Приложение

к решению Совета мун. Бэлць

№________от________________

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об установлении критериев для определения неухоженных зданий и

земельных участков в мун. Бэлць, с целью применения положений

Налогового Кодекса РМ, в отношении увеличения ставок по налогу на

недвижимое имущество на эти объекты, уплачиваемого физическими и

юридическими лицами.»

ГЛАВА I.

Общее Положение.

Пункт 1.   Основной целью данного Положения является:

- сохранение и обеспечение безопасности построенных объектов недвижимости и         земельных участков путем:

- эффективного управления объектами жилого и не жилого фонда, а также земельными участками;

- повышения ответственности граждан и юридических лиц по обеспечению сохранности объектов, собственниками которых они являются;

- мобилизация, привлечение финансовых ресурсов для проведения восстановительных работ;

- повышение туристической и инвестиционной привлекательности города;

-разработка правовой базы органа местного публичного управления, с целью применения положений НК РМ, в отношении увеличения ставок по налогу на недвижимое имущество, для неухоженных, заброшенных зданий и земельных участков.

Пункт 2.    Правовая база:

-  Закон № 436-XVI от 28.12.2006г.  «О местном публичном управлении»;

-  Закон № 434 от 28.12.2023г. «Градостроительный и Строительный Кодекс»;

-  Закон № 75 от 30.04.2015г. «О жилье»;

-  Закон № 187 от 14.07.2022г. «О кондоминимуме»;

-  Закон № 828-XII от 25.12.1991 «Земельный Кодекс»;

-  Закон № 1163-XIII от 24.04.1997г. «Налоговый Кодекс»;

-  Закон № 1107-XV от 06.06.2002г. «Гражданский Кодекс»;

-  Закон № 214 от 31.07.2024г. «О внесении изменений в

некоторые нормативные акты.»;

-  Закон № 1530-XII от 22.06.1993г. «Об охране памятников»;

-  Приказ Министерства финансов№ 131 от 08.11.2024г. «О внесении изменений в Приказ МФ №17/2020 об утверждении типовых форм платежных извещений.»

Пункт 3.  Термины, основные понятия, используемые в настоящем Положении:

а) Здание – совокупность пространств и помещений с определенными функциями, разграниченных от конструктивных элементов, составляющих ограждающие конструкции здания, включая связанное с ним оборудование. Под понятием здание понимается как здание в целом, так и его части, спроектированные, построенные или измененные для отдельного использования;

б) Крыша – конструктивный элемент, который покрывает здание и защищает его от воздействия внешней среды (дождя, снега, холода, жары и т.д.).

в) Аттик - последний этаж, который ниже и отступает от остальных, расположенный над основным карнизом здания (низкая стена или балюстрада, расположенная над карнизом для маскировки крыши,)

г) Карниз – верхняя часть стены, выступающая наружу и выполняющая роль поддержки крыши, а также предотвращающая сток дождевой воды по фасаду здания.

д) Неухоженное здание -здание в состоянии сильного или частичного разрушения, с повреждением крыши, элементов фасада, оконных и дверных проемов, лестниц, других дефектов конструкции, а также с явными признаками антисанитарии.

е) Серьёзные повреждения здания - сильное повреждение здания, которое необходимо устранить немедленно, чтобы избежать полного разрушения. Объем повреждений превышает 50% площади или объема конструкции и включает крупные трещины фундамента и фасада здания. Архитектурный облик полностью разрушен.

ж) Средние повреждения здания- объем повреждений составляет до 50% площади или объема конструкции.  Архитектурный облик частично разрушен, но повреждения или разрушения не создают серьёзные проблемы конструктивного характера.

з) Незначительные повреждения здания – это поверхностные повреждения здания, требующие выполнения ремонтов на отдельных участках, элементах объекта. Архитектурный облик здания сохранен.

и) Оценка состояния здания/земельного участка – визуальная оценка фактического состояния здания или участка земли.

к) Земельные участки, характеризуются площадью, местоположением, границами, имеют правовой статус и другие характеристики, отражаемые в документах государственной регистрации права на землю.

л) Неухоженный земельный участок- заброшенный участок земли, заросший сорняками, без ограждения, с наличием неухоженных деревьев и кустарников, с явными признаками антисанитарии.

м) Владельцы - физические и юридические лица, собственники недвижимого имущества, арендаторы, наниматели, суперфиционары публичной собственности, резиденты и нерезиденты РМ.

н) Протокол соответствия(оценки)- документ, подписанный между членами специализированной Комиссии, назначенной распоряжением примара и владельцами объектов недвижимости (здания, земельные участки), которые находятся в неухоженном, заброшенном состоянии, в котором указаны предписания по устранению нарушений.

о) Предупреждение - документ, который уведомляет владельцев неухоженных, заброшенных объектов недвижимости об исполнении предписаний, указанных в Протоколе соответствия (оценки), с указанием сроков устранения выявленных нарушений.

п) Налог на недвижимое имущество- местный налог, представляющий собой обязательный платеж в бюджет от стоимости недвижимого имущества.

р) Конкретная ставка налога - адвалорная ставка в процентах от налогооблагаемой базы недвижимого имущества, установленная представительным органом местного публичного управления.

ГЛАВА II.

Основные критерии классификации неухоженных

зданий и земельных участков.

Пункт 4.    Критерии классификации неухоженных зданий

4.1. Крыша/покрытие, независимо от материала, из которого оно выполнено:

а) незначительные повреждения

- покрытие отсутствует и/или частично повреждено (не более 10% от общей площади.) Достаточно выполнить частичный ремонт покрытия и частичные исправления.

б) средние повреждения

- покрытие отсутствует и/или повреждено на значительную часть (10%-30% от общей площади), коньки не герметичны. Требуется замена и закрепление.

в) серьёзные повреждения

- покрытие отсутствует и/или повреждено более чем 30% от общей площади, коньки не герметичны. Имеются крупные изгибы/трещины. Требуется полная замена.

4.2. Стены вне зависимости от материала, из которого составлена вертикальная конструкция: кирпичная кладка; каменная кладка, дерево, бетон и т.д.

а) незначительные повреждения

- незначительные трещины на площади менее 30%, повреждения углов зданий, цоколя.

б) средние повреждения

- площадь трещин более 30%, углы зданий повреждены, цоколь разрушен, в стадии разрушения прочие элементы конструкций.

в) серьёзные повреждения

-большие трещины, ослабленная и/или деформированная структура, частично или полностью отсутствуют составные элементы вертикальной конструкции.

4.3. Карниз, фронтон, аттик:

a) незначительные повреждения

— Элементы ограждения оторваны и повреждены локально. Необходимы лишь частичные ремонты.

б) средние повреждения

— Элементы ограждения оторваны и повреждены частично (10-30% длины). Видимая влажность на отдельных участках. Требуется частичная замена и восстановление.

в) серьёзные повреждения

— Элементы ограждения оторваны и повреждены более чем на 30% длины. Видимая влажность. Требуется полная замена или представляет опасность для прохожих.

4.4. Желоба, водостоки и элементы жестяных работ:

a) незначительные повреждения

— Необходимы локальные ремонты и/или очистка желобов.

б) средние повреждения

— Желоба и водостоки повреждены частично (не герметичны и деформированы) и/или забиты. Требуется частичная замена.

в) серьёзные повреждения

— Желоба и водостоки повреждены полностью или отсутствуют (даже частично). Отсутствует соединение с канализацией. Требуется полная замена.

4.5. Террасы/балконы:

a) незначительные повреждения

— Локальные и случайные повреждения штукатурки. Без плесени. Возможна локальная починка.

в) средние повреждения

— Локальные повреждения штукатурки (10-30% от площади фасадов). Легкая плесень. Поверхности нуждаются в повторной штукатурке.

в) серьёзные повреждения

— Части штукатурки отваливаются, отслаиваются и/или сильно влажные, штукатурка повреждена более чем на 30% площади. Поверхности требуют полной реставрации.

4.6. Штукатурка и декоративные элементы:

a) незначительные повреждения

— Штукатурка отслаивается локально. Возможен частичный ремонт.

б) средние повреждения

— Штукатурка отслаивается частично (10-30% от площади фасадов). Поверхности нуждаются в повторной штукатурке.

в) серьёзные повреждения

— Штукатурка отслаивается и/или изменяет цвет более чем на 30% площади фасадов. Поверхности нуждаются в полной реставрации.

4.7. Деревянные конструкции (окна, двери):

a) незначительные повреждения

— Плохая покраска (потрескавшаяся), незначительный износ материала. Элементы конструкции не отсутствуют. Необходима повторная покраска и локальные ремонты.

б) средние повреждения

— Деревянные элементы повреждены, деформированы или повреждены (отсутствуют хотя бы один элемент). Необходимы ремонт и замена.

в) серьёзные повреждения

— Деревянные элементы сильно повреждены или отсутствуют (отсутствует хотя бы один элемент). Требуется полная замена.

4.8. Декоративные элементы:

a) незначительные повреждения

— Декоративные элементы неполные и/или повреждены атмосферными и биологическими факторами.

б) средние повреждения

— Декоративные элементы отсутствуют на фасадах, в том числе те, которые были удалены ненадлежащим образом.

в) серьёзные повреждения

— Декоративные элементы оторвались и представляют опасность падения. Отсутствуют элементы жестяных работ. Опасность для прохожих.

4.9. Видимые структурные дефекты снаружи:

a) средние повреждения

— Дымовые трубы с оторвавшимися кирпичами, представляющими опасность падения. Дымовые трубы с отсутствующими декоративными элементами.

б) серьёзные повреждения

— Сломанные и/или отсутствующие деревянные элементы, значительные деформации структуры стропильной системы. Дымовые трубы и/или элементы покрытия частично или полностью отсутствуют. Опасность для прохожих.

4.10. Стены:

a) средние повреждения

— Отсутствуют элементы на больших участках (углы здания, цоколь). Требуется дополнение элементов на основе авторизованного технического проекта.

б) серьёзные повреждения

— Крупные трещины, ослабленная и/или деформированная структура, элементы вертикальной конструкции отсутствуют частично или полностью. Здание в руинах. Опасность для прохожих. Реставрация будет проводиться на основе проекта по укреплению и капитальному ремонту, или здание будет снесено на основе авторизованного технического проекта.

4.11. Ограда:

a) незначительные повреждения

— Штукатурка и/или покраска ограды отслаиваются локально. Возможен частичный ремонт.

б) средние повреждения

— Отсутствуют декоративные элементы, а штукатурка и/или покраска ограды отслаиваются более чем на 10% площади.

в) серьёзные повреждения

— Ограда имеет деформации, повреждения, видимые структурные наклоны. Ограда частично отсутствует. Опасность для прохожих.

Пункт 5.    Критерии классификации неухоженных земельных участков города.

a) Земельные участки, находящиеся в состоянии запустения: покрыты сорняками, заброшены или оставлены, отсутствие или неремонтируемые ограды, неухоженные дворы, другие подобные ситуации.

ГЛАВА III.

Область применения Положения (Регламента).

Пункт 6. Настоящий регламент применяется ко всем неухоженным зданиям и земельным участкам, расположенным на территории муниципия Бэлць.

ГЛАВА IV.

Специфические положения

Пункт 7.

(1) Владельцы зданий, физические и юридические лица, обязаны, в соответствии с действующим законодательством, обеспечивать соответствующее техническое состояние этих зданий путем выполнения работ по укреплению, текущему ремонту и техническому обслуживанию.

(2) Владельцы земельных участков в черте города, физические и юридические лица, обязаны, в соответствии с действующим законодательством, проводить работы по удалению сорняков и не допускать складирования мусора.

(3) Под неухоженными зданиями или земельными участками, на которые будет применено увеличение налога, понимаются:

a) В случае зданий: состояние значительной деградации, запустение, разрушение, неотремонтированные/неочищенные/неоштукатуренные/неокрашенные фасады, разбитые окна или другие аналогичные ситуации;

б) В случае земельных участков: состояние запустения, покрытие сорняками, заброшенность, отсутствие уборки на участке, отсутствие ухода или ремонта ограды, или другие аналогичные ситуации;

(4) Настоящий регламент не распространяется на:

а) Владельцев неухоженных зданий, земельных участков, которые имеют действующие разрешения на строительство/снос, с целью строительства, реставрации, демонтажа, обустройство земельного участка и уведомили об этом местные органы власти о начале работ;

б) Владельцев объектов недвижимости, которые в соответствие с технической экспертизой и Актом обследования домовладений расположены в зоне залегания подпочвенных вод, оползневой зоне, а также вписанных в местные многолетние программы по реставрации.

ГЛАВА V.

Процедура работы по выявлению неухоженных

зданий/земельных участков.

Пункт 8.   Для выявления неухоженных зданий/земельных участков, расположенных в муниципии Бэлць, распоряжением примара города создаётся Специализированная комиссия, в состав которой входят специалисты: Управления Архитектуры и градостроительства, Управления муниципальной собственности и земельных отношений, Управления местных налогов и сборов, Юридического управления, Муниципального предприятия "Управление капитального строительства единого заказчика".

Пункт 9. Выявление неухоженных зданий/земельных участков с неудовлетворительным техническим состоянием, расположенных на территории муниципия Бэлць, осуществляется на основе проверок с выходом на место, путем составления Акта оценки о состоянии здания и/или земельного участка, сопровождаемого фотографиями, которые подтверждают состояние здания/земельного участка на момент проверки. Выявление неухоженных зданий или участков может быть проведено так же по инициативе или по жалобам, полученным от граждан.

Пункт 10.

(1) После выявления и оценки состояния неухоженных зданий/земельных участков, лица, указанные в пункте 8, обязаны уведомить владельцев этих объектов о необходимости, в течение 6-ти месяцев, с момента получения и подписания Акта, провести работы по техническому обслуживанию/уходу с целью поддержания этих объектов в должном состоянии.

(2) Если владелец не найден, лица, указанные в пункте 8, обращаются в территориальное подразделение налоговой службы (в случае юридических лиц) или Управление местных налогов и сборов (в случае физических лиц).

Пункт 11.

(1) Владельцы зданий, для которых был составлен Акт оценки, должны быть уведомлены о необходимости принять меры для выполнения работ по техническому обслуживанию/уходу в течение 6-ти месяцев с момента получения уведомления.

(2) Владельцы земельных участков, для которых был составлен Акт оценки, должны быть уведомлены о необходимости принять меры для выполнения работ по техническому обслуживанию/уходу в течение 2-х месяцев с момента получения уведомления.

Пункт 12.

(1) Если владелец здания/земельного участка исполнил требования предписаний, он обязан уведомить примэрию мун. Бэлць о том, что ситуация с объектом была исправлена.

(2) Лица, указанные в п.8, обязаны в течение 15-ти дней после получения уведомления проверить достоверность заявлений владельца и, если исправление ситуации подтверждается, составить Акт о соответствии, сопровождаемый фотографиями.

Пункт 13.  Работы, выполненные на основании разрешения на строительство, считаются завершенными при наличии Акта – приемки выполненных работ, подписанными и согласованными в соответствии с действующим Законодательством.

Пункт 14. В случае, если владельцы зданий/земельных участков не уведомляют местную администрацию о принятых мерах по устранению проблем, будет проведена повторная проверка объекта в установленный срок. Если по результатам проверки техническое состояние объекта остается неудовлетворительным, будет предложено применить меру увеличения налога.

Пункт 15.  В случае, предусмотренном в п.14, Специализированная Комиссия в течение 3-х рабочих дней с момента составления уведомления направит в Управление местных налогов и сборов прмэрии мун. Бэлць отчеты о проверке, акты оценки, уведомления, фотографии, а также любые другие документы, составленные по делу, в которых фиксируется, что здание/земельный участок продолжают оставаться в категории объектов, считающихся в соответствие с настоящей процедурой неухоженными. В этом случае Управление местных налогов и сборов примэрии мун. Бэлць составит проект решения об увеличении налога на этот объект и примар мун. Бэлць предложит его на рассмотрение местного Совета.

Пункт 16.  Решение Совета мун. Бэлць об увеличении налога для данного объекта носит индивидуальный характер и будет содержать:

- персональные данные владельца объекта;

- адрес расположения неухоженного объекта;

- место проживание собственника;

- оценку состояния объекта недвижимости.

Пункт 17.  Управление местных налогов и сборов пимэрии мун. Бэлць произведет увеличение ставки налога в размере, утвержденном решением Совета мун. Бэлць, введет данную информацию в SIA «Cadastrul fiscal 2.0» и направит платежное извещение субъекту налогообложения по форме, утвержденной Приказом Министерства Финансов № 131 от 08.11.2024г.

Пункт 18. В случае, если владелец здания/земельного участка с неудовлетворительным состоянием не уведомит местную администрацию о принятии мер по исправлению ситуации, не предоставив соответствующее доказательство, увеличенный налог будет применяться и в последующие годы.

Пункт 19.

(1) В случае, если владельцы зданий/земельных участков сообщат о принятии мер по устранению недостатков, после принятия решения о повышении налога или получения налогового административного акта должностные лица указанные в п.8., обязаны в течение 15-ти календарных дней с даты уведомления проверить реальность заявленной владельцем информации, составив Акт соответствия, сопровождаемый фотографиями, подтверждающими выполненные работы. В случае подтверждения информации, Специализированная Комиссия передает Управление местных налогов и сборов Акт соответствия, сопровождаемый фотографиями, подтверждающими выполнение обязательств, возложенных на владельца.

(2) Управление местных налогов и сборов примэрии мун. Бэлць предложит на рассмотрение местного Совета мун. Бэлць проект решения о прекращении действия индивидуального решения о повышении налога на данный объект, начиная с 1 января следующего финансового года, после выполнения обязательств, возложенных на владельца.

Пункт 20. В случае, если владелец здания/земельного участка с неудовлетворительным состоянием продаст данный объект, не устранив нарушение, процедура будет возобновлена на имя нового владельца, в соответствии с положениями настоящего Регламента. В этом случае Управление местных налогов и сборов прмэрии мун. Бэлць обязано проинформировать Специализированную Комиссию о смене владельца.

Пункт 21.  Повышение налога на неухоженные здания/земельные участки не заменяет другие санкции в рамках действующего законодательства РМ.

Пункт 22.  Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего

Регламента:

- Приложение №1 «Акт оценки общего состояния недвижимости»

- Приложение №2 «Уведомление»