Tabel comparativ

la proiectul de hotărâre a Guvernului Cu privire la modificarea unor acte normative (ajustarea normelor în domeniul urbanismului și construcțiilor)

| Pct. din actul normativ existent | Prevedere actuală | Modificarea propusă | Prevederea după modificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.552/2017 |  |  |  |
| Pct. 21 | 21. Proiectele urmează să fie coordonate, în mod repetat, și verificate de către verificatori de proiecte atestați, dacă montarea sistemelor de alimentare cu gaze ale obiectivului proiectat nu a început pe parcursul unui an, după prelungirea termenului de valabilitate al avizului de racordare sau după obținerea unui nou aviz. | cuvintele „unui an” se substituie cu cuvintele „a cinci ani”. | 21. Proiectele urmează să fie coordonate, în mod repetat, și verificate de către verificatori de proiecte atestați, dacă montarea sistemelor de alimentare cu gaze ale obiectivului proiectat nu a început pe parcursul a cinci ani, după prelungirea termenului de valabilitate al avizului de racordare sau după obținerea unui nou aviz. |
| Regulamentul privind emiterea certificatului de urbanism în cazul lipsei documentației de urbanism pentru satele cu o populație mai mică de 3 000 de locuitori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 600/2024 |  |  |  |
| - | - | se completează cu pct. 81 cu următorul cuprins: 81. Se admite emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare fără elaborarea schemei urbanistice rurale, cu respectarea criteriilor generale la amplasarea și conformarea construcțiilor prevăzute în capitolul V, pentru: 81.1. extinderea rețelelor edilitare (inginerești) pe pilonii existenți (canalele existente); 81.2. racordarea instalațiilor noilor consumatori (abonați) la rețelele edilitare (inginerești), și instalațiile aferente acestora, inclusiv instalarea pilonilor suplimentari; 81.3. reconstrucția rețelelor edilitare (inginerești) existente și instalațiilor aferente acestora , inclusiv instalarea pilonilor suplimentari.; 81.4. intervenții asupra construcțiilor existente fără extinderea și/sau schimbarea destinației acestora. | 81. Se admite emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare fără elaborarea schemei urbanistice rurale, cu respectarea criteriilor generale la amplasarea și conformarea construcțiilor prevăzute în capitolul V, pentru: 81.1. extinderea rețelelor edilitare (inginerești) pe pilonii existenți (canalele existente); 81.2. racordarea instalațiilor noilor consumatori (abonați) la rețelele edilitare (inginerești), și instalațiile aferente acestora, inclusiv instalarea pilonilor suplimentari; 81.3. reconstrucția rețelelor edilitare (inginerești) existente și instalațiilor aferente acestora , inclusiv instalarea pilonilor suplimentari.; 81.4. intervenții asupra construcțiilor existente fără extinderea și/sau schimbarea destinației acestora. |
| Pct. 16.3. | 16. Certificatul de urbanism pentru proiectare (anexa nr. 3) se elaborează şi se emite de către primarul localității în baza cererii proprietarului (anexa nr. 1) sau, după caz, a deținătorului dreptului de superficie asupra terenului sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, la care se anexează următoarele documente: 16.1. actul care atestă dreptul de proprietate sau dreptul de superficie asupra terenului înregistrat în conformitate cu prevederile legislației; 16.2. acordul titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului/terenului ce urmează a fi utilizat pentru construcția rețelelor respective – în cazul proiectării rețelelor inginerești și de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociată acestor rețele; 16.3. schema urbanistică rurală, elaborată, verificată, avizată și aprobată conform prevederilor pct. 8 și 9; 16.4. raportul de expertiză tehnică, elaborat de către experţi tehnici atestaţi, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent sau, după caz, a încăperilor acestuia; 16.5. avizul pozitiv al organului central de specialitate responsabil de domeniul culturii și patrimoniului național, obținut în conformitate cu prevederile Legii nr.1530/1993 privind ocrotirea monumentelor, Legii monumentelor de for public nr.192/2011, Legii 218/2010 privind protejarea patrimoniului arheologic, Legii nr. 161/2017 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, în cazul lucrărilor de reparație, conservare, restaurare, reabilitare a bunurilor imobile de patrimoniu cultural (patrimoniu construit, arheologic, monumente de for public, monumente comemorative de război) de importanță națională, precum și în cazul execuției intervențiilor în zonele de protecție ale acestora; 16.6. acordul de mediu emis în urma evaluării impactului asupra mediului – pentru activitățile planificate prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului sau pentru activitățile planificate incluse în anexa nr. 2 la legea menționată și pentru care este stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului. | Pct. 16.3. se completează cu textul, „cu excepția cazurilor enumerate în pct. 81.1. – 81.4;”. | 16.3. schema urbanistică rurală, elaborată, verificată, avizată și aprobată conform prevederilor pct. 8 și 9, cu excepția cazurilor enumerate în pct. 81.1. – 81.4; |
| Pct. 18 | 18. Certificatul de urbanism pentru proiectare se semnează, prin aplicarea semnăturii electronice calificate, de către primarul localității în cauză și de către arhitectul-șef și se emite în formă electronică. În cazul în care în cadrul autorității administrației publice locale de nivelul întâi nu este prevăzută funcția de arhitect-șef, certificatul de urbanism pentru proiectare se semnează de către arhitectul-șef al autorității administrației publice locale de nivelul al doilea sau de către arhitectul din cadrul asociației de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea termenului prevăzut în pct. 22. | cuvintele „și de către arhitectul-șef”, se substituie cu cuvintele „de către arhitectul-șef și de către secretarul consiliului local”. | 18. Certificatul de urbanism pentru proiectare se semnează, prin aplicarea semnăturii electronice calificate, de către primarul localității în cauză, de către arhitectul-șef și de către secretarul consiliului local și se emite în formă electronică. În cazul în care în cadrul autorității administrației publice locale de nivelul întâi nu este prevăzută funcția de arhitect-șef, certificatul de urbanism pentru proiectare se semnează de către arhitectul-șef al autorității administrației publice locale de nivelul al doilea sau de către arhitectul din cadrul asociației de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea termenului prevăzut în pct. 22. |
| Anexa nr. 3 | Achitată suma de lei. Chitanţa nr. din 20 Transmis solicitantului la data de 20 direct/prin poştă. Valabilitatea se prelungeşte cu luni. Emitent / 20 | textul „Valabilitatea se prelungește cu ____ luni.”, se exclude. | Achitată suma de lei. Chitanţa nr. din 20 Transmis solicitantului la data de 20 direct/prin poştă. Emitent / 20 |
| Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții |  |  |  |
| - | - | Se completează cu pct. 31 și 32 cu următorul cuprins: „31 Prin derogare de la prevederile punctului 7 din Regulamentul cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, se admite atestarea diriginților de șantier, responsabililor tehnici și proiectanților la atestare într-un domeniu distinct de domeniul de studii, în următoarele cazuri: 31.1 În cazul deținerii studiilor superioare tehnice în una din ramurile domeniului construcții și studii de masterat profesional în domeniul solicitat pentru atestare. 31.2 În cazul deținerii diplomei de recalificare profesionala în domeniul solicitat pentru atestare. 32. Proiectanții atestați până în anul 2009, în temeiul pct. 20 din Regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 361/1996, în redacția anului 1996, se admit la atestare după urmarea unui curs de perfecționare profesională prin programe specializate în domeniul solicitat de atestare, coordonate cu organul central de specialitate, în instituțiile de învățământ acreditate sau în centrele de instruire acreditate pentru aceste activități, cu întrunirea celorlalte cerințe prevăzute de cadrul normativ. Certificatul de absolvire a cursului de perfecționare profesională prin programe specializate în domeniul solicitat de atestare este valabil pentru toate atestările ulterioare în domeniul și specialitatea vizate.” | 31 Prin derogare de la prevederile punctului 7 din Regulamentul cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, se admite atestarea diriginților de șantier, responsabililor tehnici și proiectanților la atestare într-un domeniu distinct de domeniul de studii, în următoarele cazuri: 31.1 În cazul deținerii studiilor superioare tehnice în una din ramurile domeniului construcții și studii de masterat profesional în domeniul solicitat pentru atestare. 31.2 În cazul deținerii diplomei de recalificare profesionala în domeniul solicitat pentru atestare. 32. Proiectanții atestați până în anul 2009, în temeiul pct. 20 din Regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 361/1996, în redacția anului 1996, se admit la atestare după urmarea unui curs de perfecționare profesională prin programe specializate în domeniul solicitat de atestare, coordonate cu organul central de specialitate, în instituțiile de învățământ acreditate sau în centrele de instruire acreditate pentru aceste activități, cu întrunirea celorlalte cerințe prevăzute de cadrul normativ. Certificatul de absolvire a cursului de perfecționare profesională prin programe specializate în domeniul solicitat de atestare este valabil pentru toate atestările ulterioare în domeniul și specialitatea vizate.” |
| Anexa nr. 1, pct.2 | Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru autoritățile administrației publice, investitori, proprietari, cercetători, proiectanți, executanți, fabricanți și furnizori de produse pentru construcții, precum și pentru specialiștii verificatori de proiecte, responsabilii tehnici, diriginții de șantier și experții tehnici, care își desfășoară activitatea în construcții pe teritoriul Republicii Moldova. | după cuvintele „diriginții de șantier și experții tehnici” se completează cu cuvintele „personalul laboratoarelor de încercări”. | Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru autoritățile administrației publice, investitori, proprietari, cercetători, proiectanți, executanți, fabricanți și furnizori de produse pentru construcții, precum și pentru specialiștii verificatori de proiecte, responsabilii tehnici, diriginții de șantier și experții tehnici, personalul laboratoarelor de încercări, care își desfășoară activitatea în construcții pe teritoriul Republicii Moldova. |
| Anexa nr. 1, pct.2 | 13. Pot fi atestați în calitate de proiectanți, elaboratori ai documentației de deviz, diriginți de șantier și responsabili tehnici specialiștii care dețin o diplomă de studii superioare în domeniul pentru care se solicită atestarea și specialiștii care au o experiență de muncă în domeniile respective de cel puțin 5 ani în cadrul organelor centrale de specialitate, al autorităților administrative și al instituțiilor publice care exercită atribuțiile și implementează politica statului, al autorităților administrative cu funcții de control, al autorităților învestite cu competențe de reglementare și de monitorizare a activităților, al instituțiilor de cercetări științifice și al instituțiilor de învățământ superior, precum și arhitecții din cadrul autorităților administrației publice locale. | cuvintele „specialiștii care”, în cazul al doilea, se exclud. | 13. Pot fi atestați în calitate de proiectanți, elaboratori ai documentației de deviz, diriginți de șantier și responsabili tehnici specialiștii care dețin o diplomă de studii superioare în domeniul pentru care se solicită atestarea și au o experiență de muncă în domeniile respective de cel puțin 5 ani în cadrul organelor centrale de specialitate, al autorităților administrative și al instituțiilor publice care exercită atribuțiile și implementează politica statului, al autorităților administrative cu funcții de control, al autorităților învestite cu competențe de reglementare și de monitorizare a activităților, al instituțiilor de cercetări științifice și al instituțiilor de învățământ superior, precum și arhitecții din cadrul autorităților administrației publice locale. |
| - | - | Se completează cu pct. 131 cu următorul cuprins: „13.1 Perioada de stagiu se calculează din data inițierii activității în domeniul pentru care se solicită atestarea, fapt confirmat prin acte justificative.”. | 13.1 Perioada de stagiu se calculează din data inițierii activității în domeniul pentru care se solicită atestarea, fapt confirmat prin acte justificative |
| Anexa nr. 1, pct.14 | 14. Solicitantul prezintă pentru atestare, prin intermediul ghișeului unic, următoarele documente: 14.1. cererea conform anexei nr. 1; 14.2. copia diplomei de absolvire a instituției de învățământ superior sau a diplomei de studii profesional tehnice postsecundare în domeniul solicitat pentru atestare pentru cazul responsabililor tehnici; 14.3. curriculum vitae; 14.4. lista celor mai importante lucrări executate, pe domeniile pentru care se solicită atestarea; 14.5. o fotografie 3x4; 14.6. dovada a 7 ani de experiență în calitate de proiectant prin deținerea certificatului valabil, în cazul atestării în calitate de verificator de proiecte sau expert tehnic; 14.7. dovada deținerii titlului științifico-didactic; 14.8. copia permisului de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul cetățenilor străini. | Subpct. 14.6 va avea următorul cuprins: „14.6. dovada a 7 ani de experiență în calitate de proiectant atestat prin deținerea certificatului valabil, în domeniul solicitat pentru atestare, în cazul atestării în calitate de verificator de proiecte sau expert tehnic;”. Subpct. 14.7 se completează cu cuvintele „după caz”. | 14. Solicitantul prezintă pentru atestare, prin intermediul ghișeului unic, următoarele documente: 14.1. cererea conform anexei nr. 1; 14.2. copia diplomei de absolvire a instituției de învățământ superior sau a diplomei de studii profesional tehnice postsecundare în domeniul solicitat pentru atestare pentru cazul responsabililor tehnici; 14.3. curriculum vitae; 14.4. lista celor mai importante lucrări executate, pe domeniile pentru care se solicită atestarea; 14.5. o fotografie 3x4; 14.6. dovada a 7 ani de experiență în calitate de proiectant atestat prin deținerea certificatului valabil, în domeniul solicitat pentru atestare, în cazul atestării în calitate de verificator de proiecte sau expert tehnic; 14.7. dovada deținerii titlului științifico-didactic, după caz; 14.8. copia permisului de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul cetățenilor străini. |
| Anexa nr. 1, pct.32 | 32. Solicitantul care nu a susținut atestarea poate să adreseze o nouă cerere pentru atestare, cu respectarea prevederilor pct. 20. | Pct. 32 va avea următorul cuprins: „32. Solicitantul care nu a susținut atestarea poate să adreseze o nouă cerere pentru atestare numai după 60 de zile, cu respectarea prevederilor pct. 20. Specialiștii care nu au susținut trei atestări consecutive se admit la atestare numai după 12 luni, cu respectarea prevederilor pct. 6. | 32. Solicitantul care nu a susținut atestarea poate să adreseze o nouă cerere pentru atestare numai după 60 de zile, cu respectarea prevederilor pct. 20. Specialiștii care nu au susținut trei atestări consecutive se admit la atestare numai după 12 luni, cu respectarea prevederilor pct. 6. |
| Anexa nr. 1, pct.34 | 34.4.1. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare; | Subpct. 34.4.1. se completează cu subpunctul 34.4.1.1. fântâni arteziene; | 34.4.1. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare; 34.4.1.1. fântâni arteziene; |
|  | 34.4.2. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale: | Subpct. 34.4.2. va avea următorul cuprins: „34.4.2. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale (inclusiv biogaze, gaze de sinteză)”. | 34.4.2. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale (inclusiv biogaze, gaze de sinteză) |
|  | 34.4.3. instalații și rețele de energie termică: 34.4.3.1. cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115 oC; 34.4.3.2. cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura peste 115 oC; | Subpct. 34.4.3. va avea următorul cuprins: „34.4.3. instalații și rețele termice: 34.4.3.1. centrale termice, surse autonome de alimentare cu căldură cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115o C, inclusiv coșurile de fum ale acestora; 34.4.3.2. centrale termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura peste 115o C, inclusiv coșurile de fum ale acestora; 34.4.3.3. sisteme de încălzire, instalații de încălzire inclusiv coșurile de fum ale acestora; 34.4.3.4 rețele termice și puncte termice cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115o C,; 34.4.3.5. rețele termice și puncte termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura peste 115o C.”. | 34.4.3. instalații și rețele termice: 34.4.3.1. centrale termice, surse autonome de alimentare cu căldură cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115o C, inclusiv coșurile de fum ale acestora; 34.4.3.2. centrale termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura peste 115o C, inclusiv coșurile de fum ale acestora; 34.4.3.3. sisteme de încălzire, instalații de încălzire inclusiv coșurile de fum ale acestora; 34.4.3.4 rețele termice și puncte termice cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115o C,; 34.4.3.5. rețele termice și puncte termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura peste 115o C. |
|  | 34.4.4. ventilație și coșuri de fum, climatizare; | Subpct. 34.4.4 va avea următorul cuprins: „34.4.4 instalații de ventilație, climatizare și desfumare;”. | 34.4.4 instalații de ventilație, climatizare, și desfumare; |
|  | - | Se completează cu subpct. 34.7 cu următorul cuprins: „34.7. Instalații și rețele frigorifice și compresoare”. | 34.7. Instalații și rețele frigorifice și compresoare. |
|  | - | Se completează cu subpct. 34.8 cu următorul cuprins: „34.8 Tehnologia producerii materialelor de construcție; 34.8.1. Materiale de construcții (pentru activitatea de expertiză tehnică a materialelor de construcții).”. | 34.8 Tehnologia producerii materialelor de construcție; 34.8.1. Materiale de construcții (pentru activitatea de expertiză tehnică a materialelor de construcții). |
| Anexa nr. 1, pct.35 | 35. Specialiștii pentru activități de proiectare în construcții care solicită atestarea/reatestarea trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 35.1. să dețină diploma de studii superioare de licență corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (solicitate) sau altui domeniu echivalent, confirmat de către organul central de specialitate în domeniul educației, sau un act de studii echivalent, eliberat de o instituție de învățământ superior la o specialitate/un program de studii acreditat; 35.2. să aibă o activitate de cel puțin 5 ani de proiectare în domeniul solicitat pentru atestare, inclusiv dacă proiectarea se face în domeniul didactic, de cel puțin 3 ani dacă în acest domeniu dețin și diploma de master sau doctorat și cel puțin 3 ani pentru elaboratorii de devize; 35.3. să cunoască prevederile legislației și ale documentelor normative în domeniul solicitat. | Subpct. 35.2 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: „Elaboratorii de devize, care se atestează pentru prima dată, vor prezenta, în mod obligatoriu, certificate care atestă absolvirea cursurilor de formare profesională în domeniul elaborării devizelor, emise de instituțiile de învățământ acreditate sau în centrele de instruire acreditate pentru aceste activități.”. | 35.2. să aibă o activitate de cel puțin 5 ani de proiectare în domeniul solicitat pentru atestare, inclusiv dacă proiectarea se face în domeniul didactic, de cel puțin 3 ani dacă în acest domeniu dețin și diploma de master sau doctorat și cel puțin 3 ani pentru elaboratorii de devize. Elaboratorii de devize care se atestează pentru prima dată, vor prezenta, în mod obligatoriu, certificate care atestă absolvirea cursurilor de formare profesională în domeniul elaborării devizelor, emise de instituțiile de învățământ acreditate sau în centrele de instruire acreditate pentru aceste activități. |
| Anexa nr. 1, pct.37.1, 38.2.1 și 47 | 37.Specialiștii care solicită atestarea/reatestarea pentru activitatea de verificare/expertizare a documentației de proiect pentru construcții și a documentației de amenajare a teritoriului și de urbanism trebuie să întrunească următoarele condiții generale: 37.1. să posede studii superioare de licență corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (solicitate) pentru atestare sau altui domeniu echivalent, confirmat de către organul central de specialitate în domeniul educației; 38. Condițiile de atestare/reatestare a experților tehnici sunt redate, după cum urmează, pentru: 38.1. specialiștii care solicită atestarea/reatestarea pentru activitatea de expertiză tehnică a construcțiilor, care trebuie să întrunească următoarele cerințe generale: 38.1.1. să dețină studii superioare de licență corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (solicitate) pentru atestare; 38.1.2. să aibă o activitate în calitate de proiectanți atestați de cel puțin 7 ani în domeniul solicitat pentru atestare, practicați la momentul de solicitare a atestării, inclusiv în domeniul proiectării și/sau cercetării, și/sau executării lucrărilor de construcție, și/sau învățământului superior sau controlului calității în construcții și/sau să dețină un titlu științifico-didactic; 38.1.3. să cunoască legislația Republicii Moldova și documentele normative în domeniul construcțiilor; 38.2. specialiștii care solicită atestarea/reatestarea pentru activitatea de expertiză tehnică a materialelor de construcții, care trebuie să întrunească următoarele condiții generale: 38.2.1. să posede studii superioare de licență corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (solicitate) pentru atestare; 47. Arhitecții și specialiștii cu atribuții în domeniul urbanismului și al amenajării teritoriului din cadrul autorităților administrației publice locale și inspectorii din cadrul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică care solicită atestarea/reatestarea trebuie să posede studii superioare corespunzătoare domeniului de activitate. | cuvântul „posede” se substituie cu cuvântul „dețină”. | 37.Specialiștii care solicită atestarea/reatestarea pentru activitatea de verificare/expertizare a documentației de proiect pentru construcții și a documentației de amenajare a teritoriului și de urbanism trebuie să întrunească următoarele condiții generale: 37.1. să dețină studii superioare de licență corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (solicitate) pentru atestare sau altui domeniu echivalent, confirmat de către organul central de specialitate în domeniul educației; 38. Condițiile de atestare/reatestare a experților tehnici sunt redate, după cum urmează, pentru: 38.1. specialiștii care solicită atestarea/reatestarea pentru activitatea de expertiză tehnică a construcțiilor, care trebuie să întrunească următoarele cerințe generale: 38.1.1. să dețină studii superioare de licență corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (solicitate) pentru atestare; 38.1.2. să aibă o activitate în calitate de proiectanți atestați de cel puțin 7 ani în domeniul solicitat pentru atestare, practicați la momentul de solicitare a atestării, inclusiv în domeniul proiectării și/sau cercetării, și/sau executării lucrărilor de construcție, și/sau învățământului superior sau controlului calității în construcții și/sau să dețină un titlu științifico-didactic; 38.1.3. să cunoască legislația Republicii Moldova și documentele normative în domeniul construcțiilor; 38.2. specialiștii care solicită atestarea/reatestarea pentru activitatea de expertiză tehnică a materialelor de construcții, care trebuie să întrunească următoarele condiții generale: 38.2.1. să dețină studii superioare de licență corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (solicitate) pentru atestare; 47. Arhitecții și specialiștii cu atribuții în domeniul urbanismului și al amenajării teritoriului din cadrul autorităților administrației publice locale și inspectorii din cadrul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică care solicită atestarea/reatestarea trebuie să dețină studii superioare corespunzătoare domeniului de activitate. |
| Anexa nr. 1, pct.38.1.2. | 38.1.2. să aibă o activitate în calitate de proiectanți atestați de cel puțin 7 ani în domeniul solicitat pentru atestare, practicați la momentul de solicitare a atestării, inclusiv în domeniul proiectării și/sau cercetării, și/sau executării lucrărilor de construcție, și/sau învățământului superior sau controlului calității în construcții și/sau să dețină un titlu științifico-didactic; | În pct. 38.1.2, după cuvintele „și/sau executării lucrărilor de construcție” se completează cu textul „în calitate de diriginte de șantier, de cel puțin 10 ani sau în calitate de responsabil tehnic, de cel puțin 15 ani”. | 38.1.2. să aibă o activitate în calitate de proiectanți atestați de cel puțin 7 ani în domeniul solicitat pentru atestare, practicați la momentul de solicitare a atestării, inclusiv în domeniul proiectării și/sau cercetării, și/sau executării lucrărilor de construcție, în calitate de diriginte de șantier, de cel puțin 10 ani sau în calitate de responsabil tehnic, de cel puțin 15 ani, și/sau învățământului superior sau controlului calității în construcții și/sau să dețină un titlu științifico-didactic; |
| Anexa nr. 1, pct.40 | Atestarea/reatestarea diriginților de șantier și a responsabililor tehnici în construcții, inclusiv la etapa de postutilizare a construcțiilor și instalațiilor, se efectuează conform următoarelor domenii de atestare: | În pct. 40, cuvintele „și instalațiilor” se exclud. | Atestarea/reatestarea diriginților de șantier și a responsabililor tehnici în construcții, inclusiv la etapa de postutilizare a construcțiilor, se efectuează conform următoarelor domenii de atestare: |
| Anexa nr. 1, pct. 41.2. și pct. 43.2. | 41.2. să aibă o activitate de execuție de cel puțin 5 ani după absolvirea instituției de învățământ superior, în cazul diriginților de șantier, iar în cazul responsabililor tehnici – să aibă o activitate de execuție de cel puțin 4 ani de activitate după absolvirea instituției de învățământ profesional tehnic sau după 2 ani de la absolvirea instituției de învățământ superior, în domeniul solicitat pentru atestare; 43.2. să aibă o activitate de execuție de cel puțin 5 ani după absolvirea instituției de învățământ superior, în cazul diriginților de șantier, iar în cazul responsabililor tehnici – să aibă o activitate de execuție de cel puțin 4 ani de activitate după absolvirea instituției de învățământ profesional tehnic sau după 2 ani de la absolvirea instituției de învățământ superior, în domeniul solicitat pentru atestare. | Pct. 41.2 și pct. 43.2 vor avea următorul cuprins: „41.2. să aibă o activitate de execuție de cel puțin 5 ani în cazul absolvirii instituției de învățământ superior, în cazul diriginților de șantier, iar în cazul responsabililor tehnici – să aibă o activitate de execuție de cel puțin 4 ani de activitate în cazul absolvirii instituției de învățământ profesional tehnic sau de 2 ani în cazul absolvirii instituției de învățământ superior, în domeniul solicitat pentru atestare; 43.2. să aibă o activitate de execuție de cel puțin 5 ani în cazul absolvirii instituției de învățământ superior, în cazul diriginților de șantier, iar în cazul responsabililor tehnici – să aibă o activitate de execuție de cel puțin 4 ani de activitate în cazul absolvirii instituției de învățământ profesional tehnic sau de 2 ani în cazul absolvirii instituției de învățământ superior, în domeniul solicitat pentru atestare.” | 41.2. să aibă o activitate de execuție de cel puțin 5 ani în cazul absolvirii instituției de învățământ superior, în cazul diriginților de șantier, iar în cazul responsabililor tehnici – să aibă o activitate de execuție de cel puțin 4 ani de activitate în cazul absolvirii instituției de învățământ profesional tehnic sau de 2 ani în cazul absolvirii instituției de învățământ superior, în domeniul solicitat pentru atestare; 43.2. să aibă o activitate de execuție de cel puțin 5 ani în cazul absolvirii instituției de învățământ superior, în cazul diriginților de șantier, iar în cazul responsabililor tehnici – să aibă o activitate de execuție de cel puțin 4 ani de activitate în cazul absolvirii instituției de învățământ profesional tehnic sau de 2 ani în cazul absolvirii instituției de învățământ superior, în domeniul solicitat pentru atestare. |
| Anexa nr. 1, pct.42 | 42.4. instalații și rețele termice: 42.4.1. cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115 oC; 42.4.2. cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și cu temperatura de peste 115 oC; | Subpct. 42.4 va avea următorul cuprins: „42.4. instalații și rețele termice: 42.4.1. centrale termice, surse autonome de alimentare cu căldură cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115 oC, inclusiv coșurile de fum ale acestora; 42.4.2. centrale termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura peste 115 oC, inclusiv coșurile de fum ale acestora; 42.4.3 rețele termice și puncta termice cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115 oC,; 42.4.4. rețele termice și puncta termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura peste 115 oC; 42.4.5. sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum ale acestora;”. | 42.4. instalații și rețele termice: 42.4.1. centrale termice, surse autonome de alimentare cu căldură cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115 oC, inclusiv coșurile de fum ale acestora; 42.4.2. centrale termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura peste 115 oC, inclusiv coșurile de fum ale acestora; 42.4.3 rețele termice și puncta termice cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115 oC,; 42.4.4. rețele termice și puncta termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura peste 115 oC; 42.4.5. sisteme de încălzire, inclusiv coșurile de fum ale acestora. |
|  | 42.5. instalații de ventilație, coșuri de fum și climatizare; | Subpct. 42.5 va avea următorul cuprins: „42.5. instalații de ventilație, climatizare și desfumare;”. | 42.5. instalații de ventilație, climatizare și desfumare |
| - | - | Se completează cu pct. 771 cu următorul cuprins: „77.1 Pe parcursul perioadei de suspendare a certificatului de atestare, reatestarea nu poate fi solicitată, cu excepțiile stabilite la pct.80.”. | 77.1 Pe parcursul perioadei de suspendare a certificatului de atestare, reatestarea nu poate fi solicitată, cu excepțiile stabilite la pct. 80. |
| Anexa nr. 1, pct.84 | 84. În termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării titularului, contestația deciziei de suspendare temporară sau de retragere a certificatului de atestare poate fi depusă de persoana în cauză la organul central de specialitate, care decide asupra contestației în termen de 30 de zile. Decizia organului central de specialitate poate fi atacată în instanța de contencios administrativ. | după cuvintele, „de la data înștiințării titularului”, se completează cu cuvintele „dar nu mai târziu de 30 de zile din data desfășurării ședinței Comisiei”. | 84. În termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării titularului, dar nu mai târziu de 30 de zile din data desfășurării ședinței Comisiei, contestația deciziei de suspendare temporară sau de retragere a certificatului de atestare poate fi depusă de persoana în cauză la organul central de specialitate, care decide asupra contestației în termen de 30 de zile. Decizia organului central de specialitate poate fi atacată în instanța de contencios administrativ. |
| Anexa nr. 2, pct.61.6 | 61. Expertul tehnic este obligat: 61.1. să întocmească un raport de expertiză a documentației de proiect, care să conțină consultările făcute, obiecțiile și soluțiile propuse, cu justificările acestora; 61.2. să nu extragă și să nu transmită altor persoane, pentru a fi folosite în alte scopuri, inclusiv personale, planșe și detalii din documentația de proiect examinată în cadrul expertizei tehnice și care sunt considerate de proiectant confidențiale; 61.3. să pună la dispoziție, la cererea organelor de control, toate documentele necesare pentru verificarea respectării prevederilor prezentului Regulament; 61.4. să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a rapoartelor de expertiză a documentației de proiect expertizate, conform modelului din anexa nr. 7; 61.5. să respecte condițiile prevăzute în contractul pentru prestarea serviciilor; 61.6. să înregistreze în registrele de evidență ale acestuia (acestora) sau ale agenților economici cu activități în domeniul efectuării expertizelor tehnice, conform modelelor din anexele nr.6 și nr.7, raportul de expertiză tehnică a documentației de proiect, numerotat și semnat de către expert/experți, cu aplicarea ștampilei personale a expertului tehnic atestat/experților tehnici atestați pe fiecare pagină a raportului/avizului. Aceste date sunt transferate ulterior în registrul electronic și se prezintă trimestrial, până la data de 10 a următoarei luni, organului central de specialitate sau autorității abilitate din subordinea acestuia, pentru publicare pe site-ul său web oficial. Varianta electronică a raportului de expertiză cu semnătura electronică este înregistrată, în mod obligatoriu, la organul central de specialitate sau la autoritatea abilitată din subordinea acestuia. Dacă raportul de expertiză nu întrunește toate etapele enunțate în prezentul subpunct, acesta se consideră nul. | textul „ Varianta electronică a raportului de expertiză cu semnătura electronică este înregistrată, în mod obligatoriu, la organul central de specialitate sau la autoritatea abilitată din subordinea acestuia”, se exclude. | 61.6. să înregistreze în registrele de evidență ale acestuia (acestora) sau ale agenților economici cu activități în domeniul efectuării expertizelor tehnice, conform modelelor din anexele nr.6 și nr.7, raportul de expertiză tehnică a documentației de proiect, numerotat și semnat de către expert/experți, cu aplicarea ștampilei personale a expertului tehnic atestat/experților tehnici atestați pe fiecare pagină a raportului/avizului. Aceste date sunt transferate ulterior în registrul electronic și se prezintă trimestrial, până la data de 10 a următoarei luni, organului central de specialitate sau autorității abilitate din subordinea acestuia, pentru publicare pe site-ul său web oficial. Dacă raportul de expertiză nu întrunește toate etapele enunțate în prezentul subpunct, acesta se consideră nul. |