Anexa nr. 42
la Hotărârea Guvernului nr.750 

din 13 iunie 2016

REGULAMENT

cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, așteptare și așteptare în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou
Regulamentul (UE) 2023/826 al Comisiei din 17 aprilie 2023 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, standby și standby în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1275/2008 și (CE) nr. 107/2009 ale Comisiei, (Text cu relevanță pentru SEE) CELEX:32023R0826, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 103 din 18 aprilie 2023 (versiunea consolidată din 01.07. 2025)
I. DISPOZIȚII GENERALE ȘI DOMENIUL DE APLICARE
1. Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, așteptare și așteptare în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou (în continuare - Regulament) stabileşte cerinţele de proiectare ecologică aplicabile introducerii pe piaţă sau a punerii în funcțiune  a acestor echipamente.
II. NOȚIUNI PRINCIPALE
2. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică:

2.1 activare la distanță - semnal care vine din afara echipamentului prin intermediul unei rețele;
2.2 afișarea unor informații sau a stării - funcție continuă care oferă informații sau indică starea echipamentului pe un afișaj, inclusiv sub forma unui ceas. Un simplu indicator luminos nu este considerat un afișaj de stare;
2.3 echipament electric și electronic de uz casnic și de birou sau echipament - produs cu impact energetic enumerat în anexa nr.2 care îndeplinește următoarele condiții:
2.3.1 depinde de alimentarea cu energie din rețeaua de alimentare cu energie electrică pentru a funcționa în mod corespunzător;

2.3.2 este proiectat pentru a fi utilizat cu o tensiune nominală de 250 V sau inferioară acestei valori;
2.4 funcția de reactivare - funcție care, prin intermediul unui întrerupător de la distanță, al unei telecomenzi, al unui senzor intern sau al unui temporizator, asigură comutarea din modul de așteptare la un alt mod, inclusiv la modul activ, asigurând funcții suplimentare;
2.5 funcția principală - funcție care furnizează serviciul (serviciile) principal(e) pentru care este proiectat, încercat și comercializat echipamentul și care corespunde utilizării prevăzute a echipamentului;
2.6 identificator de model - cod, de obicei alfanumeric, care distinge un anumit model de echipament de alte modele cu aceeași marcă comercială sau cu aceeași denumire a producătorului, a importatorului sau a reprezentantului autorizat;
2.7 model echivalent - model de echipament care prezintă aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate în conformitate cu anexa nr.2, dar care este introdus pe piață sau pus în funcțiune de același producător, importator sau reprezentant autorizat, cu un alt model de echipament cu un identificator de model diferit;
2.8 modul activ - stare în care echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și în care a fost activată cel puțin una dintre funcțiile principale;
2.9 modul oprit - stare în care echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și nu îndeplinește nicio funcție sau se află într-o stare care asigură doar:
2.9.1 indicația că echipamentul este în modul oprit;
2.9.2 funcțiile menite să asigure compatibilitatea electromagnetică în temeiul Hotărârii Guvernului nr.807/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”;
2.10 modul de așteptare - starea în care echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua de alimentare cu energie electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv una sau mai multe dintre următoarele funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită:
2.10.1 funcția de reactivare;
2.10.2 funcția de reactivare și simpla indicație a funcției de reactivare activate;
2.10.3 afișarea unor informații sau a stării;
2.11 rețea - infrastructură de comunicații cu o topologie a legăturilor și o arhitectură, care include componente fizice, principii organizaționale, proceduri și formate (protocoale) de comunicare;
2.12 rețea de alimentare - alimentarea cu energie electrică de la rețea de 230 (± 10 %) volți în curent alternativ la 50 Hz;
2.13 mod de așteptare în rețea - starea în care echipamentul este capabil să reia o funcție prin activare la distanță, prin intermediul unei conexiuni la rețea;
2.14 valori declarate - valorile furnizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat pentru parametrii tehnici declarați, calculați sau măsurați, în conformitate cu punctele 4-7, pentru verificarea conformității de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (în continuare – autoritate de supraveghere a pieței).
III. CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ ȘI EVALUAREA CONFORMITĂȚII
3. Cerințele de proiectare ecologică sunt prevăzute în anexa nr.3.
4. Procedura de evaluare a conformității, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 151/2014 privind cerinţele de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (în continuare - Legea nr. 151/2014), constă din sistemul de control intern al proiectării, stabilit în anexa nr. 4 sau sistemul de management prevăzut în anexa nr. 5 la Lege.
5. În scopul evaluării conformităţii, în temeiul art. 17 din Legea nr. 151/2014, dosarul cu documentaţia tehnică conţine o copie de pe informaţiile specificate la punctul 3 subpunctul 3.2 din anexa nr.3, precum și detaliile și rezultatele calculelor prevăzute în anexa nr.4 la prezentul Regulament.
6. În cazul în care informațiile incluse în dosarul cu documentația tehnică pentru un anumit model au fost obținute de la un model care prezintă aceleași caracteristici tehnice relevante, pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate în conformitate cu anexa nr.3, dar care este produs de un producător diferit sau obținute prin calcule efectuate pe baza caracteristicilor de proiectare sau din extrapolări pornind de la un alt model al aceluiași producător sau al unui alt producător sau ambele, dosarul include detaliile acestor calcule sau extrapolări, evaluarea efectuată de către producător pentru verificarea exactității acestora, precum și declarația privind identitatea între modele diferiților producători, după caz.
7. Dosarul cu documentația tehnică include o listă a modelelor echivalente, specificate la punctul 6, inclusiv identificatorii de model, precum și informațiile prevăzute la subpunctul 3.1 din anexa nr.3.
IV. PROCEDURA DE VERIFICARE ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII PIEȚEI. CIRCUMVENȚIE ȘI ACTUALIZĂRI DE SOFTWARE. CRITERII DE REFERINȚĂ INDICATIVE 

8. Procedura de verificare descrisă în anexa nr. 5 se aplică verificărilor efectuate în scopul supravegherii pieței, conform art. 8 şi Capitolului VI din Legea nr. 151/2014.
9. Producătorului, importatorului sau reprezentantului autorizat se interzice introducerea pe piață a echipamentelor care au fost concepute pentru a detecta faptul a unei încercări, inclusiv prin recunoașterea condițiilor de încercare sau a ciclului de încercare și pentru a reacționa în mod specific prin modificarea automată a performanței acestora în timpul încercării, cu scopul de a atinge un nivel mai favorabil pentru oricare dintre parametrii specificați în dosarul cu documentația tehnică sau incluși în oricare dintre documentele furnizate.
10. Nu se admite deteriorarea consumului de energie al echipamentului și oricare dintre ceilalți parametri declarați după o actualizare de software sau de firmware atunci când sunt măsurați cu ajutorul aceleiași încercări standard utilizate inițial pentru declarația de conformitate, cu excepția cazului în care utilizatorul final și-a dat consimțământul explicit înainte de actualizarea respectivă. Nu se admite modificarea performanțelor în rezultatul respingerii actualizării.
11. La actualizarea de software nu se admite modificarea performanței echipamentului astfel încât acesta să nu fie conform cu cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile declarației de conformitate.
12. Criteriile de referinţă indicative pentru cele mai performante echipamente şi tehnologii, disponibile pe piaţă la momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament, sunt prevăzute în anexa nr. 6.
Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, așteptare și așteptare în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou
DEFINIȚII APLICABILE PENTRU ANEXE

1.Se aplică următoarele definiții:
1.1 comutator de rețea - un dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a filtra, transmite și distribui cadre de date pe baza adresei de destinație a fiecărui cadru. Toate comutatoarele funcționează cel puțin la nivelul stratului legătură de date (L2);
1.2 consolă de jocuri - un echipament conceput cu funcția principală de a permite utilizarea de jocuri video. O consolă de jocuri este concepută în mod tipic pentru a transmite date unui afișaj electronic extern ca ecran principal pentru jocuri și utilizează în mod normal manete sau alte dispozitive de comandă interactive ca dispozitive principale de intrare. Consolele de jocuri includ de obicei una sau mai multe unități centrale de procesare, una sau mai multe unități de procesare grafică, o memorie de sistem și opțiuni de stocare internă a datelor. Consolele de jocuri mobile cu ecran integrat ca ecran principal pentru jocuri, care funcționează mai degrabă pe baza unei baterii integrate sau a altei surse portabile de alimentare decât prin intermediul unei conexiuni directe la rețeaua de alimentare, sunt considerate a fi un tip de consolă de jocuri;
1.3 disponibilitatea în rețea - capacitatea echipamentului de a-și relua funcțiile la detectarea de către un port de rețea a unui semnal de activare la distanță;
1.4 dispozitiv de streaming media - un dispozitiv hardware care transmite dispozitivelor utilizatorilor finali orice conținut media, în direct sau înregistrat, prin intermediul unei rețele și în timp real;
1.5 echipament de imprimare - un echipament care generează un output imprimat pe baza unui input electronic, pe hârtie sau pe alt suport. Echipamentele de imprimare pot dispune de funcții suplimentare, precum scanarea și copierea, și pot fi comercializate ca dispozitive sau produse multifuncționale;
1.6 echipament de imprimare pe format mare - un echipament de imprimare conceput pentru a imprima pe format A2 sau mai mare, inclusiv echipamentele concepute pentru formate continue cu lățimea de cel puțin 406 mm;
1.7 echipament de rețea - echipament care se poate conecta la rețea și are unul sau mai multe porturi de rețea;
1.8 echipament de rețea cu disponibilitate mare în rețea (echipament HiNA –High Network Availability) - echipament cu una sau mai multe dintre următoarele funcționalități, dar nu și altele, ca funcție principală (funcții principale): funcționalitățile de router, comutator de rețea, punct de acces la o rețea fără fir, hub, modem, telefon prin internet (VoIP), videotelefon;
1.9 echipament de rețea cu funcționalitate de disponibilitate mare în rețea sau echipament cu funcționalitate HiNA - echipament care dispune de o funcționalitate de router, comutator de rețea, punct de acces la o rețea fără fir sau o combinație a acestora, dar care nu este echipament HiNA;
1.10 echipament pentru tehnologia informației - echipament care are ca funcție principală introducerea, stocarea, afișarea, recuperarea, transmiterea, prelucrarea, comutarea sau controlul datelor ori al mesajelor de telecomunicații sau o combinație a funcțiilor respective și care poate fi echipat cu unul sau mai multe porturi folosite în mod tipic pentru transferul de informații;
1.11 element de clădire cu motor - un echipament de deschidere sau de asigurare a confortului în clădiri, cu excepția echipamentelor de ventilație, care se poate fi pus în mișcare sau se poate roti, ori ambele, cu ajutorul energiei furnizate de la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Un element de clădire cu motor încorporează un motor electric sau un actuator și o unitate de comandă și este operat de utilizatorul final cu ajutorul unor dispozitive de control cu și/sau fără fir, prin intermediul unei rețele sau în mod automat cu ajutorul unor senzori;
1.12 filtru de cafea de uz casnic - o mașină de cafea de uz casnic care utilizează percolarea pentru extragerea cafelei;
1.13 hub - un dispozitiv de rețea cu mai multe porturi, utilizat pentru a conecta segmente ale unei rețele locale (LAN);
1.14 mașină de cafea de uz casnic - un echipament neprofesional pentru prepararea cafelei;
1.15 mediu casnic - un mediu în care receptoarele pentru transmisii radio și de televiziune pot fi utilizate, în mod normal, la o distanță de cel mult 10 m de echipamentul în cauză;
1.16 mobilier reglabil cu motor - mobilier echipat cu motoare sau actuatoare și cu o unitate de comandă pentru ajustarea înălțimii, a poziției sau a formei. Ajustările respective sunt operate de utilizatorul final cu ajutorul unor dispozitive de control cu și/sau fără fir, prin intermediul unei rețele sau în mod automat cu ajutorul unor senzori;
1.17 modem - un dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a transmite și primi semnale analogice modulate digital într-o rețea prin cablu;
1.18 port de rețea - o interfață fizică cu fir sau fără fir pentru conectarea la rețea, aflată pe echipament, prin care echipamentul poate fi activat la distanță;
1.19 port de rețea logic - tehnologia de rețea care funcționează prin portul de rețea fizic;
1.20 port de rețea fizic - mediul fizic (hardware) al unui port de rețea. Un port de rețea fizic poate găzdui două sau mai multe tehnologii de rețea;
1.21 punct de acces la o rețea fără fir - un dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a furniza conectivitate IEEE 802.11 (Wi-Fi) mai multor clienți;
1.22 router - un dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a determina calea optimă pe care trebuie direcționat traficul din rețea. Routerele transmit pachete de date de la o rețea la alta, pe baza informațiilor din stratul rețea (L3).
Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, așteptare și așteptare în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou
LISTA PRODUSELOR CU IMPACT ENERGETIC CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREZENTULUI REGULAMENT  
1. Aparate concepute, încercate și comercializate pentru uz casnic:
1.1 uscătoare de haine, cu excepția uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur care intră sub incidența Regulamentului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur, prevăzut în anexa nr.40, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.750/2016;
1.2 cuptoare electrice, inclusiv atunci când sunt încorporate în mașini de gătit;
1.3 plite de gătit și plite de încălzit electrice;
1.4 cuptoare cu microunde;
1.5 prăjitoare de pâine;
1.6 friteuze;
1.7 mașini de cafea;
1.8 râșnițe;
1.9 echipamente pentru deschiderea sau sigilarea recipientelor sau a pachetelor;
1.10 cuțite electrice;
1.11 alte aparate pentru gătit și alte modalități de pregătire a hranei, pentru prepararea băuturilor, pentru curățarea și întreținerea hainelor, cu excepția mașinilor de spălat vase de uz casnic, care intră sub incidența Regulamentului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic, prevăzut în anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016, a mașinilor de spălat rufe de uz casnic și a mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic, care intră sub incidența Regulamentului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic și mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic, prevăzut în anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016 și a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur care intră sub incidența Regulamentului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur, prevăzut în anexa nr.40, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.750/2016;
1.12 aparate de tuns părul, uscătoare de păr, aparate pentru aplicarea de tratamente pentru păr, periuțe de dinți, aparate de ras, aparate pentru masaj și alte aparate de îngrijire corporală;

1.13 cântare.
2. Echipamente pentru tehnologia informației destinate utilizării preponderent în mediul casnic, inclusiv echipamente de imprimare, cu excepția computerelor de birou, computerelor de birou integrate și computerelor de tip notebook, care intră sub incidența Regulamentului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile computerelor și serverelor informatice, prevăzut în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016, serverelor și produselor pentru stocarea datelor, care intră sub incidența Regulamentului cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru servere și produse destinate stocării datelor, prevăzut în anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016, precum și afișajelor electronice, care fac obiectul Regulamentului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile afișajelor electronice, prevăzut în anexa nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016.
3. Echipamente de consum:
3.1 aparate radio;

3.2 camere video;
3.3 video playere;
3.4 playere hi-fi;
3.5 amplificatoare audio;
3.6 difuzoare audio;
3.7 sisteme „home theatre”;
3.8 dispozitive de streaming media;
3.9 instrumentele muzicale;
3.10 unități complexe de conversie semnal și unități simple de conversie semnal;
3.11 alte echipamente utilizate în scopul înregistrării sau reproducerii sunetului sau imaginilor, inclusiv semnale sau alte tehnologii pentru distribuția de sunet și imagine altfel decât prin telecomunicații, dar fără afișajele electronice care fac obiectul Regulamentului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile afișajelor electronice, prevăzut în anexa nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016, telefoanele fără fir care fac obiectul Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru telefoane inteligente, alte telefoane mobile, telefoane fără fir și tablete de tip „slate”, prevăzut în anexa nr. 38 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016 și proiectoarele prevăzute cu mecanisme de schimb al lentilelor cu alte lentile având distanțe focale diferite.
4. Jucării, echipamente pentru petrecerea timpului liber și echipamente sportive:
4.1 seturi de trenuri electrice sau de curse de mașini;
4.2 console de jocuri;
4.3 echipamente sportive;
4.4 alte jucării și echipamente pentru petrecerea timpului liber.
5. Mobilier reglabil cu motor:
5.1 birouri cu înălțime reglabilă;
5.2 paturi și scaune cu înălțime reglabilă, cu excepția dispozitivelor medicale și a fotoliilor rulante;
5.3 alte tipuri de mobilier reglabil cu motor.
6. Elemente de clădiri cu motor:
6.1 obloane
6.2 jaluzele;
6.3 ecrane;
6.4 copertine;

6.5 corturi de mari dimensiuni;

6.6 perdele;

6.7 uși;

6.8 porți;

6.9 ferestre;

6.10 lucarne;

6.11 alte elemente de clădiri cu motor.
Anexa nr.3
la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, așteptare și așteptare în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou
CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ 
1. Cerințe de eficiență energetică:
1.1 Puterea consumată în modul oprit:
Puterea consumată de echipamente în modul oprit nu trebuie să depășească 0,50 W. La doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, puterea consumată de echipamente în modul oprit nu trebuie să depășească 0,30 W.
1.2 Puterea consumată în modul de așteptare:
Puterea consumată de echipamente în orice stare care asigură numai funcția de reactivare sau numai funcția de reactivare și o indicație a faptului că funcția de reactivare este activată nu trebuie să depășească 0,50 W.
Puterea consumată de echipamente în orice stare care asigură numai funcția de afișare unor informații sau a stării ori care asigură doar o combinație între funcția de reactivare și cea de afișare a unor informații sau a stării ori care asigură numai funcția de reactivare și o indicație a faptului că funcția de reactivare și de afișare a unor informații sau a stării este activată nu trebuie să depășească 0,80 W.

Echipamentele de rețea care au unul sau mai multe moduri de așteptare trebuie să respecte cerințele pentru modurile de așteptare respective atunci când toate porturile de rețea cu fir sunt deconectate și când toate porturile de rețea fără fir sunt dezactivate.

1.3 Puterea consumată în modul de așteptare în rețea:
Puterea consumată de echipamentele HiNA sau de echipamentele cu funcționalitate HiNA în modul de așteptare în rețea nu trebuie să depășească 8,00 W. La doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, puterea consumată de echipamentele HiNA sau de echipamentele cu funcționalitate HiNA în modul standby în rețea nu trebuie să depășească 7,00 W.

Puterea consumată de echipamentele de rețea, altele decât echipamentele HiNA sau echipamentele cu funcționalitate HiNA, în modul de așteptare în rețea nu trebuie să depășească 2,00 W.

Limitele consumului de putere nu se aplică:

1.3.1 echipamentelor de imprimare pe format mare;
1.3.2 terminale ușoare de birou, stații de lucru, stații de lucru mobile și servere de mici dimensiuni, astfel cum sunt definite în Regulamentul privind cerințele de proiectare ecologică aplicabile computerelor și serverelor informatice, prevăzut în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016.
2. Cerințe funcționale:
2.1 Disponibilitatea modului oprit și a modului de așteptare
Cu excepția cazului în care acest lucru nu este adecvat pentru utilizarea prevăzută, echipamentul trebuie să asigure una sau mai multe dintre următoarele stări:

2.1.1 modul oprit;

2.1.2 modul de așteptare;
2.1.3 o altă stare în care se respectă limitele de consum de putere aplicabile modului oprit sau de așteptare atunci când echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2.2 Funcția de gestionare a consumului de putere pentru toate echipamentele care nu sunt echipamente de rețea:
2.2.1 Cu excepția cazului în care acest lucru nu este adecvat pentru utilizarea prevăzută, echipamentul trebuie să asigure o funcție de gestionare a consumului de putere. Atunci când echipamentul nu îndeplinește o funcție principală și când de funcțiile sale nu depind alte produse cu impact energetic, funcția de gestionare a consumului de putere comută automat echipamentul, după cel mai scurt timp posibil adecvat utilizării prevăzute pentru echipamentul respectiv, în oricare dintre următoarele stări:

2.2.1.1 modul de așteptare;
2.2.1.2  modul oprit;

2.2.1.3 o altă stare în care se respectă limitele de consum de putere aplicabile modului oprit sau de așteptare atunci când echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

2.2.2 Pentru mașinile de cafea de uz casnic, intervalul de timp menționat la subpunctul 2.2.1 este următorul:

2.2.2.1.1 pentru filtrele de cafea de uz casnic care păstrează cafeaua în carafe izolate, maximum cinci minute;

2.2.2.1.2 pentru filtrele de cafea de uz casnic care păstrează cafeaua în carafe neizolate, maximum 40 de minute;

2.2.2.1.3 pentru mașinile de cafea de uz casnic, altele decât filtrele de cafea de uz casnic, maximum 30 de minute.

2.2.3 Pentru alte echipamente, intervalul de timp menționat la subpunctul 2.2.1 nu depășește 20 de minute.

2.2.4 Funcția de gestionare a consumului de putere descrisă la subpunctul 2.2.1 se activează atunci când echipamentul este introdus pe piață sau pus în funcțiune și activat cu configurația sa inițială, după ce echipamentul este resetat la setările implicite din fabrică.

2.2.5 Echipamentul poate oferi utilizatorului opțiunea de a dezactiva funcția de gestionare a consumului de putere. În astfel de cazuri, utilizatorii trebuie să fie avertizați cu privire la creșterea consumului de energie în urma acțiunii respective. Acest avertisment trebuie să fie inclus în manualele de instrucțiuni și, după caz, trebuie să fie pus la dispoziție pe dispozitivele de afișare integrate în echipament sau conectate la acesta, cu excepția dispozitivelor de afișare a unor informații sau a stării. Această opțiune nu face parte din procedura de instalare a echipamentului și necesită o acțiune separată din partea utilizatorului asupra echipamentului.

2.3 Gestionarea consumului de putere pentru echipamentele de rețea
Cu excepția cazului în care acest lucru nu este adecvat pentru utilizarea prevăzută, echipamentul trebuie să asigure o funcție de gestionare a consumului de putere. Atunci când echipamentul nu îndeplinește o funcție principală și când de funcțiile sale nu depind alte produse cu impact energetic, funcția de gestionare a consumului de putere comută automat echipamentul, după cel mai scurt timp posibil adecvat utilizării prevăzute pentru echipamentul respectiv, în modul de așteptare în rețea. Perioada respectivă nu trebuie să depășească 20 de minute.
În modul de așteptare în rețea, funcția de gestionare a consumului de putere poate comuta automat echipamentul în modul de așteptare sau oprit sau în altă stare în care se respectă limitele de consum de putere aplicabile modului de așteptare sau modului oprit.
Funcția de gestionare a consumului de putere trebuie să fie disponibilă pentru toate porturile de rețea ale echipamentului de rețea.

Cu excepția cazului în care toate porturile de rețea sunt dezactivate, funcția de gestionare a consumului de putere este activată atunci când echipamentul este introdus pe piață sau pus în funcțiune. După resetarea echipamentului la setările implicite din fabrică, funcția de gestionare a consumului de putere se activează dacă se activează oricare dintre porturile de rețea.

Echipamentul poate oferi utilizatorului opțiunea de a dezactiva funcția de gestionare a consumului de putere. În astfel de cazuri, utilizatorul trebuie să fie avertizat cu privire la creșterea consumului de energie în urma acțiunii respective. Acest avertisment trebuie să fie inclus în manualele de instrucțiuni și, acolo unde este cazul, trebuie să fie pus la dispoziție pe dispozitivele de afișare integrate în echipament sau conectate la acesta. Această opțiune nu face parte din procedura de instalare a echipamentului și necesită o acțiune separată din partea utilizatorului asupra echipamentului.

Echipamentele de rețea, altele decât echipamentele HiNA, trebuie să respecte cerințele prevăzute la subpunctul 2.2 atunci când toate porturile de rețea cu fir sunt deconectate și când toate porturile de rețea fără fir sunt dezactivate.
2.4 Posibilitatea de dezactivare a conexiunilor la rețea fără fir:

Orice echipament de rețea care poate fi conectat la o rețea fără fir trebuie să ofere utilizatorului posibilitatea de a dezactiva conexiunile la rețea fără fir. Cerința nu se aplică echipamentelor care se bazează pe o singură conexiune la rețea fără fir pentru utilizarea prevăzută a acestora și nu dispun de conexiune la rețea cu fir.

2.5 Indicația „de așteptare” și traducerile sale în toate limbile oficiale ale Uniunii nu se utilizează pentru a descrie, fie în mod individual, fie în combinație cu alte informații, nicio stare în care echipamentul nu este conform cu cerințele prevăzute la subpunctele 2.2 și 2.3.
3. Cerințe privind informațiile
3.1 Manualele de instrucțiuni pentru utilizatorii finali și site-urile web cu acces liber ale producătorilor, ale importatorilor sau ale reprezentanților autorizați includ următoarele informații pentru toate echipamentele, după caz:
3.1.1 pentru fiecare dintre modurile oprit, de așteptare (sau altă stare în care se respectă limitele de consum de putere aplicabile în modul oprit sau de așteptare) și sde așteptare în rețea în care echipamentul este comutat de funcția de gestionare a consumului de putere sau de o funcție similară:
3.1.1.1 puterea consumată exprimată în wați, rotunjită la prima zecimală;

3.1.1.2 perioada după care echipamentul intră automat în modul de șateptare, în modul oprit sau în modul de așteptare în rețea, exprimată în minute și rotunjită la minutul cel mai apropiat;
3.1.2 puterea consumată de echipament în modul de așteptare în rețea atunci când toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și când toate porturile de rețea fără fir sunt activate;
3.1.3 în cazul echipamentelor care necesită o sursă de alimentare externă, dar care sunt introduse pe piață fără o astfel de sursă, producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat trebuie să furnizeze informații cu privire la caracteristicile tehnice ale modelului de produs al sursei de alimentare externe care trebuie utilizată cu echipamentul respectiv;
3.1.4 instrucțiuni privind modul de activare și dezactivare a porturilor de rețea fără fir.
Ca alternativă, informațiile de la punctele 1, 2 și 3 pot fi furnizate în manualele de instrucțiuni destinate utilizatorilor finali sub forma unui link către informațiile respective de pe site-urile internet cu acces liber ale producătorilor, ale importatorilor sau ale reprezentanților autorizați.
3.2 Documentația tehnică necesară în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4 trebuie să conțină următoarele elemente:
3.2.1 categoria echipamentului:
3.2.1.1 se specifică dacă echipamentul respectiv este un echipament de rețea sau un echipament care nu este conectat la rețea;

3.2.1.2 în cazul în care este un echipament de rețea, se specifică dacă este un echipament HiNA, un echipament cu funcționalitate HiNA sau alt echipament de rețea; în cazul în care nu se furnizează informații, echipamentul nu este considerat echipament HiNA sau echipament cu funcționalitate HiNA;
3.2.2 pentru fiecare dintre modurile oprit, de așteptare și de așteptare în rețea:

3.2.2.1 valoarea declarată a puterii consumate, exprimată în wați, rotunjită la prima zecimală;

3.2.2.2 metoda de măsurare utilizată;

3.2.2.3 descrierea modalității prin care a fost selectat sau programat modul echipamentului;

3.2.2.4 succesiunea evenimentelor care preced comutarea automată a echipamentului de la un mod la altul;
3.2.2.5 orice observații cu privire la funcționarea echipamentului, de exemplu informații privind modul în care utilizatorul poate să comute echipamentul în modul de așteptare în rețea;
3.2.2.6 timpul implicit necesar pentru ca echipamentul să atingă modul sau starea corespunzătoare cu consum redus de putere, exprimat în minute și rotunjit la cel mai apropiat minut, după caz;
3.2.3 pentru echipamentele de rețea:
3.2.3.1 numărul și tipul porturilor de rețea și, cu excepția porturilor de rețea fără fir, locul în care porturile respective sunt amplasate pe echipament; în special, trebuie precizat dacă același port de rețea fizic deservește mai multe tipuri de porturi de rețea;
3.2.3.2 dacă toate porturile de rețea sunt dezactivate înainte ca echipamentul să fie introdus pe piață sau pus în funcțiune;
3.2.3.3 dacă există porturi care depind de conexiuni prin cablu active pentru utilizarea prevăzută și procedura utilizată pentru dezactivarea porturilor respective;
3.2.3.4 puterea consumată de echipament în modul de așteptare în rețea atunci când toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și când toate porturile de rețea fără fir sunt activate;
3.2.3.5 instrucțiuni privind modul de activare și dezactivare a porturilor de rețea fără fir;
3.2.4 pentru fiecare tip de port de rețea:

3.2.4.1 timpul după care funcția de gestionare a consumului de putere comută echipamentului în modul de așteptare în rețea;
3.2.4.2 semnalul de activare la distanță care este utilizat pentru reactivarea echipamentului;
3.2.4.3 specificațiile (maxime) de performanță;
3.2.4.4 consumul (maxim) de putere al echipamentului în modul de așteptare în rețea în care echipamentul este comutat de funcția de gestionare a consumului de putere, dacă portul respectiv este singurul utilizat pentru activarea la distanță;
3.2.4.5 protocolul de comunicare utilizat de echipament.
3.2.5 condiții de încercare pentru măsurători

3.2.5.1 temperatura ambiantă;

3.2.5.2 tensiunea de încercare exprimată în V și frecvența exprimată în Hz;
3.2.5.3 distorsiunea armonică totală a sistemului de alimentare cu energie electrică;
3.2.5.4 descrierea aparaturii, configurației și circuitelor utilizate pentru încercările electrice.
3.2.6 caracteristicile echipamentului relevante pentru evaluarea conformității cu cerințele stabilite la punctul 2 subpunctele 2.1, 2.2 și 2.3, după caz, inclusiv valoarea declarată a timpului necesar până la trecerea automată în modul de așteptare în rețea, în modul așteptare sau în modul oprit sau într-o altă stare în care se respectă limitele de consum de putere aplicabile modului oprit sau modului de așteptare, exprimată în minute și rotunjită la cel mai apropiat minut.
3.2.7 Dacă este cazul, trebuie să se furnizeze o justificare tehnică dacă cerințele stabilite la punctul 2 subpunctele 2.1-2.4, nu sunt compatibile cu utilizarea prevăzută a echipamentului. Necesitatea de a menține una sau mai multe conexiuni la rețea sau de a aștepta semnalul de activare la distanță nu este considerată o justificare tehnică pentru exceptarea de la cerințele stabilite la punctul 2 subpunctul 2.2 în cazul echipamentelor care nu sunt definite de către producător ca fiind echipamente de rețea. Pentru cerințele prevăzute la punctul 2 subpunctul 2.3, justificarea tehnică trebuie să furnizeze, în special, dovezi cu privire la motivul pentru care o funcție principală trebuie să rămână întotdeauna activă. În plus, acolo unde este cazul, trebuie să se menționeze explicit pe ambalaj că:
3.2.7.1 echipamentul nu dispune de un mod standby sau de o stare echivalentă din punctul de vedere al cerințelor de eficiență energetică, de o funcție de gestionare a consumului de putere sau de capacitatea de a dezactiva modul de conexiune la rețea fără fir;
3.2.7.2 puterea consumată de echipament va fi probabil mai mare la alte modele de echipamente care îndeplinesc aceste cerințe funcționale.

3.2.8 descrierea funcțiilor principale ale echipamentului.
Anexa nr.4
la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, așteptare și așteptare în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou
METODE DE MĂSURARE ȘI CALCULE
1. Măsurătorile și calculele se efectuează utilizându-se standarde armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile, care țin seama de metodele de ultimă generație general recunoscute.
2. La încercarea echipamentelor în rețea se aplică următoarele condiții generale:

2.1. Pentru a măsura consumul de energie în modul de așteptare al echipamentelor de rețea care dispun de un astfel de mod, toate porturile de rețea ale unității trebuie să fie dezactivate sau deconectate, după caz.
2.2. În cazul în care echipamentul se bazează pe o conexiune activă prin cablu la unul sau la mai multe porturi de rețea pentru utilizarea prevăzută, este permisă dezactivarea manuală a respectivelor porturi de rețea în locul deconectării cablului.
2.3. Pentru măsurarea consumului de energie în modul de așteptare în rețea și pentru încercarea funcției de gestionare a consumului de putere se utilizează următoarea procedură:
2.3.1. Dacă echipamentul este prevăzut cu un singur tip de port de rețea și are disponibile două sau mai multe porturi de acest tip, se alege în mod aleatoriu unul dintre aceste porturi și se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv. Dacă echipamentul este prevăzut cu mai multe porturi de rețea fără fir de același tip, celelalte porturi fără fir se dezactivează dacă este posibil. Dacă echipamentul este prevăzut cu mai multe porturi de rețea cu fir de același tip, celelalte porturi de rețea trebuie să fie deconectate. Dacă este disponibil un singur port de rețea, acesta se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv.
Unitatea supusă încercării este comutată în modul activ. Dispozitivul care furnizează semnalul de activare de la distanță care va reactiva unitatea supusă încercării este conectat la rețeaua corespunzătoare, este pornit și pregătit să furnizeze semnalul de activare atunci când este necesar. Îndată ce unitatea testată este comutată în modul activ și funcționează corespunzător, aceasta se lasă să treacă în modul de așteptare în rețea și se măsoară consumul de putere. Apoi se transmite către unitate semnalul corespunzător de activare prin portul de rețea și se verifică dacă echipamentul se reactivează.
2.3.2. Dacă echipamentul este prevăzut cu mai multe tipuri de port de rețea, pentru fiecare tip de port de rețea se repetă procedura următoare. Dacă sunt disponibile două sau mai multe porturi de rețea de același tip, se alege în mod aleatoriu câte un port din fiecare tip de port de rețea și se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv.
Dacă pentru un anumit tip de port de rețea este disponibil un singur port, acesta se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv. Porturile de rețea cu fir care nu sunt utilizate trebuie să fie deconectate, iar porturile fără fir care nu sunt utilizate trebuie să fie dezactivate.

Unitatea supusă încercării este comutată în modul activ. Dispozitivul care furnizează semnalul de activare de la distanță care va reactiva unitatea supusă încercării este conectat la rețeaua corespunzătoare, este pornit și pregătit să furnizeze semnalul de activare atunci când este necesar. Îndată ce unitatea testată este comutată în modul activ și funcționează corespunzător, aceasta se lasă să treacă în modul de așteptare în rețea și se măsoară consumul de putere. Apoi se transmite către unitate semnalul corespunzător de activare prin portul de rețea și se verifică dacă echipamentul se reactivează. Dacă un singur port de rețea fizic este partajat de două sau mai multe tipuri de porturi de rețea (logice), se repetă respectiva procedură pentru fiecare tip de port de rețea logic, celelalte porturi de rețea logice fiind deconectate logic.
2.4. Pentru toate tipurile de mașini de cafea de uz casnic, măsurătorile se vor efectua după finalizarea ultimului ciclu de preparare sau, acolo unde este cazul, după finalizarea procesului de detartrare, de autocurățare sau a oricărei operațiuni efectuate de utilizator, cu excepția cazului în care s-a declanșat o alarmă care îi cere utilizatorului să intervină pentru a preveni o eventuală deteriorare sau un eventual accident.
Anexa nr.5
la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, așteptare și așteptare în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou
VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR DE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE A PIEȚEI

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se aplică numai în cazul în care valorile declarate sunt verificate de autoritatea de supraveghere a pieței. Aceste toleranțe nu trebuie utilizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat ca toleranțe admise pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta aceste valori în vederea realizării conformității ori pentru a comunica performanțe superioare prin orice mijloace.
În cazul în care un model nu este conform cu cerințele stabilite la punctul 9, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme.
Ca parte a verificării conformității unui model de echipament cu cerințele prevăzute în prezentul Regulament în temeiul art. 8 și al capitolului VI din Legea nr. 151/2014, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritatea de supraveghere a pieței aplică următoarea procedură:

1. Autoritatea de supraveghere a pieței verifică o singură unitate din model.
2. Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
2.1.1 valorile indicate în dosarul cu documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa nr. 4 la Legea nr. 151/2014, inclusiv valorile declarate și, după caz, valorile utilizate la calcularea acestora, nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul punctului 2 lit. g) din anexa menționată; și
2.1.2 valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul Regulament și niciuna dintre informațiile obligatorii despre produs publicate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat nu conține valori care sunt mai avantajoase pentru producător, importator sau reprezentantul autorizat decât valorile declarate;
2.1.3 în momentul în care autoritatea de supraveghere a pieței verifică respectiva unitate din model, producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat a instituit un sistem care respectă cerințele prevăzute la punctul 10;
2.1.4 în momentul în care autoritatea de supraveghere a pieței verifică unitatea din model, aceasta respectă cerințele funcționale de la punctul 2 și cerințele privind informațiile de la punctul 3 din anexa nr.3;
2.1.5 în momentul în care autoritatea de supraveghere a pieței încearcă unitatea din model, valorile determinate (valorile parametrilor relevanți, măsurate în cadrul încercării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) respectă toleranțele de verificare respective, astfel cum figurează în tabelul 1.

3. În cazul în care condițiile prevăzute la subpunctele 2.1.1- 2.1.4 nu sunt îndeplinite, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament.
4. În cazul în care condiția prevăzută la subpunctul 2.1.5 nu este îndeplinită, autoritatea de supraveghere a pieței selectează pentru încercare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare selectate pot fi dintr-unul sau mai multe modele echivalente.

5. Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru cele trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 1.
6. Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 5, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament.

7. Imediat după adoptarea unei decizii privind neconformitatea modelului în temeiul punctului 3, al punctului 6 sau al celui de al doilea paragraf din prezenta anexă, autoritatea de supraveghere a pieței furnizează autorităților din statele membre ale UE și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritatea de supraveghere a pieței utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa nr.4.

În ceea ce privește cerințele menționate în prezenta anexă, autoritatea de supraveghere a pieței aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 de mai jos și utilizează în mod exclusiv procedura descrisă la punctele 1-7 de mai sus. În ceea ce privește parametrii din tabelul 1, nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.
Tabelul 1
Toleranțe de verificare
	Parametri
	Toleranțe de verificare

	Puterea consumată în modul oprit
	Valoarea determinată* nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W.

	Puterea consumată în modul de așteptare
	Valoarea determinată* nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W.

	Puterea consumată în modul de așteptare în rețea
	Valoarea determinată* nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W, dacă valoarea declarată este mai mică de 1 W, și cu mai mult de 10% în alte cazuri.

	Timpul necesar pentru ca echipamentul să atingă modul sau starea corespunzătoare cu consum redus de putere
	Valoarea determinată* nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10%.

	*În cazul în care sunt încercate trei unități suplimentare, astfel cum se prevede la punctul 4, valoarea determinată înseamnă media aritmetică a valorilor determinate pentru aceste trei unități suplimentare.


Anexa nr.6
la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, așteptare și așteptare în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou
CRITERII DE REFERINȚĂ
La momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament, cea mai bună tehnologie disponibilă pe piață în ceea ce privește consumul de putere în modurile oprit, de așteptare și de așteptare în rețea a fost identificată după cum urmează:

1. modul oprit: 0 W - 0,2 W cu comutator de dezactivare plasat pe latura principală, depinzând, între altele, de caracteristicile legate de compatibilitatea electromagnetică în temeiul Hotărârii Guvernului nr.807/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”;
2. modul de așteptare: 0,1 W cu funcție de reactivare; 0,1 W doar cu afișarea simplă sau cu LED-uri de putere mică a informațiilor sau stării (afișajele mai mari, cum ar fi, de exemplu, cele pentru ceasuri, necesită o putere mai mare);
3. modul de așteptare în rețea: 3 W pentru echipamentele HiNA; 1 W sau mai puțin pentru echipamentele care nu sunt echipamente HiNA.
