Tabelul comparativ

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.357/2009 a fost elaborat de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

| Conținutul normei în vigoare | Modificarea propusă | Conținutul normei după modificare |
| --- | --- | --- |
|  | În Hotărârea Guvernului nr.357/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere, se completează cu clauza de armonizare cu următorul cuprins:: „Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului din 18 iulie 1989 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la adâncimea profilului pneurilor anumitor categorii de autovehicule și ale remorcilor acestora (89/459/CEE), CELEX: 31989L0459, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 226/4 din 03.08.1989.”. | Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului din 18 iulie 1989 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la adâncimea profilului pneurilor anumitor categorii de autovehicule și ale remorcilor acestora (89/459/CEE), CELEX: 31989L0459, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 226/4 din 03.08.1989. |
|  | pct. 7 se completează cu definiția „canalele principale ale suprafeței de rulare” cu următorul cuprins: „canalele principale ale suprafeței de rulare - înseamnă canalele largi din partea centrală a suprafeței de rulare, care acoperă aproximativ trei sferturi din lățimea suprafeței de rulare a pneului.”. | canalele principale ale suprafeței de rulare - înseamnă canalele largi din partea centrală a suprafeței de rulare, care acoperă aproximativ trei sferturi din lățimea suprafeței de rulare a pneului. |
| 5) Roțile şi pneurile: a) înălţimea reziduală a profilului benzii de rulare a pneurilor autoturismului este mai mică de 1,6 mm, autobuzelor – 2,0 mm, autocamioanelor – 1,0 mm, motocicletelor şi ciclomotoarelor – 0,8 mm. Pentru pneurile remorcilor sînt stabilite limite de uzare identice celor pentru pneurile autovehiculelor care le tractează; | La pct. 122 sbp. 5) lit. (a) va avea următorul cuprins: ,,a) adâncimea profilului canalelor principale ale suprafeței de rulare a pneurilor este mai mică de: - 1,6 mm - pentru autovehicule cu cel mult opt locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului și fără spațiu pentru pasageri în picioare, indiferent dacă numărul locurilor așezate este limitat la locul așezat al conducătorului auto autoturismului (categoria M1) sau autovehicule cu o masă maximă care nu depășește 3,5 tone (categoria N1); - 2,0 mm – pentru autovehicule cu mai mult de opt locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care nu depășește 5 tone, indiferent dacă respectivele autovehicule au un spațiu pentru pasageri în picioare (categoria M2) și autovehicule cu mai mult de opt locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care depășește 5 tone, indiferent dacă respectivele autovehicule au un spațiu pentru pasageri în picioare (Categoria M3) – 1,0 mm - pentru autovehicule cu o masă maximă care depășește 3,5 tone, dar care nu depășește 12 tone (categoria N2) și autovehicule cu o masă maximă care depășește 12 tone (categoria N3); - 0,8 mm - vehiculele cu două sau trei roți și cvadricicluri (categoria L) - 1,6 mm – pentru remorcile cu o masă maximă care nu depășește 0,75 tone (categoria O1) și remorcile cu o masă maximă care depășește 0,75 tone, dar care nu depășește 3,5 tone (categoria O2); - 1 mm – pentru remorcile cu o masă maximă care depășește 3,5 tone, dar care nu depășește 10 tone (categoria O3) și remorcile cu o masă maximă care depășește 10 tone (categoria O4).” | 5) Roțile şi pneurile: a) adâncimea profilului canalelor principale ale suprafeței de rulare a pneurilor este mai mică de: - 1,6 mm - pentru autovehicule cu cel mult opt locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului și fără spațiu pentru pasageri în picioare, indiferent dacă numărul locurilor așezate este limitat la locul așezat al conducătorului auto autoturismului (categoria M1) sau autovehicule cu o masă maximă care nu depășește 3,5 tone (categoria N1); - 2,0 mm – pentru autovehicule cu mai mult de opt locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care nu depășește 5 tone, indiferent dacă respectivele autovehicule au un spațiu pentru pasageri în picioare (categoria M2) și autovehicule cu mai mult de opt locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care depășește 5 tone, indiferent dacă respectivele autovehicule au un spațiu pentru pasageri în picioare (Categoria M3) – 1,0 mm - pentru autovehicule cu o masă maximă care depășește 3,5 tone, dar care nu depășește 12 tone (categoria N2) și autovehicule cu o masă maximă care depășește 12 tone (categoria N3); - 0,8 mm - vehiculele cu două sau trei roți și cvadricicluri (categoria L) - 1,6 mm – pentru remorcile cu o masă maximă care nu depășește 0,75 tone (categoria O1) și remorcile cu o masă maximă care depășește 0,75 tone, dar care nu depășește 3,5 tone (categoria O2); - 1 mm – pentru remorcile cu o masă maximă care depășește 3,5 tone, dar care nu depășește 10 tone (categoria O3) și remorcile cu o masă maximă care depășește 10 tone (categoria O4). |