Anexa nr. 2

la Regulamentul privind

evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental

METODELE DE EVALUARE A INDICATORILOR DE ZGOMOT

1.   Introducere

Valorile Lzsn și Lnoapte  se determină prin calcul în pozițiile evaluate, conform metodei stabilite în pct. 2 și a datelor descrise în pct. 3 din prezenta Anexă. Măsurătorile pot fi efectuate conform pct. 4 din prezenta Anexă.

2.   Metode comune de evaluare a zgomotului

2.1. 	Dispoziții generale - Zgomotul provocat de traficul rutier și feroviar și zgomotul industrial

2.1.1. 	Definirea indicatorilor, a gamei și a benzilor de frecvență

Calculele de zgomot sunt definite în benzi de o octavă din gama de frecvență 63 Hz - 8 kHz. Rezultatele aferente benzilor de frecvență se furnizează în intervalul de frecvență corespunzător.

Calculul zgomotului produs de traficul rutier și de cel feroviar și calculul zgomotului industrial se efectuează în benzi de o octavă, cu excepția calculului puterii acustice a sursei zgomotului din traficul feroviar, pentru care se utilizează benzi de o treime de octavă. Pentru zgomotul produs de traficul rutier și de cel feroviar și pentru zgomotul industrial, pe baza acestor rezultate din benzile de o octavă, nivelul mediu de zgomot pe termen lung ponderat pe curba A pentru zi, seară și noapte, definit în anexa I și menționat la Capitolul II, Secțiunea 1 din Regulament, se calculează utilizând metoda descrisă în secțiunile 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4 și 2.5 din prezenta anexă. Pentru drumurile și traficul feroviar din aglomerări, nivelul mediu de zgomot pe termen lung ponderat pe curba A este determinat de contribuția segmentelor rutiere și feroviare din aglomerări, inclusiv a drumurilor principale și a căilor ferate principale.

LAeq,T=10*lgi=110(Leq,T,i+Ai)/10			(2.1.1)

unde:

Ai reprezintă corecția corespunzătoare ponderării pe curba A conform standardului IEC 61672-1

i = indicele benzii de frecvență

și T este perioada de timp care corespunde zilei, serii sau nopții.

Tabelul 2.1.1. Parametrii de zgomot

| Lp | Nivelul presiunii acustice instantanee | [dB] (re. 2 10-5 Pa) |
| --- | --- | --- |
| LAeq, LT | Nivelul acustic total pe termen lung LAeq, corespunzător tuturor surselor și surselor de tip imagine la punctul R | [dB] (re. 2 10-5 Pa) |
| LW | Nivelul puterii acustice „in situ“ al unei surse punctiforme (mobile sau fixe) | [dB] (re. 10-12 W) |
| LW, i, dir | Nivelul puterii acustice direcționale „in situ“ pentru banda de frecvență i | [dB] (re. 10-12 W) |
| LW | Nivelul mediu al puterii acustice „in situ“ pe metru de sursă liniară | [dB/m] (re.10-12 W) |

Tabelul 2.1.2. Alți parametri fizici

| p | Media pătratică a presiunii acustice instantanee | [Pa] |
| --- | --- | --- |
| p0 | Presiunea acustică de referință = 2 10-5 Pa | [Pa] |
| W0 | Puterea acustică de referință = 10-12 W | [watt] |

2.1.2.	Cadrul privind calitatea

Acuratețea valorilor de intrare

Toate valorile de intrare care afectează nivelul emisiilor unei surse se stabilesc cel puțin cu acuratețea corespunzătoare unei incertitudini de ± 2 dB (A) din nivelul emisiilor sursei (toți ceilalți parametri rămânând neschimbați).

Utilizarea valorilor implicite

În cadrul aplicării metodei, datele de intrare trebuie să reflecte utilizarea reală. În general, nu trebuie să se folosească valori de intrare implicite sau ipoteze. Valorile de intrare implicite și ipotezele sunt acceptate în cazul în care colectarea datelor reale presupune costuri disproporționat de mari.

Calitatea programului informatic utilizat pentru calcule.

Conformitatea cu metodele descrise mai jos a programelor informatice utilizate pentru calcule trebuie dovedită prin certificarea rezultatelor în condițiile de testare.

2.2. 	Zgomotul produs de traficul rutier

2.2.1. 	Descrierea sursei

Clasificarea vehiculelor

Sursa de zgomot din traficul rutier se determină prin combinarea emisiilor de zgomot ale fiecărui vehicul care formează fluxul de trafic. Aceste vehicule sunt grupate în cinci categorii, în funcție de caracteristicile emisiilor lor de zgomot.

Categoria 1: vehicule ușoare cu motor

Categoria 2: vehicule cu greutate medie

Categoria 3: vehicule grele

Categoria 4: vehicule motorizate cu două roți

Categoria 5: categorie deschisă

În cazul vehiculelor motorizate cu două roți, sunt definite două subclase pentru mopeduri și pentru motocicletele mai puternice, întrucât acestea dispun de moduri de conducere foarte diferite și numărul lor variază, de obicei, foarte mult.

Se utilizează primele patru categorii, a cincea fiind opțională. Aceasta este prevăzută pentru vehiculele noi care ar putea fi dezvoltate în viitor și care ar fi suficient de diferite din punctul de vedere al emisiilor de zgomot pentru a impune definirea unei categorii suplimentare. Această categorie ar putea acoperi, de exemplu, vehiculele electrice sau cele hibride sau orice vehicul dezvoltat în viitor, care este substanțial diferit de cele din categoriile 1-4.

Datele diferitelor clase de vehicule sunt prezentate în tabelul [2.2.a].

Tabelul 2.2.a. Clase de vehicule

| Categoria | Denumirea | Descrierea | Categoria vehiculului, Omologarea de tip completă a vehiculelor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vehicule ușoare cu motor | Autoturisme, autoutilitare ≤ 3,5 tone, SUV-uri, MPV-uri, inclusiv remorci și rulote | M1 și N1 |
| 2 | Vehicule cu greutate medie | Vehicule cu greutate medie, autoutilitare > 3,5 tone, autobuze, rulote auto și altele asemenea, cu două osii și pneuri jumelate montate pe osia din spate | M2, M3 și N2, N3 |
| 3 | Vehicule grele | Vehicule grele, autocare, autobuze, cu trei sau mai multe osii | M2 și N2 cu remorcă, M3 și N3 |
| 4 | Vehicule motorizate cu două roți | 4a Mopeduri cu două, trei sau patru roți | L1, L2, L6 |
|  |  | 4b Motociclete cu sau fără ataș, tricicluri și cvadricicluri | L3, L4, L5, L7 |
| 5 | Categorie deschisă | Urmează a fi definită conform necesităților viitoare. | N/A |

Numărul și amplasarea surselor acustice echivalente

În acest model, fiecare vehicul (din categoria 1, 2, 3, 4 sau 5) este reprezentat printr-o singură sursă punctiformă care radiază uniform. Prima reflexie pe suprafața drumului este tratată implicit. După cum se arată în figura [2.2.a], această sursă punctiformă este amplasată la 0,05 m deasupra suprafeței drumului.

Figura [2.2.a]: Amplasarea surselor punctiforme echivalente la vehiculele ușoare (categoria 1), la vehiculele grele (categoriile 2 și 3) și la vehiculele motorizate cu două roți (categoria 4)

Fluxul de trafic este reprezentat printr-o sursă liniară. În modelarea unui drum cu mai multe benzi, fiecare bandă ar trebui reprezentată, în mod ideal, printr-o sursă liniară amplasată în centrul său. Se acceptă însă și reprezentarea unei șosele cu două benzi printr-o sursă liniară amplasată în centrul său sau a unei șosele cu mai multe benzi prin două surse liniare, câte una pentru fiecare sens, amplasate pe benzile de la margine.

Emisia de putere acustică

Considerații generale

Puterea acustică a sursei este definită în „câmp semideschis“, astfel încât aceasta include efectul reflexiei pe sol sub sursa modelată, dacă nu există obiecte perturbatoare în vecinătatea imediată, cu excepția reflexiei pe suprafața drumului care nu se găsește imediat sub sursa modelată.

Fluxul de trafic

Emisiile de zgomot ale fluxului de trafic sunt reprezentate printr-o sursă liniară, caracterizată de puterea sa acustică direcțională per metru și per frecvență. Aceasta corespunde sumei emisiilor de zgomot provenite de la vehiculele individuale din fluxul de trafic, efectuată ținând seama de timpul petrecut de vehicule pe secțiunea de drum respectivă. Pentru luarea în considerare a unui vehicul individual în trafic, trebuie aplicat un model de flux de trafic.

Dacă se presupune un flux de trafic constant de Qm vehicule din categoria m pe oră, cu viteza medie vm (în km/h), puterea acustică direcțională per metru în banda de frecvență i a sursei liniare LW’,eq,line,i,m este definită prin:

unde LW,i,m este puterea acustică direcțională a unui singur vehicul. LW,m este exprimată în dB (re. 10-12 W/m). Aceste niveluri de putere acustică se calculează pentru fiecare bandă i de o octavă, de la 63 Hz la 8 kHz.

Datele privind fluxul de trafic Qm se exprimă ca medie anuală pe oră, pe perioadă de timp (zi-seară-noapte), pe clasă de vehicule și pe sursă liniară. Pentru toate categoriile, trebuie utilizate date de intrare privind fluxul de trafic obținute prin măsurarea traficului sau cu ajutorul modelor de trafic.

Viteza vm este viteza reprezentativă pentru categoria de vehicule: în majoritatea cazurilor, este vorba de valoarea cea mai mică dintre viteza maximă legală pe porțiunea de drum și viteza maximă legală pentru categoria vehiculului.

Vehiculul individual

În fluxul de trafic se presupune că toate vehiculele din categoria m se deplasează cu aceeași viteză, și anume vm.

Un vehicul rutier este modelat printr-un set de ecuații matematice care reprezintă cele două surse principale de zgomot:

1. zgomotul de rulare cauzat de interacțiunea pneu/drum;

2. zgomotul de propulsie produs de transmisia vehiculului (motorul, eșapamentul și altele asemenea).

Zgomotul aerodinamic este inclus în sursa zgomotului de rulare.

Pentru vehiculele cu motor ușoare, de greutate medie și grele (categoriile 1, 2 și 3), puterea acustică totală corespunde sumei energetice dintre zgomotul de rulare și zgomotul de propulsie. Astfel, nivelul total de putere acustică al surselor liniare m = 1, 2 sau 3 este definit de:

unde LWR,i,m este nivelul de putere acustică pentru zgomotul de rulare și LWP,i,m este nivelul de putere acustică pentru zgomotul de propulsie. Acest lucru este valabil pentru toate intervalele de viteză. Pentru viteze mai mici de 20 km/h se consideră că nivelul de putere acustică este cel obținut cu ajutorul formulei pentru vm = 20 km/h.

Pentru vehiculele cu două roți (categoria 4) se ia în considerare pentru sursă numai zgomotul de propulsie:

Acest lucru este valabil pentru toate intervalele de viteză. Pentru viteze mai mici de 20 km/h, se consideră că nivelul de putere acustică este cel obținut cu ajutorul formulei pentru vm = 20 km/h.

2.2.2. 	Condiții de referință

Ecuațiile și coeficienții sursei sunt valabile pentru următoarele condiții de referință:

viteză constantă a vehiculului;

drum plat;

o temperatură a aerului ref = 20° C;

o suprafață virtuală de referință a drumului, constând în medie din beton asfaltic dens 0/11 și beton asfaltic cu conținut ridicat de mastic 0/11, cu o vechime între 2 și 7 ani și într-o stare de întreținere reprezentativă;

o suprafață a drumului uscată;

pneuri fără nituri.

2.2.3. 	Zgomotul de rulare

Ecuația generală

Nivelul de putere acustică al zgomotului de rulare în banda de frecvență i pentru un vehicul din clasa m = 1, 2 sau 3 este definit ca:

Coeficienții AR,i,m și BR,i,m sunt dați în benzi de octavă pentru fiecare categorie de vehicul și pentru o viteză de referință vref = 70 km/h. ΔLWR,i,m corespunde sumei coeficienților de corecție care trebuie aplicați emisiei de zgomot de rulare pentru condiții specifice drumului sau vehiculului care se abat de la condițiile de referință:

∆LWR,i,m=∆LWR,drum,i,m+∆LWR,pneu,nit,i,m+ ∆LWR,acc,i,m+ ∆LW,temp 		          (2.2.5)

ΔLWR,drum,i,m - reprezintă efectul asupra zgomotului de rulare a unei suprafețe a drumului cu proprietăți acustice diferite de cele ale suprafeței de referință virtuale definită la pct. 2.2.2. Acesta include atât efectul asupra propagării, cât și a generării.

ΔLWR,pneu,nit,i,m - este un coeficient de corecție care reprezintă zgomotul de rulare mai ridicat al vehiculelor ușoare echipate cu pneuri cu nituri.

ΔLWR,acc,i,m  - reprezintă efectul asupra zgomotului de rulare al unei intersecții semaforizate sau al unui sens giratoriu. Acesta include efectul asupra zgomotului unei variații de viteză.

ΔLW,temp  - este un coeficient de corecție pentru o temperatură medie  diferită de temperatura de referință ref = 20° C.

Corecția pentru pneurile cu nituri

În situațiile în care un număr semnificativ de vehicule ușoare din trafic utilizează pneuri cu nituri pe parcursul mai multor luni în fiecare an, efectul indus asupra zgomotului de rulare trebuie să fie luat în considerare. Pentru fiecare vehicul din categoria m = 1 echipat cu pneuri cu nituri, o creștere în funcție de viteză a emisiilor de zgomot de rulare este evaluată prin:

unde coeficienții ai și bi sunt prezentați pentru fiecare bandă de octavă.

Creșterea emisiilor de zgomot de rulare trebuie să fie atribuită conform proporției de vehicule ușoare cu pneuri cu nituri și pe o perioadă limitată, Ts (în luni) pe parcursul anului. Dacă Q rap, mediu este raportul mediu al volumului total al vehiculelor ușoare pe oră echipate cu pneuri cu nituri în perioada Ts (în luni), atunci proporția medie anuală a vehiculelor echipate cu pneuri cu nituri ps este exprimată prin:

ps=Qrap,mediu×Ts12                                                                                                                           (2.2.7)

unde:

ps - proporția medie anuală a vehiculelor echipate cu pneuri cu nituri;

Q rap, mediu - raportul mediu al volumului total al vehiculelor ușoare pe oră echipate cu pneuri cu nituri în perioada Ts (în luni).

Corecția rezultată care trebuie să se aplice emisiilor de putere acustică provocate de rulare ca urmare a utilizării pneurilor cu nituri pentru vehiculele din categoria m = 1 în banda de frecvențe i este:

∆Lpneu,nit,i,m=1=10×lg1-ps+ps10∆pneu,i,m=110				                (2.2.8)

Pentru vehiculele din toate celelalte categorii nu se aplică nicio corecție:

∆LWR,pneu,nit,i,m≠1=0                                                                                                                     (2.2.9)

Efectul temperaturii aerului asupra corecției zgomotului de rulare

Temperatura aerului afectează emisiile de zgomot de rulare; nivelul puterii acustice a zgomotului de rulare scade atunci când temperatura aerului crește. Acest efect este introdus în corecția suprafeței drumului. Corecțiile suprafeței drumurilor sunt de obicei evaluate la o temperatură a aerului de                          τref =  20° C. În cazul unei temperaturi a aerului medii anuale diferite, zgomotul suprafeței drumului trebuie să fie corectat prin:

Coeficientul de corecție este pozitiv (adică nivelul de zgomot crește) pentru temperaturi sub 20° C și negativ (adică nivelul de zgomot scade) la temperaturi mai ridicate. Coeficientul K depinde de suprafața drumului și de caracteristicile pneului și în general prezintă o oarecare dependență de frecvență. Un coeficient generic Km = 1 = 0,08 dB/°C pentru vehiculele ușoare (categoria 1) și Km = 2= Km =3 = 0,04 dB/°C pentru vehiculele grele (categoriile 2 și 3) se aplică tuturor suprafețelor drumului. Coeficientul de corecție trebuie să se aplice în mod egal în toate benzile de octavă de la 63 la 8.000 Hz.

2.2.4. 	Zgomotul de propulsie

Ecuația generală

Emisiile de zgomot de propulsie includ toate contribuțiile motorului, eșapamentului, elementelor tracțiunii și prizei de aer și altele asemenea. Nivelul puterii acustice a zgomotului de propulsie în banda de frecvență i pentru un vehicul din clasa m este definit astfel:

Coeficienții AP,i, m și BP,i,m sunt prezentați în benzi de octavă pentru fiecare categorie de vehicul și pentru o perioadă de referință vref = 50 km/h.

ΔLWP,i,m corespunde sumei coeficienților de corecție care trebuie aplicați emisiei de zgomot de propulsie pentru condiții specifice de conducere sau condiții regionale care se abat de la condițiile de referință:

∆LWP,i,m=∆LWP,drum, i,m+∆LWP,grad,i,m+∆LWP,acc,i,m                                              (2.2.12)
unde:

ΔLWP,drum,i,m reprezintă efectul suprafeței drumului asupra zgomotului de propulsie prin absorbție. Calculul se efectuează în conformitate cu pct. 2.2.6.

ΔLWP,acc,i,m și ΔLWP,grad,i,m reprezintă efectul pantelor drumului și al accelerării și decelerării la intersecții. Acestea vor fi calculate în conformitate cu pct. 2.2.4 și, respectiv, 2.2.5.

Efectul pantelor drumului

Panta drumului are două efecte asupra emisiilor de zgomot ale vehiculului: în primul rând, afectează viteza vehiculului și astfel emisia de zgomot de rulare și de propulsie a vehiculului; în al doilea rând, afectează atât sarcina motorului, cât și viteza motorului prin alegerea treptei de viteză și astfel emisia de zgomot de propulsie a vehiculului. În prezenta secțiune se ia în considerare numai efectul asupra zgomotului de propulsie, în cazul unei viteze constante.

Efectul pantei drumului asupra zgomotului de propulsie este luat în considerare de un coeficient de corecție ΔLWP,grad,i,m care este o funcție a pantei s (în %), viteza vehiculului vm (în km/h) și categoria vehiculului m. În cazul unui trafic bidirecțional, este necesar să se împartă fluxul în două componente și să se corecteze jumătate pentru amonte și jumătate pentru aval. Coeficientul de corecție este atribuit tuturor benzilor de octavă în mod egal:

Corecția ΔLWP,grad,m include implicit efectul pantei asupra vitezei.

2.2.5. 	Efectul accelerației și decelerației vehiculelor

Înainte sau după intersecții semaforizate și sensuri giratorii se aplică o corecție pentru efectul accelerației și decelerației conform descrierii de mai jos.

Coeficienții de corecție pentru zgomotul de rulare, ΔLWR,acc,m,k, și pentru zgomotul de propulsie, ΔLWP,acc,m,k, sunt funcții liniare ale distanței x (în m) dintre sursa punctiformă și cea mai apropiată intersecție a sursei liniare respective cu o altă sursă liniară. Aceștia sunt atribuiți tuturor benzilor de o octavă în mod egal:

Coeficienții CR,m,k și CP,m,k depind de tipul de intersecție k (k = 1 pentru o intersecție semaforizată;

k = 2 pentru un sens giratoriu) și sunt prezentați pentru fiecare categorie de vehicul. Corecția include efectul de variație a vitezei la apropierea sau depărtarea de o intersecție sau un sens giratoriu.

De reținut că la o distanță de |x| ≥ 100 m, ΔLWR, acc,m,k = ΔLWP, acc,m,k = 0.

2.2.6. 	Efectul tipului de suprafață a drumului

Principiile generale

Pentru suprafețele drumului cu proprietăți acustice diferite de cele ale suprafeței de referință se aplică un coeficient de corecție spectral, atât pentru zgomotul de rulare, cât și pentru zgomotul de propulsie.

Coeficientul de corecție a suprafeței drumului pentru emisia de zgomot de rulare este dat de:

∆LWR,drum,i,m=αi,m+βm ×lgvmvref                                                                                 (2.2.19)

unde

αi,m este corecția spectrală în dB la viteza de referință vref pentru categoria m (1, 2 sau 3) și banda spectrală i;

βm este efectul vitezei asupra reducerii zgomotului de rulare pentru categoria m (1, 2 sau 3) și este identic pentru toate benzile de frecvență.

Coeficientul de corecție a suprafeței drumului pentru emisia de zgomot de propulsie este dat de:

∆LWP,drum,i,m=minαi,m;0                                                                                                      (2.2.20)

Suprafețele absorbante scad nivelul zgomotului de propulsie, în timp ce suprafețele neabsorbante nu îl cresc.

Efectul vechimii asupra proprietăților sonore ale suprafeței drumului

Caracteristicile sonore ale suprafețelor drumului variază în funcție de vechime și de nivelul de întreținere, cu tendința de a deveni mai zgomotoase în timp. În această metodă, parametrii suprafeței drumului sunt derivați pentru a fi reprezentativi pentru performanța acustică a tipului de suprafață rutieră calculat ca medie pentru durata sa de viață reprezentativă și presupunând o întreținere corespunzătoare.

2.3. 	Zgomotul produs de traficul feroviar

2.3.1. 	Descrierea sursei

Clasificarea vehiculelor

Definiția vehiculului și trenului

În sensul prezentei metode de calcul al zgomotului, un vehicul este definit ca orice subunitate individuală feroviară a unui tren (de obicei o locomotivă, un vagon autopropulsat, un vagon remorcat sau un vagon de marfă) care poate fi deplasat în mod independent și care poate fi separat de restul trenului. Anumite împrejurări specifice pot apărea pentru subunitățile unui tren care fac parte dintr-o garnitură nedetașabilă, de exemplu, au un boghiu între ele. În sensul acestei metode de calcul, toate aceste subunități sunt grupate într-un singur vehicul.

În sensul prezentei metode de calcul, un tren este alcătuit dintr-o serie de vehicule cuplate.

Tabelul [2.3.a] definește un limbaj comun pentru descrierea tipurilor de vehicule incluse în baza de date sursă. Acesta prezintă codurile relevante care trebuie folosite pentru clasificarea vehiculelor în întregime. Aceste coduri corespund proprietăților vehiculului, care afectează puterea acustică direcțională per metru de sursă liniară echivalentă modelată.

Numărul vehiculelor din fiecare categorie se stabilește pe fiecare din tronsoanele de cale ferată pentru fiecare dintre perioadele de timp care urmează să fie folosite în calculul zgomotului. Acesta este exprimat ca un număr mediu de vehicule pe oră, care se obține prin împărțirea numărului total de vehicule care circulă într-o anumită perioadă de timp la durata în ore a acestei perioade de timp (de exemplu, 24 de vehicule în 4 ore înseamnă 6 vehicule pe oră). Trebuie utilizate toate tipurile de vehicule care circulă pe fiecare tronson.

Tabelul [2.3.a]: Clasificarea și descrierea vehiculelor feroviare

| Număr | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descriptor | Tipul de vehicul | Numărul de osii ale vehiculului | Tipul de frâne | Măsura aplicată pentru roți |
| Explicarea descriptorului | O literă care precizează tipul | Numărul efectiv de osii | O literă care precizează tipul de frâne | O literă care precizează tipul măsurii de reducere a zgomotului |
| Coduri posibile | h vehicul de mare viteză (> 200 km/h) | 1 | c bloc din fontă | n nicio măsură |
|  | m vagoane de călători autopropulsate | 2 | k bloc compozit sau metal sinterizat | d amortizoare |
|  | p vagoane de călători remorcate | 3 | n frâne fără suprafață de rulare, asemenea celor cu disc, cu tambur, magnetice | s ecrane |
|  | c tramvai urban vagoane autopropulsate sau fără autopropulsie | 4 |  | o altele |
|  | d locomotive diesel | Și altele asemenea |  |  |
|  | e locomotive electrice |  |  |  |
|  | a orice vehicul de transport generic |  |  |  |
|  | o altele (adică vehiculele de întreținere și altele asemenea) |  |  |  |

Clasificarea liniilor și a structurii de sprijin

Liniile existente pot fi diferite, deoarece există mai multe elemente care contribuie la și caracterizează proprietățile acustice ale acestora. Tipurile de linii utilizate în această metodă sunt enumerate în tabelul [2.3.b] de mai jos. Unele elemente au o mare influență asupra proprietăților acustice, în timp ce altele au doar efecte secundare. În general, cele mai relevante elemente care influențează emisiile de zgomot provenite din traficul feroviar sunt: rugozitatea capului de șină, rigiditatea tălpii șinei, baza căii ferate, legăturile de șine și raza curburii liniei. Alternativ, se pot defini proprietățile generale ale liniei și, în acest caz, rugozitatea capului de șină și rata de degradare a liniei în conformitate cu                      SM EN ISO 3095 sunt doi parametri esențiali din punct de vedere acustic, precum și raza curburii liniei.

O secțiune de cale este definită ca o parte a unei linii individuale, pe o linie de cale ferată sau dintr-o stație sau un depou, pe care nu se modifică proprietățile fizice și componentele de bază ale liniei.

Tabelul [2.3.b] definește un limbaj comun pentru descrierea tipurilor de cale ferată incluse în baza de date sursă.

| Număr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descriptor | Baza căii ferate | Rugozitatea capului de șină | Tipul de talpă a șinei | Măsuri suplimentare | Joante | Curbură |
| Explicarea descriptorului | Tipul de bază a căii ferate | Indicator de rugozitate | Indică rigiditatea „dinamică“. | O literă care precizează dispozitivul acustic | Prezența joantelor și a spațierii | A se indica raza curburii în metri |
| Coduri permise | B Balast | E Bine întreținut și foarte neted | S Moale (150-250 MN/m) | N Niciunul | N Niciuna | N Cale dreaptă |
|  | S Beton | M Întreținut normal | M Mediu (250-800 MN/m) | D Amortizor feroviar | S Joantă sau macaz unic | L Mică (1.000-500 m) |
|  | L Pod balastat | N Întreținut necorespunzător | H Tare (800-1.000 MN/m) | B Barieră joasă | D Două joante sau macazuri pe 100 m | M Medie (mai puțin de 500 m și mai mult de 300 m) |
|  | N Pod nebalastat | B Neîntreținut și în stare nesatisfăcătoare |  | A Placă absorbantă pe beton | M Mai mult de două joante sau macazuri pe 100 m | H Mare (mai puțin de 300 m) |
|  | T Cale încastrată |  |  | E Șină încastrată |  |  |
|  | O Altele |  |  | O Altele |  |  |

Numărul și amplasarea surselor acustice echivalente

Figura [2.3.a]: Amplasarea surselor acustice echivalente

Diferitele surse de zgomot echivalente ale liniei sunt poziționate la diverse înălțimi și în centrul liniei. Toate înălțimile sunt raportate la planul tangențial la cele două suprafețe superioare ale celor două șine.

Sursele echivalente includ diferite surse fizice (indicele p). Aceste surse fizice sunt împărțite în categorii diferite, în funcție de mecanismul de generare și acestea sunt:  zgomot de rulare (care include nu numai vibrația șinei și a bazei liniei și vibrația roților, ci și, dacă este cazul, zgomotul suprastructurii vagoanelor de marfă); zgomotul de tracțiune; zgomotul aerodinamic; zgomotul de impact (de la încrucișări, aparate de cale și joante); scrâșnet; zgomotul cauzat de efecte suplimentare, precum poduri și viaducte.

2.3.1.1. Zgomotul de rulare este zgomotul cauzat de rugozitatea roților și a capetelor de șină, care este transmis prin intermediul a trei căi către suprafețele radiante (șine, roți și suprastructură). Acestuia îi este atribuită înălțimea h = 0,5 m (suprafețele radiante A), pentru a reprezenta contribuția căii, inclusiv a efectelor suprafeței căii, în special a șinelor fără traverse (în conformitate cu partea de propagare), pentru a reprezenta contribuția roții și pentru a reprezenta contribuția suprastructurii vehiculului la zgomot (la trenurile de marfă).

2.3.1.2. Înălțimile surselor echivalente pentru zgomotul de tracțiune variază între 0,5 m (sursa A) și 4,0 m (sursa B), în funcție de poziția fizică a componentei în cauză. Surse precum transmisiile și motoarele electrice vor fi adesea la o înălțime a osiei de 0,5 m (sursa A). Canalele de ventilație și de răcire pot fi poziționate la diferite înălțimi; țevile de eșapament ale motorului la vehiculele diesel sunt adesea poziționate la o înălțime a acoperișului de 4,0 m (sursa B). Alte surse ale zgomotului de tracțiune, precum ventilatoarele sau blocurile motoare diesel pot fi situate la o înălțime de 0,5 m (sursa A) sau 4,0 m (sursa B). Dacă înălțimea exactă a sursei se situează între înălțimile prevăzute de model, energia acustică se distribuie proporțional pe înălțimile sursei celei mai apropiate.

Din acest motiv, metoda prevede două înălțimi ale sursei la 0,5 m (sursa A) și 4,0 m (sursa B), iar puterea acustică echivalentă asociată fiecăreia se distribuie între cele două în funcție de configurația specifică a surselor de pe tipul de unitate.

2.3.1.3 Efectele acustice aerodinamice sunt asociate cu sursa de la 0,5 m (sursa A, care reprezintă sarturile și paravanele,) și cu sursa de la 4,0 m (sursa B, care modelează toate echipamentele de pe acoperiș și pantograful). Înălțimea de 4,0 m pentru efectele pantografului corespunde unui model simplu și trebuie luată în considerare cu atenție dacă obiectivul este alegerea unei înălțimi adecvate pentru o barieră fonică.

2.3.1.4. Zgomotul de impact este asociat cu sursa la o înălțime de 0,5 m (sursa A).

2.3.1.5. Scrâșnet este asociat cu sursele la o înălțime de 0,5 m (sursa A).

2.3.1.6. Zgomotul provenit de la poduri este asociat cu sursa la o înălțime de 0,5 m (sursa A).

2.3.2. Emisia de putere acustică

Ecuațiile generale

Vehiculul individual

Modelul pentru zgomotul produs de traficul feroviar descrie, similar celui pentru zgomotul produs de traficul rutier, emisia de putere acustică a unei combinații specifice de tip de vehicul și tip de cale, care îndeplinește o serie de cerințe descrise la clasificarea vehiculului și a liniei, sub forma unui set de puteri acustice pentru fiecare vehicul (LW,0).

Fluxul de trafic

Zgomotul emis de fluxul de trafic de pe fiecare linie este reprezentat de un set de două surse liniare, caracterizate prin puterea lor acustică direcțională per metru și per bandă de frecvență. Acesta corespunde sumei emisiilor acustice generate de vehiculele din fluxul de trafic care trec și, în cazul vehiculelor care staționează, ținând seama de timpul petrecut de vehicule pe tronsonul feroviar în cauză.

Puterea acustică direcțională per metru per bandă de frecvență, corespunzătoare tuturor vehiculelor care trec pe fiecare tronson din tipul de cale (j), este definită:

pentru fiecare bandă de frecvență (i);

pentru fiecare înălțime (h) dată a sursei (pentru surse la 0,5 m, h = 1,pentru surse la 4,0 m,h = 2);

și reprezintă suma energiei tuturor contribuțiilor din partea tuturor vehiculelor care rulează pe tronsonul de cale ferată j. Aceste contribuții sunt definite:

de la toate tipurile de vehicule (t);

la viteze diferite ale acestora (s);

în condiții speciale de funcționare (viteză constantă) (c);

pentru fiecare tip de sursă fizică (de rulare, impact, scrâșnet, de tracțiune, sursele de efecte aerodinamice și suplimentare, de exemplu zgomotele provenite de la poduri) (p).

Pentru calcularea puterii acustice direcționale per metru (contribuție la partea de propagare) emisă de mixul de trafic pe tronsonul j, se folosește formula următoare:

unde

Tref = perioada de timp de referință pentru care este luat în considerare un flux mediu de trafic;

X = numărul total de combinații existente ale i, t, s, c, p pentru fiecare tronson de cale j;

t = indicele pentru tipurile de vehicule de pe tronsonul de cale j;

s = indicii vitezei trenului: numărul indicilor este egal cu numărul diferitelor viteze medii ale trenurilor pe tronsonul de cale j;

c = indici condițiilor de rulare: 1 (la viteză constantă), 2 (regim de ralanti);

p = indicii tipurilor de sursă fizică: 1 (de zgomot de rulare și de impact), 2 (de scrâșnet în curbă), 3 (de zgomot de tracțiune), 4 (de zgomot aerodinamic), 5 (de efecte suplimentare);

LW’,eq,line,x = puterea acustică direcțională x per metru pentru o sursă liniară a unei combinații de t, s, c, p pe fiecare tronson de cale j.

Dacă se presupune un flux constant de Q vehicule per oră cu o viteză medie v, în medie în orice moment va exista un număr echivalent de Q/v vehicule per lungime unitară a tronsonului feroviar. Emisia de zgomot a fluxului de vehicule din punctul de vedere al puterii acustice direcționale per metru LW’,eq,line [exprimată în dB/m. (re. 10-12 W)] este integrată prin:

unde

Q este numărul mediu de vehicule pe oră pe tronsonul j pentru tipul de vehicul t, viteza medie a trenului s și condițiile de deplasare c;

v este viteza lor [km/h] pe tronsonul j pentru tipul de vehicul t şi viteza medie a trenului s.

LW,0,dir este nivelul de putere acustică direcțională a zgomotului specific (de rulare, de impact, scrâșnet, de frânare, de tracțiune, aerodinamic, alte efecte) produs de un singur vehicul în direcțiile ψ, φ definite în raport cu direcția de deplasare a vehiculului (a se vedea figura [2.3.b]).

În cazul unei surse staționare, de exemplu la ralanti, se presupune că vehiculul va rămâne pentru o perioadă totală Tidle într-o poziție de pe un tronson cu o lungime L. Prin urmare, cu Tref ca perioadă de timp de referință pentru evaluarea zgomotului (de exemplu 12 ore, 4 ore, 8 ore), puterea acustică direcțională per lungime unitară pe acel tronson este definită prin:

În general, puterea acustică direcțională se obține din fiecare sursă ca:

unde

ΔLW,dir,vert,i este funcția de corecție a directivității verticale (adimensionale) a ψ (figura [2.3.b]);

ΔLW,dir,hor,i este funcția de corecție a directivității orizontale (adimensionale) a ψ (figura [2.3.b]);

și unde LW,0,dir,i(ψφ), după ce a fost obținută pentru benzi de o treime de octavă, se exprimă pentru benzi de o octavă, prin însumarea din punct de vedere energetic a benzilor de o treime de octavă care compun banda corespunzătoare de o octavă.

Figura [2.3.b]: Definirea geometrică

În scopul calculelor, rezistența sursei este apoi exprimată din punctul de vedere al sursei acustice direcționale per metru lungime de cale LW’,tot,dir,i pentru a reprezenta directivitatea surselor în direcția lor verticală și orizontală, prin intermediul corecțiilor suplimentare.

Mai multe LW,0,dir,i (ψφ) sunt luate în considerare pentru fiecare combinație vehicul-linie-viteză-condiții de deplasare:

pentru o bandă de frecvență de treime de octavă (i);

pentru fiecare tronson de cale (j);

înălțimea sursei (h) (pentru surse la 0,5 m h = 1, la 4,0 m h = 2);

directivitate (d) a sursei.

O serie de LW,0,dir,i(ψ,φ) este luată în considerare pentru fiecare combinație vehicul-linie-viteză-condiții de deplasare, pentru fiecare tronson, înălțimile corespunzând h = 1 și h = 2 și directivității.

2.3.2.1. Zgomotul de rulare

Contribuția vehiculului și contribuția căii la zgomotul de rulare sunt împărțite în patru elemente esențiale: rugozitatea roților, rugozitatea șinei, funcția de transfer a vehiculului către roți și suprastructură (nave) și funcția de transfer a căii. Rugozitatea roților și a șinei provoacă vibrația la punctul de contact dintre șină și roată, iar funcțiile de transfer sunt două funcții empirice sau modelate care reprezintă întregul fenomen complex al vibrației mecanice și al generării sunetului pe suprafața roții, a șinei, a traversei și a infrastructurii căii. Această împărțire reflectă fenomenul fizic real, și anume faptul că rugozitatea șinei poate provoca vibrația șinei, dar și vibrația roții și invers. Neincluderea unuia dintre acești patru parametri ar împiedica decuplarea clasificării căilor și trenurilor.

2.3.2.2. Rugozitatea roții și a șinei

Zgomotul de rulare este produs, în principal, generat de rugozitatea șinei și a roții în lungimea de undă de la 5 la 500 de mm.

Definiție

Nivelul de rugozitate Lr este definit ca 10 înmulțit cu logaritm în baza 10 din pătratul valorii mediei pătratice r2 a rugozității suprafeței de rulare a șinei sau a roții în direcția de deplasare (nivelul longitudinal), măsurată în μm pe o anumită lungime a șinei sau pe întregul diametru al roții, împărțit la pătratul valorii de referință    r02:

unde

r0 = 1 μm,

r = media pătratică a diferenței dislocării verticale a suprafeței de contact față de nivelul mediu

Nivelul de rugozitate Lr este de obicei obținut ca un spectru cu lungimea de undă λ și se convertește într-un spectru de frecvențe f = v/λ, unde f este frecvența centrală a unei benzi date de o treime de octavă, exprimată în Hz, λ este lungimea de undă în m iar v este viteza trenului în m/s. Spectrul rugozității ca funcție de frecvență se deplasează pe axa de frecvență pentru diferite viteze. În cazuri generale, după conversia în spectru de frecvență cu ajutorul vitezei, este necesar să se obțină noi valori spectrale în benzi de o treime de octavă, calculând media dintre cele două benzi corespunzătoare de o treime de octavă din domeniul lungimii de undă. Pentru a estima spectrul de frecvență al rugozității efective totale care corespunde vitezei adecvate a trenului, se calculează media energetică și proporțională a celor două benzi corespunzătoare de o treime de octavă definite în domeniul lungimii de undă.

2.3.2.3.Nivelul de rugozitate al șinei (rugozitatea căii) pentru banda numărului de undă i este definit ca Lr,TR,i.

Prin analogie, nivelul de rugozitate al roții (rugozitatea aferentă vehiculului) pentru banda numărului de undă i este definit ca Lr,VEH,i.

Nivelul total și efectiv de rugozitate pentru banda numărului de undă i (LR,tot,i) este definit ca suma energiei nivelurilor de rugozitate a șinei și a roții, la care se adaugă filtrul de contact A3(λ) pentru a lua în considerare efectul de filtrare al suprafeței de contract dintre șină și roată, și este exprimată în dB:

unde este exprimat ca o funcție a benzii numărului de undă i care corespunde lungimii de undă λ.

Filtrul de contact depinde de tipul șinei și al roții și de sarcină.

Această metodă utilizează rugozitatea totală efectivă pentru tronsonul j și pentru fiecare tip de vehicul t care se deplasează cu viteza v.

Funcția de transfer a vehiculului, căii și suprastructurii

Sunt definite trei funcții de transfer independente de viteză LH,TR,i LH,VEH,i și LH,VEH,SUP,i: prima pentru fiecare tronson j și următoarele două pentru fiecare tip de vehicul t. Acestea fac legătura dintre nivelul de rugozitate efectivă totală cu puterea acustică, a liniei, a roților și, respectiv, a superstructurii.

Contribuția suprastructurii este luată în considerare numai pentru vagoanele de marfă, prin urmare numai pentru tipul de vehicule „a”.

Prin urmare, pentru zgomotul de rulare, contribuțiile liniei și vehiculului sunt pe deplin descrise de aceste funcții de transfer și de nivelul rugozității totale efective. Atunci când un tren este la ralanti, zgomotul de rulare este exclus.

Pentru puterea acustică per vehicul zgomotul de rulare este calculat la înălțimea osiei și are un nivel de rugozitate efectivă totală LR,TOT,i ca funcție a vitezei vehiculului v, funcțiile de transfer ale căii, vehiculului și suprastructurii LH,TR,i, LH,VEH,i și LH,VEH,SUP,i și numărul total de osii Na:

pentru h = 1:

unde Na este numărul de osii per vehicul pentru tipul de vehicul t.

Figura [2.3.c]: Schema utilizării diferitelor definiții ale rugozității și funcțiilor de transfer

O viteză minimă de 50 km/h (30 de km/h pentru tramvaie și metrou ușor) va fi utilizată pentru a stabili rugozitatea totală efectivă și prin urmare puterea acustică a vehiculelor (această viteză nu afectează calculul fluxului de vehicule) pentru a compensa eroarea potențială introdusă prin simplificarea definiției zgomotului de rulare, a definiției zgomotului de frânare și a definiției zgomotului de impact de la încrucișări și aparate de cale.

2.3.2.4. Zgomotul de impact (încrucișări, aparate de cale și joante)

Zgomotul de impact poate fi cauzat de aparatele de cale și punctele și legăturile feroviare. Acesta poate varia ca magnitudine și poate domina zgomotul de rulare. Zgomotul de impact trebuie luat în considerare pentru liniile cu joante. Pentru zgomotul de impact cauzat de aparatele de cale, de încrucișările și de joantele de pe tronsoanele cu o viteză mai mică de 50 km/h (30 km/h pentru tramvaie), se va evita modelarea, deoarece la viteza minimă de 50 km/h (30 km/h numai pentru tramvaie și metroul ușor) se includ mai multe efecte, conform descrierii de la secțiunea privind zgomotul de rulare. Modelarea zgomotului de impact se va evita, de asemenea, în condiția de deplasare c = 2 (ralanti).

Zgomotul de impact este inclus în coeficientul zgomotului de rulare prin adăugare (energie) a unui nivel suplimentar fictiv de rugozitate la impact la nivelul total efectiv de rugozitate pe fiecare tronson specific j pe care este prezent. În acest caz un nou LR,TOT+IMPACT,i va fi folosit în locul lui LR,TOT,i și apoi va deveni:

LR,IMPACT,i este un spectru în benzi de o treime de octavă (ca funcție a frecvenței). Pentru obținerea acestui spectru de frecvență, un spectru este dat ca o funcție a lungimii de undă λ și va fi transformat în spectrul necesar ca o funcție a frecvenței folosind relația λ = v/f, unde f este o frecvență centrală a benzii de o treime de octavă în Hz iar v este viteza vehiculului s a tipului de vehicul t, în m/s.

Zgomotul de impact va depinde de severitatea și numărul impacturilor per lungime unitară sau per densitate a joantelor, astfel încât în cazul unor impacturi multiple, nivelul de rugozitate la impact care trebuie utilizat în ecuația de mai sus se va calcula după cum urmează:

LR,IMPACT,i=LR,IMPACT-Singur,i+10×lgn10.01)dB,                                                        (2.3.12)

unde LR,IMPACT–SINGUR,i este nivelul de rugozitate la impact conform celui pentru impact unic și nl reprezintă densitatea a joantelor.

Nivelul implicit de rugozitate la impact este dat pentru o densitate a joantelor de n1 = 0,01 m-1, care este comună la fiecare 100 m de cale.

Situațiile cu diferite numere de legături vor fi aproximate ajustând densitatea joantelor nl. Ar trebui să se rețină că la modelarea configurației și a segmentării căii, trebuie să se țină seama de densitatea joantelor de pe șină, respectiv ar putea fi necesar să se ia în considerare un segment sursă separat pentru o porțiune de cale cu mai multe joante. LW,0 a contribuției căii, a roții/boghiului și a suprastructurii se majorează prin intermediul LR,IMPACT,i pentru o distanță de +/– 50 m înainte și după joantă. În cazul unei serii de joante, majorarea se extinde la distanțe cuprinse între – 50 m înainte de prima joantă și + 50 m după ultima joantă.

Aplicabilitatea acestor spectre de putere acustică va fi în mod normal verificată la fața locului.

Pentru liniile sudate se va folosi o valoare implicită n1 de 0,01.

2.3.2.5. Scrâșnetul (Zgomot strident)

Scrâșnetul la curbă este o sursă specială relevantă numai pentru curbe și, prin urmare, este localizată. Scrâșnetul la curbă depinde în general de raza curbei, de condițiile de frecare, de viteza trenului și de geometria și dinamica linie-roată. Deoarece poate fi semnificativ, este necesară o descriere corespunzătoare. În locurile în care se produce scrâșnet la curbă, în general în curbe și în curbele liniilor deviate cu ajutorul aparatelor de cale ferată, la puterea sursei trebuie adăugate spectrele de putere acustică suplimentară corespunzătoare. Zgomotul suplimentar poate fi specific fiecărui tip de material rulant, deoarece anumite tipuri de roți și de boghiuri pot produce semnificativ mai puțin scrâșnet decât altele. Dacă sunt disponibile măsurători ale zgomotului în exces, care țin seama suficient de natura aleatoare a scrâșnetului, acestea pot fi utilizate.

Dacă nu sunt disponibile măsurători adecvate, se poate utiliza o abordare simplă. În această abordare, scrâșnetul este luat în considerare prin adăugarea următoarelor valori suplimentare la spectrele de putere acustică ale zgomotului de rulare pentru toate frecvențele.

|  | Tren | 5 dB pentru curbe cu raza 300 m < R ≤ 500 m şi ltrack ≥ 50 m 8 dB pentru curbe cu raza R ≤ 300 m şi ltrack ≥ 50 m 8 dB pentru aparate de cale cu raza curbei liniei deviate R ≤ 300 m 0 dB în toate celelalte cazuri |
| --- | --- | --- |
|  | Tramvai | 5 dB pentru curbe şi aparate de cale cu raza curbei liniei deviate R ≤ 200 m 0 dB în toate celelalte cazuri, |

unde ltrack este lungimea liniei pe parcursul curbei, iar R este raza curbei.

Aplicabilitatea acestor spectre de putere acustică sau a valorilor suplimentare se verifică în mod normal la fața locului, în special în cazul tramvaielor și al locurilor în care pentru curbe sau pentru curbele liniilor deviate se instituie măsuri împotriva scrâșnet.

2.3.2.6. Zgomotul de tracțiune

Deși, în general, zgomotul de tracțiune este specific pentru fiecare condiție de funcționare caracteristică la viteză constantă, decelerație, accelerație și ralanti, singurele două condiții modelate sunt viteza constantă (care este valabilă și atunci când trenul este în decelerare sau atunci când acesta accelerează) și ralantiul. Rezistența sursei modelate corespunde numai condițiilor de sarcină maximă și acest fapt are ca rezultat cantitățile LW,0,const,i = LW,0,idling,i. De asemenea, LW,0,idling,i corespunde contribuției tuturor surselor fizice ale unui vehicul dat atribuibile unei înălțimi specifice descrise la punctul 2.3.1.

LW,0,idling,i se exprimă ca o sursă de zgomot statică aflată la ralanti, pe durata condiției de ralanti, și se utilizează modelată ca o sursă punctiform fixă, conform descrierii de la punctul despre zgomotul industrial. Aceasta poate fi luată în considerare numai dacă trenurile sunt la ralanti pentru mai mult de 0,5 ore.

Aceste valori pot fi obținute din măsurătorile de la toate sursele în fiecare condiție de funcționare sau sursele parțiale pot fi caracterizate în mod individual, determinând dependența lor de parametri și rezistența relativă. Aceasta se poate face prin intermediul măsurătorilor pe un vehicul staționar, prin aplicarea de diferite turații ale echipamentului de remorcare, conform SM EN ISO 3095. În măsura în care este relevant, mai multe surse de zgomot de tracțiune trebuie caracterizate, acestea putând să nu depindă toate în mod direct de viteza trenului:

2.3.2.6.1. zgomotul produs de grupul motor, cum ar fi motoarele diesel (precum admisia, eșapamentul și blocul motor), transmisia, generatoarele electrice, care în principal depind de rotațiile pe minut ale motorului (rpm), dar și sursele electrice precum convertizoarele, care în mare parte pot depinde de sarcină;

2.3.2.6.2. zgomotul produs de ventilatoare și sisteme de răcire, în funcție de rotațiile pe minut ale ventilatorului; în anumite cazuri ventilatoarele pot fi direct cuplate la transmisie;

2.3.2.6.3. sursele intermitente de energie, cum ar fi compresoarele, supapele și altele cu o durată caracteristică de funcționare și o corecție corespunzătoare a ciclului de utilizare pentru emisiile de zgomot.

Deoarece fiecare dintre aceste surse poate avea un comportament diferit pentru fiecare condiție de funcționare, zgomotul de tracțiune trebuie să fie specificat în consecință. Rezistența sursei se obține din măsurători efectuate în condiții controlate. În general, în ceea ce privește locomotivele tendința va fi să se demonstreze o mai mare varietate privind încărcarea, precum numărul de vagoane tractate și, prin urmare, puterea de ieșire poate varia în mod semnificativ, întrucât trenurile cu formare fixă, precum unitățile electromotoare (EMU), unitățile cu motor diesel și trenurile de mare viteză, au o sarcină mai bine definită.

Nu există nicio atribuire a priori a puterii acustice a sursei înălțimilor sursei, iar această alegere va depinde de zgomotul specific și vehiculul evaluat. Aceasta va fi modelată pentru a fi la sursa A (h = 1) și la sursa B (h = 2).

2.3.2.7. Zgomotul aerodinamic

Zgomotul aerodinamic este relevant numai la viteze mari de 200 km/h și, prin urmare, trebuie să se verifice în primul rând dacă în realitate este necesar în scopul aplicării. În cazul în care rugozitatea zgomotului de rulare și funcțiile de transfer sunt cunoscute, zgomotul aerodinamic poate fi extrapolat la viteze mai mari și se poate face o comparație cu datele existente privind deplasarea la mare viteză pentru a verifica dacă zgomotul aerodinamic produce niveluri mai mari. În cazul în care vitezele trenului pe o rețea sunt mai mari de 200 km/h, dar limitate la 250 km/h, în anumite cazuri este posibil să nu fie necesară includerea zgomotului aerodinamic, în funcție de proiectul vehiculului.

Contribuția zgomotului aerodinamic este dată ca o funcție a vitezei:

unde

v0 este o viteză la care zgomotul aerodinamic este dominant și este stabilită la 300 km/h;

LW,0,1,i este o putere acustică de referință determinată din două sau mai multe puncte de măsurare, pentru surse aflate la înălțimi cunoscute, de exemplu, primul boghiu;

LW,0,2,i este o putere acustică de referință determinată din două sau mai multe puncte de măsurare, pentru surse aflate la înălțimi cunoscute, de exemplu, înălțimile ancadramentului pantografului;

α1,i este un coeficient determinat din două sau mai multe puncte de măsurare, pentru surse aflate la înălțimi cunoscute, de exemplu, primul boghiu;

α2,i este un coeficient determinat din două sau mai multe puncte de măsurare, pentru surse aflate la înălțimi cunoscute, de exemplu, înălțimile ancadramentului pantografului.

Directivitatea sursei

Directivitatea orizontală ΔLW,dir,hor,i în dB este dată în plan orizontal și implicit se poate presupune că este un dipol pentru rulare, impact (legăturile șinei și altele asemenea), scrâșnet, frânare, ventilatoare și efectele aerodinamice, dată pentru fiecare bandă de frecvență i de:

Zgomotul produs la poduri este modelat la sursa A (h = 1), care se consideră a fi omnidirecţională.

Directivitatea verticală ΔLW,dir,ver,i în dB este dată în plan vertical pentru sursa A (h = 1) ca funcţie a frecvenţei centrale ƒc,i a fiecărei benzi de frecvenţă i şi

Pentru sursa B (h = 2) pentru efectul aerodinamic:

Directivitatea ΔLdir,ver,i nu este considerată ca sursă B (h = 2) pentru alte efecte, deoarece se presupune existența omnidirecționalității pentru aceste surse în această poziție.

2.3.3. Efectele suplimentare

Corecția pentru radiații structurale (poduri și viaducte)

În cazul în care tronsonul este situat pe un pod, este necesar să se ia în considerare zgomotul suplimentar generat de vibrația podului ca urmare a excitației cauzate de prezența trenului. Zgomotul produs de pod este modelat ca o sursă suplimentară, a cărei putere acustică per vehicul este dată de ecuația:

LW,0,pod,i=LR,TOT,i+LH,pod,i+10×lgNa dB,                                           (2.3.18)

unde LH,pod,i este funcția de transfer a podului. Zgomotul produs de pod LW,0,pod,,i constă numai în sunetul radiat de pod. Zgomotul de rulare produs de un vehicul pe pod se calculează utilizând ecuațiile (2.3.8)-(2.3.10) și alegând funcția de transfer a liniei care corespunde sistemului de linii ce se găsește pe pod. Barierele de la capetele podului nu se iau, în general, în considerare.

Corecția pentru alte surse de zgomot în legătură cu calea ferată

Diverse surse precum depourile, zonele de încărcare/descărcare, gările, soneriile, difuzoarele de gară şi altele asemenea pot fi prezente și sunt asociate cu zgomotul provocat de transportul feroviar. Aceste surse trebuie tratate ca surse de zgomot industrial (surse de zgomot fixe) și trebuie să fie modelate, dacă este relevant, în conformitate cu pct. 2.4 privind zgomotul industrial.

2.4. 	Zgomotul industrial

2.4.1.	Descrierea surselor

Clasificarea tipurilor de surse (punctiforme, liniare, de suprafață)

Sursele industriale sunt de dimensiuni foarte variabile. Acestea pot fi mari instalații industriale, precum și surse mici concentrate precum unelte și utilaje de mici dimensiuni folosite în fabrici. Prin urmare, este necesară utilizarea unei tehnici de modelare corespunzătoare pentru sursa specifică în curs de evaluare. În funcție de dimensiunile și modul în care mai multe surse individuale se întind pe o suprafață, fiecare aparținând aceleiași zone industriale, acestea pot fi modelate ca surse punctiforme, surse liniare sau surse de suprafață. În practică, calcularea efectului de zgomot se bazează întotdeauna pe surse punctiforme, dar mai multe surse punctiforme pot fi folosite pentru a reprezenta o sursă complexă reală, care se întinde pe o linie sau o suprafață.

Numărul și amplasarea surselor acustice echivalente

Sursele acustice reale sunt modelate cu ajutorul unor surse acustice echivalente reprezentate de una sau mai multe surse punctiforme, astfel încât puterea acustică totală a sursei reale corespunde sumei puterilor acustice individuale atribuite diferitelor surse punctiforme.

Normele generale care trebuie aplicate în ceea ce privește definirea numărului surselor punctiforme care urmează să fie utilizate sunt:

2.4.1.1. surse liniare sau de suprafață în cazul cărora dimensiunea cea mai mare este mai mică de 1/2 din distanța dintre sursă și receptor; pot fi modelate ca surse punctiforme individuale;

2.4.1.2. sursele în cazul cărora dimensiunea cea mai mare este mai mare de 1/2 din distanța dintre sursă și receptor pot fi modelate ca o serie de surse punctiforme incoerente ale unei linii sau o serie de surse punctiforme incoerente ale unei suprafețe, astfel încât pentru fiecare dintre aceste surse să fie îndeplinită condiția referitoare la 1/2 din distanță. Distribuirea pe o suprafață poate include distribuirea verticală a surselor punctiforme;

2.4.1.3. pentru sursele în cazul cărora cele mai mari dimensiuni în înălțime sunt de peste 2 m sau apropiate de cea a solului, trebuie să se acorde o atenție deosebită înălțimii sursei. Dublarea numărului de surse, redistribuirea acestora numai în componenta z, nu poate conduce la un rezultat mult mai bun pentru această sursă;

2.4.1.4. în cazul oricărei surse, dublarea numărului de surse pe zona sursei (în toate dimensiunile) nu poate conduce la un rezultat mult mai bun.

Poziția surselor sonore echivalente nu poate fi fixă, având în vedere numărul mare de configurații pe care le poate avea o zonă industrială. În mod normal, se aplică cele mai bune practici.

2.4.2. Emisia de putere acustică

Generalități

Următoarele informații constituie setul complet de date de intrare pentru calculele privind propagarea sunetului cu metodele care trebuie utilizate pentru cartografierea zgomotului:

2.4.2.1. spectrul nivelului de putere acustică emisă în benzi de octavă;

2.4.2.2. orele de lucru (zi, seară, noapte, în medie pe an);

2.4.2.3. amplasare (coordonate x, y) și elevația (z) sursei de zgomot;

2.4.2.4. tipul sursei (punctiformă, liniară, de suprafață);

2.4.2.5. dimensiunile și orientarea;

2.4.2.6. condițiile de funcționare a sursei;

2.4.2.7. directivitatea sursei;

Puterea acustică a surselor punctiforme, liniare și de suprafață trebuie să fie definită ca pentru o sursă punctiformă, puterea acustică LW și directivitatea ca o funcție a celor trei coordonate ortogonale (x, y, z);

Pot fi definite două tipuri de surse liniare:

surse liniare reprezentând benzi transportoare, conducte și altele asemenea, puterea acustică per metru de lungime LW și directivitatea ca funcție a celor două coordonate ortogonale pe axa sursei liniare, și

sursele liniare reprezentând vehicule în mișcare se calculează cu formula 2.2.1.

Pentru o sursă de suprafață, puterea acustică per metru pătrat LW/m2 şi pentru nicio directivitate (fie orizontală sau verticală).

Programul de lucru este un element esențial pentru calculul nivelurilor de zgomot. Programul de lucru este dat pentru perioadele de zi, de seară și de noapte și, dacă propagarea utilizează diferite clase meteorologice definite în fiecare dintre perioadele de zi, de noapte și de seară, atunci o distribuție mai precisă a orelor de lucru este furnizată în subperioade care corespund distribuirii claselor meteorologice. Aceste informații trebuie să se bazeze pe o medie anuală.

Corecția pentru programul de lucru, care se adaugă la puterea acustică a sursei pentru a defini puterea acustică corectată care va fi utilizată pentru calculele fiecărei perioade de timp, CW în dB, se calculează după cum urmează:

unde:

T reprezintă sursa activă într-un interval de timp pe baza unei situații medii anuale, în ore;

Tref este perioada de timp de referință în ore (de exemplu, ziua este de 12 ore, seara de 4 ore și noaptea de 8 ore).

Pentru mai multe surse dominante, corecția privind media anuală a orelor de lucru este estimată la o toleranță de cel puțin 0,5 dB pentru a obține o precizie acceptabilă (aceasta este echivalentă unei marje de eroare de cel mult 10% în definiția perioadei active a sursei).

2.4.3. Directivitatea sursei

Directivitatea sursei este strâns legată de poziția sursei sonore echivalente apropiate de suprafețele învecinate. Întrucât metoda de propagare ia în considerare procesul de reflecție a suprafețelor învecinate, precum și absorbția acustică a acesteia, este necesar să se analizeze cu atenție amplasarea suprafețelor învecinate. În general, aceste două cazuri vor fi întotdeauna distinse:

2.4.3.1. puterea acustică și directivitatea unei surse este stabilită și date în raport cu o anumită sursă reală atunci când aceasta se află în câmp deschis (cu excepția efectului terenului). Acest lucru este în conformitate cu definițiile privind propagarea, dacă se presupune că nu există o suprafață învecinată mai mică de 0,01 m de la sursă și suprafețele cu o dimensiune de 0,01 m sau mai mult sunt incluse în calculul propagării;

2.4.3.2. puterea acustică și directivitatea unei surse sunt stabilite și date în raport cu o anumită sursă reală atunci când aceasta este introdusă într-un loc specific și, prin urmare, puterea acustică și directivitatea unei surse sunt, de fapt, unele „echivalent“, deoarece acestea cuprind modelarea efectului suprafețelor învecinate. Aceasta este definită în „câmp semideschis“ în conformitate cu definițiile privind propagarea. În acest caz, suprafețele învecinate modelate sunt excluse din calculul propagării.

Directivitatea va fi exprimată în calcul ca un factor ΔLW,dir,xyz (x, y, z) care trebuie adăugat la puterea acustică direcțională corectă a unei surse sonore de referință văzută de propagarea sunetului în direcția dată. Factorul poate fi dat ca o funcție a vectorului direcției definit de (x, y, z) cu:

x2+y2+z2=1

Această directivitate poate fi, de asemenea, exprimată prin intermediul altor sisteme de coordonate cum ar fi sistemele de coordonate unghiulare.

2.5. Calculul propagării zgomotului pentru sursele rutiere, feroviare, industriale.

2.5.1. Domeniul de aplicare și aplicabilitatea metodei

Prezentul document stabilește o metodă de calcul a atenuării propagării zgomotului în timpul propagării sale exterioare. Cunoscând caracteristicile sursei, această metodă prezice nivelul de presiune acustică continuă echivalentă la un punct receptor care corespunde următoarelor două tipuri specifice de condiții atmosferice:

2.5.1.1. condiții de propagare a refracției în sens descendent (înclinare verticală pozitivă a celerității sonore efective) de la sursă la receptor;

2.5.1.2. condiții atmosferice omogene (înclinare verticală nulă a celerității sonore efective) pe întreaga zonă de propagare.

Metoda de calcul descrisă în prezentul document se aplică infrastructurilor industriale și infrastructurilor de transport terestru. Prin urmare, aceasta se aplică în special infrastructurilor rutiere și feroviare. Transportul aerian este inclus în domeniul de aplicare al metodei respective numai pentru zgomotul produs în timpul operațiunilor la sol și exclude decolarea și aterizarea.

Infrastructurile industriale care emit zgomote tonale puternice sau intermitente, conform standardului SM ISO 1996-2, nu intră în domeniul de aplicare al acestei metode.

Metoda de calcul nu oferă rezultate în condiții de propagare a refracției în sens ascendent (înclinare verticală negativă a vitezei efective a sunetului), dar aceste condiții sunt aproximate prin condiții omogene la calcularea Lzsn.

Pentru a calcula atenuarea cauzată de absorbția atmosferică în cazul infrastructurii de transport, condițiile de temperatură și de umiditate se calculează în conformitate cu standardul SM SR ISO 9613-1.

Metoda furnizează rezultate pentru fiecare bandă de octavă cu frecvențe cuprinse între 63 Hz și 8000 Hz. Calculele se efectuează pentru fiecare dintre frecvențele centrale.

Obiectele înclinate cu mai mult de 15° față de verticală nu sunt considerate a fi reflectoare, dar sunt luate în considerare în toate celelalte aspecte ale propagării, cum ar fi efectele solului și difracția.

Un singur ecran este calculat ca un singur calcul de difracție, două sau mai multe ecrane pe o singură direcție sunt tratate ca o serie ulterioară de difracții individuale prin aplicarea procedurii descrise în continuare.

2.5.2. Definiții utilizate

Toate distanțele, înălțimile, dimensiunile și altitudinile utilizate în prezentul document sunt exprimate în metri (m).

Abrevierea MN reprezintă distanța în 3 dimensiuni (3D) între punctele M și N, măsurate conform unei linii drepte care face legătura între aceste puncte.

Abrevierea MN reprezintă lungimea curbată între punctele M și N, în condiții favorabile.

Este o practică obișnuită ca înălțimile reale să fie măsurate vertical, în direcția perpendiculară pe planul orizontal. Înălțimea punctelor situate deasupra solului local sunt notate cu h, înălțimea absolută a punctelor și înălțimea absolută a solului se vor nota cu litera H.

Pentru a lua în considerare relieful actual al solului pe o traiectorie de propagare, noțiunea de „înălțime echivalentă“ este introdusă, care urmează a fi marcată prin litera z. Aceasta înlocuiește înălțimile reale în ecuațiile privind efectul solului.

Nivelurile de zgomot, notate cu majuscula L, sunt exprimate în decibeli (dB) pentru fiecare bandă de frecvență în cazul în care se omite indicele A. Nivelurile sonore în decibeli dB (A) sunt reprezentate de indicele A.

Suma nivelurilor zgomotului generat de sursele incoerente reciproce este notată cu semnul  în conformitate cu următoarea definiție:

2.5.3. Considerații geometrice

Segmentarea sursei

Sursele reale sunt descrise printr-o serie de surse punctiforme sau, în cazul traficului feroviar sau rutier, prin surse liniare incoerente. Metoda de propagare presupune că sursele liniare sau zonale au fost anterior divizate pentru a fi reprezentate de o serie de surse punctiforme echivalente. Acest lucru poate avea loc după preprocesarea datelor sursei sau poate să aibă loc în cadrul componentei cu rol de deschizător de drumuri al software-ului de calcul. Modalitățile prin care a avut loc aceasta sunt în afara sferei de aplicare a metodologiei actuale.

Căile de propagare

Metoda funcționează pe baza unui model geometric, constând într-o serie de suprafețe conectate ale solului și ale obstacolelor. O cale de propagare verticală este desfășurată pe unul sau mai multe planuri verticale cu privire la planul orizontal. Pentru traiectoriile care includ reflexiile pe suprafețele verticale, nu perpendiculare, pe planul incidentului, un alt plan vertical este ulterior luat în considerare care include partea reflectată a traiectoriei de propagare. În aceste cazuri, atunci când mai multe planuri verticale sunt utilizate pentru a descrie întreaga traiectorie de la sursă la receptor, planurile verticale sunt apoi turtite, precum un paravan chinezesc desfășurat.

Înălțimile semnificative deasupra solului

Înălțimile echivalente sunt obținute din planul mediu al solului dintre sursă și receptor. Aceasta înlocuiește solul actual cu un plan fictiv reprezentând profilul mediu al terenului.

Figura 2.5.a: Înălțimi echivalente în relație cu solul

1: Relieful actual

2: Planul mediu

Înălțimea echivalentă a unui punct este înălțimea ortogonală în relație cu planul mediu al solului. Înălțimea echivalentă a solului zs și înălțimea echivalentă a receptorului zr pot fi, prin urmare, definite. Distanța dintre sursă și receptor în proiecție pe un plan mediu al solului este notată cu dp.

Dacă înălțimea echivalentă a unui punct devine negativă, și anume dacă un punct este amplasat sub planul mediu al solului, este reținută o înălțime nulă și punctul echivalent este apoi identic cu imaginea sa posibilă.

Calculul planului mediu

În planul traiectoriei, topografia (inclusiv terenul, colinele, rambleele și alte obstacole înălțate de om, clădirile,...) poate fi descrisă de o serie ordonată de puncte discrete (xk, Hk); k є {1,…,n}. Această serie de puncte definește o linie poligonală, sau, în mod echivalent, o secvență de segmente drepte Hk = akx+bk, x є [xk, xk+1]; k є {1,….n}, unde:

Planul mediu este reprezentat de o linie dreaptă Z = ax+b; x є [x1, xn], care este ajustat de linia poligonală prin intermediul unei aproximări prin metoda celor mai mici pătrate. Ecuația liniei medii poate fi ajustată analitic.

Folosind:

Coeficienții liniei drepte sunt stabiliți prin:

unde segmentele cu xk+1 = xk sunt ignorate la evaluarea ecuației 2.5.3.

Reflexiile fațadelor clădirilor și ale altor obstacole verticale.

Contribuțiile reflexiilor sunt luate în considerare prin introducerea surselor de tip imagine descrise mai jos.

2.5.4. Modelul de propagare a sunetului

Pentru un receptor R calculele se fac conform următoarelor etape:

2.5.4.1 pe fiecare cale de propagare:

2.5.4.1.1. calculul atenuării în condiții favorabile;

2.5.4.1.2. calculul atenuării în condiții omogene;

2.5.4.1.3. calculul nivelului sunetului pe termen lung pentru fiecare cale.

2.5.4.2. acumularea nivelurilor sunetului pe termen lung pentru toate căile care afectează un receptor specific care permite, prin urmare, calcularea nivelului total al sunetului la punctul receptor.

Ar trebui reținut că numai atenuările datorate efectului solului (Asol) și difracției (Adif) sunt afectate de condițiile meteorologice.

2.5.5. Procesul de calcul

Pentru o sursă punctiformă S a puterii acustice direcționale Lw,0,dir și pentru o bandă a frecvenței date, nivelul presiunii acustice continue echivalente la un punct receptor R în condiții atmosferice date este obținut conform ecuațiilor de mai jos.

Nivelul sunetului în condiții favorabile (LF) pentru o traiectorie (S,R)

Coeficientul AF reprezintă atenuarea totală de-a lungul traiectoriei de propagare în condiții favorabile și este defalcat după cum urmează:

AF=Adiv+Aatm+ Ahotar,F,                                                                                 (2.5.6)

unde

Adiv este atenuarea datorată divergenței geometrice;

Aatm este atenuarea datorată absorbției atmosferice;

Ahotar,F este atenuarea datorată limitei mediului de propagare în condiții favorabile. Poate conține următorii coeficienți:

Asol,F care este atenuarea datorată solului în condiții favorabile;

Adif,F care este atenuarea datorată difracției în condiții favorabile.

Pentru o anumită traiectorie și bandă de frecvență sunt posibile următoarele două scenarii:

fie Asol,F este calculată fără difracție (Adif,F = 0 dB) și Ahotar,F = A,sol,F

fie Adif,F este calculată. Efectul solului este luat în considerare în ecuația Adif,F în sine (A,sol,F = 0 dB). Prin urmare, se obține Ahotar,F = Adif,F.

Nivelul sunetului în condiții omogene (LH) pentru o traiectorie (S,R)

Procedura este strict identică celei a condițiilor favorabile prezentate în secțiunea anterioară.

Coeficientul AH reprezintă atenuarea totală de-a lungul traiectoriei de propagare în condiții omogene și este defalcat după cum urmează:

AH=Adiv+Aatm+ Ahotar,H                                                                                 (2.5.8)

unde

Adiv este atenuarea datorată divergenței geometrice;

Aatm este atenuarea datorată absorbției atmosferice;

Ahotar,H este atenuarea datorată limitei mediului de propagare în condiții omogene. Poate conține următorii coeficienți:

Asol,H care este atenuarea datorată solului în condiții omogene;

Adif,H care este atenuarea datorată difracției în condiții omogene.

Pentru o anumită traiectorie și bandă de frecvență sunt posibile următoarele două scenarii:

fie Αsol,H (Adif,H = 0 dB) este calculată fără difracție și 
Ahotar,H = Αsol,H;

fie Adif,H (Αsol,H = 0 dB) este calculată. Efectul solului este luat în considerare în ecuația Adif,H în sine. Prin urmare, se obține Ahotar,F = Adif,F.

Abordarea statistică din cadrul zonelor urbane pentru o traiectorie (S,R)

În zonele urbane, o abordare statistică a calculului propagării sunetului în spatele primei linii a clădirilor este permisă, de asemenea, cu condiția ca o astfel de metodă să fie documentată corespunzător, inclusiv informațiile relevante privind calitatea metodei. Această metodă poate înlocui calculul Ahotar,H și Ahotar,F printr-o aproximare a atenuării totale pentru traiectoria directă și toate reflexiile. Calculul se va baza pe densitatea medie a clădirii și înălțimea medie a tuturor clădirilor din zonă.

Nivelul sunetului pe termen lung pentru o traiectorie (S,R)

Nivelul sunetului „pe termen lung” de-a lungul unei căi pornind de la o sursă punctiformă dată este obținut din suma logaritmică a energiei sonore ponderate în condiții omogene și energia sonoră în condiții favorabile.

Aceste niveluri ale sunetului sunt ponderate de probabilitatea medie p a condițiilor favorabile în direcția traiectoriei (S,R):

NB: Valorile probabilității pentru p sunt exprimate în procentaje. Astfel, de exemplu, dacă valoarea probabilității este 82%, ecuația (2.5.9) va avea valoarea p = 0,82.

Nivelul sunetului pe termen lung la punctul R pentru toate căile

Nivelul sunetului total pe termen lung la receptor pentru o bandă de frecvență este obținut de contribuțiile energetice însumate din toate căile N, cu toate tipurile incluse:

unde

n este indicele căilor dintre S și R.

Luarea în considerare a reflexiilor prin intermediul surselor de tip imagine este descrisă mai jos.      Procentajul probabilității condițiilor favorabile în cazul unei căi reflectate pe un obstacol vertical se consideră a fi identic probabilității traiectoriei directe.

Dacă S’ este sursa de tip imagine a S, atunci probabilitatea p’ a traiectoriei (S’,R) se consideră a fi egală probabilității p a traiectoriei (Si ,R).

Nivelul sunetului pe termen lung la punctul R în decibeli A (dBA)

Nivelul total al sunetului în decibeli A (dBA) este obținut prin însumarea nivelurilor fiecărei benzi de frecvență:

unde i este indicele benzii de frecvență. AWC reprezintă corecția de ponderare pe curba A, după cum urmează:

|  | Frecvenţa [Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AWCf,i[dB] | -26,2 | -16,1 | -8,6 | -3,2 | 0 | 1,2 | 1,0 | -1,1" |

Acest nivel LAeq,LT constituie rezultatul final, și anume nivelul de presiune acustică pe termen lung ponderat pe curba A la punctul receptor la un interval de timp de referință specific (de exemplu, ziua, seara, noaptea sau pe o perioadă mai scurtă din cursul zilei, al serii sau al nopții).

2.5.6. Calculul propagării zgomotului pentru sursele rutiere, feroviare și industriale

2.5.6.1. Divergența geometrică

Atenuarea datorată divergenței geometrice, Adiv, corespunde unei reduceri a nivelului sonor ca urmare a distanței de propagare. Pentru o sursă sonoră punctiformă în câmp deschis, atenuarea în dB este dată de:

unde d este distanța de orientare directă 3D dintre sursă și receptor.

Absorbția atmosferică

Atenuarea datorată absorbției atmosferice Aatm în timpul propagării pe o distanță d este dată în dB de ecuația:

Unde.

d este distanța de orientare directă 3D dintre sursă și receptor în m;

αatm este coeficientul atenuării atmosferice dB/km la frecvența centrală nominală pentru fiecare bandă de frecvență, în conformitate cu standardul SM SR ISO 9613-1.

Valorile coeficientului αatm sunt date pentru o temperatură de 15°C, o umiditate relativă de 70% și o presiune atmosferică de 101.325,00 Pa. Acestea sunt calculate cu frecvențele centrale exacte ale benzii de frecvență. Aceste valori sunt în conformitate cu standardul SM SR ISO 9613-1. Media meteorologică pe termen lung va fi folosită dacă sunt disponibile date meteorologice.

2.5.6.2. Efectul solului

Atenuarea datorată efectului solului este în principal rezultatul interferenței dintre sunetul reflectat și sunetul care este propagat direct de la sursă la receptor. Este fizic legat de absorbția acustică a solului deasupra căruia este propagată unda sonoră. Cu toate acestea, depinde, de asemenea, semnificativ de condițiile atmosferice din timpul propagării, deoarece curbarea razei modifică înălțimea traiectoriei deasupra solului și face efectele solului și terenului din apropierea sursei mai mult sau mai puțin semnificative.

În cazul în care propagarea dintre sursă și receptor este afectată de orice obstacol al planului de propagare, efectul solului este calculat separat de partea sursei și a receptorului. În acest caz, zs și zr se referă la poziția sursei echivalente și/sau a receptorului conform indicațiilor de mai jos dacă calculul difracției Adif este prezentat.

2.5.6.3. Caracterizarea acustică a solului

Proprietățile acustice ale absorbției solului sunt în principal legate de porozitatea sa. Solul compact este în general reflectant, iar solul poros este absorbant.

Pentru cerințele operaționale de calcul, absorbția acustică a solului este reprezentată de un coeficient adimensional G, între 0 și 1. G este independent de frecvență. Tabelul 2.5.a oferă valorile G pentru solul din aer liber. În general, media coeficientului G pe o cale are valori cuprinse între 0 și 1.

Tabelul 2.5.a: Valorile G pentru diferite tipuri de sol

| Descrierea | Tipul | (kPa·s/m2) | Valoarea G |
| --- | --- | --- | --- |
| Foarte moale (zăpadă sau acoperit cu mușchi) | A | 12,5 | 1 |
| Sol moale din pădure (strat subțire, strat dens acoperit cu iarbă sau strat gros acoperit cu mușchi) | B | 31,5 | 1 |
| Sol necompactat, afânat (gazon, iarbă, sol afânat) | C | 80 | 1 |
| Sol normal necompactat (soluri de pădure, pășuni) | D | 200 | 1 |
| Câmp compactat și pietriș (pajiști compactate, zone de parc) | E | 500 | 0.7 |
| Sol dens compactat (drum cu pietriș, parcare) | F | 2.000 | 0.3 |
| Suprafețe dure (majoritatea asfalt normal, beton) | G | 20.000 | 0 |
| Suprafețe foarte dure și dense (asfalt dens, beton, apă) | H | 200.000 | 0 |

Gpropagare este definit ca fracția solului absorbant prezent pe întreaga cale acoperită.

Atunci când sursa și receptorul sunt apropiate astfel încât dp ≤ 30(zs + zr), distincția dintre tipul de sol aflat în apropierea sursei și tipul de sol aflat în apropierea receptorului este neglijabilă. Pentru a lua în considerare această observație, factorul solului Gpropagare este corectat, prin urmare, în cele din urmă după cum urmează:

G'propagare=.Gpropagare dp30(zs+zr)+Gs(1-dp30(zs+zr))     dacă dp≤30(zs+zr)     Gpropagare                                     în caz contrar                         (2.5.14)

unde.

Gs este factorul solului pentru zona sursei;

Gs = 0 pentru platforme rutiere, șinele fără traverse;

Gs = 1 pentru liniile feroviare pe balast;

Nu există un răspuns general în cazul surselor și uzinelor industriale.

G poate fi legat de rezistivitatea fluxului.

Figura 2.5.b: Determinarea coeficientului solului Gpropagare pe o cale de propagare

dp=d1+d2+d3+d4

Gpropagare=(0.d1+0.d2+1.d3+1.d4)/dp=(d3+d4) /dp

Distanțele dn sunt determinate de proiecția bidimensională pe planul orizontal.

Următoarele două subsecțiuni privind calculele în condiții favorabile și omogene introduc simbolurile generice Gw și Gm pentru absorbția solului. Tabelul 2.5.b prevede corespondența dintre aceste simboluri și variabilele Gpropagare și G´propagare.

Tabelul 2.5.b: Corespondența dintre Gw și Gm și (Gpropagare, G´propagare)

|  | Condiții omogene |  |  | Condiții favorabile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asol | ∆sol (S,O) | ∆sol (O,R) | Asol | ∆sol (S,O) | ∆sol (O,R) |
| Gw | G’propagare |  | Gpropagare |  |  |  |
| Gm | G’propagare |  | Gpropagare | G’propagare |  | Gpropagare |

Calculele în condiții omogene

Atenuarea cauzată de efectul solului în condiții omogene se calculează conform următoarelor ecuații: dacă Gpropagare ≠ 0

Asol,H=max-10×lg4k2dp2zs2-2Cfkzs+Cfk)zr2-2Cfkzr+Cfk)], Asol,H,min ),             (2.5.15)

unde

fm este frecvența centrală nominală a benzii de frecvență în cauză, în Hz;

c este viteza sunetului în aer, considerată egală cu valoarea 340 m/s, Cf este definit de:

în cazul în care valorile lui w se obțin cu ajutorul ecuației de mai jos:

Ḡ w pot fi egale fie cu Gpropagare, fie cu G’propagare dacă efectul solului este calculat cu sau fără difracție și conform naturii solului de sub sursă (sursă reală sau difractată). Acestea sunt prevăzute în următoarele subsecțiuni și sunt rezumate în tabelul 2.5.b.

Asol, H,min=-31-Gm                                                                                                                       (2.5.18)

este limita inferioară a Asol,H.

Pentru o cale (Si, R) în condiții omogene fără difracție:

Ḡw = G’ propagare

Ḡm = G’ propagare

Cu difracție, a se vedea secțiunea privind difracția pentru definițiile Ḡw și Ḡm.

dacă G propagare = 0: Asol H = ‒3 dB

Coeficientul –3(1 – Ḡm) nu ia în considerare faptul că, atunci când sursa și receptorul sunt îndepărtate, prima sursă de reflexie nu se mai află pe platformă, ci pe teren natural.

Calculul în condiții favorabile

Efectul solului în condiții favorabile se calculează cu ecuația Asol,H, cu condiția să se facă următoarele modificări:

Dacă G propagare ≠ 0

În ecuaţia 2.5.15 (Asol,H), înălţimile zs şi zr sunt înlocuite cu zs + δ zs + δ zT şi, respectiv, zr + δ zr + δ zT, unde:

Limita inferioară a Asol,F (calculată fără modificarea înălțimilor) depinde de geometria traiectoriei:

Asol,F,min=-31-Gm     dacă dp≤30(zs+zr).-31-Gm*1+21-30(zs+zr)dp       în caz contrar                                          (2.5.20)

Dacă Gpropagare = 0

Asol,F, = Asol,F,min

Corecțiile înălțimii δ zs și δ zr asigură efectul deformării sunetului.

δ zT reprezintă efectul de turbulență.

Ḡm pot fi egale fie cu G propagare, fie cu G’propagare dacă efectul solului este calculat cu sau fără difracție și conform naturii solului de sub sursă (sursă reală sau difractată). Acestea sunt prevăzute în următoarele subsecțiuni.

Pentru o cale (Si, R) în condiții favorabile fără difracție:

Ḡw = G propagare în ecuația (2.5.17);

Ḡm = G’propagare .

Cu difracție, a se vedea următoarea secțiune pentru definițiile Ḡw și Ḡm.

Difracție

Ca o regulă generală, difracția va fi studiată la capătul superior al fiecărui obstacol de pe calea de propagare. În cazul în care calea depășește „suficient“ limita difracției, Adif = 0 poate fi stabilită și se poate calcula unda directă, în special prin evaluarea Asol.

În practică, următoarele specificații sunt luate în considerare în planul vertical unic care conține atât sursa, cât și receptorul (un paravan chinezesc aplatizat, în cazul unei traiectorii care include reflecții). Unda directă de la sursă la receptor este o linie dreaptă în condiții de propagare omogene și o linie curbă (un arc a cărui rază depinde de lungimea undei directe) în condiții de propagare favorabile.

Dacă unda directă nu este blocată, se caută muchia D care produce cea mai mare diferență de lungime a traiectoriei δ (cea mai mică valoare absolută, deoarece aceste diferențe de lungime a traiectoriei sunt negative). Difracția este luată în considerare:

dacă această diferență de lungime a traiectoriei este mai mare de -λ/20; și

dacă criteriul Rayleigh este îndeplinit.

Aceste condiții sunt îndeplinite dacă δ este mai mare de λ/4 – δ*, unde δ* este diferența de lungime a traiectoriei calculată cu aceeași muchie D, dar față de sursa în oglindă S*, calculată cu planul mediu al solului pe partea sursei, și față de receptorul în oglindă R*, calculat cu planul mediu al solului pe partea receptorului. Pentru a calcula δ* se iau în considerare numai punctele S*, D și R*, celelalte muchii care blochează traiectoria S*->D->R* fiind neglijate.

Pentru considerațiile de mai sus, lungimea de undă λ se calculează utilizând frecvența centrală nominală și viteza sunetului de 340 m/s.

Dacă aceste două condiții sunt îndeplinite, muchia D separă partea sursei de partea receptorului și se calculează două planuri medii separate ale solului, iar Adif se calculează după cum se arată în restul acestei părți. În caz contrar, nu se ia în considerare atenuarea prin difracție pentru această traiectorie și se calculează un plan mediu comun al solului pentru traiectoria S->R, iar Asol se calculează fără difracție (Adif = 0 dB). Această regulă se aplică atât în condiții omogene, cât și în condiții favorabile.

Atunci când, pentru o anumită bandă de frecvență, se face un calcul conform procedurii descrise în prezenta secțiune, Asol este stabilită ca fiind egală cu 0 dB la calcularea atenuării totale. Efectul solului este luat în considerare în mod direct în ecuația de calcul a difracției generale.

Ecuațiile propuse aici sunt utilizate pentru procesarea difracției pe ecrane subțiri, ecrane groase, clădiri, berme de pământ (naturale sau artificiale), și pe marginile rambleurilor, excavațiilor și pe viaducte.

Atunci când mai multe obstacole difractante sunt întâlnite pe o cale de propagare, ele sunt tratate ca o difracție multiplă prin aplicarea procedurii descrise în secțiunea următoare pentru calcularea diferenței traiectoriei.

Procedurile prezentate aici sunt utilizate pentru a calcula atenuările atât în condiții omogene, cât și în condiții favorabile. Deformarea undei este luată în considerare în calculul diferenței traiectoriei și pentru a calcula efectele solului înainte și după difracție.

Principiile generale

Figura 2.5.c ilustrează metoda generală pentru calculul atenuării cauzate de difracție. Această metodă se bazează pe descompunerea traiectoriei de propagare în două părți: calea „de pe partea sursei“, situată între sursă și punctul de difracție, și „calea de pe partea receptorului“, situată între punctul de difracție și receptor.

Se calculează următoarele:

un efect al solului, pe partea sursei ∆sol (S, O);

un efect al solului, pe partea receptorului ∆sol (S, O)

și trei difracții:

între sursa S și receptorul R: ∆dif (S, R);

între sursa de imagine S’ și R: ∆dif (S’, R);

între sursa S și receptorul de imagine R’: ∆dif (S, R’).

Figura 2.5.c: Geometria calculului atenuării datorate difracției

1:Partea sursei

2:Partea receptorului

unde:

S este sursa;

R este receptorul;

S’ este sursa de imagine în relație cu partea sursei planului mediu al solului;

R’ este receptorul de imagine în relație cu partea receptorului planului mediu al solului;

O este punctul de difracție;

zs este înălțimea echivalentă a sursei S în relație cu partea sursei planului mediu;

zo,s este înălțimea echivalentă a punctului de difracție O în relație cu partea sursei planului mediu al solului;

zr este înălțimea echivalentă a receptorului R în relație cu partea sursei planului mediu;

zo,r este înălțimea echivalentă a punctului de difracție O în relație cu partea receptorului planului mediu al solului.

Asimetria solului dintre sursă și punctul de difracție și dintre punctul de difracție și receptor este luată în considerare prin intermediul înălțimilor echivalente calculate în relație cu planul mediu al solului, mai întâi partea sursei și apoi partea receptorului (două planuri medii ale solului), conform metodei descrise în secțiunea privind înălțimile semnificative de deasupra solului.

Difracția pură

Pentru difracția pură, fără efecte ale solului, atenuarea este dată de:

λ este lungimea undei la frecvența centrală nominală a benzii de frecvență în cauză;

δ este diferența traiectoriei dintre calea difractată și calea directă (a se vedea următoarea secțiune privind calculul diferenței traiectoriei);

C" este coeficientul utilizat pentru a lua în considerare difracțiile multiple:

C" = 1 pentru o difracție individuală.

Pentru difracția multiplă, dacă e este distanța totală pe traiectorie dintre primul și ultimul punct de difracție (a se utiliza unde curbate în cazul condițiilor favorabile) și dacă e depășește 0,3 m (în caz contrar, C" = 1), acest coeficient este definit de ecuația:

Valorile ∆dif vor fi stabilite:

dacă ∆dif < 0: ∆dif = 0 dB;

dacă ∆dif > 25: ∆dif = 25 dB pentru o difracție pe limita orizontală și numai pentru coeficientul ∆dif care figurează în calculul Adif. Această limită superioară nu trebuie aplicată în coeficienții ∆dif care intervin în calculul ∆sol sau pentru o difracție de pe limita verticală (difracție laterală) în cazul cartografierii acustice industriale.

Calculul diferenței traiectoriei

Diferența traiectoriei δ este calculată într-un plan vertical care conține sursa și receptorul. Aceasta este o aproximare în ceea ce privește principiul Fermat. Aproximarea rămâne aplicabilă în acest caz (surse liniare). Diferența traiectoriei δ se calculează ca în următoarele figuri, pe baza situațiilor întâlnite.

Condiții omogene

Figura 2.5.d: Calculul diferenței traiectoriei în condiții omogene. O, O1 și O2 
sunt punctele de difracție

Notă: Pentru fiecare configurare, este dată expresia δ.

Condiții favorabile

Figura 2.5.e: Calculul diferenței traiectoriei în condiții favorabile (difracție unică)

În condiții favorabile, se consideră că cele trei unde sonore curbate au o rază de curbare identică Γ definită de:

unde d este definit de distanța în spațiul tridimensional dintre sursă și receptor pe traiectoria nedesfășurată.

Lungimea curburii unei unde sonore MN este notată cu     în condiții favorabile. Această lungime este egală cu:

În principiu, trei scenarii ar trebui luate în considerare la calculul diferenței traiectoriei în condiții favorabile ΔFδF (a se vedea figura 2.5.e). În practică, sunt suficiente două ecuații:

dacă unda sonoră directă SR este mascată de obstacol (primul și al doilea caz din figura 2.5.e):

-dacă unda sonoră directă SR este mascată de obstacol (al treilea caz în figura 2.5.e):

unde A este punctul de intersecție al undei sonore SR cu prelungirea obstacolului difractant.

Pentru difracții multiple în condiții favorabile:

se determină corpul convex prin diverse limite de difracție potențiale;

se elimină limitele de difracție care nu sunt la limita corpului convex;

se calculează δF pe baza lungimilor undei sonore curbate, prin întreruperea traiectoriei difractate în cât mai multe segmente curbate, după caz (a se vedea figura 2.5.f)

În condiții favorabile, traiectoria de propagare în planul de propagare vertical constă întotdeauna din segmentele unui cerc a cărui rază este dată de distanța în spațiul tridimensional dintre sursă și receptor, ceea ce înseamnă că toate segmentele unei traiectorii de propagare au aceeași rază a curburii. Dacă arcul direct dintre sursă și receptor este blocat, traiectoria de propagare se definește ca fiind cea mai scurtă combinație convexă de arcuri care înfășoară toate obstacolele. În acest context, convex înseamnă că, la fiecare punct de difracție, segmentul undei care părăsește punctul este deviat în jos față de segmentul undei care se îndreaptă spre punct.

Figura 2.5.f. Exemplu de calcul al diferenței de traiectorie în condiții favorabile, în cazul difracțiilor multiple

În scenariul prezentat în figura 2.5.f diferența de cale este:

2.5.29

Calculul atenuării Adif

Atenuarea datorată difracției, având în vedere efectele solului de pe partea sursei și de pe partea receptorului, se calculează în conformitate cu următoarele ecuații generale:

Adif=∆dif(S,R)+∆sol (S,O)+∆sol(On,R)                                                       2.5.30

unde

∆dif (S, R) este atenuarea datorată difracției dintre sursa S și receptorul R;

∆sol (S,O) este atenuarea datorată efectului solului de pe partea sursei, ponderată de difracția de pe partea sursei, unde se înțelege că O=O1 în cazul difracțiilor multiple conform figurii 2.5.f;

∆sol(O,R) este atenuarea datorată efectului solului de pe partea receptorului, ponderată în raport cu difracția de pe partea receptorului (a se vedea următoarea subsecțiune privind calculul coeficientului ∆sol(O,R).

Calculul coeficientului ∆sol(S,O)

∆sol (S,O)=-20×lg1+10-Asol(S,O)/20-1.10-(∆difS',R-∆dif(S,R)/20),          (2.5.31)

unde:

Asol(S,O) este atenuarea datorată efectului solului între sursa S și punctul de difracție O. Acest termen se calculează astfel cum se arată în subsecțiunea anterioară privind calculul în condiții omogene și în subsecțiunea anterioară privind calculul în condiții favorabile, aplicând următoarele ipoteze:

zr = zo,s;

Gpropagare se calculează între S şi O;

în condiții omogene: Ḡw = G'propagare în ecuația (2.5.17), Ḡm = G'propagare în ecuația (2.5.18);

în condiții favorabile: Ḡw = Gpropagare în ecuația (2.5.17), Ḡm = G'propagare în ecuația (2.5.20);

Δdif(S',R) este atenuarea datorată difracției între sursa-imagine S' și R, calculată ca în subsecțiunea anterioară privind Difracția pură;

Δdif(S,R) este atenuarea datorată difracției între S și R, calculată ca în subsecțiunea anterioară privind Difracția pură.

În cazul special în care sursa se află sub planul mediu al solului: Δdif(S,R) = Δdif(S',R) și Δsol(S,O) = Asol(S,O).

Calculul termenului Δsol(O,R)

∆sol (O,R)=-20×lg1+10-Asol(O,R)/20-1.10-(∆difS',R-∆dif(S,R)/20),          (2.5.32)

unde

Asol(O,R) este atenuarea datorată efectului solului între punctul de difracție O și receptorul R. Acest termen se calculează astfel cum se arată în subsecțiunea anterioară privind calculul în condiții omogene şi în subsecțiunea anterioară privind calculul în condiții favorabile, aplicând următoarele ipoteze:

zs = zo,r

Gpropagare se calculează între O şi R.

Corecţia G'propagare nu trebuie luată în considerare în acest caz, deoarece sursa avută în vedere este punctul de difracţie. Prin urmare, la calculul efectelor produse de sol se utilizează Gpropagare, inclusiv pentru termenul ecuaţiei aferent limitei inferioare, care devine -3(1- Gpropagare).

în condiţii omogene, Ḡw = Gpropagare în ecuaţia (2.5.17) şi Ḡm = Gpropagare în ecuaţia (2.5.18).

în condiții favorabile, Ḡw = Gpropagare în ecuația (2.5.17) şi Ḡm = Gpropagare în ecuația (2.5.20).

Δdif(S,R') este atenuarea datorată difracției între S și receptorul-imagine R', calculată ca în subsecțiunea anterioară privind difracția pură;

Δdif(S,R) este atenuarea datorată difracției între S şi R, calculată ca în subsecțiunea anterioară privind difracția pură.

În cazul special în care receptorul se află sub planul mediu al solului: Δdif(S,R') = Δdif(S,R) și Δsol(O,R) = Asol(O,R).

Scenarii pentru muchia verticală

Ecuația (2.5.21) poate fi utilizată pentru a calcula difracțiile pe muchiile verticale (difracții laterale) în cazul zgomotului industrial. În acest caz, se consideră că Adif = Δdif(S,R) și se păstrează termenul Asol. În plus, Aatm și Asol se calculează utilizând lungimea totală a traiectoriei de propagare. Adiv se calculează în continuare utilizând lungimea totală a traiectoriei de propagare. Adiv se calculează în continuare utilizând distanța directă d. Ecuațiile (2.5.8) și, respectiv, (2.5.6) devin:

AH=Adiv+Aatmpropagare+Asol,Hpropagare+∆dif,H(S,R)                                          (2.5.33)
      AF=Adiv+Aatmpropagare+Asol,Fpropagare+∆dif,H(S,R)                                          (2.5.34)

∆dif este utilizată efectiv în condiții omogene în ecuația (2.5.34).

Difracția laterală este luată în considerare numai în cazurile în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

sursa este o sursă punctiformă reală, nefiind produsă prin segmentarea unei surse extinse, cum ar fi o sursă liniară sau de suprafață;

sursa nu este o sursă în oglindă, creată pentru a calcula o reflexie;

unda directă dintre sursă și receptor se situează în întregime deasupra profilului terenului.

În planul vertical care conține S și R, diferența de lungime a traiectoriei δ este mai mare ca 0, ceea ce înseamnă că unda directă este blocată. Prin urmare, în unele situații, difracția laterală poate fi luată în considerare în condiții de propagare omogene, dar nu și în condiții de propagare favorabile.

Dacă toate aceste condiții sunt îndeplinite, se iau în considerare până la două traiectorii de propagare difractate lateral, pe lângă traiectoria de propagare difractată din planul vertical care conține sursa și receptorul. Planul lateral este definit ca fiind planul perpendicular pe planul vertical și care conține, de asemenea, sursa și receptorul. Zonele de intersecție cu acest plan lateral sunt trasate ținând seama de toate obstacolele penetrate de unda directă de la sursă la receptor. În planul lateral, cea mai scurtă legătură convexă dintre sursă și receptor, care constă din segmente drepte și înconjoară aceste zone de intersecție, definește muchiile verticale luate în considerare atunci când se trasează traiectoria de propagare difractată lateral.

În vederea calculării atenuării la sol pentru o traiectorie de propagare difractată lateral, planul mediu al solului dintre sursă și receptor se calculează ținând seama de profilul solului situat vertical sub traiectoria de propagare. Dacă, în proiecția pe un plan orizontal, o traiectorie laterală de propagare intersectează proiecția unei clădiri, acest lucru este luat în considerare la calculul cale (de obicei, = 0) şi la calculul planului mediu al solului cu înălțimea verticală a clădirii.

Reflexii pe obstacole verticale

Atenuarea prin absorbție

Reflexiile privind obstacolele verticale sunt gestionate prin intermediul surselor de imagine. Reflexiile pe fațadele clădirilor și barierele fonice sunt tratate în acest mod.

Suprafețele obiectelor sunt considerate reflectoare numai dacă înclinația lor față de verticală este mai mică de 15°. Reflexiile se iau în considerare numai pentru traiectoriile din planul de propagare vertical, respectiv nu pentru traiectoriile difractate lateral. Pentru traiectoria incidentă și cea reflectată, și presupunând că suprafața reflectoare este verticală, punctul de reflexie (care se află pe obiectul reflector) este stabilit utilizând linii drepte în condiții de propagare omogene și linii curbe în condiții de propagare favorabile. Înălțimea reflectorului, măsurată prin punctul de reflexie și văzută din direcția undei incidente, este de cel puțin 0,5 m. După proiecția pe un plan orizontal, lățimea reflectorului, măsurată prin punctul de reflexie și văzută din direcția undei incidente, este de cel puțin 0,5 m.

Obstacolele în cazul cărora cel puțin o dimensiune este mai mică de 0,5 m vor fi ignorate în calculul reflexiei, cu excepția configurațiilor speciale.

De reținut că reflexiile pe sol nu sunt luate în considerare aici. Acestea sunt luate în considerare în calculele atenuării cauzate de limite (sol, difracție).

Dacă LWS este nivelul puterii sursei S și αr coeficientul de absorbție pe suprafața obstacolului definit în standardul SM EN 1793-1, atunci nivelul de putere al sursei de imagine S’ este egal cu:

unde 0 ≤ αr < 1

Atenuările propagării descrise mai sus sunt apoi aplicate acestei căi (sursă de imagine, receptor), asemenea traiectoriei directe.

Figura 2.5.g: Reflexia speculară pe un obstacol tratat prin metoda sursei de imagine 
(S: sursa, S’: sursa de imagine, R: receptor)

Atenuarea prin retrodifracție

În cercetarea geometrică a căilor de sunet, în timpul reflexiei pe un obstacol vertical (ziduri barieră, clădire), poziția impactului undei în raport cu muchia superioară a acestui obstacol determină proporția mai mult sau mai puțin semnificativă a energiei reflectate efectiv. Această pierdere a energiei acustice atunci când unda este reflectată are denumirea de atenuare prin retrodifracție.

În cazul reflexiilor multiple potențiale între două ziduri verticale, se va lua în considerare cel puțin prima reflexie.

În cazul unui șanț (a se vedea, de exemplu, figura 2.5.h), atenuarea prin retrodifracție se aplică fiecărei reflexii pe pereții de susținere.

Figura 2.5.h: Unda de sunet reflectată la ordinul de 4 pe o linie aflată într-un șanț: secțiunea transversală actuală (partea superioară), secțiunea transversală nedesfășurată 
(partea inferioară)

În această reprezentare, unda de sunet ajunge la receptor „trecând succesiv prin“ pereții de susținere a șanțului, care pot fi prin urmare comparați cu deschiderile.

La calcularea propagării printr-o deschidere, câmpul sonor la receptor este suma câmpului direct la câmpul difractat de muchiile deschiderii. Acest câmp difractat asigură continuitatea tranziției dintre zona liberă și zona umbrită. Atunci când unda se apropie de muchia deschiderii, câmpul deschis este atenuat. Calculul este identic celui al atenuării de către o barieră în zona liberă.

Diferența traiectoriei δ’ asociate cu fiecare retrodifracție este opusul diferenței traiectoriei dintre S și R relativ la fiecare muchie superioară O, aceasta având în vedere o secțiune transversală desfășurată (a se vedea figura 2.5.i).

Figura 2.5.i: Diferența traiectoriei pentru a doua reflexie

Semnul „minus“ al ecuației (2.5.36) înseamnă că receptorul este luat în considerare în această situație în zona liberă.

Atenuarea prin retrodifracție ∆retrodif este obținută prin ecuația (2.5.37), care este similară ecuației (2.5.21) cu simboluri refăcute.

Această atenuare se aplică undei directe de fiecare dată când „trece prin“ (se reflectă pe) un zid sau o clădire. Nivelul de putere al sursei de imagine S’ devine astfel:

În configurațiile complexe de propagare, difracțiile pot exista între reflexii sau între receptor și reflexii. În acest caz, retrodifracția pereților este estimată prin luarea în considerare a traiectoriei dintre sursă și primul punct de difracție R’ [prin urmare considerat receptorul în ecuația (2.5.36)]. Principiul este ilustrat în figura 2.5.j.

Figura 2.5.j: Diferența traiectoriei în prezența unei difracții: secțiunea transversală actuală (partea superioară), secțiunea transversală nedesfășurată (partea inferioară)

În cazul reflexiilor multiple se adaugă reflexiile datorate fiecărei reflexii.

În cazul în care în apropierea căii ferate există o barieră sau un obstacol care reflectă zgomotul, undele sonore de la sursă sunt reflectate succesiv de acest obstacol și de fața laterală a vehiculului feroviar. În aceste condiții, undele sonore trec prin spațiul dintre obstacol și caroseria vehiculului feroviar, înainte de a fi difractate de muchia superioară a obstacolului.

Pentru a lua în considerare reflexiile multiple dintre vehiculul feroviar şi un obstacol aflat în apropiere, se calculează puterea acustică a unei singure surse echivalente. În acest calcul, efectele solului sunt ignorate.

Pentru determinarea puterii acustice a sursei echivalente se aplică următoarele definiții:

originea sistemului de coordonate este capul de șină cel mai apropiat de obstacol;

o sursă reală este situată în punctul S (ds = 0,hs), unde hs este înălțimea sursei faţă de capul de șină;

planul h = 0 definește caroseria vehiculului;

un obstacol vertical are limita superioară la punctul B (dB, hb);

un receptor este situat la o distanță dR > 0 în spatele obstacolului, punctul R având coordonatele (dB + dR, hR).

Partea interioară a obstacolului are coeficienți de absorbție α (f) per benzi de o octavă. Caroseria vehiculului feroviar are un coeficient de reflexie echivalent Cref. În mod normal, Cref este egal cu 1. Valoarea 0 poate fi utilizată numai în cazul vagoanelor de marfă plate deschise. Dacă dB > 5hB sau α(f) > 0,8, nu se ia în considerare nicio interacțiune între tren și obstacol.

În această configurație, reflexiile multiple dintre caroseria vehiculului feroviar şi obstacol pot fi calculate cu ajutorul unor surse-imagine poziționate în Sn (dn = -2n. dB, hn = hs), n = 0,1,2,...N, astfel cum se arată în figura 2.5.k.

Figura 2.5.k. Reflexiile multiple dintre caroseria vehiculului feroviar și obstacol

Puterea acustică a sursei echivalente este exprimată de ecuația:

unde puterea acustică a surselor parțiale este dată de ecuațiile:

în care:

LW - puterea acustică a sursei reale

ΔLgeo,n - termen de corecție pentru divergența sferică

ΔLdif,n - termen de corecție pentru difracția la limita superioară a obstacolului

ΔLabs,n - termen de corecție pentru absorbția pe partea interioară a obstacolului

ΔLref,n - termen de corecție pentru reflectarea de către caroseria vehiculului feroviar

ΔLretrodif,n - termen de corecție pentru înălțimea finită a obstacolului ca reflector

Corecția pentru divergența sferică este dată de:

Corecția pentru difracția la limita superioară a obstacolului este dată de:

unde Dn este atenuarea datorată difracției, calculată cu formula 2.5.21, unde C'' = 1 pentru traiectoria de la sursa Sn către receptorul R, ținând seama de difracția la limita superioară a obstacolului B:

Corecţia pentru absorbţia pe partea interioară a obstacolului este dată de:

Corecţia pentru reflectarea de către caroseria vehiculului feroviar este dată de:

Corecția pentru înălțimea finită a obstacolului reflector se ia în considerare prin intermediul retrodifracţiei. Traiectoria undei corespunzătoare unei imagini de ordinul N > 0 va fi reflectată de n ori de către obstacol. În secțiune transversală, aceste reflexii au loc la distanțele di = - (2i-q)db,i = 1,2,..n. Pi(d = di, h = hb), unde i = 1,2,..n sunt limitele superioare ale acestor suprafețe reflectoare. La fiecare dintre aceste puncte se calculează un termen de corecție cu ecuația:

unde Δretrodif,n,i se calculează pentru o sursă în poziţia Sn, o limită superioară a obstacolului în Pi şi un receptor în poziţia R'. Poziţia receptorului echivalent R' este dată de R' = R, dacă receptorul se află peste linia vizuală de la Sn la B; în caz contrar, poziţia receptorului echivalent se consideră a fi pe linia vizuală, vertical deasupra receptorului real, şi anume:

2.6. Dispoziții generale - Zgomotul produs de aeronave

2.6.1. Definiții și simboluri

Anumiți termeni importanți sunt descriși aici prin înțelesurile generale atribuite în prezentul document. Lista nu este exhaustivă; sunt incluse numai expresiile și acronimele utilizate frecvent. Alți termeni sunt descriși acolo unde apar prima dată.

Simbolurile matematice (indicate după termeni) sunt cele principale folosite în ecuațiile din textul principal. Alte simboluri folosite local, atât în text, cât și în anexă, sunt definite acolo unde sunt utilizate.

În prezentul document, cuvintele sunet și zgomot sunt interschimbabile. Deși cuvântul zgomot are conotații subiective - este de obicei definit de acusticieni ca „sunet nedorit“ - în domeniul controlului zgomotului produs de aeronave se consideră de obicei că înseamnă doar sunet - energie transmisă în aer prin unde acustice. Simbolul → indică referințe încrucișate cu alți termeni incluși în listă.

Termeni:

AIP - publicație de informare aeronautică

Configurația aeronavei - poziția slaturilor, a flapsurilor și a trenului de aterizare

Mișcarea aeronavei - sosirea, plecarea sau altă acțiune a aeronavei care afectează expunerea la zgomot în jurul unui aerodrom

Date privind zgomotul și performanțele aeronavei - date care descriu caracteristicile acustice și de performanță ale diferitelor tipuri de avioane și care sunt impuse de procesul de modelare. Acestea includ → relațiile Zgomot Putere Distanță (în continuare NPD) și informațiile care permit calculul puterii/tracțiunii motorului ca funcție a → configurației zborului. Datele sunt de obicei furnizate de producătorul aeronavei, iar atunci când nu este posibil, acestea sunt uneori obținute din alte surse. Atunci când nu sunt disponibile date, aeronava respectivă este, de obicei, reprezentată prin adaptarea datelor aferente unei aeronave similare - această practică este denumită substituție.

Altitudine - înălțime peste nivelul mediu al mării

Baza de date ANP - baza de date privind zgomotul și performanțele aeronavei (Aircraft Noise and Performance database, în continuare ANP), inclusă în Anexa I.

Nivelul sunetului, ponderat pe curba A, LA - scara de bază pentru nivelul sunetului/zgomotului, folosită pentru măsurarea zgomotului ambiental, inclusiv a celui provocat de aeronave, și pe care se bazează majoritatea metricilor pentru contururile de zgomot.

Traiectoria la sol principală - traiectoria la sol reprezentativă sau nominală, care definește centrul unei fâșii de traiectorii.

Nivelul sonor de referință al unui eveniment - nivelul sonor al unui eveniment, citit dintr-o bază de date NPD.

Eliberarea frânelor →  începutul rulării.

Tracțiunea netă corectată - la o anumită setare a puterii (de exemplu, EPR sau N1) tracțiunea netă scade odată cu densitatea aerului și deci odată cu creșterea altitudinii aeronavei; tracțiunea netă corectată este valoarea tracțiunii la nivelul mării.

Nivelul cumulativ al sunetului/zgomotului - o măsură în decibeli a zgomotului recepționat într-o perioadă de timp specificată, la un punct din apropierea unui aeroport, din traficul aeronavelor care operează normal și au traiectorii normale de zbor. Acesta este calculat prin acumularea într-un anumit mod a nivelurilor sunetului/zgomotului la acel punct.

Suma sau media decibelilor - denumită uneori, în alte locuri, ca valori „energetice“ sau „logaritmice“ (opuse valorilor aritmetice). Se utilizează atunci când este adecvată calcularea sumei sau mediei mărimilor de bază, asemănătoare mărimilor energetice; de exemplu,                                                               suma decibelilor = 10 · lg Ʃ 10Li/10.

Fracția energiei, F - raportul dintre energia sonoră primită de la un segment și energia primită de la traiectul infinit de zbor.

Setarea puterii motorului - valoarea → parametrului puterii legat de zgomot, folosit pentru a determina emisia de zgomot din baza de date NPD.

Nivelul sonor echivalent (continuu), Leq - o măsură a sunetului pe termen lung. Nivelul sunetului constant ipotetic, care pe o perioadă de timp specificată conține aceeași energie totală ca și sunetul variabil real.

Nivelul sunetului/zgomotului unui eveniment - o măsură în decibeli a cantității finite de sunet (sau zgomot) recepționate de la un avion în zbor → nivel de expunere la sunet.

Configurația zborului = → configurația aeronavei + → parametrii de zbor.

Parametrii de zbor - setarea puterii aeronavei, viteza, unghiul de înclinare și greutatea.

Traiectul de zbor - drumul parcurs de un avion în aer, definit în trei dimensiuni, de obicei cu referire la o origine, aflată la începutul rulării pentru decolare, sau la pragul de aterizare.

Segment al traiectului de zbor - parte a traiectului de zbor al unei aeronave, reprezentată în scopul modelării zgomotului printr-o linie dreaptă de lungime finită.

Procedura de zbor - secvența etapelor operaționale urmate de echipajul sau sistemul de gestionare a zborului al aeronavei: exprimată ca modificări ale configurației zborului, ca funcție a distanței parcurse pe traiectoria la sol.

Profilul zborului - variația înălțimii unui avion de-a lungul traiectoriei la sol (uneori include și modificări ale → configurației zborului) – descrisă de o serie de → puncte ale profilului.

Plan terestru - (sau plan terestru nominal) suprafață terestră orizontală ce include punctul de referință al aerodromului, pe care sunt calculate în mod normal contururile.

Viteza la sol - viteza aeronavei față de un punct fix de pe sol.

Traiectoria la sol - proiecția verticală a traiectului de zbor pe planul terestru.

Înălțime - distanța verticală dintre aeronavă și → planul terestru.

Nivelul sonor integrat - denumit și → expunerea la sunetul unui eveniment unic.

ISA - atmosfera standard internațională - definită de OACI. Definește variația temperaturii, a presiunii și a densității aerului cu înălțimea peste nivelul mediu al mării. Se utilizează pentru a standardiza rezultatele calculelor de proiectare a aeronavelor și analiza datelor de testare.

Atenuarea laterală - atenuarea în exces a sunetului cu distanța atribuibilă, direct sau indirect, prezenței suprafeței terestre. Semnificativă la unghiuri mici de elevație (a aeronavei deasupra planului terestru).

Nivelul maxim de zgomot/sunet - nivelul maxim de sunet atins în timpul unui eveniment.

Nivelul mediu al mării, MSL - elevația standard a suprafeței solului la care se referă → ISA.

Tracțiunea netă - forța propulsoare exercitată de un motor asupra corpului unei aeronave.

Zgomot - zgomotul este definit ca fiind un sunet nedorit. Dar metrici precum nivelul de sunet ponderat pe curba A, (LA) și nivelul de zgomot efectiv perceput (EPNL) transformă efectiv nivelurile de sunet în niveluri de zgomot. În pofida lipsei de rigoare, termenii „sunet“ și „zgomot“ sunt uneori interschimbați în acest document și nu numai - în special în legătură cu cuvântul nivel.

Contur de zgomot - o linie de valoare constantă a nivelului sau indicelui cumulativ de zgomot produs de aeronave în jurul unui aeroport.

Impactul zgomotului - efectul (efectele) advers(e) al(e) zgomotului asupra persoanelor; se presupune în mod semnificativ că metricile de zgomot sunt indicatori ai impactului zgomotului.

Indice de zgomot - o măsură pe termen lung sau un sunet cumulativ care corespunde (și anume se consideră a fi un prezicător al) efectelor zgomotului asupra oamenilor. Acesta poate lua în considerare într-o anumită măsură și alți factori pe lângă magnitudinea sunetului (în special pe timp de zi). Un exemplu este nivelul pe timp de zi-seară-noapte Lzsn.

Nivelul de zgomot - o măsură în decibeli a sunetului pe o scară care indică intensitatea sau gradul de disconfort. Pentru zgomotul ambiental provenit de la aeronave sunt folosite în general două scări: nivelul de sunet ponderat pe curba A și nivelul de zgomot perceput. Aceste scări aplică diferite ponderi sunetului de diferite frecvențe - pentru a mima percepția umană.

Metrică de zgomot - o expresie folosită pentru a descrie orice măsură a cantității de zgomot la poziția receptorului, indiferent dacă este vorba de un eveniment unic sau de o acumulare de zgomot pe o perioadă lungă de timp. Există două măsuri folosite în mod obișnuit pentru zgomotul unui eveniment unic: nivelul maxim atins în timpul evenimentului sau nivelul de expunere la sunet, respectiv o măsură a energiei sale sonore totale determinată prin integrarea timpului.

Date privind relația dintre zgomot, putere și distanță (Zgomot Putere Distanță-NPD) - nivelurile de zgomot ale evenimentelor prezentate tabelar ca funcție a distanței măsurate sub un avion în zbor orizontal stabil cu viteza de referință în atmosfera de referință, pentru fiecare din → setările de putere ale motorului. Datele țin seama de efectele de atenuare a sunetului datorate propagării undei sferice (legea inversului pătratului) și absorbției atmosferice. Distanța este definită ca fiind perpendiculară pe traiectul de zbor și pe axa aripilor aeronavei (adică verticală sub aeronava în zbor orizontal).

Parametrul puterii legat de zgomot - parametru care descrie sau indică efortul de propulsie generat de motorul unei aeronave, căruia i se poate atribui în mod logic emisia de putere acustică; de obicei, acesta se consideră a fi → tracțiunea netă corectată. Denumit în sens larg în text „putere“ sau „setare de putere“.

Importanța zgomotului - contribuția unui segment al traiectului de zbor este „importantă din punctul de vedere al zgomotului“ dacă afectează în măsură considerabilă nivelul de zgomot al evenimentului. Ignorarea segmentelor care nu sunt importante din punctul de vedere al zgomotului ușurează în mod semnificativ procesarea datelor.

Observator - → receptor.

Etapele procedurale - instrucțiuni pentru zborul într-un anumit profil - includ modificările de viteză și/sau altitudine.

Punctul profilului - înălțimea punctului final al segmentului traiectului de zbor - în plan vertical deasupra traiectoriei la sol.

Receptor - o persoană care receptează zgomotul provenit de la o sursă; în principal, la un punct de pe sau din apropierea suprafeței solului.

Atmosfera de referință - prezentarea tabelară a ratelor de absorbție a sunetului utilizate pentru a standardiza datele NPD (a se vedea Anexa D).

Data de referință - un set de condiții atmosferice pentru care datele ANP sunt standardizate.

Durata de referință - un interval de timp nominal utilizat pentru standardizarea măsurătorilor nivelului de expunere la sunetul unui eveniment unic; egal cu o secundă în cazul → SEL.

Viteza de referință - viteza la sol a avionului pentru care datele NPD → SEL sunt standardizate.

SEL →   nivelul de expunere la sunet.

Nivelul de expunere la sunetul unui eveniment unic - nivelul sunetului unui eveniment dacă toată energia sa acustică ar fi comprimată în mod uniform într-un interval de timp standard cunoscut ca → durata de referință.

Sol moale - o suprafață la sol care este „moale“ din punct de vedere acustic, de regulă acoperită cu iarbă, care înconjoară majoritatea aerodromurilor. Suprafețele dure din punct de vedere acustic ale solului, și anume cu un grad sporit de reflexie, includ suprafețele din beton și cele de apă. Metodologia conturului de zgomot descrisă în prezentul document se aplică solului moale.

Sunetul - energia transmisă în aer prin mișcare ondulatorie (longitudinală), care este detectată de ureche.

Atenuarea sunetului - scăderea intensității sunetului cu distanța de-a lungul traiectoriei de propagare. În ceea ce privește zgomotul aeronavelor, cauzele sale includ propagarea undelor sferice, absorbția atmosferică și → atenuarea laterală.

Expunerea la sunet - o măsură a imisiei totale de energie acustică pe o perioadă de timp.

Nivelul de expunere la sunet, LAE - (acronimul SEL) metrică standardizată în SM ISO 1996-1 = nivelul de expunere la sunetul unui eveniment unic, ponderat pe curba A, timp de 1 secundă.

Intensitatea sunetului - forța imisiei sunetului într-un punct - legată de energia acustică (și indicată de nivelurile măsurate ale sunetului).

Nivelul sunetului - o măsură a energiei sunetului exprimată în decibeli. Sunetul recepționat este măsurat cu sau fără „ponderarea în funcție de frecvență“; nivelurile măsurate cu ponderare sunt adesea denumite → niveluri de zgomot.

Lungimea etapei/călătoriei - distanța până la prima destinație a aeronavei care pleacă; considerată a fi un indicator al greutății aeronavei.

Începutul rulării, SOR - punctul de pe pistă de unde o aeronavă care pleacă își începe decolarea. Denumit, de asemenea, „eliberarea frânelor“.

Viteza reală față de aer - viteza efectivă a aeronavei față de aer (= viteza față de sol în atmosferă calmă).

Nivelul echivalent ponderat al sunetului, Leq,W - o versiune modificată a Leq, în care se atribuie diferite ponderi zgomotului produs în cursul diferitelor perioade ale zilei (de obicei, ziua, seara și noaptea)

Simboluri

d - distanța cea mai scurtă de la un punct de observație la un segment al traiectului de zbor

dp - distanța de la un punct de observație la traiectul de zbor, perpendiculară pe acesta (distanţă oblică)

dλ - distanța la scară

Fn - tracțiunea netă reală per motor

Fn/δ - tracţiunea netă corectată per motor

h - altitudinea aeronavei (peste MSL)

L - nivelul de zgomot al evenimentului (scară nedefinită)

L(t) - nivelul sunetului la momentul t (scară nedefinită)

LA, LA(t) - nivelul de presiune acustică ponderat pe curba A (la momentul t) - măsurat pe scara încet a aparatului de măsurare

LAE - (SEL) nivelul de expunere la sunet

LAmax - valoarea maximă a lui LA(t) în timpul unui eveniment

LE - nivelul de expunere la sunetul unui eveniment unic

LE∞ - nivelul de expunere la sunetul unui eveniment unic, determinat cu ajutorul bazei de date NPD

LEPN - nivelul efectiv al zgomotului perceput

Leq - nivelul acustic echivalent (continuu)

Lmax - valoarea maximă a lui L(t) în timpul unui eveniment

Lmax,seg - nivelul maxim generat de un segment

ℓ - distanţa perpendiculară de la un punct de observație la traiectoria la sol

lg - logaritmul în baza 10

N - numărul de segmente sau subsegmente

NAT - numărul de evenimente în cursul cărora Lmax depășește un prag specificat

P - parametru de putere în variabila NPD L(P,d)

Pseg - parametru de putere relevant pentru un anumit segment

q - distanța de la începutul segmentului la cel mai apropiat punct de apropiere

R - raza virajului

S - deviația standard

s - distanța de-a lungul traiectoriei la sol

SRWY - lungimea pistei

t - timpul

te - durata efectivă a evenimentului sonor unic

t0 - moment de referință pentru nivelul acustic integrat

V - viteza la sol

Vseg - viteza la sol echivalentă pentru un segment

Vref - viteza de referinţă la sol pentru care sunt definite datele NPD

x,y,z - coordonatele locale

x’,y’,z’ - coordonatele aeronavei

XARP,YARP,ZARP - poziţia punctului de referinţă al aerodromului în coordonate geografice

z - altitudinea aeronavei deasupra planului terestru/punctului de referinţă al aerodromului

α - parametru utilizat pentru calcularea corecţiei segmentului finit ΔF

β - unghiul de elevaţie al aeronavei faţă de planul terestru

ε - unghiul de înclinare al aeronavei

γ - unghiul de urcare/coborâre

φ - unghiul de adâncime (parametrul directivităţii laterale)

λ - lungimea totală a segmentului

Ψ - unghiul dintre direcţia de deplasare a aeronavei şi direcţia observatorului

ξ - capul-compas al aeronavei, măsurat în sensul acelor de ceasornic de la polul nord magnetic

Λ(β,ℓ) - atenuarea laterală aer-sol

Λ(β) - atenuarea laterală aer-sol pe distanţe lungi

Γ(ℓ) - factorul de distanţă al atenuării laterale

∆ - modificarea valorii unei mărimi sau a unei corecţii (astfel cum se indică în text)

∆F - corecţia segmentului finit

∆I - corecţia legată de amplasarea motorului

∆i - ponderarea pentru a i-a oară pe timp de zi, dB

∆rev - tracţiunea inversă

∆SOR - corecţia începutului rulării

∆V - corecţia duratei (vitezei)

Indici

1, 2 - indici care redau valorile de început şi de sfârşit ale unui interval sau segment

E - expunere

i - indicele de însumare pentru tipul/categoria de aeronavă

j - indicele de însumare pentru traiectoria/subtraiectoria la sol

k - indicele de însumare pentru segmente

max - maxim

ref - valoare de referinţă

seg - valoarea specifică a segmentului

SOR - referitor la începutul rulării

TO - decolare

2.6.2. Cadru de calitate

Acuratețea valorilor de intrare

Toate valorile de intrare care afectează nivelul emisiilor unei surse, inclusiv poziția sursei, se stabilesc cel puțin cu acuratețea corespunzătoare unei erori de ± 2dB (A) a nivelului emisiilor sursei (toți ceilalți parametri rămânând neschimbați).

Utilizarea valorilor implicite

În aplicarea metodei, datele de intrare trebuie să reflecte utilizarea efectivă. În general, nu trebuie să se ia în considerare valorile de intrare sau ipotezele. Mai precis, traiectoriile de zbor derivate din datele radar pentru a obține traiectoriile de zbor sunt folosite ori de câte ori acestea există și sunt de o calitate satisfăcătoare. Valorile de intrare și ipotezele implicite sunt acceptate, de exemplu, la rutele modelate utilizate în locul traiectoriilor de zbor rezultate din datele radar, în cazul în care colectarea unor date reale este asociată cu costuri disproporționat de mari.

Calitatea programului informatic utilizat pentru calcule

Programele informatice utilizate pentru efectuarea calculelor trebuie să dovedească conformitatea cu metodele descrise prin intermediul certificării rezultatelor în raport cu cazurile de testare.

2.7. Zgomotul produs de aeronave

2.7.1. Obiectivul și sfera de aplicare a documentului

Hărțile cu contururi de zgomot sunt utilizate pentru a indica întinderea și magnitudinea impactului provocat de zgomotul produs de aeronave în jurul aeroporturilor, impact indicat de valorile unei metrici sau ale unui indice de zgomot specificat. Un contur este o linie de-a lungul căreia valoarea indicelui este constantă. Valoarea indicelui însumează într-un anumit mod toate evenimentele acustice individuale cauzate de aeronave, care au loc într-o perioadă de timp specificată, exprimată în mod normal în zile sau luni.

Zgomotul produs de aeronavele ce sosesc sau pleacă de pe un aerodrom aflat în apropiere, care este perceput la punctele de pe sol, depinde de mai mulți factori. Cei mai importanți dintre aceștia sunt tipul de avion și de motoare; procedurile aplicate de aeronave pentru reglarea puterii, a flapsurilor și a vitezei față de aer; distanța de la punctele în cauză la diferitele traiecte de zbor; topografia și condițiile meteorologice locale. Operațiunile aeroporturilor implică, în general, diferite tipuri de avioane, diverse proceduri de zbor și o gamă de greutăți operaționale.

Contururile sunt generate prin calculul matematic al suprafețelor cu diverse valori ale indicelui de zgomot local. Acest document explică în detaliu modul de a calcula, la punctul observatorului, nivelurile de zgomot ale evenimentelor individuale ale aeronavelor, pentru fiecare zbor sau tip de zbor specific al aeronavelor, care sunt apoi mediate într-un anumit mod sau acumulate, pentru a genera valorile indicelui la punctul respectiv. Suprafața cerută a valorilor indicelui este generată prin simpla repetare a calculelor necesare pentru diferitele mișcări ale aeronavei – acordând atenție maximizării eficienței prin excluderea evenimentelor care nu sunt „semnificative din punctul de vedere al zgomotului” (și anume, care nu contribuie semnificativ la total).

În cazul în care activitățile de generare a zgomotului asociate cu operațiunile aeroportului nu contribuie semnificativ la expunerea totală a populației la zgomotul provocat de aeronave și curbele conexe ale zgomotului, acestea pot fi excluse. Aceste activități includ: elicopterele, rularea la sol, testarea motorului și utilizarea unităților de putere auxiliare. Aceasta nu înseamnă neapărat că impactul lor este nesemnificativ și dacă aceste circumstanțe au loc evaluarea surselor poate fi realizată conform secțiunilor 2.7.21 și 2.7.22.

2.7.2. Rezumatul documentului

Procesul de generare a conturului de zgomot este ilustrat în figura 2.7.a. Contururile sunt produse pentru scopuri diferite și acestea tind să controleze cerințele pentru sursele și preprocesarea datelor de intrare. Contururile care descriu impactul istoric al zgomotului pot fi generate din înregistrările actuale ale operațiunilor aeronavei – ale mișcărilor, greutăților, traiectoriilor de zbor măsurate pe radar etc. Contururile utilizate pentru planificarea viitoare a necesităților se bazează mai mult pe previziuni – privind traficul și traiectoriile de zbor și caracteristicile privind performanța și zgomotul aeronavelor viitoare.

Figura 2.7.a: Procesul de generare a conturului de zgomot

Oricare ar fi sursa datelor privind zborul, fiecare mișcare diferită a aeronavei, sosire și plecare, este definită din punctul de vedere al geometriei traiectoriei sale de zbor și emisia de zgomot de la aeronavă așa cum urmează traiectoria (mișcări care sunt esențial identice din punctul de vedere al zgomotului și al traiectoriei de zbor sunt incluse prin simpla înmulțire). Emisia de zgomot depinde de caracteristicile aeronavei - în principal de puterea generată de motoarele sale. Metodologia recomandată implică împărțirea traiectoriei de zbor în segmente. Secțiunile 2.7.3-2.7.6 subliniază elementele metodologiei și explică principiul segmentării pe care se bazează și anume că nivelul de zgomot al evenimentului observat este o agregare a contribuțiilor de la toate segmentele „semnificative“ ale traiectoriilor de zbor, fiecare dintre acestea poate fi calculată independent de celelalte. Secțiunile 2.7.3-2.7.6 subliniază de asemenea cerințele privind datele de intrare pentru o serie de curbe de zgomot. Specificațiile detaliate pentru datele operaționale necesare sunt prevăzute în Anexa A.

Modul în care segmentele traiectoriei de zbor sunt calculate din datele de intrare preprocesate este descris în secțiunile 2.7.7-2.7.13. Aceasta implică aplicațiile analizei performanței de zbor a aeronavei, ecuații pentru care sunt detaliate în Anexa B. Traiectoriile de zbor fac obiectul variabilității semnificative - aeronavele care urmează orice rută sunt dispersate de-a lungul unei legături ca urmare a efectelor diferențelor de condiții atmosferice, a greutăților aeronavei și a procedurilor de operare, a constrângerilor din punctul de vedere al controlului traficului aerian și altele asemenea. Acest lucru este luat în considerare prin descrierea fiecărei traiectorii de zbor, în mod statistic - ca o traiectorie centrală sau „magistrală“ care este acompaniată de o serie de traiectorii dispersate. Acestea sunt explicate, de asemenea, în secțiunile 2.7.7-2.7.13 cu trimitere la informațiile suplimentare din Anexa C.

Secțiunile 2.7.14-2.7.19 stabilesc etapele de urmat în calcularea nivelului de zgomot al unui singur eveniment unic - zgomotul generat la un punct de la sol de mișcarea unei aeronave. Anexa D abordează recalcularea datelor NPD pentru alte condiții decât cele de referință. Anexa E explică sursa dipolară acustică folosită în model pentru a defini radiația sunetului de pe segmentele traiectoriei de zbor cu lungime delimitată.

Aplicările relațiilor de modelare descrise la pct. 3 și 4 din prezenta Anexă necesită, în afara traiectoriilor de zbor relevante, date corespunzătoare privind performanța și zgomotul pentru aeronava în cauză.

Determinarea nivelului evenimentului pentru o singură mișcare a aeronavei la un punct de observare unic este calculul de bază. Acesta trebuie repetat pentru toate mișcările aeronavei la fiecare dintr-o rază prestabilită de puncte care acoperă dimensiunea anticipată a contururilor de zgomot necesare. La fiecare punct nivelurile evenimentului sunt agregate sau calculate ca medie într-o oarecare măsură pentru a ajunge la un „nivel cumulativ“ sau o valoare a indicelui de zgomot. Această parte a procesului este descrisă în secțiunile 2.7.20 și 2.7.23-2.7.25.

Secțiunile 2.7.26-2.7.28 rezumă opțiunile și cerința de potrivire a contururilor de zgomot cu mulțimile valorilor indicelui zgomotului. Acestea conțin orientări privind generarea conturului și postprocesarea.

2.7.3. Conceptul segmentării

Pentru o aeronavă specifică, baza de date conține relațiile de bază Zgomot Putere Distanță (NPD). Acestea definesc, pentru zborul drept, constant la o viteză de referință în condiții atmosferice de referință și într-o configurație de zbor specificată, nivelurile de sunet percepute ale evenimentului, ambele integrate maxim și în timp, direct sub aeronavă ca o funcție a distanței. În scopul modelării zgomotului, puterea de reacție cea mai importantă este reprezentată de un parametru de putere legat de zgomot; parametrul folosit în general este tracțiunea netă corectată. Nivelurile de referință ale evenimentului determinate din baza de date sunt ajustate pentru a reda, în primul rând, diferențele dintre condițiile atmosferice actuale (și anume, modelate) și cele de referință și (în cazul nivelurilor de expunere la zgomot) de viteza aeronavei și, în al doilea rând, pentru punctele receptorului care nu se află direct sub aeronavă, diferențele dintre zgomotul radiat în sens descendent și în sens lateral. Această ultimă diferență se datorează directivității laterale (efectele instalării motorului) și atenuării laterale. Dar nivelurile evenimentului ajustate astfel se aplică în continuare exclusiv zgomotului total provenit de la aeronavă în zbor constant orizontal.

Segmentarea este procesul prin care modelul recomandat de curbă a zgomotului se adaptează la traiectoria infinită NPD și datele laterale pentru a calcula zgomotul care ajunge la un receptor de pe traiectoria de zbor neuniformă, și anume una de-a lungul căreia configurația de zbor a aeronavei variază. În scopul calculării nivelului de zgomot al evenimentului pentru o mișcare a evenimentului, traiectoria de zbor este reprezentată de o serie de segmente în linie dreaptă adiacentă, fiecare dintre acestea putând fi considerate ca o parte delimitată a unei traiectorii infinite pentru care NPD și ajustările laterale sunt cunoscute. Nivelul maxim al evenimentului este pur și simplu cea mai mare dintre valorile segmentului individual. Nivelul de timp integrat al întregului eveniment de zgomot este calculat prin însumarea zgomotului primit de la un număr suficient de segmente, și anume cele care aduc o contribuție semnificativă la nivelul de zgomot total al evenimentului.

Metoda de estimare a cantității de zgomot cu care contribuie un segment finit la nivelul integrat al evenimentului este una pur empirică. Fracția energiei F - zgomotul segmentului exprimat ca o proporție a zgomotului total al traiectoriei infinite - este descrisă de o expresie relativ simplă care permite directivitatea longitudinală a zgomotului aeronavei și „vizualizarea“ segmentului de către receptor. Un motiv pentru care o metodă simplă empirică este în general adecvată este că, de regulă, majoritatea zgomotului provine de la segmentul cel mai apropiat, de regulă, adiacent - pentru care cel mai apropiat punct de apropiere (CPA) de receptor se află în segment (nu la unul dintre capetele sale). Aceasta înseamnă că estimările zgomotului de la segmentele neadiacente pot fi foarte aproximative deoarece se îndepărtează de receptor fără a compromite semnificativ precizia.

2.7.4. Traiectoriile de zbor: Traiectorii și profiluri

În contextul modelării, o traiectorie de zbor (sau traiectoria) este o descriere completă a mișcării aeronavei în spațiu și timp. Împreună cu tracțiunea propulsivă (sau alt parametru al puterii în legătură cu zgomotul) aceasta este informația necesară pentru a calcula zgomotul generat. Traiectoria terestră este proiecția verticală a traiectoriei de zbor la nivelul solului. Aceasta este combinată cu profilul de zbor vertical pentru a construi traiectoria de zbor 3D. Modelarea segmentării necesită ca traiectoria de zbor a fiecărei mișcări diferite a aeronavei să fie descrisă de o serie de segmente drepte adiacente. Modul în care segmentarea este realizată este dictat de o necesitate de echilibrare a preciziei și eficienței - este necesară aproximarea traiectoriei de zbor reale curbate suficient de aproape reducând în același timp sarcina de calcul și cerințele privind datele. Fiecare segment trebuie definit de coordonatele geometrice ale punctelor sale finale și viteza asociată și parametrii puterii motorului aeronavei (de care depinde emisia de sunet). Traiectoriile de zbor și puterea motorului pot fi determinate în moduri variate, cele principale care implică (a) sinteza dintr-o serie a etapelor procedurale și (b) analiza datelor măsurate privind profilul de zbor.

Sinteza traiectoriei de zbor (a) necesită cunoașterea (sau ipotezele pentru) traiectoriile terestre și dispersiile lor laterale, greutatea aeronavei, viteza, flapsurile și procedurile de gestionare a tracțiunii, elevația aeroportului, vântul și temperatura aerului. Ecuațiile pentru calculul profilului de zbor din parametrii de reacție și aerodinamici necesari sunt prezentate în Anexa B. Fiecare ecuație conține coeficienții (și/sau constantele) care se bazează pe datele empirice pentru fiecare tip specific de aeronavă. Ecuațiile privind performanța aerodinamică din Anexa B permit considerarea oricărei combinații rezonabile a greutății operaționale ale aeronavei și a procedurii de zbor, inclusiv operațiunile la greutăți nete diferite de decolare.

Analiza datelor măsurate (b), de exemplu, din registrele de date de zbor, radar și alte echipamente de detectare a aeronavei, implică „ingineria inversă“, efectiv o inversare a procesului de sinteză (a). În locul estimării condiției aeronavei și a grupului motopropulsor la capetele segmentelor de zbor prin integrarea efectelor tracțiunii și a forțelor aerodinamice care acționează asupra fuzelajului, forțele sunt estimate prin diferențierea modificărilor înălțimii și vitezei fuzelajului. Procedurile de procesare a informațiilor privind traiectoria de zbor sunt descrise în secțiunea 2.7.12.

Într-o ultimă aplicare a modelării zgomotului, fiecare zbor individual ar putea, teoretic, să fie reprezentat independent; aceasta ar garanta reprezentarea cu precizie a dispersiei spațiale a traiectoriilor de zbor - care poate fi foarte semnificativă. Dar păstrarea în limite rezonabile a pregătirii datelor și a timpului de calcul este practica normală de reprezentare a legăturilor traiectoriilor de zbor de un număr mic de „traiectorii secundare“ dispuse lateral. (Dispersia verticală este de obicei reprezentată satisfăcător având în vedere efectele greutăților variabile ale aeronavei pe profilurile verticale.)

2.7.5. Zgomotul aeronavelor și performanța acestora

Baza de date ANP prezentată în Anexa I cuprinde coeficienții de performanță ai aeronavelor și motoarelor, profilurile de plecare și de apropiere, precum și relațiile NPD pentru o parte substanțială a aeronavelor civile care operează pe aeroporturile Uniunii Europene. Datele care nu sunt în prezent indicate pentru unele tipuri sau variante de aeronave pot fi reprezentate cel mai bine de datele indicate pentru aeronave care sunt, în mod normal, similare.

Aceste date au fost obținute pentru a calcula contururile de zgomot pentru o flotă și un mix de trafic medii sau reprezentative pentru un aeroport. Este posibil ca acestea să nu fie adecvate pentru a previziona nivelurile absolute de zgomot ale unui anumit model de aeronavă și nu sunt potrivite pentru a compara performanțele și caracteristicile acustice ale unor tipuri sau modele specifice de aeronave sau ale unor flote specifice de aeronave. Pentru a stabili care sunt cele mai zgomotoase tipuri sau modele de aeronave sau care este cea mai zgomotoasă flotă specifică de aeronave, trebuie consultate certificatele de zgomot.

Baza de date ANP include unul sau mai multe profiluri implicite de decolare și de aterizare pentru fiecare tip de aeronavă menționat. Trebuie examinată aplicabilitatea acestor profiluri pentru aeroportul în cauză și trebuie determinate fie profilurile cu puncte fixe, fie etapele procedurale care reprezintă cel mai bine operațiunile de zbor de pe aeroportul respectiv.

2.7.6. Operațiunile de aeroport și ale aeronavei

Datele specifice din care se pot calcula curbele de zgomot pentru un anumit scenariu aeroportuar includ următoarele.

Date generale ale aeroportului

Punctul de referință al aeroportului (doar pentru a localiza aerodromul în coordonate geografice corespunzătoare). Punctul de referință este stabilit la originea sistemului local de coordonate carteziene folosit de procedura de calcul.

Altitudinea de referință a aerodromului (=altitudinea punctului de referință a aerodromului). Aceasta este altitudinea planului nominal al solului, pe care, în absența corecțiilor topografice, sunt definite curbele de zgomot.

Parametrii meteorologici medii la sau în apropierea punctului de referință al aerodromului (temperatura, umiditatea relativă, viteza medie a vântului și direcția vântului).

2.7.6.1. Date privind pista

Pentru fiecare pistă:

denumirea pistei;

punctul de referință al pistei (centrul pistei exprimat în coordonate locale);

lungimea pistei, direcția și înclinarea medie;

amplasarea punctului de începere a rulării și pragul de aterizare.

2.7.6.2. Datele privind ruta terestră

Rutele terestre ale aeronavei vor fi descrise de o serie de coordonate în planul (orizontal) al solului. Sursa datelor privind ruta terestră depinde de disponibilitatea sau nu a datelor relevante radar. Dacă acestea sunt disponibile, ruta magistrală sigură și rutele secundare asociate corespunzător (dispersate) vor fi stabilite prin analiza statistică a datelor. Dacă nu, rutele magistrale sunt de obicei construite din informațiile procedurale corespunzătoare, de exemplu utilizarea procedurilor standard privind plecările din publicațiile informaționale aeronautice. Această descriere convențională include informațiile următoare:

denumirea pistei din care se desprinde ruta;

descrierea originii rutei (punctul de început al rulării, pragul de aterizare);

lungimea segmentelor (pentru viraje, raza și schimbarea direcției).

Aceste informații sunt minimum necesare pentru a defini ruta principală (magistrală). Dar nivelurile medii de zgomot calculate pe baza ipotezei conform căreia aeronava urmează rutele normale exact pot fi răspunzătoare pentru erorile localizate pentru mai mulți decibeli. Astfel dispersia laterală va fi reprezentată și următoarele informații suplimentare sunt necesare:

lățimea legăturii (sau alte statistici privind dispersia) la fiecare capăt al segmentului;

numărul de rute secundare; și

distribuția mișcărilor perpendiculare pe ruta magistrală.

2.7.6.3. Datele privind traficul aerian

Datele privind traficul aerian sunt perioada de timp acoperită de date și numărul de mișcări (sosiri și plecări) ale fiecărui tip de aeronave pe fiecare rută de zbor, subdivizat în funcție de (1) perioada zilei așa cum este corespunzător pentru indicii de zgomot specificați, (2) pentru plecări, greutățile de operare sau lungimile platformei și (3), dacă este necesar, procedurile de operare.

Majoritatea indicatorilor de zgomot impun ca evenimentele (și anume mișcările aeronavei) să fie definite ca valori medii zilnice în timpul unor perioade specificate ale zilei (de exemplu zi, seară și noapte) - a se vedea secțiunile 2.7.23-2.7.25.

Datele topografice

Terenul din jurul majorității aeroporturilor este relativ plat. Cu toate acestea nu este întotdeauna cazul și poate exista uneori o nevoie de a lua în considerare variații ale elevației terenului în raport cu elevația de referință a aeroportului. Efectul elevației terenului poate fi în special important în vecinătatea rutelor de sosire, dacă aeronava funcționează la altitudini relativ scăzute.

Datele privind elevația terenului sunt de obicei furnizate sub forma unui set de coordonate (x,y,z) ale unei rețele rectangulare cu o anumită dimensiune a pătratului. Dar este posibil ca parametrii rețelei de elevație să difere de cei ai rețelei utilizate pentru calculul de zgomot. În această situație, poate fi folosită o interpolare liniară pentru a estima coordonatele z corespunzătoare în ultimul caz.

Analiza cuprinzătoare a efectelor solului semnificativ neuniform asupra propagării sunetului este complexă și în afara sferei de aplicare a acestei metode. Neregularitatea moderată poate fi redată prin estimarea solului „pseudouniform“; de exemplu simpla creștere sau scădere a planului uniform al solului la elevația locală a solului (în legătură cu planul de referință al solului) la fiecare punct receptor (a se vedea secțiunea 2.7.4).

2.7.6.4. Condiții de referință

Datele internaționale privind performanța și zgomotul aeronavei (ANP) sunt standardizate la condițiile standard de referință care sunt utilizate pe larg pentru studiile privind zgomotul aeroporturilor (a se vedea Anexa D.).

Condiții de referință pentru datele NPD

Presiunea atmosferică: 101.325 kPa (1013,25 mb);

Absorbția atmosferică: ratele de atenuare enumerate în tabelul D-1 din Anexa D;

Precipitații: nu există;

Viteza vântului: mai mică de 8 m/s (15 noduri);

Viteza la sol: 160 noduri;

Terenul local: sol plat, moale fără structuri mari sau alte obiecte reflectorizante pe mai mulți kilometri de rute terestre aeriene.

Măsurătorile standardizate ale zgomotului aeronavelor se fac la 1,2 m deasupra suprafeței solului. Cu toate acestea, nu este necesară luarea sa în considerare în special deoarece, în scopul modelării, se poate presupune că nivelurile evenimentului sunt relativ insensibile la altitudinea receptorului.

Comparațiile nivelurilor de zgomot ale aeroporturilor estimate și măsurate indică faptul că datele NPD pot fi considerate aplicabile atunci când condițiile medii ale suprafeței învecinate se află în următorul mediu:

temperatura aerului sub 30ºC;

produsul temperaturii aerului (ºC) și umiditatea relativă, (procent) mai mare de 500;

viteza vântului mai mică decât 8 metri pe secundă (15 noduri).

Acest mediu se consideră că include condițiile întâlnite în majoritatea aeroporturilor mari ale lumii. Anexa D prevede o metodă de transformare a datelor NPD pentru a face o medie a condițiilor locale care se înscriu în afara sa, dar, în cazuri extreme, se sugerează ca producătorii aeroplanului relevant să fie consultați.

2.7.6.5. Condiții de referință pentru datele privind motorul și aerodinamica aeroplanului

Elevația pistei: nivelul mării;

Temperatura aerului: 15°C;

Greutate brută la decolare: astfel cum a fost definită ca funcție a lungimii platformei din baza de date ANP;

Greutate brută la aterizare: 90 de procente din greutatea brută maximă la aterizare;

Motoarele de tracțiune: Toate

Deși datele privind aerodinamica și motorul se bazează pe aceste condiții, ele pot fi utilizate ca fiind catalogate pentru elevațiile pistei, altele decât cele de referință și temperaturile medii ale aerului înălțimile medii ale aerului în statele participante la CEAC, fără a afecta în mod semnificativ precizia contururilor calculate ale nivelului sonor mediu cumulativ (a se vedea Anexa B).

Baza de date ANP cataloghează datele aerodinamice pentru greutățile brute de decolare și aterizare prevăzute la pct. 3 și 4 de mai sus. Deși, pentru calculul zgomotului cumulativ, datele privind aerodinamica nu trebuie să fie ajustate pentru alte greutăți brute, calcularea profilurilor de decolare și urcare, folosind procedurile descrise în Anexa B, se bazează pe greutățile brute de decolare operaționale adecvate.

2.7.7. Descrierea traiectoriei de zbor

Modelul de zgomot presupune că fiecare mișcare diferită a aeronavei este descrisă prin intermediul traiectoriei sale de zbor tridimensionale și a puterii motorului și vitezei care variază de-a lungul acesteia. De regulă, o mișcare modelată reprezintă o serie intermediară a traficului aeroportuar total, de exemplu un număr de mișcări (presupus) identice, cu același tip de aeronavă, aceeași greutate și procedură de operare, pe o singură rută la sol. Această cale poate fi una dintre multele rute „secundare“ dispersate utilizate pentru modelarea a ceea ce este cu adevărat un ansamblu de linii urmând o rută desemnată. Ansamblurile de rute terestre, profilurile verticale și parametrii operaționali ai aeronavei sunt toți determinați din datele scenariului de intrare - în legătură cu datele aeronavei din baza de date ANP.

Datele zgomot-putere-distanță (din baza de date ANP) definesc zgomotul produs de aeronave care traversează în mod ideal traiectoriile de zbor orizontale cu o lungime infinită la o viteză și putere constantă. Pentru a adapta aceste date la traiectoriile de zbor din zona terminală care sunt caracterizate de schimbările frecvente de putere și velocitate, fiecare traiectorie este împărțită în segmente delimitate drepte; contribuțiile de zgomot ale fiecărei dintre acestea sunt prin urmare însumate la poziția observatorului.

2.7.8. Relații între traiectoria de zbor și configurația de zbor

Traiectoria de zbor tridimensională a unei mișcări a aeronavei determină aspectele geometrice ale propagării și radiației sunetului dintre aeronavă și observator. La o anumită greutate a aeronavei și în condiții atmosferice speciale, traiectoria de zbor este reglementată în întregime de succesiunea schimbării puterii, flapsurilor și altitudinii care sunt aplicate de pilot (sau sistemul automat de gestionare a zborului) pentru a urmări rutele și a menține altitudinile și vitezele specificate de către ATC - în conformitate cu procedurile standard de operare ale operatorului aeronavei. Aceste instrucțiuni și acțiuni împart traiectoria de zbor în faze distincte care formează segmente naturale. În planul orizontal acestea implică ramificații drepte, prevăzute ca distanța până la următorul viraj și virajele definite de raza și schimbarea direcției. În plan vertical, segmentele sunt definite de timpul și/sau distanța luate pentru realizarea schimbărilor necesare de mers înainte și/sau altitudinea la puterea specificată și configurația flapsurilor. Coordonatele verticale corespunzătoare sunt adesea prevăzute ca puncte de profil.

Pentru modelarea zgomotului, informațiile privind traiectoria de zbor sunt generate fie prin sinteză dintr-o serie de etape procedurale (și anume cele urmate de pilot) sau prin analiza informațiilor radar - măsurători fizice ale traiectoriilor de zbor actuale urmate. Indiferent de metoda utilizată, atât formele orizontale, cât și verticale ale traiectoriei de zbor sunt reduse la forme segmentate. Forma sa orizontală (și anume proiecția bidimensională pe sol) este ruta terestră definită de sistemele de orientare pentru plecări și sosiri. Forma sa verticală, dată de punctele profilului, precum și viteza asociată parametrilor de zbor, unghiul de înclinare și configurația puterii, definesc împreună profilul de zbor care depinde de procedura de zbor care este în mod normal stabilită de constructorul aeronavei și/sau operator. Traiectoria de zbor este construită prin fuzionarea profilului de zbor bidimensional cu ruta la sol bidimensională pentru a forma o succesiune de segmente ale traiectoriei de zbor tridimensionale.

Trebuie să se aibă în vedere că, pentru o serie dată de etape procedurale, profilul depinde de ruta terestră; de exemplu la aceeași tracțiune și viteză rata de urcare a aeronavei are mai puține viraje decât în zbor drept. Deși aceste orientări explică modul de a lua în considerare această dependență, trebuie recunoscut faptul că acest lucru ar implica în mod normal un calcul foarte complex și utilizatorii pot prefera să presupună că, în scopul modelării acustice, profilul de zbor și ruta terestră pot fi tratate ca entități independente; și anume profilul de urcare nu este afectat de niciun viraj. Cu toate acestea, este importantă determinarea schimbărilor unghiului de înclinare pe care virajul le impune deoarece acest lucru are o influență semnificativă asupra direcționalității emisiilor sonore.

Zgomotul primit de la un segment de zbor depinde de geometria segmentului în raport cu observatorul și configurația de zbor a aeronavei. Dar acestea sunt interdependente - o schimbare a uneia produce o schimbare a celeilalte și este necesar să se asigure că, la toate punctele de pe traiectorie, configurația aeronavei este în conformitate cu deplasarea sa de-a lungul traiectoriei.

Pentru o sinteză a traiectoriei de zbor, adică atunci când se construiește o traiectorie de zbor de la o serie de „etape procedurale“, care descriu selecțiile pilotului în materie de putere a motorului, unghiul flapsurilor și accelerația/viteza verticală, deplasarea este cea care trebuie să fie calculată. Într-o analiză a traiectoriei de zbor, situația inversă este următoarea: configurația de putere a motorului trebuie să fie estimată din mișcarea observată a aeroplanului - determinată din datele radar sau, uneori, în studii speciale, din datele înregistratorului de date de zbor al aeronavei (deși în ultimul caz puterea motorului face, de obicei, parte din date). În orice caz, coordonatele și parametrii de zbor în toate punctele finale ale segmentului trebuie să fie incluse în calculul zgomotului.

Anexa B prezintă ecuațiile care se referă la forțele care acționează asupra unei aeronave și deplasarea sa și explică modul în care sunt soluționate pentru a defini proprietățile segmentelor care compun traiectoriile de zbor. Diferitele tipuri de segmente (și secțiunile Anexei B care acoperă acest subiect) sunt rularea la sol pentru decolare (B5), urcarea la viteză constantă (B6), reducerea puterii (B7), urcarea prin accelerare și refracția flapsurilor (B8), urcarea prin accelerare după refracția flapsurilor (B9), coborâre și decelerare (B10) și sosirea după aterizarea finală (B11).

În mod inevitabil, modelarea practică implică diferite grade de simplificare - cerința pentru acest lucru depinde de natura cererii, semnificația rezultatelor și resursele disponibile. O ipoteză generală simplificată, chiar și în cele mai elaborate aplicații, este că, atunci când se ia în calcul dispersia rutei, profilurile de zbor și configurațiile pe toate rutele secundare sunt aceleași cu cele de pe ruta magistrală. Deoarece cel puțin 6 rute secundare trebuie utilizate (a se vedea secțiunea 2.7.11), acest lucru reduce masiv calculul pentru o foarte mică scădere a fidelității.

2.7.9. Sursele de date privind traiectoria de zbor

Datele radar

Deși înregistratoarele de date de zbor pot genera date de calitate foarte înaltă, acest lucru este dificil de obținut în scopul modelării acustice și datele radar sunt considerate ca fiind cea mai ușor accesibilă sursă de informații privind traiectoriile de zbor efective în aeroporturi. Deoarece sunt disponibile din sistemele de monitorizare a zgomotului aeroportului și a traiectoriei de zbor, acestea sunt folosite tot mai des pentru modelarea zgomotului.

În al doilea rând supravegherea pe radar prezintă traiectoria de zbor a unei aeronave ca succesiunea de coordonate ale poziției la intervale egale perioadei de rotație a scannerului radar, de obicei aproximativ 4 secunde. Poziția aeronavei pe sol este determinată în coordonate polare - distanță și azimut - de la reîntoarcerea radarului reflectat (deși sistemul de monitorizare transformă în mod normal aceste date în coordonate carteziene); înălțimea saeste măsurată de propriul altimetru al aeroplanului și transmisă computerului ATC de un transponder declanșat de radar. Dar erorile poziționale inerente cauzate de interferența radio și rezoluția datelor limitate sunt semnificative (în ciuda lipsei consecințelor asupra scopului intenționat al controlului traficului aerian). Astfel, în cazul în care traiectoria de zbor a unei anumite mișcări a aeronavei este impusă, este necesară nivelarea datelor utilizând o tehnică de construcție a curbei corespunzătoare. Cu toate acestea, în scopul modelării zgomotului cerința uzuală este o descriere statistică a unui ansamblu de traiectorii de zbor; de exemplu, pentru toate mișcările de pe o rută sau doar pentru cele ale unui tip specific de aeronavă. În acest caz, erorile de măsurare asociate cu statisticile relevante pot fi reduse astfel la insignifianță prin procesele de mediere.

2.7.9.1. Etapele procedurale

În majoritatea cazurilor, nu este posibilă modelarea traiectoriilor de zbor pe baza datelor radar deoarece resursele necesare nu sunt disponibile sau pentru că scenariul este unul viitor pentru care nu există date radar relevante.

În absența unor date radar sau atunci când utilizarea acestuia este necorespunzătoare, este necesar să se estimeze traiectoriile de zbor pe baza materialelor orientative operaționale, de exemplu, instrucțiunile date echipajelor de zbor prin AIP și manualele de operare a aeronavelor - prevăzute aici ca etape procedurale. Consilierea cu privire la interpretarea acestui material trebuie solicitată de la autoritățile de control al traficului aerian și operatorii de aeronave, după caz.

2.7.10. Sistemele de coordonate

Sistemul local de coordonate

Sistemul de coordonate local (x,y,z) este unul cartezian și își are originea (0,0,0) la punctul de referință al aerodromului (XARP,YARP,ZARP), unde ZARP este altitudinea de referință a aeroportului și z = 0 definește planul solului nominal pe care sunt de obicei calculate contururile.

Direcția aeronavei ξ în planul xy este măsurată în sensul acelor de ceasornic de la polul nord magnetic (a se vedea figura 2.7.b). Toate pozițiile observatorului, rețeaua de calcul de bază și punctele conturului de zgomot sunt exprimate în coordonate locale.

Figura 2.7.b: Sistemul de coordonate locale (x,y,z) și coordonata fixă s a traiectoriei la sol

Sistemul de coordonate fix al rutei terestre

Această coordonată este specifică pentru fiecare rută terestră și reprezintă distanța s măsurată de-a lungul rutei în direcția de zbor. Pentru rutele de plecare s este măsurată de la începutul rulării, pentru căile de acces de la pragul de aterizare. Prin urmare s devine negativă în zonele din spatele punctului de începere a rulării pentru plecări și înainte de trecerea pragului pistei de aterizare pentru sosiri.

Parametrii operaționali de zbor, cum ar fi înălțimea, viteza și configurația puterii, sunt exprimați ca funcțiile lui s.

Sistemul de coordonate al aeronavei

Sistemul de coordonate fixe carteziene al aeronavei (x’,y’,z’) își are originea la poziția efectivă a aeronavei. Sistemul de axe este definit de unghiul de înălțare γ, direcția de zbor ξ și unghiul de înclinare ε (a se vedea figura 2.7.c).

Figura 2.7.c: Sistemul de coordonate fixe al aeronavei (x’,y’,z’)

Luarea în considerare a topografiei

În cazul în care topografia trebuie luată în considerare (a se vedea secțiunea 2.7.6), coordonata de înălțime a aeronavei z trebuie înlocuită cu z’ = z – zo (dacă zo este coordonata z a locației observatorului O) atunci când se estimează distanța de propagare d. Geometria dintre aeronavă și observator este ilustrată în figura 2.7.d. Pentru definițiile lui d și a se vedea secțiunile 2.7.14-2.7.19 .

Figura 2.7.d: Elevația la sol de-a lungul (stânga) și în lateralul (dreapta) traiectoriei la sol.

Planul terestru nominal z = 0 trece prin punctul de referință al aerodromului. O este poziția observatorului.

2.7.11. Traiectorii la sol

Traiectorii principale

Traiectoria principală definește centrul fâșiei de traiectorii urmate de aeronava care utilizează o anumită rută. În scopul modelării zgomotului produs de aeronavă, aceasta este definită fie: (i) prin date operaționale obligatorii, cum ar fi instrucțiunile date piloților în AIP sau (ii) prin analiza statistică a datelor radar, explicată în secțiunea 2.7.9, în cazul în care acestea sunt disponibile și adecvate nevoilor studiului de modelare. Construirea traiectoriei din instrucțiuni operaționale este în mod normal destul de simplă, deoarece acestea descriu o succesiune de segmente, care sunt fie drepte - definite de lungime și cap-compas, fie arcuri de cerc definite de rata virajelor și schimbarea capului-compas; pentru exemplificare, a se vedea figura 2.7.e.

Figura 2.7.e: Geometria traiectoriei la sol din punctul de vedere al virajelor și segmentelor drepte

Corelarea unei traiectorii principale cu datele radar este o sarcină mai complexă, în primul rând pentru că virajele reale sunt executate cu o rată variabilă și în al doilea rând pentru că linia sa este greu de decelat din cauza dispersării datelor. Astfel cum s-a explicat, nu au fost încă elaborate proceduri formalizate, astfel că în practica obișnuită se corelează segmentele, drepte și curbate, cu pozițiile medii calculate prin secționarea transversală a traiectoriilor radar la anumite intervale de-a lungul rutei. În viitor, este posibil să se elaboreze algoritmi informatici pentru realizarea acestei sarcini, dar, pentru moment, decizia privind cel mai bun mod de utilizare a datelor revine modelatorilor. Un factor important este că viteza aeronavei și raza virajului dictează unghiul de înclinare și, așa cum se poate vedea în secțiunea 2.7.19, asimetriile de propagare a sunetului în jurul traiectului de zbor, precum și poziția traiectului de zbor în sine determină zgomotul la sol.

În mod teoretic, tranziția dintr-o singură mișcare de la zborul drept la virajul cu rază fixă ar necesita o aplicare instantanee a unghiului de înclinare ε, care este fizic imposibilă. În realitate, este nevoie de o perioadă de timp finită pentru ca unghiul de înclinare să atingă valoarea necesară pentru a păstra o viteză specificată și o rază de viraj r, în timpul căreia raza virajului scade de la infinit la r. În scopul modelării, tranziția razei poate fi ignorată și se poate presupune că unghiul de înclinare crește constant de la zero (sau de la altă valoare inițială) la ε, la începutul virajului și la următoarea valoare a ε, la sfârșitul virajului.

Dispersia laterală a traiectoriei

Dacă este posibil, definiția dispersiei laterale și cea a subtraiectoriilor reprezentative se vor baza pe experiența anterioară relevantă a aeroportului studiat; în mod normal, pe analiza unor eșantioane de date radar. Prima etapă este gruparea datelor în funcție de rută. Traiectoriile de plecare se caracterizează printr-o dispersie laterală substanțială care, pentru o modelare precisă, trebuie luată în considerare. Rutele de sosire se unesc în mod normal într-o fâșie foarte îngustă de o parte și de alta a traiectului final de apropiere și, de obicei, este suficient să se reprezinte toate sosirile printr-o singură traiectorie. Dar dacă fâșiile de apropiere sunt largi în regiunea contururilor de zgomot, ar putea fi necesar ca acestea să fie reprezentate prin subtraiectorii, în același mod ca rutele de plecare.

În practica comună, datele pentru o singură rută se tratează ca un eșantion dintr-o singură populație; și anume, aceasta este reprezentată printr-o singură traiectorie principală și un set de subtraiectorii dispersate. Cu toate acestea, dacă inspecția indică faptul că datele pentru diferite categorii de aeronave sau operațiuni diferă în mod semnificativ (de exemplu, aeronavele mari ar trebui să aibă raze de viraj substanțial diferite de cele mici), subdivizarea în continuare a datelor în mai multe fâșii poate fi de dorit. Pentru fiecare fâșie, dispersia laterală a traiectoriei se determină ca funcție a distanței de la origine; mișcările fiind apoi distribuite între traiectoria principală și un număr adecvat de traiectorii dispersate pe baza statisticilor de distribuție.

Deoarece este în mod normal imprudent să se ignore efectele dispersiei traiectoriei, în absența unor date măsurate ale fâșiei, se va defini o dispersie laterală nominală de-a lungul și perpendicular pe traiectoria principală, printr-o funcție de distribuție convențională. Valorile calculate ale indicilor de zgomot nu sunt în mod deosebit sensibile față de forma precisă a distribuției laterale: distribuția normală (gaussiană) furnizează o descriere adecvată a mai multor fâșii măsurate pe radar.

De obicei este folosită o aproximare discretă în 7 puncte (și anume, reprezentând dispersia laterală prin 6 subtraiectorii dispuse la distanțe egale în jurul traiectoriei principale). Dispunerea subtraiectoriilor depinde de deviația standard a funcției de dispersie laterală.

Pentru traiectoriile distribuite normal cu o deviație standard S, 98,8% din traiectorii se află într-un coridor cu limitele de ±2,5•S. Tabelul 2.7.a indică dispunerea celor șase subtraiectorii și procentul mișcărilor atribuite fiecăreia. Anexa C prezintă valorile pentru alte subtraiectorii.

Tabelul 2.7.a: Procentele mișcărilor pentru o funcție normală de distribuție cu deviația standard S pentru 7 subtraiectorii (traiectoria principală este subtraiectoria 1).

| Numărul subtraiectoriei | Poziția subtraiectoriei | Procentul de mișcări pe subtraiectorie |
| --- | --- | --- |
| 7 | –2,14•S | 3% |
| 5 | –1,43•S | 11% |
| 3 | –0,71•S | 22% |
| 1 | 0 | 28% |
| 2 | 0,71•S | 22% |
| 4 | 1,43•S | 11% |
| 6 | 2,14•S | 3% |

Deviația standard S este o funcție a coordonatei s de-a lungul traiectoriei principale. Se poate specifica - împreună cu descrierea traiectoriei principale - în fișa de date ale traiectoriei de zbor prezentată în Anexa A3. În absența oricăror indicatori ai deviației standard - de exemplu, din datele radar care descriu traiectorii de zbor comparabile - următoarele valori sunt recomandate:

Pentru traiectoriile care implică viraje mai mici de 45 de grade:

Pentru traiectoriile care implică viraje mai mari de 45 de grade:

Din motive practice, S(s) se presupune a fi egală cu zero între punctul de început al rulării și s = 2.700 m sau s = 3.300 m, în funcție de mărimea virajului. Rutele care implică mai multe viraje vor fi tratate conform ecuației (2.7.2). Pentru sosiri, dispersia laterală poate fi neglijată pe o distanță de 6.000 m înainte de aterizare.

2.7.12. Profilurile de zbor

Profilul de zbor este o descriere a mișcării aeronavei în plan vertical deasupra traiectoriei la sol, din punctul de vedere al poziției sale, al vitezei, al unghiului de înclinare și al setării de putere a motorului. Una dintre cele mai importante sarcini ale utilizatorului modelului este definirea profilurilor de zbor ale aeronavei care îndeplinesc în mod corespunzător cerințele privind aplicarea modelării - în mod eficient, fără consum excesiv de timp și resurse. În mod normal, pentru a obține o precizie mare, profilurile trebuie să reflecte îndeaproape operațiunile aeronavei care trebuie reprezentate. Aceasta necesită informații fiabile privind condițiile atmosferice, tipurile și variantele de aeronave, greutățile de operare și procedurile de operare - variațiile tracțiunii și ale setării flapsurilor și compromisurile dintre schimbările de altitudine și de viteză - pentru toate acestea fiind calculată o valoare medie adecvată pentru perioada (perioadele) de timp de interes. Adesea astfel de informații detaliate nu sunt disponibile, dar acest lucru nu este neapărat un obstacol; chiar dacă sunt disponibile, modelatorul trebuie să găsească echilibrul potrivit între precizia și detalierea informațiilor introduse și necesitatea de a obține rezultate sub formă de contururi și utilizările acestora.

Sinteza profilurilor de zbor din „etapele procedurale“ obținute din baza de date ANP sau de la operatorii aeronavelor este descrisă în secțiunea 2.7.13 și în Anexa B. Acest proces, de obicei singurul la care modelatorul are acces atunci când datele radar nu sunt disponibile, pune la dispoziție atât geometria traiectului de zbor, cât și variațiile de viteză și de tracțiune asociate. S-ar presupune, în mod normal, că toate aeronavele (similare) dintr-o fâșie, atribuite fie traiectoriei principale, fie subtraiectoriilor, urmează profilul traiectoriei principale.

În afara bazei de date ANP, care furnizează informațiile implicite privind etapele procedurale, operatorii aeronavelor sunt cea mai bună sursă de informații fiabile, și anume procedurile pe care le folosesc și greutățile tipice de zbor. Pentru zborurile individuale, „cea mai bună sursă standard“ este înregistratorul de date de zbor al aeronavei, din care pot fi obținute toate informațiile relevante. Dar chiar dacă astfel de date sunt disponibile, sarcina de preprocesare este considerabilă. Astfel, respectând economiile necesare de modelare, soluția practică normală este să se facă presupuneri documentate cu privire la greutățile medii și la procedurile de operare.

Trebuie să se acorde atenție înainte de adoptarea etapelor procedurale implicite din baza de date ANP (de obicei, presupuse atunci când procedurile efective nu sunt cunoscute). Acestea sunt proceduri standardizate care sunt urmate, în general, dar care pot fi utilizate sau nu de către operatori în cazuri particulare. Un factor major este definirea tracțiunii motorului la decolare (și, uneori, la urcare) care poate depinde într-o anumită măsură de circumstanțele care prevalează. În special, este o practică comună reducerea nivelurilor de tracțiune în timpul decolării (de la cele maxime disponibile) pentru a prelungi viața motorului. Anexa B conține orientări privind practica normală; acestea vor conduce în general la contururi mai realiste decât ipoteza tracțiunii integrale. Cu toate acestea, dacă, de exemplu, pistele sunt scurte și/sau temperaturile medii ale aerului sunt ridicate, tracțiunea integrală este probabil o ipoteză mai realistă.

La modelarea scenariilor reale se poate obține o precizie mai bună folosind datele radar pentru a completa sau înlocui aceste informații nominale. Profilurile de zbor pot fi determinate din datele radar într-un mod similar subtraiectoriilor laterale - dar numai după segregarea traficului în funcție de tipul și varianta de aeronavă și uneori în funcție de greutate sau de lungimea etapei (dar nu de dispersie) - pentru a produce pentru fiecare subgrupă un profil mediu de înălțime și viteză în raport cu distanța parcursă la sol. Mai mult, după convergența ulterioară cu traiectoriile la sol, acest profil unic este în mod normal atribuit atât traiectoriei principale, cât și subtraiectoriilor.

Cunoscând greutatea aeronavei, variația vitezei și tracțiunea cu reacție pot fi calculate prin soluția pas cu pas a ecuațiilor de mișcare. Înainte de aceasta, este utilă preprocesarea datelor pentru a reduce efectele erorilor radar care pot face ca estimările accelerației să fie nesigure. Prima etapă în fiecare caz este redefinirea profilului prin adaptarea segmentelor de cale drepte pentru a reprezenta etapele relevante de zbor, fiecare segment fiind clasificat în mod corespunzător; și anume ca rulare la sol, urcare sau coborâre la o viteză constantă, reducerea tracțiunii sau accelerarea/decelerarea cu sau fără schimbarea flapsurilor. Greutatea aeronavei și starea atmosferică sunt, de asemenea, date de intrare necesare.

Sursa de zgomot a unei aeronave trebuie introdusă la o înălțime minimă de 1,0 m (3,3 picioare) deasupra nivelului aerodromului sau deasupra nivelului de elevație al pistei, după caz.

Secțiunea 2.7.11 clarifică faptul că trebuie să se prevadă o dispoziție specială pentru fragmentarea laterală a traiectoriilor de zbor privind indicațiile nominale sau referitoare la ruta magistrală.

Eșantioanele de date privind radarul sunt caracterizate de fragmentări similare ale traiectoriilor de zbor în planul vertical. Cu toate acestea, nu este o practică obișnuită pentru a modela fragmentarea verticală ca o variabilă independentă; aceasta apare în principal ca urmare a diferențelor greutăților aeronavei și procedurile de funcționare care sunt luate în considerare la preprocesarea datelor de intrare privind traficul.

2.7.13. Construcția segmentelor de traiectorie de zbor

Fiecare traiect de zbor trebuie să fie definit de un set de coordonate ale segmentelor (noduri) şi de parametrii de zbor. Punctul de început constă în determinarea coordonatelor segmentelor traiectoriei la sol. Profilul de zbor este apoi calculat, ținând seama că, pentru un set dat de etape procedurale, profilul depinde de traiectoria la sol; de exemplu, la aceeași tracțiune și viteză, rata de urcare a aeronavei este mai mică în viraje decât în zbor drept. Se efectuează apoi o subsegmentare pentru aeronava aflată pe pistă (decolare sau rularea la sol după aterizare) şi pentru aeronava aflată în apropierea pistei (urcarea inițială sau apropierea finală). Segmentele aeriene cu viteze semnificativ diferite în punctul de început față de punctul final trebuie subsegmentate. Se determină coordonatele bidimensionale ale segmentelor traiectoriei la sol și se introduc în profilul de zbor bidimensional pentru a obține segmentele tridimensionale ale traiectului de zbor. În sfârșit, se înlătură orice puncte ale traiectului de zbor care sunt prea apropiate.

Profilul de zbor

Parametrii care descriu fiecare segment al profilului de zbor la începutul (sufixul 1) și la sfârșitul (sufixul 2) segmentului sunt:

s1, s2 distanța pe traiectoria la sol;

z1, z2 înălţimea aeroplanului;

V1, V2 viteza la sol;

P1, P2 parametru de putere legat de zgomot (corespunzător celui pentru care sunt definite curbele NPD); şi

ε1, ε2 unghiul de înclinare.

Pentru a construi un profil de zbor pe baza unui set de etape procedurale (sinteza traiectului de zbor), segmentele se construiesc în succesiune, astfel încât să fie îndeplinite condiţiile necesare la punctele finale. Parametrii punctului final al fiecărui segment devin parametrii punctului de început al segmentului următor. În orice calcul al segmentelor, parametrii de început sunt cunoscuţi; condiţiile necesare la final sunt specificate de etapa procedurală. Etapele în sine sunt definite fie de valorile implicite ANP, fie de utilizator (de exemplu, din manualele de zbor ale aeronavelor). Condițiile finale sunt de obicei înălțimea și viteza; sarcina construirii profilului constă în determinarea distanței parcurse pe traiectorie pentru îndeplinirea acestor condiții. Parametrii nedefiniți se determină cu ajutorul calculelor performanței de zbor descrise în Anexa B.

Dacă traiectoria la sol este dreaptă, punctele profilului și parametrii de zbor asociați pot fi determinați independent de traiectoria la sol (unghiul de înclinare este întotdeauna zero). Traiectoriile la sol sunt însă rareori drepte; de obicei, includ viraje și, pentru a obține cele mai bune rezultate, acestea trebuie avute în vedere la determinarea profilului de zbor bidimensional, divizând, dacă este necesar, segmentele profilului la nodurile traiectoriei la sol, pentru a introduce modificările unghiului de înclinare. De regulă, lungimea segmentului următor este necunoscută la început şi se calculează provizoriu, presupunând că unghiul de înclinare nu se schimbă. Dacă se constată apoi că segmentul provizoriu cuprinde unul sau mai multe noduri ale traiectoriei la sol, primul fiind la s, şi anume la s1 < s < s2, segmentul este trunchiat la s şi se calculează parametrii în acest nod prin interpolare (a se vedea mai jos). Aceștia devin parametrii punctului final al segmentului curent şi parametrii punctului de început al unui nou segment, care are în continuare aceleași condiții finale-țintă. Dacă nu intervine niciun nod al traiectoriei la sol, segmentul provizoriu este confirmat.

Dacă efectele virajelor asupra profilului de zbor nu sunt luate în considerare, se adoptă soluția segmentului unic al zborului drept, dar se păstrează pentru utilizare ulterioară informațiile privind unghiul de înclinare.

Indiferent dacă efectele virajelor sunt sau nu modelate integral, fiecare traiect de zbor tridimensional este generat prin fuziunea profilului său de zbor bidimensional cu traiectoria sa la sol bidimensională. Rezultatul este o succesiune de seturi de coordonate (x, y, z), fiecare fiind un nod al traiectoriei la sol segmentate, un nod al profilului de zbor sau ambele, punctele profilului fiind însoţite de valorile corespunzătoare ale înălțimii z, vitezei la sol V, unghiului de înclinare ε  şi puterii motoarelor P. Pentru un punct al traiectoriei (x, y) care se află între punctele finale ale unui segment al profilului de zbor, parametrii de zbor sunt interpolați după cum urmează:

unde:

A se reţine că se presupune că z şi ε variază liniar cu distanţa, iar V şi P variază liniar cu timpul (şi anume acceleraţia constantă).

La punerea în corespondenţă a segmentelor profilului de zbor cu datele radar (analiza traiectului de zbor) toate distanţele, înălţimile, vitezele şi unghiurile de înclinare de la punctele finale sunt luate direct din date; numai setările de putere trebuie calculate utilizând ecuaţiile de performanţă. Deoarece coordonatele traiectoriei la sol şi ale profilului de zbor pot fi, de asemenea, puse în corespondenţă în mod adecvat, acest procedeu este, de obicei, destul de simplu.

Rularea la sol pentru decolare

La decolare, deoarece o aeronavă accelerează între punctul de deblocare a frânelor (denumit, alternativ, începerea rulării SOR) și punctul de ridicare de la sol, viteza se schimbă considerabil pe o distanță de 1.500-2.500 m, de la zero la aproximativ 80-100 m/s.

Rularea pentru decolare este, în consecință, împărțită în segmente cu lungimi variabile; pe fiecare dintre acestea, viteza aeronavei variază cu o creștere specifică ΔV de cel mult 10 m/s (aproximativ 20 kt). Pentru scopul urmărit, este indicat să se presupună că accelerația este constantă, deși, în realitate, aceasta variază în timpul rulării pentru decolare. În acest caz, pentru faza de decolare, V1 este viteza inițială, V2 este viteza de decolare, nTO este numărul de segmente pentru decolare și sTO este distanța echivalentă de decolare. Pentru distanța echivalentă de decolare sTO (a se vedea Anexa B), viteza inițială V1 și viteza de decolare VTO, numărul nTO de segmente pentru rularea la sol este:

și deci variația vitezei de-a lungul segmentului este:

iar timpul Δt pe fiecare segment este (acceleraţia se consideră constantă):

Lungimea sTO,k a segmentului k (1 ≤ k ≤ nTO) al rulării pentru decolare este:

Exemplu: Pentru o distanță de decolare sTO = 1.600 m, V1 = 0 m/s şi V2 = 75 m/s, nTO = 8 segmente cu lungimi cuprinse între 25 şi 375 de metri (a se vedea figura 2.7.g):

Figura 2.7.g. Segmentarea unei rulări pentru decolare (exemplu cu opt segmente)

În mod similar vitezei, tracțiunea aeronavei variază pe fiecare segment cu o creștere constantă ΔP, calculată cu ecuația:

unde PTO și Pinit desemnează tracțiunea aeronavei la punctul de ridicare de la sol și, respectiv, tracțiunea aeronavei la începutul rulării pentru decolare. Se utilizează această creștere constantă a tracțiunii [în locul ecuației pătratice (2.7.6)] din motive de consecvență cu relația liniară dintre tracțiune şi viteză în cazul aeronavelor cu motor cu reacție.

Notă importantă: Ecuațiile și exemplul de mai sus presupun că viteza inițială a aeronavei la începutul fazei de decolare este zero. Acest lucru corespunde situației comune în care aeronava începe să ruleze și accelerează după punctul de deblocare a frânelor. Cu toate acestea, există și situații în care aeronava începe să accelereze de la viteza de rulare, fără a se opri la pragul pistei. În acest caz de viteză inițială Vinit diferită de zero, trebuie utilizate următoarele ecuații "generalizate" în locul ecuațiilor (2.7.8), (2.7.9), (2.7.10) și (2.7.11).

În acest caz, pentru faza de decolare, V1 este viteza inițială Vinit, V2 este viteza de decolare VTO, n este numărul de segmente pentru decolare nTO, s este distanța echivalentă de decolare sTO și sk este lungimea sTO,k a segmentului k (1[Symbol]k[Symbol]n).

Rularea la sol la aterizare

Deși rularea la sol la aterizare este, în esență, o inversare a rulării la sol pentru decolare, trebuie să se țină seama, în special, de:

-  tracțiunea inversă care se aplică uneori pentru decelerarea aeronavelor; și de

- aeroplanele care părăsesc pista după decelerare (aeronavele care părăsesc pista nu mai contribuie la zgomotul ambiental, deoarece zgomotul rulării nu este luat în considerare).

Spre deosebire de distanța de rulare pentru decolare, care se obține cu ajutorul parametrilor de performanță ai aeronavei, distanța de oprire sstop (și anume distanța de la punctul de contact cu pista la punctul în care aeronava părăsește pista) nu este pur specifică aeronavei. Deși poate fi estimată o distanță minimă de oprire ținând seama de masa și de performanța aeronavei (și de tracțiunea inversă disponibilă), distanța de oprire reală depinde și de amplasarea pistelor, de situația traficului și de reglementările specifice aeroportului privind utilizarea tracțiunii inverse.

Aplicarea tracțiunii inverse nu este o procedură standard - aceasta se utilizează numai dacă decelerația necesară nu poate fi obținută folosind frânele roților. (Tracțiunea inversă poate fi deosebit de perturbatoare, deoarece în urma modificării rapide a puterii motorului de la ralanti la setările inverse se produce brusc un zgomot intens.)

Majoritatea pistelor sunt însă utilizate atât pentru plecări, cât și pentru aterizări, astfel încât tracțiunea inversă are un efect foarte mic asupra contururilor de zgomot, întrucât energia acustică totală în vecinătatea pistei este dominată de zgomotul produs de operațiunile de decolare. Contribuțiile tracțiunii inverse la contururi pot fi semnificative numai atunci când pista este utilizată exclusiv pentru operațiuni de aterizare.

Fizic, zgomotul produs de tracțiunea inversă este un proces foarte complex, dar deoarece are o importanță destul de mică pentru contururile de zgomot ambiental, acesta poate fi modelat simplist, modificarea rapidă a puterii motorului fiind luată în considerare printr-o segmentare adecvată.

Este clar că modelarea rulării la sol după aterizare nu este atât de simplă ca în cazul rulării pentru decolare. Următoarele ipoteze pentru modelarea simplificată sunt recomandate pentru utilizare generală, atunci când nu sunt disponibile informații detaliate (a se vedea figura 2.7.h.1).

Figura 2.7.h.1. Modelarea rulării la sol după aterizare

Aeronava trece pragul de aterizare (care are coordonata s = 0 pe traiectoria la sol de apropiere) la o altitudine de 50 picioare și continuă apoi pe panta de coborâre până când atinge pista. Pentru o pantă de coborâre de 3°, punctul de contact cu pista este situat la 291 m de pragul de aterizare (după cum se arată în figura 2.7.h.1). Aeronava este apoi decelerată pe distanța de oprire sstop - valorile specifice ale aeronavei pe această distanță figurează în baza de date ANP - de la viteza de apropiere finală Vfinal până la 15 m/s. Din cauza modificărilor rapide ale vitezei pe acest segment, acesta trebuie subsegmentat la fel ca pentru rularea la sol pentru decolare (sau pentru segmentele aeriene cu modificări rapide ale vitezei), utilizând ecuațiile generalizate 2.7.13 (deoarece viteza de rulare nu este 0). Puterea motoarelor se modifică de la puterea de apropiere finală la punctul de contact cu pista la puterea de tracțiune inversă Prev pe o distanță de 0,1•sstop, apoi scade la 10% din puterea maximă disponibilă pe restul de 90% din distanța de oprire. Până la sfârșitul pistei (la s = - sRWY), viteza aeronavei rămâne constantă.

Curbele NPD pentru tracțiunea inversă nu sunt în prezent incluse în baza de date ANP şi, prin urmare, este necesar să se apeleze la curbele convenționale pentru modelarea acestui efect. De obicei, puterea tracțiunii inverse Prev este de aproximativ 20% din puterea totală și este recomandată atunci când nu sunt disponibile informații operaționale. Cu toate acestea, la o setare de putere dată, tracțiunea inversă tinde să genereze un zgomot considerabil mai mare decât tracțiunea directă, astfel încât pentru nivelul obținut din NPD al evenimentului se aplică o creștere ΔL, care progresează de la zero la valoarea ΔLrev (5 dB este valoarea recomandată provizoriu) de-a lungul a 0,1•sstop şi apoi scade liniar la zero pe restul distanței de oprire.

Segmentarea segmentului de urcare inițială și a segmentului de apropiere finală

Geometria segment-receptor se schimbă rapid de-a lungul segmentelor aeriene de urcare inițială şi de apropiere finală, în special în ceea ce privește pozițiile observatorului din dreptul traiectului de zbor, unde unghiul de elevație (unghiul beta) se schimbă, de asemenea, rapid, pe măsură ce aeronava urcă sau coboară de-a lungul acestor segmente inițiale/finale.

Comparațiile cu calculele segmentelor foarte mici arată că utilizarea unui singur segment aerian de urcare sau de apropiere sau a unui număr limitat de segmente aeriene de urcare sau de apropiere sub o anumită înălțime (față de pistă) conduce la o aproximare nesatisfăcătoare a zgomotului în dreptul traiectului de zbor pentru metricile integrate.

Acest lucru se datorează aplicării unei singure ajustări a atenuării laterale pentru fiecare segment, care corespunde unei singure valori specifice segmentului pentru unghiul de elevație, în timp ce modificarea rapidă a acestui parametru determină variații semnificative ale efectului de atenuare laterală de-a lungul fiecărui segment. Acuratețea calculului este îmbunătățită prin subsegmentarea segmentului aerian de urcare inițială și a segmentului aerian de apropiere finală.

Numărul de subsegmente şi lungimea fiecăruia dintre acestea determină «granularitatea» modificării atenuării laterale care va fi luată în considerare. Observând expresia atenuării laterale totale pentru aeronavele cu motoare montate pe fuzelaj, se poate demonstra că, pentru o modificare limitată a atenuării laterale de 1,5 dB per subsegment, segmentele aeriene de urcare şi de apropiere situate sub înălţimea de 1.289,6 m (4.231 picioare) deasupra pistei ar trebui subsegmentate conform următorului set de valori ale înălțimii:

z = {18,9; 41,5; 68,3; 102,1; 147,5; 214,9; 334,9; 609,6; 1.289,6} (m);

sau

z = {62, 136, 224, 335, 484, 705, 1.099, 2.000, 4.231} (picioare).

Pentru fiecare segment original situat sub 1.289,6 m (4.231 picioare), înălțimile de mai sus sunt aplicate identificând în setul de mai sus înălţimea cea mai apropiată de înălțimea originală a punctului final (pentru un segment de urcare) sau de înălţimea originală a punctului de început (pentru un segment de apropiere). Înălţimile reale zi ale subsegmentelor vor fi apoi calculate cu ecuația:

unde:

ze este înălţimea punctului final al segmentului original (urcare) sau înălţimea punctului de început al segmentului original (apropiere);

z'i este al ilea membru al setului de valori ale înălţimii indicat de mai sus;

z'N este cea mai apropiată înălţime din setul de valori ale înălţimii indicat mai sus de înălţimea ze;

k reprezintă indicele primului membru al setului de valori ale înălţimii pentru care înălţimea calculată zk este strict mai mare decât înălţimea punctului final al segmentului original de urcare anterior sau decât înălţimea punctului de început al următorului segment original de apropiere care trebuie subsegmentat.

În cazul specific al unui segment de urcare inițială sau al unui segment de apropiere finală, k = 1, dar în cazul general al segmentelor aeriene care nu au legătură cu pista, k va fi mai mare decât 1.

Exemplu pentru un segment de urcare inițială:

Dacă înălţimea punctului final al segmentului original este ze = 304,8 m, atunci din setul de valori ale înălţimii rezultă că 214,9 m < ze < 334,9 m, înălţimea din set cea mai apropiată de ze fiind z'7 = 334,9 m. Înălţimile punctelor finale ale subsegmentelor sunt apoi calculate cu ecuația:

(se observă că, în acest caz, k = 1, deoarece este vorba de un segment de urcare inițială).

Prin urmare, z1 = 17,2 m, z2 = 37,8 m etc.

Segmentarea segmentelor aeriene

În ceea ce privește segmentele aeriene, dacă viteza se modifică semnificativ de-a lungul unui segment, acesta este subdivizat ca în cazul rulării la sol, și anume:

unde V1 și V2 sunt vitezele la începutul și, respectiv, la finalul segmentului. Parametrii corespunzători ai subsegmentului sunt calculați la fel ca în cazul rulării la sol pentru decolare, utilizând ecuațiile (2.7.9)-(2.7.11).

Traiectoria la sol

O traiectorie la sol, indiferent dacă este o traiectorie principală sau o subtraiectorie dispersată, este definită de o serie de coordonate (x, y) în planul terestru (obținute, de exemplu, din informațiile radar) sau de o succesiune de comenzi vectoriale care descriu segmente drepte și arce de cerc (viraje cu raza r şi schimbarea capului-compas Δξ definite).

Pentru modelarea segmentării, un arc este reprezentat printr-o succesiune de segmente drepte care corespund subarcelor. Deși acestea nu apar explicit în segmentele traiectoriei la sol, înclinarea aeronavei în cursul virajelor influențează definiția lor. Anexa B4 explică modul de calcul al unghiurilor de înclinare în cursul unui viraj constant, dar desigur că acestea nu sunt în realitate aplicate sau anulate instantaneu. Modul de gestionare a tranziției de la zborul drept la viraj sau de la un viraj la un viraj secvențial imediat nu este precizat. De regulă, detaliile lăsate la latitudinea utilizatorului (a se vedea secțiunea 2.7.11) au un efect potențial neglijabil asupra contururilor finale; este necesar, în principal, să se evite discontinuitățile bruște la finalul virajelor, iar acest lucru poate fi realizat cu ușurință, de exemplu, prin inserarea unor segmente scurte de tranziție, pe care unghiul de înclinare variază liniar cu distanța. Numai în cazul special în care este posibil ca un anumit viraj să aibă un efect dominant asupra contururilor finale ar fi necesar să se modeleze mai realist dinamica tranziției, pentru a face legătura dintre tipurile de aeronave și unghiul de înclinare și a adopta ratele de rulare adecvate. În cazul de față, este suficient să se precizeze că subarcele finale Δξtrans din orice viraj sunt dictate de cerințele de modificare a unghiului de înclinare. Restul arcului cu o schimbare a capului-compas de Δξ - 2⋅Δξtrans grade este divizat în nsub subarce conform ecuației:

unde int(x) este o funcţie care redă partea întreagă a lui x. Apoi schimbarea capului-compas Δξsub dată de fiecare subarc se calculează cu ecuaţia:

unde nsub trebuie să fie suficient de mare pentru a asigura că Δξsub ≤ 10 grade. Segmentarea unui arc (cu excepţia subsegmentelor terminale ale tranziției) este ilustrată în figura 2.7.h.2.

Figura 2.7.h.2. Construcția segmentelor traiectului de zbor prin divizarea virajului în segmente cu lungimea Δs (sus - vedere în plan orizontal, jos - vedere în plan vertical)

După ce segmentele traiectoriei la sol au fost stabilite în planul x-y, peste acestea se plasează segmentele profilului de zbor (din planul s-z), pentru a obține segmentele tridimensionale (x, y, z) ale traiectoriei.

Traiectoria la sol ar trebui să se întindă întotdeauna de la pistă până dincolo de spațiul acoperit de rețeaua de calcul. Acest lucru poate fi realizat adăugând, dacă este necesar, un segment drept cu lungimea adecvată după ultimul segment al traiectoriei la sol. Lungimea totală a profilului de zbor, după fuziunea cu traiectoria la sol, trebuie, de asemenea, să se întindă de la pistă până dincolo de spațiul acoperit de rețeaua de calcul. Acest lucru poate fi realizat adăugând, dacă este necesar, un punct suplimentar de profil:

la sfârșitul unui profil de plecare, cu valorile vitezei și tracțiunii egale cu cele ale ultimului punct al profilului de plecare și cu înălţimea extrapolată liniar între ultimul și penultimul punct al profilului;

sau

la începutul unui profil de sosire, cu valorile vitezei și tracțiunii egale cu cele ale primului punct al profilului de sosire și cu înălţimea extrapolată liniar între primul și al doilea punct al profilului.

Ajustări ale segmentării segmentelor aeriene

După obținerea segmentelor tridimensionale ale traiectului de zbor conform procedurii descrise în secțiunea 2.7.13, pot fi necesare ajustări ale segmentării, pentru a îndepărta punctele prea apropiate ale traiectului de zbor.

Atunci când există puncte adiacente care se situează la 10 metri sau mai puțin unul de celălalt, iar vitezele și tracțiunile asociate sunt aceleași, unul dintre puncte ar trebui eliminat.

2.7.14. Calculul zgomotului pentru un singur eveniment

Partea centrală a procesului de modelare, descrisă aici în întregime, este calculul nivelului de zgomot al evenimentului din informațiile privind traiectoria de zbor descrisă în secțiunile 2.7.7-2.7.13.

2.7.15. Indicatorii individuali ai evenimentului

Sunetul generat de o deplasare a aeronavei la poziția observatorului este exprimată ca „un singur nivel sonor (sau de zgomot) al evenimentului”, o cantitate care este un indicator al impactului său asupra populației. Sunetul perceput este măsurat din punct de vedere al zgomotului folosind o scală de bază a decibelilor L(t) care aplică o ponderare a frecvenței (sau filtrare) pentru a mima o caracteristică a auzului uman. Scala celei mai importante modelări a conturului zgomotului aeronavei este nivelul de presiune acustică ponderat pe curba A, LA.

Metrica utilizată de obicei pentru a rezuma evenimente întregi este „nivelurile de expunere la sunetul (sau zgomotul) unui singur eveniment”, LE, care are în vedere toată (sau aproape toată) energia sonoră a evenimentelor. Prevederea integrării timpului implicată de aceasta dă naştere principalelor complexități ale segmentării (sau simulării) modelării. Este mai simplă modelarea unui indicator alternativ Lmax care este nivelul maxim instantaneu care apare în timpul evenimentului; cu toate acestea este LE care este blocul de construcție de bază al indicilor de zgomot ai aeronavelor cele mai moderne, iar în viitor se poate anticipa modele practice care să include atât Lmax, cât şi LE. Orice indicator poate fi măsurat pe diferite scale de zgomot; în acest document este luat în considerare numai nivelul de presiune acustică ponderată pe curba A. În mod simbolic, scala este de obicei indicată prin extinderea sufixului indicatorului, și anume LAE, LAmax.

Nivelul de expunere la sunet (sau zgomot) al unui singur eveniment este exprimat exact ca

unde t0 denotă un timp de referință. Intervalul de integrare [t1, t2] este ales pentru a asigura că (aproape) toate sunetele semnificative ale evenimentului sunt cuprinse. Foarte des, limitele t1 și t2 sunt alese pentru a împărți perioada pentru care nivelul L(t) se înscrie în limita de 10 dB a Lmax. Această perioadă este cunoscută ca perioada de timp „10 dB inferioară”. Nivelurile de expunere la sunet zgomot din baza de date ANP sunt valori inferioare 10-dB.

Pentru modelarea curbei de zgomot a aeronavei, aplicarea principală a ecuaţiei 2.7.17 este indicatorul standard Nivelul de expunere la sunet LAE (acronimul SEL):

Ecuațiile de mai sus privind nivelul de expunere pot fi utilizate pentru determinarea nivelurilor atunci când întregul istoric al L(t) este cunoscut. În cadrul metodologiei recomandate de modelare a zgomotului astfel de istorice nu sunt definite; nivelurile de expunere sunt calculate prin însumarea valorilor segmentului, fiecare dintre nivelurile parțiale definesc contribuția unui singur segment delimitat al traiectoriei de zbor.

2.7.16. Determinarea nivelurilor evenimentului cu ajutorul datelor NPD

Sursa principală a datelor referitoare la zgomotul aeronavelor este baza de date internațională privind zgomotul și performanțele aeronavelor (Zgomotul și performanța aeronavelor-Aircraft Noise and Performance - ANP). Aceasta prezintă Lmax și LE sub formă tabelară, ca funcții ale distanței de propagare d pentru tipuri și variante specifice de aeronave, configurații de zbor (apropiere, plecare, poziția flapsurilor) și setări de putere P. Aceste valori sunt valabile pentru un zbor constant la vitezele de referință specifice Vref  de-a lungul unui traiect de zbor drept, teoretic infinit.

Modul în care sunt specificate valorile variabilelor independente P și d este descris ulterior. La o singură căutare cu valorile de intrare P și d, valorile de ieșire necesare sunt nivelurile de bază Lmax(P,d) și/sau LE∞(P,d) (aplicabile pentru un traiect de zbor infinit). Cu excepția cazului în care valorile sunt tabelate exact pentru P și/sau d, este necesar, în general, să se estimeze nivelul/ nivelurile necesar(e) de zgomot al/ale evenimentului prin interpolare. Se utilizează o interpolare liniară între setările de putere tabelate și o interpolare logaritmică între distanțele tabelate (a se vedea figura 2.7.i).

Figura 2.7.i: Interpolarea în curbele de zgomot-putere-distanță

Dacă Pi şi Pi+1 sunt valori ale puterii motoarelor pentru care nivelul de zgomot este tabelat în funcție de distanță, nivelul de zgomot L(P) la o distanță dată, pentru puterea intermediară P dintre Pi şi Pi+1, este dat de ecuația:

Dacă, la orice setare de putere, di şi di+1 sunt distanțe pentru care sunt tabelate datele privind zgomotul, nivelul zgomotului L(d) pentru distanța intermediară d dintre di şi di+1 este dat de ecuaţia:

Utilizând ecuațiile (2.7.19) şi (2.7.20) se poate obţine un nivel de zgomot L(P,d) pentru orice setare de putere P și orice distanță d din domeniul acoperit de baza de date NPD. În cazul distanțelor d din afara domeniului acoperit de baza de date NPD, ecuația (2.7.20) se utilizează pentru a extrapola pornind de la ultimele două valori, şi anume, spre interior, de la L(d1) şi L(d2) sau, spre exterior, de la L(dI-1) şi L(dI), unde I este numărul total de puncte NPD de pe curbă.

Prin urmare, spre interior:

spre exterior:

Deoarece la distanțe d scurte nivelurile de zgomot cresc foarte rapid cu scăderea distanței de propagare, se recomandă să se impună o limită inferioară de 30 m pentru distanța d, și anume d = max (d, 30 m).

Ajustarea datelor standard NPD ca urmare a impedanței

Datele NPD din baza de date ANP sunt standardizate pentru condițiile atmosferice de referință (temperatura de 25°C şi presiunea de 101,325 kPa). Înainte de aplicarea metodei de interpolare/extrapolare descrise anterior, se aplică o ajustare a acestor date standard NPD ca urmare a impedanței acustice.

Impedanța acustică se referă la propagarea undelor sonore într-un mediu acustic şi este definită ca fiind un produs al densității aerului și al vitezei sunetului. Pentru o intensitate a sunetului dată (putere per unitate de suprafaţă), percepută la o distanță specifică de sursă, presiunea acustică asociată (utilizată pentru a defini metricile SEL şi LAmax) depinde de impedanţa acustică a aerului la locul de măsurare. Este o funcţie de temperatură şi de presiunea atmosferică (şi, indirect, de altitudine). Prin urmare, este necesar să se ajusteze datele standard NPD din baza de date ANP pentru a ţine seama de condiţiile reale de temperatură şi presiune la punctul receptor, care sunt, în general, diferite de condiţiile standardizate ale datelor ANP.

Ajustarea care trebuie aplicată nivelurilor standard NPD ca urmare a impedanţei este exprimată după cum urmează:

∆impedanța=10.lgp.c409,81,                                                                                              (2.7.23)

unde:

ΔImpedanța - ajustarea ca urmare a impedanței pentru condițiile atmosferice reale de la punctul receptor (dB)

ρ⋅c - impedanța acustică (newtoni • secunde/m3) a aerului la elevația aerodromului (409,81 fiind impedanța aerului asociată condițiilor atmosferice de referință ale datelor NPD din baza de date ANP).

Impedanța ρ⋅c este calculată după cum urmează:

δ este p/po, raportul dintre presiunea aerului ambiental la altitudinea observatorului şi presiunea standard a aerului la nivelul mediu al mării: p0 = 101,325 kPa (sau 1 013,25 mb)

θ este (T + 273,15)/(T0 + 273,15), raportul dintre temperatura aerului la altitudinea observatorului şi temperatura standard a aerului la nivelul mediu al mării: T0 = 15,0°C.

Ajustarea ca urmare a impedanței acustice este, de obicei, mai mică de câteva zecimi de decibel. Ar trebui să se observe, în special, că, în condițiile atmosferice standard (p0 = 101,325 kPa şi T0 = 15,0°C), ajustarea ca urmare a impedanței este mai mică de 0,1 dB (0,074 dB). Cu toate acestea, atunci când există o variație semnificativă a temperaturii şi a presiunii atmosferice față de condițiile atmosferice de referință ale datelor NPD, ajustarea poate fi mai substanțială.

2.7.17. Expresii generale

Nivelul segmentului evenimentului Lseg

Valorile segmentului sunt determinate prin aplicarea ajustărilor la valorile de bază (ale traiectoriei infinite) citite din datele NPD. Nivelul maxim de zgomot de la un segment al traiectoriei de zbor Lmax,seg poate fi exprimat în general ca

și contribuția de la un segment al traiectoriei de zbor la LE ca

"Termenii de corecție" din ecuațiile 2.7.25 și 2.7.26 - care sunt descriși în detaliu în secțiunea 2.7.19 - redau următoarele efecte:

∆V - Corecția duratei: datele NPD fac trimitere la o viteză de zbor de referință. Aceasta ajustează nivelurile de expunere la viteze, altele decât cele de referință. (Nu se aplică lungimii Lmax,seg.)

∆I (φ) - Efectul instalării: descrie o variație a directivității laterale ca urmare a ecranării, refracției și reflexiei cauzate de fuzelaj, motoare și câmpurile de flux înconjurătoare.

Λ(β,ℓ) - Atenuarea laterală: semnificativă pentru propagarea sunetului la unghiuri mici la sol, aceasta reprezintă interacțiunea dintre undele de sunete directe și reflectate (efectul solului) și pentru efectele neconformităților atmosferice (în principal cauzate de sol) care refractă undele sonore pe măsură ce călătoresc spre observator către traiectoria de zbor.

∆F - Corecția segmentului delimitat (fracția zgomotului): reprezintă lungimea delimitată a segmentului care contribuie mai puțin la expunerea la zgomot decât una infinită. Se aplică numai indicatorilor expunerii.

Dacă segmentul face parte din rularea la sol pentru decolare sau aterizare și observatorul este poziționat în spatele segmentului în cauză, se iau măsuri speciale pentru a reprezenta direcționalitatea pronunțată a zgomotului motoarelor cu reacție care este observat în spatele aeronavei pe cale să decoleze. Aceste măsuri speciale au ca urmare în special utilizarea unei forme speciale de zgomot pentru nivelul de expunere:

∆’F - Formă particulară a corecției segmentului

∆SOR - Corecția directivității: reprezintă direcționalitatea pronunțată a zgomotului motorului cu reacție în spatele segmentului de rulare la sol

Tratamentul specific al segmentelor de rulare la sol este descris în secțiunea 2.7.19.

Secțiunile de mai jos descriu calculul nivelurilor de zgomot al segmentului.

Nivelul zgomotului evenimentului L al deplasării unei aeronave

Nivelul maxim Lmax este pur și simplu cea mai mare dintre valorile segmentului Lmax,seg (a se vedea ecuația 2.7.25 și 2.7.27).

unde fiecare valoare a segmentului este determinată cu ajutorul datelor NPD pentru puterea P și distanța d. Acești parametri și coeficienți de modificare ∆I (φ) și Λ(β,ℓ) sunt explicați mai jos.

Nivelul de expunere LE este calculat ca suma decibelilor contribuțiilor LE,seg fiecărui segment semnificativ din punct de vedere al zgomotului al traiectoriei sale de zbor; și anume:

Însumarea are loc pas cu pas prin segmentele traiectoriei de zbor.

În continuare acest punct se referă la stabilirea nivelurilor de zgomot al segmentului Lmax,seg și LE,seg.

2.7.18. Parametrii segmentului traiectoriei de zbor

Puterea P și distanța d, pentru care nivelurile de bază Lmax,seg(P, d) și LE∞(P, d) sunt interpolate din tabelele NPD, sunt stabilite din parametrii geometrici și operaționali care definesc segmentul. Modul în care se face acest lucru este explicat în cele ce urmează cu ajutorul ilustrațiilor planului care conține segmentul și observatorul.

Parametrii geometrici

Figurile 2.7.j-2.7.l indică geometriile sursă-receptor atunci când observatorul O este (a) în spatele, (b) de-a lungul și (c) în fața segmentului S1 S2 dacă direcția de zbor este de la S1 la S2. În aceste figuri sunt reprezentate:

O - este locația observatorului

S1, S2 - sunt începutul și sfârșitul segmentului

Sp - este punctul de apropiere perpendicular cel mai apropiat de observator pe segment sau pe prelungirea sa

d1, d2 - sunt distanțele dintre începutul, sfârșitul segmentului și observator

ds - este cea mai scurtă distanță dintre observator și segment

dp - este distanța perpendiculară dintre observator și segmentul prelungit (distanță oblică minimă)

λ - este lungimea segmentului traiectoriei de zbor

q - este distanța de la S1 la Sp (negativă dacă poziția observatorului este în spatele segmentului)

Figura 2.7.j: Geometria segmentului traiectului de zbor pentru poziția
observatorului în spatele segmentului

Figura 2.7.k: Geometria segmentului traiectului de zbor pentru 
poziția observatorului în dreptul segmentului

Figura 2.7.l: Geometria segmentului traiectului de zbor pentru poziția 
observatorului înaintea segmentului

Segmentul traiectoriei de zbor este reprezentat de o linie îngroșată, continuă. Linia punctată reprezintă prelungirea traiectoriei de zbor care se întinde la infinit în ambele direcții. Pentru segmentele aeropurtate, atunci când indicatorul evenimentului este un nivel de expunere LE, parametrul de distanță d este distanța dp dintre Sp și observator, denumită distanță oblică minimă (și anume, distanța perpendiculară de la observator la segment sau prelungirea sa, în alte cuvinte la traiectoria de zbor infinită (ipotetică) din care se consideră că face parte segmentul).

Cu toate acestea, pentru indicatorii nivelului de expunere, dacă pozițiile observatorului sunt în spatele segmentului solului în timpul rulării pentru decolare și în fața segmentului solului în timpul rulării pentru aterizare, parametrul de distanță NPD d devine distanța ds, cea mai scurtă distanță de la observator la segment (și anume, același pentru indicatorii nivelului maxim).

Pentru indicatorii nivelului maxim, parametrul distanței NPD d este ds, cea mai scurtă distanță de la observator la segment.

Puterea P a unui segment

Datele NPD tabelate descriu zgomotul unei aeronave în zbor drept, constant, pe un traiect de zbor infinit, cu alte cuvinte, la o putere P constantă a motoarelor. Metodologia recomandată împarte traiectele reale de zbor, de-a lungul cărora viteza și direcția variază, într-un număr de segmente finite, fiecare dintre acestea fiind apoi considerat ca făcând parte dintr-un traiect de zbor uniform, infinit, pentru care sunt valabile datele NPD. Metodologia prevede însă modificări ale puterii de-a lungul unui segment; se consideră că aceasta se modifică pătratic cu distanța, de la P1 la începutul segmentului, la P2 la sfârșitul segmentului. Prin urmare, este necesar să se definească pentru segment o valoare P echivalentă, constantă. Se consideră că aceasta este valoarea în punctul de pe segment care este cel mai apropiat de observator. Dacă observatorul se situează în dreptul segmentului (figura 2.7.k), puterea se obține prin interpolare între valorile finale conform ecuației (2.7.8), și anume:

Dacă observatorul este în spatele sau în fața segmentului, este cea de la cel mai apropiat punct final P1 sau P2.

2.7.19. Coeficienți de corecție a nivelului segmentului unui eveniment

Datele NPD definesc nivelul de zgomot al unui eveniment ca o funcție a distanței perpendiculare sub o traiectorie idealizată dreaptă a nivelului cu o lungime infinită de-a lungul căreia zboară aeronava cu o putere constantă la o viteză de referință fixă . Nivelul interpolat al evenimentului din tabelul NPD pentru o setare specifică a puterii și distanța oblică este astfel descris ca un nivel de bază. Se aplică unei traiectorii de zbor infinite și trebuie să fie corectat pentru a reflecta efectele (1) viteza, alta decât cea de referință, (2) efectele instalării motorului (directivitatea laterală), (3) atenuarea laterală, (4) lungimea segmentului delimitat, (5) directivitatea longitudinală din spatele punctului de începere a rulării - a se vedea ecuațiile 2.7.25 și 2.7.26.

Corecția pentru durată ΔV (Numai nivelurile de expunere LE)

Această corecţie ține seama de modificarea nivelurilor de expunere dacă viteza la sol reală corespunzătoare segmentului diferă de viteza de referință a aeronavei Vref la care se raportează datele de bază NPD.

La fel ca puterea motoarelor, viteza variază de-a lungul segmentului traiectului de zbor (de la VT1 la VT2, care reprezintă vitezele obținute utilizând Anexa B sau un profil de zbor precalculat anterior). Pentru segmentele aeriene, Vseg este viteza segmentului la cel mai apropiat punct de apropiere S, obţinută prin interpolare între valorile punctelor finale ale segmentului, presupunând că aceasta variază pătratic cu timpul, şi anume, dacă observatorul se situează în dreptul segmentului:

Dacă observatorul este în spatele sau în fața segmentului, este cea de la cel mai apropiat punct final V1 sau V2.

Pentru segmentele pistei (părți ale rulărilor la sol pentru decolare sau aterizare pentru care γ = 0) Vseg se consideră a fi pur și simplu media vitezelor de la începutul și finalul segmentului; și anume,

În oricare dintre cazuri corecția duratei suplimentare este atunci

Geometria propagării sunetului

Figura 2.7.m indică geometria de bază în plan perpendicular pe traiectul de zbor al aeronavei. Linia terestră este intersecția planului perpendicular cu planul orizontal al solului. (Dacă traiectul de zbor este orizontal, linia terestră este limita vizuală a planului terestru.) Aeronava este înclinată la un unghi ε măsurat în sens invers acelor de ceasornic în jurul axei sale de ruliu (şi anume, aripa dreapta sus). Prin urmare, acesta este pozitiv pentru virajele la stânga şi negativ pentru virajele la dreapta.

Figura 2.7.m: Unghiurile dintre observator și aeronavă în plan perpendicular pe traiectul de zbor

Unghiul de elevație β (între 0 și 90°) dintre traiectoria directă de propagare a sunetului și linia orizontală a solului determină, împreună cu înclinarea traiectoriei de zbor și deplasarea laterală ℓ a observatorului de la traiectoria la sol, atenuarea laterală.

Unghiul de adâncime φ dintre planul aripilor și traiectoria de propagare determină efectele de instalare a motorului. Cu privire la convenția pentru unghiul de înclinare φ = β ± ε cu semnul pozitiv pentru observatorii de la tribord (dreapta) și negativ pentru observatorii de la babord (stânga).

Corecția aferentă amplasării motoarelor ΔI

O aeronavă în zbor este o sursă sonoră complexă. Nu numai motorul (și fuzelajul) sunt surse complexe ca origine, dar și configurația fuzelajului, în special amplasarea motoarelor, influențează modelele de radiație a zgomotului, prin procesele de reflexie, refracție și dispersie pe suprafețe solide și câmpuri de flux aerodinamic. Acest lucru determină o direcționalitate neuniformă a sunetului radiat lateral în jurul axei de ruliu a aeronavei, denumită directivitate laterală.

Diferențele semnificative de directivitate laterală dintre aeronavele cu motoare montate pe fuzelaj și cele cu motoare montate sub aripi sunt exprimate prin următoarea formulă:

unde ΔI(φ) este corecția, în dB, la unghiul de adâncime φ (a se vedea figura 2.7.m) și

| a = 0,00384 | b = 0,0621 | c = 0,8786 | pentru motoarele montate sub aripi și | (2.7.36) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a = 0,1225 | b = 0,3290 | c = 1 | pentru motoarele montate pe fuzelaj. | (2.7.37) |

Variațiile directivității aeronavelor cu elice sunt neglijabile, astfel încât pentru aceste aeronave se poate presupune că:

Figura 2.7.n indică variația ΔI (φ) în jurul axei de ruliu a aeronavei, pentru cele trei amplasări ale motoarelor. Aceste relații empirice au fost stabilite de Societatea Inginerilor de Automobile (SAE-organizație profesională globală care elaborează standarde tehnice pentru unele industrii: auto, aerospațială, etc.) pe baza măsurătorilor experimentale efectuate, în principal, sub aripi. Până la analizarea datelor obținute din măsurătorile efectuate deasupra aripilor, se recomandă ca, pentru φ negativ, să se utilizeze ΔI (φ) = ΔI (0) indiferent de amplasarea motoarelor.

Figura 2.7.n: Directivitatea laterală a efectelor amplasării

Se presupune că ΔI (φ) este bidimensional; și anume, nu depinde de niciun alt parametru - și, în special, că nu variază în funcție de distanța longitudinală a observatorului de la aeronavă. Aceasta înseamnă că unghiul de elevație β pentru ΔI (φ) este definit ca β  = tan-1(z/ℓ). Aceasta este în scopul modelării până la obținerea unei mai bune înțelegeri a mecanismelor; în realitate efectele instalării se presupun a fi în mod semnificativ tridimensionale. În ciuda acestui fapt, un model bidimensional este justificat de faptul că nivelurile evenimentului tind să fie dominate de părțile laterale radiate ale zgomotului de la cel mai apropiat segment.

Atenuare laterală Λ(β,ℓ) (traiectoria de zbor infinită)

Nivelurile evenimentului NPD catalogate fac referire la zborul orizontal constant și sunt în general bazate pe măsurătorile făcute la 1,2 m de la solul moale uniform de sub aeronavă; parametrul distanței este efectiv altitudinea de deasupra suprafeței. Orice efect al suprafeței asupra nivelurilor de zgomot ale evenimentului de sub aeronavă, care poate cauza nivelurile catalogate ca fiind diferite de valorile în câmp deschis , se presupune a fi inerent pentru date (și anume, sub forma nivelului versus relațiile privind distanța).

Pe partea traiectoriei de zbor, parametrul distanței este distanța oblică minimă - lungimea distanței normale de la receptor la traiectoria de zbor. În orice poziție laterală nivelul zgomotului va fi în general mai mic decât cel la aceeași distanță imediat sub aeronavă. Exceptând directivitatea laterală sau „efectele instalării“ descrise mai sus, aceasta se datorează unei atenuări laterale în exces care face ca nivelul sonor să scadă mai rapid odată cu distanța decât scade conform curbelor NPD. O metodă anterioară, folosită des pentru modelarea propagării laterale a zgomotului aeronavei a fost dezvoltată de SAE în AIR-1751 (AIR- standard emis de SAE) și algoritmii descriși mai jos se bazează pe îmbunătățirile pe care SAE le recomandă acum, AIR-5662. Atenuarea laterală este un efect de reflexie, ca urmare a interferenței dintre sunetul direct radiat și cel care se reflectă din suprafață. Aceasta depinde de natura suprafeței și poate cauza reduceri semnificative în nivelurile sonore observate la unghiuri de elevație joase. Aceasta este, de asemenea, afectată foarte puternic de refracția sunetului, constantă și neconstantă, cauzată de vânt și creșterile de temperatură și turbulențe, care sunt ele însele atribuibile prezenței suprafeței.

Mecanismul reflexiei suprafeței este bine înțeles și, pentru condiții atmosferice și de suprafață uniforme, poate fi descris teoretic cu o oarecare precizie. Cu toate acestea, neregularitățile atmosferice și de suprafață - care nu pot fi supuse unei analize teoretice simple - au un efect profund asupra efectului de reflexie, având tendința de a-l „răspândi“ către unghiuri de elevație mai mari; astfel teoria are o aplicabilitate limitată. Activitatea SAE de a dezvolta o mai bună înțelegere a efectelor suprafeței continuă și aceasta se așteaptă să conducă la modele mai bune. Până la dezvoltarea acestora, următoarea metodologie, descrisă în AIR-5662, este recomandată pentru calculul atenuării laterale. Aceasta este limitată la cazul propagării sunetului peste solul moale uniform care este corespunzător pentru marea majoritate a aeroporturilor civile. Ajustările pentru a avea în vedere efectele unei suprafețe dure a solului (sau, echivalentă din punct de vedere acustic, apa) sunt încă în curs de dezvoltare.

Metodologia se bazează pe cantitatea substanțială de date experimentale privind propagarea sunetului de la aeronavă cu motoarele montate pe fuzelaj în zborurile drepte (fără viraje), constante, uniforme raportate inițial în AIR-1751. Presupunând că, pentru zborul orizontal, atenuarea aer-sol depinde de (i) unghiul de elevație β măsurat în plan vertical și (ii) deplasarea laterală de la traiectoria terestră a aeronavei ℓ, datele au fost analizate pentru a obține o funcție empirică pentru ajustarea laterală totală ΛT(β, ℓ) (= nivelul lateral al evenimentului minus nivelul la aceeași distanță sub aeronavă).

Asemenea coeficientului ΛT(β,ℓ) pentru directivitatea laterală, precum și atenuare laterală, aceasta din urmă poate fi extrasă prin scădere. Descriind directivitatea laterală prin ecuația 2.7.37, cu coeficienții privind fuzelajul și cu φ înlocuiți cu β (corespunzători zborului fără viraje), atenuarea laterală devine:

unde β și ℓ se măsoară conform Figurii 2.7.m într-un plan perpendicular pe traiectoria de zbor infinită care, pentru zborul orizontal este, de asemenea, vertical.

Deși Λ(β,ℓ) s-ar putea calcula direct folosind ecuația 2.7.39 cu ΛT(β,ℓ) din AIR-1751, se recomandă o relație mai eficientă. Aceasta este aproximarea empirică următoare adaptată pornind de la AIR-5662:

unde Γ (ℓ) este un factor al distanței dat de

și Λ(β) este atenuarea laterală aer-sol la mare distanță dată de

Formula pentru atenuarea laterală Λ (β,ℓ), ecuația 2.7.40, care se presupune că se aplică pentru toate aeronavele, aeronavele cu elice, precum și avioanele cu motoarele pe fuzelaj și pe aripi, este reprezentată grafic în figura 2.7.o.

În anumite circumstanțe (cu teren), este posibil ca β să fie mai mic decât zero. În astfel de cazuri se recomandă ca Λ(β) = 10,57.

Figura 2.7.o: Variația atenuării laterale Λ(β,ℓ) cu unghiul de elevație și distanța

Atenuarea laterală a segmentului finit

Ecuațiile 2.7.41-2.7.44 descriu atenuarea laterală Λ(β,ℓ) a sunetului care ajunge la observator de la un aeroplan în zborul constant de-a lungul unei traiectorii de zbor orizontale infinite. Atunci când acestea sunt aplicate segmentelor finite ale traiectoriei care nu sunt orizontale, atenuarea trebuie calculată pentru o traiectorie orizontală echivalentă - deoarece cel mai apropiat punct pe o prelungire simplă a segmentului înclinat (care trece prin suprafața solului la un punct) de obicei nu produce un unghi de elevație corespunzător β.

Determinarea atenuării laterale pentru segmentele finite diferă semnificativ pentru indicatorii Lmax și LE. Nivelurile maxime ale segmentului Lmax sunt stabilite cu ajutorul datelor NPD ca o funcție a distanței de propagare d de la cel mai apropiat punct de pe segment; nu sunt necesare corecții pentru dimensiunile segmentului. De asemenea, atenuarea laterală a Lmax se presupune că depinde doar de unghiul de elevație al aceluiași punct, și distanța de la sol la acesta. Astfel, numai coordonatele punctului respectiv sunt necesare. Dar pentru LE, procesul este mai complicat.

Nivelul de bază al evenimentului LE(P,d) care este stabilit cu ajutorul datelor NPD, chiar și pentru parametrii segmentului finit, se aplică totuși unei traiectorii de zbor infinite. Nivelul de expunere al evenimentului care provine de la un segment LE,seg, este desigur mai mic decât nivelul de bază - prin valoarea corecției segmentului delimitat definit ulterior în secțiunea 2.7.19. Corecția, o funcție a geometriei triunghiurilor OS1S2 din figurile 2.7.j-2.7.l, definește ce proporție din energia sonoră a traiectoriei infinite percepută la O provine de la un segment; aceeași corecție se aplică, fie că există sau nu orice atenuare laterală. Dar orice atenuare se calculează pentru traiectoria de zbor infinită, și anume, ca o funcție a deplasării și elevației acesteia, și nu cele ale segmentului delimitat.

Adăugarea corecțiilor ΔV și ΔI și scăderea atenuării laterale Λ(β,ℓ) din nivelul de bază NPD contribuie la obținerea nivelului de zgomot ajustat al evenimentului pentru un zbor constant orizontal pe traiectoria adiacentă dreaptă infinită. Dar fiind modelate segmentele traiectoriei de zbor actuale, cele care afectează curbele de zgomot sunt rar orizontale; aeronavele de obicei iau altitudine sau coboară.

Figura 2.7.p ilustrează un segment de plecare S1S2 - aeronava ia altitudine la un unghi γ, dar considerațiile rămân foarte similare pentru o sosire. Restul traiectoriei de zbor „reale“ nu este prezentat; este suficient să se afirme că S1S2 reprezintă doar o parte a întregii traiectorii (care în general va fi curbată). În acest caz, observatorul O este de-a lungul, și spre stânga, segmentului. Aeronava este înclinată (în sens invers acelor de ceasornic în raport cu traiectoria de zbor) la un unghi de ε față de axa orizontală. Unghiul de adâncime φ de la planul aripilor, al cărui efect de instalare este ΔI este o funcție (ecuația 2.7.39), se situează în planul perpendicular pe traiectoria de zbor pe care ε este definit. Astfel φ = β – ε unde β = tan^-1(h/ℓ) și ℓ este distanța perpendiculară OR de la observator la linia terestră; și anume deplasarea laterală a observatorului. Cel mai apropiat punct al aeroplanului de apropiere de observator S, este definit de perpendiculara OS, cu lungimea (distanța înclinată) dp. Triunghiul OS1S2 este în conformitate cu figura 2.7.k, geometria pentru calculul corecției segmentului ΔF.

Figura 2.7.p: Observatorul în dreptul segmentului

Pentru a calcula atenuarea laterală utilizând ecuația (2.7.40) (unde β este măsurat în planul vertical), se recomandă un traiect de zbor orizontal prelungit. Traiectul de zbor orizontal prelungit este definit în planul vertical care trece prin S1 S2 și are aceeași distanță perpendiculară oblică dp până la observator. Acesta este vizualizat prin rotirea triunghiului ORS și a traiectului de zbor atașat acestuia în jurul OR (a se vedea figura 2.7.p) cu unghiul γ, formând astfel triunghiul ORS’. Unghiul de elevație al acestui traiect orizontal echivalent (acum în plan vertical) este β = tan-1(ℓh/) (rămâne neschimbat). În acest caz, pentru un observator situat în dreptul traiectului, unghiul β și atenuarea laterală rezultată Λ(β, ℓ) sunt aceleași pentru metricile LE și Lmax.

Figura 2.7.r ilustrează situația în care punctul observatorului O se află în spatele segmentului finit, nu în dreptul acestuia. În acest caz, segmentul este observat ca fiind o parte mai îndepărtată a unui traiect infinit; o perpendiculară poate fi trasată numai în punctul Sp de pe prelungirea acestuia. Triunghiul OS1S2 corespunde figurii 2.7.j care definește corecția segmentului ΔF. În acest caz, parametrii directivității și atenuării laterale sunt însă mai puțin evidenți.

Figura 2.7.r: Observatorul în spatele segmentului

Pentru metricile nivelului maxim, se consideră că distanța NPD este distanța cea mai scurtă până la segment, și anume, d = d1. Pentru metricile nivelului de expunere, aceasta este distanța cea mai scurtă dp de la O la Sp pe traiectul de zbor prelungit, respectiv, nivelul interpolat din tabelul NPD este LE∞ (P1, dp). Parametrii geometrici pentru atenuarea laterală diferă, de asemenea, în cazul calculelor pentru nivelul maxim și, respectiv, pentru nivelul de expunere. Pentru metricile nivelului maxim ajustarea Λ(β,ℓ) este dată de ecuația (2.7.40) cu

β = β1 = sin-1 (z1/d1) și

unde β1 și d1 sunt definiți de triunghiul OC1 S1 în planul vertical care trece prin O și S1.

Atunci când se calculează atenuarea laterală numai pentru segmentele aeriene și pentru metricile nivelului de expunere, ℓ rămâne cea mai scurtă deplasare laterală față de prelungirea segmentului (OC). Dar pentru a defini o valoare adecvată a β, este necesară, din nou, vizualizarea unui traiect de zbor orizontal echivalent (infinit), din care se poate considera că face parte segmentul. Acesta este trasat prin S1' la înălțimea h deasupra suprafeței, unde h este egală cu lungimea dreptei RS1, care este perpendiculara de la traiectoria la sol la segment. Acest lucru este echivalent cu rotirea traiectului de zbor prelungit real cu unghiul γ în jurul punctului R (a se vedea figura 2.7.q). În măsura în care R se află pe perpendiculara în S1, care este punctul de pe segment cel mai apropiat de O, traiectul orizontal echivalent se construiește la fel ca atunci când O se situează în dreptul segmentului.

Punctul de apropiere de pe traiectul orizontal echivalent care este cel mai apropiat de observatorul O este S’, situat la distanța oblică d, astfel încât triunghiul OCS′ format în plan vertical definește unghiul de elevație β = cos-1(ℓ/d). Deși această transformare ar putea părea destul de complicată, ar trebui să se observe că geometria de bază a sursei (definită de d1, d2 și φ) rămâne neschimbată, sunetul care se propagă dinspre segment către observator fiind pur si simplu același ca în cazul în care întregul zbor de-a lungul segmentului înclinat prelungit la infinit (din care, în scopul modelării, face parte segmentul) s-ar derula la viteza V și puterea P1 constante. Atenuarea laterală a sunetului provenit de la segment și primit de observator, pe de altă parte, nu depinde de βp, unghiul de elevație al traiectului prelungit, ci de β, cel al traiectului orizontal echivalent.

Ținând seama că, astfel cum a fost conceput pentru modelare, efectul instalării motorului ΔI este bidimensional, unghiul de adâncime care îl definește, φ, este măsurat tot lateral față de planul aripilor aeronavei (nivelul de referință al evenimentului este în continuare cel generat de aeronava care parcurge traiectul de zbor infinit reprezentat de segmentul prelungit). Prin urmare, unghiul de adâncime se determină la cel mai apropiat punct de apropiere, respectiv φ = βp – ε, unde βp este unghiul SpOC.

Cazul observatorului situat în fața segmentului nu este descris separat; este evident că acesta este, în esență, același cu cazul în care observatorul se află în spatele segmentului.

Cu toate acestea, pentru metricile nivelului de expunere, în cazul cărora pozițiile observatorului sunt în spatele segmentelor de la sol în timpul rulării pentru decolare și în fața segmentelor de la sol în timpul rulării după aterizare, valoarea β devine aceeași cu cea pentru metricile nivelului maxim.

Pentru pozițiile din spatele segmentelor de rulare pentru decolare:

Pentru pozițiile din fața segmentelor de rulare după aterizare:

Motivul pentru care se utilizează aceste expresii specifice este legat de aplicarea funcției de directivitate la începutul rulării în spatele segmentelor de rulare pentru decolare, precum și de ipoteza directivității semicirculare înaintea segmentelor de rulare după aterizare.

Corecția segmentului finit ΔF (numai nivelurile de expunere LE)

Nivelul de expunere de referință la zgomot ajustat se referă la o aeronavă în zbor continuu, drept, constant, orizontal (deși cu un unghi de înclinare ε care este incompatibil cu zborul drept). Aplicarea corecției (negative) a segmentului finit ΔF = 10•lg(F), unde F este fracția energiei, ajustează în continuare nivelul la cel corespunzător cazului în care aeronava ar fi parcurs numai segmentul finit (sau ar fi fost complet silențioasă în restul traiectului de zbor infinit).

Termenul fracției energiei ține seama de directivitatea longitudinală pronunțată a zgomotului aeronavei și de unghiul subîntins de segment la poziția observatorului. Deși procesele care stau la baza direcționalității sunt foarte complexe, contururile rezultate sunt, conform studiilor efectuate, destul de insensibile la caracteristicile direcționale precise presupuse. Expresia ΔF de mai jos se bazează pe un model de radiație acustică dipol de 90 de grade de puterea a patra. Se presupune că acesta nu este afectat de directivitatea și atenuarea laterală. Modul de calcul al acestei corecții este descris în detaliu în              Anexa E.

Fracția energiei F depinde de triunghiul „vizualizării“ OS1S2 definit în figurile 2.7.j-2.7.l, astfel încât:

unde dλ este cunoscută sub denumirea de „distanță la scară“ (a se vedea Anexa E) și Vref = 270,05 picioare/s (pentru viteza de referință de 160 de noduri). A se observa că Lmax(P, dp) este nivelul maxim preluat din datele NPD pentru distanța perpendiculară dp, NU Lmax al segmentului. Se recomandă să se aplice pentru ΔF o limită inferioară de -150 dB.

În cazul particular în care pozițiile observatorului se află în spatele fiecărui segment de rulare la sol pentru decolare, se utilizează o formă redusă a fracției zgomotului exprimate prin ecuația (2.7.45), ce corespunde cazului specific în care q = 0.

Aceasta este denumită, Δ’F,d unde „d“ indică faptul că se utilizează pentru operațiunile de plecare, și este calculată după cum urmează:

unde: α2 = λ/dλ.

Această formă particulară a fracțiunii zgomotului se utilizează împreună cu funcția directivității la începutul rulării, a cărei metodă de aplicare este explicată în detaliu în secțiunea de mai jos.

În cazul particular în care pozițiile observatorului se află în fața fiecărui segment de rulare la sol după aterizare, se utilizează o formă redusă a fracției zgomotului exprimate prin ecuația 2.7.45, ce corespunde cazului specific în care q = λ. Aceasta este denumită Δ’F,a, unde „a“ indică faptul că se utilizează pentru operațiunile de sosire, și este calculată după cum urmează:

unde: α1 = -λ/dλ.

Utilizarea acestei forme, fără aplicarea vreunei ajustări suplimentare pentru directivitatea orizontală (spre deosebire de cazul în care pozițiile se află în spatele segmentelor de rulare la sol pentru decolare - a se vedea secțiunea privind directivitatea la începutul rulării), presupune implicit o directivitate orizontală semicirculară în fața segmentelor de rulare la sol după aterizare.

Funcția directivității la începutul rulării ΔSOR

Zgomotul aeronavelor, în special al aeronavelor cu reacție echipate cu motoare cu flux scăzut de aer de ocolire, prezintă un model de radiație lobat în arcul din spate, care este caracteristic pentru zgomotul produs de evacuarea jetului de gaze. Acest model este cu atât mai pronunțat cu cât viteza jetului de gaze este mai mare și viteza aeronavei este mai mică. Acest lucru are o semnificație specială pentru pozițiile observatorului din spatele punctului de începere a rulării, unde sunt îndeplinite ambele condiții. Funcția directivității ΔSOR ține seama de acest efect. Funcția ΔSOR a fost stabilită în urma mai multor campanii de măsurare a zgomotului cu ajutorul unor microfoane poziționate corespunzător în spatele și în dreptul punctului de început al rulării pentru aeronavele cu reacție care decolează.

Figura 2.7.r ilustrează geometria relevantă. Unghiul de azimut Ψ dintre axa longitudinală a aeronavei și vectorul îndreptat către observator este definit de:

Distanța relativă q este negativă (a se vedea figura 2.7.j), astfel încât Ψ variază de la 90° față de direcția de deplasare înainte a aeronavei, la 180° în direcție inversă.

Figura 2.7.r. Geometria aeronavă-observator pentru estimarea corecției de directivitate

Funcția ΔSOR reprezintă variația zgomotului total produs de rularea la sol pentru decolare, măsurat în spatele punctului de început al rulării, în raport cu zgomotul total produs de rularea la sol pentru decolare, măsurat în dreptul punctului de început al rulării, la aceeași distanță:

unde LTGR(dSOR,90°) este nivelul total de zgomot produs de rularea la sol pentru decolare în punctul aflat la distanța dSOR, în dreptul punctului de început al rulării. ΔSOR este aplicată ca o ajustare a nivelului de zgomot provenit de la un segment al traiectului de zbor (de exemplu, Lmax,seg sau LE,seg), după cum se arată în ecuația 2.7.28.

Funcția de directivitate SOR, în decibeli, pentru aeronavele cu reacție cu motor turboventilator este dată de următoarea ecuație:

Pentru 90° ≤ Ψ < 180°:

Funcția de directivitate SOR, în decibeli, pentru aeronavele cu motor turbopropulsor este dată de următoarea ecuație:

Pentru 90° ≤ Ψ < 180°:

Dacă distanța dSOR depășește distanța de standardizare dSOR,0, corecția de directivitate se înmulțește cu un factor de corecție pentru a ține seama de faptul că directivitatea devine mai puțin pronunțată la distanțe mai mari de aeronavă, și anume:

Distanța de standardizare dSOR,0 este egală cu 762 m (2.500 picioare).

Tratarea recipientelor amplasate în spatele segmentului de rulare la sol pentru decolare și aterizare

Funcția ΔSOR descrisă mai sus capturează mai ales efectul pronunțat al directivității porțiunii inițiale a rulării pentru decolare la locațiile din urma SOR (deoarece se află cel mai aproape de receptori, cu cel mai mare raport viteza motorului-viteza aeronavelor). Cu toate acestea, utilizarea valorii ΔSOR stabilite este „generalizată” pentru pozițiile din spatele fiecărui segment de rulare la sol – atât de decolare, cât și de aterizare –, deci nu numai în spatele punctului de începere a rulării (în cazul decolării).

Parametrii dS şi Ψ sunt calculaţi relativ la începutul fiecărui segment de rulare la sol.

Nivelul evenimentului Lseg pentru o locație din spatele unui segment dat de rulare la sol pentru decolare sau aterizare este calculat astfel încât să îndeplinească formalismul funcției ΔSOR : este calculat în mod esențial pentru punctul de referință amplasat pe partea punctului de plecare al segmentului, la aceeași distanță dS ca punct actual și este ulterior ajustat cu ΔSOR pentru a obține nivelul evenimentului la punctul actual.

Aceasta înseamnă că diferiții coeficienți de corecție din ecuațiile de mai jos vor folosi parametrii geometrici care corespund acestui punct de referință amplasat pe partea punctului de pornire:

Lmax,seg = Lmax(P,d = ds) + ΔI(φ) – Λ(β,l = ds) + ΔSOR                                    (2.7.53)

LE,seg = LE,∞(P,d = ds) + ΔV + ΔI(φ) – Λ(β,l = ds) + Δ′F + ΔSOR            (2.7.54)

unde Δ′ F este forma redusă a fracției exprimate în ecuația (2.7.46) pentru cazul q = 0 (deoarece punctul de referință este amplasat pe partea punctului de pornire) și având în vedere că dλ se va calcula folosind dS (și nu dp ):

(2.7.55)

2.7.20. Nivelul de zgomot L de eveniment al deplasării unei aeronave de aviație generală

Metoda descrisă în secțiunea 2.7.19 este aplicabilă aeronavei de aviație generală cu elice atunci când sunt tratate ca aeronave cu elice cu privire la efectele instalării motorului.

Baza de date ANP include intrările pentru mai multe aeronave de aviație generală. În timp ce acestea sunt adesea cele mai comune aeronave de aviație generală care funcționează, pot exista ocazii când este adecvată utilizarea datelor suplimentare.

În cazul în care aeronava specifică de aviație generală este necunoscută sau nu se află în baza de date ANP, se recomandă utilizarea datelor mai generice privind aeronava, GASEPF și, respectiv, GASEPV. Aceste seturi de date reprezintă o aeronavă mai mică de aviație generală cu un singur motor cu elice cu pas constant și cu elice cu pas variabil. Tabelele cu înregistrări sunt prezentate în Anexa I (tabelele I-11 și I-17. )

2.7.21. Metoda de calcul al zgomotului elicopterului

Pentru calculul zgomotului elicopterului, aceeași metodă de calcul folosită pentru aeronavele cu aripă fixă (evidențiată în secțiunea 2.7.14) poate fi folosită, cu condiția ca elicopterele să fie tratate ca nave cu elice și efectele instalării motorului, asociate cu aeronavele cu motor, să nu fie aplicate. Tabelele cu înregistrări pentru două serii diferite de date sunt prezentate în Anexa I (tabelele I-18 și I-27).

2.7.22. Zgomotul asociat cu operațiunile de testare a motorului (pregătire), unitățile de rulare pe pistă și de putere auxiliare

În astfel de cazuri în care se consideră că zgomotul asociat cu testarea motorului și unitățile de putere auxiliare trebuie modelat, acesta este modelat conform pct. 2.4 privind zgomotul industrial. Deși nu este cazul în mod normal, zgomotul provenit din testele motorului (prevăzute uneori ca „operațiuni de pregătire a motorului“) la aeroporturi poate aduce o contribuție la impacturile zgomotului. De obicei testele motorului sunt realizate în scopuri inginerești pentru a verifica performanța motorului, aeronavele sunt poziționate în siguranță în afara clădirilor, aeronavelor, operațiunilor vehiculelor și/sau personalului pentru a evita orice daune în legătură cu explozia motorului.

Din motive suplimentare de siguranță și control al zgomotului, aeroporturile, în special cele cu instalații de întreținere care pot conduce la teste frecvente ale motorului, pot instala așa-numitele „spații de zgomot“, spații închise cu trei cartere special proiectate pentru a deforma și disipa explozia motorului și zgomotul. Investigarea zgomotului de impact al unor astfel de facilități, care poate fi ulterior atenuat și redus prin folosirea digurilor de pământ sau a barierelor substanțiale în calea zgomotului, este cel mai bine realizată prin tratarea spațiilor de zgomot ca o sursă de zgomot industrial și folosind un model corespunzător de propagare a zgomotului și a sunetului.

2.7.23. Calculul nivelurilor cumulative

Secțiunile 2.7.14-2.7.19 descriu calculul nivelului zgomotului unei singure deplasări a aeronavei la o locație individuală a observatorului. Expunerea totală a zgomotului la acea locație este calculată prin acumularea nivelurilor evenimentului tuturor mișcărilor aeronavei semnificative din punctul de vedere al zgomotului, și anume toate mișcările, sosirile și plecările care influențează nivelul cumulativ.

2.7.24. Nivelurile acustice echivalente ponderate

Nivelurile acustice echivalente ponderate în timp, care reprezintă toată energia sonoră semnificativă primită a aeronavei, vor fi exprimate în mod generic de formula

(2.7.56)

Se face însumarea tuturor evenimentelor de zgomot N din intervalul de timp T0 căruia i se aplică indicele de zgomot. LE, i este nivelul de expunere al unui singur eveniment sonor al evenimentul sonor gi este un factor de ponderare pe timp de zi (definit de obicei pentru zi, seară și noapte). În mod efectiv gi este un coeficient pentru numărul de zboruri care au loc în timpul perioadelor specifice. Constanta C poate avea diferite înțelesuri (constantă de standardizare, ajustare sezonieră etc.).

Utilizarea relației

unde Δi este ponderarea decibelilor pentru perioada i, ecuația 2.7.56 poate fi rescrisă ca

2.7.57

și anume ponderarea pe timp de zi este exprimată de o compensare suplimentară a nivelului.

2.7.25. Numărul ponderat de operațiuni

Nivelul cumulativ de zgomot este estimat prin însumarea contribuțiilor din toate tipurile sau categoriile diferite de aeronave care folosesc diferite rute de zbor care cuprind scenariul aeroportului.

Pentru a descrie acest proces de însumare se introduc următorii indici:

i - indice pentru tipul sau categoria aeronavei;

j - indice pentru traiectoria sau subtraiectoria zborului (dacă subtraiectoriile sunt definite);

k - indice pentru segmentul liniei de zbor.

Majoritatea indicilor de zgomot - în special nivelurile sonore echivalente - includ factorii de ponderare pe timp de zi gi în definiția lor (ecuațiile 2.7.56 și 2.7.57).

Procesul de însumare poate fi simplificat prin introducerea unui „număr ponderat de operațiuni“

Mij = (gzi · Nij,zi + gseara · Nij,seara + gnoapte · Nij,noapte )  2.7.58

Valorile Nij reprezintă numărul de operațiuni ale tipului/categoriei de aeronavă i pe traiectorie (sau subtraiectorie) j în timpul perioadelor de zi, seară și, respectiv, de noapte .

Din ecuația (2.7.57) nivelul sonor echivalent cumulativ (generic) Leq la punctul de observare (x, y) este

2.7.59

T0 este perioada de timp de referință. Aceasta depinde - asemenea factorilor de ponderare gi - de definiția specifică a indicelui ponderat folosit (de exemplu, Lzsn). LE,ijk este contribuția nivelului sonor al unui singur eveniment din segmentul k al traiectoriei sau subtraiectoriei j pentru o operațiune a aeronavei din categoria i. Estimarea LE,ijk este descrisă în detaliu în secțiunile 2.7.14-2.7.19.

2.7.26. Calculul și afinarea rețelei standard

La obținerea contururilor de zgomot prin interpolarea valorilor indicilor în punctele din rețea spațiate rectangular, acuratețea acestora depinde de spațierea rețelei (sau de latura pătratului) ΔG,  în special în celulele în care gradientele mari ale distribuției spațiale a indicilor determină raze mici de curbură ale contururilor (a se vedea figura 2.7.s). Erorile de interpolare se reduc prin micșorarea spațierii rețelei, dar deoarece astfel se mărește numărul de puncte ale acesteia, timpul de calcul este mai mare. Optimizarea spațierii unei rețele obișnuite implică atingerea unui echilibru între acuratețea modelării și timpul de calcul.

Figura 2.7.s: Rețeaua standard și afinarea rețelei

O îmbunătățire marcată a eficienței de calcul care asigură rezultate mai precise este utilizarea unei grile neregulate pentru perfecționarea interpolării în celulele critice. Tehnica, descrisă în figura 2.7.s, constă în îngustarea locală a grilei, lăsând restul acesteia neschimbat. Acest lucru este foarte evident și obținut prin următoarele etape:

1.definirea unei diferențe a limitei de perfecționare ΔLR pentru indicele de zgomot;

2.calculul rețelei de bază pentru o spațiere ΔG;

3.verificarea diferențelor ΔL ale valorilor indicelui dintre nodurile adiacente ale rețelei.

4.dacă există orice diferențe ΔL > ΔLR, se definește o nouă rețea cu o spațiere ΔG/2 și se estimează nivelurile pentru noile noduri în următorul mod:

Dacă ΔL≤ ΔLR, se calculează o nouă valoare prin interpolare liniară utilizând valorile adiacente.

Dacă ΔL > ΔLR ,se calculează o nouă valoare cu ajutorul datelor de intrare de bază.

5.Se repetă pașii 1-4 până ce toate diferențele sunt mai mici decât diferența-limită.

6.Se estimează curbele prin interpolare liniară.

Dacă gama de valori ale indicelui urmează să fie agregată cu altele (de exemplu, la calculul indicilor ponderați prin însumarea contururilor separate pentru zi, seară și noapte), este necesar să se asigure faptul că rețelele separate sunt identice.

2.7.27. Utilizarea rețelelor rotite

În majoritatea cazurilor practice, adevărata formă a unui contur de zgomot tinde să fie simetrică față de o traiectorie la sol. Dacă direcția acestei traiectorii nu este însă aliniată cu rețeaua de calcul, rezultatul poate fi un contur asimetric.

Figura 2.7.t: Utilizarea unei rețele rotite

Modul cel mai simplu de a evita acest efect este îngustarea rețelei. Acest lucru mărește însă timpul de calcul. O soluție mai elegantă este rotirea rețelei de calcul, astfel încât direcția sa să fie paralelă cu traiectoriile la sol principale (și anume, de obicei paralelă cu pista principală). Figura 2.7.t arată efectul unei astfel de rotiri a rețelei pe forma conturului.

2.7.28. Trasarea contururilor

Un algoritm eficient din punctul de vedere al timpului, care elimină necesitatea de a calcula întregul set de indici ai rețelei, dar presupune, în schimb, o mai mare complexitate a calculului constă în trasarea conturului, punct cu punct. Această opțiune necesită realizarea și repetarea a două etape de bază (a se vedea figura 2.7.u):

Figura 2.7.u: Concept de algoritm de trasare

Etapa 1 constă în găsirea primului punct P1 pe contur. Pentru aceasta se calculează nivelurile indicelui de zgomot L la intervale echidistante de-a lungul „razei de căutare“ care se presupune că traversează conturul cerut al nivelului LC. Atunci când conturul este traversat, diferența δ = LC - L își schimbă semnul. În acest caz, lungimea intervalului pe rază se înjumătățește și direcția de căutare se inversează. Această operație se efectuează până când δ este mai mic decât un prag de precizie predefinit.

Etapa 2, care se repetă până când conturul este suficient de bine definit, constă în găsirea următorului punct pe conturul LC - care se află la o distanță în linie dreaptă specificată r de punctul actual. În interiorul intervalelor angulare consecutive, nivelurile indicilor și diferențele δ sunt calculate la capetele vectorilor care descriu un arc cu raza r. Reducând la jumătate și inversând în mod similar creșterile, de această dată în direcția vectorului, următorul punct al conturului este determinat cu o precizie predefinită.

Figura 2.7.v: Parametrii geometrici care definesc condițiile algoritmului de trasare

Anumite constrângeri trebuie să fie impuse pentru a garanta estimarea curbei cu un grad satisfăcător de precizie (a se vedea figura 2.7.v)

1. Lungimea corzii Δc (distanța dintre două puncte ale curbei) se va înscrie într-un interval [Δcmin, Δcmax], de exemplu [10 m, 200 m].

2. Raportul lungimii dintre două corzi adiacente cu lungimile Δcn și Δn+1 va fi limitat, de exemplu 0,5 < Δcn/Δcn+1 < 2.

3. În ceea ce privește o bună ajustare a lungimii corzii la curbura conturului, trebuie îndeplinită următoarea condiție:

în cazul în care Φ n este diferența direcției corzii.

Experiența cu acest algoritm a demonstrat că, în medie, între 2 și 3 valori ale indicelui trebuie să fie calculate pentru a stabili un punct al conturului cu o precizie mai mare de 0,01 dB.

În special în cazul în care contururile mari trebuie să fie calculate, acest algoritm accelerează semnificativ timpul de calcul. Cu toate acestea, ar trebui remarcat faptul că implementarea acestuia necesită experiență, în special atunci când un contur este împărțit în segmente separate.

2.8. Expunerea la zgomot

Determinarea suprafeței expuse la zgomot

Evaluarea suprafeței expuse la zgomot se bazează pe puncte de evaluare a zgomotului situate la 4 m ± 0,2 deasupra solului, care corespund punctelor receptoare definite în secțiunile 2.5, 2.6 și 2.7 și se calculează pe o rețea pentru surse individuale.

Se atribuie un nivel de zgomot punctelor rețelei situate în interiorul clădirilor, considerând că cele mai apropiate puncte de recepție a zgomotului situate în afara clădirilor sunt cele mai silențioase; zgomotul produs de aeronave face excepție, deoarece în acest caz calculul se efectuează fără a lua în considerare prezența clădirilor și se utilizează direct punctul de recepție a zgomotului care se situează într-o clădire.

În funcție de rezoluția rețelei, se atribuie fiecărui punct de calcul din rețea o suprafață corespunzătoare. De exemplu, într-o rețea de 10 m × 10 m, fiecare punct de evaluare reprezintă o suprafață de 100 de metri pătrați, care este expusă nivelului calculat de zgomot.

Atribuirea de puncte de evaluare a zgomotului pentru clădirile care nu cuprind locuințe

Evaluarea expunerii la zgomot a clădirilor care nu cuprind locuințe, cum ar fi școlile și spitalele, se bazează pe puncte de evaluare a zgomotului situate la 4 ± 0,2 m deasupra solului, care corespund punctelor receptoare definite în secțiunile 2.5, 2.6 și 2.7.

Pentru evaluarea clădirilor care nu cuprind locuințe și sunt expuse la zgomotul produs de aeronave, fiecare clădire este asociată celui mai zgomotos punct de recepție a zgomotului situat în clădire sau, dacă acesta nu există, situat pe rețeaua care înconjoară clădirea.

Pentru evaluarea clădirilor care nu cuprind locuințe și sunt expuse la surse de zgomot aflate pe sol, punctele receptoare sunt plasate la aproximativ 0,1 m înaintea fațadelor clădirilor. Reflexiile pe fațadele respective nu se includ în calcul. Clădirea este apoi asociată celui mai zgomotos punct receptor de pe fațadele sale.

Determinarea locuințelor expuse la zgomot și a persoanelor care trăiesc în locuințe expuse la zgomot.

Pentru evaluarea expunerii la zgomot a locuințelor și a expunerii persoanelor care trăiesc în locuințe se iau în considerare numai clădirile rezidențiale. Locuințele sau persoanele nu se atribuie clădirilor nerezidențiale, cum ar fi cele utilizate exclusiv ca școli, spitale, clădiri de birouri sau fabrici. Locuințele și persoanele care trăiesc în locuințe sunt atribuite clădirilor rezidențiale pe baza celor mai recente date oficiale (în funcție de reglementările relevante ale statului membru).

Numărul de locuințe din clădirile rezidențiale și de persoane care trăiesc în aceste locuințe reprezintă parametri intermediari importanți pentru estimarea expunerii la zgomot. Din păcate, datele privind acești parametri nu sunt întotdeauna disponibile. Mai jos se precizează modul în care pot fi obținuți acești parametri din datele disponibile.

Simbolurile utilizate în continuare sunt:

BA = suprafața bazei clădirii

DFS = suprafața locuibilă

DUFS = suprafața locuibilă a unității locative

H = înălțimea clădirii

FSI = suprafața locuibilă per persoană care trăiește în locuințe

Dw = numărul de locuințe

Inh = numărul de persoane care trăiesc în locuințe

NF = numărul de etaje

V = volumul clădirilor rezidențiale

Pentru calcularea numărului de locuințe și de persoane care trăiesc în locuințe se utilizează fie procedura descrisă la cazul 1, fie procedura descrisă la cazul 2, în funcție de disponibilitatea datelor.

Cazul 1: datele privind numărul de locuințe și de persoane care trăiesc în locuințe sunt disponibile

1A:Numărul de persoane care trăiesc în locuințe este cunoscut sau a fost estimat pe baza numărului de unități locative. În acest caz, numărul de persoane care trăiesc în locuințele dintr-o clădire reprezintă suma numerelor persoanelor care trăiesc în toate unitățile locative din clădire:

1B: Numărul de locuințe sau de persoane care trăiesc în locuințe este cunoscut numai pentru entitățile mai mari decât o clădire, de exemplu, pentru zone de recensământ, grupuri de clădiri, cartiere sau chiar o întreagă municipalitate. În acest caz, numărul de locuințe dintr-o clădire și numărul de persoane care trăiesc în locuințele respective se estimează pe baza volumului clădirii:

DWclădire=VclădireVtotal×Dwtotal                                                                          (2.8.2a)

Inhclădire=VclădireVtotal×Inhtotal                                                                         (2.8.2b)

Indicele „total“ se referă aici la respectivele entități luate în considerare. Volumul clădirii este produsul dintre suprafața bazei clădirii și înălțimea acesteia:

Vclădire=BAclădire×Hclădire                                                                         (2.8.3)

Dacă înălțimea clădirii nu este cunoscută, aceasta se estimează pe baza numărului de etaje NFclădire, presupunând că înălțimea medie a unui etaj este de 3 m:

Hclădire=NFclădire×3m                                                                     (2.8.4.)

Dacă nici numărul de etaje nu este cunoscut, se utilizează o valoare implicită pentru numărul de etaje, care este reprezentativă pentru cartier sau sector. Volumul total al clădirilor rezidențiale din entitatea luată în considerare Vtotal se calculează ca sumă a volumelor tuturor clădirilor rezidențiale din entitate:

Vtotal=i=1nVclădire i                                                                         (2.8.5)

CAZUL 2:  nu sunt disponibile date privind numărul de persoane care trăiesc în locuințe

În acest caz, numărul de persoane care trăiesc în locuințe se estimează pe baza suprafeței locuibile medii per persoană care trăiește în locuințe, FSI. Dacă acest parametru nu este cunoscut, se utilizează o valoare implicită.

2A: Suprafața locuibilă este cunoscută pe baza unităților locative.

În acest caz, numărul de persoane care trăiesc în fiecare unitate locativă este estimat după cum urmează:

Numărul total de persoane care trăiesc în locuințele din clădire poate fi apoi estimat ca în cazul 1A.

2B: Suprafața locuibilă este cunoscută pentru întreaga clădire, respectiv se cunoaște suma suprafețelor locuibile ale tuturor unităților locative din clădire.

În acest caz, numărul de persoane care trăiesc în locuințe este estimat după cum urmează:

2C: Suprafața locuibilă este cunoscută numai pentru entitățile mai mari decât o clădire, de exemplu, pentru zone de recensământ, grupuri de clădiri, cartiere sau chiar o întreagă municipalitate.

În acest caz, numărul de persoane care trăiesc în locuințele dintr-o clădire se estimează pe baza volumului clădirii, astfel cum se arată în Cazul 1B, numărul total de persoane care trăiesc în locuințe fiind estimat după cum urmează:

2D: Suprafața locuibilă nu este cunoscută.

În acest caz, numărul de persoane care trăiesc în locuințele dintr-o clădire se estimează astfel cum se arată în Cazul 2B, suprafața locuibilă fiind estimată după cum urmează:

Factorul 0,8 este factorul de conversie suprafață brută → suprafață locuibilă. Dacă se cunoaște un alt factor care este reprezentativ pentru zonă, se utilizează acesta în schimb și se documentează clar. Dacă numărul de etaje al clădirii nu este cunoscut, acesta se estimează pe baza înălțimii clădirii Hclădire, ceea ce conduce, de regulă, la un număr zecimal de etaje:

Dacă nu se cunosc nici înălțimea clădirii, nici numărul de etaje, se utilizează pentru numărul de etaje o valoare implicită, care este reprezentativă pentru cartier sau sector.

Atribuirea de puncte de evaluare a zgomotului pentru locuințe și persoanele care trăiesc în locuințe

Evaluarea expunerii la zgomot a locuințelor și a persoanelor care trăiesc în locuințe se bazează pe puncte de evaluare a zgomotului situate la 4 ± 0,2 m deasupra solului, care corespund punctelor receptoare definite în secțiunile 2.5, 2.6 și 2.7.

Pentru calcularea numărului de locuințe și de persoane care trăiesc în locuințe și sunt expuse la zgomotul produs de aeronave, toate locuințele dintr-o clădire și persoanele care trăiesc în aceste locuințe sunt asociate celui mai zgomotos punct de recepție a zgomotului situat în clădire sau, dacă acesta nu există, situat pe rețeaua care înconjoară clădirea.

Pentru calcularea numărului de locuințe și de persoane care trăiesc în locuințe și sunt expuse la surse de zgomot aflate pe sol, punctele receptoare sunt plasate la aproximativ 0,1 m înaintea fațadelor clădirilor rezidențiale. Reflexiile pe fațadele respective nu se includ în calcul. Pentru localizarea punctelor receptoare se utilizează fie procedura descrisă la cazul 1, fie procedura descrisă la cazul 2.

Cazul 1 fațade împărțite în intervale regulate pe fiecare fațadă

Figura 2.8.a: Exemplu de amplasare a punctelor receptoare în jurul unei clădiri conform procedurii aferente cazului 1.

(a) Segmentele cu o lungime mai mare de 5 m sunt împărțite în intervale regulate cu cea mai mare lungime posibilă, care trebuie să fie însă mai mică sau egală cu 5 m. Punctele receptoare se plasează în mijlocul fiecărui interval regulat.

(b) Segmentele rămase care depășesc lungimea de 2,5 m sunt reprezentate printr-un punct receptor în mijlocul fiecărui segment.

(c) Segmentele adiacente rămase cu o lungime totală mai mare de 5 m sunt tratate ca obiecte poligonale într-un mod similar cu cel descris la literele (a) şi (b).

Cazul 2: faţade împărţite la o distanţă determinată de la începutului poligonului

Figura 2.8.b. Exemplu de amplasare a punctelor receptoare în jurul unei clădiri conform procedurii aferente cazului 2.

(a) Fațadele sunt considerate separat sau sunt împărțite la fiecare 5 m de la poziția de început, punctul receptor fiind plasat la jumătatea distanței de fațadă sau de segmentul de 5 m.

(b) Secțiunea rămasă are punctul său receptor în punctul din mijloc.

Atribuirea locuințelor și a persoanelor care trăiesc în locuințe către punctele receptoare

Dacă sunt disponibile informații privind amplasarea locuințelor pe amprenta la sol a clădirii, locuința respectivă și persoanele care trăiesc în aceasta sunt atribuite punctului receptor de la fațada cea mai expusă a locuinței. În această situație sunt, de exemplu, casele individuale, casele semi-individuale și casele înșiruite, blocurile de apartamente a căror divizare internă este cunoscută, clădirile la care mărimea suprafeței etajului indică existența unei singure locuințe pe etaj sau clădirile la care mărimea suprafeței și înălțimea indică existența unei singure locuințe în clădire.

Dacă nu sunt disponibile informații privind amplasarea locuințelor pe amprenta la sol a clădirii, astfel cum s-a explicat mai sus, se utilizează una din următoarele două metode, după caz și în funcție de clădire, pentru a estima expunerea la zgomot a locuințelor din clădiri și a persoanelor din aceste locuințe.

(a) Informațiile disponibile arată că locuințele sunt astfel dispuse într-un bloc de apartamente încât au o singură fațadă expusă la zgomot.

În acest caz, alocarea numărului de locuințe și a persoanelor care trăiesc în locuințe către punctele receptoare se ponderează cu lungimea fațadei reprezentate conform procedurii aferente cazului 1 sau cazului 2, astfel încât suma tuturor punctelor receptoare să reprezinte numărul total de locuințe atribuite clădirii și de persoane care trăiesc în aceste locuințe.

(b) Informațiile disponibile arată că locuințele sunt astfel dispuse într-un bloc de apartamente încât au mai multe fațade expuse la zgomot sau nu sunt disponibile informații privind numărul de fațade expuse la zgomot ale locuințelor.

În acest caz, pentru fiecare clădire, setul de puncte receptoare asociate se împarte într-o jumătate inferioară și una superioară pe baza valorii mediane a nivelurilor de evaluare calculate pentru fiecare clădire. În cazul unui număr impar de puncte receptoare, procedura se aplică excluzând punctul receptor cu cel mai scăzut nivel de zgomot.

Numărul de locuințe și de persoane care trăiesc în locuințe se distribuie în mod egal punctelor receptoare din jumătatea superioară a setului de date, astfel încât suma tuturor punctelor receptoare din jumătatea superioară a setului de date să reprezinte numărul total de locuințe și de persoane care trăiesc în locuințe. Nu se vor atribui locuințe sau persoane care trăiesc în locuințe către punctele receptoare din jumătatea inferioară a setului de date.

3. Date de intrare

Datele de intrare de utilizat în mod corespunzător în legătură cu metodele descrise mai sus sunt prezentate în Anexa de la F la I.

În cazul în care datele de intrare furnizate prevăzute în Anexa de la F la I nu sunt aplicabile sau pot provoca abateri de la valoarea reală care nu îndeplinesc condițiile prezentate la punctele 2.1.2 și 2.6.2, pot fi utilizate alte valori, cu condiția ca valorile utilizate și metodologia utilizată pentru determinarea lor să fie documentate suficient, inclusiv demonstrând caracterul adecvat al acestora. Aceste informații sunt puse la dispoziția publicului.

4. Metode de măsurare

Dacă, din orice motiv, se efectuează măsurători, acestea trebuie să respecte principiile care guvernează măsurătorile medii pe termen lung, definite în SM ISO 1996-1 și SM ISO 1996-2.

Anexa A

Cerințe privind datele

Pct. 2.7.6 din textul principal prezintă în termeni generali cerințele aferente datelor specifice care descriu un aeroport și operațiunile sale și care sunt necesare pentru calcularea contururilor de zgomot. Următoarele fișe de date conțin date cu titlu de exemplu pentru un aeroport ipotetic. Formatele datelor specifice vor depinde, în general, de cerințele și nevoile sistemului de modelare a zgomotului utilizat, precum și de scenariul de studiu.

Notă: Se recomandă ca informațiile geografice (punctele de referință etc.) să fie exprimate în coordonate carteziene. Alegerea unui anumit sistem de coordonate depinde, de obicei, de hărțile disponibile.

A1   DATE GENERALE PRIVIND AEROPORTUL

A2   DESCRIEREA PISTEI

Pentru pragurile deplasate se poate repeta descrierea pistei sau acestea pot fi descrise în secțiunea aferentă traiectoriei la sol.

A3   DESCRIEREA TRAIECTORIEI LA SOL

În absența unor date radar, următoarele informații sunt necesare pentru a descrie traiectoriile la sol.

| Traiectoria nr. |  |  |  | 001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea traiectoriei |  |  |  | Dep 01-09L |  |  |
| De la pista |  |  |  | 09L |  |  |
| Tipul traiectoriei |  |  |  | Plecare |  |  |
| Deplasarea față de punctul de început al rulării |  |  |  | 0 m |  |  |
| Numărul de subtraiectorii: |  |  |  | 7 |  |  |
| Descrierea traiectoriei principale |  |  |  |  |  |  |
| Segment nr. | Drept [m] | Curbă |  |  |  | Deviația standard pentru dispersia laterală la sfârșitul segmentului [m] |
|  |  | L/R | Schimbarea capului compas [º] |  | Raza [m] |  |
| 1 | 10 000 |  |  |  |  | 2 000 |
| 3 |  | R | 90,00 |  | 3 000 | 2 500 |
| 4 | 20 000 |  |  |  |  | 3 000 |

| Traiectoria nr. |  |  |  | 002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea traiectoriei |  |  |  | App 01-09L-Disp 300 |  |  |
| De la pista |  |  |  | 09L |  |  |
| Tipul traiectoriei |  |  |  | Apropiere |  |  |
| Deplasarea față de punctul de început al rulării |  |  |  | 300 m |  |  |
| Numărul de subtraiectorii: |  |  |  | 1 |  |  |
| Descrierea traiectoriei principale |  |  |  |  |  |  |
| Segment nr. | Drept [m] | Curbă |  |  |  |  |
|  |  | L/R | Schimbarea capului compas [º] |  | Raza [m] | Deviația standard pentru dispersia laterală la sfârșitul segmentului [m] |
| 1 | 30 000 |  |  |  |  | 0 |
| Informații privind traiectoria de apropiere |  |  |  |  |  |  |
| Unghi de coborâre pentru traiectoriile de apropiere |  |  |  |  |  | 2,7 º |
| Altitudinea de zbor la interceptarea pantei de coborâre |  |  |  |  |  | 4 000 picioare |

A4   DESCRIEREA TRAFICULUI AERIAN

A5   FIȘA CU DATE PRIVIND PROCEDURA DE ZBOR

Exemplu pentru o aeronavă Boeing 727-200 clasificată conform pct. 3, astfel cum reiese din datele radar prelucrate conform orientărilor cuprinse în pct. 2.7.9 din textul principal.

Exemplu de profil procedural bazat pe datele A/C stocate în baza de date ANP:

| Denumirea aeronavei în baza de date ANP |  |  | B727C3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codul de identificare NPD din baza de date ANP |  |  | JT8E5 |  |  |
| Număr de motoare |  |  | 3 |  |  |
| Mod de operare |  |  | Plecare |  |  |
| Masa efectivă a aeronavei [t] |  |  | 71,5 |  |  |
| Vânt din față [m/s] |  |  | 5 |  |  |
| Temperatură [ºC] |  |  | 15 |  |  |
| Elevația aeroportului [m] |  |  | 100 |  |  |
| Segment nr. | Mod | Țintă |  | Flapsuri | Puterea motorului |
| 1 | Decolare |  |  | 5 | de decolare |
| 2 | Urcare inițială | Altitudine 1500 picioare |  | 5 | de decolare |
| 3 | Retragerea flapsurilor | 210 kts IAS ROC 750 picioare/min |  | 0 | maximă urcare |
| 4 | Accelerare | 210 kts IAS ROC 1500 picioare/min |  | 0 | maximă urcare |
| 5 | Urcare | 10 000 picioare |  | 0 | maximă urcare |

Anexa B

Calculul performanței de zbor

Termeni și simboluri

Termenii și simbolurile utilizate în prezenta anexă corespund celor folosite în mod obișnuit de inginerii de aeronave. În cele ce urmează sunt explicați pe scurt câțiva termeni de bază, pentru utilizatorii care nu sunt familiarizați cu aceștia. Pentru a reduce la minimum inadvertențele față de corpul principal al metodei, simbolurile sunt, în cea mai mare parte, definite separat în prezenta anexă. Pentru mărimile menționate în corpul principal al metodei au fost utilizate simbolurile obișnuite; cele câteva simboluri utilizate în mod diferit în prezenta anexă sunt marcate cu un asterisc (*). Există o oarecare suprapunere a unităților de măsură SUA și SI; din nou, acest lucru urmărește să păstreze convențiile cu care sunt familiarizați utilizatorii din diferite discipline.

Termeni

| Punct de rupere | A se vedea Limitarea puterii |
| --- | --- |
| Viteza față de aer calibrată | (Denumită și viteza față de aer echivalentă sau indicată.) Viteza aeronavei față de aer, indicată de un instrument calibrat de la bord. Viteza reală față de aer, care este, în mod normal, mai mare, poate fi calculată pornind de la viteza față de aer calibrată, cunoscând densitatea aerului. |
| Tracțiunea netă corectată | Tracțiunea netă este forța propulsoare exercitată de un motor asupra corpului aeronavei. La o setare a puterii dată (EPR sau N1), aceasta scade odată cu densitatea aerului, pe măsură ce altitudinea crește; tracțiunea netă corectată este tracțiunea la nivelul mării. |
| Limitarea puterii | La anumite temperaturi maxime ale componentelor, tracțiunea produsă de motor scade pe măsură ce temperatura aerului ambiant crește – și invers. Acest lucru înseamnă că există o temperatură critică a aerului, peste care tracțiunea nominală nu mai poate fi atinsă. În cazul majorității motoarelor moderne, aceasta este denumită „temperatura limită” deoarece, la temperaturi mai scăzute ale aerului, tracțiunea este limitată automat la tracțiunea nominală pentru a crește la maximum durata de viață a motorului. Tracțiunea scade oricum la temperaturi mai mari decât temperatura limită – care este denumită adesea punct de rupere sau temperatură de rupere. |
| Viteza | Mărimea vectorului viteză al aeronavei (în sistemul de coordonate al aerodromului) |
| Tracțiunea nominală | Durata de viață a unui motor de aeronavă depinde foarte mult de temperaturile la care funcționează componentele sale. Temperaturile sunt cu atât mai ridicate și durata de viață este cu atât mai scurtă, cu cât puterea sau tracțiunea generată este mai mare. În vederea realizării unui echilibru între cerințele de performanță și cele privind durata de viață, pentru motoarele cu limitatoare de putere au fost stabilite valori ale tracțiunii pentru decolare, urcare și croazieră, care definesc setările normale de putere maximă. |
| Parametrul de setare a tracțiunii | Pilotul nu poate selecta o anumită tracțiune a motorului; acesta alege în schimb setarea corespunzătoare a acestui parametru, care este afișată în carlingă. De obicei, este vorba fie de raportul de compresie al motorului (EPR), fie de viteza de rotație a rotorului de joasă presiune (sau a ventilatorului) (N1). |

Simboluri

Mărimile sunt adimensionale, dacă nu se precizează altfel. Simbolurile și abrevierile care nu sunt indicate mai jos sunt utilizate exclusiv local și definite în text. Indicii 1 și 2 desemnează condițiile la începutul și, respectiv, la sfârșitul unui segment. Barele superioare desemnează valorile medii ale segmentului, respectiv media dintre valorile de la început și cele de la sfârșit.

| a | accelerația medie picioare/s2 |
| --- | --- |
| amax | accelerația maximă posibilă picioare/s2 |
| A, B, C, D | coeficienții flapsurilor |
| E, F, GA,B, H | coeficienții de tracțiune ai motorului |
| Fn | tracțiunea netă per motor, lbf |
| Fn/δ | tracțiunea netă corectată per motor, lbf |
| G | panta de urcare |
| G′ | panta de urcare cu un motor inoperant |
| GR | declivitatea medie a pistei, pozitivă în sens ascendent |
| g | accelerația gravitațională, picioare/s2 |
| ISA | atmosfera standard internațională |
| N * | numărul de motoare care asigură tracțiunea |
| R | raportul dintre rezistența la înaintare și portanță (drag-to-lift ratio) CD/CL |
| ROC | rata de urcare pe segment (picioare/min) |
| s | distanța la sol acoperită de-a lungul traiectoriei la sol, picioare |
| STO8 | distanța de decolare cu vânt din față de 8 kt, picioare |
| STOG | distanța de decolare corectată în funcție de w și GR , picioare |
| STOW | distanța de decolare cu vânt din față w, picioare |
| T | temperatura aerului, °C |
| TB | temperatura punctului de rupere, °C |
| V | viteza față de sol, kt |
| VC | viteza față de aer calibrată, kt |
| VT | viteza reală față de aer, kt |
| W | greutatea avionului, lb |
| w | viteza vântului din față, kt |
| ΔS | lungimea segmentului în condiții de atmosferă calmă, proiectată pe traiectoria la sol, picioare |
| ΔSw | proiecția la sol a lungimii segmentului, corectată în funcție de vântul din față, picioare |
| δ | p/po , raportul dintre presiunea aerului ambiant din jurul avionului și presiunea normală a aerului la nivelul mediu al mării: po = 101,325 kPa (sau 1 013,25 mb) |
| ε | unghiul de înclinare, radiani |
| γ | unghiul de urcare/coborâre, radiani |
| θ | (T + 273,15)/(T0 + 273,15) raportul dintre temperatura aerului la altitudine și temperatura standard a aerului la nivelul mediu al mării: T0 = 15,0 °C |
| σ * | ρ/ρ0 = raportul dintre densitatea aerului la altitudine și densitatea aerului la nivelul mediu al mării (de asemenea, σ = δ/θ) |

B1 INTRODUCERE

Sinteza traiectului de zbor

Prezenta anexă stabilește, în principal, procedurile de calcul al profilului de zbor al unui avion pe baza unor parametri aerodinamici și ai propulsiei specificați, a greutății aeronavei, a condițiilor atmosferice, a traiectoriei la sol și a procedurii de operare (configurația zborului, setarea de putere, viteza de înaintare, viteza verticală etc.). Procedura de operare este descrisă printr-un set de etape procedurale care definesc modul de zbor corespunzător profilului respectiv.

Profilul de zbor pentru decolare sau apropiere este reprezentat de o serie de segmente liniare, ale căror extremități sunt denumite puncte de profil. Acesta se calculează utilizând ecuații de aerodinamică și tracțiune, care conțin numeroși coeficienți și constante ce trebuie să fie disponibili pentru combinația specifică corp de aeronavă-motor. Acest proces de calcul este descris în text ca proces de sinteză a traiectului de zbor.

Pe lângă parametrii de performanță ai aeronavei, care pot fi obținuți din baza de date ANP, pentru aceste ecuații trebuie să se specifice: 1. greutatea brută a avionului; 2. numărul de motoare; 3. temperatura aerului; 4. elevația pistei; și 5. etapele procedurale (exprimate ca setări de putere, poziția flapsurilor, viteza față de aer și, în cursul accelerării, rata medie de urcare/coborâre) pentru fiecare segment din cursul decolării și apropierii. Fiecare segment este apoi clasificat ca rulare la sol, decolare sau aterizare, urcare cu viteză constantă, reducerea puterii, urcare accelerată cu sau fără retragerea flapsurilor, coborâre cu sau fără decelerare și/sau utilizarea flapsurilor sau apropiere finală pentru aterizare. Profilul de zbor este construit pas cu pas, parametrii de la începutul fiecărui segment fiind egali cu cei de la sfârșitul segmentului precedent.

Se presupune că utilizând parametrii de performanță aerodinamică din baza de date ANP se obține reprezentarea, cu o acuratețe rezonabilă, a traiectului real de zbor al unui avion în condițiile de referință specificate (a se vedea pct. 2.7.6 din textul principal). Însă parametrii aerodinamici și coeficienții motorului s-au dovedit a fi adecvați pentru temperaturi ale aerului de până la 43 °C, pentru o altitudine a aerodromului de până la 4 000 picioare și pentru gama de greutăți specificate în baza de date ANP. Ecuațiile permit astfel calcularea traiectului de zbor în alte condiții, și anume pentru greutăți ale avioanelor, viteze ale vântului, temperaturi ale aerului și elevații ale pistei (presiuni ale aerului) care nu se încadrează în valorile de referință, în mod normal cu suficientă acuratețe pentru calcularea contururilor corespunzătoare nivelurilor medii de zgomot din jurul unui aeroport.

Secțiunea B-4 explică modul în care efectele zborului în viraj sunt luate în considerare pentru plecări. Astfel, se poate ține seama de unghiul de înclinare la calcularea efectelor directivității laterale (efecte datorate amplasării motoarelor). De asemenea, în cursul zborului în viraj, gradienții de urcare vor fi, în general, reduși în funcție de raza de viraj și de viteza avionului. (Efectele virajelor din cursul apropierii pentru aterizare sunt mai complexe și nu sunt abordate în prezent. Acestea vor avea însă rareori un impact semnificativ asupra contururilor de zgomot.)

Secțiunile B-5-B-9 descriu metodologia recomandată pentru generarea profilurilor de zbor la plecare, pe baza coeficienților din baza de date ANP și a etapelor procedurale.

Secțiunile B-10 și B-11 descriu metodologia utilizată pentru generarea profilurilor de zbor la apropiere, pe baza coeficienților din baza de date ANP și a procedurilor de zbor.

Secțiunea B-12 oferă exemple de calcul.

Sunt furnizate seturi separate de ecuații pentru a determina tracțiunea netă produsă de motoarele cu reacție și, respectiv, de motoarele cu elice. Cu excepția cazului în care se menționează altfel, ecuațiile care determină performanța aerodinamică a unui avion se aplică în egală măsură avioanelor cu reacție și celor cu elice.

Simbolurile matematice utilizate sunt definite la începutul prezenta anexă și/sau atunci când sunt introduse pentru prima dată. În toate ecuațiile, coeficienții și constantele trebuie exprimate, bineînțeles, în aceleași unități ca și parametrii și variabilele corespunzătoare. Pentru coerența cu baza de date ANP, în prezenta anexă sunt respectate convențiile privind performanța tehnică a aeronavei; distanțele și înălțimile sunt exprimate în picioare, viteza în noduri (kt), masa în livre (lb), forța în livre-forță (tracțiunea netă corectată pentru temperatură înaltă) și așa mai departe – chiar dacă unele mărimi (de exemplu, cele referitoare la atmosferă) sunt exprimate în unități SI. Specialiștii în modelare care folosesc alte sisteme de unități de măsură trebuie să acorde o atenție deosebită aplicării factorilor de conversie adecvați atunci când utilizează ecuațiile pentru modelele lor.

Analiza traiectului de zbor

În unele modele, informațiile privind traiectul de zbor nu se furnizează ca etape procedurale, ci sub formă de coordonate de poziție și timp, care sunt determinate, de obicei, prin analiza datelor radar. Acest aspect este examinat în pct. 2.7.7 din textul principal. În acest caz, ecuațiile din prezenta anexă sunt utilizate „în sens invers”; parametrii privind tracțiunea motorului rezultă din modul de deplasare al aeronavei și nu invers. În general, după ce se calculează o medie a datelor privind traiectul de zbor și aceasta se reduce la forma de segment, fiecare segment fiind clasificat ca urcare sau coborâre, accelerare sau decelerare și tracțiune și modificarea poziției flapsurilor, acest model este relativ mai simplu decât sinteza, care implică adesea procese iterative.

B2   TRACȚIUNEA PRODUSĂ DE MOTOR

Forța propulsoare produsă de fiecare motor este una dintre cele cinci mărimi care trebuie definite la sfârșitul fiecărui segment al traiectului de zbor (celelalte fiind înălțimea, viteza, setarea de putere și unghiul de înclinare). Tracțiunea netă este componenta tracțiunii brute produse de motor, care este disponibilă pentru propulsie. Pentru calculele aerodinamice și acustice, tracțiunea netă se exprimă la presiunea atmosferică standard de la nivelul mediu al mării. Aceasta este cunoscută sub denumirea de tracțiune netă corectată, Fn /δ.

Aceasta va fi fie tracțiunea netă disponibilă atunci când aeronava funcționează la o valoare a tracțiunii specificată, fie tracțiunea netă care rezultă atunci când parametrul de setare a tracțiunii este setat la o anumită valoare. În cazul unui turboreactor sau al unui turboventilator care funcționează la o valoare specifică a tracțiunii, tracțiunea netă corectată este dată de ecuația:

Fn/δ = E + F · Vc + GA· h + GB· h2 + H · T 							(B-1)

unde:

| Fn | este tracțiunea netă per motor, lbf |
| --- | --- |
| δ | este raportul dintre presiunea aerului ambiant din jurul avionului și presiunea standard a aerului la nivelul mediu al mării, care este de 101,325 kPa (sau 1 013,25 mb) |
| Fn/δ | este tracțiunea netă corectată per motor, lbf |
| VC | este viteza față de aer calibrată, kt |
| T | este temperatura aerului ambiant în care zboară avionul, °C și |
| E, F, GA, GB, H | sunt constantele sau coeficienții de tracțiune ai motorului la temperaturi sub temperatura limită a motorului și la valoarea curentă a tracțiunii (pe segmentul curent de decolare/urcare sau apropiere al traiectului de zbor), lb.s/picioare, lb/picioare, lb/picioare2, lb/°C. Pot fi obținute din baza de date ANP. |

În baza de date ANP sunt furnizate și date care permit calculul tracțiunii nenominale, ca funcție a parametrului de setare a tracțiunii. Acesta este definit de unii producători ca fiind raportul de compresie al motorului, EPR, iar de alții ca fiind viteza rotorului de joasă presiune sau viteza ventilatorului, N1 . Atunci când parametrul respectiv este EPR, ecuația B-1 se înlocuiește cu:

unde K1 și K2 sunt coeficienți din baza de date ANP care corelează tracțiunea netă corectată cu raportul de compresie al motorului din vecinătatea raportului de compresie de interes pentru numărul Mach specificat al avionului.

Atunci când viteza de rotație N1 a motorului este parametrul utilizat de echipajul din carlingă pentru setarea tracțiunii, ecuația generalizată a tracțiunii devine:

unde:

| N1 | este viteza de rotație a compresorului de joasă presiune al motorului (sau a ventilatorului) și a treptelor turbinei, % |
| --- | --- |
| θ | (T + 273)/288,15, raportul dintre temperatura totală absolută la admisia în motor și temperatura standard absolută a aerului la nivelul mediu al mării. |
|  | este viteza corectată a rotorului de joasă presiune, % și |
| K3, K4 | sunt constante obținute din datele motoarelor instalate, învecinate cu vitezele N1 de interes. |

A se observa că, pentru același avion, E, F, GA , GB și H pot avea în ecuațiile B-2 și B-3 alte valori decât în ecuația B-1.

Nu toți termenii din ecuație vor fi întotdeauna semnificativi. De exemplu, pentru motoarele cu limitarea puterii, care funcționează la temperaturi ale aerului aflate sub punctul de rupere (de regulă, 30 °C), termenul care reprezintă temperatura poate să nu fie necesar. Pentru motoarele fără limitarea puterii, trebuie să se țină seama de temperatura ambiantă la stabilirea tracțiunii nominale. Peste temperatura limită a motorului, trebuie utilizat un alt set de coeficienți de tracțiune ai motorului                                                                    (E, F, GA , GB și H)ridicat pentru a determina nivelul de tracțiune disponibil. În mod normal, se calculează apoi Fn /δ utilizând atât coeficienții pentru temperatură joasă, cât și cei pentru temperatură înaltă și se utilizează cel mai mare nivel de tracțiune pentru temperaturi sub temperatura limită și cel mai mic nivel calculat de tracțiune pentru temperaturi peste temperatura limită.

Dacă nu sunt disponibili decât coeficienții de tracțiune la temperatură joasă, se poate utiliza următoarea ecuație:

(Fn/δ)ridicat = F · VC + (E + H · TB )·(1 – 0,006 · T)/(1 – 0,006 · TB )		 (B-4)

unde:

| (Fn/δ)ridicat | este tracțiunea netă corectată la temperatură înaltă (lbf), |
| --- | --- |
| TB | este temperatura punctului de rupere (în absența unei valori stabilite, se poate utiliza o valoare implicită de 30 °C. |

În baza de date ANP se găsesc valorile constantelor și coeficienților din ecuațiile B-1-B-4.

Pentru avioanele cu elice, tracțiunea netă corectată per motor se preia din grafice sau se calculează cu ajutorul ecuației:

Fn/δ = (326 · η · Pp/VT )/δ  						(B-5)

unde:

| η | este randamentul elicei pentru o anumită amplasare a acesteia și este o funcție a vitezei de rotație a elicei și a vitezei de zbor a avionului |
| --- | --- |
| VT | este viteza reală față de aer, kt |
| Pp | este puterea netă de propulsie pentru o anumită etapă a zborului, de exemplu, puterea maximă la decolare sau puterea maximă la urcare, cp |

Parametrii din ecuația B-5 se găsesc în baza de date ANP pentru tracțiunea maximă la decolare și pentru setările maxime de tracțiune la urcare.

Viteza reală față de aer VT se obține din viteza față de aer calibrată VC , utilizând ecuația:

VT = VC / δ 								(B-6)

unde σ este raportul dintre densitatea aerului din jurul avionului și densitatea aerului la nivelul mediu al mării.

Îndrumări privind operarea cu tracțiune redusă la decolare

Deseori, greutatea la decolare a aeronavei este mai mică decât greutatea maximă admisibilă și/sau lungimea pistei disponibile depășește lungimea minimă necesară în cazul utilizării tracțiunii maxime la decolare. În aceste cazuri, practica obișnuită constă în reducerea tracțiunii motorului sub nivelurile maxime pentru a prelungi durata de viață a motorului și, uneori, pentru a reduce zgomotul. Tracțiunea motorului poate fi redusă numai până la niveluri care păstrează marja de siguranță necesară. Procedura de calcul utilizată de operatorii de aeronave pentru a determina valoarea cu care se poate reduce tracțiunea este reglementată în consecință: este o procedură complexă, care ia în considerare numeroși factori printre care se numără greutatea la decolare, temperatura aerului ambiant, distanțele declarate ale pistei, elevația pistei și criteriile de trecere peste obstacolele de pe pistă. Prin urmare, valoarea cu care se reduce tracțiunea diferă de la un zbor la altul.

Specialiștii în modelare trebuie să ia în mod rezonabil în considerare operațiunile cu tracțiune redusă, deoarece acestea pot avea un efect profund asupra contururilor de zgomot la plecare și, pentru a obține cele mai bune rezultate, trebuie să ceară sfaturi practice din partea operatorilor.

Dacă o astfel de consiliere nu este disponibilă, se recomandă efectuarea unor estimări prin mijloace alternative. Pentru modelarea acustică, nu este practic să se recurgă la aceleași calcule ca și operatorii; acestea nici nu sunt compatibile cu simplificările și aproximările convenționale efectuate la calcularea nivelurilor medii de zgomot pe termen lung. Următoarele îndrumări sunt furnizate cu titlul de alternativă fezabilă. Trebuie subliniat faptul că în prezent se desfășoară cercetări aprofundate în domeniu și, prin urmare, aceste îndrumări pot fi modificate.

Analiza datelor din înregistratorul de date de zbor a arătat că nivelul de reducere a tracțiunii este strâns corelat cu raportul dintre greutatea reală la decolare și greutatea reglementară la decolare (RTOW), până la o limită inferioară fixată , și anume:

Fn/δ = (Fn/δ) max · W/WRTOW 							(B-7)

unde (Fn /δ) max este tracțiunea nominală maximă, W este greutatea reală brută la decolare și WRTOW este greutatea reglementară la decolare.

RTOW este greutatea maximă cu care se poate decola în siguranță, satisfăcând în același timp cerințele privind lungimea câmpului de decolare, urcarea cu un motor inoperant și trecerea peste obstacole. Aceasta depinde de lungimea disponibilă a pistei de decolare, elevația aerodromului, temperatură, vântul din față și unghiul flapsurilor. Informațiile respective pot fi obținute de la operatori și ar trebui să fie mai accesibile decât datele privind nivelurile reale ale tracțiunii reduse. În mod alternativ, poate fi calculată utilizând datele din manualul de zbor al aeronavei.

Tracțiunea redusă la urcare

Atunci când decolează cu tracțiune redusă, deseori, dar nu întotdeauna, operatorii reduc tracțiunea la urcare sub nivelurile maxime. Acest lucru împiedică apariția situațiilor în care, la finalul urcării inițiale cu tracțiunea de decolare, puterea trebuie mărită și nu redusă. Este însă mai dificil să se stabilească o justificare comună în acest caz. Unii operatori utilizează tracțiuni fixate sub tracțiunea maximă la urcare, denumite uneori Urcarea 1 și Urcarea 2, reducând, de regulă, tracțiunea la urcare cu 10 și, respectiv, 20 de procente sub tracțiunea maximă. Atunci când se utilizează o tracțiune redusă la decolare, se recomandă să se reducă și nivelurile de tracțiune la urcare cu 10 procente.

B3   PROFILURILE VERTICALE ALE TEMPERATURII, PRESIUNII ȘI DENSITĂȚII AERULUI ȘI ALE VITEZEI VÂNTULUI

Pentru scopurile prezentului document, se consideră că variațiile temperaturii, presiunii și densității aerului în funcție de înălțimea măsurată de la nivelul mediu al mării sunt cele ale atmosferei standard internaționale. Metodele descrise în continuare au fost validate pentru aerodromuri aflate la altitudini de până la 4 000 picioare (1,219 km) deasupra nivelului mării și pentru temperaturi ale aerului de până la 43 °C.

Deși, în realitate, viteza medie a vântului variază atât în funcție de înălțime, cât și în timp, de obicei nu este posibil să se țină seama de acest aspect la modelarea contururilor de zgomot. În schimb, ecuațiile performanțelor de zbor prezentate în continuare se bazează pe presupunerea că avionul zboară în orice moment cu un vânt din față având viteza (implicită) de 8 kt – indiferent de indicația compasului (deși în calculele privind propagarea sunetului nu se ține seama în mod explicit de viteza medie a vântului). Pentru alte viteze ale vântului se furnizează metode de ajustare a rezultatelor.

B4  EFECTELE VIRAJELOR

Prezenta anexă stabilește modul de calcul al proprietăților cerute ale segmentelor care intersectează profilul în punctele s și z, ce definesc traiectul bidimensional de zbor în plan vertical deasupra traiectoriei la sol. Segmentele sunt definite succesiv în direcția de deplasare. La sfârșitul fiecărui segment (sau la începutul rulării în cazul în care primul segment corespunde plecării), dacă parametrii operaționali și următoarea etapă procedurală sunt definite, trebuie calculat unghiul de urcare și distanța parcursă pe traiectorie până la punctul în care sunt atinse înălțimea și/sau viteza dorită.

Dacă traiectoria este dreaptă, aceasta va fi acoperită de un singur segment de profil, a cărui geometrie poate fi apoi determinată direct (deși, uneori, cu un anumit grad de iterație). Dar dacă începe sau se încheie un viraj, sau are loc o schimbare a razei sau a direcției acestuia înainte de atingerea condițiilor de sfârșit cerute, un singur segment nu este suficient, deoarece portanța și rezistența la înaintare a aeronavei se modifică odată cu unghiul de înclinare. Pentru a lua în considerare efectele virajului asupra urcării, sunt necesare segmente de profil suplimentare pentru a implementa etapa procedurală - după cum urmează.

Trasarea traiectoriei la sol este descrisă la pct. 2.7.13. Acest lucru se efectuează independent de profilul de zbor al aeronavei (având însă grijă să nu fie definite viraje care nu pot fi executate în zbor în condițiile unor constrângeri operaționale normale). Dar deoarece profilul de zbor – înălțimea și viteza ca funcții ale distanței parcurse pe traiectorie – este influențat de viraje, acesta nu poate fi determinat independent de traiectoria la sol.

În scopul menținerii vitezei într-un viraj, portanța aripii trebuie mărită pentru a echilibra forța centrifugă și greutatea aeronavei. Acest lucru mărește la rândul său rezistența la înaintare și, în consecință, tracțiunea propulsoare necesară. Efectele virajului sunt exprimate în ecuațiile de performanță ca funcții ale unghiului de înclinare ε care, pentru o aeronavă în zbor orizontal ce virează la viteză constantă pe o traiectorie circulară, este dat de:

(B-8)

unde:

| V | este viteza față de sol, kt |
| --- | --- |
| r | este raza virajului, picioare |
| g | este accelerația gravitațională, picioare/s2 |

Se consideră că toate virajele au o rază constantă și se neglijează efectele de ordin secundar asociate traiectului de zbor neorizontal; unghiurile de înclinare sunt bazate numai pe raza de viraj r de pe traiectoria la sol.

Pentru a implementa o etapă procedurală, se calculează mai întâi un segment provizoriu de profil utilizând unghiul de înclinare ε la punctul de început, definit de ecuația B-8 pentru raza r a segmentului de traiectorie. Dacă lungimea calculată a segmentului provizoriu nu intersectează începutul sau sfârșitul unui viraj, segmentul provizoriu este confirmat și se trece la următoarea etapă.

Dacă segmentul provizoriu intersectează însă unul sau mai multe începuturi sau sfârșituri de viraj (în care ε se modifică), parametrii de zbor la primul astfel de punct sunt estimați prin interpolare (a se vedea pct. 2.7.13) și salvați împreună cu coordonatele punctului ca valori de punct final, iar segmentul este divizat. A doua parte a etapei procedurale este apoi aplicată din acel punct – presupunând încă o dată în mod provizoriu că aceasta poate fi finalizată cu ajutorul unui singur segment care are același condiții de sfârșit, însă un nou punct de început și un nou unghi de înclinare. Dacă acest al doilea segment trece apoi peste o altă schimbare de rază/direcție de viraj, va fi necesar un al treilea segment – și așa mai departe, până când sunt atinse condițiile de sfârșit.

Metoda aproximativă

Este evident că luarea pe deplin în considerare a efectelor virajelor, astfel cum s-a descris mai sus, implică un calcul de o complexitate considerabilă, deoarece profilul de urcare al aeronavelor trebuie calculat separat pentru fiecare traiectorie la sol urmată. Însă modificările profilului vertical cauzate de viraje au, de obicei, o influență semnificativ mai mică asupra contururilor de zgomot decât modificările unghiului de înclinare, iar unii utilizatori pot prefera să evite complexitatea – cu prețul unor pierderi de precizie – neglijând efectele virajelor asupra profilurilor, dar luând în considerare unghiul de înclinare la calculul emisiilor sonore laterale (a se vedea pct. 2.7.19). Conform acestei aproximări, punctele profilului corespunzătoare unei anumite operări a aeronavei se calculează numai o singură dată, presupunând că traiectoria la sol este o linie dreaptă (pentru care ε = 0).

B5   RULAREA LA SOL PENTRU DECOLARE

Tracțiunea la decolare accelerează avionul pe pistă, până la ridicarea de la sol. Se presupune apoi că viteza față de aer calibrată este constantă pe toată partea inițială a urcării. Se presupune că trenul de aterizare, dacă este escamotabil, este escamotat la scurt timp după ridicarea de la sol.

Pentru scopurile prezentului document, rularea efectivă la sol pentru decolare se aproximează printr-o distanță echivalentă de decolare (cu un vânt din față având viteza implicită de 8 kt), sTO8 , definită conform figurii B-1 ca fiind distanța parcursă pe pistă de la eliberarea frânelor până la punctul în care prelungirea în linie dreaptă a traiectului de zbor corespunzător urcării inițiale cu trenul de aterizare escamotat intersectează pista.

Figura B-1

Distanța echivalentă de decolare

Pe o pistă orizontală, distanța echivalentă de rulare la sol pentru decolare, STOw, exprimată în picioare, se determină cu ajutorul ecuației:

(B-9)

unde:

B8 - este un coeficient corespunzător unei combinații specifice de avion/poziție a flapsurilor pentru condițiile de referință ale ISA, incluzând vântul din față de 8 kt, picioare/lbf.

W - este greutatea brută a avionului la eliberarea frânelor, lbf

N - este numărul de motoare care asigură tracțiunea.

Notă: Deoarece ecuația B-9 ia în considerare variația tracțiunii în funcție de viteza față de aer și de elevația pistei, pentru un avion dat, coeficientul B8 depinde numai de poziția flapsurilor.

Pentru viteze ale vântului din față diferite de viteza implicită de 8kt, distanța de rulare la sol pentru decolare se corectează utilizând ecuația:

(B-10)

unde:

| STOw | este distanța de rulare la sol corectată pentru vântul din față cu viteza w, picioare |
| --- | --- |

| VC | (în această ecuație) este viteza calibrată la decolare, kt |
| --- | --- |

| w | este viteza vântului din față, kt |
| --- | --- |

Distanța de rulare la sol pentru decolare se corectează, de asemenea, pentru declivitatea pistei, după cum urmează:

(B-11)

unde:

STOG - este distanța de rulare la sol (picioare) corectată pentru vântul din față și declivitatea pistei,

este accelerația medie de-a lungul pistei, egală cu ,picioare/s2

GR - este declivitatea pistei, pozitivă la decolarea în susul pantei.

B6   URCAREA LA VITEZĂ CONSTANTĂ

Acest tip de segment este definit de viteza față de aer calibrată a avionului, de setarea flapsurilor, de înălțimea și de unghiul de înclinare înregistrate la sfârșitul său, precum și de viteza (implicită de 8 kt) a vântului din față. Ca în cazul oricărui segment, parametrii de la începutul segmentului, inclusiv tracțiunea netă corectată, sunt egali cu cei de la sfârșitul segmentului precedent, neexistând discontinuități (cu excepția unghiului flapsurilor și a unghiului de înclinare, care, în aceste calcule, pot varia în trepte). Tracțiunile nete la sfârșitul segmentului se calculează mai întâi utilizând ecuația adecvată dintre ecuațiile B-1 - B-5. Unghiul de urcare geometric mediu γ (a se vedea figura B-1) este apoi dat de ecuația:

(B-12)

în care barele superioare desemnează valorile de la mijlocul segmentului (= media valorilor de la punctul de început și cel de sfârșit - în general, valorile de la mijlocul segmentului) și

| K | este o constantă care depinde de viteză, egală cu 1,01 dacă VC ≤ 200 kt și cu 0,95 în caz contrar. Această constantă ține seama de efectele produse de urcarea cu un vânt din față de 8 kt asupra gradientului de urcare și de accelerația inerentă urcării cu viteza față de aer calibrată constantă (viteza reală crește pe măsură ce densitatea aerului scade odată cu creșterea înălțimii). |
| --- | --- |

| R | este raportul dintre coeficientul de rezistență la înaintare și cel de portanță al avionului, corespunzător unei setări date a flapsurilor. Se consideră că trenul de aterizare este escamotat. |
| --- | --- |

| ε | este unghiul de înclinare, radiani |
| --- | --- |

Unghiul de urcare se corectează pentru vântul din față w utilizând ecuația:

(B-13)

unde γ w este unghiul de urcare mediu corectat pentru vântul din față.

Distanța parcursă de avion pe traiectoria la sol, Δs, în timpul urcării cu unghiul γw de la altitudinea inițială h1 la altitudinea finală h2, este dată de ecuația:

(B-14)

Ca regulă generală, există două faze distincte ale profilului de plecare, care implică urcarea cu viteza față de aer constantă. În prima fază, denumită uneori segmentul de urcare inițială, care urmează imediat după ridicarea de la sol, cerințele de siguranță impun ca viteza minimă față de aer a avionului să fie cel puțin egală cu viteza de siguranță la decolare. Aceasta este o viteză reglementată și trebuie atinsă până la înălțimea de 35 picioare deasupra pistei, în condiții de operare normală. Cu toate acestea, este uzual să se mențină o viteză de urcare inițială ușor mai mare decât viteza de siguranță la decolare, de obicei cu 10-20 kt, deoarece acest lucru tinde să îmbunătățească gradientul de urcare inițială realizat. A doua fază începe după retragerea flapsurilor și accelerarea inițială și este denumită continuarea urcării.

În timpul urcării inițiale, viteza față de aer depinde de setarea flapsurilor la decolare și de greutatea brută a avionului. Viteza calibrată de urcare inițială VCTO se calculează utilizând aproximarea de gradul unu:

(B-15)

unde C este un coeficient corespunzător setării flapsurilor (kt/√lbf), disponibil în baza de date ANP.

Pentru continuarea urcării după accelerare, viteza față de aer calibrată este un parametru introdus de utilizator.

B7   REDUCEREA PUTERII (SEGMENT DE TRANZIȚIE)

La un anumit moment după decolare, puterea este redusă față de setarea de la decolare, pentru a prelungi durata de viață a motorului și, deseori, pentru a reduce zgomotul în anumite zone. În mod normal, tracțiunea este redusă fie în cursul segmentului de urcare cu viteză constantă (secțiunea B6), fie în cursul segmentului de accelerare (secțiunea B8). Deoarece este un proces relativ scurt, care durează, de obicei, numai 3-5 secunde, acesta este modelat prin adăugarea la segmentul principal a unui segment de „tranziție”. Se consideră că acesta acoperă, de regulă, o distanță orizontală la sol de 1 000 picioare                   (305 m).

Valoarea cu care se reduce tracțiunea

În condiții de operare normală, tracțiunea motorului este redusă la tracțiunea maximă de urcare. Spre deosebire de tracțiunea de decolare, tracțiunea de urcare poate fi susținută pe o durată de timp nedeterminată, de obicei, în practică, până când avionul atinge altitudinea inițială de croazieră. Nivelul maxim al tracțiunii de urcare se determină cu ajutorul ecuației B-1, utilizând coeficienții de tracțiune maximă furnizați de producător. Cerințele de reducere a zgomotului pot impune însă o reducere suplimentară a tracțiunii, denumită uneori „reducere accentuată”. Din motive de siguranță, reducerea maximă a tracțiunii este limitată  la o valoare determinată de performanțele avionului și de numărul de motoare.

Nivelul minim al „tracțiunii reduse” este uneori denumit „tracțiunea redusă corespunzătoare unui motor inoperant”:

(B-16)

| unde δ2 | este raportul de compresie la altitudinea h2 |
| --- | --- |
| G′ | este gradientul de urcare, în procente, cu un motor inoperant: = 0 % pentru avioanele cu sisteme de refacere automată a tracțiunii; sau = 1,2 % pentru avioane cu două motoare = 1,5 % pentru avioane cu trei motoare = 1,7 % pentru avioane cu patru motoare |

Segmentul de urcare cu viteză constantă și cu reducerea puterii

Gradientul segmentului de urcare se calculează cu ajutorul ecuației B-12, în care se introduce tracțiunea calculată utilizând fie ecuația B-1 cu coeficienții de urcare maximă, fie ecuația B-16 pentru tracțiune redusă. Segmentul de urcare este apoi divizat în două subsegmente, ambele având același unghi de urcare. Acestea sunt ilustrate în figura B-2.

Figura B-2. Segmentul de urcare cu viteză constantă și cu reducerea puterii (ilustrație neefectuată la scară)

Primului subsegment i se atribuie o distanță la sol de 1 000 picioare (304 m), iar tracțiunea netă corectată per motor la sfârșitul celor 1 000 picioare se fixează la valoarea tracțiunii reduse. (Dacă distanța orizontală inițială este mai mică de 2 000 picioare, o jumătate din segment se utilizează pentru reducerea tracțiunii.) Tracțiunea la sfârșitul celui de al doilea subsegment se fixează, de asemenea, la valoarea tracțiunii reduse. Astfel, zborul pe al doilea subsegment se efectuează la tracțiune constantă.

B.8   URCAREA ACCELERATĂ ȘI RETRAGEREA FLAPSURILOR

Aceasta urmează, de obicei, după urcarea inițială. Ca în cazul tuturor segmentelor zborului, altitudinea h1 , viteza reală față de aer VT1 și tracțiunea (Fn /δ)1 de la punctul de început sunt cele de la sfârșitul segmentului precedent. Viteza față de aer calibrată VC2 de la punctul de sfârșit și rata medie de urcare ROC sunt introduse de utilizator (unghiul de înclinare ε este o funcție a vitezei și a razei virajului). Deoarece acestea sunt interdependente, altitudinea h2, viteza reală față de aer VT2 , și tracțiunea (Fn /δ) 2 de la sfârșit, precum și lungimea segmentului pe traiectorie Δs trebuie calculate prin iterație; altitudinea de la sfârșit h 2 se estimează inițial și apoi se recalculează în mod repetat utilizând ecuațiile B-16 și B-17, până când diferența dintre două estimări succesive este mai mică decât o toleranță specificată, de exemplu 1 picior. O estimare inițială practică este h2 = h1 + 250 picioare.

Lungimea segmentului pe traiectorie (distanța orizontală acoperită) se estimează ca:

(B-17)

unde:

0,95 - este un factor care ține seama de efectul vântului din față de 8 kt asupra urcării cu 160 kt

k - este o constantă de conversie a nodurilor în picioare/sec = 1,688 picioare/s per kt.

VT2 = viteza reală față de aer la sfârșitul segmentului, kt:

unde σ2 = raportul densității aerului la altitudinea de la sfârșit h2

amax = accelerația maximă în zbor orizontal (picioare/s2)

G   = gradientul de urcare

unde ROC = rata de urcare, picioare/min

Utilizând această estimare a Δs, altitudinea de la sfârșit h2′ este apoi reestimată cu ajutorul ecuației:

| h2′ = h 1 + s · G/0,95 | (B-18) |
| --- | --- |

Atât timp cât eroarea
nu se încadrează în toleranța specificată, etapele B-17 și B-18 se repetă, utilizând valorile iterației curente pentru altitudinea h2, viteza reală față de aer VT2 și tracțiunea netă corectată per motor (Fn /δ)2 de la sfârșitul segmentului. Atunci când eroarea se încadrează în toleranță, ciclul iterativ se încheie, iar segmentul de accelerare este definit de valorile finale de la sfârșitul său.

Notă: Dacă în cursul procesului de iterație (amax – G · g) < 0,02 g, accelerația poate fi prea mică pentru a atinge, după o distanță rezonabilă, viteza VC2 dorită. În acest caz, gradientul de urcare poate fi limitat la G = amax/g – 0,02, reducând astfel rata de urcare dorită pentru a menține o accelerație acceptabilă. Dacă G < 0,01, trebuie trasă concluzia că nu există tracțiune suficientă pentru a obține accelerația și rata de urcare specificate; calculul trebuie încheiat, iar etapele procedurale trebuie revizuite .

Lungimea segmentului de accelerare se corectează pentru vântul din față cu viteza w, utilizând ecuația:

(B-19)

Segmentul de accelerare cu reducerea tracțiunii

Reducerea tracțiunii se introduce într-un segment de accelerare la fel ca într-un segment de viteză constantă, prin transformarea primei părți a acestuia într-un segment de tranziție. Nivelul de reducere a tracțiunii se calculează conform procedurii de reducere a tracțiunii la viteză constantă, utilizând numai ecuația B-1. A se observa că, în general, nu se poate accelera și urca menținând setarea de tracțiune minimă corespunzătoare unui motor inoperant. Pentru tranziția tracțiunii se alocă o distanță la sol de 1 000 picioare (305 m), iar tracțiunea netă corectată per motor la sfârșitul celor 1 000 picioare se fixează la valoarea tracțiunii reduse. Viteza la sfârșitul segmentului se determină prin iterație pentru o lungime a segmentului de 1 000 picioare. (Dacă distanța orizontală inițială este mai mică de 2 000 picioare, o jumătate din segment se utilizează pentru modificarea tracțiunii.) Tracțiunea la sfârșitul celui de al doilea subsegment se fixează, de asemenea, la valoarea tracțiunii reduse. Astfel, zborul pe al doilea subsegment se efectuează la tracțiune constantă.

B9   SEGMENTELE SUPLIMENTARE DE URCARE ȘI ACCELERARE DUPĂ RETRAGEREA FLAPSURILOR

Dacă în traiectul de zbor în urcare se includ segmente de accelerare suplimentare, trebuie utilizate din nou ecuațiile B-12-B-19 pentru a calcula distanța parcursă pe traiectoria la sol, unghiul de urcare mediu și câștigul de înălțime pentru fiecare dintre acestea. La fel ca mai sus, înălțimea de la sfârșitul segmentului final trebuie estimată prin iterație.

B10   COBORÂREA ȘI DECELERAREA

În mod normal, în zborul de apropiere, avionul trebuie să coboare și să decelereze ca pregătire pentru segmentul de apropiere finală, în care configurația avionului include flapsurile de apropiere și trenul de aterizare scos. Mecanica zborului rămâne neschimbată față de cazul plecării; principala diferență este că înălțimea și profilul de viteză sunt, în general, cunoscute, nivelurile de tracțiune ale motorului fiind cele care trebuie estimate pentru fiecare segment. Ecuația de bază a echilibrului de forțe este:

|  | (B-20) |
| --- | --- |

Ecuația B-20 poate fi utilizată în două moduri diferite. În primul mod, viteza avionului la începutul și la sfârșitul unui segment poate fi definită, împreună cu unghiul de coborâre (sau distanța orizontală corespunzătoare segmentului) și cu altitudinea la începutul și la sfârșitul segmentului. În acest caz, decelerația poate fi calculată utilizând ecuația:

|  | (B-21) |
| --- | --- |

unde Δs este distanța la sol acoperită, iar V1 și V2 sunt viteza la sol inițială și, respectiv, finală, calculate cu ajutorul ecuației:

|  | (B-22) |
| --- | --- |

Ecuațiile B-20, B-21 și B-22 confirmă faptul că, la decelerarea pe o distanță specificată cu rată constantă de coborâre, în cazul unui vânt din față mai puternic va fi necesară o tracțiune mai mare pentru a menține aceeași decelerație, în timp ce în cazul unui vânt din spate va fi necesară o tracțiune mai mică pentru a menține aceeași decelerație.

În practică, majoritatea, dacă nu toate decelerările din cursul zborului de apropiere se efectuează la tracțiune minimă. Astfel, în al doilea mod de aplicare a ecuației B-20, tracțiunea este definită la un nivel minim, iar ecuația se rezolvă iterativ pentru a determina: 1. decelerația; și 2. înălțimea la sfârșitul segmentului de decelerare – la fel ca în cazul segmentelor de accelerare de la plecare. În acest caz, distanța de decelerare cu vânt din față poate fi foarte diferită de cea cu vânt din spate și uneori este necesar să se reducă unghiul de coborâre pentru a obține rezultate rezonabile.

Pentru majoritatea avioanelor, tracțiunea minimă nu este zero și, pentru multe avioane, aceasta depinde și de viteza de zbor. Prin urmare, ecuația B-20 se rezolvă pentru determinarea decelerației, introducând tracțiunea minimă; aceasta se calculează utilizând o ecuație de forma:

unde (Eidle, Fidle, GA,idle, GB,idle și Hidle ) sunt coeficienți de tracțiune minimă ai motorului, disponibili în baza de date ANP.

B11   APROPIEREA PENTRU ATERIZARE

Viteza față de aer calibrată din timpul apropierii pentru aterizare, VCA , este corelată cu greutatea brută la aterizare printr-o ecuație de aceeași formă cu ecuația B-11, și anume:

unde coeficientul D (kt/√lbf) corespunde setării de aterizare a flapsurilor.

Tracțiunea netă corectată per motor în timpul coborârii pe panta de apropiere se calculează rezolvând ecuația B-12 pentru greutatea la aterizare W și raportul R dintre rezistența la înaintare și portanță corespunzător setării flapsurilor cu trenul de aterizare scos. Setarea flapsurilor trebuie să fie cea utilizată de obicei în operarea curentă. În cursul apropierii pentru aterizare, unghiul pantei de coborâre γ poate fi considerat constant. Pentru avioanele cu reacție și avioanele cu elice cu mai multe motoare, γ este în mod obișnuit – 3°. Pentru avioanele cu elice cu un singur motor, γ este în mod obișnuit – 5°.

Tracțiunea netă corectată medie se calculează inversând ecuația B-12 și utilizând K = 1,03 pentru a ține seama de decelerarea inerentă în zborul pe traiect descendent cu un vânt din față de referință de 8 kt, la viteza față de aer calibrată constantă dată de ecuația B-24, și anume:

|  | (B-25) |
| --- | --- |

Pentru viteze ale vântului din față diferite de 8kt, tracțiunea netă corectată medie devine:

|  | (B-26) |
| --- | --- |

Distanța orizontală acoperită se calculează cu ecuația:

|  | (B-27) |
| --- | --- |

(și este pozitivă deoarece h1 > h2 , iar γ este negativ).

Anexa C

Modelarea dispersiei laterale a traiectoriei la sol

Se recomandă ca, în absența datelor radar, dispersia laterală a traiectoriei la sol să fie modelată pornind de la ipoteza că dispersia traiectoriilor perpendicular pe traiectoria principală respectă o distribuție gaussiană normală. Experiența a demonstrat că aceasta este o ipoteză rezonabilă în majoritatea cazurilor.

Considerând o distribuție gaussiană cu deviația standard S, ilustrată în figura C-1, aproximativ 98,8 % din totalul mișcărilor se încadrează în limitele de ± 2,5 · S (respectiv, într-o fâșie cu lățimea de 5 · S).

Figura C-1

Divizarea unei traiectorii la sol în 7 subtraiectorii.

Lățimea fâșiei este de 5 ori mai mare decât deviația standard a dispersiei traiectoriei la sol

În mod normal, o distribuție gaussiană poate fi adecvat modelată utilizând 7 subtraiectorii discrete, dispuse la distanțe egale între limitele de ± 2,5 · S ale fâșiei, astfel cum se arată în figura C-1.

Cu toate acestea, gradul de adecvare al aproximării depinde de relația dintre modul de dispunere a subtraiectoriilor și înălțimile la care se găsește aeronava. Pot exista situații (subtraiectorii foarte apropiate sau foarte dispersate) în care un alt număr de subtraiectorii este mai adecvat. Dacă subtraiectoriile sunt prea puține, pot apărea „degete” în contur. Tabelele C-1 și C-2 indică parametrii pentru o divizare în 5 până la 13 subtraiectorii. Tabelul C-1 indică dispunerea subtraiectoriilor, iar tabelul C-2 indică procentul de mișcări pe fiecare subtraiectorie.

Tabelul C-1

Dispunerea a 5, 7, 9, 11 sau 13 subtraiectorii.

Lățimea totală a fâșiei (care conține 98 % din totalul mișcărilor) este de 5 ori mai mare decât deviația standard

| Numărul subtraiectoriei | Dispunerea subtraiectoriilor pentru divizarea în |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 subtraiectorii | 7 subtraiectorii | 9 subtraiectorii | 11 subtraiectorii | 13 subtraiectorii |
| 12/13 |  |  |  |  | ± 2,31·S |
| 10/11 |  |  |  | ± 2,27·S | ± 1,92·S |
| 8/9 |  |  | ± 2,22·S | ± 1,82·S | ± 1,54·S |
| 6/7 |  | ± 2,14·S | ± 1,67·S | ± 1,36·S | ± 1,15·S |
| 4/5 | ± 2,00·S | ± 1,43·S | ± 1,11·S | ± 0,91·S | ± 0,77·S |
| 2/3 | ± 1,00·S | ± 0,71·S | ± 0,56·S | ± 0,45·S | ± 0,38·S |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabelul C-2

Procentul de mișcări pentru 5, 7, 9, 11 sau 13 subtraiectorii.

Lățimea totală a fâșiei (care conține 98 % din totalul mișcărilor) este de 5 ori mai mare decât deviația standard

| Numărul subtraiectoriei | Procentul de mișcări pe subtraiectorie pentru divizarea în |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 subtraiectorii | 7 subtraiectorii | 9 subtraiectorii | 11 subtraiectorii | 13 subtraiectorii |
| 12/13 |  |  |  |  | 1,1 % |
| 10/11 |  |  |  | 1,4 % | 2,5 % |
| 8/9 |  |  | 2,0 % | 3,5 % | 4,7 % |
| 6/7 |  | 3,1 % | 5,7 % | 7,1 % | 8,0 % |
| 4/5 | 6,3 % | 10,6 % | 12,1 % | 12,1 % | 11,5 % |
| 2/3 | 24,4 % | 22,2 % | 19,1 % | 16,6 % | 14,4 % |
| 1 | 38,6 % | 28,2 % | 22,2 % | 18,6 % | 15,6 % |

Anexa D

Recalcularea datelor NPD pentru alte condiții decât cele de referință

Contribuțiile fiecărui segment al traiectului de zbor la nivelul de zgomot sunt obținute cu ajutorul datelor NPD stocate în baza de date ANP internațională. Trebuie să se observe însă că aceste date au fost standardizate utilizând ratele medii de atenuare atmosferică definite în SAE AIR-1845. Ratele respective sunt mediile valorilor determinate în cursul testelor de certificare de zgomot a aeronavelor, desfășurate în Europa și SUA. Variația amplă a condițiilor atmosferice (temperatura și umiditatea relativă) în cursul acestor teste este reprezentată în figura D-1.

Figura D-1

Condiții meteorologice înregistrate în cursul testelor de certificare de zgomot

Curbele suprapuse din figura D-1, calculate utilizând modelul standard de atenuare atmosferică al industriei aerospațiale, prevăzut de ARP 866A, ilustrează faptul că în condiții variate de testare este de așteptat să se înregistreze o variație substanțială a absorbției sunetului de înaltă frecvență (8 kHz) (deși variația absorbției totale este, mai degrabă, mai mică).

Deoarece ratele de atenuare indicate în tabelul D-1 sunt medii aritmetice, setul complet nu poate fi asociat cu o atmosferă de referință unică (respectiv, cu valori specifice ale temperaturii și umidității relative). Acestea nu pot fi considerate decât ca proprietăți ale unei atmosfere pur noționale – denumită „atmosfera AIR-1845”.

Tabelul D-1

Ratele medii de atenuare atmosferică, utilizate pentru standardizarea datelor NPD din baza de date ANP

| Frecvența centrală a unei benzi de o treime de octavă [Hz] | Rata de atenuare [dB/100m] | Frecvența centrală a unei benzi de o treime de octavă [Hz] | Rata de atenuare [dB/100m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,033 | 800 | 0,459 |
| 63 | 0,033 | 1 000 | 0,590 |
| 80 | 0,033 | 1 250 | 0,754 |
| 100 | 0,066 | 1 600 | 0,983 |
| 125 | 0,066 | 2 000 | 1,311 |
| 160 | 0,098 | 2 500 | 1,705 |
| 200 | 0,131 | 3 150 | 2,295 |
| 250 | 0,131 | 4 000 | 3,115 |
| 315 | 0,197 | 5 000 | 3,607 |
| 400 | 0,230 | 6 300 | 5,246 |
| 500 | 0,295 | 8 000 | 7,213 |
| 630 | 0,361 | 10 000 | 9,836 |

Coeficienții de atenuare din tabelul D-1 pot fi considerați valabili pentru o gamă rezonabilă de valori ale temperaturii și umidității. Cu toate acestea, pentru a verifica dacă sunt necesare ajustări, trebuie calculați coeficienții medii de absorbție atmosferică pentru temperatura medie T și umiditatea relativă medie RH a aeroportului, utilizând SAE ARP-5534. Dacă, în urma comparării acestora cu cei din tabelul        D-1, se apreciază că este necesară o ajustare, trebuie utilizată următoarea metodologie.

Baza de date ANP furnizează următoarele date NPD pentru fiecare setare de putere:

— nivelul maxim al sunetului în funcție de distanța oblică, Lmax(d)

— nivelul integrat în timp în funcție de distanță pentru viteza de referință față de aer, LE(d), și

— spectrul de sunet de referință neponderat la distanța oblică de 305 m (1 000 picioare), Ln,ref(dref), unde n = banda de frecvență (de la 1 la 24, pentru benzi de o treime de octavă cu frecvențe centrale cuprinse între 50 Hz și 10 kHz), toate datele fiind standardizate pentru atmosfera AIR-1845.

Ajustarea curbelor NPD la valorile T și RH specificate de utilizator se efectuează în trei etape:

- În primul rând, spectrul de referință se corectează pentru a elimina atenuarea atmosferică corespunzătoare SAE AIR-1845 α n,ref :

Ln(dref) = Ln,ref(dref) + αn,ref · dref 		(D-1)

unde Ln(dref) este spectrul neatenuat la dref = 305 m și α n,ref este coeficientul de absorbție atmosferică pentru banda de frecvență n, care se ia din tabelul D-1 (dar se exprimă în dB/m).

- Spectrul corectat se ajustează apoi la fiecare dintre cele zece distanțe NPD standard di, utilizând ratele de atenuare pentru: (i) atmosfera SAE AIR-1845; și (ii) atmosfera specificată de utilizator (pe baza SAE ARP-5534).

(i) pentru atmosfera SAE AIR-1845:

Ln,ref(di) = Ln(dref) – 20lg(di/dref) – αn,ref · di 				(D-2)

(ii) pentru atmosfera specificată de utilizator:

Ln,5534(T,RH,di) = Ln(dref) – 20lg(di/dref) – αn,5534(T,RH) · di 	              (D-3)

unde αn,5534 este coeficientul de absorbție atmosferică pentru banda de frecvență n (exprimat în dB/m), calculat pentru temperatura T și umiditatea relativă RH utilizând SAE ARP-5534.

- La fiecare distanță NPD di , cele două spectre se ponderează pe curba A, iar decibelii se însumează pentru a determina nivelurile corespunzătoare LA,5534 și LA,ref ponderate pe curba A, cu care se efectuează apoi o scădere aritmetică:

∆LT,RH,di=LA,5534-LA,ref=10 ∙ lgn=12410(Ln,5534(T,RH,di)-An)/10-10∙lgn=12410(Ln,refdi-An)/10  (D4)

Creșterea ΔL este diferența dintre valorile NPD pentru atmosfera specificată de utilizator și pentru atmosfera de referință. Aceasta se adaugă la valorile datelor NPD din baza de date ANP, pentru a obține datele NPD ajustate.

Utilizarea ΔL pentru a ajusta valorile NPD Lmax și LE presupune efectiv că variația condițiilor atmosferice afectează numai spectrul de referință, fără a avea vreun impact asupra formei în care evoluează nivelul în timp. Acest lucru poate fi considerat valabil pentru distanțele de propagare tipice și pentru condițiile atmosferice tipice.

Anexa E

Corecția segmentului finit

Prezenta anexă expune modul de calcul al corecției segmentului finit și al algoritmului asociat al fracției energiei, descrise în secțiunea 2.7.19.

E1   GEOMETRIA

Algoritmul fracției energiei se bazează pe radiația acustică a unei surse sonore dipol de 90 de grade de „puterea a patra”. Aceasta are caracteristici direcționale apropiate de cele ale sunetului produs de un avion cu reacție, cel puțin în regiunea unghiulară care influențează cel mai mult nivelurile sunetului evenimentelor sub traiectul de zbor al aeronavei și în lateral față de acesta.

Figura E-1

Geometria între traiectul de zbor și poziția O a observatorului

Figura E-1 ilustrează geometria propagării sunetului între traiectul de zbor și poziția O a observatorului. Aeronava de la punctul P zboară în atmosferă calmă uniformă, cu viteză constantă, pe un traiect drept, orizontal. Punctul în care aceasta se apropie cel mai mult de observator este Pp . Parametrii sunt:

d - distanța de la observator la aeronavă

dp - distanța de la observator la traiectul de zbor, perpendiculară pe acesta (distanța oblică)

q - distanța de la P la Pp = – V · τ

V - viteza aeronavei

t - momentul la care aeronava se află la punctul P

tp - momentul la care aeronava se află la punctul cel mai apropiat de observator Pp

τ - timpul de zbor = timpul raportat la momentul corespunzător Pp = t – tp

ψ - unghiul dintre traiectul de zbor și vectorul aeronavă-observator.

Trebuie remarcat că, deoarece timpul de zbor τ raportat la punctul cel mai apropiat de observator este negativ atunci când aeronava se află înaintea poziției observatorului (după cum se arată în figura E-1), distanța relativă q până la punctul cel mai apropiat de observator devine, în acest caz, pozitivă. Dacă aeronava trece de observator, q devine negativă.

E2   ESTIMAREA FRACȚIEI ENERGIEI

Conceptul de bază al fracției energiei constă în exprimarea expunerii la zgomot E, înregistrată la poziția observatorului și provenind de la un segment P1P2 (cu punctul de început P1 și punctul de sfârșit P2 ) al traiectului de zbor, prin înmulțirea expunerii E∞, provenită de la un traiect infinit de zbor, cu un simplu factor – factorul F al fracției energiei:

E = F · E∞ 								(E-1)

Întrucât expunerea poate fi exprimată ca integrală de timp a pătratului nivelului (ponderat) al presiunii acustice, și anume:

E=const∙p2 τdτ				   		(E-2)

pentru a calcula E, pătratul presiunii trebuie exprimat ca funcție a parametrilor geometrici și operaționali cunoscuți. Pentru o sursă dipol de 90°:

(E-3)

unde p 2 și pp 2 sunt pătratele presiunilor acustice observate, produse de aeronavă la punctele P și Pp.

S-a considerat că această relație relativ simplă constituie o bună simulare a zgomotului produs de un avion cu reacție, chiar dacă mecanismele reale implicate sunt extrem de complexe. Termenul dp 2/d2 din ecuația E-3 descrie numai mecanismul propagării sferice corespunzător unei surse punctuale, unei viteze a sunetului infinite și unei atmosfere uniforme, nedisipative. Toate celelalte efecte fizice – directivitatea sursei, viteza finită a sunetului, absorbția atmosferică, deplasarea Doppler etc. – sunt acoperite implicit de termenul sin2ψ. Ca urmare a acestui factor, pătratul presiunii este invers proporțional cu d4 , ceea ce conduce la expresia „sursă de puterea a patra”.

Introducând înlocuirile

și

pătratul presiunii poate fi exprimat ca funcție de timp (ignorând, din nou, timpul de propagare a sunetului):

(E-4)

Introducând acest termen în ecuația (E-2) și efectuând înlocuirea

|  | (E-5) |
| --- | --- |

expunerea la sunet înregistrată la poziția observatorului și produsă de zborul în intervalul de timp [τ1, τ2] poate fi exprimată ca:

(E-6)

Soluția acestei integrale este:

(E-7)

Integrarea pe intervalul [– ∞,+ ∞] (respectiv, pe traiectul infinit de zbor) conduce la următoarea expresie a expunerii totale E∞:

(E-8)

astfel încât fracția de energie din ecuația E-1 este:

(E-9)

E3   COERENȚA METRICII MAXIME CU CEA INTEGRATĂ ÎN TIMP – DISTANȚA LA SCARĂ

O consecință a utilizării modelului dipol simplu pentru a defini fracția energiei este că acesta implică existența unei diferențe teoretice specifice ΔL între nivelurile de zgomot Lmax și LE ale evenimentelor. Pentru ca modelul de calcul al conturului să fie coerent pe plan intern, aceasta trebuie să fie egală cu diferența dintre valorile citite pe curbele NPD. Problema este că datele NPD provin din măsurătorile efective ale zgomotului produs de aeronave – care nu corespund neapărat teoriei simple. Prin urmare, trebuie să se introducă în teorie un element de flexibilitate. Dar, în principiu, variabilele α1 și α2 sunt determinate de geometrie și de viteza aeronavei, fapt ce nu lasă niciun grad de libertate. Soluția este oferită de conceptul distanței la scară d λ, după cum urmează.

Nivelul expunerii LE,∞ , prezentat tabular în baza de date ANP ca funcție a dp , poate fi exprimat, pentru o viteză de referință Vref , ca:

(E-10)

unde p0 este o presiune de referință standard și tref este timpul de referință (= 1 s pentru SEL). Pentru viteza reală V, acesta devine:

(E-11)

În mod similar, nivelul maxim al evenimentului Lmax poate fi scris:

(E-12)

Pentru sursa dipol, utilizând ecuațiile E-8, E-11 și E-12 și observând (din ecuațiile E-2 și E-8) că
 , diferența ΔL poate fi scrisă:

(E-13)

Aceasta poate fi egală cu valoarea ΔL determinată cu ajutorul datelor NPD, numai dacă distanța oblică dp utilizată pentru a calcula fracția energiei se înlocuiește cu distanța la scară dλ dată de:

(E-14a)

sau

Cu				(E-14b)

Înlocuind dp cu d λ în ecuația E-5 și utilizând definiția q = Vτ din figura E-1, parametrii α1 și α2 din ecuația       E-9 pot fi scriși (considerând q = q1 la punctul de început și q – λ = q2 la punctul de sfârșit al segmentului cu lungimea λ al traiectului de zbor) ca:

și										(E-15)

Necesitatea de a înlocui distanța oblică reală cu distanța la scară diminuează simplitatea modelului dipol de 90 de grade de puterea a patra. Dar deoarece este efectiv calibrat in situ utilizând date obținute din măsurători, algoritmul fracției energiei poate fi considerat mai degrabă semi-empiric decât pur teoretic.

Anexa F

Baza de date pentru sursele de zgomot din traficul rutier

Prezenta anexă cuprinde baza de date pentru majoritatea surselor de zgomot existente în traficul rutier, care trebuie utilizată pentru a calcula zgomotul produs de traficul rutier după metoda descrisă în secțiunea 2.2. Zgomotul produs de traficul rutier.

Tabelul F-1

Coeficienții AR,i,m și BR,i,m pentru zgomotul de rulare, respectiv AP,i,m și BP,i,m pentru zgomotul de propulsie

| Categorie | Coeficient | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 8 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AR | 83,1 | 89,2 | 87,7 | 93,1 | 100,1 | 96,7 | 86,8 | 76,2 |
|  | BR | 30,0 | 41,5 | 38,9 | 25,7 | 32,5 | 37,2 | 39,0 | 40,0 |
|  | AP | 97,9 | 92,5 | 90,7 | 87,2 | 84,7 | 88,0 | 84,4 | 77,1 |
|  | BP | – 1,3 | 7,2 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2 | AR | 88,7 | 93,2 | 95,7 | 100,9 | 101,7 | 95,1 | 87,8 | 83,6 |
|  | BR | 30,0 | 35,8 | 32,6 | 23,8 | 30,1 | 36,2 | 38,3 | 40,1 |
|  | AP | 105,5 | 100,2 | 100,5 | 98,7 | 101,0 | 97,8 | 91,2 | 85,0 |
|  | BP | – 1,9 | 4,7 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3 | AR | 91,7 | 96,2 | 98,2 | 104,9 | 105,1 | 98,5 | 91,1 | 85,6 |
|  | BR | 30,0 | 33,5 | 31,3 | 25,4 | 31,8 | 37,1 | 38,6 | 40,6 |
|  | AP | 108,8 | 104,2 | 103,5 | 102,9 | 102,6 | 98,5 | 93,8 | 87,5 |
|  | BP | 0,0 | 3,0 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4a | AR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | BR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | AP | 93,0 | 93,0 | 93,5 | 95,3 | 97,2 | 100,4 | 95,8 | 90,9 |
|  | BP | 4,2 | 7,4 | 9,8 | 11,6 | 15,7 | 18,9 | 20,3 | 20,6 |
| 4b | AR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | BR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | AP | 99,9 | 101,9 | 96,7 | 94,4 | 95,2 | 94,7 | 92,1 | 88,6 |
|  | BP | 3,2 | 5,9 | 11,9 | 11,6 | 11,5 | 12,6 | 11,1 | 12,0 |
| 5 | AR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BP |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul F-2

Coeficienții ai și bi pentru pneurile cu nituri

| Categorie | Coeficient | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 8 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ai | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,9 | 1,5 | 2,3 | 9,2 |
|  | bi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – 3,1 | – 6,4 | – 14,0 | – 22,4 | – 11,4 |

Tabelul F-3

Coeficienții CR,m,k și CP,m,k pentru accelerare și decelerare

| Categorie | k | Cr | Cp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 = intersecție | – 4,5 | 5,5 |
|  | 2 = sens giratoriu | – 4,4 | 3,1 |
| 2 | 1 = intersecție | – 4 | 9 |
|  | 2 = sens giratoriu | – 2,3 | 6,7 |
| 3 | 1 = intersecție | – 4 | 9 |
|  | 2 = sens giratoriu | – 2,3 | 6,7 |
| 4a | 1 = intersecție | 0 | 0 |
|  | 2 = sens giratoriu | 0 | 0 |
| 4b | 1 = intersecție | 0 | 0 |
|  | 2 = sens giratoriu | 0 | 0 |
| 5 | 1 = intersecție |  |  |
|  | 2 = sens giratoriu |  |  |

Tabelul F-4

Coeficienții αi,m și βm pentru suprafața drumului

| Descriere | Viteza minimă pt care este valabil[km/h] | Viteza maximă pt care este valabil[km/h] | Categorie | αm (63 Hz) | αm (125 Hz) | α m (250 Hz) | αm (500 Hz) | αm (1 kHz) | αm (2 kHz) | αm (4 kHz) | αm (8 kHz) | βm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafața de referință a drumului | -- | -- | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZOAB 1 strat | 50 | 130 | 1 | 0,0 | 5,4 | 4,3 | 4,2 | –1,0 | –3,2 | –2,6 | 0,8 | –6,5 |
|  |  |  | 2 | 7,9 | 4,3 | 5,3 | –0,4 | –5,2 | –4,6 | –3,0 | –1,4 | 0,2 |
|  |  |  | 3 | 9,3 | 5,0 | 5,5 | –0,4 | –5,2 | –4,6 | –3,0 | –1,4 | 0,2 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZOAB 2 straturi | 50 | 130 | 1 | 1,6 | 4,0 | 0,3 | –3,0 | –4,0 | –6,2 | –4,8 | –2,0 | –3,0 |
|  |  |  | 2 | 7,3 | 2,0 | –0,3 | –5,2 | –6,1 | –6,0 | –4,4 | –3,5 | 4,7 |
|  |  |  | 3 | 8,3 | 2,2 | –0,4 | –5,2 | –6,2 | –6,1 | –4,5 | –3,5 | 4,7 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZOAB 2 straturi (fin) | 80 | 130 | 1 | –1,0 | 3,0 | –1,5 | –5,3 | –6,3 | –8,5 | –5,3 | –2,4 | –0,1 |
|  |  |  | 2 | 7,9 | 0,1 | –1,9 | –5,9 | –6,1 | –6,8 | –4,9 | –3,8 | –0,8 |
|  |  |  | 3 | 9,4 | 0,2 | –1,9 | –5,9 | –6,1 | –6,7 | –4,8 | –3,8 | –0,9 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SMA-NL5 | 40 | 80 | 1 | 10,3 | –0,9 | 0,9 | 1,8 | –1,8 | –2,7 | –2,0 | –1,3 | –1,6 |
|  |  |  | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SMA-NL8 | 40 | 80 | 1 | 6,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | –0,6 | –1,2 | –0,7 | –0,7 | –1,4 |
|  |  |  | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beton periat | 70 | 120 | 1 | 8,2 | –0,4 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 0,8 | –0,3 | –0,1 | 1,4 |
|  |  |  | 2 | 0,3 | 4,5 | 2,5 | –0,2 | –0,1 | –0,5 | –0,9 | –0,8 | 5,0 |
|  |  |  | 3 | 0,2 | 5,3 | 2,5 | –0,2 | –0,1 | –0,6 | –1,0 | –0,9 | 5,5 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beton periat optimizat | 70 | 80 | 1 | –0,2 | –0,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | –1,6 | –2,0 | –1,8 | 1,0 |
|  |  |  | 2 | –0,7 | 3,0 | –2,0 | –1,4 | –1,8 | –2,7 | –2,0 | –1,9 | –6,6 |
|  |  |  | 3 | –0,5 | 4,2 | –1,9 | –1,3 | –1,7 | –2,5 | –1,8 | –1,8 | –6,6 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beton măturat fin | 70 | 120 | 1 | 8,0 | –0,7 | 4,8 | 2,2 | 1,2 | 2,6 | 1,5 | –0,6 | 7,6 |
|  |  |  | 2 | 0,2 | 8,6 | 7,1 | 3,2 | 3,6 | 3,1 | 0,7 | 0,1 | 3,2 |
|  |  |  | 3 | 0,1 | 9,8 | 7,4 | 3,2 | 3,1 | 2,4 | 0,4 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beton cu suprafața lucrată | 50 | 130 | 1 | 8,3 | 2,3 | 5,1 | 4,8 | 4,1 | 0,1 | –1,0 | –0,8 | –0,3 |
|  |  |  | 2 | 0,1 | 6,3 | 5,8 | 1,8 | –0,6 | –2,0 | –1,8 | –1,6 | 1,7 |
|  |  |  | 3 | 0,0 | 7,4 | 6,2 | 1,8 | –0,7 | –2,1 | –1,9 | –1,7 | 1,4 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Elemente dure dispuse în „spic de grâu” | 30 | 60 | 1 | 27,0 | 16,2 | 14,7 | 6,1 | 3,0 | –1,0 | 1,2 | 4,5 | 2,5 |
|  |  |  | 2 | 29,5 | 20,0 | 17,6 | 8,0 | 6,2 | –1,0 | 3,1 | 5,2 | 2,5 |
|  |  |  | 3 | 29,4 | 21,2 | 18,2 | 8,4 | 5,6 | –1,0 | 3,0 | 5,8 | 2,5 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Elemente dure nedispuse în „spic de grâu” | 30 | 60 | 1 | 31,4 | 19,7 | 16,8 | 8,4 | 7,2 | 3,3 | 7,8 | 9,1 | 2,9 |
|  |  |  | 2 | 34,0 | 23,6 | 19,8 | 10,5 | 11,7 | 8,2 | 12,2 | 10,0 | 2,9 |
|  |  |  | 3 | 33,8 | 24,7 | 20,4 | 10,9 | 10,9 | 6,8 | 12,0 | 10,8 | 2,9 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Elemente dure silențioase | 30 | 60 | 1 | 26,8 | 13,7 | 11,9 | 3,9 | –1,8 | –5,8 | –2,7 | 0,2 | –1,7 |
|  |  |  | 2 | 9,2 | 5,7 | 4,8 | 2,3 | 4,4 | 5,1 | 5,4 | 0,9 | 0,0 |
|  |  |  | 3 | 9,1 | 6,6 | 5,2 | 2,6 | 3,9 | 3,9 | 5,2 | 1,1 | 0,0 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Strat subțire A | 40 | 130 | 1 | 10,4 | 0,7 | –0,6 | –1,2 | –3,0 | –4,8 | –3,4 | –1,4 | –2,9 |
|  |  |  | 2 | 13,8 | 5,4 | 3,9 | –0,4 | –1,8 | –2,1 | –0,7 | –0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 3 | 14,1 | 6,1 | 4,1 | –0,4 | –1,8 | –2,1 | –0,7 | –0,2 | 0,3 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Strat subțire B | 40 | 130 | 1 | 6,8 | –1,2 | –1,2 | –0,3 | –4,9 | –7,0 | –4,8 | –3,2 | –1,8 |
|  |  |  | 2 | 13,8 | 5,4 | 3,9 | –0,4 | –1,8 | –2,1 | –0,7 | –0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 3 | 14,1 | 6,1 | 4,1 | –0,4 | –1,8 | –2,1 | –0,7 | –0,2 | 0,3 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Anexa G

Baza de date pentru sursele de zgomot din traficul feroviar

Prezenta anexă cuprinde baza de date pentru majoritatea surselor de zgomot existente în traficul feroviar, care trebuie utilizată pentru a calcula zgomotul produs de traficul feroviar după metoda descrisă în secțiunea 2.3 Zgomotul produs de traficul feroviar.

Tabelul G-1

Coeficienții Lr,TR,i și Lr,VEH,i pentru rugozitatea șinei și a roților

| Lr,VEH,i |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lungimea de undă | Tipul de frâne |  |  |
|  | c | k | n |
|  | Frâne din fontă, în contact cu suprafața de rulare | Frâne din material compozit | Frâne cu discuri |
| 1 000 mm | 2,2 | – 4,0 | – 5,9 |
| 800 mm | 2,2 | – 4,0 | – 5,9 |
| 630 mm | 2,2 | – 4,0 | – 5,9 |
| 500 mm | 2,2 | – 4,0 | – 5,9 |
| 400 mm | 2,2 | – 4,0 | – 5,9 |
| 315 mm | 2,2 | – 4,0 | – 5,9 |
| 250 mm | 2,2 | – 4,0 | 2,3 |
| 200 mm | 2,2 | – 4,0 | 2,8 |
| 160 mm | 2,4 | – 4,0 | 2,6 |
| 120 mm | 0,6 | – 4,0 | 1,2 |
| 100 mm | 2,6 | – 4,0 | 2,1 |
| 80 mm | 5,8 | – 4,3 | 0,9 |
| 63 mm | 8,8 | – 4,6 | – 0,3 |
| 50 mm | 11,1 | – 4,9 | – 1,6 |
| 40 mm | 11,0 | – 5,2 | – 2,9 |
| 31,5 mm | 9,8 | – 6,3 | – 4,9 |
| 25 mm | 7,5 | – 6,8 | – 7,0 |
| 20 mm | 5,1 | – 7,2 | – 8,6 |
| 16 mm | 3,0 | – 7,3 | – 9,3 |
| 12 mm | 1,3 | – 7,3 | – 9,5 |
| 10 mm | 0,2 | – 7,1 | – 10,1 |
| 8 mm | – 0,7 | – 6,9 | – 10,3 |
| 6,3 mm | – 1,2 | – 6,7 | – 10,3 |
| 5 mm | – 1,0 | – 6,0 | – 10,8 |
| 4 mm | 0,3 | – 3,7 | – 10,9 |
| 3,2 mm | 0,2 | – 2,4 | – 9,5 |
| 2,5 mm | 1,3 | – 2,6 | – 9,5 |
| 2 mm | 3,1 | – 2,5 | – 9,5 |
| 1,6 mm | 3,1 | – 2,5 | – 9,5 |
| 1,2 mm | 3,1 | – 2,5 | – 9,5 |
| 1 mm | 3,1 | – 2,5 | – 9,5 |
| 0,8 mm | 3,1 | – 2,5 | – 9,5 |

| Lr,TR,i |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lungimea de undă | Rugozitatea șinei |  |
|  | E | M |
|  | SM EN ISO 3095 (bine întreținută și foarte netedă) | Rețea medie (normal întreținută, netedă) |
| 2 000 mm | 17,1 | 35,0 |
| 1 600 mm | 17,1 | 31,0 |
| 1 250 mm | 17,1 | 28,0 |
| 1 000 mm | 17,1 | 25,0 |
| 800 mm | 17,1 | 23,0 |
| 630 mm | 17,1 | 20,0 |
| 500 mm | 17,1 | 17,0 |
| 400 mm | 17,1 | 13,5 |
| 315 mm | 15,0 | 10,5 |
| 250 mm | 13,0 | 9,0 |
| 200 mm | 11,0 | 6,5 |
| 160 mm | 9,0 | 5,5 |
| 125 mm | 7,0 | 5,0 |
| 100 mm | 4,9 | 3,5 |
| 80 mm | 2,9 | 2,0 |
| 63 mm | 0,9 | 0,1 |
| 50 mm | –1,1 | –0,2 |
| 40 mm | –3,2 | –0,3 |
| 31,5 mm | –5,0 | –0,8 |
| 25 mm | –5,6 | –3,0 |
| 20 mm | –6,2 | –5,0 |
| 16 mm | –6,8 | –7,0 |
| 12,5 mm | –7,4 | –8,0 |
| 10 mm | –8,0 | –9,0 |
| 8 mm | –8,6 | –10,0 |
| 6,3 mm | –9,2 | –12,0 |
| 5 mm | –9,8 | –13,0 |
| 4 mm | –10,4 | –14,0 |
| 3,15 mm | –11,0 | –15,0 |
| 2,5 mm | –11,6 | –16,0 |
| 2 mm | –12,2 | –17,0 |
| 1,6 mm | –12,8 | –18,0 |
| 1,25 mm | –13,4 | –19,0 |
| 1 mm | –14,0 | –19,0 |
| 0,8 mm | –14,0 | –19,0 |

Tabelul G-2

Coeficienții A3,i pentru filtrul de contact

| A3,i |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Lungimea de undă | Sarcina pe roată 50 kN – diametrul roții 360 mm | Sarcina pe roată 50 kN – diametrul roții 680 mm | Sarcina pe roată 50 kN – diametrul roții 920 mm | Sarcina pe roată 25 kN – diametrul roții 920 mm | Sarcina pe roată 100 kN – diametrul roții 920 mm |
| 2 000 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 600 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 250 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 000 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 800 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 630 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 500 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 400 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 315 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 250 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 200 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 160 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | –0,1 |
| 125 mm | 0,0 | 0,0 | –0,1 | 0,0 | –0,2 |
| 100 mm | 0,0 | –0,1 | –0,1 | 0,0 | –0,3 |
| 80 mm | –0,1 | –0,2 | –0,3 | –0,1 | –0,6 |
| 63 mm | –0,2 | –0,3 | –0,6 | –0,3 | –1,0 |
| 50 mm | –0,3 | –0,7 | –1,1 | –0,5 | –1,8 |
| 40 mm | –0,6 | –1,2 | –1,3 | –1,1 | –3,2 |
| 31,5 mm | –1,0 | –2,0 | –3,5 | –1,8 | –5,4 |
| 25 mm | –1,8 | –4,1 | –5,3 | –3,3 | –8,7 |
| 20 mm | –3,2 | –6,0 | –8,0 | –5,3 | –12,2 |
| 16 mm | –5,4 | –9,2 | –12,0 | –7,9 | –16,7 |
| 12,5 mm | –8,7 | –13,8 | –16,8 | –12,8 | –17,7 |
| 10 mm | –12,2 | –17,2 | –17,7 | –16,8 | –17,8 |
| 8 mm | –16,7 | –17,7 | –18,0 | –17,7 | –20,7 |
| 6,3 mm | –17,7 | –18,6 | –21,5 | –18,2 | –22,1 |
| 5 mm | –17,8 | –21,5 | –21,8 | –20,5 | –22,8 |
| 4 mm | –20,7 | –22,3 | –22,8 | –22,0 | –24,0 |
| 3,15 mm | –22,1 | –23,1 | –24,0 | –22,8 | –24,5 |
| 2,5 mm | –22,8 | –24,4 | –24,5 | –24,2 | –24,7 |
| 2 mm | –24,0 | –24,5 | –25,0 | –24,5 | –27,0 |
| 1,6 mm | –24,5 | –25,0 | –27,3 | –25,0 | –27,8 |
| 1,25 mm | –24,7 | –28,0 | –28,1 | –27,4 | –28,6 |
| 1 mm | –27,0 | –28,8 | –28,9 | –28,2 | –29,4 |
| 0,8 mm | –27,8 | –29,6 | –29,7 | –29,0 | –30,2 |

Tabelul G-3

Coeficienții LH,TR,i, LH,VEH,i și LH,VEH,SUP,i pentru funcțiile de transfer

(Valorile sunt exprimate în nivel de putere acustică pe osie)

| LH,TR,i |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecvența | Baza căii ferate / Tipul de talpă a șinei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M/S | M/M | M/H | B/S | B/M | B/H | W | D |
|  | Traversă monobloc pe talpă de șină moale | Traversă monobloc pe talpă de șină de rigiditate medie | Traversă monobloc pe talpă de șină dură | Traversă bibloc pe talpă de șină moale | Traversă bibloc pe talpă de șină de rigiditate medie | Traversă bibloc pe talpă de șină dură | Traverse din lemn | Fixare directă pe poduri |
| 50 Hz | 53,3 | 50,9 | 50,1 | 50,9 | 50,0 | 49,8 | 44,0 | 75,4 |
| 63 Hz | 59,3 | 57,8 | 57,2 | 56,6 | 56,1 | 55,9 | 51,0 | 77,4 |
| 80 Hz | 67,2 | 66,5 | 66,3 | 64,3 | 64,1 | 64,0 | 59,9 | 81,4 |
| 100 Hz | 75,9 | 76,8 | 77,2 | 72,3 | 72,5 | 72,5 | 70,8 | 87,1 |
| 125 Hz | 79,2 | 80,9 | 81,6 | 75,4 | 75,8 | 75,9 | 75,1 | 88,0 |
| 160 Hz | 81,8 | 83,3 | 84,0 | 78,5 | 79,1 | 79,4 | 76,9 | 89,7 |
| 200 Hz | 84,2 | 85,8 | 86,5 | 81,8 | 83,6 | 84,4 | 77,2 | 83,4 |
| 250 Hz | 88,6 | 90,0 | 90,7 | 86,6 | 88,7 | 89,7 | 80,9 | 87,7 |
| 315 Hz | 91,0 | 91,6 | 92,1 | 89,1 | 89,6 | 90,2 | 85,3 | 89,8 |
| 400 Hz | 94,5 | 93,9 | 94,3 | 91,9 | 89,7 | 90,2 | 92,5 | 97,5 |
| 500 Hz | 97,0 | 95,6 | 95,8 | 94,5 | 90,6 | 90,8 | 97,0 | 99,0 |
| 630 Hz | 99,2 | 97,4 | 97,0 | 97,5 | 93,8 | 93,1 | 98,7 | 100,8 |
| 800 Hz | 104,0 | 101,7 | 100,3 | 104,0 | 100,6 | 97,9 | 102,8 | 104,9 |
| 1 000 Hz | 107,1 | 104,4 | 102,5 | 107,9 | 104,7 | 101,1 | 105,4 | 111,8 |
| 1 250 Hz | 108,3 | 106,0 | 104,2 | 108,9 | 106,3 | 103,4 | 106,5 | 113,9 |
| 1 600 Hz | 108,5 | 106,8 | 105,4 | 108,8 | 107,1 | 105,4 | 106,4 | 115,5 |
| 2 000 Hz | 109,7 | 108,3 | 107,1 | 109,8 | 108,8 | 107,7 | 107,5 | 114,9 |
| 2 500 Hz | 110,0 | 108,9 | 107,9 | 110,2 | 109,3 | 108,5 | 108,1 | 118,2 |
| 3 150 Hz | 110,0 | 109,1 | 108,2 | 110,1 | 109,4 | 108,7 | 108,4 | 118,3 |
| 4 000 Hz | 110,0 | 109,4 | 108,7 | 110,1 | 109,7 | 109,1 | 108,7 | 118,4 |
| 5 000 Hz | 110,3 | 109,9 | 109,4 | 110,3 | 110,0 | 109,6 | 109,1 | 118,9 |
| 6 300 Hz | 110,0 | 109,9 | 109,7 | 109,9 | 109,8 | 109,6 | 109,1 | 117,5 |
| 8 000 Hz | 110,1 | 110,3 | 110,4 | 110,0 | 110,0 | 109,9 | 109,5 | 117,9 |
| 10 000 Hz | 110,6 | 111,0 | 111,4 | 110,4 | 110,5 | 110,6 | 110,2 | 118,6 |

| LH,VEH,i |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecvența | Roți cu diametrul de 920 mm, nicio măsură | Roți cu diametrul de 840 mm, nicio măsură | Roți cu diametrul de 680 mm, nicio măsură | Roți cu diametrul de 1 200 mm, nicio măsură |
| 50 Hz | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
| 63 Hz | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| 80 Hz | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| 100 Hz | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 125 Hz | 83,3 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| 160 Hz | 84,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| 200 Hz | 86,0 | 84,1 | 83,9 | 84,5 |
| 250 Hz | 90,1 | 86,9 | 86,3 | 90,4 |
| 315 Hz | 89,8 | 87,9 | 88,0 | 90,4 |
| 400 Hz | 89,0 | 89,9 | 92,2 | 89,9 |
| 500 Hz | 88,8 | 90,9 | 93,9 | 90,1 |
| 630 Hz | 90,4 | 91,5 | 92,5 | 91,3 |
| 800 Hz | 92,4 | 91,5 | 90,9 | 91,5 |
| 1 000 Hz | 94,9 | 93,0 | 90,4 | 93,6 |
| 1 250 Hz | 100,4 | 98,7 | 93,2 | 100,5 |
| 1 600 Hz | 104,6 | 101,6 | 93,5 | 104,6 |
| 2 000 Hz | 109,6 | 107,6 | 99,6 | 115,6 |
| 2 500 Hz | 114,9 | 111,9 | 104,9 | 115,9 |
| 3 150 Hz | 115,0 | 114,5 | 108,0 | 116,0 |
| 4 000 Hz | 115,0 | 114,5 | 111,0 | 116,0 |
| 5 000 Hz | 115,5 | 115,0 | 111,5 | 116,5 |
| 6 300 Hz | 115,6 | 115,1 | 111,6 | 116,6 |
| 8 000 Hz | 116,0 | 115,5 | 112,0 | 117,0 |
| 10 000 Hz | 116,7 | 116,2 | 112,7 | 117,7 |

| H,VEH,SUP,i |  |
| --- | --- |
| Frecvența | Tipul de vehicul |
|  | a |
|  | Standardul UE |
| 50 Hz | 0,0 |
| 63 Hz | 0,0 |
| 80 Hz | 0,0 |
| 100 Hz | 0,0 |
| 125 Hz | 0,0 |
| 160 Hz | 0,0 |
| 200 Hz | 0,0 |
| 250 Hz | 0,0 |
| 315 Hz | 0,0 |
| 400 Hz | 0,0 |
| 500 Hz | 0,0 |
| 630 Hz | 0,0 |
| 800 Hz | 0,0 |
| 1 000 Hz | 0,0 |
| 1 250 Hz | 0,0 |
| 1 600 Hz | 0,0 |
| 2 000 Hz | 0,0 |
| 2 500 Hz | 0,0 |
| 3 150 Hz | 0,0 |
| 4 000 Hz | 0,0 |
| 5 000 Hz | 0,0 |
| 6 300 Hz | 0,0 |
| 8 000 Hz | 0,0 |
| 10 000 Hz | 0,0 |

Tabelul G-4

Coeficienții LR,IMPACT,i pentru zgomotul de impact

| LR,IMPACT,i |  |
| --- | --- |
| Lungimea de undă | Aparat de cale simplu/joantă simplă/încrucișare simplă/100 m |
| 2 000 mm | 22,0 |
| 1 600 mm | 22,0 |
| 1 250 mm | 22,0 |
| 1 000 mm | 22,0 |
| 800 mm | 22,0 |
| 630 mm | 20,0 |
| 500 mm | 16,0 |
| 400 mm | 15,0 |
| 315 mm | 14,0 |
| 250 mm | 15,0 |
| 200 mm | 14,0 |
| 160 mm | 12,0 |
| 125 mm | 11,0 |
| 100 mm | 10,0 |
| 80 mm | 9,0 |
| 63 mm | 8,0 |
| 50 mm | 6,0 |
| 40 mm | 3,0 |
| 31,5 mm | 2,0 |
| 25 mm | –3,0 |
| 20 mm | –8,0 |
| 16 mm | –13,0 |
| 12,5 mm | –17,0 |
| 10 mm | –19,0 |
| 8 mm | –22,0 |
| 6,3 mm | –25,0 |
| 5 mm | –26,0 |
| 4 mm | –32,0 |
| 3,15 mm | –35,0 |
| 2,5 mm | –40,0 |
| 2 mm | –43,0 |
| 1,6 mm | –45,0 |
| 1,25 mm | –47,0 |
| 1 mm | –49,0 |
| 0,8 mm | –50,0 |

Tabelul G-5

Coeficienții LW,0,idling pentru zgomotul de tracțiune

(Valorile sunt exprimate în nivel de putere acustică pe vehicul)

| LW,0,idling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecvența | Tipul de vehicul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  | d |  | d |  | e |  | e |  |
|  | Locomotivă Diesel (c. 800 kW) |  | Locomotivă Diesel (c. 2 200 kW) |  | Mai multe unități Diesel |  | Locomotivă electrică |  | Mai multe unități electrice |  |
|  | Sursa A | Sursa B | Sursa A | Sursa B | Sursa A | Sursa B | Sursa A | Sursa B | Sursa A | Sursa B |
| 50 Hz | 98,9 | 103,2 | 99,4 | 103,7 | 82,6 | 86,9 | 87,9 | 92,2 | 80,5 | 84,8 |
| 63 Hz | 94,8 | 100,0 | 107,3 | 112,5 | 82,5 | 87,7 | 90,8 | 96,0 | 81,4 | 86,6 |
| 80 Hz | 92,6 | 95,5 | 103,1 | 106,0 | 89,3 | 92,2 | 91,6 | 94,5 | 80,5 | 83,4 |
| 100 Hz | 94,6 | 94,0 | 102,1 | 101,5 | 90,3 | 89,7 | 94,6 | 94,0 | 82,2 | 81,6 |
| 125 Hz | 92,8 | 93,3 | 99,3 | 99,8 | 93,5 | 94,0 | 94,8 | 95,3 | 80,0 | 80,5 |
| 160 Hz | 92,8 | 93,6 | 99,3 | 100,1 | 99,5 | 100,3 | 96,8 | 97,6 | 79,7 | 80,5 |
| 200 Hz | 93,0 | 92,9 | 99,5 | 99,4 | 98,7 | 98,6 | 104,0 | 103,9 | 79,6 | 79,5 |
| 250 Hz | 94,8 | 92,7 | 101,3 | 99,2 | 95,5 | 93,4 | 100,8 | 98,7 | 96,4 | 94,3 |
| 315 Hz | 94,6 | 92,4 | 101,1 | 98,9 | 90,3 | 88,1 | 99,6 | 97,4 | 80,5 | 78,3 |
| 400 Hz | 95,7 | 92,8 | 102,2 | 99,3 | 91,4 | 88,5 | 101,7 | 98,8 | 81,3 | 78,4 |
| 500 Hz | 95,6 | 92,8 | 102,1 | 99,3 | 91,3 | 88,5 | 98,6 | 95,8 | 97,2 | 94,4 |
| 630 Hz | 98,6 | 96,8 | 101,1 | 99,3 | 90,3 | 88,5 | 95,6 | 93,8 | 79,5 | 77,7 |
| 800 Hz | 95,2 | 92,7 | 101,7 | 99,2 | 90,9 | 88,4 | 95,2 | 92,7 | 79,8 | 77,3 |
| 1 000 Hz | 95,1 | 93,0 | 101,6 | 99,5 | 91,8 | 89,7 | 96,1 | 94,0 | 86,7 | 84,6 |
| 1 250 Hz | 95,1 | 92,9 | 99,3 | 97,1 | 92,8 | 90,6 | 92,1 | 89,9 | 81,7 | 79,5 |
| 1 600 Hz | 94,1 | 93,1 | 96,0 | 95,0 | 92,8 | 91,8 | 89,1 | 88,1 | 82,7 | 81,7 |
| 2 000 Hz | 94,1 | 93,2 | 93,7 | 92,8 | 90,8 | 89,9 | 87,1 | 86,2 | 80,7 | 79,8 |
| 2 500 Hz | 99,4 | 98,3 | 101,9 | 100,8 | 88,1 | 87,0 | 85,4 | 84,3 | 78,0 | 76,9 |
| 3 150 Hz | 92,5 | 91,5 | 89,5 | 88,5 | 85,2 | 84,2 | 83,5 | 82,5 | 75,1 | 74,1 |
| 4 000 Hz | 89,5 | 88,7 | 87,1 | 86,3 | 83,2 | 82,4 | 81,5 | 80,7 | 72,1 | 71,3 |
| 5 000 Hz | 87,0 | 86,0 | 90,5 | 89,5 | 81,7 | 80,7 | 80,0 | 79,0 | 69,6 | 68,6 |
| 6 350 Hz | 84,1 | 83,4 | 81,4 | 80,7 | 78,8 | 78,1 | 78,1 | 77,4 | 66,7 | 66,0 |
| 8 000 Hz | 81,5 | 80,9 | 81,2 | 80,6 | 76,2 | 75,6 | 76,5 | 75,9 | 64,1 | 63,5 |
| 10 000 Hz | 79,2 | 78,7 | 79,6 | 79,1 | 73,9 | 73,4 | 75,2 | 74,7 | 61,8 | 61,3 |

Tabelul G-6

Coeficienții LW,0,1 , LW,0,2 , α1 , α2 pentru zgomotul aerodinamic

[Valorile sunt exprimate în nivel de putere acustică pe vehicul (pentru un vehicul cu lungimea de 20 m)]

|  | Zgomotul aerodinamic produs la 300 km/h |  |
| --- | --- | --- |
|  | α1 | α2 |
|  | 50 | 50 |
| Frecvența | LW,0,1 | LW,0,2 |
| 50 Hz | 112,6 | 36,7 |
| 63 Hz | 113,2 | 38,5 |
| 80 Hz | 115,7 | 39,0 |
| 100 Hz | 117,4 | 37,5 |
| 125 Hz | 115,3 | 36,8 |
| 160 Hz | 115,0 | 37,1 |
| 200 Hz | 114,9 | 36,4 |
| 250 Hz | 116,4 | 36,2 |
| 315 Hz | 115,9 | 35,9 |
| 400 Hz | 116,3 | 36,3 |
| 500 Hz | 116,2 | 36,3 |
| 630 Hz | 115,2 | 36,3 |
| 800 Hz | 115,8 | 36,2 |
| 1 000 Hz | 115,7 | 36,5 |
| 1 250 Hz | 115,7 | 36,4 |
| 1 600 Hz | 114,7 | 105,2 |
| 2 000 Hz | 114,7 | 110,3 |
| 2 500 Hz | 115,0 | 110,4 |
| 3 150 Hz | 114,5 | 105,6 |
| 4 000 Hz | 113,1 | 37,2 |
| 5 000 Hz | 112,1 | 37,5 |
| 6 300 Hz | 110,6 | 37,9 |
| 8 000 Hz | 109,6 | 38,4 |
| 10 000 Hz | 108,8 | 39,2 |

Tabelul G-7

Coeficienții Cpod pentru radiațiile structurale

| LH,pod,i |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frecvența | +10 dB(A) | +15 dB(A) |
| 50 Hz | 85,2 | 90,1 |
| 63 Hz | 87,1 | 92,1 |
| 80 Hz | 91,0 | 96,0 |
| 100 Hz | 94,0 | 99,5 |
| 125 Hz | 94,4 | 99,9 |
| 160 Hz | 96,0 | 101,5 |
| 200 Hz | 92,5 | 99,6 |
| 250 Hz | 96,7 | 103,8 |
| 315 Hz | 97,4 | 104,5 |
| 400 Hz | 99,4 | 106,5 |
| 500 Hz | 100,7 | 107,8 |
| 630 Hz | 102,5 | 109,6 |
| 800 Hz | 107,1 | 116,1 |
| 1 000 Hz | 109,8 | 118,8 |
| 1 250 Hz | 112,0 | 120,9 |
| 1 600 Hz | 107,2 | 109,5 |
| 2 000 Hz | 106,8 | 109,1 |
| 2 500 Hz | 107,3 | 109,6 |
| 3 150 Hz | 99,3 | 102,0 |
| 4 000 Hz | 91,4 | 94,1 |
| 5 000 Hz | 86,9 | 89,6 |
| 6 300 Hz | 79,7 | 83,6 |
| 8 000 Hz | 75,1 | 79,0 |
| 10 000 Hz | 70,8 | 74,7 |

Anexa H

Baza de date pentru sursele de zgomot industrial

Prezenta anexă conține câteva exemple de valori de intrare pentru unele surse de zgomot industrial, care pot fi utilizate pentru a calcula zgomotul industrial după metoda descrisă în secțiunea 2.4 Zgomotul industrial. Deoarece, pentru fiecare amplasament industrial, sursele de zgomot industrial sunt extrem de specifice, valorile corespunzătoare trebuie obținute din bazele de date locale, naționale sau internaționale sau prin măsurători, după caz.

Tabelul H-1

Coeficienții LW , LW' și ΔLW,dir,xyz (x, y, z) pentru puterea acustică

ΔLW,dir,xyz (x, y, z)=0

LW' este exprimat ca putere acustică pe metru, pentru sursele liniare, sau ca putere acustică pe metru pătrat, pentru sursele de suprafaţă.

| Descriere | Tipul sursei | Directivitatea sursei | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 8 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sablare - în exterior - cu duză | Sursă punctuală | Câmp deschis | 108,77 | 110,37 | 112,77 | 107,77 | 104,37 | 98,07 | 97,07 | 86,97 |
| Cuptor rotativ | Sursă liniară | Câmp deschis | 79,27 | 84,17 | 86,67 | 89,27 | 93,07 | 93,47 | 92,07 | 87,77 |
| Șantier naval | Sursă de suprafață | Emisferică | 67,17 | 69,07 | 74,57 | 62,17 | 63,97 | 66,77 | 70,97 | 68,07 |
| Terminal de gaze | Sursă de suprafață | Emisferică | 74,17 | 70,07 | 65,57 | 64,17 | 59,97 | 57,77 | 51,97 | 56,07 |

Anexa I

Baza de date pentru sursele de zgomot ale aeronavelor – Datele privind zgomotul și performanțele aeronavelor (ANP)

Prezenta anexă cuprinde baza de date pentru majoritatea surselor de zgomot existente ale aeronavelor, care trebuie utilizată pentru a calcula zgomotul produs de aeronave după metoda descrisă în secțiunea 2.6. Zgomotul produs de aeronave.

Tabelul I-1

Coeficienții aerodinamici

| ACFT_ID | OP_TYPE | FLAP_ID | B (picioare/lb) | C (kt/√lb) | D (kt/√lb) | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1900D | A | 35-A |  |  | 0,915858 | 0,130495 |
| 1900D | A | A_40D |  |  | 0,416345 | 0,140491 |
| 1900D | A | ZERO-A |  |  |  | 0,106643 |
| 1900D | D | 17-D | 0,060076 | 0,858496 |  | 0,072968 |
| 1900D | D | ZERO-D |  |  |  | 0,094383 |
| 707320 | A | D-25 |  |  | 0,307537 | 0,107756 |
| 707320 | A | D-40 |  |  | 0,279116 | 0,134567 |
| 707320 | A | D-50 |  |  | 0,275511 | 0,15472 |
| 707320 | A | U-25 |  |  |  | 0,098219 |
| 707320 | D | 14 | 0,004514 | 0,312431 |  | 0,089316 |
| 707320 | D | INT |  |  |  | 0,072743 |
| 707320 | D | ZERO |  |  |  | 0,05617 |
| 707QN | A | D-25 |  |  | 0,307537 | 0,107756 |
| 707QN | A | D-40 |  |  | 0,279116 | 0,134567 |
| 707QN | A | D-50 |  |  | 0,275511 | 0,15472 |
| 707QN | A | U-25 |  |  |  | 0,098219 |
| 707QN | D | 14 | 0,004514 | 0,312431 |  | 0,089316 |
| 707QN | D | INT |  |  |  | 0,072743 |
| 707QN | D | ZERO |  |  |  | 0,05617 |
| 717200 | A | A_0U |  |  |  | 0,06456 |
| 717200 | A | A_13D |  |  |  | 0,109249 |
| 717200 | A | A_13U |  |  |  | 0,095353 |
| 717200 | A | A_18D |  |  |  | 0,11009 |
| 717200 | A | A_18U |  |  |  | 0,095015 |
| 717200 | A | A_40D |  |  | 0,416345 | 0,140491 |
| 717200 | D | T_00B |  |  |  | 0,06 |
| 717200 | D | T_00C |  |  |  | 0,06 |
| 717200 | D | T_05H | 0,011607 | 0,483254 |  | 0,075 |
| 717200 | D | T_05M | 0,011795 | 0,489068 |  | 0,075 |
| 717200 | D | T_13A | 0,010862 | 0,469923 |  | 0,078 |
| 720B | A | D-30 |  |  | 0,350247 | 0,109478 |
| 720B | A | D-50 |  |  | 0,339412 | 0,148843 |
| 720B | A | U-30 |  |  |  | 0,09805 |
| 720B | D | 20 | 0,00573 | 0,356426 |  | 0,091933 |
| 720B | D | 30 | 0,005238 | 0,340735 |  | 0,104243 |
| 720B | D | INT |  |  |  | 0,074052 |
| 720B | D | ZERO |  |  |  | 0,05617 |
| 727100 | A | D-25 |  |  | 0,350485 | 0,128359 |
| 727100 | A | D-30 |  |  | 0,343897 | 0,145903 |
| 727100 | A | D-40 |  |  | 0,335992 | 0,186604 |
| 727100 | A | U-15 |  |  |  | 0,090698 |
| 727100 | A | U-25 |  |  |  | 0,113154 |
| 727100 | D | 2 |  |  |  | 0,0857 |
| 727100 | D | 5 | 0,008692 | 0,415048 |  | 0,088916 |
| 727100 | D | 15 | 0,008301 | 0,392649 |  | 0,095459 |
| 727100 | D | 25 | 0,007389 | 0,371567 |  | 0,115623 |
| 727100 | D | ZERO |  |  |  | 0,0636 |
| 727D15 | A | D-25 |  |  | 0,383689 | 0,109535 |
| 727D15 | A | D-30 |  |  | 0,368 | 0,1437 |
| 727D15 | A | D-40 |  |  | 0,36 | 0,1844 |
| 727D15 | A | U-15 |  |  |  | 0,089969 |
| 727D15 | A | U-25 |  |  |  | 0,109535 |
| 727D15 | D | 2 |  |  |  | 0,0857 |
| 727D15 | D | 5 | 0,00924 | 0,409 |  | 0,0869 |
| 727D15 | D | 15 | 0,00826 | 0,388 |  | 0,0929 |
| 727D15 | D | 20 | 0,007712 | 0,376653 |  | 0,108897 |
| 727D15 | D | 25 | 0,00763 | 0,367 |  | 0,1112 |
| 727D15 | D | ZERO |  |  |  | 0,0594 |
| 727D17 | A | D-25 |  |  | 0,383689 | 0,124821 |
| 727D17 | A | D-30 |  |  | 0,368 | 0,1437 |
| 727D17 | A | D-40 |  |  | 0,36 | 0,1844 |
| 727D17 | A | U-15 |  |  |  | 0,089969 |
| 727D17 | A | U-25 |  |  |  | 0,109535 |
| 727D17 | D | 2 |  |  |  | 0,0857 |
| 727D17 | D | 5 | 0,00924 | 0,409 |  | 0,0869 |
| 727D17 | D | 15 | 0,00826 | 0,388 |  | 0,0929 |
| 727D17 | D | 20 | 0,007712 | 0,376653 |  | 0,108897 |
| 727D17 | D | 25 | 0,00763 | 0,367 |  | 0,1112 |
| 727D17 | D | ZERO |  |  |  | 0,0594 |
| 727EM1 | A | D-25 |  |  | 0,350485 | 0,128359 |
| 727EM1 | A | D-30 |  |  | 0,343897 | 0,145903 |
| 727EM1 | A | D-40 |  |  | 0,335992 | 0,186604 |
| 727EM1 | A | U-15 |  |  |  | 0,090698 |
| 727EM1 | A | U-25 |  |  |  | 0,113154 |
| 727EM1 | D | 2 |  |  |  | 0,0857 |
| 727EM1 | D | 5 | 0,008692 | 0,415048 |  | 0,088916 |
| 727EM1 | D | 15 | 0,008301 | 0,392649 |  | 0,095459 |
| 727EM1 | D | 25 | 0,007389 | 0,371567 |  | 0,115623 |
| 727EM1 | D | ZERO |  |  |  | 0,0636 |
| 727EM2 | A | D-25 |  |  | 0,383689 | 0,109535 |
| 727EM2 | A | D-30 |  |  | 0,368 | 0,1437 |
| 727EM2 | A | D-40 |  |  | 0,36 | 0,1844 |
| 727EM2 | A | U-15 |  |  |  | 0,089969 |
| 727EM2 | A | U-25 |  |  |  | 0,109535 |
| 727EM2 | D | 2 |  |  |  | 0,0857 |
| 727EM2 | D | 5 | 0,00924 | 0,409 |  | 0,0869 |
| 727EM2 | D | 15 | 0,00826 | 0,388 |  | 0,0929 |
| 727EM2 | D | 20 | 0,007712 | 0,376653 |  | 0,108897 |
| 727EM2 | D | 25 | 0,00763 | 0,367 |  | 0,1112 |
| 727EM2 | D | ZERO |  |  |  | 0,0594 |
| 727Q15 | A | D-25 |  |  | 0,383689 | 0,109535 |
| 727Q15 | A | D-30 |  |  | 0,368 | 0,1437 |
| 727Q15 | A | D-40 |  |  | 0,36 | 0,1844 |
| 727Q15 | A | U-15 |  |  |  | 0,089969 |
| 727Q15 | A | U-25 |  |  |  | 0,109535 |
| 727Q15 | D | 2 |  |  |  | 0,0857 |
| 727Q15 | D | 5 | 0,00924 | 0,409 |  | 0,0869 |
| 727Q15 | D | 15 | 0,00826 | 0,388 |  | 0,0929 |
| 727Q15 | D | 20 | 0,007712 | 0,376653 |  | 0,108897 |
| 727Q15 | D | 25 | 0,00763 | 0,367 |  | 0,1112 |
| 727Q15 | D | ZERO |  |  |  | 0,0594 |
| 727Q7 | A | D-25 |  |  | 0,350485 | 0,128359 |
| 727Q7 | A | D-30 |  |  | 0,343897 | 0,145903 |
| 727Q7 | A | D-40 |  |  | 0,335992 | 0,186604 |
| 727Q7 | A | U-15 |  |  |  | 0,090698 |
| 727Q7 | A | U-25 |  |  |  | 0,113154 |
| 727Q7 | D | 2 |  |  |  | 0,0857 |
| 727Q7 | D | 5 | 0,008692 | 0,415048 |  | 0,088916 |
| 727Q7 | D | 15 | 0,008301 | 0,392649 |  | 0,095459 |
| 727Q7 | D | 25 | 0,007389 | 0,371567 |  | 0,115623 |
| 727Q7 | D | ZERO |  |  |  | 0,0636 |
| 727Q9 | A | D-25 |  |  | 0,372885 | 0,124565 |
| 727Q9 | A | D-30 |  |  | 0,367614 | 0,142606 |
| 727Q9 | A | D-40 |  |  | 0,359182 | 0,184273 |
| 727Q9 | A | U-15 |  |  |  | 0,090523 |
| 727Q9 | A | U-25 |  |  |  | 0,109315 |
| 727Q9 | D | 2 |  |  |  | 0,0857 |
| 727Q9 | D | 5 | 0,00924 | 0,409 |  | 0,0869 |
| 727Q9 | D | 15 | 0,00826 | 0,388 |  | 0,0929 |
| 727Q9 | D | 20 | 0,007712 | 0,376653 |  | 0,108897 |
| 727Q9 | D | 25 | 0,00763 | 0,367 |  | 0,1112 |
| 727Q9 | D | ZERO |  |  |  | 0,0594 |
| 727QF | A | D-15 |  |  |  | 0,1182 |
| 727QF | A | D-25 |  |  |  | 0,1359 |
| 727QF | A | D-30 |  |  | 0,3658 | 0,1602 |
| 727QF | A | D-40 |  |  | 0,3568 | 0,2003 |
| 727QF | A | U-05 |  |  |  | 0,08709 |
| 727QF | A | U-15 |  |  |  | 0,09676 |
| 727QF | A | U-25 |  |  |  | 0,1201 |
| 727QF | A | U-ZERO |  |  |  | 0,06027 |
| 727QF | D | 2 |  |  |  | 0,081 |
| 727QF | D | 5 | 0,00849 | 0,4242 |  | 0,0921 |
| 727QF | D | 15 | 0,007525 | 0,412 |  | 0,1005 |
| 727QF | D | 25 | 0,0069 | 0,3885 |  | 0,1222 |
| 727QF | D | ZERO |  |  |  | 0,06599 |
| 737 | A | D-25 |  |  | 0,452885 | 0,113106 |
| 737 | A | D-30 |  |  | 0,442783 | 0,124898 |
| 737 | A | D-40 |  |  | 0,432682 | 0,155057 |
| 737 | A | U-15 |  |  |  | 0,088617 |
| 737 | A | U-25 |  |  |  | 0,097687 |
| 737 | D | 5 | 0,011593 | 0,475473 |  | 0,085235 |
| 737 | D | 10 | 0,010935 | 0,457438 |  | 0,093192 |
| 737 | D | 25 | 0,010293 | 0,436124 |  | 0,109993 |
| 737 | D | INT |  |  |  | 0,07477 |
| 737 | D | ZERO |  |  |  | 0,0643 |
| 737300 | A | D-15 |  |  | 0,4639 | 0,1103 |
| 737300 | A | D-30 |  |  | 0,434 | 0,1247 |
| 737300 | A | D-40 |  |  | 0,4215 | 0,1471 |
| 737300 | D | 1 | 0,0126 | 0,4958 |  | 0,069 |
| 737300 | D | 5 | 0,0116 | 0,477215 |  | 0,0742 |
| 737300 | D | 15 | 0,0111 | 0,4572 |  | 0,0872 |
| 737300 | D | ZERO |  |  |  | 0,062 |
| 7373B2 | A | D-15 |  |  | 0,4639 | 0,1103 |
| 7373B2 | A | D-30 |  |  | 0,434 | 0,1247 |
| 7373B2 | A | D-40 |  |  | 0,4215 | 0,1471 |
| 7373B2 | D | 1 | 0,0124 | 0,4958 |  | 0,0761 |
| 7373B2 | D | 5 | 0,011511 | 0,477758 |  | 0,0794 |
| 7373B2 | D | 15 | 0,011 | 0,4575 |  | 0,0872 |
| 7373B2 | D | T_01 |  |  |  | 0,067 |
| 7373B2 | D | T_05 |  |  |  | 0,074679 |
| 7373B2 | D | ZERO |  |  |  | 0,062 |
| 737400 | A | D-15 |  |  | 0,4779 | 0,1079 |
| 737400 | A | D-30 |  |  | 0,4338 | 0,1251 |
| 737400 | A | D-40 |  |  | 0,423 | 0,151 |
| 737400 | D | 1 |  |  |  | 0,0713 |
| 737400 | D | 5 | 0,0117 | 0,4834 |  | 0,0798 |
| 737400 | D | 15 | 0,0109 | 0,4596 |  | 0,0924 |
| 737400 | D | ZERO |  |  |  | 0,0628 |
| 737500 | A | D-15 |  |  | 0,4538 | 0,1084 |
| 737500 | A | D-30 |  |  | 0,4281 | 0,1253 |
| 737500 | A | D-40 |  |  | 0,4166 | 0,151 |
| 737500 | D | 1 |  |  |  | 0,0712 |
| 737500 | D | 5 | 0,01138 | 0,474697 |  | 0,0803 |
| 737500 | D | 15 | 0,0109 | 0,4541 |  | 0,0925 |
| 737500 | D | ZERO |  |  |  | 0,061 |
| 737700 | A | A_15 |  |  | 0,4122 | 0,1048 |
| 737700 | A | A_30 |  |  | 0,3986 | 0,1194 |
| 737700 | A | A_40 |  |  | 0,3907 | 0,1434 |
| 737700 | D | T_00H |  |  |  | 0,063 |
| 737700 | D | T_01 | 0,0097 | 0,4329 |  | 0,062 |
| 737700 | D | T_05A |  |  |  | 0,07 |
| 737700 | D | T_10 | 0,0089 | 0,4112 |  | 0,0858 |
| 737700 | D | T_15 | 0,0087 | 0,406 |  | 0,0889 |
| 737700 | D | T_25 | 0,0086 | 0,4021 |  | 0,0932 |
| 737700 | D | T_5 | 0,0093 | 0,4251 |  | 0,0749 |
| 737700 | D | T_ZERO |  |  |  | 0,0552 |
| 737800 | D | T_00 |  |  |  | 0,05625 |
| 737800 | D | T_01 |  |  |  | 0,06253 |
| 737800 | D | T_05 | 0,009633 | 0,435043 |  | 0,0737 |
| 737D17 | A | D-25 |  |  | 0,451848 | 0,113169 |
| 737D17 | A | D-30 |  |  | 0,443779 | 0,125252 |
| 737D17 | A | D-40 |  |  | 0,434096 | 0,156502 |
| 737D17 | A | U-15 |  |  |  | 0,106085 |
| 737D17 | A | U-25 |  |  |  | 0,097127 |
| 737D17 | D | 5 | 0,011677 | 0,473007 |  | 0,087424 |
| 737D17 | D | 10 | 0,010956 | 0,456114 |  | 0,096364 |
| 737D17 | D | 25 | 0,010406 | 0,436124 |  | 0,10878 |
| 737D17 | D | INT |  |  |  | 0,07586 |
| 737D17 | D | ZERO |  |  |  | 0,0643 |
| 737N17 | A | D-25 |  |  | 0,451848 | 0,113169 |
| 737N17 | A | D-30 |  |  | 0,443779 | 0,125252 |
| 737N17 | A | D-40 |  |  | 0,434096 | 0,156502 |
| 737N17 | A | U-15 |  |  |  | 0,106085 |
| 737N17 | A | U-25 |  |  |  | 0,097127 |
| 737N17 | D | 5 | 0,011677 | 0,473007 |  | 0,087424 |
| 737N17 | D | 10 | 0,010956 | 0,456114 |  | 0,096364 |
| 737N17 | D | 25 | 0,010406 | 0,436124 |  | 0,10878 |
| 737N17 | D | INT |  |  |  | 0,07586 |
| 737N17 | D | ZERO |  |  |  | 0,0643 |
| 737N9 | A | D-25 |  |  | 0,452885 | 0,113106 |
| 737N9 | A | D-30 |  |  | 0,442783 | 0,124898 |
| 737N9 | A | D-40 |  |  | 0,432682 | 0,155057 |
| 737N9 | A | U-15 |  |  |  | 0,088617 |
| 737N9 | A | U-25 |  |  |  | 0,097687 |
| 737N9 | D | 5 | 0,011593 | 0,475473 |  | 0,085235 |
| 737N9 | D | 10 | 0,010935 | 0,457438 |  | 0,093192 |
| 737N9 | D | 25 | 0,010293 | 0,436124 |  | 0,109993 |
| 737N9 | D | INT |  |  |  | 0,07477 |
| 737N9 | D | ZERO |  |  |  | 0,0643 |
| 737QN | A | D-25 |  |  | 0,452885 | 0,113106 |
| 737QN | A | D-30 |  |  | 0,442783 | 0,124898 |
| 737QN | A | D-40 |  |  | 0,432682 | 0,155057 |
| 737QN | A | U-15 |  |  |  | 0,088617 |
| 737QN | A | U-25 |  |  |  | 0,097687 |
| 737QN | D | 5 | 0,011593 | 0,475473 |  | 0,085235 |
| 737QN | D | 10 | 0,010935 | 0,457438 |  | 0,093192 |
| 737QN | D | 25 | 0,010293 | 0,436124 |  | 0,109993 |
| 737QN | D | INT |  |  |  | 0,07477 |
| 737QN | D | ZERO |  |  |  | 0,0643 |
| 74710Q | A | D-20 |  |  | 0,217555 | 0,109467 |
| 74710Q | A | D-25 |  |  | 0,210537 | 0,116953 |
| 74710Q | A | D-30 |  |  | 0,202116 | 0,142564 |
| 74710Q | A | U-20 |  |  |  | 0,091737 |
| 74710Q | D | 5 |  |  |  | 0,07456 |
| 74710Q | D | 10 | 0,002333 | 0,212212 |  | 0,092196 |
| 74710Q | D | 20 | 0,002187 | 0,202456 |  | 0,099504 |
| 74710Q | D | ZERO |  |  |  | 0,05693 |
| 747200 | A | D-20 |  |  | 0,217555 | 0,109467 |
| 747200 | A | D-25 |  |  | 0,210537 | 0,116953 |
| 747200 | A | D-30 |  |  | 0,202116 | 0,142564 |
| 747200 | A | U-20 |  |  |  | 0,091737 |
| 747200 | D | 5 |  |  |  | 0,074042 |
| 747200 | D | 10 | 0,00235 | 0,211659 |  | 0,091154 |
| 747200 | D | 20 | 0,002207 | 0,203133 |  | 0,098616 |
| 747200 | D | ZERO |  |  |  | 0,05693 |
| 74720A | A | D-25 |  |  | 0,2105 | 0,118 |
| 74720A | A | D-30 |  |  | 0,2017 | 0,1438 |
| 74720A | D | 5 |  |  |  | 0,0722 |
| 74720A | D | 10 | 0,00234 | 0,2115 |  | 0,08917 |
| 74720A | D | 20 | 0,002186 | 0,2029 |  | 0,09728 |
| 74720A | D | ZERO |  |  |  | 0,05524 |
| 74720B | A | D-25 |  |  | 0,2113 | 0,1207 |
| 74720B | A | D-30 |  |  | 0,2016 | 0,1444 |
| 74720B | D | 5 |  |  |  | 0,07276 |
| 74720B | D | 10 | 0,002351 | 0,213 |  | 0,0886 |
| 74720B | D | 20 | 0,002196 | 0,2045 |  | 0,09867 |
| 74720B | D | ZERO |  |  |  | 0,05693 |
| 747400 | A | D-25 |  |  | 0,2143 | 0,1171 |
| 747400 | A | D-30 |  |  | 0,2064 | 0,141 |
| 747400 | D | 5 |  |  |  | 0,069 |
| 747400 | D | 10 | 0,002104 | 0,21338 |  | 0,0823 |
| 747400 | D | 20 | 0,0021 | 0,2062 |  | 0,0916 |
| 747400 | D | T_00H |  |  |  | 0,053 |
| 747400 | D | T_01 |  |  |  | 0,057691 |
| 747400 | D | T_05 |  |  |  | 0,071 |
| 747400 | D | T_05C |  |  |  | 0,057569 |
| 747400 | D | T_10 | 0,002101 | 0,207131 |  | 0,110782 |
| 747400 | D | T_10H |  |  |  | 0,1 |
| 747400 | D | ZERO |  | 0,3111 |  | 0,0508 |
| 7478 | A | F_20 |  |  | 0,192660 | 0,128462 |
| 7478 | A | F_30 |  |  | 0,189605 | 0,143406 |
| 7478 | D | F_0 |  |  |  | 0,052717 |
| 7478 | D | F_1 |  |  |  | 0,064841 |
| 7478 | D | F_10 | 0,002000 | 0,204760 |  | 0,083321 |
| 7478 | D | F_5 |  |  |  | 0,073443 |
| 747SP | A | D-20 |  |  | 0,216415 | 0,110347 |
| 747SP | A | D-25 |  |  | 0,209991 | 0,116897 |
| 747SP | A | D-30 |  |  | 0,202497 | 0,143096 |
| 747SP | A | U-20 |  |  |  | 0,092569 |
| 747SP | D | 5 |  |  |  | 0,076123 |
| 747SP | D | 10 | 0,002357 | 0,210572 |  | 0,095316 |
| 747SP | D | 20 | 0,002179 | 0,201901 |  | 0,103296 |
| 747SP | D | ZERO |  |  |  | 0,05693 |
| 757300 | D | T_00 |  |  |  | 0,05554 |
| 757300 | D | T_01 |  |  |  | 0,05943 |
| 757300 | D | T_05 | 0,006931 | 0,38754 |  | 0,07993 |
| 757PW | A | D-25 |  |  | 0,3234 | 0,1186 |
| 757PW | A | D-30 |  |  | 0,3179 | 0,1342 |
| 757PW | D | 5 | 0,006243 | 0,360271 |  | 0,0722 |
| 757PW | D | 15 | 0,00611 | 0,3454 |  | 0,0782 |
| 757PW | D | 20 | 0,00573 | 0,33 |  | 0,0864 |
| 757PW | D | T_00 |  |  |  | 0,055346 |
| 757PW | D | T_01 |  |  |  | 0,0609 |
| 757PW | D | T_05 |  | 0,360271 |  | 0,0682 |
| 757PW | D | ZERO |  | 0,4699 |  | 0,0548 |
| 757RR | A | D-25 |  |  | 0,3238 | 0,1178 |
| 757RR | A | D-30 |  |  | 0,3191 | 0,1337 |
| 757RR | D | 5 | 0,006319 | 0,36165 |  | 0,07 |
| 757RR | D | 15 | 0,00614 | 0,3454 |  | 0,0758 |
| 757RR | D | 20 | 0,0057 | 0,33 |  | 0,0847 |
| 757RR | D | INT |  |  |  | 0,0621 |
| 757RR | D | T_00 |  |  |  | 0,0525 |
| 757RR | D | T_01 |  |  |  | 0,058316 |
| 757RR | D | T_05 |  |  |  | 0,0635 |
| 757RR | D | ZERO |  | 0,4699 |  | 0,0541 |
| 767300 | A | D-25 |  |  | 0,2627 | 0,121 |
| 767300 | A | D-30 |  |  | 0,2555 | 0,1329 |
| 767300 | D | 5 | 0,00409 | 0,297 |  | 0,075 |
| 767300 | D | 15 | 0,00381 | 0,2853 |  | 0,0824 |
| 767300 | D | 20 | 0,00367 | 0,2788 |  | 0,0866 |
| 767300 | D | INT |  |  |  | 0,0641 |
| 767300 | D | ZERO |  |  |  | 0,0531 |
| 767400 | A | L_25_D |  |  | 0,2601 | 0,1156 |
| 767400 | A | L_30_D |  |  | 0,2536 | 0,1265 |
| 767400 | D | T_00_U |  |  |  | 0,0492 |
| 767400 | D | T_05_U | 0,0043 | 0,2972 |  | 0,0674 |
| 767400 | D | T_05A |  |  |  | 0,055 |
| 767400 | D | T_05B |  |  |  | 0,06 |
| 767400 | D | T_15_U | 0,0041 | 0,2876 |  | 0,0736 |
| 767400 | D | T_20_U | 0,003624 | 0,2775 |  | 0,0794 |
| 767CF6 | A | D-25 |  |  | 0,29009 | 0,1075 |
| 767CF6 | A | D-30 |  |  | 0,28096 | 0,1232 |
| 767CF6 | D | 1 | 0,00557 | 0,31625 |  | 0,0646 |
| 767CF6 | D | 5 | 0,0053 | 0,30576 |  | 0,0685 |
| 767CF6 | D | 15 | 0,00504 | 0,29249 |  | 0,074 |
| 767CF6 | D | 20 | 0,0049 | 0,28496 |  | 0,0779 |
| 767CF6 | D | ZERO |  |  |  | 0,0489 |
| 767JT9 | A | D-25 |  |  | 0,29009 | 0,1085 |
| 767JT9 | A | D-30 |  |  | 0,28096 | 0,1258 |
| 767JT9 | D | 1 | 0,00504 | 0,31625 |  | 0,0658 |
| 767JT9 | D | 5 | 0,00472 | 0,30576 |  | 0,0705 |
| 767JT9 | D | 15 | 0,00436 | 0,29249 |  | 0,0756 |
| 767JT9 | D | 20 | 0,00417 | 0,28496 |  | 0,0802 |
| 767JT9 | D | ZERO |  |  |  | 0,052 |
| 777200 | A | D20 |  |  | 0,2204 | 0,09765 |
| 777200 | A | D25 |  |  | 0,2133 | 0,1158 |
| 777200 | A | D30 |  |  | 0,203 | 0,133 |
| 777200 | D | 15 | 0,002867 | 0,2299 |  | 0,07432 |
| 777200 | D | 20 | 0,002751 | 0,2239 |  | 0,08186 |
| 777200 | D | T_00 |  | 0,3218 |  | 0,05065 |
| 777200 | D | T_00H |  |  |  | 0,052 |
| 777200 | D | T_00L |  |  |  | 0,048 |
| 777200 | D | T_01 |  | 0,2921 |  | 0,05555 |
| 777200 | D | T_01H |  |  |  | 0,06 |
| 777200 | D | T_05 | 0,002475 | 0,239429 |  | 0,06898 |
| 777200 | D | T_05A |  |  |  | 0,063456 |
| 777200 | D | T_05C |  |  |  | 0,092 |
| 777200 | D | T_05CH |  |  |  | 0,085 |
| 777300 | A | L_25_D |  |  | 0,2156 | 0,116 |
| 777300 | A | L_30_D |  |  | 0,2071 | 0,1322 |
| 777300 | D | T_00_U |  |  |  | 0,0504 |
| 777300 | D | T_05_U | 0,0031 | 0,2586 |  | 0,0645 |
| 777300 | D | T_15_U | 0,0028 | 0,2454 |  | 0,0704 |
| 777300 | D | T_20_U | 0,0027 | 0,2363 |  | 0,0783 |
| 7773ER | A | F_20 |  |  | 0,225340 | 0,104970 |
| 7773ER | A | F_30 |  |  | 0,209490 | 0,134910 |
| 7773ER | D | FLAP_0 |  |  |  | 0,050171 |
| 7773ER | D | FLAP_1 |  |  |  | 0,054934 |
| 7773ER | D | FLAP_5 | 0,002710 | 0,240000 |  | 0,066100 |
| 7878R | A | F_00 |  |  | 0,393870 | 0,045060 |
| 7878R | A | F_01 |  |  | 0,329760 | 0,047700 |
| 7878R | A | F_05 |  |  | 0,288410 | 0,067150 |
| 7878R | A | FLAP20 |  |  | 0,260280 | 0,088050 |
| 7878R | A | FLAP30 |  |  | 0,246840 | 0,105000 |
| 7878R | D | FLAP_0 |  |  |  | 0,050055 |
| 7878R | D | FLAP_1 |  |  |  | 0,052026 |
| 7878R | D | FLAP_5 | 0,002949 | 0,256410 |  | 0,071636 |
| A300-622R | A | 1 |  |  |  | 0,071539 |
| A300-622R | A | 2_D |  |  |  | 0,094763 |
| A300-622R | A | 2_U |  |  |  | 0,072592 |
| A300-622R | A | 3_D |  |  | 0,274926 | 0,102372 |
| A300-622R | A | FULL_D |  |  | 0,253296 | 0,125036 |
| A300-622R | A | ZERO |  |  |  | 0,052053 |
| A300-622R | D | 0 |  |  |  | 0,053127 |
| A300-622R | D | 1500 | 0,004121 | 0,292 |  | 0,072348 |
| A300B4-203 | A | D-15 |  |  | 0,28237 | 0,10607 |
| A300B4-203 | A | D-25 |  |  | 0,27151 | 0,125568 |
| A300B4-203 | D | 1 | 0,005307 | 0,324359 |  | 0,090223 |
| A300B4-203 | D | 8 | 0,004239 | 0,291059 |  | 0,093067 |
| A300B4-203 | D | 15 | 0,00402 | 0,278999 |  | 0,102935 |
| A300B4-203 | D | ZERO |  |  |  | 0,063491 |
| A310-304 | A | 1 |  |  |  | 0,068197 |
| A310-304 | A | 2_D |  |  |  | 0,096731 |
| A310-304 | A | 2_U |  |  |  | 0,072778 |
| A310-304 | A | 3_D |  |  | 0,274926 | 0,106084 |
| A310-304 | A | FULL_D |  |  | 0,253296 | 0,129438 |
| A310-304 | A | ZERO |  |  |  | 0,054935 |
| A310-304 | D | 0 |  |  |  | 0,055191 |
| A310-304 | D | 1500 | 0,004875 | 0,313705 |  | 0,072016 |
| A319-131 | A | 1_A |  |  |  | 0,06317 |
| A319-131 | A | 2_D |  |  |  | 0,098119 |
| A319-131 | A | 2_U |  |  |  | 0,071826 |
| A319-131 | A | 3_D |  |  | 0,379931 | 0,098121 |
| A319-131 | A | FULL_D |  |  | 0,355927 | 0,124534 |
| A319-131 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,056446 |
| A319-131 | D | 1 |  |  |  | 0,071598 |
| A319-131 | D | 1+F | 0,007077 | 0,376764 |  | 0,072635 |
| A319-131 | D | ZERO |  |  |  | 0,05429 |
| A320-211 | A | 1_A |  |  |  | 0,061662 |
| A320-211 | A | 2_D |  |  |  | 0,096267 |
| A320-211 | A | 2_U |  |  |  | 0,067463 |
| A320-211 | A | 3_D |  |  | 0,385223 | 0,101204 |
| A320-211 | A | FULL_D |  |  | 0,37052 | 0,11586 |
| A320-211 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,057558 |
| A320-211 | D | 1 |  |  |  | 0,066827 |
| A320-211 | D | 1+F | 0,007701 | 0,394884 |  | 0,071403 |
| A320-211 | D | ZERO |  |  |  | 0,056281 |
| A320-232 | A | 1_A |  |  |  | 0,059086 |
| A320-232 | A | 2_D |  |  |  | 0,095899 |
| A320-232 | A | 2_U |  |  |  | 0,06679 |
| A320-232 | A | 3_D |  |  | 0,379853 | 0,100263 |
| A320-232 | A | FULL_D |  |  | 0,369833 | 0,121141 |
| A320-232 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,054309 |
| A320-232 | D | 1 |  |  |  | 0,065822 |
| A320-232 | D | 1+F | 0,007626 | 0,395674 |  | 0,069873 |
| A320-232 | D | ZERO |  |  |  | 0,05332 |
| A321-232 | A | 1_A |  |  |  | 0,064258 |
| A321-232 | A | 2_D |  |  |  | 0,101798 |
| A321-232 | A | 2_U |  |  |  | 0,074849 |
| A321-232 | A | 3_D |  |  | 0,368096 | 0,112676 |
| A321-232 | A | FULL_D |  |  | 0,357761 | 0,119073 |
| A321-232 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,057183 |
| A321-232 | D | 1 |  |  |  | 0,071631 |
| A321-232 | D | 1+F | 0,007524 | 0,390238 |  | 0,075946 |
| A321-232 | D | ZERO |  |  |  | 0,056647 |
| A330-301 | A | 1_A |  |  |  | 0,057783 |
| A330-301 | A | 2_D |  |  |  | 0,081654 |
| A330-301 | A | 2_U |  |  |  | 0,064098 |
| A330-301 | A | 3_D |  |  | 0,229065 | 0,092737 |
| A330-301 | A | FULL_D |  |  | 0,222802 | 0,100779 |
| A330-301 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,047685 |
| A330-301 | D | 1 |  |  |  | 0,059866 |
| A330-301 | D | 1+F | 0,002905 | 0,247076 |  | 0,061736 |
| A330-301 | D | ZERO |  |  |  | 0,046057 |
| A330-343 | A | 1_A |  |  |  | 0,055464 |
| A330-343 | A | 2_D |  |  |  | 0,083569 |
| A330-343 | A | 2_U |  |  |  | 0,063042 |
| A330-343 | A | 3_D |  |  | 0,229705 | 0,092555 |
| A330-343 | A | FULL_D |  |  | 0,222498 | 0,10202 |
| A330-343 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,046224 |
| A330-343 | D | 1 |  |  |  | 0,05926 |
| A330-343 | D | 1+F | 0,0029 | 0,245211 |  | 0,062365 |
| A330-343 | D | ZERO |  |  |  | 0,044593 |
| A340-211 | A | 1_A |  |  |  | 0,063657 |
| A340-211 | A | 2_D |  |  |  | 0,092945 |
| A340-211 | A | 2_U |  |  |  | 0,071673 |
| A340-211 | A | 3_D |  |  | 0,224603 | 0,101734 |
| A340-211 | A | FULL_D |  |  | 0,220432 | 0,108554 |
| A340-211 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,051221 |
| A340-211 | D | 1 |  |  |  | 0,068547 |
| A340-211 | D | 1+F | 0,002605 | 0,223635 |  | 0,073134 |
| A340-211 | D | ZERO |  |  |  | 0,048646 |
| A340-642 | A | 1_A |  |  |  | 0,054416 |
| A340-642 | A | 2_D |  |  |  | 0,087508 |
| A340-642 | A | 2_U |  |  |  | 0,067996 |
| A340-642 | A | 3_D |  |  | 0,213821 | 0,100473 |
| A340-642 | A | FULL_D |  |  | 0,20733 | 0,105616 |
| A340-642 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,051608 |
| A340-642 | D | 1 |  |  |  | 0,06118 |
| A340-642 | D | 1+F | 0,002423 | 0,225716 |  | 0,06743 |
| A340-642 | D | ZERO |  |  |  | 0,051433 |
| A380-841 | A | A_1+F |  |  |  | 0,055657 |
| A380-841 | A | A_2_D |  |  |  | 0,081906 |
| A380-841 | A | A_2_U |  |  |  | 0,064109 |
| A380-841 | A | A_3_D |  |  | 0,154745 | 0,101662 |
| A380-841 | A | A_FULL |  |  | 0,154745 | 0,107331 |
| A380-841 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,050279 |
| A380-841 | D | D_1 |  |  |  | 0,053173 |
| A380-841 | D | D_1+F | 0,00125 | 0,159626 |  | 0,068055 |
| A380-841 | D | ZERO |  |  |  | 0,050472 |
| A380-861 | A | A_1+F |  |  |  | 0,058557 |
| A380-861 | A | A_2_D |  |  |  | 0,081967 |
| A380-861 | A | A_2_U |  |  |  | 0,06558 |
| A380-861 | A | A_3_D |  |  | 0,154745 | 0,101738 |
| A380-861 | A | A_FULL |  |  | 0,154745 | 0,108118 |
| A380-861 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,048776 |
| A380-861 | D | D_1 |  |  |  | 0,053241 |
| A380-861 | D | D_1+F | 0,00125 | 0,159567 |  | 0,070602 |
| A380-861 | D | ZERO |  |  |  | 0,049623 |
| BAC111 | A | D-45 |  |  | 0,49076 | 0,139207 |
| BAC111 | A | U-INT |  |  |  | 0,106398 |
| BAC111 | D | 8 | 0,01569 | 0,54382 |  | 0,082179 |
| BAC111 | D | INT1 |  |  |  | 0,07359 |
| BAC111 | D | ZERO |  |  |  | 0,065 |
| BAE146 | A | D-18 |  |  | 0,61667 | 0,119715 |
| BAE146 | A | D-24 |  |  | 0,61667 | 0,138371 |
| BAE146 | A | D-33 |  |  | 0,45555 | 0,153186 |
| BAE146 | A | U-18 |  |  |  | 0,0818 |
| BAE146 | A | U-24 |  |  |  | 0,095298 |
| BAE146 | D | 18 | 0,009678 | 0,49296 |  | 0,13241 |
| BAE146 | D | 24 | 0,008979 | 0,45846 |  | 0,1412 |
| BAE146 | D | 30 | 0,008173 | 0,43179 |  | 0,15287 |
| BAE146 | D | ZERO |  |  |  | 0,083096 |
| BAE300 | A | D-18 |  |  | 0,60557 | 0,116925 |
| BAE300 | A | D-24 |  |  | 0,60557 | 0,134808 |
| BAE300 | A | D-33 |  |  | 0,4511 | 0,149009 |
| BAE300 | A | U-18 |  |  |  | 0,08058 |
| BAE300 | A | U-24 |  |  |  | 0,093519 |
| BAE300 | D | 18 | 0,009449 | 0,49847 |  | 0,1279 |
| BAE300 | D | 24 | 0,008341 | 0,462 |  | 0,1352 |
| BAE300 | D | 30 | 0,00775 | 0,43351 |  | 0,14711 |
| BAE300 | D | ZERO |  |  |  | 0,081866 |
| BEC58P | A | D-15 |  |  |  | 0,14885 |
| BEC58P | A | D-30 |  |  | 1,33492 | 0,16 |
| BEC58P | D | TO | 0,100258 | 1,28098 |  | 0,1377 |
| BEC58P | D | ZERO |  |  |  | 0,125381 |
| CIT3 | A | D-40 |  |  | 0,966375 | 0,147159 |
| CIT3 | A | D-INTR |  |  |  | 0,130842 |
| CIT3 | D | 10 |  |  |  | 0,092263 |
| CIT3 | D | 20 | 0,04284 | 0,947523 |  | 0,114525 |
| CIT3 | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| CL600 | A | D-45 |  |  | 0,766248 | 0,169002 |
| CL600 | A | D-INTR |  |  |  | 0,128747 |
| CL600 | D | 10 |  |  |  | 0,079246 |
| CL600 | D | 20 | 0,028225 | 0,780719 |  | 0,088492 |
| CL600 | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| CL601 | A | D-45 |  |  | 0,769487 | 0,163669 |
| CL601 | A | D-INTR |  |  |  | 0,122639 |
| CL601 | D | 10 |  |  |  | 0,075805 |
| CL601 | D | 20 | 0,032183 | 0,780565 |  | 0,081609 |
| CL601 | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| CNA172 | A | 10-D |  |  | 1,3132 | 0,0994 |
| CNA172 | A | 30-D |  |  | 1,2526 | 0,1516 |
| CNA172 | A | ZERO-D |  |  |  | 0,096 |
| CNA172 | D | 10-C | 0,0992 | 1,0304 |  | 0,1446 |
| CNA172 | D | CRUISE |  |  |  | 0,096 |
| CNA172 | D | ZERO-C | 0,1025 | 1,1112 |  | 0,0831 |
| CNA182 | A | F10APP |  |  |  | 0,122 |
| CNA182 | A | F30APP |  |  | 1,285 | 0,151 |
| CNA182 | D | F-20D | 0,058 | 1,204 |  | 0,17 |
| CNA182 | D | ZERO |  |  |  | 0,127 |
| CNA182 | D | ZERO-A |  |  |  | 0,127 |
| CNA182 | D | ZERO-C |  |  |  | 0,097 |
| CNA182 | D | ZERO-T |  |  |  | 0,103 |
| CNA206 | A | 10_D |  |  |  | 0,105632 |
| CNA206 | A | 40_D |  |  | 1,23852 | 0,169084 |
| CNA206 | D | 20_T | 0,055005 | 1,02562 |  | 0,136998 |
| CNA206 | D | ZERO_C |  |  |  | 0,09563 |
| CNA206 | D | ZERO_T | 0,055005 | 1,02562 |  | 0,106327 |
| CNA208 | A | F30APP |  |  | 0,867722 | 0,099468 |
| CNA208 | A | ZERO-A |  |  |  | 0,089802 |
| CNA208 | D | F-20D | 0,033202 | 0,74833 |  | 0,105087 |
| CNA208 | D | ZERO | 0,05003 | 0,887307 |  | 0,089802 |
| CNA208 | D | ZERO-C |  |  |  | 0,087252 |
| CNA208 | D | ZERO-T |  |  |  | 0,060282 |
| CNA20T | A | 10_D |  |  |  | 0,109615 |
| CNA20T | A | 40_D |  |  | 1,32574 | 0,211577 |
| CNA20T | D | 20_T | 0,054669 | 1,045287 |  | 0,13795 |
| CNA20T | D | ZERO_C |  |  |  | 0,101535 |
| CNA20T | D | ZERO_T | 0,054669 | 0,959417 |  | 0,099791 |
| CNA441 | A | D-INTR |  |  |  | 0,141579 |
| CNA441 | A | D-L |  |  | 1,02329 | 0,162936 |
| CNA441 | D | TO | 0,072722 | 1,10834 |  | 0,120222 |
| CNA441 | D | ZERO |  |  |  | 0,096518 |
| CNA500 | A | D-35 |  |  | 0,991547 | 0,147335 |
| CNA500 | A | D-INTR |  |  |  | 0,113809 |
| CNA500 | D | 1 |  |  |  | 0,080282 |
| CNA500 | D | 12 | 0,054342 | 0,956752 |  | 0,090564 |
| CNA500 | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| CNA510 | A | A_15 |  |  | 1,073624 | 0,088506 |
| CNA510 | A | A_35 |  |  | 1,002913 | 0,126185 |
| CNA510 | D | D_15 | 0,07051 | 1,179843 |  | 0,097415 |
| CNA510 | D | ZERO_C |  |  |  | 0,088914 |
| CNA510 | D | ZERO_D | 0,090811 | 1,347624 |  | 0,103158 |
| CNA525C | A | A_15 |  |  | 1,012614 | 0,106795 |
| CNA525C | A | A_35 |  |  | 0,946574 | 0,126615 |
| CNA525C | D | D-15 | 0,053355 | 0,993147 |  | 0,096525 |
| CNA525C | D | ZERO_C |  |  |  | 0,085 |
| CNA525C | D | ZERO_D | 0,061279 | 1,065348 |  | 0,09129 |
| CNA55B | A | A_15 |  |  | 1,01427 | 0,118086 |
| CNA55B | A | A_35 |  |  | 0,9553 | 0,200794 |
| CNA55B | D | D_15 | 0,05628 | 1,080923 |  | 0,128052 |
| CNA55B | D | ZERO_C |  |  |  | 0,10833 |
| CNA55B | D | ZERO_D | 0,063189 | 1,159835 |  | 0,119835 |
| CNA560E | D | 15 | 0,054336 | 1,014289 |  | 0,122203 |
| CNA560E | A | 15 U |  |  | 0,919106 | 0,099403 |
| CNA560E | A | 35 D |  |  | 0,870372 | 0,130841 |
| CNA560E | D | 7 | 0,059522 | 1,061591 |  | 0,11951 |
| CNA560E | D | ZERO |  |  |  | 0,122635 |
| CNA560U | D | 15 | 0,038136 | 1,069934 |  | 0,13523 |
| CNA560U | D | 7 | 0,041179 | 1,10518 |  | 0,12699 |
| CNA560U | A | 7_APP |  |  |  | 0,12699 |
| CNA560U | A | D 15 |  |  | 0,86464 | 0,088125 |
| CNA560U | A | D 35 |  |  | 0,811918 | 0,132402 |
| CNA560U | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| CNA560XL | D | 15 | 0,030657 | 1,045811 |  | 0,13852 |
| CNA560XL | D | 7 | 0,035712 | 1,095308 |  | 0,13505 |
| CNA560XL | A | D 15U |  |  | 0,91189 | 0,08555 |
| CNA560XL | A | D 35D |  |  | 0,86179 | 0,126192 |
| CNA560XL | D | ZERO |  |  |  | 0,074551 |
| CNA680 | D | 15 | 0,027468 | 0,725152 |  | 0,127804 |
| CNA680 | A | 15 GU |  |  | 0,717794 | 0,093247 |
| CNA680 | A | 35 GD |  |  | 0,662727 | 0,146827 |
| CNA680 | D | 7 | 0,030105 | 0,764412 |  | 0,122083 |
| CNA680 | D | ZERO |  |  |  | 0,105329 |
| CNA750 | A | 15_GD |  |  | 0,753068 | 0,174519 |
| CNA750 | A | 15_GU |  |  | 0,753068 | 0,146147 |
| CNA750 | A | 35_GD |  |  | 0,714646 | 0,250382 |
| CNA750 | A | 5_GU |  |  | 0,799175 | 0,118139 |
| CNA750 | D | 5 | 0,038446 | 0,82511 |  | 0,122657 |
| CNA750 | D | 15 | 0,034761 | 0,787004 |  | 0,12822 |
| CNA750 | D | ZERO |  |  |  | 0,096475 |
| CONCRD | A | D-L |  |  | 0,349148 | 0,205927 |
| CONCRD | A | U-L |  |  |  | 0,183067 |
| CONCRD | D | CL1 |  |  |  | 0,13294 |
| CONCRD | D | TO | 0,008051 | 0,338363 |  | 0,13294 |
| CONCRD | D | ZERO |  |  |  | 0,13294 |
| CRJ9-ER | A | 20 |  |  |  | 0,0976 |
| CRJ9-ER | A | D-45 |  |  | 0,5801 | 0,1551 |
| CRJ9-ER | A | U-45 |  |  |  | 0,1504 |
| CRJ9-ER | A | ZERO |  |  |  | 0,0655 |
| CRJ9-ER | D | 0-204 |  |  |  | 0,0599 |
| CRJ9-ER | D | 0-250 |  |  |  | 0,0641 |
| CRJ9-ER | D | D-8 | 0,0177 | 0,5902 |  | 0,0978 |
| CRJ9-ER | D | U-8 |  |  |  | 0,0775 |
| CRJ9-LR | A | 20 |  |  |  | 0,0976 |
| CRJ9-LR | A | D-45 |  |  | 0,5801 | 0,1551 |
| CRJ9-LR | A | U-45 |  |  |  | 0,1504 |
| CRJ9-LR | A | ZERO |  |  |  | 0,0655 |
| CRJ9-LR | D | 0-204 |  |  |  | 0,0599 |
| CRJ9-LR | D | 0-250 |  |  |  | 0,0641 |
| CRJ9-LR | D | D-8 | 0,0177 | 0,5902 |  | 0,0978 |
| CRJ9-LR | D | U-8 |  |  |  | 0,0775 |
| CVR580 | A | D-28 |  |  | 0,51972 | 0,118937 |
| CVR580 | A | D-40 |  |  | 0,49138 | 0,124222 |
| CVR580 | D | 10 | 0,028303 | 0,540116 |  | 0,130717 |
| CVR580 | D | INTR |  |  |  | 0,102858 |
| CVR580 | D | ZERO |  |  |  | 0,075 |
| DC1010 | A | D-35 |  |  | 0,251236 | 0,132645 |
| DC1010 | A | D-50 |  |  | 0,244243 | 0,164729 |
| DC1010 | A | U-35 |  |  |  | 0,127457 |
| DC1010 | A | U-50 |  |  |  | 0,161155 |
| DC1010 | D | 5 |  |  |  | 0,079893 |
| DC1010 | D | 10 | 0,00356 | 0,261942 |  | 0,101376 |
| DC1010 | D | INT |  |  |  | 0,068522 |
| DC1010 | D | ZERO |  |  |  | 0,057149 |
| DC1030 | A | D-35 |  |  | 0,2534 | 0,13 |
| DC1030 | A | U-20 |  |  |  | 0,104 |
| DC1030 | D | 20 | 0,003091 | 0,2434 |  | 0,104 |
| DC1030 | D | INT1 |  |  |  | 0,09454 |
| DC1030 | D | INT2 |  |  |  | 0,07307 |
| DC1030 | D | ZERO |  |  |  | 0,06519 |
| DC1040 | A | D-35 |  |  | 0,254879 | 0,121114 |
| DC1040 | A | D-50 |  |  | 0,247241 | 0,151007 |
| DC1040 | A | U-35 |  |  |  | 0,114222 |
| DC1040 | A | U-50 |  |  |  | 0,145481 |
| DC1040 | D | 5 |  |  |  | 0,082503 |
| DC1040 | D | 15 | 0,004009 | 0,272697 |  | 0,111044 |
| DC1040 | D | INT |  |  |  | 0,071264 |
| DC1040 | D | ZERO |  |  |  | 0,060025 |
| DC3 | A | D-45 |  |  | 0,597793 | 0,155222 |
| DC3 | A | U-INT |  |  |  | 0,133361 |
| DC3 | D | TO | 0,019837 | 0,619256 |  | 0,123784 |
| DC3 | D | ZERO |  |  |  | 0,1115 |
| DC6 | A | D-INTR |  |  |  | 0,10199 |
| DC6 | A | D-L |  |  | 0,294594 | 0,125979 |
| DC6 | D | TO | 0,007829 | 0,430006 |  | 0,08204 |
| DC6 | D | ZERO |  |  |  | 0,078 |
| DC850 | A | D-35 |  |  | 0,328558 | 0,129965 |
| DC850 | A | D-50 |  |  | 0,313281 | 0,149354 |
| DC850 | A | U-35 |  |  |  | 0,126751 |
| DC850 | A | U-50 |  |  |  | 0,145337 |
| DC850 | D | 15 | 0,005206 | 0,323443 |  | 0,090417 |
| DC850 | D | 25 | 0,004708 | 0,315832 |  | 0,103092 |
| DC850 | D | INT |  |  |  | 0,074401 |
| DC850 | D | ZERO |  |  |  | 0,058535 |
| DC860 | A | D-35 |  |  | 0,312879 | 0,117758 |
| DC860 | A | D-50 |  |  | 0,304526 | 0,130913 |
| DC860 | A | U-35 |  |  |  | 0,115049 |
| DC860 | A | U-50 |  |  |  | 0,12766 |
| DC860 | D | 12 | 0,004899 | 0,320082 |  | 0,090214 |
| DC860 | D | 23 | 0,004572 | 0,304797 |  | 0,095953 |
| DC860 | D | INT |  |  |  | 0,071703 |
| DC860 | D | ZERO |  |  |  | 0,05319 |
| DC870 | A | D-35 |  |  | 0,312879 | 0,117758 |
| DC870 | A | D-50 |  |  | 0,304526 | 0,130913 |
| DC870 | A | U-35 |  |  |  | 0,115049 |
| DC870 | A | U-50 |  |  |  | 0,12766 |
| DC870 | D | 12 | 0,004899 | 0,320082 |  | 0,090214 |
| DC870 | D | 23 | 0,004572 | 0,304797 |  | 0,095953 |
| DC870 | D | INT |  |  |  | 0,071703 |
| DC870 | D | ZERO |  |  |  | 0,05319 |
| DC8QN | A | D-35 |  |  | 0,312879 | 0,117758 |
| DC8QN | A | D-50 |  |  | 0,304526 | 0,130913 |
| DC8QN | A | U-35 |  |  |  | 0,115049 |
| DC8QN | A | U-50 |  |  |  | 0,12766 |
| DC8QN | D | 12 | 0,004899 | 0,320082 |  | 0,090214 |
| DC8QN | D | 23 | 0,004572 | 0,304797 |  | 0,095953 |
| DC8QN | D | INT |  |  |  | 0,071703 |
| DC8QN | D | ZERO |  |  |  | 0,05319 |
| DC910 | A | D-35 |  |  | 0,480101 | 0,134177 |
| DC910 | A | D-50 |  |  | 0,445486 | 0,157948 |
| DC910 | A | U-15 |  |  |  | 0,087963 |
| DC910 | A | U-35 |  |  |  | 0,130625 |
| DC910 | A | U-50 |  |  |  | 0,153365 |
| DC910 | D | 5 | 0,012996 | 0,49557 |  | 0,07757 |
| DC910 | D | 15 | 0,010618 | 0,477234 |  | 0,087963 |
| DC910 | D | INT |  |  |  | 0,076753 |
| DC910 | D | ZERO |  |  |  | 0,075935 |
| DC930 | A | D-35 |  |  | 0,470211 | 0,135075 |
| DC930 | A | D-50 |  |  | 0,438965 | 0,165052 |
| DC930 | A | U-15 |  |  |  | 0,092489 |
| DC930 | A | U-35 |  |  |  | 0,131559 |
| DC930 | A | U-50 |  |  |  | 0,155925 |
| DC930 | D | 5 | 0,012098 | 0,4899 |  | 0,084985 |
| DC930 | D | 15 | 0,010507 | 0,471774 |  | 0,092489 |
| DC930 | D | INT |  |  |  | 0,076701 |
| DC930 | D | ZERO |  |  |  | 0,068416 |
| DC93LW | A | D-35 |  |  | 0,470211 | 0,135075 |
| DC93LW | A | D-50 |  |  | 0,438965 | 0,165052 |
| DC93LW | A | U-15 |  |  |  | 0,092489 |
| DC93LW | A | U-35 |  |  |  | 0,131559 |
| DC93LW | A | U-50 |  |  |  | 0,155925 |
| DC93LW | D | 5 | 0,012098 | 0,4899 |  | 0,084985 |
| DC93LW | D | 15 | 0,010507 | 0,471774 |  | 0,092489 |
| DC93LW | D | INT |  |  |  | 0,076701 |
| DC93LW | D | ZERO |  |  |  | 0,068416 |
| DC950 | A | D-35 |  |  | 0,468147 | 0,135234 |
| DC950 | A | D-50 |  |  | 0,442406 | 0,160018 |
| DC950 | A | U-15 |  |  |  | 0,092489 |
| DC950 | A | U-35 |  |  |  | 0,131677 |
| DC950 | A | U-50 |  |  |  | 0,155399 |
| DC950 | D | 5 | 0,012098 | 0,4899 |  | 0,084985 |
| DC950 | D | 15 | 0,010507 | 0,471774 |  | 0,092489 |
| DC950 | D | INTR |  |  |  | 0,076701 |
| DC950 | D | ZERO |  |  |  | 0,068416 |
| DC95HW | A | D-35 |  |  | 0,468147 | 0,135234 |
| DC95HW | A | D-50 |  |  | 0,442406 | 0,160018 |
| DC95HW | A | U-15 |  |  |  | 0,092489 |
| DC95HW | A | U-35 |  |  |  | 0,131677 |
| DC95HW | A | U-50 |  |  |  | 0,155399 |
| DC95HW | D | 5 | 0,012098 | 0,4899 |  | 0,084985 |
| DC95HW | D | 15 | 0,010507 | 0,471774 |  | 0,092489 |
| DC95HW | D | INTR |  |  |  | 0,076701 |
| DC95HW | D | ZERO |  |  |  | 0,068416 |
| DC9Q7 | A | D-35 |  |  | 0,480101 | 0,134177 |
| DC9Q7 | A | D-50 |  |  | 0,445486 | 0,157948 |
| DC9Q7 | A | U-15 |  |  |  | 0,087963 |
| DC9Q7 | A | U-35 |  |  |  | 0,130625 |
| DC9Q7 | A | U-50 |  |  |  | 0,153365 |
| DC9Q7 | D | 5 | 0,012996 | 0,49557 |  | 0,07757 |
| DC9Q7 | D | 15 | 0,010618 | 0,477234 |  | 0,087963 |
| DC9Q7 | D | INT |  |  |  | 0,076753 |
| DC9Q7 | D | ZERO |  |  |  | 0,075935 |
| DC9Q9 | A | D-35 |  |  | 0,470211 | 0,135075 |
| DC9Q9 | A | D-50 |  |  | 0,438965 | 0,165052 |
| DC9Q9 | A | U-15 |  |  |  | 0,092489 |
| DC9Q9 | A | U-35 |  |  |  | 0,131559 |
| DC9Q9 | A | U-50 |  |  |  | 0,155925 |
| DC9Q9 | D | 5 | 0,012098 | 0,4899 |  | 0,084985 |
| DC9Q9 | D | 15 | 0,010507 | 0,471774 |  | 0,092489 |
| DC9Q9 | D | INT |  |  |  | 0,076701 |
| DC9Q9 | D | ZERO |  |  |  | 0,068416 |
| DHC6 | A | D-INTR |  |  |  | 0,125975 |
| DHC6 | A | D-L |  |  | 0,577068 | 0,176949 |
| DHC6 | D | INTR |  |  |  | 0,090222 |
| DHC6 | D | TO | 0,031032 | 0,787095 |  | 0,105443 |
| DHC6 | D | ZERO |  |  |  | 0,075 |
| DHC6QP | A | D-INTR |  |  |  | 0,125975 |
| DHC6QP | A | D-L |  |  | 0,577068 | 0,176949 |
| DHC6QP | D | INTR |  |  |  | 0,090222 |
| DHC6QP | D | TO | 0,031032 | 0,787095 |  | 0,105443 |
| DHC6QP | D | ZERO |  |  |  | 0,075 |
| DHC7 | A | D-25 |  |  | 0,51353 | 0,127688 |
| DHC7 | A | D-INTR |  |  |  | 0,117133 |
| DHC7 | D | 10 |  |  |  | 0,117133 |
| DHC7 | D | 25 | 0,009556 | 0,466702 |  | 0,159266 |
| DHC7 | D | ZERO |  |  |  | 0,075 |
| DHC8 | A | D-15 |  |  | 0,54969 | 0,092335 |
| DHC8 | A | D-35 |  |  | 0,50961 | 0,10086 |
| DHC8 | A | D-5 |  |  | 0,60123 | 0,087745 |
| DHC8 | A | U-15 |  |  |  | 0,080204 |
| DHC8 | A | U-5 |  |  |  | 0,073647 |
| DHC8 | D | 5 | 0,017289 | 0,61342 |  | 0,07808 |
| DHC8 | D | 15 | 0,017361 | 0,56668 |  | 0,08519 |
| DHC8 | D | ZERO |  |  |  | 0,072424 |
| DHC830 | A | D-10 |  |  | 0,62986 | 0,091024 |
| DHC830 | A | D-15 |  |  | 0,60123 | 0,094958 |
| DHC830 | A | D-35 |  |  | 0,55542 | 0,103483 |
| DHC830 | A | U-10 |  |  |  | 0,079221 |
| DHC830 | A | U-15 |  |  |  | 0,084139 |
| DHC830 | D | 5 | 0,017836 | 0,61764 |  | 0,070652 |
| DHC830 | D | 10 | 0,015165 | 0,570532 |  | 0,076309 |
| DHC830 | D | 15 | 0,014403 | 0,549595 |  | 0,080292 |
| DHC830 | D | INT | 0,019987 | 0,659514 |  | 0,067572 |
| DHC830 | D | ZERO |  |  |  | 0,068308 |
| DO228 | A | F30APP |  |  | 0,75885 | 0,11911 |
| DO228 | A | ZERO-A |  |  |  | 0,10717 |
| DO228 | D | FLAPS1 | 0,02196 | 0,80401 |  | 0,09042 |
| DO228 | D | ZERO | 0,02745 | 0,86388 |  | 0,10717 |
| DO228 | D | ZERO-C |  |  |  | 0,14459 |
| DO228 | D | ZERO-T |  |  |  | 0,09218 |
| DO328 | A | F32APP |  |  | 0,638 | 0,0961 |
| DO328 | A | ZERO-A |  |  |  | 0,0916 |
| DO328 | D | F12-D | 0,016 | 0,666 |  | 0,0664 |
| DO328 | D | ZERO |  |  |  | 0,0916 |
| DO328 | D | ZERO-C |  |  |  | 0,1206 |
| ECLIPSE500 | A | A_A_DN |  |  | 1,273746 | 0,133462 |
| ECLIPSE500 | A | A_T_DN |  |  |  | 0,178304 |
| ECLIPSE500 | D | TO_DN | 0,100203 | 1,381422 |  | 0,105314 |
| ECLIPSE500 | D | TO_UP |  | 1,381422 |  | 0,086185 |
| ECLIPSE500 | D | UP_DN |  | 1,690947 |  | 0,103009 |
| ECLIPSE500 | D | UP_UP |  | 1,690947 |  | 0,073313 |
| EMB120 | A | D-25 |  |  | 0,837 | 0,0801 |
| EMB120 | A | D-45 |  |  | 0,782 | 0,1305 |
| EMB120 | D | 15 | 0,0297 | 0,82 |  | 0,1014 |
| EMB120 | D | ZERO |  | 0,929 |  | 0,0834 |
| EMB145 | A | D-22 |  |  | 0,6836 | 0,1291 |
| EMB145 | A | D-45 |  |  | 0,6811 | 0,1809 |
| EMB145 | D | 9 |  | 0,6503 |  | 0,0825 |
| EMB145 | D | 9-GEAR | 0,0218 | 0,6562 |  | 0,1048 |
| EMB145 | D | ZERO |  |  |  | 0,0691 |
| EMB14L | A | D-22 |  |  | 0,6836 | 0,1291 |
| EMB14L | D | 9 |  | 0,6503 |  | 0,083 |
| EMB14L | D | 9-GEAR | 0,0212 | 0,6562 |  | 0,083 |
| EMB14L | D | D-45 |  | 0,6811 |  | 0,1809 |
| EMB14L | D | ZERO |  |  |  | 0,0694 |
| EMB170 | D | 1 | 0,015720 | 0,579870 |  | 0,076830 |
| EMB170 | A | FULL |  |  | 0,498900 | 0,145550 |
| EMB170 | D | ZERO |  |  |  | 0,066180 |
| EMB175 | D | 1 | 0,015900 | 0,578990 |  | 0,077300 |
| EMB175 | A | FULL |  |  | 0,498200 | 0,145800 |
| EMB175 | D | ZERO |  |  |  | 0,066000 |
| EMB190 | D | 1 | 0,012300 | 0,494610 |  | 0,082600 |
| EMB190 | A | FULL |  |  | 0,434400 | 0,137100 |
| EMB190 | D | ZERO |  |  |  | 0,066400 |
| EMB195 | D | 1 | 0,012200 | 0,494520 |  | 0,083100 |
| EMB195 | A | FULL |  |  | 0,433600 | 0,137400 |
| EMB195 | D | ZERO |  |  |  | 0,067400 |
| 737800 | A | A_00 |  |  |  | 0,0596977 |
| 737800 | A | A_01 |  |  |  | 0,066122 |
| 737800 | A | A_05 |  |  |  | 0,078996 |
| 737800 | A | A_15 |  |  |  | 0,111985 |
| 737800 | A | A_30 |  |  | 0,383611 | 0,117166 |
| 7378MAX | A | A_00 | 0 | 0 | 0 | 0,076682 |
| 7378MAX | A | A_00 |  |  |  | 0,056009 |
| 7378MAX | A | A_01 | 0 | 0 | 0 | 0,091438 |
| 7378MAX | A | A_01 |  |  |  | 0,066859 |
| 7378MAX | A | A_05 | 0 | 0 | 0 | 0,106627 |
| 7378MAX | A | A_05 |  |  |  | 0,077189 |
| 7378MAX | A | A_15 | 0 | 0 | 0,395117 | 0,165812 |
| 7378MAX | A | A_15 |  |  |  | 0,106525 |
| 7378MAX | A | A_30 |  |  | 0,375612 | 0,116638 |
| 7378MAX | A | A_40 | 0 | 0 | 0,375646 | 0,189672 |
| 7378MAX | D | D_00 | 0 | 0 | 0 | 0,074217 |
| 7378MAX | D | D_00 |  |  |  | 0,05418 |
| 7378MAX | D | D_01 | 0 | 0 | 0 | 0,085464 |
| 7378MAX | D | D_01 |  |  |  | 0,062526 |
| 7378MAX | D | D_05 | 0,00823 | 0,41332 | 0 | 0,101356 |
| 7378MAX | D | D_05 | 0,0079701 | 0,40898 |  | 0,074014 |
| A350-941 | A | A_1_U | 0 | 0 | 0 | 0,05873 |
| A350-941 | A | A_1_U |  |  |  | 0,056319 |
| A350-941 | A | A_2_D | 0 | 0 | 0 | 0,083834 |
| A350-941 | A | A_2_D |  |  |  | 0,081415 |
| A350-941 | A | A_2_U | 0 | 0 | 0 | 0,06183 |
| A350-941 | A | A_2_U |  |  |  | 0,059857 |
| A350-941 | A | A_3_D | 0 | 0 | 0,219605 | 0,092731 |
| A350-941 | A | A_3_D |  |  | 0,225785 | 0,092557 |
| A350-941 | A | A_FULL_D | 0 | 0 | 0,214867 | 0,106381 |
| A350-941 | A | A_FULL_D |  |  | 0,214862 | 0,106058 |
| A350-941 | A | A_ZERO | 0 | 0 | 0 | 0,049173 |
| A350-941 | A | A_ZERO |  |  |  | 0,048841 |
| A350-941 | D | D_1 | 0 | 0 | 0 | 0,052403 |
| A350-941 | D | D_1_U |  |  |  | 0,058754 |
| A350-941 | D | D_1+F | 0,00325 | 0,234635 | 0 | 0,06129 |
| A350-941 | D | D_1+F_D | 0,002722 | 0,233179 |  | 0,098533 |
| A350-941 | D | D_1+F_U |  |  |  | 0,062824 |
| A350-941 | D | D_ZERO | 0 | 0 | 0 | 0,048142 |
| A350-941 | D | D_ZERO |  |  |  | 0,048126 |
| ATR72 | A | 15-A-G |  |  |  | 0,0803 |
| ATR72 | A | 33-A-G |  |  | 0,55608 | 0,105 |
| ATR72 | A | ZERO-A |  |  |  | 0,09027 |
| ATR72 | D | 15 | 0,013155 | 0,538 |  | 0,08142 |
| ATR72 | D | INTR |  |  |  | 0,07826 |
| ATR72 | D | ZERO |  |  |  | 0,0708 |
| F10062 | A | D-42 | 0 | 0 | 0,4731 | 0,1565 |
| F10062 | A | INT2 |  |  |  | 0,0904 |
| F10062 | A | TO |  |  |  | 0,0683 |
| F10062 | A | U-INT |  |  |  | 0,1124 |
| F10062 | D | INT2 |  |  |  | 0,0904 |
| F10062 | D | TO | 0,0122 | 0,5162 |  | 0,0683 |
| F10062 | D | ZERO |  |  |  | 0,0683 |
| F10065 | A | D-42 |  |  | 0,4731 | 0,1565 |
| F10065 | A | INT2 |  |  |  | 0,0911 |
| F10065 | A | TO |  |  |  | 0,0693 |
| F10065 | A | U-INT |  |  |  | 0,1129 |
| F10065 | D | INT2 |  |  |  | 0,0911 |
| F10065 | D | TO | 0,0123 | 0,521 |  | 0,0693 |
| F10065 | D | ZERO |  |  |  | 0,0693 |
| F28MK2 | A | D-42 |  |  | 0,5334 | 0,1677 |
| F28MK2 | A | INT2 |  |  |  | 0,1033 |
| F28MK2 | A | U-INTR |  |  |  | 0,1248 |
| F28MK2 | A | ZERO |  |  |  | 0,0819 |
| F28MK2 | D | 6 | 0,0171 | 0,6027 |  | 0,0793 |
| F28MK2 | D | INT2 |  |  |  | 0,1033 |
| F28MK2 | D | ZERO |  |  |  | 0,0819 |
| F28MK4 | A | D-42 |  |  | 0,5149 | 0,1619 |
| F28MK4 | A | INT2 |  |  |  | 0,0971 |
| F28MK4 | A | U-INTR |  |  |  | 0,1187 |
| F28MK4 | A | ZERO |  |  |  | 0,0755 |
| F28MK4 | D | 6 | 0,01515 | 0,5731 |  | 0,0749 |
| F28MK4 | D | INT2 |  |  |  | 0,0971 |
| F28MK4 | D | ZERO |  |  |  | 0,0755 |
| FAL20 | A | D-25 |  |  | 0,804634 | 0,117238 |
| FAL20 | A | D-40 |  |  | 0,792624 | 0,136348 |
| FAL20 | A | INTR |  |  |  | 0,084391 |
| FAL20 | A | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| FAL20 | D | 10 | 0,035696 | 0,807797 |  | 0,098781 |
| FAL20 | D | INTR |  |  |  | 0,084391 |
| FAL20 | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| GII | A | L-0-U |  |  |  | 0,0751 |
| GII | A | L-10-U |  |  |  | 0,0852 |
| GII | A | L-20-D |  |  |  | 0,1138 |
| GII | A | L-39-D |  |  | 0,5822 | 0,1742 |
| GII | D | T-0-U |  |  |  | 0,0814 |
| GII | D | T-10-U |  |  |  | 0,0884 |
| GII | D | T-20-D | 0,02 | 0,634 |  | 0,1159 |
| GIIB | A | L-0-U |  |  |  | 0,0722 |
| GIIB | A | L-10-U |  |  |  | 0,0735 |
| GIIB | A | L-20-D |  |  |  | 0,1091 |
| GIIB | A | L-39-D |  |  | 0,562984 | 0,1509 |
| GIIB | D | T-0-U |  |  |  | 0,0738 |
| GIIB | D | T-10-U |  |  |  | 0,0729 |
| GIIB | D | T-20-D | 0,0162 | 0,583 |  | 0,1063 |
| GIV | A | L-0-U |  |  |  | 0,06 |
| GIV | A | L-20-D |  |  |  | 0,1063 |
| GIV | A | L-39-D |  |  | 0,5805 | 0,1403 |
| GIV | D | T-0-U |  |  |  | 0,0586 |
| GIV | D | T-10-U |  |  |  | 0,0666 |
| GIV | D | T-20-D | 0,0146 | 0,5798 |  | 0,1035 |
| GIV | D | T-20-U |  |  |  | 0,0797 |
| GV | A | L-0-U |  |  |  | 0,0617 |
| GV | A | L-20-D |  |  |  | 0,0974 |
| GV | A | L-20-U |  |  |  | 0,0749 |
| GV | A | L-39-D |  |  | 0,4908 | 0,1328 |
| GV | D | T-0-U |  |  |  | 0,058 |
| GV | D | T-10-U |  |  |  | 0,0606 |
| GV | D | T-20-D | 0,01178 | 0,516 |  | 0,0953 |
| GV | D | T-20-U |  |  |  | 0,0743 |
| HS748A | A | D-30 |  |  | 0,45813 | 0,13849 |
| HS748A | A | D-INTR |  |  |  | 0,106745 |
| HS748A | A | INTR |  |  |  | 0,088176 |
| HS748A | A | ZERO |  |  |  | 0,075 |
| HS748A | D | INTR |  |  |  | 0,088176 |
| HS748A | D | TO | 0,012271 | 0,542574 |  | 0,101351 |
| HS748A | D | ZERO |  |  |  | 0,075 |
| IA1125 | A | D-40 |  |  | 0,967478 | 0,136393 |
| IA1125 | A | D-INTR |  |  |  | 0,118618 |
| IA1125 | A | INTR |  |  |  | 0,085422 |
| IA1125 | A | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| IA1125 | D | 12 | 0,040745 | 0,963488 |  | 0,100843 |
| IA1125 | D | INTR |  |  |  | 0,085422 |
| IA1125 | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| L1011 | A | 10 |  |  |  | 0,093396 |
| L1011 | A | D-33 |  |  | 0,286984 | 0,137671 |
| L1011 | A | D-42 |  |  | 0,256389 | 0,155717 |
| L1011 | A | ZERO |  |  |  | 0,06243 |
| L1011 | D | 10 | 0,004561 | 0,265314 |  | 0,093396 |
| L1011 | D | 22 | 0,004759 | 0,251916 |  | 0,105083 |
| L1011 | D | INTR |  |  |  | 0,07959 |
| L1011 | D | ZERO |  |  |  | 0,06243 |
| L10115 | A | 10 |  |  |  | 0,093396 |
| L10115 | A | D-33 |  |  | 0,262728 | 0,140162 |
| L10115 | A | D-42 |  |  | 0,256123 | 0,155644 |
| L10115 | A | ZERO |  |  |  | 0,06243 |
| L10115 | D | 10 | 0,004499 | 0,265314 |  | 0,093396 |
| L10115 | D | 22 | 0,004695 | 0,251916 |  | 0,105083 |
| L10115 | D | INTR |  |  |  | 0,07959 |
| L10115 | D | ZERO |  |  |  | 0,06243 |
| L188 | A | D-100 |  |  | 0,436792 | 0,174786 |
| L188 | A | D-78-% |  |  | 0,456156 | 0,122326 |
| L188 | A | INTR |  |  |  | 0,120987 |
| L188 | A | ZERO |  |  |  | 0,082 |
| L188 | D | 39-% | 0,009995 | 0,420533 |  | 0,142992 |
| L188 | D | 78-% | 0,010265 | 0,404302 |  | 0,159974 |
| L188 | D | INTR |  |  |  | 0,120987 |
| L188 | D | ZERO |  |  |  | 0,082 |
| LEAR25 | A | 10 |  |  |  | 0,09667 |
| LEAR25 | A | D-40 |  |  | 1,28239 | 0,176632 |
| LEAR25 | A | D-INTR |  |  |  | 0,149986 |
| LEAR25 | A | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| LEAR25 | D | 10 |  |  |  | 0,09667 |
| LEAR25 | D | 20 | 0,082866 | 1,27373 |  | 0,12334 |
| LEAR25 | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| LEAR35 | A | 10 |  |  |  | 0,089112 |
| LEAR35 | A | D-40 |  |  | 1,08756 | 0,150688 |
| LEAR35 | A | D-INTR |  |  |  | 0,129456 |
| LEAR35 | A | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| LEAR35 | D | 10 |  |  |  | 0,089112 |
| LEAR35 | D | 20 | 0,043803 | 1,05985 |  | 0,108224 |
| LEAR35 | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| MD11GE | D | 10 | 0,003812 | 0,2648 |  | 0,0843 |
| MD11GE | D | 15 | 0,003625 | 0,2578 |  | 0,0891 |
| MD11GE | D | 20 | 0,003509 | 0,2524 |  | 0,0947 |
| MD11GE | D | 25 | 0,003443 | 0,2481 |  | 0,1016 |
| MD11GE | D | 0/EXT |  |  |  | 0,0692 |
| MD11GE | D | 0/RET |  |  |  | 0,0551 |
| MD11GE | D | ZERO |  |  |  | 0,0551 |
| MD11PW | D | 10 | 0,003829 | 0,265 |  | 0,08425 |
| MD11PW | D | 15 | 0,003675 | 0,2576 |  | 0,08877 |
| MD11PW | D | 20 | 0,003545 | 0,2526 |  | 0,09472 |
| MD11PW | D | 25 | 0,003494 | 0,2487 |  | 0,1018 |
| MD11PW | D | 0/EXT |  |  |  | 0,0691 |
| MD11PW | D | 0/RET |  |  |  | 0,05512 |
| MD11PW | D | ZERO |  |  |  | 0,05512 |
| MD81 | D | 11 | 0,009276 | 0,4247 |  | 0,07719 |
| MD81 | D | INT1 |  |  |  | 0,07643 |
| MD81 | D | INT2 |  |  |  | 0,06313 |
| MD81 | D | INT3 |  |  |  | 0,06156 |
| MD81 | D | INT4 |  |  |  | 0,06366 |
| MD81 | D | T_15 | 0,009369 | 0,420798 |  | 0,0857 |
| MD81 | D | T_INT |  |  |  | 0,0701 |
| MD81 | D | T_ZERO |  |  |  | 0,061 |
| MD81 | D | ZERO |  |  |  | 0,06761 |
| MD82 | D | 11 | 0,009248 | 0,4236 |  | 0,07969 |
| MD82 | D | INT1 |  |  |  | 0,07625 |
| MD82 | D | INT2 |  |  |  | 0,06337 |
| MD82 | D | INT3 |  |  |  | 0,06196 |
| MD82 | D | INT4 |  |  |  | 0,0634 |
| MD82 | D | T_15 | 0,009267 | 0,420216 |  | 0,086 |
| MD82 | D | T_INT |  |  |  | 0,065 |
| MD82 | D | T_ZERO |  |  |  | 0,061 |
| MD82 | D | ZERO |  |  |  | 0,06643 |
| MD83 | D | 11 | 0,009301 | 0,4227 |  | 0,0798 |
| MD83 | D | INT1 |  |  |  | 0,07666 |
| MD83 | D | INT2 |  |  |  | 0,0664 |
| MD83 | D | INT3 |  |  |  | 0,06247 |
| MD83 | D | INT4 |  |  |  | 0,06236 |
| MD83 | D | T_15 | 0,009384 | 0,420307 |  | 0,086 |
| MD83 | D | T_INT |  |  |  | 0,0664 |
| MD83 | D | T_ZERO |  |  |  | 0,0611 |
| MD83 | D | ZERO |  |  |  | 0,06573 |
| MD9025 | A | D-28 |  |  | 0,4118 | 0,1181 |
| MD9025 | A | D-40 |  |  | 0,4003 | 0,1412 |
| MD9025 | A | U-0 |  |  | 0,4744 | 0,0876 |
| MD9025 | D | EXT/06 | 0,010708 | 0,458611 |  | 0,070601 |
| MD9025 | D | EXT/11 | 0,009927 | 0,441118 |  | 0,073655 |
| MD9025 | D | EXT/18 | 0,009203 | 0,421346 |  | 0,083277 |
| MD9025 | D | EXT/24 | 0,008712 | 0,408301 |  | 0,090279 |
| MD9025 | D | RET/0 |  |  |  | 0,05186 |
| MD9028 | A | D-28 |  |  | 0,4118 | 0,1181 |
| MD9028 | A | D-40 |  |  | 0,4003 | 0,1412 |
| MD9028 | A | U-0 |  |  | 0,4744 | 0,0876 |
| MD9028 | D | EXT/06 | 0,010993 | 0,463088 |  | 0,070248 |
| MD9028 | D | EXT/11 | 0,010269 | 0,446501 |  | 0,072708 |
| MD9028 | D | EXT/18 | 0,009514 | 0,426673 |  | 0,082666 |
| MD9028 | D | EXT/24 | 0,008991 | 0,413409 |  | 0,090018 |
| MD9028 | D | RET/0 |  |  |  | 0,05025 |
| MU3001 | A | 1 |  |  |  | 0,08188 |
| MU3001 | A | D-30 |  |  | 1,07308 | 0,147487 |
| MU3001 | A | D-INTR |  |  |  | 0,114684 |
| MU3001 | A | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| MU3001 | D | 1 | 0,065703 | 1,1529 |  | 0,08188 |
| MU3001 | D | 10 | 0,055318 | 1,0729 |  | 0,09285 |
| MU3001 | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| PA30 | A | 27-A |  |  | 1,316667 | 0,104586 |
| PA30 | A | ZERO-A |  |  |  | 0,078131 |
| PA30 | D | 15-D | 0,100146 | 1,166667 |  | 0,154071 |
| PA30 | D | ZERO-D |  |  |  | 0,067504 |
| PA42 | A | 30-DN |  |  | 1,09213 | 0,14679 |
| PA42 | A | ZERO-A |  |  |  | 0,087856 |
| PA42 | D | ZER-DN | 0,06796 | 1,011055 |  | 0,08088 |
| PA42 | D | ZERO |  |  |  | 0,087856 |
| PA42 | D | ZERO-C |  |  |  | 0,139096 |
| PA42 | D | ZERO-T |  |  |  | 0,07651 |
| SD330 | A | D-15 |  |  | 0,746802 | 0,109263 |
| SD330 | A | D-35 |  |  | 0,702872 | 0,143475 |
| SD330 | A | INTR |  |  |  | 0,106596 |
| SD330 | A | ZERO |  |  |  | 0,075 |
| SD330 | D | 10 | 0,031762 | 0,727556 |  | 0,138193 |
| SD330 | D | INTR |  |  |  | 0,106596 |
| SD330 | D | ZERO |  |  |  | 0,075 |
| SF340 | A | 5 |  |  |  | 0,105831 |
| SF340 | A | D-35 |  |  | 0,75674 | 0,147912 |
| SF340 | A | D-INTR |  |  |  | 0,111456 |
| SF340 | A | ZERO |  |  |  | 0,075 |
| SF340 | D | 5 |  |  |  | 0,105831 |
| SF340 | D | 15 | 0,026303 | 0,746174 |  | 0,136662 |
| SF340 | D | ZERO |  |  |  | 0,075 |

Tabelul I-2.

Aeronave

| ACFTID | Denumire | Tip de motor | Număr de motoare | Clasa de greutate | Categoria proprietarului | MGTOW (lb) | MGLW (lb) | Distanța maximă de aterizare (picioare) | Tracțiunea statică maximă la niv mării (lb) | Punctul privind zgomotul | ID_NPD | Parametru de putere | Identificator clasă spectrală la apropiere | Identificator clasă spectrală la plecare | Identificator directivitate laterală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1900D | Beech 1900D/PT6A67 | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 16 950 | 14 940 | 1 696 | 3 367 | 1 | PT6A67 | CNT (lb) | 213 | 109 | Elice |
| 707 | Boeing 707-120/JT3C | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 302 400 | 188 900 | 6 682 | 10 120 | 1 | JT4A | CNT (lb) | 208 | 107 | Aripă |
| 707120 | Boeing 707-120B/JT3D-3 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 302 400 | 188 900 | 6 893 | 14 850 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Aripă |
| 707320 | Boeing 707-320B/JT3D-7 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 334 000 | 247 000 | 5 622 | 19 000 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Aripă |
| 707QN | Boeing 707-320B/JT3D-7QN | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 334 000 | 247 000 | 5 622 | 19 000 | 2 | JT3DQ | CNT (lb) | 208 | 106 | Aripă |
| 717200 | Boeing 717-200/BR 715 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 121 000 | 110 000 | 4 600 | 18 000 | 3 | BR715 | CNT (lb) | 203 | 105 | Fuzelaj |
| 720 | Boeing 720/JT3C | Cu reacție | 4 | Mare | Comercial | 223 500 | 155 600 | 4 871 | 10 120 | 1 | JT4A | CNT (lb) | 208 | 107 | Aripă |
| 720B | Boeing 720B/JT3D-3 | Cu reacție | 4 | Mare | Comercial | 234 000 | 175 000 | 5 717 | 18 000 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Aripă |
| 727100 | Boeing 727-100/JT8D-7 | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 169 500 | 142 500 | 4 867 | 14 000 | 1 | 3JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 727200 | Boeing 727-200/JT8D-7 | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 217 600 | 163 300 | 5 571 | 11 895 | 1 | 3JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 727D15 | Boeing 727-200/JT8D-15 | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 208 000 | 169 000 | 4 922 | 15 500 | 1 | 3JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 727D17 | Boeing 727-200/JT8D-17 | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 208 000 | 169 000 | 5 444 | 16 000 | 2 | 3JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 727EM1 | FEDX 727-100/JT8D-7 | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 169 500 | 142 500 | 4 867 | 14 000 | 3 | 3JT8E7 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 727EM2 | FEDX 727-200/JT8D-15 | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 208 000 | 169 000 | 4 922 | 15 500 | 3 | 3JT8E5 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 727Q15 | Boeing 727-200/JT8D-15QN | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 208 000 | 169 000 | 4 922 | 15 500 | 2 | 3JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 727Q7 | Boeing 727-100/JT8D-7QN | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 169 500 | 142 500 | 4 867 | 14 000 | 2 | 3JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 727Q9 | Boeing 727-200/JT8D-9 | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 191 000 | 160 000 | 5 444 | 14 500 | 2 | 3JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 727QF | UPS 727-100 22C 25C | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 169 000 | 142 500 | 4 448 | 15 380 | 3 | TAY651 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 737 | Boeing 737/JT8D-9 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 109 000 | 98 000 | 3 900 | 14 500 | 1 | 2JT8DW | CNT (lb) | 201 | 101 | Aripă |
| 737300 | Boeing 737-300/CFM56-3B-1 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 135 000 | 114 000 | 4 580 | 20 000 | 3 | CFM563 | CNT (lb) | 202 | 102 | Aripă |
| 7373B2 | Boeing 737-300/CFM56-3B-2 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 139 500 | 114 000 | 4 580 | 22 000 | 3 | CFM563 | CNT (lb) | 202 | 102 | Aripă |
| 737400 | Boeing 737-400/CFM56-3C-1 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 150 000 | 124 000 | 5 062 | 23 500 | 3 | CFM563 | CNT (lb) | 202 | 102 | Aripă |
| 737500 | Boeing 737-500/CFM56-3C-1 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 133 500 | 111 000 | 4 551 | 20 000 | 3 | CFM563 | CNT (lb) | 202 | 102 | Aripă |
| 737700 | Boeing 737-700/CFM56-7B24 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 154 500 | 129 200 | 4 445 | 24 000 | 3 | CF567B | CNT (lb) | 206 | 104 | Aripă |
| 737800 | Boeing 737-800 / CFM56-7B26 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 174 200 | 146 300 | 5 435 | 26 300 | 3 | CF567B | CNT (lb) | 206 | 104 | Aripă |
| 7378MAX | Boeing 737 MAX 8 / CFM Leap1B-27 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 181 200 | 152 800 | 4 965 | 26 400 | 4 | 7378MAX | CNT (lb) | 216 | 103 | Aripă |
| 737D17 | Boeing 737-200/JT8D-17 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 124 000 | 107 000 | 4 244 | 16 000 | 2 | 2JT8QW | CNT (lb) | 201 | 101 | Aripă |
| 737N17 | Boeing 737-200/JT8D-17 Nordam B737 LGW Hushkit | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 124 000 | 107 000 | 4 244 | 16 000 | 3 | 2JT8DN | CNT (lb) | 202 | 104 | Aripă |
| 737N9 | Boeing 737/JT8D-9 Nordam B737 LGW Hushkit | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 109 000 | 98 000 | 3 900 | 14 500 | 3 | 2JT8DN | CNT (lb) | 202 | 104 | Aripă |
| 737QN | Boeing 737/JT8D-9QN | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 109 000 | 98 000 | 3 900 | 14 500 | 2 | 2JT8QW | CNT (lb) | 201 | 101 | Aripă |
| 747100 | Boeing 747-100/JT9DBD | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 733 000 | 516 600 | 5 727 | 33 042 | 2 | JT9DBD | CNT (lb) | 209 | 107 | Aripă |
| 74710Q | Boeing 747-100/JT9D-7QN | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 733 000 | 564 000 | 6 200 | 45 500 | 3 | JT9DFL | CNT (lb) | 207 | 107 | Aripă |
| 747200 | Boeing 747-200/JT9D-7 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 775 000 | 564 000 | 6 200 | 45 500 | 3 | JT9DFL | CNT (lb) | 207 | 107 | Aripă |
| 74720A | Boeing 747-200/JT9D-7A | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 785 000 | 564 000 | 6 200 | 46 300 | 3 | JT9D7Q | CNT (LB) | 207 | 107 | Aripă |
| 74720B | Boeing 747-200/JT9D-7Q | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 800 000 | 630 000 | 6 200 | 53 000 | 3 | JT9D7Q | CNT (lb) | 207 | 107 | Aripă |
| 747400 | Boeing 747-400/PW4056 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 875 000 | 652 000 | 6 989 | 56 800 | 3 | PW4056 | CNT (lb) | 207 | 107 | Aripă |
| 7478 | Boeing 747-8F/GEnx-2B67 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 987 000 | 757 000 | 7 900 | 68 000 | 4 | GENX67 | CNT (lb) | 205 | 107 | Aripă |
| 747SP | Boeing 747SP/JT9D-7 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 702 000 | 475 000 | 5 911 | 45 500 | 3 | JT9DFL | CNT (lb) | 207 | 107 | Aripă |
| 757300 | Boeing 757-300/RB211-535E4B | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 275 000 | 224 000 | 5 651 | 43 100 | 3 | RR535E | CNT (lb) | 203 | 103 | Aripă |
| 757PW | Boeing 757-200/PW2037 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 255 000 | 210 000 | 4 790 | 38 300 | 3 | PW2037 | CNT (lb) | 203 | 103 | Aripă |
| 757RR | Boeing 757-200/RB211-535E4 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 255 000 | 210 000 | 4 640 | 40 100 | 3 | RR535E | CNT (lb) | 203 | 103 | Aripă |
| 767300 | Boeing 767-300/PW4060 | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 407 000 | 320 000 | 4 710 | 60 000 | 3 | 2CF680 | CNT (lb) | 203 | 103 | Aripă |
| 767400 | Boeing 767-400ER/CF6-80C2B(F) | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 450 000 | 340 000 | 6 000 | 58 685 | 3 | CF680C | CNT (lb) | 205 | 102 | Aripă |
| 767CF6 | Boeing 767-200/CF6-80A | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 315 500 | 270 000 | 4 700 | 48 000 | 3 | 2CF680 | CNT (lb) | 203 | 103 | Aripă |
| 767JT9 | Boeing 767-200/JT9D-7R4D | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 351 000 | 270 000 | 4 744 | 48 000 | 3 | 2CF680 | CNT (lb) | 203 | 103 | Aripă |
| 777200 | Boeing 777-200/GE90-76B | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 656 000 | 470 000 | 4 450 | 90 000 | 3 | GE90 | CNT (lb) | 205 | 105 | Aripă |
| 777300 | Boeing 777-300/Trent 892 | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 660 000 | 524 000 | 6 012 | 77 000 | 0 | TRENT8 | CNT (lb) | 203 | 105 | Aripă |
| 7773ER | Boeing 777-300ER/GE90-115B-EIS | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 775 000 | 554 000 | 5 805 | 115 000 | 3 | GE9015 | CNT (lb) | 204 | 107 | Aripă |
| 7878R | Boeing 787-8/T1000-C/01 Family Plan Cert | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 502 500 | 380 000 | 5 090 | 70 000 | 4 | T1KBFP | CNT (lb) | 205 | 103 | Aripă |
| A300-622R | Airbus A300-622R/PW4158 | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 378 533 | 308 647 | 4 735 | 58 000 | 3 | PW4158 | CNT (lb) | 202 | 103 | Aripă |
| A300B4-203 | Airbus A300B4-200/CF6-50C2 | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 364 000 | 295 000 | 5 367 | 52 500 | 3 | 2CF650 | CNT (lb) | 203 | 103 | Aripă |
| A310-304 | Airbus A310-304/GE CF6-80C2A2 | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 346 126 | 273 373 | 4 682 | 53 500 | 3 | A310 | CNT (lb) | 204 | 103 | Aripă |
| A319-131 | Airbus A319-131/V2522-A5 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 166 449 | 137 789 | 4 364 | 22 000 | 3 | V2522A | CNT (lb) | 205 | 103 | Aripă |
| A320-211 | Airbus A320-211/CFM56-5A1 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 169 756 | 142 198 | 4 753 | 25 000 | 3 | CFM565 | CNT (lb) | 202 | 103 | Aripă |
| A320-232 | Airbus A320-232/V2527-A5 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 169 756 | 145 505 | 4 917 | 26 500 | 3 | V2527A | CNT (lb) | 205 | 103 | Aripă |
| A321-232 | Airbus A321-232/IAE V2530-A5 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 196 211 | 166 449 | 5 587 | 30 000 | 3 | V2530 | CNT (lb) | 202 | 103 | Aripă |
| A330-301 | Airbus A330-301/GE CF6-80 E1A2 | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 478 400 | 383 604 | 5 966 | 67 500 | 3 | CF680E | CNT (lb) | 202 | 102 | Aripă |
| A330-343 | Airbus A330-343/RR Trent 772B | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 513 677 | 412 264 | 5 512 | 71 100 | 3 | TRENT7 | CNT (lb) | 205 | 102 | Aripă |
| A340-211 | Airbus A340-211/CFM56-5C2 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 573 200 | 399 036 | 5 900 | 31 200 | 3 | CF565C | CNT (lb) | 206 | 107 | Aripă |
| A340-642 | Airbus A340-642/RR Trent 556 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 804 687 | 564 383 | 6 919 | 56 000 | 4 | TRENT5 | CNT (lb) | 205 | 102 | Aripă |
| A350-941 | Airbus A350-941 / RR Trent XWB-84 | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 610 681 | 456 356 | 6 558 | 84 200 | 4 | A350-941 | CNT (lb) | 239 | 139 | Aripă |
| ATR72 | Avions de Transport Regional ATR 72-212A / PW127F | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 50 710 | 49 270 | 3 360 | 7 587 | 4 | ATR72 | CNT (lb) | 240 | 140 | Elice |
| A380-841 | Airbus A380-841/RR Trent 970 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 1 254 430 | 862 007 | 6 752 | 70 000 | 4 | TRENT9 | CNT (lb) | 205 | 105 | Aripă |
| A380-861 | Airbus A380-861/EA GP7270 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 1 254 430 | 862 007 | 6 837 | 70 000 | 4 | GP7270 | CNT (lb) | 206 | 105 | Aripă |
| BAC111 | BAC 111/SPEY MK511-14 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 89 600 | 82 000 | 4 449 | 11 400 | 2 | 2JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| BAE146 | BAe 146-200/ALF502R-5 | Cu reacție | 4 | Mare | Comercial | 93 000 | 81 000 | 3 770 | 6 970 | 3 | AL502R | CNT (lb) | 206 | 108 | Aripă |
| BAE300 | BAe 146-300/ALF502R-5 | Cu reacție | 4 | Mare | Comercial | 97 500 | 84 500 | 3 960 | 6 970 | 3 | AL502R | CNT (lb) | 206 | 108 | Aripă |
| BEC58P | Raytheon BARON 58P/TS10-520-L | Cu piston | 2 | Mic | Aviație generală | 6 100 | 6 100 | 2 733 | 779 | 0 | TSIO52 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 215 | 109 | Elice |
| CIT3 | Cessna Citation III/TFE731-3-100S | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 20 000 | 17 000 | 2 770 | 3 650 | 3 | TF7313 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| CL600 | Canadair CL-600/ALF502L | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 36 000 | 33 000 | 3 300 | 7 500 | 3 | AL502L | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| CL601 | Canadair CL-601/CF34-3A | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 43 100 | 36 000 | 3 550 | 9 220 | 3 | CF34 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| CNA172 | Cessna 172R/Lycoming IO-360-L2A | Cu piston | 1 | Mic | Aviație generală | 2 450 | 2 450 | 1 695 | 436 | 0 | IO360L | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 215 | 109 | Elice |
| CNA182 | Cessna 182H/Continental O-470-R | Cu piston | 1 | Mic | Aviație generală | 2 800 | 2 800 | 1 544 | 965 | 2 | O470R | CNT (lb) | 215 | 113 | Elice |
| CNA206 | Cessna 206H/Lycoming IO-540-AC | Cu piston | 1 | Mic | Aviație generală | 3 600 | 3 600 | 1 880 | 798 | 0 | IO540 | Altul (RPM) | 215 | 109 | Elice |
| CNA208 | Cessna 208/PT6A-114 | Turbopropulsor | 1 | Mic | Aviație generală | 8 750 | 8 500 | 1 740 | 2 300 | 3 | PT6A114 | CNT (lb) | 210 | 109 | Elice |
| CNA20T | Cessna T206H/Lycoming TIO-540-AJ1A | Cu piston | 1 | Mic | Aviație generală | 3 600 | 3 600 | 1 880 | 825 | 0 | TIO540 | Altul (RPM) | 215 | 109 | Elice |
| CNA441 | Cessna CONQUEST II /TPE331-8 | Turbopropulsor | 2 | Mic | Comercial | 9 900 | 9 400 | 1 939 | 1 535 | 0 | TPE331 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 210 | 111 | Elice |
| CNA500 | Cessna Citation II/JT15D-4 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 14 700 | 14 000 | 3 050 | 2 500 | 3 | JT15D1 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| CNA510 | Cessna Mustang Model 510/PW615F | Cu reacție | 2 | Mic | Comercial | 8 645 | 7 200 | 3 010 | 1 466 | 0 | PW615F | CNT (lb) | 203 | 113 | Fuzelaj |
| CNA525C | Cessna Citation CJ4 525C /FJ44-4A | Cu reacție | 2 | Mic | Comercial | 16 950 | 15 500 | 3 010 | 3 600 | 4 | FJ44-4 | CNT (lb) | 235 | 136 | Fuzelaj |
| CNA55B | Cessna 550 Citation Bravo/PW530A | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 14 800 | 13 500 | 3 010 | 2 863 | 0 | PW530A | CNT (lb) | 203 | 113 | Fuzelaj |
| CNA560E | Cessna Citation Encore 560/PW535A | Cu reacție | 2 | Mic | Comercial | 16 300 | 13 680 | 3 000 | 3 313 | 3 | 2PW535 | CNT (lb) | 238 | 138 | Fuzelaj |
| CNA560U | Cessna Citation Ultra 560/JT15D-5D | Cu reacție | 2 | Mic | Comercial | 16 300 | 13 680 | 2 700 | 3 029 | 3 | 2J155D | CNT (lb) | 237 | 113 | Fuzelaj |
| CNA560XL | Cessna Citation Excel 560/PW545A | Cu reacție | 2 | Mic | Comercial | 20 000 | 16 830 | 3 000 | 3 824 | 3 | PW545A | CNT (lb) | 238 | 137 | Fuzelaj |
| CNA680 | Cessna Citation Sovereign 680/PW306C | Cu reacție | 2 | Mic | Comercial | 30 000 | 24 390 | 3 010 | 5 749 | 3 | PW306C | CNT (lb) | 236 | 136 | Fuzelaj |
| CNA750 | Cessna Citation X/Rolls Royce Allison AE3007C | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 35 700 | 31 800 | 3 500 | 6 407 | 3 | AE300C | CNT (lb) | 202 | 105 | Fuzelaj |
| CONCRD | Concorde/OLY593 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 400 000 | 245 000 | 10 600 | 38 100 | 0 | OLY593 | CNT (lb) | 206 | 106 | Aripă |
| CRJ9-ER | Bombardier CL-600-2D15/CL-600-2D24/CF34-8C5 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 82 500 | 73 500 | 5 779 | 13 525 | 3 | CF348C5 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| CRJ9-LR | Bombardier CL-600-2D15/CL-600-2D24/CF34-8C5 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 84 500 | 75 100 | 5 680 | 13 525 | 3 | CF348C5 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| CVR580 | Convair CV-580/ALL 501-D15 | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 58 000 | 52 000 | 4 256 | 8 100 | 0 | 501D13 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 214 | 112 | Elice |
| DC1010 | McDonnell Douglas DC10-10/CF6-6D | Cu reacție | 3 | Greu | Comercial | 455 000 | 363 000 | 5 820 | 40 000 | 3 | CF66D | CNT (lb) | 203 | 101 | Aripă |
| DC1030 | McDonnell Douglas DC10-30/CF6-50C2 | Cu reacție | 3 | Greu | Comercial | 572 000 | 403 000 | 5 418 | 53 200 | 3 | CF66D | CNT (lb) | 203 | 101 | Aripă |
| DC1040 | McDonnell Douglas DC10-40/JT9D-20 | Cu reacție | 3 | Greu | Comercial | 555 000 | 403 000 | 6 020 | 49 400 | 3 | CF66D | CNT (lb) | 203 | 101 | Aripă |
| DC3 | Douglas DC-3/R1820-86 | Cu piston | 2 | Mare | Comercial | 28 000 | 24 500 | 2 222 | 3 120 | 0 | 2R2800 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 213 | 110 | Elice |
| DC6 | Douglas DC-6/R2800-CB17 | Cu piston | 4 | Mare | Comercial | 106 000 | 95 000 | 3 010 | 4 180 | 0 | 4R2800 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 213 | 110 | Elice |
| DC820 | Douglas DC-8-20/JT4A | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 317 600 | 194 400 | 6 527 | 11 850 | 1 | JT4A | CNT (lb) | 208 | 107 | Aripă |
| DC850 | Douglas DC-8-50/JT3D-3B | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 325 000 | 240 000 | 5 400 | 18 000 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Aripă |
| DC860 | Douglas DC-8-60/JT3D-7 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 355 000 | 275 000 | 5 310 | 19 000 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Aripă |
| DC870 | Douglas DC-8-70/CFM56-2C-5 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 355 000 | 258 000 | 6 500 | 22 000 | 3 | CFM562 | CNT (lb) | 206 | 106 | Aripă |
| DC8QN | Douglas DC-8-60/JT8D-7QN | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 355 000 | 275 000 | 5 310 | 19 000 | 2 | JT3DQ | CNT (lb) | 208 | 106 | Aripă |
| DC910 | McDonnell Douglas DC-9-10/JT8D-7 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 90 700 | 81 700 | 5 030 | 14 000 | 1 | 2JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| DC930 | McDonnell Douglas DC-9-30/JT8D-9 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 114 000 | 102 000 | 4 680 | 14 500 | 1 | 2JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| DC93LW | McDonnell Douglas DC-9-30/JT8D-9 w/ ABS Lightweight hushkit | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 114 000 | 102 000 | 4 680 | 14 500 | 3 | 2JT8DL | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| DC950 | McDonnell Douglas DC-9-50/JT8D-17 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 121 000 | 110 000 | 4 880 | 16 000 | 2 | 2JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| DC95HW | McDonnell Douglas DC-9-50/JT8D17 w/ ABS Heavyweight hushkit | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 121 000 | 110 000 | 4 880 | 16 000 | 3 | 2JT8DH | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| DC9Q7 | McDonnell Douglas DC-9-10/JT8D-7QN | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 90 700 | 81 700 | 5 030 | 14 000 | 2 | 2JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| DC9Q9 | McDonnell Douglas DC-9-30/JT8D-9QN | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 114 000 | 102 000 | 4 680 | 14 500 | 2 | 2JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| DHC6 | De Havilland DASH 6/PT6A-27 | Turbopropulsor | 2 | Mic | Comercial | 12 500 | 12 300 | 1 500 | 2 000 | 0 | PT6A27 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 210 | 109 | Elice |
| DHC6QP | De Havilland DASH 6/PT6A-27 Raisbeck Quiet PropMod | Turbopropulsor | 2 | Mic | Comercial | 12 500 | 12 300 | 1 500 | 2 000 | 0 | RAISQP | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 210 | 109 | Elice |
| DHC7 | De Havilland DASH 7/PT6A-50 | Turbopropulsor | 4 | Mare | Comercial | 41 000 | 39 000 | 2 150 | 2 850 | 3 | PT6A50 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 213 | 112 | Elice |
| DHC8 | Bombardier de Havilland DASH 8-100/PW121 | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 34 500 | 33 900 | 3 000 | 4 750 | 3 | PW120 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 213 | 112 | Elice |
| DHC830 | Bombardier de Havilland DASH 8-300/PW123 | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 43 000 | 42 000 | 3 500 | 4 918 | 3 | PW120 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 213 | 112 | Elice |
| DO228 | Dornier 228-202/TPE 311-5 | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 13 669 | 13 448 | 2 375 | 2 240 | 3 | TPE331-5 | CNT (lb) | 216 | 110 | Elice |
| DO328 | Dornier 328-100/PW119C | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 30 843 | 29 167 | 3 825 | 6 745 | 3 | PW119C | CNT (lb) | 214 | 109 | Elice |
| ECLIPSE500 | Eclipse 500/PW610F | Cu reacție | 2 | Mic | Aviație generală | 6 000 | 5 600 | 2 389 | 1 031 | 3 | PW610F | CNT (lb) | 201 | 103 | Fuzelaj |
| EMB120 | Embraer 120 ER/Pratt & Whitney PW118 | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 26 433 | 25 794 | 5 571 | 4 000 | 3 | EPW118 | CNT (lb) | 213 | 109 | Elice |
| EMB145 | Embraer 145 ER/Allison AE3007 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 45 420 | 41 230 | 4 232 | 7 500 | 3 | AE3007 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| EMB14L | Embraer 145 LR/Allison AE3007A1 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 48 500 | 42 550 | 4 232 | 7 500 | 3 | AE3007 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| EMB170 | Embraer ERJ170-100 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 82 012 | 72 312 | 4 029 | 13 800 | 3 | CF348E | CNT (lb) | 216 | 113 | Aripă |
| EMB175 | Embraer ERJ170-200 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 85 517 | 74 957 | 4 130 | 13 800 | 3 | CF348E | CNT (lb) | 216 | 113 | Aripă |
| EMB190 | Embraer ERJ190-100 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 114 199 | 97 003 | 4 081 | 18 500 | 3 | CF3410E | CNT (lb) | 205 | 105 | Aripă |
| EMB195 | Embraer ERJ190-200 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 115 280 | 100 972 | 4 183 | 18 500 | 3 | CF3410E | CNT (lb) | 205 | 105 | Aripă |
| F10062 | Fokker 100/TAY 620-15 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 95 000 | 85 500 | 4 560 | 13 900 | 3 | TAY620 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| F10065 | Fokker 100/TAY 650-15 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 98 000 | 88 000 | 4 704 | 15 100 | 3 | TAY650 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| F28MK2 | Fokker F-28-2000/RB183MK555 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 65 000 | 59 000 | 3 540 | 9 850 | 2 | RB183 | CNT (lb) | 216 | 104 | Fuzelaj |
| F28MK4 | Fokker F-28-4000/RB183MK555 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 73 000 | 64 000 | 3 546 | 9 900 | 2 | RB183P | CNT (lb) | 216 | 104 | Fuzelaj |
| FAL20 | Dassault FALCON 20/CF700-2D-2 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 28 700 | 27 300 | 2 490 | 4 500 | 2 | CF700 | CNT (lb) | 203 | 113 | Fuzelaj |
| GII | Gulfstream GII/SPEY 511-8 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 64 800 | 58 500 | 3 200 | 11 400 | 2 | SPEYHK | CNT (lb) | 216 | 104 | Fuzelaj |
| GIIB | Gulfstream GIIB/GIII — SPEY 511-8 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 69 700 | 58 500 | 3 250 | 11 400 | 2 | SPEYHK | CNT (lb) | 216 | 104 | Fuzelaj |
| GIV | Gulfstream GIV-SP/TAY 611-8 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 74 600 | 66 000 | 3 190 | 13 850 | 3 | TAYGIV | CNT (lb) | 203 | 113 | Fuzelaj |
| GV | Gulfstream GV/BR 710 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 90 500 | 75 300 | 2 760 | 14 750 | 3 | BR710 | CNT (lb) | 205 | 105 | Fuzelaj |
| HS748A | Hawker Siddeley HS-748/DART MK532-2 | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 46 500 | 43 000 | 3 360 | 5 150 | 2 | RDA532 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 212 | 110 | Elice |
| IA1125 | IAI-1125 ASTRA/TFE731-3A | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 23 500 | 20 700 | 3 689 | 3 700 | 3 | TF7313 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| L1011 | Lockheed Martin L-1011/RB211-22B | Cu reacție | 3 | Greu | Comercial | 430 000 | 358 000 | 5 693 | 42 000 | 3 | RB2112 | CNT (lb) | 203 | 101 | Aripă |
| L10115 | Lockheed Martin L-1011-500/RB211-224B | Cu reacție | 3 | Greu | Comercial | 510 000 | 368 000 | 6 800 | 50 000 | 3 | RB2112 | CNT (lb) | 203 | 101 | Aripă |
| L188 | Lockheed L-188C/ALL 501-D13 | Turbopropulsor | 4 | Mare | Comercial | 116 000 | 98 100 | 4 960 | 8 000 | 0 | T56A7 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 214 | 112 | Elice |
| LEAR25 | Learjet 25/CJ610-8 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 15 000 | 13 500 | 2 620 | 2 950 | 2 | CJ610 | CNT (lb) | 202 | 113 | Fuzelaj |
| LEAR35 | Learjet 36/TFE731-2 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 18 300 | 15 300 | 3 076 | 3 500 | 3 | TF7312 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| MD11GE | McDonnell Douglas MD-11/CF6-80C2D1F | Cu reacție | 3 | Greu | Comercial | 682 400 | 433 300 | 5 131 | 61 500 | 3 | 2CF68D | CNT (lb) | 203 | 103 | Aripă |
| MD11PW | McDonnell Douglas MD-11/PW 4460 | Cu reacție | 3 | Greu | Comercial | 682 400 | 433 300 | 4 681 | 60 000 | 3 | PW4460 | CNT (lb) | 203 | 103 | Aripă |
| MD81 | McDonnell Douglas MD-81/JT8D-209 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 140 000 | 128 000 | 4 860 | 19 300 | 3 | 2JT8D2 | CNT (lb) | 204 | 104 | Fuzelaj |
| MD82 | McDonnell Douglas MD-82/JT8D-217A | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 149 500 | 130 000 | 4 920 | 20 900 | 3 | 2JT8D2 | CNT (lb) | 204 | 104 | Fuzelaj |
| MD83 | McDonnell Douglas MD-83/JT8D-219 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 160 000 | 139 500 | 5 200 | 21 700 | 3 | 2JT8D2 | CNT (lb) | 204 | 104 | Fuzelaj |
| MD9025 | McDonnell Douglas MD-90/V2525-D5 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 156 000 | 142 000 | 3 000 | 25 000 | 3 | V2525 | CNT (lb) | 205 | 105 | Fuzelaj |
| MD9028 | McDonnell Douglas MD-90/V2528-D5 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 156 000 | 142 000 | 3 000 | 28 000 | 3 | V2525 | CNT (lb) | 205 | 105 | Fuzelaj |
| MU3001 | Mitsubishi MU300-10 Diamond II/JT15D-5 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 14 100 | 13 200 | 2 800 | 2 500 | 3 | JT15D5 | CNT (lb) | 203 | 113 | Fuzelaj |
| PA28 | Piper Warrior PA-28-161/O-320-D3G | Cu piston | 1 | Mic | Aviație generală | 2 325 | 2 325 | 1 695 | 400 | 0 | O320D3 | Altul (RPM) | 213 | 113 | Elice |
| PA30 | Piper Twin Comanche PA-30/IO-320-B1A | Cu piston | 2 | Mic | Aviație generală | 3 600 | 3 600 | 1 654 | 777 | 0 | IO320B | CNT (lb) | 213 | 113 | Elice |
| PA31 | Piper Navajo Chieftain PA-31-350/TIO-5 | Cu piston | 2 | Mic | Aviație generală | 7 000 | 7 000 | 1 850 | 1 481 | 0 | TIO542 | Altul (RPM) | 213 | 109 | Elice |
| PA42 | Piper PA-42/PT6A-41 | Turbopropulsor | 2 | Mic | Aviație generală | 11 200 | 10 330 | 3 300 | 1 800 | 3 | PT6A41 | CNT (lb) | 213 | 109 | Elice |
| SABR80 | NA Sabreliner 80 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 33 720 | 27 290 | 2 490 | 3 962 | 2 | CF700 | CNT (lb) | 203 | 113 | Fuzelaj |
| SD330 | Short SD3-30/PT6A-45AR | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 22 900 | 22 600 | 3 650 | 2 670 | 3 | PT6A45 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 211 | 109 | Elice |
| SF340 | Saab SF340B/CT7-9B | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 27 300 | 26 500 | 3 470 | 4 067 | 3 | CT75 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 211 | 110 | Elice |

Tabelul I-3

Etapele implicite ale procedurii de apropiere

| ACFTID | ID_profil | Numărul etapei | Tipul etapei | ID_flapsuri | Altitudinea inițială (picioare) | Viteza față de aer calibrată inițială (kt) | Unghiul de coborâre (grade) | Rularea la aterizare (picioare) | Distanța (picioare) | Tracțiunea inițială (% din tracțiunea maximă) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1900D | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO-A | 6 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 1900D | IMPLICIT | 2 | Coborâre | ZERO-A | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 1900D | IMPLICIT | 3 | Coborâre | ZERO-A | 1 500,0 | 146,0 | 3,0 |  |  |  |
| 1900D | IMPLICIT | 4 | Coborâre | 35-A | 1 000,0 | 118,0 | 3,0 |  |  |  |
| 1900D | IMPLICIT | 5 | Aterizare | 35-A |  |  |  | 57,2 |  |  |
| 1900D | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 84,0 |  |  | 515,2 | 40,0 |
| 1900D | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 707320 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 14 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 145,0 | 3,0 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-40 | 1 000,0 | 131,6 | 3,0 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-40 |  |  |  | 410,6 |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 124,9 |  |  | 3 695,4 | 40,0 |
| 707320 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 707QN | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 14 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 145,0 | 3,0 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-40 | 1 000,0 | 131,6 | 3,0 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-40 |  |  |  | 410,6 |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 124,9 |  |  | 3 695,4 | 40,0 |
| 707QN | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 717200 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | A_0U | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | A_18U | 3 000,0 | 190,0 | 3,0 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | A_18D | 1 500,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | A_40D | 1 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | A_40D |  |  |  | 318,6 |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 130,0 |  |  | 2 867,4 | 40,0 |
| 717200 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 8,6 |
| 720B | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 20 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-30 | 1 500,0 | 149,0 | 3,0 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 139,0 | 3,0 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 419,1 |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 131,9 |  |  | 3 771,9 | 40,0 |
| 720B | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 727100 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 125,5 | 3,0 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 123,2 | 3,0 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 342,6 |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 116,8 |  |  | 3 083,4 | 40,0 |
| 727100 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 727D15 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 149,6 | 3,0 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 147,6 | 3,0 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 347,6 |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 140,0 |  |  | 3 128,4 | 40,0 |
| 727D15 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 727D17 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 149,6 | 3,0 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 147,6 | 3,0 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 394,6 |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 140,0 |  |  | 3 551,4 | 40,0 |
| 727D17 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 727EM1 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 125,5 | 3,0 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 123,2 | 3,0 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 342,6 |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 116,8 |  |  | 3 083,4 | 40,0 |
| 727EM1 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 727EM2 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 149,6 | 3,0 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 147,6 | 3,0 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 347,6 |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 140,0 |  |  | 3 128,4 | 40,0 |
| 727EM2 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 727Q15 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 149,6 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 147,6 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 347,6 |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 140,0 |  |  | 3 128,4 | 40,0 |
| 727Q15 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 727Q7 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 125,5 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 123,2 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 342,6 |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 116,8 |  |  | 3 083,4 | 40,0 |
| 727Q7 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 727Q9 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 145,4 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 143,4 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 394,6 |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 136,0 |  |  | 3 551,4 | 40,0 |
| 727Q9 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 727QF | IMPLICIT | 1 | Coborâre | U-ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 2 | Coborâre | U-05 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-15 | 1 500,0 | 150,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 131,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 363,0 |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 121,0 |  |  | 2 686,0 | 40,0 |
| 727QF | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 60,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 737 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 134,5 | 3,0 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 131,5 | 3,0 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 255,6 |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 124,8 |  |  | 2 300,4 | 40,0 |
| 737 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 737300 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-15 | 1 500,0 | 148,6 | 3,0 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 139,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 316,8 |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 131,9 |  |  | 2 851,2 | 40,0 |
| 737300 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 7373B2 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-15 | 1 500,0 | 148,6 | 3,0 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 139,0 | 3,0 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 316,8 |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 131,9 |  |  | 2 851,2 | 40,0 |
| 7373B2 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 737400 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-15 | 1 500,0 | 159,7 | 3,0 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 144,9 | 3,0 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 360,2 |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 137,5 |  |  | 3 241,8 | 40,0 |
| 737400 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 737500 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-15 | 1 500,0 | 143,4 | 3,0 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 135,3 | 3,0 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 314,2 |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 128,4 |  |  | 2 827,8 | 40,0 |
| 737500 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 737700 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | T_ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | T_5 | 3 000,0 | 171,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | A_15 | 1 500,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | A_40 | 1 000,0 | 133,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | A_40 |  |  |  | 304,7 |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 116,0 |  |  | 2 741,9 | 40,0 |
| 737700 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 737800 | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă | A_00 | 6 000 | 248,93 | 3 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă | A_00 | 3 000 | 249,5 |  |  | 25 437 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 3 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă | A_01 | 3 000 | 187,18 |  |  | 3 671 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 4 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă | A_05 | 3 000 | 174,66 |  |  | 5 209 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 5 | Coborâre cu tracțiune minimă | A_15 | 3 000 | 151,41 | 3 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 6 | Coborâre | A_30 | 2 817 | 139,11 | 3 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 7 | Aterizare | A_30 |  |  |  | 393,8 |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 8 | Decelerare | A_30 |  | 139 |  |  | 3 837,5 | 40 |
| 737800 | IMPLICIT | 9 | Decelerare | A_30 |  | 30 |  |  | 0 | 10 |
| 737D17 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 140,2 | 3,0 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 137,7 | 3,0 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 286,6 |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 130,7 |  |  | 2 579,4 | 40,0 |
| 737D17 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 737N17 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 140,2 | 3,0 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 137,7 | 3,0 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 286,6 |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 130,7 |  |  | 2 579,4 | 40,0 |
| 737N17 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 737N9 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 134,5 | 3,0 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 131,5 | 3,0 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 255,6 |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 124,8 |  |  | 2 300,4 | 40,0 |
| 737N9 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă | A_00 | 6 000 | 249,2 | 3 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă | A_00 | 3 000 | 249,7 |  |  | 24 557 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 3 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă | A_01 | 3 000 | 188,5 |  |  | 4 678 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 4 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă | A_05 | 3 000 | 173,7 |  |  | 4 907 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 5 | Coborâre cu tracțiune minimă | A_15 | 3 000 | 152 | 3 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 6 | Coborâre | A_30 | 2 817 | 139 | 3 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 7 | Aterizare | A_30 |  |  |  | 393,8 |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 8 | Decelerare | A_30 |  | 139 |  |  | 3 837,5 | 40 |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 9 | Decelerare | A_30 |  | 30 |  |  | 0 | 10 |
| 737QN | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 134,5 | 3,0 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 131,5 | 3,0 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 255,6 |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 124,8 |  |  | 2 300,4 | 40,0 |
| 737QN | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 74710Q | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 10 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-20 | 1 500,0 | 155,0 | 3,0 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 144,0 | 3,0 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 462,6 |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 136,6 |  |  | 4 163,4 | 10,0 |
| 74710Q | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 747200 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 10 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-20 | 1 500,0 | 155,0 | 3,0 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 144,0 | 3,0 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 462,6 |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 136,6 |  |  | 4 163,4 | 10,0 |
| 747200 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 74720A | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 10 | 3 000,0 | 163,7 | 3,0 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 150,0 | 3,0 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 143,7 | 3,0 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 462,6 |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 136,3 |  |  | 4 163,4 | 10,0 |
| 74720A | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 74720B | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 10 | 3 000,0 | 171,9 | 3,0 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 158,5 | 3,0 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 151,9 | 3,0 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 462,6 |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 144,1 |  |  | 4 163,4 | 10,0 |
| 74720B | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 747400 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | 5 | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 10 | 3 000,0 | 175,4 | 3,0 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 161,4 | 3,0 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 155,4 | 3,0 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 533,6 |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 147,5 |  |  | 4 802,4 | 10,0 |
| 747400 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 7478 | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 278,8 | 3,0 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 279,5 |  |  | 30 000,0 |  |
| 7478 | IMPLICIT | 3 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 218,3 |  |  | 10 000,0 |  |
| 7478 | IMPLICIT | 4 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 186,1 |  |  | 3 050,0 |  |
| 7478 | IMPLICIT | 5 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 174,6 |  |  | 4 500,0 |  |
| 7478 | IMPLICIT | 6 | Zbor orizontal | F_10 | 3 000,0 | 162,3 |  |  | 2 069,0 |  |
| 7478 | IMPLICIT | 7 | Coborâre | F_30 | 3 000,0 | 157,4 | 3,0 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 8 | Aterizare | F_30 |  |  |  | 615,6 |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 9 | Decelerare |  |  | 150,4 |  |  | 5 540,4 | 10,0 |
| 7478 | IMPLICIT | 10 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 747SP | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 10 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-20 | 1 500,0 | 141,5 | 3,0 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 132,4 | 3,0 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 436,6 |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 125,6 |  |  | 3 929,4 | 10,0 |
| 747SP | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 757PW | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 136,5 | 3,0 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 134,2 | 3,0 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 335,7 |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 127,3 |  |  | 3 021,3 | 40,0 |
| 757PW | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 757RR | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 136,7 | 3,0 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 134,7 | 3,0 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 322,2 |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 127,8 |  |  | 2 899,8 | 40,0 |
| 757RR | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 767300 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 167,0 | 3,0 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 141,0 | 3,0 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 137,1 | 3,0 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 328,5 |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 130,1 |  |  | 2 956,5 | 10,0 |
| 767300 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 767CF6 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | 1 | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 168,5 | 3,0 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 143,0 | 3,0 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 138,5 | 3,0 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 327,6 |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 131,4 |  |  | 2 948,4 | 10,0 |
| 767CF6 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 767JT9 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 168,5 | 3,0 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 143,0 | 3,0 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 138,5 | 3,0 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 331,6 |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 131,4 |  |  | 2 984,4 | 10,0 |
| 767JT9 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 7773ER | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 249,9 | 3,0 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune min |  | 3 000,0 | 249,9 |  |  | 20 776,0 |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 3 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 210,6 |  |  | 10 088,0 |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 4 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 185,4 |  |  | 5 926,0 |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 5 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 170,4 | 3,0 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 6 | Coborâre | F_30 | 2 700,0 | 147,8 | 3,0 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 7 | Aterizare | F_30 |  |  |  | 427,1 |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 8 | Decelerare |  |  | 140,8 |  |  | 3 843,5 | 10,0 |
| 7773ER | IMPLICIT | 9 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 7878R | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 249,0 | 3,0 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 249,5 |  |  | 20 950,0 |  |
| 7878R | IMPLICIT | 3 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 214,3 |  |  | 10 000,0 |  |
| 7878R | IMPLICIT | 4 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 178,9 |  |  | 5 000,0 |  |
| 7878R | IMPLICIT | 5 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 157,0 | 3,0 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 6 | Coborâre | FLAP30 | 2 725,0 | 142,3 | 3,0 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 7 | Aterizare | FLAP30 |  |  |  | 362,7 |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 8 | Decelerare |  |  | 135,3 |  |  | 3 264,3 | 10,0 |
| 7878R | IMPLICIT | 9 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A300-622R | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,3 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 14 583,3 |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 3 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 210,9 |  |  | 7 398,3 |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 4 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 185,1 | 3,0 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 5 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 417,0 | 175,9 | 3,0 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 6 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 1 818,0 | 149,0 | 3,0 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 7 | Coborâre | FULL_D | 1 615,0 | 133,5 | 3,0 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 8 | Coborâre | FULL_D | 50,0 | 133,5 | 3,0 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 9 | Aterizare | FULL_D |  |  |  | 305,3 |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 10 | Decelerare |  |  | 130,5 |  |  | 2 747,8 | 10,0 |
| A300-622R | IMPLICIT | 11 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 1 | 3 000,0 | 158,5 | 3,0 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-15 | 1 500,0 | 148,5 | 3,0 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-25 | 1 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-25 |  |  |  | 387,6 |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 132,8 |  |  | 3 488,4 | 40,0 |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A310-304 | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,2 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 14 609,6 |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 3 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 211,6 |  |  | 8 736,9 |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 4 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 180,6 | 3,0 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 5 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 551,0 | 169,3 | 3,0 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 6 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 147,0 | 148,0 | 3,0 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 7 | Coborâre | FULL_D | 2 000,0 | 134,6 | 3,0 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 8 | Coborâre | FULL_D | 50,0 | 134,6 | 3,0 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 9 | Aterizare | FULL_D |  |  |  | 302,9 |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 10 | Decelerare |  |  | 131,6 |  |  | 2 726,6 | 10,0 |
| A310-304 | IMPLICIT | 11 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A319-131 | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,1 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 19 940,9 |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 3 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 197,5 |  |  | 4 813,0 |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 4 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 181,4 | 3,0 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 5 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 610,0 | 167,7 | 3,0 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 6 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 114,0 | 138,4 | 3,0 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 7 | Coborâre | FULL_D | 1 971,0 | 125,3 | 3,0 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 8 | Coborâre | FULL_D | 50,0 | 125,3 | 3,0 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 9 | Aterizare | FULL_D |  |  |  | 152,3 |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 10 | Decelerare |  |  | 122,3 |  |  | 1 370,6 | 40,0 |
| A319-131 | IMPLICIT | 11 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A320-211 | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,5 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 16 811,0 |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 3 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 201,1 |  |  | 5 547,9 |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 4 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 182,2 | 3,0 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 5 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 614,0 | 173,7 | 3,0 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 6 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 1 942,0 | 141,0 | 3,0 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 7 | Coborâre | FULL_D | 1 823,0 | 132,6 | 3,0 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 8 | Coborâre | FULL_D | 50,0 | 132,6 | 3,0 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 9 | Aterizare | FULL_D |  |  |  | 303,5 |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 10 | Decelerare |  |  | 129,6 |  |  | 2 731,6 | 40,0 |
| A320-211 | IMPLICIT | 11 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A320-232 | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 250,0 | 2,8 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 20 003,3 |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 3 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 198,7 |  |  | 4 629,3 |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 4 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 183,5 | 3,0 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 5 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 613,0 | 172,8 | 3,0 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 6 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 033,0 | 142,2 | 3,0 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 7 | Coborâre | FULL_D | 1 819,0 | 133,8 | 3,0 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 8 | Coborâre | FULL_D | 50,0 | 133,8 | 3,0 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 9 | Aterizare | FULL_D |  |  |  | 311,0 |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 10 | Decelerare |  |  | 130,8 |  |  | 2 799,4 | 40,0 |
| A320-232 | IMPLICIT | 11 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A321-232 | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,1 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 14 717,8 |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 3 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 211,2 |  |  | 6 135,2 |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 4 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 191,6 | 3,0 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 5 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 530,0 | 175,2 | 3,0 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 6 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 133,0 | 149,8 | 3,0 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 7 | Coborâre | FULL_D | 2 003,0 | 138,5 | 3,0 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 8 | Coborâre | FULL_D | 50,0 | 138,5 | 3,0 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 9 | Aterizare | FULL_D |  |  |  | 345,2 |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 10 | Decelerare |  |  | 135,5 |  |  | 3 106,8 | 40,0 |
| A321-232 | IMPLICIT | 11 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A330-301 | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,1 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 19 547,2 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 3 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 200,9 |  |  | 10 029,5 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 4 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 166,0 | 3,0 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 5 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 547,0 | 154,0 | 3,0 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 6 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 292,0 | 140,5 | 3,0 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 7 | Coborâre | FULL_D | 2 144,0 | 130,9 | 3,0 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 8 | Coborâre | FULL_D | 50,0 | 130,9 | 3,0 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 9 | Aterizare | FULL_D |  |  |  | 210,4 |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 10 | Decelerare |  |  | 127,9 |  |  | 1 893,8 | 10,0 |
| A330-301 | IMPLICIT | 11 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A330-343 | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 250,0 | 2,4 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 20 711,9 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 3 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 207,9 |  |  | 11 430,4 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 4 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 174,4 | 3,0 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 5 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 517,0 | 165,0 | 3,0 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 6 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 431,0 | 161,7 | 3,0 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 7 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 113,0 | 146,6 | 3,0 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 8 | Coborâre | FULL_D | 1 938,0 | 135,5 | 3,0 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 9 | Coborâre | FULL_D | 50,0 | 135,5 | 3,0 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 10 | Aterizare | FULL_D |  |  |  | 378,0 |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 11 | Decelerare |  |  | 132,5 |  |  | 3 402,6 | 10,0 |
| A330-343 | IMPLICIT | 12 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A340-211 | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,3 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 14 038,7 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 3 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 212,7 |  |  | 10 866,1 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 4 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 175,6 | 3,0 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 5 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 471,0 | 160,3 | 3,0 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 6 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 336,0 | 153,8 | 3,0 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 7 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 066,0 | 138,5 | 3,0 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 8 | Coborâre | FULL_D | 1 976,0 | 132,1 | 3,0 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 9 | Coborâre | FULL_D | 50,0 | 132,1 | 3,0 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 10 | Aterizare | FULL_D |  |  |  | 381,8 |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 11 | Decelerare |  |  | 129,1 |  |  | 3 436,6 | 10,0 |
| A340-211 | IMPLICIT | 12 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A340-642 | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 250,0 | 2,8 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 15 853,0 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 3 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 212,1 |  |  | 9 839,2 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 4 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 188,5 | 3,0 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 5 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 333,0 | 178,1 | 3,0 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 6 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 191,0 | 173,2 | 3,0 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 7 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 1 805,0 | 155,5 | 3,0 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 8 | Coborâre | FULL_D | 1 650,0 | 147,8 | 3,0 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 9 | Coborâre | FULL_D | 50,0 | 147,8 | 3,0 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 10 | Aterizare | FULL_D |  |  |  | 280,7 |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 11 | Decelerare |  |  | 144,8 |  |  | 2 526,5 | 10,0 |
| A340-642 | IMPLICIT | 12 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A350-941 | IMPLICIT1 | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă | A_ZERO | 6 000 | 250 | 2,74 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT1 | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă | A_ZERO | 3 000 | 250 |  |  | 26 122 |  |
| A350-941 | IMPLICIT1 | 3 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă | A_1_U | 3 000 | 188,6 |  |  | 6 397,6 |  |
| A350-941 | IMPLICIT1 | 4 | Coborâre cu tracțiune minimă | A_1_U | 3 000 | 168,4 | 3 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT1 | 5 | Coborâre cu tracțiune minimă | A_2_D | 2 709 | 161,9 | 3 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT1 | 6 | Coborâre cu tracțiune minimă | A_3_D | 2 494 | 155,2 | 3 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT1 | 7 | Coborâre | A_FULL_D | 2 180 | 137,5 | 3 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT1 | 8 | Coborâre | A_FULL_D | 50 | 137,5 | 3 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT1 | 9 | Aterizare | A_FULL_D |  |  |  | 556,1 |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT1 | 10 | Decelerare | A_FULL_D |  | 137,5 |  |  | 5 004,9 | 10 |
| A350-941 | IMPLICIT1 | 11 | Decelerare | A_FULL_D |  | 30 |  |  | 0 | 10 |
| A350-941 | IMPLICIT2 | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă | A_ZERO | 6 000 | 250 | 2,74 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT2 | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă | A_ZERO | 3 000 | 250 |  |  | 26 122 |  |
| A350-941 | IMPLICIT2 | 3 | Zbor orizontal | A_1_U | 3 000 | 188,6 |  |  | 20 219,8 |  |
| A350-941 | IMPLICIT2 | 4 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă | A_1_U | 3 000 | 188,6 |  |  | 6 049,9 |  |
| A350-941 | IMPLICIT2 | 5 | Coborâre cu tracțiune minimă | A_1_U | 3 000 | 168,3 | 3 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT2 | 6 | Coborâre cu tracțiune minimă | A_2_D | 2 709 | 161,8 | 3 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT2 | 7 | Coborâre | A_FULL_D | 2 180 | 137,5 | 3 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT2 | 8 | Coborâre | A_FULL_D | 50 | 137,5 | 3 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT2 | 9 | Aterizare | A_FULL_D |  |  |  | 556,1 |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT2 | 10 | Decelerare | A_FULL_D |  | 137,5 |  |  | 5 004,9 | 10 |
| A350-941 | IMPLICIT2 | 11 | Decelerare | A_FULL_D |  | 30 |  |  | 0 | 10 |
| ATR72 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO-A | 6 000 | 238 | 3 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 2 | Zbor orizontal cu decelerare | ZERO-A | 3 000 | 238 |  |  | 17 085 |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 3 | Zbor orizontal cu decelerare | 15-A-G | 3 000 | 158,3 |  |  | 3 236 |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 4 | Zbor orizontal | 15-A-G | 3 000 | 139 |  |  | 3 521 |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 5 | Zbor orizontal | 33-A-G | 3 000 | 139 |  |  | 3 522 |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 6 | Coborâre cu decelerare | 33-A-G | 3 000 | 139 | 3 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 7 | Coborâre | 33-A-G | 2 802 | 117,1 | 3 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 8 | Coborâre | 33-A-G | 50 | 117,1 | 3 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 9 | Aterizare | 33-A-G |  |  |  | 50 |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 10 | Decelerare | 33-A-G |  | 114,2 |  |  | 1 218 | 75,9 |
| ATR72 | IMPLICIT | 11 | Decelerare | 33-A-G |  | 30 |  |  | 0 | 5,7 |
| A380-841 | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 18 044,6 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 3 | Zbor orizontal | A_1+F | 3 000,0 |  |  |  | 11 893,0 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 4 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 205,0 |  |  | 9 691,6 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 5 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 172,6 | 3,0 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 6 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 446,0 | 161,2 | 3,0 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 7 | Coborâre | A_FULL | 1 976,0 | 136,3 | 3,0 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 8 | Coborâre | A_FULL | 50,0 | 136,3 | 3,0 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 9 | Aterizare | A_FULL |  |  |  | 636,8 |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 10 | Decelerare |  |  | 136,3 |  |  | 5 731,3 | 10,0 |
| A380-841 | IMPLICIT | 11 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A380-861 | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 250,0 | 2,7 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 2 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 20 036,1 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 3 | Zbor orizontal | A_1+F | 3 000,0 |  |  |  | 11 896,0 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 4 | Zbor orizontal cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 205,0 |  |  | 10 213,0 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 5 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 172,6 | 3,0 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 6 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 445,0 | 161,2 | 3,0 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 7 | Coborâre | A_FULL | 1 976,0 | 136,3 | 3,0 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 8 | Coborâre | A_FULL | 50,0 | 136,3 | 3,0 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 9 | Aterizare | A_FULL |  |  |  | 636,8 |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 10 | Decelerare |  |  | 136,3 |  |  | 5 731,3 | 10,0 |
| A380-861 | IMPLICIT | 11 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| BAC111 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INT1 | 3 000,0 | 153,3 | 3,0 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-INT | 1 500,0 | 143,3 | 3,0 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-45 | 1 000,0 | 133,3 | 3,0 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-45 |  |  |  | 305,0 |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 126,5 |  |  | 2 745,0 | 40,0 |
| BAC111 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| BAE146 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 18 | 3 000,0 | 180,0 | 3,0 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-24 | 1 500,0 | 166,5 | 3,0 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-33 | 1 000,0 | 123,0 | 3,0 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-33 |  |  |  | 243,9 |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 116,7 |  |  | 2 195,1 | 40,0 |
| BAE146 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| BAE300 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 18 | 3 000,0 | 180,0 | 3,0 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-24 | 1 500,0 | 167,0 | 3,0 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-33 | 1 000,0 | 124,4 | 3,0 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-33 |  |  |  | 261,0 |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 118,0 |  |  | 2 349,0 | 40,0 |
| BAE300 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| BEC58P | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 130,0 | 5,0 |  |  |  |
| BEC58P | IMPLICIT | 2 | Coborâre | TO | 3 000,0 | 119,0 | 5,0 |  |  |  |
| BEC58P | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-15 | 1 500,0 | 109,0 | 5,0 |  |  |  |
| BEC58P | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 99,0 | 5,0 |  |  |  |
| BEC58P | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 188,8 |  |  |
| BEC58P | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 93,9 |  |  | 1 699,2 | 40,0 |
| BEC58P | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| BEC58P | STD_3DEG | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 130,0 | 3,0 |  |  |  |
| BEC58P | STD_3DEG | 2 | Coborâre | TO | 3 000,0 | 119,0 | 3,0 |  |  |  |
| BEC58P | STD_3DEG | 3 | Coborâre | D-15 | 1 500,0 | 109,0 | 3,0 |  |  |  |
| BEC58P | STD_3DEG | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 99,0 | 3,0 |  |  |  |
| BEC58P | STD_3DEG | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 188,8 |  |  |
| BEC58P | STD_3DEG | 6 | Decelerare |  |  | 93,9 |  |  | 1 699,2 | 40,0 |
| BEC58P | STD_3DEG | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| BEC58P | STD_5DEG | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 130,0 | 5,0 |  |  |  |
| BEC58P | STD_5DEG | 2 | Coborâre | TO | 3 000,0 | 119,0 | 5,0 |  |  |  |
| BEC58P | STD_5DEG | 3 | Coborâre | D-15 | 1 500,0 | 109,0 | 5,0 |  |  |  |
| BEC58P | STD_5DEG | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 99,0 | 5,0 |  |  |  |
| BEC58P | STD_5DEG | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 188,8 |  |  |
| BEC58P | STD_5DEG | 6 | Decelerare |  |  | 93,9 |  |  | 1 699,2 | 40,0 |
| BEC58P | STD_5DEG | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CIT3 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CIT3 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 10 | 3 000,0 | 139,5 | 3,0 |  |  |  |
| CIT3 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-INTR | 1 500,0 | 129,5 | 3,0 |  |  |  |
| CIT3 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-40 | 1 000,0 | 119,5 | 3,0 |  |  |  |
| CIT3 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-40 |  |  |  | 153,9 |  |  |
| CIT3 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 113,4 |  |  | 1 385,1 | 40,0 |
| CIT3 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CL600 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CL600 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 10 | 3 000,0 | 152,1 | 3,0 |  |  |  |
| CL600 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-INTR | 1 500,0 | 142,1 | 3,0 |  |  |  |
| CL600 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-45 | 1 000,0 | 132,1 | 3,0 |  |  |  |
| CL600 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-45 |  |  |  | 201,6 |  |  |
| CL600 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 125,3 |  |  | 1 814,4 | 40,0 |
| CL600 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CL601 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CL601 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 10 | 3 000,0 | 158,5 | 3,0 |  |  |  |
| CL601 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-INTR | 1 500,0 | 148,5 | 3,0 |  |  |  |
| CL601 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-45 | 1 000,0 | 138,5 | 3,0 |  |  |  |
| CL601 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-45 |  |  |  | 224,1 |  |  |
| CL601 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 131,4 |  |  | 2 016,9 | 40,0 |
| CL601 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA172 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO-D | 6 000,0 | 100,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA172 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | ZERO-D | 4 000,0 | 100,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA172 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | ZERO-D | 3 000,0 | 80,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA172 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | 10-D | 1 000,0 | 80,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA172 | IMPLICIT | 5 | Coborâre | 10-D | 600,0 | 80,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA172 | IMPLICIT | 6 | Coborâre | 10-D | 500,0 | 70,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA172 | IMPLICIT | 7 | Aterizare | 10-D |  |  |  | 30,0 |  |  |
| CNA172 | IMPLICIT | 8 | Decelerare |  |  | 62,0 |  |  | 530,0 | 10,0 |
| CNA172 | IMPLICIT | 9 | Decelerare |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA182 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO-A | 6 000,0 | 110,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA182 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | ZERO-A | 4 000,0 | 90,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA182 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | ZERO-A | 2 000,0 | 70,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA182 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | F10APP | 1 000,0 | 70,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA182 | IMPLICIT | 5 | Coborâre | F30APP | 500,0 | 65,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA182 | IMPLICIT | 6 | Aterizare | F30APP |  |  |  | 30,0 |  |  |
| CNA182 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 65,0 |  |  | 560,0 | 10,0 |
| CNA182 | IMPLICIT | 8 | Decelerare |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA208 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO-A | 6 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA208 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | ZERO-A | 4 000,0 | 124,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA208 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | ZERO-A | 2 000,0 | 108,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA208 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | F30APP | 1 000,0 | 100,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA208 | IMPLICIT | 5 | Coborâre | F30APP | 500,0 | 80,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA208 | IMPLICIT | 6 | Aterizare | F30APP |  |  |  | 100,0 |  |  |
| CNA208 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 78,0 |  |  | 815,0 | 10,0 |
| CNA208 | IMPLICIT | 8 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA441 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA441 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | TO | 3 000,0 | 113,9 | 3,0 |  |  |  |
| CNA441 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-INTR | 1 500,0 | 103,9 | 3,0 |  |  |  |
| CNA441 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-L | 1 000,0 | 93,9 | 3,0 |  |  |  |
| CNA441 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-L |  |  |  | 79,1 |  |  |
| CNA441 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 89,1 |  |  | 711,9 | 40,0 |
| CNA441 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA500 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA500 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 1 | 3 000,0 | 131,3 | 3,0 |  |  |  |
| CNA500 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-INTR | 1 500,0 | 121,3 | 3,0 |  |  |  |
| CNA500 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-35 | 1 000,0 | 111,3 | 3,0 |  |  |  |
| CNA500 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-35 |  |  |  | 179,1 |  |  |
| CNA500 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 105,6 |  |  | 1 611,9 | 40,0 |
| CNA500 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA510 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO_C | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA510 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | ZERO_C | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA510 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | A_15 | 1 500,0 | 91,1 | 3,0 |  |  |  |
| CNA510 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | A_35 | 1 000,0 | 85,1 | 3,0 |  |  |  |
| CNA510 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | A_35 |  |  |  | 175,5 |  |  |
| CNA510 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 78,1 |  |  | 1 579,5 | 40,0 |
| CNA510 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA525C | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO_C | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA525C | IMPLICIT | 2 | Coborâre | ZERO_C | 3 000,0 | 130,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA525C | IMPLICIT | 3 | Coborâre | A_15 | 1 500,0 | 119,7 | 3,0 |  |  |  |
| CNA525C | IMPLICIT | 4 | Coborâre | A_35 | 1 000,0 | 111,8 | 3,0 |  |  |  |
| CNA525C | IMPLICIT | 5 | Aterizare | A_35 |  |  |  | 200,0 |  |  |
| CNA525C | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 115,0 |  |  | 1 500,0 | 40,0 |
| CNA525C | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA55B | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO_C | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA55B | IMPLICIT | 2 | Coborâre | ZERO_C | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA55B | IMPLICIT | 3 | Coborâre | A_15 | 1 500,0 | 111,8 | 3,0 |  |  |  |
| CNA55B | IMPLICIT | 4 | Coborâre | A_35 | 1 000,0 | 105,3 | 3,0 |  |  |  |
| CNA55B | IMPLICIT | 5 | Aterizare | A_35 |  |  |  | 175,5 |  |  |
| CNA55B | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 100,0 |  |  | 1 580,0 | 40,0 |
| CNA55B | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA560E | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560E | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 15 U | 3 000,0 | 107,5 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560E | IMPLICIT | 3 | Coborâre | 35 D | 1 500,0 | 101,8 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560E | IMPLICIT | 4 | Coborâre | 35 D | 1 000,0 | 101,8 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560E | IMPLICIT | 5 | Aterizare | 35 D |  |  |  | 200,0 |  |  |
| CNA560E | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 100,0 |  |  | 1 000,0 | 60,0 |
| CNA560E | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA560U | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560U | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 7 | 3 000,0 | 120,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560U | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D 15 | 1 500,0 | 110,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560U | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D 35 | 1 000,0 | 101,8 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560U | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D 35 |  |  |  | 175,0 |  |  |
| CNA560U | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 93,0 |  |  | 1 385,1 | 60,0 |
| CNA560U | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA560XL | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560XL | IMPLICIT | 2 | Coborâre | ZERO | 3 000,0 | 132,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560XL | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D 15U | 1 500,0 | 122,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560XL | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D 35D | 1 000,0 | 112,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560XL | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D 35D |  |  |  | 500,0 |  |  |
| CNA560XL | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 108,0 |  |  | 2 700,0 | 60,0 |
| CNA560XL | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA680 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA680 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | ZERO | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA680 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | 15 GU | 1 500,0 | 112,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA680 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | 35 GD | 1 000,0 | 105,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA680 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | 35 GD |  |  |  | 200,0 |  |  |
| CNA680 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 100,0 |  |  | 1 580,0 | 60,0 |
| CNA680 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA750 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 15_GU | 3 000,0 | 127,4 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | 35_GD | 1 500,0 | 120,9 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | 35_GD | 1 000,0 | 120,9 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | 35_GD |  |  |  | 200,0 |  |  |
| CNA750 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 115,0 |  |  | 1 500,0 | 40,0 |
| CNA750 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 2 | Coborâre | 15_GU | 3 000,0 | 127,4 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 3 | Coborâre | 35_GD | 1 500,0 | 120,9 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 4 | Coborâre | 35_GD | 1 000,0 | 120,9 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 5 | Aterizare | 35_GD |  |  |  | 200,0 |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 6 | Decelerare |  |  | 115,0 |  |  | 1 500,0 | 40,0 |
| CNA750 | FLAP_15 | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 2 | Coborâre | 5_GU | 3 000,0 | 135,2 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 3 | Coborâre | 15_GD | 1 500,0 | 127,4 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 4 | Coborâre | 15_GD | 1 000,0 | 127,4 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 5 | Aterizare | 15_GD |  |  |  | 200,0 |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 6 | Decelerare |  |  | 115,0 |  |  | 1 500,0 | 40,0 |
| CNA750 | FLAP_5 | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CONCRD | IMPLICIT | 1 | Coborâre | CL1 | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CONCRD | IMPLICIT | 2 | Coborâre | ZERO | 3 000,0 | 194,0 | 3,0 |  |  |  |
| CONCRD | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-L | 1 500,0 | 184,0 | 3,0 |  |  |  |
| CONCRD | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-L | 1 000,0 | 164,0 | 3,0 |  |  |  |
| CONCRD | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-L |  |  |  | 858,6 |  |  |
| CONCRD | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 155,5 |  |  | 7 727,4 | 40,0 |
| CONCRD | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 20 | 3 500,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-45 | 1 500,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-45 | 1 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-45 |  |  |  | 415,8 |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 143,0 |  |  | 2 528,0 | 10,0 |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 20 | 3 500,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-45 | 1 500,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-45 | 1 000,0 | 141,0 | 3,0 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-45 |  |  |  | 424,7 |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 144,0 |  |  | 2 577,0 | 10,0 |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CVR580 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 200,0 | 3,0 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INTR | 3 000,0 | 146,3 | 3,0 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-28 | 1 500,0 | 112,4 | 3,0 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-40 | 1 000,0 | 106,3 | 3,0 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-40 |  |  |  | 287,6 |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 100,9 |  |  | 2 588,4 | 40,0 |
| CVR580 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC1010 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INT | 3 000,0 | 163,7 | 3,0 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-35 | 1 500,0 | 153,7 | 3,0 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-35 | 1 000,0 | 143,7 | 3,0 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-35 |  |  |  | 428,4 |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 136,3 |  |  | 3 855,6 | 10,0 |
| DC1010 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC1030 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC1030 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INT2 | 3 000,0 | 172,6 | 3,0 |  |  |  |
| DC1030 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-20 | 1 500,0 | 162,6 | 3,0 |  |  |  |
| DC1030 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-35 | 1 000,0 | 152,6 | 3,0 |  |  |  |
| DC1030 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-35 |  |  |  | 392,2 |  |  |
| DC1030 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 144,8 |  |  | 3 529,8 | 10,0 |
| DC1030 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC1040 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 173,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-35 | 1 500,0 | 163,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-35 | 1 000,0 | 153,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-35 |  |  |  | 446,4 |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 145,6 |  |  | 4 017,6 | 10,0 |
| DC1040 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC3 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | TO | 3 000,0 | 109,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-INT | 1 500,0 | 99,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-45 | 1 000,0 | 88,9 | 3,0 |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-45 |  |  |  | 104,6 |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 84,3 |  |  | 941,4 | 34,3 |
| DC3 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC6 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | TO | 3 000,0 | 106,1 | 3,0 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-INTR | 1 500,0 | 96,1 | 3,0 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-L | 1 000,0 | 86,1 | 3,0 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-L |  |  |  | 175,5 |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 81,7 |  |  | 1 579,5 | 40,0 |
| DC6 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC850 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INT | 3 000,0 | 165,6 | 3,0 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-35 | 1 500,0 | 152,7 | 3,0 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-50 | 1 000,0 | 145,6 | 3,0 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-50 |  |  |  | 390,6 |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 138,1 |  |  | 3 515,4 | 40,0 |
| DC850 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC860 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INT | 3 000,0 | 161,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-35 | 1 500,0 | 155,7 | 3,0 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-50 | 1 000,0 | 151,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-50 |  |  |  | 382,5 |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 143,7 |  |  | 3 442,5 | 40,0 |
| DC860 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC870 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INT | 3 000,0 | 166,7 | 3,0 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-35 | 1 500,0 | 150,8 | 3,0 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-50 | 1 000,0 | 146,7 | 3,0 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-50 |  |  |  | 489,6 |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 139,2 |  |  | 4 406,4 | 40,0 |
| DC870 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC8QN | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INT | 3 000,0 | 161,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-35 | 1 500,0 | 155,7 | 3,0 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-50 | 1 000,0 | 151,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-50 |  |  |  | 382,5 |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 143,7 |  |  | 3 442,5 | 40,0 |
| DC8QN | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC910 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 150,2 | 3,0 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-15 | 1 500,0 | 140,2 | 3,0 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-35 | 1 000,0 | 130,2 | 3,0 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-35 |  |  |  | 357,3 |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 123,5 |  |  | 3 215,7 | 40,0 |
| DC910 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC930 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 162,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-15 | 1 500,0 | 152,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-35 | 1 000,0 | 142,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-35 |  |  |  | 325,8 |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 135,2 |  |  | 2 932,2 | 40,0 |
| DC930 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC93LW | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 162,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-15 | 1 500,0 | 152,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-35 | 1 000,0 | 142,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-35 |  |  |  | 325,8 |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 135,2 |  |  | 2 932,2 | 40,0 |
| DC93LW | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC950 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 167,3 | 3,0 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-15 | 1 500,0 | 157,3 | 3,0 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-35 | 1 000,0 | 147,3 | 3,0 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-35 |  |  |  | 343,8 |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 139,7 |  |  | 3 094,2 | 40,0 |
| DC950 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC95HW | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 167,3 | 3,0 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-15 | 1 500,0 | 157,3 | 3,0 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-35 | 1 000,0 | 147,3 | 3,0 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-35 |  |  |  | 343,8 |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 139,7 |  |  | 3 094,2 | 40,0 |
| DC95HW | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 150,2 | 3,0 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-15 | 1 500,0 | 140,2 | 3,0 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-35 | 1 000,0 | 130,2 | 3,0 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-35 |  |  |  | 357,3 |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 123,5 |  |  | 3 215,7 | 40,0 |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 162,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-15 | 1 500,0 | 152,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-35 | 1 000,0 | 142,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-35 |  |  |  | 325,8 |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 135,2 |  |  | 2 932,2 | 40,0 |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DHC6 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 120,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC6 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INTR | 3 000,0 | 80,7 | 3,0 |  |  |  |
| DHC6 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-INTR | 1 500,0 | 70,7 | 3,0 |  |  |  |
| DHC6 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-L | 1 000,0 | 60,7 | 3,0 |  |  |  |
| DHC6 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-L |  |  |  | 39,6 |  |  |
| DHC6 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 57,6 |  |  | 356,4 | 40,0 |
| DHC6 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DHC6QP | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 120,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC6QP | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INTR | 3 000,0 | 80,7 | 3,0 |  |  |  |
| DHC6QP | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-INTR | 1 500,0 | 70,7 | 3,0 |  |  |  |
| DHC6QP | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-L | 1 000,0 | 60,7 | 3,0 |  |  |  |
| DHC6QP | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-L |  |  |  | 39,6 |  |  |
| DHC6QP | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 57,6 |  |  | 356,4 | 40,0 |
| DHC6QP | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DHC7 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC7 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 10 | 3 000,0 | 116,2 | 3,0 |  |  |  |
| DHC7 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-INTR | 1 500,0 | 106,2 | 3,0 |  |  |  |
| DHC7 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-25 | 1 000,0 | 96,2 | 3,0 |  |  |  |
| DHC7 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-25 |  |  |  | 98,1 |  |  |
| DHC7 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 91,3 |  |  | 882,9 | 40,0 |
| DHC7 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DHC8 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 165,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC8 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 109,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC8 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-15 | 1 500,0 | 96,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC8 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-35 | 1 000,0 | 89,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC8 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-35 |  |  |  | 174,6 |  |  |
| DHC8 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 84,4 |  |  | 1 571,4 | 24,6 |
| DHC8 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 4,1 |
| DHC830 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 179,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC830 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 10 | 3 000,0 | 128,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC830 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-15 | 1 500,0 | 116,9 | 3,0 |  |  |  |
| DHC830 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-35 | 1 000,0 | 108,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC830 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-35 |  |  |  | 219,6 |  |  |
| DHC830 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 102,5 |  |  | 1 976,4 | 26,1 |
| DHC830 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 4,4 |
| DO228 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO-A | 6 000,0 | 200,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO228 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | ZERO-A | 4 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO228 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | ZERO-A | 2 000,0 | 120,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO228 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | F30APP | 1 000,0 | 100,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO228 | IMPLICIT | 5 | Coborâre | F30APP | 50,0 | 88,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO228 | IMPLICIT | 6 | Aterizare | F30APP |  |  |  | 100,0 |  |  |
| DO228 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 80,0 |  |  | 1 320,9 | 10,0 |
| DO228 | IMPLICIT | 8 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DO328 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO-A | 6 000,0 | 200,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO328 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | ZERO-A | 4 000,0 | 175,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO328 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | ZERO-A | 2 000,0 | 150,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO328 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | F32APP | 1 000,0 | 109,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO328 | IMPLICIT | 5 | Coborâre | F32APP | 500,0 | 109,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO328 | IMPLICIT | 6 | Aterizare | F32APP |  |  |  | 50,0 |  |  |
| DO328 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 109,0 |  |  | 2 216,0 | 10,0 |
| DO328 | IMPLICIT | 8 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | A_T_DN | 6 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | A_T_DN | 5 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | A_A_DN | 3 000,0 | 100,4 | 3,0 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | A_A_DN | 2 000,0 | 100,4 | 3,0 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 5 | Coborâre | A_A_DN | 1 000,0 | 100,4 | 3,0 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 6 | Coborâre | A_A_DN | 100,0 | 90,4 | 3,0 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 7 | Aterizare | A_A_DN |  |  |  | 144,0 |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 8 | Decelerare |  |  | 70,0 |  |  | 1 291,0 | 10,0 |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 9 | Decelerare |  |  | 20,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| EMB120 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 141,5 | 3,0 |  |  |  |
| EMB120 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 15 | 3 000,0 | 132,3 | 3,0 |  |  |  |
| EMB120 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 127,4 | 3,0 |  |  |  |
| EMB120 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-45 | 1 000,0 | 119,3 | 3,0 |  |  |  |
| EMB120 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-45 |  |  |  | 95,0 |  |  |
| EMB120 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 116,1 |  |  | 855,0 | 40,0 |
| EMB120 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| EMB145 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | D-22 | 3 000,0 | 150,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-45 | 1 500,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-45 | 1 000,0 | 134,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-45 |  |  |  | 285,5 |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 130,0 |  |  | 2 569,5 | 40,0 |
| EMB145 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| EMB14L | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 2 | Coborâre | D-22 | 1 500,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-45 | 1 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-45 | 500,0 | 138,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-45 |  |  |  | 285,5 |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 132,0 |  |  | 2 569,5 | 40,0 |
| EMB14L | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| EMB170 | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 2 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 180,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 3 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | FULL | 1 500,0 | 130,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | FULL |  |  |  | 267,2 |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 120,0 |  |  | 2 405,0 | 40,0 |
| EMB170 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| EMB175 | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 2 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 180,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 3 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | FULL | 1 500,0 | 130,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | FULL |  |  |  | 276,3 |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 120,0 |  |  | 2 487,0 | 40,0 |
| EMB175 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| EMB190 | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 2 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 180,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 3 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | FULL | 1 500,0 | 130,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | FULL |  |  |  | 271,9 |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 120,0 |  |  | 2 447,0 | 40,0 |
| EMB190 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| EMB195 | IMPLICIT | 1 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 2 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 3 000,0 | 180,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 3 | Coborâre cu tracțiune minimă |  | 2 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | FULL | 1 500,0 | 130,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | FULL |  |  |  | 281,1 |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 120,0 |  |  | 2 530,0 | 40,0 |
| EMB195 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| F10062 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | TO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INT2 | 3 000,0 | 161,3 | 3,0 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-INT | 1 500,0 | 141,3 | 3,0 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-42 | 1 000,0 | 131,3 | 3,0 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-42 |  |  |  | 315,0 |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 124,5 |  |  | 2 835,0 | 40,0 |
| F10062 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| F10065 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | TO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INT2 | 3 000,0 | 163,1 | 3,0 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-INT | 1 500,0 | 143,1 | 3,0 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-42 | 1 000,0 | 133,1 | 3,0 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-42 |  |  |  | 328,0 |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 126,3 |  |  | 2 952,0 | 40,0 |
| F10065 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| F28MK2 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INT2 | 3 000,0 | 152,9 | 3,0 |  |  |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-INTR | 1 500,0 | 132,9 | 3,0 |  |  |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-42 | 1 000,0 | 122,9 | 3,0 |  |  |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-42 |  |  |  | 223,2 |  |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 116,6 |  |  | 2 008,8 | 40,0 |
| F28MK2 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| F28MK4 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INT2 | 3 000,0 | 153,6 | 3,0 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | U-INTR | 1 500,0 | 133,6 | 3,0 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-42 | 1 000,0 | 123,6 | 3,0 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-42 |  |  |  | 223,7 |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 117,2 |  |  | 2 013,3 | 40,0 |
| F28MK4 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| FAL20 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| FAL20 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INTR | 3 000,0 | 142,2 | 3,0 |  |  |  |
| FAL20 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-25 | 1 500,0 | 126,1 | 3,0 |  |  |  |
| FAL20 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-40 | 1 000,0 | 124,2 | 3,0 |  |  |  |
| FAL20 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-40 |  |  |  | 128,7 |  |  |
| FAL20 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 117,9 |  |  | 1 158,3 | 40,0 |
| FAL20 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| GII | IMPLICIT | 1 | Coborâre | L-0-U | 6 000,0 | 230,0 | 3,0 |  |  |  |
| GII | IMPLICIT | 2 | Coborâre | L-10-U | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| GII | IMPLICIT | 3 | Coborâre | L-20-D | 1 500,0 | 153,6 | 3,0 |  |  |  |
| GII | IMPLICIT | 4 | Coborâre | L-20-D | 1 000,0 | 153,6 | 3,0 |  |  |  |
| GII | IMPLICIT | 5 | Coborâre | L-39-D | 200,0 | 143,6 | 3,0 |  |  |  |
| GII | IMPLICIT | 6 | Aterizare | L-39-D |  |  |  | 790,0 |  |  |
| GII | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 117,0 |  |  | 760,0 | 40,0 |
| GII | IMPLICIT | 8 | Decelerare |  |  | 20,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| GIIB | IMPLICIT | 1 | Coborâre | L-0-U | 6 000,0 | 230,0 | 3,0 |  |  |  |
| GIIB | IMPLICIT | 2 | Coborâre | L-10-U | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| GIIB | IMPLICIT | 3 | Coborâre | L-20-D | 1 500,0 | 149,2 | 3,0 |  |  |  |
| GIIB | IMPLICIT | 4 | Coborâre | L-20-D | 1 000,0 | 149,2 | 3,0 |  |  |  |
| GIIB | IMPLICIT | 5 | Coborâre | L-39-D | 200,0 | 139,2 | 3,0 |  |  |  |
| GIIB | IMPLICIT | 6 | Aterizare | L-39-D |  |  |  | 790,0 |  |  |
| GIIB | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 113,0 |  |  | 760,0 | 40,0 |
| GIIB | IMPLICIT | 8 | Decelerare |  |  | 20,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| GIV | IMPLICIT | 1 | Coborâre | L-0-U | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| GIV | IMPLICIT | 2 | Coborâre | L-0-U | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| GIV | IMPLICIT | 3 | Coborâre | L-20-D | 1 500,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| GIV | IMPLICIT | 4 | Coborâre | L-39-D | 1 000,0 | 151,5 | 3,0 |  |  |  |
| GIV | IMPLICIT | 5 | Aterizare | L-39-D |  |  |  | 298,0 |  |  |
| GIV | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 80,0 |  |  | 982,0 | 40,0 |
| GIV | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 20,0 |  |  | 0,0 | 4,0 |
| GV | IMPLICIT | 1 | Coborâre | L-0-U | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| GV | IMPLICIT | 2 | Coborâre | L-20-U | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| GV | IMPLICIT | 3 | Coborâre | L-20-D | 1 500,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| GV | IMPLICIT | 4 | Coborâre | L-39-D | 1 000,0 | 137,8 | 3,0 |  |  |  |
| GV | IMPLICIT | 5 | Aterizare | L-39-D |  |  |  | 300,0 |  |  |
| GV | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 107,0 |  |  | 1 157,0 | 40,0 |
| GV | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 20,0 |  |  | 0,0 | 4,6 |
| HS748A | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| HS748A | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INTR | 3 000,0 | 110,1 | 3,0 |  |  |  |
| HS748A | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-INTR | 1 500,0 | 100,1 | 3,0 |  |  |  |
| HS748A | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 90,1 | 3,0 |  |  |  |
| HS748A | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 207,0 |  |  |
| HS748A | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 85,5 |  |  | 1 863,0 | 40,0 |
| HS748A | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| IA1125 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| IA1125 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INTR | 3 000,0 | 152,1 | 3,0 |  |  |  |
| IA1125 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-INTR | 1 500,0 | 142,1 | 3,0 |  |  |  |
| IA1125 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-40 | 1 000,0 | 132,1 | 3,0 |  |  |  |
| IA1125 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-40 |  |  |  | 236,6 |  |  |
| IA1125 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 125,3 |  |  | 2 129,4 | 40,0 |
| IA1125 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| L1011 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 10 | 3 000,0 | 160,5 | 3,0 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-33 | 1 500,0 | 162,9 | 3,0 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-42 | 1 000,0 | 145,5 | 3,0 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-42 |  |  |  | 417,0 |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 138,1 |  |  | 3 753,0 | 10,0 |
| L1011 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| L10115 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 10 | 3 000,0 | 162,4 | 3,0 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-33 | 1 500,0 | 151,2 | 3,0 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-42 | 1 000,0 | 147,4 | 3,0 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-42 |  |  |  | 516,6 |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 139,8 |  |  | 4 649,4 | 10,0 |
| L10115 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| L188 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 200,0 | 3,0 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INTR | 3 000,0 | 147,5 | 3,0 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-78-% | 1 500,0 | 135,6 | 3,0 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-100 | 1 000,0 | 129,8 | 3,0 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-100 |  |  |  | 351,0 |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 123,1 |  |  | 3 159,0 | 40,0 |
| L188 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| LEAR25 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| LEAR25 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 10 | 3 000,0 | 161,6 | 3,0 |  |  |  |
| LEAR25 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-INTR | 1 500,0 | 151,6 | 3,0 |  |  |  |
| LEAR25 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-40 | 1 000,0 | 141,7 | 3,0 |  |  |  |
| LEAR25 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-40 |  |  |  | 140,4 |  |  |
| LEAR25 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 134,4 |  |  | 1 263,6 | 40,0 |
| LEAR25 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| LEAR35 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| LEAR35 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 10 | 3 000,0 | 144,5 | 3,0 |  |  |  |
| LEAR35 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-INTR | 1 500,0 | 134,5 | 3,0 |  |  |  |
| LEAR35 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-40 | 1 000,0 | 127,8 | 3,0 |  |  |  |
| LEAR35 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-40 |  |  |  | 181,4 |  |  |
| LEAR35 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 121,2 |  |  | 1 632,6 | 40,0 |
| LEAR35 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| MD9025 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | U-0 | 6 000,0 | 185,0 | 3,0 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | D-28 | 3 000,0 | 154,0 | 3,0 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-28 | 1 500,0 | 150,0 | 3,0 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-40 | 1 000,0 | 145,3 | 3,0 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-40 |  |  |  | 346,0 |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 130,0 |  |  | 2 100,0 | 40,0 |
| MD9025 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 9,6 |
| MD9028 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | U-0 | 6 000,0 | 185,0 | 3,0 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | D-28 | 3 000,0 | 154,0 | 3,0 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-28 | 1 500,0 | 150,0 | 3,0 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-40 | 1 000,0 | 145,3 | 3,0 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-40 |  |  |  | 346,0 |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 130,0 |  |  | 2 100,0 | 40,0 |
| MD9028 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 8,6 |
| MU3001 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| MU3001 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 1 | 3 000,0 | 133,8 | 3,0 |  |  |  |
| MU3001 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-INTR | 1 500,0 | 123,8 | 3,0 |  |  |  |
| MU3001 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-30 | 1 000,0 | 117,1 | 3,0 |  |  |  |
| MU3001 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-30 |  |  |  | 156,6 |  |  |
| MU3001 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 111,1 |  |  | 1 409,4 | 40,0 |
| MU3001 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| PA30 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO-A | 6 000,0 | 120,0 | 3,0 |  |  |  |
| PA30 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 27-A | 3 000,0 | 109,0 | 3,0 |  |  |  |
| PA30 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | 27-A | 1 500,0 | 96,0 | 3,0 |  |  |  |
| PA30 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | 27-A | 1 000,0 | 87,0 | 3,0 |  |  |  |
| PA30 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | 27-A |  |  |  | 53,5 |  |  |
| PA30 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 70,0 |  |  | 481,1 | 10,0 |
| PA30 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| PA42 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO-A | 6 000,0 | 151,0 | 3,0 |  |  |  |
| PA42 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | ZERO-A | 4 000,0 | 135,0 | 3,0 |  |  |  |
| PA42 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | ZERO-A | 2 000,0 | 119,0 | 3,0 |  |  |  |
| PA42 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | 30-DN | 1 000,0 | 111,0 | 3,0 |  |  |  |
| PA42 | IMPLICIT | 5 | Coborâre | 30-DN | 50,0 | 111,0 | 3,0 |  |  |  |
| PA42 | IMPLICIT | 6 | Aterizare | 30-DN |  |  |  | 100,0 |  |  |
| PA42 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 111,0 |  |  | 2 245,9 | 10,0 |
| PA42 | IMPLICIT | 8 | Decelerare |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| SD330 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| SD330 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | INTR | 3 000,0 | 120,2 | 3,0 |  |  |  |
| SD330 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-15 | 1 500,0 | 106,5 | 3,0 |  |  |  |
| SD330 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-35 | 1 000,0 | 100,2 | 3,0 |  |  |  |
| SD330 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-35 |  |  |  | 233,1 |  |  |
| SD330 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 95,1 |  |  | 2 097,9 | 40,0 |
| SD330 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| SF340 | IMPLICIT | 1 | Coborâre | ZERO | 6 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| SF340 | IMPLICIT | 2 | Coborâre | 5 | 3 000,0 | 136,9 | 3,0 |  |  |  |
| SF340 | IMPLICIT | 3 | Coborâre | D-INTR | 1 500,0 | 126,9 | 3,0 |  |  |  |
| SF340 | IMPLICIT | 4 | Coborâre | D-35 | 1 000,0 | 116,9 | 3,0 |  |  |  |
| SF340 | IMPLICIT | 5 | Aterizare | D-35 |  |  |  | 216,9 |  |  |
| SF340 | IMPLICIT | 6 | Decelerare |  |  | 110,9 |  |  | 1 952,1 | 40,0 |
| SF340 | IMPLICIT | 7 | Decelerare |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |

Tabelul I-4 (partea 1)

Etapele implicite ale procedurii de plecare

| ACFTID | ID_profil | Lungimea zborului până la destinație | Numărul etapei | Tipul etapei | Tracțiune | ID_flapsuri | Altitudinea punctului final (picioare) | Rata de urcare (picioare/min) | Viteza față de aer în punctul final, calibrată (kt) | Procent accelerare (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1900D | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 17-D |  |  |  |  |
| 1900D | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 17-D | 400 |  |  |  |
| 1900D | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 17-D |  | 2 750 | 128 |  |
| 1900D | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO-D |  | 2 950 | 138 |  |
| 1900D | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO-D | 3 000 |  |  |  |
| 1900D | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO-D |  | 1 500 | 160 |  |
| 1900D | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO-D | 5 500 |  |  |  |
| 1900D | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO-D | 7 500 |  |  |  |
| 1900D | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO-D | 10 000 |  |  |  |
| 1900D | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 17-D |  |  |  |  |
| 1900D | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 17-D | 400 |  |  |  |
| 1900D | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 17-D |  | 2 400 | 128 |  |
| 1900D | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO-D |  | 2 650 | 138 |  |
| 1900D | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO-D | 3 000 |  |  |  |
| 1900D | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO-D |  | 1 500 | 160 |  |
| 1900D | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO-D | 5 500 |  |  |  |
| 1900D | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO-D | 7 500 |  |  |  |
| 1900D | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO-D | 10 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 14 |  |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 14 |  | 2 047 | 175 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 195 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 14 |  |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 14 |  | 1 905 | 179 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 199 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 14 |  |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 14 |  | 1 793 | 183 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 203 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 14 |  |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 14 |  | 1 624 | 189 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 209 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 14 |  |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 14 |  | 1 430 | 197 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 217 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 14 |  |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 14 |  | 1 259 | 205 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 800 | 225 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 800 | 250 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 14 |  |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 14 |  | 1 151 | 209 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 800 | 229 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 800 | 250 |  |
| 707320 | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707320 | IMPLICIT | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 14 |  |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 14 |  | 2 047 | 175 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 195 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 14 |  |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 14 |  | 1 905 | 179 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 199 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 14 |  |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 14 |  | 1 793 | 183 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 203 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 14 |  |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 14 |  | 1 624 | 189 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 209 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 14 |  |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 14 |  | 1 430 | 197 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 217 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 14 |  |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 14 |  | 1 259 | 205 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 800 | 225 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 800 | 250 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 14 |  |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 14 |  | 1 151 | 209 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 800 | 229 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 800 | 250 |  |
| 707QN | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707QN | IMPLICIT | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_13A | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00B |  | 1 296,4 | 250 |  |
| 717200 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 5 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_13A | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00B |  | 1 298 | 250 |  |
| 717200 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 5 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_13A | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00B |  | 1 229,1 | 250 |  |
| 717200 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 5 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_13A | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00B |  | 1 165,9 | 250 |  |
| 717200 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 5 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_13A | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00B |  | 1 142,6 | 250 |  |
| 717200 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 5 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_13A | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00B |  | 1 098,3 | 250 |  |
| 717200 | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 5 000 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_13A | 1 100 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_13A |  | 2 137,1 | 186,2 |  |
| 717200 | ICAO_B | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00B |  | 1 000 | 250 |  |
| 717200 | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 5 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_13A |  | 2 003,2 | 185 |  |
| 717200 | ICAO_B | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00B |  | 1 000 | 250 |  |
| 717200 | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 5 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_13A |  | 1 874,4 | 183,8 |  |
| 717200 | ICAO_B | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00B |  | 1 000 | 250 |  |
| 717200 | ICAO_B | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 5 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_13A |  | 1 756,2 | 182,7 |  |
| 717200 | ICAO_B | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00B |  | 1 000 | 250 |  |
| 717200 | ICAO_B | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 5 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_13A |  | 1 705,9 | 192,7 |  |
| 717200 | ICAO_B | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00B |  | 1 000 | 250 |  |
| 717200 | ICAO_B | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 5 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_13A |  | 1 540,3 | 191,2 |  |
| 717200 | ICAO_B | 6 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00B |  | 1 000 | 250 |  |
| 717200 | ICAO_B | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 5 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 20 |  |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 20 | 1 000 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 20 |  | 2 632 | 175 |  |
| 720B | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 195 |  |
| 720B | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 720B | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 20 |  |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 20 | 1 000 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 20 |  | 2 470 | 179 |  |
| 720B | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 199 |  |
| 720B | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 720B | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 20 |  |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 20 | 1 000 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 20 |  | 2 323 | 183 |  |
| 720B | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 203 |  |
| 720B | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 720B | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 20 |  |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 20 | 1 000 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 20 |  | 2 125 | 189 |  |
| 720B | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 209 |  |
| 720B | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 720B | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 20 |  |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 20 | 1 000 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 20 |  | 2 005 | 193 |  |
| 720B | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 213 |  |
| 720B | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 720B | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 720B | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 342 | 160 |  |
| 727100 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 342 | 190 |  |
| 727100 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727100 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727100 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 265 | 160 |  |
| 727100 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 265 | 190 |  |
| 727100 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727100 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727100 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 192 | 165 |  |
| 727100 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 192 | 195 |  |
| 727100 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 205 |  |
| 727100 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727100 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 115 | 170 |  |
| 727100 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 115 | 200 |  |
| 727100 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727100 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727100 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727100 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 363 | 170 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 363 | 200 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 281 | 170 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 281 | 200 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 177 | 175 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 177 | 205 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 215 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 057 | 180 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 057 | 210 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 941 | 210 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727D15 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 465 | 170 |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 465 | 200 |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 340 | 175 |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 340 | 205 |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 215 |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 236 | 180 |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 236 | 210 |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 158 | 180 |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 158 | 210 |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727D17 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 342 | 160 |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 342 | 190 |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 265 | 160 |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 265 | 190 |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 192 | 165 |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 192 | 195 |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 205 |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 115 | 170 |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 115 | 200 |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727EM1 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 363 | 170 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 363 | 200 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 281 | 170 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 281 | 200 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 177 | 175 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 177 | 205 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 215 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 057 | 180 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 057 | 210 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 941 | 210 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727EM2 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 363 | 170 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 363 | 200 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 281 | 170 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 281 | 200 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 177 | 175 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 177 | 205 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 215 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 057 | 180 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 057 | 210 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 941 | 210 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q15 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 342 | 160 |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 342 | 190 |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 265 | 160 |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 265 | 190 |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 192 | 165 |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 192 | 195 |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 205 |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 115 | 170 |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 115 | 200 |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q7 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 539 | 170 |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 539 | 200 |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 390 | 170 |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 390 | 200 |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 255 | 180 |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 255 | 210 |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 855 | 210 |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q9 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 000 | 175 |  |
| 727QF | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 000 | 190 |  |
| 727QF | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727QF | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă continuă | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă continuă | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727QF | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 000 | 180 |  |
| 727QF | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 000 | 190 |  |
| 727QF | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727QF | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă continuă | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă continuă | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727QF | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 000 | 184 |  |
| 727QF | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 000 | 190 |  |
| 727QF | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727QF | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă continuă | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă continuă | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727QF | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 000 | 189 |  |
| 727QF | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 2 |  | 1 000 | 190 |  |
| 727QF | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727QF | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă continuă | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă continuă | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727QF | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727QF | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 2 090 | 146 |  |
| 737 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 568 | 171 |  |
| 737 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 2 014 | 149 |  |
| 737 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 511 | 174 |  |
| 737 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 851 | 154 |  |
| 737 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 388 | 179 |  |
| 737 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 685 | 160 |  |
| 737 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 264 | 185 |  |
| 737 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 483,4 | 187,9 |  |
| 737300 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 684,6 | 205,5 |  |
| 737300 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 815,6 | 220,5 |  |
| 737300 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 892,6 | 250 |  |
| 737300 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 398,8 | 189,2 |  |
| 737300 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 579,3 | 204,5 |  |
| 737300 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 700,5 | 220,5 |  |
| 737300 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 774,1 | 250 |  |
| 737300 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 311,5 | 190,8 |  |
| 737300 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 487,2 | 213,2 |  |
| 737300 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 609,4 | 220,5 |  |
| 737300 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 657,6 | 250 |  |
| 737300 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 154,7 | 194,6 |  |
| 737300 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 295,8 | 211,5 |  |
| 737300 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 391,6 | 220,5 |  |
| 737300 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 444,8 | 250 |  |
| 737300 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 413,5 | 184,9 |  |
| 737300 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 601,4 | 203,9 |  |
| 737300 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 821,6 | 250 |  |
| 737300 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 332,5 | 186,4 |  |
| 737300 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 497,1 | 203 |  |
| 737300 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 705,6 | 250 |  |
| 737300 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 247,9 | 188,2 |  |
| 737300 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 415,3 | 211,7 |  |
| 737300 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 609,9 | 250 |  |
| 737300 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 093,3 | 192,2 |  |
| 737300 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 223,7 | 210,2 |  |
| 737300 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 399,1 | 250 |  |
| 737300 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 560,7 | 189,3 |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 765,5 | 206,2 |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 897 | 220,5 |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 892,6 | 250 |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 468,7 | 190,5 |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 652,2 | 205,8 |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 773,2 | 220,5 |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 773,3 | 250 |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 380,4 | 192,1 |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 557,4 | 213,8 |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 688,1 | 220,5 |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 657,6 | 250 |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 217,8 | 195,7 |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 361,4 | 212 |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 457,6 | 220,5 |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 444,8 | 250 |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 671,2 | 191,9 |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 900 | 209,1 |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 058,2 | 250 |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 575,5 | 192,6 |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 786 | 208,8 |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 934,6 | 250 |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 483,2 | 194 |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 675,9 | 215,3 |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 828,7 | 250 |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 314,1 | 197,8 |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 478,4 | 213,5 |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 597,8 | 250 |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | M | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | M | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | M | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 214,7 | 200,6 |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | M | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 372,5 | 222,3 |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | M | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | M | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 493,4 | 250 |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | M | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | M | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | IMPLICIT | M | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 607,4 | 188,9 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 827,6 | 206 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 030,2 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 507,4 | 188,9 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 703,4 | 206 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 909,1 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 417,2 | 191,3 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 604,3 | 213,7 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 807,6 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 255,2 | 195,4 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 411,8 | 212,1 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 576,8 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | M | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | M | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | M | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | M | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 163,2 | 198,2 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | M | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 309,7 | 220,9 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | M | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 469,1 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | M | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | M | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | M | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 881 | 195,6 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 2 138,5 | 214,5 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 075,4 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 774,2 | 196,2 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 2 009,3 | 214 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 950,7 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 674,8 | 197,4 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 895,7 | 217 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 835,6 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 494,5 | 200,9 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 672,5 | 215,5 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 606,9 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | M | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | M | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | M | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 387,7 | 203,4 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | M | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 557,1 | 223,7 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | M | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | M | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 493,2 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | M | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | M | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | M | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | D_05 |  | 1 336 | 174 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_01 |  | 1 799 | 205 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 1 681 | 250 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | D_05 |  | 1 284 | 176 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_01 |  | 1 651 | 208 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 1 619 | 250 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | D_05 |  | 1 229 | 177 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_01 |  | 1 510 | 210 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 1 544 | 250 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | D_05 |  | 1 144 | 181 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_01 |  | 1 268 | 213 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 1 414 | 250 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | D_05 |  | 1 032 | 184 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_01 |  | 1 150 | 217 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 1 292 | 250 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | D_05 |  | 1 001 | 185 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_01 |  | 1 120 | 219 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 1 263 | 250 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | M | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | M | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | M | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | D_05 |  | 951 | 188 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | M | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_01 |  | 1 058 | 221 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | M | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | M | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 1 196 | 250 |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | M | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | M | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | IMPLICIT | M | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_05 |  | 1 300 | 174 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_01 |  | 1 667 | 205 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 2 370 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_05 |  | 1 243 | 174 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_01 |  | 1 524 | 207 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 2 190 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_05 |  | 1 190 | 176 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_01 |  | 1 331 | 210 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 2 131 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_05 |  | 1 098 | 180 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_01 |  | 1 221 | 211 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 1 883 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_05 |  | 988 | 183 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_01 |  | 1 101 | 216 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 1 730 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_05 |  | 964 | 185 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_01 |  | 1 073 | 217 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 1 588 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | M | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | M | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | M | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | M | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_05 |  | 911 | 187 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | M | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_01 |  | 1 012 | 220 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | M | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 1 163 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | M | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | M | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | M | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_01 |  | 1 734 | 178 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_00 |  | 2 595 | 205 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 1 671 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_01 |  | 1 682 | 179 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_00 |  | 2 477 | 208 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 1 610 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_01 |  | 1 616 | 180 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_00 |  | 2 280 | 210 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 1 545 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_01 |  | 1 509 | 184 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_00 |  | 2 103 | 214 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 1 589 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_01 |  | 1 388 | 188 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_00 |  | 1 753 | 220 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 1 295 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_01 |  | 1 345 | 188 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_00 |  | 1 634 | 220 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 1 262 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | M | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | M | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | M | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_01 |  | 1 287 | 191 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | M | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_00 |  | 1 426 | 225 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | M | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | M | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_00 |  | 1 196 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | M | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | M | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | M | 9 | Urcare | Maximă de urcare | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 715,3 | 198,8 |  |
| 737400 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 894,7 | 210,5 |  |
| 737400 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 067,4 | 250 |  |
| 737400 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 616 | 199,8 |  |
| 737400 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 786,6 | 210,5 |  |
| 737400 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 939,1 | 250 |  |
| 737400 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 516,6 | 201 |  |
| 737400 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 660,9 | 210,5 |  |
| 737400 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 807,5 | 250 |  |
| 737400 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 370,2 | 203,9 |  |
| 737400 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 504,1 | 210,5 |  |
| 737400 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 609,1 | 250 |  |
| 737400 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | M | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | M | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | M | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 225,8 | 207,5 |  |
| 737400 | IMPLICIT | M | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 312,5 | 210,5 |  |
| 737400 | IMPLICIT | M | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | M | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 414,3 | 250 |  |
| 737400 | IMPLICIT | M | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | M | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | IMPLICIT | M | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 641,7 | 195,7 |  |
| 737400 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 830 | 210,1 |  |
| 737400 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 058,4 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 546 | 196,8 |  |
| 737400 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 702,5 | 210,1 |  |
| 737400 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 919,2 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 446,6 | 198,2 |  |
| 737400 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 592,3 | 210,3 |  |
| 737400 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 789,6 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 303,9 | 201,3 |  |
| 737400 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 426,1 | 210,3 |  |
| 737400 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 598,5 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | M | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | M | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | M | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | M | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 159,5 | 205,1 |  |
| 737400 | ICAO_A | M | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 249,3 | 210,3 |  |
| 737400 | ICAO_A | M | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 392,2 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_A | M | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | M | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | M | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 869,9 | 201,5 |  |
| 737400 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 2 073,3 | 210,5 |  |
| 737400 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 067,4 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 766,9 | 202,3 |  |
| 737400 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 945,9 | 210,5 |  |
| 737400 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 939,1 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 660,1 | 203,4 |  |
| 737400 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 822,5 | 210,5 |  |
| 737400 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 807,5 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 502,8 | 206,1 |  |
| 737400 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 644,7 | 210,5 |  |
| 737400 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 610,5 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | M | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | M | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | M | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 350,9 | 209,5 |  |
| 737400 | ICAO_B | M | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 428,6 | 210,5 |  |
| 737400 | ICAO_B | M | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | M | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 414,7 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_B | M | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | M | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | M | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 579,1 | 187 |  |
| 737500 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 800 | 206,6 |  |
| 737500 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 961,7 | 250 |  |
| 737500 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 490,8 | 188 |  |
| 737500 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 681,3 | 205,6 |  |
| 737500 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 834,4 | 250 |  |
| 737500 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 398,8 | 189,4 |  |
| 737500 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 572,4 | 204,5 |  |
| 737500 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 713,4 | 250 |  |
| 737500 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 229,4 | 192,1 |  |
| 737500 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 388,1 | 212,4 |  |
| 737500 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 521,8 | 250 |  |
| 737500 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 211,1 | 192,4 |  |
| 737500 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 370,8 | 212 |  |
| 737500 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 503,1 | 250 |  |
| 737500 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | M | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | M | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | M | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 192,6 | 192,8 |  |
| 737500 | IMPLICIT | M | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 343,1 | 211,9 |  |
| 737500 | IMPLICIT | M | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | M | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 470,2 | 250 |  |
| 737500 | IMPLICIT | M | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | M | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | IMPLICIT | M | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 509,2 | 184 |  |
| 737500 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 725,7 | 204,8 |  |
| 737500 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 934,3 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 420,9 | 185,1 |  |
| 737500 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 612,5 | 203,9 |  |
| 737500 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 810,3 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 332,5 | 186,6 |  |
| 737500 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 494,3 | 203 |  |
| 737500 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 691,3 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 166,9 | 189,6 |  |
| 737500 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 317 | 211 |  |
| 737500 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 496,1 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 152,1 | 189,9 |  |
| 737500 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 300 | 210,8 |  |
| 737500 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 477,5 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | M | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | M | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | M | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | M | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 130,1 | 190,4 |  |
| 737500 | ICAO_A | M | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 267,1 | 210,6 |  |
| 737500 | ICAO_A | M | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 451,9 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_A | M | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | M | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | M | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 715,3 | 189,5 |  |
| 737500 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 944,8 | 207,8 |  |
| 737500 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 966,3 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 619,6 | 190,3 |  |
| 737500 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 835,3 | 207,1 |  |
| 737500 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 844,6 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 520,2 | 191,6 |  |
| 737500 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 717,5 | 207,1 |  |
| 737500 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 722,6 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 339,9 | 194,1 |  |
| 737500 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 512,8 | 213,4 |  |
| 737500 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 526,7 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 322,2 | 194,4 |  |
| 737500 | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 500 | 213,2 |  |
| 737500 | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 503,1 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | M | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | M | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | M | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 303,1 | 194,8 |  |
| 737500 | ICAO_B | M | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 463,2 | 213 |  |
| 737500 | ICAO_B | M | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | M | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 475,5 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_B | M | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | M | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | M | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 782,4 | 195,1 |  |
| 737700 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 2 159,3 | 250 |  |
| 737700 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 710,1 | 197,7 |  |
| 737700 | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 2 056,7 | 250 |  |
| 737700 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 635,7 | 200,3 |  |
| 737700 | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 957 | 250 |  |
| 737700 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 498,3 | 205,8 |  |
| 737700 | IMPLICIT | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 774,4 | 250 |  |
| 737700 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 348,5 | 211,6 |  |
| 737700 | IMPLICIT | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 581,2 | 250 |  |
| 737700 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 347,1 | 211,6 |  |
| 737700 | IMPLICIT | 6 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 579,1 | 250 |  |
| 737700 | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_5 | 1 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_5 | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 747,6 | 194,9 |  |
| 737700 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 2 128,3 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_A | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_5 | 1 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_5 | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 673,6 | 197,4 |  |
| 737700 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 2 028,3 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_A | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_5 | 1 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_5 | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 600,5 | 200,2 |  |
| 737700 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 931,7 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_A | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_5 | 1 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_5 | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 462,2 | 205,6 |  |
| 737700 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 753,8 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_A | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_5 | 1 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_5 | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 430 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_A | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_5 | 1 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_5 | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 430,1 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_A | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 888,7 | 195,1 |  |
| 737700 | ICAO_B | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 2 159,3 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 814,3 | 197,7 |  |
| 737700 | ICAO_B | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 2 058,1 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_5 |  | 1 619 | 175,6 |  |
| 737700 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 840,6 | 200,4 |  |
| 737700 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 958,4 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 594,1 | 205,8 |  |
| 737700 | ICAO_B | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 774,4 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_B | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 438,9 | 211,5 |  |
| 737700 | ICAO_B | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 579,6 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_B | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 437,2 | 211,5 |  |
| 737700 | ICAO_B | 6 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 579,1 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_B | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 885,7 | 181,7 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 2 112 | 204,8 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 2 040 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 891,3 | 250 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 786,4 | 183,9 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 2 016,2 | 208 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 2 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 793,4 | 250 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 707,7 | 186,2 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 922 | 211,2 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 1 960 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 705,3 | 250 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 576,6 | 189,6 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 766,9 | 216,2 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 1 880 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 546,5 | 250 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 444,9 | 192,9 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 628,6 | 220,7 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 1 811 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 412,2 | 250 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 400 | 194,4 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 575,4 | 222,7 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 1 785 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 357,5 | 250 |  |
| 737800 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | IMPLICIT | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 449,4 | 177,2 |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 663,3 | 204,6 |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 807 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 896,8 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 372,3 | 179,6 |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 579,3 | 207,8 |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 772 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 804,3 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 297 | 182,1 |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 496,9 | 211 |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 737 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 701,8 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 194,2 | 185,8 |  |
| 737800 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 352,1 | 214,8 |  |
| 737800 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 548,2 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 078,9 | 189,4 |  |
| 737800 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 233,3 | 217,4 |  |
| 737800 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 403,6 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 037,8 | 190,9 |  |
| 737800 | ICAO_A | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 182,7 | 218,6 |  |
| 737800 | ICAO_A | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 349,5 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_A | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 885,7 | 181,7 |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 2 112 | 204,8 |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 2 040 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 891,3 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 786,4 | 183,9 |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 2 016,2 | 208 |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 2 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 793,4 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 707,7 | 186,2 |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 922 | 211,2 |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 1 960 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 705,3 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 576,6 | 189,6 |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 766,9 | 216,2 |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 1 880 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 546,5 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 444,9 | 192,9 |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 628,6 | 220,7 |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 1 811 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 412,2 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 400 | 194,4 |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 575,4 | 222,7 |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 1 785 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 357,5 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 2 279 | 152 |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 709 | 177 |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 2 155 | 156 |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 616 | 181 |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 2 041 | 160 |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 531 | 185 |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 935 | 163 |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 452 | 188 |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737D17 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 2 279 | 152 |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 709 | 177 |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 2 155 | 156 |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 616 | 181 |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 2 041 | 160 |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 531 | 185 |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 935 | 163 |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 452 | 188 |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737N17 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 2 090 | 146 |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 568 | 171 |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 2 014 | 149 |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 511 | 174 |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 851 | 154 |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 388 | 179 |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 685 | 160 |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 264 | 185 |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737N9 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 2 090 | 146 |  |
| 737QN | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 568 | 171 |  |
| 737QN | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737QN | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737QN | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 2 014 | 149 |  |
| 737QN | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 511 | 174 |  |
| 737QN | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737QN | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737QN | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 851 | 154 |  |
| 737QN | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 388 | 179 |  |
| 737QN | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737QN | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737QN | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 685 | 160 |  |
| 737QN | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 264 | 185 |  |
| 737QN | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737QN | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737QN | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737QN | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 2 071 | 176 |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 216 |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 972 | 179 |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 219 |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 856 | 183 |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 223 |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 727 | 187 |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 227 |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 445 | 198 |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 750 | 238 |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 750 | 258 |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 411 | 199 |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 750 | 239 |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 750 | 259 |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74710Q | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 842 | 183 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 223 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 757 | 186 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 226 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 676 | 189 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 229 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 508 | 195 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 750 | 235 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 750 | 255 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 325 | 203 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 750 | 243 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 750 | 263 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 146 | 210 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 500 | 250 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 500 | 270 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 012 | 216 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 500 | 256 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 500 | 276 |  |
| 747200 | IMPLICIT | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747200 | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 2 068 | 176 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 239 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 259 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 950 | 179 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 242 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 262 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 862 | 182 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 244 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 264 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 700 | 188 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 750 | 248 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 750 | 268 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 520 | 195 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 750 | 254 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 750 | 274 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 313 | 204 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 750 | 264 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 750 | 284 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 172 | 210 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 750 | 272 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 750 | 292 |  |
| 74720A | IMPLICIT | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720A | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 2 497 | 184 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 244 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 264 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 2 397 | 187 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 246 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 266 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 2 303 | 190 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 750 | 249 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 750 | 269 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 2 109 | 196 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 750 | 254 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 750 | 274 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 900 | 204 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 750 | 263 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 750 | 283 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 699 | 211 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 750 | 272 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 750 | 292 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 547 | 218 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 750 | 279 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 750 | 299 |  |
| 74720B | IMPLICIT | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720B | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 10 |  | 1 533,3 | 190,8 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 798,9 | 242 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 869 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 198,9 | 269 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 10 |  | 1 507,6 | 192,9 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 718,8 | 244,6 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 3 756 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00H |  | 2 111,9 | 269 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 10 |  | 1 412,1 | 195,1 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 660,4 | 247,2 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 3 637 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 033,6 | 269 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 10 |  | 1 310,5 | 199,4 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 531,8 | 252,3 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 3 435 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 882,8 | 269 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 10 |  | 1 182,2 | 204,8 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 402,6 | 258,4 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 3 199 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 724,1 | 269 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 088,1 | 210,4 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 372 | 259,5 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 432,4 | 264,7 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 3 004 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 560 | 269 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10H | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 10 |  | 963,6 | 216,4 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 114,2 | 259,6 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 2 544 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 329,4 | 270 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10H | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 8 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 10 |  | 855,6 | 222,8 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 8 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 968,9 | 259,6 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 8 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 2 561 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 8 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 173,1 | 270 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 8 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00H |  | 1 260 | 278 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 8 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 8 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 8 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 9 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 9 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10H | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 9 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | 10 |  | 783,8 | 226,8 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 9 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 884,5 | 259,6 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 9 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 2 600 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 9 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 078,7 | 271,8 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 9 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00H |  | 1 182,6 | 282,7 |  |
| 747400 | IMPLICIT | 9 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 9 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | IMPLICIT | 9 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10 | 1 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 10 | 3 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 10 |  | 1 472,8 | 190 |  |
| 747400 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 753,3 | 241,7 |  |
| 747400 | ICAO_A | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 5 796 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 158,4 | 268,4 |  |
| 747400 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10 | 1 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 10 | 3 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 10 |  | 1 412,8 | 192,2 |  |
| 747400 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 689,5 | 244,3 |  |
| 747400 | ICAO_A | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 5 685 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 078,8 | 268,4 |  |
| 747400 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10 | 1 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 10 | 3 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 10 |  | 1 353,5 | 194,4 |  |
| 747400 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 618,4 | 246,8 |  |
| 747400 | ICAO_A | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 5 579 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 995 | 268,4 |  |
| 747400 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10 | 1 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 10 | 3 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 10 |  | 1 249,3 | 198,7 |  |
| 747400 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 500,4 | 251,9 |  |
| 747400 | ICAO_A | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 5 372 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 847,9 | 268,4 |  |
| 747400 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10 | 1 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 10 | 3 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 10 |  | 1 131,2 | 204,1 |  |
| 747400 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 367,5 | 257,8 |  |
| 747400 | ICAO_A | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 5 145 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 686,7 | 268,4 |  |
| 747400 | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10H | 1 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 10 | 3 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 10 |  | 1 017,7 | 209,8 |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 223,8 | 259,1 |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 4 508 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 416 | 264,3 |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 4 921 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 9 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 531 | 269 |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 12 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10H | 1 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 10 | 3 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 10 |  | 908,3 | 215,8 |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 082,4 | 259,1 |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 4 509 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 308,4 | 269,1 |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 365,5 | 271 |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10H | 1 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 10 | 3 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 10 |  | 801,1 | 222,2 |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 942,7 | 259,1 |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 4 540 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 146,3 | 267,9 |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 230 | 277,7 |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10H | 1 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 10 | 3 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 10 |  | 734,4 | 226,3 |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 858,9 | 259,1 |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 4 590 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 051,2 | 270,6 |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00H |  | 1 143 | 282,2 |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 890,2 | 182,3 |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 646 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 788,2 | 242 |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_05 | 4 194 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 170,6 | 259 |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 836,7 | 184,9 |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 640 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 727,1 | 244,6 |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_05 | 4 067 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 088,1 | 259,2 |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 777,6 | 187,5 |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 637 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 653,3 | 247,2 |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_05C | 3 942 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 009,7 | 259,2 |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 653,5 | 192,6 |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 633 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 535,2 | 252,2 |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_05C | 3 718 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 858,5 | 259,2 |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 518,3 | 198,7 |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 619 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 397,6 | 258,3 |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_05C | 3 459 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 685,4 | 259,4 |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 394,6 | 205,1 |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 606 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 346,5 | 264,7 |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_05C | 3 217 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 560 | 269,2 |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10H | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 271 | 211,9 |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 597 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 112,4 | 259,4 |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_05C | 2 759 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 323,5 | 271,4 |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10H | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 147 | 218,9 |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 592 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 975,2 | 259,6 |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_05C | 2 755 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 209,5 | 278,4 |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_10H | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 070,9 | 223,3 |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 611 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 893,7 | 259,5 |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 2 782 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 119,3 | 282,7 |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 1 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_10 |  |  | 215 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 1 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_5 |  |  | 250 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 1 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_1 |  |  | 260 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 1 | 7 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 295 | 50 |
| 7478 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 2 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_10 |  |  | 215 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 2 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_5 |  |  | 250 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 2 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_1 |  |  | 260 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 2 | 7 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 295 | 50 |
| 7478 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 3 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_10 |  |  | 215 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 3 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_5 |  |  | 250 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 3 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_1 |  |  | 260 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 3 | 7 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 295 | 50 |
| 7478 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 4 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_10 |  |  | 220 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 4 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_5 |  |  | 250 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 4 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_1 |  |  | 268 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 4 | 7 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 295 | 50 |
| 7478 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 5 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_10 |  |  | 220 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 5 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_5 |  |  | 250 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 5 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_1 |  |  | 270 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 5 | 7 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 295 | 50 |
| 7478 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 6 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_10 |  |  | 227 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 6 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_5 |  |  | 258 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 6 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_1 |  |  | 270 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 6 | 7 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 295 | 50 |
| 7478 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 7 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_10 |  |  | 230 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 7 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_5 |  |  | 260 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 7 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_1 |  |  | 275 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 7 | 7 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 295 | 50 |
| 7478 | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 8 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_10 |  |  | 235 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 8 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_5 |  |  | 265 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 8 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_1 |  |  | 280 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 8 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 8 | 7 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 295 | 50 |
| 7478 | IMPLICIT | 8 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 9 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 9 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 9 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_10 |  |  | 235 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 9 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_5 |  |  | 265 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 9 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_1 |  |  | 280 | 55 |
| 7478 | IMPLICIT | 9 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | IMPLICIT | 9 | 7 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 295 | 50 |
| 7478 | IMPLICIT | 9 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | F_10 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 1 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_10 |  |  | 220 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 1 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_5 |  |  | 250 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | F_1 | 4 700 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 1 | 7 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 276 | 50 |
| 7478 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | F_10 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 2 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_10 |  |  | 220 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 2 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_1 |  |  | 254 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | F_1 | 4 800 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 2 | 7 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 275 | 50 |
| 7478 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | F_10 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 3 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 3 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_1 |  |  | 255 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | F_1 | 4 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 3 | 7 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 275 | 50 |
| 7478 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | F_10 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 4 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_10 |  |  | 220 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 4 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_5 |  |  | 255 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 4 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_1 |  |  | 275 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | F_10 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 5 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 5 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_1 |  |  | 255 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 5 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 275 | 50 |
| 7478 | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | F_10 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 6 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_5 |  |  | 225 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 6 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_1 |  |  | 255 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 6 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 278 | 50 |
| 7478 | ICAO_A | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 7 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | F_10 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 7 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_5 |  |  | 225 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 7 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_1 |  |  | 255 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 7 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 278 | 50 |
| 7478 | ICAO_A | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 8 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | F_10 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 8 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_5 |  |  | 230 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 8 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_1 |  |  | 265 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 8 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 280 | 50 |
| 7478 | ICAO_A | 8 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 9 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 9 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 9 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | F_10 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 9 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_5 |  |  | 230 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 9 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_1 |  |  | 265 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 9 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 280 | 50 |
| 7478 | ICAO_A | 9 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 1 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_10 |  |  | 210 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 1 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_5 |  |  | 250 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | F_1 | 3 480 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 1 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 280 | 50 |
| 7478 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 2 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_10 |  |  | 223 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 2 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_5 |  |  | 250 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | F_1 | 3 350 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 2 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 280 | 50 |
| 7478 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 3 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_10 |  |  | 223 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 3 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_5 |  |  | 263 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | F_1 | 3 350 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 3 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 300 | 50 |
| 7478 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 4 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_10 |  |  | 210 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 4 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_5 |  |  | 260 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | F_1 | 3 480 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 4 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 270 | 50 |
| 7478 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 5 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_10 |  |  | 228 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 5 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_5 |  |  | 262 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | F_1 | 2 760 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 5 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 270 | 50 |
| 7478 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 6 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_10 |  |  | 231 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 6 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_5 |  |  | 264 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 6 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | F_1 | 2 610 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 6 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 300 | 50 |
| 7478 | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 7 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_10 |  |  | 231 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 7 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_5 |  |  | 270 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 7 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | F_1 | 2 610 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 7 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | F_0 |  |  | 300 | 50 |
| 7478 | ICAO_B | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 8 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_10 |  |  | 235 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 8 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_5 |  |  | 265 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 8 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_1 |  |  | 275 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 8 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 9 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 9 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 9 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_10 |  |  | 240 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 9 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_5 |  |  | 270 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 9 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | F_1 |  |  | 280 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 9 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 2 469 | 163 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 203 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 2 326 | 167 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 207 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 2 201 | 170 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 210 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 2 027 | 175 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 215 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 821 | 182 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 222 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 643 | 188 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 228 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |

Tabelul I-4 (partea 2)

Etapele implicite ale procedurii de plecare

| ACFTID | ID profil | Lungimea zborului până la destinație | Numărul etapei | Tipul etapei | Tracțiune | ID flapsuri | Altitudinea punctului final (picioare) | Rata de urcare (picioare/min) | Viteza față de aer în punctul final, calibrată (kt) | Procent accelerare (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 747SP | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 403 | 196 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 000 | 236 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747SP | IMPLICIT | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747SP | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 097 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 2 252,1 | 211,8 |  |
| 757300 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 2 480 | 215,4 |  |
| 757300 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 2 569 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 701,7 | 250 |  |
| 757300 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 041 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 2 154,9 | 213 |  |
| 757300 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 2 352 | 218,6 |  |
| 757300 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 2 412 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 607,8 | 250 |  |
| 757300 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 2 062 | 214,5 |  |
| 757300 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 2 223,5 | 221,8 |  |
| 757300 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 2 275 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 521,8 | 250 |  |
| 757300 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 901,4 | 217,4 |  |
| 757300 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 2 061,8 | 228 |  |
| 757300 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 2 099 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 374,1 | 250 |  |
| 757300 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 729,2 | 221,7 |  |
| 757300 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 881,8 | 236,7 |  |
| 757300 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 1 891 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 227,3 | 250 |  |
| 757300 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 655 | 224 |  |
| 757300 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 836,4 | 240,1 |  |
| 757300 | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 1 829 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 159,2 | 250 |  |
| 757300 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | IMPLICIT | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 388,6 | 198 |  |
| 757300 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 528,2 | 215 |  |
| 757300 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 693,5 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 304,9 | 199,6 |  |
| 757300 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 441 | 215,6 |  |
| 757300 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 597,7 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 242,3 | 201,6 |  |
| 757300 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 357,6 | 216,7 |  |
| 757300 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 500 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 127,1 | 205,3 |  |
| 757300 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 221,4 | 221,1 |  |
| 757300 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 359,4 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 997,2 | 210,6 |  |
| 757300 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 076 | 227,9 |  |
| 757300 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 192 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 945,1 | 213,2 |  |
| 757300 | ICAO_A | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 031,2 | 230,6 |  |
| 757300 | ICAO_A | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 127,9 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_A | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 097 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 2 252,1 | 211,8 |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 2 480 | 215,4 |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 2 569 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 701,7 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 041 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 2 154,9 | 213 |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 2 352 | 218,6 |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 2 412 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 607,8 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 2 062 | 214,5 |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 2 223,5 | 221,8 |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 2 275 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 521,8 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 901,4 | 217,4 |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 2 061,8 | 228 |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 2 099 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 374,1 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 729,2 | 221,7 |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 881,8 | 236,7 |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 1 891 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 227,3 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 655 | 224 |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 836,4 | 240,1 |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | T_00 | 1 829 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 159,2 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 471 | 190,1 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 636,4 | 206 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 822,2 | 250 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 403,6 | 191,4 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 568,2 | 208,7 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 742,7 | 250 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 339,2 | 193 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 495,9 | 211,1 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 666,7 | 211,6 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 661 | 250 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 213,5 | 196,4 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 353,6 | 213,7 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 460,3 | 217,4 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 510,6 | 250 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 082,9 | 200,8 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 212 | 218,5 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 291,1 | 224,3 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 352,4 | 250 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 005,7 | 203,9 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 124,3 | 221,9 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 220 | 228,7 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 259,5 | 250 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 938,1 | 207 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 052,4 | 225,2 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 134,5 | 233,3 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 7 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 172,9 | 250 |  |
| 757PW | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | IMPLICIT | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 399,5 | 188 |  |
| 757PW | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 605,4 | 205,8 |  |
| 757PW | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 804,8 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 337,7 | 189,5 |  |
| 757PW | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 522,3 | 207,2 |  |
| 757PW | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 725,5 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 271,9 | 191,1 |  |
| 757PW | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 451,8 | 208,2 |  |
| 757PW | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 638 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 153,8 | 194,7 |  |
| 757PW | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 312,6 | 212,2 |  |
| 757PW | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 486 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 028,8 | 199,2 |  |
| 757PW | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 171,1 | 217,2 |  |
| 757PW | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 325,6 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 953,4 | 202,5 |  |
| 757PW | ICAO_A | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 087,8 | 220,6 |  |
| 757PW | ICAO_A | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 225,5 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_A | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 7 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 886,5 | 205,7 |  |
| 757PW | ICAO_A | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 012,8 | 224 |  |
| 757PW | ICAO_A | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 140,1 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_A | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 970,1 | 206 |  |
| 757PW | ICAO_B | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 821,5 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 899,2 | 208,7 |  |
| 757PW | ICAO_B | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 743,3 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 825,8 | 211,6 |  |
| 757PW | ICAO_B | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 659,4 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_B | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 690,7 | 217,4 |  |
| 757PW | ICAO_B | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 512,3 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_B | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 543,6 | 224,1 |  |
| 757PW | ICAO_B | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 351,8 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_B | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 458,3 | 228,7 |  |
| 757PW | ICAO_B | 6 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 257,5 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_B | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 380,6 | 233,3 |  |
| 757PW | ICAO_B | 7 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 173,6 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_B | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 613,9 | 192,4 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 779,7 | 206,3 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 966,1 | 250 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 544,6 | 193,9 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 703,3 | 209,2 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 879,3 | 250 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 474,6 | 195,5 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 627,6 | 212,2 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 787,2 | 250 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 338 | 199 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 484,6 | 216,4 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 560 | 218,3 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 623,1 | 250 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 196,6 | 203,7 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 325,3 | 221,1 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 400 | 225,7 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 447,1 | 250 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 142,2 | 205,8 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 258 | 223,4 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 329,6 | 228,9 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 377,4 | 250 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 071,3 | 208,8 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 181,5 | 226,7 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 265,9 | 233,3 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 7 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 287,6 | 250 |  |
| 757RR | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | IMPLICIT | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 543,3 | 190,3 |  |
| 757RR | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 735,6 | 206,1 |  |
| 757RR | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 959,8 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 472,7 | 191,9 |  |
| 757RR | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 660,2 | 208,9 |  |
| 757RR | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 876 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 401 | 193,6 |  |
| 757RR | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 590,6 | 211,5 |  |
| 757RR | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 769,2 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 271,5 | 197,3 |  |
| 757RR | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 436 | 214,5 |  |
| 757RR | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 593,3 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 134,7 | 202,1 |  |
| 757RR | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 278,3 | 219,8 |  |
| 757RR | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 416,8 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 083,2 | 204,3 |  |
| 757RR | ICAO_A | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 218,6 | 222,1 |  |
| 757RR | ICAO_A | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 348,5 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_A | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 7 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 013,1 | 207,4 |  |
| 757RR | ICAO_A | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 137,3 | 225,4 |  |
| 757RR | ICAO_A | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 256,7 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_A | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 2 227,2 | 201,9 |  |
| 757RR | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 2 474,2 | 206,3 |  |
| 757RR | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 965,3 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 2 139,9 | 203 |  |
| 757RR | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 2 400 | 209,2 |  |
| 757RR | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 876,9 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 2 051,2 | 204,3 |  |
| 757RR | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 2 300 | 212,1 |  |
| 757RR | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 788 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 884,9 | 207,3 |  |
| 757RR | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 2 135,6 | 218,4 |  |
| 757RR | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 621,6 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 713,8 | 211,3 |  |
| 757RR | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 935,5 | 225,8 |  |
| 757RR | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 447,1 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 646,9 | 213,1 |  |
| 757RR | ICAO_B | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 872,3 | 228,9 |  |
| 757RR | ICAO_B | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 379,1 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05 |  | 1 562,1 | 215,8 |  |
| 757RR | ICAO_B | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 781,3 | 233,3 |  |
| 757RR | ICAO_B | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 287,6 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_B | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 2 198 | 152 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 2 198 | 172 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 215 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 235 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 1 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 1 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 2 112 | 155 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 2 112 | 175 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 218 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 238 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 2 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 2 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 2 029 | 158 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 2 029 | 178 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 221 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 241 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 3 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 3 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 895 | 163 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 895 | 183 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 225 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 245 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 4 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 4 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 744 | 169 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 744 | 189 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 231 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 251 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 602 | 175 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 602 | 195 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 237 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 257 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 542 | 178 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 542 | 198 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 240 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 260 |  |
| 767300 | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767300 | IMPLICIT | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05_U |  | 1 695,3 | 215,4 |  |
| 767400 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 2 123,3 | 250 |  |
| 767400 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05_U |  | 1 648,7 | 217,9 |  |
| 767400 | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 2 040,6 | 250 |  |
| 767400 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05_U |  | 1 584,9 | 220,5 |  |
| 767400 | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 953,3 | 250 |  |
| 767400 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05_U |  | 1 482,5 | 225,1 |  |
| 767400 | IMPLICIT | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 821,8 | 250 |  |
| 767400 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05_U |  | 1 360,1 | 230,5 |  |
| 767400 | IMPLICIT | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 661,5 | 250 |  |
| 767400 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05_U |  | 1 246,4 | 236 |  |
| 767400 | IMPLICIT | 6 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 508 | 250 |  |
| 767400 | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05_U |  | 1 091,3 | 244,3 |  |
| 767400 | IMPLICIT | 7 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 303,8 | 250 |  |
| 767400 | IMPLICIT | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05A |  | 1 659,9 | 215,1 |  |
| 767400 | ICAO_A | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 4 616 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 2 098,5 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05A |  | 1 600 | 217,6 |  |
| 767400 | ICAO_A | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 4 536 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 2 008 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05B |  | 1 536,2 | 220,4 |  |
| 767400 | ICAO_A | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 4 454 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 935,8 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05B |  | 1 434,4 | 224,8 |  |
| 767400 | ICAO_A | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 4 323 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 796,6 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05B |  | 1 318,8 | 230,2 |  |
| 767400 | ICAO_A | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 4 173 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 640 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05B |  | 1 258,5 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_A | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 7 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05B |  | 1 073 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_A | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05_U |  | 2 330,5 | 215,3 |  |
| 767400 | ICAO_B | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T_00_U | 3 491 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 2 147 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05_U |  | 2 267,2 | 217,9 |  |
| 767400 | ICAO_B | 2 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T_00_U | 3 393 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 2 080,9 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05_U |  | 2 183,7 | 220,6 |  |
| 767400 | ICAO_B | 3 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T_00_U | 3 292 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 975,7 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_B | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05_U |  | 2 054,4 | 225 |  |
| 767400 | ICAO_B | 4 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T_00_U | 3 128 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 850,9 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_B | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05_U |  | 1 908,2 | 230,4 |  |
| 767400 | ICAO_B | 5 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T_00_U | 2 944 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 653,1 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05_U |  | 1 771,1 | 236 |  |
| 767400 | ICAO_B | 6 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T_00_U | 2 766 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 521,4 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05_U |  | 1 560,3 | 239,8 |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T_00_U | 2 111 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | T_00_U |  | 1 840 | 244,3 |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 6 | Urcare | Maximă de decolare | T_00_U | 2 523 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 303,8 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 913 | 144 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 913 | 164 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 000 | 204 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 224 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 1 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 1 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 840 | 147 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 840 | 167 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 000 | 206 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 226 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 2 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 2 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 769 | 150 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 769 | 170 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 000 | 209 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 229 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 3 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 3 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 656 | 155 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 656 | 175 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 000 | 214 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 234 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 4 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 4 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 529 | 160 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 529 | 180 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 000 | 219 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 239 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 5 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 5 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 407 | 166 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 407 | 186 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 000 | 225 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 245 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 6 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 6 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 345 | 169 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 345 | 189 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 000 | 228 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 248 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 7 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767CF6 | IMPLICIT | 7 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 879 | 145 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 879 | 165 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 000 | 204 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 224 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 1 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 1 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 807 | 148 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 807 | 168 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 000 | 207 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 227 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 2 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 2 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 738 | 150 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 738 | 170 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 000 | 210 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 230 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 3 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 3 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 626 | 155 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 626 | 175 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 000 | 214 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 234 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 4 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 4 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 499 | 161 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 499 | 181 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 000 | 220 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 240 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 5 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 5 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 379 | 167 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 379 | 187 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 000 | 226 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 246 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 6 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 6 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 328 | 170 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 328 | 190 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 000 | 228 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 248 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 7 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767JT9 | IMPLICIT | 7 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 089 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 583,4 | 205,9 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 744,7 | 213,7 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 856,6 | 250 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 057 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 526,8 | 206,6 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 681 | 215,6 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 791,2 | 250 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 022 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 468,5 | 207,3 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 618,3 | 217,7 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 725,7 | 250 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 363,3 | 208,9 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 510,5 | 221,7 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 601,3 | 250 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 247,5 | 211 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 389,1 | 225,5 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 467,1 | 250 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 136,7 | 213,4 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 275 | 231,5 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 337,6 | 250 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 032,4 | 216,2 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 147 | 228,5 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 189,4 | 236,6 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 7 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 215,6 | 250 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 8 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 931,9 | 219,4 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 8 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00H |  | 1 033,1 | 232,5 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 8 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00H |  | 1 088,7 | 242 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 8 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 8 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00H |  | 1 101,5 | 250 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 8 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 8 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 8 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 9 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 9 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 9 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 874,9 | 221,7 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 9 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00H |  | 969,4 | 235,4 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 9 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00H |  | 1 020,2 | 245,6 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 9 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 9 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00H |  | 1 031,1 | 250 |  |
| 777200 | IMPLICIT | 9 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 9 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | IMPLICIT | 9 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05A |  | 1 504 | 203,3 |  |
| 777200 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 700 | 213,4 |  |
| 777200 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 856,1 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05A |  | 1 451,9 | 204 |  |
| 777200 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 633,4 | 215,4 |  |
| 777200 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 789,9 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05A |  | 1 395,1 | 204,9 |  |
| 777200 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 575 | 217,3 |  |
| 777200 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 719,4 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05A |  | 1 295,2 | 206,6 |  |
| 777200 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 477,7 | 221,3 |  |
| 777200 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 592,4 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05A |  | 1 182,6 | 208,8 |  |
| 777200 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 346,3 | 222,1 |  |
| 777200 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 451,1 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 1 075,6 | 211,4 |  |
| 777200 | ICAO_A | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 217,4 | 223,4 |  |
| 777200 | ICAO_A | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 316,4 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_A | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 7 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 973,3 | 214,3 |  |
| 777200 | ICAO_A | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 1 104,3 | 227,2 |  |
| 777200 | ICAO_A | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 188,2 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_A | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05CH | 1 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 8 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_01 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 8 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 877,9 | 217,6 |  |
| 777200 | ICAO_A | 8 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 997,4 | 231,4 |  |
| 777200 | ICAO_A | 8 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00H |  | 1 071,6 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_A | 8 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 8 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 8 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 9 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 9 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05CH | 1 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 9 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 9 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05 |  | 820,9 | 220 |  |
| 777200 | ICAO_A | 9 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_01 |  | 930,3 | 234,3 |  |
| 777200 | ICAO_A | 9 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00H |  | 1 000 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_A | 9 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 9 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 9 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 089 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05A |  | 2 183,5 | 193,8 |  |
| 777200 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 783,1 | 213,6 |  |
| 777200 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 857,4 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 057 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05A |  | 2 121,3 | 195,8 |  |
| 777200 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 722,3 | 215,5 |  |
| 777200 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 789,8 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 022 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05A |  | 2 059,4 | 197,9 |  |
| 777200 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 664,2 | 217,6 |  |
| 777200 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 723 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05A |  | 1 940,1 | 201,8 |  |
| 777200 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 555,7 | 221,6 |  |
| 777200 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 602,1 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05A |  | 1 809,2 | 206,7 |  |
| 777200 | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 431,6 | 226,5 |  |
| 777200 | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 466,4 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05A |  | 1 683,9 | 211,6 |  |
| 777200 | ICAO_B | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 315,7 | 231,4 |  |
| 777200 | ICAO_B | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 337,6 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05A |  | 1 562,2 | 216,6 |  |
| 777200 | ICAO_B | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 197,4 | 236,5 |  |
| 777200 | ICAO_B | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 214,8 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_B | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 8 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05A |  | 1 450,3 | 222,2 |  |
| 777200 | ICAO_B | 8 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 090,6 | 241,9 |  |
| 777200 | ICAO_B | 8 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 8 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 101,5 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_B | 8 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 8 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 8 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 9 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 9 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 9 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05A |  | 1 381,9 | 225,8 |  |
| 777200 | ICAO_B | 9 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | T_01 |  | 1 025,7 | 245,6 |  |
| 777200 | ICAO_B | 9 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 9 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00 |  | 1 031,1 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_B | 9 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 9 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 9 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 068 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05_U |  | 1 471,6 | 215,4 |  |
| 777300 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 779,1 | 250 |  |
| 777300 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 064 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05_U |  | 1 418 | 217,8 |  |
| 777300 | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 713,9 | 250 |  |
| 777300 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 062 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05_U |  | 1 368 | 220,3 |  |
| 777300 | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 638,9 | 250 |  |
| 777300 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 058 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05_U |  | 1 279 | 224,3 |  |
| 777300 | IMPLICIT | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 519,4 | 250 |  |
| 777300 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 053 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05_U |  | 1 179,2 | 229,4 |  |
| 777300 | IMPLICIT | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 392,1 | 250 |  |
| 777300 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 049 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05_U |  | 1 082,8 | 234,4 |  |
| 777300 | IMPLICIT | 6 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 260 | 250 |  |
| 777300 | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 042 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05_U |  | 911,6 | 243,4 |  |
| 777300 | IMPLICIT | 7 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 060,3 | 250 |  |
| 777300 | IMPLICIT | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 565 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05_U |  | 1 420,7 | 215,2 |  |
| 777300 | ICAO_A | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 4 117 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 762,5 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 563 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05_U |  | 1 372,5 | 217,6 |  |
| 777300 | ICAO_A | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 4 014 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 691,8 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 561 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_05_U |  | 1 320,6 | 220 |  |
| 777300 | ICAO_A | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 4 041 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 616 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 557 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 320,5 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_A | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_05_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 553 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 199,1 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_A | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 553 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 083,7 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_A | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 553 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 7 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 889 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_A | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05_U |  | 2 149,6 | 215,4 |  |
| 777300 | ICAO_B | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T_00_U | 3 416 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 800 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05_U |  | 2 086,3 | 217,9 |  |
| 777300 | ICAO_B | 2 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T_00_U | 3 205 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 772,6 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05_U |  | 2 020,6 | 220,3 |  |
| 777300 | ICAO_B | 3 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T_00_U | 3 076 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 708,6 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_B | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05_U |  | 1 895,3 | 226,3 |  |
| 777300 | ICAO_B | 4 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T_00_U | 2 894 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 525,8 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05_U |  | 1 768,6 | 229,4 |  |
| 777300 | ICAO_B | 5 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T_00_U | 2 679 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 387,7 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05_U |  | 1 639,4 | 235,5 |  |
| 777300 | ICAO_B | 6 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T_00_U | 2 402 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 271,6 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_05_U |  | 1 491 | 244,4 |  |
| 777300 | ICAO_B | 7 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T_00_U | 2 216 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | T_00_U |  | 1 271,6 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_B | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 434 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 1 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 200 | 55 |
| 7773ER | IMPLICIT | 1 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 223 | 50 |
| 7773ER | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 1 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 434 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 2 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 200 | 55 |
| 7773ER | IMPLICIT | 2 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 225 | 50 |
| 7773ER | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 2 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 355 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 3 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 204 | 55 |
| 7773ER | IMPLICIT | 3 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 228 | 50 |
| 7773ER | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 3 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 289 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 4 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 205 | 55 |
| 7773ER | IMPLICIT | 4 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 230 | 50 |
| 7773ER | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 4 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 214 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 5 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 210 | 55 |
| 7773ER | IMPLICIT | 5 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 235 | 50 |
| 7773ER | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 5 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 142 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 6 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 215 | 55 |
| 7773ER | IMPLICIT | 6 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 240 | 50 |
| 7773ER | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 6 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 067 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 7 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 222 | 55 |
| 7773ER | IMPLICIT | 7 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 248 | 50 |
| 7773ER | IMPLICIT | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 7 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 8 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 222 | 55 |
| 7773ER | IMPLICIT | 8 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 255 | 50 |
| 7773ER | IMPLICIT | 8 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 8 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 256 | 50 |
| 7773ER | IMPLICIT | 8 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 9 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 9 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 9 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 226 | 55 |
| 7773ER | IMPLICIT | 9 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 261 | 50 |
| 7773ER | IMPLICIT | 9 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | IMPLICIT | 9 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 261,1 | 50 |
| 7773ER | IMPLICIT | 9 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 1 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 210 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 1 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 220 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_1 | 4 400 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 1 | 7 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 2 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 2 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 230 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_1 | 4 300 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 2 | 7 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 3 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 3 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 230 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_1 | 4 200 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 3 | 7 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 4 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 4 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 230 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_1 | 4 100 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 4 | 7 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 5 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 5 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 230 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 5 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 6 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 6 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 230 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 6 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_A | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 7 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 7 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 7 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 230 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 7 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_A | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 8 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 8 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 8 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 230 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 8 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 255 | 50 |
| 7773ER | ICAO_A | 8 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 9 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 9 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 9 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 9 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 230 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 9 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 240 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 9 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 260 | 50 |
| 7773ER | ICAO_A | 9 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 434 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 1 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  | 223 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_1 | 3 564 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 1 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 240 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 1 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 396 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 2 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  | 225 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 2 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_1 | 3 442 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 2 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 240 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 2 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 355 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 3 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  | 228 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 3 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_1 | 3 314 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 3 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 240 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 3 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 289 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 4 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  | 231 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 4 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_1 | 3 104 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 4 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 240 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 4 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 214 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 5 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  | 236 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 5 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_1 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 5 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 245 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 5 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 138 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 6 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  | 241 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 6 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_1 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 6 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 067 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 7 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  | 249 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 7 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_1 | 2 451 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 7 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 250 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 8 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  | 257 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 8 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_1 | 2 280 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 8 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 257 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 8 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 8 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 9 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 9 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 9 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  | 261 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 9 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_1 | 2 180 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 9 | 5 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 262 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 9 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 9 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 1 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 214 | 55 |
| 7878R | IMPLICIT | 1 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 225 | 55 |
| 7878R | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 1 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 2 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 214 | 55 |
| 7878R | IMPLICIT | 2 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 222 | 55 |
| 7878R | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 2 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 3 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 215 | 55 |
| 7878R | IMPLICIT | 3 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 230 | 55 |
| 7878R | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 3 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 4 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 215 | 55 |
| 7878R | IMPLICIT | 4 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 228 | 55 |
| 7878R | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 4 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 5 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 218 | 55 |
| 7878R | IMPLICIT | 5 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 235 | 55 |
| 7878R | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 5 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 6 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7878R | IMPLICIT | 6 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 238 | 55 |
| 7878R | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 6 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 7 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 224 | 55 |
| 7878R | IMPLICIT | 7 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 243 | 55 |
| 7878R | IMPLICIT | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 7 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 8 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 226 | 55 |
| 7878R | IMPLICIT | 8 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 246 | 55 |
| 7878R | IMPLICIT | 8 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 8 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | IMPLICIT | 8 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 9 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 9 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 9 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 230 | 55 |
| 7878R | IMPLICIT | 9 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_1 |  |  | 245 | 55 |
| 7878R | IMPLICIT | 9 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | IMPLICIT | 9 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | IMPLICIT | 9 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 1 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7878R | ICAO_A | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_1 | 4 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 1 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 2 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7878R | ICAO_A | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_1 | 4 400 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 2 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 3 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7878R | ICAO_A | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_1 | 4 400 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 3 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 4 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7878R | ICAO_A | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_1 | 4 300 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 4 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 5 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 224 | 55 |
| 7878R | ICAO_A | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_1 | 4 200 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 5 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 6 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 226 | 55 |
| 7878R | ICAO_A | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_1 | 4 100 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 6 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_A | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 7 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 7 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 232 | 55 |
| 7878R | ICAO_A | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_1 | 4 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 7 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_A | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 8 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 8 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 232 | 55 |
| 7878R | ICAO_A | 8 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_1 | 4 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 8 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_A | 8 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 9 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 9 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 9 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 9 | 4 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_5 |  |  | 235 | 55 |
| 7878R | ICAO_A | 9 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_1 | 4 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 9 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_A | 9 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 1 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7878R | ICAO_B | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_1 | 2 700 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 1 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 2 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7878R | ICAO_B | 2 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_1 | 2 700 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 2 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 3 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7878R | ICAO_B | 3 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_1 | 2 700 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 3 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 4 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  | 225 | 55 |
| 7878R | ICAO_B | 4 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_1 | 2 600 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 4 | 6 | Procent_;accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 5 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  | 230 | 55 |
| 7878R | ICAO_B | 5 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_1 | 2 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 5 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 6 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  | 230 | 55 |
| 7878R | ICAO_B | 6 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_1 | 2 400 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 6 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 7 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  | 235 | 55 |
| 7878R | ICAO_B | 7 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_1 | 2 200 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 7 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_B | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 8 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  | 240 | 55 |
| 7878R | ICAO_B | 8 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_1 | 2 100 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 8 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 8 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_B | 8 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 9 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 9 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 9 | 3 | Procent_accelerare | Maximă de decolare | FLAP_5 |  |  | 245 | 55 |
| 7878R | ICAO_B | 9 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | FLAP_1 | 2 100 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 9 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 9 | 6 | Procent_accelerare | Maximă de urcare | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_B | 9 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 419,5 | 185,3 |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 275 | 250 |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 361,3 | 189,3 |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 216,8 | 250 |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 303,7 | 193,2 |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 159,4 | 250 |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 210,4 | 200,1 |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 065,5 | 250 |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 099,6 | 209,1 |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 953,9 | 250 |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 015,3 | 216,4 |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 6 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 870,9 | 250 |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1500 |  | 979,6 | 185,2 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 107,6 | 204,5 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 303,7 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1500 |  | 935 | 189,1 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 059,7 | 207,3 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 241,6 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1500 |  | 890,5 | 193,1 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 012,1 | 210,1 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 180,8 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1500 |  | 817,4 | 200 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 933,4 | 215,2 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 081,4 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1500 |  | 729 | 208,9 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 839,1 | 222,1 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 963,8 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1500 |  | 660,6 | 216,3 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 765,7 | 227,9 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 876,5 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 419,5 | 185,3 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 275 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 361,3 | 189,3 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 216,8 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 303,7 | 193,2 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 159,4 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 210,4 | 200,1 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 065,5 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 099,6 | 209,1 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 953,9 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 015,3 | 216,4 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 6 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 870,9 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 8 |  |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 8 | 1 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 8 |  | 2 440 | 169 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 830 | 189 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 209 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 8 |  |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 8 | 1 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 8 |  | 2 268 | 174 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 701 | 194 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 214 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 8 |  |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 8 | 1 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 8 |  | 2 137 | 178 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 603 | 198 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 218 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 8 |  |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 8 | 1 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 8 |  | 1 912 | 186 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 434 | 206 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 226 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 8 |  |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 8 | 1 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 8 |  | 1 688 | 194 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 266 | 214 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 234 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | IMPLICIT | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 475,7 | 179,5 |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 454,9 | 250 |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 415,7 | 183 |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 392,7 | 250 |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 357 | 186,6 |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 332,3 | 250 |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 262,8 | 192,8 |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 234,1 | 250 |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 151,8 | 200,9 |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 117,9 | 250 |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 990,5 | 214,3 |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 6 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 944,8 | 250 |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1500 |  | 1 167,6 | 179,4 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 273,6 | 200,4 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 496,6 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1500 |  | 1 115,8 | 182,9 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 222,3 | 202,8 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 430,5 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1500 |  | 1 065,4 | 186,5 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 172,6 | 205,3 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 366,6 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1500 |  | 984,3 | 192,7 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 091,4 | 209,7 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 262,9 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1500 |  | 888,4 | 200,8 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 994,5 | 215,7 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 140,7 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1500 |  | 747,4 | 214,2 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 848,6 | 226,2 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 959,5 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 475,7 | 179,5 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 454,9 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 415,7 | 183 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 392,7 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 357 | 186,6 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 332,3 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 262,8 | 192,8 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 234,1 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 1 151,8 | 200,9 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 1 117,9 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1500 |  | 990,5 | 214,3 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 6 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0 |  | 944,8 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 042,6 | 181,6 |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 177,5 | 200,7 |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 320,8 | 250 |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 997,1 | 185,3 |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 128,9 | 203,3 |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 264 | 250 |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 952,7 | 189 |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 081 | 206 |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 208,7 | 250 |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 880,8 | 195,6 |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 001,7 | 210,8 |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 119,6 | 250 |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 5 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 735,2 | 169,7 |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 5 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 793,4 | 208,8 |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 860 | 221,2 |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 964,2 | 250 |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | IMPLICIT | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 822,7 | 181,4 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 972,3 | 196,5 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 162,8 | 223,8 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 374,2 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 786,5 | 185,2 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 935,4 | 199,4 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 115,9 | 225,3 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 312,1 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 751,1 | 188,9 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 899,4 | 202,4 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 070,2 | 226,9 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 252 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 693,7 | 195,4 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 840,2 | 207,6 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 996,8 | 230 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 155,3 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 735,2 | 169,7 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 637,2 | 208,7 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 733,4 | 218,7 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 869,2 | 237,4 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 987,8 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 042,6 | 181,6 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 177,5 | 200,7 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 320,8 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 997,1 | 185,3 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 128,9 | 203,3 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 264 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 952,7 | 189 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 081 | 206 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 208,7 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 880,8 | 195,6 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 001,7 | 210,8 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 119,6 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 735,2 | 169,7 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 793,4 | 208,8 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 860 | 221,2 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 964,2 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 150,5 | 186,2 |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 300,7 | 208,1 |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 230,7 | 250 |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 098,5 | 190,2 |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 243,7 | 210,7 |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 171 | 250 |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 049,6 | 194,3 |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 189,2 | 213,5 |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 113,9 | 250 |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 972,6 | 201,4 |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 101 | 218,7 |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 021 | 250 |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 933,1 | 205,1 |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 056 | 221,4 |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 973,2 | 250 |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 812,1 | 186,1 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 933,5 | 201,2 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 119,7 | 228,2 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 240,5 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 769,5 | 190,1 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 899,8 | 204,3 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 069,9 | 229,9 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 176,4 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 730,3 | 194,1 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 868 | 207,6 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 021,8 | 231,7 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 115,4 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 670,3 | 201,2 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 816,4 | 213,5 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 942 | 235,2 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 017,5 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 640,5 | 205 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 789,5 | 216,6 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 899,5 | 237,1 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 968,2 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 150,5 | 186,2 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 300,7 | 208,1 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 230,7 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 098,5 | 190,2 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 243,7 | 210,7 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 171 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 049,6 | 194,3 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 189,2 | 213,5 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 113,9 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 972,6 | 201,4 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 101 | 218,7 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 021 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 933,1 | 205,1 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 056 | 221,4 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 973,2 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 219,6 | 185,5 |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 372,6 | 208,6 |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 192,1 | 250 |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 167,9 | 189,3 |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 315,7 | 211 |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 137,4 | 250 |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 118,6 | 193,2 |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 260,6 | 213,6 |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 085,2 | 250 |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 040,6 | 199,9 |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 170,7 | 218,4 |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 001,5 | 250 |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 921,9 | 210,9 |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 033,9 | 226,5 |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 876,3 | 250 |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 776,1 | 185,4 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 906,7 | 200,1 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 062 | 226 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 218,7 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 739,7 | 189,1 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 870 | 203 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 015,7 | 227,5 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 160,7 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 705 | 193 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 834,6 | 206,1 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 971,6 | 229,2 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 105,4 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 650,5 | 199,8 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 776,9 | 211,6 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 901,1 | 232,6 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 016,8 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 568,3 | 210,7 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 687,3 | 220,6 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 794,5 | 238,5 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 884,4 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 219,6 | 185,5 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 372,6 | 208,6 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 192,1 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 167,9 | 189,3 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 315,7 | 211 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 137,4 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 118,6 | 193,2 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 260,6 | 213,6 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 085,2 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 726,5 | 170,7 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 862,6 | 197,2 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 658 | 250 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 699,9 | 173,1 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 812,6 | 198,6 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 604,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 662,2 | 175,6 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 762,3 | 200,1 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 551,6 | 250 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 586,1 | 179,9 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 679,8 | 202,7 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 465,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 491,7 | 185,3 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 586,9 | 206,4 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 365,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 399,5 | 191,1 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 494,1 | 210,4 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 268,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 314 | 197 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 407,1 | 214,7 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 176,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 8 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 233,3 | 203,4 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 8 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 325,3 | 219,6 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 8 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 8 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 089,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 8 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | M | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | M | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | M | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 185,1 | 207,6 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | M | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 275,6 | 222,9 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | M | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | M | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 036,7 | 250 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | M | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1+F_U |  | 1 323,2 | 171 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1_U |  | 1 353,1 | 189,5 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 514,1 | 213,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 673,8 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1+F_U |  | 1 265,7 | 173,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1_U |  | 1 315,1 | 191,2 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 466,2 | 214,5 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 619,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1+F_U |  | 1 214,3 | 175,9 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1_U |  | 1 276,7 | 193 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 418,4 | 215,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 565 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1+F_U |  | 1 138,4 | 180,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1_U |  | 1 212,8 | 196,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 340,5 | 217 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 476,4 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1+F_U |  | 1 066,3 | 185,8 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1_U |  | 1 139,9 | 200,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 252,3 | 219,5 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 374,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1+F_U |  | 994,4 | 191,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1_U |  | 1 064,9 | 204,8 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 165,9 | 222,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 275,1 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1+F_U |  | 927 | 197,8 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1_U |  | 994,4 | 209,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 085,3 | 225,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 181 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1+F_U |  | 862,4 | 204,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1_U |  | 927,4 | 214,9 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 009,2 | 229,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 091,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | M | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | M | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | M | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | M | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1+F_U |  | 823,3 | 208,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | M | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1_U |  | 886,5 | 218,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | M | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 963,5 | 232 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | M | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 036,9 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | M | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 726,5 | 170,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 862,6 | 197,2 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 658 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 699,9 | 173,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 812,6 | 198,6 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 604,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 662,2 | 175,6 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 762,3 | 200,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 551,6 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 586,1 | 179,9 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 679,8 | 202,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 465,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 491,7 | 185,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 586,9 | 206,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 365,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 399,5 | 191,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 494,1 | 210,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 268,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 314 | 197 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 407,1 | 214,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 176,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 233,3 | 203,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 325,3 | 219,6 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 089,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | M | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | M | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | M | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 185,1 | 207,6 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | M | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 275,6 | 222,9 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | M | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | M | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 036,7 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | M | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |

Tabelul I-4 (partea 3)

Etapele implicite ale procedurii de plecare

| ACFTID | ID_profil | Lungimea zborului până la destinație | Numărul etapei | Tipul etapei | Tracțiune | ID_ flapsuri | Altitudinea punctului final (picioare) | Rata de urcare (picioare/min) | Viteza față de aer în punctul final, calibrată (kt) | Procent_ accelerare (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A320-232 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 040,6 | 199,9 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 170,7 | 218,4 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 001,5 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 921,9 | 210,9 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 033,9 | 226,5 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 876,3 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 235,6 | 195 |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 376 | 219,7 |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 127,8 | 250 |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 180,9 | 199 |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 316,8 | 222,2 |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 070,3 | 250 |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 127,9 | 203 |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 259,2 | 224,8 |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 015,1 | 250 |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 039 | 209 |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 161,6 | 228,6 |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 923,7 | 250 |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 889,6 | 210 |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 969,1 | 226,5 |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 752,3 | 250 |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 819,7 | 194,9 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 920,7 | 210,8 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 039,9 | 234,6 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 125,4 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 778,4 | 198,9 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 874,3 | 213,7 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 987,1 | 236,1 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 066,3 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 737,9 | 202,9 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 829,1 | 216,7 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 936,1 | 237,7 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 009,5 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 670,5 | 209,9 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 754,2 | 222,1 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 852,9 | 240,9 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 917,2 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 551,5 | 210 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 604,9 | 219,9 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 685,2 | 235,3 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 749,8 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 235,6 | 195 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 376 | 219,7 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 127,8 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 180,9 | 199 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 316,8 | 222,2 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 070,3 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 127,9 | 203 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 259,2 | 224,8 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 015,1 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 039 | 209 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 161,6 | 228,6 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 923,7 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 889,6 | 210 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 969,1 | 226,5 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 752,3 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 160,6 | 170,7 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 267,7 | 207,4 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 218,2 | 250 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 121,7 | 173,4 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 228,7 | 208,6 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 176 | 250 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 083,6 | 176,1 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 190,2 | 209,8 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 134,5 | 250 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 022,6 | 180,8 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 126,6 | 212,1 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 066,4 | 250 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 951,6 | 186,7 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 051,7 | 215,3 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 986,6 | 250 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 883,9 | 193 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 978,1 | 218,9 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 908,7 | 250 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 864,2 | 195 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 956,5 | 220,1 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 885,7 | 250 |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | IMPLICIT | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 722,8 | 170,7 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 783,9 | 193 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 965 | 210,2 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 210,9 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 694,4 | 173,3 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 758,4 | 194,7 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 938 | 211,3 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 168,1 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 668,3 | 176 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 734,4 | 196,4 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 911,9 | 212,4 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 126,3 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 622 | 180,8 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 698,3 | 199,8 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 871,8 | 214,9 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 057,8 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 569,3 | 186,8 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 663,1 | 204,4 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 827,1 | 218,4 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 977,1 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 519,8 | 193 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 634,2 | 209,3 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 781 | 222,2 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 898,1 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 506,2 | 194,9 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 625,8 | 210,8 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 766,4 | 223,5 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 875,2 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 160,6 | 170,7 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 267,7 | 207,4 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 218,2 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 121,7 | 173,4 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 228,7 | 208,6 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 176 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 083,6 | 176,1 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 190,2 | 209,8 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 134,5 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 022,6 | 180,8 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 126,6 | 212,1 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 066,4 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 951,6 | 186,7 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 051,7 | 215,3 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 986,6 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 883,9 | 193 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 978,1 | 218,9 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 908,7 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 864,2 | 195 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 956,5 | 220,1 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 885,7 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 273,5 | 174,9 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 384,8 | 213,9 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 268,1 | 250 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 218,9 | 177,7 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 340,4 | 215 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 223,6 | 250 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 181,2 | 180,4 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 296,6 | 216,1 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 180 | 250 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 115,2 | 185,2 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 224,1 | 218,3 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 108,4 | 250 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 038,3 | 191,3 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 139,2 | 221,4 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 025,2 | 250 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 962,8 | 197,3 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 054,3 | 224,5 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 943,3 | 250 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 869,5 | 200,8 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 948,6 | 225 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 842 | 250 |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | IMPLICIT | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 839,6 | 174,8 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 914,2 | 200,1 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 103,7 | 218,9 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 253,2 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 801,5 | 177,5 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 885,4 | 201,7 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 068,3 | 219,8 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 208,4 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 766,4 | 180,3 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 857,9 | 203,5 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 033,8 | 220,9 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 164,8 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 717,5 | 185,3 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 814,6 | 206,8 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 977,3 | 223 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 093,5 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 661,1 | 191,5 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 767 | 211,2 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 910,6 | 226,1 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 011 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 607,1 | 197,4 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 717 | 215,3 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 840,3 | 228,8 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 929,9 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 538 | 200,4 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 638,8 | 216,2 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 743,9 | 228,1 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 830,4 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 273,5 | 174,9 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 384,8 | 213,9 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 268,1 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 218,9 | 177,7 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 340,4 | 215 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 223,6 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 181,2 | 180,4 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 296,6 | 216,1 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 180 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 115,2 | 185,2 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 224,1 | 218,3 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 108,4 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 038,3 | 191,3 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 139,2 | 221,4 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 025,2 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 962,8 | 197,3 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 054,3 | 224,5 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 943,3 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 869,5 | 200,8 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 948,6 | 225 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 842 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 019,3 | 177,6 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 101,1 | 215,2 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 165,6 | 250 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 973,9 | 180,5 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 061,1 | 216,3 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 120,6 | 250 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 930,2 | 183,1 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 021,2 | 217,3 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 076,1 | 250 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 860,1 | 188,2 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 955,9 | 219,5 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 003,9 | 250 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 779,4 | 194,9 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 879,4 | 222,9 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 920,2 | 250 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 705,2 | 199,2 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 802 | 224,4 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 836,4 | 250 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 519,8 | 199,2 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 591,5 | 218,2 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 653,7 | 223,4 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 7 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 622,6 | 250 |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | IMPLICIT | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 832,3 | 177,4 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 890,6 | 206,8 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 039,6 | 227,9 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 154,4 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 793 | 180,4 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 855,5 | 208,3 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 999,1 | 228,5 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 109,1 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 754,7 | 183 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 820,5 | 209,4 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 959,1 | 228,8 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 064,5 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 690,8 | 188,1 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 763 | 212,2 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 893,8 | 230 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 991,5 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 621,5 | 194,8 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 695,5 | 216,1 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 818,3 | 232,2 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 906,8 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 555,3 | 199,2 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 627,4 | 218,1 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 742,5 | 232,6 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 824,1 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 388,7 | 199,2 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 444,2 | 212,8 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 500,7 | 224,8 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 555,6 | 235,4 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 623 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 019,3 | 177,6 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 101,1 | 215,2 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 165,6 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 973,9 | 180,5 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 061,1 | 216,3 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 120,6 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 930,2 | 183,1 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 021,2 | 217,3 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 076,1 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 860,1 | 188,2 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 955,9 | 219,5 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 003,9 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 779,4 | 194,9 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 879,4 | 222,9 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 920,2 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 705,2 | 199,2 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 802 | 224,4 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 836,4 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 519,8 | 199,2 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 591,5 | 218,2 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 653,7 | 223,4 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 622,6 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 518,1 | 178,9 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 534,7 | 191,5 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 638,4 | 240,3 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 461,4 | 250 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 2 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 481 | 178,3 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 2 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 452,6 | 194,6 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 595,8 | 241,6 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 415 | 250 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 3 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 444,1 | 177,7 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 3 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 382,6 | 197,7 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 554,9 | 243 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 374,5 | 250 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 4 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 383,2 | 176,9 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 4 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 292 | 203 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 478,5 | 245,2 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 320,3 | 250 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 5 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 327,9 | 180,6 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 5 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 209,7 | 210,1 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 373,5 | 248,4 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 410,4 | 250 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 6 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 185 | 185,4 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 6 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 126,6 | 214,9 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 268,8 | 249,8 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 048,9 | 250 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 868,2 | 214,9 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 929,6 | 241,1 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 748,4 | 250 |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | IMPLICIT | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 518,1 | 178,9 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 1 110,7 | 191,6 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 176,6 | 225,9 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 342,4 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 481 | 178,3 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 1 053,1 | 194,6 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 135,6 | 227,4 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 292,5 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 444,1 | 177,7 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 1 002,2 | 197,7 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 095,6 | 228,9 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 243,9 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 383,2 | 176,9 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 925,2 | 203,3 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 029,9 | 232 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 164 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 327,9 | 180,6 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 848,8 | 210,8 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 950,4 | 236,5 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 1 067,5 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 185 | 185,4 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 780,5 | 219 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 875,9 | 242 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 975,3 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 1+F |  | 556,7 | 214,9 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 1 |  | 601,9 | 231,3 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 681,8 | 244 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 729,1 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 518,1 | 178,9 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 534,7 | 191,5 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 638,4 | 240,3 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 461,4 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 481 | 178,3 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 452,6 | 194,6 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 595,8 | 241,6 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 415 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 444,1 | 177,7 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 382,6 | 197,7 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 554,9 | 243 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 374,5 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 383,2 | 176,9 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 292 | 203 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 478,5 | 245,2 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 320,3 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 327,9 | 180,6 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 209,7 | 210,1 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 373,5 | 248,4 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 410,4 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 185 | 185,4 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 1 126,6 | 214,9 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 268,8 | 249,8 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 048,9 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 1+F |  | 868,2 | 214,9 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 929,6 | 241,1 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 748,4 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 726,5 | 170,7 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 862,6 | 197,2 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 658 | 250 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 699,9 | 173,1 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 812,6 | 198,6 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 604,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 662,2 | 175,6 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 762,3 | 200,1 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 551,6 | 250 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 586,1 | 179,9 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 679,8 | 202,7 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 465,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 491,7 | 185,3 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 586,9 | 206,4 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 365,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 399,5 | 191,1 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 494,1 | 210,4 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 268,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 314 | 197 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 407,1 | 214,7 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 176,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 8 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 233,3 | 203,4 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 8 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 325,3 | 219,6 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 8 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | 8 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 089,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | 8 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | M | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | M | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | M | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 185,1 | 207,6 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | M | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 275,6 | 222,9 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | M | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | IMPLICIT | M | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 036,7 | 250 | 60 |
| A350-941 | IMPLICIT | M | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1+F_U |  | 1 323,2 | 171 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1_U |  | 1 353,1 | 189,5 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 514,1 | 213,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 673,8 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1+F_U |  | 1 265,7 | 173,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1_U |  | 1 315,1 | 191,2 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 466,2 | 214,5 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 619,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1+F_U |  | 1 214,3 | 175,9 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1_U |  | 1 276,7 | 193 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 418,4 | 215,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 565 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1+F_U |  | 1 138,4 | 180,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1_U |  | 1 212,8 | 196,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 340,5 | 217 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 476,4 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1+F_U |  | 1 066,3 | 185,8 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1_U |  | 1 139,9 | 200,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 252,3 | 219,5 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 374,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1+F_U |  | 994,4 | 191,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1_U |  | 1 064,9 | 204,8 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 165,9 | 222,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 275,1 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1+F_U |  | 927 | 197,8 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1_U |  | 994,4 | 209,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 085,3 | 225,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 181 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1+F_U |  | 862,4 | 204,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1_U |  | 927,4 | 214,9 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 009,2 | 229,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 091,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | M | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | M | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | M | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | M | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1+F_U |  | 823,3 | 208,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | M | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1_U |  | 886,5 | 218,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | M | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 963,5 | 232 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | M | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 036,9 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | M | 8 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 726,5 | 170,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 862,6 | 197,2 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 658 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 699,9 | 173,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 812,6 | 198,6 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 604,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 662,2 | 175,6 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 762,3 | 200,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 551,6 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 586,1 | 179,9 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 679,8 | 202,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 465,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 491,7 | 185,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 586,9 | 206,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 365,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 399,5 | 191,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 494,1 | 210,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 268,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 314 | 197 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 407,1 | 214,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 176,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 233,3 | 203,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 325,3 | 219,6 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 089,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | M | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | M | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | M | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F_U |  | 1 185,1 | 207,6 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | M | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1_U |  | 1 275,6 | 222,9 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | M | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | M | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | D_ZERO |  | 1 036,7 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | M | 7 | Urcare | Maximă de urcare | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 885 | 133,3 | 39,1 |
| ATR72 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 040 | 142,4 | 35,6 |
| ATR72 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 964 | 168,3 | 38,9 |
| ATR72 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 900 | 138 | 31,7 |
| ATR72 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 995 | 147,3 | 32,2 |
| ATR72 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 962 | 168,3 | 32,1 |
| ATR72 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 890 | 139,8 | 24,5 |
| ATR72 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 942 | 149,2 | 27,9 |
| ATR72 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 907 | 168,3 | 27,8 |
| ATR72 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| ATR72 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 1 085 | 175,1 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 306 | 238,9 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 497,8 | 250 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 1 054 | 177,6 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 262,8 | 238,9 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 444,8 | 250 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 1 022,1 | 180,2 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 220,9 | 239,1 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 394,3 | 250 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 975,4 | 184,8 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 152,5 | 239,6 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 313,6 | 250 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 908,1 | 190,6 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 072,2 | 240,8 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 220,7 | 250 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 843 | 196,7 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 994,4 | 242,4 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 134,1 | 250 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 783 | 202,7 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 925 | 244,4 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 065,1 | 250 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 8 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 622,4 | 220 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 8 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 744,8 | 251,7 |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 8 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | IMPLICIT | 8 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 1 049,1 | 175,1 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 1 257,9 | 233,9 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 403,3 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 1 005,4 | 177,7 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 1 217,2 | 234,1 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 355,3 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 965,1 | 180,3 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 1 177,8 | 234,5 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 308,6 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 912,3 | 184,9 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 1 113,9 | 235,4 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 231,9 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 850,1 | 190,8 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 1 038,8 | 237,1 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 141,2 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 789,5 | 196,9 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 965,9 | 239,1 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 053 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 7 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 735,4 | 203,1 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 900,3 | 241,6 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 973,7 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 8 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 8 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 587,9 | 220 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 8 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 722,8 | 249,2 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 8 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 762,6 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 8 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 1 085 | 175,1 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 306 | 238,9 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 497,8 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 1 054 | 177,6 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 262,8 | 238,9 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 444,8 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 1 022,1 | 180,2 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 220,9 | 239,1 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 394,3 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 975,4 | 184,8 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 152,5 | 239,6 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 313,6 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 908,1 | 190,6 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 072,2 | 240,8 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 220,7 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 843 | 196,7 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 994,4 | 242,4 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 134,1 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 783 | 202,7 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 925 | 244,4 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 065,1 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 8 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 622,4 | 220 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 8 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 744,8 | 251,7 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 8 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 8 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 1 086 | 175,1 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 312,2 | 239,2 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 499,1 | 250 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 1 056 | 177,6 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 269 | 239,2 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 446,4 | 250 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 1 024,4 | 180,2 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 226,4 | 239,2 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 394,9 | 250 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 972,5 | 184,7 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 158,3 | 239,8 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 315,9 | 250 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 906,2 | 190,4 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 080,4 | 240,9 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 225,2 | 250 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 840 | 196,4 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 003 | 242,5 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 139 | 250 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 777,6 | 202,7 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 930,4 | 244,6 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 063,2 | 250 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 8 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 618,5 | 220 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 8 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 746,6 | 251,8 |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 8 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | IMPLICIT | 8 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 1 057,7 | 175,1 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 1 257,2 | 233,9 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 386,8 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 1 012,5 | 177,6 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 1 208,1 | 233,8 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 339,4 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 970 | 180,2 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 1 168,2 | 234,1 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 293 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 908,4 | 184,8 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 1 103,5 | 235 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 216,8 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 847,3 | 190,5 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 1 029,6 | 236,5 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 129,4 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 6 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 786 | 196,7 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 955,7 | 238,5 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 041,8 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 7 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 728,1 | 203,1 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 886,1 | 241,1 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 959,3 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 8 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 8 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 577,2 | 220 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 8 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | D_1 |  | 705,6 | 248,6 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 8 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 749,1 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 8 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 1 086 | 175,1 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 312,2 | 239,2 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 499,1 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 1 056 | 177,6 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 269 | 239,2 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 446,4 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 1 024,4 | 180,2 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 226,4 | 239,2 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 394,9 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 972,5 | 184,7 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 158,3 | 239,8 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 315,9 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 906,2 | 190,4 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 080,4 | 240,9 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 225,2 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 840 | 196,4 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 1 003 | 242,5 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 139 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 777,6 | 202,7 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 930,4 | 244,6 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 063,2 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 8 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 8 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 8 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1+F |  | 618,5 | 220 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 8 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | D_1 |  | 746,6 | 251,8 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 8 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 8 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 8 |  |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 8 | 1 000 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 8 |  | 1 942 | 158 |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT1 |  | 1 457 | 178 |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT1 |  | 1 000 | 198 |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 8 |  |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 8 | 1 000 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 8 |  | 1 809 | 163 |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT1 |  | 1 357 | 183 |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT1 |  | 1 000 | 203 |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 8 |  |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 8 | 1 000 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 8 |  | 1 665 | 169 |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT1 |  | 1 249 | 189 |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT1 |  | 1 000 | 209 |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BAC111 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 18 |  |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 18 | 1 000 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 18 |  | 970 | 171 |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 900 | 201 |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 900 | 250 |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 18 |  |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 18 | 1 000 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 18 |  | 801 | 178 |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 750 | 208 |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 750 | 250 |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 18 |  |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 18 | 1 000 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 18 |  | 671 | 184 |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 500 | 214 |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 500 | 250 |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BAE146 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 18 |  |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 18 | 1 000 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 18 |  | 920 | 176 |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 900 | 206 |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 900 | 250 |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 18 |  |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 18 | 1 000 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 18 |  | 762 | 183 |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 750 | 213 |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 750 | 250 |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 18 |  |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 18 | 1 000 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 18 |  | 622 | 189 |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 500 | 219 |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 500 | 250 |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BAE300 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BEC58P | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO |  |  |  |  |
| BEC58P | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 1 040 | 115 |  |
| BEC58P | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | TO | 1 000 |  |  |  |
| BEC58P | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 1 040 | 130 |  |
| BEC58P | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BEC58P | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BEC58P | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BEC58P | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CIT3 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 20 |  |  |  |  |
| CIT3 | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 20 |  | 1 146 | 149 |  |
| CIT3 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 20 | 1 500 |  |  |  |
| CIT3 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 146 | 174 |  |
| CIT3 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CIT3 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 503 | 250 |  |
| CIT3 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CIT3 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CIT3 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CL600 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 20 |  |  |  |  |
| CL600 | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 20 |  | 1 554 | 163 |  |
| CL600 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 20 | 1 500 |  |  |  |
| CL600 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 554 | 200 |  |
| CL600 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CL600 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 771 | 250 |  |
| CL600 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CL600 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CL600 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CL601 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 20 |  |  |  |  |
| CL601 | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 20 |  | 1 673 | 177 |  |
| CL601 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 20 | 1 500 |  |  |  |
| CL601 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 673 | 200 |  |
| CL601 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CL601 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 724 | 250 |  |
| CL601 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CL601 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CL601 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA172 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | ZERO-C |  |  |  |  |
| CNA172 | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO-C |  | 500 | 75 |  |
| CNA172 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | ZERO-C | 1 000 |  |  |  |
| CNA172 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO-C |  | 500 | 80 |  |
| CNA172 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO-C | 3 000 |  |  |  |
| CNA172 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO-C | 5 000 |  |  |  |
| CNA172 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO-C | 8 000 |  |  |  |
| CNA182 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F-20D |  |  |  |  |
| CNA182 | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | F-20D |  | 500 | 80 |  |
| CNA182 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | ZERO | 1 000 |  |  |  |
| CNA182 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 500 | 85 |  |
| CNA182 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA182 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 000 |  |  |  |
| CNA182 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 8 000 |  |  |  |
| CNA182 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA208 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F-20D |  |  |  |  |
| CNA208 | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | F-20D |  | 915 | 104 |  |
| CNA208 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | ZERO | 1 000 |  |  |  |
| CNA208 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 846 | 115 |  |
| CNA208 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 2 000 |  |  |  |
| CNA208 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 4 000 |  |  |  |
| CNA208 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 6 000 |  |  |  |
| CNA208 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 8 000 |  |  |  |
| CNA208 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA441 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO |  |  |  |  |
| CNA441 | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 1 216 | 120 |  |
| CNA441 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 216 | 140 |  |
| CNA441 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA441 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CNA441 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CNA441 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA500 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| CNA500 | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 997 | 131 |  |
| CNA500 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 500 |  |  |  |
| CNA500 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 997 | 200 |  |
| CNA500 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA500 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 459 | 250 |  |
| CNA500 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CNA500 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CNA500 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA510 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_15 |  |  |  |  |
| CNA510 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_15 | 535 |  |  |  |
| CNA510 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_15 |  | 1 500 | 138,3 |  |
| CNA510 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | D_15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA510 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO_C |  | 1 500 | 171 |  |
| CNA510 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 3 000 |  |  |  |
| CNA510 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO_C |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA510 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 5 500 |  |  |  |
| CNA510 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 7 500 |  |  |  |
| CNA510 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 10 000 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | ZERO_D |  |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | ZERO_D | 601 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO_D |  | 1 500 | 138,3 |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | ZERO_D | 1 500 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO_C |  | 1 500 | 171 |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 3 000 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO_C |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 5 500 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 7 500 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 10 000 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_15 |  |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_15 | 535 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_15 |  | 1 500 | 138,3 |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | D_15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO_C |  | 1 500 | 171 |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 3 000 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO_C |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 5 500 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 7 500 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 10 000 |  |  |  |
| CNA525C | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-15 |  |  |  |  |
| CNA525C | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-15 | 482,5 |  |  |  |
| CNA525C | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D-15 |  | 1 500 | 140,3 |  |
| CNA525C | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | D-15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA525C | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO_C |  | 1 500 | 171 |  |
| CNA525C | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 3 000 |  |  |  |
| CNA525C | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO_C |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA525C | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 5 500 |  |  |  |
| CNA525C | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 7 500 |  |  |  |
| CNA525C | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 10 000 |  |  |  |
| CNA55B | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_15 |  |  |  |  |
| CNA55B | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_15 | 379 |  |  |  |
| CNA55B | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_15 |  | 1 500 | 146,5 |  |
| CNA55B | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | D_15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA55B | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO_C |  | 1 500 | 171,5 |  |
| CNA55B | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 3 000 |  |  |  |
| CNA55B | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO_C |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA55B | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 5 500 |  |  |  |
| CNA55B | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 7 500 |  |  |  |
| CNA55B | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 10 000 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | ZERO_D |  |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | ZERO_D | 420 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO_D |  | 1 500 | 156 |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | ZERO_D | 1 500 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO_C |  | 1 500 | 181,1 |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 3 000 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO_C |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 5 500 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 7 500 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 10 000 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D_15 |  |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D_15 | 379 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | D_15 |  | 1 500 | 146,5 |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | D_15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO_C |  | 1 500 | 171,5 |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 3 000 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO_C |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 5 500 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 7 500 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO_C | 10 000 |  |  |  |
| CNA560E | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| CNA560E | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 277 |  |  |  |
| CNA560E | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 500 | 161,7 |  |
| CNA560E | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA560E | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 15 |  | 1 500 | 186,7 |  |
| CNA560E | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA560E | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA560E | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CNA560E | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CNA560E | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA560U | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| CNA560U | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 200 | 148 |  |
| CNA560U | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA560U | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 500 | 175 |  |
| CNA560U | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA560U | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 500 | 250 |  |
| CNA560U | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CNA560U | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CNA560U | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA560XL | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| CNA560XL | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 500 | 158 |  |
| CNA560XL | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA560XL | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 500 | 185 |  |
| CNA560XL | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA560XL | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 500 | 250 |  |
| CNA560XL | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA680 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| CNA680 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 386 |  |  |  |
| CNA680 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 000 | 140,6 |  |
| CNA680 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA680 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 15 |  | 1 500 | 175 |  |
| CNA680 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA680 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 500 | 250 |  |
| CNA680 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CNA680 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CNA680 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA750 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| CNA750 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 277 |  |  |  |
| CNA750 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 500 | 161,7 |  |
| CNA750 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA750 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 15 |  | 1 500 | 186,7 |  |
| CNA750 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA750 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA750 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CNA750 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CNA750 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 277 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 500 | 161,7 |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 15 |  | 1 500 | 186,7 |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 5 |  |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 285 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 500 | 168,9 |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | 5 | 1 500 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 500 | 193,9 |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 595 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 555 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 2 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 525 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 3 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 485 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 4 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 465 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 5 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | 0-204 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 595 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 555 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 525 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 485 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 465 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 595 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 555 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 2 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 525 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 3 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 485 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 4 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 465 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 5 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 615 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 575 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 2 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 545 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 3 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | 0-204 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 505 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 4 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0-250 | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 455 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 5 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 615 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 575 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | U-8 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 545 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | U-8 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 505 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | U-8 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 455 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 615 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 575 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 2 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 545 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 3 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 505 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 4 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | D-8 | 455 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 5 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 907 | 130 |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 430 | 150 |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 557 | 136 |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 168 | 156 |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 321 | 140 |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 991 | 160 |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CVR580 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 904 | 159 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 428 | 174 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 189 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 799 | 163 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 350 | 178 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 193 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 670 | 167 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 253 | 182 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 197 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 494 | 174 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 121 | 189 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 204 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 335 | 180 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 002 | 195 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 210 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 191 | 186 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 894 | 201 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 800 | 216 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 800 | 250 |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1010 | IMPLICIT | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 2 255 | 175 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 692 | 190 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 205 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 2 146 | 178 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 610 | 193 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 208 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 2 050 | 181 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 538 | 196 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 211 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 859 | 187 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 395 | 202 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 217 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 639 | 195 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 229 | 210 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 225 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 436 | 203 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 077 | 218 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 233 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 170 | 211 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 878 | 226 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 800 | 241 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 7 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 800 | 250 |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1040 | IMPLICIT | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO |  |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO | 400 |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 126 |  |
| DC3 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO |  |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO | 400 |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 800 | 130 |  |
| DC3 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO |  |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO | 400 |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 633 | 134 |  |
| DC3 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC3 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO |  |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO | 1 500 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 818 | 135 |  |
| DC6 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO |  |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO | 1 500 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 643 | 143 |  |
| DC6 | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO |  |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO | 1 500 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 498 | 149 |  |
| DC6 | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC6 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 2 205 | 149 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 654 | 169 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 189 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 2 089 | 153 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 567 | 173 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 193 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 930 | 158 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 448 | 178 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 198 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 743 | 165 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 308 | 185 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 205 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 541 | 173 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 156 | 193 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 213 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 397 | 180 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 048 | 200 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 220 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC850 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC850 | IMPLICIT | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 2 055 | 160 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 541 | 180 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 200 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 1 959 | 164 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 470 | 184 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 204 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 1 827 | 168 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 371 | 188 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 208 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 1 668 | 175 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 251 | 195 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 215 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 1 491 | 182 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 118 | 202 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 222 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 1 394 | 187 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 046 | 207 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 227 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 1 275 | 192 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 956 | 212 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 900 | 232 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 7 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 900 | 250 |  |
| DC860 | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC860 | IMPLICIT | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 2 405 | 160 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 804 | 180 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 200 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 2 289 | 164 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 717 | 184 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 204 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 2 129 | 168 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 597 | 188 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 208 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 1 938 | 175 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 454 | 195 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 215 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 1 727 | 182 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 295 | 202 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 222 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 1 611 | 187 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 209 | 207 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 227 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 1 470 | 192 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 103 | 212 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 232 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 7 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC870 | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC870 | IMPLICIT | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 2 055 | 160 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 541 | 180 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 200 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 1 959 | 164 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 470 | 184 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 204 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 1 827 | 168 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 371 | 188 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 208 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 1 668 | 175 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 251 | 195 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 215 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 1 491 | 182 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 118 | 202 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 222 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 1 394 | 187 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 1 046 | 207 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 227 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 1 275 | 192 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INT |  | 956 | 212 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 900 | 232 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 7 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 900 | 250 |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC8QN | IMPLICIT | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 2 296 | 136 |  |
| DC910 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 722 | 146 |  |
| DC910 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 181 |  |
| DC910 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC910 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 2 070 | 143 |  |
| DC910 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 553 | 153 |  |
| DC910 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 188 |  |
| DC910 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC910 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 901 | 149 |  |
| DC910 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 426 | 159 |  |
| DC910 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 194 |  |
| DC910 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC910 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC910 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 741 | 154 |  |
| DC930 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 306 | 164 |  |
| DC930 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 199 |  |
| DC930 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC930 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 559 | 161 |  |
| DC930 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 169 | 171 |  |
| DC930 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 206 |  |
| DC930 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC930 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 406 | 168 |  |
| DC930 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 055 | 178 |  |
| DC930 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 213 |  |
| DC930 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC930 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC930 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 741 | 154 |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 306 | 164 |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 199 |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 559 | 161 |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 169 | 171 |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 206 |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 406 | 168 |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 055 | 178 |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 213 |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC93LW | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 983 | 159 |  |
| DC950 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 487 | 169 |  |
| DC950 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 204 |  |
| DC950 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC950 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 843 | 164 |  |
| DC950 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 382 | 174 |  |
| DC950 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 209 |  |
| DC950 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC950 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 698 | 170 |  |
| DC950 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 274 | 180 |  |
| DC950 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 215 |  |
| DC950 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC950 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC950 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 983 | 159 |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 487 | 169 |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 204 |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 843 | 164 |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 382 | 174 |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 209 |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 698 | 170 |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 274 | 180 |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 215 |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC95HW | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 2 296 | 136 |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 722 | 146 |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 181 |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 2 070 | 143 |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 553 | 153 |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 188 |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 901 | 149 |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 426 | 159 |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 194 |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC9Q7 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 741 | 154 |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 306 | 164 |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 199 |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 559 | 161 |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 169 | 171 |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 206 |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 406 | 168 |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 5 |  | 1 055 | 178 |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INT |  | 1 000 | 213 |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC9Q9 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DHC6 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO |  |  |  |  |
| DHC6 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO | 1 000 |  |  |  |
| DHC6 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 952 | 98 |  |
| DHC6 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DHC6 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DHC6 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DHC6 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DHC6QP | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO |  |  |  |  |
| DHC6QP | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO | 1 000 |  |  |  |
| DHC6QP | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 952 | 98 |  |
| DHC6QP | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DHC6QP | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DHC6QP | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DHC6QP | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DHC7 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 25 |  |  |  |  |
| DHC7 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 25 | 1 000 |  |  |  |
| DHC7 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 25 |  | 933 | 102 |  |
| DHC7 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 700 | 122 |  |
| DHC7 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DHC7 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 700 | 160 |  |
| DHC7 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DHC7 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DHC7 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DHC8 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| DHC8 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DHC8 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 491 | 110 |  |
| DHC8 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 119 | 125 |  |
| DHC8 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DHC8 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 119 | 165 |  |
| DHC8 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DHC8 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DHC8 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |

Tabelul I-4. (partea 4)

Etapele implicite ale procedurii de plecare

| ACFTID | ID profil | Lungimea zborului până la destinație | Numărul etapei | Tipul etapei | Tracțiune | ID flapsuri | Altitudinea punctului final (picioare) | Rata de urcare (picioare/min) | Viteza față de aer în punctul final, calibrată (kt) | Procent accelerare (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DHC830 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| DHC830 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| DHC830 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 280 | 122 |  |
| DHC830 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 960 | 137 |  |
| DHC830 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DHC830 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 960 | 179 |  |
| DHC830 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DHC830 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DHC830 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DO228 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | FLAPS1 |  |  |  |  |
| DO228 | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | FLAPS1 |  | 1 000 | 101 |  |
| DO228 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | ZERO | 1 000 |  |  |  |
| DO228 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 122 |  |
| DO228 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 2 000 |  |  |  |
| DO228 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 4 000 |  |  |  |
| DO228 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 6 000 |  |  |  |
| DO228 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 8 000 |  |  |  |
| DO228 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DO328 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | F12-D |  |  |  |  |
| DO328 | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | F12-D |  | 1 000 | 120 |  |
| DO328 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | ZERO | 1 000 |  |  |  |
| DO328 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 000 | 130 |  |
| DO328 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 2 000 |  |  |  |
| DO328 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 4 000 |  |  |  |
| DO328 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 6 000 |  |  |  |
| DO328 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 8 000 |  |  |  |
| DO328 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO_DN |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO_DN | 200 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | TO_UP | 400 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | UP_UP |  | 1 972,9 | 114 |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | UP_UP |  | 2 153,3 | 130,7 |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | UP_UP |  | 2 276 | 145,3 |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | UP_UP |  | 2 313,3 | 158,2 |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 1 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | UP_UP |  | 2 288,2 | 170 |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Redusă de urcare | UP_UP | 6 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Redusă de urcare | UP_UP | 8 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 1 | 11 | Urcare | Redusă de urcare | UP_UP | 10 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO_DN |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO_DN | 200 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 2 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | TO_UP | 400 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | UP_UP |  | 1 803,3 | 114,8 |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | UP_UP |  | 1 971,7 | 131,2 |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | UP_UP |  | 2 087,6 | 145,6 |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | UP_UP |  | 2 124,1 | 158,4 |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 2 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | UP_UP |  | 2 102,8 | 170 |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Redusă de urcare | UP_UP | 6 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Redusă de urcare | UP_UP | 8 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 2 | 11 | Urcare | Redusă de urcare | UP_UP | 10 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO_DN |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO_DN | 200 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 3 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | TO_UP | 400 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | UP_UP |  | 1 760,4 | 115 |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | UP_UP |  | 1 926,2 | 131,4 |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | UP_UP |  | 2 039,6 | 145,7 |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | UP_UP |  | 2 075,3 | 158,4 |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 3 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | UP_UP |  | 2 054,5 | 170 |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Redusă de urcare | UP_UP | 6 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Redusă de urcare | UP_UP | 8 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | IMPLICIT | 3 | 11 | Urcare | Redusă de urcare | UP_UP | 10 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO_DN |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO_DN | 200 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | TO_UP | 400 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 4 | Accelerare | Redusă de urcare | UP_UP |  | 1 798,3 | 113,9 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 5 | Accelerare | Redusă de urcare | UP_UP |  | 1 951,8 | 130,7 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 6 | Accelerare | Redusă de urcare | UP_UP |  | 2 043,9 | 145,3 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 7 | Accelerare | Redusă de urcare | UP_UP |  | 2 054,7 | 158,2 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 8 | Accelerare | Redusă de urcare | UP_UP |  | 1 998,7 | 170 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 9 | Urcare | Redusă de urcare | UP_UP | 6 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 10 | Urcare | Redusă de urcare | UP_UP | 8 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 11 | Urcare | Redusă de urcare | UP_UP | 10 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO_DN |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO_DN | 200 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | TO_UP | 400 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 4 | Accelerare | Redusă de urcare | UP_UP |  | 1 637 | 114,8 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 5 | Accelerare | Redusă de urcare | UP_UP |  | 1 780,8 | 131,2 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 6 | Accelerare | Redusă de urcare | UP_UP |  | 1 868,3 | 145,6 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 7 | Accelerare | Redusă de urcare | UP_UP |  | 1 880,3 | 158,4 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 8 | Accelerare | Redusă de urcare | UP_UP |  | 1 838,2 | 170 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 9 | Urcare | Redusă de urcare | UP_UP | 6 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 10 | Urcare | Redusă de urcare | UP_UP | 8 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 11 | Urcare | Redusă de urcare | UP_UP | 10 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO_DN |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO_DN | 200 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | TO_UP | 400 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 4 | Accelerare | Redusă de urcare | UP_UP |  | 1 595,5 | 115 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 5 | Accelerare | Redusă de urcare | UP_UP |  | 1 736,8 | 131,4 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 6 | Accelerare | Redusă de urcare | UP_UP |  | 1 823,1 | 145,6 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 7 | Accelerare | Redusă de urcare | UP_UP |  | 1 835,6 | 158,4 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 8 | Accelerare | Redusă de urcare | UP_UP |  | 1 794,8 | 170 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 9 | Urcare | Redusă de urcare | UP_UP | 6 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 10 | Urcare | Redusă de urcare | UP_UP | 8 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 11 | Urcare | Redusă de urcare | UP_UP | 10 000 |  |  |  |
| EMB120 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| EMB120 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| EMB120 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 460 | 130 |  |
| EMB120 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 345 | 135 |  |
| EMB120 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 143 |  |
| EMB120 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB120 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB120 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB120 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 367 | 220 |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 334 | 220 |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 315 | 220 |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 293 | 220 |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 200 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB145 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 465 | 220 |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 420 | 220 |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 395 | 220 |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 366 | 220 |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 335 | 220 |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 298 | 220 |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 6 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB14L | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 936 | 196 |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 339 | 240 |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 836 | 197,1 |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 228 | 240 |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 772 | 200,9 |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 120 | 240 |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB170 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 650 | 195 |  |
| EMB170 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 035 | 240 |  |
| EMB170 | ICAO_A | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 617 | 198,1 |  |
| EMB170 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 944 | 240 |  |
| EMB170 | ICAO_A | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 546 | 200,4 |  |
| EMB170 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 850 | 240 |  |
| EMB170 | ICAO_A | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 899 | 195,5 |  |
| EMB170 | ICAO_B | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 301 | 240 |  |
| EMB170 | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 823 | 198,2 |  |
| EMB170 | ICAO_B | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 195 | 240 |  |
| EMB170 | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 743 | 201 |  |
| EMB170 | ICAO_B | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 085 | 240 |  |
| EMB170 | ICAO_B | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 900 | 196 |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 308 | 240 |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 823 | 198,1 |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 190 | 240 |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 745 | 200,3 |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 086 | 240 |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB175 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 634 | 195 |  |
| EMB175 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 979 | 240 |  |
| EMB175 | ICAO_A | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 568 | 198,5 |  |
| EMB175 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 885 | 240 |  |
| EMB175 | ICAO_A | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 499 | 201,3 |  |
| EMB175 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 794 | 240 |  |
| EMB175 | ICAO_A | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 818 | 195,5 |  |
| EMB175 | ICAO_B | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 202 | 240 |  |
| EMB175 | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 744 | 197,1 |  |
| EMB175 | ICAO_B | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 099 | 240 |  |
| EMB175 | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 668 | 200,8 |  |
| EMB175 | ICAO_B | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 996 | 240 |  |
| EMB175 | ICAO_B | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 685 | 194,5 |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 041 | 250 |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 616 | 197,1 |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 944 | 250 |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 546 | 199,7 |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 850 | 250 |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 416 | 205,2 |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 677 | 250 |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 652 | 194,1 |  |
| EMB190 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 012 | 250 |  |
| EMB190 | ICAO_A | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 582 | 196,6 |  |
| EMB190 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 918 | 250 |  |
| EMB190 | ICAO_A | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 513 | 199,4 |  |
| EMB190 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 826 | 250 |  |
| EMB190 | ICAO_A | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 382 | 204,8 |  |
| EMB190 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 658 | 250 |  |
| EMB190 | ICAO_A | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 899 | 194,4 |  |
| EMB190 | ICAO_B | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 171 | 250 |  |
| EMB190 | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 824 | 197 |  |
| EMB190 | ICAO_B | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 069 | 250 |  |
| EMB190 | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 628 | 199,7 |  |
| EMB190 | ICAO_B | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 969 | 250 |  |
| EMB190 | ICAO_B | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 603 | 205,1 |  |
| EMB190 | ICAO_B | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 784 | 250 |  |
| EMB190 | ICAO_B | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 622 | 195 |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 965 | 250 |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 556 | 197,6 |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 872 | 250 |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 489 | 200,2 |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 781 | 250 |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 364 | 205,7 |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 615 | 250 |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 605 | 196,5 |  |
| EMB195 | ICAO_A | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 930 | 250 |  |
| EMB195 | ICAO_A | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 538 | 198,1 |  |
| EMB195 | ICAO_A | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 871 | 250 |  |
| EMB195 | ICAO_A | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 467 | 201,3 |  |
| EMB195 | ICAO_A | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 768 | 250 |  |
| EMB195 | ICAO_A | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 336 | 206,2 |  |
| EMB195 | ICAO_A | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 607 | 250 |  |
| EMB195 | ICAO_A | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 732 | 194,8 |  |
| EMB195 | ICAO_B | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 988 | 250 |  |
| EMB195 | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 664 | 197 |  |
| EMB195 | ICAO_B | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 895 | 250 |  |
| EMB195 | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 485 | 195 |  |
| EMB195 | ICAO_B | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 800 | 250 |  |
| EMB195 | ICAO_B | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 468 | 205,4 |  |
| EMB195 | ICAO_B | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 631 | 250 |  |
| EMB195 | ICAO_B | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO |  |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO | 1 000 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 2 196 | 154 |  |
| F10062 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 1 647 | 169 |  |
| F10062 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | TO |  | 1 000 | 184 |  |
| F10062 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 3 000 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | TO |  | 1 000 | 250 |  |
| F10062 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 5 500 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 7 500 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 10 000 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO |  |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO | 1 000 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 1 982 | 161 |  |
| F10062 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 1 487 | 176 |  |
| F10062 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | TO |  | 1 000 | 191 |  |
| F10062 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 3 000 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | TO |  | 1 000 | 250 |  |
| F10062 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 5 500 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 7 500 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 10 000 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO |  |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO | 1 000 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 1 819 | 167 |  |
| F10062 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 1 364 | 182 |  |
| F10062 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | TO |  | 1 000 | 197 |  |
| F10062 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 3 000 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | TO |  | 1 000 | 250 |  |
| F10062 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 5 500 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 7 500 |  |  |  |
| F10062 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 10 000 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO |  |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO | 1 000 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 2 446 | 157 |  |
| F10065 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 1 835 | 172 |  |
| F10065 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | TO |  | 1 000 | 187 |  |
| F10065 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 3 000 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | TO |  | 1 000 | 250 |  |
| F10065 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 5 500 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 7 500 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 10 000 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO |  |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO | 1 000 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 2 218 | 165 |  |
| F10065 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 1 664 | 180 |  |
| F10065 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | TO |  | 1 000 | 195 |  |
| F10065 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 3 000 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | TO |  | 1 000 | 250 |  |
| F10065 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 5 500 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 7 500 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 10 000 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO |  |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO | 1 000 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 2 021 | 171 |  |
| F10065 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 1 516 | 186 |  |
| F10065 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | TO |  | 1 000 | 201 |  |
| F10065 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 3 000 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | TO |  | 1 000 | 250 |  |
| F10065 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 5 500 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 7 500 |  |  |  |
| F10065 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | TO | 10 000 |  |  |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 6 |  |  |  |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 6 | 1 000 |  |  |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 6 |  | 2 229 | 155 |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 672 | 170 |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 185 |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 6 |  |  |  |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 6 | 1 000 |  |  |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 6 |  | 2 011 | 162 |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 508 | 177 |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 192 |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| F28MK2 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 6 |  |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 6 | 1 000 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 6 |  | 2 103 | 152 |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 578 | 167 |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 182 |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 6 |  |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 6 | 1 000 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 6 |  | 1 941 | 157 |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | ZERO |  | 1 456 | 172 |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 187 |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 6 |  |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 6 | 1 000 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 6 |  | 1 743 | 165 |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 6 |  | 1 307 | 180 |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 195 |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| F28MK4 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| FAL20 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| FAL20 | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 388 | 152 |  |
| FAL20 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 500 |  |  |  |
| FAL20 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 388 | 162 |  |
| FAL20 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 041 | 177 |  |
| FAL20 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| FAL20 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 432 | 250 |  |
| FAL20 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| FAL20 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| FAL20 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| GII | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | ReduceDecolare | T-20-D |  |  |  |  |
| GII | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | ReduceDecolare | T-20-D | 35 |  |  |  |
| GII | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | ReduceDecolare | T-20-D |  | 1 500 | 162 |  |
| GII | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | ReduceDecolare | T-20-D | 400 |  |  |  |
| GII | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Redusă de urcare | T-10-U | 520 |  |  |  |
| GII | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Redusă de urcare | T-10-U | 1 500 |  |  |  |
| GII | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Redusă de urcare | T-10-U | 3 000 |  |  |  |
| GII | IMPLICIT | 1 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | T-0-U |  | 1 675 | 192 |  |
| GII | IMPLICIT | 1 | 9 | Accelerare | Maximă de urcare | T-0-U |  | 1 775 | 250 |  |
| GII | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 5 500 |  |  |  |
| GII | IMPLICIT | 1 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 7 500 |  |  |  |
| GII | IMPLICIT | 1 | 12 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 10 000 |  |  |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T-20-D |  |  |  |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T-20-D | 35 |  |  |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T-20-D |  | 1 500 | 162 |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T-20-D | 400 |  |  |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 5 | Urcare | Redusă de urcare | T-10-U | 520 |  |  |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 6 | Urcare | Redusă de urcare | T-10-U | 1 500 |  |  |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 7 | Urcare | Redusă de urcare | T-10-U | 3 000 |  |  |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | T-0-U |  | 1 675 | 192 |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 9 | Accelerare | Maximă de urcare | T-0-U |  | 1 775 | 250 |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 5 500 |  |  |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 7 500 |  |  |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 12 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 10 000 |  |  |  |
| GIIB | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | ReduceDecolare | T-20-D |  |  |  |  |
| GIIB | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | ReduceDecolare | T-20-D | 35 |  |  |  |
| GIIB | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | ReduceDecolare | T-20-D |  | 1 500 | 156 |  |
| GIIB | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | ReduceDecolare | T-20-D | 400 |  |  |  |
| GIIB | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Redusă de urcare | T-10-U | 520 |  |  |  |
| GIIB | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Redusă de urcare | T-10-U | 1 500 |  |  |  |
| GIIB | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Redusă de urcare | T-10-U | 3 000 |  |  |  |
| GIIB | IMPLICIT | 1 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | T-0-U |  | 1 675 | 192 |  |
| GIIB | IMPLICIT | 1 | 9 | Accelerare | Maximă de urcare | T-0-U |  | 1 775 | 250 |  |
| GIIB | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 5 500 |  |  |  |
| GIIB | IMPLICIT | 1 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 7 500 |  |  |  |
| GIIB | IMPLICIT | 1 | 12 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 10 000 |  |  |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T-20-D |  |  |  |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T-20-D | 35 |  |  |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T-20-D |  | 1 500 | 156 |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T-20-D | 400 |  |  |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 5 | Urcare | Redusă de urcare | T-10-U | 520 |  |  |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 6 | Urcare | Redusă de urcare | T-10-U | 1 500 |  |  |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 7 | Urcare | Redusă de urcare | T-10-U | 3 000 |  |  |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 8 | Accelerare | Maximă de urcare | T-0-U |  | 1 675 | 192 |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 9 | Accelerare | Maximă de urcare | T-0-U |  | 1 775 | 250 |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 5 500 |  |  |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 7 500 |  |  |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 12 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 10 000 |  |  |  |
| GIV | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T-20-D |  |  |  |  |
| GIV | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T-20-D | 35 |  |  |  |
| GIV | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T-20-D |  | 1 800 | 159,2 |  |
| GIV | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T-20-U | 400 |  |  |  |
| GIV | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T-20-U | 600 |  |  |  |
| GIV | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T-20-U | 750 |  |  |  |
| GIV | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T-10-U | 1 850 |  |  |  |
| GIV | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T-10-U | 3 000 |  |  |  |
| GIV | IMPLICIT | 1 | 9 | Accelerare | Maximă de urcare | T-0-U |  | 1 750 | 250 |  |
| GIV | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 5 000 |  |  |  |
| GIV | IMPLICIT | 1 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 6 000 |  |  |  |
| GIV | IMPLICIT | 1 | 12 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 7 000 |  |  |  |
| GIV | IMPLICIT | 1 | 13 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 8 000 |  |  |  |
| GIV | IMPLICIT | 1 | 14 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 9 000 |  |  |  |
| GIV | IMPLICIT | 1 | 15 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 10 000 |  |  |  |
| GV | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T-20-D |  |  |  |  |
| GV | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T-20-D | 35 |  |  |  |
| GV | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T-20-D |  | 1 500 | 165,7 |  |
| GV | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | T-20-U | 400 |  |  |  |
| GV | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T-20-U | 600 |  |  |  |
| GV | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T-20-U | 750 |  |  |  |
| GV | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T-10-U | 1 800 |  |  |  |
| GV | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T-10-U | 3 000 |  |  |  |
| GV | IMPLICIT | 1 | 9 | Accelerare | Maximă de urcare | T-0-U |  | 1 750 | 250 |  |
| GV | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 5 000 |  |  |  |
| GV | IMPLICIT | 1 | 11 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 6 000 |  |  |  |
| GV | IMPLICIT | 1 | 12 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 7 000 |  |  |  |
| GV | IMPLICIT | 1 | 13 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 8 000 |  |  |  |
| GV | IMPLICIT | 1 | 14 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 9 000 |  |  |  |
| GV | IMPLICIT | 1 | 15 | Urcare | Maximă de urcare | T-0-U | 10 000 |  |  |  |
| HS748A | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | TO |  |  |  |  |
| HS748A | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | TO | 1 000 |  |  |  |
| HS748A | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | TO |  | 917 | 127 |  |
| HS748A | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 688 | 147 |  |
| HS748A | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| HS748A | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| HS748A | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| HS748A | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| IA1125 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 12 |  |  |  |  |
| IA1125 | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 12 |  | 1 094 | 163 |  |
| IA1125 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 12 | 1 500 |  |  |  |
| IA1125 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INTR |  | 1 094 | 188 |  |
| IA1125 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| IA1125 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 286 | 250 |  |
| IA1125 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| IA1125 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| IA1125 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 2 145 | 162 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INTR |  | 1 609 | 182 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 202 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 2 068 | 165 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INTR |  | 1 551 | 185 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 205 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 959 | 168 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INTR |  | 1 469 | 188 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 208 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 857 | 171 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INTR |  | 1 393 | 191 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 211 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 669 | 178 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INTR |  | 1 252 | 198 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 218 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 501 | 184 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INTR |  | 1 126 | 204 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 224 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L1011 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L1011 | IMPLICIT | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 2 632 | 166 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INTR |  | 1 974 | 186 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 206 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 1 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 1 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 2 547 | 168 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INTR |  | 1 911 | 188 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 208 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 2 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 2 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 2 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 2 428 | 171 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INTR |  | 1 821 | 191 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 211 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 3 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 3 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 3 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 2 317 | 175 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INTR |  | 1 738 | 195 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 215 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 4 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 4 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 4 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 2 125 | 181 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INTR |  | 1 594 | 201 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 221 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 5 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 5 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 5 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 953 | 186 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 6 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INTR |  | 1 465 | 206 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 6 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 226 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 6 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 6 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 6 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 6 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 6 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 790 | 192 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 7 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | INTR |  | 1 343 | 212 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 7 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 000 | 232 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 7 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 7 | 7 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L10115 | IMPLICIT | 7 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 7 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L10115 | IMPLICIT | 7 | 10 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 78-% |  |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 78-% | 1 000 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 78-% |  | 1 653 | 133 |  |
| L188 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 1 240 | 153 |  |
| L188 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 78-% |  |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 78-% | 1 000 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 78-% |  | 1 309 | 139 |  |
| L188 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 982 | 159 |  |
| L188 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 78-% |  |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 78-% | 1 000 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 78-% |  | 905 | 147 |  |
| L188 | IMPLICIT | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 679 | 167 |  |
| L188 | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L188 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| LEAR25 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 20 |  |  |  |  |
| LEAR25 | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 20 |  | 1 698 | 171 |  |
| LEAR25 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 20 | 1 500 |  |  |  |
| LEAR25 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 698 | 196 |  |
| LEAR25 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| LEAR25 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 2 075 | 250 |  |
| LEAR25 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| LEAR25 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| LEAR25 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| LEAR35 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 20 |  |  |  |  |
| LEAR35 | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 20 |  | 1 493 | 158 |  |
| LEAR35 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 20 | 1 500 |  |  |  |
| LEAR35 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 493 | 183 |  |
| LEAR35 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| LEAR35 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 706 | 250 |  |
| LEAR35 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| LEAR35 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| LEAR35 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 25 |  |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 0/EXT |  | 1 500 | 211 |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 25 |  |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 0/EXT |  | 1 500 | 210 |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 25 |  |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 0/EXT |  | 1 500 | 210 |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 25 |  |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 0/EXT |  | 1 500 | 209 |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 25 |  |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 0/EXT |  | 1 500 | 208 |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 25 |  |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 0/EXT |  | 1 500 | 208 |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 6 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 25 |  |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 0/EXT |  | 1 500 | 207 |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 7 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11GE | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 25 |  |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 0/EXT |  | 1 500 | 206 |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 25 |  |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 0/EXT |  | 1 500 | 206 |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 2 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 25 |  |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 0/EXT |  | 1 500 | 205 |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 3 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 25 |  |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 0/EXT |  | 1 500 | 205 |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 4 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 25 |  |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 0/EXT |  | 1 500 | 205 |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 5 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 6 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 25 |  |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 6 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 6 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 0/EXT |  | 1 500 | 206 |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 6 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 6 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 6 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 6 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 7 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 25 |  |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 7 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 7 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 0/EXT |  | 1 500 | 207 |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 7 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 7 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 7 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11PW | IMPLICIT | 7 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_INT |  | 1 434,2 | 214,1 |  |
| MD81 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 866,9 | 250 |  |
| MD81 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_INT |  | 1 346,9 | 218,7 |  |
| MD81 | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 745 | 250 |  |
| MD81 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_INT |  | 1 266 | 223,2 |  |
| MD81 | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 643,2 | 250 |  |
| MD81 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_INT |  | 1 211,7 | 226,3 |  |
| MD81 | IMPLICIT | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 577,9 | 250 |  |
| MD81 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 169,8 | 250 |  |
| MD81 | ICAO_A | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 089,3 | 250 |  |
| MD81 | ICAO_A | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 049,8 | 250 |  |
| MD81 | ICAO_A | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 998,8 | 250 |  |
| MD81 | ICAO_A | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_INT |  | 1 434,8 | 218,8 |  |
| MD81 | ICAO_B | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 900,5 | 250 |  |
| MD81 | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_INT |  | 1 345,2 | 223 |  |
| MD81 | ICAO_B | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 779,8 | 250 |  |
| MD81 | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_INT |  | 1 264,5 | 227,4 |  |
| MD81 | ICAO_B | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 664,2 | 250 |  |
| MD81 | ICAO_B | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_INT |  | 1 211,1 | 230,2 |  |
| MD81 | ICAO_B | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 594,3 | 250 |  |
| MD81 | ICAO_B | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | INT4 |  | 1 247,7 | 216,4 |  |
| MD82 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | INT3 | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 933 | 250 |  |
| MD82 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | INT4 |  | 1 169,5 | 220,7 |  |
| MD82 | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | INT3 | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 805,5 | 250 |  |
| MD82 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | INT4 |  | 1 099,1 | 225,1 |  |
| MD82 | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | INT3 | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 710,9 | 250 |  |
| MD82 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | INT4 |  | 989,5 | 231,9 |  |
| MD82 | IMPLICIT | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | INT3 | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 563,6 | 250 |  |
| MD82 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | INT4 |  | 950,4 | 234,2 |  |
| MD82 | IMPLICIT | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | INT3 | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 518,1 | 250 |  |
| MD82 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_INT | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 200 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_A | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 120,6 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_A | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 051,4 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_A | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 939,4 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_A | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 900 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_A | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_INT |  | 1 447,7 | 218,7 |  |
| MD82 | ICAO_B | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 952,8 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_INT |  | 1 360,4 | 222,9 |  |
| MD82 | ICAO_B | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 838,2 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_INT |  | 1 279,8 | 227,2 |  |
| MD82 | ICAO_B | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 732,3 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_B | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_INT |  | 1 160,8 | 233,9 |  |
| MD82 | ICAO_B | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 564,9 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_B | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_INT |  | 1 131,1 | 236,1 |  |
| MD82 | ICAO_B | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 522,4 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_B | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_INT |  | 1 319 | 218,1 |  |
| MD83 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 2 033,2 | 250 |  |
| MD83 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_INT |  | 1 239,2 | 222,2 |  |
| MD83 | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 921,8 | 250 |  |
| MD83 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_INT |  | 1 158,7 | 226,6 |  |
| MD83 | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 810 | 250 |  |
| MD83 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_INT |  | 1 049,7 | 233,6 |  |
| MD83 | IMPLICIT | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 649 | 250 |  |
| MD83 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de urcare | T_INT |  | 929,7 | 241,3 |  |
| MD83 | IMPLICIT | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 482,4 | 250 |  |
| MD83 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | IMPLICIT | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 1 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_INT |  | 1 269,6 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_A | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 2 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_INT |  | 1 188,7 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_A | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 3 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 3 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_INT |  | 1 109,5 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_A | 3 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 4 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 4 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_INT |  | 989,8 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_A | 4 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 5 | 3 | Urcare | Maximă de urcare | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 5 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | T_INT |  | 880,1 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_A | 5 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_INT |  | 1 546,8 | 221,1 |  |
| MD83 | ICAO_B | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 2 056,2 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_B | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_INT |  | 1 462 | 225,1 |  |
| MD83 | ICAO_B | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 941,6 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_B | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_INT |  | 1 376,3 | 229,2 |  |
| MD83 | ICAO_B | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 837,5 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_B | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 3 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 3 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_INT |  | 1 249,5 | 236,1 |  |
| MD83 | ICAO_B | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 671,1 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_B | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 4 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 4 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | T_INT |  | 1 130,3 | 243,6 |  |
| MD83 | ICAO_B | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | T_ZERO |  | 1 504,9 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_B | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 5 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 5 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | RET/0 |  | 2 280 | 194 |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | RET/0 |  | 2 150 | 193 |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | RET/0 |  | 2 031 | 192 |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | RET/0 |  | 1 916 | 191 |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | RET/0 |  | 1 840 | 190 |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9025 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | RET/0 |  | 2 666 | 196 |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 1 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | RET/0 |  | 2 525 | 194 |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 2 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 2 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 3 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 3 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 3 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | RET/0 |  | 2 391 | 193 |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 3 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 3 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 3 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 4 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 4 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 4 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | RET/0 |  | 2 263 | 192 |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 4 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 4 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 4 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 5 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 5 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 5 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | RET/0 |  | 2 180 | 189 |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 5 | 4 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 5 | 5 | Accelerare | Maximă de urcare | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9028 | IMPLICIT | 5 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MU3001 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| MU3001 | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 1 130 | 142 |  |
| MU3001 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | 1 | 1 500 |  |  |  |
| MU3001 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de decolare | 1 |  | 1 130 | 200 |  |
| MU3001 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MU3001 | IMPLICIT | 1 | 6 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 555 | 250 |  |
| MU3001 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MU3001 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MU3001 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| PA30 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15-D |  |  |  |  |
| PA30 | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | 15-D |  | 415 | 79 |  |
| PA30 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15-D |  | 500 | 113 |  |
| PA30 | IMPLICIT | 1 | 4 | Urcare | Maximă de decolare | ZERO-D | 1 500 |  |  |  |
| PA30 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de decolare | ZERO-D | 3 000 |  |  |  |
| PA30 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO-D | 5 500 |  |  |  |
| PA30 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO-D | 7 500 |  |  |  |
| PA30 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO-D | 10 000 |  |  |  |
| PA42 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | ZER-DN |  |  |  |  |
| PA42 | IMPLICIT | 1 | 2 | Accelerare | Maximă de decolare | ZER-DN |  | 1 000 | 118 |  |
| PA42 | IMPLICIT | 1 | 3 | Urcare | Maximă de decolare | ZER-DN | 1 000 |  |  |  |
| PA42 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | ZERO |  | 1 000 | 154 |  |
| PA42 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| PA42 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 4 000 |  |  |  |
| PA42 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 6 000 |  |  |  |
| PA42 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 8 000 |  |  |  |
| PA42 | IMPLICIT | 1 | 9 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| SD330 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 10 |  |  |  |  |
| SD330 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 10 | 1 000 |  |  |  |
| SD330 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 10 |  | 971 | 117 |  |
| SD330 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | INTR |  | 728 | 137 |  |
| SD330 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| SD330 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| SD330 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| SD330 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| SF340 | IMPLICIT | 1 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| SF340 | IMPLICIT | 1 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| SF340 | IMPLICIT | 1 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 821 | 127 |  |
| SF340 | IMPLICIT | 1 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 366 | 147 |  |
| SF340 | IMPLICIT | 1 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| SF340 | IMPLICIT | 1 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| SF340 | IMPLICIT | 1 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| SF340 | IMPLICIT | 1 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| SF340 | IMPLICIT | 2 | 1 | Decolare | Maximă de decolare | 15 |  |  |  |  |
| SF340 | IMPLICIT | 2 | 2 | Urcare | Maximă de decolare | 15 | 1 000 |  |  |  |
| SF340 | IMPLICIT | 2 | 3 | Accelerare | Maximă de decolare | 15 |  | 1 450 | 133 |  |
| SF340 | IMPLICIT | 2 | 4 | Accelerare | Maximă de urcare | 5 |  | 1 088 | 153 |  |
| SF340 | IMPLICIT | 2 | 5 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| SF340 | IMPLICIT | 2 | 6 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| SF340 | IMPLICIT | 2 | 7 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| SF340 | IMPLICIT | 2 | 8 | Urcare | Maximă de urcare | ZERO | 10 000 |  |  |  |

Tabelul I-5.

Profilurile implicite cu puncte fixe

| ACFTID | Denumire | Tip de motor | Număr de motoare | Clasa de greutate | Categoria proprietarului | MGTOW (lb) | MGLW (lb) | Distanța maximă de aterizare (picioare) | Tracțiunea statică maximă la niv mării (lb) | Punctul privind zgomotul | ID_NPD | Parametru de putere | Identificator clasă spectrală la apropiere | Identificator clasă spectrală la plecare | Identificator directivitate laterală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1900D | Beech 1900D/PT6A67 | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 16 950 | 14 940 | 1 696 | 3 367 | 1 | PT6A67 | CNT (lb) | 213 | 109 | Elice |
| 707 | Boeing 707-120/JT3C | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 302 400 | 188 900 | 6 682 | 10 120 | 1 | JT4A | CNT (lb) | 208 | 107 | Aripă |
| 707120 | Boeing 707-120B/JT3D-3 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 302 400 | 188 900 | 6 893 | 14 850 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Aripă |
| 707320 | Boeing 707-320B/JT3D-7 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 334 000 | 247 000 | 5 622 | 19 000 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Aripă |
| 707QN | Boeing 707-320B/JT3D-7QN | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 334 000 | 247 000 | 5 622 | 19 000 | 2 | JT3DQ | CNT (lb) | 208 | 106 | Aripă |
| 717200 | Boeing 717-200/BR 715 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 121 000 | 110 000 | 4 600 | 18 000 | 3 | BR715 | CNT (lb) | 203 | 105 | Fuzelaj |
| 720 | Boeing 720/JT3C | Cu reacție | 4 | Mare | Comercial | 223 500 | 155 600 | 4 871 | 10 120 | 1 | JT4A | CNT (lb) | 208 | 107 | Aripă |
| 720B | Boeing 720B/JT3D-3 | Cu reacție | 4 | Mare | Comercial | 234 000 | 175 000 | 5 717 | 18 000 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Aripă |
| 727100 | Boeing 727-100/JT8D-7 | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 169 500 | 142 500 | 4 867 | 14 000 | 1 | 3JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 727200 | Boeing 727-200/JT8D-7 | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 217 600 | 163 300 | 5 571 | 11 895 | 1 | 3JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 727D15 | Boeing 727-200/JT8D-15 | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 208 000 | 169 000 | 4 922 | 15 500 | 1 | 3JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 727D17 | Boeing 727-200/JT8D-17 | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 208 000 | 169 000 | 5 444 | 16 000 | 2 | 3JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 727EM1 | FEDX 727-100/JT8D-7 | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 169 500 | 142 500 | 4 867 | 14 000 | 3 | 3JT8E7 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 727EM2 | FEDX 727-200/JT8D-15 | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 208 000 | 169 000 | 4 922 | 15 500 | 3 | 3JT8E5 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 727Q15 | Boeing 727-200/JT8D-15QN | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 208 000 | 169 000 | 4 922 | 15 500 | 2 | 3JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 727Q7 | Boeing 727-100/JT8D-7QN | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 169 500 | 142 500 | 4 867 | 14 000 | 2 | 3JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 727Q9 | Boeing 727-200/JT8D-9 | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 191 000 | 160 000 | 5 444 | 14 500 | 2 | 3JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 727QF | UPS 727-100 22C 25C | Cu reacție | 3 | Mare | Comercial | 169 000 | 142 500 | 4 448 | 15 380 | 3 | TAY651 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| 737 | Boeing 737/JT8D-9 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 109 000 | 98 000 | 3 900 | 14 500 | 1 | 2JT8DW | CNT (lb) | 201 | 101 | Aripă |
| 737300 | Boeing 737-300/CFM56-3B-1 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 135 000 | 114 000 | 4 580 | 20 000 | 3 | CFM563 | CNT (lb) | 202 | 102 | Aripă |
| 7373B2 | Boeing 737-300/CFM56-3B-2 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 139 500 | 114 000 | 4 580 | 22 000 | 3 | CFM563 | CNT (lb) | 202 | 102 | Aripă |
| 737400 | Boeing 737-400/CFM56-3C-1 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 150 000 | 124 000 | 5 062 | 23 500 | 3 | CFM563 | CNT (lb) | 202 | 102 | Aripă |
| 737500 | Boeing 737-500/CFM56-3C-1 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 133 500 | 111 000 | 4 551 | 20 000 | 3 | CFM563 | CNT (lb) | 202 | 102 | Aripă |
| 737700 | Boeing 737-700/CFM56-7B24 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 154 500 | 129 200 | 4 445 | 24 000 | 3 | CF567B | CNT (lb) | 203 | 104 | Aripă |
| 737800 | Boeing 737-800/CFM56-7B26 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 174 200 | 146 300 | 5 435 | 26 300 | 3 | CF567B | CNT (lb) | 203 | 104 | Aripă |
| 737D17 | Boeing 737-200/JT8D-17 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 124 000 | 107 000 | 4 244 | 16 000 | 2 | 2JT8QW | CNT (lb) | 201 | 101 | Aripă |
| 737N17 | Boeing 737-200/JT8D-17 Nordam B737 LGW Hushkit | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 124 000 | 107 000 | 4 244 | 16 000 | 3 | 2JT8DN | CNT (lb) | 202 | 104 | Aripă |
| 737N9 | Boeing 737/JT8D-9 Nordam B737 LGW Hushkit | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 109 000 | 98 000 | 3 900 | 14 500 | 3 | 2JT8DN | CNT (lb) | 202 | 104 | Aripă |
| 737QN | Boeing 737/JT8D-9QN | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 109 000 | 98 000 | 3 900 | 14 500 | 2 | 2JT8QW | CNT (lb) | 201 | 101 | Aripă |
| 747100 | Boeing 747-100/JT9DBD | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 733 000 | 516 600 | 5 727 | 33 042 | 2 | JT9DBD | CNT (lb) | 209 | 107 | Aripă |
| 74710Q | Boeing 747-100/JT9D-7QN | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 733 000 | 564 000 | 6 200 | 45 500 | 3 | JT9DFL | CNT (lb) | 207 | 107 | Aripă |
| 747200 | Boeing 747-200/JT9D-7 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 775 000 | 564 000 | 6 200 | 45 500 | 3 | JT9DFL | CNT (lb) | 207 | 107 | Aripă |
| 74720A | Boeing 747-200/JT9D-7A | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 785 000 | 564 000 | 6 200 | 46 300 | 3 | JT9D7Q | CNT (lb) | 207 | 107 | Aripă |
| 74720B | Boeing 747-200/JT9D-7Q | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 800 000 | 630 000 | 6 200 | 53 000 | 3 | JT9D7Q | CNT (lb) | 207 | 107 | Aripă |
| 747400 | Boeing 747-400/PW4056 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 875 000 | 652 000 | 6 989 | 56 800 | 3 | PW4056 | CNT (lb) | 207 | 107 | Aripă |
| 7478 | Boeing 747-8F/GEnx-2B67 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 987 000 | 757 000 | 7 900 | 68 000 | 4 | GENX67 | CNT (lb) | 205 | 107 | Aripă |
| 747SP | Boeing 747SP/JT9D-7 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 702 000 | 475 000 | 5 911 | 45 500 | 3 | JT9DFL | CNT (lb) | 207 | 107 | Aripă |
| 757300 | Boeing 757-300/RB211-535E4B | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 275 000 | 224 000 | 5 651 | 43 100 | 3 | RR535E | CNT (lb) | 203 | 103 | Aripă |
| 757PW | Boeing 757-200/PW2037 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 255 000 | 210 000 | 4 790 | 38 300 | 3 | PW2037 | CNT (lb) | 203 | 103 | Aripă |
| 757RR | Boeing 757-200/RB211-535E4 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 255 000 | 210 000 | 4 640 | 40 100 | 3 | RR535E | CNT (lb) | 203 | 103 | Aripă |
| 767300 | Boeing 767-300/PW4060 | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 407 000 | 320 000 | 4 710 | 60 000 | 3 | 2CF680 | CNT (lb) | 203 | 103 | Aripă |
| 767400 | Boeing 767-400ER/CF6-80C2B(F) | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 450 000 | 340 000 | 6 000 | 58 685 | 3 | CF680C | CNT (lb) | 205 | 102 | Aripă |
| 767CF6 | Boeing 767-200/CF6-80A | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 315 500 | 270 000 | 4 700 | 48 000 | 3 | 2CF680 | CNT (lb) | 203 | 103 | Aripă |
| 767JT9 | Boeing 767-200/JT9D-7R4D | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 351 000 | 270 000 | 4 744 | 48 000 | 3 | 2CF680 | CNT (lb) | 203 | 103 | Aripă |
| 777200 | Boeing 777-200/GE90-76B | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 656 000 | 470 000 | 4 450 | 90 000 | 3 | GE90 | CNT (lb) | 205 | 105 | Aripă |
| 777300 | Boeing 777-300/Trent 892 | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 660 000 | 524 000 | 6 012 | 77 000 | 0 | TRENT8 | CNT (lb) | 203 | 105 | Aripă |
| 7773ER | Boeing 777-300ER/GE90-115B-EIS | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 775 000 | 554 000 | 5 805 | 115 000 | 3 | GE9015 | CNT (lb) | 204 | 107 | Aripă |
| 7878R | Boeing 787-8/T1000-C/01 Family Plan Cert | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 502 500 | 380 000 | 5 090 | 70 000 | 4 | T1KBFP | CNT (lb) | 205 | 103 | Aripă |
| A300-622R | Airbus A300-622R/PW4158 | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 378 533 | 308 647 | 4 735 | 58 000 | 3 | PW4158 | CNT (lb) | 202 | 103 | Aripă |
| A300B4-203 | Airbus A300B4-200/CF6-50C2 | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 364 000 | 295 000 | 5 367 | 52 500 | 3 | 2CF650 | CNT (lb) | 203 | 103 | Aripă |
| A310-304 | Airbus A310-304/GE CF6-80C2A2 | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 346 126 | 273 373 | 4 682 | 53 500 | 3 | A310 | CNT (lb) | 204 | 103 | Aripă |
| A319-131 | Airbus A319-131/V2522-A5 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 166 449 | 137 789 | 4 364 | 22 000 | 3 | V2522A | CNT (lb) | 205 | 103 | Aripă |
| A320-211 | Airbus A320-211/CFM56-5A1 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 169 756 | 142 198 | 4 753 | 25 000 | 3 | CFM565 | CNT (lb) | 202 | 103 | Aripă |
| A320-232 | Airbus A320-232/V2527-A5 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 169 756 | 145 505 | 4 917 | 26 500 | 3 | V2527A | CNT (lb) | 205 | 103 | Aripă |
| A321-232 | Airbus A321-232/IAE V2530-A5 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 196 211 | 166 449 | 5 587 | 30 000 | 3 | V2530 | CNT (lb) | 202 | 103 | Aripă |
| A330-301 | Airbus A330-301/GE CF6-80 E1A2 | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 478 400 | 383 604 | 5 966 | 67 500 | 3 | CF680E | CNT (lb) | 202 | 102 | Aripă |
| A330-343 | Airbus A330-343/RR Trent 772B | Cu reacție | 2 | Greu | Comercial | 513 677 | 412 264 | 5 512 | 71 100 | 3 | TRENT7 | CNT (lb) | 205 | 102 | Aripă |
| A340-211 | Airbus A340-211/CFM56-5C2 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 573 200 | 399 036 | 5 900 | 31 200 | 3 | CF565C | CNT (lb) | 206 | 107 | Aripă |
| A340-642 | Airbus A340-642/RR Trent 556 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 804 687 | 564 383 | 6 919 | 56 000 | 4 | TRENT5 | CNT (lb) | 205 | 102 | Aripă |
| A380-841 | Airbus A380-841/RR Trent 970 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 1 254 430 | 862 007 | 6 752 | 70 000 | 4 | TRENT9 | CNT (lb) | 205 | 105 | Aripă |
| A380-861 | Airbus A380-861/EA GP7270 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 1 254 430 | 862 007 | 6 837 | 70 000 | 4 | GP7270 | CNT (lb) | 206 | 105 | Aripă |
| BAC111 | BAC 111/SPEY MK511-14 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 89 600 | 82 000 | 4 449 | 11 400 | 2 | 2JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| BAE146 | BAe 146-200/ALF502R-5 | Cu reacție | 4 | Mare | Comercial | 93 000 | 81 000 | 3 770 | 6 970 | 3 | AL502R | CNT (lb) | 206 | 108 | Aripă |
| BAE300 | BAe 146-300/ALF502R-5 | Cu reacție | 4 | Mare | Comercial | 97 500 | 84 500 | 3 960 | 6 970 | 3 | AL502R | CNT (lb) | 206 | 108 | Aripă |
| BEC58P | Raytheon BARON 58P/TS10-520-L | Cu piston | 2 | Mic | Aviație generală | 6 100 | 6 100 | 2 733 | 779 | 0 | TSIO52 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 215 | 109 | Prop |
| CIT3 | Cessna Citation III/TFE731-3-100S | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 20 000 | 17 000 | 2 770 | 3 650 | 3 | TF7313 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| CL600 | Canadair CL-600/ALF502L | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 36 000 | 33 000 | 3 300 | 7 500 | 3 | AL502L | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| CL601 | Canadair CL-601/CF34-3A | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 43 100 | 36 000 | 3 550 | 9 220 | 3 | CF34 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| CNA172 | Cessna 172R/Lycoming IO-360-L2A | Cu piston | 1 | Mic | Aviație generală | 2 450 | 2 450 | 1 695 | 436 | 0 | IO360L | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 215 | 109 | Elice |
| CNA182 | Cessna 182H/Continental O-470-R | Cu piston | 1 | Mic | Aviație generală | 2 800 | 2 800 | 1 544 | 965 | 2 | O470R | CNT (lb) | 215 | 113 | Elice |
| CNA206 | Cessna 206H/Lycoming IO-540-AC | Cu piston | 1 | Mic | Aviație generală | 3 600 | 3 600 | 1 880 | 798 | 0 | IO540 | Altul (RPM) | 215 | 109 | Elice |
| CNA208 | Cessna 208/PT6A-114 | Turbopropulsor | 1 | Mic | Aviație generală | 8 750 | 8 500 | 1 740 | 2 300 | 3 | PT6A114 | CNT (lb) | 210 | 109 | Elice |
| CNA20T | Cessna T206H/Lycoming TIO-540-AJ1A | Cu piston | 1 | Mic | Aviație generală | 3 600 | 3 600 | 1 880 | 825 | 0 | TIO540 | Altul (RPM) | 215 | 109 | Elice |
| CNA441 | Cessna CONQUEST II /TPE331-8 | Turbopropulsor | 2 | Mic | Comercial | 9 900 | 9 400 | 1 939 | 1 535 | 0 | TPE331 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 210 | 111 | Elice |
| CNA500 | Cessna Citation II/JT15D-4 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 14 700 | 14 000 | 3 050 | 2 500 | 3 | JT15D1 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| CNA510 | Cessna Mustang Model 510/PW615F | Cu reacție | 2 | Mic | Comercial | 8 645 | 7 200 | 3 010 | 1 466 | 0 | PW615F | CNT (lb) | 203 | 113 | Fuzelaj |
| CNA525C | Cessna Citation CJ4 525 C /FJ44-4A | Cu reacție | 2 | Mic | Comercial | 16 950 | 15 500 | 3 010 | 3 600 | 4 | FJ44-4 | CNT (lb) | 235 | 136 | Fuzelaj |
| CNA55B | Cessna 550 Citation Bravo/PW530A | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 14 800 | 13 500 | 3 010 | 2 863 | 0 | PW530A | CNT (lb) | 203 | 113 | Fuzelaj |
| CNA560E | Cessna Citation Encore 560/PW535A | Cu reacție | 2 | Mic | Comercial | 16 300 | 13 680 | 3 000 | 3 313 | 3 | 2PW535 | CNT (lb) | 238 | 138 | Fuzelaj |
| CNA560U | Cessna Citation Ultra 560/JT15D-5D | Cu reacție | 2 | Mic | Comercial | 16 300 | 13 680 | 2 700 | 3 029 | 3 | 2J155D | CNT (lb) | 237 | 113 | Fuzelaj |
| CNA560XL | Cessna Citation Excel 560/PW545A | Cu reacție | 2 | Mic | Comercial | 20 000 | 16 830 | 3 000 | 3 824 | 3 | PW545A | CNT (lb) | 238 | 137 | Fuzelaj |
| CNA680 | Cessna Citation Sovereign 680/PW306C | Cu reacție | 2 | Mic | Comercial | 30 000 | 24 390 | 3 010 | 5 749 | 3 | PW306C | CNT (lb) | 236 | 136 | Fuzelaj |
| CNA750 | Cessna Citation X/Rolls Royce Allison AE3007C | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 35 700 | 31 800 | 3 500 | 6 407 | 3 | AE300C | CNT (lb) | 202 | 105 | Fuzelaj |
| CONCRD | Concorde/OLY593 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 400 000 | 245 000 | 10 600 | 38 100 | 0 | OLY593 | CNT (lb) | 206 | 106 | Aripă |
| CRJ9-ER | Bombardier CL-600-2D15/CL-600-2D24/CF34-8C5 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 82 500 | 73 500 | 5 779 | 13 525 | 3 | CF348C5 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| CRJ9-LR | Bombardier CL-600-2D15/CL-600-2D24/CF34-8C5 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 84 500 | 75 100 | 5 680 | 13 525 | 3 | CF348C5 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| CVR580 | Convair CV-580/ALL 501-D15 | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 58 000 | 52 000 | 4 256 | 8 100 | 0 | 501D13 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 214 | 112 | Elice |
| DC1010 | McDonnell Douglas DC10-10/CF6-6D | Cu reacție | 3 | Greu | Comercial | 455 000 | 363 000 | 5 820 | 40 000 | 3 | CF66D | CNT (lb) | 203 | 101 | Aripă |
| DC1030 | McDonnell Douglas DC10-30/CF6-50C2 | Cu reacție | 3 | Greu | Comercial | 572 000 | 403 000 | 5 418 | 53 200 | 3 | CF66D | CNT (lb) | 203 | 101 | Aripă |
| DC1040 | McDonnell Douglas DC10-40/JT9D-20 | Cu reacție | 3 | Greu | Comercial | 555 000 | 403 000 | 6 020 | 49 400 | 3 | CF66D | CNT (lb) | 203 | 101 | Aripă |
| DC3 | Douglas DC-3/R1820-86 | Cu piston | 2 | Mare | Comercial | 28 000 | 24 500 | 2 222 | 3 120 | 0 | 2R2800 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 213 | 110 | Elice |
| DC6 | Douglas DC-6/R2800-CB17 | Cu piston | 4 | Mare | Comercial | 106 000 | 95 000 | 3 010 | 4 180 | 0 | 4R2800 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 213 | 110 | Elice |
| DC820 | Douglas DC-8-20/JT4A | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 317 600 | 194 400 | 6 527 | 11 850 | 1 | JT4A | CNT (lb) | 208 | 107 | Aripă |
| DC850 | Douglas DC-8-50/JT3D-3B | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 325 000 | 240 000 | 5 400 | 18 000 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Aripă |
| DC860 | Douglas DC-8-60/JT3D-7 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 355 000 | 275 000 | 5 310 | 19 000 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Aripă |
| DC870 | Douglas DC-8-70/CFM56-2C-5 | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 355 000 | 258 000 | 6 500 | 22 000 | 3 | CFM562 | CNT (lb) | 206 | 106 | Aripă |
| DC8QN | Douglas DC-8-60/JT8D-7QN | Cu reacție | 4 | Greu | Comercial | 355 000 | 275 000 | 5 310 | 19 000 | 2 | JT3DQ | CNT (lb) | 208 | 106 | Aripă |
| DC910 | McDonnell Douglas DC-9-10/JT8D-7 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 90 700 | 81 700 | 5 030 | 14 000 | 1 | 2JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| DC930 | McDonnell Douglas DC-9-30/JT8D-9 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 114 000 | 102 000 | 4 680 | 14 500 | 1 | 2JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| DC93LW | McDonnell Douglas DC-9-30/JT8D-9 w/ ABS Lightweight hushkit | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 114 000 | 102 000 | 4 680 | 14 500 | 3 | 2JT8DL | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| DC950 | McDonnell Douglas DC-9-50/JT8D-17 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 121 000 | 110 000 | 4 880 | 16 000 | 2 | 2JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| DC95HW | McDonnell Douglas DC-9-50/JT8D17 w/ ABS Heavyweight hushkit | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 121 000 | 110 000 | 4 880 | 16 000 | 3 | 2JT8DH | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| DC9Q7 | McDonnell Douglas DC-9-10/JT8D-7QN | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 90 700 | 81 700 | 5 030 | 14 000 | 2 | 2JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| DC9Q9 | McDonnell Douglas DC-9-30/JT8D-9QN | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 114 000 | 102 000 | 4 680 | 14 500 | 2 | 2JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| DHC6 | De Havilland DASH 6/PT6A-27 | Turbopropulsor | 2 | Mic | Comercial | 12 500 | 12 300 | 1 500 | 2 000 | 0 | PT6A27 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 210 | 109 | Elice |
| DHC6QP | De Havilland DASH 6/PT6A-27 Raisbeck Quiet PropMod | Turbopropulsor | 2 | Mic | Comercial | 12 500 | 12 300 | 1 500 | 2 000 | 0 | RAISQP | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 210 | 109 | Elice |
| DHC7 | De Havilland DASH 7/PT6A-50 | Turbopropulsor | 4 | Mare | Comercial | 41 000 | 39 000 | 2 150 | 2 850 | 3 | PT6A50 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 213 | 112 | Elice |
| DHC8 | Bombardier de Havilland DASH 8-100/PW121 | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 34 500 | 33 900 | 3 000 | 4 750 | 3 | PW120 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 213 | 112 | Elice |
| DHC830 | Bombardier de Havilland DASH 8-300/PW123 | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 43 000 | 42 000 | 3 500 | 4 918 | 3 | PW120 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 213 | 112 | Elice |
| DO228 | Dornier 228-202/TPE 311-5 | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 13 669 | 13 448 | 2 375 | 2 240 | 3 | TPE331-5 | CNT (lb) | 216 | 110 | Elice |
| DO328 | Dornier 328-100/PW119C | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 30 843 | 29 167 | 3 825 | 6 745 | 3 | PW119C | CNT (lb) | 214 | 109 | Elice |
| ECLIPSE500 | Eclipse 500/PW610F | Cu reacție | 2 | Mic | Aviație generală | 6 000 | 5 600 | 2 389 | 1 031 | 3 | PW610F | CNT (lb) | 201 | 103 | Fuzelaj |
| EMB120 | Embraer 120 ER/Pratt & Whitney PW118 | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 26 433 | 25 794 | 5 571 | 4 000 | 3 | EPW118 | CNT (lb) | 213 | 109 | Elice |
| EMB145 | Embraer 145 ER/Allison AE3007 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 45 420 | 41 230 | 4 232 | 7 500 | 3 | AE3007 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| EMB14L | Embraer 145 LR/Allison AE3007A1 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 48 500 | 42 550 | 4 232 | 7 500 | 3 | AE3007 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| EMB170 | Embraer ERJ170-100 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 82 012 | 72 312 | 4 029 | 13 800 | 3 | CF348E | CNT (lb) | 216 | 113 | Aripă |
| EMB175 | Embraer ERJ170-200 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 85 517 | 74 957 | 4 130 | 13 800 | 3 | CF348E | CNT (lb) | 216 | 113 | Aripă |
| EMB190 | Embraer ERJ190-100 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 114 199 | 97 003 | 4 081 | 18 500 | 3 | CF3410E | CNT (lb) | 205 | 105 | Aripă |
| EMB195 | Embraer ERJ190-200 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 115 280 | 100 972 | 4 183 | 18 500 | 3 | CF3410E | CNT (lb) | 205 | 105 | Aripă |
| F10062 | Fokker 100/TAY 620-15 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 95 000 | 85 500 | 4 560 | 13 900 | 3 | TAY620 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| F10065 | Fokker 100/TAY 650-15 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 98 000 | 88 000 | 4 704 | 15 100 | 3 | TAY650 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fuzelaj |
| F28MK2 | Fokker F-28-2000/RB183MK555 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 65 000 | 59 000 | 3 540 | 9 850 | 2 | RB183 | CNT (lb) | 216 | 104 | Fuzelaj |
| F28MK4 | Fokker F-28-4000/RB183MK555 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 73 000 | 64 000 | 3 546 | 9 900 | 2 | RB183P | CNT (lb) | 216 | 104 | Fuzelaj |
| FAL20 | Dassault FALCON 20/CF700-2D-2 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 28 700 | 27 300 | 2 490 | 4 500 | 2 | CF700 | CNT (lb) | 203 | 113 | Fuzelaj |
| GII | Gulfstream GII/SPEY 511-8 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 64 800 | 58 500 | 3 200 | 11 400 | 2 | SPEYHK | CNT (lb) | 216 | 104 | Fuzelaj |
| GIIB | Gulfstream GIIB/GIII — SPEY 511-8 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 69 700 | 58 500 | 3 250 | 11 400 | 2 | SPEYHK | CNT (lb) | 216 | 104 | Fuzelaj |
| GIV | Gulfstream GIV-SP/TAY 611-8 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 74 600 | 66 000 | 3 190 | 13 850 | 3 | TAYGIV | CNT (lb) | 203 | 113 | Fuzelaj |
| GV | Gulfstream GV/BR 710 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 90 500 | 75 300 | 2 760 | 14 750 | 3 | BR710 | CNT (lb) | 205 | 105 | Fuzelaj |
| HS748A | Hawker Siddeley HS-748/DART MK532-2 | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 46 500 | 43 000 | 3 360 | 5 150 | 2 | RDA532 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 212 | 110 | Elice |
| IA1125 | IAI-1125 ASTRA/TFE731-3A | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 23 500 | 20 700 | 3 689 | 3 700 | 3 | TF7313 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| L1011 | Lockheed Martin L-1011/RB211-22B | Cu reacție | 3 | Greu | Comercial | 430 000 | 358 000 | 5 693 | 42 000 | 3 | RB2112 | CNT (lb) | 203 | 101 | Aripă |
| L10115 | Lockheed Martin L-1011-500/RB211-224B | Cu reacție | 3 | Greu | Comercial | 510 000 | 368 000 | 6 800 | 50 000 | 3 | RB2112 | CNT (lb) | 203 | 101 | Aripă |
| L188 | Lockheed L-188C/ALL 501-D13 | Turbopropulsor | 4 | Mare | Comercial | 116 000 | 98 100 | 4 960 | 8 000 | 0 | T56A7 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 214 | 112 | Elice |
| LEAR25 | Learjet 25/CJ610-8 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 15 000 | 13 500 | 2 620 | 2 950 | 2 | CJ610 | CNT (lb) | 202 | 113 | Fuzelaj |
| LEAR35 | Learjet 36/TFE731-2 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 18 300 | 15 300 | 3 076 | 3 500 | 3 | TF7312 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fuzelaj |
| MD11GE | McDonnell Douglas MD-11/CF6-80C2D1F | Cu reacție | 3 | Greu | Comercial | 682 400 | 433 300 | 5 131 | 61 500 | 3 | 2CF68D | CNT (lb) | 203 | 103 | Aripă |
| MD11PW | McDonnell Douglas MD-11/PW 4460 | Cu reacție | 3 | Greu | Comercial | 682 400 | 433 300 | 4 681 | 60 000 | 3 | PW4460 | CNT (lb) | 203 | 103 | Aripă |
| MD81 | McDonnell Douglas MD-81/JT8D-209 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 140 000 | 128 000 | 4 860 | 19 300 | 3 | 2JT8D2 | CNT (lb) | 204 | 104 | Fuzelaj |
| MD82 | McDonnell Douglas MD-82/JT8D-217A | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 149 500 | 130 000 | 4 920 | 20 900 | 3 | 2JT8D2 | CNT (lb) | 204 | 104 | Fuzelaj |
| MD83 | McDonnell Douglas MD-83/JT8D-219 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 160 000 | 139 500 | 5 200 | 21 700 | 3 | 2JT8D2 | CNT (lb) | 204 | 104 | Fuzelaj |
| MD9025 | McDonnell Douglas MD-90/V2525-D5 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 156 000 | 142 000 | 3 000 | 25 000 | 3 | V2525 | CNT (lb) | 205 | 105 | Fuzelaj |
| MD9028 | McDonnell Douglas MD-90/V2528-D5 | Cu reacție | 2 | Mare | Comercial | 156 000 | 142 000 | 3 000 | 28 000 | 3 | V2525 | CNT (lb) | 205 | 105 | Fuzelaj |
| MU3001 | Mitsubishi MU300-10 Diamond II/JT15D-5 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 14 100 | 13 200 | 2 800 | 2 500 | 3 | JT15D5 | CNT (lb) | 203 | 113 | Fuzelaj |
| PA28 | Piper Warrior PA-28-161/O-320-D3G | Cu piston | 1 | Mic | Aviație generală | 2 325 | 2 325 | 1 695 | 400 | 0 | O320D3 | Altul (RPM) | 213 | 113 | Elice |
| PA30 | Piper Twin Comanche PA-30/IO-320-B1A | Cu piston | 2 | Mic | Aviație generală | 3 600 | 3 600 | 1 654 | 777 | 0 | IO320B | CNT (lb) | 213 | 113 | Elice |
| PA31 | Piper Navajo Chieftain PA-31-350/TIO-5 | Cu piston | 2 | Mic | Aviație generală | 7 000 | 7 000 | 1 850 | 1 481 | 0 | TIO542 | Altul (RPM) | 213 | 109 | Elice |
| PA42 | Piper PA-42/PT6A-41 | Turbopropulsor | 2 | Mic | Aviație generală | 11 200 | 10 330 | 3 300 | 1 800 | 3 | PT6A41 | CNT (lb) | 213 | 109 | Elice |
| SABR80 | NA Sabreliner 80 | Cu reacție | 2 | Mare | Aviație generală | 33 720 | 27 290 | 2 490 | 3 962 | 2 | CF700 | CNT (lb) | 203 | 113 | Fuzelaj |
| SD330 | Short SD3-30/PT6A-45AR | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 22 900 | 22 600 | 3 650 | 2 670 | 3 | PT6A45 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 211 | 109 | Elice |
| SF340 | Saab SF340B/CT7-9B | Turbopropulsor | 2 | Mare | Comercial | 27 300 | 26 500 | 3 470 | 4 067 | 3 | CT75 | CNT (% din tracțiunea statică maximă) | 211 | 110 | Elice |

Tabelul I-6

Greutăți implicite

| ACFTID | Lungimea zborului până la destinație | Greutatea (lb) |
| --- | --- | --- |
| 1900D | 1 | 15 500 |
| 1900D | 2 | 16 950 |
| 707 | 1 | 175 000 |
| 707 | 2 | 185 000 |
| 707 | 3 | 200 000 |
| 707 | 4 | 220 000 |
| 707 | 5 | 245 000 |
| 707 | 6 | 257 000 |
| 707120 | 1 | 175 000 |
| 707120 | 2 | 185 000 |
| 707120 | 3 | 200 000 |
| 707120 | 4 | 220 000 |
| 707120 | 5 | 245 000 |
| 707120 | 6 | 257 000 |
| 707320 | 1 | 214 000 |
| 707320 | 2 | 228 000 |
| 707320 | 3 | 240 000 |
| 707320 | 4 | 260 000 |
| 707320 | 5 | 286 000 |
| 707320 | 6 | 312 000 |
| 707320 | 7 | 330 000 |
| 707QN | 1 | 214 000 |
| 707QN | 2 | 228 000 |
| 707QN | 3 | 240 000 |
| 707QN | 4 | 260 000 |
| 707QN | 5 | 286 000 |
| 707QN | 6 | 312 000 |
| 707QN | 7 | 330 000 |
| 717200 | 1 | 94 900 |
| 717200 | 2 | 99 700 |
| 717200 | 3 | 104 900 |
| 717200 | 4 | 110 400 |
| 717200 | 5 | 112 700 |
| 717200 | 6 | 121 000 |
| 720 | 1 | 145 000 |
| 720 | 2 | 155 000 |
| 720 | 3 | 165 000 |
| 720 | 4 | 180 000 |
| 720 | 5 | 190 000 |
| 720B | 1 | 165 000 |
| 720B | 2 | 175 000 |
| 720B | 3 | 185 000 |
| 720B | 4 | 200 000 |
| 720B | 5 | 210 000 |
| 727100 | 1 | 136 000 |
| 727100 | 2 | 143 000 |
| 727100 | 3 | 150 000 |
| 727100 | 4 | 158 000 |
| 727200 | 1 | 152 000 |
| 727200 | 2 | 163 000 |
| 727200 | 3 | 174 000 |
| 727200 | 4 | 185 000 |
| 727D15 | 1 | 156 000 |
| 727D15 | 2 | 164 000 |
| 727D15 | 3 | 175 000 |
| 727D15 | 4 | 189 000 |
| 727D15 | 5 | 204 000 |
| 727D17 | 1 | 157 000 |
| 727D17 | 2 | 169 000 |
| 727D17 | 3 | 180 000 |
| 727D17 | 4 | 189 000 |
| 727EM1 | 1 | 136 000 |
| 727EM1 | 2 | 143 000 |
| 727EM1 | 3 | 150 000 |
| 727EM1 | 4 | 158 000 |
| 727EM2 | 1 | 156 000 |
| 727EM2 | 2 | 164 000 |
| 727EM2 | 3 | 175 000 |
| 727EM2 | 4 | 189 000 |
| 727EM2 | 5 | 204 000 |
| 727Q15 | 1 | 156 000 |
| 727Q15 | 2 | 164 000 |
| 727Q15 | 3 | 175 000 |
| 727Q15 | 4 | 189 000 |
| 727Q15 | 5 | 204 000 |
| 727Q7 | 1 | 136 000 |
| 727Q7 | 2 | 143 000 |
| 727Q7 | 3 | 150 000 |
| 727Q7 | 4 | 158 000 |
| 727Q9 | 1 | 156 000 |
| 727Q9 | 2 | 168 000 |
| 727Q9 | 3 | 180 000 |
| 727Q9 | 4 | 191 000 |
| 727QF | 1 | 136 000 |
| 727QF | 2 | 143 000 |
| 727QF | 3 | 150 000 |
| 727QF | 4 | 158 000 |
| 737 | 1 | 82 000 |
| 737 | 2 | 85 000 |
| 737 | 3 | 92 000 |
| 737 | 4 | 100 000 |
| 737300 | 1 | 108 800 |
| 737300 | 2 | 114 100 |
| 737300 | 3 | 119 900 |
| 737300 | 4 | 131 800 |
| 7373B2 | 1 | 108 800 |
| 7373B2 | 2 | 114 100 |
| 7373B2 | 3 | 119 900 |
| 7373B2 | 4 | 131 800 |
| 7373B2 | M | 139 500 |
| 737400 | 1 | 115 800 |
| 737400 | 2 | 121 400 |
| 737400 | 3 | 127 700 |
| 737400 | 4 | 138 200 |
| 737400 | M | 150 000 |
| 737500 | 1 | 103 400 |
| 737500 | 2 | 108 500 |
| 737500 | 3 | 114 100 |
| 737500 | 4 | 125 700 |
| 737500 | 5 | 126 900 |
| 737500 | M | 128 500 |
| 737700 | 1 | 120 000 |
| 737700 | 2 | 125 000 |
| 737700 | 3 | 130 300 |
| 737700 | 4 | 141 100 |
| 737700 | 5 | 154 400 |
| 737700 | 6 | 154 500 |
| 737800 | 1 | 133 300 |
| 737800 | 2 | 139 200 |
| 737800 | 3 | 145 500 |
| 737800 | 4 | 156 700 |
| 737800 | 5 | 167 600 |
| 737800 | 6 | 172 300 |
| 7378MAX | 1 | 140 000 |
| 7378MAX | 2 | 144 600 |
| 7378MAX | 3 | 149 600 |
| 7378MAX | 4 | 159 300 |
| 7378MAX | 5 | 171 300 |
| 7378MAX | 6 | 174 500 |
| 7378MAX | M | 181 200 |
| A350-941 | 1 | 421 680 |
| A350-941 | 2 | 433 189 |
| A350-941 | 3 | 445 270 |
| A350-941 | 4 | 466 326 |
| A350-941 | 5 | 493 412 |
| A350-941 | 6 | 522 377 |
| A350-941 | 7 | 552 871 |
| A350-941 | 8 | 585 147 |
| A350-941 | M | 606 271 |
| ATR72 | 1 | 44 750 |
| ATR72 | 2 | 47 620 |
| ATR72 | 3 | 50 710 |
| 737D17 | 1 | 90 000 |
| 737D17 | 2 | 95 000 |
| 737D17 | 3 | 100 000 |
| 737D17 | 4 | 105 000 |
| 737N17 | 1 | 90 000 |
| 737N17 | 2 | 95 000 |
| 737N17 | 3 | 100 000 |
| 737N17 | 4 | 105 000 |
| 737N9 | 1 | 82 000 |
| 737N9 | 2 | 85 000 |
| 737N9 | 3 | 92 000 |
| 737N9 | 4 | 100 000 |
| 737QN | 1 | 82 000 |
| 737QN | 2 | 85 000 |
| 737QN | 3 | 92 000 |
| 737QN | 4 | 100 000 |
| 747100 | 1 | 475 000 |
| 747100 | 2 | 495 000 |
| 747100 | 3 | 520 000 |
| 747100 | 4 | 550 000 |
| 747100 | 5 | 625 000 |
| 747100 | 6 | 635 000 |
| 74710Q | 1 | 475 000 |
| 74710Q | 2 | 495 000 |
| 74710Q | 3 | 520 000 |
| 74710Q | 4 | 550 000 |
| 74710Q | 5 | 625 000 |
| 74710Q | 6 | 635 000 |
| 747200 | 1 | 525 000 |
| 747200 | 2 | 545 000 |
| 747200 | 3 | 565 000 |
| 747200 | 4 | 610 000 |
| 747200 | 5 | 665 000 |
| 747200 | 6 | 725 000 |
| 747200 | 7 | 775 000 |
| 74720A | 1 | 475 000 |
| 74720A | 2 | 500 000 |
| 74720A | 3 | 520 000 |
| 74720A | 4 | 560 000 |
| 74720A | 5 | 610 000 |
| 74720A | 6 | 675 000 |
| 74720A | 7 | 725 000 |
| 74720B | 1 | 525 000 |
| 74720B | 2 | 545 000 |
| 74720B | 3 | 565 000 |
| 74720B | 4 | 610 000 |
| 74720B | 5 | 665 000 |
| 74720B | 6 | 725 000 |
| 74720B | 7 | 775 000 |
| 747400 | 1 | 545 000 |
| 747400 | 2 | 563 800 |
| 747400 | 3 | 583 100 |
| 747400 | 4 | 621 500 |
| 747400 | 5 | 669 500 |
| 747400 | 6 | 720 900 |
| 747400 | 7 | 776 600 |
| 747400 | 8 | 836 200 |
| 747400 | 9 | 875 000 |
| 7478 | 1 | 671 100 |
| 7478 | 2 | 691 200 |
| 7478 | 3 | 713 300 |
| 7478 | 4 | 752 400 |
| 7478 | 5 | 801 000 |
| 7478 | 6 | 853 400 |
| 7478 | 7 | 909 300 |
| 7478 | 8 | 969 000 |
| 7478 | 9 | 987 000 |
| 747SP | 1 | 400 000 |
| 747SP | 2 | 422 000 |
| 747SP | 3 | 443 000 |
| 747SP | 4 | 475 000 |
| 747SP | 5 | 518 000 |
| 747SP | 6 | 560 000 |
| 747SP | 7 | 625 000 |
| 757300 | 1 | 203 900 |
| 757300 | 2 | 212 700 |
| 757300 | 3 | 222 100 |
| 757300 | 4 | 239 100 |
| 757300 | 5 | 260 700 |
| 757300 | 6 | 269 400 |
| 757PW | 1 | 183 200 |
| 757PW | 2 | 190 000 |
| 757PW | 3 | 197 500 |
| 757PW | 4 | 212 600 |
| 757PW | 5 | 230 900 |
| 757PW | 6 | 243 200 |
| 757PW | 7 | 255 000 |
| 757RR | 1 | 183 900 |
| 757RR | 2 | 191 200 |
| 757RR | 3 | 199 100 |
| 757RR | 4 | 215 200 |
| 757RR | 5 | 234 800 |
| 757RR | 6 | 243 200 |
| 757RR | 7 | 255 000 |
| 767300 | 1 | 265 000 |
| 767300 | 2 | 275 500 |
| 767300 | 3 | 286 400 |
| 767300 | 4 | 305 700 |
| 767300 | 5 | 330 000 |
| 767300 | 6 | 355 900 |
| 767300 | 7 | 367 700 |
| 767400 | 1 | 288 818 |
| 767400 | 2 | 299 037 |
| 767400 | 3 | 310 125 |
| 767400 | 4 | 329 861 |
| 767400 | 5 | 354 427 |
| 767400 | 6 | 380 906 |
| 767400 | 7 | 422 420 |
| 767CF6 | 1 | 227 000 |
| 767CF6 | 2 | 236 000 |
| 767CF6 | 3 | 245 300 |
| 767CF6 | 4 | 261 400 |
| 767CF6 | 5 | 281 600 |
| 767CF6 | 6 | 303 300 |
| 767CF6 | 7 | 315 500 |
| 767JT9 | 1 | 228 500 |
| 767JT9 | 2 | 237 600 |
| 767JT9 | 3 | 247 000 |
| 767JT9 | 4 | 263 600 |
| 767JT9 | 5 | 284 600 |
| 767JT9 | 6 | 306 900 |
| 767JT9 | 7 | 317 100 |
| 777200 | 1 | 429 900 |
| 777200 | 2 | 442 400 |
| 777200 | 3 | 456 100 |
| 777200 | 4 | 483 100 |
| 777200 | 5 | 516 400 |
| 777200 | 6 | 551 700 |
| 777200 | 7 | 589 400 |
| 777200 | 8 | 629 500 |
| 777200 | 9 | 656 000 |
| 777300 | 1 | 435 100 |
| 777300 | 2 | 449 700 |
| 777300 | 3 | 465 300 |
| 777300 | 4 | 493 100 |
| 777300 | 5 | 527 700 |
| 777300 | 6 | 564 500 |
| 777300 | 7 | 636 100 |
| 7773ER | 1 | 503 600 |
| 7773ER | 2 | 519 100 |
| 7773ER | 3 | 536 100 |
| 7773ER | 4 | 565 800 |
| 7773ER | 5 | 602 700 |
| 7773ER | 6 | 642 600 |
| 7773ER | 7 | 684 500 |
| 7773ER | 8 | 728 900 |
| 7773ER | 9 | 775 000 |
| 7878R | 1 | 343 400 |
| 7878R | 2 | 353 200 |
| 7878R | 3 | 363 900 |
| 7878R | 4 | 382 600 |
| 7878R | 5 | 405 700 |
| 7878R | 6 | 430 100 |
| 7878R | 7 | 455 900 |
| 7878R | 8 | 483 600 |
| 7878R | 9 | 502 500 |
| A300-622R | 1 | 278 700 |
| A300-622R | 2 | 290 300 |
| A300-622R | 3 | 302 400 |
| A300-622R | 4 | 324 100 |
| A300-622R | 5 | 353 300 |
| A300-622R | 6 | 378 500 |
| A300B4-203 | 1 | 262 000 |
| A300B4-203 | 2 | 280 000 |
| A300B4-203 | 3 | 295 000 |
| A300B4-203 | 4 | 324 000 |
| A300B4-203 | 5 | 357 000 |
| A310-304 | 1 | 243 300 |
| A310-304 | 2 | 253 000 |
| A310-304 | 3 | 262 900 |
| A310-304 | 4 | 280 700 |
| A310-304 | 5 | 304 400 |
| A310-304 | 6 | 346 100 |
| A319-131 | 1 | 125 900 |
| A319-131 | 2 | 131 000 |
| A319-131 | 3 | 136 500 |
| A319-131 | 4 | 146 100 |
| A319-131 | 5 | 166 400 |
| A320-211 | 1 | 133 400 |
| A320-211 | 2 | 139 200 |
| A320-211 | 3 | 145 200 |
| A320-211 | 4 | 155 900 |
| A320-211 | 5 | 169 800 |
| A320-232 | 1 | 132 900 |
| A320-232 | 2 | 138 500 |
| A320-232 | 3 | 144 200 |
| A320-232 | 4 | 154 300 |
| A320-232 | 5 | 172 000 |
| A321-232 | 1 | 156 800 |
| A321-232 | 2 | 163 300 |
| A321-232 | 3 | 170 000 |
| A321-232 | 4 | 182 100 |
| A321-232 | 5 | 206 100 |
| A330-301 | 1 | 367 000 |
| A330-301 | 2 | 378 500 |
| A330-301 | 3 | 390 500 |
| A330-301 | 4 | 411 700 |
| A330-301 | 5 | 439 200 |
| A330-301 | 6 | 469 100 |
| A330-301 | 7 | 478 400 |
| A330-343 | 1 | 369 200 |
| A330-343 | 2 | 380 800 |
| A330-343 | 3 | 392 900 |
| A330-343 | 4 | 414 300 |
| A330-343 | 5 | 441 900 |
| A330-343 | 6 | 472 000 |
| A330-343 | 7 | 513 700 |
| A340-211 | 1 | 369 500 |
| A340-211 | 2 | 381 600 |
| A340-211 | 3 | 394 100 |
| A340-211 | 4 | 416 600 |
| A340-211 | 5 | 446 000 |
| A340-211 | 6 | 477 600 |
| A340-211 | 7 | 573 200 |
| A340-642 | 1 | 524 100 |
| A340-642 | 2 | 540 700 |
| A340-642 | 3 | 557 800 |
| A340-642 | 4 | 588 000 |
| A340-642 | 5 | 628 600 |
| A340-642 | 6 | 671 300 |
| A340-642 | 7 | 811 300 |
| A380-841 | 1 | 799 160 |
| A380-841 | 2 | 822 921 |
| A380-841 | 3 | 847 265 |
| A380-841 | 4 | 890 164 |
| A380-841 | 5 | 945 893 |
| A380-841 | 6 | 1 006 106 |
| A380-841 | 7 | 1 066 266 |
| A380-841 | 8 | 1 254 430 |
| A380-861 | 1 | 798 928 |
| A380-861 | 2 | 822 613 |
| A380-861 | 3 | 846 941 |
| A380-861 | 4 | 889 750 |
| A380-861 | 5 | 943 737 |
| A380-861 | 6 | 1 003 582 |
| A380-861 | 7 | 1 066 266 |
| A380-861 | 8 | 1 254 430 |
| BAC111 | 1 | 74 000 |
| BAC111 | 2 | 79 000 |
| BAC111 | 3 | 85 000 |
| BAE146 | 1 | 76 000 |
| BAE146 | 2 | 84 000 |
| BAE146 | 3 | 91 000 |
| BAE300 | 1 | 80 000 |
| BAE300 | 2 | 88 000 |
| BAE300 | 3 | 96 000 |
| BEC58P | 1 | 5 500 |
| CIT3 | 1 | 20 000 |
| CL600 | 1 | 36 000 |
| CL601 | 1 | 43 100 |
| CNA172 | 1 | 2 450 |
| CNA182 | 1 | 2 800 |
| CNA206 | 1 | 3 000 |
| CNA206 | 2 | 3 300 |
| CNA206 | 3 | 3 600 |
| CNA208 | 1 | 8 750 |
| CNA20T | 1 | 3 000 |
| CNA20T | 2 | 3 300 |
| CNA20T | 3 | 3 600 |
| CNA441 | 1 | 9 850 |
| CNA500 | 1 | 14 700 |
| CNA510 | 1 | 8 645 |
| CNA525C | 1 | 16 950 |
| CNA55B | 1 | 14 800 |
| CNA560E | 1 | 16 300 |
| CNA560U | 1 | 16 300 |
| CNA560XL | 1 | 20 000 |
| CNA680 | 1 | 30 000 |
| CNA750 | 1 | 35 700 |
| CONCRD | 1 | 340 000 |
| CONCRD | 2 | 340 000 |
| CONCRD | 3 | 375 000 |
| CONCRD | 4 | 375 000 |
| CONCRD | 5 | 400 000 |
| CONCRD | 6 | 400 000 |
| CRJ9-ER | 1 | 67 500 |
| CRJ9-ER | 2 | 71 000 |
| CRJ9-ER | 3 | 75 000 |
| CRJ9-ER | 4 | 80 000 |
| CRJ9-ER | 5 | 82 500 |
| CRJ9-LR | 1 | 65 500 |
| CRJ9-LR | 2 | 69 000 |
| CRJ9-LR | 3 | 73 000 |
| CRJ9-LR | 4 | 78 000 |
| CRJ9-LR | 5 | 84 500 |
| CVR580 | 1 | 49 000 |
| CVR580 | 2 | 54 000 |
| CVR580 | 3 | 58 000 |
| DC1010 | 1 | 325 000 |
| DC1010 | 2 | 340 000 |
| DC1010 | 3 | 360 000 |
| DC1010 | 4 | 390 000 |
| DC1010 | 5 | 420 000 |
| DC1010 | 6 | 450 000 |
| DC1030 | 1 | 375 000 |
| DC1030 | 2 | 390 000 |
| DC1030 | 3 | 405 000 |
| DC1030 | 4 | 436 000 |
| DC1030 | 5 | 476 000 |
| DC1030 | 6 | 517 000 |
| DC1030 | 7 | 561 000 |
| DC1040 | 1 | 364 000 |
| DC1040 | 2 | 379 000 |
| DC1040 | 3 | 393 000 |
| DC1040 | 4 | 423 000 |
| DC1040 | 5 | 462 000 |
| DC1040 | 6 | 502 000 |
| DC1040 | 7 | 544 000 |
| DC3 | 1 | 24 000 |
| DC3 | 2 | 26 000 |
| DC3 | 3 | 28 000 |
| DC6 | 1 | 85 000 |
| DC6 | 2 | 95 000 |
| DC6 | 3 | 105 000 |
| DC820 | 1 | 180 000 |
| DC820 | 2 | 190 000 |
| DC820 | 3 | 205 000 |
| DC820 | 4 | 225 000 |
| DC820 | 5 | 250 000 |
| DC820 | 6 | 270 000 |
| DC850 | 1 | 185 000 |
| DC850 | 2 | 195 000 |
| DC850 | 3 | 210 000 |
| DC850 | 4 | 230 000 |
| DC850 | 5 | 255 000 |
| DC850 | 6 | 275 000 |
| DC860 | 1 | 220 000 |
| DC860 | 2 | 230 000 |
| DC860 | 3 | 245 000 |
| DC860 | 4 | 265 000 |
| DC860 | 5 | 290 000 |
| DC860 | 6 | 305 000 |
| DC860 | 7 | 325 000 |
| DC870 | 1 | 220 000 |
| DC870 | 2 | 230 000 |
| DC870 | 3 | 245 000 |
| DC870 | 4 | 265 000 |
| DC870 | 5 | 290 000 |
| DC870 | 6 | 305 000 |
| DC870 | 7 | 325 000 |
| DC8QN | 1 | 220 000 |
| DC8QN | 2 | 230 000 |
| DC8QN | 3 | 245 000 |
| DC8QN | 4 | 265 000 |
| DC8QN | 5 | 290 000 |
| DC8QN | 6 | 305 000 |
| DC8QN | 7 | 325 000 |
| DC910 | 1 | 70 000 |
| DC910 | 2 | 78 000 |
| DC910 | 3 | 85 000 |
| DC930 | 1 | 93 500 |
| DC930 | 2 | 103 000 |
| DC930 | 3 | 112 000 |
| DC93LW | 1 | 93 500 |
| DC93LW | 2 | 103 000 |
| DC93LW | 3 | 112 000 |
| DC950 | 1 | 100 000 |
| DC950 | 2 | 107 000 |
| DC950 | 3 | 115 000 |
| DC95HW | 1 | 100 000 |
| DC95HW | 2 | 107 000 |
| DC95HW | 3 | 115 000 |
| DC9Q7 | 1 | 70 000 |
| DC9Q7 | 2 | 78 000 |
| DC9Q7 | 3 | 85 000 |
| DC9Q9 | 1 | 93 500 |
| DC9Q9 | 2 | 103 000 |
| DC9Q9 | 3 | 112 000 |
| DHC6 | 1 | 12 500 |
| DHC6QP | 1 | 12 500 |
| DHC7 | 1 | 38 950 |
| DHC8 | 1 | 31 000 |
| DHC830 | 1 | 38 700 |
| DO228 | 1 | 13 669 |
| DO328 | 1 | 30 843 |
| ECLIPSE500 | 1 | 5 500 |
| ECLIPSE500 | 2 | 5 891 |
| ECLIPSE500 | 3 | 6 000 |
| EMB120 | 1 | 22 475 |
| EMB145 | 1 | 35 500 |
| EMB145 | 2 | 39 500 |
| EMB145 | 3 | 41 800 |
| EMB145 | 4 | 44 000 |
| EMB14L | 1 | 35 275 |
| EMB14L | 2 | 39 675 |
| EMB14L | 3 | 41 900 |
| EMB14L | 4 | 44 100 |
| EMB14L | 5 | 46 300 |
| EMB14L | 6 | 48 500 |
| EMB170 | 1 | 63 070 |
| EMB170 | 2 | 66 599 |
| EMB170 | 3 | 70 484 |
| EMB175 | 1 | 65 698 |
| EMB175 | 2 | 69 459 |
| EMB175 | 3 | 73 518 |
| EMB190 | 1 | 83 520 |
| EMB190 | 2 | 87 757 |
| EMB190 | 3 | 92 363 |
| EMB190 | 4 | 100 656 |
| EMB195 | 1 | 87 096 |
| EMB195 | 2 | 91 558 |
| EMB195 | 3 | 96 388 |
| EMB195 | 4 | 105 138 |
| F10062 | 1 | 78 000 |
| F10062 | 2 | 86 000 |
| F10062 | 3 | 93 000 |
| F10065 | 1 | 80 000 |
| F10065 | 2 | 88 000 |
| F10065 | 3 | 96 000 |
| F28MK2 | 1 | 58 000 |
| F28MK2 | 2 | 64 000 |
| F28MK4 | 1 | 61 000 |
| F28MK4 | 2 | 66 000 |
| F28MK4 | 3 | 73 000 |
| FAL20 | 1 | 28 660 |
| GII | 1 | 56 000 |
| GIIB | 1 | 59 245 |
| GIV | 1 | 63 410 |
| GV | 1 | 76 925 |
| HS748A | 1 | 46 500 |
| IA1125 | 1 | 23 500 |
| L1011 | 1 | 330 000 |
| L1011 | 2 | 340 000 |
| L1011 | 3 | 355 000 |
| L1011 | 4 | 370 000 |
| L1011 | 5 | 400 000 |
| L1011 | 6 | 430 000 |
| L10115 | 1 | 345 000 |
| L10115 | 2 | 355 000 |
| L10115 | 3 | 370 000 |
| L10115 | 4 | 385 000 |
| L10115 | 5 | 413 000 |
| L10115 | 6 | 441 000 |
| L10115 | 7 | 470 000 |
| L188 | 1 | 93 000 |
| L188 | 2 | 102 000 |
| L188 | 3 | 115 000 |
| LEAR25 | 1 | 15 000 |
| LEAR35 | 1 | 18 300 |
| MD11GE | 1 | 395 000 |
| MD11GE | 2 | 410 000 |
| MD11GE | 3 | 425 000 |
| MD11GE | 4 | 460 000 |
| MD11GE | 5 | 495 000 |
| MD11GE | 6 | 535 000 |
| MD11GE | 7 | 580 000 |
| MD11PW | 1 | 395 000 |
| MD11PW | 2 | 410 000 |
| MD11PW | 3 | 425 000 |
| MD11PW | 4 | 460 000 |
| MD11PW | 5 | 495 000 |
| MD11PW | 6 | 535 000 |
| MD11PW | 7 | 580 000 |
| MD81 | 1 | 120 680 |
| MD81 | 2 | 127 804 |
| MD81 | 3 | 135 134 |
| MD81 | 4 | 140 000 |
| MD82 | 1 | 120 383 |
| MD82 | 2 | 127 379 |
| MD82 | 3 | 134 584 |
| MD82 | 4 | 145 838 |
| MD82 | 5 | 149 500 |
| MD83 | 1 | 121 555 |
| MD83 | 2 | 128 361 |
| MD83 | 3 | 135 456 |
| MD83 | 4 | 147 079 |
| MD83 | 5 | 160 000 |
| MD9025 | 1 | 131 021 |
| MD9025 | 2 | 137 490 |
| MD9025 | 3 | 144 181 |
| MD9025 | 4 | 151 107 |
| MD9025 | 5 | 156 000 |
| MD9028 | 1 | 131 021 |
| MD9028 | 2 | 137 490 |
| MD9028 | 3 | 144 181 |
| MD9028 | 4 | 151 107 |
| MD9028 | 5 | 156 000 |
| MU3001 | 1 | 14 100 |
| PA28 | 1 | 2 325 |
| PA30 | 1 | 3 600 |
| PA31 | 1 | 7 000 |
| PA42 | 1 | 11 200 |
| SABR80 | 1 | 28 660 |
| SD330 | 1 | 21 800 |
| SF340 | 1 | 24 548 |
| SF340 | 2 | 27 275 |

Tabelul I-7

Coeficienții motoarelor cu reacție

| ACFTID | Tracțiunea | E (lb) | F (lb/kt) | Ga (lb/picioare) | Gb (lb/picioare2) | H (lb/ °C) | K1 (lb/EPR) | K2 (lb/EPR2) | K3 (lb/(N1/√θ)) | K4 (lb/(N1/√θ)2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1900D | Maximă de urcare | 2 548,8 | – 6,7075 | – 0,014 | 0 | – 0,72 |  |  |  |  |
| 1900D | Maximă de decolare | 3 374,6 | – 9,6869 | – 0,0046 | 0 | – 0,504 |  |  |  |  |
| 707320 | Normală | – 25 447,4 | – 6,79039 | – 0,01775 | 0 | 0 | 33 299,8 | – 5 817 |  |  |
| 707320 | Maximă de urcare | 15 943,8 | – 13,9584 | 0,1672 | 5,7074E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 707320 | Maximă de decolare | 18 044,7 | – 15,7976 | 0,1893 | 6,4595E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 707QN | Normală | – 25 447,4 | – 6,79039 | – 0,01775 | 0 | 0 | 33 299,8 | – 5 817 |  |  |
| 707QN | Maximă de urcare | 15 943,8 | – 13,9584 | 0,1672 | 5,7074E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 707QN | Maximă de decolare | 18 044,7 | – 15,7976 | 0,1893 | 6,4595E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 717200 | Maximă de urcare | 15 541,5 | – 17,8282 | 0,253495 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 717200 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 22 232 | – 18,025 | – 0,201 | 0 | – 218 |  |  |  |  |
| 717200 | Maximă de decolare | 17 542,7 | – 19,588 | 0,234981 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 717200 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 22 280,7 | – 19,819 | – 0,097 | 0 | – 154,5 |  |  |  |  |
| 720B | Normală | – 27 419,9 | – 5,81791 | – 0,01175 | 0 | 0 | 35 654,5 | – 6 560,9 |  |  |
| 720B | Maximă de urcare | 14 540,1 | – 13,4149 | 0,121548 | 1,78264E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 720B | Maximă de decolare | 16 768,6 | – 15,471 | 0,140178 | 2,0559E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727100 | Normală | – 14 205,5 | – 4,53212 | 0 | 0 | 0 | 16 602,8 | – 1 403,02 |  |  |
| 727100 | Maximă de urcare | 12 029,2 | – 7,99864 | – 0,05203 | 5,44617E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727100 | Maximă de decolare | 13 218,9 | – 8,78972 | – 0,05717 | 5,9848E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727D15 | Normală | – 14 773,7 | – 5,09534 | 0 | 0 | 0 | 17 717,3 | – 1 845,07 |  |  |
| 727D15 | Maximă de urcare | 14 249,6 | – 8,103 | – 0,0436 | 0 | – 103 |  |  |  |  |
| 727D15 | Maximă de decolare | 14 935,3 | – 7,459 | 0,3337 | 0 | – 14,78 |  |  |  |  |
| 727D15 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 15 524,3 | – 7,066 | 0 | 0 | – 32,38 |  |  |  |  |
| 727D17 | Normală | – 14 773,7 | – 5,09534 | 0 | 0 | 0 | 17 717,3 | – 1 845,07 |  |  |
| 727D17 | Maximă de urcare | 13 812,7 | – 7,52948 | 0,207702 | – 0,000025939 | 0 |  |  |  |  |
| 727D17 | Maximă de decolare | 15 519,8 | – 8,46009 | 0,233373 | – 0,000029145 | 0 |  |  |  |  |
| 727EM1 | Maximă de urcare | 12 029,2 | – 7,99864 | – 0,05203 | 5,44617E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727EM1 | Maximă de decolare | 13 218,9 | – 8,78972 | – 0,05717 | 5,9848E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727EM2 | Normală | – 14 773,7 | – 5,09534 | 0 | 0 | 0 | 17 717,3 | – 1 845,07 |  |  |
| 727EM2 | Maximă de urcare | 14 249,6 | – 8,103 | – 0,0436 | 0 | – 103 |  |  |  |  |
| 727EM2 | Maximă de decolare | 14 935,3 | – 7,459 | 0,3337 | 0 | – 14,78 |  |  |  |  |
| 727EM2 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 15 524,3 | – 7,066 | 0 | 0 | – 32,38 |  |  |  |  |
| 727Q15 | Normală | – 14 773,7 | – 5,09534 | 0 | 0 | 0 | 17 717,3 | – 1 845,07 |  |  |
| 727Q15 | Maximă de urcare | 14 249,6 | – 8,103 | – 0,0436 | 0 | – 103 |  |  |  |  |
| 727Q15 | Maximă de decolare | 14 935,3 | – 7,459 | 0,3337 | 0 | – 14,78 |  |  |  |  |
| 727Q15 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 15 524,3 | – 7,066 | 0 | 0 | – 32,38 |  |  |  |  |
| 727Q7 | Normală | – 14 205,5 | – 4,53212 | 0 | 0 | 0 | 16 602,8 | – 1 403,02 |  |  |
| 727Q7 | Maximă de urcare | 12 029,2 | – 7,99864 | – 0,05203 | 5,44617E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727Q7 | Maximă de decolare | 13 218,9 | – 8,78972 | – 0,05717 | 5,9848E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727Q9 | Normală | – 14 095,4 | – 4,77532 | 0 | 0 | 0 | 16 666,2 | – 1 490,42 |  |  |
| 727Q9 | Maximă de urcare | 12 746,2 | – 8,11613 | – 0,00049 | – 4,53384E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727Q9 | Maximă de decolare | 13 705,6 | – 8,72702 | – 0,00053 | – 4,8751E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727QF | Normală | – 10 908 | – 23,3571 | – 0,0723 | – 0,00000138 | 0 | 10 929,8 | 2 380,86 |  |  |
| 727QF | Maximă de urcare | 11 266 | – 9,335 | 0,169297 | – 4,70391E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727QF | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 13 966 | – 9,335 | 0 | 0 | – 90 |  |  |  |  |
| 727QF | Maximă continuă la temperatură înaltă | 14 687 | – 9,335 | 0 | 0 | – 90 |  |  |  |  |
| 727QF | Maximă continuă | 11 987 | – 9,335 | 0,158001 | – 4,70391E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727QF | Maximă de decolare | 14 100 | – 12,25 | 0,1495 | – 0,00001175 | 0 |  |  |  |  |
| 727QF | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 16 800 | – 12,25 | 0 | 0 | – 90 |  |  |  |  |
| 737 | Normală | – 14 095,4 | – 4,77532 | 0 | 0 | 0 | 16 666,2 | – 1 490,42 |  |  |
| 737 | Maximă de urcare | 12 740,1 | – 7,93589 | – 0,02662 | – 4,2762E-07 | 0 |  |  |  |  |
| 737 | Maximă de decolare | 13 847,9 | – 8,62596 | – 0,02894 | – 4,648E-07 | 0 |  |  |  |  |
| 737300 | Normală | 11 106 | – 10,09 | – 0,0409 | 0 | 0 |  |  | – 369,8 | 4,835 |
| 737300 | Maximă de urcare | 17 383,1 | – 15,6072 | 0,148043 | – 0,000001 | – 24,2 |  |  |  |  |
| 737300 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 20 363,9 | – 17,0452 | – 0,06578 | – 0,000001 | – 119 |  |  |  |  |
| 737300 | Maximă de decolare | 19 347 | – 25,8689 | 0,456499 | – 0,0000112 | – 14,78 |  |  |  |  |
| 737300 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 21 143,7 | – 26,2402 | 0,398451 | – 0,000014 | – 79,95 |  |  |  |  |
| 7373B2 | Normală | 11 106 | – 10,09 | – 0,0409 | 0 | 0 |  |  | – 369,8 | 4,835 |
| 7373B2 | Maximă de urcare | 18 623,5 | – 16,4797 | 0,169674 | 0 | – 9,126 |  |  |  |  |
| 7373B2 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 21 906,6 | – 17,4327 | – 0,07536 | 0 | – 132,5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | Maximă de decolare | 21 480,7 | – 25,888 | 0,225791 | 0 | – 8,441 |  |  |  |  |
| 7373B2 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 25 393,2 | – 25,7175 | – 0,0246 | 0 | – 141,3 |  |  |  |  |
| 737400 | Normală | 21 384 | – 13,79 | – 0,0435 | 0 | 0 |  |  | – 615,8 | 6,409 |
| 737400 | Maximă de urcare | 19 662,2 | – 18,221 | 0,207237 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 737400 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 22 875,1 | – 18,001 | – 0,07615 | 0 | – 124,7 |  |  |  |  |
| 737400 | Maximă de decolare | 22 116,3 | – 26,0175 | 0,259442 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 737400 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 26 883,2 | – 26,1707 | – 0,04324 | 0 | – 159,7 |  |  |  |  |
| 737500 | Normală | 11 106 | – 10,09 | 0,0409 | 0 | 0 |  |  | – 369,8 | 4,835 |
| 737500 | Maximă de urcare | 17 530,9 | – 16,3556 | 0,153997 | – 0,0000013 | – 23,39 |  |  |  |  |
| 737500 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 20 510,5 | – 17,1336 | – 0,07687 | – 0,0000004 | – 122,3 |  |  |  |  |
| 737500 | Maximă de decolare | 19 629,4 | – 26,7504 | 0,550433 | – 0,0000217 | – 7,999 |  |  |  |  |
| 737500 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 22 636,2 | – 28,0937 | 0,225263 | 0,0000409 | – 105,6 |  |  |  |  |
| 737700 | Maximă de urcare | 22 106,7 | – 23,7147 | 0,165546 | 0,0000065 | 0 |  |  |  |  |
| 737700 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 29 618,1 | – 24,596 | – 0,273 | 0 | – 249,1 |  |  |  |  |
| 737700 | Maximă de decolare | 23 534,8 | – 29,3547 | 0,308407 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 737700 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 29 335,5 | – 28,632 | – 0,105 | 0 | – 195,6 |  |  |  |  |
| 737800 | Maximă de urcare | 22 403,5 | – 27,2645 | 0,305603 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 737800 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 26 593,3 | – 26,293 | – 0,078 | 0 | – 174,4 |  |  |  |  |
| 737800 | Maximă de decolare | 26 089,1 | – 29,1098 | 0,143559 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 737800 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 30 143,2 | – 29,773 | – 0,029 | 0 | – 145,2 |  |  |  |  |
| 737800 | Minimă de apropiere | 649,0 | – 3,3 | 0,0118 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7378MAX | Minimă de apropiere | 1 046 | – 4,6 | 0,0147 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7378MAX | Maximă de urcare | 21 736 | – 28,6 | 0,3333 | – 3,28E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 7378MAX | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 23 323 | – 15,1 | – 0,09821 | 6,40E-06 | – 142,0575 |  |  |  |  |
| 7378MAX | Maximă de decolare | 26 375 | – 32,3 | 0,07827 | 8,81E-07 | 0 |  |  |  |  |
| 7378MAX | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 30 839 | – 27,1 | – 0,06346 | – 8,23E-06 | – 183,1101 |  |  |  |  |
| A350-941 | Minimă de apropiere | 5 473,2 | – 24,305716 | 0,0631198 | – 4,21E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A350-941 | Minimă de apropiere la temperatură înaltă | 5 473,2 | – 24,305716 | 0,0631198 | – 4,21E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A350-941 | Maximă de urcare | 67 210,9 | – 82,703367 | 1,18939 | – 0,000012074 | 0 |  |  |  |  |
| A350-941 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 76 854,6 | – 75,672429 | 0 | 0 | – 466 |  |  |  |  |
| A350-941 | Maximă de decolare | 84 912,8 | – 101,986997 | 0,940876 | – 8,31E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A350-941 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 96 170,0 | – 101,339623 | 0 | 0 | – 394 |  |  |  |  |
| ATR72 | Maximă de urcare | 5 635,2 | – 9,5 | 0,01127 | 0,00000027 | 0 |  |  |  |  |
| ATR72 | Maximă de decolare | 7 583,5 | – 20,3 | 0,137399 | – 0,00000604 | 0 |  |  |  |  |
| 737D17 | Normală | – 14 773,7 | – 5,09534 | 0 | 0 | 0 | 17 717,3 | – 1 845,07 |  |  |
| 737D17 | Maximă de urcare | 13 083,2 | – 7,13185 | 0,196733 | – 0,000024569 | 0 |  |  |  |  |
| 737D17 | Maximă de decolare | 15 519,8 | – 8,46009 | 0,233373 | – 0,000029145 | 0 |  |  |  |  |
| 737N17 | Normală | – 14 773,7 | – 5,09534 | 0 | 0 | 0 | 17 717,3 | – 1 845,07 |  |  |
| 737N17 | Maximă de urcare | 13 083,2 | – 7,13185 | 0,196733 | – 0,000024569 | 0 |  |  |  |  |
| 737N17 | Maximă de decolare | 15 519,8 | – 8,46009 | 0,233373 | – 0,000029145 | 0 |  |  |  |  |
| 737N9 | Normală | – 14 095,4 | – 4,77532 | 0 | 0 | 0 | 16 666,2 | – 1 490,42 |  |  |
| 737N9 | Maximă de urcare | 12 740,1 | – 7,93589 | – 0,02662 | – 4,2762E-07 | 0 |  |  |  |  |
| 737N9 | Maximă de decolare | 13 847,9 | – 8,62596 | – 0,02894 | – 4,648E-07 | 0 |  |  |  |  |
| 737QN | Normală | – 14 095,4 | – 4,77532 | 0 | 0 | 0 | 16 666,2 | – 1 490,42 |  |  |
| 737QN | Maximă de urcare | 12 740,1 | – 7,93589 | – 0,02662 | – 4,2762E-07 | 0 |  |  |  |  |
| 737QN | Maximă de decolare | 13 847,9 | – 8,62596 | – 0,02894 | – 4,648E-07 | 0 |  |  |  |  |
| 74710Q | Normală | – 141 079 | – 11,7298 | – 0,02833 | 0 | 0 | 201 105 | – 53 843 |  |  |
| 74710Q | Maximă de urcare | 36 791,4 | – 43,5074 | 0,3004 | – 0,0000092 | 0 |  |  |  |  |
| 74710Q | Maximă de decolare | 42 780,7 | – 50,59 | 0,349279 | – 0,000010697 | 0 |  |  |  |  |
| 747200 | Normală | – 141 079 | – 11,7298 | – 0,02833 | 0 | 0 | 201 105 | – 53 843 |  |  |
| 747200 | Maximă de urcare | 36 791,4 | – 43,5074 | 0,3004 | – 0,0000092 | 0 |  |  |  |  |
| 747200 | Maximă de decolare | 42 780,7 | – 50,59 | 0,349279 | – 0,000010697 | 0 |  |  |  |  |
| 74720A | Normală | – 32 370 | – 7,83 | – 0,02105 | 0 | 0 | 47 590 | 0 |  |  |
| 74720A | Maximă de urcare | 34 860 | – 35 | 0,4962 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 74720A | Maximă de decolare | 40 870 | – 40,11 | 0,4435 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 74720B | Normală | – 28 110 | – 10,05 | – 0,03543 | 0 | 0 | 46 375 | 0 |  |  |
| 74720B | Maximă de urcare | 39 594 | – 38,08 | 0,5262 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 74720B | Maximă de decolare | 48 866 | – 43,68 | 0,6641 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 747400 | Normală | – 49 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 210 | 0 |  |  |
| 747400 | Maximă de urcare | 44 157,4 | – 42,6142 | 0,635772 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 747400 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 56 826,2 | – 45,4912 | – 0,20856 | 0 | – 392,3 |  |  |  |  |
| 747400 | Maximă de decolare | 53 290,5 | – 53,434 | 0,606283 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 747400 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 66 921,4 | – 54,5627 | – 0,1278 | 0 | – 410,2 |  |  |  |  |
| 7478 | Minimă de apropiere | 5 920 | – 19,02 | 0,225 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7478 | Maximă de urcare | 50 523 | – 39,8663 | 0,842437 | – 0,000015 | 0 |  |  |  |  |
| 7478 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 56 739,2 | – 27,469 | – 0,1411 | – 0,000015 | – 343,137 |  |  |  |  |
| 7478 | Maximă de decolare | 64 247,2 | – 66,0662 | 0,481932 | 0,000004 | 0 |  |  |  |  |
| 7478 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 80 923,7 | – 71,3162 | – 0,30655 | – 0,00001 | – 520,464 |  |  |  |  |
| 747SP | Normală | – 141 079 | – 11,7298 | – 0,02833 | 0 | 0 | 201 105 | – 53 843 |  |  |
| 747SP | Maximă de urcare | 36 791,4 | – 43,5074 | 0,3004 | – 0,0000092 | 0 |  |  |  |  |
| 747SP | Maximă de decolare | 42 780,7 | – 50,59 | 0,349279 | – 0,000010697 | 0 |  |  |  |  |
| 757300 | Maximă de urcare | 29 549,2 | – 30,6086 | 0,398179 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 757300 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 36 157 | – 30,9643 | – 0,16465 | 0 | – 250,7 |  |  |  |  |
| 757300 | Maximă de decolare | 40 175,5 | – 35,323 | – 0,11328 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 757300 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 46 892,4 | – 35,6127 | – 0,53031 | 0 | – 241,7 |  |  |  |  |
| 757PW | Normală | – 44 951 | – 0,83 | 0,0198 | 0 | 0 | 52 972 | 0 |  |  |
| 757PW | Maximă de urcare | 27 775,1 | – 27,6876 | 0,381725 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 757PW | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 34 748,3 | – 29,9467 | – 0,16641 | 0 | – 250,7 |  |  |  |  |
| 757PW | Maximă de decolare | 36 214,8 | – 48,2704 | 0,908044 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 757PW | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 45 592,5 | – 49,7383 | 0,213208 | 0 | – 290,6 |  |  |  |  |
| 757RR | Normală | – 44 907 | – 21,97 | – 0,0589 | 0 | 0 | 46 999 | 0 |  |  |
| 757RR | Maximă de urcare | 30 065,2 | – 32,4779 | 0,397321 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 757RR | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 36 735,1 | – 32,445 | – 0,16871 | 0 | – 258,4 |  |  |  |  |
| 757RR | Maximă de decolare | 37 802,1 | – 38,2839 | 0,527181 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 757RR | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 45 336,5 | – 39,1302 | – 0,00514 | 0 | – 257,4 |  |  |  |  |
| 767300 | Normală | – 49 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 210 | 0 |  |  |
| 767300 | Maximă de urcare | 45 480 | – 41,9 | 0,559 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 767300 | Maximă de decolare | 56 370 | – 53 | 0,251 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 767400 | Maximă de urcare | 45 902,7 | – 39,5895 | 0,633446 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 767400 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 63 647,5 | – 41,082 | – 0,55 | 0 | – 562,3 |  |  |  |  |
| 767400 | Maximă de decolare | 60 475,4 | – 56,8041 | 0,478788 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 767400 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 72 425,5 | – 55,569 | – 0,236 | 0 | – 416,2 |  |  |  |  |
| 767CF6 | Normală | 62 790 | – 35,03 | – 0,1177 | 0 | 0 |  |  | – 1 610,37 | 14 |
| 767CF6 | Maximă de urcare | 38 057 | – 43,24 | 0,705 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 767CF6 | Maximă de decolare | 44 769 | – 48,34 | 0,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 767JT9 | Normală | – 39 777 | – 17,367 | – 0,0467 | 0 | 0 | 56 550 | 0 |  |  |
| 767JT9 | Maximă de urcare | 38 700 | – 34,5 | 0,49 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 767JT9 | Maximă de decolare | 43 190 | – 38,3 | 0,876 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 777200 | Normală | 32 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | – 1 258 | 16,16 |
| 777200 | Maximă de urcare | 67 093,7 | – 85,7553 | 1,8498 | – 0,000076 | 0 |  |  |  |  |
| 777200 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 82 096,7 | – 72,2859 | – 0,32818 | – 0,0000179 | – 637 |  |  |  |  |
| 777200 | Maximă de decolare | 93 672,6 | – 122,251 | 1,1818 | – 0,0000806 | 0 |  |  |  |  |
| 777200 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 114 758,6 | – 125,38 | – 0,159 | – 0,0000261 | – 702,4 |  |  |  |  |
| 777300 | Maximă de urcare | 64 636,2 | – 70,833 | 0,880073 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 777300 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 90 015,1 | – 70,745 | – 0,852 | 0 | – 823 |  |  |  |  |
| 777300 | Maximă de decolare | 87 833,8 | – 97,7894 | 0,27543 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 777300 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 103 835,2 | – 97,831 | – 0,632 | 0 | – 549,1 |  |  |  |  |
| 7773ER | Minimă de apropiere | 8 950 | – 27,25 | 0,131 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7773ER | Maximă de urcare | 92 110 | – 119 | 1,14 | – 0,000007 | 0 |  |  |  |  |
| 7773ER | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 96 550 | – 69,4 | – 0,542 | – 0,00005 | – 533 |  |  |  |  |
| 7773ER | Maximă de decolare | 112 250 | – 120 | 0,713 | – 0,00011 | 0 |  |  |  |  |
| 7878R | Minimă de apropiere | 3 425 | – 12,03 | 0,0955 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7878R | Maximă de urcare | 61 142,6 | – 78,8116 | 1,219801 | – 0,000039 | 0 |  |  |  |  |
| 7878R | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 65 000 | – 55 | 0,1 | – 0,00002 | – 404,274 |  |  |  |  |
| 7878R | Maximă de decolare | 71 214,6 | – 93,4796 | 0,652462 | 0,000002 | 0 |  |  |  |  |
| 7878R | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 86 784,2 | – 92 | – 0,27021 | – 0,00001 | – 520,488 |  |  |  |  |
| A300-622R | Normală | – 148 952 | – 6,71 | – 0,03 | 0 | 0 | 203 740 | – 50 104,7 |  |  |
| A300-622R | Minimă de apropiere | 8 432,8 | – 47,7662 | 0,750523 | – 0,000059071 | 0 |  |  |  |  |
| A300-622R | Minimă de apropiere la temperatură înaltă | 8 432,8 | – 47,7662 | 0,750523 | – 0,000059071 | 0 |  |  |  |  |
| A300-622R | Maximă de urcare | 44 457,2 | – 45,778 | 0,735506 | – 0,000015775 | 0 |  |  |  |  |
| A300-622R | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 52 183,7 | – 44,1929 | 0 | 0 | – 271 |  |  |  |  |
| A300-622R | Maximă de decolare | 56 307,1 | – 50,9157 | 0,405632 | – 2,0986E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A300-622R | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 61 250,3 | – 51,5373 | 0 | 0 | – 192 |  |  |  |  |
| A300B4-203 | Normală | – 132 687 | – 30,4092 | – 0,10796 | 4,02686E-07 | 0 |  |  | 2 535,75 | – 8,23842 |
| A300B4-203 | Maximă de urcare | 43 416,5 | – 35 | – 0,12523 | 6,27209E-07 | 0 |  |  |  |  |
| A300B4-203 | Maximă de decolare | 49 336,9 | – 39,8243 | – 0,14231 | 7,12738E-07 | 0 |  |  |  |  |
| A310-304 | Normală | 41 317 | – 32,9 | – 0,0857 | – 0,0000016 | 0 | – 1 131,6 | 11,8 |  |  |
| A310-304 | Minimă de apropiere | 4 613,2 | – 22,0136 | 0,082133 | – 2,7376E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A310-304 | Minimă de apropiere la temperatură înaltă | 4 613,2 | – 22,0136 | 0,082133 | – 2,7376E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A310-304 | Maximă de urcare | 42 008 | – 49,5706 | 1,64076 | – 0,000043059 | 0 |  |  |  |  |
| A310-304 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 55 143,3 | – 37,4839 | 0 | 0 | – 505 |  |  |  |  |
| A310-304 | Maximă de decolare | 50 530,5 | – 51,1538 | 1,26398 | – 0,000012839 | 0 |  |  |  |  |
| A310-304 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 71 457,7 | – 50,7768 | 0 | 0 | – 608 |  |  |  |  |
| A319-131 | Normală | – 105 513 | – 6,58 | 0,006828 | – 8,055E-07 | 0 | 149 900 | – 42 300 |  |  |
| A319-131 | Minimă de apropiere | 1 219,5 | – 7,22737 | 0,154266 | – 0,000007955 | 0 |  |  |  |  |
| A319-131 | Minimă de apropiere la temperatură înaltă | 1 219,5 | – 7,22737 | 0,154266 | – 0,000007955 | 0 |  |  |  |  |
| A319-131 | Maximă de urcare | 14 957,2 | 1,71654 | 0,442593 | – 0,000013824 | 0 |  |  |  |  |
| A319-131 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 12 977,6 | 18,59062 | 0 | 0 | – 78,7 |  |  |  |  |
| A319-131 | Maximă de decolare | 21 435,4 | – 21,3236 | 0,309465 | 1,26125E-05 | 0 |  |  |  |  |
| A319-131 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 23 853,8 | – 18,7311 | 0 | 0 | – 76,8 |  |  |  |  |
| A320-211 | Normală | 24 380 | – 18,534 | – 0,07842 | – 2,509E-07 | 0 |  |  | – 669,457 | 6,9451 |
| A320-211 | Minimă de apropiere | 2 858,8 | – 14,7325 | 0,096537 | – 6,7861E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A320-211 | Minimă de apropiere la temperatură înaltă | 2 858,8 | – 14,7325 | 0,096537 | – 6,7861E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A320-211 | Maximă de urcare | 16 859,1 | – 4,3786 | 0,183576 | 2,9851E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A320-211 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 19 148,5 | – 6,50173 | 0 | 0 | – 95 |  |  |  |  |
| A320-211 | Maximă de decolare | 23 652,9 | – 22,9338 | 0,295879 | – 5,4631E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A320-211 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 27 385 | – 23,3 | 0 | 0 | – 132 |  |  |  |  |
| A320-232 | Normală | – 65 083,3 | – 7,25 | – 0,01918 | 2,575E-08 | 0 | 87 817,6 | – 18 693,1 |  |  |
| A320-232 | Minimă de apropiere | 1 138,9 | – 6,52566 | 0,1667 | – 9,2579E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A320-232 | Minimă de apropiere la temperatură înaltă | 1 138,9 | – 6,52566 | 0,1667 | – 9,2579E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A320-232 | Maximă de urcare | 15 539,2 | – 4,08932 | 0,438331 | – 0,00001439 | 0 |  |  |  |  |
| A320-232 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 14 111,4 | 10,67953 | 0 | 0 | – 82,2 |  |  |  |  |
| A320-232 | Maximă de decolare | 24 746,2 | – 25,2473 | 0,304165 | 9,2451E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A320-232 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 29 506,5 | – 24,4165 | 0 | 0 | – 139 |  |  |  |  |
| A321-232 | Normală | – 26 190,2 | – 6,6 | – 0,0197 | – 3,408E-07 | 0 | 33 032,2 | 0 |  |  |
| A321-232 | Minimă de apropiere | 1 274,1 | – 7,34054 | 0,175187 | – 0,000011478 | 0 |  |  |  |  |
| A321-232 | Minimă de apropiere la temperatură înaltă | 1 274,1 | – 7,34054 | 0,175187 | – 0,000011478 | 0 |  |  |  |  |
| A321-232 | Maximă de urcare | 21 870,8 | – 21,4867 | 0,380647 | – 5,5566E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A321-232 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 24 158,5 | – 16,8504 | 0 | 0 | – 147 |  |  |  |  |
| A321-232 | Maximă de decolare | 28 636,4 | – 26,7318 | 0,249782 | – 3,9163E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A321-232 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 31 608,2 | – 25,9736 | 0 | 0 | – 114 |  |  |  |  |
| A330-301 | Normală | – 36 339,3 | – 31,32 | – 0,1297 | 0 | 0 |  |  | 484,645 | 4,0056 |
| A330-301 | Minimă de apropiere | 4 572,4 | – 26,0005 | 0,013461 | 2,8669E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A330-301 | Minimă de apropiere la temperatură înaltă | 4 572,4 | – 26,0005 | 0,013461 | 2,8669E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A330-301 | Maximă de urcare | 34 249,9 | 25,9859 | 0,764157 | – 8,1437E-07 | 0 |  |  |  |  |
| A330-301 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 46 667,8 | 10,51272 | 0 | 0 | – 346 |  |  |  |  |
| A330-301 | Maximă de decolare | 61 384,5 | – 48,4678 | 0,582821 | – 6,2628E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A330-301 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 69 058 | – 46,465 | 0 | 0 | – 288 |  |  |  |  |
| A330-343 | Normală | – 127 410 | – 9,31 | – 0,0386 | 0,000000569 | 0 | 162 922 | – 29 498,6 |  |  |
| A330-343 | Minimă de apropiere | 3 134,3 | – 13,0338 | 0,085938 | 1,7155E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A330-343 | Minimă de apropiere la temperatură înaltă | 3 134,3 | – 13,0338 | 0,085938 | 1,7155E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A330-343 | Maximă de urcare | 44 462 | – 12,031 | 0,711026 | 5,12762E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A330-343 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 63 522,4 | – 50,7504 | 0 | 0 | – 411 |  |  |  |  |
| A330-343 | Maximă de decolare | 69 831 | – 77,9676 | 0,882955 | – 0,000026894 | 0 |  |  |  |  |
| A330-343 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 85 732,2 | – 78,8957 | 0 | 0 | – 451 |  |  |  |  |
| A340-211 | Normală | 19 716 | – 17,65 | – 0,0878 | 0 | 0 |  |  | – 590,77 | 7,341 |
| A340-211 | Minimă de apropiere | 4 019,5 | – 20,508 | – 0,02271 | 1,16972E-05 | 0 |  |  |  |  |
| A340-211 | Minimă de apropiere la temperatură înaltă | 4 019,5 | – 20,508 | – 0,02271 | 1,16972E-05 | 0 |  |  |  |  |
| A340-211 | Maximă de urcare | 26 802,9 | – 28,8264 | 0,31673 | 3,50144E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A340-211 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 31 091,8 | – 31,4492 | 0 | 0 | – 160 |  |  |  |  |
| A340-211 | Maximă de decolare | 29 929,8 | – 30,7732 | 0,29922 | – 4,1757E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A340-211 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 34 594,4 | – 30,094 | 0 | 0 | – 175 |  |  |  |  |
| A340-642 | Minimă de apropiere | 6 529,4 | – 29,9521 | 0,272155 | – 0,000020281 | 0 |  |  |  |  |
| A340-642 | Minimă de apropiere la temperatură înaltă | 6 529,4 | – 29,9521 | 0,272155 | – 0,000020281 | 0 |  |  |  |  |
| A340-642 | Maximă de urcare | 42 621,6 | – 44,2784 | 0,484124 | 2,668E-07 | 0 |  |  |  |  |
| A340-642 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 50 112 | – 60,5262 | 0 | 0 | – 212 |  |  |  |  |
| A340-642 | Maximă de decolare | 55 248,1 | – 61,4744 | 0,506968 | – 9,6324E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A340-642 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 63 276,8 | – 59,6458 | 0 | 0 | – 300 |  |  |  |  |
| A380-841 | Minimă de apropiere | 10 914,8 | – 31,2899 | – 2,1424 | 0,000260636 | 0 |  |  |  |  |
| A380-841 | Minimă de apropiere la temperatură înaltă | 10 914,8 | – 31,2899 | – 2,1424 | 0,000260636 | 0 |  |  |  |  |
| A380-841 | Maximă de urcare | 63 586,2 | – 53,9292 | 1,23082 | – 0,00003343 | 0 |  |  |  |  |
| A380-841 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 72 974,3 | – 52,6993 | 0 | 0 | – 420 |  |  |  |  |
| A380-841 | Maximă de decolare | 71 176,1 | – 84,4052 | 0,220679 | 0,000428339 | 0 |  |  |  |  |
| A380-841 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 90 820,8 | – 94,5354 | 0 | 0 | – 610 |  |  |  |  |
| A380-861 | Minimă de apropiere | 8 921,7 | – 30,2153 | – 0,87777 | 0,000104691 | 0 |  |  |  |  |
| A380-861 | Minimă de apropiere la temperatură înaltă | 8 921,7 | – 30,2153 | – 0,87777 | 0,000104691 | 0 |  |  |  |  |
| A380-861 | Maximă de urcare | 66 053,2 | – 61,754 | 0,977183 | – 0,000025178 | 0 |  |  |  |  |
| A380-861 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 73 729,7 | – 65,1895 | 0 | 0 | – 324 |  |  |  |  |
| A380-861 | Maximă de decolare | 70 053,6 | – 76,0931 | 0,838794 | – 0,000010766 | 0 |  |  |  |  |
| A380-861 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 83 320,5 | – 82,3362 | 0 | 0 | – 432 |  |  |  |  |
| BAC111 | Maximă de urcare | 9 827,9 | – 5,89674 | – 0,01966 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| BAC111 | Maximă de decolare | 11 168,1 | – 6,70084 | – 0,02234 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| BAE146 | Normală | – 13 783 | – 9,9585 | 0,056057 | – 1,23124E-05 | 0 |  |  | 304,295 | – 0,84327 |
| BAE146 | Maximă de urcare | 6 339,4 | – 9,9585 | 0,056057 | – 0,0000035 | 0 |  |  |  |  |
| BAE146 | Maximă de decolare | 6 542,4 | – 9,9585 | 0,056057 | – 0,0000035 | 0 |  |  |  |  |
| BAE300 | Normală | – 13 783 | – 9,9585 | 0,056057 | – 1,23124E-05 | 0 |  |  | 304,295 | – 0,84327 |
| BAE300 | Maximă de urcare | 6 339,4 | – 9,9585 | 0,056057 | – 0,0000035 | 0 |  |  |  |  |
| BAE300 | Maximă de decolare | 6 542,4 | – 9,9585 | 0,056057 | – 0,0000035 | 0 |  |  |  |  |
| CIT3 | Maximă de urcare | 2 987,4 | – 3,4992 | 0,06123 | – 1,1664E-06 | 0 |  |  |  |  |
| CIT3 | Maximă de decolare | 3 319,3 | – 3,888 | 0,068032 | – 0,000001296 | 0 |  |  |  |  |
| CL600 | Maximă de urcare | 5 543,3 | – 5,6542 | 0,08442 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| CL600 | Maximă de decolare | 6 159,2 | – 6,2824 | 0,0938 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| CL601 | Maximă de urcare | 6 517,3 | – 6,6476 | 0,09776 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| CL601 | Maximă de decolare | 7 241,4 | – 7,3862 | 0,10862 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| CNA208 | Maximă de urcare | 2 953,9 | – 8,581 | – 0,00453 | – 7,2035E-07 | – 1,44 |  |  |  |  |
| CNA208 | Maximă de decolare | 3 245,2 | – 11,69 | – 0,01053 | – 6,777E-07 | – 1,62 |  |  |  |  |
| CNA500 | Normală | 1 743,1 | – 1,64678 | – 0,00201 | – 1,5642E-07 | 0 |  |  | – 49,6794 | 0,545 |
| CNA500 | Maximă de urcare | 1 919,5 | – 1,99614 | 0,0615 | – 2,40502E-06 | 0 |  |  |  |  |
| CNA500 | Maximă de decolare | 2 132,8 | – 2,21793 | 0,068333 | – 2,67224E-06 | 0 |  |  |  |  |
| CNA510 | Normală | 4 234,6 | – 1,68388 | 0,001047 | – 5,78019E-08 | 0 |  |  | – 103,817 | 0,811333 |
| CNA510 | Maximă de urcare | 1 486 | – 1,60533 | 0 | – 1,04748E-07 | 0 |  |  |  |  |
| CNA510 | Maximă de decolare | 1 492,8 | – 1,87734 | 0 | – 2,55208E-06 | 0 |  |  |  |  |
| CNA525C | Normală | 1 528,4 | – 2,83667 | – 0,00013 | 2,55648E-07 | 0 |  |  | – 51,50512788 | 0,724013467 |
| CNA525C | Maximă de urcare | 3 001,7 | – 2,38854 | 0,004585 | – 1,4045E-07 | 0 |  |  |  |  |
| CNA525C | Maximă de decolare | 3 464,1 | – 2,5254 | 0,001981 | – 1,46353E-06 | 0 |  |  |  |  |
| CNA55B | Normală | 1 373,8 | – 2,2903 | – 8,9E-05 | 3,2273E-08 | 0 |  |  | – 44,861 | 0,66327 |
| CNA55B | Maximă de urcare | 2 323,1 | – 2,4386 | 0,002159 | – 2,1456E-07 | 0 |  |  |  |  |
| CNA55B | Maximă de decolare | 2 658,7 | – 2,6269 | – 0,00359 | 1,7262E-07 | 0 |  |  |  |  |
| CNA560E | Normală | 1 533,4 | – 2,49247 | 0,011973 | – 6,90894E-07 | 0 |  |  | – 53,9835 | 0,839574 |
| CNA560E | Maximă de urcare | 3 194,3 | – 2,53358 | 0,028038 | 2,70832E-07 | 0 |  |  |  |  |
| CNA560E | Maximă de decolare | 3 316,5 | – 2,7005 | 0,04349 | – 6,52616E-07 | 0 |  |  |  |  |
| CNA560U | Maximă de urcare | 2 597,5 | – 2,22178 | 0,023781 | 6,12239E-08 | 0 |  |  |  |  |
| CNA560U | Maximă de decolare | 2 920 | – 2,0264 | 0,025133 | 2,95314E-07 | 0 |  |  |  |  |
| CNA560XL | Maximă de urcare | 3 454,5 | – 3,98132 | – 0,0704 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| CNA560XL | Maximă de decolare | 3 838,3 | – 4,42368 | – 0,07823 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| CNA680 | Normală | 2 904,8 | – 4,80092 | – 0,00174 | 5,62892E-07 | 0 |  |  | – 101,327 | 1,3401 |
| CNA680 | Maximă de urcare | 5 520,2 | – 5,32711 | – 0,02377 | 1,89918E-06 | 0 |  |  |  |  |
| CNA680 | Maximă de decolare | 5 683 | – 6,55907 | – 0,00159 | 8,72971E-07 | 0 |  |  |  |  |
| CNA750 | Normală | 4 778,6 | – 6,56521 | 0,000671 | – 4,11321E-07 | 0 |  |  | – 146,712 | 1,9748 |
| CNA750 | Maximă de urcare | 6 097,8 | – 7,0102 | – 0,00528 | 3,74689E-08 | 0 |  |  |  |  |
| CNA750 | Maximă de decolare | 6 127,8 | – 7,07624 | – 0,00394 | 3,95764E-08 | 0 |  |  |  |  |
| CONCRD | Maximă de urcare | 33 252,1 | – 26,6 | 0,2328 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| CONCRD | Maximă de decolare | 39 653 | – 31,722 | 0,2776 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | Normală | 6 087,3 | – 9,35507 | – 0,04736 | 1,55476E-07 | – 1,4767 |  |  | – 183,9266 | 2,785981 |
| CRJ9-ER | Minimă de apropiere | 1 163,1 | – 4,5855 | – 0,0238 | 1,63611E-06 | – 0,0249 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | Maximă de urcare | 10 438,3 | – 9,64192 | 0,15855 | – 3,00077E-07 | – 1,3095 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 12 973,4 | – 9,57675 | – 0,05589 | 3,05523E-07 | – 100,415 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | Maximă de decolare | 13 260,6 | – 16,6244 | 0,19849 | – 7,00045E-06 | – 1,6224 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 16 247,3 | – 17,4575 | 0,077341 | – 1,06353E-05 | – 109,219 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | Normală | 6 087,3 | – 9,35507 | – 0,04736 | 1,55476E-07 | – 1,4767 |  |  | – 183,9266 | 2,785981 |
| CRJ9-LR | Minimă de apropiere | 1 163,1 | – 4,5855 | – 0,0238 | 1,63611E-06 | – 0,0249 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | Maximă de urcare | 10 438,3 | – 9,64192 | 0,15855 | – 3,00077E-07 | – 1,3095 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 12 973,4 | – 9,57675 | – 0,05589 | 3,05523E-07 | – 100,415 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | Maximă de decolare | 13 260,6 | – 16,6244 | 0,19849 | – 7,00045E-06 | – 1,6224 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 16 247,3 | – 17,4575 | 0,077341 | – 1,06353E-05 | – 109,219 |  |  |  |  |
| DC1010 | Normală | 25 027,6 | – 27,4313 | – 0,07828 | 0 | 0 |  |  | – 694,556 | 8,02362 |
| DC1010 | Maximă de urcare | 30 596 | – 28,4416 | – 0,10164 | 5,0902E-07 | 0 |  |  |  |  |
| DC1010 | Maximă de decolare | 35 985,4 | – 30,9909 | – 0,11075 | 5,5465E-07 | 0 |  |  |  |  |
| DC1030 | Maximă de urcare | 38 520 | – 29,38 | 0,49 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| DC1030 | Maximă de decolare | 49 310 | – 42,42 | 0,61 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| DC1040 | Normală | – 143 602 | – 14,4996 | – 0,05026 | 0 | 0 | 204 567 | – 54 761,9 |  |  |
| DC1040 | Maximă de urcare | 34 087,9 | – 12,9859 | – 0,04641 | 2,3241E-07 | 0 |  |  |  |  |
| DC1040 | Maximă de decolare | 41 594,9 | – 22,3071 | – 0,07971 | 3,9923E-07 | 0 |  |  |  |  |
| DC850 | Normală | – 22 582,8 | – 6,58409 | – 0,02081 | 0 | 0 | 29 070,9 | – 4 341,84 |  |  |
| DC850 | Maximă de urcare | 14 243,5 | – 5,6565 | – 0,02021 | 1,0123E-07 | 0 |  |  |  |  |
| DC850 | Maximă de decolare | 15 670,3 | – 5,8955 | – 0,02107 | 1,0551E-07 | 0 |  |  |  |  |
| DC860 | Normală | – 27 959,5 | – 6,35297 | – 0,01835 | 0 | 0 | 35 850,3 | – 6 157,74 |  |  |
| DC860 | Maximă de urcare | 15 558,7 | – 7,2339 | – 0,02585 | 1,2947E-07 | 0 |  |  |  |  |
| DC860 | Maximă de decolare | 16 740,5 | – 4,9394 | – 0,01765 | 8,8401E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC870 | Normală | 11 106 | – 10,09 | – 0,0409 | 0 | 0 |  |  | – 369,8 | 4,835 |
| DC870 | Maximă de urcare | 18 859 | – 17,91 | 0,1953 | 0 | – 2,034 |  |  |  |  |
| DC870 | Maximă de decolare | 20 758 | – 20,65 | 0,2173 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| DC8QN | Normală | – 27 959,5 | – 6,35297 | – 0,01835 | 0 | 0 | 35 850,3 | – 6 157,74 |  |  |
| DC8QN | Maximă de urcare | 15 558,7 | – 7,2339 | – 0,02585 | 1,2947E-07 | 0 |  |  |  |  |
| DC8QN | Maximă de decolare | 16 740,5 | – 4,9394 | – 0,01765 | 8,8401E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC910 | Normală | – 10 596,5 | – 1,51369 | – 0,00525 | 0 | 0 | 11 541,7 | 162,698 |  |  |
| DC910 | Maximă de urcare | 11 194,3 | – 3,0274 | – 0,01082 | 5,4181E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC910 | Maximă de decolare | 12 308,2 | – 0,478 | 0,001708 | 8,55E-09 | 0 |  |  |  |  |
| DC930 | Normală | – 13 523,2 | – 2,66888 | – 0,00925 | 0 | 0 | 15 803,6 | – 1 257,94 |  |  |
| DC930 | Maximă de urcare | 11 561,8 | – 2,94773 | – 0,01053 | 5,2756E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC930 | Maximă de decolare | 12 972 | – 2,31038 | – 0,00826 | 4,1349E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC93LW | Normală | – 13 523,2 | – 2,66888 | – 0,00925 | 0 | 0 | 15 803,6 | – 1 257,94 |  |  |
| DC93LW | Maximă de urcare | 11 561,8 | – 2,94773 | – 0,01053 | 5,2756E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC93LW | Maximă de decolare | 12 972 | – 2,31038 | – 0,00826 | 4,1349E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC950 | Normală | – 13 523,2 | – 2,66888 | – 0,00925 | 0 | 0 | 15 803,6 | – 1 257,94 |  |  |
| DC950 | Maximă de urcare | 12 365,4 | – 2,54939 | – 0,00911 | 4,5627E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC950 | Maximă de decolare | 14 698,5 | – 2,13511 | – 0,00763 | 3,8212E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC95HW | Normală | – 13 523,2 | – 2,66888 | – 0,00925 | 0 | 0 | 15 803,6 | – 1 257,94 |  |  |
| DC95HW | Maximă de urcare | 12 365,4 | – 2,54939 | – 0,00911 | 4,5627E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC95HW | Maximă de decolare | 14 698,5 | – 2,13511 | – 0,00763 | 3,8212E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC9Q7 | Normală | – 10 596,5 | – 1,51369 | – 0,00525 | 0 | 0 | 11 541,7 | 162,698 |  |  |
| DC9Q7 | Maximă de urcare | 11 194,3 | – 3,0274 | – 0,01082 | 5,4181E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC9Q7 | Maximă de decolare | 12 308,2 | – 0,478 | 0,001708 | 8,55E-09 | 0 |  |  |  |  |
| DC9Q9 | Normală | – 13 523,2 | – 2,66888 | – 0,00925 | 0 | 0 | 15 803,6 | – 1 257,94 |  |  |
| DC9Q9 | Maximă de urcare | 11 561,8 | – 2,94773 | – 0,01053 | 5,2756E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC9Q9 | Maximă de decolare | 12 972 | – 2,31038 | – 0,00826 | 4,1349E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DHC8 | Normală | 2 010,7 | – 19,409 | 0,07743 | 0 | 0 |  |  | 54,6666 | – 0,0828 |
| DHC8 | Maximă de urcare | 6 323,6 | – 21,4445 | 0,088232 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| DHC8 | Maximă de decolare | 7 026,2 | – 23,8272 | 0,098036 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| DHC830 | Normală | 1 623,1 | – 18,411 | 0,075104 | 0 | 0 |  |  | 72,6356 | – 0,17951 |
| DHC830 | Maximă de urcare | 6 679 | – 21,9919 | 0,090305 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| DHC830 | Maximă de decolare | 7 421,1 | – 24,4354 | 0,100339 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| DO228 | Maximă de urcare | 2 571 | – 7,9721 | 0,07004 | – 4,9292E-06 | 0 |  |  |  |  |
| DO228 | Maximă de decolare | 2 524,3 | – 8,067 | 0,06042 | – 6,8678E-06 | 0 |  |  |  |  |
| DO328 | Maximă de urcare | 7 752,5 | – 23,2 | 0,225 | – 0,0000158 | 0 |  |  |  |  |
| DO328 | Maximă de decolare | 8 138,2 | – 28,1 | 0,199 | – 0,000021 | 0 |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | Maximă de urcare | 947,7 | – 0,73662 | 0,018307 | 2,63346E-07 | – 0,0571 |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 1 077,4 | – 1,20966 | – 0,00912 | 1,28125E-07 | – 9,84248 |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | Maximă de decolare | 1 039,2 | – 1,57439 | 0,034769 | – 0,000002274 | – 0,0323 |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 1 258,9 | – 1,6144 | – 0,00748 | 3,13285E-08 | – 10,7499 |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | Redusă de urcare | 1 084,2 | – 1,38862 | 0,009974 | 7,08687E-08 | 0,048579 |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | Redusă de urcare la temperatură înaltă | 1 168,6 | – 1,50732 | – 0,01586 | 3,07776E-07 | – 11,2558 |  |  |  |  |
| EMB120 | Maximă de urcare | 4 668 | – 11,932 | 0,0664 | 0 | – 5,663 |  |  |  |  |
| EMB120 | Maximă de decolare | 5 212 | – 12,45 | 0,0728 | 0 | – 6,87 |  |  |  |  |
| EMB145 | Maximă de urcare | 5 554,3 | – 6,86092 | 0,065416 | 0 | – 4,036 |  |  |  |  |
| EMB145 | Maximă de decolare | 7 499,5 | – 9,12812 | 0,045563 | 0 | – 22,89 |  |  |  |  |
| EMB14L | Maximă de urcare | 6 432,5 | – 7,56929 | 0,069004 | 0 | – 5,419 |  |  |  |  |
| EMB14L | Maximă de decolare | 7 246,1 | – 8,61031 | 0,232825 | 0 | – 0,9689 |  |  |  |  |
| EMB170 | Minimă de apropiere | 945 | – 3,5 | – 0,01 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| EMB170 | Maximă de urcare | 11 716 | – 13,423 | 0,25 | – 0,000019 | 0 |  |  |  |  |
| EMB170 | Maximă de decolare | 13 350 | – 17,43 | 0,1875 | – 0,000013 | – 4,47 |  |  |  |  |
| EMB175 | Minimă de apropiere | 945 | – 3,5 | – 0,01 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| EMB175 | Maximă de urcare | 11 716 | – 13,423 | 0,25 | – 0,000019 | 0 |  |  |  |  |
| EMB175 | Maximă de decolare | 13 350 | – 17,43 | 0,1875 | – 0,000013 | – 4,47 |  |  |  |  |
| EMB190 | Minimă de apropiere | 1 080 | – 3,65 | 0,011 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| EMB190 | Maximă de urcare | 15 137 | – 14,3 | 0,239 | – 0,0000187 | 0 |  |  |  |  |
| EMB190 | Maximă de decolare | 17 499 | – 18,99 | 0,3207 | – 0,000021 | – 4,29 |  |  |  |  |
| EMB195 | Minimă de apropiere | 1 080 | – 3,65 | 0,011 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| EMB195 | Maximă de urcare | 15 137 | – 14,3 | 0,239 | – 0,0000187 | 0 |  |  |  |  |
| EMB195 | Maximă de decolare | 17 499 | – 18,99 | 0,3207 | – 0,000021 | – 4,29 |  |  |  |  |
| F10062 | Maximă de urcare | 10 472 | – 9,57 | 0,137 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| F10062 | Maximă de decolare | 13 551 | – 16,56 | 0,2804 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| F10065 | Maximă de urcare | 10 970 | – 10,52 | 0,1238 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| F10065 | Maximă de decolare | 14 814 | – 16,72 | 0,065 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| F28MK2 | Maximă de urcare | 8 408 | – 4,72 | 0,1048 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| F28MK2 | Maximă de decolare | 9 851 | – 7,68 | 0,0889 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| F28MK4 | Maximă de urcare | 8 459 | – 4,874 | 0,0997 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| F28MK4 | Maximă de decolare | 9 905 | – 7,445 | 0,0765 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| FAL20 | Maximă de urcare | 4 102 | – 2,3831 | – 0,11465 | 1,02126E-05 | 0 |  |  |  |  |
| FAL20 | Maximă de decolare | 4 017,4 | – 3,4567 | 0,058024 | – 2,49247E-06 | 0 |  |  |  |  |
| GII | Maximă de urcare | 9 827,9 | – 5,89674 | – 0,01966 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| GII | Maximă de decolare | 11 324 | – 9,697 | 0,1539 | – 0,000004 | 0 |  |  |  |  |
| GII | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 12 833 | – 8,35 | 0,0346 | – 0,000004 | – 74,58 |  |  |  |  |
| GII | Redusă de urcare | 6 030 | 0 | – 0,0081 | 0,0000002 | 0 |  |  |  |  |
| GII | Redusă de decolare | 9 060 | – 7,27 | 0,121 | – 0,000003 | 0 |  |  |  |  |
| GII | Redusă de decolare la temperatură înaltă | 10 266 | – 6,25 | 0,0277 | – 0,0000003 | – 59,7 |  |  |  |  |
| GIIB | Maximă de urcare | 9 827,9 | – 5,89674 | – 0,01966 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| GIIB | Maximă de decolare | 11 324 | – 9,697 | 0,1539 | – 0,000004 | 0 |  |  |  |  |
| GIIB | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 12 833 | – 8,35 | 0,0346 | – 0,000004 | – 74,58 |  |  |  |  |
| GIIB | Redusă de urcare | 5 369 | 0 | – 0,0081 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| GIIB | Redusă de decolare | 9 060 | – 7,27 | 0,121 | – 0,000003 | 0 |  |  |  |  |
| GIIB | Redusă de decolare la temperatură înaltă | 10 266 | – 6,25 | 0,0277 | – 0,0000003 | – 59,7 |  |  |  |  |
| GIV | Maximă de urcare | 10 770 | – 10,96 | 0,1784 | – 0,000001 | 0 |  |  |  |  |
| GIV | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 11 805 | – 9,4 | – 0,0624 | 0 | – 89 |  |  |  |  |
| GIV | Maximă de decolare | 13 725 | – 18,2 | 0,3189 | – 0,00002 | 0 |  |  |  |  |
| GIV | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 17 129 | – 17,6 | – 0,0472 | 0,0000003 | – 114 |  |  |  |  |
| GV | Maximă de urcare | 12 400 | – 11,6 | 0,12 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| GV | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 14 900 | – 11,2 | – 0,11 | 0 | – 107 |  |  |  |  |
| GV | Maximă de decolare | 14 600 | – 18,86 | 0,1649 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| GV | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 18 970 | – 18,4 | – 0,115 | 0 | – 126,5 |  |  |  |  |
| IA1125 | Maximă de urcare | 3 114,4 | – 3,4992 | 0,04125 | – 2,81988E-06 | 0 |  |  |  |  |
| IA1125 | Maximă de decolare | 3 460,5 | – 3,888 | 0,045834 | – 3,1332E-06 | 0 |  |  |  |  |
| L1011 | Normală | – 80 222,2 | – 25,0263 | 0 | 0 | 0 | 92 893,5 | – 10 186,1 |  |  |
| L1011 | Maximă de urcare | 34 204,8 | – 43,8172 | 0,270193 | 2,0153E-06 | 0 |  |  |  |  |
| L1011 | Maximă de decolare | 40 720 | – 52,1633 | 0,321659 | 2,3992E-06 | 0 |  |  |  |  |
| L10115 | Maximă de urcare | 39 532,9 | – 44,0258 | 0,27148 | 2,02494E-06 | 0 |  |  |  |  |
| L10115 | Maximă de decolare | 46 840 | – 52,1633 | 0,321659 | 2,3992E-06 | 0 |  |  |  |  |
| LEAR25 | Maximă de urcare | 2 560,9 | – 1,8352 | – 0,01509 | 1,95912E-06 | 0 |  |  |  |  |
| LEAR25 | Maximă de decolare | 2 845,4 | – 2,03911 | – 0,01677 | 2,1768E-06 | 0 |  |  |  |  |
| LEAR35 | Maximă de urcare | 3 071 | – 3,4992 | – 0,00397 | 1,38915E-06 | 0 |  |  |  |  |
| LEAR35 | Maximă de decolare | 3 412,2 | – 3,888 | – 0,00441 | 1,5435E-06 | 0 |  |  |  |  |
| MD11GE | Maximă de urcare | 47 037 | – 45,71 | 0,854 | 0 | – 368,1 |  |  |  |  |
| MD11GE | Maximă de decolare | 57 156 | – 42,73 | 0,303 | 0 | – 357,5 |  |  |  |  |
| MD11PW | Maximă de urcare | 51 197 | – 59,27 | 0,416 | 0 | – 357 |  |  |  |  |
| MD11PW | Maximă de decolare | 57 661 | – 51,3 | 0,513 | 0 | – 426,6 |  |  |  |  |
| MD81 | Normală | – 15 384 | – 10 | 0,019 | 0 | 0 | 17 917 | 0 |  |  |
| MD81 | Maximă de urcare | 18 040,9 | – 8,83022 | – 0,02993 | 0 | – 114,3 |  |  |  |  |
| MD81 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 21 047,1 | – 12,8373 | – 0,07163 | 0 | – 151,8 |  |  |  |  |
| MD81 | Maximă de decolare | 18 810,5 | – 11,1271 | 0,092622 | 0 | – 2,101 |  |  |  |  |
| MD81 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 22 678,5 | – 14,546 | – 0,05823 | 0 | – 138,4 |  |  |  |  |
| MD82 | Normală | – 13 488 | – 10 | 0,025 | 0 | 0 | 16 750 | 0 |  |  |
| MD82 | Maximă de urcare | 16 810,1 | – 5,36467 | 0,048334 | 0 | – 60,8 |  |  |  |  |
| MD82 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 22 606,4 | – 13,9975 | – 0,09177 | 0 | – 168,1 |  |  |  |  |
| MD82 | Maximă de decolare | 19 344,5 | – 15,5531 | 0,333164 | 0 | – 1,031 |  |  |  |  |
| MD82 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 24 452 | – 16,6869 | 0,005711 | 0 | – 162,5 |  |  |  |  |
| MD83 | Normală | – 13 845 | – 13,33 | 0,019 | 0 | 0 | 17 500 | 0 |  |  |
| MD83 | Maximă de urcare | 18 075,2 | – 7,63873 | 0,058915 | 0 | – 64,7 |  |  |  |  |
| MD83 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 23 181,6 | – 13,4908 | – 0,09344 | 0 | – 164 |  |  |  |  |
| MD83 | Maximă de decolare | 20 080,8 | – 11,9047 | 0,191099 | 0 | – 4,078 |  |  |  |  |
| MD83 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 25 460,4 | – 15,5681 | – 0,05468 | 0 | – 176,1 |  |  |  |  |
| MD9025 | Normală | – 31 899 | – 8,5718 | – 0,0276 | 0 | 0 | 37 206 | 0 |  |  |
| MD9025 | Maximă de urcare | 23 881 | – 30,625 | 0,2551 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| MD9025 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 27 078,4 | – 30,625 | 0 | 0 | – 213,2 |  |  |  |  |
| MD9025 | Maximă de decolare | 23 066 | – 23,5769 | 0,3147 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| MD9025 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 28 697,1 | – 23,5769 | 0 | 0 | – 225,2 |  |  |  |  |
| MD9028 | Normală | – 31 899 | – 8,5718 | – 0,0276 | 0 | 0 | 37 206 | 0 |  |  |
| MD9028 | Maximă de urcare | 23 421 | – 26,5453 | 0,2599 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| MD9028 | Maximă de urcare la temperatură înaltă | 26 678,6 | – 26,5453 | 0 | 0 | – 217,2 |  |  |  |  |
| MD9028 | Maximă de decolare | 25 656 | – 25,3418 | 0,2419 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| MD9028 | Maximă de decolare la temperatură înaltă | 30 520 | – 25,3418 | 0 | 0 | – 194,6 |  |  |  |  |
| MU3001 | Normală | 1 743,1 | – 1,64678 | – 0,00201 | – 1,5642E-07 | 0 |  |  | – 49,6794 | 0,545 |
| MU3001 | Maximă de urcare | 1 919,5 | – 1,99614 | 0,0615 | – 2,40502E-06 | 0 |  |  |  |  |
| MU3001 | Maximă de decolare | 2 132,8 | – 2,21793 | 0,068333 | – 2,67224E-06 | 0 |  |  |  |  |
| PA42 | Maximă de urcare | 2 295,2 | – 6,6307 | 0,041917 | 5,8567E-07 | 0 |  |  |  |  |
| PA42 | Maximă de decolare | 2 219,6 | – 5,9898 | 0,044468 | 2,8008E-07 | 0 |  |  |  |  |

Tabelul I-8

Coeficienții motoarelor cu elice

| ACFT_ID | Tracțiunea | Randamentul elicei | Puterea de propulsie netă instalată (cp) |
| --- | --- | --- | --- |
| BEC58P | Maximă de urcare | 0,90 | 261,3 |
| BEC58P | Maximă de decolare | 0,90 | 310,0 |
| CNA172 | Maximă de urcare | 0,69 | 140,0 |
| CNA172 | Maximă de decolare | 0,67 | 155,0 |
| CNA182 | Maximă de urcare | 0,78 | 189,8 |
| CNA182 | Maximă de decolare | 0,75 | 222,4 |
| CNA206 | Maximă de urcare | 0,77 | 234,0 |
| CNA206 | Maximă de decolare | 0,70 | 300,0 |
| CNA20T | Maximă de urcare | 0,77 | 238,0 |
| CNA20T | Maximă de decolare | 0,69 | 310,0 |
| CNA441 | Maximă de urcare | 0,90 | 620,0 |
| CNA441 | Maximă de decolare | 0,90 | 635,5 |
| CVR580 | Maximă de urcare | 0,85 | 3 344,0 |
| CVR580 | Maximă de decolare | 0,85 | 3 800,0 |
| DC3 | Maximă de urcare | 0,85 | 1 130,0 |
| DC3 | Maximă de decolare | 0,85 | 1 302,0 |
| DC6 | Maximă de urcare | 0,90 | 1 750,0 |
| DC6 | Maximă de decolare | 0,90 | 1 900,0 |
| DHC6 | Maximă de urcare | 0,90 | 557,5 |
| DHC6 | Maximă de decolare | 0,90 | 587,0 |
| DHC6QP | Maximă de urcare | 0,90 | 557,5 |
| DHC6QP | Maximă de decolare | 0,90 | 587,0 |
| DHC7 | Maximă de urcare | 0,90 | 846,0 |
| DHC7 | Maximă de decolare | 0,90 | 940,0 |
| HS748A | Maximă de urcare | 0,90 | 1 805,0 |
| HS748A | Maximă de decolare | 0,90 | 2 006,0 |
| L188 | Maximă de urcare | 0,90 | 3 180,0 |
| L188 | Maximă de decolare | 0,90 | 3 460,0 |
| PA30 | Maximă de urcare | 0,80 | 130,5 |
| PA30 | Maximă de decolare | 0,80 | 139,5 |
| SD330 | Maximă de urcare | 0,90 | 972,0 |
| SD330 | Maximă de decolare | 0,90 | 1 080,0 |
| SF340 | Maximă de urcare | 0,90 | 1 587,0 |
| SF340 | Maximă de decolare | 0,90 | 1 763,0 |

Tabelul I-9

Datele privind relația dintre zgomot, putere și distanță (Datele NPD – Zgomot Putere Distanță)

| ID_NPD | Metrica de zgomot | Tipul operațiunii | Setarea de putere (în coloana „Parametru de putere” din tabelul privind aeronavele se specifică setarea de putere și unitatea de măsură) | L_200 picioare | L_400 picioare | L_630 picioare | L_1000 picioare | L_2000 picioare | L_4000 picioare | L_6300 picioare | L_10000 picioare | L_16000 picioare | L_25000 picioare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2CF650 | LAmax | A | 10 000,0 | 99,2 | 91,9 | 86,7 | 81,0 | 72,1 | 63,0 | 56,7 | 49,6 | 41,6 | 33,1 |
| 2CF650 | LAmax | A | 25 000,0 | 105,3 | 98,3 | 93,4 | 88,0 | 79,5 | 70,5 | 64,3 | 57,4 | 49,7 | 41,5 |
| 2CF650 | LAmax | D | 25 000,0 | 105,3 | 98,3 | 93,4 | 88,0 | 79,5 | 70,5 | 64,3 | 57,4 | 49,7 | 41,5 |
| 2CF650 | LAmax | D | 40 000,0 | 109,1 | 102,3 | 97,6 | 92,5 | 84,3 | 75,4 | 69,3 | 62,6 | 55,1 | 47,2 |
| 2CF650 | SEL | A | 10 000,0 | 99,9 | 95,0 | 91,4 | 87,5 | 81,3 | 74,6 | 69,7 | 64,2 | 57,7 | 50,7 |
| 2CF650 | SEL | A | 25 000,0 | 103,7 | 99,3 | 96,1 | 92,7 | 87,1 | 80,6 | 75,8 | 70,5 | 64,3 | 57,5 |
| 2CF650 | SEL | D | 25 000,0 | 103,7 | 99,3 | 96,1 | 92,7 | 87,1 | 80,6 | 75,8 | 70,5 | 64,3 | 57,5 |
| 2CF650 | SEL | D | 40 000,0 | 106,8 | 102,9 | 100,1 | 97,1 | 92,0 | 85,8 | 81,0 | 75,9 | 69,9 | 63,4 |
| 2CF680 | LAmax | A | 7 000,0 | 96,3 | 89,8 | 85,2 | 80,2 | 71,9 | 63,2 | 56,9 | 50,8 | 44,1 | 37,7 |
| 2CF680 | LAmax | A | 12 000,0 | 97,5 | 90,9 | 86,3 | 81,3 | 73,0 | 64,4 | 58,3 | 52,3 | 45,8 | 39,6 |
| 2CF680 | LAmax | D | 17 000,0 | 98,2 | 91,5 | 87,0 | 82,1 | 74,2 | 65,8 | 59,7 | 53,6 | 46,9 | 40,4 |
| 2CF680 | LAmax | D | 25 000,0 | 98,5 | 92,6 | 88,3 | 83,7 | 76,4 | 68,0 | 62,0 | 55,6 | 48,7 | 41,8 |
| 2CF680 | LAmax | D | 33 000,0 | 101,5 | 95,8 | 91,7 | 87,3 | 80,2 | 71,8 | 65,8 | 59,4 | 52,5 | 45,5 |
| 2CF680 | LAmax | D | 41 000,0 | 104,4 | 99,0 | 95,2 | 91,0 | 84,1 | 75,8 | 69,7 | 63,2 | 56,0 | 48,8 |
| 2CF680 | SEL | A | 7 000,0 | 98,1 | 93,9 | 90,8 | 87,4 | 81,4 | 75,0 | 70,3 | 65,7 | 60,6 | 55,7 |
| 2CF680 | SEL | A | 12 000,0 | 99,3 | 95,0 | 91,9 | 88,5 | 82,5 | 76,2 | 71,7 | 67,2 | 62,3 | 57,6 |
| 2CF680 | SEL | D | 17 000,0 | 100,0 | 95,6 | 92,6 | 89,3 | 83,7 | 77,6 | 73,1 | 68,5 | 63,4 | 58,4 |
| 2CF680 | SEL | D | 25 000,0 | 100,3 | 96,7 | 93,9 | 90,9 | 85,9 | 79,8 | 75,4 | 70,5 | 65,2 | 59,8 |
| 2CF680 | SEL | D | 33 000,0 | 103,3 | 99,9 | 97,3 | 94,5 | 89,7 | 83,6 | 79,2 | 74,3 | 69,0 | 63,5 |
| 2CF680 | SEL | D | 41 000,0 | 106,2 | 103,1 | 100,8 | 98,2 | 93,6 | 87,6 | 83,1 | 78,1 | 72,5 | 66,8 |
| 2CF68D | LAmax | A | 10 020,0 | 97,7 | 91,0 | 85,8 | 81,1 | 73,0 | 64,5 | 58,5 | 51,7 | 44,8 | 38,3 |
| 2CF68D | LAmax | A | 23 190,0 | 103,3 | 96,5 | 91,5 | 86,5 | 77,5 | 68,3 | 61,7 | 54,6 | 47,5 | 40,4 |
| 2CF68D | LAmax | D | 25 940,0 | 101,9 | 94,6 | 89,8 | 85,0 | 77,5 | 68,9 | 62,6 | 55,3 | 47,5 | 37,2 |
| 2CF68D | LAmax | D | 39 180,0 | 104,2 | 97,6 | 93,1 | 89,0 | 81,7 | 73,4 | 66,8 | 60,1 | 52,2 | 42,2 |
| 2CF68D | LAmax | D | 51 530,0 | 108,4 | 102,1 | 97,8 | 93,5 | 86,7 | 78,9 | 72,8 | 66,3 | 58,7 | 49,2 |
| 2CF68D | LAmax | D | 55 500,0 | 111,4 | 105,1 | 100,8 | 96,5 | 88,7 | 82,4 | 76,3 | 70,3 | 62,7 | 54,0 |
| 2CF68D | SEL | A | 10 020,0 | 99,5 | 95,1 | 91,4 | 88,3 | 82,5 | 76,3 | 71,9 | 66,6 | 61,3 | 56,3 |
| 2CF68D | SEL | A | 23 190,0 | 105,1 | 100,6 | 97,1 | 93,7 | 87,0 | 80,1 | 75,1 | 69,5 | 64,0 | 58,4 |
| 2CF68D | SEL | D | 25 940,0 | 103,7 | 98,7 | 95,4 | 92,2 | 87,0 | 80,7 | 76,0 | 70,2 | 64,0 | 55,2 |
| 2CF68D | SEL | D | 39 180,0 | 106,0 | 101,7 | 98,7 | 96,2 | 91,2 | 85,2 | 80,2 | 75,0 | 68,7 | 60,2 |
| 2CF68D | SEL | D | 51 530,0 | 110,2 | 106,2 | 103,4 | 100,7 | 96,2 | 90,7 | 86,2 | 81,2 | 75,2 | 67,2 |
| 2CF68D | SEL | D | 55 500,0 | 113,2 | 109,2 | 106,4 | 103,7 | 98,2 | 94,2 | 89,7 | 85,2 | 79,2 | 72,0 |
| 2J155D | LAmax | A | 500,0 | 87,0 | 79,3 | 74,0 | 68,2 | 59,0 | 49,2 | 42,4 | 35,2 | 27,6 | 20,0 |
| 2J155D | LAmax | A | 1 000,0 | 92,9 | 85,4 | 80,2 | 74,6 | 65,6 | 56,0 | 49,4 | 42,4 | 35,0 | 27,6 |
| 2J155D | LAmax | D | 1 500,0 | 98,3 | 90,9 | 85,7 | 80,1 | 71,2 | 61,7 | 55,1 | 48,1 | 40,7 | 33,4 |
| 2J155D | LAmax | D | 2 400,0 | 103,2 | 97,1 | 92,5 | 87,5 | 79,2 | 70,0 | 63,4 | 56,3 | 48,7 | 41,1 |
| 2J155D | LAmax | D | 2 800,0 | 107,7 | 101,4 | 96,9 | 91,8 | 83,5 | 74,2 | 67,7 | 60,6 | 53,0 | 45,4 |
| 2J155D | SEL | A | 500,0 | 87,3 | 81,9 | 78,1 | 73,8 | 66,9 | 59,3 | 54,0 | 48,3 | 42,3 | 36,2 |
| 2J155D | SEL | A | 1 000,0 | 93,3 | 88,1 | 84,4 | 80,3 | 73,6 | 66,3 | 61,1 | 55,6 | 49,7 | 43,8 |
| 2J155D | SEL | D | 1 500,0 | 99,5 | 94,3 | 90,6 | 86,5 | 79,9 | 72,6 | 67,5 | 62,0 | 56,1 | 50,3 |
| 2J155D | SEL | D | 2 400,0 | 106,2 | 102,4 | 99,3 | 95,8 | 89,8 | 82,8 | 77,8 | 72,2 | 66,1 | 59,9 |
| 2J155D | SEL | D | 2 800,0 | 109,9 | 106,0 | 102,9 | 99,4 | 93,3 | 86,4 | 81,3 | 75,7 | 69,6 | 63,4 |
| 2JT8D | LAmax | A | 3 000,0 | 102,6 | 94,6 | 88,6 | 82,3 | 73,8 | 64,5 | 58,0 | 51,0 | 42,8 | 34,4 |
| 2JT8D | LAmax | A | 6 000,0 | 105,4 | 97,9 | 91,5 | 85,8 | 77,2 | 68,5 | 61,9 | 55,1 | 47,1 | 38,5 |
| 2JT8D | LAmax | D | 8 000,0 | 108,6 | 100,7 | 95,6 | 89,9 | 81,8 | 73,2 | 66,5 | 59,9 | 52,0 | 43,8 |
| 2JT8D | LAmax | D | 10 000,0 | 111,6 | 104,3 | 99,5 | 94,6 | 86,3 | 77,7 | 71,8 | 64,9 | 57,2 | 48,9 |
| 2JT8D | LAmax | D | 12 000,0 | 115,9 | 108,9 | 104,3 | 99,4 | 91,1 | 82,8 | 76,8 | 70,1 | 62,8 | 54,6 |
| 2JT8D | LAmax | D | 14 000,0 | 120,8 | 113,4 | 109,4 | 104,5 | 96,4 | 88,2 | 82,3 | 75,8 | 68,6 | 60,9 |
| 2JT8D | SEL | A | 3 000,0 | 102,3 | 97,2 | 92,9 | 88,5 | 82,8 | 75,6 | 70,9 | 65,4 | 58,8 | 51,8 |
| 2JT8D | SEL | A | 6 000,0 | 106,1 | 100,5 | 96,7 | 93,0 | 87,2 | 80,9 | 76,1 | 70,7 | 64,1 | 56,9 |
| 2JT8D | SEL | D | 8 000,0 | 108,8 | 103,9 | 100,5 | 96,8 | 91,5 | 85,7 | 80,5 | 75,1 | 68,9 | 62,0 |
| 2JT8D | SEL | D | 10 000,0 | 111,4 | 107,2 | 104,3 | 101,1 | 95,7 | 89,5 | 85,0 | 79,8 | 73,5 | 66,7 |
| 2JT8D | SEL | D | 12 000,0 | 115,1 | 111,1 | 108,4 | 105,5 | 100,2 | 94,3 | 89,9 | 85,0 | 78,8 | 72,1 |
| 2JT8D | SEL | D | 14 000,0 | 119,8 | 115,9 | 113,3 | 110,5 | 105,4 | 99,7 | 95,3 | 90,3 | 84,5 | 78,4 |
| 2JT8D2 | LAmax | A | 4 000,0 | 89,8 | 82,7 | 78,0 | 73,2 | 65,6 | 57,3 | 51,1 | 44,5 | 37,7 | 31,3 |
| 2JT8D2 | LAmax | A | 4 667,0 | 90,8 | 83,6 | 79,0 | 74,2 | 66,6 | 58,2 | 52,0 | 45,4 | 38,6 | 32,2 |
| 2JT8D2 | LAmax | A | 5 333,0 | 91,8 | 84,6 | 79,9 | 75,1 | 67,5 | 59,1 | 52,9 | 46,3 | 39,4 | 33,0 |
| 2JT8D2 | LAmax | A | 6 000,0 | 92,9 | 85,6 | 80,9 | 76,1 | 68,4 | 60,0 | 53,8 | 47,1 | 40,3 | 33,9 |
| 2JT8D2 | LAmax | D | 9 000,0 | 100,6 | 93,9 | 89,5 | 84,8 | 77,3 | 69,0 | 62,9 | 56,1 | 49,2 | 42,5 |
| 2JT8D2 | LAmax | D | 11 000,0 | 103,0 | 96,3 | 91,9 | 87,2 | 79,6 | 71,2 | 65,0 | 58,2 | 51,2 | 44,4 |
| 2JT8D2 | LAmax | D | 13 000,0 | 105,4 | 98,7 | 94,2 | 89,5 | 81,8 | 73,3 | 67,1 | 60,2 | 53,1 | 46,3 |
| 2JT8D2 | LAmax | D | 15 000,0 | 107,8 | 101,1 | 96,6 | 91,8 | 84,1 | 75,5 | 69,2 | 62,2 | 55,1 | 48,2 |
| 2JT8D2 | LAmax | D | 17 000,0 | 110,2 | 103,5 | 99,0 | 94,2 | 86,4 | 77,6 | 71,3 | 64,2 | 57,0 | 50,1 |
| 2JT8D2 | LAmax | D | 19 000,0 | 112,6 | 105,9 | 101,4 | 96,5 | 88,6 | 79,8 | 73,4 | 66,2 | 59,0 | 52,0 |
| 2JT8D2 | SEL | A | 4 000,0 | 91,5 | 87,5 | 84,7 | 81,9 | 77,1 | 71,6 | 67,2 | 62,4 | 57,5 | 52,9 |
| 2JT8D2 | SEL | A | 4 667,0 | 92,6 | 88,5 | 85,8 | 82,9 | 78,1 | 72,6 | 68,2 | 63,4 | 58,5 | 53,8 |
| 2JT8D2 | SEL | A | 5 333,0 | 93,7 | 89,6 | 86,8 | 83,9 | 79,1 | 73,6 | 69,2 | 64,4 | 59,4 | 54,8 |
| 2JT8D2 | SEL | A | 6 000,0 | 94,7 | 90,6 | 87,8 | 84,9 | 80,1 | 74,6 | 70,2 | 65,4 | 60,4 | 55,7 |
| 2JT8D2 | SEL | D | 9 000,0 | 100,1 | 96,3 | 93,7 | 91,0 | 86,3 | 80,8 | 76,6 | 71,6 | 66,5 | 61,7 |
| 2JT8D2 | SEL | D | 11 000,0 | 102,4 | 98,7 | 96,1 | 93,3 | 88,6 | 83,0 | 78,7 | 73,7 | 68,7 | 63,8 |
| 2JT8D2 | SEL | D | 13 000,0 | 104,8 | 101,0 | 98,5 | 95,6 | 90,9 | 85,2 | 80,9 | 75,9 | 70,8 | 65,9 |
| 2JT8D2 | SEL | D | 15 000,0 | 107,1 | 103,4 | 100,8 | 98,0 | 93,1 | 87,4 | 83,1 | 78,0 | 72,9 | 68,0 |
| 2JT8D2 | SEL | D | 17 000,0 | 109,5 | 105,7 | 103,2 | 100,3 | 95,4 | 89,6 | 85,2 | 80,2 | 75,0 | 70,1 |
| 2JT8D2 | SEL | D | 19 000,0 | 111,8 | 108,1 | 105,5 | 102,7 | 97,7 | 91,8 | 87,4 | 82,3 | 77,2 | 72,2 |
| 2JT8DH | LAmax | A | 3 000,0 | 88,6 | 83,0 | 76,9 | 71,2 | 62,7 | 54,1 | 48,0 | 41,2 | 33,4 | 25,2 |
| 2JT8DH | LAmax | A | 6 000,0 | 93,9 | 88,7 | 84,5 | 79,9 | 72,5 | 64,0 | 57,8 | 50,8 | 42,9 | 34,3 |
| 2JT8DH | LAmax | D | 8 000,0 | 101,1 | 94,5 | 90,0 | 85,2 | 77,5 | 68,8 | 62,5 | 55,4 | 47,3 | 38,7 |
| 2JT8DH | LAmax | D | 10 000,0 | 103,5 | 96,9 | 92,5 | 87,7 | 79,9 | 71,2 | 64,8 | 57,6 | 49,6 | 41,2 |
| 2JT8DH | LAmax | D | 12 000,0 | 108,0 | 101,4 | 97,0 | 92,2 | 84,5 | 75,8 | 69,4 | 62,4 | 54,4 | 45,9 |
| 2JT8DH | LAmax | D | 14 000,0 | 110,7 | 104,2 | 99,8 | 95,1 | 87,5 | 79,0 | 72,8 | 65,9 | 58,2 | 50,0 |
| 2JT8DH | SEL | A | 3 000,0 | 92,6 | 88,5 | 85,0 | 81,2 | 75,5 | 69,0 | 64,1 | 58,5 | 51,9 | 44,9 |
| 2JT8DH | SEL | A | 6 000,0 | 97,9 | 93,6 | 90,8 | 87,9 | 83,0 | 76,7 | 71,7 | 65,9 | 59,2 | 51,8 |
| 2JT8DH | SEL | D | 8 000,0 | 99,5 | 95,8 | 93,2 | 90,3 | 85,4 | 79,0 | 73,8 | 67,9 | 61,1 | 53,6 |
| 2JT8DH | SEL | D | 10 000,0 | 103,6 | 99,9 | 97,3 | 94,4 | 89,5 | 83,0 | 77,8 | 71,8 | 65,0 | 57,7 |
| 2JT8DH | SEL | D | 12 000,0 | 107,2 | 103,5 | 100,9 | 98,0 | 93,1 | 86,7 | 81,5 | 75,6 | 68,9 | 61,5 |
| 2JT8DH | SEL | D | 14 000,0 | 110,8 | 107,2 | 104,6 | 101,8 | 97,0 | 90,6 | 85,6 | 79,9 | 73,4 | 66,4 |
| 2JT8DL | LAmax | A | 3 000,0 | 92,7 | 85,7 | 80,8 | 75,8 | 67,8 | 59,0 | 52,6 | 45,4 | 37,2 | 28,7 |
| 2JT8DL | LAmax | A | 6 000,0 | 96,7 | 89,9 | 85,3 | 80,4 | 72,4 | 63,6 | 57,2 | 50,0 | 41,8 | 33,2 |
| 2JT8DL | LAmax | D | 8 000,0 | 102,0 | 95,2 | 90,7 | 85,8 | 77,8 | 69,0 | 62,6 | 55,5 | 47,3 | 38,7 |
| 2JT8DL | LAmax | D | 10 000,0 | 105,7 | 98,5 | 93,9 | 89,0 | 81,0 | 72,2 | 65,8 | 58,6 | 50,6 | 42,0 |
| 2JT8DL | LAmax | D | 12 000,0 | 109,3 | 102,5 | 98,0 | 93,2 | 85,3 | 76,5 | 70,0 | 62,9 | 54,9 | 46,4 |
| 2JT8DL | LAmax | D | 14 000,0 | 112,5 | 105,8 | 101,3 | 96,4 | 88,5 | 79,5 | 72,9 | 65,7 | 57,6 | 49,1 |
| 2JT8DL | SEL | A | 3 000,0 | 94,7 | 90,2 | 87,0 | 83,7 | 78,4 | 71,7 | 66,5 | 60,4 | 53,5 | 46,1 |
| 2JT8DL | SEL | A | 6 000,0 | 97,9 | 94,0 | 91,2 | 88,2 | 83,0 | 76,5 | 71,2 | 65,2 | 58,3 | 50,8 |
| 2JT8DL | SEL | D | 8 000,0 | 101,2 | 97,3 | 94,5 | 91,5 | 86,3 | 79,7 | 74,5 | 68,5 | 61,6 | 54,1 |
| 2JT8DL | SEL | D | 10 000,0 | 104,6 | 101,3 | 98,4 | 95,3 | 90,1 | 83,6 | 78,3 | 72,4 | 65,5 | 58,1 |
| 2JT8DL | SEL | D | 12 000,0 | 108,1 | 104,7 | 101,9 | 99,0 | 94,0 | 87,4 | 82,1 | 76,2 | 69,4 | 62,1 |
| 2JT8DL | SEL | D | 14 000,0 | 111,7 | 108,0 | 105,3 | 102,4 | 97,3 | 90,6 | 85,3 | 79,2 | 72,3 | 65,0 |
| 2JT8DN | LAmax | A | 3 000,0 | 90,6 | 84,2 | 79,7 | 74,9 | 67,3 | 59,2 | 53,6 | 47,7 | 41,5 | 35,4 |
| 2JT8DN | LAmax | A | 5 000,0 | 95,8 | 89,3 | 84,8 | 80,0 | 72,4 | 64,3 | 58,8 | 52,9 | 46,6 | 40,5 |
| 2JT8DN | LAmax | D | 6 000,0 | 96,8 | 90,8 | 86,5 | 81,8 | 74,1 | 65,8 | 59,9 | 53,7 | 47,0 | 40,4 |
| 2JT8DN | LAmax | D | 8 000,0 | 101,2 | 95,2 | 90,9 | 86,1 | 78,5 | 70,2 | 64,4 | 58,2 | 51,6 | 45,0 |
| 2JT8DN | LAmax | D | 10 000,0 | 105,1 | 99,1 | 94,7 | 90,0 | 82,3 | 73,8 | 67,9 | 61,6 | 54,8 | 48,0 |
| 2JT8DN | LAmax | D | 12 000,0 | 108,5 | 102,5 | 98,1 | 93,3 | 85,5 | 77,0 | 71,0 | 64,6 | 57,8 | 51,0 |
| 2JT8DN | LAmax | D | 14 000,0 | 111,4 | 105,4 | 101,0 | 96,3 | 88,5 | 80,1 | 74,1 | 67,8 | 60,9 | 54,2 |
| 2JT8DN | LAmax | D | 16 000,0 | 113,8 | 107,8 | 103,4 | 98,7 | 90,9 | 82,5 | 76,5 | 70,1 | 63,3 | 56,6 |
| 2JT8DN | SEL | A | 3 000,0 | 94,0 | 90,4 | 87,5 | 84,2 | 78,4 | 71,7 | 66,7 | 61,3 | 55,3 | 49,3 |
| 2JT8DN | SEL | A | 5 000,0 | 98,5 | 94,9 | 92,1 | 88,8 | 83,0 | 76,3 | 71,4 | 66,0 | 60,0 | 53,9 |
| 2JT8DN | SEL | D | 6 000,0 | 98,6 | 94,8 | 92,0 | 88,8 | 83,4 | 77,4 | 73,0 | 68,3 | 63,1 | 57,9 |
| 2JT8DN | SEL | D | 8 000,0 | 102,7 | 99,0 | 96,1 | 92,9 | 87,6 | 81,5 | 77,2 | 72,5 | 67,4 | 62,3 |
| 2JT8DN | SEL | D | 10 000,0 | 106,6 | 102,9 | 100,0 | 96,8 | 91,3 | 85,1 | 80,7 | 75,9 | 70,6 | 65,3 |
| 2JT8DN | SEL | D | 12 000,0 | 110,2 | 106,4 | 103,5 | 100,2 | 94,7 | 88,4 | 83,9 | 79,0 | 73,7 | 68,3 |
| 2JT8DN | SEL | D | 14 000,0 | 113,1 | 109,5 | 106,7 | 103,5 | 98,0 | 91,8 | 87,3 | 82,4 | 77,0 | 71,6 |
| 2JT8DN | SEL | D | 16 000,0 | 115,9 | 112,3 | 109,5 | 106,3 | 100,8 | 94,6 | 90,1 | 85,2 | 79,8 | 74,4 |
| 2JT8DQ | LAmax | A | 3 000,0 | 94,9 | 88,2 | 83,6 | 78,6 | 70,8 | 62,3 | 56,1 | 49,2 | 41,3 | 32,8 |
| 2JT8DQ | LAmax | A | 6 000,0 | 99,1 | 92,4 | 87,8 | 82,8 | 75,0 | 66,5 | 60,3 | 53,4 | 45,5 | 37,0 |
| 2JT8DQ | LAmax | D | 8 000,0 | 104,1 | 97,4 | 92,7 | 87,8 | 80,0 | 71,6 | 65,5 | 58,6 | 50,9 | 42,6 |
| 2JT8DQ | LAmax | D | 10 000,0 | 109,2 | 102,5 | 98,4 | 92,8 | 85,2 | 76,8 | 70,8 | 64,1 | 56,5 | 48,5 |
| 2JT8DQ | LAmax | D | 12 000,0 | 114,6 | 107,9 | 103,3 | 98,2 | 90,5 | 82,3 | 76,4 | 69,7 | 62,4 | 54,6 |
| 2JT8DQ | LAmax | D | 14 000,0 | 120,1 | 113,4 | 108,8 | 104,0 | 96,1 | 87,9 | 82,1 | 75,6 | 68,4 | 60,9 |
| 2JT8DQ | SEL | A | 3 000,0 | 94,6 | 90,8 | 87,9 | 84,8 | 79,8 | 73,4 | 69,0 | 63,6 | 57,2 | 50,2 |
| 2JT8DQ | SEL | A | 6 000,0 | 99,8 | 96,0 | 93,1 | 90,0 | 85,0 | 78,9 | 74,2 | 68,8 | 62,4 | 55,4 |
| 2JT8DQ | SEL | D | 8 000,0 | 104,3 | 100,6 | 97,7 | 94,7 | 89,7 | 83,7 | 79,1 | 73,8 | 67,6 | 60,8 |
| 2JT8DQ | SEL | D | 10 000,0 | 109,0 | 105,2 | 102,5 | 99,5 | 94,6 | 88,6 | 84,1 | 79,0 | 72,9 | 66,3 |
| 2JT8DQ | SEL | D | 12 000,0 | 113,8 | 110,1 | 107,4 | 104,5 | 99,6 | 93,8 | 89,3 | 84,2 | 78,4 | 72,1 |
| 2JT8DQ | SEL | D | 14 000,0 | 119,1 | 115,4 | 112,8 | 110,0 | 105,1 | 99,4 | 95,0 | 90,1 | 84,4 | 78,4 |
| 2JT8DW | LAmax | A | 3 000,0 | 102,6 | 94,6 | 88,6 | 82,3 | 73,8 | 64,5 | 58,0 | 51,0 | 42,8 | 34,4 |
| 2JT8DW | LAmax | A | 6 000,0 | 105,4 | 97,9 | 91,5 | 85,8 | 77,2 | 68,5 | 61,9 | 55,1 | 47,1 | 38,5 |
| 2JT8DW | LAmax | D | 8 000,0 | 108,6 | 100,7 | 95,6 | 89,9 | 81,8 | 73,2 | 66,5 | 59,9 | 52,0 | 43,8 |
| 2JT8DW | LAmax | D | 10 000,0 | 111,6 | 104,3 | 99,5 | 94,6 | 86,3 | 77,7 | 71,8 | 64,9 | 57,2 | 48,9 |
| 2JT8DW | LAmax | D | 12 000,0 | 115,9 | 108,9 | 104,3 | 99,4 | 91,1 | 82,8 | 76,8 | 70,1 | 62,8 | 54,6 |
| 2JT8DW | LAmax | D | 14 000,0 | 120,8 | 113,4 | 109,4 | 104,5 | 96,4 | 88,2 | 82,3 | 75,8 | 68,6 | 60,9 |
| 2JT8DW | SEL | A | 3 000,0 | 102,3 | 97,2 | 92,9 | 88,5 | 82,8 | 75,6 | 70,9 | 65,4 | 58,8 | 51,8 |
| 2JT8DW | SEL | A | 6 000,0 | 106,1 | 100,5 | 96,7 | 93,0 | 87,2 | 80,9 | 76,1 | 70,7 | 64,1 | 56,9 |
| 2JT8DW | SEL | D | 8 000,0 | 108,8 | 103,9 | 100,5 | 96,8 | 91,5 | 85,7 | 80,5 | 75,1 | 68,9 | 62,0 |
| 2JT8DW | SEL | D | 10 000,0 | 111,4 | 107,2 | 104,3 | 101,1 | 95,7 | 89,5 | 85,0 | 79,8 | 73,5 | 66,7 |
| 2JT8DW | SEL | D | 12 000,0 | 115,1 | 111,1 | 108,4 | 105,5 | 100,2 | 94,3 | 89,9 | 85,0 | 78,8 | 72,1 |
| 2JT8DW | SEL | D | 14 000,0 | 119,8 | 115,9 | 113,3 | 110,5 | 105,4 | 99,7 | 95,3 | 90,3 | 84,5 | 78,4 |
| 2JT8QW | LAmax | A | 3 000,0 | 94,9 | 88,2 | 83,6 | 78,6 | 70,8 | 62,3 | 56,1 | 49,2 | 41,3 | 32,8 |
| 2JT8QW | LAmax | A | 6 000,0 | 99,1 | 92,4 | 87,8 | 82,8 | 75,0 | 66,5 | 60,3 | 53,4 | 45,5 | 37,0 |
| 2JT8QW | LAmax | D | 8 000,0 | 104,1 | 97,4 | 92,7 | 87,8 | 80,0 | 71,6 | 65,5 | 58,6 | 50,9 | 42,6 |
| 2JT8QW | LAmax | D | 10 000,0 | 109,2 | 102,5 | 98,4 | 92,8 | 85,2 | 76,8 | 70,8 | 64,1 | 56,5 | 48,5 |
| 2JT8QW | LAmax | D | 12 000,0 | 114,6 | 107,9 | 103,3 | 98,2 | 90,5 | 82,3 | 76,4 | 69,7 | 62,4 | 54,6 |
| 2JT8QW | LAmax | D | 14 000,0 | 120,1 | 113,4 | 108,8 | 104,0 | 96,1 | 87,9 | 82,1 | 75,6 | 68,4 | 60,9 |
| 2JT8QW | SEL | A | 3 000,0 | 94,6 | 90,8 | 87,9 | 84,8 | 79,8 | 73,4 | 69,0 | 63,6 | 57,2 | 50,2 |
| 2JT8QW | SEL | A | 6 000,0 | 99,8 | 96,0 | 93,1 | 90,0 | 85,0 | 78,9 | 74,2 | 68,8 | 62,4 | 55,4 |
| 2JT8QW | SEL | D | 8 000,0 | 104,3 | 100,6 | 97,7 | 94,7 | 89,7 | 83,7 | 79,1 | 73,8 | 67,6 | 60,8 |
| 2JT8QW | SEL | D | 10 000,0 | 109,0 | 105,2 | 102,5 | 99,5 | 94,6 | 88,6 | 84,1 | 79,0 | 72,9 | 66,3 |
| 2JT8QW | SEL | D | 12 000,0 | 113,8 | 110,1 | 107,4 | 104,5 | 99,6 | 93,8 | 89,3 | 84,2 | 78,4 | 72,1 |
| 2JT8QW | SEL | D | 14 000,0 | 119,1 | 115,4 | 112,8 | 110,0 | 105,1 | 99,4 | 95,0 | 90,1 | 84,4 | 78,4 |
| 2PW535 | LAmax | A | 500,0 | 89,5 | 81,8 | 76,3 | 70,3 | 60,6 | 50,0 | 42,6 | 34,6 | 26,2 | 17,7 |
| 2PW535 | LAmax | A | 700,0 | 89,6 | 82,2 | 76,9 | 71,1 | 61,6 | 51,2 | 43,9 | 36,1 | 28,7 | 19,5 |
| 2PW535 | LAmax | D | 1 200,0 | 96,1 | 87,5 | 81,6 | 75,4 | 65,6 | 55,3 | 48,3 | 40,9 | 33,2 | 25,6 |
| 2PW535 | LAmax | D | 1 600,0 | 99,2 | 89,9 | 83,7 | 77,2 | 67,2 | 57,0 | 50,2 | 43,1 | 35,8 | 28,8 |
| 2PW535 | LAmax | D | 2 000,0 | 100,7 | 92,2 | 86,4 | 80,3 | 70,9 | 61,1 | 54,4 | 47,4 | 40,2 | 33,1 |
| 2PW535 | LAmax | D | 3 000,0 | 103,5 | 96,4 | 91,5 | 86,1 | 77,3 | 67,9 | 61,3 | 54,3 | 46,8 | 39,4 |
| 2PW535 | SEL | A | 500,0 | 89,4 | 84,8 | 81,3 | 77,4 | 70,8 | 63,2 | 57,8 | 51,9 | 45,6 | 39,1 |
| 2PW535 | SEL | A | 700,0 | 89,3 | 85,1 | 81,8 | 78,1 | 71,7 | 64,5 | 59,3 | 53,5 | 47,3 | 41,0 |
| 2PW535 | SEL | D | 1 200,0 | 90,8 | 87,1 | 84,1 | 80,7 | 74,7 | 67,8 | 62,8 | 57,2 | 51,1 | 44,9 |
| 2PW535 | SEL | D | 1 600,0 | 92,6 | 89,0 | 86,2 | 82,9 | 77,2 | 70,6 | 65,8 | 60,5 | 54,7 | 48,8 |
| 2PW535 | SEL | D | 2 000,0 | 96,0 | 92,3 | 89,4 | 86,1 | 80,4 | 73,9 | 69,2 | 64,0 | 58,3 | 52,6 |
| 2PW535 | SEL | D | 3 000,0 | 102,3 | 98,9 | 96,2 | 93,1 | 87,7 | 81,5 | 77,0 | 72,0 | 66,6 | 61,1 |
| 2R2800 | LAmax | A | 30,0 | 92,6 | 86,1 | 81,7 | 77,0 | 69,5 | 61,3 | 55,5 | 49,6 | 43,4 | 36,6 |
| 2R2800 | LAmax | A | 100,0 | 103,5 | 97,2 | 92,9 | 88,4 | 81,3 | 73,6 | 68,0 | 61,9 | 55,3 | 47,9 |
| 2R2800 | LAmax | D | 30,0 | 92,6 | 86,1 | 81,7 | 77,0 | 69,5 | 61,3 | 55,5 | 49,6 | 43,4 | 36,6 |
| 2R2800 | LAmax | D | 100,0 | 103,5 | 97,2 | 92,9 | 88,4 | 81,3 | 73,6 | 68,0 | 61,9 | 55,3 | 47,9 |
| 2R2800 | SEL | A | 30,0 | 96,9 | 92,7 | 89,7 | 86,5 | 81,3 | 75,3 | 71,0 | 66,6 | 61,9 | 56,6 |
| 2R2800 | SEL | A | 100,0 | 107,5 | 103,0 | 99,9 | 96,6 | 91,3 | 85,4 | 81,0 | 76,2 | 70,7 | 64,5 |
| 2R2800 | SEL | D | 30,0 | 96,9 | 92,7 | 89,7 | 86,5 | 81,3 | 75,3 | 71,0 | 66,6 | 61,9 | 56,6 |
| 2R2800 | SEL | D | 100,0 | 107,5 | 103,0 | 99,9 | 96,6 | 91,3 | 85,4 | 81,0 | 76,2 | 70,7 | 64,5 |
| 3JT8D | LAmax | A | 3 000,0 | 104,6 | 96,6 | 90,6 | 84,3 | 75,8 | 66,5 | 60,0 | 53,0 | 44,8 | 36,4 |
| 3JT8D | LAmax | A | 6 000,0 | 107,4 | 98,9 | 93,5 | 87,8 | 79,2 | 70,5 | 63,9 | 57,1 | 49,1 | 40,5 |
| 3JT8D | LAmax | D | 8 000,0 | 110,6 | 102,7 | 97,6 | 91,9 | 83,8 | 75,2 | 68,5 | 61,9 | 54,0 | 45,8 |
| 3JT8D | LAmax | D | 10 000,0 | 113,6 | 106,3 | 101,5 | 96,6 | 88,3 | 79,7 | 73,8 | 66,9 | 59,2 | 50,9 |
| 3JT8D | LAmax | D | 12 000,0 | 117,9 | 110,9 | 106,3 | 101,4 | 93,1 | 84,8 | 78,8 | 72,1 | 64,8 | 56,6 |
| 3JT8D | LAmax | D | 14 000,0 | 122,8 | 115,4 | 111,4 | 106,5 | 98,4 | 90,2 | 84,3 | 77,8 | 70,6 | 62,8 |
| 3JT8D | SEL | A | 3 000,0 | 104,3 | 99,2 | 94,9 | 90,5 | 84,8 | 77,6 | 72,9 | 67,4 | 60,8 | 53,8 |
| 3JT8D | SEL | A | 6 000,0 | 108,1 | 102,5 | 98,7 | 95,0 | 89,2 | 82,9 | 78,1 | 72,7 | 66,1 | 58,9 |
| 3JT8D | SEL | D | 8 000,0 | 110,8 | 105,9 | 102,5 | 98,8 | 93,5 | 87,7 | 82,5 | 77,1 | 70,9 | 64,0 |
| 3JT8D | SEL | D | 10 000,0 | 113,4 | 109,2 | 106,3 | 103,1 | 97,7 | 91,5 | 87,0 | 81,8 | 75,5 | 68,7 |
| 3JT8D | SEL | D | 12 000,0 | 117,1 | 113,1 | 110,4 | 107,5 | 102,2 | 96,3 | 91,9 | 87,0 | 80,8 | 74,1 |
| 3JT8D | SEL | D | 14 000,0 | 121,8 | 117,9 | 115,3 | 112,5 | 107,4 | 101,7 | 97,3 | 92,3 | 86,5 | 80,4 |
| 3JT8DQ | LAmax | A | 3 000,0 | 96,9 | 90,2 | 85,6 | 80,6 | 72,8 | 64,3 | 58,1 | 51,2 | 43,3 | 34,8 |
| 3JT8DQ | LAmax | A | 6 000,0 | 101,1 | 94,4 | 89,8 | 84,8 | 77,0 | 68,5 | 62,3 | 55,4 | 47,5 | 39,0 |
| 3JT8DQ | LAmax | D | 8 000,0 | 106,1 | 99,4 | 94,8 | 89,8 | 82,0 | 73,6 | 67,5 | 60,6 | 52,9 | 44,6 |
| 3JT8DQ | LAmax | D | 10 000,0 | 111,2 | 104,5 | 99,9 | 95,0 | 87,2 | 78,8 | 72,8 | 66,1 | 58,5 | 50,5 |
| 3JT8DQ | LAmax | D | 12 000,0 | 116,6 | 109,9 | 105,3 | 100,4 | 92,5 | 84,3 | 78,4 | 71,7 | 64,4 | 56,6 |
| 3JT8DQ | LAmax | D | 14 000,0 | 122,1 | 115,4 | 110,8 | 106,0 | 98,1 | 89,9 | 84,1 | 77,6 | 70,4 | 62,9 |
| 3JT8DQ | SEL | A | 3 000,0 | 96,6 | 92,8 | 89,8 | 86,8 | 81,8 | 75,4 | 71,0 | 65,6 | 59,2 | 52,2 |
| 3JT8DQ | SEL | A | 6 000,0 | 101,8 | 98,0 | 95,1 | 92,0 | 87,0 | 80,9 | 76,2 | 70,8 | 64,4 | 57,4 |
| 3JT8DQ | SEL | D | 8 000,0 | 106,3 | 102,6 | 99,7 | 96,7 | 91,7 | 85,7 | 81,1 | 75,8 | 69,6 | 62,8 |
| 3JT8DQ | SEL | D | 10 000,0 | 111,0 | 107,2 | 104,5 | 101,5 | 96,6 | 90,6 | 86,1 | 81,0 | 74,9 | 68,3 |
| 3JT8DQ | SEL | D | 12 000,0 | 115,8 | 112,1 | 109,4 | 106,5 | 101,6 | 95,8 | 91,3 | 86,2 | 80,4 | 74,1 |
| 3JT8DQ | SEL | D | 14 000,0 | 121,1 | 117,4 | 114,8 | 112,0 | 107,1 | 101,4 | 97,0 | 92,1 | 86,4 | 80,4 |
| 3JT8E5 | LAmax | A | 3 000,0 | 96,4 | 89,3 | 84,5 | 79,3 | 71,3 | 62,6 | 56,1 | 49,0 | 41,0 | 32,0 |
| 3JT8E5 | LAmax | A | 5 000,0 | 98,0 | 91,3 | 86,7 | 81,8 | 74,0 | 65,4 | 59,1 | 52,2 | 44,3 | 35,6 |
| 3JT8E5 | LAmax | D | 7 000,0 | 104,7 | 97,8 | 93,0 | 87,8 | 79,5 | 70,3 | 63,4 | 55,8 | 47,3 | 38,0 |
| 3JT8E5 | LAmax | D | 10 000,0 | 109,2 | 102,3 | 97,5 | 92,4 | 84,2 | 75,1 | 68,4 | 61,3 | 53,3 | 44,7 |
| 3JT8E5 | LAmax | D | 12 000,0 | 112,1 | 105,3 | 100,6 | 95,6 | 87,7 | 79,3 | 73,2 | 66,7 | 59,5 | 51,5 |
| 3JT8E5 | LAmax | D | 14 000,0 | 115,5 | 108,7 | 104,1 | 99,1 | 91,4 | 83,1 | 77,1 | 70,9 | 63,9 | 56,2 |
| 3JT8E5 | SEL | A | 3 000,0 | 98,2 | 93,4 | 90,1 | 86,5 | 80,8 | 74,4 | 69,5 | 63,9 | 57,5 | 50,0 |
| 3JT8E5 | SEL | A | 5 000,0 | 99,8 | 95,4 | 92,3 | 89,0 | 83,5 | 77,2 | 72,5 | 67,1 | 60,8 | 53,6 |
| 3JT8E5 | SEL | D | 7 000,0 | 106,5 | 101,9 | 98,6 | 95,0 | 89,0 | 82,1 | 76,8 | 70,7 | 63,8 | 56,0 |
| 3JT8E5 | SEL | D | 10 000,0 | 111,0 | 106,4 | 103,1 | 99,6 | 93,7 | 86,9 | 81,8 | 76,2 | 69,8 | 62,7 |
| 3JT8E5 | SEL | D | 12 000,0 | 113,9 | 109,4 | 106,2 | 102,8 | 97,2 | 91,1 | 86,6 | 81,6 | 76,0 | 69,5 |
| 3JT8E5 | SEL | D | 14 000,0 | 117,3 | 112,8 | 109,7 | 106,3 | 100,9 | 94,9 | 90,5 | 85,8 | 80,4 | 74,2 |
| 3JT8E7 | LAmax | A | 3 000,0 | 95,1 | 88,3 | 84,0 | 78,3 | 70,1 | 61,1 | 54,4 | 47,2 | 39,2 | 30,4 |
| 3JT8E7 | LAmax | A | 5 000,0 | 98,1 | 91,3 | 86,5 | 81,3 | 73,1 | 64,1 | 57,4 | 50,2 | 42,2 | 33,4 |
| 3JT8E7 | LAmax | D | 7 000,0 | 103,9 | 97,0 | 92,2 | 87,0 | 78,7 | 69,5 | 62,6 | 55,0 | 46,5 | 37,2 |
| 3JT8E7 | LAmax | D | 10 000,0 | 109,1 | 102,2 | 97,4 | 92,2 | 83,9 | 74,7 | 68,0 | 60,8 | 52,9 | 44,0 |
| 3JT8E7 | LAmax | D | 12 000,0 | 111,9 | 105,2 | 100,4 | 95,4 | 87,4 | 78,6 | 72,1 | 65,1 | 57,0 | 47,9 |
| 3JT8E7 | LAmax | D | 14 000,0 | 114,6 | 107,9 | 103,2 | 98,2 | 90,3 | 81,7 | 75,2 | 68,3 | 60,5 | 51,7 |
| 3JT8E7 | SEL | A | 3 000,0 | 96,9 | 92,4 | 89,6 | 85,5 | 79,6 | 72,9 | 67,8 | 62,1 | 55,7 | 48,4 |
| 3JT8E7 | SEL | A | 5 000,0 | 99,9 | 95,4 | 92,1 | 88,5 | 82,6 | 75,9 | 70,8 | 65,1 | 58,7 | 51,4 |
| 3JT8E7 | SEL | D | 7 000,0 | 105,7 | 101,1 | 97,8 | 94,2 | 88,2 | 81,3 | 76,0 | 69,9 | 63,0 | 55,2 |
| 3JT8E7 | SEL | D | 10 000,0 | 110,9 | 106,3 | 103,0 | 99,4 | 93,4 | 86,5 | 81,4 | 75,7 | 69,4 | 62,0 |
| 3JT8E7 | SEL | D | 12 000,0 | 113,7 | 109,3 | 106,0 | 102,6 | 96,9 | 90,4 | 85,5 | 80,0 | 73,5 | 65,9 |
| 3JT8E7 | SEL | D | 14 000,0 | 116,4 | 112,0 | 108,8 | 105,4 | 99,8 | 93,5 | 88,6 | 83,2 | 77,0 | 69,7 |
| 4R2800 | LAmax | A | 30,0 | 95,6 | 89,1 | 84,7 | 80,0 | 72,5 | 64,3 | 58,5 | 52,6 | 46,4 | 39,6 |
| 4R2800 | LAmax | A | 100,0 | 106,5 | 100,2 | 95,9 | 91,4 | 84,3 | 76,6 | 71,0 | 64,9 | 58,3 | 50,9 |
| 4R2800 | LAmax | D | 30,0 | 95,6 | 89,1 | 84,7 | 80,0 | 72,5 | 64,3 | 58,5 | 52,6 | 46,4 | 39,6 |
| 4R2800 | LAmax | D | 100,0 | 106,5 | 100,2 | 95,9 | 91,4 | 84,3 | 76,6 | 71,0 | 64,9 | 58,3 | 50,9 |
| 4R2800 | SEL | A | 30,0 | 99,9 | 95,7 | 92,7 | 89,5 | 84,3 | 78,3 | 74,0 | 69,6 | 64,9 | 59,6 |
| 4R2800 | SEL | A | 100,0 | 110,5 | 106,0 | 102,9 | 99,6 | 94,3 | 88,4 | 84,0 | 79,2 | 73,7 | 67,5 |
| 4R2800 | SEL | D | 30,0 | 99,9 | 95,7 | 92,7 | 89,5 | 84,3 | 78,3 | 74,0 | 69,6 | 64,9 | 59,6 |
| 4R2800 | SEL | D | 100,0 | 110,5 | 106,0 | 102,9 | 99,6 | 94,3 | 88,4 | 84,0 | 79,2 | 73,7 | 67,5 |
| 501D13 | LAmax | A | 30,0 | 93,0 | 86,4 | 81,8 | 76,9 | 68,9 | 59,4 | 52,0 | 44,0 | 36,2 | 28,6 |
| 501D13 | LAmax | A | 100,0 | 96,8 | 90,3 | 85,9 | 81,3 | 74,3 | 67,0 | 62,1 | 57,0 | 51,5 | 45,4 |
| 501D13 | LAmax | D | 30,0 | 93,0 | 86,4 | 81,8 | 76,9 | 68,9 | 59,4 | 52,0 | 44,0 | 36,2 | 28,6 |
| 501D13 | LAmax | D | 100,0 | 96,8 | 90,3 | 85,9 | 81,3 | 74,3 | 67,0 | 62,1 | 57,0 | 51,5 | 45,4 |
| 501D13 | SEL | A | 30,0 | 95,0 | 90,7 | 87,6 | 84,2 | 78,4 | 71,2 | 65,3 | 58,8 | 52,5 | 46,4 |
| 501D13 | SEL | A | 100,0 | 97,1 | 92,8 | 89,9 | 86,8 | 82,0 | 77,0 | 73,6 | 69,9 | 66,0 | 61,4 |
| 501D13 | SEL | D | 30,0 | 95,0 | 90,7 | 87,6 | 84,2 | 78,4 | 71,2 | 65,3 | 58,8 | 52,5 | 46,4 |
| 501D13 | SEL | D | 100,0 | 97,1 | 92,8 | 89,9 | 86,8 | 82,0 | 77,0 | 73,6 | 69,9 | 66,0 | 61,4 |
| 7378MAX | SEL | A | 3 000 | 90,4 | 83,4 | 78,7 | 73,8 | 65,9 | 57,1 | 50,7 | 43,6 | 36,5 | 29,7 |
| 7378MAX | SEL | A | 4 000 | 90,5 | 83,4 | 78,8 | 73,8 | 65,9 | 57,1 | 50,6 | 43,5 | 36,4 | 29,6 |
| 7378MAX | SEL | A | 5 000 | 90,7 | 83,7 | 79 | 74,1 | 66,1 | 57,2 | 50,7 | 43,6 | 36,5 | 29,6 |
| 7378MAX | SEL | A | 6 000 | 91 | 84 | 79,4 | 74,4 | 66,5 | 57,6 | 51 | 43,9 | 36,7 | 29,9 |
| 7378MAX | SEL | A | 7 000 | 91,5 | 84,4 | 79,8 | 74,8 | 66,9 | 58 | 51,5 | 44,3 | 37,1 | 30,2 |
| 7378MAX | SEL | D | 10 000 | 92,4 | 85,8 | 81,4 | 76,6 | 68,9 | 60,2 | 53,9 | 46,8 | 39,7 | 33 |
| 7378MAX | SEL | D | 13 000 | 94,2 | 87,7 | 83,2 | 78,4 | 70,7 | 62 | 55,6 | 48,5 | 41,4 | 34,6 |
| 7378MAX | SEL | D | 16 000 | 96 | 89,4 | 84,9 | 80,1 | 72,4 | 63,7 | 57,3 | 50,3 | 43,2 | 36,5 |
| 7378MAX | SEL | D | 19 000 | 97,6 | 91 | 86,5 | 81,8 | 74 | 65,3 | 59 | 52,1 | 45,1 | 38,4 |
| 7378MAX | SEL | D | 22 000 | 99,2 | 92,6 | 88,1 | 83,4 | 75,6 | 67 | 60,8 | 54 | 47,1 | 40,5 |
| 7378MAX | SEL | D | 24 500 | 100,6 | 94 | 89,5 | 84,8 | 77 | 68,5 | 62,4 | 55,7 | 48,9 | 42,5 |
| 7378MAX | SEL | A | 3 000 | 92,6 | 88,4 | 85,6 | 82,4 | 77,2 | 70,9 | 66,1 | 60,8 | 55,4 | 50,2 |
| 7378MAX | SEL | A | 4 000 | 92,7 | 88,6 | 85,8 | 82,6 | 77,3 | 71 | 66,2 | 60,9 | 55,5 | 50,4 |
| 7378MAX | SEL | A | 5 000 | 93 | 88,9 | 86,1 | 82,9 | 77,6 | 71,3 | 66,5 | 61,1 | 55,7 | 50,6 |
| 7378MAX | SEL | A | 6 000 | 93,3 | 89,3 | 86,4 | 83,2 | 77,9 | 71,6 | 66,8 | 61,4 | 56 | 50,8 |
| 7378MAX | SEL | A | 7 000 | 93,7 | 89,6 | 86,8 | 83,6 | 78,3 | 72 | 67,1 | 61,8 | 56,3 | 51,1 |
| 7378MAX | SEL | D | 10 000 | 94,3 | 90,4 | 87,6 | 84,5 | 79,1 | 72,9 | 68,3 | 63,2 | 58 | 53,1 |
| 7378MAX | SEL | D | 13 000 | 96,1 | 92,2 | 89,4 | 86,3 | 80,8 | 74,5 | 69,9 | 64,8 | 59,6 | 54,8 |
| 7378MAX | SEL | D | 16 000 | 97,6 | 93,7 | 90,9 | 87,8 | 82,5 | 76,3 | 71,7 | 66,7 | 61,6 | 56,9 |
| 7378MAX | SEL | D | 19 000 | 98,8 | 95 | 92,3 | 89,3 | 84 | 78 | 73,6 | 68,7 | 63,8 | 59,1 |
| 7378MAX | SEL | D | 22 000 | 100 | 96,2 | 93,6 | 90,6 | 85,6 | 79,8 | 75,5 | 70,8 | 66,1 | 61,7 |
| 7378MAX | SEL | D | 24 500 | 100,9 | 97,2 | 94,6 | 91,7 | 86,9 | 81,4 | 77,4 | 72,8 | 68,3 | 64,1 |
| A350-941 | SEL | A | 1 000 | 91,21 | 84,42 | 79,83 | 74,97 | 67,15 | 58,68 | 52,65 | 46,06 | 38,92 | 31,73 |
| A350-941 | SEL | A | 10 000 | 92,16 | 85,43 | 80,83 | 75,99 | 68,31 | 59,92 | 53,97 | 47,34 | 40,08 | 32,68 |
| A350-941 | SEL | A | 17 000 | 94,76 | 87,92 | 83,18 | 78,16 | 70,23 | 61,75 | 55,72 | 49,06 | 41,55 | 33,91 |
| A350-941 | SEL | D | 25 000 | 92,83 | 85,22 | 80,6 | 75,75 | 68,22 | 60 | 54,03 | 47,27 | 39,73 | 31,65 |
| A350-941 | SEL | D | 35 000 | 95,16 | 88,13 | 83,33 | 78,27 | 70,38 | 61,9 | 55,87 | 49,15 | 41,66 | 33,82 |
| A350-941 | SEL | D | 50 000 | 99,67 | 92,61 | 87,75 | 82,5 | 74,45 | 66,01 | 60 | 53,34 | 45,7 | 37,42 |
| A350-941 | SEL | D | 70 000 | 103,74 | 96,78 | 91,98 | 86,87 | 78,8 | 70,01 | 63,7 | 56,71 | 48,8 | 40,63 |
| A350-941 | SEL | A | 1 000 | 94,18 | 89,98 | 86,96 | 83,74 | 78,42 | 72,25 | 67,64 | 62,45 | 56,7 | 50,92 |
| A350-941 | SEL | A | 10 000 | 95,52 | 91,32 | 88,29 | 85,06 | 79,78 | 73,75 | 69,24 | 64,17 | 58,36 | 52,34 |
| A350-941 | SEL | A | 17 000 | 97,74 | 93,39 | 90,3 | 87,01 | 81,68 | 75,62 | 71,18 | 66,09 | 60,23 | 54 |
| A350-941 | SEL | D | 25 000 | 95,67 | 90,95 | 87,67 | 84,23 | 78,73 | 72,73 | 68,33 | 63,24 | 57,19 | 50,52 |
| A350-941 | SEL | D | 35 000 | 97,28 | 92,81 | 89,7 | 86,39 | 81,04 | 75,18 | 70,92 | 65,83 | 59,85 | 53,36 |
| A350-941 | SEL | D | 50 000 | 100,98 | 96,76 | 93,79 | 90,43 | 85,11 | 79,2 | 74,81 | 69,77 | 63,84 | 57,37 |
| A350-941 | SEL | D | 70 000 | 104,66 | 100,74 | 97,82 | 94,68 | 89,49 | 83,56 | 79,09 | 73,94 | 67,84 | 61,27 |
| ATR72 | SEL | A | 890 | 86,6 | 79,4 | 74,4 | 69,2 | 61,1 | 52,5 | 46,6 | 40 | 32,7 | 25 |
| ATR72 | SEL | A | 900 | 86,6 | 79,4 | 74,4 | 69,2 | 61,1 | 52,5 | 46,6 | 40 | 32,7 | 25 |
| ATR72 | SEL | A | 1 250 | 86,7 | 79,5 | 74,5 | 69,3 | 61,2 | 52,6 | 46,6 | 40 | 32,6 | 24,8 |
| ATR72 | SEL | A | 1 600 | 87,5 | 80,2 | 75,1 | 69,9 | 61,9 | 53,4 | 47,4 | 40,8 | 33,4 | 25,7 |
| ATR72 | SEL | D | 3 000 | 87,7 | 81,1 | 76,7 | 71,9 | 64,4 | 56,7 | 50,9 | 44,1 | 37,2 | 29,9 |
| ATR72 | SEL | D | 3 600 | 89,4 | 82,8 | 78,6 | 73,9 | 66,3 | 58 | 52,2 | 45,5 | 38,8 | 31,5 |
| ATR72 | SEL | D | 4 200 | 91,1 | 84,5 | 80,6 | 75,9 | 68,2 | 59,8 | 53,9 | 47,1 | 40,2 | 32,9 |
| ATR72 | SEL | D | 4 800 | 92,8 | 86,3 | 82,5 | 77,9 | 70,1 | 62,1 | 56 | 48,8 | 41,5 | 33,8 |
| ATR72 | SEL | D | 4 900 | 94,6 | 88,2 | 84 | 79,7 | 72,9 | 65,7 | 60,8 | 55,3 | 50 | 43,9 |
| ATR72 | SEL | D | 5 300 | 95,7 | 89,5 | 85,2 | 81 | 74,3 | 67,3 | 62,4 | 57 | 51,7 | 45,6 |
| ATR72 | SEL | D | 5 310 | 95,7 | 89,5 | 85,2 | 81 | 74,3 | 67,3 | 62,4 | 57 | 51,7 | 45,6 |
| ATR72 | SEL | A | 890 | 89,7 | 85 | 81,7 | 78,2 | 72,8 | 66,9 | 62,6 | 57,7 | 52,1 | 45,9 |
| ATR72 | SEL | A | 900 | 89,7 | 85 | 81,7 | 78,2 | 72,8 | 66,9 | 62,6 | 57,7 | 52,1 | 45,9 |
| ATR72 | SEL | A | 1 250 | 89,4 | 84,7 | 81,5 | 78,1 | 72,8 | 66,8 | 62,5 | 57,6 | 51,8 | 45,6 |
| ATR72 | SEL | A | 1 600 | 89,7 | 85,1 | 81,8 | 78,4 | 73,1 | 67,3 | 63 | 58,1 | 52,4 | 46,2 |
| ATR72 | SEL | D | 3 000 | 88,9 | 84,8 | 82 | 79 | 74,3 | 68,9 | 64,9 | 60 | 54,6 | 48,6 |
| ATR72 | SEL | D | 3 600 | 90 | 85,9 | 83,2 | 80,3 | 75,5 | 70,3 | 66,4 | 61,6 | 56,4 | 50,5 |
| ATR72 | SEL | D | 4 200 | 91,1 | 87,1 | 84,4 | 81,6 | 77 | 71,9 | 67,9 | 63 | 57,8 | 51,9 |
| ATR72 | SEL | D | 4 800 | 92,2 | 88,2 | 85,6 | 82,9 | 78,8 | 73,8 | 69,6 | 64,4 | 58,8 | 52,7 |
| ATR72 | SEL | D | 4 900 | 92,9 | 89,4 | 86,9 | 84,3 | 80,3 | 75,9 | 72,9 | 69,3 | 65,5 | 61,3 |
| ATR72 | SEL | D | 5 300 | 93,7 | 90,2 | 87,7 | 85,2 | 81,4 | 77,1 | 74,1 | 70,6 | 66,8 | 62,6 |
| ATR72 | SEL | D | 5 310 | 93,7 | 90,2 | 87,7 | 85,2 | 81,4 | 77,1 | 74,1 | 70,6 | 66,8 | 62,6 |
| A310 | LAmax | A | 3 000,0 | 92,2 | 86,2 | 81,7 | 77,0 | 69,2 | 60,4 | 54,0 | 47,1 | 39,4 | 31,4 |
| A310 | LAmax | A | 12 000,0 | 95,5 | 89,4 | 84,4 | 79,2 | 70,8 | 61,9 | 55,6 | 48,6 | 40,8 | 32,6 |
| A310 | LAmax | D | 20 000,0 | 101,6 | 93,8 | 88,6 | 82,7 | 73,0 | 63,1 | 56,1 | 48,3 | 40,1 | 31,8 |
| A310 | LAmax | D | 30 000,0 | 103,4 | 95,3 | 89,9 | 84,2 | 75,4 | 66,1 | 59,6 | 52,5 | 44,5 | 36,1 |
| A310 | LAmax | D | 40 000,0 | 104,4 | 96,9 | 91,9 | 86,6 | 78,3 | 69,2 | 62,7 | 55,7 | 48,0 | 39,7 |
| A310 | LAmax | D | 50 000,0 | 108,8 | 101,6 | 96,7 | 91,5 | 83,0 | 73,7 | 67,7 | 61,0 | 53,3 | 44,8 |
| A310 | SEL | A | 3 000,0 | 97,5 | 93,3 | 90,1 | 87,0 | 81,6 | 75,7 | 71,2 | 66,4 | 60,0 | 51,9 |
| A310 | SEL | A | 12 000,0 | 98,9 | 94,5 | 91,3 | 88,0 | 82,6 | 76,4 | 71,8 | 66,4 | 60,5 | 52,3 |
| A310 | SEL | D | 20 000,0 | 102,7 | 98,3 | 94,5 | 90,5 | 83,8 | 76,5 | 71,6 | 66,1 | 59,5 | 52,7 |
| A310 | SEL | D | 30 000,0 | 103,7 | 99,2 | 95,8 | 92,3 | 86,7 | 80,4 | 75,8 | 70,4 | 64,3 | 57,6 |
| A310 | SEL | D | 40 000,0 | 104,5 | 100,4 | 97,6 | 94,4 | 89,2 | 83,4 | 79,0 | 73,9 | 68,0 | 61,4 |
| A310 | SEL | D | 50 000,0 | 108,0 | 103,9 | 101,2 | 98,2 | 93,3 | 87,8 | 83,6 | 78,6 | 72,9 | 66,4 |
| AE3007 | LAmax | A | 2 000,0 | 85,5 | 78,7 | 74,2 | 69,3 | 61,5 | 52,7 | 46,4 | 39,3 | 31,2 | 22,7 |
| AE3007 | LAmax | A | 3 000,0 | 90,4 | 83,5 | 78,7 | 73,5 | 65,5 | 56,8 | 50,6 | 43,6 | 35,4 | 26,9 |
| AE3007 | LAmax | D | 4 000,0 | 90,8 | 84,3 | 79,8 | 75,1 | 67,5 | 58,9 | 52,6 | 45,5 | 37,4 | 28,6 |
| AE3007 | LAmax | D | 5 000,0 | 93,0 | 86,6 | 82,1 | 77,4 | 69,8 | 61,2 | 54,9 | 47,8 | 39,8 | 31,3 |
| AE3007 | LAmax | D | 6 000,0 | 96,0 | 89,5 | 85,0 | 80,3 | 72,6 | 64,0 | 57,7 | 50,6 | 42,5 | 34,0 |
| AE3007 | SEL | A | 2 000,0 | 89,8 | 85,6 | 82,7 | 79,5 | 74,1 | 67,8 | 63,2 | 57,7 | 51,4 | 44,3 |
| AE3007 | SEL | A | 3 000,0 | 92,7 | 88,6 | 85,6 | 82,3 | 77,0 | 70,9 | 66,3 | 61,0 | 54,8 | 47,9 |
| AE3007 | SEL | D | 4 000,0 | 91,7 | 88,1 | 85,4 | 82,5 | 77,7 | 72,0 | 67,6 | 62,4 | 56,1 | 49,1 |
| AE3007 | SEL | D | 5 000,0 | 93,6 | 90,0 | 87,4 | 84,6 | 79,8 | 74,2 | 69,9 | 64,8 | 58,7 | 51,9 |
| AE3007 | SEL | D | 6 000,0 | 96,7 | 93,0 | 90,3 | 87,5 | 82,8 | 77,2 | 72,8 | 67,7 | 61,6 | 54,9 |
| AE300C | LAmax | A | 1 100,0 | 88,6 | 80,4 | 74,8 | 69,0 | 59,9 | 50,4 | 44,0 | 37,0 | 30,4 | 23,6 |
| AE300C | LAmax | A | 1 400,0 | 88,6 | 80,4 | 74,8 | 69,0 | 59,9 | 50,4 | 44,0 | 37,0 | 30,4 | 23,6 |
| AE300C | LAmax | A | 1 900,0 | 88,6 | 80,7 | 75,3 | 69,5 | 60,6 | 51,3 | 44,9 | 38,1 | 31,3 | 24,5 |
| AE300C | LAmax | D | 3 500,0 | 90,6 | 83,5 | 78,4 | 73,1 | 64,4 | 55,2 | 48,7 | 42,0 | 34,7 | 27,5 |
| AE300C | LAmax | D | 4 500,0 | 92,7 | 85,7 | 80,7 | 75,5 | 67,1 | 58,1 | 51,9 | 45,2 | 38,3 | 31,4 |
| AE300C | LAmax | D | 5 500,0 | 94,7 | 88,0 | 83,3 | 78,2 | 69,9 | 60,9 | 54,7 | 47,9 | 40,9 | 33,9 |
| AE300C | SEL | A | 1 100,0 | 91,1 | 86,1 | 82,6 | 78,7 | 72,5 | 65,8 | 61,1 | 56,0 | 50,8 | 45,5 |
| AE300C | SEL | A | 1 400,0 | 91,1 | 86,1 | 82,6 | 78,7 | 72,5 | 65,8 | 61,1 | 56,0 | 50,8 | 45,5 |
| AE300C | SEL | A | 1 900,0 | 92,5 | 87,1 | 83,3 | 79,4 | 73,1 | 66,4 | 61,8 | 56,7 | 51,8 | 46,8 |
| AE300C | SEL | D | 3 500,0 | 92,9 | 88,2 | 84,7 | 80,8 | 74,4 | 67,2 | 62,1 | 56,7 | 50,6 | 44,6 |
| AE300C | SEL | D | 4 500,0 | 95,2 | 90,4 | 87,0 | 83,2 | 77,1 | 70,4 | 65,7 | 60,6 | 55,2 | 49,8 |
| AE300C | SEL | D | 5 500,0 | 96,6 | 92,4 | 89,3 | 85,7 | 79,7 | 72,9 | 68,0 | 62,7 | 57,0 | 51,2 |
| AL502L | LAmax | A | 1 900,0 | 88,4 | 81,5 | 76,6 | 71,3 | 62,7 | 53,2 | 46,4 | 39,1 | 31,4 | 23,2 |
| AL502L | LAmax | A | 5 000,0 | 98,0 | 91,5 | 86,9 | 82,2 | 74,4 | 65,8 | 59,4 | 52,6 | 45,1 | 36,8 |
| AL502L | LAmax | D | 1 900,0 | 88,4 | 81,5 | 76,6 | 71,3 | 62,7 | 53,2 | 46,4 | 39,1 | 31,4 | 23,2 |
| AL502L | LAmax | D | 5 000,0 | 98,0 | 91,5 | 86,9 | 82,2 | 74,4 | 65,8 | 59,4 | 52,6 | 45,1 | 36,8 |
| AL502L | SEL | A | 1 900,0 | 90,2 | 85,5 | 82,1 | 78,3 | 72,0 | 64,7 | 59,4 | 53,6 | 47,4 | 40,7 |
| AL502L | SEL | A | 5 000,0 | 101,1 | 96,8 | 93,8 | 90,5 | 85,0 | 78,6 | 73,8 | 68,4 | 62,5 | 55,6 |
| AL502L | SEL | D | 1 900,0 | 90,2 | 85,5 | 82,1 | 78,3 | 72,0 | 64,7 | 59,4 | 53,6 | 47,4 | 40,7 |
| AL502L | SEL | D | 5 000,0 | 101,1 | 96,8 | 93,8 | 90,5 | 85,0 | 78,6 | 73,8 | 68,4 | 62,5 | 55,6 |
| AL502R | LAmax | A | 1 600,0 | 91,2 | 84,5 | 79,7 | 74,5 | 66,3 | 57,0 | 50,1 | 42,3 | 33,7 | 25,0 |
| AL502R | LAmax | A | 5 200,0 | 101,6 | 94,8 | 89,8 | 84,6 | 76,3 | 67,5 | 61,2 | 54,3 | 47,0 | 39,7 |
| AL502R | LAmax | D | 1 600,0 | 91,2 | 84,5 | 79,7 | 74,5 | 66,3 | 57,0 | 50,1 | 42,3 | 33,7 | 25,0 |
| AL502R | LAmax | D | 5 200,0 | 101,6 | 94,8 | 89,8 | 84,6 | 76,3 | 67,5 | 61,2 | 54,3 | 47,0 | 39,7 |
| AL502R | SEL | A | 1 600,0 | 92,9 | 89,0 | 86,0 | 82,7 | 77,3 | 70,4 | 65,0 | 58,7 | 51,6 | 44,3 |
| AL502R | SEL | A | 5 200,0 | 102,3 | 98,4 | 95,4 | 92,1 | 86,8 | 80,4 | 75,6 | 70,3 | 64,4 | 58,7 |
| AL502R | SEL | D | 1 600,0 | 92,9 | 89,0 | 86,0 | 82,7 | 77,3 | 70,4 | 65,0 | 58,7 | 51,6 | 44,3 |
| AL502R | SEL | D | 5 200,0 | 102,3 | 98,4 | 95,4 | 92,1 | 86,8 | 80,4 | 75,6 | 70,3 | 64,4 | 58,7 |
| BR710 | LAmax | A | 1 830,0 | 87,7 | 80,6 | 75,8 | 70,7 | 62,6 | 54,0 | 47,8 | 41,1 | 33,7 | 26,0 |
| BR710 | LAmax | A | 2 000,0 | 87,9 | 80,7 | 75,9 | 70,7 | 62,7 | 54,0 | 47,9 | 41,2 | 33,7 | 25,9 |
| BR710 | LAmax | A | 3 000,0 | 88,9 | 81,7 | 76,7 | 71,5 | 63,4 | 54,8 | 48,6 | 41,7 | 34,1 | 26,1 |
| BR710 | LAmax | A | 4 000,0 | 90,1 | 82,9 | 77,9 | 72,7 | 64,6 | 55,9 | 49,7 | 42,8 | 35,1 | 27,1 |
| BR710 | LAmax | A | 5 000,0 | 92,5 | 85,3 | 80,4 | 75,0 | 66,6 | 57,6 | 51,1 | 44,0 | 35,9 | 27,5 |
| BR710 | LAmax | A | 6 000,0 | 94,7 | 87,7 | 82,7 | 77,3 | 68,8 | 59,8 | 53,3 | 46,0 | 37,9 | 29,3 |
| BR710 | LAmax | A | 7 000,0 | 96,7 | 89,7 | 84,7 | 79,3 | 70,9 | 61,8 | 55,2 | 47,9 | 39,7 | 31,1 |
| BR710 | LAmax | A | 8 000,0 | 98,4 | 91,5 | 86,5 | 81,1 | 72,7 | 63,6 | 57,1 | 49,8 | 41,6 | 32,9 |
| BR710 | LAmax | A | 9 000,0 | 99,9 | 93,0 | 88,0 | 82,7 | 74,4 | 65,3 | 58,8 | 51,5 | 43,3 | 34,7 |
| BR710 | LAmax | A | 10 000,0 | 101,0 | 94,1 | 89,3 | 84,0 | 75,8 | 66,8 | 60,4 | 53,2 | 45,0 | 36,5 |
| BR710 | LAmax | A | 11 000,0 | 101,6 | 95,0 | 90,2 | 85,1 | 77,0 | 68,2 | 61,8 | 54,7 | 46,7 | 38,3 |
| BR710 | LAmax | A | 12 000,0 | 102,6 | 95,6 | 90,9 | 85,9 | 78,0 | 69,3 | 63,1 | 56,1 | 48,3 | 40,1 |
| BR710 | LAmax | A | 12 900,0 | 102,9 | 95,9 | 91,3 | 86,4 | 78,7 | 70,3 | 64,1 | 57,3 | 49,7 | 41,7 |
| BR710 | LAmax | D | 4 000,0 | 90,0 | 82,7 | 77,7 | 72,5 | 64,1 | 55,2 | 48,9 | 41,8 | 33,9 | 25,7 |
| BR710 | LAmax | D | 5 000,0 | 92,5 | 85,3 | 80,4 | 75,0 | 66,6 | 57,6 | 51,1 | 44,0 | 35,9 | 27,5 |
| BR710 | LAmax | D | 6 000,0 | 94,7 | 87,7 | 82,7 | 77,3 | 68,8 | 59,8 | 53,3 | 46,0 | 37,9 | 29,3 |
| BR710 | LAmax | D | 7 000,0 | 96,7 | 89,7 | 84,7 | 79,3 | 70,9 | 61,8 | 55,2 | 47,9 | 39,7 | 31,1 |
| BR710 | LAmax | D | 8 000,0 | 98,4 | 91,5 | 86,5 | 81,1 | 72,7 | 63,6 | 57,1 | 49,8 | 41,6 | 32,9 |
| BR710 | LAmax | D | 9 000,0 | 99,9 | 93,0 | 88,0 | 82,7 | 74,4 | 65,3 | 58,8 | 51,5 | 43,3 | 34,7 |
| BR710 | LAmax | D | 10 000,0 | 101,0 | 94,1 | 89,3 | 84,0 | 75,8 | 66,8 | 60,4 | 53,2 | 45,0 | 36,5 |
| BR710 | LAmax | D | 11 000,0 | 101,6 | 95,0 | 90,2 | 85,1 | 77,0 | 68,2 | 61,8 | 54,7 | 46,7 | 38,3 |
| BR710 | LAmax | D | 12 000,0 | 102,6 | 95,6 | 90,9 | 85,9 | 78,0 | 69,3 | 63,1 | 56,1 | 48,3 | 40,1 |
| BR710 | LAmax | D | 12 900,0 | 102,9 | 95,9 | 91,3 | 86,4 | 78,7 | 70,3 | 64,1 | 57,3 | 49,7 | 41,7 |
| BR710 | SEL | A | 1 830,0 | 90,3 | 85,8 | 82,8 | 79,6 | 74,3 | 68,3 | 63,8 | 58,7 | 53,0 | 46,8 |
| BR710 | SEL | A | 2 000,0 | 90,3 | 85,9 | 82,9 | 79,7 | 74,4 | 68,4 | 63,9 | 58,8 | 53,0 | 46,8 |
| BR710 | SEL | A | 3 000,0 | 91,0 | 86,6 | 83,6 | 80,3 | 75,0 | 69,1 | 64,6 | 59,5 | 53,6 | 47,2 |
| BR710 | SEL | A | 4 000,0 | 92,2 | 87,6 | 84,5 | 81,2 | 76,0 | 70,1 | 65,7 | 60,6 | 54,7 | 48,2 |
| BR710 | SEL | A | 5 000,0 | 92,7 | 88,5 | 85,6 | 82,3 | 76,9 | 70,8 | 66,3 | 61,1 | 54,9 | 48,1 |
| BR710 | SEL | A | 6 000,0 | 94,7 | 90,5 | 87,6 | 84,2 | 78,8 | 72,7 | 68,1 | 62,9 | 56,7 | 49,9 |
| BR710 | SEL | A | 7 000,0 | 96,5 | 92,4 | 89,4 | 86,1 | 80,6 | 74,5 | 69,9 | 64,7 | 58,5 | 51,7 |
| BR710 | SEL | A | 8 000,0 | 98,1 | 94,1 | 91,1 | 87,8 | 82,3 | 76,2 | 71,7 | 66,4 | 60,3 | 53,5 |
| BR710 | SEL | A | 9 000,0 | 99,6 | 95,6 | 92,6 | 89,4 | 83,9 | 77,9 | 73,4 | 68,1 | 62,0 | 55,3 |
| BR710 | SEL | A | 10 000,0 | 100,9 | 96,9 | 94,0 | 90,8 | 85,5 | 79,5 | 75,0 | 69,8 | 63,8 | 57,1 |
| BR710 | SEL | A | 11 000,0 | 102,1 | 98,1 | 95,3 | 92,2 | 86,9 | 81,0 | 76,6 | 71,5 | 65,5 | 58,9 |
| BR710 | SEL | A | 12 000,0 | 103,1 | 99,1 | 96,4 | 93,4 | 88,3 | 82,5 | 78,1 | 73,1 | 67,2 | 60,7 |
| BR710 | SEL | A | 12 900,0 | 103,8 | 99,9 | 97,3 | 94,4 | 89,5 | 83,8 | 79,5 | 74,5 | 68,7 | 62,3 |
| BR710 | SEL | D | 4 000,0 | 90,5 | 86,4 | 83,5 | 80,2 | 74,9 | 68,9 | 64,4 | 59,2 | 53,0 | 46,2 |
| BR710 | SEL | D | 5 000,0 | 92,7 | 88,5 | 85,6 | 82,3 | 76,9 | 70,8 | 66,3 | 61,1 | 54,9 | 48,1 |
| BR710 | SEL | D | 6 000,0 | 94,7 | 90,5 | 87,6 | 84,2 | 78,8 | 72,7 | 68,1 | 62,9 | 56,7 | 49,9 |
| BR710 | SEL | D | 7 000,0 | 96,5 | 92,4 | 89,4 | 86,1 | 80,6 | 74,5 | 69,9 | 64,7 | 58,5 | 51,7 |
| BR710 | SEL | D | 8 000,0 | 98,1 | 94,1 | 91,1 | 87,8 | 82,3 | 76,2 | 71,7 | 66,4 | 60,3 | 53,5 |
| BR710 | SEL | D | 9 000,0 | 99,6 | 95,6 | 92,6 | 89,4 | 83,9 | 77,9 | 73,4 | 68,1 | 62,0 | 55,3 |
| BR710 | SEL | D | 10 000,0 | 100,9 | 96,9 | 94,0 | 90,8 | 85,5 | 79,5 | 75,0 | 69,8 | 63,8 | 57,1 |
| BR710 | SEL | D | 11 000,0 | 102,1 | 98,1 | 95,3 | 92,2 | 86,9 | 81,0 | 76,6 | 71,5 | 65,5 | 58,9 |
| BR710 | SEL | D | 12 000,0 | 103,1 | 99,1 | 96,4 | 93,4 | 88,3 | 82,5 | 78,1 | 73,1 | 67,2 | 60,7 |
| BR710 | SEL | D | 12 900,0 | 103,8 | 99,9 | 97,3 | 94,4 | 89,5 | 83,8 | 79,5 | 74,5 | 68,7 | 62,3 |
| BR715 | LAmax | A | 4 250,0 | 89,2 | 81,6 | 76,8 | 71,6 | 63,4 | 54,6 | 48,3 | 41,6 | 34,7 | 28,2 |
| BR715 | LAmax | A | 5 000,0 | 89,6 | 82,4 | 77,5 | 72,4 | 64,2 | 55,4 | 49,1 | 42,3 | 35,5 | 28,9 |
| BR715 | LAmax | A | 5 750,0 | 89,9 | 83,0 | 78,2 | 73,0 | 64,9 | 56,1 | 49,7 | 43,0 | 36,1 | 29,6 |
| BR715 | LAmax | A | 9 875,0 | 93,8 | 87,0 | 82,4 | 77,6 | 69,8 | 61,4 | 55,3 | 48,6 | 41,8 | 35,3 |
| BR715 | LAmax | D | 11 000,0 | 95,7 | 88,9 | 84,3 | 79,5 | 71,7 | 63,1 | 57,0 | 50,2 | 43,4 | 36,9 |
| BR715 | LAmax | D | 13 000,0 | 98,6 | 91,9 | 87,3 | 82,5 | 74,6 | 66,0 | 59,8 | 52,9 | 46,0 | 39,4 |
| BR715 | LAmax | D | 15 000,0 | 101,2 | 94,5 | 90,0 | 85,1 | 77,2 | 68,5 | 62,2 | 55,3 | 48,3 | 41,6 |
| BR715 | LAmax | D | 17 000,0 | 103,5 | 97,0 | 92,4 | 87,5 | 79,6 | 70,7 | 64,4 | 57,4 | 50,4 | 43,7 |
| BR715 | LAmax | D | 19 000,0 | 106,4 | 99,9 | 95,3 | 90,4 | 82,4 | 73,4 | 67,0 | 60,0 | 52,9 | 46,2 |
| BR715 | LAmax | D | 19 750,0 | 107,5 | 101,0 | 96,5 | 91,6 | 83,5 | 74,5 | 68,1 | 61,1 | 53,9 | 47,2 |
| BR715 | SEL | A | 4 250,0 | 91,9 | 87,1 | 84,1 | 80,7 | 75,2 | 69,0 | 64,4 | 59,4 | 54,2 | 49,4 |
| BR715 | SEL | A | 5 000,0 | 92,2 | 88,0 | 84,9 | 81,5 | 76,1 | 69,9 | 65,3 | 60,3 | 55,2 | 50,3 |
| BR715 | SEL | A | 5 750,0 | 92,5 | 88,6 | 85,6 | 82,2 | 76,8 | 70,6 | 66,0 | 61,0 | 55,9 | 51,1 |
| BR715 | SEL | A | 9 875,0 | 95,7 | 91,5 | 88,7 | 85,6 | 80,5 | 74,8 | 70,5 | 65,6 | 60,7 | 56,0 |
| BR715 | SEL | D | 11 000,0 | 97,3 | 93,1 | 90,3 | 87,2 | 82,1 | 76,4 | 72,1 | 67,2 | 62,3 | 57,6 |
| BR715 | SEL | D | 13 000,0 | 99,8 | 95,7 | 92,9 | 89,8 | 84,7 | 78,9 | 74,7 | 69,8 | 64,9 | 60,2 |
| BR715 | SEL | D | 15 000,0 | 102,1 | 98,0 | 95,2 | 92,1 | 87,0 | 81,2 | 77,0 | 72,1 | 67,2 | 62,5 |
| BR715 | SEL | D | 17 000,0 | 104,1 | 100,1 | 97,3 | 94,2 | 89,1 | 83,3 | 79,0 | 74,2 | 69,2 | 64,6 |
| BR715 | SEL | D | 19 000,0 | 106,6 | 102,7 | 99,8 | 96,7 | 91,6 | 85,8 | 81,5 | 76,7 | 71,8 | 67,2 |
| BR715 | SEL | D | 19 750,0 | 107,6 | 103,7 | 100,8 | 97,7 | 92,6 | 86,8 | 82,5 | 77,7 | 72,8 | 68,2 |
| CF34 | LAmax | A | 2 000,0 | 87,3 | 80,7 | 76,0 | 71,1 | 63,0 | 54,1 | 47,6 | 40,6 | 33,0 | 24,6 |
| CF34 | LAmax | A | 3 000,0 | 90,6 | 83,8 | 79,0 | 73,9 | 65,6 | 56,5 | 49,8 | 42,7 | 34,9 | 26,5 |
| CF34 | LAmax | D | 4 000,0 | 93,1 | 86,3 | 81,5 | 76,5 | 68,4 | 59,6 | 53,1 | 46,0 | 38,2 | 29,6 |
| CF34 | LAmax | D | 5 000,0 | 95,0 | 88,2 | 83,5 | 78,6 | 70,6 | 61,9 | 55,6 | 48,7 | 40,9 | 32,3 |
| CF34 | LAmax | D | 6 000,0 | 97,2 | 90,9 | 86,1 | 81,2 | 73,2 | 64,5 | 58,2 | 51,5 | 43,5 | 34,9 |
| CF34 | SEL | A | 2 000,0 | 90,9 | 86,7 | 83,3 | 79,9 | 74,1 | 67,4 | 62,4 | 56,9 | 50,7 | 43,9 |
| CF34 | SEL | A | 3 000,0 | 94,3 | 89,8 | 86,5 | 82,9 | 76,9 | 70,0 | 64,8 | 59,2 | 52,9 | 46,0 |
| CF34 | SEL | D | 4 000,0 | 96,3 | 91,8 | 88,5 | 85,0 | 79,1 | 72,5 | 67,5 | 61,9 | 55,6 | 48,6 |
| CF34 | SEL | D | 5 000,0 | 97,7 | 93,2 | 90,0 | 86,5 | 80,8 | 74,3 | 69,5 | 64,1 | 57,9 | 50,7 |
| CF34 | SEL | D | 6 000,0 | 99,7 | 95,2 | 92,0 | 88,5 | 82,8 | 76,3 | 71,5 | 66,1 | 59,9 | 52,7 |
| CF3410E | LAmax | A | 3 000,0 | 90,1 | 83,6 | 79,1 | 74,4 | 66,9 | 58,6 | 52,6 | 45,7 | 37,9 | 29,5 |
| CF3410E | LAmax | A | 5 000,0 | 91,9 | 85,3 | 80,7 | 75,9 | 68,3 | 59,9 | 53,9 | 47,2 | 39,6 | 31,4 |
| CF3410E | LAmax | D | 8 000,0 | 94,9 | 88,5 | 84,0 | 79,3 | 71,9 | 63,7 | 57,7 | 51,0 | 43,3 | 34,8 |
| CF3410E | LAmax | D | 10 000,0 | 97,6 | 91,1 | 86,6 | 81,9 | 74,3 | 66,0 | 60,2 | 53,4 | 45,6 | 37,1 |
| CF3410E | LAmax | D | 15 000,0 | 103,3 | 96,8 | 92,3 | 87,5 | 79,8 | 71,3 | 65,1 | 58,3 | 50,4 | 42,0 |
| CF3410E | SEL | A | 3 000,0 | 92,5 | 88,8 | 86,1 | 83,2 | 78,4 | 72,7 | 68,3 | 63,3 | 57,2 | 50,5 |
| CF3410E | SEL | A | 5 000,0 | 93,9 | 90,1 | 87,4 | 84,4 | 79,5 | 73,9 | 69,6 | 64,7 | 58,9 | 52,4 |
| CF3410E | SEL | D | 8 000,0 | 95,9 | 92,2 | 89,6 | 86,7 | 81,8 | 76,3 | 72,1 | 67,1 | 61,2 | 54,5 |
| CF3410E | SEL | D | 10 000,0 | 98,6 | 94,9 | 92,1 | 89,2 | 84,4 | 78,8 | 74,6 | 69,9 | 63,9 | 57,2 |
| CF3410E | SEL | D | 15 000,0 | 103,8 | 100,2 | 97,5 | 94,6 | 89,8 | 84,1 | 79,9 | 74,9 | 69,1 | 62,6 |
| CF348C5 | LAmax | A | 2 500,0 | 89,7 | 83,1 | 78,6 | 73,8 | 66,2 | 57,6 | 51,3 | 44,1 | 36,0 | 27,3 |
| CF348C5 | LAmax | A | 7 250,0 | 91,3 | 84,7 | 80,2 | 75,4 | 67,6 | 58,9 | 52,6 | 45,5 | 37,6 | 29,2 |
| CF348C5 | LAmax | D | 7 250,0 | 94,5 | 87,9 | 83,5 | 78,7 | 71,0 | 62,3 | 56,0 | 48,8 | 40,5 | 31,7 |
| CF348C5 | LAmax | D | 16 250,0 | 103,6 | 97,1 | 92,6 | 87,9 | 80,2 | 71,6 | 65,3 | 58,3 | 50,3 | 42,0 |
| CF348C5 | SEL | A | 2 500,0 | 93,1 | 89,2 | 86,4 | 83,3 | 78,2 | 72,0 | 67,1 | 61,5 | 54,9 | 47,7 |
| CF348C5 | SEL | A | 7 250,0 | 95,2 | 91,0 | 88,1 | 85,0 | 79,8 | 73,6 | 68,8 | 63,2 | 56,8 | 49,9 |
| CF348C5 | SEL | D | 7 250,0 | 96,4 | 92,3 | 89,5 | 86,5 | 81,5 | 75,3 | 70,4 | 64,7 | 58,0 | 50,6 |
| CF348C5 | SEL | D | 16 250,0 | 104,7 | 100,9 | 98,2 | 95,3 | 90,4 | 84,4 | 79,6 | 74,0 | 67,6 | 60,7 |
| CF348E | LAmax | A | 3 000,0 | 91,1 | 84,4 | 79,8 | 74,8 | 66,8 | 57,8 | 51,3 | 44,0 | 35,9 | 27,5 |
| CF348E | LAmax | A | 4 000,0 | 92,0 | 85,3 | 80,7 | 75,8 | 67,8 | 59,0 | 52,5 | 45,5 | 37,6 | 29,6 |
| CF348E | LAmax | D | 7 000,0 | 95,5 | 88,9 | 84,3 | 79,4 | 71,5 | 62,8 | 56,5 | 49,5 | 41,6 | 33,5 |
| CF348E | LAmax | D | 9 000,0 | 99,3 | 92,7 | 88,2 | 83,4 | 75,5 | 66,8 | 60,6 | 53,7 | 46,0 | 38,0 |
| CF348E | LAmax | D | 11 000,0 | 103,3 | 96,6 | 92,0 | 87,1 | 79,2 | 70,3 | 64,0 | 57,2 | 49,6 | 41,8 |
| CF348E | SEL | A | 3 000,0 | 93,5 | 89,6 | 86,7 | 83,5 | 78,2 | 72,0 | 67,2 | 61,6 | 55,3 | 48,6 |
| CF348E | SEL | A | 4 000,0 | 94,7 | 90,7 | 87,9 | 84,7 | 79,4 | 73,3 | 68,7 | 63,3 | 57,2 | 50,7 |
| CF348E | SEL | D | 7 000,0 | 97,3 | 93,2 | 90,5 | 87,4 | 82,3 | 76,2 | 71,7 | 66,4 | 60,4 | 54,0 |
| CF348E | SEL | D | 9 000,0 | 100,3 | 96,5 | 93,9 | 91,0 | 86,0 | 80,3 | 75,9 | 70,9 | 65,0 | 58,6 |
| CF348E | SEL | D | 11 000,0 | 103,4 | 99,7 | 97,1 | 94,2 | 89,4 | 83,8 | 79,5 | 74,6 | 68,9 | 62,5 |
| CF565C | LAmax | A | 3 000,0 | 93,3 | 86,6 | 82,1 | 77,3 | 69,7 | 61,5 | 55,6 | 48,9 | 41,5 | 33,6 |
| CF565C | LAmax | A | 5 000,0 | 94,2 | 87,3 | 82,5 | 77,6 | 69,9 | 61,6 | 55,6 | 49,0 | 41,5 | 33,6 |
| CF565C | LAmax | D | 12 500,0 | 98,9 | 89,4 | 82,8 | 76,4 | 67,3 | 57,8 | 51,3 | 44,2 | 36,3 | 27,7 |
| CF565C | LAmax | D | 20 000,0 | 103,4 | 95,3 | 89,8 | 83,9 | 75,3 | 66,2 | 59,9 | 53,0 | 45,0 | 36,3 |
| CF565C | LAmax | D | 27 500,0 | 106,9 | 99,4 | 94,4 | 89,3 | 81,0 | 71,9 | 65,4 | 58,3 | 50,2 | 41,5 |
| CF565C | SEL | A | 3 000,0 | 98,7 | 92,8 | 89,9 | 86,8 | 81,7 | 76,0 | 71,7 | 66,6 | 60,8 | 54,3 |
| CF565C | SEL | A | 5 000,0 | 99,0 | 93,3 | 90,1 | 86,9 | 81,9 | 76,1 | 71,8 | 66,7 | 60,9 | 54,3 |
| CF565C | SEL | D | 12 500,0 | 98,8 | 92,6 | 88,7 | 84,8 | 78,6 | 71,9 | 67,1 | 61,6 | 55,4 | 48,5 |
| CF565C | SEL | D | 20 000,0 | 105,3 | 99,9 | 96,4 | 92,9 | 87,3 | 81,0 | 76,4 | 70,9 | 64,7 | 57,8 |
| CF565C | SEL | D | 27 500,0 | 108,0 | 103,5 | 100,5 | 97,4 | 92,1 | 86,2 | 81,7 | 76,2 | 70,7 | 64,6 |
| CF567B | LAmax | A | 3 000,0 | 93,0 | 85,9 | 81,1 | 76,1 | 68,0 | 59,2 | 52,5 | 45,6 | 37,5 | 29,3 |
| CF567B | LAmax | A | 4 000,0 | 93,6 | 86,5 | 81,7 | 76,6 | 68,7 | 59,9 | 53,4 | 46,6 | 37,8 | 29,7 |
| CF567B | LAmax | A | 5 000,0 | 94,1 | 87,0 | 82,2 | 77,2 | 69,2 | 60,5 | 54,1 | 47,4 | 39,0 | 31,1 |
| CF567B | LAmax | A | 6 000,0 | 94,6 | 87,5 | 82,7 | 77,6 | 69,7 | 61,1 | 54,7 | 48,1 | 40,4 | 32,9 |
| CF567B | LAmax | A | 7 000,0 | 95,0 | 87,9 | 83,0 | 78,0 | 70,1 | 61,5 | 55,2 | 48,7 | 41,8 | 34,5 |
| CF567B | LAmax | D | 10 000,0 | 95,2 | 87,9 | 83,6 | 78,8 | 71,3 | 63,0 | 57,3 | 50,4 | 44,2 | 36,9 |
| CF567B | LAmax | D | 13 000,0 | 98,1 | 91,0 | 86,7 | 82,0 | 74,5 | 66,3 | 60,7 | 53,9 | 46,9 | 39,6 |
| CF567B | LAmax | D | 16 000,0 | 100,5 | 93,7 | 89,3 | 84,6 | 77,3 | 69,2 | 63,5 | 56,8 | 49,4 | 42,1 |
| CF567B | LAmax | D | 19 000,0 | 102,7 | 96,0 | 91,7 | 87,1 | 79,7 | 71,7 | 66,1 | 59,5 | 52,2 | 44,9 |
| CF567B | LAmax | D | 23 500,0 | 107,2 | 100,9 | 96,5 | 91,9 | 84,7 | 76,8 | 71,4 | 64,6 | 57,7 | 50,4 |
| CF567B | SEL | A | 3 000,0 | 95,5 | 91,3 | 88,2 | 84,9 | 79,5 | 73,3 | 68,3 | 63,2 | 55,9 | 49,6 |
| CF567B | SEL | A | 4 000,0 | 96,2 | 91,9 | 88,8 | 85,6 | 80,2 | 74,1 | 69,4 | 64,3 | 56,8 | 50,7 |
| CF567B | SEL | A | 5 000,0 | 96,7 | 92,5 | 89,4 | 86,1 | 80,8 | 74,8 | 70,1 | 65,2 | 58,0 | 52,4 |
| CF567B | SEL | A | 6 000,0 | 97,2 | 93,0 | 89,9 | 86,7 | 81,4 | 75,5 | 70,9 | 66,0 | 59,4 | 54,3 |
| CF567B | SEL | A | 7 000,0 | 97,7 | 93,4 | 90,4 | 87,1 | 81,9 | 76,0 | 71,5 | 66,7 | 60,8 | 55,6 |
| CF567B | SEL | D | 10 000,0 | 96,3 | 92,1 | 89,4 | 86,3 | 81,4 | 75,9 | 72,0 | 67,0 | 61,3 | 51,9 |
| CF567B | SEL | D | 13 000,0 | 99,2 | 95,2 | 92,4 | 89,4 | 84,7 | 79,3 | 75,4 | 70,5 | 64,5 | 56,1 |
| CF567B | SEL | D | 16 000,0 | 101,7 | 97,6 | 95,0 | 92,1 | 87,4 | 82,1 | 78,3 | 73,5 | 67,3 | 60,0 |
| CF567B | SEL | D | 19 000,0 | 103,9 | 99,9 | 97,3 | 94,5 | 89,9 | 84,7 | 81,0 | 76,2 | 70,3 | 63,7 |
| CF567B | SEL | D | 23 500,0 | 108,4 | 104,5 | 102,0 | 99,3 | 95,0 | 89,9 | 86,4 | 81,5 | 75,5 | 69,5 |
| CF66D | LAmax | A | 8 000,0 | 99,2 | 92,0 | 86,6 | 81,0 | 72,1 | 63,0 | 56,5 | 49,1 | 40,8 | 32,5 |
| CF66D | LAmax | A | 14 000,0 | 102,1 | 95,0 | 89,9 | 84,5 | 76,0 | 67,0 | 60,6 | 53,3 | 45,1 | 37,1 |
| CF66D | LAmax | D | 20 000,0 | 104,5 | 97,6 | 92,7 | 87,5 | 79,3 | 70,4 | 64,1 | 56,9 | 48,9 | 41,0 |
| CF66D | LAmax | D | 28 000,0 | 106,2 | 99,4 | 94,6 | 89,5 | 81,5 | 72,6 | 66,4 | 59,3 | 51,3 | 43,6 |
| CF66D | LAmax | D | 36 000,0 | 107,8 | 101,1 | 96,5 | 91,5 | 83,7 | 74,9 | 68,7 | 61,7 | 53,8 | 46,2 |
| CF66D | SEL | A | 8 000,0 | 100,7 | 95,5 | 91,7 | 87,5 | 81,1 | 74,0 | 68,8 | 63,0 | 56,3 | 49,7 |
| CF66D | SEL | A | 14 000,0 | 104,4 | 99,5 | 95,9 | 92,0 | 85,9 | 79,0 | 73,9 | 68,3 | 61,7 | 55,2 |
| CF66D | SEL | D | 20 000,0 | 106,8 | 102,2 | 98,7 | 95,0 | 89,0 | 82,3 | 77,3 | 71,8 | 65,4 | 58,9 |
| CF66D | SEL | D | 28 000,0 | 109,3 | 104,8 | 101,4 | 98,0 | 92,2 | 85,6 | 80,7 | 75,3 | 69,0 | 62,6 |
| CF66D | SEL | D | 36 000,0 | 110,9 | 106,6 | 103,3 | 100,0 | 94,3 | 87,8 | 83,0 | 77,6 | 71,4 | 65,1 |
| CF680C | LAmax | A | 5 500,0 | 94,4 | 87,4 | 82,8 | 78,0 | 70,4 | 61,9 | 55,7 | 48,8 | 40,9 | 31,7 |
| CF680C | LAmax | A | 7 000,0 | 95,3 | 88,1 | 83,5 | 78,5 | 70,7 | 62,1 | 55,8 | 49,0 | 40,9 | 31,4 |
| CF680C | LAmax | A | 12 000,0 | 95,9 | 88,8 | 84,1 | 79,1 | 71,3 | 62,7 | 56,4 | 49,6 | 41,7 | 32,5 |
| CF680C | LAmax | A | 15 000,0 | 98,9 | 91,2 | 86,2 | 80,7 | 72,3 | 63,4 | 57,0 | 50,1 | 42,0 | 32,1 |
| CF680C | LAmax | D | 17 000,0 | 101,6 | 93,6 | 87,8 | 81,4 | 71,6 | 62,2 | 55,8 | 48,8 | 40,6 | 30,5 |
| CF680C | LAmax | D | 21 000,0 | 100,8 | 93,1 | 87,6 | 81,7 | 72,6 | 63,6 | 57,4 | 50,7 | 42,7 | 33,0 |
| CF680C | LAmax | D | 25 000,0 | 100,6 | 93,1 | 87,8 | 82,3 | 73,8 | 65,0 | 59,0 | 52,4 | 44,7 | 35,2 |
| CF680C | LAmax | D | 33 000,0 | 101,3 | 94,2 | 89,3 | 84,2 | 76,3 | 67,9 | 62,1 | 55,7 | 48,2 | 39,2 |
| CF680C | LAmax | D | 41 000,0 | 103,1 | 96,3 | 91,5 | 86,7 | 79,1 | 70,9 | 65,1 | 58,9 | 51,5 | 42,6 |
| CF680C | LAmax | D | 54 000,0 | 109,7 | 103,2 | 98,8 | 94,0 | 86,4 | 78,2 | 72,5 | 66,2 | 59,0 | 50,4 |
| CF680C | SEL | A | 5 500,0 | 95,9 | 93,2 | 90,4 | 87,2 | 82,1 | 76,2 | 71,6 | 66,4 | 60,4 | 53,5 |
| CF680C | SEL | A | 7 000,0 | 96,6 | 93,7 | 90,7 | 87,5 | 82,2 | 76,2 | 71,5 | 66,4 | 60,4 | 53,4 |
| CF680C | SEL | A | 12 000,0 | 98,0 | 94,9 | 91,8 | 88,5 | 83,0 | 76,9 | 72,2 | 67,1 | 61,0 | 53,9 |
| CF680C | SEL | A | 15 000,0 | 99,2 | 97,1 | 93,8 | 90,1 | 84,2 | 77,6 | 72,9 | 67,7 | 61,6 | 54,5 |
| CF680C | SEL | D | 17 000,0 | 104,5 | 99,3 | 95,3 | 90,7 | 83,1 | 75,4 | 70,6 | 65,4 | 59,2 | 51,4 |
| CF680C | SEL | D | 21 000,0 | 103,1 | 98,4 | 94,7 | 90,5 | 83,7 | 76,8 | 72,3 | 67,3 | 61,4 | 53,9 |
| CF680C | SEL | D | 25 000,0 | 102,5 | 98,0 | 94,6 | 90,8 | 84,6 | 78,2 | 73,8 | 69,1 | 63,4 | 56,2 |
| CF680C | SEL | D | 33 000,0 | 102,6 | 98,5 | 95,5 | 92,1 | 86,7 | 80,9 | 76,9 | 72,3 | 66,9 | 60,1 |
| CF680C | SEL | D | 41 000,0 | 104,0 | 100,1 | 97,3 | 94,2 | 89,2 | 83,8 | 79,9 | 75,4 | 70,1 | 63,5 |
| CF680C | SEL | D | 54 000,0 | 109,8 | 106,1 | 103,6 | 100,8 | 96,1 | 90,8 | 86,9 | 82,6 | 77,5 | 71,2 |
| CF680E | LAmax | A | 6 000,0 | 93,8 | 86,6 | 82,0 | 77,2 | 69,6 | 61,4 | 55,4 | 48,7 | 41,1 | 33,0 |
| CF680E | LAmax | A | 12 000,0 | 96,7 | 89,2 | 84,3 | 79,1 | 71,0 | 62,4 | 56,2 | 49,2 | 41,6 | 33,5 |
| CF680E | LAmax | D | 34 000,0 | 105,5 | 97,4 | 92,0 | 86,3 | 77,7 | 68,4 | 61,8 | 54,3 | 46,2 | 37,4 |
| CF680E | LAmax | D | 42 000,0 | 106,0 | 98,2 | 93,2 | 88,0 | 79,8 | 70,7 | 64,2 | 56,9 | 48,8 | 40,1 |
| CF680E | LAmax | D | 52 000,0 | 107,5 | 100,1 | 95,2 | 90,2 | 82,3 | 73,8 | 67,6 | 60,6 | 52,7 | 44,0 |
| CF680E | LAmax | D | 62 000,0 | 111,7 | 104,4 | 99,6 | 94,5 | 86,6 | 78,4 | 72,4 | 65,6 | 57,6 | 48,8 |
| CF680E | SEL | A | 6 000,0 | 99,1 | 93,5 | 90,3 | 87,1 | 81,9 | 76,1 | 71,7 | 66,6 | 60,3 | 53,7 |
| CF680E | SEL | A | 12 000,0 | 100,0 | 94,8 | 91,5 | 88,2 | 82,8 | 76,9 | 72,3 | 67,1 | 60,8 | 54,2 |
| CF680E | SEL | D | 34 000,0 | 106,7 | 101,4 | 98,1 | 94,5 | 88,6 | 82,2 | 77,6 | 72,2 | 65,9 | 58,9 |
| CF680E | SEL | D | 42 000,0 | 107,2 | 102,4 | 99,4 | 96,0 | 90,6 | 84,4 | 79,9 | 74,6 | 68,4 | 61,5 |
| CF680E | SEL | D | 52 000,0 | 108,4 | 104,1 | 101,2 | 98,2 | 93,2 | 87,4 | 83,0 | 77,6 | 71,6 | 64,8 |
| CF680E | SEL | D | 62 000,0 | 112,7 | 108,3 | 105,4 | 102,5 | 97,6 | 91,9 | 87,7 | 82,5 | 76,5 | 70,4 |
| CF700 | LAmax | A | 850,0 | 98,2 | 90,6 | 84,9 | 78,7 | 68,7 | 59,1 | 52,4 | 45,3 | 37,6 | 29,2 |
| CF700 | LAmax | A | 1 500,0 | 100,5 | 93,5 | 88,6 | 83,5 | 74,6 | 64,9 | 57,6 | 49,7 | 41,7 | 33,0 |
| CF700 | LAmax | D | 2 500,0 | 101,0 | 94,0 | 89,1 | 84,0 | 75,9 | 66,9 | 60,2 | 52,8 | 44,8 | 36,1 |
| CF700 | LAmax | D | 3 750,0 | 108,6 | 101,4 | 96,3 | 91,0 | 82,4 | 72,6 | 65,3 | 57,2 | 48,4 | 38,9 |
| CF700 | SEL | A | 850,0 | 100,7 | 95,3 | 91,2 | 86,4 | 78,7 | 71,4 | 66,2 | 60,5 | 54,4 | 47,4 |
| CF700 | SEL | A | 1 500,0 | 102,8 | 97,8 | 94,1 | 90,0 | 83,4 | 75,9 | 70,1 | 63,7 | 57,2 | 50,0 |
| CF700 | SEL | D | 2 500,0 | 104,2 | 99,5 | 96,1 | 92,5 | 86,7 | 79,9 | 74,7 | 68,9 | 62,3 | 55,1 |
| CF700 | SEL | D | 3 750,0 | 111,3 | 106,4 | 102,8 | 99,0 | 92,6 | 85,1 | 79,2 | 72,7 | 65,4 | 57,4 |
| CFM562 | LAmax | A | 5 000,0 | 96,4 | 89,8 | 85,2 | 80,4 | 72,6 | 64,0 | 57,5 | 50,3 | 42,1 | 33,4 |
| CFM562 | LAmax | A | 10 000,0 | 100,5 | 94,0 | 89,2 | 84,4 | 76,7 | 68,7 | 61,8 | 54,7 | 46,5 | 37,8 |
| CFM562 | LAmax | D | 10 000,0 | 100,5 | 94,0 | 89,2 | 84,4 | 76,7 | 68,7 | 61,8 | 54,7 | 46,5 | 37,8 |
| CFM562 | LAmax | D | 15 500,0 | 106,1 | 99,5 | 94,8 | 89,9 | 82,3 | 73,9 | 67,8 | 60,8 | 52,6 | 43,9 |
| CFM562 | SEL | A | 5 000,0 | 97,9 | 93,5 | 90,4 | 87,1 | 81,9 | 75,6 | 70,7 | 64,9 | 58,2 | 51,0 |
| CFM562 | SEL | A | 10 000,0 | 101,5 | 97,2 | 94,2 | 91,0 | 85,9 | 79,8 | 75,0 | 69,3 | 62,6 | 55,4 |
| CFM562 | SEL | D | 10 000,0 | 101,5 | 97,2 | 94,2 | 91,0 | 85,9 | 79,8 | 75,0 | 69,3 | 62,6 | 55,4 |
| CFM562 | SEL | D | 15 500,0 | 106,5 | 102,5 | 99,6 | 96,5 | 91,6 | 85,7 | 81,0 | 75,5 | 68,9 | 61,6 |
| CFM563 | LAmax | A | 2 500,0 | 93,4 | 85,7 | 80,8 | 75,6 | 67,4 | 58,2 | 51,5 | 44,0 | 36,5 | 29,1 |
| CFM563 | LAmax | A | 3 500,0 | 94,5 | 86,7 | 81,8 | 76,5 | 68,2 | 59,1 | 52,5 | 45,1 | 37,6 | 30,4 |
| CFM563 | LAmax | A | 4 500,0 | 95,8 | 88,0 | 83,0 | 77,7 | 69,5 | 60,4 | 53,9 | 46,6 | 39,2 | 32,1 |
| CFM563 | LAmax | A | 5 500,0 | 97,2 | 89,3 | 84,4 | 79,1 | 71,0 | 62,0 | 55,6 | 48,3 | 41,0 | 33,9 |
| CFM563 | LAmax | D | 6 500,0 | 95,8 | 89,1 | 84,5 | 79,6 | 71,7 | 63,2 | 56,9 | 49,8 | 42,5 | 35,7 |
| CFM563 | LAmax | D | 9 000,0 | 97,0 | 90,3 | 85,8 | 80,9 | 73,2 | 64,8 | 58,6 | 51,6 | 44,5 | 37,8 |
| CFM563 | LAmax | D | 11 500,0 | 98,6 | 92,0 | 87,4 | 82,7 | 75,0 | 66,7 | 60,6 | 53,8 | 46,8 | 40,2 |
| CFM563 | LAmax | D | 14 000,0 | 100,4 | 93,8 | 89,3 | 84,5 | 77,0 | 68,8 | 62,8 | 56,0 | 49,2 | 42,7 |
| CFM563 | LAmax | D | 16 500,0 | 102,2 | 95,7 | 91,2 | 86,5 | 79,0 | 70,9 | 65,0 | 58,4 | 51,6 | 45,3 |
| CFM563 | LAmax | D | 19 000,0 | 104,4 | 97,9 | 93,5 | 88,9 | 81,5 | 73,5 | 67,6 | 61,1 | 54,5 | 48,3 |
| CFM563 | SEL | A | 2 500,0 | 94,7 | 90,2 | 87,1 | 83,7 | 78,1 | 71,5 | 66,7 | 61,1 | 55,4 | 49,8 |
| CFM563 | SEL | A | 3 500,0 | 96,3 | 91,5 | 88,3 | 84,7 | 79,0 | 72,5 | 67,7 | 62,2 | 56,6 | 51,2 |
| CFM563 | SEL | A | 4 500,0 | 97,6 | 92,8 | 89,5 | 85,8 | 80,1 | 73,7 | 69,0 | 63,6 | 58,1 | 52,8 |
| CFM563 | SEL | A | 5 500,0 | 98,8 | 93,9 | 90,6 | 86,9 | 81,4 | 75,0 | 70,4 | 65,1 | 59,7 | 54,4 |
| CFM563 | SEL | D | 6 500,0 | 96,4 | 92,3 | 89,3 | 86,1 | 80,9 | 75,2 | 70,8 | 65,6 | 60,3 | 55,4 |
| CFM563 | SEL | D | 9 000,0 | 97,9 | 93,7 | 90,7 | 87,5 | 82,4 | 76,8 | 72,5 | 67,5 | 62,5 | 57,7 |
| CFM563 | SEL | D | 11 500,0 | 99,5 | 95,4 | 92,5 | 89,3 | 84,3 | 78,9 | 74,7 | 69,9 | 64,9 | 60,3 |
| CFM563 | SEL | D | 14 000,0 | 101,1 | 97,2 | 94,4 | 91,3 | 86,5 | 81,2 | 77,1 | 72,3 | 67,5 | 63,0 |
| CFM563 | SEL | D | 16 500,0 | 102,8 | 99,0 | 96,3 | 93,5 | 88,8 | 83,6 | 79,6 | 74,9 | 70,2 | 65,8 |
| CFM563 | SEL | D | 19 000,0 | 104,7 | 101,2 | 98,7 | 96,0 | 91,5 | 86,4 | 82,5 | 78,0 | 73,4 | 69,1 |
| CFM565 | LAmax | A | 2 700,0 | 91,7 | 84,4 | 79,7 | 74,8 | 67,0 | 58,5 | 52,2 | 45,3 | 37,5 | 29,5 |
| CFM565 | LAmax | A | 6 000,0 | 93,8 | 86,1 | 80,9 | 75,6 | 67,4 | 58,7 | 52,4 | 45,5 | 37,7 | 29,7 |
| CFM565 | LAmax | D | 12 000,0 | 100,3 | 92,0 | 86,2 | 80,3 | 71,1 | 61,7 | 55,4 | 48,6 | 40,9 | 33,1 |
| CFM565 | LAmax | D | 15 500,0 | 102,5 | 94,9 | 89,5 | 83,6 | 74,0 | 65,0 | 58,8 | 52,1 | 44,7 | 36,8 |
| CFM565 | LAmax | D | 19 000,0 | 104,3 | 96,6 | 91,1 | 85,7 | 77,2 | 68,2 | 62,2 | 55,5 | 47,9 | 40,0 |
| CFM565 | LAmax | D | 22 500,0 | 105,9 | 98,9 | 94,1 | 88,9 | 80,9 | 72,5 | 66,1 | 59,4 | 51,7 | 43,3 |
| CFM565 | SEL | A | 2 700,0 | 96,6 | 90,5 | 87,5 | 84,2 | 78,9 | 72,8 | 68,2 | 62,9 | 56,8 | 50,3 |
| CFM565 | SEL | A | 6 000,0 | 97,4 | 91,6 | 88,2 | 84,8 | 79,3 | 73,1 | 68,5 | 63,3 | 57,1 | 50,6 |
| CFM565 | SEL | D | 12 000,0 | 100,9 | 96,2 | 92,4 | 88,3 | 81,9 | 75,5 | 71,1 | 66,0 | 60,0 | 53,8 |
| CFM565 | SEL | D | 15 500,0 | 103,6 | 99,0 | 95,3 | 91,5 | 85,6 | 79,3 | 74,9 | 69,9 | 64,2 | 57,9 |
| CFM565 | SEL | D | 19 000,0 | 104,7 | 100,5 | 97,3 | 93,9 | 88,3 | 82,4 | 78,1 | 73,2 | 67,3 | 61,0 |
| CFM565 | SEL | D | 22 500,0 | 106,5 | 102,4 | 99,6 | 96,4 | 91,4 | 85,7 | 81,5 | 76,5 | 70,8 | 64,3 |
| CJ610 | LAmax | A | 700,0 | 98,5 | 91,9 | 87,3 | 82,4 | 74,3 | 65,0 | 58,0 | 50,1 | 41,3 | 31,6 |
| CJ610 | LAmax | A | 1 800,0 | 117,1 | 110,3 | 105,6 | 100,5 | 92,2 | 82,5 | 75,1 | 66,7 | 57,0 | 46,0 |
| CJ610 | LAmax | D | 1 800,0 | 117,1 | 110,3 | 105,6 | 100,5 | 92,2 | 82,5 | 75,1 | 66,7 | 57,0 | 46,0 |
| CJ610 | LAmax | D | 2 600,0 | 122,2 | 115,0 | 109,8 | 104,3 | 95,3 | 85,3 | 77,6 | 68,9 | 59,0 | 47,9 |
| CJ610 | SEL | A | 700,0 | 100,8 | 96,4 | 93,3 | 89,9 | 84,0 | 77,0 | 71,5 | 65,1 | 57,8 | 49,6 |
| CJ610 | SEL | A | 1 800,0 | 119,3 | 114,8 | 111,6 | 108,0 | 101,9 | 94,5 | 88,6 | 81,6 | 73,4 | 63,9 |
| CJ610 | SEL | D | 1 800,0 | 119,3 | 114,8 | 111,6 | 108,0 | 101,9 | 94,5 | 88,6 | 81,6 | 73,4 | 63,9 |
| CJ610 | SEL | D | 2 600,0 | 124,7 | 119,7 | 116,0 | 112,0 | 105,3 | 97,5 | 91,3 | 84,1 | 75,7 | 66,1 |
| CT75 | LAmax | A | 30,0 | 86,9 | 80,5 | 76,1 | 71,6 | 64,5 | 57,0 | 51,6 | 45,6 | 38,6 | 30,9 |
| CT75 | LAmax | A | 75,0 | 88,1 | 81,7 | 77,4 | 73,0 | 66,0 | 58,5 | 53,3 | 47,6 | 41,3 | 34,5 |
| CT75 | LAmax | D | 75,0 | 88,1 | 81,7 | 77,4 | 73,0 | 66,0 | 58,5 | 53,3 | 47,6 | 41,3 | 34,5 |
| CT75 | LAmax | D | 100,0 | 95,2 | 88,9 | 84,7 | 80,3 | 73,4 | 66,1 | 60,8 | 54,8 | 47,9 | 40,1 |
| CT75 | SEL | A | 30,0 | 87,5 | 83,4 | 80,5 | 77,5 | 72,7 | 67,4 | 63,6 | 59,1 | 53,6 | 47,3 |
| CT75 | SEL | A | 75,0 | 89,0 | 85,1 | 82,5 | 79,5 | 75,1 | 69,9 | 66,2 | 62,0 | 57,2 | 51,8 |
| CT75 | SEL | D | 75,0 | 89,0 | 85,1 | 82,5 | 79,5 | 75,1 | 69,9 | 66,2 | 62,0 | 57,2 | 51,8 |
| CT75 | SEL | D | 100,0 | 97,0 | 92,8 | 90,1 | 87,3 | 82,9 | 77,8 | 74,0 | 69,5 | 64,1 | 57,8 |
| EPW118 | LAmax | A | 700,0 | 88,9 | 82,0 | 77,1 | 71,9 | 63,6 | 55,2 | 49,3 | 42,9 | 34,7 | 27,0 |
| EPW118 | LAmax | A | 1 000,0 | 88,3 | 81,5 | 76,8 | 71,8 | 64,0 | 55,5 | 49,4 | 42,4 | 33,5 | 25,1 |
| EPW118 | LAmax | D | 2 000,0 | 85,8 | 79,2 | 74,8 | 70,2 | 63,0 | 55,2 | 49,6 | 43,2 | 35,4 | 28,1 |
| EPW118 | LAmax | D | 3 000,0 | 86,4 | 79,9 | 75,6 | 71,1 | 64,0 | 56,6 | 51,3 | 45,6 | 38,7 | 32,1 |
| EPW118 | LAmax | D | 3 800,0 | 92,0 | 85,7 | 81,5 | 77,1 | 70,4 | 63,3 | 58,4 | 53,0 | 46,2 | 39,7 |
| EPW118 | SEL | A | 700,0 | 94,5 | 87,5 | 82,7 | 77,5 | 69,2 | 60,7 | 54,9 | 48,4 | 40,3 | 32,6 |
| EPW118 | SEL | A | 1 000,0 | 94,9 | 88,1 | 83,4 | 78,4 | 70,6 | 62,1 | 56,0 | 49,0 | 40,2 | 31,7 |
| EPW118 | SEL | D | 2 000,0 | 98,4 | 91,9 | 87,4 | 82,8 | 75,6 | 67,8 | 62,2 | 55,9 | 48,1 | 40,7 |
| EPW118 | SEL | D | 3 000,0 | 98,7 | 92,3 | 87,9 | 83,4 | 76,4 | 68,9 | 63,7 | 58,0 | 51,0 | 44,5 |
| EPW118 | SEL | D | 3 800,0 | 100,9 | 94,6 | 90,4 | 86,0 | 79,3 | 72,2 | 67,3 | 61,9 | 55,0 | 48,6 |
| FJ44-4 | LAmax | A | 600,0 | 86,7 | 79,1 | 73,8 | 68,1 | 59,1 | 49,4 | 42,7 | 35,7 | 28,2 | 20,8 |
| FJ44-4 | LAmax | A | 900,0 | 89,1 | 81,8 | 76,6 | 70,9 | 61,7 | 51,7 | 44,6 | 37,1 | 29,1 | 21,1 |
| FJ44-4 | LAmax | D | 1 700,0 | 96,4 | 88,4 | 82,8 | 76,9 | 67,6 | 57,7 | 50,9 | 43,7 | 36,2 | 28,8 |
| FJ44-4 | LAmax | D | 2 400,0 | 98,2 | 91,8 | 87,1 | 81,8 | 73,2 | 63,5 | 56,7 | 49,3 | 41,3 | 33,4 |
| FJ44-4 | LAmax | D | 3 000,0 | 101,5 | 95,2 | 90,6 | 85,4 | 76,8 | 67,3 | 60,5 | 53,1 | 45,2 | 37,3 |
| FJ44-4 | LAmax | D | 3 300,0 | 103,8 | 97,4 | 92,7 | 87,5 | 78,9 | 69,4 | 62,7 | 55,4 | 47,6 | 39,8 |
| FJ44-4 | SEL | A | 600,0 | 87,3 | 82,8 | 79,5 | 75,9 | 70,0 | 63,4 | 58,8 | 53,9 | 48,6 | 43,3 |
| FJ44-4 | SEL | A | 900,0 | 90,4 | 85,5 | 82,0 | 78,1 | 71,8 | 64,9 | 60,0 | 54,8 | 49,2 | 43,6 |
| FJ44-4 | SEL | D | 1 700,0 | 94,2 | 90,0 | 86,8 | 83,2 | 77,2 | 70,5 | 65,7 | 60,6 | 55,0 | 49,3 |
| FJ44-4 | SEL | D | 2 400,0 | 98,2 | 94,4 | 91,5 | 88,2 | 82,5 | 76,0 | 71,3 | 66,1 | 60,5 | 54,8 |
| FJ44-4 | SEL | D | 3 000,0 | 102,0 | 98,5 | 95,7 | 92,5 | 86,9 | 80,4 | 75,7 | 70,5 | 64,9 | 59,1 |
| FJ44-4 | SEL | D | 3 300,0 | 104,5 | 101,0 | 98,2 | 95,0 | 89,5 | 83,2 | 78,6 | 73,5 | 68,0 | 62,4 |
| GE90 | LAmax | A | 12 000,0 | 94,2 | 86,8 | 81,8 | 76,8 | 68,9 | 60,3 | 54,1 | 47,5 | 40,8 | 34,5 |
| GE90 | LAmax | A | 17 000,0 | 95,3 | 87,9 | 82,9 | 77,9 | 69,9 | 61,2 | 55,0 | 48,3 | 41,5 | 35,1 |
| GE90 | LAmax | A | 22 000,0 | 96,6 | 89,0 | 84,0 | 78,9 | 70,7 | 62,0 | 55,6 | 48,9 | 42,0 | 35,6 |
| GE90 | LAmax | A | 27 000,0 | 97,9 | 90,0 | 84,9 | 79,7 | 71,4 | 62,5 | 56,2 | 49,4 | 42,5 | 36,0 |
| GE90 | LAmax | D | 31 000,0 | 97,5 | 90,7 | 86,0 | 80,8 | 72,8 | 63,8 | 57,5 | 50,4 | 43,3 | 36,4 |
| GE90 | LAmax | D | 41 000,0 | 98,8 | 92,0 | 87,3 | 82,2 | 74,2 | 65,3 | 59,0 | 52,1 | 45,1 | 38,4 |
| GE90 | LAmax | D | 51 000,0 | 100,6 | 93,8 | 89,2 | 84,1 | 76,2 | 67,3 | 61,1 | 54,3 | 47,5 | 40,9 |
| GE90 | LAmax | D | 61 000,0 | 102,8 | 96,0 | 91,4 | 86,4 | 78,5 | 69,7 | 63,6 | 56,9 | 50,1 | 43,5 |
| GE90 | LAmax | D | 71 000,0 | 105,0 | 98,3 | 93,7 | 88,7 | 80,8 | 72,1 | 66,1 | 59,4 | 52,7 | 46,3 |
| GE90 | LAmax | D | 81 000,0 | 109,0 | 102,4 | 97,8 | 92,9 | 85,2 | 76,7 | 70,8 | 64,4 | 58,0 | 52,0 |
| GE90 | SEL | A | 12 000,0 | 97,7 | 92,8 | 89,5 | 86,3 | 80,9 | 74,9 | 70,4 | 65,5 | 60,5 | 55,8 |
| GE90 | SEL | A | 17 000,0 | 98,6 | 93,9 | 90,6 | 87,2 | 81,7 | 75,7 | 71,1 | 66,1 | 61,1 | 56,4 |
| GE90 | SEL | A | 22 000,0 | 99,8 | 94,9 | 91,5 | 88,1 | 82,5 | 76,3 | 71,7 | 66,7 | 61,6 | 56,9 |
| GE90 | SEL | A | 27 000,0 | 101,0 | 95,9 | 92,4 | 88,8 | 83,2 | 76,9 | 72,3 | 67,2 | 62,1 | 57,3 |
| GE90 | SEL | D | 31 000,0 | 100,0 | 95,8 | 92,7 | 89,2 | 83,5 | 76,9 | 72,2 | 66,9 | 61,4 | 56,2 |
| GE90 | SEL | D | 41 000,0 | 101,2 | 97,1 | 94,2 | 90,7 | 85,1 | 78,5 | 73,9 | 68,7 | 63,4 | 58,4 |
| GE90 | SEL | D | 51 000,0 | 102,7 | 98,8 | 95,9 | 92,5 | 87,0 | 80,6 | 76,1 | 71,1 | 66,0 | 61,1 |
| GE90 | SEL | D | 61 000,0 | 104,4 | 100,6 | 97,7 | 94,5 | 89,2 | 82,9 | 78,6 | 73,7 | 68,7 | 64,0 |
| GE90 | SEL | D | 71 000,0 | 106,1 | 102,3 | 99,5 | 96,4 | 91,3 | 85,3 | 81,1 | 76,3 | 71,5 | 66,9 |
| GE90 | SEL | D | 81 000,0 | 109,1 | 105,4 | 102,7 | 99,7 | 95,0 | 89,6 | 85,7 | 81,3 | 77,0 | 73,0 |
| GE9015 | LAmax | A | 12 000,0 | 96,1 | 88,9 | 84,3 | 79,4 | 71,6 | 63,2 | 57,1 | 50,5 | 43,8 | 37,5 |
| GE9015 | LAmax | A | 17 333,0 | 96,5 | 89,3 | 84,6 | 79,7 | 71,9 | 63,4 | 57,3 | 50,7 | 43,9 | 37,6 |
| GE9015 | LAmax | A | 22 667,0 | 97,2 | 90,0 | 85,3 | 80,3 | 72,5 | 63,9 | 57,6 | 51,0 | 44,1 | 37,7 |
| GE9015 | LAmax | A | 28 000,0 | 98,2 | 90,9 | 86,1 | 81,1 | 73,2 | 64,5 | 58,1 | 51,4 | 44,4 | 37,9 |
| GE9015 | LAmax | D | 39 000,0 | 100,4 | 93,2 | 88,4 | 83,4 | 75,3 | 66,5 | 60,1 | 52,9 | 45,6 | 38,6 |
| GE9015 | LAmax | D | 50 600,0 | 101,8 | 94,7 | 89,9 | 84,8 | 76,6 | 67,7 | 61,5 | 54,5 | 47,4 | 40,6 |
| GE9015 | LAmax | D | 62 200,0 | 103,5 | 96,6 | 91,8 | 86,7 | 78,5 | 69,6 | 63,3 | 56,4 | 49,4 | 42,7 |
| GE9015 | LAmax | D | 73 800,0 | 105,5 | 98,6 | 93,8 | 88,7 | 80,5 | 71,7 | 65,4 | 58,6 | 51,7 | 45,0 |
| GE9015 | LAmax | D | 85 400,0 | 108,5 | 101,7 | 96,9 | 91,9 | 83,8 | 75,1 | 68,9 | 62,1 | 55,3 | 48,8 |
| GE9015 | LAmax | D | 97 000,0 | 114,5 | 107,6 | 103,0 | 98,1 | 90,4 | 81,8 | 75,7 | 68,9 | 61,9 | 55,4 |
| GE9015 | SEL | A | 12 000,0 | 99,5 | 94,9 | 91,8 | 88,7 | 83,5 | 77,6 | 73,1 | 68,3 | 63,3 | 58,6 |
| GE9015 | SEL | A | 17 333,0 | 99,9 | 95,2 | 92,1 | 88,9 | 83,6 | 77,7 | 73,2 | 68,3 | 63,2 | 58,5 |
| GE9015 | SEL | A | 22 667,0 | 100,5 | 95,9 | 92,8 | 89,5 | 84,1 | 78,1 | 73,5 | 68,5 | 63,4 | 58,6 |
| GE9015 | SEL | A | 28 000,0 | 101,3 | 96,7 | 93,5 | 90,2 | 84,8 | 78,7 | 74,0 | 68,9 | 63,7 | 58,9 |
| GE9015 | SEL | D | 39 000,0 | 102,7 | 97,8 | 94,4 | 90,9 | 85,3 | 78,9 | 74,3 | 68,9 | 63,5 | 58,3 |
| GE9015 | SEL | D | 50 600,0 | 103,6 | 98,9 | 95,7 | 92,3 | 86,7 | 80,4 | 75,9 | 70,7 | 65,5 | 60,6 |
| GE9015 | SEL | D | 62 200,0 | 105,0 | 100,5 | 97,4 | 94,1 | 88,5 | 82,3 | 77,9 | 72,9 | 67,8 | 63,0 |
| GE9015 | SEL | D | 73 800,0 | 106,6 | 102,3 | 99,2 | 96,0 | 90,5 | 84,4 | 80,0 | 75,1 | 70,1 | 65,4 |
| GE9015 | SEL | D | 85 400,0 | 109,3 | 105,0 | 102,1 | 98,9 | 93,6 | 87,7 | 83,4 | 78,6 | 73,7 | 69,1 |
| GE9015 | SEL | D | 97 000,0 | 114,7 | 110,6 | 107,7 | 104,7 | 99,7 | 94,1 | 89,9 | 85,1 | 80,2 | 75,6 |
| GENX67 | LAmax | A | 7 000,0 | 99,0 | 91,8 | 87,0 | 82,2 | 74,4 | 65,9 | 59,6 | 52,8 | 45,9 | 39,4 |
| GENX67 | LAmax | A | 12 000,0 | 99,6 | 92,4 | 87,6 | 82,8 | 75,0 | 66,5 | 60,2 | 53,3 | 46,4 | 39,9 |
| GENX67 | LAmax | A | 17 000,0 | 100,0 | 92,8 | 88,0 | 83,2 | 75,3 | 66,7 | 60,4 | 53,5 | 46,5 | 40,0 |
| GENX67 | LAmax | A | 22 000,0 | 100,4 | 93,2 | 88,3 | 83,4 | 75,4 | 66,8 | 60,4 | 53,5 | 46,5 | 39,9 |
| GENX67 | LAmax | D | 17 000,0 | 101,0 | 94,3 | 89,7 | 84,9 | 77,2 | 68,7 | 62,5 | 55,5 | 48,4 | 41,5 |
| GENX67 | LAmax | D | 25 000,0 | 101,5 | 94,8 | 90,2 | 85,3 | 77,5 | 68,8 | 62,6 | 55,6 | 48,4 | 41,6 |
| GENX67 | LAmax | D | 33 000,0 | 102,9 | 96,2 | 91,5 | 86,6 | 78,7 | 70,0 | 63,7 | 56,6 | 49,5 | 42,6 |
| GENX67 | LAmax | D | 41 000,0 | 104,8 | 98,0 | 93,4 | 88,5 | 80,5 | 71,7 | 65,4 | 58,3 | 51,0 | 44,1 |
| GENX67 | LAmax | D | 49 000,0 | 107,0 | 100,2 | 95,5 | 90,6 | 82,6 | 73,8 | 67,4 | 60,2 | 53,0 | 46,0 |
| GENX67 | LAmax | D | 57 000,0 | 110,1 | 103,4 | 98,7 | 93,8 | 85,8 | 76,9 | 70,5 | 63,2 | 55,9 | 49,0 |
| GENX67 | SEL | A | 7 000,0 | 101,0 | 96,8 | 93,9 | 90,9 | 85,7 | 79,7 | 75,1 | 70,0 | 64,9 | 60,1 |
| GENX67 | SEL | A | 12 000,0 | 101,6 | 97,4 | 94,5 | 91,4 | 86,2 | 80,2 | 75,6 | 70,5 | 65,3 | 60,4 |
| GENX67 | SEL | A | 17 000,0 | 102,3 | 98,0 | 95,0 | 91,9 | 86,6 | 80,6 | 75,9 | 70,7 | 65,4 | 60,5 |
| GENX67 | SEL | A | 22 000,0 | 102,8 | 98,5 | 95,5 | 92,3 | 86,9 | 80,8 | 76,1 | 70,8 | 65,4 | 60,4 |
| GENX67 | SEL | D | 17 000,0 | 102,0 | 98,1 | 95,3 | 92,4 | 87,4 | 81,7 | 77,3 | 72,1 | 66,9 | 61,8 |
| GENX67 | SEL | D | 25 000,0 | 102,6 | 98,6 | 95,8 | 92,8 | 87,6 | 81,7 | 77,3 | 72,1 | 66,9 | 61,8 |
| GENX67 | SEL | D | 33 000,0 | 103,9 | 99,9 | 97,1 | 94,0 | 88,8 | 82,8 | 78,4 | 73,2 | 68,0 | 62,9 |
| GENX67 | SEL | D | 41 000,0 | 105,5 | 101,6 | 98,8 | 95,7 | 90,5 | 84,5 | 80,1 | 74,9 | 69,7 | 64,7 |
| GENX67 | SEL | D | 49 000,0 | 107,4 | 103,5 | 100,7 | 97,7 | 92,5 | 86,6 | 82,2 | 77,0 | 71,8 | 66,8 |
| GENX67 | SEL | D | 57 000,0 | 110,1 | 106,3 | 103,5 | 100,6 | 95,5 | 89,7 | 85,3 | 80,2 | 75,1 | 70,2 |
| GP7270 | LAmax | A | 5 500,0 | 92,0 | 86,2 | 81,9 | 77,4 | 69,8 | 61,4 | 55,3 | 48,6 | 41,2 | 33,5 |
| GP7270 | LAmax | A | 7 500,0 | 92,4 | 86,4 | 82,1 | 77,5 | 69,9 | 61,6 | 55,5 | 48,8 | 41,3 | 33,5 |
| GP7270 | LAmax | A | 12 000,0 | 93,4 | 87,0 | 82,5 | 77,9 | 70,3 | 61,9 | 55,8 | 49,1 | 41,6 | 33,7 |
| GP7270 | LAmax | A | 14 000,0 | 94,0 | 87,5 | 82,9 | 78,1 | 70,4 | 62,0 | 55,9 | 49,2 | 41,7 | 33,9 |
| GP7270 | LAmax | D | 40 000,0 | 99,3 | 92,8 | 88,5 | 83,7 | 75,9 | 67,2 | 60,9 | 53,9 | 45,9 | 37,3 |
| GP7270 | LAmax | D | 50 000,0 | 102,0 | 95,9 | 91,3 | 86,5 | 78,7 | 70,1 | 63,8 | 56,8 | 48,8 | 40,2 |
| GP7270 | LAmax | D | 60 000,0 | 104,1 | 98,2 | 93,8 | 89,1 | 81,6 | 73,0 | 66,8 | 59,7 | 51,7 | 43,1 |
| GP7270 | LAmax | D | 80 000,0 | 111,3 | 105,6 | 101,7 | 97,1 | 90,0 | 81,7 | 75,5 | 68,2 | 61,1 | 52,5 |
| GP7270 | SEL | A | 5 500,0 | 96,8 | 92,6 | 89,8 | 86,7 | 81,6 | 75,7 | 71,2 | 66,2 | 60,4 | 54,2 |
| GP7270 | SEL | A | 7 500,0 | 97,3 | 93,0 | 90,0 | 86,9 | 81,8 | 75,9 | 71,5 | 66,4 | 60,6 | 54,3 |
| GP7270 | SEL | A | 12 000,0 | 98,4 | 93,9 | 90,8 | 87,6 | 82,4 | 76,4 | 72,0 | 66,9 | 61,0 | 54,6 |
| GP7270 | SEL | A | 14 000,0 | 99,0 | 94,3 | 91,2 | 88,0 | 82,7 | 76,8 | 72,3 | 67,2 | 61,3 | 54,8 |
| GP7270 | SEL | D | 40 000,0 | 102,6 | 98,2 | 95,0 | 91,8 | 86,5 | 80,6 | 76,1 | 71,0 | 64,9 | 58,2 |
| GP7270 | SEL | D | 50 000,0 | 105,6 | 101,0 | 97,9 | 94,8 | 89,7 | 83,8 | 79,5 | 74,3 | 68,3 | 61,6 |
| GP7270 | SEL | D | 60 000,0 | 107,7 | 103,5 | 100,5 | 97,4 | 92,2 | 86,4 | 82,0 | 76,9 | 70,8 | 64,1 |
| GP7270 | SEL | D | 80 000,0 | 114,8 | 111,0 | 108,5 | 105,6 | 100,6 | 94,9 | 90,6 | 85,5 | 79,6 | 72,7 |
| IO320B | LAmax | A | 55,0 | 79,0 | 72,6 | 68,2 | 63,6 | 56,4 | 48,5 | 43,0 | 36,8 | 30,0 | 22,9 |
| IO320B | LAmax | A | 107,0 | 79,8 | 73,3 | 68,9 | 64,3 | 56,8 | 48,3 | 42,1 | 35,3 | 27,9 | 20,6 |
| IO320B | LAmax | D | 201,0 | 86,6 | 79,8 | 75,1 | 70,0 | 62,5 | 54,3 | 48,3 | 41,6 | 34,2 | 26,7 |
| IO320B | LAmax | D | 214,0 | 89,5 | 82,6 | 77,8 | 72,7 | 64,6 | 56,2 | 50,1 | 43,4 | 35,8 | 28,1 |
| IO320B | LAmax | D | 339,0 | 96,1 | 89,0 | 84,0 | 78,6 | 70,2 | 61,5 | 55,3 | 48,3 | 40,5 | 32,3 |
| IO320B | SEL | A | 55,0 | 82,3 | 78,4 | 75,7 | 72,9 | 68,2 | 62,8 | 58,8 | 54,3 | 49,2 | 44,1 |
| IO320B | SEL | A | 107,0 | 83,5 | 79,8 | 77,1 | 74,2 | 69,1 | 63,0 | 58,5 | 53,5 | 48,0 | 42,8 |
| IO320B | SEL | D | 201,0 | 90,2 | 85,8 | 82,8 | 79,6 | 74,3 | 68,3 | 63,9 | 58,8 | 53,0 | 47,2 |
| IO320B | SEL | D | 214,0 | 93,9 | 89,0 | 85,7 | 82,2 | 76,6 | 70,4 | 65,9 | 60,7 | 54,7 | 48,6 |
| IO320B | SEL | D | 339,0 | 98,8 | 94,5 | 91,4 | 88,1 | 82,5 | 76,1 | 71,4 | 66,1 | 60,0 | 53,5 |
| IO360L | LAmax | A | 26,6 | 71,6 | 64,2 | 59,7 | 55,0 | 47,7 | 39,8 | 34,4 | 28,5 | 22,4 | 16,9 |
| IO360L | LAmax | A | 58,2 | 78,8 | 72,2 | 67,7 | 62,9 | 55,2 | 46,7 | 40,7 | 34,1 | 27,0 | 20,3 |
| IO360L | LAmax | D | 59,6 | 82,7 | 75,6 | 71,1 | 66,4 | 58,9 | 50,8 | 45,0 | 38,6 | 31,7 | 24,5 |
| IO360L | LAmax | D | 100,0 | 84,6 | 77,8 | 73,2 | 68,2 | 60,4 | 52,0 | 46,2 | 39,9 | 33,5 | 25,6 |
| IO360L | SEL | A | 26,6 | 73,0 | 68,7 | 65,8 | 63,0 | 58,6 | 53,6 | 50,0 | 46,2 | 42,4 | 38,8 |
| IO360L | SEL | A | 58,2 | 79,3 | 75,3 | 72,7 | 69,9 | 65,1 | 59,6 | 55,5 | 51,1 | 46,3 | 43,0 |
| IO360L | SEL | D | 59,6 | 83,5 | 79,8 | 77,2 | 74,4 | 69,7 | 64,1 | 59,9 | 55,3 | 50,3 | 45,8 |
| IO360L | SEL | D | 100,0 | 84,9 | 81,4 | 78,9 | 76,0 | 71,2 | 65,5 | 61,3 | 56,5 | 51,8 | 46,3 |
| IO540 | LAmax | A | 2 400,0 | 82,2 | 75,8 | 71,7 | 67,3 | 60,6 | 53,5 | 48,7 | 43,4 | 37,7 | 31,6 |
| IO540 | LAmax | A | 2 500,0 | 86,4 | 80,1 | 75,9 | 71,5 | 64,7 | 57,6 | 52,7 | 47,4 | 41,7 | 35,6 |
| IO540 | LAmax | A | 2 700,0 | 94,6 | 88,2 | 83,8 | 79,3 | 72,0 | 63,9 | 58,2 | 52,2 | 45,6 | 38,8 |
| IO540 | LAmax | D | 2 500,0 | 92,0 | 85,6 | 81,2 | 76,7 | 69,5 | 62,0 | 56,8 | 51,3 | 45,2 | 38,8 |
| IO540 | LAmax | D | 2 700,0 | 99,0 | 92,6 | 88,3 | 83,8 | 76,6 | 68,7 | 63,1 | 56,9 | 50,0 | 42,7 |
| IO540 | SEL | A | 2 400,0 | 82,7 | 79,3 | 77,0 | 74,6 | 70,8 | 66,6 | 63,5 | 60,1 | 56,1 | 51,7 |
| IO540 | SEL | A | 2 500,0 | 86,6 | 83,2 | 80,8 | 78,4 | 74,4 | 70,2 | 67,1 | 63,7 | 59,8 | 55,4 |
| IO540 | SEL | A | 2 700,0 | 92,9 | 89,5 | 87,2 | 84,6 | 80,5 | 75,8 | 72,2 | 68,2 | 63,6 | 58,4 |
| IO540 | SEL | D | 2 500,0 | 91,8 | 88,3 | 85,8 | 83,2 | 78,9 | 74,1 | 70,8 | 67,1 | 63,0 | 58,3 |
| IO540 | SEL | D | 2 700,0 | 96,8 | 93,5 | 91,1 | 88,6 | 84,3 | 79,4 | 75,7 | 71,5 | 66,7 | 61,4 |
| JT15D1 | LAmax | A | 300,0 | 83,2 | 76,3 | 71,5 | 66,5 | 58,6 | 50,1 | 43,9 | 37,1 | 29,5 | 21,0 |
| JT15D1 | LAmax | A | 600,0 | 85,7 | 78,8 | 74,0 | 69,0 | 61,1 | 52,6 | 46,4 | 39,6 | 32,0 | 23,5 |
| JT15D1 | LAmax | D | 1 200,0 | 93,2 | 86,2 | 81,3 | 76,0 | 67,6 | 58,4 | 51,8 | 44,6 | 36,7 | 28,1 |
| JT15D1 | LAmax | D | 1 550,0 | 95,3 | 88,6 | 83,9 | 79,0 | 71,1 | 62,3 | 55,7 | 48,4 | 40,1 | 31,0 |
| JT15D1 | SEL | A | 300,0 | 85,6 | 81,0 | 77,7 | 74,2 | 68,5 | 62,3 | 57,6 | 52,3 | 46,2 | 39,2 |
| JT15D1 | SEL | A | 600,0 | 86,8 | 82,2 | 78,9 | 75,4 | 69,7 | 63,5 | 58,8 | 53,5 | 47,4 | 40,4 |
| JT15D1 | SEL | D | 1 200,0 | 96,4 | 91,7 | 88,2 | 84,5 | 78,3 | 71,4 | 66,3 | 60,6 | 54,2 | 47,1 |
| JT15D1 | SEL | D | 1 550,0 | 98,0 | 93,6 | 90,4 | 87,0 | 81,4 | 74,8 | 69,7 | 63,9 | 57,1 | 49,5 |
| JT15D5 | LAmax | A | 670,0 | 90,2 | 82,7 | 77,2 | 71,2 | 61,7 | 52,0 | 45,5 | 38,5 | 30,7 | 21,2 |
| JT15D5 | LAmax | A | 1 500,0 | 101,3 | 94,4 | 89,6 | 84,4 | 75,8 | 67,2 | 61,3 | 54,4 | 46,4 | 37,5 |
| JT15D5 | LAmax | D | 1 500,0 | 101,3 | 94,4 | 89,6 | 84,4 | 75,8 | 67,2 | 61,3 | 54,4 | 46,4 | 37,5 |
| JT15D5 | LAmax | D | 2 100,0 | 103,7 | 97,2 | 92,6 | 87,8 | 80,1 | 72,0 | 66,0 | 59,2 | 51,1 | 42,2 |
| JT15D5 | SEL | A | 670,0 | 90,2 | 85,6 | 82,2 | 78,4 | 72,3 | 65,3 | 60,3 | 54,7 | 48,4 | 41,4 |
| JT15D5 | SEL | A | 1 500,0 | 104,1 | 99,8 | 96,8 | 93,4 | 87,3 | 81,1 | 76,6 | 71,3 | 64,8 | 57,4 |
| JT15D5 | SEL | D | 1 500,0 | 104,1 | 99,8 | 96,8 | 93,4 | 87,3 | 81,1 | 76,6 | 71,3 | 64,8 | 57,4 |
| JT15D5 | SEL | D | 2 100,0 | 106,0 | 102,4 | 99,7 | 96,8 | 91,6 | 85,7 | 81,2 | 75,9 | 69,3 | 61,8 |
| JT3D | LAmax | A | 4 000,0 | 111,8 | 104,5 | 98,9 | 93,0 | 81,8 | 67,8 | 59,2 | 50,9 | 41,8 | 32,9 |
| JT3D | LAmax | A | 6 000,0 | 114,0 | 106,8 | 101,5 | 95,5 | 84,6 | 71,3 | 63,3 | 55,3 | 46,4 | 37,2 |
| JT3D | LAmax | D | 8 000,0 | 115,9 | 109,0 | 103,7 | 98,0 | 87,6 | 75,4 | 67,7 | 59,8 | 51,1 | 42,1 |
| JT3D | LAmax | D | 10 000,0 | 117,5 | 110,8 | 105,6 | 100,0 | 90,4 | 79,5 | 71,8 | 63,8 | 55,2 | 46,5 |
| JT3D | LAmax | D | 12 000,0 | 118,2 | 111,5 | 106,4 | 101,0 | 92,1 | 82,0 | 74,5 | 66,8 | 58,6 | 49,7 |
| JT3D | LAmax | D | 15 000,0 | 119,7 | 113,0 | 107,9 | 102,5 | 94,0 | 85,0 | 78,1 | 70,3 | 62,0 | 53,5 |
| JT3D | SEL | A | 4 000,0 | 112,5 | 107,5 | 103,6 | 99,0 | 90,0 | 78,3 | 71,2 | 64,5 | 57,0 | 49,5 |
| JT3D | SEL | A | 6 000,0 | 114,8 | 109,8 | 105,9 | 101,5 | 92,8 | 81,8 | 75,2 | 68,9 | 61,7 | 54,1 |
| JT3D | SEL | D | 8 000,0 | 117,1 | 112,0 | 108,2 | 104,0 | 95,9 | 85,9 | 79,6 | 73,4 | 66,1 | 58,6 |
| JT3D | SEL | D | 10 000,0 | 119,0 | 113,9 | 110,1 | 106,0 | 98,5 | 90,0 | 83,7 | 77,5 | 70,1 | 62,8 |
| JT3D | SEL | D | 12 000,0 | 120,7 | 115,6 | 111,9 | 107,7 | 100,8 | 92,6 | 87,1 | 81,0 | 73,9 | 66,5 |
| JT3D | SEL | D | 15 000,0 | 122,5 | 117,4 | 113,6 | 109,5 | 103,1 | 96,4 | 90,8 | 85,1 | 77,9 | 70,4 |
| JT3DQ | LAmax | A | 3 000,0 | 102,8 | 95,2 | 89,6 | 83,1 | 74,3 | 65,0 | 58,4 | 51,0 | 42,6 | 34,0 |
| JT3DQ | LAmax | A | 5 000,0 | 105,2 | 96,2 | 89,9 | 84,4 | 75,7 | 66,2 | 59,5 | 52,1 | 43,9 | 35,5 |
| JT3DQ | LAmax | D | 11 000,0 | 107,5 | 100,8 | 96,3 | 91,4 | 83,5 | 75,0 | 68,7 | 61,7 | 53,6 | 45,3 |
| JT3DQ | LAmax | D | 15 500,0 | 114,2 | 107,7 | 103,2 | 98,7 | 91,4 | 83,7 | 78,2 | 72,0 | 64,9 | 57,3 |
| JT3DQ | SEL | A | 3 000,0 | 104,4 | 99,4 | 95,6 | 91,4 | 84,8 | 77,8 | 72,6 | 66,7 | 59,9 | 52,7 |
| JT3DQ | SEL | A | 5 000,0 | 105,1 | 100,0 | 96,2 | 91,9 | 85,4 | 78,4 | 73,2 | 67,3 | 60,6 | 53,7 |
| JT3DQ | SEL | D | 11 000,0 | 109,1 | 105,4 | 102,7 | 99,8 | 95,0 | 88,9 | 84,2 | 78,6 | 72,1 | 65,2 |
| JT3DQ | SEL | D | 15 500,0 | 116,9 | 113,3 | 110,8 | 108,1 | 103,5 | 98,1 | 94,1 | 89,4 | 83,9 | 77,7 |
| JT4A | LAmax | A | 4 000,0 | 109,2 | 101,7 | 96,3 | 90,5 | 80,6 | 69,0 | 61,7 | 54,5 | 45,7 | 36,9 |
| JT4A | LAmax | A | 6 000,0 | 111,1 | 103,6 | 98,2 | 92,5 | 82,7 | 71,2 | 63,7 | 56,3 | 48,1 | 39,5 |
| JT4A | LAmax | D | 10 000,0 | 116,5 | 109,3 | 104,1 | 98,5 | 89,3 | 79,0 | 71,6 | 63,7 | 54,5 | 45,4 |
| JT4A | LAmax | D | 12 000,0 | 119,6 | 112,4 | 107,4 | 102,0 | 93,1 | 82,9 | 75,3 | 67,4 | 58,4 | 48,8 |
| JT4A | LAmax | D | 15 000,0 | 125,3 | 118,3 | 113,2 | 108,0 | 99,1 | 89,2 | 81,5 | 73,5 | 64,3 | 54,6 |
| JT4A | SEL | A | 4 000,0 | 110,8 | 105,4 | 101,2 | 97,0 | 89,6 | 80,6 | 74,3 | 68,6 | 60,9 | 52,7 |
| JT4A | SEL | A | 6 000,0 | 112,7 | 107,3 | 103,3 | 99,0 | 91,8 | 82,9 | 76,8 | 71,1 | 63,6 | 55,7 |
| JT4A | SEL | D | 10 000,0 | 117,4 | 112,4 | 108,7 | 104,5 | 97,4 | 89,2 | 83,3 | 76,9 | 69,4 | 61,5 |
| JT4A | SEL | D | 12 000,0 | 120,0 | 115,2 | 111,6 | 107,5 | 100,6 | 92,6 | 86,6 | 80,3 | 72,6 | 64,7 |
| JT4A | SEL | D | 15 000,0 | 125,5 | 120,8 | 117,6 | 113,5 | 106,9 | 99,3 | 93,3 | 86,6 | 78,7 | 70,6 |
| JT9D7Q | LAmax | A | 8 560,0 | 101,8 | 95,4 | 91,0 | 86,3 | 78,6 | 69,9 | 63,6 | 56,7 | 49,0 | 40,9 |
| JT9D7Q | LAmax | A | 14 000,0 | 103,3 | 96,8 | 92,2 | 87,1 | 79,2 | 70,5 | 64,2 | 57,5 | 49,9 | 41,9 |
| JT9D7Q | LAmax | D | 24 370,0 | 106,3 | 99,8 | 95,3 | 90,3 | 82,6 | 74,2 | 68,1 | 61,6 | 54,2 | 46,4 |
| JT9D7Q | LAmax | D | 34 850,0 | 110,0 | 103,8 | 99,4 | 94,7 | 87,2 | 78,7 | 72,7 | 66,0 | 58,6 | 50,8 |
| JT9D7Q | LAmax | D | 40 240,0 | 112,5 | 106,3 | 102,0 | 97,3 | 89,9 | 81,4 | 75,3 | 68,6 | 61,2 | 53,4 |
| JT9D7Q | LAmax | D | 44 940,0 | 115,3 | 109,1 | 104,8 | 100,0 | 92,6 | 84,2 | 78,0 | 71,4 | 63,9 | 56,1 |
| JT9D7Q | SEL | A | 8 560,0 | 103,6 | 99,5 | 96,6 | 93,5 | 88,1 | 81,7 | 77,0 | 71,6 | 65,5 | 58,9 |
| JT9D7Q | SEL | A | 14 000,0 | 105,1 | 100,9 | 97,8 | 94,3 | 88,7 | 82,3 | 77,6 | 72,4 | 66,4 | 59,9 |
| JT9D7Q | SEL | D | 24 370,0 | 108,1 | 103,9 | 100,9 | 97,5 | 92,1 | 86,0 | 81,5 | 76,5 | 70,7 | 64,4 |
| JT9D7Q | SEL | D | 34 850,0 | 111,8 | 107,9 | 105,0 | 101,9 | 96,7 | 90,5 | 86,1 | 80,9 | 75,1 | 68,8 |
| JT9D7Q | SEL | D | 40 240,0 | 114,3 | 110,4 | 107,6 | 104,5 | 99,4 | 93,2 | 88,7 | 83,5 | 77,7 | 71,4 |
| JT9D7Q | SEL | D | 44 940,0 | 117,1 | 113,2 | 110,4 | 107,2 | 102,1 | 96,0 | 91,4 | 86,3 | 80,4 | 74,1 |
| JT9DBD | LAmax | A | 8 000,0 | 106,5 | 99,5 | 94,5 | 89,0 | 79,8 | 69,1 | 61,2 | 53,2 | 44,9 | 36,3 |
| JT9DBD | LAmax | A | 14 000,0 | 111,0 | 104,0 | 99,0 | 93,5 | 84,3 | 73,6 | 65,7 | 57,7 | 49,4 | 40,8 |
| JT9DBD | LAmax | D | 20 000,0 | 114,3 | 107,2 | 102,1 | 96,5 | 87,1 | 76,9 | 69,8 | 62,3 | 54,2 | 45,4 |
| JT9DBD | LAmax | D | 28 000,0 | 116,4 | 109,3 | 104,2 | 98,5 | 89,0 | 79,1 | 72,3 | 65,0 | 57,0 | 48,0 |
| JT9DBD | LAmax | D | 36 000,0 | 117,9 | 110,8 | 105,7 | 100,0 | 90,5 | 80,6 | 73,8 | 66,5 | 58,5 | 49,7 |
| JT9DBD | SEL | A | 8 000,0 | 108,2 | 103,5 | 99,9 | 96,0 | 89,1 | 80,6 | 74,2 | 67,6 | 60,9 | 53,7 |
| JT9DBD | SEL | A | 14 000,0 | 113,2 | 108,5 | 104,9 | 101,0 | 94,1 | 85,6 | 79,2 | 72,6 | 65,9 | 58,7 |
| JT9DBD | SEL | D | 20 000,0 | 116,6 | 111,8 | 108,1 | 104,0 | 96,9 | 89,0 | 83,4 | 77,3 | 70,7 | 63,4 |
| JT9DBD | SEL | D | 28 000,0 | 118,7 | 113,9 | 110,2 | 106,0 | 98,8 | 91,2 | 85,9 | 80,0 | 73,5 | 66,2 |
| JT9DBD | SEL | D | 36 000,0 | 120,2 | 115,4 | 111,7 | 107,5 | 100,3 | 92,7 | 87,4 | 81,5 | 75,0 | 67,7 |
| JT9DFL | LAmax | A | 8 000,0 | 103,0 | 95,5 | 90,2 | 84,3 | 75,1 | 66,0 | 59,7 | 52,6 | 44,5 | 35,6 |
| JT9DFL | LAmax | A | 16 000,0 | 107,1 | 99,6 | 94,3 | 88,4 | 79,2 | 70,1 | 63,8 | 56,7 | 48,6 | 39,7 |
| JT9DFL | LAmax | D | 24 000,0 | 110,6 | 103,1 | 97,8 | 92,1 | 83,3 | 74,5 | 68,3 | 61,5 | 53,7 | 45,4 |
| JT9DFL | LAmax | D | 32 000,0 | 113,5 | 105,9 | 100,6 | 95,1 | 86,5 | 77,9 | 71,9 | 65,3 | 57,7 | 49,7 |
| JT9DFL | LAmax | D | 40 000,0 | 115,7 | 108,1 | 102,8 | 97,3 | 88,7 | 80,1 | 74,1 | 67,5 | 59,9 | 51,9 |
| JT9DFL | SEL | A | 8 000,0 | 102,3 | 97,8 | 94,3 | 90,5 | 84,4 | 77,7 | 72,9 | 67,3 | 60,7 | 53,3 |
| JT9DFL | SEL | A | 16 000,0 | 106,3 | 101,8 | 98,3 | 94,5 | 88,4 | 81,7 | 76,9 | 71,3 | 64,7 | 57,3 |
| JT9DFL | SEL | D | 24 000,0 | 109,4 | 105,1 | 101,7 | 98,0 | 92,2 | 85,8 | 81,2 | 75,9 | 69,7 | 62,8 |
| JT9DFL | SEL | D | 32 000,0 | 111,8 | 107,4 | 104,1 | 100,5 | 94,9 | 88,7 | 84,2 | 79,1 | 73,1 | 66,5 |
| JT9DFL | SEL | D | 40 000,0 | 113,8 | 109,4 | 106,1 | 102,5 | 96,9 | 90,7 | 86,2 | 81,1 | 75,1 | 68,5 |
| O320D3 | LAmax | A | 1 500,0 | 66,9 | 60,5 | 56,2 | 51,7 | 44,7 | 37,2 | 32,1 | 26,7 | 21,1 | 15,9 |
| O320D3 | LAmax | A | 1 600,0 | 68,1 | 61,7 | 57,4 | 52,9 | 45,9 | 38,4 | 33,2 | 27,7 | 21,9 | 16,6 |
| O320D3 | LAmax | A | 1 800,0 | 72,1 | 65,6 | 61,2 | 56,6 | 49,3 | 41,3 | 35,8 | 30,0 | 23,9 | 18,0 |
| O320D3 | LAmax | D | 2 150,0 | 79,8 | 73,1 | 68,6 | 63,9 | 56,2 | 47,9 | 42,2 | 36,1 | 29,7 | 23,1 |
| O320D3 | LAmax | D | 2 442,0 | 87,3 | 80,7 | 76,1 | 71,2 | 63,5 | 55,1 | 49,4 | 43,1 | 36,1 | 28,7 |
| O320D3 | LAmax | D | 2 600,0 | 88,8 | 82,1 | 77,5 | 72,6 | 64,7 | 56,2 | 50,2 | 43,8 | 36,7 | 29,3 |
| O320D3 | SEL | A | 1 500,0 | 69,0 | 65,6 | 62,8 | 60,2 | 56,0 | 51,3 | 48,0 | 44,5 | 41,3 | 38,2 |
| O320D3 | SEL | A | 1 600,0 | 70,4 | 67,1 | 64,6 | 62,0 | 57,7 | 53,0 | 49,6 | 45,9 | 42,3 | 38,9 |
| O320D3 | SEL | A | 1 800,0 | 74,1 | 70,5 | 68,0 | 65,3 | 60,7 | 55,5 | 51,8 | 47,8 | 43,8 | 39,9 |
| O320D3 | SEL | D | 2 150,0 | 80,4 | 76,9 | 74,3 | 71,4 | 66,5 | 60,9 | 57,0 | 52,7 | 48,1 | 43,7 |
| O320D3 | SEL | D | 2 442,0 | 87,9 | 84,2 | 81,5 | 78,5 | 73,4 | 67,9 | 63,9 | 59,5 | 54,4 | 48,9 |
| O320D3 | SEL | D | 2 600,0 | 89,4 | 85,5 | 82,8 | 79,8 | 74,8 | 69,0 | 64,8 | 60,2 | 55,0 | 49,2 |
| O470R | LAmax | A | 169,0 | 73,3 | 67,1 | 62,9 | 58,6 | 51,8 | 44,6 | 39,6 | 34,1 | 28,1 | 21,8 |
| O470R | LAmax | A | 244,0 | 73,9 | 67,7 | 63,5 | 59,2 | 52,5 | 45,4 | 40,3 | 34,8 | 28,8 | 22,4 |
| O470R | LAmax | D | 533,0 | 87,5 | 81,2 | 77,0 | 72,7 | 65,7 | 58,2 | 52,7 | 46,6 | 39,7 | 32,3 |
| O470R | LAmax | D | 640,0 | 96,1 | 89,8 | 85,5 | 80,9 | 73,5 | 65,0 | 58,6 | 51,3 | 43,0 | 34,3 |
| O470R | SEL | A | 169,0 | 75,6 | 71,7 | 69,0 | 66,2 | 61,7 | 56,7 | 53,1 | 49,2 | 44,7 | 39,8 |
| O470R | SEL | A | 244,0 | 76,2 | 72,3 | 69,6 | 66,8 | 62,3 | 57,3 | 53,7 | 49,7 | 45,1 | 40,2 |
| O470R | SEL | D | 533,0 | 87,8 | 83,8 | 81,1 | 78,2 | 73,6 | 68,2 | 64,2 | 59,6 | 54,2 | 48,4 |
| O470R | SEL | D | 640,0 | 95,4 | 91,3 | 88,5 | 85,4 | 80,3 | 74,1 | 69,2 | 63,4 | 56,5 | 49,3 |
| OLY593 | LAmax | A | 10 000,0 | 115,8 | 109,2 | 104,6 | 99,8 | 92,0 | 83,2 | 76,5 | 68,8 | 60,3 | 50,7 |
| OLY593 | LAmax | A | 20 000,0 | 126,4 | 119,4 | 113,3 | 109,2 | 101,2 | 92,4 | 85,9 | 78,7 | 70,2 | 60,7 |
| OLY593 | LAmax | D | 20 000,0 | 126,4 | 119,4 | 113,3 | 109,2 | 101,2 | 92,4 | 85,9 | 78,7 | 70,2 | 60,7 |
| OLY593 | LAmax | D | 28 000,0 | 132,1 | 124,8 | 119,6 | 114,3 | 106,1 | 97,3 | 90,8 | 83,6 | 75,1 | 65,3 |
| OLY593 | LAmax | D | 32 000,0 | 134,0 | 126,7 | 121,4 | 116,0 | 107,8 | 98,9 | 92,4 | 85,2 | 76,7 | 67,3 |
| OLY593 | SEL | A | 10 000,0 | 117,7 | 113,4 | 110,3 | 107,0 | 101,5 | 94,8 | 89,6 | 83,5 | 76,5 | 68,3 |
| OLY593 | SEL | A | 20 000,0 | 130,3 | 125,5 | 122,0 | 118,3 | 112,6 | 106,1 | 101,1 | 95,3 | 88,3 | 80,3 |
| OLY593 | SEL | D | 20 000,0 | 130,3 | 125,5 | 122,0 | 118,3 | 112,6 | 106,1 | 101,1 | 95,3 | 88,3 | 80,3 |
| OLY593 | SEL | D | 28 000,0 | 136,4 | 131,3 | 127,6 | 123,8 | 118,0 | 111,4 | 106,4 | 100,6 | 93,7 | 85,7 |
| OLY593 | SEL | D | 32 000,0 | 138,4 | 133,2 | 129,4 | 125,5 | 119,6 | 113,0 | 108,0 | 102,2 | 95,3 | 87,4 |
| PT6A114 | LAmax | A | 400,0 | 90,0 | 83,6 | 79,4 | 75,0 | 68,0 | 60,4 | 54,8 | 48,3 | 40,5 | 31,7 |
| PT6A114 | LAmax | A | 427,0 | 90,0 | 83,6 | 79,4 | 75,0 | 68,0 | 60,4 | 54,8 | 48,3 | 40,5 | 31,7 |
| PT6A114 | LAmax | A | 463,0 | 90,3 | 84,0 | 79,7 | 75,2 | 68,2 | 60,6 | 55,1 | 48,7 | 41,1 | 32,6 |
| PT6A114 | LAmax | D | 1 009,0 | 88,2 | 82,0 | 77,8 | 73,5 | 66,7 | 59,1 | 53,5 | 47,1 | 39,4 | 30,8 |
| PT6A114 | LAmax | D | 1 899,0 | 90,0 | 83,8 | 79,7 | 75,4 | 68,7 | 61,4 | 56,1 | 50,1 | 43,1 | 35,4 |
| PT6A114 | SEL | A | 400,0 | 89,9 | 85,8 | 83,0 | 80,1 | 75,4 | 70,1 | 65,9 | 61,0 | 54,7 | 47,4 |
| PT6A114 | SEL | A | 427,0 | 89,9 | 85,8 | 83,0 | 80,1 | 75,4 | 70,1 | 65,9 | 61,0 | 54,7 | 47,4 |
| PT6A114 | SEL | A | 463,0 | 89,4 | 85,3 | 82,4 | 79,4 | 74,7 | 69,3 | 65,3 | 60,6 | 54,7 | 47,9 |
| PT6A114 | SEL | D | 1 009,0 | 87,7 | 83,8 | 81,1 | 78,3 | 73,7 | 68,4 | 64,3 | 59,4 | 53,2 | 46,1 |
| PT6A114 | SEL | D | 1 899,0 | 89,7 | 85,8 | 83,2 | 80,4 | 75,9 | 70,9 | 67,1 | 62,6 | 57,1 | 50,9 |
| PT6A27 | LAmax | A | 30,0 | 90,9 | 84,6 | 80,4 | 76,0 | 69,1 | 61,6 | 56,0 | 49,8 | 42,6 | 34,0 |
| PT6A27 | LAmax | A | 100,0 | 95,6 | 89,5 | 85,3 | 81,0 | 74,3 | 67,0 | 61,6 | 55,6 | 49,0 | 41,4 |
| PT6A27 | LAmax | D | 30,0 | 90,9 | 84,6 | 80,4 | 76,0 | 69,1 | 61,6 | 56,0 | 49,8 | 42,6 | 34,0 |
| PT6A27 | LAmax | D | 100,0 | 95,6 | 89,5 | 85,3 | 81,0 | 74,3 | 67,0 | 61,6 | 55,6 | 49,0 | 41,4 |
| PT6A27 | SEL | A | 30,0 | 91,3 | 87,2 | 84,4 | 81,6 | 76,9 | 71,7 | 67,6 | 62,9 | 57,2 | 50,0 |
| PT6A27 | SEL | A | 100,0 | 95,9 | 92,0 | 89,3 | 86,5 | 82,0 | 77,0 | 73,1 | 68,6 | 63,5 | 57,4 |
| PT6A27 | SEL | D | 30,0 | 91,3 | 87,2 | 84,4 | 81,6 | 76,9 | 71,7 | 67,6 | 62,9 | 57,2 | 50,0 |
| PT6A27 | SEL | D | 100,0 | 95,9 | 92,0 | 89,3 | 86,5 | 82,0 | 77,0 | 73,1 | 68,6 | 63,5 | 57,4 |
| PT6A41 | LAmax | A | 300,0 | 83,6 | 77,2 | 72,8 | 68,2 | 60,9 | 52,8 | 47,0 | 40,4 | 32,8 | 24,9 |
| PT6A41 | LAmax | A | 311,0 | 83,6 | 77,2 | 72,8 | 68,2 | 60,9 | 52,8 | 47,0 | 40,4 | 32,8 | 24,9 |
| PT6A41 | LAmax | D | 820,0 | 85,2 | 78,9 | 74,7 | 70,3 | 63,5 | 56,0 | 50,6 | 44,4 | 37,2 | 29,1 |
| PT6A41 | LAmax | D | 1 153,0 | 87,2 | 81,0 | 76,9 | 72,6 | 65,9 | 58,6 | 53,4 | 47,5 | 40,6 | 32,9 |
| PT6A41 | SEL | A | 300,0 | 87,8 | 83,6 | 80,7 | 77,6 | 72,5 | 66,7 | 62,3 | 57,3 | 51,3 | 44,8 |
| PT6A41 | SEL | A | 311,0 | 87,8 | 83,6 | 80,7 | 77,6 | 72,5 | 66,7 | 62,3 | 57,3 | 51,3 | 44,8 |
| PT6A41 | SEL | D | 820,0 | 86,6 | 82,5 | 79,8 | 77,0 | 72,3 | 67,1 | 63,2 | 58,5 | 52,8 | 46,3 |
| PT6A41 | SEL | D | 1 153,0 | 88,6 | 84,7 | 82,0 | 79,2 | 74,8 | 69,8 | 66,0 | 61,6 | 56,2 | 50,0 |
| PT6A45 | LAmax | A | 35,0 | 87,2 | 81,0 | 76,7 | 72,4 | 65,1 | 57,7 | 52,9 | 48,0 | 41,9 | 35,1 |
| PT6A45 | LAmax | A | 65,0 | 87,8 | 81,4 | 77,0 | 72,5 | 64,9 | 57,4 | 52,4 | 47,4 | 41,7 | 35,5 |
| PT6A45 | LAmax | D | 65,0 | 87,8 | 81,4 | 77,0 | 72,5 | 64,9 | 57,4 | 52,4 | 47,4 | 41,7 | 35,5 |
| PT6A45 | LAmax | D | 100,0 | 94,9 | 88,6 | 84,4 | 80,0 | 72,6 | 65,2 | 60,3 | 55,4 | 49,4 | 42,4 |
| PT6A45 | SEL | A | 35,0 | 88,0 | 84,0 | 81,3 | 78,5 | 74,0 | 69,2 | 65,6 | 61,6 | 57,0 | 51,6 |
| PT6A45 | SEL | A | 65,0 | 88,5 | 84,4 | 81,5 | 78,5 | 73,7 | 68,5 | 64,8 | 60,9 | 56,8 | 52,0 |
| PT6A45 | SEL | D | 65,0 | 88,5 | 84,4 | 81,5 | 78,5 | 73,7 | 68,5 | 64,8 | 60,9 | 56,8 | 52,0 |
| PT6A45 | SEL | D | 100,0 | 95,1 | 91,1 | 88,4 | 85,5 | 81,0 | 76,1 | 72,4 | 68,4 | 63,8 | 58,4 |
| PT6A50 | LAmax | A | 35,0 | 83,9 | 78,2 | 74,0 | 68,8 | 60,7 | 51,8 | 45,5 | 38,6 | 31,4 | 24,2 |
| PT6A50 | LAmax | A | 40,0 | 87,4 | 81,7 | 77,5 | 72,4 | 64,2 | 55,5 | 49,0 | 42,1 | 34,4 | 26,7 |
| PT6A50 | LAmax | D | 80,0 | 84,7 | 78,5 | 74,4 | 69,8 | 62,5 | 54,0 | 48,1 | 41,3 | 34,0 | 26,4 |
| PT6A50 | LAmax | D | 100,0 | 86,9 | 80,7 | 76,6 | 72,0 | 64,7 | 56,2 | 50,2 | 43,5 | 36,4 | 29,3 |
| PT6A50 | SEL | A | 35,0 | 85,7 | 82,3 | 79,6 | 76,0 | 70,2 | 63,6 | 58,9 | 53,5 | 47,9 | 42,2 |
| PT6A50 | SEL | A | 40,0 | 89,2 | 85,8 | 83,1 | 79,6 | 73,7 | 67,3 | 62,4 | 57,0 | 50,9 | 44,7 |
| PT6A50 | SEL | D | 80,0 | 86,5 | 82,6 | 80,0 | 77,0 | 72,0 | 65,8 | 61,5 | 56,2 | 50,5 | 44,4 |
| PT6A50 | SEL | D | 100,0 | 88,7 | 84,8 | 82,2 | 79,2 | 74,2 | 68,0 | 63,6 | 58,4 | 52,9 | 47,3 |
| PT6A67 | LAmax | A | 400,0 | 87,8 | 81,2 | 76,8 | 72,2 | 64,9 | 56,7 | 50,6 | 43,5 | 35,4 | 27,1 |
| PT6A67 | LAmax | A | 600,0 | 89,1 | 82,4 | 77,9 | 73,3 | 66,1 | 58,1 | 52,3 | 45,7 | 37,8 | 29,2 |
| PT6A67 | LAmax | D | 1 000,0 | 90,2 | 83,7 | 79,2 | 74,5 | 67,0 | 58,8 | 52,9 | 46,7 | 39,9 | 33,2 |
| PT6A67 | LAmax | D | 1 100,0 | 90,2 | 83,7 | 79,2 | 74,5 | 67,0 | 58,8 | 52,9 | 46,7 | 39,9 | 33,2 |
| PT6A67 | LAmax | D | 1 600,0 | 87,9 | 81,5 | 77,2 | 72,7 | 65,7 | 58,1 | 52,7 | 46,9 | 40,5 | 34,0 |
| PT6A67 | LAmax | D | 1 700,0 | 87,9 | 81,5 | 77,2 | 72,7 | 65,7 | 58,1 | 52,7 | 46,9 | 40,5 | 34,0 |
| PT6A67 | SEL | A | 400,0 | 90,6 | 86,4 | 83,9 | 81,0 | 76,3 | 70,7 | 66,2 | 60,9 | 54,6 | 48,2 |
| PT6A67 | SEL | A | 600,0 | 90,8 | 86,6 | 83,9 | 80,9 | 76,3 | 71,0 | 66,8 | 61,8 | 55,7 | 48,8 |
| PT6A67 | SEL | D | 1 000,0 | 92,8 | 88,9 | 86,3 | 83,3 | 78,4 | 72,7 | 68,5 | 63,9 | 58,8 | 53,6 |
| PT6A67 | SEL | D | 1 100,0 | 92,8 | 88,9 | 86,3 | 83,3 | 78,4 | 72,7 | 68,5 | 63,9 | 58,8 | 53,6 |
| PT6A67 | SEL | D | 1 600,0 | 89,4 | 85,7 | 83,2 | 80,5 | 76,0 | 70,9 | 67,2 | 63,1 | 58,5 | 53,7 |
| PT6A67 | SEL | D | 1 700,0 | 89,4 | 85,7 | 83,2 | 80,5 | 76,0 | 70,9 | 67,2 | 63,1 | 58,5 | 53,7 |
| PW119C | LAmax | A | 108,0 | 91,0 | 84,0 | 79,0 | 73,6 | 64,7 | 55,1 | 48,4 | 41,1 | 33,2 | 25,4 |
| PW119C | LAmax | A | 465,0 | 91,8 | 84,6 | 79,4 | 73,7 | 64,1 | 53,6 | 46,5 | 39,0 | 31,1 | 22,9 |
| PW119C | LAmax | D | 3 412,0 | 87,2 | 80,6 | 76,2 | 71,5 | 64,3 | 56,5 | 51,0 | 44,9 | 38,3 | 31,6 |
| PW119C | LAmax | D | 4 300,0 | 88,8 | 82,4 | 78,2 | 73,8 | 67,0 | 59,9 | 55,0 | 49,7 | 43,9 | 37,8 |
| PW119C | LAmax | D | 4 301,0 | 88,8 | 82,4 | 78,2 | 73,8 | 67,0 | 59,9 | 55,0 | 49,7 | 43,9 | 37,8 |
| PW119C | SEL | A | 108,0 | 95,0 | 90,3 | 86,8 | 82,8 | 76,2 | 68,8 | 63,6 | 57,8 | 51,4 | 45,1 |
| PW119C | SEL | A | 465,0 | 95,3 | 90,4 | 86,7 | 82,5 | 75,1 | 66,9 | 61,3 | 55,3 | 48,8 | 42,2 |
| PW119C | SEL | D | 3 412,0 | 90,0 | 85,7 | 82,7 | 79,6 | 74,6 | 69,1 | 65,0 | 60,5 | 55,4 | 50,1 |
| PW119C | SEL | D | 4 300,0 | 90,2 | 86,0 | 83,2 | 80,3 | 75,8 | 71,0 | 67,6 | 63,8 | 59,5 | 54,8 |
| PW119C | SEL | D | 4 301,0 | 90,2 | 86,0 | 83,2 | 80,3 | 75,8 | 71,0 | 67,6 | 63,8 | 59,5 | 54,8 |
| PW120 | LAmax | A | 35,0 | 87,1 | 80,3 | 75,5 | 70,5 | 62,4 | 54,0 | 48,9 | 43,8 | 39,1 | 34,8 |
| PW120 | LAmax | A | 40,0 | 90,0 | 83,7 | 79,2 | 74,3 | 66,7 | 59,0 | 54,0 | 48,8 | 43,4 | 38,1 |
| PW120 | LAmax | D | 90,0 | 82,8 | 76,9 | 72,9 | 68,7 | 62,8 | 56,3 | 51,8 | 47,3 | 42,3 | 37,6 |
| PW120 | LAmax | D | 100,0 | 85,2 | 79,4 | 75,8 | 71,9 | 65,9 | 59,7 | 55,3 | 51,0 | 46,2 | 41,6 |
| PW120 | LAmax | D | 150,0 | 90,2 | 84,4 | 80,8 | 76,9 | 70,9 | 64,7 | 60,3 | 56,0 | 51,2 | 46,6 |
| PW120 | SEL | A | 35,0 | 88,9 | 84,4 | 81,1 | 77,7 | 71,9 | 65,8 | 62,3 | 58,7 | 55,6 | 52,8 |
| PW120 | SEL | A | 40,0 | 91,8 | 87,8 | 84,8 | 81,5 | 76,2 | 70,8 | 67,4 | 63,7 | 59,9 | 56,1 |
| PW120 | SEL | D | 90,0 | 84,6 | 81,0 | 78,5 | 75,9 | 72,3 | 68,1 | 65,2 | 62,2 | 58,8 | 55,6 |
| PW120 | SEL | D | 100,0 | 87,0 | 83,5 | 81,4 | 79,1 | 75,4 | 71,5 | 68,7 | 65,9 | 62,7 | 59,6 |
| PW120 | SEL | D | 150,0 | 92,0 | 88,5 | 86,4 | 84,1 | 80,4 | 76,5 | 73,7 | 70,9 | 67,7 | 64,6 |
| PW2037 | LAmax | A | 5 000,0 | 93,3 | 86,7 | 82,1 | 77,1 | 69,2 | 60,2 | 53,4 | 46,2 | 38,2 | 30,2 |
| PW2037 | LAmax | A | 12 000,0 | 97,8 | 90,9 | 86,1 | 80,9 | 72,6 | 63,4 | 56,5 | 49,0 | 40,7 | 32,4 |
| PW2037 | LAmax | D | 13 000,0 | 95,6 | 89,2 | 84,6 | 79,6 | 71,4 | 62,1 | 55,2 | 47,6 | 39,3 | 30,8 |
| PW2037 | LAmax | D | 24 000,0 | 99,7 | 93,1 | 88,4 | 83,2 | 75,2 | 66,1 | 59,8 | 53,3 | 46,2 | 39,0 |
| PW2037 | LAmax | D | 30 000,0 | 101,5 | 95,5 | 91,1 | 86,4 | 78,8 | 70,1 | 63,7 | 57,0 | 49,5 | 41,9 |
| PW2037 | LAmax | D | 36 000,0 | 103,7 | 98,4 | 94,6 | 90,5 | 83,8 | 75,5 | 68,9 | 61,6 | 53,2 | 44,6 |
| PW2037 | SEL | A | 5 000,0 | 95,1 | 90,8 | 87,7 | 84,3 | 78,7 | 72,0 | 66,8 | 61,1 | 54,7 | 48,2 |
| PW2037 | SEL | A | 12 000,0 | 99,6 | 95,0 | 91,7 | 88,1 | 82,1 | 75,2 | 69,9 | 63,9 | 57,2 | 50,4 |
| PW2037 | SEL | D | 13 000,0 | 97,4 | 93,3 | 90,2 | 86,8 | 80,9 | 73,9 | 68,6 | 62,5 | 55,8 | 48,8 |
| PW2037 | SEL | D | 24 000,0 | 101,5 | 97,2 | 94,0 | 90,4 | 84,7 | 77,9 | 73,2 | 68,2 | 62,7 | 57,0 |
| PW2037 | SEL | D | 30 000,0 | 103,3 | 99,6 | 96,7 | 93,6 | 88,3 | 81,9 | 77,1 | 71,9 | 66,0 | 59,9 |
| PW2037 | SEL | D | 36 000,0 | 105,5 | 102,5 | 100,2 | 97,7 | 93,3 | 87,3 | 82,3 | 76,5 | 69,7 | 62,6 |
| PW306C | LAmax | A | 500,0 | 84,2 | 77,2 | 72,2 | 66,8 | 58,1 | 48,7 | 42,1 | 35,1 | 27,7 | 20,3 |
| PW306C | LAmax | A | 1 000,0 | 85,4 | 78,1 | 73,0 | 67,6 | 58,8 | 49,4 | 42,8 | 35,9 | 28,5 | 21,3 |
| PW306C | LAmax | D | 1 500,0 | 86,2 | 79,5 | 74,7 | 69,4 | 60,7 | 51,2 | 44,5 | 37,2 | 29,5 | 21,8 |
| PW306C | LAmax | D | 3 500,0 | 95,2 | 88,8 | 84,1 | 78,9 | 70,3 | 60,8 | 54,1 | 46,9 | 39,1 | 31,3 |
| PW306C | LAmax | D | 5 500,0 | 101,4 | 95,1 | 90,4 | 85,2 | 76,5 | 66,8 | 60,0 | 52,6 | 44,6 | 36,5 |
| PW306C | SEL | A | 500,0 | 85,4 | 81,5 | 78,6 | 75,2 | 69,3 | 62,7 | 57,8 | 52,6 | 46,8 | 41,0 |
| PW306C | SEL | A | 1 000,0 | 86,5 | 82,4 | 79,3 | 75,8 | 69,9 | 63,3 | 58,5 | 53,4 | 47,8 | 42,1 |
| PW306C | SEL | D | 1 500,0 | 85,8 | 82,3 | 79,5 | 76,2 | 70,6 | 64,0 | 59,1 | 53,8 | 47,9 | 41,9 |
| PW306C | SEL | D | 3 500,0 | 94,9 | 91,3 | 88,4 | 85,2 | 79,5 | 72,9 | 68,1 | 62,9 | 57,1 | 51,2 |
| PW306C | SEL | D | 5 500,0 | 101,3 | 97,9 | 95,1 | 91,9 | 86,3 | 79,8 | 75,0 | 69,7 | 64,0 | 58,1 |
| PW4056 | LAmax | A | 7 000,0 | 99,8 | 92,4 | 87,3 | 82,0 | 74,1 | 65,7 | 59,6 | 52,8 | 45,8 | 39,1 |
| PW4056 | LAmax | A | 10 000,0 | 99,9 | 92,4 | 87,3 | 82,0 | 74,2 | 65,8 | 59,7 | 52,8 | 45,8 | 39,0 |
| PW4056 | LAmax | A | 13 000,0 | 100,5 | 92,9 | 87,7 | 82,4 | 74,5 | 66,1 | 60,0 | 53,1 | 46,1 | 39,4 |
| PW4056 | LAmax | A | 16 000,0 | 101,4 | 93,6 | 88,2 | 82,9 | 74,9 | 66,5 | 60,4 | 53,6 | 46,6 | 40,0 |
| PW4056 | LAmax | D | 20 000,0 | 101,9 | 94,4 | 89,3 | 83,9 | 75,7 | 67,7 | 61,9 | 55,5 | 49,1 | 42,9 |
| PW4056 | LAmax | D | 26 000,0 | 103,4 | 96,2 | 91,2 | 86,1 | 78,0 | 69,7 | 64,0 | 57,6 | 51,1 | 44,9 |
| PW4056 | LAmax | D | 32 000,0 | 105,1 | 98,0 | 93,2 | 88,1 | 80,2 | 71,8 | 66,0 | 59,7 | 53,2 | 47,0 |
| PW4056 | LAmax | D | 38 000,0 | 107,0 | 100,1 | 95,3 | 90,4 | 82,5 | 74,1 | 68,3 | 61,9 | 55,4 | 49,2 |
| PW4056 | LAmax | D | 44 000,0 | 109,5 | 102,7 | 98,0 | 93,1 | 85,3 | 76,9 | 71,2 | 64,8 | 58,3 | 52,2 |
| PW4056 | LAmax | D | 50 000,0 | 113,3 | 106,5 | 101,7 | 96,9 | 89,1 | 81,0 | 75,3 | 68,9 | 62,5 | 56,4 |
| PW4056 | SEL | A | 7 000,0 | 102,9 | 98,2 | 94,9 | 91,5 | 86,1 | 80,1 | 75,6 | 70,5 | 65,2 | 60,1 |
| PW4056 | SEL | A | 10 000,0 | 103,3 | 98,6 | 95,2 | 91,7 | 86,3 | 80,3 | 75,8 | 70,6 | 65,2 | 60,1 |
| PW4056 | SEL | A | 13 000,0 | 103,9 | 99,1 | 95,7 | 92,1 | 86,6 | 80,6 | 76,1 | 70,9 | 65,6 | 60,6 |
| PW4056 | SEL | A | 16 000,0 | 104,6 | 99,8 | 96,3 | 92,6 | 87,0 | 80,9 | 76,5 | 71,4 | 66,3 | 61,4 |
| PW4056 | SEL | D | 20 000,0 | 104,5 | 99,9 | 96,5 | 92,7 | 86,9 | 81,1 | 77,1 | 72,6 | 68,0 | 63,6 |
| PW4056 | SEL | D | 26 000,0 | 105,0 | 100,7 | 97,5 | 94,1 | 88,7 | 83,0 | 79,0 | 74,5 | 70,0 | 65,6 |
| PW4056 | SEL | D | 32 000,0 | 106,1 | 102,0 | 99,0 | 95,8 | 90,6 | 85,0 | 81,0 | 76,5 | 72,0 | 67,6 |
| PW4056 | SEL | D | 38 000,0 | 107,6 | 103,6 | 100,8 | 97,7 | 92,7 | 87,2 | 83,3 | 78,8 | 74,3 | 69,9 |
| PW4056 | SEL | D | 44 000,0 | 109,9 | 106,0 | 103,2 | 100,2 | 95,4 | 90,0 | 86,2 | 81,8 | 77,3 | 73,0 |
| PW4056 | SEL | D | 50 000,0 | 113,5 | 109,6 | 106,9 | 104,0 | 99,2 | 94,2 | 90,5 | 86,1 | 81,7 | 77,5 |
| PW4158 | LAmax | A | 4 000,0 | 97,0 | 90,1 | 84,8 | 78,9 | 70,6 | 62,1 | 56,0 | 49,2 | 41,5 | 33,6 |
| PW4158 | LAmax | A | 12 000,0 | 99,5 | 92,3 | 86,8 | 81,1 | 72,4 | 63,4 | 57,2 | 50,2 | 42,5 | 34,5 |
| PW4158 | LAmax | D | 23 000,0 | 104,9 | 95,7 | 89,4 | 83,0 | 73,2 | 62,8 | 56,1 | 49,2 | 41,7 | 34,0 |
| PW4158 | LAmax | D | 32 000,0 | 107,8 | 99,8 | 94,4 | 88,6 | 79,1 | 68,1 | 61,4 | 54,6 | 47,0 | 39,0 |
| PW4158 | LAmax | D | 41 000,0 | 108,7 | 101,0 | 95,9 | 90,3 | 81,0 | 71,5 | 65,1 | 58,2 | 50,5 | 42,4 |
| PW4158 | LAmax | D | 50 000,0 | 111,5 | 103,9 | 98,9 | 93,7 | 85,4 | 76,6 | 70,4 | 63,7 | 56,0 | 47,6 |
| PW4158 | SEL | A | 4 000,0 | 99,7 | 94,9 | 91,6 | 88,2 | 82,7 | 76,6 | 72,0 | 66,8 | 60,8 | 54,3 |
| PW4158 | SEL | A | 12 000,0 | 102,5 | 97,8 | 94,1 | 90,2 | 84,2 | 77,8 | 73,1 | 67,8 | 61,6 | 55,1 |
| PW4158 | SEL | D | 23 000,0 | 104,1 | 98,5 | 94,2 | 90,0 | 83,7 | 76,8 | 71,9 | 66,8 | 61,0 | 54,7 |
| PW4158 | SEL | D | 32 000,0 | 106,1 | 101,4 | 97,6 | 94,0 | 88,1 | 81,6 | 77,0 | 72,0 | 66,2 | 60,0 |
| PW4158 | SEL | D | 41 000,0 | 107,3 | 103,1 | 99,7 | 96,4 | 91,0 | 85,0 | 80,6 | 75,7 | 70,1 | 63,8 |
| PW4158 | SEL | D | 50 000,0 | 110,6 | 106,5 | 103,4 | 100,2 | 95,1 | 89,5 | 85,3 | 80,4 | 74,6 | 68,1 |
| PW4460 | LAmax | A | 9 300,0 | 99,2 | 92,8 | 87,4 | 82,4 | 74,1 | 65,9 | 59,6 | 53,2 | 46,6 | 40,4 |
| PW4460 | LAmax | A | 22 400,0 | 102,5 | 95,6 | 90,5 | 84,9 | 76,3 | 67,5 | 61,2 | 54,8 | 48,1 | 41,7 |
| PW4460 | LAmax | D | 24 960,0 | 101,9 | 94,1 | 89,1 | 84,0 | 76,2 | 67,6 | 61,3 | 54,8 | 47,2 | 40,0 |
| PW4460 | LAmax | D | 37 100,0 | 104,4 | 97,1 | 92,4 | 87,5 | 80,2 | 71,9 | 65,8 | 59,1 | 51,7 | 44,7 |
| PW4460 | LAmax | D | 49 010,0 | 107,4 | 100,9 | 96,4 | 91,9 | 84,7 | 76,9 | 70,8 | 64,4 | 56,7 | 50,2 |
| PW4460 | LAmax | D | 53 830,0 | 109,6 | 103,2 | 98,6 | 94,0 | 87,3 | 79,4 | 73,8 | 67,1 | 59,7 | 53,2 |
| PW4460 | SEL | A | 9 300,0 | 101,0 | 96,9 | 93,0 | 89,6 | 83,6 | 77,7 | 73,0 | 68,1 | 63,1 | 58,4 |
| PW4460 | SEL | A | 22 400,0 | 104,3 | 99,7 | 96,1 | 92,1 | 85,8 | 79,3 | 74,6 | 69,7 | 64,6 | 59,7 |
| PW4460 | SEL | D | 24 960,0 | 103,7 | 98,2 | 94,7 | 91,2 | 85,7 | 79,4 | 74,7 | 69,7 | 63,7 | 58,0 |
| PW4460 | SEL | D | 37 100,0 | 106,2 | 101,2 | 98,0 | 94,7 | 89,7 | 83,7 | 79,2 | 74,0 | 68,2 | 62,7 |
| PW4460 | SEL | D | 49 010,0 | 109,2 | 105,0 | 102,0 | 99,1 | 94,2 | 88,7 | 84,2 | 79,3 | 73,2 | 68,2 |
| PW4460 | SEL | D | 53 830,0 | 111,4 | 107,3 | 104,2 | 101,2 | 96,8 | 91,2 | 87,2 | 82,0 | 76,2 | 71,2 |
| PW530A | LAmax | A | 500,0 | 88,7 | 81,1 | 75,8 | 70,1 | 60,9 | 51,1 | 44,3 | 37,1 | 29,4 | 21,9 |
| PW530A | LAmax | A | 800,0 | 90,3 | 82,7 | 77,5 | 71,8 | 62,9 | 53,3 | 46,7 | 39,7 | 32,3 | 25,0 |
| PW530A | LAmax | D | 1 200,0 | 94,0 | 87,0 | 81,9 | 76,3 | 67,2 | 57,2 | 50,1 | 42,6 | 34,5 | 26,4 |
| PW530A | LAmax | D | 1 600,0 | 95,8 | 89,1 | 84,2 | 78,9 | 70,0 | 60,3 | 53,4 | 45,9 | 38,0 | 30,0 |
| PW530A | LAmax | D | 2 000,0 | 98,5 | 91,8 | 86,8 | 81,4 | 72,4 | 62,5 | 55,5 | 47,9 | 39,8 | 31,7 |
| PW530A | LAmax | D | 2 400,0 | 100,2 | 93,6 | 88,8 | 83,5 | 74,7 | 65,0 | 58,1 | 50,7 | 42,8 | 34,8 |
| PW530A | SEL | A | 500,0 | 88,6 | 84,0 | 80,7 | 77,1 | 71,1 | 64,4 | 59,7 | 54,6 | 49,2 | 43,7 |
| PW530A | SEL | A | 800,0 | 90,4 | 85,8 | 82,5 | 78,9 | 73,0 | 66,6 | 62,0 | 57,1 | 51,8 | 46,6 |
| PW530A | SEL | D | 1 200,0 | 92,2 | 88,0 | 84,8 | 81,3 | 75,3 | 68,5 | 63,7 | 58,4 | 52,6 | 46,9 |
| PW530A | SEL | D | 1 600,0 | 95,5 | 91,5 | 88,4 | 84,8 | 78,8 | 71,9 | 66,9 | 61,4 | 55,5 | 49,5 |
| PW530A | SEL | D | 2 000,0 | 98,8 | 94,4 | 91,2 | 87,5 | 81,4 | 74,6 | 69,7 | 64,5 | 58,7 | 53,0 |
| PW530A | SEL | D | 2 400,0 | 100,2 | 96,4 | 93,5 | 90,1 | 84,2 | 77,4 | 72,5 | 67,0 | 61,1 | 55,0 |
| PW545A | LAmax | A | 550,0 | 91,5 | 84,2 | 78,9 | 73,1 | 63,6 | 53,3 | 46,0 | 38,2 | 29,9 | 21,6 |
| PW545A | LAmax | A | 750,0 | 93,0 | 85,6 | 80,3 | 74,5 | 65,1 | 54,7 | 47,4 | 39,6 | 31,3 | 23,0 |
| PW545A | LAmax | D | 1 750,0 | 94,4 | 87,6 | 82,7 | 77,3 | 68,3 | 58,5 | 51,5 | 44,0 | 35,9 | 27,8 |
| PW545A | LAmax | D | 2 000,0 | 94,6 | 87,6 | 82,5 | 77,1 | 68,3 | 58,7 | 52,1 | 45,0 | 37,5 | 30,0 |
| PW545A | LAmax | D | 2 500,0 | 96,4 | 89,3 | 84,3 | 78,9 | 70,1 | 60,6 | 53,9 | 46,8 | 39,3 | 31,8 |
| PW545A | LAmax | D | 3 000,0 | 97,4 | 90,8 | 86,1 | 81,0 | 72,6 | 63,5 | 57,1 | 50,2 | 42,8 | 35,5 |
| PW545A | LAmax | D | 3 500,0 | 99,7 | 93,2 | 88,5 | 83,4 | 75,1 | 66,0 | 59,6 | 52,8 | 45,6 | 38,3 |
| PW545A | SEL | A | 550,0 | 92,1 | 87,1 | 83,4 | 79,1 | 71,7 | 63,4 | 57,4 | 50,8 | 43,6 | 36,4 |
| PW545A | SEL | A | 750,0 | 93,6 | 88,6 | 84,8 | 80,5 | 73,2 | 64,9 | 58,9 | 52,4 | 45,3 | 38,1 |
| PW545A | SEL | D | 1 750,0 | 94,8 | 90,3 | 86,9 | 83,0 | 76,3 | 68,7 | 63,2 | 57,2 | 50,6 | 44,0 |
| PW545A | SEL | D | 2 000,0 | 95,9 | 91,1 | 87,5 | 83,6 | 77,1 | 69,8 | 64,7 | 59,1 | 53,1 | 47,1 |
| PW545A | SEL | D | 2 500,0 | 98,0 | 93,2 | 89,6 | 85,7 | 79,2 | 71,9 | 66,8 | 61,2 | 55,2 | 49,2 |
| PW545A | SEL | D | 3 000,0 | 98,7 | 94,4 | 91,2 | 87,6 | 81,5 | 74,6 | 69,7 | 64,3 | 58,5 | 52,6 |
| PW545A | SEL | D | 3 500,0 | 101,1 | 96,8 | 93,6 | 90,1 | 84,0 | 77,2 | 72,3 | 67,0 | 61,3 | 55,5 |
| PW610F | LAmax | A | 79,0 | 77,0 | 69,5 | 64,6 | 59,8 | 52,4 | 44,4 | 38,6 | 32,1 | 24,5 | 16,3 |
| PW610F | LAmax | A | 112,0 | 77,3 | 69,8 | 64,9 | 59,9 | 52,4 | 44,3 | 38,5 | 32,0 | 24,5 | 16,2 |
| PW610F | LAmax | A | 160,0 | 77,9 | 70,4 | 65,4 | 60,3 | 52,5 | 44,4 | 38,5 | 32,0 | 24,5 | 16,2 |
| PW610F | LAmax | A | 208,0 | 78,5 | 71,0 | 66,0 | 60,8 | 52,9 | 44,6 | 38,7 | 32,1 | 24,6 | 16,3 |
| PW610F | LAmax | A | 262,0 | 79,2 | 71,8 | 66,8 | 61,5 | 53,5 | 45,0 | 39,0 | 32,4 | 24,8 | 16,6 |
| PW610F | LAmax | A | 328,0 | 80,1 | 72,9 | 67,9 | 62,7 | 54,5 | 45,8 | 39,7 | 32,9 | 25,2 | 17,0 |
| PW610F | LAmax | A | 404,0 | 81,2 | 74,3 | 69,5 | 64,3 | 56,1 | 47,1 | 40,7 | 33,8 | 26,0 | 17,7 |
| PW610F | LAmax | D | 489,0 | 83,7 | 76,9 | 72,1 | 66,9 | 58,4 | 48,9 | 42,1 | 34,6 | 26,1 | 17,0 |
| PW610F | LAmax | D | 587,0 | 86,2 | 79,1 | 74,2 | 68,9 | 60,4 | 50,9 | 44,0 | 36,4 | 27,8 | 18,7 |
| PW610F | LAmax | D | 689,0 | 88,3 | 81,2 | 76,2 | 70,9 | 62,3 | 52,9 | 46,0 | 38,3 | 29,6 | 20,4 |
| PW610F | LAmax | D | 807,0 | 90,3 | 83,3 | 78,3 | 73,1 | 64,6 | 55,2 | 48,3 | 40,5 | 31,8 | 22,6 |
| PW610F | LAmax | D | 910,0 | 91,7 | 84,8 | 80,0 | 74,9 | 66,5 | 57,1 | 50,2 | 42,5 | 33,7 | 24,4 |
| PW610F | LAmax | D | 935,0 | 91,9 | 85,1 | 80,4 | 75,3 | 67,0 | 57,6 | 50,7 | 43,0 | 34,2 | 24,9 |
| PW610F | SEL | A | 79,0 | 78,5 | 74,3 | 71,3 | 68,3 | 63,5 | 58,1 | 54,0 | 49,2 | 43,4 | 36,9 |
| PW610F | SEL | A | 112,0 | 78,7 | 74,4 | 71,5 | 68,4 | 63,5 | 58,1 | 54,0 | 49,1 | 43,4 | 36,8 |
| PW610F | SEL | A | 160,0 | 79,0 | 74,7 | 71,8 | 68,7 | 63,7 | 58,2 | 54,0 | 49,2 | 43,4 | 36,8 |
| PW610F | SEL | A | 208,0 | 79,5 | 75,2 | 72,3 | 69,2 | 64,1 | 58,4 | 54,2 | 49,3 | 43,5 | 36,9 |
| PW610F | SEL | A | 262,0 | 80,1 | 75,9 | 72,9 | 69,8 | 64,7 | 58,9 | 54,7 | 49,7 | 43,8 | 37,2 |
| PW610F | SEL | A | 328,0 | 81,0 | 76,9 | 74,0 | 70,8 | 65,7 | 59,8 | 55,5 | 50,4 | 44,4 | 37,7 |
| PW610F | SEL | A | 404,0 | 82,2 | 78,3 | 75,5 | 72,4 | 67,2 | 61,3 | 56,8 | 51,6 | 45,4 | 38,6 |
| PW610F | SEL | D | 489,0 | 83,4 | 79,6 | 76,8 | 73,6 | 68,4 | 62,1 | 57,3 | 51,7 | 44,9 | 37,5 |
| PW610F | SEL | D | 587,0 | 85,7 | 81,9 | 78,9 | 75,7 | 70,4 | 64,2 | 59,4 | 53,8 | 47,0 | 39,6 |
| PW610F | SEL | D | 689,0 | 87,9 | 84,1 | 81,0 | 77,7 | 72,4 | 66,3 | 61,5 | 55,9 | 49,2 | 41,7 |
| PW610F | SEL | D | 807,0 | 90,1 | 86,3 | 83,4 | 80,1 | 74,9 | 68,7 | 64,0 | 58,4 | 51,7 | 44,1 |
| PW610F | SEL | D | 910,0 | 91,8 | 88,1 | 85,3 | 82,2 | 77,0 | 70,8 | 66,1 | 60,5 | 53,7 | 46,1 |
| PW610F | SEL | D | 935,0 | 92,2 | 88,4 | 85,7 | 82,7 | 77,5 | 71,3 | 66,6 | 60,9 | 54,2 | 46,6 |
| PW615F | LAmax | A | 300,0 | 82,8 | 75,7 | 70,6 | 65,1 | 56,1 | 46,3 | 39,5 | 32,2 | 24,4 | 16,6 |
| PW615F | LAmax | A | 500,0 | 87,1 | 79,9 | 74,7 | 69,0 | 59,8 | 49,7 | 42,6 | 35,0 | 26,9 | 18,8 |
| PW615F | LAmax | D | 700,0 | 90,2 | 83,5 | 78,6 | 73,1 | 64,1 | 54,0 | 46,9 | 39,2 | 31,0 | 22,7 |
| PW615F | LAmax | D | 900,0 | 94,8 | 87,7 | 82,6 | 77,0 | 67,7 | 57,5 | 50,3 | 42,5 | 34,2 | 25,9 |
| PW615F | LAmax | D | 1 100,0 | 96,4 | 89,8 | 85,0 | 79,6 | 70,6 | 60,5 | 53,4 | 45,7 | 37,3 | 28,9 |
| PW615F | LAmax | D | 1 300,0 | 97,4 | 91,1 | 86,4 | 81,2 | 72,5 | 62,7 | 55,8 | 48,3 | 40,2 | 32,0 |
| PW615F | SEL | A | 300,0 | 85,5 | 81,7 | 78,7 | 75,3 | 69,5 | 62,8 | 58,0 | 52,7 | 46,9 | 41,1 |
| PW615F | SEL | A | 500,0 | 87,0 | 82,9 | 79,8 | 76,3 | 70,4 | 63,8 | 59,0 | 53,9 | 48,3 | 42,6 |
| PW615F | SEL | D | 700,0 | 89,6 | 85,7 | 82,6 | 79,0 | 73,0 | 65,9 | 60,8 | 55,2 | 49,1 | 42,8 |
| PW615F | SEL | D | 900,0 | 92,9 | 89,0 | 86,0 | 82,5 | 76,5 | 69,6 | 64,6 | 59,2 | 53,2 | 47,1 |
| PW615F | SEL | D | 1 100,0 | 95,6 | 92,0 | 89,1 | 85,7 | 79,8 | 73,0 | 68,0 | 62,5 | 56,5 | 50,4 |
| PW615F | SEL | D | 1 300,0 | 97,4 | 94,1 | 91,3 | 88,1 | 82,4 | 75,7 | 70,8 | 65,4 | 59,4 | 53,3 |
| RAISQP | LAmax | A | 23,0 | 77,2 | 70,0 | 65,1 | 59,9 | 51,5 | 42,3 | 36,2 | 30,0 | 23,6 | 17,9 |
| RAISQP | LAmax | A | 30,0 | 78,3 | 71,3 | 67,4 | 61,7 | 53,9 | 45,6 | 39,8 | 33,6 | 27,0 | 20,1 |
| RAISQP | LAmax | D | 60,0 | 84,7 | 78,1 | 73,6 | 68,9 | 61,5 | 53,8 | 48,4 | 42,6 | 36,3 | 29,8 |
| RAISQP | LAmax | D | 85,0 | 89,2 | 82,7 | 78,4 | 74,0 | 67,2 | 60,1 | 55,3 | 50,2 | 44,6 | 38,7 |
| RAISQP | LAmax | D | 100,0 | 96,8 | 90,5 | 86,3 | 82,1 | 75,4 | 68,3 | 63,3 | 57,7 | 51,3 | 44,6 |
| RAISQP | SEL | A | 23,0 | 82,3 | 77,9 | 74,7 | 71,4 | 65,5 | 59,2 | 54,8 | 50,1 | 45,6 | 41,3 |
| RAISQP | SEL | A | 30,0 | 82,6 | 78,6 | 76,3 | 72,7 | 67,6 | 61,8 | 57,6 | 52,9 | 48,2 | 43,9 |
| RAISQP | SEL | D | 60,0 | 87,6 | 84,1 | 81,6 | 78,8 | 74,1 | 68,8 | 65,0 | 60,8 | 56,1 | 51,4 |
| RAISQP | SEL | D | 85,0 | 92,3 | 88,6 | 86,1 | 83,4 | 79,2 | 74,7 | 71,3 | 68,0 | 63,9 | 60,1 |
| RAISQP | SEL | D | 100,0 | 97,8 | 94,5 | 92,3 | 90,0 | 86,3 | 82,0 | 78,9 | 75,2 | 70,9 | 66,0 |
| RB183 | LAmax | A | 1 798,0 | 94,7 | 87,6 | 82,6 | 77,6 | 69,3 | 60,8 | 54,7 | 47,4 | 38,9 | 29,9 |
| RB183 | LAmax | A | 2 698,0 | 95,6 | 89,1 | 84,5 | 79,8 | 72,3 | 64,0 | 57,9 | 50,6 | 42,0 | 32,9 |
| RB183 | LAmax | A | 3 147,0 | 98,1 | 91,3 | 86,4 | 81,6 | 74,2 | 65,6 | 59,5 | 52,2 | 43,7 | 34,8 |
| RB183 | LAmax | A | 3 597,0 | 98,7 | 92,2 | 87,3 | 82,6 | 75,6 | 67,2 | 61,1 | 53,8 | 45,3 | 36,3 |
| RB183 | LAmax | A | 4 496,0 | 100,4 | 94,3 | 90,1 | 85,4 | 78,8 | 70,4 | 64,3 | 57,0 | 48,5 | 39,5 |
| RB183 | LAmax | D | 4 496,0 | 101,6 | 95,0 | 90,6 | 85,8 | 78,6 | 70,9 | 65,2 | 58,5 | 50,0 | 39,6 |
| RB183 | LAmax | D | 10 116,0 | 119,8 | 113,4 | 108,9 | 104,2 | 96,9 | 89,3 | 83,5 | 76,9 | 68,4 | 58,0 |
| RB183 | SEL | A | 1 798,0 | 96,5 | 91,7 | 88,2 | 84,8 | 78,8 | 72,6 | 68,1 | 62,3 | 55,4 | 47,9 |
| RB183 | SEL | A | 2 698,0 | 97,4 | 93,2 | 90,1 | 87,0 | 81,8 | 75,8 | 71,3 | 65,5 | 58,5 | 50,9 |
| RB183 | SEL | A | 3 147,0 | 99,9 | 95,4 | 92,0 | 88,8 | 83,7 | 77,4 | 72,9 | 67,1 | 60,2 | 52,8 |
| RB183 | SEL | A | 3 597,0 | 100,5 | 96,3 | 92,9 | 89,8 | 85,1 | 79,0 | 74,5 | 68,7 | 61,8 | 54,3 |
| RB183 | SEL | A | 4 496,0 | 102,2 | 98,4 | 95,7 | 92,6 | 88,3 | 82,2 | 77,7 | 71,9 | 65,0 | 57,5 |
| RB183 | SEL | D | 4 496,0 | 103,4 | 99,1 | 96,2 | 93,0 | 88,1 | 82,7 | 78,6 | 73,4 | 66,5 | 57,6 |
| RB183 | SEL | D | 10 116,0 | 121,6 | 117,5 | 114,5 | 111,4 | 106,4 | 101,1 | 96,9 | 91,8 | 84,9 | 76,0 |
| RB183P | LAmax | A | 1 798,0 | 93,7 | 86,9 | 82,3 | 77,3 | 69,1 | 60,6 | 54,2 | 46,5 | 37,4 | 27,6 |
| RB183P | LAmax | A | 2 698,0 | 94,0 | 87,9 | 83,8 | 79,5 | 72,0 | 63,5 | 57,0 | 49,3 | 40,2 | 30,5 |
| RB183P | LAmax | A | 3 147,0 | 97,0 | 90,5 | 85,9 | 81,3 | 73,7 | 64,9 | 58,5 | 50,8 | 41,9 | 32,4 |
| RB183P | LAmax | A | 3 597,0 | 97,8 | 91,5 | 87,2 | 82,5 | 74,9 | 66,4 | 59,9 | 52,2 | 43,3 | 33,7 |
| RB183P | LAmax | A | 4 496,0 | 99,9 | 93,8 | 89,6 | 85,3 | 77,8 | 69,3 | 62,8 | 55,1 | 46,1 | 36,4 |
| RB183P | LAmax | D | 4 496,0 | 101,5 | 94,6 | 89,9 | 84,9 | 77,4 | 69,3 | 63,3 | 56,3 | 47,5 | 36,5 |
| RB183P | LAmax | D | 10 116,0 | 116,3 | 109,6 | 104,9 | 100,1 | 92,5 | 84,4 | 78,4 | 71,4 | 62,5 | 51,5 |
| RB183P | SEL | A | 1 798,0 | 95,5 | 91,0 | 87,9 | 84,5 | 78,6 | 72,4 | 67,6 | 61,4 | 53,9 | 45,6 |
| RB183P | SEL | A | 2 698,0 | 95,8 | 92,0 | 89,4 | 86,7 | 81,5 | 75,3 | 70,4 | 64,2 | 56,7 | 48,5 |
| RB183P | SEL | A | 3 147,0 | 98,8 | 94,6 | 91,5 | 88,5 | 83,2 | 76,7 | 71,9 | 65,7 | 58,4 | 50,4 |
| RB183P | SEL | A | 3 597,0 | 99,6 | 95,6 | 92,8 | 89,7 | 84,4 | 78,2 | 73,3 | 67,1 | 59,8 | 51,7 |
| RB183P | SEL | A | 4 496,0 | 101,7 | 97,9 | 95,2 | 92,5 | 87,3 | 81,1 | 76,2 | 70,0 | 62,6 | 54,4 |
| RB183P | SEL | D | 4 496,0 | 103,3 | 98,7 | 95,5 | 92,1 | 86,9 | 81,1 | 76,7 | 71,2 | 64,0 | 54,5 |
| RB183P | SEL | D | 10 116,0 | 118,1 | 113,7 | 110,5 | 107,3 | 102,0 | 96,2 | 91,8 | 86,3 | 79,0 | 69,5 |
| RB2112 | LAmax | A | 8 000,0 | 99,2 | 92,0 | 86,6 | 81,0 | 72,1 | 63,0 | 56,5 | 49,1 | 40,8 | 32,5 |
| RB2112 | LAmax | A | 14 000,0 | 102,8 | 95,8 | 90,7 | 85,3 | 76,8 | 67,9 | 61,5 | 54,2 | 46,1 | 38,1 |
| RB2112 | LAmax | D | 20 000,0 | 104,8 | 97,4 | 93,0 | 87,8 | 79,6 | 70,7 | 64,4 | 57,2 | 49,2 | 41,4 |
| RB2112 | LAmax | D | 28 000,0 | 106,7 | 99,9 | 95,1 | 90,0 | 82,0 | 73,2 | 66,9 | 59,8 | 51,9 | 44,1 |
| RB2112 | LAmax | D | 36 000,0 | 108,3 | 101,6 | 97,0 | 92,0 | 84,2 | 75,4 | 69,2 | 62,2 | 54,3 | 46,7 |
| RB2112 | SEL | A | 8 000,0 | 100,7 | 95,5 | 91,7 | 87,5 | 81,1 | 74,0 | 68,8 | 63,0 | 56,3 | 49,7 |
| RB2112 | SEL | A | 14 000,0 | 104,8 | 100,0 | 96,4 | 92,5 | 86,4 | 79,5 | 74,5 | 68,8 | 62,3 | 55,8 |
| RB2112 | SEL | D | 20 000,0 | 107,3 | 102,6 | 99,1 | 95,5 | 89,5 | 82,8 | 77,8 | 72,3 | 65,8 | 59,5 |
| RB2112 | SEL | D | 28 000,0 | 109,8 | 105,3 | 101,9 | 98,5 | 92,7 | 86,1 | 81,2 | 75,8 | 69,5 | 63,2 |
| RB2112 | SEL | D | 36 000,0 | 111,4 | 107,1 | 103,8 | 100,5 | 94,8 | 88,3 | 83,5 | 78,1 | 71,9 | 65,6 |
| RDA532 | LAmax | A | 32,0 | 96,4 | 88,7 | 82,9 | 76,2 | 65,3 | 55,1 | 48,3 | 41,3 | 34,1 | 26,4 |
| RDA532 | LAmax | A | 73,0 | 98,2 | 91,1 | 86,2 | 81,2 | 73,6 | 65,9 | 60,5 | 54,7 | 48,2 | 40,7 |
| RDA532 | LAmax | D | 73,0 | 98,2 | 91,1 | 86,2 | 81,2 | 73,6 | 65,9 | 60,5 | 54,7 | 48,2 | 40,7 |
| RDA532 | LAmax | D | 100,0 | 98,6 | 92,2 | 87,8 | 83,4 | 76,4 | 68,9 | 63,4 | 57,3 | 50,3 | 42,0 |
| RDA532 | SEL | A | 32,0 | 98,9 | 93,5 | 89,1 | 84,0 | 75,3 | 67,3 | 62,0 | 56,5 | 50,8 | 44,6 |
| RDA532 | SEL | A | 73,0 | 100,2 | 95,4 | 92,0 | 88,4 | 83,1 | 77,7 | 73,8 | 69,5 | 64,5 | 58,5 |
| RDA532 | SEL | D | 73,0 | 100,2 | 95,4 | 92,0 | 88,4 | 83,1 | 77,7 | 73,8 | 69,5 | 64,5 | 58,5 |
| RDA532 | SEL | D | 100,0 | 101,3 | 97,2 | 94,3 | 91,4 | 86,7 | 81,4 | 77,5 | 72,8 | 67,3 | 60,6 |
| RR535E | LAmax | A | 6 000,0 | 91,9 | 84,7 | 80,1 | 75,2 | 67,4 | 58,6 | 52,1 | 45,1 | 38,1 | 31,4 |
| RR535E | LAmax | A | 7 000,0 | 92,0 | 84,9 | 80,3 | 75,4 | 67,6 | 58,8 | 52,4 | 45,4 | 38,4 | 31,8 |
| RR535E | LAmax | A | 8 000,0 | 92,2 | 85,2 | 80,6 | 75,6 | 67,8 | 59,0 | 52,7 | 45,8 | 38,8 | 32,2 |
| RR535E | LAmax | A | 9 000,0 | 92,5 | 85,5 | 80,8 | 75,9 | 68,0 | 59,3 | 53,0 | 46,2 | 39,2 | 32,7 |
| RR535E | LAmax | D | 10 000,0 | 91,0 | 84,0 | 79,7 | 75,1 | 67,5 | 59,1 | 53,0 | 46,3 | 39,4 | 33,0 |
| RR535E | LAmax | D | 15 000,0 | 95,7 | 87,9 | 83,1 | 78,4 | 70,8 | 62,3 | 56,3 | 49,8 | 43,1 | 36,8 |
| RR535E | LAmax | D | 20 000,0 | 99,1 | 91,1 | 86,3 | 81,5 | 73,8 | 65,4 | 59,5 | 53,0 | 46,4 | 40,1 |
| RR535E | LAmax | D | 25 000,0 | 101,6 | 93,9 | 89,1 | 84,3 | 76,7 | 68,3 | 62,4 | 55,9 | 49,2 | 43,0 |
| RR535E | LAmax | D | 30 000,0 | 103,7 | 96,5 | 91,9 | 87,2 | 79,6 | 71,2 | 65,3 | 58,7 | 52,0 | 45,8 |
| RR535E | LAmax | D | 35 000,0 | 106,2 | 100,3 | 96,1 | 91,6 | 84,1 | 75,8 | 69,7 | 63,0 | 56,2 | 49,9 |
| RR535E | SEL | A | 6 000,0 | 95,9 | 90,9 | 87,8 | 84,6 | 79,2 | 72,9 | 68,1 | 62,9 | 57,6 | 52,5 |
| RR535E | SEL | A | 7 000,0 | 95,8 | 91,0 | 88,0 | 84,7 | 79,3 | 73,1 | 68,4 | 63,2 | 58,0 | 53,0 |
| RR535E | SEL | A | 8 000,0 | 95,9 | 91,2 | 88,2 | 84,9 | 79,6 | 73,4 | 68,7 | 63,6 | 58,4 | 53,5 |
| RR535E | SEL | A | 9 000,0 | 96,0 | 91,5 | 88,5 | 85,2 | 79,8 | 73,7 | 69,1 | 64,0 | 58,9 | 54,1 |
| RR535E | SEL | D | 10 000,0 | 93,9 | 89,5 | 86,4 | 83,5 | 78,3 | 72,4 | 68,0 | 63,0 | 57,9 | 53,2 |
| RR535E | SEL | D | 15 000,0 | 98,4 | 93,9 | 90,7 | 87,5 | 82,1 | 76,1 | 71,8 | 67,0 | 62,1 | 57,6 |
| RR535E | SEL | D | 20 000,0 | 101,6 | 97,1 | 94,0 | 90,8 | 85,4 | 79,4 | 75,1 | 70,4 | 65,7 | 61,2 |
| RR535E | SEL | D | 25 000,0 | 104,0 | 99,7 | 96,6 | 93,5 | 88,2 | 82,3 | 78,1 | 73,5 | 68,8 | 64,4 |
| RR535E | SEL | D | 30 000,0 | 106,0 | 101,8 | 98,8 | 95,9 | 90,8 | 85,1 | 81,0 | 76,5 | 71,8 | 67,5 |
| RR535E | SEL | D | 35 000,0 | 108,3 | 104,5 | 101,8 | 99,4 | 94,6 | 89,4 | 85,4 | 80,9 | 76,2 | 71,9 |
| SPEYHK | LAmax | A | 1 000,0 | 86,5 | 80,4 | 76,1 | 71,5 | 64,1 | 56,3 | 50,8 | 45,0 | 38,9 | 32,8 |
| SPEYHK | LAmax | A | 2 000,0 | 90,6 | 84,5 | 80,2 | 75,6 | 68,2 | 60,4 | 54,9 | 49,1 | 43,0 | 36,9 |
| SPEYHK | LAmax | A | 4 000,0 | 98,8 | 92,7 | 88,4 | 83,8 | 76,4 | 68,6 | 63,1 | 57,3 | 51,2 | 45,1 |
| SPEYHK | LAmax | A | 6 000,0 | 108,7 | 102,6 | 98,3 | 93,7 | 86,3 | 78,5 | 73,0 | 67,2 | 61,1 | 55,0 |
| SPEYHK | LAmax | A | 8 000,0 | 113,5 | 107,4 | 103,1 | 98,5 | 91,1 | 83,3 | 77,8 | 72,0 | 65,9 | 59,8 |
| SPEYHK | LAmax | A | 10 000,0 | 119,4 | 113,3 | 109,0 | 104,4 | 97,0 | 89,2 | 83,7 | 77,9 | 71,8 | 65,7 |
| SPEYHK | LAmax | D | 1 000,0 | 86,5 | 80,4 | 76,1 | 71,5 | 64,1 | 56,3 | 50,8 | 45,0 | 38,9 | 32,8 |
| SPEYHK | LAmax | D | 2 000,0 | 90,6 | 84,5 | 80,2 | 75,6 | 68,2 | 60,4 | 54,9 | 49,1 | 43,0 | 36,9 |
| SPEYHK | LAmax | D | 4 000,0 | 98,8 | 92,7 | 88,4 | 83,8 | 76,4 | 68,6 | 63,1 | 57,3 | 51,2 | 45,1 |
| SPEYHK | LAmax | D | 6 000,0 | 108,7 | 102,6 | 98,3 | 93,7 | 86,3 | 78,5 | 73,0 | 67,2 | 61,1 | 55,0 |
| SPEYHK | LAmax | D | 8 000,0 | 113,5 | 107,4 | 103,1 | 98,5 | 91,1 | 83,3 | 77,8 | 72,0 | 65,9 | 59,8 |
| SPEYHK | LAmax | D | 10 000,0 | 119,4 | 113,3 | 109,0 | 104,4 | 97,0 | 89,2 | 83,7 | 77,9 | 71,8 | 65,7 |
| SPEYHK | SEL | A | 1 000,0 | 89,4 | 85,5 | 82,5 | 79,1 | 73,3 | 66,8 | 62,1 | 56,9 | 51,3 | 45,6 |
| SPEYHK | SEL | A | 2 000,0 | 93,5 | 89,6 | 86,6 | 83,2 | 77,4 | 70,9 | 66,2 | 61,0 | 55,4 | 49,7 |
| SPEYHK | SEL | A | 4 000,0 | 101,7 | 97,8 | 94,8 | 91,4 | 85,6 | 79,1 | 74,4 | 69,2 | 63,6 | 57,9 |
| SPEYHK | SEL | A | 6 000,0 | 111,8 | 107,9 | 104,9 | 101,5 | 95,7 | 89,2 | 84,5 | 79,3 | 73,7 | 68,0 |
| SPEYHK | SEL | A | 8 000,0 | 117,3 | 113,4 | 110,4 | 107,0 | 101,2 | 94,7 | 90,0 | 84,8 | 79,2 | 73,5 |
| SPEYHK | SEL | A | 10 000,0 | 123,9 | 120,0 | 117,0 | 113,6 | 107,8 | 101,3 | 96,6 | 91,4 | 85,8 | 80,1 |
| SPEYHK | SEL | D | 1 000,0 | 89,4 | 85,5 | 82,5 | 79,1 | 73,3 | 66,8 | 62,1 | 56,9 | 51,3 | 45,6 |
| SPEYHK | SEL | D | 2 000,0 | 93,5 | 89,6 | 86,6 | 83,2 | 77,4 | 70,9 | 66,2 | 61,0 | 55,4 | 49,7 |
| SPEYHK | SEL | D | 4 000,0 | 101,7 | 97,8 | 94,8 | 91,4 | 85,6 | 79,1 | 74,4 | 69,2 | 63,6 | 57,9 |
| SPEYHK | SEL | D | 6 000,0 | 111,8 | 107,9 | 104,9 | 101,5 | 95,7 | 89,2 | 84,5 | 79,3 | 73,7 | 68,0 |
| SPEYHK | SEL | D | 8 000,0 | 117,3 | 113,4 | 110,4 | 107,0 | 101,2 | 94,7 | 90,0 | 84,8 | 79,2 | 73,5 |
| SPEYHK | SEL | D | 10 000,0 | 123,9 | 120,0 | 117,0 | 113,6 | 107,8 | 101,3 | 96,6 | 91,4 | 85,8 | 80,1 |
| T1KBFP | LAmax | A | 5 250,0 | 92,3 | 85,1 | 80,3 | 75,4 | 67,4 | 58,8 | 52,6 | 45,9 | 39,1 | 32,7 |
| T1KBFP | LAmax | A | 10 500,0 | 92,7 | 85,5 | 80,7 | 75,7 | 67,8 | 59,2 | 53,0 | 46,3 | 39,6 | 33,3 |
| T1KBFP | LAmax | A | 15 750,0 | 93,6 | 86,4 | 81,5 | 76,5 | 68,6 | 60,0 | 53,9 | 47,2 | 40,5 | 34,3 |
| T1KBFP | LAmax | A | 21 000,0 | 94,6 | 87,4 | 82,5 | 77,5 | 69,5 | 61,0 | 54,9 | 48,3 | 41,7 | 35,5 |
| T1KBFP | LAmax | D | 20 000,0 | 92,9 | 85,9 | 81,3 | 76,4 | 68,5 | 60,0 | 53,9 | 47,0 | 40,1 | 33,6 |
| T1KBFP | LAmax | D | 29 000,0 | 94,8 | 88,0 | 83,3 | 78,2 | 70,1 | 61,4 | 55,2 | 48,5 | 41,7 | 35,4 |
| T1KBFP | LAmax | D | 38 000,0 | 97,1 | 90,2 | 85,7 | 80,4 | 72,3 | 63,5 | 57,3 | 50,7 | 44,0 | 37,8 |
| T1KBFP | LAmax | D | 47 000,0 | 99,5 | 92,5 | 88,2 | 82,8 | 74,6 | 65,9 | 59,8 | 53,2 | 46,6 | 40,4 |
| T1KBFP | LAmax | D | 56 000,0 | 101,9 | 94,8 | 90,8 | 85,1 | 77,0 | 68,4 | 62,4 | 55,9 | 49,3 | 43,2 |
| T1KBFP | LAmax | D | 65 000,0 | 105,2 | 97,8 | 94,2 | 88,3 | 80,3 | 71,9 | 66,0 | 59,6 | 53,2 | 47,2 |
| T1KBFP | SEL | A | 5 250,0 | 94,9 | 90,5 | 87,4 | 84,3 | 79,1 | 73,1 | 68,5 | 63,4 | 58,3 | 53,5 |
| T1KBFP | SEL | A | 10 500,0 | 95,9 | 91,3 | 88,2 | 84,9 | 79,4 | 73,3 | 68,7 | 63,7 | 58,6 | 53,9 |
| T1KBFP | SEL | A | 15 750,0 | 97,1 | 92,5 | 89,2 | 85,8 | 80,2 | 74,1 | 69,6 | 64,7 | 59,6 | 55,0 |
| T1KBFP | SEL | A | 21 000,0 | 98,4 | 93,7 | 90,2 | 86,8 | 81,2 | 75,2 | 70,8 | 65,9 | 61,0 | 56,4 |
| T1KBFP | SEL | D | 20 000,0 | 96,4 | 91,8 | 88,6 | 84,8 | 79,1 | 73,0 | 68,5 | 63,5 | 58,4 | 53,6 |
| T1KBFP | SEL | D | 29 000,0 | 97,1 | 92,7 | 90,0 | 86,1 | 80,5 | 74,5 | 70,1 | 65,2 | 60,3 | 55,8 |
| T1KBFP | SEL | D | 38 000,0 | 98,6 | 94,3 | 91,8 | 87,9 | 82,4 | 76,6 | 72,3 | 67,5 | 62,8 | 58,4 |
| T1KBFP | SEL | D | 47 000,0 | 100,5 | 96,2 | 94,0 | 89,9 | 84,7 | 78,9 | 74,8 | 70,1 | 65,5 | 61,2 |
| T1KBFP | SEL | D | 56 000,0 | 102,5 | 98,3 | 96,2 | 92,1 | 87,0 | 81,5 | 77,4 | 72,9 | 68,3 | 64,1 |
| T1KBFP | SEL | D | 65 000,0 | 105,4 | 101,2 | 99,3 | 95,1 | 90,2 | 84,9 | 81,0 | 76,6 | 72,2 | 68,2 |
| T56A7 | LAmax | A | 30,0 | 96,0 | 89,4 | 84,8 | 79,9 | 71,9 | 62,4 | 55,0 | 47,0 | 39,2 | 31,6 |
| T56A7 | LAmax | A | 100,0 | 99,8 | 93,3 | 88,9 | 84,3 | 77,3 | 70,0 | 65,1 | 60,0 | 54,5 | 48,4 |
| T56A7 | LAmax | D | 30,0 | 96,0 | 89,4 | 84,8 | 79,9 | 71,9 | 62,4 | 55,0 | 47,0 | 39,2 | 31,6 |
| T56A7 | LAmax | D | 100,0 | 99,8 | 93,3 | 88,9 | 84,3 | 77,3 | 70,0 | 65,1 | 60,0 | 54,5 | 48,4 |
| T56A7 | SEL | A | 30,0 | 98,0 | 93,7 | 90,6 | 87,2 | 81,4 | 74,2 | 68,3 | 61,8 | 55,5 | 49,4 |
| T56A7 | SEL | A | 100,0 | 100,1 | 95,8 | 92,9 | 89,8 | 85,0 | 80,0 | 76,6 | 72,9 | 69,0 | 64,4 |
| T56A7 | SEL | D | 30,0 | 98,0 | 93,7 | 90,6 | 87,2 | 81,4 | 74,2 | 68,3 | 61,8 | 55,5 | 49,4 |
| T56A7 | SEL | D | 100,0 | 100,1 | 95,8 | 92,9 | 89,8 | 85,0 | 80,0 | 76,6 | 72,9 | 69,0 | 64,4 |
| TAY620 | LAmax | A | 3 372,0 | 89,1 | 82,7 | 78,4 | 73,9 | 66,8 | 58,9 | 53,1 | 46,9 | 40,4 | 34,3 |
| TAY620 | LAmax | A | 5 620,0 | 93,0 | 86,8 | 82,6 | 78,0 | 70,7 | 62,6 | 56,8 | 50,3 | 43,6 | 37,2 |
| TAY620 | LAmax | D | 4 496,0 | 91,5 | 85,3 | 81,0 | 76,1 | 68,7 | 60,2 | 54,3 | 48,0 | 41,4 | 35,7 |
| TAY620 | LAmax | D | 13 489,0 | 106,2 | 100,2 | 96,1 | 91,5 | 84,4 | 76,4 | 70,3 | 63,6 | 56,4 | 50,3 |
| TAY620 | SEL | A | 3 372,0 | 90,9 | 86,8 | 84,0 | 81,1 | 76,3 | 70,7 | 66,5 | 61,8 | 56,9 | 52,3 |
| TAY620 | SEL | A | 5 620,0 | 94,8 | 90,9 | 88,2 | 85,2 | 80,2 | 74,4 | 70,2 | 65,2 | 60,1 | 55,2 |
| TAY620 | SEL | D | 4 496,0 | 93,3 | 89,4 | 86,6 | 83,3 | 78,2 | 72,0 | 67,7 | 62,9 | 57,9 | 53,7 |
| TAY620 | SEL | D | 13 489,0 | 108,0 | 104,3 | 101,7 | 98,7 | 93,9 | 88,2 | 83,7 | 78,5 | 72,9 | 68,3 |
| TAY650 | LAmax | A | 3 372,0 | 89,3 | 82,9 | 78,6 | 74,0 | 66,7 | 58,8 | 53,1 | 46,9 | 40,4 | 34,3 |
| TAY650 | LAmax | A | 5 620,0 | 92,3 | 86,0 | 81,7 | 77,1 | 69,7 | 61,7 | 56,0 | 49,8 | 43,3 | 37,2 |
| TAY650 | LAmax | D | 4 496,0 | 91,3 | 84,8 | 80,2 | 75,0 | 67,3 | 58,6 | 53,0 | 47,2 | 41,1 | 35,8 |
| TAY650 | LAmax | D | 13 488,0 | 104,7 | 98,8 | 94,6 | 90,2 | 83,2 | 75,5 | 69,8 | 63,6 | 57,1 | 51,5 |
| TAY650 | SEL | A | 3 372,0 | 91,1 | 87,0 | 84,2 | 81,2 | 76,2 | 70,6 | 66,5 | 61,8 | 56,9 | 52,3 |
| TAY650 | SEL | A | 5 620,0 | 94,1 | 90,1 | 87,3 | 84,3 | 79,2 | 73,5 | 69,4 | 64,7 | 59,8 | 55,2 |
| TAY650 | SEL | D | 4 496,0 | 93,1 | 88,9 | 85,8 | 82,2 | 76,8 | 70,4 | 66,4 | 62,1 | 57,6 | 53,8 |
| TAY650 | SEL | D | 13 488,0 | 106,5 | 102,9 | 100,2 | 97,4 | 92,7 | 87,3 | 83,2 | 78,5 | 73,6 | 69,5 |
| TAY651 | LAmax | A | 5 000,0 | 91,4 | 84,7 | 80,1 | 75,3 | 67,7 | 59,5 | 53,7 | 47,3 | 40,8 | 34,6 |
| TAY651 | LAmax | A | 7 000,0 | 97,9 | 91,2 | 86,7 | 82,0 | 74,4 | 66,0 | 60,1 | 53,4 | 46,6 | 40,1 |
| TAY651 | LAmax | D | 9 000,0 | 101,2 | 94,6 | 90,1 | 85,4 | 77,8 | 69,4 | 63,3 | 56,6 | 49,8 | 43,3 |
| TAY651 | LAmax | D | 11 000,0 | 104,0 | 97,4 | 92,9 | 88,2 | 80,6 | 72,2 | 66,2 | 59,4 | 52,5 | 45,9 |
| TAY651 | LAmax | D | 13 000,0 | 108,4 | 101,8 | 97,4 | 92,7 | 85,1 | 76,8 | 70,8 | 64,4 | 57,9 | 51,7 |
| TAY651 | SEL | A | 5 000,0 | 95,7 | 91,1 | 87,8 | 84,4 | 79,0 | 73,0 | 68,7 | 63,7 | 58,6 | 53,8 |
| TAY651 | SEL | A | 7 000,0 | 100,5 | 96,1 | 93,1 | 89,8 | 84,5 | 78,4 | 73,9 | 68,7 | 63,4 | 58,4 |
| TAY651 | SEL | D | 9 000,0 | 103,5 | 99,1 | 96,2 | 92,9 | 87,6 | 81,5 | 76,9 | 71,7 | 66,4 | 61,3 |
| TAY651 | SEL | D | 11 000,0 | 106,3 | 101,9 | 98,9 | 95,7 | 90,4 | 84,3 | 79,7 | 74,3 | 68,8 | 63,6 |
| TAY651 | SEL | D | 13 000,0 | 110,2 | 105,9 | 102,9 | 99,7 | 94,4 | 88,3 | 83,8 | 78,7 | 73,5 | 68,6 |
| TAYGIV | LAmax | A | 2 000,0 | 86,0 | 79,9 | 75,6 | 71,0 | 63,7 | 55,8 | 50,3 | 44,5 | 38,4 | 32,4 |
| TAYGIV | LAmax | A | 3 000,0 | 87,2 | 81,1 | 76,8 | 72,2 | 64,8 | 57,0 | 51,5 | 45,7 | 39,6 | 33,5 |
| TAYGIV | LAmax | A | 4 000,0 | 88,5 | 82,4 | 78,1 | 73,5 | 66,2 | 58,3 | 52,8 | 47,0 | 40,9 | 34,9 |
| TAYGIV | LAmax | A | 6 000,0 | 91,5 | 85,4 | 81,1 | 76,5 | 69,2 | 61,3 | 55,8 | 50,0 | 43,9 | 37,9 |
| TAYGIV | LAmax | A | 8 000,0 | 95,1 | 88,9 | 84,7 | 80,0 | 72,7 | 64,8 | 59,4 | 53,6 | 47,4 | 41,4 |
| TAYGIV | LAmax | A | 10 000,0 | 99,1 | 93,0 | 88,7 | 84,1 | 76,7 | 68,9 | 63,4 | 57,6 | 51,5 | 45,4 |
| TAYGIV | LAmax | D | 2 000,0 | 86,0 | 79,9 | 75,6 | 71,0 | 63,7 | 55,8 | 50,3 | 44,5 | 38,4 | 32,4 |
| TAYGIV | LAmax | D | 3 000,0 | 87,2 | 81,1 | 76,8 | 72,2 | 64,8 | 57,0 | 51,5 | 45,7 | 39,6 | 33,5 |
| TAYGIV | LAmax | D | 4 000,0 | 88,5 | 82,4 | 78,1 | 73,5 | 66,2 | 58,3 | 52,8 | 47,0 | 40,9 | 34,9 |
| TAYGIV | LAmax | D | 6 000,0 | 91,5 | 85,4 | 81,1 | 76,5 | 69,2 | 61,3 | 55,8 | 50,0 | 43,9 | 37,9 |
| TAYGIV | LAmax | D | 8 000,0 | 95,1 | 88,9 | 84,7 | 80,0 | 72,7 | 64,8 | 59,4 | 53,6 | 47,4 | 41,4 |
| TAYGIV | LAmax | D | 10 000,0 | 99,1 | 93,0 | 88,7 | 84,1 | 76,7 | 68,9 | 63,4 | 57,6 | 51,5 | 45,4 |
| TAYGIV | LAmax | D | 11 000,0 | 101,0 | 95,0 | 91,0 | 86,0 | 79,0 | 71,0 | 65,5 | 60,0 | 54,0 | 47,5 |
| TAYGIV | LAmax | D | 11 200,0 | 101,5 | 95,5 | 91,5 | 86,5 | 79,5 | 71,5 | 66,0 | 60,5 | 54,5 | 48,0 |
| TAYGIV | SEL | A | 2 000,0 | 89,9 | 86,0 | 83,0 | 79,6 | 73,9 | 67,3 | 62,6 | 57,4 | 51,8 | 46,2 |
| TAYGIV | SEL | A | 3 000,0 | 90,7 | 86,8 | 83,8 | 80,4 | 74,6 | 68,0 | 63,3 | 58,2 | 52,6 | 46,9 |
| TAYGIV | SEL | A | 4 000,0 | 91,6 | 87,7 | 84,7 | 81,3 | 75,5 | 69,0 | 64,2 | 59,1 | 53,5 | 47,8 |
| TAYGIV | SEL | A | 6 000,0 | 93,9 | 90,0 | 87,0 | 83,6 | 77,8 | 71,3 | 66,5 | 61,4 | 55,8 | 50,1 |
| TAYGIV | SEL | A | 8 000,0 | 96,8 | 92,9 | 89,9 | 86,5 | 80,8 | 74,2 | 69,5 | 64,3 | 58,7 | 53,1 |
| TAYGIV | SEL | A | 10 000,0 | 100,4 | 96,5 | 93,5 | 90,1 | 84,4 | 77,8 | 73,1 | 67,9 | 62,3 | 56,6 |
| TAYGIV | SEL | D | 2 000,0 | 89,9 | 86,0 | 83,0 | 79,6 | 73,9 | 67,3 | 62,6 | 57,4 | 51,8 | 46,2 |
| TAYGIV | SEL | D | 3 000,0 | 90,7 | 86,8 | 83,8 | 80,4 | 74,6 | 68,0 | 63,3 | 58,2 | 52,6 | 46,9 |
| TAYGIV | SEL | D | 4 000,0 | 91,6 | 87,7 | 84,7 | 81,3 | 75,5 | 69,0 | 64,2 | 59,1 | 53,5 | 47,8 |
| TAYGIV | SEL | D | 6 000,0 | 93,9 | 90,0 | 87,0 | 83,6 | 77,8 | 71,3 | 66,5 | 61,4 | 55,8 | 50,1 |
| TAYGIV | SEL | D | 8 000,0 | 96,8 | 92,9 | 89,9 | 86,5 | 80,8 | 74,2 | 69,5 | 64,3 | 58,7 | 53,1 |
| TAYGIV | SEL | D | 10 000,0 | 100,4 | 96,5 | 93,5 | 90,1 | 84,4 | 77,8 | 73,1 | 67,9 | 62,3 | 56,6 |
| TAYGIV | SEL | D | 11 000,0 | 102,0 | 98,0 | 95,5 | 92,0 | 86,0 | 79,5 | 74,5 | 70,0 | 64,0 | 58,5 |
| TAYGIV | SEL | D | 11 200,0 | 102,5 | 98,5 | 96,0 | 92,5 | 86,5 | 80,0 | 75,0 | 70,5 | 64,5 | 59,0 |
| TF7312 | LAmax | A | 1 000,0 | 91,1 | 84,2 | 79,2 | 73,9 | 65,5 | 56,6 | 50,2 | 43,5 | 36,3 | 28,6 |
| TF7312 | LAmax | A | 1 500,0 | 96,1 | 89,3 | 84,4 | 79,3 | 71,0 | 61,9 | 55,2 | 48,0 | 40,1 | 31,6 |
| TF7312 | LAmax | D | 1 500,0 | 96,1 | 89,3 | 84,4 | 79,3 | 71,0 | 61,9 | 55,2 | 48,0 | 40,1 | 31,6 |
| TF7312 | LAmax | D | 2 650,0 | 107,5 | 99,8 | 94,4 | 88,9 | 80,1 | 70,3 | 62,9 | 54,6 | 45,3 | 35,0 |
| TF7312 | SEL | A | 1 000,0 | 93,7 | 89,0 | 85,6 | 81,8 | 75,6 | 68,9 | 64,1 | 58,8 | 53,1 | 46,9 |
| TF7312 | SEL | A | 1 500,0 | 99,3 | 94,8 | 91,4 | 87,8 | 81,8 | 74,9 | 69,7 | 64,0 | 57,6 | 50,6 |
| TF7312 | SEL | D | 1 500,0 | 99,3 | 94,8 | 91,4 | 87,8 | 81,8 | 74,9 | 69,7 | 64,0 | 57,6 | 50,6 |
| TF7312 | SEL | D | 2 650,0 | 110,5 | 105,0 | 101,1 | 97,1 | 90,6 | 83,0 | 77,1 | 70,3 | 62,5 | 53,8 |
| TF7313 | LAmax | A | 880,0 | 85,8 | 78,6 | 73,4 | 67,9 | 59,1 | 50,0 | 43,6 | 36,6 | 28,8 | 20,7 |
| TF7313 | LAmax | A | 2 300,0 | 95,2 | 88,6 | 84,1 | 79,3 | 71,7 | 63,4 | 57,3 | 50,1 | 41,6 | 32,2 |
| TF7313 | LAmax | D | 2 300,0 | 95,2 | 88,6 | 84,1 | 79,3 | 71,7 | 63,4 | 57,3 | 50,1 | 41,6 | 32,2 |
| TF7313 | LAmax | D | 3 000,0 | 101,0 | 94,4 | 89,8 | 85,0 | 77,4 | 69,1 | 63,0 | 55,9 | 47,6 | 38,6 |
| TF7313 | SEL | A | 880,0 | 87,1 | 82,9 | 79,8 | 76,4 | 70,8 | 64,3 | 59,3 | 53,8 | 47,6 | 41,0 |
| TF7313 | SEL | A | 2 300,0 | 95,9 | 92,0 | 89,3 | 86,3 | 81,3 | 75,4 | 70,8 | 65,1 | 58,1 | 50,2 |
| TF7313 | SEL | D | 2 300,0 | 95,9 | 92,0 | 89,3 | 86,3 | 81,3 | 75,4 | 70,8 | 65,1 | 58,1 | 50,2 |
| TF7313 | SEL | D | 3 000,0 | 103,4 | 99,4 | 96,4 | 93,8 | 88,8 | 82,9 | 78,3 | 72,7 | 65,9 | 58,3 |
| TIO540 | LAmax | A | 1 900,0 | 77,7 | 70,8 | 65,6 | 61,2 | 54,5 | 47,5 | 42,6 | 37,3 | 31,4 | 25,3 |
| TIO540 | LAmax | A | 2 300,0 | 83,6 | 77,1 | 72,7 | 68,1 | 60,9 | 53,4 | 48,1 | 42,5 | 36,3 | 29,8 |
| TIO540 | LAmax | D | 2 400,0 | 85,2 | 78,7 | 74,4 | 69,9 | 62,8 | 55,5 | 50,4 | 45,0 | 39,0 | 32,7 |
| TIO540 | LAmax | D | 2 500,0 | 89,5 | 83,1 | 78,8 | 74,3 | 67,3 | 60,1 | 55,1 | 49,7 | 43,7 | 37,4 |
| TIO540 | SEL | A | 1 900,0 | 78,6 | 74,8 | 72,3 | 69,7 | 65,9 | 61,7 | 58,6 | 55,1 | 50,9 | 46,4 |
| TIO540 | SEL | A | 2 300,0 | 84,3 | 80,8 | 78,4 | 75,9 | 71,8 | 67,3 | 64,0 | 60,3 | 55,7 | 50,6 |
| TIO540 | SEL | D | 2 400,0 | 86,0 | 82,5 | 80,1 | 77,5 | 73,5 | 69,0 | 65,7 | 62,1 | 57,7 | 52,9 |
| TIO540 | SEL | D | 2 500,0 | 88,9 | 85,4 | 82,9 | 80,4 | 76,4 | 72,0 | 68,8 | 65,2 | 61,0 | 56,2 |
| TIO542 | LAmax | A | 2 380,0 | 85,1 | 78,8 | 74,6 | 70,2 | 63,4 | 56,2 | 51,1 | 45,4 | 39,2 | 32,5 |
| TIO542 | LAmax | A | 2 400,0 | 86,8 | 80,5 | 76,3 | 71,9 | 65,0 | 57,6 | 52,3 | 46,5 | 40,1 | 33,4 |
| TIO542 | LAmax | D | 2 190,0 | 85,9 | 79,4 | 75,0 | 70,5 | 63,4 | 56,0 | 51,0 | 45,6 | 39,7 | 33,6 |
| TIO542 | LAmax | D | 2 280,0 | 88,2 | 81,7 | 77,4 | 72,8 | 65,7 | 58,1 | 53,0 | 47,4 | 41,4 | 35,0 |
| TIO542 | LAmax | D | 2 500,0 | 92,1 | 85,7 | 81,3 | 76,7 | 69,4 | 61,7 | 56,2 | 50,3 | 43,8 | 37,0 |
| TIO542 | SEL | A | 2 380,0 | 85,2 | 81,6 | 79,3 | 76,8 | 72,9 | 68,4 | 65,2 | 61,5 | 57,1 | 52,4 |
| TIO542 | SEL | A | 2 400,0 | 86,8 | 83,2 | 80,9 | 78,4 | 74,3 | 69,8 | 66,4 | 62,5 | 58,0 | 53,2 |
| TIO542 | SEL | D | 2 190,0 | 87,8 | 84,1 | 81,6 | 78,8 | 74,4 | 69,5 | 66,0 | 62,1 | 57,9 | 53,3 |
| TIO542 | SEL | D | 2 280,0 | 89,5 | 85,6 | 82,9 | 80,2 | 75,7 | 70,9 | 67,4 | 63,5 | 59,1 | 54,3 |
| TIO542 | SEL | D | 2 500,0 | 93,1 | 89,4 | 87,0 | 84,3 | 80,0 | 75,0 | 71,4 | 67,3 | 62,4 | 57,2 |
| TPE331 | LAmax | A | 30,0 | 83,9 | 77,6 | 73,4 | 69,0 | 62,1 | 54,6 | 49,0 | 42,8 | 35,6 | 27,0 |
| TPE331 | LAmax | A | 100,0 | 88,4 | 82,3 | 78,2 | 74,0 | 67,5 | 60,5 | 55,4 | 49,8 | 43,5 | 36,4 |
| TPE331 | LAmax | D | 30,0 | 83,9 | 77,6 | 73,4 | 69,0 | 62,1 | 54,6 | 49,0 | 42,8 | 35,6 | 27,0 |
| TPE331 | LAmax | D | 100,0 | 88,4 | 82,3 | 78,2 | 74,0 | 67,5 | 60,5 | 55,4 | 49,8 | 43,5 | 36,4 |
| TPE331 | SEL | A | 30,0 | 84,3 | 80,2 | 77,4 | 74,6 | 69,9 | 64,7 | 60,6 | 55,9 | 50,2 | 43,7 |
| TPE331 | SEL | A | 100,0 | 88,5 | 84,6 | 82,0 | 79,3 | 75,0 | 70,3 | 66,7 | 62,7 | 57,9 | 52,2 |
| TPE331 | SEL | D | 30,0 | 84,3 | 80,2 | 77,4 | 74,6 | 69,9 | 64,7 | 60,6 | 55,9 | 50,2 | 43,7 |
| TPE331 | SEL | D | 100,0 | 88,5 | 84,6 | 82,0 | 79,3 | 75,0 | 70,3 | 66,7 | 62,7 | 57,9 | 52,2 |
| TPE331-5 | LAmax | A | 300,0 | 85,5 | 78,8 | 74,3 | 69,5 | 61,8 | 53,5 | 47,6 | 41,1 | 33,7 | 26,0 |
| TPE331-5 | LAmax | A | 306,0 | 85,5 | 78,8 | 74,3 | 69,5 | 61,8 | 53,5 | 47,6 | 41,1 | 33,7 | 26,0 |
| TPE331-5 | LAmax | A | 460,0 | 84,2 | 77,5 | 73,0 | 68,2 | 60,5 | 52,2 | 46,2 | 39,5 | 32,1 | 24,5 |
| TPE331-5 | LAmax | D | 1 491,0 | 86,9 | 80,5 | 76,1 | 71,5 | 64,3 | 56,6 | 51,1 | 45,3 | 39,1 | 32,9 |
| TPE331-5 | LAmax | D | 1 791,0 | 88,1 | 81,6 | 77,2 | 72,6 | 65,3 | 57,3 | 51,5 | 45,2 | 38,4 | 31,5 |
| TPE331-5 | LAmax | D | 1 800,0 | 88,1 | 81,6 | 77,2 | 72,6 | 65,3 | 57,3 | 51,5 | 45,2 | 38,4 | 31,5 |
| TPE331-5 | SEL | A | 300,0 | 88,5 | 84,1 | 81,1 | 77,8 | 72,4 | 66,4 | 61,9 | 56,9 | 51,0 | 44,8 |
| TPE331-5 | SEL | A | 306,0 | 88,5 | 84,1 | 81,1 | 77,8 | 72,4 | 66,4 | 61,9 | 56,9 | 51,0 | 44,8 |
| TPE331-5 | SEL | A | 460,0 | 86,7 | 82,3 | 79,3 | 76,0 | 70,6 | 64,5 | 59,9 | 54,8 | 48,9 | 42,7 |
| TPE331-5 | SEL | D | 1 491,0 | 89,7 | 85,5 | 82,6 | 79,6 | 74,6 | 69,1 | 65,1 | 60,8 | 56,2 | 51,4 |
| TPE331-5 | SEL | D | 1 791,0 | 89,9 | 85,7 | 82,8 | 79,7 | 74,6 | 68,9 | 64,6 | 59,8 | 54,5 | 49,1 |
| TPE331-5 | SEL | D | 1 800,0 | 89,9 | 85,7 | 82,8 | 79,7 | 74,6 | 68,9 | 64,6 | 59,8 | 54,5 | 49,1 |
| TRENT5 | LAmax | A | 3 000,0 | 94,6 | 88,1 | 83,3 | 78,3 | 70,5 | 61,8 | 55,6 | 48,7 | 41,1 | 33,2 |
| TRENT5 | LAmax | A | 5 000,0 | 95,6 | 88,8 | 84,0 | 78,9 | 70,9 | 62,1 | 55,8 | 48,9 | 41,2 | 33,3 |
| TRENT5 | LAmax | A | 7 000,0 | 96,2 | 89,6 | 84,6 | 79,5 | 71,3 | 62,6 | 56,3 | 49,3 | 41,7 | 33,9 |
| TRENT5 | LAmax | A | 9 000,0 | 97,2 | 90,7 | 85,7 | 80,5 | 72,2 | 63,2 | 56,8 | 49,8 | 42,1 | 34,1 |
| TRENT5 | LAmax | D | 30 000,0 | 104,0 | 96,3 | 91,0 | 85,5 | 77,0 | 67,8 | 61,1 | 53,8 | 45,9 | 37,8 |
| TRENT5 | LAmax | D | 35 000,0 | 104,8 | 97,3 | 92,2 | 86,9 | 78,6 | 69,5 | 62,8 | 55,7 | 47,8 | 39,7 |
| TRENT5 | LAmax | D | 40 000,0 | 105,8 | 98,5 | 93,5 | 88,3 | 80,1 | 71,0 | 64,4 | 57,0 | 49,3 | 41,1 |
| TRENT5 | LAmax | D | 47 000,0 | 107,8 | 100,4 | 95,4 | 90,3 | 82,2 | 73,2 | 66,6 | 59,3 | 51,3 | 43,0 |
| TRENT5 | SEL | A | 3 000,0 | 99,0 | 94,3 | 91,0 | 87,7 | 82,3 | 76,1 | 71,5 | 66,3 | 60,4 | 53,9 |
| TRENT5 | SEL | A | 5 000,0 | 99,6 | 94,8 | 91,6 | 88,2 | 82,7 | 76,4 | 71,8 | 66,5 | 60,5 | 54,1 |
| TRENT5 | SEL | A | 7 000,0 | 100,5 | 95,5 | 92,3 | 88,8 | 83,3 | 76,9 | 72,2 | 66,9 | 60,9 | 54,4 |
| TRENT5 | SEL | A | 9 000,0 | 101,5 | 96,4 | 93,1 | 89,5 | 83,9 | 77,5 | 72,8 | 67,5 | 61,4 | 54,9 |
| TRENT5 | SEL | D | 30 000,0 | 104,9 | 100,0 | 97,0 | 93,6 | 88,2 | 82,0 | 77,4 | 72,0 | 65,9 | 59,0 |
| TRENT5 | SEL | D | 35 000,0 | 106,0 | 101,4 | 98,4 | 95,1 | 89,8 | 83,7 | 79,2 | 73,8 | 67,6 | 60,9 |
| TRENT5 | SEL | D | 40 000,0 | 107,1 | 102,7 | 99,7 | 96,5 | 91,4 | 85,4 | 80,9 | 75,6 | 69,4 | 62,7 |
| TRENT5 | SEL | D | 47 000,0 | 108,6 | 104,4 | 101,5 | 98,4 | 93,3 | 87,3 | 82,8 | 77,6 | 71,6 | 65,1 |
| TRENT7 | LAmax | A | 4 000,0 | 93,6 | 86,6 | 81,9 | 77,1 | 69,4 | 61,2 | 55,3 | 48,7 | 41,2 | 33,4 |
| TRENT7 | LAmax | A | 12 000,0 | 95,1 | 88,1 | 83,3 | 78,4 | 70,7 | 62,3 | 56,2 | 49,4 | 41,8 | 33,8 |
| TRENT7 | LAmax | D | 31 000,0 | 102,6 | 95,4 | 90,6 | 85,5 | 77,3 | 68,0 | 61,1 | 53,3 | 45,0 | 36,6 |
| TRENT7 | LAmax | D | 41 000,0 | 102,6 | 95,3 | 90,5 | 85,4 | 77,4 | 68,5 | 62,0 | 54,7 | 46,6 | 38,1 |
| TRENT7 | LAmax | D | 52 000,0 | 105,6 | 98,5 | 93,8 | 88,8 | 80,8 | 72,0 | 65,5 | 58,3 | 50,2 | 41,8 |
| TRENT7 | LAmax | D | 62 000,0 | 108,7 | 101,6 | 96,9 | 91,9 | 83,9 | 75,1 | 68,9 | 62,0 | 54,1 | 45,5 |
| TRENT7 | SEL | A | 4 000,0 | 97,4 | 93,0 | 89,8 | 86,6 | 81,5 | 75,7 | 71,4 | 66,3 | 60,5 | 54,1 |
| TRENT7 | SEL | A | 12 000,0 | 98,4 | 94,0 | 90,8 | 87,6 | 82,4 | 76,5 | 72,1 | 67,0 | 61,1 | 54,6 |
| TRENT7 | SEL | D | 31 000,0 | 104,2 | 99,6 | 96,5 | 93,1 | 87,7 | 81,2 | 76,2 | 70,6 | 64,3 | 57,6 |
| TRENT7 | SEL | D | 41 000,0 | 104,0 | 99,8 | 96,9 | 93,7 | 88,3 | 82,2 | 77,7 | 72,3 | 66,2 | 59,7 |
| TRENT7 | SEL | D | 52 000,0 | 106,4 | 102,4 | 99,6 | 96,6 | 91,5 | 85,5 | 81,1 | 75,9 | 69,9 | 63,4 |
| TRENT7 | SEL | D | 62 000,0 | 109,1 | 105,1 | 102,4 | 99,5 | 94,6 | 88,9 | 84,5 | 79,4 | 73,4 | 67,3 |
| TRENT8 | LAmax | A | 7 000,0 | 93,6 | 85,9 | 80,9 | 75,9 | 68,1 | 59,5 | 53,3 | 46,7 | 39,2 | 30,3 |
| TRENT8 | LAmax | A | 14 000,0 | 96,4 | 88,7 | 83,6 | 78,3 | 70,1 | 61,2 | 54,9 | 48,2 | 40,6 | 31,8 |
| TRENT8 | LAmax | A | 22 000,0 | 98,7 | 90,8 | 85,6 | 80,2 | 71,8 | 62,8 | 56,5 | 49,7 | 42,0 | 33,1 |
| TRENT8 | LAmax | A | 28 000,0 | 100,2 | 91,9 | 86,7 | 81,3 | 72,9 | 63,8 | 57,5 | 50,8 | 43,2 | 34,4 |
| TRENT8 | LAmax | D | 32 000,0 | 100,4 | 93,4 | 88,5 | 83,3 | 74,9 | 65,7 | 59,4 | 52,6 | 44,8 | 35,6 |
| TRENT8 | LAmax | D | 42 000,0 | 102,1 | 95,3 | 90,6 | 85,5 | 77,2 | 68,1 | 61,9 | 55,3 | 47,7 | 38,6 |
| TRENT8 | LAmax | D | 52 000,0 | 103,8 | 97,1 | 92,5 | 87,5 | 79,3 | 70,4 | 64,3 | 57,8 | 50,3 | 41,3 |
| TRENT8 | LAmax | D | 62 000,0 | 105,7 | 99,0 | 94,4 | 89,6 | 81,6 | 72,9 | 66,9 | 60,4 | 52,8 | 43,8 |
| TRENT8 | LAmax | D | 72 000,0 | 107,9 | 101,3 | 96,9 | 92,1 | 84,6 | 76,2 | 70,3 | 63,8 | 56,3 | 47,4 |
| TRENT8 | LAmax | D | 80 000,0 | 110,5 | 104,0 | 99,6 | 95,1 | 88,0 | 80,3 | 74,4 | 67,9 | 60,5 | 52,0 |
| TRENT8 | SEL | A | 7 000,0 | 97,4 | 92,1 | 88,8 | 85,3 | 80,0 | 74,0 | 69,6 | 64,8 | 59,3 | 52,8 |
| TRENT8 | SEL | A | 14 000,0 | 99,6 | 94,6 | 91,3 | 87,8 | 82,2 | 75,9 | 71,2 | 66,2 | 60,4 | 53,7 |
| TRENT8 | SEL | A | 22 000,0 | 101,6 | 96,7 | 93,3 | 89,7 | 83,9 | 77,4 | 72,7 | 67,6 | 61,8 | 55,2 |
| TRENT8 | SEL | A | 28 000,0 | 103,1 | 97,9 | 94,5 | 90,8 | 84,9 | 78,3 | 73,6 | 68,6 | 63,0 | 56,6 |
| TRENT8 | SEL | D | 32 000,0 | 102,6 | 98,4 | 95,3 | 91,8 | 85,9 | 79,1 | 74,2 | 69,1 | 63,5 | 57,2 |
| TRENT8 | SEL | D | 42 000,0 | 104,5 | 100,4 | 97,4 | 94,0 | 88,2 | 81,5 | 76,8 | 71,9 | 66,5 | 60,4 |
| TRENT8 | SEL | D | 52 000,0 | 106,1 | 102,1 | 99,2 | 95,9 | 90,3 | 83,9 | 79,3 | 74,4 | 69,1 | 63,1 |
| TRENT8 | SEL | D | 62 000,0 | 107,6 | 103,8 | 101,0 | 97,8 | 92,4 | 86,2 | 81,7 | 77,0 | 71,6 | 65,3 |
| TRENT8 | SEL | D | 72 000,0 | 109,5 | 105,8 | 103,1 | 100,1 | 95,0 | 89,2 | 84,9 | 80,2 | 74,8 | 68,3 |
| TRENT8 | SEL | D | 80 000,0 | 111,6 | 108,0 | 105,4 | 102,7 | 98,0 | 92,7 | 88,7 | 84,2 | 78,7 | 72,0 |
| TRENT9 | LAmax | A | 4 000,0 | 93,1 | 86,6 | 82,2 | 77,5 | 69,9 | 61,4 | 55,3 | 48,6 | 41,2 | 33,5 |
| TRENT9 | LAmax | A | 6 000,0 | 93,4 | 86,8 | 82,3 | 77,6 | 70,0 | 61,5 | 55,5 | 48,8 | 41,4 | 33,6 |
| TRENT9 | LAmax | A | 9 000,0 | 93,9 | 87,2 | 82,6 | 77,9 | 70,3 | 61,8 | 55,7 | 49,1 | 41,6 | 33,9 |
| TRENT9 | LAmax | A | 13 000,0 | 94,2 | 87,7 | 83,2 | 78,5 | 71,0 | 62,5 | 56,4 | 49,7 | 42,1 | 34,3 |
| TRENT9 | LAmax | D | 40 000,0 | 98,9 | 92,4 | 87,8 | 83,0 | 75,1 | 66,4 | 60,2 | 53,3 | 45,6 | 37,4 |
| TRENT9 | LAmax | D | 50 000,0 | 101,1 | 94,9 | 90,3 | 85,5 | 77,6 | 68,9 | 62,7 | 55,8 | 48,2 | 40,1 |
| TRENT9 | LAmax | D | 60 000,0 | 104,1 | 98,0 | 93,5 | 88,6 | 80,8 | 72,0 | 65,7 | 58,7 | 50,9 | 42,7 |
| TRENT9 | LAmax | D | 80 000,0 | 107,0 | 101,2 | 97,0 | 92,3 | 84,6 | 76,0 | 69,8 | 62,8 | 55,0 | 46,8 |
| TRENT9 | SEL | A | 4 000,0 | 98,5 | 93,7 | 90,5 | 87,2 | 82,0 | 76,0 | 71,5 | 66,4 | 60,6 | 54,3 |
| TRENT9 | SEL | A | 6 000,0 | 98,7 | 93,8 | 90,6 | 87,3 | 82,1 | 76,1 | 71,6 | 66,6 | 60,8 | 54,5 |
| TRENT9 | SEL | A | 9 000,0 | 99,2 | 94,2 | 91,0 | 87,7 | 82,4 | 76,4 | 72,0 | 66,9 | 61,1 | 54,8 |
| TRENT9 | SEL | A | 13 000,0 | 99,8 | 95,0 | 91,8 | 88,5 | 83,2 | 77,3 | 72,8 | 67,7 | 61,7 | 55,2 |
| TRENT9 | SEL | D | 40 000,0 | 102,7 | 98,2 | 95,0 | 91,6 | 86,3 | 80,3 | 75,8 | 70,8 | 64,9 | 58,5 |
| TRENT9 | SEL | D | 50 000,0 | 104,7 | 100,4 | 97,4 | 94,1 | 88,9 | 83,0 | 79,0 | 73,6 | 67,8 | 61,4 |
| TRENT9 | SEL | D | 60 000,0 | 107,5 | 103,5 | 100,6 | 97,4 | 92,2 | 86,2 | 81,8 | 76,7 | 70,8 | 64,4 |
| TRENT9 | SEL | D | 80 000,0 | 110,3 | 106,6 | 103,7 | 100,7 | 95,7 | 89,9 | 85,5 | 80,4 | 74,6 | 68,4 |
| TSIO52 | LAmax | A | 30,0 | 83,1 | 76,9 | 72,6 | 68,3 | 61,5 | 54,1 | 48,7 | 42,8 | 36,4 | 29,5 |
| TSIO52 | LAmax | A | 100,0 | 95,4 | 89,1 | 84,9 | 80,5 | 73,7 | 66,3 | 60,9 | 55,1 | 48,8 | 42,0 |
| TSIO52 | LAmax | D | 30,0 | 83,1 | 76,9 | 72,6 | 68,3 | 61,5 | 54,1 | 48,7 | 42,8 | 36,4 | 29,5 |
| TSIO52 | LAmax | D | 100,0 | 95,4 | 89,1 | 84,9 | 80,5 | 73,7 | 66,3 | 60,9 | 55,1 | 48,8 | 42,0 |
| TSIO52 | SEL | A | 30,0 | 84,6 | 80,6 | 77,9 | 75,1 | 70,5 | 65,3 | 61,4 | 57,1 | 52,2 | 46,8 |
| TSIO52 | SEL | A | 100,0 | 97,6 | 93,6 | 90,9 | 88,0 | 83,4 | 78,3 | 74,4 | 70,1 | 65,3 | 59,9 |
| TSIO52 | SEL | D | 30,0 | 84,6 | 80,6 | 77,9 | 75,1 | 70,5 | 65,3 | 61,4 | 57,1 | 52,2 | 46,8 |
| TSIO52 | SEL | D | 100,0 | 97,6 | 93,6 | 90,9 | 88,0 | 83,4 | 78,3 | 74,4 | 70,1 | 65,3 | 59,9 |
| V2522A | LAmax | A | 2 000,0 | 89,7 | 83,1 | 78,5 | 73,4 | 65,3 | 56,3 | 49,8 | 42,6 | 34,5 | 26,3 |
| V2522A | LAmax | A | 2 700,0 | 89,9 | 83,3 | 78,6 | 73,6 | 65,5 | 56,5 | 49,9 | 42,8 | 34,7 | 26,6 |
| V2522A | LAmax | A | 6 000,0 | 91,8 | 85,0 | 80,0 | 74,8 | 66,6 | 57,6 | 51,0 | 43,7 | 35,5 | 27,2 |
| V2522A | LAmax | D | 10 000,0 | 94,8 | 86,3 | 80,5 | 74,7 | 66,4 | 57,4 | 50,9 | 43,8 | 36,0 | 27,9 |
| V2522A | LAmax | D | 14 000,0 | 96,6 | 88,4 | 83,2 | 78,2 | 70,3 | 61,5 | 55,1 | 47,9 | 39,8 | 31,5 |
| V2522A | LAmax | D | 18 000,0 | 101,4 | 93,9 | 89,1 | 84,0 | 76,1 | 67,2 | 60,8 | 53,6 | 46,0 | 37,7 |
| V2522A | LAmax | D | 21 000,0 | 103,1 | 95,8 | 91,0 | 86,1 | 78,2 | 69,4 | 63,2 | 56,3 | 48,6 | 40,5 |
| V2522A | SEL | A | 2 000,0 | 93,7 | 89,5 | 86,3 | 82,8 | 77,0 | 70,6 | 65,6 | 60,2 | 53,9 | 47,2 |
| V2522A | SEL | A | 2 700,0 | 93,9 | 89,7 | 86,4 | 82,9 | 77,1 | 70,7 | 65,8 | 60,4 | 54,0 | 47,4 |
| V2522A | SEL | A | 6 000,0 | 95,6 | 91,3 | 87,9 | 84,1 | 78,2 | 71,5 | 66,7 | 61,2 | 54,7 | 47,9 |
| V2522A | SEL | D | 10 000,0 | 94,9 | 90,1 | 86,7 | 83,3 | 77,9 | 71,7 | 67,0 | 61,7 | 55,7 | 49,1 |
| V2522A | SEL | D | 14 000,0 | 98,2 | 94,0 | 90,9 | 87,6 | 82,1 | 75,7 | 71,0 | 65,4 | 59,2 | 52,6 |
| V2522A | SEL | D | 18 000,0 | 102,6 | 98,6 | 95,6 | 92,5 | 87,2 | 81,1 | 76,6 | 71,3 | 65,3 | 58,9 |
| V2522A | SEL | D | 21 000,0 | 103,9 | 100,0 | 97,1 | 94,1 | 89,0 | 83,0 | 78,7 | 73,6 | 67,8 | 61,7 |
| V2525 | LAmax | A | 3 000,0 | 89,2 | 83,0 | 78,2 | 73,7 | 66,0 | 57,5 | 51,0 | 44,1 | 36,5 | 28,3 |
| V2525 | LAmax | A | 6 950,0 | 91,0 | 84,5 | 80,0 | 75,0 | 67,7 | 58,9 | 53,0 | 46,0 | 38,2 | 30,0 |
| V2525 | LAmax | D | 10 500,0 | 93,1 | 86,5 | 82,0 | 77,2 | 69,9 | 61,1 | 55,3 | 48,7 | 41,2 | 33,4 |
| V2525 | LAmax | D | 13 150,0 | 95,2 | 88,8 | 84,0 | 79,5 | 72,1 | 63,5 | 57,9 | 51,0 | 43,8 | 36,0 |
| V2525 | LAmax | D | 18 500,0 | 100,0 | 93,4 | 88,8 | 84,0 | 76,7 | 68,1 | 62,2 | 56,0 | 48,6 | 40,8 |
| V2525 | LAmax | D | 23 000,0 | 104,8 | 98,5 | 93,9 | 89,0 | 81,8 | 73,3 | 67,8 | 61,0 | 53,5 | 45,4 |
| V2525 | SEL | A | 3 000,0 | 91,9 | 88,5 | 85,4 | 81,9 | 76,7 | 71,2 | 66,9 | 61,7 | 55,7 | 49,1 |
| V2525 | SEL | A | 6 950,0 | 94,3 | 90,2 | 86,6 | 83,5 | 78,3 | 72,8 | 68,4 | 63,7 | 57,5 | 51,5 |
| V2525 | SEL | D | 10 500,0 | 95,8 | 91,6 | 88,5 | 85,3 | 80,2 | 74,7 | 70,2 | 65,7 | 59,5 | 54,1 |
| V2525 | SEL | D | 13 150,0 | 98,1 | 94,0 | 91,0 | 87,9 | 82,7 | 76,9 | 72,7 | 68,2 | 62,7 | 56,7 |
| V2525 | SEL | D | 18 500,0 | 102,4 | 98,5 | 95,7 | 92,7 | 87,7 | 82,2 | 78,2 | 73,2 | 67,8 | 61,7 |
| V2525 | SEL | D | 23 000,0 | 106,2 | 102,7 | 99,7 | 97,0 | 92,2 | 86,7 | 82,7 | 78,0 | 72,7 | 66,5 |
| V2527A | LAmax | A | 2 000,0 | 89,3 | 82,8 | 78,2 | 73,4 | 65,8 | 57,4 | 51,2 | 44,4 | 36,7 | 28,6 |
| V2527A | LAmax | A | 2 700,0 | 89,5 | 83,0 | 78,3 | 73,5 | 65,8 | 57,4 | 51,3 | 44,4 | 36,7 | 28,6 |
| V2527A | LAmax | A | 6 000,0 | 91,6 | 84,7 | 79,5 | 74,2 | 66,5 | 58,0 | 51,9 | 45,0 | 37,2 | 29,1 |
| V2527A | LAmax | D | 10 000,0 | 94,8 | 86,3 | 80,5 | 74,8 | 66,5 | 57,6 | 51,1 | 44,0 | 36,2 | 28,2 |
| V2527A | LAmax | D | 14 000,0 | 96,7 | 88,6 | 83,5 | 78,4 | 70,5 | 61,7 | 55,3 | 48,1 | 40,1 | 31,8 |
| V2527A | LAmax | D | 19 000,0 | 101,2 | 93,9 | 89,0 | 84,0 | 76,1 | 67,3 | 61,1 | 54,1 | 46,3 | 38,2 |
| V2527A | LAmax | D | 23 000,0 | 104,0 | 96,9 | 92,2 | 87,3 | 79,4 | 70,8 | 64,7 | 57,9 | 50,3 | 42,0 |
| V2527A | SEL | A | 2 000,0 | 93,1 | 89,1 | 86,1 | 82,9 | 77,7 | 71,7 | 67,1 | 61,9 | 55,8 | 49,2 |
| V2527A | SEL | A | 2 700,0 | 93,3 | 89,2 | 86,2 | 83,0 | 77,7 | 71,8 | 67,2 | 62,0 | 55,8 | 49,3 |
| V2527A | SEL | A | 6 000,0 | 94,7 | 90,5 | 87,4 | 83,9 | 78,5 | 72,3 | 67,7 | 62,5 | 56,3 | 49,7 |
| V2527A | SEL | D | 10 000,0 | 95,0 | 90,2 | 86,8 | 83,5 | 78,1 | 71,8 | 67,2 | 61,9 | 55,9 | 49,4 |
| V2527A | SEL | D | 14 000,0 | 98,3 | 93,9 | 90,9 | 87,6 | 82,1 | 75,8 | 71,1 | 65,6 | 59,4 | 52,8 |
| V2527A | SEL | D | 19 000,0 | 102,5 | 98,4 | 95,5 | 92,3 | 87,2 | 81,1 | 76,7 | 71,5 | 65,7 | 59,4 |
| V2527A | SEL | D | 23 000,0 | 104,6 | 100,7 | 98,0 | 95,0 | 90,0 | 84,3 | 80,0 | 75,1 | 69,5 | 63,3 |
| V2530 | LAmax | A | 2 000,0 | 91,8 | 84,4 | 79,6 | 74,5 | 66,3 | 57,2 | 50,5 | 43,2 | 35,2 | 26,9 |
| V2530 | LAmax | A | 6 000,0 | 93,3 | 86,1 | 81,2 | 75,9 | 67,6 | 58,5 | 51,8 | 44,4 | 36,2 | 27,8 |
| V2530 | LAmax | D | 13 000,0 | 96,8 | 88,3 | 83,2 | 78,2 | 70,3 | 61,4 | 54,9 | 47,6 | 39,6 | 31,3 |
| V2530 | LAmax | D | 18 000,0 | 99,6 | 92,1 | 87,3 | 82,3 | 74,3 | 65,4 | 59,0 | 51,9 | 44,1 | 35,9 |
| V2530 | LAmax | D | 22 000,0 | 103,3 | 96,1 | 91,4 | 86,4 | 78,5 | 69,8 | 63,6 | 56,9 | 49,2 | 41,1 |
| V2530 | LAmax | D | 27 000,0 | 107,0 | 100,0 | 95,3 | 90,4 | 82,6 | 74,2 | 68,1 | 61,5 | 54,0 | 45,8 |
| V2530 | SEL | A | 2 000,0 | 94,6 | 90,2 | 86,9 | 83,4 | 77,7 | 71,2 | 66,2 | 60,5 | 54,3 | 47,6 |
| V2530 | SEL | A | 6 000,0 | 96,0 | 91,4 | 88,1 | 84,6 | 78,8 | 72,3 | 67,4 | 61,7 | 55,4 | 48,6 |
| V2530 | SEL | D | 13 000,0 | 98,3 | 94,3 | 91,2 | 87,8 | 82,2 | 75,8 | 71,0 | 65,5 | 59,2 | 52,5 |
| V2530 | SEL | D | 18 000,0 | 100,8 | 96,8 | 93,8 | 90,7 | 85,4 | 79,4 | 74,8 | 69,5 | 63,6 | 57,1 |
| V2530 | SEL | D | 22 000,0 | 104,1 | 100,1 | 97,3 | 94,3 | 89,3 | 83,5 | 79,1 | 74,0 | 68,4 | 62,2 |
| V2530 | SEL | D | 27 000,0 | 107,5 | 103,5 | 100,9 | 98,0 | 93,2 | 87,6 | 83,4 | 78,6 | 73,0 | 67,1 |

Tabelul I-10.

Clasele spectrale

| Identificator clasă spectrală | Tipul operațiunii | Descriere | L_50Hz | L_63Hz | L_80Hz | L_100Hz | L_125Hz | L_160Hz | L_200Hz | L_250Hz | L_315Hz | L_400Hz | L_500Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Plecare | 2/3 motoare. turboventilator cu raport de ocolire scăzut | 59,5 | 61,6 | 62,8 | 73,1 | 80,8 | 78,3 | 72,3 | 75,8 | 75,9 | 73,6 | 71,8 |
| 102 | Plecare | 2 motoare. turboventilator cu raport de ocolire ridicat | 59,7 | 60,0 | 68,5 | 73,0 | 73,8 | 70,4 | 67,6 | 71,4 | 68,7 | 72,8 | 73,2 |
| 103 | Plecare | 2 motoare. turboventilator cu raport de ocolire ridicat | 56,7 | 66,1 | 70,1 | 72,8 | 76,6 | 73,0 | 74,5 | 77,0 | 75,3 | 72,2 | 72,2 |
| 104 | Plecare | 2 motoare. turboventilator cu raport de ocolire scăzut/mediu. | 57,3 | 56,3 | 61,5 | 67,7 | 71,4 | 73,7 | 67,0 | 72,1 | 73,8 | 74,1 | 71,3 |
| 105 | Plecare | 2 motoare. turboventilator cu raport de ocolire ridicat | 66,5 | 60,4 | 67,1 | 75,0 | 78,2 | 79,3 | 71,5 | 76,7 | 74,4 | 74,6 | 72,3 |
| 106 | Plecare | 4 motoare. Turboventilator+ Supersonic | 62,5 | 57,4 | 66,9 | 73,7 | 75,5 | 74,0 | 71,4 | 73,4 | 73,4 | 75,7 | 75,8 |
| 107 | Plecare | 4 motoare. Turboventilator | 58,6 | 62,7 | 69,1 | 74,1 | 76,0 | 74,3 | 74,1 | 74,4 | 74,0 | 73,6 | 73,2 |
| 108 | Plecare | 4 motoare. Turboventilator | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 72,2 | 80,8 | 67,9 | 67,6 | 72,0 | 70,0 | 70,7 | 71,1 |
| 109 | Plecare | 2 motoare. Turbopropulsor+1/2 motoare. Cu piston | 64,7 | 67,1 | 73,1 | 89,4 | 84,5 | 76,3 | 89,3 | 80,7 | 79,3 | 79,3 | 81,6 |
| 110 | Plecare | 2 motoare. Turbopropulsor+4 motoare. Cu piston | 71,4 | 69,9 | 79,9 | 87,4 | 76,5 | 80,9 | 86,2 | 86,0 | 85,6 | 81,2 | 76,8 |
| 111 | Plecare | 2 motoare. Turbopropulsor | 78,0 | 76,0 | 90,0 | 103,0 | 82,0 | 85,0 | 97,0 | 89,0 | 94,0 | 80,0 | 79,0 |
| 112 | Plecare | 2/4 motoare. Turbopropulsor | 74,0 | 95,0 | 92,0 | 75,0 | 96,0 | 90,0 | 74,9 | 78,0 | 75,0 | 75,0 | 74,1 |
| 113 | Plecare | 2 motoare: turboreactor + turboventilator. Aviație de afaceri. | 58,5 | 57,9 | 60,7 | 67,0 | 71,2 | 72,6 | 70,3 | 72,7 | 72,9 | 73,5 | 72,8 |
| 136 | Plecare | 2 motoare. Turboventilator. Aviație de afaceri | 59,7 | 60,0 | 68,5 | 73,0 | 73,8 | 70,4 | 67,6 | 71,4 | 68,7 | 72,8 | 73,2 |
| 137 | Plecare | 2 motoare. Turboventilator. Aviație de afaceri | 58,6 | 62,7 | 69,1 | 74,1 | 76,0 | 74,3 | 74,1 | 74,4 | 74,0 | 73,6 | 73,2 |
| 138 | Plecare | 2 motoare. Turboventilator. Aviație de afaceri | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 72,2 | 80,8 | 67,9 | 67,6 | 72,0 | 70,0 | 70,7 | 71,1 |
| 139 | Plecare | 2 motoare. Turboventilator cu raport de ocolire ridicat | 71,4 | 67,4 | 59,1 | 69,3 | 75,3 | 76,7 | 72,6 | 69,3 | 76,4 | 71,2 | 71,8 |
| 140 | Plecare | 2 motoare. Turbopropulsor | 63,5 | 62,8 | 71,0 | 87,4 | 78,5 | 76,8 | 74,6 | 77,4 | 79,8 | 74,3 | 75,4 |
| 201 | Apropiere | 2/3 motoare. Turboventilator cu raport de ocolire scăzut | 64,9 | 65,5 | 66,2 | 66,7 | 73,0 | 77,6 | 74,8 | 70,7 | 76,6 | 72,5 | 74,4 |
| 202 | Apropiere | 2 motoare. Turboventilator cu raport de ocolire scăzut/ridicat. | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,4 | 68,5 | 70,9 | 73,3 | 67,3 | 72,6 | 72,5 | 72,1 |
| 203 | Apropiere | 2 motoare. Turboventilator cu raport de ocolire ridicat. Aviație de afaceri. | 67,3 | 68,9 | 69,6 | 70,0 | 70,2 | 74,0 | 74,7 | 73,1 | 71,3 | 74,1 | 72,9 |
| 204 | Apropiere | 2 motoare. Turboventilator cu raport de ocolire scăzut/mediu. | 58,8 | 57,1 | 59,4 | 68,0 | 72,8 | 73,7 | 69,1 | 72,3 | 74,8 | 75,6 | 73,6 |
| 205 | Apropiere | 2 motoare. Turboventilator cu raport de ocolire ridicat. | 68,3 | 60,7 | 64,6 | 67,4 | 78,4 | 74,8 | 71,4 | 72,4 | 72,0 | 72,4 | 71,6 |
| 206 | Apropiere | 4 motoare. Turboreactor+ Turboventilator | 63,3 | 65,4 | 64,1 | 63,2 | 66,0 | 66,6 | 69,6 | 70,1 | 71,5 | 67,1 | 71,0 |
| 207 | Apropiere | 4 motoare. Turboventilator | 67,0 | 61,1 | 62,7 | 64,1 | 70,4 | 74,4 | 71,8 | 68,4 | 76,3 | 72,3 | 73,5 |
| 208 | Apropiere | 4 motoare. Turboreactor+ Turboventilator | 66,7 | 65,0 | 61,7 | 65,4 | 72,9 | 76,2 | 73,0 | 68,1 | 72,7 | 70,7 | 72,1 |
| 209 | Apropiere | 4 motoare. Turboventilator | 60,0 | 59,0 | 60,0 | 69,0 | 71,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 |
| 210 | Apropiere | 2 motoare. Turbopropulsor | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 72,0 | 77,0 | 68,0 | 78,0 | 85,0 | 86,0 | 79,0 | 73,0 |
| 211 | Apropiere | 2 motoare. Turbopropulsor | 71,3 | 65,4 | 74,7 | 88,1 | 77,1 | 80,3 | 86,9 | 80,0 | 86,8 | 78,2 | 75,5 |
| 212 | Apropiere | 2 motoare. Turbopropulsor | 72,0 | 68,0 | 79,0 | 71,0 | 73,0 | 84,0 | 74,0 | 75,0 | 73,0 | 72,0 | 71,0 |
| 213 | Apropiere | 4 motoare. Turbopropulsor+ Motor cu piston | 64,0 | 73,0 | 76,0 | 71,0 | 82,0 | 83,0 | 67,0 | 71,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 |
| 214 | Apropiere | 2/4 motoare. Turbopropulsor | 61,8 | 69,8 | 61,8 | 58,8 | 67,8 | 70,8 | 62,8 | 59,8 | 62,8 | 60,8 | 60,8 |
| 215 | Apropiere | 1/2 motoare. Cu piston | 83,0 | 98,0 | 83,0 | 79,0 | 91,0 | 80,0 | 85,0 | 76,0 | 75,0 | 73,0 | 72,0 |
| 216 | Apropiere | 2 motoare. Turboreactor+ Turboventilator | 68,0 | 63,1 | 64,7 | 71,2 | 74,3 | 75,0 | 70,3 | 72,6 | 72,1 | 73,3 | 71,3 |
| 235 | Apropiere | 2 motoare. Turboventilator. Aviație de afaceri. | 67,3 | 68,9 | 69,6 | 70,0 | 70,2 | 74,0 | 74,7 | 73,1 | 71,3 | 74,1 | 72,9 |
| 236 | Apropiere | 2 motoare. Turboventilator. Aviație de afaceri. | 62,7 | 64,8 | 63,5 | 62,6 | 65,4 | 66,0 | 69,0 | 69,5 | 70,8 | 66,5 | 70,4 |
| 237 | Apropiere | 2 motoare. Turboventilator. Aviație de afaceri. | 67,0 | 61,1 | 62,7 | 64,1 | 70,4 | 74,4 | 71,8 | 68,4 | 76,3 | 72,3 | 73,5 |
| 238 | Apropiere | 2 motoare. Turboventilator. Aviație de afaceri. | 60,0 | 59,0 | 60,0 | 69,0 | 71,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 |
| 239 | Apropiere | 2 motoare. Turboventilator cu raport de ocolire ridicat. | 71,0 | 65,0 | 60,7 | 70,7 | 74,8 | 76,5 | 73,2 | 71,8 | 75,9 | 73,0 | 71,1 |
| 240 | Apropiere | 2 motoare. Turbopropulsor | 65,9 | 68,0 | 66,9 | 80,0 | 77,1 | 78,5 | 73,9 | 75,6 | 77,7 | 73,6 | 73,3 |

| Identificator clasă spectrală | Tipul operațiunii | Descriere | L_50Hz | L_63Hz | L_80Hz | L_100Hz | L_125Hz | L_160Hz | L_200Hz | L_250Hz | L_315Hz | L_400Hz | L_500Hz | L_630Hz | L_800Hz | L_1000Hz | L_1250Hz | L_1600Hz | L_2000Hz | L_2500Hz | L_3150Hz | L_4000Hz | L_5000Hz | L_6300Hz | L_8000Hz | L_10000Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Plecare | 2/3 motoare. Turboventilator cu raport de ocolire scăzut. | 59,5 | 61,6 | 62,8 | 73,1 | 80,8 | 78,3 | 72,3 | 75,8 | 75,9 | 73,6 | 71,8 | 71,6 | 72,3 | 70,0 | 68,3 | 66,6 | 64,2 | 61,4 | 58,6 | 54,8 | 50,9 | 45,7 | 43,9 | 40,9 |
| 102 | Plecare | 2 motoare. Turboventilator cu raport de ocolire ridicat. | 59,7 | 60,0 | 68,5 | 73,0 | 73,8 | 70,4 | 67,6 | 71,4 | 68,7 | 72,8 | 73,2 | 73,0 | 72,9 | 70,0 | 68,0 | 67,3 | 62,3 | 61,4 | 58,0 | 58,8 | 58,7 | 46,7 | 44,2 | 44,1 |
| 103 | Plecare | 2 motoare. Turboventilator cu raport de ocolire ridicat. | 56,7 | 66,1 | 70,1 | 72,8 | 76,6 | 73,0 | 74,5 | 77,0 | 75,3 | 72,2 | 72,2 | 71,2 | 70,2 | 70,0 | 69,6 | 71,1 | 70,6 | 67,1 | 63,4 | 63,5 | 58,2 | 51,5 | 42,3 | 37,7 |
| 104 | Plecare | 2 motoare. Turboventilator cu raport de ocolire scăzut/mediu. | 57,3 | 56,3 | 61,5 | 67,7 | 71,4 | 73,7 | 67,0 | 72,1 | 73,8 | 74,1 | 71,3 | 70,4 | 70,9 | 70,0 | 68,2 | 67,3 | 63,4 | 60,9 | 56,6 | 53,2 | 47,8 | 40,5 | 31,7 | 27,9 |
| 105 | Plecare | 2 motoare. Turboventilator cu raport de ocolire ridicat. | 66,5 | 60,4 | 67,1 | 75,0 | 78,2 | 79,3 | 71,5 | 76,7 | 74,4 | 74,6 | 72,3 | 71,9 | 71,1 | 70,0 | 69,0 | 68,8 | 67,0 | 65,5 | 63,4 | 59,2 | 53,8 | 50,0 | 44,7 | 38,2 |
| 106 | Plecare | 4 motoare. Turboventilator+ Supersonic | 62,5 | 57,4 | 66,9 | 73,7 | 75,5 | 74,0 | 71,4 | 73,4 | 73,4 | 75,7 | 75,8 | 74,1 | 71,6 | 70,0 | 68,9 | 68,2 | 66,4 | 63,5 | 62,5 | 62,5 | 59,2 | 53,7 | 48,1 | 41,2 |
| 107 | Plecare | 4 motoare. Turboventilator | 58,6 | 62,7 | 69,1 | 74,1 | 76,0 | 74,3 | 74,1 | 74,4 | 74,0 | 73,6 | 73,2 | 72,3 | 71,7 | 70,0 | 69,1 | 69,4 | 69,6 | 73,6 | 67,7 | 63,1 | 58,3 | 51,5 | 44,2 | 34,7 |
| 108 | Plecare | 4 motoare. Turboventilator | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 72,2 | 80,8 | 67,9 | 67,6 | 72,0 | 70,0 | 70,7 | 71,1 | 68,9 | 71,1 | 70,0 | 68,3 | 67,5 | 65,4 | 63,6 | 63,9 | 64,8 | 62,1 | 59,3 | 54,6 | 47,3 |
| 109 | Plecare | 2 motoare. Turbopropulsor+1/2 motoare. Cu piston | 64,7 | 67,1 | 73,1 | 89,4 | 84,5 | 76,3 | 89,3 | 80,7 | 79,3 | 79,3 | 81,6 | 80,3 | 76,4 | 70,0 | 65,0 | 61,9 | 59,8 | 57,3 | 55,6 | 52,7 | 50,9 | 44,8 | 36,3 | 28,4 |
| 110 | Plecare | 2 motoare. Turbopropulsor+4 motoare. Cu piston | 71,4 | 69,9 | 79,9 | 87,4 | 76,5 | 80,9 | 86,2 | 86,0 | 85,6 | 81,2 | 76,8 | 74,5 | 73,2 | 70,0 | 69,5 | 69,2 | 67,2 | 65,4 | 63,2 | 60,2 | 58,4 | 51,4 | 40,4 | 29,0 |
| 111 | Plecare | 2 motoare. Turbopropulsor | 78,0 | 76,0 | 90,0 | 103,0 | 82,0 | 85,0 | 97,0 | 89,0 | 94,0 | 80,0 | 79,0 | 79,0 | 75,0 | 70,0 | 68,0 | 64,0 | 62,0 | 58,0 | 57,0 | 53,0 | 48,0 | 43,0 | 38,0 | 33,0 |
| 112 | Plecare | 2/4 motoare. Turbopropulsor | 74,0 | 95,0 | 92,0 | 75,0 | 96,0 | 90,0 | 74,9 | 78,0 | 75,0 | 75,0 | 74,1 | 74,0 | 72,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 71,0 | 70,0 | 66,0 | 64,0 | 60,0 | 54,0 | 46,0 | 39,9 |
| 113 | Plecare | 2 motoare. Turboreactor+Turboventilator.Av business | 58,5 | 57,9 | 60,7 | 67,0 | 71,2 | 72,6 | 70,3 | 72,7 | 72,9 | 73,5 | 72,8 | 72,0 | 71,3 | 70,0 | 68,9 | 67,1 | 64,5 | 63,0 | 60,2 | 55,8 | 52,1 | 45,1 | 38,8 | 29,6 |
| 136 | Plecare | 2 motoare. Turboventilator. Aviație de afaceri. | 59,7 | 60,0 | 68,5 | 73,0 | 73,8 | 70,4 | 67,6 | 71,4 | 68,7 | 72,8 | 73,2 | 73,0 | 72,9 | 70,0 | 68,0 | 67,3 | 62,3 | 61,4 | 58,0 | 58,8 | 58,7 | 46,7 | 44,2 | 44,1 |
| 137 | Plecare | 2 motoare. Turboventilator. Aviație de afaceri. | 58,6 | 62,7 | 69,1 | 74,1 | 76,0 | 74,3 | 74,1 | 74,4 | 74,0 | 73,6 | 73,2 | 72,3 | 71,7 | 70,0 | 69,1 | 69,4 | 69,6 | 73,6 | 67,7 | 63,1 | 58,3 | 51,5 | 44,2 | 34,7 |
| 138 | Plecare | 2 motoare. Turboventilator. Aviație de afaceri. | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 72,2 | 80,8 | 67,9 | 67,6 | 72,0 | 70,0 | 70,7 | 71,1 | 68,9 | 71,1 | 70,0 | 68,3 | 67,5 | 65,4 | 63,6 | 63,9 | 64,8 | 62,1 | 59,3 | 54,6 | 47,3 |
| 201 | Apropiere | 2/3 motoare. Turboventilator cu raport de ocolire scăzut. | 64,9 | 65,5 | 66,2 | 66,7 | 73,0 | 77,6 | 74,8 | 70,7 | 76,6 | 72,5 | 74,4 | 73,6 | 70,9 | 70,0 | 69,2 | 67,8 | 66,5 | 68,0 | 63,0 | 60,0 | 57,6 | 56,3 | 54,6 | 45,8 |
| 202 | Apropiere | 2 motoare. Turboventilator cu raport de ocolire scăzut/ridicat. | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,4 | 68,5 | 70,9 | 73,3 | 67,3 | 72,6 | 72,5 | 72,1 | 75,4 | 75,4 | 70,0 | 68,9 | 68,3 | 65,8 | 64,7 | 63,5 | 62,1 | 60,2 | 57,8 | 48,6 | 38,8 |
| 203 | Apropiere | 2 motoare. Turboventilator cu raport de ocolire ridicat. Aviație de afaceri. | 67,3 | 68,9 | 69,6 | 70,0 | 70,2 | 74,0 | 74,7 | 73,1 | 71,3 | 74,1 | 72,9 | 73,1 | 71,6 | 70,0 | 70,4 | 67,4 | 67,4 | 70,8 | 69,7 | 72,1 | 64,2 | 56,4 | 49,6 | 38,9 |
| 204 | Apropiere | 2 motoare. Turboventilator cu raport de ocolire scăzut/mediu. | 58,8 | 57,1 | 59,4 | 68,0 | 72,8 | 73,7 | 69,1 | 72,3 | 74,8 | 75,6 | 73,6 | 72,1 | 72,1 | 70,0 | 66,3 | 63,6 | 59,9 | 57,5 | 54,8 | 51,8 | 48,8 | 45,8 | 42,8 | 39,8 |
| 205 | Apropiere | 2 motoare. Turboventilator cu raport de ocolire ridicat. | 68,3 | 60,7 | 64,6 | 67,4 | 78,4 | 74,8 | 71,4 | 72,4 | 72,0 | 72,4 | 71,6 | 72,0 | 71,0 | 70,0 | 68,9 | 67,2 | 65,8 | 64,4 | 63,0 | 62,0 | 60,6 | 54,4 | 48,5 | 39,0 |
| 206 | Apropiere | 4 motoare. Turboreactor+ Turboventilator | 63,3 | 65,4 | 64,1 | 63,2 | 66,0 | 66,6 | 69,6 | 70,1 | 71,5 | 67,1 | 71,0 | 70,4 | 71,8 | 70,0 | 69,6 | 66,6 | 62,9 | 62,0 | 62,7 | 59,1 | 58,8 | 53,3 | 50,2 | 40,6 |
| 207 | Apropiere | 4 motoare. Turboventilator | 67,0 | 61,1 | 62,7 | 64,1 | 70,4 | 74,4 | 71,8 | 68,4 | 76,3 | 72,3 | 73,5 | 71,2 | 70,5 | 70,0 | 68,7 | 67,1 | 67,5 | 69,4 | 71,1 | 72,5 | 65,7 | 59,3 | 52,2 | 45,6 |
| 208 | Apropiere | 4 motoare. Turboreactor+ Turboventilator | 66,7 | 65,0 | 61,7 | 65,4 | 72,9 | 76,2 | 73,0 | 68,1 | 72,7 | 70,7 | 72,1 | 70,1 | 69,0 | 70,0 | 70,9 | 70,2 | 70,6 | 81,3 | 73,7 | 62,8 | 62,6 | 56,0 | 49,6 | 37,9 |
| 209 | Apropiere | 4 motoare. Turboventilator | 60,0 | 59,0 | 60,0 | 69,0 | 71,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 77,0 | 72,0 | 72,0 | 70,0 | 66,0 | 63,0 | 57,0 | 49,0 | 38,0 |
| 210 | Apropiere | 2 motoare. Turbopropulsor | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 72,0 | 77,0 | 68,0 | 78,0 | 85,0 | 86,0 | 79,0 | 73,0 | 76,0 | 71,0 | 70,0 | 68,0 | 68,0 | 65,0 | 63,0 | 60,0 | 56,0 | 53,0 | 52,0 | 42,0 | 28,0 |
| 211 | Apropiere | 2 motoare. Turbopropulsor | 71,3 | 65,4 | 74,7 | 88,1 | 77,1 | 80,3 | 86,9 | 80,0 | 86,8 | 78,2 | 75,5 | 75,2 | 71,6 | 70,0 | 70,7 | 69,6 | 68,6 | 67,5 | 67,0 | 63,9 | 59,9 | 53,0 | 45,7 | 40,0 |
| 212 | Apropiere | 2 motoare. Turbopropulsor | 72,0 | 68,0 | 79,0 | 71,0 | 73,0 | 84,0 | 74,0 | 75,0 | 73,0 | 72,0 | 71,0 | 77,0 | 73,0 | 70,0 | 77,0 | 75,0 | 72,0 | 70,0 | 71,0 | 83,0 | 75,0 | 57,0 | 54,0 | 45,0 |
| 213 | Apropiere | 4 motoare. Turbopropulsor+ Motor cu piston | 64,0 | 73,0 | 76,0 | 71,0 | 82,0 | 83,0 | 67,0 | 71,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 68,0 | 67,0 | 70,0 | 69,0 | 67,0 | 64,0 | 60,0 | 57,0 | 54,0 | 49,0 | 42,0 | 32,0 | 20,0 |
| 214 | Apropiere | 2/4 motoare. Turbopropulsor | 61,8 | 69,8 | 61,8 | 58,8 | 67,8 | 70,8 | 62,8 | 59,8 | 62,8 | 60,8 | 60,8 | 59,8 | 60,8 | 70,0 | 67,8 | 61,8 | 59,8 | 56,8 | 52,8 | 49,8 | 47,8 | 45,8 | 35,8 | 27,8 |
| 215 | Apropiere | 1/2 motoare.Cu piston | 83,0 | 98,0 | 83,0 | 79,0 | 91,0 | 80,0 | 85,0 | 76,0 | 75,0 | 73,0 | 72,0 | 73,0 | 71,0 | 70,0 | 68,0 | 66,0 | 65,0 | 64,0 | 60,0 | 57,0 | 53,0 | 49,0 | 43,0 | 32,0 |
| 216 | Apropiere | 2 motoare. Turboreactor+ Turboventilator | 68,0 | 63,1 | 64,7 | 71,2 | 74,3 | 75,0 | 70,3 | 72,6 | 72,1 | 73,3 | 71,3 | 70,7 | 70,3 | 70,0 | 69,3 | 68,0 | 67,8 | 66,3 | 64,4 | 62,0 | 57,2 | 52,2 | 43,5 | 33,1 |
| 235 | Apropiere | 2 motoare. Turboventilator. Aviație de afaceri. | 67,3 | 68,9 | 69,6 | 70,0 | 70,2 | 74,0 | 74,7 | 73,1 | 71,3 | 74,1 | 72,9 | 73,1 | 71,6 | 70,0 | 70,4 | 67,4 | 67,4 | 70,8 | 69,7 | 72,1 | 64,2 | 56,4 | 49,6 | 38,9 |
| 236 | Apropiere | 2 motoare. Turboventilator. Aviație de afaceri. | 62,7 | 64,8 | 63,5 | 62,6 | 65,4 | 66,0 | 69,0 | 69,5 | 70,8 | 66,5 | 70,4 | 69,8 | 71,2 | 69,4 | 68,9 | 66,0 | 62,3 | 61,4 | 62,1 | 58,5 | 58,2 | 52,7 | 49,6 | 40,0 |
| 237 | Apropiere | 2 motoare. Turboventilator. Aviație de afaceri. | 67,0 | 61,1 | 62,7 | 64,1 | 70,4 | 74,4 | 71,8 | 68,4 | 76,3 | 72,3 | 73,5 | 71,2 | 70,5 | 70,0 | 68,7 | 67,1 | 67,5 | 69,4 | 71,1 | 72,5 | 65,7 | 59,3 | 52,2 | 45,6 |
| 238 | Apropiere | 2 motoare. Turboventilator. Aviație de afaceri. | 60,0 | 59,0 | 60,0 | 69,0 | 71,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 77,0 | 72,0 | 72,0 | 70,0 | 66,0 | 63,0 | 57,0 | 49,0 | 38,0 |

Prezenta secțiune introduce date complementare pentru aeronavele destinate aviației generale.

Date pentru aeronavele GASEPF și GASEPV

Tabelul I-11.

Tipuri de aeronave GASEPF și GASEPV

| ACFTID | Descriere | Tip de motor | Număr de motoare | Clasa de greutate | Categoria proprietarului | MGTOW (lb) | MGLW (lb) | Distanța maximă de aterizare (picioare) | Tracțiunea statică maximă la niv mării (lb) | Punctul privind zgomotul | ID_NPD | Parametru de putere | Identificator clasă spectrală la apropiere | Identificator clasă spectrală la plecare | Identificator directivitate laterală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GASEPF | Aeronavă monomotor cu pas fix al elicei | Cu piston | 1 | Mic | Aviație generală | 2 200 | 2 200 | 1 160 | 560 | 0 | GASEPF | Procent | 215 | 109 | Prop |
| GASEPV | Aeronavă monomotor cu pas variabil al elicei | Cu piston | 1 | Mic | Aviație generală | 3 000 | 3 000 | 1 111 | 790 | 0 | GASEPV | Procent | 215 | 109 | Prop |

Datele spectrale asociate sunt disponibile în tabelul „Clase spectrale” din baza de date ANP

Tabelul I-12.

Date privind profilurile de zbor la plecare și sosire pentru aeronavele GASEPF și GASEPV

| ACFTID | Tipul operațiunii | ID_profil | Lungimea călătoriei | Numărul punctului | Distanța (picioare) | Altitudinea peste elevația solului (AFE) (picioare) | Viteza reală față de aer (kt) | Procentul de tracțiune maximă statică (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GASEPF | A | APP_3_DEG | 1 | 1 | – 114 486,8 | 6 000,0 | 109,4 | 34,21 |
| GASEPF | A | APP_3_DEG | 1 | 2 | – 57 243,4 | 3 000,0 | 71,8 | 37,57 |
| GASEPF | A | APP_3_DEG | 1 | 3 | – 28 621,7 | 1 500,0 | 60,0 | 40,59 |
| GASEPF | A | APP_3_DEG | 1 | 4 | – 19 081,1 | 1 000,0 | 59,6 | 39,85 |
| GASEPF | A | APP_3_DEG | 1 | 5 | 0,0 | 0,0 | 58,7 | 38,43 |
| GASEPF | A | APP_3_DEG | 1 | 6 | 47,2 | 0,0 | 55,7 | 27,20 |
| GASEPF | A | APP_3_DEG | 1 | 7 | 472,0 | 0,0 | 30,0 | 10,00 |
| GASEPF | A | APP_5_DEG | 1 | 1 | – 68 580,3 | 6 000,0 | 109,4 | 18,03 |
| GASEPF | A | APP_5_DEG | 1 | 2 | – 34 290,2 | 3 000,0 | 71,8 | 22,59 |
| GASEPF | A | APP_5_DEG | 1 | 3 | – 17 145,1 | 1 500,0 | 60,0 | 26,14 |
| GASEPF | A | APP_5_DEG | 1 | 4 | – 11 430,1 | 1 000,0 | 59,6 | 25,67 |
| GASEPF | A | APP_5_DEG | 1 | 5 | 0,0 | 0,0 | 58,7 | 24,75 |
| GASEPF | A | APP_5_DEG | 1 | 6 | 47,2 | 0,0 | 55,7 | 27,20 |
| GASEPF | A | APP_5_DEG | 1 | 7 | 472,0 | 0,0 | 30,0 | 10,00 |
| GASEPF | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,06 |
| GASEPF | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 2 | 972,8 | 0,0 | 62,1 | 113,06 |
| GASEPF | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 3 | 2 077,9 | 51,4 | 73,1 | 96,32 |
| GASEPF | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 4 | 13 665,7 | 1 000,0 | 74,1 | 98,31 |
| GASEPF | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 5 | 16 079,7 | 1 097,7 | 84,3 | 86,65 |
| GASEPF | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 6 | 17 079,7 | 1 155,4 | 84,4 | 81,16 |
| GASEPF | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 7 | 49 057,1 | 3 000,0 | 86,8 | 84,60 |
| GASEPF | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 8 | 97 253,2 | 5 500,0 | 90,1 | 89,42 |
| GASEPF | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 9 | 140 694,0 | 7 500,0 | 92,9 | 93,53 |
| GASEPF | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 10 | 202 700,4 | 10 000,0 | 96,6 | 99,04 |
| GASEPV | A | APP_3_DEG | 1 | 1 | – 114 486,8 | 6 000,0 | 109,4 | 24,34 |
| GASEPV | A | APP_3_DEG | 1 | 2 | – 57 243,4 | 3 000,0 | 79,4 | 26,37 |
| GASEPV | A | APP_3_DEG | 1 | 3 | – 28 621,7 | 1 500,0 | 67,5 | 45,05 |
| GASEPV | A | APP_3_DEG | 1 | 4 | – 19 081,1 | 1 000,0 | 67,0 | 44,24 |
| GASEPV | A | APP_3_DEG | 1 | 5 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 42,66 |
| GASEPV | A | APP_3_DEG | 1 | 6 | 42,8 | 0,0 | 62,6 | 31,00 |
| GASEPV | A | APP_3_DEG | 1 | 7 | 428,0 | 0,0 | 30,0 | 10,00 |
| GASEPV | A | APP_5_DEG | 1 | 1 | – 68 580,3 | 6 000,0 | 109,4 | 8,70 |
| GASEPV | A | APP_5_DEG | 1 | 2 | – 34 290,2 | 3 000,0 | 79,4 | 12,04 |
| GASEPV | A | APP_5_DEG | 1 | 3 | – 17 145,1 | 1 500,0 | 67,5 | 31,28 |
| GASEPV | A | APP_5_DEG | 1 | 4 | – 11 430,1 | 1 000,0 | 67,0 | 30,72 |
| GASEPV | A | APP_5_DEG | 1 | 5 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 29,62 |
| GASEPV | A | APP_5_DEG | 1 | 6 | 42,8 | 0,0 | 62,6 | 31,00 |
| GASEPV | A | APP_5_DEG | 1 | 7 | 428,0 | 0,0 | 30,0 | 10,00 |
| GASEPV | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,92 |
| GASEPV | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 2 | 861,8 | 0,0 | 55,6 | 163,92 |
| GASEPV | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 3 | 1 302,6 | 42,7 | 66,0 | 138,25 |
| GASEPV | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 4 | 2 963,7 | 172,0 | 90,2 | 101,67 |
| GASEPV | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 5 | 9 389,6 | 1 000,0 | 91,3 | 103,50 |
| GASEPV | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 6 | 10 985,9 | 1 102,9 | 101,6 | 93,36 |
| GASEPV | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 7 | 11 985,9 | 1 200,6 | 101,8 | 86,89 |
| GASEPV | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 8 | 30 407,6 | 3 000,0 | 104,5 | 90,57 |
| GASEPV | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 9 | 57 858,2 | 5 500,0 | 108,5 | 95,72 |
| GASEPV | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 10 | 81 543,2 | 7 500,0 | 111,9 | 100,13 |
| GASEPV | D | IMPLICIT_DEP | 1 | 11 | 113 618,2 | 10 000,0 | 116,4 | 106,03 |

Tabelul I-13.

Datele NPD pentru aeronave GASEPF și GASEPV

| ID_NPD | Metrica de zgomot | Tipul operațiunii | Setarea de putere – Procentul de tracțiune maximă statică (%) | L_200 picioare | L_400 picioare | L_630 picioare | L_1000 picioare | L_2000 picioare | L_4000 picioare | L_6300 picioare | L_10000 picioare | L_16000 picioare | L_25000 picioare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GASEPF | LAmax | A | 30,00 | 72,2 | 65,9 | 61,6 | 57,2 | 50,3 | 43,1 | 38,0 | 32,7 | 27,0 | 20,9 |
| GASEPF | LAmax | A | 100,00 | 84,9 | 78,6 | 74,4 | 70,0 | 63,2 | 55,8 | 50,4 | 44,6 | 38,3 | 31,5 |
| GASEPF | LAmax | D | 30,00 | 72,2 | 65,9 | 61,6 | 57,2 | 50,3 | 43,1 | 38,0 | 32,7 | 27,0 | 20,9 |
| GASEPF | LAmax | D | 100,00 | 84,9 | 78,6 | 74,4 | 70,0 | 63,2 | 55,8 | 50,4 | 44,6 | 38,3 | 31,5 |
| GASEPF | SEL | A | 30,00 | 74,2 | 70,1 | 67,3 | 64,4 | 59,8 | 54,8 | 51,2 | 47,4 | 43,2 | 38,6 |
| GASEPF | SEL | A | 100,00 | 87,1 | 83,1 | 80,4 | 77,5 | 72,9 | 67,8 | 63,9 | 59,6 | 54,8 | 49,4 |
| GASEPF | SEL | D | 30,00 | 74,2 | 70,1 | 67,3 | 64,4 | 59,8 | 54,8 | 51,2 | 47,4 | 43,2 | 38,6 |
| GASEPF | SEL | D | 100,00 | 87,1 | 83,1 | 80,4 | 77,5 | 72,9 | 67,8 | 63,9 | 59,6 | 54,8 | 49,4 |
| GASEPV | LAmax | A | 30,00 | 82,8 | 73,9 | 69,6 | 65,2 | 58,3 | 51,1 | 46,0 | 40,7 | 35,0 | 28,9 |
| GASEPV | LAmax | A | 100,00 | 92,4 | 86,1 | 81,9 | 77,5 | 70,7 | 63,3 | 57,9 | 52,1 | 45,8 | 39,0 |
| GASEPV | LAmax | D | 30,00 | 82,8 | 73,9 | 69,6 | 65,2 | 58,3 | 51,1 | 46,0 | 40,7 | 35,0 | 28,9 |
| GASEPV | LAmax | D | 100,00 | 92,4 | 86,1 | 81,9 | 77,5 | 70,7 | 63,3 | 57,9 | 52,1 | 45,8 | 39,0 |
| GASEPV | SEL | A | 30,00 | 81,7 | 77,6 | 74,8 | 71,9 | 67,3 | 62,3 | 58,7 | 54,9 | 50,7 | 46,1 |
| GASEPV | SEL | A | 100,00 | 94,6 | 90,6 | 87,9 | 85,0 | 80,4 | 75,3 | 71,4 | 67,1 | 62,3 | 56,9 |
| GASEPV | SEL | D | 30,00 | 81,7 | 77,6 | 74,8 | 71,9 | 67,3 | 62,3 | 58,7 | 54,9 | 50,7 | 46,1 |
| GASEPV | SEL | D | 100,00 | 94,6 | 90,6 | 87,9 | 85,0 | 80,4 | 75,3 | 71,4 | 67,1 | 62,3 | 56,9 |

Date privind clasele de aeronave

| Grupa de aeronave | Exemple de tipuri de aeronave (masa maximă la decolare) |
| --- | --- |
| P 1.0 | Dewald Sunny, Flightstar II, Ikarus C42, Quicksilver MXL II, Sherpa, Stratos, Tecnam P92 Echo |
| P 1.1 | DG-400 (500 kg), Grob 109B (900 kg), H 36 Dimona (800 kg), Scheibe SF 25C (700 kg) |
| P 1.2 | DR 400/180R (1 000 kg), H 36 Dimona (800 kg), PZL-104 „Wilga 35” (1 200 kg), Scheibe SF 25 (700 kg) |
| P 1.3 | DR 400/180R (1 000 kg), Cessna 172N (1 000 kg), Piper PA-28- 181 (1 200 kg), Piper PA-34-200 (1 900 kg) |

Datele privind zgomotul și performanțele aeronavei sunt prezentate, pentru cele patru clase, în tabelele următoare:

Tabelul I-14.

Date de grup privind zgomotul pentru clasele de aeronave P 1.0, P 1.1, P 1.2 și P 1.3

| ZGOMOT_ID,C,12 | THRSET_TYP,C,1 | TIP DE MODEL,C,1 | SPECT_APP,N,3,0 | SPECT_DEP,N,3,0 | SPECT_AFB,N,3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.0 | P | I | 215 | 109 | 0 |
| P1.1 | P | I | 215 | 109 | 0 |
| P1.2 | P | I | 215 | 109 | 0 |
| P1.3 | P | I | 215 | 109 | 0 |

| ACFT_ID,C,12 | ACFT_DESCR,C,40 | WGT_CAT,C,1 | OWNER_CAT,C,1 | ENG_TYPE,C,1 | ZGOMOT_CAT,C,1 | ZGOMOT_ID,C,12 | NUMB_ENG,N,1,0 | THR_RESTOR,C,1 | MX_GW_TKO,N,7,0 | MX_GW_LND,N,7,0 | MX_DS_STOP,N,5,0 | COEFF_TYPE,C,1 | THR_STATIC,N,6,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.0 | Ultraușoare | S | G | P | 0 | P1.0 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | P | 100 |
| P1.1 | Motoplanoare | S | G | P | 0 | P1.1 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | P | 100 |
| P1.2 | Aeronave cu elice, cu masa maximă la decolare <= 2 t, remorchere de planoare | S | G | P | 0 | P1.2 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | P | 100 |
| P1.3 | Aeronave cu elice, cu masa maximă la decolare <= 2 t | S | G | P | 0 | P1.3 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | P | 100 |

Tabelul I-15

Date privind profilurile de zbor la plecare și sosire pentru clasele de aeronave P 1.0, P 1.1, P 1.2 și P 1.3

| ACFT_ID,C,12 | OP_TYPE,C,1 | PROF_ID1,C,8 | PROF_ID2,C,1 | WEIGHT,N,7,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.0 | A | IMPLICIT | 1 | 100 |
| P1.0 | D | IMPLICIT | 1 | 100 |
| P1.1 | A | IMPLICIT | 1 | 100 |
| P1.1 | D | IMPLICIT | 1 | 100 |
| P1.2 | A | IMPLICIT | 1 | 100 |
| P1.2 | D | IMPLICIT | 1 | 100 |
| P1.3 | A | IMPLICIT | 1 | 100 |
| P1.3 | D | IMPLICIT | 1 | 100 |

Tabelul I-16

Date privind punctele profilului de zgomot pentru clasele de aeronave P 1.0, P 1.1, P 1.2 și P 1.3

| ACFT_ID,C,12 | OP_TYPE,C,1 | PROF_ID1,C,8 | PROF_ID2,C,1 | PT_NUM,N,3,0 | DISTANCE,N,10,1 | ALTITUDE,N,7,1 | VITEZĂ,N,5,1 | THR_SET,N,9,2 | OP_MODE,C,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.0 | A | IMPLICIT | 1 | 1 | – 114 486 | 6 000 | 50,5 | 70 | A |
| P1.0 | A | IMPLICIT | 1 | 2 | – 18 917,1 | 1 000 | 50,5 | 70 | A |
| P1.0 | A | IMPLICIT | 1 | 3 | – 15 636,3 | 828,1 | 50,5 | 70 | A |
| P1.0 | A | IMPLICIT | 1 | 4 | 164 | 0 | 50,5 | 70 | A |
| P1.0 | A | IMPLICIT | 1 | 5 | 656,2 | 0 | 19,4 | 30 | A |
| P1.0 | D | IMPLICIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 19,4 | 100 | D |
| P1.0 | D | IMPLICIT | 1 | 2 | 328,1 | 0 | 62,2 | 100 | D |
| P1.0 | D | IMPLICIT | 1 | 3 | 12 986,3 | 1 000 | 62,2 | 100 | D |
| P1.0 | D | IMPLICIT | 1 | 4 | 42 000 | 3 000 | 65 | 100 | D |
| P1.0 | D | IMPLICIT | 1 | 5 | 200 000 | 10 000 | 68 | 100 | D |
| P1.1 | A | IMPLICIT | 1 | 1 | – 114 486 | 6 000 | 50,5 | 70 | A |
| P1.1 | A | IMPLICIT | 1 | 2 | – 18 589 | 1 000 | 50,5 | 70 | A |
| P1.1 | A | IMPLICIT | 1 | 3 | – 15 308,2 | 828,1 | 50,5 | 70 | A |
| P1.1 | A | IMPLICIT | 1 | 4 | 492,1 | 0 | 50,5 | 70 | A |
| P1.1 | A | IMPLICIT | 1 | 5 | 656,2 | 0 | 19,4 | 30 | A |
| P1.1 | D | IMPLICIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 19,4 | 100 | D |
| P1.1 | D | IMPLICIT | 1 | 2 | 656,2 | 0 | 66,1 | 100 | D |
| P1.1 | D | IMPLICIT | 1 | 3 | 13 314,4 | 1 000 | 66,1 | 100 | D |
| P1.1 | D | IMPLICIT | 1 | 4 | 43 000 | 3 000 | 70 | 100 | D |
| P1.1 | D | IMPLICIT | 1 | 5 | 200 000 | 10 000 | 73,9 | 100 | D |
| P1.2 | A | IMPLICIT | 1 | 1 | – 114 486 | 6 000 | 60,3 | 70 | A |
| P1.2 | A | IMPLICIT | 1 | 2 | – 18 589 | 1 000 | 60,3 | 70 | A |
| P1.2 | A | IMPLICIT | 1 | 3 | – 15 308,2 | 828,1 | 60,3 | 70 | A |
| P1.2 | A | IMPLICIT | 1 | 4 | 492,1 | 0 | 60,3 | 70 | A |
| P1.2 | A | IMPLICIT | 1 | 5 | 1 476,4 | 0 | 19,4 | 30 | A |
| P1.2 | D | IMPLICIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 19,4 | 100 | D |
| P1.2 | D | IMPLICIT | 1 | 2 | 1 312,3 | 0 | 62,2 | 100 | D |
| P1.2 | D | IMPLICIT | 1 | 3 | 17 705,8 | 1 000 | 62,2 | 100 | D |
| P1.2 | D | IMPLICIT | 1 | 4 | 50 000 | 3 000 | 64 | 100 | D |
| P1.2 | D | IMPLICIT | 1 | 5 | 200 000 | 10 000 | 66,1 | 100 | D |
| P1.3 | A | IMPLICIT | 1 | 1 | – 114 486 | 6 000 | 60,3 | 70 | A |
| P1.3 | A | IMPLICIT | 1 | 2 | – 18 589 | 1 000 | 60,3 | 70 | A |
| P1.3 | A | IMPLICIT | 1 | 3 | – 15 308,2 | 828,1 | 60,3 | 70 | A |
| P1.3 | A | IMPLICIT | 1 | 4 | 492,1 | 0 | 60,3 | 70 | A |
| P1.3 | A | IMPLICIT | 1 | 5 | 1 476,4 | 0 | 19,4 | 30 | A |
| P1.3 | D | IMPLICIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 19,4 | 100 | D |
| P1.3 | D | IMPLICIT | 1 | 2 | 820,2 | 0 | 70 | 100 | D |
| P1.3 | D | IMPLICIT | 1 | 3 | 10 344 | 1 000 | 70 | 100 | D |
| P1.3 | D | IMPLICIT | 1 | 4 | 40 000 | 3 000 | 75 | 100 | D |
| P1.3 | D | IMPLICIT | 1 | 5 | 200 000 | 10 000 | 83 | 100 | D |

Tabelul I-17

Date NPD pentru clasele de aeronave P 1.0, P 1.1, P 1.2 și P 1.3

| ZGOMOT_ID,C,12 | ZGOMOT_TYPE,C,1 | OP_MODE,C,1 | THR_SET,N,9,2 | L_200,N,5,1 | L_400,N,5,1 | L_630,N,5,1 | L_1000,N,5,1 | L_2000,N,5,1 | L_4000,N,5,1 | L_6300,N,5,1 | L_10000,N,5,1 | L_16000,N,5,1 | L_25000,N,5,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.0 | M | A | 30 | 55,2 | 49 | 44,8 | 40,4 | 33,6 | 26,3 | 21,2 | 15,6 | 9,3 | 2,8 |
| P1.0 | M | A | 70 | 65,2 | 59 | 54,8 | 50,4 | 43,6 | 36,3 | 31,2 | 25,6 | 19,3 | 12,8 |
| P1.0 | M | D | 88 | 71,2 | 65 | 60,8 | 56,4 | 49,6 | 42,3 | 37,2 | 31,6 | 25,3 | 18,8 |
| P1.0 | M | D | 100 | 75,2 | 69 | 64,8 | 60,4 | 53,6 | 46,3 | 41,2 | 35,6 | 29,3 | 22,8 |
| P1.0 | S | A | 30 | 54,7 | 51,4 | 49,1 | 46,7 | 42,8 | 38,4 | 35,2 | 31,4 | 27,1 | 22,3 |
| P1.0 | S | A | 70 | 64,7 | 61,4 | 59,1 | 56,7 | 52,8 | 48,4 | 45,2 | 41,4 | 37,1 | 32,3 |
| P1.0 | S | D | 88 | 70,7 | 67,4 | 65,1 | 62,7 | 58,8 | 54,4 | 51,2 | 47,4 | 43,1 | 38,3 |
| P1.0 | S | D | 100 | 74,7 | 71,4 | 69,1 | 66,7 | 62,8 | 58,4 | 55,2 | 51,4 | 47,1 | 42,3 |
| P1.1 | M | A | 30 | 60,2 | 54 | 49,8 | 45,4 | 38,6 | 31,3 | 26,2 | 20,6 | 14,3 | 7,8 |
| P1.1 | M | A | 70 | 70,2 | 64 | 59,8 | 55,4 | 48,6 | 41,3 | 36,2 | 30,6 | 24,3 | 17,8 |
| P1.1 | M | D | 82 | 74,2 | 68 | 63,8 | 59,4 | 52,6 | 45,3 | 40,2 | 34,6 | 28,3 | 21,8 |
| P1.1 | M | D | 100 | 80,2 | 74 | 69,8 | 65,4 | 58,6 | 51,3 | 46,2 | 40,6 | 34,3 | 27,8 |
| P1.1 | S | A | 30 | 59,7 | 56,4 | 54,1 | 51,7 | 47,8 | 43,4 | 40,2 | 36,4 | 32,1 | 27,3 |
| P1.1 | S | A | 70 | 69,7 | 66,4 | 64,1 | 61,7 | 57,8 | 53,4 | 50,2 | 46,4 | 42,1 | 37,3 |
| P1.1 | S | D | 82 | 73,7 | 70,4 | 68,1 | 65,7 | 61,8 | 57,4 | 54,2 | 50,4 | 46,1 | 41,3 |
| P1.1 | S | D | 100 | 79,7 | 76,4 | 74,1 | 71,7 | 67,8 | 63,4 | 60,2 | 56,4 | 52,1 | 47,3 |
| P1.2 | M | A | 30 | 64,4 | 58,2 | 53,9 | 49,5 | 42,6 | 35,1 | 29,8 | 24 | 17,5 | 10,6 |
| P1.2 | M | A | 70 | 74,4 | 68,2 | 63,9 | 59,5 | 52,6 | 45,1 | 39,8 | 34 | 27,5 | 20,6 |
| P1.2 | M | D | 76 | 76,4 | 70,2 | 65,9 | 61,5 | 54,6 | 47,1 | 41,8 | 36 | 29,5 | 22,6 |
| P1.2 | M | D | 100 | 84,4 | 78,2 | 73,9 | 69,5 | 62,6 | 55,1 | 49,8 | 44 | 37,5 | 30,6 |
| P1.2 | S | A | 30 | 63,9 | 60,5 | 58,2 | 55,8 | 51,8 | 47,2 | 43,8 | 39,8 | 35,2 | 30,1 |
| P1.2 | S | A | 70 | 73,9 | 70,5 | 68,2 | 65,8 | 61,8 | 57,2 | 53,8 | 49,8 | 45,2 | 40,1 |
| P1.2 | S | D | 76 | 75,9 | 72,5 | 70,2 | 67,8 | 63,8 | 59,2 | 55,8 | 51,8 | 47,2 | 42,1 |
| P1.2 | S | D | 100 | 83,9 | 80,5 | 78,2 | 75,8 | 71,8 | 67,2 | 63,8 | 59,8 | 55,2 | 50,1 |
| P1.3 | M | A | 30 | 66,4 | 60,2 | 55,9 | 51,5 | 44,6 | 37,1 | 31,8 | 26 | 19,5 | 12,6 |
| P1.3 | M | A | 70 | 76,4 | 70,2 | 65,9 | 61,5 | 54,6 | 47,1 | 41,8 | 36 | 29,5 | 22,6 |
| P1.3 | M | D | 76 | 78,4 | 72,2 | 67,9 | 63,5 | 56,6 | 49,1 | 43,8 | 38 | 31,5 | 24,6 |
| P1.3 | M | D | 100 | 86,4 | 80,2 | 75,9 | 71,5 | 64,6 | 57,1 | 51,8 | 46 | 39,5 | 32,6 |
| P1.3 | S | A | 30 | 65,9 | 62,5 | 60,2 | 57,8 | 53,8 | 49,2 | 45,8 | 41,8 | 37,2 | 32,1 |
| P1.3 | S | A | 70 | 75,9 | 72,5 | 70,2 | 67,8 | 63,8 | 59,2 | 55,8 | 51,8 | 47,2 | 42,1 |
| P1.3 | S | D | 76 | 77,9 | 74,5 | 72,2 | 69,8 | 65,8 | 61,2 | 57,8 | 53,8 | 49,2 | 44,1 |
| P1.3 | S | D | 100 | 85,9 | 82,5 | 80,2 | 77,8 | 73,8 | 69,2 | 65,8 | 61,8 | 57,2 | 52,1 |

Setul 1 de date privind zgomotul și performanțele elicopterului

Acesta cuprinde date pentru cinci clase de elicoptere, bazate pe masa maximă la decolare a elicopterului (MTOM):

Tabelul I-18

Tabel descriptiv al setului 1 de date ale elicopterelor

| ACFT_ID | Descriere | Tip de motor | Număr de motoare | Clasa de greutate | Categoria proprietarului | MGTOW (lb) | MGLW (lb) | Distanța maximă de aterizare (picioare) | Tracțiunea statică maximă la niv mării (lb) | Punctul privind zgomotul | ID_NPD | Parametru de putere | Identificator clasă spectrală la apropiere | Identificator clasă spectrală la plecare | Identificator directivitate laterală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1.0 | Elicoptere cu MTOM < = 1 t | Cu elice | 0 | 0 | Elicopter | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | H1.0 | SHP (% din tracțiunea statică maximă) | 215 | 109 | Elice |
| H1.1 | Elicoptere cu MTOM 1-3 t | Cu elice | 0 | 0 | Elicopter | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | H1.1 | SHP (% din tracțiunea statică maximă) | 215 | 109 | Elice |
| H1.2 | Elicoptere cu MTOM 3-5 t | Cu elice | 0 | 0 | Elicopter | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | H1.2 | SHP (% din tracțiunea statică maximă) | 215 | 109 | Elice |
| H2.1 | Elicoptere cu MTOM 5-10 t | Cu elice | 0 | 0 | Elicopter | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | H2.1 | SHP (% din tracțiunea statică maximă) | 215 | 109 | Elice |
| H2.2 | Elicoptere cu MTOM > 10 t | Cu elice | 0 | 0 | Elicopter | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | H2.2 | SHP (% din tracțiunea statică maximă) | 215 | 109 | Elice |

Tabelul I-19

Setul 1 de date ale elicopterelor – Profiluri de plecare

| ACFT_ID | OP_TYPE | PROF_ID1 | PROF_ID2 | PT_NUM | DISTANȚĂ (picioare) | ALTITUDINE (picioare) | VITEZĂ (kt) | THR_SET (%) | OP_MODE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1.0 | D | H1.0_S | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | D |
| H1.0 | D | H1.0_S | 1 | 2 | 9,8 | 6,6 | 5,8 | 100,00 | D |
| H1.0 | D | H1.0_S | 1 | 3 | 32,8 | 16,4 | 9,7 | 100,00 | D |
| H1.0 | D | H1.0_S | 1 | 4 | 295,3 | 49,2 | 40,8 | 100,00 | D |
| H1.0 | D | H1.0_S | 1 | 5 | 5 687,5 | 1 000,0 | 60,3 | 100,00 | D |
| H1.0 | D | H1.0_S | 1 | 6 | 8 968,3 | 1 000,0 | 64,1 | 100,00 | D |
| H1.0 | D | H1.0_S | 1 | 7 | 200 000,0 | 1 000,0 | 64,1 | 100,00 | D |
| H1.1 | D | H1.1_S | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | D |
| H1.1 | D | H1.1_S | 1 | 2 | 9,8 | 6,6 | 5,8 | 100,00 | D |
| H1.1 | D | H1.1_S | 1 | 3 | 32,8 | 16,4 | 9,7 | 100,00 | D |
| H1.1 | D | H1.1_S | 1 | 4 | 295,3 | 49,2 | 40,8 | 100,00 | D |
| H1.1 | D | H1.1_S | 1 | 5 | 6 298,3 | 1 000,0 | 64,1 | 100,00 | D |
| H1.1 | D | H1.1_S | 1 | 6 | 9 579,2 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | D |
| H1.1 | D | H1.1_S | 1 | 7 | 200 000,0 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | D |
| H1.2 | D | H1.2_S | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | D |
| H1.2 | D | H1.2_S | 1 | 2 | 9,8 | 6,6 | 5,8 | 100,00 | D |
| H1.2 | D | H1.2_S | 1 | 3 | 32,8 | 16,4 | 9,7 | 100,00 | D |
| H1.2 | D | H1.2_S | 1 | 4 | 295,3 | 49,2 | 40,8 | 100,00 | D |
| H1.2 | D | H1.2_S | 1 | 5 | 6 298,3 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | D |
| H1.2 | D | H1.2_S | 1 | 6 | 9 579,2 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | D |
| H1.2 | D | H1.2_S | 1 | 7 | 200 000,0 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | D |
| H2.1 | D | H2.1_S | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | D |
| H2.1 | D | H2.1_S | 1 | 2 | 9,8 | 6,6 | 5,8 | 100,00 | D |
| H2.1 | D | H2.1_S | 1 | 3 | 32,8 | 16,4 | 9,7 | 100,00 | D |
| H2.1 | D | H2.1_S | 1 | 4 | 295,3 | 49,2 | 40,8 | 100,00 | D |
| H2.1 | D | H2.1_S | 1 | 5 | 6 298,3 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | D |
| H2.1 | D | H2.1_S | 1 | 6 | 9 579,2 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | D |
| H2.1 | D | H2.1_S | 1 | 7 | 200 000,0 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | D |
| H2.2 | D | H2.2_S | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | D |
| H2.2 | D | H2.2_S | 1 | 2 | 9,8 | 0,0 | 5,8 | 100,00 | D |
| H2.2 | D | H2.2_S | 1 | 3 | 32,8 | 16,4 | 9,7 | 100,00 | D |
| H2.2 | D | H2.2_S | 1 | 4 | 295,3 | 49,2 | 40,8 | 100,00 | D |
| H2.2 | D | H2.2_S | 1 | 5 | 6 298,3 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | D |
| H2.2 | D | H2.2_S | 1 | 6 | 9 579,2 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | D |
| H2.2 | D | H2.2_S | 1 | 7 | 200 000,0 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | D |

Tabelul I-20

Setul 1 de date ale elicopterelor – Profiluri de sosire

| ACFT_ID | OP_TYPE | PROF_ID1 | PROF_ID2 | PT_NUM | DISTANȚĂ | ALTITUDINE | VITEZĂ | THR_SET | OP_MODE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1.0 | A | H1.0_L | 1 | 1 | – 200 000,0 | 1 000,0 | 64,1 | 100,00 | A |
| H1.0 | A | H1.0_L | 1 | 2 | – 10 836,6 | 1 000,0 | 64,1 | 100,00 | A |
| H1.0 | A | H1.0_L | 1 | 3 | – 7 555,8 | 1 000,0 | 60,3 | 100,00 | A |
| H1.0 | A | H1.0_L | 1 | 4 | – 295,3 | 44,1 | 40,8 | 100,00 | A |
| H1.0 | A | H1.0_L | 1 | 5 | – 32,8 | 9,6 | 9,7 | 100,00 | A |
| H1.0 | A | H1.0_L | 1 | 6 | – 9,8 | 6,6 | 5,8 | 100,00 | A |
| H1.0 | A | H1.0_L | 1 | 7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | A |
| H1.1 | A | H1.1_L | 1 | 1 | – 200 000,0 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | A |
| H1.1 | A | H1.1_L | 1 | 2 | – 8 401,5 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | A |
| H1.1 | A | H1.1_L | 1 | 3 | – 5 120,6 | 1 000,0 | 64,1 | 100,00 | A |
| H1.1 | A | H1.1_L | 1 | 4 | – 295,3 | 62,0 | 40,8 | 100,00 | A |
| H1.1 | A | H1.1_L | 1 | 5 | – 32,8 | 11,0 | 9,7 | 100,00 | A |
| H1.1 | A | H1.1_L | 1 | 6 | – 9,8 | 6,6 | 5,8 | 100,00 | A |
| H1.1 | A | H1.1_L | 1 | 7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | A |
| H1.2 | A | H1.2_L | 1 | 1 | – 200 000,0 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | A |
| H1.2 | A | H1.2_L | 1 | 2 | – 9 563,0 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | A |
| H1.2 | A | H1.2_L | 1 | 3 | – 6 282,2 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | A |
| H1.2 | A | H1.2_L | 1 | 4 | – 295,3 | 51,8 | 40,8 | 100,00 | A |
| H1.2 | A | H1.2_L | 1 | 5 | – 32,8 | 10,2 | 9,7 | 100,00 | A |
| H1.2 | A | H1.2_L | 1 | 6 | – 9,8 | 6,6 | 5,8 | 100,00 | A |
| H1.2 | A | H1.2_L | 1 | 7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | A |
| H2.1 | A | H2.1_L | 1 | 1 | – 200 000,0 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | A |
| H2.1 | A | H2.1_L | 1 | 2 | – 9 563,0 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | A |
| H2.1 | A | H2.1_L | 1 | 3 | – 6 282,2 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | A |
| H2.1 | A | H2.1_L | 1 | 4 | – 295,3 | 51,8 | 40,8 | 100,00 | A |
| H2.1 | A | H2.1_L | 1 | 5 | – 32,8 | 10,2 | 9,7 | 100,00 | A |
| H2.1 | A | H2.1_L | 1 | 6 | – 9,8 | 6,6 | 5,8 | 100,00 | A |
| H2.1 | A | H2.1_L | 1 | 7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | A |
| H2.2 | A | H2.2_L | 1 | 1 | – 200 000,0 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | A |
| H2.2 | A | H2.2_L | 1 | 2 | – 9 604,4 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | A |
| H2.2 | A | H2.2_L | 1 | 3 | – 6 323,6 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | A |
| H2.2 | A | H2.2_L | 1 | 4 | – 295,3 | 45,2 | 40,8 | 100,00 | A |
| H2.2 | A | H2.2_L | 1 | 5 | – 32,8 | 3,6 | 9,7 | 100,00 | A |
| H2.2 | A | H2.2_L | 1 | 6 | – 9,8 | 0,0 | 5,8 | 100,00 | A |
| H2.2 | A | H2.2_L | 1 | 7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | A |

Tabelul I-21

Date privind caracteristicile de zgomot pentru setul 1 de date ale elicopterelor

| ZGOMOT_ID | THRSET_TYP | TIP DE MODEL | SPECT_APP | SPECT_DEP | SPECT_AFB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1.0 | Elice | I | 215 | 109 | 0 |
| H1.1 | Elice | I | 215 | 109 | 0 |
| H1.2 | Elice | I | 215 | 109 | 0 |
| H2.1 | Elice | I | 215 | 109 | 0 |
| H2.2 | Elice | I | 215 | 109 | 0 |

Tabelul I-22

Date privind relația dintre zgomot, putere și distanță (NPD – Zgomot Putere Distanță) pentru setul 1 de date ale elicopterelor

| ZGOMOT_ID | Tip de zgomot | OP_MODE | THR_SET | L_200 | L_400 | L_630 | L_1000 | L_2000 | L_4000 | L_6300 | L_10000 | L_16000 | L_25000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1.0 | M | A | 80,00 | 81,3 | 75,0 | 70,7 | 66,3 | 59,2 | 51,4 | 45,6 | 39,1 | 31,5 | 23,1 |
| H1.0 | M | A | 100,00 | 84,3 | 78,0 | 73,7 | 69,3 | 62,2 | 54,4 | 48,6 | 42,1 | 34,5 | 26,1 |
| H1.0 | M | D | 80,00 | 81,3 | 75,0 | 70,7 | 66,3 | 59,2 | 51,4 | 45,6 | 39,1 | 31,5 | 23,1 |
| H1.0 | M | D | 100,00 | 84,3 | 78,0 | 73,7 | 69,3 | 62,2 | 54,4 | 48,6 | 42,1 | 34,5 | 26,1 |
| H1.0 | S | A | 80,00 | 82,0 | 78,6 | 76,2 | 73,6 | 69,2 | 64,1 | 60,1 | 55,3 | 49,4 | 42,8 |
| H1.0 | S | A | 100,00 | 85,0 | 81,6 | 79,2 | 76,6 | 72,2 | 67,1 | 63,1 | 58,3 | 52,4 | 45,8 |
| H1.0 | S | D | 80,00 | 82,0 | 78,6 | 76,2 | 73,6 | 69,2 | 64,1 | 60,1 | 55,3 | 49,4 | 42,8 |
| H1.0 | S | D | 100,00 | 85,0 | 81,6 | 79,2 | 76,6 | 72,2 | 67,1 | 63,1 | 58,3 | 52,4 | 45,8 |
| H1.1 | M | A | 80,00 | 86,5 | 80,2 | 75,9 | 71,5 | 64,4 | 56,6 | 50,8 | 44,3 | 36,7 | 28,3 |
| H1.1 | M | A | 100,00 | 89,5 | 83,2 | 78,9 | 74,5 | 67,4 | 59,6 | 53,8 | 47,3 | 39,7 | 31,3 |
| H1.1 | M | D | 80,00 | 86,5 | 80,2 | 75,9 | 71,5 | 64,4 | 56,6 | 50,8 | 44,3 | 36,7 | 28,3 |
| H1.1 | M | D | 100,00 | 89,5 | 83,2 | 78,9 | 74,5 | 67,4 | 59,6 | 53,8 | 47,3 | 39,7 | 31,3 |
| H1.1 | S | A | 80,00 | 87,2 | 83,8 | 81,4 | 78,8 | 74,4 | 69,3 | 65,3 | 60,5 | 54,6 | 48,0 |
| H1.1 | S | A | 100,00 | 90,2 | 86,8 | 84,4 | 81,8 | 77,4 | 72,3 | 68,3 | 63,5 | 57,6 | 51,0 |
| H1.1 | S | D | 80,00 | 87,2 | 83,8 | 81,4 | 78,8 | 74,4 | 69,3 | 65,3 | 60,5 | 54,6 | 48,0 |
| H1.1 | S | D | 100,00 | 90,2 | 86,8 | 84,4 | 81,8 | 77,4 | 72,3 | 68,3 | 63,5 | 57,6 | 51,0 |
| H1.2 | M | A | 80,00 | 89,1 | 82,8 | 78,5 | 74,1 | 67,0 | 59,2 | 53,4 | 46,9 | 39,3 | 30,9 |
| H1.2 | M | A | 100,00 | 92,1 | 85,8 | 81,5 | 77,1 | 70,0 | 62,2 | 56,4 | 49,9 | 42,3 | 33,9 |
| H1.2 | M | D | 80,00 | 89,1 | 82,8 | 78,5 | 74,1 | 67,0 | 59,2 | 53,4 | 46,9 | 39,3 | 30,9 |
| H1.2 | M | D | 100,00 | 92,1 | 85,8 | 81,5 | 77,1 | 70,0 | 62,2 | 56,4 | 49,9 | 42,3 | 33,9 |
| H1.2 | S | A | 80,00 | 89,8 | 86,4 | 84,0 | 81,4 | 77,0 | 71,9 | 67,9 | 63,1 | 57,2 | 50,6 |
| H1.2 | S | A | 100,00 | 92,8 | 89,4 | 87,0 | 84,4 | 80,0 | 74,9 | 70,9 | 66,1 | 60,2 | 53,6 |
| H1.2 | S | D | 80,00 | 89,8 | 86,4 | 84,0 | 81,4 | 77,0 | 71,9 | 67,9 | 63,1 | 57,2 | 50,6 |
| H1.2 | S | D | 100,00 | 92,8 | 89,4 | 87,0 | 84,4 | 80,0 | 74,9 | 70,9 | 66,1 | 60,2 | 53,6 |
| H2.1 | M | A | 80,00 | 91,3 | 85,0 | 80,7 | 76,3 | 69,2 | 61,4 | 55,6 | 49,1 | 41,5 | 33,1 |
| H2.1 | M | A | 100,00 | 94,3 | 88,0 | 83,7 | 79,3 | 72,2 | 64,4 | 58,6 | 52,1 | 44,5 | 36,1 |
| H2.1 | M | D | 80,00 | 91,3 | 85,0 | 80,7 | 76,3 | 69,2 | 61,4 | 55,6 | 49,1 | 41,5 | 33,1 |
| H2.1 | M | D | 100,00 | 94,3 | 88,0 | 83,7 | 79,3 | 72,2 | 64,4 | 58,6 | 52,1 | 44,5 | 36,1 |
| H2.1 | S | A | 80,00 | 92,0 | 88,6 | 86,2 | 83,6 | 79,2 | 74,1 | 70,1 | 65,3 | 59,4 | 52,8 |
| H2.1 | S | A | 100,00 | 95,0 | 91,6 | 89,2 | 86,6 | 82,2 | 77,1 | 73,1 | 68,3 | 62,4 | 55,8 |
| H2.1 | S | D | 80,00 | 92,0 | 88,6 | 86,2 | 83,6 | 79,2 | 74,1 | 70,1 | 65,3 | 59,4 | 52,8 |
| H2.1 | S | D | 100,00 | 95,0 | 91,6 | 89,2 | 86,6 | 82,2 | 77,1 | 73,1 | 68,3 | 62,4 | 55,8 |
| H2.2 | M | A | 80,00 | 94,3 | 88,0 | 83,7 | 79,3 | 72,2 | 64,4 | 58,6 | 52,1 | 44,5 | 36,1 |
| H2.2 | M | A | 100,00 | 97,3 | 91,0 | 86,7 | 82,3 | 75,2 | 67,4 | 61,6 | 55,1 | 47,5 | 39,1 |
| H2.2 | M | D | 80,00 | 94,3 | 88,0 | 83,7 | 79,3 | 72,2 | 64,4 | 58,6 | 52,1 | 44,5 | 36,1 |
| H2.2 | M | D | 100,00 | 97,3 | 91,0 | 86,7 | 82,3 | 75,2 | 67,4 | 61,6 | 55,1 | 47,5 | 39,1 |
| H2.2 | S | A | 80,00 | 95,0 | 91,6 | 89,2 | 86,6 | 82,2 | 77,1 | 73,1 | 68,3 | 62,4 | 55,8 |
| H2.2 | S | A | 100,00 | 98,0 | 94,6 | 92,2 | 89,6 | 85,2 | 80,1 | 76,1 | 71,3 | 65,4 | 58,8 |
| H2.2 | S | D | 80,00 | 95,0 | 91,6 | 89,2 | 86,6 | 82,2 | 77,1 | 73,1 | 68,3 | 62,4 | 55,8 |
| H2.2 | S | D | 100,00 | 98,0 | 94,6 | 92,2 | 89,6 | 85,2 | 80,1 | 76,1 | 71,3 | 65,4 | 58,8 |

Setul 2 de date privind zgomotul și performanțele elicopterului

Sunt furnizate date pentru trei clase de elicoptere, bazate pe masa maximă la decolare (MTOM):

1. elicopter ușor (LHEL), MTOM < 3 000 kg

2. elicopter mediu (MHEL), 3 000 kg < MTOM < 6 000 kg

3. elicopter greu (THEL), MTOM > 6 000 kg

Profilurile de zbor implicite la sosire și plecare sunt furnizate ca profiluri cu puncte fixe, Profilurile de zbor implicite la plecare presupun, pentru fiecare clasă de elicoptere, urcarea până la o altitudine a zborului orizontal de 1 000 picioare (305 m). Dacă porțiunea de zbor orizontal la plecare sau sosire diferă local de aceste valori, se recomandă ca profilurile implicite să fie adaptate pentru a reflecta circumstanțele locale,

Tabelul I-23

Tabel descriptiv al setului 2 de date ale elicopterelor

| ACFT_ID | Descriere | Tip de motor | Număr de motoare | Clasa de greutate | Categoria proprietarului | MGTOW (lb) | MGLW (lb) | Distanța maximă de aterizare (picioare) | Tracțiunea statică maximă la niv mării (lb) | Punctul privind zgomotul | ID_NPD | Parametru de putere | Identificator clasă spectrală la apropiere | Identificator clasă spectrală la plecare | Identificator directivitate laterală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHEL | Elicoptere cu MTOM < = 1 t | Turbopropulsor | 0 | 0 | Elicopter | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | LHEL | SHP (% din tracțiunea statică maximă) | 215 | 112 | Elice |
| MHEL | Elicoptere cu MTOM 1-3 t | Turbopropulsor | 0 | 0 | Elicopter | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | MHEL | SHP (% din tracțiunea statică maximă) | 215 | 112 | Elice |
| THEL | Elicoptere cu MTOM 3-5 t | Turbopropulsor | 0 | 0 | Elicopter | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | THEL | SHP (% din tracțiunea statică maximă) | 215 | 112 | Elice |

Tabelul I-24

Setul 2 de date ale elicopterelor – Profiluri de plecare

| ACFT_ID | Tipul operațiunii | ID profil | Lungimea călătoriei | Numărul punctului | Distanța (picioare) | Altitudinea (picioare) | Viteza reală față de aer (kt) | Tracțiunea netă corectată (%) | Modul operațiunii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHEL | D | IMPLICIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | X |
| LHEL | D | IMPLICIT | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 50 | X |
| LHEL | D | IMPLICIT | 1 | 3 | 20 | 16 | 5 | 50 | X |
| LHEL | D | IMPLICIT | 1 | 4 | 102 | 16 | 5 | 60 | D |
| LHEL | D | IMPLICIT | 1 | 5 | 561 | 30 | 50 | 60 | D |
| LHEL | D | IMPLICIT | 1 | 6 | 2 297 | 515 | 70 | 60 | D |
| LHEL | D | IMPLICIT | 1 | 7 | 4 032 | 1 001 | 90 | 70 | D |
| LHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | 7 014 | 1 001 | 100 | 70 | D |
| LHEL | D | IMPLICIT | 1 | 9 | 10 000 | 1 001 | 110 | 70 | D |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | D |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 50 | D |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 3 | 20 | 16 | 3 | 50 | D |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 4 | 102 | 16 | 30 | 50 | D |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 5 | 561 | 30 | 60 | 50 | D |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 6 | 4 032 | 1 001 | 65 | 75 | D |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 7 | 6 785 | 1 001 | 100 | 75 | D |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | 10 000 | 1 001 | 126 | 75 | D |
| THEL | D | IMPLICIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | X |
| THEL | D | IMPLICIT | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 100 | X |
| THEL | D | IMPLICIT | 1 | 3 | 20 | 16 | 3 | 50 | D |
| THEL | D | IMPLICIT | 1 | 4 | 102 | 16 | 30 | 50 | D |
| THEL | D | IMPLICIT | 1 | 5 | 1 001 | 151 | 60 | 50 | D |
| THEL | D | IMPLICIT | 1 | 5 | 4 679 | 1 000 | 65 | 75 | D |
| THEL | D | IMPLICIT | 1 | 5 | 6 681 | 1 000 | 83 | 75 | D |
| THEL | D | IMPLICIT | 1 | 5 | 8 679 | 1 000 | 100 | 75 | D |
| THEL | D | IMPLICIT | 1 | 5 | 13 679 | 1 000 | 113 | 75 | D |
| THEL | D | IMPLICIT | 1 | 5 | 18 679 | 1 000 | 126 | 75 | D |

Tabelul I-25

Setul 2 de date ale elicopterelor – Profiluri de sosire

| ACFT_ID | Tipul operațiunii | ID profil | Lungimea călătoriei | Numărul punctului | Distanța (picioare) | Altitudinea (picioare) | Viteza reală față de aer (kt) | Tracțiunea netă corectată (%) | Modul operațiunii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHEL | D | IMPLICIT | 1 | 3 | – 50 003 | 1 000 | 115 | 70 | X |
| LHEL | D | IMPLICIT | 1 | 4 | – 9 332 | 1 000 | 113 | 70 | X |
| LHEL | D | IMPLICIT | 1 | 5 | – 6 340 | 686 | 110 | 80 | A |
| LHEL | D | IMPLICIT | 1 | 6 | – 4 029 | 443 | 95 | 80 | A |
| LHEL | D | IMPLICIT | 1 | 7 | – 1 686 | 197 | 80 | 80 | A |
| LHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | – 843 | 108 | 60 | 80 | A |
| LHEL | D | IMPLICIT | 1 | 9 | 0 | 20 | 5 | 80 | A |
| LHEL | D | IMPLICIT | 1 | 9 | 102 | 0 | 3 | 80 | A |
| LHEL | D | IMPLICIT | 1 | 9 | 121 | 0 | 1 | 80 | A |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 2 | – 40 229 | 1 000 | 135 | 75 | X |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 3 | – 36 322 | 1 000 | 123 | 75 | X |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 4 | – 32 411 | 1 000 | 112 | 75 | X |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 5 | – 28 504 | 1 000 | 100 | 75 | X |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 6 | – 22 145 | 1 000 | 90 | 75 | X |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 7 | – 15 784 | 1 000 | 80 | 75 | X |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | – 9 426 | 1 000 | 70 | 75 | X |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | – 5 153 | 551 | 60 | 60 | A |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | – 750 | 89 | 50 | 60 | A |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | – 62 | 16 | 20 | 60 | A |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | 0 | 10 | 5 | 60 | A |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | 102 | 0 | 2 | 60 | A |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | 121 | 0 | 1 | 60 | A |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | – 40 229 | 1 000 | 135 | 75 | X |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | – 36 322 | 1 000 | 123 | 75 | X |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | – 32 411 | 1 000 | 112 | 75 | X |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | – 28 504 | 1 000 | 100 | 75 | X |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | – 22 145 | 1 000 | 90 | 75 | X |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | – 15 784 | 1 000 | 80 | 75 | X |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | – 9 426 | 1 000 | 70 | 75 | X |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | – 5 153 | 551 | 60 | 60 | A |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | – 750 | 89 | 50 | 60 | A |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | – 62 | 16 | 20 | 60 | A |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | 0 | 10 | 5 | 60 | A |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | 102 | 0 | 2 | 60 | A |
| MHEL | D | IMPLICIT | 1 | 8 | 121 | 0 | 1 | 60 | A |

Tabelul I-26

Date privind caracteristicile de zgomot pentru setul 2 de date ale elicopterelor

| ZGOMOT_ID | THRSET_TYP | TIP DE MODEL | SPECT_APP | SPECT_DEP | SPECT_AFB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHEL | P | I | 215 | 109 | 0 |
| MHEL | P | I | 215 | 109 | 0 |
| THEL | P | I | 215 | 109 | 0 |

Tabelul I-27

Date privind relația dintre zgomot, putere și distanță (NPD – Zgomot Putere Distanță) pentru trei clase de elicoptere

| Identificator NPD | Descriptor de zgomot | Setarea de putere | Modul operațiunii | L _200 picioare | L_400 picioare | L_630 picioare | L_1000 picioare | L_2000 picioare | L_4000 picioare | L_6300 picioare | L_10000 picioare | L_16000 picioare | L_25000 picioare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHEL | MAX | 80 | A | 84,6 | 79,1 | 75,7 | 71,6 | 65,8 | 60,1 | 56 | 48,8 | 41,6 | 34,4 |
| LHEL | MAX | 70 | X | 88,4 | 82,9 | 79,5 | 75,6 | 70,3 | 65 | 61,6 | 55,4 | 49,2 | 43 |
| LHEL | MAX | 60 | D | 83,6 | 78,2 | 75,1 | 70,3 | 66,5 | 61,7 | 58,9 | 53,3 | 47,7 | 42,1 |
| LHEL | MAX | 50 | S | 91,7 | 85,3 | 81,5 | 76,5 | 69,4 | 61,5 | 56,5 | 49,6 | 42,7 | 35,8 |
| LHEL | SEL | 80 | A | 90,5 | 87,1 | 84,9 | 82,1 | 77,6 | 72,1 | 67,9 | 62,4 | 56,9 | 51,4 |
| LHEL | SEL | 70 | X | 90,4 | 87 | 84,7 | 81,9 | 77,5 | 72 | 68,1 | 62,9 | 57,7 | 52,5 |
| LHEL | SEL | 60 | D | 85,9 | 82,5 | 80,4 | 77,7 | 73,4 | 68,4 | 64,6 | 59,6 | 54,6 | 49,6 |
| LHEL | SEL | 50 | S | 85,9 | 82,5 | 80,4 | 77,7 | 73,4 | 68,4 | 64,6 | 59,6 | 54,6 | 49,6 |
| MHEL | MAX | 50 | D | 91,8 | 85,2 | 80,6 | 75,7 | 67,5 | 58,1 | 51,2 | 42,6 | 34 | 25,4 |
| MHEL | MAX | 60 | A | 90,2 | 83,9 | 80 | 75,3 | 68,4 | 60,9 | 55,8 | 49,5 | 43,2 | 36,9 |
| MHEL | MAX | 75 | X | 92,4 | 86 | 82 | 77,2 | 70 | 62,3 | 57,1 | 50,8 | 44,5 | 38,2 |
| MHEL | SEL | 50 | D | 91,2 | 87,2 | 84,8 | 80,8 | 75 | 68,1 | 63,7 | 57,6 | 51,5 | 45,4 |
| MHEL | SEL | 60 | A | 94,2 | 90,1 | 88,1 | 84,7 | 80 | 74,7 | 71,3 | 66 | 60,7 | 55,4 |
| MHEL | SEL | 75 | X | 89,3 | 85,3 | 82,8 | 78,9 | 73,1 | 66,6 | 62,6 | 57 | 51,4 | 45,8 |
| THEL | MAX | 50 | D | 91,2 | 85,2 | 81,7 | 76,3 | 68,8 | 60,4 | 54,9 | 46 | 37,1 | 28,2 |
| THEL | MAX | 60 | A | 90 | 84,1 | 80,7 | 75,5 | 68,5 | 60,6 | 55,3 | 48 | 40,7 | 33,4 |
| THEL | MAX | 75 | X | 92,4 | 86,4 | 82,9 | 77,5 | 70,1 | 61,6 | 55,7 | 48,1 | 40,5 | 32,9 |
| THEL | MAX | 100 | S | 100,2 | 93,8 | 90,3 | 84,9 | 77,5 | 69,3 | 64,3 | 56,5 | 48,7 | 40,9 |
| THEL | SEL | 50 | D | 92,8 | 89,3 | 87,4 | 84 | 79,2 | 73,5 | 69,6 | 63,7 | 57,8 | 51,9 |
| THEL | SEL | 60 | A | 91,6 | 88,2 | 86,4 | 83,2 | 78,8 | 73,7 | 70 | 64,7 | 59,4 | 54,1 |
| THEL | SEL | 75 | X | 94 | 90,5 | 88,6 | 85,2 | 80,5 | 74,7 | 70,4 | 64,8 | 59,2 | 53,6 |
| THEL | SEL | 100 | S | 92,8 | 89,3 | 87,4 | 84 | 79,2 | 73,5 | 69,6 | 63,7 | 57,8 | 51,9 |

Conform regulilor în vigoare de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor.  Criterii pentru clasificarea vehiculelor, tipuri de vehicule și tipuri de caroserie.

Vehicule sport-utilitare.

Vehicule monovolum.

Absorbția pavajelor rutiere poroase este luată în considerare în modelul de emisie

O rețea de mici obstacole într-un plan și la intervale regulate constituie un exemplu de configurație specială.

https://www.easa.europa.eu/en/domains/environment/policy-support-and-research/aircraft-noise-and-performance-anp-data

De fapt, sub aeronavă perpendicular pe axa aripilor și direcția de zbor; considerat a fi vertical sub aeronavă atunci când zboară fără viraje (și anume neînclinată).

Timpul este luat în considerare prin viteza aeronavei.

Pragurile deplasate pot fi luate în considerare prin definirea pistelor suplimentare.

Nivelurile calculate la 4 m sau mai mult sunt uneori necesare. Comparația măsurătorilor la 1,2 m și 10 m și calculul teoretic al efectelor la sol indică faptul că variațiile nivelului de expunere sonoră ponderat pe curba A sunt relativ insensibile la înălțimea receptorului. Variațiile sunt în general mai mici de un decibel, cu excepția cazului în care unghiul maxim al incidenței sunetului este sub 10° și dacă spectrul ponderat pe curba A la punctul receptorului își are valoarea maximă în intervalul de frecvență 200-500 Hz. Astfel de spectre dominate de frecvență scăzută pot apărea de exemplu pe distanțe lungi pentru motoarele cu un raport scăzut de deviație și pentru motoarele cu reacție cu frecvențe audio scăzute silențioase.

Înregistratoarele de date de zbor ale aeronavelor furnizează date operaționale cuprinzătoare. Totuși acestea nu sunt accesibile și furnizarea lor este costisitoare; astfel utilizarea lor în scopul modelării zgomotului este de obicei restricționată la proiectele speciale și la studiile de dezvoltare a modelului.

De obicei măsurată ca altitudine peste nivelul mării (și anume relativ la 1.013 mB) și corectată în funcție de elevația aeroportului de către sistemul de monitorizare aeroportuar.

De obicei, axele coordonatelor locale sunt paralele cu axa hărții pe care sunt trasate contururile. Cu toate acestea, uneori este utilă alegerea axei x paralelă cu o pistă, pentru a obține contururi simetrice fără utilizarea unei rețele de calcul afinate (a se vedea secțiunile 2.7.26-2.7.28).

În cazul unui teren accidentat, este posibil ca observatorul să fie deasupra aeronavei, caz în care, pentru calcularea propagării sunetului, z’ (și unghiul de elevație corespunzător β- a se vedea pct. 4) este egal cu zero.

Modul optim de implementare este lăsat la alegerea utilizatorului, deoarece acesta va depinde de definirea razelor de viraj. Atunci când începutul virajului constă într-o succesiune de segmente drepte sau circulare, o opțiune relativ simplă este inserarea la începutul și la sfârșitul virajului a unor segmente de tranziție a unghiului de înclinare în care aeronava zboară cu o rată constantă (de exemplu, exprimată în °/m sau °/s).

În acest scop, lungimea totală a traiectoriei la sol trebuie să depășească întotdeauna lungimea profilului de zbor. Acest lucru poate fi realizat adăugând, dacă este necesar, segmente drepte cu o lungime adecvată după ultimul segment al traiectoriei la sol.

Chiar dacă setările de putere ale motorului rămân constante de-a lungul unui segment, forța de propulsie și accelerația pot suferi modificări ca urmare a variației densității aerului cu înălțimea. Din perspectiva modelării zgomotului, aceste modificări sunt însă, în mod normal, neglijabile.

Această valoare a fost recomandată în ediția anterioară a Documentului 29 al Conferinței Europene a Aviației Civile (ECAC Doc 29), care reprezintă o metodologie standard pentru calcularea contururilor de zgomot ale aeronavelor în jurul aeroporturilor civile, dar este în continuare considerată provizorie, până la obținerea mai multor date experimentale coroborante.

Definită în acest mod simplu, lungimea totală a traiectului segmentat este ușor mai mică decât cea a traiectului circular. Cu toate acestea, eroarea rezultată a conturului este neglijabilă dacă creșterile unghiulare sunt mai mici de 30°.

LE de 10 dB inferioară poate fi cu 0,5 dB mai mică decât LE evaluată pe o perioadă mai lungă. Cu toate acestea, cu excepția distanțelor scurte oblice în cazul în care nivelurile evenimentului sunt ridicate, zgomotul ambiental exterior face adesea intervalele de măsurare mai lungi nepractice şi valorile scăzute de 10-dB reprezintă standardul. Deoarece studiile efectelor zgomotului (utilizate pentru „calibrarea” curbelor de zgomot) au de asemenea tendinţa de a se baza pe valori scăzute 10-dB, înregistrările ANP sunt considerate a fi pe deplin adecvate.

Deși noțiunea de traiect de zbor cu lungimea infinită este importantă pentru definirea nivelului de expunere la sunetul unui eveniment LE, aceasta are mai puțină relevanță în cazul nivelului maxim al evenimentului Lmax, care este legat de zgomotul emis de aeronavă atunci când se află într-o poziție specifică în sau în vecinătatea celui mai apropiat punct de apropiere față de observator. În scopul modelării, parametrul reprezentat de distanța NPD se consideră a fi distanța minimă dintre observator și segment.

Specificațiile NPD impun ca datele să se bazeze pe măsurătorile zborului constant în linie dreaptă, nu neapărat uniform; pentru a crea condițiile necesare de zbor, traiectoria de zbor a aeronavei de probă poate fi înclinată pe orizontală. Cu toate acestea, după cum se poate vedea, traiectoriile înclinate conduc la dificultăți de calcul și, atunci când se folosesc datele pentru modelare, este oportună vizualizarea traiectoriilor sursei ca fiind drepte și uniforme.

Aceasta este cunoscută sub denumirea de corecția pentru durată, deoarece ține seama de efectele vitezei aeronavei asupra duratei evenimentului sonor, aplicând presupunerea simplă că, dacă niciun alt parametru nu se schimbă, durata şi, prin urmare, energia acustică primită ca urmare a evenimentului este invers proporțională cu viteza sursei.

În cazul unui teren cu o suprafață care nu este plană pot exista diferite definiții ale unghiului de elevație. În acest caz este definit ca altitudinea aeronavei deasupra punctului de observare și distanța oblică - neglijând astfel înclinările terenului local precum obstacolele de pe traiectoria de propagare a sunetului (a se vedea secțiunile 2.7.6 și 2.7.10). În eventualitatea în care, ca urmare a elevației solului, punctul receptorului este deasupra aeronavei, unghiul de elevație β este egal cu zero.

Un nivel în „câmp deschis“ este acela care ar fi observat dacă suprafața solului nu ar fi acolo.

Vântul și creșterile de temperatură și turbulențele depind parțial de rugozitatea și caracteristicile de transfer termic al suprafeței.

Pentru un observator amplasat pe partea dreaptă a segmentului φ ar deveni β + ε (a se vedea secțiunea 2.7.19).

Perioadele de timp pot fi diferite de acestea trei, în funcție de definiția indicelui zgomotului utilizat.

Valoarea mediană este valoarea care separă jumătatea superioară (50%) a unui set de date de jumătatea inferioară (50%).

Jumătatea inferioară a setului de date poate fi asociată cu prezența fațadelor relativ calme. Dacă se știe în avans, de exemplu, pe baza amplasării clădirilor față de sursele dominante de zgomot, care sunt punctele receptoare cu cel mai ridicat/cel mai scăzut nivel de zgomot, nu este necesară calcularea zgomotului pentru jumătatea inferioară.

Autoritățile competente în materie de navigabilitate specifică, în mod normal, o limită inferioară a tracțiunii, de obicei 25 de procente sub tracțiunea maximă.

La care tracțiunea este redusă după urcarea inițială cu puterea de decolare.

Pentru a evita discontinuitățile conturului cauzate de schimbările instantanee ale unghiului de înclinare la joncțiunea dintre zborul în linie dreaptă și zborul în viraj, în calculele acustice se introduc subsegmente care permit tranziția liniară a unghiului de înclinare pe primele și ultimele 5° ale virajului. Acestea nu sunt necesare în calculele de performanță; unghiul de înclinare este întotdeauna dat de ecuația B-8.

Noise Abatement Procedures (Proceduri de reducere a zgomotului), documentul OACI nr. 8168 „PANS-OPS” vol. 1 partea V capitolul 3, OACI 2004.

În ambele cazuri, modelul informatic trebuie programat să informeze utilizatorul în legătură cu această inadvertență.