Anexa

„Aprobată prin Ordinul Directorului general

nr. ____ din___ ______ 2026”

INSTRUCȚIUNE

privind cerințele tehnice, procesele de creare și obținere a ortoimaginilor și produselor cartografice digitale, modalitatea de transmitere, verificare și avizare a seturilor de date spațiale care urmează să fie publicate și/sau utilizate pentru scopuri de interes public

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

      - Instrucțiunea privind cerințele tehnice, procesele de creare și obținere a ortoimaginilor și produselor cartografice digitale, modalitatea de transmitere, verificare și avizare a seturilor de date spațiale care urmează să fie publicate și/sau utilizate pentru scopuri de interes public (în continuare - Instrucțiune) stabilește cerințele tehnice, procesele de creare și obținere a ortoimaginilor și a produselor cartografice digitale, modalitatea de transmitere, verificare și avizare a seturilor de date spațiale care urmează să fie publicate și/sau utilizate pentru scopuri de interes public, în scopul asigurării calității, preciziei, uniformității și interoperabilității acestora.

      - Instrucțiunea reglementează etapele de creare a ortoimaginilor, procesele de prelucrare și ortorectificare a acestora, precum și cerințele privind realizarea produselor cartografice digitale derivate.

      - Prevederile prezentei Instrucțiuni sunt obligatorii pentru autoritățile administrației publice, persoanele juridice și fizice care desfășoară activități de creare și furnizare a ortoimaginilor și produselor cartografice digitale destinate utilizării în scopuri oficiale.

      - În sensul prezentei Instrucțiuni, termenii utilizați au următoarele semnificații:

- Ortoimagine – imagine aeriană sau satelitară corectată geometric și pozițional, realizată pe baza unui model digital al terenului, având o scară uniformă și precizie corespunzătoare, utilizabilă pentru măsurători și analize spațiale.

- Produse cartografice digitale – hărți digitale, planuri, baze de date spațiale și alte reprezentări cartografice realizate în format digital, obținute prin prelucrarea datelor geodezice, topografice și a ortoimaginilor.

- Ortofotoplan – produs cartografic digital obținut prin îmbinarea ortoimaginilor, reprezentând suprafața terenului la o anumită rezoluție și scară.

- Model digital al terenului (MDT) – reprezentare digitală a suprafeței topografice a terenului, utilizată pentru corecțiile geometrice ale imaginilor.

- Precizie pozițională – gradul de conformitate a poziției unui element reprezentat pe ortoimagine sau produs cartografic digital cu poziția sa reală în teren, exprimată conform standardelor geodezice în vigoare.

- Sistem de coordonate – sistem de referință geodezic utilizat pentru poziționarea obiectelor spațiale, stabilit conform legislației Republicii Moldova.

- Scanare LiDAR – metodă de colectare a datelor spațiale din mediul înconjurător folosind un senzor cu laser care emite pulsații de lumină pentru detectarea obiectelor și măsurarea distanțelor până la acestea pe baza timpului necesar pentru ca lumina să se reflecte înapoi la senzor.

- Autoritate competentă – autoritatea administrației publice centrale responsabilă de domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului, în condițiile legislației în vigoare.

- GSD (rezoluția la sol) - distanța, exprimată în unități de măsură pe teren, corespunzătoare dimensiunii unui pixel dintr-o imagine aeriană sau satelitară, care determină nivelul de detaliu al acesteia.

- Rmse (eroare medie pătratică planimetrică) – eroarea medie pătratică în plan orizontal, determinată pe baza coordonatelor x și y, care exprimă abaterea medie dintre poziția unui punct determinată în produsul cartografic și poziția reală a acestuia pe teren.

- Gcp (puncte de control la sol) – puncte bine identificate în teren, cu coordonate cunoscute determinate prin metode geodezice, utilizate pentru georeferențierea, orientarea și verificarea acurateței produselor cartografice sau imaginilor aeriene și satelitare.

- Icp (puncte independente de control) –– puncte bine identificate în teren, cu coordonate cunoscute, utilizate exclusiv pentru verificarea și evaluarea acurateței poziționale a produselor cartografice, fără a fi implicate în procesul de georeferențiere sau ajustare.

      - Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, în calitate de autoritate administrativă centrală responsabilă de elaborarea politicilor în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii, coordonează și monitorizează aplicarea cerințelor privind asigurarea și controlul calității seturilor de date spațiale, ortoimaginilor și produselor cartografice digitale, în scopul implementării unitare a politicilor în domeniu.

      - Controlul calității, verificarea și avizarea seturilor de date spațiale, ortoimaginilor și produselor cartografice digitale se realizează de către autoritatea administrativă centrală responsabilă de realizarea politicilor în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii, în temeiul art. 8¹ lit. c), f) și h) din Legea nr. 778/2001 și al pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 739/2024, în condițiile prezentei Instrucțiuni.

      - Ortoimaginile și produsele cartografice digitale realizate în conformitate cu prezenta Instrucțiune sunt utilizate ca bază cartografică oficială în:

- lucrări de cadastru al bunurilor imobile;

- elaborarea și actualizarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

- gestionarea infrastructurii și a rețelelor tehnico-edilitare;

- protecția mediului și managementul resurselor naturale;

- alte activități de interes public prevăzute de legislația în vigoare.

Capitolul II

CERINȚE PRIVIND PROCESELE TEHNOLOGICE

      - Procesele tehnologice de creare a ortoimaginilor și a produselor cartografice digitale se realizează în mod etapizat și trebuie să asigure respectarea cerințelor de precizie, calitate și interoperabilitate stabilite prin prezenta Instrucțiune.

      - Procesele tehnologice includ, în mod obligatoriu, următoarele etape:

- planificarea și achiziția datelor sursă;

- prelucrarea inițială a imaginilor;

- realizarea corecțiilor geometrice și radiometrice;

- ortorectificarea imaginilor pe baza modelelor digitale ale terenului;

- mozaicarea și armonizarea cromatică a ortoimaginilor;

- crearea produselor cartografice digitale derivate;

- documentarea prin metadate.

      - Procesele tehnologice se execută utilizând metode, echipamente și aplicații software care corespund standardelor tehnice în vigoare și cerințelor stabilite de autoritatea responsabilă.

      - În cadrul proceselor tehnologice se asigură utilizarea sistemului de coordonate.

      - Respectarea cerințelor privind securitatea și integritatea datelor, astfel încât acestea să nu fie accesibile sau divulgate către persoane neautorizate ori în zone restricționate.

      - Orice abatere de la procesele tehnologice stabilite se admite numai cu acordul autorității responsabile și cu documentarea corespunzătoare a justificării tehnice.

Secțiunea 1:Aerofotografierea și imagini aeriene

      - Aerofotografierea reprezintă procesul de achiziție a imaginilor aeriene prin intermediul senzorilor optici montați pe platforme aeriene pilotate, în scopul obținerii de date spațiale necesare creării ortoimaginilor și produselor cartografice digitale.

      - Aerofotografierea se realizează conform unui plan de zbor aprobat, care stabilește parametrii tehnici ai misiunii, inclusiv rezoluția la sol (GSD), suprapunerile longitudinale și transversale, altitudinea de zbor, condițiile atmosferice și sistemul de referință geodezic utilizat.

      - Etapele de creare a unei misiuni de aerofotografiere se stabilesc și se desfășoară în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini, elaborate în concordanță cu cerințele prezentei Instrucțiuni.

      - Produsele obținute în urma unei misiuni de aerofotografiere pot fi variate, în funcție de obiectivele zborului și tipul de echipamente utilizate. Cele mai frecvente produse includ:

- imagini aeriene brute (raw);

- imagini aeriene corectate radiometric;

- ortofotoplanuri;

- modele digitale ale terenului și/sau suprafeței, după caz.

      - Criteriile de calitate ale produselor obținute în urma aerofotografierii pot fi definite printr-un ansamblu de factori tehnici și vizuali, care determină acuratețea, claritatea și utilitatea datelor finale. Principalele criterii de calitate sunt următoarele:

- rezoluția la sol conform specificațiilor proiectului;

- suprapunere longitudinală și transversală adecvată pentru procesare;

- claritate, contrast și absența artefactelor vizuale semnificative;

- respectarea preciziei poziționale stabilite;

- documentarea completă prin metadate.

Secțiunea 2:Sisteme aeriene fără pilot (UAS)

      - UAS sunt sisteme aeriene fără pilot utilizate pentru achiziția de imagini aeriene la scară mare și foarte mare, în scopul realizării de ortoimagini și produse cartografice digitale de înaltă rezoluție.

      - Achiziția datelor prin UAS se realizează în conformitate cu legislația aeronautică în vigoare și pe baza unui plan de zbor care definește aria de acoperire, parametrii de zbor, senzorii utilizați și cerințele de precizie.

      - Etapele de realizare a unei misiuni de aerofotografiere cu sisteme aeriene fără pilot se stabilesc în funcție de specificul proiectului și cerințele tehnice aplicabile.

      - Produsele obținute în urma aerofotografierii realizate cu UAS pot fi diverse, în funcție de scopul misiunii, tipul de UAS și senzorii utilizați. Principalele produse obținute sunt următoarele:

- imagini aeriene;

- ortofotoplanuri;

- modele digitale ale terenului și/sau suprafeței;

- nori de puncte și alte produse fotogrammetrice.

      - Criteriile de calitate ale produselor obținute prin aerofotografiere cu UAS pot fi stabilite în funcție de acuratețea, claritatea și fiabilitatea datelor rezultate. Aceste criterii asigură utilizarea corectă a produselor în aplicații cartografice, inginerești și de analiză spațială. Principalele criterii de calitate sunt următoarele:

- rezoluția la sol corespunzătoare scopului utilizării;

- acuratețea georeferențierii, inclusiv utilizarea punctelor de control;

- stabilitatea și continuitatea acoperirii zonei;

- calitatea radiometrică și geometrică a imaginilor;

- respectarea cerințelor de securitate și integritate a datelor.

Secțiunea 3: Imagini satelitare

      - Imaginile satelitare sunt date spațiale obținute prin intermediul sateliților de observare a Pământului, utilizate pentru realizarea de ortoimagini și produse cartografice digitale, la diferite scări.

      - Imaginile satelitare utilizate trebuie să provină din surse oficiale sau comerciale autorizate și să fie conforme cu cerințele de rezoluție, acuratețe și actualitate stabilite prin prezenta Instrucțiune.

      - Etapele de obținere și prelucrare a imaginilor satelitare se stabilesc în funcție de specificul proiectului și cerințele tehnice aplicabile, astfel încât să asigure obținerea unor date corecte, coerente și utilizabile pentru diverse aplicații.

      - Produsele obținute din imaginile satelitare pot fi variate, în funcție de tipul senzorului, rezoluția spațială și spectrală, precum și de nivelul de procesare aplicat datelor. Principalele produse obținute sunt următoarele:

- imagini satelitare corectate;

- ortoimagini satelitare;

- produse cartografice digitale derivate;

- seturi de date tematice, după caz.

      - Criteriile de calitate ale imaginilor satelitare pot fi definite printr-un set de parametri tehnici și funcționali care determină precizia, claritatea și utilitatea produselor rezultate pentru aplicații de teledetecție, cartografie și monitorizare a mediului:

- rezoluția spațială, spectrală și temporală adecvată;

- precizia pozițională conform standardelor aplicabile;

- lipsa distorsiunilor semnificative;

- consistența și completitudinea metadatelor;

- compatibilitatea cu infrastructura națională de date spațiale.

Secțiunea 4:Produsele cartografice digitale

- Produsele cartografice digitale constituie rezultatul final al proceselor de prelucrare a datelor geospațiale și sunt destinate utilizării în activități oficiale, tehnice și de interes public.

- Produsele cartografice digitale se realizează cu respectarea cerințelor privind exactitatea geometrică și tematică, standardele cartografice, interoperabilitatea datelor spațiale și compatibilitatea cu sistemele informatice geografice, utilizând sistemul național de referință geodezică.

- Produsele cartografice digitale includ, după caz, ortofotoplanuri, hărți topografice digitale, planuri cadastrale, modele digitale ale terenului și ale suprafeței, hărți tematice, baze de date geospațiale vectoriale și servicii cartografice digitale.

- Realizarea produselor cartografice digitale se efectuează etapizat și cuprinde colectarea și integrarea datelor sursă, prelucrarea și validarea acestora, modelarea și structurarea datelor spațiale, generalizarea cartografică, simbolizarea și reprezentarea cartografică, controlul calității, precum și generarea și livrarea produsului final.

- Datele utilizate la realizarea produselor cartografice digitale provin din ortoimagini, măsurători geodezice și topografice, imagini aeriene sau satelitare, baze de date existente și alte surse oficiale, în condițiile legii.

- Integrarea datelor se realizează cu asigurarea compatibilității formatelor, utilizării aceluiași sistem de coordonate și eliminării discrepanțelor geometrice și tematice.

- Datele spațiale se organizează într-un model de date coerent, care include clase de obiecte spațiale, atribute descriptive, relații topologice și identificatori unici, în conformitate cu specificațiile tehnice stabilite de autoritatea responsabilă.

- În funcție de scara produsului cartografic digital, se aplică operațiuni de generalizare cartografică, fără a afecta semnificativ acuratețea datelor.

- Reprezentarea cartografică se realizează prin utilizarea unor reguli de simbolizare standardizate, care asigură lizibilitatea, claritatea și interpretarea corectă a datelor.

- Produsele cartografice digitale trebuie să conțină elementele obligatorii de reprezentare, inclusiv legenda, scara, sistemul de coordonate și alte elemente grafice necesare.

- Produsele cartografice digitale trebuie să respecte cerințele tehnice și clasele de precizie stabilite pentru datele sursă, fără a admite degradarea semnificativă a acestora în procesul de prelucrare.

- Produsele cartografice digitale sunt supuse controlului calității, care include verificarea corectitudinii geometrice, consistenței topologice, corectitudinii atributelor, respectării regulilor de simbolizare și completitudinii datelor.

- Produsele care nu corespund cerințelor stabilite se returnează pentru remediere sau se resping, în condițiile prezentei Instrucțiuni.

- Produsele cartografice digitale se livrează în formate standard compatibile cu sistemele informatice geografice, în format vectorial și/sau raster, după caz.

- Livrarea produselor include obligatoriu datele digitale, metadatele aferente, raportul tehnic de producere și documentația privind controlul calității.

- Produsele cartografice digitale pot fi publicate și puse la dispoziție prin geoportaluri, sisteme informatice și servicii web, în condițiile legislației privind accesul la datele spațiale.

- Pentru fiecare produs cartografic digital se asigură trasabilitatea datelor utilizate și a proceselor aplicate.

- Produsele cartografice digitale se actualizează periodic, în funcție de modificările intervenite în teren și de cerințele instituționale.

Secțiunea 5: Scanări LiDAR

- Produsele digitale LiDAR reprezintă rezultatul prelucrării datelor de la scanările aeriene sau terestre, fiind utilizabile în activități de cartografie, planificare, cadastru, infrastructură și managementul resurselor naturale.

- Produsele digitale LiDAR se realizează respectând cerințele de acuratețe geometrică și tematică, standardele tehnice naționale și internaționale, interoperabilitatea datelor și compatibilitatea cu sistemele informatice geografice, folosind sistemul național de referință geodezică.

- Produsele digitale LiDAR includ, după caz, modele digitale ale terenului (MDT), modele digitale ale suprafeței (DSM), nori de puncte clasificate, hărți de înălțimi și pante, hărți tematice și baze de date spațiale vectoriale derivate din LiDAR.

- Realizarea produselor digitale LiDAR se efectuează etapizat și cuprinde colectarea datelor LiDAR, prelucrarea și clasificarea punctelor, filtrarea și corecțiile radiometrice, generarea modelelor digitale, validarea calității și livrarea produsului final.

- Datele LiDAR se colectează prin scanări aeriene sau terestre, respectând cerințele tehnice de densitate a punctelor, precizie planimetrică și altimetrică, acoperire și condiții de siguranță a zborului sau operațiunii.

- Prelucrarea datelor include corecții sistematice, eliminarea zgomotului, georeferențierea, ajustarea altimetrică și clasificarea punctelor în funcție de tipul de obiect (teren, vegetație, clădiri, infrastructură).

- Datele LiDAR se integrează în modele digitale coerente, care includ clase de obiecte spațiale, atribute descriptive, relații topologice și identificatori unici, conform specificațiilor tehnice ale autorității competente.

- Modelele digitale obținute pot fi utilizate ca sursă pentru produse derivate: curbe de nivel, hărți de pante, modele de volum, evaluări de risc sau planuri cadastrale.

- Produsele digitale LiDAR trebuie să respecte cerințele privind acuratețea datelor și să nu se degradeze în procesul de prelucrare.

- Controlul calității include verificarea corectitudinii geometrice, consistenței topologice, corectitudinii claselor și a atributelor, precum și conformitatea cu specificațiile de densitate și acuratețe.

- Produsele neconforme cu cerințele tehnice sunt returnate pentru remediere sau respinse, în conformitate cu prezenta Instrucțiune.

- Produsele digitale LiDAR se livrează în formate standard compatibile cu sistemele GIS, inclusiv formate de nori de puncte (LAS/LAZ), rastere (MDT) și vectoriale, după caz.

- Livrarea include datele digitale, metadatele, raportul tehnic de prelucrare și documentația privind controlul calității.

- Produsele digitale LiDAR pot fi puse la dispoziție prin portaluri geo-spațiale, sisteme informatice și servicii web, conform legislației privind accesul la datele spațiale.

- Pentru fiecare produs LiDAR se asigură trasabilitatea datelor sursă, proceselor de prelucrare și clasificării.

- Produsele digitale LiDAR se actualizează periodic în funcție de modificările terenului și de cerințele instituționale.

Capitolul III

ZONE RESTRICȚIONATE ȘI REGIMUL LUCRĂRILOR SPAȚIALE

- Prezenta capitol reglementează condițiile de realizare a lucrărilor de achiziție, prelucrare, utilizare și difuzare a datelor geospațiale în zonele supuse regimului de restricție, în conformitate cu legislația în vigoare.

- Regimul zonelor restricționate este instituit în scopul protejării securității naționale, apărării, ordinii publice, infrastructurilor critice și informațiilor cu acces limitat.

- În sensul prezentei Instrucțiuni, zonele restricționate reprezintă teritorii sau perimetre în care desfășurarea lucrărilor geospațiale este limitată, condiționată sau interzisă, potrivit legislației privind securitatea statului, protecția informațiilor și regimul frontierei de stat.

- Regimul juridic al zonelor restricționate se stabilește în conformitate cu prevederile:

66.1 Legea nr. 249/2025 a securității statului;

66.2 Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat;

66.3 Legea nr. 28/2024 frontiera de stat a Republicii Moldova;

66.4 Codul aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017;

66.5 Legea nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal;

66.6 alte acte normative aplicabile.

- Zonele restricționate includ, după caz:

- obiective și perimetre militare;

- zone aferente infrastructurilor critice (energetice, de comunicații, transport);

- perimetre ale autorităților publice centrale și instituțiilor de importanță strategică;

- zone de frontieră și puncte de trecere a frontierei de stat;

- alte zone stabilite de autoritățile competente, potrivit legii.

- Delimitarea și clasificarea zonelor restricționate se realizează de către autoritățile competente în domeniul apărării, securității naționale și ordinii publice și se comunică autorității responsabile, în condițiile legii.

- În zonele restricționate, realizarea lucrărilor geospațiale este permisă numai în baza unei autorizații prealabile emise de autoritățile competente, după caz.

- Se supun regimului de autorizare următoarele tipuri de lucrări:

- aerofotografierea cu platforme aeriene pilotate;

- utilizarea sistemelor aeriene fără pilot (UAS) pentru colectarea datelor;

- scanarea LiDAR aeriană sau terestră;

- achiziția și utilizarea imaginilor satelitare de înaltă rezoluție;

- realizarea ortoimaginilor și a modelelor digitale de înaltă precizie;

- elaborarea și publicarea produselor cartografice digitale detaliate.

- În zonele restricționate se interzice:

- desfășurarea lucrărilor geospațiale fără autorizație;

- utilizarea echipamentelor de captare a datelor fără respectarea condițiilor legale;

- difuzarea sau publicarea datelor geospațiale fără avizul autorităților competente;

- utilizarea datelor în scopuri care pot afecta securitatea națională sau alte interese protejate de lege.

- Executanții lucrărilor autorizați au următoarele obligații:

- să respecte condițiile prevăzute în autorizație;

- să asigure protecția și securitatea datelor colectate;

- să limiteze accesul la datele obținute;

- să transmită, la solicitare, datele către autoritățile competente pentru verificare.

- Datele geospațiale rezultate din lucrări realizate în zone restricționate pot fi supuse procedurilor de clasificare, restricționare a accesului, generalizare sau anonimizare, în conformitate cu legislația aplicabilă.

- Publicarea și diseminarea produselor cartografice digitale care conțin informații din zone restricționate se realizează numai după eliminarea sau generalizarea elementelor sensibile, cu respectarea avizelor și autorizațiilor emise.

- Autoritatea responsabilă colaborează cu autoritățile competente în domeniul apărării, securității și protecției informațiilor, în vederea aplicării unitare a regimului zonelor restricționate.

- Nerespectarea prevederilor prezentului capitol atrage răspunderea contravențională, civilă sau penală, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare.

Capitolul IV

CERINȚE TEHNICE MINIME, CLASE DE PRECIZIE

ȘI TRASABILITATEA DATELOR

      - Clase de precizie pentru ortoimagini și produse cartografice digitale:

- Ortoimaginile și produsele cartografice digitale rezultate în urma lucrărilor de fotogrammetrie, teledetecție sau scanare aeriană se clasifică în funcție de:

- Precizia pozițională (cât de exact este reprezentat un punct în raport cu poziția sa reală pe teren);

- Rezoluția la sol (gsd – ground sample distance), care reprezintă dimensiunea pe teren corespunzătoare unui pixel din imagine (de exemplu, gsd = 5 cm înseamnă că un pixel acoperă 5 cm × 5 cm pe teren).

- Clasificarea în clase de precizie stabilește nivelul minim acceptat al calității geometrice a produsului.

- Clase de precizie pentru ortoimagini:

- Clasa I –precizie înaltă, se aplică proiectelor care necesită acuratețe ridicată (cadastru, proiectare tehnică detaliată, infrastructură critică). Condiții tehnice:

- Gsd ≤ 5 cm (rezoluție foarte mare);

- Rmseₓᵧ ≤ 0,10 m

- Eroare maximă admisă ≤ 0,20 m

78.2 Rmseₓᵧ (root mean square error planimetric) reprezintă eroarea medie pătratică în plan orizontal (pe coordonatele x și y), adică abaterea medie dintre poziția măsurată în produsul cartografic și poziția reală determinată pe teren.

  - Clasa II – precizie medie, se utilizează pentru lucrări de urbanism, planificare teritorială și aplicații tehnice generale. Condiții:

- Gsd ≤ 10 cm

- Rmseₓᵧ ≤ 0,20 m

- Eroare maximă admisă ≤ 0,40 m

  - Clasa III – precizie standard, se aplică pentru studii generale, analiză regională sau documentații orientative. Condiții:

- Gsd ≤ 20 cm

- Rmseₓᵧ ≤ 0,40 m

- Eroare maximă admisă ≤ 0,80 m

- Clase de precizie pentru modelele digitale ale terenului.

- Mdt – model digital al terenului reprezintă modelul tridimensional al suprafeței terenului, fără vegetație și construcții.

- Precizia altimetrică (pe verticală) se exprimă prin: Rmsez (root mean square error pe verticală) – eroarea medie pătratică a cotelor (înălțimilor). Clasele sunt:

- Clasa I: rmsez ≤ 0,15 m

- Clasa II: rmsez ≤ 0,30 m

- Clasa III: rmsez ≤ 0,60 m

- Stabilirea clasei de precizie aplicabilă fiecărui proiect se stabilește prin documentația tehnică aprobată înaintea începerii lucrărilor. Aceasta devine cerință contractuală obligatorie.

- Indicatori tehnici măsurabili obligatorii. Calitatea produselor se evaluează prin indicatori obiectivi și cuantificabili. Indicatorii minimi obligatorii sunt:

- rezoluția la sol efectivă (gsd) – dimensiunea reală a pixelului pe teren.

- rmseₓᵧ – eroarea medie pătratică planimetrică.

- rmsez – eroarea medie pătratică altimetrică (după necesitate).

- eroarea maximă pozițională – cea mai mare abatere identificată în punctele de verificare.

- procentul de acoperire completă – suprafața acoperită integral din totalul proiectat.

- procentul maxim admis de zone umbrite sau artefacte – defecte vizuale sau distorsiuni rezultate în urma procesării.

- uniformitatea radiometrică și cromatică – consistența luminozității și culorilor în întreaga imagine.

- densitatea punctelor (puncte/m²) – aplicabilă în cazul norilor de puncte proveniți din scanare LiDAR sau fotogrammetrie.

- consistența și completitudinea metadatelor – informațiile descriptive atașate produsului.

- Valorile-limită pentru fiecare indicator se stabilesc prin documentația tehnică a proiectului, în concordanță cu clasa de precizie selectată.

- Metodologia de determinare a preciziei. Puncte utilizate pentru verificare și precizia pozițională se determină utilizând:

- Gcp (ground control points) – puncte de control la sol, folosite pentru orientarea și ajustarea datelor;

- Icp (independent check points) – puncte independente de verificare, utilizate exclusiv pentru evaluarea preciziei.

- Punctele icp nu pot coincide cu punctele gcp.

- Numărul minim de puncte de verificare

- Minimum 20 puncte pentru suprafețe ≤ 100 km²;

- Minimum 1 punct suplimentar pentru fiecare 20 km² adiționali.

- Cerințe pentru punctele de verificare. Punctele trebuie să fie:

- Distribuite uniform pe întreaga suprafață;

- Clar identificabile pe ortoimagine;

- Determinate în sistemul național de referință geodezică.

- Formula de calcul a erorii medii pătratice. Formula utilizată este:

RMSE= (di2)n					(1)

unde:

- dᵢ = diferența dintre coordonata măsurată în produs și coordonata de referință determinată în teren;

- n = numărul total al punctelor de verificare.

- Această formulă exprimă abaterea medie statistică a produsului față de realitate.

- Cerințe privind metadatele și documentația tehnică. Fiecare produs cartografic digital trebuie să fie însoțit de metadate conforme standardelor naționale. Metadatele trebuie să conțină minimum:

- denumirea proiectului;

- data achiziției datelor;

- platforma utilizată (uav, avion, satelit) și tipul senzorului;

- rezoluția la sol (gsd);

- sistemul de coordonate planimetrice și sistemul de referință vertical;

- sursa mdt utilizat;

- metoda de ortorectificare (procesul de corectare geometrică a imaginilor);

- software-ul utilizat la procesare;

- clasa de precizie declarată;

- rezultatele testelor de precizie.

- Raportul tehnic de producere. Fiecare livrare este însoțită obligatoriu de un raport tehnic de producere. Raportul trebuie să includă:

- descrierea metodologiei aplicate;

- parametrii misiunii de achiziție (altitudine, suprapunere imagini, tip senzor);

- numărul și distribuția gcp și icp;

- rezultatele calculului rmse;

- descrierea corecțiilor radiometrice și geometrice;

- eventuale limitări sau neconformități;

- concluzia privind încadrarea în clasa de precizie stabilită.

- Trasabilitatea și arhivarea datelor. Principiul trasabilității.

- Executantul lucrării are obligația de a asigura trasabilitatea completă a procesului tehnologic, ceea ce înseamnă posibilitatea reconstituirii etapelor de procesare și verificare.

- Obligații de arhivare. Se păstrează minimum 5 ani următoarele:

- imaginile brute (raw);

- fișierele de calibrare și orientare;

- coordonatele punctelor de control;

- modelele digitale generate (mdt, mds);

- fișierele intermediare de procesare;

- raportul tehnic final.

- Reproductibilitatea verificării. Datele arhivate trebuie să permită:

- Recalcularea indicatorilor de precizie;

- Verificarea independentă a rezultatelor;

- Demonstrarea conformității cu clasa de precizie declarată.

Capitolul V

CONTROLUL CALITĂȚII ȘI ACCEPTAREA PRODUSELOR

- Ortoimaginile și produsele cartografice digitale sunt supuse controlului calității în vederea verificării conformității acestora cu cerințele tehnice, clasele de precizie și specificațiile stabilite prin prezenta Instrucțiune și documentația tehnică a proiectului.

- Controlul calității se realizează pe întreg parcursul procesului de creare și prelucrare a datelor, inclusiv asupra produselor intermediare și a produsului final.

- Executantul lucrărilor are obligația de a asigura calitatea produselor realizate, prin implementarea procedurilor interne de control și verificare.

- Controlul calității include, după caz, control intern efectuat de executant, control tehnic independent și control de conformitate realizat în cadrul procedurii de recepție.

- Controlul calității vizează datele sursă, procesele tehnologice aplicate, produsele intermediare, produsele finale, precum și metadatele și documentația tehnică aferentă.

- Verificarea calității produselor se realizează pe baza unor indicatori tehnici măsurabili, care includ precizia pozițională, eroarea maximă, rezoluția la sol, gradul de acoperire, uniformitatea radiometrică, consistența geometrică și topologică, corectitudinea atributelor, densitatea punctelor și completitudinea metadatelor.

- Indicatorii de calitate trebuie să se încadreze în valorile-limită stabilite prin prezenta Instrucțiune și prin documentația tehnică aprobată pentru fiecare proiect.

- Determinarea preciziei poziționale se realizează pe baza punctelor independente de verificare, distribuite uniform în aria de studiu, utilizând metode statistice conforme standardelor în vigoare.

- Controlul calității se efectuează prin metode automate și manuale, inclusiv analize în sisteme informatice geografice, inspecție vizuală, comparație cu date de referință și, după caz, verificări în teren.

- În cadrul controlului calității se identifică neconformitățile produselor, care se clasifică în neconformități critice, majore și minore, în funcție de impactul asupra utilizării produsului.

- Neconformitățile critice afectează în mod semnificativ precizia sau integritatea produsului și conduc la respingerea acestuia.

- Neconformitățile majore impun corectarea produsului înainte de acceptare, iar neconformitățile minore nu afectează în mod semnificativ utilizarea produsului.

- Acceptarea produselor cartografice digitale se realizează de către autoritatea responsabilă sau de către o entitate desemnată, în baza rezultatelor controlului calității (conform Anexelor 1, 2, 3 la Instrucțiune).

- În vederea acceptării, executantul transmite produsele digitale, metadatele aferente, raportul tehnic de producere și documentația privind controlul calității.

- Autoritatea responsabilă verifică completitudinea documentației și conformitatea produselor cu cerințele tehnice stabilite.

- În urma evaluării se adoptă una dintre următoarele decizii: acceptarea produselor, acceptarea condiționată, returnarea pentru corectare sau respingerea acestora (conform Anexa 4 la Instrucțiune).

- Produsele care nu îndeplinesc cerințele privind precizia, completitudinea sau calitatea stabilite prin prezenta Instrucțiune se resping sau se returnează pentru remediere.

- Acceptarea produselor cartografice digitale se consemnează prin proces-verbal de recepție tehnică, întocmit de autoritatea responsabilă sau de comisia desemnată.

- Procesul-verbal de recepție tehnică conține informații privind identificarea proiectului, produsele verificate, rezultatele controlului calității, indicatorii determinați, neconformitățile constatate și decizia adoptată.

- Produsele acceptate dobândesc statut de produse cartografice digitale oficiale și pot fi utilizate în activitățile prevăzute de legislația în vigoare.

- Termenul de efectuare a controlului calității și a recepției tehnice nu poate depăși 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete.

- În cazul identificării neconformităților, executantul are obligația de a efectua corectările necesare în termenul stabilit de autoritatea responsabilă.

- Executantul lucrărilor poartă răspundere pentru calitatea și exactitatea datelor furnizate, în condițiile legislației în vigoare.

Capitolul VI

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

      - Produsele cartografice digitale realizate anterior intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni pot fi utilizate până la actualizarea acestora, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea responsabilă.

      - Executantul lucrărilor poartă răspundere pentru exactitatea datelor furnizate și pentru respectarea clasei de precizie declarate.

      - Declararea eronată a indicatorilor tehnici sau prezentarea de date neconforme atrage răspunderea conform legislației în vigoare.

Anexa 1 la Instrucțiune

Valorile-limită pentru imagini aeriene (platforme pilotate)

Pentru ortoimagini obținute prin aerofotografiere cu platforme pilotate, trebuie să respecte următoarele valori:

a) Rezoluția la sol efectivă (GSD)

| Clasa | GSD maxim admis |
| --- | --- |
| I | ≤ 5 cm |
| II | ≤ 10 cm |
| III | ≤ 20 cm |

b) Eroarea medie pătratică planimetrică (RMSEₓᵧ)

| Clasa | RMSEₓᵧ maxim |
| --- | --- |
| I | ≤ 0,10 m |
| II | ≤ 0,20 m |
| III | ≤ 0,40 m |

c) Eroarea altimetrică (RMSEz)

| Clasa | RMSEz maxim |
| --- | --- |
| I | ≤ 0,15 m |
| II | ≤ 0,30 m |
| III | ≤ 0,60 m |

d) Eroarea maximă pozițională

Nu poate depăși 2 × RMSE stabilit pentru clasa respectivă.

e) Procentul de acoperire completă

Minimum 99% din suprafața proiectată.

Zonele fără date nu pot depăși 1% și nu pot afecta zonele construite sau infrastructura.

f) Zone umbrite / artefacte

- zone umbrite: ≤ 5% din suprafață

- artefacte vizuale majore: neadmise

- neuniformități de mozaicare vizibile: neadmise

g) Uniformitate radiometrică

- diferențe cromatice între cadre ≤ ±10%

- fără benzi vizibile (striping)

- fără zone supraexpuse > 2%

h) Densitate puncte MDT / nor de puncte

- Clasa I: ≥ 4 puncte/m²

- Clasa II: ≥ 2 puncte/m²

- Clasa III: ≥ 1 punct/m²

i) Metadate

Grad de completitudine: 100% din câmpurile obligatorii prevăzute la pct. 27.

Anexa 2 la Instrucțiune

Valori-limită pentru sisteme aeriene fără pilot (drone)

a) GSD

- lucrări cadastrale: ≤ 3–5 cm

- infrastructură: ≤ 5 cm

- studii locale: ≤ 10 cm

b) RMSEₓᵧ

- cadastru: ≤ 0,05–0,10 m

- alte lucrări: ≤ 0,15 m

c) RMSEz

- ≤ 0,10–0,15 m

d) Eroare maximă pozițională

≤ 2 × RMSE

e) Acoperire completă

Minimum 99,5% din suprafață.

f) Zone umbrite

≤ 3% din suprafață.

g) Uniformitate radiometrică

Diferențe cromatice vizibile între cadre – neadmise.

h) Densitate nor de puncte

- pentru GSD 3–5 cm: ≥ 100 puncte/m²

- pentru GSD 5–10 cm: ≥ 30 puncte/m²

i) Metadate

Obligatoriu includerea informațiilor privind:

- tipul dronă

- sistem RTK/PPK utilizat

- numărul GCP

Grad completitudine: 100%.

Anexa 3 la Instrucțiune

Valori-limită pentru imagini satelitare

a) Rezoluție spațială

| Utilizare | Rezoluție maximă |
| --- | --- |
| Urbanism | ≤ 30 cm |
| Cartografie națională | ≤ 50 cm |
| Monitorizare mediu | ≤ 10 m |

b) RMSEₓᵧ

- pentru imagini ortorectificate comerciale: ≤ 1 pixel

- pentru utilizare oficială: ≤ 0,50 m

c) RMSEz

Dacă se generează MDT: ≤ 1,00 m

d) Eroare maximă

≤ 2 × RMSE

e) Acoperire

Minimum 98% din suprafață.

f) Nori

- acoperire nori ≤ 10%

- pentru utilizare urbană: ≤ 5%

g) Uniformitate radiometrică

Corecții atmosferice aplicate; fără distorsiuni majore.

h) Densitate puncte (dacă se generează DSM)

Conform specificațiilor furnizorului; minim 1 punct/m² pentru rezoluții ≤ 50 cm.

i) Metadate

Trebuie să includă:

- satelitul utilizat

- data achiziției

- unghiul de incidență

- nivelul de procesare

Anexa 4 la Instrucțiune

LISTA DE RECEPȚIE TEHNICĂ

1. Documentație

- Raport tehnic prezent

- Metadate complete

- Raport QC inclus

2. Precizie

- RMSEₓᵧ în limite

- RMSEz (după necesitate)

- Eroare maximă acceptabilă

3. Geometrie

- Georeferențiere corectă

- Fără deplasări vizibile

- Consistență topologică

4. Imagine / vizual

- Fără artefacte majore

- Uniformitate cromatică

- Zone umbrite în limite

5. Acoperire

- ≥ procent minim cerut

- Fără goluri critice

6. Date

- Atribute corecte

- Structură conformă

- Formate corecte

7. LiDAR (după necesitate)

- Densitate puncte

- Clasificare corectă

8. Concluzie

- Acceptat

- Acceptat condiționat

- Respins