Proiect UE

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ____

din                                        2026

Chișinău

pentru aprobarea Regulamentului

privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental

În temeiul prevederilor Legii nr. 112/2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 185-199 art. 442), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental, CELEX: 32002L0049, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 189 din 18 iulie 2002, așa cum a fost modificată prin Directiva Delegată (UE) 2021/1226 a Comisiei din 21 decembrie 2020, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 269 din 28 iulie 2021.

- Se aprobă Regulamentul privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental (se anexează).

- Prezenta hotărâre va intra în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția pct. 38, 39 și anexei nr. 6 din Regulamentul prevăzut la pct.1, care vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la UE.

- Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Mediului.

Prim-ministru                                                                                Alexandru MUNTEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Ministrul infrastructurii                                                               Vladimir BOLEA

și dezvoltării regionale

Ministrul sănătății                                                                        Emil CEBAN

Ministrul mediului                                                                          Gheorghe HAJDER

Aprobat

prin Hotărârea Guvernului
nr._____/2026

REGULAMENT

privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Secțiunea 1

Obiectul, domeniul de aplicare și punerea în aplicare

- Regulamentul privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental (în continuare- Regulamentul) are drept scop de a asigura protecția sănătății umane și a mediului împotriva zgomotului prin dezvoltarea și stabilirea un cadru normativ pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea efectelor dăunătoare, inclusiv a disconfortului, cauzate de expunerea populației la zgomotul ambiental, prin implementarea progresivă a următoarelor acțiuni:

  - determinarea nivelului de expunere la zgomotul ambiental prin realizarea cartografierii zgomotului;

  - asigurarea accesului publicului la informațiile cu privire la zgomotul ambiental și la efectele acestuia;

  - adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiental, unde este necesar, în special acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte dăunătoare asupra sănătății umane și pentru a menține nivelurile zgomotului ambiental acolo unde această calitate este corespunzătoare.

- Prezentul Regulament stabilește cadrul general pentru dezvoltarea măsurilor de evitare, prevenire sau reducere a zgomotului emis de sursele principale de zgomot, în special de vehiculele rutiere, feroviare și de infrastructura acestora, de aeronave, de echipamentele industriale și de cele destinate utilizării în exteriorul clădirilor, precum și de mecanismele mobile.

- Prevederile prezentului Regulament se aplică zgomotului ambiental la care este expusă populația, în special în:

  - zonele cu construcții;

  - parcurile, grădinile publice sau alte zone liniștite dintr-o aglomerare;

  - zonele liniștite din spații deschise;

  - zone sensibile la zgomot din apropierea unităților de învățământ, grădinițe, a spitalelor și a altor clădiri.

- Prevederile prezentului Regulament nu se aplică zgomotului generat de:

  - însăși persoana expusă;

  - activitățile casnice;

  - vecini;

  - activitățile de la locul de muncă și din interiorul mijloacelor de transport;

  - activitățile militare din zonele militare.

Secțiunea a 2-a

Noțiuni

- În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:

  - aeroport principal - aeroport civil având mai mult de 50.000 de mișcări pe an calendaristic, o mișcare însemnând o decolare sau o aterizare, calculat pe baza mediei numărului de mișcări din ultimii trei ani calendaristici anteriori evaluării zgomotului cu excepția celor executate exclusiv pentru antrenament cu aeronave ușoare;

  - aglomerare – o parte a unui teritoriu cu o populație mai mare de 100.000 de locuitori și cu o densitate a populației care întrunește condițiile de zonă urbană;

  - cale ferată principală - cale ferată cu un trafic anual mai mare de 30.000 de treceri ale trenurilor;

  - cartografierea acustică - prezentarea datelor privind situația existentă sau prognozată referitoare la zgomot în funcție de un indicator de zgomot, care evidențiază depășirile valorilor-limită în vigoare, numărul persoanelor afectate sau numărul de locuințe expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot pentru o anumită zonă;

  - disconfort - gradul de afectare a comunității din cauza zgomotului, care se determină prin intermediul anchetelor de teren;

  - drum principal - înseamnă un drum de interes raional (local), național sau internațional, cu un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor;

  - efecte dăunătoare - efecte negative asupra sănătății umane;

  - evaluare - orice metodă utilizată pentru calcularea, estimarea, prognozarea sau măsurarea valorii unui indicator de zgomot ori a efectelor dăunătoare asociate acesteia;

  - hartă acustică strategică - o hartă întocmită pentru evaluarea globală a expunerii la zgomot dintr-o zonă dată, cauzat de surse diferite de zgomot, sau pentru a stabili previziuni generale pentru o astfel de zonă;

  - indicator de zgomot - un parametru fizic pentru descrierea zgomotului ambiental, care are legătură cu un efect dăunător;

  - Lnoapte (indicator de zgomot pentru perioada de noapte) - indicator de zgomot asociat tulburării somnului din perioada de noapte, conform prezentării acestuia din anexa nr. 1;

  - Lseară (indicator de zgomot pentru perioada de seară)- indicator de zgomot asociat disconfortului din perioada de seară, conform prezentării acestuia din anexa nr. 1;

  - Lzi (indicator de zgomot pentru perioada de zi) - indicator de zgomot asociat disconfortului din perioada de zi, conform prezentării acestuia din anexa nr. 1;

  - Lzsn (indicator de zgomot pentru zi-seară-noapte) - indicator de zgomot asociat disconfortului general, a cărui valoare se calculează potrivit anexei nr. 1;

  - planificare acustică - gestionarea zgomotului în perspectivă prin planificarea măsurilor de: amenajare a teritoriului, inginerie a sistemelor de gestionare a traficului, planificarea circulației, precum și reducerea zgomotului prin măsuri de izolație fonică și de control al surselor de zgomot;

  - planuri de acțiune - planuri destinate gestionării problemelor și efectelor cauzate de zgomot, incluzând măsuri de diminuare, dacă este necesar;

  - public - astfel cum este definit în Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;

  - relația doză-efect - legătura dintre valoarea unui indicator de zgomot și un efect dăunător;

  - valoare-limită - o valoare a indicatorilor Lzsn sau Lnoapte și, unde este cazul, a indicatorilor Lzi sau Lseară, stabilite prin metodele descrise în anexa nr. 2 la prezentul Regulament, a cărei depășire determină aplicarea de autoritățile responsabile a măsurilor de reducere a nivelurilor de zgomot. Valorile-limită pot fi diferite în funcție de:

5.19.1.tipul zgomotului ambiental - zgomot de trafic rutier, feroviar sau aeroportuar, zgomot industrial;

5.19.2. zonele înconjurătoare și de sensibilitatea populației la zgomot;

5.19.3. situații existente și situații noi, acolo unde intervine o schimbare a situației cu privire la sursa de zgomot sau de utilizare a ariilor învecinate.

  - zgomot ambiental - sunet exterior nedorit sau dăunător generat de activitățile umane, care include zgomotul emis de mijloacele de transport, de traficul rutier, feroviar, aerian, astfel cum este prevăzut în sensul prezentului Regulament, și zgomotul provenit de la amplasamentele unde se desfășoară activitățile industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale;

  - zonă liniștită într-o aglomerare - zonă delimitată de autoritățile responsabile, care nu este expusă unei valori a indicatorului Lzsn sau a oricărui alt indicator de zgomot mai mare decât valoarea-limită în vigoare, indiferent de sursa zgomotului;

  - zonă liniștită în spațiu deschis - o zonă delimitată de autoritățile competente, care nu este expusă la zgomotul provenit din trafic, industrie sau activități recreative.

Secțiunea a 3-a

Responsabilități și controlul executării

- Punerea în aplicare a prevederilor prezentului Regulament este asigurată de autoritățile competente și operatorii economici, după cum urmează:

6.1. autoritățile administrației publice locale, în sensul prezentului Regulament, în scopul protejării sănătății populației și asigurării unui mediu de viață sănătos în localitățile administrate, sunt responsabile de cartarea zgomotului și elaborarea hărților acustice strategice la nivel de aglomerare, și, în cazul depășirii valorilor limită a indicatorilor de zgomot, elaborează, aprobă și implementează planuri locale de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot și protejarea sănătății publice. Aceste responsabilități se aplică, în special, drumurilor din interiorul aglomerărilor aflate în gestiunea administrației publice locale, care înregistrează un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri de vehicule, indiferent dacă acestea sunt situate în interiorul sau în exteriorul aglomerării.

6.2. autoritățile, operatorii economici care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare și activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale, realizează cartarea zgomotului și elaborează hărțile acustice strategice pentru drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturile principale și amplasamentele unde se desfășoară activități industriale care cad sub incidența prezentului Regulament, și, în cazul depășirii valorilor limită a indicatorilor de zgomot, elaborează, aprobă și implementează planurile de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot și protejarea sănătății publice.

- Inspectoratul pentru Protecția Mediului verifică, în cadrul controalelor planificate sau inopinate, respectarea obligațiilor privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, stabilite de prezentul Regulament. Controlul se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat. Controalele planificate se realizează potrivit planului anual de controale, și se înregistrează în Registrul de stat al controalelor.

- Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în urma sesizărilor recepționate, conlucrează cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru realizarea controalelor comune, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat.

- Autoritățile competente și operatorii economici menționați la pct. 6 prezintă la solicitare, Agenției de Mediu informații privind progresul în implementarea planurilor de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot și protejarea sănătății publice.

- Agenția de Mediu instituie o bază de date națională cu informațiile privind hărțile acustice strategice și monitorizează realizarea măsurilor de protecție împotriva zgomotului ambiental stabilite în planurile de acțiuni pentru reducerea nivelului de zgomot.

Capitolul II

INDICATORII DE ZGOMOT, APLICAREA ACESTORA ȘI METODE DE EVALUARE

Secțiunea 1

Indicatorii de zgomot și aplicarea acestora

- Indicatorii de zgomot Lzsn și Lnoapte, stabiliți în anexa nr. 1 sunt utilizați pentru elaborarea hărților acustice strategice și planificarea măsurilor de protecție împotriva zgomotului ambiental în conformitate cu prevederile Capitolului III.

- Indicatorii de zgomot, în sensul prezentului Regulament, sunt:

    - indicatorul expunerii totale la zgomot (zgomot zi-seară-noapte) în mediul înconjurător;

    - indicatorul expunerii la zgomot pe timp de noapte;

    - indicatorul expunerii la zgomot pe timp de zi;

    - indicatorul expunerii la zgomot pe timp de seară;

    - indicatori suplimentari de zgomot.

- Până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, pentru determinarea valorilor indicatorilor de zgomot Lzsn și Lnoapte devine obligatorie, se utilizează indicatorii naționali de zgomot și datele conexe care se convertesc în indicatorii menționați la pct. 12. Aceste date nu trebuie să fie mai vechi de 3 ani.

- Pentru cazurile speciale, cum sunt cele enumerate în pct. 3 din anexa nr. 1, pot fi utilizați indicatori de zgomot suplimentari.

- Pentru planificarea acustică și zonarea acustică se pot utiliza și alți indicatori în afară de indicatorii Lzsn și Lnoapte.

Secțiunea a 2-a

Metode de evaluare

- Valorile indicatorilor Lzsn și Lnoapte se determină prin aplicarea metodelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 2.

- Efectele dăunătoare se evaluează prin intermediul relațiilor doză-efect prevăzute în anexa nr. 3.

Capitolul III

CARTOGRAFIEREA ACUSTICĂ STRATEGICĂ, HĂRȚILE ACUSTICE STRATEGICE ȘI PLANURILE DE ACȚIUNE

Secțiunea 1

Elaborarea, analiza și revizuirea hărților acustice strategice

- Până la data de 30 iunie 2030 autoritățile competente și operatorii economici de la pct. 6 elaborează hărțile acustice strategice, care prezintă situația anului calendaristic precedent, pentru aglomerările cu mai mult de 100 000 de locuitori, pentru drumurile principale cu un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor, pentru căile ferate principale cu un trafic anual mai mare de 30 000 de treceri ale trenurilor, pentru aeroporturile principale cu un trafic mai mare de 50.000 de mișcări de aeronave pe an (calculat pe baza mediei numărului de mișcări din ultimii trei ani calendaristici anteriori evaluării zgomotului), amplasamentele unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale.

- Până la 30 iunie 2028 și, după această dată, din 5 în 5 ani, autoritățile competente și operatorii economici de la pct. 6 întocmesc și actualizează lista: drumurilor principale cu un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor, căilor ferate principale cu un trafic anual mai mare de 30 000 de treceri ale trenurilor, aeroporturilor principale cu un trafic mai mare de 50.000 de mișcări de aeronave pe an (calculat pe baza mediei numărului de mișcări din ultimii trei ani calendaristici anteriori evaluării zgomotului), amplasamentele unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale, aglomerărilor cu peste 100 000 de locuitori de pe teritoriul țării, și le prezintă pentru centralizare Agenției de Mediu.

- Hărțile acustice strategice sunt analizate și în cazul în care este necesar, se revizuiesc la fiecare 5 ani începând cu data elaborării acestora.

- La elaborarea hărților acustice strategice sunt respectate cerințele minime prevăzute în anexa nr. 4.

- Realizarea cartografierii acustice strategice din zona de frontieră se face prin cooperare cu autoritățile competente din statele vecine.

- Hărțile acustice strategice identifică zonele prioritare în care s-a constatat depășirea valorilor unui anumit indicator de zgomot, care poate avea efecte dăunătoare asupra sănătății umane, și pentru care trebuie elaborate planuri de acțiune destinate gestionării zgomotului și efectelor acestuia.

- Hărțile acustice strategice elaborate se transmit spre consultare în adresa Agenției de Mediu în termen de 30 de zile lucrătoare de la elaborarea acestora.

- Datele din hărțile acustice strategice sunt utilizate la elaborarea planurilor spațiale și urbanistice.

Secțiunea 2-a

Elaborarea, analiza și revizuirea planurilor de acțiune destinate 
gestionării zgomotului și efectelor acestuia

- Pe baza hărților acustice strategice se elaborează planuri de acțiune destinate gestionării zgomotului ambiental și efectelor acestuia.

- Până la data de 18 iulie 2031 autoritățile competente și operatorii economici de la pct. 6, elaborează și aprobă planuri de acțiune destinate gestionării zgomotului ambiental și efectelor acestuia, incluzând măsuri de reducere a zgomotului, dacă este necesar, pentru:

  - zonele din apropierea drumurilor principale cu un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri de vehicule, a căilor ferate principale cu un trafic anual mai mare de 30 000 de treceri de trenuri, a aeroporturilor principale cu un trafic mai mare de 50.000 de mișcări pe an (pe baza mediei numărului de mișcări din ultimii trei ani calendaristici înainte de evaluarea zgomotului), amplasamentele unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale;

  - aglomerările cu mai mult de 100 000 de locuitori.

- Măsurile de gestionare și reducere a zgomotului sunt adresate cu prioritate situațiilor identificate prin depășirea oricărei valori-limită în vigoare și se aplică celor mai importante zone stabilite conform cartografierii acustice strategice de pe teritoriul țării.

- În vederea abordării priorităților identificate conform pct. 28, în special în cazurile de depășire a valorilor-limită sau pe baza criteriilor stabilite în acest scop, se elaborează și se implementează planuri de acțiune aplicabile aglomerărilor, drumurilor principale, căilor ferate principale, aeroporturilor principale, amplasamentelor unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale. Scopul planurilor de acțiune destinate gestionării zgomotului și efectelor acestuia este, protejarea zonelor liniștite împotriva unei creșteri a nivelului de zgomot.

- Planurile de acțiune se elaborează în conformitate cu cerințele minime prevăzute în anexa nr. 5. Planurile de acțiune se evaluează și se revizuiesc, în cazul în care este necesar, atunci când survine un eveniment important care afectează situația existentă a zgomotului și cel puțin la fiecare 5 ani după data aprobării acestora.

- Elaborarea planurilor de acțiuni din zona de frontieră se realizează prin cooperare cu autoritățile competente din statele vecine.

- Planurile de acțiuni elaborate, însoțite de hărțile acustice strategice, se prezintă pentru examinare și consultare Agenției de Mediu și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică în termen de 30 de zile lucrătoare de la elaborarea acestora.

- Planurile de acțiuni aprobate, însoțite de hărțile acustice strategice, se transmit Agenției de Mediu în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobare, pentru centralizare și publicare pe pagina web oficială a instituției.

Capitolul IV

INFORMAREA ȘI PARTICIPAREA PUBLICULUI

- Autoritățile competente și operatorii economici de la pct. 6, responsabile de elaborarea hărților acustice strategice și planurilor de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot și asigurarea sănătății publice se asigură că acestea sunt puse la dispoziția publicului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public, Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și Hotărârii Guvernului nr. 1467/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la informația de mediu.

- Consultarea publicului are loc în etapa de elaborare și reevaluare a planurilor de acțiune, încă din faza de inițiere, în conformitate cu Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, cu luarea în considerare a rezultatelor participării publicului și informarea publicului despre deciziile luate.

- În cazul în care, în vederea desfășurării procedurii de participare și consultare a publicului există obligația desfășurării unei proceduri similare conform prevederilor existente în alte acte normative, se poate stabili o procedură comună, în vederea evitării dublei proceduri.

- Informațiile puse la dispoziție publicului sunt clare, inteligibile și accesibile, inclusiv prin mijloace electronice și tehnologii informaționale disponibile. Hărțile acustice strategice și planurile de acțiune sunt însoțite de un rezumat care prezintă sintetic cele mai importante aspecte.

Capitolul V

RAPORTAREA PRIVIND ZGOMOTUL AMBIENTAL ȘI VALORI LIMITĂ

- Agenția de Mediu transmite Comisiei Europene, prin mijloace electronice:

  - Până la 30 iulie 2031 și după această dată, din 5 în 5 ani, informațiile conținute în hărțile acustice strategice și în rezumatele planurilor de acțiune, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6. În cazul actualizării acestor informații, Agenția pe baza informațiilor oferite de autoritățile competente și operatorii economici indicați la pct. 6, furnizează o descriere detaliată a diferențelor față de datele inițiale, precum și justificarea modificărilor, odată cu transmiterea versiunii actualizate către Comisie;

  - Până la 30 iunie 2030 și după această dată, din 5 în 5 ani informații privind orice valori limită relevante, în vigoare sau aflate în curs de elaborare, aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova, exprimate prin Lzi și Lnoapte, și, după caz, prin Lzi și Lseară, pentru zgomotul produs de traficul rutier, traficul feroviar, aparatele de zbor din preajma aeroporturilor, precum și pentru zgomotul produs în zonele cu activități industriale, împreună cu explicațiile privind de punerea în aplicare a acestor valori limită în Republica Moldova.

- Până la 30 iunie 2028 și după această dată, din 5 în 5 ani, Agenția de Mediu transmite Comisiei Europene și pune la dispoziția publicului, informații privind:

  - autoritățile competente și operatorii economici care răspund de punerea în aplicare a prezentului Regulament, inclusiv elaborarea hărților acustice strategice de zgomot și unde este cazul, aprobarea planurilor de acțiune pentru aglomerări, drumuri principale, căi ferate principale, aeroporturi și amplasamente unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale, precum și de colectarea hărților acustice și a planurilor de acțiune;

  - lista drumurilor principale cu un trafic anual mai mare de 6 milioane de treceri ale vehiculelor, căilor ferate principale cu un trafic anual mai mare de 60 000 de treceri ale trenurilor, aeroporturilor principale cu un trafic mai mare de 50.000 de mișcări pe an, amplasamentele unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale, precum și aglomerări cu peste 250 000 de locuitori de pe teritoriul țării.

Anexa nr. 1

la Regulamentul privind

evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental

INDICATORII DE ZGOMOT

- Definirea nivelului de zgomot zi-seară-noapte Lzsn

1.1.	Nivelul de zgomot zi-seară-noapte Lzsn în decibeli (dB) se definește prin următoarea relație:

unde:

    - Lzi este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiției din SM ISO 1996-2, determinat pentru totalul perioadelor de zi dintr-un an;

    - Lseară este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiției din SM ISO 1996-2, determinat pentru totalul perioadelor de seară dintr-un an;

    - Lnoapte este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiției din SM ISO 1996-2, determinat pentru totalul perioadelor de noapte dintr-un an;

    - tzi + tseara + tnoaptea = 24 h

    - într-un an perioada medie de zi are 12 ore (tzi), perioada de seară are 4 ore (tseara) și perioada de noapte are 8 ore (tnoaptea), pentru toate sursele de zgomot analizate;

    - intervalele orare ale perioadelor de zi, seară și noapte sunt: 700-1900; 1900-2300 și 2300-700, ora locală;

    - se iau în calcul un an reprezentativ în ceea ce privește emisia de zgomot și un an mediu în privința condițiilor meteorologice;

    - se ia în considerare zgomotul incident, ceea ce înseamnă că nu se ține seama de zgomotul reflectat de fațada clădirii studiate. În general, acest aspect implică o corecție de 3 dB în cazul măsurării.

1.2.	Alegerea înălțimii punctului de evaluare a Lzsn depinde de alegerea metodei de evaluare, astfel:

    - dacă se utilizează calculul pentru realizarea cartografierii acustice, în raport cu expunerea la zgomot în interiorul și în apropierea clădirilor, punctele de evaluare se situează la 4,0 +/- 0,2 m (între 3,8 și 4,2 m ) deasupra nivelului solului și la fațada cea mai expusă; în acest scop, fațada cea mai expusă va fi peretele exterior care se află în fața și cel mai aproape de sursa de zgomot specifică; pentru alte scopuri se pot alege și alte poziții;

    - dacă se utilizează măsurarea pentru realizarea cartografierii acustice, în ce privește expunerea la zgomot în interiorul sau în apropierea  clădirilor, pot fi alese înălțimi diferite, dar niciodată mai mici de 1,5 m deasupra nivelului solului, iar rezultatele măsurărilor se corectează pentru înălțimea echivalentă de 4 m;

    - pentru alte scopuri, cum ar fi planificarea acustică și zonarea acustică, pot fi alese alte înălțimi, dar acestea nu pot fi la mai puțin de 1,5 m deasupra nivelului solului, ca de exemplu, pentru:

      - zone rurale cu case cu un singur etaj;

      - proiect de măsuri locale în vederea reducerii impactului zgomotului asupra anumitor locuințe;

      - realizarea unei hărți acustice detaliate într-o zonă cu suprafață limitată, prezentând expunerea la zgomot pentru fiecare locuință.

- Definirea indicatorului de zgomot Lnoapte pentru perioada de noapte

Indicatorul de zgomot pentru perioada de noapte, Lnoapte, este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiției din SM ISO 1996-2, determinat pentru totalul perioadelor de noapte dintr-un an, pentru care:

  - durata nopții este de 8 ore, în conformitate cu definiția dată la pct. 1.1.5;

  - se ia în calcul un an reprezentativ în ceea ce privește emisia de zgomot și un an mediu în privința condițiilor meteorologice;

  - se ia în considerare zgomotul incident, conform precizării de la pct. 1.1.8;

  - alegerea înălțimii punctului de evaluare este aceeași ca pentru indicatorul Lzsn.

- Indicatori suplimentari de zgomot

În anumite cazuri, pe lângă Lzsn și Lnoapte și, unde este cazul, Lzi și Lseară, este avantajoasă utilizarea unor indicatori de zgomot speciali, precum și a unor valori-limită corespunzătoare acestora. În continuare sunt prezentate câteva astfel de situații:

3.1 când sursa de zgomot analizată funcționează doar o perioadă scurtă de timp (de exemplu, mai puțin de 20% din timp, raportat la totalul perioadelor de zi dintr-un an sau la totalul perioadelor de seară dintr-un an sau la totalul perioadelor de noapte dintr-un an);

3.2 când numărul evenimentelor sonore, în cursul uneia sau a mai multor perioade considerate, este foarte mic (de exemplu, mai puțin de un eveniment sonor pe oră; un eveniment sonor poate fi definit ca un zgomot care durează mai puțin de cinci minute; cum este, de exemplu, zgomotul produs la trecerea unui tren sau a unui avion);

3.3 când componenta de joasă frecvență a zgomotului este puternică;

3.4. în cazul unor vârfuri de zgomot ridicate pentru protecția în perioada de noapte, caz în care indicatorul suplimentar recomandat este LAmax sau SEL (nivelul de expunere la zgomot).

3.5 când se are în vedere o protecție suplimentară în timpul zilelor de sfârșit de săptămână sau într-o perioadă particulară a anului;

3.6 când se are în vedere o protecție suplimentară în perioada de zi;

3.7 când se are în vedere o protecție suplimentară în perioada de seară;

3.8 când există o combinație a zgomotelor din surse diferite;

3.9 în cazul unei zone liniștite în spațiu deschis;

3.10 în cazul unui zgomot conținând componente tonale puternice;

3.11 în cazul unui zgomot cu caracter impulsiv.

Anexa nr. 3

la Regulamentul privind

evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental

METODE DE EVALUARE A EFECTELOR DĂUNĂTOARE

- Diferite tipuri de efecte dăunătoare

În scopul evaluării efectelor dăunătoare se iau în considerare următoarele:

  - cardiopatiile ischemice (în continuare - IHD) care corespund codurilor BA40-BA6Z din clasificarea internațională ICD-10 stabilită de Organizația Mondială a Sănătății;

  - gradul ridicat de disconfort (în continuare- HA);

  - gradul ridicat de tulburare a somnului (în continuare - HSD).

- Calcularea efectelor dăunătoare

2.1. Efectele dăunătoare se calculează prin una dintre următoarele metode:

    - riscul relativ (în continuare- RR) al unui efect dăunător definit ca:

    - riscul absolut (în continuare - AR) al unui efect dăunător definit ca:

2.2. Cardiopatia ischemică (IHD)

Pentru calcularea RR, în ceea ce privește efectul dăunător al IHD și rata de incidență (i), se utilizează următoarele relații doză-efect pentru zgomotul produs de traficul rutier: 
                    RRIHD,i,rutier=eln⁡(1,08/10)*(Lzsn-531pentru Lzsn mai mare de 53 dB     pentru Lzsn egal sau mai mic de 53 dB           (Formula 3)

2.3. Gradul ridicat de disconfort (HA)

Pentru calcularea AR, în ceea ce privește efectul dăunător al HA, se utilizează următoarele relații doză-efect:

    - pentru zgomotul produs de traficul rutier:

ARHA, rutier = (78,9270 - 3,1162* Lzsn + 0,0342 *Lzsn 2 ) / 100            (Formula 4)

    - . pentru zgomotul produs de traficul feroviar:

ARHA, feroviar = (38,1596 - 2,05538 * Lzsn + 0,0285 *Lzsn 2 ) / 100       (Formula 5)

    - pentru zgomotul produs de traficul aerian:

ARHA, aerian = (- 50,9693 + 1,0168* Lzsn + 0,0072*Lzsn 2 ) / 100        (Formula 6)

2.4. Gradul ridicat de tulburare a somnului (HSD)

Pentru calcularea AR, în ceea ce privește efectul dăunător al HSD, se utilizează următoarele relații doză-efect:

    - pentru zgomotul produs de traficul rutier:

ARHSD, rutier = ( 19,4312 - 0,9336* Lnoapte + 0,0126*Lnoapte 2 ) / 100        (Formula 7)

    - pentru zgomotul produs de traficul feroviar:

ARHSD, feroviar = ( 67,5406 - 3,1852* Lnoapte + 0,0391*Lnoapte 2 ) / 100        (Formula 8)

    - pentru zgomotul produs de traficul aerian:

ARHSD, aerian = ( 16,7885 + 0,9293* Lnoapte + 0,0198*Lnoapte 2 ) / 100        (Formula 9)

3. Evaluarea efectelor dăunătoare

3.1. Expunerea populației se evaluează în mod independent pentru fiecare sursă de zgomot şi efect dăunător. În cazul în care aceleași persoane sunt expuse simultan unor surse de zgomot diferite, efectele dăunătoare nu pot fi, în general, cumulate. Cu toate acestea, efectele respective pot fi comparate pentru a evalua importanța relativă a fiecărei surse de zgomot.

3.2. Evaluarea pentru IHD

3.2.1. Pentru IHD în cazul zgomotului produs de traficul feroviar și aerian se estimează că populația expusă la zgomotul care depășește nivelurile adecvate de Lzsn face obiectul unui risc crescut de IHD, însă numărul exact N al cazurilor de IHD nu poate fi calculat.

3.2.2. Pentru IHD în cazul zgomotului produs de traficul rutier, proporția cazurilor în care efectul dăunător specific apărut la populația expusă la un RR care este calculat ca fiind cauzat de zgomotul ambiental se determină pentru sursa de zgomot x (trafic rutier), efectul dăunător y (IHD) și incidența i, se calculează după cum urmează:

unde:

      - PAFx,y este partea atribuibilă populației;

      - seria benzilor de zgomot j este alcătuită din benzi individuale care acoperă fiecare maxim 5 dB (de exemplu: 50-51 dB, 51-52 dB, 52-53 dB etc. sau 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB etc.);

- pj este proporția populației totale P din zona evaluată care este expusă la banda de expunere nr. j, asociată cu un anumit RR al unui efect dăunător specific RR j,x,y. RRj,x,y se calculează prin formulele descrise la punctul 2 din prezenta anexă, calculat la valoarea centrală a fiecărei benzi de zgomot (de exemplu: în funcție de disponibilitatea datelor, la 50,5 dB pentru banda de zgomot definită între 50-51 dB sau la 52 dB pentru banda de zgomot 50-54 dB).

3.2.3. Pentru IHD în cazul zgomotului produs de traficul rutier, numărul total N al cazurilor de IHD (persoane afectate de efectul dăunător y; numărul de cazuri atribuibile) provocate de sursa x este:

Nx,y = PAFx,y,i * Iy * P 				(Formula 11)

în cazul traficului rutier

unde:

PAFx,y,i se calculează pentru incidenţa i;

Iy este rata de incidenţă a IHD în zona evaluată, care poate fi obținută din statisticile privind sănătatea pentru regiunea sau ţara în care se află zona;

P este populaţia totală a zonei evaluate (suma populației din diferite benzi de zgomot).

3.3. Pentru HA şi HSD în cazul zgomotului produs de traficul rutier, feroviar şi aerian, numărul total N de persoane afectate de efectul dăunător y (numărul de cazuri atribuibile) cauzat de sursa de zgomot x, pentru fiecare combinație de sursă de zgomot x (traficul rutier, feroviar sau aerian) şi efect dăunător y (HA, HSD), este:

unde:

    - ARx,y este AR al efectului dăunător relevant (HA, HSD) și se determină prin formulele descrise la punctul 2 din prezenta anexă, fiind calculat la valoarea centrală a fiecărei benzi de zgomot (de exemplu: în funcție de disponibilitatea datelor, la 50,5 dB pentru banda de zgomot definită între 50-51 dB sau la 52 dB pentru banda de zgomot 50-54 dB);

    - nj este numărul persoanelor expuse la banda de expunere nr. j.

4. Revizuiri viitoare

4.1. Relațiile doză-efect care vor fi introduse prin revizuirile ulterioare ale prezentei anexe vor viza, în special:

    - relația dintre disconfort şi Lzsn pentru zgomotul industrial;

4.1.2. relația dintre tulburarea somnului şi Lnoapte pentru zgomotul industrial.

4.2. În cazul în care este necesar, se pot prezenta relații specifice doză-efect pentru:

    - locuințele cu izolație specială împotriva zgomotului, conform definiției din anexa nr. 6;

    - locuințele cu fațadă liniștită, conform definiției din anexa nr. 6;

4.2.3. climate diferite/culturi diferite ale populației;

4.2.4. grupurile vulnerabile de populație;

    - zgomotul industrial cu componente tonale importante;

    - zgomotul industrial cu caracter de impuls și alte cazuri speciale.

Anexa nr. 4 la

Regulamentul privind

evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental

CONDIȚIILE MINIME PENTRU CARTOGRAFIEREA ACUSTICĂ STRATEGICĂ

1. O hartă acustică strategică este o reprezentare a datelor referitoare la unul dintre următoarele aspecte:

  - o situație de zgomot existentă, anterioară sau viitoare în funcție de un indicator de zgomot;

  - depășirea unei valori-limită;

  - numărul estimat de locuințe, școli și spitale dintr-o anumită zonă, expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot;

  - numărul estimat de persoane care se află într-o zona expusă la zgomot.

2. Hărțile acustice strategice pot fi prezentate publicului sub formă de:

  - grafice;

  - date numerice organizate în tabele;

  - date numerice în format electronic.

3. Hărțile acustice strategice pentru aglomerări pun un accent deosebit asupra zgomotului emis de:

  - traficul rutier;

  - traficul feroviar;

  - aeroporturi;

  - zonele industriale, inclusiv porturi.

4. Cartografierea acustică se utilizează în următoarele scopuri:

  - obținerea de date care trebuie trimise Comisiei în conformitate cu pct. 38 și cu            anexa nr. 6;

  - ca o sursă de informații pentru populație, potrivit prevederilor pct. 34-37;

  - ca bază pentru elaborarea planurilor de acțiune, potrivit prevederilor pct. 33.

Fiecare dintre aceste aplicații necesită un tip diferit de hartă acustică strategică.

5. La punctele 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 și 2.7 din anexa nr. 6 sunt stabilite condițiile minime pentru hărțile acustice strategice în ceea ce privește datele care trebuie transmise Comisiei.

6. În scopul informării populației în conformitate cu capitolul IV și în vederea elaborării de planuri de acțiune în conformitate cu pct. 30, trebuie furnizate informații suplimentare și mai detaliate, cum ar fi:

  - o prezentare grafică;

6.2. hărți care să arate depășirea unei valori limită;

6.3. hărți comparative, prin care situația existentă poate să fie comparată cu diferite situații viitoare posibile;

  - hărți prezentând valoarea unui indicator de zgomot, după caz, la o altă înălțime decât cea de 4 m, unde este cazul.

7. Hărțile acustice strategice destinate utilizării la nivel local sau național trebuie să fie elaborate pentru o înălțime de evaluare de 4 m și pentru o variație de 5 dB a Lzsn și Lnoapte, conform orientărilor descrise în anexa nr. 6.

8. În cazul aglomerărilor, se realizează hărți acustice strategice separate pentru zgomotul produs de traficul rutier, cel feroviar, de zgomotul produs de aeronave și zgomotul industrial, dar se pot adăuga hărți și pentru alte surse.

Anexa nr. 5

la Regulamentul privind

evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental

CERINȚE MINIME PENTRU PLANURILE DE ACȚIUNE

1. Un plan de acțiune trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

1.1. descrierea aglomerării, a drumurilor principale, a căilor ferate principale sau a aeroporturilor principale, precum și a altor surse de zgomot luate în considerare;

1.2. autoritatea/operatorul economic responsabil;

1.3. cadrul legal;

1.4. orice valori limită în vigoare în conformitate cu pct. 13 din Regulament;

1.5. sinteza rezultatelor obținute prin cartografierea acustică;

1.6. o evaluare a numărului estimat de persoane expuse la zgomot, identificarea problemelor și a aspectelor care necesită îmbunătățiri;

1.7. sinteza consultărilor publice organizate în conformitate cu Capitolul IV din Regulament;

1.8. informații privind măsurile de reducere a zgomotului care sunt deja în vigoare și orice proiecte aflate în curs de pregătire;

1.9. acțiuni pe care autoritățile competente și operatorii economici de la pct. 6 din Regulament, intenționează să le întreprindă în următorii 5 ani, inclusiv orice măsuri pentru protejarea zonelor liniștite;

1.10. strategia pe termen lung privind identificarea zonelor cu impact și întreprinderea măsurilor de reducere a zgomotului;

1.11. informații financiare (dacă sunt disponibile): bugete, evaluarea eficienței costurilor, evaluarea raportului cost-profit;

1.12. dispoziții preconizate pentru evaluarea punerii în aplicare și a rezultatelor planului de acțiune.

2. Printre acțiunile pe care autoritățile competente și operatorii economici de la pct. 6 din Regulament le pot întreprindă în domeniile lor de competență se numără, de exemplu:

2.1. planificarea traficului;

2.2. amenajarea teritoriului;

2.3. măsurile tehnice la nivelul surselor de zgomot;

2.4. selectarea surselor mai silențioase;

2.5. măsuri de reducere a transmisiei sunetului;

2.6. introducerea după caz a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menținerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele permise;

2.7.măsuri de reglementare sau economice sau stimulente.

Dar nu se limitează la acestea.

3. Fiecare plan de acțiune trebuie să conțină estimări privind reducerea numărului de persoane afectate (disconfort tulburarea somnului, etc).

Anexa nr. 6

la Regulamentul privind

evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental

INFORMAȚII CARE SE TRANSMIT COMISIEI EUROPENE

Informațiile principale care se transmit Comisiei Europene sunt următoarele:

1. pentru aglomerări:

1.1. scurtă descriere a aglomerării: localizare, mărime, număr de locuitori;

1.2. autoritatea responsabilă;

1.3. programele de reducere a zgomotului care au fost desfășurate anterior și măsurile curente aplicate împotriva zgomotului;

1.4. metodele de calcul sau de măsurare folosite;

1.5. estimarea numărului de persoane (exprimat în sute) care locuiesc în locuințe expuse la fiecare dintre următoarele intervale de valori ale indicatorului Lzsn în decibeli, la 4 m deasupra solului pe cea mai expusă fațadă: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, măsurate separat de zgomotul produs de traficul rutier, feroviar, aerian și de la surse industriale. Valorile se rotunjesc până la cea mai apropiată valoare de sută (de exemplu, 5.200 pentru valori între 5.150 și 5.249; 100 pentru valori între 50 și 149; 0 pentru valori mai mici de 50);

1.5.1. suplimentar, se declară (în cazul în care aceste informații sunt disponibile) numărul de persoane din estimarea realizată conform pct. 1.5 care locuiesc în locuințele care sunt dotate cu:

1.5.1.1. o izolație specială împotriva zgomotului, prin aceasta înțelegându-se izolarea corespunzătoare a unei clădiri împotriva unui tip (sau mai multor tipuri) de zgomot ambiental, combinată cu facilități proprii de instalații de ventilație și condiționare a aerului, care să poată asigura menținerea nivelului ridicat de izolație împotriva zgomotului ambiental;

1.5.1.2. o fațadă liniștită, prin aceasta înțelegându-se fațada unei locuințe la care valoarea Lzsn, la înălțimea de 4 m deasupra nivelului solului și la distanța de 2 m față de fațadă pentru zgomotul provenit de la o sursă specifică, este cu mai mult de 20 dB mai scăzută decât pentru fațada cu cea mai mare valoare Lzsn.

Se va preciza, de asemenea, contribuția drumurilor principale, a căilor ferate principale și aeroporturilor mari (definite la pct. 5 din Regulament) la estimările realizate conform indicațiilor de la pct. 1.5. Totodată, se va indica modul în care aceste drumuri, căi ferate și aeroporturi principale contribuie la valorile menționate anterior.

1.6. estimarea numărului de persoane (exprimat în sute) care locuiesc în locuințe expuse la fiecare din intervalele de valori ale indicatorului Lzsn în decibeli, la 4 m deasupra solului pe fațada cea mai expusă:  50-54, 55-59, 60-64, 65- 69, > 70, măsurate separat de  zgomotul produs de traficul rutier, feroviar, aerian și de la surse industriale;

1.6.1. suplimentar, se declară (în cazul în care aceste informații sunt disponibile) numărul de persoane din estimarea realizată conform pct. 1.6 care locuiesc în clădiri prevăzute cu:

1.6.1.1. o izolație specială împotriva zgomotului, în conformitate cu pct. 1.5.1.1.;

1.6.1.2. o fațadă liniștită, în conformitate cu pct. 1.5.1.2.

De asemenea, trebuie precizată contribuția drumurilor principale, a căilor ferate principale și aeroporturilor mari (definite la pct. 5 din Regulament) la estimările realizate conform indicațiilor de la pct. 1.6;

1.7. în cazul unei reprezentări grafice, hărțile acustice strategice trebuie să cuprindă cel puțin contururile care indică limitele dintre zonele de zgomot corespunzătoare valorilor de 60, 65, 70 și 75 dB;

1.8. un rezumat al planului de acțiune care să nu depășească 10 pagini și care să acopere toate aspectele importante cuprinse în anexa nr. 5;

2. Pentru drumuri principale, căi ferate principale și aeroporturi mari:

2.1. descriere generală a drumurilor, căilor ferate și aeroporturilor: localizare, mărime și date despre trafic;

2.2. o caracterizare a împrejurimilor acestora: aglomerări, sate, comune sau alte zone rurale, informații privind utilizarea terenului, alte surse majore de zgomot;

2.3. programe de reducere a zgomotului realizate anterior și măsuri curente aplicate împotriva zgomotului;

2.4. metode de calcul sau de măsurare utilizate;

2.5. numărul estimativ de persoane (exprimat în sute) care locuiesc în afara aglomerărilor în locuințe expuse la fiecare dintre intervalele de valori ale indicatorului Lzsn în decibeli, la 4 m deasupra solului și pe fațada cea mai expusă: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75;

2.5.1. în plus, unde este cazul și unde sunt disponibile astfel de informații, se va preciza numărul de persoane din estimarea realizată conform pct. 2.5 care locuiesc în clădiri/locuințe prevăzute cu:

2.5.1.1. o izolație specială împotriva zgomotului, în conformitate cu pct. 1.5.1.1;

2.5.1.2.  o fațadă liniștită, în conformitate cu pct. 1.5.1.2.

2.6. numărul total de persoane estimat (în sute) care trăiesc în afara aglomerărilor în locuințe expuse la fiecare dintre următoarele intervale de valori ale indicatorului Lzsn în decibeli, la 4 m deasupra solului și pentru cea mai expusă fațadă: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70;

2.6.1. în plus, unde este cazul și unde sunt disponibile astfel de informații, se va preciza numărul de persoane din estimarea realizată conform pct. 2.6 care locuiesc în clădiri sau locuințe prevăzute cu:

2.6.1.1. o izolație specială împotriva zgomotului, în conformitate cu pct. 1.5.1.1.;

2.6.1.2. o fațadă liniștită, în conformitate cu pct. 1.5.1.2.

2.7. Suprafața totală (exprimată în km2) expusă valorilor indicatorului Lzsn mai mari de 55, 65 și, respectiv, 75 dB. De asemenea, trebuie să se indice numărul total estimat de locuințe (exprimat în sute) și numărul total estimat de persoane (exprimat în sute) care locuiesc în fiecare dintre aceste zone. Aceste valori trebuie să cuprindă și aglomerările.

Contururile de 55 și 65 dB trebuie reprezentate prin una sau mai multe hărți, care să includă informații privind localizarea satelor, orașelor și aglomerărilor din zonele delimitate de aceste contururi;

2.8. un rezumat al planului de acțiune, care să nu depășească 10 pagini și care să acopere toate aspectele importante la care se referă anexa nr. 5.