UE

Proiect

| GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr._______ din ____________________________2025 Chișinău privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență în vederea certificării prin garanții de origine |  |  |
| --- | --- | --- |

În temeiul art. 7 alin. (1) lit. f) și lit. h), art. 8 alin. (1) lit. b) şi lit. d), art. 14, art. 42 alin. (12) din Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 178-184, art. 415), art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14-17, art. 49), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Prezenta Hotărâre transpune Regulamentul delegat (UE) 2023/2104 al Comisiei din 4 iulie 2023 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2402 în ceea ce privește revizuirea valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 2023/2104 din 4 octombrie 2023, CELEX 32023R2104.

- Se aprobă Metodologia pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență în vederea certificării prin garanții de origine (se anexează).

- Hotărârea Guvernului nr. 297/2016 cu privire la aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienței pentru producerea separată de energie electrică şi termică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 68, art. 336), se modifică după cum urmează:

2.1. Clauza de armonizare va avea următorul cuprins:

„Prezenta Hotărâre transpune Regulamentul delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de revizuire a valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial L 333/54 din 19 decembrie 2015, CELEX: 32015R2402, astfel cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul delegat (UE) 2023/2104 al Comisiei din 4 iulie 2023”.

2.2 Tabelul 1 de la Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

| Categoria |  | Tipul de combustibil | Anul construcției |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Înainte de 2016 | 2016 - 2023 | Începând cu 2024 |
| Solid | S1 | Cărbune superior, precum: antracit, cărbune bituminos, cărbune sub-bituminos | 44,2 | 44,2 | 53,0 |
|  | S2 | Biomasă uscată, inclusiv lemn și alte tipuri de biomasă solidă, brichete și pelete de lemn, așchii de lemn uscate, deșeuri de lemn curate și uscate, coji de nuci | 33,0 | 37,0 | 37,0 |
|  | S3 | Alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv toate tipurile de lemn care nu aparțin categoriei S2 | 25,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | S4 | Deșeuri municipale și industriale (neregenerabile, de origine nebiologică, cum ar fi materiale plastice, cauciucul și alte materiale sintetice) și deșeuri regenerabile/biodegradabile | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Lichid | L5 | Păcură grea, motorină/carburant diesel, alte produse petroliere | 44,2 | 44,2 | 53,0 |
|  | L6 | Biolichide, inclusiv biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel și alți biocombustibili și e-lichide | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
|  | L7 | Deșeuri lichide, inclusiv deșeuri biodegradabile și neregenerabile (seu, grăsime, borhot) | 25,0 | 29,0 | 29,0 |
| Gazos | G8 | Gaze naturale, GPL, Gaze naturale lichefiate și biometan | 52,5 | 53,0 | 53,0 |
|  | G9 | Hidrogen tranzacționat(1) | 44,2 | 44,2 | 53,0 |
|  | G10 | Gaze de rafinărie, gaz de sinteză hidrogen (produs secundar), e-gaze(2) | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
|  | G11 | Biogaz provenit din digestia anaerobă, de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Alți combustibili | O12 | Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare ˃2000C) |  | 30,0 | 30,0 |
|  | O13 | Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare <2000C) |  | 30,0 | 20,0 |
|  | O14 | Energie nucleară |  | 33,0 | 33,0 |
|  | O15 | Energie termică solară |  | 30,0 | 30,0 |
|  | O16 | Energie geotermică |  | 19,5 | 19,5 |
|  | O17 | Alți combustibili care nu au fost menționați anterior |  | 30,0 | 30,0 |

(1) Hidrogen vândut de la furnizorul său unui operator de unitate de cogenerare.

(2) Prin e-gaze se înțelege combustibilul sintetic gazos provenit din hidrogenul din surse regenerabile și dioxidul de carbon captat fie dintr-o sursă concentrată, cum ar fi gazele de ardere provenite de la un sit industrial, fie din aer”.

2.3 Punctul 1 din Anexa nr. 2 va avea următorul conținut:

„1. Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie termică sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Categoria |  | Tipul de combustibil | Anul construcției |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Înainte de 2016 |  |  | 2016-2023 |  |  | Începând cu 2024 |  |  |
|  |  |  | Apă caldă | Aburi | Utilizarea directă a gazelor evacuare | Apă caldă | Aburi | Utilizarea directă a gazelor evacuare | Apă caldă | Aburi | Utilizarea directă a gazelor evacuare |
| Solid | S1 | Cărbune superior, inclusiv antracit, cărbune bituminos, cărbune sub-bituminos | 88 | 83 | 80 | 88 | 83 | 80 | 92 | 87 | 84 |
|  | S2 | Biomasă uscată, inclusiv lemn și alte tipuri de biomasă solidă, brichete și pelete de lemn, așchii de lemn uscate, deșeuri de lemn curate și uscate, coji de nuci | 86 | 81 | 78 | 86 | 81 | 78 | 86 | 81 | 78 |
|  | S3 | Alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv toate tipurile de lemn care nu sunt incluse în categoriei S2 | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
|  | S4 | Deșeuri municipale și industriale (neregenerabile, de origine nebiologică, cum ar fi materiale plastice, cauciucul și alte materiale sintetice) și deșeuri regenerabile/ biodegradabile | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
| Lichid | L5 | Păcură grea, motorină/carburant diesel, alte produse petroliere | 89 | 84 | 81 | 85 | 80 | 77 | 92 | 87 | 84 |
|  | L6 | Biolichide, inclusiv biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel și alți biocombustibili și e-lichide | 89 | 84 | 81 | 85 | 80 | 77 | 85 | 80 | 77 |
|  | L7 | Deșeuri lichide, inclusiv deșeuri biodegradabile și neregenerabile (seu, grăsime, borhot) | 80 | 75 | 72 | 75 | 70 | 67 | 75 | 70 | 67 |
| Gazos | G8 | Gaze naturale, GPL, Gaze naturale Lichefiate și biometan | 90 | 85 | 82 | 92 | 87 | 84 | 92 | 87 | 84 |
|  | G9 | Hidrogen tranzacționat | 89 | 84 | 81 | 90 | 85 | 82 | 92 | 87 | 84 |
|  | G10 | Gaze de rafinărie, gaz de sinteză, hidrogen (produs secundar), e-gaze | 89 | 84 | 81 | 90 | 85 | 82 | 90 | 85 | 82 |
|  | G12 | Biogaz provenit din digestia anaerobă, de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate | 70 | 65 | 62 | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
| Alți combustibili | O13 | Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare ˃2000C) | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |
|  | O14 | Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare <2000C) | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |
|  | O15 | Energie termică solară | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |
|  | O16 | Energie geotermică | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |
|  | O17 | Alți combustibili care nu au fost menționați anterior | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |

- Regulamentul cu privire la prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 281/2024 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 236-237, art. 482), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

3.1. La punctul 2 noțiunea „suprafața încălzită a unității” va avea următorul cuprins: „suprafața încălzită a unității – suprafața camerelor de locuit, a bucătăriei și suprafața altor încăperi auxiliare.

3.2. La punctul 9:

3.2.1 subpunctul 2) va avea următorul cuprins:

„2)proprietarul/locatarul nu transmite indicațiile contorului timp de mai mult de 2 luni consecutive, până la efectuarea verificării contoarelor prin inspectare de către asociație/gestionar sau, după caz, furnizor/prestator/operator de servicii, și nu are încheiat un contract direct cu prestatorul de servicii care are obligația de a citi indicii echipamentelor de măsurare, iar consumul de apă pentru primele două luni de necomunicare se determină pe baza volumului mediu utilizat în ultimele două luni anterioare perioadei de necomunicare”;

3.2.2. subpunctul 6) va avea următorul cuprins:

„6) cel puțin unul din echipamentele de măsurare instalate în unitate nu funcționează sau nu deține buletin valabil de verificare metrologică inițială, periodică ori după reparație, iar consumatorul nu are încheiat un contract direct cu prestatorul de servicii, a cărui obligație este să asigure consumatorii cu echipamente de măsurare funcționale”.

3.3. Punctul 118 va avea următorul cuprins:

3.3.1. „118. În cazul contractelor încheiate direct cu furnizorii/prestatorii/operatorii de servicii  și pe motiv de absență în unitate pentru o perioadă mai mare de 15 zile, proprietarii/locatarii sunt în drept să solicite recalculări la plata serviciilor care nu sunt contorizate individual și facturate în funcție de numărul de persoane din unitate (apă potabilă, canalizare, energie termică pentru încălzirea apei, evacuarea deșeurilor, energia electrică utilizată pentru funcționarea ascensoarelor) sau pentru care nu sunt instalate mijloace de măsurare individuală în scopul determinării cuantumului serviciului prestat.

Recalculări la plata energiei electrice utilizată pentru funcționarea ascensoarelor se admite doar în cazul lipsei tuturor locatarilor în unitate.

Cererea privind efectuarea recalculării se depune în termen de 15 zile de la data revenirii în unitate, însoțită în mod obligatoriu de confirmarea eliberată de administratorul asociației/gestionarul condominiului și de alte  acte care confirmă absența din unitate precum:

- dovada aflării temporare peste hotarele țării, într-un hotel, instituție curativ-sanatorială, instituție medicală, casă de odihnă sau alte instituții similare;

- informația eliberată de administrația publică locală care confirmă locuirea temporară într-o altă unitate administrativ-teritorială;

- dovada aflării copiilor la studii sau la odihnă în perioada vacanței, într-o altă localitate;

- extrasul din sentința instanței de judecată sau certificatul eliberat de instituția penitenciară privind privațiunea de libertate a persoanei în cauză;

- certificatul eliberat de unitatea militară sau comisariatul administrativ-militar.

Dacă actele justificative sunt întocmite într-o altă limbă decât cea română, se prezintă traducerea acestora, iar în cazul prezentării copiilor, proprietarul/locatarul depune o declarație pe propria răspundere, prin care își asumă responsabilitatea pentru veridicitatea și conformitatea actelor depuse.

La solicitarea administratorului asociației/gestionarului/furnizorului/prestatorului/ operatorului de

servicii, proprietarul/locatarul are obligația să prezinte originalele actelor pentru verificarea autenticității acestora (în cazul în care actele se depun fizic) sau varianta scanată a originalului (în cazul în care se solicită recalcularea plății prin mijloace electronice).

Termenul de 15 zile constituie un termen de decădere, iar cererile depuse după expirarea acestuia nu vor fi luate în considerare pentru efectuarea recalculării plăților.”.

3.4. La pct. 121 după cuvântul „plată” se completează cu textul: „inclusiv în cazul absenței proprietarului/locatarului”.

3.5.  Punctul 134 va avea următorul cuprins:

3.5.1. „134. În cazul emiterii unei facturi de plată eronate, consumatorul are dreptul să solicite recalcularea plăților în termen de până la 6 luni de la data emiterii facturii respective, iar prestatorul de servicii este obligat să efectueze recalculul. Recalcularea se efectuează inclusiv atunci când eroarea rezultă din transmiterea incorectă sau necomunicarea indicilor de calcul, cu condiția ca echipamentele de măsurare din unitatea respectivă să fie sigilate, să funcționeze conform cerințelor tehnice și să dețină un buletin valabil de verificare metrologică, recalculul fiind efectuat pentru acest motiv o singură dată la fiecare 6 luni”.

3.6. În anexa nr. 3:

3.6.1. pct. 7, se completează cu următorul text „cu excepția cazurilor când rețelele sistemului intern de distribuție traversează pardoseala unității”.

3.6.2 la pct. 81 cuvintele „a anului curent” se substituie cu cuvintele „a anului începerii sezonului de încălzire”.

3.6.3. la pct. 30 subpct. 2)

3.6.3.1. în formula (23) și (24), textul „0,9232” se substituie cu textul „0,0092”,

3.6.3.2. în formula (24), textul „-0,056” se substituie cu textul „-0,065”.

3.6.4. la pct. 32 subpct. 2) în formulele (33) și (34) textul „4,2928” se substituie cu textul „0,0525”.

3.6.5. la pct. 33 subpct. 2) în formulele (37) și (38) textul „6,8458” se substituie cu textul „0,1322”.

3.6.6. pct. 36 se completează cu propoziția:

„În cazul în care rețelele termice interioare de distribuție neizolate trec prin casa scării, iar la anumite etaje acestea sunt îngrădite prin montarea unor uși, casa scării se consideră neîncălzită”.

3.6.7. pct.38 se completează cu propoziția:

„În cazul în care subsolul este privatizat sau utilizat integral conform contractelor, cota de energie termică ce revine subsolului nu se calculează în procesul de repartizare și facturare a energiei termice a blocului, fiind repartizată exclusiv unității respective.”.

- În scopul certificării prin garanții de origine a energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, va aduce în concordanță cu prezenta hotărâre actele normative de reglementare.

Prim-ministru		                                                              DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul Energiei 			                                                  Dorin JUNGHIETU

Aprobată prin

Hotărârea Guvernului nr. ___/2025

Metodologia pentru stabilirea cantităților de energie

electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență

Prezenta Metodologie transpune Decizia 2008/952/CE a Comisiei din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentru implementarea anexei II la Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 338 din 17 decembrie 2008, CELEX 32008D0952.

- Dispoziții generale

- Metodologia pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență (în continuare - Metodologie) reglementează modul de determinare a energiei electrice produsă în cogenerare de înaltă eficiență, precum și a economiilor de energie primară la producerea energiei electrice și termice în regim de cogenerare de înaltă eficiență, în vederea certificării prin garanții de origine.

- Prevederile Metodologiei se aplică de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE/Agenție) și producătorii de energie electrică și termică în cogenerare, care dețin unități de cogenerare cu una din următoarele tehnologii:

- ciclu combinat cu turbină cu gaze, cu recuperare de energie termică;

- turbină cu abur de contrapresiune;

- turbină cu abur de condensaţie (exclusiv cu prize de termoficare și/sau industriale);

- turbină cu gaze prevăzută cu recuperarea de energie termică;

- motor cu combustie internă;

- microturbine;

- motoare Stirling;

- pile de combustie;

- motoare cu abur;

- cicluri Rankine pentru fluide organice;

- orice alt tip de tehnologie de producere combinată a energiei electrice și termice.

- Energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență de o unitate de cogenerare se determină pe baza datelor de exploatare realizate de respectiva unitate în perioada pentru care se solicită garanții de origine.

- Originea energiei electrice produse în regim de cogenerare de înaltă eficiență se confirmă prin garanția de origine eliberată conform Regulamentului cu privire la garanția de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 201/2017.

- Producția de energie electrică a unei unități de cogenerare se consideră ca fiind energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, care poate beneficia de garanții de origine dacă îndeplinește condițiile stabilite în anexele nr. 1 și nr. 2 la Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării.

- Energia electrică produsă prin cogenerare se calculează urmând următoarele etape:

Etapa 1. Determinarea randamentului global al unității de cogenerare.

Etapa 2. Determinarea producției energie produse în cogenerare în cazul când este îndeplinită condiția de la pct. 8 și respectă condiția de la pct. 2 Anexa nr. 2 la Legea nr. 92/2014.

Etapa 3. Determinarea producției energie produse în cogenerare în cazul când nu este îndeplinită condiția de la pct. 8 și respectă condiția de la pct. 2 Anexa nr. 2 la Legea nr. 92/2014.

Etapa 4. Determinarea raportului implicit dintre energia electrică și energia termică produse în cogenerare.

Etapa 5. Determinarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență și a cantității de energie electrică care poate beneficia de garanții de origine.

- Determinarea randamentului global al unităților de cogenerare

- Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în Configurația de producție în cogenerare, eficiența globală se determină după relația:

ηgl,k = EEk + ETk  k=1nBk,i,     %; 						(1)

unde:

EEk este energia electrică produsă de unitatea de cogenerare k din Configurație în perioada pentru care se solicită garanții de origine [MWh];

ETk este energia termică utilă produsă de unitatea de cogenerare k din Configurație în perioada pentru care se solicită garanții de origine [MWh];

Bk,i este energia înglobată în combustibili, determinată pe baza căldurii inferioare de ardere, consumată de unitatea de cogenerare k din Configurație în perioada pentru care se solicită garanții de origine [MWh].

- Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în Configurația de producție în cogenerare, se determină eficiențele producției de energie electrică și termică, ηe,k   respectiv ηt,k, după relația:

ηe,k = EEk  i=1nBk,i,     %;							(2)

ηt,k = ETk  i=1nBk,i,     %.							(3)

- Determinarea energiei electrice produse în cogenerare

- Producția de energie electrică a unei unități de cogenerare k inclusă în Configurația de producție în cogenerare, care se evaluează ca energie electrică produsă în cogenerare, EEcog, k, se determină după cum urmează:

- în cazul unităților de cogenerare pentru care valoarea eficienței globale, determinată conform pct. 8 respectă condiția de la pct. 2 Anexa nr. 2 la Legea nr. 92/2014:

EEcog, k = EEk,     MWh;								(4)

- în cazul unităților de cogenerare pentru care valoarea eficienței globale, determinată conform pct. 8 nu respectă condiția de la pct. 2 Anexa nr. 2 la Legea nr. 92/2014:

EEcog, k = minEEk , Ck * ETk,      MWh;					(5)

unde:

Ck este valoarea reală a Raportului energie electrică/energie termică corespunzătoare unității de cogenerare k din Configurație, în cazul în care sunt disponibile date mai recente de exploatare în regim de cogenerare maximă a unităților din respectiva Configurație. În cazuri justificate în care producătorul nu a putut realiza această determinare, temporar, până la remedierea acestei neconformități, pentru calculele se consideră o valoare Ck egală cu minimul dintre:

  - valoarea medie a Raportului C calculată pe baza datelor privind producțiile de energie electrică și livrările de energie termică din unitatea de cogenerare k în orele de funcționare cu cele mai mari sarcini termice și debit minim de căldură evacuată (aruncată) la condensator/sisteme de răcire, și

  - valoarea prestabilită a Raportului C aleasă, după caz, dintre valorile prevăzute la pct. 16, în funcție de tipul tehnologiei de cogenerare utilizată de unitatea k, sau conform pct. 17.

- În cazul unităților de cogenerare k incluse în Configurația de producție în cogenerare, pentru care valoarea eficienței globale, determinată conform pct. 8 nu respectă condiția de la pct. 2 Anexa nr. 2 la Legea nr. 92/2014, se determină eficiența producției de energie electrică ce nu poate fi evaluată ca fiind produsă în cogenerare,  ηe,non_cog,k, astfel:

  - pentru unitățile de cogenerare care nu includ turbină cu abur de condensaţie:

ηe,non_cog,k = ηe,k,     %;								(6)

  - pentru unitățile de cogenerare cu turbină cu abur de condensaţie:

ηe,non_cog,k = ηe,cd,k,     %;								(7)

unde:

ηe,cd,k este eficiența producerii în regim de condensaţie corespunzătoare unității de cogenerare k din Configurație, care include turbină cu abur de condensaţie. Valoarea ηe,cd,k este determinată pe baza datelor de exploatare sau măsurătorilor de performanță la funcționarea unității în regim de condensaţie maximă. În cazuri justificate în care producătorul nu poate realiza această determinare, temporar, până la remedierea acestei neconformități, ηEE,cd,k se poate calcula pe baza caracteristicilor de consum incluse în documentația de înregistrare.

- Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în Configurația de producere a energiei electrice și termice în cogenerare se determină consumul de combustibil aferent producerii de energie electrică și termică în cogenerare, Bcog,k, astfel:

Bcog,k =i=1nBk,i - EEk - EEcog, k  (ηe,non_cog,k/100),     MWh.				(8)

- Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în Configurația de producție în cogenerare se determină noile eficiențe ale producției de energie electrică și termică în cogenerare, CHP Eηk respectiv CHP Hηk, astfel:

CHP Eηk  = EEcog,k  Bcog,k*100,    %.							(9)

CHP Hηk = ETk  Bcog,k*100, %.							(10)

- Valoarea eficienței globale a producerii energiei electrice și termice în cogenerare a unității k din Configurație este:

CHP η  = CHP Eη  + CHP Hη ,     %.						(11)

- Determinarea raportului implicit dintre energia electrică și energia termică produse în cogenerare

- Dacă nu se cunoaște „raportul real dintre energia electrică și energia termică” al unității de cogenerare, operatorul centralei electrice poate utiliza „raportul implicit dintre energia electrică și energia termică”

- Valorile implicite ale Raportului energie electrică/energie termică sunt următoarele:

  - pentru unități de cogenerare cu ciclu combinat cu turbină cu gaze, cu recuperare de energie termică, C = 0,95 ;

  - pentru unități de cogenerare cu turbină cu abur de contrapresiune, C = 0,45 ;

  - pentru unități de cogenerare cu turbină cu abur de condensaţie (exclusiv cu prize de termoficare și/sau industriale),  C = 0,45;

  - pentru unități de cogenerare cu turbină cu gaze, prevăzută cu recuperare de energie termică, C = 0,55;

  - pentru unități de cogenerare cu motor cu combustie internă, C = 0,75 .

- Pentru unitățile de cogenerare aflate în primul an de exploatare sau în etape intermediare de extindere/dezvoltare, se pot considera drept valori prestabilite valorile de proiect (determinate pe baza datelor de proiect) ale Raportului energie electrică/energie termică.

- Determinarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență și a economiilor de energie primară la producerea energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență

- Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în Configurația de producție în cogenerare se determină Economia de Energie Primară PESk a producției de energie electrică și termică în cogenerare conform formulei din pct.2 Anexa nr. 1 la Legea nr. 92/2014:

PESk = 1 - 1CHP Hηk Ref Hηk + CHP Eηk Ref Eηk *100,     %;				(12)

unde:

Ref Eηk  – este valoarea  de referință armonizată a eficienței de producere separată a energiei electrice corespunzătoare unității de cogenerare k din configurație și se determină conform tabelului 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2016, cu precizarea că în cazul combustibililor gazoși se aplică factorul de corecție pentru abaterea temperaturii exterioare medii anuale din Republica Moldova față de condițiile ISO (15 ºC). Pentru Republica Moldova temperatura exterioară medie anuală este 11ºC.

Ref Hηk – este valoarea de referință armonizată a eficienței de producere separată a energiei termice corespunzătoare unității de cogenerare k din configurație și se determină conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2016.

- Valorile CHP η și PESk pentru fiecare unitate de cogenerare inclusă în configurația de producție în cogenerare sunt utilizate pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de la pct.2 Anexa nr. 2 la Legea nr. 92/2014. La certificarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență se procedează astfel:

- în cazul în care ambele condiții sunt îndeplinite, se certifică drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, cantitatea EEcog,k;

- în cazul în care una sau ambele condiții nu sunt îndeplinite, nu se certifică drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență.

- Pentru unitățile de cogenerare incluse în configurația de producție în cogenerare, care au certificat cantitatea EEcog,k drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență se determină PES în valori absolute astfel:

PESabs,k = Bcog,k * PESk  100 - PESk,     MWh.				(13)

- Determinarea cantității de energie electrică certificată care poate beneficia de garanții de origine

- Pentru toate unitățile de producție în cogenerare, care au certificat cantitatea  EEcog,k drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență conform prevederilor pct. 19 lit. a), se determină cantitatea de energie electrică certificată care poate beneficia de garanție de origine:

EGO = minEElivrat , EEcog, k,    MWh;					(14)

unde:

EElivrat este energia electrică livrată (vândută) din Configurația de producție în cogenerare în perioada pentru care se solicită garanții de origine;

EEcog, k reprezintă suma pentru toate unitățile de cogenerare incluse în Configurația de producție în cogenerare, care au certificat cantitatea  EEcog,k drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență conform prevederilor pct. 19 lit. a).

- Gestionarea datelor pentru emiterea garanțiilor de origine

- Rezultatele calculelor efectuate separat pentru fiecare lună din perioada pentru care se solicită garanții de origine sunt prezentate către ANRE conform tabelului:

| Unitatea de cogenerare / rezultat calcul | Unitatea nr. …… | …… | Unitatea nr. …… | Total Configurație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie electrică total produsă [MWh] |  |  |  |  |
| Energie termică utilă produsă [MWh] |  |  |  |  |
| Consum total de combustibil [MWh] |  |  |  |  |
| Consum propriu non-tehnologic din producția proprie [MWh] |  |  |  |  |
| Consum propriu tehnologic din producția proprie [MWh] |  |  |  |  |
| Eficiență electrică [%] |  |  |  |  |
| Eficiență termică [%] |  |  |  |  |
| Eficiență globală [%] |  |  |  |  |
| Eficiența globală minimă [%] |  |  |  |  |
| Eficiența electrică non-cogenerare [%] |  |  |  |  |
| Raport energie electrică/energie termică |  |  |  |  |
| Energie electrică în cogenerare [MWh] |  |  |  |  |
| Consum de combustibil în cogenerare |  |  |  |  |
| Eficiența electrică în cogenerare [%] |  |  |  |  |
| Eficiența termică în cogenerare [%] |  |  |  |  |
| Eficiența globală în cogenerare [%] |  |  |  |  |
| Eficiența electrică de referință [%] |  |  |  |  |
| Eficiența termică de referință [%] |  |  |  |  |
| Factor de corecție cu pierderile evitate prin rețelele electrice |  |  |  |  |
| PES [%] |  |  |  |  |
| PES minim [%] |  |  |  |  |
| Energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență [MWh] |  |  |  |  |
| Consum de combustibil în cogenerare de înaltă eficiență [MWh] |  |  |  |  |
| PES în valoare absolută [MWh] |  |  |  |  |
| Energie electrică livrată [MWh] |  |  |  |  |
| Energie electrică pentru care se pot emite garanții de origine [MWh] |  |  |  |  |

- Responsabilul de Configurație poartă răspundere pentru corectitudinea datelor/informațiilor prezentate și asigură, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, păstrarea tuturor valorilor măsurate, datelor/informațiilor transmise către ANRE în vederea emiterii garanțiilor de origine pentru  cantitățile de energie electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență.