TABELUL COMPARATIV

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență în vederea certificării prin garanții de origine

| # | Hotărârea Guvernului nr. 297/2016 cu privire la aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienței pentru producerea separată de energie electrică şi termică | Modificările propuse în proiectul de act normativ | Hotărârea Guvernului nr. 297/2016 cu privire la aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienței pentru producerea separată de energie electrică şi termică după modificare și aprobare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Clauza de armonizare: Prezenta hotărîre transpune Decizia 2011/877/UE de punere în aplicare a Comisiei din 19 decembrie 2011 de stabilire a valorilor de referinţă armonizate ale randamentului pentru producţia separată de energie electrică şi căldură, în aplicarea Directivei 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, şi de abrogare a Deciziei 2007/74/CE a Comisiei (notificată cu nr. C (2011) 9523), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 343/91, actualizată în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de revizuire a valorilor de referinţă armonizate ale randamentului pentru producţia separată de energie electrică şi termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 333/54. | 2.1. Clauza de armonizare se va expune în următoarea redacție: „Prezenta Hotărâre transpune Regulamentul delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de revizuire a valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial L 333/54 din 19 decembrie 2015, CELEX: 32015R2402, astfel cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul delegat (UE) 2023/2104 al Comisiei din 4 iulie 2023”. | Clauza de armonizare: Prezenta Hotărâre transpune Regulamentul delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de revizuire a valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial L 333/54 din 19 decembrie 2015, CELEX: 32015R2402, astfel cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul delegat (UE) 2023/2104 al Comisiei din 4 iulie 2023 |
|  | - Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică sînt prezentate în tabelul 1: Tabelul 1 Tip de combustibil; Anul punerii în funcţiune. Înainte de 2012; 2012-2015; Din 2016. Solid; S1; Cărbune superior, inclusiv antracit, cărbune bituminos, cărbune subbituminos; 44,2; 44,2; 44,2. S2; Biomasă uscată, inclusiv lemn și alte tipuri de biomasă solidă, include brichete și pelete de lemn, așchii de lemn uscate, deșeuri de lemn curate și uscate, coji de nuci; 33,0; 33,0; 37,0. S3; Alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv toate tipurile de lemn neincluse categoriei S2; 25,0; 25,0; 30,0. S4; Deșeuri municipale și industriale (neregenerabile) și deșeuri regenerabile/ biodegradabile; 25,0; 25,0; 25,0. Lichid; L5; Păcură grea, motorină/ carburant diesel, alte produse petroliere; 44,2; 44,2; 44,2. L6; Biolichide, inclusiv biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel și alte biolichide; 44,2; 44,2; 44,2. Gazos; G7; Gaz natural, GPL, GNL și biometan; 52,5; 52,5; 53,0. G8; Gaz de sinteză; 44,2; 44,2; 44,2. G9; Biogaz provenit din digestia anaerobă, de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate; 42,0; 42,0; 42,0. Alţi combustibili; O10; Căldură reziduală (inclusiv gazele de evacuare rezultate în urma proceselor la temperaturi înalte, produse prin reacții chimice exoterme); 30,0. O11; Energie termică solară; 30,0. O12; Energie geotermică; 19,5. O13; Alți combustibili care nu au fost menționați anterior; 30,0. | 2.2 Tabelul 1 de la Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins: Categoria; Tipul de combustibil; Anul construcției. Înainte de 2016; 2016 - 2023; Începând cu 2024. Solid; S1; Cărbune superior, precum: antracit, cărbune bituminos, cărbune sub-bituminos; 44,2; 44,2; 53,0. S2; Biomasă uscată, inclusiv lemn și alte tipuri de biomasă solidă, brichete și pelete de lemn, așchii de lemn uscate, deșeuri de lemn curate și uscate, coji de nuci; 33,0; 37,0; 37,0. S3; Alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv toate tipurile de lemn care nu aparțin categoriei S2; 25,0; 30,0; 30,0. S4; Deșeuri municipale și industriale (neregenerabile, de origine nebiologică, cum ar fi materiale plastice, cauciucul și alte materiale sintetice) și deșeuri regenerabile/biodegradabile; 25,0; 25,0; 25,0. Lichid; L5; Păcură grea, motorină/carburant diesel, alte produse petroliere; 44,2; 44,2; 53,0. L6; Biolichide, inclusiv biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel și alți biocombustibili și e-lichide; 44,2; 44,2; 44,2. L7; Deșeuri lichide, inclusiv deșeuri biodegradabile și neregenerabile (seu, grăsime, borhot); 25,0; 29,0; 29,0. Gazos; G8; Gaz natural, GPL, GNL și biometan; 52,5; 53,0; 53,0. G9; Hidrogen tranzacționat(1); 44,2; 44,2; 53,0. G10; Gaze de rafinărie, gaz de sinteză hidrogen (produs secundar), e-gaze(2); 44,2; 44,2; 44,2. G11; Biogaz provenit din digestia anaerobă, de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate; 42,0; 42,0; 42,0. Alți combustibili; O12; Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare ˃2000C); 30,0; 30,0. O13; Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare <2000C); 30,0; 20,0. O14; Energie nucleară; 33,0; 33,0. O15; Energie termică solară; 30,0; 30,0. O16; Energie geotermică; 19,5; 19,5. O17; Alți combustibili care nu au fost menționați anterior; 30,0; 30,0. (1) Hidrogen vândut de la furnizorul său unui operator de unitate de cogenerare. (2) Prin e-gaze se înțelege combustibilul sintetic gazos provenit din hidrogenul din surse regenerabile și dioxidul de carbon captat fie dintr-o sursă concentrată, cum ar fi gazele de ardere provenite de la un sit industrial, fie din aer”. | 1.Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică sînt prezentate în tabelul 1: Tabelul 1 Categoria; Tipul de combustibil; Anul construcției. Înainte de 2016; 2016 - 2023; Începând cu 2024. Solid; S1; Cărbune superior, precum: antracit, cărbune bituminos, cărbune sub-bituminos; 44,2; 44,2; 53,0. S2; Biomasă uscată, inclusiv lemn și alte tipuri de biomasă solidă, brichete și pelete de lemn, așchii de lemn uscate, deșeuri de lemn curate și uscate, coji de nuci; 33,0; 37,0; 37,0. S3; Alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv toate tipurile de lemn care nu aparțin categoriei S2; 25,0; 30,0; 30,0. S4; Deșeuri municipale și industriale (neregenerabile, de origine nebiologică, cum ar fi materiale plastice, cauciucul și alte materiale sintetice) și deșeuri regenerabile/biodegradabile; 25,0; 25,0; 25,0. Lichid; L5; Păcură grea, motorină/carburant diesel, alte produse petroliere; 44,2; 44,2; 53,0. L6; Biolichide, inclusiv biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel și alți biocombustibili și e-lichide; 44,2; 44,2; 44,2. L7; Deșeuri lichide, inclusiv deșeuri biodegradabile și neregenerabile (seu, grăsime, borhot); 25,0; 29,0; 29,0. Gazos; G8; Gaz natural, GPL, GNL și biometan; 52,5; 53,0; 53,0. G9; Hidrogen tranzacționat(1); 44,2; 44,2; 53,0. G10; Gaze de rafinărie, gaz de sinteză hidrogen (produs secundar), e-gaze(2); 44,2; 44,2; 44,2. G11; Biogaz provenit din digestia anaerobă, de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate; 42,0; 42,0; 42,0. Alți combustibili; O12; Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare ˃2000C); 30,0; 30,0. O13; Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare <2000C); 30,0; 20,0. O14; Energie nucleară; 33,0; 33,0. O15; Energie termică solară; 30,0; 30,0. O16; Energie geotermică; 19,5; 19,5. O17; Alți combustibili care nu au fost menționați anterior; 30,0; 30,0. - Hidrogen vândut de la furnizorul său unui operator de unitate de cogenerare. (2) Prin e-gaze se înțelege combustibilul sintetic gazos provenit din hidrogenul din surse regenerabile și dioxidul de carbon captat fie dintr-o sursă concentrată, cum ar fi gazele de ardere provenite de la un sit industrial, fie din aer. |
|  | - Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie termică sînt prezentate în tabelul de mai jos: Tip de combustibil:; Anul punerii în funcţiune. Înainte de 2016; Din 2016. apă caldă:; aburi; utilizarea directă a gazelor de evacuare; apă caldă:; aburi; utilizarea directă a gazelor de evacuare. Solid; S1; Cărbune superior, inclusiv antracit, cărbune bituminos, cărbune subbituminos; 88; 83; 80; 88; 83; 80. S2; Biomasă uscată, inclusiv lemn și alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv brichete și pelete de lemn, așchii de lemn uscate, deșeuri de lemn curate și uscate, coji de nuci; 86; 81; 78; 86; 81; 78. S3; Alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv toate tipurile de lemn neincluse în categoria S2; 80; 75; 72; 80; 75; 72. S4; Deșeuri municipale și industriale (neregenerabile) și deșeuri regenerabile/ biodegradabile; 80; 75; 72; 80; 75; 72. Lichid; L5; Păcură grea, motorină/carburant diesel, alte produse petroliere; 89; 84; 81; 85; 80; 77. L6; Biolichide, inclusiv biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel și alte biolichide; 89; 84; 81; 85; 80; 77. Gazos; G7; Gaz natural, GPL, GNL și biometan; 90; 85; 82; 92; 87; 84. G8; Gaz de sinteză; 89; 84; 81; 90; 85; 82. G9; Biogaz provenit din digestia anaerobă, de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate; 70; 65; 62; 80; 75; 72. Alţi combustibili; O10; Căldură reziduală (inclusiv gazele de evacuare rezultate în urma proceselor la temperaturi înalte, produse prin reacții chimice exoterme); -; -; -; 92; 87; -. O11; Energie termică solară; -; -; -; 92; 87; -. O12; Energie geotermică; -; -; -; 92; 87; -. O13; Alți combustibili care nu au fost menționați anterior; -; -; -; 92; 87; -. | 2.3 Punctul 1 din Anexa nr. 2 va avea următorul conținut: „1. Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie termică sînt prezentate în tabelul de mai jos: Categoria; Tipul de combustibil; Anul construcției. Înainte de 2016; 2016-2023; Începând cu 2024. Apă caldă; Aburi; Utilizarea directă a gazelor evacuare; Apă caldă; Aburi; Utilizarea directă a gazelor evacuare; Apă caldă; Aburi; Utilizarea directă a gazelor evacuare. Solid; S1; Cărbune superior, inclusiv antracit, cărbune bituminos, cărbune sub-bituminos; 88; 83; 80; 88; 83; 80; 92; 87; 84. S2; Biomasă uscată, inclusiv lemn și alte tipuri de biomasă solidă, brichete și pelete de lemn, așchii de lemn uscate, deșeuri de lemn curate și uscate, coji de nuci; 86; 81; 78; 86; 81; 78; 86; 81; 78. S3; Alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv toate tipurile de lemn care nu sunt incluse în categoriei S2; 80; 75; 72; 80; 75; 72; 80; 75; 72. S4; Deșeuri municipale și industriale (neregenerabile, de origine nebiologică, cum ar fi materiale plastice, cauciucul și alte materiale sintetice) și deșeuri regenerabile/ biodegradabile; 80; 75; 72; 80; 75; 72; 80; 75; 72. Lichid; L5; Păcură grea, motorină/carburant diesel, alte produse petroliere; 89; 84; 81; 85; 80; 77; 92; 87; 84. L6; Biolichide, inclusiv biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel și alți biocombustibili și e-lichide; 89; 84; 81; 85; 80; 77; 85; 80; 77. L7; Deșeuri lichide, inclusiv deșeuri biodegradabile și neregenerabile (seu, grăsime, borhot); 80; 75; 72; 75; 70; 67; 75; 70; 67. Gazos; G8; Gaz natural, GPL, GNL și biometan; 90; 85; 82; 92; 87; 84; 92; 87; 84. G9; Hidrogen tranzacționat; 89; 84; 81; 90; 85; 82; 92; 87; 84. G10; Gaze de rafinărie, gaz de sinteză, hidrogen (produs secundar), e-gaze; 89; 84; 81; 90; 85; 82; 90; 85; 82. G12; Biogaz provenit din digestia anaerobă, de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate; 70; 65; 62; 80; 75; 72; 80; 75; 72. Alți combustibili; O13; Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare ˃2000C); -; -; -; 92; 87; -; 92; 87; -. O14; Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare <2000C); -; -; -; 92; 87; -; 92; 87; -. O15; Energie termică solară; -; -; -; 92; 87; -; 92; 87; -. O16; Energie geotermică; -; -; -; 92; 87; -; 92; 87; -. O17; Alți combustibili care nu au fost menționați anterior; -; -; -; 92; 87; -; 92; 87; -. | - Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie termică sînt prezentate în tabelul de mai jos: Categoria; Tipul de combustibil; Anul construcției. Înainte de 2016; 2016-2023; Începând cu 2024. Apă caldă; Aburi; Utilizarea directă a gazelor evacuare; Apă caldă; Aburi; Utilizarea directă a gazelor evacuare; Apă caldă; Aburi; Utilizarea directă a gazelor evacuare. Solid; S1; Cărbune superior, inclusiv antracit, cărbune bituminos, cărbune sub-bituminos; 88; 83; 80; 88; 83; 80; 92; 87; 84. S2; Biomasă uscată, inclusiv lemn și alte tipuri de biomasă solidă, brichete și pelete de lemn, așchii de lemn uscate, deșeuri de lemn curate și uscate, coji de nuci; 86; 81; 78; 86; 81; 78; 86; 81; 78. S3; Alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv toate tipurile de lemn care nu sunt incluse în categoriei S2; 80; 75; 72; 80; 75; 72; 80; 75; 72. S4; Deșeuri municipale și industriale (neregenerabile, de origine nebiologică, cum ar fi materiale plastice, cauciucul și alte materiale sintetice) și deșeuri regenerabile/ biodegradabile; 80; 75; 72; 80; 75; 72; 80; 75; 72. Lichid; L5; Păcură grea, motorină/carburant diesel, alte produse petroliere; 89; 84; 81; 85; 80; 77; 92; 87; 84. L6; Biolichide, inclusiv biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel și alți biocombustibili și e-lichide; 89; 84; 81; 85; 80; 77; 85; 80; 77. L7; Deșeuri lichide, inclusiv deșeuri biodegradabile și neregenerabile (seu, grăsime, borhot); 80; 75; 72; 75; 70; 67; 75; 70; 67. Gazos; G8; Gaz natural, GPL, GNL și biometan; 90; 85; 82; 92; 87; 84; 92; 87; 84. G9; Hidrogen tranzacționat; 89; 84; 81; 90; 85; 82; 92; 87; 84. G10; Gaze de rafinărie, gaz de sinteză, hidrogen (produs secundar), e-gaze; 89; 84; 81; 90; 85; 82; 90; 85; 82. G12; Biogaz provenit din digestia anaerobă, de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate; 70; 65; 62; 80; 75; 72; 80; 75; 72. Alți combustibili; O13; Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare ˃2000C); -; -; -; 92; 87; -; 92; 87; -. O14; Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare <2000C); -; -; -; 92; 87; -; 92; 87; -. O15; Energie termică solară; -; -; -; 92; 87; -; 92; 87; -. O16; Energie geotermică; -; -; -; 92; 87; -; 92; 87; -. O17; Alți combustibili care nu au fost menționați anterior; -; -; -; 92; 87; -; 92; 87; -. |
| # | Hotărârea Guvernului nr. 281/2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale) | Modificările propuse în proiectul de act normativ | Hotărârea Guvernului nr. 281/2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale) după modificare și aprobare |
|  | - În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni: suprafața încălzită a unității – suprafața camerelor de locuit, a bucătăriei și suprafața încăperilor nelocuibile; | 3.1. La punctul 2, în definiția noțiunii „suprafața încălzită a unității” sintagma „încăperilor nelocuibile” se substituie cu „altor încăperi auxiliare”. | 2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni: suprafața încălzită a unității – suprafața camerelor de locuit, a bucătăriei și suprafața altor încăperi auxiliare; |
|  | - Se consideră necontorizate unitățile și se facturează serviciile prestate conform normelor de consum aprobate în cazul în care: - proprietarul/locatarul nu transmite indicațiile contorului mai mult de 2 luni consecutiv, până la verificarea prin inspectare a contoarelor de către asociație/gestionar, după caz furnizor/prestator/operator de servicii, cu excepția cazurilor când există contracte directe cu prestatorii de servicii, iar obligația de citire a indicilor echipamentelor de măsurare îi revine prestatorului; 6) echipamentul de măsurare nu deține buletin de verificare metrologică inițială, periodică sau de verificare metrologică după reparație, iar consumatorul nu are încheiat un contract direct cu prestatorul de servicii, a cărui obligație este să asigure consumatorii cu echipamente de măsurare funcționale; | 3.2. La punctul 9, următoarele aliniate se expun în redacție nouă: 3.2.1 aliniatul 2: „2)proprietarul/locatarul nu transmite indicațiile contorului timp de mai mult de 2 luni consecutive, până la efectuarea verificării contoarelor prin inspectare de către asociație/gestionar sau, după caz, furnizor/prestator/operator de servicii, și nu are încheiat un contract direct cu prestatorul de servicii care are obligația de a citi indicii echipamentelor de măsurare, iar consumul de apă pentru primele două luni de necomunicare se determină pe baza volumului mediu utilizat în ultimele două luni anterioare perioadei de necomunicare”; 3.2.2. aliniatul 6: „6) cel puțin unul din echipamentele de măsurare instalate în unitate nu funcționează sau nu deține buletin valabil de verificare metrologică inițială, periodică ori după reparație, iar consumatorul nu are încheiat un contract direct cu prestatorul de servicii, a cărui obligație este să asigure consumatorii cu echipamente de măsurare funcționale” | 9. Se consideră necontorizate unitățile și se facturează serviciile prestate conform normelor de consum aprobate în cazul în care: 2) proprietarul/locatarul nu transmite indicațiile contorului timp de mai mult de 2 luni consecutive, până la efectuarea verificării contoarelor prin inspectare de către asociație/gestionar sau, după caz, furnizor/prestator/operator de servicii, și nu are încheiat un contract direct cu prestatorul de servicii care are obligația de a citi indicii echipamentelor de măsurare, iar consumul de apă pentru primele două luni de necomunicare se determină pe baza volumului mediu utilizat în ultimele două luni anterioare perioadei de necomunicare; 6) cel puțin unul din echipamentele de măsurare instalate în unitate nu funcționează sau nu deține buletin valabil de verificare metrologică inițială, periodică ori după reparație, iar consumatorul nu are încheiat un contract direct cu prestatorul de servicii, a cărui obligație este să asigure consumatorii cu echipamente de măsurare funcționale; |
|  | 118. În cazul absenței în unitate mai mult de 15 zile, pot fi solicitate scutiri de la plata unor servicii, însă numai pentru cele necontorizate și facturate în funcție de numărul de persoane (apă potabilă, canalizare, energie termică pentru încălzirea apei, evacuarea deșeurilor, energia electrică utilizată de ascensoare) sau pentru care nu sunt mijloace de măsurare în scopul determinării cuantumului serviciului prestat. La întoarcere sau înainte de plecare, cel care solicită scutirea prezintă administratorului asociației/gestionarului actele ce confirmă lipsa din unitate, eliberate de autoritățile/instituțiile competente: a) adeverința ce confirmă faptul că locatarul a fost cazat temporar în hotel, într-o instituție curativ-sanatorială, o casă de odihnă și alte instituții similare, sau copia biletului de repartizare la casa de odihnă, a bonului de plată pentru cazare în hotel, a ordinului de deplasare în caz de cazare în afara hotelului; b) certificatul eliberat de primăria localității; c) cererea depusă de către părinți în legătură cu plecarea copiilor la studii sau la odihnă în perioada vacanței și certificatul respectiv de la locul de odihnă; d) adeverința ce confirmă faptul aflării locatarului într-o instituție medicală; e) extrasul din sentința judecătoriei sau certificatul eliberat de instituția penitenciară despre privațiunea de libertate a persoanei în cauză; f) certificatul eliberat de unitatea militară sau comisariatul administrativ-militar, de instituțiile de învățământ. Actele sus-specificate, precum și copiile acestora se prezintă în original sau autentificate, inclusiv traduse, dacă conținutul este în altă limbă decât cea română. | 3.3. Punctul 118 se expune în redacție nouă după cum urmează: „118. În cazul contractelor încheiate direct cu furnizorii/prestatorii/operatorii de servicii și pe motiv de absență în unitate pentru o perioadă mai mare de 15 zile, proprietarii/locatarii sunt în drept să solicite recalculări la plata serviciilor care nu sunt contorizate individual și facturate în funcție de numărul de persoane din unitate (apă potabilă, canalizare, energie termică pentru încălzirea apei, evacuarea deșeurilor, energia electrică utilizată pentru funcționarea de ascensoare) sau pentru care nu sunt instalate mijloace de măsurare individuală în scopul determinării cuantumului serviciului prestat. Recalculări la energia electrică utilizată pentru funcționarea ascensoarelor se admite doar în cazul lipsei tuturor locatarilor în unitate Cererea privind efectuarea recalcului se depune în termen de 15 zile de la data revenirii în unitate, însoțită în mod obligatoriu de confirmarea eliberată de administratorul asociației/gestionarul, și de alte de acte justificative precum: - dovada aflării temporare peste hotarele țării, într-un hotel, instituție curativ-sanatorială, instituție medicală, casă de odihnă sau alte instituții similare; - informația eliberată de administrația publică locală care confirmă locuirea temporară într-o altă unitate administrativ-teritorială; - dovada aflării copiilor la studii sau la odihnă în perioada vacanței, într-o altă localitate; - extrasul din sentința instanței de judecată sau certificatul eliberat de instituția penitenciară privind privațiunea de libertate a persoanei în cauză; - certificatul eliberat de unitatea militară sau comisariatul administrativ-militar. Dacă actele justificative sunt întocmite într-o altă limbă decât cea română, se prezintă traducerea acestora, iar în cazul prezentării copiilor, proprietarul/locatarul depune o declarație pe propria răspundere, prin care își asumă responsabilitatea pentru veridicitatea și conformitatea actelor depuse. La solicitarea administratorului asociației/gestionarului/furnizorului/prestatorului/ operatorului de servicii, proprietarul/locatarul are obligația să prezinte originalele actelor prezentate pentru verificarea autenticității acestora (în cazul în care actele se depun fizic) sau varianta scanată a originalului (în cazul în care se solicită recalcularea plății prin mijloace electronice). Termenul de 15 zile constituie un termen de decădere, iar cererile depuse după expirarea acestuia nu vor fi luate în considerare pentru recalcularea plăților.”. | 118. În cazul contractelor încheiate direct cu furnizorii/prestatorii/operatorii de servicii și pe motiv de absență în unitate pentru o perioadă mai mare de 15 zile, proprietarii/locatarii sunt în drept să solicite recalculări la plata serviciilor care nu sunt contorizate individual și facturate în funcție de numărul de persoane din unitate (apă potabilă, canalizare, energie termică pentru încălzirea apei, evacuarea deșeurilor, energia electrică utilizată pentru funcționarea de ascensoare) sau pentru care nu sunt instalate mijloace de măsurare individuală în scopul determinării cuantumului serviciului prestat. Recalculări la energia electrică utilizată pentru funcționarea ascensoarelor se admite doar în cazul lipsei tuturor locatarilor în unitate Cererea privind efectuarea recalcului se depune în termen de 15 zile de la data revenirii în unitate, însoțită în mod obligatoriu de confirmarea eliberată de administratorul asociației/gestionarul, și de alte de acte justificative precum: - dovada aflării temporare peste hotarele țării, într-un hotel, instituție curativ-sanatorială, instituție medicală, casă de odihnă sau alte instituții similare; - informația eliberată de administrația publică locală care confirmă locuirea temporară într-o altă unitate administrativ-teritorială; - dovada aflării copiilor la studii sau la odihnă în perioada vacanței, într-o altă localitate; - extrasul din sentința instanței de judecată sau certificatul eliberat de instituția penitenciară privind privațiunea de libertate a persoanei în cauză; - certificatul eliberat de unitatea militară sau comisariatul administrativ-militar. Dacă actele justificative sunt întocmite într-o altă limbă decât cea română, se prezintă traducerea acestora, iar în cazul prezentării copiilor, proprietarul/locatarul depune o declarație pe propria răspundere, prin care își asumă responsabilitatea pentru veridicitatea și conformitatea actelor depuse. La solicitarea administratorului asociației/gestionarului/furnizorului/prestatorului/ operatorului de servicii, proprietarul/locatarul are obligația să prezinte originalele actelor prezentate pentru verificarea autenticității acestora (în cazul în care actele se depun fizic) sau varianta scanată a originalului (în cazul în care se solicită recalcularea plății prin mijloace electronice). Termenul de 15 zile constituie un termen de decădere, iar cererile depuse după expirarea acestuia nu vor fi luate în considerare pentru recalcularea plăților. |
|  | 121. Nu se admit scutiri de plată pentru următoarele servicii: 1) livrarea energiei termice pentru încălzirea unității, a locurilor de uz comun din blocurile locative; 2) administrarea fondului locativ public și privat; 3) salubrizarea și amenajarea terenului aferent; 4) prevenirea incendiilor; 5) de securitate și pază; 6) interfon. | 3.4. La pct. 121 după cuvântul „plată” se completează cu sintagma: „inclusiv în cazul absenței proprietarului/locatarului”. | 121. Nu se admit scutiri de plată, inclusiv în cazul absenței proprietarului/locatarului pentru următoarele servicii: 1) livrarea energiei termice pentru încălzirea unității, a locurilor de uz comun din blocurile locative; 2) administrarea fondului locativ public și privat; 3) salubrizarea și amenajarea terenului aferent; 4) prevenirea incendiilor; 5) de securitate și pază; 6) interfon. |
|  | 134. În cazul emiterii unei facturi de plată eronate, consumatorul este în drept să solicite recalcularea plăților în termen de până la 6 luni de la data emiterii facturii eronate, iar prestatorul de servicii este obligat să efectueze recalculul solicitat în cazul existenței temeiurilor justificative. | 3.5. Punctul 134 se expune după cum urmează: „134. În cazul emiterii unei facturi de plată eronate, consumatorul are dreptul să solicite recalcularea plăților în termen de până la 6 luni de la data emiterii facturii respective, iar prestatorul de servicii este obligat să efectueze recalculul dacă există temeiuri justificative, inclusiv atunci când eroarea rezultă din transmiterea incorectă sau necomunicarea indicilor de calcul, cu condiția însă ca echipamentele de măsurare din unitatea respectivă să fie sigilate, să funcționeze conform cerințelor tehnice și să dețină un buletin valabil de verificare metrologică, recalculul fiind efectuat pentru acest motiv o singură dată la fiecare 6 luni”. | 134. În cazul emiterii unei facturi de plată eronate, consumatorul are dreptul să solicite recalcularea plăților în termen de până la 6 luni de la data emiterii facturii respective, iar prestatorul de servicii este obligat să efectueze recalculul dacă există temeiuri justificative, inclusiv atunci când eroarea rezultă din transmiterea incorectă sau necomunicarea indicilor de calcul, cu condiția însă ca echipamentele de măsurare din unitatea respectivă să fie sigilate, să funcționeze conform cerințelor tehnice și să dețină un buletin valabil de verificare metrologică, recalculul fiind efectuat pentru acest motiv o singură dată la fiecare 6 luni. |
| # | Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 281/2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale) | Modificările propuse în proiectul de act normativ | Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 281/2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale) după modificare și aprobare |
|  | 7. În cazul unităților deconectate de la sistemul colectiv/centralizat de alimentare cu energie termică, unde consumatorul/ proprietarul asigură încălzirea spațiului din surse alternative de încălzire, în scopul menținerii temperaturii aerului de cel puțin +18oC, asigură minimalizarea fluxurilor de energie și contribuția la balanța energetică a clădirii, în perioada sezonului de încălzire, administratorul asociației/ gestionarul/furnizorul/intermediarul la decontări, în procesul de repartizare a consumurilor de energie termică, exclude componenta de plată pentru tavan/etaj tehnic la unitățile poziționate la ultimul etaj, iar la cele poziționate la primul etaj se exclude componenta de plată pentru podea/subsol. | 3.6.1. la pct. 7, la sfârșit, se completează cu următorul text „cu excepția cazurilor când rețelele sistemului intern de distribuție traversează pardoseala unității”. | - În cazul unităților deconectate de la sistemul colectiv/centralizat de alimentare cu energie termică, unde consumatorul/proprietarul asigură încălzirea spațiului din surse alternative de încălzire, în scopul menținerii temperaturii aerului de cel puțin +18oC, asigură minimalizarea fluxurilor de energie și contribuția la balanța energetică a clădirii, în perioada sezonului de încălzire, administratorul asociației/gestionarul/ furnizorul/intermediarul la decontări, în procesul de repartizare a consumurilor de energie termică, exclude componenta de plată pentru tavan/etaj tehnic la unitățile poziționate la ultimul etaj, iar la cele poziționate la primul etaj se exclude componenta de plată pentru podea/subsol, cu excepția cazurilor când rețelele sistemului intern de distribuție traversează pardoseala unității. |
|  | 81. În cazul unităților deconectate de la sistemul colectiv/centralizat de alimentare cu energie termică, la cererea consumatorului se efectuează o inventariere de către administratorul asociației sau gestionarul condominiului, pentru a constata existența izolării termice a pereților exteriori. În cazul în care s-a constatat că izolarea termică a pereților exteriori asigură reducerea fluxurilor de energie termică și contribuția la balanța energetică a clădirii, administratorul asociației sau gestionarul condominiului notifică, printr-un act confirmativ semnat de acesta, furnizorului de energie termică sau intermediarului la decontări. În procesul de repartizare a consumurilor de energie termică, furnizorul de energie termică sau intermediarul la decontări exclude componenta de plată pentru cantitatea de energie necesară pentru menținerea balanței energetice a clădirii, în conformitate cu pct. 57, începând cu luna de facturare ulterioară datei de depunere a cererii consumatorului către administratorul asociației sau gestionarul condominiului, numai în cazul în care consumul pentru luna de facturare este mai mare decât consumul mediu de gaze naturale/energie electrică pentru perioada mai-august a anului curent. | 3.6.2 la pct. 81 cuvintele „a anului curent” se substituie cu cuvântul „a anului începerii sezonului de încălzire”. | 81. În cazul unităților deconectate de la sistemul colectiv/centralizat de alimentare cu energie termică, la cererea consumatorului se efectuează o inventariere de către administratorul asociației sau gestionarul condominiului, pentru a constata existența izolării termice a pereților exteriori. În cazul în care s-a constatat că izolarea termică a pereților exteriori asigură reducerea fluxurilor de energie termică și contribuția la balanța energetică a clădirii, administratorul asociației sau gestionarul condominiului notifică, printr-un act confirmativ semnat de acesta, furnizorului de energie termică sau intermediarului la decontări. În procesul de repartizare a consumurilor de energie termică, furnizorul de energie termică sau intermediarul la decontări exclude componenta de plată pentru cantitatea de energie necesară pentru menținerea balanței energetice a clădirii, în conformitate cu pct. 57, începând cu luna de facturare ulterioară datei de depunere a cererii consumatorului către administratorul asociației sau gestionarul condominiului, numai în cazul în care consumul pentru luna de facturare este mai mare decât consumul mediu de gaze naturale/energie electrică pentru perioada mai-august a anului începerii sezonului de încălzire. |
|  | 30. În cazul clădirilor în care nu există subsol, cota de energie termică se determină după următoarele formule: 1) în cazul clădirilor cu 1-16 etaje: ksub.pard.=-0,024∙ln net +0,07∙100 [%] (21) sau ksub.pard.=-0,024∙ln net +0,07∙(100%-kdec)∙100 [%] (22) pentru cazul când cota unităților deconectate este mai mare de 50%; 2) în cazul clădirilor cu 17-30 de etaje: ksub.pard.=0,9232*exp-0.065*net*100 [%] (23) sau ksub.pard.=0,9232*exp-0.056*net∙100%-kdec∙100 [%] (24) pentru cazul în care cota unităților deconectate este mai mare de 50%. | 3.6.3. la pct. 30 subpct. 2 în formula (23) și (24), textul „0,9232” se substituie cu textul „0,0092”, iar în formula (24), textul „-0,056” se substituie cu textul „-0,065”. | 30. În cazul clădirilor în care nu există subsol, cota de energie termică se determină după următoarele formule: 1) în cazul clădirilor cu 1-16 etaje: ksub.pard.=-0,024∙ln net +0,07∙100 [%] (21) sau ksub.pard.=-0,024∙ln net +0,07∙(100%-kdec)∙100 [%] (22) pentru cazul când cota unităților deconectate este mai mare de 50%; 2) în cazul clădirilor cu 17-30 de etaje: ksub.pard.=0,0092*exp-0,065*net*100 [%] (23) sau ksub.pard.=0,0092*exp-0,065*net∙100%-kdec∙100 [%] (24) pentru cazul în care cota unităților deconectate este mai mare de 50%. |
|  | 32. În cazul în care nu există etaj tehnic, cota de energie termică se determină după formula: 1) în cazul clădirilor cu 1-16 etaje: ket.tav.=-0,098∙ln net +0,294∙100 [%] (31) sau ket.tav. = (-0,098 ∙ ln (net) + 0,294) ∙ (100% - kdec) ∙ 100 [%] (32) pentru cazul în care cota unităților deconectate este mai mare de 50%; 2) în cazul clădirilor cu 17-30 de etaje: ket.tav.=4,2928*exp-0.064*net*100 [%] (33) sau ket.tav.=4,2928*exp-0.064*net∙(100%-kdec)∙100 [%] (34) pentru cazul în care cota unităților deconectate este mai mare de 50%. | 3.6.4. la pct. 32 subpct. 2 în formulele (33) și (34) textul „4,2928” se substituie cu textul „0,0525”. | 32. În cazul în care nu există etaj tehnic, cota de energie termică se determină după formula: 1) în cazul clădirilor cu 1-16 etaje: ket.tav.=-0,098∙ln net +0,294∙100 [%] (31) sau ket.tav. = (-0,098 ∙ ln (net) + 0,294) ∙ (100% - kdec) ∙ 100 [%] (32) pentru cazul în care cota unităților deconectate este mai mare de 50%; 2) în cazul clădirilor cu 17-30 de etaje: ket.tav.=0,0525*exp-0.064*net*100 [%] (33) sau ket.tav.=0,0525*exp-0.064*net∙(100%-kdec)∙100 [%] (34) pentru cazul în care cota unităților deconectate este mai mare de 50%. |
|  | 33. În cazul în care nu există etaj tehnic, dar există mansardă încălzită, cota de energie termică pentru mansardă se determină după formula: 1) în cazul clădirilor cu 1-16 etaje: ket.tav.=-0,127∙lnnet+0,4006∙100 [%] (35) sau ket.tav.=(-0,127∙lnnet+0,4006)∙(100%-kdec)∙100 [%] (36) pentru cazul în care cota unităților deconectate este mai mare de 50%; 2) în cazul clădirilor cu 17-30 de etaje: ket.tav.=6,8458*exp-0.065*net*100 [%] (37) sau ket.tav.=6,8458*exp-0.065*net∙(100%-kdec)∙100 [%] (38) pentru cazul în care cota unităților deconectate este mai mare de 50%. | 3.6.5. la pct. 33 subpct. 2 în formulele (37) și (38) textul „6,8458” se substituie cu textul „0,1322”. | 33. În cazul în care nu există etaj tehnic, dar există mansardă încălzită, cota de energie termică pentru mansardă se determină după formula: 1) în cazul clădirilor cu 1-16 etaje: ket.tav.=-0,127∙lnnet+0,4006∙100 [%] (35) sau ket.tav.=(-0,127∙lnnet+0,4006)∙(100%-kdec)∙100 [%] (36) pentru cazul în care cota unităților deconectate este mai mare de 50%; 2) în cazul clădirilor cu 17-30 de etaje: ket.tav.= 0,1322*exp-0.065*net*100 [%] (37) sau ket.tav.=0,1322*exp-0.065*net∙(100%-kdec)∙100 [%] (38) pentru cazul în care cota unităților deconectate este mai mare de 50%. |
|  | 36. Cota de energie termică de la unități către casa scării se determină pentru cazul: 1) casei scării încălzite: kcs.înc.=6,9%; (40) sau kcs.înc = 6,9% ÷ ncs x ncs.înc (41) pentru blocurile locative unde nu toate scările se încălzesc și se aplică doar unităților din scările încălzite, astfel că ncs reprezintă numărul de scări în bloc, iar ncs.înc – numărul scărilor încălzite; 2) casei scării neîncălzite: kcs.neînc.=0%. (42) | 3.6.6. pct. 36 se completează cu propoziția: „În cazul în care rețelele termice interioare de distribuție neizolate trec prin casa scării, iar la anumite etaje acestea sunt îngrădite prin montarea unor uși, casa scării se consideră neîncălzită”. | 36. Cota de energie termică de la unități către casa scării se determină pentru cazul: 1) casei scării încălzite: kcs.înc.=6,9%; (40) sau kcs.înc = 6,9% ÷ ncs x ncs.înc (41) pentru blocurile locative unde nu toate scările se încălzesc și se aplică doar unităților din scările încălzite, astfel că ncs reprezintă numărul de scări în bloc, iar ncs.înc – numărul scărilor încălzite; 2) casei scării neîncălzite: kcs.neînc.=0%. (42) În cazul în care rețelele termice interioare de distribuție neizolate trec prin casa scării, iar la anumite etaje acestea sunt îngrădite prin montarea unor uși, casa scării se consideră neîncălzită |
|  | 38. În cazul în care o parte din suprafața subsolului este privatizată, cota de energie termică ce revine subsolului se determină după formula: Qsub.înc.=ksub.înc.∙kcolectivkLUC∙Qînc.LUC Gcal, (44) sau Qsub.neînc = ksub.neînc x kcolectiv X Q inc real 1 [Gcal], (45) unde: kcolectiv – cota suprafeței subsolului rămasă în utilizare colectivă, în cazul în care o parte este privatizată, și se determină după formula: kcolectiv=1-Ssub,privSsub, (46) unde: Ssub,priv – suprafața subsolului privatizat, m2; Ssub – suprafața totală a subsolului, m2. | 3.6.7. pct.38 se completează cu propoziția: „În cazul în care subsolul este privatizat integral cota de energie termică ce revine subsolului nu se calculează în procesul de repartizare și facturare a energiei termice”. | 38. În cazul în care o parte din suprafața subsolului este privatizată, cota de energie termică ce revine subsolului se determină după formula: Qsub.înc.=ksub.înc.∙kcolectivkLUC∙Qînc.LUC Gcal, (44) sau Qsub.neînc = ksub.neînc x kcolectiv X Q inc real 1 [Gcal], (45) unde: kcolectiv – cota suprafeței subsolului rămasă în utilizare colectivă, în cazul în care o parte este privatizată, și se determină după formula: kcolectiv=1-Ssub,privSsub, (46) unde: Ssub,priv – suprafața subsolului privatizat, m2; Ssub – suprafața totală a subsolului, m2. În cazul în care subsolul este privatizat integral cota de energie termică ce revine subsolului nu se calculează în procesul de repartizare și facturare a energiei termice. |