Proiect

”UE ”

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Â R E nr._______ din ____________________________________2025 Chișinău

cu privire la modificarea Hotărârii de Guvern nr. 932/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane

--------------------------------------------------------------------------------------------

În temeiul art. 13 al Legii apelor nr. 272/2011 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 46-49, art. 70),

Prezenta Hotărâre:

- transpune art. 8 și Anexa V, la Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 327 din 22 decembrie 2000, CELEX: 32000L0060, așa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2014/101/UE a Comisiei din 30 octombrie 2014;

- transpune Directiva 2009/90/CE a comisiei din 31 iulie 2009 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a specificațiilor tehnice pentru analiza chimică și monitorizarea stării apelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 201 din 1 august 2009, CELEX: 32009L0090.

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea Guvernului nr. 932/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 276-280, art. 1038), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- În Regulament:

- Punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. Regulamentul privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane (în continuare – Regulament) stabilește cerințele pentru programele de monitorizare a apelor de suprafață și subterane, în conformitate cu principiile managementului integrat al resurselor de apă, având ca scop evaluarea stării ecologice, chimice și cantitative, prevenirea poluării și asigurarea utilizării durabile a resurselor de apă.”

- Punctul 2 se abrogă.

- Punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„3. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice implicate în monitorizarea apelor, cu scopul de a asigura o evaluare integrată a stării apelor și respectarea obiectivelor de mediu stabilite prin Legea apelor nr. 272/2011 și Directivele UE relevante, inclusiv obligația de raportare a datelor către Cadastrul de Stat al Apelor.”

- La punctul 4:

1.4.1. Textul „În sensul prezentului Regulament, noțiunile utilizate au următoarele semnificații:” se substituie cu „În prezentul Regulament, se aplică noțiunile prevăzute la art. 2 din Legea apelor nr. 272/2011 și alte acte normative din domeniu, precum și următoarele noțiuni principale:”; 1.4.2. Se completează cu noțiunile:

„- „monitorizare de supraveghere”: evaluarea generală a stării apelor pentru a identifica tendințe pe termen lung;

- „monitorizare operațională”: monitorizarea specifică pentru corpuri de apă expuse riscului;

- „monitorizare investigativă”: investigarea cauzelor neidentificate de degradare;

- „stare ecologică”: evaluarea bazată pe elemente biologice, hidromorfologice și fizico-chimice, conform cerințelor prevăzute în Metodologia privind identificarea modificărilor hidromorfologice, monitorizarea și evaluarea corpurilor de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 709/2024 și Metodologia privind clasificarea stării ecologice a apei și potențialul ecologic, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2024;

- „elemente hidromorfologice”: condițiile de debit, continuitate și morfologie care susțin elementele biologice, conform Metodologiei privind clasificarea stării ecologice a apei și potențialul ecologic, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2024;

- „substanțe prioritare”: substanțele listate în anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2013, monitorizate lunar în apele de suprafață.”;

- Punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. Programele de monitorizare trebuie să respecte cerințele Metodologiei privind clasificarea stării ecologice a apei și potențialul ecologic, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2024, Metodologiei de evaluare și clasificare a corpurilor de apă subterană aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025, inclusiv frecvențele minime de monitorizare detaliate în tabelul atașat. Pentru apele de suprafață, monitorizarea biologică se efectuează cel puțin o dată pe ciclu de monitorizare pentru supraveghere, iar pentru operațională – conform tabelului. Pentru apele subterane, monitorizarea cantitativă (nivel/debit) este anuală, iar chimică – cel puțin o dată la 3 ani pentru supraveghere și anuală pentru operațională în corpuri de apă la risc. În cazurile de poluare accidentală, pentru luarea deciziilor prompte în scopul protecției calității resurselor de apă și prevenirii situațiilor de urgență, se efectuează monitorizarea de investigare, care furnizează informații suplimentare cu privire la starea corpurilor de apă, care nu pot fi obținute prin intermediul monitoringului operațional. În baza acestor informații sânt elaborate măsuri speciale de remediere a efectelor poluării accidentale, precum și măsuri specifice în vederea realizării obiectivelor de mediu pentru corpul de apă respectiv, prevăzute în planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic vizat.”

| Parametru | Frecvență minimă (monitorizare operațională) | Frecvență minimă (monitorizare de supraveghere) |
| --- | --- | --- |
| Fitoplancton (biologic) | De 2 ori pe an | O dată pe ciclu de monitorizare (6 ani) |
| Macroinvertebrate (biologic) | O dată la 3 ani | O dată pe ciclu de monitorizare |
| Pești (biologic) | O dată la 3 ani | O dată pe ciclu de monitorizare |
| Debit/continuitate (hidromorfologic) | Continuu sau lunar | O dată la 6 ani |
| Parametri fizico-chimici generali (ex. oxigen, nutrienți) | Trimestrial | O dată la 3 ani |
| Substanțe prioritare | Lunar | Anual |

- Punctul 6 va avea următorul cuprins:

„6. Atribuțiile de monitorizare a calității apelor, inclusiv stabilirea gradului de poluare, revin instituțiilor responsabile de gestionarea și monitorizarea resurselor de apă de suprafață și subterane, potrivit competențelor stabilite de legislația în vigoare. Monitorizarea calității apei potabile provenite din surse de suprafață și subterane se efectuează de organul central al administrației publice în domeniul sănătății, prin intermediul structurilor sale teritoriale.”

- se completează cu punctul 61 cu următorul conținut:

„61. Programele de monitorizare vor include:

  - Monitorizarea stării ecologice și chimice a apelor de suprafață în conformitate cu Metodologia privind clasificarea stării ecologice a apei și potențialul ecologic, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2024;

  - Monitorizarea stării cantitative și chimice a apelor subterane în conformitate cu Metodologia de evaluare și clasificare a corpurilor de apă subterană, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025;

  - Integrarea datelor în Cadastrul de Stat al Apelor;

  - Monitorizarea în zone protejate (ex. puncte de captare apă potabilă), cu frecvențe crescute (4-12 ori pe an, conform populației deservite).”;

- se completează cu punctul 71 cu următorul conținut:

„71. Monitorizarea investigativă se efectuează în cazuri de poluare accidentală sau neîndeplinire obiective, cu frecvență adaptată (zilnică sau săptămânală până la remediere), conform Metodologiei privind identificarea modificărilor hidromorfologice, monitorizarea și evaluarea corpurilor de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 709/2024. Atribuțiile de monitorizare a calității apelor, în principal stabilirea gradului de poluare, revin organului central al administrației publice în domeniul mediului, prin subdiviziunile sale specializate.”;

- . punctul 8 va avea următorul conținut:

„8. Autoritățele responsabile de monitorizarea stării apelor, subordonate organului central al administrației publice în domeniul sănătății, realizează monitorizarea parametrilor sanitaro-chimici, toxicologici, microbiologici, virusologici și parazitologici ai apelor extrase în scopuri potabile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2019 cu privire la apa potabilă și ale Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2023, precum și a apelor utilizate pentru scăldat și agrement, în conformitate cu actele normative din domeniu privind calitatea apelor de suprafață utilizate în scop recreativ.”;

- punctul 9 va avea următorul conținut:

„9. Investigaţiile ştiinţifice integrate asupra stării resurselor de apă, sunt efectuate de instituțiile de cercetare științifică, inclusiv în baza rezultatelor şi informaţiei primare obţinute de la instituțiile care gestionează și monitorizează resursele de apă de suprafață și subterane.”;

- punctul 16 va avea următorul conținut:

„16. Pentru apele de suprafață, parametrii monitorizați sunt specificați în tabelul 2 din anexa nr. 1. Concomitent cu parametrii monitorizați este determinat și volumul fluxului de apă și/sau cota nivelului de apă (în m). Rețeaua stațiilor de măsurări hidrologice trebuie să asigure exactitatea conform normativelor de calcul a parametrilor hidrologici. Substanțelor prioritare și periculoase  se monitorizează în conformitate cu cerințele  Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2013.;

- la punctul 19 cuvântul „ecosistemeloraşul” se substituie cu cuvântul „ecosistemelor”;

- la punctul 21 sintagma „actelor normative în vigoare ce stabilesc cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă” se substiuie cu sintagma „Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2013 și conform Metodologiei de clasificare a stării ecologice a corpurilor de apă de suprafață, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2024.”;

- punctele 25 și 26 se abrogă;

- punctul 27 va avea următorul conținut:

„27. Calitatea şi cantitatea apelor subterane este monitorizată sistematic de către instituțiile care gestionează și monitorizează resursele de apă subterane, prin intermediul punctelor de monitorizare amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu criteriile reglementate în Metodologia de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025.”;

- punctele 34 și 35 vor avea următorul conținut:

„ 34. Monitorizarea suplimentară, în vederea susținerii caracterizării și clasificării apelor subterane, poate include parametri fizico-chimici suplimentari și indicatori, cum ar fi temperatura, conductivitatea electrică, oxigenul dizolvat, pH-ul și alcalinitatea, în conformitate cu Metodologia de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025.

35. Pentru monitorizarea stării chimice a apelor subterane sunt utilizaţi parametrii prevăzuţi în anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 931/2013.”;

- punctul 39 va avea următorul conținut:

„39. Fiecare corp de apă subterană va include un număr suficient de puncte de monitorizare, stabilite conform criteriilor metodologice din Metodologia de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025.”

- la punctul 43 după cuvântul „reprezentative” se completează cu următoare sintagmă „ținând cont de caracterizarea hidrogeologică și de presiunile identificate conform Metodologiei de analiză a presiunilor și impacturilor antropice asupra corpurilor de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 657/2024.”;

- punctele 44 și 45 vor avea următorul conținut:

„44. Toate punctele de control trebuie să fie supuse unei caracterizări în conformitate cu criteriile din Metodologia de evaluare și clasificare a corpurilor de apă subterană aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025.

45. Proiectarea rețelei de monitorizare se bazează pe înțelegerea conceptuală a corpului de apă subterană, pe caracteristicile hidrogeologice și pe presiunile antropice identificate conform Metodologiei de analiză a presiunilor și impacturilor antropice asupra corpurilor de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 657/2024, respectând principiile reprezentativității spațiale și temporale.”;

- punctul 51 se abrogă;

- punctul 60 se completează cu următorul conținut:

„Programele se elaborează în concordanță cu Planurile de gestionare ale districtelor bazinelor hidrografice și se raportează anual către Ministerul Mediului.”;

1.22. la punctul 62 sintagma „și cu instituțiile științifice” se exclude;

1.23. punctul 63 va avea următorul conținut:

„ 63. Programele de monitorizare se revizuiesc, după necesitate, în funcție de rezultatele obținute privind starea ecosistemelor acvatice și a corpurilor de apă de suprafață și subterane. Revizuirea se efectuează de către autoritatea centrală în domeniul mediului, în colaborare cu instituțiile cu atribuții de monitorizare, pentru a asigura adaptarea metodologiilor, parametrilor și frecvenței de monitorizare la schimbările constatate în mediul acvatic și la obiectivele stabilite în Planurile de gestionare ale districtelor bazinelor hidrografice.”;

1.24. la punctul 67 sintagma „ , respectiv, anexei nr. 2 la prezentul Regulament” se substiuie cu sintagma „ anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 931/2013.”;

1.25. la punctul 68 sintagma „la prezentul Regulament” se exclude;

1.26. la punctul 69 cuvântul „laboratoraşul” se substituie cu cuvântul „laborator”;

1.27. la punctul 72 cuvântul „instituţiiloraşul ” se substituie cu cuvântul „instituţiilor”;

1.28. la punctul 77 cuvântul „poluanţiloraşul” se substituie cu cuvântul „poluanţilor.”;

- 1.29 la punctul 83 sintagma „ Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie” se substiuie cu sintagma „ Legii nr.148/2023 privind accesul la informațiile de interes public”;

1.30. se introduce un nou Capitol VII după capitolul VI, cu următorul cuprins:

### „ CAPITOLUL VII Asigurarea calității analizelor și validarea datelor

### 84. Analizele chimice și determinările fizico-chimice efectuate în cadrul monitorizării stării apelor se realizează conform standardelor europene și internaționale relevante, precum ISO, EN sau echivalentele lor aprobate național.

85. Laboratoarele care efectuează analize pentru evaluarea stării apelor trebuie să fie acreditate conform standardului SM SR EN ISO/IEC 17025 și să aplice proceduri de asigurare a calității, inclusiv:

- participarea periodică la scheme inter laboratoare de testare a competenței;

- utilizarea metodelor validate;

- trasabilitatea măsurărilor la standarde internaționale;

- controlul intern al calității pentru fiecare parametru analizat.

86. Pentru parametrii care determină starea chimică a apelor (substanțe prioritare, metale grele, nutrienți, pesticide), limitele de detecție și cuantificare trebuie să respecte cerințele din anexa nr. 3, care va conține:

- limita de cuantificare ≤ 30% din standardul de calitate al mediului (SCE);

- incertitudinea extinsă ≤ 50% din valoarea standardului;

- procentul de acoperire al analizei ≥ 95%.

87. Datele obținute în cadrul programelor de monitorizare sunt supuse unui proces de validare care include:

- verificarea exactității, preciziei și reprezentativității probelor;

- evaluarea conformității cu obiectivele de calitate;

- documentarea completă a metodelor și echipamentelor utilizate.

88. Agenției de Mediu, asigură auditul anual al laboratoarelor implicate în monitorizare, în vederea verificării conformității cu cerințele conform standardului SM SR EN ISO/IEC 17025.

89. Rezultatele analizelor chimice neînsoțite de dovezi privind controlul calității și validarea conform standardului SM SR EN ISO/IEC 17025 nu pot fi utilizate în raportările oficiale privind starea apelor.

1.31. anexa nr. 2 se abrogă;

1.32. se adăugă anexa nr. 3 care va avea următorul conținut:

„Anexa nr. 3

la Regulamentul privind monitorizarea şi

evidenţa sistematică a stării apelor

de suprafaţă şi a apelor subterane

Cerințe minime de calitate pentru analiza chimică și monitorizare

| Parametru | Limită de cuantificare (LQ) | Incertitudine maximă admisă (%) | Frecvență minimă de testare | Metodă standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metale grele (Cu, Pb, Cd, Hg, Ni) | ≤30% din SCE | ≤50 | trimestrial | EN ISO 11885, 15586 |
| Nutrienți (N, P) | ≤20% din SCE | ≤30 | lunar | EN ISO 13395, 15681 |
| Pesticide prioritare | ≤30% din SCE | ≤50 | lunar | EN ISO 11369, 17353 |
| Substanțe organice persistente (PAH, PCB) | ≤30% din SCE | ≤50 | semestrial | EN ISO 17993, 6468 |
| Oxigen dizolvat / CBO5 / CCO | conform ISO 5815, 6060 | ≤30 | lunar | ISO 5815, 6060 |

1.33. În textul Regulamentului, ortografia se aduce în concordanță cu normele ortografice, ortoepice și morfologice ale limbii române, prin substituirea formei „î” din interiorul cuvintelor cu „â” și a formelor „sînt” cu „sunt”.”

- Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2026.