UE

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr.____

din ___________ 2026

pentru aprobarea Regulamentului privind controlul

tehnic în trafic al vehiculelor comerciale

În temeiul art. 8, lit. f) și art. 81, lit. c) din Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11-21 art. 6), cu modificările ulterioare,

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Prezenta Hotărîre transpune:

- Directiva 2014/47/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune și de abrogare a Directivei 2000/30/CE (CELEX:02014L0047), publicată în Jurnalul Oficial nr. L 127/134 din 29.04.2014, astfel cum a fost modificată prin Directiva delegată (UE) 2021/1717 a Comisiei din 9 iulie 2021;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2205 al Comisiei din 29 noiembrie 2017 privind normele detaliate referitoare la procedurile de notificare a vehiculelor comerciale cu deficiențe majore sau periculoase identificate în timpul unui control tehnic în trafic (CELEX: 32017R2205), publicat în Jurnalul Oficial nr. L 314/3 din 30.11.2017.

- Se aprobă Regulamentul privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale (se anexează).

2. 	Se desemnează Agenția Națională Transport Auto în calitate de punct de contact al Republicii Moldova responsabil de schimbul de informații cu statele membere ale Uniunii Europene și cu Comisia Europeană, în ceea ce privește aplicarea prezentei hotărâri.

- Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va informa Comisia Europenă despre datele de contact ale punctului de contact desemnat sau despre orice modificare a acestor date.

- Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

- Prezenta hotărâre intră în vigoare la data la care sunt îndeplinite condiţiile tehnice necesare pentru efectuarea verificărilor în trafic, dar nu mai târziu de data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu excepţia pct. 39 - 44 care care vor intra în vigoare la data aderării.

PRIM-MINISTRU					Alexandru MUNTEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul infrastructurii

și dezvoltării regionale 					Vladimir BOLEA

Aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. _______/2026

REGULAMENT

privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale

I. DISPOZIŢII GENERALE ȘI DOMENIUL DE APLICARE

1. Regulamentul privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale (în continuare – Regulament) stabilește cerințe minime pentru controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale și stabilește normele aplicabile notificării rezultatelor unui control tehnic în trafic (în continuare - RSI) al vehiculelor comerciale care prezintă deficiențe majore sau periculoase comunicate prin intermediul sistemului RSI menționat la pct.10, care circulă pe teritoriul Republicii Moldova, cu scopul îmbunătățirii siguranței circulației și a protecției mediului.

2. Prezentul Regulament se aplică vehiculelor cu o viteză maximă prin construcție mai mare de 25 km/h, din următoarele categorii:

2.1. vehicule rutiere proiectate și fabricate pentru transportul persoanelor și al bagajelor lor, care au mai mult de opt locuri pe scaune, în afara locului pe scaun al conducătorului auto – categoriile M2 și M3;

2.2. vehicule rutiere proiectate și fabricate pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone – categoriile N2 și N3;

2.3. remorci concepute și construite pentru transportul de mărfuri sau persoane, precum și pentru cazarea de persoane, și cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone – categoriile O3 și O4;

2.4. vehicule din categoriile T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b și T4.3b, utilizate în principal pe drumurile publice, în activități comerciale de transport rutier de marfă, cu viteza maximă prin construcție mai mare de 40 km/h;

2.5. vehicule rutiere proiectate și fabricate pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mică de 3,5 tone – categoria N1;

3. În sensul prezentului Regulament sunt utilizate noțiunile din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014, precum și se definesc următoarele noțiuni specifice:

3.1. vehicul - înseamnă orice autovehicul care nu circulă pe șine;

3.2. autovehicul - înseamnă orice vehicul motorizat cu roți care se deplasează prin propriile mijloace, cu o viteză maximă prin construcție mai mare de 25 km/h;

3.3. încărcătură - toate bunurile care ar fi în mod normal plasate în sau pe partea de vehicul rutier, destinată să transporte o sarcină și care nu sunt fixate permanent pe acesta, inclusiv obiectele din elementele de transport, cum ar fi lăzile, cutiile mobile sau containerele, plasate pe vehicule;

3.4. vehicul înmatriculat într-un stat membru UE - un vehicul înmatriculat sau pus în circulație într-un stat membru al Uniunii Europene;

3.5. deținător al unui certificat de înmatriculare - persoana fizică sau juridică pe al cărei nume este înmatriculat vehiculul;

3.6. control tehnic în trafic - un control tehnic inopinat al vehiculelor comerciale efectuat de autoritatea competentă;

3.7. drum public - un drum de utilitate publică generală, altfel cum sunt identificate în art. 2 (3) din Legea drumurilor nr. 509/1995;

3.8. inspecție tehnică periodică - o inspecție în conformitate cu Regulamentul cu privire la inspecția tehnică periodică a vehiculelor rutiere, stabilită prin HG 840/2024;

3.9. certificat de inspecție tehnică periodică - un raport al inspecției tehnice eliberat de stația de inspecție tehnică, care conține rezultatul inspecției tehnice, efectuate în condițiile HG 840/2024;

3.10. autoritate competentă – Agenția Națională Transport Auto este autoritatea/organismul public abilitat de a fi responsabil cu administrarea sistemului de control tehnic în trafic al vehiculelor comerciale, inclusiv, dacă este cazul, cu efectuarea unor astfel de controale;

3.11. inspector - persoană autorizată de autoritatea competentă să efectueze controale tehnice în trafic inițiale și/sau mai detaliate;

3.12.  deficiențe - se referă la defecțiuni tehnice și alte situații de neconformitate constatate în timpul unui control tehnic în trafic;

3.13. control tehnic în trafic concertat - control tehnic în trafic întreprins în comun de autoritățile competente din două sau mai multe state;

3.14. laborator mobil de control - sistem transportabil de echipamente de inspecție necesare pentru efectuarea de controale tehnice în trafic mai detaliate, operat de inspectori competenți pentru a realiza controale tehnice în trafic mai detaliate;

3.13. facilitate de control tehnic în trafic desemnată - o zonă fixă pentru efectuarea controalelor tehnice în trafic inițiale și/sau mai detaliate, care poate fi echipată și cu echipamente de inspecție instalate permanent;

3.16. mesaj RSI - înseamnă mesajul de notificare în urma unui control tehnic în trafic mai detaliat menționat la pct. 18, transmis prin intermediul sistemului RSI sau al unei alte rețele securizate într-un format structurat, astfel cum se prevede în anexa nr. 6;

3.17. raport RSI mai detaliat - înseamnă documentul emis după un control în trafic mai detaliat menționat la pct. 37;

3.18. stat membru de înmatriculare - reprezintă statul membru în care este înmatriculat vehiculul sau în cazurile în care vehiculul nu face obiectul înmatriculării în temeiul legislației naționale, în care este pus în circulație.

II. OBLIGAȚII GENERALE

4. Sistemul de control tehnic în trafic include:

4.1. controalele tehnice în trafic inițiale menționate la pct. 15 din Regulament;

4.2. controalele tehnice în trafic mai detaliate menționate la pct. 16 din Regulament.

5. Autoritatea competentă trebuie să asigure un volum minim de controale în trafic, după cum urmează:

5.1.   Pentru vehiculele menționate la pct. 2.1, 2.2 și 2.3, numărul total de controale tehnice în trafic, efectuate în fiecare an calendaristic, trebuie să corespundă unei proporții de cel puțin 5% din numărul total al vehiculelor comerciale, care sunt înmatriculate în Registrul de Stat al vehiculelor.

5.2.   Informațiile referitoare la vehiculele verificate sunt comunicate Comisiei Europene în conformitate cu pct. 44.1.

6. La selectarea vehiculelor care urmează a fi supuse controlului se va ține cont de profilul de risc al fiecărei întreprinderi, conform criteriilor stabilite în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Aceste informații se utilizează pentru verificarea mai riguroasă și mai frecventă a întreprinderilor cu un grad de risc ridicat. Sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc este administrat de autoritatea competentă abilitată, responsabilă de controlul tehnic în trafic a vehiculelor comerciale.

7. În funcție de defecțiunile constatate la vehiculele exploatate de întreprinderi ca urmare a controlului efectuat, defecțiunile se clasifică în funcție de gradul de risc, conform criteriilor stabilite în anexa nr. 2 și, după caz, în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

8. La stabilirea profilului de risc al întreprinderii, se utilizează informația primită de la alte state în temeiul pct. 39.

9. Autoritatea competentă poate organiza inspecții tehnice suplimentare, cu caracter inopinat. Informațiile privind conformitatea cu cerințele tehnice aferente circulației pe drumurile publice obținute din inspecțiile inopinate sunt introduse în sistemul de clasificare a riscului, inclusiv, și pentru a îmbunătăți profilul de risc al unui operator de transport.

10. Pentru a facilita realizarea notificării stabilite la pct. 40, autoritatea competentă realizează schimbul de informații cu alte state printr-un sistem de mesagerie (sistemul RSI) utilizând arhitectura sistemică a sistemului de mesagerie al Registrului european al întreprinderilor de transport rutier. Cerințe minime privind conținutul mesajelor XML în cadrul sistemului prevăzute în anexa nr. 6.

11. În cazul controlului tehnic în trafic:

11.1. La bordul vehiculului trebuie să fie prezent certificatul de inspecție tehnică aferent celei mai recente inspecții tehnice periodice sau o copie a acestuia sau, în cazul unui certificat de inspecție tehnică electronic, o copie certificată a certificatului sau un original al acestuia și raportul întocmit cu ocazia celui mai recent control tehnic în trafic să fie păstrate la bordul vehiculului, dacă sunt disponibile. Autoritatea competentă acceptă dovezi electronice ale unor astfel de inspecții, atunci când informațiile în acest sens sunt accesibile.

11.2. Operatorii de transport și conducătorii unui vehicul supuși unui control tehnic în trafic au obligația să coopereze cu inspectorii și să ofere acces la vehicul, la piesele acestuia și la întreaga documentație relevantă în scopul efectuării controlului.

11.3. Operatorii de transport sunt responsabili să-și mențină vehiculele într-o stare de siguranță și de conformitate cu normele tehnice aferente circulației pe drumurile publice, fără a afecta responsabilitățile conducătorilor acestor vehicule.

12. Inspectorii angajați în controlul în trafic al vehiculelor comerciale trebuie să îndeplinească cerințele minime de competență și de formare, inclusiv:

12.1. Să se abțină de la orice fel de discriminare pe considerente care țin de naționalitatea conducătorului auto sau de țara de înmatriculare ori de punerea în circulație a vehiculului, atunci când selectează vehiculul pentru un control tehnic în trafic și când efectuează controlul.

12.2. Să declare și să fie liberi de orice conflict de interese, care ar putea influența imparțialitatea și obiectivitatea deciziilor sale, atunci când efectuează un control tehnic în trafic.

13. Autoritatea competentă va asigura ca salarizarea/premierea pentru inspectori să nu fie direct legată de rezultatele controalelor tehnice în trafic inițiale sau mai detaliate.

III. PROCEDURILE DE CONTROL

14. Selectarea vehiculelor pentru controlul tehnic inițial în trafic se face cu prioritate pentru vehiculele exploatate de întreprinderi cu un profil de risc ridicat, astfel cum se menționează în pct. 6 din prezentul Regulament. Vehiculele pot fi selectate pentru control și aleatoriu sau atunci când există suspiciunea că acestea prezintă un risc pentru siguranța rutieră sau pentru mediu.

15. Autoritatea competentă se asigură că vehiculele selectate în conformitate cu pct. 14 din Regulament sunt supuse unui control tehnic în trafic inițial. La fiecare control tehnic în trafic inițial al unui vehicul, inspectorul:

15.1. verifică cel mai recent certificat de inspecție tehnică și cel mai recent raport de control tehnic în trafic, dacă sunt disponibile, păstrate la bord, sau dovezile electronice ale acestora în conformitate cu pct. 19;

15.2. efectuează o evaluare vizuală a stării tehnice a vehiculului;

15.3. poate efectua o evaluare vizuală a arimării încărcăturii vehiculului în conformitate cu      pct. 25;

15.4. poate efectua verificări tehnice prin orice metodă pe care o consideră adecvată. Aceste verificări tehnice se pot efectua pentru a justifica o decizie de a supune vehiculul unui control tehnic în trafic mai detaliat sau de a solicita ca deficiențele să fie remediate fără întârziere în conformitate cu pct. 29. Inspectorul verifică dacă toate deficiențele indicate în raportul de control tehnic în trafic anterior au fost remediate.

16. Pe baza rezultatului inspecției inițiale, inspectorul decide dacă vehiculul sau remorca acestuia ar trebui supuse unui control tehnic în trafic mai detaliat.

17. Un control tehnic în trafic mai detaliat acoperă elementele enumerate în anexa nr. 2, care sunt considerate necesare și relevante, având în vedere în special siguranța frânelor, a anvelopelor, a jantelor, a șasiului și a elementelor poluante și metodele recomandate aplicabile verificării acelor elemente.

18. În cazul în care un certificat de inspecție tehnică sau un raport de control tehnic în trafic demonstrează că în cursul ultimelor trei luni a fost controlat unul dintre elementele enumerate în anexa nr. 2, inspectorul nu controlează elementul respectiv, cu excepția cazurilor în care un astfel de control este justificat de existența unei deficiențe evidente.

IV. INSTALAȚIILE DE CONTROL

19. Un control tehnic în trafic mai detaliat se efectuează cu ajutorul unei unități mobile de control sau într-o stație de inspecție tehnică autorizată în condițiile Codului Transporturilor Rutiere nr. 150/2014.

20. Dacă unitatea mobilă de control nu permite efectuarea controlului detaliat, vehiculul supus controlului poate fi deplasat, până în cea mai apropiată stație de inspecție tehnică autorizată care permite efectuarea verificărilor.

21. Unitatea mobilă de control include echipamentele necesare pentru efectuarea unui control tehnic în trafic mai detaliat, printre care echipamentele necesare pentru evaluarea stării frânelor, a eficienței frânării, a direcției, a suspensiei și a elementelor poluante ale vehiculului, după caz. Atunci când unitățile mobile de control tehnic în trafic desemnate nu includ echipamente necesare pentru verificarea unui element indicat la controlul inițial, vehiculul este trimis la stația de inspecție tehnică la care se poate efectua o verificarea detaliată a elementului respectiv.

V. CLASIFICAREA DEFICIENȚELOR

22. Pentru fiecare element care urmează să fie inspectat, în anexa nr.2 figurează o listă a posibilelor deficiențe și a gradului de lor gravitate care trebuie folosită în timpul controalelor tehnice în trafic.

23. Deficiențele identificate pe parcursul controalelor tehnice în trafic ale vehiculelor se clasifică în una dintre următoarele categorii:

23.1 deficiențe minore care nu au un efect semnificativ asupra siguranței vehiculului sau nu au impact asupra mediului și alte neconformități minore;

23.2 deficiențe majore susceptibile să compromită siguranța vehiculului, să aibă impact asupra mediului, să-i pună în pericol pe ceilalți participanți la trafic sau alte neconformități mai importante;

23.3 deficiențe periculoase care constituie un risc direct și imediat la adresa siguranței rutiere sau au un impact asupra mediului.

24.  Un vehicul care prezintă deficiențe care se încadrează în mai mult de o categorie de deficiențe dintre cele menționate la pct. 23 este clasificat în categoria care corespunde deficienței mai grave. Un vehicul care prezintă mai multe deficiențe la aceleași aspecte verificate, astfel cum sunt definite în domeniul de aplicare al controalelor menționate la pct.1 din anexa nr. 2, poate fi clasificat în categoria următoare de gravitate a deficiențelor dacă se consideră că efectul combinat al acestor deficiențe generează un risc mai mare la adresa siguranței rutiere.

VI. CONTROLUL ARIMĂRII ÎNCĂRCĂTURII

25. În timpul unui control tehnic în trafic, un vehicul poate fi supus unui control al arimării încărcăturii sale în conformitate cu anexa nr. 3, pentru a se asigura că încărcătura este arimată astfel încât să nu afecteze condusul în condiții de siguranță sau să nu reprezinte o amenințare pentru viață, sănătate, bunuri sau mediu. Pot fi efectuate controale pentru a se verifica dacă în cursul tuturor manevrelor executate în cursul exploatării vehiculului, inclusiv în cazul situațiilor de urgență sau al manevrelor de pornire în pantă:

25.1. poziția încărcăturilor unele față de altele ori față de pereții vehiculului sau de alte suprafețe ale acestuia se poate modifica doar într-o măsură minimă;

25.2. încărcăturile nu pot să părăsească spațiul destinat mărfurilor sau să se deplaseze în afara suprafeței de încărcare.

26. Fără a aduce atingere cerințelor aplicabile transportului anumitor categorii de bunuri, precum transportarea mărfurilor periculoase sau atransporturilor cu depăşirea masei totale, a maselor pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise, arimarea încărcăturii și controlul arimării încărcăturii se pot efectua în conformitate cu principiile și, după caz, cu standardele stipulate în secțiunea I din anexa nr. 3. Se poate utiliza cea mai recentă versiune a standardelor stipulate în secțiunea I pct. 5 din anexa nr. 3.

27. Procedurile referitoare la măsurile subsecvente, menționate pct. 29 din Regulament, se pot aplica, de asemenea, în cazul unor deficiențe majore sau periculoase, legate de arimarea încărcăturii.

28. Personalul implicat în controalele legate de arimarea încărcăturii trebuie să beneficieze de o formare profesională în acest sens.

VII. MĂSURI SUBSECVENTE ÎN CAZUL IDENTIFICĂRII UNOR DEFICIENȚE MAJORE SAU PERICULOASE

29. Orice deficiență majoră sau periculoasă identificată în cursul unui control inițial sau al unuia mai detaliat, trebuie să fie înlăturată înainte ca vehiculul să fie admis la circulație pe drumurile publice în continuare.

30. În cazul vehiculelor înmatriculate în Republica Moldova, inspectorul poate decide ca vehiculul să fie supus unei inspecții tehnice complete, într-un termen specificat. În cazul vehiculelor  înmatriculate într-un alt stat, autoritatea competentă va solicita autorității competente din statul respectiv, prin intermediul punctelor de contact, să efectueze o nouă inspecție tehnică a acestui vehicul. În cazul când vehiculul este înmatriculat într-un stat membru al Uniunii Europene, notificarea către statul membru de înmatriculare se poate efectua utilizând sistemul RSI, în conformitate cu cerințele procedurale și tehnice prevăzute în anexa nr. 6.

31. În cazul oricăror deficiențe care necesită remedierea promptă sau imediată, ca urmare a oricărui risc direct și imediat la adresa siguranței rutiere, autoritatea competentă va dispune restricționarea sau interzicerea utilizării vehiculului respectiv până la remedierea acestor deficiențe.

32. Utilizarea unui astfel de vehicul poate fi permisă în scopul deplasării lui până la unul dintre cele mai apropiate ateliere unde pot fi reparate aceste deficiențe, cu condiția ca deficiențele periculoase în cauză să fi fost remediate în așa fel încât să îi permită să ajungă la atelierul respectiv și să nu existe niciun risc imediat pentru siguranța membrilor echipajului sau a altor participanți la traficul rutier.

33. În cazul deficiențelor care nu necesită remedierea imediată, autoritatea competentă va stabili condițiile și intervalul de timp rezonabil în care poate fi folosit vehiculul înainte de remedierea deficienței.

34. Atunci când nu poate fi reparat astfel încât să poată ajunge până la atelier, vehiculul poate fi dus într-un loc disponibil în care poate fi reparat.

35. Cheltuielile pentru efectuarea unui control mai detaliat în cadrul unei stații de inspecție tehnică autorizată, se suportă de către autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (5) din Legea 131/2012 privind controlul de stat.

VIII. RAPORTUL CONTROLULUI ȘI BAZELE DE DATE PRIVIND CONTROALELE TEHNICE ÎN TRAFIC

36. Pentru fiecare control tehnic în trafic inițial efectuat, inspectorul va completa un formular de control, care va include următoarele date și informații minime:

36.1. țara în care este înmatriculat vehiculul;

36.2. categoria vehiculului;

36.3. rezultatul controlului tehnic în trafic inițial.

37. În cadrul unui control mai detaliat, inspectorul întocmește un proces verbal de control, în conformitate cu anexa nr. 4 din Regulament. Conducătorul auto al vehiculului controlat va primi o copie a procesului verbal al controlului.

38. Inspectorul comunică autorității competente rezultatele controalelor tehnice în trafic mai detaliate la sfârșitul zilei (schimbului) de muncă în care s-a realizat inspecția respectivă. Autoritatea competentă păstrează aceste informații în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal timp de cel puțin 36 de luni de la data primirii lor.

IX. COOPERAREA ȘI SCHIMBUL DE INFORMAȚII

39. Autoritatea competentă este desemnată ca punct de contact pentru cooperarea și schimbul de informații:

39.1. asigură coordonarea cu punctele de contact desemnate de alte state membre ale Uniunii Europene sau state cu care sunt încheiate acorduri de colaborare în ceea ce privește acțiunile întreprinse în temeiul pct. 40 din Regulament;

39.2. asigură schimbul de date cu Comisia Europeană, conform prevederilor pct. 44 din Regulament;

39.3. asigură, după caz, orice alt schimb de informații și oferă asistență punctelor de contact ale altor state membre.

40. În cazul identificării la un vehicul care nu este înmatriculat în Republica Moldova a deficiențelor majore sau periculoase sau deficiențelor care duc la o restricționare sau la o interdicție de a utiliza vehiculul, punctul de contact din cadrul autorității competente notifică rezultatele controlului respectiv punctului de contact din statul de înmatriculare a vehiculului.

41. Această notificare conține elementele procesului verbal de control tehnic în trafic, conform anexei nr. 4, și este comunicată prin canale electronice autorizate de părți și conform procedurilor stabilite.

42. Atunci când se găsesc deficiențe majore sau periculoase la un vehicul, punctul de contact din cadrul autorității competente va solicita autorității competente din statul membru în care este înmatriculat vehiculul, prin intermediul punctului de contact din acest stat membru sau stat cu care sunt încheiate acorduri de colaborare, să ia măsurile subsecvente corespunzătoare, cum ar fi supunerea vehiculului unei noi inspecții tehnice astfel cum se prevede la pct. 29 din Regulament.

43. Autoritatea competentă, de comun cu autoritățile competente a statelor membre sau statelor cu care sunt încheiate acorduri de colaborare, asigură participarea sa în cadrul activităților comune de control tehnic în trafic concertate.

44. Autoritatea competentă asigură:

44.1. Din doi în doi ani, înainte de 31 martie, comunicarea prin mijloace electronice Comisiei datele colectate referitoare la ultimii doi ani calendaristici și referitoare la vehiculele controlate pe teritoriul său. Respectivele date indică:

44.1.1. numărul de vehicule controlate;

44.1.2. categoria de vehicule controlate;

44.1.3. țara de înmatriculare a fiecărui vehicul controlat;

44.1.4. în cazul controalelor mai detaliate, părțile verificate și elementele cu deficiențe, în conformitate cu pct. 10 din anexa nr. 4.

44.2.   Datele și informațiile furnizate de autoritatea competentă vor fi completate în conformitate cu formularul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 5.

45. În cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament, se aplică sancțiuni, conform 
Coduli contravențional nr. 218/2008.

Anexa nr.1

la Regulamentul privind controlul tehnic

în trafic al vehiculelor comerciale

ELEMENTE DE CLASIFICARE ÎN FUNCȚIE DE GRADUL DE RISC

Sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc constituie baza unei selecții specifice a vehiculelor exploatate de întreprinderi cu un bilanț slab în privința respectării cerințelor de întreținere a vehiculelor și de conformitate cu normele tehnice aferente circulației pe drumurile publice. Acesta ia în considerare, deopotrivă, rezultatele inspecțiilor tehnice periodice și pe cele ale controalelor tehnice în trafic.

Sistemul de clasificare, în funcție de gradul de risc, se bazează pe următorii parametri la stabilirea unui grad de risc pentru întreprinderea în cauză:

- numărul de deficiențe;

b) gravitatea deficiențelor;

c) numărul de controale tehnice în trafic sau de inspecții tehnice periodice și voluntare;

d) factorul timp.

1. Deficiențele sunt ponderate în funcție de gravitatea lor prin aplicarea următorilor factori de gravitate:

a) deficiență periculoasă= 40;

b) deficiență majoră= 10;

c) deficiență minoră= 1.

2. Evoluția situației (unui vehicul al) unei întreprinderi se reflectă prin atribuirea unui factor de ponderare mai slab rezultatelor unei inspecții „mai vechi” (deficiențelor) decât cel atribuit celor mai „recente”, utilizând următorii factori:

a) anul 1 = ultimele 12 luni = factorul 3;

b) anul 2 = lunile 13-24 = factorul 2;

c) anul 3 = lunile 25-36 = factorul 1.

Acest lucru se aplică doar la stabilirea clasificării globale în funcție de gradul de risc.

3. Clasificarea în funcție de gradul de risc se realizează cu ajutorul următoarelor formule:

a) formula pentru clasificarea globală în funcție de gradul de risc:

RR=(DY1*3)+(DY2*2)+(DY3*1)#CY1+#CY2+#CY3

unde,

RR - punctajul global al clasificării în funcție de gradul de risc;

DYi - totalul pentru defecțiunile din anul 1, 2, 3;

DY1=#DD*40+#MaD*10+(#MiD*1), pentru anul 1

#… - numărul de...;

DD - deficiențe periculoase;

MaD - deficiențe majore;

MiD - deficiențe minore;

C - verificări (controale tehnice în trafic sau inspecții tehnice periodice și voluntare) în anul 1, 2, 3;

b) formula pentru clasificarea anuală în funcție de gradul de risc:

AR=#DD*40+#MaD*10+(#MiD*1)#C

unde,

AR - punctajul anual de risc;

#… - numărul de …;

DD - deficiențe periculoase;

MaD - deficiențe majore;

MiD - deficiențe minore;

C - verificări (controale tehnice în trafic sau inspecții tehnice periodice și voluntare).

Riscul anual trebuie utilizat pentru a evalua evoluția unei întreprinderi de-a lungul anilor.

Clasificarea întreprinderilor (vehiculelor) pe baza clasificării globale în funcție de gradul de risc se realizează astfel încât să se obțină următoarea distribuție în rândul întreprinderilor (vehiculelor) care fac obiectul clasificării:

a) < 30 % risc scăzut;

b) 30 %-80 % risc mediu;

c) > 80 % risc ridicat.

Anexa nr.2

la Regulamentul privind controlul tehnic

în trafic al vehiculelor comerciale

DOMENIUL DE APLICARE AL CONTROALELOR TEHNICE ÎN TRAFIC

1.   Aspecte verificate

0. Identificarea vehiculului

1. Echipamentul de frânare

2. Direcția

3. Vizibilitatea

4. Dispozitivele de iluminat și părțile sistemului electric

5. Punți, jante, anvelope, suspensie

6. Șasiu și accesorii șasiu

7. Alte echipamente

8. Elemente poluante

9. Inspecții suplimentare la vehiculele pentru transport de călători din categoriile M2 și M3

2.   Cerințe privind inspecțiile

Elementele care pot fi verificate doar cu ajutorul echipamentelor sunt marcate cu E.

Elementele care pot fi verificate doar într-o oarecare măsură fără ajutorul echipamentelor sunt marcate cu +E.

În cazul în care o metodă de inspecție este indicată drept vizuală, aceasta înseamnă că, pe lângă examinarea vizuală a elementelor în cauză, inspectorul mai trebuie, după caz, să le manipuleze, să le evalueze zgomotul sau să se servească de oricare alte metode corespunzătoare de inspecție care nu implică folosirea de echipament.

Controalele tehnice în trafic pot cuprinde elementele enumerate în tabelul 1, care include metodele recomandate de inspecție care ar trebui să fie utilizate. Nimic din prezenta anexă nu împiedică un inspector să utilizeze echipament suplimentar, după caz, precum un elevator sau un canal.

Inspecțiile se desfășoară cu ajutorul tehnicilor și echipamentelor disponibile în prezent și fără a se folosi unelte pentru a demonta sau îndepărta diferite părți ale vehiculului. Inspecția mai poate include, de asemenea, o verificare a faptului că piesele și componentele vehiculului respectă cerințele de siguranță și de mediu obligatorii care erau în vigoare la momentul omologării sau, dacă este cazul, la momentul post-echipării.

În cazul în care, prin construcție, vehiculul nu permite aplicarea metodelor de inspecție prevăzute în prezenta anexă, inspecția se desfășoară în conformitate cu metodele de inspecție recomandate acceptate de autoritățile competente.

„Motivele respingerii” nu se aplică în cazurile în care acestea fac referire la cerințe care nu au fost stabilite de legislația relevantă privind omologarea vehiculelor la data primei înmatriculări, a primei puneri în circulație sau la cerințe privind post-echiparea.

3.   Conținutul inspecției și metodele aplicate, evaluarea deficiențelor vehiculelor

Controlul acoperă elementele care sunt considerate necesare și relevante, luând în considerare în special siguranța frânelor, a anvelopelor, a roților, a șasiurilor, precum și elementele poluante și metodele recomandate enumerate în tabelul următor.

Pentru fiecare dintre sistemele și componentele unui vehicul, supuse inspecției, evaluarea deficiențelor se desfășoară în conformitate cu criteriile stabilite în acest tabel, de la caz la caz. Deficiențele care nu sunt enumerate în prezenta anexă se evaluează în ceea ce privește riscurile pe care le pun pentru siguranța rutieră.

| Element | Metodă | Motivele respingerii |  | Clasificarea deficiențelor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Minoră | Majoră | Periculoasă |
| 0. IDENTIFICAREA VEHICULULUI |  |  |  |  |  |  |
| 0.1. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare (dacă sunt obligatorii1 | Inspecție vizuală | a) | Plăcuță (plăcuțe) de înmatriculare absentă (absente) sau fixată (fixate) atât de nesigur încât riscă să cadă |  | X |  |
|  |  | b) | Număr absent sau ilizibil |  | X |  |
|  |  | c) | Neconforme cu documentele vehiculului sau cu registrele |  | X |  |
| 0.2. Identificarea/numărul de șasiu/numărul de serie ale vehiculului | Inspecție vizuală | a) | Absent sau de negăsit |  | X |  |
|  |  | b) | Incomplet, ilizibil, evident falsificat sau nu corespunde documentelor vehiculului |  | X |  |
|  |  | c) | Documente ilizibile ale vehiculului sau inexactități materiale | X |  |  |
| 1. SISTEMUL DE FRÂNARE |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Starea mecanică și funcționare |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Pivotul pedalei frânei de serviciu/axul levierului manual | Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare Notă: Vehiculele cu sisteme de servofrână trebuie verificate cu motorul oprit. | a) | Pivot prea strâns |  | X |  |
|  |  | b) | Uzură sau joc excesiv |  | X |  |
| 1.1.2. Starea pedalei/levierului manual și cursa dispozitivului de acționare a frânei | Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare Notă: Vehiculele cu sisteme de servofrână trebuie verificate cu motorul oprit. | a) | Cursă excesivă sau rezervă de cursă insuficientă |  | X |  |
|  |  |  | Frâna nu poate fi acționată complet sau este blocată |  |  | X |
|  |  | b) | Degajare incorectă a comenzii de frână | X |  |  |
|  |  |  | Funcționalitatea este afectată |  | X |  |
|  |  | c) | Cauciucul antiderapant de pe pedala de frână absent, insuficient fixat sau tocit |  | X |  |
| 1.1.3. Pompa de vacuum sau compresorul și rezervoarele | Inspecție vizuală a componentelor la presiunea normală de lucru. Se verifică timpul necesar de formare a vidului sau a presiunii aerului pentru atingerea valorii de operare sigure și funcționarea dispozitivului de avertizare, a supapei de protecție a multicircuitului și a supapei de siguranță | a) | Presiune/vid insuficient pentru asigurarea a cel puțin patru acționări ale frânei după declanșarea dispozitivului de avertizare (sau când manometrul indică un nivel periculos) |  | X |  |
|  |  |  | Cel puțin două acționări ale frânei după declanșarea dispozitivului de avertizare (sau când manometrul indică un nivel periculos) |  |  | X |
|  |  | b) | Timpul de formare a presiunii/vidului la valoarea sigură de operare este prea lung față de cerințe1 |  | X |  |
|  |  | c) | Supapa de protecție multicircuit sau supapa de decompresie nu funcționează |  | X |  |
|  |  | d) | Lipsă a etanșeității care produce o scădere considerabilă a presiunii sau pierderi de aer perceptibile auditiv |  | X |  |
|  |  | e) | Deteriorare externă care poate afecta funcționarea sistemului de frânare |  | X |  |
|  |  |  | Nivelul de performanță a frânei secundare nu este respectat |  |  | X |
| 1.1.4. Manometrul sau indicatorul pentru presiune | Verificare prin acționare | Funcționare defectuoasă sau defectarea indicatorului de presiune scăzută sau a manometrului |  | X |  |  |
|  |  | Este imposibilă identificarea presiunii mici |  |  | X |  |
| 1.1.5. Supapa de comandă a frânei cu acționare manuală | Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare | a) | Supapă fisurată, deteriorată sau uzată excesiv |  | X |  |
|  |  | b) | Comandă nesigură asupra supapei sau supapă nesigură |  | X |  |
|  |  | c) | Conexiuni insuficient fixate sau lipsa etanșeității în sistem |  | X |  |
|  |  | d) | Funcționare nesatisfăcătoare |  | X |  |
| 1.1.6. Activator frână de staționare, levier de comandă, mecanism cu clichet frână de staționare, frână de staționare electronică | Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare | a) | Sistemul de blocare al mecanismului cu clichet funcționează necorespunzător |  | X |  |
|  |  | b) | Uzură a axului levierului sau a mecanismului cu clichet | X |  |  |
|  |  |  | Uzură excesivă |  | X |  |
|  |  | c) | Cursă prea mare a levierului, indicând un reglaj incorect |  | X |  |
|  |  | d) | Activator lipsă, deteriorat sau nefuncțional |  | X |  |
|  |  | e) | Funcționare incorectă, avertizorul indică o funcționare defectuoasă |  | X |  |
| 1.1.7. Supape de frânare (supape de comandă, supape de degajare rapidă, regulatoare de presiune) | Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare | a) | Supape deteriorate sau pierderi de aer excesive |  | X |  |
|  |  |  | Funcționalitatea este afectată |  |  | X |
|  |  | b) | Pierdere excesivă de ulei din compresor | X |  |  |
|  |  | c) | Supapă nesigură sau montată necorespunzător |  | X |  |
|  |  | d) | Pierdere sau scurgere de lichid de frână |  | X |  |
|  |  |  | Funcționalitatea este afectată |  |  | X |
| 1.1.8. Elemente de cuplare ale frânelor remorcii (electrice și pneumatice) | Deconectarea și reconectarea elementelor de cuplare ale sistemului de frână dintre vehiculul tractor și remorcă | a) | Ventil de închidere sau supapă cu etanșare automată defecte | X |  |  |
|  |  |  | Funcționalitatea este afectată |  | X |  |
|  |  | b) | Ventil de închidere sau supapă prost fixată sau montată necorespunzător | X |  |  |
|  |  |  | Funcționalitatea este afectată |  | X |  |
|  |  | c) | Pierderi excesive de aer |  | X |  |
|  |  |  | Funcționalitatea este afectată |  |  | X |
|  |  | d) | Funcționare defectuoasă |  | X |  |
|  |  |  | Funcționarea frânei este afectată |  |  | X |
| 1.1.9. Acumulator/rezervor de presiune | Inspecție vizuală | a) | Rezervor ușor deteriorat sau corodat | X |  |  |
|  |  |  | Rezervor foarte deteriorat, corodat sau neetanș |  | X |  |
|  |  | b) | Dispozitivul de purjare nu funcționează |  | X |  |
|  |  | c) | Rezervor prost fixat sau montat necorespunzător |  | X |  |
| 1.1.10. Servomecanism frână, cilindru principal (pentru sisteme hidraulice) | Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare, dacă este posibil | a) | Servomecanism frână defect sau ineficace |  | X |  |
|  |  |  | Nu funcționează |  |  | X |
|  |  | b) | Cilindrul principal defect, dar frâna încă funcționează |  | X |  |
|  |  |  | Cilindru principal defect sau neetanș |  |  | X |
|  |  | c) | Cilindrul principal nesigur, dar frâna încă funcționează |  | X |  |
|  |  |  | Cilindru principal nesigur |  |  | X |
|  |  | d) | Cantitate insuficientă de lichid de frână, sub marcajul MIN | X |  |  |
|  |  |  | Cantitatea de lichid de frână este considerabil sub marcajul MIN |  | X |  |
|  |  |  | Lichidul de frână nu este vizibil |  |  | X |
|  |  | e) | Capacul de la rezervorul cilindrului principal lipsește | X |  |  |
|  |  | f) | Martorul lichidului de frână aprins sau defect | X |  |  |
|  |  | g) | Funcționare incorectă a dispozitivului de avertizare în cazul unui nivel insuficient de lichid de frână | X |  |  |
| 1.1.11. Conducte de frână rigide | Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare, dacă este posibil | a) | Risc iminent de fisurare sau rupere |  |  | X |
|  |  | b) | Lipsa etanșeității conductelor sau a racordurilor (la sistemele de frânare pneumatice) |  | X |  |
|  |  |  | Lipsa etanșeității conductelor sau a racordurilor (la sisteme de frânare hidraulice) |  |  | X |
|  |  | c) | Conducte deteriorate sau excesiv de corodate |  | X |  |
|  |  |  | Afectează funcționarei frânelor ca urmare a blocajelor sau a riscului iminent de scurgere |  |  | X |
|  |  | d) | Conducte plasate greșit | X |  |  |
|  |  |  | Risc de producere a unei avarii |  | X |  |
| 1.1.12. Furtunuri flexibile de frână | Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare, dacă este posibil | a) | Risc iminent de fisurare sau rupere |  |  | X |
|  |  | b) | Furtunuri deteriorate, cu puncte de fricțiune, răsucite sau prea scurte | X |  |  |
|  |  |  | Furtunuri deteriorate sau cu puncte de fricțiune |  | X |  |
|  |  | c) | Lipsa etanșeității furtunurilor sau a racordurilor (la sistemele de frânare pneumatice) |  | X |  |
|  |  |  | Lipsa etanșeității furtunurilor sau a racordurilor (la sistemele de frânare hidraulice) |  |  | X |
|  |  | d) | Umflare exagerată a furtunului sub presiune |  | X |  |
|  |  |  | Cablu deteriorat |  |  | X |
|  |  | e) | Porozitatea furtunurilor |  | X |  |
| 1.1.13. Garnituri și plăcuțe de frână | Inspecție vizuală | a) | Garnituri sau plăcuțe excesiv de uzate (la nivelul marcajului minim) |  | X |  |
|  |  |  | Garnituri sau plăcuțe excesiv de uzate (marcajul minim nu este vizibil) |  |  | X |
|  |  | b) | Garnituri sau plăcuțe ancrasate (cu ulei, unsoare etc.) |  | X |  |
|  |  |  | Funcționarea frânei este afectată |  |  | X |
|  |  | c) | Garnituri sau plăcuțe lipsă sau montate în mod greșit |  |  | X |
| 1.1.14. Tamburi și discuri de frână | Inspecție vizuală | a) | Tambur sau disc uzat |  | X |  |
|  |  |  | Tambur sau disc excesiv de zgâriat, crăpat, nesigur sau spart |  |  | X |
|  |  | b) | Tambur sau disc ancrasat (cu ulei, unsoare etc.) |  | X |  |
|  |  |  | Funcționarea frânei este grav afectată |  |  | X |
|  |  | c) | Tambur sau disc care lipsește |  |  | X |
|  |  | d) | Platou spate nesigur |  | X |  |
| 1.1.15. Cabluri de frână, leviere și conexiuni, tije de acționare | Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare, dacă este posibil | a) | Cabluri deteriorate sau cu noduri |  | X |  |
|  |  |  | Funcționarea frânei este afectată |  |  | X |
|  |  | b) | Componente excesiv de uzate sau corodate |  | X |  |
|  |  |  | Funcționarea frânei este afectată |  |  | X |
|  |  | c) | Cablu, tijă sau îmbinare fixată nesigur |  | X |  |
|  |  | d) | Ghid de cablu defect |  | X |  |
|  |  | e) | Restricționarea mișcării libere ale elementelor sistemului de frânare |  | X |  |
|  |  | f) | Mișcare anormală a pârghiilor/cuplajului indicând reglarea incorectă sau uzura excesivă |  | X |  |
| 1.1.16. Servomotor frână (inclusiv frâne cu arc sau cilindri hidraulici) | Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare, dacă este posibil | a) | Servomotor frână fisurat sau deteriorat |  | X |  |
|  |  |  | Funcționarea frânei este afectată |  |  | X |
|  |  | b) | Servomotor frână neetanș |  | X |  |
|  |  |  | Funcționarea frânei este afectată |  |  | X |
|  |  | c) | Servomotor frână nesigur sau montat necorespunzător |  | X |  |
|  |  |  | Funcționarea frânei este afectată |  |  | X |
|  |  | d) | Servomotor frână excesiv de corodat |  | X |  |
|  |  |  | Riscă să se fisureze |  |  | X |
|  |  | e) | Cursă insuficientă sau prea mare a pistonului sau a mecanismului cu membrană |  | X |  |
|  |  |  | Funcționarea frânei este afectată (lipsa rezervei de mișcare) |  |  | X |
|  |  | f) | Înveliș de protecție contra prafului deteriorat | X |  |  |
|  |  |  | Lipsa învelișului de protecție contra prafului sau deteriorarea excesivă a acestuia |  | X |  |
| 1.1.17. Regulator automat al frânării în funcție de sarcină | Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare, dacă este posibil | a) | Cuplaj defect |  | X |  |
|  |  | b) | Cuplaj incorect reglat |  | X |  |
|  |  | c) | Blocarea sau nefuncționarea regulatorului (funcționare ABS) |  | X |  |
|  |  |  | Blocarea sau nefuncționarea regulatorului |  |  | X |
|  |  | d) | Lipsa regulatorului (dacă este necesar) |  |  | X |
|  |  | e) | Lipsa plăcuței cu date | X |  |  |
|  |  | f) | Date ilizibile sau neconforme cu cerințele1 | X |  |  |
| 1.1.18. Dispozitive și indicatori de reglare a jocului | Inspecție vizuală | a) | Dispozitiv de reglare deteriorat, blocat sau cu mișcare anormală, excesiv de uzat sau reglat incorect |  | X |  |
|  |  | b) | Dispozitiv de reglare defect |  | X |  |
|  |  | c) | Dispozitiv de reglare instalat incorect sau înlocuit |  | X |  |
| 1.1.19. Frâna de încetinire (dacă este prevăzută din construcție sau obligatorie) | Inspecție vizuală | a) | Racorduri sau montări nesigure | X |  |  |
|  |  |  | Funcționalitatea este afectată |  | X |  |
|  |  | b) | Sistem defect în mod evident sau absent |  | X |  |
| 1.1.20. Acționarea automată a frânelor remorcii | Deconectarea cuplării sistemului de frânare între vehiculul tractor și remorcă |  | Sistemul de frânare al remorcii nu funcționează automat dacă este deconectată cuplarea |  |  | X |
| 1.1.21. Sistem de frânare complet | Inspecție vizuală | a) | Alte dispozitive ale sistemului (de exemplu, pompă antigel, uscător de aer etc.) deteriorate la exterior sau excesiv corodate, astfel încât afectează sistemul de frânare |  | X |  |
|  |  |  | Funcționarea frânei este afectată |  |  | X |
|  |  | b) | Pierderi de aer sau de antigel | X |  |  |
|  |  |  | Funcționalitatea sistemului este afectată |  | X |  |
|  |  | c) | Componente prost fixate sau montate în mod necorespunzător |  | X |  |
|  |  | d) | Modificare nesigură a oricărei componente3 |  | X |  |
|  |  |  | Funcționarea frânei este afectată |  |  | X |
| 1.1.22. Racorduri diagnoză (dacă au fost prevăzute din construcție sau sunt obligatorii) | Inspecție vizuală | Absente |  |  | X |  |
| 1.1.23. Frânare inerțială | Inspecție vizuală și în timpul funcționării | Eficientă insuficientă |  |  | X |  |
| 1.2. Performanța și eficiența frânei de serviciu |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Performanță (E) | În timpul unei testări efectuate pe un aparat de testare frâne, frânele sunt acționate în mod progresiv până la puterea maximă | a) | Forță de frânare necorespunzătoare pe una sau pe mai multe roți |  | X |  |
|  |  |  | Forță de frânare inexistentă pe una sau pe mai multe roți |  |  | X |
|  |  | b) | Forța de frânare la oricare dintre roți este mai mică de 70 % din forța maximă înregistrată pe cealaltă roată de pe aceeași punte. În cazul testării frânelor pe carosabil, vehiculul deviază excesiv de la linia dreaptă |  | X |  |
|  |  |  | Forța de frânare la oricare dintre roți este mai mică de 50 % din forța maximă înregistrată pe cealaltă roată de pe aceeași punte în cazul punților directoare |  |  | X |
|  |  | c) | Variație bruscă a forței de frânare (blocaj) |  | X |  |
|  |  | d) | Întârziere anormală la frânarea oricăreia dintre roți |  | X |  |
|  |  | e) | Fluctuație excesivă a forței de frânare în cursul fiecărei turații complete a roții |  | X |  |
| 1.2.2. Eficiență (E) | Testare efectuată pe un aparat de testare frâne la masa prezentată sau, dacă acest lucru nu este posibil din considerente tehnice, cu vehiculul în mișcare, utilizându-se un instrument de înregistrare a decelării1 | Coeficient de frânare mai mic decât următoarele valori2: |  |  |  |  |
|  |  | Categoriile M1, M2 și M3: 50 %3 |  |  | X |  |
|  |  | Categoria N1: 45 % |  |  |  |  |
|  |  | Categoriile N2 și N3: 43 %4 |  |  |  |  |
|  |  | Categoriile O3 și O4: 40 %5 |  |  |  |  |
|  |  | Mai puțin de 50 % din valorile de mai sus atinse |  |  |  | X |
| 1.3. Performanța și eficiența frânei secundare (de urgență) (dacă este acționată printr-un sistem separat) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Performanță (E) | Dacă sistemul de frânare secundar este separat de sistemul frânei de serviciu, a se utiliza metoda menționată la punctul 1.2.1 | a) | Forță de frânare necorespunzătoare pe una sau pe mai multe roți |  | X |  |
|  |  |  | Forță de frânare inexistentă pe una sau pe mai multe roți |  |  | X |
|  |  | b) | Forța de frânare a oricăreia dintre roți este mai mică de 70 % din forța maximă înregistrată pe cealaltă roată de pe aceeași punte. În cazul testării frânelor pe carosabil, vehiculul deviază excesiv de la linia dreaptă |  | X |  |
|  |  |  | Forța de frânare la oricare dintre roți este mai mică de 50 % din forța maximă înregistrată pe cealaltă roată de pe aceeași punte în cazul punților directoare |  |  | X |
|  |  | c) | Variație bruscă a forței de frânare (blocaj) |  | X |  |
| 1.3.2. Eficiență (E) | Dacă sistemul de frânare secundar este separat de sistemul frânei de serviciu, a se utiliza metoda menționată la punctul 1.2.2 | Forța de frânare mai mică de 50 %6 din performanța prevăzută a frânei de serviciu definită la punctul 1.2.2 în raport cu masa maximă autorizată |  |  | X |  |
|  |  | Mai mică de 50 % din valorile forței de frânare de mai sus atinse în raport cu masa vehiculului în timpul testării |  |  |  | X |
| 1.4.Performanţa și eficiența frânei de staționare |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Performanță (E) | A se acționa frâna în timpul unei testări pe un aparat de testare frâne | Frână nefuncțională pe o parte sau, în cazul testării pe carosabil, vehiculul deviază excesiv de la linia dreaptă |  |  | X |  |
|  |  | Mai mică de 50 % din valorile forței de frânare menționate la punctul 1.4.2 atinse în raport cu masa vehiculului în timpul testării |  |  |  | X |
| 1.4.2. Eficiență (E) | Testare efectuată cu un aparat de testare frâne. Dacă nu este posibil, atunci printr-un test rutier cu ajutorul unui instrument de înregistrare a decelerării | Pentru toate categoriile de vehicule, un coeficient de frânare de cel puțin 16 % în raport cu masa maximă auto rizată sau, pentru autovehicule, de cel puțin 12 % în raport cu masa maximă combinată autorizată a vehiculului, luându-se în considerare coeficientul cu cea mai mare valoare |  |  | X |  |
|  |  | Mai mică de 50 % din valorile coeficienților de frânare de mai sus atinse în raport cu masa vehiculului în timpul testării |  |  |  | X |
| 1.5. Performanța frânei de încetinire | Inspecție vizuală și, dacă este posibil, verificări destinate să stabilească dacă sistemul funcționează | a) | Variație bruscă a eficienței (nu se aplică sistemelor de frânare pe evacuare) |  | X |  |
|  |  | b) | Sistemul nu funcționează |  | X |  |
| 1.6. Sistem de frânare cu anti blocare (ABS) | Inspecție vizuală și inspecția dispozitivului de avertizare și/sau prin utilizarea interfeței electronice a vehiculului | a) | Funcționare defectuoasă a dispozitivului de avertizare |  | X |  |
|  |  | b) | Dispozitivul de avertizare indică funcționarea defectuoasă a sistemului |  | X |  |
|  |  | c) | Senzorii de viteză din roată sunt absenți sau deteriorați |  | X |  |
|  |  | d) | Instalație electrică deteriorată |  | X |  |
|  |  | e) | Alte componente sunt absente sau deteriorate |  | X |  |
|  |  | f) | Sistemul indică o defecțiune prin interfața electronică a vehiculului |  | X |  |
| 1.7. Sistem electronic de frânare (EBS) | Inspecție vizuală și inspecția dispozitivului de avertizare și/sau prin utilizarea interfeței electronice a vehiculului | a) | Funcționare defectuoasă a dispozitivului de avertizare |  | X |  |
|  |  | b) | Dispozitivul de avertizare indică funcționarea defectuoasă a sistemului |  | X |  |
|  |  | c) | Sistemul indică o defecțiune prin interfața electronică a vehiculului |  | X |  |
|  |  | d) | Conectorul între vehiculul tractor și remorcă incompatibil sau lipsă |  |  | X |
| 1.8. Lichid de frână | Inspecție vizuală | Lichid de frână contaminat sau sedimentat |  | X |  |  |
|  |  | Risc iminent de avarie |  |  |  | X |
| 2. DIRECȚIE |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Stare mecanică |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Starea mecanismului de direcție | Inspecția vizuală a modului de funcționare a mecanismului de direcție în timp ce volanul este rotit | a) | Palierul arborelui răsucit sau caneluri uzate |  | X |  |
|  |  |  | Funcționalitatea este afectată |  |  | X |
|  |  | b) | Palierul arborelui excesiv de uzat |  | X |  |
|  |  |  | Funcționalitatea este afectată |  |  | X |
|  |  | c) | Mișcare excesivă a palierului arborelui |  | X |  |
|  |  |  | Funcționalitatea este afectată |  |  | X |
|  |  | d) | Lipsa etanșeității |  | X |  |
|  |  |  | Formare de picături |  |  | X |
| 2.1.2. Fixarea casetei de direcție | Inspecția vizuală a modului de fixare a casetei de direcție pe șasiu în timp ce volanul este rotit în sensul acelor de ceasornic și în sens invers | a) | Fixarea necorespunzătoare a casetei de direcție |  | X |  |
|  |  |  | Fixare periculos de slăbită sau joc relativ vizibil fată de șasiu/caroserie |  |  | X |
|  |  | b) | Găuri de fixare în șasiu ovalizate |  | X |  |
|  |  |  | Fixare foarte defectuoasă |  |  | X |
|  |  | c) | Șuruburile de fixare absente sau rupte |  | X |  |
|  |  |  | Fixare foarte defectuoasă |  |  | X |
|  |  | d) | Caseta de direcție spartă |  | X |  |
|  |  |  | Stabilitatea sau fixarea casetei este afectată |  |  | X |
| 2.1.3. Starea conexiunilor sistemului de direcție | Inspecția vizuală a componentelor sistemului de direcție în timp ce volanul este rotit în sensul acelor de ceasornic și în sens invers pentru identificarea gradului de uzură și a fisurilor și pentru a evalua gradul de siguranță | a) | Mișcare relativă între componente care ar trebui să fie fixe |  | X |  |
|  |  |  | Mișcare excesivă sau risc de desprindere |  |  | X |
|  |  | b) | Uzură excesivă a articulațiilor |  | X |  |
|  |  |  | Risc foarte mare de desprindere |  |  | X |
|  |  | c) | Componente sparte sau deformate |  | X |  |
|  |  |  | Afectează funcționarea |  |  | X |
|  |  | d) | Absența dispozitivelor de blocare |  | X |  |
|  |  | e) | Aliniere greșită a componentelor (de exemplu, bara de conexiune sau bara de comandă a direcției) |  | X |  |
|  |  | f) | Modificare nesigură3 |  | X |  |
|  |  |  | Afectează funcționarea |  |  | X |
|  |  | g) | Învelișul de protecție contra prafului stricat sau deteriorat | X |  |  |
|  |  |  | Învelișul de protecție contra prafului absent sau deteriorat excesiv |  | X |  |
| 2.1.4. Funcționare conexiunilor sistemului de direcție | Inspecția vizuală a componentelor sistemului de direcție în timp ce volanul este rotit cu roțile pe sol și cu motorul pornit (servodirecție) în sensul acelor de ceasornic și în sens invers pentru identificarea gradului de uzură și a fisurilor și pentru a evalua gradul de siguranță | a) | La acționarea sistemului de direcție se produce ciocnirea cu un element fix al șasiului |  | X |  |
|  |  | b) | Limitatoarele de cursă nu funcționează sau lipsesc |  | X |  |
| 2.1.5. Servodirecție | Se verifică sistemul de direcție în ceea ce privește etanșeitatea și nivelul lichidului de frână din rezervor (dacă este vizibil). Cu roțile pe sol și cu motorul pornit, se verifică dacă sistemul de servodirecție funcționează | a) | Scurgere de lichid |  | X |  |
|  |  | b) | Cantitate insuficientă de lichid (sub marcajul MIN) |  | X |  |
|  |  |  | Capacitate a rezervorului insuficientă |  |  | X |
|  |  | c) | Mecanismul nu funcționează |  | X |  |
|  |  |  | Direcția este afectată |  |  | X |
|  |  | d) | Mecanism crăpat sau nesigur |  | X |  |
|  |  |  | Direcția este afectată |  |  | X |
|  |  | e) | Aliniere necorespunzătoare sau ciocnirea componentelor |  | X |  |
|  |  |  | Direcția este afectată |  |  | X |
|  |  | f) | Modificare nesigură3 |  | X |  |
|  |  |  | Direcția este afectată |  |  | X |
|  |  | g) | Cabluri/furtunuri deteriorate, corodate excesiv |  | X |  |
|  |  |  | Direcția este afectată |  |  | X |
| 2.2. Volanul, coloana și bara de direcție |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Starea volanului | Cu roțile pe sol, se împinge și se trage volanul în linie cu coloana, se împinge volanul în diferite direcții perpendiculare pe coloană. Inspecție vizuală a jocului și a stării cuplajelor flexibile sau a articulațiilor universale | a) | Mișcare relativă între volan și coloana de direcție, indicând o fixare insuficientă |  | X |  |
|  |  |  | Risc foarte mare de desprindere |  |  | X |
|  |  | b) | Lipsa dispozitivului de reținere pe butucul volanului |  | X |  |
|  |  |  | Risc foarte mare de desprindere |  |  | X |
|  |  | c) | Butucul, coroana sau spițele volanului fisurate sau prost fixate |  | X |  |
|  |  |  | Risc foarte mare de desprindere |  |  | X |
|  |  | d) | Modificare nesigură3 |  | X |  |
| 2.2.2. Coloană de direcție și amortizoare de direcție | Se împinge și se trage volanul în linie cu coloana, se împinge volanul în diferite direcții perpendiculare pe coloană. Inspecție vizuală a jocului și a stării cuplajelor flexibile sau a articulațiilor universale | a) | Joc excesiv al centrului volanului în sus sau în jos |  | X |  |
|  |  | b) | Joc excesiv radial al centrului volanului în raport cu coloana |  | X |  |
|  |  | c) | Cuplaj flexibil deteriorat |  | X |  |
|  |  | d) | Fixare defectuoasă |  | X |  |
|  |  |  | Risc foarte mare de desprindere |  |  | X |
|  |  | e) | Modificare nesigură3 |  |  | X |
| 2.3. Joc direcție | Cu motorul în funcțiune pentru vehiculele cu servodirecție și cu roțile în poziție dreaptă, se învârte ușor volanul în sensul acelor de ceasornic și în sens invers pe cât posibil fără a mișca roțile. Inspecția vizuală a mișcării libere | Joc excesiv al direcției (de exemplu, un punct de pe coroana volanului poate fi rotit pe un arc de cerc pe o distanță mai mare de o cincime din diametrul volanului fără ca roțile directoare să se miște) sau neconformitate cu cerințele1 |  |  | X |  |
|  |  | Siguranța este afectată |  |  |  | X |
| 2.4. Aliniament roți (X)2 | Inspecție vizuală | Roți în mod evident nealiniate |  | X |  |  |
|  |  | Deplasarea în linie dreaptă afectată; stabilitatea direcțională afectată |  |  | X |  |
| 2.5. Platformă cu punte directoare pentru remorci | Inspecție vizuală sau cu ajutorul unui detector special adaptat pentru jocul de direcție | a) | Componentă ușor deteriorată |  | X |  |
|  |  |  | Componentă puternic deteriorată sau fisurată |  |  | X |
|  |  | b) | Joc excesiv |  | X |  |
|  |  |  | Deplasarea în linie dreaptă afectată; stabilitatea direcțională afectată |  |  | X |
|  |  | c) | Fixare defectuoasă |  | X |  |
|  |  |  | Fixare foarte defectuoasă |  |  | X |
| 2.6. Servodirecție electronică (EPS) | Inspecție vizuală și verificarea concordanței dintre unghiul volanului și unghiul roților în momentul pornirii sau opririi motorului și/sau prin utilizarea interfeței electronice a vehiculului | a) | Martorul indicator de defecțiuni (MIL) al servodirecției electronice indică o funcționare defectuoasă a sistemului |  | X |  |
|  |  | b) | Nefuncționarea asistenței electrice |  | X |  |
|  |  | c) | Sistemul indică o defecțiune prin interfața electronică a vehiculului |  | X |  |
| 3. VIZIBILITATE |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Câmpul vizual | Inspecție vizuală de pe scaunul conducătorului auto | Obstrucționarea câmpului de vizibilitate al conducătorului auto care nu poate privi clar în fată sau în lateral (în afara zonei de baleiaj a ștergătoarelor de parbriz |  | X |  |  |
|  |  | Suprafața de baleiaj a ștergătoarelor de parbriz este afectată sau oglinzile exterioare nu sunt vizibile |  |  | X |  |
| 3.2. Starea geamurilor | Inspecție vizuală | a) | Sticlă fisurată sau decolorată sau panou transparent (dacă este permis) (în afara zonei de baleiaj a ștergătoarelor de parbrize | X |  |  |
|  |  |  | Zona de baleiaj a ștergătoarelor de parbriz este afectată sau oglinzile exterioare nu sunt vizibile |  | X |  |
|  |  | b) | Sticlă sau panou transparent (inclusiv folie reflectorizantă sau ușor colorată) neconforme cu cerințele1 (în afara zonei de baleiaj a ștergătoarelor de parbriz) | X |  |  |
|  |  |  | Suprafața de baleiaj a ștergătoarelor de parbriz este afectată sau oglinzile exterioare nu sunt vizibile |  | X |  |
|  |  | c) | Sticlă sau panou transparent în stare inacceptabilă |  | X |  |
|  |  |  | Vizibilitatea în zona de baleiaj a ștergătoarelor de parbriz grav afectată |  |  | X |
| 3.3. Oglinzi sau dispozitive retrovizoare | Inspecție vizuală | a) | Oglindă sau dispozitiv lipsă sau nemontat în conformitate cu cerințele1 (există cel puțin două dispozitive retrovizoare) | X |  |  |
|  |  |  | Mai puțin de două dispozitive retrovizoare disponibile |  | X |  |
|  |  | b) | Oglindă sau dispozitiv deteriorat sau insuficient fixat | X |  |  |
|  |  |  | Oglindă sau dispozitiv nefuncțional, grav deteriorat, nesigur sau insuficient fixat |  | X |  |
|  |  | c) | Câmp vizual necesar neacoperit |  | X |  |
| 3.4. Ștergătoare de parbriz | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Ștergătoarele nu funcționează sau lipsesc |  | X |  |
|  |  | b) | Lamelele de șters defecte | X |  |  |
|  |  |  | Lamelele de șters lipsesc sau sunt în mod evident defecte |  | X |  |
| 3.5. Spălătoare de parbriz | Inspecție vizuală și prin acționare | Spălătoarele nu funcționează corespunzător (lichidul de spălat lipsește, dar pompa funcționează sau jetul de apă nu este bine aliniat) |  | X |  |  |
|  |  | Spălătoarele nu funcționează |  |  | X |  |
| 3.6. Sistem de dezaburire (X)2 | Inspecție vizuală și prin acționare | Sistem nefuncțional sau în mod evident defect |  | X |  |  |
| 4. LUMINI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Faruri |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Stare și funcționare | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Lumină/sursă de lumină defectă sau lipsă (lumini/ surse de lumină multiple; în cazul LED, mai puțin de 1/3 nu funcționează) | X |  |  |
|  |  |  | Lumină/sursă de lumină unică; în cazul LED, vizibilitate foarte afectată |  | X |  |
|  |  | b) | Defecțiune ușoară a sistemului de proiecție (dispozitiv reflectorizant și dispersoare) | X |  |  |
|  |  |  | Defecțiune gravă sau lipsa sistemului de proiecție (dispozitiv reflectorizant și dispersoare) |  | X |  |
|  |  | c) | Lampă fixată nesigur |  | X |  |
| 4.1.2. Aliniere | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Aliniere greșită flagrantă a farurilor |  | X |  |
|  |  | b) | Sursă de lumină montată incorect |  | X |  |
| 4.1.3. Comutare | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Comutator care nu funcționează în conformitate cu cerințele1 (număr de faruri iluminate concomitent) | X |  |  |
|  |  |  | Luminozitatea maximă admisă în partea din față este depășită |  | X |  |
|  |  | b) | Funcționarea dispozitivului de comandă este perturbată |  | X |  |
| 4.1.4. Respectarea cerințelor1 | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Lumină, culoare emisă, poziție, luminozitate sau marcaj neconform cu cerințele1 |  | X |  |
|  |  | b) | Dispersoare sau sursă de lumină obstrucționate, reducând luminozitatea sau modificând culoarea luminii emise |  | X |  |
|  |  | c) | Sursă de lumină și lampă incompatibile |  | X |  |
| 4.1.5. Dispozitive de corectare a orientării farurilor (acolo unde este obligatoriu) | Inspecție vizuală și prin acționare, dacă este posibil | a) | Dispozitivul nu funcționează |  | X |  |
|  |  | b) | Dispozitivul manual nu poate fi acționat de pe scaunul conducătorului auto |  | X |  |
| 4.1.6. Dispozitiv de spălare a farurilor (acolo unde este obligatoriu) | Inspecție vizuală și prin acționare, dacă este posibil | Dispozitivul nu funcționează |  | X |  |  |
|  |  | În cazul lămpilor cu descărcare în gaze rarefiate |  |  | X |  |
| 4.2. Lumini de poziție față și spate, lămpi laterale de gabarit, lămpi de contur și lămpi de zi |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Stare și funcționare | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Sursă de lumină defectă |  | X |  |
|  |  | b) | Dispersoare defecte |  | X |  |
|  |  | c) | Lampă fixată nesigur | X |  |  |
|  |  |  | Risc foarte mare de desprindere |  | X |  |
| 4.2.2. Comutare | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Nefuncționarea comutatorului în conformitate cu cerințele1 |  | X |  |
|  |  |  | Lămpile de poziție spate și lămpile laterale de gabarit pot fi oprite dacă farurile sunt aprinse |  | X |  |
|  |  | b) | Funcționarea dispozitivului de comandă este perturbată |  | X |  |
| 4.2.3. Respectarea cerințelor1 | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Lumină, culoare emisă, poziție, luminozitate sau marcaj neconforme cu cerințele1 | X |  |  |
|  |  |  | Lumină roșie în față sau albă în spate; luminozitate puternic redusă |  | X |  |
|  |  | b) | Dispersoare sau sursă de lumină obstrucționate, reducând luminozitatea sau modificând culoarea luminii emise | X |  |  |
|  |  |  | Lumină roșie în față sau albă în spate; luminozitate puternic redusă |  | X |  |
| 4.3. Lămpi de stop |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Stare și funcționare | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Sursă de lumină defectă (surse multiple de lumină în cazul LED, mai puțin de 1/3 nu funcționează) | X |  |  |
|  |  |  | Surse unice de lumină; în cazul LED, mai puțin de 2/3 funcționează |  | X |  |
|  |  |  | Nicio sursă de lumină nu funcționează |  |  | X |
|  |  | b) | Dispersor cu defecțiune ușoară (nu afectează lumina emisă) | X |  |  |
|  |  |  | Dispersoare cu defecțiuni grave (lumina emisă este afectată) |  | X |  |
|  |  | c) | Lampă fixată nesigur | X |  |  |
|  |  |  | Risc foarte mare de desprindere |  | X |  |
| 4.3.2. Comutare | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Nefuncționarea comutatorului în conformitate cu cerințele1 | X |  |  |
|  |  |  | Acționare întârziată |  | X |  |
|  |  |  | Complet nefuncțională |  |  | X |
|  |  | b) | Funcționarea dispozitivului comandă este perturbată |  | X |  |
| 4.3.3. Respectarea cerințelor1 | Inspecție vizuală și prin acționare | Lumină, culoare emisă, poziție, luminozitate sau marcaj neconforme cu cerințele1 |  | X |  |  |
|  |  | Lumină albă în spate; luminozitate puternic redusă |  |  | X |  |
| 4.4. Lămpi de semnalizare direcție și de avarie |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Stare și funcționare | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Sursă de lumină defectă (sursă multiplă de lumină; în cazul LED, mai puțin de 1/3 nu funcționează) | X |  |  |
|  |  |  | Sursă unică de lumină; în cazul LED, mai puțin de 2/ 3 funcționează |  | X |  |
|  |  | b) | Dispersor cu defecțiune ușoară (nu afectează lumina emisă) | X |  |  |
|  |  |  | Dispersoare cu defecțiuni mari (lumina emisă este afectată) |  | X |  |
|  |  | c) | Lampă fixată nesigur | X |  |  |
|  |  |  | Risc foarte mare de desprindere |  | X |  |
| 4.4.2. Comutare | Inspecție vizuală și prin acționare | Nefuncționarea comutatorului în conformitate cu cerințele1 |  | X |  |  |
|  |  | Complet nefuncțională |  |  | X |  |
| 4.4.3. Respectarea Cerințelor1 | Inspecție vizuală și prin acționare | Lumină, culoare emisă, poziție, luminozitate sau marcaj neconforme cu cerințele1 |  |  | X |  |
| 4.4.4. Frecvență semnal luminos | Inspecție vizuală și prin acționare | Frecvența semnalului luminos neconformă cu cerințele1 (frecvența deviază cu peste 25 %) |  | X |  |  |
| 4.5. Lămpi de ceață față și spate |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Stare și funcționare | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Sursă de lumină defectă (sursă multiplă de lumină; în cazul LED, mai puțin de 1/3 nu funcționează) | X |  |  |
|  |  |  | Surse unice de lumină; în cazul LED, mai puțin de 2/ 3 funcționează |  | X |  |
|  |  | b) | Dispersor cu defecțiune ușoară (nu afectează lumina emisă) | X |  |  |
|  |  |  | Dispersoare cu defecțiuni grave (lumina emisă este afectată) |  | X |  |
|  |  | c) | Lampă fixată nesigur | X |  |  |
|  |  |  | Risc foarte mare de desprindere sau de orbire a traficului din sens opus. |  | X |  |
| 4.5.2. Aliniere (X)2 | Inspecție vizuală și prin acționare | Deviere a lămpii de ceață fată de orientarea orizontală în momentul în care modelul de lumină are o linie de separare (linia de separare prea jos) |  | X |  |  |
|  |  | Linia de separare mai sus decât cea a farurilor în fază scurtă |  |  | X |  |
| 4.5.3. Comutare | Inspecție vizuală și prin acționare | Nefuncționarea comutatorului în conformitate cu cerințele1 |  | X |  |  |
|  |  | Nefuncționare |  |  | X |  |
| 4.5.4. Respectarea cerințelor1 | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Lumină, culoare emisă, poziție, luminozitate sau marcaj neconforme cu cerințele1 |  | X |  |
|  |  | b) | Nefuncționarea sistemului în conformitate cu cerințele1 | X |  |  |
| 4.6. Lămpi de marșarier |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. Stare și funcționare | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Sursă de lumină defectă | X |  |  |
|  |  | b) | Dispersoare defecte | X |  |  |
|  |  | c) | Lampă fixată nesigur | X |  |  |
|  |  |  | Risc foarte mare de desprindere |  | X |  |
| 4.6.2. Respectarea cerințelor1 | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Lumină, culoare emisă, poziție, luminozitate sau marcaj neconforme cu cerințele1 |  | X |  |
|  |  | b) | Nefuncționarea sistemului în conformitate cu cerințele1 |  | X |  |
| 4.6.3. Comutare | Inspecție vizuală și prin acționare | Nefuncționarea comutatorului în conformitate cu cerințele1 |  | X |  |  |
|  |  | Lampa de marșarier se poate aprinde atunci când schimbătorul de viteză se află în altă poziție decât marșarier |  |  | X |  |
| 4.7. Lampă de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. Stare și funcționare | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Lampă care proiectează lumina direct în spate sau lumină albă în spate | X |  |  |
|  |  | b) | Sursă de lumină defectă (sursă de lumină multiplă) | X |  |  |
|  |  |  | Sursă de lumină defectă (sursă unică de lumină) |  | X |  |
|  |  | c) | Lampă fixată nesigur | X |  |  |
|  |  |  | Risc foarte mare de desprindere |  | X |  |
| 4.7.2. Respectarea cerințelor1 | Inspecție vizuală și prin acționare | Nefuncționarea sistemului în conformitate cu cerințele1 |  | X |  |  |
| 4.8. Catadioptri, marcaje de vizibilitate (reflectorizante) și plăcuțe de marcaj spate |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1. Stare |  | a) | Echipament reflectorizant defect sau deteriorat | X |  |  |
|  |  |  | Este afectată capacitatea de reflecție |  | X |  |
|  |  | b) | Reflector fixat nesigur | X |  |  |
|  |  |  | Riscă să cadă |  | X |  |
| 4.8.2. Respectarea cerințelor1 |  | Dispozitiv, culoare reflectată sau poziție neconforme cu cerințele1 |  |  | X |  |
|  |  | Absenți sau reflectând culoarea roșie în față sau culoarea albă în spate |  |  |  | X |
| 4.9. Martori obligatorii pentru echipamentul de iluminare |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. Stare și funcționare | Inspecție vizuală și prin acționare | Nu funcționează |  | X |  |  |
|  |  | Nu funcționează pentru lumina de drum sau pentru lampa de ceață spate |  |  | X |  |
| 4.9.2. Respectarea cerințelor1 | Inspecție vizuală și prin acționare | Neconformitate cu cerințele1 |  | X |  |  |
| 4.10. Conexiuni electrice între vehiculul tractor și remorcă sau semiremorcă | Inspecția vizuală: dacă este posibil, se examinează continuitatea electrică a conexiunii | a) | Componente fixe atașate nesigur | X |  |  |
|  |  |  | Dulie cu fixare defectuoasă |  | X |  |
|  |  | b) | Izolație stricată sau deteriorată | X |  |  |
|  |  |  | Riscă să provoace un scurtcircuit |  | X |  |
|  |  | c) | Funcționare necorespunzătoare a conexiunilor electrice ale remorcii sau ale vehiculului tractor |  | X |  |
|  |  |  | Luminile de frână ale remorcii nu funcționează deloc |  |  | X |
| 4.11. Cablaj electric | Inspecție vizuală, inclusiv (dacă este cazul) în interiorul compartimentului motor | a) | Cablaj nesigur sau securizat necorespunzător | X |  |  |
|  |  |  | Legături slăbite, contact cu margini ascuțite, risc de deconectare a conectorilor |  | X |  |
|  |  |  | Cablajul poate intra în contact cu piesele calde, cu piesele care se învârtesc sau cu solul, conectorii (piese necesare pentru frânare, direcție) debranșați |  |  | X |
|  |  | b) | Cablajul ușor deteriorat | X |  |  |
|  |  |  | Cablajul grav deteriorat |  | X |  |
|  |  |  | Cablaj extrem de deteriorat (elemente necesare pentru frânare, direcție) |  |  | X |
|  |  | c) | Izolație stricată sau deteriorată | X |  |  |
|  |  |  | Riscă să provoace un scurtcircuit |  | X |  |
|  |  |  | Risc iminent de incendiu, de formare de scântei |  |  | X |
| 4.12. Catadioptri și lămpi facultative (X)2 | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Lampă/catadioptru nemontat(ă) în conformitate cu cerințele1 | X |  |  |
|  |  |  | Emiterea/reflectarea unei lumini roșii în față sau a unei lumini albe în spate |  | X |  |
|  |  | b) | Nefuncționarea lămpii în conformitate cu Cerințele1 | X |  |  |
|  |  |  | Numărul farurilor care se aprind simultan depășește luminozitatea permisă; emiterea unei lumini roșii în față sau a unei lumini albe în spate |  | X |  |
|  |  | c) | Lampă/catadioptru atașat nesigur | X |  |  |
|  |  |  | Risc foarte mare de desprindere |  | X |  |
| 4.13. Baterie (baterii) de acumulatori | Inspecție vizuală | a) | Nesigură | X |  |  |
|  |  |  | Fixată necorespunzător; riscă să provoace un scurtcircuit |  | X |  |
|  |  | b) | Lipsă a etanșeității | X |  |  |
|  |  |  | Pierderi de substanțe periculoase |  | X |  |
|  |  | c) | Comutator defect (dacă este obligatoriu) |  | X |  |
|  |  | d) | Siguranțe defecte (dacă sunt obligatorii) |  | X |  |
|  |  | e) | Ventilație necorespunzătoare (dacă este obligatorie) |  | X |  |
| 5. PUNȚI, JANTE, ANVELOPE ȘI SUSPENSIE |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Punți |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Punți (+E) | Inspecție vizuală care utilizează, dacă sunt disponibili, detectori de joc al roților | a) | Punte fisurată sau deformată |  |  | X |
|  |  | b) | Fixare nesigură pe vehicul |  | X |  |
|  |  |  | Stabilitate afectată, funcționalitate afectată: mișcare semnificativă față de dispozitivele de fixare |  |  | X |
|  |  | c) | Modificare nesigură 3 |  | X |  |
|  |  |  | Stabilitate afectată, funcționalitate afectată, distanță față de alte piese ale vehiculului sau gardă la sol insuficientă |  |  | X |
| 5.1.2. Fuzete (+E) | Inspecție vizuală care utilizează, dacă sunt disponibili, detectori de joc al roților. Se aplică o forță verticală sau laterală la fiecare roată și se constată gradul de mișcare dintre fuzetă și raza axului | a) | Fuzetă fisurată |  |  | X |
|  |  | b) | Uzură excesivă a pivotului fuzetei și/sau a bucșelor |  | X |  |
|  |  |  | Riscă să se slăbească; stabilitatea direcțională afectată |  |  | X |
|  |  | c) | Mișcare excesivă între fuzetă și puntea rigidă |  | X |  |
|  |  |  | Riscă să se slăbească; stabilitatea direcțională afectată |  |  | X |
|  |  | d) | Joc al pivotului fuzetei în punte |  | X |  |
|  |  |  | Riscă să se slăbească; stabilitatea direcțională afectată |  |  | X |
| 5.1.3. Rulmenți roată (+E) | Inspecție vizuală care utilizează, dacă sunt disponibili, detectori de joc al roților. Se aplică o forță laterală sau verticală la fiecare roată și se constată gradul de ridicare a roții față de fuzetă | a) | Joc excesiv al unui rulment |  | X |  |
|  |  |  | Stabilitate direcțională afectată; pericol de distrugere |  |  | X |
|  |  | b) | Rulment roată prea strâns, blocat |  | X |  |
|  |  |  | Pericol de supraîncălzire; pericol de distrugere |  |  | X |
| 5.2.1. Butuc | Inspecție vizuală | a) | Prezon sau piuliță de fixare a roților absentă sau slăbită |  | X |  |
|  |  |  | Fixare lipsă sau slabă în măsură să afecteze foarte grav siguranța rutieră |  |  | X |
|  |  | b) | Butucul uzat sau deteriorat |  | X |  |
|  |  |  | Butucul uzat sau deteriorat în așa măsură încât este afectată fixarea roților |  |  | X |
| 5.2.2. Jante | Inspecție vizuală a ambelor părți ale fiecărei roți cu vehiculul pe un elevator sau pe canal | a) | Fisură sau defect de sudură |  |  | X |
|  |  | b) | Montare necorespunzătoare a inelelor de reținere a anvelopelor |  | X |  |
|  |  |  | Riscă să cadă |  |  | X |
|  |  | c) | Jantă deformată sau uzată excesiv |  | X |  |
|  |  |  | Fixarea sigură pe butuc este afectată; fixarea sigură a anvelopei este afectată |  |  | X |
|  |  | d) | Dimensiunea, proiectarea tehnică, compatibilitatea sau tipul jantei neconform cu cerințele1 și afectează siguranța rutieră |  | X |  |
| 5.2.3. Jante | Inspecție vizuală a întregii anvelope prin deplasarea vehiculului înainte și înapoi | a) | Dimensiunea anvelopei, indicele de încărcare, marca de omologare sau indicele de viteză neconforme cu cerințele1 și susceptibile să afecteze siguranța rutieră |  | X |  |
|  |  |  | Indice de încărcare sau de viteză insuficient pentru utilizarea efectivă, anvelopa atinge alte părți fixe ale vehiculului și periclitează condusul în siguranță |  |  | X |
|  |  | b) | Anvelopele de pe aceeași punte sau de pe roțile jumelate sunt de mărimi diferite |  | X |  |
|  |  | c) | Anvelopele de pe aceeași punte au o construcție diferită (radială/diagonală) |  | X |  |
|  |  | d) | Anvelope grav deteriorate sau tăiate |  | X |  |
|  |  |  | Corzi vizibile sau deteriorate |  |  | X |
|  |  | e) | Indicatorul de uzură a profilului anvelopelor devine expus |  | X |  |
|  |  |  | Adâncimea profilului pneurilor neconformă cu cerințele1 |  |  | X |
|  |  | f) | Anvelopa se freacă de alte componente (dispozitive flexibile anti împroșcare) | X |  |  |
|  |  |  | Anvelopa se freacă de alte componente (nu este periclitat condusul în siguranță) |  | X |  |
|  |  | g) | Anvelopele reșapate neconforme cu cerințele1 |  | X |  |
|  |  |  | Stratul de protecție a corzilor afectat |  |  | X |
| 5.3. Sistemul de suspensie |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Arcuri și stabilizatori (+E) | Inspecție vizuală care utilizează, dacă sunt disponibili, detectori de joc al roților | a) | Arcuri atașate necorespunzător la șasiu sau punte |  | X |  |
|  |  |  | Mișcare relativă vizibilă, fixări foarte slăbite |  |  | X |
|  |  | b) | O componentă a arcului deteriorată sau fisurată |  | X |  |
|  |  |  | Foaia de arc principală deteriorată sau restul foilor foarte afectate |  |  | X |
|  |  | c) | Lipsă arc |  | X |  |
|  |  |  | Foaia de arc principală deteriorată sau restul foilor foarte afectate |  |  | X |
|  |  | d) | Modificare nesigură3 |  | X |  |
|  |  |  | Distanta insuficientă față de alte piese ale vehiculului; sistem de arcuri nefuncțional |  |  | X |
| 5.3.2. Amortizoare | Inspecție vizuală | a) | Amortizoare fixate necorespunzător pe șasiu sau punte | X |  |  |
|  |  |  | Amortizor slăbit |  | X |  |
|  |  | b) | Amortizor deteriorat prezentând semne grave de neetanșeitate sau funcționare necorespunzătoare |  | X |  |
|  |  | c) | Amortizor absent |  | X |  |
| 5.3.3. Tuburi pentru arborele cardanic, brațe suspensie dreapta față, brațe triunghiulare și brațe de suspensie (+E) | Inspecție vizuală care utilizează, dacă sunt disponibili, detectori de joc al roților | a) | Fixare necorespunzătoare a componentei pe șasiu sau punte |  | X |  |
|  |  |  | Riscă să se slăbească; stabilitatea direcțională afectată |  |  | X |
|  |  | b) | Componentă deteriorată sau corodată excesiv |  | X |  |
|  |  |  | Stabilitatea unei componente afectată sau componentă ruptă |  |  | X |
|  |  | c) | Modificare nesigură3 |  | X |  |
|  |  |  | Distanță insuficientă față de alte piese ale vehiculului; sistem nefuncțional |  |  | X |
| 5.3.4. Articulații suspensie (+E) | Inspecție vizuală care utilizează, dacă sunt disponibili, detectori de joc al roților | a) | Uzură excesivă a pivotului fuzetei și/sau a bucșelor sau a articulațiilor |  | X | X |
|  |  |  | Riscă să se slăbească; stabilitatea direcțională afectată |  |  |  |
|  |  | b) | Învelișul de protecție contra prafului deteriorat foarte grav | X |  |  |
|  |  |  | Învelișul de protecție contra prafului absent sau rupt |  | X |  |
| 5.3.5. Suspensie pneumatică | Inspecție vizuală | a) | Sistem nefuncțional |  |  | X |
|  |  | b) | Componente defecte, modificate sau deteriorate astfel încât afectează funcționarea sistemului |  | X |  |
|  |  |  | Funcționarea sistemului grav afectată |  |  | X |
|  |  | c) | Răsuflare audibilă a sistemului |  | X |  |
|  |  | d) | Modificare nesigură |  | X |  |
| 6. ȘASIU ȘI ACCESORII ȘASIU |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Șasiu sau cadru și accesorii |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Stare generală | Inspecție vizuală | a) | Ruptură sau deformare ușoară a lonjeroanelor sau a traverselor |  | X |  |
|  |  |  | Ruptură sau deformare gravă a lonjeroanelor sau a traverselor |  |  | X |
|  |  | b) | Plăci de strângere sau legături nesigure |  | X |  |
|  |  |  | Majoritatea legăturilor slăbite; rezistență insuficientă a pieselor |  |  | X |
|  |  | c) | Coroziune excesivă care afectează rigiditatea ansamblului |  | X |  |
|  |  |  | Rezistență insuficientă a pieselor |  |  | X |
| 6.1.2. Țevi de evacuare și amortizoare de zgomot | Inspecție vizuală | a) | Sistem de evacuare nesigur sau neetanș |  | X |  |
|  |  | b) | Gazele pătrund în cabină sau în habitaclu |  | X |  |
|  |  |  | Pericol la adresa sănătății persoanelor aflate în autovehicul |  |  | X |
| 6.1.3. Rezervor și conducte de combustibil (inclusiv rezervor și conducte de combustibil pentru încălzire) | Inspecție vizuală cu ajutorul dispozitivelor de detectare a scurgerilor în cazul sistemelor GPL/GNC/GNL | a) | Rezervor sau conducte nesigure, creând un risc deosebit de incendiu |  |  | X |
|  |  | b) | Scurgeri de combustibil sau capacul de la rezervor absent sau ineficient |  | X |  |
|  |  |  | Risc de incendiu; pierdere excesivă de materiale periculoase |  |  | X |
|  |  | c) | Conducte uzate din cauza frecării | X |  |  |
|  |  |  | Conducte deteriorate |  | X |  |
|  |  | d) | Funcționare necorespunzătoare a robinetului de oprire (dacă este obligatoriu) |  | X |  |
|  |  | e) | Risc de incendiu din cauza: - scurgerilor de combustibil - rezervorului de combustibil sau sistemului de eșapament protejat necorespunzător; - stării compartimentului motorului. |  |  | X |
|  |  | f) | Sistem GPL/GNC/GNL sau de hidrogen neconform cu cerințele, oricare dintre părțile sistemului este defectă1 |  |  | X |
| 6.1.4. Bare de protecție, dispozitive de protecție laterală și dispozitive de protecție anti împănare | Inspecție vizuală | a) | Fixare incorectă sau deteriorare care poate cauza răniri la zgâriere sau contact |  | X |  |
|  |  |  | Piese care riscă să cadă; funcționalitate grav afectată |  |  | X |
|  |  | b) | Dispozitiv în mod evident neconform cu cerințele1 |  | X |  |
| 6.1.5. Suport pentru roata de rezervă (dacă este prevăzut din construcție) | Inspecție vizuală | a) | Suport în stare precară | X |  |  |
|  |  | b) | Suport fisurat sau nesigur |  | X |  |
|  |  | c) | O roată de rezervă nefixată sigur pe suport |  | X |  |
|  |  |  | Risc foarte mare de desprindere |  |  | X |
| 6.1.6. Cuplare mecanică și echipament de remorcare (+E) | Inspecție vizuală a uzurii și operării corecte, cu atenție specială la montarea fiecărui dispozitiv de securitate și/sau cu utilizarea unor calibre de măsură | a) | Componente deteriorate, defecte sau crăpate (în cazul în care nu sunt utilizate) |  | X |  |
|  |  |  | Componente deteriorate, defecte sau crăpate (dacă sunt în uz) |  |  | X |
|  |  | b) | Uzură excesivă a unei componente |  | X |  |
|  |  |  | Peste limita de uzură |  |  | X |
|  |  | c) | Fixare defectuoasă |  | X |  |
|  |  |  | Orice dispozitiv de cuplare slăbit, cu un risc foarte mare de desprindere |  |  | X |
|  |  | d) | Lipsa ori funcționarea necorespunzătoare a dispozitivelor de siguranță |  | X |  |
|  |  | e) | Nefuncționarea oricărui indicator de cuplare |  | X |  |
|  |  | f) | Obstrucționarea plăcii cu numărul de înmatriculare sau a oricărei lămpi (atunci când nu sunt aprinse) | X |  |  |
|  |  |  | Placa cu numărul de înmatriculare ilizibilă (când nu este în uz) |  | X |  |
|  |  | g) | Modificare nesigură3 (piese auxiliare) |  | X |  |
|  |  |  | Modificare nesigură3 (piese principale) |  |  | X |
|  |  | h) | Cuplare prea slabă, incompatibilă sau dispozitiv de cuplare neconform cu cerințele |  |  | X |
| 6.1.7. Transmisie | Inspecție vizuală | a) | Șurub de siguranță fixat necorespunzător sau absent |  | X |  |
|  |  |  | Șurub de siguranță fixat necorespunzător sau lipsă, astfel încât siguranța rutieră este pusă în pericol în mod grav |  |  | X |
|  |  | b) | Palierele arborilor de transmisie uzate excesiv |  | X |  |
|  |  |  | Risc foarte mare de slăbire sau de fisurare |  |  | X |
|  |  | c) | Uzură excesivă a articulațiilor cardanice sau a lanțurilor/curelelor de transmisie |  | X |  |
|  |  |  | Risc foarte mare de slăbire sau de fisurare |  |  | X |
|  |  | d) | Cuplaje flexibile deteriorate |  | X |  |
|  |  |  | Risc foarte mare de slăbire sau de fisurare |  |  | X |
|  |  | e) | Arbore deteriorat sau îndoit |  | X |  |
|  |  | f) | Carcasa lagărului fisurată sau nesigură |  | X |  |
|  |  |  | Risc foarte mare de slăbire sau de fisurare |  |  | X |
|  |  | g) | Învelișul de protecție contra prafului deteriorat foarte grav | X |  |  |
|  |  |  | Învelișul de protecție contra prafului absent sau rupt |  | X |  |
|  |  | h) | Modificare ilegală a transmisiei |  | X |  |
| 6.1.8. Suport motor | Inspecție vizuală | Elemente de fixare deteriorate și avariate evident și grav |  |  | X |  |
|  |  | Elemente de fixare slăbite sau rupte |  |  |  | X |
| 6.1.9 Performanta motorului (X)2 | Inspecție vizuală și/sau prin utilizarea interfeței electronice | a) | Unitate de comandă modificată, afectând siguranța și/ sau mediul |  | X |  |
|  |  | b) | Modificarea mediul motorului, afectând siguranța și/sau mediul |  |  | X |
| 6.2. Cabină conducător auto și caroserie |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Stare | Inspecție vizuală | a) | Panou fixat necorespunzător sau deteriorat sau element care poate provoca răniri |  | X |  |
|  |  |  | Riscă să cadă |  |  | X |
|  |  | b) | Montant nesigur |  | X |  |
|  |  |  | Stabilitate afectată |  |  | X |
|  |  | c) | Permite pătrunderea emisiilor de gaze de la motor sau de evacuare |  | X |  |
|  |  |  | Pericol la adresa sănătății persoanelor aflate în autovehicul |  |  | X |
|  |  | d) | Modificare nesigură3 |  | X |  |
|  |  |  | Distanță insuficientă fată de piesele care se învârtesc sau sunt în mișcare și fată de carosabil |  |  | X |
| 6.2.2. Montare | Inspecție vizuală | a) | Caroserie sau cabină nesigură |  | X |  |
|  |  |  | Stabilitate afectată |  |  | X |
|  |  | b) | Caroserie/cabină centrată necorespunzător pe șasiu |  | X |  |
|  |  | c) | Fixare nesigură sau inexistentă a caroseriei/cabinei pe șasiu sau pe traverse și dacă este simetrică |  | X |  |
|  |  |  | Fixare nesigură sau lipsa fixării caroseriei/cabinei pe șasiu sau pe traverse, astfel încât siguranța rutieră este pusă în pericol în mod grav |  |  | X |
|  |  | d) | Coroziune excesivă în punctele de fixare pe caroseria integrală |  | X |  |
|  |  |  | Stabilitate afectată |  |  | X |
| 6.2.3. Uși și dispozitive de închidere a ușilor | Inspecție vizuală | a) | Ușă care nu se deschide sau nu se închide corespunzător |  | X |  |
|  |  | b) | Ușă care se poate deschide inopinat sau care nu rămâne închisă (uși glisante) |  | X |  |
|  |  |  | Ușă care se poate deschide inopinat sau care nu rămâne închisă (uși batante) |  |  | X |
|  |  | c) | Ușă, balamale, dispozitiv de asigurare sau montant deteriorați | X |  |  |
|  |  |  | Ușă, balamale, dispozitiv de asigurare sau montant slăbit sau lipsă |  | X |  |
| 6.2.4. Podea | Inspecție vizuală | Podea nesigură sau foarte deteriorată |  |  | X |  |
|  |  | Stabilitate insuficientă |  |  |  | X |
| 6.2.5. Scaunul conducătorului auto | Inspecție vizuală | a) | Scaun cu structură defectă |  | X |  |
|  |  |  | Scaun fixat necorespunzător |  |  | X |
|  |  | b) | Funcționare necorespunzătoare a mecanismului de reglare |  | X |  |
|  |  |  | Scaunul este mobil sau spătarul scaunului nu poate fi fixat |  |  | X |
| 6.2.6. Alte scaune | Inspecție vizuală | a) | Scaune defecte sau nesigure (piese auxiliare) | X |  |  |
|  |  |  | Scaune defecte sau nesigure (piese principale) |  | X |  |
|  |  | b) | Scaune care nu au fost montate în conformitate cu cerințele1 | X |  |  |
|  |  |  | Numărul de scaune autorizat este depășit; dispunere neconformă cu autorizația |  | X |  |
| 6.2.7. Comenzi de conducere | Inspecție vizuală și prin acționare | Funcționare incorectă a oricărei comenzi necesare pentru funcționarea în siguranță a vehiculului |  |  | X |  |
|  |  | Funcționarea în condiții de siguranță este afectată |  |  |  | X |
| 6.2.8. Treptele cabinei | Inspecție vizuală | a) | Treaptă nesigură | X |  |  |
|  |  |  | Stabilitate insuficientă |  | X |  |
|  |  | b) | Treaptă aflată într-o stare susceptibilă de a provoca utilizatorilor răniri |  | X |  |
| 6.2.9. Alte instalații și echipamente interioare și exterioare | Inspecție vizuală | a) | Fixarea altor instalații sau echipamente defectuoasă |  | X |  |
|  |  | b) | Accesorii sau echipamente neconforme cu cerințele1 | X |  |  |
|  |  |  | Piesele montate riscă să producă răniri; siguranța este afectată |  | X |  |
|  |  | c) | Neetanșeitatea echipamentelor hidraulice | X |  |  |
|  |  |  | Pierdere foarte mare de materiale periculoase |  | X |  |
| 6.2.10. Apărători de noroi (aripi), dispozitive anti împroșcare | Inspecție vizuală | a) | Absente, slăbite sau foarte corodate | X |  |  |
|  |  |  | Riscă să producă răniri; riscă să cadă |  | X |  |
|  |  | b) | Distanță insuficientă fată de anvelope/roți (dispozitivele anti împroșcare) | X |  |  |
|  |  |  | Distanță insuficientă fată de anvelope/roți (apărători de noroi) |  | X |  |
|  |  | c) | Neconformitate cu cerințele1 | X |  |  |
|  |  |  | Acoperire insuficientă a benzii de rulare a anvelopelor |  | X |  |
| 7. ALTE ECHIPAMENTE |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Centuri de siguranță/catarame și sisteme de reținere |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Siguranța montării centurilor de siguranță și a cataramelor aferente | Inspecție vizuală | a) | Punctul de fixare deteriorat excesiv |  | X |  |
|  |  |  | Stabilitate afectată |  |  | X |
|  |  | b) | Fixarea slăbită |  | X |  |
| 7.1.2. Starea centurilor de siguranță/cataramelor | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Centura de siguranță obligatorie absentă sau nemontată |  | X |  |
|  |  | b) | Centură de siguranță deteriorată | X |  |  |
|  |  |  | Orice tăietură sau semn de supratensionare |  | X |  |
|  |  | c) | Centură de siguranță neconformă cu Cerințele1 |  | X |  |
|  |  | d) | Deteriorarea sau funcționarea incorectă a cataramei centurii de siguranță |  | X |  |
|  |  | e) | Deteriorarea sau funcționarea incorectă a retractorului centurii de siguranță |  | X |  |
| 7.1.3. Limitatorul sarcinii la centura de siguranță | Inspecție vizuală și/sau interfeței electronice prin utilizarea interfeței electronice | a) | Lipsa evidentă sau nepotrivirea limitatorului sarcinii cu vehiculul în cauză |  | X |  |
|  |  | b) | Sistemul indică o defecțiune prin interfața electronică a vehiculului |  | X |  |
| 7.1.4. Centură de siguranță cu dispozitiv de pretensionare | Inspecție vizuală și/sau prin utilizarea interfeței electronice | a) | Lipsa evidentă a dispozitivului de pretensionare sau nepotrivirea acestuia cu vehiculul |  | X |  |
|  |  | b) | Sistemul indică o defecțiune prin interfața electronică a vehiculului |  | X |  |
| 7.1.5. Airbaguri | Inspecție vizuală și/sau prin utilizarea interfeței electronice | a) | Lipsa evidentă a airbagurilor sau nepotrivirea acestora cu vehiculul |  | X |  |
|  |  | b) | Sistemul indică o defecțiune prin interfața electronică a vehiculului |  | X |  |
|  |  | c) | Airbag în mod evident nefuncțional |  | X |  |
| 7.1.6. Sisteme SRS | Inspecție vizuală a MIL și/sau utilizarea interfeței electronice prin utilizarea interfeței electronice | a) | Martorul indicator de defecțiuni al SRS indică o funcționare defectuoasă a sistemului |  | X |  |
|  |  | b) | Sistemul indică o defecțiune prin interfața electronică a vehiculului |  | X |  |
| 7.2. Extinctor (X)2 | Inspecție vizuală | a) | Absent |  | X |  |
|  |  | b) | Neconformitate cu cerințele1 | X |  |  |
|  |  |  | Dacă este obligatoriu (de exemplu, pentru taxiuri, autobuze, autocare etc.) |  | X |  |
| 7.3. Încuietori și dispozitiv antifurt | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Dispozitivul este defect și nu împiedică conducerea vehiculului | X |  |  |
|  |  | b) | Defect |  | X |  |
|  |  |  | Închidere sau blocare inopinată |  |  | X |
| 7.4. Triunghi reflectorizant (dacă este obligatoriu) (X)2 | Inspecție vizuală | a) | Absent sau incomplet | X |  |  |
|  |  | b) | Neconformitate cu cerințele1 | X |  |  |
| 7.5. Trusă de prim ajutor (dacă este obligatorie) (X)2 | Inspecție vizuală | Lipsă, incompletă sau neconformă cu cerințele1 |  | X |  |  |
| 7.6. Cală (cale) de roată (prisme) (dacă sunt obligatorii) (X)2 | Inspecție vizuală | Lipsă sau în stare precară, stabilitate insuficientă sau dimensiune prea mică |  |  | X |  |
| 7.7. Dispozitive de avertizare acustică | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Nu funcționează corespunzător | X |  |  |
|  |  |  | Complet nefuncționale |  | X |  |
|  |  | b) | Comandă nesigură | X |  |  |
|  |  | c) | Neconformitate cu cerințele1 | X |  |  |
|  |  |  | Sunetul emis riscă să fie confundat cu cel al sirenelor oficiale |  | X |  |
| 7.8. Vitezometru | Inspecție vizuală sau prin acționare în timpul unui control în trafic sau prin mijloace electronice | a) | Nemontat conform cerințelor1 | X |  |  |
|  |  |  | Lipsește (în cazul în care este prevăzut) |  | X |  |
|  |  | b) | Funcționare defectuoasă | X |  |  |
|  |  |  | Nu funcționează deloc |  | X |  |
|  |  | c) | Insuficient iluminat | X |  |  |
|  |  |  | Nu poate fi iluminat |  | X |  |
| 7.9. Tahograf (dacă este prevăzut din construcție/obligatoriu) | Inspecție vizuală | a) | Nemontat conform cerințelor1 |  | X |  |
|  |  | b) | Nefuncțional |  | X |  |
|  |  | c) | Sigilii defecte sau absente |  | X |  |
|  |  | d) | Placă de instalare absentă, ilizibilă sau expirată |  | X |  |
|  |  | e) | Falsificare sau manipulare evidentă |  | X |  |
|  |  | f) | Mărimea anvelopelor incompatibilă cu parametrii de calibrare |  | X |  |
| 7.10. Dispozitiv limitator de viteză (dacă este prevăzut/necesar) (+E) | Inspecție vizuală și prin acționare dacă echipamentul este disponibil | a) | Nemontat conform cerințelor1 |  | X |  |
|  |  | b) | Evident nefuncțional |  | X |  |
|  |  | c) | Limita de viteză incorect fixată (dacă este verificată) |  | X |  |
|  |  | d) | Sigilii defecte sau absente |  | X |  |
|  |  | e) | Placă lipsă sau ilizibilă |  | X |  |
|  |  | f) | Dimensiunea anvelopelor incompatibilă cu parametrii de calibrare |  | X |  |
| 7.11. Odometru (dacă este disponibil) (X)2 | Inspecție vizuală și/sau prin utilizarea interfeței electronice | a) | Manipulare evidentă (fraudă) pentru a reduce kilometrajul sau pentru a reprezenta în mod greșit kilometrajul unui vehicul |  | X |  |
|  |  | b) | Nefuncționare evidentă |  | X |  |
| 7.12. Sistemul de control electronic al stabilității (ESC), dacă este prevăzut/obligatoriu (X)2 | Inspecție vizuală și/sau prin utilizarea interfeței electronice | a) | Senzorii de viteză roată lipsă sau deteriorați |  | X |  |
|  |  | b) | Instalație electrică deteriorată |  | X |  |
|  |  | c) | Alte componente sunt absente sau deteriorate |  | X |  |
|  |  | d) | Deteriorare sau nefuncționare corespunzătoare a comutatorului |  | X |  |
|  |  | e) | Martorul indicator de defecțiuni (MIL) al ESC indică funcționarea defectuoasă a sistemului |  | X |  |
|  |  | f) | Sistemul indică o defecțiune prin interfața electronică a vehiculului |  | X |  |
| 8. ELEMENTE POLUANTE |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Zgomot |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 Sistem de eliminare a zgomotului (+E) | Evaluare subiectivă (doar dacă inspectorul nu consideră că nivelul de zgomot este la limita acceptată, situație în care poate fi efectuată o măsurare a zgomotului emis de un vehicul staționar cu ajutorul unui sonometru) | a) | Nivelurile sonore depășesc nivelurile maxime permise de cerințe1 |  | X |  |
|  |  | b) | O parte a sistemului de suprimare a zgomotului fixată necorespunzător, este deteriorată, montată incorect, lipsă sau alterată în mod evident și poate afecta nivelurile de zgomot |  | X |  |
|  |  |  | Risc foarte mare de desprindere |  |  | X |
| 8.2. Gaze de evacuare |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. Emisii produse de motoarele cu aprindere prin scânteie |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1.1. Echipament de control al gazelor de evacuare | Inspecție vizuală | a) | Echipamentul de control al gazelor montat de constructor este absent, modificat sau evident defect |  | X |  |
|  |  | b) | Scurgeri de gaze care ar afecta măsurătorile emisiilor |  | X |  |
|  |  | c) | MIL nu urmează secvență corectă |  | X |  |
| 8.2.1.2. Emisii de gaze (E) | Pentru vehiculele din clasele de emisie până la Euro 5 și Euro V7: - Măsurătoare cu analizorul de gaze de evacuare în conformitate cu cerințele1 sau citirea OBD. Testul țevii de eșapament reprezintă metoda de bază pentru evaluarea emisiilor de gaze de evacuare. Pe baza evaluării echivalenței și ținând seama de legislația privind omologarea de tip, statele membre pot autoriza utilizarea OBD în conformitate cu recomandările producătorului și cu alte cerințe; - Pentru vehiculele din clasele de emisie Euro 6 și Euro VI8: Măsurătoare cu analizorul de gaze de evacuare conform cerințelor1 sau prin citirea OBD în conformitate recomandările producătorului și cu alte cerințe1; - Măsurătorile nu se aplică în cazul motoarelor în doi timpi; - Ca alternativă, măsurători prin utilizarea echipamentului de teledetecție și confirmate de metode standard de testare. | a) | Fie emisiile de gaze depășesc nivelurile specifice stabilite de constructor |  | X |  |
|  |  | b) | Fie, în cazul în care aceste informații nu sunt disponibile, emisiile de CO depășesc: i) pentru vehiculele care nu sunt controlate prin intermediul unui sistem avansat de control al emisiilor: - 4,5 %; sau - 3,5 %, în funcție de data primei înmatriculări sau a primei utilizări, specificată în cerințe 1; ii) pentru vehiculele controlate prin intermediul unui sistem avansat de control al emisiilor: - la ralanti: 0,5 %; - la turație ridicată la ralanti: 0,3 %; sau - la ralanti: 0,3 % 7; - la turație ridicată la ralanti: 0,2 %, în funcție de data primei înmatriculări sau utilizări menționate în cerinței. |  | X |  |
|  |  | c) | Coeficientul lambda nu se încadrează în seria de valori de 1 ± 0,03 sau nu este conform cu specificațiile producătorului |  | X |  |
|  |  | d) | Citirea OBD indică o funcționare defectuoasă semnificativă |  | X |  |
|  |  | e) | Măsurătorile prin teledetecție indică o neconformitate semnificativă |  | X |  |
| 8.2.2. Emisii produse de motoarele cu aprindere prin compresie |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.1. Echipament de control al gazelor de evacuare | Inspecție vizuală | a) | Echipamentul de control al emisiilor instalat de constructor este absent sau în mod evident defect |  | X |  |
|  |  | b) | Scurgeri de gaze care ar afecta măsurătorile emisiilor |  | X |  |
|  |  | c) | MIL nu urmează secvența corectă |  | X |  |
|  |  | d) | Reactiv insuficient, după caz |  | X |  |
| 8.2.2.2. Opacitate. Vehiculele înmatriculate sau puse în circulație înainte de 1 ianuarie 1980 sunt exonerate de această obligație | Pentru vehiculele din clasele de emisie până la Euro 5 și Euro V7: - Măsurarea opacității gazelor de evacuare în timpul accelerării libere (mers în gol, de la ralanti până la turația de întrerupere a alimentării) cu schimbătorul de viteză la punctul mort și ambreiajul cuplat sau citirea OBD. Testul țevii de eșapament reprezintă metoda de bază pentru evaluarea emisiilor de gaze de evacuare. Pe baza evaluării echivalenței, statele membre pot autoriza utilizarea OBD în conformitate cu recomandările producă torului și cu alte cerințe Pentru vehiculele din clasele de emisie Euro 6 și Euro VI8: - Măsurarea opacității gazelor de evacuare în timpul accelerării libere (mers în gol, de la ralanti până la turația de întrerupere a alimentării) cu schimbătorul de viteză la punctul mort și ambreiajul cuplat sau citirea OBD în conformitate cu recomandările producătorului și cu alte cerințe1 | a) | Pentru vehicule înmatriculate sau puse în circulație pentru prima oară după data menționată în cerinței, |  |  |  |
|  |  |  | Opacitatea depășește nivelul înregistrat pe placa constructorului aplicată pe vehicul |  | X |  |
|  | Condiționarea prealabilă a vehiculului: 1. Vehiculele pot fi testate fără condiționare prealabilă, cu toate că, din motive de siguranță, trebuie să se verifice dacă motorul este cald și într-o stare mecanică satisfăcătoare. | b) | Dacă această informație nu este disponibilă sau cerințele 1 nu permit utilizarea valorilor de referință: - pentru motoare cu aspirație naturală: 2,5 m-1 ; - pentru motoare supraalimentate: 3,0 m-1 , sau, pentru vehiculele identificate în cerințe1 sau înmatriculate ori puse în circulație pentru prima oară după data menționată în cerințe1: 1,5m-1, 9; sau 0,7m–1, 10 |  | X |  |
|  | 2. Cerințele specifice condiționării prealabile: i) Motorul trebuie să fie complet încălzit; de exemplu, temperatura uleiului de motor măsurată printr-o sondă în tubul jojei de ulei să fie de cel puțin 80 °C sau temperatura normală de funcționare, dacă aceasta este mai scăzută, ori temperatura blocului motor, măsurată în funcție de nivelul de radiații infraroșii, să atingă cel puțin o temperatură echivalentă. Dacă, din cauza configurației vehiculului, această măsurătoare nu poate fi efectuată, temperatura normală de funcționare a motorului poate fi stabilită prin alte mijloace, de exemplu pe baza funcționării ventilatorului de răcire a motorului. ii) Sistemul de evacuare se purjează prin cel puțin trei cicluri de accelerare liberă sau printr-o metodă echivalentă. |  |  |  | X |  |
|  | Procedura de încercare: 1. Motorul și orice turbocompresor instalat trebuie să se afle la turația de ralanti înainte de începerea fiecărui ciclu de accelerare liberă. Pentru motoarele diesel ale vehiculelor grele, aceasta înseamnă să se aștepte cel puțin 10 secunde după eliberarea pedalei de accelerație. 2. Pentru inițierea fiecărui ciclu de accelerare liberă, pedala de accelerație trebuie să fie apăsată complet, în mod rapid și continuu (în mai puțin de o secundă), dar nu brutal, pentru a se obține debitul maxim al pompei de injecție. 3. În timpul fiecărui ciclu de accelerare liberă, motorul trebuie să atingă turația de între rupere a alimentării sau, pentru vehicule cu transmisie automată, turația specificată de constructor ori, dacă aceste date nu sunt disponibile, două treimi din turația de întrerupere a alimentării, înainte de eliberarea pedalei de accelerație. De exemplu, această condiție poate fi verificată prin monitorizarea turației motorului sau permițând trecerea unui timp suficient între apăsarea pedalei de accelerație și eliberarea sa, interval care, în cazul vehiculelor din categoriile M2, M3, N2 și N3, trebuie să fie de cel puțin două secunde. 4. Un vehicul poate fi respins doar dacă media aritmetică a cel puțin ultimelor trei cicluri de accelerare liberă depășește valoarea limită. Această medie poate fi calculată ignorând orice măsurătoare care se abate semnificativ de la media măsurată sau poate rezulta din orice alt calcul statistic care ține seama de dispersia valorilor măsurate. Statele membre pot limita numărul ciclurilor de încercare. 5. Pentru a evita testările inutile, statele membre pot respinge vehicule ale căror valori măsurate după mai puțin de trei cicluri de accelerare liberă sau după ciclurile de purjare sunt semnificativ mai mari decât valorile limită. Tot pentru a evita testările inutile, statele membre pot admite vehicule ale căror valori măsurate după mai puțin de trei cicluri de accelerare liberă sau după ciclurile de purjare sunt semnificativ mai mici decât valorile limită. Ca alternativă, măsurători prin utilizarea echipamentului de teledetecție și confirmate de metode standard de testare. | c) | Măsurătorile prin teledetecție indică o neconformitate semnificativă |  | X |  |
| 8.4. Alte elemente legate de mediu |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1. Scurgeri de lichide |  | Orice scurgere excesivă de lichid, în afară de apă, care poate afecta negativ mediul înconjurător sau care reprezintă un factor de risc în ce privește siguranța altor participanți la trafic |  |  | X |  |
|  |  | Formare constantă de picături, care constituie un risc foarte mare |  |  |  | X |
| 9. INSPECȚII SUPLIMENTARE PRIVIND VEHICULELE DIN CATEGORIILE M2 ȘI M3 PENTRU TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Ușile |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. Uși de intrare și ieșire | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Funcționare defectuoasă |  | X |  |
|  |  | b) | Stare deteriorată | X |  |  |
|  |  |  | Poate provoca răniri |  | X |  |
|  |  | c) | Comandă urgență defectă |  | X |  |
|  |  | d) | Comandă la distanță a ușilor sau dispozitive de avertizare defecte |  | X |  |
| 9.1.2. Ieșiri de urgență | Inspecție vizuală și în timpul funcționării (dacă este cazul) | a) | Funcționare defectuoasă |  | X |  |
|  |  | b) | Indicatoare ilizibile pentru ieșirile de urgență | X |  |  |
|  |  |  | Indicatoare lipsă pentru ieșirile de urgență |  | X |  |
|  |  | c) | Lipsa ciocanului pentru spart geamurile | X |  |  |
|  |  | d) | Acces blocat |  | X |  |
| 9.2. Sistem de dezaburire și degivrare (X)2 | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Funcționare necorespunzătoare | X | X |  |
|  |  |  | Afectează funcționarea în siguranță a vehiculului |  |  |  |
|  |  | b) | Emisii de gaze toxice sau de evacuare în cabina conducătorului auto sau în habitaclu |  | X |  |
|  |  |  | Pericol la adresa sănătății persoanelor aflate în autovehicul |  |  | X |
|  |  | c) | Degivrare defectă (dacă este obligatorie) |  | X |  |
| 9.3. Sistem de ventilație și de încălzire (X)2 | Inspecție vizuală și prin acționare | a) | Funcționare defectuoasă | X |  |  |
|  |  |  | Periclitarea sănătății persoanelor aflate la bord |  | X |  |
|  |  | b) | Emisii de gaze toxice sau de evacuare în cabina conducătorului auto sau în habitaclu |  | X |  |
|  |  |  | Pericol la adresa sănătății persoanelor aflate în autovehicul |  |  | X |
| 9.4. Scaune |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. Scaune pentru călători (inclusiv scaune pentru personalul însoțitor și sisteme de siguranță pentru copii, atunci când este cazul) | Inspecție vizuală | Strapontine (dacă sunt permise) neautomate |  | X |  |  |
|  |  | Blochează o ieșire de urgență |  |  | X |  |
| 9.4.2. Scaunul conducătorului auto (cerințe suplimentare) | Inspecție vizuală | a) | Dispozitive speciale defecte, cum ar fi protecția anti reflexie | X |  |  |
|  |  |  | Câmpul vizual diminuat |  | X |  |
|  |  | b) | Protecție pentru conducătorul auto nesigură | X |  |  |
|  |  |  | Poate provoca răniri |  | X |  |
| 9.5. Iluminatul interior și dispozitivele de ghidare (X)2 | Inspecție vizuală și prin activare | Dispozitiv defectuos |  | X |  |  |
|  |  | Nu funcționează deloc |  |  | X |  |
| 9.6. Culoare centrale, zone pentru călătoria în picioare | Inspecție vizuală | a) | Podea nesigură |  | X |  |
|  |  |  | Stabilitate afectată |  |  | X |
|  |  | b) | Bare sau mânere de susținere defecte | X |  |  |
|  |  |  | Fixate necorespunzător sau inutilizabile |  | X |  |
| 9.7. Scări și trepte | Inspecție vizuală și prin activare (atunci când este cazul) | a) | Stare deteriorată | X |  |  |
|  |  |  | Avariate |  | X |  |
|  |  |  | Stabilitate afectată |  |  | X |
|  |  | b) | Funcționare necorespunzătoare a scărilor retractabile |  | X |  |
| 9.8.Sistem de comunicare cu călătorii (X)2 | Inspecție vizuală și prin acționare | Sistem defect |  | X |  |  |
|  |  | Nu funcționează deloc |  |  | X |  |
| 9.9. Notificări (X)2 | Inspecție vizuală | a) | Notificări lipsă, eronate sau ilizibile | X |  |  |
|  |  |  | Informații false |  | X |  |
| 9.10. Cerințe privind transportul copiilor (X)2 |  |  |  |  |  |  |
| 9.10.1. Ușile | Inspecție vizuală | Siguranța ușilor neconformă cu cerințele1 privind acest tip de transport |  |  | X |  |
| 9.10.2. Echipamente de semnalizare și speciale | Inspecție vizuală | Echipamente de semnalizare sau speciale lipsă |  | X |  |  |
| 9.11. Cerinţe privind transportul persoanelor cu mobilitate redusă (X)2 |  |  |  |  |  |  |
| 9.11.1. Uși, rampe și lifturi | Inspecție vizuală și prin activare | a) | Funcționare defectuoasă | X |  |  |
|  |  |  | Funcționarea în condiții de siguranță este afectată |  | X |  |
|  |  | b) | Stare deteriorată | X |  |  |
|  |  |  | Stabilitatea este afectată; poate provoca răniri |  | X |  |
|  |  | c) | Comandă (comenzi) defectă (defecte) | X |  |  |
|  |  |  | Funcționarea în condiții de siguranță este afectată |  | X |  |
|  |  | d) | Dispozitive) de avertizare defecte) | X |  |  |
|  |  |  | Nu funcționează deloc |  | X |  |
| 9.11.2. Sistemul de blocare a scaunului rulant | Inspecție vizuală și prin activare, dacă este cazul | a) | Funcționare defectuoasă | X |  |  |
|  |  |  | Funcționarea în condiții de siguranță este afectată |  | X |  |
|  |  | b) | Stare deteriorată | X |  |  |
|  |  |  | Stabilitatea este afectată; poate provoca răniri |  | X |  |
|  |  | c) | Comandă (comenzi) defectă (defecte) | X |  |  |
|  |  |  | Funcționarea în condiții de siguranță este afectată |  | X |  |
| 9.11.3. Echipamente de semnalizare și speciale | Inspecție vizuală | Echipamente de semnalizare sau speciale lipsă |  |  | X |  |

1 Eficiența procentuală a frânării se calculează divizând efortul total de frânare obținut la aplicarea frânei cu greutatea vehiculului sau, în cazul semiremorcilor, cu suma maselor pe punte, și multiplicând apoi rezultatul cu 100.

2 Categoriile de vehicule care nu fac obiectul prezentei directive sunt incluse în scop de orientare.

3 48 % pentru vehiculele neechipate cu ABS sau cu omologare de tip dinainte de 1 octombrie 1991.

4 45 % pentru vehiculele înmatriculate după 1988 sau de la data menționată în cerințe, oricare dintre acestea este mai recentă

5 43 % pentru semiremorci și remorcile cu bară de tracțiune înmatriculate după 1988 sau de la data menționată în cerințe, oricare dintre acestea este mai recentă.

6 2,2 m/s2 pentru vehiculele din categoriile N 1, N 2 și N 3.

Note:

1 „Cerinţele” sunt stabilite în omologarea de tip la data omologării, a primei înmatriculări sau a primei puneri în circulaţie, precum și de obligaţiile privind postechiparea sau de dreptul intern al ţării de înmatriculare. Aceste motive de respingere se aplică numai în cazul în care a fost verificată conformitatea cu cerinţele.

2 X identifică elementele referitoare la starea vehiculului și la caracterul adecvat al utilizării acestuia pe carosabil, dar care nu sunt considerate esenţiale pentru o inspecţie tehnică.

3 Modificare nesigură înseamnă o modificare cu efecte negative asupra siguranţei rutiere a vehiculului sau cu efecte disproporţionate asupra mediului.

E Pentru verificarea acestui element trebuie utilizat un echipament.

Anexa nr.3

la Regulamentul privind controlul tehnic

în trafic al vehiculelor comerciale,

CERINȚE FAȚĂ DE ARIMAREA ÎNCĂRCĂTURII

I. Principiile de arimare a încărcăturii

1. Arimarea încărcăturii suportă următoarele forțe care rezultă din accelerări/decelerări ale vehiculului:

- în direcția de mers: de 0,8 ori greutatea încărcăturii; și

- în direcție laterală: de 0,5 ori greutatea încărcăturii; și

- împotriva direcției de mers: de 0,5 ori greutatea încărcăturii și, în general,

- trebuie să prevină înclinarea sau bascularea încărcăturii.

2. Distribuirea încărcăturii ia în considerare sarcinile maxime autorizate pe punte, precum și sarcinile minime necesare pe punte în limitele masei maxime autorizate a vehiculului, în conformitate cu dispozițiile legale privind greutățile și dimensiunile vehiculelor.

3. La arimarea încărcăturii se iau în considerare cerințele aplicabile pentru rezistența anumitor componente ale vehiculului, precum peretele frontal, peretele lateral, pereții din spate, stâlpii de susținere sau punctele de ancorare, atunci când aceste elemente se utilizează pentru arimarea încărcăturii.

4. Pentru arimarea încărcăturii se pot folosi una, mai multe sau o combinație între următoarele metode de arimare:

- zăvorâre;

- blocare (locală/generală);

- ancorare directă;

- frecare.

5. Standarde aplicabile:

| Standardul | Obiect |
| --- | --- |
| EN 12195-1 | Calculul forțelor de ancorare |
| EN 12640 | Puncte de ancorare |
| EN 12642 | Rezistența structurii caroseriei vehiculului |
| EN 12195-2 | Chingi de ancorare fabricate din fibre artificiale |
| EN 12195-3 | Lanțuri de ancorare |
| EN 12195-4 | Cabluri de ancorare din fibre de oțel |
| ISO 1161, ISO 1496 | Container ISO |
| EN 283 | Cutii mobile |
| EN 12641 | Prelate |
| EUMOS 40511 | Prăjini – stâlpi de susținere |
| EUMOS 40509 | Ambalaj de transport |

II. Inspecția arimării încărcăturii

1. Clasificarea deficiențelor

Deficiențele sunt clasificate în una dintre următoarele categorii de deficiențe:

- deficiențe minore: este vorba despre o deficiență minoră atunci când încărcătura a fost arimată în mod corespunzător, dar ar putea fi indicată o recomandare privind siguranța;

- deficiențe majore: este vorba despre o deficiență majoră în cazul în care încărcătura nu a fost arimată suficient de bine și este posibilă o deplasare sau o răsturnare a încărcăturii ori a unor părți din aceasta;

- deficiență periculoasă: este vorba despre o deficiență periculoasă atunci când siguranța traficului este amenințată de un pericol direct provocat de riscul de pierdere a încărcăturii sau a unei părți a acesteia, de un risc direct legat de încărcătură sau de punerea imediată în pericol a persoanelor.

Atunci când există mai multe deficiențe, transportul este clasificat în conformitate cu deficiența din grupul celor mai grave deficiențe. În cazul în care există mai multe deficiențe, având în vedere că este de așteptat ca efectele bazate pe o combinație a acestor deficiențe să se consolideze reciproc, transportul se clasifică în următoarea categorie de deficiențe ca gravitate.

2. Metodele de control

Metoda de control este o evaluare vizuală a utilizării adecvate a măsurilor corespunzătoare în măsura necesară pentru arimarea încărcăturii și/sau măsurarea forțelor de tensionare, calcularea eficienței arimării și verificarea certificatelor, după caz.

3. Clasificarea deficiențelor

Tabelul 1 stabilește norme care pot fi aplicate în cursul unui control al arimării încărcăturii pentru a se stabili dacă starea transportului este acceptabilă.

Clasificarea deficiențelor se determină, după caz, pe baza clasificărilor stabilite la punctul 1 din prezentul capitol.

Valorile precizate în tabelul 1 jos sunt orientative și ar trebui să fie considerate ca atare pentru determinarea categoriei de deficiență, având în vedere circumstanțele specifice – mai ales în funcție de natura încărcăturii – și la discreția inspectorului.

În cazul unui transport care intră sub incidența Directivei 95/50/CE a Consiliului din 6 octombrie 1995 privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase (JO L 249, 17.10.1995, p. 35), se pot aplica cerințe mai specifice.

Tabelul 1. Norme care pot fi aplicate în cursul unui control al arimării încărcăturii

| Aspect | Deficiențe | Clasificarea deficiențelor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minoră | Majoră | Periculoasă |
| A | Ambalajul de transport nu permite arimarea adecvată a încărcăturii | La latitudinea inspectorului |  |  |
| B | Una sau mai multe unități de încărcătură nu sunt poziționate corespunzător | La latitudinea inspectorului |  |  |
| C | Vehiculul nu este adecvat încărcăturii (deficiență diferită de cele enumerate la punctul 10) | La latitudinea inspectorului |  |  |
| D | Deficiențe evidente ale suprastructurii vehiculului (deficiență diferită de cele enumerate la punctul 10) | La latitudinea inspectorului |  |  |
| 10 | Caracterul adecvat al vehiculului |  |  |  |
| 10.1 | Peretele frontal (dacă este utilizat pentru arimarea încărcăturii) |  |  |  |
| 10.1.1 | Piesă slăbită, deteriorată din cauza ruginii sau deformată |  | X |  |
|  | Piesă fisurată, care poate afecta integritatea compartimentului de marfă |  |  | X |
| 10.1.2 | Rezistență insuficientă (certificat sau etichetă, dacă este cazul) |  | X |  |
|  | Înălțime insuficientă față de încărcătura transportată |  |  | X |
| 10.2 | Pereții laterali (dacă sunt utilizați pentru arimarea încărcăturii) |  |  |  |
| 10.2.1 | Piesă slăbită, deteriorată din cauza ruginii, deformată, stare nesatisfăcătoare a balamalelor sau a dispozitivelor de închidere |  | X |  |
|  | Piesă fisurată; balamale sau dispozitive de închidere absente sau nefuncționale |  |  | X |
| 10.2.2 | Rezistență insuficientă a suportului (certificat sau etichetă, dacă este cazul) |  | X |  |
|  | Înălțime insuficientă față de încărcătura transportată |  |  | X |
| 10.2.3 | Panourile pereților laterali, stare nesatisfăcătoare |  | X |  |
|  | Piesă fisurată |  |  | X |
| 10.3 | Peretele posterior (dacă este utilizat pentru arimarea încărcăturii) |  |  |  |
| 10.3.1 | Piesă slăbită, deteriorată din cauza ruginii, deformată, stare nesatisfăcătoare a balamalelor sau a dispozitivelor de închidere |  | X |  |
|  | Piesă fisurată; balamale sau dispozitive de închidere absente sau nefuncționale |  |  | X |
| 10.3.2 | Rezistență insuficientă a suportului (certificat sau etichetă, dacă este cazul) |  | X |  |
|  | Înălțime insuficientă față de încărcătura transportată |  |  | X |
| 10.4 | Stâlpi de susținere (dacă sunt utilizați pentru arimarea încărcăturii) |  |  |  |
| 10.4.1 | Piesă slăbită, deteriorată din cauza ruginii sau deformată ori fixată insuficient pe vehicul |  | X |  |
|  | Piesă fisurată; fixare instabilă pe vehicul |  |  | X |
| 10.4.2 | Rezistență insuficientă sau deficiență de proiectare |  | X |  |
|  | Înălțime insuficientă față de încărcătura transportată |  |  | X |
| 10.5 | Puncte de ancorare (dacă sunt utilizate pentru arimarea încărcăturii) |  |  |  |
| 10.5.1 | Stare nesatisfăcătoare sau deficiență de proiectare |  | X |  |
|  | Nu poate rezista forțelor de ancorare necesare |  |  | X |
| 10.5.2 | Număr insuficient |  | X |  |
|  | Număr insuficient pentru a rezista forțelor de ancorare necesare |  |  | X |
| 10.6 | Structuri speciale necesare (dacă sunt utilizate pentru arimarea încărcăturii) |  |  |  |
| 10.6.1 | Stare nesatisfăcătoare, deteriorată |  | X |  |
|  | Piesă fisurată; nu poate rezista forțelor de reținere |  |  | X |
| 10.6.2 | Inadecvate pentru încărcătura transportată |  | X |  |
|  | Lipsă |  |  | X |
| 10.7 | Podea (dacă este utilizată pentru arimarea încărcăturii) |  |  |  |
| 10.7.1 | Stare nesatisfăcătoare, deteriorată |  | X |  |
|  | Piesă fisurată; Nu poate susține încărcătura |  |  | X |
| 10.7.2 | Coeficient de încărcare insuficient |  | X |  |
|  | Nu poate susține încărcătura |  |  | X |
| 20 | Metode de arimare |  |  |  |
| 20.1 | Zăvorâre, blocare și ancorare directă |  |  |  |
| 20.1.1 | Arimarea directă a încărcăturii (blocare) |  |  |  |
| 20.1.1.1 | Distanță prea mare până la peretele frontal, dacă este utilizat pentru arimarea directă a încărcăturii |  | X |  |
|  | Peste 15 cm și pericol de penetrare a peretelui |  |  | X |
| 20.1.1.2 | Distanță laterală prea mare până la peretele lateral, dacă este utilizat pentru arimarea directă a încărcăturii |  | X |  |
|  | Peste 15 cm și pericol de penetrare a peretelui |  |  | X |
| 20.1.1.3 | Distanță prea mare până la peretele posterior, dacă este utilizat pentru arimarea directă a încărcăturii |  | X |  |
|  | Peste 15 cm și pericol de penetrare a peretelui |  |  | X |
| 20.1.2 | Dispozitive de arimare precum șine pentru arimare, grinzi de arimare, plăci și pene de arimare în față, în lateral și în spate |  |  |  |
| 20.1.2.1 | Fixare necorespunzătoare pe vehicul | X |  |  |
|  | Fixare insuficientă |  | X |  |
|  | Nu pot rezista forțelor de reținere, slabe |  |  | X |
| 20.1.2.2 | Fixare neadecvată | X |  |  |
|  | Fixare insuficientă |  | X |  |
|  | Complet ineficiente |  |  | X |
| 20.1.2.3 | Echipamentul de arimare nu este suficient de adecvat |  | X |  |
|  | Echipamentul de arimare este complet inadecvat |  |  | X |
| 20.1.2.4 | Metoda aleasă pentru arimarea ambalajului nu este optimă |  | X |  |
|  | Metoda aleasă este complet inadecvată |  |  | X |
| 20.1.3 | Arimare directă cu plase și prelate |  |  |  |
| 20.1.3.1 | Starea plaselor și a prelatelor (eticheta lipsește/este deteriorată, însă dispozitivul se află încă în stare bună) | X |  |  |
|  | Dispozitivele de reținere a încărcăturii sunt deteriorate |  | X |  |
|  | Dispozitivele de reținere a încărcăturii sunt grav deteriorate și nu mai sunt adecvate pentru utilizare |  |  | X |
| 20.1.3.2 | Rezistență insuficientă a plaselor și a prelatelor |  | X |  |
|  | Capacitate mai mică de 2/3 din forțele de reținere necesare |  |  | X |
| 20.1.3.3 | Strângere insuficientă a plaselor și a prelatelor |  | X |  |
|  | Strângerea nu este capabilă să suporte 2/3 din forțele de rețineri necesare |  |  | X |
| 20.1.3.4 | Plasele și prelatele nu sunt suficient de adecvate pentru fixarea încărcăturii |  | X |  |
|  | Complet inadecvate |  |  | X |
| 20.1.4 | Separarea și umplerea unităților de încărcare sau a spațiilor libere |  |  |  |
| 20.1.4.1 | Caracterul inadecvat al unității de separare și umplere |  | X |  |
|  | Separare sau spații libere prea mari |  |  | X |
| 20.1.5 | Ancorarea directă (orizontală, transversală, diagonală, cu chingi și carabine de ancorare) |  |  |  |
| 20.1.5.1 | Forța de fixare necesară inadecvată |  | X |  |
|  | Mai puțin de 2/3 din forța necesară |  |  | X |
| 20.2 | Arimare prin frecare |  |  |  |
| 20.2.1 | Atingerea forței de reținere necesare |  |  |  |
| 20.2.1.1 | Forța de reținere necesară inadecvată |  | X |  |
|  | Mai puțin de 2/3 din forța necesară |  |  | X |
| 20.3 | Dispozitive utilizate de arimare a încărcăturii |  |  |  |
| 20.3.1 | Caracterul inadecvat al dispozitivelor de arimare a încărcăturii |  | X |  |
|  | Dispozitiv complet inadecvat |  |  | X |
| 20.3.2 | Eticheta (de exemplu, pe placă/remorca supusă testării) lipsește/este deteriorată, dar dispozitivul încă în stare bună | X |  |  |
|  | Eticheta (de exemplu, pe placă/remorca supusă testării) lipsește/este deteriorată, dar dispozitivul este foarte deteriorat |  | X |  |
| 20.3.3 | Dispozitivele de arimare a încărcăturii sunt deteriorate |  | X |  |
|  | Dispozitivele de arimare a încărcăturii sunt grav deteriorate și nu mai sunt adecvate pentru utilizare |  |  | X |
| 20.3.4 | Trolii de ancorare incorect utilizate |  | X |  |
|  | Trolii de ancorare defecte |  |  | X |
| 20.3.5 | Utilizarea greșită a dispozitivelor de arimare a încărcăturii (de exemplu, absența apărătoarelor pentru margini) |  | X |  |
|  | Utilizare defectuoasă a dispozitivelor de arimare a încărcăturii (de exemplu, noduri) |  |  | X |
| 20.3.6 | Fixare inadecvată a dispozitivelor de reținere a încărcăturii |  | X |  |
|  | Mai puțin de 2/3 din forța necesară |  |  | X |
| 20.4 | Echipamente suplimentare (de exemplu, covorașe antiderapante, apărătoare pentru margini, glisiere) |  |  |  |
| 20.4.1 | Utilizarea unui echipament inadecvat | X |  |  |
|  | Utilizarea de echipamente inadecvate sau defecte |  | X |  |
|  | Utilizarea unor echipamente complet inadecvate |  |  | X |
| 20.5 | Transportul de materiale vrac, ușoare și mobile |  |  |  |
| 20.5.1 | Materiale în vrac luate de vânt în cursul deplasării vehiculului pe carosabil care riscă să distragă atenția participanților la trafic |  | X |  |
|  | Prezintă pericol pentru trafic |  |  | X |
| 20.5.2 | Materiale în vrac care nu sunt fixate în mod adecvat |  | X |  |
|  | Pierderea încărcăturii prezintă pericol pentru trafic |  |  | X |
| 20.5.3 | Bunuri ușoare neacoperite |  | X |  |
|  | Pierderea încărcăturii prezintă pericol pentru trafic |  |  | X |
| 20.6 | Transportul de lemn rotund |  |  |  |
| 20.6.1 | Materialul transportat (bușteni) este parțial mobil |  |  | X |
| 20.6.2 | Forța de reținere a unității de încărcare inadecvată |  | X |  |
|  | Mai puțin de 2/3 din forța necesară |  |  | X |
| 30 | Încărcătură complet nearimată |  |  | X |

Anexa nr.4

la Regulamentul privind controlul tehnic

în trafic al vehiculelor comerciale,

____

MODEL DE RAPORT DE CONTROL TEHNIC ÎN TRAFIC.

LISTA A PUNCTELOR CARE FAC OBIECTUL CONTROLULUI

(față)

1. Locul controlului tehnic în trafic ..............................................................................

2. Data ..........................................................................................................................

3. Ora ..........................................................................................................................

4. Simbolul național și numărul de înmatriculare ale vehiculului ..............................

5. Identificarea vehiculului / Cod VIN (numărul de identificare a vehiculului) .........

6. Categoria vehiculului:

| a) N2 (a) (3,5-12 t) |  |
| --- | --- |
| b) N3 (a) (>12 t) |  |
| c) O3 (a) (3,5-10 t) |  |
| d) O4 (a) (>10 t) |  |
| e) M2 (a) (> 9 scaune (b), până la 5 t) |  |
| f) M2 (a) (> 9 scaune (b), peste 5 t) |  |
| g) T5 |  |
| h) Alte categorii de vehicule (precizați) |  |

7. Citirea odometrului la momentul efectuării controlului

8. Întreprinderea care efectuează transportul

(a) Denumire și adresă ............................................................................................

(b) Numărul licenței comunitare(c) [Regulamentele (CE) nr. 1072/2009 și (CE) nr. 1073/2009] ........................................................................................................

9. Numele conducătorului auto .....................................................................................

10. Lista  de control:

| 0. Identificare (f) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Sistem de frânare (f) |  |  |
| 2. Sistem de direcție (f) |  |  |
| 3. Vizibilitate (f) |  |  |
| 4. Echipamentul de iluminat și sistemul electric (f) |  |  |
| 5. Punți, jante, anvelope, suspensie (f) |  |  |
| 6. Șasiu și accesorii șasiu (f) |  |  |
| 7. Alte echipamente, inclusiv tahograf și dispozitiv limitator de viteză (f) |  |  |
| 8. Elemente poluante, inclusiv emisii și scurgeri de combustibil și/sau ulei (f) |  |  |
| 9. Inspecții suplimentare la vehiculele din categoriile M2 și M3 (f) |  |  |
| 10. Arimarea încărcăturii (f) |  |  |
| 11. Rezultatul controlului: |  |  |
| Conform |  |  |
| Neconform |  |  |
| Interdicție sau restricție de utilizare a vehiculului, care prezintă deficiențe periculoase |  |  |
| 12. Diverse / observații: ................................................................................................. |  |  |
| 13. Autoritatea/inspectorul, care a efectuat controlul |  |  |

Semnătura:

| Autoritatea/inspectorul, care a efectuat controlul ............................................................... | Conducătorul auto ................................................................ |
| --- | --- |

Observații:

a) Categoria de vehicule, în conformitate cu pct. 2 din Regulament.

b) Numărul de scaune, inclusiv scaunul conducătorului auto (elementul S.1 din certificatul de înmatriculare).

c) Dacă informația este disponibilă.

d) „Verificat” înseamnă că a fost verificat cel puțin unul sau mai multe dintre elementele de control din acest grup enumerate în anexa nr. 2 sau nr. 3 din Regulament și nu s-au constatat deficiențe ori s-au constatat doar deficiențe minore.

e) Elemente neconforme cu deficiențe grave sau periculoase indicate pe verso.

f) Metode de control al defecțiunilor și de clasificare a acestora în conformitate cu anexa nr. 2 sau nr. 3 din Regulament.

(Verso)

| 0. IDENTIFICAREA VEHICULULUI 0.1. Plăcuțe de înmatriculare 0.2. Identificarea vehiculului/șasiu/număr de serie. 1. SISTEMUL DE FRÂNARE 1.1. Starea mecanică și funcționare 1.1.1. Pivotul pedalei frânei de serviciu 1.1.2. Starea pedalei și cursa dispozitivului de acționare a frânei 1.1.3. Pompa de vacuum sau compresorul și rezervoarele 1.1.4. Manometrul sau indicatorul pentru presiune scăzută 1.1.5. Supapa de comandă a frânei cu acționare manuală 1.1.6. Activator frână de staționare, levier de comandă, mecanism cu clichet frână de staționare, frână de staționare electronică 1.1.7. Supape de frânare (supape de comandă, supape de degajare rapidă, regulatoare de presiune) 1.1.8. Elemente de cuplare ale frânelor remorcii (electrice și pneumatice) 1.1.9. Acumulator, rezervor de presiune 1.1.10. Servomecanism frână, cilindru principal (pentru sisteme hidraulice) 1.1.11. Conducte de frână rigide 1.1.12. Furtunuri flexibile de frână 1.1.13. Garnituri și plăcuțe de frână 1.1.14. Tamburi și discuri de frână 1.1.15. Cabluri de frână, leviere și conexiuni, tije de acționare 1.1.16. Servomotoare frână (inclusiv frâne cu arc sau cilindri hidraulici) 1.1.17. Regulator automat al frânării în funcție de sarcină 1.1.18. Dispozitive și indicatori de reglare a jocului 1.1.19. Frâna de încetinire (dacă este prevăzută din construcție sau obligatorie) 1.1.20. Acționarea automată a frânelor remorcii 1.1.21. Sistem de frânare complet 1.1.22. Racorduri diagnoză 1.1.23. Frânare inerțială 1.2. Performanța și eficiența frânei de serviciu 1.2.1. Performanță 1.2.2. Eficiență 1.3. Performanța și eficiența frânei secundare (de urgență) 1.3.1. Performanță 1.3.2. Eficiență 1.4. Performanța și eficiența frânei de staționare 1.4.1. Performanță 1.4.2. Eficiență 1.5. Performanța frânei de încetinire 1.6. Sistem de frânare cu antiblocare 1.7. Sistem electronic de frânare (EBS) 1.8. Lichid de frână. 2. DIRECȚIE 2.1. Stare mecanică 2.1.1. Starea mecanismului de direcție | 2.1.2. Fixarea casetei de direcție 2.1.3. Starea conexiunilor sistemului de direcție 2.1.4. Funcționare conexiunilor sistemului de direcție 2.1.5. Servodirecție 2.2. Volan, coloană de direcție și bară de direcție 2.2.1. Starea volanului 2.2.2. Coloana de direcție și amortizoare de direcție 2.3. Joc direcție 2.4. Aliniament roți 2.5. Platformă cu punte directoare pentru remorci 2.6. Servodirecție electronică (EPS). 3. VIZIBILITATE 3.1. Câmpul vizual 3.2. Starea geamurilor 3.3. Oglinzile retrovizoare 3.4. Ștergătoare de parbriz 3.5. Spălătoare de parbriz 3.6. Sistem de dezaburire. 4. LUMINI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE, ECHIPAMENTE ELECTRICE 4.1. Faruri 4.1.1. Stare și funcționare 4.1.2. Aliniere 4.1.3. Comutare 4.1.4. Conformitate cu cerințele 4.1.5. Dispozitive de corectare a orientării farurilor 4.1.6. Dispozitiv de curățare a farurilor 4.2. Lămpi de poziție față și spate, lămpi laterale de gabarit, lămpi de contur și lămpi de zi 4.2.1. Stare și funcționare 4.2.2. Comutare 4.2.3. Conformitate cu cerințele 4.3. Lămpi de stop 4.3.1. Stare și funcționare 4.3.2. Comutare 4.3.3. Conformitate cu cerințele 4.4. Lămpi de semnalizare direcție și de avarie 4.4.1. Stare și funcționare 4.4.2. Comutare 4.4.3. Conformitate cu cerințele 4.4.4. Frecvență semnal luminos 4.5. Lămpi de ceață față și spate 4.5.1. Stare și funcționare 4.5.2. Aliniere 4.5.3. Comutare 4.5.4. Conformitate cu cerințele 4.6. Lămpi de marșarier 4.6.1. Stare și funcționare 4.6.2. Conformitate cu cerințele 4.6.3. Comutare 4.7. Lampă de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate 4.7.1. Stare și funcționare 4.7.2. Conformitate cu cerințele 4.8. Catadioptri, marcaje de vizibilitate și plăcuțe de marcaj spate 4.8.1. Stare 4.8.2. Conformitate cu cerințele 4.9. Martori obligatorii pentru echipamentul de iluminare | 4.9.1. Stare și funcționare 4.9.2. Conformitate cu cerințele 4.10. Conexiuni electrice între vehiculul tractor și remorcă sau semiremorcă 4.11. Instalație electrică 4.12. Dispozitive reflectorizante și lămpi facultative 4.13. Baterie de acumulatori. 5. PUNȚI, JANTE, ANVELOPE ȘI SUSPENSIE 5.1. Punți 5.1.1. Punți 5.1.2. Fuzete 5.1.3. Rulmenți roată 5.2. Jante și anvelope 5.2.1. Butuc 5.2.2. Jante 5.2.3. Anvelope 5.3. Sistemul de suspensie 5.3.1. Arcuri și stabilizatori 5.3.2. Amortizoare 5.3.3. Tuburi pentru arborele cardanic, brațe suspensie dreapta față, braț triunghiular și brațe suspensie 5.3.4. Articulațiile suspensiei 5.3.5. Suspensie pneumatică. 6. ȘASIU ȘI ACCESORII ȘASIU 6.1. Șasiu sau cadru și accesorii 6.1.1. Stare generală 6.1.2. Țevi de evacuare și amortizoare de zgomot 6.1.3. Rezervor și conducte de combustibil (inclusiv rezervor și conducte de combustibil pentru încălzire) 6.1.4. Bare de protecție, protecție laterală și dispozitive de protecție antiîmpănare spate 6.1.5. Suport pentru roata de rezervă 6.1.6. Mecanism de cuplare și echipament de remorcare 6.1.7. Transmisie 6.1.8. Suport motor 6.1.9. Performanța motorului 6.2. Cabină conducător auto și caroserie 6.2.1. Stare 6.2.2. Montare 6.2.3. Uși și dispozitive de închidere a ușilor 6.2.4. Podea 6.2.5. Scaunul conducătorului auto 6.2.6. Alte scaune 6.2.7. Comenzi de conducere 6.2.8. Treptele cabinei 6.2.9. Alte instalații și echipamente interioare și exterioare 6.2.10. Apărători de noroi (aripi), dispozitive antiîmproșcare. 7. ALTE ECHIPAMENTE 7.1. Centuri de siguranță/catarame și sisteme de reținere 7.1.1. Siguranța montării centurilor de siguranță și a cataramelor aferente 7.1.2. Starea centurilor de siguranță și a cataramelor aferente 7.1.3. Dispozitiv limitator al sarcinii centurilor de siguranță 7.1.4. Centură de siguranță cu dispozitiv de pretensionare 7.1.5. Airbaguri 7.1.6. Sisteme SRS | 7.2. Stingător 7.3. Încuietori și dispozitiv antifurt 7.4. Triunghi reflectorizant 7.5. Trusă de prim ajutor 7.6. Cale de roată (prisme) 7.7. Dispozitive de avertizare acustică 7.8. Vitezometru 7.9. Tahograf 7.10. Dispozitiv limitator de viteză 7.11. Odometru 7.12. Sistemul de control electronic al stabilității (ESC). 8. ELEMENTE POLUANTE 8.1. Sistem de eliminare a zgomotului 8.2. Gaze de evacuare 8.2.1. Emisiile motoarelor cu aprindere prin scânteie 8.2.1.1. Echipament de control al gazelor de evacuare 8.2.1.2. Emisii de gaze 8.2.2. Emisiile motoarelor cu aprindere prin compresie 8.2.2.1. Echipament de control al gazelor de evacuare 8.2.2.2. Opacitate 8.4. Alte elemente legate de mediu 8.4.1. Scurgeri de lichide 9. INSPECȚII SUPLIMENTARE PRIVIND VEHICULELE DE TRANSPORT DE CĂLĂTORI DIN CATEGORIILE M2; M3 9.1. Ușile 9.1.1. Uși de intrare și ieșire 9.1.2. Ieșiri de urgență 9.2. Sisteme de dezaburire și de degivrare 9.3. Sisteme de ventilație și de încălzire 9.4. Scaune 9.4.1. Scaune pentru călători 9.4.2. Scaunul conducătorului auto 9.5. Iluminat interior și dispozitiv de ghidare 9.6. Culoare centrale, zone pentru călătoria în picioare 9.7. Scări și trepte 9.8. Sistem de comunicare cu călătorii 9.9. Notificări 9.10. Cerințe privind transportul copiilor 9.10.1. Ușile 9.10.2. Echipamente de semnalizare și speciale 9.11. Cerințe privind transportul persoanelor cu mobilitate redusă 9.11.1. Uși, rampe și lifturi 9.11.2. Sistemul de blocare a scaunului rulant 9.11.3. Echipamente de semnalizare și speciale. |
| --- | --- | --- | --- |

Anexa nr.5

la Regulamentul privind controlul tehnic

în trafic al vehiculelor comerciale,

FORMULAR STANDARD PENTRU RAPORTAREA CĂTRE COMISIE

Formularul standard trebuie întocmit într-un format care să poată fi prelucrat prin mijloace informatice și trebuie transmis prin mijloace electronice utilizând softuri birotice standard.

Formularul se întocmește:

- un singur tabel recapitulativ; și

- pentru fiecare țară de înmatriculare a vehiculelor controlate în cadrul unui control mai detaliat, un tabel detaliat separat cu informații despre deficiențele verificate și identificate pentru fiecare categorie de vehicule.

Tabel sintetic

al tuturor controalelor (inițiale și mai detaliate)

|  | Statul raportor: | Republica Moldova | Perioada de raportare: | Anul __________ | Până la: | Anul __________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Categoria de vehicul | N2 |  | N3 |  | M2 |  | M3 |  | O3 |  | O4 |  | T5 |  | Alte categorii (opțional) |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Țara de înmatriculare | Numărul vehiculelor controlate | Numărul vehiculelor neconforme | Numărul vehiculelor controlate | Numărul vehiculelor neconforme | Numărul vehiculelor controlate | Numărul vehiculelor neconforme | Numărul vehiculelor controlate | Numărul vehiculelor neconforme | Numărul vehiculelor controlate | Numărul vehiculelor neconforme | Numărul vehiculelor controlate | Numărul vehiculelor neconforme | Numărul vehiculelor controlate | Numărul vehiculelor neconforme | Numărul vehiculelor controlate | Numărul vehiculelor neconforme | Numărul vehiculelor controlate | Numărul vehiculelor neconforme |
| Belgia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bulgaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Republica Cehă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Danemarca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Germania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estonia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Irlanda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grecia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Franța |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Croația |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Italia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cipru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Letonia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lituania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luxemburg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ungaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţările de Jos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Austria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polonia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portugalia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| România |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slovenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slovacia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finlanda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regatul Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Albania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andorra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azerbaidjan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belarus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bosnia și Herțegovina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Georgia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kazahstan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liechtenstein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monaco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muntenegru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norvegia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Federația Rusă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| San Marino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serbia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elveția |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tadjikistan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turcia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turkmenistan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ucraina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzbekistan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte țări terțe (precizați) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: Vehicule neconforme cu deficiențe grave sau periculoase se vor nota în conformitate cu anexa nr. 4.

Rezultatele controalelor mai detaliate

| Statul raportor: | Republica Moldova |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Țara de înmatriculare: | ______________ | PERIOADA: De la: | 01/anul [X] | Până la: | 12/[X+1] |
| Numele țării de înmatriculare a vehiculului |  |  |  |  |  |

| Categoria de vehicul | N2 |  | N3 |  | M2 |  | M3 |  | O3 |  | O4 |  | T5 |  | Alte categorii (opțional) |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul vehiculelor controlate | Numărul vehiculelor neconforme | Numărul vehiculelor controlate | Numărul vehiculelor neconforme | Numărul vehiculelor controlate | Numărul vehiculelor neconforme | Numărul vehiculelor controlate | Numărul vehiculelor neconforme | Numărul vehiculelor controlate | Numărul vehiculelor neconforme | Numărul vehiculelor controlate | Numărul vehiculelor neconforme | Numărul vehiculelor controlate | Numărul vehiculelor neconforme | Numărul vehiculelor controlate | Numărul vehiculelor neconforme | Numărul vehiculelor controlate | Numărul vehiculelor neconforme |
| Detalierea defecțiunii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0. identificare | Verificat | Neconform | Verificat | Neconform | Verificat | Neconform | Verificat | Neconform | Verificat | Neconform | Verificat | Neconform | Verificat | Neconform | Verificat | Neconform | Verificat | Neconform |
| 1. sistem de frânare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direcție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Vizibilitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Echipament de iluminat și sistemul electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Punți, jante, anvelope, suspensie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Șasiu și accesorii șasiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Alte echipamente, inclusiv tahograf și dispozitive limitatoare de viteză |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Elemente poluante, inclusiv emisii și scurgeri de combustibil și/sau ulei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Inspecții suplimentare la vehiculele din categoriile M2/M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Arimarea încărcăturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detalii ale defecțiunilor (suplimentare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Număr total al neconformităților |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: Vehicule neconforme cu deficiențe grave sau periculoase se vor nota în conformitate cu anexa nr. 4.

Anexa nr.6

la Regulamentul privind controlul tehnic

în trafic al vehiculelor comerciale

CERINȚE MINIME PRIVIND CONȚINUTUL MESAJELOR XML

- Antet

Toate mesajele XML schimbate cu sistemul au același antet pentru a identifica expeditorul, destinatarul, data și ora expedierii, precum și aceleași informații tehnice.

| Common Header (Antet comun) |  | Obligatoriu |
| --- | --- | --- |
| Version (Versiune) | Versiunea oficială a specificațiilor XML va fi specificată prin namespace (spațiul de nume) definit în fișierul de defi­ niție a schemei XML al mesajului (XSD) și în atributul ver­ sion (versiune) din elementul de antet al oricărui mesaj XML. Numărul versiunii („n.m”) va fi definit ca valoare fixă la fiecare lansare a XSD. | Da |
| Test Identifier (Identificator de testare) | ID opțional pentru testare. Inițiatorul testului va completa ID-ul, iar toți ceilalți participanți la fluxul de lucru vor re­ direcționa/returna același ID. În producție, acesta trebuie ignorat și nu va fi folosit dacă este furnizat. | Nu |
| Technical Identifier (Identificator tehnic) | Un UUID care identifică în mod unic fiecare mesaj. Expe­ ditorul generează un UUID și completează acest atribut. Această informație nu se utilizează în niciun scop legat de activități economice. | Da |
| Workflow Identifier (Identificator al fluxului de lucru) | Identificatorul fluxului de lucru este un UUID și trebuie generat de statul membru solicitant. Acest ID este apoi utilizat în toate mesajele pentru a corela fluxul de lucru. | Da |
| Sent At (Transmis la) | Data și ora, în format UTC (ora universală coordonată), la care a fost transmis mesajul. | Da |
| Timeout (Timpul a expirat) | Acesta este un atribut opțional în ceea ce privește data și ora (în format UTC). Această valoare va fi stabilită numai de către hub pentru solicitările redirecționate. Acesta va informa statul membru respondent cu privire la ora la care va expira solicitarea. Utilizarea sa este opțională, ast­ fel încât să se poată folosi aceeași definiție de antet pentru toate tipurile de mesaje, indiferent dacă este necesar sau nu atributul „Timeout”. NU SE UTILIZEAZĂ, întrucât trimitem doar notificări și nu se așteaptă răspuns. | Nu |
| From (De la) | Codul ISO 3166-1 alfa 2 al statului membru care trans­ mite mesajul sau „UE” („UE” se utilizează la expedierea mesajelor de eroare din hub). | Da |
| To (Către) | Codul ISO 3166-1 alfa 2 al statului membru căruia i se trimite mesajul sau „UE” („UE” se utilizează la expedierea mesajelor de eroare către hub). | Da |

- Raport mai detaliat

Dacă se comunică rezultatul unui control tehnic în trafic mai detaliat, mesajul RSI și mesajul de confirmare a primirii expediat automat se vor alcătui după cum urmează.

În scopul de a se facilita notificarea, lista de verificare inclusă în anexa nr. 4, motivele respingerii și evaluarea deficiențelor prevăzute în anexa nr. 2, se includ în mesajul RSI sub formă de conținut opțional.

Mesajul RSI se expediază întotdeauna de către statul membru unde are loc controlul către statul membru de înmatriculare. Recepționarea mesajului RSI nu poate fi refuzată.

Mesajul de confirmare a primirii servește pentru a confirma primirea mesajului de notificare.

| Solicitare de notificare RSI |  | Obligatorie |
| --- | --- | --- |
| Business Case Identifier (Identificator de caz) | Este vorba despre un număr de serie sau de refe­ rință care identifică fiecare caz în parte. Ar putea fi utilizat un ID al cazului pentru a se putea stabili o legătură atunci când se utilizează mai mult de un flux de mesaje pentru a se trata același caz, de exemplu, atunci când se trimite o notificare inițială și ulterior se trimite o notifi­ care mai detaliată, ambele legate de același caz. (Text) | Da |
| Sending Authority (Autoritatea expeditoare) | Autoritatea competentă care emite mesajul RSI. (Text) | Da |
| RSI Details (Detalii despre RSI) |  | Da |
| RSI Identifier (Identificator RSI) | ID unic al RSI în statul membru unde are loc controlul. Facilitează comunicarea și permite statului mem­ bru de înmatriculare să solicite mai multe detalii statului membru unde are loc controlul, care îl poate utiliza pentru a efectua căutări în baza sa de date. (Text) | Nu |
| Location (Loc) | Locul în care a avut loc RSI. Pot fi coordonate precise, municipalitatea, orașul, etc. (Text) | Da |
| Date/Time (Data/ora) | Data RSI în format ISO 8601 UTC (AAA-LL- ZZThh:mm:ssZ) | Da |
| Inspector (Inspector) | Numele agentului de control, al inspectorului sau al autorității care a efectuat RSI. (Text) | Da |
| Vehicle Details (Datele vehiculului) |  | Da |
| Category (Categoria) | Categoria de vehicule. — N2 (3,5-12 t) - N3 (peste 12 t) - O3 (3,5-12 t) - O4 (peste 10 t) - M2 (> 9 locuri până la 5 t) | Da |

|  |  | - M3 (> 9 locuri peste 5 t) - T5 - T1b - T2b - T3b - T4.1b - T4.2b - T4.3b - Altă categorie de vehicule (Listă de selecție, poate fi selectat un singur ele­ ment) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Other category (Altă categorie) |  | A se preciza o altă categorie: — M1, N1, O1, O2, T1a, T2a, T3a, T4a, T4.1a, T4.2a, T4.3a, C, R1a, R1b, R2a, R2b, R3a, R3b, R4a, R4b, S1a, S1b, S2a, S2b, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e (Listă de selecție, poate fi selectat un singur ele­ ment, numai dacă se alege „Alta”, dar nu este obligatoriu) | Nu |
| Registration (Înmatriculare) |  | Numărul de înmatriculare al vehiculului. (Text) | Da |
| VIN |  | Numărul de identificare al vehiculului. (Text) | Da |
| Odometer (Odometru) |  | Indicația odometrului vehiculului în momentul în care se efectuează RSI. IMPORTANT: Dacă este instalat un odometru, acest câmp trebuie completat; în caz contrar in­ troduceți valoarea „0”. (Număr) | Da |
| Transport Undertaking/Holder Details (Datele întreprinderii de transport/titularului) |  |  | Da (trebuie completat unul dintre cele două câmpuri, întreprindere sau titular) |
|  | Transport Undertaking (Întreprinderea de transport) |  | Da (numai dacă este vorba despre întreprindere) |
|  | Undertaking Name (Denumirea întreprinderii) | Denumirea întreprinderii de transport. (Text) | Da |
|  | Undertaking Address (Adresa întreprinderii) | Adresa întreprinderii de transport (adresa, codul poștal, orașul, țara). (Text) | Da |
|  | Undertaking Community Licence (Licența comunitară a întreprinderii) | Numărul licenței comunitare [conform Regula­ mentelor (CE) nr. 1072/2009 și (CE) nr. 1073/2009] IMPORTANT: Dacă se cunoaște numărul licenței comunitare, acesta trebuie introdus. (Text) | Da |

|  | Titularul (dacă nu este vorba despre o întreprindere) |  |  | Da (doar dacă este vorba despre un titular) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Societate |  | Da (doar dacă titularul este o societate) |
|  |  | Name (Denumire) | Denumirea întreprinderii titulare. (Text) | Da |
|  |  | Address (Adresă) | Adresa societății de transport titulare (adresa, co­ dul poștal, orașul, țara). (Text) | Da |
|  |  | Natural person (Persoană fizică) |  | Da (doar dacă titularul este o persoană fizică) |
|  |  | Family Name (Nume de familie) | Numele de familie al titularului. (Text) | Da |
|  |  | First Name (Prenume) | Prenumele titularului. (Text) | Da |
|  |  | Address (Adresă) | Adresa titularului (adresa, codul poștal, orașul, țara). (Text) | Da |
|  | Registration certificate (Certificat de înmatriculare) |  | Numărul certificatului de înmatriculare. | Nu |
| Driver Details (Datele conducătorului auto) |  |  |  | Da |
| Family Name (Nume de familie) |  |  | Numele de familie al conducătorului auto. (Text) | Da |
| First Name (Prenume) |  |  | Prenumele conducătorului auto. (Text) | Da |
| Driving Licence (Permisul de conducere) |  |  | Numărul permisului de conducere al conducăto­ rului auto. Dacă este posibil, pentru o mai bună identificare. (Text) | Nu |
| Driving Licence country (Țara permisului de conducere) |  |  | Țara unde a fost eliberat permisul de conducere în codul din două litere conform ISO 3166-1 alfa 2. | Nu |
| Checked item (Elementul controlat) (această secțiune se repetă pentru fiecare element controlat; este obligatorie pentru un mesaj RSI și apoi trebuie indicat ca fiind controlat cel puțin un element) |  |  |  | Da |
| Item (Element) |  |  | Elementele enumerate în lista elementelor de con­ trol care figurează în anexa nr. 4 la Directiva 2014/47/UE. Dacă este selectat un element înseamnă că acesta a fost controlat. Elementele din listă: - Identificare - Sistemul de frânare - Direcția - Vizibilitatea - Echipamentul de iluminat și sistemul elec­ tric - Punți, jante, anvelope, suspensie | Da |

|  |  | - Șasiu și accesorii șasiu - Alte echipamente, inclusiv tahograf și dispo­ zitiv limitator de viteză - Elemente poluante, inclusiv emisii și scur­ geri de combustibil și/sau ulei - Inspecții suplimentare la vehiculele din cate­ goriile M2 și M3 - Arimarea încărcăturii (Listă de selecție, poate fi selectat un singur ele­ ment) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Failed? (Respins?) |  | Pentru fiecare Checked item (element controlat) re­ zultatul controlului (Admis/Respins): Adevărat dacă este „Respins” (Adevărat/Fals) | Da |
|  | Checked item detail (Detaliu privind elementul controlat) (Dacă rezultatul este „Respins”, pentru fiecare element controlat se repetă această secțiune pentru fiecare deficiență constatată) |  | Nu (Doar dacă rezultatul este „Respins”, dar nu este obligatoriu să se indice mai multe detalii) |
|  | Reason for failure (Motivul respingerii) | Pentru fiecare element controlat (Checked item) care este respins (Failed), detaliile defecțiunilor con­ form definiției din anexa nr. 2 Elementele din listă: - 0.1.a IDENTIFICAREA VEHICULULUI > Plăcuțele cu numărul de înmatriculare (dacă sunt obli­ gatorii) > Plăcuță (plăcuțe) de înmatriculare absentă (absente) sau fixată (fixate) atât de ne­ sigur încât riscă să cadă. - 1.1.1.a SISTEMUL DE FRÂNARE > Starea meca­ nică și funcționare > Pivotul pedalei frânei de serviciu/axul levierului manual > Pivot prea strâns. - 6.2.5.a.1 ȘASIU ȘI ACCESORII ȘASIU > Cabină conducător auto și caroserie > Scaunul con­ ducătorului auto > Scaun cu structură de­ fectă. - Etc. (Listă de selecție, poate fi selectat un singur ele­ ment, dacă există mai mult de o deficiență, aceas­ tă subsecțiune se repetă pentru fiecare dintre ele) Nu se indică evaluarea deficienței, aceasta este cunos­ cută în conformitate cu anexa nr. 2. IMPORTANT: În anexa nr.2, unele motive ale respingerii nu sunt numerotate, de exemplu, pentru 6.2.5.a există două opțiuni, iar pentru a se ști la care ne referim, acestea se numerotează în sistem cu 1 și 2. | Da |
|  | Rectified? (Remediată?) | Deficiența a fost remediată în statul membru unde are loc controlul? Adevărat = Da (Adevărat/Fals) | Nu |

| Result of inspection (Rezultatul controlului) |  | Da |
| --- | --- | --- |
| Result of inspection (Rezultatul controlului) | Rezultatul RSI (Admis/Respins): Adevărat dacă este „Admis” (Adevărat/Fals) | Da |
| Prohibition or Restriction (Interdicție sau Restricție) | Interdicție sau restricție de utilizare a vehiculului care prezintă deficiențe periculoase. (Adevărat/Fals) | Da |
| PTI Requested? (Se solicită ITP?) | Statul membru unde are loc controlul solicită sta­ tului membru de înmatriculare să realizeze o in­ specție tehnică periodică? Adevărat = Da (Adevărat/Fals) | Da |

| RSI Notification Acknowledgement (Confirmarea de primire a notificării RSI) (Trimisă automat) |  | Obligatorie |
| --- | --- | --- |
| Status Code (Cod de stare) | Codul de stare al confirmării de primire. (Listă de selecție, poate fi selectat un singur element) | Da |
| Status Message (Mesaj de stare) | Eventuale observații privind codul stării. (Text) | Nu |