Anexa nr. 40

la Hotărârea Guvernului nr.750/2016

REGULAMENT

cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

Prezentul Regulament transpune Regulamentul (UE) 2023/2533 al Comisiei din 17 noiembrie 2023 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur, de modificare a Regulamentului (UE) 2023/826 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 932/2012 al Comisiei, CELEX:32023R2533, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L, 2023/2533 din 22 noiembrie 2023, astfel cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 2025/2262 al Comisiei din 11 noiembrie 2025.

I. DISPOZIȚII GENERALE

- Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţe de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la rețeaua electrică și a celor alimentate cu gaz, precum și a uscătoarelor de rufe de uz casnic încorporate cu tambur, uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tamburi multipli și uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la rețeaua electrică ce pot fi alimentate și de baterii.

- Prezentul Regulament nu se aplică următoarelor produse:

  - mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic și storcătoarelor centrifugale de uz casnic;

  - uscătoarelor de rufe cu tambur care intră în domeniul de aplicare al Hotărârii Guvernului nr. 130/2014 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Maşini industriale”;

  - uscătoarelor de rufe de uz casnic alimentate de baterii și care pot fi conectate la rețeaua de alimentare prin intermediul unui convertizor de current alternativ/curent continuu achiziționat separat.

- Cerințele specificate la punctele 2 și 3, precum și în punctul 6 subpunctele 6.1.1 și 6.1.2 din anexa nr.2 nu se aplică uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur cu o capacitate nominală pentru programul eco mai mică sau egală cu 3 kg.

II. NOȚIUNI PRINCIPALE

- În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni se definesc astfel:

  - bază de date cu produse - set de date referitoare la produse care este structurat în mod sistematic și constă într-o secțiune publică axată pe consumator, în care informațiile referitoare la parametrii produselor individuale sunt accesibile prin mijloace electronice, într-un portal online pentru accesibilitate și într-o secțiune privind conformitatea, cu cerințe de accesibilitate și de securitate specificate în mod clar;

  - capacitate nominală - masa maximă în kilograme declarată de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat la intervale de 0,5 kg de materiale textile uscate de un anumit tip, care poate fi tratată într-un singur ciclu de uscare al unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur, în cadrul programului selectat, la o încărcătură de rufe care respectă instrucțiunile producătorului;

  - ciclu de uscare - proces de uscare complet, astfel cum este definit de programul aferent, constând într-o serie de operațiuni diferite, inclusiv încălzire și centrifugare;

  - grad de umiditate inițială - cantitatea de umiditate din încărcătură la începutul ciclului de uscare;

  - grad de umiditate finală - cantitatea de umiditate din încărcătură la încheierea ciclului de uscare;

  - program - o serie de operațiuni predefinite pe care producătorul, importatorul sau reprezentatul autorizat le declară ca fiind adecvate pentru uscarea anumitor tipuri de produse textile;

  - program eco - program capabil să usuce rufe din bumbac de la un grad de umiditate inițială al încărcăturii de 60% până la un grad de umiditate finală al încărcăturii de 0%;

  - rețea de alimentare - alimentarea cu energie electrică de la rețea de 230 (± 10 %) volți în curent alternativ la 50 Hz;

  - identificator de model - codul, de obicei alfanumeric, care distinge un anumit model de produs de alte modele cu aceeași marcă comercială sau cu aceeași denumire a producătorului, a importatorului sau a reprezentantului autorizat;

  - mașină de spălat și uscat rufe de uz casnic – aparat definit în sensul Regulamentului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic și mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic, prevăzut în anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016;

  - model echivalent - model care are aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate, dar care este introdus pe piață sau pus în funcțiune de același producător, importator sau reprezentant autorizat ca un alt model cu un identificator de model diferit;

  - storcător centrifugal de uz casnic - aparat în care apa este eliminată din produsele textile printr-o acțiune centrifugală realizată în interiorul unui tambur rotativ și este scursă printr-o pompă automată sau în virtutea gravității și care este destinat în principal utilizării neprofesionale, cunoscut și sub denumirea comercială de „uscător centrifugal”;

  - uscător de rufe de uz casnic încorporat cu tambur - uscător de rufe de uz casnic cu tambur care este proiectat, supus încercărilor și comercializat exclusiv astfel încât să fie în conformitate cu toate caracteristicile următoare:

    - să fie instalat într-un dulap sau încastrat (în partea superioară și/sau în partea inferioară și în părțile laterale) cu ajutorul unor panouri;

    - să fie fixat în condiții de siguranță de părțile laterale, superioare sau inferioare ale dulapului sau ale panourilor

    - să fie echipat cu o fațadă integrală finisată în fabrică sau pentru a i se aplica un panou frontal special conceput;

  - uscător de rufe de uz casnic cu tambur alimentat cu gaz - uscător de rufe de uz casnic cu tambur care utilizează gaz pentru a încălzi aerul din interior;

  - uscător de rufe de uz casnic cu tamburi multipli - uscător de rufe de uz casnic echipat cu doi sau mai mulți tamburi, care sunt instalați fie în carcase separate, fie în aceeași carcasă;

  - uscător de rufe de uz casnic cu tambur - aparat în care produsele textile sunt uscate prin învârtire într-un tambur rotativ prin care trece un flux de aer cald și care este declarat de producător în declarația de conformitate, ca respectând dispozițiile Hotărârii Guvernului Nr. 745/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune”(în continuare - Hotărârii Guvernului Nr. 745/2015);

  - valori declarate - valorile furnizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat pentru parametrii tehnici declarați, calculați sau măsurați, în conformitate cu punctele 8-12, pentru verificarea conformității de către autoritatea de supraveghere a pieței;

- Definiţiile prevăzute în anexa nr.1 la Regulament se aplica anexelor nr. 2-6.

III. CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ ȘI EVALUAREA CONFORMITĂȚII

- Conformitatea cu cerințele de proiectare ecologică se măsoară și se calculează în confomitate cu metodele stabilite în anexa nr.3.

- Uscătoarele de rufe cu tambur destinate uzului casnic trebuie să respecte cerințele de proiectare ecologică prevăzute în anexa nr. 2.

- Procedura de evaluare a conformității, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 151/2014 privind cerinţele de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (în continuare - Legea nr. 151/2014), constă din sistemul de control intern al proiectării, stabilit în anexa nr. 4 sau sistemul de management prevăzut în anexa nr. 5 la Lege nr. 151/2014.

- În scopul evaluării conformităţii, în temeiul art. 17 din Legea nr. 151/2014, dosarul cu documentaţia tehnică conţine valorile declarate ale parametrilor enumerați la punctele 2, 3 și 4 din anexa nr.2, precum și detaliile și rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa nr.3.

- Dosarul cu documentația tehnică include detaliile calculului, evaluarea efectuată de producător pentru a verifica exactitatea calculului și, acolo unde este cazul, declarația de identitate între modelele diferiților producători, în cazul în care informațiile incluse în documentația tehnică pentru un anumit model au fost obținute prin oricare dintre mijloacele următoare:

  - de la un model care are aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate, dar este produs de un producător diferit; sau

  - prin calcule efectuate pe baza caracteristicilor de proiectare sau prin extrapolare pornind de la un alt model al aceluiași producător sau al unui alt producător sau ambele.

- Dosarul cu documentația tehnică include o listă a tuturor modelelor echivalente, inclusiv identificatorii de model.

- Dosarul cu documentația tehnică include informațiile în ordinea și astfel cum se prevede în anexa nr.6 la Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1003/2014. În scopul supravegherii pieței, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați pot face trimitere, fără a aduce atingere punctului 2 lit. g) din anexa nr.4 la Legea nr. 151/2014, la dosarul cu documentația tehnică încărcată în baza de date cu produse, care conține aceleași informații ca cele prevăzute în Regulamentul menționat.

IV. PROCEDURA DE VERIFICARE ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII PIEȚEI. CIRCUMVENȚIE ȘI ACTUALIZĂRI DE SOFTWARE. VALORILE DE REFERINȚĂ

- Procedura de verificare descrisă în anexa nr. 4 se aplică verificărilor efectuate în scopul supravegherii pieței, conform art. 8 şi Capitolului VI din Legea nr. 151/2014.

- La actualizarea de software sau de firmware nu se admite înrăutățirea niciunei valori declarate a parametrilor unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur, atunci când acești parametri sunt determinați utilizând metoda de încercare aplicabilă la momentul introducerii pe piață ori al punerii în funcțiune a produsului.

- În cazul în care actualizarea este respinsă nu trebuie să se producă nicio modificare a niciunei valori declarate pentru parametrii unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur atunci când aceștia sunt măsurați utilizând metoda de încercare aplicabilă la momentul introducerii sale pe piață sau al punerii sale în funcțiune.

- Valorile de referinţă pentru cele mai performante uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur, disponibile pe piaţă la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

DEFINIȚII APLICABILE PENTRU ANEXE

Se aplică următoarele definiții:

  - afișarea unor informații sau a stării - funcție continuă care oferă informații sau indică starea echipamentului pe un afișaj, inclusiv ceasurile. Un simplu indicator luminos nu este considerat o afișare a stării;

  - coeficient de conversie - coeficient care reflectă media randamentului de generare, estimat conform Legii nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică; valoarea coeficientului de conversie este CC = 2,5;

  - durata programului - perioada de timp care începe cu inițierea programului selectat, excluzând orice întârziere programată de utilizator, până când se activează un indicator de sfârșit al programului și utilizatorul are acces la încărcătură;

  - eficiența condensării - raportul dintre masa de umiditate condensată de un uscător de rufe cu tambur cu acțiune de condensare și masa de umiditate eliminată din încărcătură la sfârșitul unui ciclu de uscare;

  - funcția de reactivare - funcție care, prin intermediul unui întrerupător de la distanță, al unei telecomenzi, al unui senzor intern sau al unui temporizator, asigură comutarea din modul de așteptare într-un alt mod, inclusiv în modul activ, asigurând funcții suplimentare;

  - funcție anti-șifonare - operațiune a uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur care are loc după încheierea unui program, pentru a împiedica șifonarea excesivă a rufelor;

  - funcție principală - funcție care furnizează serviciul (serviciile) principal(e) pentru care este proiectat, încercat și comercializat echipamentul și care corespunde utilizării prevăzute a echipamentului;

  - garanție - angajament față de consumator asumat de către comerciant sau de către producător fie de a rambursa prețul plătit, fie de a înlocui, de a repara sau de a manipula în orice mod uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur, dacă acesta nu respectă specificațiile din certificatul de garanție sau din materialele publicitare relevante;

  - grad mediu de umiditate final - cantitatea medie de umiditate conținută în încărcătură la sfârșitul ciclurilor de uscare pentru programul eco, pentru încărcătură completă și pentru jumătate de încărcătură;

  - indice de eficiență energetică sau EEI - raportul dintre consumul de energie ponderat și consumul de energie al ciclului standard de uscare al unui anumit model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur;

  - încărcătură completă - capacitatea nominală pentru un anumit program al unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur;

  - încărcătură parțială - jumătate din capacitatea nominală pentru un anumit program al unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur;

  - mod de așteptare - starea în care uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua de alimentare cu energie electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv una sau mai multe dintre următoarele funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită:

  - funcția de reactivare;

  - funcția de reactivare și simpla indicație a funcției de reactivare activate;

  - afișarea unor informații sau a stării.

  - modul activ - stare în care echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și în care a fost activată cel puțin una dintre funcțiile principale;

  - modul oprit - stare în care uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și nu îndeplinește nicio funcție sal se află într-o stare care asigură doar:

  - indicația că uscătorul de rufe este în modul oprit;

  - funcțiile menite să asigure compatibilitatea electromagnetică, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 807/2015 privind aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”.

  - piesă de schimb - piesă separată care poate înlocui o piesă cu funcții identice sau similare într-un produs;

  - pornire întârziată - stare în care utilizatorul a selectat o anumită întârziere în ceea ce privește începerea sau încheierea ciclului de uscare al programului selectat;

  - reparator profesionist - operator sau o întreprindere care prestează servicii de reparare și de întreținere profesională a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur;

  - rețea - infrastructură de comunicații cu o topologie a legăturilor și o arhitectură care include componente fizice, principii organizaționale, proceduri și formate sau protocoale de comunicare;

  - unealtă brevetată - unealtă care nu este disponibilă pentru a fi achiziționată de către publicul larg sau pentru care nu există brevete aplicabile care să permită acordarea de licențe în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii;

  - unealtă de bază - șurubelniță pentru capete crestate, o șurubelniță pentru capete în cruce, o șurubelniță pentru capete hexagonale, o cheie tubulară hexagonală, o cheie universală, un clește universal, un clește universal pentru dezizolat sârma și presat clemele, un clește cu cioc semirotund, un cutter cu tăiș înclinat, un clește-papagal, un clește de blocare, un levier, o pensetă, o lupă, un separator (spudger) și un triunghi de deschidere;

  - unealtă disponibilă în comerț - unealtă care poate fi cumpărată de publicul larg și care nu este nici unealtă de bază, nici unealtă brevetată;

  - uscător de rufe cu tambur cu acțiune de condensare - uscător de rufe de uz casnic cu tambur care include un sistem, acționând fie prin condensare, fie prin alte mijloace, pentru eliminarea umidității din aerul utilizat în procesul de uscare;

  - uscător de rufe cu tambur cu ventilație - uscător de rufe de uz casnic cu tambur care absoarbe aer proaspăt, îl suflă peste produsele textile și elimină aerul umed rezultat în încăpere sau în exterior;

  - uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu element de încălzire - uscător de rufe de uz casnic cu tambur în care singurul mijloc sau principalul mijloc de încălzire a aerului din interior este o rezistență electrică;

  - uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu pompă de căldură - uscător de rufe de uz casnic cu tambur în care singurul mijloc sau principalul mijloc de încălzire a aerului din interior este un sistem cu pompă de căldură.

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ PENTRU USCĂTOARELE DE RUFE DE UZ CASNIC CU TAMBUR

- Cerințe privind programele

Uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

  - uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur trebuie să asigure un program eco. Capacitatea nominală declarată pentru programul eco nu trebuie să fie mai mică decât cea mai mare capacitate nominală declarată dintre toate programele pentru bumbac ale uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur;

  - programul eco trebuie să fie indicat ca „eco” și trebuie să poată fi identificat în mod clar pe dispozitivul de selectare a programelor, pe afișaj și prin conexiunea la rețea, în funcție de funcționalitățile oferite de uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur;

  - denumirea „eco” se utilizează exclusiv pentru programul eco și poate fi completată numai cu termenul „bumbac”. Formatul denumirii „eco” nu este limitat în ceea ce privește tipul caracterelor, dimensiunea caracterelor, sensibilitatea la scrierea cu majusculă/minusculă sau culoarea. Este interzis ca vreun alt program să conțină în denumirea sa termenul „eco”;

  - programul „eco” trebuie stabilit ca program implicit pentru selectarea automată a programelor sau pentru orice funcție de menținere a selectării unui program sau, în cazul în care nu există o funcție de selectare automată a programelor, acesta trebuie să fie disponibil pentru selectare directă, fără a mai fi necesară o altă selectare, cum ar fi un anumit timp sau o anumită încărcătură;

  - indicațiile „normal”, „zilnic”, „regulat” și „standard”, precum și traducerile lor nu se utilizează în denumirile programelor pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur, nici singure, nici în combinație cu alte informații.

- Cerințe de eficiență energetică

EEI al uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur nu trebuie să fie mai mare de 85.

EEI se calculează în conformitate cu anexa nr.3.

- Cerințe de eficiență a condensării

Eficiența condensării uscătoarelor de rufe cu tambur cu acțiune de condensare nu trebuie să fie mai mică de 80 %. Clasa de eficiență a condensării se calculează în conformitate cu anexa nr.3.

- Moduri cu consum redus de putere

Uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

  - trebuie să aibă un mod oprit, un mod de așteptare sau ambele. Consumul de putere în modul oprit nu trebuie să depășească 0,50 W, iar consumul de putere în modul de așteptare nu trebuie să depășească 0,50 W; începând cu 9 mai 2027, consumul de putere în modul oprit nu trebuie să depășească 0,3 W;

  - dacă modul de așteptare include afișarea de informații sau a stării, consumul de putere al acestui mod nu trebuie să depășească 1,00 W;

  - dacă modul de așteptare oferă conectivitate la rețea și un mod de așteptare în rețea, astfel cum este definit la subpunctul 2.10 din Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, așteptare și așteptare în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou anexa nr.42 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.750/2016, consumul de putere al acestui mod nu trebuie să depășească 2,00 W;

  - la cel mult 15 minute după ce uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur a fost pornit sau după încheierea oricărui program și a oricăror activități asociate sau după întreruperea funcției anti-șifonare sau după orice interacțiune cu uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur, dacă nu se declanșează niciun alt mod, inclusiv măsuri de urgență, uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur trebuie să treacă automat în modul oprit sau în modul de așteptare;

  - dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur asigură funcția de pornire întârziată, consumul de putere în această stare, inclusiv în orice mod de așteptare, nu trebuie să depășească 4,00 W. Pornirea întârziată trebuie să nu poată fi programată de utilizator cu mai mult de 24 h înainte;

  - orice uscător de rufe de uz casnic cu tambur care poate fi conectat la o rețea trebuie să asigure posibilitatea de a activa și de a dezactiva conexiunea/conexiunile la rețea. Conexiunea/conexiunile la rețea se dezactivează în mod implicit.

- Cerințe privind utilizarea eficientă a resurselor

  - Disponibilitatea pieselor de schimb:

    - pentru toate modelele ale căror unități sunt introduse pe piață începând cu 1 iulie 2027, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați ai uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur trebuie să pună la dispoziția reparatorilor profesioniști cel puțin următoarele piese de schimb:

      - garnituri și dispozitive de etanșare;

      - întrerupătoare și butoane;

      - pompă de apă;

      - motoare și perii de motor;

      - mecanisme de transmisie între motor și tambur, cum ar fi cureaua tamburului;

      - ventilatoare și rotoare de ventilator;

      - tamburi și rulmenți pentru tambur;

      - țevi de apă și echipamente conexe, inclusiv furtunuri, valve și filtre;

      - cabluri și fișe;

      - plăci de circuite imprimate;

      - afișaje electronice;

      - termostate și senzori de temperatură;

      - software și firmware, inclusiv software de resetare;

      - amortizoare și resorturi;

      - încălzitoare și elemente de încălzire;

      - siguranțe fuzibile electrice, individuale sau grupate,;

      - role de întindere;

      - role de sprijin;

      - presostate;

      - condensator pentru motor.

    - disponibilitatea pieselor de schimb menționate la subpunctul 5.1.1 trebuie să fie asigurată pentru o perioadă minimă care începe cel târziu la 1 iulie 2027 sau la doi ani de la introducerea pe piață a primei unități din model, în funcție de data care survine cel mai târziu, și se încheie la cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul în cauză. În acest scop, lista pieselor de schimb, procedura de comandare a acestora trebuie să fie puse la dispoziția publicului pe site-ul web cu acces liber al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat, cel puțin în aceeași perioadă și începând de la data menționată la acest subpunct;

    - pentru toate modelele ale căror unități sunt introduse pe piață începând cu 1 iulie 2027, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați ai uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur trebuie să pună la dispoziția reparatorilor profesioniști și a utilizatorilor finali cel puțin următoarele piese de schimb:

      - uși, dispozitive de etanșare pentru uși, mânere de uși, ansambluri de dispozitive de închidere a ușilor și balamale;

      - filtre pentru scame;

      - filtre de aer;

      - elemente auxiliare din plastic;

      - rezervor de condensat;

    - disponibilitatea pieselor de schimb menționate la subpunctul 5.1.3 trebuie să fie asigurată pentru o perioadă minimă care începe la data introducerii pe piață a unității respective și se încheie la cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul în cauză. În acest scop, lista pieselor de schimb, procedura de comandare a acestora și informațiile privind repararea și întreținerea trebuie să fie puse la dispoziția publicului pe site-ul web cu acces liber al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat, cel puțin în aceeași perioadă și începând de la data menționată la acest subpunct;

    - producătorii sau importatorii de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur sau reprezentanții autorizați ai acestora trebuie să se asigure că piesele de schimb menționate la subpunctele 5.1.1 și 5.1.3 pot fi înlocuite fără a fi nevoie de unelte sau cu ajutorul unor unelte nebrevetate și fără deteriorarea permanentă a uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur;

    - în perioada menționată la subpunctele 5.1.2 și 5.1.4, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați trebuie să precizeze prețurile indicative înainte de impozitare, cel puțin în euro, cu echivalentul în lei la cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, comunicat de către Banca Națională a Moldovei la data respectivă, pentru piesele de schimb enumerate la subpunctele 5.1.1 și 5.1.3, inclusiv prețul indicativ înainte de impozitare al elementelor de fixare și al sculelor, dacă se furnizează împreună cu piesa de schimb, pe site-ul cu acces liber al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat.

  - Termenul maxim de livrare a pieselor de schimb:

În perioada de disponibilitate a pieselor de schimb, producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat trebuie să asigure livrarea pieselor de schimb în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea comenzii.

  - Accesul la informațiile referitoare la reparare și întreținere:

    - în perioada menționată la subpunctul 5.1.2, producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat asigură accesul reparatorilor profesioniști la informațiile referitoare la repararea și întreținerea aparatului.

Pe site-ul web al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat trebuie să se indice procesul prin care reparatorii profesioniști pot solicita accesul la informații. Pentru a accepta o astfel de solicitare, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați pot solicita reparatorului profesionist doar să demonstreze că:

      - reparatorul profesionist dispune de competența tehnică necesară pentru repararea uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur și respectă reglementările naționale în vigoare aplicabile reparatorilor de echipamente electrice. Trimiterea la un sistem oficial de înregistrare ca reparator profesionist, dacă în statele respective în cauză există un astfel de sistem, se acceptă ca dovadă a conformității cu prezentul subpunct;

      - reparatorul profesionist este acoperit de o asigurare pentru răspundere civilă rezultate din activitatea sa, indiferent dacă o astfel de asigurare este impusă sau nu de dreptul național;

    - producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați acceptă sau refuză solicitarea menționată la subpunctul 5.3.1 în termen de cinci zile lucrătoare;

    - producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați pot percepe comisioane rezonabile și proporționale pentru accesul la informațiile privind repararea și întreținerea sau pentru primirea de actualizări periodice. Un comision este rezonabil dacă nu descurajează accesul prin faptul că nu ia în considerare măsura în care reparatorul profesionist utilizează informațiile;

    - imediat ce solicitarea este acceptată, reparatorul profesionist trebuie să aibă acces la informațiile solicitate privind repararea și întreținerea în termen de o zi lucrătoare. Informațiile pot fi furnizate pentru un model echivalent sau pentru un model din aceeași familie, după caz;

    - informațiile privind repararea și întreținerea trebuie să includă:

      - identificarea neechivocă a uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur;

      - o schemă de demontare sau o diagramă explodată;

      - manualul tehnic cu instrucțiuni pentru reparații;

      - lista echipamentelor necesare pentru reparare și încercare;

      - informații despre componente și diagnostic, cum ar fi valorile teoretice minime și maxime pentru măsurători;

      - traseele de cablaj și diagramele de conectare;

      - codurile de eroare și de diagnostic, inclusiv codurile specifice ale producătorului, dacă este cazul;

      - instrucțiuni pentru instalarea de software și firmware relevante, inclusiv software de resetare;

      - informații despre modul de accesare a înregistrărilor de date stocate în uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur cu privire la incidentele de defectare raportate, după caz;

      - diagrame ale subansamblurilor electronice;

    - fără a se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală, trebuie să se permită părților terțe să utilizeze și să publice, fără să le modifice, informații privind repararea și întreținerea care au fost publicate inițial de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat și care sunt identificate la subpunctul 5.3.5, de îndată ce producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat sistează accesul la informațiile respective după încheierea perioadei de acces la informațiile privind repararea și întreținerea.

  - Producătorii, importatorii de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur sau reprezentanții autorizați ai acestora trebuie să pună la dispoziție actualizări de software și firmware timp de cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități dintr-un model, iar aceste actualizări de software și firmware trebuie furnizate gratuit.

  - Cerințe de informare privind agenții frigorifici:

Fără a aduce atingere prevederilor din art.24 și 25 al Legii nr.43/2023 privind gazele fluorurate cu efect de seră privind etichetarea și informațiile despre produse și echipamente, denumirea chimică sau denumirea industrială acceptată a agentului frigorific utilizat în uscătoarele de rufe cu tambur cu pompă de căldură trebuie să fie afișată permanent pe partea exterioară a aparatului, într-un loc vizibil și ușor de identificat de către utilizatorul final, de exemplu pe panoul posterior.

  - Cerințe privind dezmembrarea pentru recuperarea și reciclarea materialelor în condiții de evitare a poluării:

    - producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați trebuie să se asigure că uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur sunt concepute în așa fel încât materialele și componentele menționate în anexa nr.6 la Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212/2018 (în continuare - Hotărârea Guvernului nr. 212/2018) să poată fi îndepărtate din aparat fără a fi nevoie de unelte sau cu ajutorul unor unelte nebrevetate;

    - producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați trebuie să îndeplinească obligațiile prevăzute la punctele 86-89 din Hotărârea Guvernului nr. 212/2018.

- Cerințe referitoare la informații

Instrucțiunile de utilizare și de instalare trebuie furnizate sub forma unui manual de utilizare pe un site web cu acces liber al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat și trebuie să includă:

  - următoarele informații generale:

    - informații cu privire la faptul că programul eco este adecvat pentru uscarea rufelor umede din bumbac și că acest program este utilizat pentru evaluarea conformității cu legislația în materie de proiectare ecologică;

    - informații privind faptul că programul eco este programul cel mai eficient din punctul de vedere al consumului de energie pentru uscarea rufelor umede din bumbac;

    - informații privind faptul că încărcarea uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur până la capacitatea maximă indicată de producător pentru programele respective va contribui la realizarea de economii de energie;

    - informații privind modul de activare și dezactivare a conexiunii la rețea și impactul asupra consumului de energie, după caz;

    - instrucțiuni privind modul de identificare a informațiilor despre model în baza de date cu produse, astfel cum se specifică în prezentul Regulament prin intermediul unui link către informațiile despre model stocate în baza de date cu produse sau al unui link către baza de date cu produse și al unor informații privind modul de identificare pe produs a identificatorului de model;

  - valori pentru următorii parametri:

    - capacitatea în kg;

    - durata programului, exprimată în ore și minute;

    - consumul de energie electrică și, dacă este cazul, de gaz, în kWh/ciclu de uscare;

    - emisiile acustice în aer în timpul ciclului de uscare.

  - Valorile parametrilor stabiliți la subpunctele 6.2.1 – 6.2.3 se furnizează pentru programul eco, atât cu încărcătură completa, cât și parțială. În ceea ce privește parametrul prevăzut la subpunctul 6.2.4, valorile se furnizează doar cu încărcătură completă. Pentru următoarele programe, diferite de programul eco, se furnizează valori orientative, în cazul în care acestea sunt disponibile:

    - pentru programul uscare textile sintetice, valorile parametrilor de la  subpunctele 6.2.1 – 6.2.3 se furnizează pentru încărcătură completă;

    - pentru programul uscare textile delicate/lână, valorile parametrilor de la subpunctele 6.2.1 – 6.2.3 se furnizează pentru încărcătură completă;

    - pentru programul uscare extra/foarte uscat textile sintetice, valorile parametrilor de la subpunctele 6.2.1 – 6.2.3 se furnizează pentru încărcătură completă;

    - pentru programul uscare fier de călcat textile sintetice, valorile parametrilor de la subpunctele 6.2.1 – 6.2.3 se furnizează pentru încărcătură completă;

    - pentru programul uscare extra/foarte uscat bumbac, valorile parametrilor de la  subpunctele 6.2.1 – 6.2.3 se furnizează atât pentru încărcătură completă, cât și pentru încărcătură parțială;

    - pentru programul uscare fier de călcat bumbac, valorile parametrilor de la  subpunctele 6.2.1 – 6.2.3 se furnizează atât pentru încărcătură completă, cât și pentru încărcătură parțială.

  - instrucțiuni pentru efectuarea operațiunilor de întreținere, incluzând cel puțin următoarele operațiuni:

    - instalarea corectă, inclusiv poziționarea nivelului, conectarea la rețeaua de alimentare, conectarea la racordul de ieșire a apei, după caz, conectarea la gaz, după caz, instalarea furtunului de ventilație, după caz;

    - curățarea filtrelor, inclusiv frecvența optimă și procedura, precum și principalele consecințe ale curățării insuficiente a filtrelor; instrucțiunile trebuie să indice faptul că, în momentul curățării filtrelor, scamele trebuie aruncate la coșul de gunoi, nu evacuate prin spălare în sistemul de canalizare, pentru a se evita răspândirea microparticulelor de plastic în sistemul de ape uzate;

    - golirea rezervorului de apă pentru uscătoarele cu acțiune de condensare, în cazul în care uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur nu este conectat la un racord de ieșire a apei;

    - curățarea periodică, inclusiv frecvența optimă;

    - deschiderea ușilor între ciclurile de uscare, după caz;

    - îndepărtarea obiectelor străine;

    - identificarea erorilor, semnificația erorilor și măsurile necesare, inclusiv identificarea erorilor care necesită asistență profesională;

    - modul de accesare a serviciilor de reparații profesionale (pagini de internet, adrese, date de contact).

Instrucțiunile trebuie să includă, de asemenea, informații cu privire la orice implicații ale reparării de către utilizator sau ale reparațiilor neprofesionale pentru siguranța utilizatorului și pentru garanție, precum și cu privire la perioada minimă de disponibilitate a pieselor de schimb.

Anexa nr.3

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

METODE DE MĂSURARE ȘI DE CALCUL

În scopul asigurării și al verificării conformității cu cerințele prezentului Regulament, măsurătorile și calculele se efectuează utilizându-se standarde armonizate ale căror numere de referință sunt publicate în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile care iau în considerare metodele de ultimă generație general recunoscute și care sunt în conformitate cu dispozițiile din prezenta anexă.

În cazul în care un parametru este declarat în temeiul punctului 8-12 din prezentul Regulament, valoarea declarată a acestuia trebuie utilizată de către producător, importator sau reprezentantul autorizat pentru efectuarea calculelor prevăzute în prezenta anexă.

Pentru măsurarea și calcularea EEI, a eficienței condensării, a duratei programului și a emisiilor acustice în aer se utilizează programul eco, astfel cum poate fi identificat pe dispozitivul de selectare a programelor, pe afișaj și prin conexiunea la rețea, în funcție de funcționalitățile oferite de uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur și fără alte modificări ale reglajului gradului de umiditate finală. Consumul de energie, eficiența condensării și durata programului se măsoară simultan.

Calculul consumului ponderat de energie, al duratei ponderate a programului și al eficienței condensării se efectuează pe baza a trei cicluri de uscare cu încărcătură completă și a patru cicluri de uscare cu încărcătură parțială.

- Indicele de eficiență energetică

Pentru calcularea EEI al unui model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur, consumul ponderat de energie per ciclu de uscare pentru programul eco cu încărcătură completă și parțială se compară cu consumul standard de energie per ciclu de uscare.

  - EEI se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la o zecimală:

EEI=EtCSEC×100

unde:

EtC= consumul ponderat de energie per ciclu de uscare;

SEC= consumul standard de energie per ciclu de uscare;

  - SEC= se calculează în kWh după cum urmează și se rotunjește la două zecimale:

    - pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur, altele decât uscătoarele de rufe cu tambur cu ventilație:

SEC=0,46×c0,63

    - pentru uscătoarele de rufe cu tambur cu ventilație:

SEC=0,46×c0,63×1-Tt60×0,083

unde:

c este capacitatea nominală, a uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur pentru programul eco;

Tt este durata ponderată a programului pentru programul eco;

  - EtC se calculează în kWh după cum urmează și se rotunjește la două zecimale:

EtC=0,24×Edry+0,76×Edry12

unde:

Edry= consumul de energie al programului eco cu încărcătură completă, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

Edry12= consumul de energie al programului eco cu încărcătură parțială, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

  - pentru uscătoarele de rufe cu tambur alimentate cu gaz, Edryși Edry12se calculează după cum urmează:

Edry=EgdryCC+Egdry,a

Edry12=Egdry1/2CC+Egdry12,a

unde

Egdry= consumul de gaz al programului eco cu încărcătură completă, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

Egdry12= consumul de gaz al programului eco cu încărcătură parțială, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

Egdry,a= consumul de energie electrică auxiliară al programului eco cu încărcătură completă, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

Egdry12,a= consumul de energie electrică auxiliară al programului eco cu încărcătură parțială, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

CC (coeficientul de conversie)= 2,5.

  - Tt pentru programul eco se calculează în minute, rotunjite la cel mai apropiat minut întreg, după cum urmează:

Tt=0,24×Tdry+0,76×Tdry12

unde

Tdry= durata programului în cazul programului eco cu încărcătură completă, exprimată în minute și rotunjită la cel mai apropiat minut întreg;

Tdry1/2= durata programului în cazul programului eco cu încărcătură parțială, exprimată în minute și rotunjită la cel mai apropiat minut întreg.

- Eficiența condensării

Eficiența condensării în cazul unui program (Ct) este raportul dintre masa umidității condensate și colectate în recipientul unui uscător de rufe cu tambur cu acțiune de condensare și masa umidității eliminate din încărcătură de program, aceasta din urmă fiind calculată ca diferența dintre masa încărcăturii umede de încercare înainte de uscare și masa încărcăturii de încercare după uscare.

Ct se calculează ca procent și se rotunjește la cel mai apropiat procent întreg, după cum urmează:

(Ct)=0,24×Cdry+0,76×Cdry12

unde

Cdry= eficiența medie a condensării în cazul programului eco cu încărcătură completă;

Cdry1/2= eficiența medie a condensării în cazul programului eco cu încărcătură parțială.

- Moduri cu consum redus de putere

Se măsoară consumul de putere al modului oprit (Po), al modului de așteptare (Psm), și, după caz, al pornirii întârziate (Pds). Valorile măsurate sunt exprimate în W și rotunjite la două zecimale.

În timpul măsurării puterii consumate în modurile cu consum redus de putere, se verifică și se înregistrează următoarele funcții:

  - afișarea sau nu de informații;

  - activarea sau nu a unei conexiuni la rețea.

Dacă modul de așteptare include afișarea unor informații sau a stării, această funcție trebuie să fie asigurată și atunci când este disponibil modul de așteptare în rețea.

În cazul în care uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur asigură o funcție anti-șifonare, această funcție trebuie întreruptă prin deschiderea ușii uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur sau prin orice altă intervenție adecvată cu 15 minute înainte de măsurarea consumului de putere.

- Emisiile acustice în aer

Emisiile acustice în aer ale ciclului de uscare al unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur se calculează pentru programul eco cu încărcătură completă, utilizând standarde armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau utilizând alte metode fiabile, exacte și reproductibile, care țin seama de stadiul actual al tehnologiei general recunoscut.

Emisiile acustice în aer se măsoară în dB(A) în raport cu 1 pW, iar rezultatul se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg.

Anexa nr.4

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR DE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE A PIEȚEI

- Toleranțele de verificare stabilite în tabelul 2 se referă numai la verificarea valorilor declarate de de către autoritatea de supraveghere a pieței și nu trebuie utilizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat ca toleranțe permise pentru a stabili valorile respective în dosarul cu documentația tehnică sau pentru a interpreta aceste valori în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare prin orice mijloace.

- În cazul în care un model nu este conform cu cerințele de prevenire a eludării și a înrăutățirii performanței, stabilite în legislația referitoare la cerințele de proiectare ecologică pentru produsele sustenabilela, modelul respectiv, precum și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme.

- În cadrul verificării conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament, în temeiul art. 8 și al capitolului VI din Legea nr. 151/2014, autoritatea de supraveghere a pieței aplică următoarea procedură:

  - autoritatea de supraveghere a pieței verifică o singură unitate din modelul respectiv;

  - modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă îndeplinește toate cerințele următoare:

    - valorile declarate furnizate în dosarul cu documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa nr.4 la Legea nr. 151/2014 și, după caz, valorile folosite pentru calculul acestor valori declarate nu sunt mai avantajoase pentru producător, pentru importator sau pentru reprezentantul autorizat decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul punctului 2 lit. g) din anexa menționată;

    - valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul Regulament și niciuna dintre informațiile obligatorii despre produs publicate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat nu conține valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau pentru importator decât valorile declarate;

    - în momentul în care autoritatea de supraveghere a pieței verifică unitatea din model, orice sistem de actualizare a software-ului pe care este posibil să îl fi instalat producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat trebuie să respecte cerințele prevăzute la punctele 14 și 15;

    - în momentul în care autoritatea de supraveghere a pieței verifică unitatea din model, aceasta respectă cerințele privind programele prevăzute la punctul 1, cerințele privind eficiența utilizării resurselor prevăzute la punctul 5 și cerințele privind informațiile prevăzute la punctul 6 din anexa nr.2; și

    - în momentul în care autoritatea de supraveghere a pieței supune încercării unitatea din model, valorile determinate și anume, valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurate în cadrul încercării, și valorile calculate pe baza respectivelor măsurători, trebuie să fie în conformitate cu:

      - criteriile de validitate prevăzute în tabelul 1;

      - toleranțele de verificare corespunzătoare stabilite în tabelul 2.

- În cazul în care nu se obțin rezultatele menționate la punctul 3 subpunctele 3.2.1-3.2.4, modelul și toate modelele echivalente trebuie considerate neconforme cu prezentul Regulament.

- În cazul în care nu se obține rezultatul menționat la punctul 3 subpunctul 3.2.5, autoritatea de supraveghere a pieței selectează pentru încercare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare selectate pot fi din unul sau mai multe modele echivalente.

- Modelul și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament dacă valoarea determinată pentru gradul mediu de umiditate finală în cazul programului eco nu îndeplinește criteriile de validitate indicate în tabelul 1 pentru una dintre cele trei unități suplimentare menționate la punctul 5. În acest caz, nu este necesar ca celelalte unități, care nu au făcut încă obiectul încercării, să fie supuse încercării. Modelul este considerat conform dacă valoarea determinată pentru gradul de umiditate finală respectă criteriile de validitate indicate în tabelul 1 pentru fiecare dintre cele trei unități suplimentare.

- Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru cele trei unități selectate menționate la punctul 5, media aritmetică a valorilor determinate respectă toleranțele de verificare corespunzătoare stabilite în tabelul 2.

- Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 7, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament.

- Imediat după adoptarea unei decizii privind neconformitatea modelului în temeiul punctului 2, 4, 6 sau 8, autoritatea de supraveghere a pieței în cauză furnizează autorităților celorlalte state membre ale UE și Comisiei Europene toate informațiile relevante.

- Autoritatea de supraveghere a pieței utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa nr.3.

- Autoritatea de supraveghere a pieței aplică numai criteriile de validitate prevăzute în tabelul 1 și toleranțele de verificare stabilite în tabelul 2 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 3-8 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Pentru parametrii din tabelele 1 și 2 nu se aplică alte criterii de validitate sau toleranțe de verificare, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

tabelul 1

Criterii de validitate

| Parametru | Criterii de validitate |
| --- | --- |
| Gradul mediu de umiditate finală în cazul programului eco μt | Valoarea determinată se măsoară și se calculează și trebuie să fie mai mică de 1,5 %. |
| tabelul 2 Toleranțe de verificare |  |
| Parametru | Toleranțe de verificare |
| Edry și Edry12 | Valoarea determinată (1) nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Edryși Edry12cu mai mult de 6% |
| Egdry și Egdry12 | Valoarea determinată (1) nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Egdryși Egdry12cu mai mult de 6% |
| Egdry,a și Egdry12,a | Valoarea determinată (1) nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Egdry,ași Egdry12,acu mai mult de 6% |
| Ct | Valoarea determinată (1) nu trebuie să fie mai mică cu mai mult de 6 % față de valoarea declarată pentru Ct |
| Tdry și Tdry12 | Valoarea determinată (1) nu trebuie să depășească cu mai mult de 6 % valoarea declarată pentru Tdryși Tdry12 |
| Po | Valoarea determinată (1) a Ponu trebuie să depășească cu mai mult de 0,10 W valoarea declarată |
| Psm | Valoarea determinată (1) a Psmnu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10% dacă valoarea declarată este mai mare de 1,00 W sau cu mai mult de 0,10 W dacă valoarea declarată este mai mică sau egală cu 1,00 W |
| Pds | Valoarea determinată (1) a Pds nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10% dacă valoarea declarată este mai mare de 1,00 W sau cu mai mult de 0,10 W dacă valoarea declarată este mai mică sau egală cu 1,00 W. |
| Emisiile acustice în aer | Valoarea determinată (1) nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 2 dB în raport cu 1 pW. |

(1) În cazul în care sunt supuse încercării trei unități suplimentare, în conformitate cu punctul 5, valoarea determinată înseamnă media aritmetică a valorilor determinate pentru aceste trei unități suplimentare.

Anexa nr.5

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

VALORI DE REFERINȚĂ

La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, cea mai bună tehnologie disponibilă pe piață pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur este identificată după cum urmează:

- uscător de rufe cu tambur cu acțiune de condensare cu element de încălzire, cu o capacitate nominală de 7 kg:

  - consum de energie: 2,73 kWh/ciclu de uscare pentru programul eco (1);

  - durata ciclului de uscare: 76 minute pentru programul eco (1);

  - emisiile acustice în aer: 63 dB(A);

- uscător de rufe cu tambur cu pompă de căldură, cu o capacitate nominală de 7 kg:

  - consum de energie: 0,85 kWh/ciclu de uscare pentru programul eco (1);

  - durata ciclului de uscare: 134 minute pentru programul eco (1);

  - emisiile acustice în aer: 66 dB(A);

- uscător de rufe cu tambur cu ventilație cu element de încălzire, cu o capacitate nominală de 7 kg:

  - consum de energie: 2,58 kWh/ciclu de uscare pentru programul eco (1);

  - durata ciclului de uscare: 76 minute pentru programul eco (1);

  - emisiile acustice în aer: 69 dB(A);

(1) Valoare calculată pe baza unei medii ponderate între încărcătura completă și cea parțială, unde încărcătura completă se înmulțește cu 0,24, iar cea parțială cu 0,76.

Anexa nr.6

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

USCĂTOARE DE RUFE DE UZ CASNIC CU TAMBURI MULTIPLI

În ceea ce privește uscătoarele de rufe de uz casnic cu tamburi multipli, dispozițiile de la punctele 1-4 din anexa nr.2 se aplică fiecărui tambur, conform metodelor de măsurare și de calcul stabilite în anexa nr.3. Dispozițiile de la punctul 5 din anexa nr.2 se aplică tuturor uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tamburi multipli în ansamblu. Dispozițiile de la punctul 6 din anexa nr.2 se aplică fiecărui tambur sau uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tamburi multipli în ansamblu. Dispozițiile de la punctele 1-4 din anexa nr.2 se aplică în mod independent fiecărui tambur, cu excepția cazului în care tamburii sunt integrați în aceeași carcasă și pot funcționa numai în mod simultan atunci când se selectează programul eco. În acest din urmă caz, dispozițiile respective se aplică uscătorului de rufe de uz casnic cu tamburi multipli în ansamblu, după cum urmează:

- capacitatea nominală a uscătorului de rufe de uz casnic cu tamburi multipli este suma capacităților nominale ale tuturor tamburilor;

- consumul de energie al uscătorului de rufe de uz casnic cu tamburi multipli este suma consumului de energie al tuturor tamburilor;

- indicele de eficiență energetică se calculează utilizând capacitatea nominală și consumul de energie ale uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur multipli în ansamblu;

- durata programului este durata programului „eco” al tamburului cu cea mai mare capacitate nominală;

- cerințele privind modurile cu consum redus de putere se aplică întregului uscător de rufe de uz casnic cu tambur multipli;

- emisiile acustice în aer sunt cele ale întregului uscător de rufe de uz casnic cu tambur multipli.

Procedura de verificare prevăzută în anexa nr.4 se aplică uscătorului de rufe de uz casnic cu tamburi multipli, în ansamblul său, criteriile de validitate și toleranțele de verificare aplicându-se fiecăruia dintre parametrii determinați în conformitate cu prezenta anexă.