TABEL DE CONCORDANȚĂ

| 1 | Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Regulamentul (UE) 2023/826 al Comisiei din 17 aprilie 2023 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, standby și standby în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1275/2008 și (CE) nr. 107/2009 ale Comisiei, CELEX:32023R0826, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 103 din 18 aprilie 2023, astfel cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 2025/2262 al Comisiei din 11 noiembrie 2025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Titlul proiectului de act normativ național: Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750 /2016 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, prin aprobarea Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, așteptare și așteptare în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gradul general de compatibilitate: compatibil |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Autoritatea/persoana responsabilă: Ministerul Energiei |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Data întocmirii/actualizării: 28.11.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Traducere verificată de BIE |  |  |  |  |  |  |
| Actul UE în limba română |  | Actul UE în limba engleză | Actul/actele normativ/e național/e în limba română | Traducerea actului/ actelor normativ/e în limba engleză | Gradul de compatibilitate | Observații Republicii Moldova | Observațiile Comisiei Europene |
| 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Articolul 1 Obiect Prezentul regulament stabilește cerințe de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, standby și standby în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou, în vederea introducerii pe piață sau a punerii în funcțiune a acestora. |  | Article 1 Subject matter This Regulation establishes ecodesign requirements related to off mode, standby mode, and networked standby energy consumption for the placing on the market or putting into service of electrical and electronic household and office equipment. | I. DISPOZIȚII GENERALE - Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, așteptare și așteptare în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou (în continuare - Regulament) stabileşte cerinţele de proiectare ecologică aplicabile introducerii pe piaţă sau a punerii în funcțiune a acestor echipamente. | I. GENERAL PROVISIONS 1. The Regulation on ecodesign requirements for energy consumption in off mode, standby mode and network standby mode of household and office electrical and electronic equipment (hereinafter – the Regulation) establishes the ecodesign requirements applicable to the placing on the market or putting into service of such equipment. | Compatible |  |  |
| Articolul 2 Definiții În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: - „echipament electric și electronic de uz casnic și de birou” sau „echipament” înseamnă orice produs cu impact energetic enumerat în anexa II care îndeplinește următoarele condiții: - depinde de alimentarea cu energie din rețeaua de alimentare cu energie electrică pentru a funcționa în mod corespunzător; - este proiectat pentru a fi utilizat cu o tensiune nominală de 250 V sau inferioară acestei valori; - „rețea de alimentare” înseamnă alimentarea cu energie electrică de la rețea de 230 (± 10 %) volți în curent alternativ la 50 Hz; - „modul standby” înseamnă starea în care echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua de alimentare cu energie electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv una sau mai multe dintre următoarele funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită: - funcția de reactivare; - funcția de reactivare și simpla indicație a funcției de reactivare activate; - afișarea unor informații sau a stării; - „funcția de reactivare” înseamnă o funcție care, prin intermediul unui întrerupător de la distanță, al unei telecomenzi, al unui senzor intern sau al unui temporizator, asigură comutarea din modul standby la un alt mod, inclusiv la modul activ, asigurând funcții suplimentare; - „funcția principală” înseamnă o funcție care furnizează serviciul (serviciile) principal(e) pentru care este proiectat, încercat și comercializat echipamentul și care corespunde utilizării prevăzute a echipamentului; - „afișarea unor informații sau a stării” înseamnă o funcție continuă care oferă informații sau indică starea echipamentului pe un afișaj, inclusiv ceasurile. Un simplu indicator luminos nu este considerat un afișaj de stare; - „modul activ” înseamnă o stare în care echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și în care a fost activată cel puțin una dintre funcțiile principale; - „modul oprit” înseamnă o stare în care echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și nu îndeplinește nicio funcție sau se află într-o stare care asigură doar: - indicația că echipamentul este în modul oprit; - funcțiile menite să asigure compatibilitatea electromagnetică în temeiul Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului(1); - „rețea” înseamnă o infrastructură de comunicații cu o topologie a legăturilor, o arhitectură care include componente fizice, principii organizaționale, proceduri și formate (protocoale) de comunicare; - „standby în rețea” înseamnă starea în care echipamentul este capabil să reia o funcție prin activare la distanță prin intermediul unei conexiuni la rețea; - „activare la distanță” înseamnă un semnal care vine din afara echipamentului prin intermediul unei rețele; - „identificator de model” înseamnă un cod, de obicei alfanumeric, care distinge un anumit model de echipament de alte modele cu aceeași marcă comercială sau cu aceeași denumire a producătorului, a importatorului sau a reprezentantului autorizat; - „model echivalent” înseamnă un model de echipament care are aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate în conformitate cu anexa II, dar care este introdus pe piață sau pus în funcțiune de același producător, importator sau reprezentant autorizat ca un alt model de echipament cu un identificator de model diferit; - „valori declarate” înseamnă valorile furnizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat pentru parametrii tehnici declarați, calculați sau măsurați, în conformitate cu articolul 4, pentru verificarea conformității de către autoritățile statelor membre. |  | Article 2 Definitions For the purposes of this Regulation, the following definitions apply: - ‘electrical and electronic household and office equipment’ or ‘equipment’ means any energy-related product listed in Annex II which fulfils the following conditions: - it is dependent on energy input from the mains power source in order to work as intended; - it is designed for use with a nominal voltage rating of 250 V or below; - ‘mains’ means the electricity supply from the grid of 230 (±10%) volts of alternating current at 50 Hz; - ‘standby mode’ means a condition where the equipment is connected to the mains power source, depends on energy input from the mains power source to work as intended and provides only one or more of the following functions, which may persist for an indefinite time: - reactivation function; - reactivation function and only an indication of enabled reactivation function; - information or status display; - ‘reactivation function’ means a function that via a remote switch, a remote control, an internal sensor or timer provides a switch from standby mode to another mode, including active mode, providing additional functions; - ‘main function’ means a function delivering the main service(s) for which the equipment is designed, tested and marketed, and which corresponds to the intended use of the equipment; - ‘information or status display’ means a continuous function providing information or indicating the status of the equipment on a display, including clocks. A simple light indicator is not considered a status display; - ‘active mode’ means a condition in which the equipment is connected to the mains power source and at least one of the main functions has been activated; - ‘off mode’ means a condition in which the equipment is connected to the mains power source and is not providing any function, or it is in a condition providing only: - an indication of off mode condition; - functionalities intended to ensure electromagnetic compatibility under Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council (1); - ‘network’ means a communication infrastructure with a topology of links, an architecture, including the physical components, organisational principles, communication procedures and formats (protocols); - ‘networked standby’ means a condition in which the equipment is able to resume a function by way of a remotely initiated trigger from a network connection; - ‘remotely initiated trigger’ means a signal that comes from outside the equipment via a network; - ‘model identifier’ means a code, usually alphanumeric, which distinguishes a specific equipment model from other models with the same trade mark or the same manufacturer’s, importer’s or authorised representative’s name; - ‘equivalent model’ means an equipment model which has the same technical characteristics relevant for the technical information to be provided in accordance with Annex II, but which is placed on the market or put into service by the same manufacturer, importer or authorised representative as another equipment model with a different model identifier; - ‘declared values’ means the values provided by the manufacturer, importer or authorised representative for the stated, calculated or measured technical parameters in accordance with Article4, for the verification of compliance by the Member State authorities. | 2. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică: - echipament electric și electronic de uz casnic și de birou sau echipament - produs cu impact energetic enumerat în anexa nr.2 care îndeplinește următoarele condiții: - depinde de alimentarea cu energie din rețeaua de alimentare cu energie electrică pentru a funcționa în mod corespunzător; - este proiectat pentru a fi utilizat cu o tensiune nominală de 250 V sau inferioară acestei valori; 2.12 rețea de alimentare - alimentarea cu energie electrică de la rețea de 230 (± 10 %) volți în curent alternativ la 50 Hz; 2.10 modul de așteptare - starea în care echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua de alimentare cu energie electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv una sau mai multe dintre următoarele funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită: - funcția de reactivare; - funcția de reactivare și simpla indicație a funcției de reactivare activate; - afișarea unor informații sau a stării; 2.4funcția de reactivare - funcție care, prin intermediul unui întrerupător de la distanță, al unei telecomenzi, al unui senzor intern sau al unui temporizator, asigură comutarea din modul de așteptare la un alt mod, inclusiv la modul activ, asigurând funcții suplimentare; 2.5 funcția principală - funcție care furnizează serviciul (serviciile) principal(e) pentru care este proiectat, încercat și comercializat echipamentul și care corespunde utilizării prevăzute a echipamentului; 2.2afișarea unor informații sau a stării - funcție continuă care oferă informații sau indică starea echipamentului pe un afișaj, inclusiv sub forma unui ceas. Un simplu indicator luminos nu este considerat un afișaj de stare; 2.8modul activ - stare în care echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și în care a fost activată cel puțin una dintre funcțiile principale; 2.9modul oprit - stare în care echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și nu îndeplinește nicio funcție sau se află într-o stare care asigură doar: - indicația că echipamentul este în modul oprit; - funcțiile menite să asigure compatibilitatea electromagnetică în temeiul Hotărârii Guvernului nr.807/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”; 2.11rețea - infrastructură de comunicații cu o topologie a legăturilor și o arhitectură, care include componente fizice, principii organizaționale, proceduri și formate (protocoale) de comunicare; 2.13mod de așteptare în rețea - starea în care echipamentul este capabil să reia o funcție prin activare la distanță, prin intermediul unei conexiuni la rețea; 2.1activare la distanță - semnal care vine din afara echipamentului prin intermediul unei rețele; 2.6identificator de model - cod, de obicei alfanumeric, care distinge un anumit model de echipament de alte modele cu aceeași marcă comercială sau cu aceeași denumire a producătorului, a importatorului sau a reprezentantului autorizat; 2.7model echivalent - model de echipament care prezintă aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate în conformitate cu anexa nr.2, dar care este introdus pe piață sau pus în funcțiune de același producător, importator sau reprezentant autorizat, cu un alt model de echipament cu un identificator de model diferit; 2.14valori declarate - valorile furnizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat pentru parametrii tehnici declarați, calculați sau măsurați, în conformitate cu punctele 4-7, pentru verificarea conformității de către autoritățile statelor membre. | 2. For the purposes of this Regulation, the following terms shall have the following meanings: 2.9 Electrical and electronic household and office equipment or equipment – an energy-related product listed in Annex No. 2 that meets the following conditions: 2.9.1 depends on the supply of electricity from the power grid in order to function properly; 2.9.2 is designed to be used with a rated voltage of 250 V or less. 2.12 Power supply network – the supply of electricity from the grid at 230 (±10%) volts alternating current at 50 Hz. 2.10 Standby mode – the state in which the equipment is connected to the electricity supply network, depends on electricity from the power supply network in order to function properly, and provides exclusively one or more of the following functions, which may continue for an indefinite period of time: 2.9.3 reactivation function; 2.9.4 reactivation function and only an indication that the reactivation function is enabled; 2.9.5 display of information or status. 2.4 Reactivation function – a function which, through a remote switch, remote control, internal sensor or timer, enables switching from standby mode to another mode, including active mode, thereby providing additional functions. 2.5 Main function – the function that provides the main service(s) for which the equipment is designed, tested and marketed, corresponding to the intended use of the equipment. 2.2 Display of information or status – a continuous function that provides information or indicates the status of the equipment on a display, including in the form of a clock. A simple indicator light is not considered a status display. 2.8 Active mode – a state in which the equipment is connected to the electricity supply network and at least one of the main functions has been activated. 2.9 Off mode – a state in which the equipment is connected to the electricity supply network and performs no function or is in a state that provides only: 2.9.1 an indication that the equipment is in off mode; 2.9.2 functions intended to ensure electromagnetic compatibility in accordance with Government Decision No. 807/2015 approving the Technical Regulation “Electromagnetic Compatibility of Equipment.” 2.11 Network – a communication infrastructure with a link topology and architecture that includes physical components, organizational principles, procedures and communication formats (protocols). 2.13 Network standby mode – the state in which the equipment is capable of resuming a function through remote activation via a network connection. 2.1 Remote activation – a signal that comes from outside the equipment through a network. 2.6 Model identifier – a code, usually alphanumeric, that distinguishes a specific model of equipment from other models with the same trademark or the same name of the manufacturer, importer or authorised representative. 2.7 Equivalent model – a model of equipment that has the same technical characteristics relevant for the technical information that must be provided in accordance with Annex No. 2, but which is placed on the market or put into service by the same manufacturer, importer or authorised representative as another model of equipment with a different model identifier. 2.14 Declared values – the values provided by the manufacturer, importer or authorised representative for the declared technical parameters, calculated or measured in accordance with points 4–7, for the purpose of verifying compliance by the authorities of the Member States. | Compatible |  |  |
| Articolul 3 Cerințe în materie de proiectare ecológica Cerințele esențiale în materie de proiectare ecologică sunt prevăzute în anexa III. |  | Article 3 Ecodesign requirements The ecodesign requirements are set out in Annex III. | II. CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ ȘI EVALUAREA CONFORMITĂȚII 3. Definițiile prevăzute în anexa nr. 1 se aplică anexelor nr. 2–6, iar cerințele de proiectare ecologică sunt prevăzute în anexa nr.3. | II. ECODESIGN REQUIREMENTS AND CONFORMITY ASSESSMENT 3. The definitions set out in Annex No. 1 shall apply to Annexes No. 2–6, and the ecodesign requirements are set out in Annex No. 3. | Compatible |  |  |
| Articolul 4 Evaluarea conformității - Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 din Directiva 2009/125/CE este sistemul de control intern al proiectării stabilit în anexa IV la directiva respectivă sau sistemul de management stabilit în anexa V la directiva respectivă. - În scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE, documentația tehnică trebuie să conțină informațiile stabilite la punctul 3 litera (b) din anexa III la prezentul regulament, precum și detaliile și rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament. - În cazul în care informațiile incluse în documentația tehnică pentru un anumit model au fost obținute: - fie pe baza unui model cu aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate în conformitate cu anexa III la prezentul regulament, dar care este fabricat de un producător diferit; - fie prin calcule efectuate pe baza caracteristicilor de proiectare sau prin extrapolare pornind de la un alt model al aceluiași producător sau al unui alt producător, sau ambele, documentația tehnică aferentă unui model trebuie să includă detaliile și rezultatele calculelor sau ale extrapolărilor, evaluarea efectuată de producător pentru a verifica acuratețea calculelor și, după caz, declarația de identitate între modelele diferiților producători. Documentația tehnică trebuie să includă o listă a modelelor echivalente menționate la primul și al doilea paragraf, inclusiv identificatorii de model. - Documentația tehnică trebuie să includă informațiile enumerate la punctul 3 litera (a) din anexa III la prezentul regulament. |  | Article 4 Conformity assessment - The conformity assessment procedure referred to in Article 8 of Directive 2009/125/EC shall be the internal design control system set out in Annex IV to that Directive or the management system set out in Annex V to that Directive. - For the purposes of conformity assessment under Article 8 of Directive 2009/125/EC, the technical documentation shall contain the information set out in point 3(b) of Annex III to this Regulation and the details and results of the calculations made in accordance with Annex IV to this Regulation. - Where the information included in the technical documentation for that particular model has been obtained, alternatively: - from a model that has the same technical characteristics relevant for the technical information to be provided in accordance with Annex III to this Regulation but is produced by a different manufacturer; - by calculation on the basis of design or extrapolation from another model of the same or a different manufacturer, or both, the technical documentation for a model shall include the details and results of the calculations or extrapolations, the assessment made by the manufacturer to verify the accuracy of the calculations and, where appropriate, the declaration of identity between the models of different manufacturers. The technical documentation shall include a list of equivalent models referred to in the first and second subparagraph, including the model identifiers. - The technical documentation shall include the information listed in point 3(a) of Annex III to this Regulation. | 4. Procedura de evaluare a conformității, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 151/2014 privind cerinţele de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (în continuare - Legea nr. 151/2014), constă din sistemul de control intern al proiectării, stabilit în anexa nr. 4 sau sistemul de management prevăzut în anexa nr. 5 la Lege nr. 151/2014. 5. În scopul evaluării conformităţii, în temeiul art. 17 din Legea nr. 151/2014, dosarul cu documentaţia tehnică conţine o copie de pe informaţiile specificate la punctul 3 subpunctul 3.2 din anexa nr.3, precum și detaliile și rezultatele calculelor prevăzute în anexa nr.4 la prezentul Regulament. 6. În cazul în care informațiile incluse în dosarul cu documentația tehnică pentru un anumit model au fost obținute de la un model care prezintă aceleași caracteristici tehnice relevante, pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate în conformitate cu anexa nr.3, dar care este produs de un producător diferit sau obținute prin calcule efectuate pe baza caracteristicilor de proiectare sau din extrapolări pornind de la un alt model al aceluiași producător sau al unui alt producător sau ambele, dosarul include detaliile acestor calcule sau extrapolări, evaluarea efectuată de către producător pentru verificarea exactității acestora, precum și declarația privind identitatea între modele diferiților producători, după caz. 7. Dosarul cu documentația tehnică include o listă a modelelor echivalente, specificate la punctul 6, inclusiv identificatorii de model, precum și informațiile prevăzute la subpunctul 3.1 din anexa nr.3. | 4. The conformity assessment procedure provided for in Article 17 of Law No. 151/2014 on ecodesign requirements applicable to energy-related products (hereinafter – Law No. 151/2014) shall consist of the internal design control system, set out in Annex No. 4, or the management system provided for in Annex No. 5 to Law No. 151/2014. 5. For the purpose of conformity assessment, pursuant to Article 17 of Law No. 151/2014, the technical documentation file shall contain a copy of the information specified in point 3 subpoint 3.2 of Annex No. 3, as well as the details and results of the calculations provided for in Annex No. 4 to this Regulation. 6. If the information included in the technical documentation file for a specific model has been obtained from a model that has the same technical characteristics relevant to the technical information that must be provided in accordance with Annex No. 3, but which is produced by a different manufacturer, or has been obtained through calculations based on design characteristics or from extrapolations derived from another model of the same manufacturer or of another manufacturer, or both, the file shall include the details of those calculations or extrapolations, the assessment carried out by the manufacturer to verify their accuracy, as well as the declaration regarding the identity between models of different manufacturers, where applicable. 7. The technical documentation file shall include a list of equivalent models specified in point 6, including the model identifiers, as well as the information provided in subpoint 3.1 of Annex No. 3. | Compatible |  |  |
| Articolul 5 Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței Autoritățile statelor membre aplică procedura de verificare prevăzută în anexa V la prezentul regulament atunci când efectuează verificările în scopul supravegherii pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE. |  | Article 5 Verification procedure for market surveillance purposes Member States’ authorities shall apply the verification procedure laid down in Annex V to this Regulation where they perform the market surveillance checks referred to in Article 3(2) of Directive 2009/125/EC. | III. PROCEDURA DE VERIFICARE ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII PIEȚEI. CIRCUMVENȚIE ȘI ACTUALIZĂRI DE SOFTWARE. CRITERII DE REFERINȚĂ INDICATIVE 8.Procedura de verificare descrisă în anexa nr. 5 se aplică verificărilor efectuate în scopul supravegherii pieței, conform art. 8 şi Capitolului VI din Legea nr. 151/2014. | III. VERIFICATION PROCEDURE FOR MARKET SURVEILLANCE. CIRCUMVENTION AND SOFTWARE UPDATES. INDICATIVE BENCHMARK CRITERIA 8. The verification procedure described in Annex No. 5 shall apply to the checks carried out for the purpose of market surveillance, in accordance with Article 8 and Chapter VI of Law No. 151/2014. | Compatible |  |  |
| Articolul 6 Circumvenție și actualizări de software Producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat nu introduce pe piață echipamente care au fost concepute pentru a detecta faptul că sunt supuse unei încercări, inclusiv prin recunoașterea condițiilor de încercare sau a ciclului de încercare, și pentru a reacționa în mod specific prin modificarea automată a performanței lor cu scopul de a atinge un nivel mai avantajos pentru oricare dintre parametrii din documentația tehnică sau incluși în oricare dintre documentele furnizate. Consumul de energie al echipamentului și oricare dintre ceilalți parametri declarați nu trebuie să se deterioreze după o actualizare de software sau de firmware atunci când sunt măsurați cu ajutorul aceleiași încercări standard utilizate inițial pentru declarația de conformitate, cu excepția cazului în care utilizatorul își dă în mod explicit consimțământul înainte de actualizarea respectivă. Nu trebuie să se producă nicio modificare a performanței ca urmare a respingerii actualizării. O actualizare de software nu trebuie să aibă ca efect modificarea performanței echipamentului astfel încât acesta să nu fie conformă cu cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile declarației de conformitate. |  | Article 6 Circumvention and software updates The manufacturer, importer or authorised representative shall not place on the market equipment designed to be able to detect they are being tested, including by recognising the test conditions or test cycle, and to react specifically by automatically altering their performance during the test to reach a more favourable level for any of the parameters in the technical documentation or included in any of the documentation provided. The energy consumption of the equipment and any of the other declared parameters shall not deteriorate after a software or firmware update where measured with the same test standard originally used for the declaration of conformity, unless the user explicitly consents to this before the update. No performance change shall occur as result of rejecting the update. A software update shall not have the effect of changing the equipment’s performance in a way that makes it non-compliant with the ecodesign requirements applicable for the declaration of conformity. | 9. Producătorului, importatorului sau reprezentantului autorizat se interzice introducerea pe piață a echipamentelor care au fost concepute pentru a detecta faptul a unei încercări, inclusiv prin recunoașterea condițiilor de încercare sau a ciclului de încercare și pentru a reacționa în mod specific prin modificarea automată a performanței acestora în timpul încercării, cu scopul de a atinge un nivel mai favorabil pentru oricare dintre parametrii specificați în dosarul cu documentația tehnică sau incluși în oricare dintre documentele furnizate. 10. Nu se admite deteriorarea consumului de energie al echipamentului și oricare dintre ceilalți parametri declarați după o actualizare de software sau de firmware atunci când sunt măsurați cu ajutorul aceleiași încercări standard utilizate inițial pentru declarația de conformitate, cu excepția cazului în care utilizatorul final și-a dat consimțământul explicit înainte de actualizarea respectivă. Nu se admite modificarea performanțelor în rezultatul respingerii actualizării. 11. La actualizarea de software nu se admite modificarea performanței echipamentului astfel încât acesta să nu fie conform cu cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile declarației de conformitate. | 9. The manufacturer, importer or authorised representative is prohibited from placing on the market equipment that has been designed to detect that it is being tested, including by recognizing test conditions or the test cycle, and to react specifically by automatically modifying its performance during the test in order to achieve a more favourable level for any of the parameters specified in the technical documentation file or included in any of the documents provided. 10. The energy consumption of the equipment and any of the other declared parameters shall not deteriorate after a software or firmware update when measured using the same standard test initially used for the declaration of conformity, unless the end user has given explicit consent before the update. No change in performance as a result of rejecting the update shall be permitted. 11. A software update shall not modify the performance of the equipment in such a way that it no longer complies with the ecodesign requirements applicable to the declaration of conformity. | Compatible |  |  |
| Articolul 7 Criterii de referință indicative Criteriile de referință indicative pentru cele mai performante echipamente și tehnologii disponibile pe piață la momentul adoptării prezentului regulament sunt prevăzute în anexa VI. |  | Article 7 Indicative benchmarks The indicative benchmarks for the best-performing equipment and technologies available on the market at the time of adopting this Regulation are set out in Annex VI. | 12.Criteriile de referinţă indicative pentru cele mai performante echipamente şi tehnologii, disponibile pe piaţă la momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament, sunt prevăzute în anexa nr. 6. | 12. The indicative benchmark criteria for the best-performing equipment and technologies available on the market at the time of the entry into force of this Regulation are set out in Annex No. 6. | Compatible |  |  |
| Articolul 8 Reexaminare Comisia reexaminează prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice și prezintă rezultatele acestei reexaminări Forumului consultativ în termen de 9 mai 2027. Reexaminarea evaluează în special caracterul adecvat al următoarelor aspecte: - cerințele privind modurile standby, oprit și standby în rețea; - cerințele privind modul standby în rețea pentru echipamentele HiNA și echipamentele cu funcționalitate HiNA și diferențierea acestora de echipamentele care nu sunt HiNA; - includerea în domeniul de aplicare al prezentului regulament a altor grupuri de produse relevante, inclusiv a produselor utilizate în sectorul serviciilor; - stabilirea de cerințe privind modul de întreținere a bateriei al încărcătoarelor de baterii. |  | Article 8 Review The Commission shall review this Regulation in the light of technological progress and present the results of this review to the Consultation Forum, no later than 9 May 2027. The review shall in particular assess the appropriateness of: - the requirements for standby, off mode and networked standby; - the requirements for networked standby for HiNA equipment and equipment with HiNA functionality and their distinction with non-HiNA equipment; - including in the scope of this Regulation other relevant product groups, including products used in the services sector; - setting requirements for the battery maintenance mode of battery chargers. |  |  | Inapplicable EU provisions | Exclusive powers of the Commission that are not subject to transposition |  |
| Articolul 9 Abrogare Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 se abrogă cu efect de la 9 mai 2025. Regulamentul (UE) nr. 107/2009 se abrogă cu efect de la 9 mai 2025. |  | Article 9 Repeal Regulation (EC) No 1275/2008 is repealed with effect from 9 May 2025. Regulation (EC) No 107/2009 is repealed with effect from 9 May 2025. |  |  | Inapplicable EU provisions | Final provisions not subject to transposition |  |
| Articolul 10 Intrare în vigoare și aplicare Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică începând cu 9 mai 2025. Cu toate acestea, articolul 6 primul paragraf se aplică de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. |  | Article 10 Entry into force and application This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. It shall apply from 9 May 2025. However, Article 6 first paragraph shall apply when the Regulation enters into force. This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. |  |  | Inapplicable EU provisions | Transitional provisions not subject to transposition |  |
| ANEXA I DEFINIȚII - „echipament pentru tehnologia informației” înseamnă orice echipament care are ca funcție principală introducerea, stocarea, afișarea, recuperarea, transmiterea, prelucrarea, comutarea sau controlul datelor ori al mesajelor de telecomunicații sau o combinație a funcțiilor respective și care poate fi echipat cu unul sau mai multe porturi folosite în mod tipic pentru transferul de informații; - „mediu casnic” înseamnă un mediu în care receptoarele pentru transmisii radio și de televiziune pot fi utilizate, în mod normal, la o distanță de cel mult 10 m de echipamentul în cauză; - „port de rețea” înseamnă o interfață fizică cu fir sau fără fir pentru conectarea la rețea, aflată pe echipament, prin care echipamentul poate fi activat la distanță; - „port de rețea logic” înseamnă tehnologia de rețea care funcționează prin portul de rețea fizic; - „port de rețea fizic” înseamnă mediul fizic (hardware) al unui port de rețea. Un port de rețea fizic poate găzdui două sau mai multe tehnologii de rețea; - „disponibilitatea în rețea” înseamnă capacitatea echipamentului de a-și relua funcțiile la detectarea de către un port de rețea a unui semnal de activare la distanță; - „echipament de rețea” înseamnă un echipament care se poate conecta la rețea și are unul sau mai multe porturi de rețea; - „echipament de rețea cu disponibilitate mare în rețea” (echipament HiNA –High Network Availability) înseamnă un echipament cu una sau mai multe dintre următoarele funcționalități, dar nu și altele, ca funcție principală (funcții principale): funcționalitățile de router, comutator de rețea, punct de acces la o rețea fără fir, hub, modem, telefon prin internet (VoIP), videotelefon; - „echipament de rețea cu funcționalitate de disponibilitate mare în rețea” sau „echipament cu funcționalitate HiNA” înseamnă un echipament care dispune de o funcționalitate de router, comutator de rețea, punct de acces la o rețea fără fir sau o combinație a acestora, dar care nu este echipament HiNA; - „router” înseamnă un dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a determina calea optimă pe care trebuie direcționat traficul din rețea. Routerele transmit pachete de date de la o rețea la alta, pe baza informațiilor din stratul rețea (L3); - „comutator de rețea” înseamnă un dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a filtra, transmite și distribui cadre de date pe baza adresei de destinație a fiecărui cadru. Toate comutatoarele funcționează cel puțin la nivelul stratului legătură de date (L2); - „punct de acces la o rețea fără fir” înseamnă un dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a furniza conectivitate IEEE 802.11 (Wi-Fi) mai multor clienți; - „hub” înseamnă un dispozitiv de rețea cu mai multe porturi, utilizat pentru a conecta segmente ale unei rețele locale (LAN); - „modem” înseamnă un dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a transmite și primi semnale analogice modulate digital într-o rețea prin cablu; - „echipament de imprimare” înseamnă un echipament care generează un output imprimat pe baza unui input electronic, pe hârtie sau pe alt suport. Echipamentele de imprimare pot dispune de funcții suplimentare, precum scanarea și copierea, și pot fi comercializate ca dispozitive sau produse multifuncționale; - „echipament de imprimare pe format mare” înseamnă un echipament de imprimare conceput pentru a imprima pe format A2 sau mai mare, inclusiv echipamentele concepute pentru formate continue cu lățimea de cel puțin 406 mm; - „mașină de cafea de uz casnic” înseamnă un echipament neprofesional pentru prepararea cafelei; - „filtru de cafea de uz casnic” înseamnă o mașină de cafea de uz casnic care utilizează percolarea pentru extragerea cafelei; - „consolă de jocuri” înseamnă un echipament conceput cu funcția principală de a permite utilizarea de jocuri video. O consolă de jocuri este concepută în mod tipic pentru a transmite date unui afișaj electronic extern ca ecran principal pentru jocuri și utilizează în mod normal manete sau alte dispozitive de comandă interactive ca dispozitive principale de intrare. Consolele de jocuri includ de obicei una sau mai multe unități centrale de procesare, una sau mai multe unități de procesare grafică, o memorie de sistem și opțiuni de stocare internă a datelor. Consolele de jocuri mobile cu ecran integrat ca ecran principal pentru jocuri, care funcționează mai degrabă pe baza unei baterii integrate sau a altei surse portabile de alimentare decât prin intermediul unei conexiuni directe la rețeaua de alimentare, sunt considerate a fi un tip de consolă de jocuri; - „mobilier reglabil cu motor” înseamnă mobilier echipat cu motoare sau actuatoare și cu o unitate de comandă pentru ajustarea înălțimii, a poziției sau a formei. Ajustările respective sunt operate de utilizatorul final cu ajutorul unor dispozitive de control cu și/sau fără fir, prin intermediul unei rețele sau în mod automat cu ajutorul unor senzori; ▼M3 - „element de clădire cu motor” înseamnă un echipament de deschidere sau de asigurare a confortului care se utilizează în clădiri ori structuri conexe, cu excepția echipamentelor de ventilație, care se poate pune în mișcare sau se poate roti, ori ambele, cu ajutorul energiei furnizate de la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Un element de clădire cu motor încorporează un motor electric sau un actuator și o unitate de comandă și este operat de utilizatorul final cu ajutorul unui (unor) dispozitiv(e) de control cu fir și/sau fără fir, prin intermediul unei rețele sau în mod automat cu ajutorul unor senzori; ▼B - „dispozitiv de streaming media” înseamnă un dispozitiv hardware care transmite dispozitivelor utilizatorilor finali orice conținut media, în direct sau înregistrat, prin intermediul unei rețele și în timp real. ▼M3 - „unitate de comandă” înseamnă o unitate care recepționează semnale de la utilizatorul final prin intermediul unui (unor) dispozitiv(e) de control cu fir și/sau fără fir, prin intermediul unei rețele sau de la senzori și care permite funcționarea necesară a motorului sau a actuatorului elementului de clădire cu motor. Senzorii conectați la unitate și care sunt alimentați cu energie din același punct de alimentare al rețelei de alimentare ca restul elementului de clădire cu motor sunt considerați ca făcând parte din unitatea de comandă. |  | ANEXA I DEFINIȚII - „echipament pentru tehnologia informației” înseamnă orice echipament care are ca funcție principală introducerea, stocarea, afișarea, recuperarea, transmiterea, prelucrarea, comutarea sau controlul datelor ori al mesajelor de telecomunicații sau o combinație a funcțiilor respective și care poate fi echipat cu unul sau mai multe porturi folosite în mod tipic pentru transferul de informații; - „mediu casnic” înseamnă un mediu în care receptoarele pentru transmisii radio și de televiziune pot fi utilizate, în mod normal, la o distanță de cel mult 10 m de echipamentul în cauză; - „port de rețea” înseamnă o interfață fizică cu fir sau fără fir pentru conectarea la rețea, aflată pe echipament, prin care echipamentul poate fi activat la distanță; - „port de rețea logic” înseamnă tehnologia de rețea care funcționează prin portul de rețea fizic; - „port de rețea fizic” înseamnă mediul fizic (hardware) al unui port de rețea. Un port de rețea fizic poate găzdui două sau mai multe tehnologii de rețea; - „disponibilitatea în rețea” înseamnă capacitatea echipamentului de a-și relua funcțiile la detectarea de către un port de rețea a unui semnal de activare la distanță; - „echipament de rețea” înseamnă un echipament care se poate conecta la rețea și are unul sau mai multe porturi de rețea; - „echipament de rețea cu disponibilitate mare în rețea” (echipament HiNA – High Network Availability) înseamnă un echipament cu una sau mai multe dintre următoarele funcționalități, dar nu și altele, ca funcție principală (funcții principale): funcționalitățile de router, comutator de rețea, punct de acces la o rețea fără fir, hub, modem, telefon prin internet (VoIP), videotelefon; - „echipament de rețea cu funcționalitate de disponibilitate mare în rețea” sau „echipament cu funcționalitate HiNA” înseamnă un echipament care dispune de o funcționalitate de router, comutator de rețea, punct de acces la o rețea fără fir sau o combinație a acestora, dar care nu este echipament HiNA; - „router” înseamnă un dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a determina calea optimă pe care trebuie direcționat traficul din rețea. Routerele transmit pachete de date de la o rețea la alta, pe baza informațiilor din stratul rețea (L3); - „comutator de rețea” înseamnă un dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a filtra, transmite și distribui cadre de date pe baza adresei de destinație a fiecărui cadru. Toate comutatoarele funcționează cel puțin la nivelul stratului legătură de date (L2); - „punct de acces la o rețea fără fir” înseamnă un dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a furniza conectivitate IEEE 802.11 (Wi-Fi) mai multor clienți; - „hub” înseamnă un dispozitiv de rețea cu mai multe porturi, utilizat pentru a conecta segmente ale unei rețele locale (LAN); - „modem” înseamnă un dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a transmite și primi semnale analogice modulate digital într-o rețea prin cablu; - „echipament de imprimare” înseamnă un echipament care generează un output imprimat pe baza unui input electronic, pe hârtie sau pe alt suport. Echipamentele de imprimare pot dispune de funcții suplimentare, precum scanarea și copierea, și pot fi comercializate ca dispozitive sau produse multifuncționale; - „echipament de imprimare pe format mare” înseamnă un echipament de imprimare conceput pentru a imprima pe format A2 sau mai mare, inclusiv echipamentele concepute pentru formate continue cu lățimea de cel puțin 406 mm; - „mașină de cafea de uz casnic” înseamnă un echipament neprofesional pentru prepararea cafelei; - „filtru de cafea de uz casnic” înseamnă o mașină de cafea de uz casnic care utilizează percolarea pentru extragerea cafelei; - „consolă de jocuri” înseamnă un echipament conceput cu funcția principală de a permite utilizarea de jocuri video. O consolă de jocuri este concepută în mod tipic pentru a transmite date unui afișaj electronic extern ca ecran principal pentru jocuri și utilizează în mod normal manete sau alte dispozitive de comandă interactive ca dispozitive principale de intrare. Consolele de jocuri includ de obicei una sau mai multe unități centrale de procesare, una sau mai multe unități de procesare grafică, o memorie de sistem și opțiuni de stocare internă a datelor. Consolele de jocuri mobile cu ecran integrat ca ecran principal pentru jocuri, care funcționează mai degrabă pe baza unei baterii integrate sau a altei surse portabile de alimentare decât prin intermediul unei conexiuni directe la rețeaua de alimentare, sunt considerate a fi un tip de consolă de jocuri; - „mobilier reglabil cu motor” înseamnă mobilier echipat cu motoare sau actuatoare și cu o unitate de comandă pentru ajustarea înălțimii, a poziției sau a formei. Ajustările respective sunt operate de utilizatorul final cu ajutorul unor dispozitive de control cu și/sau fără fir, prin intermediul unei rețele sau în mod automat cu ajutorul unor senzori; ▼M3 - „element de clădire cu motor” înseamnă un echipament de deschidere sau de asigurare a confortului care se utilizează în clădiri ori structuri conexe, cu excepția echipamentelor de ventilație, care se poate pune în mișcare sau se poate roti, ori ambele, cu ajutorul energiei furnizate de la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Un element de clădire cu motor încorporează un motor electric sau un actuator și o unitate de comandă și este operat de utilizatorul final cu ajutorul unui (unor) dispozitiv(e) de control cu fir și/sau fără fir, prin intermediul unei rețele sau în mod automat cu ajutorul unor senzori; ▼B - „dispozitiv de streaming media” înseamnă un dispozitiv hardware care transmite dispozitivelor utilizatorilor finali orice conținut media, în direct sau înregistrat, prin intermediul unei rețele și în timp real; ▼M3 - „unitate de comandă” înseamnă o unitate care recepționează semnale de la utilizatorul final prin intermediul unui (unor) dispozitiv(e) de control cu fir și/sau fără fir, prin intermediul unei rețele sau de la senzori și care permite funcționarea necesară a motorului sau a actuatorului elementului de clădire cu motor. Senzorii conectați la unitate și care sunt alimentați cu energie din același punct de alimentare al rețelei de alimentare ca restul elementului de clădire cu motor sunt considerați ca făcând parte din unitatea de comandă. ▼B | Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, așteptare și așteptare în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou DEFINIȚII APLICABILE PENTRU ANEXE Se aplică următoarele definiții: 10.echipament pentru tehnologia informației - echipament care are ca funcție principală introducerea, stocarea, afișarea, recuperarea, transmiterea, prelucrarea, comutarea sau controlul datelor ori al mesajelor de telecomunicații sau o combinație a funcțiilor respective și care poate fi echipat cu unul sau mai multe porturi folosite în mod tipic pentru transferul de informații; 15.mediu casnic - un mediu în care receptoarele pentru transmisii radio și de televiziune pot fi utilizate, în mod normal, la o distanță de cel mult 10 m de echipamentul în cauză; 18. port de rețea - o interfață fizică cu fir sau fără fir pentru conectarea la rețea, aflată pe echipament, prin care echipamentul poate fi activat la distanță; 19. port de rețea logic - tehnologia de rețea care funcționează prin portul de rețea fizic; 20. port de rețea fizic - mediul fizic (hardware) al unui port de rețea. Un port de rețea fizic poate găzdui două sau mai multe tehnologii de rețea; 3. disponibilitatea în rețea - capacitatea echipamentului de a-și relua funcțiile la detectarea de către un port de rețea a unui semnal de activare la distanță; 7. echipament de rețea - echipament care se poate conecta la rețea și are unul sau mai multe porturi de rețea; 8. echipament de rețea cu disponibilitate mare în rețea (echipament HiNA –High Network Availability) - echipament cu una sau mai multe dintre următoarele funcționalități, dar nu și altele, ca funcție principală (funcții principale): funcționalitățile de router, comutator de rețea, punct de acces la o rețea fără fir, hub, modem, telefon prin internet (VoIP), videotelefon; 9. echipament de rețea cu funcționalitate de disponibilitate mare în rețea sau echipament cu funcționalitate HiNA - echipament care dispune de o funcționalitate de router, comutator de rețea, punct de acces la o rețea fără fir sau o combinație a acestora, dar care nu este echipament HiNA; 22. router - un dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a determina calea optimă pe care trebuie direcționat traficul din rețea. Routerele transmit pachete de date de la o rețea la alta, pe baza informațiilor din stratul rețea (L3). 1. comutator de rețea - un dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a filtra, transmite și distribui cadre de date pe baza adresei de destinație a fiecărui cadru. Toate comutatoarele funcționează cel puțin la nivelul stratului legătură de date (L2); 21.punct de acces la o rețea fără fir - un dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a furniza conectivitate IEEE 802.11 (Wi-Fi) mai multor clienți; 13. Hub - un dispozitiv de rețea cu mai multe porturi, utilizat pentru a conecta segmente ale unei rețele locale (LAN); 17. modem - un dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a transmite și primi semnale analogice modulate digital într-o rețea prin cablu; 5. echipament de imprimare - un echipament care generează un output imprimat pe baza unui input electronic, pe hârtie sau pe alt suport. Echipamentele de imprimare pot dispune de funcții suplimentare, precum scanarea și copierea, și pot fi comercializate ca dispozitive sau produse multifuncționale; 6. echipament de imprimare pe format mare - un echipament de imprimare conceput pentru a imprima pe format A2 sau mai mare, inclusiv echipamentele concepute pentru formate continue cu lățimea de cel puțin 406 mm; 14. mașină de cafea de uz casnic - un echipament neprofesional pentru prepararea cafelei; 12. filtru de cafea de uz casnic - o mașină de cafea de uz casnic care utilizează percolarea pentru extragerea cafelei; 2. consolă de jocuri - un echipament conceput cu funcția principală de a permite utilizarea de jocuri video. O consolă de jocuri este concepută în mod tipic pentru a transmite date unui afișaj electronic extern ca ecran principal pentru jocuri și utilizează în mod normal manete sau alte dispozitive de comandă interactive ca dispozitive principale de intrare. Consolele de jocuri includ de obicei una sau mai multe unități centrale de procesare, una sau mai multe unități de procesare grafică, o memorie de sistem și opțiuni de stocare internă a datelor. Consolele de jocuri mobile cu ecran integrat ca ecran principal pentru jocuri, care funcționează mai degrabă pe baza unei baterii integrate sau a altei surse portabile de alimentare decât prin intermediul unei conexiuni directe la rețeaua de alimentare, sunt considerate a fi un tip de consolă de jocuri; 16. mobilier reglabil cu motor - mobilier echipat cu motoare sau actuatoare și cu o unitate de comandă pentru ajustarea înălțimii, a poziției sau a formei. Ajustările respective sunt operate de utilizatorul final cu ajutorul unor dispozitive de control cu și/sau fără fir, prin intermediul unei rețele sau în mod automat cu ajutorul unor senzori; 11.element de clădire cu motor - echipament de deschidere sau de asigurare a confortului care se utilizează în clădiri ori structuri conexe, cu excepția echipamentelor de ventilație, care se poate pune în mișcare sau se poate roti, ori ambele, cu ajutorul energiei furnizate de la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Un element de clădire cu motor încorporează un motor electric sau un actuator și o unitate de comandă și este operat de utilizatorul final cu ajutorul unui (unor) dispozitiv(e) de control cu fir și/sau fără fir, prin intermediul unei rețele sau în mod automat cu ajutorul unor senzori; 4. dispozitiv de streaming media - un dispozitiv hardware care transmite dispozitivelor utilizatorilor finali orice conținut media, în direct sau înregistrat, prin intermediul unei rețele și în timp real; 23.unitate de comandă - unitate care recepționează semnale de la utilizatorul final prin intermediul unui (unor) dispozitiv(e) de control cu fir și/sau fără fir, prin intermediul unei rețele sau de la senzori și care permite funcționarea necesară a motorului sau a actuatorului elementului de clădire cu motor. Senzorii conectați la unitate și care sunt alimentați cu energie din același punct de alimentare al rețelei de alimentare ca restul elementului de clădire cu motor sunt considerați ca făcând parte din unitatea de comandă. | Annex No. 1 to the Regulation on ecodesign requirements for energy consumption in off mode, standby mode and network standby mode of household and office electrical and electronic equipment DEFINITIONS APPLICABLE TO THE ANNEXES The following definitions shall apply: 10. Information technology equipment – equipment whose main function is the input, storage, display, retrieval, transmission, processing, switching or control of data or telecommunication messages, or a combination of these functions, and which may be equipped with one or more ports typically used for the transfer of information. 15. Domestic environment – an environment in which radio and television receivers can normally be used at a distance of up to 10 m from the equipment concerned. 18. Network port – a physical wired or wireless interface for network connection located on the equipment through which the equipment can be remotely activated. 19. Logical network port – the network technology that operates through the physical network port. 20. Physical network port – the physical medium (hardware) of a network port. A physical network port may host two or more network technologies. 3. Network availability – the capability of the equipment to resume its functions when a remote activation signal is detected by a network port. 7. Network equipment – equipment that can connect to a network and has one or more network ports. 8. High Network Availability network equipment (HiNA equipment) – equipment whose main function (main functions) consists of one or more of the following functionalities, and no others: router, network switch, wireless network access point, hub, modem, Voice over Internet Protocol (VoIP) telephone, videophone. 9. Network equipment with high network availability functionality or equipment with HiNA functionality – equipment that has router, network switch, wireless network access point functionality, or a combination of these, but which is not HiNA equipment. 22. Router – a network device whose main function is to determine the optimal path for directing network traffic. Routers transmit data packets from one network to another based on information from the network layer (L3). 1. Network switch – a network device whose main function is to filter, forward and distribute data frames based on the destination address of each frame. All switches operate at least at the data link layer (L2). 21.wireless network access point - a network device whose main function is to provide IEEE 802.11 (Wi-Fi) connectivity to multiple clients; 13. hub - a network device with multiple ports used to connect segments of a local area network (LAN); 17. modem - a network device whose main function is to transmit and receive digitally modulated analogue signals over a cable network; 5. printing equipment - equipment that generates printed output based on electronic input, on paper or another medium. Printing equipment may have additional functions such as scanning and copying and may be marketed as devices or multifunction products; 6. large-format printing equipment - printing equipment designed to print on A2 format or larger, including equipment designed for continuous formats with a width of at least 406 mm; 14. household coffee machine - a non-professional equipment for preparing coffee; 12. household coffee filter - a household coffee machine that uses percolation to extract coffee; 2. game console - equipment designed with the main function of enabling the use of video games. A game console is typically designed to transmit data to an external electronic display as the main screen for gaming and normally uses controllers or other interactive control devices as the main input devices. Game consoles usually include one or more central processing units, one or more graphics processing units, system memory and internal data storage options. Portable game consoles with an integrated screen as the main screen for gaming, which operate rather on the basis of an integrated battery or another portable power source rather than through a direct connection to the power supply network, are considered to be a type of game console. 16. motorized adjustable furniture - furniture equipped with motors or actuators and with a control unit for adjusting height, position or shape. These adjustments are operated by the end user using wired and/or wireless control devices, through a network or automatically with the help of sensors; 11. motorized building element - opening or comfort equipment used in buildings or related structures, except ventilation equipment, which can move or rotate, or both, using energy supplied from the power supply network. A motorized building element incorporates an electric motor or an actuator and a control unit and is operated by the end user using wired and/or wireless control device(s), through a network or automatically with the help of sensors; 4. media streaming device - a hardware device that transmits to end users’ devices any media content, live or recorded, through a network and in real time. 23. control unit - a unit that receives signals from the end user through wired and/or wireless control device(s), through a network or from sensors and that enables the necessary operation of the motor or actuator of the motorized building element. Sensors connected to the unit and powered from the same power supply point of the power supply network as the rest of the motorized building element are considered to be part of the control unit. | Compatible |  |  |
| ANEXA II LISTA PRODUSELOR CU IMPACT ENERGETIC CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREZENTULUI REGULAMENT - Aparate concepute, încercate și comercializate pentru uz casnic: ▼M2 - uscătoare de haine, cu excepția uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2023/2533 al Comisiei (2); ▼B - cuptoare electrice, inclusiv atunci când sunt încorporate în mașini de gătit; - plite de gătit și plite de încălzit electrice; - cuptoare cu microunde; - prăjitoare de pâine; - friteuze; - mașini de cafea; ▼M3 - râșnițe utilizate în bucătărie pentru prelucrarea alimentelor; - echipamente pentru deschiderea sau sigilarea recipientelor sau a pachetelor; - cuțite electrice; ▼M2 - alte aparate pentru gătit și alte modalități de pregătire a hranei, pentru prepararea băuturilor, pentru curățarea și întreținerea hainelor, cu excepția mașinilor de spălat vase de uz casnic care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2019/2022 al Comisiei (3), a mașinilor de spălat rufe de uz casnic și a mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2019/2023 al Comisiei (4) și a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2023/2533; ▼B - aparate de tuns părul, uscătoare de păr, aparate pentru aplicarea de tratamente pentru păr, periuțe de dinți, aparate de ras, aparate pentru masaj și alte aparate de îngrijire corporală; - cântare. - Echipamente pentru tehnologia informației destinate a fi folosite în principal în mediul casnic, inclusiv echipamente de imprimare, dar excluzând computerele de birou, computerele de birou integrate și computerele de tip notebook care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr.617/2013 al Comisiei (5), serverele și produsele pentru stocarea datelor care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2019/424 al Comisiei (6), precum și afișajele electronice care fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/2021 al Comisiei (7). - Echipamente de consum: - aparate radio; - camere video; - video playere; - playere hi-fi; - amplificatoare audio; - difuzoare audio; - sisteme „home theatre”; - dispozitive de streaming media; - instrumentele muzicale; - unități complexe de conversie semnal și unități simple de conversie semnal; ▼M1 - alte echipamente utilizate în scopul înregistrării sau reproducerii sunetului sau imaginilor, inclusiv semnale sau alte tehnologii pentru distribuția de sunet și imagine altfel decât prin telecomunicații, dar fără afișajele electronice care fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/2021, telefoanele fără fir care fac obiectul Regulamentului (UE)2023/1669 și proiectoarele prevăzute cu mecanisme de schimb al lentilelor cu alte lentile având distanțe focale diferite. ▼B - Jucării, echipamente pentru petrecerea timpului liber și echipamente sportive: - seturi de trenuri electrice sau de curse de mașini; - console de jocuri; - echipamente sportive; - alte jucării și echipamente pentru petrecerea timpului liber. - Mobilier reglabil cu motor: - birouri cu înălțime reglabilă; - paturi și scaune cu înălțime reglabilă, cu excepția dispozitivelor medicale și a fotoliilor rulante; - alte tipuri de mobilier reglabil cu motor. - Elemente de clădiri cu motor: - obloane; - jaluzele; - ecrane; - copertine; - corturi de mari dimensiuni; - perdele; - uși; - porți; - ferestre; - lucarne; - alte elemente de clădiri cu motor. |  | ANNEX II LIST OF ENERGY-RELATED PRODUCTS COVERED BY THIS REGULATION - Appliances designed, tested and marketed for household use: ▼M2 - clothes dryers but excluding household tumble dryers covered by Commission Regulation (EU) 2023/2533 (2); ▼B - electric ovens including when incorporated in cookers; - electric hobs and hot plates; - microwave ovens; - toasters; - fryers; - coffee machines; ▼M3 - grinders used in the kitchen for the processing of food; ▼B - equipment for opening or sealing containers or packages; - electric knives; ▼M2 - other appliances for cooking and other processing of food, preparing beverages, cleaning, and maintenance of clothes, but excluding household dishwashers covered by Commission Regulation (EU)2019/2022 (3), household washing machines and household washer-dryers covered by Commission Regulation (EU) 2019/2023 (4) and household tumble dryers covered by Regulation (EU) 2023/2533; ▼B - appliances for hair cutting, hair drying, hair treatments, tooth brushing, shaving, massage and other body care appliances; - scales. - Information technology equipment intended primarily for use in the domestic environment, including printing equipment, but excluding desktop computers, integrated desktop computers and notebook computers covered by Commission Regulation (EU) No 617/2013 (5), servers and data storage products covered by Commission Regulation (EU) 2019/424 (6), as well as electronic displays covered by Commission Regulation (EU) 2019/2021 (7). - Consumer equipment: - radio sets; - video cameras; - video players; - hi-fi players; - audio amplifiers; - audio speakers; - home theatre systems; - media streaming devices; - musical instruments; - complex set top boxes and simple set-top boxes; ▼M1 - other equipment for the purpose of recording or reproducing sound or images, including signals or other technologies for the distribution of sound and image other than by telecommunications, but excluding electronic displays covered by Regulation (EU) 2019/2021, cordless phones covered by Regulation (EU) 2023/1669, and projectors with mechanisms for exchanging the lenses with others with different focal length. ▼B - Toys, leisure and sports equipment: - electric trains or car racing sets; - games consoles; - sports equipment; - other toys and leisure equipment. - Motor-operated adjustable furniture: - height-adjustable desks; - elevation beds and chairs, excluding medical devices and wheelchairs; - other motor-operated adjustable furniture. - Motor-operated building elements: - shutters; - blinds; - screens; - awnings; - pergolas; - curtains; - doors; - gates; - windows; - skylights; - other motor-operated building elements. | Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, așteptare și așteptare în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou LISTA PRODUSELOR CU IMPACT ENERGETIC CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREZENTULUI REGULAMENT 1. Aparate concepute, încercate și comercializate pentru uz casnic: - uscătoare de haine, cu excepția uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur care intră sub incidența Regulamentului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur, prevăzut în anexa nr.40, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.750/2016; - cuptoare electrice, inclusiv atunci când sunt încorporate în mașini de gătit; - plite de gătit și plite de încălzit electrice; - cuptoare cu microunde; - prăjitoare de pâine; - friteuze; - mașini de cafea; - râșnițe utilizate în bucătărie pentru prelucrarea alimentelor; - echipamente pentru deschiderea sau sigilarea recipientelor sau a pachetelor; - cuțite electrice; - alte aparate pentru gătit și alte modalități de pregătire a hranei, pentru prepararea băuturilor, pentru curățarea și întreținerea hainelor, cu excepția mașinilor de spălat vase de uz casnic, care intră sub incidența Regulamentului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic, prevăzut în anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016, a mașinilor de spălat rufe de uz casnic și a mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic, care intră sub incidența Regulamentului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic și mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic, prevăzut în anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016 și a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur care intră sub incidența Regulamentului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur, prevăzut în anexa nr.40, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.750/2016; - aparate de tuns părul, uscătoare de păr, aparate pentru aplicarea de tratamente pentru păr, periuțe de dinți, aparate de ras, aparate pentru masaj și alte aparate de îngrijire corporală; - cântare. 2. Echipamente pentru tehnologia informației destinate utilizării preponderent în mediul casnic, inclusiv echipamente de imprimare, cu excepția computerelor de birou, computerelor de birou integrate și computerelor de tip notebook, care intră sub incidența Regulamentului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile computerelor și serverelor informatice, prevăzut în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016, serverelor și produselor pentru stocarea datelor, care intră sub incidența Regulamentului cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru servere și produse destinate stocării datelor, prevăzut în anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016, precum și afișajelor electronice, care fac obiectul Regulamentului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile afișajelor electronice, prevăzut în anexa nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016. 3. Echipamente de consum: 3.1 aparate radio; 3.2 camere video; 3.3 video playere; 3.4 playere hi-fi; 3.5 amplificatoare audio; 3.6 difuzoare audio; 3.7 sisteme „home theatre”; 3.8 dispozitive de streaming media; 3.9 instrumentele muzicale; 3.10 unități complexe de conversie semnal și unități simple de conversie semnal; 3.11 alte echipamente utilizate în scopul înregistrării sau reproducerii sunetului sau imaginilor, inclusiv semnale sau alte tehnologii pentru distribuția de sunet și imagine altfel decât prin telecomunicații, dar fără afișajele electronice care fac obiectul Regulamentului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile afișajelor electronice, prevăzut în anexa nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016, telefoanele fără fir care fac obiectul Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru telefoane inteligente, alte telefoane mobile, telefoane fără fir și tablete de tip „slate”, prevăzut în anexa nr. 38 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016 și proiectoarele prevăzute cu mecanisme de schimb al lentilelor cu alte lentile având distanțe focale diferite. 4. Jucării, echipamente pentru petrecerea timpului liber și echipamente sportive: 4.1 seturi de trenuri electrice sau de curse de mașini; 4.2 console de jocuri; 4.3 echipamente sportive; 4.4 alte jucării și echipamente pentru petrecerea timpului liber. 5. Mobilier reglabil cu motor: 5.1 birouri cu înălțime reglabilă; 5.2 paturi și scaune cu înălțime reglabilă, cu excepția dispozitivelor medicale și a fotoliilor rulante; 5.3 alte tipuri de mobilier reglabil cu motor. 6. Elemente de clădiri cu motor: 6.1 obloane 6.2 jaluzele; 6.3 ecrane; 6.4 copertine; 6.5 corturi de mari dimensiuni; 6.6 perdele; 6.7 uși; 6.8 porți; 6.9 ferestre; 6.10 lucarne; 6.11 alte elemente de clădiri cu motor. | Annex No. 2 to the Regulation on ecodesign requirements for energy consumption in off mode, standby mode and network standby mode of household and office electrical and electronic equipment LIST OF ENERGY-RELATED PRODUCTS THAT FALL WITHIN THE SCOPE OF THIS REGULATION 1. Appliances designed, tested and marketed for household use: 1.1 clothes dryers, except household tumble dryers which fall under the Regulation on ecodesign requirements applicable to household tumble dryers, provided in Annex No. 40 approved by Government Decision No. 750/2016; 1.2 electric ovens, including when they are incorporated into cooking machines; 1.3 electric cooking plates and heating plates; 1.4 microwave ovens; 1.5 toasters; 1.6 deep fryers; 1.7 coffee machines; 1.8 grinders used in the kitchen for food processing; 1.9 equipment for opening or sealing containers or packages; 1.10 electric knives; 1.11 other appliances for cooking and other methods of food preparation, for preparing beverages, for cleaning and maintaining clothes, except household dishwashers which fall under the Regulation on ecodesign requirements applicable to household dishwashers provided in Annex No. 21 to Government Decision No. 750/2016, household washing machines and household washer-dryers which fall under the Regulation on ecodesign requirements applicable to household washing machines and household washer-dryers provided in Annex No. 22 to Government Decision No. 750/2016, and household tumble dryers which fall under the Regulation on ecodesign requirements applicable to household tumble dryers provided in Annex No. 40 approved by Government Decision No. 750/2016. 1.12 hair clippers, hair dryers, appliances for applying hair treatments, toothbrushes, shavers, massage devices and other personal care appliances; 1.13 scales. 2. Information technology equipment intended predominantly for use in the domestic environment, including printing equipment, except desktop computers, integrated desktop computers and notebook computers, which fall under the Regulation on ecodesign requirements applicable to computers and computer servers provided in Annex No. 33 to Government Decision No. 750/2016, servers and data storage products which fall under the Regulation on ecodesign requirements for servers and data storage products provided in Annex No. 37 to Government Decision No. 750/2016, as well as electronic displays which are subject to the Regulation on ecodesign requirements applicable to electronic displays provided in Annex No. 25 to Government Decision No. 750/2016. 3. Consumer equipment: 3.1 radio receivers; 3.2 video cameras; 3.3 video players; 3.4 hi-fi players; 3.5 audio amplifiers; 3.6 audio speakers; 3.7 home theatre systems; 3.8 media streaming devices; 3.9 musical instruments; 3.10 complex signal conversion units and simple signal conversion units; 3.11 other equipment used for recording or reproducing sound or images, including signals or other technologies for the distribution of sound and image otherwise than by telecommunications, but excluding electronic displays which are subject to the Regulation on ecodesign requirements applicable to electronic displays provided in Annex No. 25 to Government Decision No. 750/2016, cordless phones which are subject to the Regulation on ecodesign requirements for smartphones, other mobile phones, cordless phones and slate tablets provided in Annex No. 38 to Government Decision No. 750/2016, and projectors equipped with mechanisms for replacing lenses with other lenses having different focal lengths. 4. Toys, leisure and sports equipment: 4.1 electric train sets or car racing sets; 4.2 game consoles; 4.3 sports equipment; 4.4 other toys and leisure equipment. 5. Motorized adjustable furniture: 5.1 height-adjustable desks; 5.2 height-adjustable beds and chairs, except medical devices and wheelchairs; 5.3 other types of motorized adjustable furniture. 6. Motorized building elements: 6.1 shutters; 6.2 blinds; 6.3 screens; 6.4 awnings; 6.5 large tents; 6.6 curtains; 6.7 doors; 6.8 gates; 6.9 windows; 6.10 skylights; 6.11 other motorized building elements. | Compatible |  |  |
| ANEXA III CERINȚE ÎN MATERIE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ - Cerințe de eficiență energetică: - Puterea consumată în modul oprit: Puterea consumată de echipamente în modul oprit nu trebuie să depășească 0,50 W. După doi ani de la aplicarea prezentului regulament, puterea consumată de echipamente în modul oprit nu trebuie să depășească 0,30 W. - Puterea consumată în modul standby: Puterea consumată de echipamente în orice stare care asigură numai funcția de reactivare sau numai funcția de reactivare și o indicație a faptului că funcția de reactivare este activată nu trebuie să depășească 0,50 W. ▼M2 Puterea consumată de echipamente în orice stare care asigură numai funcția de afișare unor informații sau a stării ori care asigură doar o combinație între funcția de reactivare și cea de afișare a unor informații sau a stării ori care asigură numai funcția de reactivare și o indicație a faptului că funcția de reactivare și de afișare a unor informații sau a stării este activată nu trebuie să depășească 0,80 W. ▼B Echipamentele de rețea care au unul sau mai multe moduri standby trebuie să respecte cerințele pentru modurile standby respective atunci când toate porturile de rețea cu fir sunt deconectate și când toate porturile de rețea fără fir sunt dezactivate. - Puterea consumată în modul standby în rețea: Puterea consumată de echipamentele HiNA sau de echipamentele cu funcționalitate HiNA în modul standby în rețea nu trebuie să depășească 8,00 W. După doi ani de la aplicarea prezentului regulament, puterea consumată de echipamentele HiNA sau de echipamentele cu funcționalitate HiNA în modul standby în rețea nu trebuie să depășească 7,00 W. Puterea consumată de echipamentele de rețea, altele decât echipamentele HiNA sau echipamentele cu funcționalitate HiNA, în modul standby în rețea nu trebuie să depășească 2,00 W. Limitele consumului de putere nu se aplică: - echipamentelor de imprimare pe format mare; - terminalelor ușoare de birou, stațiilor de lucru, stațiilor de lucru mobile și serverelor de mici dimensiuni, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 617/2013. 2.Cerințe funcționale: - Disponibilitatea modului oprit și a modului standby Cu excepția cazului în care acest lucru nu este adecvat pentru utilizarea prevăzută, echipamentul trebuie să asigure una sau mai multe dintre următoarele stări: - modul oprit; - modul standby; - o altă stare în care se respectă limitele de consum de putere aplicabile modului oprit sau standby atunci când echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică. - Funcția de gestionare a consumului de putere pentru toate echipamentele care nu sunt echipamente de rețea: - Cu excepția cazului în care acest lucru nu este adecvat pentru utilizarea prevăzută, echipamentul trebuie să asigure o funcție de gestionare a consumului de putere. Atunci când echipamentul nu îndeplinește o funcție principală și când de funcțiile sale nu depind alte produse cu impact energetic, funcția de gestionare a consumului de putere comută automat echipamentul, după cel mai scurt timp posibil adecvat utilizării prevăzute pentru echipamentul respectiv, în oricare dintre următoarele stări: - modul standby, - modul oprit, - o altă stare în care se respectă limitele de consum de putere aplicabile modului oprit sau standby atunci când echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică. - Pentru mașinile de cafea de uz casnic, intervalul de timp menționat la punctul 1 este următorul: - pentru filtrele de cafea de uz casnic care păstrează cafeaua în carafe izolate, maximum cinci minute; - pentru filtrele de cafea de uz casnic care păstrează cafeaua în carafe neizolate, maximum 40 de minute; - pentru mașinile de cafea de uz casnic, altele decât filtrele de cafea de uz casnic, maximum 30 de minute. - Pentru alte echipamente, intervalul de timp menționat la punctul 1 nu depășește 20 de minute. - Funcția de gestionare a consumului de putere descrisă la punctul 1 se activează atunci când echipamentul este introdus pe piață sau pus în funcțiune și activat cu configurația sa inițială, după ce echipamentul este resetat la setările implicite din fabrică. - Echipamentul poate oferi utilizatorului opțiunea de a dezactiva funcția de gestionare a consumului de putere. În astfel de cazuri, utilizatorii trebuie să fie avertizați cu privire la creșterea consumului de energie în urma acțiunii respective. Acest avertisment trebuie să fie inclus în manualele de instrucțiuni și, acolo unde este cazul, trebuie să fie pus la dispoziție pe dispozitivele de afișare integrate în echipament sau conectate la acesta, cu excepția dispozitivelor de afișare a unor informații sau a stării. Această opțiune nu face parte din procedura de instalare a echipamentului și necesită o acțiune separată din partea utilizatorului asupra echipamentului. - Gestionarea consumului de putere pentru echipamentele de rețea Cu excepția cazului în care acest lucru nu este adecvat pentru utilizarea prevăzută, echipamentul trebuie să asigure o funcție de gestionare a consumului de putere. Atunci când echipamentul nu îndeplinește o funcție principală și când de funcțiile sale nu depind alte produse cu impact energetic, funcția de gestionare a consumului de putere comută automat echipamentul, după cel mai scurt timp posibil adecvat utilizării prevăzute pentru echipamentul respectiv, în modul standby în rețea. Perioada respectivă nu trebuie să depășească 20 de minute. În modul standby în rețea, funcția de gestionare a consumului de putere poate comuta automat echipamentul în modul standby sau oprit sau în altă stare în care se respectă limitele de consum de putere aplicabile modului standby sau modului oprit. Funcția de gestionare a consumului de putere trebuie să fie disponibilă pentru toate porturile de rețea ale echipamentului de rețea. Cu excepția cazului în care toate porturile de rețea sunt dezactivate, funcția de gestionare a consumului de putere este activată atunci când echipamentul este introdus pe piață sau pus în funcțiune. După resetarea echipamentului la setările implicite din fabrică, funcția de gestionare a consumului de putere se activează dacă se activează oricare dintre porturile de rețea. Echipamentul poate oferi utilizatorului opțiunea de a dezactiva funcția de gestionare a consumului de putere. În astfel de cazuri, utilizatorul trebuie să fie avertizat cu privire la creșterea consumului de energie în urma acțiunii respective. Acest avertisment trebuie să fie inclus în manualele de instrucțiuni și, acolo unde este cazul, trebuie să fie pus la dispoziție pe dispozitivele de afișare integrate în echipament sau conectate la acesta. Această opțiune nu face parte din procedura de instalare a echipamentului și necesită o acțiune separată din partea utilizatorului asupra echipamentului. Echipamentele de rețea, altele decât echipamentele HiNA, trebuie să respecte cerințele prevăzute la punctul 2 litera (b) atunci când toate porturile de rețea cu fir sunt deconectate și când toate porturile de rețea fără fir sunt dezactivate. - Posibilitatea de dezactivare a conexiunilor la rețea fără fir: Orice echipament de rețea care poate fi conectat la o rețea fără fir trebuie să ofere utilizatorului posibilitatea de a dezactiva conexiunile la rețea fără fir. Cerința nu se aplică echipamentelor care se bazează pe o singură conexiune la rețea fără fir pentru utilizarea prevăzută a acestora și nu dispun de conexiune la rețea cu fir. - Indicația „standby” și traducerile sale în toate limbile oficiale ale Uniunii nu se utilizează pentru a descrie, fie în mod individual, fie în combinație cu alte informații, nicio stare în care echipamentul nu este conform cu cerințele prevăzute la punctul 1 literele (b) sau (c). 3.Cerințe privind informațiile - Manualele de instrucțiuni pentru utilizatorii finali și site-urile web cu acces liber ale producătorilor, ale importatorilor sau ale reprezentanților autorizați includ următoarele informații pentru toate echipamentele, după caz: - pentru fiecare dintre modurile oprit, standby (sau altă stare în care se respectă limitele de consum de putere aplicabile în modul oprit sau standby) și standby în rețea în care echipamentul este comutat de funcția de gestionare a consumului de putere sau de o funcție similară: - puterea consumată exprimată în wați, rotunjită la prima zecimală; - perioada după care echipamentul intră automat în modul standby, în modul oprit sau în modul standby în rețea, exprimată în minute și rotunjită la minutul cel mai apropiat; - puterea consumată de echipament în modul standby în rețea atunci când toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și când toate porturile de rețea fără fir sunt activate; - În cazul echipamentelor care necesită o sursă de alimentare externă, dar care sunt introduse pe piață fără o astfel de sursă, producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat trebuie să furnizeze informații cu privire la caracteristicile tehnice ale modelului de produs al sursei de alimentare externe care trebuie utilizată cu echipamentul respectiv; - instrucțiuni privind modul de activare și dezactivare a porturilor de rețea fără fir. Ca alternativă, informațiile de la punctele 1, 2 și 3 pot fi furnizate în manualele de instrucțiuni destinate utilizatorilor finali sub forma unui link către informațiile respective de pe site-urile internet cu acces liber ale producătorilor, ale importatorilor sau ale reprezentanților autorizați. - Documentația tehnică necesară în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4 trebuie să conțină următoarele elemente: - categoria echipamentului: - se specifică dacă echipamentul respectiv este un echipament de rețea sau un echipament care nu este conectat la rețea; - în cazul în care este un echipament de rețea, se specifică dacă este un echipament HiNA, un echipament cu funcționalitate HiNA sau alt echipament de rețea; în cazul în care nu se furnizează informații, echipamentul nu este considerat echipament HiNA sau echipament cu funcționalitate HiNA; - pentru fiecare dintre modurile oprit, standby și standby în rețea: - valoarea declarată a puterii consumate, exprimată în wați, rotunjită la prima zecimală; - metoda de măsurare utilizată; - descrierea modalității prin care a fost selectat sau programat modul echipamentului; - succesiunea evenimentelor care preced comutarea automată a echipamentului de la un mod la altul; - orice observații cu privire la funcționarea echipamentului, de exemplu informații privind modul în care utilizatorul poate să comute echipamentul în modul standby în rețea; - dacă este cazul, timpul implicit necesar pentru ca echipamentul să atingă modul sau starea corespunzătoare cu consum redus de putere, exprimat în minute și rotunjit la cel mai apropiat minut; - pentru echipamentele de rețea: - numărul și tipul porturilor de rețea și, cu excepția porturilor de rețea fără fir, locul în care porturile respective sunt amplasate pe echipament; în special, trebuie precizat dacă același port de rețea fizic deservește mai multe tipuri de porturi de rețea; - dacă toate porturile de rețea sunt dezactivate înainte ca echipamentul să fie introdus pe piață sau pus în funcțiune; - dacă există porturi care depind de conexiuni prin cablu active pentru utilizarea prevăzută și procedura utilizată pentru dezactivarea porturilor respective; - puterea consumată de echipament în modul standby în rețea atunci când toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și când toate porturile de rețea fără fir sunt activate; - instrucțiuni privind modul de activare și dezactivare a porturilor de rețea fără fir; - pentru fiecare tip de port de rețea: - timpul după care funcția de gestionare a consumului de putere comută echipamentul în modul standby în rețea; - semnalul de activare la distanță care este utilizat pentru reactivarea echipamentului; - specificațiile (maxime) de performanță; - consumul (maxim) de putere al echipamentului în modul standby în rețea în care echipamentul este comutat de funcția de gestionare a consumului de putere, dacă portul respectiv este singurul utilizat pentru activarea la distanță; - protocolul de comunicare utilizat de echipament. - Condiții de încercare pentru măsurători: - temperatura ambiantă; - tensiunea de încercare exprimată în V și frecvența exprimată în Hz; - distorsiunea armonică totală a sistemului de alimentare cu energie electrică; - descrierea aparaturii, configurației și circuitelor utilizate pentru încercările electrice. - Caracteristicile echipamentului relevante pentru evaluarea conformității cu cerințele stabilite la punctul 2 literele (a), (b) și (c), după caz, inclusiv valoarea declarată a timpului necesar până la trecerea automată în modul standby în rețea, în modul standby sau în modul oprit sau într-o altă stare în care se respectă limitele de consum de putere aplicabile modului oprit sau modului standby, exprimată în minute și rotunjită la cel mai apropiat minut. - Dacă este cazul, trebuie să se furnizeze o justificare tehnică dacă cerințele stabilite la punctul 2 literele (a), (b), (c) și (d) nu sunt compatibile cu utilizarea prevăzută a echipamentului. Necesitatea de a menține una sau mai multe conexiuni la rețea sau de a aștepta semnalul de activare la distanță nu este considerată o justificare tehnică pentru exceptarea de la cerințele stabilite la punctul 2 litera (b) în cazul echipamentelor care nu sunt definite de către producător ca fiind echipamente de rețea. Pentru cerințele prevăzute la punctul 2 litera (c), justificarea tehnică trebuie să furnizeze, în special, dovezi cu privire la motivul pentru care o funcție principală trebuie să rămână întotdeauna activă. În plus, acolo unde este cazul, trebuie să se menționeze explicit pe ambalaj că: - echipamentul nu dispune de un mod standby sau de o stare echivalentă din punctul de vedere al cerințelor de eficiență energetică, de o funcție de gestionare a consumului de putere sau de capacitatea de a dezactiva modul de conexiune la rețea fără fir; - puterea consumată de echipament va fi probabil mai mare la alte modele de echipamente care îndeplinesc aceste cerințe funcționale. Descrierea funcțiilor principale ale echipamentului. |  | ANNEX III ECODESIGN REQUIREMENTS - Energy efficiency requirements: - Power consumption in off mode: Power consumption of equipment in off mode shall not exceed 0,50 W. Two years after the application of this Regulation, the power consumption of equipment in off mode shall not exceed 0,30 W. - Power consumption in standby mode: The power consumption of equipment in any condition providing only a reactivation function, or providing only a reactivation function and an indication of enabled reactivation function, shall not exceed 0,50 W. ▼M2 The power consumption of equipment in any condition providing only information or status display, or providing only a combination of reactivation function and information or status display, or providing only a reactivation function and an indication of enabled reactivation function and information or status display shall not exceed 0,80 W. ▼B Networked equipment that has one or more standby modes shall comply with the requirements for those standby modes when all wired network ports are disconnected and all wireless network ports are deactivated. - Power consumption in networked standby: The power consumption of HiNA equipment or equipment with HiNA functionality, in networked standby shall not exceed 8,00 W. Two years after the application of this Regulation, the power consumption of HiNA equipment or equipment with HiNA functionality in networked standby shall not exceed 7,00 W. The power consumption of networked equipment, other than HiNA equipment or equipment with HiNA functionality, in networked standby shall not exceed 2,00 W. The power consumption limits shall not apply to: - large format printing equipment; - desktop thin clients, workstations, mobile workstations, and small-scale servers as defined in Regulation (EU) No 617/2013. - Functional requirements: - Availability of off mode and standby mode: Unless this is inappropriate for the intended use, equipment shall provide one or more of the following conditions: - off mode, - standby mode, - another condition which does not exceed the applicable power consumption requirements for off mode or standby mode when the equipment is connected to the mains power source. - Power management function for all equipment other than networked equipment: - Unless inappropriate for the intended use, equipment shall provide a power management function. When equipment is not providing a main function, and another energy-related product is not dependent on its functions, the power management function shall switch equipment, after the shortest possible period appropriate for the intended use of the equipment, automatically into either of the following conditions: - standby mode, - off mode, - another condition which does not exceed the applicable power consumption requirements for off mode or standby mode when the equipment is connected to the mains power source. - For household coffee machines, the period referred to in point (1) shall be as follows: - for drip filter household coffee machines storing the coffee in an insulated jug, a maximum of five minutes; - for drip filter household coffee machines storing the coffee in a non-insulated jug, a maximum of 40 minutes; - for household coffee machines other than drip filter household coffee machines, a maximum of 30 minutes. - For other equipment, the period referred to in point (1) shall not exceed 20 minutes. - The power management function described in point (1) shall be activated when the equipment is placed on the market or put into service and activated with its initial setup after the equipment is reset to its factory default settings. - The equipment may offer the user the option to deactivate the power management function. In such cases the users shall be warned about the increased energy consumption of that action. That warning shall be included in the instruction manuals and, where applicable, be made available on the displays integrated in or connected to the equipment, excluding information or status displays. That option shall not be part of the installation procedure of the equipment and shall require a separate user action on the equipment. - Power management for networked equipment: Unless inappropriate for the intended use, equipment shall provide a power management function. When equipment is not performing a main function, and another energy-related product is not dependent on its functions, the power management function shall switch equipment, after the shortest possible period appropriate for the intended use of the equipment, automatically into networked standby. That period shall not exceed 20 minutes. In networked standby, the power management function may switch equipment automatically into standby mode or off mode or another condition, which does not exceed the applicable power consumption requirements for standby or off mode. The power management function shall be available for all network ports of the networked equipment. Unless all network ports are deactivated, the power management function shall be activated when the equipment is placed on the market or put into service. After the equipment is reset to its factory default settings, the power management function shall be activated if any of the network ports is activated. The equipment may offer the user the option to deactivate the power management function. In such cases, the user shall be warned about the increased energy consumption of that action. That warning shall be included in the instruction manuals and, where applicable, be made available on the displays integrated in or connected to the equipment. That option shall not be part of the installation procedure of the equipment and shall require a separate user action on the equipment. Networked equipment other than HiNA equipment shall comply with the requirements set out in point 2(b) when all wired network ports are disconnected and all wireless network ports are deactivated. - Possibility of deactivating wireless network connections: Any networked equipment that can be connected to a wireless network shall offer the user the possibility to deactivate the wireless network connections. That requirement does not apply to equipment that relies on a single wireless network connection for intended use and have no wired network connection. - The indication ‘standby’ and its translations in all Union official languages shall not be used in describing, either alone or in combination with other information, any condition in which the equipment is not compliant with the requirements set out in points 1(b) or 1(c). - Information requirements - The instruction manuals for end-users, and free access websites of manufacturers, importers or authorised representatives shall include the following information for all equipment, as applicable: - for each off mode, standby mode (or another condition which does not exceed the applicable power consumption requirements for off mode or standby mode) and networked standby into which the equipment is switched by the power management function or similar function: - the power consumption expressed in watts rounded to the first decimal place; - the period after which the equipment reaches automatically standby mode, off mode or networked standby in minutes and rounded to the nearest minute; - the power consumption of the equipment in networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated; - For equipment that needs an external power supply, but it is placed on the market without one, the manufacturer, importer or authorised representative shall provide information on the technical characteristics of the product model of the external power supply to be used with that equipment. - guidance on how to activate and deactivate wireless network ports. As an alternative, information in points (1), (2) and (3) can be provided in the instruction manuals for end-users in the form of a link to this information in the free access websites of manufacturers, importers or authorised representatives. - The technical documentation for the purposes of conformity assessment pursuant to Article 4 shall contain the following elements: - category of equipment: - specification whether it is networked or non-networked equipment; - for networked equipment, specification whether it is HiNA equipment, equipment with HiNA functionality, or other networked equipment; where no information is provided, the equipment is not considered HiNA equipment or equipment with HiNA functionality; - for each off mode, standby mode and networked standby: - the declared value of the power consumption in watts rounded to the first decimal place; - the measurement method used; - a description of how the equipment mode was selected or programmed; - the sequence of events leading to the condition where the equipment automatically changes modes; - any notes regarding the operation of the equipment, e.g. information on how the user switches the equipment into networked standby; - if applicable, the default time needed for the equipment to reach the applicable low power mode or condition in minutes and rounded to the nearest minute; - for networked equipment: - the number and type of network ports and, with the exception of wireless network ports, where those ports are located on the equipment; in particular it shall be declared if the same physical network port accommodates two or more types of network ports; - whether all network ports are deactivated before the equipment is placed on the market or put into service; - whether there are ports relying on active wired connections for the intended use, and the procedure used for deactivating those ports; - the power consumption of the equipment in networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated; - guidance on how to activate and deactivate wireless network ports; - for each type of network port: - the period after which the power management function switches the equipment into networked standby; - the remotely initiated trigger that is used to reactivate the equipment; - the (maximum) performance specifications; - the (maximum) power consumption of the equipment in networked standby into which the power management function will switch the equipment, if only that port is used for remote activation; - the communication protocol used by the equipment; - test conditions for measurements: - ambient temperature; - test voltage in V and frequency in Hz; - total harmonic distortion of the electricity supply system; - description of the instrumentation, set-up and circuits used for electrical testing; - the equipment characteristics relevant for assessing conformity with the requirements set out in points 2(a), 2(b) and 2(c), as applicable, including the declared value of the time taken to automatically reach networked standby, standby mode or off mode, or another condition which does not exceed the applicable power consumption requirements for off mode or standby mode in minutes, rounded to the nearest minute. - If applicable, a technical justification shall be provided that the requirements set out in point 2(a), 2(b), 2(c) and 2(d) are inappropriate for the intended use of equipment. The need to maintain one or more network connections or to wait for a remotely initiated trigger is not considered a technical justification for exemption from the requirements set out in point 2(b) in the case of equipment that is not defined as networked equipment by the manufacturer. For the requirements set out in point 2(c), the technical justification shall, in particular, provide evidence on why a main function needs to remain always active. In addition, where applicable, the packaging shall mention explicitly that: - the equipment does not have a standby mode or other equivalent state in terms of energy efficiency requirements, power management function or the ability to deactivate wireless network connections mode; - the power consumption of the equipment is likely to be higher than other equipment models meeting these functional requirements. - the description of the equipment’s main functions. | Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, așteptare și așteptare în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ 1. Cerințe de eficiență energetică: 1.1 Puterea consumată în modul oprit: Puterea consumată de echipamente în modul oprit nu trebuie să depășească 0,50 W. La doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, puterea consumată de echipamente în modul oprit nu trebuie să depășească 0,30 W. 1.2 Puterea consumată în modul de așteptare: Puterea consumată de echipamente în orice stare care asigură numai funcția de reactivare sau numai funcția de reactivare și o indicație a faptului că funcția de reactivare este activată nu trebuie să depășească 0,50 W. Puterea consumată de echipamente în orice stare care asigură numai funcția de afișare unor informații sau a stării ori care asigură doar o combinație între funcția de reactivare și cea de afișare a unor informații sau a stării ori care asigură numai funcția de reactivare și o indicație a faptului că funcția de reactivare și de afișare a unor informații sau a stării este activată nu trebuie să depășească 0,80 W. Echipamentele de rețea care au unul sau mai multe moduri de așteptare trebuie să respecte cerințele pentru modurile de așteptare respective atunci când toate porturile de rețea cu fir sunt deconectate și când toate porturile de rețea fără fir sunt dezactivate. 1.3 Puterea consumată în modul de așteptare în rețea: Puterea consumată de echipamentele HiNA sau de echipamentele cu funcționalitate HiNA în modul de așteptare în rețea nu trebuie să depășească 8,00 W. La doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, puterea consumată de echipamentele HiNA sau de echipamentele cu funcționalitate HiNA în modul standby în rețea nu trebuie să depășească 7,00 W. Puterea consumată de echipamentele de rețea, altele decât echipamentele HiNA sau echipamentele cu funcționalitate HiNA, în modul de așteptare în rețea nu trebuie să depășească 2,00 W. Limitele consumului de putere nu se aplică: 1.3.1 echipamentelor de imprimare pe format mare; 1.3.2 terminale ușoare de birou, stații de lucru, stații de lucru mobile și servere de mici dimensiuni, astfel cum sunt definite în Regulamentul privind cerințele de proiectare ecologică aplicabile computerelor și serverelor informatice, prevăzut în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016. 2. Cerințe funcționale: 2.1 Disponibilitatea modului oprit și a modului de așteptare Cu excepția cazului în care acest lucru nu este adecvat pentru utilizarea prevăzută, echipamentul trebuie să asigure una sau mai multe dintre următoarele stări: 2.1.1 modul oprit; 2.1.2 modul de așteptare; 2.1.3 o altă stare în care se respectă limitele de consum de putere aplicabile modului oprit sau de așteptare atunci când echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică. 2.2 Funcția de gestionare a consumului de putere pentru toate echipamentele care nu sunt echipamente de rețea: 2.2.1 Cu excepția cazului în care acest lucru nu este adecvat pentru utilizarea prevăzută, echipamentul trebuie să asigure o funcție de gestionare a consumului de putere. Atunci când echipamentul nu îndeplinește o funcție principală și când de funcțiile sale nu depind alte produse cu impact energetic, funcția de gestionare a consumului de putere comută automat echipamentul, după cel mai scurt timp posibil adecvat utilizării prevăzute pentru echipamentul respectiv, în oricare dintre următoarele stări: 2.2.1.1 modul de așteptare; 2.2.1.2 modul oprit; 2.2.1.3 o altă stare în care se respectă limitele de consum de putere aplicabile modului oprit sau de așteptare atunci când echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică. 2.2.2 Pentru mașinile de cafea de uz casnic, intervalul de timp menționat la subpunctul 2.2.1 este următorul: 2.2.2.1.1 pentru filtrele de cafea de uz casnic care păstrează cafeaua în carafe izolate, maximum cinci minute; 2.2.2.1.2 pentru filtrele de cafea de uz casnic care păstrează cafeaua în carafe neizolate, maximum 40 de minute; 2.2.2.1.3 pentru mașinile de cafea de uz casnic, altele decât filtrele de cafea de uz casnic, maximum 30 de minute. 2.2.3 Pentru alte echipamente, intervalul de timp menționat la subpunctul 2.2.1 nu depășește 20 de minute. 2.2.4 Funcția de gestionare a consumului de putere descrisă la subpunctul 2.2.1 se activează atunci când echipamentul este introdus pe piață sau pus în funcțiune și activat cu configurația sa inițială, după ce echipamentul este resetat la setările implicite din fabrică. 2.2.5 Echipamentul poate oferi utilizatorului opțiunea de a dezactiva funcția de gestionare a consumului de putere. În astfel de cazuri, utilizatorii trebuie să fie avertizați cu privire la creșterea consumului de energie în urma acțiunii respective. Acest avertisment trebuie să fie inclus în manualele de instrucțiuni și, după caz, trebuie să fie pus la dispoziție pe dispozitivele de afișare integrate în echipament sau conectate la acesta, cu excepția dispozitivelor de afișare a unor informații sau a stării. Această opțiune nu face parte din procedura de instalare a echipamentului și necesită o acțiune separată din partea utilizatorului asupra echipamentului. 2.3 Gestionarea consumului de putere pentru echipamentele de rețea Cu excepția cazului în care acest lucru nu este adecvat pentru utilizarea prevăzută, echipamentul trebuie să asigure o funcție de gestionare a consumului de putere. Atunci când echipamentul nu îndeplinește o funcție principală și când de funcțiile sale nu depind alte produse cu impact energetic, funcția de gestionare a consumului de putere comută automat echipamentul, după cel mai scurt timp posibil adecvat utilizării prevăzute pentru echipamentul respectiv, în modul de așteptare în rețea. Perioada respectivă nu trebuie să depășească 20 de minute. În modul de așteptare în rețea, funcția de gestionare a consumului de putere poate comuta automat echipamentul în modul de așteptare sau oprit sau în altă stare în care se respectă limitele de consum de putere aplicabile modului de așteptare sau modului oprit. Funcția de gestionare a consumului de putere trebuie să fie disponibilă pentru toate porturile de rețea ale echipamentului de rețea. Cu excepția cazului în care toate porturile de rețea sunt dezactivate, funcția de gestionare a consumului de putere este activată atunci când echipamentul este introdus pe piață sau pus în funcțiune. După resetarea echipamentului la setările implicite din fabrică, funcția de gestionare a consumului de putere se activează dacă se activează oricare dintre porturile de rețea. Echipamentul poate oferi utilizatorului opțiunea de a dezactiva funcția de gestionare a consumului de putere. În astfel de cazuri, utilizatorul trebuie să fie avertizat cu privire la creșterea consumului de energie în urma acțiunii respective. Acest avertisment trebuie să fie inclus în manualele de instrucțiuni și, acolo unde este cazul, trebuie să fie pus la dispoziție pe dispozitivele de afișare integrate în echipament sau conectate la acesta. Această opțiune nu face parte din procedura de instalare a echipamentului și necesită o acțiune separată din partea utilizatorului asupra echipamentului. Echipamentele de rețea, altele decât echipamentele HiNA, trebuie să respecte cerințele prevăzute la subpunctul 2.2 atunci când toate porturile de rețea cu fir sunt deconectate și când toate porturile de rețea fără fir sunt dezactivate. 2.4 Posibilitatea de dezactivare a conexiunilor la rețea fără fir: Orice echipament de rețea care poate fi conectat la o rețea fără fir trebuie să ofere utilizatorului posibilitatea de a dezactiva conexiunile la rețea fără fir. Cerința nu se aplică echipamentelor care se bazează pe o singură conexiune la rețea fără fir pentru utilizarea prevăzută a acestora și nu dispun de conexiune la rețea cu fir. 2.5 Indicația „de așteptare” nu se utilizează pentru a descrie, fie în mod individual, fie în combinație cu alte informații, nicio stare în care echipamentul nu este conform cu cerințele prevăzute la subpunctele 2.2 și 2.3. 3.Cerințe privind informațiile 3.1 Manualele de instrucțiuni pentru utilizatorii finali și site-urile web cu acces liber ale producătorilor, ale importatorilor sau ale reprezentanților autorizați includ următoarele informații pentru toate echipamentele, după caz: 3.1.1 pentru fiecare dintre modurile oprit, de așteptare (sau altă stare în care se respectă limitele de consum de putere aplicabile în modul oprit sau de așteptare) și sde așteptare în rețea în care echipamentul este comutat de funcția de gestionare a consumului de putere sau de o funcție similară: 3.1.1.1 puterea consumată exprimată în wați, rotunjită la prima zecimală; 3.1.1.2 perioada după care echipamentul intră automat în modul de șateptare, în modul oprit sau în modul de așteptare în rețea, exprimată în minute și rotunjită la minutul cel mai apropiat; 3.1.2 puterea consumată de echipament în modul de așteptare în rețea atunci când toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și când toate porturile de rețea fără fir sunt activate; 3.1.3 în cazul echipamentelor care necesită o sursă de alimentare externă, dar care sunt introduse pe piață fără o astfel de sursă, producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat trebuie să furnizeze informații cu privire la caracteristicile tehnice ale modelului de produs al sursei de alimentare externe care trebuie utilizată cu echipamentul respectiv; 3.1.4 instrucțiuni privind modul de activare și dezactivare a porturilor de rețea fără fir. Ca alternativă, informațiile de la punctele 1, 2 și 3 pot fi furnizate în manualele de instrucțiuni destinate utilizatorilor finali sub forma unui link către informațiile respective de pe site-urile internet cu acces liber ale producătorilor, ale importatorilor sau ale reprezentanților autorizați. 3.2 Documentația tehnică necesară în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4 trebuie să conțină următoarele elemente: 3.2.1 categoria echipamentului: 3.2.1.1 se specifică dacă echipamentul respectiv este un echipament de rețea sau un echipament care nu este conectat la rețea; 3.2.1.2 în cazul în care este un echipament de rețea, se specifică dacă este un echipament HiNA, un echipament cu funcționalitate HiNA sau alt echipament de rețea; în cazul în care nu se furnizează informații, echipamentul nu este considerat echipament HiNA sau echipament cu funcționalitate HiNA; 3.2.2 pentru fiecare dintre modurile oprit, de așteptare și de așteptare în rețea: 3.2.2.1 valoarea declarată a puterii consumate, exprimată în wați, rotunjită la prima zecimală; 3.2.2.2 metoda de măsurare utilizată; 3.2.2.3descrierea modalității prin care a fost selectat sau programat modul echipamentului; 3.2.2.4succesiunea evenimentelor care preced comutarea automată a echipamentului de la un mod la altul; 3.2.2.5 orice observații cu privire la funcționarea echipamentului, de exemplu informații privind modul în care utilizatorul poate să comute echipamentul în modul de așteptare în rețea; 3.2.2.6 timpul implicit necesar pentru ca echipamentul să atingă modul sau starea corespunzătoare cu consum redus de putere, exprimat în minute și rotunjit la cel mai apropiat minut, după caz; 3.2.3 pentru echipamentele de rețea: 3.2.3.1 numărul și tipul porturilor de rețea și, cu excepția porturilor de rețea fără fir, locul în care porturile respective sunt amplasate pe echipament; în special, trebuie precizat dacă același port de rețea fizic deservește mai multe tipuri de porturi de rețea; 3.2.3.2 dacă toate porturile de rețea sunt dezactivate înainte ca echipamentul să fie introdus pe piață sau pus în funcțiune; 3.2.3.3 dacă există porturi care depind de conexiuni prin cablu active pentru utilizarea prevăzută și procedura utilizată pentru dezactivarea porturilor respective; 3.2.3.4 puterea consumată de echipament în modul de așteptare în rețea atunci când toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și când toate porturile de rețea fără fir sunt activate; 3.2.3.5 instrucțiuni privind modul de activare și dezactivare a porturilor de rețea fără fir; 3.2.4 pentru fiecare tip de port de rețea: 3.2.4.1 timpul după care funcția de gestionare a consumului de putere comută echipamentului în modul de așteptare în rețea; 3.2.4.2 semnalul de activare la distanță care este utilizat pentru reactivarea echipamentului; 3.2.4.3 specificațiile (maxime) de performanță; 3.2.4.5 consumul (maxim) de putere al echipamentului în modul de așteptare în rețea în care echipamentul este comutat de funcția de gestionare a consumului de putere, dacă portul respectiv este singurul utilizat pentru activarea la distanță; 3.2.4.6 protocolul de comunicare utilizat de echipament. 3.2.5 condiții de încercare pentru măsurători 3.2.5.1 temperatura ambiantă; 3.2.5.2 tensiunea de încercare exprimată în V și frecvența exprimată în Hz; 3.2.5.3 distorsiunea armonică totală a sistemului de alimentare cu energie electrică; 3.2.5.4 descrierea aparaturii, configurației și circuitelor utilizate pentru încercările electrice. 3.2.6 caracteristicile echipamentului relevante pentru evaluarea conformității cu cerințele stabilite la punctul 2 subpunctele 2.1, 2.2 și 2.3, după caz, inclusiv valoarea declarată a timpului necesar până la trecerea automată în modul de așteptare în rețea, în modul așteptare sau în modul oprit sau într-o altă stare în care se respectă limitele de consum de putere aplicabile modului oprit sau modului de așteptare, exprimată în minute și rotunjită la cel mai apropiat minut. 3.2.7 Dacă este cazul, trebuie să se furnizeze o justificare tehnică dacă cerințele stabilite la punctul 2 subpunctele 2.1-2.4, nu sunt compatibile cu utilizarea prevăzută a echipamentului. Necesitatea de a menține una sau mai multe conexiuni la rețea sau de a aștepta semnalul de activare la distanță nu este considerată o justificare tehnică pentru exceptarea de la cerințele stabilite la punctul 2 subpunctul 2.2 în cazul echipamentelor care nu sunt definite de către producător ca fiind echipamente de rețea. Pentru cerințele prevăzute la punctul 2 subpunctul 2.3, justificarea tehnică trebuie să furnizeze, în special, dovezi cu privire la motivul pentru care o funcție principală trebuie să rămână întotdeauna activă. În plus, acolo unde este cazul, trebuie să se menționeze explicit pe ambalaj că: 3.2.7.1 echipamentul nu dispune de un mod de așteptare sau de o stare echivalentă din punctul de vedere al cerințelor de eficiență energetică, de o funcție de gestionare a consumului de putere sau de capacitatea de a dezactiva modul de conexiune la rețea fără fir; 3.2.7.2 puterea consumată de echipament va fi probabil mai mare la alte modele de echipamente care îndeplinesc aceste cerințe funcționale. 3.2.8 descrierea funcțiilor principale ale echipamentului. | Annex No. 3 to the Regulation on ecodesign requirements for energy consumption in off mode, standby mode and network standby mode of household and office electrical and electronic equipment ECODESIGN REQUIREMENTS 1. Energy efficiency requirements: 1.1 Power consumption in off mode: The power consumed by equipment in off mode shall not exceed 0.50 W. Two years after the entry into force of this Regulation, the power consumed by equipment in off mode shall not exceed 0.30 W. 1.2 Power consumption in standby mode: The power consumed by equipment in any state that provides only the reactivation function or only the reactivation function and an indication that the reactivation function is enabled shall not exceed 0.50 W. The power consumed by equipment in any state that provides only the function of displaying information or status, or that provides only a combination of the reactivation function and the display of information or status, or that provides only the reactivation function and an indication that the reactivation function and the display of information or status are enabled, shall not exceed 0.80 W. Network equipment that has one or more standby modes shall comply with the requirements for those standby modes when all wired network ports are disconnected and when all wireless network ports are disabled. 1.3 Power consumption in network standby mode: The power consumed by HiNA equipment or equipment with HiNA functionality in network standby mode shall not exceed 8.00 W. Two years after the entry into force of this Regulation, the power consumed by HiNA equipment or equipment with HiNA functionality in network standby mode shall not exceed 7.00 W. The power consumed by network equipment, other than HiNA equipment or equipment with HiNA functionality, in network standby mode shall not exceed 2.00 W. The power consumption limits shall not apply to: 1.3.1 large-format printing equipment; 1.3.2 desktop thin clients, workstations, mobile workstations and small-scale servers, as defined in the Regulation on ecodesign requirements applicable to computers and computer servers, provided in Annex No. 33 to Government Decision No. 750/2016. 2. Functional requirements: 2.1 Availability of off mode and standby mode Unless this is inappropriate for the intended use, the equipment shall provide one or more of the following states: 2.1.1 off mode; 2.1.2 standby mode; 2.1.3 another state in which the power consumption limits applicable to off mode or standby mode are respected when the equipment is connected to the electricity supply network. 2.2 Power management function for all equipment that is not network equipment: 2.2.1 Unless this is inappropriate for the intended use, the equipment shall provide a power management function. When the equipment does not perform a main function and when other energy-related products do not depend on its functions, the power management function shall automatically switch the equipment, after the shortest possible time appropriate for the intended use of that equipment, to any of the following states: 2.2.1.1 standby mode; 2.2.1.2 off mode; 2.2.1.3 another state in which the power consumption limits applicable to off mode or standby mode are respected when the equipment is connected to the electricity supply network. 2.2.2 For household coffee machines, the time interval referred to in subpoint 2.2.1 is as follows: 2.2.2.1.1 for household coffee filters that keep coffee in insulated carafes, maximum five minutes; 2.2.2.1.2 for household coffee filters that keep coffee in non-insulated carafes, maximum 40 minutes; 2.2.2.1.3 for household coffee machines other than household coffee filters, maximum 30 minutes. 2.2.3 For other equipment, the time interval referred to in subpoint 2.2.1 shall not exceed 20 minutes. 2.2.4 The power management function described in subpoint 2.2.1 shall be activated when the equipment is placed on the market or put into service and activated with its initial configuration, after the equipment has been reset to the default factory settings. 2.2.5 The equipment may provide the user with the option to deactivate the power management function. In such cases, users shall be warned about the increase in energy consumption resulting from that action. This warning shall be included in the instruction manuals and, where appropriate, shall be made available on display devices integrated in the equipment or connected to it, except for devices displaying information or status. This option shall not be part of the equipment installation procedure and shall require a separate action by the user on the equipment. 2.3 Power management for network equipment. Unless this is inappropriate for the intended use, the equipment shall provide a power management function. When the equipment does not perform a main function and when other energy-related products do not depend on its functions, the power management function shall automatically switch the equipment, after the shortest possible time appropriate for the intended use of that equipment, into network standby mode. That period shall not exceed 20 minutes. In network standby mode, the power management function may automatically switch the equipment into standby mode, off mode or another state in which the power consumption limits applicable to standby mode or off mode are respected. The power management function shall be available for all network ports of the network equipment. Unless all network ports are disabled, the power management function shall be activated when the equipment is placed on the market or put into service. After the equipment has been reset to the default factory settings, the power management function shall be activated if any of the network ports are activated. The equipment may offer the user the option to deactivate the power management function. In such cases, the user shall be warned about the increase in energy consumption resulting from that action. This warning shall be included in the instruction manuals and, where appropriate, shall be made available on display devices integrated in the equipment or connected to it. This option shall not be part of the equipment installation procedure and shall require a separate action by the user on the equipment. Network equipment, other than HiNA equipment, shall comply with the requirements set out in subpoint 2.2 when all wired network ports are disconnected and when all wireless network ports are disabled. 2.4 Possibility to deactivate wireless network connections: Any network equipment that can be connected to a wireless network shall offer the user the possibility to deactivate wireless network connections. This requirement does not apply to equipment that relies on a single wireless network connection for its intended use and does not have a wired network connection. 2.5 The indication “standby” shall not be used to describe, either individually or in combination with other information, any state in which the equipment does not comply with the requirements set out in subpoints 2.2 and 2.3. 3. Information requirements 3.1 The instruction manuals for end users and the freely accessible websites of manufacturers, importers or authorised representatives shall include the following information for all equipment, where applicable: 3.1.1 for each of the off mode, standby mode (or another state in which the power consumption limits applicable in off mode or standby mode are respected) and network standby mode in which the equipment is switched by the power management function or by a similar function: 3.1.1.1 the power consumed expressed in watts, rounded to the first decimal place; 3.1.1.2 the period after which the equipment automatically enters standby mode, off mode or network standby mode, expressed in minutes and rounded to the nearest minute; 3.1.2 the power consumed by the equipment in network standby mode when all wired network ports are connected and when all wireless network ports are enabled; 3.1.3 in the case of equipment that requires an external power supply but is placed on the market without such a power supply, the manufacturer, importer or authorised representative shall provide information on the technical characteristics of the model of the external power supply that must be used with that equipment; 3.1.4 instructions on how to activate and deactivate wireless network ports. Alternatively, the information referred to in points 1, 2 and 3 may be provided in the instruction manuals intended for end users in the form of a link to the respective information on the freely accessible websites of the manufacturers, importers or authorised representatives. 3.2 The technical documentation required for the purpose of conformity assessment under Article 4 shall contain the following elements: 3.2.1 the category of the equipment: 3.2.1.1 it shall be specified whether the equipment concerned is network equipment or equipment that is not connected to a network; 3.2.1.2 if it is network equipment, it shall be specified whether it is HiNA equipment, equipment with HiNA functionality or other network equipment; if such information is not provided, the equipment shall not be considered HiNA equipment or equipment with HiNA functionality; 3.2.2 for each of the off mode, standby mode and network standby mode: 3.2.2.1 the declared value of the power consumed, expressed in watts, rounded to the first decimal place; 3.2.2.2 the measurement method used; 3.2.2.3 a description of the way in which the equipment mode was selected or programmed; 3.2.2.4 the sequence of events that precede the automatic switching of the equipment from one mode to another; 3.2.2.5 any observations regarding the operation of the equipment, for example information on how the user can switch the equipment to network standby mode; 3.2.2.6 the default time required for the equipment to reach the corresponding low-power mode or state, expressed in minutes and rounded to the nearest minute, where applicable. 3.2.3 for network equipment: 3.2.3.1 the number and type of network ports and, except for wireless network ports, the location where those ports are placed on the equipment; in particular, it shall be specified whether the same physical network port serves several types of network ports; 3.2.3.2 whether all network ports are disabled before the equipment is placed on the market or put into service; 3.2.3.3 whether there are ports that depend on active wired connections for the intended use and the procedure used for disabling those ports; 3.2.3.4 the power consumed by the equipment in network standby mode when all wired network ports are connected and when all wireless network ports are activated; 3.2.3.5 instructions on how to activate and deactivate wireless network ports; 3.2.4 for each type of network port: 3.2.4.1 the time after which the power management function switches the equipment to network standby mode; 3.2.4.2 the remote activation signal used to reactivate the equipment; 3.2.4.3 the (maximum) performance specifications; 3.2.4.5 the (maximum) power consumption of the equipment in network standby mode in which the equipment is switched by the power management function, if that port is the only one used for remote activation; 3.2.4.6 the communication protocol used by the equipment. 3.2.5 test conditions for measurements. 3.2.5.1 ambient temperature; 3.2.5.2 test voltage expressed in V and frequency expressed in Hz; 3.2.5.3 total harmonic distortion of the electric power supply system; 3.2.5.4 description of the equipment, configuration and circuits used for the electrical tests. 3.2.6 characteristics of the equipment relevant for assessing conformity with the requirements set out in point 2 subpoints 2.1, 2.2 and 2.3, where applicable, including the declared value of the time required until automatic switching to network standby mode, standby mode or off mode, or another state in which the power consumption limits applicable to off mode or standby mode are respected, expressed in minutes and rounded to the nearest minute. 3.2.7 Where applicable, a technical justification shall be provided if the requirements set out in point 2 subpoints 2.1–2.4 are not compatible with the intended use of the equipment. The need to maintain one or more network connections or to wait for a remote activation signal shall not be considered a technical justification for exemption from the requirements set out in point 2 subpoint 2.2 in the case of equipment that is not defined by the manufacturer as network equipment. For the requirements set out in point 2 subpoint 2.3, the technical justification shall in particular provide evidence as to why a main function must remain active at all times. In addition, where applicable, it shall be explicitly stated on the packaging that: 3.2.7.1 the equipment does not have a standby mode or an equivalent state from the point of view of energy efficiency requirements, a power management function, or the capability to deactivate wireless network connection mode; 3.2.7.2 the power consumed by the equipment is likely to be higher than in other models of equipment that comply with these functional requirements. 3.2.8 description of the main functions of the equipment. | Compatible |  |  |
| ANEXA IV METODE DE MĂSURARE ȘI CALCULE Măsurătorile și calculele se efectuează utilizându-se standarde armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile, care țin seama de metodele de ultimă generație general recunoscute. ▼M3 Pentru toate tipurile de mașini de cafea de uz casnic, măsurătoarea se va efectua după finalizarea ultimului ciclu de preparare sau, acolo unde este cazul, după finalizarea procesului de detartrare, de autocurățare sau a oricărei operațiuni efectuate de utilizator, cu excepția cazului în care s-a declanșat o alarmă care îi cere utilizatorului să intervină pentru a preveni orice eventuală deteriorare sau orice eventual accident. La încercarea echipamentelor în rețea se aplică următoarele condiții generale: - Pentru a măsura consumul de energie în modul standby al echipamentelor de rețea care dispun de un astfel de mod, toate porturile de rețea ale unității trebuie să fie dezactivate sau deconectate, după caz. - În cazul în care echipamentul se bazează pe o conexiune activă prin cablu la unul sau la mai multe porturi de rețea pentru utilizarea prevăzută, este permisă dezactivarea manuală a respectivelor porturi de rețea în locul deconectării cablului. ▼M3 - Pentru măsurarea consumului de energie în modul standby în rețea în vederea îndeplinirii cerințelor de eficiență energetică prevăzute la punctul 1 litera (c) din anexa III și pentru încercarea funcției de gestionare a consumului de putere se utilizează următoarea procedură: 1.Dacă echipamentul este prevăzut cu un singur tip de port de rețea și are disponibile două sau mai multe porturi de acest tip, se alege în mod aleatoriu unul dintre aceste porturi și se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv. Dacă echipamentul este prevăzut cu mai multe porturi de rețea fără fir de același tip, celelalte porturi fără fir se dezactivează dacă este posibil. Dacă echipamentul este prevăzut cu mai multe porturi de rețea cu fir de același tip, celelalte porturi de rețea trebuie să fie deconectate. Dacă este disponibil un singur port de rețea, acesta se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv. Unitatea supusă încercării este comutată în modul activ. Dispozitivul care furnizează semnalul de activare de la distanță care va reactiva unitatea supusă încercării este conectat la rețeaua corespunzătoare, este pornit și pregătit să furnizeze semnalul de activare atunci când este necesar. Îndată ce unitatea testată este comutată în modul activ și funcționează corespunzător, aceasta se lasă să treacă în modul standby în rețea și se măsoară consumul de putere. Apoi se transmite către unitate semnalul corespunzător de activare prin portul de rețea și se verifică dacă echipamentul se reactivează. 2.Dacă echipamentul este prevăzut cu mai multe tipuri de port de rețea, pentru fiecare tip de port de rețea se repetă procedura următoare. Dacă sunt disponibile două sau mai multe porturi de rețea de același tip, se alege în mod aleatoriu câte un port din fiecare tip de port de rețea și se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv. Dacă pentru un anumit tip de port de rețea este disponibil un singur port, acesta se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv. Porturile de rețea cu fir care nu sunt utilizate trebuie să fie deconectate, iar porturile fără fir care nu sunt utilizate trebuie să fie dezactivate. Unitatea supusă încercării este comutată în modul activ. Dispozitivul care furnizează semnalul de activare de la distanță care va reactiva unitatea supusă încercării este conectat la rețeaua corespunzătoare, este pornit și pregătit să furnizeze semnalul de activare atunci când este necesar. Îndată ce unitatea testată este comutată în modul activ și funcționează corespunzător, aceasta se lasă să treacă în modul standby în rețea și se măsoară consumul de putere. Apoi se transmite către unitate semnalul corespunzător de activare prin portul de rețea și se verifică dacă echipamentul se reactivează. Dacă un singur port de rețea fizic este partajat de două sau mai multe tipuri de porturi de rețea (logice), se repetă respectiva procedură pentru fiecare tip de port de rețea logic, celelalte porturi de rețea logice fiind deconectate logic. |  | ANNEX IV MEASUREMENT METHODS AND CALCULATIONS Measurements and calculations shall be made using harmonised standards, the reference numbers of which have been published for this purpose in the Official Journal of the European Union, or other reliable, accurate and reproducible methods, which take into account the generally recognised state of the art. ▼M3 For all types of household coffee machines, the measurement shall be performed after completion of the last brewing cycle, or, where applicable, after completion of a descaling process, a self-cleaning process or any operation performed by the user, unless an alarm has been triggered requiring user intervention to prevent any possible damage or accident. ▼B The following general conditions shall apply when testing networked equipment: - To measure the energy consumption in standby mode of networked equipment that has such mode, all network ports of the unit shall be deactivated or disconnected, as applicable. - If the equipment relies on active wired connection to one or more network ports for the intended use, manual deactivation of those network ports is allowed instead of wire disconnection. - ►M3The following procedure shall be used for measuring energy consumption in networked standby for the energy efficiency requirements of Annex III point 1(c), and for testing the power management function:◄ - If the equipment has one type of network port and if two or more ports of that type are available, one of those ports is randomly chosen and that port is connected to the appropriate network complying with the port’s maximum specification. If the equipment has multiple wireless network ports of the same type, the other wireless ports shall be deactivated if possible. If the equipment has multiple wired network ports of the same type, the other network ports shall be disconnected. If only one network port is available, that port is connected to the appropriate network complying with the port’s maximum specification. The tested unit is switched on. The device that provides the remotely initiated trigger that will reactivate the tested unit is connected to the appropriate network, switched on, and ready to provide the trigger when required to. Once the tested unit is switched on and working properly, it is allowed to go into networked standby and the power consumption is measured. Then the appropriate trigger is given to the unit through the network port and a check is made on whether the equipment is reactivated. - If the equipment has more than one type of network port, for each type of network port the following procedure is repeated. If two or more network ports of a type are available, one port is chosen randomly for each type of network port and that port is connected to the appropriate network complying with the port’s maximum specification. If for a certain type of network port only one port is available, that port is connected to the appropriate network complying with the port’s maximum specification. Wired network ports not used shall be disconnected and wireless ports not used shall be deactivated. The tested unit is switched on. The device that provides the remotely initiated trigger that will reactivate the tested unit is connected to the appropriate network, switched on, and ready to provide the trigger when required to. Once the tested unit is switched on and working properly, it is allowed to go into networked standby and the power consumption is measured. Then the appropriate trigger is given to the unit through the network port and a check is made on whether the equipment is reactivated. If one physical network port is shared by two or more types of (logical) network ports, that procedure is repeated for each type of logical network port, with the other logical network ports being logical-disconnected. ▼M3————— ▼B | Anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, așteptare și așteptare în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou METODE DE MĂSURARE ȘI CALCULE 1.Măsurătorile și calculele se efectuează utilizându-se standarde armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile, care țin seama de metodele de ultimă generație general recunoscute. 2. Pentru toate tipurile de mașini de cafea de uz casnic, măsurătoarea se va efectua după finalizarea ultimului ciclu de preparare sau, acolo unde este cazul, după finalizarea procesului de detartrare, de autocurățare sau a oricărei operațiuni efectuate de utilizator, cu excepția cazului în care s-a declanșat o alarmă care îi cere utilizatorului să intervină pentru a preveni orice eventuală deteriorare sau orice eventual accident. 3.La încercarea echipamentelor în rețea se aplică următoarele condiții generale: 3.1 Pentru a măsura consumul de energie în modul de așteptare al echipamentelor de rețea care dispun de un astfel de mod, toate porturile de rețea ale unității trebuie să fie dezactivate sau deconectate, după caz. 3.2 În cazul în care echipamentul se bazează pe o conexiune activă prin cablu la unul sau la mai multe porturi de rețea pentru utilizarea prevăzută, este permisă dezactivarea manuală a respectivelor porturi de rețea în locul deconectării cablului. 3.3 Pentru măsurarea consumului de energie în modul de așteptare în rețea în vederea îndeplinirii cerințelor de eficiență energetică prevăzute la subpunctul 1.3 din anexa nr.3 și pentru încercarea funcției de gestionare a consumului de putere se utilizează următoarea procedură: 3.3.1 Dacă echipamentul este prevăzut cu un singur tip de port de rețea și are disponibile două sau mai multe porturi de acest tip, se alege în mod aleatoriu unul dintre aceste porturi și se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv. Dacă echipamentul este prevăzut cu mai multe porturi de rețea fără fir de același tip, celelalte porturi fără fir se dezactivează dacă este posibil. Dacă echipamentul este prevăzut cu mai multe porturi de rețea cu fir de același tip, celelalte porturi de rețea trebuie să fie deconectate. Dacă este disponibil un singur port de rețea, acesta se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv. Unitatea supusă încercării este comutată în modul activ. Dispozitivul care furnizează semnalul de activare de la distanță care va reactiva unitatea supusă încercării este conectat la rețeaua corespunzătoare, este pornit și pregătit să furnizeze semnalul de activare atunci când este necesar. Îndată ce unitatea testată este comutată în modul activ și funcționează corespunzător, aceasta se lasă să treacă în modul de așteptare în rețea și se măsoară consumul de putere. Apoi se transmite către unitate semnalul corespunzător de activare prin portul de rețea și se verifică dacă echipamentul se reactivează. 2.3.2 Dacă echipamentul este prevăzut cu mai multe tipuri de port de rețea, pentru fiecare tip de port de rețea se repetă procedura următoare. Dacă sunt disponibile două sau mai multe porturi de rețea de același tip, se alege în mod aleatoriu câte un port din fiecare tip de port de rețea și se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv. Dacă pentru un anumit tip de port de rețea este disponibil un singur port, acesta se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv. Porturile de rețea cu fir care nu sunt utilizate trebuie să fie deconectate, iar porturile fără fir care nu sunt utilizate trebuie să fie dezactivate. Unitatea supusă încercării este comutată în modul activ. Dispozitivul care furnizează semnalul de activare de la distanță care va reactiva unitatea supusă încercării este conectat la rețeaua corespunzătoare, este pornit și pregătit să furnizeze semnalul de activare atunci când este necesar. Îndată ce unitatea testată este comutată în modul activ și funcționează corespunzător, aceasta se lasă să treacă în modul de așteptare în rețea și se măsoară consumul de putere. Apoi se transmite către unitate semnalul corespunzător de activare prin portul de rețea și se verifică dacă echipamentul se reactivează. Dacă un singur port de rețea fizic este partajat de două sau mai multe tipuri de porturi de rețea (logice), se repetă respectiva procedură pentru fiecare tip de port de rețea logic, celelalte porturi de rețea logice fiind deconectate logic. | Annex No. 4 to the Regulation on ecodesign requirements for energy consumption in off mode, standby mode and network standby mode of household and office electrical and electronic equipment MEASUREMENT METHODS AND CALCULATIONS 1. Measurements and calculations shall be carried out using harmonised standards whose reference numbers have been published for this purpose in the Official Monitor of the Republic of Moldova, or other reliable, accurate and reproducible methods that take into account generally recognised state-of-the-art methods. 2. For all types of household coffee machines, the measurement shall be carried out after the completion of the last brewing cycle or, where applicable, after completion of the descaling process, self-cleaning process or any operation performed by the user, unless an alarm has been triggered requiring the user to intervene in order to prevent any possible damage or accident. 3. When testing network equipment, the following general conditions shall apply: 3.1 In order to measure the energy consumption in standby mode of network equipment that has such a mode, all network ports of the unit shall be disabled or disconnected, as appropriate. 3.2 If the equipment relies on an active wired connection to one or more network ports for its intended use, it shall be permitted to manually disable those network ports instead of disconnecting the cable. 3.3 In order to measure the energy consumption in network standby mode for the purpose of complying with the energy efficiency requirements set out in subpoint 1.3 of Annex No. 3 and for testing the power management function, the following procedure shall be used: 3.3.1 If the equipment is provided with a single type of network port and two or more ports of this type are available, one of these ports shall be selected at random and connected to an appropriate network that meets the maximum specifications for that port. If the equipment is provided with several wireless network ports of the same type, the other wireless ports shall be disabled if possible. If the equipment is provided with several wired network ports of the same type, the other network ports shall be disconnected. If only one network port is available, it shall be connected to an appropriate network that meets the maximum specifications for that port. The unit under test shall be switched to active mode. The device providing the remote activation signal that will reactivate the unit under test shall be connected to the appropriate network, switched on and prepared to provide the activation signal when necessary. As soon as the unit under test is switched to active mode and operates properly, it shall be allowed to transition into network standby mode and the power consumption shall be measured. Then the appropriate activation signal shall be transmitted to the unit through the network port and it shall be verified whether the equipment reactivates. 3.3.2 If the equipment is provided with several types of network ports, the following procedure shall be repeated for each type of network port. If two or more network ports of the same type are available, one port from each type of network port shall be selected at random and connected to an appropriate network that meets the maximum specifications for that port. If only one port is available for a certain type of network port, it shall be connected to an appropriate network that meets the maximum specifications for that port. Wired network ports that are not used shall be disconnected, and wireless ports that are not used shall be disabled. The unit under test shall be switched to active mode. The device providing the remote activation signal that will reactivate the unit under test shall be connected to the appropriate network, switched on and prepared to provide the activation signal when necessary. As soon as the unit under test is switched to active mode and operates properly, it shall be allowed to transition into network standby mode and the power consumption shall be measured. Then the appropriate activation signal shall be transmitted to the unit through the network port and it shall be verified whether the equipment reactivates. If a single physical network port is shared by two or more types of network ports (logical), that procedure shall be repeated for each type of logical network port, the other logical network ports being logically disconnected. | Compatible |  |  |
| ANEXA V PROCEDURA DE VERIFICARE ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII PIEȚEI Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se aplică numai în cazul în care valorile declarate sunt verificate de autoritățile statelor membre. Aceste toleranțe nu trebuie utilizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat ca toleranțe admise pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta aceste valori în vederea realizării conformității ori pentru a comunica performanțe superioare prin orice mijloace. În cazul în care un model nu este conform cu cerințele stabilite la articolul 6 primul paragraf din prezentul regulament, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme. Ca parte a verificării conformității unui model de echipament cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură: - Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model. - Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare: - valorile furnizate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile folosite pentru calculul acestor valori nu sunt mai avantajoase pentru producător, pentru importator sau pentru reprezentantul autorizat decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul punctului 2 litera (g) din anexa respectivă; - valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciuna dintre informațiile obligatorii despre produs publicate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat nu conține valori care sunt mai avantajoase pentru producător, importator sau reprezentantul autorizat decât valorile declarate; - în momentul în care autoritățile statelor membre verifică respectiva unitate din model, producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat a instituit un sistem care respectă cerințele prevăzute la articolul 6 al doilea paragraf; - atunci când autoritățile statelor membre verifică unitatea din model, aceasta respectă cerințele funcționale de la punctul 2 din anexa III și cerințele privind informațiile de la punctul 3 din anexa III; - atunci când autoritățile statelor membre încearcă unitatea din model, valorile determinate (valorile parametrilor relevanți, măsurate în cadrul încercării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) respectă toleranțele de verificare respective, astfel cum figurează în tabelul 1. - În cazul în care condițiile prevăzute la punctul 2 literele (a), (b), (c) sau (d) nu sunt îndeplinite, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament. - În cazul în care condiția prevăzută la punctul 2 litera (e) nu este îndeplinită, autoritățile statelor membre selectează pentru încercare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare selectate pot fi dintr-unul sau mai multe modele echivalente. - Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru cele trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 1. - Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 5, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament. - Imediat după adoptarea unei decizii privind neconformitatea modelului în temeiul punctului 3, al punctului 6 sau al celui de al doilea paragraf din prezenta anexă, autoritățile statului membru în cauză furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante. Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa IV. În ceea ce privește cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 de mai jos și utilizează în mod exclusiv procedura descrisă la punctele 1-7 de mai sus. În ceea ce privește parametrii din tabelul 1, nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare. Tabelul 1 Toleranțe de verificare Parametri; Toleranțe de verificare. Puterea consumată în modul oprit; Valoarea determinată(*1) nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W.. Puterea consumată în modul standby; Valoarea determinată(*1) nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W.. Puterea consumată în modul standby în rețea; Valoarea determinată(*1) nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W, dacă valoarea declarată este mai mică de 1 W, și cu mai mult de 10% în alte cazuri.. Timpul necesar pentru ca echipamentul să atingă modul sau starea corespunzătoare cu consum redus de putere; Valoarea determinată(*1) nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10%.. (*1)În cazul în care sunt încercate trei unități suplimentare, astfel cum se prevede la punctul 4, valoarea determinată înseamnă media aritmetică a valorilor determinate pentru aceste trei unități suplimentare.. | ANNEX V VERIFICATION PROCEDURE FOR MARKET SURVEILLANCE PURPOSES The verification tolerances defined in this Annex apply only to the verification by Member State authorities of the declared values. They shall not be used by the manufacturer, importer or authorised representative as an allowed tolerance for establishing the values in the technical documentation or in interpreting those values with a view to achieving compliance or for communicating better performance by any means. Where a model is not in conformity with the requirements laid down in the first paragraph of Article 6 of this Regulation, the model and all equivalent models shall be considered not compliant. As part of verifying the compliance of an equipment model with the requirements laid down in this Regulation pursuant to Article 3(2) of Directive 2009/125/EC, for the requirements referred to in this Annex, the authorities of the Member States shall apply the following procedure: - The Member State authorities shall verify one single unit of the model. - The model shall be considered to comply with the applicable requirements if all the following conditions are met: - the values given in the technical documentation pursuant to point 2 of Annex IV to Directive 2009/125/EC (declared values), and, where applicable, the values used to calculate those values, are not more favourable for the manufacturer, importer or authorised representative than the results of the corresponding measurements carried out pursuant to point 2(g) of that Annex; - the declared values meet any requirements laid down in this Regulation, and any required product information published by the manufacturer, importer or authorised representative does not contain values that are more favourable for the manufacturer, importer or authorised representative than the declared values; - when Member State authorities check the unit of the model the manufacturer, importer or authorised representative has put in place a system that complies with the requirements in the second paragraph of Article 6; - when Member State authorities check the unit of the model, it complies with the functional requirements in point 2 of Annex III and with the information requirements in point 3 of Annex III; - when Member State authorities test the unit of the model, the determined values (the values of the relevant parameters as measured in testing and the values calculated from those measurements) comply with the respective verification tolerances as set out in Table 1. - If the conditions set out in point 2(a), (b), (c) or (d) are not met, the model and all equivalent models shall be considered not to comply with this Regulation. - If the condition set out in point 2(e) is not met, the Member State authorities shall select three additional units of the same model for testing. As an alternative, the three additional units selected may be of one or more equivalent models. - The model shall be considered to comply with the applicable requirements if, for those three units, the arithmetical mean of the determined values complies with the respective verification tolerances given in Table 1. - If the result referred to in point 5 is not achieved, the model and all equivalent models shall be considered not to comply with this Regulation. - The Member State authorities shall provide all relevant information to the authorities of the other Member States and to the Commission without delay after a decision is taken on non-compliance of the model pursuant to points 3 or 6, or the second paragraph of this Annex. The Member State authorities shall use the measurement and calculation methods set out in Annex IV. For the requirements referred to in this Annex, Member State authorities shall apply only the verification tolerances set out in Table 1 below and shall use only the procedure described in points 1 to 7 above. For the parameters in Table 1, no other tolerances, such as those set out in harmonised standards or in any other measurement method, shall be applied. Table 1 Verification tolerances Parameters; Verification tolerances. Power consumption in off mode; The determined value (*1) shall not exceed the declared value by more than 0,10 W.. Power consumption in standby mode; The determined value(*1) shall not exceed the declared value by more than 0,10 W.. Power consumption in networked standby; The determined value(*1) shall not exceed the declared value by more than 0,10W if the declared value is smaller than 1 W and by more than 10% otherwise.. Time needed for the equipment to reach the applicable low power mode or condition; The determined value(*1) shall not exceed the declared value by more than 10%. (*1) If three additional units are tested as provided for in point 4, the determined value means the arithmetical mean of the values determined for those three additional units.. | Anexa nr.5 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, așteptare și așteptare în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR DE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE A PIEȚEI Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se aplică numai în cazul în care valorile declarate sunt verificate de autoritatea de supraveghere a pieței. Aceste toleranțe nu trebuie utilizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat ca toleranțe admise pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta aceste valori în vederea realizării conformității ori pentru a comunica performanțe superioare prin orice mijloace. În cazul în care un model nu este conform cu cerințele stabilite la punctul 9, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme. Ca parte a verificării conformității unui model de echipament cu cerințele prevăzute în prezentul Regulament în temeiul art. 8 și al capitolului VI din Legea nr. 151/2014, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritatea de supraveghere a pieței aplică următoarea procedură: 1. Autoritatea de supraveghere a pieței verifică o singură unitate din model. 2. Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare: 2.1.1 valorile indicate în dosarul cu documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa nr. 4 la Legea nr. 151/2014, inclusiv valorile declarate și, după caz, valorile utilizate la calcularea acestora, nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul punctului 2 lit. g) din anexa menționată; și 2.1.2 valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul Regulament și niciuna dintre informațiile obligatorii despre produs publicate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat nu conține valori care sunt mai avantajoase pentru producător, importator sau reprezentantul autorizat decât valorile declarate; 2.1.3 în momentul în care autoritatea de supraveghere a pieței verifică respectiva unitate din model, producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat a instituit un sistem care respectă cerințele prevăzute la punctul 10; 2.1.4 în momentul în care autoritatea de supraveghere a pieței verifică unitatea din model, aceasta respectă cerințele funcționale de la punctul 2 și cerințele privind informațiile de la punctul 3 din anexa nr.3; 2.1.5 în momentul în care autoritatea de supraveghere a pieței încearcă unitatea din model, valorile determinate (valorile parametrilor relevanți, măsurate în cadrul încercării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) respectă toleranțele de verificare respective, astfel cum figurează în tabelul 1. 3. În cazul în care condițiile prevăzute la subpunctele 2.1.1- 2.1.4 nu sunt îndeplinite, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament. 4. În cazul în care condiția prevăzută la subpunctul 2.1.5 nu este îndeplinită, autoritatea de supraveghere a pieței selectează pentru încercare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare selectate pot fi dintr-unul sau mai multe modele echivalente. 5. Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru cele trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 1. 6. Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 5, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament. 7. Imediat după adoptarea unei decizii privind neconformitatea modelului în temeiul punctului 3, al punctului 6 sau al celui de al doilea paragraf din prezenta anexă, autoritatea de supraveghere a pieței furnizează autorităților din statele membre ale UE și Comisiei toate informațiile relevante. Autoritatea de supraveghere a pieței utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa nr.4. În ceea ce privește cerințele menționate în prezenta anexă, autoritatea de supraveghere a pieței aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 de mai jos și utilizează în mod exclusiv procedura descrisă la punctele 1-7 de mai sus. În ceea ce privește parametrii din tabelul 1, nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare. Tabelul 1 Toleranțe de verificare Parametri; Toleranțe de verificare. Puterea consumată în modul oprit; Valoarea determinată(1) nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W.. Puterea consumată în modul de așteptare; Valoarea determinată(1) nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W.. Puterea consumată în modul de așteptare în rețea; Valoarea determinată(1) nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W, dacă valoarea declarată este mai mică de 1 W, și cu mai mult de 10% în alte cazuri.. Timpul necesar pentru ca echipamentul să atingă modul sau starea corespunzătoare cu consum redus de putere; Valoarea determinată(1) nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10%.. (1)În cazul în care sunt încercate trei unități suplimentare, astfel cum se prevede la punctul 4, valoarea determinată înseamnă media aritmetică a valorilor determinate pentru aceste trei unități suplimentare.. | Annex No. 5 to the Regulation on ecodesign requirements for energy consumption in off mode, standby mode and network standby mode of household and office electrical and electronic equipment VERIFICATION OF PRODUCT CONFORMITY BY THE MARKET SURVEILLANCE AUTHORITY The verification tolerances defined in this Annex shall apply only when the declared values are verified by the market surveillance authority. These tolerances shall not be used by the manufacturer, importer or authorised representative as permitted tolerances for establishing the values in the technical documentation or for interpreting those values for the purpose of achieving conformity or for communicating superior performance by any means. If a model does not comply with the requirements set out in point 9, that model and all equivalent models shall be considered non-compliant. As part of the verification of the conformity of an equipment model with the requirements set out in this Regulation pursuant to Article 8 and Chapter VI of Law No. 151/2014, for the requirements referred to in this Annex, the market surveillance authority shall apply the following procedure: 1. The market surveillance authority shall verify a single unit of the model. 2. The model shall be considered compliant with the applicable requirements if all of the following conditions are fulfilled: 2.1.1 the values indicated in the technical documentation file pursuant to point 2 of Annex No. 4 to Law No. 151/2014, including the declared values and, where applicable, the values used for calculating them, are not more favourable for the manufacturer or importer than the results of the corresponding measurements carried out pursuant to point 2 letter (g) of the mentioned annex; and 2.1.2 the declared values comply with all requirements set out in this Regulation and none of the mandatory product information published by the manufacturer, importer or authorised representative contains values that are more favourable for the manufacturer, importer or authorised representative than the declared values; 2.1.3 at the time when the market surveillance authority verifies the respective unit of the model, the manufacturer, importer or authorised representative has established a system that complies with the requirements set out in point 10; 2.1.4 at the time when the market surveillance authority verifies the unit of the model, it complies with the functional requirements set out in point 2 and the information requirements set out in point 3 of Annex No. 3; 2.1.5 when the market surveillance authority tests the unit of the model, the determined values (the values of the relevant parameters measured during the test and the values calculated on the basis of those measurements) comply with the respective verification tolerances as set out in Table 1. 3. If the conditions provided in subpoints 2.1.1–2.1.4 are not fulfilled, the model concerned and all equivalent models shall be considered non-compliant with this Regulation. 4. If the condition set out in subpoint 2.1.5 is not fulfilled, the market surveillance authority shall select three additional units of the same model for testing. Alternatively, the three additional units selected may be from one or more equivalent models. 5. The model shall be considered compliant with the applicable requirements if, for the three units, the arithmetic mean of the values obtained complies with the respective verification tolerances indicated in Table 1. 6. If the result referred to in point 5 is not obtained, the model concerned and all equivalent models shall be considered non-compliant with this Regulation. 7. Immediately after adopting a decision on the non-compliance of the model pursuant to point 3, point 6 or the second paragraph of this Annex, the market surveillance authority shall provide the authorities of the EU Member States and the Commission with all relevant information. The market surveillance authority shall use the measurement and calculation methods set out in Annex No. 4. With regard to the requirements referred to in this Annex, the market surveillance authority shall apply only the verification tolerances set out in Table 1 below and shall use exclusively the procedure described in points 1–7 above. With regard to the parameters in Table 1, no other tolerances shall apply, such as those established in harmonised standards or in any other measurement method. Table 1 Verification tolerances Parameters; Verification tolerances. Power consumption in off mode; The determined value (1) shall not exceed the declared value by more than 0.10 W.. Power consumption in standby mode; The determined value (1) shall not exceed the declared value by more than 0.10 W.. Power consumption in network standby mode; The determined value (1) shall not exceed the declared value by more than 0.10 W if the declared value is less than 1 W, and by more than 10% in other cases.. Time required for the equipment to reach the corresponding low-power mode or state; The determined value (1) shall not exceed the declared value by more than 10%.. (1)If three additional units are tested, as provided for in point 4, the determined value shall mean the arithmetic mean of the values determined for those three additional units.. | Compatible |  |  |
| ANEXA VI CRITERII DE REFERINȚĂ La momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, cea mai bună tehnologie disponibilă pe piață în ceea ce privește consumul de putere în modurile oprit, standby și standby în rețea a fost identificată după cum urmează: - modul oprit: 0 W - 0,2 W cu comutator de dezactivare plasat pe latura principală, depinzând, între altele, de caracteristicile legate de compatibilitatea electromagnetică în temeiul Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului (8); - modul standby: 0,1 W cu funcție de reactivare; 0,1 W doar cu afișarea simplă sau cu LED-uri de putere mică a informațiilor sau stării (afișajele mai mari, cum ar fi, de exemplu, cele pentru ceasuri, necesită o putere mai mare); - modul standby în rețea: 3 W pentru echipamentele HiNA; 1 W sau mai puțin pentru echipamentele care nu sunt echipamente HiNA. |  | ANNEX VI BENCHMARKS At the time of entry into force of this Regulation, the best available technology on the market in terms of power consumption in off mode, standby mode and networked standby was identified as follows: - Off mode: 0 W – 0,2 W with hard-off switch on the primary side, depending, inter alia, on the characteristics related to electromagnetic compatibility under Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council (8). - Standby mode: 0,1 W with reactivation function; 0,1 W with simple or low power LEDs information or status display (larger displays – e.g. for clocks – require more power). - Networked standby: 3 W for HiNA equipment; 1 W or less for non-HiNA equipment. | Anexa nr.6 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, așteptare și așteptare în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou CRITERII DE REFERINȚĂ La momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament, cea mai bună tehnologie disponibilă pe piață în ceea ce privește consumul de putere în modurile oprit, de așteptare și de așteptare în rețea a fost identificată după cum urmează: 1. modul oprit: 0 W - 0,2 W cu comutator de dezactivare plasat pe latura principală, depinzând, între altele, de caracteristicile legate de compatibilitatea electromagnetică în temeiul Hotărârii Guvernului nr.807/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”; 2. modul de așteptare: 0,1 W cu funcție de reactivare; 0,1 W doar cu afișarea simplă sau cu LED-uri de putere mică a informațiilor sau stării (afișajele mai mari, cum ar fi, de exemplu, cele pentru ceasuri, necesită o putere mai mare); 3. modul de așteptare în rețea: 3 W pentru echipamentele HiNA; 1 W sau mai puțin pentru echipamentele care nu sunt echipamente HiNA. | Annex No. 6 to the Regulation on ecodesign requirements for energy consumption in off mode, standby mode and network standby mode of household and office electrical and electronic equipment REFERENCE CRITERIA At the time of entry into force of this Regulation, the best technology available on the market with regard to power consumption in off mode, standby mode and network standby mode was identified as follows: 1. off mode: 0 W – 0.2 W with a deactivation switch placed on the main side, depending, among other things, on characteristics related to electromagnetic compatibility pursuant to Government Decision No. 807/2015 approving the Technical Regulation “Electromagnetic compatibility of equipment”; 2. standby mode: 0.1 W with reactivation function; 0.1 W only with simple display or with low-power LEDs displaying information or status (larger displays, such as those for clocks, require higher power); 3. network standby mode: 3 W for HiNA equipment; 1 W or less for equipment that is not HiNA equipment. | Compatible |  |  |