TABEL DE CONCORDANȚĂ

| - Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Regulamentul (UE) 2024/590 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 februarie 2024 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 2024/590 (CELEX:32024R0590) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Titlul proiectului de act normativ național: Proiect de lege de modificare a Legii nr.852/2002 pentru modificarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobat prin Legea nr. 852/2002 |  |  |  |
| - Gradul general de compatibilitate: parțial compatibil |  |  |  |
| - Autoritatea/persoana responsabilă: Ministerul Mediului |  |  |  |
| - Data întocmirii/actualizării: 07.06.2026 |  |  |  |
| Actul Uniunii Europene | Proiectul de act normativ național | Gradul de compatibilitate | Observațiile |
| 6. | 7. | 8. | 9. |
| Articolul 1 Obiectul Prezentul regulament stabilește norme cu privire la producția, importul, exportul, introducerea pe piață, depozitarea și furnizarea ulterioară a substanțelor care diminuează stratul de ozon, la utilizarea, recuperarea, reciclarea, regenerarea și distrugerea acestora, la raportarea informațiilor referitoare la respectivele substanțe și cu privire la importul, exportul, introducerea pe piață, furnizarea ulterioară și utilizarea produselor și echipamentelor care conțin substanțe care diminuează stratul de ozon sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective. | 2. Punctul 1 va avea următorul cuprins: ”1. Prezentul regulament stabilește norme privind producția, importul, exportul, introducerea pe piață, depozitarea și furnizarea ulterioară a substanțelor care distrug stratul de ozon, utilizarea, recuperarea, reciclarea, regenerarea și distrugerea acestora, raportarea informațiilor referitoare la respectivele substanțe, precum și importul, exportul, introducerea pe piață, furnizarea ulterioară și utilizarea produselor și echipamentelor care conțin sau a căror funcționare se bazează pe astfel de substanțe.” | Compatibil |  |
| Articolul 2 Domeniul de aplicare Prezentul regulament se aplică: - substanțelor care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I și II și izomerilor acestora, în stare pură sau conținute în amestecuri; și - produselor și echipamentelor, precum și părților acestora care conțin substanțe care diminuează stratul de ozon sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective. | 3. Punctul 2 va avea următorul cuprins: ”2. Domeniul de aplicare al regulamentului îl constituie substanțele care distrug stratul de ozon specificate în anexele nr.1 și nr.2 la regulament, precum și izomerii acestora, în stare pură sau conținute în amestecuri, precum și produsele și echipamentele, inclusiv părțile acestora, care conțin astfel de substanțe sau a căror funcționare se bazează pe acestea.” | Compatibil |  |
| Articolul 3 Definiții În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: - „intermediari de sinteză” înseamnă orice substanță care diminuează stratul de ozon, care suferă transformări chimice în cadrul unui proces prin care compoziția sa originală este integral convertită și ale cărei emisii sunt neglijabile; - „agenți de proces” înseamnă orice substanțe care diminuează stratul de ozon utilizate ca agenți de procesare chimică în aplicațiile specificate în lista din anexa III; - „import” înseamnă intrarea de substanțe, produse și echipamente pe teritoriul vamal al Uniunii, în măsura în care teritoriul face obiectul ratificării Protocolului de la Montreal din 1987 privind substanțele care epuizează stratul de ozon (denumit în continuare „protocolul”) și include depozitarea temporară și regimurile vamale menționate la articolele 201 și 210 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013; - „export” înseamnă ieșirea de substanțe, produse și echipamente de pe teritoriul vamal al Uniunii, în măsura în care teritoriul face obiectul ratificării protocolului; - „introducere pe piață” înseamnă punerea în liberă circulație în Uniune sau furnizarea sau punerea la dispoziția unei alte persoane din Uniune, pentru prima dată, contra cost sau gratuit sau utilizarea substanțelor produse sau de produse sau echipamente fabricate pentru uz propriu; - „utilizare” înseamnă, referitor la substanțele care diminuează stratul de ozon, utilizarea acestora în producția, lucrările de întreținere sau de service, inclusiv reumplerea, produselor și echipamentelor, sau în alte activități și procese menționate în prezentul regulament; - „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care produce substanțe care diminuează stratul de ozon în Uniune; - „recuperare” înseamnă colectarea și depozitarea substanțelor care diminuează stratul de ozon din containere, produse și echipamente în cursul lucrărilor de întreținere sau de service sau înainte de eliminarea containerelor, produselor sau a echipamentelor; - „reciclare” înseamnă reutilizarea unei substanțe recuperate care diminuează stratul de ozon, după un proces elementar de curățare, care include filtrarea și uscarea; - „regenerare” înseamnă reprelucrarea unei substanțe recuperate care diminuează stratul de ozon până când aceasta prezintă performanțe echivalente cu cele ale unei substanțe nou produse, ținând seama de utilizarea sa preconizată, în instalații de recuperare autorizate care dispun de echipamentele și procedurile adecvate care fac posibilă regenerarea acestor substanțe și în care se poate evalua și confirma nivelul de calitate cerut; - „întreprindere” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care desfășoară una dintre activitățile menționate în prezentul regulament; - „container” înseamnă un recipient proiectat în principal pentru transportarea sau depozitarea substanțelor care diminuează stratul de ozon; - „produse și echipamente” înseamnă toate produsele și echipamentele, inclusiv părțile acestora, cu excepția containerelor, utilizate pentru transportarea sau depozitarea substanțelor care diminuează stratul de ozon; - „substanță nou produsă” înseamnă o substanță care nu a fost utilizată anterior; - „dezafectare” înseamnă scoaterea permanentă din funcțiune sau din uz a unui produs sau a unui echipament care conține substanțe care diminuează stratul de ozon, inclusiv închiderea definitivă a unei instalații; - „distrugere” înseamnă procesul de transformare sau de descompunere, în mod permanent și pe cât de complet posibil, a unei substanțe care diminuează stratul de ozon în una sau mai multe substanțe stabile care nu sunt substanțe care diminuează stratul de ozon; - „stabilire în Uniune” înseamnă, referitor la o persoană fizică, faptul că persoana respectivă își are reședința obișnuită în Uniune, iar referitor la o persoană juridică, faptul că persoana respectivă are în Uniune un sediu permanent, astfel cum se menționează la articolul 5 punctul 32 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013; - „panou din spumă” înseamnă o structură alcătuită din straturi de spumă și de material rigid, cum ar fi lemnul sau metalul, fixate într-o parte sau în ambele părți; - „panel laminat” înseamnă o placă din spumă acoperită cu un strat subțire dintr-un material care nu este rigid, cum ar fi plasticul. | 4. Punctul 31 va avea următorul cuprins: ”31. În sensul prezentului regulament, următoarele noțiuni principale semnifică: intermediari de sinteză – substanțe care distrug stratul de ozon, care suferă transformări chimice în cadrul unui proces prin care compoziția lor originală este integral convertită și ale căror emisii sunt neglijabile; agent de proces – substanță reglementată, utilizată ca agent de procesare chimică în aplicațiile specificate în anexa nr. 7; import - operațiune comercială prin care pe teritoriul vamal al Republicii Moldova se introduc substanțe, produse și echipamente, incluzând depozitarea temporară și regimul vamal prevăzut la art. 192 din Codul vamal nr.95/2021; export - operațiunea de scoatere de substanțe, produse și echipamente de pe teritoriul vamal al țării. Acest regim vamal se aplică numai în cazul în care teritoriul de destinație aparține unui stat care este Parte la Protocolul de la Montreal din 1987 privind substanțele care epuizează stratul de ozon (în continuare - Protocolul de la Montreal); introducere pe piață – furnizarea sau punerea la dispoziția unui terț, pentru prima dată, contra cost ori în mod gratuit, sau utilizarea substanțelor produse, a produselor sau echipamentelor fabricate pentru uz propriu; utilizare – operațiunea de utilizare a substanțelor reglementate în procesul de producere, în lucrările de întreținere sau de service ale echipamentelor, inclusiv reumplerea produselor și echipamentelor, precum și în alte activități și procese menționate în regulament. producător - orice persoană juridică sau fizică care produce substanțe reglementate; recuperare – colectarea și depozitarea substanțelor reglementate din containere, produse și echipamente în timpul întreținerii sau al service-ului ori înainte de eliminarea containerelor, produselor sau a echipamentelor; reciclare – refolosirea unei substanțe recuperate după un proces elementar de curățare, care include filtrarea și uscarea; regenerare – reprelucrarea unei substanțe recuperate pentru a prezenta performanțe echivalente cu cele ale unei substanțe nou-produse, ținând seama de utilizarea preconizată. Regenerarea se realizează în instalații autorizate care dispun de echipamente și proceduri adecvate, capabile să efectueze acest proces și să asigure evaluarea și confirmarea nivelului de calitate necesar; întreprindere – orice persoană juridică sau fizică înregistrată în modul stabilit de lege, care desfășoară una dintre activitățile menționate în regulament; container – rezervor sau butelie concepută pentru transportarea sau depozitarea substanțelor reglementate; produse și echipamente - produsele și echipamentele, inclusiv părțile acestora, cu excepția containerelor, utilizate pentru transportarea sau depozitarea substanțelor care distrug stratul de ozon; substanță nou produsă – substanță care nu a fost utilizată anterior; dezafectare - scoaterea definitivă din funcțiune sau din uz a unui produs sau a unui echipament care conține substanțe care distrug stratul de ozon, inclusiv închiderea definitivă a unei instalații; distrugere - procesul de transformare sau de descompunere, în mod definitiv și pe cât de complet posibil, a unei substanțe reglementate în una sau mai multe substanțe stabile care nu sunt substanțe care distrug stratul de ozon; panou din spumă - structură alcătuită din straturi de spumă și de material rigid, cum ar fi lemnul sau metalul, fixate într-o parte sau în ambele părți; panel laminat - placă din spumă acoperită cu un strat subțire dintr-un material care nu este rigid, cum ar fi plasticul; | Parțial compatibil | Noțiunea „stabilire în Uniune” nu este aplicabilă Republicii Moldova, întrucât aceasta nu are, în prezent, calitatea de stat membru al Uniunii Europene |
| Articolul 4 Interdicții referitoare la substanțele care diminuează stratul de ozon - Sunt interzise producerea, introducerea pe piață, furnizarea ulterioară sau punerea la dispoziția unei alte persoane din Uniune, contra cost sau gratuit, și utilizarea substanțelor care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I. - Este interzis importul sau exportul de substanțe care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I. | 5. Punctul 4 va avea următorul cuprins: ” 4. Se interzice: 1) producerea, importul, exportul, introducerea pe piață, furnizarea sau punerea la dispoziția unui terț, contra cost ori în mod gratuit, precum și utilizarea substanțelor chimice specificate în anexa nr. 1; | Compatibil |  |
| Articolul 5 Interdicții referitoare la produsele și echipamentele care conțin substanțe care diminuează stratul de ozon sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective - Sunt interzise introducerea pe piață și furnizarea ulterioară sau punerea la dispoziția unei alte persoane din Uniune, contra cost sau gratuit, de produse și echipamente care conțin substanțele care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective. - Este interzis importul sau exportul de produse și echipamente care conțin substanțele care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective. Interdicția respectivă nu se aplică efectelor personale. | 5. Punctul 4 va avea următorul cuprins: ” 4. Se interzice: 2) introducerea pe piață, furnizarea ulterioară sau punerea la dispoziția unui terț, contra cost sau gratuit, precum și importul și exportul produselor și echipamentelor care conțin substanțele prevăzute în anexa nr. 1 sau a căror funcționare se bazează pe aceste substanțe, precum și montarea de noi instalații care utilizează astfel de substanțe. Prezentul subpunct nu se aplică în cazurile derogărilor expres prevăzute de regulament, precum și produselor și echipamentelor care constituie efecte personale; 3) importul și exportul substanțelor chimice specificate în anexa nr. 1, a produselor și echipamentelor care conțin astfel de substanțe sau a căror funcționare se bazează pe acestea, din și către orice stat sau organizație de integrare economică regională care nu a acceptat să își asume obligații în temeiul dispozițiilor Protocolului de la Montreal, aplicabile unei anumite substanțe reglementate prin acest protocol.” | Compatibil |  |
| Articolul 6 Intermediari de sinteză - Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1), substanțele care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I pot fi produse, introduse pe piață și furnizate ulterior sau puse la dispoziția unei alte persoane din Uniune, contra cost sau gratuit, pentru a fi utilizate ca intermediari de sinteză. - Comisia adoptă, după caz, acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unei liste a proceselor de obținere a substanțelor chimice pentru care se interzice utilizarea substanțelor care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I ca intermediari de sinteză, pe baza evaluărilor tehnice efectuate în temeiul protocolului, în special a rapoartelor cvadrienale elaborate de comitetele de evaluare în temeiul protocolului, care includ evaluări ale alternativelor disponibile la utilizările existente ca intermediari de sinteză și ale nivelurilor de emisii ale utilizărilor existente ca intermediari de sinteză. - Prin derogare de la alineatul (2), dacă nu sunt disponibile evaluări tehnice ale alternativelor disponibile la utilizările existente ca intermediari de sinteză și ale nivelurilor de emisii ale utilizărilor existente ca intermediari de sinteză efectuate în temeiul protocolului, care să ofere o bază suficientă pentru a lua o decizie de interzicere a utilizării ca intermediari de sinteză, Comisia desfășoară, până la 31 decembrie 2027, propria evaluare pe baza recomandărilor științifice privind utilizările existente ca intermediari de sinteză, impactul în ceea ce privește potențialul de diminuare a stratului de ozon (ODP) și disponibilitatea unor date mai precise privind emisiile de gaze cu efect de seră generate de intermediarii de sinteză, evoluțiile tehnologice care au ca rezultat disponibilitatea unor alternative fezabile din punct de vedere tehnic, precum și utilizarea energiei, eficiența, fezabilitatea economică și costul alternativelor respective și adoptă, după caz, pe baza evaluării respective, actele delegate menționate la alineatul (2). Lista întocmită în temeiul alineatului (2) poate fi actualizată, dacă este necesar, având în vedere constatările din rapoartele cvadrienale întocmite de comitetele de evaluare în temeiul protocolului sau din evaluările proprii ale Comisiei. | 6. La punctul 41: 6.1. subpunctul 1) va avea următorul cuprins: ”1) importul, exportul, producerea, introducerea pe piață și furnizarea sau punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, a substanțelor specificate în anexa nr.1 destinate exclusiv utilizării ca intermediari de sinteză. Substanțele respective se utilizează numai în acest scop. Containerele care conțin aceste substanțe se etichetează în conformitate cu pct. 52, cu mențiunea expresă „destinate exclusiv utilizării ca intermediari de sinteză”; | Parțial compatibil | Dispozițiile referitoare la atribuțiile Comisiei nu fac obiectul transpunerii |
| Articolul 7 Agenți de proces - Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1), substanțele care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I pot fi produse, introduse pe piață și furnizate ulterior sau puse la dispoziția unei alte persoane din Uniune, contra cost sau gratuit, pentru a fi utilizate ca agenți de proces în procesele menționate în anexa III. Substanțele respective se utilizează numai ca agenți de proces sub rezerva condițiilor stabilite în conformitate cu alineatele (2) și (3) de la prezentul articol. - Substanțele care diminuează stratul de ozon menționate la alineatul (1) sunt utilizate ca agenți de proces în instalațiile existente la 1 septembrie 1997 doar dacă emisiile de substanțe care diminuează stratul de ozon provenite de la instalațiile respective sunt nesemnificative, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul (3). - Comisia poate stabili, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, o listă a întreprinderilor cărora le este permisă utilizarea substanțelor care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I, ca agenți de proces în procesele menționate în anexa III, în instalațiile menționate la alineatul (2) de la prezentul articol, stabilind cantitățile maxime care pot fi utilizate pentru a forma sau a fi consumate ca agenți de proces și nivelurile maxime de emisii pentru fiecare dintre întreprinderile în cauză. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2). - Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica anexa III, în cazul în care acest lucru este necesar ca urmare a evoluțiilor tehnice sau a deciziilor luate de părțile la protocol. | 6. La punctul 41: 6.3. subpunctul 2) va avea următorul cuprins: ” 2) importul, exportul, producerea, introducerea pe piață și furnizarea sau punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, a substanțelor reglementate și utilizarea exclusivă a acestora ca agenți de proces, astfel cum sunt specificați în anexa nr. 7: a) în instalațiile existente și în cazul în care emisiile sunt neglijabile; b) în containere pentru astfel de substanțe, care se etichetează în conformitate cu pct. 52, precizându-se clar că substanțele respective sunt utilizate exclusiv ca agenți de proces”; 6.4. se completează cu subpunctul 21) cu următorul cuprins: ”2¹) exportul hidroclorofluorocarburilor nou produse sau regenerate, destinate altor utilizări decât cele esențiale de laborator și analitice sau utilizării ca intermediari de sinteză, cu excepția cazurilor în care acestea sunt destinate distrugerii;”; 6.5. subpunctul 3) va avea următorul cuprins: ”3) importul, exportul, reexportul, producerea, introducerea pe piață și furnizarea sau, punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, în condițiile stabilite în anexa nr.8, a substanțelor reglementate, pentru utilizări esențiale de laborator și în scopuri analitice. Substanțele reglementate sunt utilizate exclusiv în scopurile indicate în anexa nr.8, iar containerele care conțin substanțele în cauză se etichetează în conformitate cu pct.52, precizându-se clar scopul utilizării acestora”; | Parțial compatibil | Dispozițiile referitoare la atribuțiile Comisiei nu fac obiectul transpunerii |
| Articolul 8 Utilizări esențiale de laborator și analitice - Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1), substanțele care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I pot fi produse, introduse pe piață și furnizate ulterior sau puse la dispoziția unei alte persoane din Uniune, contra cost sau gratuit, pentru a fi utilizate pentru utilizări esențiale de laborator și analitice, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul (2) de la prezentul articol. - Comisia poate stabili, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, utilizări esențiale de laborator și analitice pentru care producția și importul de substanțe care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I pot fi autorizate în Uniune, perioada pentru care derogarea este valabilă și utilizatorii care pot beneficia de respectivele utilizări esențiale de laborator și analitice. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2). - O întreprindere care introduce pe piață și care furnizează ulterior sau pune la dispoziția unei alte persoane din Uniune, contra cost sau gratuit, substanțe care diminuează stratul de ozon pentru utilizări esențiale de laborator și analitice menționate la alineatul (1) păstrează evidențe ale următoarelor informații pentru fiecare substanță: - denumirea; - cantitatea introdusă pe piață sau furnizată; - scopul utilizării; - lista cumpărătorilor și furnizorilor. - O întreprindere care folosește substanțe care diminuează stratul de ozon destinate utilizărilor de laborator și analitice esențiale astfel cum sunt menționate la alineatul (1) păstrează evidențe ale următoarelor informații pentru fiecare substanță: - denumirea; - cantitatea furnizată sau utilizată; - scopul utilizării; - lista furnizorilor. - Evidențele menționate la alineatele (3) și (4) se păstrează pentru cel puțin 5 ani și se pun, la cerere, la dispoziția autorităților competente ale statelor membre sau a Comisiei. - Substanțele care diminuează stratul de ozon destinate utilizărilor esențiale de laborator și analitice menționate la alineatul (1) se introduc pe piață și ulterior se furnizează sau se pun la dispoziția unei alte persoane din Uniune, contra cost sau gratuit, numai în condițiile prevăzute în anexa IV. - Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica anexa IV, în cazul în care acest lucru este necesar ca urmare a evoluțiilor tehnice sau a deciziilor luate de părțile la protocol. | 6. La punctul 41: 6.5. subpunctul 3) va avea următorul cuprins: ”3) importul, exportul, reexportul, producerea, introducerea pe piață și furnizarea sau, punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, în condițiile stabilite în anexa nr.8, a substanțelor reglementate, pentru utilizări esențiale de laborator și în scopuri analitice. Substanțele reglementate sunt utilizate exclusiv în scopurile indicate în anexa nr.8, iar containerele care conțin substanțele în cauză se etichetează în conformitate cu pct.52, precizându-se clar scopul utilizării acestora”; 6.6. se completează cu subpunctele 3¹) și 32) cu următorul cuprins: ”31) La introducerea pe piață, utilizarea, furnizarea ulterioară sau punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, a substanțelor care distrug stratul de ozon destinate utilizărilor esențiale de laborator și analitice, întreprinderile țin evidențe care cuprind, pentru fiecare substanță, cel puțin următoarele informații: a) denumirea substanței; b) cantitatea introdusă pe piață, furnizată sau utilizată; c) scopul utilizării; d) lista cumpărătorilor și a furnizorilor. 32) Evidențele menționate la subpct. 31) se păstrează pentru o perioadă de cel puțin 5 ani și se pun la dispoziția Agenției de Mediu, la solicitarea acesteia.” | Parțial compatibil | Dispozițiile referitoare la atribuțiile Comisiei nu fac obiectul transpunerii |
| Articolul 9 Utilizări critice ale halonilor - Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1), halonii pot fi introduși pe piață și folosiți pentru utilizări critice în conformitate cu anexa V. Halonii pot fi introduși pe piață și furnizați ulterior sau puși la dispoziția unei alte persoane din Uniune, contra cost sau gratuit, doar de către întreprinderi autorizate de autoritatea competentă a statului membru în cauză să depoziteze haloni pentru utilizări critice. - Sistemele antiincendiu și extinctoarele care conțin haloni aplicați pentru utilizările critice prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol sau a căror funcționare se bazează pe respectivii haloni trebuie să fie dezafectate până la termenele stabilite în anexa V. Halonii conținuți în sistemele antiincendiu și extinctoare se recuperează în conformitate cu articolul 20 alineatul (5). - Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica anexa V, în cazul în care nu sunt disponibile alternative sau o tehnologie fezabilă din punct de vedere tehnic și economic pentru utilizările critice enumerate în anexa respectivă în termenele stabilite în aceasta sau acestea nu sunt acceptabile din cauza impactului lor asupra mediului sau a sănătății ori în cazul în care este necesar să se asigure respectarea angajamentelor internaționale ale Uniunii privind utilizările critice ale halonilor stabilite în special în temeiul protocolului, de Organizația Aviației Civile Internaționale sau în temeiul Convenției internaționale pentru prevenirea poluării de către nave. Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare și în urma unei cereri motivate din partea autorității competente a unui stat membru, să acorde derogări limitate în timp de la termenele sau datele-limită stabilite în anexa V pentru o anumită situație, în cazul în care se demonstrează în cererea de derogare că nu este disponibilă nicio alternativă fezabilă din punct de vedere tehnic și economic pentru respectiva aplicație. Comisia include în respectivele acte de punere în aplicare cerințe de raportare și solicită prezentarea de documente justificative necesare pentru monitorizarea utilizării derogării, inclusiv dovezi privind cantitățile de haloni recuperate pentru reciclare sau regenerare, rezultatele verificărilor pentru detectarea scurgerilor și cantitățile de haloni neutilizați din stocuri. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2). | 6. La punctul 41: 6.7. subpunctul 4) va avea următorul cuprins: ”4) importul, exportul, introducerea pe piață, utilizarea și furnizarea unui terț, contra cost ori în mod gratuit, a halonilor sau a produselor și echipamentelor care conțin haloni, destinate exclusiv utilizărilor critice stabilite în anexa nr. 9, precum și activitățile desfășurate în scopul recuperării, reciclării, regenerării sau al depozitării acestora pentru utilizări critice ulterioare. Sistemele antiincendiu și extinctoarele care conțin haloni se dezafectează în termenele prevăzute în anexa nr.9. Halonii conținuți în sistemele antiincendiu și în extinctoare se recuperează în conformitate cu pct.86.” | Parțial compatibil | Dispozițiile referitoare la atribuțiile Comisiei nu fac obiectul transpunerii |
| Articolul 10 Utilizarea de urgență a bromurii de metil - În cazul unei urgențe, atunci când proliferarea neașteptată a unor dăunători sau boli impune acest lucru, la solicitarea autorităților competente ale unui stat membru, Comisia poate autoriza, prin intermediul unor acte de punere în aplicare și după transmiterea unei notificări Secretariatului pentru stratul de ozon, în conformitate cu Decizia nr. IX/7 a părților la protocol, producerea, introducerea pe piață și utilizarea temporară a bromurii de metil, cu condiția ca introducerea pe piață și utilizarea bromurii de metil să fie permise de Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și, respectiv, de Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Orice cantități neutilizate de bromură de metil trebuie distruse. - Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) de la prezentul articol precizează măsurile care trebuie luate pentru a reduce emisiile de bromură de metil în timpul utilizării și se aplică pentru o perioadă de cel mult 120 de zile și pentru o cantitate de cel mult 20 de tone metrice de bromură de metil. Comisia include în actele de punere în aplicare respective cerințe de raportare și solicită prezentarea de dovezi justificative necesare pentru monitorizarea utilizării bromurii de metil, inclusiv dovezi privind distrugerea substanței după încheierea derogării. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul. | 6. La punctul 41: 6.8. se completează cu subpunctele 5-9 cu următorul cuprins: ”5) producerea, introducerea pe piață și utilizarea temporară a bromurii de metil, exclusiv în operațiuni de carantină, pentru o perioadă de cel mult 120 de zile și pentru o cantitate de cel mult 20 de tone metrice, în caz de urgență determinată de proliferarea neașteptată a unor dăunători sau boli, cu condiția obținerii unei autorizații temporare emise în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 403/2023 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și pentru modificarea unor acte normative. Cantitățile neutilizate de bromură de metil se distrug. Întreprinderile care produc, introduc pe piață sau utilizează bromură de metil raportează Agenției de Mediu informații privind utilizarea acesteia, însoțite de documente justificative, inclusiv privind distrugerea cantităților neutilizate după expirarea perioadei de derogare. | Parțial compatibil | Dispozițiile referitoare la atribuțiile Comisiei nu fac obiectul transpunerii |
| Articolul 11 Derogări privind produsele și echipamentele care conțin substanțe care diminuează stratul de ozon sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective - Prin derogare de la articolul 5 alineatul (1), produsele și echipamentele pentru care utilizarea respectivei substanțe care diminuează stratul de ozon este autorizată în conformitate cu articolul 8 sau cu articolul 9 pot fi introduse pe piață și furnizate ulterior sau puse la dispoziția unei alte persoane din Uniune, contra cost sau gratuit. - Cu excepția utilizărilor critice menționate la articolul 9 alineatul (1), sistemele antiincendiu și extinctoarele care conțin haloni sunt interzise și trebuie să fie dezafectate. - Produsele și echipamentele care conțin substanțe care diminuează stratul de ozon sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective sunt dezafectate atunci când ajung la sfârșitul ciclului lor de viață. | 6. La punctul 41: 6.8. se completează cu subpunctele 5-9 cu următorul cuprins: 6) introducerea pe piață, furnizarea ulterioară sau punerea la dispoziția unui terț, contra cost ori în mod gratuit, a produselor și echipamentelor ce conțin substanțe care distrug stratul de ozon sau a căror funcționare se bazează pe astfel de substanțe, atunci când acestea sunt destinate utilizărilor esențiale de laborator și în scopuri analitice prevăzute în anexa nr. 8 sau utilizărilor critice stabilite în anexa nr. 9. Produsele și echipamentele respective se dezafectează la sfârșitul ciclului lor de viață. | Compatibil |  |
| Articolul 12 Distrugere și regenerare Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) și de la articolul 5 alineatul (1), substanțele care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I și produsele și echipamentele care conțin substanțe care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I, sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective, pot fi introduse pe piață, furnizate ulterior sau puse la dispoziția unei alte persoane din Uniune, contra cost sau gratuit, pentru a fi distruse în Uniune în temeiul articolului 20 alineatul (6). Substanțele care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I pot fi, de asemenea, introduse pe piață în vederea regenerării în cadrul Uniunii. | 6. La punctul 41: 6.8. se completează cu subpunctele 5-9 cu următorul cuprins: 7) importul, exportul, introducerea pe piață, furnizarea, sau punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, a substanțelor enumerate în anexa nr.1 în vederea regenerării sau distrugerii, precum și a produselor și echipamentelor care conțin astfel de substanțe, destinate distrugerii prin utilizarea tehnologiilor care respectă standardele Uniunii Europene și prevederile Legii nr. 209/2016 privind deșeurile. | Compatibil |  |
| Articolul 13 Importuri - Prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) și de la articolul 5 alineatul (2), sunt permise importurile de: - substanțe care diminuează stratul de ozon care urmează să fie utilizate ca intermediari de sinteză în conformitate cu articolul 6; - substanțe care diminuează stratul de ozon care urmează să fie utilizate ca agenți de proces în conformitate cu articolul 7; - substanțe care diminuează stratul de ozon care urmează să fie utilizate pentru utilizări esențiale de laborator și analitice în conformitate cu articolul 8; - substanțe care diminuează stratul de ozon destinate distrugerii cu ajutorul unei tehnologii, astfel cum este menționată la articolul 20 alineatul (6); - substanțe care diminuează stratul de ozon destinate regenerării, astfel cum sunt menționate la articolul 12; - bromură de metil pentru utilizare de urgență în conformitate cu articolul 10; - haloni recuperați, reciclați sau regenerați, cu condiția ca aceștia să fie importați numai pentru utilizările critice menționate la articolul 9 alineatul (1), de către întreprinderi autorizate de autoritățile competente ale statului membru în cauză să depoziteze haloni pentru utilizările critice; - produse și echipamente care conțin haloni sau a căror funcționare se bazează pe haloni, în scopul utilizărilor critice menționate la articolul 9 alineatul (1); - produse și echipamente care conțin substanțe care diminuează stratul de ozon sau a căror funcționare se bazează pe respectivele substanțe, destinate distrugerii, după caz cu ajutorul unei tehnologii, astfel cum este menționată la articolul 20 alineatul (6); - produse și echipamente care conțin substanțe care diminuează stratul de ozon sau a căror funcționare se bazează pe respectivele substanțe, în scopul utilizărilor esențiale de laborator și analitice, astfel cum sunt menționate la articolul 8. Importurile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol sunt permise cu condiția prezentării autorităților vamale a unei licențe valabile eliberate de Comisie în temeiul articolului 16, cu excepția depozitării temporare. | 6. La punctul 41: 6.1. subpunctul 1) va avea următorul cuprins: ”1) importul, exportul, producerea, introducerea pe piață și furnizarea sau punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, a substanțelor specificate în anexa nr.1 destinate exclusiv utilizării ca intermediari de sinteză. Substanțele respective se utilizează numai în acest scop. Containerele care conțin aceste substanțe se etichetează în conformitate cu pct. 52, cu mențiunea expresă „destinate exclusiv utilizării ca intermediari de sinteză”; 6.3. subpunctul 2) va avea următorul cuprins: ” 2) importul, exportul, producerea, introducerea pe piață și furnizarea sau punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, a substanțelor reglementate și utilizarea exclusivă a acestora ca agenți de proces, astfel cum sunt specificați în anexa nr. 7: a) în instalațiile existente și în cazul în care emisiile sunt neglijabile; b) în containere pentru astfel de substanțe, care se etichetează în conformitate cu pct. 52, precizându-se clar că substanțele respective sunt utilizate exclusiv ca agenți de proces”; 6.5. subpunctul 3) va avea următorul cuprins: ”3) importul, exportul, reexportul, producerea, introducerea pe piață și furnizarea sau, punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, în condițiile stabilite în anexa nr.8, a substanțelor reglementate, pentru utilizări esențiale de laborator și în scopuri analitice. Substanțele reglementate sunt utilizate exclusiv în scopurile indicate în anexa nr.8, iar containerele care conțin substanțele în cauză se etichetează în conformitate cu pct.52, precizându-se clar scopul utilizării acestora”; 6.8. se completează cu subpunctele 5-8 cu următorul cuprins: 7) importul, exportul, introducerea pe piață, furnizarea, sau punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, a substanțelor enumerate în anexa nr.1 în vederea regenerării sau distrugerii, precum și a produselor și echipamentelor care conțin astfel de substanțe, destinate distrugerii prin utilizarea tehnologiilor care respectă standardele Uniunii Europene și prevederile Legii nr. 209/2016 privind deșeurile. 6.9. se completează cu subpunctele 5-8 cu următorul cuprins: ”5) producerea, introducerea pe piață și utilizarea temporară a bromurii de metil, exclusiv în operațiuni de carantină, pentru o perioadă de cel mult 120 de zile și pentru o cantitate de cel mult 20 de tone metrice, în caz de urgență determinată de proliferarea neașteptată a unor dăunători sau boli, cu condiția obținerii unei autorizații temporare emise în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 403/2023 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și pentru modificarea unor acte normative. Cantitățile neutilizate de bromură de metil se distrug. Întreprinderile care produc, introduc pe piață sau utilizează bromură de metil raportează Agenției de Mediu informații privind utilizarea acesteia, însoțite de documente justificative, inclusiv privind distrugerea cantităților neutilizate după expirarea perioadei de derogare. 6.7. subpunctul 4) va avea următorul cuprins: ”4) importul, exportul, introducerea pe piață, utilizarea și furnizarea unui terț, contra cost ori în mod gratuit, a halonilor sau a produselor și echipamentelor care conțin haloni, destinate exclusiv utilizărilor critice stabilite în anexa nr. 9, precum și activitățile desfășurate în scopul recuperării, reciclării, regenerării sau al depozitării acestora pentru utilizări critice ulterioare. Sistemele antiincendiu și extinctoarele care conțin haloni se dezafectează în termenele prevăzute în anexa nr.9. Halonii conținuți în sistemele antiincendiu și în extinctoare se recuperează în conformitate cu pct.86.” 6.8. se completează cu subpunctele 5-8 cu următorul cuprins: 7) importul, exportul, introducerea pe piață, furnizarea, sau punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, a substanțelor enumerate în anexa nr.1 în vederea regenerării sau distrugerii, precum și a produselor și echipamentelor care conțin astfel de substanțe, destinate distrugerii prin utilizarea tehnologiilor care respectă standardele Uniunii Europene și prevederile Legii nr. 209/2016 privind deșeurile. 6.5. subpunctul 3) va avea următorul cuprins: ”3) importul, exportul, reexportul, producerea, introducerea pe piață și furnizarea sau, punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, în condițiile stabilite în anexa nr.8, a substanțelor reglementate, pentru utilizări esențiale de laborator și în scopuri analitice. Substanțele reglementate sunt utilizate exclusiv în scopurile indicate în anexa nr.8, iar containerele care conțin substanțele în cauză se etichetează în conformitate cu pct.52, precizându-se clar scopul utilizării acestora”; 8) Aplicarea derogărilor prevăzute la prezentul punct este condiționată de notificarea Agenției de Mediu privind intenția de import sau export, depusă în temeiul pct. 13, precum și de prezentarea documentelor justificative aferente situațiilor de derogare aplicabile substanțelor respective, confirmate de autoritatea competentă din domeniul utilizării acestora. Agenția de Mediu examinează notificarea și informează Serviciul Vamal cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru aplicarea derogării. | Compatibil | Prevederile referitoare la importurile și exporturile reglementate de Regulamentul (UE) 2024/590 sunt transpuse, în actul normativ național, prin câte o dispoziție distinctă pentru fiecare derogare, în conformitate cu specificul tehnicii legislative naționale. |
| Articolul 14 Exporturi - Prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) și de la articolul 5 alineatul (2), sunt permise exporturile de: - substanțe care diminuează stratul de ozon destinate utilizărilor esențiale de laborator și analitice, astfel cum sunt menționate la articolul 8; - substanțe care diminuează stratul de ozon care urmează să fie utilizate ca intermediari de sinteză în conformitate cu articolul 6; - substanțe care diminuează stratul de ozon care urmează să fie utilizate ca agenți de proces în conformitate cu articolul 7; - hidroclorofluorocarburi nou produse sau regenerate, destinate altor utilizări decât cele menționate la literele (a) și (b), cu excepția distrugerii; - haloni recuperați, reciclați sau regenerați depozitați în vederea utilizărilor critice, astfel cum sunt menționate la articolul 9 alineatul (1) de către întreprinderi autorizate de autoritatea competentă a unui stat membru în cauză să depoziteze haloni pentru utilizările critice; - produse și echipamente care conțin haloni sau a căror funcționare se bazează pe haloni, în scopul utilizărilor critice, astfel cum sunt menționate la articolul 9 alineatul (1); - produse și echipamente care conțin substanțe care diminuează stratul de ozon importate în temeiul articolului 13 alineatul (1) litera (j) sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective. - Prin derogare de la articolul 5 alineatul (2), Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, în urma unei cereri din partea unei autorități competente a unui stat membru, să autorizeze exportul de produse și echipamente care conțin hidroclorofluorocarburi, dacă se demonstrează că, având în vedere valoarea economică și durata de viață rămasă preconizată a bunului respectiv, interzicerea exportului ar impune o sarcină disproporționată pentru exportator și dacă un astfel de export este în conformitate cu legislația internă din țara de destinație. Înainte de a autoriza cererea de export, Comisia verifică dacă legislația internă a țării de destinație garantează că aceste produse și echipamente sunt manipulate în mod corespunzător, după încheierea ciclului lor de viață, în vederea reducerii la minimum a emisiilor de substanțe care diminuează stratul de ozon. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2). Înainte de export, Comisia notifică țara de destinație în acest sens. - Exporturile menționate la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol sunt permise cu condiția prezentării autorităților vamale a unei licențe valabile eliberate de Comisie în temeiul articolului 16, cu excepția reexportului ulterior depozitării temporare. | 6. La punctul 41: 6.5. subpunctul 3) va avea următorul cuprins: ”3) importul, exportul, reexportul, producerea, introducerea pe piață și furnizarea sau, punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, în condițiile stabilite în anexa nr.8, a substanțelor reglementate, pentru utilizări esențiale de laborator și în scopuri analitice. Substanțele reglementate sunt utilizate exclusiv în scopurile indicate în anexa nr.8, iar containerele care conțin substanțele în cauză se etichetează în conformitate cu pct.52, precizându-se clar scopul utilizării acestora”; 6.1. subpunctul 1) va avea următorul cuprins: ”1) importul, exportul, producerea, introducerea pe piață și furnizarea sau punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, a substanțelor specificate în anexa nr.1 destinate exclusiv utilizării ca intermediari de sinteză. Substanțele respective se utilizează numai în acest scop. Containerele care conțin aceste substanțe se etichetează în conformitate cu pct. 52, cu mențiunea expresă „destinate exclusiv utilizării ca intermediari de sinteză”; 6.3. subpunctul 2) va avea următorul cuprins: ” 2) importul, exportul, producerea, introducerea pe piață și furnizarea sau punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, a substanțelor reglementate și utilizarea exclusivă a acestora ca agenți de proces, astfel cum sunt specificați în anexa nr. 7: a) în instalațiile existente și în cazul în care emisiile sunt neglijabile; b) în containere pentru astfel de substanțe, care se etichetează în conformitate cu pct. 52, precizându-se clar că substanțele respective sunt utilizate exclusiv ca agenți de proces”; 6.4. se completează cu subpunctul 21) cu următorul cuprins: ”2¹) exportul hidroclorofluorocarburilor nou produse sau regenerate, destinate altor utilizări decât cele esențiale de laborator și analitice sau utilizării ca intermediari de sinteză, cu excepția cazurilor în care acestea sunt destinate distrugerii;”; 6.7. subpunctul 4) va avea următorul cuprins: ”4) importul, exportul, introducerea pe piață, utilizarea și furnizarea unui terț, contra cost ori în mod gratuit, a halonilor sau a produselor și echipamentelor care conțin haloni, destinate exclusiv utilizărilor critice stabilite în anexa nr. 9, precum și activitățile desfășurate în scopul recuperării, reciclării, regenerării sau al depozitării acestora pentru utilizări critice ulterioare. Sistemele antiincendiu și extinctoarele care conțin haloni se dezafectează în termenele prevăzute în anexa nr.9. Halonii conținuți în sistemele antiincendiu și în extinctoare se recuperează în conformitate cu pct.86.” 6.5. subpunctul 3) va avea următorul cuprins: ”3) importul, exportul, reexportul, producerea, introducerea pe piață și furnizarea sau, punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, în condițiile stabilite în anexa nr.8, a substanțelor reglementate, pentru utilizări esențiale de laborator și în scopuri analitice. Substanțele reglementate sunt utilizate exclusiv în scopurile indicate în anexa nr.8, iar containerele care conțin substanțele în cauză se etichetează în conformitate cu pct.52, precizându-se clar scopul utilizării acestora”; 6.8. se completează cu subpunctele 5-8 cu următorul cuprins: 8) Aplicarea derogărilor prevăzute la prezentul punct este condiționată de notificarea Agenției de Mediu privind intenția de import sau export, depusă în temeiul pct. 13, precum și de prezentarea documentelor justificative aferente situațiilor de derogare aplicabile substanțelor respective, confirmate de autoritatea competentă din domeniul utilizării acestora. Agenția de Mediu examinează notificarea și informează Serviciul Vamal cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru aplicarea derogării. | Parțial compatibil | Prevederile referitoare la importurile și exporturile reglementate de Regulamentul (UE) 2024/590 sunt transpuse, în actul normativ național, prin câte o dispoziție distinctă pentru fiecare derogare, în conformitate cu specificul tehnicii legislative naționale. Dispozițiile referitoare la atribuțiile Comisiei nu fac obiectul transpunerii |
| Articolul 15 Condiții pentru derogări - Sunt interzise importul, introducerea pe piață, orice furnizare ulterioară sau punerea la dispoziția unei alte persoane din Uniune, contra cost sau gratuit, utilizarea sau exportul de containere nereîncărcabile pentru substanțe care diminuează stratul de ozon, goale sau umplute integral sau parțial, cu excepția utilizărilor esențiale de laborator și analitice, astfel cum sunt menționate la articolul 8. Astfel de containere pot fi depozitate sau transportate doar în vederea eliminării ulterioare. Primul paragraf se aplică containerelor nereîncărcabile, mai precis: - containerelor care nu pot fi reumplute fără a fi adaptate în acest scop (nereîncărcabile); și - containerelor care ar putea fi reumplute, dar care sunt importate sau introduse pe piață fără să se fi prevăzut returnarea acestora pentru reumplere. - Containerele nereîncărcabile menționate la alineatul (1) litera (a) sunt puse sub sechestru, confiscate, retrase sau rechemate de pe piață de către autoritățile vamale sau de către autoritățile de supraveghere a pieței în vederea eliminării prin distrugere. Este interzis reexportul de containere nereîncărcabile care sunt interzise în temeiul alineatului (1). - Întreprinderile care introduc pe piață containere reîncărcabile pentru substanțe care diminuează stratul de ozon întocmesc o declarație de conformitate care include dovezi confirmând existența unor măsuri obligatorii pentru returnarea containerelor respective în scopul reumplerii, identificând în special actorii relevanți, angajamentele lor obligatorii și formalitățile logistice relevante. Respectivele măsuri devin obligatorii pentru distribuitorii de containere reîncărcabile pentru substanțe care diminuează stratul de ozon către utilizatorul final. Întreprinderile menționate la primul paragraf păstrează declarația de conformitate timp de cel puțin 5 ani de la introducerea pe piață a containerelor reîncărcabile pentru substanțe care diminuează stratul de ozon și pun această declarație, la cerere, la dispoziția autorității competente a statului membru în cauză sau a Comisiei. Întreprinderile care furnizează utilizatorilor finali containere reîncărcabile pentru substanțe care diminuează stratul de ozon păstrează dovezile privind respectarea măsurilor obligatorii menționate la primul paragraf pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la furnizarea către utilizatorul final a acestor containere și pun la dispoziția autorității competente a statului membru în cauză sau a Comisiei, la cerere, dovezile respective. Comisia poate stabili, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, cerințele pentru includerea în declarația de conformitate a elementelor esențiale pentru măsurile obligatorii menționate la primul paragraf. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2). - Introducerea pe piață a substanțelor care diminuează stratul de ozon este interzisă, cu excepția cazului în care producătorii sau importatorii furnizează autorității competente a unui stat membru, în momentul introducerii pe piață, dovezi că trifluorometanul obținut ca subprodus pe parcursul procesului de producție a substanțelor care diminuează stratul de ozon, inclusiv în cursul producției intermediarilor de sinteză pentru producerea substanțelor respective, a fost distrus sau recuperat în vederea utilizării ulterioare, utilizând cele mai bune tehnici disponibile. În scopul furnizării respectivelor dovezi, producătorii și importatorii redactează o declarație de conformitate, însoțită de documentația justificativă: - care stabilește originea substanțelor care diminuează stratul de ozon care urmează să fie introduse pe piață; - care identifică instalația de producție de origine a substanțelor care diminuează stratul de ozon care urmează să fie introduse pe piață, inclusiv instalațiile de origine a oricăror substanțe precursoare care presupun generarea de clordifluormetan (HCFC-22) în cadrul procesului de producție a substanțelor care diminuează stratul de ozon care urmează să fie introduse pe piață; - care demonstrează disponibilitatea tehnologiei de reducere a emisiilor echivalente cu metodologia de referință AM0001 aprobată de CCONUSC pentru incinerarea fluxurilor de deșeuri de trifluormetan și funcționarea acestei tehnologii în instalațiile de origine sau demonstrează metodologia de captare și distrugere care a asigurat distrugerea emisiilor de trifluorometan în conformitate cu cerințele protocolului; - referitoare la orice informații suplimentare care facilitează urmărirea substanțelor care diminuează stratul de ozon înainte de import. Producătorii și importatorii păstrează declarația de conformitate și documentația justificativă pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la introducerea pe piață și le pun, la cerere, la dispoziția autorității competente a statului membru în cauză sau a Comisiei. Comisia poate stabili, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, procedurile detaliate referitoare la declarația de conformitate și la documentația justificativă menționate la al doilea paragraf. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2). - Substanțele care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I produse sau introduse pe piață ca intermediari de sinteză, ca agenți de proces, pentru utilizări esențiale de laborator și analitice sau pentru distrugere ori regenerare, astfel cum se menționează la articolele 6, 7, 8 și, respectiv, 12, pot fi utilizate numai în aceste scopuri. Containerele care conțin substanțele care diminuează stratul de ozon destinate utilizărilor menționate la articolele 6, 7, 8 și 12 din prezentul regulament se etichetează cu indicația clară că substanța poate fi utilizată numai în scopul aplicabil. În cazul în care astfel de substanțe fac obiectul cerințelor de etichetare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, această indicație se include pe etichetele menționate în regulamentul respectiv. Comisia poate stabili, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, formatul și indicația care trebuie utilizate pe etichetele menționate la al doilea paragraf. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2). - Întreprinderile care produc, inclusiv sub formă de subproducție sau producție secundară, introduc pe piață, furnizează unei alte persoane din Uniune sau primesc de la o altă persoană din Uniune substanțele care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I destinate utilizării ca intermediari de sinteză, ca agenți de proces ori destinate distrugerii sau regenerării, precum și întreprinderile care distrug sau regenerează substanțele respective ori care utilizează substanțele respective ca intermediari de sinteză sau ca agenți de proces trebuie să țină evidențe care să conțină cel puțin următoarele informații despre fiecare substanță care diminuează stratul de ozon, după caz: - denumirea substanței care diminuează stratul de ozon sau a amestecului care conține o astfel de substanță; - cantitatea produsă, importată, exportată, regenerată sau distrusă în cursul anului calendaristic respectiv; - cantitatea furnizată și primită în cursul anului calendaristic respectiv, per furnizor sau destinatar individual; - numele și datele de contact ale furnizorilor sau ale destinatarilor; - cantitatea utilizată în cursul anului calendaristic respectiv, specificându-se utilizarea efectivă; și - cantitatea depozitată la 1 ianuarie și la 31 decembrie din anul calendaristic respectiv. Întreprinderile păstrează evidențele menționate la primul paragraf timp de cel puțin 5 ani de la producere, introducere pe piață, furnizare sau primire și le pun, la cerere, la dispoziția autorităților competente ale statelor membre în cauză sau a Comisiei. Respectivele autorități competente și Comisia asigură confidențialitatea informațiilor conținute în evidențele respective. | 7. Se completează cu punctele 42-410 cu următorul cuprins: ”42. Se interzic importul, introducerea pe piață, orice furnizare ulterioară sau punerea la dispoziția unui terț, contra cost ori în mod gratuit, precum și utilizarea sau exportul containerelor nereîncărcabile pentru substanțe care distrug stratul de ozon, fie goale, fie umplute integral sau parțial, cu excepția utilizărilor esențiale de laborator și analitice, prevăzute la pct. 41 subpct.3). Astfel de containere pot fi depozitate sau transportate exclusiv în vederea eliminării lor ulterioare. Prevederile se aplică, următoarelor categorii de containere nereîncărcabile: 1) containerelor care nu pot fi reumplute fără a fi adaptate în acest scop (nereîncărcabile); 2) containerelor care ar putea fi reumplute, dar care sunt importate sau introduse pe piață fără să se fi prevăzut returnarea acestora pentru reumplere. 43. Containerele nereîncărcabile menționate la pct. 42 subpct. 1) sunt puse sub sechestru, confiscate, retrase sau rechemate de pe piață de către autoritatea națională de supraveghere a pieței, desemnată în conformitate cu Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, în vederea eliminării prin distrugere. Este interzis reexportul de containere nereîncărcabile care sunt interzise în temeiul pct. 42. 44. Întreprinderile care introduc pe piață containere reîncărcabile pentru substanțe care distrug stratul de ozon, precum și distribuitorii acestora către utilizatorul final, întocmesc o declarație de conformitate care include dovezi privind existența unor măsuri obligatorii pentru returnarea containerelor respective în vederea reumplerii, indicând în mod special operatorii implicați, obligațiile acestora și formalitățile logistice aferente. Declarația de conformitate se păstrează timp de cel puțin 5 ani de la introducerea pe piață sau furnizarea către utilizatorul final a acestor containere și se pune la dispoziția Agenției de Mediu, la solicitare. 45. Introducerea pe piață a substanțelor care distrug stratul de ozon este interzisă, dar în cazurile în care aceasta este permisă potrivit derogărilor prevăzute în regulament, producătorii sau importatorii prezintă Agenției de Mediu, la momentul notificării, dovezi că trifluorometanul obținut ca subprodus pe parcursul procesului de producție a substanțelor care distrug stratul de ozon, inclusiv în cursul producției intermediarilor de sinteză pentru producerea substanțelor respective, a fost recuperat în vederea utilizării ulterioare, aplicând cele mai bune tehnici disponibile, sau distrus. 46. În vederea aplicării prevederilor pct. 4⁵, producătorii și importatorii elaborează și prezintă o declarație de conformitate, însoțită de următoarele documente justificative: 1) informații privind originea substanțelor care distrug stratul de ozon și care urmează să fie introduse pe piață; 2) date referitoare la instalația de producere a substanțelor respective, inclusiv la instalațiile de origine ale substanțelor precursoare implicate în generarea clordifluormetanului (HCFC-22) în cadrul procesului de producere; 3) dovezi privind disponibilitatea și funcționarea tehnologiei de reducere a emisiilor, echivalentă cu metodologia de referință AM0001 aprobată de CCONUSC, pentru incinerarea fluxurilor de deșeuri de trifluorometan, sau dovezi ale utilizării unei metode de captare și distrugere care asigură conformitatea cu cerințele protocolului privind distrugerea trifluorometanului; 4) orice alte informații relevante care asigură trasabilitatea substanțelor anterior importului. 47. Declarația de conformitate și documentația justificativă prevăzute la pct. 46 se păstrează de către producători și importatori timp de cel puțin 5 ani de la introducerea pe piață a substanțelor reglementate și se pune la dispoziția Agenției de Mediu, la solicitare. 48. Substanțele care distrug stratul de ozon, enumerate în anexa nr.1, produse sau introduse pe piață ca intermediari de sinteză, agenți de proces, pentru utilizări esențiale de laborator și analitice ori în scopul distrugerii sau regenerării, astfel cum se menționează la pct. 41, pot fi utilizate exclusiv în aceste scopuri. 6. La punctul 41: 6.1. subpunctul 1) va avea următorul cuprins: ”1) importul, exportul, producerea, introducerea pe piață și furnizarea sau punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, a substanțelor specificate în anexa nr.1 destinate exclusiv utilizării ca intermediari de sinteză. Substanțele respective se utilizează numai în acest scop. Containerele care conțin aceste substanțe se etichetează în conformitate cu pct. 52, cu mențiunea expresă „destinate exclusiv utilizării ca intermediari de sinteză”; 6.3. subpunctul 2) va avea următorul cuprins: ” 2) importul, exportul, producerea, introducerea pe piață și furnizarea sau punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, a substanțelor reglementate și utilizarea exclusivă a acestora ca agenți de proces, astfel cum sunt specificați în anexa nr. 7: a) în instalațiile existente și în cazul în care emisiile sunt neglijabile; b) în containere pentru astfel de substanțe, care se etichetează în conformitate cu pct. 52, precizându-se clar că substanțele respective sunt utilizate exclusiv ca agenți de proces”; 6.5. subpunctul 3) va avea următorul cuprins: ”3) importul, exportul, reexportul, producerea, introducerea pe piață și furnizarea sau, punerea la dispoziție unui terț, contra cost ori în mod gratuit, în condițiile stabilite în anexa nr.8, a substanțelor reglementate, pentru utilizări esențiale de laborator și în scopuri analitice. Substanțele reglementate sunt utilizate exclusiv în scopurile indicate în anexa nr.8, iar containerele care conțin substanțele în cauză se etichetează în conformitate cu pct.52, precizându-se clar scopul utilizării acestora”; 49. Întreprinderile care produc, inclusiv sub formă de subproduse sau producție secundară, introduc pe piață, furnizează ori primesc de la alte persoane substanțele enumerate în anexa nr. 1, destinate utilizării ca intermediari de sinteză, agenți de proces sau pentru distrugere ori regenerare, precum și întreprinderile care distrug sau regenerează aceste substanțe ori le utilizează ca intermediari de sinteză sau agenți de proces, țin evidențe care includ, cel puțin, următoarele informații pentru fiecare substanță care distruge stratul de ozon, după caz: 1) denumirea substanței care distruge stratul de ozon sau a amestecului care conține o astfel de substanță; 2) cantitatea produsă, importată, exportată, regenerată sau distrusă în cursul anului calendaristic respectiv; 3) cantitatea furnizată și primită în cursul anului calendaristic respectiv, defalcată pe fiecare furnizor sau destinatar; 4) numele și datele de contact ale furnizorilor sau ale destinatarilor; 5) cantitatea utilizată în cursul anului calendaristic respectiv, cu indicarea utilizării efective; 6) cantitatea depozitată la data de 1 ianuarie și la data de 31 decembrie ale anului calendaristic respectiv. 410. Evidențele menționate la pct. 49 se păstrează de către producători, importatori și distribuitori pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data producerii, introducerii pe piață, furnizării sau primirii și se prezintă, la solicitare, Agenției de Mediu, cu respectarea confidențialității informațiilor conținute.” | Compatibil | Dispozițiile referitoare la atribuțiile Comisiei nu fac obiectul transpunerii |
| Articolul 16 Sistemul de acordare a licențelor - Comisia instituie sistemul electronic de acordare a licențelor și asigură funcționarea acestuia pentru substanțele care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I și pentru produsele și echipamentele care conțin substanțele respective sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective (denumit în continuare „sistemul de acordare a licențelor”). - Întreprinderile care doresc să obțină licențele necesare în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) sau cu articolul 14 alineatul (3) depun o cerere utilizând sistemul de acordare a licențelor. Înainte de depunerea unei astfel de cereri, întreprinderile trebuie să fie înregistrate în mod valabil în sistemul de acordare a licențelor. Întreprinderile se asigură, de asemenea, că dețin o înregistrare valabilă în sistemul de acordare a licențelor înainte de raportarea prevăzută la articolul 24. Cererile de licențe se prelucrează în termen de 30 de zile. Licențele se eliberează în conformitate cu normele și procedurile prevăzute în anexa VII. - Pot fi eliberate licențe întreprinderilor stabilite în Uniune și întreprinderilor stabilite în afara Uniunii. Întreprinderile stabilite în afara Uniunii numesc un reprezentant unic stabilit pe teritoriul Uniunii, care își asumă întreaga responsabilitate pentru respectarea prezentului regulament. Reprezentantul unic poate fi același cu cel numit în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului(22). - Licențele sunt limitate în timp. Acestea rămân valabile până la expirare, până la suspendarea sau revocarea lor de către Comisie în temeiul prezentului articol sau până la retragerea lor de către întreprindere. În cazul importurilor sau exporturilor de haloni recuperați, reciclați sau regenerați depozitați pentru utilizările critice menționate la articolul 9 alineatul (1), termenul nu depășește data de încheiere a utilizării critice stabilită în anexa V. - Fiecare întreprindere care deține o licență informează Comisia, fără întârzieri nejustificate, pe parcursul perioadei de valabilitate a licenței, în legătură cu orice modificări care ar putea apărea în cursul perioadei de valabilitate a licenței în ceea ce privește informațiile prezentate în conformitate cu anexa VII. - Comisia poate solicita informații suplimentare, dacă este necesar, pentru a confirma exactitatea și exhaustivitatea informațiilor furnizate de întreprinderi în conformitate cu anexa VII. - Autoritățile competente ale statelor membre, inclusiv autoritățile vamale, sau Comisia pot solicita un certificat care să ateste natura sau compoziția substanțelor care urmează să fie importate sau exportate și pot solicita o copie a licenței emise de țara importatoare sau exportatoare. - Comisia poate comunica datele prezentate în cadrul sistemului de acordare a licențelor, în măsura în care acest lucru este necesar în anumite cazuri, autorităților competente ale părților la protocolul în cauză. - O licență este suspendată în cazul în care există suspiciuni întemeiate că una dintre obligațiile stabilite în prezentul regulament nu este respectată. O licență este revocată în cazul în care există dovezi că una dintre obligațiile stabilite în prezentul regulament nu este respectată. De asemenea, cererea de licență este respinsă sau licența este revocată în cazul în care există dovezi ale unor încălcări grave sau repetate ale dreptului vamal al Uniunii sau ale dreptului Uniunii în domeniul mediului de către întreprindere în legătură cu activitățile sale în temeiul prezentului regulament. Întreprinderile sunt informate, cât mai curând posibil, cu privire la respingerea unei cereri de licență sau la suspendarea sau revocarea unei licențe, precizând motivele respingerii, suspendării sau revocării. Statele membre sunt, de asemenea, informate cu privire la astfel de cazuri. - Întreprinderile iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că un export de substanțe care diminuează stratul de ozon: - nu constituie un caz de comerț ilegal; - nu afectează negativ punerea în aplicare a măsurilor de control luate de țara de destinație pentru a se conforma obligațiilor care îi revin în temeiul protocolului; - nu conduce la o depășire a limitelor cantitative prevăzute de protocol pentru țara menționată la litera (b). - Autoritățile competente ale statelor membre, inclusiv autoritățile vamale, au acces la sistemul de acordare a licențelor în scopul aplicării prezentului regulament. Accesul autorităților vamale la sistemul de acordare a licențelor este asigurat prin intermediul Mediului aferent ghișeului unic al Uniunii Europene pentru vămi (denumit în continuare „Mediul aferent ghișeului unic al UE pentru vămi”) menționat la alineatele (14) și (15). - Autoritățile competente ale statelor membre și Comisia asigură confidențialitatea informațiilor incluse în sistemul de acordare a licențelor. - Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica anexa VII, în cazul în care acest lucru este necesar pentru a asigura buna funcționare a sistemului de acordare a licențelor, pentru a facilita aplicarea controalelor vamale sau pentru respectarea protocolului. - Comisia asigură interconectarea sistemului de acordare a licențelor cu Mediul aferent ghișeului unic al UE pentru vămi prin intermediul Sistemului de schimb de certificate în cadrul ghișeului unic al Uniunii Europene pentru vămi, instituit prin Regulamentul (UE) 2022/2399. - Statele membre asigură interconectarea mediilor lor naționale aferente ghișeului unic pentru vămi cu Sistemul de schimb de certificate în cadrul ghișeului unic al Uniunii Europene pentru vămi în scopul schimbului de informații cu sistemul de acordare a licențelor. | 6. La punctul 41: 6.2. se completează cu subpunctul 11) cu următorul cuprins: ”1¹) producerea, importul, introducerea pe piață a substanțelor din grupa VIII a anexei nr. 1 (hidroclorofluorocarburilor) permise exclusiv în limitele contingentelor anuale alocate de către Comisia de repartizare a contingentelor anuale pentru introducerea pe piață a hidroclorofluorcarburilor și hidrofluorcarburilor ”; 22. Se completează cu punctele 135-1311 cu următorul cuprins: ”135. Întreprinderile care au în comun același beneficiar real sunt considerate ca formând o întreprindere unică. Întreprinderea unică înregistrată prima în SIA „REPC” are dreptul de a beneficia de contingentul anual, cu excepția cazului în care beneficiarul real desemnează în mod expres o altă întreprindere din cadrul aceleiași entități. 136. În scopul verificării respectării cerințelor legale, Agenția de Mediu și Serviciul Vamal solicită, după caz, prezentarea unui certificat care atestă natura sau compoziția substanțelor ce urmează a fi importate sau exportate, precum și copia actului permisiv pentru import sau export emis de autoritatea competentă din țara importatoare sau exportatoare, dacă prezentarea acestuia este prevăzută de legislația statului emitent. 137. Agenția de Mediu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării notificării specificate la pct. 13, verifică notificarea și documentele justificative prezentate și informează solicitantul despre rezultatul examinării acesteia, comunicând totodată Serviciului Vamal informația relevantă pentru verificarea respectării condițiilor de import sau export al substanțelor reglementate. 138. Notificarea importului sau introducerii pe piață a substanțelor reglementate este considerată conformă dacă cantitatea solicitată nu depășește contingentul anual alocat. 139. Agenția de Mediu se asigură că întreprinderile importatoare înregistrate sunt informate cu privire la contingentele anuale alocate și cu privire la orice modificări ale acestora. 1310. Întreprinderile adoptă măsuri necesare pentru a se asigura că exportul substanțelor care distrug stratul de ozon: 1) nu constituie un caz de comerț ilegal; 2) nu afectează negativ punerea în aplicare a măsurilor de control adoptate de țara de destinație în vederea respectării obligațiilor care îi revin în temeiul Protocolului; 3) nu conduce la depășirea limitelor cantitative prevăzute de Protocol, în conformitate cu obligațiile menționate la subpct. 2). 1311. Agenția de Mediu garantează confidențialitatea datelor incluse în SIA „REPC” conform prevederilor Legii nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal.” | Parțial compatibil | Prevederile referitoare la obținerea licențelor de către întreprinderi prin sistemul de acordare a licențelor intră în aplicare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dispozițiile referitoare la atribuțiile Comisiei nu fac obiectul transpunerii |
| Articolul 17 Controlul comerțului - Autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței asigură respectarea interdicțiilor și a celorlalte restricții stabilite în prezentul regulament în ceea ce privește importurile și exporturile. - În scopul importului, întreprinderea care deține licența în temeiul articolului 13 alineatul (2) din prezentul regulament trebuie să fie importatorul. Dacă importatorul nu este disponibil, întreprinderea care deține licența respectivă trebuie să fie declarantul indicat în declarația vamală care este titularul autorizației pentru un regim special, altul decât cel de tranzit, cu excepția cazului în care există un transfer de drepturi și obligații în temeiul articolului 218 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 pentru a permite unei alte persoane să fie declarantul. În cazul regimului de tranzit, întreprinderea care deține licența trebuie să fie titularul regimului. În scopul exportului, întreprinderea care deține licența în temeiul articolului 14 alineatul (3) trebuie să fie exportatorul indicat în declarația vamală. - În cazul importurilor de substanțe care diminuează stratul de ozon și de produse și echipamente care conțin substanțele respective sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective, importatorul sau, dacă acesta nu este disponibil, declarantul indicat în declarația vamală sau în declarația de depozitare temporară, iar în cazul exporturilor, exportatorul indicat în declarația vamală furnizează autorităților vamale următoarele informații, după caz, în declarația vamală: - numărul de identificare pentru înregistrarea în sistemul de acordare a licențelor și numărul licenței prevăzute la articolul 13 alineatul (2) și la articolul 14 alineatul (3); - numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI); - masa netă a substanței (substanțelor) care diminuează stratul de ozon, inclusiv atunci când sunt incluse în produse și echipamente; - masa netă înmulțită cu potențialul de diminuare a stratului de ozon al substanței (substanțelor) care diminuează stratul de ozon, inclusiv atunci când sunt incluse în produse și echipamente; - codul mărfurilor la care sunt clasificate mărfurile. - Autoritățile vamale verifică, în special, dacă importatorul indicat în declarația vamală sau, atunci când acesta nu este disponibil, declarantul, în cazul importurilor, și exportatorul indicat în declarația vamală, în cazul exporturilor, dețin o licență valabilă în temeiul articolului 13 alineatul (2) și al articolului 14 alineatul (3). - Dacă este cazul, autoritățile vamale comunică sistemului de acordare a licențelor informații privind vămuirea mărfurilor prin intermediul Mediului aferent ghișeului unic al UE pentru vămi. - Importatorii de substanțe care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I și aflate în containere reîncărcabile pun la dispoziția autorităților vamale, în momentul depunerii declarației vamale privind punerea în liberă circulație, o declarație de conformitate, astfel cum se menționează la articolul 15 alineatul (3), cuprinzând dovezi care confirmă măsurile instituite pentru returnarea containerului în scopul reumplerii. - Importatorii de haloni în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (g) și exportatorii de haloni în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (e) pun la dispoziția autorităților vamale, în momentul depunerii declarației vamale privind punerea în liberă circulație sau privind exportul, un certificat care confirmă natura substanței prevăzute la articolul 13 alineatul (1) litera (g) și la articolul 14 alineatul (1) litera (e). - Importatorii de substanțe care diminuează stratul de ozon pun la dispoziția autorităților vamale, în momentul depunerii declarației vamale privind punerea în liberă circulație, dovezile menționate la articolul 15 alineatul (4). - Autoritățile vamale verifică respectarea normelor privind importurile și exporturile prevăzute în prezentul regulament atunci când efectuează controalele pe baza analizei riscurilor în contextul sistemului de gestionare a riscurilor în domeniul vamal și în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013. Analiza respectivă a riscurilor trebuie să ia în considerare în special orice informații disponibile privind probabilitatea comerțului ilegal cu substanțe care diminuează stratul de ozon și antecedentele în materie de conformitate ale întreprinderii în cauză. - Pe baza unei analize a riscurilor, atunci când efectuează controale vamale fizice ale substanțelor, produselor și echipamentelor care diminuează stratul de ozon care fac obiectul prezentului regulament, autoritatea vamală verifică, în special, următoarele în ceea ce privește importurile și exporturile: - dacă mărfurile prezentate corespund celor descrise în licență și în declarația vamală; - dacă mărfurile sunt etichetate în mod corespunzător, în conformitate cu articolul 15 alineatul (5), înainte ca respectivele bunuri să fie puse în liberă circulație. Importatorul sau exportatorul pune licența la dispoziția autorităților vamale în timpul controalelor în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013. - Autoritățile vamale confiscă sau pun sub sechestru substanțele, produsele și echipamentele care diminuează stratul de ozon interzise prin prezentul regulament, în vederea eliminării acestora în conformitate cu articolele 197 și 198 din Regulamentul (UE) nr.952/2013 sau informează autoritățile competente cu scopul de a asigura confiscarea și punerea sub sechestru a unor astfel de substanțe, produse și echipamente, în vederea eliminării acestora. De asemenea, autoritățile de supraveghere a pieței retrag sau recheamă de pe piață astfel de substanțe, produse și echipamente în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) 2019/1020. Reexportul de substanțe, produse și echipamente care diminuează stratul de ozon, care fac obiectul prezentului regulament și nu respectă prezentul regulament este interzis. - Autoritățile vamale sau autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile necesare pentru a preveni tentativele de a importa sau a exporta substanțele, produsele și echipamentele care diminuează stratul de ozon care fac obiectul prezentului regulament și care nu au fost deja autorizate să intre sau să iasă de pe teritoriu. - Statele membre desemnează sau aprobă birouri vamale sau alte locuri și specifică traseul către aceste birouri și locuri, în conformitate cu articolele 135 și 267 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, pentru prezentarea către autoritățile vamale a substanțelor care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I la prezentul regulament și a produselor și echipamentelor care conțin substanțele respective sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective, la intrarea sau la ieșirea lor de pe teritoriul vamal al Uniunii. Controalele se efectuează de către personalul biroului vamal sau de către alte persoane autorizate în conformitate cu normele naționale, care au cunoștințe privind aspectele legate de prevenirea activităților ilegale care intră sub incidența prezentului regulament și care au acces la echipamente adecvate pentru efectuarea controalelor fizice relevante bazate pe analiza riscurilor. Numai birourile vamale sau alte locuri desemnate sau aprobate menționate la primul paragraf sunt autorizate să deschidă sau să încheie un regim de tranzit pentru substanțele care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I sau pentru produsele și echipamentele care conțin substanțele respective sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective. | 24. Se completează cu un capitol nou ”IV1 Controlul comerțului” cu următorul cuprins: ”IV1 CONTROLUL COMERȚULUI 141. Pentru realizarea importului, întreprinderea care deține un contingent anual și este înregistrată în SIA „REPC” trebuie să fie importatorul indicat în declarația vamală, căruia i se aplică un regim special, altul decât cel de tranzit, cu excepția cazului în care există un transfer de drepturi și obligații conform art. 287 alin. (1) din Codul vamal nr. 95/2021, care permite altor persoane să fie declarant. În cazul regimului de tranzit, întreprinderea care deține un contingent sau căreia i-a fost transferat un contingent trebuie să fie titularul regimului. În cazul exportului, întreprinderea care a depus o notificare conform pct. 13 trebuie să fie exportatorul indicat în declarația vamală. 142. În cazul importurilor de substanțe care distrug stratul de ozon și de produse și echipamente care conțin sau a căror funcționare se bazează pe astfel de substanțe introduse pe piață sau utilizate în temeiul derogărilor prevăzute la pct. 41, importatorul sau, în absența acestuia, declarantul indicat în declarația vamală sau în declarația de depozitare temporară, iar în cazul exporturilor, exportatorul indicat în declarația vamală, prezintă în declarația vamală următoarele informații, după caz: 1) numărul de înregistrare în SIA „REPC”; 2) numărul de identificare de stat (IDNO); 3) numărul notificării depuse și examinate de către Agenția de Mediu; 4) masa netă a substanțelor care distrug stratul de ozon, inclusiv atunci când sunt incluse în produse și echipamente; 5) masa netă înmulțită cu potențialul de distrugere a stratului de ozon al substanțelor care distrug stratul de ozon, inclusiv atunci când sunt incluse în produse și echipamente; 6) codul NC din Nomenclatura combinată a mărfurilor. 143. Înainte de punerea în liberă circulație a mărfurilor, Serviciul Vamal verifică dacă importatorul indicat în declarația vamală deține un contingent sau i-a fost transferat un contingent, existența notificării depuse conform pct. 13, precum și informația comunicată de Agenția de Mediu privind respectarea condițiilor aplicabile. 144. Importatorii de substanțe care distrug stratul de ozon, enumerate în anexa nr.1, aflate în containere reîncărcabile, prezintă în momentul depunerii declarației vamale pentru punerea în liberă circulație, o declarație de conformitate specificată la pct. 44, verificată de Agenția de Mediu, care include dovezi ce confirmă măsurile luate pentru returnarea containerelor în scopul reumplerii. 145. Importatorii și exportatorii de haloni, în condițiile prevăzute la pct. 4¹ subpct. 4), prezintă Serviciului Vamal, la momentul depunerii declarației vamale pentru punerea în liberă circulație sau pentru export, un certificat de conformitate, examinat de Agenția de Mediu în cadrul verificării notificării prevăzute la pct. 13, care atestă identitatea chimică a halonului, forma în care este introdus pe piață (substanță pură sau în amestec), statutul său (nou produs, recuperat, reciclat sau regenerat), precum și faptul că acesta este destinat exclusiv utilizărilor critice stabilite în anexa nr. 9.” 146. Importatorii de substanțe care distrug stratul de ozon prezintă în momentul depunerii declarației vamale pentru punerea în liberă circulație, copia declarației de conformitate, însoțită de documente justificative, examinate de Agenția de Mediu în cadrul verificării notificării prevăzute la pct.13, în conformitate cu pct. 46. 147. Inspectoratul pentru Protecția Mediului în colaborare cu Serviciul Vamal verifică respectarea normelor privind importurile și exporturile prevăzute de regulament, atunci când Serviciul Vamal efectuează controale pe baza analizei riscurilor, în cadrul sistemului de gestionare a riscurilor în domeniul vamal, conform art. 5 pct. 33 din Codul vamal nr. 95/2021. Analiza riscurilor trebuie să ia în considerare, în special, orice informații disponibile privind probabilitatea comerțului ilegal cu substanțe care distrug stratul de ozon și istoricul de conformitate al întreprinderii în cauză. 148. Pe baza unei analize a riscurilor, atunci când efectuează controale fizice asupra substanțelor, produselor și echipamentelor care fac obiectul regulamentului, Serviciul Vamal verifică, în special, următoarele aspecte în ceea ce privește importurile și exporturile: 1) dacă mărfurile prezentate corespund descrierii din notificare și din declarația vamală; 2) dacă mărfurile sunt etichetate corespunzător, în conformitate cu pct. 41, înainte ca respectivele bunuri să fie puse în liberă circulație. 149. În timpul efectuării controalelor, în conformitate cu art. 11 din Codul vamal nr. 95/2021, Serviciul Vamal verifică existența notificării depuse în temeiul pct. 13, iar importatorul sau, în absența acestuia, declarantul ori exportatorul, după caz, pune la dispoziția Serviciului Vamal, la solicitare, documentele justificative aferente. 1410. În cazul constatării neconformității produselor, echipamentelor sau containerelor nereîncărcabile înainte de punerea lor în liberă circulație, Serviciul Vamal sau autoritatea națională de supraveghere a pieței, desemnată în conformitate cu Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, în limita atribuțiilor stabilite de legislație, aplică următoarele măsuri, după caz: 1) confiscarea sau punerea sub sechestru a produselor, echipamentelor sau containerelor nereîncărcabile care sunt interzise prin regulament; 2) eliminarea acestora prin distrugere, în conformitate cu Legea nr. 209/2016 privind deșeurile și cu actele normative aprobate de Guvern în temeiul acesteia; 3) informarea autorităților competente, în vederea confiscării, sechestrării sau distrugerii, dacă nu există competența directă a organului constatator. 1411. Se interzice reexportul de substanțe, produse și echipamente care diminuează stratul de ozon, care fac obiectul prezentului regulament și nu respectă prezentul regulament. 1412. Serviciul Vamal sau autoritatea de supraveghere a pieței, stabilită în conformitate cu Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, întreprinde măsurile necesare pentru prevenirea tentativelor de import sau export al substanțelor, produselor și echipamentelor reglementate, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute pentru introducerea sau scoaterea acestora de pe teritoriul Republicii Moldova, precum și aplică sancțiuni în cazurile de neconformare constatate.” | Compatibil | Dispozițiile referitoare la atribuțiile Comisiei nu fac obiectul transpunerii |
| Articolul 18 Măsuri de monitorizare a comerțului ilegal - Pe baza monitorizării periodice a comerțului cu substanțe care diminuează stratul de ozon și a evaluării riscurilor potențiale de comerț ilegal legate de circulația substanțelor care diminuează stratul de ozon și a produselor și echipamentelor care conțin substanțele respective sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 de: - completare a prezentului regulament specificând criteriile care trebuie luate în considerare de către autoritățile competente ale statelor membre atunci când efectuează controale, în conformitate cu articolul 26, pentru a stabili dacă întreprinderile își respectă obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament; - completare a prezentului regulament prin specificarea cerințelor care trebuie verificate la monitorizarea, în conformitate cu articolul 17, a substanțelor care diminuează stratul de ozon și a produselor și echipamentelor care conțin substanțele respective sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective, plasate în regim de depozitare temporară sau într-un alt regim vamal, inclusiv regimul de antrepozitare vamală sau de zonă liberă, ori aflate în tranzit pe teritoriul vamal al Uniunii; - modificare a prezentului regulament prin adăugarea unor metodologii de urmărire a substanțelor care diminuează stratul de ozon introduse pe piață pentru monitorizarea, în conformitate cu articolele 13 și 14, a importurilor și exporturilor de substanțe care diminuează stratul de ozon și de produse și echipamente care conțin substanțele respective sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective, plasate în regim de depozitare temporară sau într-un regim vamal. - Atunci când adoptă un act delegat în temeiul alineatului (1), Comisia ține seama de beneficiile de mediu și de impactul socioeconomic al metodologiei care urmează să fie stabilită în temeiul literelor (a), (b) și (c) ale alineatului respectiv. |  | Incompatibil | Prevederile în cauză se aplică de instituţiile din cadrul UE |
| Articolul 19 Schimburile comerciale cu state sau organizații de integrare economică regională și cu teritorii care nu intră sub incidența protocolului - Sunt interzise importul și exportul de substanțe care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I și de produse și echipamente care conțin substanțele respective sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective, de la și către orice stat sau organizație de integrare economică regională care nu a acceptat să își asume obligații în temeiul dispozițiilor protocolului aplicabile unei anumite substanțe reglementate prin protocol. - Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 29, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea normelor aplicabile punerii în liberă circulație și exportului de produse și echipamente importate și exportate din și către orice stat sau organizație de integrare economică regională în înțelesul alineatului (1), care au fost produse utilizând substanțele care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I, dar care nu conțin substanțe identificabile în mod cert ca substanțe care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa respectivă, precum și norme privind identificarea unor astfel de produse și echipamente. La adoptarea actelor delegate respective, Comisia ține seama de deciziile relevante luate de părțile la protocol și, în ceea ce privește normele privind identificarea unor astfel de produse și echipamente, de avizele tehnice periodice înaintate părților la protocol. - Prin derogare de la alineatul (1), Comisia poate autoriza, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, comerțul cu substanțe care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I și cu produse și echipamente care conțin substanțele respective sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective sau care sunt produse utilizându-se una sau mai multe astfel de substanțe desfășurat cu orice stat sau organizație de integrare economică regională în înțelesul alineatului (1), în măsura în care se stabilește printr-o reuniune a părților la protocol în temeiul articolului 4 alineatul (8) din protocol că statul respectiv sau organizația de integrare economică regională respectivă respectă integral protocolul și a raportat în acest sens informațiile prevăzute la articolul 7 din protocol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2). - Sub rezerva oricărei decizii luate de părțile la protocol, astfel cum se menționează la alineatul (2), alineatul (1) se aplică oricărui teritoriu care nu intră sub incidența protocolului, în același mod în care aceste decizii se aplică oricărui stat sau oricărei organizații de integrare economică regională în înțelesul alineatului (1). În cazul în care autoritățile unui teritoriu care nu intră sub incidența protocolului respectă integral protocolul și au raportat în acest sens informațiile prevăzute la articolul 7 din protocol, Comisia poate decide, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, că unele sau toate dispozițiile alineatului (1) de la prezentul articol nu se aplică pentru teritoriul respectiv. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2). | 5. Punctul 4 va avea următorul cuprins: ” 4. Se interzice: 1) producerea, importul, exportul, introducerea pe piață, furnizarea sau punerea la dispoziția unui terț, contra cost ori în mod gratuit, precum și utilizarea substanțelor chimice specificate în anexa nr. 1; 2) introducerea pe piață, furnizarea ulterioară sau punerea la dispoziția unui terț, contra cost sau gratuit, precum și importul și exportul produselor și echipamentelor care conțin substanțele prevăzute în anexa nr. 1 sau a căror funcționare se bazează pe aceste substanțe, precum și montarea de noi instalații care utilizează astfel de substanțe. Prezentul subpunct nu se aplică în cazurile derogărilor expres prevăzute de regulament, precum și produselor și echipamentelor care constituie efecte personale; 3) importul și exportul substanțelor chimice specificate în anexa nr. 1, a produselor și echipamentelor care conțin astfel de substanțe sau a căror funcționare se bazează pe acestea, din și către orice stat sau organizație de integrare economică regională care nu a acceptat să își asume obligații în temeiul dispozițiilor Protocolului de la Montreal, aplicabile unei anumite substanțe reglementate prin acest protocol.” | Parțial compatibil | Dispozițiile referitoare la atribuțiile Comisiei nu fac obiectul transpunerii |
| Articolul 20 Recuperarea și distrugerea substanțelor care diminuează stratul de ozon utilizate - În cursul lucrărilor de întreținere sau de service pentru echipamentele frigorifice și de aer condiționat, pompele de căldură, echipamentele care conțin solvenți sau sistemele antiincendiu și extinctoare sau înaintea demontării ori a eliminării echipamentelor respective, substanțele care diminuează stratul de ozon conținute în acestea trebuie să fie recuperate în vederea distrugerii, a reciclării sau a regenerării, cu excepția cazului în care o astfel de recuperare este reglementată prin alte acte juridice ale Uniunii. - De la 1 ianuarie 2025, proprietarii de clădiri și antreprenorii se asigură că, în cursul activităților de renovare, reabilitare sau demolare care presupun îndepărtarea de panouri de spumă care conțin spume cu substanțe care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I, cursul, sunt evitate, în măsura posibilului, emisiile prin tratarea spumelor sau a substanțelor conținute de acestea de așa manieră încât să fie asigurată distrugerea substanțelor respective. În cazul recuperării substanțelor respective, recuperarea se efectuează numai de către persoane fizice calificate în mod corespunzător. - De la 1 ianuarie 2025, proprietarii de clădiri și antreprenorii se asigură că, în cursul activităților de renovare, reabilitare sau demolare care presupun îndepărtarea spumelor de pe panelele laminate instalate în incinte sau în structuri construite care conțin substanțe care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I, emisiile sunt evitate, în măsura posibilului, prin tratarea spumelor sau a substanțelor conținute de acestea de așa manieră încât să fie asigurată distrugerea substanțelor respective. În cazul recuperării substanțelor respective, recuperarea se efectuează numai de către persoane fizice calificate în mod corespunzător. În cazul în care îndepărtarea spumelor menționate la primul paragraf nu este fezabilă din punct de vedere tehnic, proprietarul clădirii sau antreprenorul întocmește documente care dovedesc nefezabilitatea îndepărtării în cazul respectiv. Această documentație se păstrează timp de 5 ani și se pune, la cerere, la dispoziția autorității competente a statului membru în cauză sau a Comisiei. - În cursul lucrărilor de întreținere sau de service pentru echipamente ori înainte de demontarea sau eliminarea echipamentelor, halonii conținuți în sistemele antiincendiu și în extinctoare sunt recuperați în vederea reciclării sau a regenerării. Distrugerea halonilor este interzisă, cu excepția cazului în care există dovezi documentate care arată că puritatea substanței recuperate sau reciclate nu permite, din punct de vedere tehnic, regenerarea și reutilizarea ulterioară a acesteia. Întreprinderile care distrug haloni în astfel de cazuri păstrează documentația respectivă pentru cel puțin 5 ani. Această documentație se pune, la cerere, la dispoziția autorităților competente ale statelor membre sau a Comisiei. - Dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic, substanțele care diminuează stratul de ozon și conținute în alte produse și echipamente decât cele menționate la alineatele (1)-(4) sunt recuperate în vederea distrugerii, a reciclării sau a regenerării sau sunt distruse fără recuperare prealabilă, cu excepția cazului în care o astfel de recuperare este reglementată prin alte acte juridice ale Uniunii. - Substanțele care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I și produsele și echipamentele care conțin astfel de substanțe se distrug numai cu ajutorul unei tehnologii de distrugere aprobate de părțile la protocol. Alte substanțe care diminuează stratul de ozon pentru care nu a fost aprobată o tehnologie de distrugere sunt distruse numai cu ajutorul unei tehnologii de distrugere care respectă dreptul Uniunii și dreptul intern privind deșeurile și care îndeplinește cerințele suplimentare prevăzute în dreptul respectiv. - Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 29, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unei liste de produse și echipamente pentru care recuperarea substanțelor care diminuează stratul de ozon sau distrugerea produselor și echipamentelor fără recuperarea prealabilă a substanțelor care diminuează stratul de ozon este considerată fezabilă din punct de vedere tehnic și economic, specificând, dacă este cazul, tehnologia care trebuie aplicată. Statele membre promovează recuperarea, reciclarea, regenerarea și distrugerea substanțelor care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I și stabilesc cerințele minime de calificare pentru personalul implicat. | Legea nr.852/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon 94.În timpul operațiunilor de întreținere sau de alimentare a echipamentelor, instalațiilor și sistemelor sau înaintea demontării ori a eliminării acestora, substanțele reglementate conținute în echipamentele frigorifice, de climatizare, în instalațiile cu pompe de căldură, în echipamentele care conțin solvenți ori în sistemele antiincendiu și extinctoare sunt recuperate pentru distrugere sau pentru reciclare ori regenerare. 14. Se completează cu punctele 81-86 cu următorul cuprins: ” 81. Începând cu 1 ianuarie 2030, proprietarii de clădiri și antreprenorii se asigură că, în cadrul activităților de renovare, reabilitare sau demolare care implică îndepărtarea panourilor de spumă ce conțin substanțe care distrug stratul de ozon enumerate în anexa nr. 1, emisiile sunt evitate, în măsura posibilului, prin tratarea spumelor sau a substanțelor conținute de acestea într-un mod care să asigure distrugerea substanțelor respective. În cazul în care are loc recuperarea acestor substanțe, aceasta se efectuează exclusiv de către persoane fizice certificate conform prevederilor Regulamentului cu privire la formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului care conține hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483/2019. 82. Începând cu 1 ianuarie 2030, proprietarii de clădiri și antreprenorii se asigură că, în cadrul activităților de renovare, reabilitare sau demolare care implică îndepărtarea spumelor de pe panourile laminate instalate în incinte sau în structuri construite ce conțin substanțe care distrug stratul de ozon enumerate în anexa nr. 1, emisiile sunt evitate, în măsura posibilului, prin tratarea spumelor sau a substanțelor conținute de acestea într-un mod care să asigure distrugerea substanțelor respective. În cazul recuperării acestor substanțe, aceasta se efectuează exclusiv de către persoane fizice certificate conform prevederilor Regulamentului cu privire la formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului care conține hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483/2019. 83. În cazul în care îndepărtarea spumelor menționate la pct. 8.2 nu este fezabilă din punct de vedere tehnic, proprietarul clădirii sau antreprenorul întocmește documente care dovedesc nefezabilitatea îndepărtării în situația respectivă, le păstrează pentru o perioadă de 5 ani și le pune la dispoziția Agenției de Mediu, la solicitarea acesteia. 84. În cadrul lucrărilor de întreținere sau de service ale echipamentelor, precum și înainte de demontarea sau eliminarea acestora, halonii conținuți în sistemele antiincendiu și în extinctoare sunt recuperați în vederea reciclării sau regenerării. 85. Distrugerea halonilor este interzisă, cu excepția situațiilor în care există dovezi documentate care demonstrează că puritatea substanței recuperate sau reciclate nu permite, din punct de vedere tehnic, regenerarea și reutilizarea ulterioară a acesteia. În cazul distrugerii halonilor, documentația aferentă se păstrează pentru o perioadă de cel puțin 5 ani și se pune la dispoziția Agenției de Mediu, la solicitarea acesteia. 86. În măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic și economic, substanțele care distrug stratul de ozon conținute în alte produse și echipamente decât cele menționate la punctele 81-84 și 94 sunt recuperate în vederea distrugerii, reciclării sau regenerării ori sunt distruse fără recuperare prealabilă, cu excepția cazurilor în care recuperarea este reglementată expres de legislația națională.” | Parțial compatibil | Dispozițiile referitoare la atribuțiile Comisiei nu fac obiectul transpunerii |
| Articolul 21 Eliberarea de substanțe care diminuează stratul de ozon și verificările pentru detectarea scurgerilor - Se interzice eliberarea intenționată în atmosferă de substanțe care diminuează stratul de ozon, inclusiv atunci când sunt conținute în produse și echipamente, în cazul în care eliberarea nu este necesară din punct de vedere tehnic pentru utilizările prevăzute, permise în temeiul prezentului regulament. - Întreprinderile iau toate măsurile de precauție necesare pentru a preveni și a reduce la minimum orice eliberare neintenționată de substanțe care diminuează stratul de ozon în timpul procesului de producție, inclusiv o eliberare care este produsă în mod accidental, în cursul producerii altor substanțe chimice, al procesului de producție a echipamentelor, al utilizării, depozitării și transferului dintr-un container sau dintr-un sistem în altul sau al transportului. - Operatorii de echipamente frigorifice și de aer condiționat sau de pompe de căldură ori sisteme antiincendiu, inclusiv circuitele lor, care conțin substanțe care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I se asigură că echipamentul staționar sau sistemele staționare: - care conțin substanțe care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I de 3 kg de fluid sau mai mult, dar mai puțin de 30 kg de fluid, sunt verificate cel puțin o dată la 12 luni pentru a se constata eventualele emisii fugitive, cu excepția echipamentelor cu sisteme închise ermetic, etichetate ca atare și care conțin mai puțin de 6 kg de substanțe care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I; - care conțin substanțe care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I de 30 kg de fluid sau mai mult, dar mai puțin de 300 kg de fluid sunt verificate cel puțin o dată la 6 luni pentru a se constata eventualele emisii fugitive; - care conțin substanțe care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I de 300 kg de fluid sau mai mult sunt verificate cel puțin o dată la 3 luni pentru a se constata eventualele emisii fugitive. - Operatorii de echipamente sau sisteme care conțin substanțe care diminuează stratul de ozon se asigură că orice scurgere detectată este remediată fără întârzieri nejustificate, fără a aduce atingere interdicției de utilizare a respectivelor substanțe care diminuează stratul de ozon, cu excepția cazului în care o astfel de recuperare este reglementată prin alte acte juridice ale Uniunii. - Operatorii menționați la alineatul (4) țin evidențe cu privire la cantitatea și tipurile de halon adăugat și de substanțe care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I recuperate în cursul lucrărilor de întreținere sau de service și al eliminării finale a echipamentelor sau sistemelor menționate în respectivul alineat. De asemenea, acestea țin evidențe ale altor informații relevante, inclusiv ale datelor de identificare a întreprinderii care a efectuat detectarea de scurgeri sau lucrările de întreținere sau de service, precum și a datelor și rezultatelor verificărilor desfășurate pentru detectarea scurgerilor. Respectivele evidențe se țin pentru o perioadă de cel puțin 5 ani și se pun, la cerere, la dispoziția autorității competente a statului membru în cauză sau a Comisiei. Statele membre stabilesc nivelurile minime de calificare pentru personalul care desfășoară activitățile menționate la alineatele (3) și (4). | Legea nr.852/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon 53. Întreprinderile iau toate măsurile de precauție necesare pentru prevenirea și reducerea la minimum a oricăror emisii fugitive și emisii de substanțe reglementate, inclusiv a celor utilizate ca intermediari de sinteză și ca agenți de proces. 10. La punctul 53 cuvintele ”utilizate ca intermediari de sinteză și ca agenți de proces” se substituie cu cuvintele ”conținute în produse și echipamente”. 12. Se completează cu punctele 56-57 cu următorul cuprins: ”56. Întreprinderile iau toate măsurile de precauție necesare pentru a preveni și a reduce la minimum orice eliberare neintenționată de substanțe care distrug stratul de ozon, inclusiv eliberările accidentale, pe parcursul procesului de producție, al producerii altor substanțe chimice, al fabricării echipamentelor, precum și în timpul utilizării, depozitării, transferului între containere sau sisteme ori al transportului. Legea nr.852/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon 54.Întreprinderile care au în dotareși/sau care exploatează echipamente frigorifice, de climatizare, instalații cu pompe de căldură sau sisteme antiincendiu, inclusiv circuite ale lor, care conțin substanțe reglementate, asigură verificarea acestora în vederea detectării scurgerilor cu următoarea frecvență: a) echipamentele, instalațiile și sistemele care conțin substanțe reglementate în cantitate de 3 kg sau mai mult sunt verificate cel puțin o dată la 12 luni, pentru a se detecta eventualele emisii fugitive. Prevederile prezentei litere nu se aplică echipamentelor și instalațiilor cu sisteme închise ermetic, etichetate corespunzător și care conțin mai puțin de 6 kg de substanțe reglementate; b) echipamentele, instalațiile și sistemele care conțin substanțe reglementate în cantitate de 30 kg sau mai mult sunt verificate cel puțin o dată la 6 luni, pentru a se detecta eventualele emisii fugitive; c) echipamentele, instalațiile și sistemele care conțin substanțe reglementate în cantitate de 300 kg sau mai mult sunt verificate cel puțin o dată la 3 luni, pentru a se detecta eventualele emisii fugitive. În cazul detectării unor scurgeri, acestea sunt remediate cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile. 11. La punctul 54: 11.1. la litera a) textul ”3 kg sau mai mult” se substituie cu textul ”3 kg de fluid sau mai mult, dar mai puțin de 30 kg de fluid”; 11.2. la litera b) textul ”30 kg sau mai mult” se substituie cu textul ”30 kg de fluid sau mai mult, dar mai puțin de 300 kg de fluid”; 11.3. la litera c) după textul ”300 kg” se completează cu cuvintele ”de fluid”. 11.4. ultimul alineat se completează cu o propoziție nouă cu următorul cuprins: ”Obligația de remediere nu aduce atingere interdicției de utilizare a respectivelor substanțe, iar recuperarea acestora poate fi realizată doar în cazurile reglementate expres de prezentul regulament, Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, precum și actele normative aprobate de Guvern.” Legea nr.852/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon 55.Echipamentele, instalațiile și sistemele indicate la pct. 54sunt verificate pentru a detecta eventualele emisii fugitive în termen de o lună de la data remedierii unei scurgeri, pentru a se asigura eficacitatea remedierii. 12. Se completează cu punctele 56-57 cu următorul cuprins: 57. Întreprinderile menționate la punctul 54 țin evidențe privind cantitatea și tipurile de haloni adăugați, precum și de substanțe care distrug stratul de ozon, enumerate în anexa nr. 1, recuperate în cursul lucrărilor de întreținere sau de service ori la eliminarea finală a echipamentelor sau sistemelor menționate la punctul respectiv. De asemenea, acestea țin evidențe ale altor informații relevante, inclusiv datele de identificare ale întreprinderii care a efectuat detectarea scurgerilor sau lucrările de întreținere ori de service, precum și datele și rezultatele verificărilor efectuate pentru detectarea scurgerilor. Evidențele respective se păstrează pentru o perioadă de cel puțin 5 ani și se pun la dispoziția Agenției de Mediu, la solicitarea acesteia.” Legea nr.852/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon 111.Operațiunile prevăzute la pct.11 se efectuează de către personal tehnic de specialitate calificat, care este format și atestat o data la 3 ani, conform prevederilor Regulamentului cu privire la formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului care conține hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483/2019. 20. La punctul 111 textul ”pct. 11” se substituie cu textul ” pct. 54, pct. 55 și pct. 11”, cuvântul ”calificat” se substituie cu cuvântul ”certificat”, iar cifra ”3” se substituie cu cifra ”7”. | Compatibil |  |
| Articolul 22 Modificarea listelor de substanțe care diminuează stratul de ozon - Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica anexa II astfel încât anexa respectivă să includă orice substanțe care nu fac obiectul prezentului regulament, dar care au fost identificate de Comitetul de evaluare științifică (CES) instituit în temeiul protocolului sau de o altă autoritate recunoscută de importanță echivalentă ca având un potențial semnificativ de diminuare a stratului de ozon. - Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica anexa I astfel încât anexa respectivă să includă orice substanțe care îndeplinesc condițiile prevăzute la prezentul articol alineatul (1) și care sunt exportate, importate, produse sau introduse pe piață în cantități semnificative și, dacă este cazul, să se stabilească posibile derogări de la restricțiile prevăzute în capitolele II sau IV. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica anexele I și II în ceea ce privește potențialul de încălzire globală și potențialul de diminuare a stratului de ozon al respectivelor substanțe, în cazul în care acest lucru este necesar în lumina noilor rapoarte de evaluare ale Grupului interguvernamental privind schimbările climatice sau a noilor rapoarte ale CES, și pentru a adăuga în respectivele anexe, acolo unde este posibil, potențialul de încălzire globală al respectivelor substanțe pe o perioadă de 20 de ani. |  | Incompatibil | Prevederile în cauză se aplică de instituţiile din cadrul UE |
| Articolul 23 Raportarea de către statele membre - Până la 30 iunie 2024 și, ulterior, în fiecare an, statele membre raportează Comisiei, în format electronic, următoarele informații cu privire la anul calendaristic anterior: - cantitățile de halon instalate, utilizate sau stocate pentru utilizări critice menționate la articolul 9 alineatul (1), măsurile luate pentru reducerea emisiilor acestuia și o estimare a acestor emisii, precum și progresul realizat în evaluarea și utilizarea unor alternative adecvate; - cazurile de comerț ilegal, în special cele constatate cu ocazia verificărilor efectuate în temeiul articolului 26, inclusiv impunerea sancțiunilor menționate la articolul 27, după caz. - Dacă este cazul, Comisia poate să stabilească, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, formatul în care se comunică informațiile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2). Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica alineatul (1) de la prezentul articol în cazul în care acest lucru este necesar având în vedere deciziile părților la protocol. |  | Incompatibil | Prevederile în cauză se aplică de instituţiile din cadrul UE |
| Articolul 24 Raportarea de către întreprinderi - Până la 31 martie 2025 și, ulterior, în fiecare an, fiecare întreprindere raportează Comisiei, prin intermediul unui instrument electronic de raportare, datele enumerate în anexa VI pentru fiecare substanță care diminuează stratul de ozon, cu privire la anul calendaristic anterior. Statele membre au acces, de asemenea, la instrumentul electronic de raportare al întreprinderilor aflate sub jurisdicția lor. Înainte de raportare, întreprinderile se înregistrează în sistemul de acordare a licențelor. - Autoritățile competente ale statelor membre și Comisia iau măsurile adecvate pentru a proteja confidențialitatea informațiilor pe care le-au primit în conformitate cu prezentul articol. - Atunci când este necesar, Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, formatul și mijloacele de raportare menționate în anexa VI. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2). Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica anexa VI, în cazul în care acest lucru este necesar având în vedere deciziile părților la protocol. | 22. Se completează cu punctele 135-1311 cu următorul cuprins: ”135. Întreprinderile care au în comun același beneficiar real sunt considerate ca formând o întreprindere unică. Întreprinderea unică înregistrată prima în SIA „REPC” are dreptul de a beneficia de contingentul anual, cu excepția cazului în care beneficiarul real desemnează în mod expres o altă întreprindere din cadrul aceleiași entități. 1311. Agenția de Mediu garantează confidențialitatea datelor incluse în SIA „REPC” conform prevederilor Legii nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal.” | Parțial compatibil | Dispozițiile referitoare la atribuțiile Comisiei nu fac obiectul transpunerii Prevederile privind instrumentul electronic de raportare al întreprinderilor intră în aplicare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană |
| Articolul 25 Cooperarea și schimbul de informații - Atunci când este necesar pentru a asigura respectarea prezentului regulament, autoritățile competente ale fiecărui stat membru, inclusiv autoritățile vamale, autoritățile de supraveghere a pieței, autoritățile de mediu și orice alte autorități competente cu funcții de inspecție cooperează între ele, cu autoritățile competente ale altor state membre, cu Comisia și, dacă este necesar, cu autoritățile administrative din țări terțe. Atunci când este necesară cooperarea cu autoritățile vamale pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a sistemului de gestionare a riscurilor în domeniul vamal, autoritățile competente ale statelor membre furnizează autorităților vamale toate informațiile necesare în conformitate cu articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013. - Atunci când autoritățile vamale, autoritățile de supraveghere a pieței sau orice altă autoritate competentă a unui stat membru identifică o încălcare a prezentului regulament, autoritatea competentă respectivă informează autoritatea de mediu sau, dacă nu este cazul, orice altă autoritate responsabilă cu aplicarea sancțiunilor în conformitate cu articolul 27. - Statele membre se asigură că autoritățile lor competente pot avea acces în mod eficient la toate informațiile necesare pentru aplicarea prezentului regulament și pot face schimb de astfel de informații. Astfel de informații includ date vamale, informații privind proprietatea și situația financiară, orice încălcare a legislației în domeniul mediului, precum și datele înregistrate în sistemul de acordare a licențelor. Informațiile menționate la primul paragraf se pun, de asemenea, la dispoziția autorităților competente ale altor state membre și a Comisiei atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura aplicarea prezentului regulament. - Autoritățile competente avertizează autoritățile competente ale altor state membre atunci când constată o încălcare a prezentului regulament care poate afecta mai multe state membre. În special, autoritățile competente informează autoritățile competente ale altor state membre atunci când depistează pe piață un produs relevant care nu este conform cu prezentul regulament, pentru a permite punerea sub sechestru, confiscarea, retragerea sau rechemarea acestuia de pe piață în vederea eliminării. Pentru schimbul de informații referitoare la riscurile din domeniul vamal se utilizează sistemul de gestionare a riscurilor în domeniul vamal. De asemenea, autoritățile vamale fac schimb de orice informații relevante referitoare la încălcările prezentului regulament în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului(23) și solicită asistență din partea celorlalte state membre și a Comisiei, dacă este necesar. | 31. Se completează cu un capitol nou”V1. Cooperarea și schimbul de informații” cu următorul cuprins: ”V1.COOPERAREA ȘI SCHIMBUL DE INFORMAȚII 251. Pentru a asigura respectarea prevederilor regulamentului, Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Serviciul Vamal, cooperează cu autoritățile competente ale altor state și cu Comisia Europeană, în următoarele scopuri: 1) schimbul de informații în vederea gestionării riscurilor în domeniul vamal; 2) schimbul de informații ori de câte ori acesta este necesar pentru asigurarea aplicării eficiente a regulamentului; 3) schimbul de informații privind încălcările regulamentului. 252. Autoritățile prevăzute la pct. 251 fac schimb de următoarele informații: 1) date vamale; 2) informații privind activele întreprinderilor; 3) informații referitoare la cazurile de încălcare a legislației în domeniul; 4) date privind alocarea contingentelor. 253. Autoritățile prevăzute la pct. 251 notifică autoritățile competente ale altor state atunci când constată o încălcare a regulamentului care poate avea efecte asupra mai multor state. În special, acestea informează autoritățile competente ale altor state atunci când identifică pe piață un produs relevant care nu este conform cu prezentul regulament, în vederea aplicării măsurilor de punere sub sechestru, confiscare, retragere sau rechemare de pe piață, după caz, pentru eliminarea acestuia. 254. Serviciul Vamal face schimb de orice informații relevante privind încălcările regulamentului și, după caz, solicită asistență din partea autorităților vamale competente din alte state, precum și din partea Comisiei Europene. Pentru schimbul de informații referitoare la riscurile din domeniul vamal se utilizează sistemul de gestionare a riscurilor vamale.” | Parțial compatibil | Dispozițiile referitoare la atribuțiile Comisiei nu fac obiectul transpunerii |
| Articolul 26 Obligația de a efectua verificări - Autoritățile competente ale statelor membre efectuează verificări pentru a stabili dacă întreprinderile își respectă obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament. - Verificările se efectuează în conformitate cu o abordare bazată pe riscuri, care ia în considerare, în special, antecedentele întreprinderilor în materie de conformitate, riscul de neconformitate a unui anumit produs cu prezentul regulament și orice alte informații relevante primite de la Comisie, de la autoritățile vamale, autoritățile de supraveghere a pieței, autoritățile de mediu și de la alte autorități naționale cu funcții de inspecție ale statelor membre sau de la autoritățile competente din țări terțe. Autoritățile competente ale statelor membre efectuează, de asemenea, verificări atunci când se află în posesia unor dovezi sau a altor informații relevante, inclusiv pe baza unor preocupări justificate exprimate de terți sau de Comisie, cu privire la posibila nerespectare a prezentului regulament. - Verificările menționate la alineatele (1) și (2) includ: - vizite la fața locului la unități, cu frecvența corespunzătoare, și verificarea documentației și a echipamentelor relevante; și - verificări ale platformelor online în temeiul prezentului alineat. Fără a aduce atingere Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului(24), în cazul în care o platformă online, care intră sub incidența capitolului III secțiunea 4 din regulamentul respectiv, permite încheierea de contracte la distanță cu întreprinderi care oferă substanțe care diminuează stratul de ozon sau produse și echipamente care conțin astfel de substanțe, autoritățile competente ale statelor membre verifică dacă întreprinderea, substanțele care diminuează stratul de ozon, produsele sau echipamentele oferite respectă cerințele prevăzute în prezentul regulament. Autoritățile competente informează și cooperează cu Comisia și cu autoritățile competente relevante menționate la articolul 49 din Regulamentul (UE) 2022/2065 în scopul asigurării respectării regulamentului respectiv. Verificările se efectuează fără înștiințarea prealabilă a întreprinderii, cu excepția cazului în care este necesară o notificare prealabilă pentru a asigura eficacitatea verificărilor. Statele membre se asigură că întreprinderile acordă autorităților competente tot sprijinul necesar pentru a le permite acestora să efectueze controalele prevăzute la prezentul articol. - Autoritățile competente ale statelor membre trebuie să păstreze evidențe ale verificărilor, indicând în special natura și rezultatele acestora, precum și ale măsurilor luate în caz de neconformitate. Evidențele aferente tuturor verificărilor se păstrează pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. - Un stat membru poate, la solicitarea altui stat membru, să efectueze verificări sau alte investigații oficiale cu privire la întreprinderile suspectate a fi implicate în deplasări ilegale ale substanțelor, produselor și echipamentelor care fac obiectul prezentului regulament și care își desfășoară activitatea pe teritoriul statului membru respectiv. Statul membru solicitant este informat cu privire la rezultatul verificării sau al investigației. - În îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului regulament, Comisia poate solicita toate informațiile necesare de la autoritățile competente ale statelor membre și de la întreprinderi. Atunci când solicită informații de la o întreprindere, Comisia înaintează în același timp o copie a cererii către autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia se află sediul întreprinderii respective. Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a promova un schimb adecvat de informații și o cooperare adecvată între autoritățile competente ale statelor membre și între autoritățile competente respective și Comisie. Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a proteja confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul prezentului articol. | 32. Se completează cu punctele 27-32 cu următorul cuprins: ”27. În cazul nerespectării prevederilor în domeniul reducerii substanțelor care distrug stratul de ozon, Inspectoratul pentru Protecția Mediului aplică sancțiuni în limitele stabilite de Codul contravențional. 28. Controlul de stat în domeniul reducerii substanțelor care distrug stratul de ozon este exercitat de Inspectoratul pentru Protecția Mediului și de Serviciul Vamal în vederea asigurării respectării legislației în domeniu, în conformitate cu o abordare bazată pe riscuri, care ia în considerare, în special, antecedentele întreprinderilor în materie de conformitate, riscul de neconformitate al anumitor produse cu prevederile regulamentului, precum și controlul introducerii pe piață a acestor substanțe și realizarea măsurilor de protecție a mediului înconjurător. 29. Autoritățile prevăzute la pct. 28 efectuează controale atunci când dețin dovezi sau alte informații relevante, inclusiv ca urmare a unor sesizări justificate exprimate de terți, privind posibila nerespectare a regulamentului. Măsurile de control se exercită în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat. 30. Controalele menționate la pct. 29 includ: 1) vizite la fața locului la întreprinderi, precum și verificarea documentației și a echipamentelor relevante; 2) verificări ale datelor plasate pe platforma online SIA „REPC”. 31. Controalele inopinate se inițiază și se efectuează în temeiurile și condițiile stabilite de Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat. Evidențele cu privire la controalele efectuate, indicând în special tipul și obiectul acestora, rezultatele constatate, precum și măsurile adoptate în caz de neconformitate, se păstrează pentru o perioadă de cel puțin 7 ani. 32. La solicitarea autorităților competente ale unui stat străin, autoritatea competentă din Republica Moldova efectuează controale sau alte investigații oficiale cu privire la întreprinderile care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în Zonele Economice Libere, și care sunt suspectate de implicare în deplasări ilegale ale substanțelor, produselor și echipamentelor care fac obiectul prezentului regulament. Autoritatea competentă informează autoritatea solicitantă cu privire la rezultatele controalelor sau ale investigațiilor efectuate.” | Parțial compatibil | Dispozițiile referitoare la atribuțiile Comisiei nu fac obiectul transpunerii |
| Articolul 27 Sancțiuni - Fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în temeiul Directivei 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului(25), statele membre adoptă norme privind sancțiunile care se aplică în cazul nerespectării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea respectivelor sancțiuni. Înainte de 1ianuarie 2026, statele membre notifică normele și măsurile respective Comisiei și îi comunică acesteia, fără întârziere, orice modificare ulterioară a acestora. - Sancțiunile trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare și se stabilesc ținând seama în mod corespunzător de următoarele aspecte, după caz: - natura și gravitatea încălcării; - populația sau mediul afectat de încălcare, ținând seama de necesitatea de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului; - orice încălcare anterioară a prezentului regulament de către întreprinderea considerată răspunzătoare; - situația financiară a întreprinderii considerate răspunzătoare. - Sancțiunile includ: - sancțiuni financiare de natură administrativă în conformitate cu alineatul (4); cu toate acestea statele membre pot utiliza, în mod alternativ, sancțiuni penale, cu condiția ca acestea să fie echivalente din punctul de vedere al eficacității, proporționalității și al efectului de descurajare cu sancțiunile financiare de natură administrativă; - confiscarea sau punerea sub sechestru, retragerea sau eliminarea de pe piață sau preluarea de către autoritățile competente ale statelor membre a mărfurilor obținute ilegal; - interdicția temporară de a utiliza, produce, importa, exporta sau introduce pe piață substanțele care diminuează stratul de ozon sau produsele și echipamentele care conțin substanțe care diminuează stratul de ozon ori a căror funcționare se bazează pe acestea, în cazul unei încălcări grave sau al unor încălcări repetate. - Sancțiunile financiare de natură administrativă menționate la alineatul (3) litera (a) trebuie să fie proporționale cu daunele aduse mediului, după caz, și să îi priveze efectiv pe cei responsabili de beneficiile economice obținute în urma încălcărilor comise. Nivelul sancțiunilor financiare de natură administrativă crește treptat în cazul încălcărilor repetate. În cazul producerii, importului, exportului, introducerii pe piață sau utilizării ilegale a substanțelor care diminuează stratul de ozon sau a produselor și echipamentelor care conțin substanțele respective ori a căror funcționare se bazează pe substanțele respective, suma maximă a sancțiunii financiare de natură administrativă reprezintă cel puțin de cinci ori valoarea de piață a substanțelor care diminuează stratul de ozon, a produselor sau echipamentelor în cauză. În cazul în care astfel de încălcări se repetă într-o perioadă de 5 ani, suma maximă a sancțiunii financiare de natură administrativă reprezintă cel puțin de opt ori valoarea de piață a substanțelor care diminuează stratul de ozon sau a produselor sau echipamentelor aferente. |  | Incompatibil | Prevederile privind sancționarea vor fi transpuse în Codul contravențional nr. 218/2008, în conformitate cu normele de tehnică legislativă. |
| Articolul 28 Procedura comitetului - Comisia este asistată de Comitetul pentru substanțe care diminuează stratul de ozon. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. - În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. |  | Prevederi UE neaplicabile | Prevederile în cauză se aplică de instituţiile din cadrul UE |
| Articolul 29 Exercitarea delegării - Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol. - Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (4), articolul 8 alineatul (7), articolul 9 alineatul (3), articolul 18 alineatul (1), articolul 19 alineatul (2), articolul 20 alineatul (7), articolul 22, articolul 23 alineatul (3) și articolul 24 alineatul (4) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată de la 11 martie 2024. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 16 alineatul (13) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la 3 martie 2025. - Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (4), articolul 8 alineatul (7), articolul 9 alineatul (3), articolul 16 alineatul (13), articolul 18 alineatul (1), articolul 19 alineatul (2), articolul 20 alineatul (7), articolul 22, articolul 23 alineatul (3) și articolul 24 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. - Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. - De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului. Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (4), articolul 8 alineatul (7), articolul 9 alineatul (3), articolul 16 alineatul (13), articolul 18 alineatul (1), articolul 19 alineatul (2), articolul 20 alineatul (7), articolul 22, articolul 23 alineatul (3) și articolul 24 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. |  | Prevederi UE neaplicabile | Prevederile în cauză se aplică de instituţiile din cadrul UE |
| Articolul 30 Reexaminarea - Până la 1 ianuarie 2030, Comisia publică un raport privind efectele prezentului regulament. Raportul include o evaluare a disponibilității alternativelor la substanțele care diminuează stratul de ozon pentru utilizările reglementate la articolele 6-9. Consiliul științific consultativ european privind schimbările climatice, instituit în temeiul articolului 10a din Regulamentul (CE) nr.401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(26), poate, din proprie inițiativă, să acorde consultanță științifică și să emită rapoarte privind coerența prezentului regulament cu obiectivele Regulamentului (UE)2021/1119 și cu angajamentele internaționale asumate de Uniune în cadrul Acordului de la Paris. |  | Prevederi UE neaplicabile | Prevederile în cauză se aplică de instituţiile din cadrul UE |
| Articolul 31 Abrogare și dispoziții tranzitorii - Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 se abrogă. - Articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009, astfel cum se aplică la 10 martie 2024, se aplică în continuare până la 2 martie 2025. - Articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009, astfel cum se aplică la 10 martie 2024, se aplică în continuare în ceea ce privește perioada de raportare de la 1 ianuarie 2023 până la 31 decembrie 2023. Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VIII. |  | Prevederi UE neaplicabile | Prevederi tranzitorii care nu se supun transpunerii |
| Articolul 32 Intrarea în vigoare și aplicarea Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 16 alineatul (1), alineatul (2) și alineatele (4)-(15), articolul 17 alineatul (5) din prezentul regulament și punctul 2 din anexa VII la prezentul regulament se aplică de la 3 martie 2025 în ceea ce privește punerea în liberă circulație menționată la articolul 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, precum și pentru toate celelalte proceduri de import și pentru export. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Strasbourg, 7 februarie 2024. Pentru Parlamentul European Președinta R. METSOLA Pentru Consiliu Președintele H. LAHBIB |  | Prevederi UE neaplicabile | Prevederi finale care nu se supun transpunerii |
| ANEXA I SUBSTANȚELE CARE DIMINUEAZĂ STRATUL DE OZON MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 LITERA (a) (1) Grupa; Substanța; Potențialul de diminuare a stratului de ozon (ODP)(2); Potențialul de încălzire globală (GWP)(3). Grupa I; CFCl3; CFC-11; Triclorofluorometan; 1,0; 5560. CF2Cl2; CFC-12; Diclorodifluorometan; 1,0; 11200. C2F3Cl3; CFC-113; Triclorotrifluoroetan; 0,8; 6520. C2F4Cl2; CFC-114; Diclorotetrafluoroetan; 1,0; 9430. C2F5Cl; CFC-115; Cloropentafluoroetan; 0,6; 9600. Grupa II; CF3Cl; CFC-13; Clorotrifluorometan; 1,0; 16200. C2FCl5; CFC-111; Pentaclorofluoroetan; 1,0; (*1). C2F2Cl4; CFC-112; Tetraclorodifluoroetan; 1,0; 4620. C3FCl7; CFC-211; Heptaclorofluoropropan; 1,0; (*1). C3F2Cl6; CFC-212; Hexaclorodifluoropropan; 1,0; (*1). C3F3Cl5; CFC-213; Pentaclorotrifluoropropan; 1,0; (*1). C3F4Cl4; CFC-214; Tetraclorotetrafluoropropan; 1,0; (*1). C3F5Cl3; CFC-215; Tricloropentafluoropropan; 1,0; (*1). C3F6Cl2; CFC-216; Diclorohexafluoropropan; 1,0; (*1). C3F7Cl; CFC-217; Cloroheptafluoropropan; 1,0; (*1). Grupa III; CF2BrCl; halon-1211; Bromoclorodifluorometan; 3,0; 1 930. CF3Br; halon-1301; Bromotrifluorometan; 10,0; 7 200. C2F4Br2; halon-2402; Dibromtetrafluoroetan; 6,0; 2 170. CBr2F2; halon- 1202; Dibromodifluoroetan; 1,25; 216. Grupa IV; CCl4; CTC; Tetraclormetan (tetraclorură de carbon); 1,1; 2200. Grupa V; C2H3Cl3(4); 1,1,1-TCA; 1,1,1-Tricloretan (metilcloroform); 0,1; 161. Grupa VI; CH3Br; bromură de metil; Bromometan; 0,6; 2,43. Grupa VII; CHFBr2; HBFC-21 B2; Dibromofluorometan; 1,00; (*1). CHF2Br; HBFC-22 B1; Bromodifluorometan; 0,74; 380. CH2FBr; HBFC-31 B1; Bromofluorometan; 0,73; (*1). C2HFBr4; HBFC-121 B4; Tetrabromofluoroetan; 0,8; (*1). C2HF2Br3; HBFC-122 B3; Tribromodifluoroetan; 1,8; (*1). C2HF3Br2; HBFC-123 B2; Dibromotrifluoroetan; 1,6; (*1). C2HF4Br; HBFC-124 B1; Bromotetrafluoroetan; 1,2; 201. C2H2FBr3; HBFC-131 B3; Tribromofluoroetan; 1,1; (*1). C2H2F2Br2; HBFC-132 B2; Dibromodifluoroetan; 1,5; (*1). C2H2F3Br; HBFC-133 B1; Bromotrifluoroetan; 1,6; 177. C2H3FBr2; HBFC-141 B2; Dibromofluoroetan; 1,7; (*1). C2H3F2Br; HBFC-142 B1; Bromodifluoroetan; 1,1; (*1). C2H4FBr; HBFC-151 B1; Bromofluoroetan; 0,1; (*1). C3HFBr6; HBFC-221 B6; Hexabromofluoropropan; 1,5; (*1). C3HF2Br5; HBFC-222 B5; Pentabromodifluoropropan; 1,9; (*1). C3HF3Br4; HBFC-223 B4; Tetrabromotrifluoropropan; 1,8; (*1). C3HF4Br3; HBFC-224 B3; Tribromotetrafluoropropan; 2,2; (*1). C3HF5Br2; HBFC-225 B2; Dibromopentafluoropropan; 2,0; (*1). C3HF6Br; HBFC-226 B1; Bromohexafluoropropan; 3,3; (*1). C3H2FBr5; HBFC-231 B5; Pentabromofluoropropan; 1,9; (*1). C3H2F2Br4; HBFC-232 B4; Tetrabromodifluoropropan; 2,1; (*1). C3H2F3Br3; HBFC-233 B3; Tribromotrifluoropropan; 5,6; (*1). C3H2F4Br2; HBFC-234 B2; Dibromotetrafluoropropan; 7,5; (*1). C3H2F5Br; HBFC-235 B1; Bromopentafluoropropan; 1,4; (*1). C3H3FBr4; HBFC-241 B4; Tetrabromofluoropropan; 1,9; (*1). C3H3F2Br3; HBFC-242 B3; Tribromodifluoropropan; 3,1; (*1). C3H3F3Br2; HBFC-243 B2; Dibromotrifluoropropan; 2,5; (*1). C3H3F4Br; HBFC-244 B1; Bromotetrafluoropropan; 4,4; (*1). C3H4FBr3; HBFC-251 B1; Tribromofluoropropan; 0,3; (*1). C3H4F2Br2; HBFC-252 B2; Dibromodifluoropropan; 1,0; (*1). C3H4F3Br; HBFC-253 B1; Bromotrifluoropropan; 0,8; (*1). C3H5FBr2; HBFC-261 B2; Dibromofluoropropan; 0,4; (*1). C3H5F2Br; HBFC-262 B1; Bromodifluoropropan; 0,8; (*1). C3H6FBr; HBFC-271 B1; Bromofluoropropan; 0,7; (*1). Group VIII; CHFCl2; HCFC-21(5); Diclorofluorometan; 0,040; 160. CHF2Cl; HCFC-22(4); Clorodifluormetan; 0,055; 1 960. CH2FCl; HCFC-31; Clorofluorometan; 0,020; 79,4. C2HFCl4; HCFC-121; Tetraclorofluoroetan; 0,040; 58,3. C2HF2Cl3; HCFC-122; Triclorodifluoroetan; 0,080; 56,4. C2HF3Cl2; HCFC-123(4); Diclorotrifluoroetan; 0,020; 90,4. C2HF4Cl; HCFC-124(4); Clorotetrafluoroetan; 0,022; 597. C2H2FCl3; HCFC-131; Triclorofluoroetan; 0,050; 30(6). C2H2F2Cl2; HCFC-132; Diclorodifluoroetan; 0,050; 122. C2H2F3Cl; HCFC-133; Clorotrifluoroetan; 0,060; 275(5). C2H3FCl2; HCFC-141; Diclorofluoroetan; 0,070; 46,6. CH3CFCl2; HCFC-141b(4); 1,1-Dichloro-1-fluoroethane; 0,110; 860. C2H3F2Cl; HCFC-142; Clorodifluoroetan; 0,070; 175(5). CH3CF2Cl; HCFC-142b(4); 1-Cloro–1,1 -difluoroetan; 0,065; 2300. C2H4FCl; HCFC-151; Clorofluoroetan; 0,005; 10(5). C3HFCl6; HCFC-221; Hexaclorofluoropropan; 0,070; 110(5). C3HF2Cl5; HCFC-222; Pentaclorodifluoropropan; 0,090; 500(5). C3HF3Cl4; HCFC-223; Tetraclorotrifluoropropan; 0,080; 695(5). C3HF4Cl3; HCFC-224; Triclorotetrafluoropropan; 0,090; 1090(5). C3HF5Cl2; HCFC-225; Dicloropentafluoropropan; 0,070; 1560(5). CF3CF2CHCl2; HCFC-225ca(4); 3,3-Dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropan; 0,025; 137. CF2ClCF2CHClF; HCFC-225cb(4); 1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropan; 0,033; 568. C3HF6Cl; HCFC-226; Clorohexafluoropropan; 0,100; 2455(5). C3H2FCl5; HCFC-231; Pentaclorofluoropropan; 0,090; 350(5). C3H2F2Cl4; HCFC-232; Tetraclorodifluoropropan; 0,100; 690(5). C3H2F3Cl3; HCFC-233; Triclorotrifluoropropan; 0,230; 1495(5). C3H2F4Cl2; HCFC-234; Diclorotetrafluoropropan; 0,280; 3490(5). C3H2F5Cl; HCFC-235; Cloropentafluoropropan; 0,520; 5320(5). C3H3FCl4; HCFC-241; Tetraclorofluoropropan; 0,090; 450(5). C3H3F2Cl3; HCFC-242; Triclorodifluoropropan; 0,130; 1025(5). C3H3F3Cl2; HCFC-243; Diclorotrifluoropropan; 0,120; 2060(5). C3H3F4Cl; HCFC-244; Clorotetrafluoropropan; 0,140; 3360(5). C3H4FCl3; HCFC-251; Triclorofluoropropan; 0,010; 70(5). C3H4F2Cl2; HCFC-252; Diclorodifluoropropan; 0,040; 275(5). C3H4F3Cl; HCFC-253; Clorotrifluoropropan; 0,030; 665(5). C3H5FCl2; HCFC-261; Diclorofluoropropan; 0,020; 84(5). C3H5F2Cl; HCFC-262; Clorodifluoropropan; 0,020; 227(5). C3H6FCl; HCFC-271; Clorofluoropropan; 0,030; 340(5). Grupa IX; CH2BrCl; BCM; Bromoclorometan; 0,12; 4,74. | 33. Anexa nr.1. va avea următorul cuprins: „Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon LISTA substanțelor chimice a căror utilizare este reglementată de Protocolul de la Montreal și codurile NC ale acestora conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor Nr. crt.; Grupa; Denumirea tehnică; Formula chimică; Denumirea chimică; Codul NC; Potențialul de distrugerea stratului de ozon PDO(1); Potențialul de încălzire globală GWP(2). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Clorofluorocarburi (CFC). 1; Grupa I; CFC-11; CFCl3; Triclorofluorometan; 2903 77 600; 1,0; 5 560. 2; CFC-12; CF2Cl2; Diclorodifluorometan; 2903 77 600; 1,0; 11 200. 3; CFC-113; C2F3Cl3; Triclorotrifluoroetan; 2903 77 600; 0,8; 6 520. 4; CFC-114; C2F4Cl2; Diclorotetrafluoroetan; 2903 77 600; 1,0; 9 430. 5; CFC-115; C2F5Cl; Cloropentafluoroetan; 2903 77 600; 0,6; 9 600. Alte clorofluorocarburi complet halogenate (CFC). 6; Grupa II; CFC-13; CF3Cl; Clorotrifluorometan; 2903 77 900; 1,0; 16 200. 7; CFC-111; C2FCl5; Pentaclorofluoroetan; 2903 77 900; 1,0; (3). 8; CFC-112; C2F2Cl4; Tetraclorodifluoroetan; 2903 77 900; 1,0; 4 620. 9; CFC-211; C3FCl7; Heptaclorofluoropropan; 2903 77 900; 1,0; (3). 10; CFC-212; C3F2Cl6; Hexaclorodifluoropropan; 2903 77 900; 1,0; (3). 11; CFC-213; C3F3Cl5; Pentaclorotrifluoropropan; 2903 77 900; 1,0; (3). 12; CFC-214; C3F4Cl4; Tetraclorotetrafluoropropan; 2903 77 900; 1,0; (3). 13; CFC-215; C3F5Cl3; Tricloropentafluoropropan; 2903 77 900; 1,0; (3). 14; CFC-216; C3F6Cl2; Diclorohexafluoropropan; 2903 77 900; 1,0; (3). 15; CFC-217; C3F7Cl; Cloroheptafluoropropan; 2903 77 900; 1,0; (3). Haloni. 16; Grupa III; halon-1211; CF2BrCl; Bromoclorodifluorometan; 2903 76 100; 3,0; 1 930. 17; halon-1301; CF3Br; Bromotrifluorometan; 2903 76 200; 10,0; 7 200. 18; halon-2402; C2F4Br2; Dibromtetrafluoroetan; 2903 76 900; 6,0; 2 170. 19; halon-1202; CBr2F2; Dibromodifluoroetan; 2903 78 000; 1,25; 216. Tetraclorură de carbon. 20; Grupa IV; CTC; CCl4; Tetraclormetan (tetraclorură de carbon); 2903 14 000; 1,1; 2 200. 1,1,1-Tricloretan. 21; Grupa V; 1,1,1-TCA; C2H3Cl3*; 1,1,1-tricloretan (metilcloroform); 2903 19 000; 0,1; 161. * Formula nu se referă la 1,1,2-tricloretan. Bromură de metil. 22; Grupa VI; Bromură de metil; CH3Br; Bromometan; 2903 61 000; 0,6; 2,43. Hidrobromfluorocarburi (HBrFC). 23; Grupa VII; HBFC-21B2; CHFBr2; Dibromofluorometan; 2903 79 300; 1,00; (3). 24; HBFC-22B1; CHF2Br; Bromodifluorometan; 2903 79 300; 0,74; 380. 25; HBFC-31B1; CH2FBr; Bromofluorometan; 2903 79 300; 0,73; (3). 26; HBFC-121B4; C2HFBr4; Tetrabromofluoroetan; 2903 79 300; 0,8; (3). 27; HBFC-122B3; C2HF2Br3; Tribromodifluoroetan; 2903 79 300; 1,8; (3). 28; HBFC-123B2; C2HF3Br2; Dibromotrifluoroetan; 2903 79 300; 1,6; (3). 29; HBFC-124B1; C2HF4Br; Bromotetrafluoroetan; 2903 79 300; 1,2; 201. 30; HBFC-131B3; C2H2FBr3; Tribromofluoroetan; 2903 79 300; 1,1; (3). 31; HBFC-132B2; C2H2F2Br2; Dibromdifluoretan; 2903 79 300; 1,5; (3). 32; HBFC-133B1; C2H2F3Br; Bromotrifluoroetan; 2903 79 300; 1,6; 177. 33; HBFC-141B2; C2H3FBr2; Dibromofluoroetan; 2903 79 300; 1,7; (3). 34; HBFC-142B1; C2H3F2Br; Bromodifluoroetan; 2903 79 300; 1,1; (3). 35; HBFC-151B1; C2H4FBr; Bromofluoroetan; 2903 79 300; 0,1; (3). 36; HBFC-221B6; C3HFBr6; Hexabromofluoropropan; 2903 79 300; 1,5; (3). 37; HBFC-222B5; C3HF2Br5; Pentabromodifluoropropan; 2903 79 300; 1,9; (3). 38; HBFC-223B4; C3HF3Br4; Tetrabromotrifluoropropan; 2903 79 300; 1,8; (3). 39; HBFC-224B3; C3HF4Br3; Tribromotetrafluoropropan; 2903 79 300; 2,2; (3). 40; HBFC-225B2; C3HF5Br2; Dibromopentafluoropropan; 2903 79 300; 2,0; (3). 41; HBFC-226B1; C3HF6Br; Bromohexafluoropropan; 2903 79 300; 3,3; (3). 42; HBFC-231B5; C3H2FBr5; Pentabromofluoropropan; 2903 79 300; 1,9; (3). 43; HBFC-232B4; C3H2F2Br4; Tetrabromodifluoropropan; 2903 79 300; 2,1; (3). 44; HBFC-233B3; C3H2F3Br3; Tribromotrifluoropropan; 2903 79 300; 5,6; (3). 45; HBFC-234B2; C3H2F4Br2; Dibromotetrafluoropropan; 2903 79 300; 7,5; (3). 46; HBFC-235B1; C3H2F5Br; Bromopentafluoropropan; 2903 79 300; 1,4; (3). 47; HBFC-241B4; C3H3FBr4; Tetrabromofluoropropan; 2903 79 300; 1,9; (3). 48; HBFC-242B3; C3H3F2Br3; Tribromodifluoropropan; 2903 79 300; 3,1; (3). 49; HBFC-243B2; C3H3F3Br2; Dibromotrifluoropropan; 2903 79 300; 2,5; (3). 50; HBFC-244B1; C3H3F4Br; Bromotetrafluoropropan; 2903 79 300; 4,4; (3). 51; HBFC-251B1; C3H4FBr3; Tribromofluoropropan; 2903 79 300; 0,3; (3). 52; HBFC-252B2; C3H4F2Br2; Dibromodifluoropropan; 2903 79 300; 1,0; (3). 53; HBFC-253B1; C3H4F3Br; Bromotrifluoropropan; 2903 79 300; 0,8; (3). 54; HBFC-261B1; C3H5FBr2; Dibromofluoropropan; 2903 79 300; 0,4; (3). 55; HBFC-262B1; C3H5F2Br; Bromodifluoropropan; 2903 79 300; 0,8; (3). 56; HBFC-271B1; C3H6FBr; Bromofluoropropan; 2903 79 300; 0,7; (3). Hidroclorofluorocarburi (HCFC). 57; Grupa VIII; HCFC-21(4); CHFCl2; Diclorofluorometan; 2903 79 300; 0,040; 160. 58; HCFC-22*; CHF2Cl; Clorodifluormetan; 2903 71 000; 0,055; 1 960. 59; HCFC-31; CH2FCl; Clorofluorometan; 2903 79 300; 0,020; 79,4. 60; HCFC-121; C2HFCl4; Tetraclorofluoroetan; 2903 79 300; 0,040; 58,3. 61; HCFC-122; C2HF2Cl3; Triclorodifluoroetan; 2903 79 300; 0,080; 56,4. 62; HCFC-123*; C2HF3Cl2; Diclorotrifluoroetan; 2903 72 000; 0,020; 90,4. 63; HCFC-124*; C2HF4Cl; Clorotetrafluoroetan; 2903 79 300; 0,022; 597. 64; HCFC-131; C2H2FCl3; Triclorofluoroetan; 2903 79 300; 0,050; 30(5). 65; HCFC-132; C2H2F2Cl2; Diclorodifluoroetan; 2903 79 300; 0,050; 122. 66; HCFC-133; C2H2F3Cl; Clorotrifluoroetan; 2903 79 300; 0,060; 275(4). 67; HCFC-141; C2H3FCl2; Diclorofluoroetan; 2903 73 000; 0,070; 46,6. 68; HCFC- 141b*; CH3CFCl2; 1,1 – Dichloro-1-fluoroethane; 2903 73 000; 0,110; 860. 69; HCFC-142; C2H3F2Cl; Clorodifluoroetan; 2903 74 000; 0,070; 175(4). 70; HCFC- 142b*; CH3CF2Cl; 1 – Cloro-1,1-difluoroetan; 2903 74 000; 0,065; 2300. 71; HCFC-151; C2H4FCl; Clorofluoroetan; 2903 79 300; 0,005; 10(4). 72; HCFC-221; C3HFCl6; Hexaclorofluorpropan; 2903 79 300; 0,070; 110(4). 73; HCFC-222; C3HF2Cl5; Pentaclorodifluoropropan; 2903 79 300; 0,090; 500(4). 74; HCFC-223; C3HF3Cl4; Tetraclorotrifluoropropan; 2903 79 300; 0,080; 695(4). 75; HCFC-224; C3HF4Cl3; Triclorotetrafluoropropan; 2903 79 300; 0,090; 1090(4). 76; HCFC-225; C3HF5Cl2; Dicloropentafluoropropan; 2903 75 000; 0,070; 1560(4). 77; HCFC- 225ca*; CF3CF2CHCl2; 3,3 - Dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropan; 2903 75 000; 0,025; 137. 78; HCFC- 225cb*; CF2ClCF2CHClF; 1,3 -Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropan; 2903 75 000; 0,033; 568. 79; HCFC-226; C3HF6Cl; Clorohexafluoropropan; 2903 79 300; 0,100; 2 455(4). 80; HCFC-231; C3H2FCl5; Pentaclorofluoropropan; 2903 79 300; 0,090; 350(4). 81; HCFC-232; C3H2F2Cl4; Tetraclorodifluoropropan; 2903 79 300; 0,100; 690(4). 82; HCFC-233; C3H2F3Cl3; Triclorotrifluoropropan; 2903 79 300; 0,230; 1 495(4). 83; HCFC-234; C3H2F4Cl2; Diclorotetrafluoropropan; 2903 79 300; 0,280; 3 490(4). 84; HCFC-235; C3H2F5Cl; Cloropentafluoropropan; 2903 79 300; 0,520; 5 320(4). 85; HCFC-241; C3H3FCl4; Tetraclorofluoropropan; 2903 79 300; 0,090; 450(4). 86; HCFC-242; C3H3F2Cl3; Triclorodifluoropropan; 2903 79 300; 0,130; 1 025(4). 87; HCFC-243; C3H3F3Cl2; Diclorotrifluoropropan; 2903 79 300; 0,120; 2060(4). 88; HCFC-244; C3H3F4Cl; Clortetrafluorpropan; 2903 79 300; 0,140; 3360(4). 89; HCFC-251; C3H4FCl3; Triclorofluoropropan; 2903 79 300; 0,010; 70(4). 90; HCFC-252; C3H4F2Cl2; Diclorodifluoropropan; 2903 79 300; 0,040; 275(4). 91; HCFC-253; C3H4F3Cl; Clorotrifluoropropan; 2903 79 300; 0,030; 665(4). 92; HCFC-261; C3H5FCl2; Diclorofluoropropan; 2903 79 300; 0,020; 84(4). 93; HCFC-262; C3H5F2Cl; Clorodifluoropropan; 2903 79 300; 0,020; 227(4). 94; HCFC-271; C3H6FCl; Clorofluoropropan; 2903 79 300; 0,030; 340(4). 95; Grupa IX; BCM; CH2BrCl; Bromoclorometan; 2903 79 300; 0,12; 4,74. Amestecuri de substanțe. 96; 2903 71 000– 2903 79 800; 3827 11 000. 97; de la 2903 76 100 până la 2903 76 900; 3827 20 000. 98; 2903 14 000 2903 19 000 2903 39 110 2903 79 300; 3827 13 000 3827 14 000 3827 40 000 3827 12 000 3827 31 000 3827 32 000 3827 39 000 ”. (1) Indicii care se referă la potențialul de diminuare a stratului de ozon reprezintă estimări stabilite pe baza cunoștințelor existente, care sunt examinate și revizuite periodic, în funcție de deciziile luate de părți. (2) Cifrele referitoare la potențialul de diminuare a stratului de ozon reprezintă estimări stabilite pe baza cunoștințelor existente și vor fi examinate și revizuite periodic în funcție de deciziile luate de părți. (3) Potrivit celui de al șaselea raport de evaluare, capitolul 7: Bugetul pentru energie al Pământului, reacțiile la schimbările climatice și sensibilitatea la schimbările climatice. Material suplimentar adoptat de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice, cu excepția cazului în care se prevede altfel. (4) Identifică substanța cea mai viabilă din punct de vedere comercial, după cum se specifică în Protocol. (5) Evaluarea științifică a diminuării stratului de ozon: 2018; Apendicele A Rezumatul abundenței, al timpilor de viață, al potențialului de diminuare a stratului de ozon, al eficienței radiative, al potențialului de încălzire globală și al potențialului global de schimbare a temperaturii” | Compatibil |  |
| ANEXA II SUBSTANȚE CARE DIMINUEAZĂ STRATUL DE OZON MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 LITERA (a) (1) NEREGLEMENTATE PRIN PROTOCOL Substanța; Potențialul de diminuare a stratului de ozon (ODP)(2); Potențial de încălzire globală (GWP)(3). C3H7Br; 1-Brompropan (n-bromură de propil); 0,02 -0,10; 0,052. C2H5Br; Brometan (bromură de etil); 0,1 -0,2; 0,487. CF3I; Trifluoroidometan (iodură de trifluorometil); 0,01 -0,02; (*1). CH3Cl; Clormetan (clorură de metil); 0,02; 5,54. C3H2BrF3; 2-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-en (2-BTP); <0,05(4); (*1). CH2Cl2; Diclormetan (DCM); diferit de zero(5); 11,2. C2Cl4; Tetracloretilenă [percloretilenă (PCE)]; 0,006 -0,007(4); (*1). (1)Prezenta anexă include substanțele care diminuează stratul de ozon și izomerii acestora. Conform articolului 2 litera (a), amestecurile care conțin substanțele care diminuează stratul de ozon enumerate în prezenta anexă sunt considerate substanțe care diminuează stratul de ozon acoperite de prezentul regulament. (2)Valoare standard, potențialul de încălzire globală nu este încă disponibil. (3)Cifrele referitoare la potențialul de diminuare a stratului de ozon reprezintă estimări stabilite pe baza cunoștințelor existente și vor fi examinate și revizuite periodic în funcție de deciziile luate de părți. (*1)Potrivit celui de al șaselea raport de evaluare, capitolul 7: Bugetul pentru energie al Pământului, reacțiile la schimbările climatice și sensibilitatea la schimbările climatice – Material suplimentar adoptat de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice, cu excepția cazului în care se prevede altfel. (4)Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018; Appendix A Summary of Abundances, Lifetimes, Ozone Depletion Potentials (ODPs), Radiative Efficiencies (REs), Global Warming Potentials (GWPs), and Global Temperature change Potentials (GTPs) (Evaluarea științifică a diminuării stratului de ozon: 2018; Apendicele A Rezumatul abundenței, al timpilor de viață, al potențialului de diminuare a stratului de ozon, al eficienței radiative, al potențialului de încălzire globală și al potențialului global de schimbare a temperaturii). (5)Noi substanțe care diminuează stratul de ozon care au fost raportate de către părți: Deciziile XIII/5, X/8 și IX/24 (actualizate în mai 2012). https://ozone.unep.org/resources?term_node_tid_depth%5B883%5D=883. | 34. Anexa nr.2. va avea următorul cuprins: „Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon SUBSTANȚE CARE DISTRUG STRATUL DE OZON MENȚIONATE LA PUNCTUL 2(1) NEREGLEMENTATE PRIN PROTOCOL Substanța; Potențialul de distrugere a stratului de ozon PDO(2); Potențialul de încălzire globală GWP(3). C3H7Br; 1-Brompropan (n-bromură de propil); 0,02 -0,10; 0,052. C2H5Br; Brometan (bromură de etil); 0,1 -0,2; 0,487. CF3I; Trifluoroidometan (iodură de trifluorometil); 0,01 -0,02; (4). CH3Cl; Clormetan (clorură de metil); 0,02; 5,54. C3H2BrF3; 2-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-en (2-BTP); <0,05(5); (4). CH2Cl2; Diclormetan (DCM); diferit de zero(6); 11,2. C2Cl4; Tetracloretilenă [percloretilenă (PCE)]; 0,006 -0,007(5); (4). (1) Anexă include substanțele care distrug stratul de ozon și izomerii acestora. Conform pct.2 amestecurile care conțin substanțele care distrug stratul de ozon enumerate în prezenta anexă sunt considerate substanțe care distrug stratul de ozon acoperite de prezentul Regulament. (2) Valoare standard, potențialul de încălzire globală nu este încă disponibil. (3) Cifrele referitoare la potențialul de diminuare a stratului de ozon reprezintă estimări stabilite pe baza cunoștințelor existente și vor fi examinate și revizuite periodic în funcție de deciziile luate de părți. (4) Potrivit celui de al șaselea raport de evaluare, capitolul 7: Bugetul pentru energie al Pământului, reacțiile la schimbările climatice și sensibilitatea la schimbările climatice – Material suplimentar adoptat de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice, cu excepția cazului în care se prevede altfel. (5) Evaluarea științifică a diminuării stratului de ozon: 2018; Apendicele A Rezumatul abundenței, al timpilor de viață, al potențialului de diminuare a stratului de ozon, al eficienței radiative, al potențialului de încălzire globală și al potențialului global de schimbare a temperaturii. (6) Noi substanțe care diminuează stratul de ozon care au fost raportate de către părți: Deciziile XIII/5, X/8 și IX/24 (actualizate în mai 2012). https://ozone.unep.org/resources?term_node_tid_depth%5B883%5D=883 | Compatibil |  |
| ANEXA III AGENȚI DE PROCES Procesele menționate la articolul 7 sunt oricare dintre următoarele: - utilizarea tetraclorurii de carbon la eliminarea triclorurii de nitrogen în producerea clorului și a sodei caustice; - utilizarea tetraclorurii de carbon la producerea cauciucului clorurat; - utilizarea tetraclorurii de carbon la producerea polifenilentereftalamidei; - utilizarea CFC-12 în sinteza fotochimică a precursorilor poliperoxid de perfluoropolieteri la Z-perfluoropolieteri și a derivaților bifuncționali; - utilizarea tetraclorurii de carbon la producția ciclodimului. Cantitatea maximă de substanțe care diminuează stratul de ozon care pot fi utilizate ca agenți de proces în cadrul Uniunii nu depășește 921 de tone metrice pe an. Cantitatea maximă de substanțe care diminuează stratul de ozon care pot fi eliberate pentru a servi ca agenți de proces în cadrul Uniunii nu depășește 15 tone metrice pe an. | 39. Anexa nr.7. va avea următorul cuprins: „Anexa nr. 7 la Regulamentul cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon Procese în care substanțele reglementate se utilizează ca agenți de proces - Utilizarea tetraclorurii de carbon la eliminarea triclorurii de nitrogen în producerea clorului și a sodei caustice; - Utilizarea tetraclorurii de carbon la producerea cauciucului clorurat; - Utilizarea tetraclorurii de carbon la producerea polifenilentereftalamidei; - Utilizarea CFC-12 în sinteza fotochimică a precursorilor poliperoxid de perfluoropolieteri la Z-perfluoropolieteri și a derivaților bifuncționali; - Utilizarea tetraclorurii de carbon la fabricarea ciclodimului. | Parțial compatibil | Prevederile referitoare la cantitatea maximă anuală de substanțe care diminuează stratul de ozon, ce pot fi utilizate sau eliberate în cadrul Uniunii ca agenți de proces, nu prezintă relevanță pentru Republica Moldova. |
| ANEXA IV CONDIȚIILE PENTRU INTRODUCEREA PE PIAȚĂ ȘI FURNIZAREA ULTERIOARĂ SAU PUNEREA LA DISPOZIȚIE A SUBSTANȚELOR CARE DIMINUEAZĂ STRATUL DE OZON DESTINATE UTILIZĂRILOR ESENȚIALE DE LABORATOR ȘI ANALITICE, ASTFEL CUM SUNT MENȚIONATE LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (6) - Substanțele care diminuează stratul de ozon destinate utilizărilor esențiale de laborator și analitice trebuie să aibă următoarele criterii de puritate: Substanța; %. CTC (calitate de reactiv); 99,5. 1,1,1-tricloretan; 99,0. CFC 11; 99,5. CFC 13; 99,5. CFC 12; 99,5. CFC 113; 99,5. CFC 114; 99,5. Alte substanțe care diminuează stratul de ozon, care au punctul de fierbere >20°C; 99,5. Alte substanțe care diminuează stratul de ozon, care au punctul de fierbere <20°C; 99,0. Respectivele substanțe care diminuează stratul de ozon pot fi amestecate ulterior de fabricanți, agenți sau distribuitori cu alte substanțe chimice, care fac sau nu obiectul controlului în temeiul protocolului, astfel cum se obișnuiește în cazul utilizărilor esențiale de laborator și analitice. - Substanțele care diminuează stratul de ozon menționate la punctul 1 și amestecurile care conțin substanțele respective se livrează numai în containere care se pot reînchide sau în cilindri de înaltă presiune cu o capacitate mai mică de 3 dm3 sau în baloane de sticlă de cel mult 10 cm3, pe care figurează în mod vizibil mențiunea că sunt substanțe care diminuează stratul de ozon, destinate exclusiv utilizărilor esențiale de laborator și analitice, precum și specificația că substanțele utilizate sau excedentare trebuie să fie, pe cât posibil, colectate și reciclate. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, substanțele trebuie distruse. Substanțele care diminuează stratul de ozon, utilizate sau excedentare, menționate la punctul 1 și amestecurile care conțin substanțele respective se colectează și se reciclează, dacă este posibil. Substanțele respective și amestecurile care conțin substanțele respective se distrug, în cazul în care reciclarea nu este posibilă. | Legea nr.852/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon Anexa nr. 8 la Regulamentul cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon Utilizările esențiale de laborator și cele în scopuri analitice ale substanțelor reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile, și condițiile pentru introducerea pe piață și distribuirea acestora Secțiunea I. Utilizările esențiale de laborator și cele în scopuri analitice ale substanțelor reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile - Următoarele utilizări ale substanțelor reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile, sunt considerate utilizări esențiale de laborator și/sau în scopuri analitice: a) utilizarea substanțelor reglementate ca punct de referință sau standard: – pentru a calibra echipamentele care utilizează substanțe reglementate; – pentru a monitoriza nivelurile de emisii de substanțe reglementate; – pentru a determina nivelurile de reziduuri de substanțe reglementate în bunuri, plante și produse de bază; b) utilizarea substanțelor reglementate în studiile toxicologice de laborator; c) utilizările de laborator în care substanța reglementată este transformată printr-o reacție chimică, de exemplu, substanțele reglementate utilizate ca intermediari de sinteză; d) utilizarea bromurii de metil în laborator pentru a compara eficacitatea bromurii de metil și a alternativelor acesteia; e) utilizarea tetraclorurii de carbon ca solvent pentru reacții de brominare care implică N-Bromosuccinimide; f) utilizarea tetraclorurii de carbon ca agent de transfer de lanț în reacții de polimerizare cu radicali liberi; g) orice altă utilizare de laborator sau în scop analitic pentru care nu există alternative fezabile din punct de vedere tehnic și economic. - Următoarele utilizări ale substanțelor reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile, nu sunt considerate utilizări esențiale de laborator și în scopuri analitice: a) în instalațiile de refrigerare și de aer condiționat, folosite în laboratoare, inclusiv în echipamentele frigorifice de laborator, precum sunt ultracentrifugele; b) la curățarea, refacerea, repararea sau reconstituirea componentelor sau a ansamblurilor electronice; c) la conservarea publicațiilor și arhivelor; d) la sterilizarea materialelor în laborator; e) orice utilizare în învățământul primar și secundar; f) în componente ale kiturilor de chimie experimentală disponibile publicului larg și care nu sunt destinate utilizării în învățământul superior; g) utilizarea în scopuri de curățare sau de uscare, inclusiv pentru îndepărtarea grăsimii de pe recipientele din sticlă și de pe alte echipamente; h) la determinarea hidrocarburilor, a uleiurilor sau a grăsimilor din apă, sol, aer sau deșeuri; i) la testarea gudronului din materialele de pavaj; j) la amprentarea medico-legală; k) la testarea materiilor organice din cărbune; l) utilizarea ca solvent pentru determinarea cianocobalaminei (vitamina B12) și a indicelui de brom; m) în metode care utilizează solubilitatea selectivă în substanța reglementată, inclusiv determinarea cascarosidelor și a extractelor de tiroidă, precum și formarea picraților; n) la preconcentrarea analiților în metode cromatografice (de exemplu, cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC), gaz-cromatografia (GC), cromatografia de adsorbție), spectroscopie de absorbție atomică (AAS), spectrometrie cu plasmă cuplată inductiv (ICP), analiză prin fluorescență de raze X; o) la determinarea indicelui de iod din grăsimi și uleiuri; p) orice altă utilizare de laborator sau în scop analitic, pentru care există alternative fezabile din punct de vedere tehnic și economic. Secțiunea II. Condiții pentru introducerea pe piață și distribuirea substanțelor reglementate destinate utilizărilor esențiale de laborator și celor în scopuri analitice - Substanțele reglementate destinate utilizărilor esențiale de laborator și celor în scopuri analitice conțin numai substanțe reglementate care sunt fabricate în conformitate cu următoarele criterii de puritate: Substanța; Proporția, în %. CTC (reactiv analitic) 1,1,1-tricloretan CFC 11 CFC 13 CFC 12 CFC 113 CFC 114 Alte substanțe reglementate care au punctul de fierbere > 20 °C Alte substanțe reglementate care au punctul de fierbere < 20 °C; 99,5 99,0 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,0. - Substanțele reglementate pure pot fi amestecate ulterior de către producători sau distribuitori cu alte substanțe chimice reglementate ori nu prin protocol, astfel cum se obișnuiește în cazul utilizărilor esențiale de laborator și al celor în scopuri analitice. - Substanțele cu grad ridicat de puritate și amestecurile care conțin substanțe reglementate se livrează numai în recipiente care se pot reînchide sau în cilindri de înaltă presiune, cu o capacitate mai mică de 3 litri, sau în baloane de sticlă de cel mult 10 mililitri, pe care figurează, în mod vizibil, mențiunea că sunt substanțe care diminuează stratul de ozon, destinate exclusiv utilizărilor esențiale de laborator și celor în scopuri analitice, precum și specificația că substanțele utilizate sau cele în exces trebuie, în măsura posibilului, colectate și reciclate. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, substanțele trebuie distruse. | Compatibil |  |
| ANEXA V UTILIZĂRILE CRITICE ALE HALONILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 9 ALINEATUL (1) În sensul prezentei anexe, se aplică următoarele definiții: - „dată-limită” înseamnă data începând cu care nu se mai utilizează haloni pentru extinctoare sau sisteme antiincendiu specifice noilor echipamente și noilor instalații pentru aplicația în cauză; - „noi echipamente” înseamnă echipamente în legătură cu care nu a avut loc, până la data-limită, niciuna dintre următoarele activități: - semnarea contractului de achiziții sau de dezvoltare relevant; - depunerea la autoritatea de reglementare competentă a unei cereri de omologare sau certificare de tip; în cazul aeronavelor, depunerea unei cereri de certificare de tip se referă la depunerea unei cereri de certificare de tip pentru o aeronavă nouă; - „noi instalații” înseamnă instalații în legătură cu care nu a avut loc, până la data-limită, niciuna dintre următoarele activități: - semnarea contractului de dezvoltare relevant; - depunerea la autoritatea de reglementare competentă a unei cereri pentru autorizația de planificare; - „dată de încheiere” înseamnă data începând cu care nu se mai utilizează haloni pentru aplicația în cauză și până la care extinctoarele sau sistemele antiincendiu care conțin haloni trebuie dezafectate; - „inertizare” înseamnă prevenirea producerii combustiei unei atmosfere inflamabile sau explozibile prin adăugarea unui agent inhibitor sau a unui diluant; - „spațiu ocupat în mod obișnuit” înseamnă un spațiu protejat în care este necesară prezența constantă sau aproape constantă a persoanelor pentru a se asigura funcționarea eficientă a echipamentelor sau a instalațiilor; în ceea ce privește aplicațiile militare, regimul de ocupare a spațiului protejat este cel aplicabil în cazul unei situații de conflict; - „spațiu neocupat în mod obișnuit” înseamnă un spațiu protejat care este ocupat doar o perioadă limitată, în special în scopul efectuării unor lucrări de mentenanță, și în care nu este necesară prezența constantă a persoanelor pentru a asigura funcționarea eficientă a echipamentelor sau a instalațiilor. UTILIZĂRI CRITICE ALE HALONILOR. Aplicația; Data-limită (31 decembrie a anului indicat); Data de încheiere (31 decembrie a anului indicat). Categoria de echipamente sau instalații; Obiectivul; Tipul de extinctor; Tipul de halon. 1. La bordul vehiculelor militare terestre; 1.1. Pentru protecția compartimentelor destinate motoarelor; Sistem fix; 1301 1211 2402; 2010; 2035. 1.2. Pentru protecția compartimentelor destinate echipajului; Sistem fix; 1301 2402; 2011; 2040. 2.La bordul navelor militare de suprafață; 2.1. Pentru protecția spațiilor pentru mașini, ocupate în mod obișnuit; Sistem fix; 1301 2402; 2010; 2040. 2.2. Pentru protecția spațiilor pentru motoare, neocupate în mod obișnuit; Sistem fix; 1301 1211 2402; 2010; 2035. 2.3. Pentru protecția compartimentelor pentru echipamente electrice, neocupate în mod obișnuit; Sistem fix; 1301 1211; 2010; 2030. 2.4. Pentru protecția centrelor de comandă; Sistem fix; 1301; 2010; 2030. 2.5. Pentru protecția camerelor pentru pompele de combustibil; Sistem fix; 1301; 2010; 2030. 2.6. Pentru protecția compartimentelor de depozitare a lichidelor inflamabile; Sistem fix; 1301 1211 2402; 2010; 2030. 3.La bordul submarinelor militare; 3.1. Pentru protecția spațiilor pentru mașini; Sistem fix; 1301; 2010; 2040. 3.2. Pentru protecția centrelor de comandă; Sistem fix; 1301; 2010; 2040. 3.3. Pentru protecția spațiilor pentru generatoare diesel; Sistem fix; 1301; 2010; 2040. 3.4. Pentru protecția compartimentelor destinate echipamentelor electrice; Sistem fix; 1301; 2010; 2040. 4.La bordul aeronavelor; 4.1. Pentru protecția compartimentelor de marfă neocupate în mod obișnuit; Sistem fix; 1301 1211 2402; 2024; 2040. 4.2. Pentru protecția cabinelor și a compartimentelor destinate echipajului; Extinctor portabil; 1211 2402; 2014; 2025. 4.3. Pentru protecția nacelelor motoarelor și a unităților electrice auxiliare; Sistem fix; 1301 1211 2402; 2014; 2040. 4.4. Pentru inertizarea rezervoarelor de combustibil; Sistem fix; 1301 2402; 2011; 2040. 4.5. Pentru protecția calelor pentru mărfuri uscate; Sistem fix; 1301 1211 2402; 2011; 2040. 5. În cadrul instalațiilor terestre de comandă și comunicații, de importanță esențială pentru securitatea națională; Pentru protecția spațiilor ocupate în mod obișnuit; Sistem fix; 1301 2402; 2010; 2025. | Anexa nr. 9 la Regulamentul cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon Utilizări critice ale halonilor Aplicație; Data- limită (31 decembrie a anului indicat); Data utilizării finale (31 decembrie a anului indicat). Categoria de echipamente sau instalații; Scopul; Tipul de extinctor; Tipul de halon. 1. La bordul vehiculelor militare terestre; 1.1. Pentru protecția compartimentelor motoarelor; Sistem fix; 1301 1211 2402; 2024; 2035. 1.2. Pentru protecția compartimentelor destinate echipajului; Sistem fix; 1301 2402; 2024; 2040. 2. La bordul navelor militare de suprafață; 2.1. Pentru protecția sălilor mașinilor, ocupate în mod obișnuit; Sistem fix; 1301 2402; 2024; 2040. 2.2. Pentru protecția sălilor motoarelor, neocupate în mod obișnuit; Sistem fix; 1301 1211 2402; 2024; 2035. 2.3. Pentru protecția compartimentelor cu echipamente electrice, neocupate în mod obișnuit; Sistem fix; 1301 1211; 2024; 2030. 2.4. Pentru protecția posturilor de control; Sistem fix; 1301; 2024; 2030. 2.5. Pentru protecția camerelor pompelor de combustibil; Sistem fix; 1301; 2024; 2030. 2.6. Pentru protecția compartimentelor de depozitare a lichidelor inflamabile; Sistem fix; 1301 1211 2402; 2024; 2030. 3. La bordul submarinelor militare; 3.1 Pentru protecția sălilor mașinilor; Sistem fix; 1301; 2024; 2040. 3.2. Pentru protecția posturilor de control; Sistem fix; 1301; 2024; 2040. 3.3. Pentru protecția sălilor cu generatoare diesel; Sistem fix; 1301; 2024; 2040. 3.4. Pentru protecția compartimentelor cu echipamente electrice; Sistem fix; 1301; 2024; 2040. 4. La bordul aeronavelor; 4.1. Pentru protecția compartimentelor de marfă neocupate în mod obișnuit; Sistem fix; 1301 1211 2402; 2024; 2040. 4.2. Pentru protecția cabinelor și a compartimentelor destinate echipajului; Extinctor portabil; 1211 2402; 2024; 2030. 4.3. Pentru protecția nacelelor motoarelor și a echipamentelor auxiliare de putere; Sistem fix; 1301 1211 2402; 2024; 2040. 4.4. Pentru inertizarea rezervoarelor de combustibil; Sistem fix; 1301 2402; 2024; 2040. 4.5. Pentru protecția calelor pentru mărfuri uscate; Sistem fix; 1301 1211 2402; 2024; 2040. 5. În cadrul instalațiilor terestre de comandă și comunicații, de importanță esențială pentru securitatea națională; 5.1.Pentru protecția spațiilor ocupate în mod obișnuit; Sistem fix; 1301 2402; 2024; 2030. În sensul prezentei anexe, următoarele noțiuni semnifică: 1. dată de utilizare finală – data de la care se interzice utilizarea halonilor pentru aplicația în cauză și de la care extinctoarele sau sistemele antiincendiu, care conțin haloni, trebuie scoase din funcțiune; 2. dată-limită – data de la care se interzice utilizarea halonilor în cazul extinctoarelor sau al sistemelor antiincendiu specifice noilor echipamente și noilor instalații pentru aplicația în cauză; 3. inertizare – prevenirea producerii combustiei unei atmosfere inflamabile sau explozibile prin adăugarea unui agent inhibator sau a unui diluant; 4. navă cargo – navă care nu este navă de pasageri, care are un tonaj brut de peste 500 de tone și care efectuează un voiaj internațional, termenii fiind utilizați în sensul definițiilor din Convenția internațională privind ocrotirea vieții umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974 (Convenția SOLAS), la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 185/2005. Conform definițiilor din Convenția SOLAS, navă de pasageri înseamnă nava care transportă peste 12 pasageri, iar voiaj internațional – voiajul dintr-o țară în care se aplică convenția menționată și până la un port din afara țării respective sau invers; 5. noi echipamente – echipamente în legătură cu care nu a avut loc, anterior datei-limită, niciunul dintre următoarele evenimente: 5.1 semnarea în acest sens a vreunui contract de achiziții sau de dezvoltare; 5.2 depunerea la autoritatea competentă a unei cereri pentru aprobare sau a unei cereri pentru omologare de tip. În cazul aeronavelor, depunerea unei cereri pentru omologare de tip se referă la depunerea unei cereri pentru o nouă omologare de tip a unei aeronave; 6. noi instalații – instalații în legătură cu care nu a avut loc, anterior dateilimită, niciunul dintre următoarele evenimente: 6.1 semnarea în acest sens a vreunui contract de dezvoltare; 6.2 depunerea la autoritatea competentă a unei cereri pentru autorizația de planificare; 7. spațiu neocupat în mod obișnuit – spațiu protejat care este ocupat doar pentru o perioadă limitată, în special în scopul efectuării unor lucrări de mentenanță, și în care nu este necesară prezența constantă a persoanelor pentru a asigura funcționarea eficientă a echipamentelor sau a instalațiilor; 8. spațiu ocupat în mod obișnuit – spațiu protejat în care este necesară prezența constantă sau aproape constantă a persoanelor pentru a se asigura funcționarea eficientă a echipamentelor sau a instalațiilor. În ceea ce privește aplicațiile militare, regimul de ocupare a zonei protejate este cel aplicabil în cazul unei situații de conflict. | Compatibil |  |
| ANEXA VI RAPORTAREA MENȚIONATĂ LA ARTICOLUL 24 - În sensul prezentei anexe, „producție” înseamnă cantitatea de substanțe care diminuează stratul de ozon produse intenționat sau accidental, inclusiv ca subprodus, cu excepția cazului în care subprodusul respectiv este distrus ca parte a procesului de producție sau în urma unei proceduri documentate în conformitate cu prezentul regulament, cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern în materie de deșeuri, dar fără a include cantitățile reciclate sau regenerate. - Fiecare producător comunică următoarele date separat pentru fiecare substanță care diminuează stratul de ozon: - producția sa totală; - orice cantitate produsă introdusă pe piață sau utilizată de producător în scopuri proprii pe teritoriul Uniunii, precizând separat cantitățile utilizate ca intermediari de sinteză, agenți de proces sau în cadrul altor utilizări; - orice cantitate produsă destinată utilizărilor esențiale de laborator și analitice din Uniune; - orice cantitate produsă destinată utilizărilor esențiale de laborator și analitice ale unei alte părți la protocol; - orice cantitate reciclată, regenerată sau distrusă și tehnologia utilizată pentru distrugere, inclusiv cantitățile produse și distruse ca subproduse, astfel cum se menționează la punctul 1; - orice cantitate aflată în stoc deținută la începutul și la sfârșitul perioadei de raportare; - orice achiziții de la alte întreprinderi din Uniune și vânzările către acestea; - orice emisii, inclusiv cele legate de producție, subproducție, depozitare și transport, inclusiv transferul dintr-un container în altul. - Fiecare importator comunică următoarele date separat pentru fiecare substanță care diminuează stratul de ozon: - orice cantitate pusă în liberă circulație, precizând separat importurile pentru utilizări ca intermediari de sinteză și agenți de proces, pentru utilizări esențiale de laborator și analitice și pentru distrugere; importatorii care au importat substanțele care diminuează stratul de ozon în vederea distrugerii comunică, de asemenea, destinația sau destinațiile finale reale ale fiecărei substanțe, precizând separat pentru fiecare destinație cantitatea din fiecare substanță, precum și denumirea și adresa instalației de distrugere unde a fost livrată substanța respectivă; - orice cantitate importată în cadrul altor regimuri vamale, precizând separat regimul vamal și utilizările preconizate; - orice cantitate de substanțe utilizate importată în vederea reciclării sau a regenerării; - orice cantitate aflată în stoc deținută la începutul și la sfârșitul perioadei de raportare; - orice achiziții de la alte întreprinderi din Uniune și vânzările către acestea; - țara de origine. - Fiecare exportator comunică următoarele date separat pentru fiecare substanță care diminuează stratul de ozon: - orice cantitate de astfel de substanțe exportată, precizând separat cantitățile exportate către fiecare țară de destinație și cantitățile exportate pentru a servi ca intermediari de sinteză și agenți de proces, pentru utilizări esențiale de laborator și analitice și pentru utilizări critice; - orice cantitate aflată în stoc deținută la începutul și la sfârșitul perioadei de raportare; - orice achiziții de la alte întreprinderi din Uniune și vânzările către acestea; - țara de destinație. - Fiecare întreprindere care distruge substanțe care diminuează stratul de ozon și care nu intră sub incidența punctului 2 litera (e) din prezenta anexă comunică următoarele date, separat pentru fiecare substanță: - orice cantitate distrusă, specificând separat cantitățile conținute în produse sau echipamente și orice cantități generate ca subproduse și distruse, pe baza informațiilor furnizate de producători sau importatori, dacă sunt disponibile; - orice stocuri deținute la începutul și la sfârșitul perioadei de raportare care urmează să fie distruse, inclusiv cantitățile conținute în produse sau echipamente; - tehnologia utilizată pentru distrugere; - orice emisii, inclusiv cele legate de distrugere, transport și depozitare, inclusiv de transferul dintr-un container în altul. Fiecare întreprindere care distruge substanțe care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I și care nu intră sub incidența punctului 2 litera (e) din prezenta anexă comunică, de asemenea, date privind achizițiile de la alte întreprinderi din Uniune și vânzările către alte întreprinderi din Uniune. - Fiecare întreprindere care utilizează substanțe care diminuează stratul de ozon ca intermediari de sinteză sau agenți de proces comunică următoarele date, separat pentru fiecare substanță: - orice cantități utilizate ca intermediari de sinteză sau agenți de proces; - orice cantitate aflată în stoc deținută la începutul și la sfârșitul perioadei de raportare; - tipurile de utilizări ca intermediari de sinteză, precum și procesele și eventualele emisii, inclusiv cele legate de transport și depozitare, inclusiv de transferul dintr-un container în altul. Fiecare întreprindere care utilizează substanțele care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I ca intermediari de sinteză sau ca agenți de proces comunică, de asemenea, date privind achizițiile de la alte întreprinderi din Uniune și vânzările către alte întreprinderi din Uniune. | 35. Anexa nr.3. va avea următorul cuprins: „Anexa nr. 3 la Regulamentul cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon Formatul de raportare pentru producători și pentru întreprinderile care desfășoară activități de distrugere a substanțelor care distrug stratul de ozon 1.Formatul de raportare pentru producători 1.1Întreprinderea ______________________________________________________ 1.2Denumirea activității_____________________________________________ 1.3Forma juridică de organizare ______________________________________________________ 1.4Adresa juridică________________________________________________ 1.5IDNO ______________________________________________________ 1.6 Numele și prenumele persoanei de contact _____________________________________________________ 1.7Numărul de telefon ______________________________________________________ 1.8Adresa poștală și electronică ______________________________________________________ 1.9Producția sa totală(1)________________________________________________ 1.10 Orice cantitate produsă introdusă pe piață sau utilizată de producător în scopuri proprii, precizând separat cantitățile utilizate ca intermediari de sinteză, agenți de proces sau în cadrul altor utilizări(1)______________________________________________ 1.11 Orice cantitate produsă destinată utilizărilor esențiale de laborator și analitice(1)______________________________________________ 1.12 Orice cantitate produsă destinată utilizărilor esențiale de laborator și analitice ale unei alte părți la protocol(1)______________________________________________ 1.13 Orice cantitate reciclată, regenerată sau distrusă și tehnologia utilizată pentru distrugere, inclusiv cantitățile produse și distruse ca subproduse, astfel cum se menționează în pct.31 (1)(2)_____________________________________________ 1.14 Orice cantitate aflată în stoc deținută la începutul și la sfârșitul perioadei de raportare(1)_____________________________________________ 1.15 Orice achiziții de la alte întreprinderi și vânzările către acestea(1)_______________________________________________ 1.16 Orice emisii, inclusiv cele legate de producție, subproducție, depozitare și transport, inclusiv transferul dintr-un container în altul(1)_________________________________________________ (1)datele se comunică separat pentru fiecare substanță (2) producție - cantitatea de substanțe care distrug stratul de ozon produse intenționat sau accidental, inclusiv ca subprodus, cu excepția cazului în care subprodusul respectiv este distrus ca parte a procesului de producție sau în urma unei proceduri documentate în conformitate cu prezentul Regulament, se efectuează printr-o tehnologie care respectă standardele Uniunii Europene, prevederile Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, precum și cerințele normative stabilite în temeiul acestora, dar fără a include cantitățile reciclate sau regenerate. 2.Formatul de raportare pentru întreprinderile care desfășoară activități de distrugere a substanțelor care distrug stratul de ozon și care nu intră sub incidența subpunctului 1.13 2.1Întreprinderea ______________________________________________________ 2.2Denumirea activității______________________________________________ 2.3Forma juridică de organizare ______________________________________________________ 2.4Adresa juridică________________________________________________ 2.5IDNO ______________________________________________________ 2.6 Numele și prenumele persoanei de contact ____________________________________________________ 2.7Numărul de telefon ______________________________________________________ 2.8 Adresa poștală și electronică ______________________________________________________ 2.9 Orice cantitate distrusă, specificând separat cantitățile conținute în produse sau echipamente și orice cantități generate ca subproduse și distruse, pe baza informațiilor furnizate de producători sau importatori, dacă sunt disponibile_______________________ 2.10 Orice stocuri deținute la începutul și la sfârșitul perioadei de raportare care urmează să fie distruse, inclusiv cantitățile conținute în produse sau echipamente ____________________________________________ 2.11Tehnologia utilizată pentru distrugere______________________________________________ 2.12 Orice emisii, inclusiv cele legate de distrugere, transport și depozitare, inclusiv de transferul dintr-un container în altul__________________________________________________ 2.13 Date privind achizițiile de la alte întreprinderi și vânzările către alte întreprinderi____________________________________________”; 36. Anexa nr.4. va avea următorul cuprins: „Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon Formatul de raportare pentru importatorii și exportatorii de substanțe care distrug stratul de ozon. 1.Formatul de raportare pentru importator 1.1Întreprinderea ______________________________________________________ 1.2 Denumirea activității_____________________________________________ 1.3 Forma juridică de organizare _____________________________________________________ 1.Adresa juridică ______________________________________________________ 1.5 IDNO ______________________________________________________ 1.6Numele și prenumele persoanei de contact _____________________________________________________ 1.7Numărul de telefon ______________________________________________________ 1.8Adresa poștală și electronică ______________________________________________________ 1.9 Orice cantitate pusă în liberă circulație, precizând separat importurile pentru utilizări ca intermediari de sinteză și agenți de proces, pentru utilizări esențiale de laborator și analitice și pentru distrugere; importatorii care au importat substanțele care diminuează stratul de ozon în vederea distrugerii comunică, de asemenea, destinația sau destinațiile finale reale ale fiecărei substanțe, precizând separat pentru fiecare destinație cantitatea din fiecare substanță, precum și denumirea și adresa instalației de distrugere unde a fost livrată substanța respectivă; 1.10 Orice cantitate importată în cadrul altor regimuri vamale, precizând separat regimul vamal și utilizările preconizate; 1.11Orice cantitate de substanțe utilizate importată în vederea reciclării sau a regenerării; 1.12 Orice cantitate aflată în stoc deținută la începutul și la sfârșitul perioadei de raportare; 1.13 Orice achiziții de la alte întreprinderi și vânzările către acestea; 1.14 Țara de origine; 1.15 Denumirea și numărul unităților de produse și echipamente care conțin substanțele importate sau a căror funcționare se bazează pe utilizarea acestora, precum și țara de origine. 2.Formatul de raportare pentru exportator 2.1Întreprinderea ______________________________________________________ 2.2Denumirea activității______________________________________________ 2.3 Forma juridică de organizare _____________________________________________________ 2.4 Adresa juridică _____________________________________________________ 2.5IDNO ______________________________________________________ 2.6Numele și prenumele persoanei de contact _____________________________________________________ 2.7Numărul de telefon ___________________________________________________ 2.8Adresa poștală și electronică ____________________________________________________ 2.9 Orice cantitate de astfel de substanțe exportată, precizând separat cantitățile exportate către fiecare țară de destinație și cantitățile exportate pentru a servi ca intermediari de sinteză și agenți de proces, pentru utilizări esențiale de laborator și analitice și pentru utilizări critice; 2.10 Orice cantitate aflată în stoc deținută la începutul și la sfârșitul perioadei de raportare; 2.11 Orice achiziții de la alte întreprinderi și vânzările către acestea; 2.12Țara de destinație. ”; 37. Anexa nr.5. va avea următorul cuprins: „Anexa nr. 5 la Regulamentul cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon Formatul de raportare pentru întreprinderile care utilizează substanțe care distrug stratul de ozon în calitate de intermediari de sinteză sau agenți de proces 1.Întreprinderea ____________________________________________________________ 2.Denumirea activității____________________________________________________ 3.Forma juridică de organizare ___________________________________________________________ 4.Adresa juridică______________________________________________________ 5.IDNO ____________________________________________________________ 6.Numele și prenumele persoanei de contact ___________________________________________________ 7.Numărul de telefon ____________________________________________________________ 8.Adresa poștală și electronică ___________________________________________________________ 9.Orice cantități utilizate ca intermediari de sinteză sau agenți de proces; 10.Orice cantitate aflată în stoc deținută la începutul și la sfârșitul perioadei de raportare; 11. Tipurile de utilizări ca intermediari de sinteză, precum și procesele și eventualele emisii, inclusiv cele legate de transport și depozitare, inclusiv de transferul dintr-un container în altul; 12.Date privind achizițiile de la alte întreprinderi și vânzările către alte întreprinderi. ”; | Compatibil |  |
| ANEXA VII SISTEMUL DE ACORDARE A LICENȚELOR - Întreprinderile furnizează Comisiei următoarele informații în scopul înregistrării în sistemul de acordare a licențelor menționat la articolul 16: - datele de contact ale întreprinderii, inclusiv un număr de telefon, denumirea care figurează în documentele oficiale relevante și adresa completă, inclusiv, după caz, a reprezentantului unic menționat la articolul 16 alineatul (3) al doilea paragraf; - numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI); - numele complet și adresa electronică a unei persoane de contact a întreprinderii, inclusiv, după caz, a reprezentantului unic menționat la articolul 16 alineatul (3) al doilea paragraf; - o descriere a activităților comerciale ale întreprinderii, inclusiv dacă întreprinderea este un importator sau un exportator de substanțe care diminuează stratul de ozon; - confirmarea scrisă a intenției întreprinderii de a se înregistra, care confirmă corectitudinea și exactitatea informațiilor furnizate în sistemul de acordare a licențelor, semnată de un beneficiar real sau de un angajat al întreprinderii care este autorizat să facă declarații obligatorii din punct de vedere juridic în numele întreprinderii și, după caz, și de reprezentantul unic al întreprinderii menționat la articolul 16 alineatul (3) al doilea paragraf; - orice alte informații necesare pentru identificarea formei juridice sau financiare sau a specificațiilor comerciale ale întreprinderii. - Întreprinderile furnizează Comisiei următoarele informații în scopul solicitării licenței necesare în temeiul articolului 13 alineatul (2) și al articolului 14 alineatul (3), prin intermediul unui format electronic furnizat de sistemul de acordare a licențelor: - în cazul importurilor sau al exporturilor de substanțe care diminuează stratul de ozon, o descriere a fiecăreia dintre substanțele respective, inclusiv: - denumirea și utilizarea prevăzută ale substanței; - numărul de clasificare tarifară a mărfurilor în Tariful integrat al Uniunii Europene (TARIC); - dacă substanța este prezentă într-un amestec; - în cazul importurilor sau al exporturilor de produse și echipamente care conțin substanțe care diminuează stratul de ozon sau a căror funcționare se bazează pe substanțele respective: - tipul și utilizarea prevăzută ale produselor și echipamentelor; - denumirea substanței; - numărul de clasificare tarifară a mărfurilor în Tariful integrat al Uniunii Europene (TARIC); - în cazul importului de substanțe care diminuează stratul de ozon enumerate în anexa I sau de produse și echipamente în vederea distrugerii, numele și adresa instalației unde vor fi distruse; orice informații suplimentare considerate necesare pentru a asigura punerea în aplicare corectă a normelor privind importul și exportul în temeiul prezentului regulament și în conformitate cu obligațiile internaționale. |  | Prevederi UE neaplicabile | Prevederile în cauză se aplică de instituţiile din cadrul UE |