Anexa nr. 4

la Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și

ambalarea substanțelor și amestecurilor

Lista frazelor de precauţie

Prezenta anexă stabilește o matrice care include frazele de precauție recomandate pentru fiecare clasă de pericol și categorie de pericol în funcție de tipul de frază de precauție. Matricea orientează asupra selectării frazelor de precauție corespunzătoare și include elemente pentru toate categoriile de acțiuni de precauție. Se utilizează toate elementele specifice referitoare la anumite clase de pericol. În plus, atunci când este relevant, se utilizează frazele de precauție generale, care nu sunt legate de o anumită clasă sau categorie de pericol.

Pentru a oferi flexibilitate în aplicarea frazelor de precauție, se încurajează utilizarea de combinații sau de consolidări ale frazelor de precauție pentru a economisi spațiu pe etichete și pentru a se îmbunătăți lizibilitatea. Matricea și tabelele din partea 1 ale prezentei anexe includ un număr de fraze de precauție combinate. Acestea sunt, totuși, doar exemple, iar furnizorii pot combina și consolida în continuare frazele, în cazul în care acest lucru contribuie la claritatea și la comprehensibilitatea informațiilor include pe etichetă, în conformitate cu pct. 80 și pct. 99.

Fără a aduce atingere prevederilor pct. 80, frazele de precauție care apar pe etichete sau în fișele cu date de securitate pot include modificări de text minore față de cele stabilite în prezenta anexă, dacă aceste modificări ajută la comunicarea informațiilor privind siguranța și dacă nu se diminuează sau nu se compromite recomandarea de siguranță. Acestea pot include variații ale ortografiei, sinonime sau alți termeni echivalenți corespunzător regiunii în care produsul este furnizat și utilizat.

Atunci când textul dintr-o frază de precauție din coloana 2 apare în paranteze pătrate […], acest lucru indică faptul că textul în paranteze pătrate nu este adecvat în toate cazurile și ar trebui utilizat doar în anumite circumstanțe. În aceste cazuri, coloana 5 prezintă condițiile de utilizare, care precizează când ar trebui folosit textul respectiv.

Atunci când în textul unei fraze de precauție din coloana 2 apare o bară oblică [/], aceasta indică faptul că trebuie să se aleagă între cuvintele separate de bara oblică, în conformitate cu indicațiile furnizate în coloana 5.

Atunci când în textul unei fraze de precauție din coloana 2 apar puncte de suspensie […], detaliile privind informațiile care trebuie furnizate sunt indicate în coloana 5.

În cazul în care textul din coloana 5 indică faptul că o frază de precauție poate fi omisă dacă o altă frază de precauție apare pe etichetă, această informație poate fi utilizată la selectarea frazelor de precauție, în conformitate cu pct. 80 și pct. 97-99.

- Partea 1: Criterii de selectare a frazelor de precauție

Tabelul 6.1 Fraze de precauție generale

| Codul (1) | Fraze de precauție generale (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiții de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P101 | Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. | după caz |  | Produse de consum |
| P102 | A nu se lăsa la îndemâna copiilor. | după caz |  | Produse de consum |
| P103 | Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. | după caz |  | Produse de consum – se omite dacă se folosește codul P202 |

Tabelul 6.2

Fraze de precauție – Prevenire

| Codul (1) | Fraze de precauție cu caracter preventiv (2) | Clasa de pericol (3) |  | Categoria de pericol (4) | Condiții de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P201 | Obțineți instrucțiuni speciale înainte de utilizare. | Explozivi (secțiunea 2.1) |  | Exploziv instabil |  |
|  |  | Mutagenitatea celulelor embrionare (secțiunea 3.5) |  | 1A, 1B, 2 | Produse de consum – se omite dacă folosește codul P202 |
|  |  | Cancerigenitate (secțiunea 3.6) |  | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere (secțiunea 3.7) |  | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra sau prin intermediul alăptării (secțiunea 3.7) |  | Categorie suplimentară |  |
| P202 | A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. | Gaze inflamabile (secțiunea 2.2) |  | A, B (gaze instabile chimic) |  |
|  |  | Mutagenitatea celulelor embrionare (secțiunea 3.5) |  | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Cancerigenitate (secțiunea 3.6) |  | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere (secțiunea 3.7) |  | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere, efecte asupra sau prin intermediul alăptării (secțiunea 3.7) |  | Categorie suplimentară |  |
| P210 | A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. | Explozivi (secțiunea 2.1) |  | Diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |  |
|  |  | Gaze inflamabile (secțiunea 2.2) |  | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Aerosoli (secțiunea 2.3) |  | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Lichide inflamabile (secțiunea 2.6) |  | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Substanțe solide inflamabile (secțiunea 2.7) |  | 1, 2 |  |
|  |  | Substanțe și amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8) |  | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Lichide piroforice (secțiunea 2.9) |  | 1 |  |
|  |  | Substanțe solide piroforice (secțiunea 2.10) |  | 1 |  |
|  |  | Lichide oxidante (secțiunea 2.13) |  | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Substanțe solide oxidante (secțiunea 2.14) |  | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) |  | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Explozivi desensibilizați (secțiunea 2.17) |  | 1, 2, 3, 4 |  |
| P211 | Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. | Aerosoli (secțiunea 2.3) |  | 1, 2 |  |
| P212 | Evitați încălzirea în caz de izolare sau de reducere a agentului de desensibi­ lizare. | Explozivi desensibilizați (secțiunea 2.17) |  | 1, 2, 3, 4 |  |
| P220 | A se păstra departe de îmbrăcăminte și de alte materiale combustibile. | Gaze oxidante (secțiunea 2.4) |  | 1 |  |
|  |  | Lichide oxidante (secțiunea 2.13) |  | 1,2,3 |  |
|  |  | Solide oxidante (secțiunea 2.14) |  | 1,2,3 |  |
| P222 | A nu permite contactul cu aerul. | Gaze inflamabile (secțiunea 2.2) |  | Gaz piroforic | — dacă se consideră necesar să se insiste pe fraza de pericol. |
|  |  | Lichide piroforice (secțiunea 2.9) |  | 1 |  |
|  |  | Substanțe solide piroforice (secțiunea 2.10) |  | 1 |  |
| P223 | A nu permite contactul cu apa. | Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12) |  | 1, 2 | — dacă se consideră necesar să se insiste pe fraza de pericol |
| P230 | A se păstra umezit cu … | Explozivi (secțiunea 2.1) |  | Diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 | Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze mate­ rialul adecvat — pentru substanțele și amestecurile care sunt umidificate, diluate, dizolvate sau puse în suspensie cu un flegma­ tizant în scopul de a le suprima proprietățile explozive |
|  |  | Explozivi desensibilizați (secțiunea 2.17) |  | 1, 2, 3, 4 | Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze mate­ rialul adecvat |
| P231 | A se manipula și a se depozita conținutul sub un gaz inert/… | Lichide piroforice (secțiunea 2.9) |  | 1 | …Producătorul/furnizorul precizează lichidul sau gazul adecvat dacă termenul „gaz inert” nu este adecvat. |
|  |  | Solide piroforice (secțiunea 2.10) |  | 1 |  |
|  |  | Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12) |  | 1, 2, 3 | — dacă substanța sau amestecul reacționează ușor cu umiditatea din aer. …Producătorul/furnizorul precizează lichidul sau gazul adecvat dacă termenul „gaz inert” nu este adecvat. |
| P232 | A se proteja de umiditate. | Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12) |  | 1, 2, 3 |  |
| P233 | A se păstra recipientul închis etanș. | Lichide inflamabile (secțiunea 2.6) |  | 1, 2, 3 | — dacă lichidul este volatil și poate genera o atmosferă explozivă |
|  |  | Lichide piroforice (secțiunea 2.9) |  | 1 |  |
|  |  | Substanțe solide piroforice (secțiunea 2.10) |  | 1 |  |
|  |  | Explozivi desensibilizați (secțiunea 2.17) |  | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Toxicitate acută prin inhalare (secțiunea 3.1) |  | 1, 2, 3 | — în cazul în care substanța chimică este volatilă și poate genera o atmosferă periculoasă |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8) |  | 3 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; efecte narcotice (secțiunea 3.8) |  | 3 |  |
| P234 | A se păstra numai în ambalajul original. | Explozivi (secțiunea 2.1) |  | Diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |  |
|  |  | Substanțe și amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8) |  | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) |  | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Corozive pentru metale (secțiunea 2.16) |  | 1 |  |
| P235 | A se păstra la rece. | Lichide inflamabile (secțiunea 2.6) |  | 1, 2, 3 | — pentru lichide infla­ mabile categoria 1 și alte lichide inflamabile care sunt volatile și pot genera o atmosferă explozivă |
|  |  | Substanțe și amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8) |  | Tipurile A, B, C, D, E, F | — se poate omite dacă P411 figurează pe etichetă |
|  |  | Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc (secțiunea 2.11) |  | 1, 2 | — se poate omite dacă P413 figurează pe etichetă |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) |  | Tipurile A, B, C, D, E, F | — se poate omite dacă P411 figurează pe etichetă |
| P240 | Legătură la pământ și conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipa­ mentul de recepție. | Explozivi (secțiunea 2.1) |  | Diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | — în cazul în care explozivul este sensibil din punct de vedere electrostatic |
|  |  | Lichide inflamabile (secțiunea 2.6) |  | 1, 2, 3 | — în cazul în care lichidul este volatil și poate genera o atmosferă explozivă |
|  |  | Solide inflamabile (secțiunea 2.7) |  | 1, 2 | — în cazul în care solidul este sensibil din punct de vedere electrostatic |
|  |  | Substanțe și amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8) |  | Tipurile A, B, C, D, E, F | — în cazul în care sunt sensibile din punct de vedere electrostatic și au capacitatea de a genera o atmosferă explozivă |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) |  |  |  |
| P241 | Utilizați echipamente [electrice/de ventilare/de iluminat/…] antidefla­ grante. | Lichide inflamabile (secțiunea 2.6) |  | 1, 2, 3 | - în cazul în care lichidul este volatil și poate genera o atmosferă explozivă - textul între paranteze pătrate poate fi utilizat pentru a preciza tipul specific de echipamente electrice, de ventilare sau de iluminat sau de alte echipamente, dacă este necesar și după caz. |
|  |  | Solide inflamabile (secțiunea 2.7) |  | 1, 2 | - dacă se pot forma nori de praf. - textul între paranteze pătrate poate fi utilizat pentru a preciza tipul specific de echipamente electrice, de ventilare, de iluminat sau alte echipamente, dacă este necesar și după caz. |
| P242 | Nu utilizați unelte care produc scântei. | Lichide inflamabile (secțiunea 2.6) |  | 1, 2, 3 | — în cazul în care lichidul este volatil și poate genera o atmosferă explozivă și dacă energia minimă de aprindere este foarte scăzută. (Această cerință se aplică substanțelor și ameste­ curilor cu energie de aprindere < 0,1 mJ, de exemplu disulfura de carbon). |
| P243 | Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. | Lichide inflamabile (secțiunea 2.6) |  | 1, 2, 3 | — în cazul în care lichidul este volatil și poate genera o atmosferă explozivă. |
| P244 | Feriți valvele și racordurile de ulei și grăsime. | Gaze oxidante (secțiunea 2.4) |  | 1 |  |  |
| P250 | A nu supune la abraziuni/ șocuri/frecare/… | Explozivi (secțiunea 2.1) |  | Explozivi instabili și divi­ ziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | — în cazul în care explozivul este sensibil la acțiuni mecanice …Producătorul/furnizorul precizează condițiile de manipulare aplicabile. |  |
| P251 | Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. | Aerosoli (secțiunea 2.3) |  | 1, 2, 3 |  |  |
| P260 | Nu inspirați praful/fumul/ gazul/ceața/vaporii/spray-ul. | Toxicitate acută prin inhalare (secțiunea 3.1) |  | 1, 2 | Producătorul/furnizorul să precizeze condițiile aplica­ bile. |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere (secțiunea 3.8) |  | 1, 2 |  |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată (secțiunea 3.9) |  | 1, 2 |  |  |
|  |  | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) |  | 1A, 1B, 1C | - Menționați să nu se inspire praful sau ceața. - dacă se pot forma particule inhalabile de praf sau ceață în timpul utilizării. |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării (secțiunea 3.7) |  | Categorie suplimentară |  |  |
| P261 | Evitați să inspirați praful/ fumul/gazul/ceața/vaporii/ spray-ul. | Toxicitate acută – inhalare (secțiunea 3.1) |  | 3, 4 | — se poate omite dacă P260 figurează pe etichetă Producătorul/furnizorul precizează condițiile aplica­ bile. |  |
|  |  | Sensibilizare respiratorie (secțiunea 3.4) |  | 1, 1A, 1B |  |  |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secțiunea 3.4) |  | 1, 1A, 1B |  |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8) |  | 3 |  |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; efecte narcotice (secțiunea 3.8) |  | 3 |  |  |
| P262 | Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcă­ mintea. |  | Toxicitate acută dermică (secțiunea 3.1) | 1, 2 |  |  |
| P263 | Evitați contactul în timpul sarcinii și alăptării. |  | Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării (secțiunea 3.7) | Categorie supli­ mentară |  |  |
| P264 | Spălați … bine după utilizare. |  | Toxicitate acută orală (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 | Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze părțile corpului care trebuie spălate după utilizare. |  |
|  |  |  | Toxicitate acută dermică (secțiunea 3.1) | 1, 2 |  |  |
|  |  |  | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |  |
|  |  |  | Iritarea pielii (secțiunea 3.2) | 2 |  |  |
|  |  |  | Iritarea ochilor (secțiunea 3.3) | 2 |  |  |
|  |  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării (secțiunea 3.7) | Categorie suplimentară |  |  |
|  |  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere (secțiunea 3.8) | 1, 2 |  |  |
|  |  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere repetată (secțiunea 3.9) | 1 |  |  |
| P270 | A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. |  | Toxicitate acută orală (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |  |
|  |  |  | Toxicitate acută dermică (secțiunea 3.1) | 1, 2 |  |  |
|  |  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării (secțiunea 3.7) | Categorie suplimentară |  |  |
|  |  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere (secțiunea 3.8) | 1, 2 |  |  |
|  |  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată (secțiunea 3.9) | 1 |  |  |
| P271 | A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. |  | Toxicitate acută prin inhalare (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |  |
|  |  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8) | 3 |  |  |
|  |  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere; narcoză (secțiunea 3.8) | 3 |  |  |
| P272 | Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. |  | Sensibilizare a pielii (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |  |
| P273 | Evitați dispersarea în mediu. |  | Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut pentru mediul acvatic (secțiunea 4.1) | 1 | — dacă nu corespunde utilizării prevăzute. |  |
|  |  |  | Periculos pentru mediul acvatic – pericol pe termen lung pentru mediul acvatic (secțiunea 4.1) | 1, 2, 3, 4 |  |  |
| P280 | Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echi­ pament de protecție a feței/protecție a auzului/… |  | Explozivi (secțiunea 2.1) | Exploziv instabil și diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze tipul de echipament individual de protecție adecvat. |  |
|  |  |  | Gaze inflamabile (secțiunea 2.2) | Gaz piroforic |  |  |
|  |  |  | Lichide inflamabile (secțiunea 2.6) | 1, 2, 3 |  |  |
|  |  |  | Substanțe solide inflamabile (secțiunea 2.7) | 1, 2 |  |  |
|  |  |  | Substanțe și amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |  |
|  |  |  | Lichide piroforice (secțiunea 2.9) | 1 |  |  |
|  |  |  | Substanțe solide piroforice (secțiunea 2.10) | 1 |  |  |
|  |  |  | Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc (secțiunea 2.11) | 1, 2 |  |  |
| Codul (1) | Fraze de precauție cu caracter preventiv (2) | Clasa de pericol (3) |  | Categoria de pericol (4) | Condiții de utilizare (5) |
|  |  | Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12) |  | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Lichide oxidante (secțiunea 2.13) |  | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Substanțe solide oxidante (secțiunea 2.14) |  | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) |  | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Explozivi desensibilizați (secțiunea 2.17) |  | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Toxicitate acută – dermică (secțiunea 3.1) |  | 1, 2, 3, 4 | — A se specifica mănușile/ îmbrăcămintea de protecție. Producătorul/furnizorul poate preciza mai în detaliu tipul de echipament, acolo unde este cazul. |
|  |  | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) |  | 1A, 1B, 1C | — A se specifica mănușile/ îmbrăcămintea de protecție și echipa­ mentele de protecție pentru ochi/față. Producătorul/furnizorul poate preciza mai în detaliu tipul de echipament, acolo unde este cazul. |
|  |  | Iritarea pielii (secțiunea 3.2) |  | 2 | — A se specifica mănușile de protecție. Producătorul/furnizorul poate preciza mai în detaliu tipul de echipament, acolo unde este cazul. |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secțiunea 3.4) |  | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Lezarea gravă a ochilor (secțiunea 3.3) |  | 1 | — A se specifica echipa­ mentul de protecție a ochilor/feței. Producătorul/furnizorul poate preciza mai în detaliu tipul de echipament, acolo unde este cazul. |
|  |  | Iritarea ochilor (secțiunea 3.3) |  | 2 |  |
|  |  | Mutagenitatea celulelor embrionare (secțiunea 3.5) |  | 1A, 1B, 2 | Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze tipul corespunzător de echipament individual de protecție. |
|  |  | Cancerigenitate (secțiunea 3.6) |  | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere (secțiunea 3.7) |  | 1A, 1B, 2 |  |
| P282 | Purtați mănuși izolante împotriva frigului și echi­ pament de protecție a feței sau a ochilor. | Gaze sub presiune (secțiunea 2.5) |  | Gaz lichefiat răcit |  |
| P283 | Purtați îmbrăcăminte rezistentă la foc sau ignifugă. | Lichide oxidante (secțiunea 2.13) |  | 1 |  |
|  |  | Solide oxidante (secțiunea 2.14) |  | 1 |  |
| P284 | [În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie. | Toxicitate acută – inhalare (secțiunea 3.1) |  | 1, 2 | — textul între paranteze pătrate se poate utiliza dacă există informații suplimentare furnizate împreună cu substanța chimică la punctul de utilizare, care explică ce tip de ventilare este adecvat pentru utilizarea în condiții de siguranță. Producătorul/furnizorul precizează echipamentul. |
|  |  | Sensibilizare respiratorie (secțiunea 3.4) |  | 1, 1A, 1B |  |
| P231 + P232 | A se manipula și a se depozita conținutul sub un gaz inert/… A se proteja de umiditate. | Lichide piroforice (secțiunea 2.9) |  | 1 | …Producătorul/furnizorul precizează lichidul sau gazul adecvat dacă termenul „gaz inert” nu este adecvat. |
|  |  | Solide piroforice (secțiunea 2.10) |  | 1 |  |
|  |  | Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12) |  | 1, 2, 3 | — dacă substanța sau amestecul reacționează ușor cu umiditatea din aer. …Producătorul/furnizorul precizează lichidul sau gazul adecvat dacă termenul „gaz inert” nu este adecvat. |

Tabelul 6.3

Fraze de precauție – Intervenție

| Codul (1) | Fraze de precauție pentru intervenție (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiții de utilizare (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P301 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: | Toxicitate acută – orală (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |  |
|  |  | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1, 1A, 1B, 1C |  |  |
|  |  | Pericol prin aspirare (secțiunea 3.10) | 1 |  |  |
| P302 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: | Lichide piroforice (secțiunea 2.9) | 1 |  |  |
|  |  | Substanțe solide piroforice (secțiunea 2.10) | 1 |  |  |
|  |  | Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12) | 1, 2 |  |  |
|  |  | Toxicitate acută dermică (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |  |
|  |  | Iritarea pielii (secțiunea 3.2) | 2 |  |  |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |  |
| P303 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): | Lichide inflamabile (secțiunea 2.6) | 1, 2, 3 |  |  |
|  |  | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |  |
| P304 | ÎN CAZ DE INHALARE: | Toxicitate acută la inhalare (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |  |
|  |  | Coroziunea pielii (secțiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |  |
|  |  | Sensibilizare respiratorie (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8) | 3 |  |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; narcoză (secțiunea 3.8) | 3 |  |  |
| P305 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |  |
|  |  | Lezarea gravă a ochilor/ Iritarea gravă a ochilor (secțiunea 3.3) | 1 |  |  |
|  |  | Iritarea ochilor (secțiunea 3.3) | 2 |  |  |
| P306 | ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA: | Lichide oxidante (secțiunea 2.13) | 1 |  |  |
|  |  | Solide oxidante (secțiunea 2.14) | 1 |  |  |
| P308 | În caz de expunere sau de posibilă expunere: | Mutagenicitatea celulelor embrionare (secțiunea 3.5) | 1A, 1B, 2 |  |  |
|  |  | Cancerigenitate (secțiunea 3.6) | 1A, 1B, 2 |  |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere (secțiunea 3.7) | 1A, 1B, 2 |  |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere — efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării (secțiunea 3.7) | Categorie suplimentară |  |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific — expunere unică (secţiunea 3.8) | 1, 2 |  |  |
| P310 | Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­ LOGICĂ/un medic/… | Toxicitate acută — orală (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3 | …Producătorul/furnizorul precizează sursa adecvată de informații medicale în caz de urgență. |  |
|  |  | Toxicitate acută — dermică (secțiunea 3.1) | 1, 2 |  |  |
|  |  | Toxicitate acută — inhalare (secțiunea 3.1) | 1, 2 |  |  |
|  |  | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |  |
|  |  | Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor (secțiunea 3.3) | 1 |  |  |
|  |  | Pericol prin aspirare (secțiunea 3.10) | 1 |  |  |
| P311 | Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­ LOGICĂ/un medic/… | Toxicitate acută — inhalare (secțiunea 3.1) | 3 | …Producătorul/furnizorul precizează sursa adecvată de informații medicale în caz de urgență. |  |
|  |  | Sensibilizare respiratorie (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific — expunere unică (secțiunea 3.8) | 1, 2 |  |  |
| P312 | Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­ LOGICĂ/un medic/… dacă nu vă simțiți bine. | Toxicitate acută – orală (secțiunea 3.1) | 4 | …Producătorul/furnizorul precizează sursa adecvată de informații medicale în caz de urgență. |  |
|  |  | Toxicitate acută – dermică (secțiunea 3.1) | 3, 4 |  |  |
|  |  | Toxicitate acută – inhalare (secțiunea 3.1) | 4 |  |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8) | 3 |  |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; efecte narcotice (secțiunea 3.8) | 3 |  |  |
| P313 | Consultați medicul. | Iritarea pielii (secțiunea 3.2) | 2, 3 |  |  |
|  |  | Iritarea ochilor (secțiunea 3.3) | 2 |  |  |
|  |  | Sensibilizare a pielii (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |  |
|  |  | Mutagenicitatea celulelor embrionare (secțiunea 3.5) | 1A, 1B, 2 |  |  |
|  |  | Carcinogenicitate (secțiunea 3.6) | 1A, 1B, 2 |  |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere (secțiunea 3.7) | 1A, 1B, 2 |  |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra sau prin intermediul alăptării (secțiunea 3.7) | Categorie suplimentară |  |  |
| P314 | Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată (secțiunea 3.9) | 1, 2 |  |  |
| P315 | Consultați imediat medicul. | Gaze sub presiune (secțiunea 2.5) | Gaz lichefiat răcit |  |  |
| P320 | Un tratament specific este urgent (a se vedea … de pe această etichetă). | Toxicitate acută – inhalare (secțiunea 3.1) | 1, 2 | — Dacă este necesară administrarea imediată a unui antidot. … Trimitere la instrucțiunile suplimentare de prim ajutor. |  |
| P321 | Tratament specific (a se vedea … de pe această etichetă). | Toxicitate acută – orală (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3 | — Dacă este necesară administrarea imediată a unui antidot. … Trimitere la instrucțiunile suplimentare de prim ajutor. |  |
|  |  | Toxicitate acută, dermică (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 | — dacă sunt recomandate măsuri imediate precum utilizarea unui produs specific de curățare. … Trimitere la instrucțiunile suplimentare de prim ajutor. |  |
|  |  | Toxicitate acută – inhalare (secțiunea 3.1) | 3 | — dacă sunt necesare măsuri specifice imediate. … Trimitere la instrucțiunile suplimentare de prim ajutor. |  |
|  |  | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1, 1A, 1B, 1C | … Trimitere la instrucțiunile suplimentare de prim ajutor. Producătorul/furnizorul poate indica un agent de curățare dacă este cazul. |  |
|  |  | Iritarea pielii (secțiunea 3.2) | 2 |  |  |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică (secțiunea 3.8) | 1 | — dacă sunt necesare măsuri imediate. … Trimitere la instrucțiunile suplimentare de prim ajutor. |  |
| P330 | Clătiți gura. | Toxicitate acută orală (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |  |
|  |  | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |  |
| P331 | NU provocați voma. | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |  |
|  |  | Pericol prin aspirare (secțiunea 3.10) | 1 |  |  |
| P332 | În caz de iritare a pielii: | Iritarea pielii (secțiunea 3.2) | 2 | se poate omite dacă codul P333 figurează pe etichetă. |  |
| P333 | În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: | Sensibilizare a pielii (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P334 | Introduceți în apă rece [sau acoperiți cu o compresă umedă]. | Lichide piroforice (secțiunea 2.9) | 1 | — textul între paranteze pătrate trebuie să fie folosit pentru lichide și solide piroforice |
|  |  | Solide piroforice (secțiunea 2.10) | 1 |  |
|  |  | Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12) | 1, 2 | A se folosi doar textul „introduceți în apă rece”. Textul între paranteze pătrate nu trebuie să fie folosit. |
| P335 | Îndepărtați particulele depuse pe piele. | Solide piroforice (secțiunea 2.10) | 1 |  |
|  |  | Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12) | 1, 2 |  |
| P336 | Dezghețați părțile degerate cu apă călduță. Nu frecați zona afectată. | Gaze sub presiune (secțiunea 2.5) | Gaz lichefiat răcit |  |
| P337 | Dacă iritarea ochilor persistă: | Iritarea ochilor (secțiunea 3.3) | 2 |  |
| P338 | Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor (secțiunea 3.3) | 1 |  |
|  |  | Iritarea ochilor (secțiunea 3.3) | 2 |  |
| P340 | Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. | Toxicitate acută — inhalare (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Sensibilizare respiratorie (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific — expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific — expunere unică; narcoză (secțiunea 3.8) | 3 |  |
| P342 | În caz de simptome respira­ torii: | Sensibilizare respiratorie (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P351 | Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor (secțiunea 3.3) | 1 |  |
|  |  | Iritarea ochilor (secțiunea 3.3) | 2 |  |
| P352 | Spălați cu multă apă/… | Toxicitate acută — dermică (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 | …Producătorul/furnizorul poate specifica un agent de curățare dacă este cazul, sau poate recomanda un agent alternativ în cazuri excepționale în care apa este în mod clar nepotrivită. |
|  |  | Iritarea pielii (secțiunea 3.2) | 2 |  |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P353 | Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. | Lichide inflamabile (secțiunea 2.6) | 1, 2, 3 | — textul între paranteze pătrate trebuie să fie inclus atunci când producătorul/furnizorul consideră că acest lucru este adecvat pentru substanța chimică respectivă. |
|  |  | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1, 1A, 1B, 1C |  |
| P360 | Clătiți imediat îmbrăcă­ mintea contaminată și pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei. | Lichide oxidante (secțiunea 2.13) | 1 |  |
|  |  | Solide oxidante (secțiunea 2.14) | 1 |  |
| P361 | Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. | Lichide inflamabile (secțiunea 2.6) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Toxicitate acută — dermică (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
| P362 | Scoateți îmbrăcămintea contaminată. | Toxicitate acută, dermică (secțiunea 3.1) | 4 |  |
|  |  | Iritarea pielii (secțiunea 3.2) | 2 |  |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P363 | Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
| P364 | Și spălați înainte de reuti­ lizare. | Toxicitate acută, dermică (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Iritarea pielii (secțiunea 3.2) | 2 |  |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P370 | În caz de incendiu: | Explozivi (secțiunea 2.1) | Explozivi instabili și diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |  |
|  |  | Gaze oxidante (secțiunea 2.4) | 1 |  |
|  |  | Lichide inflamabile (secțiunea 2.6) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Substanțe solide inflamabile (secțiunea 2.7) | 1, 2 |  |
|  |  | Substanțe și amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Lichide piroforice (secțiunea 2.9) | 1 |  |
|  |  | Substanțe solide piroforice (secţiunea 2.10) | 1 |  |
|  |  | Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Lichide oxidante (secțiunea 2.13) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Substanțe solide oxidante (secțiunea 2.14) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Explozivi desensibilizați (secțiunea 2.17) | 1, 2, 3 |  |
| P371 | În caz de incendiu de proporții și de cantități mari: | Lichide oxidante (secțiunea 2.13) | 1 |  |
|  |  | Substanțe solide oxidante (secțiunea 2.14) | 1 |  |
|  |  | Explozivi desensibilizați (secțiunea 2.17) | 4 |  |
| P372 | Risc de explozie. | Explozivi (secțiunea 2.1) | Explozivi instabili și diviziunile 1.1, 1.2, 1.3 și 1.5 |  |
|  |  |  | Diviziunea 1.4 | — cu excepția explozivilor din diviziunea 1.4 (grupul de compatibi­ litate S) ambalați pentru transport. |
|  |  | Substanțe și amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8) | Tipul A |  |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) | Tipul A |  |
| P373 | NU încercați să stingeți incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi. | Explozivi (secțiunea 2.1) | Explozivi instabili și diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 |  |
|  |  |  | Diviziunea 1.4 | — cu excepția explozivilor din diviziunea 1.4 (grupul de compatibi­ litate S) ambalați pentru transport. |
|  |  | Substanțe și amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8) | Tipul A |  |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) | Tipul A |  |
| P375 | A se stinge incendiul de la distanță din cauza peri­ colului de explozie. | Explozivi (secțiunea 2.1) | Diviziunea 1.4 | — pentru explozivii din diviziunea 1.4 (grupul de compatibilitate S) ambalați pentru trans­ port. |
|  |  | Substanțe și amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8) | Tip B |  |
|  |  | Lichide oxidante (secțiunea 2.13) | 1 |  |
|  |  | Substanțe solide oxidante (secțiunea 2.14) | 1 |  |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) | Tip B |  |
|  |  | Explozivi desensibilizați (secțiunea 2.17) | 1, 2, 3, 4 |  |
| P376 | Opriți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță. | Gaze oxidante (secțiunea 2.4) | 1 |  |
| P377 | Incendiu cu scurgeri de gaze: A nu se încerca stingerea dacă scurgerea nu poate fi oprită în siguranță. | Gaze inflamabile (secțiunea 2.2) | 1A, 1B, 2 |  |
| P378 | Utilizați … pentru stingere. | Lichide inflamabile (secțiunea 2.6) | 1, 2, 3 | — dacă prezența apei mărește riscul …Producătorul/furnizorul precizează mijloacele adecvate |
|  |  | Solide inflamabile (secțiunea 2.7) | 1, 2 |  |
|  |  | Substanțe și amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8) | Tipurile B, C, D, E, F |  |
|  |  | Lichide piroforice (secțiunea 2.9) | 1 |  |
|  |  | Solide piroforice (secțiunea 2.10) | 1 |  |
|  |  | Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Lichide oxidante (secțiunea 2.13) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Solide oxidante (secțiunea 2.14) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) | Tipurile B, C, D, E, F |  |
| P380 | A se evacua zona. | Explozivi (secțiunea 2.1) | Explozivi instabili și Diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |  |
|  |  | Substanțe și amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8) | Tipurile A, B |  |
|  |  | Lichide oxidante (secțiunea 2.13) | 1 |  |
|  |  | Substanțe solide oxidante (secțiunea 2.14) | 1 |  |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) | Tipurile A, B |  |
|  |  | Explozivi desensibilizați (secțiunea 2.17) | 1, 2, 3, 4 |  |
| P381 | În caz de scurgeri, eliminați toate sursele de aprindere | Gaze inflamabile (secțiunea 2.2) | 1A, 1B, 2 |  |
| P390 | Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere. | Coroziv pentru metale (secțiunea 2.16) | 1 |  |
| P391 | Colectați scurgerile de produs. | Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut pentru mediul acvatic (secțiunea 4.1) | 1 |  |
|  |  | Periculos pentru mediul acvatic – pericol pe termen lung pentru mediul acvatic (secțiunea 4.1) | 1, 2 |  |
| P301 + P310 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­ LOGICĂ/un medic/… | Toxicitate acută — orală (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3 | …Producătorul/furnizorul precizează sursa adecvată de informații medicale în caz de urgență. |
|  |  | Pericol prin aspirare (secțiunea 3.10) | 1 |  |
| P301 + P312 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­ LOGICĂ/un medic/… dacă nu vă simțiți bine. | Toxicitate acută orală (secțiunea 3.1) | 4 | … Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze sursa adecvată de informații medicale în caz de urgență. |
| P302 + P334 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Introduceți în apă rece sau acoperiți cu o compresă umedă. | Lichide piroforice (secțiunea 2.9) | 1 |  |
| P302 + P352 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă/… | Toxicitate acută — dermică (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 | …Producătorul/furnizorul poate specifica un agent de curățare dacă este cazul, sau poate recomanda un agent alternativ în cazuri excepționale în care apa este în mod clar nepotrivită. |
|  |  | Iritarea pielii (secțiunea 3.2) | 2 |  |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P304 + P340 | ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. | Toxicitate acută — inhalare (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Sensibilizare respiratorie (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific — expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific — expunere unică; narcoză (secțiunea 3.8) | 3 |  |
| P306 + P360 | ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA: clătiți imediat îmbrăcă­ mintea contaminată și pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei. | Lichide oxidante (secțiunea 2.13) | 1 |  |
|  |  | Solide oxidante (secțiunea 2.14) | 1 |  |
| P308 + P311 | ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­ LOGICĂ/un medic/… | Toxicitate asupra unui organ țintă specific — expunere unică (secțiunea 3.8) | 1, 2 | …Producătorul/furnizorul precizează sursa adecvată de informații medicale în caz de urgență. |
| P308 + P313 | ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. | Mutagenitatea celulelor embrionare (secțiunea 3.5) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Cancerigenitate (secțiunea 3.6) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere (secțiunea 3.7) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării (secțiunea 3.7) | Categorie suplimentară |  |
| P332 + P313 | În caz de iritare a pielii: consultați medicul. | Iritarea pielii (secțiunea 3.2) | 2 | — se poate omite dacă P333 + P313 figurează pe etichetă. |
| P333 + P313 | În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. | Sensibilizare a pielii (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P336 + P315 | Dezghețați părțile degerate cu apă călduță. Nu frecați zona afectată. Consultați imediat medicul. | Gaze sub presiune (secțiunea 2.5) | Gaz lichefiat răcit |  |
| P337 + P313 | Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul. | Iritarea ochilor (secțiunea 3.3) | 2 |  |
| P342 + P311 | În caz de simptome respira­ torii: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXI­ COLOGICĂ/un medic/… | Sensibilizare respiratorie (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B | …Producătorul/furnizorul precizează sursa adecvată de informații medicale în caz de urgență. |
| P361 + P364 | Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. | Toxicitate acută, dermică (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3 |  |
| P362 + P364 | Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. | Toxicitate acută, dermică (secțiunea 3.1) | 4 |  |
|  |  | Iritarea pielii (secțiunea 3.2) | 2 |  |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P370 + P376 | În caz de incendiu: opriți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță. | Gaze oxidante (secțiunea 2.4) | 1 |  |
| P370 + P378 | În caz de incendiu: Utilizați … pentru stingere. | Lichide inflamabile (secțiunea 2.6) | 1, 2, 3 | — dacă apa agravează riscul. …Producătorul/furnizorul precizează mijloacele adecvate. |
|  |  | Solide inflamabile (secțiunea 2.7) | 1, 2 |  |
|  |  | Substanțe și amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8) | Tipurile C, D, E, F |  |
|  |  | Lichide piroforice (secțiunea 2.9) | 1 |  |
|  |  | Solide piroforice (secțiunea 2.10) | 1 |  |
|  |  | Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Lichide oxidante (secțiunea 2.13) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Solide oxidante (secțiunea 2.14) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) | Tipurile C, D, E, F |  |
| P301 + P330 + P331 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clătiți gura. NU provocați voma. | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1, 1A, 1B, 1C |  |
| P302 + P335 + P334 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Îndepărtați particulele depuse pe piele. Introduceți în apă rece [sau acoperiți cu o compresă umedă]. | Solide piroforice (secțiunea 2.10) | 1 | — textul între paranteze pătrate trebuie să fie folosit pentru solide piroforice |
|  |  | Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12) | 1, 2 | — a se folosi doar textul „Introduceți în apă rece”. Textul între paranteze pătrate nu trebuie să fie folosit. |
| P303 + P361 + P353 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. | Lichide inflamabile (secțiunea 2.6) | 1, 2, 3 | — textul între paranteze pătrate trebuie să fie inclus atunci când producătorul/furnizorul consideră că acest lucru este adecvat pentru substanța chimică respectivă. |
|  |  | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1, 1A, 1B, 1C |  |
| P305 + P351 + P338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1, 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor (secțiunea 3.3) | 1 |  |
|  |  | Iritarea ochilor (secțiunea 3.3) | 2 |  |
| P370 + P380 + P375 | În caz de incendiu: Evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie. | Explozivi (secțiunea 2.1) | Diviziunea 1.4 | — pentru explozivii din diviziunea 1.4 (grupul de compatibilitate S) ambalați pentru trans­ port. |
|  |  | Explozivi desensibilizați (secțiunea 2.17) | 1, 2, 3 |  |
| P371 + P380 + P375 | În caz de incendiu de proporții și de cantități mari: Evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie. | Lichide oxidante (secțiunea 2.13) | 1 |  |
|  |  | Substanțe solide oxidante (secțiunea 2.14) | 1 |  |
|  |  | Explozivi desensibilizați (secțiunea 2.17) | 4 |  |
| P370 + P372 + P380 + P373 | În caz de incendiu: Risc de explozie. Evacuați zona. NU încercați să stingeți incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi. | Explozivi (secțiunea 2.1) | Explozivi instabili și diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 |  |
|  |  |  | Diviziunea 1.4 | — cu excepția explozivilor din diviziunea 1.4 (grupul de compatibi­ litate S) ambalați pentru transport. |
|  |  | Substanțe și amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8) | Tipul A |  |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) | Tipul A |  |
| P370 + P380 + P375 + [P378] | În caz de incendiu: Evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie. [Utilizați … pentru stingere.] | Substanțe și amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8) | Tipul B | — textul între paranteze pătrate trebuie să fie folosit dacă apa agravează riscul. …Producătorul/furnizorul precizează mijloacele adecvate. |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) | Tipul B |  |

Tabelul 6.4

Fraze de precauție – Depozitare

| Codul (1) | Fraze de precauție pentru depozitare (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) |  | Condiții de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P401 | A se depozita în confor­ mitate cu … | Explozivi (secțiunea 2.1) | Explozivi instabili și diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |  | … Producătorul/furnizorul trebuie să specifice normele locale/regionale/naționale/ internaționale aplicabile, după caz. |
|  |  | Explozivi desensibilizați (secțiunea 2.17) | 1, 2, 3, 4 |  |  |
| P402 | A se depozita într-un loc uscat. | Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12) | 1, 2, 3 |  |  |
| P403 | A se depozita într-un spațiu bine ventilat. | Gaze inflamabile (secțiunea 2.2) | 1A, 1B, 2 |  |  |
|  |  | Gaze oxidante (secțiunea 2.4) | 1 |  |  |
|  |  | Gaze sub presiune (secțiunea 2.5) | Gaz comprimat |  |  |
|  |  |  | Gaz lichefiat |  |  |
|  |  |  | Gaz lichefiat răcit |  |  |
|  |  |  | Gaz dizolvat |  |  |
|  |  | Lichide inflamabile (secțiunea 2.6) | 1, 2, 3 |  | — pentru lichide infla­ mabile din categoria 1 și alte lichide infla­ mabile care sunt volatile și pot genera o atmosferă explozivă. |
|  |  | Substanțe și amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  | — cu excepția substanțelor și amestecurilor auto­ reactive controlate prin temperatură sau a pero­ xizilor organici întrucât în cazul acestora poate avea loc condensarea și, în consecință, înghețarea. |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) |  |  |  |
|  |  | Toxicitate acută prin inhalare (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3 |  | — dacă substanța sau amestecul sunt volatile și pot genera o atmosferă periculoasă. |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8) | 3 |  |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; efecte narcotice (secțiunea 3.8) | 3 |  |  |
| P404 | A se depozita într-un recipient închis. | Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12) | 1, 2, 3 |  |  |
| P405 | A se depozita sub cheie. | Toxicitate acută orală (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3 |  |  |
|  |  | Toxicitate acută dermică (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3 |  |  |
|  |  | Toxicitate acută prin inhalare (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3 |  |  |
|  |  | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |  |
|  |  | Mutagenitatea celulelor embrionare (secțiunea 3.5) | 1A, 1B, 2 |  |  |
|  |  | Cancerigenitate (secțiunea 3.6) | 1A, 1B, 2 |  |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere (secțiunea 3.7) | 1A, 1B, 2 |  |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere (secțiunea 3.8) | 1, 2 |  |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8) | 3 |  |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere; narcoză (secțiunea 3.8) | 3 |  |  |
|  |  | Pericol prin aspirare (secțiunea 3.10) | 1 |  |  |
| P406 | A se depozita într-un recipient rezistent la coroziune/recipient din … cu dublură interioară rezistentă la coroziune. | Corozive pentru metale (secțiunea 2.16) | 1 |  | — se poate omite dacă P234 figurează pe etichetă … Producătorul/furnizorul precizează alte materiale compatibile. |
| P407 | Păstrați un spațiu gol între stive sau paleți. | Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc (secțiunea 2.11) | 1, 2 |  |  |
| P410 | A se proteja de lumina solară. | Aerosoli (secțiunea 2.3) | 1, 2, 3 |  |  |
|  |  | Gaze sub presiune (secțiunea 2.5) | Gaz comprimat Gaz lichefiat Gaz dizolvat |  | — Se poate omite pentru gazele conținute de butelii de gaz transpor­ tabile, în conformitate cu instrucțiunea de ambalare P200 din UN RTDG, Reglementările model, cu excepția cazurilor în care gazele respective prezintă o descompunere sau polimerizare (lentă). |
|  |  | Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc (secțiunea 2.11) | 1, 2 |  |  |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |  |
| P411 | A se depozita la temperaturi care să nu depășească … °C/… °F. | Substanțe și amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  | — în cazul în care este necesar controlul tempe­ raturii (în conformitate cu anexa I secțiunea 2.8.2.4 sau 2.15.2.3) sau dacă acest lucru este considerat necesar din alte motive. …Producătorul/furnizorul precizează temperatura folosind scara de temperatură aplicabilă. |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |  |
| P412 | Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. | Aerosoli (secțiunea 2.3) | 1, 2, 3 |  | Producătorul/furnizorul utilizează scara de temperatură aplicabilă. |
| P413 | Depozitați cantitățile în vrac mai mari de… kg/… lb la temperaturi care să nu depășească … °C/… °F. | Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc (secțiunea 2.11) | 1, 2 |  | …Producătorul/furnizorul precizează cantitățile și temperatura utilizând scara aplicabilă. |
| P420 | A se depozita separat. | Substanțe și amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |  |
|  |  | Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc (secțiunea 2.11) | 1,2 |  |  |
|  |  | Lichide oxidante (secțiunea 2.13) | 1 |  |  |
|  |  | Solide oxidante (secțiunea 2.14) | 1 |  |  |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) | Tipurile A,B,C,D, E,F |  |  |
| P402 + P404 | A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. | Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12) | 1, 2, 3 |  |  |
| P403 + P233 | A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. | Toxicitate acută – inhalare (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3 |  | — în cazul în care substanța sau amestecul este volatil(ă) și poate genera o atmosferă periculoasă. |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8) | 3 |  |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; narcoză (secțiunea 3.8) | 3 |  |  |
| P403 + P235 | A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. | Lichide inflamabile (secțiunea 2.6) | 1, 2, 3 |  | — pentru lichide infla­ mabile categoria 1 și alte lichide inflamabile care sunt volatile și pot genera o atmosferă explozivă. |
| P410 + P403 | A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. | Gaze sub presiune (secțiunea 2.5) | Gaz comprimat | — P410 poate fi omis pentru gazele conținute de butelii de gaz trans­ portabile, în confor­ mitate cu instrucțiunea de ambalare P200 din UN RTDG, cu excepția cazurilor în care gazele respective prezintă o descompunere (lentă) sau polimerizare. |  |
|  |  |  | Gaz lichefiat |  |  |
|  |  |  | Gaz dizolvat |  |  |
| P410 + P412 | A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. | Aerosoli (secțiunea 2.3) | 1, 2, 3 | Producătorul/furnizorul utilizează scara de temperatură aplicabilă. |  |

Tabelul 6.5

Fraze de securitate – Eliminare

| Cod (1) | Fraze de securitate pentru eliminare (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiții de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P501 | A se elimina conținutul/ recipientul la … | Lichide inflamabile (secțiunea 2.6) | 1, 2, 3 | … în conformitate cu normele locale/regionale/ naționale/internaționale (a se preciza). Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze dacă cerințele privind eliminarea se aplică în cazul conținutului, recipientului sau al ambelor. |
|  |  | Substanțe și amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Lichide oxidante (secțiunea 2.13) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Substanțe solide oxidante (secțiunea 2.14) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Peroxizi organici (secțiunea 2.15) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Explozivi desensibilizați (secțiunea 2.17) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Toxicitate acută – orală (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Toxicitate acută – dermică (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Toxicitate acută prin inhalare (secțiunea 3.1) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Corodarea pielii (secțiunea 3.2) | 1, 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Sensibilizare respiratorie (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secțiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Mutagenitatea celulelor embrionare (secțiunea 3.5) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Cancerigenitate (secțiunea 3.6) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru reproducere (secțiunea 3.7) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică (secțiunea 3.8) | 1, 2 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; efecte narcotice (secțiunea 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată (secțiunea 3.9) | 1, 2 |  |
|  |  | Pericol prin aspirare (secțiunea 3.10) | 1 |  |
|  |  | Nociv pentru mediul acvatic – pericol acut pentru mediul acvatic (secțiunea 4.1) | 1 |  |
|  |  | Nociv pentru mediul acvatic – pericol cronic pentru mediul acvatic (secțiunea 4.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
| P502 | Adresați-vă producătorului sau furnizorului pentru informații privind recuperarea/reciclarea | Periculos pentru stratul de ozon (secțiunea 5.1) | 1 |  |
| P503 | Adresați-vă producătorului/ furnizorului/… pentru informații privind eliminarea/recuperarea/reciclarea | Explozivi (secțiunea 2.1) | Explozivi instabili și diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | … Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze sursa adecvată de informații în conformitate cu normele locale/regionale naționale/ internaționale, după caz. |

- Partea 2: fraze de precauție

Frazele de precauție sunt cele care figurează în prezenta parte a anexei nr.4 și sunt selectate în conformitate cu partea 1.

Tabelul 1.1

Fraze de precauție generale

| P101 | Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. |
| --- | --- |
| P102 | A nu se lăsa la îndemâna copiilor. |
| P103 | Citiți eticheta înainte de utilizare. |

Tabelul 1.2

Fraze de precauție – Prevenire

| P201 | Obțineți instrucțiuni speciale înainte de utilizare. |
| --- | --- |
| P202 | A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. |
| P210 | A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. |
| P211 | Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau a unei alte surse de aprindere. |
| P212 | A se evita încălzirea în mediu confinat sau în caz de scădere a agentului de desensibilizare. |
| P220 | A se păstra departe de îmbrăcăminte și de alte materiale combustibile. |
| P222 | A nu se lăsa în contact cu aerul. |
| P223 | A nu se lăsa în contact cu apa. |
| P230 | A se păstra umezit cu… |
| P231 | A se manipula și a se depozita conținutul sub un gaz inert/… |
| P232 | A se proteja de umiditate. |
| P233 | Păstrați recipientul închis etanș. |
| P234 | A se păstra numai în ambalajul original. |
| P235 | A se păstra la rece. |
| P240 | Legătură la pământ și conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de recepție. |
| P241 | Utilizați echipamente [electrice/de ventilare/de iluminat/…] antideflagrante. |
| P242 | Nu utilizați unelte care produc scântei. |
| P243 | Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. |
| P244 | Feriți valvele și racordurile de ulei și grăsime. |
| P250 | A nu se supune la abraziuni/șocuri/frecare/… . |
| P251 | Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. |
| P260 | Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/ spray-ul. |
| P261 | Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/ vaporii/spray-ul. |
| P262 | Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. |
| P263 | Evitați contactul în timpul sarcinii și alăptării. |
| P264 | Spălați-vă… bine după utilizare. |
| P270 | A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. |
| P271 | A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. |
| P272 | Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. |
| P273 | Evitați dispersarea în mediu. |
| P280 | Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. |
| P282 | Purtați mănuși izolante împotriva frigului și echipament de protecție a feței sau a ochilor. |
| P283 | Purtați îmbrăcăminte rezistentă la foc sau ignifugă. |
| P284 | [În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie. |
| P231 + P232 | A se manipula și a se depozita conținutul sub un gaz inert/…. A se proteja de umiditate. |

Tabelul 1.3

Fraze de precauție – Intervenție

| P301 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: |
| --- | --- |
| P302 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: |
| P303 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): |
| P304 | ÎN CAZ DE INHALARE: |
| P305 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: |
| P306 | ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂ­ MINTEA: |
| P308 | ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: |
| P310 | Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/… |
| P311 | Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/… |
| P312 | Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/… dacă nu vă simțiți bine. |
| P313 | Consultați medicul. |
| P314 | Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. |
| P315 | Consultați imediat medicul. |
| P320 | Un tratament specific este urgent (a se vedea … de pe această etichetă). |
| P321 | Tratament specific (a se vedea … de pe această etichetă). |
| P330 | Clătiți gura. |
| P331 | NU provocați voma. |
| P332 | În caz de iritare a pielii: |
| P333 | În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: |
| P334 | Introduceți în apă rece [sau acoperiți cu o compresă umedă]. |
| P335 | Îndepărtați particulele depuse pe piele. |
| P336 | Dezghețați părțile degerate cu apă călduță. Nu frecați zona afectată. |
| P337 | Dacă iritarea ochilor persistă: |
| P338 | Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. |
| P340 | Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. |
| P342 | În caz de simptome respiratorii: |
| P351 | Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. |
| P352 | Spălați cu multă apă/… |
| P353 | Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. |
| P360 | Clătiți imediat îmbrăcămintea contaminată și pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei. |
| P361 | Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. |
| P362 | Scoateți îmbrăcămintea contaminată. |
| P363 | Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. |
| P364 | Și spălați înainte de reutilizare. |
| P370 | În caz de incendiu: |
| P371 | În caz de incendiu de proporții și de cantități mari de produs: |
| P372 | Risc de explozie. |
| P373 | NU încercați să stingeți incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi. |
| P375 | Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie. |
| P376 | Opriți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță. |
| P377 | Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercați să stingeți, decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranță. |
| P378 | A se utiliza… pentru a stinge. |
| P380 | Evacuați zona. |
| P381 | În caz de scurgeri, eliminați toate sursele de aprindere. |
| P390 | Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere. |
| P391 | Colectați scurgerile de produs. |
| P301 + P310 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­ LOGICĂ/un medic/… |
| P301 + P312 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­ LOGICĂ/un medic/… dacă nu vă simțiți bine. |
| P302 + P334 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Introduceți în apă rece sau acoperiți cu o compresă umedă. |
| P302 + P352 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă/… |
| P304 + P340 | ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. |
| P306 + P360 | ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂ­ MINTEA: clătiți imediat îmbrăcămintea contaminată și pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei. |
| P308 + P311 | ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/… |
| P308 + P313 | ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. |
| P332 + P313 | În caz de iritare a pielii: consultați medicul. |
| P333 + P313 | În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. |
| P336 + P315 | Dezghețați părțile degerate cu apă călduță. Nu frecați zona afectată. Consultați imediat medicul. |
| P337 + P313 | Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul. |
| P342 + P311 | În caz de simptome respiratorii: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­ LOGICĂ/un medic/… |
| P361 + P364 | Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. |
| P362 + P364 | Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. |
| P370 + P376 | În caz de incendiu: opriți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță. |
| P370 + P378 | În caz de incendiu: a se utiliza… pentru a stinge. |
| P301 + P330 + P331 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clătiți gura. NU provocați voma. |
| P302 + P335 + P334 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Îndepărtați particulele depuse pe piele. Introduceți în apă rece [sau acoperiți cu o compresă umedă]. |
| P303 + P361 + P353 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. |
| P305 + P351 + P338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. |
| P370 + P380 + P375 | În caz de incendiu: evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie. |
| P371 + P380 + P375 | În caz de incendiu de proporții și de cantități mari de produs: evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie. |
| P370 + P372 + P380 + P373 | În caz de incendiu: Risc de explozie. Evacuați zona. NU încercați să stingeți incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi. |
| P370 + P380 + P375 [+ P378] | În caz de incendiu: Evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie. [Utilizați … pentru stingere.] |

Tabelul 1.4

Fraze de precauție – Depozitare

| P401 | A se depozita în conformitate cu… . |
| --- | --- |
| P402 | A se depozita într-un loc uscat. |
| P403 | A se depozita într-un spațiu bine ventilat. |
| P404 | A se depozita într-un recipient închis. |
| P405 | A se depozita sub cheie. |
| P406 | A se depozita într-un recipient rezistent la coroziune/recipient din… cu dublură interioară rezistentă la coroziune. |
| P407 | Păstrați un spațiu gol între stive sau paleţi. |
| P410 | A se proteja de lumina solară. |
| P411 | A se depozita la temperaturi care să nu depășească … oC/…oF. |
| P412 | Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 oC/122 oF. |
| P413 | Depozitați cantitățile în vrac mai mari de … kg/… lb la temperaturi care să nu depășească … oC/…oF. |
| P420 | A se depozita separat. |
| P402 + P404 | A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. |
| P403 + P233 | A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. |
| P403 + P235 | A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. |
| P410 + P403 | A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. |
| P410 + P412 | A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 oC/122 oF. |

Tabelul 1.5

Fraze de precauție – Eliminare

| P501 | Aruncați conținutul/recipientul la … |
| --- | --- |
| P502 | Adresați-vă producătorului sau furnizorului pentru informații privind recuperarea/reciclarea. |