Cu privire la modificarea normei de metrologie legală NML 3-08:2017

În temeiul prevederilor art. 5, alin. (3), art. 6, alin. (3), art. 13, alin. (3) din Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190), pentru asigurarea uniformităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova,

ORDON:

### 1. Se modifică norma de metrologie legală NML 3-08:2017 „Contoare de apă. Procedura de verificare metrologică”, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 176  din  29.09.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 428, art. 2150), după cum urmează:

### a) tabelul 2 din punctul 4 va avea următorul cuprins:

| Denumirea operaţiei | Numărul punctului prezentei NML | Modalități de control metrologic legal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Încercări metrologice în scopul aprobării de model | Verificarea metrologică |  |  |
|  |  |  | iniţială | periodică | după reparaţie |
| Verificarea aspectului exterior: | 16 | - | da | da | da |
| Verificarea etanșeității | 19 | - | da | da | da |
| Determinarea erorii relative | 20-22 | - | da | da | da |

### b) punctul 19 va avea următorul cuprins:

### ”19. Verificarea etanşeităţii. La verificarea iniţială în contor se creează o presiune egală cu 1,6×PMA (presiunea maximal admisibilă, indicată pe contor) timp de 1 minut, se verifică dacă nu sunt scurgeri de apă vizibile pe întreaga suprafaţă a contorului sau scurgeri, pierderi de presiuni pe linia de montare a acestuia.

### La verificarea periodică şi după reparare în contor se creează o presiune egală cu 1×PMA timp de 1 minut, se verifică dacă nu sunt scurgeri de apă vizibile pe întreaga suprafaţă a contorului sau scurgeri, pierderi de presiuni pe linia de montare a acestuia”.

### 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructurii.

### 3. Se pune în sarcina I.P. ”Institutul Naţional de Metrologie” plasarea pe pagina sa web a prezentului ordin şi publicarea acestuia în revista de specialitate “Metrologie”.

### 4. Prezentul ordin intră în vigoare la expirarea a 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ministru                                                                                 Ghiril GABURICI