NOTĂ explicativă privind elaborarea documentului normative CP F.02.03 „Construcții din beton și beton armat. Evaluarea in-situ a rezistenței la compresiune a betonului din structuri şi din elemente prefabricate”

Prezentul Cod practic în construcții furnizează tehnici pentru evaluarea „in-situ” a rezistenței la compresiune a betonului din structuri şi din elemente prefabricate. Încercarea rezistenței „in-situ” ia în considerare atât efectele materialelor, cât şi pe cele ale execuției (compactare, protejarea betonului până la întărire etc.).

Evaluarea rezistenței la compresiune a betonului din structuri reprezintă o activitate deosebit de importantă având în vedere că aceasta furnizează date cu privire la cea mai importantă caracteristică a betonului, clasa sa de rezistență. Această activitate este necesară, în principal, în două situații/cazuri:

A. Evaluarea structurilor existente din beton;

B. Determinarea calității betonului din construcții noi, în cazul în care există dubii privind calitatea, neconformitatea betonului la stații etc.

La nivel european, evaluarea rezistenței betonului din construcții existente se face în conformitate cu standardul EN 13791. Se specifică faptul că evaluarea rezistenței la compresiune a betonului este necesară, în principal, în următoarele cazuri:

a)	structura din beton armat a construcției se va modifica sau își va schimba destinația;

b)	există dubii în legătura cu valoarea rezistenței la compresiune a betonului din diferite cauze legate de: punerea în opera, de incendiu, diferite deteriorări ale betonului etc.;

c)	este necesară evaluarea rezistenței betonului în timpul execuției construcției;

d)	s-au constatat neconformități ale rezistenței la compresiune a betonului în urma încercării probelor de beton produs la stații etc.

Evaluarea rezistenței la compresiune a betonului se efectuează în conformitate cu principalele metode de încercare expuse în seria de standarde SM SR EN 12504 „Încercări pe beton în structuri”.

Pentru condiții de producție şi materiale componente specifice, acolo unde prevederile naționale permit, elaborarea unui proiectul economic poate fi posibilă prin evaluarea coeficientului parțial de siguranță c din cunoașterea rezistenței la compresiune „in-situ” şi a rezistenței epruvetelor de încercat standardizate.

Atunci când se evaluează rezistența la compresiune în alte cazuri decât verificarea calității betonului sau a calității execuției lucrărilor de construcții sau înainte de recepția finală a construcției pentru utilizare, reducerea adecvată a coeficientului parțial de siguranță trebuie să fie determinată de la caz la caz, conform prevederilor naționale.