proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea regulamentului general de metrologie legală de stabilire

a cerințelor către sticle utilizate ca recipiente de măsurare

nr. _____ din _____________________ 2013

În temeiul art. 14 din Legea metrologiei nr. 647-XVI din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova ediție specială, 2008), cu modificările si completările ulterioare,  Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1.Se aprobă regulamentul general de metrologie legală de stabilire a a cerințelor către sticle  utilizate ca recipiente de măsurare (se anexează).

2. Implementarea şi controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei şi structurilor subordonate în corespundere cu funcţiile şi atribuţiile acestora.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 24 de luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

| PRIM-MINISTRU | Iurie LEANCĂ |
| --- | --- |
| Contrasemnează : |  |
| Viceprim-ministru, Ministrul economiei | Valeriu LAZĂR |

Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului

nr______ din

Regulamentul general de metrologie legală

de stabilire a cerințelor către sticle utilizate ca recipiente de măsurare

Regulamentul general de metrologie legală de stabilire a cerințelor către sticle utilizate ca recipiente de măsurare (în continuare – regulament) transpune Directiva 75/107/CEE a Consiliului din 19 decembrie  1974 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la sticlele utilizate ca recipient de măsurare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) L 042 din 15 februarie 1975.

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.	Prezentul regulament se aplică sticlelor utilizate ca recipiente de măsurare, denumite în continuare sticle, fabricate din sticlă sau din alt material rigid ce conferă caracteristici metrologice similare, şi care:

1) sunt capsulate (închise) sau sunt proiectate pentru a fi capsulate (închise) şi sunt destinate depozitării, transportului și livrării de lichide;

2) au o capacitate nominală cuprinsă între 0,05 l şi 5 l inclusiv;

3) au asemenea caracteristici metrologice (caracteristici de proiectare şi fabricaţie) încât pot fi utilizate ca recipiente de măsurare, în sensul că atunci cînd sînt umplute pînă la un nivel specificat sau la un procentaj specificat din capacitatea maximă de umplere, conţinutul lor poate fi măsurat cu exactitate.

2. Numai sticlele utilizate ca recipiente de măsurare, care satisfac cerinţele prezentului regulament, pot fi marcate cu semnul prevăzut la pct. 5 din anexa 1 la prezentul regulament.

3. Sticlele se supun controlului metrologic legal în condiţiile specificate în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul regulament. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

4. Nu poate fi interzisă sau restricţionată introducerea pe piaţă şi utilizarea sticlelor care corespund cerinţelor şi verificărilor prevăzute de prezentul regulament din motive privind volumul, determinarea volumului acestora sau metodele prin care au fost verificate.

5. Pentru a interpreta corect prezentul regulament se aplică termenii conform Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 cu modificările şi completările ulterioare şi cu următoarele completări :

Golul sticlei sau volumul de expansiune – este distanţa dintre nivelul teoretic de umplere pentru capacitatea nominală şi nivelul maxim de umplere, precum şi diferenţa dintre capacitatea maximă de umplere şi capacitatea nominală.

Eroare, eroare de măsurare – diferenţă între valoarea măsurată a unei mărimi şi valoarea unei referinţe.

Anexa nr.1

la regulamentul general de

metrologie legală de stabilire

a cerințelor către sticle utilizate

ca recipiente de măsurare

CERINȚE TEHNICE

către sticlele utilizate ca recipiente de măsurare

1. Sticlele utilizate ca recipient de măsurare sînt caracterizate prin următoarele capacităţi specificate întodeauna la temperatura de 20°C:

1) capacitatea nominală Vn este volumul marcat pe sticlă şi reprezintă volumul de lichid pe care se presupune că îl conţine sticla atunci cînd este umplută în condiţiile de utilizare pentru care este destinată;

2) capacitatea maximă reprezintă volumul de lichid pe care îl conţine sticla cînd este umplută pînă la marginea superioară plin ras;

3) capacitatea reală reprezintă volumul de lichid pe care sticla îl conţine atunci cînd este umplută pînă la nivelul  teoretic corespunzător capacităţii nominale.

2.Metodele de umplere a sticlelor utilizate ca recipient de măsurare sunt următoarele:

1) umplere la nivel constant;

2) umplere la gol constant.

Distanţa dintre nivelul teoretic de umplere corespunzător capacităţii nominale şi cel corespunzător capacităţii maxime, precum şi diferenţa dintre capacitatea maximă şi capacitatea nominală, cunoscută sub denumirea de volum de expansiune sau spaţiu liber, trebuie să fie constante pentru toate sticlele de acelaşi tip, fabricate conform aceluiaşi proiect.

3. Pentru măsurarea volumului de lichid conţinut în sticlă, cu exactitatea prevăzută în Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului general de metrologie legală de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate, ţinând seama de incertitudinile datorate umplerii, erorile maxime tolerate la capacitatea nominală sunt cele prevăzute în tabelul nr. 1.

Eroarea maximă tolerată la capacitatea nominală este diferenţa maximă admisă (pozitivă sau negativă) dintre capacitatea reală şi capacitatea nominală a unei sticle, la temperatura de 20°C şi în condiţiile de verificare stabilite în anexa nr. 2.

Tabelul nr. 1

| capacitatea nominală Vn ml | erori maxime tolerate |  |
| --- | --- | --- |
|  | % din Vn | în mililitri |
| de la 50 la 100 | - | 3 |
| de la 100 la 200 | 3 | - |
| de la 200 la 300 | - | 6 |
| de la 300 la 500 | 2 | - |
| de la 500 la 1 000 | - | 10 |
| de la 1 000 la 5 000 | 1 | - |

Eroarea maximă tolerată la capacitatea maximă trebuie să fie aceeaşi cu eroarea maximă tolerată la capacitatea nominală.

Exploatarea sistematică a abaterilor este interzisă.

4. În practică verificarea capacităţii reale a sticlei utilizate ca recipient de măsurare se face prin determinarea cantităţii de apă, la temperatura de 20°C, pe care aceasta o conţine atunci când este umplută la un nivelul teoretic corespunzător capacităţii nominale.

5. Producătorii de sticle utilizate ca recipiente de măsurare, înregistraţi pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezintă informația despre marca prin care să poată fi identificaţi la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, prin declarație pe propria răspundere.

Producătorul, pe propria răspundere, va aplica pe sticlă marcajul special ”ɜ” (epsilon inversat), conform prevederilor anexei 3, care atestă că sticla îndeplineşte cerinţele prezentului regulament.

Înălţimea semnului special epsilon inversat trebuie să fie de cel puţin 3 mm.

6. Agenția pentru Protecția Consumatorilor, în limitele competenţelor prevăzute de lege, efectuează verificări pentru a constata dacă sticlele îndeplinesc prevederile prezentului regulament. Verificarea se realizează pe bază de control statistic prin eşantionare, la producător, așa cu este definit la pct.5,  la importator sau la reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Republica Moldova. Această verificare statistică prin eşantionare va fi efectuată în conformitate cu metoda de referinţă menţionată în anexa nr. 2, în laboratoarele de metrologie desemnate în cadrul sistemului naţional de metrologie pentru efectuarea măsurărilor oficiale. Eficacitatea metodelor de verificare, trebuie să fie comparabilă cu cea a metodei de referință specificate în anexa II.

7. Sticlele  vor avea marcate, în mod lizibil, vizibil şi de neşters, următoarele inscripţii:

1) lateral, pe marginea inferioară sau pe fundul recipientului:

a) valoarea capacităţii nominale în litri, centilitri sau mililitri. Înălţimea cifrelor va fi de cel puţin 6 mm pentru capacităţi nominale mai mari de 100 cl, 4 mm pentru capacităţi nominale cuprinse între 20 cl exclusiv şi 100 cl inclusiv şi 3 mm pentru capacităţi nominale mai mici de sau egale cu 20 cl, urmată de simbolul unităţii de măsurare legală utilizată;

b) marca  de identificare a producătorului prevăzută la pct. 5 alin. 1;

c) semnul prevăzut la pct. 5 alin. 2;

2) lateral, pe marginea inferioară sau pe fundul sticlei, în aşa fel încât să se evite confuzia cu inscripţiile anterioare, cu cifre de înălţime cel puțin egală cu a celor care exprimă capacitatea nominală corespunzătoare şi în conformitate  cu metoda sau metodele de umplere pentru care sticla este destinată:

a) valoarea capacităţii maxime, exprimată în centilitri fără a fi urmată de simbolul cl;

b) şi/sau valoarea distanţei în milimetri dintre nivelul de umplere corespunzător capacităţii maxime şi nivelul de umplere corespunzător capacităţii nominale, urmată de simbolul mm.

Pe sticlă pot fi aplicate şi alte inscripţionări, cu condiţia ca acestea să nu se confunde cu cele obligatorii.

Anexa nr.2

la regulamentul general de

metrologie legală de stabilire

a cerințelor către sticle utilizate

ca recipiente de măsurare

PROCEDURI DE VERIFICARE
a sticlelor pe bază de control statistic prin eşantionare

1. Metoda de eşantionare

1) Se extrage un eşantion de sticle de acelaşi tip  dintr-un lot ce corespunde în principiu unei ore de producţie

2) Dacă rezultatul verificării unui lot corespunzător unei ore de producţie nu este satisfăcător, se va efectua o a doua verificare, pe baza unui alt eşantion dintr-un lot corespunzător unei perioade mai mari de producţie.

3) Numărul de sticle care constituie eşantionul va fi de 35 sau 40, în funcţie de metoda de prelucrare a rezultatelor aleasă dintre cele două prezentate la pct. 3.

2.Măsurarea capacităţii sticlelor care constituie eşantionul

1) Sticlele se cîntăresc goale.

2) Sticlele se vor umple cu apă la temperatura de 20°C, cu densitate cunoscută, până la nivelul de umplere corespunzător metodei de verificare utilizate.

3) După umplere sticlele se cîntăresc pline.

Verificarea va fi efectuată cu mijloace de măsurare legale, adecvate efectuării operaţiunilor necesare.

4) Incertitudinea de măsurare a capacităţii nu trebuie să depăşească o cincime din eroarea tolerată corespunzătoare capacităţii nominale a sticlei.

3.Prelucrarea rezultatelor

1)  Metoda  abaterii standard

Numărul sticlelor din eşantion este de 35.

a) se calculează conform  pct. 3.1.4:

- valoarea medie a capacităţilor reale xi ale sticlelor din eşantion;

- abaterea standard estimată s a capacităților reale xi ale sticlelor din lot.

b) se calculează, după cum urmează:

-  limita superioară Ts, ca sumă dintre capacitatea nominală şi valoarea absolută a erorii maxime tolerate corespunzătoare acestei capacităţi;

-  limita inferioară Ti, ca diferenţă dintre capacitatea nominală şi valoarea absolută a erorii maxime tolerate corespunzătoare acestei capacităţi.

c) Criteriul de acceptare

Lotul este considerat corespunzător dacă valorile    şi s satisfac simultan următoarele 3 inecuaţii:

+ k·s ≤ Ts

-  k·s ≥ Ti

s ≤ F (Ts - Ti),

unde: k = 1,57 şi F = 0,266.

d) Calculul valorii medii    şi a abaterii standard   s  estimate a lotului

Se calculează:

- suma celor 35 de valori ale capacităţilor reale  x măsurate:  x =∑xi

- valoarea medie a celor 35 de valori ale capacității reale măsurate:

- suma pătratelor celor 35 de valori ale capacității reale măsurate: ∑xi2

- pătratul sumei celor 35 de valori ale capacității reale măsurate: ∑xi2,  apoi

- suma corectată:   SC =    ∑xi2 - (∑xi)2

- variația estimată  v =

- abaterea standard estimată  s=

2) Metoda amplitudinii medii

Numărul de sticle din eşantion este de 40.

- se calculează conform relaţiilor prezentate la litera d):

- valoarea medie a capacităţilor reale xi ale buteliilor care fac parte din eşantion;

- amplitudinea medie  a capacităţilor reale xi ale sticlelor din eşantion.

- se calculează următoarele valori limită:

- limita superioară Ts, ca sumă dintre capacitatea nominală şi valoarea absolută a erorii maximale tolerate corespunzătoare acestei capacităţi;

- limita inferioară Ti, ca diferenţă dintre capacitatea nominală şi valoarea absolută a erorii  maximale tolerate corespunzătoare acestei capacităţi.

4.. Criteriul de acceptare

1) Lotul este considerat corespunzător dacă valorile  şi satisfac simultan următoarele 3 inecuaţii:

+ kˊ· ≤ Ts

-  kˊ· ≥ Ti

≤ Fˊ (Ts - Ti),

unde: kˊ = 0,668 şi Fˊ = 0,628.

2)  Calculul valorii medii  şi al amplitudinii medii  pentru cele 40 de sticle din eşantion.

- pentru determinarea valorii medii  se calculează:

Suma celor 40 de valori ale capacității reale măsurate  x =∑xi

Valoarea medie a celor 40 de valori ale capacității reale măsurate

- pentru determinarea  amplitudinii medii :

Eşantionul se împarte, în ordinea cronologică a selecţiei, în 8 subeşantioane a cîte 5 sticle

fiecare.

Se calculează după cum urmează:

amplitudinea fiecărui subeşantion, adică  diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă capacităţii reale a celor 5 sticle ale subeşantionului; în acest mod se obţin 8 valori:  (R1, R2, ......, R8);

suma amplitudinilor celor 8 subeşantioane:  ∑Ri = R1+R2+…+R8

Amplitudinea medie a eşantionului este:

Anexa 3

la regulamentul general de

metrologie legală de stabilire

a cerințelor către sticle utilizate

ca recipiente de măsurare

Marcaj