Proiect

Republica Moldova

Guvernul

HOTĂRÎRE № __

din ____________ 2013

Chişinău

cu privire la aprobarea Planului Naţional de Acțiuni privind Energia Regenerabilă pentru anii 2013-2020

***

În baza angajamentului al Republica Moldova în cadrul Consiliului Ministerial al Uniunii Energetice, de a transpune Directivei nr. 2009/28/CE din 23 aprilie 2009 a Parlamentului European şi a Consiliului, privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, Guvernul,

HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă Planul Naţional de Acțiuni privind Energia Regenerabilă pentru anii 2013-2020 (se anexează).

- Monitorizarea implementării Planului Naţional de Acțiuni privind Energia Regenerabilă pentru anii 2013-2020 se pune în sarcina Agenției pentru Eficiență Energetică.

- Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

PRIM-MINISTRU                                                          Iurie LEANCĂ

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                                        Valeriu LAZĂR

Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav NEGRUŢA

Ministrul dezvoltării regionale
şi construcţiilor                                                                  Marcel RĂDUCAN

Ministrul transporturilor şi

infrastructurii drumurilor 		                  Vasile BOTNARI

Ministrul mediului                                                            Gheorghe ŞALARU

Anexă

la Hotărîrea Guvernului

nr. _________ din ___________

# politicA naţionalĂ ÎN DOMENIUL ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE - REZUMAT

Context

Prin intermediul Strategiei energetice adoptate în anul 2007, Republica Moldova a abordat pentru prima dată în istoria sa utilizarea surselor regenerabile de energie (SR) ca o alternativă viabilă de compensare a absenţei critice a altor resurse energetice  indigene. Aceasta se manifestă ca o continuare a tradiţiei la nivel de țară de a utiliza biomasa pentru încălzire şi ca o consecință a deschiderii ţării spre politicile incipiente ale Uniunii Europene în susţinerea generării energiei electrice din surse regenerable de energie (ESR-EE) şi a energiei pentru încălzire şi răcire din surse regenerabile de energie (ESR-Î&R). Cadrul de promovare a ESR a fost completat în aceleaşi an cu Legea energiei regenerabile, care a solicitat Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică (ANRE) să asigure existenţa unui sistem bazat pe tarife pentru o perioada de 15 ani, în funcţie de caz. În prezent, participarea Republicii Moldova în calitate de parte contractantă a Comunităţii Energetice, prin adoptarea de către aceasta a Directivei 2009/28/CE în octombrie 2012, generează un impuls nou, materializat în alte două documente strategice ale Republicii Moldova şi anume: Planul naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015 şi Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030, ambele adoptate în luna februarie 2013.

Stabilirea obiectivelor

Obiectivul global pentru consumul de energie din surse regenerabile în anul 2020 a fost determinat de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, ca o contribuţie  de 20% a energiei din surse regenerabile (ESR) în volumul consumului de energie, obiectivele indicative sectoriale fiind stabilite egale cu 10% ESR în energie electrică (ESR-EE) și 10% ESR în transporturi (ESR-T), ESR-Î&R rezultînd astfel 27%.

Conform planului, energia electrică din surse regenerabile va fi generată preponderent de instalaţiile de energie eoliană, începînd cu anul 2016. Generarea de energie electrică utilizînd sursa eoliană va fi completată parţial de energia produsă din biomasă cu începere din anul 2015, precum şi de cea produsă de instalaţiile hidroelectrice mici existente (care în anul 2009 au contribui cu circa 2% energie din surse regenerabil la mixul de energie). În măsura creșterii competitivității  echipamentelor, și tehnologia solar fotovoltaică va contribui către sfîrșitul deceniului.

Planul Național de Acţiune în domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAESR) are în vedere nu doar estimarea elaborată de entităţile locale relevante şi instituţiile guvernamentale, dar şi angajamentele asumate în cadrul Deciziei Consiliului Ministerial al Comunităţii Energetice privind implementarea Directivei 2009/28/CE şi de modificare a Articolului 20 din Tratatul Comunităţii Energetice adoptată de Consiliul Ministerial la 18 octombrie 2012.

Abordare strategică

Republica Moldova își propune consolidarea capacității de generare proprii pentru a deveni o platformă de producție competitivă în cadrul fluxurilor regionale de energie electrică. Acesta reprezintă unul din obiectivele specifice ale strategiei energetice a ţării pînă în anul 2030. Măsurile pentru îndeplinirea acestui obiectiv important al strategiei energetice sunt:   promovarea producerii energiei electrice în baza surselor eoliene, modernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică și a centralelor cu sistem de cogenerare etc.

Un alt pilon al Strategiei energetice este obiectivul privind conectarea sistemului electroenergetic al ţării la sitemul ENTSO-E, care va facilita accesul la mijloacele de echilibrare ce vor asigura rezerva de capacitate pentru producerea intermitentă de energie electrică în baza surselor eoliene. În deceniul următor se planifică dezvoltarea unei pieţe naționale funcţionale concurențiale, integrată în piaţa internă de energie (PIE). În ceea ce priveşte accesul ESR-EE la reţea, legislaţia în vigoare cuprinde dispoziţii referitoare la suportarea limitată de către producător a costurilor de racordare la reţea, în timp ce operatorul reţelei de transport şi de sistem va depune eforturi în vederea punerii în aplicare a cerinţelor legislaţiei primare referitoare la asigurarea unor informaţii transparente cu privire la termenii, condiţiile şi termenele-limită pentru racordarea la reţea prin publicarea instrucţiunilor conexe. Materializarea acţiunilor Planului actual va permite stabilirea priorităţilor şi realizarea promptă a acestora.

Realizarea obiectivului ESR

Pentru a sprijini ESR-EE, legislaţia în vigoare (Legea energiei regenerabile, 2007) este edificată pe baza conceptului unui tarif cost-plus reglementat. O metodologie de calcul a tarifelor pentru ESR-EE (cît şi pentru biocarburanți) există încă din anul 2009, însă interesul investitorilor a fost redus. Guvernul Republicii Moldova a investigat oportunitatea  unui cadru nou de reglementare. Cu toate acestea,  preocupările la nivelul Uniunii Europene privind supraestimarea tarifelor şi reducerea fiabilității sistemelor electroenergetice prin integrarea surselor intermitente, au determinat adoptarea unei decizii de a pune în aplicare proceduri de licitaţie pentru proiectele ESR - EE care includ două tipuri de plafoane:

- preţul de start a licitațiilor;

- volumul total al capacităților licitate, care nu va depăşi nivelul pe care reţeaua îl poate absorbi la un cost rezonabil (circa 400 MW) .

Notă: Această constrîngere tehnică nu afectează atingerea obiectivului de 10% pentru ESR-EE, deoarece acesta permite generarea de energie din surse regenerabile în volume semnificativ mai mari decît obiectivul stabilit de 10% pentru SRE-EE.

Biomasa este cea mai larg utilizată sursă de energie regenerabilă pentru furnizarea descentralizată a căldurii. Biomasa rămîne în continuare, pe parcursul acestui deceniu, o sursă de furnizare descentralizată de căldură; cu toate acestea, în viitor se va forma o nişă pentru utilizarea biomasei în procesul de cogenerare la scară redusă. Implicarea consecventă a autorităţilor publice locale este necesară în vederea promovării noilor tehnologii şi demonstrării exemplelor de succes. Acordarea diverselor stimulente la etapa de investiţii va susţine crearea unor demonstratori industriali. Subvenţionarea instalării sau achiziţionării utilajelor, acordarea de credite preferenţiale, promovarea proiectelor de cercetare şi dezvoltare reprezintă obiectivele de bază ale Fondului pentru Eficienţă Energetică, creat în baza Legii energiei regenerabile. Sprijinul acordat pentru instalarea dispozitivelor de încălzire şi a sistemelor de producere a energiei regenerabile (încălzire pe baza arderii de lemne de foc, încălzirea apei cu ajutorul energiei solare etc.), completate cu izolarea termică a clădirilor, vor îmbunătăţi atît competitivitatea industriei, cît şi bunăstarea populaţiei.

Utilizarea biocarburanților contribuie semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor. Cadrul legislativ în vigoare nu conţine o lege care să reglementeze producerea de biocarburanți în condiţii de durabilitate şi care să introducă obligativitatea de a utiliza în transporturi amestecul de carburanţi şi biocarburanți. Modificarea cadrului legislativ va asigura un context pentru impunerea cotelor indicative anuale stabilite de Planul naţional de acţiuni privind energia regenerabilă ca repere pentru atingerea obiectivului prevăzut pentru anul 2020. În conformitate cu aceste politici, contribuţia planificată a biocarburanților la atingerea obiectivului de 10% ESR în consumul de energie în transporturi către anul 2020 va fi asigurată integral pe baza importurilor, în timp ce contribuţia internă va deveni relevantă numai în cazul în care va putea concura cu preţurile de import. Totuşi, în pofida absenţei unor scheme de sprijin, urmează a fi pusă în vigoare o reglementare pentru producerea internă de biocarburanți, precum şi pentru utilizare, independent de sursă, în vederea asigurării unui cadru legislativ clar şi durabil.

Un aspect-cheie care va facilita reuşita schemelor sus-menţionate este extinderea şi perfecţionarea procedurilor administrative referitoare la autorizări/permise, licenţe, cerinţe tehnice, schimbarea destinaţiei de utilizare a terenurilor, scutirea de plată a impozitelor pentru echipament (TVA și/sau taxe vamale), precum şi asigurarea informaţiei referitoare la standardele aplicabile, sisteme de autorizare şi instalatorii calificaţi, în beneficiul investitorilor. Toate elementele care lipsesc vor fi identificate, iar discrepanţele vor fi lichidate, astfel încît să fie asigurată implementarea măsurilor pe verticală. În continuare, vor fi organizate campanii de sensibilizare, va fi dezvoltată capacitatea instituţională şi va fi desfăşurată instruirea privind rolul eficienţei energetice şi beneficiile utilizării SRE în cadrul Strategiei de comunicare prin Planul de comunicare pentru perioada de timp corespunzătoare.

Politica de stat în domeniul surselor regenerabile de energie

Politica de stat în domeniul energiei din surse regenerabile este implementată prin intermediul programelor de stat, sectoriale şi locale. Punerea în aplicare a acestor politici este monitorizată de către organul administrației publice centrale în domeniul energiei.

Principiile politicii de stat în domeniul ESR sunt următoarele:

- Ajustarea cadrului legislativ naţional la normele şi standardele Uniunii Europene;

- Promovarea energiei din surse regenerabile, eficienţei energetice şi economisirii de energie prin aplicarea schemelor și a măsurilor de sprijin, în conformitate cu legea;

- Asigurarea coeziunii sociale și teritoriale;

- Exercitarea administrării de stat în domeniul energiei din surse regenerabile;

- Accesul prioritar pentru energia electrică din surse regenerabile;

- Asigurarea accesului persoanelor fizice și juridice la informații privind producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile şi eficienţa energetică;

- Asigurarea accesului persoanelor fizice și juridice la informații privind producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile și eficiență energetică Supravegherea procesului de cultivare și utilizare a soiurilor de plante modificate genetic, destinate producției de combustibili regenerabili în condițiile unui ciclu tehnologic închis.

Politica de stat îşi propune să atingă următoarele obiective:

- Diversificarea resurselor locale de energie primară;

- Realizarea unei ponderi a energiei regenerabile în consumul final brut de energie în 2020 de cel puţin 20%;

- Realizarea unei ponderi de cel puţin 10% în consumul final a energiei din surse regenerabile în sectorul transporturilor în anul 2020;

- Dezvoltarea regională şi locală;

- Promovarea cooperării între autoritățile centrale, regionale și locale ale administrației publice;

- Asigurarea securității, sănătății, protecţiei muncii şi securităţii în procesul de dezvoltare a energiei din surse regenerabile;

- Promovarea și încurajarea eficienței energetice, de economisire a energiei, de cogenerare, încălzire și răcire centralizată, precum și utilizarea mărită a energiei din surse regenerabile;

- Încurajarea colaborării tehnico-științifice internaționale și implementarea progreselor internaționale științifice și tehnice în domeniul energiei din surse regenerabile;

- Asigurarea comunicării şi sensibilizarea opiniei publice în domeniul energiei din surse regenerabile.

Concluzii

Planul naţional de acţiune în domeniul energiei din surse regenerabile constituie un document-cheie al politicilor Republicii Moldova pentru promovarea utilizării surselor regenerabile de energie în vederea realizării principalelor obiective strategice de creștere a securităţii aprovizionării cu energie, a dezvoltării pe termen lung în condiţii de protecție a mediului ambiant şi reducerii schimbărilor climatice. Planul defineşte obiectivele sectoriale pentru a atinge 20% ESR în 2020 stabileşte acțiuni legislative, de reglementare şi administrative necesare pentru atingerea acestor obiective.

# Consumul final de energie preconizat pentru 2010–2020

La baza tuturor calculelor a fost utilizat consumul final brut de energie (CFBE) din anul 2009 de 2071 ktep divizat pe următoarele categorii:

  - 1224 ktep - consum pentru încălzire şi răcire;

  - 286 ktep - consum de energie electrică;

  - 561 ktep - consum în transporturi.

La calcularea CFBE pînă în anul 2020 a fost utilizat programul informatic Markal. Modelul MARKAL (MARKet ALLocation - repartizarea pieţei) este un model de optimizare, la cel mai mic cost, a sistemului energetic integrat, care determină mijloacele de satisfacere a cererii de servicii energetice, la cele mai mici costuri (elaborat de către Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE)).

Au fost realizate următoarele analize ale cererii şi ofertei:

- Dezvoltarea conform scenariului de referinţă (afacere în condiții obișnuite sau AO): furnizarea şi cerințele de investiţii pentru a susține dezvoltarea sistemului energetic naţional în lipsa unor politici şi programe orientate spre schimbarea tendinţelor actuale.

- Promovarea eficienţei energetice (EE): aceste politici orientate către consum explorează o serie de măsuri în domeniul eficienţei energetice (măsurile de conservare, utilizarea unor electrocasnice moderne, izolarea termică a clădirilor), cu cel mai bun raport cost-beneficiu, în vederea realizării obiectivelor naţionale de reducere a consumului final de energie.

Creşterea cererii de energie este determinată de o ipoteză privind creşterea economică bazată pe o rată compusă de creștere anuală (RCCA) medie a PIB-ului de aproximativ 5.3%.

Promovarea eficienţei energetice presupune utilizarea unor echipamente mai eficiente, a tehnologiilor cost-eficiente, stimulată prin politici şi programe (etichetarea energetică a echipamentului, performanţa energetică a clădirilor, etc.), pentru a atinge 20% economii globale de energie. Cele mai cost-eficiente reduceri pot fi atinse prin utilizarea sistemelor eficiente de încălzire a spaţiilor şi a apei care, în comparaţie cu Scenariul de referinţă, determină o creştere de 1% a consumului de energie electrică în 2020. Utilizarea electrocasnicelor moderne permite reducerea semnificativă a consumului de gaze naturale şi biomasă în sectorul rezidenţial.

Pentru sectorul transporturilor, există o cerere tot mai mare pentru vehicule hibrid pe segmentul vehiculelor uşoare, vehicule comerciale uşoare şi vehicule grele de transportare a mărfurilor, cu o reducere așteptată de 20% a cererii de combustibil în 2020, în comparaţie cu acelaşi an în Scenariul de referinţă.

Avînd în vedere argumentele de mai sus se estimează că CFBE va constitui 2160 ktep în 2020, cu următoarea structură:

  - 1258 ktep – consum pentru încălzire şi răcire;

  - 417 ktep – consum de energie electrică;

  - 485 ktep – consum de energie în transporturi.

În general, acest lucru implică o rată compusă de creştere anuală (RCCA) de aproximativ 0,5% a CFBE în scenariul EE, care este luat drept caz de bază pentru analiza ulterioară. Creşterea în sectoarele termoenergetic şi transporturi este neînsemnată şi doar elemente determinante pentru energia electrică pot influenţa creşterea CFBE (cu o rată compusă de creştere anuală de circa 3,5%).

Pentru a calcula cota aviaţiei, consumul de energie în aviaţie (CEA) este raportat la consumul final brut de energie (CFBE):

- CEA (2009) = 14 ktep;

- CFBE (2009) = 2071 ktep;

- Cota = 0,67%.

Aceasta este sub limita stabilită în Articolul 5(6) din Directiva 28/2009.

Tabelul 1. Consumul final brut de energie preconizat al Republicii Moldova pentru încălzire şi răcire, producerea de energie electrică şi transporturi pînă în 2020, ţinînd seama de efectele măsurilor de eficientizare energetică şi de economisire de energie din perioada 2010-2020 (ktep).

|  | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | An de referinţă | Scenariul de referinţă | Eficienţă energetică sporită | Scenariul de referinţă | Eficienţă energetică sporită | Scenariul de referinţă | Eficienţă energetică sporită | Scenariul de referinţă | Eficienţă energetică sporită | Scenariul de referinţă | Eficienţă energetică sporită |
| (1) Încălzire şi răcire | 1224 | 1273 | 1260 | 1323 | 1280 | 1370 | 1264 | 1405 | 1246 | 1434 | 1230 |
| (2) Energie electrică | 286 | 316 | 316 | 319 | 320 | 335 | 338 | 340 | 342 | 350 | 352 |
| (3) Transport, conform articolului 3alineatul (4) litera a | 561 | 561 | 545 | 550 | 550 | 540 | 548 | 535 | 562 | 530 | 568 |
| (4) Consumul final brut de energie | 2071 | 2150 | 2121 | 2192 | 2150 | 2245 | 2150 | 2280 | 2150 | 2314 | 2150 |

|  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scenariul de referinţă | Eficienţă energetică sporită | Scenariul de referinţă | Eficienţă energetică sporită | Scenariul de referinţă | Eficienţă energetică sporită | Scenariul de referinţă | Eficienţă energetică sporită | Scenariul de referinţă | Eficienţă energetică sporită | Scenariul de referinţă | Eficienţă energetică sporită |
| (I) Încălzire şi răcire | 1485 | 1210 | 1539 | 1195 | 1518 | 1255 | 1617 | 1248 | 1692 | 1259 | 1676 | 1258 |
| (2) Energie electrică | 360 | 367 | 371 | 374 | 381 | 385 | 389 | 397 | 402 | 406 | 412 | 417 |
| (3) Transport, conform articolului 3, alineatul (4), litera a | 525 | 573 | 520 | 581 | 587 | 510 | 594 | 505 | 599 | 495 | 605 | 485 |
| (4) Consumul final brut de energie | 2370 | 2150 | 2430 | 2150 | 2486 | 2150 | 2600 | 2150 | 2693 | 2160 | 2693 | 2160 |

# Obiective şi traIectorii privind energia DIN SURSE regenerabilE

## Obiectivul naţional global

În conformitate cu Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007 a Republicii Moldova, obiectivul naţional global pentru consumul de energie din surse regenerabile pentru anul 2020 este stabilit la nivel de 20%. Acest nivel a devenit reper pentru politicile de promovare a ESR în cadrul ţării. Cu toate acestea, obiectivul indicat în Decizia Consiliului Ministerial al Comunităţii Energetice pentru adoptarea Directivei 2009/28/CE, este mai mic, constituind 17%, după cum este indicat în Tabelul 2. Diferenţa dintre obiectivul naţional şi cel calculat pe baza metodologiei Comunităţii Energetice va permite Republicii Moldova să beneficieze de transferul statistic al acestui exces (secţiunea 4.7).

Tabelul 2 Obiectivul naţional global pentru ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie în 2009 şi 2020 (conform Deciziei Consiliului Ministerial al Comunităţii Energetice D/2012/04/MC-EnC articolul 4).

| A. Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie în 2009 (S2009) (%) | 11.9 |
| --- | --- |
| B. Obiectivul privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie 2020 (S2020) (%) | 17 |
| C. Consumul total ajustat de energie preconizat pentru 2020 (din Tabelul 1, ultima căsuță) (ktep) | 2160 |
| D. Cantitatea preconizată de energie produsă din surse regenerabile corespunzătoare obiectivului pentru anul 2020 (calculată ca produsul B x C) (ktep) | 367.2 |

## Obiective şi traiectorii sectoriale

În conformitate cu legislaţia națională în vigoare, au fost stabilite următoarele obiectivele sectoriale:

- 10% ESR în domeniul energiei electrice în 2020;

- 10% ESR în domeniul transporturilor în 2020.

În acest context, ponderea ESR-Î&R trebuie să constituie 27% în 2020, pentru a atinge obiectivul naţional ESR de 20% în 2020.

Cît priveşte sectorul de energie electrică, volumul actual (2009) al energiei electrice din surse regenerabile este 2%, fiind generat de centralele hidroelectrice de scară mică. Pînă în anul 2020, creşterea majoră a cantităţii de energie electrică din surse regenerabile (SR) va fi asigurată pe baza energiei eoliene. Conform estimărilor, producerea de curent electric, în baza surselor eoliene, va demara în anul 2016, fiind completată de tehnologiile de generare pe bază de biogaz, preconizată pentru anul 2015. Luînd în considerare contribuţiile generate de toate sursele menţionate, Republica Moldova va atinge obiectivul de 10% de energie electrică produsă din SR stabilit pentru anul 2020 fără necesitatea de a recurge la transferuri statistice de la alte părţi contractante sau ţări terţe.

În anul de referinţă (2009), sectorul transporturi din Republica Moldova nu consumă energie din SR. Importurile de biocarburanți şi producerea internă de energie electrică din SR vor constitui principalele surse pentru a atinge obiectivul de 10% ESR în transporturi.

Ponderea ESR în sectorul de încălzire şi răcire va fi cel puțin 27% în consumul de energie pentru încălzire şi răcire, pentru a garanta atingerea cotei de 20% a ESR în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale. Ponderea acestora în anul 2009 a constituit 20% și va fi majorată cu 7 puncte procentuale pînă în 2020. Sporul se va baza pe utilizarea deşeurilor agricole, forestiere şi a energiei termice solare.

Tabelul 3 Obiectivul național pentru 2020 şi traiectoria estimată privind energia din surse regenerabile în sectoarele încălzirii şi răcirii(Î&R), energiei electrice şi transporturilor.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESR-Î&R (%) | 19.36 | 19.51 | 19.89 | 20.84 | 21.93 | 23.02 | 24.21 | 25.33 | 24.90 | 25.83 | 26.38 | 27.19 |
| ESR-EE (%) | 1.75 | 2.22 | 2.19 | 2.07 | 2.05 | 1.99 | 2.02 | 2.64 | 4.63 | 6.49 | 8.31 | 10 |
| ESR-T (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 2.55 | 4.56 | 6.27 | 8.10 | 10.00 |
| Cota globală ER (%) | 11.7 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 13.0 | 13.5 | 14.3 | 15.2 | 16.5 | 17.7 | 18.8 | 20.0 |
| din care pe baza mecanismului de cooperare (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surplusul pentru mecanismul de cooperare (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 1.01 | 1.23 | 2.45 | 2.69 | 3.00 |

| Partea B din Anexa I la Directivă | 2011-2012 | 2013-2014 | 2015-2016 | 2017-2018 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S2009 + 20 % (S2020-S2009) | S2009 + 30 % (S2020-S2009) | S2009 + 45 % (S2020-S2009) | S2009 + 65 % (S2020-S2009) | S2020 |
| Traiectoria minimă ESR (%) | 12.9 | 13.4 | 14.2 | 15.2 | 17.0 |
| Traiectoria minimă ESR (ktep) | 277.8 | 288.7 | 305.2 | 327.1 | 367.2 |

Tabelul 4 a Tabel de calcul pentru contribuţia fiecărui sector privind energia din surse regenerabile la consumul final de energie

| - (ktep) | - 2009 | - 2010 | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - (A) Consumul final brut preconizat de ESR pentru încălzire şi răcire | - 237.0 | - 245.8 | - 254.6 | - 263.5 | - 273.3 | - 283.1 | - 292.9 | - 302.7 | - 312.6 | - 322.4 | - 332.2 | - 342.0 |
| - (B) Consumul final brut preconizat de energie electrică produsă din surse regenerabile | - 5.0 | - 7.0 | - 7.0 | - 7.0 | - 7.0 | - 7.0 | - 7.4 | - 9.9 | - 17.8 | - 25.8 | - 33.7 | - 41.7 |
| - (C) Consumul final preconizat de energie produsă din surse regenerabile în transporturi | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 6.4 | - 13.6 | - 20.9 | - 28.1 | - 35.3 | - 42.5 |
| - (D) Consum total de ESR preconizat | - 242 | - 253 | - 262 | - 271 | - 280 | - 290 | - 307 | - 327 | - 354 | - 380 | - 406 | - 432 |
| - (E) Transferul preconizat de ESR către alte părţi contractante | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 1.4 | - 1.5 | - 22.2 | - 26.5 | - 52.7 | - 58.1 | - 64.8 |
| - F) Transferul preconizat de ESR de la alte părți contractante şi ţări terţe | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 |
| - (G) Consumul preconizat de ESR ajustat pentru obținerea obiectivului (D) - (E) + (F) | - 242 | - 253 | - 278 | - 278 | - 289 | - 289 | - 305 | - 305 | - 327 | - 327 | - 348 | - 367 |

Tabelul 4 a Calcularea de energie regenerabilă în cota stabilită pentru transporturi

| - (ktep) | - 2009 | - 2010 | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - (C) Consumul preconizat de ER în transporturi | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 6.4 | - 13.6 | - 20.9 | - 28.1 | - 35.3 | - 42.5 |
| - (H) Consumul preconizat de ESR în transportul rutier | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.8 | - 1.6 | - 2.4 | - 3.2 | - 4.0 |
| - (I) Consumul preconizat de biocarburanțt din deşeuri şi reziduuri agricole, materie celulozică nealimentară și materie lignocelulozică în transporturi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (J) Contribuţia preconizată a ESR în transporturi pentru obiectivul ESR-T: (C)+(2,5-1)x(H)+(2-1)x(I) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.42 | 14.8 | 23.3 | 31.7 | 40.1 | 48.5 |

# Măsuri pentru ATINGEREA obiectivelor

## Sinteză a tuturor politicilor şi măsurilor vizînd promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

Tabelul 5 Sinteză a tuturor politicilor şi măsurilor

|  | Denumirea şi referinţa măsurii | Tipul măsurii* | Rezultate preconizate** | Grup şi/sau activitate vizat(ă) *** | Existentă sau planificată |  | Data începerii şi data finalizării măsurii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiective: stabilirea şi acţiuni ulterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Obiectivul naţional global privind energia regenerabilă (Legea energiei regenerabile nr. 160 din 12.07.2007) | Reglementare | Sporirea producerii de energie regenerabilă în vederea îndeplinirii obiectivului naţional global. | Generatori de energie electrică regenerabilă, producători/importatori/furnizori de biocarburanţi | Existentă |  | permanent |
| 2. | Monitorizarea îndeplinirii obiectivului naţional global privind energia regenerabilă | Reglementare | Realizarea obiectivului/intervenții corectoare | AEE, ANRE, operatorii relevanţi şi BNS | Existentă |  | permanent |
| Legi, strategii, planuri şi programe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Legea cu privire la energia electrică. (Legea cu privire la energia electrică nr. 124 din 23.12.2009) | Reglementare | Crearea cadrului pentru promovarea ESR Principiul dispecerizării prioritare şi achiziționîrii obligatorii a ESR-EE. | Producători ESR, OTS, OD, furnizori de energie electrică | Existentă |  | permanent |
| 4 | Legea energiei regenerabile (Legea energiei regenerabile nr. 160 din 12.07.2007) | Reglementare | Crearea cadrului pentru dezvoltarea ESR Principiul dispecerizării prioritare şi achiziționîrii obligatorii a ESR-EE, tarife pentru biocarburanți | Producători de ESR, OTS, OD, furnizori de energie electrică/termică/biocarburanți | Existentă |  | permanent |
| 5 | Legea cu privire la energia termică | Reglementare | Crearea cadrului pentru dezvoltarea ESR Principiul dispecerizării prioritare şi achiziționîrii obligatorii a ESR-Î&R. | Producători ESR-Î&R, OTS, OD, furnizori de energie termică | Planificată |  | 2013 |
| 6 | Proiectul Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile | Reglementare | Crearea cadrului pentru dezvoltarea ESR-T în vederea îndeplinirii obiectivului național | Producători ESR-T, OTS, OD, furnizori de energie electrică/termică/combustibil | Planificată |  | 2013-2014 |
| 7 | Strategia energetică a RM pînă în anul 2030; (Hotărîrea Guvernului RM nr. 102 din 05.02.2013) | Reglementare | Crearea cadrului şi asigurarea condiţiilor stabile pentru dezvoltarea ESR | Toți factorii interesaţi din sectorul energetic | Existentă |  | permanent |
| 8 | Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020 (Hotărîrea Guvernului RM nr. 833 din 18.11.2011) | Reglementare | Cadru pentru cooperare cu ţările europene şi cu alte state în domeniul realizării proiectelor de generare a energiei electrice, termice şi de răcire pe bază de ESR. | Investitori, întreprinderi, consumatori, AEE, ANRE, OTS, OD | Existentă |  | permanent |
| 9 | Planul naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice. (Hotărîrea Guvernului RM nr. 113 din 07.02.2013) | Reglementare | Planificarea activităţilor în sectorul de eficienţă energetică (inclusiv componenta regenerabilă, cum ar fi promovarea dezvoltării producerii de energie electrică, termică şi de răcire pe bază de ESR). | Investitori, întreprinderi, consumatori, AEE | Existentă |  | permanent |
| 10 | Sistem de monitorizare a implementării PNAESR, inclusiv măsuri şi instrumente individuale (raportarea anuală/lunară de către AEE) | Tehnică | Acţiuni ulterioare implementării PNAESR | AEE | Planificată |  | permanent |
| 11 | Programe locale pentru eficienţă energetică (Legea cu privire la eficienţa energetică nr. 142 din 02.07.2010, Hotărîrea Guvernului RM cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică nr. 833 din 10.11.2011) | Reglementare | Program de 3 ani pentru promovarea eficienţei energetice şi a dezvoltării energiei regenerabile la nivel local. | APL, generatori ESR, manageri energetici, AEE | Planificată pentru o perioadă de 3 ani |  | permanent |
| 12 | Planuri locale de acţiuni pentru eficienţă energetică. (Legea cu privire la eficienţa energetică nr. 142 din 02.07.2010, Hotărîrea Guvernului RM cu privire la Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică nr. 833 din 10.11.2011) | Reglementare | Întreprinderea de măsuri şi acţiuni în perioada următoare, avînd un deviz de cheltuieli determinat. | APL, generatori ESR, manageri energetici, AEE | Planificată, anual |  | permanent |
| 13 | Legea cu privire la performanţa energetică a clădirilor. | Reglementare | Cadru pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor, inclusiv promovarea sistemelor descentralizate de furnizare a energiei (energie electrică, încălzire şi răcire) pe baza SR (în special, generarea pe baza energiei solare) | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, AEE, consumatori, APL, proprietarii clădirilor | Planificată |  | 2013-2014 |
| 14 | Legislaţie secundară cu privire la cerinţele minime de performanţă energetică a clădirilor. | Reglementare | Cadru pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor, inclusiv promovarea sistemelor descentralizate de furnizare a energiei (energie electrică, încălzire şi răcire) pe baza SR (în special, generarea pe baza energiei solare), determinarea cerinţelor minime faţă de cota ESR pentru clădirile noi şi pentru cele în curs de renovare | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, AEE, consumatori, APL, proprietarii clădirilor | Planificată |  | 2013-2014 |
| 15 | APL – semnatari ai Convenţiei Primarilor | Reglementare | Plan de acţiune durabil în domeniul energetic cu introducerea de stimulente financiare, fiscale etc. în vederea promovării ESR la nivel local/regional. | APL, investitori ESR, consumatori | Existentă/Planificată |  | permanent |
| Proceduri administrative |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Introducerea calendarului estimativ pentru determinarea cererilor de planificare şi construcție. | Reglementare Administrativă | Termene explicite pentru gestionarea cererilor de planificare şi construcție. | Generatori ESR, OTS, OD, APL, ANRE | Planificată | 2013-2014 |  |
| 17 | Introducerea facilităţilor fiscale şi vamale | Administrativă Fiscală | Stimularea atractivităţii Republicii Moldova în calitate de locaţie pentru producerea energiei din SR. Asigurarea deschiderii autorităţilor Republicii Moldova faţă de investitori | Investitori în domeniul producerii energiei din SR | Planificată | 2014 |  |
| 18 | Introducerea unor norme clare cu privire la schimbarea destinaţiei terenurilor agricole. (modificarea Codului funciar nr. 828 din 25 decembrie 1991) | Administrativă | Reglementarea procedurii de schimbare a destinaţiei unui teren agricol. | Investitori în domeniul producerii energiei din SR | Planificată | 2014 |  |
| 19 | Introducerea procedurilor administrative (certificare, autorizare şi acordare de licenţe) pentru centralele care produc energie pentru încălzire şi răcire, precum şi pentru infrastructura asociată de transport şi distribuţie. | Reglementare Administrativă | Cadru pentru construirea şi funcţionarea instalaţiilor de încălzire/răcire pe bază de SR. | Generatorii pe bază de SR, OTS, OD, autorităţile publice locale | Planificată | 2014 |  |
| 20 | Revizuirea cadrului general de autorizare, în scopul simplificării şi coordonării acestuia cu procedurile administrative şi de planificare, facilitînd astfel accesul la reţea pentru energia electrică şi termică produsă din SR. | Reglementare Administrativă | Cadru pentru construcția şi funcţionarea instalaţiilor de încălzire/răcire și energie electrică pe bază de SR. | Generatorii pe bază de SR, OTS, OD, autorităţile publice locale | Planificată | 2014 |  |
| 21 | Introducerea procedurilor administrative (certificare, autorizare) în vederea aplicării pentru procesul transformării biomasei in biocarburant sau alte produse energetice | Reglementare Administrativă | Cadru pentru construcția și operarea instalațiilor care transformă biomasa in biocarburant sau alte produse energetice | Producători de biocarburanți, OTS, OD, administrație locală | Planificată | 2014 |  |
| 22 | Simplificarea procedurilor administrative pentru generarea ESR-EE în ceea ce priveşte autorizarea, certificarea şi licenţierea, inclusiv pentru instalațiile mici de generare a energiei din surse regenerabile | Administrativă | Stimulente suplimentare pentru investitorii în ESR-EE | Generatorii pe bază de SR, OTS, OD, autorităţile publice locale | Planificată | permanent |  |
| 23 | Introducerea schemelor de autorizare/calificare pentru instalatorii de cazane şi sobe mici pe bază de biomasă, sisteme fotovoltaice şi termice solare, sisteme geotermice de mică adîncime și pompe de căldură. | Reglementare | Cerinţe clare pentru producătorii ESR.faţă de echipament | Generator de energie electrică/termică din SR, autorităţile publice locale, persoane fizice/juridice, investitori în SR, consumatori, producători de echipament, AEE | Planificată | 2014 |  |
| Furnizarea de informaţii |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Elaborarea şi publicarea orientărilor pentru procedurile de certificare, autorizare şi licenţiere a investitorilor ESR | Reglementare Administrativă | Orientări clare şi transparente pentru certificare, autorizare şi acordare de licenţe pentru investitorii în ESR. | Producătorii pe bază de SR, OTS, OD, autorităţile publice locale, ANRE, Organismul administraţiei publice centrale în domeniul energetic | Planificată |  | 2014 |
| 25 | Întocmirea şi introducerea unui Plan de comunicare pentru AEE | Reglementare Soft | Instrumente eficiente utilizate pentru diseminarea informaţiei către diferite grupuri-ţintă. Ajustarea mesajului pentru fiecare grup-ţintă. Planificarea bugetului pentru măsurile propuse. | Generatori de energie electrică/termică din SR, producători de biocarburanţi, APL, persoane fizice/juridice, investitori în ESR, consumatori | Existentă şi planificată |  | 2013-2020 |
| 26 | Lansarea linei “verzi” gestionată de experţii AEE sau de experţi externalizaţi. | Soft | Diseminarea informaţiilor despre tarife, standarde, tehnologii competitive în domeniul ESR. | Generatori de energie electrică/termică din SR, producători de biocarburanţi, APL, persoane fizice/juridice, investitori în ESR, consumatori | Existentă |  | 2013 |
| 27 | Actualizarea permanentă a web site-ului AEE | Soft | Diseminarea informaţiilor către public | Generatori de energie electrică/termică din SR, producători de biocarburanţi, APL, persoane fizice/juridice, investitori în ESR, consumatori | Existentă |  | permanent |
| 28 | Organizarea evenimentelor/conferinţelor/seminarelor | Soft | Diseminarea informaţiilor către public şi grupurile țintă individuale. | Generatori de energie electrică/termică din ESR, producători de biocarburanţi, APL, persoane fizice/juridice, investitori în ESR, consumatori | Existentă şi planificată |  | permanent |
| 29 | Diseminare materialelor promoționale despre dezvoltarea/promovarea ESR de către AEE | Soft | Informarea grupurilor ţintă. | Generatori de energie electrică/termică din SR, producători de biocarburanţi, APL, persoane fizice/juridice, investitori în ESR, consumatori | Planificată |  | permanent |
| 30 | Elaborarea instrucţiunilor cu privire la tehnologiile, echipamentul şi sistemele de randament înalt pentru utilizarea energiei electrice, Î&R din SR. | Soft | Cadru transparent pentru investitorii ESR | Generatori de energie electrică/termică din SR, producători de biocarburanţi, APL, persoane fizice/juridice, investitori în ESR, consumatori, producători de utilaje/echipamente | Planificată |  | permanent |
| 31 | Publicarea listei instalatorilor autorizați/calificaţi. | Soft | Accesul investitorilor la lista de instalatori autorizați/ calificaţi. | Generatori de energie electrică/termică din ESR, producători de biocarburanţi, APL, persoane fizice/juridice, investitori în ESR, consumatori, producători de utilaje/echipamente, AEE | Planificată |  | permanent |
| 32 | Mediatizarea evenimentelor din sectorul ESR. | Soft | Articole în presa scrisă, spoturi TV şi radio și informaţii plasate pe web. | Generatori de energie electrică/termică din ESR, producători de biocarburanţi, APL, persoane fizice/juridice, investitori în ESR, consumatori | Planificată |  | permanent |
| 33 | Cursuri de instruire pentru APL, agenţia regională de dezvoltare şi managerii energetici | Soft | Dezvoltarea capacităţii instituţionale. | APL, persoane fizice/juridice, agenţii regionale de dezvoltare; manageri energetici | Planificată |  | permanent |
| Energie electrică şi energie termică - racordarea la reţea |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Elaborarea şi publicarea cerinţelor tehnice pentru generarea intermitentă a ESR. | Tehnică | Cerinţe clare şi transparente pentru generarea intermitentă. | Producători de energie electrică din surse eoliane | Existent – pe pagina de Internet a OTS Planificată - urmează a fi aprobată legislaţia secundară |  | 2013 |
| 35 | Elaborarea şi introducerea unor principii comprehensive pentru metodologia de calculare a costului de racordare la reţea. | Reglementare | Facilitarea transparenţei şi a accesului nediscriminatoriu la reţea pentru ESR. | Generatori ESR, OTS, OD | Planificată |  | 2013-2014 |
| Dispecerizarea prioritară a energiei regenerabile |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Finalizarea cadrului pentru dispecerizarea prioritară a energiei electrice produsă din SR; Elaborarea unor norme clare în legislaţia secundară cu privire la delimitarea priorităţilor de dispecerizare, definirea situaţiilor cînd ar putea fi limitată utilizarea ESR-EE şi a măsurilor de minimizare a consecinţelor. | Reglementare | Crearea cadrului pentru promovarea instalaţiilor ESR-EE, conform cu directivele UE şi funcţionalitatea utilizării sistemului. | Generatori ESR-EE, OTS | Planificată |  | 2013-2014 |
| Comercializarea |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Introducerea normelor obligatorii de achiziţionare de energie electrică regenerabilă în mod prioritar de la furnizorii locali de energie electrică; | Reglementare | Achiziţionarea obligatorie a cantităţii totale de energie electrică din surse regenerabilă de către furnizorii locali. | Furnizori de energie electrică; furnizori de energie electrică regenerabilă | Existentă |  | 2013-2014 |
| 38 | Introducerea penalităţilor impuse furnizorilor de energie electrică care nu respectă obligaţiile de semnare a contractelor de cumpărare a energiei regenerabile conform cotei stabilite. | Reglementare | Punerea în aplicare a cerinţei de achiziţionare obligatorie a cantităţii totale de energie electrică din surse regenerabile de către furnizorii locali. | Furnizori de energie electrică; furnizori de energie electrică din surse regenerabile | Planificată |  | 2014 |
| 39 | Introducerea priorităţilor de generare între diferite tehnologii de producere a ESR și tehnologiile convenționale, respectiv între diferite tehnologii de producere a ESR. | Reglementare | Pierderi minime de producere a ESR în caz de impunere a anumitor limitări. | Generatori ESR, OTS | Planificată |  | 2014 |
| 40 | Desemnarea Furnizorului central de energie electrică | Reglementare Instituţională | Furnizorul central de energie electrică va funcţiona ca un agregator şi își va asuma responsabilitatea diferenţelor dintre volumele prognozate şi volumele efective de producere intermitentă din SR pentru a permite generatorilor ESR să-şi îndeplinească obligaţia faţă de furnizorii de energie electrică. | Participanţii de pe piaţă (generatori, furnizori), OTS, OD, ANRE, Furnizorul central de energie electrică (urmează de determinat) | Planificată |  | 2014 |
| 41 | Introducerea responsabilităţii de estimare şi echilibrare pentru furnizorul central de energie electrică pentru ESR-EE intermitente. | Reglementare | Reducerea riscului la care sunt expuşi generatorii ESR-EE în îndeplinirea contractului faţă de furnizorii de energie electrică. | Generatori ESR-EE, OTS, OD, ANRE, furnizorul central de energie electrică | Planificată |  | 2014 |
| 42 | Elaborarea registrului electronic pentru garanţiile de origine. | Tehnică | Facilitarea funcţionării sistemului de garanţii de origine prin intermediul gestionării documentelor electronice în locul utilizării documentelor pe suport de hîrtie. | Generatori ESR, Organismul emitent (OTS) | Planificată |  | 2013-2014 |
| 43 | Rectificarea regulamentului privind garanţiile de origine. | Reglementare | Facilitarea funcţionării sistemului de garanţii de origine, introducerea unor audituri finale în locul efectuării auditurilor lunare. Introducerea prevederilor pentru ESR Î&R | Generatori ESR, Organismul emitent (OTS) | Planificată |  | 2013-2014 |
| Mecanisme de sprijin pentru promovarea ESR-EE, ESR-Î&R şi ESR-T |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Regulament pentru licitarea capacităților de generare a energie electrice pe baza SR | Reglementare Financiară | Încurajarea generării de energie eklectrică pe baza SR | Investitori | Planificată |  | 2014 |
| 45 | Introducerea unui plafon de volum pentru 2 perioade: 2013-2015 şi 2016-2020. în sectorul de generare a energiei electrice din SR | Tehnică | Considerare restricțiilor reţelei de transport; Impactul economic planificat şi estimat asupra consumatorului final. | Producători de energie electrică din surse de energie regenerabilă, ANRE, consumatori | Planificată |  | 2014 |
| 46 | Elaborarea cadrului legislativ și de reglementare pentru promovarea ESR-Î&R. | Reglementare | Încurajarea generării de energie termica pe baza SR | Producători de energie termica din surse de energie regenerabilă, ANRE, consumatori | Planificată |  | 2014 |
| 47 | Implementarea stimulentelor fiscale, inclusiv scutiri fiscale, împrumuturi/credite avantajoase/preferenţiale etc. pentru instalaţiile mici de producere a energiei din surse regenerabile. | Financiară | Stimulente pentru investiţii în instalaţii mici de producere a ESR. | Producători de energie electrică din surse regenerabile, consumatori | Planificată |  | permanent |
| 48 | Elaborarea cadrului de legislativ și de reglementare pentru promovarea ESR-T. Scheme volunrtare. | Reglementare | - Stabilirea cotelor naţionale privind amestecul de biocarburanți; - Impunerea obligaţiilor cu privire la ESR-T importatorilor/furnizorilor; - Penalități impuse importatorilor/furnizorilor care nu se conformează cerinţei stipulate mai sus. - Reglementarea criteriilor de durabilitate. - Finanțarea schemelor voluntare | Furnizorii/Producători/Importatorii de combustibili | Planificată |  | 2014 |
| 49 | Monitorizarea conformităţii cu obligaţiile introduse vizînd ESR-T | Reglementare | Măsurile de realizare a obiectivului naţional ESR-T; întreprinderea contramăsurilor | ANRE | Planificată |  | permanent |
| 50 | Întreprinderea de măsuri orizontale pentru îmbunătăţirea eficienţei transportului urban şi transportului public rutier | Administrativă | Îmbunătăţirea eficienţei în transporturi | APL | Planificată |  | permanent |
| Biogaz |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Elaborarea şi introducerea regulilor tehnice şi tarifelor pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de biogaz. | Reglementare | Introducerea cadrului pentru dezvoltarea componentei de biogaz în Moldova; | Producătorii de biogaz, OTS/OD ai reţelei de gaze naturale, ANRE | Planificată |  | 2017 |
| 52 | Determinarea condițiilor pentru licenţiere şi pentru achiziţionarea biogazului produs din surse regenerabile în vederea injectării acestuia în reţea. | Reglementare | Asigurarea condiţiilor şi a cerinţelor pentru licenţierea şi achiziţionarea biogazului produs din surse regenerabile. | Producătorii de biogaz, furnizorii de gaze naturale, ANRE | Planificată |  | 2013 |
| Proiecte şi studii în sectorul ESR |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | BERD – linia de credit II MoSEFF | Financiară | MoSEFF asigură o linie de credit în valoare de 22 milioane de euro combinată cu componenta de grant în mărime de 5-20% pentru creditarea companiilor din Moldova prin intermediul băncilor-partenere ale BERD în vederea susţinerii eficienţei energetice şi investiţiilor în energia regenerabilă în Moldova. | Investitori, întreprinderi, consumatori | Existentă |  | 2012 şi în continuare |
| 54 | BERD – linia de credit MoREFF | Financiară | MoREFF asigură o linie de credit în valoare de 35 milioane de euro combinată cu componenta de grant în mărime de 20%, 30%, 35% pentru creditarea companiilor din Moldova prin intermediul băncilor-partenere ale BERD în vederea susţinerii eficienţei energetice şi investiţiilor în energia regenerabilă în sectorul rezidențial din Moldova. | Investitori,, consumatori | Existentă |  | 2012 şi în continuare |
| 55 | PNUD – “Proiectul Energie şi Biomasă din Moldova” | Financiară | Bugetul total al proiectului constituie 14.56 milioane de euro, din care Comisia Europeană a alocat 14 milioane de euro şi PNUD Moldova – 560 000 euro. Asigurarea unui sistem realizabil şi durabil de furnizare a energiei în localităţile rurale cu o posibilitate mare de replicare şi extindere. Campanie de informare în masă în zonele rurale, motivare sporită pentru utilizarea eficientă a biomasei. | Întreprinzători, sectorul privat, comunităţile, APL, funcţionari publici, profesori, operatorii cazanelor alimentate cu baloturi de paie, furnizorii de combustibil, elevi | Existentă |  | 2011 – 2014 |
| 56 | Fondul pentru Eficienţă Energetică | Financiară | Finanţarea proiectelor eligibile în domeniul EE şi ESR. Acordarea de garanţii pentru împrumuturile oferite de instituţiile financiare şi de creditare pentru proiectele menite să sporească EE şi utilizarea ESR în Moldova. Finanţarea asistenţei tehnice, după caz, pentru implementarea proiectelor eligibile. | Producătorii de ESR şi biocarburanți, în special, cei mici. APL, alte organizaţii interesate. | Existentă |  | permanent |
| 57 | Elaborarea unei evaluări a necesităţii de extindere a infrastructurii de gaze naturale în vederea conectării producătorilor de biogaz | Soft | Facilitarea integrării gazului produs din SR în reţea | Producătorii de biogaz, OTS/OD ai reţelelor de gaze naturale | Planificată |  | 2016 |
| 58 | Elaborarea unui studiu de pre-fezabilitate pentru proiecte ESR-EE şi Î&R în regiuni selectate ale ţării. | Soft | Mijloacele FEE vor fi utilizate pentru elaborarea studiilor de pre-fezabilitate pentru proiectele ESR-EE şi Î&R identificate. | Universităţile tehnice din Moldova, consultanţi locali şi străini, AEE | Planificată |  | 2014-2018 |
| 59 | Ajustarea hărţii eoliene şi solare. | Soft | Decizii argumentate. Sporirea interesului din partea investitorilor în domeniul ER. | Universităţile tehnice din Moldova, consultanţi locali şi străini, AEE | Planificată |  | permanent |
| 60 | Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind terenurile potrivite şi tipurile de culturi pentru Moldova. | Soft | Decizii argumentate pentru investitori în biomasă. | Universităţile tehnice din Moldova, consultanţi locali şi străini, AEE, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Planificată |  | 2014-2018 |
| 61 | Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru conversiunea CET-urilor pe bază de cărbune în CET-uri pe bază de biomasă. | Soft | Întocmirea informaţiei de fond tehnice şi financiare vizînd optimizarea procesului de combustie. Asigurarea transparenţei pentru investitorii în CET-uri pe bază de biomasă. | Universităţile tehnice din Moldova, consultanţi locali şi străini, AEE, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Planificată |  | 2016 |
| 62 | Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru utilizarea energiei din biomasă în alte sectoare. | Soft | Utilizarea eficientă a biomasei. Asigurarea transparenţei pentru investitorii în biomasă, energie şi alte sectoare. | Universităţile tehnice din Moldova, consultanţi locali şi străini, AEE, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Planificată |  | 2016 |

* Indicați dacă măsura este (predominant) de reglementare, financiară sau fără caracter normativ (soft measures - de exemplu, campania de informare).

**Rezultatul preconizat este o modificare comportamentală, putere instalată (MW; t/an), energie produsă (ktep)?.

***Care sunt persoanele vizate: investitori, utilizatori finali, administraţii publice, planificatori, arhitecţi, instalatori, etc.? sau care este activitatea/sectorul vizat(ă): producerea de biocarburanți, utilizarea gunoiului de grajd în scopuri energetice, etc.)?

## Măsuri specifice pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute la articolele 13, 14, 16 şi  17-21 din Directiva 2009/28/CE

### Proceduri administrative şi amenajarea teritoriului (articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2009/28/CE).

- Listă a legislației naționale existente și, dacă este cazul, a legislației regionale existente referitoare la procedurile de autorizare, certificare, acordare de licenţe şi amenajare a teritoriului aplicate în cazul centralelor/instalaţiilor şi infrastructurii asociate cu reţelele de transport şi distribuţie:

Legislaţia privind planificarea urbană, construcţii, amenajarea teritoriului:

- Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

- Legea nr. 835 din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului;

- Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

- Legea nr. 721 din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii;

- Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor;

- Hotărîrea Guvernului nr. 306 din 30 martie 2000 despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor cu modificările ulterioare.

Legislaţia privind mediul şi impactul asupra mediului:

- De ordin general:

- Legea nr. 1515 din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 851 din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător cu modificările ulterioare.

- Ariile protejate:

- Legea nr. 1538 din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat cu modificările ulterioare (Legea nr.229 din 13.10.2005 și Legea nr.23 din 03.02.2009;

- Hotărîrea Guvernului nr. 414 din 2 mai 2000 privind aprobarea Regulamentului Cadastrului obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat.

- Proprietatea forestieră:

- Codul silvic al Republicii Moldova nr. 887 din 21 iunie 1996 cu modificările ulterioare;

- Hotărîrea Guvernului nr. 1451 din 24 decembrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor.

Legislaţia privind terenurile agricole:

- Codul funciar al Republicii Moldova nr. 828 din 25 decembrie 1991 cu modificările și completările ulterioare: Legea nr.108 din 11.05.2012 și Legea nr.157 din 28.06.2013;

- Hotărîrea Guvernului nr. 1451 din 24 decembrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor.

Legislaţia privind sectorul energetic. Licenţe, permise şi autorizaţii:

- Legea nr. 1525 din 19 februarie 1998 cu privire la energetică cu modificările ulterioare: Legea nr.107 din 17.12.2009;

- Legea nr. 124 din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică;

- Legea nr. 160 din 12 iulie 2007 a energiei regenerabile;

- Legea nr. 451 din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 235 din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 cu privire la reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase;

- Hotărîrea Guvernului nr. 833 din 10 noiembrie 2011 cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020;

- Hotărîrea Guvernului nr. 436 din 26 aprilie 2004 despre aprobarea Regulamentului privind construcţia/reconstrucţia centralelor electrice;

- Hotărîrea Guvernului nr. 514 din 23 aprilie 2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice;

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 393 din 15 decembrie 2010 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice cu modificările ulterioare: Rectificarea nr.110 din 08.07.2011;

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 266 din 20 noiembrie 2007 cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reţelelor electrice de transport;

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 75 din 12 decembrie 2002 cu privire la aprobarea Regulilor pieţei energiei electrice, cu modificările ulterioare: Hotărîrea 320/16.01.2009;

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 330 din 3 aprilie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie;

- Ordinul Ministerului Economiei nr. 8 din 19 ianuarie 2010 privind modul de eliberare a autorizaţiilor tehnice în domeniul securităţii industriale.

Principalul act legislativ care reglementează sectorul energiei regenerabile în Republica Moldova este Legea energiei regenerabile (160/12.07.2007).

Articolul 25(5) din Legea energiei regenerabile din 2007 stabileşte obligația furnizorilor naționali de energie electrică și a importatorilor de produse petroliere de a achiziţiona volume de energie şi combustibil produse din surse regenerabile în conformitate cu cota-parte stabilită de ANRE, în funcţie de cotele deţinute de aceştia pe piaţa de energie electrică şi produse petroliere.

Regulile pieţei energiei electrice (Hotărîrea ANRE 75/12.12.2002 modificat prin Hotărîrea 320/16.01.2009) introduc obligativitatea pentru furnizori şi consumatorii independenţi de a include în mixul lor o anumită cotă-parte de energie din surse regenerabie (această cotă-parte este ajustată anual în baza instalaţiilor existente de energie regenerabilă din Moldova şi este aprobată printr-o hotărîre separată emisă de ANRE).

Cu privire la accesul la reţea: Legea energiei regenerabile nr.160/12.07.2007 introduce principiile accesului nediscriminatoriu la reţea (pentru energie electrică şi termică), precum şi accesul garantat la facilităţile de transport şi distribuţie pentru biocarburanți.

Legea cu privire la energia electrică (Articolele 18, 35 (3) şi 43 (1)) stabileşte principiile de livrare şi dispecerizare cu prioritate a energiei electrice de la sursele regenerabile de energie.

îÎn prezent nu există proceduri administrative sau de amenajare a teritoriului care ar oferi stimulente suplimentare pentru investitorii şi dezvoltatorii din domeniul producerii de energie regenerabilă.

Mai jos este prezentată o listă a principalelor permise/licenţe/certificate solicitate pentru dezvoltarea capacităţilor de producere a energiilor regenerabile în Moldova:

- certificatul de urbanism;

- permis de construire;

- permis de exploatare;

- permis pentru produsele periculoase;

- certificate pentru echipamentul periculos;

- licenţă de producere;

- licenţă pentru energia regenerabilă;

- certificat de conformitate - cerinţă care se aplică doar pentru producătorii din surse regenerabile de energie (Legea energiei regenerabile nr.160/12.07.2007);

- garanţia de origine;

- autorizaţia tehnică (aviz) de racordare la reţea;

- expertiza ecologică de stat;

- evaluarea impactului asupra mediului înconjurător

Certificat de urbanism

Primul pas pentru a obţine un permis de construire este solicitarea şi obţinerea certificatului de urbanism. Toată documentaţia necesară şi procedura detaliată este descrisă în Legea nr. 163 din 2010 cu privire la autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

Autorizaţia de construire

Autorităţile administraţiei publice locale acordă, la solicitare, autorizaţii de construire a obiectelor sistemului electroenergetic, inclusiv a centralelor electrice, în conformitate cu legea. Autorizaţiile de construire a liniilor electrice directe se eliberează, la solicitare, de către autorităţile administraţiei publice locale pe criterii obiective şi nediscriminatorii, stabilite în lege.

Eliberarea autorizaţiei de construire a unei linii electrice directe poate fi condiţionată de refuzul accesului la reţelele electrice de transport sau de distribuţie ori de examinarea de către Agenţie a disputelor privind accesul la reţea.

Autorităţile administraţiei publice locale pot refuza eliberarea autorizaţiei de construire a unei linii electrice directe în cazul în care acordarea autorizaţiei va obstrucţiona îndeplinirea prevederilor legii, menite să asigure executarea obligaţiilor de serviciu public şi a garanţiilor serviciului universal. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător.
 În conformitate cu Articolul 33 din Legea nr. 124 din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică, construcţia centralelor electrice (sau modernizarea centralelor electrice de termoficare existente prin majorarea capacităţii acestora), în cazul în care capacitatea instalată este mai mare de 20MW, urmează a fi aprobată de Guvernul Republicii Moldova. În cazul capacităţilor mai mici de 20 MW, decizia poate fi luată de autoritatea publică locală.

Conform Articolul 34 din Legea nr. 124 din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică, în cazul în care capacitatea de generare construită este insuficientă pentru asigurarea securităţii furnizării energiei electrice va fi lansată o procedură de licitaţie. Procedura de licitaţie se organizează şi se desfăşoară de către Guvernul Republicii Moldova.

Activitatea in domeniul securității industriale

Desfășurarea activității in domeniul secirității industriale este legiferata de articolul 8 al î Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase. Echipamentele şi/sau instalaţiile tehnice şi tehnologice plasate pe piaţă pentru a fi utilizate ulterior la obiectele industriale periculoase trebuie să corespundă reglementărilor tehnice aplicabile. Activităţile în domeniul securităţii industriale sînt supuse controlului şi supravegherii tehnice de stat.Expertiza obiectelor industriale periculoase

Expertiza obiectelor industriale periculoase este legiferata de articolul 9 al  Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase). Sînt supuse expertizei în domeniul securităţii industriale:
    a) documentaţia de proiect pentru construcţia, fabricarea, extinderea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea şi lichidarea obiectului industrial periculos; 
    b) clădirile şi construcţiile obiectului industrial periculos;
    c) instalaţiile tehnice şi sistemele tehnologice utilizate la obiectul industrial periculos.

Producerea energiei

Licenţa de producere a energiei

Conform Legii cu privire la energia electrică, fiecare centrală electrică, inclusiv cele de energie regenerabile, pentru a putea funcţiona în Moldova, trebuie să solicite eliberarea Licenţei de producere a energiei, care este eliberată numai pentru centralele electrice cu o capacitate instalată de:

- 5 MW şi mai mult, dacă această capacitatea este utilizată pentru consum public;

- 20 MW şi mai mare, în cazul în care această capacitatea este utilizată pentru consum intern.

În cazul în care capacitatea instalată planificată este mai mică de 5 MW pentru consum public şi mai mică de 20 MW pentru uz intern, producătorul va comunica ANRE data de dare în exploatare şi de colaborare cu alţi participanţi la piaţa energiei electrice, în conformitate cu Articolul 28 din Legea cu privire la energia electrică.

Procedura detaliată de obţinere a licenţei de producere şi cerinţele corespondente sunt specificate în Legea cu privire la energia electrică.

În cazul energiei electrice produse din surse regenerabile, vor fi eliberate documente suplimentare:

- Certificatul de conformitate demonstrează veridic faptul ca un combustibil regenerabil este conform cu un standard (a se vedea Legea energiei regenerabile) .

- Producerea energiei electrice şi a combustibilului provenite din surse regenerabile de energie se supune licenţierii conform legislaţiei în vigoare (a se vedea Articolul 21 din Legea energiei regenerabile).

Pe lîngă aceasta, Legea energiei regenerabile stipulează cerinţele pentru funcţionarea mijloacelor şi dispozitivelor tehnice pe bază de combustibil regenerabil, conformitatea cărora trebuie să fie confirmată (a se vedea Articolul 8), precum şi cerinţe pentru exploatarea mijloacelor şi dispozitivelor tehnice în domeniul energiei regenerabile şi a biocarburanților şi stabileşte condiţiile de comercializare a acestora (a se vedea Articolelel 22, 23).

Pe perioada exploatării instalaţiei de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, producătorul trebuie să solicite lunar Garanţia de origine (a se vedea Hotărîrea Guvernului RM privind garanţiile de origine (330)). Conform regulamentului, Garanţiile de origine sunt eliberate de către operatorul reţelei (de transport sau de distribuţie, în funcţie de nivelul tensiunii la locul conectării producătorului la reţea). Sistemul garanţiilor de origine din Moldova nu este bazat pe registrul electronic, ci, mai curînd, este un proces fizic, cînd operatorul reţelei eliberează garanţia în 3 exemplare, tipărite (unul pentru producător, unul pentru ANRE, iar al treilea exemplar rămîne la operatorul reţelei) după efectuarea inspecţiei instalaţiei la solicitarea proprietarului instalaţiei de producere. Utilizarea Garanţiilor de origine este reglementată de contractul de vînzare a energiei electrice produse din surse de energie regenerabile, care stipulează că Garanţia de origine pentru cantitatea de energie electrică vîndută, produsă din surse regenerabile de energie, trebuie să fie transferată la furnizor, iar ultimul trebuie să o reflecte în factura pentru energia electrică livrată.

Racordarea la reţea

În conformitate cu Hotărîrea privind Normele tehnice ale reţelelor electrice de distribuţie, Moldelectrica este obligată să analizeze şi să aprobe condiţiile tehnice de racordare a noilor centrale electrice (a celor care deja au obţinut sau sunt în proces de obţinere a licenţei de producere) la reţea. În rezultat, Moldelectrica eliberează Avizul tehnic de racordare. În cazul în care analiza demonstrează că soluţia optimă ar fi racordarea la reţeaua de distribuţie, toată documentaţia este transmisă operatorului reţelei de distribuţie care ulterior va elibera avizul de racordare.

Hotărîrea privind Normele tehnice ale reţelelor electrice de distribuţie descrie cerinţele tehnice faţă de unităţile de producere, precum şi cerinţele particulare faţă de instalaţiile de telecomunicaţii. Această Hotărîre nu stipulează careva cerinţe specifice faţă de producătorii de energii regenerabile. Totuşi, principiile directoare care introduc cerinţele tehnice pentru producerea de energii regenerabile au fost publicate recent pe pagina web a Moldelectrica.

În conformitate cu Hotărîrea cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei electrice, avizul de racordare trebuie să fie eliberat înainte de proiectarea centralei electrice şi este eliberat pentru cel puţin un an calendaristic (operatorul de sistem trebuie să ia în consideraţie şi durata planificată a proiectării şi construcţiei unităţii).

Permisele de mediu

Conform Legii privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, pentru producerea şi procesul asociat de dezvoltare a reţelei, este necesară expertiza ecologică de stat. Această expertiză este efectuată de către autoritatea centrală pentru mediu.

Energia termică: permise locale şi naţionale

Nu există cerinţe speciale pentru instalaţiile de producere a energiei termice. În cazul cogenerării, investitorul trebuie să obţină aceleaşi permise ca şi în cazul instalaţiilor de producere a energiei electrice. Acestea sunt menţionate în Proiectul de lege privind energia termică.

Nu au fost identificate prevederi privind racordarea la reţeaua de energie termică.

Amenajarea teritoriului – planificarea reţelei de transport/distribuţie a energiei electrice

În conformitate cu Hotărîrea cu privire la Normele tehnice ale reţelelor electrice de distribuţie, Moldelectrica, avînd în vedere majorarea consumului şi noua producere planificată, se ocupă de planificarea de perspectivă a reţelei.

Regulamentul privind construcţia/reconstrucţia centralelor electrice aprobat în anul 2004, introduce cadrul pentru alegerea locaţiei pentru noile centrale electrice, cu referinţă la Concepţia de dezvoltare şi Schema de amplasare a centralelor electrice în Republica Moldova pînă în anul 2010. Această Hotărîre ar trebui să fie modificată cu referinţă la noua schemă de amplasare a centralelor electrice. Planurile respective trebuie să fie agreate cu ANRE şi aprobate de Guvern.

În prezent, acest lucru se face de la caz la caz: de fiecare dată cînd un investitor solicită avizul de racordare de la Moldelectrica, acesta primeşte aviz despre fezabilitatea racordării în locaţia selectată, ţinînd cont de amplificările existente/posibile ale reţelei.

- Ministerul (ministerele) sau autoritatea (autorităţile) responsabil (responsabile) şi competenţa acestora în domeniu:

Guvernul Republicii Moldova:

- elaborează (proiectele) şi aprobă planurile de amenajare a teritoriului (aplicabile la nivel de stat);

- adoptă decizii privind retragerea temporară sau finală a terenurilor (supuse retragerii) din fondul agricol al ţării;

- adoptă decizii privind retragerea terenului din fondul forestier;

- adoptă decizii privind schimbarea destinaţiei anumitor tipuri de terenuri agricole, forestiere şi cu destinaţie specială;

- aprobă construcţia centralelor electrice cu o capacitate mai mare de 20 MW şi o majorare a capacităţii a centralelor electrice de termoficare existente în cazul în care aceasta depăşeşte 20 MW;

- aprobă tipurile de combustibili ce urmează a fi utilizaţi de centralele cu o capacitate ce depăşeşte 20 MW.

Ministerul Economiei al Republicii Moldova:

- stabileşte regulile de autorizare, control şi supervizare tehnică în domeniul securităţii industriale;

- eliberează autorizaţiile tehnice în domeniul securităţii industriale;

- eliberează certificatele pentru echipamentul care urmează a fi utilizat la obiectele industriale periculoase;

- înregistrează obiectele industriale periculoase; de asemenea, ţine evidenţa în Registrul de stat al obiectelor industriale periculoase.

Agenţia Naţională pentru Reglementări în Energetică:

- acordarea, supravegherea, suspendarea şi retragerea licenţelor pentru îndeplinirea activităţilor cu implicarea producţiei, racordărilor la reţea (inclusiv stabilirea termenilor, a condiţiilor şi tarifelor pentru racordare), transportul şi dispecerizarea centrală, distribuţia şi furnizarea de energie electrică la tarife reglementate şi ne-reglementate;

- eliberarea licenţelor pentru producerea biocarburanților.

Ministerul Mediului al Republicii Moldova:

- asigură efectuarea expertizei ecologice a proiectelor, planurilor, programelor, conceptelor, strategiilor de dezvoltare;

- coordonează procesul de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător a anumitor tipuri de obiecte şi activităţi economice.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova:

- asigură calitatea în construcţii;

- asigură elaborarea, deservirea, monitorizarea, îndeplinirea şi actualizarea Planului naţional de amenajare a teritoriului;

- asigură elaborarea, monitorizarea şi implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională;

- eliberează certificate de planificare şi autorizaţii de construire pentru lucrările/construirea serviciilor publice de interes naţional.

Autorităţile publice locale:

- eliberează certificatele de planificare şi autorizaţiile de construire;

- elaborează şi aprobă planurilor regionale şi locale teritoriale şi urbanistice.

Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” / OD:

- coordonează procesul de racordare la reţeaua existentă a noilor instalaţii de producere;

- analizează şi confirmă îndeplinirea condiţiilor tehnice pentru racordarea la reţea;

- eliberează aprobările pentru racordarea la reţea;

- eliberează autorizaţia de exploatare (după ce lucrările de construcţie ale centralei electrice sunt finalizate);

- eliberează Garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din sursele de energie regenerabilă şi efectuează inspecţia instalaţiei de ESR.

Agenţia pentru Eficienţă Energetică: Autoritate de stat în domeniul dezvoltării energiei regenerabile, responsabilă pentru:

- implementarea politicii statului;

- elaborarea proiectelor-pilot;

- supraveghere, monitorizare, evaluare și raportare, îndrumare, informare și sensibilizare.

- cooperarea cu instituțiile și organismele internaționale în domeniul energiei regenerabile.

- Revizuirea prevăzută a avea loc, în vederea luării de măsuri corespunzătoare conform descrerii de la articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2009/28/CE

Este necesară:

- introducerea procedurilor administrative (autorizarea, certificarea şi licenţierea) pentru centralele care produc energie cu scop de încălzire şi răcire, precum şi pentru infrastructura asociată de transport şi distribuţie. Va  fi reflectată în Proiectul Legii privind încălzirea şi răcirea care se află în prezent în proces de elaborare;

- introducerea procedurilor administrative (autorizarea, certificarea şi licenţierea) ce urmează a fi aplicate pentru procesul de transformare a biomasei în biocarburant sau în alte produse energetice. Poate fi reflectat în reglementările privind biocarburanții, elaborarea cărora este în prezent pusă în discuţie;

- introducerea unor calendare clare pentru determinarea aplicaţiilor de planificare şi construcţie;

- elaborarea şi publicarea instrucţiunilor/liniilor directoare privind procedurile de autorizare, certificare şi acordare de licenţe pentru dezvoltatorii ESR;

- elaborarea şi introducerea metodologiei de calculare a costului pentru a asigura un acces transparent şi nediscriminatoriu la reţea pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie (a se vedea Secţiunea 4.2.3);

- facilitarea accesului la reţea pentru energia electrică şi termică produse din SR (a se vedea Secţiunea 4.2.3);

- simplificarea/accelerarea procedurilor, care introduc şi îmbunătăţesc integrarea regulamentelor existente şi preconizate;

- atribuirea AEE a rolului de centru informațional unic pentru investitori.

- Rezumatul măsurilor existente şi planificate la nivel regional / local (dacă este relevant):

Ţinînd cont de obligaţiile Republicii Moldova conform Tratatului Comunităţii Energetice, Directiva 2009/28/CE urmează să fie transpusă integral. Guvernul Republicii Moldova lucrează asupra modificării Legii energiei regenerabile din 2007 în ceea ce priveşte procedura specifică de obţinere a tarifului. Măsurile planificate la nivel regional/local vor deveni o parte componentă substanţială a PLEE (program local pentru eficienţa energetică) dacă Moldova va include măsuri pentru promovarea energiilor regenerabile. Programul şi planurile în cauză urmează a fi elaborate anual la nivel regional.

- S-au detectat obstacole inutile sau cerințe disproporționate privind procedurile de autorizare, certificare și acordare de licențe care se aplică centralelor și infrastructurii conexe de rețea de transport și distribuție pentru producția de energie electrică, încălzire sau răcire din surse regenerabile de energie, precum și procesului de transformare a biomasei în biocarburanți sau în alte produse energetice? Dacă da, care sunt acestea?

Guvernul Republicii Moldova consideră următoarele aspecte drepte obstacole substanţiale pentru autorizarea, acordarea de licenţe şi dezvoltarea capacităţilor de producere din ESR, precum şi pentru dezvoltarea infrastructurii conexe de reţea de transport şi distribuţie:

- metodologie neclară de alocare între operatorul/proprietarul reţelei şi investitorul în energii regenerabile a costurilor privind racordarea la rețea (a se vedea Secţiunea 4.2.3);

- incertitudine crescîndă pentru centralele electrice de termoficare pe bază de biomasă racordate la reţea sau colectorii solari termici, în lipsa unor regulamente privind sistemele de încălzire;

- nu există facilităţi pentru procedura de autorizare/certificare/acordare de licenţe şi racordare la reţea pentru producerea de energii regenerabile;

- lipsa unui orar transparent pentru determinarea aplicaţiilor de planificare şi construire;

- lipsa legislaţiei privind autorizarea, certificarea şi acordarea de licenţe pentru centralele care produc energie cu scop de încălzire şi răcire, precum şi pentru infrastructura conexă de transport şi distribuţie;

- lipsa legislaţiei privind autorizarea, certificarea şi acordarea de licenţe ce urmează a fi aplicate pentru procesul de transformare a biomasei în biocarburant sau în alte produse energetice;

- lipsa unor linii directoare privind procedurile de autorizare, certificare şi acordare de licenţe pentru dezvoltatorii de ESR.

- Ce nivel administrativ (local, regional și național) este responsabil cu autorizarea, certificarea și acordarea de licențe pentru instalațiile pe bază de energie din surse regenerabile și pentru planificarea amenajării teritoriului? (Dacă depinde de tipul instalației, vă rugăm să precizați). Dacă sunt implicate mai multe niveluri administrative, cum se gestionează coordonarea între diversele niveluri? Cum va fi ameliorată în viitor coordonarea între diversele autorități responsabile?

Lista principalelor sarcini ale autorităţilor din Moldova este prezentată în alin. (b) mai sus.

Nu există coordonare între diferite autorităţi şi sarcinile lor în ceea ce priveşte proiectele ESR.

Totuşi, în baza legislaţiei existente, distribuirea responsabilităţilor are loc după cum urmează:

Autorităţile centrale:

- aprobarea pentru construcţia centralelor electrice cu o capacitate mai mare de 20 MW şi majorarea capacităţii centralelor existente, dacă această capacitate depăşeşte 20 MW (de către Guvernul Republicii Moldova);

- organizarea licitaţiilor;

- autorizaţiile tehnice în domeniu securităţii industriale şi certificat de securitate a echipamentului ce urmează a fi utilizat la obiectele industriale periculoase (de către Ministerul Economiei al Republicii Moldova);

- acordarea de licenţe pentru desfăşurarea activităţilor ce ţin de producerea energiei electrice, transportul electricităţii şi / sau activitatea dispeceratului central; distribuţia energiei electrice, furnizarea de energie electrică la tarife reglementate şi nereglementate (de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică);

- Expertiza ecologică de stat şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (de către Ministerul Mediului al Republicii Moldova [inclusiv prin intermediul subdiviziunilor sale]);

- certificatele de planificare şi autorizaţiile de construire pentru lucrări / construcţii a serviciilor publice de interes naţional (de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova (inclusiv prin intermediul subdiviziunilor sale));

- autorizaţia pentru exploatarea, aprobarea pentru racordarea la reţea şi garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (de către Întreprinderea de Stat "Moldelectrica");

Autorităţile locale:

- certificatele de planificare şi autorizaţiile de construire (de către autorităţile publice locale).

- Cum se asigură că sunt puse la dispoziție informații cuprinzătoare privind cererile de autorizare, certificare și acordare de licențe și privind asistența pentru solicitanți? Ce informații și ce asistență sunt disponibile pentru potențialii solicitanți în ceea ce privește cererile acestora referitoare la noi instalații pe bază de energie din surse regenerabile?

În prezent, nu există orientări pentru investitori în producerea de energii regenerabile şi nici nu există un ghişeu unic unde poate fi obţinută informaţia complexă privind toate procedurile de urmat pentru a primi licenţele, autorizaţiile, certificatele, etc. solicitate pentru construirea şi exploatarea centralelor electrice (inclusiv a instalaţiilor / staţiilor pe bază de energie regenerabilă) şi a infrastructurilor conexe de reţea de transport şi distribuţie.

Unele informaţii pot fi găsite parţial pe pagina web a autorităţilor respective (de exemplu, ANRE, Ministerul Mediului, autorităţile publice locale - în limitele competenţelor uneia sau altei autorităţi) sau primite prin telefon, fax, poştă electronică, scrisori oficiale de la autorităţile respective.

Legislaţia relevantă şi actualizată privind acordarea de licenţe, autorizaţiile, certificarea şi altele este disponibilă în baza de date de legislaţie a Republicii Moldova, pusă la dispoziţie de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. Orice utilizator de Internet poate accesa gratuit această bază de date. Este necesar de menţionat că toate documentele juridice care conţin reguli privind autorizarea, certificarea, acordarea de licenţe etc., sunt, în general, publicate în Monitorul oficial al Republicii Moldova.

- Cum se facilitează coordonarea pe orizontală dintre diferitele organisme administrative responsabile pentru diverse părți ale permisului? Cîţi paşi procedurali sunt necesar de întreprins pentru a obține autorizaţia/licenţa/permisul final (ă)? Există un ghișeu unic pentru coordonarea tuturor acestor pași? Se comunică în prealabil calendarul aferent tratării cererilor? Care este durata medie necesară pentru obținerea deciziei referitoare la o cerere?

În prezent, coordonarea orizontală dintre diferite organe administrative nu este facilitată pentru investitorii în producerea de energii regenerabile. Toate permisele descrise în Secţiunea 4.2.1 (a) trebuie să fie gestionate de către investitor. Principalii paşi sunt descrişi în Secţiunea4.2.1 (a). Nu există un ghişeu unic de coordonare a tuturor etapelor/paşilor necesari. Procedura şi calendarele de eliberare a fiecărei licenţe/permis sunt stabilite de lege.

- Procedurile de autorizare țin seama de caracteristicile specifice ale diferitelor tehnologii legate de energia din surse regenerabile?Dacă da, vă rugăm să descrieți în ce mod se realizează acest lucru. Dacă nu, aveți în vedere ca în viitor să se ţină seama de acestea?

Nu, în ceea ce priveşte procedurile, actuala legislaţie nu ţine cont de aspectele specifice ale diferitor tehnologii de producere a energiei regenerabile.

- Există proceduri specifice, de exemplu o simplă notificare, pentru instalaţiile decentralizate de mici dimensiuni, (precum panourile solare de pe clădiri sau cazanele pe bază de biomasă din clădiri)? Dacă da, care sunt pașii procedurali? Aceste norme sunt disponibile public pentru cetățeni? Unde sunt publicate? Se planifică introducerea în viitor de proceduri de notificare simplificate? Dacă da, pentru ce tipuri de instalaţii / sistem? (Este posibilă contorizarea consumului net?)

Nu există proceduri specifice: parţial acestea sunt implementate pentru toţi producătorii (inclusiv cei tradiţionali şi din surse regenerabile), unde conform Articolul 15 din Legea cu privire la energia electrică,  cînd capacitatea instalată planificată este mai mică de 5 MW pentru consum public și mai mică de 20 MW pentru uz intern, producătorul trebuie să-i comunice ANRE data de dare în exploatare şi să colaboreze cu alţi participanţi ai sectorului de energie electrică, în conformitate cu Articolul 28 din Legea cu privire la energia electrică, după caz.

Prevederile Legii cu privire la energia electrică vor fi consolidate, prin asigurarea simplificării specifice a cerinţelor de autorizare/certificare/acordare de licenţe în cazul producerii de energie din surse regenerabile.

Condiţiile simplificate pentru centralele electrice de termoficare de mici dimensiuni, care produc energie din surse regenerabile de energie, de asemenea, ar trebui să fie incluse în Proiectul de lege privind încălzirea şi răcirea.

- Unde sunt publicate taxele aferente cererilor de autorizare/acordare de licențe/permise pentru noi instalații? Sunt legate de costurile administrative ale acordării acestor permise? Există vreun plan de revizuire a acestor taxe?

Taxa pentru licenţa de producere a energiei electrice şi a biocarburanților este suma care trebuie achitată pentru eliberarea licenţei, fiind stabilită în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Nu se prevede revizuirea tarifelor.

- Sunt disponibile orientări oficiale pentru organismele locale și regionale în ceea ce privește planificarea, proiectarea, construirea și reabilitarea zonelor industriale și rezidențiale în vederea instalării de echipamente și sisteme care utilizează energie din surse regenerabile pentru producerea de energie electrică și încălzire și răcire, inclusiv pentru încălzirea și răcirea urbane? Dacă aceste orientări nu sunt disponibile sau sunt insuficiente, cum și cînd se va soluționa această necesitate?

Nu, nu există nicio orientare oficială disponibilă. Aceasta va fi introdusă în mod implicit prin PLAEE (planul local de acţiune pentru eficienţă energetică), prin care măsurile şi orientările pentru eficienţa energetică şi promovarea energiilor regenerabile vor fi introduse la nivel regional.

- Există programe de formare speciale pentru persoanele responsabile cu procedurile de autorizare, certificare și acordare a licențelor pentru instalațiile pe bază de energie din surse regenerabile?

Nu există programe de formare speciale pentru persoanele responsabile cu procedurile de acordare de licenţe pentru instalaţiile pe bază de energie din surse regenerabile.

### Specificaţiile tehnice (articolul 13 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE)

(a) 	Pentru a beneficia de scheme de sprijin trebuie ca tehnologiile legate de energia din surse regenerabile să îndeplinească anumite standarde de calitate? Dacă da, pentru ce instalaţii se aplică acest lucru şi care sunt standarde de calitate? Există standarde naţionale sau regionale mai stricte decît standardele europene?

Potrivit Legii energiei regenerabile nr. 160 din 12 iulie 2007, calitatea energiei regenerabile şi a combustibilului regenerabil este asigurată prin respectarea conformităţii unui ansamblu de indicatori tehnici şi de calitate cu normele legate de tehnologia de producere, de distribuţie şi de consum. Legea stipulează cerinţe generale faţă de mijloacele şi dispozitivele tehnice în domeniul energiei regenerabile după cum urmează:

- respectarea standardelor şi a altor acte normative;

- respectarea cerinţelor tehnologice pentru producere şi a normelor privind stocarea, transportarea şi consumul energiei şi a combustibilului regenerabil;

- supravegherea de stat a exploatării şi funcţionării mijloacelor şi dispozitivelor tehnice;

- asigurarea corespunderii indicilor tehnico-economici ai mijloacelor şi dispozitivelor tehnice cu cerinţele din actele normative naţionale şi internaţionale.

Pînă în prezent, autorităţile publice din Republica Moldova n-au adoptat nici un document tehnic concret sau act normativ cu privire la cerinţele ce ar fi aplicabile numai pentru tehnologiile de energie regenerabilă. În consecinţă, pentru energia regenerabilă vor fi aplicate norme generale de standardizare, certificare şi metrologie.

În continuare este prezentată lista actelor legislative aplicabile pentru tehnologiile energiei regenerabile şi construcţii:

- Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (163/09.07.2010);

- Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului (835/17.05.1996);

- Legea privind calitatea în construcţii (721/2.02.1996);

- Legea cu privire la energetică (1525/19.02.1998);

- Legea privind energia electrică (124/23.12.2009);

- Legea a energiei regenerabile (160/12.07.2007);

- Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (116/18.05.2012);

- Legea cu privire la standardizare (590/22.09.1995);

- Regulamentul privind construcţia/reconstrucţia centralelor electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului (436/26.04.2004);

- Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului (514/23.04.2002);

- Regulamentul cu privire la furnizarea şi consumul de energie electrică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului (393/15.12.2010);

- Hotărîrea ANRE nr. 266 din 20 noiembrie 2007 cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reţelelor electrice de distribuţie;

- Hotărîrea ANRE nr. 75 din 12 decembrie 2002 cu privire la aprobarea Regulilor pieţei energiei electrice;

- Hotărîrea ANRE nr. 330 din 3 aprilie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din ESR;

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 361 din 25 iunie 1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor.

### Clădiri (articolul 13 alineatul (3) din Directiva 2009/28/CE)

(a) 	Trimitere la legislaţia naţională şi regională existentă (dacă este cazul) şi rezumat privind legislaţia locală care creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în sectorul construcţiilor:

Pînă în prezent, proiectul Legii cu privire la performanţa energetică a clădirilor, care transpune dispoziţiile Directivei 2010/31/CE privind performanţa energetică a clădirilor, precum şi legislaţia secundară. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 113 din 7 februarie 2013 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015, legea în cauză şi legislaţia secundară va fi adoptată în anul 2013, iar normele tehnice – în anul 2014.

În acest context, legislaţia naţională existentă care îşi propune să sporească cota de energie din surse regenerabile în sectorul construcţii include următoarele documente de ordin general:

- Legea  energiei regenerabile (160/12.07.2007);

- Legea cu privire la eficienţa energetică (142/02.07.2010);

- Hotărîrea Guvernului nr. 113 din 7 februarie 2013 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015;

- Hotărîrea Guvernului nr. 102 din februarie 2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030;

- Hotărîrea Guvernului nr. 833 din 10 noiembrie 2011 cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică pentru anii 2011-2020.

(b) 	Ministerul(/le)/autoritatea(/le) responsabil(ă/e):

- Guvernul;

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor;

- Agenţia pentru Eficienţă Energetică;

- administraţiile publice locale (APL).

(c) 	Revizuirea legislației planificată pînă la: 31 decembrie 2014

Proiectul de lege cu privire la performanţa energetică a clădirilor şi legislaţia secundară ce derivă din această lege urmează a fi adoptate în anul 2013, iar normele tehnice – în anul 2014.

Adoptarea legii cu privire la performanţa energetică a clădirilor va introduce completări și modificări în alte legi în vigoare din domeniul construcţiilor: Legea nr. 721 din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţie şi Legea nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică, care vor fi adoptate concomitent cu legea cu privire la performanţa energetică a clădirilor.

(d) 	Rezumat al măsurilor existente şi planificate la nivel regional/local:

Obiectivele concrete stabilite de Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015 şi la care se face referinţă în Planul naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015 sunt:

- Promovarea conservării energiei:

- realizarea a 10 audituri energetice pentru clădirile publice;

- reabilitarea a 300 de blocuri locative în trimestrul IV al anului 2014.

- adoptarea standardelor europene şi internaţionale în domeniul performanţei energetice a clădirilor în anul 2013.

- Crearea infrastructurii necesare în domeniul performanţei energetice a clădirilor către trimestrul IV al anului 2014, inclusiv:

- elaborarea programului electronic pentru calcularea performanţei energetice a clădirilor;

- crearea sistemului electronic de înregistrare centralizată a certificatelor de performanţă energetică a clădirilor;

- crearea paginii web în domeniul performanţei energetice a clădirilor pentru înregistrarea şi difuzarea informaţiilor publice.

- Elaborarea legislației privind etichetarea energetică a produselor cu impact energetic în anul 2013 şi desfăşurarea campaniei informaţionale aferente.

- Asigurarea viabilităţii şi posibilităţii de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică prin restructurarea economică, instituţională şi tehnică a acestuia:

- finalizarea studiului privind necesităţile investiţionale pe termen scurt şi lung pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în mun. Chişinău;

- elaborarea şi aprobarea proiectului de lege cu privire la energia termică;

- modificarea Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 9 aprilie 1998.

- Sporirea eficienţei energetice în toate domeniile economiei naţionale:

- crearea bazei informaţionale în domeniul eficienţei energetice şi a surselor de energie regenerabile;

- dezvoltarea unui sistem de monitorizare şi evaluare a eficienţei energetice.

- Elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului construcţiilor.

- Susţinerea producerii materialelor de construcţie în conformitate cu standardele europene, inclusiv crearea şi dotarea tehnică a laboratoarelor de încercări pentru evaluarea conformităţii produselor de construcţii, pînă la finele anului 2015.

- Facilitarea implementării inovaţiilor şi tehnologiilor noi în construcţii, prin reformarea sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor şi implementarea standardelor de performanţă în construcţii:

- elaborarea programului de reformă a sistemului de documente normative în construcţii în anul 2013;

- adoptarea şi implementarea euro-codurilor în anul 2014 (100% din euro-coduri adoptate);

- adoptarea standardelor internaţionale în domeniul construcţiilor în anul 2014 (aproximativ 50% din standardele relevante adoptate).

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 113 din 7 februarie 2013 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015, Agenţia pentru Eficienţă Energetică de comun acord cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi administraţiile publice locale (APL) va asigura:

- inițierea unor programe privind reabilitarea clădirilor proprietate publică şi de menire socială;

- susţinerea construcţiei de clădiri pasive sau cu un consum energetic redus sau aproape egal cu zero;

- îmbunătăţirea sistemelor de tratare a apei şi alimentare cu apă potabilă;

- utilizarea surselor regenerabile de energie pentru încălzirea obiectivelor sociale etc.

Planul naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015 prevede realizarea de către autorităţile publice a următoarelor activităţi:

- lansarea Liniei de creditare pentru sectorul rezidenţial în valoare de 35 mil. euro pentru proiectele de eficienţă energetică în sectorul rezidenţial;

- elaborarea planului pentru adaptarea standardelor UE în domeniul performanţei energetice a clădirilor;

- instruirea şi autorizarea specialiştilor pentru certificarea energetică a clădirilor;

- instruirea şi autorizarea a 50 de specialişti pentru inspectarea periodică a sistemelor de încălzire şi climatizare;

- eliberarea a 500 de certificate de performanţă energetică;

- inspectarea a 100 de sisteme de încălzire şi climatizare (sisteme de încălzire cu P>20 kW şi climatizare cu P>12 kW).

Măsurile actuale prevăd acţiuni direcţionate spre utilizarea ESR în sectorul construcţiilor. Proiectul Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile definește aceste măsuri într-o manieră consecventă şi bine elaborată.

(e) 	Există în reglementările şi codurile privind clădirile niveluri minime pentru utilizarea de energie din surse regenerabile? În ce zone geografice şi care sunt aceste cerinţe? (Va rugăm precizați pe scurt.) În special, ce măsuri au fost cuprinse în aceste coduri pentru a asigura creștrea ponderii de energie din surse regenerabile utilizată în sectorul construcţiilor? Care sunt planurile viitoare privind aceste cerinţe/măsuri?

Nu există niveluri minime pentru utilizarea energiei regenerabile în reglementările actuale. Totuşi, proiectul Legii cu privire la performanţa energetică a clădirilor indică faptul că după 30 iunie 2019 clădirile publice noi trebuie să aibă consumul de energie aproape egal cu zero, iar după 30 iunie 2021 toate clădirile publice trebuie să aibă consumul de energie aproape egal cu zero. Proiectul Legii prevede obligaţia Guvernului Republicii Moldova de a elabora şi aproba Planul naţional pentru creşterea numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

Proiectul Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile prevede următoarele:

- autoritățile administrației publice centrale și locale introduc în reglementările și codurile din domeniul construcțiilor măsuri adecvate pentru a crește ponderea tuturor tipurilor de energie din surse regenerabile în sectorul construcțiilor;

- Pînă la 31 decembrie 2014 autoritățile administrației publice centrale și locale solicită, după caz, în reglementările și codurile din construcții sau prin orice alte măsuri cu efect similar, utilizarea unor niveluri minime de energie din surse regenerabile în cazul clădirile noi și în clădirile existente care sunt supuse unor lucrări de renovare majore.

(f) 	Care este creşterea proiectată a utilizării energiei din surse regenerabile în clădiri pînă în 2020? (Dacă este posibil,  faceți distincție între clădirile rezidenţiale — "locuinţă unifamilială" și "locuinţă colectivă" - comerciale, publice şi industriale.) (Pentru a răspunde la această întrebare puteţi utiliza un tabel precum tabelul 6 de mai jos. Datele ar putea fi prezentate  anual sau pentru anumiți ani. Trebuie să se includă  consumul de energie din surse regenerabile atît pentru încălzire şi răcire cît şi pentru producerea de energia electrică.)

În prezent, Republica Moldova nu dispune de informaţia necesară pentru a completa acest tabel. Prin urmare, sarcina în cauză va fi realizată în contextul acţiunilor ulterioare elaborării Planului naţional de acțiune în domeniul energiei din surse regenerabile.

(g) 	S-a avut în vedere, în cadrul politicii naţionale în domeniu prevederea de obligaţii privind niveluri minime de utilizare a energiei din surse regenerabile în clădirile noi şi în cele care sunt supuse unor lucrări de renovare? Dacă da, care sunt aceste niveluri? Dacă nu, cum se va examina gradul de adecvare al acestei opţiuni de politică pînă în 2015?

Pînă în prezent, politicile naţionale existente în domeniul eficienţei energetice a clădirilor nu cuprind niveluri minime de utilizare a energiei regenerabile în clădirile noi şi renovate.

Proiectul legii cu privire la performanţa energetică a clădirilor, indică anumite repere (30 iunie 2019 şi 30 iunie 2021) în ceea ce priveşte obligaţia de a construi clădiri cu un consum de energie aproape egal cu zero.

(h) 	Vă rugăm să descrieţi planurile care vizează asigurarea rolului exemplar al clădirilor publice la nivel naţional, regional şi local prin utilizarea de instalaţii pe bază de energie din surse regenerabile sau prin transformarea acestora în clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero începînd cu 2012? (Vă rugăm să ţineţi seama de cerinţele  directivei privind performanţa energetică a clădirilor.)

În prezent nu există planuri definite de asigurare a rolului exemplar al clădirilor publice la nivel naţional, regional şi local.

Proiectul Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile prevede ca autorităţile administraţiei publice centrale şi locale să introducă măsuri ce ar asigura rolul exemplar al clădirilor noi (sau cele supuse unor renovări majore) în implementarea cu succes a politicii statului în sectorul energiei regenerabile. Mass-media va deveni unul dintre cele mai robuste instrumente de diseminare a informaţiei în acest scop.

(i) 	Cum sunt promovate tehnologiile legate de energia din surse regenerabile şi eficiente din punct de vedere energetic în clădiri? (Aceste măsuri se pot referi la cazane pe bază de biomasă, pompe de căldură şi instalaţii solare de producere a energiei termice, care respectă cerinţele etichetei ecologice sau alte standarde elaborate la nivel naţional sau comunitar (a se vedea  textul  articolului  13 alineatul (6))).

Proiectul legii cu privire la performanţa energetică a clădirilor stipulează obligaţia Guvernului de a elabora şi implementa programe şi planuri de acţiuni naţionale privind îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor. Autorităţile vor asigura elaborarea şi implementarea stimulentelor fiscale pentru promovarea îmbunătăţirii performanţei energetice a clădirilor. Conform proiectului, Fondul pentru Eficienţă Energetică va asigura alocarea pentru implementarea măsurilor de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor a cel puţin 40% din mijloacele sale.

De rînd cu aceste măsuri, proiectul legii stabileşte cadrul general pentru certificarea performanţei energetice a clădirilor. În particular, proiectul legii cu privire la performanţa energetică a clădirilor cuprinde condiţii generale pentru certificare (tipul clădirilor, procesul de evaluare a performanţei energetice, procesul de eliberare a certificatelor, distribuirea informaţiei despre certificatele obţinute etc.).

### Furnizarea de informaţii (articolul 14 alineatele (1), (2) şi (4) din Directiva 2009/28/CE)

- Trimitere la legislația națională și/sau regională (dacă este cazul) privind cerințele de informare în conformitate cu Articolul 14 din Directiva 2009/28/CE:

Acte normative ale Republicii Moldova cuprind referinţe la diseminarea informaţiei în domeniul energiei regenerabile:

- Legea energiei regenerabile stipulează faptul că diseminarea informaţiei cu privire la activităţile din domeniul energiei regenerabile se efectuează:

    - prin instruiri;

    - prin introducerea în instituţiile de învăţămînt a programelor didactice privind valorificarea surselor regenerabile de energie;

    - prin respectarea transparenţei activităţilor, inclusiv publicitatea, propagarea performanţelor în domeniu, cu demonstrarea instalaţiilor şi a echipamentelor de înaltă eficienţă;

    - prin crearea unei baze de date în scopul difuzării informaţiei privind dezvoltarea procesului de valorificare a surselor regenerabile de energie.

- Legea cu privire la eficienţa energetică (142/02.07.2010) prevede obligaţia Agenţiei pentru Eficienţă Energetică de asigurare ştiinţifică şi informaţională a activităţilor în domeniul eficienţei energetice. Anual, pînă la 31 martie, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în comun cu instituţiile şi organizaţiile din domeniu, prezintă propuneri la tematica cercetărilor ştiinţifice şi lucrărilor experimentale în domeniul eficienţei energetice, necesare pentru:

- elaborarea de programe naţionale, locale şi de ramură, precum şi de proiecte privind eficienţa energetică;

- implementarea realizărilor ştiinţifice şi inovaţionale în domeniul eficienţei energetice;

- crearea de noi materiale, tehnici şi tehnologii în domeniul eficienţei energetice;

- reducerea cheltuielilor în procesul de utilizare a resurselor energetice.

Legea prevede că operatorii rețelelor de distribuție, operatorii rețelelor de transport și de sistem, precum şi furnizorii de energie pun la dispoziţia asociaţiilor consumatorilor, autorităţilor publice şi altor solicitanţi informaţii privind măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi a calităţii serviciilor energetice, specificaţiile tehnice obiective pentru echipamentele de utilizare a energiei.

- Hotărîrea Guvernului nr. 113 din 7 februarie 2013 pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015 cuprinde dispoziţii referitoare la diseminarea informaţiei în domeniul eficienţei energetice și norme referitoare la obligaţiile de instruire şi furnizare a  informaţiei actorilor de pe piaţa de servicii energetice. Agenţia pentru Eficienţă Energetică asigură instruirea şi formarea profesională a prestatorilor de servicii energetice, consultanţilor şi beneficiarilor prin:

- Asigurarea funcționării centrului unic de informare;

- Elaborarea unui ghid pentru autorităţile publice;

- Instruirea managerilor energetici;

- Asigurarea sectorului privat cu informaţii şi instruiri;

- Instruirea cu privire la instrumentele conexe sistemelor de gestionare a sectorului energetic;

- Pregătirea liniilor directoare cu privire la certificatele de performanţă energetică;

- Publicarea pe pagina web a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică a listei prestatorilor de servicii energetice;

- Diseminarea informaţiilor despre mecanismele financiare disponibile pentru serviciile energetice;

- Hotărîrea Guvernului nr. 113 din 7 februarie 2013 pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015 cuprinde dispoziţii referitoare la obligaţia Ministerului Economiei de a asigura cu informaţii toate părţile interesate despre cadrul instituţional, juridic şi financiar. La fel, Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi alte ministere de ramură au obligaţia de a furniza informaţii de rigoare.

- Hotărîrea Guvernului nr. 833/2011 cuprinde Strategia naţională de comunicare în domeniul eficienţei energetice, scopul acesteia fiind consolidarea eforturilor şi stabilirea unei cooperări instituţionale în vederea promovării consumului eficient de energie şi a utilizării surselor regenerabile de energie;

- Hotărîrea Guvernului nr. 102 din 2 februarie 2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova  pînă în anul 2030 include cerinţe generale cu privire la diseminarea informaţiei;

- Proiectul de lege cu privire la performanţa energetică a clădirilor include o listă de elemente din care constă sistemul informaţional naţional în domeniul eficienţei energetice a clădirilor (sistemul electronic pentru calculul performanţei energetice a clădirilor; sistemul electronic pentru întocmirea certificatelor de performanţă energetică a clădirilor; sistemul electronic pentru întocmirea rapoartelor de inspecţie a sistemelor de încălzire; sistemul electronic pentru întocmirea rapoartelor de inspecţie a sistemelor de climatizare; registrul electronic al evaluatorilor energetici etc.).

- Organism(e) responsabil(e) cu diseminarea  de informaţii la nivel naţional/regional/local:

Organismele naţionale principale responsabile pentru diseminarea informaţiei în domeniul energiei regenerabile / eficienţei energetice sunt:

- Ministerul Economiei (inclusiv Agenţia pentru Eficienţă Energetică);

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor;

- Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor;

- Ministerul Mediului;

- Ministerul Educaţiei;

- Academia de Ştiinţe a Moldovei.

În conformitate cu Legea privind eficienţa energetică, AEE:

- elaborează proiectele pilot în domeniul ESR;

- acordă asistenţă autorităţilor publice centrale și locale la elaborarea programelor de promovare a energiilor regenerabile;

- acordă asistenţă informaţională şi consultativă companiilor energetice, persoanelor juridice și fizice în domeniul energiilor regenerabile;

- colectează informaţii privitor la ESR şi oferă astfel de informaţie părţilor interesate;

- distribuie informaţii referitoare la măsurile, cum ar fi contextul juridic şi sprijinul financiar, selectat pentru promovarea energiilor regenerabile în Moldova;

- supraveghează promovarea energiilor regenerabile, organizează conferinţe, seminare, expoziţii etc.;

- elaborează rapoarte anuale cu descrierea detaliată a activităţii AEE şi le pune la dispoziţia publicului.

Principalele organisme regionale responsabile pentru diseminarea informaţiei în domeniul energiei regenerabile / eficienţei energetice sunt:

- agenţiile teritoriale pentru dezvoltare regională Centru, Sud şi Nord;

- furnizorii de energie.

Potrivit Hotărîrii Guvernului cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020 (Secţiunea 2, Articolul 2-(2)), furnizorii de energie electrică urmează să:

- specifice în facturi ponderea ESR în consumul efectiv de energie electrică;

- furnizeze consumatorilor informaţii despre impactul asupra mediului.

Organismele locale principale responsabile pentru diseminarea informaţiei în domeniul energiei regenerabile / eficienţei energetice sunt administraţiile publice locale (APL).

În conformitate cu dispoziţiile Hotărîrii privind PNEE (a se vedea Articolul 17), autorităţile publice locale vor:

- informa proprietarii de clădiri şi gospodării privind posibilităţile utilizării ESR;

- informa persoanele fizice şi juridice privind cele mai bune practici, costuri şi beneficii care ar putea fi obţinute din utilizarea ESR;

- utiliza, după caz, ESR pentru termoficarea clădirilor de menire socială.

- Rezumat al măsurilor existente şi planificate la nivel regional / local (dacă este relevant):

Hotărîrea nr. 833 privind PNEE a introdus prima abordare a Strategiei de comunicare în domeniul eficienţei energetice şi a energiilor regenerabile.

Hotărîrea Guvernului nr. 113 din 7 februarie 2013 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015, conţine lista activităţilor întru diseminarea informaţiilor despre eficienţa energetică planificate în perioada 2013-2015:

- Organizarea ceremoniei anuale „Moldova ECO-ENERGETICĂ”;

- Introducerea „Orei verzi” în curriculumul şcolar;

- Organizarea expoziţiei "Mold-Energy";

- Instruiri pentru angajaţii Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, Ministerului Economiei, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor;

- Editarea articolelor şi broşurilor privind serviciile energetice;

- Organizarea cursurilor de instruire pentru managerii energetici;

- Organizarea cursurilor privind sistemul de management energetic – EN ISO 50001;

- Organizarea cursurilor privind sistemul de optimizare a aburului în sectorul industrial;

- Desfăşurarea cursurilor de formare privind  optimizarea sistemului pentru furnizorii de echipamente de sisteme de abur;

- Desfăşurarea instruirilor pentru auditorii energetici;

- Organizarea instruirilor pentru inspectorii energetici;

- Organizarea instruirilor pentru evaluatorii energetici;

- Publicarea articolelor privind clasele de eficienţă energetică pentru produsele cu impact energetic;

- Publicarea broşurii privind etichetarea energetică a produselor cu impact;

- Publicarea articolelor privind certificatele de performanţă energetică a clădirilor;

- Publicarea articolelor privind inspecţia periodică a sistemelor de încălzire şi climatizare;

- Editarea broşurilor privind certificatele de performanţă energetică a clădirilor pentru consumatorii finali;

- Organizarea seminarelor pentru managementul întreprinderilor privind implementarea sistemului de management energetic în sectorul industrial;

- Desfăşurarea de cursuri pentru personalul din întreprinderi privind implementarea Sistemului de management energetic EN ISO 50001;

- Desfăşurarea de cursuri pentru personalul din întreprinderi privind optimizarea sistemului de abur.

- Vă rugăm să indicați modul în care se pun la dispoziția tuturor actorilor implicați (consumatori, constructori, instalatori, arhitecți, furnizori de echipamente și vehicule relevante) informații cu privire la măsurile de sprijin pentru utilizarea de surse regenerabile de energie pentru producerea de energie electrică, pentru încălzire și răcire și pentru transporturi. Cine este responsabil pentru furnizarea de informații adecvate și publicarea acestora? Există resurse de informații specifice pentru diversele grupuri-țintă, precum consumatorii finali, constructorii, administratorii de proprietăți, agenții imobiliari, instalatorii, arhitecții, furnizorii de echipamente care utilizează surse regenerabile de energie, administrațiile publice? Există în prezent sau sunt planificate în viitor campanii de informare sau centre permanente de informare?

Informaţia este pusă la dispoziţie prin:

- publicarea legislaţiei/hotărîrilor/metodologiilor, regulamentelor etc., în surse disponibile pentru public;

- actualizarea permanentă a paginii web a AEE;

- evenimente/conferinţe/seminare dedicate promovării energiei din surse regenerabile în ţară;

- diseminarea de produse specifice (materiale imprimate, broşuri, manuale şcolare);

- acoperirea în mass-media;

- spoturi TV şi radio.

- includerea de către furnizori a informaţiei referitoare la mixul de energie electrică livrat în factura emisă consumatorului final.

AEE este responsabilă pentru furnizarea de informații adecvate și publicarea acestora. În cazul diseminării informaţiei privind mixul de energie electrică livrată, furnizorii de energie electrică sunt responsabili pentru datele/acţiunile lor.

Comunicarea cu părțile interesate este direcţionată (spre deosebire de comunicarea prin mass-media, care este adresată publicului general). Comunicarea se desfăşoară prin intermediul următoarelor canale şi cu utilizarea următoarelor produse:

- evenimente desfăşurare sistematic sau ocazional (seminare, mese rotunde, conferinţe);

- produse direcţionate (broşuri sau manuale, prezentarea şi interpretarea cadrului legal/de reglementare);

- actualizarea permanentă a paginii web a AEE şi notificarea prin e-mail expediată părților interesate după fiecare actualizare importantă pentru ei.

- Comunicarea cu publicul general este comunicare în masă (spre deosebire de comunicarea direcţionată cu părțile interesate, descrisă mai sus). Aceasta se desfăşoară prin următoarele canale şi utilizează următoarele produse:

- Materiale tipărite pentru diseminare pe scară largă, care descriu interesul ţării în promovarea energiilor regenerabile şi măsurile existente întreprinse sau planificate – subiecte care ar putea prezenta interes pentru publicul general, sau postere cu acelaşi mesaj, expuse în localuri vizitate de un număr mare de persoane (cum ar fi, locurile unde se achită facturile pentru serviciile comunale, unităţile de sănătate publică, staţii importante de transport, etc.).

- Spoturi TV şi radio.

- comunicate de presă, conferinţe de presă şi interviuri cu reprezentanţii administraţiei AEE şi ai Ministerului Economiei, care vor comunica despre măsurile de promovare a energiilor regenerabile care sunt de interes public general.

Toate măsurile sunt sumate în Planul de comunicare fiind revizuit şi ajustat anual.

- Cine este responsabil cu publicarea informațiilor privind beneficiile nete, costurile și eficiența energetică a echipamentelor și sistemelor care utilizează surse regenerabile de energie pentru încălzire, răcire și producerea de energie electrică? (Furnizorul echipamentului sau sistemului, un organism public sau un terț)?

Agenţia pentru Eficienţă Energetică este obligată să asigure publicul cu informaţii despre instalaţiile şi echipamentele cu un randament energetic sporit.

- În ce mod se pun la dispoziția planificatorilor și arhitecților îndrumări pentru a-i ajuta să examineze în mod corespunzător combinația optimă de surse regenerabile de energie, tehnologii de înaltă eficiență și sistemele de încălzire și răcire urbane atunci cînd planifică, proiectează, construiesc sau renovează zone industriale sau rezidențiale? Cine este responsabil pentru aceasta?

Nu există îndrumări specifice care ar facilita diseminarea informaţiei. Legea cu privire la performanţa energetică a clădirilor introduce regulile aplicabile în acest context. Aceeași informaţie va fi disponibilă prin intermediul PLAEE (planul local de acţiuni de eficienţă energetică, care va include atît aspecte ce ţin de eficienţa energetică, cît şi aspecte de promovare a eficienţei energetice). Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi autorităţile publice locale sunt responsabile pentru asemenea îndrumări.

- Vă rugăm să descrieți programele existente și planificate de informare, de sensibilizare și de formare a cetățenilor cu privire la beneficiile și aspectele practice ale dezvoltării și utilizării energiei din surse regenerabile. Care este rolul actorilor de la nivel regional și local în proiectarea și administrarea acestor programe?

În cadrul Hotărîrii nr 833 /2013 privind PNAEE, au fost determinate orientările pentru Planul de Comunicare. În prezent, este pus în aplicare Planul de Comunicare pentru AEE pentru anul 2013. Planul include instrumentele specifice pentru utilizare şi planul operaţional pentru sensibilizarea opiniei publice în Moldova privind ESR. Principalele instrumente aplicabile sunt după cum urmează:

- Actualizarea permanentă a paginii web a AEE, precum şi publicaţii în alte surse disponibile (ziare, pagini web ale altor autorităţi etc.);

- Organizarea şi implementarea campaniei de sensibilizare axată pe promovarea ESR şi a eficienţei energetice în Moldova, care include, dar nu se limitează la conferinţe de presă, evenimente publice, comunicare de presă etc.;

- publicarea şi distribuirea materialelor tipărite (broşuri, pliante etc.), spoturi video cu tematica relevantă;

- Organizarea atelierelor de lucru pentru investitori în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile;

- Organizarea şi desfăşurarea conferinţelor dedicate Zilelor eficienţei energetice.

- Organizarea concursului Moldova Eco-Energetică etc.

### Autorizarea instalatorilor (Articolul 14 alineatul (3) din Directiva 2009/28/CE)

(a) 	Trimitere la legislaţia naţională şi/sau regională (dacă este cazul) privind sistemele de autorizare sau sistemele de calificare echivalente pentru instalatori în conformitate cu  articolului 14 alineatul (3) din Directiva 2009/28/CE:

Hotărîrea Guvernului nr. 833 din 10 noiembrie 2011 cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020, stipulează faptul că Centrul tehnic pentru securitate industrială şi certificare autorizează instalatori de cazane şi sobe mici pe bază de biomasă şi de sisteme fotovoltaice solare şi termice solare, în baza unui regulament privind certificarea instalatorilor de cazane aprobat de Guvern. Dispoziţiile Programului naţional se află în proces de implementare.

(b) 	Organismul sau organismele responsabile pentru instituirea şi certificarea, pînă în 2012, a sistemelor de autorizare/calificare pentru instalatorii de cazane şi sobe mici pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice solare şi de sisteme termice solare, de sisteme geotermice de mică adîncime şi de pompe de căldură:

Autorizarea instalatorilor de cazane şi sobe mici pe bază de biomasă şi de sisteme fotovoltaice solare şi termice solare este realizată de Centrul tehnic pentru securitate industrială şi certificare.

(c) 	Există asemenea sisteme de autorizare/calificare deja instituite? Dacă da, vă rugăm să le descrieţi.

În prezent nu se aplică astfel de scheme.

(d) 	Sunt disponibile public informaţii referitoare la aceste sisteme? Listele cu instalatorii autorizați sau calificaţi sunt publicate? Daca da, unde? Sunt acceptate şi alte sisteme ca fiind echivalente cu sistemul naţional/regional?

În prezent nu există astfel de sisteme, prin urmare nu este publicată nici informaţia relevantă.

În prezent nu sunt publicate listele instalatorilor certificaţi şi calificaţi.

(e) 	Rezumat al măsurilor existente şi planificate la nivel regional/local (dacă este relevant).

În 2013 vor fi introduse schemele de autorizare/calificare pentru instalatorii de cazane şi sobe la scară mică, sisteme solare fotovoltaice şi de energie termică solară, sisteme geotermale de mică adîncime şi pompe de căldură.

Respectiv, lista instalatorilor autorizați / calificaţi va fi publicată și actualizată.

### Dezvoltarea infrastructurii pentru energia electrică (articolul 16 alineatul (1) şi  alineatele (3) - (6) din Directiva 2009/28/CE)

- Trimitere la legislaţia naţională existentă privind cerinţe referitoare la reţelele energetice (articolul 16)

Prevederi generale privind reţelele reţelele electrice sunt stipulate în Legea cu privire la energia electrică nr. 124 din 23.12.2009.

Articolele 35 şi 37 definesc obligaţiile operatorului reţelei de transport şi de sistem, precum şi obligaţiunile operatorilor reţelei de distribuţie referitoare la utilizarea şi extinderea reţelelor electrice. Descrierea normelor tehnice privind reţelele electrice de transport şi distribuţie se face în Articolele 36 şi 38 din Legea cu privire la energia electrică. Cerinţele tehnice impuse utilizatorilor în ceea ce priveşte grupurile dispecerizabile, echipamentele de telecomunicaţii, datele şi măsurarea la distanţă ca parte a condiţiilor pentru racordare la reţeaua de transport, sunt descrise în Normele tehnice, aprobate prin Hotărîrea ANRE nr. 266 şi nr. 267 din 20.11.2007, capitolul V.

Legislaţia Republicii Moldova nu prevede o tratare specifică sau indicaţii privind unităţile de producere a energiei din SR. Totuşi, operatorul sistemului de transport publică pe site-ul său cerinţele tehnice pentru centralele electrice pe bază de SR, inclusiv informaţia specifică pentru centralele electrice eoliene.

- În ce mod se asigură faptul că rețelele de transport și distribuție vor fi dezvoltate în vederea integrării volumului vizat de energie electrică din surse regenerabile, menținînd în același timp exploatarea în siguranță a sistemului de energie electrică? În ce mod este această cerință inclusă în planificarea periodică de rețea a operatorilor de transport și distribuție?

Sarcinile şi responsabilităţile operatorului reţelei de transport şi de sistem şi a operatorilor reţelei de distribuţie privind extinderea, consolidarea şi dezvoltarea reţelei electrice de transport şi distribuţie sunt stipulate în Legea cu privire la energia electrică, nr. 124 din 23.12.2009.

Principiile generale pentru extinderea reţelei de energie electrică sunt stipulate în Articolul 40 din Legea cu privire la energia electrică. Regulamentul privind extinderea reţelei de distribuţie, aprobat prin Hotărîrea ANRE nr 439 din 23.11.2011, face referinţă (Secţiunea 2, Articolul 6) doar la măsurile privind cererea, ca fiind două cazuri individuale:

- majorarea consumului,

- cereri noi.

Condiţiile generale pentru accesul părţilor terţe la reţeaua de energie electrică sunt stipulate în Articolul 39 al Legii privind energia electrică. Potrivit acestuia, operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie asigură acces la reţelele electrice de transport şi de distribuţie tuturor utilizatorilor sistemului şi terţilor fără discriminare, adică producătorii de energie electrică pe bază de SR sunt incluşi, însă fără indicaţii specifice în acest sens.

Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie pot refuza accesul la reţelele electrice în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate, refuzul fiind motivat şi justificat în mod corespunzător. De asemenea, operatorii vor informa ANRE despre orice caz de refuz, precum şi despre congestii, propunînd modalităţi de soluţionare a acestora. Totodată, operatorii vor oferi părţilor interesate informaţii pertinente despre condiţiile şi măsurile necesar a fi întreprinse pentru extinderea/racordarea la reţelele electrice de transport şi distribuţie, fiind inclusă coordonarea în scopul selectării celei mai benefice soluţii de racordare.

Operatorul reţelei de transport şi de sistem şi operatorii reţelei de distribuţie sunt în mod direct responsabili pentru extinderea reţelei electrice de transport şi distribuţie, cu scopul de a acoperi toate fluxurile de energie electrică (cererea de energie electrică) în cadrul acelei reţele. Procedurile de extindere sunt descrise în Normele tehnice ale reţelei electrice de transport şi în Normele tehnice ale reţelei electrice de distribuţie, iar Regulamentul privind extinderea Reţelei electrice de distribuţie, aprobat de ANRE, face referinţă doar la consum.

- Care va fi rolul unităților de stocare, instrumentelor IT și rețelelor inteligente? În ce mod se va asigura dezvoltarea acestora?

Legislaţia nu prevede măsuri specifice pentru implementarea reţelelor inteligente. În ceea ce priveşte Articolul 16.1 din Directiva, care se referă la dezvoltarea energiilor regenerabile asociată infrastructurii reţelelor, nu există o abordare specifică a interconectărilor, unităţilor de stocare şi dezvoltării sistemului.

Se presupune că producerea de energie electrică din surse regenerabile este inclusă în abordarea generală a aspectelor de interconectare, care există.

Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030 are în vedere introducerea reţelelor inteligente într-o etapă ulterioară.

Referitor la contorizare, ANRE a aprobat Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (Hotărîrea ANRE nr. 382 din 02.07.2010),  care stabileşte noile cerinţe pentru echipamentul de măsurare instalat în diferite puncte ale reţelei.

Regulamentul stabileşte 5 categorii de puncte de măsurare:

- Categoria A: puncte de măsurare a cantităţilor de energie electrică livrată în reţeaua electrică de transport sau de distribuţie de centralele electrice;

- Categoria B: puncte de măsurare ale cantităţilor de energie electrică importată, exportată şi tranzitată prin sistemul electroenergetic, puncte de măsurare de la interconexiunile cu alte sisteme electroenergetice şi puncte de măsurare a cantităţilor de energie electrică intrată în reţeaua electrică de distribuţie din reţeaua electrică de transport;

- Categoria C: puncte de măsurare a cantităţilor de energie electrică furnizată consumatorilor finali conectaţi la reţeaua de transport;

- Categoria D: puncte de măsurare a cantităţilor de energie electrică furnizată consumatorilor finali ale căror instalaţii de utilizare sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie cu tensiunea egală sau mai mare de 6 kV;

- Categoria E: puncte de măsurare a cantităţilor de energie electrică furnizate consumatorilor finali conectaţi la reţeaua de distribuţie, cu excepţia punctelor de Categoria D.

Cerinţele specifice faţă de stocarea datelor şi tipul contorului prezentate în continuare se referă la echipamentul de măsurarea instalat la diferite categorii de puncte de măsurare:

- Producătorul de energie electrică este obligat să instaleze doar contoare electronice cu capacitatea de măsurare orară a cantităţii de energie electrică şi a puterii electrice, cu capacitatea stocării datelor pe parcursul a cel puţin un an, cu posibilitatea conectării contorului la sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice şi de citire la distanţă a indicaţiilor şi cu posibilitatea depistării momentului defectării contorului, indiferent de puterea instalată a centralei electrice.

- În punctele de măsurare de categoriile A şi B se instalează numai contoare electronice de energie electrică performante, care au posibilitatea înregistrării atît a cantităţilor de energie electrică activă, cît şi a cantităţilor de energiei electrică reactivă, în toate cele patru cadrane.

- În punctele de Categoria C vor fi utilizate doar contoare electronice cu capacitatea măsurării orare a cantităţilor de energie şi energie electrică activă, cît şi reactivă, în toate patru cadrane, cu posibilitatea conectării contorului la sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice şi a citirii la distanţă a datelor înregistrate de contor, cu posibilitatea depistării timpului defectării contorului.

- În punctele de Categoria D, se vor utiliza doar contoare electronice, cu posibilitatea înregistrării atît a energiei şi energiei electrice active, cît şi a celei reactive.

- Este planificată consolidarea capacității de interconectare cu țări vecine? Dacă da, care sunt interconexiunile respective, despre ce capacitate este vorba și care este termenul limită stabilit?

Interconexiunea existentă între reţeaua de energie electrică a Republicii Moldova şi alte sisteme este considerată ca fiind insuficientă, nu doar pentru scopul echilibrării producției de energie intermitentă, dar şi pentru stabilitatea sistemului în cazul conectării sincrone la sistemul ENTSO-E.

Este planificată construcţia a mai multe linii noi de interconectare cu Romînia:

Tabelul 6 Linii de interconectare cu Romania

| - Nr. | - Denumirea | Lungimea | Capacitatea | Termenul limită |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 110kV Falciu-Goteşti, | 28 km | 50-60 MW | 2012 |
| 2. | 330 kV (a 2-a linie) Novo-Dnestrovsc - Bălţi (extinderea staţiei de la Bălţi) | cca. 121,5 km | 955 MVA | *) |
| 3. | 400 kV Bălti-Suceava | cca. 135 km | 1715 MVA | 2019 **) |
| 4. | 330/400 kV Străşeni-Ungheni-Iaşi | 120 km | 1715 MVA | *) |

*) în funcţie de studiul de fezabilitate privind racordarea la ENTSO-E

**) în conformitate cu Memorandumul de Intelegere semnat de ÎS “Moldelectrica” cu CNTEE “Transelectrica”.

- În ce mod este abordată chestiunea accelerării procedurilor de autorizare privind infrastructura de rețea? Care este stadiul actual și durata medie pentru obținerea aprobării? Care sunt îmbunătăţirile prevăzute? (Vă rugăm să vă referiți la situația și legislația actuale, la blocajele constatate și la planurile vizînd simplificarea procedurii, inclusiv termenul de implementare și rezultatele preconizate).

Pentru liniile electrice cu tensiunea nominală egală și mai mare de 330 kV şi pentru centralele termoelectrice cu o capacitate totală de peste 300 MW, procedurile de aprobare sunt supuse Evaluării Impactului Asupra Mediului Înconjurător, prevăzut de Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (851/29.05.96).

În conformitate cu legislaţia existenţă, nu există prevederi specifice care fac referinţă la accelerarea procedurilor privind infrastructura de reţea în Republica Moldova. Totuși, conform Legii privind energia electrică, operatorul reţelei este obligat să răspundă unei cereri noi în termen de 15 zile calendaristice din momentul depunerii acesteia Calendarul de racordare este stabilit în contractul cu investitorul.

Operatorul de reţea va publica pe pagina web calendare clare de procesare a cererilor de racordare. Modelul contractului de racordare va fi public pe pagina web a operatorului de reţea.

- În ce mod este asigurată coordonarea între aprobarea infrastructurilor de rețea și alte proceduri administrative de planificare?

Planurile anuale de dezvoltare a rețelelor electrice de transport sunt aprobate de Moldelectrica cu ulterioară aprobare de ANRE. Aceste planuri nu sunt publicate pe pagina web a operatorului rețelei de transport. În prezent, Moldelectrica este în proces de elaborare a planului de dezvoltare a rețelei de transport pe termen mediu, care include proceduri administrative de coordonare cu ME și ANRE.

Regulamentul privind construcţia/reconstrucţia centralelor electrice aprobat în 2004, introduce cadrul pentru selectarea locaţiei pentru noile centrale electrice. Această Hotărîre va fi modificată cu referinţă la o nouă schemă de amplasare a centralelor electrice.

În prezent se aplică o schemă de la caz la caz: cînd un investitor solicită avizul de racordare de la Moldelectrica, acesta primeşte indicaţii dacă racordarea în locaţia selectată este fezabilă, ţinînd cont de consolidările posibile ale reţelei existente.

- Sunt prevăzute drepturi de conectare prioritare sau capacități de conectare rezervate pentru instalațiile noi producătoare de energie electrică din surse regenerabile de energie?

Legea cu privire la energia electrică, nr. 124 din 23.12.2009, stipulează că operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie asigură acces la reţelele electrice de transport şi de distribuţie tuturor utilizatorilor de sistem şi terţilor fără discriminare, inclusiv producătorii de energie electrică pe bază de SR.

Nu există prevederi referitoare la drepturile de conectare prioritară sau necesitatea pentru rezervare de capacitate pentru instalaţiile noi de ESR-EE.

Totuşi, în conformitate cu Normele tehnice ale reţelei electrice de transport şi Normele tehnice ale reţelei electrice de distribuţie, operatorul reţelei de transport şi sistem, operatorii reţelelor de distribuţie sunt obligaţi să elaboreze planuri de perspectivă pe 10 ani (în cazul operatorului reţelei de transport şi sistem) şi planuri de perspectivă pe 3 ani (în cazul operatorilor reţelelor de distribuţie) şi să desfăşoare dezvoltarea şi extinderea reţelelor, ţinînd cont de dezvoltarea capacităţilor de producere (inclusiv dezvoltarea producerii de ESR-EE).

- Există instalații pe bază de surse regenerabile care sunt gata de a fi incluse în rețea, dar nu sunt conectate din cauza limitelor de capacitate ale rețelei? Dacă da, ce măsuri se iau pentru a rezolva această situație și pînă cînd se preconizează soluționarea problemei?

Nu există.

- S-au stabilit și publicat de către operatorii sistemelor de transport și distribuție regulile privind suportarea și partajarea costurilor pe care le presupun adaptările tehnice ale rețelelor? Dacă da, unde? Cum se asigură faptul că aceste reguli sunt bazate pe criterii obiective, transparente și nediscriminatorii? Există reguli speciale pentru producătorii situați în regiuni periferice și în regiuni cu o densitate scăzută a populației? (Regulile privind suportarea costurilor definesc ce parte din costuri este acoperită de producătorul care dorește să fie conectat și ce parte de operatorul de sistem de transport sau distribuție. Regulile privind partajarea costurilor definesc modul în care ar trebui distribuite costurile între producătorii care se conectează ulterior și care beneficiază toți de aceleași îmbunătățiri sau linii noi.)

Nu există cerinţe speciale faţă de operatorul reţelei de transport şi de sistem şi operatorii reţelei de distribuţie de a publica reguli privind partajarea costurilor şi suportarea ajustărilor tehnice pentru producătorii de energie electrică. Nu există reguli speciale pentru producătorii amplasaţi în regiunile periferice sau în regiuni cu o densitate a populaţiei mai redusă, precum şi privitor la producătorii conectaţi ulterior, practica fiind că instalațiile de racordare rămîn în proprietatea privată a investitorilor, care le suportă costul integral.

Totuşi, Legea cu privire la energia electrică indică în Articolul 8, alineatul s) obligaţia ANRE de a stabili „termenele finale, condiţiile şi plata pentru racordarea la reţea a centralelor electrice” cu scopul de a garanta obiectivitatea, transparenţa şi caracterul nediscriminatoriu al acestora, cu accent pe producerea de energie pe bază de surse regenerabile.

Totodată, Articolul 26, alin. 1) al legii privind sursele regenerabile obligă operatorul rețelei de transport să elibereze „gratuit” condiţiile tehnice de racordare la reţea. Legea energiei regenerabile din 12.07.2007 nu prevede cerinţe suplimentare, ci indică faptul că racordarea la reţea va fi asigurată pe bază de contract (Articolul 26 (3)).

- Vă rugăm să descrieţi modul în care sunt repartizate producătorilor şi/sau operatorilor de sistem de transport şi/sau distribuţie costurile de conectare şi de adaptare tehnică. Cum pot recupera operatorii sistemelor de transport și distribuție aceste costuri de investiție? Este planificată în viitor vreo modificare a acestor reguli privind suportarea costurilor? Ce schimbări aveți în vedere și care sunt rezultatele preconizate? (Pentru distribuirea costurilor de conectare la rețea există mai multe opțiuni. Părţile Contractante pot alege una dintre acestea sau o combinație. Conform opțiunii de facturare "extinsă" a costurilor, dezvoltatorul instalației de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie suportă o serie de costuri legate de infrastructura de rețea (conectarea la rețea, consolidarea și extinderea rețelei). O altă abordare o reprezintă facturarea limitată a costurilor, ceea ce înseamnă că dezvoltatorul suportă doar costul conectării la rețea, nu și costul consolidării și extinderii rețelei (acesta fiind inclus în tarifele de rețea și plătit de clienți). O altă variantă este "socializarea" tuturor costurilor, care urmează să fie astfel acoperite prin tarifele de rețea.)

Legea cu privire la energia electrică indică principiul suportării doar a costurilor de racordare atunci cînd decide că operatorul reţelei de transport şi sistem / operatorii reţelelor de distribuţie să suporte costurile de extindere a reţelei (Articolul 40, alineatul (2) pentru operatorul rețelei de transport şi alineatul (3) pentru operatorii rețelei de distribuţie).

Potrivit prevederilor Legii cu privire la energia electrică și Capitolul IV al Normelor tehnice pentru reţelele electrice de transport, operatorul reţelei de transport şi de sistem este responsabil pentru extinderea şi dezvoltarea reţelei electrice de transport. Operatorul reţelei de transport şi de sistem trebuie să elaboreze planuri de perspectivă pentru reţeaua electrică de transport, luînd în consideraţie cererea actuală şi pe viitor şi producerea de electricitate. Conform acestui plan, operatorul reţelei de transport şi de sistem trebuie să asigure dezvoltarea (extinderea, consolidarea capacităţii) reţelei de transport, cu scopul de a putea transporta toată energia electrică importată, exportată sau produsă local.

Toate cheltuielile aferente extinderii reţelei trebuie să fie suportate pe deplin de către operatorul reţelei de transport şi de sistem. Aceste cheltuieli vor fi luate în considerare la stabilirea tarifelor pentru transportul energiei electrice dacă au fost făcute în conformitate cu condiţiile licenţei, metodologiile tarifare şi alte regulamente elaborate şi aprobate de ANRE (Articolul 40 al Legii cu privire la energia electrică).

Procedurile pentru dezvoltarea reţelei de distribuţie, în ceea ce priveşte racordarea şi planificarea, sunt descrise în Normele tehnice pentru reţelele electrice de distribuţie, aprobate prin Hotărîrea ANRE nr. 267 din 20.11.2007, şi sunt similare cu procedura de dezvoltare a reţelei pentru reţelele de transport. Planul de dezvoltare pentru reţeaua de distribuţie elaborat de către operatorul reţelei de distribuţie trebuie să fie strîns legat de planurile dezvoltate de operatorul reţelei de transport şi de sistem. Toate cheltuielile aferente extinderii reţelei sunt suportate pe deplin de către operatorul reţelei de distribuţie. Aceste cheltuieli sunt luate în considerare la stabilirea tarifelor pentru distribuție de energie electrică cu condiţia că acestea să fie în conformitate cu termenii licenţei, metodologiile tarifare şi alte regulamente elaborate şi aprobate de ANRE.

- Există reguli privind partajarea costurilor între producătorii conectați inițial și cei care se conectează ulterior? Dacă nu, cum sunt luate în considerare beneficiile de care se bucură producătorii conectați ulterior?

Costurile existente nu sunt diferenţiate din punct de vedere a partajării lor între primul producător şi producătorii conectaţi ulterior. Aceasta se explică prin faptul că după construcţia şi racordarea la reţea, linia de conectare va rămîne proprietate privată.

- Cum se va asigura faptul că operatorii de sisteme de transport și distribuție pun la dispoziția noilor producători care doresc să se conecteze la rețea informațiile necesare cu privire la costuri, un calendar precis pentru procesarea cererilor lor și un calendar orientativ privind conectarea lor la rețea?

Legea Republicii Moldova cu privire la energia electrică indică în Articolul 8, litera s) obligaţia ANRE de a stabili „termenele limită, condiţiile şi plata pentru racordarea la reţea a centralelor electrice” cu scopul de a garanta obiectivitatea, transparenţa şi caracterul nediscriminatoriu al acestora, cu accent pe producerea de energie pe bază de surse regenerabile.

De asemenea, Articolul 39, alineatul (2) solicită operatorilor de reţea să ofere informaţie pertinentă privind măsurile de extindere existente, precum şi termene limită concrete pentru efectuarea extinderii. Alineatul (5) al aceluiaşi Articol solicită operatorii de reţea să informeze în termen de 15 zile de la depunerea cererii privind condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea şi să coopereze în scopul identificării celei mai bune soluţii de racordare.

Totodată, Articolul 26, alineatul 1) al legii energiei regenerabile obligă operatorul rețelei de transport să elibereze gratis condiţii tehnice de racordare. Legea energiei regenerabile nu prevede cerinţe suplimentare, ci doar indică faptul că racordarea la reţeaua centrală va fi asigurată în bază de contract (Articolul 26 (3)).

### Exploatarea reţelei de energie electrică (articolul 16 alineatul (2) şi alineatele (7) şi (8) din Directiva 2009/28/CE)

- În ce mod garantează operatorii sistemelor de transport și distribuție transportul și distribuția energiei electrice produse din surse regenerabile de energie? Se asigură prioritate sau garantarea accesului?

Conform Articolului 18 al Legii cu privire la energia electrică, titularii de licenţă nu trebuie să admită discriminarea participanţilor la piaţa energiei electrice atunci cînd acordă accesul la reţea şi oferă prioritatea de a cumpăra şi distribui energia electrică produsă de centralele electrice pe bază de surse regenerabile de energie. În acelaşi timp, operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelei de distribuţie pot refuza accesul la reţelele lor, doar dacă se confruntă cu lipsă de capacitate. Refuzul va fi motivat şi justificat în mod corespunzător (Articolul 39 al Legii cu privire la energia electrică).

Legea energiei regenerabile garantează achiziţionarea energiei electrice din surse regenerabile de către furnizori. Legea impune principiul achiziţionării şi distribuirii prioritare a energiei electrice generate de centralele electrice din surse regenerabile de energie şi a energiei electrice generate de centralele electrice de termoficare. Se acordă prioritate energiei electrice produse de centralele electrice din surse regenerabile de energie în comercializare pe piaţa internă de energie electrică.

- Cum se asigură faptul că, atunci cînd distribuie instalațiile producătoare de energie electrică, operatorii de sisteme de transport acordă prioritate celor care utilizează surse regenerabile de energie?

Conform Articolului 35 din Legea cu privire la energia electrică, la distribuirea energiei electrice, operatorul reţelei de transport şi de sistem trebuie să acorde prioritate centralelor electrice care generează energie electrică din surse regenerabile de energie. La nivelul legislaţiei secundare, prioritatea pentru energia din surse regenerabile în procesul de distribuire, precum şi prioritizarea diferitor tehnologii bazate pe surse regenerabile în caz de limitări lipseşte. Nu sunt indicate măsurile de minimizare a limitării energiei electrice produse din surse regenerabile de energie. Viitoarele actualizări ale legislaţiei primare aplicabile şi ale regulilor pieţei vor stabili principii clare şi reguli pentru a asigura pierderile minime de producere a energiei din surse regenerabile în caz de limitări, indicînd prioritatea acelor centrale asupra altor tehnologii, precum şi indicînd priorităţile în interiorul grupului de tehnologii pe bază de surse regenerabile.

- Cum se iau măsurile operaționale privind rețeaua și piața pentru a reduce la minim întreruperea furnizării de energie electrică din surse regenerabile de energie? Ce fel de măsuri sunt planificate şi cînd se preconizează implementarea acestora? (Printre măsurile privind piaţa şi reţeaua care permit integrarea de resurse variabile s-ar putea număra măsuri precum o tranzacționare mai apropiată de tranzacționarea în timp real (trecerea de la prognozarea și reprogramarea producătorilor cu o zi înainte la realizarea acestor operațiuni în cursul aceleiaşi zile), agregarea sectoarelor de piaţă, asigurarea unei capacităţii de conectare si a unei tranzacționări transfrontaliere suficiente, îmbunătățirea cooperării cu operatorii de sisteme adiacente, utilizarea de instrumente ameliorate de comunicații şi control, gestionarea din perspectiva cererii şi participarea activă la piaţă în funcție de cerere (prin sisteme de comunicații bidirecţionale – contorizare inteligentă), sporirea producției descentralizate şi a stocării la nivel intern (de exemplu pentru automobilele electrice) cu o gestionare activă a reţelelor de distribuţie (reţele inteligente).)

Pentru o perioadă îndelungată de timp, va fi dificil, dacă nu chiar imposibil, pentru Republica Moldova să dezvolte piețe pentru ziua următoare sau intra-zilnică cu lichiditatea necesară. Integrarea ESR-EE va beneficia de cuplarea pieței locale cu cea din Romania, dar aceasta depinde de conectarea cu sistemul ENTSO-E, în mod sincron sau asincron (instalații back-to-back).

De asemenea, participarea consumului la echilibrarea sistemului nu este fezabilă pe termen mediu. Operatorul reţelei de transport şi de sistem va beneficia de o reglementare extinsă, care să descrie situaţiile de urgenţă, cînd operatorul reţelei de transport şi de sistem îi este permis să reducă producerea de energie pe bază de surse regenerabile.

- Autoritatea de reglementare în domeniul energiei este informată cu privire la aceste măsuri? Are aceasta competența de a monitoriza și impune implementarea respectivelor măsuri?

Titularii de licenţe (operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelei de distribuţie) trebuie să prezinte ANRE rapoarte anuale, care să conţină informaţii privind activitatea lor pe piaţa energiei electrice, precum şi orice altă informaţie solicitată de către Agenţie pentru a-şi îndeplini sarcinile.

Agenţia are dreptul de a obţine de la titularii de licenţe copii, extrase din documente (referitoare la activităţile acestora, inclusiv documente care conţin informaţii clasificate ca secret de stat, secret comercial, sau altă informaţie confidenţială), precum şi informaţie suplimentară necesară (Articolul 9 din Legea cu privire la energia electrică).

- Centralele care produc energie electrică pe bază de surse regenerabile de energie sunt integrate în piața energiei electrice? Ați putea descrie, vă rugăm, modul în care se realizează acest lucru? Care sunt obligațiile acestora în ceea ce privește participarea la piața energiei electrice?

Legislaţia primară şi secundară existentă permite integrarea în continuare a producerii de energie electrică din surse regenerabile de energie doar în piaţa energiei electrice reglementate existente. Aceştia trebuie să se conformeze Legii privind energia electrică şi regulilor pieţei de energie electrică, aprobate prin Hotărîrea ANRE nr. 75 din 12.12.2002. Regulile respective se aplică tuturor participanţilor pe piaţă.

Pe de altă parte, obligaţia pentru furnizorii locali de energie electrică de a semna contracte cu producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie şi de achiziţiona tot volumul de energie electrică produs asigură integrarea producătorilor locali în piaţa reglementată a energiei electrice. Nu există prevederi pentru integrarea pe o piaţă concurențială, după cum nu există nici piaţa concurențială funcţională.

- Care sunt regulile pe baza cărora se percep tarife de transport și distribuție de la producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie?

În Republica Moldova, livrarea energiei electrice în reţea nu este taxată.

### Integrarea biogazului în reţeaua de gaz natural (articolul 16 alineatele (7), (9) şi (10) din Directiva 2009/28/CE)

- Cum se asigură ca la perceperea de tarife de transport şi distribuţie să nu se aducă nicio discriminare gazului provenit din surse regenerabile de energie?

Legea energiei regenerabile introduce principiul acces nediscriminatoriu la reţea pentru energia din surse regenerabile. Legea cu privire la energia electrică dezvoltă acest principiu şi stabileşte responsabilitatea ANRE de a stabili termenele condiţiile şi plățile de racordare la reţea, pe baza unor criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii, în mod special menţionînd costurile şi beneficiile a diferite tehnologii pentru producerea de energie din surse regenerabile.

Pînă în prezent nu a fost elaborată legislaţia secundară, care să acopere integrarea gazului provenit din surse regenerabile în reţeaua de gaze naturale.

- S-a desfăşurat vreo evaluare a necesității de a extinde infrastructura reţelei de gaz natural pentru a facilita integrarea gazului provenit din surse regenerabile de energie? Care este rezultatul? Dacă nu, va fi realizat o astfel de evaluare?

Pînă în prezent nu a fost efectuată o astfel de evaluare.

Ministerul Economiei şi AEE consideră că actuala strategie trebuie să fie concentrarea pe utilizarea gazelor din surse regenerabile de energie la generarea de energie electrică, şi nu pe dezvoltarea unui cadru care să permită injectarea gazelor din SR în reţeaua de gaze. Cu toate acestea, deşi nu este o prioritate pentru Guvern, pe parcursul perioadei de implementare a acestui plan de acţiune, Guvernul Republicii Moldova, în cooperare cu toate părţile interesate relevante, va realiza o astfel de evaluare.

- Normele tehnice privind conectarea la reţea şi tarifele de conectare pentru biogaz sunt publicate? Unde sunt publicate acestea?

În ceea ce priveşte gazul din SR, pînă în prezent nu există norme tehnice în acest sens. Proiectele de legi sau materialele similare nu sunt disponibile în această etapă. Cu toate acestea, ANRE va emite în viitorul apropiat norme tehnice şi tarifele de racordare la reţea pentru instalaţiile pe biogaz.

### Dezvoltarea infrastructurii de încălzire şi răcire urbană (articolul 16 alineatul (11) din Directiva 2009/28/CE)

(a)	Vă rugăm să prezentați o evaluare a necesităţii de noi infrastructuri de încălzire şi răcire urbană, pe bază de surse regenerabile de energie, care să contribuie la atingerea obiectivului  pentru 2020. În funcție de această evaluare, există planuri de promovare a acestor infrastructuri pe viitor? Care sunt contribuţiile preconizate ale marilor unități producătoare pe bază de biomasă, de energie solară şi de energie geotermală în cadrul sistemelor  de încălzire şi răcire urbană?

Este planificată restructurarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termica din Chişinău pe baza retehnologizării CET-urilor existente. Potenţialul de biomasă va fi utilizat în continuare în regiuni ca urmare a tradiţiilor. Potenţialul de energie termică solară va fi valorificat, preponderent, în oraşele mici şi sate, de gospodăriile casnice individuale, dar şi de clădirile publice, cum ar fi şcolile şi clădirile administrative; la fel, această sursă va fi utilizată în cazul construirii sau renovării zonelor industriale sau rezidenţiale.

Potrivit datelor prezentate în Tabelul 11, sursele de energie din biomasă, solară şi geotermală nu vor contribui la funcţionarea sistemelor de încălzire centralizată. Iniţiativele lansate la nivel local vor deveni principalul factor de progres. Prin urmare, nu poate fi realizată nici o evaluare a necesităţilor pentru infrastructuri noi de încălzire şi răcire centralizată, folosind surse de energie regenerabilă.

Totuşi, proiectului Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile stipulează ca Agenţia pentru Eficienţă Energetică să încurajeze APL să includă încălzirea şi răcirea pe bază de SR în planificarea infrastructurii locale. Aceasta implică și considerarea caracteristicilor specifice infrastructurii ESR-Î&R în cazul construirii sau renovării infrastructurii în zonele industriale / rezidenţiale.

Proiectul Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile cere ca APL să stabilească pînă la 31 decembrie 2014, prin reglementări sau prin alte acte cu acelaşi efect, cote minime de ESR pentru furnizarea de energie în clădirile noi şi cele renovate.

Potrivit prevederilor Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, ME trebuie să revizuiască şi să actualizeze Planul naţional de acţiuni în domeniul energiei regenerabile în cazul în care timp de 2 ani consecutivi îndeplinirea cotei ESR se poziţionează sub traiectoria orientativă minimă. În astfel de cazuri va fi examinată informaţia oferită de către AEE și APL. Planul naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile actualizat va include evaluarea necesităţilor pentru dezvoltarea infrastructurii ESR-Î&R.

### Biocarburanţi şi alte biolichide – criterii de durabilitate şi verificarea conformității(articolele 17-21 din Directiva 2009/28/CE)

  - Cum se vor implementa la nivel naţional criteriile de durabilitate pentru biocarburanţi şi biolichide? (S-a planificat vreun act legislativ pentru implementarea acestora? Care va fi cadrul instituţional?)

În prezent, nu există o legislaţie specifică privind criteriile de durabilitate pentru biocarburanţi.

Regulamentul privind criteriile de durabilitate va fi elaborat de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și aprobat de Guvern.

  - Cum se va asigura faptul că biocarburanţii şi biolichidele care sunt luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivului sau  obligaţiilor naţionale privind energiile din surse regenerabile, şi /sau sunt eligibile pentru sprijin financiar respectă criteriile de durabilitate stabilite în articolul 17 alineatele (2) – (5) din Directiva 2009/28/CE? (Va exista o instituţie sau un organism naţional responsabil de monitorizarea /verificarea conformității cu aceste criterii?)

În prezent, în Republica Moldova nu există o legislaţie specifică privind criterii de durabilitate pentru biocarburanţi. Cu toate acestea, ANRE urmează să fie organul responsabil de monitorizarea îndeplinirii criteriilor de durabilitate, odată ce acestea sunt implementate.

  - În cazul în care monitorizarea criteriilor va fi asigurată de o autoritate sau de un organism naţional, această autoritate sau acest organism național există deja? Dacă da, vă rugăm să precizați care este aceasta (acesta). Dacă nu, cînd se prevede că va fi instituit(ă)?

Da. ANRE este o instituţie deja creată.

  - Vă rugăm să furnizați informaţii asupra existenţei unei legislații naţionale cu privire la zonarea teritoriului şi la cadastrul naţional pentru verificarea conformității cu articolul 17 alineatele (3) - (5) din Directiva 2009/28/CE. Cum pot avea acces operatorii economici la aceste informaţii? (Vă rugăm să furnizați informaţii asupra existenţa de norme şi la distincţia dintre diversele statuturi ale terenurilor,  precum zonă de biodiversitate, zonă protejată, etc., precum şi cu privire la autoritatea naţională competentă care va monitoriza acest cadastru şi modificarea statutului terenurilor).

Principalul element legislativ care, în prezent, reglementează statutul juridic al terenurilor în Republica Moldova este Codul Funciar al Republicii Moldova nr. 828 din 25 decembrie 1991 (“Codul funciar”), cu modificările şi completările ulterioare.

Codul funciar împarte terenurile existente în Republica Moldova în următoarele categorii:

- terenurile agricole;

- terenurile intravilane;

- terenurile destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi terenurile cu alte destinaţii speciale;

- terenurile destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sănătăţii, activităţii recreative, terenuri de valoare cultural-istorică, terenuri din zonele suburbane şi zone verzi;

- terenurile fondului silvic;

- terenurile fondului apelor;

- terenurile fondului de rezervă.

Există mai multe legi care conţin norme speciale cu privire la categoriile de terenuri (a se vedea lista de mai sus): Codul silvic al Republicii Moldova nr. 887 din 21 iunie 1996, Codul apelor al Republicii Moldova nr. 1532 din 22 iunie 1993 [din 26 octombrie 2013,  înlocuit cu Legea apelor, nr. 272 din 23 decembrie 2011], Legea nr. 1538 din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat”, Legea nr. 591 din 23 septembrie 1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale” şi altele.

Cu privire la registrele funciare, Republica Moldova dispune de un registru al bunurilor imobile, implementat în baza Legii nr.1543-XIII din 25.02.1998 „Privind cadastrul bunurilor imobile”, precum şi cîteva registre specializate [cadastrul apelor, cadastrul obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat, cadastrul funcţional urban, cadastrul funciar].

Informaţia din Registrul bunurilor imobile este pusă la dispoziţia utilizatorilor/solicitanţilor on-line [în baza unui acord de servicii, încheiat cu autoritatea competentă – întreprinderea de stat „Cadastru”] sau poate fi obţinută, prin depunerea unei cereri scrise la oficiile cadastrale teritoriale competente. Informaţia din registrele specializate poate fi obţinută doar în bază unei cereri în scris, depusă la autoritatea competentă.

Statutul juridic al ariilor naturale protejate de stat este reglementat prin Legea Republicii Moldova nr. 1538 din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat.” În acest context, legea face deosebire între următoarele zone protejate:

În conformitate cu clasificarea Uniunii internaţionale de conservare a naturii:

- rezervaţie ştiinţifică (5);

- parc naţional (0);

- monument al naturii;

- rezervaţie naturală (63);

- rezervaţie peisagistică (de peisaj geografic) (41);

- rezervaţie de resurse (13);

- suprafaţă cu management multifuncţional (32);

Terenurile destinate ocrotirii naturii care nu ţin de clasificarea Uniunii internaţionale de conservare a naturii:

- grădină dendrologică (2);

- monument de arhitectură peisagistică (21);

- grădină zoologică (1);

Create pe bază de reglementări internaţionale:

- rezervaţie a biosferei (Program UNESCO) (0);

- zone umede de importanţă internaţională (Convenţia RAMSAR) (3).

Cadastrul obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat este gestionat de Ministerul Mediului din Republica Moldova. Cadastrul conţine informaţii privind statutul juridic, amplasarea, regimul de protecţie, importanţa ştiinţifică, cognitivă şi de recreaţie a obiectelor şi complexelor incluse în registru.

  - În ceea ce privește zonele protejate, vă rugăm să furnizați informaţii cu privire la regimul naţional, european sau internaţional de protecţie pe baza căruia sunt clasificate.

Pe lîngă regulile şi clasificările generale, Legea nr. 1538 din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat” conţine informaţii concrete despre fiecare zonă protejată din Republica Moldova. Tabelele, incluse ca anexe la această lege, conţin informaţii cu privire la denumire, mărime, amplasare şi proprietarul terenului, pentru fiecare zonă protejată.

Trei zone protejate, amplasate în Republica Moldova (Nistrul de Jos, Prutul de Jos şi Unguri-Holoşniţa) au fost incluse în lista zonelor umede de importanţă internaţională. Proiectul privind crearea unei rezervaţii a biosferei (în cadrul Programului UNESCO MAB /Omul şi Biosfera), pe baza rezervaţiei ştiinţifice „Codru” este în curs de implementare.

  - Care este procedura de schimbare a statutului unui teren? Cine monitorizează şi raportează la nivel naţional cu privire la modificarea statutului terenului? Cît de des este actualizat cadastrul de zonare  (lunar, anual, bianual etc.)?

În conformitate cu Codul funciar (Articolul 71) schimbarea destinaţiei unui teren agricol poate fi făcută doar prin hotărîre de Guvern, la cererea proprietarului, însoţită de permisiunea eliberată de autorităţile publice locale (consiliul raional sau consiliul local) şi autorităţile de protecţie a mediului. În cazul cînd un teren agricol cu bonitatea solului sub 40% şi-a schimbat destinaţia şi i s-a atribuit statut de pădure, acest lucru trebuie aprobat de către consiliul raional, la cererea proprietarului, însoţită de acordul consiliului local.

Terenurile agricole cu o bonitate înaltă a solului sunt excluse din regimul de schimbare a destinaţiei, în baza prevederilor relevante ale Codului Funciar. Cu toate acestea, în practica locală există cazuri cînd Parlamentul Republicii Moldova, prin derogare de la normele Codului Funciar, a aprobat schimbarea destinaţiei unor anumite terenuri, cu un înalt grad de bonitate.

Schimbarea destinaţiei terenurilor destinate industriei (inclusiv terenurilor pentru destinaţie specială) poate avea loc doar prin hotărîre de Guvern.

Mai mult, schimbarea destinaţiei terenurilor din intravilan ţine de competenţa autorităţilor locale (de ex., consiliilor locale), cu condiţia că aceste terenuri sunt de o importanţă locală. Un dosar care solicită aprobare pe marginea schimbării destinaţiei pentru un teren concret poate varia în dependenţă de circumstanţe specifice (de ex., în anumite situaţii, poate fi nevoie de acord /hotărîri suplimentare).

În contextul celor menţionate mai sus, trebuie de menţionat că Legea Republicii Moldova nr. 1308-XIII/1997 "privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului” interzice achiziţionarea, prin orice mijloace, a dreptului de proprietate asupra (i) terenurilor agricole şi (ii) pădurilor de către companiile sau persoanele străine (inclusiv apatrizii). Mai mult decît atît, această lege prevede dreptul companiilor naţionale, în care o companie străină sau un cetăţean străin are interese sau cotă parte de a dobîndi proprietatea asupra terenurilor agricole sau pădure doar prin moştenire (legală sau testamentară).

  - Cum se asigură şi cum se verifică la nivel naţional conformitatea cu bunele practici agricole ecologice şi cu alte cerinţe de ecocondiționalitate (impuse de articolul 17 alineatul (6) din Directiva 2009/28/CE)?

În prezent, în Republica Moldova nu există o legislaţie specifică privind biocarburanţii. Republica Moldova nu are o lege /cod privind condiţiile bune agrare şi de mediu.

  - Intenţionaţi să ajutați la crearea de scheme voluntare de „certificare” a durabilității biocarburanţilor şi biolichidelor, astfel cum se descrie la articolului 18 alineatul (4) al doilea paragraf din Directiva 2009/28/CE? Dacă da, în ce mod?

Vor fi dezvoltate schemele de certificare voluntară, ceea ce priveşte criteriile de durabilitate pentru biocarburanţi şi biolichide.

## Scheme de sprijin pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile pentru energia electrică aplicate de către partea contractantă sau de către un grup de părţi contractante.

Reglementare

- Care este temeiul legal al acestei obligaţii/acestui obiectiv?

- Legea cu privire la energia regenerabilă 160/2007;

- Legea 124/2009 cu privire la energia electrică;

- Legea 142/2011 privind eficienţa energetică;

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică (ANRE) 330/2009 cu privire la aprobarea regulamentului privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (Hotărîrea privind Garanţiile de origine din 2009);

- Hotărîrea Guvernului RM 1173/2010 privind instituirea Agenţiei Naţionale pentru Eficienţă Energetică;

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică (ANRE) 321/2009 privind metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi biocarburant;

- Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020;

În conformitate cu legislaţia naţională, Republica Moldova urmează să realizeze obiectivul de 20%  ESR din consumul final brut de energie în 2020, și 10% de ESR-EE în 2020.

Mecanismul de sprijin a obiectivelor este bazat pe obligaţia existentă de  achiziţionare pe o perioada de 15 ani a ESR-EE la tarife stabilite de ANRE.

Noua Strategie energetică pînă în anul 2030 stipulează că organizarea licitaţiilor (pentru optimizarea preţurilor) este mecanismul de selectare şi acordare a celor mai bune proiecte de instalaţii ESR.

Legea energiei regenerabile 160/2007 stabileşte anumite obiective generale şi măsuri care urmează a fi implementate de către autorităţile publice cu scopul de a sprijini dezvoltarea ESRE-EE:

- determinarea priorităţilor pentru sursele regenerabile de energie, respectiv sprijinul în timpul funcţionării;

- garantarea funcţionării mecanismelor economice şi a stimulentelor, respectiv susţinerea investiţiilor şi/sau sprijinul în timpul funcţionării;

- acordarea de stimulente fiscale sau de creditare pentru persoanele fizice şi juridice implicate în producerea de energii regenerabile, respectiv susţinerea investiţiilor.

Fondului pentru Eficienţa Energetică are scopul de a finanţa proiecte de eficienţa energetică şi  SER.

Prevederile legislative, cu un scop clar definit de a susţine dezvoltarea energiei regenerabile, nu includ scheme de sprijin comparabile cu alte scheme de suport instituite în Europa, de exemplu: tarife garantate, bonusuri (prime) sau certificate verzi. Totuşi, există un tarif reglementat în vigoare aplicat pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi pentru biocarburanți (a se vedea secţiunea Suport financiar de mai jos).

- Există obiective specifice unei anumite tehnologii?

Obiectivele indicative diferențiate pe tehnologii vor fi implementate ca parte a politicii de promovare prin licitații. În mod concret, pentru instalaţiile eoliene este stabilită o capacitate țintă de 360 MW pentru perioada supusă analizei.

- Care sunt obligaţiile/obiectivele concrete pe an (pe tip de tehnologie)?

Nu există obiective indicative anuale stabilite pentru fiecare tehnologice ESR-EE. Totuşi, obiectivul de 360 MW stabilit pentru instalaţiile eoliene se va defalca într-o plafonare de 140 MW pentru capacităţile licitate în perioada 2013-2015 şi o altă plafonare de 220 MW în perioada 2016 - 2019.

Regulile pieţei de energie electrică (75/12.02.2003) obligă furnizorii şi consumatorii independenţi de a contracta anual o cotă-parte din livrările totale prognozate de electricitate produse din surse regenerabile. Această cotă este proporţională cu cota parte în consumul anual general de electricitate. În pofida principiilor comune ale obligaţiei de achiziţionare a energiilor produse din surse regenerabile şi cogenerare, regulile pentru distribuţia energiei electrice produsă din surse regenerabile sunt mai puţin dezvoltate comparativ cu cogenerarea. Aceasta este o discrepanță, care urmează a fi corectată odată cu actualizarea regulilor pieţii de energie electrică. Termenii finali anuali ai schemei de contractare bilaterală, care combină prognozele privind producerea şi consumul anual, nu sunt adecvați pentru o producere intermitentă pe care parcurile eoliene vizate urmează să o asigure. În legătură cu prevederile privind neîndeplinirea de către producător a obligaţiunilor contractuale (Articolul 23f) din Legea energiei regenerabile), prin aceasta se introduc condiţii de afaceri împovărătoare pentru producerea intermitentă. Furnizorul central de energie electrică, acționînd ca agregator cu activitatea reglementată după regimul serviciilor publice de interes general în calitate de cumpărător unic, va înlătura obstacolele din schema actuală.

- Cine trebuie să îndeplinească această obligaţie?

Obligaţia este pentru furnizori şi consumatorii eligibili.

- Care este consecința neîndeplinirii obligației?

Sarcinile generale pentru 2020 şi 2015 nu sunt transpuse în obiective indicative anuale obligatorii. Obligaţia de a avea contracte reglementate între producători şi furnizori sau consumatori eligibili are rolul de a garanta preluarea de energii regenerabile la un tarif aprobat de către reglementator. Obiectivul 2020 se bazează pe stimularea prin nivelul de tarifare şi obligaţia de a cumpăra, şi nu pe stabilirea unei cote obligatorii. Actuala legislaţie nu prevede penalităţi dacă furnizorii sau consumatorii eligibili nu-şi îndeplinesc obligaţiile de a cumpăra o anumită cotă-parte a energiilor care provin din surse regenerabile. Totuşi, există o prevedere care se referă la neîndeplinirea obligaţiei contractuale de către producător (Legea energiei regenerabile, Articolul 23. f)).

- Există vreun mecanism de supraveghere a îndeplinirii obligației?

În conformitate cu Regulile pieţei de energie electrică, Articolul 9.6, operatorul sistemului de transport este obligat să asigure înregistrarea şi analiza fluxurilor de electricitate efective către operatorii de distribuţie, consumatorii eligibili şi furnizori. Acesta asigură bazele pentru monitorizarea de către reglementator a obligaţiei contractuale ca parte a regulilor de piaţă şi a condiţiilor de licenţă (Legea cu privire la energia electrică, Articolul 8) care sunt prezentate în raportul public anual.

- Există vreun mecanism de modificare a obligaţiilor/obiectivelor?

Pentru a schimba obiectivul indicativ, este necesară modificarea legislaţiei.

Sprijin financiar

- Care este denumirea schemei (precum și  o scurtă descriere a schemei)?

Legea energiei regenerabile stipulează mai multe principii ale politicii de stat în domeniul energiilor regenerabile, care pot fi grupate după cum urmează:

Scheme de sprijin legislativ:

- selectarea pe bază de licitație şi promovarea celor mai eficiente programe;

- garantarea comercializării energiei regenerabile prin racordarea nediscriminatorie la reţelele de energie electrică şi la reţelele urbane de termoficare, precum şi a combustibilului din sursă regenerabilă prin acces la reţelele de transport şi distribuţie;

- promovarea producerii de energie electrică din surse regenerabile de energie va fi asigurată prin achiziţionarea obligatorie de către furnizori a unei cote-parte predeterminate de energie electrică produsă din aceste surse, precum şi prin alte măsuri administrative.

Sprijin financiar:

- asigurarea stimulentelor economice şi financiare pentru utilizarea surselor regenerabile de energie.

Măsuri informațional-educative:

- transparenţa tuturor activităţilor şi implicarea societăţii, a potenţialului ştiinţifico-tehnic şi tehnologic în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie;

- asigurarea accesului persoanelor juridice şi fizice la informaţia privind valorificarea surselor regenerabile de energie;

- educarea populaţiei în spiritul valorificării surselor regenerabile de energie şi al utilizării eficiente.

Potrivit prevederilor Legii energiei regenerabile, ANRE este obligată să aprobe tarife pentru fiecare tip de tehnologie şi biocarburanți, calculate de către producător în baza metodologiei ANRE, care prevede recuperarea investiţiilor efectuate în construcţia, extinderea sau modernizarea instalaţiilor, precum şi a liniilor de conexiune la reţeaua de transport / distribuţie, în termen de pînă la 15 ani, cu condiţia că rata de rentabilitate prescrisă să nu depăşească dublul ratei corespunzătoare din sectorul energetic tradiţional pentru energie electrică şi combustibili.

În baza Legii energiei regenerabile 160/2007, ANRE a emis Hotărîrea 321/2009 cu privire la metodologia de stabilire a tarifelor pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi pentru biocarburanți. În baza acestei metodologii, sunt determinate tarifele în mod individual pentru fiecare producător SER-E, calculînd fiecare kWh de energie electrică care intră în reţea. Acelaşi lucru se întîmplă şi în privinţa biocarburanților, unde tarifele sunt determinate individual pentru fiecare producător de biomotorină şi bioetanol per fiecare tonă de combustibil produs.

Hotărîrea nr. 321/2009 cu privire la Metodologia de stabilire a tarifelor pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi pentru biocarburanți prezintă formulele detaliate de calculare pentru tarifele şi ratele de rentabilitate, inclusiv mecanismul de ajustare a tarifelor.

Articolul 17(3) al Legii energiei regenerabile introduce stimulente financiare, administrate de Fondul pentru Eficienţă Energetică:

- finanţarea proiectelor de investiţii pentru creşterea eficienţei utilizării energiei şi valorificării surselor regenerabile de energie în Republica Moldova;

- oferirea de garanţii pentru împrumuturile acordare de instituţiile financiare şi de creditare pentru proiecte de investiţii în creşterea eficienţei utilizării energiei şi valorificarea surselor regenerabile de energie;

- acoperirea cheltuielilor proprii ale Fondului, prevăzute în bugetul aprobat de Consiliul de administrare al Fondului, inclusiv a cheltuielilor pentru plata serviciilor prestate de administratorul Fondului şi auditorii financiari ai Fondului;

- asistenţă tehnică, dacă aceasta este considerată necesară pentru realizarea proiectelor eligibile.

- Este o schemă voluntară sau obligatorie?

Obligatorie.

- Cine este responsabil cu administrarea schemei? (Organul de implementare, autoritatea de monitorizare)

ANRE este unica instituţie relevantă care gestionează schema. Guvernul Republicii Moldova a identificat necesitatea unei entități specializate desemnată în calitate de prestator de servicii de interes public pentru a gestiona decontarea plăților,  prognozele producției de energie electrică, responsabilitatea notificării şi echilibrării, etc. Această entitate, care va beneficia de un tarif reglementat pentru funcţionarea în calitate de cumpărător unic de ESR-EE, va  fi licenţiată de ANRE şi va fi monitorizată pentru a asigura conformitatea cu condiţiile specifice ale licenţei, la fel ca şi orice alt titular de licenţă.

- Care sunt măsurile luate pentru a asigura disponibilitatea bugetului/finanţării necesare pentru atingerea obiectivul naţional?

Legea cu privire la energia electrică, Legea energiei regenerabile şi Regulile pieței de energie electrică introduc obligaţia de achiziționare furnizorilor de electricitate, aceștia urmînd să preia energia electrică produsă din surse regenerabile în ţară. Această obligaţie, împreună cu metodologia tarifară ESR-EE reprezintă baza mecanismului de sprijin existent.

Fondul pentru Eficienţă Energetică urmează să fie utilizat în principal în scopuri de investigare a potenţialului regenerabil.

- Cum abordează această schemă securitatea și fiabilitatea pe termen lung?

Actuala schemă de sprijin nu abordează în prezent aceste aspecte într-un mod cantitativ. Viitoarele licitații vor fi realizate cu un plafon clar al capacității instalate, avînd în vedere condiţiile stricte din reţeaua energiei electrice. Posibilităţile de a beneficia de serviciile unei piețe de echilibrare adevăratea sunt condiţionate de conectarea la ENTSO-E, care este un proces îndelungat.

- Schema este revizuită periodic? Ce tip de mecanism de feed-back sau de ajustare există? În ce mod a fost optimizată schema pînă în prezent?

Pînă în prezent, schema nu a fost revizuită. Posibilitatea de a revizui regulile pieţei de energie electrică există, şi este stipulată în reglementare. Actualizarea Legii energiei regenerabile este în proces de pregătire, şi va pregăti calea pentru adoptarea ulterioară a licitațiilor ca mecanism pentru promovarea ESR-EE.

- Sprijinul diferă în funcție de tehnologia folosită?

În prezent nu diferă.

- Care este impactul preconizat în ceea ce privește producția de energie?

Se preconizează că noul mecanism va fi suficient pentru a realiza sarcina ESR-EE.

- Sprijinul este condiționat de îndeplinirea unor criterii de eficiență energetică?

Criteriile specifice de eficienţă energetică nu sunt stipulate în reglementarea existentă, însă Legea energiei regenerabile indică:

- Selectarea pe bază de licitații şi promovarea celor mai eficiente programe;

- „Controlul de stat privind utilizarea eficientă a surselor regenerabile de energie” ca unul din principiile obiectivelor Politicii de stat pentru sursele regenerabile de energie.

- Schema este o măsură deja existentă? Indicați, vă rugăm, legislația națională care reglementează schema.

Mecanismul existent este stipulat în Metodologia determinării, aprobării și aplicării tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie și biocarburanţi, emisă de ANRE în 2009 conform prevederilor Legii energiei regenerabile.

- Schema reprezintă o măsură planificată? Cînd va deveni operaţională?

Mecanismul descris la litera (d) există.

Un nou mecanism bazat pe licitaţii urmează să fie implementat în curînd.

- Care sunt datele de început și de sfîrșit (durata) stabilite pentru întreaga schemă?

Pentru actuala metodologie tarifară, data de început este ianuarie 2009, fiind în vigoare pînă la adoptarea unui nou mecanism.

- Există o limită maximă sau minimă a dimensiunii unui sistem pentru ca acesta să fie eligibil?

Pentru moment, nu.

- Este posibil ca același proiect să primească sprijin de la mai multe scheme? Care sunt măsurile care pot fi cumulate?

Legislaţia în vigoare nu interzice aplicarea schemelor de sprijin multiplu; totuşi, politicile sunt direcţionate spre simplificarea la maxim a schemelor de sprijin.

- Există scheme regionale/locale? Dacă da, vă rugăm să le  detaliați pe baza aceloraşi criterii.

Prevederile legislaţiei indicate sunt în vigoare pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Întrebări specifice privind sprijinul financiar pentru investiţii:

- Ce oferă schema (subvenții, subvenții de capital, împrumuturi cu dobîndă redusă, scutiri sau reduceri fiscale, restituiri de impozit)?

Atît schema actuală, cît şi schema ce urmează a fi implementată în anul 2014, prevăd un tarif reglementat stabilit pentru producătorii care vînd energia din surse regenerabile pe piaţă.

- Cine poate beneficia de această schemă? Este o schemă specială pentru anumite tehnologii?

ANRE aproba tarifele reglementate pentru fiecare tip de tehnologie de energie regenerabilă şi biocarburanţi, calculate de către producător în baza metodologiei.

- Se primesc și se soluționează continuu cereri sau există apeluri periodice? Dacă este vorba de apeluri periodice, descrieți, vă rugăm, frecvența și condițiile acestora.

Cererile sunt primite şi soluţionate în mod continuu. Nu sunt apeluri periodice.

Întrebări specifice pentru certificatele comercializabile:

În Moldova nu există scheme pentru certificate comercializabile, şi nici nu se intenţionează elaborarea acestora în viitor.

Întrebări specifice pentru tarifele fixe pentru furnizarea de energie din surse regenerabile :

- Care sunt condițiile necesare pentru a beneficia de tariful fix?

Conform prevederilor Metodologiei determinării, aprobării și aplicării tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie și biocarburanţi, condiţiile care trebuie îndeplinite de solicitant pentru a primi tariful fix sunt următoarele:

- pînă la sfîrşitul lunii noiembrie a fiecărui an, întreprinderile vor prezenta Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică calcularea tarifului pentru următorul an;

- dacă este bine justificat, tariful este aprobat de ANRE şi rămîne în vigoare pentru următorii an.

- Există un plafon pentru volumul total de energie electrică produsă anual sau de capacitate instalată care poate beneficia de acest tarif?

Nu

- Această schemă ține seama de tehnologia folosită? Care sunt nivelurile tarifelor pentru fiecare tehnologie în parte?

Nu, actuala schema tarifară nu prevede diferenţierea pe tehnologii, însă asigură recunoaşterea costurilor, dacă acestea sunt justificate.

- Există alte criterii pe baza cărora se diferențiază tarifele?

Nu

- Cît timp este garantat tariful fix?

15 ani

- Schema prevede vreo ajustare a tarifelor?

Calcule anuale

Întrebări specifice pentru licitaţii:

Guvernul Republicii Moldova preconizează să adopte un regulament care să promoveze ESR-EE printr-o procedura de licitaţie. Pentru licitaţii va fi stabilit un preţ iniţial. Contractele semnate cu participanţii castigatori vor fi valabile pe un termen de 15 ani. Preţurile vor fi stabilite în monedă locală, fiind ajustate anual în funcţie de inflaţie/rata de schimb valutar.

- Care este frecvenţa şi amploarea licitaţiilor?

- Se preconizează licitarea capacităţii de 400 MW pînă în anul 2020:

- 150 MW în perioada 2013-2015;

- 250 MW în perioada 2016-2019.

În prezent se examinează frecvenţa şi modelul procesului de licitaţie.

- Ce tehnologii sunt vizate?

Licitaţiile sunt organizate pentru toate tehnologiile. Se preconizează organizarea licitațiilor pe următorul program:

| Tehnologiile Perioada | Eoliană | Și altele | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-2015 | 140 MW | 10 MW | 150 MW |
| 2016-2019 | 220 MW | 30 MW | 250 MW |

- Această schemă este integrată cu dezvoltarea reţelelor?

Nu se prevede dezvoltarea reţelei astfel încît să poată susţine energia regenerabilă, deoarece volumele acesteia sunt suficient de mici şi nu vor distorsiona funcţionarea reţelei.

## Scheme de sprijin pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile pentru încălzire şi răcire aplicate de către partea contractantă sau de către un grup de părți contractante.

- În ce mod sunt adaptate schemele de sprijin pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie pentru a încuraja utilizarea  cogenerării din surse regenerabile de energie?

Nu există încă nici-o schemă de sprijin adoptată în mod specific prin Legea cu privire la energia regenerabilă care să încurajeze utilizarea surselor regenerabile în instalații mari de cogenerare. Generarea de energie electrică şi de energie termică prin instalațiile de cogenerare existente este recompensată în baza tarifelor reglementate de ANRE.

Strategia energetică pînă în anul 2030 şi Programul național pentru eficiență energetică pentru anii 2012-2020 stabilesc principiile şi direcţiile principale.

- Ce scheme de sprijin sunt instituite pentru a încuraja utilizarea încălzirii și răcirii urbane pe bază de surse regenerabile de energie?

A se vedea mai sus.

- Ce scheme de sprijin sunt instituite pentru a încuraja utilizarea pentru încălzire şi răcire a instalațiilor de mici dimensiuni pe bază de  surse regenerabile de energie?

Nu există nici o schemă de sprijin care să vizeze în mod specific încurajarea utilizării surselor regenerabile în încălzirea şi răcirea de scară mică.

Sub egida Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Proiectul Energie și Biomasă din Moldova, destinat promovării încălzirii şi răcirii de scară mică din surse regenerabile de energie se află în curs de implementare de către Ministerul Economiei care şi-a asumat rolul de autoritate de implementare. Rezultatele scontate relevante ale proiectului în ceea ce priveşte încălzirea şi răcirea pe scară mică sunt următoarele:

- încălzirea clădirilor publice din zona rurală cu biomasă şi crearea pieţelor locale de asigurare cu combustibil;

- construirea capacității pentru sporirea piețelor de biomasă la nivel regional și local.

- promovarea beneficiilor utilizării surselor regenerabile de energie, în special, a biomasei şi asigurarea vizibilităţii rezultatelor proiectului.

Proiectele de cogenerarea de scară mică şi cele doar de încălzire în oraşe mici şi sate reprezintă o problemă importantă pe agenda politica a Guvernului. Va fi acordată prioritate grupurilor vulnerabile din regiunile rurale şi urbane sărace pentru ca acestea să profite de oportunităţile de dezvoltare socio-economică durabile prin politici regionale şi locale adecvate. Este posibil ca schema principală de sprijin în acest caz să fie subvenționarea preliminară finanțată în mod potențial din Fondul de Eficienţă Energetică, dar reglementarea cu privire la această problemă specifică încă urmează să fie elaborată.

- Ce scheme de sprijin sunt instituite pentru a încuraja utilizarea în procesele industriale a încălzirii şi răcirii pe bază de surse regenerabile de energie?

Nu există nici-o schemă de sprijin care să vizeze în mod specific încurajarea utilizării surselor regenerabile în sistemele de încălzire şi răcire din surse regenerabile de energie în aplicațiile industriale şi cele de construcții.

BERD a creat Facilitatea de Finanțare în domeniul Eficienței Energetice în Moldova (MoSEFF). MoSEFF I reprezintă o linie de credit de 20 milioane euro la băncile partenere pentru re-creditarea întreprinderilor private care doresc să investească în tehnologia de economisire a energiei şi tehnologii mai ecologice din sectorul privat. MoSEFF II este o linie de credit de 22 milioane euro, cu acelaşi scop, în timp ce MoREFF este un proiect în valoare de 35 milioane euro oferite pentru proiecte de eficienţă energetică şi valorificare a surselor de energie regenerabilă în sectorul rezidenţial.

Sub egida Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Proiectul Energie și Biomasă din Moldova se află în curs de implementare împreună cu Ministerul Economiei care are rolul de autoritate de implementare. Rezultatele scontate ale proiectului aplicabile pentru industrie și clădiri constă în fundamentul pus pentru stabilirea sistemelor eficiente de încălzire a gospodăriilor casnice și a cogenerării industriale.

Urmează să fie elaborate reglementările privind susținerea proiectelor aferente utilizării surselor regenerabile de energie pentru încălzire. Guvernul a identificat deja această omitere și va încuraja acţiunile voluntare de valorificare a potenţialului existent de resurse ESR-Î&R, care vor fie susţinute de stimulente fiscale la etapa de investiţii, alimentate din Fondul de Eficienţă Energetică, precum şi alte resurse financiare atrase, împrumuturi cu dobîndă mică sau scutirea de impozite pentru echipament va fi unul din pilonii acestui regulament viitor.

## Scheme de sprijin pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile în transporturi aplicate de către partea contractantă sau de către un grup de părți contractante.

- Care sunt obligațiile/obiectivele concrete pe an (pe tip de combustibil sau de tehnologie)?

Nu există nici un obiectiv anual concret. Cu toate acestea, sunt definite obiectivele globale precum şi principiile de bază.

Primul document care stabilește obiective este Legea energiei regenerabile, care decide cu privire la includerea în politica de stat a următoarelor dispoziţii:

- În anul 2010 volumul amestecului de bioetanol şi benzină va constitui 6% din volumul benzinei comercializate, iar volumul amestecului de biodiesel şi motorină va constitui 5% din volumul motorinei comercializate în ţară în anul corespunzător

Pentru anul 2020 valoarea acestor obiective este stabilită la nivel de 10%;

- sporirea securităţii ecologice, asigurarea ocrotirii sănătăţii populaţiei şi a protecţiei muncii în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie;

- formarea unui sistem de producere, distribuţie, comercializare şi consum raţional al energiei şi combustibilului din surse regenerabile;

Programul Naţional pentru Eficiența Energetică pentru anii 2013-2015 adoptat în 2011 a stabilit următoarele ținte:

- o țintă de 10 % energie provenită din surse regenerabile utilizată în toate formele de transporturi pînă în 2020.

- ținte intermediare pentru 2015:

- 6% - volumul amestecului de bioetanol şi benzină în volumul benzinei comercializate;

- 5% - volumul amestecului de biomotorină şi motorină în volumul motorinei comercializate.

- Există vreo diferenţiere a sprijinului în funcție de tipul de combustibil sau de tehnologie? Există vreun sprijin special pentru biocarburanți care îndeplinesc criteriile de la articolul 21 alineatul (2) din directivă?

Nu există nicio distincţie între diferite tipuri de combustibil şi tehnologii. Nu există nicio schemă de sprijin specifică pentru biocarburanți care îndeplinesc criteriile din Articolul 21(2) din Directiva.

Unica prevedere care poate fi interpretată ca instituind o formă de sprijin este Articolul 12, litera a) din Legea energiei regenerabile. Conform acestei prevederi, Autoritatea Naţională de Reglementare in Energetică este însărcinată, printre altele, să aprobe tarifele reglementate pentru fiecare tip de biocarburant în baza tarifelor propuse de generatori pentru acoperirea investiţiilor, construcţiilor, costurilor de extindere şi modernizare a capacităţilor noi de generare, precum şi pentru transportarea şi distribuţia de biocarburanți, pe parcursul unei perioade de 15 ani, cu condiția ca rata de rentabilitate să fie nu mai mare decăt de două ori rata de rentabilitate pentru combustibilii convenţionali. În baza Legii energiei regenerabile, ANRE a emis Hotărîrea cu privire la aprobarea Metodologiei determinării, aprobării și aplicării tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie și biocarburanţi în 2009. Metodologia de determine a tarifelor este obligatorie şi se aplică individual pentru fiecare producător de biocarburant, în baza unui set de formule de calcul: preţul de vînzare pentru fiecare tonă de biocarburant, cifra de afaceri a producătorilor de biocarburant, rata de randament a investiţiilor şi mecanismul de ajustare a tarifelor.

Problema ESR-T are, evident, două faţete şi o abordare responsabilă nu poate neglija nici producția și nici consumul de biocarburant. Trebuie să existe o politică coerentă. Impunerea unei cote obligatorii pentru amestecul de biocarburant în combustibilul rafinat şi în continuare vîndut în staţii de alimentare, evident, reprezintă o problemă  legată de consum care pune marii furnizori de combustibil în situaţia de a alege între importul de combustibil combinat sau amestecarea combustibilului convenţional cu biocarburantul produs în Moldova. În prezent, există o experienţă de producere a biocarburanților în Republica Moldova, însă producţia internă este în totalitate exportată în statele membre ale UE.

În continuare urmează direcţiile minime spre o legislaţie nouă/actualizată:

I. Este necesară definirea obiectivelor obligatorii anuale.

II. Măsurile de sprijin pentru ESR-T se pot baza pe scheme voluntare și/sau obligatorii.

Scheme voluntare: În conformitate cu prevederile specifice care urmează să fie introduse în Legea energiei regenerabile actualizată, schema voluntară poate fi subvenționată de către Fondul de Eficienţă Energetică sau de surse alternative pentru susținerea investiţiilor în ESR-T.

Drept exemplu, autoritatea de transport public sau autorităţile publice pot aplica pentru obţinerea subvenţiilor pentru achiziţionarea vehiculelor cu emisii reduse de carbon.

Pentru schemele voluntare, certificarea este importantă în scopul asigurării respectării tuturor legilor (şi standardelor, manualelor, programelor şi politicilor). Trebuie să existe cerințe clare de audit pentru sistemele voluntare. O atenție sporită trebuie să fie acordată utilizării Comunicării CE din partea Comisiei privind implementarea practică a schemelor UE de durabilitate privind biocarburanții şi biolichidele şi cu privire la regulile de evidență a biocarburanților (2010/C 160/02) (COM 2010/C 160/01).

Scheme obligatorii: Pentru majorarea procentului de combustibil regenerabil utilizat în transportul rutier în Republica Moldova:

- vor fi introduse în legislaţia primară obligații privind combustibilul din surse regenerabile pentru transport. Acestea vor fi aplicate față de importatori de combustibili fosil pentru transportul rutier;

- importatorii / furnizorii care nu vor îndeplini aceste cote minime de amestec vor fi penalizaţi;

- cotele anuale naţionale trebuie să fie stabilite în conformitate cu obiectivul anual.

Măsurile orizontale cum sunt îmbunătăţirile urbanistice şi planificarea şi construirea căilor publice de transport vor sprijini un transport mai eficient.

ANRE va monitoriza compatibilitatea cu schemele, voluntare sau obligatorii. Cerințele specifice privind informaţia despre beneficiile utilizării biocarburanţilor, precum şi un mix de  combustibil incluzînd biocarburant vor fi introduse în legea energiei regenerabile modificată. ANRE va identifica discrepanţele în atingerea obiectivelor indicative anuale şi va informa Guvernul în timp util.

## Măsuri specifice pentru promovarea utilizării energiei din biomasă.

### Aprovizionarea cu biomasă: surse naţionale şi schimburi comerciale

În prezent, consumul de biomasă în Moldova provine din lemn, culturi agricole (complet exportate sub formă de biocarburanți) şi deşeuri agricole.

Tabelul 7 Surse de biomasă în 2009

| - Sectorul de origine | - 2009 | - Volum resursă naţională | - Import |  | - Export | - Volum net | - Producţie de energie primară (ktep) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UE | Non-UE | UE/Non-UE |  |  |
| A) Biomasă din silvicultură: | din care: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Sursă directă de biomasă lemnoasă din păduri şi din alte terenuri împădurite pentru producerea de energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Sursă indirectă de biomasă lemnoasă pentru producerea de energie | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| B) Biomasă din agricultură şi pescărie: | din care: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Culturi agricole şi produse de pescărie livrate direct pentru producerea de energie | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
|  | 2. Subproduse agricole / reziduuri prelucrate şi subproduse de pescărie pentru producerea de energie | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 |
| C) Biomasă din deşeuri: | din care: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor urbane solide, inclusiv deşeuri organice (deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile alimentare si de bucătăriedin gospodării, restaurante, de la firme de catering si puncte de vînzare cu amănuntulprecum și deșeuri similare de la fabricile de prelucrare a r alimentelor) şi gaz defermentare a deşeurilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale (inclusiv hîrtie, carton, granule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Nămol de epurare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabelul 7 a Sursele naționale de biomasă în 2015 şi 2020 - estimare

| - Sectorul de origine |  | - 2015 |  | - 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Volum preconizat resursă naţională | Producţie energie primară (ktep) | Volum preconizat resursă naţională | Producţia energie primară (ktep) |
| - Biomasă din silvicultură | 1. Sursă directă de biomasă lemnoasă din păduri şi din alte terenuri împădurite pentru producerea de energie |  |  |  |  |
|  | 2. Sursă indirectă de biomasă lemnoasă pentru producerea de energie |  | 83.27 |  | 86.00 |
| - Biomasă din agricultură şi pescărie | 1. Culturi agricole şi produse de pescărie furnizate direct pentru producerea de energie |  | 25.00 |  | 25.00 |
|  | 2. Subroduse agricole / reziduuri prelucrate agricole şi produse de pescărie pentru producerea de energie |  | 206.64 |  | 248.00 |
| - Biomasă din deşeuri: | 1. Fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor urbane solide, inclusiv deşeuri biologice (deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering sau din magazine de vînzare cu amănuntul și compatibile cu deșeurile provenite din uzinele de prelucrare a produselor alimentare) şi gaz generat de depozitul de deşeuri |  | 3.80 |  | 6.70 |
|  | 2. Fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale (inclusiv hîrtie, carton, granule) |  |  |  |  |
|  | - Nămol de purare |  |  |  |  |

Cifrele din tabelul de mai sus presupun principiul efortului egal pentru toate tipurile de biomasă pînă în 2020, după cum urmează:

- o creştere lineară a biomasei lemnoase de la nivelul de 80 ktep în 2009 la 86 ktep în 2020

- biocarburantul în prezent exportat (25 ktep). Se presupune că volumul de producţie a acestuia va rămîne constant în această perioadă. Potrivit celor menţionate mai sus, în vederea atingerii obiectivului naţional stabilit pentru transporturi în 2020, este necesar să se importe  biocarburant. Acesta nu este inclus în tabelul de producere autohtonă;

- o creștere lineară a produselor secundare agricole de la 157 ktep în 2009 pînă la 248 ktep în 2020;

- dezvoltarea producerii biogazului de la nivel zero pînă la 6,7 ktep în 2020.

Valorile pentru consumul de biomasă de bază (2009) şi potenţialul acesteia pentru 2020 se bazează pe cercetările elaborate de AEE, cu asistenţa comunităţii universitare.

Tabelul 8 de mai jos indică suprafaţa actuală (2009) a terenurilor agricole utilizate pentru creşterea culturilor energetice. Unicul teren agricol utilizat la moment este pentru producerea de biocarburanți exportaţi în Germania şi acoperă aproximativ 26 mii hectare.

Tabelul 8 Situația terenurilor agricole utilizate pentru culturi energetice în 2009

| - Terenurilor agricole utilizate pentru culturi energetice | - Suprafaţă (ha) |
| --- | --- |
| - 1) Teren utilizat pentru arbori cu rotație scurtă (sălcii, plopi) | - 0 |
| - 2) Terenuri utilizate pentru alte culturi energetice, cum ar fi cele de ierboase (ierbăluță, Panicum virgatum, Miscanthus) sorg | - 26 mii |

### Măsuri de creștere a disponibilităţii biomasei, ţinînd seama de alţi utilizatori de biomasă (bazzate pe agricultură şi silvicultură)

Mobilizarea de noi surse de biomasă:

- Vă rugăm să precizaţi suprafaţa de teren degradat

Terenurile cu destinaţie agricolă din Republica Moldova ocupă mai mult de 74% din teritoriul ţării (pentru comparaţie, suprafaţa medie a acestora în UE este de 50%, în Ucraina – 71% şi  în Romînia – 60%). Aceasta este cea mai importantă resursă naturală a ţării. Circa o pătrime din suprafaţa totală este supusă diferitor forme de eroziune a solului. În cifre absolute suprafaţa acestor terenuri constituie circa 850 mii ha.

- Vă rugăm să precizaţi suprafaţa de teren arabil nefolosită

Pe baza celui mai recent raport prezentat de Biroul Naţional de Statistică, terenurile agricole neutilizate ocupă o suprafaţă totală de 178,846.75 ha.

Terenurile arabile din Republica Moldova reprezintă 73% din suprafaţa agricolă utilizată (1,940,135.56 ha). Suprafața agricolă utilizată constituie 86.5% din suprafața totală a exploataţiilor agricole (2,243,540.02 ha). Cele 13.5% rămase din suprafața totală sunt distribuite între arii de terenuri cu destinaţie agricolă neutilizate (11%) şi "alte suprafeţe" (2.5%), inclusiv păduri (0.3%), clădiri, ogrăzi, drumuri (1.8%) şi alte terenuri (0.4%). Din totalul suprafeţei agricole neutilizate (248,398.27 ha), circa 72% constituie "teren arabil neutilizat", ceea ce echivalează cu 178,846.75 ha.

- Există măsuri planificate pentru încurajarea utilizării în scopuri energetice a terenurilor arabile nefolosite, a terenurilor degradate etc.?

În prezent, nu există legislaţie specifică privind biomasa în Republica Moldova. Totuşi, se preconizează că Ministerul Economiei al Republicii Moldova va elabora în curînd mai multe acte normative care să includă normele tehnice privind biomasa. Aceasta va include şi măsuri de încurajare a utilizării în scopuri energetice a terenului arabil nefolosit, a terenului degradat etc..

- Procesul care va dirija dezvoltarea în cauză este ilustrat mai jos:

- Este planificată utilizarea în scopuri energetice a anumitor materii prime deja disponibile (precum gunoiul de grajd)?

Următoarele două locaţii au funcționat:

| Locaţie | Substrat | Capacitatea kWel | Motivul nefuncționării |
| --- | --- | --- | --- |
| Coloniţa | Gunoi de grajd de la bovine | 80 | Litigii asupra dreptului de proprietate şi energia electrică |
| Vadul lui Voda | Gunoi de grajd de la păsări | 800 | Din cauza problemelor economice ale avicolei |

Acest combustibil primar care este deja disponibil, ar trebui să fie utilizat fie la aceleaşi locaţii, fie la locaţii noi în viitor.

- Există vreo politică specifică de promovare a producerii şi utilizării biogazului? Ce tipuri de utilizare sunt promovate (încălzire locală, încălzire urbană, reţea de biogaz, integrarea în reţeaua de gaz natural)?

După cum s-a menţionat mai sus, politica Guvernului este de a utiliza biogazul pentru producerea de energie electrică / termica, mai degrabă decît pentru injectare în reţeaua de gaze naturale.

- Ce măsuri sunt planificate în vederea îmbunătăţirii tehnicilor de gestionare a pădurilor pentru a spori la maximum, in mod durabil, volumul de biomasă provenit din păduri?. Cum va fi îmbunătăţită gestionarea pădurilor pentru a stimula dezvoltarea în viitor? Ce măsuri sunt planificate pentru a spori la maximum volumul existent de biomasă și care pot fi deja puse în practică?

- Perfecționarea sistemului de colectare, analiză şi stocare a datelor privind aprovizionarea cu şi utilizarea biomasei;

- Standardizarea utilizării, producerii şi a calităţii produselor din biomasă;

- Promovarea cercetării şi a dezvoltării tehnologice în domeniul biomasei;

- Sensibilizarea publicului prin intermediul media, a conferenţelor, materialului educaţional;

- Utilizarea asistenţei tehnice internaţionale pentru experienţă internaţională, educaţie şi identificarea celor mai disponibile tehnici şi echipamente.

- Elaborarea studiilor de fezabilitate:

- Studii de fezabilitate privind suprafeţele de teren potrivite şi a tipurilor de culturi potrivite pentru Moldova;

- Studiu de fezabilitate pentru conversia centralelor de cogenerare pe bază de cărbuni în centrale de cogenerare pe bază de biomasă;

- Impactul utilizării energiei din biomasă asupra altor sectoare.

Impactul asupra altor sectoare:

- Cum va fi monitorizat impactul utilizării în scopuri energetice a biomasei asupra altor sectoare bazate pe agricultură şi silvicultură? Care sunt tipurile de impact respective? (Dacă este posibil, vă rugăm să furnizaţi şi informaţii cu privire la efectele cantitative.) Se intenţionează în viitor monitorizarea acestor tipuri de impact?

Impactul utilizării biomasei pentru producerea de energie va fi, în primul rînd, investigat în cadrul studiilor de fezabilitate efectuate în contextul viitoarei legislaţii privind biomasa. Cerinţele de monitorizare vor fi detaliate în legislaţie, atît din punctul de vedere al colectării datelor, cît şi al prelucrării datelor.

Monitorizarea continuă se va efectua prin intermediul supravegherii regulate a producerii din lemn, producerii de resturi sau deşeuri lemnoase, prin supravegherea preţurilor de achiziţie a lemnului de foc (monitorizarea achiziţionării de buşteni rotunzi din pădurile aflate în proprietate privată), monitorizarea utilizării biomasei lemnoase la unităţile energetice mari şi monitorizarea detaliată a comerţului exterior şi a angajării forţei de muncă, precum şi impactul asupra valorii adăugate în industria lemnului şi a mobilei.

În cazul biomasei forestiere, vor fi aplicate principiile gestionării durabile a pădurii, care asigură funcţiile economice, ecologice şi sociale ale pădurilor pentru toate activităţile de management forestier. Atunci cînd se extrage mai mult lemn şi deşeuri lemnoase pentru energie, se va ţine cont de durabilitatea locaţiei, inclusiv impactul asupra biodiversităţii, fertilităţii locaţiei, protecţiei solului şi a cumpenei apelor.

- Ce gen de dezvoltare se preconizează în alte sectoare bazate pe agricultură şi pe silvicultură care ar putea avea un impact asupra utilizării în scopuri energetice? (De exemplu, îmbunătăţirea eficienţei/productivităţii ar putea creşte sau scădea volumul de subproduse disponibile pentru utilizare în scopuri energetice?)

Se preconizează o creştere în viitor a cererii de lemn şi deşeuri lemnoase, în special pentru producerea de energie. Aspectele de durabilitate, competitivitate a industriilor forestiere, eficienţa şi viabilitatea economică şi fragmentarea, organizarea şi motivarea proprietarilor de pădure, reprezintă provocările majore pentru exploatarea lemnului.

O orientare importantă de dezvoltare în industria lemnului ar putea consta în utilizarea optimă a lemnului şi a utilizării eficiente a energiei. Volumul de reziduuri lemnoase pe piaţă s-ar putea reduce semnificativ în cazul în care industria lemnului şi a mobilei se vor îndrepta spre producerea de energie verde (energie electrică şi/sau termică).

## Utilizarea planificată a transferurilor statistice între părţile contractante şi participarea planificată la proiecte comune cu alte părţi contractante şi cu ţări terţe

Nu sunt planificate transferuri statistice sau proiecte comune cu alte părţi contractante sau ţări terţe în vederea atingerii obiectivului stabilit de decizia Consiliului Ministerial al  Comunităţii Energetice de adoptare a Directivei 2009/28/CE. Totuși, luînd în considerare diferenţa dintre traiectoria pentru atingerea obiectivul de 17% stabilită de Comunitatea Energetică şi traiectoria pentru atingerea obiectivului naţional de 20%, precum şi diferenţa dintre însăşi obiectivele stabilite pentru anul 2020, există o oportunitatea de a transfera statistic această diferenţă.

### Aspecte procedurale

- Descrieţi (pas cu pas) procedurile naţionale  care sunt deja sau care urmează să fie instituite pentru realizarea unui transfer statistic sau a unui proiect comun (inclusiv organismele responsabile şi punctele de contact).

Republica Moldova, deocamdată, nu a elaborat proceduri referitoare la realizarea transferului statistic sau a unui proiect comun. În acest scop urmează a fi evaluat cu atenţie fezabilitatea acestor acţiuni pentru a nu periclita îndeplinirea obiectivului stabilit de Comunitatea Energetică. Cît priveşte proiectele comune, Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020 (care-şi propune să transpună dispoziţiile Directivei 2009/28/CE) adoptat în 2011, prevede că Guvernul Republicii Moldova va coopera cu părţile contractante ale UE şi cu alte state în cadrul proiectelor comune în domeniul energiei electrice, al energiei pentru încălzire şi răcire din SR, inclusiv cu operatori privaţi.

Ministerul Economiei va fi responsabil pentru negocierea tratatelor / Memorandumurilor de Înțelegere / acordurilor cu alte părţi contractante / ţări terţe în vederea dezvoltării unor proiecte comune sau efectuării transferului statistic. Regulile asociate referitoare la proiectele comune sau efectuarea de transferuri statistice vor fi publicate pe pagina web a Ministerului Economiei.

- Descrieţi modalitățile prin care entităţile private pot propune şi pot participa la proiecte comune fie cu părţi contractante, fie cu ţări terţe.

Ministerul Economiei va elabora aceste reguli. Punctul de contact va fi Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

- Prezentați criteriile pe baza cărora se stabilește cînd  se folosesc transferuriler statistice sau proiectele comune.

Proiectele comune vor fi identificate pe baza potenţialului existent, efectuînd o evaluare permanentă a poziţionării ţării în raport cu traiectoria orientativă pentru îndeplinirea obiectivului stabilit pentru anul 2020, fără a afecta funcţionarea sistemului electroenergetic și respectînd legislaţia primară şi secundară a ţării.

- Care va fi mecanismul de implicare a altor părţi contractante interesate într-un proiect comun?

A se vedea răspunsul la întrebarea (a) de mai sus.

- Există disponibilitatea de a participa la proiecte comune în alte părţi contractante? Pentru ce capacitate instalată/volum de energie electrică sau termică produsă pe an este planificată cordarea de sprijin? Cum intenționați să puneți la dispoziție scheme de sprijin pentru asemenea proiecte?

Pentru moment nu există astfel de intenţii.

### Surplusul estimat de energie produsă din surse regenerabile în comparație cu traiectoria orientativă, care ar putea fi transferat altor părţi contractante

Tabelul 9 Surplusul şi/sau deficitul estimat de energie produsă din surse regenerabile în Republica Moldova, în comparație cu traiectoria orientativă, care ar putea fi transferat către/de la alte părţi contractante

(ktep)

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surplusul estimat în documentul previzional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Excesul estimat în PNAESR | 0 | 1.35 | 1.51 | 22.21 | 26.48 | 52.68 | 58.1 | 64.8 |

### Potenţialul de proiecte comune estimat

(a)	În ce sectoare puteţi oferi o dezvoltare a utilizării energiilor din surse regenerabile pe teritoriul propriu pentru proiecte comune?

Pentru moment nu există astfel de intenţii.

(b)	S-a specificat tehnologia ce urmează a fi dezvoltată? Ce capacitate instalată/volum de energie electrică sau termică produsă pe an?

Pentru moment nu există astfel de intenţii.

(c) 	Cum vor fi identificate amplasamentele pentru proiectele comune? (De exemplu, autoritățile sau  promotorii de la nivel local pot recomanda amplasamente? Sau orice proiect poate participa, indiferent de amplasament?)

Pentru moment nu există astfel de intenţii.

(d) 	Cunoașteși potenţialul de proiecte comune din alte părți contractante sau din ţări terţe? (În ce sector? Ce capacitate? Care este sprijinul planificat? Pentru ce tehnologii?)

Pentru moment nu există astfel de intenţii.

(e) 	Aveţi vreo preferinţă pentru acordarea de sprijin anumitor tehnologii? Daca da, care?

Pentru moment nu există astfel de intenţii.

### Cererea estimată de energie din surse regenerabile care trebuie să fie satisfăcută din alte surse decît producția națională

Nu se prevede.

# Evaluări

## Contribuția totală preconizată a fiecărei tehnologii de producere a energiei din surse regenerabile la atingerea obiectivelor obligatorii pentru 2020 și la traiectoria orientativă interimară privind ponderea energiei din surse regenerabile în energia electrică, în încălzire și răcire, precum și în transporturi.

Tabelul 10 a. Estimarea contribuției totale preconizate (capacitatea instalată, producția brută de energie electrică) a fiecărei tehnologii de producere a energiei din surse regenerabile în Republica Moldova, la atingerea obiectivelor obligatorii pentru 2020 și la traiectoria orientativă interimară privind ponderea energiei din surse regenerabile în energia electrică 2010 -2014.

|  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MW | GWh | MW | GWh | MW | GWh | MW | GWh | MW | GWh | MW | GWh |
| Hidroenergie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <1MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1MW-10 MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >10MW | 11.0 | 58.0 | 16.0 | 81.0 | 16.0 | 81.0 | 16.0 | 81.0 | 16.0 | 81.0 | 16.0 | 81.0 |
| din care prin pompare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie geotermală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie solară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fotovoltaică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| energie solară concentrată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia mareelor, a valurilor și a oceanelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia eoliană: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalații terestre (onshore) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instalații în larg (offshore) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biomasă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solidă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biogaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| biolichide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 11.0 | 58.0 | 16.0 | 81.0 | 16.0 | 81.0 | 16.0 | 81.0 | 16.0 | 81.0 | 16.0 | 81.0 |
| din care în cogenerare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabelul 10 a Estimarea contribuției totale preconizate (capacitate instalată, producția brută de energie electrică) a fiecărei tehnologii de producere a energiei din surse regenerabile în Republica Moldova la atingerea obiectivelor obligatorii pentru 2020 și la traiectoria orientativă interimară privind ponderea energiei din surse regenerabile în energia electrică 2015-2020

|  | - 2015 |  | - 2016 |  | - 2017 |  | - 2018 |  | - 2019 |  | - 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MW | GWh | MW | GWh | MW | GWh | MW | GWh | MW | GWh | MW | GWh |
| Hidroenergie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <1MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1MW-10 MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >10MW | 16.00 | 81.00 | 16.00 | 81.00 | 16.00 | 81.00 | 16.00 | 81.00 | 16.00 | 81.00 | 16.00 | 81.00 |
| din care prin pompare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie geotermală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie solară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fotovoltaică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| energie solară concentrată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia mareelor, valurilor și oceanelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia eoliană: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalații terestre (onshore) |  |  | 9.30 | 23.26 | 44.19 | 110.49 | 79.08 | 197.7 | 113.9 | 284.9 | 148.86 | 372.16 |
| Instalații în larg(offshore) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biomasă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solidă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biogaz | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 7.00 | 21.00 | 9.00 | 26.00 | 10.00 | 31.00 |
| Biolichide [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 18.00 | 86.00 | 28.30 | 114.26 | 65.1 | 206.49 | 102.08 | 299.7 | 138.97 | 391.94 | 174.8 | 484.16 |
| din care în cogenerare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pînă în 2014 energia electrică din surse regenerabile de energie urmează a fi produsă doar de centrale hidroelectrice la scară mică. Contribuţia anuală maximă a hidrocentralei existente este de 7 ktep (81 GWh) și se preconizează că, în medie, centrala va produce acest volum anual de energie pînă și după anul 2020.

În 2015, producerea de energie electrică din surse regenerabile se preconizează a fi suplimentată cu biogaz, pornind de la producerea anuală de 5 GWh în 2015 și ajungînd la 31 GWh în 2020.

Tabelul 11 Estimare a contribuției totale preconizate (consum final de energie) a fiecărei tehnologii de producere a energiei din surse regenerabile în Republica Moldova la atingerea obiectivelor obligatorii pentru 2020 și la traiectoria orientativă interimară privind ponderea energiei din surse regenerabile în  încălzire și răcire 2010-2020.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia geotermală (cu excepția căldurii geotermale de temperatură scăzută utilizată de pompele de căldură) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie solară | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| Biomasă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solidă | 237.0 | 245.8 | 254.6 | 263.5 | 272.3 | 281.1 | 289.9 | 298.7 | 307.57 | 316.4 | 325.2 | 334.0 |
| Biogaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biolichide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia regenerabilă produsă de pompe de căldură: - din care aerotermală - din care geotermală - din care hidrotermală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 237 | 245.8 | 254.6 | 263.5 | 273.3 | 283.1 | 292.9 | 302.7 | 312.6 | 322.4 | 332.2 | 342.0 |
| din care încălzire urbană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| din care biomasa in gospodării | 237.0 | 242.0 | 247.0 | 251.0 | 256.0 | 261.0 | 266.0 | 271.0 | 276.0 | 280.0 | 285.0 | 290.0 |

Energia din surse regenerabile folosită pentru încălzire și răcire va fi produsă preponderent din biomasă, sub formă de lemn, deșeuri de lemn și deșeuri agricole. Energia solară termală este o altă sursă sigură care urmează să contribuie la producerea de energie din surse regenerabile. Se așteaptă o creștere lentă în producerea de energie solară termală pînă la 8 ktep către anul 2020.

Încălzirea centralizată are o aplicare limitată doar în municipii. În prezent nu se produce energie termică centralizată din SR, centralele CET-1, CET-2 şi CET-Nord funcţionînd pe bază de gaze naturale. Nu se aşteaptă modificarea situaţiei actuale pînă în anul 2020. După anul 2020 vor fi investigate posibilităţile de creare a unei CET noi sau de conversie a celor vechi.

Tabelul 12 Estimarea contribuției totale preconizate a fiecărei tehnologii de producere a energiei din surse regenerabile în Republica Moldova, la atingerea obiectivelor obligatorii pentru 2020 și la traiectoria orientativă interimară  privind ponderea energiei din surse regenerabile în sectorul transporturilor 2010-2020

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bioetanol /bio-ETBE |  |  |  |  |  |  | 1.95 | 3.89 | 5.84 | 7.79 | 9.73 | 11.68 |
| din care biocarburanți Articolul 21 alineatul (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| din care importuri |  |  |  |  |  |  | 1.95 | 3.89 | 5.84 | 7.79 | 9.73 | 11.68 |
| Biomotorină |  |  |  |  |  |  | 4.47 | 8.94 | 13.41 | 17.88 | 22.35 | 26.82 |
| din care biocarburanți Articolul 21 alineatul (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| din care importuri |  |  |  |  |  |  | 4.47 | 8.94 | 13.41 | 17.88 | 22.35 | 26.82 |
| Hidrogen obținut din surse regenerabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie electrică din surse regenerabile |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| din care transport rutier |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| din care transport nerutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele (precum biogaz, uleiuri vegetale, etc.) – vă rugăm precizați |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| din care biocarburanți Articolul 21, alineatul (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  | 6.42 | 13.83 | 21.25 | 27.67 | 35.08 | 42.5 |

Energia din surse regenerabile pentru sectorul transporturi va proveni din biomotorină, bioetanol și energie electrică din surse regenerabile. În Republica Moldova deja se produce biomotorină însă, în prezent, este exportată în Germania, prin urmare nu este luată în considerare la definirea obiectivului indicativ.

Bioetanolul va fi importat iniţial în volum de 2 ktep în 2015 şi va spori pînă la 12 ktep către anul 2020. Biomotorina, la fel, va fi importată iniţial în volum de 4 ktep în 2015 şi va spori pînă la 27 ktep în 2020. Energia regenerabilă în sectorul transporturilor, sub formă de transport rutier electric, se preconizează să atingă volumul total de 4 ktep în 2020.

Costul de promovare a politicii ESR în sectorul transporturi include cheltuielile pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile pentru mijloacele de transport suplimentar la cheltuielile pentru importul de biocarburanţi. Cheltuielile totale pentru perioada respectivă vor însuma circa 35 milioane euro.

## Contribuţia totală preconizată datorată măsurilor de eficientizare energetică şi de economisire de energie la atingerea obiectivelor obligatorii pentru 2020 şi la traiectoria orientativă interimară privind ponderea energiei din surse regenerabile în energia electrică, în încălzire şi răcire, precum şi în transporturi.

Comparația între consumul final brut de energie în cadrul scenariului adiţional de eficienţă energetică şi cel din scenariul de referinţă ( Tabelul 1, Capitolul 2 pentru calcule în detaliu) relevă faptul că realizarea măsurilor de eficienţă energetică va reuși să diminueze consumul final brut estimat de energie la finele deceniului actual cu 533 ktep, ceea ce constituie 20 % din CFBE în scenariul de referinţă pentru anul 2020. Combinat cu diverse măsuri pentru a sprijini integrarea ESR, măsurile de eficienţă energetică vor ajuta Republica Moldova să atingă obiectivul obligatoriu stabilit de Comunitatea Energetică de 17% energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie şi chiar să depăşească acest obiectiv. Comparat cu consumul global de energie în anul 2009, consumul brut de energie în 2020 va crește uşor de la 2071 ktep pînă la 2160 ktep, presupunînd concomitent o redistribuire a contribuţiei fiecărui sector. Sectorul de Î&R îşi va modifica uşor poziţia de la 59.1% pînă la 58.24%, consolidînd astfel postura de lider, iar sectorul de energie electrică îşi va intări poziţia de la 13.8% pînă la 19.3%, în timp ce consumul în transporturi nu numai că îşi va diminua contribuţia sa (de la 27% pînă la 22.4%), dar şi se va reduce de la 561 ktep pînă la 485 ktep.

## Evaluarea impactului

| - Sursa | - Potenţialul pentru Moldova | - Accesibilitate – nivel naţional/local | - În competiţie cu alţi utilizatori |
| --- | --- | --- | --- |
| - Energie eoliană | - Da | - naţional | - Nu |
| - Energie produsă de hidrocentrale | - Da | - naţional | - Nu |
| - Biogaz (exclusiv gazul din deșeuri) | - Da | - naţional | - Nu |
| - Energie solară fotovoltaică | - Da | - naţional/populaţia urbană | - Încălzitoare de apă pe baza energiei solare în cazul localităţilor urbane |
| - Deşeuri menajere (gaz produs din deşeuri ) | - Da | - Concentrat în orașe | - În competiţie cu producerea de energie termică |

Selectarea surselor potrivite pentru producerea de energie electrică  este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabelul 13 Caracteristicile tehnologiilor de producere a energiei electrice din SR

Creșterea energiei electrice din surse regenerabile va fi generată preponderent de energia eoliană şi, parțial de biogaz. Potrivit estimărilor, energia electrică din surse regenerabile va  fi generată din sursa eoliană începînd cu anul 2016, iar din biogaz – în anul 2015. Nivelul actual (2009) de energie electrică regenerabilă este de 2%, fiind produsă de hidrocentrale mici. Moldova ar putea să atingă obiectivul indicativ stabilit de 10% pentru ESR-EE în 2020, care este o contribuţie planificată pentru realizarea obiectivului  global obligatoriu (17%) fără a fi nevoită să recurgă la transferuri statistice.

Motivul propunerii de a utiliza biogazul în locul deşeurilor menajere rezidă în faptul că biogazul a fost utilizat în Moldova în trecut, prin urmare, implementarea tehnologiei este mai uşor de realizat.

Tabelul 14 Evaluarea costurilor adiţionale şi a beneficiilor

|  | Unitatea de măsură | Energia eoliană | Deşeuri | Biogaz | Energie solară fotovoltaică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata anuală de producție la sarcină maxima | ore | 2,500 | 8,000 | 7,500 | 1,300 |
| Eficienţa energiei electrice | ore | 2,500 | 3,200 | 3,000 | 1,300 |
| Capacitatea pe instalaţie | MW | 2.30 | 50.00 | 5.60 | 1.00 |
| Cost pe instalaţie | milioane euro | 3.33 | 172.50 | 14.00 | 1.80 |
| Cost pe MW | milioane euro/MW | 1.45 | 3.45 | 2.50 | 1,80 |
| Durata ciclului de viaţă | ani | 20.00 | 25.00 | 25.0 | 15 |
| Cost pe TEP | EUR/TEP | 1,076 | 1,940 | 1,499 | 2,754 |
| Cost pe MWh | €/MWh | 9.52 | 167.00 | 129 | 237 |
| Producție estimată 2020 | MWh | 372,160 |  | 30,000 |  |
| Costuri 2020 | Euro2012 | 34,433,259 |  | 3,867,485 |  |
| Costuri evitate 2020(1) | Euros012 | 18,868,512 |  | 1,521,000 |  |
| Extra costuri 2020 | Euro2012 | 15,564,747 |  | 2,346,485 |  |
| Extra costuri 2020 | €2012/MWh | 3.69 |  |  |  |
| Cantităţi evitate de C02 2020(2) | Tone CO2 | 241,296 |  |  |  |

        - Se presupune că noile capacităţi de generare ESR-EE vor înlocui exclusiv o parte din energia electrică importată, deoarece, într-o anumită măsură, volumul de energie electrică produsă în regim de cogenerare va rămîne intact. În calculele efectuate, a fost utilizat preţul importurilor la un nivel de 50€/MWh (50.7 €/MWh pentru 2012, este aproape egal cu preţul de piaţă din Romînia: 50 €/MWh pentru 2011 şi 2012), şi un curs de schimb valutar (leu/euro) de 16.08 (martie 2013). Întrucît costul importului este mai mic în raport cu cel de producere internă şi, probabil, mai mic decît costul marginal al producției interne pe termen lung, acest scenariu este unul conservativ.

        - Folosind un factor mediu de emisie a mixului de generare pentru 2020 de 0,6 tone C02/MWh.

Un calcul alternativ este prezentat în tabelul de mai jos în cazul în care în 2020 vor fi instalați 400 MW energie electrică din SR.

|  | - Unitatea de măsură | - Energia eoliană | - Deşeuri | - Biogaz | - Energie solară fotovoltaică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Costuri 2020 (400 MW energie eoliană) | - Euro2012 | - 91,936,802 |  | - 3.867.485 |  |
| - Costuri evitate 2020(1) | - Euro2012 | - 50,378,927 |  | - 1,521,000 |  |
| - Extra costuri 2020 (400 MW energie eoliană) | - Euro2012 | - 41,557,875 |  | - 2,346,485 |  |
| - Extra costuri 2020 (400 MW energie eoliană) | - €2012/MWh | - 9.05 |  |  |  |

Tabelul 15 Costuri aferente integrării a 400 MW capacitate de producere energie electrică din sursă eoliană

În cazul în care obiectivul va fi atins, rezultă următoarele consecinţe:

- Se profilează un efect pozitiv indirect asupra PIB şi asupra angajării forţei de muncă, deoarece se presupune efectuarea unui volum minim de investiţii de 250 milioane de euro. Costul investiţiei corespunde atingerii aproximativ a 10% ESR-EE. În cazul în care vor fi dezvoltați 400 MW, investiţiile necesare vor depăşi 600 milioane de euro;

- Vor fi economisite circa 242 ktone de CO2 în 2020, care pot fi valorificate;

- În termeni de extra costuri în cadrul sectorului energetic, pot fi pronosticate 3 efecte diferite:

  - Costurile pentru extinderea/consolidarea reţelei: Potrivit estimărilor efectuate de ECA, cantităţi mai mici de 400 MW SRE-E pot fi conectate fără a fi necesare investiţii majore; prin urmare, pentru anul 2020 aceste extra costuri potenţiale sunt neglijabile.

  - Costuri de producere: extra costurile pentru utilizatorul final se estimează la nivel de 3.69 €/MWh în 2020, după cum este indicat în Tabelul 14. În acest caz, creşterea medie a tarifului pentru consumatorul final va constitui mai puţin de 5%. În cazul instalării capacităţilor pentru producerea de 400 MW de energie din SR, acestea vor produce o creştere pînă la 9.05 €/MWh care se va solda cu o majorare a tarifului pentru consumatorul final mai mică de 10%.

  - Costul de echilibrare este foarte dificil de estimat în condiţiile specifice ale Republicii Moldova, dar pot fi utilizate anumite referinţe europene. Valorile indicative/benchmarking privind costurile de echilibrare vor fi utilizate doar ca referinţă, deoarece depind esenţial de situaţia concretă (de normele detaliate pentru echilibrare (poarta de închidere, existenţa pieţei de echilibrare), respectiv, de structura pieţei (competitivitatea existentă între actorii care contribuie la echilibrare)). Pentru a realiza o contribuţie de 10% a ESR-EE, prețurile în vestul Europei (Regatul Unit, Spania, Germania, Italia) variază între 2 și 6 €/MWh.

- ESR în Transporturi

Sectorul transporturi din Moldova nu consumă carburanţi din SR (potrivit datelor din anul de referinţă 2009). Cantitatea de biocarburant care deja se produce în Moldova este exportată în Germania. Energia regenerabilă în acest sector va fi asigurată din importurile de biocarburanţi şi din producția internă de energie electrică din SR.

Se presupune că motorina şi benzina comercializată pe piaţă vor rămîne cu aceeaşi cotă ca în anul 2009, circa 70% pentru motorină şi 30% pentru benzină. Consumul total de energie înregistrat în anul 2009 a fost de 561 ktep.

În continuare se presupune că se va menţine cantitatea de biodiesel şi bioethanol importată în proporţiile motorinei şi benzinei. Importurile estimate sunt incluse în tabelul din continuare. Prima poziţie indică acea cantitate de biocarburant necesară pentru a atinge cota de 10% ESR în sectorul transporturilor. Se presupune că nivelul de amestec pentru motorină şi benzină va fi acelaşi (10 %) în perioada respectivă.

Tabelul 16 Importurile preconizate de carburanţi

| - Importuri | - 2009 | - 2010 | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Biocarburanţi (ktep) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 6.4 | - 12.8 | - 19.3 | - 25.7 | - 32.1 | - 38.5 |
| - Bioetanol (ktep) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1.9 | - 3.9 | - 5.8 | - 7.8 | - 9.7 | - 11.7 |
| - Biodiesel (ktep) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 4.5 | - 8.9 | - 13.4 | - 17.9 | - 22.4 | - 26.8 |
| - Biodiesel (milioane litri) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 5.7 | - 11.3 | - 17.0 | - 22.7 | - 28.4 | - 34.0 |
| - Bioetanol (milioane litri) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 3.5 | - 7.0 | - 10.4 | - 13.9 | - 17.4 | - 20.9 |

Costul politicii de utilizare a SR în sectorul transporturi se referă, parţial, la producerea de energie electrică regenerabilă pentru transport, echivalînd cu circa 4,5 milioane de euro în perioada respectivă suplimentar la costurile biocarburanților de import după cum este analizat mai jos.

Tabelul 17 Costurile asociate cu politicile ESR-T

| - Importuri | - 2009 | - 2010 | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Biodiesel (milioane litri) | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 5.7 | - 11.3 | - 17.0 | - 22.7 | - 28.4 | - 34.0 |
| - Bioetanol (milioane litri) | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 3.5 | - 7.0 | - 10.4 | - 13.9 | - 17.4 | - 20.9 |
| - Costul bioetanolului (milioane euro) | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 1.7 | - 3.4 | - 5.1 | - 7.5 | - 9.4 | - 10.9 |
| - Costul biodieselului (milioane euro) | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 6.1 | - 12.2 | - 18.0 | - 24.4 | - 30.9 | - 37.9 |
| - Costul total (milioane euro) | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 7.8 | - 15.6 | - 23.2 | - 31.9 | - 40.3 | - 48.8 |
| - Costul pentru bioetanol dolari SUA/100 L | - 43.0 | - 57.0 | - 65.0 | - 64.0 | - 64.0 | - 64.0 | - 64.0 | - 64.0 | - 64.0 | - 70.0 | - 70.0 | - 68.0 |
| - Costul pentru biodiesel dolari SUA/100 L | - 110.0 | - 118.0 | - 125.0 | - 140.0 | - 140.0 | - 140.0 | - 140.0 | - 140.0 | - 138.0 | - 140.0 | - 142.0 | - 145.0 |
| - Costul pentru bioetanol EUR/100 L | - 33.0 | - 43.8 | - 49.9 | - 49.2 | - 49.2 | - 49.2 | - 49.2 | - 49.2 | - 49.2 | - 53.8 | - 53.8 | - 52.2 |
| - Costul pentru biodiesel EUR/100 L | - 84.5 | - 90.7 | - 96.0 | - 107.6 | - 107.6 | - 107.6 | - 107.6 | - 107.6 | - 106.0 | - 107.6 | - 109.1 | - 111.4 |
| - Importul evitat de petrol (milioane litri) | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 2.6 | - 5.2 | - 7.9 | - 10.5 | - 13.1 | - 15.7 |
| - Costul importului de petrol evitat (milioane euro) | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 1.3 | - 2.6 | - 3.9 | - 5.6 | - 7.0 | - 8.2 |
| - Importul evitat de motorină (milioane litri) | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 5.1 | - 10.1 | - 15.2 | - 20.3 | - 25.3 | - 30.4 |
| - Costul importului de motorină evitat (milioane euro) | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 5.4 | - 10.9 | - 16.1 | - 21.8 | - 27.6 | - 33.8 |
| - Costul net total (milioane euro) | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 1.1 | - 2.2 | - 3.2 | - 4.5 | - 5.6 | - 6.8 |

Costul pentru un litru de etanol şi biodiesel importat este, practic, același ca şi pentru un litru de motorină şi petrol. Totuşi, valoarea calorifică a etanolului şi biodieselului este mai mică decît cea a petrolului şi motorinei. Ceea ce înseamnă că va fi necesar să se importe o cantitate mai mare de biocarburanți pentru a asigura acelaşi volum de energie la ieşire. Tabelul de mai jos prezintă diferenţa în densitate şi valoarea calorifică pentru diferiţi combustibili:

Tabelul 18 Valoarea calorifică, densitatea şi conţinutul energetic pentru diferite tipuri de combustibili

|  | Valoarea calorifică (MJ/kg) | Densitatea (kg/L) | Conţinutul energetic per volum (MJ/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzină/Petrol | 47.3 | 0.66 | 31.2 |
| Etanol | 29.7 | 0.79 | 23.5 |
| Motorină | 44.8 | 0.82 | 36.7 |
| Biodiesel | 37.3 | 0.88 | 32.8 |

- Acest fapt implică un cost al politicii de circa 30 milioane de euro pentru consumatorii finali.

- ESR în domeniul energiei termice

Potrivit celor menţionate mai sus, ponderea ESR în sectorul de încălzire şi răcire trebuie să fie destul de mare pentru a garanta atingerea cotei globale de 20% a ESR. Aceasta înseamnă 27% în consumul de energie regenerabilă pentru încălzire şi răcire. Ponderea acestora în anul 2009 a constituit 20%, ceea ce înseamnă că mai rămîne de majorat cu 7%.

De asemenea, în conformitate cu cele menţionate mai sus, producerea de energie termică se bazează în prezent pe deşeuri agricole şi de lemn; opţiunea cu cel mai mic cost ar fi sporirea anume a acestui tip de energie termică. Pentru diversitate şi accesibilitate mai mare în mixul de energie termică pentru Moldova este inclusă, la fel, energia solară. Prin urmare, extra costul potenţial pentru utilizatorii finali în acest caz este neglijabil.

## Întocmirea Planului naţional de acţiune privind energiile din surse regenerabile şi urmărirea implementării acestuia

- În ce mod au fost implicate autorităţile regionale şi/sau locale şi/sau oraşele în elaborarea acestui plan de acţiune? Au fost implicate şi alte părţi interesate?

La etapa de pregătire şi punere în discuţie a PNAESR au fost implicaţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, precum şi trei agenţii de dezvoltare regională (care activează în partea centrală, de nord si de sud a ţării în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor). Reprezentanţii organizaţiilor menţionate s-au implicat activ în activitatea grupului de lucru, reuniunile căruia au fost organizate sub egida Ministerului Economiei cu participarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.

În etapa de elaborare a PNAESR au fost invitaţi reprezentanţii altor părţi interesate, inclusiv ANRE, Moldelectrica, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Universitatea Tehnică din Moldova, Ministerul Mediului, Agenția pentru Protecţia Consumatorului, Biroul Național de Statistică, operatorii rețelelor de distribuție (Union Fenosa, Red Nord, Red Vest), societatea civilă etc. Elaborarea PNAESR a fost sprijinită integral de echipa de consultanţi de la AF Consult, în cadrul proiectului finanţat de Ambasada Suediei.

- Există planuri de dezvoltare a unor strategii regionale/locale cu privire la energia din surse regenerabile? Dacă da, ați putea oferi o explicație în acest sens?. În cazul în care sunt delegate competenţe importante la nivel regional/local, ce mecanisme vor asigura respectarea obiectivului naţional?

Prezentul document reprezintă primul Plan naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile elaborat şi prezentat Secretariatului Comunităţii Energetice.

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la eficienţa energetică (Articolul 18), APL au obligaţia să asigure elaborarea, coordonarea şi aprobarea propriilor programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice (PLEE) peste fiecare 3 ani, care să includă componenta energiei regenerabile. Programul local în domeniul eficienţei energetice stabileşte politicile de îmbunătăţire a eficienţei energetice la consumatorii finali pe teritoriul din jurisdicţia administraţiei locale.

În conformitate cu Articolul 2 din HG RM nr. 833 pentru aprobarea Programului naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020 (PNEE), precum şi cu Secţiunea 2a) "Consolidarea capacităţii instituţionale" din PNEE, astfel de programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice sunt elaborate de către managerii energetici cu contribuţia AEE odată în 3 ani.

Pe baza PLEE, managerii în domeniul eficienţei energetice vor elabora anual PLAEE (Planuri locale de acţiune pentru eficienţă energetică), care vor include acţiuni concrete în vederea realizării obiectivelor indicative definite de PLEE, şi vor contribui la asigurarea conformităţii cu obiectivele stabilite de PNAESR. Acţiunile incluse în PLAEE vor fi finanţate din contul proiectelor existente/planificate (cu implicarea asistenţei din partea donatorilor) sau din contul bugetului local/public naţional.

Cel de al doilea PNAESR care urmează a fi elaborat pentru Moldova va avea în vedere PLEE întocmite pentru perioada de referinţă.

De menţionat faptul că angajamentul APL din Republica Moldova de a majora utilizarea energiei regenerabile pe teritoriile de jurisdicţie nu are doar caracter obligatoriu definit de PNAESR/PLEE, dar şi aspect voluntar. În perioada de elaborare a PNAESR, 10 oraşe din Republica Moldova au semnat Convenţia primarilor – o iniţiativă comunitară, potrivit căreia semnatarii Convenţiei îşi asumă răspunderea să îndeplinească şi să depăşească obiectivul UE de a reduce pînă în anul 2020 emisiile de dioxid de carbon cu 20%. Prin urmare, în decursul anului ce urmează după semnarea Convenţiei, APL urmează să prezinte Comisiei Europene un Plan de acţiune privind energia durabilă în care să fie indicate acţiunile-cheie pe care APL intenţionează să le întreprindă.

- Explicaţi desfăşurarea consultaţiilor publice în procesul de întocmire a acestui Plan de acţiune.

În conformitate cu Legea privind actele legislative nr. 780 din 27.12.2001, ME şi AEE au format un grup de lucru cu participarea principalelor părţi interesate din sectorul energetic al Republicii Moldova (Secţiunea 5.2 a).

Acest grup de lucru, susţinut de AF Consult, a elaborat primul proiect, pus în discuţie la două reuniuni organizate în acest scop şi au agreat versiunea finală. Conform acordului, ME şi AEE  au distribuit documentul în cauză părţilor interesate.

În baza comentariilor de la părţile interesate şi publicul general PNAESR a fost corectat corespunzător şi prezentat Guvernului.

- Vă rugăm să indicaţi punctul de contact naţional /autoritatea sau organismul naţional responsabil(ă) cu urmărirea Planului de acţiune privind energiile din surse regenerabile?

În conformitate cu Articolul 26 din Legea cu privire la eficienţa energetică, autoritatea naţională responsabilă pentru întocmirea şi monitorizarea PNAESR este AEE din subordinea Ministerului Economiei. ME asigură coordonarea şi asistenţa necesară pentru desfăşurarea acestor activităţi.

- Dispuneţi de un sistem de monitorizare, inclusiv indicatori pentru măsurile şi instrumentele individuale, pentru a urmări implementarea Planului de acțiune privind energiile din surse regenerabile? Dacă da, ne puteți oferi mai multe detalii cu privire la  acest sistem?

Sistemul de monitorizare a PNAESR este în proces de elaborare. Sistemul va fi gestionat de AEE și va permite documentarea şi urmărirea fiecărei surse de energie regenerabilă introdusă în sector. Costurile constituie un aspect important pentru Guvern, inclusiv costurile de construcție, pentru introducerea şi dezvoltarea ESR (de exemplu, cazane sau turbine eoliene, panouri solare etc.). Sistemul de monitorizare va permite analiza preţurilor de consum pentru energia din surse regenerabile (examinînd, totodată formarea şi evoluția lor), precum şi costurile statului pentru introducerea ESR (de exemplu, costurile de subvenţionare, costurile scutirilor fiscale, costurile informaţionale etc.).

Sistemul va oferi posibilitatea de a observa influenţa măsurilor cuprinse de PNAEE şi PNAESR (de exemplu, a cerinţei impuse importurilor de carburanţi în ceea ce priveşte cota de biocarburanţi) asupra preţurilor de consum.

Consumul final brut de energie electrică este producţia naţională brută de energie electrică, inclusiv autoproducerea, plus importurile, minus exporturile.

Cifrele pentru acest an reprezintă rezultatul simulării MARKAL care foloseşte drept referinţă cifrele din anul 2009. CFBE (2010) efectiv a fost ceva mai mare, constituind 2209 ktep. Diferenţa este cauzată de reducerea CFBE din anul 2009.

Cifrele pentru acest an reprezintă rezultatul simulării MARKAL care foloseşte drept referinţă cifrele din anul 2009. CFBE (2010) efectiv a fost ceva mai mare, constituind 2237 ktep. Diferenţa este cauzată de reducerea CFBE din anul 2009.

Acesta este consumul final de energie pentru toate produsele energetice, cu excepţia energiei electrice pentru alte scopuri decât transporturi, plus consumul de căldură pentru uz propriu la centralele electrice de termoficare şi pierderile de căldură din reţea (art.2. Consumul propriu al centralei şi art.11. Pierderi de transport şi distribuţie, pag. 23 şi 24 din Regulamentul privind statisticile în domeniul energiei).

A se vedea Nota de subsol 1.

Consumul pentru transport, conform definiției de la articolul  3 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2009/28/EC. Pentru această cifră, energia electrică din surse regenerabile utilizată în transportul rutier ar trebui multiplicată cu un factor de 2,5, conform indicației de la articolul 3 alineatul (4) litera c din Directiva 2009/28/CE.

Conform definiţiei de la articolul (2) litera (f) din Directiva 2009/28/CE. Acesta cuprinde consumul final de energie plus pierderile din reţea şi energia termică şi electrică consumată pentru uzul propriu al centralelor electrice şi termice (NB: Aceasta nu include consumul de energie electrica pentru sistemele cu acumulare prin pompare sau pentru transformarea în cazane electrice sau pompe de căldura în cadrul centralelor termice urbane.) .

Vezi nota de subsol 4.

Vezi nota de subsol 1.

Vezi nota de subsol 6.

Vezi nota de subsol 7.

Cota energiei regenerabile pentru încălzire şi răcire: consumul final brut de energie din ESR pentru încălzire şi răcire (după cum este definit de Articolele 5 alineatul (1) litera b) şi alineatul 5 paragraful (4) din Directiva 2009/28/CE) împărţit la consumul final brut de energie pentru încălzire şi răcire. Rândul (A) din Tabelul 4a împărţit la rândul (1) din Tabelul 1.

Cota energiei regenerabile pentru energia electrică: consumul final brut de energie electrică din ESR (după cum este definit de Articolele 5 alineatul (1) litera a) şi alineatul 5 paragraful (3) din Directiva 2009/28/CE) împărţit la consumul final brut de energie electrică. Rândul (B) din Tabelul 4a împărţit la rândul (2) din Tabelul 1.

Cota energiei regenerabile în transporturi: consumul final brut de energie din ESR în transporturi (după cum este definit de Articolele 5 alineatul (1) litera c) şi alineatul 5 paragraful (5) din Directiva 2009/28/CE) împărţit la consumul final brut de energie în transporturi: 1) petrol; 2) motorină; 3) biocarburanţi utilizaţi de transportul rutier şi feroviar şi 4) energia electrică utilizată de transportul terestru (după cum este reflectat în rândul 3 din Tabelul 1). Rândul (J) din Tabelul 4b împărţit la rândul (3) din Tabelul 1.

Cota energiei regenerabile în consumul final brut de energie. Rândul (G) din Tabelul 4a împărţit la rândul (4) din Tabelul 1.

În puncte procentuale din cota globală a ESR.

A se vedea Nota de subsol 14.

După cum este definit în Anexa I.B la Directiva 2009/28/CE. Pentru Republica Moldova se va ţine cont de Decizia D/2012/04/MC-EnC cu privire la implementarea Directivei 2009/28/CE. Prin urmare, cifrele de referinţă pentru efectuarea calculelor au fost luate din Articolul 4 al acestei Decizii.

În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2009/28/CE, gazul, energia electrică și hidrogenul din surse regenerabile de energie se iau în considerare doar o dată. Nu se permite luarea în considerare de două ori.

Clarificare: Cifrele din rândul D "Consumul total estimat de ESR" NU va coincide în fiecare an în mod necesar cu suma cifrelor din cele 3 rânduri precedente, deoarece, potrivit celor explicate mai sus, de exemplu, o parte din energia electrică produsă din SR ar putea fi inclusă în rândul "B" sau "C", deoarece este consumată şi în transporturi. Prin urmare, pentru a evita dubla evidenţă, aceasta este scăzută doar o singură dată din total (rândul "D").

Cuprinde toate ESR utilizate în transporturi, incluzând energia electrică, hidrogenul și gazul produse din surse regenerabile de energie și excluzând biocarburanții care nu respectă criteriile de durabilitate (conform articolului 5 alineatul (1)  ultimul paragraf).  A se preciza aici valorile reale fără a utiliza factori de multiplicare.

A se preciza aici valorile reale fără a utiliza factorii de multiplicare.

A se vedea Nota de subsol 19.

În prezent se află în derulare Planul de comunicare pentru anul 2013, care va fi actualizat şi revizuit anual.

http://www.moldelectrica.md/files/cerinte-tehnice-fata-de-centralele-electrice-regenerabile.pdf

Notă: Construcţia centralelor electrice cu o capacitate ce nu depăşeşte 20 MW urmează a fi aprobată în mod preliminar de către o comisie guvernamentală.

Notă: Doar anumite autorităţi publice locale descriu procedurile ce urmează a fi respectate şi listele de documente a fi depuse pentru a primi permisele solicitate (de exemplu, certificatele de planificare, autorizaţiile de construire etc.).

http://anre.md/licence/index.php?vers=1

http://www.chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=566&

http://www.ctsic.md/index.php?pag=sec&id=39&l

http://www.mediu.gov.md/index.php/activitate/servicii-prestate

http://lex.justice.md/

Aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.°289 din 7 mai 2012.

Notă: contra plată.

Vezi Legea Republicii Moldova nr. 86-XVI din 29 martie 2007, în acest sens.

Volumul resursei în m 3 (dacă este posibil; în caz contrar, a se exprima în alte unități corespunzătoare) pentru categoria A și pentru subcategoriile acesteia și în tone pentru categoriile B și C și subcategoriile aferente.

Biomasa din silvicultură trebuie să includă și biomasa din industriile forestiere. În cadrul categoriei de biomasă din silvicultură trebuie incluși, în subcategoriile de origine corespunzătoare, combustibilii solizi prelucrați, precum așchiile, granulele și brichetele.

RIO20 – Conferinţa ONU pentru dezvoltarea durabilă (UN CSD), Rio de Janeiro, Brazilia, iunie 2012, Guvernul Republicii Moldova, Raportul naţional pentru UN CSD 2012 Rio+20.

BNS, 2013, Recensământul general agricol din 2011 în Moldova.

Recomandările sunt disponibile în raportul emis de Grupul de lucru ad hoc II al Comitetului forestier permanent în iulie 2008 privind mobilizarea şi utilizarea eficientă a lemnului şi reziduurilor lemnoase pentru producerea de energie. Raportul poate fi descărcat de pe: http://ec.europa.eu/agriculture/fore/publi/sfc_wgii_final_report_072008_en.pdf

Trebuie luate în considerare doar cele care respectă criteriile de durabilitate (a se vedea articolul 5, alineatul (1), ultimul paragraf din Directiva 2009/28/CE).

Trebuie luate în considerare doar cele care respectă criteriile de durabilitate (a se vedea. articolul.5, alineatul (1), ultimul paragraf din Directiva 2009/28/CE).

Încălzirea și/sau răcirea urbană din totalul consumului de încălzire și răcire  pe bază de energie din surse regenerabile(IU-ESR).

Din consumul total de încălzire și răcire pe bază de energie din surse regenerabile

Pentru biocarburanți, se ia în considerare doar cele care respectă criteriile de durabilitate (comp. art.5, alineatul 1, ultimul alineat).

Biocarburanții prevăzuți la articolul 21, alineatul (2) din Directiva Directive 2009/28/CE.

Din volumul întreg de bioetanol/bio-ETBE.

a se vedea nota de subsol 40

A se vedea nota de subsol 41

A se vedea nota de subsol 40.