proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E

nr. _____ din _____________________ 2013

cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Maşini industriale”

În temeiul prevederilor art. 18 şi poziţia 6 din Anexa nr. 3 ale Legii nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 46-47, art. 136), precum şi întru executarea prevederilor poziţiei 32 din Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1026 din 28.12.2012 cu privire la aprobarea (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 6-9, art. 36), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă Reglementarea tehnică „Maşini industriale” (conform anexei).

- Prezenta hotărîre intră în vigoare şi se aplică la 18 luni de la data publicării.

- Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

Prim-ministru	        Iurie LEANCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru

Ministrul economiei                                                   Valeriu Lazăr

Anexa

Aprobată

prin Hotărîrea Guvernului

nr. ____ din ________ 2013

Reglementarea tehnică „Maşini industriale”

Prezenta reglementare tehnică transpune Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice 2006/42/CE şi de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene JO nr. L 157 din 9 iunie 2006), modificată şi completată prin Directiva 2009/127/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2006/42/CE în ceea ce priveşte echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor; prin Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra; prin Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole şi forestiere.

privind echipamentele tehnice ș

i de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare)

Capitolul I

Domeniu de aplicare

1. Prezenta reglementare tehnică se aplică următoarelor produse:

a) maşini;

b) echipamente interschimbabile;

c) componente de siguranţă;

d) accesorii de ridicare;

e) lanţuri, cabluri şi chingi;

f) dispozitive detaşabile de transmisie mecanică;

g) cvasimaşini.

2. Prevederile prezentei reglementări tehnice nu se aplică:

- componentelor de securitate destinate a fi utilizate ca piese de schimb pentru componente identice şi furnizate de către producătorul maşinii originale;

- echipamentelor specifice destinate utilizării în tîrguri şi/sau parcuri de distracţii;

- maşinilor special proiectate sau puse în funcţiune în scopuri nucleare care, în cazul avariilor, pot avea ca rezultat emisii radioactive;

- armelor, inclusiv armelor de foc;

- următoarelor mijloace de transport:

-  tractoarelor, remorcilor sau utilajului remorcat interschimbabil, indiferent dacă este complet, incomplet, precum şi indiferent dacă acestea sunt construite într-o singură etapă sau în mai multe etape, care au o viteză maximă din fabricare de cel puţin 6 km/h, cu excepţia maşinilor montate pe aceste;

- autovehiculelor cu două sau trei roţi, indiferent dacă au roţi jumelate sau nu, destinate transportului rutier, precum şi componentelor sau unităţilor tehnice separate ale acestor vehicule, cu excepţia maşinilor montate pe aceste;

- vehicule cu motor destinate exclusiv competiţiilor;

- mijloacele de transport aerian, maritim sau feroviar, cu excepţia maşinilor montate pe aceste mijloace de transport;

- navelor maritime şi platformelor maritime, inclusiv echipamentelor instalate la bordul acestor nave şi/sau platforme;

- maşinilor special proiectate şi construite în scop militar sau de menţinere a ordinii publice;

- maşinilor special proiectate şi construite în scop de cercetare pentru utilizare temporară în laboratoare;

- ascensoare de mină;

- maşinilor special destinate deplasării artiştilor în timpul spectacolelor;

- produselor electrice şi electronice, în măsura în care acestea sunt reglementate de Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 05.03.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune": aparate electrocasnice, echipamente audio şi video, echipamente pentru tehnologia informaţiei, echipamente pentru birouri, mecanisme de joasă tensiune pentru conexiuni şi control, motoare electrice;

- echipamentelor electrice de înaltă tensiune: aparataje pentru conexiuni şi control şi transformatoare;

În situaţia în care pentru o maşină, riscurile prevăzute de anexa nr. 1 sînt reglementate, total sau parţial, de alte reglementări tehnice specifice, prezenta Reglementare tehnică nu se aplică ori încetează să se aplice de la data intrării în vigoare a acestora pentru maşina în cauză, în ceea ce priveşte acele riscuri.

Capitolul II

Terminologie

3. În sensul prezentei reglementări tehnice, prin “maşini” se înţeleg produsele prevăzute la pct. 1.

4. În sensul prezentei reglementări tehnice se utilizează terminologia definită în Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, Hotărîrea Guvernului nr. 49 din 15 ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat (module), precum şi termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

- maşină:

- un ansamblu de părţi sau componente legate între ele, dintre care cel puţin una este în mişcare, care sunt reunite de o manieră solidară în vederea unui anumit scop, în special montat ori destinat montării cu un sistem de acţionare, altul decît forţa umană sau animală, aplicată direct;

- un ansamblu prevăzut la prima liniuţă, căruia îi lipsesc numai componentele care să îl conecteze la locul de utilizare sau conexiunile la surse de energie şi de mişcare;

- un ansamblu prevăzut la prima şi a doua liniuţă, pregătit să fie instalat şi care nu poate să funcţioneze decît montat pe un mijloc de transport sau instalat într-o clădire ori structură;

- un ansamblu de maşini prevăzute la prima, a doua sau a treia liniuţă sau o cvasimaşină prevăzută la lit. g), care, în scopul de a ajunge la acelaşi rezultat, sunt dispuse şi comandate astfel încît să funcţioneze ca un tot întreg;

- un ansamblu de părţi sau componente legate între ele, dintre care cel puţin una este în mişcare, care sunt reunite în scopul ridicării sarcinilor şi a căror singură sursă de energie este forţa umană, aplicată direct;

- echipament interschimbabil - un dispozitiv care, ulterior punerii în funcţiune a unei maşini sau a unui vehicul-tractor, este asamblat pe aceasta chiar de către operator, în scopul de a modifica funcţia sa ori de a asigura o funcţie nouă, în măsura în care acest echipament nu este o piesă de schimb ori o unealtă;

- componentă de siguranţă - componenta care este introdusă separat pe piaţă şi este destinată să asigure o funcţie de siguranţă, a cărei defectare sau funcţionare necorespunzătoare periclitează securitatea şi/sau sănătatea persoanelor expuse şi care nu este necesară pentru funcţionarea maşinii ori care poate fi înlocuită cu alte componente ce permit funcţionarea normală a maşinii. Lista indicativă a componentelor de siguranţă, prevăzută în anexa nr. 5 şi este actualizată periodic;

- accesoriu de ridicare - un component sau un echipament care nu este ataşat de maşina de ridicat, care permite prinderea încărcăturii, care este plasat între maşină şi încărcătură sau chiar pe încărcătură, sau care este destinat să constituie o parte integrantă a încărcăturii şi care este introdus separat pe piaţă; curelele şi componentele lor sînt considerate a fi accesorii de ridicare;

- lanţuri, cabluri şi chingi - lanţuri, cabluri şi chingi proiectate şi construite în scopul de a ridica, fiind parte a echipamentelor tehnice de ridicare sau a accesoriilor de ridicare;

- dispozitiv detaşabil de transmisie mecanică - o componentă detaşabilă de transmitere a energiei între echipamente tehnice autopropulsate sau un echipament de tracţiune şi alt echipament prin conectarea acestora la primul rulment fix. Atunci cînd acesta este introdus pe piaţă împreună cu dispozitivul de protecţie, trebuie considerat ca un singur produs;

- cvasimaşină - un ansamblu care se constituie ca o maşină parţial finalizată, dar care nu poate să asigure el însuşi un scop definit. Cvasimaşina este destinată a fi încorporată sau asamblată cu alte maşini ori alte cvasimaşini sau echipamente în vederea constituirii unei maşini căreia i se aplică prezenta reglementare tehnică;

- punere în funcţiune - prima utilizare, în Republica Moldova a unei maşini căreia i se aplică prezenta reglementăre tehnică, în conformitate cu destinaţia sa.

- pericol - o sursă potenţială de accidentare sau afectare a sănătăţii;

- zonă periculoasă - orice zonă din interiorul şi/sau din jurul maşinii în care o persoană este supusă unui risc privind sănătatea ori securitatea sa;

- persoană expusă - orice persoană aflată total sau parţial într-o zonă periculoasă;

- operator - persoana/persoanele care are/au sarcina de a instala, a pune în funcţiune, a regla, a întreţine, a curăţa, a repara sau de a transporta maşinile;

- risc - o combinaţie între probabilitatea şi gravitatea accidentării sau afectării sănătăţii, care poate apărea într-o situaţie periculoasă;

- protector - element al maşinii utilizat, în special, pentru a asigura o protecţie prin intermediul unei bariere fizice;

- dispozitiv de protecţie - un dispozitiv (altul decît un protector) care reduce riscul, singur sau asociat cu un protector;

- utilizare normală - utilizarea maşinii în conformitate cu informaţiile furnizate în instrucţiunile de utilizare;

- utilizare anormală rezonabil previzibilă - utilizarea maşinii într-un mod care nu a fost prevăzut în instrucţiunile de utilizare, dar care poate fi rezultatul unui comportament uman previzibil cu uşurinţă;

- maşini pentru aplicarea pesticidelor - echipamentele tehnice destinate în mod specific aplicării produselor de uz fitosanitar;

- maşină care prezintă pericole datorate mobilităţii sale - o maşină a cărei funcţionare necesită fie mobilitatea în timpul lucrului, fie o deplasare continuă ori semicontinuă între poziţiile de lucru fixe succesive; sau o maşină care funcţionează fără deplasare, dar care poate fi echipată cu mijloace care să permită deplasarea mai uşoară dintr-un loc în altul;

- conducător - operatorul care este însărcinat şi este răspunzător pentru deplasarea maşinii. Conducătorul poate fi transportat de maşină sau poate să însoţească maşina pe jos ori poate dirija maşina prin comandă de la distanţă;

- operaţie de ridicare - operaţie de deplasare a obiectelor şi/sau persoanelor, care necesită la un moment dat modificarea nivelului;

- sarcină ghidată  - sarcina care este deplasată integral de-a lungul unor ghidaje rigide sau flexibile şi a cărei poziţie este determinată prin puncte fixe;

- coeficient de siguranţă - raportul aritmetic dintre sarcina garantată de producător sau reprezentantul său autorizat şi valoarea sarcinii maxime de utilizare marcată pe component;

- coeficient de încercare - raportul matematic dintre sarcina utilizată pentru efectuarea încercărilor statice sau dinamice pentru o maşină ori un dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii şi sarcina maximă de utilizare marcată pe maşină sau pe dispozitivul de prindere respectiv;

- încercare statică - încercarea în cursul căreia maşina sau dispozitivul de prindere pentru ridicarea sarcinii este verificată/verificat iniţial şi apoi supusă/supus unei forţe egale cu sarcina maximă de utilizare, multiplicată cu coeficientul de încercare corespunzător, după care, la încetarea forţei, este verificată/verificat pentru a se asigura că nu s-a produs nicio deteriorare;

- încercare dinamică - încercarea în cursul căreia maşina de ridicat este pusă să funcţioneze în toate situaţiile posibile, la sarcina maximă de utilizare, cu luarea în considerare a comportamentului dinamic al acesteia, în vederea verificării funcţionării corecte a maşinii şi a elementelor de siguranţă;

- cabină - parte a maşinii pe care sau în interiorul căreia se găsesc persoane şi/sau obiecte care trebuie ridicate.

Capitolul III

Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune

5. Ministerul Economiei, în calitate de autoritate de reglementare competentă în domeniu şi Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Obiectelor Industriale Periculoase, în cazul utilizării maşinilor industriale la obiectele industriale periculoase, (în continuare - organe de supraveghere a pieţei), aplică, în limitele stabilite de lege, toate măsurile necesare pentru ca maşinile şi cvasimaşinile să fie introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune doar în cazul în care acestea sunt conforme cerinţelor prezentei reglementări tehnice.

6. Înainte de introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a unei maşini, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie:

a) să se asigure că aceasta satisface cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate care îi sunt aplicabile, prevăzute în anexa nr. 1;

b) să se asigure că este disponibil dosarul cu documentaţia tehnică prevăzut în anexa nr. 7 pct. 1;

c) să pună la dispoziţie, în special, informaţiile necesare, cum ar fi instrucţiunile;

d) să aplice procedurile specifice de evaluare a conformităţii, potrivit prevederilor pct. 20-22;

e) să întocmească declaraţia de conformitate, potrivit prevederilor anexei nr. 2 pct. 1, şi să se asigure că aceasta însoţeşte maşina;

f) să aplice marca de conformitate SM în corespundere cu prevederile pct. 32-36.

7. Înainte de introducerea pe piaţă a unei cvasimaşini, producătorul sau reprezentantul său autorizat se asigură că a fost îndeplinită procedura prevăzută la pct. 26-27.

8. În sensul procedurilor menţionate la pct. 20-22, producătorul sau reprezentantul său autorizat dispune ori are acces la mijloacele necesare pentru a se asigura de conformitatea maşinii cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1.

9. În cazul în care maşina face obiect şi al altor reglementări, care se referă la alte aspecte şi care prevăd, de asemenea, aplicarea mărcii de conformitate SM, această marcă trebuie să indice şi conformitatea maşinilor cu prevederile respectivelor reglementări.

10. În situaţia în care una sau mai multe dintre reglementările prevăzute la pct. 9 lasă producătorului ori reprezentantului său autorizat, într-o perioadă tranzitorie, posibilitatea alegerii regimului de aplicare, marca de conformitate SM indică conformitatea numai cu dispoziţiile respectivelor reglementări aplicate de către producător sau de reprezentantul său autorizat. Declaraţia de conformitate trebuie să menţioneze doar referinţele reglementărilor aplicabile.

Capitolul IV

Libera circulaţie

11. Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a maşinilor care sunt conforme cu prevederile prezentei reglementări tehnice şi cu prevederile actelor legislative aplicabile nu pot fi interzise, restrînse sau împiedicate din considerentul siguranţei şi/sau inofensivităţii acestora.

12. Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a cvasimaşinilor nu pot fi interzise, restrînse sau împiedicate în cazul în care producătorul ori reprezentantul său autorizat stabileşte, prin declaraţia de încorporare prevăzută în anexa nr. 2 pct. 2, că aceste cvasimaşini sunt destinate a fi încorporate într-o maşină sau asamblate cu alte cvasimaşini în vederea constituirii unei maşini.

13. Cu ocazia tîrgurilor, expoziţiilor, demonstraţiilor tehnice şi a altor manifestări similare, maşinile şi cvasimaşinile care nu sunt conforme cu prevederile prezentei reglementări tehnice pot fi expuse cu condiţia ca un indicator vizibil să indice clar neconformitatea acestora, precum şi imposibilitatea vînzării înainte de punerea lor în conformitate cu prevederile prezentei reglementări tehnice. În timpul demonstraţiilor cu aceste maşini şi cvasimaşini neconforme, expozantul ia măsuri de securitate corespunzătoare pentru asigurarea protecţiei persoanelor.

Capitolul V

Prezumţia de conformitate şi standardele conexe

14. Se consideră ca fiind conforme cu prevederile prezentei reglementări tehnice maşinile care poartă marca de conformitate SM şi care sunt însoţite de declaraţia de conformitate ale cărei elemente sunt prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1.

15. O maşină fabricată în conformitate cu un standard conex se presupune că este conformă cu cerinţele esenţiale acoperite de standardul respectiv.

16. Lista standardelor moldovene conexe, care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini, se aprobă prin ordin al Ministerului Economiei şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Această listă se actualizează ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar de o dată în an.

Capitolul VI

Măsuri particulare legate de maşinile potenţial periculoase

17. Organele de control solicită Ministerului Economiei să examineze necesitatea iniţierii şi/sau aplicării măsurilor de interzicere, restrîngere, împiedicare a introducerii pe piaţă sau de supunere a maşinilor la condiţii speciale atunci cînd, prin caracteristicile lor tehnice, aceste maşini prezintă riscuri din cauza unor lacune ale standardului conex.

18. În cazul în care se constată că un standard conex nu satisface în întregime cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate care fac obiectul acestuia şi care sunt enunţate în anexa nr. 1, Ministerul Economiei ia măsuri cu scopul de a restricţiona sau anula aplicărea standardului în cauză în calitate de standard conex.

Capitolul VII

Procedura de evaluare a conformităţii maşinilor

19. Pentru a atesta conformitatea unei maşini cu prevederile prezentei reglementări tehnice, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la pct. 20-22.

20. Dacă maşina nu este prevăzută în anexa nr. 4, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice procedura de evaluare a conformităţii cu controlul intern al producţiei maşinilor, prevăzută la anexa nr. 8.

21. Dacă maşina este prevăzută în anexa nr. 4 şi este fabricată conform standardelor conexe prevăzute la pct. 15 care acoperă ansamblul cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre procedurile următoare:

1) procedura de evaluare a conformităţii cu control intern al producţiei maşinilor, prevăzută la anexa nr. 8; sau

2) procedura "examinare CE de tip" prevăzută în anexa nr. 9, împreună cu controlul intern al producţiei maşinilor, prevăzut în anexa nr. 8 pct. 3; sau

3) procedura de asigurare totală a calităţii, prevăzută la anexa nr. 10.

22. În situaţia în care maşina este menţionată în anexa nr. 4 şi dacă nu este fabricată conform standardelor conexe prevăzute la pct. 15 sau dacă este parţial în conformitate cu aceste standarde ori dacă standardele conexe nu acoperă ansamblul cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate aplicabile, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre procedurile următoare:

1) procedura "examinare CE de tip" prevăzută în anexa nr. 9, împreună cu controlul intern al producţiei maşinilor, prevăzut în anexa nr. 8 pct. 3; sau

2) procedura de asigurare totală a calităţii, prevăzută la anexa nr. 10.

23. Se admite introducerea pe piaţă a maşinilor fabricate în statele membre ale UE în baza procedurii de recunoaştere a documentelor care atestă conformitatea maşinilor (certificate de examinare CE de tip sau certificate de asigurare totală calităţii emise în baza prevederilor Directivei 2006/42/CE) şi pot fi utilizate pentru emiterea conform anexei nr. 2 pct. 1 a declaraţiei de conformitate emise pe propria responsabilitate a importatorului/reprezentantului autorizat al producătorului în temeiul documentaţiei tehnice a producătorului, tradusă în limba de stat şi confirmată prin specimentul de ştampilă a importatorului.

24. Documentaţia tehnică a producătorului ce susţine o declaraţie de conformitate a imporatorului/reprezentantului autorizat al producătorului trebuie să includă informaţiile conform anexei nr. 7 pct. 1, care să permită înţelegerea proiectului, fabricarea şi funcţionarea maşinii, precum şi efectuarea evaluării conformităţii maşinii cu cerinţele din reglementare.

25. Declaraţia de conformitate a importatorului/reprezentantului autorizat al producătorului va cuprinde informaţia prevăzută în anexa nr. 2.

Capitolul VIII

Procedura pentru cvasimaşini

26. Înainte de introducerea pe piaţă a unei cvasimaşini, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să se asigure că:

1) este pregătită documentaţia tehnică relevantă descrisă în anexa nr. 7 pct. 2;

2) sunt pregătite instrucţiunile de asamblare descrise la anexa nr. 6;

3) este întocmită declaraţia de încorporare, descrisă în anexa nr. 2 pct. 2.

27. Instrucţiunile de asamblare şi declaraţia de încorporare trebuie să însoţească cvasimaşina pînă la încorporarea acesteia în maşina finală şi trebuie să constituie parte a dosarului cu documentaţia tehnică pentru această maşină.

Capitolul IX

Organisme de evaluare a conformităţii recunoscute

28. Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta reglementare se efectuează de organisme de evaluare a conformităţii acreditate şi recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare.

29. Lista organismelor recunoscute, numărul lor de identificare, precum şi sarcinile pentru care acestea au fost recunoscute se înscrie în Registrul unic al organismelor de evaluare a conformităţii recunoscute de către Organismul Naţional de Acreditare pe pagina sa de web şi se actualizează periodic.

30. Dacă un organism recunoscut constată că producătorul nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte cerinţele relevante din prezenta reglementare tehnică ori că nu ar trebui eliberat un certificat de examinare de tip sau că nu ar trebui aprobat un sistem de asigurare totală a calităţii, acesta suspendă ori retrage certificatul de examinare de tip sau aprobarea pentru sistemul de asigurare totală a calităţii, ţinînd cont de principiul proporţionalităţii, ori introduce restricţii, pe care le motivează într-o manieră detaliată, cu excepţia cazului în care producătorul garantează, prin măsurile corective corespunzătoare, conformitatea cu aceste cerinţe. Dacă certificarea este suspendată ori retrasă sau dacă sunt introduse restricţii ori dacă intervenţia organului de control se dovedeşte a fi necesară, organismul recunoscut informează în scris organele de supraveghere a pieţei.

31. Pentru situaţiile în care organismul recunoscut decide suspendarea, retragerea sau introducerea de restricţii în legătură cu certificatul de examinare de tip sau aprobarea sistemului de asigurare totală a calităţii, organismul recunoscut trebuie să asigure că este disponibilă o procedură de apel.

Capitolul X

Marca de conformitate SM

32. Marca de conformitate SM este formată din iniţialele "SM", în conformitate cu grafica modelului prevăzut în anexa nr. 3. Marca se aplică pe maşină în mod vizibil, lizibil şi de neşters.

33. Aplicarea pe maşini a marcajelor, mărcilor, semnelor ori inscripţiilor care pot induce în eroare terţele părţi în ceea ce priveşte semnificaţia şi forma mărcii de conformitate SM sau ambele este interzisă.

34. Marca de conformitate SM se aplică alături de marcajul de conformitate CE de către importator/reprezentant autorizat al producătorului, în situaţia în care evaluarea conformităţii a maşinilor destinate pieţei naţionale se realizează prin procedura de recunoaştere conform pct. 23.

35. Orice alt marcă poate fi aplicat pe maşini, cu condiţia ca prin aceasta să nu fie afectate vizibilitatea, lizibilitatea şi semnificaţia mărcilor de conformitate.

36. Imporatorul/reprezentantul autorizat al producătorului înregistrează declaraţia de conformitate emisă pe propria responsabilitate la organismele recunoscute care au obiectul domeniului de acreditare maşinile industriale conform prezentei reglementări.

Capitolul XI

Supravegherea pieţei

37. În cazul în care organele de supraveghere a pieţei constată că o maşină, supusă prevederilor prezentei reglementări tehnice, poartă marca de conformitate SM, este însoţită de declaraţia de conformitate şi este utilizată conform destinaţiei sale sau în condiţii rezonabil previzibile prezintă riscul de a compromite sănătatea şi securitatea persoanelor şi aceasta ia măsurile stabilite de lege, în limita atribuţiilor şi funcţiilor, cu scopul retragerii, restrîngerii circulaţiei, interdicţiei introducerii şi/sau punerii în funcţiune a respectivei maşini.

38. Organele de supraveghere a pieţei informează Ministerul Economiei în legătură cu această măsură şi indică motivele care au stat la baza deciziei sale, precizînd, în special, dacă neconformitatea se datorează:

1) nerespectării cerinţelor esenţiale prevăzute la anexa nr. 1;

2) aplicării incorecte a unui standard conex;

3) unor deficienţe ale standardelor conexe.

39. În situaţia în care o maşină este neconformă şi poartă marca de conformitate SM, organele de supraveghere a pieţei trebuie să ia măsuri în limitele legii împotriva celui care a aplicat marca, informînd în scris Ministerul Economiei despre decizia sa.

Capitolul XII

Marcajul neconform

40. Se consideră marcaj neconform:

1) aplicarea mărcii de conformitate SM, în corespundere cu prezenta reglementare tehnică, pe produse care nu se supun prevederilor prezentei reglementări tehnice;

2) absenţa mărcii de conformitate SM şi/sau a declaraţiei de conformitate pentru o maşină;

3) aplicarea pe o maşină a unei alte mărci decît marca de conformitate SM, fapt interzis de prevederile pct. 33.

41. În cazul în care organele de supraveghere a pieţei constată că marcarea nu este conformă cu prevederile prezentei reglementări tehnice, producătorul sau reprezentantul său autorizat este obligat să aducă produsul în stare de conformitate şi să înceteze încălcarea prevederilor prezentei reglementări tehnice.

42. În cazul în care organele de supraveghere a pieţei constată că neconformitatea prevăzută la pct. 37 persistă, aceasta ia măsurile stabilite de lege, în limita atribuţiilor şi funcţiilor, cu scopul retragerii, restrîngerii circulaţiei, interdicţiei introducerii şi/sau punerii în funcţiune a respectivei maşini.

Capitolul XIII

Confidenţialitate

43. Fără a aduce atingere prevederilor şi practicilor existente în materie de confidenţialitate, părţile şi persoanele implicate în punerea în aplicare a prezentei reglementări tehnice au obligaţia să asigure confidenţialitatea informaţiilor obţinute în exercitarea sarcinilor proprii, fiind respectate cerinţele legilor ce reglementează raporturile în cauză.

Capitolul XIV

Contestarea legală a măsurilor adoptate şi sancţiuni

44. Orice măsură a autorităţii de supraveghere a pieţei luată conform prevederilor prezentei reglementări, care restricţionează introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a maşinilor cărora li se aplică prezenta reglementarea tehnică, trebuie să menţioneze motivarea deciziei luate, calea de contestaюie legalг, termenul єi organul competent sг soluюioneze contestaюia.

45. Dacă se constată că produsele nu corespund prevederilor prezentei reglementări tehnice, autorităţile de supraveghere a pieţei aplică măsuri conform legilor în vigoare.

Anexa nr. 1

la Reglementarea tehnică

„Maşini industriale”

CERINŢE ESENŢIALE

de sănătate şi securitate referitoare la proiectarea şi construcţia maşinilor

Secţiunea 1.

PRINCIPII GENERALE

  - Producătorul maşinii sau reprezentantul său autorizat trebuie să asigure efectuarea unei evaluări a riscurilor în scopul determinării cerinţelor privind sănătatea şi securitatea care se aplică maşinii. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită ţinîndu-se cont de rezultatele evaluării riscurilor.

  - Prin procesul iterativ de evaluare şi de reducere a riscurilor menţionat mai sus, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie:

1) să determine limitele maşinii, ceea ce include utilizarea sa normală şi orice utilizare a sa care poate fi aşteptată în mod previzibil;

2) să identifice pericolele care pot fi generate de maşină şi situaţiile periculoase asociate;

3) să estimeze riscurile, ţinîndu-se cont de gravitatea sau de posibilele accidentări ori afectare a sănătăţii şi de probabilitatea apariţiei acestora;

4) să evalueze riscurile, în scopul determinării necesităţii reducerii riscului în conformitate cu obiectivul prezentei reglementări tehnice;

5) să elimine pericolele sau să reducă riscurile asociate acestor pericole prin aplicarea de măsuri de protecţie, în ordinea priorităţilor stabilite la pct. 8 al prezentei anexe (aici şi în continuare punctele de referinţă sunt din prezenta anexă, dacă nu este specificat altfel).

  - Obligaţiile prevăzute prin cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate se aplică numai atunci cînd există un pericol corespunzător pentru maşina în cauză, cînd aceasta este utilizată în condiţiile prevăzute de producător sau reprezentantul său autorizat ori în condiţii anormale previzibile. În orice situaţie, se aplică principiile de integrare a securităţii menţionate la pct. 6-12 şi obligaţiile privind marcarea maşinilor şi instrucţiunile menţionate la pct. 139-162.

  - Cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în prezenta anexă sunt obligatorii. Cu toate acestea, ţinîndu-se cont de nivelul progresului tehnic, s-ar putea să nu fie posibilă îndeplinirea obiectivelor stabilite de aceasta. În acest caz, maşina trebuie să fie proiectată şi construită cu scopul de a atinge, pe cît posibil, aceste obiective.

  - Prezenta anexă conţine mai multe părţi. Prima parte are un scop general şi se aplică tuturor tipurilor de maşini. Celelalte părţi se referă la anumite tipuri de pericole particulare.

Cu toate acestea, este esenţial să se examineze prezenta anexă în întregime pentru a se asigura îndeplinirea tuturor cerinţelor esenţiale relevante. La proiectarea maşinii trebuie ţinut cont de cerinţele părţii generale şi de cerinţele uneia sau mai multora dintre celelalte părţi ale anexei, în funcţie de rezultatele evaluării riscurilor, efectuată în conformitate cu pct. 1 al acestor principii generale.

Secţiunea 2.

CERINŢE ESENŢIALE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE

Principii de integrare a securităţii

  - Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să fie adaptată funcţiei ei şi să poată fi utilizată, reglată şi întreţinută fără ca persoanele să fie expuse unui risc, atunci cînd aceste operaţii sunt efectuate în condiţiile prevăzute de producător, dar şi ţinîndu-se cont de orice utilizare defectuoasă care poate fi aşteptată în mod previzibil.

  - Scopul măsurilor adoptate trebuie să fie eliminarea oricărui risc pe toată durata de viaţă previzibilă a maşinii, inclusiv în fazele de transport, montare, demontare, dezmembrare şi casare.

  - La selectarea celor mai adecvate soluţii, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice următoarele principii, în ordinea indicată:

1) să elimine sau să reducă riscurile cît mai mult posibil (proiectare şi construire de maşini cu securitatea intrinsecă);

2) să adopte măsurile de protecţie necesare pentru riscurile care nu au putut fi eliminate;

3) să informeze utilizatorii despre riscurile remanente datorate eficacităţii incomplete a măsurilor de protecţie adoptate, să indice dacă este necesară o pregătire specială şi să specifice, dacă este necesar, folosirea unui echipament individual de protecţie.

  - La proiectarea şi construirea maşinilor şi la elaborarea instrucţiunilor, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să ia în considerare nu numai utilizarea normală a maşinilor, ci şi utilizări defectuoase care pot fi aşteptate în mod previzibil.

  - Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să se evite utilizarea sa anormală, dacă o astfel de utilizare poate genera un risc. Atunci cînd este cazul, instrucţiunile trebuie să atragă atenţia utilizatorului asupra modalităţilor constatate din experienţă că pot apărea, în care maşina nu trebuie utilizată.

  - La proiectarea şi construirea maşinilor producătorul trebuie să ţină seama de constrîngerile la care este supus operatorul, ca rezultat al utilizării necesare sau previzibile a echipamentului individual de protecţie.

  - Maşina trebuie livrată cu toate echipamentele şi accesoriile speciale esenţiale, astfel încît ea să poată fi reglată, întreţinută şi utilizată în deplină securitate.

  - Materialele întrebuinţate pentru construcţia maşinii sau produsele folosite ori rezultate în timpul utilizării acesteia nu trebuie să pericliteze securitatea sau sănătatea persoanelor expuse.

În special, în situaţia în care sunt folosite fluide, maşina trebuie să fie proiectată şi construită pentru a fi utilizată fără riscuri datorate umplerii, utilizării, recuperării sau evacuării.

Iluminatul

  - Maşina trebuie să fie dotată cu un sistem de iluminat complet, adecvat pentru operaţiile la care absenţa acestuia poate cauza un risc, chiar în cazul existenţei iluminatului ambiant de intensitate normală.

  - Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să nu existe zone de umbră care pot cauza disconfort, nici străluciri orbitoare iritante şi nici efecte stroboscopice periculoase asupra elementelor mobile, datorate iluminatului.

  - Părţile interne care necesită inspectări şi ajustări frecvente, precum şi zonele de întreţinere trebuie să fie prevăzute cu un iluminat adecvat.

Proiectarea maşinii pentru uşurarea manipulării

  - Maşina sau fiecare parte componentă a acesteia trebuie:

1) să poată fi manipulată şi transportată în condiţii de securitate;

2) să fie ambalată sau să fie proiectată astfel încît să poată fi depozitată în condiţii de securitate şi fără daune.

  - În timpul transportării maşinii şi/sau a părţilor componente ale acesteia nu trebuie să existe posibilitatea unor mişcări bruşte ori a unor pericole datorate instabilităţii, atît timp cît maşina şi/sau părţile componente ale acesteia sunt manevrate în conformitate cu instrucţiunile.

  - Dacă masa, dimensiunile sau forma maşinii ori a diferitelor părţi componente nu permit deplasarea lor cu mîna, maşina ori fiecare parte componentă trebuie:

1) să fie prevăzută cu dispozitivele de prindere pentru legarea la instalaţiile de ridicare; sau

2) să fie proiectată astfel încît să poată fi prevăzută cu aceste dispozitive; sau

3) să aibă o astfel de formă încît echipamentele obişnuite de ridicare să poată fi ataşate cu uşurinţă.

  - În cazul în care maşina sau una dintre părţile ei componente trebuie transportată manual, acestea trebuie:

1) să fie uşor de transportat; sau

2) să fie prevăzută cu mijloace de prindere care să permită deplasarea în deplină securitate.

  - Trebuie prevăzute măsuri speciale pentru manipularea sculelor şi/sau a părţilor maşinii, care pot fi periculoase chiar dacă sunt uşoare.

Ergonomie

  - În condiţiile prevăzute de utilizare, lipsa de confort, oboseala şi constrîngerile fizice şi psihice cu care se confruntă operatorul trebuie să fie reduse la minimum, ţinîndu-se cont de următoarele principii ergonomice:

1) luarea în considerare a diversităţii operatorilor cu privire la caracteristicile morfologice, capacitatea de efort şi rezistenţa acestora;

2) alocarea unui spaţiu suficient pentru mişcările diferitelor părţi ale corpului operatorului;

3) evitarea unui ritm de lucru impus de maşină;

4) evitarea supravegherii care necesită o concentrare îndelungată;

5) adaptarea interfeţei persoană/maşină la caracteristicile previzibile ale operatorilor.

Post de lucru

  - Postul de lucru trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să se evite orice risc datorat evacuării gazelor şi/sau lipsei de oxigen.

  - Dacă maşina este destinată să fie utilizată într-un mediu periculos, care prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea operatorului, sau dacă maşina însăşi conduce la crearea unui mediu periculos, trebuie să se prevadă mijloace corespunzătoare care să asigure operatorului condiţii adecvate de muncă şi protejarea lui împotriva oricărui pericol previzibil.

  - În situaţia în care este cazul, postul de lucru trebuie să fie prevăzut cu o cabină corespunzătoare proiectată, construită şi/sau echipată pentru a îndeplini condiţiile sus menţionate. Ieşirea trebuie să permită o evacuare rapidă. Mai mult, trebuie să fie prevăzută, după caz, o ieşire de urgenţă într-o direcţie diferită de cea a ieşirii obişnuite.

Scaun

  - În situaţia în care este cazul şi dacă condiţiile de muncă permit aceasta, posturile de lucru, care sunt parte integrantă a maşinii, trebuie să fie proiectate pentru instalarea scaunelor.

  - În situaţia în care este prevăzut ca operatorul să stea jos în timpul lucrului şi dacă postul de lucru este parte a maşinii, scaunul trebuie să fie furnizat împreună cu maşina.

  - Scaunul operatorului trebuie să-i asigure acestuia o poziţie stabilă. Mai mult, scaunul şi distanţa acestuia faţă de organele de comandă trebuie să poată să fie adaptate operatorului.

  - Dacă maşina este supusă vibraţiilor, scaunul trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să reducă la cel mai scăzut nivel, care poate fi realizat în mod previzibil, vibraţiile transmise operatorului.

  - Mijloacele de fixare ale scaunului trebuie să reziste la toate solicitările la care sunt supuse. Dacă nu există podea sub picioarele operatorului, el trebuie să dispună de reazeme pentru sprijinirea picioarelor, acoperite cu materiale antiderapante.

Sistemele de comandă

  - Sistemele de comandă trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să evite apariţia oricărei situaţii periculoase. Ele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît:

1) să poată rezista solicitărilor normale de funcţionare şi influenţelor factorilor externi;

2) defectarea componentei hardware sau software a sistemului de comandă să nu conducă la situaţii periculoase;

3) erorile care afectează software-ul sistemului de comandă să nu conducă la situaţii periculoase;

4) erorile umane, în mod rezonabil previzibile, pe durata funcţionării să nu conducă la situaţii periculoase.

  - O atenţie specială trebuie să fie acordată următoarelor aspecte:

1) maşina nu trebuie să pornească neaşteptat;

2) parametrii maşinii nu trebuie să se modifice într-un mod necontrolat, caz în care astfel de schimbări pot conduce la situaţii periculoase;

3) maşina nu trebuie să fie împiedicată să se oprească dacă comanda de oprire a fost dată;

4) nici o parte mobilă a maşinii sau nici o piesă prinsă în maşină nu trebuie să cadă ori să fie ejectată;

5) nu trebuie să fie împiedicată oprirea automată sau manuală a părţilor mobile, oricare ar fi acestea;

6) dispozitivele de protecţie trebuie să-şi păstreze eficacitatea sau să transmită comanda de oprire;

7) părţile referitoare la securitate ale sistemului de comandă trebuie să se aplice într-un mod coerent la întregul ansamblu de maşini şi/sau cvasimaşini.

8) în cazul comenzilor de la distanţă (radio), activarea opririi automate trebuie să se producă în situaţia în care nu se recepţionează semnale de comandă corecte, inclusiv întreruperea comunicării.

Organe de comandă

  - Organele de comandă trebuie să fie:

1) vizibile şi identificabile cu uşurinţă, utilizîndu-se pictograme, dacă este cazul;

2) dispuse în aşa fel încît să permită funcţionarea lor în securitate, fără ezitare sau pierdere de timp şi fără echivoc;

3) proiectate astfel încît deplasarea organelor de comandă să fie în concordanţă cu efectul său;

4) amplasate în afara zonelor periculoase, cu excepţia unor anumite organe de comandă acolo unde este necesar, cum ar fi: oprirea de urgenţă, modulul pentru instruirea roboţilor;

5) dispuse astfel încît acţionarea lor să nu provoace riscuri suplimentare;

6) proiectate sau protejate astfel încît efectul dorit, dacă poate genera un pericol, să nu fie posibil decît printr-o acţionare intenţionată;

7) construite astfel încît să reziste solicitărilor previzibile. O atenţie specială trebuie acordată dispozitivelor pentru oprirea de urgenţă, care sunt susceptibile de a fi supuse unor solicitări considerabile.

  - În cazul în care un organ de comandă este proiectat şi construit astfel încît acesta să efectueze mai multe acţiuni diferite, mai ales acolo unde nu există o corespondenţă univocă (de exemplu, tastaturile etc.), acţiunea ce urmează a fi efectuată trebuie să fie afişată clar şi, dacă este necesar, confirmată.

  - Organele de comandă trebuie amplasate astfel încît poziţia, cursa şi efortul necesar pentru acţionare să fie în concordanţă cu acţiunea comandată, ţinîndu-se seama de principiile ergonomice.

  - Maşina trebuie prevăzută cu indicatoare necesare pentru funcţionarea în condiţii de securitate. Din postul de comandă, operatorul trebuie să fie capabil să citească aceste indicatoare.

  - Din fiecare post de comandă, operatorul trebuie să aibă posibilitatea să se asigure că nu există persoane expuse în zona periculoasă sau că sistemul de comandă trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît pornirea să fie împiedicată atunci cînd o persoane se găsesc în zona periculoasă.

  - Dacă niciuna dintre aceste cerinţe nu se poate realiza, sistemul de comandă trebuie proiectat şi construit astfel încît orice punere în funcţiune a maşinii să fie precedată de un semnal de avertizare acustică şi/sau vizuală. Persoanele expuse trebuie să aibă timp să părăsească zona periculoasă sau să împiedice pornirea maşinii.

  - Dacă este necesar, trebuie să se prevadă mijloacele pentru ca maşina să fie comandată numai din posturile de comandă situate în una sau mai multe zone ori locaţii prestabilite.

  - În situaţia în care există mai multe posturi de comandă, sistemul de comandă trebuie să fie proiectat astfel încît utilizarea unuia dintre acestea să împiedice folosirea celorlalte, cu excepţia celui care este prevăzut cu dispozitivele de oprire şi pentru oprirea de urgenţă.

  - Cînd o maşină este prevăzută cu mai multe posturi de lucru, fiecare post trebuie să fie prevăzut cu toate organele de comandă necesare, fără ca operatorii să se împiedice reciproc sau să se pună unul pe altul într-o situaţie periculoasă.

Pornirea

  - Pornirea unei maşini trebuie să se realizeze numai printr-o acţionare voluntară a organului de comandă prevăzut în acest scop.

  - Aceeaşi cerinţă se aplică:

1) în situaţia în care se reporneşte maşina după o oprire datorată oricărei cauze;

2) în situaţia în care are loc o modificare semnificativă în condiţiile de funcţionare.

  - Cu toate acestea, repornirea sau modificarea condiţiilor de funcţionare poate să fie realizată printr-o acţiune voluntară a unui organ, altul decît cel de comandă prevăzut în acest scop, cu condiţia ca aceasta să nu genereze o situaţie periculoasă.

  - În cazul unei maşini care funcţionează în regim automat, pornirea, repornirea după o oprire sau modificarea condiţiilor de funcţionare se poate produce fără intervenţie, cu condiţia ca aceasta să nu genereze o situaţie periculoasă.

  - Dacă o maşină are mai multe organe de comandă pentru pornire şi, ca urmare, operatorii se pot pune în pericol unul pe celălalt, trebuie prevăzute dispozitive suplimentare pentru a se evita acest risc. Dacă securitatea impune ca pornirea şi/sau oprirea să fie efectuate într-o anumită secvenţă, trebuie să fie prevăzute dispozitive care să asigure că aceste operaţii se realizează într-o ordine corectă.

Oprirea normală

  - Maşina trebuie să fie prevăzută cu un organ de comandă care să permită oprirea completă a maşinii în condiţii de securitate.

  - Fiecare post de lucru trebuie să fie prevăzut cu un organ de comandă care să permită, în funcţie de pericolele existente, oprirea uneia sau a tuturor funcţiilor maşinii, astfel încît aceasta să fie adusă în stare de securitate.

  - Comanda de oprire a maşinii trebuie să aibă prioritate la îndeplinire faţă de comanda de pornire.

  - Odată ce maşina sau funcţiile ei periculoase au fost oprite, alimentarea cu energie a acţionărilor respective trebuie întreruptă.

Oprirea operaţională

  - În situaţia în care, pentru motive operaţionale, este necesară existenţa unui dispozitiv de comandă a opririi care să nu întrerupă alimentarea cu energie a acţionărilor, funcţia de oprire trebuie să fie supravegheată şi menţinută.

Oprirea de urgenţă

  - Maşina trebuie să fie prevăzută cu unul sau mai multe dispozitive pentru oprirea de urgenţă, care să permită evitarea situaţiilor periculoase iminente ori care sunt în curs de producere.

  - Sunt exceptate de la această obligaţie:

1) maşinile la care dispozitivul pentru oprirea de urgenţă nu reduce riscul, fie din cauză că nu reduce timpul necesar opririi, fie din cauză că nu permite luarea de măsuri speciale necesare combaterii riscului;

2) maşinile portabile şi/sau maşinile dirijate manual.

  - Acest dispozitiv trebuie:

a) să aibă organele de comandă identificabile şi vizibile cu uşurinţă şi rapid accesibile;

b) să oprească procesul periculos cît mai repede posibil, fără a genera riscuri suplimentare;

c) cînd este necesar, să declanşeze sau să permită declanşarea anumitor mişcări de protecţie.

  - După ce acţionarea dispozitivului de oprire de urgenţă a încetat ca urmare a comenzii de oprire, această comandă trebuie să rămînă menţinută, printr-o blocare a dispozitivului pentru oprirea de urgenţă, pînă cînd această blocare este înlăturată intenţionat; blocarea dispozitivului nu trebuie să fie posibilă fără declanşarea comenzii de oprire; deblocarea dispozitivului trebuie să fie posibilă numai printr-o acţionare adecvată şi această deblocare nu trebuie să repornească maşina, ci numai să permită utilizarea comenzii de repornire.

  - Funcţia de oprire de urgenţă trebuie să fie disponibilă şi operaţională în orice moment, indiferent de modul de operare.

  - Organele de comandă pentru oprirea de urgenţă trebuie să fie suplimentare altor măsuri de siguranţă şi nu trebuie să se substituie acestora.

Asamblarea maşinilor

  - În cazul maşinilor sau al părţilor maşinii destinate să lucreze împreună, acestea trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît dispozitivele de comandă a opririi, inclusiv dispozitivul pentru oprirea de urgenţă, să nu oprească numai maşina, ci şi toate echipamentele asociate, dacă funcţionarea lor în continuare poate fi periculoasă.

Selectorul modurilor de comandă şi de funcţionare

  - Comanda selectorului modurilor de comandă şi de funcţionare trebuie să aibă prioritate la îndeplinire faţă de toate celelalte moduri de comandă şi de funcţionare, cu excepţia comenzii pentru oprirea de urgenţă.

  - Dacă maşina a fost proiectată şi construită astfel încît să fie utilizată conform mai multor moduri de comandă sau de funcţionare, care prezintă măsuri de protecţie şi/sau proceduri de lucru diferite, ea trebuie prevăzută cu un selector al modurilor de funcţionare care să poată fi blocat în fiecare poziţie.

  - Fiecare poziţie a selectorului trebuie să fie clar identificată şi trebuie să corespundă numai unui singur mod de comandă şi funcţionare.

  - Selectorul poate fi înlocuit de o altă metodă de selectare care să împiedice utilizarea anumitor funcţii ale maşinii de către anumite categorii de operatori.

  - Dacă, pentru anumite operaţii, maşina trebuie să aibă posibilitatea să funcţioneze cu un protector care a fost deplasat ori retras şi/sau cu un dispozitiv de protecţie care a fost neutralizat, selectorul modurilor de comandă sau de funcţionare trebuie, simultan:

1) să facă inoperante toate celelalte moduri de comandă sau de funcţionare;

2) să permită pornirea funcţiilor periculoase numai prin intermediul organelor de comandă care necesită ca acţionarea lor să fie menţinută;

3) să permită pornirea funcţiilor periculoase numai în condiţii de risc redus, evitîndu-se în acelaşi timp pericolele care decurg din înlănţuirea unor secvenţe;

4) să interzică orice pornire a funcţiilor periculoase printr-o acţionare voluntară sau involuntară a senzorilor interni ai maşinii.

  - Dacă aceste 4 condiţii nu se pot îndeplini simultan, selectorul modurilor de comandă sau de funcţionare trebuie să activeze alte măsuri de protecţie proiectate şi construite astfel încît să asigure o zonă de intervenţie sigură.

  - În plus, la locul de intervenţie pentru reglare, operatorul trebuie să aibă posibilitatea de a comanda funcţionarea părţilor maşinii asupra cărora a intervenit.

Defectarea alimentării cu energie

  - Întreruperea, restabilirea după o întrerupere sau variaţia de orice fel a alimentării cu energie a maşinii nu trebuie să conducă la o situaţie periculoasă.

  - O atenţie specială trebuie să fie acordată următoarelor puncte:

1) maşina nu trebuie să pornească neaşteptat;

2) parametrii maşinii nu trebuie să se modifice într-un mod necontrolat, caz în care astfel de schimbări pot conduce la situaţii periculoase;

3) oprirea maşinii nu trebuie să poată fi împiedicată odată ce comanda a fost deja transmisă;

4) nicio parte mobilă a maşinii sau piesă prinsă în maşină nu trebuie să cadă sau să fie ejectată;

5) oprirea automată sau manuală a oricărei părţi mobile nu trebuie să poată fi împiedicată;

6) dispozitivele de protecţie trebuie să-şi păstreze eficacitatea sau să transmită comanda de oprire.

Măsuri de protecţie împotriva riscurilor mecanice

Riscul pierderii stabilităţii

  - Maşina, inclusiv componentele şi echipamentele sale, trebuie să fie suficient de stabile pentru a evita răsturnarea, căderea sau mişcările necontrolate pe durata transportului, montajului, demontajului şi orice altă acţiune care implică maşina.

  - Dacă prin forma maşinii sau prin modalitatea de instalare prevăzută nu se asigură stabilitate suficientă, trebuie să fie încorporate mijloace adecvate de ancorare care trebuie indicate în instrucţiuni.

Risc de rupere în timpul funcţionării

  - Diferitele părţi ale maşinii, precum şi legăturile dintre ele trebuie să poată rezista solicitărilor la care sunt supuse în timpul utilizării.

  - Rezistenţa materialelor folosite trebuie să fie adecvată caracteristicilor mediului de muncă prevăzut de producător sau de reprezentantul său autorizat, în special în ceea ce priveşte fenomenele de oboseală, îmbătrînire, coroziune şi abraziune.

  - Instrucţiunile trebuie să indice tipul şi frecvenţa verificărilor şi mentenanţa, cerute din motive de securitate. Acestea trebuie să menţioneze, acolo unde este cazul, părţile supuse uzurii şi criteriile de înlocuire.

  - Dacă riscul de rupere sau de spargere persistă, în pofida măsurilor luate, părţile componente trebuie montate, dispuse şi/sau protejate astfel încît fragmentele acestora să fie reţinute, evitîndu-se situaţiile periculoase.

  - Atît conductele rigide, cît şi cele flexibile, prin care se vehiculează fluide, în special cele aflate sub presiune înaltă, trebuie să reziste solicitărilor interne şi externe prevăzute şi trebuie fixate solid şi/sau protejate pentru a se asigura că, în caz de rupere, ele nu pot genera niciun risc.

  - Dacă materialul de prelucrat este dirijat automat spre scule, trebuie îndeplinite următoarele condiţii pentru a se evita riscurile pentru persoanele expuse (de exemplu, ruperea sculelor):

1) în momentul în care piesa de prelucrat vine în contact cu scula, aceasta din urmă trebuie să fi atins parametrii normali de lucru;

2) în momentul pornirii şi/sau opririi sculei (intenţionat ori accidental), mişcarea de alimentare cu material şi mişcarea sculei trebuie să fie coordonate.

Riscuri datorate căderii sau ejectării de obiecte

  - Trebuie să fie luate măsuri pentru prevenirea riscurilor datorate căderii sau ejectării de obiecte.

Riscuri datorate suprafeţelor, muchiilor sau unghiurilor

  - Atît cît le permite destinaţia, părţile accesibile ale maşinii nu trebuie să prezinte muchii tăioase, unghiuri ascuţite sau suprafeţe cu rugozitate mare, care pot cauza leziuni.

Riscuri asociate maşinilor combinate

  - Dacă maşina este prevăzută să funcţioneze în condiţii de utilizare diferite, cu înlocuirea manuală a piesei după fiecare operaţie (maşină combinată), ea trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît fiecare parte componentă să poată fi utilizată separat, fără ca celelalte părţi componente să constituie un risc pentru persoana expusă.

În acest scop, trebuie să existe posibilitatea de a porni şi de a opri, separat, oricare dintre părţile componente care nu sunt protejate.

Riscuri asociate variaţiei condiţiilor de funcţionare

  - Dacă maşina este prevăzută să funcţioneze în condiţii de utilizare diferite, ea trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît selectarea şi reglarea acestor condiţii să poată fi efectuate printr-o modalitate fiabilă şi în condiţii de securitate.

Riscuri asociate părţilor mobile

  - Părţile mobile ale maşinii trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să fie prevenite toate riscurile de contact care pot conduce la accidente sau, dacă riscurile persistă, trebuie prevăzute cu protectori ori dispozitive de protecţie.

  - Trebuie să fie luate toate măsurile necesare pentru a se preveni blocarea accidentală a pieselor mobile implicate în funcţionare. În cazurile în care, în pofida măsurilor de precauţie luate, este posibil să se producă un blocaj, dispozitive de protecţie şi scule specifice necesare trebuie, dacă este cazul, să fie prevăzute pentru a permite o deblocare a echipamentului în condiţii de securitate.

  - Instrucţiunile şi, eventual, un marcaj pe maşină trebuie să menţioneze aceste dispozitive de protecţie specifice şi modul lor de folosire.

Alegerea protecţiei împotriva riscurilor asociate părţilor mobile

  - Protectorii sau dispozitivele de protecţie proiectaţi pentru a proteja împotriva riscurilor asociate părţilor mobile trebuie selectaţi în funcţie de tipul riscului. Pentru a se facilita alegerea, trebuie utilizate criteriile prezentate în continuare.

Părţi de transmisie mobile

  - Protectorii proiectaţi pentru a proteja persoanele expuse împotriva pericolelor asociate părţilor de transmisie mobile trebuie să fie:

1) protectori ficşi, conform cerinţelor pct. 90; sau

2) protectori mobili cu dispozitive de interblocare, conform cerinţelor pct. 91-94. Această ultimă soluţie trebuie să fie utilizată cînd se prevede un acces frecvent.

  - Protectorii sau dispozitivele de protecţie proiectaţi pentru a proteja persoanele expuse împotriva pericolelor asociate părţilor de transmisie mobile trebuie să fie:

1) protectori ficşi, conform cerinţelor pct. 90; sau

2) protectori mobili cu dispozitive de interblocare, conform cerinţelor pct. 91-94; sau

3) dispozitive de protecţie, conform cerinţelor pct. 96-97 sau

4) o combinare a elementelor sus-menţionate.

  - Cu toate acestea, dacă anumite părţi mobile, implicate direct în procesul de lucru, nu pot fi făcute total sau parţial inaccesibile în timpul funcţionării, datorită operaţiilor care necesită intervenţia operatorului, ele trebuie prevăzute cu:

1) protectori ficşi sau protectori mobili cu dispozitive de interblocare care să împiedice accesul la acele sectoare ale părţilor care nu sunt utilizate în procesul de lucru; şi

2) protectori reglabili, conform cerinţelor pct. 95, care să limiteze accesul la acele sectoare ale părţilor mobile unde accesul este necesar.

Riscuri datorate mişcărilor necontrolate

  - În situaţia în care o parte a unei maşini a fost oprită, orice mişcare ce decurge din poziţia de oprire, din orice alt motiv decît acţionarea dispozitivelor de comandă, trebuie să fie prevenită sau trebuie să fie de aşa natură încît să nu prezinte un pericol.

Caracteristici cerute pentru protectori şi dispozitive de protecţie

  - Protectorii şi dispozitivele de protecţie trebuie:

1) să fie de construcţie robustă;

2) să fie prinse sigur în locaş;

3) să nu genereze niciun pericol suplimentar;

4) să nu fie scurtcircuitate sau făcute inoperante cu uşurinţă;

5) să fie amplasate la o distanţă adecvată faţă de zona periculoasă;

6) să limiteze cît mai puţin urmărirea vizuală a ciclului de lucru;

7) să permită intervenţiile indispensabile pentru instalarea şi/sau înlocuirea sculelor, precum şi pentru mentenanţă, prin limitarea accesului numai în zona unde operaţia trebuie efectuată, dacă este posibil, fără ca protectorul sau dispozitivul de protecţie să fie demontat.

  - În plus, în măsura în care este posibil, protectorii trebuie să asigure o protecţie împotriva ejectării sau căderii de obiecte, inclusiv împotriva emisiilor produse de maşină.

Cerinţe speciale pentru protectori

Protectori ficєi

  - Protectorii ficşi trebuie să fie fixaţi prin sisteme care pot fi demontate numai cu ajutorul sculelor.

Sistemele de fixare trebuie să menţină sigur în poziţie protectorii sau maşina atunci cînd se demontează protectorii. În situaţia în care este posibil, protectorii nu trebuie să rămînă în poziţie în absenţa elementelor lor de fixare.

Protectorii mobili cu dispozitive de interblocare

  - Protectorii mobili cu dispozitive de interblocare trebuie:

1) pe cît posibil, să rămînă fixaţi de maşină atunci cînd se află deschişi;

2) să fie proiectaţi şi construiţi astfel încît să poată fi reglaţi numai printr-o acţiune intenţionată.

  - Protectorii mobili trebuie să fie asociaţi cu un dispozitiv de interblocare, care:

1) să prevină pornirea funcţiilor periculoase ale maşinii atît timp cît ele pot fi atinse; şi

2) să declanşeze o comandă de oprire atunci cînd nu se află în poziţia închisă.

  - În situaţia în care un operator se găseşte în zona periculoasă înainte ca riscul datorat funcţiilor periculoase ale maşinii să fi încetat, protectorii mobili trebuie să fie asociaţi cu un protector cu dispozitiv de blocare, suplimentar dispozitivului de interblocare:

1) să prevină pornirea funcţiilor periculoase ale maşinii pînă cînd protectorii se află în poziţia închisă şi blocată; şi

2) să menţină protectorii în poziţia închisă şi blocată pînă cînd riscul de accidentare asociat funcţiilor periculoase ale maşinii este eliminat.

  - Protectorii mobili cu dispozitiv de interblocare trebuie să fie proiectaţi astfel încît în absenţa sau defectarea uneia dintre componentele lor să împiedice pornirea ori să provoace oprirea funcţiilor periculoase ale maşinii.

Protectori reglabili de limitare a accesului

  - Protectorii reglabili de limitare a accesului la acele zone ale părţilor mobile strict necesare în procesul de lucru trebuie:

1) să fie reglabili manual sau automat, în concordanţă cu natura sarcinii de muncă;

2) să fie reglabili cu uşurinţă, fără utilizarea sculelor.

Cerinţe speciale pentru dispozitivele de protecţie

  - Dispozitivele de protecţie trebuie să fie proiectate şi integrate într-un sistem de control astfel încît:

1) să nu poată porni piesele mobile atît timp cît operatorul poate ajunge la ele;

2) să nu poată ajunge la piesele mobile operatorii, în momentul în care acestea sunt în mişcare şi

3) absenţa sau defectarea unuia dintre componentele lor să împiedice pornirea sau să oprească părţile aflate în mişcare.

  - Dispozitivele de protecţie trebuie să fie reglabile numai în urma unei acţiuni intenţionate.

Riscuri datorate altor pericole

Alimentarea cu energie electrică

  - Dacă maşina este alimentată cu energie electrică, ea trebuie să fie proiectată, construită şi echipată astfel încît toate pericolele de natură electrică să fie sau să poată fi prevenite.

  - Reglementările specifice în vigoare referitoare la echipamentul electric proiectat pentru a fi utilizat între anumite limite de tensiune trebuie să se aplice maşinilor care se încadrează în acele limite.

  - Totodată, obligaţiile referitoare la evaluarea conformităţii şi introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a maşinilor privind pericolele datorate energiei electrice sunt reglementate exclusiv prin prevederile prezentei reglementări tehnice.

Electricitatea statică

  - Maşinile trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să prevină ori să limiteze apariţia sarcinilor electrostatice periculoase şi/sau să fie prevăzute cu un sistem de descărcare a acestora.

Alimentarea cu altă formă de energie decît cea electrică

  - Dacă maşina este alimentată cu altă formă de energie decît cea electrică, ea trebuie să fie proiectată, construită şi echipată astfel încît să prevină toate pericolele potenţiale asociate acestor tipuri de energie.

Erori de montaj

  - Erorile posibil a fi comise la montarea sau remontarea anumitor părţi ale maşinii, care pot fi o sursă de riscuri, trebuie să fie evitate prin proiectarea şi construcţia acestor părţi ori, dacă aşa ceva nu este posibil, prin informaţii care să existe pe aceste părţi şi/sau pe carcasele lor.

  - Aceleaşi informaţii trebuie să existe pe părţile mobile şi/sau pe carcasele lor atunci cînd sensul de mişcare trebuie cunoscut pentru a evita un risc.

  - Dacă este necesar, orice informaţie suplimentară referitoare la aceste riscuri trebuie să fie specificată în instrucţiuni.

  - Dacă o greşeală de cuplare poate fi o sursă de risc, atunci cuplările greşite trebuie să fie împiedicate prin proiectare sau, dacă aşa ceva nu este posibil, prin informaţii care trebuie să existe pe elementele care trebuie conectate şi, dacă este cazul, pe sistemele de cuplare.

Temperaturi extreme

  - Trebuie să fie luate măsuri pentru eliminarea oricărui risc de leziune, prin contactul sau apropierea de părţi ale maşinii ori de materiale aflate la temperatură foarte înaltă sau foarte scăzută.

  - De asemenea, trebuie să fie luate măsuri pentru evitarea riscului de ejectare a materialelor fierbinţi sau foarte reci ori pentru a asigura o protecţie împotriva acestor riscuri.

Incendiu

  - Maşina trebuie să fie proiectată şi construită pentru a se evita toate riscurile de incendiu sau de supraîncălzire produse de maşina însăşi ori de gazul, lichidele, pulberile, vaporii şi de alte substanţe produse sau utilizate de maşină.

Explozie

  - Maşina trebuie să fie proiectată şi construită pentru a se evita orice risc de explozie produs de maşina însăşi sau de gazele, lichidele, pulberile, vaporii şi de alte substanţe produse ori utilizate de maşină.

  - Maşina trebuie să fie conformă cu reglementările specifice în vigoare privind riscul de explozie datorat utilizării maşinii în atmosferă potenţial explozivă.

Zgomot

  - Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît riscurile rezultate din emisiile de zgomot aerian să fie reduse la cel mai scăzut nivel, ţinîndu-se seama de progresul tehnic şi de disponibilitatea mijloacelor de reducere a zgomotului, în special, la sursă.

  - Nivelul de emisie sonoră poate fi evaluat prin referire la datele comparative de emisii pentru maşini similare.

Vibraţii

  - Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît riscurile rezultate din vibraţiile produse de maşină să fie reduse la cel mai scăzut nivel, ţinîndu-se seama de progresul tehnic şi de disponibilitatea mijloacelor de reducere a vibraţiilor, în special, la sursă. Nivelul vibraţiei poate fi evaluat prin referire la datele comparative de emisii pentru maşini similare.

Radiaţii

  - Radiaţiile inoportune emise de maşină trebuie să fie eliminate sau reduse la niveluri care nu au un efect nefavorabil asupra persoanelor. Orice radiaţie ionizantă funcţională emisă de maşină trebuie să fie limitată la cel mai scăzut nivel necesar pentru funcţionarea corespunzătoare a maşinii în timpul instalării, funcţionării şi întreţinerii sale.

  - Dacă un risc există, trebuie să fie luate măsuri de protecţie necesare. Orice radiaţie neionizantă funcţională emisă de maşină în timpul instalării, funcţionării şi întreţinerii sale trebuie să fie limitată la niveluri care nu au un efect nefavorabil asupra persoanelor.

Radiaţii exterioare

  - Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît radiaţiile exterioare să nu perturbe funcţionarea ei.

Radiaţii laser

  - Dacă este utilizat un echipament laser, trebuie luate în considerare următoarele prevederi:

1) echipamentul laser de pe o maşină trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să se prevină orice radiaţie accidentală;

2) echipamentul laser de pe o maşină trebuie să fie împrejmuit astfel încît radiaţia directă, radiaţia produsă prin reflecţie sau prin difuzie şi radiaţie secundară să nu afecteze sănătatea;

3) echipamentele optice pentru observarea sau reglarea echipamentului laser de pe o maşină trebuie să fie de aşa natură încît radiaţiile laser să nu genereze niciun risc pentru sănătate.

Emisii materiale şi substanţe periculoase

  - Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să se evite riscurile datorate inhalării, ingerării, contactului cu pielea, ochii şi mucoasele şi de penetrare subcutanată a materialelor şi substanţelor periculoase.

  - Dacă riscul nu poate fi eliminat, maşina trebuie să fie echipată astfel încît materialele şi substanţele periculoase să poată fi reţinute, evacuate, precipitate prin pulverizare cu apă, filtrate sau tratate printr-o altă metodă la fel de eficace.

  - Dacă procesul nu este total acoperit pe durata regimului normal de funcţionare a maşinii, dispozitivele de reţinere şi/sau evacuare trebuie să fie situate astfel încît să aibă un efect maxim.

Risc de a rămîne închis în maşină

  - Maşina trebuie să fie proiectată, construită sau echipată cu mijloace care să prevină ca o persoană să rămînă închisă în aceasta sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu mijloace de chemare în ajutor.

Risc de alunecare, dezechilibrare sau cădere

  - Părţile maşinii, pe care este posibil să se deplaseze ori să staţioneze persoane, trebuie să fie proiectate şi construite în scopul prevenirii alunecării, dezechilibrării sau căderii pe acestea ori în afara acestora.

  - Dacă este cazul, aceste părţi ale maşinii trebuie să fie prevăzute cu mijloace de sprijin pentru mîini fixate în apropierea utilizatorului căruia să îi permită să îşi menţină stabilitatea.

Fulgere

  - Maşina care necesită o protecţie împotriva efectelor fulgerelor în timpul utilizării sale trebuie să fie echipată cu un sistem care să permită scurgerea la pămînt a sarcinilor electrice rezultate.

Mentenanţa

Mentenanţa maşinii

  - Locurile de reglare şi întreţinere trebuie să fie amplasate în afara zonelor periculoase.

  - Operaţiile de reglare, întreţinere, reparare şi curăţare a maşinii trebuie să poată fi efectuate în timp ce maşina este oprită.

  - Dacă una sau mai multe dintre condiţiile precedente nu pot fi îndeplinite din cauza unor motive tehnice, trebuie să fie luate măsuri pentru ca aceste operaţii să poată fi efectuate în condiţii de securitate (a se vedea pct. 59-65).

  - În cazul unei maşini automate şi, dacă este necesar, pentru alte maşini trebuie să se prevadă un dispozitiv de conectare care să permită racordarea unui echipament de diagnoză pentru depistarea defectelor.

  - Componentele maşinii automate care necesită să fie schimbate frecvent trebuie să poată fi demontate şi înlocuite cu uşurinţă şi în condiţii de securitate. Accesul la aceste componente trebuie să permită efectuarea acestor operaţii cu mijloacele tehnice necesare, în concordanţă cu modul de intervenţie specificat.

Acces la postul de lucru şi la locurile de intervenţie

  - Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să poată permite accesul, în condiţii de securitate, în toate amplasamentele folosite pentru operaţiile de producţie, de reglare şi de mentenanţă a maşinii.

Separare de sursele de energie

  - Maşina trebuie să fie prevăzută cu mijloace pentru separarea acesteia de toate sursele de energie. Aceste mijloace trebuie să fie identificabile cu uşurinţă. Ele trebuie să poată fi blocate, dacă reconectarea poate periclita persoanele expuse.

  - Mijloacele de separare trebuie să fie, de asemenea, blocabile, dacă operatorul nu are posibilitatea să verifice permanenţa separării de sursele de energie de la oricare dintre locurile la care are acces.

  - În cazul unei maşini alimentate cu energie electrică printr-o fişă conectată la o priză, separarea prin scoaterea fişei este suficientă, cu condiţia ca operatorul să poată verifica, din orice loc în care el are acces, că fişa rămîne deconectată.

  - După separarea de sursele de energie trebuie să fie posibilă disiparea normală a oricărei energii remanente sau înmagazinate în circuitele maşinii, fără risc pentru persoanele expuse.

  - Prin exceptare de la cerinţele de mai sus, anumite circuite pot rămîne conectate la sursele lor de energie, în scopul, de exemplu, de menţinere a prinderii pieselor, de protejare a informaţiei, de iluminare a părţilor interioare etc. În aceste cazuri trebuie luate măsuri speciale pentru a asigura securitatea operatorului.

Intervenţia operatorului

  - Maşina trebuie să fie proiectată, construită şi echipată astfel încît să fie limitată necesitatea intervenţiei operatorului. Dacă intervenţia operatorului nu poate fi evitată, ea trebuie să poată fi efectuată cu uşurinţă şi în condiţii de securitate.

Curăţarea părţilor interioare

  - Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît curăţarea părţilor interioare care au conţinut substanţe sau preparate periculoase să fie posibilă, fără a pătrunde în interiorul lor; de asemenea, orice golire necesară trebuie să fie posibilă din exterior. Dacă este imposibil să fie evitată pătrunderea în interiorul maşinii, aceasta trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să permită efectuarea curăţării în condiţii de securitate.

Informaţii

Informaţiile şi avertismentele de pe maşină

  - Informaţiile şi avertismentele de pe maşină trebuie să fie realizate, de preferinţă, prin simboluri sau pictograme uşor de înţeles. Toate informaţiile şi avertismentele scrise sau verbale trebuie să fie elaborate în limba română sau în limba română şi rusă.

Informaţiile şi dispozitivele de informare

  - Informaţiile necesare pentru a comanda o maşină trebuie să fie furnizate sub o formă lipsită de ambiguitate şi uşor de înţeles. Aceste informaţii nu trebuie să fie în cantitate excesivă, pentru a nu suprasolicita operatorul.

  - Ecranele de vizualizare sau orice alt mijloc de comunicare interactiv între operator şi maşină trebuie să fie uşor de înţeles şi de folosit

Dispozitive de avertizare

  - Dacă sănătatea sau securitatea persoanelor expuse poate fi periclitată de o defectare în funcţionarea unei maşini nesupravegheate, această maşină trebuie să fie echipată astfel încît să poată emite un semnal de avertizare acustic sau luminos adecvat.

  - În cazul în care maşina este echipată cu dispozitive de avertizare, acestea trebuie să fie lipsite de ambiguitate şi uşor de înţeles. Măsurile trebuie să fie luate pentru a permite ca operatorul să verifice funcţionarea acestor dispozitive de avertizare în orice moment.

  - Reglementările specifice în vigoare referitoare la culori şi semnale de securitate trebuie să fie respectate.

Avertizare asupra riscurilor remanente

  - Dacă riscurile persistă în pofida aplicării măsurilor de integrare a securităţii în proiectarea maşinii şi dacă au fost adoptate măsuri de protecţie şi măsuri complementare, trebuie să fie prevăzute avertismente necesare, inclusiv dispozitive de avertizare.

Marcarea maşinilor

  - Fiecare maşină trebuie marcată vizibil şi durabil, cel puţin, cu următoarele informaţii:

1) sediul social şi adresa completă ale producătorului şi, după caz, ale reprezentantului său autorizat;

2) denumirea maşinii;

3) marca de conformitate SM (a se vedea anexa nr. 3);

4) indicarea seriei sau a tipului;

5) numărul seriei, dacă există;

6) anul de fabricaţie, acesta fiind anul în care procesul de producţie a fost finalizat. Este interzisă antedatarea sau postdatarea maşinii la aplicarea mărcii de conformitate SM.

  - În plus, dacă maşina este proiectată şi construită pentru a fi utilizată într-o atmosferă potenţial explozivă, această informaţie trebuie indicată pe maşină.

  - Pe maşină trebuie să figureze, de asemenea, informaţii complete referitoare la tipul acesteia şi esenţiale pentru utilizarea ei în condiţii de securitate. Aceste informaţii intră sub incidenţa cerinţelor prevăzute la pct. 139-144.

  - Dacă o parte a maşinii trebuie manipulată în timpul utilizării cu mijloace de ridicare, masa ei trebuie indicată vizibil, durabil şi fără ambiguitate.

Instrucţiuni

  - Fiecare maşină trebuie să fie însoţită de instrucţiuni elaborate în limba română sau română si rusă la plasarea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune.

  - Instrucţiunile care însoţesc maşina trebuie să fie "instrucţiunile originale" sau o "traducere a instrucţiunilor originale", caz în care instrucţiunea trebuie să fie însoţită de o "instrucţiune originală".

  - Prin derogare, instrucţiunile de mentenanţă destinate să fie utilizate de personalul specializat, angajat al producătorului sau al reprezentantului său autorizat, pot fi elaborate numai într-o limbă de circulaţie internaţională, cunoscută de acel personal.

  - Instrucţiunile trebuie să fie elaborate numai conform principiilor enunţate mai jos:

- instrucţiunile trebuie să fie elaborate în limba română sau română şi rusă.

- conţinutul instrucţiunilor trebuie să acopere nu numai utilizarea normală a maşinii, ci şi să ţină cont, de asemenea, de orice utilizare anormală care poate fi aşteptată în mod previzibil.

- în cazul maşinilor destinate utilizării de către operatori necalificaţi, redactarea şi prezentarea instrucţiunilor trebuie să ţină cont de nivelul general de pregătire şi de înţelegere care poate fie regăsit, de regulă, la astfel de operatori.

Conţinutul instrucţiunilor

  - Fiecare instrucţiune trebuie să conţină, după caz, cel puţin, următoarele informaţii:

1) sediul social şi adresa completă ale producătorului şi ale reprezentantului său autorizat;

2) denumirea maşinii, aşa cum este indicată pe aceasta, cu excepţia numărului de serie (a se vedea pct. 146-149);

3) declaraţia de conformitate, indicînd caracteristicile maşinii, fără să se includă în mod obligatoriu numărul de serie şi semnătura;

4) o descriere generală a maşinii;

5) planurile, schemele, descrierile şi explicaţiile necesare pentru utilizarea, întreţinerea şi repararea maşinii, inclusiv pentru verificarea funcţionării corecte a acesteia;

6) o descriere a postului (posturilor) de lucru susceptibil (susceptibile) să fie ocupate de către operatori;

7) o descriere a utilizării normale a maşinii;

8) avertismentele referitoare la contraindicaţii legate de utilizarea maşinii care, din experienţă, pot să existe;

9) instrucţiunile de asamblare, instalare şi montare, inclusiv planurile, schemele şi mijloacele de fixare şi descrierea şasiului sau a instalaţiei pe care maşina urmează a fi montată;

10) instrucţiunile referitoare la instalarea şi montajul destinat să reducă zgomotul şi vibraţiile;

11) instrucţiunile referitoare la punerea în funcţiune şi utilizare a maşinii şi, după caz, instrucţiunile referitoare la instruirea operatorilor;

12) informaţiile legate de riscurile remanente care subzistă în ciuda aplicării de măsuri de integrare a securităţii în proiectarea maşinii şi dacă au fost adoptate măsuri de protecţie şi măsuri de prevenire complementare;

13) instrucţiunile referitoare la măsurile de protecţie care trebuie luate de către utilizatori, inclusiv, după caz, echipamentul individual de protecţie care trebuie prevăzut;

14) caracteristicile esenţiale ale uneltelor care pot fi montate pe maşină;

15) condiţiile în care maşinile îndeplinesc cerinţa de stabilitate în timpul utilizării, transportului, asamblării ori al dezasamblării, dacă acestea sunt scoase din funcţiune, sau în timpul verificărilor ori defectărilor previzibile;

16) instrucţiunile care permit garantarea faptului că operaţiile de transport, manipulare sau depozitare se pot realiza în condiţii de securitate, indicîndu-se masa maşinii şi a diferitelor sale părţi componente, atunci cînd acestea trebuie să fie, în mod regulat, transportate separat;

17) modul de operare care trebuie urmat în cazul unui accident sau al unei defectări; în cazul în care există probabilitatea producerii unui blocaj, modul de operare care trebuie urmat pentru a permite deblocarea în condiţii de securitate;

18) descrierea operaţiilor de reglare şi mentenanţă care trebuie efectuate de către utilizator, inclusiv măsurile de prevenire care trebuie să fie respectate;

19) instrucţiunile menite să permită ca reglarea şi mentenanţa să fie efectuate în condiţii de securitate, inclusiv măsurile de protecţie care trebuie să fie luate pe durata acestor operaţii;

20) specificaţiile referitoare la piesele de schimb care trebuie utilizate, dacă acestea afectează sănătatea şi securitatea operatorilor;

21) următoarele informaţii referitoare la emisia de zgomot aerian:

- nivelul de presiune acustică de emisie echivalent ponderat A, la posturile de lucru, dacă aceasta depăşeşte 70 dB (A); dacă acest nivel nu depăşeşte 70 dB (A), acest fapt trebuie specificat;

- valoarea maximă a presiunii acustice instantanee ponderată C, la posturile de lucru, dacă aceasta depăşeşte 63 Pa (130 dB prin raportare la 20 microPa);

- nivelul de putere acustică ponderată A emis de maşină, dacă nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, la posturile de lucru, depăşeşte 80 dB (A).

  - Aceste valori trebuie să fie realmente măsurate pentru maşina respectivă sau stabilite pe baza măsurătorilor realizate pentru o maşină comparabilă din punct de vedere tehnic, care este reprezentativă pentru maşina ce urmează a fi produsă.

  - În cazul maşinilor de dimensiuni foarte mari, în locul nivelului de putere acustică ponderat A poate fi specificat nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A în poziţii precizate din jurul maşinii.

  - În situaţia în care nu sunt aplicabile standarde conexe, nivelurile acustice trebuie să fie măsurate utilizîndu-se cea mai adecvată metodă de măsurare pentru maşină. Dacă valorile de emisie sonore sunt indicate, incertitudinile legate de aceste valori trebuie să fie precizate.

  - Condiţiile de funcţionare a maşinii trebuie să fie descrise în timpul măsurărilor, precum şi metodele care au fost folosite pentru măsurare.

  - Dacă postul sau posturile de lucru nu a (au) fost definit (definite) sau nu poate (pot) fi definit (definite), nivelul de presiune acustică ponderată A trebuie să fie măsurat la o distanţă de 1 m de suprafaţa maşinii şi la o înălţime de 1,6 m faţă de sol sau de platforma de acces.

  - Poziţia şi valoarea maximă a presiunii acustice trebuie să fie indicate. Dacă reglementările specifice prevăd alte prescripţii pentru măsurarea nivelurilor de presiune sau de putere acustică, acele reglementări trebuie să fie aplicabile, iar prescripţiile corespunzătoare prezentului punct nu se aplică;

  - Dacă maşina este susceptibilă să emită radiaţii neionizante care riscă să pună în pericol persoanele, în special persoanele care folosesc dispozitive medicale implantabile active sau neactive, informaţiile referitoare la radiaţia emisă pentru operator şi pentru persoanele expuse.

Documente comerciale

  - Documentele comerciale care însoţesc maşina trebuie să nu fie în contradicţie cu instrucţiunile care conţin aspectele legate de sănătate şi securitate. Documentele comerciale care descriu caracteristicile de performanţă a maşinii trebuie să conţină aceleaşi informaţii referitoare la emisii care sunt conţinute în instrucţiuni.

Secţiunea 3.

CERINŢE ESENŢIALE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE SUPLIMENTARE PENTRU ANUMITE CATEGORII DE MAŞINI

  - Maşinile destinate industriei alimentare, maşinile destinate industriei cosmetice sau farmaceutice, maşinile portabile ţinute în mînă şi/sau dirijate cu mîna, maşini portabile de fixare cu cartuşe şi alte maşini de impact, inclusiv maşinile pentru prelucrarea lemnului şi materialelor cu caracteristici fizice similare, trebuie să răspundă ansamblului cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate descrise în prezenta anexă (a se vedea secţiunea 5).

Maşini destinate industriei alimentare şi maşini destinate industriei cosmetice sau farmaceutice

  - Maşinile prevăzute a fi utilizate cu produse alimentare sau produse cosmetice ori farmaceutice trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să se evite orice risc de infectare, îmbolnăvire sau contaminare.

  - Cerinţele următoare trebuie să fie respectate:

1) materialele în contact sau prevăzute să vină în contact cu alimentele ori cu produsele cosmetice sau farmaceutice trebuie să satisfacă condiţiile stabilite în reglementările sanitare specifice. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît aceste materiale să poată fi curăţate înainte de fiecare utilizare; dacă acest lucru nu este posibil trebuie să fie utilizate piese de unică folosinţă;

2) toate suprafeţele în contact cu produsele alimentare sau cu produsele cosmetice ori farmaceutice, altele decît suprafeţele pieselor de unică folosinţă, trebuie:

3) să fie netede şi să nu prezinte nici rugozităţi, nici cavităţi care pot reţine materialele organice. Aceeaşi cerinţă se aplică şi îmbinărilor între două suprafeţe;

4) să fie proiectate şi construite astfel încît proeminenţele, muchiile şi colţurile asamblărilor să fie reduse la minimum;

5) să poată fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă, eventual după înlăturarea cu uşurinţă a părţilor demontabile;

6) suprafeţele interioare trebuie să fie curbate cu o rază suficientă pentru a permite curăţarea completă;

7) lichidele, gazele şi aerosolii care provin din alimente sau produse cosmetice ori farmaceutice, inclusiv fluidele de curăţat, dezinfectat sau clătit, trebuie să poată fi evacuate din maşină fără să întîlnească obstacole (eventual în poziţia "curăţare");

8) maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să fie evitată pătrunderea oricărei substanţe ori vietăţi, în special insecte, sau orice acumulare de materie organică în zonele care nu pot fi curăţate;

9) maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît nicio substanţă auxiliară periculoasă pentru sănătate, inclusiv lubrifianţii utilizaţi, să nu poată veni în contact cu alimentele, produsele cosmetice sau farmaceutice. Dacă este necesar, maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să permită verificarea permanentă a acestei cerinţe.

Instrucţiuni

  - Instrucţiunile maşinilor destinate industriei alimentare şi ale maşinilor utilizate cu produse cosmetice sau farmaceutice trebuie să indice produsele şi metodele recomandate pentru curăţare, dezinfectare şi clătire, nu numai pentru zonele uşor accesibile, ci şi pentru zonele la care accesul este imposibil sau nerecomandabil.

Maşini portabile ţinute în mînă şi/sau dirijate cu mîna

  - Maşinile portabile ţinute în mînă şi/sau dirijate cu mîna:

1) în funcţie de tipul maşinii, trebuie prevăzute cu o suprafaţă de prindere de mărime suficientă şi cu un număr suficient de mînere şi suporturi corect dimensionate, dispuse astfel încît să asigure stabilitatea maşinii, în condiţiile de funcţionare normală;

2) cu excepţia cazurilor în care este imposibil din punct de vedere tehnic sau atunci cînd există o comandă independentă, maşinile ale căror mînere nu pot fi eliberate în deplină securitate trebuie prevăzute cu organe de comandă pentru pornire şi oprire, dispuse astfel încît să poată fi acţionate de operator fără ca acesta să trebuiască să elibereze mînerele;

3) trebuie să nu prezinte riscuri datorate pornirii accidentale şi/sau de continuare a funcţionării, după ce operatorul a eliberat mînerele, iar dacă această cerinţă nu este realizabilă din punct de vedere tehnic, trebuie să fie luate măsuri echivalente;

4) trebuie să permită, în situaţia în care este necesar, observarea vizuală a zonei periculoase şi a contactului sculei cu materialul de prelucrat.

  - Mânerele maşinilor portabile ţinute în mînă trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît pornirea şi oprirea să fie simple.

Instrucţiuni

  - Instrucţiunile trebuie să prezinte următoarele informaţii referitoare la vibraţiile transmise de maşinile ţinute în mînă sau dirijate cu mîna:

1) valoarea totală a vibraţiilor la care este expus sistemul mînă-braţ, dacă ea depăşeşte 2,5 m/s2, sau, după caz, menţionarea că această valoare nu depăşeşte 2,5m/s2;

2) incertitudinea de măsurare.

  - Aceste valori trebuie să fie realmente măsurate pentru maşina respectivă sau stabilite pe baza măsurătorilor realizate pentru o maşină comparabilă din punct de vedere tehnic, care este reprezentativă pentru maşina care urmează să fie produsă.

  - În situaţia în care nu sunt aplicabile standarde conexe, vibraţiile trebuie să fie măsurate utilizîndu-se cea mai adecvată metodă de măsurare pentru maşină.

  - Condiţiile de funcţionare a maşinii în timpul măsurărilor şi metodele care au fost folosite pentru măsurare sau referinţa standardului conex trebuie să fie specificate.

Maşini portabile de fixare a încărcăturii explozive şi alte maşini de impact

  - Maşinile portabile de fixare a încărcăturii explozive şi alte maşini de impact trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît:

1) energia să fie transferată elementului de impact de către componenta intermediară care este solidară maşinii;

2) un dispozitiv de validare să prevină impactul, dacă maşina nu a fost poziţionată corect cu o presiune suficientă pe materialul de bază;

3) o declanşare involuntară să fie prevenită, dacă este cazul, o secvenţă corespunzătoare de acţiuni asupra dispozitivului de validare şi a celui de comandă trebuie să fie necesară pentru a declanşa impactul;

4) declanşarea accidentală să fie prevenită pe durata manipulării sau în cazul apariţiei unui şoc;

5) operaţiile de încărcare şi descărcare să poată fi efectuate cu uşurinţă şi în condiţii de securitate.

  - În situaţia în care este necesar, echipamentul care despică aşchiile trebuie să fie echipat cu protector (protectori) corespunzător (corespunzători) ce trebuie să fie furnizat (furnizaţi) de producătorul maşinii.

Instrucţiuni

  - Instrucţiunile trebuie să prezinte următoarele informaţii necesare cu privire la:

1) accesoriile şi echipamentele interschimbabile care se pot utiliza la maşină;

2) elementele de fixare corespunzătoare sau alte elemente expuse impactului, metoda potrivită de montare sau elementele de impact care pot fi utilizate cu maşina;

3) după caz, cartuşele de fixare corespunzătoare care pot fi utilizate.

Maşini pentru prelucrarea lemnului şi materialelor cu caracteristici fizice similare

  - Maşinile pentru prelucrarea lemnului şi materialelor cu caracteristici fizice similare trebuie să se conformeze următoarelor cerinţe:

1) maşina trebuie să fie proiectată, construită sau echipată astfel încît piesa de prelucrat să poată fi poziţionată şi ghidată în condiţii de securitate; dacă piesa este ţinută cu mîna, pe un banc de lucru, acesta trebuie să asigure o stabilitate suficientă în timpul lucrului şi să nu stînjenească manipularea piesei;

2) dacă maşina este susceptibilă să fie utilizată în condiţii care implică riscul ejectării unor piese de prelucrat sau a componentelor acesteia, maşina trebuie să fie proiectată, construită şi echipată astfel încît să fie eliminată ejectarea sau, dacă acest lucru nu este posibil, ejectarea să nu genereze riscuri pentru operator şi/sau pentru persoanele expuse;

3) maşina trebuie să fie echipată cu o frînă automată care să oprească scula într-un timp suficient de scurt, dacă există un risc de contact cu scula în timpul mersului în gol;

4) dacă scula este încorporată într-o maşină care nu este în întregime automată, aceasta trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să elimine sau să reducă riscul de accidentare involuntară.

Maşini pentru aplicarea pesticidelor

  - Producătorul de maşini pentru aplicarea pesticidelor sau reprezentantul său autorizat trebuie să asigure efectuarea unei evaluări a riscurilor de expunere în mod neintenţionat a mediului la pesticide, în conformitate cu procesul de evaluare şi reducere a riscurilor menţionat la pct. 1 din prezenta anexa.

  - Maşinile de aplicare a pesticidelor trebuie proiectate şi construite ţinîndu-se seama de rezultatele evaluării de risc menţionate la primul paragraf, astfel încît acestea să poată fi operate, reglate şi întreţinute fără expunerea, în mod neintenţionat, a mediului la pesticide.

  - Trebuie să se prevină întotdeauna scurgerile.

  - Aplicarea pesticidelor trebuie să poată fi controlată şi monitorizată uşor şi cu precizie şi întreruptă imediat din poziţiile de operare.

Umplerea şi golirea

  - Maşinile trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să se faciliteze umplerea precisă cu cantitatea necesară de pesticid şi să se asigure golirea completă şi simplă, prevenind în acelaşi timp împrăştierea de pesticid şi evitînd contaminarea sursei de apă în timpul acestor operaţii.

Aplicarea pesticidelor

Rata de aplicare a pesticidelor

  - Maşinile trebuie să fie prevăzute cu modalităţi de reglare uşoară, precisă şi fiabilă a ratei de aplicare.

Distribuirea, depunerea şi împrăştierea pesticidelor

  - Maşinile trebuie proiectate şi construite astfel încît să se asigure depunerea pesticidelor în zonele ţintă, să se reducă la minimum pierderile în zonele care nu sunt vizate şi să se prevină împrăştierea pesticidelor în mediul înconjurător. Dacă este cazul, trebuie asigurată o distribuire egală şi o depunere omogenă a pesticidelor.

  - Pentru verificarea compatibilităţii părţilor relevante ale maşinilor cu cerinţele stabilite la pct. 182 şi 183, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze încercări corespunzătoare sau să se asigure că astfel de încercări sunt efectuate pentru fiecare dintre tipurile de maşini în cauză.

Pierderi în timpul opririlor

  - Maşinile trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să se evite pierderile cînd funcţia de aplicare a pesticidelor este oprită.

Curăţarea

  - Maşinile trebuie proiectate şi construite astfel încît curăţarea lor să poată fi efectuată cu uşurinţă şi temeinic, fără a se contamina mediul.

Revizia

  - Maşinile trebuie proiectate şi construite astfel încît să se faciliteze înlocuirea părţilor uzate fără contaminarea mediului.

Inspecţii

  - Trebuie să fie posibilă conectarea cu uşurinţă a instrumentelor de măsurare necesare la maşini pentru a verifica funcţionarea lor corectă.

Marcajul duzelor, al sitelor şi al filtrelor

  - Duzele, sitele şi filtrele trebuie să fie marcate astfel încît tipul şi dimensiunea lor să poată fi identificate în mod clar.

Indicarea pesticidului utilizat

  - Dacă este cazul, maşinile trebuie să fie dotate cu un suport special pe care operatorul poate afişa numele pesticidului care este utilizat.

Instrucţiunile

  - Instrucţiunile trebuie să furnizeze următoarele informaţii:

1) măsurile de precauţie necesare în timpul amestecării, pregătirii soluţiilor de lucru, umplerii, pulverizării, golirii, curăţării, reviziei şi operaţiunilor de transport pentru a evita contaminarea mediului;

2) condiţiile detaliate de utilizare pentru diferitele medii de operare avute în vedere, inclusiv pregătirea şi reglarea corespunzătoare, necesare pentru a asigura depunerea pesticidelor în zonele ţintă, reducînd la minimum pierderile în zonele care nu sunt vizate, pentru a preveni împrăştierea pesticidelor în mediul înconjurător şi, dacă este cazul, pentru a asigura o distribuire egală şi o depunere omogenă a pesticidelor;

3) gama de tipuri şi dimensiuni a duzelor, sitelor şi filtrelor care pot fi utilizate la maşină;

4) frecvenţa verificărilor şi criteriile şi metoda pentru înlocuirea componentelor supuse uzurii, care afectează funcţionarea corectă a maşinilor, precum duzele, sitele şi filtrele;

5) specificarea calibrării, întreţinerii zilnice, pregătirii pentru iarnă şi a altor verificări necesare pentru a asigura funcţionarea corectă a maşinilor;

6) tipurile de pesticide care pot provoca funcţionarea incorectă a maşinilor;

7) specificarea faptului că operatorul trebuie să actualizeze numele pesticidului utilizat pe suportul special menţionat la pct. 190;

8) conectarea şi utilizarea oricărui echipament sau accesorii speciale şi precauţiile necesare care trebuie luate;

9) caracteristicile maşinilor care trebuie inspectate pentru asigurarea corectei funcţionări a acestora;

10) instrucţiunile pentru conectarea instrumentelor de măsură necesare.

Secţiunea 4.

CERINŢE ESENŢIALE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE SUPLIMENTARE PENTRU PREVENIREA PERICOLELOR DATORATE MOBILITĂŢII MAŞINILOR

  - Maşinile care prezintă pericole datorate mobilităţii trebuie să răspundă ansamblului cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate descrise în prezenta anexă (a se vedea secţiunea 5).

Locuri de muncă

Post de conducere

  - Vizibilitatea de la postul de conducere trebuie să fie astfel încît conducătorul să poată manevra maşina şi uneltele sale, conform condiţiilor de utilizare prevăzute, în deplină securitate, atît pentru el, cît şi pentru persoanele expuse. Dacă este necesar, trebuie prevăzute dispozitive adecvate pentru a combate pericolele datorate vizibilităţii directe insuficiente.

  - Maşina pe care este transportat conducătorul trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît în postul de conducere să nu existe riscuri pentru conducător care să se datoreze contactului cu roţile sau şenilele.

  - Postul de conducere al conducătorului transportat trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să poată fi echipat cu o cabină, cu condiţia ca aceasta să nu mărească riscul şi dacă dimensiunile permit. Cabina trebuie să conţină un loc destinat afişării instrucţiunilor necesare conducătorului.

Scaun

  - Dacă există riscul pentru operatori sau alte persoane transportate de maşină să fie strivite între părţile componente ale maşinii şi sol şi maşina se răstoarnă sau basculează, în special în cazul maşinii echipate cu o structură prevăzută la pct. 223-228, scaunul conducătorului trebuie să fie proiectat şi echipat cu un sistem care să ţină persoanele fixate de acesta, fără a le împiedica să efectueze mişcările necesare conducerii sau orice alte mişcări cauzate de suspensie. Aceste sisteme de reţinere nu trebuie să fie instalate dacă ele măresc riscul.

Posturi destinate altor persoane

  - Dacă condiţiile de utilizare prevăd ca persoanele, altele decît conducătorul, să poată fi ocazional sau în mod regulat transportate de maşină ori să lucreze pe aceasta, trebuie să fie prevăzute posturi corespunzătoare care să permită transportul sau lucrul fără riscuri.

Pct. 194 şi 195 se aplică, de asemenea, în cazul locurilor prevăzute pentru persoane, altele decît conducătorul.

Sistemele de comandă

  - Dacă este necesar, trebuie luate măsuri pentru a preveni utilizarea neautorizată a comenzilor.

  - În cazul comenzilor de la distanţă, fiecare unitate de comandă trebuie să indice clar care este/sunt maşina sau maşinile destinată/destinate să fie comandată/comandate prin unitatea respectivă.

  - Sistemul de comandă de la distanţă trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să acţioneze exclusiv:

1) maşina respectivă;

2) funcţiile respective.

  - Maşina comandată de la distanţă trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să răspundă numai la semnalele unităţilor de comandă prevăzute.

Organe de comandă

  - Din postul de conducere conducătorul trebuie să poată acţiona toate organele de comandă necesare funcţionării maşinii, exceptînd funcţiile care pot fi activate, în condiţii de securitate, numai prin intermediul organelor de comandă amplasate în afara postului de conducere.

  - Aceste funcţii includ în special acele locuri la care sunt responsabili alţi operatori decît conducătorul sau pentru care conducătorul trebuie să-şi părăsească postul de conducere pentru efectuarea manevrei în condiţii de securitate.

  - În situaţia în care există pedale, acestea trebuie să fie proiectate, construite şi dispuse astfel încît să poată fi acţionate de conducător în condiţii de securitate, cu riscuri minime de confuzie. Ele trebuie să prezinte o suprafaţă antiderapantă şi să fie uşor de curăţat.

  - În situaţia în care acţionarea organelor de comandă poate comporta riscuri, mai ales mişcări periculoase, aceste organe, cu excepţia celor cu poziţii prestabilite, trebuie să revină în poziţia neutră, imediat ce operatorul încetează acţionarea lor.

  - În cazul maşinilor cu roţi, mecanismul de direcţie trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să reducă forţa mişcărilor bruşte ale volanului sau ale levierului de direcţie, care rezultă din şocurile primite de roţile directoare.

  - Orice comandă de blocare a diferenţialului trebuie să fie proiectată şi dispusă astfel încît să permită deblocarea diferenţialului în situaţia în care maşina se află în mişcare.

  - Pct. 38-39, privind semnalele de avertizare vizuale şi/sau acustice, se aplică numai în cazul mersului înapoi.

Pornire/deplasare

  - Orice deplasare a unei maşini autopropulsate cu conducător transportat trebuie să fie posibilă numai dacă conducătorul se află la postul de comandă.

Dacă, în vederea funcţionării, maşina trebuie să fie echipată cu dispozitive care îi depăşesc gabaritul normal (de exemplu, sisteme de calare, braţe de macara etc.), conducătorul trebuie să dispună de mijloace care să-i permită verificarea cu uşurinţă, înainte de deplasarea maşinii, că respectivele dispozitive se află într-o poziţie definită care să-i permită deplasarea în condiţii de securitate.

  - Aceasta se aplică, de asemenea, tuturor celorlalte părţi ale maşinii, care, pentru a-i permite o deplasare în condiţii de securitate, trebuie să se afle într-o poziţie definită şi, dacă este necesar, blocate.

  - În situaţia în care nu apar alte riscuri, deplasarea maşinii trebuie să fie condiţionată de poziţia de securitate a părţilor menţionate mai sus.

În timpul pornirii motorului nu trebuie să fie posibilă deplasarea maşinii.

Funcţia de deplasare

  - Fără a încălca reglementările privind circulaţia rutieră, maşinile autopropulsate şi remorcile lor trebuie să îndeplinească cerinţele de reducere a vitezei, de oprire, de frînare şi de imobilizare, astfel încît să prezinte securitate în toate condiţiile de funcţionare, de sarcină, de viteză, de stare a terenului şi de declivitate prevăzute.

  - Conducătorul trebuie să aibă posibilitatea de a încetini şi de a opri maşina autopropulsată prin intermediul unui dispozitiv principal. Dacă condiţiile de securitate o cer, în cazul defectării dispozitivului principal sau al lipsei de energie necesară pentru acţionarea acestui dispozitiv, trebuie prevăzut un dispozitiv de urgenţă pentru încetinire şi oprire, cu comenzi complet independente şi uşor accesibile.

  - Dacă pentru asigurarea securităţii este necesară imobilizarea maşinii staţionate, trebuie prevăzut un dispozitiv de imobilizare. Acest dispozitiv poate fi combinat cu unul dintre dispozitivele menţionate la pct. 213 cu condiţia ca acesta să fie numai mecanic.

  - Maşina comandată de la distanţă trebuie să fie echipată cu dispozitive care să permită oprirea automată şi imediată a maşinii şi să prevină funcţionarea potenţial periculoasă în următoarele cazuri:

1) în situaţia în care conducătorul a pierdut controlul acesteia;

2) dacă aceasta primeşte un semnal de oprire;

3) în situaţia în care un defect este detectat la partea legată de securitatea sistemului;

4) dacă nu se detectează niciun semnal de validare într-un interval de timp specificat.

Funcţiei de deplasare nu i se aplică prevederile pct. 47-57.

Deplasarea maşinii comandate de conducătorul pedestru

  - Deplasarea maşinii autopropulsate comandate de conducătorul pedestru trebuie să fie posibilă numai printr-o acţiune continuă a conducătorului asupra organului de comandă corespunzător.

În special, deplasarea nu trebuie să fie posibilă în timpul pornirii motorului.

  - Sistemele de comandă ale maşinii cu conducător pedestru trebuie să fie proiectate astfel încît să reducă la minimum riscurile datorate deplasării neaşteptate a maşinii spre conducător, în special riscurile:

1) de strivire;

2) de accidentare din cauza sculelor rotative.

  - Viteza normală de deplasare a maşinii trebuie să fie compatibilă cu viteza de deplasare a conducătorului pedestru.

  - În cazul maşinii pe care poate fi montată o unealtă rotativă, nu trebuie să fie posibil să fie acţionată această unealtă atunci cînd se comandă mersul înapoi, cu excepţia cazului în care deplasarea maşinii rezultă din mişcarea uneltei. În acest caz, viteza pentru mersul înapoi trebuie să fie astfel încît să nu prezinte pericol pentru conducător.

Defectarea circuitului de comandă

  - O defectare a sistemului de alimentare cu energie a mecanismului de servodirecţie, dacă el este prevăzut, nu trebuie să împiedice dirijarea maşinii pe durata timpului necesar pentru oprirea acesteia.

Protecţia împotriva riscurilor mecanice

Mişcări necomandate

  - Maşina trebuie să fie proiectată, construită şi, dacă este cazul, montată pe suportul său mobil astfel încît să se asigure că în timpul deplasării oscilaţiile necontrolate ale centrului său de greutate nu îi afectează stabilitatea sau nu îi produc eforturi excesive în structură.

Părţi de transmisie mobile

  - Ca derogare de la prevederile pct. 84, în cazul motoarelor nu este necesar ca protectorii mobili, care previn accesul la părţile mobile în compartimentul motor, să fie prevăzuţi cu dispozitive de blocare, dacă deschiderea lor este posibilă fie prin utilizarea unei scule sau a unei chei ori printr-un organ de comandă amplasat la postul de conducere, cu condiţia ca acesta din urmă să se afle într-o cabină complet închisă şi dotată cu un sistem de închidere pentru a împiedica accesul neautorizat al persoanelor.

Răsturnarea şi bascularea

  - Dacă în cazul unei maşini autopropulsate cu conducător transportat şi, eventual, operator (operatori) transportat (transportaţi) există riscul răsturnării sau al basculării, maşina trebuie să fie prevăzută cu o structură de protecţie corespunzătoare, dacă aceasta nu măreşte riscul.

  - Această structură de protecţie trebuie să fie astfel încît, în caz de răsturnare sau de basculare, să garanteze persoanelor transportate un volum-limită de deformare adecvat.

  - Pentru a verifica dacă structura de protecţie îndeplineşte cerinţa menţionată la pct. 224, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze ori să aibă efectuate încercări corespunzătoare pentru fiecare tip de structură.

Căderi de obiecte

  - Dacă în cazul unei maşini cu conducător transportat şi, eventual, operator (operatori) transportat (transportaţi) există riscuri datorate căderii obiectelor sau materialelor, maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să se ţină cont de acest risc şi să fie prevăzută, dacă dimensiunile permit, cu puncte de ancorare care să-i permită echiparea ei cu o structură de protecţie corespunzătoare.

  - Această structură de protecţie trebuie să fie astfel încît, în cazul căderilor de obiecte sau de materiale, să garanteze operatorilor transportaţi un volum-limită de deformare adecvat.

  - Pentru a verifica dacă respectiva structură îndeplineşte cerinţa menţionată la pct. 227, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze ori să aibă efectuate încercări corespunzătoare pentru fiecare tip de structură.

Mijloace de acces

  - Mijloacele de sprijin pentru mîini şi treptele trebuie să fie proiectate, construite şi dispuse astfel încît operatorii să le utilizeze instinctiv şi să nu recurgă la organele de comandă pentru a facilita accesul.

Dispozitive de remorcare

  - Orice maşină utilizată pentru remorcare sau destinată să fie remorcată trebuie să fie echipată cu dispozitive de remorcare ori de cuplare proiectate, construite şi dispuse astfel încît să asigure cuplarea şi decuplarea uşoară şi în condiţii de securitate şi să împiedice decuplarea accidentală în timpul utilizării.

  - În măsura în care sarcina de pe bara de remorcare o necesită, aceste maşini trebuie să fie echipate cu un suport cu suprafaţa de sprijin adaptată la sarcină şi la sol.

Transmiterea puterii între maşina autopropulsată (sau tractor) şi maşina receptoare

  - Arborii de transmisie cu articulaţii cardanice care fac legătura între o maşină autopropulsată (sau tractor) şi primul lagăr fix al unei maşini receptoare trebuie să fie proiectaţi şi construiţi astfel încît pe toată lungimea arborelui şi a articulaţiilor sale cardanice să fie prevăzuţi cu mijloace de protecţie.

  - Priza de putere a maşinii autopropulsate (sau a tractorului) la care este cuplat arborele de transmisie trebuie să fie prevăzută fie cu un protector fixat pe maşina autopropulsată (sau pe tractor), fie cu un alt dispozitiv care să asigure o protecţie echivalentă.

  - Trebuie să existe posibilitatea deschiderii acestui protector pentru accesul la arborele de transmisie cu articulaţie cardanică. După ce acesta este fixat în locul destinat, trebuie să existe destul spaţiu pentru a preveni avarierea protectorului de către arborele motor atunci cînd maşina autopropulsată (sau tractorul) este pusă (pus) în mişcare.

  - La maşina tractată arborele receptor trebuie închis într-o carcasă de protecţie, fixată pe maşină.

  - Limitatoarele de moment sau roţile libere pot echipa transmisiile cu articulaţii cardanice numai înspre partea de cuplare a transmisiei cu maşina receptoare. În acest caz, arborele de transmisie cu articulaţie cardanică trebuie marcat conform sensului de montaj.

  - Orice maşină tractată, a cărei funcţionare necesită existenţa unui arbore de transmisie care să o cupleze la maşina autopropulsată sau la un tractor, trebuie să posede un astfel de sistem de susţinere a arborelui de transmisie astfel încît, dacă maşina se decuplează, arborele de transmisie şi protectorul asociat să nu se deterioreze prin contact cu solul sau cu o parte a maşinii.

  - Părţile exterioare ale protectorului trebuie să fie proiectate, construite şi dispuse astfel încît să nu se rotească odată cu arborele de transmisie. Protectorul trebuie să acopere transmisia cardanică pînă la extremităţile furcilor interioare, în cazul articulaţiilor cardanice simple şi cel puţin pînă în centrul articulaţiei sau articulaţiilor exterioare, în cazul articulaţiilor cardanice de "unghi mare".

  - Dacă mijloacele de acces spre locurile de muncă sunt prevăzute în apropierea arborelui de transmisie cu transmisie cardanică, acestea trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît protectorii asociaţi arborelui să nu poată fi utilizaţi drept trepte, cu excepţia cazului în care au fost proiectaţi şi construiţi în acest scop.

Măsuri de protecţie împotriva altor riscuri

Baterii de acumulatori

  - Locaşul bateriei trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să împiedice stropirea cu electrolit a operatorului, în cazul răsturnării sau basculării, şi să evite acumularea de vapori în locurile ocupate de operatori.

  - Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît bateria să poată fi deconectată cu ajutorul unui dispozitiv uşor accesibil, prevăzut în acest scop.

Incendiu

  - În funcţie de riscurile anticipate de producător şi dacă dimensiunile maşinii permit, aceasta trebuie:

1) fie să permită echiparea cu extinctoare uşor accesibile; sau

2) să fie echipată cu sisteme extinctoare integrate în maşină.

Emisii de substanţe periculoase

  - Prevederile pct. 119-121 nu se aplică atunci cînd funcţia principală a maşinii este de pulverizare a produselor. Cu toate acestea, operatorul trebuie să fie protejat împotriva riscului de expunere la astfel de emisii periculoase.

Semnalizare, semnale şi avertismente

  - Fiecare maşină trebuie prevăzută cu mijloace de semnalizare şi/sau pictograme care conţin instrucţiuni de utilizare, reglare şi mentenanţă, ori de cîte ori acest lucru este necesar pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii persoanelor. Acestea trebuie să fie alese, proiectate şi construite astfel încît să fie clar vizibile şi durabile.

  - Fără a încălca reglementările privind circulaţia rutieră, maşinile cu conducător transportat trebuie dotate cu următoarele echipamente:

1) un dispozitiv de avertizare acustică care să permită avertizarea persoanelor;

2) un sistem de semnalizare luminoasă adaptat condiţiilor de utilizare prevăzute; această ultimă cerinţă nu se aplică maşinilor destinate exclusiv pentru lucrul în subteran şi care nu sunt alimentate cu energie electrică;

3) după caz, trebuie să existe o conexiune corespunzătoare între remorcă şi maşină care să permită asigurarea funcţionării semnalelor.

  - Maşinile comandate de la distanţă care, în condiţii normale de funcţionare, expun persoanele la riscuri de impact sau strivire trebuie să fie prevăzute cu mijloace corespunzătoare de semnalizare a deplasărilor sau cu mijloace de protecţie a persoanelor împotriva acestor riscuri.

  - Aceleaşi condiţii se aplică maşinilor a căror utilizare implică deplasări constante înainte şi înapoi pe aceeaşi axă, unde zona din spatele maşinii nu este direct vizibilă pentru conducător.

  - Maşina trebuie să fie construită astfel încît să nu permită dezactivarea fără intenţie a dispozitivelor de avertizare şi semnalizare. De fiecare dată cînd este esenţial din motive de securitate, dispozitivele respective trebuie prevăzute cu mijloace care să permită verificarea bunei funcţionări şi pentru atenţionarea operatorului asupra defectării acestora.

  - În cazul în care deplasarea maşinii sau a uneltelor acesteia este deosebit de periculoasă, maşina respectivă trebuie prevăzută cu o semnalizare care să interzică apropierea în timpul funcţionării acesteia. Această semnalizare trebuie să fie lizibilă la o distanţă suficientă pentru a asigura securitatea persoanelor care trebuie să se afle în vecinătate.

Marcare

  - Fiecare maşină trebuie marcată vizibil şi durabil, cel puţin, cu informaţiile următoare:

1) putere nominală, exprimată în kilowaţi (kW);

2) masa, în kilograme (kg), în configuraţia cea mai uzuală; şi, dacă este cazul:

3) forţa maximă de tracţiune la cîrlig în newtoni (N);

4) forţa verticală maximă pe cîrlig în newtoni (N).

Instrucţiuni

  - Instrucţiunile trebuie să prezinte următoarele informaţii referitoare la vibraţiile transmise de maşină către sistemul mînă-braţ sau către întregul corp:

1) valoarea totală a vibraţiilor la care este expus sistemul mînă-braţ rădăcinii dacă depăşeşte 2,5 m/s2 sau, după caz, menţionarea că această valoare nu depăşeşte 2,5 m/s2;

2) valoarea medie pătratică maximă ponderată a acceleraţiei la care este supus întregul corp, dacă aceasta depăşeşte 0,5 m/s2. Dacă această valoare nu depăşeşte 0,5 m/s2, această informaţie trebuie menţionată;

3) incertitudinea de măsurare.

  - Aceste valori trebuie să fie realmente măsurate pentru maşina respectivă sau stabilite pe baza măsurătorilor realizate pentru o maşină comparabilă din punct de vedere tehnic, care este reprezentativă pentru maşina care urmează a fi produsă. În situaţia în care nu sunt aplicabile standarde conexe, vibraţiile trebuie să fie măsurate utilizîndu-se cea mai adecvată metodă de măsurare pentru maşină.

  - Trebuie să fie descrise condiţiile de funcţionare a maşinii, în timpul măsurărilor, şi metodele care au fost folosite pentru măsurare sau trebuie să fie specificată referinţa standardului conex.

Utilizări multiple

  - Instrucţiunile maşinilor care permit utilizări diferite, în funcţie de echipamentul folosit, şi instrucţiunile echipamentelor interschimbabile trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a permite montarea şi utilizarea în condiţii de securitate a maşinii de bază şi a echipamentelor interschimbabile care pot fi montate pe aceasta.

Secţiunea 5.

CERINŢE ESENŢIALE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE SUPLIMENTARE PENTRU PREVENIREA PERICOLELOR SPECIFICE DATORATE OPERAŢIILOR DE RIDICARE

  - Maşinile care prezintă pericole datorate operaţiilor de ridicare trebuie să răspundă ansamblului cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate descrise în prezenta anexă (a se vedea secţiunea 5).

Măsuri de protecţie împotriva riscurilor mecanice

Riscuri datorate lipsei de stabilitate

  - Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît stabilitatea cerută la pct. 68-69 să fie asigurată atît în timpul funcţionării, cît şi în afara ei, inclusiv în toate fazele de transport, montare şi demontare, în cursul defectărilor previzibile ale componentelor, precum şi în cursul efectuării încercărilor, dacă acestea sunt executate conform instrucţiunilor. În acest scop, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să utilizeze metodele de verificare corespunzătoare.

Maşini care rulează pe ghidaje sau căi de rulare

  - Maşina trebuie să fie prevăzută cu dispozitive care să acţioneze asupra ghidajelor sau căilor de rulare, în scopul prevenirii deraierilor.

  - Dacă deraierea se produce totuşi, în pofida existenţei unor astfel de dispozitive sau în cazul defectării unui element de ghidare ori de rulare, trebuie să fie prevăzute dispozitive care să împiedice căderea echipamentelor, componentelor sau sarcinii ori răsturnarea maşinii.

Rezistenţă mecanică

  - Maşina, dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii şi componentele lor trebuie să poată rezista la solicitările la care sunt supuse, atît în timpul funcţionării, cît şi, dacă este cazul, cînd nu funcţionează, în condiţiile de instalare şi funcţionare prevăzute şi în toate configuraţiile specifice maşinii, ţinîndu-se seama, atunci cînd este cazul, de efectele factorilor atmosferici şi de eforturile exercitate de persoane.

  - Această cerinţă trebuie, de asemenea, să fie îndeplinită în timpul transportului, montării şi demontării. Maşina şi dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să fie evitate defectările datorate oboselii sau uzurii, ţinîndu-se seama de utilizarea prevăzută a acestora.

  - Materialele folosite trebuie să fie alese luîndu-se în considerare mediile de utilizare prevăzute, în special în ceea ce priveşte coroziunea, abraziunea, şocurile, temperaturi extreme, oboseala, fragilitatea şi îmbătrînirea.

  - Maşina şi dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii trebuie să fie proiectate şi construite pentru a putea suporta suprasarcinile aplicate la încercările statice, fără a prezenta deformări sau defectări evidente.

  - Calculele de rezistenţă trebuie să ţină seama de valorile coeficientului de încercare statică ales, astfel încît să se poată garanta un nivel adecvat de securitate; acest coeficient de încercare are, în general, următoarele valori:

1) pentru maşinile acţionate manual şi dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii: 1,5;

2) pentru alte maşini: 1,25.

  - Maşina trebuie să fie proiectată şi construită pentru a putea suporta, fără a se defecta, încercările dinamice efectuate cu sarcina maximă de utilizare, multiplicată cu coeficientul de încercare dinamică. Acest coeficient de încercare dinamică este ales astfel încît să garanteze un nivel de securitate adecvat; în general, acest coeficient este egal cu 1,1. Ca o regulă generală, încercările trebuie efectuate la vitezele nominale prevăzute.

  - Dacă circuitul de comandă al maşinii permite mai multe mişcări simultane, încercările trebuie să fie efectuate în condiţiile cele mai defavorabile, adică, ca regulă generală, prin combinarea mişcărilor.

Scripeţi, tamburi, role, lanţuri şi cabluri

  - Diametrul scripeţilor, tamburilor şi rolelor trebuie să fie compatibil cu dimensiunile cablurilor sau ale lanţurilor cu care pot fi echipate.

  - Tamburii şi rolele trebuie să fie proiectate, construite şi instalate astfel încît cablurile sau lanţurile cu care sunt echipate să se poată înfăşura fără a cădea.

  - Cablurile utilizate direct pentru ridicarea sau susţinerea sarcinii nu trebuie să prezinte nicio matisare, cu excepţia extremităţilor. Matisările sunt tolerate în instalaţiile care sunt prevăzute, prin proiect, să fie modificate regulat, în funcţie de necesităţile de utilizare.

  - Coeficientul de siguranţă al întregului cablu şi al extremităţilor este ales astfel încît să garanteze un nivel corespunzător de securitate. Ca regulă generală, acest coeficient este egal cu 5.

  - Coeficientul de siguranţă al lanţurilor de ridicare este ales astfel încît să garanteze un nivel de securitate adecvat. Ca regulă generală, acest coeficient este egal cu 4.

  - Pentru a verifica dacă este asigurat coeficientul de siguranţă adecvat, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze sau să aibă efectuate încercările corespunzătoare pentru fiecare tip de lanţ şi de cablu utilizat direct pentru ridicarea sarcinii şi pentru fiecare tip de capăt de cablu.

Accesorii pentru dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii şi elementele lor

  - Accesoriile pentru dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii şi elementele lor trebuie să fie dimensionate ţinîndu-se seama de fenomenele de oboseală şi de procesele de îmbătrînire pentru un număr de cicluri de funcţionare corespunzător duratei de viaţă prevăzute, precizată în condiţiile de funcţionare a aplicaţiei preconizate.

  - În plus:

1) coeficientul de siguranţă al ansamblului cablu metalic şi capătul lui trebuie ales astfel încît să garanteze un nivel de securitate adecvat; ca regulă generală, acest coeficient este egal cu 5. Cablurile nu trebuie să prezinte nicio matisare sau buclă, în afara celor de la extremităţi;

2) atunci cînd sunt utilizate lanţuri cu zale sudate, ele trebuie să fie de tipul cu zale scurte.

Coeficientul de siguranţă al lanţurilor de orice tip este ales astfel încît să garanteze un nivel adecvat de securitate; acest coeficient este, ca regulă generală, egal cu 4;

3) coeficientul de siguranţă al cablurilor sau al chingilor din fibre textile depinde de material, de metoda de fabricaţie, de dimensiuni şi de utilizare. Acest coeficient este ales astfel încît să garanteze un nivel de securitate adecvat; el este, ca regulă generală, egal cu 7, cu condiţia să se demonstreze că materialele folosite sunt de foarte bună calitate, iar metoda de fabricaţie este corespunzătoare condiţiilor de utilizare prevăzute. În caz contrar, ca regulă generală, coeficientul trebuie să fie mai mare, pentru a asigura un grad de securitate echivalent. Cablurile şi chingile din fibre textile nu trebuie să prezinte niciun nod, nicio legătură sau matisare, altele decît cele de la extremitatea de legare, cu excepţia elementelor de legare inelare;

4) coeficientul de siguranţă pentru toate componentele metalice ale unei legături sau utilizate împreună cu o legătură este ales astfel încît să garanteze un nivel adecvat de securitate; acest coeficient este, ca regulă generală, egal cu 4;

5) capacitatea maximă la utilizare a unui cablu de legare multifilar se stabileşte ţinîndu-se seama de capacitatea maximă de utilizare a celui mai slab fir, de numărul de fire şi de un factor de reducere care depinde de modul de legare;

6) pentru a verifica dacă a fost atins coeficientul de siguranţă adecvat, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze ori să aibă efectuate încercări adecvate pentru fiecare tip de componentă menţionată la subpct. 1) – 4) .

Controlul mişcărilor

  - Dispozitivele pentru controlul mişcărilor trebuie să acţioneze astfel încît maşina pe care sunt instalate să fie menţinută în condiţii de securitate:

1) maşina trebuie să fie proiectată şi echipată cu dispozitive care să menţină amplitudinea mişcărilor componentelor lor între limitele specificate. Intrarea în acţiune a acestor dispozitive trebuie, dacă este cazul, să fie precedată de o avertizare;

2) dacă mai multe maşini fixe sau care rulează pe şine pot fi manevrate simultan, în acelaşi spaţiu în care există riscuri de ciocnire, maşinile în cauză trebuie proiectate şi construite astfel încît să fie posibilă echiparea cu sisteme care să permită evitarea acestor riscuri;

3) maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît sarcinile să nu poată devia în mod periculos sau să cadă liber şi pe neaşteptate, chiar şi în cazul defectării parţiale sau totale a alimentării cu energie electrică ori atunci cînd operatorul opreşte funcţionarea maşinii;

4) în condiţii normale de funcţionare nu trebuie să existe posibilitatea coborîrii sarcinii numai sub controlul unei frîne cu fricţiune, cu excepţia maşinii la care este necesară funcţionarea în acest mod;

5) dispozitivele de prindere trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să se evite căderea neaşteptată a sarcinilor.

Deplasarea sarcinilor în timpul manipulării

  - Poziţia postului de conducere a maşinii trebuie să permită supravegherea maximă a traiectoriilor părţilor mobile, pentru a se evita posibile loviri cu persoane, cu echipamente sau cu alte maşini care ar putea fi manevrate în acelaşi timp şi ar fi posibil să constituie un pericol.

  - Maşinile cu sarcina ghidată, fixate într-un singur loc, trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să se prevină lovirea persoanelor expuse de deplasarea sarcinii sau, eventual, a contragreutăţilor.

Maşini care deservesc paliere fixe

Deplasarea cabinei

  - Deplasarea cabinei unei maşini care deserveşte paliere fixe trebuie să aibă un ghidaj rigid către şi la paliere. Sistemele ghidate prin foarfeci sunt, de asemenea, considerate ghidaje rigide.

Accesul la cabină

  - În cazul în care persoanele au acces la cabină, maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să se asigure poziţia staţionară a cabinei pe durata accesului, în special la încărcare sau la descărcare.

  - Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît diferenţa de nivel între cabină şi palierul deservit să nu creeze risc de împiedicare.

Riscuri datorate contactului cu cabina aflată în mişcare

  - După caz, acest lucru este necesar pentru îndeplinirea cerinţei prevăzute la pct. 275-276, zona de deplasare a cabinei trebuie să fie inaccesibilă pe durata funcţionării

normale.

  - În situaţia în care, în timpul inspecţiei sau al mentenanţei, există riscul ca persoanele aflate deasupra sau sub cabină să fie strivite între cabină şi orice parte fixă, trebuie să fie prevăzut un spaţiu liber suficient, fie sub forma unor refugii, fie prin intermediul unor mijloace mecanice de blocare a deplasării cabinei.

Riscul asociat căderii sarcinii de la cabină

  - În cazul în care există un risc asociat unei sarcini care cade de pe cabină, maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să se evite acest risc.

Paliere

  - Riscurile datorate contactului persoanelor situate pe paliere cu cabina în mişcare sau cu alte părţi mobile trebuie să fie prevenite.

  - Dacă există riscul datorat căderii persoanelor în zona de deplasare a cabinei atunci cînd cabina nu se găseşte la nivelul palierelor, trebuie să fie instalaţi protectori pentru evitarea acestui risc. Aceşti protectori trebuie să nu se deschidă înspre zona de deplasare a cabinei.

  - Aceştia trebuie să fie prevăzuţi cu un dispozitiv de blocare comandat de pe cabină pentru prevenirea:

1) deplasărilor periculoase ale cabinei pînă la protectorii care sunt închişi şi blocaţi;

2) deschiderii periculoase a protectorului înainte de oprirea cabinei la palierul respectiv.

Aptitudinea la utilizare

  - La introducerea pe piaţă sau la prima punere în funcţiune a maşinii şi a dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii, producătorul ori reprezentantul său autorizat trebuie să se asigure, prin luarea sau dispunerea de măsuri corespunzătoare, că atît maşina, cît şi dispozitivele de prindere, care sunt acţionate prin forţa umană ori printr-un motor electric, sunt pregătite pentru a fi utilizate şi îşi pot îndeplini funcţiile prevăzute în condiţii de securitate.

  - Încercările statice şi dinamice prevăzute la pct. 259-265 trebuie să fie realizate pe maşina de ridicare pregătită să fie pusă în funcţiune.

  - Dacă maşina nu poate să fie asamblată la sediul producătorului sau al reprezentantului său autorizat, măsurile respective trebuie luate la locul de utilizare. În celelalte situaţii, măsurile trebuie să fie luate fie la sediul producătorului, fie la locul de utilizare.

Cerinţe pentru maşinile cu sursă de energie diferită de forţa umană

Controlul mişcărilor

  - Dispozitivele de comandă ale pornirii-opririi maşinii trebuie folosite pentru controlul mişcărilor maşinii sau ale echipamentelor acesteia. Cu toate acestea, pentru deplasările parţiale sau totale la care nu există riscul lovirii sarcinii ori maşinii, dispozitivele susmenţionate pot fi înlocuite cu dispozitive de comandă care să permită opriri automate în poziţiile prestabilite, fără menţinerea acţionării lor de către operator.

Controlul sarcinii

  - Maşinile cu sarcina maximă de utilizare de cel puţin 1.000 kg sau al căror moment de răsturnare este de cel puţin 40.000 Nm trebuie să fie echipate cu dispozitive care să-l avertizeze pe conducător şi să împiedice deplasările periculoase ale sarcinii în cazurile:

1) supraîncărcării, prin depăşirea sarcinii maxime de utilizare sau a momentului maxim de utilizare datorat acestor sarcini;

2) depăşirii momentului de răsturnare.

Instalaţii ghidate prin cabluri

  - Cablurile purtătoare, cablurile tractoare sau cablurile tractoare purtătoare trebuie să fie întinse cu ajutorul contragreutăţilor sau al unui dispozitiv care să permită controlul permanent al întinderii.

Informaţii şi marcaje

Lanţuri, cabluri şi chingi

  - Orice lungime de lanţ, de cablu ori de chingă, care nu face parte dintr-un ansamblu, trebuie să poarte un marcaj sau, dacă nu este posibil, o placă ori un inel nedetaşabil, marcate cu numele şi adresa producătorului sau ale reprezentantului său autorizat şi cu referinţa de identificare a certificatului relevant.

  - Certificatul sus-menţionat trebuie să conţină informaţiile cerute prin standardele conexe sau, dacă acestea nu există, cel puţin următoarele informaţii:

1) numele şi adresa producătorului şi, după caz, ale reprezentantului său autorizat;

2) o descriere a lanţului sau cablului, care să cuprindă:

a) dimensiunile nominale;

b) construcţia sa;

c) materialul din care este executat, şi

d) orice tratament metalurgic special aplicat materialului;

3) metoda de încercare utilizată;

4) sarcina maximă care trebuie să fie suportată de lanţ sau cablu în timpul funcţionării.

Poate fi indicat un interval de valori în funcţie de aplicaţiile prevăzute.

Dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii

  - Fiecare dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii trebuie să aibă marcate următoarele:

1) identificarea materialului atunci cînd această informaţie este necesară pentru compatibilitatea dimensională;

2) sarcina maximă de utilizare.

  - În cazul dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii pe care marcarea este imposibilă, cerinţele menţionate pct. 294 trebuie înscrise pe o placă sau pe alte mijloace echivalente şi trebuie să fie fixate solid pe dispozitivul de prindere.

  - Aceste cerinţe trebuie să fie lizibile şi să fie plasate într-un loc din care să nu fie posibil să dispară ca urmare a uzurii sau să nu compromită rezistenţa dispozitivului.

Maşini de ridicat

  - Sarcina maximă de utilizare trebuie să fie marcată vizibil pe maşină. Acest marcaj trebuie să fie lizibil, durabil şi clar.

  - Dacă sarcina maximă de utilizare depinde de configuraţia maşinii, fiecare post de conducere trebuie prevăzut cu o placă ce trebuie să indice, preferabil sub formă de diagrame sau prin intermediul tabelelor, sarcinile nominale pentru fiecare configuraţie.

  - Maşinile destinate doar ridicării obiectelor, echipate cu o cabină care permite accesul persoanelor, trebuie să poarte o avertizare clară şi durabilă de interzicere a ridicării persoanelor. Această avertizare trebuie să fie vizibilă de la fiecare loc în care este posibil accesul.

Instrucţiuni

Dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii

  - Fiecare dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii sau fiecare lot comercial indivizibil de dispozitive de prindere trebuie să fie însoţit de instrucţiuni care să furnizeze cel puţin următoarele informaţii:

1) condiţiile normale de utilizare;

2) limitele de utilizare [în special pentru dispozitivele de prindere care nu pot fi conforme cu prevederile pct. 274 subpct. (5)];

3) instrucţiunile pentru montare, utilizare şi mentenanţă;

4) coeficientul de încercare statică utilizat.

Maşini de ridicat

  - Fiecare maşină de ridicat trebuie să fie însoţită de instrucţiuni care să conţină următoarele informaţii:

1) caracteristicile tehnice ale maşinii, în special:

a) sarcina maximă de utilizare şi, după caz, o copie a plăcii sau a tabelului cu sarcinile descrise la pct. 297-299;

b) reacţiunile din reazeme sau încastrări şi, după caz, caracteristicile căilor de rulare;

c) dacă este necesar, definirea şi mijloacele de instalare a contragreutăţilor;

2) conţinutul carnetului de urmărire a maşinii, dacă el nu este furnizat împreună cu maşina;

3) îndrumări pentru utilizare, în special pentru a remedia insuficienţa observării directe a sarcinii de către operator;

4) dacă este necesar, un raport de încercări care prezintă încercările statice şi dinamice efectuate de către sau pentru producător ori pentru reprezentantul său autorizat;

5) pentru maşinile care nu sunt asamblate la sediul producătorului în configuraţia în care urmează a fi utilizate, instrucţiunile necesare pentru îndeplinirea măsurilor menţionate la pct. 286-288 înainte de prima punere în funcţiune.

Secţiunea 6.

CERINŢE ESENŢIALE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE SUPLIMENTARE PENTRU MAŞINILE DESTINATE LUCRULUI ÎN SUBTERAN

  - Maşinile destinate lucrului în subteran trebuie să răspundă ansamblului cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate descrise în prezenta anexă (a se vedea secţiunea 5).

Riscuri datorate lipsei de stabilitate

  - Susţinerile mecanizate trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să menţină o direcţie precizată în timpul deplasării şi să nu alunece înainte şi în timpul deplasării sub sarcină şi după ce sarcina a fost înlăturată. Ele trebuie echipate cu ancorări pentru plăcile de capăt ale stîlpilor de susţinere hidraulici individuali.

Circulaţie

  - Susţinerile mecanizate trebuie să permită circulaţia nestînjenită a persoanelor expuse.

Organe de comandă

  - Organele de comandă pentru accelerarea şi frînarea maşinilor care se deplasează pe şine trebuie să fie acţionate manual. Totuşi, dispozitivele de validare a comenzii pot fi acţionate cu piciorul.

  - Organele de comandă ale susţinerilor mecanizate trebuie să fie proiectate şi dispuse astfel încît să permită ca, în timpul operaţiilor de ripare, operatorii să fie protejaţi de o susţinere la faţa locului. Organele de comandă trebuie protejate împotriva oricărei declanşări neaşteptate.

Oprirea

  - Maşinile autopropulsate care se deplasează pe şine, destinate pentru lucrul în subteran, trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de validare a comenzii, care să acţioneze asupra circuitului de comandă a deplasării maşinii astfel încît să se oprească deplasarea în cazul în care conductorul pierde controlul deplasării.

Incendiu

  - Cerinţa prevăzută la pct. 242 subpct. (2) este obligatorie pentru maşinile care conţin elemente foarte inflamabile.

  - Sistemul de frînare al maşinii destinate pentru lucrul în subteran trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să nu producă scîntei sau să genereze incendii.

  - Maşinile cu motor cu ardere internă destinate pentru lucrul în subteran trebuie să fie echipate numai cu motoare care utilizează carburanţi cu tensiune de vapori scăzută şi care să excludă orice scînteie de natură electrică.

Emisii gaze de evacuare

  - Emisiile gazelor de evacuare ale motoarelor cu ardere internă nu trebuie să fie evacuate în sus.

Secţiunea 7.

CERINŢE ESENŢIALE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE SUPLIMENTARE PENTRU MAŞINILE CARE PREZINTĂ PERICOLE SPECIFICE DATORATE RIDICĂRII PERSOANELOR

  - Maşinile care prezintă pericole specifice datorate ridicării persoanelor trebuie să răspundă ansamblului cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate descrise în prezenta anexă (a se vedea secţiunea 5).

Rezistenţă mecanică

  - Cabina, inclusiv trapele, trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să asigure un spaţiu şi rezistenţa corespunzătoare numărului maxim de persoane care se pot afla în cabină şi la sarcina maximă de utilizare.

  - Coeficienţii de siguranţă pentru componentele menţionate la pct. 266-273 sunt inadecvaţi pentru maşinile destinate ridicării persoanelor sau a persoanelor şi obiectelor şi trebuie să fie, ca regulă generală, dublaţi. Maşina destinată ridicării persoanelor sau a persoanelor şi obiectelor trebuie să fie echipată cu o suspensie ori un sistem de susţinere a cabinei proiectat şi construit astfel încît să asigure un nivel global de securitate adecvat şi să prevină riscul de cădere a cabinei.

  - Dacă lanţurile sau cablurile sunt utilizate pentru suspendarea cabinei, ca regulă generală, cel puţin două cabluri ori lanţuri independente sunt necesare, fiecare avînd propriul ancoraj.

Controlul solicitărilor pentru maşinile cu sursă de energie diferită de forţa umană

  - Cerinţele pct. 290 se aplică indiferent de valorile sarcinii maxime de utilizare şi de momentul de răsturnare, cu excepţia cazului în care producătorul poate să demonstreze că nu există risc de supraîncărcare sau de răsturnare.

Organe de comandă

  - Dacă cerinţele de securitate nu impun alte soluţii, cabina trebuie, de regulă, să fie proiectată şi construită astfel încît persoanele care se află în interior să dispună de organe de comandă a mişcărilor de ridicare şi de coborîre şi, dacă este cazul, a altor deplasări ale cabinei.

  - Aceste organe de comandă trebuie să aibă prioritate în funcţionare faţă de alte organe de comandă prevăzute pentru comanda aceleiaşi mişcări, cu excepţia dispozitivelor de oprire de urgenţă.

  - Organele de comandă pentru astfel de mişcări trebuie să fie de tipul cu comandă menţinută, cu excepţia cazului în care cabina este complet închisă.

Riscuri pentru persoanele aflate pe sau în interiorul cabinei

Riscuri datorate deplasărilor cabinei

  - Maşina de ridicat trebuie să fie proiectată, construită şi echipată astfel încît accelerarea sau frînarea cabinei să nu creeze un risc pentru persoane.

Riscuri de cădere a persoanelor din cabină

  - Cabina nu trebuie să se încline în poziţia în care se creează un risc de cădere a ocupanţilor, inclusiv dacă maşina şi cabina sunt în mişcare.

  - Dacă cabina este proiectată ca punct de lucru, ea trebuie să asigure stabilitatea şi să împiedice mişcările periculoase.

  - Dacă măsurile menţionate la pct. 123-124 nu sunt adecvate, cabina trebuie să fie prevăzută cu un număr suficient de puncte de ancorare adaptat numărului persoanelor care se pot afla în cabină. Punctele de ancorare trebuie să fie suficient de rezistente pentru a permite utilizarea echipamentelor individuale de protecţie destinate să protejeze împotriva căderilor de la înălţime.

  - Orice trapă în podea sau în plafon ori în uşile laterale trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să împiedice deschiderea neaşteptată şi să se deschidă în sensul în care să prevină orice risc de cădere, în cazul deschiderii neaşteptate.

Riscuri datorate căderii de obiecte pe cabină

  - Dacă există riscul de cădere de obiecte pe cabină care ar putea pune în pericol persoanele, cabina trebuie să fie echipată cu un acoperiş de protecţie.

Maşini care deservesc palierele

Riscuri pentru persoanele de pe şi din cabină

  - Cabina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să prevină riscurile datorate contactului între persoane şi/sau obiecte în interiorul cabinei, pe de o parte, şi orice componentă fixă sau mobilă, pe de altă parte. După caz, cabina trebuie să fie ea însăşi complet închisă şi să fie echipată cu un dispozitiv de blocare care să împiedice mişcările periculoase ale cabinei atunci cînd uşile nu sunt închise. Uşile trebuie să rămînă închise dacă cabina se opreşte între două paliere, atunci cînd există riscul de cădere din cabină.

  - Maşina trebuie să fie proiectată, construită şi, după caz, echipată cu dispozitive astfel încît să prevină deplasarea necontrolată a cabinei, în sens ascendent sau descendent. Aceste dispozitive trebuie să fie capabile să oprească cabina la sarcina maximă de utilizare şi la viteza maximă previzibilă.

  - Oprirea datorată acţionării acestui dispozitiv nu trebuie să provoace frînarea periculoasă pentru ocupanţi, indiferent de condiţiile de sarcină.

Comenzi situate pe paliere

  - Comenzile, altele decît cele utilizate în caz de urgenţă, situate pe paliere trebuie să nu declanşeze mişcările cabinei, dacă:

1)organele de comandă din cabină funcţionează;

2) cabina nu se află la un palier.

Accesul la cabină

  - Protectorii palierelor şi cabinei trebuie să fie proiectaţi şi construiţi astfel încît să asigure un transfer în condiţii de securitate către şi de la cabină, ţinîndu-se cont de ansamblul previzibil al obiectelor şi persoanelor de ridicat.

Marcaje

  - Cabina trebuie să poarte informaţiile necesare pentru asigurarea securităţii, care includ:

1) numărul de persoane care se pot afla în cabină;

2) sarcina maximă de utilizare.

Anexa nr. 2

la Reglementarea tehnică „Maşini industriale”

DECLARAŢII

1. Declaraţia de conformitate a maşinii

1) Declaraţia trebuie să fie elaborată potrivit instrucţiunilor prevăzute la pct. 153 subpct. (1) şi (2) din anexa nr. 1 şi trebuie să fie dactilografiată sau scrisă de mînă cu majuscule.

2) Această declaraţie se referă exclusiv la maşina care se află în starea în care a fost introdusă pe piaţă şi exclude componentele adăugate şi/sau operaţiile efectuate ulterior de către utilizatorul final.

3) Declaraţia de conformitate trebuie să conţină următoarele elemente:

a) denumirea şi adresa completă ale producătorului şi, după caz, ale reprezentantului său autorizat;

b) denumirea şi adresa persoanei autorizate să constituie dosarul cu documentaţia tehnică, persoană care trebuie să fie înregistrată în Republica Moldova;

c) descrierea şi datele de identificare a maşinii, inclusiv denumirea generică, funcţia, modelul, tipul, numărul de serie şi denumirea sa comercială;

d) o declaraţie care să precizeze expres că maşina satisface ansamblul prevederilor pertinente din prezenta reglementare tehnică şi, după caz, o declaraţie similară care precizează că maşina este conformă şi cu alte reglementări şi/sau reguli tehnice specifice în care se încadrează maşina;

e) dacă este cazul, numele, adresa şi numărul de identificare ale organismului notificat/recunoscut care a efectuat examinarea CE de/ tip examinarea de tip prevăzută în anexa nr. 9 şi numărul certificatului de examinare CE de tip/ certificatului de examinare de tip;

f) dacă este cazul, numele, adresa şi numărul de identificare ale organismului recunoscut care a certificat sistemul de asigurare totală a calităţii prevăzut în anexa nr. 10;

g) dacă este cazul, referinţele la standarde conexe care au fost utilizate;

h) dacă este cazul, referinţele la alte standarde şi la specificaţiile tehnice care au fost utilizate;

j) locul şi data declaraţiei;

i) identitatea şi semnătura persoanei împuternicite să elaboreze această declaraţie în numele producătorului sau al reprezentantului său autorizat.

2. Declaraţie de încorporare a cvasimaşinilor

1) Declaraţia trebuie să fie elaborată potrivit instrucţiunilor prevăzute la pct. 153 subpct. (1) şi (2) din anexa nr. 1 şi trebuie să fie dactilografiată sau scrisă de mînă cu majuscule.

2) Declaraţia de încorporare trebuie să conţină următoarele elemente:

a) denumirea şi adresa completă ale producătorului cvasimaşinii şi, după caz, ale reprezentantului său autorizat;

b) numele şi adresa persoanei autorizate să constituie dosarul cu documentaţia tehnică respectiv, persoană care trebuie să fie înregistrată în Republica Moldova;

c) descrierea şi datele de identificare a cvasimaşinii, inclusiv denumirea generică, funcţia, modelul, tipul, numărul de serie şi denumirea sa comercială;

d) o declaraţie care să precizeze care sunt cerinţele esenţiale prevăzute de prezenta reglementare tehnică aplicate şi satisfăcute şi că documentaţia tehnică specifică este constituită conform pct. 2) din anexa nr. 7 şi, după caz, o declaraţie care precizează că cvasimaşina este conformă şi cu alte reglementări şi/sau reguli tehnice specifice în acest sens.

e) un angajament de a transmite informaţiile relevante privind cvasimaşina, la cererea justificată a autorităţilor. Acest angajament trebuie să conţină metoda de transmitere şi nu trebuie să aducă prejudicii drepturilor de proprietate intelectuală a producătorului cvasimaşinii;

f) o declaraţie în care se precizează că această cvasimaşină nu poate fi introdusă pe piaţă înainte ca maşina finală în care ea trebuie să fie încorporată a fost declarată conformă cu prevederile relevante ale prezentei reglementări tehnice, dacă este necesar;

g) locul şi data declaraţiei;

h) identitatea şi semnătura persoanei împuternicite să elaboreze această declaraţie în numele producătorului sau al reprezentantului său autorizat.

3. Conservare

1) Producătorul maşinii sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze originalul declaraţiei de conformitate pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la ultima dată a fabricării maşinii.

2) Producătorul cvasimaşinii sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze originalul declaraţiei de încorporare pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la ultima dată a fabricării cvasimaşinii.

Anexa nr. 3

la Reglementarea tehnică „Maşini industriale”

MARCA DE CONFORMITATE SM

- Marca de conformitate SM este constituită din iniţialele "SM" sub următoarea formă:

Figura 1

- În cazul reducerii sau măririi mărcii de conformitate SM, proporţiile trebuie respectate, aşa cum reiese din grafica de mai sus.

- Dimensiune pe verticală a mărcii de conformitate SM nu trebuie să fie mai mică de 5 mm. Se poate face derogare de la această dimensiune pentru maşinile de dimensiuni reduse.

- Marca de conformitate SM trebuie să fie aplicată în imediata vecinătate a denumirea producătorului sau al reprezentantului său autorizat, cu folosirea aceloraşi tehnici.

- În situaţia în care se aplică procedura de asigurare totală a calităţii menţionată la pct. 21 subpct. (3) şi puct. 22 subpct. (2) din Reglementarea tehnică, marca de conformitate SM trebuie să fie imediat urmată de numărul de identificare al organismului de evaluare a conformităţii recunoscut.

Anexa nr. 4

la Reglementarea tehnică „Maşini industriale”

CATEGORII DE MAŞINI

pentru care se aplică una dintre procedurile prevăzute la pct. 21 şi 22 din Reglementarea tehnică

1. ferăstraie circulare (simple sau multiple) pentru prelucrarea lemnului şi materialelor cu caracteristici fizice similare sau pentru prelucrarea cărnii şi materialelor cu caracteristici fizice similare, de următoarele tipuri:

1) ferăstraie mecanice, cu lamă (lame) în poziţie fixă în timpul prelucrării, cu masă sau suport fixă (fix), cu avans manual al piesei ori cu dispozitiv amovibil de avans cu antrenare mecanizată;

2) ferăstraie mecanice, cu lamă (lame) în poziţie fixă în timpul prelucrării, cu masă mobilă sau cărucior cu mişcare alternativă, cu deplasare manuală;

3) ferăstraie mecanice, cu lamă (lame) în poziţie fixă în timpul prelucrării, prevăzute prin construcţie cu dispozitiv de antrenare mecanizată a pieselor prelucrate, cu alimentare şi/sau evacuare manuală;

4) ferăstraie, cu lamă (lame) mobilă (mobile) în timpul prelucrării, cu dispozitiv de antrenare mecanizată, cu alimentare şi/sau evacuare manuală;

2. maşini de îndreptat cu avans manual pentru prelucrarea lemnului;

3. maşini de rindeluit pe o faţă care este prevăzută prin construcţie cu dispozitiv de antrenare mecanizată, cu alimentare şi/sau evacuare manuală pentru prelucrarea lemnului;

4. ferăstraie cu pînză panglică, cu alimentare şi/sau evacuare manuală pentru prelucrarea lemnului şi materialelor cu caracteristici fizice similare sau pentru prelucrarea cărnii şi materialelor cu caracteristici fizice similare, de următoarele tipuri:

1) ferăstraie mecanice, în poziţie fixă în timpul prelucrării, cu masă sau suport fixă (fix) ori cu mişcare alternativă;

2) ferăstraie mecanice, cu lamă montată pe un cărucior cu mişcare alternativă;

5. maşini combinate ale tipurilor menţionate la pct.  1 - 4 şi la pct. 7, din prezenta anexă, pentru prelucrarea lemnului şi materialelor cu caracteristici fizice similare;

6. maşini de cepuit cu mai multe axe cu avans manual pentru prelucrarea lemnului;

7. maşini de frezat cu ax vertical cu avans manual pentru prelucrarea lemnului şi materialelor cu caracteristici fizice similare;

8. ferăstraie portabile cu lanţ pentru prelucrarea lemnului;

9. prese, inclusiv prese pentru îndoit, pentru prelucrarea la rece a metalelor, cu încărcare şi/sau descărcare manuală, ale căror elemente mobile pot să aibă o cursă superioară valorii de 6 mm şi o viteză mai mare de 30 mm/s;

10. maşini de format mase plastice prin injecţie ori comprimare cu încărcare şi/sau descărcare manuală;

11. maşini de format piese din cauciuc prin injecţie ori comprimare cu încărcare şi/sau descărcare manuală;

12. maşini pentru lucrări subterane, de următoarele tipuri:

1) locomotive şi vagonete cu sistem de frînare;

2) elemente de susţinere cu acţionare hidraulică;

13. maşini de colectare a deşeurilor menajere cu încărcare manuală şi avînd un mecanism de compactare încorporat;

14. arbori de transmisie cu articulaţii cardanice, inclusiv protectorii lor;

15. protectorii arborilor de transmisie cu articulaţii cardanice;

16. elevatoare pentru deservirea vehiculelor;

17. echipamente pentru ridicarea persoanelor şi obiectelor, care prezintă un pericol de cădere pe verticală de la o înălţime mai mare de 3 m;

18. maşini portabile de fixare cu cartuşe şi alte maşini de impact;

19. dispozitive de protecţie destinate detectării prezenţei persoanelor;

20. protectori mobili acţionaţi cu un dispozitiv de blocare destinat să fie utilizat la maşinile menţionate la pct. 9, 10 şi 11 din prezenta anexă;

21. blocuri logice care asigură funcţii de securitate;

22. structuri de protecţie pentru combaterea efectelor răsturnării (ROPS);

23. structuri de protecţie pentru combaterea efectelor căderilor de obiecte (FOPS).

Anexa nr. 5

la Reglementarea tehnică „Maşini industriale”

LISTĂ INDICATIVĂ

a componentelor de securitate prevăzute la pct. 4 lit. c) din Reglementarea tehnică

1. protectorii arborilor de transmisie cu articulaţii cardanice;

2. dispozitive de protecţie destinate detectării prezenţei persoanelor;

3. protectori mobili acţionaţi cu un dispozitiv de blocare destinat să fie utilizat la maşinile menţionate la pct. 9, 10 şi 11 din anexa nr. 4;

4. blocuri logice care asigură funcţiile de securitate la maşini;

5. valve cu mijloace suplimentare de detectare a defectării, destinate controlului mişcărilor periculoase la maşini;

6. sisteme de extracţie a emisiilor maşinii;

7. protectori şi dispozitive de protecţie destinate să protejeze persoanele expuse împotriva

părţilor mobile implicate direct în procesul de lucru al maşinii;

8. dispozitive de control al solicitărilor şi al mişcărilor la maşinile de ridicat;

9. dispozitive de reţinere a persoanelor pe scaun;

10. dispozitivele pentru oprirea de urgenţă;

11. sistemele de descărcare pentru prevenirea acumulării sarcinilor electrostatice potenţial periculoase;

12. limitatoare de energie şi dispozitive de securitate prevăzute la pct. 110-111, la pct. 232-239 şi la pct. 274 din anexa nr. 1;

13. sisteme şi dispozitive destinate reducerii emisiei de zgomot şi a vibraţiilor;

14. structuri de protecţie pentru combaterea efectelor răsturnării (ROPS);

15. structuri de protecţie pentru combaterea efectelor căderilor de obiecte (FOPS);

16. comenzile bimanuale;

17. componente pentru maşinile de ridicat şi/sau deplasat persoane între diferite paliere, incluse în lista următoare:

1) dispozitive de blocare a uşilor palierelor;

2) dispozitive care prevăd împiedicarea căderii sau a mişcării necontrolate pe verticală a cabinei;

3) dispozitive de limitare a excesului de viteză;

4) amortizoare cu acumulare de energie:

a) neliniare; sau

b) cu amortizarea reculului;

5) amortizoare cu disipare de energie;

6) dispozitive de securitate montate pe cricurile circuitelor hidraulice la care acestea sunt utilizate ca dispozitive împotriva căderii;

7) dispozitive de securitate electrică compuse din întrerupătoare de securitate care cuprind componente electronice.

Anexa nr. 6

la Reglementarea tehnică „Maşini industriale”

INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE PENTRU CVASIMAŞINI

- Instrucţiunile de asamblare pentru cvasimaşini trebuie să conţină o descriere a condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru a permite încorporarea adecvată la maşina finală, astfel încît să nu se compromită sănătatea şi securitatea.

- Instrucţiunile de asamblare trebuie să fie întocmite în limba română sau română şi rusă.

Anexa nr. 7

la Reglementarea tehnică „Maşini industriale”

1. Documentaţia tehnică pentru maşini

1) Prezenta anexă descrie procedura care trebuie urmărită pentru constituirea dosarului cu documentaţie tehnică.

2) Documentaţia tehnică trebuie să demonstreze că maşina este conformă cu cerinţele din prezenta reglementare tehnică. Ea trebuie să acopere fazele de proiectare, fabricare şi exploatare a maşinii, în măsura necesară evaluării conformităţii. Documentaţia tehnică trebuie să fie întocmită în limba română sau română şi rusă, cu excepţia instrucţiunilor maşinii pentru care se aplică prevederile specifice stabilite la pct. 154 din anexa nr. 1.

3) Documentaţia tehnică trebuie să conţină următoarele elemente:

a) un dosar de fabricare, care să conţină:

- o descriere generală a maşinii;

- proiectul de concepţie, desenele de fabricaţie şi schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;

- descrierile şi explicaţiile pertinente necesare pentru înţelegerea funcţionării maşinii;

- rezultatele calculelor de proiectare făcute, ale examinărilor efectuate etc.

- documentaţia referitoare la evaluarea riscurilor, care descrie procedura urmată, inclusiv:

- lista cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate care se aplică maşinii;

- descrierea măsurilor de protecţie aplicate în vederea eliminării pericolelor identificate sau pentru reducerea riscurilor şi, după caz, indicarea riscurilor remanente asociate maşinii;

- menţiunea standardelor din lista standardelor conexe ale căror referinţe au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, aplicate în totalitate sau parţial, şi descrierile soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele esenţiale ale reglementărilor tehnice aplicabile, în cazul în care aceste standarde nu au fost aplicate. În situaţia unor standarde conexe aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează părţile care au fost aplicate;

- o copie a instrucţiunilor de utilizare a maşinii;

- dacă este cazul, o declaraţie de încorporare referitoare la cvasimaşina inclusă în maşina completă şi instrucţiunile de asamblare pertinente pe care le conţine aceasta; - dacă este cazul, copii ale declaraţiei  de conformitate a maşinii sau a altor produse încorporate în maşină;

- o copie a declaraţiei de conformitate;

b) în cazul fabricaţiei în serie, dispoziţiile interne care trebuie implementate pentru a se asigura că maşinile rămîn conforme cu prevederile prezentei reglementări tehnice.

Producătorul trebuie să efectueze cercetările şi încercările necesare pe componente, accesorii sau pe maşina completă pentru a determina dacă, prin proiectare şi fabricare, aceasta poate fi asamblată şi pusă în funcţiune în deplină securitate. Rapoartele şi rezultatele pertinente trebuie să fie incluse în documentaţia tehnică.

4) Documentaţia tehnică menţionată la pct. 1 din prezenta anexă, trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţilor competente pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării maşinii sau, în cazul fabricării în serie, de la ultimul exemplar produs.

5) Acest dosar cu documentaţie tehnică nu trebuie să se găsească obligatoriu pe teritoriul Republicii Moldova şi nici nu trebuie să fie disponibil în mod permanent sub formă materială. Totuşi, el trebuie să poată fi reconstituit şi pus la dispoziţie într-o perioadă de timp compatibilă cu importanţa sa de către persoana desemnată în declaraţia de conformitate.

6) Dosarul cu documentaţia tehnică nu trebuie să conţină planurile detaliate sau orice alte informaţii specifice privind subansamblurile utilizate pentru fabricarea maşinilor numai dacă cunoaşterea lor este indispensabilă pentru verificarea conformităţii maşinii cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate.

7) Neprezentarea documentaţiei tehnice, ca urmare a unei cereri temeinic motivate de către autorităţile naţionale competente, poate constitui un motiv suficient pentru punerea la îndoială a conformităţii maşinii în cauză cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate.

2. Documentaţia tehnică relevantă pentru cvasimaşini

1) Prezenta parte descrie procedura care trebuie urmărită pentru constituirea documentaţiei tehnice pertinente. Documentaţia trebuie să pună în evidenţă care dintre cerinţele esenţiale din prezenta reglementare tehnică sunt aplicabile şi îndeplinite. Ea trebuie să acopere fazele de proiectare, fabricare şi funcţionare a cvasimaşinii, în măsura necesară evaluării conformităţii cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate.

2) Documentaţia trebuie să fie întocmităă în limba română sau română şi rusă.

3) Documentaţia trebuie să conţină următoarele elemente:

a) un dosar de fabricare, care să conţină:

- un plan de ansamblu al cvasimaşinii, inclusiv planurile circuitelor de comandă;

- planurile detaliate şi complete însoţite, eventual, de note de calcul, rezultate ale încercărilor, atestărilor etc., care permit verificarea conformităţii cvasimaşinii cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate care îi sunt aplicabile;

- documentaţia referitoare la evaluarea riscurilor, care descrie procedura urmată, inclusiv:

- lista cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate care se aplică şi sunt îndeplinite;

- descrierea măsurilor de prevenire aplicate în vederea eliminării pericolelor identificate sau pentru reducerea riscurilor şi, dacă este cazul, indicarea riscurilor reziduale;

- standardele şi alte specificaţii tehnice utilizate, cu precizarea cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate acoperite de aceste standarde;

- orice raport tehnic care să conţină rezultatele încercărilor efectuate fie de către fabricant, fie de un organism ales de fabricant sau de reprezentantul său autorizat;

- o copie a instrucţiunilor de asamblare a cvasimaşinii;

b) în cazul fabricaţiei în serie, dispoziţiile interne care trebuie implementate pentru a se asigura că respectiva cvasimaşină rămîne conformă cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile.

Producătorul trebuie să efectueze cercetările şi încercările necesare pe componente, accesorii sau pe cvasimaşină pentru a determina dacă, prin proiectare şi fabricare, aceasta poate fi asamblată şi pusă în funcţiune în deplină securitate. Rapoartele şi rezultatele pertinente trebuie să fie incluse în dosarul cu documentaţia tehnică.

4) Documentaţia tehnică pertinentă trebuie să fie pusă, la cerere, la dispoziţia autorităţilor competente pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării cvasimaşinii sau, în cazul fabricării în serie, de la ultimul exemplar produs şi să fie prezentate la cererea acestor autorităţi. Documentaţia nu trebuie să se găsească obligatoriu pe teritoriul Republicii Moldova şi nici nu trebuie să fie disponibilă în mod permanent sub formă materială. Totuşi, ea trebuie să poată fi reconstituită şi pusă la dispoziţie într-o perioadă de timp compatibilă cu importanţa sa de către persoana desemnată în declaraţia de conformitate.

5) Neprezentarea documentaţiei tehnice pertinente, ca urmare a unei cereri temeinic motivate de către autorităţile competente, poate constitui un motiv suficient pentru punerea la îndoială a conformităţii cvasimaşinii respective cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate, aplicate şi atestate.

Anexa nr. 8

la Reglementarea tehnică „Maşini industriale”

EVALUAREA CONFORMITĂŢII CU CONTROL INTERN AL PRODUCŢIEI MAŞINILOR

1. Prezenta anexă descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat, care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 din prezenta anexă, asigură şi declară că maşina respectivă satisface cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate relevante din prezenta reglementare tehnică.

2. Pentru fiecare tip reprezentativ al seriei considerate, producătorul sau reprezentantul său autorizat întocmeşte dosarul cu documentaţia tehnică prevăzut la pct. 1 din anexa nr. 7.

3. Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea maşinilor fabricate cu documentaţia tehnică şi a cerinţelor esenţiale respective.

4. Producătorul aplică marca de conformitate SM, pe fiecare produs care satisface cerinţele aplicabile şi întocmeşte o declaraţie de conformitate scrisă pentru un model al produsului.

Declaraţia de conformitate se păstrează împreună cu documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor de reglementare pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a produsului. Declaraţia de conformitate identifică produsul pentru care a fost întocmită. O copie a declaraţiei de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţilor de reglementare şi organelor cu funcţii de supraveghere la cerere acestora.

5. Obligaţiile producătorului cuprinse la pct. 4 al prezentei anexe pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele şi pe răspunderea acestuia, cu condiţia ca obligaţiile respective să fie menţionate în mandat.

Anexa nr. 9

la Reglementarea tehnică „Maşini industriale”

EXAMINAREA CE DE TIP

1. Examinarea CE de tip/examinarea de tip este partea procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat/recunoscut examinează desenul tehnic al unui maşinii, verifică, constată şi atestă că un model reprezentativ al unei maşini prevăzute în anexa nr. 4 (denumită tip) este conform cu prevederile prezentei reglementări tehnice.

2. Examinarea CE de tip/examinarea de tip poate fi realizată prin una dintre metodele prezentate mai jos:

1) examinarea unui model de maşină complet, reprezentativ pentru producţia luată în considerare (tip de produs);

2) evaluarea caracterului adecvat al desenului tehnic al maşinii prin examinarea documentaţiei tehnice şi a dovezilor suplimentare menţionate la pct. 6-7 ale prezentei anexe, precum şi examinarea modelelor, reprezentative pentru maşinile luate în considerare, uneia sau mai multor părţi esenţiale ale maşinii (combinaţie de tip de producţie şi tip de proiect);

3) evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al maşinii prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentaţiei suplimentare prevăzute la pct. 6-7 din prezenta anexă, fără examinarea unui model.

3. Producătorul depune o cerere pentru examinarea CE de tip/examinarea de tip la un singur organism notificat/recunoscut ales de acesta.

4. Cererea include:

1) denumirea şi adresa producătorului, iar în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, numele şi adresa acestuia;

2) declaraţia scrisă că o cerere similară nu a fost depusă la un alt organism recunoscut;

3) documentaţia tehnică prevăzută conform pct. 1 din anexa nr. 7.

5. Documentaţia tehnică permite evaluarea maşinii din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele prezentei reglementări tehnice şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor).

6. În dosarul cu documentaţia tehnică se mai conţin dovezi suplimentare privind caracterul adecvat al soluţiei desenului tehnic. Aceste dovezi suplimentare menţionează orice document care a fost utilizat, în special atunci cînd standardele relevante conexe şi/sau specificaţiile tehnice nu au fost aplicate în întregime. Dovezile suplimentare includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate, în numele său ori pe răspunderea sa, de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercări.

7. Organismul de evaluare a conformităţii notificat/ recunoscut poate solicita modele suplimentare de maşini, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercări.

8. Organismul de evaluare a conformităţii notificat/recunoscut:

1) pentru produs – examinează documentaţia tehnică şi dovezile suplimentare pentru a evalua caracterul adecvat al desenului tehnic al maşinii;

2) pentru model(e):

a) verifică dacă modelul (modelele) a (au) fost fabricat(e) în conformitate cu documentaţia tehnică şi identifică elementele care au fost proiectate în conformitate cu cerinţele aplicabile din standardele relevante conexe şi/sau din specificaţiile tehnice, precum şi elementele care au fost proiectate fără a aplica cerinţele aplicabile ale acestor standarde;

b) efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluţiile din standardele conexe şi/sau din specificaţiile tehnice relevante, dacă acestea au fost aplicate corect;

c) efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluţiile din standardele conexe şi/sau din specificaţiile tehnice relevante, dacă soluţiile adoptate de către producător satisfac cerinţele esenţiale corespunzătoare ale reglementărilor tehnice aplicabile;

d) stabileşte de comun acord cu producătorul locul unde vor fi efectuate examinările şi încercările.

9. Organismul de evaluare a conformităţii notificat/recunoscut întocmeşte un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse, conform pct. 8 din prezenta anexă, precum şi rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligaţiilor sale faţă de autorităţile de reglementare, organismul recunoscut transmite conţinutul acestui raport, în întregime sau parţial, numai cu acordul producătorului.

10. În cazul în care tipul satisface cerinţele prezentei reglementări tehnice, organismul notificat/recunoscut emite solicitantului un certificat de examinare CE de tip/ certificat examinarea de tip.

11. Certificatul conţine denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, condiţiile (dacă există) pentru valabilitatea certificatului şi datele necesare pentru identificarea tipului aprobat, datele privind acreditarea organismului recunoscut. Certificatul poate avea ataşată una sau mai multe anexe. Certificatul şi anexele acestuia conţin toate informaţiile care permit evaluarea conformităţii cu tipul examinat al maşinii fabricate şi controlul în utilizare.

12. În cazul în care tipul nu satisface cerinţele prezentei reglementări tehnice, organismul recunoscut refuză emiterea unui certificat de examinare CE de tip/ certificat examinarea de tip şi informează solicitantul, precizînd în detaliu motivele refuzului.

13. Organismul de evaluare a conformităţii notificat/recunoscut se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale tehnologiei general recunoscute care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele prezentei reglementări tehnice şi stabileşte dacă aceste modificări necesită investigaţii aprofundate. În acest caz, organismul notificat/recunoscut informează în consecinţă producătorul.

14. Producătorul informează organismul notificat/recunoscut care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificat de examinare CE de tip/certificat de examinarea de tip în legătură cu toate modificările tipului de aprobat care ar putea afecta conformitatea maşinii cu cerinţele esenţiale ale prezentei reglementări tehnice sau condiţiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară sub forma unui supliment la certificatul original de examinare CE de tip/ certificat original de examinarea de tip.

15. Fiecare organism de evaluare a conformităţii notificat/recunoscut îşi informează autorităţile de reglementare în legătură cu certificatele de examinare CE de tip/ certificatele de examinarea de tip şi/sau cu orice suplimente la acestea pe care le-a emis sau retras şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia acestora lista certificatelor şi/sau a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.

16. Fiecare organism de evaluare a conformităţii informează celelalte organisme recunoscute în legătură cu certificatele de examinare CE de tip/certificatele de examinarea de tip şi/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricţionat în alt mod şi, pe baza unei cereri, în legătură cu certificatele şi/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.

17. Autorităţile de reglementare şi alte organisme recunoscute, pe baza unei cereri, pot obţine o copie a certificatelor de examinare CE de tip/certificatelor de examinarea de tip şi/sau a suplimentelor acestora. Pe baza unei cereri, autorităţile de reglementare pot obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat/recunoscut.

18. Organismul de evaluare a conformităţii notificat/recunoscut păstrează un exemplar al certificatului de examinare CE de tip/certificatului de examinarea de tip, al anexelor şi suplimentelor acestuia, precum şi dosarul tehnic incluzînd documentaţia depusă de producător, pînă la expirarea valabilităţii certificatului.

19. Producătorul păstrează la dispoziţia autorităţilor de reglementare un exemplar al certificatului de examinare CE de tip/certificatului de examinarea de tip, al anexelor şi al suplimentelor acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a maşinii.

20. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menţionată la pct. 3-7, din prezenta anexă, şi poate îndeplini obligaţiile menţionate la pct. 13-19, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.

Anexa nr. 10

la Reglementarea tehnică „Maşini industriale”

ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂŢII

1. Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii este procedura de evaluare a conformităţii maşinilor, prevăzute în anexa nr. 4, prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi pct. 23-25, din prezenta anexă, garantează şi declară pe răspunderea sa exclusivă că maşinile satisfac cerinţele prezentei reglementări tehnice.

2. Producătorul operează un sistem de management al calităţii aprobat pentru proiectarea, fabricarea, inspecţia şi încercarea maşinilor, după cum este specificat la pct. 3-17, din prezenta anexă, şi se supune supravegherii specificate la pct. 18-22.

3. Producătorul depune o cerere de evaluare a sistemului de management al calităţii la un organism recunoscut, ales de producător pentru maşinile în cauză.

4. Cererea include:

1) denumirea şi adresa producătorului, iar în cazul în care cererea este depusă de reprezentantul autorizat, numele şi adresa acestuia;

2) documentaţia tehnică prevăzută conform pct. 1 din anexa nr. 7 pentru un singur model din fiecare categorie de maşini care urmează a fi fabricate.

3) documentaţia tehnică referitoare la sistemul de management al calităţii;

4) declaraţia scrisă că o cerere similară nu a mai fost depusă la alt organism recunoscut.

5. Sistemul de management al calităţii asigură conformitatea produselor cu cerinţele prezentei reglementări tehnice.

Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător sînt consemnate în documente în mod sistematic şi ordonat sub formă de politici, proceduri şi instrucţiuni scrise.

6. Documentaţia sistemului de management al calităţii trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor calităţii.

7. Documentaţia cuprinde, în special, o descriere adecvată a:

1) obiectivelor calităţii şi a structurii organizaţionale, a responsabilităţilor şi atribuţiilor conducerii referitoare la proiectul şi calitatea maşinii;

2) specificaţiilor desenului tehnic, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate şi, în cazul în care standardele relevante conexe şi/sau specificaţiile tehnice nu vor fi aplicate în totalitate, a mijloacelor care vor fi folosite pentru a asigura satisfacerea cerinţelor esenţiale din prezenta reglementare tehnică;

3) tehnicilor de control şi de verificare a proiectului, a proceselor şi a acţiunilor sistematice care vor fi folosite la proiectarea maşinilor acoperite de prezenta reglementare tehnică;

4) tehnicilor de fabricaţie, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii, a proceselor şi a acţiunilor sistematice care vor fi folosite;

5) examinărilor şi încercărilor care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după fabricaţie şi a frecvenţei cu care vor fi efectuate;

6) înregistrărilor calităţii, precum rapoarte de inspecţie şi date privind încercările, date privind etalonarea, rapoarte privind calificarea personalului în cauză etc.;

7) mijloacelor de monitorizare privind atingerea calităţii cerute a proiectului şi a maşinii şi funcţionarea eficace a sistemului de management al calităţii.

8. Organismul de evaluare a conformităţii recunoscut evaluează sistemul de management al calităţii pentru a stabili dacă acesta satisface cerinţele menţionate la pct. 6-7, din prezenta anexă.

9. Se presupune conformitatea cu aceste cerinţe pentru elementele sistemului de management al calităţii care sînt conforme cu specificaţiile corespunzătoare ale standardului naţional ce pune în aplicare standardul conex şi/sau specificaţiile tehnice relevante.

10. Pe lîngă experienţă în sistemele de management al calităţii, echipa de audit are cel puţin un membru cu experienţă de evaluator în domeniul maşinilor relevante, în tehnologia acestor maşini şi cunoştinţe ale cerinţelor prezentei reglementări tehnice.

11. Auditul include o vizită de evaluare în spaţiile producătorului. Echipa de audit analizează documentaţia tehnică menţionată la pct. 4 subpct. (3), pentru verificarea capacităţii producătorului de a identifica cerinţele prezentei reglementări tehnice şi de a realiza examinările necesare pentru a asigura conformitatea maşinilor cu aceste cerinţe.

12. Decizia este anunţată producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia. Anunţul cuprinde concluziile procesului de audit şi decizia justificată a evaluării.

13. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul de management al calităţii aprobat şi să îl menţine adecvat şi eficace.

14. Producătorul ţine la curent organismul recunoscut care a aprobat sistemul de management al calităţii în legătură cu orice intenţie de modificare a sistemului de management al calităţii.

15. Organismul de evaluare a conformităţii recunoscut evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul de management al calităţii modificat va continua să satisfacă cerinţele menţionate la pct. 5-7 sau dacă este necesară o reevaluare.

16. Organismul de evaluare a conformităţii recunoscut anunţă decizia sa producătorului. Anunţul cuprinde concluziile examinării şi decizia justificată a evaluării.

Supravegherea sub responsabilitatea organismului recunoscut

17. Scopul supravegherii este de a asigura îndeplinirea corespunzătoare de către producător a obligaţiilor ce decurg din sistemul de management al calităţii aprobat.

18. În scopul evaluării, producătorul permite organismului recunoscut accesul la locurile de proiectare, fabricaţie, inspecţie, încercare şi de depozitare şi oferă acestuia toate informaţiile necesare, în special:

1) documentaţia sistemului de management al calităţii;

2) înregistrările calităţii, după cum sînt prevăzute în partea sistemului de management al calităţii destinată proiectării, ca, de exemplu, rezultate ale analizelor, calculelor, încercărilor etc.;

3) înregistrările calităţii, după cum sînt prevăzute în partea sistemului de management al calităţii destinată fabricaţiei, ca, de exemplu, rapoarte de inspecţie şi date privind încercările, date privind etalonarea, rapoarte privind calificarea personalului în cauză etc.

19. Organismul de evaluare a conformităţii recunoscut efectuează misiuni de audit periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de management al calităţii şi prezintă producătorului un raport de audit.

20. Organismul de evaluare a conformităţii de evaluare a conformităţii recunoscut poate efectua vizite inopinate la producător. Pe durata acestor vizite organismul recunoscut, dacă este necesar, poate efectua încercări ale maşinilor sau dispune efectuarea acestora, pentru a verifica dacă sistemul de management al calităţii funcţionează corect.

21. Organismul de evaluare a conformităţii recunoscut prezintă producătorului un raport al vizitei şi, în cazul în care au fost efectuate încercări, un raport de încercări.

Marca de conformitate SM şi declaraţia de conformitate

22. Producătorul aplică marca de conformitate SM şi, sub responsabilitatea organismului de evaluare a conformităţii recunoscut menţionat la pct. 3, din prezenta anexă, numărul de identificare al acestuia pe fiecare maşină în parte, care satisface cerinţele prezentei reglementări tehnice.

23. Producătorul întocmeşte o declaraţie de conformitate scrisă pentru un model de maşină, o păstrează pentru a fi pusă la dispoziţia autorităţilor de reglementare pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a maşinii.

24. Declaraţia de conformitate identifică modelul maşinii pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţilor de reglementare şi organelor cu funcţii de supraveghere la cerere.

25. Pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la introducerea pe piaţă a maşinii, producătorul menţine la dispoziţia autorităţilor de reglementare:

1) documentaţia menţionată la pct. 3 din prezenta anexă;

2) documentaţia privind sistemul de management al calităţii menţionată la pct. 3-5;

3) modificările menţionate la pct. 14-16 certificate ca atare;

4) deciziile şi rapoartele organismului recunoscut menţionate la pct. 14-16, 19 şi 20-21, din prezenta anexă.

26. Fiecare organism de evaluare a conformităţii recunoscut informează autorităţile de reglementare în legătură cu aprobările sistemului de management al calităţii emise sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţilor lista aprobărilor sistemului de management al calităţii refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.

27. Fiecare organism de evaluare a conformităţii recunoscut informează celelalte organisme recunoscute în legătură cu aprobările sistemului de management al calităţii pe care le-a refuzat, suspendat sau retras şi, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului de management al calităţii pe care le-a emis.

28. Obligaţiile producătorului menţionate la pct. 2-4, 14-16, 22-25, din prezenta anexă, pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele şi pe răspunderea acestuia, cu condiţia ca obligaţiile respective să fie menţionate în mandat.

Anexa nr. 11

la Reglementarea tehnică „Maşini industriale”

Criterii minime pentru recunoaşterea organismelor

1. Organismul de evaluare a conformităţii, conducătorul acestuia şi personalul responsabil pentru efectuarea verificărilor nu trebuie să fie proiectantul, producătorul, furnizorul sau instalatorul maşinilor controlate şi nici reprezentantul autorizat al oricăreia dintre aceste părţi. Aceştia nu trebuie să fie implicaţi, nici direct, nici ca reprezentanţi autorizaţi, în proiectarea, construcţia, comercializarea sau întreţinerea maşinilor. Acest lucru nu exclude posibilitatea unor schimburi de informaţii tehnice între producător şi organism.

2. Organismul de evaluare a conformităţii şi personalul său trebuie să execute operaţiile de verificare cu cel mai înalt nivel de integritate profesională şi competenţă tehnică şi nu trebuie să fie supuşi nici unor presiuni sau tentaţii, mai ales de natură financiară, care le-ar putea influenţa judecata ori rezultatele controlului, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane interesate de rezultatul verificărilor.

3. Pentru fiecare categorie de maşini pentru care este recunoscut, organismul trebuie să dispună de personal cu cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare pentru efectuarea evaluării conformităţii. Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor tehnice şi administrative legate de efectuarea în mod corespunzător a verificărilor; el trebuie, de asemenea, să aibă acces la echipamentele necesare pentru verificări speciale.

4. Personalul însărcinat cu verificarea trebuie să aibă:

- o pregătire tehnică şi profesională solidă;

- cunoştinţe satisfăcătoare privind cerinţele încercărilor pe care le efectuează şi experienţă corespunzătoare în efectuarea unor astfel de încercări,

- capacitatea de a elabora certificatele, înregistrările şi rapoartele corespunzătoare verificărilor şi încercărilor efectuate.

5. Independenţa personalului însărcinat cu evaluarea conformităţii trebuie să fie garantată. Remuneraţia acestuia nu trebuie să depindă de numărul verificărilor efectuate sau de rezultatele acestora.

6. Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exceptând situaţia în care statul este el însuşi direct responsabil de efectuarea verificărilor.

7. Personalul organismului este obligat să păstreze secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute prin efectuarea sarcinilor pentru care este recunoscut, mai puţin faţă de autorităţile competente şi de organele de control.

8. Organismele de evaluare a conformităţii recunoscute trebuie să se menţină permanent la curent cu situaţia standardelor naţionale conexe aferente domeniului lor de recunoaştere.

9. Ministerul economiei poate lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a se asigura că, în cazul încetării activităţii organismului recunoscut, documentaţia clienţilor este transmisă unui alt organism de evaluare a conformităţii sau este pusă la dispoziţia autorităţii competente.