# TITLUL:	ANALIZA PRELIMINARĂ A IMPACTULUI  DE REGLEMENTARE (AIR), efectuată pentru proiectul HOTĂRÎRII GUVERNULUI privind APROBAREA CONDIŢIILOR DE PLASARE PE PIAŢĂ A MAŞINILOR INDUSTRIALE

# INSTITUŢIA:	MINISTERUL ECONOMIEI

DATA:		            23.05.2013

#### INTRODUCERE

Analiza impactului de reglementare efectuată pentru proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea condiţiilor de plasare pe piaţă a maşinilor industriale a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 235-XVI din 20.07.2006, cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi în corespundere cu Metodologia de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006.

Proiectul de act normativ prezentat are în vedere cerinţele esenţiale cărora trebuie să li se conformeze maşinile pentru a putea fi introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune.

Producţia maşinilor industriale reprezintă un element central al sectorului mai larg al industriei mecanice, unul dintre cele mai mari şi mai competitive sectoare industriale europene, cuprinzînd peste 170.000 de companii şi 3,3 milioane de angajaţi. UE este cel mai mare producător şi exportator de maşini din lume, reprezentînd aproximativ o treime din piaţa mondială. Republica Moldova este predominant importator de maşini, fiind înregistrate volume de import de circa 15 mln. USD anual. În Anexa C se prezintă un profil statistic al importurilor maşinilor industriale în Republica Moldova.

Instituirea unui cadru armonizat de reglementare pentru proiectarea şi construcţia maşinilor sigure pentru utilizatori are o importanţă economică vitală pentru industria constructoare de maşini naţională şi regională. În acelaşi timp, maşinile mai sigure contribuie semnificativ la reducerea costului social ale accidentelor şi deteriorării stării de sănătate, atît la locul de muncă cît şi la domiciliu.

Unul dintre elementele esenţiale ale politicii UE este minimizarea riscului de accidente cauzate de utilizarea echipamentelor tehnice.  La nivelul UE, Directiva privind echipamentele tehnice (2006/42/CE) are rolul de a armoniza regulile referitoare la comercializarea echipamentelor tehnice pe piaţa comunitară. Directiva se aplică maşinilor, echipamentului interschimbabil, componentelor de securitate pentru maşini şi dispozitivelor detaşabile de transmisie mecanică. Maşinile, în pofida utilităţii, mai antrenează şi o serie de pericole iminente pentru persoane, cum ar fi pericolul de tăiere, strivire, arsură etc. Cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate prevăzute de Directiva „Maşini” se referă în principal la sănătatea şi securitatea persoanelor, inclusiv a operatorilor şi a altor persoane expuse. Prin respectarea cerinţelor menţionate, se atinge un nivel minim de riesc pentru operatorii de maşini sau persoanele aflate în apropierea acestora.

Proiectul de Hotărîre de Guvern privind aprobarea condiţiilor de plasare pe piaţă a maşinilor industriale, vine să transpună în legislaţia naţională Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice.

Directiva a fost modificată şi completată prin Directiva 2009/127/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2006/42/CE în ceea ce priveşte echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor; prin Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra; prin Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole şi forestiere. Aceste modificări se conţin în proiectul Hotărîrii de Guvern examinate.

DEFINIREA PROBLEMEI

1. Definirea problemei

Sectorul maşinilor este o parte importantă a industriei constructoare de maşini şi unul din pilonii industriali principali ai oricărei economii. Într-un sistem de munca industrial, echipamentele tehnice reprezinta componenta cu procentajul riscurilor de accidentare cel mai ridicat. Este normal să fie aşa, avînd în vedere complexitatea lor, modificarea în timp a calitatii de securitate a lor, interventiile variate ale lucratorilor asupra lor de-a lungul întregii durate de folosinţă a lor, dar mai ales prezenţa în echipamentele tehnice a energiilor cinetice şi potenţiale ridicate şi posibilitatea lucrătorilor de a opera direct sau indirect cu acestea.

În doctrină, statul, prin autorităţile sale, este răspunzător pentru asigurarea sănătăţii şi a securităţii persoanelor pe teritoriul său, în special a lucrătorilor şi consumatorilor în raport cu riscurile care decurg din utilizarea maşinilor. Faţă de această situaţie, producatorii de echipamente tehnice trebuie să aibă obligaţia de a analiza riscurile posibile de-a lungul întregii durate de viaţă a maşinilor, de a lua măsuri prin proiectare şi execuţie pentru a le elimina sau diminua aceste riscuri pînă la un nivel acceptabil pentru utilizator, ţinînd cont de gradul dezvoltării ştiinţei şi tehnicii la momentul dat.

Dar, chiar şi cu un nivel de risc acceptabil, maşinile care sunt plasate pe piaţă aceasta antrenează riscuri de accidentare profesională. Costul social al unui mare număr de accidente cauzate în mod direct de utilizarea maşinilor poate fi redus prin integrarea securităţii în proiectarea şi construcţia maşinilor şi, ulterior, prin instalare, operare şi întreţinere corecte.

Obiectul de reglementare

În sensul Directivei 2006/42/CE şi, respectiv, în sensul preluat în prezenta Hotărîre de Guvern termenul de „maşină“ reprezintă un ansamblu de părţi sau componente legate între ele, dintre care cel puţin una este în mişcare, care sunt reunite de o manieră solidară în vederea unui anumit scop, montat cu un sistem de acţionare, altul decît forţa umană sau animală, aplicată direct. Maşinile pot folosi energia mecanică furnizată de la motoare proprii sau de alte maşini, de exemplu maşinile agricole remorcate care sunt acţionate de la priza de putere a unui tractor.

Proiectul Hotărîrii de Guvern, similar Directivei ”Maşini”, ca atare nu se aplică componentelor separate ale maşinii, ca de exemplu, etanşări, rulmenţi cu bile, scripeţi, cuplaje elastice, electrovalve, cilindri hidraulici, cutii de viteză conectate cu flanşe şi alte componente similare care nu au o aplicaţie specifică ci sunt destinate încorporării în maşină. Maşina finală care are încorporate astfel de componente trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate aplicabile. Producătorul maşinii trebuie aşadar să aleagă componente cu specificaţii şi caracteristici adecvate pentru a asigura securitatea întregii maşini.

De asemenea, proiectul Hotărîrii examinate se aplică atît maşinilor destinate utilizării de către lucrători la locul de muncă, cît şi maşinilor destinate utilizării de către consumatori sau care furnizează un serviciu consumatorilor. În general, proiectarea şi construcţia maşinilor maşinilor trebuie să ia în considerare destinaţia prevăzută, adică trebuie să se ia în considerare dacă maşina este destinată utilizării de către un operator profesionist sau neprofesionist sau este destinată furnizării unui serviciu către consumatori.

Pentru informare, în anexa A se prezintă lista indicativă extinsă a produselor care vor cădea sub incidenţa prezentului proiect de Hotărîre de Guvern, inclusiv şi poziţiile tarifare ale produselor respective, în anexa B (estimate în baza Hotărîrii Guvernului nr. 1525 din 29.12.2007 privind aprobarea Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova).

Componenta juridică a problemei

Iniţiativa de a transpune în legislaţia naţională Directiva privind maşinile (se mai numesc şi „echipamente tehnice” în unele surse, versiunea engleză fiind „machinery”) a fost vehiculată iniţian în anul 2004 prin Hotărîrea Guvernului nr. 873/2004.

Ulterior, iniţiativa de transpunere a fost reiterată în anul 2008 prin Hotărîrea Guvernului nr. 1350/2008, în anul 2010 prin Hotărîrea Guvernului nr. 1210/2010, în anul 2011 prin Hotărîrea Guvernului nr. 824/2011. De fiecare dată, cu regret, sarcina de transpunere nu era realizată.

Ultima prevedere de menţinere a acestei iniţiative de transpunere a fost adoptată în anul 2012 prin Hotărîrea Guvernului nr. 1026/2012

În plus, este de menţionat că maşinile industriale au fost indicate în Lista domeniilor reglementate din Legea privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.

Fiind elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea condiţiilor de plasare pe piaţă a maşinilor industriale, acesta a fost corelat cu prevederile existente şi lexicul definit de următoarele acte normative:

- Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;

- Legea nr. 420 din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică;

- Legea nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare;

- Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, Anexa nr. 1;

- Hotărîrea Guvernului nr. 49 din 15.01.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat (module).

În Anexa E se prezintă pentru informare tabelul de concordanţă a prevederilor proiectului Hotărîrii Guvernului elaborate în raport cu prevederile Directivei.

Elementul analitic al problemei

Proiectul Hotărîrii de Guvern examinat vine să definească cadrul general cu cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate, precum şi riscurile asociate utilizării maşinilor industriale. Urmărind obiectivul de minimizare a riscurilor, producătorul de maşini trebuie să evalueze riscurile potenţiale care pot surveni în legătură cu utilizarea maşinilor. Cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate (CESS), stabilite în proiectul Hotărîrii Guvernului examinat, sunt introduse prin anumite principii generale de evaluare a riscurilor.

Un principiu, care tratează evaluarea riscurilor, constă în identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor asociate maşinii. Celelalte principii generale sunt esenţiale pentru înţelegerea statutului şi implicaţiilor acestor cerinţe în dependenţă de diverse situaţii în care se utilizează maşina.

Astfel, maşina trebuie să fie proiectată şi construită luînd în considerare rezultatele evaluării riscurilor.

EVALUAREA RISCURILOR

Termenul „pericol” este utilizat în contextul evaluării riscurilor şi se referă la o sursă potenţială de vătămare. Prezenţa unui pericol reprezintă o caracteristică intrinsecă a maşinii şi este independentă de faptul că o vătămare a persoanei este mai mult sau mai puţin probabil să se producă în realitate. De exemplu, prezenţa în maşină a unor componente la o temperatură înaltă

reprezintă o sursă potenţială de arsuri; sau prezenţa în maşină a lamelor ascuţite rotative reprezintă o sursă potenţială şi inerentă de vătămare, precum tăieturi sau amputări ale membrelor.

Pericolele pot fi identificate: a) după originea lor fizică (de exemplu, pericol mecanic) sau b) după natura vătămării potenţiale sau a afecţiunii asupra sănătăţii (de exemplu, pericol de tăiere, pericol de zdrobire sau pericol de arsură).

Principiul general de abordare a riscurilor, descris în proiect, impune producătorului să identifice pericolele care sunt inerente maşinilor sau care pot fi generate prin utilizarea lor şi situaţiile periculoase asociate. O „situaţie periculoasă” este o circumstanţă, un eveniment sau o succesiune de evenimente în care o persoană este expusă unui pericol.

Proiectul defineşte la fel şi conceptul de „zonă periculoasă”, care permite localizarea spaţiilor în care persoanele pot fi expuse unui pericol. În cazul riscurilor care implică contactul cu părţi mobile ale maşinii, de exemplu, zona periculoasă este limitată la vecinătatea componentelor periculoase (de ex. zona din jurul lanţului în mişcare al ferestrăului cu motor). Una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a riscurilor este proiectarea maşinii astfel încît să se evite situaţia cînd o persoană să aibă nevoie să intre în zonele periculoase.

Proiectul defineşte şi termenul de „persoană expusă”, de ex. operatorii maşinilor reprezintă o categorie de persoane potenţial expuse. Cu toate acestea, persoanele care nu au nici-o implicare directă cu maşina, la fel, pot fi prezente într-o zonă periculoasă, în special dacă zonele periculoase cuprind spaţii din mediul înconjurător al maşinii (de ex. în jurul unei cositori de gazon).

În cazul maşinilor de uz profesional, aceste persoane pot fi, de exemplu, alţi angajaţi ai întreprinderii în care este utilizată maşina sau alte persoane aflate întîmplător în vecinătate (de ex. în jurul stivuitoarelor de mărfuri). În cazul maşinilor utilizate pe şantiere de construcţii, pe drumuri publice sau în zone urbane, persoanele potenţial expuse pot să fie membrii ai publicului prezent pe stradă sau în clădirile apropiate (de ex. în jurul unui ferestrău de asfalt de pe un drum public). În cazul maşinilor precum maşini agricole sau maşini destinate utilizării de către consumatori în casă sau în grădină, persoanele potenţial expuse pot fi membrii ai familiei inclusiv copii. Cerinţele esenţiale intenţionează să prevină riscurile pentru toate persoanele expuse. În consecinţă, evaluarea riscurilor realizată de producător trebuie să cuprindă o evaluare a probabilităţii ca operatorii şi orice alte persoane să se găsească într-o zonă periculoasă.

Proiectul defineşte şi termenul de “risc”. Existenţa unui risc depinde în primul rînd de pericolele generate de către maşină, dar şi de interfaţa dintre maşină şi operatori şi de alte personae expuse. De ex. un pericol poate fi prezent inerent la o maşină, însă dacă nici-o persoană nu poate să fie expusă acelui pericol (de ex. aceasta nu pătrunde în zona periculoasă), atunci nu există nici-un risc.

Riscurile pot fi caracterizate prin trimitere la: a) pericolul sau situaţia periculoasă în cauză (de exemplu, un risc datorat contactului cu părţi mobile, un risc datorat contactului cu suprafeţele fierbinţi, un risc datorat emisiilor de zgomot puternic sau ejectării de obiecte) sau prin trimitere la b) posibilele lor consecinţe (de exemplu, un risc de zdrobire, un risc de tăiere, un risc de arsură, un risc de pierdere a auzului).

O altă etapă este estimarea riscurilor luînd în considerare a) gravitatea posibilelor vătămări sau afectări ale sănătăţii şi b) probabilitatea de manifestare a acestora. Estimarea riscurilor se bazează pe o combinaţie a acestor doi factori. Cele mai grave riscuri implică o combinaţie între probabilitatea ridicată de manifestare şi posibilitatea vătămării gravă sau mortală. Cu toate acestea, o probabilitate scăzută de manifestare poate conduce totuşi la un risc grav dacă pot rezulta vătămări grave sau mortale.

Prin urmare, riscurile trebuie să fie evaluate pentru fiecare caz în parte luînd în considerare faptul că riscurile pot fi diferite în diversele etape ale duratei de viaţă a maşinii în funcţie de operaţiunile implicate şi de starea maşinii în cursul fiecărei etape.

Evaluarea riscurilor este un proces iterativ deoarece fiecare măsură de reducere a riscului preconizată pentru tratarea unui anumit pericol trebuie să fie evaluată pentru a vedea dacă este adecvată şi dacă nu generează noi pericole.

Acest lucru presupune că procesul de evaluare a riscurilor trebuie realizat în paralel cu procesul de proiectare al fiecărei maşini.

La nivel european, standardul EN ISO 14121-1:2007 - Securitatea maşinilor - Aprecierea riscului - Partea 1: Principii explică principiile generale pentru evaluarea riscurilor maşinii.

Soluţii pentru reducerea riscurilor

O soluţie de reducere a riscurilor este utilizarea protectorilor - elemente ale unei maşini special proiectate pentru a îndeplini o funcţie de protecţie în zona periculoasă. Alte elemente ale maşinii care îndeplinesc o funcţie în principal operaţională, ca de exemplu carcasa maşinii, pot, de asemenea, să îndeplinească o funcţie de protecţie însă nu sunt denumite protectori.

Protectorii sunt definiţi ca elemente care asigură protecţie prin intermediul unei bariere fizice cum ar fi o carcasă, un scut, un capac, un ecran, o uşă, o barieră sau un gard. Un protector este alcătuit dintr-un material solid, cum ar fi din oţel sau din plastic, care trebuie ales în funcţie de protecţia necesară. Materialele utilizate pot fi continue sau perforate şi pot fi rigide sau flexibile.

În multe cazuri, protectorul acţionează ca o barieră în ambele sensuri pentru a proteja împotriva a două sau mai multe riscuri simultan. De exemplu, un protector poate fi instalat atît pentru a împiedica persoanele să intre în zona periculoasă cît şi pentru a împiedica obiecte sau fluide ejectate, emisii de zgomot, radiaţii sau substanţe periculoase să ajungă la persoanele din jurul maşinii.

Prima etapă a procesului de evaluare a riscurilor descrisă în principiul general este cea de stabilire a limitelor maşinii, care include utilizarea normală a maşinii. Maşina nu este neapărat sigură pentru toate utilizările posibile: de exemplu, producătorul unui strung destinat prelucrării metalelor, de regulă, nu a proiectat maşina pentru a prelucra în siguranţă lemnul şi viceversa; de exemplu, producătorul unui stivuitor de mărfuri, de regulă, nu a proiectat maşina pentru a fi utilizată în securitate pentru ridicarea persoanelor.

Evaluarea riscurilor realizată de producător şi proiectarea şi construcţia maşinii trebuie aşadar să se bazeze pe utilizările specificate.

Parametrii de care depinde utilizarea în securitatea a maşinii şi limitele acestora trebuie să fie specificate în mod exact. Asemenea parametrii includ, de exemplu, sarcina maximă pentru maşini de ridicat; panta maximă la care maşinile mobile pot fi utilizate fără pierderea stabilităţii; dimensiunile maxime ale pieselor de prelucrat şi tipul de materiale care pot fi prelucrate în siguranţă de respectivul strung, materialele care pot fi tăiate cu ferestrăul cu motor. Utilizarea normală a maşinii obligatoriu reprezintă utilizarea precizată şi descrisă în instrucţiunile producătorului.

Procesul de evaluare şi reducere a riscurilor este facilitat prin faptul aplicării standardelor conexe, deoarece standardele conexe pentru maşini déjà identifică pericolele semnificative care sunt asociate cu categoria respectivă de maşini şi precizează măsurile de protecţie pentru tratarea acestora. Prin aceasta se materializează principiul prezumpţiei conformităţii enunţat în contextul Noii Abordări.

Standardele conexe conţin specificaţii tehnice care permit producătorilor de maşini să se conformeze CESS. Întrucît standardele conexe sunt elaborate şi adoptate pe baza unui consens între părţile interesate, specificaţiile lor oferă un bun indiciu asupra stadiului tehnicii existent la momentul adoptării lor. Evoluţia nivelului tehnologic este reflectată în modificările ulterioare sau în reviziile standardelor conexe.

În această privinţă, nivelul de securitate conferit de aplicarea unui standard conex oferă un punct de reper care trebuie să fie luat în considerare de către toţi producătorii unei categorii de maşini acoperită de standard, inclusiv cei care aleg să utilizeze soluţii tehnice alternative.

Un producător care alege să nu aplice un standard conex, ci adoptă soluţii alternative trebuie să fie în măsură să demonstreze că aceste soluţii sunt conforme cu CESS din directiva ”Maşini”, luînd în considerare stadiul tehnicii momentului.

În consecinţă, asemenea soluţii alternative trebuie să asigure un nivel de securitate care să fie cel puţin echivalent celui conferit de aplicarea specificaţiilor standardului conex aplicabil.

Totuşi, atunci cînd nu este posibilă eliminarea pericolelor sau reducerea suficientă a riscurilor prin măsuri de securitate intrinsecă prin proiectare, cea de a doua prioritate

este acordată măsurilor tehnice de protecţie pentru prevenirea expunerii persoanelor la pericole. Cîteva exemple de măsuri tehnice de protecţie sunt:

- protectori cu dispozitive de blocare sau protectori reglabili cu restricţionare a accesului;

- izolarea surselor de zgomot şi amortizarea vibraţiilor;

- dispozitive pentru compensarea lipsei de vizibilitate direct.

În final, pentru riscurile reziduale care nu pot fi reduse în mod adecvat prin măsuri de securitate intrinsecă prin proiectare sau prin măsuri tehnice de protecţie, trebuie să fie date informaţii atît persoanelor expuse, sub formă de avertismente, semnalizare şi informaţii pe maşină, cît şi utilizatorilor, sub formă de instrucţiuni, astfel încît utilizatorii să poată acţiona cu prudenţă şi să poată lua măsurile necesare.

Cîteva exemple de asemenea avertizări şi instrucţiuni sunt:

- informaţii sau avertizări pe maşină sub formă de simboluri sau pictograme;

- semnale de avertizare sonore sau luminoase;

- avertismente împotriva utilizării maşinii de către anumite persoane cum ar fi,

de exemplu, tineri sub o anumită vîrstă;

- informaţii referitoare la asamblarea şi instalarea în deplină securitate a maşinii;

-specificarea necesităţii de dotare a operatorilor cu echipament individual de

protecţie adecvat şi să se asigure că acesta este utilizat.

Punerea la dispoziţie a avertismentelor şi instrucţiunilor de utilizare este considerată drept parte integrantă a proiectării şi construcţiei maşinii.

Suplimentar acestor cerinţe, proiectul Hotărîrii Guvernului mai defineşte soluţii şi măsuri şi pentru a împiedica utilizarea anormală a maşinii care ar genera un risc. Prin urmare, producătorul trebuie, în măsura posibilului, să împiedice utilizarea anormală rezonabil previzibilă prin mijloace tehnice. Exemple de asemenea mijloace sunt:

- împiedicarea funcţionării maşinii în afara cazului în care operatorul este pe poziţie;

- restricţionarea acţionării maşinii sau a anumitor organe de comandă;

- proiectarea maşinii astfel încît să se prevină erori de montaj;

- montarea de dispozitive pentru a împiedica supraîncărcarea stivuitoarelor.

Atunci cînd există un risc remanent de utilizare necorespunzătoare previzibilă care nu poate fi pe deplin prevenit prin astfel de mijloace tehnice, trebuie afişate avertizări adecvate pe maşină şi oferite în instrucţiuni.

Mai există un aspect particular al utilizării normale a maşinilor, acoperit de proiectul Hotărîrii de Guvern examinate. Operatorii maşinilor pot fi obligaţi să îmbrace sau să poarte un echipament individual de protecţie (EIP) pentru a face faţă pericolelor reziduale generate de maşină cum ar fi, de exemplu, protectori ai ochilor pentru protecţia împotriva riscului de proiectare de obiecte sau încălţăminte de protecţie pentru a-şi proteja picioarele împotriva şocurilor şi obiectelor ascuţite existente la locul de muncă în care maşina este utilizată. Operatorii de maşini pot să fie obligaţi să poarte mănuşi sau îmbrăcăminte de protecţie. In consecinţă, la proiectarea şi construcţia maşinii dar, mai ales, la proiectarea dimensiunilor şi poziţionarea organelor de comandă trebuie să ţină seama de constrîngerile la care operatorul ar putea să fie supus datorită acestei utilizări a EIP. De exemplu, mărimea şi concepţia pedalelor trebuie să fie în aşa fel încît să permită purtarea unor cizme mari.

La fel, la proiectarea maşinii trebuie să se ia în considerare:

- Diversitatea operatorilor - caracteristici mofologice ale corpului, forţa, rezistenţa persoanei;

- Alocarea unui spaţiu suficient pentru mişcările părţilor corpului operatorului;

- Evitarea supravegherii care necesită concentrare îndelungată sau operaţii mentale complexe şi multiple.

Suplimentar proiectul abordează nişte riscuri datorate materialelor sau produselor prelucrate, tratate sau transformate de maşină, precum metale, cauciuc, mase plastice, lemn, produse alimentare, cosmetice şi altele.

Producătorul maşinii trebuie să ia în considerare materialele care vor fi prelucrate de maşină şi să ia măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor datorate pericolelor cum ar fi, de exemplu, muchii ascuţite, aşchii, fragmente sau materiale calde sau reci ejectate, vapori sau praf.

Utilizarea anormală rezonabil previzibilă a maşinii

Totuşi procesul de evaluare a riscurilor impune ca producătorul să ia în considerare utilizarea anormală rezonabil previzibilă a maşinii.

Cu regret, nu se poate aştepta din partea persoanelor doar utilizări corespunzătoare ale maşinii. Cu toate acestea anumite tipuri de utilizare necorespunzătoare, intenţionată sau neintenţionată, sunt previzibile pe baza experienţei de utilizare în trecut a maşinii, a cercetării accidentelor şi cunoaşterii comportamentului uman. Acestea servesc la anticiparea unor utilizări a maşinilor în afara destinaţiei.

Standardul EN ISO 12100-1 oferă următoarele exemple de tipuri de utilizare anormală sau de comportament uman previzibil care pot fi luate în considerare:

- comportamentul rezultat din lipsă de concentrare sau din neglijenţă;

- comportamentul rezultat din insistenţa de a menţine maşina în funcţiune cu orice preţ;

- pierderea controlului maşinii de către operator;

- comportamentul reflex al unei persoane în cazul unei disfuncţii sau a defectării în timpul utilizării maşinii;

- comportamentul rezultat din aplicarea „principiului efortului minim” în cursul îndeplinirii unei sarcini;

- comportamentul anumitor persoane, precum copiii.

Aceste comportamente pot avea drept rezultat o serie de situaţii de utilizare anormală de exemplu, fixarea butonului de pornire pentru a evita “oboseala” de a-l ţine apăsat, demontarea unui protector pentru a asigura un “acces mai simplu” la lama ferestrăului, ajustarea unor mecanisme în mişcare avînd motorul pornit.

În consecinţă trebuie să se acorde o atenţie deosebită factorilor care pot conduce la îndepărtarea protectorilor sau sau inactivarea elementelor de protecţie.

În general, se consideră că performanţa unei maşini este o chestiune care trebuie lăsată pe seama pieţei şi că utilizatorii vor selecta maşini cu caracteristici de performanţă adecvate nevoilor lor. Cu toate acestea, maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să poată fi acţionată, reglată şi întreţinută fără a expune persoanele la un risc. Producătorul trebuie să ia în considerare atît condiţiile de utilizare normal cît şi orice utilizare anormală rezonabil previzibilă a maşinii.

Prima prioritate este acordată măsurilor de securitate intrinsecă din proiectare, deoarece sunt mai eficiente decît măsurile de protecţie sau avertizările. Cîteva exemple de măsuri de securitate intrinsecă prin proiectare sunt, de exemplu:

- amplasarea elementelor periculoase ale maşinii în locuri inaccesibile;

- amplasarea punctelor de reglare şi de întreţinere în afara zonelor periculoase.

- proiectarea sistemului de comandă şi a dispozitivelor de control pentru a garanta o funcţionare sigură

- garantarea stabilităţii intrinseci a maşinii prin forma sa şi prin distribuţia maselor;

- asigurarea unei distanţe suficiente între piesele fixe şi mobile ale maşinii pentru evitarea riscului de strivire.

DESCRIEREA PERICOLELOR ŞI RISCURILOR

Proiectul descrie situaţiile şi pericolele care trebuie să fie luate în considerare de către producătorii tuturor categoriilor de maşini:

- Pericole specifice anumitor categorii de maşini:

- maşini destinate industriei alimentare,

- maşini destinate industriei cosmetice sau farmaceutice,

- maşini portabile ţinute în mînă şi/sau dirijate cu mîna,

-echipamente portabile cu cartuşe de fixare a încărcăturii explozive şi pentru alte maşini de impact,

- maşini pentru prelucrarea lemnului şi a materialelor cu caracteristici similare;

- Pericole datorate mobilităţii maşinilor;

- Pericolele datorate operaţiunilor de ridicare;

- Pericole specifice maşinilor destinate lucrărilor subterane;

- Pericole datorate ridicării persoanelor.

Aparte proiectul defineşte cerinţe asociate, aplicabile tuturor maşinilor, privind:

- Iluminatul,

- Manipularea maşinilor sau a părţilor componente ale maşinilor,

- Posturi de lucru,

- Organe de comandă,

- Temperaturi extreme,

-Zgomot,

- Vibraţii,

- Radiaţii,

- Emisii de materii şi substanţe periculoase,

- Risc de alunecare, dezechilibrare sau cădere,

- Mentenanţa maşinii,

- Acces la posturile de lucru şi la punctele de intervenţie,

-Intervenţia operatorului,

- Informaţii;

Aparte, în proiect sunt definte cerinţe esenţiale pentru maşini portabile /dirijate cu mîna, pentru prelucrarea lemnului şi a materialelor similar, precum şi cerinţe referitoare la mobilitatea maşinilor.

EVALUAREA CONFORMITĂŢII

Avînd în vedere natura riscurilor implicate de utilizarea maşinilor prevăzute de prezentul proiect de Hotărîre de Guvern, trebuie stabilite proceduri de evaluare a conformităţii cu cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate, similar celor prevăzite de directivă. Aceste proceduri trebuie să fie elaborate din perspectiva gradului de pericol inerent implicat de acest tip de maşini. În consecinţă, fiecare categorie de maşini trebuie să aibă propria procedură în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 49/2013 (Hotărîre armonizată cu Decizia nr.768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului).

Dovezi ale conformităţii maşinilor

Proiectul de reglementare propus se referă la obligaţia producătorului sau a reprezentantului autorizat de a realiza procedura de evaluare a conformităţii corespunzătoare. În cazul maşinilor supuse procedurii de evaluare a conformităţii cu control intern al producţiei descrisă anexa VIII, verificările necesare pot fi realizate de către sau în numele producătorului sau al reprezentantului său autorizat.

Organismul care efectuează evaluarea conformităţii trebuie să dispună sau să aibă acces la mijloacele necesare pentru verificarea conformităţii maşinilor cu cerinţele de securitate şi sănătate aplicabile. Aceste mijloace pot include, de exemplu, personalul calificat necesar, accesul la informaţiile necesare, competenţa şi echipamentul necesar pentru efectuarea verificărilor proiectului, a calculelor, măsurătorilor, testelor funcţionale, încercărilor de rezistenţă, inspecţiilor vizuale şi a verificărilor informaţiilor şi instrucţiunilor necesare pentru a garanta conformitatea maşinii cu cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate aplicabile. Atunci cînd maşinile sunt proiectate şi construite în conformitate cu standarde conexe, standardele specifică, în mod normal, mijloacele care trebuie utilizate în pentru verificarea conformităţii maşinii cu specificaţiile acestora.

Prezumţia de conformitate conferită de aplicarea standardelor conexe

Referirea la standardele europene reprezintă un element cheie al „Noii abordări în materie de armonizare tehnică şi standarde” care este urmată şi în Directiva ”Maşini”.

Aceeaşi abordare este preluată şi în proiectul Hotărîrii Guvernului examinat. Acesta stabileşte cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate obligatorii pentru maşini în timp ce specificaţii tehnice detaliate pentru îndeplinirea acestor cerinţe esenţiale de securitate şi sănătate sunt date în standarde conexe (adoptînd standardele europene armonizate corespunzătoare). Mai mult, în cazul categoriilor de maşini enumerate în anexa IV, aplicarea unui standard conex care acoperă toate cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate aplicabile maşinii în cauză permite producătorului să efectueze evaluarea conformităţii maşinii fără a recurge la un organism recunoscut. Trebuie remarcat faptul că, aplicarea standardelor conexe facilitează evaluarea riscurilor. Chiar şi în cazul în care o anumită cerinţă esenţială de securitate şi sănătate este acoperită de un standard conex, un producător de maşini are libertatea de a aplica specificaţii alternative. Natura voluntară a standardelor conexe are ca scop prevenirea situaţiei în care standarde tehnice să devină un obstacol în calea introducerii pe piaţă a maşinilor care încorporează soluţii inovatoare.

Totuşi, un standard conex oferă o indicaţie asupra stadiului tehnicii existente în momentul adoptării acestuia. Cu alte cuvinte, standardul conex indică nivelul de securitate care poate fi aşteptat pentru un anumit tip de produs la data respectivă. Un producător de maşini care optează pentru aplicarea altor specificaţii tehnice trebuie să poată demonstra că soluţia alternativă adoptată este în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate din prezentul proiect de Hotărîrie de Guvern şi că oferă un nivel de securitate cel puţin echivalent cu cel permis de aplicarea specificaţiilor din standardul conex.

Procedurile de evaluare a conformităţii maşinilor

Reglementarea tehnică se referă la procedura de evaluare a conformităţii care trebuie să fie realizată de către producătorul maşinii înainte de introducerea pe piaţă a maşinii şi/sau punerea ei în funcţiune. Procedura de evaluare a conformităţii este obligatorie; totuşi, pentru anumite categorii de maşini, producătorul poate să aleagă între mai multe proceduri alternative.

Următoarele alineate stabilesc condiţiile în care pot fi utilizate diferitele proceduri de evaluare a conformităţii.

- Categorii de maşini care nu sunt menţionate în anexa IV

Proiectul stabileşte aparte procedura de evaluare a conformităţii care trebuie utilizată pentru toate categoriile de maşini care nu se regăsesc în anexa IV.

Procedura care trebuie urmată este procedura de evaluare a conformităţii cu control intern al producţiei de maşini, denumită uneori „Declaraţia de conformitate a furnizorului”. Această procedură nu implică intervenţia unui organism recunoscut.

Producătorul poate să efectueze el însuşi verificările şi încercările necesare pentru evaluarea conformităţii maşinii sau le poate încredinţa oricărui organism competent, la alegerea sa. Rapoartele tehnice aferente trebuie să fie incluse în dosarul tehnic.

- Maşini care sunt menţionate în anexa IV şi sunt produse în conformitate cu standardele conexe

La fel proiectul stabileşte trei proceduri alternative de evaluare a conformităţii care pot fi aplicate categoriilor de Maşini menţionate în anexa IV, proiectate şi construite în conformitate cu standarde conexe. Pentru ca procedurile respective să fie aplicabile, trebuie să fie îndeplinite următoarele trei condiţii:

- respectiva maşină trebuie să se fie în domeniul de aplicare al unuia sau mai multor standarde conexe;

- standardul conex respectiv trebuie să acopere toate cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate aplicabile maşinii;

- maşina trebuie să fie proiectată şi construită în conformitate deplină cu standardele conexe respective.

Atunci cînd aceste trei condiţii sunt îndeplinite, producătorul poate alege una dintre procedurile alternative prezentate în proiect.

Prima procedură - controlul intern al producţiei de maşini – este identică celei aplicabile categoriilor de maşini neincluse în anexa IV.

A doua procedură cere producătorului să supună modelul de maşină unei examinări CE de tip realizată de către un organism recunoscut pentru a se asigura că aceasta respectă cerinţele esenţiale de securitate aplicabile. Conformitatea maşinilor produse ulterior în conformitate cu modelul examinat de către organismul recunoscut este apoi evaluată de către producătorul însuşi prin intermediul controalelor interne.

A treia procedură cere producătorului să deţină un sistem de asigurare totală a calităţii care să acopere proiectarea, fabricaţia, inspecţia finală şi încercările maşinii. Sistemul trebuie să fie evaluat şi aprobat de către un organism recunoscut pentru a garanta că acesta este adecvat pentru a asigura că proiectarea şi fabricarea maşinii sunt conforme cu cerinţele esenţiale de securitate aplicabile. De asemenea, organismul recunoscut trebuie să supravegheze aplicarea corectă a sistemului de asigurare totală a calităţii.

Supravegherea pieţei

Legislaţia stabileşte obligaţia autorităţilor de supraveghere a pieţei de a veghea ca dispoziţiile pertinente ale reglementărilor tehnice să fie aplicate corect produselor plasate pe piaţă, astfel, ca maşinile introduse pe piaţă şi puse în funcţiune să fie sigure.

La nivel comunitar, regulile de bază pentru supravegherea pieţei sunt stabilite în capitolul III din Regulamentul (CE) nr.765/2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor. Regulamentul se aplică în statele membre UE direct începînd cu 1 ianuarie 2010. Dispoziţiile acestuia referitoare la supravegherea pieţei sunt complementare celor din Directiva „Maşini”, cu alte cuvinte, acestea se aplică atunci cînd Directiva ”Maşini” nu conţine dispoziţii specifice cu acelaşi obiectiv.

Termenul „supravegherea pieţei” desemnează activităţile desfăşurate şi măsurile luate de autorităţile publice pentru a se asigura că produsele care fac obiectul directivei au fost supuse procedurilor necesare de evaluare a conformităţii, că acestea îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate şi că, pentru produsele finale, sunt sigure54.

Supravegherea pieţei este realizată atunci cînd sau după ce aceste produse au fost introduse pe piaţă sau puse în funcţiune. Astfel supravegherea pieţei se distinge de evaluarea conformităţii care vizează garantarea conformităţii produselor înainte ca acestea să fie introduse pe piaţă sau puse în funcţiune.

Supravegherea pieţei poate avea loc în orice etapă după finalizarea construcţiei maşinii imediat ce produsul în cauză a fost pus la dispoziţie pentru distribuţie sau utilizare în UE. Maşinile pot fi examinate la sediul producătorilor, importatorilor, distribuitorilor, companiilor de închiriere, în tranzit sau la hotarele externe ale ţării. De asemenea, conformitatea maşinilor poate fi verificată la sediul utilizatorului după punerea în funcţiune. Cu toate acestea, în acest caz, autorităţile de supraveghere a pieţei trebuie să acorde atenţie distincţiei dintre caracteristicile maşinii astfel cum a fost furnizate de producător şi caracteristicile care pot fi rezultatul modificărilor efectuate de utilizator.

Dovezi în supravegherea pieţei

Marca de conformitate SM aplicat pe maşină şi declaraţia de conformitate a producătorului care trebuie să însoţească maşina sunt primele elemente care pot fi verificate de către autorităţile de supraveghere a pieţei.

În special, declaraţia de conformitate oferă informaţii esenţiale care permit autorităţilor de supraveghere a pieţei să efectueze verificările necesare:

- identitatea producătorului maşinii şi a reprezentantului său autorizat, după caz:

- persoana autorizată să întocmească dosarul cu documentaţie tehnică;

- procedura de evaluare a conformităţii care a fost urmată şi identitatea organismului recunoscut implicat, după caz;

- celelalte directive care au fost aplicate pentru a acoperi anumite pericole în mod mai specific;

- standardele conexe sau alte specificaţii tehnice care au fost aplicate, după caz.

Pentru a beneficia de prezumţia de conformitate conferită de aplicarea standardelor conexe, producătorii trebuie să indice referinţele standardului conex aplicat, în declaraţia de conformitate. Cu toate acestea, trebuie reamintit faptul că aplicarea standardelor conexe rămîne voluntară. În cazul maşinilor care aparţin uneia dintre categoriile enumerate în anexa IV cînd producătorul a urmat procedura de evaluare a conformităţii cu control intern al producţiei de maşini conform anexei VIII, producătorul trebuie să indice referinţa standardului conex aplicat, în declaraţia de conformitate, deoarece aplicarea standardelor conexe care acoperă toate cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate aplicabile respectivelor maşini condiţionează posibilitatea de a recurge la această procedură de evaluare a conformităţii.

Atunci cînd referinţa unui standard conex este indicată în declaraţia de conformitate, autorităţile de supraveghere a pieţei sunt îndreptăţite să considere că producătorul a aplicat în întregime specificaţiile standardului.

Neîndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate

Dacă o autoritate de supraveghere a pieţei descoperă că maşini care au fost introduse pe piaţă nu îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate aplicabile, autoritatea trebuie, în primul rînd, să solicite producătorului sau reprezentatului său autorizat să ia măsurile corective necesare pentru punerea în conformitate a respectivelor maşini sau să le retragă de pe piaţă într-un interval de timp stabilit de autoritatea de supraveghere a pieţei. Aceste măsuri corective trebuie luate pentru toate exemplarele de maşini care au acelaşi defect de proiectare sau construcţie şi să fie aplicate în întreaga piaţă.

Dacă produsul în cauză generează un risc grav, autoritatea de supraveghere a pieţei va solicita, de asemenea, producătorului să ia măsuri adecvate referitor la maşinile care au fost deja introduse pe piaţă sau puse în funcţiune, de exemplu o rechemare a produsului.

Dacă producătorul nu ia măsurile corective necesare în mod voluntar în intervalul de timp stabilit de autoritatea de supraveghere a pieţei, trebuie să se ia măsurile necesare pentru a se asigura că produsele periculoase sunt retrase de pe piaţă.

IMPACTURILE POTENŢIALE

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Costuri şi dezavantaje pentru mediul de afaceri

Introducerea unor cerinţe specifice pentru maşini industriale va implica anumite constrîngeri administrative pentru producători şi reprezentanţii lor autorizaţi. Însă respectarea unor cerinţe esenţiale de securitate şi sănătate nu trebuie privită ca o piedică administrativă sau o constrîngere în afaceri, deoarece pericolele la o sursă potenţială de vătămare pot prejudicia direct sănătatea sau viaţa atît a operatorilor acestor maşini, cît şi a persoanelor din preajmă.

Sub aspectul evaluării conformităţii, maşinile destinate pieţei UE vor fi foarte simplu plasate şi pe piaţa RM, deoarece acestea vor fi însoţite de aceleaşi documente cerute prin proiectul Hotărîrii de Guvern examinate. La fel, maşinile destinate pieţei UE care vor fi fabricate conform standardelor europene armonizate vor beneficia de prezumpţia conformitaţii cu cerinţele Directivei care se transpune prin proiectul Hotărîrii examinate; corespunzător acele maşini vor beneficia de prezumpţia conformitaţii cu cerinţele Hotărîrii în cauză.

Totuşi, doar acele maşinile care nu vor fi fabricate conform standardelor europene armonizate vor trebui să treacă procedurile de examinare de tip sau de certificare a sistemului de management al calităţii.

Un aspect aparte care trebuie menţionat este lipsa costurilor pentru agenţii economici care importă maşini industriale însoţite de documente ce atestă conformitatea cu cerinţele pieţei UE, datorită mecanismului de recunoaştere în RM a acestor documente.

Avantaje şi beneficii pentru mediul de afaceri

Chiar constrîngerile definite mai sus sunt justificate de beneficiile incomensurabile care se obţin în schimb. Beneficiile de la introducerea cerinţelor pentru plasarea pe piaţă şi utilizarea maşinilor sunt exprimate prin:

- număr mai redus de accidente la locul de muncă datorate unor maşini nesigure;

- minimizarea situaţiilor de utilizare anormală a maşinilor sau în afara destinaţiei acestora;

- reducerea volumelor despăgubirilor achitate de agenţii economici în legătură cu accidentarea pesoanelor la locul de muncă;

În plus, urmare a adoptării Hotărîrii Guvernului examinate, agenţii economici, care utilizează maşini industriale, vor avea un reper normativ pentru admiterea în exploatare doar a maşinilor sigure şi excluderea situaţiilor periculoase care pot conduce la accidente şi traumatisme.

3. Costurile majore şi beneficiile anticipate ale intervenţiei statului

Avînd în vedere faptul că actul normativ introduce cerinţe esenţiale care au ca scop protecţia sănătăţii şi vieţii operatorilor maşinilor industriale, cît şi a persoanelor din preajma acestora, adoptarea acestui act normativ va aduce o contribuţie substanţială la dezvoltarea durabilă a societăţii şi a mediului industrial aferent maşinilor.

Avantaje şi beneficii pentru stat

Prin proiectul propus statul urmăreşte scopul de a reduce la maxim riscurile de traumatisme şi cazuri letale în diversele etape ale utilizării maşinilor industriale. Acest obiectiv trebuie urmărit însă în aşa mod încît să nu fie mărită povara administrativă pentru mediul de afaceri.

După cum s-a menţionat, respectarea unor cerinţe esenţiale de securitate şi sănătate nu trebuie privită ca o constrîngere în afaceri, deoarece pericolele pentru sănătatea sau viaţa operatorilor acestor maşini, sunt mai grave şi mai importante decît procedurile aparent simplificate.

Proiectul, prin prevederile sale, va antrena o serie de beneficii pentru stat:

- excluderea sau minimizarea plasării pe piaţă şi utilizării a maşinilor industriale periculoase şi cu abateri de la cerinţele de securitate;

- reducerea cheltuielilor publice legate de plăţile îndemnizaţiile de boală în cazurile accidentării persoanelor sau plata pensiilor de invaliditate la piedrerea capacităţii de muncă urmare a accidentelor la locul de muncă;

- minimizarea pericolelor sau situaţiilor periculoase datorate contactului cu părţile mobile, cu suprafeţele fierbinţi sau datorate emisiilor de zgomot puternic sau ejectării de obiecte în procesul exploatării maşinilor, de ex. prin impunerea utilizări elementelor de protecţie în zona periculoasă.

- sporirea responsabilităţii operatorilor sau proprietarilor maşinilor industriale în privinţa protecţiei sănătăţii şi vieţii persoanelor.

Beneficiile (avantajele) sunt axate în mare parte pe scăderea numărului de accidente şi traumatisme la locul de muncă şi implicit scăderea costurilor aferente îndemnizaţiilor de boală sau de incapacitate de muncă.

Dar considerabil mai importante sunt beneficiile nemateriale în forma sănătăţii persoanelor apte de muncă, care ar putea să o piardă prin simpla utilizare a unei maşini industriale periculoase.

Conform datelor furnizate de Inspecţia Muncii, în anul 2011 au avut loc în total 366 accidente la locul de muncă, dintre care 39 accidente mortale şi 57 accidente grave. Dintre acestea, 34 accidente de muncă au fost cauzate de utilizarea echipamentelor tehnice periculoase în urma cărora 5 persoane au fost accidentale mortal, iar 3 persoane grav. În ccea ce priveşte anul 2012, la Inspecţia Muncii au fost înregistrate 414 accidente, dintre care 30 mortale şi 67 grave. Dintre acestea, 15 accidente de muncă au fost cauzate de utilizarea echipamentelor tehnice periculoase în urma cărora б persoane au fost accidentate mortal, iar 4 persoane grav.

În concluzie se observă că în medie 6% din accidente sunt cauzate de utilizarea echipamentelor tehnice periculoase şi în medie fiecare al 7-lea deces al persoanelor la locul de muncă este provocat de utilizarea echipamentelor tehnice periculoase.

Conform datelor furnizate de Casa Naţională de Asigurări Sociale (pentru detalii, a se vedea Anexa D), în 2011 au fost achitate 17 indemnizaţii unice de deces din cauza unui accident de muncă sau unei boli profesionale în valoare de 386 mii lei; în 2012, fiind achitate 10 asemenea indemnizaţii în valoare de 158 mii lei.

La fel, în anul 2011 au fost achitate circa 25,6 mln lei pensii de invaliditate în urma unui accident de muncă, numărul de persoane cu grad de invaliditate fiind 3037.

În anul 2012 aceste cifre constituiau respectiv circa 27 mln. lei şi numărul de persoane cu invaliditate fiind 2866.

De asemenea, în 2011 au fost achitate 1,7 mln. lei drept indemnizaţii pentru incapacitate de muncă survenită din cauza unui accident de muncă sau unei boli  profesionale. În anul 2012 această valoare era de 1,6 mln. lei.

Deci sumar, pe cazurile legate de accidente la locul de muncă, Casa Naţională de Asigurări Sociale a achitat sumar 27,7 mln. lei, iar în 2012 – 28,7 mln. lei.

Ţinînd cont de faptul că circa 6% din totalul de accidente la locul de muncă este cauzat de exploatarea echipamentelor industriale periculoase, se poate de estimat că sumar indemnizaţiile unice de deces, pensiile de invaliditate şi indemnizaţiile pentru incapacitate de muncă survenită din cauza unui accident de muncă cauzate anume de exploatarea echipamentelor industriale periculoase constituie circa 1,7 mln. lei anual.

Urmare a întreprinderii acţiunilor de reglementare a plasării pe piaţă a maşinilor industriale, la sigur aceste cifre vor fi diminate, primară fiind diminuarea riscurilor la exploatarea echipamentelor industriale periculoase.

Costuri şi dezavantaje pentru stat

Acestea rezidă în cheltuielile pentru instruirea personalului Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi a organismelor de evaluare a conformităţii pentru implementarea proiectului propus. În acelaşi timp putem menţiona pentru viitor costuri pentru dotarea laboratoarelor de încercări pentru efectuarea unor încercări în cazuri de litigiu.

Opţiunea 1: Aprobarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea condiţiilor de plasare pe piaţă a maşinilor industriale

Costuri

Cel mai evident cost impus de proiectul de Hotărîre de Guvern constă în necesitatea respectării unui set de cerinţe de securitate pentru maşinile industriale. Agenţii economici vor trebui să se conformeze noilor cerinţe de plasare pe piaţă şi utilizare a maşinilor.

Costurile legate de evaluarea conformităţii vor fi neesenţiale deoarece în RM predominant se fac importuri ale aceloraşi maşini ca şi celor destinate pieţei UE. Astfel, pentru plasarea pe piaţa RM va fi nevoie să fie însoţite de aceleaşi documente cerute în UE. La fel, maşinile destinate pieţei UE care vor fi fabricate conform standardelor europene armonizate vor beneficia de prezumpţia conformitaţii cu cerinţele Directivei care se transpune prin proiectul Hotărîrii examinate; corespunzător acele maşini vor beneficia de prezumpţia conformitaţii cu cerinţele din RM.

După cum s-a menţionat mai sus, trebuie menţionată lipsa costurilor pentru agenţii economici care importă maşini industriale însoţite de documente ce atestă conformitatea cu cerinţele pieţei UE, datorită mecanismului de recunoaştere în RM a acestor documente.

Beneficii

Adoptarea proiectului Hotărîrii de Guvern examinate va genera cumulativ o serie de beneficii, inclusiv nemateriale:

- excluderea sau minimizarea plasării pe piaţă şi utilizării a maşinilor industriale periculoase şi cu abateri de la cerinţele de securitate;

- minimizarea situaţiilor de utilizare anormală a maşinilor sau în afara destinaţiei acestora şi a accidentelor la locul de muncă;

- minimizarea pericolelor sau situaţiilor periculoase datorate contactului cu părţile mobile, cu suprafeţele fierbinţi sau datorate emisiilor de zgomot puternic sau ejectării de obiecte în procesul exploatării maşinilor, de ex. prin impunerea utilizări elementelor de protecţie în zona periculoasă;

- reducerea cheltuielilor publice legate de plăţile îndemnizaţiile de boală în cazurile accidentării persoanelor sau plata pensiilor de invaliditate la piedrerea capacităţii de muncă urmare a accidentelor la locul de muncă.

Opţiunea 2: A nu face nimic.

Opţiunea dată nu antrenează nici un cost, însă menţine o stare de lucruri cu premise evidente pentru traume, vătămări corporale sau chiar cazuri mortale la locul de muncă, drept urmare a exploatării maşinilor indistriale periculoase. Agenţii economici, în lipsa unui cadrul regulatoriu, pot admite în utilizare maşini industriale periculoase cu toate consecinţele pentru sănătatea şi viaţa persoanelor.

În cosecinţă nu se identifică nici un beneficiu nici pentru stat, nici pentru societate.

STRATEGIA DE CONSULTANŢĂ

Grupuri de interese

Luînd în consideraţie anvergura relaţiilor juridice reglementate de proiectul în cauză putem determina trei grupuri de interese de bază:

- Mediul de afaceri în totalitate, care va resimţi o schimbare cantitativă şi calitativă în privinţa plasării pe piaţă şi utilizării maşinilor industriale.

- Autorităţile publice (statul), care va fi nevoit să aducă contribuţii pentru a putea aplica prevederile proiectului propus.

- Societatea (persoanele operatori) care vor avea posibilitatea de a beneficia direct în urma exploatării unor maşini lipsite de pericole şi în corespundere cu practicile europene.

Procesul de consultanţă

Procesul de consultanţă a fost (este) bazat pe cîteva metode de bază:

- interacţiunea directă între elaboratorii proiectului şi AIR cu reprezentanţii grupurilor de interese.

- cercetarea informaţiei din sursele media disponibile:

- informaţia statistică din surse oficiale aşa ca United Nations Commodity Trade Statistics Database şi UNCTAD, informaţii prezentate pe paginile web oficiale, ş.a.;

- Consultarea indirectă (pasivă) cu toate persoanele interesate prin publicarea proiectului şi a unei note succinte pe pagina web a Ministerului Economiei.

În privinţa consultărilor efectuate cu reprezentanţii grupurilor de interese, putem pune accent pe următoarele:

1. Cu reprezentanţii statului (organelor publice) care vor trebui să urmărească respectarea de către mediul de afaceri a prevederilor noi:

- Pentru studierea acţiunilor instituţionale şi ajustărilor necesare ale cadrului normativ a fost creat un Grup de lucru corespunzător în baza Ordinului Ministerului Economiei. Grupul conţine reprezentanţi din partea celor mai reprezentative păţi interesate.

- Simultan va fi parcurs procesul de avizare în corespundere cu cerinţele legislaţiei cu entităţile de rigoare (Ministerul Economiei, Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Obiectelor Industriale Periculoase, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor etc.)

2. Cu reprezentanţii societăţii şi în special a mediului de afaceri putem menţiona următoarele entităţi (selectaţi ca fiind mai reprezentativi, reieşind din datele publice) cărora le-a fost remis proiectul cu scopul recepţionării obiecţiilor şi propunerilor, precum şi iniţierii, după caz, a discuţiilor:

- Damicom Utilaje SRL

- Mecagro ÎS

- ASPA SA

- Dicon SRL

- KZPO SRL

- Fabbri-Inox SRL

- Stivuitor SRL

- Maybemayr SRL

În acelaşi timp proiectul de AIR şi proiectul de Hotărîre a Guvernului vor fi remise Grupului de lucru a Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător pentru a se expune în privinţa corespunderii cu principiile de reglementare ale activităţii de întreprinzător.

ASPECTE DE IMPLEMENTARE

Implementarea

În plan general, capacităţile existente acoperă necesităţile instituţionale pentru implementarea celor mai importante prevederi ale proiectului propus. Pentru antreprenori (mediul de afaceri) nu sunt necesare oarecare investiţii suplimentare considerabile, pentru stat însă una din cele mai mari investiţii se referă la instruirea inspectorilor Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor privind cerinţele noi şi implementarea acestora.

Data intrării în vigoare

S-a propus intrarea în vigoare a proiectului la 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial, luîndu-se în consideraţie că proiectul propus să fie publicat (adus la cunoştinţă publicului şi organelor aferente) cu cel puţin jumătate de an înainte.

Anexa A

Lista indicativă extinsă a produselor acoperite de proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea condiţiilor de plasare pe piaţă a maşinilor industriale

Produsele care fac obiectul Directivei “Maşini”

1.Scări și trotuare rulante

2. Combine de recoltat cereale și mașini de recoltat și tocat furaje

3. Mașini portabile de tăiat garduri vii, echipate cu motor

4. Mașini de modelat prin injecție

5. Platforme ridicătoare mobile de persoane

6. Prese pentru materiale plastice și cauciuc

7. Sisteme frigorifice și pompe de caldură

8. Mașini de ambalat

9. Ascensoare mici de materiale electrice și hidraulice

10.Ascensoare de scară și platforme de ridicare pe plan înclinat pentru persoane cu mobilitate redusă

11. Mașini de ambalat recipiente pre-formate

12. Mașini de format, umplut și închis

13. Mașini de paletizat și de depaletizat

14. Mașini de ambalat cu pateta

15. Mașini de închis cu cleme

16. Mașini de modelat prin suflare pentru fabricarea articolelor cave

17. Malaxoare pentru aluat

18. Mixere planetare

19. Mașini de terasament

20. Buldozere

21.Încărcătoare

22. Încărcătoare-excavatoare

23. Excavatoare hidraulice

24. Dumpere

25. Screpere

26. Gredere

27. Pozatoare de conducte

28. Săpătoare de șanțuri

29. Compactoare de pământ și deșeuri

30. Excavatoare cu cablu

31. Mașini mobile pentru construcția drumurilor

32. Mașini de frezat drumuri

33. Mașini de stabilizat terenul și mașini de reciclare

34. Mașini de compactat

35. Finisoare

36. Echipament de depozitare pe șină și de regăsire

37. Centrale pentru prepararea mixturilor asfaltice

38. Despicătoarelor de bușteni

39. Despicătoare cu pană

40. Despicătoare cu con filetat

41. Echipamente de depozitare a produselor în vrac în silozuri, buncare, rezervoare și recipiente de alimentare

42. Transportoare fixe cu bandă pentru produse în vrac

43. Scări și trotuare rulate

44. Mașini de împrăștiat îngrășăminte naturale

45. Prese mecanice

46. Prese hidraulice

47. Mașini de descărcat și încărcat, de amestecat și/sau de tăiat și distribuit siloz

48. Prese de balotat

49. Mașina de cârnit lăstari de viţă de vie

50. Mașini de distribuit îngrășăminte lichide

51. Mașini de prelucrat solul, cu organe active antrenate

52. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprăşitoare și freze pe roată(roţi) motrică(e)

53. Mașini și secţii de format și miezuit din turnătorie

54. Cositori rotative și cositori echipate cu dispozitiv de tocat resturi vegetale

55. Echipamente termice industriale pentru galvanizare la cald

56. Mașini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat gazon

57. Mașini de forat

58. Mașini de asamblat pentru elemente de asamblare mecanice nefiletate

59. Mașini de debitat

60. Mașini de sertizat

61. Mașini de găurit și filetat

62. Mașini nerotative cu percuție

63. Mașini de găurit rotative cu percuție

64. Mașini de asamblat pentru elemente de asamblare filetate

65. Mașini de polizat

66. Mașini de șlefuit și lustruit

67. Mașini de polizat pentru matrițerie

68. Mașini cu compresie

69. Mașini de tăiat prin ronțăire și forfecare

70. Mașini de debitat tip ferăstrău circular, tip ferăstrău oscilant și tip ferăstrău alternativ

71. Mașini portative de asamblat pentru acționarea elementelor de fixare

72. Pompe și agregate de pompare pentru lichide

73. Mașini fără scut pentru executat tuneluri

74. Mașini de forat fără prăjină de tracțiune, pentru piatră

75. Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat

76. Cositori de gazon echipate cu motor

77. Mașina de rindeluit pe o parte cu sculă rotativă

78. Mașina de rindeluit cu cu ax vertical

79. Mașina cu un singur ax manuală/integrată

80. Mașini de frezat și mașini de gaurit cu comanda numeric

81. Mașini de îndreptat cu avans manual

82. Mașini de rindeluit la grosime pe o față

83. Mașini combinate pentru rindeluit la grosime și îndreptat

84. Instalaţii de turnare sub presiune a metalelor la presiune înaltă

85. Mașini de stropit și mașini de administrat îngrășăminte lichide

86. Mașini de irigat cu tambur și furtun

87. Mașini de irigat cu pivot și rampe frontale

88. Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și imitație

89. Mașini de scămoșat, glăzuit, lustruit și frezat

90. Mașini de tras

91. Mașini pentru tăbăcării cu cilindri alternative

92. Mașini pentru înfigerea piloților

93. Mașini de tipărire și de prelucrare a hârtiei

94. Mașini de tipărire și de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire

95. Mașini rotative de tăiat și ghilotine pentru hârtie

96. Mașini pentru legatoria de carte, pentru prelucrarea și finisarea hârtiei

97. Mașini pentru fabricarea cartonului ondulat și mașini pentru prelucrarea cartonului plat și a cartonului ondulat

98. Compresoare și pompe de vid

99. Pompe utilizate în incendiu

100. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu

101. Mașini de bobinat, de tăiat și mașini de confectionat hârtie multistrat

102Defibratoare și dispozitivele de alimentare ale acestora

103. Mașini de tăiat hârtie

104. Mașini de tăiat chingile baloturilor și unităților de baloturi

105. Mașini de tăiat prevăzute cu bobină

106. Defibratoare

107. Calandre

108. Mașini de tăiat chingile baloturilor și unităților de baloturi

109. Mașini de tăiat prevăzute cu bobină

110. Mașini și linii de extrudare pentru cauciuc și materiale plastice

111. Granulatoare frontale cu filieră şi extractoare

112. Cărucioare de manipulare alimentate cu baterii

113. Cărucioarele de manipulare acționate cu motor cu ardere internă

114. Mașini de profilat lemn

115. Mașini cu dublu cap de cepuire și/sau profilare acționate cu lanț sau lanțuri

116. Mașini cu avans manual și masă mobilă pentru tăierea elementelor de cadre de lemn pentru acoperiș

117. Mașini de placat muchiile acționate cu lanț(uri)

118. Mașini de profilat pe o față cu masă fixă și acționate prin role sau prin lanț

119. Mașini de turnătorie, oale de turnare, mașini de turnare centrifugală, mașini de turnare continuă sau semicontinuă

120. Echipamente de sablare abrazivă

121. Descărcătoare staționare pentru silozuri cilindrice

122. Platforme ajustabile

123. Amestecătoare cu două valţuri pentru cauciuc și materiale plastic

124. Cărucioare retractabile autopropulsate

125. Cabluri plate de legare din bandă din fibre artificiale, pentru uz general

126. Cabluri rotunde de legare, din fibre artificiale, pentru uz general

127. Elevatoare pentru vehicule

128. Cricuri mobile sau transportabile și echipament de ridicare asociat

129. Platforme elevatoare de lucru pe catarge

130. Bene pentru deseuri menajere și dispozitive asociate de ridicare a containerelor

131. Vehicule de colectare a deșeurilor cu încărcare prin partea lateral

132. Bene cu încarcare prin partea din spate

133. Vehicule de colectare a deșeurilor cu încărcare frontal

134. Cărucioare autopropulsate cu capacitatea peste 10 000 kg

135. Mașini mobile de abataj frontal

136. Mașini pentru cauciuc și material plastic prin reacție

137. Mașini de dozare și amestecătoare pentru cauciuc și material plastic

138.Cuptoare cu rastel rotativ

139. Laminoare pentru aluat și foietaj

140. Cârlige de oțel forjat

141. Mașini de tăiat legume

142. Platforme cu oblon ridicator pentru marfuri

143. Platforme cu oblon ridicător pentru pasageri

144. Cărucioare stivuitoare

145. Transpalete tip foarfece

146. Platforme hidraulice aeriene (HP) pentru serviciile de pompieri și salvare

147. Ferăstraie panglică

148. Mașini cu jet de apă sub presiune înaltă

149. Mașini de injectat încălțăminte

150. Autospeciale de stingere a incendiilor și de salvare

151. Remorci cu benă basculantă

152. Mașini cu ferăstraie circulare

153. Ferăstraie circulare cu masă de tâmplărie (cu sau fără masă mobilă) și ferăstraie pentru formatizare

154. Mașini de retezat cu tăiere descendentă și mașini de retezat

155. Mixte cu tăiere pe masă

156. Ferăstraie circulare combinate pe masă și cu tăiere transversal ascendentă

157. Ferăstraie circulare cu suport și/sau masă pentru tăierea lemnului de foc cu încărcare și/sau descărcare manual

158. Ferăstraie circulare cu o pânză, cu avans mecanizat al mesei și cu încărcare și/sau descărcare manual

159. Ferăstraie circulare de tivit, cu o pânză cu deplasare mecanizată a grupului de tăiere și cu încărcare și/sau descărcare manual

160. Ferăstraie cu doua pânze de ferastrau circulare, pentru secţionat, cu avans mecanizat și încarcare si/sau descarcare manual

161. Ferăstraie automate și semiautomate cu o lamă pentru tăiere ascendentă

162. Ferăstraie circulare pentru secționat, semiautomate și automate cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale)

163. Ferăstraie pendulare de retezat

164. Ferăstraie cu braț orizontal și presare

165. Ferăstraie cu braț vertical

166. Ferăstraie multiple, pentru secționat, cu avans mecanizat și încărcare și/sau descărcare manual

167. Ferăstraie circulare duble de secționat cu tăiere în V

168. Mașini mobile subterane pe roți cu anvelope de cauciuc

169. Locomotive subterane pe șine

170. Echipament de sol pentru aeronave

171. Mașini pentru industria alimentară de tăiere în felii

172. Mașini de curățat chimic cu percloretilenă

173. Mașini portative de înșurubat tip cheie, tip șurubelniță și mașini portative de înșurubat cu impact, cu impuls sau cu cliché

174. Mașini portative de lustruit și mașini portative de șlefuit rotative, orbitale și orbitale speciale

175. Unelte de tasat

176. Unelte de stantat și unelte tip foarfeca

177. Mașini pentru preparația filaturii și mașinii de filat

178. Mașini de prelucrare a firelor și mașini de confecționat cablu și frânghie

179. Mașini de preparație pentru țesut și pentru tricotat

180. Mașini pentru producția de țesături

181. Mașini de vopsit și finisat

182. Roboți pentru medii industriale

183. Mașini de spălat industrial

184. Mașini de spălat centrifugat

185. Linii tunel de spălat, inclusiv mașinile component

186. Uscătoare cu aer

187. Mașini de călcat, alimentat și pliat pentru articole plate

188. Prese de călcat și termocolat

189. Mașini de cusut, unități și sisteme de cusut

190. Mașini din preparaţia filaturii și mașini de filat

191. Mașini pentru preparaţia de neţesute

192. Mașini de prelucrare a firului și mașini de confectionat cabluri și frânghie

193. Mașini din preparaţia ţesătoriei și pentru tricotat

194. Mașini pentru productia de stofe

195. Mașini de vopsit și de finisat

196. Dispozitive de procesare cu laser portative

197. Ferăstraie cu lanț pentru lucrări forestiere

198. Ferăstraie cu lanț pentru întreținerea arborilor

199. Mașini pentru transportat, pulverizat și punere în operă a betonului și mortarului

200. Mașini de mărunțire a cauciucului și materialor plastic

201. Mașini de mărunțire cu lame

202. Mașini de mărunțire pentru șnur

203. Mașini de mărunțire cu valţuri

204. Mașini pentru modularea aluatului

205. Divizoare automate

206. Predospitoare cu leagăne

207. Mașini de tăiat și de poansonat

208. Mașini cu cap frontal pentru forat, echipamente miniere cu actiune continua, ciocane perforatoare cu impact (de abataj)

209. Ascensoare de materiale pentru construcții cu platforme accesibile

210. Ascensoare înclinate cu dispozitive de transport sarcini fara accesul persoanelor

211. Pompe pentru lichide

212. Prese pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele

213. Scări pentru pasageri pentru deservire aeronave la sol

214. Vehicul de catering pentru deservire aeronave la sol

215. Transportoare cu bandă pentru deservire aeronave la sol

216. Punţi de îmbarcare pasageri pentru deservire aeronave la sol

217. Echipament de alimentare cu combustibil pentru aeronave

218. Degivroare, echipament de degivrare și antigivrare pentru deservire aeronave la sol

219. Echipament pentru deplasarea aeronavelor

220. Scări și platforme pentru întreținere pentru deservire aeronave la sol

221. Transportoare pentru containere pentru deservire aeronave la sol

222. Vehicul de alimentare cu apă potabilă pentru deservire aeronave la sol

223. Vehicul de vidanjare pentru deservire aeronave la sol

224. Vehicule de imbarcare pentru pasageri cu dezabilităţi/incapacităţi

225. Tractoare pentru bagaje și echipamente pentru deservire aeronave la sol

226. Echipament pentru pornire cu aer pentru deservire aeronave la sol

227. Echipamente de climatizare pentru deservire aeronavelor la sol

228. Echipamente de alimentare cu oxigen și azot pentru deservire aeronave la sol

229. Cricuri pentru aeronave, cricuri pentru schimb roți și cricuri hidraulice

230. Echipament de alimentare cu energie electrică a aeronavelor la sol

231. Transportoare blindate cu lanț cu raclete in subteran

232. Mașini de tocat carne

233. Mașini de extras carote, cu coloană

234. Mașini pentru denudare, jupuire și îndepartarea membranelor

235. Cabluri de oțel

236. Cabluri cu toroane pentru aplicații generale de ridicat

237. Cabluri elicoidale pentru aplicații generale în construcții

238. Echipament modular pentru repararea încălțămintei

239. Mașini de termoformare pentru cauciuc și materiale plastic

240. Strunguri cu comandă numerică și centre de strunjire de dimensiuni mici

241. Mașini de tăiat zidarie și piatra pe şantier

242. Mașini pentru umplerea ambalajelor și mașini auxiliare

243. Strunguri cu comandă numerică și centre de strunjire de dimensiuni mari

244. Mașini centrifugale pentru procesarea uleiurilor și grăsimilor comestibile

245. Grupuri electrogene acționate de motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă

246. Instalații de alimentare și circulare a materialelor de acoperire sub presiune

247. Prese hidraulice de îndoit

248. Mașini pentru fabricat produse de constructii din beton și silicat de calciu

249. Mașini cu masă culisantă și turn

250. Mașini pentru fabricat tigle din beton

251.  Mașini cu axa verticala pentru fabricat conducte

252. Mașini cu axa orizontala pentru fabricat conducte

253. Mașini pentru pretensionat conducte

254. Mașini pentru izolat conducte de beton

255. Echipamente fixe și mobile pentru fabricat produse din beton armat

256. Echipamente fixe și mobile pentru fabricat pe stand produse din beton precomprimat

257. Mașini și echipamente pentru fabricat produse de construcții din silicat de calciu (și beton)

258. Uși și porți pentru spații industriale, comerciale și pentru garaje

259. Pompe pentru lichide și agregate de pompare

260. Mașini pentru compactarea și finisarea betonului

261. Mașini de fixat în cuie

262. Compresoare volumetrice pentru fluide frigorifice

263. Mașini de găurit

264. Motocositori cu operator pedestru

265. Mașini de rindeluit pe patru fețe

266. Sisteme termice de curățare a aerului evacuat din instalațiile de tratare a suprafețelor

267. Echipament de omogenizare utilizat la revopsirea autovehiculelor

268. Instalații fixe pentru extracția pulberilor și așchiilor de lemn

269. Mașini pentru preparare alimente și mixere

270. Mixere și teluri de mână

271. Mașini de zdrobit verticale cu motor montat pe cărucior

272. Mașini de tăiat cu cuvă rotativă

273. Benzi transportoare

274. Instalații de curățat care utilizează lichide sau vapori

275. Instalații care utilizează lichide de curățare inflamabile

276. Instalații care utilizează solvenți halogenați

277. Mașini de prelucrare prin elecroeroziune

278. Arbori cardanici de transmisie de la priza de putere și protectorii acestora

279. Uși și porți acționate mecanic

280. Cabine de aplicare prin pulverizare de produse de vopsire sub formă de pulbere organic

281. Mașini și aparate portabile și/sau ghidate cu mâna cu scule de tăiere acționate mecanic

282. Macarale de încărcare

283. Macarale mobile

284. Mașini pentru curățat suprafața drumului

285. Mașini pentru tratarea suprafețelor drumurilor

286. Mașini pentru lucrări pe timp de iarnă

287. Mașini de tipărire de producere și de prelucrare a hârtiei

288. Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane

289. Mașini și instalații pentru stivuire și destivuire

290. Mașini de sfărâmare

291. Mașini de tăiat sticla stratificată

292. Instalații de spălare

293. Mașini de șpăltuit și mașini de tuns cu cuțit în bandă

294. Mașini de depunere cu cilindri

295. Butoaie rotative pentru prelucrare

296. Mașini de recoltat cartofi

297. Jaluzele interioare

298. Mașini de frezat (inclusiv mașini de alezat)

299. Mașini de recoltat sfeclă de zahăr și sfeclă furajeră

300. Scule pentru descarcerare cu dublă acționare hidraulică pentru utilizare de către pompieri și ambulanță

301. Mașini de curățat legume

302. Usi pentru uz industrial, comercial și pentru garaje

303. Mașini de ridicat și basculat cuve

304. Linii de procesare a pastelor

305. Mașini de așezare a aluatului și tunderea capetelor

306. Mașini de descărcare și tăierea bastoanelor

307. Mașini pentru formarea tartelor

308. Cabluri de legare inelare și cabluri de legare împletite

309. Mașini de bobinat pentru filme și foi

310. Cositori între rânduri

311. Mașini de despicat, subtiat, taiat, aplicat adeziv și de uscare a adezivului

312. Tocătoare forestiere

313. Mașini de injectat saramură

314. Malaxoare pentru industria alimentară

315. Încărcătoare cu platformă fixă pentru cuptoare

316. Pompe dozatoare, distribuitoarelor și unităților de pompare de la distanță pentru stații de combustibil

317. Uscătoare de salată pentru industria alimentară

318. Mașini de formare și laminoare de țevi și liniile lor de finisare

319. Mașini pentru prășit și scarificatoare

320. Sisteme pentru ridicare cosuri utilizate de serviciul pompieri și salvare

321. Răcitoare pentru lapte vrac pentru ferme

322. Prese pneumatice

323. Mașini de strunjit automate multiax

324. Mașini pentru tăiat pardoseală

325. Mașini de tăiat cotlete

326. Mașini de tăiat cuburi

327. Marmite cu agitator și/sau mixer cu motor

328. Chei de tachelaj forjate pentru aplicații generale de ridicat

329. Mașini cu ferăstrău pentru tăierea metalelor la rece

330. Pompe de lichid pentru industria alimentară

331. Mașini de tăiat pâine

332.Mașini portabile și cărucioare de cale pentru construcție

333. Foarfece ghilotină

334. Mașini de administrat îngrășăminte solide

335. Mijloace de ridicat la înălțime pentru luptă împotriva incendiului şi scări pivotante cu mișcări combinate

336. Macarale turn

337. Pompe de incendiu portative

338. Trolii și palane acționate

339. Mașini de tăiat baghete

340. Prese de extrudare a otelurilor și a metalelor neferoase

341. Mijloace de transport continuu pentru exploatarea lignitului la suprafață

342. Prese hidraulice de forjare libera la cald a otelului și a metalelor neferoase

343. Mașini și utilaje pentru tratarea oțelului lichid

344. Mașini și echipamente pentru cuptoarele cu arc electric de producere a otelului

345. Pompe centrifuge de incendiu fară dispozitiv de amorsare

346. Mașini și echipamente pentru turnarea continua a oţelului

347. Mașini forestiere autopropulsate

348. Mașini de tăiat cu cuțit

349. Bandă pentru blocuri de spumă

350. Mașini de tăiat gazon echipate cu motor și cu conducător pedestru

351. Mașini portabile ținute cu mâna și cu conducător pedestru

352. Mașini de spalat vase cu transportor

353. Mașini de măcinat și prelucrat faină și griş

354. Benzi transportoare pentru utilizare în instalații subterane

355. Macarale pivotante cu braț

356. Cărucioare retractabile autopropulsate

357. Echipament pentru postul de lucru la ferăstrăul pentru pereți și ferăstrăul cu cablu, mobile

358. Distribuitoare de manipulare a containerelor

359. Mașini și utilaje de prelucrare a benzilor

360. Mașini de fabricat saci și pungi din folie

361. Mașini pentru laminarea la cald a produselor plate

362. Mașini pentru laminarea la rece a produselor plate

363. Elevatoare de stocare, carusele și rafturi mobile acționate

364. Mașini și instalații pentru extracția și prelucrarea pietrei naturale

365. Ferăstraie cu cablu diamantat

366. Mașini automate de tăiat carcase de animale pentru măcelari

367. Pompe submersibile pentru staţii de combustibil

368. Mașini de tăiat cu disc portabile acționate cu motor cu combustie internă

369. Ciocane perforatoare și perforatoare rotative

370. Ciocane de dăltuit și ciocane de nituit

371. Ciocane de spart betonul, ciocane de demolare și ciocane de abataj

372. Pistolete de pulverizat

373. Mașini portabile de capsat cu motor electric

374. Cositoare de gazon alimentate de la baterie și conduse din mers

375. Mașini de spălat vase cu transportor pentru utilizare comercială

376. Echipamente IT care funcționează la tensiuni mai mari de 1 000 V c.a — sau 1 500 V c.c — și care nu depășesc 36 kV

377. Mașini electrice de bucătărie pentru uz comercial

378.Mașini automate de prelucrare a podelei pentru utilizare industrială

379. Cositoare de gazon și mașini de bordurat gazonul portabile și conduse din mers

380. Grape cu cuțite și prășitoare pentru gazon alimentate de la rețeaua electrică și conduse din mers

381. Mașini de nituit

382. Mașini de mortezat

383. Rindele de adâncime și mașini de rectificat

384. Mașini de tăiat gard viu

385. Ferăstraie cu ghidare și ferăstraie baionetă

386. Echipament de desfundat instalații sanitare

387. Ferăstraie circulare cu batiu

388. Polizoare de banc

389. Mașini de frezat în lemn cu un singure arbore vertical

390. Ferăstraie unghiulare

Anexa B

Poziţiile tarifare ale produselor acoperite de proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea condiţiilor de plasare pe piaţă a maşinilor industriale

(estimate în baza Hotărîrii Guvernului nr. 1525 din 29.12.2007 privind aprobarea Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova).

| 8413 | Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de măsurare elevatoare de lichid |
| --- | --- |
| 8414 | Pompe de aer sau de vid, compresoare de aer sau de alte gaze şi ventilatoare; hote aspirante de extracţie de reciclare, cu ventilator incorporat, chiar filtrante |
| 8418 | Frigidere, congelatoare şi alte echipamente pentru producerea frigului, electrice sau nu; pompe de căldură altele decît maşinile şi aparatele pentru condiţionarea aerului de la poziţia 8415 |
| 8419 | Aparate şi dispozitive, chiar încălzite electric (cu excluderea furnalelor, cuptoarelor şi a altor aparate de la poziţia 8514), pentru prelucrarea materialelor prin operaţii ce implică o schimbare a temperaturii cum ar fi încălzirea, coacerea, fierberea, prăjirea, distilarea, rectificarea, sterilizarea, pasteurizarea, evaporarea, uscarea, etuvarea, vaporizarea, condensarea sau răcirea, altele decît aparatele de uz casnic; încălzitoare de apă neelectrice, cu încălzire instantanee sau cu stocare |
| 8420 | Calandre şi laminoare, altele decît cele pentru metale sau sticlă şi cilindri pentru aceste maşini |
| 8421 | Centrifuge, inclusiv uscătoare centrifugale; maşini şi aparate pentru filtrarea sau epurarea lichidelor sau gazelor |
| 8422 | Maşini pentru spălat vesela; maşini şi aparate pentru curăţat sau uscat sticle sau alte recipiente; maşini şi aparate pentru umplut, închis, astupat sau etichetat sticle, cutii, saci sau alte recipiente; maşini şi aparate pentru capsulat sticle, borcane, tuburi sau alte recipiente similare; alte maşini şi aparate de împachetat sau ambalat mărfuri (inclusiv maşini şi aparate de ambalat în folie termoretractabilă); maşini şi aparate pentru gazeificarea (acidularea) băuturilor |
| 8424 | Aparate mecanice (inclusiv cele manuale) pentru proiectat, dispersat sau pulverizat lichide sau praf (pulberi); extinctoare, chiar încărcate; pistoale pentru pulverizat cu jet de aer (aerografe) şi aparate similare; maşini şi aparate cu jet de nisip, cu jet de vapori şi aparate similare cu jet |
| 8427 | Cărucioare–stivuitoare, alte cărucioare de manevrare echipate cu un dispozitiv de ridicat |
| 8428 | Alte maşini şi aparate de ridicat, de manevrat, de încărcat sau de descărcat (de exemplu, ascensoare, scări rulante, transportoare, teleferice) |
| 8429 | Buldozere (inclusiv cu lamă orientabilă), gredere, nivelatoare, screpere, lopeţi mecanice, excavatoare, încărcătoare şi lopeţi încărcătoare, compactoare (maşini de tasat) şi rulouri compresoare, autopropulsate |
| 8430 | Alte maşini şi aparate pentru terasarea, nivelarea, decopertarea, excavarea, compactarea, extracţia sau forarea pămîntului, mineralelor sau minereurilor; sonete pentru baterea pilonilor şi maşini (dispozitive) pentru extragerea pilonilor; pluguri de zăpadă şi dispozitive de îndepărtat zăpada |
| 8432 | Maşini, aparate şi dispozitive agricole, horticole sau silvicole pentru pregătirea sau lucrul solului sau al culturilor; tăvăluguri pentru peluze sau terenuri de sport |
| 8433 | Maşini şi utilaje pentru recoltat sau treierat produse agricole, inclusiv prese de balotat paie sau furaje; maşini şi utilaje pentru tuns gazon sau pentru secerat; maşini pentru curăţat sau sortat ouă, fructe sau alte produse agricole, altele decît maşinile şi aparatele de la poziţia 8437 |
| 8434 | Maşini pentru muls şi maşini şi aparate pentru lăptărie |
| 8435 | Prese, teascuri, maşini şi dispozitive de stors similare pentru fabricarea vinului, cidrului, sucului de fructe sau a băuturilor similare |
| 8436 | Alte maşini şi utilaje pentru agricultură, horticultură, silvicultură, avicultură sau apicultură, inclusiv germinatoarele prevăzute cu dispozitive mecanice sau termice; incubatoarele şi clocitoarele pentru avicultură |
| 8437 | Maşini pentru curăţat, cernut, sortat sau triat seminţe, boabe sau legume uscate; maşini şi aparate pentru morărit sau pentru prelucrarea cerealelor sau a legumelor uscate, altele decît maşinile şi aparatele de tipul celor folosite la ferme |
| 8438 | Maşini şi aparate, nedenumite şi necuprinse în altă parte în acest Capitol, pentru prepararea sau fabricarea industrială a alimentelor sau băuturilor, altele decît maşinile şi aparatele pentru extragerea sau prepararea uleiurilor sau grăsimilor animale sau vegetale stabile |
| 8439 | Maşini şi aparate pentru fabricarea pastei din materiale fibroase celulozice sau pentru fabricarea sau finisarea hîrtiei sau cartonului |
| 8440 | Maşini şi aparate pentru broşat sau legat cărţi, inclusiv maşinile pentru cusut foi |
| 8441 | Alte maşini şi aparate pentru prelucrarea pastei de hîrtie, hîrtiei sau cartonului, inclusiv maşinile de tăiat de orice fel |
| 8444 | Maşini pentru filarea (extrudarea), etirarea (laminarea), texturarea sau tăierea materialelor textile sintetice sau artificiale |
| 8445 | Maşini şi aparate pentru prepararea (prelucrarea preliminară) materialelor textile; maşini pentru filarea, dublarea sau răsucirea materialelor textile şi alte maşini şi aparate pentru fabricarea firelor textile; maşini de bobinat (inclusiv maşini de canetat) sau de depănat materiale textile şi maşini pentru pregătirea firelor textile în vederea utilizării lor pe maşinile de la poziţiile 8446 sau 8447 |
| 8446 | Maşini de ţesut (războaie) |
| 8447 | Maşini de tricotat, de coasere–tricotare, de „îmbrăcat”, de produs tul, dantelă, broderie, articole de pasmanterie, şireturi, plasă sau smocuri |
| 8449 | Maşini şi aparate pentru fabricarea sau finisarea pîslei sau articolelor neţesute, în bucăţi sau în forme, inclusiv cele pentru fabricarea pălăriilor din pîslă; calapoade pentru pălării |
| 8450 | Maşini de spălat rufe, inclusiv cele cu dispozitiv de uscare |
| 8451 | Maşini şi aparate (altele decît cele de la poziţia 8450) pentru spălarea, curăţirea, stoarcerea, uscarea, călcarea, presarea (inclusiv presele de fixare), albirea, vopsirea, apretarea, finisarea, acoperirea sau impregnarea firelor textile, ţesăturilor sau articolelor confecţionate şi maşini pentru acoperirea ţesăturilor sau altor suporţi utilizaţi pentru fabricarea articolelor de acoperit podele, cum este linoleumul; maşini pentru rularea, derularea, plierea, tăierea sau dantelarea ţesăturilor |
| 8452 | Maşini de cusut, altele decît maşinile de cusut foi de la poziţia 8440; mobilă, suporţi şi acoperitoare destinate maşinilor de cusut; ace pentru maşini de cusut |
| 8453 | Maşini şi aparate pentru prepararea, tăbăcirea şi prelucrarea pieilor sau pentru fabricarea sau repararea încălţămintei sau altor articole din piele, altele decît maşinile de cusut |
| 8455 | Laminoare pentru metale şi cilindrii lor |
| 8456 | Maşini–unelte care prelucrează prin eliminare orice tip de material, acţionînd cu laser sau cu alt fascicul de lumină sau de fotoni, cu ultrasunete, prin electroeroziune, prin procedee electrochimice, cu fascicule de electroni, cu fascicule de ioni sau cu jet de plasmă |
| 8457 | Centre de prelucrare, maşini cu post fix şi maşini cu posturi multiple, pentru prelucrarea metalelor |
| 8458 | Strunguri (inclusiv centre de strunjire) pentru prelucrarea prin aşchiere a metalelor |
| 8459 | Maşini–unelte (inclusiv centrele de prelucrare glisante) de găurit, alezat, frezat, filetat sau tarodat metale prin îndepărtarea metalului, altele decît strungurile (inclusiv centrele de strunjire) de la poziţia 8458 |
| 8460 | Maşini–unelte pentru debavurat, ascuţit, rectificat, honuit, lepuit, şlefuit (polizat) sau pentru alte operaţiuni de finisat metale sau cermeturi, cu pietre de rectificare, abrazive sau cu alte produse de şlefuit (polizat), altele decît maşinile de rectificare sau finisare a angrenajelor de la poziţia 8461 |
| 8461 | Maşini–unelte de rabotat, de rabotat transversale, de mortezat, broşat, danturat, de rectificat şi finisat angrenaje (roţi dinţate), de debitat cu ferăstrăul, de secţionat şi alte maşini–unelte pentru prelucrarea metalelor prin îndepărtarea metalelor sau cermeturilor, nedenumite şi necuprinse în altă parte |
| 8462 | Maşini (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin forjare, lovire, ştanţare; maşini–unelte (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin îndoire, pliere, îndreptare, aplatizare, poansonare, forfecare, crestare, zimţuire sau dinţare; prese pentru prelucrarea metalelor sau carburilor metalice, nespecificate anterior |
| 8463 | Alte maşini–unelte pentru prelucrarea metalelor, sau metaloceramicelor, care acţionează fără eliminarea materialului |
| 8464 | Maşini–unelte pentru prelucrarea pietrei, produselor ceramice, betonului, azbocimentului sau materialelor minerale similare, sau pentru prelucrarea sticlei la rece |
| 8465 | Maşini–unelte (inclusiv maşinile pentru bătut cuie, de prins cu scoabe, de lipit sau încleiat sau pentru alte asamblări) pentru prelucrarea lemnului, plutei, osului, ebonitei, materialelor plastice dure sau a altor materiale dure similare |
| 8467 | Unelte pneumatice, hidraulice sau cu motor electric sau neelectric încorporat, pentru utilizare manuală |
| 8468 | Maşini şi aparate pentru lipit sau sudat, chiar cu posibilităţi de tăiere, altele decît cele de la poziţia 8515; maşini şi aparate cu gaz pentru călire superficială |
| 8474 | Maşini şi aparate pentru sortat, cernut, separat, spălat, concasat, măcinat, amestecat sau malaxat pămînt, pietre, minereuri şi alte substanţe minerale solide (inclusiv praf şi pastă); maşini pentru aglomerat, format sau modelat combustibili minerali solizi, paste ceramice, ciment, ghips sau alte materiale minerale sub formă de praf sau pastă; maşini pentru fabricat forme de nisip pentru turnat |
| 8477 | Maşini şi aparate pentru prelucrarea cauciucului sau a materiilor plastice sau pentru fabricarea produselor din aceste materiale, nedenumite şi neîncadrate în altă parte în acest Capitol |
| 8515 | Maşini şi aparate electrice pentru lipit sau sudat (chiar pentru tăiat, inclusiv cele cu gaz încălzite electrice) sau care funcţionează cu laser sau cu alte fascicule de lumină sau de fotoni, cu ultrasunete, cu fascicule de electroni, cu impulsuri magnetice sau cu jet de plasmă; maşini şi aparate electrice pentru pulverizarea la cald a metalelor sau materialelor metaloceramice |
| 8705 | Autovehicule pentru utilizări speciale, altele decît cele concepute în principal pentru transportul de persoane sau de mărfuri (de exemplu: pentru depanare, automacarale, pentru stingerea incendiilor, autobetoniere, pentru curăţarea străzilor, pentru împrăştiat materiale, autoateliere, unităţi autoradiologice) |
| 8709 | Cărucioare autopropulsate, fără dispozitiv de ridicare, de tipul celor folosite în fabrici, depozite, porturi sau aeroporturi pentru transportul mărfurilor pe distanţe scurte; autocărucioare de tipul celor utilizate în gări; părţile lor |
| 8502 | Grupuri electrogene şi convertizoare rotative electrice |

Anexa C

Volume de import în Republica Moldova a produselor care fac obiectul proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea condiţiilor de plasare pe piaţă a maşinilor industriale, în mii USD

Surse:	 1. United Nations Commodity Trade Statistics Database (http://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx)

2. International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx

| Poziţia tarifară | Denumirea mărfii | Ani de referinţă |  |  | Top importatori | Top 4 ţări exportatoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| 8413 | Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de măsurare elevatoare de lichid | 9108 | 10242 | 10546 | Autoforta SRL Grand Premium SRL Olmosdon SRL Centrul auto KAMAZ SRL ASP Com SRL GBS SRL Axima-Grup SRL Damicom Utilaje SRL Euroterm Group SRL ICS | Italia Germania China Cehia |
| 8414 | Pompe de aer sau de vid, compresoare de aer sau de alte gaze şi ventilatoare; hote aspirante de extracţie de reciclare, cu ventilator incorporat, chiar filtrante | 7867 | 16785 | 17894 | Autoforta SRL Grand Premium SRL Olmosdon SRL Centrul auto KAMAZ SRL ASP Com SRL Rumeon SRL | Turcia China Germania Italia |
| 8418 | Frigidere, congelatoare şi alte echipamente pentru producerea frigului, electrice sau nu; pompe de căldură altele decît maşinile şi aparatele pentru condiţionarea aerului de la poziţia 8415 | 29214 | 36599 | 32310 | Market Madlen-SB SRL Rusanda SRL SMC-Materiale de constructie SRL Frio-Dins SRL Anteu-Lux | Rusia Italia Tucia Ucraina |
| 8419 | Aparate şi dispozitive, chiar încălzite electric (cu excluderea furnalelor, cuptoarelor şi a altor aparate de la poziţia 8514), pentru prelucrarea materialelor prin operaţii ce implică o schimbare a temperaturii cum ar fi încălzirea, coacerea, fierberea, prăjirea, distilarea, rectificarea, sterilizarea, pasteurizarea, evaporarea, uscarea, etuvarea, vaporizarea, condensarea sau răcirea, altele decît aparatele de uz casnic; încălzitoare de apă neelectrice, cu încălzire instantanee sau cu stocare | 7820 | 15545 | 21796 | Aerotehnic SRL Termoechipament SRL Lerai Grup SRL SC Frio-Dins SRL Imtehcom SA Ormotex SA Termoechipament SRL | Italia Rusia Ucraina Germania |
| 8420 | Calandre şi laminoare, altele decît cele pentru metale sau sticlă şi cilindri pentru aceste maşini | 67 1unitate | 583 9 unităţi | 52 1 unitate |  | Spania Turcia Slovenia Franţa |
| 8421 | Centrifuge, inclusiv uscătoare centrifugale; maşini şi aparate pentru filtrarea sau epurarea lichidelor sau gazelor | 11673 814 unităţi | 15185 1000 unităţi | 17291 1441 unităţi | Acvatron SA Dina-Cociug SRL SC Tiluana SRL SC Imtehcom SA | Germania Polonia Turcia Cehia |
| 8422 | Maşini pentru spălat vesela; maşini şi aparate pentru curăţat sau uscat sticle sau alte recipiente; maşini şi aparate pentru umplut, închis, astupat sau etichetat sticle, cutii, saci sau alte recipiente; maşini şi aparate pentru capsulat sticle, borcane, tuburi sau alte recipiente similare; alte maşini şi aparate de împachetat sau ambalat mărfuri (inclusiv maşini şi aparate de ambalat în folie termoretractabilă); maşini şi aparate pentru gazeificarea (acidularea) băuturilor | 12192 | 12331 | 10007 | Berhord SRL Tecno-Food Group SRL Alimentarmas SA Fabbri-Inox SRL Europlast-Chisinau SRL Nicovals-Com SRL | Italia Germania Turcia Ucraina |
| 8424 | Aparate mecanice (inclusiv cele manuale) pentru proiectat, dispersat sau pulverizat lichide sau praf (pulberi); extinctoare, chiar încărcate; pistoale pentru pulverizat cu jet de aer (aerografe) şi aparate similare; maşini şi aparate cu jet de nisip, cu jet de vapori şi aparate similare cu jet | 5494 | 8389 | 7483 | Damicom Utilaje SRL Acvatron SA Dewax SRL Dicon SRL Vitautosil SRL SC Baut-Group SRL ICS Bricomax SRL IM | Italia Germania Turcia China |
| 8427 | Cărucioare–stivuitoare, alte cărucioare de manevrare echipate cu un dispozitiv de ridicat | 2172 344 unităţi | 3192 431 unităţi | 2662 374 unităţi | Forklift SRL ICS Microcell SRL Stivuitor SRL Ancoraj Sistem SRL Neocar SRL SC | Germania Japonia Bulgaria China |
| 8428 | Alte maşini şi aparate de ridicat, de manevrat, de încărcat sau de descărcat (de exemplu, ascensoare, scări rulante, transportoare, teleferice) | 4209 237 unităţi | 6884 335 unităţi | 7410 363 unităţi | Colos SRL Favorit-Tehno SRL Ancoraj Sistem SRL Microcell SRL Stivuitor SRL Neocar SRL SC | Turcia Ucraina China Spania |
| 8429 | Buldozere (inclusiv cu lamă orientabilă), gredere, nivelatoare, screpere, lopeţi mecanice, excavatoare, încărcătoare şi lopeţi încărcătoare, compactoare (maşini de tasat) şi rulouri compresoare, autopropulsate | 7035 400 unităţi | 11671 700 unităţi | 8884 678 unităţi | Damicom Utilaje SRL Dicon SRL Forklift SRL ICS Microcell SRL Dewax SRL Auto-Prezent SRL Stivuitor SRL | Turcia China Germania Italia |
| 8430 | Alte maşini şi aparate pentru terasarea, nivelarea, decopertarea, excavarea, compactarea, extracţia sau forarea pămîntului, mineralelor sau minereurilor; sonete pentru baterea pilonilor şi maşini (dispozitive) pentru extragerea pilonilor; pluguri de zăpadă şi dispozitive de îndepărtat zăpada | 4244 325 unităţi | 1249 93 unităţi | 1321 137 unităţi | Damicom Utilaje SRL Microcell SRL Dewax SRL Stivuitor SRL Forklift SRL ICS | USA Germania Romania China |
| 8432 | Maşini, aparate şi dispozitive agricole, horticole sau silvicole pentru pregătirea sau lucrul solului sau al culturilor; tăvăluguri pentru peluze sau terenuri de sport | 7707 | 22953 | 20627 | L.G.V.D.-Agro SRL SC Intercom SRL Agropiese TGR Grup SRL Plotexcom SRL Dewax SRL ATC-Agrotehcomert SA Agrostoc | Germania Ucraina Franţa Italia |
| 8433 | Maşini şi utilaje pentru recoltat sau treierat produse agricole, inclusiv prese de balotat paie sau furaje; maşini şi utilaje pentru tuns gazon sau pentru secerat; maşini pentru curăţat sau sortat ouă, fructe sau alte produse agricole, altele decît maşinile şi aparatele de la poziţia 8437 | 14347 | 32150 | 16610 | L.G.V.D.-Agro SRL SC Intercom SRL Agropiese TGR Grup SRL Plotexcom SRL Dewax SRL ATC-Agrotehcomert SA Agrostoc | Germania, SUA Rusia Italia |
| 8434 | Maşini pentru muls şi maşini şi aparate pentru lăptărie | 307 | 106 | 503 | Fabbri-Inox SRL Berhord SRL Tecno-Food Group SRL Dewax SRL | Polonia Bulgaria Rusia Italia |
| 8435 | Prese, teascuri, maşini şi dispozitive de stors similare pentru fabricarea vinului, cidrului, sucului de fructe sau a băuturilor similare | 2956 150 unităţi | 1659 73 unităţi | 2377 100 unităţi | Cuptorul Fermecat SRL Fabbri-Inox SRL Smiit Company SRL Berhord SRL Tecno-Food Group SRL | Italia Franţa Bulgaria Austria |
| 8436 | Alte maşini şi utilaje pentru agricultură, horticultură, silvicultură, avicultură sau apicultură, inclusiv germinatoarele prevăzute cu dispozitive mecanice sau termice; incubatoarele şi clocitoarele pentru avicultură | 5244 | 4909 | 8193 | Mecagro IS Silvmar Complet SRL Dewax SRL Agrofermotech SRL | Italia Olanda Germania Ucraina |
| 8437 | Maşini pentru curăţat, cernut, sortat sau triat seminţe, boabe sau legume uscate; maşini şi aparate pentru morărit sau pentru prelucrarea cerealelor sau a legumelor uscate, altele decît maşinile şi aparatele de tipul celor folosite la ferme | 1718 | 2324 | 3611 | Silvmar Complet SRL Mecagro IS 777 si C SRL N.D. Trading Firm Intl SA Vizprem SRL | Ucraina Marea Britanie Turcia China |
| 8438 | Maşini şi aparate, nedenumite şi necuprinse în altă parte în acest Capitol, pentru prepararea sau fabricarea industrială a alimentelor sau băuturilor, altele decît maşinile şi aparatele pentru extragerea sau prepararea uleiurilor sau grăsimilor animale sau vegetale stabile | 11146 | 10027 | 9150 | Fabbri-Inox SRL Favorit-Tehno SRL RoDaL-S SRL Cuptorul Fermecat SRL | Italia Bulgaria Germania Turcia |
| 8439 | Maşini şi aparate pentru fabricarea pastei din materiale fibroase celulozice sau pentru fabricarea sau finisarea hîrtiei sau cartonului | 2975 | 392 | 64 | Dirax Plus SRL SC Belmond-Print SRL Stalcher SRL FPC | Italia Ucraina Germania China |
| 8440 | Maşini şi aparate pentru broşat sau legat cărţi, inclusiv maşinile pentru cusut foi | 324 | 331 | 670 | Belmond-Print SRL Birotica SRL Primex-Com SRL FPC Birotica SRL | Germania Belgia China Japonia |
| 8441 | Alte maşini şi aparate pentru prelucrarea pastei de hîrtie, hîrtiei sau cartonului, inclusiv maşinile de tăiat de orice fel | 1523 | 1827 | 505 | Belmond-Print SRL Stalcher SRL FPC | Germania Turcia China Ucraina |
| 8444 | Maşini pentru filarea (extrudarea), etirarea (laminarea), texturarea sau tăierea materialelor textile sintetice sau artificiale | 29 | 9 | 2855 |  | Germania Belgia Slovacia |
| 8445 | Maşini şi aparate pentru prepararea (prelucrarea preliminară) materialelor textile; maşini pentru filarea, dublarea sau răsucirea materialelor textile şi alte maşini şi aparate pentru fabricarea firelor textile; maşini de bobinat (inclusiv maşini de canetat) sau de depănat materiale textile şi maşini pentru pregătirea firelor textile în vederea utilizării lor pe maşinile de la poziţiile 8446 sau 8447 | 23 | 62 | 933 |  | Germania Italia Danemarca |
| 8446 | Maşini de ţesut (războaie) | 0 | 8 1 unitate | 356 19 unităţi |  | China Belgia Belarus România |
| 8447 | Maşini de tricotat, de coasere–tricotare, de „îmbrăcat”, de produs tul, dantelă, broderie, articole de pasmanterie, şireturi, plasă sau smocuri | 239 | 617 | 490 | Portex-Grup SRL Brazer-Import SRL Singer | Japonia Italia Germania China |
| 8449 | Maşini şi aparate pentru fabricarea sau finisarea pîslei sau articolelor neţesute, în bucăţi sau în forme, inclusiv cele pentru fabricarea pălăriilor din pîslă; calapoade pentru pălării | 0 | 22 | 134 |  | Turcia China |
| 8450 | Maşini de spălat rufe, inclusiv cele cu dispozitiv de uscare | 11989 | 14387 | 13393 | Robistar SRL MGM SRL Tehintervic SRL Utilaj Profesional SRL IM Profil-Constructia SRL Euroterm Group SRL ICS | China Rusia Turcia Italia |
| 8451 | Maşini şi aparate (altele decît cele de la poziţia 8450) pentru spălarea, curăţirea, stoarcerea, uscarea, călcarea, presarea (inclusiv presele de fixare), albirea, vopsirea, apretarea, finisarea, acoperirea sau impregnarea firelor textile, ţesăturilor sau articolelor confecţionate şi maşini pentru acoperirea ţesăturilor sau altor suporţi utilizaţi pentru fabricarea articolelor de acoperit podele, cum este linoleumul; maşini pentru rularea, derularea, plierea, tăierea sau dantelarea ţesăturilor | 1125 | 1653 | 2404 | Robistar SRL Auto Mall SRL IM Autotextal SRL Beruf-Auto-EM SRL SC | Italia Franţa Turcia China |
| 8452 | Maşini de cusut, altele decît maşinile de cusut foi de la poziţia 8440; mobilă, suporţi şi acoperitoare destinate maşinilor de cusut; ace pentru maşini de cusut | 2227 | 4139 | 2535 | Singer Olga Ceban II Portex-Grup SRL Vasdan-Lum SRL Sus SRL | China Japonia Germania Italia |
| 8453 | Maşini şi aparate pentru prepararea, tăbăcirea şi prelucrarea pieilor sau pentru fabricarea sau repararea încălţămintei sau altor articole din piele, altele decît maşinile de cusut | 546 | 643 | 302 | Singer Litmas SAtd Piele SA | Italia Germania China România |
| 8455 | Laminoare pentru metale şi cilindrii lor | 142 | 477 | 572 |  | Rusia China Turcia |
| 8456 | Maşini–unelte care prelucrează prin eliminare orice tip de material, acţionînd cu laser sau cu alt fascicul de lumină sau de fotoni, cu ultrasunete, prin electroeroziune, prin procedee electrochimice, cu fascicule de electroni, cu fascicule de ioni sau cu jet de plasmă | 166 | 117 | 183 | Dicon SRL Volta market Damicom Utilaje SRL Topaz SA IM Maybemayr SRL | China România Turcia Germania |
| 8457 | Centre de prelucrare, maşini cu post fix şi maşini cu posturi multiple, pentru prelucrarea metalelor | 138 | 148 | 162 |  | China |
| 8458 | Strunguri (inclusiv centre de strunjire) pentru prelucrarea prin aşchiere a metalelor | 10 2 unităţi | 675 52 unităţi | 242 11 unităţi | Damicom Utilaje SRL ABN Echipamente SRL | Bulgaria Belarus Ungaria Italia |
| 8459 | Maşini–unelte (inclusiv centrele de prelucrare glisante) de găurit, alezat, frezat, filetat sau tarodat metale prin îndepărtarea metalului, altele decît strungurile (inclusiv centrele de strunjire) de la poziţia 8458 | 439 62 unităţi | 203 34 unităţi | 263 29 unităţi | Damicom Utilaje SRL Baut-Group SRL ICS Maybemayr SRL | Franţa România Bulgaria China |
| 8460 | Maşini–unelte pentru debavurat, ascuţit, rectificat, honuit, lepuit, şlefuit (polizat) sau pentru alte operaţiuni de finisat metale sau cermeturi, cu pietre de rectificare, abrazive sau cu alte produse de şlefuit (polizat), altele decît maşinile de rectificare sau finisare a angrenajelor de la poziţia 8461 | 232 19 unităţi | 319 27 unităţi | 414 32 unităţi | Damicom Utilaje SRL Dicon SRL Microcell SRLAuto-Prezent SRL ASPA SA Supraten SA | Germania China Franţa |
| 8461 | Maşini–unelte de rabotat, de rabotat transversale, de mortezat, broşat, danturat, de rectificat şi finisat angrenaje (roţi dinţate), de debitat cu ferăstrăul, de secţionat şi alte maşini–unelte pentru prelucrarea metalelor prin îndepărtarea metalelor sau cermeturilor, nedenumite şi necuprinse în altă parte | 102 | 244 | 180 | Damicom Utilaje SRL Conmetal-Com SRL | Polonia Turcia Germania |
| 8462 | Maşini (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin forjare, lovire, ştanţare; maşini–unelte (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin îndoire, pliere, îndreptare, aplatizare, poansonare, forfecare, crestare, zimţuire sau dinţare; prese pentru prelucrarea metalelor sau carburilor metalice, nespecificate anterior | 614 | 3562 | 2781 | Litmas SA Damicom Utilaje SRL Incomas SA Dewax SRL Rec SRL Exproteh SRL FPC | Turcia Italia România Elveţia |
| 8463 | Alte maşini–unelte pentru prelucrarea metalelor, sau metaloceramicelor, care acţionează fără eliminarea materialului | 518 | 769 | 385 | Damicom Utilaje SRL Dewax SRL | Elveţia Turcia China |
| 8464 | Maşini–unelte pentru prelucrarea pietrei, produselor ceramice, betonului, azbocimentului sau materialelor minerale similare, sau pentru prelucrarea sticlei la rece | 486 | 213 | 1057 | Damicom Utilaje SRL Dicon SRL Incomas SA | Italia China Polonia |
| 8465 | Maşini–unelte (inclusiv maşinile pentru bătut cuie, de prins cu scoabe, de lipit sau încleiat sau pentru alte asamblări) pentru prelucrarea lemnului, plutei, osului, ebonitei, materialelor plastice dure sau a altor materiale dure similare | 2459 | 3536 | 2875 | Damicom Utilaje SRL Dicon SRL Maybemayr SRL Teocom-Lux SRL Litmas SA | Italia Turcia Germania China |
| 8467 | Unelte pneumatice, hidraulice sau cu motor electric sau neelectric încorporat, pentru utilizare manuală | 4601 | 5526 | 5102 | Damicom Utilaje SRL Bricomax SRL IM Supraten SA Dicon SRL Dewax SRL Tehelectro-SV SRL Supraten SA | China Germania Rusia România |
| 8468 | Maşini şi aparate pentru lipit sau sudat, chiar cu posibilităţi de tăiere, altele decît cele de la poziţia 8515; maşini şi aparate cu gaz pentru călire superficială | 88 | 208 | 94 | Damicom Utilaje SRL Dicon SRL Bricomax SRL IM Elmeron SA | Cehia Ucraina China |
| 8474 | Maşini şi aparate pentru sortat, cernut, separat, spălat, concasat, măcinat, amestecat sau malaxat pămînt, pietre, minereuri şi alte substanţe minerale solide (inclusiv praf şi pastă); maşini pentru aglomerat, format sau modelat combustibili minerali solizi, paste ceramice, ciment, ghips sau alte materiale minerale sub formă de praf sau pastă; maşini pentru fabricat forme de nisip pentru turnat | 3074 | 7119 | 6208 | Damicom Utilaje SRL Microcell SRL Dicon SRL Masini Industriale SRL ICS Constructmet Grup SRL Mecagro IS | Germania China Turcia Ucraina |
| 8477 | Maşini şi aparate pentru prelucrarea cauciucului sau a materiilor plastice sau pentru fabricarea produselor din aceste materiale, nedenumite şi neîncadrate în altă parte în acest Capitol | 1421 | 3781 | 3008 | Sanplast-Grup SRL Servindcon-Paluta II Eurofasad SRL Plastexim-Nord SRL Flexibil-Com SRL Litmas SA | Turcia Italia China Polonia |
| 8515 | Maşini şi aparate electrice pentru lipit sau sudat (chiar pentru tăiat, inclusiv cele cu gaz încălzite electrice) sau care funcţionează cu laser sau cu alte fascicule de lumină sau de fotoni, cu ultrasunete, cu fascicule de electroni, cu impulsuri magnetice sau cu jet de plasmă; maşini şi aparate electrice pentru pulverizarea la cald a metalelor sau materialelor metaloceramice | 1614 | 2550 | 2245 | Incomas SA | Turcia China Bulgaria Grecia |
| 8705 | Autovehicule pentru utilizări speciale, altele decît cele concepute în principal pentru transportul de persoane sau de mărfuri (de exemplu: pentru depanare, automacarale, pentru stingerea incendiilor, autobetoniere, pentru curăţarea străzilor, pentru împrăştiat materiale, autoateliere, unităţi autoradiologice) | 6431 | 10035 | 5763 |  | Germania Cehia |
| 8709 | Cărucioare autopropulsate, fără dispozitiv de ridicare, de tipul celor folosite în fabrici, depozite, porturi sau aeroporturi pentru transportul mărfurilor pe distanţe scurte; autocărucioare de tipul celor utilizate în gări; părţile lor | 70 | 129 | 81 | Baut-Group SRL ICS Damicom Utilaje SRL Elmeron SA Dicon SRL Axecom-Prim SRL SC | China Germania Turcia Elveţia |
| 8502 | Grupuri electrogene şi convertizoare rotative electrice | 2374 | 3290 | 3176 | Damicom Utilaje SRL Centrul auto KAMAZ SRL Dicon SRL Volta market Tin-Auto SRL | Rusia Germania Marea Britanie Italia |
|  | TOTAL | 190499 | 279774 | 258159 |  |  |
|  | TOTAL IN 3 ANI |  |  | 728432 |  |  |
|  | MEDIA ANUALĂ A VOLUMULUI IMPORTULUI (DATELE PE 3 ANI) |  |  | 242811 |  |  |

Anexa D

Indemnizaţiile unice de deces, pensiile de invaliditate şi indemnizaţiile pentru incapacitate

de muncă survenită din cauza unui accident de muncă

Sursa: Casa Naţională de Asigurări Sociale

| Tipul de prestaţie | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul beneficiarilor | Sumă stabilită lunar (mii lei) | Numărul beneficiarilor | Sumă stabilită lunar (mii lei) |
| Indemnizaţii de invaliditate, total | 278 | 257,5 | 301 | 316,8 |
| inclusiv pentru: |  |  |  |  |
| invalizi gr. I | 18 | 26,6 | 21 | 40,6 |
| invalizi gr. II | 154 | 183,2 | 168 | 218,6 |
| invalizi gr. III | 106 | 47,7 | 112 | 57,6 |
| Pensii de invaliditate în urma unui accident de muncă, total | 3037 | 2137,2 | 2866 | 2220,3 |
| inclusiv pentru: |  |  |  |  |
| invalizi gr. I | 264 | 263,1 | 243 | 265,2 |
| invalizi gr. II | 1503 | 1214,0 | 1448 | 1283,6 |
| invalizi gr. III | 1270 | 660,1 | 1175 | 671,5 |
| Pensii de invaliditate în urma unei boli profesionale, total | 107 | 88,9 | 107 | 98,4 |
| inclusiv pentru: |  |  |  |  |
| invalizi gr. I | 10 | 11,7 | 11 | 13,1 |
| invalizi gr. II | 61 | 59,3 | 63 | 67,5 |
| invalizi gr. III | 36 | 17,9 | 33 | 17,8 |
| Indemnizaţii de deces din cauza unui accident de muncă sau unei boli profesionale (unice) | 17 | 385,9 | 10 | 157,8 |
| Tipul de prestaţie | 2011 |  | 2012 |  |
|  | Cheltuielile la plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă (mii lei) |  | Cheltuielile la plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă (mii lei) |  |
| Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, total | 607907,9 |  | 561998,7 |  |
| din care: |  |  |  |  |
| indemnizaţii pentru incapacitate de muncă survenită din cauza unui accident de muncă sau unei boli profesionale | 1725,0 |  | 1620,1 |  |

Anexa E.

TABEL DE CORESPONDENŢĂ

ÎNTRE

DIRECTIVA 2006/42/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice şi de modificare a Directivei 95/16/CE

modificată şi completată prin:

Directiva 2009/127/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2006/42/CE în ceea ce priveşte echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor

Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra

Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole şi forestiere.

# şi

PROIECTUL HOTĂRÎRII GUVERNULUI

PENTRU APROBAREA REGLEMENTĂRII TEHNICE „MAŞINI INDUSTRIALE”

Notă:

Proiectul Hotărîrii Guvernului a fost corelat cu legislaţia Republicii Moldova relevantă acestui domeniu:

- Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.46-47, art.136);

- Legea nr. 420-XVI din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art. 41);

- Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 05.03.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art. 325).

|  | Prezenta hotărîre transpune Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice, modificată şi completată prin Directiva 2009/127/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2006/42/CE în ceea ce priveşte echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor; prin Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra; prin Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole şi forestiere. |  |
| --- | --- | --- |
| Articolul 1 Domeniu de aplicare (1) Prezenta directivă se aplică următoarelor produse: (a) echipamente tehnice; (b) echipament interschimbabil; (c) componente de siguranță; (d) accesorii de ridicare; (e) lanțuri, cabluri şi chingi; (f) dispozitive detaşabile de transmisie mecanică; (g) echipamente tehnice parțial finalizate. | 1. Prezenta hotărîre se aplică următoarelor produse: a) maşini; b) echipamente interschimbabile; c)componente de securitate; d) accesorii de ridicare; e) lanţuri, cabluri şi chingi; f) dispozitive detaşabile de transmisie mecanică; g) cvasimaşini. |  |
| (2) Următoarele echipamente se exclud din domeniul de aplicare a prezentei directive: (a) componente de siguranță destinate folosirii ca piese de schimb pentru componente identice și furnizate de producătorul echipamentelor tehnice originale; (b) echipament specific pentru utilizare în tîrguri și/sau parcuri de distracții; (c) echipamente tehnice create special sau puse în funcțiune în scopuri nucleare care, în cazul avariilor, pot avea ca rezultat emisii radioactive; (d) arme, inclusiv arme de foc; (e) următoarele mijloace de transport: — tractoarele agricole și forestiere, excluzînd echipamentele instalate pe aceste vehicule; — vehiculele și remorcile lor care fac obiectul Directivei 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (1), cu excepția echipamentelor montate pe aceste vehicule; — vehiculele care fac obiectul Directivei 2002/24/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți (2), cu excepția echipamentelor montate pe aceste vehicule; — vehiculele cu motor destinate exclusiv competițiilor şi — mijloacele de transport aerian, maritim sau feroviar, cu excepția echipamentelor montate pe aceste mijloace de transport; (f) vasele maritime și unitățile offshore mobile, împreună cu echipamentele tehnice aflate la bordul acestor vase și/sau unități; (g) echipamente tehnice proiectate şi construite special în scopuri militare sau polițieneşti; (h) echipamente tehnice proiectate şi construite special în scopuri de cercetare pentru utilizare temporară în laboratoare; (i) ascensoare pentru puțuri de mină; (j) echipamente pentru deplasarea arti ştilor în timpul spectacolelor; (k) produse electrice și electronice care sunt incluse în următoarele domenii, în măsura în care sunt prevăzute de Directiva 73/23/CEE a Consiliului din 19 februarie 1973 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (3): — aparate electrocasnice destinate utilizării în gospodării; — echipament audio şi video; — echipament informatic; — echipament obi şnuit de birou; — întrerupător pentru tensiune scăzută şi tablou electric; — motoare electrice; (l) următoarele tipuri de echipament electric de înaltă tensiune: — întrerupător şi tablou electric; — transformatoare. | 2. Prevederile prezentei hotărîri nu se aplică: - componentelor de securitate destinate a fi utilizate ca piese de schimb pentru înlocuirea pieselor identice şi furnizate de către producătorul maşinii originale; - echipamentelor specifice destinate utilizării în tîrguri şi/sau parcuri de distracţii; - maşinilor special proiectate sau puse în funcţiune în scopuri nucleare care, în cazul avariilor, pot avea ca rezultat emisii radioactive; - armelor, inclusiv armelor de foc; - următoarelor mijloace de transport: - vehicule cu motor destinate exclusiv competiţiilor şi - mijloacele de transport aerian, maritim sau feroviar, cu excepţia maşinilor montate pe aceste mijloace de transport; - navelor maritime şi platformelor maritime, inclusiv echipamentelor instalate la bordul acestor nave şi/sau platforme; - maşinilor special proiectate şi construite în scop militar sau de menţinere a ordinii publice; - maşinilor special proiectate şi construite în scop de cercetare pentru utilizare temporară în laboratoare; - ascensoare de mină; - maşinilor special destinate deplasării artiştilor în timpul spectacolelor; - produselor electrice şi electronice, în măsura în care acestea sunt reglementate de Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 05.03.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune": aparate electrocasnice, echipamente audio şi video, echipamente pentru tehnologia informaţiei, echipamente pentru birouri, mecanisme de joasă tensiune pentru conexiuni şi control, motoare electrice; - echipamentelor electrice de înaltă tensiune: aparataje pentru conexiuni şi control şi transformatoare; În situaţia în care pentru o maşină, riscurile prevăzute de anexa nr. 1 sînt reglementate, total sau parţial, de alte reglementări tehnice specifice, prezenta Reglementare tehnică nu se aplică ori încetează să se aplice de la data intrării în vigoare a acestora pentru maşina în cauză, în ceea ce priveşte acele riscuri. | În lista excluderilor a fost menţionată Legea privind securitatea industrială deoarece, pot exista unele maşini care fac obiectul acelei Legi, astfel, fiind necesară excluderea acestor produse din obiectul prezentei Reglementări. Au fost excluse din excepţii - tractoarele agricole sau forestiere, vehiculele şi remorcile acestora, deoarece deocamdată nu există reglementări naţionale care ar stabili cerinţe pentru aceste maşini. |
| Articolul 2 Definiții În sensul prezentei directive, „echipament tehnic” reprezintă produsele enumerate la articolul 1 alineatul (1) literele (a)-(f). Se aplică următoarele definiții: (a) „echipament tehnic” înseamnă: — un ansamblu de părți sau componente dintre care cel puțin unul este mobil, cuplate în vederea unei aplicații specifice, montate sau proiectate să fie montate pe un sistem de acționare diferit de efortul uman sau animal; — un ansamblu menționat la prima liniuță căruia îi lipsesc componentele care să-l conecteze la locul de utilizare sau la surse de energie şi mi şcare; — un ansamblu menționat la prima şi a doua liniuță pregătit pentru a fi instalat şi capabil de funcționare doar montat pe un mijloc de transport sau instalat într-o clădire sau structură; — un ansamblu de echipamente tehnice menționate la prima, a doua și a treia liniuță sau o ma şină parțial finalizată menționată la litera (g) care, pentru a obține acela şi rezultat, sunt aranjate și controlate astfel încît să funcționeze ca un tot unitar; — un ansamblu de părți sau componente conectate dintre care cel puțin una este mobilă și care sunt cuplate în scopul de a ridica încărcături și a căror singură forță motrice este efortul uman direct; (b) „echipament interschimbabilă” înseamnă un dispozitiv care, ulterior punerii în funcțiune a unui echipament tehnic sau echipament de tracțiune, este ata şat echipamentului tehnic sau echipamentului de tracțiune respectiv chiar de către operator, în scopul de a modifica funcția sau atributele acestuia, în măsura în care această ma şină nu este un instrument; (c) „componentă de siguranță” înseamnă o componentă care: — serve şte la îndeplinirea unei funcții de siguranță; — este introdusă independent pe piață; — în caz de avarie și/sau defecțiune, pune în pericol siguranța persoanelor şi — nu este necesară pentru funcționarea echipamentului tehnic sau ale cărei componente normale pot fi înlocuite pentru ca echipamentul să funcționeze. O listă care să indice componentele de siguranță este inclusă în anexa V, care poate fi actualizată în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (a); (d) „accesoriu de ridicare” înseamnă o componentă sau un echipament care nu este ata şată de utilajul de ridicare, ci este introdusă între utilaj şi încărcătură sau pe încărcătură sau care este destinată să fie parte integrantă a încărcăturii şi care este introdusă independent pe piață; sapanele și componentele acestora sunt considerate a fi accesorii de ridicare; (e) „lanțuri, cabluri și chingi” înseamnă lanțuri, cabluri și chingi proiectate şi construite în scopul de a ridica, fiind parte a echipamentelor tehnice de ridicare sau a accesoriilor de ridicare; (f) „dispozitiv deta şabil de transmisie mecanică” înseamnă o componentă deta şabilă de transmitere a energiei între echipamente tehnice autopropulsate sau un echipament de tracțiune şi alt echipament prin conectarea acestora la primul rulment fix. Atunci cînd acesta este introdus pe piață împreună cu dispozitivul de protecție, trebuie considerat ca un singur produs; (g) „echipament tehnic parțial finalizat” înseamnă un ansamblu care se comportă aproximativ ca un echipament tehnic, dar care nu poate desfă şura singur o aplicație specifică. Un system de acționare reprezintă un echipament tehnic parțial finalizat. Echipamentuil tehnic parțial finalizat este destinat doar încorporării în sau asamblării cu alte echipamente tehnice sau cu alte echipamente tehnice parțial finalizate, formînd astfel echipamentele tehnice care fac obiectul prezentei directive; (h) „introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție pentru prima oară la nivel comunitar a echipamentului tehnic sau a echipamentului tehnic parțial finalizat în scopul distribuirii sau utilizării, fie ca premiu, fie gratuit; (i) „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce proiectează și/sau produce echipamente tehnice sau echipamente tehnice parțial finalizate prevăzute de prezenta directivă și care răspunde pentru conformitatea echipamentului tehnic sau a echipamentului tehnic parțial finalizat cu prezenta directivă, în scopul introducerii pe piață sub nume propriu sau ca marcă înregistrată sau pentru uz personal. În absența unui producător astfel cum este definit mai sus, se consideră producător orice persoană fizică sau juridică ce plasează pe piață sau pune în funcțiune un echipament tehnic sau un echipament tehnic parțial finalizat prevăzut de prezenta directivă; (j) „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Comunitate care a primit un mandat în scris din partea producătorului pentru a îndeplini în numele acestuia toate sau o parte din obligațiile şi formalitățile legate de prezenta directivă; (k) „punere în funcțiune” înseamnă prima utilizare în Comunitate a echipamentelor tehnice prevăzute de prezenta directivă, în scopul pentru care sunt destinate; (l) „standard armonizat” înseamnă specificații tehnice care nu sunt obligatorii, adoptate de un organism de standardizare, anume Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (Cenelec) sau Institutul European pentru Standarde în Telecomunicații (IEST), pe baza unui mandat emis de Comisie în conformitate cu procedurile stabilite de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a procedurii pentru dispoziția de informare în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice şi a normelor privind serviciile societății informaționale (1). (m) „cerințe esențiale privind sănătatea și siguranța” înseamnă dispoziții obligatorii referitoare la proiectarea și fabricarea de produse care fac obiectul prezentei directive, menite să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății și siguranței persoanelor și, după caz, a animalelor domestice și a bunurilor și, după caz, a mediului. Cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța sunt prevăzute în anexa I. Cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța menite să asigure protecția mediului se aplică numai echipamentelor tehnice menționate la secțiunea 2.4 din respectiva anexă. | 3. În sensul prezentei hotărîri, prin “maşini” se înţeleg produsele prevăzute la pct. 1, cu excepţia cvasimaşinilor. 4. În sensul prezentei hotărîri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: - maşină: - un ansamblu echipat sau destinat a fi echipat cu un sistem de antrenare altul decît forţa umană sau animală aplicată direct, compus din părţi sau componente legate între ele, dintre care cel puţin una este mobilă şi care sînt reunite de o manieră solidară în vederea unei aplicaţii anumite; - un ansamblu menţionat la prima liniuţă căruia îi lipsesc numai componentele de conectare la locul de utilizare sau la surse de energie şi de mişcare; - un ansamblu menţionat la prima şi a doua liniuţă pregătit să fie instalat şi capabil să funcţioneze numai după ce este montat pe un mijloc de transport, sau instalat într-o clădire ori structură; - un ansamblu de maşini menţionate la la prima, a doua şi a treia liniuţă sau de cvasimaşini menţionate la lit. g) care, pentru a atinge acelaşi scop, sînt dispuse şi comandate astfel încît să funcţioneze ca un tot unitar; - un ansamblu de părţi sau componente legate între ele, dintre care cel puţin una este mobilă şi care sînt reunite în scopul ridicării sarcinilor şi a căror singură sursă de energie este forţa umană aplicată direct. - echipament interschimbabil - un dispozitiv care, ulterior punerii în funcţiune a unei maşini sau a unui vehicul-tractor, este asamblat pe aceasta chiar de către operator, în scopul de a modifica funcţia sa ori de a asigura o funcţie nouă, în măsura în care acest echipament nu este o piesă de schimb ori o unealtă; - componentă de securitate - componenta care este introdusă separat pe piaţă şi este destinată să asigure o funcţie de securitate, a cărei defectare sau funcţionare necorespunzătoare periclitează securitatea şi/sau sănătatea persoanelor expuse şi care nu este necesară pentru funcţionarea maşinii ori care poate fi înlocuită cu alte componente ce permit funcţionarea normală a maşinii. Lista indicativă a componentelor de securitate, prevăzută în anexa nr. 5 şi este actualizată periodic; - accesoriu de ridicare - un component sau un echipament care nu este ataşat de maşina de ridicat, care permite prinderea încărcăturii, care este plasat între maşină şi încărcătură sau chiar pe încărcătură, sau care este destinat să constituie o parte integrantă a încărcăturii şi care este introdus separat pe piaţă; curelele şi componentele lor sînt considerate a fi accesorii de ridicare; - lanțuri, cabluri și chingi - înseamnă lanțuri, cabluri și chingi proiectate şi construite în scopul de a ridica, fiind parte a echipamentelor tehnice de ridicare sau a accesoriilor de ridicare; - dispozitiv detaşabil de transmisie mecanică - înseamnă o componentă deta şabilă de transmitere a energiei între echipamente tehnice autopropulsate sau un echipament de tracțiune şi alt echipament prin conectarea acestora la primul rulment fix. Atunci cînd acesta este introdus pe piață împreună cu dispozitivul de protecție, trebuie considerat ca un singur produs; - cvasimaşină - maşină parţial finalizată; un ansamblu care se constituie ca o maşină, dar care nu poate să asigure el însuşi un scop definit. Un sistem de acţionare este o cvasimaşină. Cvasimaşina este destinată a fi încorporată sau asamblată cu alte maşini ori alte cvasimaşini sau echipamente în vederea constituirii unei maşini căreia i se aplică prezenta hotărîre; - punere în funcţiune - prima utilizare, în Republica Moldova a unei maşini căreia i se aplică prezenta hotărîre, în conformitate cu destinaţia sa. - pericol - o sursă potenţială de accidentare sau afectare a sănătăţii; - zonă periculoasă - orice zonă din interiorul şi/sau din jurul maşinii în care o persoană este supusă unui risc privind sănătatea ori securitatea sa; - persoană expusă - orice persoană aflată total sau parţial într-o zonă periculoasă; - operator - persoana/persoanele care are/au sarcina de a instala, a pune în funcţiune, a regla, a întreţine, a curăţa, a repara sau de a transporta maşinile; - risc - o combinaţie între probabilitatea şi gravitatea accidentării sau afectării sănătăţii, care poate apărea într-o situaţie periculoasă; - protector - element al maşinii utilizat, în special, pentru a asigura o protecţie prin intermediul unei bariere fizice; - dispozitiv de protecţie - un dispozitiv (altul decît un protector) care reduce riscul, singur sau asociat cu un protector; - utilizare normală - utilizarea maşinii în conformitate cu informaţiile furnizate în instrucţiunile de utilizare; - utilizare anormală rezonabil previzibilă - utilizarea maşinii într-un mod care nu a fost prevăzut în instrucţiunile de utilizare, dar care poate fi rezultatul unui comportament uman previzibil cu uşurinţă; - maşini pentru aplicarea pesticidelor - echipamentele tehnice destinate în mod specific aplicării produselor de uz fitosanitar; - maşină care prezintă pericole datorate mobilităţii sale - o maşină a cărei funcţionare necesită fie mobilitatea în timpul lucrului, fie o deplasare continuă ori semicontinuă între poziţiile de lucru fixe succesive; sau o maşină care funcţionează fără deplasare, dar care poate fi echipată cu mijloace care să permită deplasarea mai uşoară dintr-un loc în altul; - conducător - operatorul care este însărcinat şi este răspunzător pentru deplasarea maşinii. Conducătorul poate fi transportat de maşină sau poate să însoţească maşina pe jos ori poate dirija maşina prin comandă de la distanţă; - operaţie de ridicare - o operaţie de deplasare a sarcinii unitare constituite din obiecte şi/sau persoane, care necesită la un moment dat modificarea nivelului; - sarcină ghidată - sarcina care este deplasată integral de-a lungul unor ghidaje rigide sau flexibile şi a cărei poziţie este determinată prin puncte fixe; - coeficient de siguranţă - raportul aritmetic dintre sarcina garantată de producător sau reprezentantul său autorizat şi valoarea sarcinii maxime de utilizare marcată pe component; - coeficient de încercare - raportul matematic dintre sarcina utilizată pentru efectuarea încercărilor statice sau dinamice pentru o maşină ori un dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii şi sarcina maximă de utilizare marcată pe maşină sau pe dispozitivul de prindere respectiv; - încercare statică - încercarea în cursul căreia maşina sau dispozitivul de prindere pentru ridicarea sarcinii este verificată/verificat iniţial şi apoi supusă/supus unei forţe egale cu sarcina maximă de utilizare, multiplicată cu coeficientul de încercare corespunzător, după care, la încetarea forţei, este verificată/verificat pentru a se asigura că nu s-a produs nicio deteriorare; - încercare dinamică - încercarea în cursul căreia maşina de ridicat este pusă să funcţioneze în toate situaţiile posibile, la sarcina maximă de utilizare, cu luarea în considerare a comportamentului dinamic al acesteia, în vederea verificării funcţionării corecte a maşinii şi a elementelor de securitate; - cabină - parte a maşinii pe care sau în interiorul căreia se găsesc persoane şi/sau obiecte care trebuie ridicate. | La acest capitol au fost transferate toate definiţiile din toate anexele, cerinţă impusă de tehnica legislativă |
| Articolul 3 Directive speciale În cazul în care, pentru echipamentele tehnice, pericolele prevăzute în anexa I se află în mod special sub incidența altor directive comunitare, prezenta directivă nu se aplică sau încetează să se aplice respectivelor echipamente tehnice în ceea ce prive şte pericolele de la data punerii în aplicare a respectivelor directive. |  |  |
| Articolul 4 Supravegherea pieței (1) Statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura că echipamentele tehnice pot fi introduse pe piață și/sau puse în funcțiune doar în cazul în care respectă dispozițiile relevante ale prezentei directive și nu pun în pericol sănătatea și siguranța persoanelor și, după caz, a animalelor domestice și a bunurilor și, după caz, a mediului, atunci cînd sunt instalate și întreținute în mod corespunzător și utilizate în scopul pentru care sunt destinate sau în condiții previzibile în mod rezonabil. | Introducerea pe piață şi punerea în funcțiune 5. Ministerul Economiei, în calitate de autoritate de reglementare competentă în domeniu şi Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Obiectelor Industriale Periculoase (în continuare - organe de control), aplică, în limitele stabilite de lege, toate măsurile necesare pentru ca maşinile şi cvasimaşinile să fie introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune doar în cazul în care acestea sunt conforme cerinţelor prezentei hotărîri. |  |
| (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că echipamentele tehnice parțial finalizate pot fi introduse pe piață doar dacă îndeplinesc dispozițiile relevante din prezenta directivă. (3) Statele membre instituie sau desemnează autoritățile competente să monitorizeze conformitatea echipamentelor tehnice și a echipamentelor tehnice parțial finalizate cu dispozițiile stabilite la alineatele (1) și (2). (4) Statele membre definesc sarcinile, organizarea și prerogativele autorităților competente menționate la alineatul (3) și notifică Comisia și alte state membre cu privire la aceasta și cu privire la orice modificare ulterioară. |  |  |
| Articolul 5 Introducerea pe piață şi punerea în funcțiune (1) Înainte de introducerea pe piață a echipamentelor tehnice şi/sau punerea acestora în funcțiune, producătorul sau reprezentantul său autorizat: (a) se asigură că acestea îndeplinesc cerințele esențiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa I; (b) se asigură că este disponibil dosarul tehnic prevăzut în anexa VII partea A; (c) oferă, în special, informațiile necesare, precum instrucțiuni; (d) desfă şoară procedurile corespunzătoare pentru evaluarea conformității în temeiul articolului 12; (e) întocme şte declarația de conformitate CE în temeiul anexei II partea 1 secțiunea A și se asigură că aceasta însoțe şte echipamentele tehnice; (f) aplică marca CE în conformitate cu articolul 16. (2) Înainte de introducerea pe piață a echipamentelor tehnice parțial finalizate, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestora se asigură că a fost îndeplinită procedura prevăzută la articolul 13. (3) În sensul procedurilor prevăzute la articolul 12, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestora are mijloacele necesare sau are acces la mijloacele necesare de a se asigura că echipamentele îndeplinesc cerințele esențiale de sănătate şi securitate stabilite în anexa I. (4) În cazul în echipamentele intră şi sub incidența altor directive referitoare la alte aspecteşi care prevăd aplicarea mărcii CE, acesta indică faptul că echipamentele sunt considerate, de asemenea, conforme cu dispozițiile celorlalte directive. Cu toate acestea, în cazul în care una sau mai multe dintre respectivele directive permit producătorului, în perioada de tranziție, să decidă ce sistem să aplice, marca CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia. Trimiterile la directivele aplicate, a şa cum au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie să fie înscrise pe declarația de conformitate CE. | 6. Înainte de introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a unei maşini, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie: a) să se asigure că aceasta satisface cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate care îi sunt aplicabile, prevăzute în anexa nr. 1; b) să se asigure că este disponibil dosarul cu documentaţia tehnică prevăzut în anexa nr. 7 pct. 1; c) să pună la dispoziţie, în special, informaţiile necesare, cum ar fi instrucţiunile; d) să aplice procedurile specifice de evaluare a conformităţii, potrivit prevederilor pct. 22-25; e) să întocmească declaraţia de conformitate, potrivit prevederilor anexei nr. 2 pct. 1, şi să se asigure că aceasta însoţeşte maşina; f) să aplice marca de conformitate SM în corespundere cu prevederile pct. 35-38. 7. Înainte de introducerea pe piaţă a unei cvasimaşini, producătorul sau reprezentantul său autorizat se asigură că a fost îndeplinită procedura prevăzută la pct. 29-30. 8. În sensul procedurilor menţionate la pct. 22-25, producătorul sau reprezentantul său autorizat dispune ori are acces la mijloacele necesare pentru a se asigura de conformitatea maşinii cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1. 9. În cazul în care maşina face obiect şi al altor reglementări, care se referă la alte aspecte şi care prevăd, de asemenea, aplicarea mărcii de conformitate SM, această marcă trebuie să indice şi conformitatea maşinilor cu prevederile respectivelor reglementări. 10. În situaţia în care una sau mai multe dintre reglementările prevăzute la pct. 9 lasă producătorului ori reprezentantului său autorizat, într-o perioadă tranzitorie, posibilitatea alegerii regimului de aplicare, marca de conformitate SM indică conformitatea numai cu dispoziţiile respectivelor reglementări aplicate de către producător sau de reprezentantul său autorizat. Declaraţia de conformitate trebuie să menţioneze doar referinţele reglementărilor aplicabile. |  |
| Articolul 6 Libera circulație (1) Statele membre nu pot să interzică, să restricționeze sau să împiedice introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune pe teritoriul lor a echipamentelor tehnice care respectă prezenta directivă. (2) Statele membre nu pot să interzică, să restricționeze sau să împiedice introducerea pe piață a echipamentelor tehnice parțial finalizate în cazul în care producătorul sau reprezentantul său autorizat elaborează o declarație de încorporare, prevăzută în anexa II partea 1 secțiunea B, conform căreia acesta urmează să fie integrat într-un echipament tehnic sau asamblat cu alte echipamente pentru a forma un echipament tehnic. (3) La tîrguri comerciale, expoziții, demonstrații și alte evenimente similare, statele membre nu trebuie să împiedice prezentarea de echipamente tehnice sau componente de siguranță care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentei directive, cu condiția ca un indicator vizibil să indice în mod clar neconformitatea respectivului echipament tehnic sau a respectivei componente de siguranță, precum și imposibilitatea achiziționării înainte de a deveni conform cu cerințele. Pe lîngă aceasta, în timpul demonstrațiilor în care se utilizează echipamentele tehnice sau echipamentele tehnice parțial finalizate neconforme, se vor lua măsuri adecvate de protecție pentru a se asigura protecția persoanelor. | Libera circulație 11. Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a maşinilor care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărîri şi cu prevederile actelor legislative aplicabile nu pot fi interzise, restrînse sau împiedicate din considerentul siguranţei şi/sau inofensivităţii acestora. 12. Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a cvasimaşinilor nu pot fi interzise, restrînse sau împiedicate în cazul în care producătorul ori reprezentantul său autorizat stabileşte, prin declaraţia de încorporare prevăzută în anexa nr. 2 pct. 2, că aceste cvasimaşini sunt destinate a fi încorporate într-o maşină sau asamblate cu alte cvasimaşini în vederea constituirii unei maşini. 13. Cu ocazia tîrgurilor, expoziţiilor, demonstraţiilor tehnice şi a altor manifestări similare, maşinile şi cvasimaşinile care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărîri pot fi expuse cu condiţia ca un indicator vizibil să indice clar neconformitatea acestora, precum şi imposibilitatea vînzării înainte de punerea lor în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri. În timpul demonstraţiilor cu aceste maşini şi cvasimaşini neconforme, expozantul ia măsuri de securitate corespunzătoare pentru asigurarea protecţiei persoanelor. |  |
| Articolul 7 Prezumția de conformitate şi standardele armonizate (1) Statele membre consideră echipamentele tehnice care poartă marca CE şi care sunt însoțite de declarația de conformitate CE al cărei conținut este prevăzut în anexa II partea 1 secțiunea A ca fiind conforme cu dispozițiile prezentei directive. (2) Echipamentele tehnice produse în conformitate cu un standard armonizat, ale cărui referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră a fi în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate şi securitate adresate de un astfel de standard armonizat. (3) Comisia publică referințele standardelor armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (4) Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a permite partenerilor sociali să aibă o influență la nivel național asupra proceselor de pregătire şi monitorizare a standardelor armonizate. | Prezumția de conformitate şi standardele conexe 14. Se consideră ca fiind conforme cu prevederile prezentei hotărîri maşinile care poartă marca de conformitate SM şi care sunt însoţite de declaraţia de conformitate ale cărei elemente sunt prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1. 15. O maşină fabricată în conformitate cu un standard conex se presupune că este conformă cu cerinţele esenţiale acoperite de standardul respectiv. 16. Lista standardelor moldovene conexe, care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini, se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Această listă se actualizează ori de cîte ori este necesar. |  |
| Articolul 8 Măsuri specifice (1) Comisia poate lua orice măsură adecvată în ceea ce privește: (a) actualizarea listei indicative a componentelor de siguranță din anexa V, menționată la articolul 2 litera (c); (b) restricția introducerii pe piață a echipamentelor tehnice menționate la articolul 9. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 22 alineatul (3). (2) Comisia, hotărînd în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 22 alineatul (2), poate lua orice măsură corespunzătoare privind aplicarea practică a prezentei directive, inclusiv măsuri necesare pentru a asigura cooperarea statelor membre cu Comisia și între ele, în conformitate cu dispozițiile articolului 19 alineatul (1). |  |  |
| Articolul 9 Măsuri speciale pentru manevrarea echipamentelor tehnice care pot fi periculoase (1) Atunci cînd, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10, Comisia consideră că un standard armonizat nu îndeplinește în întregime cerințele esențiale de sănătate și securitate care fac obiectul acestuia şi care sunt prevăzute în anexa I, Comisia poate, în conformitate cu alineatul (3) al prezentului articol, să adopte măsuri care solicită statelor membre să interzică sau să restricționeze introducerea pe piață a echipamentelor tehnice cu caracteristici tehnice care prezintă riscuri din cauza lacunelor standardului sau să supună aceste echipamente tehnice unor condiții speciale. Atunci cînd, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11, Comisia consideră că o măsură luată de un stat membru este justificată, aceasta poate, în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, să ia măsuri care solicită statelor membre să interzică sau să restricționeze introducerea pe piață a echipamentelor tehnice care prezintă acela şi risc din cauza caracteristicilor tehnice sau să supună aceste echipamente tehnice unor condiții speciale. (2) Orice stat membru poate solicita Comisiei să examineze necesitatea adoptării măsurilor prevăzute la alineatul (1). (3) În cazurile menționate la alineatul (1), Comisia consult statele membre și alte părți interesate, indicînd măsurile pe care intenționează să le adopte în scopul de a asigura, la nivel comunitar, un nivel ridicat de protecție a sănătății și siguranței persoanelor și, după caz, a animalelor domestice și a bunurilor și, după caz, a mediului. Aceasta adoptă măsurile necesare, ținînd seama în mod corespunzător de rezultatele consultării menționate anterior. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 22 alineatul (3). | Măsuri particulare legate de maşinile potenţial periculoase 17. Organele de control solicită Ministerului Economiei să examineze necesitatea iniţierii şi/sau aplicării măsurilor de interzicere, restrîngere, împiedicare a introducerii pe piaţă sau de supunere a maşinilor la condiţii speciale atunci cînd, prin caracteristicile lor tehnice, aceste maşini prezintă riscuri din cauza unor lacune ale standardului conex. |  |
| Articolul 10 Procedura de contestare a unui standard armonizat În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că un standard armonizat nu îndepline şte în întregime cerințele esențiale de sănătate şi siguranță care fac obiectul acestuia şi care sunt prevăzute în anexa I, Comisia sau statul membru prezintă acest aspect unui comitet stabilit prin Directiva 98/34/CE, indicînd motivele pentru aceasta. Comitetul emite de îndată un aviz. În funcție de avizul comitetului, Comisia hotără şte publicarea, nepublicarea, publicarea cu restricții, menținerea, menținerea cu restricții sau retragerea referințelor la standardul armonizat respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. | 18. În cazul în care se constată că un standard conex nu satisface în întregime cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate care fac obiectul acestuia şi care sunt enunţate în anexa nr. 1, Ministerul Economiei ia măsuri cu scopul de a restricţiona sau anula aplicărea standardului în cauză în calitate de standard conex. |  |
| Articolul 11 Clauza de salvgardare (1) În cazul în care un stat membru constată că echipamentele tehnice care intră sub incidența prezentei directive, purtînd marcajul CE, însoțite de declarația de conformitate CE și folosite în conformitate cu destinația lor sau în condiții previzibile în mod rezonabil, pot pune în pericol sănătatea sau siguranța persoanelor sau, după caz, a animalelor domestice, a bunurilor sau, după caz, a mediului, ia toate măsurile corespunzătoare pentru a retrage de pe piață astfel de echipamente tehnice, pentru a interzice introducerea lor pe piață și/sau punerea lor în funcțiune sau pentru a restricționa libera circulație a acestora. (2) Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre în legătură cu această măsură, indicînd motivul deciziei sale și, în special, dacă lipsa de conformitate se datorează: (a) nerespectării cerințelor esențiale menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (a); (b) aplicării incorecte a standardelor armonizate menționate la articolul 7 alineatul (2); (c) unor lacune în standardele armonizate menționate la articolul 7 alineatul (2). (3) Comisia inițiază de îndată consultări cu părțile implicate. În cazul în care Comisia constată, după această consultare, că măsurile luate de statul membru sunt justificate sau nu, aceasta informează imediat în acest sens statul membru care a luat inițiativa, celelalte state membre și producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia. (4) În cazul în care decizia menționată la alineatul (1) se bazează pe o lacună a standardelor armonizate și în cazul în care statul membru care se află la originea măsurilor își menține poziția, Comisia sau statul membru inițiază procedura menționată la articolul 10. (5) În cazul în care echipamentul tehnic nu este conform și nu poartă marca CE, statul membru competent ia măsurile corespunzătoare împotriva celui care a aplicat marca sau a emis declarația și informează Comisia în acest sens. Comisia informează celelalte state membre în legătură cu aceasta. (6) Comisia asigură informarea statelor membre în legătură cu derularea și rezultatul acestei proceduri. |  |  |
| Articolul 12 Procedura de evaluare a conformității echipamentelor tehnice (1) Pentru a certifica faptul că echipamentul tehnic este conform cu prezenta directivă, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre procedurile de evaluare a conformității descrise la alineatele (2), (3)și (4). (2) În cazul în care echipamentul tehnic nu este menționat în anexa IV, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia aplică procedura de evaluare a conformității cu verificări interne ale producției echipamentelor tehnice prevăzute în anexa VIII. (3) În cazul în care echipamentul tehnic este menționat în anexa IV și este produs în conformitate cu standardele armonizate prevăzute la articolul 7 alineatul (2), cu condiția ca aceste standarde să facă trimitere la toate cerințele esențiale relevante de sănătate și securitate, producătorul sau reprezentantul autorizat aplică una dintre următoarele proceduri: (a) procedura de evaluare a conformității cu verificări interne ale producerii echipamentelor tehnice, prevăzută în anexa VIII; (b) procedura examinării CE de tip prevăzută în anexa IX, împreună cu verificări interne ale producerii echipamentelor tehnice, prevăzute în anexa VIII punctul 3; (c) procedura de asigurare completă a calității prevăzută în anexa X. (4) În cazul în care echipamentul tehnic este menționat în anexa IV şi nu este produs în conformitate cu standardele armonizate prevăzute la articolul 7 alineatul (2) sau este doar parțial în conformitate cu aceste standarde sau dacă standardele armonizate nu acoperă toate cerințele esențiale de sănătate și securitate sau dacă nu există standarde armonizate pentru echipamentul tehnic respectiv, producătorul sau reprezentantul autorizat aplică una dintre următoarele proceduri: (a) procedura examinării CE de tip prevăzută în anexa IX, împreună cu verificări interne ale producerii echipamentelor tehnice, prevăzute în anexa VIII punctul 3; (b) procedura de asigurare completă a calității prevăzută în anexa X. | Procedura de evaluare a conformității maşinilor 19. Pentru a atesta conformitatea unei maşini cu prevederile prezentei hotărîri, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la pct. 20-22. 20. Dacă maşina nu este prevăzută în anexa nr. 4, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice procedura de evaluare a conformităţii cu controlul intern al producţiei maşinilor, prevăzută la anexa nr. 8. 21. Dacă maşina este prevăzută în anexa nr. 4 şi este fabricată conform standardelor conexe prevăzute la pct. 15 care acoperă ansamblul cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre procedurile următoare: 1) procedura de evaluare a conformităţii cu control intern al producţiei maşinilor, prevăzută la anexa nr. 8; sau 2) procedura "examinare CE de tip" prevăzută în anexa nr. 9, împreună cu controlul intern al producţiei maşinilor, prevăzut în anexa nr. 8 pct. 3; sau 3) procedura de asigurare totală a calităţii, prevăzută la anexa nr. 10. 22. În situaţia în care maşina este menţionată în anexa nr. 4 şi dacă nu este fabricată conform standardelor conexe prevăzute la pct. 15 sau dacă este parţial în conformitate cu aceste standarde ori dacă standardele conexe nu acoperă ansamblul cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate aplicabile, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre procedurile următoare: 1) procedura "examinare CE de tip" prevăzută în anexa nr. 9, împreună cu controlul intern al producţiei maşinilor, prevăzut în anexa nr. 8 pct. 3; sau 2) procedura de asigurare totală a calităţii, prevăzută la anexa nr. 10. 23. Se admite introducerea pe piaţă a maşinilor fabricate în statele membre ale UE în baza procedurii de recunoaştere a documentelor care atestă conformitatea maşinilor (certificate de examinare CE de tip sau certificate de asigurare a calităţii emise în baza prevederilor Directivei 2006/42/CE) şi pot fi utilizate pentru emiterea conform anexei nr. 2 pct. 1 a declaraţiei de conformitate emise pe propria responsabilitate a importatorului/reprezentantul autorizat al producătorului în temeiul documentaţiei tehnice a producătorului, tradusă în limba de stat şi confirmată prin specimentul de ştampilă a importatorului. 24. Documentaţia tehnică a producătorului ce susţine o declaraţie de conformitate a imporatorului/reprezentantului autorizat al producătorului trebuie să includă informaţiile conform anexei nr. 7 pct. 1, care să permită înţelegerea proiectului, fabricaţia şi funcţionarea maşinii, precum şi efectuarea evaluării conformităţii maşinii cu cerinţele din reglementare. 25. Declaraţia de conformitate a importatorului/reprezentantului autorizat al producătorului va cuprinde informaţia prevăzută în anexa nr. 2. |  |
| Articolul 13 Procedura pentru echipamente tehnice parțial finalizate (1) Înainte de introducerea pe piață, producătorul echipamentelor tehnice parțial finalizate sau reprezentantul autorizat al acestuia se asigură că: (a) este pregătită documentația tehnică relevantă descrisă în anexa VII partea B; (b) sunt pregătite instrucțiunile de montare descrise în anexa VI; (c) a fost elaborată o declarație de încorporare descrisă în anexa II partea 1 secțiunea B. (2) Instrucțiunile de montare şi declarația de încorporare trebuie să însoțească echipamentele tehnice parțial finalizate pînă la încorporarea acestora în echipamentul final și va deveni parte a dosarului tehnic pentru echipamentul respectiv. | Procedura pentru cvasimaşini 26. Înainte de introducerea pe piaţă a unei cvasimaşini, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să se asigure că: 1) este pregătită documentaţia tehnică relevantă descrisă în anexa nr. 7 pct. 2; 2) sunt pregătite instrucţiunile de asamblare descrise la anexa nr. 6; 3) este întocmită declaraţia de încorporare, descrisă în anexa nr. 2 pct. 2. 27. Instrucţiunile de asamblare şi declaraţia de încorporare trebuie să însoţească cvasimaşina pînă la încorporarea acesteia în maşina finală şi trebuie să constituie parte a dosarului cu documentaţia tehnică pentru această maşină. |  |
| Articolul 14 Organisme notificate (1) Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre identitatea organismelor desemnate pentru a efectua evaluarea conformității pentru introducerea pe piață prevăzută la articolul 12 alineatele (3)și (4), împreună cu procedurile specifice de evaluare a conformității şi categoriile de echipamente tehnice pentru care au fost numite aceste organisme și numerele de identificare alocate acestora în prealabil de către Comisie. Statele membre notifică Comisiei şi celorlalte state membre orice modificare ulterioară. (2) Statele membre trebuie să se asigure că organismele notificate sunt monitorizate în mod regulat, pentru a verifica dacă acestea continuă să îndeplinească criteriile stabilite în anexa XI. Organismul notificat oferă, la cerere, toate informațiile relevante, inclusiv documentele bugetare, pentru a permite statelor membre să asigurerespectarea cerințelor din anexa XI. (3) Statele membre aplică criteriile stabilite în anexa XI în evaluarea organismelor care trebuie să fie notificate şi a organismelor deja notificate. (4) Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, spre informare, o listă cu organismele notificate și numerele lor de identificare şi sarcinile pentru care au fost notificate. Comisia asigură actualizarea acestei liste. (5) Se presupune că organismele care îndeplinesc criteriile de evaluare prevăzute în standardele armonizate relevante, ale căror referințe urmează să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, îndeplinesc aceste criterii. (6) În cazul în care un organism notificat consideră că anumite cerințe relevante din prezenta directivă nu au fost respectate sau nu mai sunt respectate de producător sau că nu ar fi trebuit eliberat un certificat de examinare CE de tip sau aprobat un system de asigurare a calității, acesta, avînd în vedere principiul proporționalității, suspendă sau retrage certificatul sau aprobarea eliberate sau poate stabili restricții asupra acestora, indicînd motivele detaliate, cu excepția cazurilor în care respectarea acestor cerințe este asigurată de punerea în aplicare a măsurilor corective corespunzătoare de către producător. În cazul suspendării sau retragerii certificatului sau a aprobării sau a oricărei restricții introduce asupra acestora sau în cazul în care se poate dovedi necesară intervenția autorității competente, organismul notificat informează autoritatea competentă în temeiul articolului 4. Statul membru informează celelalte state membre și Comisia fără întîrziere. Trebuie să existe o procedură de apel disponibilă. (7) Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență între, pe de o parte, autoritățile responsabile pentru desemnarea, notificarea și monitorizarea organismelor notificate din statele membre și, pe de altă parte, organismele notificate, în vederea coordonării unei aplicări uniforme a prezentei directive. (8) Un stat membru care a notificat un organism trebuie să retragă imediat notificarea în cazul în care constată: (a) că organismul nu mai îndepline şte criteriile stabilite în anexa XI sau (b) că organismul nu î şi îndepline şte responsabilitățile. Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la aceasta. | Organisme recunoscute 28. Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta reglementare se efectuează de organisme de evaluare a conformităţii acreditate şi recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare. 29. Lista organismelor recunoscute, numărul lor de identificare, precum şi sarcinile pentru care acestea au fost recunoscute se publică şi se actualizează periodic în Monitorul Oficial al Republici Moldova. 30. Dacă un organism recunoscut constată că producătorul nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte cerinţele relevante din prezenta hotărîre ori că nu ar trebui eliberat un certificate de examinare CE de tip sau că nu ar trebui certificat un sistem de asigurare a calităţii, acesta suspendă ori retrage certificatul de examinare CE de tip sau certificatul de conformitate pentru sistemul de asigurare a calităţii, ţinînd cont de principiul proporţionalităţii, ori introduce restricţii, pe care le motivează într-o manieră detaliată, cu excepţia cazului în care producătorul garantează, prin măsurile corective corespunzătoare, conformitatea cu aceste cerinţe. Dacă certificarea este suspendată ori retrasă sau dacă sunt introduse restricţii ori dacă intervenţia organului de control se dovedeşte a fi necesară, organismul recunoscut informează în scris organele de control. 31. Pentru situaţiile în care organismul recunoscut decide suspendarea, retragerea sau introducerea de restricţii în legătură cu certificatul de examinare CE de tip ori certificatul de conformitate al sistemului de asigurare a calităţii, organismul recunoscut trebuie să asigure că este disponibilă o procedură de apel. |  |
| Articolul 15 Instalarea şi utilizarea echipamentelor tehnice Prezenta directivă nu aduce atingere capacității statelor membre de a stabili, prin respectarea integrală a legislației comunitare, cerințele pe care le consideră necesare pentru a se asigura că persoanele, în special lucrătorii, sunt protejate atunci cînd folosesc echipamente tehnice, cu condiția ca acest lucru să nu presupună modificarea echipamentelor tehnice într-un mod nemenționat de prezenta directivă. |  |  |
| Articolul 16 Marca CE (1) Marca de conformitate CE constă în inițialele CE, astfel cum este indicat în anexa III. (2) Marca CE trebuie aplicată pe echipamentul tehnic în mod vizibil, lizibil şi indelebil, în conformitate cu anexa III. (3) Aplicarea pe echipamente tehnice a mărcilor, semnelor și inscripțiilor care pot induce în eroare terțele părți în ceea ce privește semnificația sau forma mărcii CE sau ambele este interzisă. Pe echipamente tehnice poate fi aplicată orice altă marcă, cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectate vizibilitatea, lizibilitatea și semnificația mărcii CE. | Marca de conformitate SM 32. Marca de conformitate SM este formată din iniţialele "SM", în conformitate cu grafica modelului prevăzut în anexa nr. 3. Marca se aplică pe maşină în mod vizibil, lizibil şi de neşters. 33. Aplicarea pe maşini a marcajelor, mărcilor, semnelor ori inscripţiilor care pot induce în eroare terţele părţi în ceea ce priveşte semnificaţia şi forma mărcii de conformitate SM sau ambele este interzisă. 34. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe maşini, cu condiţia ca prin aceasta să nu fie afectate vizibilitatea, lizibilitatea şi semnificaţia mărcii de conformitate SM. 35. Marca de conformitate SM se aplică alături de marcajul de conformitate CE de către importator/reprezentant autorizat al producătorului, în situaţia în care evaluarea conformităţii a maşinilor destinate pieţei naţionale se realizează prin procedura de recunoaştere conform pct. 26. 36. Imporatorul/reprezentantul autorizat al producătorului înregistrează declaraţia de conformitate emisă pe propria responsabilitate la organismele recunoscute care au obiectul domeniului de acreditare maşinile industriale conform prezentei reglementări. |  |
|  | Supravegherea pieţei 37. Ministerul Economiei adoptă măsurile necesare pentru a asigura că maşinile pot fi introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune doar în cazul în care respectă dispoziţiile prezentei Reglementări tehnice şi nu pun în pericol sănătatea şi securitatea persoanelor şi, după caz, a animalelor domestice şi a bunurilor şi, după caz, a mediului, atunci când sînt instalate şi întreţinute în mod corespunzător şi utilizate potrivit destinaţiei lor sau în condiţii rezonabil previzibile. 38. Ministerul Economiei adoptă măsurile necesare pentru ca cvasimaşinile să fie introduse pe piaţă numai dacă satisfac prevederile prezentei Reglementări tehnice. 39. În cazul în care Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor constată că o maşină, supusă prevederilor prezentei hotărîri, poartă marca de conformitate SM, este însoţită de declaraţia de conformitate şi este utilizată conform destinaţiei sale sau în condiţii rezonabil previzibile prezintă riscul de a compromite sănătatea şi securitatea persoanelor şi, dacă este cazul, a animalelor domestice ori bunurilor, aceasta ia măsurile stabilite de lege, în limita atribuţiilor şi funcţiilor, cu scopul retragerii, restrîngerii circulaţiei, interdicţiei introducerii şi/sau punerii în funcţiune a respectivei maşini. 40. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor informează Ministerul Economiei în legătură cu această măsură şi indică motivele care au stat la baza deciziei sale, precizînd, în special, dacă neconformitatea se datorează: 1) nerespectării cerinţelor esenţiale prevăzute la anexa nr. 1; 2) aplicării incorecte a unui standard conex; 3) unor deficienţe ale standardelor conexe. 41. În situaţia în care o maşină este neconformă şi poartă marca de conformitate SM, Agenţia Pentru Protecţia Consumatorilor trebuie să ia măsuri în limitele legii împotriva celui care a aplicat marca, informînd în scris Ministerul Economiei despre decizia sa. Orice măsură a organului de control luată potrivit prevederilor prezentei reglementări, care restricţionează introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a maşinilor cărora li se aplică prezentar eglementare, trebuie să menţioneze motivarea în fapt şi în drept a deciziei luate. |  |
| Articolul 17 Neconformitatea mărcii (1) Statele membre consideră următoarele mărci neconforme: (a) aplicarea mărcii CE în conformitate cu prezenta directivă pe produse care nu intră sub incidența prezentei directive; (b) absența mărcii CE și/sau absența declarației de conformitate CE pentru ma şină; (c) aplicarea pe echipament a unei mărci diferite de marca CE, acțiune interzisă în conformitate cu articolul 16 alineatul (3). (2) În cazul în care un stat membru stabile şte că marca nu este conformă cu dispozițiile relevante ale prezentei directive, producătorul sau reprezentantul său autorizat este obligat să conformeze produsul şi să pună capăt încălcării în condițiile impuse de statul membru în cauză. (3) În cazul în care neconformitatea continuă, statul membru trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice introducerea pe piață a produsului în cauză sau pentru a se asigura că acesta este retras de pe piață în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11. | Marcajul neconform 42. Se consideră marcaj neconform: 1) aplicarea mărcii de conformitate SM, în corespundere cu prezenta hotărîre, pe produse care nu se supun prevederilor prezentei hotărîri; 2) absenţa mărcii de conformitate SM şi/sau a declaraţiei de conformitate pentru o maşină; 3) aplicarea pe o maşină a unei alte mărci decît marca de conformitate SM, fapt interzis de prevederile pct. 33. 43. În cazul în care Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor constată că marcarea nu este conformă cu prevederile prezentei hotărîri, producătorul sau reprezentantul său autorizat este obligat să aducă produsul în stare de conformitate şi să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărîri. 44. În cazul în care Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor constată că neconformitatea prevăzută la pct. 37 persistă, aceasta ia măsurile stabilite de lege, în limita atribuţiilor şi funcţiilor, cu scopul retragerii, restrîngerii circulaţiei, interdicţiei introducerii şi/sau punerii în funcţiune a respectivei maşini. |  |
| Articolul 18 Confidențialitate (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor interne existente şi practicilor din domeniul confidențialității, statele membre se asigură că toate părțile şi persoanele implicate în punerea în aplicare a prezentei directive sunt solicitate să considere confidențială informația obținută prin îndeplinirea propriilor sarcini. Secretele de afaceri, profesionale și cele comerciale trebuie considerate confidențiale, cu excepția cazurilor în care divulgarea acestor informații este necesară în vederea protejării sănătății şi siguranței persoanelor. (2) Dispozițiile alineatului (1) nu aduc atingere obligațiilor statelor membre şi ale organismelor notificate în ceea ce prive şte schimbul reciproc de informații şi lansarea avertizărilor. (3) Orice decizie luată de statele membre și de Comisie în conformitate cu articolele 9 şi 11 trebuie publicată. | Confidenţialitate 45. Fără a aduce atingere prevederilor şi practicilor existente în materie de confidenţialitate, părţile şi persoanele implicate în punerea în aplicare a prezentei hotărîri au obligaţia să asigure confidenţialitatea informaţiilor obţinute în exercitarea sarcinilor proprii, fiind respectate cerinţele legilor ce reglementează raporturile în cauză. Prevederile alin. (1) nu aduc atingere obligaţiilor Autorităţii competente şi ale organismelor recunoscute în ceea ce priveşte schimbul reciproc de informaţii şi emiterea avertismentelor. |  |
| Articolul 19 Cooperarea între statele membre (1) Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că autoritățile competente menționate la articolul 4 alineatul (3) cooperează cu Comisia şi între ele şi î şi transmit informațiile necesare pentru a permite aplicarea uniformă a prezentei directive. (2) Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență între autoritățile responsabile pentru supravegherea pieței în vederea coordonării unei aplicări uniforme a prezentei directive. |  |  |
| Articolul 20 Căi de atac Orice măsură luată în conformitate cu prezenta directivă, care restricționează introducerea pe piață şi/sau punerea în funcțiune a echipamentelor tehnice care intră sub incidența prezentei directive enunță motivele exacte pe care se întemeiază. O astfel de măsură trebuie notificată cît mai curînd cu putință părții vizate, care va fi informată în acela şi timp cu privire la căile de atac pe care le are la dispoziție în conformitate cu legislația în vigoare în statul membru în cauză şi cu termenele în care pot fi exercitate aceste căi de atac. |  |  |
| Articolul 21 Diseminarea informației Comisia ia măsurile necesare pentru ca informațiile corespunzătoare referitoare la punerea în aplicare a prezentei directive să fie disponibile. |  |  |
| Articolul 22 Comitetul (1) Comisia este asistată de un comitet, numit în continuare „comitetul”. (2) Atunci cînd se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, avînd în vedere dispozițiile articolului 8. (3) Atunci cînd se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, avînd în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie. |  |  |
| Articolul 23 Sancțiuni Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor interne adoptate în temeiul prezentei directive și iau măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive. Statele membre notifică respectivele dispoziții Comisiei pînă la 29 iunie 2008 și o informează de îndată cu privire la orice modificare ulterioară cu privire la acestea. | Sancţiuni 46. Dacă se constată că produsele nu corespund prevederilor prezentei hotărîri, autorităţile de supraveghere a pieţei aplică măsuri conform legilor în vigoare. |  |
| Articolul 24 Modificarea Directivei 95/16/CE Directiva 95/16/CE se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatele (2)și (3) se înlocuiesc cu următoarele: „(2) În sensul prezentei directive, «ascensor» înseamnă un dispozitiv care deserve şte niveluri specifice, avînd un support de transportare care se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide şi înclinate la un unghi mai mare de 15 grade față de orizontală, destinat pentru transportul de: — persoane; — persoane şi mărfuri; — doar mărfuri, dacă există acces la suportul de transportare, adică dacă o persoană poate intra fără dificultate și dacă este prevăzut cu comenzi situate în interiorul suportului de transportare sau în raza de acțiune a unei persoane din interior. Ascensoarele care se deplasează de-a lungul unei curse fixe, chiar dacă nu se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide, se încadrează în domeniul prezentei directive. «Suport de transportare» înseamnă o parte a ascensorului cu ajutorul căreia persoanele şi/sau mărfurile sunt sprijinite pentru a fi ridicate sau coborîte. (3) Prezenta directivă nu se aplică pentru: — ascensoare a căror viteză nu depă şe şte 0,15 m/s; — ascensoare pentru construcții; — cabluri, inclusiv cabluri pentru funiculare; — ascensoare special proiectate şi construite pentru uz militar sau polițienesc; — ascensoare pe care se pot desfă şura activități lucrative; — ascensoare pentru puțuri de mină; — elevatoare pentru deplasarea arti ştilor în timpul spectacolelor; — ascensoare instalate în mijloacele de transport; — ascensoare conectate la utilaje şi destinate exclusiv accesului la locul de muncă, inclusiv puncte de întreținere și inspecție pe echipamente tehnice; — trenuri cu cremalieră şi pinion; — scări şi trotuare rulante.” 2. În anexa I, punctul 1.2 se înlocuie şte cu următorul: 1.2. „Suport de transportare Suportul de transportare al fiecărui ascensor trebuie să fie o cabină. Cabina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să ofere spațiul şi rezistența corespunzătoare cu numărul maxim de persoane şi sarcina nominal a ascensorului stabilite de instalator. În cazul ascensoarelor destinate transportului de persoane și cînd dimensiunile lor permit acest lucru, cabina trebuie proiectată şi construită astfel încît facilitățile sale structurale să nu obstrucționeze sau să împiedice accesul și utilizarea de către persoanele cu dizabilități și astfel încît să permită orice modificări corespunzătoare destinate să faciliteze utilizarea de către acestea.” |  |  |
| Articolul 25 Abrogare Prin prezenta Directiva 98/37/CE se abrogă începînd cu 29 decembrie 2009. Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XII. |  |  |
| Articolul 26 Transpunere (1) Statele membre adoptă şi publică dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive pînă la 29 iunie 2008. Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta. Statele membre aplică aceste dispoziții de la 29 decembrie 2009. Atunci cînd statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. (2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă, precum și un tabel de corespondență între prezenta directivă şi dispozițiile interne adoptate. |  |  |
| Articolul 27 Derogare Pînă la 29 iunie 2011, statele membre pot permite introducerea pe piață și punerea în funcțiune a dispozitivelor portabile acționate de cartu şe şi a altor echipamente tehnice de impact care sunt conforme cu dispozițiile interne în vigoare la data adoptării prezentei directive. |  |  |
| Articolul 28 Intrarea în vigoare Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. | 47. Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta Reglementare tehnică. 48. Dispoziţiile prezentei Reglementări tehnice intrî in vigoare şi se aplică de la 1 ianuarie 2017. |  |
| Articolul 29 Destinatari Prezenta directivă se adresează statelor membre. |  |  |
| ANEXA I Cerințe esențiale de sănătate şi siguranță referitoare la proiectarea şi construcția echipamentelor tehnice PRINCIPII GENERALE 1. Producătorul de echipamente tehnice sau reprezentantul său autorizat trebuie să asigure desfă şurarea unui studiu de risc în scopul stabilirii cerințelor privind sănătatea și siguranța care se aplică echipamentelor tehnice. Echipamentele tehnice trebuie să fie proiectate şi construite avînd în vedere rezultatele studiului de risc. Prin procesul iterativ de studiere a riscului şi de reducere a riscului menționat mai sus, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie: — să stabilească limitele echipamentelor tehnice, ceea ce include destinația anticipată și orice posibilă utilizare neadecvată; — să identifice pericolele care pot fi generate de echipament şi situațiile periculoase asociate acestora; — să estimeze riscurile, avînd în vedere gravitatea sau posibilele accidentări sau afectarea sănătății și probabilitatea apariției acestora; — să evalueze riscurile, în scopul stabilirii necesității reducerii riscului în conformitate cu obiectivul prezentei directive; — să elimine pericolele sau să reducă riscurile asociate pericolelor prin aplicarea unor măsuri de protecție, respectînd prioritățile stabilite la punctul 1.1.2 litera (b). | ANEXA NR. 1 CERINŢE ESENŢIALE de sănătate şi securitate referitoare la proiectarea şi construcţia maşinilor PRINCIPII GENERALE - Producătorul maşinii sau reprezentantul său autorizat trebuie să asigure efectuarea unei evaluări a riscurilor în scopul determinării cerinţelor privind sănătatea şi securitatea care se aplică maşinii. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită ţinîndu-se cont de rezultatele evaluării riscurilor. - Prin procesul iterativ de evaluare şi de reducere a riscurilor menţionat mai sus, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie: 1) să determine limitele maşinii, ceea ce include utilizarea sa normală şi orice utilizare a sa care poate fi aşteptată în mod previzibil; 2) să identifice pericolele care pot fi generate de maşină şi situaţiile periculoase asociate; 3) să estimeze riscurile, ţinîndu-se cont de gravitatea sau de posibilele accidentări ori afectare a sănătăţii şi de probabilitatea apariţiei acestora; 4) să evalueze riscurile, în scopul determinării necesităţii reducerii riscului în conformitate cu obiectivul prezentei hotărîri; 5) să elimine pericolele sau să reducă riscurile asociate acestor pericole prin aplicarea de măsuri de protecţie, în ordinea priorităţilor stabilite la pct. 8 al prezentei anexe (aici şi în continuare punctele de referinţă sunt din prezenta anexă, dacă nu este specificat altfel). |  |
| 2. Obligațiile prevăzute de cerințele esențiale de sănătate şi siguranță se aplică numai atunci cînd există riscuri corespunzătoare pentru echipamentul în cauză cînd acesta este utilizat în condițiile prevăzute de producător sau reprezentantul său autorizat sau în condiții anormale ce pot fi anticipate. În oricare dintre cazuri, se aplică principiile de integrare a securității menționate la punctul 1.1.2 şi obligațiile privind marcarea echipamentelor tehnice şi instrucțiunile menționate la punctele 1.7.3 şi 1.7.4. | 3. Obligaţiile prevăzute prin cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate se aplică numai atunci cînd există un pericol corespunzător pentru maşina în cauză, cînd aceasta este utilizată în condiţiile prevăzute de producător sau reprezentantul său autorizat ori în condiţii anormale previzibile. În orice situaţie, se aplică principiile de integrare a securităţii menţionate la pct. 6-13 şi obligaţiile privind marcarea maşinilor şi instrucţiunile menţionate la pct. 144-160. |  |
| 3. Cerințele esențiale de sănătate şi siguranță prevăzute în prezenta anexă sunt imperative. Cu toate acestea, ținînd seama de starea actuală a tehnologiei, s-ar putea să nu fie posibil să se îndeplinească obiectivele stabilite de aceasta. În acest caz, echipamentul trebuie să fie proiectat şi construit cu scopul de a se apropia cît mai mult cu putință de aceste obiective. | 4. Cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în prezenta anexă sunt obligatorii. Cu toate acestea, ţinîndu-se cont de nivelul progresului tehnic, s-ar putea să nu fie posibilă îndeplinirea obiectivelor stabilite de aceasta. În acest caz, maşina trebuie să fie proiectată şi construită cu scopul de a atinge, pe cît posibil, aceste obiective. |  |
| Prezenta anexă este împărțită în mai multe părți. Prima parte are un domeniu de aplicare general și se aplică tuturor tipurilor de echipamente tehnice. Celelalte părți se referă la anumite tipuri de pericole specifice. Cu toate acestea, este esențial să se examineze întregul cuprins al anexei pentru a se asigura respectarea tuturor cerințelor esențiale relevante. În momentul proiectării echipamentului tehnic, cerințele părții generale și cerințele uneia sau mai multora dintre celelalte părți trebuie luate în considerare, în funcție de rezultatele studiului privind riscurile, desfășurat în conformitate cu punctul 1 din aceste Principii generale. Cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța menite să asigure protecția mediului se aplică numai echipamentelor tehnice menționate la punctul 2.4. | 5. Prezenta anexă conţine mai multe părţi. Prima parte are un scop general şi se aplică tuturor tipurilor de maşini. Celelalte părţi se referă la anumite tipuri de pericole particulare. Cu toate acestea, este esenţial să se examineze prezenta anexă în întregime pentru a se asigura îndeplinirea tuturor cerinţelor esenţiale relevante. La proiectarea maşinii trebuie ţinut cont de cerinţele părţii generale şi de cerinţele uneia sau mai multora dintre celelalte părţi ale anexei, în funcţie de rezultatele evaluării riscurilor, efectuată în conformitate cu pct. 1 al acestor principii generale. |  |
| 1. CERINȚE ESENȚIALE DE SĂNĂTATE ŞI SIGURANȚĂ 1.1. OBSERVAȚII GENERALE 1.1.1. Definiții În sensul prezentei anexe: (a) „pericol” înseamnă o sursă potențială de accidentare sau afectare a stării de sănătate; (b) „zonă periculoasă” înseamnă orice zonă din interiorul şi/sau din jurul echipamentului tehnic în care o persoană expusă este supusă unui risc privind sănătatea sau securitatea sa; (c) „persoană expusă” înseamnă orice persoană aflată total sau parțial în zona periculoasă; (d) „operator” înseamnă persoana sau persoanele care au sarcina de a instala, a pune în funcțiune, a ajusta, a întreține, a curăța, a repara sau a transporta echipamentele; (e) „risc” înseamnă o combinație între probabilitatea şi nivelul de accidentare sau afectare a stării de sănătate care poate să apară într-o situație periculoasă; (f) „gardă” înseamnă o parte a echipamentului tehnic special utilizată pentru a oferi protecție prin intermediul unei bariere fizice; (g) „dispozitiv de protecție” înseamnă un dispozitiv (diferit de gardă) care reduce riscurile, fie singur, fie în combinație cu garda; (h) „destinație inițială” înseamnă utilizarea echipamentului tehnic în conformitate cu informațiile oferite de instrucțiunile de utilizare; (i) „utilizare anormală previzibilă” înseamnă utilizarea echipamentului tehnic într-un mod care nu a fost prevăzut în instrucțiunile de utilizare, dar care poate fi rezultatul comportamentului uman previzibil. | Secţiunea 2. CERINŢE ESENŢIALE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE | Transferat la Definiţii |
| 1.1.2. Principiile integrării securității (a) Echipamentele tehnice trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să fie adaptate funcției lor, să poată fi acționate, ajustate şi întreținute fără a pune persoanele în pericol atunci cînd se execută aceste operații în condițiile prevăzute, dar şi avînd în vedere orice utilizare anormală previzibilă. Scopul măsurilor luate trebuie să fie eliminarea tuturor riscurilor pe toată durata de viață estimată a echipamentelor tehnice, inclusiv fazele de transport, asamblare şi dezasamblare, demontare şi casare. | Principii de integrare a securităţii 6. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să fie aptă să-şi îndeplinească funcţia şi să poată fi utilizată, reglată şi întreţinută fără ca persoanele să fie expuse unui risc, atunci cînd aceste operaţii sunt efectuate în condiţiile prevăzute de producător, dar şi ţinîndu-se cont de orice utilizare defectuoasă care poate fi aşteptată în mod previzibil. 7. Scopul măsurilor adoptate trebuie să fie eliminarea oricărui risc pe toată durata de viaţă previzibilă a maşinii, inclusiv în fazele de transport, montare, demontare, dezmembrare şi casare. |  |
| (b) În selectarea celor mai potrivite metode, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice următoarele principii, în ordinea dată: — eliminarea sau reducerea riscurilor cît mai mult cu putință (proiectare şi construcție inerentă sigură a echipamentelor tehnice); — luarea măsurilor de siguranță necesare în legătură cu riscurile care nu pot fi eliminate; — informarea utilizatorilor în legătură cu riscurile rămase din cauza oricăror lacune ale măsurilor de securitate adoptate, indicarea necesității unei instruiri speciale şi specificarea oricărei nevoi de asigurare a echipamentului individual de protecție. | 8. La selectarea celor mai adecvate soluţii, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice următoarele principii, în ordinea indicată: 1) să elimine sau să reducă riscurile cît mai mult posibil (proiectare şi construire de maşini cu securitatea intrinsecă); 2) să adopte măsurile de protecţie necesare pentru riscurile care nu au putut fi eliminate; 3) să informeze utilizatorii despre riscurile remanente datorate eficacităţii incomplete a măsurilor de protecţie adoptate, să indice dacă este necesară o pregătire specială şi să specifice, dacă este necesar, folosirea unui echipament individual de protecţie. |  |
| (c) În proiectarea şi construcția echipamentului şi la elaborarea instrucțiunilor, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aibă în vedere nu numai utilizarea normală a echipamentului tehnic, ci şi utilizări anormale care pot fi prevăzute în mod rezonabil. Echipamentul trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să prevină utilizarea anormală dacă o astfel de folosire ar conduce la apariția unui risc. Atunci cînd este necesar, instrucțiunile trebuie să atragă atenția utilizatorului asupra modalităților – demonstrate din experiență că pot fi aplicate – în care echipamentul nu trebuie utilizată. | 9. La proiectarea şi construirea maşinilor şi la elaborarea instrucţiunilor, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să ia în considerare nu numai utilizarea normală a maşinilor, ci şi utilizări defectuoase care pot fi aşteptate în mod previzibil. 10. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să se evite utilizarea sa anormală, dacă o astfel de utilizare poate genera un risc. Atunci cînd este cazul, instrucţiunile trebuie să atragă atenţia utilizatorului asupra modalităţilor constatate din experienţă că pot apărea, în care maşina nu trebuie utilizată. |  |
| (d) Echipamentul trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să se țină seama de constrîngerile la care este supus operatorul ca urmare a folosirii necesare sau previzibile a echipamentului individual de protecție. | 11. La proiectarea şi construirea maşinilor producătorul trebuie să ţină seama de constrîngerile la care este supus operatorul, ca rezultat al utilizării necesare sau previzibile a echipamentului individual de protecţie. |  |
| (e) Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu toate dispozitivele şi accesoriile esențiale speciale pentru a putea fi adaptat, întreținut şi utilizat în condiții de securitate. | 12. Maşina trebuie livrată cu toate echipamentele şi accesoriile speciale esenţiale, astfel încît ea să poată fi reglată, întreţinută şi utilizată în deplină securitate. |  |
| 1.1.3. Materiale şi produse Materialele folosite pentru construirea echipamentelor tehnice sau produsele utilizate sau create în timpul folosirii acestora nu trebuie să pună în pericol siguranța sau sănătatea persoanelor. În mod deosebit, în cazul în care se folosesc lichide, echipamentele tehnice trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să nu prezinte riscuri în timpul umplerii, utilizării, recuperării şi golirii. | 13. Materialele întrebuinţate pentru construcţia maşinii sau produsele folosite ori rezultate în timpul utilizării acesteia nu trebuie să pericliteze securitatea sau sănătatea persoanelor expuse. În special, în situaţia în care sunt folosite fluide, maşina trebuie să fie proiectată şi construită pentru a fi utilizată fără riscuri datorate umplerii, utilizării, recuperării sau evacuării. |  |
| 1.1.4. Iluminatul Echipamentul trebuie să fie dotat cu sistem de iluminat integral adecvat operațiilor respective, dacă absența acestuia poate provoca un risc, în pofida existenței unui iluminat ambiental de intensitate normală. Echipamentul trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să nu existe nici o zonă umbrită care poate provoca o recepție perturbată, străluciri orbitoare iritante şi nici efecte stroboscopice periculoase asupra părților mobile din cauza iluminatului. Părțile interne care necesită inspectări frecvente şi ajustări, precum şi zonele de întreținere, trebuie prevăzute cu iluminat corespunzător. | Iluminatul 14. Maşina trebuie să fie furnizată cu un iluminat complet, adecvat pentru operaţiile la care absenţa acestuia poate cauza un risc, chiar în cazul existenţei iluminatului ambiant de intensitate normală. 15. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să nu existe zone de umbră care pot cauza disconfort, nici străluciri orbitoare iritante şi nici efecte stroboscopice periculoase asupra elementelor mobile, datorate iluminatului. 16. Părţile interne care necesită inspectări şi ajustări frecvente, precum şi zonele de întreţinere trebuie să fie prevăzute cu un iluminat adecvat. |  |
| 1.1.5. Proiectarea echipamentelor tehnice în vederea uşurării manevrării Echipamentele tehnice sau fiecare parte componentă a acestora trebuie: — să poată fi manevrate şi transportate în condiții de siguranță, — să fie ambalate sau proiectate în astfel încît să poată fi depozitate în siguranță, fără deteriorări. În timpul transportării echipamentului tehnic şi/sau a părților componente, nu trebuie să existe posibilitatea unor mi şcări bru şte sau a unor pericole datorate instabilității atîta timp cît echipamentul şi/sau părțile componente sunt manevrate în conformitate cu instrucțiunile. În cazul în care greutatea, dimensiunea sau forma echipamentului tehnic sau a diverselor sale părți componente împiedică transportarea lor manuală, echipamentul sau fiecare parte componentă a acestuia trebuie: — să fie dotate cu accesorii pentru dispozitivele de ridicare sau — să fie proiectate astfel încît să poată fi prevăzute cu astfel de accesorii sau — să aibă o astfel de formă încît dispozitivele standard de ridicare să poată fi ata şate cu u şurință. În cazul în care echipamentul sau una din părțile sale componente urmează să fie transportate manual, acestea trebuie: — să fie u şor de transportat sau — să fie dotate cu dispozitive pentru prindere şi transportare în deplină siguranță. Trebuie să se ia măsuri speciale pentru manevrarea uneltelor şi/sau a pieselor echipamentului, chiar şi a celor u şoare, care ar putea fi periculoase. | Proiectarea maşinii pentru uşurarea manipulării 17. Maşina sau fiecare parte componentă a acesteia trebuie: 1) să poată fi manipulată şi transportată în condiţii de securitate; 2) să fie ambalată sau să fie proiectată astfel încît să poată fi depozitată în condiţii de securitate şi fără daune. 18. În timpul transportării maşinii şi/sau a părţilor componente ale acesteia nu trebuie să existe posibilitatea unor mişcări bruşte ori a unor pericole datorate instabilităţii, atît timp cît maşina şi/sau părţile componente ale acesteia sunt manevrate în conformitate cu instrucţiunile. 19. Dacă masa, dimensiunile sau forma maşinii ori a diferitelor părţi componente nu permit deplasarea lor cu mîna, maşina ori fiecare parte componentă trebuie: 1) să fie prevăzută cu dispozitivele de prindere pentru legarea la instalaţiile de ridicare; sau 2) să fie proiectată astfel încît să poată fi prevăzută cu aceste dispozitive; sau 3) să aibă o astfel de formă încît echipamentele obişnuite de ridicare să poată fi ataşate cu uşurinţă. 20. În cazul în care maşina sau una dintre părţile ei componente trebuie transportată manual, acestea trebuie: 1) să fie uşor de transportat; sau 2) să fie prevăzută cu mijloace de prindere care să permită deplasarea în deplină securitate. 21. Trebuie prevăzute măsuri speciale pentru manipularea sculelor şi/sau a părţilor maşinii, care pot fi periculoase chiar dacă sunt uşoare. |  |
| 1.1.6. Ergonomie Pentru condițiile inițiale de utilizare, lipsa de confort, oboseala şi stresul fizic şi psihic cu care se confruntă operatorul trebuie să fie reduse la minim, avînd în vedere principiile de ergonomie precum: — asigurarea variației în ceea ce prive şte dimensiunile, puterea şi rezistența operatorilor, — alocarea unui spațiu care să permită mi şcarea părților corpului operatorului, — evitarea unui ritm de lucru impus de ma şină, — evitarea monitorizărilor care presupun o concentrare de durată, — adaptarea interfeței persoană/ma şină la caracteristici ce pot fi prevăzute pentru operatori. | Ergonomie 22. În condiţiile prevăzute de utilizare, lipsa de confort, oboseala şi constrîngerile fizice şi psihice cu care se confruntă operatorul trebuie să fie reduse la minimum, ţinîndu-se cont de următoarele principii ergonomice: 1) luarea în considerare a diversităţii operatorilor cu privire la caracteristicile morfologice, capacitatea de efort şi rezistenţa acestora; 2) alocarea unui spaţiu suficient pentru mişcările diferitelor părţi ale corpului operatorului; 3) evitarea unui ritm de lucru impus de maşină; 4) evitarea supravegherii care necesită o concentrare îndelungată; 5) adaptarea interfaţei om/maşină la caracteristicile previzibile ale operatorilor. |  |
| 1.1.7. Poziții de operare Pozițiile de operare trebuie să fie proiectate şi construite într-o manieră care să asigure evitarea riscurilor cauzare de emisia de gaze şi/sau lipsa oxigenului. În cazul în care echipamentul este destinat utilizării în medii periculoase care să prezinte riscuri asupra sănătății şi siguranței operatorului sau în cazul în care echipamentul în sine conduce la crearea unui mediu periculos, trebuie să se prevadă mijloace corespunzătoare care să asigure condițiile adecvate de lucru pentru operator şi că acesta este protejat împotriva oricăror pericole previzibile. Atunci cînd este cazul, poziția de operare trebuie să fie adaptată la cabina corespunzătoare proiectată, construită şi/sau echipată pentru a îndeplini cerințele de mai sus. Ie şirea trebuie să permită evacuarea rapidă. Pe lîngă aceasta, atunci cînd este cazul, trebuie să fie prevăzută o ieşire de siguranță într-o direcție diferită de cea a ie şirii obi şnuite. | Post de lucru 23. Postul de lucru trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să se evite orice risc datorat evacuării gazelor şi/sau lipsei de oxigen. 24. Dacă maşina este destinată să fie utilizată într-un mediu periculos, care prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea operatorului, sau dacă maşina însăşi conduce la crearea unui mediu periculos, trebuie să se prevadă mijloace corespunzătoare care să asigure operatorului condiţii adecvate de muncă şi protejarea lui împotriva oricărui pericol previzibil. 25. În situaţia în care este cazul, postul de lucru trebuie să fie prevăzut cu o cabină corespunzătoare proiectată, construită şi/sau echipată pentru a îndeplini condiţiile sus menţionate. Ieşirea trebuie să permită o evacuare rapidă. Mai mult, trebuie să fie prevăzută, după caz, o ieşire de urgenţă într-o direcţie diferită de cea a ieşirii normale. |  |
| 1.1.8. Scaunele Atunci cînd este adecvat şi cînd condițiile de lucru permit aceasta, stațiile de lucru ce reprezintă o parte integrantă a echipamentului trebuie să fie proiectate pentru instalarea scaunelor. Atunci cînd se prevede ca operatorul să stea jos pe parcursul operațiunii, iar poziția de operare este parte integrantă a echipamentului, scaunul trebuie să fie furnizat împreună cu echipamentul. Scaunul operatorului trebuie să-i permită acestuia să mențină o poziție stabilă. Pe lîngă aceasta, scaunul şi distanța acestuia față de dispozitivele de control trebuie prevăzute pentru a putea fi adaptate în funcție de operator. În cazul în care echipamentul este supus vibrațiilor, scaunul trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să reducă vibrațiile transmise operatorului la cel mai mic nivel posibil. Structura scaunelor trebuie să reziste la toate solicitările la care acestea sunt supuse. În cazul în care nu există podea la picioarele operatorului, trebuie să fie prevăzute suporturi pentru picioare acoperite cu un material antiderapant. | Scaun 26. În situaţia în care este cazul şi dacă condiţiile de muncă permit aceasta, posturile de lucru, care sunt parte integrantă a maşinii, trebuie să fie proiectate pentru instalarea scaunelor. 27. În situaţia în care este prevăzut ca operatorul să stea jos în timpul lucrului şi dacă postul de lucru este parte a maşinii, scaunul trebuie să fie furnizat împreună cu maşina. 28. Scaunul operatorului trebuie să-i asigure acestuia o poziţie stabilă. Mai mult, scaunul şi distanţa acestuia faţă de organele de comandă trebuie să poată să fie adaptate operatorului. 29. Dacă maşina este supusă vibraţiilor, scaunul trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să reducă la cel mai scăzut nivel, care poate fi realizat în mod previzibil, vibraţiile transmise operatorului. 30. Mijloacele de fixare ale scaunului trebuie să reziste la toate solicitările la care sunt supuse. Dacă nu există podea sub picioarele operatorului, el trebuie să dispună de reazeme pentru sprijinirea picioarelor, acoperite cu materiale antiderapante. |  |
| 1.2. SISTEMELE DE CONTROL 1.2.1. Siguranța şi fiabilitatea sistemelor de control Sistemele de control trebuie să fie proiectate şi construite în astfel încît să prevină apariția unei situații periculoase. Trebuie să fie proiectate şi construite mai ales astfel încît: — să reziste solicitărilor utilizării normale şi ale factorilor externi, — erorile componentei hard sau soft a sistemului de control să nu conducă la situații periculoase, — erorile de logică ale sistemului de control să nu conducă la situații periculoase, — erori umane ce pot fi prevăzute pe parcursul operațiunilor să nu conducă la situații periculoase. Trebuie să se acorde atenție specială următoarelor aspecte: — echipamentul nu trebuie să pornească pe nea şteptate, — parametrii echipamentului nu trebuie să se modifice necontrolat, în cazul în care astfel de schimbări ar conduce la situații periculoase, — echipamentul nu trebuie să fie împiedicat să se oprească în cazul în care a fost deja activată comanda de oprire, — nici o parte mobilă a echipamentului sau parte susținută de echipament nu trebuie să cadă sau să fie ejectată, — oprirea automată sau manuală a părților mobile, indiferent care dintre ele, nu trebuie să fie împiedicată, — dispozitivele de protecție trebuie să-ș i păstreze întreaga eficiență sau să activeze comanda de oprire, — părțile sistemului de control care asigură siguranța trebuie să se aplice în mod coerent întregului ansamblu al echipamentului şi/sau echipamentului parțial finalizat. În cadrul controlului fără cablu, trebuie activată o oprire automată atunci cînd nu se primesc semnale corecte de control, inclusiv pierderea legăturii de comunicare. | Sistemele de comandă 31. Sistemele de comandă trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să evite apariţia oricărei situaţii periculoase. Ele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît: 1) să poată rezista solicitărilor normale de funcţionare şi influenţelor factorilor externi; 2) defectarea componentei hardware sau software a sistemului de comandă să nu conducă la situaţii periculoase; 3) erorile care afectează software-ul sistemului de comandă să nu conducă la situaţii periculoase; 4) erorile umane, în mod rezonabil previzibile, pe durata funcţionării să nu conducă la situaţii periculoase. 32. O atenţie specială trebuie să fie acordată următoarelor puncte: 1) maşina nu trebuie să pornească neaşteptat; 2) parametrii maşinii nu trebuie să se modifice într-un mod necontrolat, caz în care astfel de schimbări pot conduce la situaţii periculoase; 3) maşina nu trebuie să fie împiedicată să se oprească dacă comanda de oprire a fost dată; 4) nicio parte mobilă a maşinii sau nicio piesă prinsă în maşină nu trebuie să cadă ori să fie ejectată; 5) nu trebuie să fie împiedicată oprirea automată sau manuală a părţilor mobile, oricare ar fi acestea; 6) dispozitivele de protecţie trebuie să-şi păstreze eficacitatea sau să transmită comanda de oprire; 7) părţile referitoare la securitate ale sistemului de comandă trebuie să se aplice într-un mod coerent la întregul ansamblu de maşini şi/sau cvasimaşini. 8) în cazul comenzilor de la distanţă (radio), activarea opririi automate trebuie să se producă în situaţia în care nu se recepţionează semnale de comandă corecte, inclusiv întreruperea comunicării. |  |
| 1.2.2. Dispozitive de control Dispozitivele de control trebuie să fie: — vizibile, u şor de identificat şi marcate prin pictograme dacă este necesar; — poziționate astfel încît să permită funcționarea în siguranță, fără erori sau pierdere de timp şi fără ambiguități; — proiectate astfel încît mi şcarea dispozitivului de control să fie în concordanță cu efectul său; — situate în afara zonei periculoase, cu excepția cazurilor în care sunt necesare anumite dispozitive de control cum ar fi oprirea de avarie sau consola de instruire pentru roboți; — poziționate astfel încît acționarea lor să nu provoace un risc suplimentar; — proiectate sau protejate astfel încît efectul dorit, dacă presupun un risc, să se poată produce doar printr-o operație deliberată; — construite astfel încît să reziste unor solicitări previzibile; trebuie să se acorde o atenție specială dispozitivelor de oprire de avarie care riscă să fie supuse unor solicitări considerabile. În cazul în care un dispozitiv de control este proiectat şi construit pentru a efectua mai multe acțiuni diferite, în special în cazul în care nu există o corespondență univocă, acțiunea ce urmează a fi efectuată trebuie să fie clar afi şată şi confirmată dacă este necesar. Dispozitivele de control trebuie să fie dispuse astfel încît configurația lor, mi şcarea şi rezistența la acționare să fie compatibile cu acțiunea de executat, ținîndu-se seama de principiile ergonomice. Echipamentele tehnice trebuie să fie dotate cu indicatoare necesare funcționării în condiții de siguranță. Operatorul trebuie să aibă posibilitatea de a le citi din poziția de control. Din fiecare poziție de control, operatorul trebuie să aibă posibilitatea de a se asigura că în zona periculoasă nu există persoane expuse sau sistemul de control trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să fie împiedicată pornirea atunci cînd se află persoane în zona periculoasă. Dacă nici una dintre situații nu este posibilă, sistemul de control trebuie proiectat şi construit astfel încît să emită un semnal acustic şi/sau vizual ori de cîte ori echipamentul este pe punctul de a porni. Persoana expusă trebuie să aibă timp pentru a părăsi zona periculoasă sau a împiedica pornirea echipamentului. În cazul în care este necesar, trebuie să se prevadă mijloace de a asigura că echipamentul poate fi controlat doar din poziția de control situată în una sau mai multe zone sau locații prestabilite. În cazul în care există mai multe poziții de control, sistemul de control trebuie să fie proiectat astfel încît utilizarea acestora să împiedice folosirea celorlalte, cu excepția controlului opririi şi a opririlor în caz de urgență. În cazul în care echipamentul are două sa mai multe poziții de operare, fiecare poziție trebuie să aibă toate dispozitivele de control necesare fără ca operatorii să se împiedice sau să se pună reciproc în situații periculoase. | Organe de comandă 33. Organele de comandă trebuie să fie: 1) vizibile şi identificabile cu uşurinţă, utilizîndu-se pictograme, dacă este cazul; 2) dispuse în aşa fel încît să permită funcţionarea lor în securitate, fără ezitare sau pierdere de timp şi fără echivoc; 3) proiectate astfel încît deplasarea organelor de comandă să fie în concordanţă cu efectul său; 4) amplasate în afara zonelor periculoase, cu excepţia unor anumite organe de comandă acolo unde este necesar, cum ar fi: oprirea de urgenţă, modulul pentru instruirea roboţilor; 5) dispuse astfel încît acţionarea lor să nu provoace riscuri suplimentare; 6) proiectate sau protejate astfel încît efectul dorit, dacă poate genera un pericol, să nu fie posibil decît printr-o acţionare intenţionată; 7) construite astfel încît să reziste solicitărilor previzibile. O atenţie specială trebuie acordată dispozitivelor pentru oprirea de urgenţă, care sunt susceptibile de a fi supuse unor solicitări considerabile. 34. În cazul în care un organ de comandă este proiectat şi construit astfel încît acesta să efectueze mai multe acţiuni diferite, mai ales acolo unde nu există o corespondenţă univocă (de exemplu, tastaturile etc.), acţiunea ce urmează a fi efectuată trebuie să fie afişată clar şi, dacă este necesar, confirmată. 35. Organele de comandă trebuie amplasate astfel încît poziţia, cursa şi efortul necesar pentru acţionare să fie în concordanţă cu acţiunea comandată, ţinîndu-se seama de principiile ergonomice. 36. Maşina trebuie prevăzută cu indicatoare necesare pentru funcţionarea în condiţii de securitate. 37. Din postul de comandă, operatorul trebuie să fie capabil să citească aceste indicatoare. 38. Din fiecare post de comandă, operatorul trebuie să aibă posibilitatea să se asigure că nu există persoane expuse în zona periculoasă sau că sistemul de comandă trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît pornirea să fie împiedicată atunci cînd o persoană se găseşte în zona periculoasă. 39. Dacă niciuna dintre aceste cerinţe nu se poate realiza, sistemul de comandă trebuie proiectat şi construit astfel încît orice punere în funcţiune a maşinii să fie precedată de un semnal de avertizare acustică şi/sau vizuală. Persoanele expuse trebuie să aibă timp să părăsească zona periculoasă sau să împiedice pornirea maşinii. 40. Dacă este necesar, trebuie să se prevadă mijloacele pentru ca maşina să fie comandată numai din posturile de comandă situate în una sau mai multe zone ori locaţii prestabilite. 41. În situaţia în care există mai multe posturi de comandă, sistemul de comandă trebuie să fie proiectat astfel încît utilizarea unuia dintre acestea să împiedice folosirea celorlalte, cu excepţia celui care este prevăzut cu dispozitivele de oprire şi pentru oprirea de urgenţă. 42. Cînd o maşină este prevăzută cu mai multe posturi de lucru, fiecare post trebuie să fie prevăzut cu toate organele de comandă necesare, fără ca operatorii să se împiedice reciproc sau să se pună unul pe altul într-o situaţie periculoasă. |  |
| 1.2.3. Punerea în funcțiune Trebuie să existe posibilitatea punerii în funcțiune a echipamentului numai prin acționarea voluntară a unui dispozitiv de control prevăzut în acest scop. Acelea şi cerințe se aplică: — atunci cînd echipamentul este repornită, după o oprire, indiferent din ce cauză; — cînd se efectuează o modificare semnificativă a condițiilor de funcționare. Cu toate acestea, repornirea echipamentului sau modificarea condițiilor de operare se pot efectua prin acționarea voluntară a unui dispozitiv altul decît dispozitivul de control prevăzut în acest scop, cu condiția ca aceasta să nu poată conduce la apariția unei situații de pericol. În cazul echipamentelor tehnice care funcționează în mod automat, pornirea echipamentului, repornirea în urma unei opriri sau a unei schimbări în condițiile de operare se pot face fără intervenție, cu condiția ca aceasta să nu poată conduce la apariția unei situații de pericol. Dacă echipamentul are mai multe dispozitive de pornire de comandă, iar operatorii se pot pune reciproc în pericol, trebuie să se monteze dispozitive suplimentare pentru a se exclude astfel de riscuri. Dacă siguranța impune ca pornirea şi/sau oprirea să fie efectuate într-o ordine specifică, trebuie să existe dispozitive care să asigure că operațiunile respective se efectuează în ordinea corectă. | Pornirea 43. Pornirea unei maşini trebuie să se realizeze numai printr-o acţionare voluntară a organului de comandă prevăzut în acest scop. 44. Aceeaşi cerinţă se aplică: 1) în situaţia în care se reporneşte maşina după o oprire datorată oricărei cauze; 2) în situaţia în care are loc o modificare semnificativă în condiţiile de funcţionare. 45. Cu toate acestea, repornirea sau modificarea condiţiilor de funcţionare poate să fie realizată printr-o acţiune voluntară a unui organ, altul decît cel de comandă prevăzut în acest scop, cu condiţia ca aceasta să nu genereze o situaţie periculoasă. 46. În cazul unei maşini care funcţionează în regim automat, pornirea, repornirea după o oprire sau modificarea condiţiilor de funcţionare se poate produce fără intervenţie, cu condiţia ca aceasta să nu genereze o situaţie periculoasă. 47. Dacă o maşină are mai multe organe de comandă pentru pornire şi, ca urmare, operatorii se pot pune în pericol unul pe celălalt, trebuie prevăzute dispozitive suplimentare pentru a se evita acest risc. Dacă securitatea impune ca pornirea şi/sau oprirea să fie efectuate într-o anumită secvenţă, trebuie să fie prevăzute dispozitive care să asigure că aceste operaţii se realizează într-o ordine corectă. |  |
| 1.2.4. Oprirea 1.2.4.1. Oprirea normală Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de comandă prin care să poată fi oprit complet în condiții de siguranță. Fiecare post de lucru trebuie prevăzut cu un dispozitiv de comandă pentru oprirea uneia sau mai multor funcții ale echipamentului, în funcție de pericolele existente, astfel încît echipamentul să devină sigur. Dispozitivul de oprire de comandă al echipamentului trebuie să aibă prioritate față de dispozitivele de pornire de comandă. Odată ce echipamentul sau funcțiile ce prezintă pericole au fost oprite, sursa de energie a dispozitivelor de acționare trebuie întreruptă. | Oprirea 48. Maşina trebuie să fie prevăzută cu un organ de comandă care să permită oprirea completă a maşinii în condiţii de securitate. 49. Fiecare post de lucru trebuie să fie prevăzut cu un organ de comandă care să permită, în funcţie de pericolele existente, oprirea uneia sau a tuturor funcţiilor maşinii, astfel încît aceasta să fie adusă în stare de securitate. 50. Comanda de oprire a maşinii trebuie să aibă prioritate la îndeplinire faţă de comanda de pornire. Odată ce maşina sau funcţiile ei periculoase au fost oprite, alimentarea cu energie a acţionărilor respective trebuie întreruptă. |  |
| 1.2.4.2. Oprirea operațională În cazul în care, din motive operaționale, este necesară existența unui dispozitiv de oprire de comandă care să nu întrerupă sursa de energie a dispozitivelor de acționare, condiția de oprire trebuie monitorizată şi menținută. | Oprirea operaţională 51. În situaţia în care, pentru motive operaţionale, este necesară existenţa unui dispozitiv de comandă a opririi care să nu întrerupă alimentarea cu energie a acţionărilor, funcţia de oprire trebuie să fie supravegheată şi menţinută. |  |
| 1.2.4.3. Oprirea de avarie Echipamentul trebuie prevăzut cu unul sau mai multe dispozitive de oprire de avarie pentru a face posibilă evitarea unui pericol real sau iminent. Se aplică următoarele excepții: — echipamentele tehnice la care un dispozitiv de oprire de avarie nu mic şorează riscul, fie pentru că nu reduce timpul necesar pentru oprire, fie pentru că nu oferă posibilitatea luării măsurilor speciale necesare pentru a se face față riscului; — echipamente tehnice portabile şi/sau echipamente tehnice ghidate manual. Dispozitivul trebuie să: — aibă dispozitive de control u şor de identificat, vizibile şi accesibile în mod rapid; — oprească procesul periculos cît mai repede cu putință, fără a crea riscuri suplimentare; — dacă este necesar, să declan şeze sau să permită declan şarea unor anumite mi şcări de protecție. După ce acționarea dispozitivului de oprire de avarie a încetat ca urmare a comenzii de oprire, această comandă trebuie susținută de blocarea dispozitivului de avarie pînă cînd dispozitivul este deblocat în mod intenționat; nu trebuie să existe posibilitatea blocării dispozitivului fără declan şarea unei comenzi de oprire; deblocarea dispozitivului nu trebuie să fie posibilă decît printr-o operație corespunzătoare şi deblocarea dispozitivului nu trebuie să repornească echipamentul, ci numai să permită repornirea. Funcția de oprire de avarie trebuie să fie disponibilă şi operațională în orice moment, indiferent de modul de operare. Dispozitivele de oprire de avarie trebuie să fie suplimentare față de alte măsuri de siguranță şi nu trebuie să se substituie acestora. | Oprirea de urgenţă 52. Maşina trebuie să fie prevăzută cu unul sau mai multe dispozitive pentru oprirea de urgenţă, care să permită evitarea situaţiilor periculoase iminente ori care sunt în curs de producere. 53. Sunt exceptate de la această obligaţie: 1) maşinile la care dispozitivul pentru oprirea de urgenţă nu reduce riscul, fie din cauză că nu reduce timpul necesar opririi, fie din cauză că nu permite luarea de măsuri speciale necesare combaterii riscului; 2) maşinile portabile ţinute în mînă şi maşinile dirijate cu mîna. 54. Acest dispozitiv trebuie: a) să aibă organele de comandă identificabile şi vizibile cu uşurinţă şi rapid accesibile; b) să oprească procesul periculos cît mai repede posibil, fără a genera riscuri suplimentare; c) cînd este necesar, să declanşeze sau să permită declanşarea anumitor mişcări de protecţie. 55. Dacă se încetează acţionarea organului de comandă pentru oprirea de urgenţă după transmiterea comenzii de oprire, această comandă trebuie să rămînă menţinută, printr-o blocare a dispozitivului pentru oprirea de urgenţă, pînă cînd această blocare este înlăturată intenţionat; blocarea dispozitivului nu trebuie să fie posibilă fără declanşarea comenzii de oprire; deblocarea dispozitivului trebuie să fie posibilă numai printr-o acţionare adecvată şi această deblocare nu trebuie să repornească maşina, ci numai să permită utilizarea comenzii de repornire. 56. Funcţia de oprire de urgenţă trebuie să fie disponibilă şi operaţională în orice moment, indiferent de regimul de lucru. 57. Organele de comandă pentru oprirea de urgenţă trebuie să fie suplimentare altor măsuri de salvgardare şi nu trebuie să se substituie acestora. |  |
| 1.2.4.4. Asamblarea echipamentului În cazul echipamentelor tehnice sau al părților componente ale echipamentelor tehnice proiectate să funcționeze împreună, echipamentul trebuie proiectat şi construit astfel încît dispozitivele de oprire de comandă, inclusiv dispozitivele de oprire de avarie, să poată opri nu numai echipamentul în sine, ci şi toate echipamentele tehnice asociate, dacă continuarea operării acestuia poate prezenta un pericol. | Ansamblu de maşini 58. În cazul maşinilor sau al părţilor maşinii destinate să lucreze împreună, acestea trebuie fie proiectate şi construite astfel încît dispozitivele comandă a opririi, inclusiv dispozitivul pentru oprirea de urgenţă, să nu oprească numai maşina, ci şi toate echipamentele asociate, dacă funcţionarea lor în continuare poate fi periculoasă. |  |
| 1.2.5. Selectarea modurilor de operare sau de control Modul de operare sau de control selectat trebuie să fie prioritar față de toate celelalte moduri de operare sau control, cu excepția opririi de avarie. Dacă echipamentul a fost proiectat şi construit pentru a permite utilizarea sa în mai multe moduri de control necesitînd măsuri de protecție şi/sau muncă diferite, acesta trebuie prevăzut cu un selector de moduri care să poată fi blocat în fiecare poziție. Fiecare poziție a selectorului trebuie să fie clar identificabilă şi trebuie să corespundă unui singur mod de operare sau control. Selectorul poate fi înlocuit printr-o altă metodă de selectare care să restricționeze utilizarea anumitor funcții ale echipamentului la anumite categorii de operatori. Dacă, pentru anumite operații, se impune ca echipamentul să funcționeze cu un dispozitiv de apărare mutat sau demontat şi/sau cu un dispozitiv de protecție anulat, selectorul de mod de operare sau control trebuie, în mod simultan: — să anuleze toate celelalte moduri de operare sau control; — să permită operarea funcțiilor periculoase numai prin acționarea permanentă a dispozitivului de control; — să permită operarea funcțiilor periculoase numai în condiții de risc redus, în timp ce sunt prevenite pericolele presupuse de secvențele legate; — să prevină orice operare a funcțiilor periculoase prin acționarea voluntară sau involuntară a senzorilor echipamentului. Dacă aceste patru condiții nu se pot îndeplini simultan, selectorul de mod de control sau operare trebuie să activeze alte măsuri de protecție desemnate şi construite cu scopul de a asigura o zonă de intervenție sigură. În plus, operatorul trebuie să aibă posibilitatea de a controla funcționarea pieselor la care lucrează de la punctul de reglare. | Selectorul modurilor de comandă şi de funcţionare 59. Comanda selectorului modurilor de comandă şi de funcţionare trebuie să aibă prioritate la îndeplinire faţă de toate celelalte moduri de comandă şi de funcţionare, cu excepţia comenzii pentru oprirea de urgenţă. 60. Dacă maşina a fost proiectată şi construită astfel încît să fie utilizată conform mai multor moduri de comandă sau de funcţionare, care prezintă măsuri de protecţie şi/sau proceduri de lucru diferite, ea trebuie prevăzută cu un selector al modurilor de funcţionare care să poată fi blocat în fiecare poziţie. 61. Fiecare poziţie a selectorului trebuie să fie clar identificată şi trebuie să corespundă numai unui singur mod de comandă şi funcţionare. 62. Selectorul poate fi înlocuit de o altă metodă de selectare care să împiedice utilizarea anumitor funcţii ale maşinii de către anumite categorii de operatori. 63. Dacă, pentru anumite operaţii, maşina trebuie să aibă posibilitatea să funcţioneze cu un protector care a fost deplasat ori retras şi/sau cu un dispozitiv de protecţie care a fost neutralizat, selectorul modurilor de comandă sau de funcţionare trebuie, simultan: 1) să facă inoperante toate celelalte moduri de comandă sau de funcţionare; 2) să permită pornirea funcţiilor periculoase numai prin intermediul organelor de comandă care necesită ca acţionarea lor să fie menţinută; 3) să permită pornirea funcţiilor periculoase numai în condiţii de risc redus, evitîndu-se în acelaşi timp pericolele care decurg din înlănţuirea unor secvenţe; 4) să interzică orice pornire a funcţiilor periculoase printr-o acţionare voluntară sau involuntară a senzorilor interni ai maşinii. 64. Dacă aceste 4 condiţii nu se pot îndeplini simultan, selectorul modurilor de comandă sau de funcţionare trebuie să activeze alte măsuri de protecţie proiectate şi construite astfel încît să asigure o zonă de intervenţie sigură. 65. În plus, la locul de intervenţie pentru reglare, operatorul trebuie să aibă posibilitatea de a comanda funcţionarea părţilor maşinii asupra cărora a intervenit. |  |
| 1.2.6. Defecțiuni la alimentarea cu energie Întreruperea, restabilirea după o întrerupere sau fluctuațiile de orice natură în alimentarea cu energie a echipamentului nu trebuie să conducă la situații periculoase. Trebuie acordată o atenție deosebită următoarelor aspecte: — echipamentul nu trebuie să pornească în mod nea şteptat; — parametrii echipamentului nu trebuie să se schimbe în mod necontrolat, în cazul în care asemenea schimbări pot declan şa situații periculoase; — echipamentul nu trebuie împiedicat să se oprească dacă s-a dat deja comanda; — nici o piesă mobilă a echipamentului sau piesă reținută de ma şină nu trebuie să cadă sau să fie ejectată; — oprirea automată sau manuală a părților mobile, indiferent care sunt acestea, nu trebuie să fie stînjenită; — dispozitivele de protecție trebuie să rămînă pe deplin eficace sau să dea comanda de oprire. | Defectarea alimentării cu energie 66. Întreruperea, restabilirea după o întrerupere sau variaţia de orice fel a alimentării cu energie a maşinii nu trebuie să conducă la o situaţie periculoasă. 67. O atenţie specială trebuie să fie acordată următoarelor puncte: 1) maşina nu trebuie să pornească neaşteptat; 2) parametrii maşinii nu trebuie să se modifice într-un mod necontrolat, caz în care astfel de schimbări pot conduce la situaţii periculoase; 3) oprirea maşinii nu trebuie să poată fi împiedicată odată ce comanda a fost deja transmisă; 4) nicio parte mobilă a maşinii sau piesă prinsă în maşină nu trebuie să cadă sau să fie ejectată; 5) oprirea automată sau manuală a oricărei părţi mobile nu trebuie să poată fi împiedicată; 6) dispozitivele de protecţie trebuie să-şi păstreze eficacitatea sau să transmită comanda de oprire. |  |
| 1.3. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA PERICOLELOR MECANICE 1.3.1. Riscul pierderii stabilității Echipamentul şi componentele şi îmbinările acestuia trebuie să fie suficient de stabile pentru a evita răsturnarea, căderea sau mi şcările necontrolate pe parcursul transportului, asamblării, dezasamblării sau oricărei alte acțiuni în care este implicat echipamentul. În cazul în care forma în sine a echipamentului sau modul de instalare pentru care a fost proiectat nu oferă suficientă stabilitate, trebuie încorporate şi indicate în instrucțiuni mijloacele de ancorare corespunzătoare. | Măsuri de protecţie împotriva riscurilor mecanice Riscul pierderii stabilităţii 68. Maşina, inclusiv componentele şi echipamentele sale, trebuie să fie suficient de stabile pentru a evita răsturnarea, căderea sau mişcările necontrolate pe durata transportului, montajului, demontajului şi orice altă acţiune care implică maşina. 69. Dacă prin forma maşinii sau prin modalitatea de instalare prevăzută nu se asigură stabilitate suficientă, trebuie să fie încorporate mijloace adecvate de ancorare care trebuie indicate în instrucţiuni. |  |
| 1.3.2. Riscul de distrugere în timpul operării Diversele componente ale echipamentului ș i legăturile acestora trebuie să poată suporta stresul la care fiecare dintre acestea este supus în timpul utilizării. Durabilitatea materialelor folosite trebuie să fie adecvată naturii mediului de lucru pentru care a fost proiectat de către producător sau de către reprezentatul autorizat al acestuia, în special în privința fenomenului de oboseală, îmbătrînire, coroziune şi abraziune. Instrucțiunile trebuie să indice tipul şi frecvența inspecțiilor şi lucrărilor de întreținere necesare din motive de siguranță. Acestea trebuie, după cum este necesar, să indice componentele supuse uzurii şi criteriile după care acestea trebuie înlocuite. În cazul în care riscul de distrugere sau dezintegrare rămîne prezent în ciuda luării acestor măsuri, componentele respective trebuie montate, poziționate ș i/sau prevăzute cu apărători astfel încît toate fragmentele să poată fi reținute, prevenind situații periculoase. Atît țevile rigide, cît şi cele flexibile care conțin lichide, în special sub presiune, trebuie să poată rezista la stresul intern şi extern şi trebuie să fie ferm fixate şi/sau protejate pentru a garanta că nu există riscul de distrugere. În cazul în care materialul care urmează a fi procesat este furnizat uneltei în mod automat, următoarele condiții trebuie îndeplinite pentru a preveni supunerea la riscuri a persoanelor: — cînd materialul de procesat vine în contact cu unealta, acesta din urmă trebuie să fi atins condiția normală de lucru; — cînd unealta porne şte ș i/sau se opre şte (intenționat ș i/sau accidental), mi şcarea materialului de procesat şi mi şcarea uneltei trebuie coordonate. | Risc de rupere în timpul funcţionării 70. Diferitele părţi ale maşinii, precum şi legăturile dintre ele trebuie să poată rezista solicitărilor la care sunt supuse în timpul utilizării. 71. Rezistenţa materialelor folosite trebuie să fie adecvată caracteristicilor mediului de muncă prevăzut de producător sau de reprezentantul său autorizat, în special în ceea ce priveşte fenomenele de oboseală, îmbătrînire, coroziune şi abraziune. 72. Instrucţiunile trebuie să indice tipul şi frecvenţa verificărilor şi mentenanţa, cerute din motive de securitate. Acestea trebuie să menţioneze, acolo unde este cazul, părţile supuse uzurii şi criteriile de înlocuire. 73. Dacă riscul de rupere sau de spargere persistă, în pofida măsurilor luate, părţile componente trebuie montate, dispuse şi/sau protejate astfel încît fragmentele acestora să fie reţinute, evitîndu-se situaţiile periculoase. 74. Atît conductele rigide, cît şi cele flexibile, prin care se vehiculează fluide, în special cele aflate sub presiune înaltă, trebuie să reziste solicitărilor interne şi externe prevăzute şi trebuie fixate solid şi/sau protejate pentru a se asigura că, în caz de rupere, ele nu pot genera niciun risc. 75. Dacă materialul de prelucrat este dirijat automat spre scule, trebuie îndeplinite următoarele condiţii pentru a se evita riscurile pentru persoanele expuse (de exemplu, ruperea sculelor): 1) în momentul în care piesa de prelucrat vine în contact cu scula, aceasta din urmă trebuie să fi atins parametrii normali de lucru; 2) în momentul pornirii şi/sau opririi sculei (intenţionat ori accidental), mişcarea de alimentare cu material şi mişcarea sculei trebuie să fie coordonate. |  |
| 1.3.3. Riscuri determinate de obiecte în cădere sau ejectate Trebuie luate măsuri de precauție în vederea prevenirii riscurilor cauzate de obiecte în cădere sau ejectate. | Riscuri datorate căderii sau ejectării de obiecte 76. Trebuie să fie luate măsuri pentru prevenirea riscurilor datorate căderii sau ejectării de obiecte. |  |
| 1.3.4. Riscuri determinate de suprafețe, margini sau unghiuri În măsura în care scopul permite, piesele accesibile ale echipamentului nu trebuie să aibă margini ascuțite, unghiuri ascuțiteşi suprafețe abrazive care să poată produce rănirea. | Riscuri datorate suprafeţelor, muchiilor sau unghiurilor 77. Atît cît le permite destinaţia, părţile accesibile ale maşinii nu trebuie să prezinte muchii tăioase, unghiuri ascuţite sau suprafeţe cu rugozitate mare, care pot cauza leziuni. |  |
| 1.3.5. Riscuri legate de echipamente tehnice combinate Atunci cînd echipamentul este destinat executării mai multor operațiuni diferite prin îndepărtarea manuală a pieselor între operații (echipamente tehnice combinate), acesta trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să permită posibilitatea utilizării separate a fiecărui element, fără ca celelalte elemente să constituie un risc pentru persoanele expuse. În acest sens, orice element neprotejat trebuie să poată fi pornit şi oprit separat. | Riscuri asociate maşinilor combinate 78. Dacă maşina este prevăzută să funcţioneze în condiţii de utilizare diferite, cu înlocuirea manuală a piesei după fiecare operaţie (maşină combinată), ea trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît fiecare parte componentă să poată fi utilizată separat, fără ca celelalte părţi componente să constituie un risc pentru persoana expusă. În acest scop, trebuie să existe posibilitatea de a porni şi de a opri, separat, oricare dintre părţile componente care nu sunt protejate. |  |
| 1.3.6. Riscuri legate de variații ale condițiilor de operare În cazul în care echipamentul este destinat executării unor operații în condiții diferite de utilizare, acesta trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît selectarea şi reglarea acestor condiții să fie executată într-un mod sigur şi fiabil. | Riscuri asociate variaţiei condiţiilor de funcţionare 79. Dacă maşina este prevăzută să funcţioneze în condiţii de utilizare diferite, ea trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît selectarea şi reglarea acestor condiţii să poată fi efectuate printr-o modalitate fiabilă şi în condiţii de securitate. |  |
| 1.3.7. Riscuri legate de piesele mobile Piesele mobile ale echipamentului trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să se evite riscurile de contact care pot duce la accidente sau, în cazul în care riscul persistă, trebuie instalate dispozitive de apărare şi protecție. Trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se preveni blocarea accidentală a pieselor mobile implicate în funcționare. În cazurile în care, în pofida măsurilor de precauție luate, este probabil să se producă un blocaj, trebuie furnizate dispozitivele şi uneltele de protecție specifice necesare pentru a face posibilă deblocarea echipamentului în condiții de siguranță. Dispozitivele de protecție specifice sus menționate şi modul de utilizare trebuie identificate în instrucțiuni şi, acolo unde este posibil, prin semnalizare pe ma şină. | Riscuri asociate părţilor mobile 80. Părţile mobile ale maşinii trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să fie prevenite toate riscurile de contact care pot conduce la accidente sau, dacă riscurile persistă, trebuie prevăzute cu protectori ori dispozitive de protecţie. 81. Trebuie să fie luate toate măsurile necesare pentru a se preveni blocarea accidentală a pieselor mobile implicate în funcţionare. În cazurile în care, în pofida măsurilor de precauţie luate, este posibil să se producă un blocaj, dispozitive de protecţie şi scule specifice necesare trebuie, dacă este cazul, să fie prevăzute pentru a permite o deblocare a echipamentului în condiţii de securitate. 82. Instrucţiunile şi, eventual, un marcaj pe maşină trebuie să menţioneze aceste dispozitive de protecţie specifice şi modul lor de folosire. |  |
| 1.3.8. Alegerea protecției împotriva riscurilor legate de piesele mobile Apărătoarele sau dispozitivele de protecție folosite împotriva riscurilor legate de piesele mobile trebuie să fie alese pe baza tipului de risc. Următoarele orientări trebuie folosite pentru a facilita luarea deciziei. | Alegerea protecţiei împotriva riscurilor asociate părţilor mobile 83. Protectorii sau dispozitivele de protecţie proiectaţi pentru a proteja împotriva riscurilor asociate părţilor mobile trebuie selectaţi în funcţie de tipul riscului. Pentru a se facilita alegerea, trebuie utilizate criteriile prezentate în continuare. |  |
| 1.3.8.1. Piese de transmisie în mişcare Apărătoarele proiectate pentru protecția persoanelor de pericolele generate de piese de transmisie în mi şcare trebuie să conste: — fie în apărători fixe astfel cum este menționat la punctul 1.4.2.1 sau — în apărători mobile interconectate astfel cum este menționat la punctul 1.4.2.2 Apărătoarele mobile interconectate trebuie utilizate acolo unde se prevede un acces frecvent. | Părţi de transmisie mobile 84. Protectorii proiectaţi pentru a proteja persoanele expuse împotriva pericolelor asociate părţilor de transmisie mobile trebuie să fie: 1) protectori ficşi, conform cerinţelor pct. 90; sau 2) protectori mobili cu dispozitive de interblocare, conform cerinţelor pct. 91-94. Această ultimă soluţie trebuie să fie utilizată cînd se prevede un acces frecvent. |  |
| 1.3.8.2. Piese în mişcare implicate în proces Apărătoarele sau dispozitivele de protecție destinate protecției persoanelor împotriva pericolelor generate de piese în mi şcare implicate în proces trebuie să conste: — fie în apărători fixate astfel cum este menționat la punctul 1.4.2.2, sau — în apărători mobile interconectate astfel cum este menționat la punctul punctul 1.4.2.2, ori — în dispozitive de protecție astfel cum este menționat la punctul 1.4.3 sau — o combinație a metodelor mai sus menționate. Cu toate acestea, cînd anumite piese în mi şcare implicate direct în proces nu pot fi făcute complet inaccesibile pe parcursul operației întrucît operația necesită intervenția operatorului, aceste piese trebuie prevăzute cu: — apărători fixe sau apărători mobile interconectate care să prevină accesul la acele secțiuni ale pieselor care nu sunt utilizate în procesşi — piese ajustabile în conformitate cu punctul 1.4.2.3 care restricționează accesul la acele secțiuni ale pieselor în mi şcare unde accesul este necesar. | Părţi de transmisie mobile 85. Protectorii sau dispozitivele de protecţie proiectaţi pentru a proteja persoanele expuse împotriva pericolelor asociate părţilor de transmisie mobile trebuie să fie: 1) protectori ficşi, conform cerinţelor pct. 90; sau 2) protectori mobili cu dispozitive de interblocare, conform cerinţelor pct. 91-94; sau 3) dispozitive de protecţie, conform cerinţelor pct. 96-97; sau 4) o combinare a elementelor sus-menţionate. 86. Cu toate acestea, dacă anumite părţi mobile, implicate direct în procesul de lucru, nu pot fi făcute total sau parţial inaccesibile în timpul funcţionării, datorită operaţiilor care necesită intervenţia operatorului, ele trebuie prevăzute cu: 1) protectori ficşi sau protectori mobili cu dispozitive de interblocare care să împiedice accesul la acele sectoare ale părţilor care nu sunt utilizate în procesul de lucru; şi 2) protectori reglabili, conform cerinţelor pct. 95, care să limiteze accesul la acele sectoare ale părţilor mobile unde accesul este necesar. |  |
| 1.3.9. Riscuri legate de mişcări necontrolate Atunci cînd o piesă a echipamentului s-a oprit, orice mi şcare față de poziția de oprire, din orice motiv altul decît acționarea dispozitivelor de control, trebuie prevenită sau trebuie să fie de a şa natură încît să nu prezinte un pericol. | Riscuri datorate mişcărilor necontrolate 87. În situaţia în care o parte a unei maşini a fost oprită, orice mişcare ce decurge din poziţia de oprire, din orice alt motiv decît acţionarea dispozitivelor de comandă, trebuie să fie prevenită sau trebuie să fie de aşa natură încît să nu prezinte un pericol. |  |
| 1.4. CARACTERISTICI NECESARE ALE APĂRĂTOARELOR ŞI DISPOZITIVELOR DE PROTECȚIE 1.4.1. Cerințe generale Apărătoarele şi dispozitivele de protecție trebuie: — să fie de construcție robustă; — să fie prinse sigur; — să nu dea na ştere unor pericole suplimentare; — să nu fie u şor de ocolit sau de scos din funcțiune; — să fie amplasate la o distanță adecvată față de zona periculoasă; — să obstrucționeze la minimum vederea asupra procesului de fabricație şi — să permită efectuarea lucrărilor esențiale la instalații şi/sau la înlocuirea uneltelor, precum şi a întreținerii, restrîngînd accesul numai la zonele în care trebuie să se efectueze lucrul, dacă se poate, fără să fie necesară îndepărtarea apărătorii sau demontarea dispozitivului de protecție. Suplimentar, ori de cîte ori este posibil, apărătoarele trebuie să protejeze împotriva ejectării sau căderii de materiale sau obiecte şi împotriva emisiilor generate de ma şină. | Caracteristici cerute pentru protectori şi dispozitive de protecţie 88. Protectorii şi dispozitivele de protecţie trebuie: 1) să fie de construcţie robustă; 2) să fie prinse sigur în locaş; 3) să nu genereze niciun pericol suplimentar; 4) să nu fie scurtcircuitate sau făcute inoperante cu uşurinţă; 5) să fie amplasate la o distanţă adecvată faţă de zona periculoasă; 6) să limiteze cît mai puţin urmărirea vizuală a ciclului de lucru; 7) să permită intervenţiile indispensabile pentru instalarea şi/sau înlocuirea sculelor, precum şi pentru mentenanţă, prin limitarea accesului numai în zona unde operaţia trebuie efectuată, dacă este posibil, fără ca protectorul sau dispozitivul de protecţie să fie demontat. 89. În plus, în măsura în care este posibil, protectorii trebuie să asigure o protecţie împotriva ejectării sau căderii de obiecte, inclusiv împotriva emisiilor produse de maşină. |  |
| 1.4.2. Cerințe speciale pentru apărătoare 1.4.2.1. Apărătoare fixe Apărătoarele fixe trebuie să fie fixate prin sisteme care să poată fi deschise numai cu ajutorul unor unelte. Sistemele de fixare ale acestora trebuie să rămînă ata şate de apărătoare sau de ma şină atunci cînd apărătoarele sunt demontate. Acolo unde este posibil, apărătoarele nu trebuie să rămînă la locul lor fără a fi fixate. | Cerinţe speciale pentru protectori 90. Protectorii ficşi trebuie să fie fixaţi prin sisteme care pot fi demontate numai cu ajutorul sculelor. Sistemele de fixare trebuie să menţină sigur în poziţie protectorii sau maşina atunci cînd se demontează protectorii. În situaţia în care este posibil, protectorii nu trebuie să rămînă în poziţie în absenţa elementelor lor de fixare. |  |
| 1.4.2.2. Apărătoare mobile interconectate Apărătoarele mobile interconectate trebuie: — să rămînă pe cît posibil ata şate de ma şină atunci cînd sunt deschise; — să fie proiectate şi construite astfel încît să poată fi reglate numai prin acționare intenționată. Apărătoarele mobile interconectate trebuie asociate cu un dispozitiv de interconectare care: — previne pornirea unor funcții periculoase ale echipamentului pînă în momentul în care sunt închise şi — transmit o comandă de oprire oricînd nu mai sunt închise. Atunci cînd există posibilitatea ca operatorul să ajungă în zona periculoasă înainte ca riscul cauzat de echipamentul periculoasă să fi încetat, apărătoarele mobile trebuie să fie asociate cu un dispozitiv de blocare a apărătorii suplimentar față de dispozitivul de interconectare care: — să prevină pornirea funcțiilor periculoase ale echipamentului pînă în momentul în care apărătoarea a fost închisă şi blocată şi — să mențină închisă şi blocată apărătoarea pînă în momentul în care riscul de rănire provocat de funcțiile periculoase ale echipamentului încetează. Apărătoarele mobile interconectate trebuie proiectate astfel încît absența sau defectarea uneia dintre componentele acestora să prevină pornirea sau să anuleze funcțiile periculoase ale echipamentului. | 91. Protectorii mobili cu dispozitive de interblocare trebuie: 1) pe cît posibil, să rămînă fixaţi de maşină atunci cînd se află deschişi; 2) să fie proiectaţi şi construiţi astfel încît să poată fi reglaţi numai printr-o acţiune intenţionată. 92. Protectorii mobili trebuie să fie asociaţi cu un dispozitiv de interblocare, care: 1) să prevină pornirea funcţiilor periculoase ale maşinii atît timp cît ele pot fi atinse; şi 2) să declanşeze o comandă de oprire atunci cînd nu se află în poziţia închisă. 93. În situaţia în care un operator se găseşte în zona periculoasă înainte ca riscul datorat funcţiilor periculoase ale maşinii să fi încetat, protectorii mobili trebuie să fie asociaţi cu un protector cu dispozitiv de blocare, suplimentar dispozitivului de interblocare: 1) să prevină pornirea funcţiilor periculoase ale maşinii pînă cînd protectorii se află în poziţia închisă şi blocată; şi 2) să menţină protectorii în poziţia închisă şi blocată pînă cînd riscul de accidentare asociat funcţiilor periculoase ale maşinii este eliminat. 94. Protectorii mobili cu dispozitiv de interblocare trebuie să fie proiectaţi astfel încît în absenţa sau defectarea uneia dintre componentele lor să împiedice pornirea ori să provoace oprirea funcţiilor periculoase ale maşinii. |  |
| 1.4.2.3. Apărătoare reglabile pentru restrîngerea accesului Apărătoarele reglabile care restrîng accesul la acele zone ale pieselor în mi şcare strict necesare pentru lucru trebuie: — să fie reglabile manual sau automat, în conformitate cu tipul lucrare în cauză şi — să fie reglabile imediat, fără utilizarea uneltelor. | Protectori reglabili de limitare a accesului 95. Protectorii reglabili de limitare a accesului la acele zone ale părţilor mobile strict necesare în procesul de lucru trebuie: 1) să fie reglabili manual sau automat, în concordanţă cu natura sarcinii de muncă; 2) să fie reglabili cu uşurinţă, fără utilizarea sculelor. |  |
| 1.4.3. Cerințe speciale pentru dispozitivele de protecție Dispozitivele de protecție trebuie să fie proiectate şi integrate într-un sistem de control astfel încît: — să nu poată porni piesele mobile atît timp cît operatorul poate ajunge la ele; — să nu poată ajunge la piesele mobile operatorii, în momentul în care acestea sunt în mi şcare şi — absența sau defectarea unuia dintre componentele lor să împiedice pornirea sau să oprească părțile aflate în mi şcare. Dispozitivele de protecție trebuie să fie reglabile numai în urma unei acțiuni intenționate. | Cerinţe speciale pentru dispozitivele de protecţie 96. Dispozitivele de protecţie trebuie să fie proiectate şi integrate într-un sistem de control astfel încît: 1) să nu poată porni piesele mobile atît timp cît operatorul poate ajunge la ele; 2) să nu poată ajunge la piesele mobile operatorii, în momentul în care acestea sunt în mişcare şi 3) absenţa sau defectarea unuia dintre componentele lor să împiedice pornirea sau să oprească părţile aflate în mişcare. 97. Dispozitivele de protecţie trebuie să fie reglabile numai în urma unei acţiuni intenţionate. |  |
| 1.5. RISCURI DATORATE ALTOR PERICOLE 1.5.1. Sursa de energie electrică Atunci cînd echipamentul dispune de o sursă de electricitate, trebuie proiectată, construită şi echipată astfel încît toate pericolele de natură electrică să fie sau să poată fi prevenite. Echipamentul se află sub incidența obiectivelor de siguranță stabilite prin Directiva 73/23/CEE. Cu toate acestea, obligațiile ce decurg din evaluarea de conformitate şi punerea în vînzare şi/sau punerea în funcțiune a echipamentului în privința pericolelor electrice sunt exclusiv sub incidența prezentei directive. | Riscuri datorate altor pericole Alimentarea cu energie electrică 98. Dacă maşina este alimentată cu energie electrică, ea trebuie să fie proiectată, construită şi echipată astfel încît toate pericolele de natură electrică să fie sau să poată fi prevenite. 99. Reglementările specifice în vigoare referitoare la echipamentul electric proiectat pentru a fi utilizat între anumite limite de tensiune trebuie să se aplice maşinilor care se încadrează în acele limite. 100. Totodată, obligaţiile referitoare la evaluarea conformităţii şi introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a maşinilor privind pericolele datorate energiei electrice sunt reglementate exclusiv prin prevederile prezentei hotărîri. |  |
| 1.5.2. Electricitatea statică Echipamentele tehnice trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să prevină sau să limiteze crearea unor sarcini electrice potențial periculoase şi/sau să fie prevăzute cu un sistem de descărcare. | Electricitatea statică 101. Maşinile trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să prevină ori să limiteze apariţia sarcinilor electrostatice periculoase şi/sau să fie prevăzute cu un sistem de descărcare a acestora. |  |
| 1.5.3. Alimentarea cu alt tip de energie decît cea electrică În cazul în care echipamentul este alimentat cu alt tip de energie decît cea electrică, aceasta trebuie să fie proiectată, construită şi echipată astfel încît să se evite toate eventualele riscuri asociate cu aceste tipuri de energie. | Alimentarea cu altă formă de energie decît cea electrică 102. Dacă maşina este alimentată cu altă formă de energie decît cea electrică, ea trebuie să fie proiectată, construită şi echipată astfel încît să prevină toate pericolele potenţiale asociate acestor tipuri de energie. |  |
| 1.5.4. Erori de montare Erorile care ar putea fi cauzate de montarea sau remontarea unor anumite piese şi care ar putea constitui o sursă de risc trebuie eliminate chiar din faza de proiect a acestor piese sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, prin informații inscripționate direct pe piese sau pe carcasa acestora. Acelea şi informații trebuie să figureze şi pe piesele mobile şi/sau pe carcasa lor, atunci cînd este necesară cunoa şterea direcției mi şcării lor pentru a se evita un risc. În cazurile în care este necesar, se pot include în instrucțiuni informații suplimentare cu privire la aceste riscuri. În cazul în care conectarea defectuoasă poate fi o sursă de risc, conectarea incorectă trebuie să fie imposibilă prin proiectul, sau în caz contrar, prin informațiile disponibile pe elementele care urmează să fie conectate şi, unde este cazul, pe mijloacele de conectare. | Erori de montaj 103. Erorile posibil a fi comise la montarea sau remontarea anumitor părţi ale maşinii, care pot fi o sursă de riscuri, trebuie să fie evitate prin proiectarea şi construcţia acestor părţi ori, dacă aşa ceva nu este posibil, prin informaţii care să existe pe aceste părţi şi/sau pe carcasele lor. 104. Aceleaşi informaţii trebuie să existe pe părţile mobile şi/sau pe carcasele lor atunci cînd sensul de mişcare trebuie cunoscut pentru a evita un risc. 105. Dacă este necesar, orice informaţie suplimentară referitoare la aceste riscuri trebuie să fie specificată în instrucţiuni. 106. Dacă o greşeală de cuplare poate fi o sursă de risc, atunci cuplările greşite trebuie să fie împiedicate prin proiectare sau, dacă aşa ceva nu este posibil, prin informaţii care trebuie să existe pe elementele care trebuie conectate şi, dacă este cazul, pe sistemele de cuplare. |  |
| 1.5.5. Temperaturi extreme Trebuie luate măsuri în vederea eliminării oricărui risc de rănire care decurge din contactul cu sau proximitatea față de piesele echipamentului sau materiale la temperaturi foarte mari sau foarte mici. Trebuie, de asemenea, luate măsurile necesare pentru a evita sau proteja împotriva riscului ejectării materialelor fierbinți sau foarte reci. | Temperaturi extreme 107. Trebuie să fie luate măsuri pentru eliminarea oricărui risc de leziune, prin contactul sau apropierea de părţi ale maşinii ori de materiale aflate la temperatură foarte înaltă sau foarte scăzută. 108. De asemenea, trebuie să fie luate măsuri pentru evitarea riscului de ejectare a materialelor fierbinţi sau foarte reci ori pentru a asigura o protecţie împotriva acestor riscuri. |  |
| 1.5.6. Incendiu Echipamentele tehnice trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să se evite riscul de incendiu sau supraîncălzire provocat de echipament sau de gaze, lichide, praf sau alte substanțe produse sau utilizate de echipament. | Incendiu 109. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită pentru a se evita toate riscurile de incendiu sau de supraîncălzire produse de maşina însăşi ori de gazul, lichidele, pulberile, vaporii şi de alte substanţe produse sau utilizate de maşină. |  |
| 1.5.7. Explozie Echipamentul trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să se evite orice risc de explozie provocat de echipament sau de gaze, lichide, praf sau alte substanțe produse sau utilizate de echipament. Echipamentul trebuie să respecte, în ceea ce prive şte riscul de explozie generat de utilizarea sa într-o atmosferă cu potențial de explozie, dispozițiile directivelor comunitare specifice. | Explozie 110. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită pentru a se evita orice risc de explozie produs de maşina însăşi sau de gazele, lichidele, pulberile, vaporii şi de alte substanţe produse ori utilizate de maşină. 111. Maşina trebuie să fie conformă cu reglementările specifice în vigoare privind riscul de explozie datorat utilizării maşinii în atmosferă potenţial explozivă. |  |
| 1.5.8. Zgomotul Echipamentul trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît riscurile rezultînd din emisia de zgomote transmisibile prin aer să fie redusă la cel mai scăzut nivel, ținîndu-se seama de progresul tehnic şi de existența unor mijloace de reducere a zgomotului, în special la sursă. Nivelul de emisie a zgomotului poate fi evaluat prin referire la datele comparative de emisie pentru echipamente tehnice similare. | Zgomot 112. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît riscurile rezultate din emisiile de zgomot aerian să fie reduse la cel mai scăzut nivel, ţinîndu-se seama de progresul tehnic şi de disponibilitatea mijloacelor de reducere a zgomotului, în special, la sursă. 113. Nivelul de emisie sonoră poate fi evaluat prin referire la datele comparative de emisii pentru maşini similare. |  |
| 1.5.9. Vibrațiile Echipamentul trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît riscurile rezultînd din vibrațiile produse de echipament să fie reduse la cel mai scăzut nivel, ținîndu-se seama de progresul tehnic şi de existența unor mijloace de reducere a zgomotului, în special la sursă. Nivelul de emisie a vibrațiilor poate fi evaluat prin referire la datele comparative de emisie pentru echipamente tehnice similare. | Vibraţii 114. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît riscurile rezultate din vibraţiile produse de maşină să fie reduse la cel mai scăzut nivel, ţinîndu-se seama de progresul tehnic şi de disponibilitatea mijloacelor de reducere a vibraţiilor, în special, la sursă. Nivelul vibraţiei poate fi evaluat prin referire la datele comparative de emisii pentru maşini similare. |  |
| 1.5.10. Radiațiile Emisiile de radiații nedorite de la ma şină trebuie eliminate sau reduse la niveluri care nu au un efect advers asupra operatorilor. Orice emisii funcționale de radiație ionizantă trebuie limitată la cel mai mic nivel suficient bunei funcționări a echipamentului în timpul reglării, operării şi curățării. În cazul în care există un risc, trebuie luate măsurile necesare de protecție. Orice emisie funcțională de radiație ne-ionizantă în timpul reglării, operării şi curățării trebuie limitată la niveluri care nu au efecte adverse asupra persoanelor. | Radiaţii 115. Radiaţiile inoportune emise de maşină trebuie să fie eliminate sau reduse la niveluri care nu au un efect nefavorabil asupra persoanelor.Orice radiaţie ionizantă funcţională emisă de maşină trebuie să fie limitată la cel mai scăzut nivel necesar pentru funcţionarea corespunzătoare a maşinii în timpul instalării, funcţionării şi întreţinerii sale. Dacă un risc există, trebuie să fie luate măsuri de protecţie necesare. Orice radiaţie neionizantă funcţională emisă de maşină în timpul instalării, funcţionării şi întreţinerii sale trebuie să fie limitată la niveluri care nu au un efect nefavorabil asupra persoanelor. |  |
| 1.5.11. Radiațiile externe Echipamentul trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît radiația externă să nu interfereze cu funcționarea sa. | Radiaţii exterioare 116. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît radiaţiile exterioare să nu perturbe funcţionarea ei. |  |
| 1.5.12. Radiații laser În cazul în care se folosesc echipament laser, trebuie să se țină seama de următoarele dispoziții: — echipamentul laser trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să împiedice orice radiații accidentale, — echipamentul laser trebuie să fie protejat astfel încît radiația efectivă, radiația produsă prin reflecție sau difuziune sau radiația secundară să nu dăuneze sănătății, — echipamentul optic pentru observareaşi reglarea echipamentului laser trebuie să fie de natură astfel încît radiațiile laser să nu producă nici un fel de risc pentru sănătate. | Radiaţii laser 117. Dacă este utilizat un echipament laser, trebuie luate în considerare următoarele prevederi: 1) echipamentul laser de pe o maşină trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să se prevină orice radiaţie accidentală; 2) echipamentul laser de pe o maşină trebuie să fie împrejmuit astfel încît radiaţia directă, radiaţia produsă prin reflecţie sau prin difuzie şi radiaţie secundară să nu afecteze sănătatea; 3) echipamentele optice pentru observarea sau reglarea echipamentului laser de pe o maşină trebuie să fie de aşa natură încît radiaţiile laser să nu genereze niciun risc pentru sănătate. |  |
| 1.5.13. Emisiile de materialeşi substanțe periculoase Echipamentul trebuie proiectat şi construit astfel încît riscurile de inhalare, ingestie, contactul cu pielea, ochii şi mucoasele şi penetrarea prin piele a materialelor şi substanțelor periculoase produse de acestea să poată fi evitată. Cînd un pericol nu poate fi eliminat, echipamentul trebuie echipat astfel încît materialele şi substanțele periculoase să poată fi reținute, evacuate, precipitate prin pulverizarea de apă, filtrate sau tratate printr-o altă metodă la fel de eficientă. Cînd procesul nu este în totalitate acoperit pe durata operării normale a echipamentului, dispozitivele de reținere şi/sau evacuare trebuie situate astfel încît să aibă efectul maxim. | Emisii materiale şi substanţe periculoase 118. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să se evite riscurile datorate inhalării, ingerării, contactului cu pielea, ochii şi mucoasele şi de penetrare subcutanată a materialelor şi substanţelor periculoase. 119. Dacă riscul nu poate fi eliminat, maşina trebuie să fie echipată astfel încît materialele şi substanţele periculoase să poată fi reţinute, evacuate, precipitate prin pulverizare cu apă, filtrate sau tratate printr-o altă metodă la fel de eficace. 120. Dacă procesul nu este total acoperit pe durata regimului normal de funcţionare a maşinii, dispozitivele de reţinere şi/sau evacuare trebuie să fie situate astfel încît să aibă un efect maxim. |  |
| 1.5.14. Riscul de încarcerare în maşină Echipamentul trebuie proiectată şi construită sau prevăzută cu mijloace de prevenire a încarcerării unei persoane în interiorul acestuia sau, dacă acest lucru este imposibil, cu mijloace de a cere ajutor. Unde este cazul aceste piese trebuie prevăzute cu mînere care sunt fixate în apropierea utilizatorului şi care să permită acestuia să î şi mențină stabilitatea. | Risc de a rămîne închis în maşină 121. Maşina trebuie să fie proiectată, construită sau echipată cu mijloace care să prevină ca o persoană să rămînă închisă în aceasta sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu mijloace de chemare în ajutor. |  |
| 1.5.15. Riscul de alunecare, împiedicare sau cădere Acele părți ale echipamentului în care se presupune că se vor mi şca sau vor sta utilizatorii trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să prevină alunecarea, împiedicarea sau căderea persoanele pe sau în afara acestor părți. Unde este cazul aceste piese trebuie prevăzute cu mînere care sunt fixate în apropierea utilizatorului şi care îi permit acestuia să î şi mențină stabilitatea. | Risc de alunecare, dezechilibrare sau cădere 122. Părţile maşinii, pe care este posibil să se deplaseze ori să staţioneze persoane, trebuie să fie proiectate şi construite în scopul prevenirii alunecării, dezechilibrării sau căderii pe acestea ori în afara acestora. 123. Dacă este cazul, aceste părţi ale maşinii trebuie să fie prevăzute cu mijloace de sprijin pentru mîini fixate în apropierea utilizatorului căruia să îi permită să îşi menţină stabilitatea. |  |
| 1.5.16. Fulgerele Echipamentele tehnice care necesită protecție împotriva efectelor fulgerului în timpul utilizării trebuie prevăzute cu un sistem care să conducă sarcina electrică rezultată în pămînt. | Fulgere 124. Maşina care necesită o protecţie împotriva efectelor fulgerelor în timpul utilizării sale trebuie să fie echipată cu un sistem care să permită scurgerea la pămînt a sarcinilor electrice rezultate. |  |
| 1.6. ÎNTREȚINEREA 1.6.1. Întreținerea echipamentelor tehnice Punctele de reglare şi întreținere trebuie să fie amplasate în afara zonelor de pericol. Trebuie să existe posibilitatea să se efectueze reglarea, întreținerea, repararea, curățarea şi operațiile de depanare în timpul în care echipamentul este oprit. Dacă una din condițiile de mai sus nu poate fi satisfăcută din motive tehnice, trebuie luate măsuri ca aceste operații să fie posibile fără risc (a se vedea punctul 1.2.5). În cazul unui echipament tehnic automat şi, atunci cînd este necesar, în cazul unui alt echipament tehnic, producătorul trebuie să prevadă un dispozitiv de conectare pentru montarea echipamentului de diagnosticare şi localizare a avariei. Componentele echipamentelor tehnice automate care trebuie să fie înlocuite frecvent trebuie să fie u şor de îndepărtat şi înlocuit şi în condiții de securitate. Accesul la aceste elemente trebuie să permită efectuarea acestor operații cu mijloacele tehnice necesare în conformitate cu modul de operare specificat. | Mentenanţa maşinii 125. Locurile de reglare şi întreţinere trebuie să fie amplasate în afara zonelor periculoase. 126. Operaţiile de reglare, întreţinere, reparare şi curăţare a maşinii trebuie să poată fi efectuate în timp ce maşina este oprită. 127. Dacă una sau mai multe dintre condiţiile precedente nu pot fi îndeplinite din cauza unor motive tehnice, trebuie să fie luate măsuri pentru ca aceste operaţii să poată fi efectuate în condiţii de securitate (a se vedea pct. 59-65). 128. În cazul unei maşini automate şi, dacă este necesar, pentru alte maşini trebuie să se prevadă un dispozitiv de conectare care să permită racordarea unui echipament de diagnoză pentru depistarea defectelor. 129. Componentele maşinii automate care necesită să fie schimbate frecvent trebuie să poată fi demontate şi înlocuite cu uşurinţă şi în condiţii de securitate. Accesul la aceste componente trebuie să permită efectuarea acestor operaţii cu mijloacele tehnice necesare, în concordanţă cu modul de intervenţie specificat. |  |
| 1.6.2. Accesul la poziția de lucru şi la punctele de intervenție Echipamentul trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să permită accesul în condiții de siguranță la toate zonele folosite pentru operațiile de fabricație, reglare şi întreținere. | Acces la postul de lucru şi la locurile de intervenţie 130. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să poată permite accesul, în condiţii de securitate, în toate amplasamentele folosite pentru operaţiile de producţie, de reglare şi de mentenanţă a maşinii. |  |
| 1.6.3. Izolarea surselor de energie Toate echipamentele tehnice trebuie prevăzute cu mijloace de izolare față de toate sursele de energie. Astfel de izolatori trebuie să fie foarte clar identificați. Ace ştia trebuie să fie blocați dacă reconectarea ar putea pune în pericol persoane. Izolatorii trebuie de asemenea să fie blocați atunci cînd un operator nu poate verifica dacă energia este în continuare întreruptă, din nici unul dintre punctele la care are acces. În cazul echipamentelor tehnice care pot fi conectate la o sursă de energie printr-un conector, decuplarea conectorului este suficientă dacă operatorul poate verifica din orice punct la care are acces dacă conectorul rămîne decuplat. După întreruperea energiei, trebuie să existe posibilitatea să se disipeze normal orice energie care rămîne sau se stochează în circuitele echipamentului fără a presupune un risc pentru persoane. Ca excepție la cerințele exprimate la alineatele anterioare, anumite circuite pot rămîne conectate la sursele de energie cu scopul, de exemplu, de a menține piesele, de a proteja informațiile, de a lumina interioarele, etc. În acest caz anumite măsuri trebuie luate pentru a asigura siguranța operatorului. | Separare de sursele de energie 131. Maşina trebuie să fie prevăzută cu mijloace pentru separarea acesteia de toate sursele de energie. Aceste mijloace trebuie să fie identificabile cu uşurinţă. Ele trebuie să poată fi blocate, dacă reconectarea poate periclita persoanele expuse. Mijloacele de separare trebuie să fie, de asemenea, blocabile, dacă operatorul nu are posibilitatea să verifice permanenţa separării de sursele de energie de la oricare dintre locurile la care are acces. 132. În cazul unei maşini alimentate cu energie electrică printr-o fişă conectată la o priză, separarea prin scoaterea fişei este suficientă, cu condiţia ca operatorul să poată verifica, din orice loc în care el are acces, că fişa rămîne deconectată. 133. După separarea de sursele de energie trebuie să fie posibilă disiparea normală a oricărei energii remanente sau înmagazinate în circuitele maşinii, fără risc pentru persoanele expuse. 134. Prin exceptare de la cerinţele de mai sus, anumite circuite pot rămîne conectate la sursele lor de energie, în scopul, de exemplu, de menţinere a prinderii pieselor, de protejare a informaţiei, de iluminare a părţilor interioare etc. În aceste cazuri trebuie luate măsuri speciale pentru a asigura securitatea operatorului. |  |
| 1.6.4. Intervenția operatorului Echipamentul trebuie să fie proiectat, construit şi echipat astfel încît necesitatea ca operatorul să intervină să fie limitată. Dacă intervenția operatorului nu poate fi evitată, aceasta trebuie să aibă loc cu u şurință şi în condiții de siguranță. | Intervenţia operatorului 135. Maşina trebuie să fie proiectată, construită şi echipată astfel încît să fie limitată necesitatea intervenţiei operatorului. Dacă intervenţia operatorului nu poate fi evitată, ea trebuie să poată fi efectuată cu uşurinţă şi în condiţii de securitate. |  |
| 1.6.5. Curățarea pieselor interne Echipamentul trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît piesele interne care au conținut substanțe sau preparate periculoase să poată fi curățate fără a se intra în ele; toate deblocările trebuie să se poată face şi din afară. Dacă este imposibil să se evite pătrunderea în interiorul echipamentului, acesta trebuie proiectat şi construit astfel încît să permită ca curățarea să aibă loc în condiții de securitate. | Curăţarea părţilor interioare 136. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît curăţarea părţilor interioare care au conţinut substanţe sau preparate periculoase să fie posibilă, fără a pătrunde în interiorul lor; de asemenea, orice golire necesară trebuie să fie posibilă din exterior. Dacă este imposibil să fie evitată pătrunderea în interiorul maşinii, aceasta trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să permită efectuarea curăţării în condiţii de securitate. |  |
| 1.7. INFORMAREA 1.7.1. Informațiile şi avertizările de pe echipamentul tehnic Informațiile şi avertizările de pe echipamentul tehnic trebuie de preferință să fie furnizate sub forma unor simboluri şi pictograme u şor de înțeles. Orice informație scrisă sau verbală şi avertizare trebuie exprimată într-una din limbile oficiale ale Comunității care se poate determina în conformitate cu tratatul de către statul membru unde este pus în vînzare şi/sau pus în funcțiune echipamentul tehnic şi poate fi însoțit, la cerere, de versiuni în altă limbă oficială a Comunității sau limbi înțelese de către operatori. | Informaţiile şi avertismentele de pe maşină 137. Informaţiile şi avertismentele de pe maşină trebuie să fie realizate, de preferinţă, prin simboluri sau pictograme uşor de înţeles. Toate informaţiile şi avertismentele scrise sau verbale trebuie să fie elaborate în limba română sau în limba română şi rusă. |  |
| 1.7.1.1. Informațiile şi dispozitivele de informare Informațiile necesare pentru controlul echipamentului tehnic trebuie să fie lipsite de ambiguități şi u şor de înțeles. Nu trebuie să fie excesive, pentru a nu-l suprasolicita pe operator. Monitoarele sau orice alte mijloace interactive de comunicare între operator şi echipament trebuie să fie u şor de înțeles şi de folosit. | Informaţiile şi dispozitivele de informare 138. Informaţiile necesare pentru a comanda o maşină trebuie să fie furnizate sub o formă lipsită de ambiguitate şi uşor de înţeles. Aceste informaţii nu trebuie să fie în cantitate excesivă, pentru a nu suprasolicita operatorul. 139. Ecranele de vizualizare sau orice alt mijloc de comunicare interactiv între operator şi maşină trebuie să fie uşor de înţeles şi de folosit |  |
| 1.7.1.2. Dispozitive de avertizare În cazul în care sănătatea şi securitatea persoanelor expuse pot fi puse în pericol din cauza funcționării defectuoase a unui echipamente tehnice nesupravegheate, echipamentul trebuie să fie prevăzut cu dispozitive de emitere a unor semnale acustice sau luminoase adecvate. În cazul în care echipamentul este echipat cu dispozitive de avertizare, acestea trebuie să fie lipsite de ambiguități şi u şor de perceput. Operatorul trebuie să aibă posibilitatea de a verifica funcționarea unor astfel de dispozitive de avertizare în orice moment. Trebuie să fie respectate cerințele directivelor specifice referitoare la culori şi semnalele de siguranță. | Dispozitive de avertizare 140. Dacă sănătatea sau securitatea persoanelor expuse poate fi periclitată de o defectare în funcţionarea unei maşini nesupravegheate, această maşină trebuie să fie echipată astfel încît să poată emite un semnal de avertizare acustic sau luminos adecvat. 141. În cazul în care maşina este echipată cu dispozitive de avertizare, acestea trebuie să fie lipsite de ambiguitate şi uşor de înţeles. Măsurile trebuie să fie luate pentru a permite ca operatorul să verifice funcţionarea acestor dispozitive de avertizare în orice moment. 142. Reglementările specifice în vigoare referitoare la culori şi semnale de securitate trebuie să fie respectate. |  |
| 1.7.2. Avertizarea asupra riscurilor reziduale Atunci cînd în pofida aplicării proiectării în vederea utilizării sigure, măsurilor de protecție complementare şi de salvgardare, a avertizărilor necesare, inclusiv dispozitivele de avertizare, trebuie furnizate. | Avertizare asupra riscurilor remanente 143. Dacă riscurile persistă în pofida aplicării măsurilor de integrare a securităţii în proiectarea maşinii şi dacă au fost adoptate măsuri de protecţie şi măsuri complementare, trebuie să fie prevăzute avertismente necesare, inclusiv dispozitive de avertizare. |  |
| 1.7.3. Marcarea echipamentelor tehnice Toate echipamentele tehnice trebuie marcate vizibil, lizibil şi indelebil, cu următoarele caracteristici minime: — denumirea şi adresa completă a producătorului şi, dacă este cazul, reprezentantul autorizat; — scopul echipamentului; — marca CE (a se vedea anexa III); — menționarea seriei sau tipului; — numărul de serie, dacă există; — anul fabricației, acesta fiind anul în care procesul de producție s-a finalizat. Este interzisă predatarea sau postdatarea echipamentului la aplicarea mărcii CE. În plus, echipamentele tehnice destinate şi proiectate în vederea utilizării într-o atmosferă potențial explozibilă, acest lucru trebuie să fie indicat în concordanță. Echipamentele tehnice trebuie, de asemenea, să prezinte informații complete relevante cu privire la tipul lor şi esențiale pentru utilizarea lor în condiții de securitate. Această informație intră sub incidența cerințelor stabilite la punctul 1.7.1. În cazul în care o piesă a echipamentului trebuie să fie manevrată în timpul utilizării cu o ma şină de ridicat, masa acestuia trebuie să fie indicată în mod lizibil, indelebil şi fără ambiguități. | Marcarea maşinilor 144. Fiecare maşină trebuie marcată vizibil şi durabil, cel puţin, cu următoarele informaţii: 1) sediul social şi adresa completă ale producătorului şi, după caz, ale reprezentantului său autorizat; 2) denumirea maşinii; 3) marca de conformitate SM (a se vedea anexa nr. 3); 4) indicarea seriei sau a tipului; 5) numărul seriei, dacă există; 6) anul de fabricaţie, acesta fiind anul în care procesul de producţie a fost finalizat. Este interzisă antedatarea sau postdatarea maşinii la aplicarea mărcii de conformitate SM. 145. În plus, dacă maşina este proiectată şi construită pentru a fi utilizată într-o atmosferă potenţial explozivă, această informaţie trebuie indicată pe maşină. 146. Pe maşină trebuie să figureze, de asemenea, informaţii complete referitoare la tipul acesteia şi esenţiale pentru utilizarea ei în condiţii de securitate. Aceste informaţii intră sub incidenţa cerinţelor prevăzute la pct. 137-142. 147. Dacă o parte a maşinii trebuie manipulată în timpul utilizării cu mijloace de ridicare, masa ei trebuie indicată vizibil, durabil şi fără ambiguitate. |  |
| 1.7.4. Instrucțiuni Toate echipamentele tehnice trebuie însoțite de instrucțiuni în limba sau limbile comunitare oficiale ale statului membru în care sunt puse în vînzare şi/sau puse în funcțiune. Instrucțiunile care însoțesc echipamentul trebuie să reprezinte fie „instrucțiuni originale”, fie „traducere a instrucțiunilor originale”, caz în care traducerea trebuie însoțită de instrucțiunile originale. În mod excepțional, instrucțiunile de întreținere destinate a fi utilizate de către personalul specializat împuternicit de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia pot fi furnizate doar într-una dintre limbile oficiale ale Comunității, respectiv o limbă pe care personalul specializat în cauză o înțelege. Instrucțiunile trebuie formulate în conformitate cu principiile de mai jos. | Instrucţiuni 148. Fiecare maşină trebuie să fie însoţită de instrucţiuni elaborate în limba română sau română si rusă la plasarea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune. 149. Instrucţiunile care însoţesc maşina trebuie să fie "instrucţiunile originale" sau o "traducere a instrucţiunilor originale", caz în care instrucţiunea trebuie să fie însoţită de o "instrucţiune originală". 150. Prin derogare, instrucţiunile de mentenanţă destinate să fie utilizate de personalul specializat, angajat al producătorului sau al reprezentantului său autorizat, pot fi elaborate numai într-o limbă de circulaţie internaţională, cunoscută de acel personal. |  |
| 1.7.4.1. Principii generale pentru formularea instrucțiunilor (a) Instrucțiunile trebuie formulate într-una sau mai multe limbi comunitare. Cuvintele „instrucțiuni originale” trebuie să apară pe versiunea (versiunile) verificate de producător sau de reprezentantul autorizat. (b) Acolo unde nu există „instrucțiuni originale” în limba (limbile) oficiale ale țării în care echipamentul urmează a fi utilizat, trebuie pusă la dispoziție de către producător sau reprezentantul autorizat sau de către persoana care introduce echipamentul în zona lingvistică în cauză o traducere în limba (limbile) respectivă (respective). Traducerile trebuie să conțină cuvintele „Traducere a instrucțiunilor originale”. (c) Conținutul instrucțiunilor trebuie să acopere nu numai destinația inițială a echipamentului, ci şi să țină cont de posibilele utilizări previzibile în alte scopuri decît cel pentru care a fost construit. (d) în cazul echipamentelor tehnice destinate utilizării de către operatori necalificați, cuvintele şi formatul instrucțiunilor de utilizare trebuie să țină cont şi de nivelul general de educație şi înțelegere care poate fi a şteptat de la acest tip de operatori. | 151. Instrucţiunile trebuie să fie elaborate numai conform principiilor enunţate mai jos: 1) Instrucţiunile trebuie să fie elaborate în limba română sau română şi rusă. 2) Conţinutul instrucţiunilor trebuie să acopere nu numai utilizarea normală a maşinii, ci şi să ţină cont, de asemenea, de orice utilizare anormală care poate fi aşteptată în mod previzibil. 3) În cazul maşinilor destinate utilizării de către operatori necalificaţi, redactarea şi prezentarea instrucţiunilor trebuie să ţină cont de nivelul general de pregătire şi de înţelegere care poate fie regăsit, de regulă, la astfel de operatori. |  |
| 1.7.4.2. Conținutul instrucțiunilor Fiecare manual de instrucțiuni trebuie să conțină, dacă este cazul, cel puțin următoarele informații: (a) denumirea şi adresa completă a producătorului şi a reprezentantului autorizat; (b) denumirea echipamentului, astfel cum este indicată pe aceasta, cu excepția numărului de serie (a se vedea punctul 1.7.3); (c) declarația de conformitate CE sau un document care stabile şte conținutul declarației de conformitate CE, indicînd particularitățile echipamentului, fără să se includă în mod obligatoriu numărul de serie şi semnătura; (d) o descriere generală a echipamentului; (e) desenele, diagramele, descrierile şi explicațiile necesare pentru folosire, întreținere şi reparații pentru echipament şi pentru verificarea funcționării sale corecte; (f) o descriere a postului (posturilor) de lucru care este probabil să fie ocupate de către operatori; (g) o descriere a scopului de utilizare a echipamentului; (h) avertismente legate de modurile în care echipamentul nu trebuie utilizat şi posibilele efecte, constatate în urma experienței anterioare; (i) instrucțiunile de asamblare, instalareşi conectare, inclusiv desenele, diagramele şi modurile de fixare şi descrierea şasiului sau instalației pe care echipamentul urmează a fi montat; (j) instrucțiuni legate de instalare şi asamblare cu scopul reducerii zgomotului şi vibrațiilor; (k) instrucțiuni pentru punerea în funcțiune şi utilizarea echipamentului şi, dacă este necesar, instrucțiuni pentru instruirea operatorilor; (l) informații despre riscurile reziduale care rămîn în ciuda măsurilor de proiectare preventivă, a măsurilor de prevenire şi de protecție complementară adoptate; (m) instrucțiuni cu privire la măsurile de protecție care trebuie luate de către utilizator, inclusiv, dacă este cazul, echipamentul personal de protecție ce trebuie pus la dispoziție; (n) caracteristicile esențiale ale uneltelor care se pot instala pe echipament; (o) condițiile în care echipamentul întrune şte cerința de stabilitate în timpul funcționării, transportului, asamblării, dezasamblării în cazul scoaterii din funcțiune, testării sau defectărilor previzibile; (p) instrucțiuni pentru a garanta că transportul, manevrarea şi operațiile de stocare se pot realiza în condiții de siguranță, date fiind masa echipamentului şi a diverselor piese componente atunci cînd acestea urmează să fie transportate în mod regulat separat; (q) metoda de operare de urmat în caz de accident sau defectare; în cazul în care există probabilitatea apariției unui blocaj, metoda de operare de urmat în vederea deblocării echipamentului în condiții de securitate; (r) descrierea operațiilor de reglare şi întreținere care trebuie urmate de către utilizator şi măsurile de întreținere preventivă care trebuie urmate; (s) instrucțiunile menite să permită ca reglarea şi întreținerea să se desfă şoare în condiții de securitate, inclusiv măsurile de protecție care trebuie luate pe parcursul acestor operații; (t) specificațiile pieselor de rezervă care trebuie utilizate, în condițiile în care acestea afectează sănătatea şi securitatea operatorilor; (u) următoarele informații cu privire la emisia de zgomot în aer: — presiunea sunetului la emisia ponderată în A la postul de lucru, atunci cînd aceasta depă şe şte 70dB(A); în cazul în care nivelul acesteia nu depă şe şte 70db(A), acest lucru trebuie indicat; — valoarea de vîrf instantanee ponderată în C la postul de lucru, atunci cînd aceasta depă şe şte 63 Pa (130 dB în comparație cu 20 μPa); — nivelul ponderat în A de putere a sunetului emis de echipament, atunci cînd presiunea sunetului la emisia ponderată în A la postul de lucru depă şe şte 80db(A). Aceste valori trebuie să fie cele măsurate pentru echipamentul respectiv sau cele stabilite pe baza măsurătorilor făcute pentru un echipament comparabil din punct de vedere tehnic reprezentativ pentru echipamentul care urmează a fi produs. În cazul echipamentelor tehnice de dimensiuni foarte mari, în loc de nivelul ponderat în A al sunetului, se pot indica nivelurile de presiune a sunetului ponderate în A la diverse locații specificate în jurul echipamentului. Atunci cînd nu se aplică standarde armonizate, nivelurile de sunet trebuie măsurate utilizînd cea mai potrivită metodă pentru echipamentul respectiv. Ori de cîte ori se indică valorile de emisie a sunetelor, trebuie specificați factorii de incertitudine legați de aceste valori. Trebuie descrise condițiile de funcționare a echipamentului pe parcursul măsurătorii şi metodele de măsurătoare utilizate. În cazul în care punctul (punctele) de lucru nu poate (nu pot) fi identificat (identificate), presiunea sunetului ponderată în A trebuie măsurată la o distanță de 1 m de la suprafața echipamentului şi la o înălțime de 1,6 m de la podea sau de la platforma de acces. Trebuie indicate poziția şi valoarea presiunii maxime a sunetului. În cazul în care directivele comunitare stabilesc alte cerințe cu privire la măsurarea nivelului de presiune al sunetului sau nivelurile de putere ale sunetului, aceste directive trebuie puse în aplicare, iar dispozițiile prezentei secțiuni nu se aplică; (v) informațiile privind radiațiile emise pentru operator şi pentru persoanele expuse, în cazul în care este probabil ca echipamentul să emită radiații neionizante care să pună în pericol persoanele, în special în cazul persoanelor care folosesc dispozitive medicale implantabile active sau nu. | Conţinutul instrucţiunilor 152. Fiecare instrucţiune trebuie să conţină, după caz, cel puţin, următoarele informaţii: 1) sediul social şi adresa completă ale producătorului şi ale reprezentantului său autorizat; 2) denumirea maşinii, aşa cum este indicată pe aceasta, cu excepţia numărului de serie (a se vedea pct. 144-147); 3) declaraţia de conformitate, indicînd caracteristicile maşinii, fără să se includă în mod obligatoriu numărul de serie şi semnătura; 4) o descriere generală a maşinii; 5) planurile, schemele, descrierile şi explicaţiile necesare pentru utilizarea, întreţinerea şi repararea maşinii, inclusiv pentru verificarea funcţionării corecte a acesteia; 6) o descriere a postului (posturilor) de lucru susceptibil (susceptibile) să fie ocupate de către operatori; 7) o descriere a utilizării normale a maşinii; 8) avertismentele referitoare la contraindicaţii legate de utilizarea maşinii care, din experienţă, pot să existe; 9) instrucţiunile de asamblare, instalare şi montare, inclusiv planurile, schemele şi mijloacele de fixare şi descrierea şasiului sau a instalaţiei pe care maşina urmează a fi montată; 10) instrucţiunile referitoare la instalarea şi montajul destinat să reducă zgomotul şi vibraţiile; 11) instrucţiunile referitoare la punerea în funcţiune şi utilizare a maşinii şi, după caz, instrucţiunile referitoare la instruirea operatorilor; 12) informaţiile legate de riscurile reziduale care subzistă în ciuda aplicării de măsuri de integrare a securităţii în proiectarea maşinii şi dacă au fost adoptate măsuri de protecţie şi măsuri de prevenire complementare; 13) instrucţiunile referitoare la măsurile de protecţie care trebuie luate de către utilizatori, inclusiv, după caz, echipamentul individual de protecţie care trebuie prevăzut; 14) caracteristicile esenţiale ale uneltelor care pot fi montate pe maşină; 15) condiţiile în care maşinile îndeplinesc cerinţa de stabilitate în timpul utilizării, transportului, asamblării ori al dezasamblării, dacă acestea sunt scoase din funcţiune, sau în timpul verificărilor ori defectărilor previzibile; 16) instrucţiunile care permit garantarea faptului că operaţiile de transport, manipulare sau depozitare se pot realiza în condiţii de securitate, indicîndu-se masa maşinii şi a diferitelor sale părţi componente, atunci cînd acestea trebuie să fie, în mod regulat, transportate separat; 17) modul de operare care trebuie urmat în cazul unui accident sau al unei defectări; în cazul în care există probabilitatea producerii unui blocaj, modul de operare care trebuie urmat pentru a permite deblocarea în condiţii de securitate; 18) descrierea operaţiilor de reglare şi mentenanţă care trebuie efectuate de către utilizator, inclusiv măsurile de prevenire care trebuie să fie respectate; 19) instrucţiunile menite să permită ca reglarea şi mentenanţa să fie efectuate în condiţii de securitate, inclusiv măsurile de protecţie care trebuie să fie luate pe durata acestor operaţii; 20) specificaţiile referitoare la piesele de schimb care trebuie utilizate, dacă acestea afectează sănătatea şi securitatea operatorilor; 21) următoarele informaţii referitoare la emisia de zgomot aerian: - nivelul de presiune acustică de emisie ponderat A, la posturile de lucru, dacă aceasta depăşeşte 70 dB (A); dacă acest nivel nu depăşeşte 70 dB (A), acest fapt trebuie specificat; - valoarea maximă a presiunii acustice instantanee ponderată C, la posturile de lucru, dacă aceasta depăşeşte 63 Pa (130 dB prin raportare la 20 microPa); - nivelul de putere acustică ponderată A emis de maşină, dacă nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, la posturile de lucru, depăşeşte 80 dB (A). 153. Aceste valori trebuie să fie realmente măsurate pentru maşina respectivă sau stabilite pe baza măsurătorilor realizate pentru o maşină comparabilă din punct de vedere tehnic, care este reprezentativă pentru maşina ce urmează a fi produsă. 154. În cazul maşinilor de dimensiuni foarte mari, în locul nivelului de putere acustică ponderat A poate fi specificat nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A în poziţii precizate din jurul maşinii. 155. În situaţia în care nu sunt aplicabile standarde conexe, nivelurile acustice trebuie să fie măsurate utilizîndu-se cea mai adecvată metodă de măsurare pentru maşină. Dacă valorile de emisie sonore sunt indicate, incertitudinile legate de aceste valori trebuie să fie precizate. 156. Condiţiile de funcţionare a maşinii trebuie să fie descrise în timpul măsurărilor, precum şi metodele care au fost folosite pentru măsurare. 157. Dacă postul sau posturile de lucru nu a (au) fost definit (definite) sau nu poate (pot) fi definit (definite), nivelul de presiune acustică ponderată A trebuie să fie măsurat la o distanţă de 1 m de suprafaţa maşinii şi la o înălţime de 1,60 m faţă de sol sau de platforma de acces. 158. Poziţia şi valoarea maximă a presiunii acustice trebuie să fie indicate. Dacă reglementările specifice prevăd alte prescripţii pentru măsurarea nivelurilor de presiune sau de putere acustică, acele reglementări trebuie să fie aplicabile, iar prescripţiile corespunzătoare prezentului punct nu se aplică; 159. Dacă maşina este susceptibilă să emită radiaţii neionizante care riscă să pună în pericol persoanele, în special persoanele care folosesc dispozitive medicale implantabile active sau neactive, informaţiile referitoare la radiaţia emisă pentru operator şi pentru persoanele expuse. |  |
| 1.7.4.3. Documentația care însoțeşte produsul la vînzare Documentația care însoțe şte produsul la vînzare şi care descrie echipamentul nu poate fi contradictorie față de instrucțiunile cu privire la aspecte legate de sănătate şi siguranță. Documentația care însoțe şte produsul la vînzare şi care descrie caracteristicile de performanță ale echipamentului trebuie să conțină acelea şi informații cu privire la emisii care se regăsesc în instrucțiuni. | Documentaţia care însoţeşte produsul pe piaţă 160. Documentele comerciale care însoţesc maşina trebuie să nu fie în contradicţie cu instrucţiunile care conţin aspectele legate de sănătate şi securitate. Documentele comerciale care descriu caracteristicile de performanţă a maşinii trebuie să conţină aceleaşi informaţii referitoare la emisii care sunt conţinute în instrucţiuni. |  |
| 2. CERINȚE SUPLIMENTARE FUNDAMENTALE LEGATE DE SĂNĂTATE şi SECURITATE PENTRU ANUMITE CATEGORII DE ECHIPAMENTE TEHNICE Echipamentele tehnice destinate producției de produse alimentare, produse cosmetice și farmaceutice, echipamentele tehnice portabile și/sau ghidate manual, echipamentele tehnice portabile fixate și alte echipamente tehnice de impact, echipamentele tehnice destinate prelucrării lemnului și materialelor cu caracteristici fizice similare și echipamentele de aplicare a pesticidelor trebuie să îndeplinească toate cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în prezentul capitol (a se vedea Principiile generale, punctul 4). | Secţiunea 3. CERINŢE ESENŢIALE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE SUPLIMENTARE PENTRU ANUMITE CATEGORII DE MAŞINI 161. Maşinile destinate industriei alimentare, maşinile destinate industriei cosmetice sau farmaceutice, maşinile portabile ţinute în mînă şi/sau dirijate cu mîna, echipamentele portabile prevăzute de fixare a încărcăturii explozive şi alte maşini de impact, inclusiv maşinile pentru prelucrarea lemnului şi materialelor cu caracteristici fizice similare, precum si maşinile pentru aplicarea pesticidelor trebuie să răspundă ansamblului cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate descrise în prezenta anexă (a se vedea pct. 5). |  |
| 2.1. ECHIPAMENTELE TEHNICE DESTINATE PRODUCȚIEI ALIMENTARE şi ECHIPAMENTELE TEHNICE DESTINATE PRODUCȚIEI DE COSMETICE ŞI FARMACEUTICE 2.1.1. Condiții generale Echipamentele tehnice destinate utilizării în producția alimentară, în producția de cosmetice sau produse farmaceutice trebuie proiectate şi construite astfel încît să prevină orice risc de infecție, boală sau contaminare. Sunt urmărite următoarele cerințe: (a) materialele care intră în contact sau care se intenționează să intre în contact cu produse alimentare, cosmetice sau farmaceutice trebuie să satisfacă condițiile stabilite prin directivele relevante. Echipamentele trebuie proiectate şi construite astfel încît aceste materiale să poată fi curățate după fiecare folosire. În cazul în care acest lucru nu este posibil, trebuie utilizate piese de unică folosință; (b) toate suprafețele care intră în contact cu produsele alimentare, cosmetice sau farmaceutice, altele decît suprafețele pieselor de unică folosință, trebuie: — să fie netede şi să nu aibă nici vîrfuri nici fisuri care ar putea ascunde materii organice. Acela şi lucru se aplică şi în cazul suprafețelor de contact între piese; — să fie proiectate şi construite astfel încît să se reducă proiecțiile, marginile ascuțite şi erorile provocate de sistemul de asamblare la minimum; — să fie u şor de curățat şi dezinfectat, dacă este necesar, după ce se îndepărtează piesele u şor de demontat; valoarea razei de curbură a suprafețelor interioare trebuie să fie de natură astfel încît acestea să poată fi u şor de curățat; (c) trebuie să existe posibilitatea ca lichidele, gazele şi aerosolii derivați din produsele alimentare, cosmetice sau farmaceutice, precum şi produsele de curățat, dezinfectat şi clătire să fie evacuate complet din echipament (dacă este posibil, într-o poziție de „curățare”); (d) echipamentul trebuie proiectat şi construit astfel încît să nu permită pătrunderea oricăror substanțe sau creaturi vii, în special insecte, sau a oricărui fel de materie organică în suprafețele care nu pot fi curățate; (e) echipamentul trebuie proiectat astfel încît nici o substanță auxiliară periculoasă pentru sănătate, inclusiv lubrifianții utilizați, să nu poată intra în contact cu alimentele, produsele farmaceutice sau cosmetice. Dacă este necesar, echipamentul trebuie proiectat şi construit astfel încît respectarea continuă a acestei cerințe să poată fi verificată. | Maşini destinate industriei alimentare şi maşini destinate industriei cosmetice sau farmaceutice 162. Maşinile prevăzute a fi utilizate cu produse alimentare sau produse cosmetice ori farmaceutice trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să se evite orice risc de infectare, îmbolnăvire sau contaminare. 163. Cerinţele următoare trebuie să fie respectate: 1) materialele în contact sau prevăzute să vină în contact cu alimentele ori cu produsele cosmetice sau farmaceutice trebuie să satisfacă condiţiile stabilite în reglementările sanitare specifice. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît aceste materiale să poată fi curăţate înainte de fiecare utilizare; dacă acest lucru nu este posibil trebuie să fie utilizate piese de unică folosinţă; 2) toate suprafeţele în contact cu produsele alimentare sau cu produsele cosmetice ori farmaceutice, altele decît suprafeţele pieselor de unică folosinţă, trebuie: 3) să fie netede şi să nu prezinte nici rugozităţi, nici cavităţi care pot reţine materialele organice. Aceeaşi cerinţă se aplică şi îmbinărilor între două suprafeţe; 4) să fie proiectate şi construite astfel încît proeminenţele, muchiile şi colţurile asamblărilor să fie reduse la minimum; 5) să poată fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă, eventual după înlăturarea cu uşurinţă a părţilor demontabile; 6) suprafeţele interioare trebuie să fie curbate cu o rază suficientă pentru a permite curăţarea completă; 7) lichidele, gazele şi aerosolii care provin din alimente sau produse cosmetice ori farmaceutice, inclusiv fluidele de curăţat, dezinfectat sau clătit, trebuie să poată fi evacuate din maşină fără să întîlnească obstacole (eventual în poziţia "curăţare"); 8) maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să fie evitată pătrunderea oricărei substanţe ori vietăţi, în special insecte, sau orice acumulare de materie organică în zonele care nu pot fi curăţate; 9) maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît nicio substanţă auxiliară periculoasă pentru sănătate, inclusiv lubrifianţii utilizaţi, să nu poată veni în contact cu alimentele, produsele cosmetice sau farmaceutice. Dacă este necesar, maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să permită verificarea permanentă a acestei cerinţe. |  |
| 2.1.2. Instrucțiuni Instrucțiunile privind echipamentele tehnice destinate producției alimentare şi echipamentele tehnice destinate utilizării în producția de produse cosmetice ș i farmaceutice trebuie să specifice produsele ș i metodele recomandate pentru curățare, dezinfectare sau clătire, nu numai pentru zonele accesibile, ci şi pentru acele zone unde accesul este imposibil sau nerecomandat. | Instrucţiuni 164. Instrucţiunile maşinilor destinate industriei alimentare şi ale maşinilor utilizate cu produse cosmetice sau farmaceutice trebuie să indice produsele şi metodele recomandate pentru curăţare, dezinfectare şi clătire, nu numai pentru zonele uşor accesibile, ci şi pentru zonele la care accesul este imposibil sau nerecomandabil. |  |
| 2.2. ECHIPAMENTE TEHNICE PORTABILE ŞI/SAU GHIDATE MANUAL 2.2.1. Generalități Echipamentele tehnice portabile şi/sau ghidate manual trebuie: — în funcție de tipul de echipament, să aibă o suprafață de sprijin cu o dimensiune suficientă şi să aibă un număr suficient de mînere şi suporți de dimensiuni corespunzătoare dispuse astfel încît să asigure stabilitatea echipamentului în condițiile de funcționare prevăzute; — cu excepția cazurilor în care acest lucru este imposibil sau în care există o comandă independentă, în cazul mînerelor care nu pot fi eliberate în deplină siguranță, echipamentul trebuie să fie prevăzut cu comenzi de pornire şi de oprire dispuse astfel încît operatorul să le poată acționa fără a elibera mînerele; — să elimine riscurile de pornire accidentală şi/sau continuare a funcționării după ce operatorul a eliberat mînerele. Dacă această cerință nu este posibilă din punct de vedere tehnic, trebuie luate măsuri echivalente; — să permită, atunci cînd este necesar, verificarea vizuală a contactului uneltei cu materialul care este prelucrat. Mînerele echipamentului portabile trebuie proiectate şi construite astfel încît să permită u şor pornirea şi oprirea. | Maşini portabile ţinute în mînă şi/sau dirijate cu mîna 165. Maşinile portabile ţinute în mînă şi/sau dirijate cu mîna: 1) în funcţie de tipul maşinii, trebuie prevăzute cu o suprafaţă de prindere de mărime suficientă şi cu un număr suficient de mînere şi suporturi corect dimensionate, dispuse astfel încît să asigure stabilitatea maşinii, în condiţiile de funcţionare normală; 2) cu excepţia cazurilor în care este imposibil din punct de vedere tehnic sau atunci cînd există o comandă independentă, maşinile ale căror mînere nu pot fi eliberate în deplină securitate trebuie prevăzute cu organe de comandă pentru pornire şi oprire, dispuse astfel încît să poată fi acţionate de operator fără ca acesta să trebuiască să elibereze mînerele; 3) trebuie să nu prezinte riscuri datorate pornirii accidentale şi/sau de continuare a funcţionării, după ce operatorul a eliberat mînerele, iar dacă această cerinţă nu este realizabilă din punct de vedere tehnic, trebuie să fie luate măsuri echivalente; 4) trebuie să permită, în situaţia în care este necesar, observarea vizuală a zonei periculoase şi a contactului sculei cu materialul de prelucrat. 166. Mînerele maşinilor portabile ţinute în mînă trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît pornirea şi oprirea să fie simple. |  |
| 2.2.1.1. Instrucțiuni Instrucțiunile trebuie să furnizeze următoarele informații cu privire la vibrațiile transmise de echipamentele tehnice portabile şi cele ghidate manual: — valoarea medie ponderată totală a vibrației la care sunt supuse brațele, dacă depă şe şte 2,5 m/s2. Cînd accelerația nu depă şe şte 2,5 m/s2, acest lucru trebuie menționat; — factorii care pot afecta măsurătoarea. Valorile de mai sus trebuie să fie cele măsurate efectiv pentru echipamentul respectiv sau cele stabilite pe baza măsurătorilor efectuate pentru echipamentul comparabil tehnic care sunt reprezentative pentru echipamentul ce urmează a fi produs. În cazul în care nu se aplică standarde armonizate, datele privind vibrațiile trebuie măsurate utilizîndu-se codul de măsurare cel mai potrivit pentru echipament. Trebuie specificate condițiile de funcționare din timpul măsurării şi metodele utilizate pentru măsurare sau referința standardului de măsurare aplicat. | Instrucţiuni 167. Instrucţiunile trebuie să prezinte următoarele informaţii referitoare la vibraţiile transmise de maşinile ţinute în mînă sau dirijate cu mîna: 1) valoarea totală a vibraţiilor la care este expus sistemul mînă-braţ, dacă ea depăşeşte 2,5 m/s2, sau, după caz, menţionarea că această valoare nu depăşeşte 2,5m/s2; 2) incertitudinea de măsurare. 168. Aceste valori trebuie să fie realmente măsurate pentru maşina respectivă sau stabilite pe baza măsurătorilor realizate pentru o maşină comparabilă din punct de vedere tehnic, care este reprezentativă pentru maşina care urmează să fie produsă. 169. În situaţia în care nu sunt aplicabile standarde conexe, vibraţiile trebuie să fie măsurate utilizîndu-se cea mai adecvată metodă de măsurare pentru maşină. 170. Condiţiile de funcţionare a maşinii în timpul măsurărilor şi metodele care au fost folosite pentru măsurare sau referinţa standardului conex trebuie să fie specificate. |  |
| 2.2.2. Echipamentele tehnice portabile de fixare şi alte tipuri de echipamente tehnice de impact 2.2.2.1. Generalități Echipamentele tehnice portabile de fixare şi alte tipuri de echipamente tehnice de impact trebuie proiectate şi construite astfel încît: — energia este transferată la elementul de impact de către componenta intermediară care nu părăse şte dispozitivul; — un dispozitiv auxiliar previne impactul, cu excepția cazului în care echipamentul este poziționat corect şi cu o presiune corespunzătoare față de materialul de bază; — se previne declan şarea involuntară; în cazul în care este necesar, o secvență corespunzătoare de acțiuni asupra dispozitivului auxiliar şi a celui de control trebuie să fie necesare pentru a declan şa impactul; — declan şarea accidentală este prevenită pe parcursul utilizării sau în cazul apariției unui şoc; — operațiile de încărcare şi descărcare se pot executa cu u şurință şi în condiții de siguranță. În cazul în care este necesar, trebuie să fie posibilă montarea dispozitivului cu apărătoarea (apărătoarele) de a şchii, iar apărătoarea (apărătoarele) trebuie furnizate de către fabricant împreună cu echipamentul. | Maşini portabile de fixare a încărcăturii explozive şi alte maşini de impact 171. Maşinile portabile de fixare a încărcăturii explozive şi alte maşini de impact trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît: 1) energia să fie transferată elementului de impact de către componenta intermediară care este solidară maşinii; 2) un dispozitiv de validare să prevină impactul, dacă maşina nu a fost poziţionată corect cu o presiune suficientă pe materialul de bază; 3) o declanşare involuntară să fie prevenită, dacă este cazul, o secvenţă corespunzătoare de acţiuni asupra dispozitivului de validare şi a celui de comandă trebuie să fie necesară pentru a declanşa impactul; 4) declanşarea accidentală să fie prevenită pe durata manipulării sau în cazul apariţiei unui şoc; 5) operaţiile de încărcare şi descărcare să poată fi efectuate cu uşurinţă şi în condiţii de securitate. 172. În situaţia în care este necesar, echipamentul care despică aşchiile trebuie să fie echipat cu protector (protectori) corespunzător (corespunzători) ce trebuie să fie furnizat (furnizaţi) de producătorul maşinii. |  |
| 2.2.2.2. Instrucțiuni Instrucțiunile trebuie să pună la dispoziție informațiile necesare cu privire la: — accesoriile şi componentele echivalente care se pot utiliza la echipament; — metoda potrivită de montare sau elementele de impact care urmează să fie folosite cu echipamentul; — după caz, cartu şele corespunzătoare care urmează a fi folosite. | Instrucţiuni 173. Instrucţiunile trebuie să prezinte următoarele informaţii necesare cu privire la: 1) accesoriile şi echipamentele interschimbabile care se pot utiliza la maşină; 2) elementele de fixare corespunzătoare sau alte elemente expuse impactului, metoda potrivită de montare sau elementele de impact care pot fi utilizate cu maşina; 3) după caz, cartuşele de fixare corespunzătoare care pot fi utilizate. |  |
| 2.3. ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI ŞI A UNOR MATERIALE SIMILARE Echipamentele tehnice pentru prelucrarea lemnului şi echipamentele tehnice pentru prelucrarea materialelor cu caracteristici fizice şi tehnologice asemănătoare trebuie să fie conforme cu următoarele cerințe esențiale: (a) echipamentele tehnice trebuie proiectate, construite şi echipate astfel încît piesa de prelucrat să poată fi plasată şi ghidată în condiții de siguranță; în cazul în care piesa este ținută cu mîna sau pe un banc de lucru, acesta din urmă trebuie să fie suficient de stabil în timpul lucrului şi să nu stînjenească mi şcarea piesei; (b) în cazul în care echipamentul poate fi utilizat în condiții care presupun riscul ejectării pieselor în curs de prelucrare sau a unor părți din acestea, trebuie proiectat, construit şi echipat pentru a preveni această ejecție sau, dacă acest lucru nu este posibil, ejecția să nu genereze un risc pentru operator şi/sau pentru persoanele expuse; (c) echipamentul trebuie echipat cu o frînă automată care să oprească unealta într-un timp suficient de scurt, în cazul în care există riscul unui contact cu unealta în timp ce acesta încetine şte; (d) în cazul în care unealta este integrată într-o un echipament care nu este în întregime automat, acesta trebuie proiectat şi construit astfel încît să elimine sau să reducă riscul de rănire accidentală. | Maşini pentru prelucrarea lemnului şi materialelor cu caracteristici fizice similare 174. Maşinile pentru prelucrarea lemnului şi materialelor cu caracteristici fizice similare trebuie să se conformeze următoarelor cerinţe: 1) maşina trebuie să fie proiectată, construită sau echipată astfel încît piesa de prelucrat să poată fi poziţionată şi ghidată în condiţii de securitate; dacă piesa este ţinută cu mîna, pe un banc de lucru, acesta trebuie să asigure o stabilitate suficientă în timpul lucrului şi să nu stînjenească manipularea piesei; 2) dacă maşina este susceptibilă să fie utilizată în condiţii care implică riscul ejectării unor piese de prelucrat sau a componentelor acesteia, maşina trebuie să fie proiectată, construită şi echipată astfel încît să fie eliminată ejectarea sau, dacă acest lucru nu este posibil, ejectarea să nu genereze riscuri pentru operator şi/sau pentru persoanele expuse; 3) maşina trebuie să fie echipată cu o frînă automată care să oprească scula într-un timp suficient de scurt, dacă există un risc de contact cu scula în timpul mersului în gol; 4) dacă scula este încorporată într-o maşină care nu este în întregime automată, aceasta trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să elimine sau să reducă riscul de accidentare involuntară. |  |
| 2.4. ECHIPAMENTELE TEHNICE DE APLICARE A PESTICIDELOR 2.4.1. Definiție „Echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor” înseamnă echipamentele tehnice destinate în mod specific aplicării produselor fitosanitare, în înțelesul articolului 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1). 2.4.2. Observații generale Producătorul de echipamente tehnice de aplicare a pesticidelor sau reprezentantul său autorizat trebuie să asigure efectuarea unei evaluări a riscurilor de expunere în mod neintenționat a mediului la pesticide, în conformitate cu procesul de evaluare și reducere a riscurilor menționat la Principiile generale punctul 1. Echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor trebuie proiectate și construite ținîndu-se seama de rezultatele evaluării de risc menționate la primul paragraf, astfel încît acestea să poată fi operate, reglate și întreținute fără expunerea, în mod neintenționat, a mediului la pesticide. Trebuie să se prevină întotdeauna scurgerile. 2.4.3. Controlul și monitorizarea Aplicarea pesticidelor trebuie să poată fi controlată și monitorizată ușor și cu precizie și întreruptă imediat din pozițiile de operare. 2.4.4. Umplerea și golirea Echipamentele tehnice trebuie să fie proiectate și construite astfel încît să se faciliteze umplerea precisă cu cantitatea necesară de pesticid și să se asigure golirea completă și simplă, prevenind în același timp împrăștierea de pesticid și evitînd contaminarea sursei de apă în timpul acestor operații. 2.4.5. Aplicarea pesticidelor 2.4.5.1. Rata de aplicare Echipamentele tehnice trebuie să fie prevăzute cu modalități de reglare ușoară, precisă și fiabilă a ratei de aplicare. 2.4.5.2. Distribuirea, depunerea și împrăștierea pesticidelor Echipamentele tehnice trebuie proiectate și construite astfel încît să se asigure depunerea pesticidelor în zonele țintă, să se reducă la minimum pierderile în zonele care nu sunt vizate și să se prevină împrăștierea pesticidelor în mediul înconjurător. Dacă este cazul, trebuie asigurată o distribuire egală și o depunere omogenă a pesticidelor. 2.4.5.3. Încercări Pentru verificarea compatibilității părților relevante ale echipamentelor tehnice cu cerințele stabilite la punctele 2.4.5.1 și 2.4.5.2, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze încercări corespunzătoare sau să se asigure că astfel de încercări sunt efectuate pentru fiecare dintre tipurile de echipamente tehnice în cauză. 2.4.5.4. Pierderi în timpul opririlor Echipamentele tehnice trebuie să fie proiectate și construite astfel încît să se evite pierderile cînd funcția de aplicare a pesticidelor este oprită. 2.4.6. Întreținerea 2.4.6.1. Curățarea Echipamentele tehnice trebuie proiectate și construite astfel încît curățarea lor să poată fi efectuată cu ușurință și temeinic, fără a se contamina mediul. 2.4.6.2. Revizia Echipamentele tehnice trebuie proiectate și construite astfel încît să se faciliteze înlocuirea părților uzate fără contaminarea mediului. 2.4.7. Inspecții Trebuie să fie posibilă conectarea cu ușurință a instrumentelor de măsurare necesare la echipamente pentru a verifica funcționarea lor corectă. 2.4.8. Marcajul duzelor, al sitelor și al filtrelor Duzele, sitele și filtrele trebuie să fie marcate astfel încît tipul și dimensiunea lor să poată fi identificate în mod clar. 2.4.9. Indicarea pesticidului utilizat Dacă este cazul, echipamentele tehnice trebuie să fie dotate cu un suport special pe care operatorul poate afișa numele pesticidului care este utilizat. 2.4.10. Instrucțiunile Instrucțiunile trebuie să furnizeze următoarele informații: (a) măsurile de precauție necesare în timpul amestecării, umplerii, pulverizării, golirii, curățării, reviziei și operațiunilor de transport pentru a evita contaminarea mediului; (b) condițiile detaliate de utilizare pentru diferitele medii de operare avute în vedere, inclusiv pregătirea și reglarea corespunzătoare, necesare pentru a asigura depunerea pesticidelor în zonele țintă, reducînd la minimum pierderile în zonele care nu sunt vizate, pentru a preveni împrăștierea pesticidelor în mediul înconjurător și, dacă este cazul, pentru a asigura o distribuire egală și o depunere omogenă a pesticidelor; (c) gama de tipuri și dimensiuni a duzelor, sitelor și filtrelor care pot fi utilizate la echipamente; (d) frecvența verificărilor și criteriile și metoda pentru înlocuirea componentelor supuse uzurii, care afectează funcționarea corectă a echipamentelor tehnice, precum duzele, sitele și filtrele; (e) specificarea calibrării, întreținerii zilnice, pregătirii pentru iarnă și a altor verificări necesare pentru a asigura funcționarea corectă a echipamentelor; (f) tipurile de pesticide care pot provoca funcționarea incorectă a echipamentelor; (g) specificarea faptului că operatorul trebuie să actualizeze numele pesticidului utilizat pe suportul special menționat la punctul 2.4.9; (h) conectarea și utilizarea oricărui echipament sau accesorii speciale și precauțiile necesare care trebuie luate; (i) indicarea faptului că echipamentele pot fi supuse cerințelor naționale de inspectare regulată de către organismele desemnate, astfel cum se prevede în Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru pentru acțiuni comunitare în vederea unei utilizări durabile a pesticidelor (1); (j) caracteristicile echipamentelor care trebuie inspectate pentru asigurarea corectei funcționări a acestora; (k) instrucțiunile pentru conectarea instrumentelor de măsură necesare. | Maşini pentru aplicarea pesticidelor 175. Producătorul de maşini pentru aplicarea pesticidelor sau reprezentantul său autorizat trebuie să asigure efectuarea unei evaluări a riscurilor de expunere în mod neintenţionat a mediului la pesticide, în conformitate cu procesul de evaluare și reducere a riscurilor menţionat la pct. 1. 176. Echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor trebuie proiectate şi construite ţinîndu-se seama de rezultatele evaluării de risc menţionate la primul paragraf, astfel încît acestea să poată fi operate, reglate şi întreţinute fără expunerea, în mod neintenţionat, a mediului la pesticide. 177. Trebuie să se prevină întotdeauna scurgerile. 178. Aplicarea pesticidelor trebuie să poată fi controlată şi monitorizată uşor şi cu precizie şi întreruptă imediat din poziţiile de operare. Umplerea şi golirea 179. Maşinile trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să se faciliteze umplerea precisă cu cantitatea necesară de pesticid şi să se asigure golirea completă şi simplă, prevenind în acelaşi timp împrăștierea de pesticid și evitînd contaminarea sursei de apă în timpul acestor operaţii. Aplicarea pesticidelor Rata de aplicare a pesticidelor 180. Maşinile trebuie să fie prevăzute cu modalităţi de reglare ușoară, precisă și fiabilă a ratei de aplicare. Distribuirea, depunerea și împrăștierea pesticidelor 181. Maşinile trebuie proiectate și construite astfel încît să se asigure depunerea pesticidelor în zonele ţintă, să se reducă la minimum pierderile în zonele care nu sunt vizate și să se prevină împrăștierea pesticidelor în mediul înconjurător. Dacă este cazul, trebuie asigurată o distribuire egală și o depunere omogenă a pesticidelor. 182. Pentru verificarea compatibilităţii părţilor relevante ale maşinilor cu cerinţele stabilite la pct. 180 şi 181, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze încercări corespunzătoare sau să se asigure că astfel de încercări sunt efectuate pentru fiecare dintre tipurile de maşini în cauză. Pierderi în timpul opririlor 183. Maşinile trebuie să fie proiectate și construite astfel încît să se evite pierderile cînd funcţia de aplicare a pesticidelor este oprită. Curăţarea 184. Maşinile trebuie proiectate şi construite astfel încît curăţarea lor să poată fi efectuată cu uşurinţă şi temeinic, fără a se contamina mediul. Revizia 185. Maşinile trebuie proiectate şi construite astfel încît să se faciliteze înlocuirea părţilor uzate fără contaminarea mediului. Inspecţii 186. Trebuie să fie posibilă conectarea cu uşurinţă a instrumentelor de măsurare necesare la maşini pentru a verifica funcţionarea lor corectă. Marcajul duzelor, al sitelor și al filtrelor 187. Duzele, sitele și filtrele trebuie să fie marcate astfel încît tipul și dimensiunea lor să poată fi identificate în mod clar. Indicarea pesticidului utilizat 188. Dacă este cazul, maşinile trebuie să fie dotate cu un suport special pe care operatorul poate afișa numele pesticidului care este utilizat. Instrucţiunile 189. Instrucţiunile trebuie să furnizeze următoarele informaţii: 1) măsurile de precauţie necesare în timpul amestecării, umplerii, pulverizării, golirii, curăţării, reviziei și operaţiunilor de transport pentru a evita contaminarea mediului; 2) condiţiile detaliate de utilizare pentru diferitele medii de operare avute în vedere, inclusiv pregătirea și reglarea corespunzătoare, necesare pentru a asigura depunerea pesticidelor în zonele ţintă, reducînd la minimum pierderile în zonele care nu sunt vizate, pentru a preveni împrăștierea pesticidelor în mediul înconjurător și, dacă este cazul, pentru a asigura o distribuire egală și o depunere omogenă a pesticidelor; 3) gama de tipuri și dimensiuni a duzelor, sitelor și filtrelor care pot fi utilizate la maşină; 4) frecvenţa verificărilor și criteriile și metoda pentru înlocuirea componentelor supuse uzurii, care afectează funcţionarea corectă a maşinilor, precum duzele, sitele și filtrele; 5) specificarea calibrării, întreţinerii zilnice, pregătirii pentru iarnă și a altor verificări necesare pentru a asigura funcţionarea corectă a maşinilor; 6) tipurile de pesticide care pot provoca funcţionarea incorectă a maşinilor; 7) specificarea faptului că operatorul trebuie să actualizeze numele pesticidului utilizat pe suportul special menţionat la pct. 188; 8) conectarea și utilizarea oricărui echipament sau accesorii speciale și precauţiile necesare care trebuie luate; 9) caracteristicile maşinilor care trebuie inspectate pentru asigurarea corectei funcţionări a acestora; 10) instrucţiunile pentru conectarea instrumentelor de măsură necesare. |  |
| 3. CERINȚE SUPLIMENTARE FUNDAMENTALE DE SĂNĂTATE şi SECURITATE ÎN VEDEREA DIMINUĂRII RISCURILOR SPECIFICE DATORATE MOBILITĂȚII ECHIPAMENTELOR TEHNICE Echipamentele tehnice care prezintă riscuri datorate mobilității trebuie proiectate şi construite astfel încît să respecte toate cerințele esențiale de sănătate şi securitate descrise în acest capitol (a se vedea principiile generale, punctul 4). | Secţiunea 4. CERINŢE ESENŢIALE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE SUPLIMENTARE PENTRU PREVENIREA PERICOLELOR DATORATE MOBILITĂŢII MAŞINILOR 190. Maşinile care prezintă pericole datorate mobilităţii trebuie să răspundă ansamblului cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate descrise în prezenta anexă (a se vedea pct. 5). |  |
| 3.1. GENERALITĂȚI 3.1.1. Definiții (a) „Echipament care prezintă pericole cauzate de mobilitate” reprezintă: — un echipament a cărui funcționare necesită fie deplasare în timpul utilizării, fie mi şcări continue sau semicontinue între o succesiune de posturi de lucru fixe sau — un echipament care este exploatat fără a fi deplasat, dar care poate fi echipat astfel încît să permită mi şcarea mai u şor între un loc şi altul. (b) „Conducător” înseamnă un operator responsabil cu mi şcarea echipamentului. Conducătorul poate fi transportat de către echipament sau se poate deplasa singur, acompaniind echipamentul, sau poate conduce echipamentul prin telecomandă. |  |  |
| 3.2. POSTUL DE LUCRU 3.2.1. Postul de conducere Postul de conducere trebuie să asigure o asemenea vizibilitate încît conducătorul să poată acționa echipamentul şi instrumentele acestuia în condițiile de utilizare prevăzute în deplină siguranță pentru el însu şi şi pentru persoanele expuse. Dacă este necesar, trebuie să se prevadă dispozitive corespunzătoare pentru a remedia riscurile datorate unei vizibilității directe necorespunzătoare. Echipamentul trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît din postul de conducere să nu existe nici un risc de contact nea şteptat cu roțile sau şenilele pentru conducătorul sau operatorii aflați la bord. Postul de conducere pentru conducătorii care sunt transportați în acela şi timp cu echipamentul trebuie proiectat şi construit astfel încît să se poată monta o cabină, cu condiția ca aceasta să nu mărească riscul şi să existe suficient spațiu pentru aceasta. Cabina trebuie să conțină şi un loc pentru instrucțiunile necesare pentru conducător. | Locuri de muncă Post de conducere 191. Vizibilitatea de la postul de conducere trebuie să fie astfel încît conducătorul să poată manevra maşina şi uneltele sale, conform condiţiilor de utilizare prevăzute, în deplină securitate, atît pentru el, cît şi pentru persoanele expuse. Dacă este necesar, trebuie prevăzute dispozitive adecvate pentru a combate pericolele datorate vizibilităţii directe insuficiente. 192. Maşina pe care este transportat conducătorul trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît în postul de conducere să nu existe riscuri pentru conducător care să se datoreze contactului cu roţile sau şenilele. 193. Postul de conducere al conducătorului transportat trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să poată fi echipat cu o cabină, cu condiţia ca aceasta să nu mărească riscul şi dacă dimensiunile permit. Cabina trebuie să conţină un loc destinat afişării instrucţiunilor necesare conducătorului. |  |
| 3.2.2. Dispunerea pe scaune În cazurile în care există un risc ca operatorii sau alte persoane transportate de ma şină să fie strivite între piesele echipamentului şi sol în cazul în care echipamentul se rostogole şte sau se răstoarnă, în special la echipamentele tehnice echipate cu structurile de protecție menționate la punctul 3.4.3 sau 3.4.4, scaunele acestora trebuie proiectate şi echipate cu un sistem de fixare a persoanelor în scaune, fără să se restrîngă mi şcările necesare pentru operații sau mi şcările relative la structură cauzate de suspensia scaunelor. Asemenea sistem de fixare nu trebuie instalat în cazul în care măre şte riscul. | Scaun 194. Dacă există riscul pentru operatori sau alte persoane transportate de maşină să fie strivite între părţile componente ale maşinii şi sol şi maşina se răstoarnă sau basculează, în special în cazul maşinii echipate cu o structură prevăzută la pct. 221-225, scaunul conducătorului trebuie să fie proiectat şi echipat cu un sistem care să ţină persoanele fixate de acesta, fără a le împiedica să efectueze mişcările necesare conducerii sau orice alte mişcări cauzate de suspensie. Aceste sisteme de reţinere nu trebuie să fie instalate dacă ele măresc riscul. |  |
| 3.2.3. Poziții pentru alte persoane În cazul în care condițiile de utilizare prevăd că persoanele (altele decît conducătorul) pot, ocazional sau în mod regulat, să fie transportate de echipament sau să lucreze pe acesta, trebuie specificate pozițiile adecvate care să le permită acestora să fie transportate sau să lucreze pe echipament fără riscuri. Punctul 3.2.1 al doilea şi al treila paragraf se aplică, de asemenea, în cazul locurilor prevăzute pentru persoane altele decît conducătorul. | Posturi destinate altor persoane 195. Dacă condiţiile de utilizare prevăd ca persoanele, altele decît conducătorul, să poată fi ocazional sau în mod regulat transportate de maşină ori să lucreze pe aceasta, trebuie să fie prevăzute posturi corespunzătoare care să permită transportul sau lucrul fără riscuri. Pct. 191 şi 193 se aplică, de asemenea, în cazul locurilor prevăzute pentru persoane, altele decît conducătorul. |  |
| 3.3. SISTEME DE COMANDĂ Dacă este necesar, trebuie luate măsuri pentru a preveni utilizarea neautorizată a comenzilor. În cazul telecomenzilor, fiecare unitate de control trebuie să aibă clar identificat echipamentul care este controlat de dispozitivul respectiv. Sistemul de telecomandă trebuie proiectat şi construit astfel încît să acționeze exclusiv: — echipamentul respectiv; — funcțiile respective. Echipamentele tehnice controlate prin telecomandă trebuie proiectate şi construite astfel încît să răspundă doar la semnalele date de unitățile de control care trebuie să le manevreze. | Sistemele de comandă 196. Dacă este necesar, trebuie luate măsuri pentru a preveni utilizarea neautorizată a comenzilor. 197. În cazul comenzilor de la distanţă, fiecare unitate de comandă trebuie să indice clar care este/sunt maşina sau maşinile destinată/destinate să fie comandată/comandate prin unitatea respectivă. 198. Sistemul de comandă de la distanţă trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să acţioneze exclusiv: 1) maşina respectivă; 2) funcţiile respective. 199. Maşina comandată de la distanţă trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să răspundă numai la semnalele unităţilor de comandă prevăzute. |  |
| 3.3.1. Dispozitive de comandă Conducătorul trebuie să aibă posibilitatea de a acționa toate dispozitivele necesare pentru funcționarea echipamentului din postul de conducere, cu excepția funcțiilor care pot fi activate în condiții de siguranță numai prin utilizarea dispozitivelor de control amplasate în altă parte. Aceste funcții le includ în special pe cele pentru care sunt responsabili alți operatori, nu conducătorul, sau pentru care conducătorul trebuie să părăsească postul de conducere pentru le controla în condiții de siguranță. În cazul în care există pedale, acestea trebuie proiectate, construite şi montate astfel încît să permită acționarea lor de către conducător în condiții de securitate, cu risc minim de operare incorectă; trebuie să aibă o suprafață antiderapantă şi să fie u şor de curățat. În cazul în care funcționarea lor poate conduce la pericole, mai ales mi şcări periculoase, dispozitivele de comandă ale echipamentului, cu excepția celor cu poziții prestabilite, trebuie să revină la poziția neutră imediat ce operatorul nu mai acționează asupra lor. În cazul echipamentelor tehnice cu roți, sistemul de ghidare trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să reducă forța mi şcărilor bru şte ale volanului sau ale levierului cauzate de ș ocurile asupra roților de direcție. Orice dispozitiv de control care blochează diferențialul trebuie să fie proiectat şi dispus astfel încît să permită diferențialului să se deblocheze atunci cînd echipamentul este în mi şcare. Punctul 1.2.2 al şaselea paragraf, privind semnalele de avertizare vizuale şi sau acustice, se aplică numai în cazul mersului înapoi. | Organe de comandă 200. Din postul de conducere conducătorul trebuie să poată acţiona toate organele de comandă necesare funcţionării maşinii, exceptînd funcţiile care pot fi activate, în condiţii de securitate, numai prin intermediul organelor de comandă amplasate în afara postului de conducere. 201. Aceste funcţii includ în special acele locuri la care sunt responsabili alţi operatori decît conducătorul sau pentru care conducătorul trebuie să-şi părăsească postul de conducere pentru efectuarea manevrei în condiţii de securitate. 202. În situaţia în care există pedale, acestea trebuie să fie proiectate, construite şi dispuse astfel încît să poată fi acţionate de conducător în condiţii de securitate, cu riscuri minime de confuzie. Ele trebuie să prezinte o suprafaţă antiderapantă şi să fie uşor de curăţat. 203. În situaţia în care acţionarea organelor de comandă poate comporta riscuri, mai ales mişcări periculoase, aceste organe, cu excepţia celor cu poziţii prestabilite, trebuie să revină în poziţia neutră, imediat ce operatorul încetează acţionarea lor. 204. În cazul maşinilor cu roţi, mecanismul de direcţie trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să reducă forţa mişcărilor bruşte ale volanului sau ale levierului de direcţie, care rezultă din şocurile primite de roţile directoare. 205. Orice comandă de blocare a diferenţialului trebuie să fie proiectată şi dispusă astfel încît să permită deblocarea diferenţialului în situaţia în care maşina se află în mişcare. 206. Pct. 38-39, privind semnalele de avertizare vizuale şi/sau acustice, se aplică numai în cazul mersului înapoi. |  |
| 3.3.2. Pornirea/deplasarea Mi şcarea de deplasare a utilajului autopropulsat cu conducător transportat trebuie să fie posibilă numai atunci cînd conducătorul se află la locul de comandă. Atunci cînd, în scopuri funcționale, utilajul trebuie să fie dotat cu dispozitive care depă şesc gabaritul lui normal (de exemplu, stabilizatori, braț de macara etc.) conducătorul trebuie să aibă mijloacele de a verifica u şor, înainte de punerea în mi şcare a echipamentului, că aceste dispozitive sunt a şezate într-o poziție care permite deplasarea în siguranță. Aceasta se aplică şi tuturor celorlalte piese, care, pentru a permite deplasarea în siguranță, trebuie să fie plasate în anumite poziții şi, dacă este necesar, blocate. În cazul în care acest lucru nu dă na ştere la alte riscuri, deplasarea echipamentului trebuie să fie condiționată de poziția sigură a pieselor menționate anterior. Nu trebuie să existe posibilitatea ca echipamentul să se mişte necontrolat în timp ce se porne şte motorul. | Pornire/deplasare 207. Orice deplasare a unei maşini autopropulsate cu conducător transportat trebuie să fie posibilă numai dacă conducătorul se află la postul de comandă. Dacă, în vederea funcţionării, maşina trebuie să fie echipată cu dispozitive care îi depăşesc gabaritul normal (de exemplu, sisteme de calare, braţe de macara etc.), conducătorul trebuie să dispună de mijloace care să-i permită verificarea cu uşurinţă, înainte de deplasarea maşinii, că respectivele dispozitive se află într-o poziţie definită care să-i permită deplasarea în condiţii de securitate. 208. Aceasta se aplică, de asemenea, tuturor celorlalte părţi ale maşinii, care, pentru a-i permite o deplasare în condiţii de securitate, trebuie să se afle într-o poziţie definită şi, dacă este necesar, blocate. 209. În situaţia în care nu apar alte riscuri, deplasarea maşinii trebuie să fie condiţionată de poziţia de securitate a părţilor menţionate mai sus. În timpul pornirii motorului nu trebuie să fie posibilă deplasarea maşinii. |  |
| 3.3.3. Funcția de rulare Fără a aduce atingere dispozițiilor legislației rutiere, utilajele autopropulsate şi remorcile acestora trebuie să îndeplinească cerințele de încetinire, oprire, frînare şi imobilizare astfel încît să asigure siguranța în toate condițiile de funcționare, viteză, stare a solului şi denivelări permise. Conducătorul trebuie să aibă posibilitatea de a încetini şi de a opri utilajul autopropulsat cu ajutorul unui dispozitiv principal. În măsura în care este necesar din punct de vedere al securității, în caz de defectare a dispozitivului principal sau în absența alimentării cu energie care să acționeze dispozitivul principal, trebuie să se prevadă un dispozitiv de avarie cu comenzi în întregime independente şi u şor accesibile pentru a permite încetinirea şi oprirea. În cazul în este necesar din punct de vedere al securității, trebuie prevăzut un dispozitiv de parcare pentru imobilizarea echipamentului staționate. Acest dispozitiv poate fi combinat cu unul din dispozitivele menționate la al doilea paragraf, cu condiția ca acesta să fie pur mecanic. Echipamentele tehnice comandate de la distanță trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să se oprească automat şi imediat şi să prevină operațiile potențial periculoase în următoarele condiții: — dacă conducătorul pierde controlul; — dacă acesta prime şte un semnal de stop; — dacă se detectează un defect la piesele legate de securitate ale sistemului; — dacă nu se detectează nici un semnal de validare în cadrul timpului specificat. Punctul 1.2.4 nu se aplică funcției de rulare. | Funcţia de deplasare 210. Fără a încălca reglementările privind circulaţia rutieră, maşinile autopropulsate şi remorcile lor trebuie să îndeplinească cerinţele de reducere a vitezei, de oprire, de frînare şi de imobilizare, astfel încît să prezinte securitate în toate condiţiile de funcţionare, de sarcină, de viteză, de stare a terenului şi de declivitate prevăzute. 211. Conducătorul trebuie să aibă posibilitatea de a încetini şi de a opri maşina autopropulsată prin intermediul unui dispozitiv principal. Dacă condiţiile de securitate o cer, în cazul defectării dispozitivului principal sau al lipsei de energie necesară pentru acţionarea acestui dispozitiv, trebuie prevăzut un dispozitiv de urgenţă pentru încetinire şi oprire, cu comenzi complet independente şi uşor accesibile. 212. Dacă pentru asigurarea securităţii este necesară imobilizarea maşinii staţionate, trebuie prevăzut un dispozitiv de imobilizare. Acest dispozitiv poate fi combinat cu unul dintre dispozitivele menţionate la al doilea alineat, cu condiţia să fie numai mecanic. 213. Maşina comandată de la distanţă trebuie să fie echipată cu dispozitive care să permită oprirea automată şi imediată a maşinii şi să prevină funcţionarea potenţial periculoasă în următoarele cazuri: 1) în situaţia în care conducătorul a pierdut controlul acesteia; 2) dacă aceasta primeşte un semnal de oprire; 3) în situaţia în care un defect este detectat la partea legată de securitatea sistemului; 4) dacă nu se detectează niciun semnal de validare într-un interval de timp specificat. Funcţiei de deplasare nu i se aplică prevederile pct. 48-58. |  |
| 3.3.4. Deplasarea utilajelor cu conducător pedestru Deplasarea utilajelor autopropulsate cu conducător pedestru trebuie să fie posibilă numai prin acționarea permanentă de către conducător a dispozitivului de control respectiv. În special, nu trebuie să existe posibilitatea ca deplasarea să se producă în timp ce se porne şte motorul. Sistemele de comandă pentru utilajele cu control pedestru trebuie să fie proiectate astfel încît să reducă la minimum riscurile derivînd din deplasarea incorectă a echipamentului către conducător, în special: — strivire; — accidentare cauzată de uneltele rotative. De asemenea, viteza normală de deplasare a utilajului trebuie să fie compatibilă cu viteza de deplasare a unui om care merge pe jos. În cazul utilajelor la care se poate adapta un instrument rotativ, nu trebuie să existe posibilitatea de acționare a acestui instrument atunci cînd este angajată comanda de mers înapoi, cu excepția cazului în care mi şcarea utilajului rezultă din mi şcarea instrumentului. În acest caz, viteza de mers înapoi trebuie să fie natură astfel încît să nu prezinte pericol pentru conducător. | Deplasarea maşinii comandate de conducătorul pedestru 214. Deplasarea maşinii autopropulsate comandate de conducătorul pedestru trebuie să fie posibilă numai printr-o acţiune continuă a conducătorului asupra organului de comandă corespunzător. În special, deplasarea nu trebuie să fie posibilă în timpul pornirii motorului. 215. Sistemele de comandă ale maşinii cu conducător pedestru trebuie să fie proiectate astfel încît să reducă la minimum riscurile datorate deplasării neaşteptate a maşinii spre conducător, în special riscurile: 1) de strivire; 2) de accidentare din cauza sculelor rotative. 216. Viteza normală de deplasare a maşinii trebuie să fie compatibilă cu viteza de deplasare a conducătorului pedestru. 217. În cazul maşinii pe care poate fi montată o unealtă rotativă, nu trebuie să fie posibil să fie acţionată această unealtă atunci cînd se comandă mersul înapoi, cu excepţia cazului în care deplasarea maşinii rezultă din mişcarea uneltei. În acest caz, viteza pentru mersul înapoi trebuie să fie astfel încît să nu prezinte pericol pentru conducător. |  |
| 3.3.5. Defectarea circuitului de comandă Defectarea alimentării cu energie a servodirecției, atunci cînd aceasta există, nu trebuie să împiedice conducerea utilajului în intervalul de timp necesar pentru oprirea lui. | Defectarea circuitului de comandă 218. O defectare a sistemului de alimentare cu energie a mecanismului de servodirecţie, dacă el este prevăzut, nu trebuie să împiedice dirijarea maşinii pe durata timpului necesar pentru oprirea acesteia. |  |
| 3.4. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE 3.4.1. Mişcări necomandate Utilajul trebuie proiectat, construit şi plasat, dacă este cazul, pe suportul său mobil, astfel încît, atunci cînd se mi şcă, oscilațiile necontrolate ale centrului lui de greutate să nu-i afecteze stabilitatea şi nici să nu exercite o presiune excesivă asupra structurii sale. | Protecţia împotriva riscurilor mecanice Mişcări necomandate 219. Maşina trebuie să fie proiectată, construită şi, dacă este cazul, montată pe suportul său mobil astfel încît să se asigure că în timpul deplasării oscilaţiile necontrolate ale centrului său de greutate nu îi afectează stabilitatea sau nu îi produc eforturi excesive în structură. |  |
| 3.4.2. Piesele de transmisie în mişcare Prin excepție de la punctul 1.3.8.1, în cazul motoarelor, apărătoarele mobile care previn accesul la părțile în mi şcare din compartimentul motorului nu trebuie să fie dispozitive interconectate dacă acestea trebuie să fie deschise, fie prin utilizarea unei unelte sau chei sau printr-un dispozitiv de control aflat la poziția de conducere, cu condiția ca acesta din urmă să fie o cabină acoperită cu încuietoare care să prevină accesul neautorizat. | Părţi de transmisie mobile 220. Ca derogare de la prevederile pct. 84, în cazul motoarelor nu este necesar ca protectorii mobili, care previn accesul la părţile mobile în compartimentul motor, să fie prevăzuţi cu dispozitive de blocare, dacă deschiderea lor este posibilă fie prin utilizarea unei scule sau a unei chei ori printr-un organ de comandă amplasat la postul de conducere, cu condiţia ca acesta din urmă să se afle într-o cabină complet închisă şi dotată cu un sistem de închidere pentru a împiedica accesul neautorizat al persoanelor. |  |
| 3.4.3. Răsturnarea În cazul în care un utilaj autopropulsat cu conducător transportat sau eventual cu operatori transportați există riscul de a se răsturna, echipamentul trebuie să fie echipată cu structurile de protecție corespunzătoare, dacă aceasta nu măre şte riscul. Această structură trebuie să fie de a şa natură încît, în caz de răsturnare, să permită conducătorului transportat şi, atunci cînd este cazul, operatorilor transportați, un volum limită de deformare. Pentru a verifica dacă structura respectă cerințele precizate la al doilea paragraf, fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să efectueze el însu şi sau să ceară să se efectueze încercările corespunzătoare pentru fiecare tip de structură vizat. | Răsturnarea şi bascularea 221. Dacă în cazul unei maşini autopropulsate cu conducător transportat şi, eventual, operator (operatori) transportat (transportaţi) există riscul răsturnării sau al basculării, maşina trebuie să fie prevăzută cu o structură de protecţie corespunzătoare, dacă aceasta nu măreşte riscul. 222. Această structură de protecţie trebuie să fie astfel încît, în caz de răsturnare sau de basculare, să garanteze persoanelor transportate un volum-limită de deformare adecvat. 223. Pentru a verifica dacă structura de protecţie îndeplineşte cerinţa menţionată la al doilea alineat, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze ori să aibă efectuate încercări corespunzătoare pentru fiecare tip de structură. |  |
| 3.4.4. Obiecte în cădere Cînd, în cazul unui utilaj autopropulsat cu conducător transportat sau eventual cu operatori transportați, există riscuri din cauza unor obiecte sau materiale care pot să cadă, utilajul trebuie să fie proiectat şi dotat cu puncte de ancorare care să-i permită să fie echipat cu o structură corespunzătoare de protecție împotriva obiectelor care cad. Această structură trebuie să fie de a şa natură încît, în cazul căderii unor obiecte sau materiale, să garanteze operatorilor transportați un volum limită de deformare. Pentru a verifica dacă structura respectă cerințele precizate în alineatul al doilea, fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să efectueze el însu şi sau să ceară să se efectueze încercările corespunzătoare pentru fiecare tip de structură vizat. | Căderi de obiecte 224. Dacă în cazul unei maşini cu conducător transportat şi, eventual, operator (operatori) transportat (transportaţi) există riscuri datorate căderii obiectelor sau materialelor, maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să se ţină cont de acest risc şi să fie prevăzută, dacă dimensiunile permit, cu puncte de ancorare care să-i permită echiparea ei cu o structură de protecţie corespunzătoare. Această structură de protecţie trebuie să fie astfel încît, în cazul căderilor de obiecte sau de materiale, să garanteze operatorilor transportaţi un volum-limită de deformare adecvat. 225. Pentru a verifica dacă respectiva structură îndeplineşte cerinţa menţionată la al doilea alineat, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze ori să aibă efectuate încercări corespunzătoare pentru fiecare tip de structură. |  |
| 3.4.5. Mijloace de acces Mînerele şi scările trebuie să fie proiectate, construite şi fixate astfel încît operatorii să le folosească instinctiv şi să nu folosească comenzi pentru acest scop. | Mijloace de acces 226. Mijloacele de sprijin pentru mîini şi treptele trebuie să fie proiectate, construite şi dispuse astfel încît operatorii să le utilizeze instinctiv şi să nu recurgă la organele de comandă pentru a facilita accesul. |  |
| 3.4.6. Dispozitive de remorcare Toate echipamentele tehnice utilizate pentru remorcare sau pentru a fi remorcate trebuie să fie dotate cu dispozitive de remorcare sau cîrlige proiectate, construite şi fixate astfel încît să asigure conectarea şi deconectarea u şoară şi în siguranță şi să prevină deconectarea accidentală în timpul utilizării. În măsura în care sarcina de pe bara de tracțiune impune acest lucru, astfel de utilaje trebuie să fie echipate cu un suport cu o suprafață de sprijin adaptată încărcăturii şi solului. | Dispozitive de remorcare 227. Orice maşină utilizată pentru remorcare sau destinată să fie remorcată trebuie să fie echipată cu dispozitive de remorcare ori de cuplare proiectate, construite şi dispuse astfel încît să asigure cuplarea şi decuplarea uşoară şi în condiţii de securitate şi să împiedice decuplarea accidentală în timpul utilizării. 228. În măsura în care sarcina de pe bara de remorcare o necesită, aceste maşini trebuie să fie echipate cu un suport cu suprafaţa de sprijin adaptată la sarcină şi la sol. |  |
| 3.4.7. Transmisia energiei între utilajul autopropulsat (sau tractor)şi echipamentul receptor Arborele de transmisie cu cadran care leagă utilajul autopropulsat (sau tractorul) de primul palier fix al echipamentului receptor trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît orice parte care se mi şcă pe parcursul operării să fie protejată pe toată lungimea. Pe partea utilajului autopropulsat (sau a tractorului), priza la care este ata şat arborele de transmisie cu cadran trebuie să fie protejată fie printr-o gardă fixată şi cuplată la utilajul autopropulsat (sau tractor), fie prin alt dispozitiv care asigură o protecție echivalentă. Trebuie să existe posibilitatea deschiderii gărzii pentru accesul la arborele de transmisie. După plasarea acestuia în locul destinat, trebuie să existe destul spațiu pentru a preveni avarierea gărzii de către arborele secundar atunci cînd echipamentul (sau tractorul) se pune în mi şcare. Pe partea utilajului recipient, arborele receptor trebuie să fie introdus într-o carcasă de protecție fixată pe utilaj. Limitatoarele de torsiune sau roțile libere pot să fie fixate la cardan numai pe partea dinspre echipamentul condusă. Arborele de transmisie cu cardan trebuie să fie marcat în mod corespunzător. Toate echipamentele tehnice receptoare a căror funcționare necesită un arbore de transmisie pentru a le conecta la utilajul autopropulsat sau la tractor trebuie să aibă un sistem de ata şare a arborelui de transmisie astfel încît atunci cînd utilajul este decuplat, arborele de transmisie şi apărătoarea sa să nu fie avariate de contactul cu solul sau cu o piesă a utilajului. Părțile exterioare ale apărătoarei trebuie să fie proiectate, construite şi montate astfel încît să nu se poată roti împreună cu arborele de transmisie. Apărătoarea trebuie să acopere arborele de transmisie pînă la capetele camelor interne în cazul unui cardan simplu şi cel puțin pînă la mijlocul cuplajului sau cuplajelor exterioare în cazul cardanelor „cu unghi mare”. În cazul în care mijloacele de acces la posturile de lucru se află în apropierea arborelui de transmisie cu cadran, acestea trebuie proiectate şi construite astfel încît apărătoarele arborelui să nu poată fi utilizate ca trepte, cu excepția cazului în care au fost proiectate şi construite în acest scop. | Transmiterea puterii între maşina autopropulsată (sau tractor) şi maşina receptoare 229. Arborii de transmisie cu articulaţii cardanice care fac legătura între o maşină autopropulsată (sau tractor) şi primul lagăr fix al unei maşini receptoare trebuie să fie proiectaţi şi construiţi astfel încît pe toată lungimea arborelui şi a articulaţiilor sale cardanice să fie prevăzuţi cu mijloace de protecţie. 230. Priza de putere a maşinii autopropulsate (sau a tractorului) la care este cuplat arborele de transmisie trebuie să fie prevăzută fie cu un protector fixat pe maşina autopropulsată (sau pe tractor), fie cu un alt dispozitiv care să asigure o protecţie echivalentă. 231. Trebuie să existe posibilitatea deschiderii acestui protector pentru accesul la arborele de transmisie cu articulaţie cardanică. După ce acesta este fixat în locul destinat, trebuie să existe destul spaţiu pentru a preveni avarierea protectorului de către arborele motor atunci cînd maşina autopropulsată (sau tractorul) este pusă (pus) în mişcare. 232. La maşina tractată arborele receptor trebuie închis într-o carcasă de protecţie, fixată pe maşină. 233. Limitatoarele de moment sau roţile libere pot echipa transmisiile cu articulaţii cardanice numai înspre partea de cuplare a transmisiei cu maşina receptoare. În acest caz, arborele de transmisie cu articulaţie cardanică trebuie marcat conform sensului de montaj. 234. Orice maşină tractată, a cărei funcţionare necesită existenţa unui arbore de transmisie care să o cupleze la maşina autopropulsată sau la un tractor, trebuie să posede un astfel de sistem de susţinere a arborelui de transmisie astfel încît, dacă maşina se decuplează, arborele de transmisie şi protectorul asociat să nu se deterioreze prin contact cu solul sau cu o parte a maşinii. 235. Părţile exterioare ale protectorului trebuie să fie proiectate, construite şi dispuse astfel încît să nu se rotească odată cu arborele de transmisie. Protectorul trebuie să acopere transmisia cardanică pînă la extremităţile furcilor interioare, în cazul articulaţiilor cardanice simple şi cel puţin pînă în centrul articulaţiei sau articulaţiilor exterioare, în cazul articulaţiilor cardanice de "unghi mare". 236. Dacă mijloacele de acces spre locurile de muncă sunt prevăzute în apropierea arborelui de transmisie cu transmisie cardanică, acestea trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît protectorii asociaţi arborelui să nu poată fi utilizaţi drept trepte, cu excepţia cazului în care au fost proiectaţi şi construiţi în acest scop. |  |
| 3.5. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ALTOR RISCURI 3.5.1. Baterii Carcasa bateriilor trebuie să fie construită şi fixată, iar bateria instalată astfel încît să se evite pe cît posibil posibilitatea ca electrolitul să fie ejectat pe operator în eventualitatea unei răsturnări şi/sau să se evite acumularea de vapori în locurile ocupate de operatori. Utilajul trebuie proiectatşi construit astfel încît bateria să poată fi deconectată cu ajutorul unui dispozitiv u şor accesibil prevăzut în acest scop. | Măsuri de protecţie împotriva altor riscuri Baterii de acumulatori 237. Locaşul bateriei trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să împiedice stropirea cu electrolit a operatorului, în cazul răsturnării sau basculării, şi să evite acumularea de vapori în locurile ocupate de operatori. 238. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît bateria să poată fi deconectată cu ajutorul unui dispozitiv uşor accesibil, prevăzut în acest scop. |  |
| 3.5.2. Incendiu În funcție de riscurile anticipate de producător, atunci cînd dimensiunile echipamentului permit, acesta trebuie: — fie să permită instalarea unor stingătoare de incendiu u şor accesibile, — fie să fie prevăzute cu sisteme de stingere a incendiilor încorporate. | Incendiu 239. În funcţie de riscurile anticipate de producător şi dacă dimensiunile maşinii permit, aceasta trebuie: 1) fie să permită echiparea cu extinctoare uşor accesibile; sau 2) să fie echipată cu sisteme extinctoare integrate în maşină. |  |
| 3.5.3. Emisia de substanțe periculoase Punctul 1.5.13 al doilea şi al treilea paragraf nu se aplică atunci cînd principala funcție a echipamentului este pulverizarea de produse. Cu toate acestea, operatorul trebuie să fie protejat împotriva riscului de expunere la astfel de emisii periculoase. | Emisii de substanţe periculoase 240. Prevederile pct. 118-120 nu se aplică atunci cînd funcţia principală a maşinii este de pulverizare a produselor. Cu toate acestea, operatorul trebuie să fie protejat împotriva riscului de expunere la astfel de emisii periculoase. |  |
| 3.6. INFORMAȚII ŞI INDICAȚII 3.6.1. Indicatoare, semnalizărişi avertismente Toate echipamentele tehnice trebuie prevăzute cu indicatoare şi/sau plăcuțe cu instrucțiuni de utilizare, reglare şi întreținere, ori de cîte ori acest lucru este necesar pentru asigurarea sănătății şi siguranței persoanelor. Acestea trebuie alese, proiectate şi construite astfel încît să se asigure o formă indelebilă şi cu bună vizibilitate. Fără a se aduce atingere la dispozițiile regulamentelor de circulație rutieră, echipamentele tehnice cu conducător transportat trebuie dotate cu următoarele echipamente tehnice: — un dispozitiv de avertizare acustică pentru alertarea persoanelor, — un sistem cu semnale luminoase adaptat condițiilor de utilizare proiectate; această ultimă cerință nu se aplică echipamentelor tehnice proiectate exclusiv pentru lucrări subterane şi care funcționează fără tensiune, — în cazul în care acest lucru este necesar, trebuie să existe o legătură corespunzătoare între remorcă şi echipamentele tehnice care asigură semnalizarea. Echipamentele tehnice cu comandă de la distanță care, în condiții normale de funcționare, expun persoanele la riscul unor lovituri sau ciocniri trebuie să fie dotate cu mijloace corespunzătoare de semnalizare a deplasărilor sau cu mijloace de protecție a persoanelor împotriva acestor riscuri. Acelea şi condiții se aplică şi echipamentelor tehnice a căror funcționare implică deplasări repetate înainte şi înapoi pe o axă unică, iar zona din spatele echipamentului nu este direct vizibilă pentru conducător. Echipamentul trebuie să conceput astfel încît să nu permită dezactivarea fără intenție a dispozitivelor de avertizare şi semnalizare. În cazul în care acest lucru este esențial din motive de securitate, dispozitivele respective trebuie prevăzute cu mijloace necesare pentru verificarea stării de bună funcționare şi pentru atenționarea operatorului asupra defectării acestora. În cazul în care deplasarea echipamentelor tehnice sau a instrumentelor acestora este deosebit de periculoasă, echipamentele tehnice respective trebuie prevăzute cu indicatoare care să avertizeze asupra pericolului de apropiere în timpul funcționării; indicatoarele trebuie să poată fi citite de la o distanță suficientă pentru a asigura securitatea persoanelor a căror prezență este necesară în vecinătate. | Semnalizare, semnale şi avertismente 241. Fiecare maşină trebuie prevăzută cu mijloace de semnalizare şi/sau pictograme care conţin instrucţiuni de utilizare, reglare şi mentenanţă, ori de cîte ori acest lucru este necesar pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii persoanelor. Acestea trebuie să fie alese, proiectate şi construite astfel încît să fie clar vizibile şi durabile. 242. Fără a încălca reglementările privind circulaţia rutieră, maşinile cu conducător transportat trebuie dotate cu următoarele echipamente: 1) un dispozitiv de avertizare acustică care să permită avertizarea persoanelor; 2) un sistem de semnalizare luminoasă adaptat condiţiilor de utilizare prevăzute; această ultimă cerinţă nu se aplică maşinilor destinate exclusiv pentru lucrul în subteran şi care nu sunt alimentate cu energie electrică; 3) după caz, trebuie să existe o conexiune corespunzătoare între remorcă şi maşină care să permită asigurarea funcţionării semnalelor. 243. Maşinile comandate de la distanţă care, în condiţii normale de funcţionare, expun persoanele la riscuri de impact sau strivire trebuie să fie prevăzute cu mijloace corespunzătoare de semnalizare a deplasărilor sau cu mijloace de protecţie a persoanelor împotriva acestor riscuri. 244. Aceleaşi condiţii se aplică maşinilor a căror utilizare implică deplasări constante înainte şi înapoi pe aceeaşi axă, unde zona din spatele maşinii nu este direct vizibilă pentru conducător. 245. Maşina trebuie să fie construită astfel încît să nu permită dezactivarea fără intenţie a dispozitivelor de avertizare şi semnalizare. De fiecare dată cînd este esenţial din motive de securitate, dispozitivele respective trebuie prevăzute cu mijloace care să permită verificarea bunei funcţionări şi pentru atenţionarea operatorului asupra defectării acestora. 246. În cazul în care deplasarea maşinii sau a uneltelor acesteia este deosebit de periculoasă, maşina respectivă trebuie prevăzută cu o semnalizare care să interzică apropierea în timpul funcţionării acesteia. Această semnalizare trebuie să fie lizibilă la o distanţă suficientă pentru a asigura securitatea persoanelor care trebuie să se afle în vecinătate. |  |
| 3.6.2. Mărci Toate echipamentele tehnice se vor prevedea cu următoarele mărci în formă lizibilă şi indelebilă: — puterea nominală exprimată în kilowați (kW); — masa pentru configurația cel mai des folosită, în kilograme (kg); şi, în cazul în care este necesar: — sarcina maximă prevăzută la cîrligul de tracțiune, în newtoni (N); — sarcina verticală maximă prevăzută la cîrligul de tracțiune, în newtoni (N). | Marcare 247. Fiecare maşină trebuie marcată vizibil şi durabil, cel puţin, cu informaţiile următoare: 1) putere nominală, exprimată în kilowaţi (kW); 2) masa, în kilograme (kg), în configuraţia cea mai uzuală; şi, dacă este cazul: 3) forţa maximă de tracţiune la cîrlig în newtoni (N); 4) forţa verticală maximă pe cîrlig în newtoni (N). |  |
| 3.6.3. Instrucțiuni 3.6.3.1. Vibrații Instrucțiunile trebuie să ofere următoarele informații referitoare la vibrațiile transmise de ma şină către sistemul mînă-braț sau către întreg corpul: — valoarea totală a vibrației transmise către sistemul mînă-braț, dacă depă şe şte 2,5 m/s2. În cazul în care valoarea respectivă nu depă şe şte 2,5 m/s2, acest lucru este precizat, — valoarea pătratică medie maximă a accelerației ponderate la care este supus întreg corpul, dacă depă şe şte 0,5 m/s2. În cazul în care valoarea respectivă nu depă şe şte 0,5 m/s2, acest lucru este precizat, — precizia relativă a măsurării. Aceste valori vor fi fie cele măsurate efectiv pentru echipamentul în cauză, fie cele stabilite în baza măsurătorilor efectuate pe echipamente tehnice comparabile din punct de vedere tehnic şi care sunt reprezentative pentru echipamentul ce urmează a fi fabricat. În cazul în care nu se aplică standarde armonizate, vibrația se măsoară cu ajutorul codului de măsurare cel mai potrivit pentru echipamentul în cauză. Este obligatoriu să se prevadă condițiile de funcționare pe durata măsurătorilor, precum şi codurile de măsurare utilizate. | Instrucţiuni 248. Instrucţiunile trebuie să prezinte următoarele informaţii referitoare la vibraţiile transmise de maşină către sistemul mînă-braţ sau către întregul corp: 1) valoarea totală a vibraţiilor la care este expus sistemul mînă-braţ rădăcinii dacă depăşeşte 2,5 m/s2 sau, după caz, menţionarea că această valoare nu depăşeşte 2,5 m/s2; 2) valoarea medie pătratică maximă ponderată a acceleraţiei la care este supus întregul corp, dacă aceasta depăşeşte 0,5 m/s2. Dacă această valoare nu depăşeşte 0,5 m/s2, această informaţie trebuie menţionată; 3) incertitudinea de măsurare. 249. Aceste valori trebuie să fie realmente măsurate pentru maşina respectivă sau stabilite pe baza măsurătorilor realizate pentru o maşină comparabilă din punct de vedere tehnic, care este reprezentativă pentru maşina care urmează a fi produsă. În situaţia în care nu sunt aplicabile standarde conexe, vibraţiile trebuie să fie măsurate utilizîndu-se cea mai adecvată metodă de măsurare pentru maşină. 250. Trebuie să fie descrise condiţiile de funcţionare a maşinii, în timpul măsurărilor, şi metodele care au fost folosite pentru măsurare sau trebuie să fie specificată referinţa standardului conex. |  |
| 3.6.3.2. Utilizări multiple Instrucțiunile pentru echipamentele tehnice care permit utilizări multiple, în funcție de echipament şi de instrucțiunile pentru echipamentele tehnice interschimbabile, trebuie să conțină informațiile necesare pentru asamblarea şi utilizarea în siguranță a echipamentelor tehnice de bază şi a echipamentelor tehnice interschimbabile care pot fi utilizate. | Utilizări multiple 251. Instrucţiunile maşinilor care permit utilizări diferite, în funcţie de echipamentul folosit, şi instrucţiunile echipamentelor interschimbabile trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a permite montarea şi utilizarea în condiţii de securitate a maşinii de bază şi a echipamentelor interschimbabile care pot fi montate pe aceasta. |  |
| 4. CERINȚE SUPLIMENTARE FUNDAMENTALE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE PENTRU PREVENIREA PERICOLELOR ASOCIATE OPERAȚIUNILOR DE RIDICARE Echipamentele tehnice care prezintă pericole asociate operațiunilor de ridicare trebuie să îndeplinească toate cerințele esențiale necesare de sănătate şi securitate descrise în prezentul capitol (a se vedea principiile generale, punctul 4). | Secţiunea 5. CERINŢE ESENŢIALE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE SUPLIMENTARE PENTRU PREVENIREA PERICOLELOR SPECIFICE DATORATE OPERAŢIILOR DE RIDICARE 252. Maşinile care prezintă pericole datorate operaţiilor de ridicare trebuie să răspundă ansamblului cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate descrise în prezenta anexă (a se vedea pct. 5). |  |
| 4.1. GENERALITĂȚI 4.1.1. Definiții (a) „Operațiune de ridicare” înseamnă deplasarea unităților de sarcină constînd în bunuri şi/sau persoane care necesită, la un anumit moment, o schimbare de nivel. (b) „Sarcină ghidată” înseamnă sarcina deplasată integral de-a lungul unor ghidaje rigide sau flexibile şi a cărei poziționare este determinată prin puncte fixe; (c) „Coeficient de exploatare” înseamnă raportul aritmetic dintre sarcina garantată de producător sau de reprezentantul său autorizat pentru rezistența unei componente şi sarcina utilă maximă indicată pe componenta respectivă. (d) „Coeficient de încercare” înseamnă raportul aritmetic dintre sarcina utilizată pentru efectuarea încercărilor statice sau dinamice asupra unui echipament tehnic sau a unui accesoriu de ridicare şi sarcina utilă maximă indicată pe echipamentul sau accesoriul de ridicare respectiv. (e) „Încercare statică” înseamnă încercarea în cursul căreia echipamentul sau accesoriul de ridicare este mai întîi verificat, apoi supus unei forțe egale cu produsul dintre sarcina utilă maximă şi coeficientul corespunzător de încercare statică, după care, la înlăturarea forței, se repetă verificarea pentru a se constata dacă s-a produs vreo deteriorare. (f) „Încercare dinamică” înseamnă încercarea în cursul căreia echipamentul de ridicare este pus în funcțiune în toate configurațiile posibile, la sarcina utilă maximă înmulțită cu coeficientul corespunzător de încercare dinamică, cu urmărirea comportamentului dinamic al echipamentului de ridicat pentru a se verifica funcționarea corectă a acestuia. (g) „Suport de transportare” înseamnă o parte a echipamentului pe care sau în interiorul căruia se află persoanele şi/sau bunurile ce trebuie ridicate. |  |  |
| 4.1.2. Protecție împotriva pericolelor mecanice 4.1.2.1. Riscuri asociate lipsei de stabilitate Echipamentele tehnice trebuie proiectate şi construite astfel încît să se mențină stabilitatea necesară conform punctului 1.3.1, atît în stare de funcționare, cît şi de repaus, inclusiv în toate etapele de transport, montare şi demontare, la apariția defecțiunilor previzibile ale componentelor, precum şi în timpul efectuării testelor prevăzute în manualul de utilizare. În acest scop, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice metodele de verificare corespunzătoare. | Măsuri de protecţie împotriva riscurilor mecanice Riscuri datorate lipsei de stabilitate 253. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît stabilitatea cerută la pct. 68-69 să fie asigurată atît în timpul funcţionării, cît şi în afara ei, inclusiv în toate fazele de transport, montare şi demontare, în cursul defectărilor previzibile ale componentelor, precum şi în cursul efectuării încercărilor, dacă acestea sunt executate conform instrucţiunilor. În acest scop, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să utilizeze metodele de verificare corespunzătoare. |  |
| 4.1.2.2. Echipamente tehnice cu rulare pe şine de ghidare şi de cale ferată Echipamentele tehnice trebuie prevăzute cu dispozitive care acționează asupra şinelor de ghidare sau de cale ferată pentru prevenirea deraierilor. În cazul în care, cu toate că se asigură astfel de dispozitive, se menține riscul unei deraieri sau al unei defectări a şinei sau a vreunei componente de rulare, trebuie să se asigure dispozitive de prevenire a căderii echipamentului, componentei sau încărcăturii sau a răsturnării echipamentului. | Maşini care rulează pe ghidaje sau căi de rulare 254. Maşina trebuie să fie prevăzută cu dispozitive care să acţioneze asupra ghidajelor sau căilor de rulare, în scopul prevenirii deraierilor. 255. Dacă deraierea se produce totuşi, în pofida existenţei unor astfel de dispozitive sau în cazul defectării unui element de ghidare ori de rulare, trebuie să fie prevăzute dispozitive care să împiedice căderea echipamentelor, componentelor sau sarcinii ori răsturnarea maşinii. |  |
| 4.1.2.3. Rezistență mecanică Echipamentele tehnice, accesoriile de ridicare şi componentele acestora trebuie să aibă rezistența necesară pentru solicitările la care sunt supuse, atît în stare de funcționare, cît şi, dacă este cazul, în stare de repaus, în condițiile de instalare şi funcționare prevăzute şi în toate configurațiile, acordîndu-se atenția cuvenită, dacă este necesar, efectelor factorilor atmosferici şi ale forțelor exercitate de persoane. Cerința menționată trebuie îndeplinită şi în timpul transportului, al montării şi demontării. Echipamentele tehnice şi accesoriile de ridicare trebuie proiectate şi construite astfel încît să prevină defectarea pe motiv de oboseală şi uzură, avînd în vedere destinația acestora. Materialele utilizate trebuie alese pe baza mediilor de lucru proiectate, acordîndu-se atenție specială coroziunii, abraziunii, impacturilor, temperaturilor extreme, oboselii, friabilității şi îmbătrînirii. Echipamentele tehnice şi accesoriile de ridicare trebuie astfel proiectate şi construite încît să suporte suprasarcina aplicată la încercările statice, fără producerea de deformări permanente sau de defecte evidente. Calculele de rezistență trebuie să includă coeficientul de încercare statică ales pentru garantarea unui nivel corespunzător de siguranță. Coeficientul respectiv are, de regulă, următoarele valori: (a) pentru echipamente tehnice şi accesorii de ridicare cu acționare manuală: 1,5; (b) pentru alte echipamente tehnice: 1,25. Echipamentele tehnice trebuie astfel proiectate şi construite încît să suporte, fără a suferi vreo defectare, încercările dinamice efectuate la o valoare egală cu produsul dintre sarcina utilă maximă şi coeficientul de încercare dinamică. Coeficientul de încercare dinamică menționat se alege astfel încît să garanteze un nivel corespunzător de siguranță: coeficientul este, de regulă, egal cu 1,1. De regulă, testele se efectuează la vitezele nominale prevăzute. În cazul în care circuitul de control al echipamentului permite mai multe deplasări simultane, testele trebuie efectuate în condițiile cel mai puțin favorabile şi, de regulă, prin combinarea deplasărilor în cauză. | Rezistenţă mecanică 256. Maşina, dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii şi componentele lor trebuie să poată rezista la solicitările la care sunt supuse, atît în timpul funcţionării, cît şi, dacă este cazul, cînd nu funcţionează, în condiţiile de instalare şi funcţionare prevăzute şi în toate configuraţiile specifice maşinii, ţinîndu-se seama, atunci cînd este cazul, de efectele factorilor atmosferici şi de eforturile exercitate de persoane. Această cerinţă trebuie, de asemenea, să fie îndeplinită în timpul transportului, montării şi demontării. Maşina şi dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să fie evitate defectările datorate oboselii sau uzurii, ţinîndu-se seama de utilizarea prevăzută a acestora. 257. Materialele folosite trebuie să fie alese luîndu-se în considerare mediile de utilizare prevăzute, în special în ceea ce priveşte coroziunea, abraziunea, şocurile, temperaturi extreme, oboseala, fragilitatea şi îmbătrînirea. 258. Maşina şi dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii trebuie să fie proiectate şi construite pentru a putea suporta suprasarcinile aplicate la încercările statice, fără a prezenta deformări sau defectări evidente. 259. Calculele de rezistenţă trebuie să ţină seama de valorile coeficientului de încercare statică ales, astfel încît să se poată garanta un nivel adecvat de securitate; acest coeficient de încercare are, în general, următoarele valori: 1) pentru maşinile acţionate manual şi dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii: 1,5; 2) pentru alte maşini: 1,25. 260. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită pentru a putea suporta, fără a se defecta, încercările dinamice efectuate cu sarcina maximă de utilizare, multiplicată cu coeficientul de încercare dinamică. Acest coeficient de încercare dinamică este ales astfel încît să garanteze un nivel de securitate adecvat; în general, acest coeficient este egal cu 1,1. Ca o regulă generală, încercările trebuie efectuate la vitezele nominale prevăzute. Dacă circuitul de comandă al maşinii permite mai multe mişcări simultane, încercările trebuie să fie efectuate în condiţiile cele mai defavorabile, adică, ca regulă generală, prin combinarea mişcărilor. |  |
| 4.1.2.4. Scripeți, tambure, role, cabluri şi lanțuri Diametrul scripeților, tamburelor şi al rolelor trebuie să corespundă dimensiunii cablurilor sau lanțurilor folosite. Tamburele şi rolele trebuie să fie proiectate, executate şi instalate astfel încît cablurile sau lanțurile folosite să poată fi înfă şurate fără a se desface. Cablurile folosite direct pentru ridicare sau susținere a încărcăturii nu trebuie să prezinte matisiri, în afara terminațiilor. Sunt, cu toate acestea, admise matisirile în cazul instalațiilor proiectate a fi modificate în mod frecvent, conform necesităților de utilizare. Coeficientul de exploatare pentru cabluri şi terminațiile acestora, considerate împreună, trebuie să fie astfel ales încît să garanteze un nivel corespunzător de siguranță. Coeficientul respectiv este, de regulă, egal cu 5. Coeficientul de exploatare pentru lanțurile de ridicare trebuie să fie astfel ales încît să garanteze un nivel corespunzător de siguranță. De regulă, coeficientul respectiv este egal cu 4. Pentru a verifica realizarea unui coeficient de exploatare corespunzător, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să efectueze testele necesare sau să dispună efectuarea acestora pentru fiecare tip de lanț şi cablu folosite direct la ridicarea încărcăturii, precum şi pentru terminațiile cablului. | Scripeţi, tamburi, role, lanţuri şi cabluri 261. Diametrul scripeţilor, tamburilor şi rolelor trebuie să fie compatibil cu dimensiunile cablurilor sau ale lanţurilor cu care pot fi echipate. 262. Tamburii şi rolele trebuie să fie proiectate, construite şi instalate astfel încît cablurile sau lanţurile cu care sunt echipate să se poată înfăşura fără a cădea. 263. Cablurile utilizate direct pentru ridicarea sau susţinerea sarcinii nu trebuie să prezinte nicio matisare, cu excepţia extremităţilor. Matisările sunt tolerate în instalaţiile care sunt prevăzute, prin proiect, să fie modificate regulat, în funcţie de necesităţile de utilizare. 264. Coeficientul de siguranţă al întregului cablu şi al extremităţilor este ales astfel încît să garanteze un nivel corespunzător de securitate. Ca regulă generală, acest coeficient este egal cu 5. 265. Coeficientul de siguranţă al lanţurilor de ridicare este ales astfel încît să garanteze un nivel de securitate adecvat. Ca regulă generală, acest coeficient este egal cu 4. 266. Pentru a verifica dacă este asigurat coeficientul de siguranţă adecvat, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze sau să aibă efectuate încercările corespunzătoare pentru fiecare tip de lanţ şi de cablu utilizat direct pentru ridicarea sarcinii şi pentru fiecare tip de capăt de cablu. |  |
| 4.1.2.5. Accesorii de ridicare şi componentele acestora La stabilirea dimensiunilor pentru accesoriile de ridicare şi componentele acestora trebuie avute în vedere efectele de oboseală şi îmbătrînire aferente unui număr de cicluri de funcționare corelat cu durata de viață proiectată a acestora, astfel cum este prevăzută în condițiile de funcționare pentru o anumită destinație. În plus: (a) coeficientul de exploatare pentru combinațiile cablu de sîrmă/terminație trebuie ales astfel încît să garanteze un nivel corespunzător de siguranță; coeficientul respectiv este, de regulă, egal cu 5. Cablurile nu trebuie să conțină matisiri sau noduri, în afara terminațiilor; (b) în cazul în care se utilizează lanțuri cu zale sudate, trebuie să se aleagă tipul cu zale scurte. Coeficientul de exploatare al lanțurilor trebuie ales astfel încît să garanteze un nivel corespunzător de siguranță; coeficientul respectiv este, de regulă, egal cu 4; (c) coeficientul de exploatare pentru cabluri textile sau sapane depinde de material, metoda de fabricație, dimensiuni şi utilizare. Acest coeficient trebuie ales astfel încît să garanteze un nivel corespunzător de siguranță; coeficientul respectiv este, de regulă, egal cu 7, cu condiția ca materialele folosite să se dovedească a fi de foarte bună calitate, iar metoda de fabricație să fie corespunzătoare destinației avute în vedere. În caz contrar, coeficientul este, de regulă, stabilit la o valoare mai mare pentru garantarea unui nivel echivalent de siguranță. Cablurile şi sapanele textile nu trebuie să cuprindă noduri, legături sau matisiri în afara terminațiilor sapanului, cu excepția cazului unui sapan fără fine; (d) toate componentele metalice care alcătuiesc un sapan sau care sunt utilizate împreună cu acesta trebuie să aibă un coeficient de exploatare ales astfel încît să garanteze un nivel corespunzător de siguranță; coeficientul respectiv este, de regulă, egal cu 4; (e) sarcina utilă maximă a unui sapan cu ramificații multiple se determină pe baza coeficientului de exploatare al ramificației celei mai slabe, a numărului de ramificații şi a factorului de reducere care depinde de configurația sapanului; (f) pentru a verifica realizarea unui coeficient de exploatare corespunzător, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să efectueze testele necesare sau să dispună efectuarea acestora pentru fiecare tip de componentă prevăzută la literele (a), (b), (c)ș i (d). | Accesorii pentru dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii şi elementele lor 267. Accesoriile pentru dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii şi elementele lor trebuie să fie dimensionate ţinîndu-se seama de fenomenele de oboseală şi de procesele de îmbătrînire pentru un număr de cicluri de funcţionare corespunzător duratei de viaţă prevăzute, precizată în condiţiile de funcţionare a aplicaţiei preconizate. 268. În plus: 1) coeficientul de siguranţă al ansamblului cablu metalic şi capătul lui trebuie ales astfel încît să garanteze un nivel de securitate adecvat; ca regulă generală, acest coeficient este egal cu 5. Cablurile nu trebuie să prezinte nicio matisare sau buclă, în afara celor de la extremităţi; 2) atunci cînd sunt utilizate lanţuri cu zale sudate, ele trebuie să fie de tipul cu zale scurte. Coeficientul de siguranţă al lanţurilor de orice tip este ales astfel încît să garanteze un nivel adecvat de securitate; acest coeficient este, ca regulă generală, egal cu 4; 3) coeficientul de siguranţă al cablurilor sau al chingilor din fibre textile depinde de material, de metoda de fabricaţie, de dimensiuni şi de utilizare. Acest coeficient este ales astfel încît să garanteze un nivel de securitate adecvat; el este, ca regulă generală, egal cu 7, cu condiţia să se demonstreze că materialele folosite sunt de foarte bună calitate, iar metoda de fabricaţie este corespunzătoare condiţiilor de utilizare prevăzute. În caz contrar, ca regulă generală, coeficientul trebuie să fie mai mare, pentru a asigura un grad de securitate echivalent. Cablurile şi chingile din fibre textile nu trebuie să prezinte niciun nod, nicio legătură sau matisare, altele decît cele de la extremitatea de legare, cu excepţia elementelor de legare inelare; 4) coeficientul de siguranţă pentru toate componentele metalice ale unei legături sau utilizate împreună cu o legătură este ales astfel încît să garanteze un nivel adecvat de securitate; acest coeficient este, ca regulă generală, egal cu 4; 5) capacitatea maximă la utilizare a unui cablu de legare multifilar se stabileşte ţinîndu-se seama de capacitatea maximă de utilizare a celui mai slab fir, de numărul de fire şi de un factor de reducere care depinde de modul de legare; 6) pentru a verifica dacă a fost atins coeficientul de siguranţă adecvat, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze ori să aibă efectuate încercări adecvate pentru fiecare tip de componentă menţionată la subpct. 1) – 4) . |  |
| 4.1.2.6. Controlul deplasărilor Dispozitivele de control pentru deplasări trebuie să acționeze astfel încît echipamentul pe care sunt instalate să fie în condiții de securitate. (a) Echipamentele tehnice trebuie proiectate şi construite sau echipate cu dispozitive astfel încît să se mențină amplitudinea componentelor în limitele prevăzute. Punerea în funcțiune a acestor dispozitive trebuie precedată, acolo unde este cazul, de un avertisment. (b) În cazul în care, în acela şi loc, se pot manevra simultan mai multe echipamente tehnice fixe sau montate pe şine şi există riscul unei coliziuni, respectivele echipamente tehnice trebuie proiectate şi construite astfel încît să facă posibilă corelarea sistemelor în scopul evitării respectivelor riscuri. (c) Echipamentele tehnice trebuie proiectate şi construite astfel încît să nu se producă alunecări periculoase sau căderea liberă şi nea şteptată a încărcăturii, chiar şi în cazul unei căderi parțiale sau totale a tensiunii de alimentare sau în cazul în care operatorul opre şte funcționarea echipamentului. (d) Nu trebuie să fie posibilă, în condiții normale de funcționare, coborîrea încărcăturii doar prin acționarea frînei de fricțiune, cu excepția echipamentelor tehnice în cazul cărora funcția respectivă este activată în acest mod. (e) Dispozitivele de reținere trebuie proiectate şi construite astfel încît să se evite scăparea din neglijență a sarcinii încărcate. | Controlul mişcărilor 269. Dispozitivele pentru controlul mişcărilor trebuie să acţioneze astfel încît maşina pe care sunt instalate să fie menţinută în condiţii de securitate: 1) maşina trebuie să fie proiectată şi echipată cu dispozitive care să menţină amplitudinea mişcărilor componentelor lor între limitele specificate. Intrarea în acţiune a acestor dispozitive trebuie, dacă este cazul, să fie precedată de o avertizare; 2) dacă mai multe maşini fixe sau care rulează pe şine pot fi manevrate simultan, în acelaşi spaţiu în care există riscuri de ciocnire, maşinile în cauză trebuie proiectate şi construite astfel încît să fie posibilă echiparea cu sisteme care să permită evitarea acestor riscuri; 3) maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît sarcinile să nu poată devia în mod periculos sau să cadă liber şi pe neaşteptate, chiar şi în cazul defectării parţiale sau totale a alimentării cu energie electrică ori atunci cînd operatorul opreşte funcţionarea maşinii; 4) în condiţii normale de funcţionare nu trebuie să existe posibilitatea coborîrii sarcinii numai sub controlul unei frîne cu fricţiune, cu excepţia maşinii la care este necesară funcţionarea în acest mod; 5) dispozitivele de prindere trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să se evite căderea neaşteptată a sarcinilor. |  |
| 4.1.2.7. Deplasarea sarcinilor în timpul manevrelor Poziția de operare a echipamentului trebuie stabilită astfel încît să asigure un cîmp de vizibilitate cît mai larg asupra traiectoriilor părților în mi şcare, pentru a se evita posibile coliziuni cu persoane, echipamente tehnice sau alte echipamente care ar putea efectua manevre în acela şi timp şi care pot constitui eventuale pericole. Echipamentele tehnice cu sarcini trebuie proiectate şi construite astfel încît să se evite rănirea persoanelor prin deplasarea sarcinii, a suportului de transportare sau a contragreutăților, dacă există. | Deplasarea sarcinilor în timpul manipulării 270. Poziţia postului de conducere a maşinii trebuie să permită supravegherea maximă a traiectoriilor părţilor mobile, pentru a se evita posibile loviri cu persoane, cu echipamente sau cu alte maşini care ar putea fi manevrate în acelaşi timp şi ar fi posibil să constituie un pericol. 271. Maşinile cu sarcina ghidată, fixate într-un singur loc, trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să se prevină lovirea persoanelor expuse de deplasarea sarcinii sau, eventual, a contragreutăţilor. |  |
| 4.1.2.8. Echipamente tehnice care deservesc rampe de descărcare fixe 4.1.2.8.1. Deplasarea suportului de transportare Deplasarea suportului de transportare a echipamentelor tehnice care deservesc rampe de descărcare fixe trebuie să aibă ghidaj rigid către şi la rampele de descărcare. Bazele în foarfece ale platformelor de ridicare sunt, de asemenenea, considerate ghidaje rigide. | Maşini care deservesc paliere fixe Deplasarea cabinei 272. Deplasarea cabinei unei maşini care deserveşte paliere fixe trebuie să aibă un ghidaj rigid către şi la paliere. Sistemele ghidate prin foarfeci sunt, de asemenea, considerate ghidaje rigide. |  |
| 4.1.2.8.2. Accesul la suportul de transportare În cazul în care persoanele au acces la suportul de transportare, echipamentul trebuie proiectat şi construit astfel încît să se asigure poziția staționară a suportului de transportare pe timpul accesului, în special la încărcare sau descărcare. Echipamentul trebuie proiectat şi construit astfel încît să nu se creeze vreun risc de împiedicare din cauza diferenței de nivel dintre suportul de transportare şi rampa de descărcare deservită. | Accesul la cabină 273. În cazul în care persoanele au acces la cabină, maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să se asigure poziţia staţionară a cabinei pe durata accesului, în special la încărcare sau la descărcare. 274. Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît diferenţa de nivel între cabină şi palierul deservit să nu creeze risc de împiedicare. |  |
| 4.1.2.8.3. Riscuri datorate contactului cu suportul de transportare aflat în mi şcare În cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea cerinței prevăzute la punctul 4.1.2.7 al doilea paragraf, accesul în zona de deplasare trebuie să fie interzis pe durata funcționării echipamentului. În cazul în care, în timpul controlului sau al întreținerii, există riscul ca persoanele aflate dedesubtul sau deasupra suportului de transportare să fie strivite între suportul de transportare şi orice părți fixe, trebuie asigurat un spațiu suficient, fie sub forma unor refugii, fie prin intermediul unor dispozitive mecanice pentru blocarea deplasării suportului de transportare. | Riscuri datorate contactului cu cabina aflată în mişcare 275. După caz, acest lucru este necesar pentru îndeplinirea cerinţei prevăzute la pct. 271, zona de deplasare a cabinei trebuie să fie inaccesibilă pe durata funcţionării normale. 276. În situaţia în care, în timpul inspecţiei sau al mentenanţei, există riscul ca persoanele aflate deasupra sau sub cabină să fie strivite între cabină şi orice parte fixă, trebuie să fie prevăzut un spaţiu liber suficient, fie sub forma unor refugii, fie prin intermediul unor mijloace mecanice de blocare a deplasării cabinei. |  |
| 4.1.2.8.4. Riscul asociat căderii încărcăturii de pe suportul de transportare În cazul în care există un risc asociat căderii încărcăturii de pe suportul de transportare, echipamentul trebuie proiectat şi construit astfel încît să se evite acest risc. | Riscul asociat căderii sarcinii de la cabină 277. În cazul în care există un risc asociat unei sarcini care cade de pe cabină, maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să se evite acest risc. |  |
| 4.1.2.8.5. Rampe de descărcare Trebuie prevenite riscurile asociate contactului dintre persoanele de pe rampele de descărcare şi suportul de transportare aflat în mi şcare sau alte elemente aflate în mi şcare. În cazul în care există riscul căderii persoanelor în zona de deplasare în lipsa suportului de transportare de pe rampa de descărcare, trebuie prevăzute balustrade pentru prevenirea riscului respectiv. Direcția de deschidere a balustradelor nu trebuie să fie înspre zona de deplasare. Acestea trebuie prevăzute cu un dispozitiv de cuplare controlat de pe poziția suportului de transportare pentru prevenirea: — deplasărilor periculoase ale suportului de transportare pînă la închiderea şi blocarea balustradelor; — deschiderii accidentale a balustradei înainte de oprirea suportului de transportare la rampa de descărcare respectivă. | Paliere 278. Riscurile datorate contactului persoanelor situate pe paliere cu cabina în mişcare sau cu alte părţi mobile trebuie să fie prevenite. 279. Dacă există riscul datorat căderii persoanelor în zona de deplasare a cabinei atunci cînd cabina nu se găseşte la nivelul palierelor, trebuie să fie instalaţi protectori pentru evitarea acestui risc. Aceşti protectori trebuie să nu se deschidă înspre zona de deplasare a cabinei. 280. Aceştia trebuie să fie prevăzuţi cu un dispozitiv de blocare comandat de pe cabină pentru prevenirea: 1) deplasărilor periculoase ale cabinei pînă la protectorii care sunt închişi şi blocaţi; 2) deschiderii periculoase a protectorului înainte de oprirea cabinei la palierul respectiv. |  |
| 4.1.3. Îndeplinirea scopului proiectat La lansarea pe piață sau la prima punere în funcțiune a echipamentului de ridicare sau a accesoriilor de ridicare, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să ia măsurile corespunzătoare sau să dispună luarea acestora pentru a se asigura că echipamentul sau accesoriile de ridicare gata de utilizare — fie manuală, fie acționată electric — î şi pot îndeplini funcționalitățile prevăzute în condiții de siguranță. Toate echipamentele tehnice de ridicare pregătite pentru punerea în funcțiune trebuie supuse încercărilor statice şi dinamice prevăzute la punctul 4.1.2.3. În cazul echipamentelor tehnice care nu pot fi asamblate la sediul producătorului sau la sediul reprezentantului autorizat al acestuia, măsurile respective trebuie luate la locul de utilizare. În celelalte situații, măsurile trebuie luate fie la sediul producătorului, fie la locul de utilizare. | Aptitudinea la utilizare 281. La introducerea pe piaţă sau la prima punere în funcţiune a maşinii şi a dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii, producătorul ori reprezentantul său autorizat trebuie să se asigure, prin luarea sau dispunerea de măsuri corespunzătoare, că atît maşina, cît şi dispozitivele de prindere, care sunt acţionate prin forţa umană ori printr-un motor electric, sunt pregătite pentru a fi utilizate şi îşi pot îndeplini funcţiile prevăzute în condiţii de securitate. 282. Încercările statice şi dinamice prevăzute la pct. 256-260 trebuie să fie realizate pe maşina de ridicare pregătită să fie pusă în funcţiune. 283. Dacă maşina nu poate să fie asamblată la sediul producătorului sau al reprezentantului său autorizat, măsurile respective trebuie luate la locul de utilizare. În celelalte situaţii, măsurile trebuie să fie luate fie la sediul producătorului, fie la locul de utilizare. |  |
| 4.2. CERINȚE PENTRU ECHIPAMENTELE TEHNICE CU SURSĂ DE ENERGIE ALTA DECÎT EFORTUL MANUAL 4.2.1. Controlul asupra deplasărilor Pentru controlul asupra deplasărilor echipamentului sau ale utilajelor acestuia trebuie folosite dispozitive de acționare fără automenținere. Cu toate acestea, pentru deplasările parțiale sau complete care nu implică riscul unei coliziuni a încărcăturii sau a echipamentului, dispozitivele respective pot fi înlocuite prin dispozitive de control care să permită oprirea automată în poziții prestabilite fără a fi necesar ca operatorul să dețină un dispozitiv de acționare fără automenținere. | Cerinţe pentru maşinile cu sursă de energie diferită de forţa umană Controlul mişcărilor 284. Dispozitivele de comandă ale pornirii-opririi maşinii trebuie folosite pentru controlul mişcărilor maşinii sau ale echipamentelor acesteia. Cu toate acestea, pentru deplasările parţiale sau totale la care nu există riscul lovirii sarcinii ori maşinii, dispozitivele susmenţionate pot fi înlocuite cu dispozitive de comandă care să permită opriri automate în poziţiile prestabilite, fără menţinerea acţionării lor de către operator. |  |
| 4.2.2. Controlul asupra sarcinii Echipamentele tehnice cu sarcină utilă maximă de cel puțin 1 000 de kilograme sau cu moment de răsturnare de cel puțin 40 000 Nm trebuie prevăzute cu dispozitive pentru avertizarea operatorului şi prevenirea deplasărilor periculoase în caz de: — supraîncărcare, fie ca urmare a depă şirii sarcinii utile maxime sau a momentului maxim de utilizare datorat sarcinii, sau — depă şire a momentului de răsturnare. | Controlul sarcinii 285. Maşinile cu sarcina maximă de utilizare de cel puţin 1.000 kg sau al căror moment de răsturnare este de cel puţin 40.000 Nm trebuie să fie echipate cu dispozitive care să-l avertizeze pe conducător şi să împiedice deplasările periculoase ale sarcinii în cazurile: 1) supraîncărcării, prin depăşirea sarcinii maxime de utilizare sau a momentului maxim de utilizare datorat acestor sarcini; 2) depăşirii momentului de răsturnare. |  |
| 4.2.3. Instalații ghidate prin cabluri Suporturile de transportare pe cablu, tractoarele sau suporturile de transportare tractate trebuie susținute cu contragreutăți sau printr-un dispozitiv care să permită controlul permanent al tensiunii. | Instalaţii ghidate prin cabluri 286. Cablurile purtătoare, cablurile tractoare sau cablurile tractoare purtătoare trebuie să fie întinse cu ajutorul contragreutăţilor sau al unui dispozitiv care să permită controlul permanent al întinderii. |  |
| 4.3. INFORMAȚII ŞI MARCAJE 4.3.1. Lanțuri, cabluri şi chingi Fiecare lungime de lanț, cablu sau chingă de ridicare ce nu face parte dintr-un ansamblu trebuie să prezinte o marcă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, o plăcuță sau un inel nedeta şabil cu denumirea şi adresa producătorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia, precum şi cu datele de identificare înscrise în certificatul aferent. Certificatul menționat trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: (a) denumirea şi adresa producătorului şi, dacă este cazul, ale reprezentantului autorizat al acestuia; (b) o descriere a lanțului sau cablului, inclusiv: — mărimea nominală a acestuia; — tipul de construcție; — materialul din care este fabricat şi — orice tratamente metalurgice speciale aplicate materialului; (c) metoda de testare utilizată; (d) sarcina maximă la care poate fi supus lanțul sau cablul în exploatare. Se poate indica o serie de valori care să corespundă diverselor destinații proiectate. | Informaţii şi marcaje Lanţuri, cabluri şi chingi 287. Orice lungime de lanţ, de cablu ori de chingă, care nu face parte dintr-un ansamblu, trebuie să poarte un marcaj sau, dacă nu este posibil, o placă ori un inel nedetaşabil, marcate cu numele şi adresa producătorului sau ale reprezentantului său autorizat şi cu referinţa de identificare a certificatului relevant. 288. Certificatul sus-menţionat trebuie să conţină informaţiile cerute prin standardele conexe sau, dacă acestea nu există, cel puţin următoarele informaţii: 1) numele şi adresa producătorului şi, după caz, ale reprezentantului său autorizat; 2) o descriere a lanţului sau cablului, care să cuprindă: a) dimensiunile nominale; b) construcţia sa; c) materialul din care este executat, şi d) orice tratament metalurgic special aplicat materialului; 3) metoda de încercare utilizată; 4) sarcina maximă care trebuie să fie suportată de lanţ sau cablu în timpul funcţi onării. Poate fi indicat un interval de valori în funcţie de aplicaţiile prevăzute. |  |
| 4.3.2. Accesorii de ridicare Accesoriile de ridicare trebuie să indice următoarele detalii: — identificarea materialului, în cazul în care informația respectivă este necesară pentru utilizarea în siguranță; — sarcina utilă maximă. În cazul accesoriilor de ridicare care nu permit aplicarea mărcilor, detaliile prevăzute la primul alineat trebuie afi şate pe o plăcuță sau pe alte suporturi echivalente, care se fixează bine pe accesorii. Detaliile trebuie să fie lizibile şi să fie amplasate într-un loc unde nu se află în pericol de dispariție ca urmare a uzurii sau de a afecta rezistența accesoriilor. | Dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii 289. Fiecare dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii trebuie să aibă marcate următoarele: 1) identificarea materialului atunci cînd această informaţie este necesară pentru compatibilitatea dimensională; 2) sarcina maximă de utilizare. 290. În cazul dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii pe care marcarea este imposibilă, cerinţele menţionate la primul alineat trebuie înscrise pe o placă sau pe alte mijloace echivalente şi trebuie să fie fixate solid pe dispozitivul de prindere. 291. Aceste cerinţe trebuie să fie lizibile şi să fie plasate într-un loc din care să nu fie posibil să dispară ca urmare a uzurii sau să nu compromită rezistenţa dispozitivului. |  |
| 4.3.3. Echipamente tehnice de ridicare Sarcina utilă maximă trebuie marcată vizibil pe echipament. Marcajul respectiv trebuie să fie lizibil, indelebil şi în formă necodată. În cazul în care sarcina utilă maximă depinde de configurația echipamentului, fiecare poziție de exploatare trebuie prevăzută cu o plăcuță de sarcină care să indice, de preferat sub formă de grafic sau de tabele, sarcina utilă permisă pentru fiecare configurație. Echipamentele tehnice destinate pentru ridicarea bunurilor, prevăzute cu un suport de transportare care să permită accesul persoanelor, trebuie să prezinte un avertisment în formă clară şi indelebilă asupra interdicției de ridicare a persoanelor. Avertismentul respectiv trebuie să fie vizibil în fiecare zonă prin care este posibil accesul. | Maşini de ridicat 292. Sarcina maximă de utilizare trebuie să fie marcată vizibil pe maşină. Acest marcaj trebuie să fie lizibil, durabil şi clar. 293. Dacă sarcina maximă de utilizare depinde de configuraţia maşinii, fiecare post de conducere trebuie prevăzut cu o placă ce trebuie să indice, preferabil sub formă de diagrame sau prin intermediul tabelelor, sarcinile nominale pentru fiecare configuraţie. 294. Maşinile destinate doar ridicării obiectelor, echipate cu o cabină care permite accesul persoanelor, trebuie să poarte o avertizare clară şi durabilă de interzicere a ridicării persoanelor. Această avertizare trebuie să fie vizibilă de la fiecare loc în care este posibil accesul. |  |
| 4.4. INSTRUCȚIUNI 4.4.1. Accesorii de ridicare Fiecare accesoriu de ridicare sau fiecare lot de accesorii de ridicare indivizibil din punct de vedere comercial trebuie să fie însoțit de instrucțiuni care să indice un set minim de detalii, după cum urmează: (a) destinația proiectată; (b) limitele de utilizare [în special pentru accesorii de ridicare cum ar fi cele cu ventuze magnetice sau vacuumatice care nu se conformează în întregime punctului 4.1.2.6 litera (e)]; (c) instrucțiuni de asamblare, utilizare şi întreținere; (d) coeficientul de încercare statică utilizat. | Instrucţiuni Dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii 295. Fiecare dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii sau fiecare lot comercial indivizibil de dispozitive de prindere trebuie să fie însoţit de instrucţiuni care să furnizeze cel puţin următoarele informaţii: 1) condiţiile normale de utilizare; 2) limitele de utilizare [în special pentru dispozitivele de prindere care nu pot fi conforme cu prevederile pct. 269 subpct. (5)]; 3) instrucţiunile pentru montare, utilizare şi mentenanţă; 4) coeficientul de încercare statică utilizat. |  |
| 4.4.2. Echipamente tehnice de ridicare Echipamentele tehnice de ridicare trebuie să fie însoțite de instrucțiuni care să cuprindă informații asupra următoarelor: (a) caracteristicile tehnice ale echipamentelor tehnice, în special: — sarcina utilă maximă şi, dacă este necesar, o copie a plăcuței de sarcină sau a tabelului de sarcini prevăzut la punctul 4.3.3 al doilea paragraf; — reacțiile la suporturi sau ancore şi, dacă este necesar, caracteristicile şinelor; — dacă este necesar, definirea şi mijloacele de instalare a balastului; (b) conținutul jurnalului echipamentului, în cazul în care acesta nu este furnizat împreună cu echipamentul; (c) instrucțiuni de utilizare, în special pentru a compensa lipsa vizibilității directe asupra încărcăturii din unghiul operatorului; (d) dacă este necesar, un raport de încercări care să prezinte în detaliu încercările statice şi dinamice efectuate de către sau în numele producătorului sau al reprezentantului autorizat al acestuia; (e) în cazul echipamentelor tehnice care nu sunt asamblate la sediul producătorului în forma în care urmează a fi folosite, instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute la punctul 4.1.3 înainte de prima punere în funcțiune. | Maşini de ridicat 296. Fiecare maşină de ridicat trebuie să fie însoţită de instrucţiuni care să conţină următoarele informaţii: 1) caracteristicile tehnice ale maşinii, în special: a) sarcina maximă de utilizare şi, după caz, o copie a plăcii sau a tabelului cu sarcinile descrise la pct. 293; b) reacţiunile din reazeme sau încastrări şi, după caz, caracteristicile căilor de rulare; c) dacă este necesar, definirea şi mijloacele de instalare a contragreutăţilor; 2) conţinutul carnetului de urmărire a maşinii, dacă el nu este furnizat împreună cu maşina; 3) îndrumări pentru utilizare, în special pentru a remedia insuficienţa observării directe a sarcinii de către operator; 4) dacă este necesar, un raport de încercări care prezintă încercările statice şi dinamice efectuate de către sau pentru producător ori pentru reprezentantul său autorizat; 5) pentru maşinile care nu sunt asamblate la sediul producătorului în configuraţia în care urmează a fi utilizate, instrucţiunile necesare pentru îndeplinirea măsurilor menţionate la pct. 281-283 înainte de prima punere în funcţiune. |  |
| 5. CERINȚE SUPLIMENTARE FUNDAMENTALE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE PENTRU ECHIPAMENTELE TEHNICE DESTINATE UTILIZĂRII SUBTERANE Echipamentele tehnice destinate utilizării subterane trebuie să îndeplinească toate cerințele esențiale de sănătate şi securitate descrise în prezentul capitol (a se vedea principiile generale, punctul 4). | Secţiunea 6. CERINŢE ESENŢIALE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE SUPLIMENTARE PENTRU MAŞINILE DESTINATE LUCRULUI ÎN SUBTERAN 297. Maşinile destinate lucrului în subteran trebuie să răspundă ansamblului cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate descrise în prezenta anexă (a se vedea pct. 5). |  |
| 5.1. RISCURI ASOCIATE LIPSEI DE STABILITATE Suporturile mecanizate de acoperi ştrebuie proiectate şi construite astfel încît să se mențină o direcție dată la deplasare şi să nu alunece înaintea şi în timpul încărcării sarcinii sau după înlăturarea acesteia. Acestea trebuie prevăzute cu ancoraje pentru plăcile superioare ale fiecărui stîlp hidraulic de susținere. | Riscuri datorate lipsei de stabilitate 298. Susţinerile mecanizate trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să menţină o direcţie precizată în timpul deplasării şi să nu alunece înainte şi în timpul deplasării sub sarcină şi după ce sarcina a fost înlăturată. Ele trebuie echipate cu ancorări pentru plăcile de capăt ale stîlpilor de susţinere hidraulici individuali. |  |
| 5.2. DEPLASAREA Suporturile mecanizate de acoperi ştrebuie să permită deplasarea liberă a persoanelor. | Circulaţie 299. Susţinerile mecanizate trebuie să permită circulaţia nestînjenită a persoanelor expuse. |  |
| 5.3. DISPOZITIVE DE CONTROL Comenzile de accelerație şi frînare a deplasării echipamentelor tehnice cu rulare pe şine trebuie să fie acționate manual. Cu toate acestea, dispozitivele de activare pot fi operate cu pedale. Dispozitivele de control ale suporturilor mecanizate de acoperi ştrebuie să fie astfel proiectate şi poziționate încît operatorii să se afle la adăpostul unui suport fix în timpul operațiunilor de deplasare. Dispozitivele de control trebuie să fie protejate împotriva acționării accidentale. | Organe de comandă 300. Organele de comandă pentru accelerarea şi frînarea maşinilor care se deplasează pe şine trebuie să fie acţionate manual. Totuşi, dispozitivele de validare a comenzii pot fi acţionate cu piciorul. 301. Organele de comandă ale susţinerilor mecanizate trebuie să fie proiectate şi dispuse astfel încît să permită ca, în timpul operaţiilor de ripare, operatorii să fie protejaţi de o susţinere la faţa locului. Organele de comandă trebuie protejate împotriva oricărei declanşări neaşteptate. |  |
| 5.4. OPRIREA Echipamentele tehnice autopropulsate pe şine, destinate utilizării subterane trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv care să acționeze circuitul de control asupra mi şcării echipamentului şi să oprească deplasarea în cazul în care operatorul pierde controlul asupra deplasării. | Oprirea 302. Maşinile autopropulsate care se deplasează pe şine, destinate pentru lucrul în subteran, trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de validare a comenzii, care să acţioneze asupra circuitului de comandă a deplasării maşinii astfel încît să se oprească deplasarea în cazul în care conductorul pierde controlul deplasării. |  |
| 5.5. PREVENIREA INCENDIILOR Cerințele de la punctul 3.5.2 a doua liniuță sunt obligatorii în ceea ce prive şte echipamentele tehnice care cuprind părți u şor inflamabile. Sistemul de frîne al echipamentului tehnic destinat utilizării subterane trebuie astfel proiectat şi construit încît să nu producă scîntei şi să nu declan şeze incendii. Echipamentele tehnice cu motoare cu ardere internă destinate utilizării subterane trebuie să fie echipate exclusiv cu motoare pe bază de combustibili cu presiune de vaporizare scăzută şi care nu produc nici un fel de scîntei electrice. | Incendiu 303. Cerinţa prevăzută la pct. 239 subpct. (2) este obligatorie pentru maşinile care conţin elemente foarte inflamabile. 304. Sistemul de frînare al maşinii destinate pentru lucrul în subteran trebuie să fie proiectat şi construit astfel încît să nu producă scîntei sau să genereze incendii. 305. Maşinile cu motor cu ardere internă destinate pentru lucrul în subteran trebuie să fie echipate numai cu motoare care utilizează carburanţi cu tensiune de vapori scăzută şi care să excludă orice scînteie de natură electrică. |  |
| 5.6. GAZE DE EVACUARE Gazele de evacuare provenite de la motoare cu ardere internă nu trebuie evacuate în direcție ascendentă. | Emisii gaze de evacuare 306. Emisiile gazelor de evacuare ale motoarelor cu ardere internă nu trebuie să fie evacuate în sus. |  |
| 6. CERINȚE SUPLIMENTARE FUNDAMENTALE DE SĂNĂTATE şi SECURITATE PENTRU ECHIPAMENTELE TEHNICE CARE PREZINTĂ DIVERSE PERICOLE ASOCIATE RIDICĂRII PERSOANELOR Echipamentele tehnice care prezintă pericole asociate ridicării persoanelor trebuie să îndeplinească toate cerințele esențiale necesare de sănătate şi securitate descrise în prezentul capitol (a se vedea principiile generale, punctul 4). | Secţiunea 7. CERINŢE ESENŢIALE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE SUPLIMENTARE PENTRU MAŞINILE CARE PREZINTĂ PERICOLE SPECIFICE DATORATE RIDICĂRII PERSOANELOR 307. Maşinile care prezintă pericole specifice datorate ridicării persoanelor trebuie să răspundă ansamblului cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate descrise în prezenta anexă (a se vedea pct. 5). |  |
| 6.1. GENERALITĂȚI 6.1.1. Rezistență mecanică Suportul de transportare, inclusiv orice trape, trebuie proiectat şi construit astfel încît să se asigure spațiul şi rezistența corespunzătoare numărului maxim de persoane admise pe suportul de transportare şi sarcinii utile maxime. Coeficienții de exploatare pentru componentele prevăzute la punctele 4.1.2.4 şi 4.1.2.5 nu sunt adecvați pentru echipamentele tehnice destinate ridicării persoanelor şi valoarea lor trebuie, de regulă, dublată. Echipamentele tehnice destinate ridicării persoanelor sau persoanelor şi bunurilor trebuie să fie prevăzute cu sistem de suspensii sau de susținere pentru suportul de transportare proiectat şi construit astfel încît să asigure un nivel general corespunzător de securitate şi să prevină riscul căderii suportului de transportare. În cazul în care se folosesc cabluri sau lanțuri pentru suspendarea suportului de transportare sunt necesare, de regulă, cel puțin două cabluri sau lanțuri independente, fiecare avînd propriul ancoraj. | Rezistenţă mecanică 308. Cabina, inclusiv trapele, trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să asigure un spaţiu şi rezistenţa corespunzătoare numărului maxim de persoane care se pot afla în cabină şi la sarcina maximă de utilizare. 309. Coeficienţii de siguranţă pentru componentele menţionate la pct. 261-268 sunt inadecvaţi pentru maşinile destinate ridicării persoanelor sau a persoanelor şi obiectelor şi trebuie să fie, ca regulă generală, dublaţi. Maşina destinată ridicării persoanelor sau a persoanelor şi obiectelor trebuie să fie echipată cu o suspensie ori un sistem de susţinere a cabinei proiectat şi construit astfel încît să asigure un nivel global de securitate adecvat şi să prevină riscul de cădere a cabinei. 310. Dacă lanţurile sau cablurile sunt utilizate pentru suspendarea cabinei, ca regulă generală, cel puţin două cabluri ori lanţuri independente sunt necesare, fiecare avînd propriul ancoraj. |  |
| 6.1.2. Controlul asupra sarcinii pentru echipamentele tehnice care nu sunt acționate prin forță manuală Cerințele de la punctul 4.2.2 se aplică indiferent de valoarea maximă a sarcinii utile şi de momentul de răsturnare, cu excepția cazului în care producătorul poate demonstra că nu există risc de supraîncărcare sau de răsturnare. | Controlul solicitărilor pentru maşinile cu sursă de energie diferită de forţa umană 311. Cerinţele pct. 285 se aplică indiferent de valorile sarcinii maxime de utilizare şi de momentul de răsturnare, cu excepţia cazului în care producătorul poate să demonstreze că nu există risc de supraîncărcare sau de răsturnare. |  |
| 6.2. DISPOZITIVE DE CONTROL În cazul în care cerințele de siguranță nu impun alte soluții, suportul de transportare trebuie să fie, de regulă, astfel proiectat şi construit încît persoanele aflate pe suportul de transportare să dețină mijloace de control asupra deplasărilor ascendente şi descendente şi, dacă este necesar, asupra altor deplasări ale suportului de transportare. În timpul funcționării, respectivele dispozitive de control trebuie să aibă prioritate asupra oricăror alte dispozitive de control asupra aceloraşi deplasări, cu excepția dispozitivelor de oprire în caz de urgență. Dispozitivele de control pentru aceste deplasări trebuie să fie cu acționare fără automenținere, cu excepția cazului în care suportul de transportare este el însu şi complet închis. | Organe de comandă 312. Dacă cerinţele de securitate nu impun alte soluţii, cabina trebuie, de regulă, să fie proiectată şi construită astfel încît persoanele care se află în interior să dispună de organe de comandă a mişcărilor de ridicare şi de coborîre şi, dacă este cazul, a altor deplasări ale cabinei. 313. Aceste organe de comandă trebuie să aibă prioritate în funcţionare faţă de alte organe de comandă prevăzute pentru comanda aceleiaşi mişcări, cu excepţia dispozitivelor de oprire de urgenţă. 314. Organele de comandă pentru astfel de mişcări trebuie să fie de tipul cu comandă menţinută, cu excepţia cazului în care cabina este complet închisă. |  |
| 6.3. RISCURI PENTRU PERSOANELE AFLATE PE SUPORTUL DE TRANSPORTARE SAU ÎN INTERIORUL ACESTUIA 6.3.1. Riscuri asociate deplasărilor suportului de transportare Echipamentele tehnice pentru ridicarea persoanelor trebuie proiectate, construite sau echipate astfel încît accelerația sau decelerația suportului de transportare să nu prezinte riscuri pentru persoane. | Riscuri pentru persoanele aflate pe sau în interiorul cabinei Riscuri datorate deplasărilor cabinei 315. Maşina de ridicat trebuie să fie proiectată, construită şi echipată astfel încît accelerarea sau frînarea cabinei să nu creeze un risc pentru persoane. |  |
| 6.3.2. Riscul căderii persoanelor de pe suportul de transportare Suportul de transportare nu trebuie să se încline într-un grad care ar putea crea riscul căderii ocupanților, inclusiv în timpul deplasării echipamentului şi a suportului de transportare. În cazul în care suportul de transportare este proiectat ca post de lucru, trebuie luate măsurile necesare pentru asigurarea stabilității şi pentru prevenirea deplasărilor periculoase. În cazul în care măsurile prevăzute la punctul 1.5.15 nu sunt corespunzătoare, suporturile de transportare trebuie prevăzute cu un număr suficient de puncte de ancorare corespunzătoare numărului de persoane admise pe suportul de transportare. Punctele de ancorare trebuie să fie suficient de rezistente pentru a permite utilizarea echipamentelor de protecție împotriva căderii persoanelor de la înălțime. Orice trape practicate în plan şee sau plafoane şi orice u şi laterale trebuie proiectate şi construite astfel încît să se evite deschiderea accidentală şi trebuie să aibă deschiderea într-o direcție care să înlăture orice risc de cădere în cazul deschiderii nea şteptate. | Riscuri de cădere a persoanelor din cabină 316. Cabina nu trebuie să se încline în poziţia în care se creează un risc de cădere a ocupanţilor, inclusiv dacă maşina şi cabina sunt în mişcare. 317. Dacă cabina este proiectată ca punct de lucru, ea trebuie să asigure stabilitatea şi să împiedice mişcările periculoase. 318. Dacă măsurile menţionate la pct. 122-123 nu sunt adecvate, cabina trebuie să fie prevăzută cu un număr suficient de puncte de ancorare adaptat numărului persoanelor care se pot afla în cabină. Punctele de ancorare trebuie să fie suficient de rezistente pentru a permite utilizarea echipamentelor individuale de protecţie destinate să protejeze împotriva căderilor de la înălţime. 319. Orice trapă în podea sau în plafon ori în uşile laterale trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să împiedice deschiderea neaşteptată şi să se deschidă în sensul în care să prevină orice risc de cădere, în cazul deschiderii neaşteptate. |  |
| 6.3.3. Riscul căderii unor obiecte pe suportul de transportare În cazul în care există riscul căderii unor obiecte pe suportul de transportare, care ar putea pune în pericol persoanele, suportul de transportare trebuie să fie prevăzut cu acoperi şprotector. | Riscuri datorate căderii de obiecte pe cabină 320. Dacă există riscul de cădere de obiecte pe cabină care ar putea pune în pericol persoanele, cabina trebuie să fie echipată cu un acoperiş de protecţie. |  |
| 6.4. ECHIPAMENTE TEHNICE CARE DESERVESC RAMPE DE DESCĂRCARE FIXE 6.4.1. Riscuri pentru persoanele aflate pe suportul de transportare sau în interiorul acestuia Suportul de transportare trebuie proiectat şi construit astfel încît să se evite riscurile asociate contactului dintre persoane şi/sau obiecte aflate pe suportul de transportare sau în interiorul acestuia şi orice elemente fixe sau aflate în mi şcare. În cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea cerinței menționate, suportul de transportare trebuie să fie el însu şi complet închis, cu u şi prevăzute cu dispozitive de încuiere care să nu permită deplasările accidentale ale suportului de transportare decît în cazul în care u şile sunt închise. U şile trebuie să rămînă închise în cazul în care suportul de transportare se opre şte între rampele de descărcare şi există riscul căderii de pe suportul de transportare. Echipamentele tehnice trebuie proiectate, construite şi, dacă acest lucru este necesar, echipate cu dispozitive astfel încît să se prevină deplasările ascendente sau descendente necontrolate ale suportului de transportare. Aceste dispozitive trebuie să fie capabile să oprească suportul de transportare la atingerea valorii maxime a sarcinii utile şi a vitezei maxime estimate. Acțiunea de oprire nu trebuie să provoace rănirea ocupanților ca urmare a decelerației, indiferent de condițiile de sarcină. | Maşini care deservesc palierele Riscuri pentru persoanele de pe şi din cabină 321. Cabina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încît să prevină riscurile datorate contactului între persoane şi/sau obiecte în interiorul cabinei, pe de o parte, şi orice componentă fixă sau mobilă, pe de altă parte. După caz, cabina trebuie să fie ea însăşi complet închisă şi să fie echipată cu un dispozitiv de blocare care să împiedice mişcările periculoase ale cabinei atunci cînd uşile nu sunt închise. Uşile trebuie să rămînă închise dacă cabina se opreşte între două paliere, atunci cînd există riscul de cădere din cabină. 322. Maşina trebuie să fie proiectată, construită şi, după caz, echipată cu dispozitive astfel încît să prevină deplasarea necontrolată a cabinei, în sens ascendent sau descendent. Aceste dispozitive trebuie să fie capabile să oprească cabina la sarcina maximă de utilizare şi la viteza maximă previzibilă. 323. Oprirea datorată acţionării acestui dispozitiv nu trebuie să provoace frînarea periculoasă pentru ocupanţi, indiferent de condiţiile de sarcină. |  |
| 6.4.2. Dispozitive de control la rampele de descărcare Dispozitivele de control la rampele de descărcare, altele decît cele de urgență, nu trebuie să provoace deplasări ale suportului de transportare: — la acționarea dispozitivelor de control ale suportului de transportare; — atunci cînd suportul de transportare nu se află la o rampă de descărcare. | Comenzi situate pe paliere 324. Comenzile, altele decît cele utilizate în caz de urgenţă, situate pe paliere trebuie să nu declanşeze mişcările cabinei, dacă: 1)organele de comandă din cabină funcţionează; 2) cabina nu se află la un palier. |  |
| 6.4.3. Accesul la suportul de transportare Balustradele rampelor de descărcare şi ale suportului de transportare trebuie proiectate şi construite astfel încît să se asigure transferul în siguranță către şi de la suportul de transportare, avînd în vedere fluxul estimat de bunuri şi persoane de transportat. | Accesul la cabină 325. Protectorii palierelor şi cabinei trebuie să fie proiectaţi şi construiţi astfel încît să asigure un transfer în condiţii de securitate către şi de la cabină, ţinîndu-se cont de ansamblul previzibil al obiectelor şi persoanelor de ridicat. |  |
| 6.5. MĂRCI Suportul de transportare trebuie să prezinte informațiile necesare legate de siguranță, inclusiv: — numărul de persoane admise pe suportul de transportare; — sarcina utilă maximă. | Marcaje 326. Cabina trebuie să poarte informaţiile necesare pentru asigurarea securităţii, care includ: 1) numărul de persoane care se pot afla în cabină; 2) sarcina maximă de utilizare. |  |
| ANEXA II Declarații 1. CUPRINS A. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE A ECHIPAMENTULUI TEHNIC Prezenta declarație şi traducerile acesteia trebuie să fie elaborate după acelea şi condiții ca şi instrucțiunile [a se vedea anexa I punctul 1.7.4.1 literele (a)ș i (b)]ș i să fie dactilografiate sau scrise de mînă, cu majuscule. Prezenta declarație se referă exclusiv la echipamentele tehnice aflate în condiția în care au fost lansate pe piață şi exclude componentele adăugate şi/sau operațiunile efectuate ulterior de către utilizatorul final. Declarația de conformitate CE trebuie să conțină următoarele detalii: 1. denumirea şi adresa completă a producătorului şi, dacă este cazul, a reprezentantului autorizat al acestuia; 2. numele şi adresa persoanei autorizate pentru întocmirea cărții tehnice, care trebuie să aibă domiciliul în Comunitate; 3. descrierea şi datele de identificare ale echipamentului, inclusiv denumirea generică, funcția, modelul, tipul, seria şi denumirea comercială; 4. o propoziție prin care să se declare în mod expres că echipamentul tehnic îndepline şte toate dispozițiile prevăzute de prezenta directivă în acest sens şi, dacă este necesar, o propoziție similară prin care să se declare conformitatea cu alte directive şi/sau dispoziții în acest sens în care se încadrează echipamentul. Trimiterile menționate trebuie să vizeze textele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 5. în cazul în care este necesar, numele, adresa şi numărul de identificare al organismului notificat care a efectuat examinarea CE de tip prevăzut în anexa IX şi numărul certificatului de examinare CE de tip; 6. în cazul în care este necesar, numele, adresa şi numărul de identificare ale organismului notificat care a aprobat sistemul integral de asigurare a calității prevăzut în anexa X; 7. în cazul în care este necesar, o trimitere la standardele armonizate utilizate, a şa cum menționează articolul 7 alineatul (2); 8. în cazul în care este necesar, trimiterea la alte standarde şi specificații tehnice utilizate; 9. locul şi data declarației; 10. identitatea şi semnătura persoanei împuternicite să elaboreze declarația în numele producătorului sau al reprezentantului autorizat al acestuia. | ANEXA NR. 2 DECLARAŢII Conţinut 1. Declaraţia de conformitate a maşinii 1) Declaraţia trebuie să fie elaborată potrivit instrucţiunilor prevăzute la pct. 151 subpct. (1) şi (2) din anexa nr. 1 şi trebuie să fie dactilografiată sau scrisă de mînă cu majuscule. 2) Această declaraţie se referă exclusiv la maşina care se află în starea în care a fost introdusă pe piaţă şi exclude componentele adăugate şi/sau operaţiile efectuate ulterior de către utilizatorul final. 3) Declaraţia de conformitate trebuie să conţină următoarele elemente: a) denumirea şi adresa completă ale producătorului şi, după caz, ale reprezentantului său autorizat; b) denumirea şi adresa persoanei autorizate să constituie dosarul cu documentaţia tehnică, persoană care trebuie să fie înregistrată în Republica Moldova; c) descrierea şi identificarea maşinii, inclusiv denumirea generică, funcţia, modelul, tipul, numărul de serie şi denumirea sa comercială; d) o declaraţie care să precizeze expres că maşina satisface ansamblul prevederilor pertinente din prezenta hotărîre şi, după caz, o declaraţie similară care precizează că maşina este conformă şi cu alte reglementări şi/sau reguli tehnice specifice; e) dacă este cazul, numele, adresa şi numărul de identificare ale organismului recunoscut care a efectuat examinarea CE de tip prevăzută în anexa nr. 9 şi numărul certificatului de examinare CE de tip; f) dacă este cazul, numele, adresa şi numărul de identificare ale organismului recunoscut care a certificat sistemul de asigurare a calităţii totale prevăzut în anexa nr. 10; g) dacă este cazul, referinţele la standarde conexe care au fost utilizate; h) dacă este cazul, referinţele la alte standarde şi la specificaţiile tehnice care au fost utilizate; j) locul şi data declaraţiei; i) identitatea şi semnătura persoanei împuternicite să elaboreze această declaraţie în numele producătorului sau al reprezentantului său autorizat. 2. Declaraţie de încorporare a cvasimaşinilor 1) Declaraţia trebuie să fie elaborată potrivit instrucţiunilor prevăzute la pct. 151 subpct. (1) şi (2) din anexa nr. 1 şi trebuie să fie dactilografiată sau scrisă de mînă cu majuscule. |  |
| B. DECLARAȚIE DE ÎNCORPORARE A ECHIPAMENTELOR TEHNICE PARȚIAL FINALIZATE Prezenta declarație şi traducerile acesteia trebuie să fie elaborate după acelea şi condiții ca şi instrucțiunile [a se vedea anexa I punctul 1.7.4.1 literele (a)ș i (b)]ș i să fie dactilografiate sau scrise de mînă, cu majuscule. Declarația de încorporare trebuie să conțină următoarele detalii: 1. denumirea şi adresa completă a producătorului echipamentului parțial finalizate şi, dacă este cazul, a reprezentantului autorizat al acestuia; 2. numele şi adresa persoanei autorizate pentru întocmirea cărții tehnice corespunzătoare, care trebuie să aibă domiciliul în Comunitate; 3. descrierea şi datele de identificare ale echipamentului parțial finalizate, inclusiv denumirea generică, funcția, modelul, tipul, seria şi denumirea comercială; 4. o propoziție prin care să se indice care dintre cerințele esențiale ale prezentei directive au fost aplicate şi îndeplinite, precumşi faptul că întocmirea documentației tehnice corespunzătoare s-a efectuat conform părții B din anexa VII şi, dacă este necesar, o propoziție prin care să se declare conformitatea echipamentelor tehnice parțial finalizate cu alte directive în acest sens. Trimiterile menționate trebuie să vizeze textele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 5. un angajament de a transmite, ca urmare a cererii înaintate în mod justificat de autoritățile naționale, informații relevante privind echipamentele tehnice parțial finalizate. Respectiva cerere va include metoda de transmisie şi nu va aduce prejudicii drepturilor de proprietate intelectuală ale producătorului echipamentelor tehnice parțial finalizate; 6. o declarație conform căreia echipamentele tehnice parțial finalizate nu trebuie puse în funcțiune înainte ca echipamentele tehnice în cadrul cărora urmează a fi încorporate să fie declarate conforme cu dispozițiile prezentei directive, în cazul în care este necesar; 7. locul şi data declarației; 8. identitatea şi semnătura persoanei împuternicite să elaboreze declarația în numele producătorului sau al reprezentantului autorizat al acestuia. | 2) Declaraţia de încorporare trebuie să conţină următoarele elemente: a) denumirea şi adresa completă ale producătorului cvasimaşinii şi, după caz, ale reprezentantului său autorizat; b) numele şi adresa persoanei autorizate să constituie dosarul cu documentaţia tehnică respectiv, persoană care trebuie să fie înregistrată în Republica Moldova; c) descrierea şi identificarea cvasimaşinii, inclusiv denumirea generică, funcţia, modelul, tipul, numărul de serie şi denumirea sa comercială; d) o declaraţie care să precizeze care sunt cerinţele esenţiale prevăzute de prezenta hotărîre aplicate şi satisfăcute şi că documentaţia tehnică specifică este constituită conform lit. B) din anexa nr. 6 şi, după caz, o declaraţie care precizează că cvasimaşina este conformă şi cu alte reglementări şi/sau reguli tehnice specifice. e) un angajament de a transmite informaţiile relevante privind cvasimaşina, la cererea justificată a autorităţilor. Acest angajament trebuie să conţină metoda de transmitere şi nu trebuie să aducă prejudicii drepturilor de proprietate intelectuală a producătorului cvasimaşinii; f) o declaraţie în care se precizează că această cvasimaşină nu poate fi introdusă pe piaţă înainte ca maşina finală în care ea trebuie să fie încorporată a fost declarată conformă cu prevederile relevante ale prezentei hotărîri, dacă este necesar; g) locul şi data declaraţiei; h) identitatea şi semnătura persoanei împuternicite să elaboreze această declaraţie în numele producătorului sau al reprezentantului său autorizat. 3. Conservare 1) Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze originalul declaraţiei de conformitate pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la ultima dată a fabricării maşinii. 2) Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze originalul declaraţiei de încorporare pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la ultima dată a fabricării cvasimaşinii. |  |
| 2. CUSTODIE Producătorul echipamentelor tehnice sau reprezentantul autorizat al acestuia va păstra originalul Declarației de conformitate CE pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data finală de fabricație a echipamentelor tehnice. Producătorul echipamentelor tehnice parțial finalizate sau reprezentantul autorizat al acestuia va păstra originalul Declarației de încorporare pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data finală de fabricație a echipamentelor tehnice parțial finalizate. | 2. Conservare Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze originalul declaraţiei de conformitate pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la ultima dată a fabricării maşinii. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze originalul declaraţiei de încorporare pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la ultima dată a fabricării cvasimaşinii. |  |
| Marcă CE Marcajul de conformitate CE va consta din inițialele „CE” sub următoarea formă: CE (desen) În cazul în care marca CE este mic şorată sau mărită, trebuie menținute proporțiile indicate în desenul de mai sus. Diversele componente ale mărcii CE trebuie să aibă în mod fundamental aceea şi dimensiune verticală, care nu poate fi sub 5 mm. Se poate renunța la dispoziția privind dimensiunea minimă în cazul echipamentelor tehnice de dimensiune redusă. Marca CE trebuie să fie aplicată în imediata vecinătate a denumirii producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia, cu folosirea aceleia şi tehnici. În cazul aplicării procedurii pentru controlul integral al calității prevăzută la articolul 12 alineatul (3) litera (c) şi alineatul (4) litera (b), marca CE trebuie să fie urmată de numărul de identificare al organismului notificat. | ANEXA NR. 3 MARCA DE CONFORMITATE SM 1. Marca de de conformitate SM este constituit din iniţialele "SM" sub următoarea formă: 2. În cazul reducerii sau măririi mărcii de conformitate SM, proporţiile trebuie respectate, aşa cum reiese din grafica de mai sus. 3. Diferitele elemente ale mărcii de conformitate SM trebuie să aibă aceleaşi dimensiuni pe verticală, care nu pot fi mai mici de 5 mm. Se poate face derogare de la această dimensiune pentru maşinile de dimensiuni reduse. 4. Marca de conformitate SM trebuie să fie aplicat în imediata vecinătate a numelui producătorului sau al reprezentantului său autorizat, cu folosirea aceloraşi tehnici. 5. În situaţia în care se aplică procedura de asigurare a calităţii totale menţionată la pct. 24 subpct. (3) şi puct. 25 subpct. (2) din Reglementarea tehnică, marca de conformitate SM trebuie să fie imediat urmat de numărul de identificare al organismului recunoscut. |  |
| ANEXA IV Categorii de echipamente tehnice cărora trebuie să li se aplice una dintre procedurile prevăzute la articolul 12 alineatele (3) şi (4) 1. Ferăstraie circulare (simple sau multicirculare) pentru prelucrarea lemnului şi a materialelor avînd caracteristici fizice similare sau pentru prelucrarea cărnii şi a materialelor avînd caracteristici fizice similare de următoarele tipuri: 1.1. Ferăstraie mecanice cu lamă (lame) fixă (fixe) în timpul tăierii, cu masă sau suport fixe, cu avans manual al materialului de prelucrat sau cu avans mecanic deta şabil; 1.2. Ferăstraie mecanice cu lamă (lame) fixă (fixe) în timpul tăierii, prevăzute cu masă sau cărucior acționate manual, cu mi şcare alternativă; 1.3. Ferăstraie mecanice cu lamă (lame) fixă (fixe) în timpul tăierii, cu dispozitiv incorporat pentru avans mecanic al materialului de prelucrat, cu încărcare şi/sau descărcare manuală; 1.4. Ferăstraie mecanice cu lamă (lame) mobilă (mobile) în timpul tăierii, cu acționare mecanică a lamei, cu încărcare şi/sau descărcare manuală. 2. Ma şină de rindeluit suprafețe de lemn cu avans manual. 3. Echipamente tehnice de rindeluit material lemnos la grosime pentru prelucrarea pe o parte, cu dispozitiv incorporat pentru avans mecanic al materialului de prelucrat, cu încărcare şi/sau descărcare manuală. 4. Ferăstraie cu bandă cu încărcare şi/sau descărcare manuală pentru prelucrarea lemnului şi a materialelor avînd caracteristici fizice similare sau pentru prelucrarea cărnii şi a materialelor avînd caracteristici fizice similare de următoarele tipuri: 4.1. Ferăstraie mecanice cu lamă (lame) fixă (fixe) în timpul tăierii, cu masă sau suport fixe sau cu mi şcare alternativă pentru materialul de prelucrat; 4.2. Ferăstraie mecanice cu lamă (lame) asamblată (asamblate) pe cărucior cu mi şcare alternativă. 5. Echipamente tehnice reprezentînd combinații între tipurile prevăzute la punctele 1 - 4 şi la punctul 7 pentru prelucrarea lemnului şi a materialelor avînd caracteristici fizice similare. 6. Ma şină de tăiat cepuri cu avans manual şi suporturi pentru instrumentele de prelucrare a lemnului. 7. Ma şină de fasonat cu ax vertical şi avans manual pentru prelucrarea lemnului şi a materialelor avînd caracteristici fizice similare. 8. Ferăstraie portabile cu lanț pentru prelucrarea lemnului. 9. Prese, inclusiv prese pentru îndoire, pentru prelucrarea la rece a metalelor, cu încărcare şi/sau descărcare manuală, cu cursa părții mobile de acționare de peste 6 mm şi viteza de peste 30 mm/s. 10. Ma şină de fasonare a plasticului prin injecții sau compresie cu încărcare sau descărcare manuală. 11. Ma şină de fasonare a cauciucului prin injecții sau compresie cu încărcare sau descărcare manuală. 12. Echipamente tehnice destinate lucrului subteran de următoarele tipuri: 12.1. Locomotive şi vagoane cu frînă; 12.2. Suporturi hidraulice de acoperi ş. 13. Autocamion cu încărcare manuală pentru colectarea de şeurilor menajere incluzînd un mecanism de comprimare. 14. Dispozitive deta şabile de transmisie mecanică, inclusiv grilajele de protecție. 15. Grilaje de protecție pentru dispozitive deta şabile de transmisie mecanică. 16. Elevatoare pentru deservirea vehiculelor. 17. Dispozitive pentru ridicarea persoanelor sau a persoanelor şi a bunurilor care implică riscul căderii de la o distanță de peste trei metri pe verticală. 18. Echipamente tehnice portabile de fixare acționate pe cărucioare şi alte echipamente tehnice cu acțiune pe bază de impact. 19. Dispozitive de protecție destinate detectării prezenței persoanelor. 20. Balustrade mobile acționate mecanic şi cu posibilitate de cuplare proiectate pentru a fi utilizate ca elemente de protecție pentru echipamentele tehnice prevăzute la punctele 9, 10 şi 11. 21. Blocuri logice pentru asigurarea funcțiilor de siguranță. 22. Structuri de protecție împotriva rostogolirii (ROPS). 23. Structuri de protecție împotriva obiectelor în cădere (FOPS). | ANEXA NR. 4 CATEGORII DE MAŞINI pentru care se aplică una dintre procedurile prevăzute la pct. 24 şi 25 din Reglementarea tehnică 1. ferăstraie circulare (simple sau multiple) pentru prelucrarea lemnului şi materialelor cu caracteristici fizice similare sau pentru prelucrarea cărnii şi materialelor cu caracteristici fizice similare, de următoarele tipuri: 1) ferăstraie mecanice, cu lamă (lame) în poziţie fixă în timpul prelucrării, cu masă sau suport fixă (fix), cu avans manual al piesei ori cu dispozitiv amovibil de avans cu antrenare mecanizată; 2) ferăstraie mecanice, cu lamă (lame) în poziţie fixă în timpul prelucrării, cu masă mobilă sau cărucior cu mişcare alternativă, cu deplasare manuală; 3) ferăstraie mecanice, cu lamă (lame) în poziţie fixă în timpul prelucrării, prevăzute prin construcţie cu dispozitiv de antrenare mecanizată a pieselor prelucrate, cu alimentare şi/sau evacuare manuală; 4) ferăstraie, cu lamă (lame) mobilă (mobile) în timpul prelucrării, cu dispozitiv de antrenare mecanizată, cu alimentare şi/sau evacuare manuală; 2. maşini de îndreptat cu avans manual pentru prelucrarea lemnului; 3. maşini de rindeluit pe o faţă care este prevăzută prin construcţie cu dispozitiv de antrenare mecanizată, cu alimentare şi/sau evacuare manuală pentru prelucrarea lemnului; 4. ferăstraie cu pînză panglică, cu alimentare şi/sau evacuare manuală pentru prelucrarea lemnului şi materialelor cu caracteristici fizice similare sau pentru prelucrarea cărnii şi materialelor cu caracteristici fizice similare, de următoarele tipuri: 1) ferăstraie mecanice, în poziţie fixă în timpul prelucrării, cu masă sau suport fixă (fix) ori cu mişcare alternativă; 2) ferăstraie mecanice, cu lamă montată pe un cărucior cu mişcare alternativă; 5. maşini combinate ale tipurilor menţionate la pct. 1 - 4 şi la pct. 7, din prezenta anexă, pentru prelucrarea lemnului şi materialelor cu caracteristici fizice similare; 6. maşini de cepuit cu mai multe axe cu avans manual pentru prelucrarea lemnului; 7. maşini de frezat cu ax vertical cu avans manual pentru prelucrarea lemnului şi materialelor cu caracteristici fizice similare; 8. ferăstraie portabile cu lanţ pentru prelucrarea lemnului; 9. prese, inclusiv prese pentru îndoit, pentru prelucrarea la rece a metalelor, cu încărcare şi/sau descărcare manuală, ale căror elemente mobile pot să aibă o cursă superioară valorii de 6 mm şi o viteză mai mare de 30 mm/s; 10. maşini de format mase plastice prin injecţie ori comprimare cu încărcare şi/sau descărcare manuală; 11. maşini de format piese din cauciuc prin injecţie ori comprimare cu încărcare şi/sau descărcare manuală; 12. maşini pentru lucrări subterane, de următoarele tipuri: 1) locomotive şi vagonete cu sistem de frînare; 2) elemente de susţinere cu acţionare hidraulică; 13. maşini de colectare a deşeurilor menajere cu încărcare manuală şi avînd un mecanism de compactare încorporat; 14. arbori de transmisie cu articulaţii cardanice, inclusiv protectorii lor; 15. protectorii arborilor de transmisie cu articulaţii cardanice; 16. elevatoare pentru vehicule; 17. echipamente pentru ridicarea persoanelor şi obiectelor, care prezintă un pericol de cădere pe verticală de la o înălţime mai mare de 3 m; 18. maşini portabile prevăzute cu cartuşe de fixare a încărcăturii explozive şi alte maşini de impact; 19. dispozitive de protecţie destinate detectării prezenţei persoanelor; 20. protectori mobili acţionaţi cu un dispozitiv de blocare destinat să fie utilizat la maşinile menţionate la pct. 9, 10 şi 11 din prezenta anexă; 21. blocuri logice care asigură funcţii de securitate; 22. structuri de protecţie pentru combaterea efectelor răsturnării (ROPS); 23. structuri de protecţie pentru combaterea efectelor căderilor de obiecte (FOPS). |  |
| ANEXA V Listă indicînd componentele de siguranță prevăzute la articolul 2 litera (c) 1. Grilaje de protecție pentru dispozitive deta şabile de transmisie mecanică. 2. Dispozitive de protecție destinate detectării prezenței persoanelor. 3. Balustrade mobile acționate mecanic şi cu posibilitate de cuplare proiectate pentru a fi utilizate ca elemente de protecție pentru echipamentele tehnice prevăzute la punctele 9, 10 şi 11 din anexa IV. 4. Blocuri logice pentru asigurarea funcțiilor de siguranță. 5. Robinete cu mijloace suplimentare de detectare a defecțiunilor pentru controlul mi şcărilor periculoase de la bordul echipamentului. 6. Sisteme de extracție pentru emisiile echipamentelor tehnice. 7. Balustrade şi alte dispozitive de protecție proiectate pentru protecția persoanelor împotriva părților în mi şcare implicate în procesele echipamentului. 8. Dispozitive de control al sarcinii şi deplasărilor la echipamentele tehnice de ridicat. 9. Sisteme de restricționare pentru menținerea persoanelor la locurile ocupate. 10. Dispozitive pentru oprire de urgență. 11. Sisteme de evacuare pentru prevenirea acumulării de sarcini electrostatice cu potențial de pericol. 12. Limitatoare de energie şi dispozitive de detensionare prevăzute la punctele 1.5.7, 3.4.7 şi 4.1.2.6 din anexa I. 13. Sisteme şi dispozitive de reducere a emisiei de zgomot şi vibrații. 14. Structuri de protecție împotriva rostogolirii (ROPS). 15. Structuri de protecție împotriva obiectelor în cădere (FOPS). 16. Dispozitive de control cu două mînere. 17. Componente pentru echipamentele tehnice proiectate pentru ridicarea şi/sau coborîrea persoanelor între diverse rampe de descărcare, incluse în următoarea listă: (a) dispozitive de blocare a u şilor rampei de descărcare; (b) dispozitive de prevenire a căderii sau deplasării ascendente necontrolate a dispozitivului de transportare a sarcinii; (c) dispozitive de limitare a excesului de viteză; (d) amortizoare cu acumulare de energie, — neliniare sau — cu amortizare a reculului; (e) amortizoare disipatoare de energie; (f) dispozitive de siguranță montate pe cricuri pentru circuite hidraulice în cadrul cărora acestea sunt utilizate pentru prevenirea căderilor; (g) dispozitive electrice de siguranță sub forma unor întrerupătoare de siguranță cu componente electronice. | ANEXA NR. 5 LISTĂ INDICATIVĂ a componentelor de securitate prevăzute la pct. 4 lit. c) din Reglementarea tehnică 1. protectorii arborilor de transmisie cu articulaţii cardanice; 2. dispozitive de protecţie destinate detectării prezenţei persoanelor; 3. protectori mobili acţionaţi cu un dispozitiv de blocare destinat să fie utilizat la maşinile menţionate la pct. 9, 10 şi 11 din anexa nr. 4; 4. blocuri logice care asigură funcţiile de securitate la maşini; 5. valve cu mijloace suplimentare de detectare a defectării, destinate controlului mişcărilor periculoase la maşini; 6. sisteme de extracţie a emisiilor maşinii; 7. protectori şi dispozitive de protecţie destinate să protejeze persoanele expuse împotriva părţilor mobile implicate direct în procesul de lucru al maşinii; 8. dispozitive de control al solicitărilor şi al mişcărilor la maşinile de ridicat; 9. dispozitive de reţinere a persoanelor pe scaun; 10. dispozitivele pentru oprirea de urgenţă; 11. sistemele de descărcare pentru prevenirea acumulării sarcinilor electrostatice potenţial periculoase; 12. limitatoare de energie şi dispozitive de securitate prevăzute la pct. 110-111, la pct. 229-236 şi la pct. 269 din anexa nr. 1; 13. sisteme şi dispozitive destinate reducerii emisiei de zgomot şi a vibraţiilor; 14. structuri de protecţie pentru combaterea efectelor răsturnării (ROPS); 15. structuri de protecţie pentru combaterea efectelor căderilor de obiecte (FOPS); 16. comenzile bimanuale; 17. componente pentru maşinile de ridicat şi/sau deplasat persoane între diferite paliere, incluse în lista următoare: 1) dispozitive de blocare a uşilor palierelor; 2) dispozitive care prevăd împiedicarea căderii sau a mişcării necontrolate pe verticală a cabinei; 3) dispozitive de limitare a excesului de viteză; 4) amortizoare cu acumulare de energie: a) neliniare; sau b) cu amortizarea reculului; 5) amortizoare cu disipare de energie; 6) dispozitive de securitate montate pe cricurile circuitelor hidraulice la care acestea sunt utilizate ca dispozitive împotriva căderii; 7) dispozitive de securitate electrică compuse din întrerupătoare de securitate care cuprind componente electronice. |  |
| ANEXA VI Instrucțiuni de asamblare pentru echipamente tehnice parțial finalizate Instrucțiunile de asamblare pentru echipamentele tehnice parțial finalizate trebuie să conțină o descriere a condițiilor care trebuie îndeplinite în vederea corectării modului de încorporare în ansamblul final, astfel încît să nu se compromită siguranța şi sănătatea. Instrucțiunile de asamblare trebuie să fie redactate într-o limbă oficială a Comunității, acceptabilă pentru producătorul echipamentului tehnic în care va fi încorporat echipamentul tehnic parțial finalizat sau pentru reprezentantul autorizat al acestuia. | ANEXA NR. 6 INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE PENTRU CVASIMAŞINI Instrucţiunile de asamblare pentru cvasimaşini trebuie să conţină o descriere a condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru a permite încorporarea adecvată la maşina finală, astfel încît să nu se compromită sănătatea şi securitatea. Instrucţiunile de asamblare trebuie să fie stabilite în limba română sau română si rusă. |  |
| ANEXA VII A. Cartea tehnică a echipamentului tehnic Prezenta parte descrie procedura de întocmire a cărții tehnice. Cartea tehnică trebuie să demonstreze că echipamentul tehnic se încadrează în cerințele prezentei directive. Aceasta trebuie să acopere informațiile legate de proiectarea, producerea şi exploatarea echipamentului tehnic, în măsura necesară acestei evaluări Cartea tehnică trebuie întocmită în una sau mai multe limbi oficiale ale Comunității, cu excepția instrucțiunilor pentru echipamente tehnice, în cazul cărora se aplică dispozițiile speciale din anexa I punctul 1.7.4.1. 1. Cartea tehnică trebuie să cuprindă următoarele: (a) cartea construcției, care trebuie să includă: — o descriere generală a echipamentului tehnic; — schița de ansamblu a echipamentului tehnic şi schițele circuitelor de control, precum şi descrieri şi explicații pertinente necesare pentru înțelegerea funcționării echipamentului tehnic; — planurile detaliate însoțite de orice note de calcul, rezultate ale testelor, certificate, etc., necesare pentru verificarea conformității echipamentului tehnic cu cerințele esențiale de sănătate şi siguranță, — documentația asupra evaluării riscurilor prin care se demonstrează procedura urmată, inclusiv: (i) o listă cuprinzînd principalele cerințe de sănătate şi siguranță care se aplică echipamentului tehnic; (ii) descrierea măsurilor de protecție aplicate pentru eliminarea pericolelor identificate sau pentru reducerea riscurilor şi, în cazul în care acest lucru este necesar, indicarea riscurilor remanente asociate echipamentului tehnic; — standardele şi alte specificații tehnice utilizate, prin care se prevăd principalele cerințe de sănătate şi securitate acoperite de standardele menționate; — orice memoriu tehnic prin care se indică rezultatele testelor efectuate fie de producător, fie de un organism ales de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia; — o copie după instrucțiunile de utilizare a echipamentului tehnic; — în cazul în care este necesar, declarația de încorporare pentru echipamentele tehnice parțial finalizate şi montate în ansamblu, precum şi instrucțiunile corespunzătoare de asamblare pentru un astfel de echipament; — în cazul în care este necesar, copii după declarația de conformitate ce a echipamentului tehnic sau după alte produse încorporate în echipament; — o copie după declarația de conformitate ce; (b) pentru produsele fabricate în serie, măsurile interne ce urmează a fi aplicate pentru asigurarea încadrării echipamentului tehnic în cerințele prezentei directive. Producătorul trebuie să efectueze cercetarea şi încercările necesare asupra componentelor, asupra accesoriilor sau asupra ansamblului echipamentului tehnic pentru a stabili dacă proiectarea sau construcția acestora permit asamblarea şi punerea în funcțiune în condiții de siguranță. Memoriile şi rezultatele corespunzătoare se includ în cartea tehnică. 2. Cartea tehnică prevăzută la punctul 1 trebuie pusă la dispoziția autorităților competente ale statelor membre timp de cel puțin 10 ani după data fabricației echipamentului tehnic sau, în cazul produselor fabricate în serie, după data fabricației ultimului produs din seria respectivă. Cartea tehnică nu trebuie să se afle pe teritoriul Comunității şi nici să fie permanent disponibilă în formă fizică. Cu toate acestea, trebuie să se asigure posibilitatea ca aceasta să fie întocmită şi pusă la dispoziție într-un termen proporțional cu complexitatea sa de către persoana desemnată în Declarația de conformitate CE. Nu este obligatorie includerea în cartea tehnică a unor planuri detaliate sau a oricăror alte informații specifice în ceea ce prive şte subansamblurile utilizate pentru fabricarea echipamentului tehnic, cu excepția cazului în care este esențială cunoa şterea acestora pentru verificarea conformității cu cerințele esențiale de sănătate şi siguranță. 3. Neprezentarea cărții tehnice în urma primirii unei cereri justificate din partea autorităților naționale competente poate constitui temei suficient pentru punerea sub îndoială a conformității echipamentului în cauză cu cerințele esențiale de sănătate şi siguranță. | ANEXA NR. 7 1. Documentaţia tehnică pentru maşini 1) Prezenta anexă descrie procedura care trebuie urmărită pentru constituirea dosarului cu documentaţie tehnică. 2) Documentaţia tehnică trebuie să demonstreze că maşina este conformă cu cerinţele din hotărîre. Ea trebuie să acopere fazele de proiectare, fabricare şi funcţionare a maşinii, în măsura necesară evaluării conformităţii. Documentaţia tehnică trebuie să fie stabilită în limba română sau română şi rusă, cu excepţia instrucţiunilor maşinii pentru care se aplică prevederile specifice stabilite la pct. 151 din anexa nr. 1. 3) Documentaţia tehnică trebuie să conţină următoarele elemente: a) un dosar de fabricare, care să conţină: - o descriere generală a maşinii; - proiectul de concepţie, desenele de fabricaţie şi schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; - descrierile şi explicaţiile pertinente necesare pentru înţelegerea funcţionării maşinii; - rezultatele calculelor de proiectare făcute, ale examinărilor efectuate etc. - documentaţia referitoare la evaluarea riscurilor, care descrie procedura urmată, inclusiv: (i) lista cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate care se aplică maşinii; (ii) descrierea măsurilor de protecţie aplicate în vederea eliminării pericolelor identificate sau pentru reducerea riscurilor şi, după caz, indicarea riscurilor reziduale asociate maşinii; - menţiunea standardelor din lista standardelor conexe ale căror referinţe au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, aplicate în totalitate sau parţial, şi descrierile soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele esenţiale ale reglementărilor tehnice aplicabile, în cazul în care aceste standarde nu au fost aplicate. În situaţia unor standarde conexe aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează părţile care au fost aplicate; - o copie a declaraţiei de conformitate; b) în cazul fabricaţiei în serie, dispoziţiile interne care trebuie implementate pentru a se asigura că maşinile rămîn conforme cu prevederile hotărîrii. Producătorul trebuie să efectueze cercetările şi încercările necesare pe componente, accesorii sau pe maşina completă pentru a determina dacă, prin proiectare şi fabricare, aceasta poate fi asamblată şi pusă în funcţiune în deplină securitate. Rapoartele şi rezultatele pertinente trebuie să fie incluse în documentaţia tehnică. 4) Documentaţia tehnică menţionată la pct. 1 din prezenta anexă,trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţilor competente pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării maşinii sau, în cazul fabricării în serie, de la ultimul exemplar produs. 5) Acest dosar cu documentaţie tehnică nu trebuie să se găsească obligatoriu pe teritoriul Republicii Moldova şi nici nu trebuie să fie disponibil în mod permanent sub formă materială. Totuşi, el trebuie să poată fi reconstituit şi pus la dispoziţie într-o perioadă de timp compatibilă cu importanţa sa de către persoana desemnată în declaraţia de conformitate. 6) Dosarul cu documentaţia tehnică nu trebuie să conţină planurile detaliate sau orice alte informaţii specifice privind subansamblurile utilizate pentru fabricarea maşinilor numai dacă cunoaşterea lor este indispensabilă pentru verificarea conformităţii maşinii cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate. 7) Neprezentarea documentaţiei tehnice, ca urmare a unei cereri temeinic motivate de către autorităţile naţionale competente, poate constitui un motiv suficient pentru punerea la îndoială a conformităţii maşinii în cauză cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate. |  |
| B. Documentație tehnică relevantă pentru echipamentele tehnice parțial finalizate Prezenta parte descrie procedura de întocmire a cărții tehnice corespunzătoare. Documentația trebuie să indice acele cerințe ale prezentei directive care sunt aplicate şi îndeplinite. Aceasta trebuie să acopere proiectarea, producerea şi funcționarea echipamentelor tehnice parțial finalizate, în măsura necesară pentru evaluarea conformității cu cerințele esențiale de sănătate şi siguranță aplicate. Documentația trebuie să fie întocmită în una sau mai multe limbi oficiale ale Comunității. Aceasta trebuie să cuprindă următoarele: (a) cartea construcției, care trebuie să includă: — schița de ansamblu a echipamentelor tehnice parțial finalizate şi schițele circuitelor de control; — planurile detaliate însoțite de orice note de calcul, rezultate ale testelor, certificate etc., necesare pentru verificarea conformității echipamentelor tehnice parțial finalizate cu cerințele esențiale de sănătate şi securitate aplicate; — documentația de evaluare a riscurilor care să indice procedura urmată, inclusiv: (i) o listă cuprinzînd principalele cerințe de sănătate şi siguranță aplicate şi îndeplinite; (ii) descrierea măsurilor de protecție implementate pentru eliminarea pericolelor identificate sau pentru reducerea riscurilor şi, în cazul în care acest lucru este necesar, indicarea riscurilor remanente; (iii) standardele şi alte specificații tehnice utilizate, prin care se prevăd principalele cerințe de sănătate şi siguranță acoperite de standardele menționate; (iv) orice memoriu tehnic prin care se indică rezultatele testelor efectuate fie de producător, fie de un organism ales de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia; (v) o copie după instrucțiunile de asamblare pentru echipamentele tehnice parțial finalizate; (b) pentru produsele fabricate în serie, măsurile interne ce urmează a fi aplicate pentru asigurarea încadrării echipamentelor tehnice parțial finalizate în cerințele esențiale de sănătate şi siguranță aplicate. Producătorul trebuie să efectueze cercetarea şi încercările necesare asupra componentelor, asupra accesoriilor sau asupra echipamentelor tehnice parțial finalizate pentru a stabili dacă proiectarea sau construcția acestora permit asamblarea şi utilizarea în condiții de siguranță. Memoriile şi rezultatele corespunzătoare se includ în cartea tehnică. Cartea tehnică relevantă trebuie să fie disponibilă cel puțin 10 ani după data fabricației echipamentelor tehnice parțial finalizate sau, în cazul produselor fabricate în serie, după data fabricației ultimului produs din seria respectivă şi să fie, la cerere, prezentată autorităților competente ale statelor membre. Cartea tehnică nu trebuie să se afle pe teritoriul Comunității şi nici să fie permanent disponibilă în formă fizică. Aceasta trebuie să poată fi întocmită şi pusă la dispoziția autorității competente de către persoana desemnată în Declarația de încorporare. Neprezentarea cărții tehnice corespunzătoare în urma primirii unei cereri justificate din partea autorităților naționale competente poate constitui temei suficient pentru punerea sub îndoială a conformității echipamentelor tehnice parțial finalizate cu cerințele esențiale de sănătate şi securitate aplicate şi atestate. | 2. Documentaţia tehnică relevantă pentru cvasimaşini 1) Prezenta parte descrie procedura care trebuie urmărită pentru constituirea documentaţei tehnice pertinente. Documentaţia trebuie să pună în evidenţă care dintre cerinţele esenţiale din hotărîre sunt aplicabile şi îndeplinite. Ea trebuie să acopere fazele de proiectare, fabricare şi funcţionare a cvasimaşinii, în măsura necesară evaluării conformităţii cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate. 2) Documentaţia trebuie să fie stabilită în limba română sau română şi rusă. 3) Documentaţia trebuie să conţină următoarele elemente: a) un dosar de fabricare, care să conţină: - un plan de ansamblu al cvasimaşinii, inclusiv planurile circuitelor de comandă; - planurile detaliate şi complete însoţite, eventual, de note de calcul, rezultate ale încercărilor, atestărilor etc., care permit verificarea conformităţii cvasimaşinii cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate care îi sunt aplicabile; - documentaţia referitoare la evaluarea riscurilor, care descrie procedura urmată, inclusiv: (i) lista cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate care se aplică şi sunt îndeplinite; (ii) descrierea măsurilor de prevenire aplicate în vederea eliminării pericolelor identificate sau pentru reducerea riscurilor şi, dacă este cazul, indicarea riscurilor reziduale; (iii) standardele şi alte specificaţii tehnice utilizate, cu precizarea cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate acoperite de aceste standarde; (iv) orice raport tehnic care să conţină rezultatele încercărilor efectuate fie de către fabricant, fie de un organism ales de fabricant sau de reprezentantul său autorizat; (v) o copie a instrucţiunilor de asamblare a cvasimaşinii; b) în cazul fabricaţiei în serie, dispoziţiile interne care trebuie implementate pentru a se asigura că respectiva cvasimaşină rămîne conformă cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile. Producătorul trebuie să efectueze cercetările şi încercările necesare pe componente, accesorii sau pe cvasimaşină pentru a determina dacă, prin proiectare şi fabricare, aceasta poate fi asamblată şi pusă în funcţiune în deplină securitate. Rapoartele şi rezultatele pertinente trebuie să fie incluse în dosarul cu documentaţia tehnică. 4) Documentaţia tehnică pertinentă trebuie să fie pusă, la cerere, la dispoziţia autorităţilor competente pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării cvasimaşinii sau, în cazul fabricării în serie, de la ultimul exemplar produs şi să fie prezentate la cererea acestor autorităţi. Documentaţia nu trebuie să se găsească obligatoriu pe teritoriul Republicii Moldova şi nici nu trebuie să fie disponibilă în mod permanent sub formă materială. Totuşi, ea trebuie să poată fi reconstituită şi pusă la dispoziţie într-o perioadă de timp compatibilă cu importanţa sa de către persoana desemnată în declaraţia de conformitate. 5) Neprezentarea documentaţiei tehnice pertinente, ca urmare a unei cereri temeinic motivate de către autorităţile competente, poate constitui un motiv suficient pentru punerea la îndoială a conformităţii cvasimaşinii respective cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate, aplicate şi atestate. |  |
| ANEXA VIII Evaluarea conformității cu verificările interne asupra producției echipamentului tehnic (1) Prezenta anexă descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, care îndepline şte obligațiile prevăzute la punctele 2 şi 3, asigură şi declară că echipamentul în cauză îndepline şte cerințele relevante ale prezentei directive. (2) Pentru fiecare tip reprezentativ al seriei în cauză, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia vor întocmi cartea tehnică prevăzută în anexa VII partea A. (3) Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație să asigure conformitatea echipamentelor tehnice produse cu cele prevăzute în cartea tehnică la care se face referire în anexa VII partea A şi cu cerințele prezentei directive. | ANEXA NR. 8 EVALUAREA CONFORMITĂŢII CU CONTROL INTERN AL PRODUCŢIEI MAŞINILOR 1. Prezenta anexă descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat, care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 din prezenta anexă, asigură şi declară că maşina respectivă satisface cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate relevante din hotărîre. 2. Pentru fiecare tip reprezentativ al seriei considerate, producătorul sau reprezentantul său autorizat întocmeşte dosarul cu documentaţia tehnică prevăzut la pct. 1 din anexa nr. 7. 3. Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea maşinilor fabricate cu documentaţia tehnică şi a cerinţelor esenţiale respective. 4. Producătorul aplică marca de conformitate SM, pe fiecare produs care satisface cerinţele aplicabile şi întocmeşte o declaraţie de conformitate scrisă pentru un model al produsului. Declaraţia de conformitate se păstrează împreună cu documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor de reglementare pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a produsului. Declaraţia de conformitate identifică produsul pentru care a fost întocmită. O copie a declaraţiei de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţilor de reglementare şi organelor cu funcţii de supraveghere la cerere. 5. Obligaţiile producătorului cuprinse la pct. 4 al prezentei anexe pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele şi pe răspunderea acestuia, cu condiţia ca obligaţiile respective să fie menţionate în mandat. |  |
| ANEXA IX Examinarea CE de tip Examinarea CE de tip reprezintă procedura prin care un organism notificat constată şi certifică satisfacerea dispozițiilor prezentei directive de către un model de echipament tehnic reprezentativ prevăzut în anexa IV (numit în continuare tipul). 1. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să întocmească, pentru fiecare tip în parte, cartea tehnică prevăzută în anexa VII partea A. 2. Pentru fiecare tip, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va înainta o cerere pentru examinarea CE de tip unui organism notificat, la alegerea sa. Cererea va include: — denumirea şi adresa producătorului şi, dacă este cazul, ale reprezentantului autorizat al acestuia; — o declarație scrisă conform căreia cererea nu a fost înaintată unui alt organism notificat, — cartea tehnică. În plus, solicitantul va pune la dispoziția organismului notificat o mostră a tipului. Organismul notificat poate solicita mostre suplimentare în cazul în care programul de testare necesită acest lucru. 3. Organismul notificat: 3.1. va examina cartea tehnică, va verifica dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu aceasta şi va stabili elementele care au fost proiectate în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare ale standardelor prevăzute la articolul 7 punctul 2, precum şi elementele a căror proiectare nu are la bază dispozițiile corespunzătoare ale standardelor respective; 3.2. va efectua sau va dispune efectuarea de controale, măsurători şi teste necesare pentru a verifica încadrarea soluțiilor adoptate în cerințele esențiale de sănătate şi securitate ale prezentei directive, în cazul neaplicării standardelor prevăzute la articolul 7 punctul 2; 3.3. în cazul utilizării standardelor armonizate prevăzute la articolul 7 punctul 2, va efectua sau va dispune efectuarea de controale, măsurători şi teste necesare pentru a verifica aplicarea de fapt a standardelor respective; 3.4. va stabili de comun acord cu solicitantul locul de efectuare a verificării respectării cărții tehnice examinate la fabricarea tipului, precum şi a controalelor, măsurătorilorşi testelor necesare. 4. În cazul în care tipul se încadrează în dispozițiile prezentei directive, organismul notificat va emite un certificat de examinare CE de tip în favoarea solicitantului. Certificatul va cuprinde denumirea şi adresa producătorului şi ale reprezentantului autorizat al acestuia, datele necesare pentru identificarea tipului aprobat, concluziile examinării şi dispozițiile care pot condiționa emiterea acestuia. Producătorul şi organismul notificat vor păstra o copie a certificatului respectiv, a cărții tehnice şi a tuturor documentelor relevante pe o perioadă de 15 ani de la data emiterii certificatului. 5. În cazul în care tipul nu se conformează dispozițiilor prezentei directive, organismul notificat va refuza emiterea în favoarea solicitantului a unui certificat de examinare CE de tip, cu furnizarea unei prezentări detaliate a motivelor refuzului. Acesta va informa pe solicitant, pe celelalte organisme notificate, precum şi statul membru care l-a notificat. Trebuie să existe posibilitatea inițierii unei proceduri de apel. 6. Solicitantul va informa organismul notificat care deține cartea tehnică pentru emiterea certificatului de examinare CE de tip asupra tuturor modificărilor față de tipul aprobat. Organismul notificat va examina aceste modificări şi fie va confirma valabilitatea certificatului existent de examinare CE de tip, fie va emite unul nou, în cazul în care modificările pot compromite conformitatea cu cerințele esențiale de sănătate şi siguranță sau cu condițiile proiectate de exploatare a tipului. 7. Comisia, statele membre şi celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie după certificatele de examinare CE de tip. În temeiul unei cereri justificate, Comisia şi statele membre pot obține o copie după cartea tehnică şi după rezultatele examinărilor efectuate de organismul notificat. 8. Documentația şi corespondența referitoare la procedurile aferente examinării CE de tip vor fi elaborate în limba (limbile) oficială (oficiale) comunitară (comunitare) a(le) statului membru în care are sediul organismul notificat sau în orice altă limbă oficială comunitară acceptabilă pentru organismul notificat. 9. Valabilitatea certificatului de examinare CE de tip 9.1. Organismul notificat are responsabilitatea permanentă de verificare a valabilității certificatului de examinare CE de tip. Acesta îl va informa pe producător asupra oricăror schimbări majore care ar putea afecta valabilitatea certificatului. Organismul notificat va retrage certificatele care şi-au pierdut valabilitatea. 9.2. Producătorul echipamentului tehnic în cauză are răspunderea continuă de a verifica dacă echipamentul tehnic în cauză se conformează stadiului tehnic corespunzător. 9.3. Producătorul va solicita organismului notificat revizia valabilității certificatului de examinare CE de tip la fiecare cinci ani. În cazul în care constată că valabilitatea certificatului se păstrează, avînd în vedere stadiul tehnic, organismul notificat va reînnoi certificatul pentru încă cinci ani. Producătorul şi organismul notificat vor păstra o copie a certificatului respectiv, a cărții tehnice şi a tuturor documentelor relevante pe o perioadă de 15 ani de la data emiterii certificatului. 9.4. În cazul în care nu se reînnoie şte valabilitatea certificatului de examinare CE de tip, producătorul va înceta desfacerea pe piață a echipamentului tehnic în cauză. | ANEXA NR. 9 EXAMINAREA CE DE TIP 1. Examinarea CE de tip este partea procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism recunoscut examinează desenul tehnic al unui maşinii, verifică, constată şi atestă că un model reprezentativ al unei maşini prevăzute în anexa nr. 4 (denumită tip) este conform cu prevederile prezentei hotărîri. 2. Examinarea CE de tip poate fi realizată prin una dintre metodele prezentate mai jos: 1) examinarea unui model de maşină complet, reprezentativ pentru producţia luată în considerare (tip de produs); 2) evaluarea caracterului adecvat al desenului tehnic al maşinii prin examinarea documentaţiei tehnice şi a dovezilor suplimentare menţionate la pct. 6-7 ale prezentei anexe, precum şi examinarea modelelor, reprezentative pentru maşinile luate în considerare, uneia sau mai multor părţi esenţiale ale maşinii (combinaţie de tip de producţie şi tip de proiect); 3) evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al maşinii prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentaţiei suplimentare prevăzute la pct. 6-7 din prezenta anexă, fără examinarea unui model. 3. Producătorul depune o cerere pentru examinarea CE de tip la un singur organism recunoscut ales de acesta. 4. Cererea include: 1) denumirea şi adresa producătorului, iar în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, numele şi adresa acestuia; 2) declaraţia scrisă că o cerere similară nu a fost depusă la un alt organism recunoscut; 3) documentaţia tehnică prevăzută conform pct. 1 din anexa nr. 7. 5. Documentaţia tehnică permite evaluarea maşinii din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele prezentei hotărîri şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). 6. În dosarul cu documentaţia tehnică se mai conţin dovezi suplimentare privind caracterul adecvat al soluţiei desenului tehnic. Aceste dovezi suplimentare menţionează orice document care a fost utilizat, în special atunci cînd standardele relevante conexe şi/sau specificaţiile tehnice nu au fost aplicate în întregime. Dovezile suplimentare includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate, în numele său ori pe răspunderea sa, de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercări. 7. Organismul recunoscut poate solicita modele suplimentare de maşini, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercări. 8. Organismul recunoscut: 1) pentru produs – examinează documentaţia tehnică şi dovezile suplimentare pentru a evalua caracterul adecvat al desenului tehnic al maşinii; 2) pentru model(e): a) verifică dacă modelul (modelele) a (au) fost fabricat(e) în conformitate cu documentaţia tehnică şi identifică elementele care au fost proiectate în conformitate cu cerinţele aplicabile din standardele relevante conexe şi/sau din specificaţiile tehnice, precum şi elementele care au fost proiectate fără a aplica cerinţele aplicabile ale acestor standarde; b) efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluţiile din standardele conexe şi/sau din specificaţiile tehnice relevante, dacă acestea au fost aplicate corect; c) efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluţiile din standardele conexe şi/sau din specificaţiile tehnice relevante, dacă soluţiile adoptate de către producător satisfac cerinţele esenţiale corespunzătoare ale reglementărilor tehnice aplicabile; d) stabileşte de comun acord cu producătorul locul unde vor fi efectuate examinările şi încercările. 9. Organismul recunoscut întocmeşte un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse, conform pct. 8 din prezenta anexă, precum şi rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligaţiilor sale faţă de autorităţile de reglementare, organismul recunoscut transmite conţinutul acestui raport, în întregime sau parţial, numai cu acordul producătorului. 10. În cazul în care tipul satisface cerinţele prezentei hotărîri, organismul recunoscut emite solicitantului un certificat de examinare CE de tip. 11. Certificatul conţine denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, condiţiile (dacă există) pentru valabilitatea certificatului şi datele necesare pentru identificarea tipului aprobat, datele privind acreditarea organismului recunoscut. Certificatul poate avea ataşată una sau mai multe anexe. Certificatul şi anexele acestuia conţin toate informaţiile care permit evaluarea conformităţii cu tipul examinat al maşinii fabricate şi controlul în utilizare. 12. În cazul în care tipul nu satisface cerinţele prezentei hotărîri, organismul recunoscut refuză emiterea unui certificat de examinare CE de tip şi informează solicitantul, precizînd în detaliu motivele refuzului. 13. Organismul recunoscut se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale tehnologiei general recunoscute care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele prezentei hotărîri şi stabileşte dacă aceste modificări necesită investigaţii aprofundate. În acest caz, organismul recunoscut informează în consecinţă producătorul. 14. Producătorul informează organismul recunoscut care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare CE de tip în legătură cu toate modificările tipului de aprobat care ar putea afecta conformitatea maşinii cu cerinţele esenţiale ale prezentei hotărîri sau condiţiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară sub forma unui supliment la certificatul original de examinare CE de tip. 15. Fiecare organism recunoscut îşi informează autorităţile de reglementare în legătură cu certificatele de examinare CE de tip şi/sau cu orice suplimente la acestea pe care le-a emis sau retras şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia acestora lista certificatelor şi/sau a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod. 16. Fiecare organism informează celelalte organisme recunoscute în legătură cu certificatele de examinare CE de tip şi/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricţionat în alt mod şi, pe baza unei cereri, în legătură cu certificatele şi/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis. 17. Autorităţile de reglementare şi alte organisme recunoscute, pe baza unei cereri, pot obţine o copie a certificatelor de examinare CE de tip şi/sau a suplimentelor acestora. Pe baza unei cereri, autorităţile de reglementare pot obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul recunoscut. 18. Organismul recunoscut păstrează un exemplar al certificatului de examinare CE de tip, al anexelor şi suplimentelor acestuia, precum şi dosarul tehnic incluzînd documentaţia depusă de producător, pînă la expirarea valabilităţii certificatului. 19. Producătorul păstrează la dispoziţia autorităţilor de reglementare un exemplar al certificatului de examinare CE de tip, al anexelor şi al suplimentelor acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a maşinii. 20. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menţionată la pct. 3-7, din prezenta anexă, şi poate îndeplini obligaţiile menţionate la pct. 13-19, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.. |  |
| ANEXA X Sistemul complet de asigurare a calității Prezenta anexă descrie evaluarea de conformitate a echipamentelor tehnice prevăzute în anexa IV, produse cu ajutorul unui sistem complet de asigurarea calității, precum şi procedura prin care un organism notificat evaluează şi aprobă sistemul calității şi monitorizează aplicarea acestuia. 1. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calității pentru proiectare, producere, recepție finală şi testare, conform celor prevăzute la punctul 2 şi se va supune supravegherii prevăzute la punctul 3. 2. Sistemul calității 2.1. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va depune o cerere de evaluare a sistemului calității folosit la un organism notificat, la alegerea proprie. Cererea va include: — denumirea şi adresa producătorului şi, dacă este cazul, ale reprezentantului autorizat al acestuia; — locul de proiectare, fabricație, control, testare şi depozitare a echipamentelor tehnice; — cartea tehnică descrisă în anexa VII partea A, pentru cîte un model din fiecare categorie de echipamente tehnice prevăzută la anexa IV pe care intenționează să le producă; — documentația privind sistemul calității; — o declarație scrisă conform căreia cererea nu a fost înaintată unui alt organism notificat. 2.2. Sistemul calității trebuie să asigure conformitatea echipamentelor tehnice cu dispozițiile prezentei directive. Toate elementele, cerințele şi dispozițiile adoptate de producător trebuie să fie documentate în mod sistematic şi organizat, sub formă de măsuri, proceduri şi instrucțiuni scrise. Documentația asupra sistemului calității trebuie să permită o interpretare uniformă a măsurilor procedurale şi de calitate, cum ar fi programele, planurile, manualele şi registrele de calitate. Aceasta trebuie să conțină, în special, o descriere corespunzătoare a următoarelor: — obiectivele de calitate, structura organizațională, precum şi responsabilitățile şi autoritatea conducerii în ceea ce prive şte proiectarea şi calitatea echipamentelor tehnice; — specificațiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care se aplică şi, în cazul în care standardele prevăzute la articolul 7 punctul 2 nu se aplică integral, mijloacele care vor fi utilizate pentru a se asigura îndeplinirea cerințelor esențiale de sănătate şi siguranță ale prezentei directive; — tehnicile de control şi verificare a proiectării, procesele şi acțiunile sistematice care vor fi folosite la proiectarea echipamentelor tehnice acoperite de prezenta directivă; — tehnicile corespunzătoare de fabricație, controlul şi asigurarea calității, procesele ș i acțiunile sistematice care vor fi folosite; — controalele şi testele care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi ulterior producerii, precum şi frecvența efectuării acestora; — registrele de calitate conținînd rapoarte de control şi date asupra încercărilor, date de calibrare şi rapoarte asupra calificărilor personalului în cauză; — mijloacele de monitorizare a îndeplinirii cerințelor de proiectare şi calitate ale echipamentelor tehnice, precum şi aplicarea efectivă a sistemului calității. 2.3. Organismul notificat va evalua sistemul calității pentru a stabili dacă îndepline şte cerințele de la punctul 2.2. Elementele sistemului calității care se conformează standardului armonizat relevant vor fi considerate a se conforma cerințelor corespunzătoare prevăzute la punctul 2.2. Echipa de verificatori trebuie să aibă cel puțin un membru cu experiență în evaluarea tehnologiei echipamentelor tehnice. Procedura de evaluare trebuie să includă un control ce trebuie efectuat la sediul producătorului. În timpul evaluării, echipa de evaluatori va efectua o revizie a cărții tehnice prevăzute la punctul 2.1 alineatul al doilea liniuța a treia pentru a verifica îndeplinirea cerințelor relevante de sănătate şi siguranță. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia vor primi o notificare asupra deciziei. Notificarea va cuprinde concluziile examinării şi decizia de evaluare, cu precizarea motivelor. Trebuie să existe posibilitatea inițierii unei proceduri de apel. 2.4. Producătorul se va angaja să îndeplinească obligațiile care reies din sistemul calității aprobat şi să asigure menținerea compatibilității şi valabilității acestuia. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia vor informa organismul notificat care a aprobat sistemul calității asupra oricărei modificări proiectate a se opera asupra acestuia. Organismul notificat va evalua modificările propuse şi va decide dacă sistemul pentru asigurarea calității în formă modificată satisface în continuare cerințele prevăzute la punctul 2.2 sau dacă este necesară o reevaluare. Acesta va înainta producătorului o notificare asupra deciziei sale. Notificarea va cuprinde concluziile examinării şi decizia de evaluare, cu precizarea motivelor. 3Su. pravegherea aflată în sarcina organismului notificat 3.1. Scopul supravegherii este de a se asigura că producătorul î şi îndepline şte obligațiile aferente sistemului calității aprobat. 3.2. Producătorul va permite accesul organismului notificat, în scopul efectuării controalelor, la locul de proiectare, fabricație, control, testare şi depozitare şi îi va pune la dispoziție toate informațiile necesare, cum ar fi: — documentația privind sistemul calității; — registrele de calitate prevăzute în secțiunea referitoare la proiectare din sistemul calității, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor, testelor etc.; — registrele de calitate prevăzute în secțiunea referitoare la fabricație din sistemul calității, cum ar fi rapoartele de control şi date asupra încercărilor, date de calibrare şi rapoarte asupra calificărilor personalului în cauză etc. 3.3. Organismul notificat va efectua verificări periodice pentru a se asigura că producătorul menține şi aplică sistemul calității; acesta va furniza producătorului un raport de verificare. Frecvența verificărilor periodice va asigura a reevaluare completă la fiecare trei ani. 3.4. În plus, organismul notificat poate face vizite neanunțate la sediul producătorului. Necesitatea acestor vizite suplimentare, precum şi frecvența lor vor fi stabilite pe baza unui sistem de monitorizare a vizitelor administrat de organismul notificat. În cadrul sistemului de monitorizare a vizitelor se vor avea în mod special în vedere următorii factori: — rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare; — necesitatea de a monitoriza măsurile de remediere; — în cazul în care este necesar, condiții speciale legate de aprobarea sistemului; — modificări semnificative ale organizării procesului, măsurilor sau tehnicilor de fabricație. Cu ocazia acestor vizite, organismul notificat poate efectua teste sau poate dispune efectuarea acestora, dacă este necesar, pentru a verifica funcționarea corectă a sistemului calității. Acesta va înainta producătorului un raport asupra vizitei şi, în cazul efectuării de teste, un raport asupra testelor. 4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia vor pune la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de zece ani de la ultima dată de fabricație: — documentația prevăzută la punctul 2.1; — deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la punctul 2.4, paragrafele al treilea şi al patrulea, şi la punctele 3.3 şi 3.4. | ANEXA NR. 10 ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂŢII 1. Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii este procedura de evaluare a conformităţii maşinilor, prevăzute în anexa nr. 3, prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi pct. 23-25, din prezenta anexă, garantează şi declară pe răspunderea sa exclusivă că maşinile satisfac cerinţele prezentei hotărîri. 2. Producătorul operează un sistem de management al calităţii aprobat pentru proiectarea, fabricarea, inspecţia şi încercarea maşinilor, după cum este specificat la pct. 3-17, din prezenta anexă, şi se supune supravegherii specificate la pct. 18-22. 3. Producătorul depune o cerere de evaluare a sistemului de management al calităţii la un organism recunoscut, ales de producător pentru maşinile în cauză. 4. Cererea include: 1) denumirea şi adresa producătorului, iar în cazul în care cererea este depusă de reprezentantul autorizat, numele şi adresa acestuia; 2) documentaţia tehnică pentru un singur model din fiecare categorie de maşini care urmează a fi fabricate. 5. Documentaţia tehnică cuprinde următoarele elemente: 1) descrierea generală a maşinii; 2) proiectul de concepţie, desenele de fabricaţie şi schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; 3) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor, schemelor şi a funcţionării maşinii; 4) lista standardelor conexe şi/sau a altor specificaţii tehnice relevante ale căror referinţe au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, aplicate în totalitate sau parţial, şi descrierile soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele esenţiale ale prezentei hotărîri, în cazul în care aceste standarde conexe nu au fost aplicate. În cazul unor standarde conexe aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează părţile care au fost aplicate; 5) rezultatele calculelor de proiectare făcute, ale examinărilor efectuate etc.; 6) rapoartele de încercări; 7) documentaţia referitoare la sistemul de management al calităţii; 8) declaraţia scrisă că o cerere similară nu a mai fost depusă la alt organism recunoscut. 6. Sistemul de management al calităţii asigură conformitatea produselor cu cerinţele prezentei hotărîri. Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător sînt consemnate în documente în mod sistematic şi ordonat sub formă de politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. 7. Documentaţia sistemului de management al calităţii trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor calităţii. 8. Documentaţia cuprinde, în special, o descriere adecvată a: 1) obiectivelor calităţii şi a structurii organizaţionale, a responsabilităţilor şi atribuţiilor conducerii referitoare la proiectul şi calitatea maşinii; 2) specificaţiilor desenului tehnic, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate şi, în cazul în care standardele relevante conexe şi/sau specificaţiile tehnice nu vor fi aplicate în totalitate, a mijloacelor care vor fi folosite pentru a asigura satisfacerea cerinţelor esenţiale din prezenta hotărîre; 3) tehnicilor de control şi de verificare a proiectului, a proceselor şi a acţiunilor sistematice care vor fi folosite la proiectarea maşinilor ce aparţin categoriei acoperite; 4) tehnicilor de fabricaţie, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii, a proceselor şi a acţiunilor sistematice care vor fi folosite; 5) examinărilor şi încercărilor care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după fabricaţie şi a frecvenţei cu care vor fi efectuate; 6) înregistrărilor calităţii, precum rapoarte de inspecţie şi date privind încercările, date privind etalonarea, rapoarte privind calificarea personalului în cauză etc.; 7) mijloacelor de monitorizare privind atingerea calităţii cerute a proiectului şi a maşinii şi funcţionarea eficace a sistemului de management al calităţii. 9. Organismul recunoscut evaluează sistemul de management al calităţii pentru a stabili dacă acesta satisface cerinţele menţionate la pct. 6-8, din prezenta anexă. 10. Se presupune conformitatea cu aceste cerinţe pentru elementele sistemului de management al calităţii care sînt conforme cu specificaţiile corespunzătoare ale standardului naţional ce pune în aplicare standardul conex şi/sau specificaţiile tehnice relevante. 11. Pe lîngă experienţă în sistemele de management al calităţii, echipa de audit are cel puţin un membru cu experienţă de evaluator în domeniul maşinilor relevante, în tehnologia acestor maşini şi cunoştinţe ale cerinţelor prezentei hotărîri. 12. Auditul include o vizită de evaluare în spaţiile producătorului. Echipa de audit analizează documentaţia tehnică menţionată la pct. 4 subpct. (2), pentru verificarea capacităţii producătorului de a identifica cerinţele prezntei hotărîri şi de a realiza examinările necesare pentru a asigura conformitatea maşinilor cu aceste cerinţe. 13. Decizia este anunţată producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia. Anunţul cuprinde concluziile procesului de audit şi decizia justificată a evaluării. 14. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul de management al calităţii aprobat şi să îl menţină adecvat şi eficace. 15. Producătorul ţine la curent organismul recunoscut care a certificat sistemul de management al calităţii în legătură cu orice intenţie de modificare a sistemului de management al calităţii. 16. Organismul recunoscut evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul de management al calităţii modificat va continua să satisfacă cerinţele menţionate la pct. 6-8 sau dacă este necesară o reevaluare. 17. Organismul recunoscut anunţă decizia sa producătorului. Anunţul cuprinde concluziile examinării şi decizia justificată a evaluării. Supravegherea sub responsabilitatea organismului recunoscut 18. Scopul supravegherii este de a asigura îndeplinirea corespunzătoare de către producător a obligaţiilor ce decurg din sistemul de management al calităţii aprobat. 19. În scopul evaluării, producătorul permite organismului recunoscut accesul la locurile de proiectare, fabricaţie, inspecţie, încercare şi de depozitare şi oferă acestuia toate informaţiile necesare, în special: 1) documentaţia sistemului de management al calităţii;2) înregistrările calităţii, după cum sînt prevăzute în partea sistemului de management al calităţii destinată proiectării, ca, de exemplu, rezultate ale analizelor, calculelor, încercărilor etc.; 3) înregistrările calităţii, după cum sînt prevăzute în partea sistemului de management al calităţii destinată fabricaţiei, ca, de exemplu, rapoarte de inspecţie şi date privind încercările, date privind etalonarea, rapoarte privind calificarea personalului în cauză etc. 20. Organismul recunoscut efectuează misiuni de audit periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de management al calităţii şi prezintă producătorului un raport de audit. 21. Organismul recunoscut poate efectua vizite inopinate la producător. Pe durata acestor vizite organismul recunoscut, dacă este necesar, poate efectua încercări ale maşinilor sau dispune efectuarea acestora, pentru a verifica dacă sistemul de management al calităţii funcţionează corect. 22. Organismul recunoscut prezintă producătorului un raport al vizitei şi, în cazul în care au fost efectuate încercări, un raport de încercări. Marca de conformitate SM şi declaraţia de conformitate 23. Producătorul aplică marca de conformitate SM şi, sub responsabilitatea organismului recunoscut menţionat la pct. 3-5, din prezenta anexă, numărul de identificare al acestuia pe fiecare maşină în parte, care satisface cerinţele prezentei hotărîri. 24. Producătorul întocmeşte o declaraţie de conformitate scrisă pentru un model de maşină şi o păstrează la dispoziţia autorităţilor de reglementare pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a maşinii. 25. Declaraţia de conformitate identifică modelul maşinii pentru care a fost întocmită. O copie a declaraţiei de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţilor de reglementare şi organelor cu funcţii de supraveghere la cerere. 26. Pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la introducerea pe piaţă a maşinii, producătorul menţine la dispoziţia autorităţilor de reglementare: 1) documentaţia menţionată la pct. 3-5, din prezenta anexă; 2) documentaţia privind sistemul de management al calităţii menţionată la pct. 3-5; 3) modificările menţionate la pct. 15-17, certificate ca atare; 4) deciziile şi rapoartele organismului recunoscut menţionate la pct. 15-17, 20 şi 21-22, din prezenta anexă. 27. Fiecare organism recunoscut informează autorităţile de reglementare în legătură cu aprobările sistemului de management al calităţii emise sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţilor lista aprobărilor sistemului de management al calităţii refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod. 28. Fiecare organism recunoscut informează celelalte organisme recunoscute în legătură cu aprobările sistemului de management al calităţii pe care le-a refuzat, suspendat sau retras şi, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului de management al calităţii pe care le-a emis. 29. Obligaţiile producătorului menţionate la pct. 3-5, 15-17, 23-26, din prezenta anexă, pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele şi pe răspunderea acestuia, cu condiţia ca obligaţiile respective să fie menţionate în mandat. |  |
| ANEXA XI Criterii minime ce trebuie avute în vedere de statele membre pentru notificarea organismelor 1. Organismul, directorul acestuia şi personalul responsabil pentru efectuarea testelor de verificare nu trebuie să fie aceea şi persoană cu proiectantul, producătorul, furnizorul sau instalatorul echipamentelor tehnice pe care le controlează şi nici reprezentantul autorizat al oricăruia dintre aceste părți. Ace ştia nu se vor implica, fie direct, fie ca reprezentanți autorizați, în proiectarea, construcția, comercializarea sau întreținerea echipamentelor tehnice. Acest lucru nu exclude posibilitatea unor schimburi de informații tehnice între producător şi organism. 2. Organismul şi personalul acestuia vor efectua teste de verificare cu cel mai înalt grad de integritate profesională şi competență tehnică şi nu vor fi supu şi vreunor presiuni şi stimulente, în special financiare, care ar putea influența judecata acestora sau rezultatele controlului, în special din partea unor persoane sau grupuri de persoane direct interesate de rezultatele verificărilor. 3. Organismul trebuie să dispună, pentru fiecare categorie de ma şină pentru care este notificat, de personal cu cuno ştințe tehnice şi experiență suficientă şi corespunzătoare pentru efectuarea unei evaluări de conformitate. Acesta trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor tehnice şi administrative legate de efectuarea în mod corespunzător a verificărilor; acesta trebuie să aibă, de asemeni, acces la echipamentul necesar pentru verificări excepționale. 4. Personalul responsabil cu inspecția trebuie să aibă: — o pregătire tehnică şi profesională solidă; — cuno ştințe suficiente asupra cerințelor testelor pe care le efectuează şi experiență corespunzătoare în efectuarea unor astfel de teste; — capacitatea de a elabora certificatele, registrele şi rapoartele necesare pentru autentificarea efectuării testelor. 5. Se va garanta imparțialitatea personalului de control. Remunerația acestuia nu va depinde de numărul de teste efectuat sau de rezultatele acestor teste. 6. Organismul va încheia o asigurare de răspundere civilă cu excepția cazului în care statul î şi asumă răspunderea acestuia conform legislației interne sau dacă statul membru este el însu şi direct responsabil de efectuarea testelor. 7. Personalul organismului are obligația de a respecta secretul profesional asupra tuturor informațiilor obținute la îndeplinirea sarcinilor (mai puțin față de autoritățile administrative competente ale statului în care î şi desfă şoară activitatea) prevăzute prin prezenta directivă sau prin orice dispoziție a legislației interne care îi conferă aplicabilitate. 8. Organismele notificate trebuie să participe la activitățile de coordonare. De asemenea, acestea vor participa direct sau vor fi reprezentate în cadrul activității de standardizare europeană sau se vor asigura că sunt la curent cu situația referitoare la standardele relevante. 9. Statele membre pot lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a se asigura că, în cazul încetării activității organismului notificat, documentația clienților este înaintată unui alt organism sau este pusă la dispoziția statului membru care l-a notificat. | ANEXA NR. 11 Criterii minime pentru recunoaşterea organismelor 1. Organismul, directorul acestuia şi personalul responsabil pentru efectuarea verificărilor nu trebuie să fie proiectantul, producătorul, furnizorul sau instalatorul maşinilor controlate şi nici reprezentantul autorizat al oricăreia dintre aceste părţi. Aceştia nu trebuie să fie implicaţi, nici direct, nici ca reprezentanţi autorizaţi, în proiectarea, construcţia, comercializarea sau întreţinerea maşinilor. Acest lucru nu exclude posibilitatea unor schimburi de informaţii tehnice între producător şi organism. 2. Organismul şi personalul său trebuie să execute operaţiile de verificare cu cel mai înalt nivel de integritate profesională şi competenţă tehnică şi nu trebuie să fie supuşi niciunor presiuni sau tentaţii, mai ales de natură financiară, care le-ar putea influenţa judecata ori rezultatele controlului, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane interesate de rezultatul verificărilor. 3. Pentru fiecare categorie de maşini pentru care este recunoscut, organismul trebuie să dispună de personal cu cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare pentru efectuarea evaluării conformităţii. Organismul trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor tehnice şi administrative legate de efectuarea în mod corespunzător a verificărilor; el trebuie, de asemenea, să aibă acces la echipamentele necesare pentru verificări speciale. 4. Personalul însărcinat cu verificarea trebuie să aibă: - o pregătire tehnică şi profesională solidă; - cunoştinţe satisfăcătoare privind cerinţele încercărilor pe care le efectuează şi experienţă corespunzătoare în efectuarea unor astfel de încercări, - capacitatea de a elabora certificatele, înregistrările şi rapoartele corespunzătoare verificărilor şi încercărilor efectuate. 5. Independenţa personalului însărcinat cu evaluarea conformităţii trebuie să fie garantată. Remuneraţia acestuia nu trebuie să depindă de numărul verificărilor efectuate sau de rezultatele acestora. 6. Organismul trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exceptând situaţia în care statul este el însuşi direct responsabil de efectuarea verificărilor. 7. Personalul organismului este obligat să păstreze secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute prin efectuarea sarcinilor pentru care este recunoscut, mai puţin faţă de autorităţile competente şi de organele de control. 8. Organismele recunoscute trebuie să se menţină permanent la curent cu situaţia standardelor naţionale conexe aferente domeniului lor de recunoaştere. 9. Autoritatea competentă poate lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a se asigura că, în cazul încetării activităţii organismului recunoscut, documentaţia clienţilor este transmisă unui alt organism sau este pusă la dispoziţia autorităţii competente. |  |
| ANEXA XII Tabel de corespondență cu Directiva 98/37/EC |  |  |

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/documents/ce_machinery_ro.pdf

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx

Hotărîrea Guvernului nr. 873 din 30.07.2004 cu privire la aprobarea Programului naţional de elaborare a reglementărilor tehnice, pct. 63

Hotărîrea Guvernului nr. 1350 din 02.12.2008 cu privire la aprobarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2009, pct. 4

Hotărîrea Guvernului nr. 1210 din 27.12.2010 cu privire la aprobarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2011, pct. 45

Hotărîrea Guvernului nr. 824 din 07.11.2011 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind eliminarea barierelor netarifare în calea comerţului, modificat prin Hotărîrea Guvernului nr. 753 din 08.10.2012, pct. 6.2

Hotărîrea Guvernului nr. 1026 din 28.12.2012 cu privire la aprobarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2013, pct. 32

Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, art. 18 şi Anexa nr. 3 (alin. 6)

Hotărîrea Guvernului nr. 49 din 15.01.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat (module)

Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, art. 31 alin. 1.

Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, art. 31 alin. 1.