Ministerul Economiei

direcţia Supravegherea pieţei şi securitate industrială

Modul de eliberare a raportului sau a certificatului de expertiză şi conţinutul raportului de control, emis de către laboratorul de control distructiv sau nedistructiv

Norme şi Reguli de Securitate

###### NRS .....:2013

Ediţie oficială

Chişinău 2013

##### DATE INFORMATIVE

ELABORAT: 		Direcţia supravegherea pieţei şi securitate industrială

APROBAT: 		Prin Ordinul Ministerului Economiei

nr.”______” din ___________2013

EDIŢIA: 			Anul 2013

Ministerul Economiei, Direcţia supravegherea pieţei şi securitate industrială

str. Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1,  MD-2004, Chişinău, Republica Moldova, tel. (22) 233-617, fax. (22) 234-064

I. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

1. Prezentul document normativ-tehnic stabileşte modul de eliberare a raportului şi/sau a certificatului de expertiză emis de Organismul de expertiză şi conţinutul raportului de control, emis de laboratorul de control distructiv sau nedistructiv la instalaţiile tehnice şi sistemele tehnologice, care se exploatează la obiectele industriale periculoase cu termenul de exploatare depăşit şi/sau cînd este stabilită prin documentaţia tehnică.

2. Prevederile prezentului document normativ-tehnic este obligatoriu pentru toţi agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor, care exploatează instalaţii tehnice şi sisteme tehnologice utilizate la obiectele industriale periculoase

3. Utilizatorii prezentului document normativ-tehnic sînt responsabil de aplicarea corectă a acestuia.

II. REFERINŢE

Legea nr. 116 din 18.05.2012 ,,Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase’’ (M.O. 2012, nr. 135-141, art. 445);

SM SR EN ISO/CEI 17020:2006 “Criterii generale pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii”;

SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 “Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”.

III. TERMINOLOGIE

4. Pentru interpretarea corectă a prezentului document se aplică următoarele noţiuni:

Obiect industrial periculos: spaţii de producţie, sectoare, terenuri, construcţii, încăperi, depozite sau alte obiecte în a căror componenţă se conţin substanţe chimice şi/sau toxice specificate la art. 5 alin.(1) şi în anexa nr.1 al Legii nr. 116 din 18.05.2012; producţii, utilaje, instalaţii, tehnologii care pot provoca riscuri de avarie sau catastrofă cu caracter tehnogen;

Instalaţie: ansamblu de maşini şi mecanisme montate în scop de producere, manipulare şi depozitare a substanţelor periculoase sau de executare a lucrărilor în procesul de producţie la obiectele industriale periculoase;

Instalaţii tehnice: utilaje tehnologice, agregatele, sistemele tehnice (complexe), aparatajul, dispozitivele, subansamblurile şi părţile componente ale acestora, utilizate la obiectele industriale periculoase;

Diagnosticare tehnică: determinarea stării tehnice a obiectului;

Organism de expertiză în domeniul securităţii industriale: organism care efectuează expertize şi verificări tehnice în domeniul securităţii industriale;

Laborator de control nedistructiv în domeniul securităţii industriale: laborator care efectuează diagnosticarea tehnică, inclusiv controlul nedistructiv a instalaţiilor şi sistemelor tehnologice utilizate la obiectele industriale periculoase;

Expertiză în domeniul securităţii industriale – proces prin care se evaluează respectarea cerinţelor specifice pentru o instalaţie tehnică, proces tehnologic, activitate desfăşurată în domeniul securităţii industriale conform actelor legislative şi altor acte normative din domeniu;

Certificatul de expertiză - determină conformitatea obiectului supus expertizei cu cerinţele securităţii industriale în vigoare;

Raport de expertiză – document, care conţine descrieri detaliate a instalaţiei tehnice, precum şi concluzii argumentate privind prelungirea sau neprelungirea termenului de exploatare a instalaţiei tehnice;

Raport de control – document, care este întocmit în baza examinărilor distructive sau nedistructive şi conţine informaţia despre controlul efectuat şi rezultatul controlului.

IV. GENERALITĂŢI

Obiectele industriale periculoase, cu termenul normativ de exploatare depăşit, sînt supuse evaluării privind siguranţa în procesul de exploatare de către organismul de expertiză acreditat în domeniul securităţii industriale, cu eliberarea raportului sau a certificatului de expertiză.

V. PROCEDURA DE PRELUNGIRE A TERMENILOR DE EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR TEHNICE ŞI SISTEMELOR TEHNOLOGICE CU TERMENUL NORMATIV DE EXPLOATARE DEPĂŞIT.

5. La atingerea termenului de exploatare, stabilit de documentaţia normativă, de construcţie şi exploatare, standarde, reguli de securitate, nu se admite exploatarea instalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice fără efectuarea lucrărilor privind determinarea posibilităţii de prelungire a termenului de exploatare;

6. Termenii stabiliti de exploatare a instalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice se asigură prin exploatarea instalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice în conformitate strictă cu prevederile documentaţiei tehnice, care reglementează aspectele exploatării;

7. Modul de prelungire a termenelor de exploatare a instalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice cu termenul normativ de exploatare depăşit include următoarele etape principale:

- cererea solicitantului în cazul expirării termenului normativ de exploatare al instalaţiei tehnice şi sistemelor tehnologice;

- examinarea cererii şi documentelor anexate la ea;

- analiza documentaţiei tehnice privind exploatarea insalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice utilizate la obiectele industriale periculoase cu perfectarea unui Program individual de lucrări pentru diagnosticarea tehnică a instalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice cu scopul prelungirii termenului de exploatare;

- aprobarea programului individual de organismul de expertiză şi coordonarea cu laboratorul de control distructiv sau nedistructiv;

- semnarea contractului cu solicitantul referitor la lucrările prevăzute de program;

- înregistrarea contractului;

- efectuarea lucrărilor prevăzute de program.

8. Programul individual de lucrări pentru prelungirea termenului de exploatare inofensivă a instalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice include:

- denumirea instalaţiei tehnice, proprietarul şi locul amplasării;

- numărul de uzină, anul producerii şi uzina poducătoare;

- numărul şi data înregistrării la Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase;

- referinţe la documentele normativ-tehnice în baza cărora s-a elaborat programul;

- elaborarea raportului de control cu rezultatele diagnosticării  instalaţiilor tezhnice;

- eliberarea raportului şi/sau certificatului de expertiză privind posibilitatea prelungirii termenului de exploatare.

VI. ELABORAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ

9. Elaborarea raportului de expertiză se face cu înregistrarea rezultatelor în registrul de evidenţă al organismului de expertiză, elaborare efectuată cu promptitudine, conform normelor de asigurare a calităţii.

10. Elaborarea raportului de expertiză se face prin înscrierea cu rigurozitate a condiţiilor examinării.

11. Concluzile sunt consemnate în  raportul de expertiză şi în anexele acestuia, după caz.

VII. ÎNTOCMIREA RAPORTULUI  DE  EXPERTIZĂ

12. În baza raportului de control şi verificărilor tehnice se perfectează raportul de expertiză  cu concluzia pozitivă sau negativă.

13. În cazul adoptării deciziei de eliberare a raportului de expertiză cu concluzia pozitivă se enumără instalaţiile tehnice şi sistemele tehnologice, asupra cărora se extinde acţiunea raportului de expertiză.

14. În cazul adoptării deciziei de eliberare a raportului de expertiză cu concluzia negativă, solicitantului trebuie să i se prezinte concluzii motivate:

- privind inadmisibilitatea exploatării obiectului supus expertizei din considerentele neasigurării respectării cerinţelor de securitate industrială;

- privind necesitatea de a desăvîrşi materialele prezentate conform obiecţiilor şi  propunerilor expuse în raportul de expertiză.

15. Raportul de expertiză se întocmeşte de către organismul de expertiză şi conţine minim următoarele informaţii:

- viza de aprobare (funcţia, numele, prenumele, semnătura persoanei care a aprobat rezultatele expertizei, data aprobării documentului);

- data înregistrării;

- numărul de înregistrare al documentului (numărul de ordine conform Registrului);

- denumirea documentului;

- partea întroductivă, ce include informaţia în baza cărui document se efectuează, informaţii despre organismul de expertiză (tipul şi numărul documentului ce permite întreprinderii de a desfăşura activităţi de expertiză în domeniul securităţii industriale şi termenul de valabilitate), informaţii despre experţi (numele, prenumele, date despre atestare),

- denumirea obiectului supus expertizei, asupra cărora se răsfrînge acţiunea documentului;

- datele despre solicitant (denumirea, adresa juridică);

- scopul expertizei;

- lista documentelor examinate în procesul de expertiză (documentaţia tehnică a instalaţiei);

- informaţii despre instalaţii şi echipament (marca, tip, numărul de uzină, data fabricării, numărul de inventariere, capacitatea, numărul înregistrării de stat; pentru echipament de măsurare şi control datele referitoare la verificarea metrologică de stat);

- datele despre rezultatele expertizei şi concluzia semnată de expert (experţi);

- anexa ce conţine lista documentaţiei normative, tehnice şi metodologice, aplicate în procesul de expertiză, actelor de încercări;

16. Raportul de expertiză pentru prelungirea termenului de exploatare a instalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice se eliberează în două exemplare, un exemplar agentului economic, care a solicitat prelungirea termenului normativ de exploatare depăşit pentru instalaţiile tehnice şi sistemele tehnologice şi un exemplar la organismul de expertizare.

VIII. ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE EXPERTIZĂ

17. Certificatul  de expertiză se întocmeşte pe blancheta de firmă a autorităţii care a emis,  în două exemplare şi conţine minim următoarele informaţii:

- denumirea autorităţii care a acordat certificatul de expertiză;

- numărul şi seria de înregistrare al documentului (numărul de ordine conform Registrului);

- data înregistrării;

- termenul de exploatare prelungit;

- denumirea obiectului industrial periculos şi adresa titularului (denumirea, tipul, modelul, numărul de înregistrare, data fabricării, numărul de uzină, adresa producătorului);

- denumirea, adresa solicitantului;

- condiţiile de activitate – respectarea actelor legislative şi documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale;

- semnătura directorului care a acordat certificatul de expertiză, autentificată prin aplicarea ştampilei.

18. Certificatul de expertiză se întocmeşte în două exemplare, un exemplar pentru agentul economic şi un exemplar pentru organismul de expertiză. Originalul certificatul de expertiză se eliberează agentului economic numai după ce persoana confirmă prin semnătură în Registrul de înregistrare a certificatelor.

IX. conţinutul raportului de control, emis de către laboratorul de control nedistructiv

19. Controlul Nedistructiv este un ansamblu de metode ce permite caracterizarea stării de integritate a instalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice care se exploatează la obiectele industriale periculoase, totodată şi a pieselor, structurilor industriale, fără a le degrada, pe parcursul utilizării prin efectuarea de teste distructive sau nedistructive în mod regulat pentru a detecta defecte ce prin alte metode este mai dificil şi mai costisitor.

20. Controlul nedistructiv reprezinta o metoda tehnica de mare precizie in vederea evaluarii şi identificării anumitor deficiente.

Principalele tipuri de control sunt:

Distructiv

Testări mecanice 
- testare la tracţiune
- testare la aplatizare
- testare la unghiul de îndoire
- testare la rezistenţă
Testări metalografice
- studiul microstructural
- studiul macrostructural

Nedistructiv

- examinarea vizuală;

- examinarea radiografică;

- examinarea cu ultrasunete;

- examinarea cu lichide penetrante (metoda capilară)

- examinarea cu pulberi magnetice;

- examinarea prin curenţi turbionari;

- examinarea prin emisie acustică.

21. Cerinţele la efectuarea controlului distructiv sau nedistructiv prin metoda concretă, precum şi conţinutul raportului de control sînt stabilite în documentaţia normativ-tehnică pentru metoda concretă (standarde, indicaţii metodice, instrucţiuni etc).