pentru aprobarea Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid

------------------------------------------------------------

În temeiul art. 26, alin. (1) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69-77, art. 117) Guvernul HOTĂRĂȘTE:

- Se aprobă Regulamentul cu privire la biocombustibilul solid (se anexează).

- Se abrogă Hotărârea Guvernului  nr. 1070/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Energiei.

Prim-ministru					DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul energiei					Victor PARLICOV

Vizează:

Secretar general al Guvernului			               	Artur MIJA

Aprobată în ședința Guvernului

din

Anexa

la Hotărârea Guvernului

nr.______ din ______________

Regulamentul 
cu privire la biocombustibilul solid

  - DOMENIUL DE APLICARE

- Regulamentul cu privire la biocombustibil solid (în continuare – Regulament) stabilește noțiunile, cerințele privind etichetarea, precum și condițiile de depozitare, păstrare, plasare pe piață și supraveghere a produselor din biomasă atât de producție autohtonă, cât și din import, destinate pentru utilizare în gospodăriile și clădirile mici din sectorul rezidențial, comercial și public.

- Prevederile prezentului Regulament se aplică biocombustibililor folosiți pentru uz comercial, rezidențial și industrial, proveniți din următoarele surse:

- produse din activitatea agricolă și silvică;

- reziduuri vegetale agricole, animaliere  și forestiere;

- reziduuri vegetale provenite din industria alimentară;

- reziduuri de lemn;

- reziduuri vegetale fibroase rezultate din producția de celuloză pură și din producția de hârtie obținută din celuloză, dacă sunt concentrate la locul de producere și dacă este valorificată căldura produsă;

- reziduuri de plută;

g)   biocombustibilului care provine din biomasă acvatică.

- Prevederile prezentului  Regulament nu se aplică:

- biocombustibilului care provine din reziduuri de lemn și care sunt susceptibile de a conține compuși organici halogenați sau metale grele în urma unui tratament cu conservanți pentru lemn sau a placării, incluzând, în special, reziduurile de lemn de acest tip provenind din deșeuri de construcție sau de demolare.

II NOŢIUNI

- În sensul prezentului Regulament, noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

aditivi – substanțe care îmbunătățesc calitatea combustibilului, reduc emisiile sau fac ca producerea să fie mai eficientă;

amestec de biocombustibili  –  biocombustibilul  rezultat  din  amestecul  natural  sau neintenționat de diferiți biocombustibili și/sau diferite tipuri de biomasă;

biomasă –  material de origine biologică, excluzând materialul încorporat în formațiuni geologice și/sau fosilizat. Inclusiv, dar fără a se limita la culturi energetice, culturi agricole și arbori, alimente, reziduuri de culturi furajere și de fibre, plante acvatice, alge, reziduuri forestiere și lemnoase, deșeuri agricole, subproduse de procesare și alte materii organice non-fosile;

biocombustibil solid – combustibil solid produs direct sau indirect din biomasă;

putere calorifică – valoarea calculată a energiei specifice de combustie pentru o unitate de masă arsă în oxigen la presiune constantă în astfel de condiții când apa reacției rămâne în stare de vapori (la 0,1 MPa), iar celelalte produse sunt la temperatura de referință, ca și în cazul puterii calorifice brute;

tratament chimic– tratament aplicat cu substanțe chimice, altele decât aerul, apă sau căldură.

cenușa, conținut de cenușă - masa reziduului anorganic rămas după combustia completă a unui combustibil în condiții specificate, de obicei exprimată ca procent din masa materiei uscate din combustibil;

densitatea in vrac - masa unei porțiuni de particule de materie împărțită la volumul recipientului care este umplut de acea porțiune în condiții specific;

durabilitatea mecanică - capacitatea unităților de combustibil densificate de a rămâne intacte în timpul manipulării și transportului.

III CONDIŢII DE PLASARE PE PIAŢĂ

5. 	Sunt considerați conformi cu cerințele prezentului Regulament și sunt admiși pe piață biocombustibilii solizi, ambalați sau în vrac, care:

- sunt etichetați, marcați sau însoțiți de documente comerciale cu respectarea cerințelor prezentului Regulament;

- sunt însoțiți de documente care atestă că determinarea conformității a fost realizată în cadrul laboratoarelor de încercări acreditate, în raport cu caracteristicile tehnice și proprietățile specificate în standardele naționale ce adoptă standarde europene și internaționale, lista cărora este elaborată și publicată de organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5.1. Biocombustibilul solid este introdus și/sau pus la dispoziție pe piață trebuie să respecte cerințele de calitate prevăzute în standardele SM EN ISO 17225 și cerințele de etichetare prevăzute în prezentul Regulament.

5.2 . În cazul în care pe piață este introdus biocombustibilul solid ce nu respectă dispozițiile referitoare la etichetare, se aplică măsurile prevăzute de Legea nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.

6. Depozitarea, transportarea și plasarea pe piață a biocombustibililor trebuie să se efectueze în condiții ce asigură păstrarea caracteristicilor de calitate.

7. Depozitarea biocombustibilului solid se face în încăperi curate, uscate, bine ventilate, întunecoase, ferite de razele solare și dotate cu utilajul și instalațiile necesare pentru asigurarea condițiilor de păstrare.

8. Termenul de valabilitate a biocombustibilului solid se stabilește de producător sau în colaborare cu instituțiile de cercetare, după testări prealabile. Termenul de valabilitate

nu poate fi mai mic de 12 luni, cu condiția respectării cerințelor prevăzute la articolele 8 și 9.

IV ETICHETAREA

9.Informaţia privind calitatea biocombustibilului solid se prezintă prin text şi/sau marcare pe ambalajul și/sau etichetele produsului și trebuie să conțină:

- țara de origine. Pentru biocombustibilul solid fabricat în Republica Moldova se indică „Fabricat în Moldova”;

- informațiile prezentate în tabelul 1 din prezentul Regulament;

- instrucțiunea de utilizare a biocombustibilului solid;

- condițiile de păstrare;

- numărul raportului de încercare de laborator cu denumirea laboratorului acreditat.

10. În cazul în care ambalajul produsului nu permite aplicarea unei etichete sau produsul este livrat în vrac, informațiile necesare trebuie imprimate pe suport de hârtie și prezentate împreună cu documentația de însoțire.

11. Informația se indică în limba română. La comercializarea producției de import pe piața internă se admite prezentarea informației în alte limbi, plasând-se alăturat traducerea ei în limba română.

12. Mijloacele de aplicare a informației trebuie să asigure o menținere a informației aplicate pe ambalajul de desfacere pe durata păstrării, transportării și comercializării biocombustibililor.

13. Agentul economic poartă răspundere conform Codului Contravențional nr. 218/2008, prevederile stipulate în Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, pentru corectitudinea datelor prezentate pe etichetă.

14. La solicitarea cumpărătorului, parametrii indicați pe etichetă și/sau documentele ce însoțesc biocombustibilul solid sunt confirmați de către vânzător/producător prin raportul de încercări emis de un laborator de încercări acreditat în Republica Moldova sau de un raport de încercări corespunzător ce însoțește marfa produsă în afara Republicii Moldova și care este recunoscut conform prevederilor art. 31 din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. Rapoartele de încercări sunt valabile pentru lotul de biocombustibili declarat timp de un an de la data emiterii raportului, cu condiția să nu fi avut loc schimbări semnificative în compoziția materiei prime, metoda de producție a produsului finit sau alte schimbări care ar putea influența calitatea produsului declarat.

Tabelul 1

Eticheta model pentru biocombustibilii solizi

| Cerinţe normativ informative | Denumirea agentului economic, adresa juridică, datele de contact |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Originea |  |  |  |  | Conform SM EN ISO 17225 |  |
|  | Forma de comercializare |  |  |  |  | Conform SM EN ISO 17225 |  |
|  | Data fabricării |  |  |  |  | În format (ziua, luna, anul) |  |
|  | Termenul de valabilitate |  |  |  |  | Luni de la data fabricării |  |
|  | Dimensiunea |  |  |  |  | (mm) |  |
|  | Diametrul (D) |  |  |  |  | Se prezintă ca o clasă, de exemplu D10, L20, L100+ |  |
|  | Dx Ly | X=diametru maxim Y =lungimea maximă |  |  |  |  |  |
|  | Umiditatea, M (w-% obţinut) |  |  |  |  | Se prezintă ca o clasă, de exemplu M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M65+ (valoarea maximă stabilită) |  |
|  | M XX | ≤ XX % |  |  |  |  |  |
|  | Cenuşa, A (w-% bază uscată) |  |  |  |  | Se prezintă ca o clasă, de exemplu A0.5, A0.7, A1.0, A1.5, A2.0, A3.0, A5.0, A7.0, A10, A10+ (valoarea maximă stabilită) |  |
|  | A XX.X | ≤ XX.X |  |  |  |  |  |
|  | Puterea calorică netă obţinută, Q (MJ/kg primit) sau densitatea energetică, E (kWh/m3 în vrac) |  |  |  |  | Valoarea minimă stabilită |  |
|  | Densitatea în vrac (BD) obţinută (kg/m3 în vrac) |  |  |  |  | Se prezintă ca o clasă (valoarea minimă) BD200, BD250, BD300, BD350, BD400, BD450, BD500, BD550, BD600, BD650, BD700, BD750. |  |
|  | Durabilitatea mecanică, DU (w-% în vrac) DU XX.X |  |  |  |  | Se aplică pentru brichete şi pelete Se prezintă ca o clasă (valoarea minimă) DU 95.5, DU 90.0 |  |
| Cerinţe normativ/informative | Aditivii (w-% bază uscată) |  |  |  |  | Dacă se adaugă orice tip de aditiv la combustibil trebuie menţionată cantitatea şi tipul aditivului Suma maximă de aditiv este de 20 W,% de la biocombustibilii solizi, dacă valoarea este mai mare, atunci biocombustibil solid este un amestec |
|  | Tipul şi cantitatea de aditiv trebuie să fie precizate |  |  |  |  |  |
|  | Azot, N (w-% bază uscată) |  |  |  |  | Azotul este normativ numai pentru biomasa tratată chimic se recomandă să se constate ca o clasă N0.5, N1.0, N1.5, N2.0, N3.0, N3.0+ (valoarea maximă stabilită) |
|  | NX.X |  | ≤ X.X% |  |  |  |
|  | Clor, Cl (w-% bază uscată) |  |  |  |  | Clorul este normativ numai pentru biomasa tratată chimic Recomandat să se constate ca o clasă, de exemplu Cl 0.01, Cl 0.02, Cl 0.03, Cl 0.07 și Cl 0.10+ (dacă Cl > 0.10% valoarea maximă stabilită) |
|  | Cl X.XX |  | ≤ X.XX % |  |  |  |
|  | Sulf, S sulf (w-% din substanța uscată) |  |  |  | Sulful este normativ numai pentru biomasa tratată chimic sau dacă aditivii cu conținut de sulf au fost utilizați Recomandat să se constate ca o clasă, de exemplu S0.03, S0.05, S0.1, S0.2 și S0.2+ (dacă S > 0.2% valoarea maximă stabilită) |  |
|  | SX.XX |  |  | ≤ X.XX % |  |  |
|  | Caracteristicele cenușii după ardere (° C) |  |  |  | Se indică temperatura de deformare a cenușii |  |
|  | Specificații suplimentare pentru dimensiuni |  |  |  | Se menționează suma maximă permisă de particule fine și grosiere de combustibil |  |
|  | Alte elemente majore și minore |  |  |  | Proprietăți ale biocombustibilului solid care prezintă informații utile |  |
| Suplimentar: Tara de origine, pentru biocombustibilul solid fabricat în Republica Moldova se indică „Fabricat în Moldova” Instrucțiunile de utilizare Condițiile de păstrare (conform deciziei agentului economic) Eticheta care însoțește produsul să includă informații referitoare la numărul lotului de biocombustibili Aplicarea inscripției „corespunde Regulamentului „Biocombustibil solid” aprobat prin HG nr. X din XX.XX.XXXX Alte informații care să nu inducă în eroare utilizatorii în ceea ce tine de natura, calitățile și proprietățile biocombustibilului |  |  |  |  |  |  |

V SUPRAVEGHEREA PIEŢEI

15. Supravegherea pieței şi controlul biocombustibilului solid vizat de prezentul Regulament care sunt puse la dispoziţie pe piaţă se efectuează de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, în condițiile Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței şi conformitatea produselor.

16. Controlul produselor de biocombustibil solid se efectuează la etapa de producere, distribuție și pus la dispoziție pe piață cu respectarea prevederilor Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat.

17. Prelevarea mostrelor de biocombustibil solid de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pentru verificarea corespunderii cerințelor prezentului Regulament poate avea loc atât în unitățile de producție, cât și din loturile plasate pe piață.

18. În cadrul sau în urma controlului de stat, la depistarea încălcărilor, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, în dependență de gravitatea încălcărilor, înaintează prescripții, aplica măsuri restrictive și/sau sancțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat, Codul Contravențional nr. 218/2008, prevederile stipulate în Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.