TABEL DE CONCORDANȚĂ

| 1 | Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2749 a Comisiei din 11 decembrie 2023 în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a concluziilor pentru abatoare și pentru sectoarele subproduselor de origine animală și/sau coproduselor comestibile |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Titlul proiectului de act normativ național: Ordinul ministrului mediului cu privire la adoptarea documentelor de referință privind cele mai bune tehnice disponibile (BAT) pentru abatoare și pentru sectoarele subproduselor de origine animală și/sau coproduselor comestibile |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gradul general de compatibilitate: Compatibil |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Autoritatea/persoana responsabilă: Ministerul Mediului, Vitali Mutaf, consultant principal, Direcția politici de prevenire a poluării |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Data întocmirii/actualizării: 25.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Actul Uniunii Europene |  |  |  | Proiectul de act normativ național |  | Gradul de compatibilitate |  | Observații |
| 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| CONCLUZIILE PRIVIND CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE (BAT) PENTRU ABATOARE ȘI PENTRU SECTOARELE SUBPRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ ȘI/SAU COPRODUSELOR COMESTIBILE |  |  |  | CONCLUZIILE PRIVIND CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE (BAT) PENTRU ABATOARE ȘI PENTRU SECTOARELE SUBPRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ ȘI/SAU COPRODUSELOR COMESTIBILE |  |  |  |  |
| DOMENIU DE APLICARE Prezentele concluzii privind BAT se referă la următoarele activități menționate în anexa I la Directiva 2010/75/UE: 6.4. (a) Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de producție mai mare de 50 de tone de carcase pe zi. |  |  |  | DOMENIU DE APLICARE Prezentele concluzii privind BAT se referă la activitățile industriale și economice prevăzute în anexele nr. 1 și 2 din Legea nr. 227/2022 privind emisiile, după cum urmează: 1.1. activităților industriale și economice cu risc semnificativ asupra mediului, prevăzute în anexa nr. 1: a) pct. 6. subpct. 4) Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de producţie mai mare de 50 de tone de carcase pe zi; |  | Compatibil |  |  |
| 6.5. Eliminarea sau reciclarea deșeurilor animale sau de carcase de animale, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 tone pe zi. |  |  |  | b) pct. 6 subpct 7) Eliminarea sau reciclarea deșeurilor animale sau de carcase de animale, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 tone pe zi. |  | Compatibil |  |  |
| 6.11. Epurarea independentă a apelor uzate care nu intră sub incidența Directivei 91/271/CEE a Consiliului (1), cu condiția ca principala încărcare cu poluanți să provină de la activitățile vizate de prezentele concluzii privind BAT. |  |  |  | c) pct. 6 subpct. 13) Epurarea independentă a apelor uzate care nu cad sub incidenţa Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localitățile urbane şi rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2013, cu condiţia ca principala încărcare cu poluanţi să provină de la activităţile vizate de prezentele concluzii privind BAT. |  | Compatibil |  |  |
| Prezentele concluzii privind BAT se referă, de asemenea, la următoarele activități: — prelucrarea subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile (cum ar fi îndepărtarea grăsimilor, topirea grăsimilor, prelucrarea penelor, producția de făină și ulei de pește, prelucrarea sângelui și fabricarea gelatinei) care fac obiectul descrierii activității de la punctul 6.4 litera (b) subpunctul (i) și/sau punctul 6.5 din anexa I la Directiva 2010/75/UE; |  |  |  | d) pct. 5 lit. a) Tratarea și prelucrarea, cu excepția ambalării, a următoarelor materii prime, care au fost, în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării produselor alimentare sau a hranei pentru animale numai din materii prime de origine animală, altele decât laptele, cu o capacitate de producție de peste 75 de tone produse finite pe zi. |  | Compatibil |  |  |
| — arderea făinii de carne și oase și/sau a grăsimilor animale; |  |  |  | - arderea făinii de carne și oase și/sau a grăsimilor animale; |  | Compatibil |  |  |
| — arderea (de exemplu, în incineratoare sau în cazane cu abur) a gazelor urât mirositoare (provenite din activitățile care fac obiectul prezentelor concluzii privind BAT), inclusiv a gazelor necondensabile; |  |  |  | — arderea (de exemplu, în incineratoare sau în cazane cu abur) a gazelor urât mirositoare (provenite din activităţile care fac obiectul prezentelor concluzii privind BAT), inclusiv a gazelor necondensabile; |  | Compatibil |  |  |
| — incinerarea carcaselor, dacă aceasta este direct asociată cu activitățile care fac obiectul prezentelor concluzii privind BAT; |  |  |  | — incinerarea carcaselor, dacă aceasta este direct asociată cu activităţile care fac obiectul prezentelor concluzii privind BAT; |  | Compatibil |  |  |
| — conservarea pieilor, în cazul în care aceasta este direct asociată cu activitățile care fac obiectul prezentelor concluzii privind BAT; |  |  |  | — conservarea pieilor, în cazul în care aceasta este direct asociată cu activităţile care fac obiectul prezentelor concluzii privind BAT: - pct. 6 subpct. 3) Tăbăcirea blănurilor și a pieilor, cu o capacitate de tratare de peste 12 tone de produse finite pe zi (din anexa nr. 1); |  | Compatibil |  |  |
| — manipularea membranelor și a organelor (viscerelor); |  |  |  | — manipularea membranelor și a organelor (viscerelor); |  | Compatibil |  |  |
| — compostarea și digestia anaerobă, dacă aceasta este direct asociată cu activitățile vizate de prezentele concluzii privind BAT; |  |  |  | — compostarea și digestia anaerobă, dacă aceasta este direct asociată cu activităţile vizate de prezentele concluzii privind BAT; |  | Compatibil |  |  |
| — epurarea combinată a apelor uzate de origini diferite, cu condiția ca încărcarea principală de poluanți să provină din activități care fac obiectul prezentelor concluzii privind BAT și ca epurarea apelor uzate să nu fie reglementată de Directiva 91/271/CEE a Consiliului (1). |  |  |  | — epurarea combinată a apelor uzate de origini diferite, cu condiția ca încărcarea principală de poluanți să provină din activități care fac obiectul prezentelor concluzii privind BAT și ca epurarea apelor uzate să nu fie reglementată de Directiva 91/271/CEE a Consiliului (1). |  | Compatibil |  |  |
| Prezentele concluzii privind BAT nu se referă la următoarele activități: — Instalații de ardere situate pe amplasament, care nu fac obiectul punctelor de mai sus, care generează gaze fierbinți care nu sunt utilizate pentru încălzirea prin contact direct, uscare sau orice alt tratament al obiectelor sau materialelor. Acestea pot face obiectul concluziilor privind BAT pentru instalațiile mari de ardere (IMA) sau pot intra sub incidența Directivei (UE) 2015/2193 a Parlamentului European și a Consiliului (1). |  |  |  | Prezentele concluzii privind BAT nu se referă la următoarele activități: — Instalaţii de ardere situate pe amplasament, care nu fac obiectul punctelor de mai sus, care generează gaze fierbinţi care nu sunt utilizate pentru încălzirea prin contact direct, uscare sau orice alt tratament al obiectelor sau materialelor. Acestea pot face obiectul concluziilor privind BAT pentru instalațiile mari de ardere (IMA) sau pot intra sub incidența art. 41–45 din Legea nr. 227/2022 privind emisiile industrial; |  | Compatibil |  |  |
| — Producția de alimente după tranșarea standard a animalelor mari sau după tranșarea cărnii de pasăre. Aceste activități pot face obiectul concluziilor privind BAT pentru industria alimentară, a băuturilor și a laptelui (Food, Drink and Milk – FDM). |  |  |  | — Producția de alimente după tranșarea standard a animalelor mari sau după tranșarea cărnii de pasăre. Aceste activități pot face obiectul concluziilor privind BAT pentru industria alimentară, a băuturilor și a laptelui (Food, Drink and Milk – FDM); |  | Compatibil |  |  |
| — Depozitarea deșeurilor. Această activitate intră sub incidența Directivei 1999/31/CE a Consiliului (2). În special, depozitarea subterană permanentă și depozitarea pe termen lung (≥ 1 an înainte de eliminare, ≥ 3 ani înainte de recuperare) intră sub incidența Directivei 1999/31/CE. |  |  |  | — Depozitarea deșeurilor. Această activitate cade sub incidența Regulamentului privind depozitarea deșeurilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 939/2023. În special, depozitarea subterană permanentă și depozitarea pe termen lung (≥ 1 an înainte de eliminare, ≥ 3 ani înainte de recuperare) intră sub incidența Regulamentului privind depozitarea deșeurilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 939/2023. |  | Compatibil |  |  |
| Alte concluzii și documente de referință privind BAT care ar putea fi relevante pentru activitățile vizate de prezentele concluzii privind BAT sunt numără următoarele: — Instalațiile mari de ardere (LCP); |  |  |  | Alte concluzii și documente de referință privind BAT care ar putea fi relevante pentru activitățile vizate de prezentele concluzii privind BAT sunt numără următoarele: — Instalațiile mari de ardere (LCP); |  | Compatibil |  |  |
| — Industria alimentară, a băuturilor și a laptelui (FDM); |  |  |  | — Industria alimentară, a băuturilor și a laptelui (FDM); |  | Compatibil |  |  |
| — Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor uzate și a gazelor reziduale în sectorul chimic (CWW); |  |  |  | — Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor uzate și a gazelor reziduale în sectorul chimic (CWW); |  | Compatibil |  |  |
| — Tratarea deșeurilor (WT); |  |  |  | — Tratarea deșeurilor (WT); |  | Compatibil |  |  |
| — Incinerarea deșeurilor (WI); |  |  |  | — Incinerarea deșeurilor (WI); |  | Compatibil |  |  |
| — Tăbăcirea pieilor (TAN); |  |  |  | — Tăbăcirea pieilor (TAN); |  | Compatibil |  |  |
| — Monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile prevăzute în DEI (ECM); |  |  |  | — Monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile prevăzute în DEI (ECM); |  | Compatibil |  |  |
| — Efectele economice și intersectoriale (ECM); |  |  |  | — Efectele economice și intersectoriale (ECM); |  | Compatibil |  |  |
| — Emisiile rezultate din depozitare (EFS); |  |  |  | — Emisiile rezultate din depozitare (EFS); |  | Compatibil |  |  |
| — Eficiența energetică (ENE); |  |  |  | — Eficiența energetică (ENE); |  | Compatibil |  |  |
| — Sistemele industriale de răcire (ICS). |  |  |  | — Sistemele industriale de răcire (ICS). |  | Compatibil |  |  |
| Prezentele concluzii privind BAT se aplică fără a aduce atingere altor acte legislative relevante, de exemplu celor privind igiena, siguranța alimentelor/hranei pentru animale, bunăstarea animalelor, biosecuritatea, eficiența energetică (principiul „eficiența energetică înainte de toate”). |  |  |  | Prezentele concluzii privind BAT se aplică fără a aduce atingere altor acte legislative relevante, de exemplu celor privind igiena, siguranţa alimentelor/hranei pentru animale, bunăstarea animalelor, biosecuritatea, eficienţa energetică (principiul „eficienţa energetică înainte de toate”). |  | Compatibil |  |  |
| DEFINIŢII În sensul prezentelor concluzii privind BAT, se aplică următoarele definiții: |  |  |  | DEFINIŢII În sensul prezentelor concluzii privind BAT, se aplică următoarele definiții: |  | Compatibil |  |  |
| Termen utilizat |  | Definiţie | Termen utilizat |  | Definiţie |  |
| Subproduse de origine animală |  | Așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1069/ 2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală). | Subproduse de origine animală |  | Așa cum sunt definite în Legea nr. 129/2019 privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman . |  |
| Emisii dirijate |  | Emisiile de poluanţi în aer prin orice tip de conductă, ţeavă, coș etc. Aceasta include emisiile provenite de la biofiltrele deschise. | Emisii dirijate |  | Emisiile de poluanţi în aer prin orice tip de conductă, ţeavă, coș etc. Aceasta include emisiile provenite de la biofiltrele deschise. |  |
| Evacuarea directă |  | Evacuarea într-un corp de apă receptor fără epurarea ulterioară a apelor uzate în aval. | Evacuarea directă |  | Evacuarea într-un corp de apă receptor fără epurarea ulterioară a apelor uzate în aval. |  |

| Coproduse comestibile | Produse de calitate alimentară destinate consumului uman. | Coproduse comestibile | Produse de calitate alimentară destinate consumului uman. |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalație existentă | Instalaţie care nu este o instalaţie nouă. | Instalație existentă | Instalaţie care nu este o instalaţie nouă. |
| Activităţi FDM | Activităţi care fac obiectul concluziilor privind BAT pentru industria alimentară, a băuturilor și a laptelui. | Activităţi FDM | Activităţi care fac obiectul concluziilor privind BAT pentru industria alimentară, a băuturilor și a laptelui. |
| Produse FDM | Produse asociate cu activităţile care fac obiectul concluziilor privind BAT pentru industria alimentară, a băuturilor și a laptelui. | Produse FDM | Produse asociate cu activităţile care fac obiectul concluziilor privind BAT pentru industria alimentară, a băuturilor și a laptelui. |
| Substanţă periculoasă | Substanţă periculoasă astfel cum este definită la articolul 3 punctul 18 din Directiva 2010/75/UE. | Substanţă periculoasă | Substanţă periculoasă astfel cum este definită la articolul 3 din Lege nr. 108/2020 |
| Evacuare indirectă | Evacuare care nu este o evacuare directă. | Evacuare indirectă | Evacuare care nu este o evacuare directă. |
| Instalaţie nouă | O instalaţie autorizată pentru prima dată pe amplasamentul de instalare după publicarea prezentelor concluzii privind BAT sau înlocuirea integrală a unei instalaţii după publicarea prezentelor concluzii privind BAT. | Instalaţie nouă | O instalaţie autorizată pentru prima dată pe amplasamentul de instalare după publicarea prezentelor concluzii privind BAT sau înlocuirea integrală a unei instalaţii după publicarea prezentelor concluzii privind BAT. |
| Receptor sensibil | Zonele care necesită protecţie specială, cum ar fi: - zonele rezidenţiale; - zonele în care se desfășoară activităţi umane (de exemplu, locuri de muncă, școli, centre de îngrijire de zi, zone de agrement, spitale sau centre de îngrijire și asistenţă situate în apropiere). | Receptor sensibil | Zonele care necesită protecţie specială, cum ar fi: - zonele rezidenţiale; zonele în care se desfășoară activităţi umane (de exemplu, locuri de muncă, școli, centre de îngrijire de zi, zone de agrement, spitale sau centre de îngrijire și asistenţă situate în apropiere). |
| Substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită | Substanţele care îndeplinesc criteriile menţionate la articolul 57 și sunt incluse în lista substanţelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită, în conformitate cu Regulamentul REACH [Regulamentul (CE) nr. 1907/2006]. | Substanţă cu risc major pentru sănătatea umană şi pentru mediu | Substanţele care îndeplinesc criteriile menţionate la articolul 4, pct. 29) în conformitate cu Lege privind substanțele chimice nr. 277/2018 |

| AOX | Compușii organici halogenaţi adsorbabili, exprimaţi ca Cl, includ clorul, bromul și iodul legaţi organic și adsorbabili. |  | AOX |  |  | Compușii organici halogenaţi adsorbabili, exprimaţi ca Cl, includ clorul, bromul și iodul legaţi organic și adsorbabili. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V | Arsenic, cadmiu, cobalt, crom, cupru, mangan, nichel, plumb, stibiu, taliu și vanadiu. |  | As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V |  |  | Arsenic, cadmiu, cobalt, crom, cupru, mangan, nichel, plumb, stibiu, taliu și vanadiu. |  |
| Consum biochimic de oxigen (CBOn) | Cantitatea de oxigen necesară pentru oxidarea biochimică a materiei organice la dioxid de carbon în n zile (n este, în general, 5 sau 7). CBO este un indicator al concentraţiei masice a compușilor organici biodegradabili. |  | Consum biochimic de oxigen (CBOn) |  |  | Cantitatea de oxigen necesară pentru oxidarea biochimică a materiei organice la dioxid de carbon în n zile (n este, în general, 5 sau 7). CBO este un indicator al concentraţiei masice a compușilor organici biodegradabili. |  |
| Consum chimic de oxigen (CCO) | Cantitatea de oxigen necesară pentru oxidarea chimică totală a materiei organice în dioxid de carbon cu ajutorul bicromatului. CCO este un indicator al concentraţiei masice a compușilor organici. |  | Consum chimic de oxigen (CCO) |  |  | Cantitatea de oxigen necesară pentru oxidarea chimică totală a materiei organice în dioxid de carbon cu ajutorul bicromatului. CCO este un indicator al concentraţiei masice a compușilor organici. |  |
| CO | Monoxid de carbon. |  | CO |  |  | Monoxid de carbon. |  |
| Cupru (Cu) | Cuprul, exprimat drept Cu, cuprinde toţi compușii anorganici și organici ai cuprului, dizolvaţi sau legaţi de particule. |  | Cupru (Cu) |  |  | Cuprul, exprimat drept Cu, cuprinde toţi compușii anorganici și organici ai cuprului, dizolvaţi sau legaţi de particule. |  |
| Pulberi | Pulberi totale în suspensie (în aer). |  | Pulberi |  |  | Pulberi totale în suspensie (în aer). |  |
| HCl | Toţi compușii anorganici gazoși ai clorului, exprimaţi ca HCl. |  | HCl |  |  | Toţi compușii anorganici gazoși ai clorului, exprimaţi ca HCl. |  |
| HF | Toţi compușii anorganici gazoși ai fluorului, exprimaţi ca HF. |  | HF |  |  | Toţi compușii anorganici gazoși ai fluorului, exprimaţi ca HF. |  |
| Hg | Suma, exprimată ca Hg, a mercurului și a compușilor acestuia. |  | Hg |  |  | Suma, exprimată ca Hg, a mercurului și a compușilor acestuia. |  |
| H2S | Hidrogen sulfurat. |  | H2S |  |  | Hidrogen sulfurat. |  |
| Concentraţia de miros | Numărul de unităţi europene de miros (oue) într-un metru cub de gaz în condiţii standard pentru olfactometrie în conformitate cu EN 13725. |  | Concentraţia de miros |  |  | Numărul de unităţi europene de miros (oue) într-un metru cub de gaz în condiţii standard pentru olfactometrie în conformitate cu SM EN 13725:2022. |  |
| NOX | Suma, exprimată ca NO2, a monoxidului de azot (NO) și a dioxidului de azot (NO2). |  | NOX |  |  | Suma, exprimată ca NO2, a monoxidului de azot (NO) și a dioxidului de azot (NO2). |  |
| PCDD/F | Para-dibenzo-dioxine policlorurate și dibenzofurani policloruraţi. |  | PCDD/F |  |  | Para-dibenzo-dioxine policlorurate și dibenzofurani policloruraţi. |  |
| SOX | Suma, exprimată ca SO2, a dioxidului de sulf (SO2), a trioxidului de sulf (SO3) și a aerosolilor de acid sulfuric. |  | SOX |  |  | Suma, exprimată ca SO2, a dioxidului de sulf (SO2), a trioxidului de sulf (SO3) și a aerosolilor de acid sulfuric. |  |
| Azot total (N total) | Azotul total, exprimat ca N, cuprinde azotul din amoniacul liber și din azotul amoniacal (NH4-N), din nitriţi (NO2-N), din nitraţi (NO3-N) și din compușii organici cu azot. |  | Azot total (N total) |  |  | Azotul total, exprimat ca N, cuprinde azotul din amoniacul liber și din azotul amoniacal (NH4-N), din nitriţi (NO2-N), din nitraţi (NO3-N) și din compușii organici cu azot. |  |
| Carbon organic total (COT) | Carbon organic total (în apă), exprimat drept C, include toţi compușii organici. |  | Carbon organic total (COT) |  |  | Carbon organic total (în apă), exprimat drept C, include toţi compușii organici. |  |
| Fosfor total (P total) | Fosforul total, exprimat ca P, cuprinde toţi compușii anorganici și organici ai fosforului, dizolvaţi sau legaţi de particule. |  | Fosfor total (P total) |  |  | Fosforul total, exprimat ca P, cuprinde toţi compușii anorganici și organici ai fosforului, dizolvaţi sau legaţi de particule. |  |
| Materii totale în suspensie (MTS) | Concentraţia masică a tuturor materiilor în suspensie (în apă), măsurată prin filtrare cu ajutorul unor filtre din fibră de sticlă și prin gravimetrie. |  | Materii totale în suspensie (MTS) |  |  | Concentraţia masică a tuturor materiilor în suspensie (în apă), măsurată prin filtrare cu ajutorul unor filtre din fibră de sticlă și prin gravimetrie. |  |
| Carbon organic volatil total (COVT) | Carbon organic volatil total (în aer), exprimat ca C. |  | Carbon organic volatil total (COVT) |  |  | Carbon organic volatil total (în aer), exprimat ca C. |  |
| Zinc (Zn) | Zincul, exprimat ca Zn, include toţi compușii anorganici și organici ai zincului, dizolvaţi sau legaţi de particule. |  | Zinc (Zn) |  |  | Zincul, exprimat ca Zn, include toţi compușii anorganici și organici ai zincului, dizolvaţi sau legaţi de particule. |  |
| ACRONIME În sensul prezentelor concluzii privind BAT, se aplică următoarele acronime: |  |  |  |  | ACRONIME În sensul prezentelor concluzii privind BAT, se aplică următoarele acronime: |  |  | Compatibil |  |  |
| Acronim |  | Definiţie |  | Acronim |  |  | Definiţie |  |
| CIP |  | Metoda CIP (curăţare la faţa locului) |  | CIP |  |  | Metoda CIP (curăţare la faţa locului) |  |
| SGSC |  | Sistem de gestionare a substanţelor chimice |  | SGSC |  |  | Sistem de gestionare a substanţelor chimice |  |
| SMM |  | Sistem de management de mediu |  | SMM |  |  | Sistem de management de mediu |  |
| FDM |  | Alimente, băuturi și lapte |  | FDM |  |  | Alimente, băuturi și lapte |  |
| DEI |  | Directiva privind emisiile industriale (2010/75/UE) |  | DEI |  |  | Directiva privind emisiile industriale (2010/75/UE) |  |
| OTNOC |  | Condiţii de funcţionare altele decât cele normale |  | OTNOC |  |  | Condiţii de funcţionare altele decât cele normale |  |
| SA |  | Abatoare, industrii ale subproduselor de origine animală și/sau ale coproduselor comestibile |  | SA |  |  | Abatoare, industrii ale subproduselor de origine animală și/sau ale coproduselor comestibile |  |
| CONSIDERAŢII GENERALE Cele mai bune tehnici disponibile Tehnicile indicate și descrise în prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza și alte tehnici care asigură cel puţin un nivel echivalent de protecție a mediului. Dacă nu se precizează altfel, concluziile privind BAT sunt general aplicabile. |  |  |  |  | CONSIDERAŢII GENERALE Cele mai bune tehnici disponibile Tehnicile indicate și descrise în prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza și alte tehnici care asigură cel puţin un nivel echivalent de protecție a mediului. Dacă nu se precizează altfel, concluziile privind BAT sunt general aplicabile. |  |  | Compatibil |  |  |
| Nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile în apă BAT-AEL-urile pentru emisiile în apă prevăzute în prezentele concluzii privind BAT se referă la valorile concentrațiilor (masa substanțelor emise raportată la volumul de apă), exprimate în mg/l. |  |  |  |  | Nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile în apă BAT-AEL-urile pentru emisiile în apă prevăzute în prezentele concluzii privind BAT se referă la valorile concentrațiilor (masa substanțelor emise raportată la volumul de apă), exprimate în mg/l. |  |  | Compatibil |  |  |
| Perioadele de calculare a valorilor medii asociate cu BAT-AEL-urile se referă la unul dintre următoarele două cazuri: — în cazul evacuării continue, valorile medii zilnice obținute prin prelevarea unor probe proporționale cu debitul pe o perioadă de 24 de ore; |  |  |  |  | Perioadele de calculare a valorilor medii asociate cu BAT-AEL-urile se referă la unul dintre următoarele două cazuri: — în cazul evacuării continue, valorile medii zilnice obținute prin prelevarea unor probe proporționale cu debitul pe o perioadă de 24 de ore; |  |  | Compatibil |  |  |
| — în cazul evacuării intermitente, valorile medii se stabilesc pe durata evacuării, prin prelevarea unor probe compozite proporționale cu debitul sau, cu condiția ca efluentul să fie amestecat în mod corespunzător și omogen, prin prelevarea unei probe momentane înainte de evacuare. |  |  |  |  | — în cazul evacuării intermitente, valorile medii se stabilesc pe durata evacuării, prin prelevarea unor probe compozite proporționale cu debitul sau, cu condiția ca efluentul să fie amestecat în mod corespunzător și omogen, prin prelevarea unei probe momentane înainte de evacuare. |  |  | Compatibil |  |  |
| Se pot utiliza și probe compozite proporționale cu timpul, dacă se demonstrează că debitul este suficient de stabil. În mod alternativ, se pot preleva probe momentane, cu condiția ca efluentul să fie amestecat în mod adecvat și omogen. |  |  |  |  | Se pot utiliza și probe compozite proporționale cu timpul, dacă se demonstrează că debitul este suficient de stabil. În mod alternativ, se pot preleva probe momentane, cu condiția ca efluentul să fie amestecat în mod adecvat și omogen. |  |  | Compatibil |  |  |
| În cazul carbonului organic total (COT), al azotului total (TN) și al consumului chimic de oxigen (CCO), calculul eficienței medii a reducerii la care se face referire în prezentele concluzii privind BAT (a se vedea tabelul 1.1) se bazează pe debitul fluxului de ape uzate care intră și care ies din stația de epurare a apelor uzate. |  |  |  |  | În cazul carbonului organic total (COT), al azotului total (TN) și al consumului chimic de oxigen (CCO), calculul eficienței medii a reducerii la care se face referire în prezentele concluzii privind BAT (a se vedea tabelul 1.1) se bazează pe debitul fluxului de ape uzate care intră și care ies din stația de epurare a apelor uzate. |  |  | Compatibil |  |  |
| Aceste BAT-AEL-uri se aplică în punctul în care emisiile ies din instalație. |  |  |  |  | Aceste BAT-AEL-uri se aplică în punctul în care emisiile ies din instalație. |  |  | Compatibil |  |  |
| Nivelurile de emisii asociate cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL- uri) și nivelurile indicative ale emisiilor pentru emisiile dirijate în aer BAT-AEL-urile și nivelurile indicative ale emisiilor pentru emisiile dirijate în aer prevăzute în prezentele concluzii privind BAT se referă la concentrațiile (masa substanțelor emise raportată la volumul de gaze reziduale) în următoarele condiții standard: gaz uscat la o temperatură de 273,15 K (sau gaz umed la o temperatură de 293 K în cazul unei concentrații a mirosurilor) și o presiune de 101,3 kPa, fără corecție față de un nivel de referință al oxigenului, și exprimat în mg/Nm3 sau ouEm3. |  |  |  |  | Nivelurile de emisii asociate cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL- uri) și nivelurile indicative ale emisiilor pentru emisiile dirijate în aer BAT-AEL-urile și nivelurile indicative ale emisiilor pentru emisiile dirijate în aer prevăzute în prezentele concluzii privind BAT se referă la concentrațiile (masa substanțelor emise raportată la volumul de gaze reziduale) în următoarele condiții standard: gaz uscat la o temperatură de 273,15 K (sau gaz umed la o temperatură de 293 K în cazul unei concentrații a mirosurilor) și o presiune de 101,3 kPa, fără corecție față de un nivel de referință al oxigenului, și exprimat în mg/Nm3 sau ouEm3. |  |  | Compatibil |  |  |
| Pentru perioadele de stabilire a valorilor medii ale BAT-AEL-urilor și a nivelurilor indicative ale emisiilor pentru emisiile dirijate în aer se aplică următoarele definiții. Tip de măsurare; Tip de medie; Definiție. Periodică; Medie pe perioada de prelevare; Valoarea medie a trei eșantionări/măsurări consecutive de cel puțin 30 de minute fiecare (1).. | Pentru perioadele de stabilire a valorilor medii ale BAT-AEL-urilor și a nivelurilor indicative ale emisiilor pentru emisiile dirijate în aer se aplică următoarele definiții. Tip de măsurare; Tip de medie; Definiție. Periodică; Medie pe perioada de prelevare; Valoarea medie a trei eșantionări/măsurări consecutive de cel puțin 30 de minute fiecare (1).. | Compatibil |  |  |
| Dacă gazele reziduale provenite din două sau mai multe surse (cuptoare, de exemplu) sunt evacuate printr-un coș comun, BAT-AEL-urile și nivelurile indicative ale emisiilor se aplică gazelor totale evacuate prin coșul respectiv. |  |  |  |  | Dacă gazele reziduale provenite din două sau mai multe surse (cuptoare, de exemplu) sunt evacuate printr-un coș comun, BAT-AEL-urile și nivelurile indicative ale emisiilor se aplică gazelor totale evacuate prin coșul respectiv. |  |  | Compatibil |  |  |
| Nivelul indicativ al emisiilor pentru pierderile de agent frigorific Nivelurile indicative ale emisiilor pentru pierderile de agent frigorific se referă la o medie mobilă pe trei ani de pierderi anuale. Pierderile anuale se exprimă ca procent (%) din cantitatea totală de agent frigorific conținut în sistemul (sistemele) de răcire. Pierderile pentru un anumit agent frigorific într-un an sunt egale cu cantitatea de agent frigorific utilizată pentru reumplerea sistemului (sistemelor) de răcire. |  |  |  |  | Nivelul indicativ al emisiilor pentru pierderile de agent frigorific Nivelurile indicative ale emisiilor pentru pierderile de agent frigorific se referă la o medie mobilă pe trei ani de pierderi anuale. Pierderile anuale se exprimă ca procent (%) din cantitatea totală de agent frigorific conținut în sistemul (sistemele) de răcire. Pierderile pentru un anumit agent frigorific într-un an sunt egale cu cantitatea de agent frigorific utilizată pentru reumplerea sistemului (sistemelor) de răcire. |  |  | Compatibil |  |  |
| Alte niveluri ale performanței de mediu asociate cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT-AEPL-uri) BAT-AEPL-uri pentru deversarea specifică a apelor uzate Nivelurile performanței de mediu legate de deversarea specifică a apelor uzate se referă la medii anuale și se calculează cu ajutorul următoarei ecuații: unde: apele uzate deversate: cantitatea totală de ape uzate deversate (deversare directă, deversare indirectă și/sau împrăștiere pe sol) prin procesele specifice în cauză, exprimată în m3/an, cu excepția apei de răcire și a apelor de scurgere de pe suprafețe, provenite din precipitații, care sunt deversate separat; rata activității: cantitatea totală de produse sau materii prime prelucrate, exprimată în: — tone de carcase/an sau animale/an pentru abatoare; — tone de materii prime/an pentru instalațiile de prelucrare a subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile. |  |  |  |  | Alte niveluri ale performanței de mediu asociate cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT-AEPL-uri) BAT-AEPL-uri pentru deversarea specifică a apelor uzate Nivelurile performanței de mediu legate de deversarea specifică a apelor uzate se referă la medii anuale și se calculează cu ajutorul următoarei ecuații: unde: apele uzate deversate: cantitatea totală de ape uzate deversate (deversare directă, deversare indirectă și/sau împrăștiere pe sol) prin procesele specifice în cauză, exprimată în m3/an, cu excepția apei de răcire și a apelor de scurgere de pe suprafețe, provenite din precipitații, care sunt deversate separat; rata activității: cantitatea totală de produse sau materii prime prelucrate, exprimată în: — tone de carcase/an sau animale/an pentru abatoare; — tone de materii prime/an pentru instalațiile de prelucrare a subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile. |  |  | Compatibil |  |  |
| Greutatea carcasei depinde de specia de animale în cauză: — Porcine: greutatea carcasei este greutatea corpului rece al animalului sacri­ ficat, întreg sau tăiat în două în lungime, după sângerare și eviscerare și după îndepărtarea limbii, a părului, a copitelor, a organelor genitale, a osânzei, a rinichilor și a diafragmei. |  |  |  |  | Greutatea carcasei depinde de specia de animale în cauză: — Porcine: greutatea carcasei este greutatea corpului rece al animalului sacri­ ficat, întreg sau tăiat în două în lungime, după sângerare și eviscerare și după îndepărtarea limbii, a părului, a copitelor, a organelor genitale, a osânzei, a rinichilor și a diafragmei. |  |  | Compatibil |  |  |
| — Bovine: greutatea corpului rece al animalului sacrificat după jupuire, sângerare și eviscerare și după îndepărtarea organelor genitale externe, a membrelor, a capului, a cozii, a rinichilor și a grăsimilor renale și a ugerului. |  |  |  |  | — Bovine: greutatea corpului rece al animalului sacrificat după jupuire, sângerare și eviscerare și după îndepărtarea organelor genitale externe, a membrelor, a capului, a cozii, a rinichilor și a grăsimilor renale și a ugerului. |  |  | Compatibil |  |  |
| — Pui: greutatea corpului rece al animalului sacrificat după sângerare, jumulire și eviscerare. Greutatea include organele comestibile (viscerele). |  |  |  |  | — Pui: greutatea corpului rece al animalului sacrificat după sângerare, jumulire și eviscerare. Greutatea include organele comestibile (viscerele). |  |  | Compatibil |  |  |
| BAT-AEPL-uri pentru consumul specific net de energie Nivelurile performanței de mediu legate de consumul specific net de energie se referă la medii anuale și se calculează cu ajutorul următoarei ecuații: unde: consumul final net de energie: cantitatea totală de energie consumată (cu excepția energiei recuperate) de instalație (sub formă de energie termică și electrică), exprimată în kWh/an; rata activității: cantitatea totală de produse sau materii prime prelucrate, exprimată în: — tone de carcase/an sau animale/an pentru abatoare; — tone de materii prime/an pentru instalațiile de prelucrare a subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile. |  |  |  |  | BAT-AEPL-uri pentru consumul specific net de energie Nivelurile performanței de mediu legate de consumul specific net de energie se referă la medii anuale și se calculează cu ajutorul următoarei ecuații: unde: consumul final net de energie: cantitatea totală de energie consumată (cu excepția energiei recuperate) de instalație (sub formă de energie termică și electrică), exprimată în kWh/an; rata activității: cantitatea totală de produse sau materii prime prelucrate, exprimată în: — tone de carcase/an sau animale/an pentru abatoare; — tone de materii prime/an pentru instalațiile de prelucrare a subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile. |  |  | Compatibil |  |  |
| Greutatea carcasei depinde de speciile de animale avute în vedere (a se vedea considerațiile generale pentru BAT-AEPL pentru evacuarea specifică a apelor uzate). |  |  |  |  | Greutatea carcasei depinde de speciile de animale avute în vedere (a se vedea considerațiile generale pentru BAT-AEPL pentru evacuarea specifică a apelor uzate). |  |  | Compatibil |  |  |
| Cu excepția cazului în care se prevede altfel, calculul consumului de energie al abatoarelor poate include energia consumată de activitățile FDM. |  |  |  |  | Cu excepția cazului în care se prevede altfel, calculul consumului de energie al abatoarelor poate include energia consumată de activitățile FDM. |  |  | Compatibil |  |  |
| 1.1. Concluzii generale privind BAT 1.1.1. Performanța generală de mediu BAT 1. Pentru îmbunătățirea performanței generale de mediu, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui sistem de management de mediu (SMM) care să prezinte toate caracteristicile următoare: (i) angajament, asumarea rolului de lider și responsabilitate din partea conducerii, inclusiv a conducerii de nivel superior, în ceea ce privește punerea în aplicare a unui SMM eficient; |  |  |  |  | 1.1. Concluzii generale privind BAT 1.1.1. Performanța generală de mediu BAT 1. Pentru îmbunătățirea performanței generale de mediu, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui sistem de management de mediu (SMM) care să prezinte toate caracteristicile următoare: (i) angajament, asumarea rolului de lider și responsabilitate din partea conducerii, inclusiv a conducerii de nivel superior, în ceea ce privește punerea în aplicare a unui SMM eficient; |  |  | Compatibil |  |  |
| (ii) o analiză care să includă determinarea contextului organizației, identificarea nevoilor și a așteptărilor pârților interesate, identificarea caracteristicilor instalației care sunt asociate cu posibilele riscuri pentru mediu și pentru sănătatea umană, precum și a cerințelor legale aplicabile în ceea ce privește mediul; |  |  |  |  | (ii) o analiză care să includă determinarea contextului organizației, identificarea nevoilor și a așteptărilor pârților interesate, identificarea caracteristicilor instalației care sunt asociate cu posibilele riscuri pentru mediu și pentru sănătatea umană, precum și a cerințelor legale aplicabile în ceea ce privește mediul; |  |  | Compatibil |  |  |
| (iii) elaborarea unei politici de mediu care să includă îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; |  |  |  |  | (iii) elaborarea unei politici de mediu care să includă îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; |  |  | Compatibil |  |  |
| (iv) stabilirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță în ceea ce privește aspectele de mediu semnificative, inclusiv asigurarea respectării cerințelor legale aplicabile; |  |  |  |  | (iv) stabilirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță în ceea ce privește aspectele de mediu semnificative, inclusiv asigurarea respectării cerințelor legale aplicabile; |  |  | Compatibil |  |  |
| (v) planificarea și punerea în aplicare a procedurilor și acțiunilor necesare (inclusiv acțiuni corective și preventive, acolo unde este necesar) pentru atingerea obiectivelor de mediu și evitarea riscurilor de mediu; |  |  |  |  | (v) planificarea și punerea în aplicare a procedurilor și acțiunilor necesare (inclusiv acțiuni corective și preventive, acolo unde este necesar) pentru atingerea obiectivelor de mediu și evitarea riscurilor de mediu; |  |  | Compatibil |  |  |
| (vi) determinarea structurilor, a rolurilor și a responsabilităților legate de aspectele și obiectivele de mediu și asigurarea resurselor financiare și umane necesare; |  |  |  |  | (vi) determinarea structurilor, a rolurilor și a responsabilităților legate de aspectele și obiectivele de mediu și asigurarea resurselor financiare și umane necesare; |  |  | Compatibil |  |  |
| (vii) asigurarea faptului că personalul a cărui activitate poate afecta performanța de mediu a instalației este competent și conștient de rolul său (de exemplu, prin furnizarea de informații și formare profesională); |  |  |  |  | (vii) asigurarea faptului că personalul a cărui activitate poate afecta performanța de mediu a instalației este competent și conștient de rolul său (de exemplu, prin furnizarea de informații și formare profesională); |  |  | Compatibil |  |  |
| (viii) comunicarea internă și externă; |  |  |  |  | (viii) comunicarea internă și externă; |  |  | Compatibil |  |  |
| (ix) încurajarea implicării angajaților în bune practici de management de mediu; |  |  |  |  | (ix) încurajarea implicării angajaților în bune practici de management de mediu; |  |  | Compatibil |  |  |
| (x) elaborarea și menținerea la zi a unui manual de management și a unor proceduri scrise pentru controlul activităților cu impact semnificativ asupra mediului, precum și a unor înregistrări relevante; |  |  |  |  | (x) elaborarea și menținerea la zi a unui manual de management și a unor proceduri scrise pentru controlul activităților cu impact semnificativ asupra mediului, precum și a unor înregistrări relevante; |  |  | Compatibil |  |  |
| (xi) planificare operațională și control al proceselor eficiente; |  |  |  |  | (xi) planificare operațională și control al proceselor eficiente; |  |  | Compatibil |  |  |
| (xii) punerea în aplicare a unor programe de întreținere corespunzătoare; |  |  |  |  | (xii) punerea în aplicare a unor programe de întreținere corespunzătoare; |  |  | Compatibil |  |  |
| (xiii) protocoalele de pregătire și răspuns la situații de urgență, inclusiv de prevenire și/sau de atenuare a impactului negativ al situațiilor de urgență (asupra mediului); |  |  |  |  | (xiii) protocoalele de pregătire și răspuns la situații de urgență, inclusiv de prevenire și/sau de atenuare a impactului negativ al situațiilor de urgență (asupra mediului); |  |  | Compatibil |  |  |
| (xiv) la (re)proiectarea unei instalații (noi) sau a unei pârți a acesteia, luarea în considerare a efectelor sale asupra mediului de-a lungul duratei sale de viață, care include construirea, întreținerea, exploatarea și dezafectarea; |  |  |  |  | (xiv) la (re)proiectarea unei instalații (noi) sau a unei pârți a acesteia, luarea în considerare a efectelor sale asupra mediului de-a lungul duratei sale de viață, care include construirea, întreținerea, exploatarea și dezafectarea; |  |  | Compatibil |  |  |
| (xv) punerea în aplicare a unui program de monitorizare și de măsurare; dacă este necesar, se pot găsi informații în Raportul de referință privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile care intră sub incidența DEI; |  |  |  |  | (xv) punerea în aplicare a unui program de monitorizare și de măsurare; dacă este necesar, se pot găsi informații în Raportul de referință privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile care intră sub incidența DEI; |  |  | Compatibil |  |  |
| (xvi) efectuarea cu regularitate de evaluări sectoriale comparative; |  |  |  |  | (xvi) efectuarea cu regularitate de evaluări sectoriale comparative; |  |  | Compatibil |  |  |
| (xvii) efectuarea unui audit intern periodic independent (în măsura posibilului) și a unui audit extern periodic independent pentru a se evalua performanțele de mediu și pentru a se determina dacă SMM este sau nu conform cu măsurile planificate și a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător; |  |  |  |  | (xvii) efectuarea unui audit intern periodic independent (în măsura posibilului) și a unui audit extern periodic independent pentru a se evalua performanțele de mediu și pentru a se determina dacă SMM este sau nu conform cu măsurile planificate și a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător; |  |  | Compatibil |  |  |
| (xviii) evaluarea cauzelor neconformităților, punerea în aplicare a acțiunilor corective ca răspuns la neconformități, revizuirea eficacității acțiunilor corective și stabilirea existenței sau a posibilității de apariție a unor neconformități similare; |  |  |  |  | (xviii) evaluarea cauzelor neconformităților, punerea în aplicare a acțiunilor corective ca răspuns la neconformități, revizuirea eficacității acțiunilor corective și stabilirea existenței sau a posibilității de apariție a unor neconformități similare; |  |  | Compatibil |  |  |
| (xix) revizuirea periodică, de către conducerea superioară, a SMM- ului și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia; |  |  |  |  | (xix) revizuirea periodică, de către conducerea superioară, a SMM- ului și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia; |  |  | Compatibil |  |  |
| (xx) urmărirea și luarea în considerare a dezvoltării unor tehnici mai curate. |  |  |  |  | (xx) urmărirea și luarea în considerare a dezvoltării unor tehnici mai curate. |  |  | Compatibil |  |  |
| În special pentru abatoare, precum și pentru prelucrarea subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile, BAT constau, de asemenea, în încorporarea următoarelor caracteristici în sistemul de management de mediu: (xxi) un plan de gestionare a mirosurilor (a se vedea BAT 18); |  |  |  |  | În special pentru abatoare, precum și pentru prelucrarea subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile, BAT constau, de asemenea, în încorporarea următoarelor caracteristici în sistemul de management de mediu: (xxi) un plan de gestionare a mirosurilor (a se vedea BAT 18); |  |  | Compatibil |  |  |
| (xxii) un inventar al intrărilor și ieșirilor (a se vedea BAT 2); |  |  |  |  | (xxii) un inventar al intrărilor și ieșirilor (a se vedea BAT 2); |  |  | Compatibil |  |  |
| (xxiii) un sistem de management al substanțelor chimice (a se vedea BAT 3); |  |  |  |  | (xxiii) un sistem de management al substanțelor chimice (a se vedea BAT 3); |  |  | Compatibil |  |  |
| (xxiv) un plan pentru eficiența energetică [a se vedea BAT 9 (a)]; |  |  |  |  | (xxiv) un plan pentru eficiența energetică [a se vedea BAT 9 (a)]; |  |  | Compatibil |  |  |
| (xxv) un plan de gestionare a apei [a se vedea BAT 10 (a)]; |  |  |  |  | (xxv) un plan de gestionare a apei [a se vedea BAT 10 (a)]; |  |  | Compatibil |  |  |
| (xxvi) un plan de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 16); |  |  |  |  | (xxvi) un plan de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 16); |  |  | Compatibil |  |  |
| (xxvii) un plan de gestionare a OTNOC (a se vedea BAT 4); |  |  |  |  | (xxvii) un plan de gestionare a OTNOC (a se vedea BAT 4); |  |  | Compatibil |  |  |
| (xxviii) un plan de gestionare a refrigerării pentru abatoare [a se vedea BAT 21 (a) și BAT 23 (a)]. |  |  |  |  | (xxviii) un plan de gestionare a refrigerării pentru abatoare [a se vedea BAT 21 (a) și BAT 23 (a)]. |  |  | Compatibil |  |  |
| Notă: Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 instituie sistemul de management de mediu și audit al Uniunii Europene (EMAS), care reprezintă un exemplu de SMM conform cu prezentele BAT. |  |  |  |  | Notă: Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 instituie sistemul de management de mediu și audit al Uniunii Europene (EMAS), care reprezintă un exemplu de SMM conform cu prezentele BAT. |  |  | Compatibil |  |  |
| Aplicabilitate: Nivelul de detaliere și gradul de formalizare a SMM vor fi, în general, corelate cu natura, dimensiunea și complexitatea instalației, precum și cu nivelul efectelor pe care aceasta le poate avea asupra mediului. |  |  |  |  | Aplicabilitate: Nivelul de detaliere și gradul de formalizare a SMM vor fi, în general, corelate cu natura, dimensiunea și complexitatea instalației, precum și cu nivelul efectelor pe care aceasta le poate avea asupra mediului. |  |  | Compatibil |  |  |
| BAT 2. În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constau în întocmirea, menținerea și revizuirea periodică (inclusiv când are loc o modificare semnificativă) a unui inventar al intrărilor și ieșirilor, ca parte a unui sistem de management de mediu (a se vedea BAT 1), care să prezinte toate caracteristicile următoare: I. Informații referitoare la procesul (procesele) de producție, inclusiv: (a) diagrame de flux simplificate ale proceselor, în care să fie indicată originea emisiilor; |  |  |  |  | BAT 2. În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constau în întocmirea, menținerea și revizuirea periodică (inclusiv când are loc o modificare semnificativă) a unui inventar al intrărilor și ieșirilor, ca parte a unui sistem de management de mediu (a se vedea BAT 1), care să prezinte toate caracteristicile următoare: I. Informații referitoare la procesul (procesele) de producție, inclusiv: (a) diagrame de flux simplificate ale proceselor, în care să fie indicată originea emisiilor; |  |  | Compatibil |  |  |
| (b) descrieri ale tehnicilor integrate în procese și ale tehnicilor de epurare a apelor uzate/tratare a gazelor reziduale, pentru a preveni sau reduce emisiile, inclusiv ale performanței lor (de exemplu, eficiența reducerii). |  |  |  |  | (b) descrieri ale tehnicilor integrate în procese și ale tehnicilor de epurare a apelor uzate/tratare a gazelor reziduale, pentru a preveni sau reduce emisiile, inclusiv ale performanței lor (de exemplu, eficiența reducerii). |  |  | Compatibil |  |  |
| II. Informații privind consumul și utilizarea energiei. |  |  |  |  | II. Informații privind consumul și utilizarea energiei. |  |  | Compatibil |  |  |
| III. Informații privind consumul și utilizarea apei (de exemplu, diagrame de debit și bilanțuri masice de apă). |  |  |  |  | III. Informații privind consumul și utilizarea apei (de exemplu, diagrame de debit și bilanțuri masice de apă). |  |  | Compatibil |  |  |
| IV. Informații referitoare la cantitatea și la caracteristicile fluxurilor apelor uzate, de exemplu: (a) valorile medii și variabilitatea debitului, a pH-ului și a temperaturii; |  |  |  |  | IV. Informații referitoare la cantitatea și la caracteristicile fluxurilor apelor uzate, de exemplu: (a) valorile medii și variabilitatea debitului, a pH-ului și a temperaturii; |  |  | Compatibil |  |  |
| (b) valorile medii ale concentrației și ale fluxului masic al substanțelor/parametrilor relevanți (de exemplu CCO/COT, forme de azot, fosfor), precum și variabilitatea acestora. |  |  |  |  | (b) valorile medii ale concentrației și ale fluxului masic al substanțelor/parametrilor relevanți (de exemplu CCO/COT, forme de azot, fosfor), precum și variabilitatea acestora. |  |  | Compatibil |  |  |
| V. Informații referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale, cum ar fi: (a) punctul (punctele) de emisii; |  |  |  |  | V. Informații referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale, cum ar fi: (a) punctul (punctele) de emisii; |  |  | Compatibil |  |  |
| (b) valorile medii și variabilitatea debitului și a temperaturii; |  |  |  |  | (b) valorile medii și variabilitatea debitului și a temperaturii; |  |  | Compatibil |  |  |
| (c) valorile medii ale concentrației și debitului masic ale substanțelor relevante/parametrilor relevanți (de exemplu, pulberi, COVT, NOx, SOx), precum și variabilitatea acestora; |  |  |  |  | (c) valorile medii ale concentrației și debitului masic ale substanțelor relevante/parametrilor relevanți (de exemplu, pulberi, COVT, NOx, SOx), precum și variabilitatea acestora; |  |  | Compatibil |  |  |
| (d) prezența altor substanțe care ar putea să afecteze sistemul de tratare a gazelor reziduale sau siguranța instalației (de exemplu, oxigen, vapori de apă, pulberi). |  |  |  |  | (d) prezența altor substanțe care ar putea să afecteze sistemul de tratare a gazelor reziduale sau siguranța instalației (de exemplu, oxigen, vapori de apă, pulberi). |  |  | Compatibil |  |  |
| VI. Informații referitoare la cantitatea și caracteristicile substanțelor chimice utilizate: (a) identitatea și caracteristicile substanțelor chimice utilizate, inclusiv proprietățile cu efecte adverse asupra mediului și/sau a sănătății umane; |  |  |  |  | VI. Informații referitoare la cantitatea și caracteristicile substanțelor chimice utilizate: (a) identitatea și caracteristicile substanțelor chimice utilizate, inclusiv proprietățile cu efecte adverse asupra mediului și/sau a sănătății umane; |  |  | Compatibil |  |  |
| (b) cantitățile de substanțe chimice de proces utilizate și locul de utilizare a acestora. |  |  |  |  | (b) cantitățile de substanțe chimice de proces utilizate și locul de utilizare a acestora. |  |  | Compatibil |  |  |
| Aplicabilitate: Nivelul de detaliere și gradul de formalizare a inventarului vor fi, în general, corelate cu natura, dimensiunea și complexitatea instalației, precum și cu nivelul efectelor pe care aceasta le poate avea asupra mediului. |  |  |  |  | Aplicabilitate: Nivelul de detaliere și gradul de formalizare a inventarului vor fi, în general, corelate cu natura, dimensiunea și complexitatea instalației, precum și cu nivelul efectelor pe care aceasta le poate avea asupra mediului. |  |  | Compatibil |  |  |
| BAT 3. În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui sistem de gestionare a substanțelor chimice (SGSC), în cadrul SMM (a se vedea BAT 1), care prezintă toate caracteristicile următoare: I. O politică de reducere a consumului și a riscurilor asociate cu substanțele chimice, inclusiv o politică de achiziții pentru selectarea unor substanțe chimice mai puțin nocive și a furnizorilor acestora, în scopul de a se reduce la minimum utilizarea de substanțe periculoase și de substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită și a riscurilor asociate acestora, precum și evitarea achiziționării unor cantități excesive de substanțe chimice. Selectarea substanțelor chimice se bazează pe următoarele: |  |  |  |  | BAT 3. În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui sistem de gestionare a substanțelor chimice (SGSC), în cadrul SMM (a se vedea BAT 1), care prezintă toate caracteristicile următoare: I. O politică de reducere a consumului și a riscurilor asociate cu substanțele chimice, inclusiv o politică de achiziții pentru selectarea unor substanțe chimice mai puțin nocive și a furnizorilor acestora, în scopul de a se reduce la minimum utilizarea de substanțe periculoase și de substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită și a riscurilor asociate acestora, precum și evitarea achiziționării unor cantități excesive de substanțe chimice. Selectarea substanțelor chimice se bazează pe următoarele: |  |  | Compatibil |  |  |
| (a) analiza comparativă a bioeliminabilităţii/biodegradabilităţii acestora, a ecotoxicităţii și a potențialului acestora de a fi evacuate în mediu, în vederea reducerii emisiilor în mediu; |  |  |  |  | (a) analiza comparativă a bioeliminabilităţii/biodegradabilităţii acestora, a ecotoxicităţii și a potențialului acestora de a fi evacuate în mediu, în vederea reducerii emisiilor în mediu; |  |  | Compatibil |  |  |
| (b) caracterizarea riscurilor asociate cu substanțele chimice, pe baza clasificării frazelor de pericol ale substanțelor chimice, a circuitului prin instalație, a potențialului de emisii și a nivelului de expunere; |  |  |  |  | (b) caracterizarea riscurilor asociate cu substanțele chimice, pe baza clasificării frazelor de pericol ale substanțelor chimice, a circuitului prin instalație, a potențialului de emisii și a nivelului de expunere; |  |  | Compatibil |  |  |
| (c) analiza periodică (de exemplu, anuală) a potențialului de înlocuire, pentru identificarea unor noi alternative potențiale disponibile și mai sigure la utilizarea de substanțe periculoase și de substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită [de exemplu, utilizarea altor substanțe chimice care nu au impact asupra mediului și a sănătății umane, sau al căror impact este mai scăzut, a se vedea BAT 11 (a)]; |  |  |  |  | (c) analiza periodică (de exemplu, anuală) a potențialului de înlocuire, pentru identificarea unor noi alternative potențiale disponibile și mai sigure la utilizarea de substanțe periculoase și de substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită [de exemplu, utilizarea altor substanțe chimice care nu au impact asupra mediului și a sănătății umane, sau al căror impact este mai scăzut, a se vedea BAT 11 (a)]; |  |  | Compatibil |  |  |
| (d) monitorizarea anticipată a modificărilor normative legate de substanțele chimice periculoase și de substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită, precum și garantarea conformității cu cerințele legale aplicabile. |  |  |  |  | (d) monitorizarea anticipată a modificărilor normative legate de substanțele chimice periculoase și de substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită, precum și garantarea conformității cu cerințele legale aplicabile. |  |  | Compatibil |  |  |
| Inventarul substanțelor chimice (a se vedea BAT 2) poate servi ca bază pentru obținerea și stocarea informațiilor necesare pentru selectarea substanțelor chimice. |  |  |  |  | Inventarul substanțelor chimice (a se vedea BAT 2) poate servi ca bază pentru obținerea și stocarea informațiilor necesare pentru selectarea substanțelor chimice. |  |  | Compatibil |  |  |
| II. Obiective și planuri de acțiune pentru evitarea sau reducerea utilizării de substanțe periculoase și a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită și a riscurilor legate de acestea. |  |  |  |  | II. Obiective și planuri de acțiune pentru evitarea sau reducerea utilizării de substanțe periculoase și a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită și a riscurilor legate de acestea. |  |  | Compatibil |  |  |
| III. Elaborarea și punerea în aplicare a unor proceduri de achiziționare, manipulare, depozitare și utilizare a substanțelor chimice în vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor în mediu. |  |  |  |  | III. Elaborarea și punerea în aplicare a unor proceduri de achiziționare, manipulare, depozitare și utilizare a substanțelor chimice în vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor în mediu. |  |  | Compatibil |  |  |
| Aplicabilitate: Nivelul de detaliere și gradul de formalizare al sistemului de gestionare a substanțelor chimice vor fi legate, în general, de natura, dimensiunea și complexitatea instalației. |  |  |  |  | Aplicabilitate: Nivelul de detaliere și gradul de formalizare al sistemului de gestionare a substanțelor chimice vor fi legate, în general, de natura, dimensiunea și complexitatea instalației. |  |  | Compatibil |  |  |
| BAT 4. Pentru reducerea frecvenței de apariție a OTNOC și pentru reducerea emisiilor în cursul OTNOC, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a OTNOC bazat pe riscuri, în cadrul SMM (a se vedea BAT 1), care să includă toate elementele următoare: (i) identificarea potențialelor OTNOC [de exemplu, defectarea echipamentelor critice pentru protecția mediului („echipamente critice”)], a cauzelor profunde ale acestora și a consecințelor lor potențiale; |  |  |  |  | BAT 4. Pentru reducerea frecvenței de apariție a OTNOC și pentru reducerea emisiilor în cursul OTNOC, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a OTNOC bazat pe riscuri, în cadrul SMM (a se vedea BAT 1), care să includă toate elementele următoare: (i) identificarea potențialelor OTNOC [de exemplu, defectarea echipamentelor critice pentru protecția mediului („echipamente critice”)], a cauzelor profunde ale acestora și a consecințelor lor potențiale; |  |  | Compatibil |  |  |
| (ii) proiectarea adecvată a echipamentelor critice (de exemplu, stația de epurare a apelor uzate); |  |  |  |  | (ii) proiectarea adecvată a echipamentelor critice (de exemplu, stația de epurare a apelor uzate); |  |  | Compatibil |  |  |
| (iii) elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de inspecție și a unui program de întreținere preventivă pentru echipamentele critice (a se vedea BAT 1 punctul xii); |  |  |  |  | (iii) elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de inspecție și a unui program de întreținere preventivă pentru echipamentele critice (a se vedea BAT 1 punctul xii); |  |  | Compatibil |  |  |
| (iv) monitorizarea (și anume estimarea sau, dacă este posibil, măsurarea) și înregistrarea emisiilor survenite pe durata OTNOC și a circumstanțelor aferente; |  |  |  |  | (iv) monitorizarea (și anume estimarea sau, dacă este posibil, măsurarea) și înregistrarea emisiilor survenite pe durata OTNOC și a circumstanțelor aferente; |  |  | Compatibil |  |  |
| (v) evaluarea periodică a emisiilor apărute pe durata OTNOC (de exemplu, frecvența evenimentelor, durata și cantitatea de poluanți emiși) și punerea în aplicare a acțiunilor corective, dacă este necesar; |  |  |  |  | (v) evaluarea periodică a emisiilor apărute pe durata OTNOC (de exemplu, frecvența evenimentelor, durata și cantitatea de poluanți emiși) și punerea în aplicare a acțiunilor corective, dacă este necesar; |  |  | Compatibil |  |  |
| (vi) revizuirea și actualizarea periodică a listei de OTNOC identificate în conformitate cu punctul i în urma evaluării periodice menționate la punctul v; |  |  |  |  | (vi) revizuirea și actualizarea periodică a listei de OTNOC identificate în conformitate cu punctul i în urma evaluării periodice menționate la punctul v; |  |  | Compatibil |  |  |
| (vii) testarea periodică a sistemelor de rezervă. |  |  |  |  | (vii) testarea periodică a sistemelor de rezervă. |  |  | Compatibil |  |  |
| Aplicabilitate: Nivelul de detaliu și gradul de formalizare al planului de gestionare a OTNOC vor fi, în general, legate de natura, dimensiunea și complexitatea instalației, precum și de nivelul efectelor asupra mediului pe care aceasta le poate avea. |  |  |  |  | Aplicabilitate: Nivelul de detaliu și gradul de formalizare al planului de gestionare a OTNOC vor fi, în general, legate de natura, dimensiunea și complexitatea instalației, precum și de nivelul efectelor asupra mediului pe care aceasta le poate avea. |  |  | Compatibil |  |  |
| 1.1.2. Monitorizarea BAT 5. În cazul fluxurilor de ape uzate identificate în inventarele fluxurilor de intrare și de ieșire (a se vedea BAT 2), BAT constau în monitorizarea principalilor parametri (de exemplu, monitorizarea continuă a debitului de ape uzate, a pH-ului și a temperaturii acestora) în punctele-cheie (de exemplu, la intrarea și/sau ieșirea în/din instalația de preepurare a apelor uzate, la intrarea în instalația de epurare finală, în punctul în care emisiile părăsesc instalația). |  |  |  |  | 1.1.2. Monitorizarea BAT 5. În cazul fluxurilor de ape uzate identificate în inventarele fluxurilor de intrare și de ieșire (a se vedea BAT 2), BAT constau în monitorizarea principalilor parametri (de exemplu, monitorizarea continuă a debitului de ape uzate, a pH-ului și a temperaturii acestora) în punctele-cheie (de exemplu, la intrarea și/sau ieșirea în/din instalația de preepurare a apelor uzate, la intrarea în instalația de epurare finală, în punctul în care emisiile părăsesc instalația). |  |  | Compatibil |  |  |
| BAT 6. BAT constau în monitorizarea, cel puțin o dată pe an, a următoarelor: — consumul anual de apă și energie; |  |  |  |  | BAT 6. BAT constau în monitorizarea, cel puțin o dată pe an, a următoarelor: — consumul anual de apă și energie; |  |  | Compatibil |  |  |
| — cantitatea anuală de ape uzate generate; |  |  |  |  | — cantitatea anuală de ape uzate generate; |  |  | Compatibil |  |  |
| — cantitatea anuală de agent (agenți) frigorific(i) utilizat (utilizați) pentru reumplerea sistemului (sistemelor) de răcire din abatoare. |  |  |  |  | — cantitatea anuală de agent (agenți) frigorific(i) utilizat (utilizați) pentru reumplerea sistemului (sistemelor) de răcire din abatoare. |  |  | Compatibil |  |  |
| Descriere: Monitorizarea include, în mod preferențial, măsurători directe. Se pot utiliza, de asemenea, calcule sau înregistrări, de exemplu prin intermediul contoarelor sau al facturilor adecvate. Monitorizarea se efectuează la nivel de instalație (și poate fi defalcată la cel mai adecvat nivel de proces) și ia în considerare toate modificările semnificative ale proceselor. |  |  |  |  | Descriere: Monitorizarea include, în mod preferențial, măsurători directe. Se pot utiliza, de asemenea, calcule sau înregistrări, de exemplu prin intermediul contoarelor sau al facturilor adecvate. Monitorizarea se efectuează la nivel de instalație (și poate fi defalcată la cel mai adecvat nivel de proces) și ia în considerare toate modificările semnificative ale proceselor. |  |  | Compatibil |  |  |
| BAT 7. BAT constau în monitorizarea emisiilor în apă, cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constau în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă. |  |  |  |  | BAT 7. BAT constau în monitorizarea emisiilor în apă, cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constau în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă. |  |  | Compatibil |  |  |

| Substanţă/parametru |  | Activităţi | Standard(e) | Frecvenţă minimă de monitorizare (1) | Monitorizare asociată cu | Substanţă/parametru |  | Activităţi | Standard(e) | Frecvenţă minimă de monitorizare (1) | Monitorizare asociată cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compuși organici halogenaţi adsorbabili (AOX) (2) (3) |  | Toate activităţile | EN ISO 9562 | O dată la 3 luni (4) | BAT 14 | Compuși organici halogenaţi adsorbabili (AOX) (2) (3) |  | Toate activităţile | SM SR EN ISO 9562:2012 | O dată la 3 luni (4) | BAT 14 |
| Consum biochimic de oxigen (CBOn) (5) |  |  | Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, EN 1899-1, EN ISO 5815-1) | O dată pe lună |  | Consum biochimic de oxigen (CBOn) (5) |  |  | Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, SM SR EN 1899-1:2012, SM EN ISO 5815-1:2020) | O dată pe lună |  |
| Consum chimic de oxigen (CCO) (5) (6) |  |  | Nu sunt disponibile standarde EN | O dată pe săptămână (7) |  | Consum chimic de oxigen (CCO) (5) (6) |  |  | Nu sunt disponibile standarde EN | O dată pe săptămână (7) |  |
| Azot total (NT) (5) |  |  | Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, EN ISO 12260 sau EN ISO 11905-1) |  |  | Azot total (NT) (5) |  |  | Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, EN ISO 12260 sau SM SR EN ISO 11905-1:2012) |  |  |
| Carbon organic total (COT) (5) (6) |  |  | EN 1484 |  |  | Carbon organic total (COT) (5) (6) |  |  | SM EN 1484:2023 |  |  |
| Fosfor total (PT) (5) |  |  | Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, EN ISO 6878, EN ISO 15681-1 și -2, EN ISO 11885) |  |  | Fosfor total (PT) (5) |  |  | Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, SM SR EN ISO 6878:2011, SM SR EN ISO 15681-1:2012 și SM EN ISO 15681-2:2019, SM SR EN ISO 11885:2012) |  |  |
| Materii totale în suspensie (MTS) (5) |  |  | EN 872 |  |  | Materii totale în suspensie (MTS) (5) |  |  | SM SR EN 872:2012 |  |  |
| Metale | Cupru (Cu) (2) (3) | Abatoare | Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, EN ISO 11885, EN ISO 17294- 2 sau EN ISO 15586) | O dată la 6 luni |  | Metale | Cupru (Cu) (2) (3) | Abatoare | Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, SM SR EN ISO 11885:2012, SM EN ISO 17294-2:2024 sau SM SR EN ISO 15586:2011) | O dată la 6 luni |  |
|  | C1 Zinc (Zn) (2) (3) |  |  |  |  |  | C1 Zinc (Zn) (2) (3) |  |  |  |  |
| Cloruri (Cl-) (2) (3) |  | Abatoare Sărarea Pieilor Fabricarea gelatinei utilizând oase ca materie primă | Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, EN ISO 10304-1, EN ISO 15682) | O dată pe lună (4) | - | Cloruri (Cl-) (2) (3) |  | Abatoare Sărarea Pieilor Fabricarea gelatinei utilizând oase ca materie primă | Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, SM EN ISO 10304-1:2009/AC:2019, SM SR EN ISO 15682:2012) | O data pe lună (4) | - |

| BAT 8. BAT constau în monitorizarea emisiilor dirijate în aer, cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constau în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă. | BAT 8. BAT constau în monitorizarea emisiilor dirijate în aer, cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constau în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă. | Compatibil |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Substanţă/ Parametru | Activităţi/Procese | Standard(e) | Frecvenţa minimă de monitorizare (1) | Monitorizare asociată cu | Substanţă/ Parametru | Activităţi/Procese | Standard(e) | Frecvenţa minimă de monitorizare (1) | Monitorizare asociată cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | Arderea gazelor urât mirositoare (de exemplu, în incineratoare sau în cazane de abur), inclusiv a gazelor necondensabile | EN 15058 | O dată pe an | BAT 15 | CO | Arderea gazelor urât mirositoare (de exemplu, în incineratoare sau în cazane de abur), inclusiv a gazelor necondensabile | SM EN 15058:2017 | O dată pe an | BAT 15 |
|  | Incinerarea carcaselor |  |  | - |  | Incinerarea carcaselor |  |  | - |
| Pulberi | Arderea gazelor urât mirositoare (de exemplu, în incineratoare sau în cazane de abur), inclusiv a gazelor necondensabile | EN 13284-1 |  | BAT 15 | Pulberi | Arderea gazelor urât mirositoare (de exemplu, în incineratoare sau în cazane de abur), inclusiv a gazelor necondensabile | SM EN 13284-1:2018 |  | BAT 15 |
|  | Incinerarea carcaselor |  |  | - |  | Incinerarea carcaselor |  |  | - |
| NOX | Arderea gazelor urât mirositoare (de exemplu, în incineratoare sau în cazane de abur), inclusiv a gazelor necondensabile | EN 14792 |  | BAT 15 | NOX | Arderea gazelor urât mirositoare (de exemplu, în incineratoare sau în cazane de abur), inclusiv a gazelor necondensabile | SM EN 14792:2017 |  | BAT 15 |
|  | Incinerarea carcaselor |  |  | - |  | Incinerarea carcaselor |  |  | - |
| SOX | Arderea gazelor urât mirositoare (de exemplu, în incineratoare sau în cazane de abur), inclusiv a gazelor necondensabile | EN 14791 |  | BAT 15 | SOX | Arderea gazelor urât mirositoare (de exemplu, în incineratoare sau în cazane de abur), inclusiv a gazelor necondensabile | SM EN 14791:2017 |  | BAT 15 |
|  | Incinerarea carcaselor |  |  | - |  | Incinerarea carcaselor |  |  | - |
| H2S | Îndepărtarea grăsimilor, topirea grăsimilor, prelucrarea sângelui și/sau a penelor (2) | Nu sunt disponibile standarde EN |  | BAT 25 | H2S | Îndepărtarea grăsimilor, topirea grăsimilor, prelucrarea sângelui și/sau a penelor (2) | Nu sunt disponibile standarde EN |  | BAT 25 |
| NH3 | Îndepărtarea grăsimilor, topirea grăsimilor, prelucrarea sângelui și/sau a penelor | EN ISO 21877 |  |  | NH3 | Îndepărtarea grăsimilor, topirea grăsimilor, prelucrarea sângelui și/sau a penelor | SM EN ISO 21877:2020 |  |  |
|  | Arderea gazelor urât mirositoare (de exemplu, în incineratoare sau în cazane de abur), inclusiv a gazelor necondensabile |  |  |  |  | Arderea gazelor urât mirositoare (de exemplu, în incineratoare sau în cazane de abur), inclusiv a gazelor necondensabile |  |  |  |
|  | Incinerarea carcaselor |  |  | - |  | Incinerarea carcaselor |  |  | - |
| COVT | Îndepărtarea grăsimilor, topirea grăsimilor, prelucrarea sângelui și/sau a penelor | EN 12619 |  | BAT-25 | COVT | Îndepărtarea grăsimilor, topirea grăsimilor, prelucrarea sângelui și/sau a penelor | SM EN 2619:2016 |  | BAT 25 |
|  | Arderea gazelor urât mirositoare (de exemplu, în incineratoare sau în cazane de abur), inclusiv a gazelor necondensabile |  |  |  |  | Arderea gazelor urât mirositoare (de exemplu, în incineratoare sau în cazane de abur), inclusiv a gazelor necondensabile |  |  |  |
|  | Incinerarea carcaselor |  |  | - |  | Incinerarea carcaselor |  |  | - |
| Concentraţia de miros | Abatoare (3) (4) | EN 13725 |  | - | Concentraţia de miros | Abatoare (3) (4) | SM EN 3725:2022 |  | - |
|  | Incinerarea carcaselor (3) |  |  | - |  | Incinerarea carcaselor (3) |  |  | - |
|  | Fabricarea gelatinei (3) |  |  | - |  | Fabricarea gelatinei (3) |  |  | - |
|  | Producţia de făină de pește și ulei de pește (3) |  |  | BAT 25 |  | Producţia de făină de pește și ulei de pește (3) |  |  | BAT 25 |
|  | Îndepărtarea grăsimilor, topirea grăsimilor, prelucrarea sângelui și/sau a penelor (3) |  |  |  |  | Îndepărtarea grăsimilor, topirea grăsimilor, prelucrarea sângelui și/sau a penelor (3) |  |  |  |
| HCl | Incinerarea carcaselor | EN 1911 |  | - | HCl | Incinerarea carcaselor | SM EN 1911:2018 |  | - |
| HF |  | Nu sunt disponibile standarde EN |  |  | HF |  | Nu sunt disponibile standarde EN |  |  |
| Hg |  | EN 13211 |  |  | Hg |  | SM SR EN 13211:2012/AC:2012 |  |  |
| Metale și metaloizi, cu excepţia mercurului (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) |  | EN 14385 |  |  | Metale și metaloizi, cu excepţia mercurului (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) |  | SM SR EN 14385:2012 |  |  |
| PCDD/F |  | EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3 |  |  | PCDD/F |  | SM SR EN 1948-1:2012, SM SR EN 1948-2:2012, SM SR EN 1948-3:2012 |  |  |

| 1.1.3. Eficienta energetică BAT 9. În vederea creșterii eficienței energetice, BAT constau în utilizarea ambelor tehnici indicate mai jos. | 1.1.3. Eficienta energetică BAT 9. În vederea creșterii eficienței energetice, BAT constau în utilizarea ambelor tehnici indicate mai jos. | Compatibil |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Tehnică |  | Descriere | Aplicabilitate | Tehnică |  | Descriere | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Planul pentru eficientă energetică și auditurile energetice | Un plan pentru eficienţă energetică face parte din sistemul de management al mediului (a se vedea BAT 1) și implică definirea și calcularea consumului specific de energie al activităţii (sau al activităţilor), stabilirea anuală a indicatorilor-cheie de performanţă (de exemplu, pentru consumul specific de energie) și planificarea periodică a obiectivelor de îmbunătăţire și a acţiunilor conexe. Auditurile se efectuează cel puţin o dată pe an pentru a se asigura că obiectivele planului pentru eficienţa energetică sunt îndeplinite și că recomandările auditurilor energetice sunt monitorizate și puse în aplicare. | Nivelul de detaliu al planului pentru eficienţă energetică și al auditurilor va fi legat, în general, de natura, dimensiunea și complexitatea instalaţiei. | a | Planul pentru eficientă energetică și auditurile energetice | Un plan pentru eficienţă energetică face parte din sistemul de management al mediului (a se vedea BAT 1) și implică definirea și calcularea consumului specific de energie al activităţii (sau al activităţilor), stabilirea anuală a indicatorilor-cheie de performanţă (de exemplu, pentru consumul specific de energie) și planificarea periodică a obiectivelor de îmbunătăţire și a acţiunilor conexe. Auditurile se efectuează cel puţin o dată pe an pentru a se asigura că obiectivele planului pentru eficienţa energetică sunt îndeplinite și că recomandările auditurilor energetice sunt monitorizate și puse în aplicare. | Nivelul de detaliu al planului pentru eficienţă energetică și al auditurilor va fi legat, în general, de natura, dimensiunea și complexitatea instalaţiei. |
| b | Utilizarea tehnicilor generale de economisire a energiei | Printre aceste măsuri se numără tehnici precum următoarele: - recuperarea căldurii cu schimbătoare de căldură și/sau pompe de căldură; - motoare eficiente din punct de vedere energetic; - convertizoare de frecvenţă pe motoare; - sistemele de control al proceselor; - generarea combinată de energie termică și electrică (cogenerare); - izolarea ţevilor, a vaselor sub presiune și a altor echipamente; - reglarea și controlul arderii; - preîncălzirea apei de alimentare (inclusiv utilizarea economizoarelor); - reducerea la minimum a purjării cazanelor; - optimizarea sistemelor de distribuţie a aburului; - reducerea scurgerilor sistemului de aer comprimat; - sisteme de gestionare a iluminatului; - iluminare eficientă din punct de vedere energetic; - optimizarea proiectării și exploatării sistemului (sistemelor) de răcire. | Aplicabilitatea cogenerării la instalaţiile existente poate fi limitată de o cerere adecvată de energie termică și/sau de configuraţia instalaţiei/lipsa de spațiu. | b | Utilizarea tehnicilor generale de economisire a energiei | Printre aceste măsuri se numără tehnici precum următoarele: - recuperarea căldurii cu schimbătoare de căldură și/sau pompe de căldură; - motoare eficiente din punct de vedere energetic; - convertizoare de frecvenţă pe motoare; - sistemele de control al proceselor; - generarea combinată de energie termică și electrică (cogenerare); - izolarea ţevilor, a vaselor sub presiune și a altor echipamente; - reglarea și controlul arderii; - preîncălzirea apei de alimentare (inclusiv utilizarea economizoarelor); - reducerea la minimum a purjării cazanelor; - optimizarea sistemelor de distribuţie a aburului; - reducerea scurgerilor sistemului de aer comprimat; - sisteme de gestionare a iluminatului; - iluminare eficientă din punct de vedere energetic; optimizarea proiectării și exploatării sistemului (sistemelor) de răcire. | Aplicabilitatea cogenerării la instalaţiile existente poate fi limitată de o cerere adecvată de energie termică și/sau de configuraţia instalaţiei/lipsa de spațiu. |

| Alte tehnici sectoriale de sporire a eficienței energetice sunt prezentate în secțiunea 1.2.1 și în secțiunea 1.3.1 din prezentele concluzii privind BAT. | Alte tehnici sectoriale de sporire a eficienței energetice sunt prezentate în secțiunea 1.2.1 și în secțiunea 1.3.1 din prezentele concluzii privind BAT. | Compatibil |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4. Consumul de apă și generarea de ape uzate BAT 10. În vederea reducerii consumului de apă și a cantității de ape uzate generate, BAT constau în utilizarea ambelor tehnici (a) și (b) și a unei combinații adecvate a tehnicilor (c)-(k) indicate mai jos. | 1.1.4. Consumul de apă și generarea de ape uzate BAT 10. În vederea reducerii consumului de apă și a cantității de ape uzate generate, BAT constau în utilizarea ambelor tehnici (a) și (b) și a unei combinații adecvate a tehnicilor (c)-(k) indicate mai jos. | Compatibil |  |

|  | Tehnică | Descriere | Aplicabilitate |  |  | Tehnică | Descriere | Aplicabilitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehnici de gestionare, de proiectare și de exploatare |  |  |  |  | Tehnici de gestionare, de proiectare și de exploatare |  |  |  |  |  |  | Tehnici de gestionare, de proiectare și de exploatare |
| a | Planul de gestionare a apei și auditurile în domeniul apei | Un plan de gestionare a apei și auditurile în domeniul apei fac parte din SMM (a se vedea BAT 1) și includ: - diagramele de flux ale debitului și bilanţurile masice de apă ale instalaţiei și ale proceselor ca parte a inventarului intrărilor și ieșirilor menționat în BAT 2; - stabilirea unor obiective de utilizare eficientă a apei; - punerea în aplicare a unor tehnici de optimizare a consumului de apă (de exemplu, controlul consumului de apă, reutilizarea/ reciclarea apei, detectarea și eliminarea scurgerilor). Auditurile în domeniul apei se efectuează cel puţin o dată pe an pentru a se asigura îndeplinirea obiectivelor din planul de gestionare a apei și monitorizarea și punerea în aplicare a recomandărilor privind auditurile în domeniul apei. | Nivelul de detaliere și natura planului de gestionare a apei și a auditurilor în domeniul apei vor fi legate, în general, de natura, dimensiunea și complexitatea instalaţiei. | a |  | Planul de gestionare a apei și auditurile în domeniul apei | Un plan de gestionare a apei și auditurile în domeniul apei fac parte din SMM (a se vedea BAT 1) și includ: - diagramele de flux ale debitului și bilanţurile masice de apă ale instalaţiei și ale proceselor ca parte a inventarului intrărilor și ieșirilor menționat în BAT 2; - stabilirea unor obiective de utilizare eficientă a apei; - punerea în aplicare a unor tehnici de optimizare a consumului de apă (de exemplu, controlul consumului de apă, reutilizarea/ reciclarea apei, detectarea și eliminarea scurgerilor). Auditurile în domeniul apei se efectuează cel puţin o dată pe an pentru a se asigura îndeplinirea obiectivelor din planul de gestionare a apei și monitorizarea și punerea în aplicare a recomandărilor privind auditurile în domeniul apei. | Nivelul de detaliere și natura planului de gestionare a apei și a auditurilor în domeniul apei vor fi legate, în general, de natura, dimensiunea și complexitatea instalaţiei. |  |
| b | Separarea fluxurilor de ape | Fluxurile de apă care nu necesită tratare (de exemplu, apă de răcire necontaminată, ape de scurgere necontaminate) sunt separate de apele uzate care trebuie tratate, permițând astfel reciclarea apei necontaminate. | Aplicabilitatea la instalaţiile existente poate fi limitată de configuraţia sistemului de colectare a apei și de lipsa de spaţiu pentru rezervoarele de stocare temporară. | b |  | Separarea fluxurilor de ape | Fluxurile de apă care nu necesită tratare (de exemplu, apă de răcire necontaminată, ape de scurgere necontaminate) sunt separate de apele uzate care trebuie tratate, permițând astfel reciclarea apei necontaminate. | Aplicabilitatea la instalaţiile existente poate fi limitată de configuraţia sistemului de colectare a apei și de lipsa de spaţiu pentru rezervoarele de stocare temporară. |  |
| c | Reutilizarea și/sau reciclarea apei | Reciclarea și/sau reutilizarea fluxurilor de apă (precedate sau nu de tratarea apei), de exemplu pentru curăţare, spălare, răcire sau pentru procesul în sine. | Este posibil să nu se aplice din cauza cerinţelor de igienă și siguranţă. | c |  | Reutilizarea și/sau reciclarea apei | Reciclarea și/sau reutilizarea fluxurilor de apă (precedate sau nu de tratarea apei), de exemplu pentru curăţare, spălare, răcire sau pentru procesul în sine. | Este posibil să nu se aplice din cauza cerinţelor de igienă și siguranţă. |  |
| d | Optimizarea fluxului de apă | Utilizarea dispozitivelor de control, de exemplu celule fotoelectrice, supape de curgere, supape termostatice, pentru ajustarea automată a debitului de apă la cantitatea minimă necesară. | Aplicabilitate generală. | d |  | Optimizarea fluxului de apă | Utilizarea dispozitivelor de control, de exemplu celule fotoelectrice, supape de curgere, supape termostatice, pentru ajustarea automată a debitului de apă la cantitatea minimă necesară. | Aplicabilitate generală. |  |
| e | Optimizarea și utilizarea adecvată a duzelor de apă și a furtunurilor | Utilizarea numărului corect și a poziţiei duzelor; reglarea presiunii apei la duze și furtunuri. |  | e |  | Optimizarea și utilizarea adecvată a duzelor de apă și a furtunurilor | Utilizarea numărului corect și a poziţiei duzelor; reglarea presiunii apei la duze și furtunuri. |  |  |
| Tehnici legate de operațiunile de curăţare |  |  |  |  | Tehnici legate de operațiunile de curăţare |  |  |  |  |  |  |  | Tehnici legate de operațiunile de curăţare |
| f | Curățarea „uscată” | Îndepărtarea a cât mai mult posibil din materialul rezidual din materiile prime și de pe echipamente, de exemplu prin utilizarea aerului comprimat, a sistemelor de vid sau a bazinelor de captare prevăzute cu un capac de plasă. | Aplicabilitate generală. | f |  | Curățarea „uscată” | Îndepărtarea a cât mai mult posibil din materialul rezidual din materiile prime și de pe echipamente, de exemplu prin utilizarea aerului comprimat, a sistemelor de vid sau a bazinelor de captare prevăzute cu un capac de plasă. |  | Aplicabilitate generală. |  |
| g | Curăţarea la înaltă presiune | Pulverizarea apei de curăţare la presiuni cuprinse între 15 bari și 150 de bari. | Este posibil să nu se aplice din cauza cerinţelor de igienă și siguranţă. | g |  | Curăţarea la înaltă presiune | Pulverizarea apei de curăţare la presiuni cuprinse între 15 bari și 150 de bari. |  | Este posibil să nu se aplice din cauza cerinţelor de igienă și siguranţă. |  |
| h | Optimizarea dozării chimice și a utilizării apei în curăţarea la faţa locului (CIP) | Cantităţile de apă caldă și substanţele chimice utilizate sunt optimizate prin măsurarea, de exemplu, a turbidității, a conductivității, a temperaturii și/sau a pH-ului. | Aplicabilitate generală. | h |  | Optimizarea dozării chimice și a utilizării apei în curăţarea la faţa locului (CIP) | Cantităţile de apă caldă și substanţele chimice utilizate sunt optimizate prin măsurarea, de exemplu, a turbidității, a conductivității, a temperaturii și/sau a pH-ului. |  | Aplicabilitate generală. |  |
| i | Curăţarea cu spumă sau gel la joasă presiune | Utilizarea spumei și/sau a gelului la joasă presiune pentru curăţarea pereţilor, podelelor și/ sau a suprafeţelor echipamentelor. |  | i |  | Curăţarea cu spumă sau gel la joasă presiune | Utilizarea spumei și/sau a gelului la joasă presiune pentru curăţarea pereţilor, podelelor și/ sau a suprafeţelor echipamentelor. |  |  |  |
| j | Proiectarea și construcţia optimizată a echipamentelor și a zonelor de proces | Echipamentele și zonele de prelucrare sunt proiectate și construite astfel încât să faciliteze curăţarea. Atunci când se optimizează proiectarea și construcția, se ţine seama de cerinţele de igienă. |  | j |  | Proiectarea și construcţia optimizată a echipamentelor și a zonelor de proces | Echipamentele și zonele de prelucrare sunt proiectate și construite astfel încât să faciliteze curăţarea. Atunci când se optimizează proiectarea și construcția, se ţine seama de cerinţele de igienă. |  |  |  |
| k | Curăţarea promptă a echipamentelor | Curăţarea se aplică cât mai curând posibil după utilizarea echipamentului pentru a preveni întărirea materialului rezidual. |  | k |  | Curăţarea promptă a echipamentelor | Curăţarea se aplică cât mai curând posibil după utilizarea echipamentului pentru a preveni întărirea materialului rezidual. |  |  |  |

| Alte tehnici sectoriale de reducere a consumului de apă și a volumului de apă uzată generată sunt prezentate în secțiunea 1.2.2 și în secțiunea 1.3.2 din prezentele concluzii privind BAT. | Alte tehnici sectoriale de reducere a consumului de apă și a volumului de apă uzată generată sunt prezentate în secțiunea 1.2.2 și în secțiunea 1.3.2 din prezentele concluzii privind BAT. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5. Substanțe periculoase BAT 11. În scopul de a se preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, de a se reduce utilizarea unor substanțe periculoase la curățare și dezinfecție, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | 1.1.5. Substanțe periculoase BAT 11. În scopul de a se preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, de a se reduce utilizarea unor substanțe periculoase la curățare și dezinfecție, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Compatibil |  |

| Tehnică |  | Descriere | Tehnică |  | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Selectarea adecvată a substanţelor chimice de curăţare și/sau a dezinfectanților | Evitarea sau reducerea la minimum a utilizării substanţelor chimice de curăţare și/sau a dezinfectanţilor care dăunează mediului acvatic, în special a celor care conţin substanţe prioritare avute în vedere în temeiul Directivei-cadru privind apa (1). Atunci când se selectează substanţele chimice de curăţare și/sau dezinfectanţii, se ţine seama de cerinţele de igienă și de siguranţă alimentară. Această tehnică face parte din CMS (a se vedea BAT 3). | a | Selectarea adecvată a substanţelor chimice de curăţare și/sau a dezinfectanților | Evitarea sau reducerea la minimum a utilizării substanţelor chimice de curăţare și/sau a dezinfectanţilor care dăunează mediului acvatic, în special a celor care conţin substanţe prioritare avute în vedere în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 932/2013(1). Atunci când se selectează substanţele chimice de curăţare și/sau dezinfectanţii, se ţine seama de cerinţele de igienă și de siguranţă alimentară. Această tehnică face parte din CMS (a se vedea BAT 3). |
| b | Reutilizarea substanţelor chimice de curăţare la faţa locului (CIP) | Colectarea și reutilizarea substanţelor chimice de curăţare la faţa locului. Atunci când se reutilizează substanţele chimice de curăţare, se ţine seama de cerinţele de igienă și de siguranţă alimentară. | b | Reutilizarea substanţelor chimice de curăţare la faţa locului (CIP) | Colectarea și reutilizarea substanţelor chimice de curăţare la faţa locului. Atunci când se reutilizează substanţele chimice de curăţare, se ţine seama de cerinţele de igienă și de siguranţă alimentară. |
| c | Curăţarea „uscată” | A se vedea BAT 10 litera (f). | c | Curăţarea „uscată” | A se vedea BAT 10 litera (f). |
| d | Proiectarea și construcţia optimizată a echipamentelor și a zonelor de proces | A se vedea BAT 10 litera (j). | d | Proiectarea și construcţia optimizată a echipamentelor și a zonelor de proces | A se vedea BAT 10 litera (j). |

| 1.1.6. Utilizarea eficientă a resurselor BAT 12. În vederea sporirii eficienței utilizării resurselor, BAT constau în utilizarea ambelor tehnici (a) și (b), dacă este cazul în combinație cu una sau cu ambele tehnici (c) și (d) indicate mai jos. | 1.1.6. Utilizarea eficientă a resurselor BAT 12. În vederea sporirii eficienței utilizării resurselor, BAT constau în utilizarea ambelor tehnici (a) și (b), dacă este cazul în combinație cu una sau cu ambele tehnici (c) și (d) indicate mai jos. | Compatibil |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Tehnică |  | Descriere | Aplicabilitate | Tehnică |  | Descriere | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Reducerea la minimum a degradării biologice a subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile | Subprodusele de origine animală și/sau coprodusele comestibile sunt colectate cu promptitudine în abatoare și sunt depozitate în vase sau încăperi închise din instalaţiile SA, pentru o perioadă cât mai scurtă posibil, înainte de tratarea ulterioară. Materiile prime destinate consumului uman (de exemplu, grăsime, sânge), materiile prime furajere sau hrana pentru animale de companie pot necesita refrigerare. | Aplicabilitate generală. | a | Reducerea la minimum a degradării biologice a subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile | Subprodusele de origine animală și/sau coprodusele comestibile sunt colectate cu promptitudine în abatoare și sunt depozitate în vase sau încăperi închise din instalaţiile SA, pentru o perioadă cât mai scurtă posibil, înainte de tratarea ulterioară. Materiile prime destinate consumului uman (de exemplu, grăsime, sânge), materiile prime furajere sau hrana pentru animale de companie pot necesita refrigerare. | Aplicabilitate generală. |
| b | Separarea și reciclarea/recuperarea reziduurilor | Reziduurile sunt separate, de exemplu, utilizând grătare, clapete, bazine de captare, tăvi pentru picurare și jgheaburi, poziţionate cu precizie, pentru reciclare și recuperare. |  | b | Separarea și reciclarea/recuperarea reziduurilor | Reziduurile sunt separate, de exemplu, utilizând grătare, clapete, bazine de captare, tăvi pentru picurare și jgheaburi, poziţionate cu precizie, pentru reciclare și recuperare. |  |
| c | Digestia anaerobă | Tratarea reziduurilor biodegradabile cu microorganisme în absenţa oxigenului, având ca rezultat generarea de biogaz și digestat. Biogazul este utilizat drept combustibil, de exemplu într-un motor cu gaz sau într-un cazan. Digestatul poate fi utilizat, de exemplu, ca ameliorator de sol, pe amplasament sau în afara amplasamentului. | Poate să nu fie aplicabilă din cauza cantităţii și/sau a naturii reziduurilor. | c | Digestia anaerobă | Tratarea reziduurilor biodegradabile cu microorganisme în absenţa oxigenului, având ca rezultat generarea de biogaz și digestat. Biogazul este utilizat drept combustibil, de exemplu într-un motor cu gaz sau într-un cazan. Digestatul poate fi utilizat, de exemplu, ca ameliorator de sol, pe amplasament sau în afara amplasamentului. | Poate să nu fie aplicabilă din cauza cantităţii și/sau a naturii reziduurilor. |
| d | Recuperarea fosforului sub formă de struvit | A se vedea secţiunea 1.4.1. | Se aplică numai fluxurilor de ape uzate cu un conţinut total ridicat de fosfor total (de exemplu, peste 50 mg/l) și cu un debit semnificativ. | d | Recuperarea fosforului sub formă de struvit | A se vedea secţiunea 1.4.1. | Se aplică numai fluxurilor de ape uzate cu un conţinut total ridicat de fosfor total (de exemplu, peste 50 mg/l) și cu un debit semnificativ. |

| 1.1.7. Emisiile în apă BAT 13. În vederea prevenirii emisiilor necontrolate în apă, BAT constau în asigurarea unei capacități-tampon adecvate de stocare a apelor uzate generate. Descriere: Capacitatea-tampon adecvată de stocare este determinată printr-o evaluare a riscurilor [luând în considerare natura poluantului (poluanților), efectele acestor poluanți asupra epurării ulterioare a apelor uzate, a mediului receptor, a cantității de ape uzate generate etc.]. | 1.1.7. Emisiile în apă BAT 13. În vederea prevenirii emisiilor necontrolate în apă, BAT constau în asigurarea unei capacități-tampon adecvate de stocare a apelor uzate generate. Descriere: Capacitatea-tampon adecvată de stocare este determinată printr-o evaluare a riscurilor [luând în considerare natura poluantului (poluanților), efectele acestor poluanți asupra epurării ulterioare a apelor uzate, a mediului receptor, a cantității de ape uzate generate etc.]. | Compatibil |  |
| --- | --- | --- | --- |
| De regulă, un rezervor-tampon este proiectat pentru a stoca cantitățile de ape uzate generate în timpul mai multor ore de vârf de funcționare. | De regulă, un rezervor-tampon este proiectat pentru a stoca cantitățile de ape uzate generate în timpul mai multor ore de vârf de funcționare. |  |  |
| Apele uzate din acest rezervor-tampon sunt deversate după luarea măsurilor corespunzătoare (de exemplu, monitorizare, epurare, reutilizare). | Apele uzate din acest rezervor-tampon sunt deversate după luarea măsurilor corespunzătoare (de exemplu, monitorizare, epurare, reutilizare). |  |  |
| Aplicabilitate: Pentru instalațiile existente, este posibil ca tehnica să nu fie aplicabilă din cauza lipsei de spațiu și/sau din cauza configurației sistemului de colectare a apelor uzate. | Aplicabilitate: Pentru instalațiile existente, este posibil ca tehnica să nu fie aplicabilă din cauza lipsei de spațiu și/sau din cauza configurației sistemului de colectare a apelor uzate. |  |  |
| BAT 14. În vederea reducerii emisiilor în apă, BAT constau în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos. | BAT 14. În vederea reducerii emisiilor în apă, BAT constau în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos. | Compatibil |  |

|  | Tehnică (1) | Poluanţi tipici vizaţi | Aplicabilitate |  | Tehnică (1) | Poluanţi tipici vizaţi | Aplicabilitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tratare preliminară, primară și generală |  |  |  | Tratare preliminară, primară și generală |  |  |  |
| a | Egalizarea | Toţi poluanţii | Aplicabilitate generală. | a | Egalizarea | Toţi poluanţii | Aplicabilitate generală. |  |
| b | Neutralizarea | Acizi, baze |  | b | Neutralizarea | Acizi, baze |  |  |
| c | Separare fizică, de exemplu prin grătare, site, deznisipatoare, separatoare de grăsimi, decantoare primare | Materii solide grosiere, materii solide în suspensie, ulei/ grăsimi |  | c | Separare fizică, de exemplu prin grătare, site, deznisipatoare, separatoare de grăsimi, decantoare primare | Materii solide grosiere, materii solide în suspensie, ulei/ grăsimi |  |  |
| Tratarea fizico-chimică |  |  |  | Tratarea fizico-chimică |  |  |  |
| d | Precipitarea | Precipitarea poluanţilor dizolvaţi nebiodegradabili sau a poluanţilor inhibitori, de exemplu metale | Aplicabilitate generală. | d | Precipitarea | Precipitarea poluanţilor dizolvaţi nebiodegradabili sau a poluanţilor inhibitori, de exemplu metale | Aplicabilitate generală. |  |
| e | Oxidare chimică (de exemplu, cu ozon) | Poluanţi nebiodegradabili sau inhibitori dizolvaţi reductibili, de exemplu AOX, bacterii rezistente la antimicrobiene |  | e | Oxidare chimică (de exemplu, cu ozon) | Poluanţi nebiodegradabili sau inhibitori dizolvaţi reductibili, de exemplu AOX, bacterii rezistente la antimicrobiene |  |  |
| Tratare aerobă și/sau anaerobă (tratare secundară) |  |  |  | Tratare aerobă și/sau anaerobă (tratare secundară) |  |  |  |
| f | Tratare aerobă și/sau anaerobă (tratare secundară), de exemplu, procesul cu nămol activ, lagună aerobă, proces de contact anaerob, bioreactor cu membrană | Compuși organici biodegradabili | Aplicabilitate generală. | f | Tratare aerobă și/sau anaerobă (tratare secundară), de exemplu, procesul cu nămol activ, lagună aerobă, proces de contact anaerob, bioreactor cu membrană | Compuși organici biodegradabili | Aplicabilitate generală. |  |
| Îndepărtarea azotului |  |  |  | Îndepărtarea azotului |  |  |  |
| g | Nitrificare și/sau denitrificare | Azot total, amoniu/amoniac | Nitrificarea poate să nu fie aplicabilă în cazul concentraţiilor ridicate de clorură (de exemplu, peste 10 g/l). Nitrificarea nu este aplicabilă atunci când temperatura apelor uzate este scăzută (de exemplu, sub 12°C). | g | Nitrificare și/sau denitrificare | Azot total, amoniu/amoniac | Nitrificarea poate să nu fie aplicabilă în cazul concentraţiilor ridicate de clorură (de exemplu, peste 10 g/l). Nitrificarea nu este aplicabilă atunci când temperatura apelor uzate este scăzută (de exemplu, sub 12°C). |  |
| Îndepărtarea fosforului |  |  |  | Îndepărtarea fosforului |  |  |  |
| h | Precipitarea | Fosfor total | Aplicabilitate generală. | h | Precipitarea | Fosfor total | Aplicabilitate generală. |  |
| i | Îndepărtarea biologică îmbunătăţită a fosforului |  |  | i | Îndepărtarea biologică îmbunătăţită a fosforului |  |  |  |
| j | Recuperarea fosforului sub formă de struvit |  | Se aplică numai fluxurilor de ape uzate cu un conţinut total ridicat de fosfor total (de exemplu, peste 50 mg/l) și cu un debit semnificativ. | j | Recuperarea fosforului sub formă de struvit |  | Se aplică numai fluxurilor de ape uzate cu un conţinut total ridicat de fosfor total (de exemplu, peste 50 mg/l) și cu un debit semnificativ. |  |
| Îndepărtarea finală a materiilor solide |  |  |  | Îndepărtarea finală a materiilor solide |  |  |  |
| k | Coagularea și flocularea | Materii solide în suspensie și particule poluante nebiodegradabile sau inhibitoare | Aplicabilitate generală. | k | Coagularea și flocularea | Materii solide în suspensie și particule poluante nebiodegradabile sau inhibitoare | Aplicabilitate generală. |  |
| l | Sedimentarea |  |  | l | Sedimentarea |  |  |  |
| m | Filtrarea (de exemplu, filtrare prin straturi de nisip, microfiltrare, ultrafiltrare, osmoza inversă) |  |  | m | Filtrarea (de exemplu, filtrare prin straturi de nisip, microfiltrare, ultrafiltrare, osmoza inversă) |  |  |  |
| n | Flotaţia |  |  | n | Flotaţia |  |  |  |

| Tabelul 1.1 Nivelurile de emisie asociate cu BAT (BAT-AEL-uri) pentru evacuările directe | Tabelul 1.1 Nivelurile de emisie asociate cu BAT (BAT-AEL-uri) pentru evacuările directe | Compatibil |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Substanţă/parametru |  | Unitate | BAT-AEL (1) (2) | Substanţă/parametru |  | Unitate | BAT-AEL (1) (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO) (3) |  | mg/l | 25-100 (4) (5) | Consum chimic de oxigen (CCO) (3) |  | mg/l | 25-100 (4) (5) |
| Carbon organic total (COT) (3) |  |  | 7-35 (5) (6) | Carbon organic total (COT) (3) |  |  | 7-35 (5) (6) |
| Materii totale în suspensie (MTS) |  |  | 4-30 (5) (7) (8) | Materii totale în suspensie (MTS) |  |  | 4-30 (5) (7) (8) |
| Azot total (N total) |  |  | 2-25 (5) (9) (10) | Azot total (N total) |  |  | 2-25 (5) (9) (10) |
| Fosfor total (P total) |  |  | 0,25-2 (5) | Fosfor total (P total) |  |  | 0,25-2 (5) |
| Compuși organici halogenaţi adsorbabili (AOX) (11) |  |  | 0,02-0,3 | Compuși organici halogenaţi adsorbabili (AOX) (11) |  |  | 0,02-0,3 |
| Metale | cupru (Cu) (11) |  | 0,01-0,2 (12) | Metale | cupru (Cu) (11) |  | 0,01-0,2 (12) |
|  | Zinc (Zn) (11) |  | 0,05-0,5 (12) |  | Zinc (Zn) (11) |  | 0,05-0,5 (12) |

| Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 7. | Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 7. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabelul 1.2 Nivelurile de emisie asociate cu BAT (BAT-AEL-uri) pentru evacuările indirecte | Tabelul 1.2 Nivelurile de emisie asociate cu BAT (BAT-AEL-uri) pentru evacuările indirecte | Compatibil |  |

| Substanţă/parametru |  | Unitate | BAT-AEL (1) (2) | Substanţă/parametru |  | Unitate | BAT-AEL (1) (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compuși organici halogenaţi adsorbabili (AOX) (3) |  | mg/l | 0,02-0,3 | Compuși organici halogenaţi adsorbabili (AOX) (3) |  | mg/l | 0,02-0,3 |
| Metale | Cupru (Cu) (3) |  | 0,01–0,2 (4) | Metale | Cupru (Cu) (3) |  | 0,01–0,2 (4) |
|  | Zinc (Zn) (3) |  | 0,05–0,5 (4) |  | Zinc (Zn) (3) |  | 0,05–0,5 (4) |

| Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 7. | Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 7. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.8. Emisii în aer BAT 15. În vederea reducerii emisiilor în aer de CO, pulberi, NOx și SOx provenite din arderea gazelor urât mirositoare (de exemplu, în incineratoare sau în cazane cu abur), inclusiv a gazelor necondensabile, BAT constau în utilizarea tehnicii (a) și a uneia sau a unei combinații adecvate a tehnicilor (b)-(d) indicate mai jos. | 1.1.8. Emisii în aer BAT 15. În vederea reducerii emisiilor în aer de CO, pulberi, NOx și SOx provenite din arderea gazelor urât mirositoare (de exemplu, în incineratoare sau în cazane cu abur), inclusiv a gazelor necondensabile, BAT constau în utilizarea tehnicii (a) și a uneia sau a unei combinații adecvate a tehnicilor (b)-(d) indicate mai jos. | Compatibil |  |

|  | Tehnică | Descriere | Principalii compuși anorganici vizaţi | Aplicabilitate |  | Tehnică | Descriere | Principalii compuși anorganici vizaţi | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Optimizarea oxidării termice sau a arderii în cazane | Optimizarea proiectării și funcţionării cazanelor sau incineratoarelor pentru a promova oxidarea compușilor organici, precum și pentru a reduce generarea de poluanţi precum NOX și CO. | CO, NOX | Aplicabilitate generală. | a | Optimizarea oxidării termice sau a arderii în cazane | Optimizarea proiectării și funcţionării cazanelor sau incineratoarelor pentru a promova oxidarea compușilor organici, precum și pentru a reduce generarea de poluanţi precum NOX și CO. | CO, NOX | Aplicabilitate generală. |
| b | Îndepărtarea nivelurilor ridicate ale precursorilor de pulberi, de NOX și SOX | Eliminarea (dacă este posibil, în vederea reutilizării) nivelurilor ridicate de pulberi de precursori, NOX și SOX înainte de arderea gazelor urât mirositoare sau oxidarea termică, de exemplu prin condensare. Îndepărtarea suplimentară ulterioară arderii a pulberilor, precum și a NOX și SOX poate fi efectuată, de exemplu, prin spălare umedă. | Pulberi, NOX, SOX |  | b | Îndepărtarea nivelurilor ridicate ale precursorilor de pulberi, de NOX și SOX | Eliminarea (dacă este posibil, în vederea reutilizării) nivelurilor ridicate de pulberi de precursori, NOX și SOX înainte de arderea gazelor urât mirositoare sau oxidarea termică, de exemplu prin condensare. Îndepărtarea suplimentară ulterioară arderii a pulberilor, precum și a NOX și SOX poate fi efectuată, de exemplu, prin spălare umedă. | Pulberi, NOX, SOX |  |
| c | Selecţia combustibilului | Utilizarea de combustibili (inclusiv de combustibili auxiliari/suplimentari) cu un conţinut scăzut de compuși cu potenţial de generare a poluării (de exemplu, cu un conţinut scăzut de sulf, cenușă, azot, fluor sau clor). | Pulberi, NOX, SOX |  | c | Selecţia combustibilului | Utilizarea de combustibili (inclusiv de combustibili auxiliari/suplimentari) cu un conţinut scăzut de compuși cu potenţial de generare a poluării (de exemplu, cu un conţinut scăzut de sulf, cenușă, azot, fluor sau clor). | Pulberi, NOX, SOX |  |
| d | Arzătorul cu emisii reduse de NOX | Tehnica se bazează pe principiile de reducere a temperaturilor de vârf ale flăcării. Amestecul aer- combustibil reduce disponibilitatea oxigenului și temperatura de vârf a flăcării, încetinind astfel conversia azotului din combustibil în NOX și formarea de NOX termic, menţinându-se în același timp un randament ridicat de ardere. Aceasta poate fi asociată cu un design modificat al camerei de ardere a cuptorului. | NOX | Aplicabilitatea la instalaţiile existente poate fi limitată de constrângeri de proiectare și/sau de constrângeri operaţionale. | d | Arzătorul cu emisii reduse de NOX | Tehnica se bazează pe principiile de reducere a temperaturilor de vârf ale flăcării. Amestecul aer- combustibil reduce disponibilitatea oxigenului și temperatura de vârf a flăcării, încetinind astfel conversia azotului din combustibil în NOX și formarea de NOX termic, menţinându-se în același timp un randament ridicat de ardere. Aceasta poate fi asociată cu un design modificat al camerei de ardere a cuptorului. | NOX | Aplicabilitatea la instalaţiile existente poate fi limitată de constrângeri de proiectare și/sau de constrângeri operaţionale. |

| Tabelul 1.3 Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer de pulberi, NOx și SOx provenite din arderea în incineratoare a gazelor urât mirositoare, inclusiv a gazelor necondensabile | Tabelul 1.3 Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer de pulberi, NOx și SOx provenite din arderea în incineratoare a gazelor urât mirositoare, inclusiv a gazelor necondensabile | Compatibil |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Substanţă/Parametru | Unitate | BAT-AEL (medie pe perioada de prelevare) | Substanţă/Parametru | Unitate | BAT-AEL (medie pe perioada de prelevare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulberi | mg/Nm3 | < 1-5 (1) | Pulberi | mg/Nm3 | < 1-5 (1) |
| NOX |  | 50-200 (1) (2) | NOX |  | 50-200 (1) (2) |
| SOX |  | 6-100 | SOX |  | 6-100 |

| Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 8. | Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 8. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabelul 1.4 Nivelurile indicative ale emisiilor asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate de CO în aer provenite din arderea în incineratoare a gazelor urât mirositoare, inclusiv a gazelor necondensabile | Tabelul 1.4 Nivelurile indicative ale emisiilor asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate de CO în aer provenite din arderea în incineratoare a gazelor urât mirositoare, inclusiv a gazelor necondensabile | Compatibil |  |

| Substanţă | Unitate | Nivelul indicativ al emisiilor (media pe perioada de eșantionare) | Substanţă | Unitate | Nivelul indicativ al emisiilor (media pe perioada de eșantionare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | mg/Nm3 | 3-30 | CO | mg/Nm3 | 3-30 |

| Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 8. | Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 8. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.9. Zgomot BAT 16. În vederea prevenirii sau, dacă aceasta nu este posibilă, a reducerii emisiilor sonore, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a zgomotului, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include toate elementele de mai jos: — Un protocol cu măsuri și grafice de aplicare corespunzătoare; | 1.1.9. Zgomot BAT 16. În vederea prevenirii sau, dacă aceasta nu este posibilă, a reducerii emisiilor sonore, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a zgomotului, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include toate elementele de mai jos: — Un protocol cu măsuri și grafice de aplicare corespunzătoare; | Compatibil |  |
| — Un protocol pentru monitorizarea emisiilor de zgomot; | — Un protocol pentru monitorizarea emisiilor de zgomot; |  |  |
| — Un protocol de răspuns în cazul incidentelor de zgomot identificate, de exemplu în cazul reclamaţiilor; | — Un protocol de răspuns în cazul incidentelor de zgomot identificate, de exemplu în cazul reclamaţiilor; |  |  |
| — Un program de reducere a zgomotului conceput să identifice sursa (sursele), să măsoare/estimeze expunerea la zgomot, să caracterizeze contribuțiile sursei (surselor) și să aplice măsuri de prevenire și/sau de reducere. | — Un program de reducere a zgomotului conceput să identifice sursa (sursele), să măsoare/estimeze expunerea la zgomot, să caracterizeze contribuțiile sursei (surselor) și să aplice măsuri de prevenire și/sau de reducere. |  |  |
| Aplicabilitate: Aplicabilitatea este restricționată la cazurile în care se preconizează și/sau au fost dovedite neplăceri cauzate de zgomot la nivelul receptorilor sensibili. | Aplicabilitate: Aplicabilitatea este restricționată la cazurile în care se preconizează și/sau au fost dovedite neplăceri cauzate de zgomot la nivelul receptorilor sensibili. |  |  |
| BAT 17. În vederea prevenirii sau, dacă aceasta nu este posibilă, a reducerii emisiilor de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | BAT 17. În vederea prevenirii sau, dacă aceasta nu este posibilă, a reducerii emisiilor de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Compatibil |  |

| Tehnică |  | Descriere | Aplicabilitate | Tehnică |  | Descriere | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Amplasarea corespunzătoare a echipamentelor și clădirilor | Creșterea distanţei dintre emiţător și receptor, prin utilizarea clădirilor ca ecrane de zgomot și prin relocarea echipamentelor și/sau a ieșirilor sau intrărilor clădirilor. | În cazul instalaţiilor existente, se poate ca reamplasarea echipamentelor și a ieșirilor sau intrărilor clădirilor să nu fie posibilă din cauza lipsei de spaţiu și/sau a costurilor excesive. | a | Amplasarea corespunzătoare a echipamentelor și clădirilor | Creșterea distanţei dintre emiţător și receptor, prin utilizarea clădirilor ca ecrane de zgomot și prin relocarea echipamentelor și/sau a ieșirilor sau intrărilor clădirilor. | În cazul instalaţiilor existente, se poate ca reamplasarea echipamentelor și a ieșirilor sau intrărilor clădirilor să nu fie posibilă din cauza lipsei de spaţiu și/sau a costurilor excesive. |
| b | Măsuri operaţionale | Printre aceste măsuri se numără tehnici precum următoarele: - inspectarea și întreţinerea echipamentelor; - închiderea ușilor și a ferestrelor din zonele închise, dacă este posibil; - utilizarea echipamentelor de către un personal cu experienţă; - evitarea desfășurării pe timpul nopţii a activităţilor generatoare de zgomot, dacă este posibil; - dispoziţii privind controlul zgomotului, de exemplu în timpul activităţilor de producţie și întreţinere; - limitarea zgomotului provenit de la animale în abatoare (de exemplu, prin transport și manipulare atentă). | Aplicabilitate generală. | b | Măsuri operaţionale | Printre aceste măsuri se numără tehnici precum următoarele: - inspectarea și întreţinerea echipamentelor; - închiderea ușilor și a ferestrelor din zonele închise, dacă este posibil; - utilizarea echipamentelor de către un personal cu experienţă; - evitarea desfășurării pe timpul nopţii a activităţilor generatoare de zgomot, dacă este posibil; - dispoziţii privind controlul zgomotului, de exemplu în timpul activităţilor de producţie și întreţinere; - limitarea zgomotului provenit de la animale în abatoare (de exemplu, prin transport și manipulare atentă). | Aplicabilitate generală. |
| c | Echipamente silenţioase | Printre astfel de echipamente se numără compresoarele, pompele și ventilatoarele cu zgomot redus. |  | c | Echipamente silenţioase | Printre astfel de echipamente se numără compresoarele, pompele și ventilatoarele cu zgomot redus. |  |
| d | Echipamente de control al zgomotului | Aceste echipamente cuprind tehnici cum ar fi: - reductoarele de zgomot; - izolarea acustică a echipamentelor; - amplasarea în spaţii închise a echipamentelor care produc zgomot; - izolarea acustică a clădirilor. | Este posibil să nu fie aplicabilă instalaţiilor existente din cauza lipsei de spaţiu. | d | Echipamente de control al zgomotului | Aceste echipamente cuprind tehnici cum ar fi: - reductoarele de zgomot; - izolarea acustică a echipamentelor; - amplasarea în spaţii închise a echipamentelor care produc zgomot; - izolarea acustică a clădirilor. | Este posibil să nu fie aplicabilă instalaţiilor existente din cauza lipsei de spaţiu. |
| e | Reducerea zgomotului | Introducerea unor bariere între sursele de emisie și punctele receptoare (de exemplu, pereţi de protecţie, rambleuri). | Aplicabilitate generală. | e | Reducerea zgomotului | Introducerea unor bariere între sursele de emisie și punctele receptoare (de exemplu, pereţi de protecţie, rambleuri). | Aplicabilitate generală. |

| 1.1.10. Mirosuri BAT 18. În vederea prevenirii sau, dacă aceasta nu este posibilă, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include toate elementele de mai jos: — Un protocol care să conțină măsuri și calendare de aplicare corespunzătoare. | 1.1.10. Mirosuri BAT 18. În vederea prevenirii sau, dacă aceasta nu este posibilă, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include toate elementele de mai jos: — Un protocol care să conțină măsuri și calendare de aplicare corespunzătoare. | Compatibil |  |
| --- | --- | --- | --- |
| — Un protocol pentru monitorizarea mirosurilor. Acesta poate fi completat de măsurarea/estimarea expunerii la mirosuri sau de estimarea impactului mirosurilor. | — Un protocol pentru monitorizarea mirosurilor. Acesta poate fi completat de măsurarea/estimarea expunerii la mirosuri sau de estimarea impactului mirosurilor. |  |  |
| — Un protocol de răspuns în cazul incidentelor identificate care implică degajarea de mirosuri, de exemplu în cazul reclamațiilor. | — Un protocol de răspuns în cazul incidentelor identificate care implică degajarea de mirosuri, de exemplu în cazul reclamațiilor. |  |  |
| — Un program de prevenire și reducere a mirosurilor menit să identifice sursa (sursele) acestora, să măsoare/estimeze expunerea la mirosuri, să caracterizeze contribuțiile surselor și să aplice măsuri de prevenire și/sau reducere. | — Un program de prevenire și reducere a mirosurilor menit să identifice sursa (sursele) acestora, să măsoare/estimeze expunerea la mirosuri, să caracterizeze contribuțiile surselor și să aplice măsuri de prevenire și/sau reducere. |  |  |
| Aplicabilitate: Aplicabilitatea este restricționată la cazurile în care se preconizează și/sau au fost dovedite neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. | Aplicabilitate: Aplicabilitatea este restricționată la cazurile în care se preconizează și/sau au fost dovedite neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. |  |  |
| BAT 19. În vederea prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT constau în utilizarea unei combinații corespunzătoare a tehnicilor indicate mai jos. | BAT 19. În vederea prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT constau în utilizarea unei combinații corespunzătoare a tehnicilor indicate mai jos. | Compatibil |  |

| Tehnică |  | Descriere | Aplicabilitate | Tehnică |  | Descriere | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Curăţarea periodică a instalaţiilor și a echipamentelor | Curăţarea periodică (de exemplu, zilnică) a instalaţiilor și echipamentelor, inclusiv a zonelor în care sunt depozitate și procesate subprodusele de origine animală și/sau coprodusele comestibile. | Aplicabilitate generală. | a. | Curăţarea periodică a instalaţiilor și a echipamentelor | Curăţarea periodică (de exemplu, zilnică) a instalaţiilor și echipamentelor, inclusiv a zonelor în care sunt depozitate și procesate subprodusele de origine animală și/sau coprodusele comestibile. | Aplicabilitate generală. |
| b. | Curăţarea și dezinfectarea vehiculelor și a echipamentelor utilizate pentru transportul și livrarea subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile | Vehiculele de transport și echipamentele de livrare (de exemplu, containerele) sunt curăţate și dezinfectate după golire. |  | b. | Curăţarea și dezinfectarea vehiculelor și a echipamentelor utilizate pentru transportul și livrarea subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile | Vehiculele de transport și echipamentele de livrare (de exemplu, containerele) sunt curăţate și dezinfectate după golire. |  |
| c. | Conservarea subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile în timpul transportului, recepţiei, încărcării/ descărcării și depozitării | Zonele de încărcare/descărcare și de recepţie sunt situate în clădiri ventilate închise. Pentru transportul și depozitarea subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile se utilizează echipamente adecvate. | Este posibil să nu fie aplicabilă instalaţiilor existente din cauza lipsei de spaţiu. | c. | Conservarea subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile în timpul transportului, recepţiei, încărcării/ descărcării și depozitării | Zonele de încărcare/descărcare și de recepţie sunt situate în clădiri ventilate închise. Pentru transportul și depozitarea subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile se utilizează echipamente adecvate. | Este posibil să nu fie aplicabilă instalaţiilor existente din cauza lipsei de spaţiu. |
| d. | Reducerea la minimum a degradării biologice a subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile | A se vedea BAT 12 litera (a). | Aplicabilitate generală. | d. | Reducerea la minimum a degradării biologice a subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile | A se vedea BAT 12 litera (a). | Aplicabilitate generală. |
| e. | Extracţia aerului cât mai aproape de sursa generatoare de mirosuri. | Extracţia aerului cât mai aproape posibil de punctul de generare a mirosurilor, cu închidere completă sau parţială. Aerul extras poate fi tratat (a se vedea BAT 25). | Aplicabilitate generală. | e. | Extracţia aerului cât mai aproape de sursa generatoare de mirosuri. | Extracţia aerului cât mai aproape posibil de punctul de generare a mirosurilor, cu închidere completă sau parţială. Aerul extras poate fi tratat (a se vedea BAT 25). | Aplicabilitate generală. |

| BAT-AEL pentru emisii dirijate de mirosuri în aer: A se vedea tabelul 1.10 și tabelul 1.11. | BAT-AEL pentru emisii dirijate de mirosuri în aer: A se vedea tabelul 1.10 și tabelul 1.11. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.11. Utilizarea agenților frigorifici BAT 20. În vederea prevenirii emisiilor de substanțe care diminuează stratul de ozon și de substanțe cu un potențial ridicat de încălzire globală provenite din răcire și congelare, BAT constau în utilizarea agenților frigorifici fără potențial de diminuare a stratului de ozon și cu un potențial scăzut de încălzire globală. Descriere: Agenții frigorifici adecvați includ, de exemplu, apa, dioxidul de carbon, propanul și amoniacul. | 1.1.11. Utilizarea agenților frigorifici BAT 20. În vederea prevenirii emisiilor de substanțe care diminuează stratul de ozon și de substanțe cu un potențial ridicat de încălzire globală provenite din răcire și congelare, BAT constau în utilizarea agenților frigorifici fără potențial de diminuare a stratului de ozon și cu un potențial scăzut de încălzire globală. Descriere: Agenții frigorifici adecvați includ, de exemplu, apa, dioxidul de carbon, propanul și amoniacul. | Compatibil |  |
| 1.2. Concluzii privind BAT pentru abatoare Concluziile privind BAT din prezenta secțiune se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.1. | 1.2. Concluzii privind BAT pentru abatoare Concluziile privind BAT din prezenta secțiune se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.1. | Compatibil |  |
| 1.2.1. Eficiența energetică BAT 21. Pentru mărirea eficienței energetice, BAT constau în utilizarea ambelor tehnici prezentate în BAT 9 în combinație ambele tehnici indicate mai jos. | 1.2.1. Eficiența energetică BAT 21. Pentru mărirea eficienței energetice, BAT constau în utilizarea ambelor tehnici prezentate în BAT 9 în combinație ambele tehnici indicate mai jos. | Compatibil |  |

| Tehnică |  | Descriere | Aplicabilitate | Tehnică |  | Descriere | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Plan de gestionare a refrigerării | A se vedea secţiunea 1.4.3. | Aplicabilitate generală. | a | Plan de gestionare a refrigerării | A se vedea secţiunea 1.4.3. | Aplicabilitate generală. |
| b | Tehnici de opărire eficientă a porcilor și/sau a păsărilor de curte | Printre aceste măsuri se numără tehnici precum următoarele: - opărirea cu abur a porcilor; - opărirea prin imersiune a porcilor și/sau a păsărilor de curte cu sisteme optimizate de curgere a apei. | Aplicabilitatea în instalaţiile existente poate fi limitată de configuraţia instalaţiei/lipsa de spaţiu. | b | Tehnici de opărire eficientă a porcilor și/sau a păsărilor de curte | Printre aceste măsuri se numără tehnici precum următoarele: - opărirea cu abur a porcilor; opărirea prin imersiune a porcilor și/sau a păsărilor de curte cu sisteme optimizate de curgere a apei. | Aplicabilitatea în instalaţiile existente poate fi limitată de configuraţia instalaţiei/lipsa de spaţiu. |

| Tabelul 1.5 Nivelurile de performanță de mediu asociate cu BAT (BAT-AEPL-uri) pentru consumul specific de energie în abatoare | Tabelul 1.5 Nivelurile de performanță de mediu asociate cu BAT (BAT-AEPL-uri) pentru consumul specific de energie în abatoare | Compatibil |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Animale sacrificate | Unitate (1) | Consumul specific de energie (medie anuală) (2) | Animale sacrificate | Unitate (1) | Consumul specific de energie (medie anuală) (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bovine | kWh/tonă de carcase | 116-240 (3) | Bovine | kWh/tonă de carcase | 116-240 (3) |
|  | kWh/animal | 30-80 (4) |  | kWh/animal | 30-80 (4) |
| Porcine | kWh/tonă de carcase | 65-370 (5) | Porcine | kWh/tonă de carcase | 65-370 (5) |
|  | kWh/animal | 4-35 (5) |  | kWh/animal | 4-35 (5) |
| Păsări | kWh/tonă de carcase | 170-490 (5) | Păsări | kWh/tonă de carcase | 170-490 (5) |
|  | kWh/animal | 0,25-0,90 (5) |  | kWh/animal | 0,25-0,90 (5) |

| Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 6. | Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 6. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. Consumul de apă și generarea de ape uzate BAT 22. În vederea reducerii consumului de apă și a cantității de ape uzate generate, BAT constau în utilizarea ambelor tehnici (a) și (b) prezentate în BAT 10, împreună cu o combinație corespunzătoare a tehnicilor (c)-(k) prezentate în BAT 10 și a tehnicilor indicate mai jos. | 1.2.2. Consumul de apă și generarea de ape uzate BAT 22. În vederea reducerii consumului de apă și a cantității de ape uzate generate, BAT constau în utilizarea ambelor tehnici (a) și (b) prezentate în BAT 10, împreună cu o combinație corespunzătoare a tehnicilor (c)-(k) prezentate în BAT 10 și a tehnicilor indicate mai jos. | Compatibil |  |

| Tehnică |  | Descriere | Aplicabilitate | Tehnică |  | Descriere | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Golirea uscată a stomacurilor de bovine/porcine | Stomacurile de bovine/porcine sunt golite cu ajutorul mașinilor fără apă. | Aplicabilitate generală. | a | Golirea uscată a stomacurilor de bovine/porcine | Stomacurile de bovine/porcine sunt golite cu ajutorul mașinilor fără apă. | Aplicabilitate generală. |
| b | Colectarea uscată a conţinutului intestinelor subţiri ale porcinelor | Intestinele subţiri ale porcilor sunt golite prin tragerea acestora între o pereche de role. Conţinutul lor este colectat într-o tavă și pompat într-un container. |  | b | Colectarea uscată a conţinutului intestinelor subţiri ale porcinelor | Intestinele subţiri ale porcilor sunt golite prin tragerea acestora între o pereche de role. Conţinutul lor este colectat într-o tavă și pompat într-un container. |  |
| c | Tehnici de opărire eficientă | A se vedea BAT 21 (b). | Aplicabilitatea în instalaţiile existente poate fi limitată de configuraţia instalaţiei/lipsa de spaţiu. | c | Tehnici de opărire eficientă | A se vedea BAT 21 (b). | Aplicabilitatea în instalaţiile existente poate fi limitată de configuraţia instalaţiei/lipsa de spaţiu. |

| Tabelul 1.6 Nivelurile de performanță de mediu asociate BAT (BAT-AEPL-uri) pentru evacuarea specifică a apelor uzate | Tabelul 1.6 Nivelurile de performanță de mediu asociate BAT (BAT-AEPL-uri) pentru evacuarea specifică a apelor uzate | Compatibil |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Animale sacrificate | Unitate (1) | Deversarea specifică a apelor uzate (medie anuală) (2) | Animale sacrificate | Unitate (1) | Deversarea specifică a apelor uzate (medie anuală) (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bovine | m3/tonă de carcase | 1,85-3,90 (3) | Bovine | m3/tonă de carcase | 1,85-3,90 (3) |
|  | m3/animal | 0,30-1,30 (4) |  | m3/animal | 0,30-1,30 (4) |
| Porcine | m3/tonă de carcase | 0,70-3,50 | Porcine | m3/tonă de carcase | 0,70-3,50 |
|  | m3/animal | 0,07-0,30 |  | m3/animal | 0,07-0,30 |
| Păsări | m3/tonă de carcase | 1,45-6,30 | Păsări | m3/tonă de carcase | 1,45-6,30 |
|  | m3/animal | 0,002-0,013 |  | m3/animal | 0,002-0,013 |

| Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 6. | Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 6. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3. Utilizarea agenților frigorifici BAT 23. Pentru prevenirea sau, dacă aceasta nu este posibilă, pentru reducerea pierderilor de agent frigorific, BAT constau în utilizarea tehnicii (a) și a uneia sau a ambelor tehnici (b) sau (c) de mai jos. | 1.2.3. Utilizarea agenților frigorifici BAT 23. Pentru prevenirea sau, dacă aceasta nu este posibilă, pentru reducerea pierderilor de agent frigorific, BAT constau în utilizarea tehnicii (a) și a uneia sau a ambelor tehnici (b) sau (c) de mai jos. | Compatibil |  |

| Tehnică |  | Descriere | Tehnică |  | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Plan de gestionare a refrigerării | A se vedea secţiunea 1.4.3. | a | Plan de gestionare a refrigerării | A se vedea secţiunea 1.4.3. |
| b | Întreţinerea preventivă și corectivă | Funcţionarea corectă a echipamentului de refrigerare este revizuită periodic și orice abateri/ defecţiuni sunt corectate/reparate în timp util. | b | Întreţinerea preventivă și corectivă | Funcţionarea corectă a echipamentului de refrigerare este revizuită periodic și orice abateri/ defecţiuni sunt corectate/reparate în timp util. |
| c | Utilizarea detectoarelor de scurgeri de agenţi frigorifici | Se utilizează un sistem centralizat de alarmă pentru a identifica rapid scurgerile de agenţi frigorifici. | c | Utilizarea detectoarelor de scurgeri de agenţi frigorifici | Se utilizează un sistem centralizat de alarmă pentru a identifica rapid scurgerile de agenţi frigorifici. |

| Tabelul 1.7 Nivelul indicativ al emisiilor pentru pierderile de agent frigorific | Tabelul 1.7 Nivelul indicativ al emisiilor pentru pierderile de agent frigorific | Compatibil |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Tipul agentului frigorific | Unitate | Nivel indicativ al emisiilor (media mobilă pe 3 ani) | Tipul agentului frigorific | Unitate | Nivel indicativ al emisiilor (media mobilă pe 3 ani) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pe tip de agent refrigerant | Procentul (%) din cantitatea totală de agent frigorific conţinut în sistemul (sistemele) de răcire | < 1-5 | Pe tip de agent refrigerant | Procentul (%) din cantitatea totală de agent frigorific conţinut în sistemul (sistemele) de răcire | < 1-5 |

| Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 6. | Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 6. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Concluziile BAT pentru instalațiile de prelucrare a subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile Concluziile privind BAT din prezenta secțiune se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.1. | 1.3. Concluziile BAT pentru instalațiile de prelucrare a subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile Concluziile privind BAT din prezenta secțiune se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.1. | Compatibil |  |
| 1.3.1. Eficiența energetică BAT 24. În vederea creșterii eficienței energetice, BAT constau în utilizarea ambelor tehnici indicate la BAT 9, dacă este cazul în combinație cu evaporatoare cu efect multiplu. Descriere: Evaporatoarele cu efect multiplu sunt utilizate pentru a îndepărta apa din amestecurile lichide generate, de exemplu, la îndepărtarea grăsimilor, la topirea acestora și la producția de făină și ulei de pește. Aburul este introdus într-o serie de vase succesive, fiecare prezentând o temperatură și o presiune mai mici decât cel anterior. | 1.3.1. Eficiența energetică BAT 24. În vederea creșterii eficienței energetice, BAT constau în utilizarea ambelor tehnici indicate la BAT 9, dacă este cazul în combinație cu evaporatoare cu efect multiplu. Descriere: Evaporatoarele cu efect multiplu sunt utilizate pentru a îndepărta apa din amestecurile lichide generate, de exemplu, la îndepărtarea grăsimilor, la topirea acestora și la producția de făină și ulei de pește. Aburul este introdus într-o serie de vase succesive, fiecare prezentând o temperatură și o presiune mai mici decât cel anterior. | Compatibil |  |
| Tabelul 1.8 Nivelurile de performanță de mediu asociate BAT (BAT-AEPL) pentru consumul net specific de energie în instalațiile de prelucrare a subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile | Tabelul 1.8 Nivelurile de performanță de mediu asociate BAT (BAT-AEPL) pentru consumul net specific de energie în instalațiile de prelucrare a subproduselor de origine animală și/sau a coproduselor comestibile | Compatibil |  |

| Tipul instalaţiei/procesului (proceselor) | Unitate | Consumul specific de energie (medie anuală) | Tipul instalaţiei/procesului (proceselor) | Unitate | Consumul specific de energie (medie anuală) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Îndepărtarea grăsimilor, topirea grăsimilor, prelucrarea sângelui și/sau a penelor | kWh/tonă de materie primă | 120-910 | Îndepărtarea grăsimilor, topirea grăsimilor, prelucrarea sângelui și/sau a penelor | kWh/tonă de materie primă | 120-910 |
| Producţia de făină de pește și ulei de pește |  | 420-710 | Producţia de făină de pește și ulei de pește |  | 420-710 |
| Fabricarea gelatinei |  | 1 380-2 500 (1) | Fabricarea gelatinei |  | 1 380-2 500 (1) |

| Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 6. | Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 6. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2. Consumul de apă și generarea de ape uzate Nivelurile de performanță de mediu pentru evacuările specifice de ape uzate indicate mai jos sunt asociate cu concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.1.4. Tabelul 1.9 Nivelurile de performanță de mediu asociate BAT (BAT-AEPL-uri) pentru evacuarea specifică a apelor uzate | 1.3.2. Consumul de apă și generarea de ape uzate Nivelurile de performanță de mediu pentru evacuările specifice de ape uzate indicate mai jos sunt asociate cu concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.1.4. Tabelul 1.9 Nivelurile de performanță de mediu asociate BAT (BAT-AEPL-uri) pentru evacuarea specifică a apelor uzate | Compatibil |  |

| Tipul instalaţiei/procesului (proceselor) | Unitate | Deversarea specifică a apelor uzate (medie anuală) | Tipul instalaţiei/procesului (proceselor) | Unitate | Deversarea specifică a apelor uzate (medie anuală) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Îndepărtarea grăsimilor, topirea grăsimilor, prelucrarea sângelui și/sau a penelor | m3/tonă de materie primă | 0,2-1,55 | Îndepărtarea grăsimilor, topirea grăsimilor, prelucrarea sângelui și/sau a penelor | m3/tonă de materie primă | 0,2-1,55 |
| Producţia de făină de pește și ulei de pește |  | 0,20-1,25 (1) | Producţia de făină de pește și ulei de pește |  | 0,20-1,25 (1) |
| Fabricarea gelatinei |  | 16,5-27 (2) | Fabricarea gelatinei |  | 16,5-27 (2) |

| Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 6. | Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 6. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3. Emisii în aer BAT 25. Pentru a reduce emisiile dirijate în aer de compuși organici și de compuși urât mirositori, inclusiv H2S și NH3, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | 1.3.3. Emisii în aer BAT 25. Pentru a reduce emisiile dirijate în aer de compuși organici și de compuși urât mirositori, inclusiv H2S și NH3, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Compatibil |  |

| Tehnică |  | Descriere | Tehnică |  | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Condensare | A se vedea secţiunea 1.4.2. Tehnica este utilizată împreună cu una sau cu o combinaţie a tehnicilor (b)-(g) pentru tratarea gazelor necondensabile. | a. | Condensare | A se vedea secţiunea 1.4.2. Tehnica este utilizată împreună cu una sau cu o combinaţie a tehnicilor (b)-(g) pentru tratarea gazelor necondensabile. |
| b. | Adsorbţia | A se vedea secţiunea 1.4.2 | b. | Adsorbţia | A se vedea secţiunea 1.4.2 |
| c. | Biofiltru |  | c. | Biofiltru |  |
| d. | Arderea într-un cazan de abur a gazelor urât mirositoare, inclusiv a gazelor necondensabile |  | d. | Arderea într-un cazan de abur a gazelor urât mirositoare, inclusiv a gazelor necondensabile |  |
| e. | Oxidare termică |  | e. | Oxidare termică |  |
| f. | Scruber umed |  | f. | Scruber umed |  |
| g. | Epurator biologic |  | g. | Epurator biologic |  |

| Tabelul 1.10 Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer de mirosuri, compuși organici, NH3 și H2S provenite din neutralizare, topirea grăsimii, prelucrarea sângelui și/sau a penelor | Tabelul 1.10 Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer de mirosuri, compuși organici, NH3 și H2S provenite din neutralizare, topirea grăsimii, prelucrarea sângelui și/sau a penelor | Compatibil |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Substanţă/parametru | Unitate | BAT-AEL | Substanţă/parametru | Unitate | BAT-AEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia de miros | ouE/m3 | 200-1 100 (1) (2) | Concentraţia de miros | ouE/m3 | 200-1 100 (1) (2) |
| COVT | mg/Nm3 | 0,5-16 | COVT | mg/Nm3 | 0,5-16 |
| NH3 | mg/Nm3 | 0,1-4 (3) | NH3 | mg/Nm3 | 0,1-4 (3) |
| H2S |  | < 0,1-1 (4) | H2S |  | < 0,1-1 (4) |

| Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 8. | Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 8. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabelul 1.11 Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer de mirosuri, compuși organici și NH3 provenite din producția de făină de pește și de ulei de pește |  | Compatibil |  |

| Substanţă/parametru | Unitate | BAT-AEL | Substanţă/parametru | Unitate | BAT-AEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia de miros | ouE/m3 | 400–3 500 (1) | Concentraţia de miros | ouE/m3 | 400–3 500 (1) |
| COVT (2) | mg/Nm3 | 1-14 | COVT (2) | mg/Nm3 | 1-14 |
| NH3 (2) | mg/Nm3 | 0,1-7 | NH3 (2) | mg/Nm3 | 0,1-7 |

| Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 8. | Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 8. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. Descrierea tehnicilor 1.4.1. Emisiile în apă | 1.4. Descrierea tehnicilor 1.4.1. Emisiile în apă | Compatibil |  |

| Tehnică | Descriere | Tehnică | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| Proces cu nămol activ | Un proces biologic în care microorganismele sunt menţinute în suspensie în apele uzate și întregul amestec este aerat în mod mecanic. Amestecul de nămol activ este trimis către o instalaţie de separare, din care nămolul este reciclat către rezervorul de aerare. | Proces cu nămol activ | Un proces biologic în care microorganismele sunt menţinute în suspensie în apele uzate și întregul amestec este aerat în mod mecanic. Amestecul de nămol activ este trimis către o instalaţie de separare, din care nămolul este reciclat către rezervorul de aerare. |
| Lagună aerobă | Bazin de pământ de adâncime mică pentru epurarea biologică a apelor uzate, al căror conţinut este amestecat periodic pentru a permite pătrunderea oxigenului în lichid prin difuzia atmosferică. | Lagună aerobă | Bazin de pământ de adâncime mică pentru epurarea biologică a apelor uzate, al căror conţinut este amestecat periodic pentru a permite pătrunderea oxigenului în lichid prin difuzia atmosferică. |
| Procesul de contact anaerob | Un proces anaerob în care apele uzate sunt amestecate cu nămoluri reciclate și apoi fermentate într-un reactor etanș. Amestecul apă/nămol este separat extern. | Procesul de contact anaerob | Un proces anaerob în care apele uzate sunt amestecate cu nămoluri reciclate și apoi fermentate într-un reactor etanș. Amestecul apă/nămol este separat extern. |
| Oxidare chimică (de exemplu, cu ozon) | Oxidarea chimică înseamnă conversia poluanţilor cu agenţi chimici oxidanţi, alţii decât oxigenul/aerul sau bacteriile, în compuși similari, dar mai puţin nocivi sau periculoși, și/sau în compuși organici cu catenă scurtă și mai ușor degradabili sau biodegradabili. Ozonul este un exemplu de agent de oxidare chimică aplicat. | Oxidare chimică (de exemplu, cu ozon) | Oxidarea chimică înseamnă conversia poluanţilor cu agenţi chimici oxidanţi, alţii decât oxigenul/aerul sau bacteriile, în compuși similari, dar mai puţin nocivi sau periculoși, și/sau în compuși organici cu catenă scurtă și mai ușor degradabili sau biodegradabili. Ozonul este un exemplu de agent de oxidare chimică aplicat. |
| Coagularea și flocularea | Coagularea și flocularea sunt utilizate pentru separarea materiilor în suspensie din apele uzate și se realizează adesea în etape succesive. Coagularea se realizează prin adăugarea de coagulanţi cu sarcini opuse celor ale materiilor în suspensie. Flocularea se realizează prin adăugarea de polimeri, astfel încât, prin coliziune, microflocoanele se grupează și formează flocoane de dimensiuni mai mari. | Coagularea și flocularea | Coagularea și flocularea sunt utilizate pentru separarea materiilor în suspensie din apele uzate și se realizează adesea în etape succesive. Coagularea se realizează prin adăugarea de coagulanţi cu sarcini opuse celor ale materiilor în suspensie. Flocularea se realizează prin adăugarea de polimeri, astfel încât, prin coliziune, microflocoanele se grupează și formează flocoane de dimensiuni mai mari. |
| Egalizarea | Echilibrarea fluxurilor și a încărcărilor cu poluanţi prin utilizarea rezervoarelor sau a altor tehnici de gestionare. | Egalizarea | Echilibrarea fluxurilor și a încărcărilor cu poluanţi prin utilizarea rezervoarelor sau a altor tehnici de gestionare. |
| Îndepărtarea biologică îmbunătăţită a fosforului | O combinaţie de tratament aerob și anaerob pentru a îmbogăţi selectiv microorganismele cu acumulare de polifosfaţi în comunitatea bacteriană din nămolul activ. Aceste microorganisme consumă mai mult fosfor decât este necesar pentru creșterea normală. | Îndepărtarea biologică îmbunătăţită a fosforului | O combinaţie de tratament aerob și anaerob pentru a îmbogăţi selectiv microorganismele cu acumulare de polifosfaţi în comunitatea bacteriană din nămolul activ. Aceste microorganisme consumă mai mult fosfor decât este necesar pentru creșterea normală. |
| Filtrarea | Separarea particulelor solide prezente în apele uzate prin trecerea acestora printr-un mediu poros; de exemplu, filtrare prin straturi de nisip, microfiltrare și ultrafiltrare. | Filtrarea | Separarea particulelor solide prezente în apele uzate prin trecerea acestora printr-un mediu poros; de exemplu, filtrare prin straturi de nisip, microfiltrare și ultrafiltrare. |
| Flotaţia | Separarea particulelor solide sau lichide prezente în apele uzate prin atașarea lor la bule fine de gaz, în general, aer. Particulele plutitoare se acumulează la suprafaţa apei, de unde sunt colectate cu ajutorul separatoarelor. | Flotaţia | Separarea particulelor solide sau lichide prezente în apele uzate prin atașarea lor la bule fine de gaz, în general, aer. Particulele plutitoare se acumulează la suprafaţa apei, de unde sunt colectate cu ajutorul separatoarelor. |
| Bioreactor cu membrană | O combinaţie între epurarea cu nămol activ și filtrarea prin membrană. Sunt utilizate două variante: (a) o buclă externă de recirculare între rezervorul de nămol activ și modulul cu membrană; și (b) scufundarea modulului cu membrană în rezervorul cu nămol activ aerat, unde efluentul este filtrat printr-o membrană de fibre tubulare, biomasa rămânând în rezervor. | Bioreactor cu membrană | O combinaţie între epurarea cu nămol activ și filtrarea prin membrană. Sunt utilizate două variante: (a) o buclă externă de recirculare între rezervorul de nămol activ și modulul cu membrană; și (b) scufundarea modulului cu membrană în rezervorul cu nămol activ aerat, unde efluentul este filtrat printr-o membrană de fibre tubulare, biomasa rămânând în rezervor. |
| Neutralizarea | Aducerea pH-ului apelor uzate la un nivel neutru (de aproximativ 7) prin adăugarea de substanţe chimice. Pentru mărirea pH-ului se utilizează, în general, hidroxidul de sodiu (NaOH) sau hidroxidul de calciu [Ca(OH)2], în timp ce pentru reducerea pH-ului, se utilizează acidul sulfuric (H2SO4), acidul clorhidric (HCl) sau dioxidul de carbon (CO2). În timpul neutralizării se poate produce precipitarea anumitor substanţe. | Neutralizarea | Aducerea pH-ului apelor uzate la un nivel neutru (de aproximativ 7) prin adăugarea de substanţe chimice. Pentru mărirea pH-ului se utilizează, în general, hidroxidul de sodiu (NaOH) sau hidroxidul de calciu [Ca(OH)2], în timp ce pentru reducerea pH-ului, se utilizează acidul sulfuric (H2SO4), acidul clorhidric (HCl) sau dioxidul de carbon (CO2). În timpul neutralizării se poate produce precipitarea anumitor substanţe. |
| Nitrificare și/sau denitrificare | Proces în două etape care este, de obicei, integrat în instalaţiile de epurare biologică a apelor uzate. Prima etapă constă în nitrificarea aerobă, în cursul căreia microorganismele oxidează amoniul (NH4+) în nitritul intermediar (NO2- ), care este oxidat în continuare în nitrat (NO3-). În etapa ulterioară, de denitrificare în absenţa oxigenului, microorganismele reduc nitratul la azot gazos prin reacţii chimice. | Nitrificare și/sau denitrificare | Proces în două etape care este, de obicei, integrat în instalaţiile de epurare biologică a apelor uzate. Prima etapă constă în nitrificarea aerobă, în cursul căreia microorganismele oxidează amoniul (NH4+) în nitritul intermediar (NO2- ), care este oxidat în continuare în nitrat (NO3-). În etapa ulterioară, de denitrificare în absenţa oxigenului, microorganismele reduc nitratul la azot gazos prin reacţii chimice. |
| Recuperarea fosforului sub formă de struvit | Fosforul conţinut în fluxurile de ape uzate se recuperează prin precipitare sub formă de struvit (fosfat de magneziu și amoniu). | Recuperarea fosforului sub formă de struvit | Fosforul conţinut în fluxurile de ape uzate se recuperează prin precipitare sub formă de struvit (fosfat de magneziu și amoniu). |
| Precipitarea | Conversia poluanţilor dizolvaţi în compuși insolubili prin adăugarea de precipitanţi chimici. Precipitatele solide formate sunt apoi separate prin sedimentare, prin flotaţie cu aer sau prin filtrare. Pentru precipitarea fosforului se folosesc ioni de metale polivalente (de exemplu, calciu, aluminiu, fier). | Precipitarea | Conversia poluanţilor dizolvaţi în compuși insolubili prin adăugarea de precipitanţi chimici. Precipitatele solide formate sunt apoi separate prin sedimentare, prin flotaţie cu aer sau prin filtrare. Pentru precipitarea fosforului se folosesc ioni de metale polivalente (de exemplu, calciu, aluminiu, fier). |
| Sedimentarea | Separarea particulelor solide în suspensie prin decantare gravitaţională. | Sedimentarea | Separarea particulelor solide în suspensie prin decantare gravitaţională. |

| 1.4.2. Emisii în aer | 1.4.2. Emisii în aer | Compatibil |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Tehnică | Descriere | Tehnică | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| Adsorbţia | Compușii organici sunt îndepărtaţi dintr-un flux de gaze reziduale prin retenţie pe o suprafaţă solidă (de regulă, cărbune activ). | Adsorbţia | Compușii organici sunt îndepărtaţi dintr-un flux de gaze reziduale prin retenţie pe o suprafaţă solidă (de regulă, cărbune activ). |
| Filtru cu sac | Filtrele cu sac, denumite adesea filtre textile, sunt realizate dintr-un material poros ţesut sau din pâslă, prin care sunt trecute gazele în vederea îndepărtării particulelor. Utilizarea unui filtru cu sac presupune alegerea unui material textil adecvat pentru caracteristicile gazelor reziduale și pentru temperatura maximă de funcţionare. | Filtru cu sac | Filtrele cu sac, denumite adesea filtre textile, sunt realizate dintr-un material poros ţesut sau din pâslă, prin care sunt trecute gazele în vederea îndepărtării particulelor. Utilizarea unui filtru cu sac presupune alegerea unui material textil adecvat pentru caracteristicile gazelor reziduale și pentru temperatura maximă de funcţionare. |
| Biofiltru | Fluxul de gaze reziduale este trecut printr-un pat de material organic (de exemplu, turbă, iarbă neagră, compost, rădăcini, scoarţă de copac, lemn de esenţă moale și diferite combinaţii) sau printr-un material inert (de exemplu, argilă, cărbune activ și poliuretan), în care este oxidat biologic de microorganismele naturale la dioxid de carbon, apă, săruri anorganice și biomasă. Biofiltrul este conceput în funcţie de tipul (tipurile) deșeurilor intrate. Se selectează un material adecvat pentru pat, de exemplu din punctul de vedere al capacităţii de reţinere a apei, al densităţii aparente, al porozităţii, al integrităţii structurale. Este important și ca patul de filtrare să aibă o înălţime și o suprafaţă corespunzătoare. Biofiltrul se conectează la un sistem adecvat de ventilare și de circulare a aerului, pentru a se asigura o distribuţie uniformă a aerului prin pat și un timp de staţionare suficient pentru gazele reziduale în interiorul acestuia. Biofiltrele pot fi împărţite în biofiltre deschise și biofiltre închise. | Biofiltru | Fluxul de gaze reziduale este trecut printr-un pat de material organic (de exemplu, turbă, iarbă neagră, compost, rădăcini, scoarţă de copac, lemn de esenţă moale și diferite combinaţii) sau printr-un material inert (de exemplu, argilă, cărbune activ și poliuretan), în care este oxidat biologic de microorganismele naturale la dioxid de carbon, apă, săruri anorganice și biomasă. Biofiltrul este conceput în funcţie de tipul (tipurile) deșeurilor intrate. Se selectează un material adecvat pentru pat, de exemplu din punctul de vedere al capacităţii de reţinere a apei, al densităţii aparente, al porozităţii, al integrităţii structurale. Este important și ca patul de filtrare să aibă o înălţime și o suprafaţă corespunzătoare. Biofiltrul se conectează la un sistem adecvat de ventilare și de circulare a aerului, pentru a se asigura o distribuţie uniformă a aerului prin pat și un timp de staţionare suficient pentru gazele reziduale în interiorul acestuia. Biofiltrele pot fi împărţite în biofiltre deschise și biofiltre închise. |
| Epurator biologic | Un turn de filtrare căptușit cu un material inert care, de obicei, este menţinut umed în permanenţă prin stropirea cu apă. Poluanţii atmosferici sunt absorbiţi în faza lichidă și, ulterior, sunt descompuși de microorganisme prezente pe elementele de filtrare. | Epurator biologic | Un turn de filtrare căptușit cu un material inert care, de obicei, este menţinut umed în permanenţă prin stropirea cu apă. Poluanţii atmosferici sunt absorbiţi în faza lichidă și, ulterior, sunt descompuși de microorganisme prezente pe elementele de filtrare. |
| Arderea într-un cazan de abur a gazelor urât mirositoare, inclusiv a gazelor necondensabile | Gazele urât mirositoare, inclusiv gazele necondensabile, sunt arse într-un cazan de abur din instalaţie. | Arderea într-un cazan de abur a gazelor urât mirositoare, inclusiv a gazelor necondensabile | Gazele urât mirositoare, inclusiv gazele necondensabile, sunt arse într-un cazan de abur din instalaţie. |
| Condensare | Îndepărtarea vaporilor de compuși organici și anorganici dintr-un flux de gaze finale sau de gaze reziduale prin scăderea temperaturii fluxului respectiv sub punctul de rouă, astfel încât vaporii să se lichefieze. | Condensare | Îndepărtarea vaporilor de compuși organici și anorganici dintr-un flux de gaze finale sau de gaze reziduale prin scăderea temperaturii fluxului respectiv sub punctul de rouă, astfel încât vaporii să se lichefieze. |
| Oxidare termică | Oxidarea gazelor combustibile și a agenţilor odorizanţi dintr-un flux de gaze reziduale prin încălzirea amestecului format din contaminanţi și aer sau oxigen la o temperatură superioară celei de autoaprindere într-o cameră de ardere și prin menţinerea acestuia la o temperatură ridicată pe o durată suficient de lungă încât să aibă loc o ardere completă, rezultând dioxid de carbon și apă. | Oxidare termică | Oxidarea gazelor combustibile și a agenţilor odorizanţi dintr-un flux de gaze reziduale prin încălzirea amestecului format din contaminanţi și aer sau oxigen la o temperatură superioară celei de autoaprindere într-o cameră de ardere și prin menţinerea acestuia la o temperatură ridicată pe o durată suficient de lungă încât să aibă loc o ardere completă, rezultând dioxid de carbon și apă. |
| Scruber umed | Îndepărtarea poluanţilor gazoși sau a particulelor poluante dintr-un flux de gaze prin transfer de masă într-un solvent lichid, deseori apă sau o soluţie apoasă. Poate avea loc și o reacţie chimică (de exemplu, într-un scruber acid sau alcalin). În unele cazuri, compușii pot fi recuperaţi din solvent. | Scruber umed | Îndepărtarea poluanţilor gazoși sau a particulelor poluante dintr-un flux de gaze prin transfer de masă într-un solvent lichid, deseori apă sau o soluţie apoasă. Poate avea loc și o reacţie chimică (de exemplu, într-un scruber acid sau alcalin). În unele cazuri, compușii pot fi recuperaţi din solvent. |

| 1.4.3. Utilizarea agenților frigorifici |  | Compatibil |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Plan de gestionare a refrigerării | Planul de management al refrigerării face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și implică: - monitorizarea consumului de energie al sistemului de refrigerare (a se vedea BAT 6); - măsuri operaţionale, cum ar fi inspecţia și întreţinerea echipamentelor, închiderea ușilor, atunci când este posibil; utilizarea echipamentelor de către un personal cu experienţă; - monitorizarea pierderilor de agent frigorific (a se vedea BAT 6). | Plan de gestionare a refrigerării | Planul de management al refrigerării face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și implică: - monitorizarea consumului de energie al sistemului de refrigerare (a se vedea BAT 6); - măsuri operaţionale, cum ar fi inspecţia și întreţinerea echipamentelor, închiderea ușilor, atunci când este posibil; utilizarea echipamentelor de către un personal cu experienţă; - monitorizarea pierderilor de agent frigorific (a se vedea BAT 6). |
| --- | --- | --- | --- |

Ministru 												Sergiu Lazarencu