UE

Proiect

| GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr._______ din ____________________________________2024 Chișinău privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență în vederea certificării prin garanții de origine și de modificare a unor Hotărâri de Guvern (Hotărârea Guvernului nr. 297/2016 cu privire la aprobarea valorilor de referință armonizate ale eficienței pentru producerea separată de energie electrică şi termică și Hotărârea Guvernului nr. 281/2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale) |  |  |
| --- | --- | --- |

Prezenta hotărâre transpune Decizia 2008/952 a Comisiei din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentru implementarea anexei II la Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al Uniunii Europene L 338/55 din 17.12.2008, precum și Regulamentul Delegat (UE) 2023/2104 din 4 iulie 2023 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2402 în ceea ce privește revizuirea valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) Seria L 4.10.2023

În temeiul art. 7 alin. (1) lit. f) și lit. h), art. 8 alin. (1) lit. (b) şi lit. d), art. 14 din Legea                   nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 178-184, art. 415), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă Metodologia pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență în vederea certificării prin garanții de origine (se anexează).

- Hotărârea Guvernului nr. 297/2016 cu privire la aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienței pentru producerea separată de energie electrică şi termică, se modifică după cum urmează:

2.1. Tabelul 1 de la Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

| Categoria |  | Tipul de combustibil | Anul construcției |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Înainte de 2016 | 2016 - 2023 | Începând cu 2024 |
| Solid | S1 | Cărbune superior, precum: antracit, cărbune bituminos, cărbune sub-bituminos | 44,2 | 44,2 | 53,0 |
|  | S2 | Biomasă uscată, inclusiv lemn și alte tipuri de biomasă solidă, brichete și pelete de lemn, așchii de lemn uscate, deșeuri de lemn curate și uscate, coji de nuci | 33,0 | 37,0 | 37,0 |
|  | S3 | Alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv toate tipurile de lemn care nu aparțin categoriei S2 | 25,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | S4 | Deșeuri municipale și industriale (neregenerabile, de origine nebiologică, cum ar fi materiale plastice, cauciucul și alte materiale sintetice) și deșeuri regenerabile/biodegradabile | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Lichid | L5 | Păcură grea, motorină/carburant diesel, alte produse petroliere | 44,2 | 44,2 | 53,0 |
|  | L6 | Biolichide, inclusiv biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel și alți biocombustibili și e-lichide | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
|  | L7 | Deșeuri lichide, inclusiv deșeuri biodegradabile și neregenerabile (seu, grăsime, borhot) | 25,0 | 29,0 | 29,0 |
| Gazos | G8 | Gaz natural, GPL, GNL și biometan | 52,5 | 53,0 | 53,0 |
|  | G9 | Hidrogen tranzacționat(1) | 44,2 | 44,2 | 53,0 |
|  | G10 | Gaze de rafinărie, gaz de sinteză hidrogen (produs secundar), e-gaze(2) | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
|  | G11 | Biogaz provenit din digestia anaerobă, de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Alți combustibili | O12 | Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare ˃2000C) |  | 30,0 | 30,0 |
|  | O13 | Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare <2000C) |  | 30,0 | 20,0 |
|  | O14 | Energie nucleară |  | 33,0 | 33,0 |
|  | O15 | Energie termică solară |  | 30,0 | 30,0 |
| O | O16 | Energie geotermică |  | 19,5 | 19,5 |
|  | O17 | Alți combustibili care nu au fost menționați anterior |  | 30,0 | 30,0 |

  - Punctul 1 din Anexa nr. 2 va avea următorul conținut:

„1. Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie termică sînt prezentate în tabelul de mai jos:

| Categoria |  | Tipul de combustibil | Anul construcției |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Înainte de 2016 |  |  | 2016-2023 |  |  | Începând cu 2024 |  |  |
|  |  |  | Apă caldă | Aburi | Utilizarea directă a gazelor evacuare | Apă caldă | Aburi | Utilizarea directă a gazelor evacuare | Apă caldă | Aburi | Utilizarea directă a gazelor evacuare |
| Solid | S1 | Cărbune superior, inclusiv antracit, cărbune bituminos, cărbune sub-bituminos | 88 | 83 | 80 | 88 | 83 | 80 | 92 | 87 | 84 |
|  | S2 | Biomasă uscată, inclusiv lemn și alte tipuri de biomasă solidă, brichete și pelete de lemn, așchii de lemn uscate, deșeuri de lemn curate și uscate, coji de nuci | 86 | 81 | 78 | 86 | 81 | 78 | 86 | 81 | 78 |
|  | S3 | Alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv toate tipurile de lemn care nu sunt incluse în categoriei S2 | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
|  | S4 | Deșeuri municipale și industriale (neregenerabile, de origine nebiologică, cum ar fi materiale plastice, cauciucul și alte materiale sintetice) și deșeuri regenerabile/ biodegradabile | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
| Lichid | L5 | Păcură grea, motorină/carburant diesel, alte produse petroliere | 89 | 84 | 81 | 85 | 80 | 77 | 92 | 87 | 84 |
|  | L6 | Biolichide, inclusiv biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel și alți biocombustibili și e-lichide | 89 | 84 | 81 | 85 | 80 | 77 | 85 | 80 | 77 |
|  | L7 | Deșeuri lichide, inclusiv deșeuri biodegradabile și neregenerabile (seu, grăsime, borhot) | 80 | 75 | 72 | 75 | 70 | 67 | 75 | 70 | 67 |
| Gazos | G8 | Gaz natural, GPL, GNL și biometan | 90 | 85 | 82 | 92 | 87 | 84 | 92 | 87 | 84 |
|  | G9 | Hidrogen tranzacționat(1) | 89 | 84 | 81 | 90 | 85 | 82 | 92 | 87 | 84 |
|  | G10 | Gaze de rafinărie, gaz de sinteză, hidrogen (produs secundar), e-gaze(2) | 89 | 84 | 81 | 90 | 85 | 82 | 90 | 85 | 82 |
|  | G12 | Biogaz provenit din digestia anaerobă, de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate | 70 | 65 | 62 | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
| Alți combustibili | O13 | Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare ˃2000C) | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |
|  | O14 | Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare <2000C) | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |
|  | O15 | Energie termică solară | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |
|  | O16 | Energie geotermică | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |
|  | O17 | Alți combustibili care nu au fost menționați anterior | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |

(1) Hidrogen tranzacționat reprezintă hidrogenul vândut de la furnizorul său unui operator de unitate de cogenerare.

(2) E-gaze reprezintă combustibilul sintetic gazos provenit din hidrogenul din surse regenerabile și dioxidul de carbon captat fie dintr-o sursă concentrată, cum ar fi gazele de ardere provenite de la un sit industrial, fie din aer.”

  - În scopul certificării prin garanții de origine a energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, va aduce în concordanță cu prezenta hotărâre actele normative de reglementare.

- Regulamentul cu privire la prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 281/2024 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 236-237, art. 482), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

3.1. Pct. 118 se expune în redacție nouă după cum urmează:

„118. În cazul absenței persoanelor  în unitate mai mult de 15 zile, de la administratorul asociației,  sau gestionarul condominiului sau furnizorul de serviciu, pot fi solicitate recalculări pentru  plata unor servicii, însă numai pentru cele necontorizate și facturate în funcție de numărul de persoane (apă potabilă, canalizare, energie termică pentru încălzirea apei, evacuarea deșeurilor, energia electrică utilizată de ascensoare și la iluminarea locurilor de uz comun) sau pentru care nu sunt mijloace de măsurare în scopul determinării cuantumului serviciului prestat, în baza actului ce confirmă  lipsa persoanelor din unitatea respectivă, eliberat de către administratorul asociației sau gestionarul condominiului. În cazul în care repartizarea energiei electrice utilizată pentru locurile de uz comun și funcționarea ascensoarelor se efectuează de furnizorul de energie electrică, recalcularea se efectuează doar în cazul lipsei tuturor persoanelor în unitate. La întoarcere sau înainte de plecare,  persoanele din unitate  prezintă administratorului asociației sau gestionarului condominiului sau furnizorului actele ce confirmă lipsa persoanelor în unitate, eliberate de autoritățile/instituțiile competente:

a) adeverința ce confirmă faptul că locatarul a fost cazat temporar în hotel, într-o instituție curativ-sanatorială, o casă de odihnă și alte instituții similare, sau copia biletului de repartizare la casa de odihnă, a bonului de plată pentru cazare în hotel, a ordinului de deplasare în caz de cazare în afara hotelului;

b) certificatul eliberat de primăria localității;

c) cererea depusă de către părinți în legătură cu plecarea copiilor la studii sau la odihnă în perioada vacanței și certificatul respectiv de la locul de odihnă;

d) adeverința ce confirmă faptul aflării locatarului într-o instituție medicală;

e) extrasul din sentința judecătoriei sau certificatul eliberat de instituția penitenciară despre privațiunea de libertate a persoanei în cauză;

f) certificatul eliberat de unitatea militară sau comisariatul administrativ-militar, de instituțiile de învățământ.

1181. Originalele actelor enumerate în pct.118 sau copiile autentificate ale acestora, se prezintă administratorului asociației sau gestionarului condominiului, după caz furnizorului. În cazul în care actele sunt întocmite  în altă limbă decât cea română, se prezintă traducerea acestora.

1182. Cererea locatarului însoțită de actul ce confirmă lipsa persoanelor din unitate, eliberat de administratorul asociației sau gestionarul condominiului se depune  la furnizorul de serviciu în termen de 15 zile din data revenirii. În cazul nedepunerii cererii în termenul indicat, recalculările nu se vor efectua.”

  - în anexa nr. 3 la Regulament:

3.2.1. la pct. 81 cuvintele „a anului curent” se substituie cu cuvântul „precedentă”.

3.2.2. la pct. 30 subpct. 2 în formula (23) și (24), textul „0,9232” se substituie cu textul „0,0092, iar în formula (24), textul „-0,056” se substituie cu textul „-0,065”.

3.2.3. la pct. 32 subpct. 2 în formulele (37) și (38) textul „4,2928” se substituie cu textul „0,0525”.

3.2.3. la pct. 33 subpct. 2 în formulele (37) și (38) textul „6,8458” se substituie cu textul „0,1322”.

Prim-ministru		                                                              DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul interimar al energiei 			                             Dorin Recean

Anexă

la Hotărârea Guvernului

nr. 0000 din 2025

Metodologia pentru stabilirea cantităților de energie

electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență

- Dispoziții generale

- Metodologia pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență (în continuare - Metodologie) reglementează modul de determinare a energiei electrice produsă în cogenerare de înaltă eficiență, precum și a economiilor de energie primară la producerea energiei electrice și termice în regim de cogenerare de înaltă eficiență, în vederea certificării prin garanții de origine.

- Prevederile Metodologiei se aplică de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE/Agenție) și producătorii de energie electrică și termică în cogenerare, care dețin sau exploatează comercial unități de cogenerare cu una din următoarele tehnologii:

- ciclu combinat cu turbină cu gaze, cu recuperare de energie termică;

- turbină cu abur de contrapresiune;

- turbină cu abur de condensaţie cu prize de termoficare;

- turbină cu gaze prevăzută cu recuperarea de energie termică;

- motor cu combustie internă;

- microturbine;

- motoare cu ardere externă;

- pile de combustie;

- motoare cu abur;

- cicluri Rankine pentru fluide organice;

- orice alt tip de tehnologie de producere combinată a energiei electrice și termice.

- Energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență de o unitate de cogenerare se determină pe baza datelor de exploatare realizate de respectiva unitate în perioada pentru care se solicită garanții de origine.

- Originea energiei electrice produse în regim de cogenerare de înaltă eficiență se confirmă prin garanția de origine eliberată conform Regulamentului cu privire la garanția de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 201/2017.

- Producția de energie electrică a unei unități de cogenerare se consideră ca fiind energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, care poate beneficia de garanții de origine dacă îndeplinește condițiile stabilite în anexele nr. 1 și nr. 2 din Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării.

- Determinarea energiei electrice produse în cogenerare

- Valorile prestabilite ale Raportului energie electrică/energie termică sunt următoarele:

  - pentru unități de cogenerare cu ciclu combinat cu turbină cu gaze, cu recuperare de energie termică, C = 0,95 ;

  - pentru unități de cogenerare cu turbină cu abur de contrapresiune, C = 0,45 ;

  - pentru unități de cogenerare cu turbină cu abur, de condensaţie, C = 0,45 ;

  - pentru unități de cogenerare cu turbină cu abur, de condensaţie cu prize de termoficare, C = 0,45;

  - pentru unități de cogenerare cu turbină cu gaze, prevăzută cu recuperare de energie termică, C = 0,55;

  - pentru unități de cogenerare cu motor cu combustie internă, C = 0,75 .

- Pentru unitățile de cogenerare aflate în primul an de exploatare comercială sau în etape intermediare de extindere/dezvoltare, se pot considera drept valori prestabilite valorile de proiect (determinate pe baza datelor de proiect) ale Raportului energie electrică/energie termică.

- Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în Configurația de producție în cogenerare, eficiența globală se determină după relația:

ηgl,k = EEk + ETk  k=1nBk,i,     %; 						(1)

unde:

EEk este energia electrică produsă de unitatea de cogenerare k din Configurație în perioada pentru care se solicită garanții de origine [MWh];

ETk este energia termică utilă produsă de unitatea de cogenerare k din Configurație în perioada pentru care se solicită garanții de origine [MWh];

Bk,i este energia înglobată în combustibili, determinată pe baza căldurii inferioare de ardere, consumată de unitatea de cogenerare k din Configurație în perioada pentru care se solicită garanții de origine [MWh].

- Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în Configurația de producție în cogenerare, se determină eficiențele producției de energie electrică și termică, ηe,k   respectiv ηt,k, după relația:

ηe,k = EEk  i=1nBk,i,     %;							(2)

ηt,k = ETk  i=1nBk,i,     %.							(3)

- Producția de energie electrică a unei unități de cogenerare k inclusă în Configurația de producție în cogenerare, care se evaluează ca energie electrică produsă în cogenerare, EEcog, k, se determină după cum urmează:

- în cazul unităților de cogenerare pentru care valoarea eficienței globale, determinată conform pct. 8 respectă condiția de la pct. 2 Anexa nr. 2 din Legea nr. 92/2014:

EEcog, k = EEk,     MWh;								(4)

- în cazul unităților de cogenerare pentru care valoarea eficienței globale, determinată conform pct. 8 nu respectă condiția de la pct. 2 Anexa nr. 2 din Legea nr. 92/2014:

EEcog, k = minEEk , Ck * ETk,      MWh;						(5)

unde:

Ck este valoarea reală a Raportului energie electrică/energie termică corespunzătoare unității de cogenerare k din Configurație, în cazul în care sunt disponibile date mai recente de exploatare în regim de cogenerare maximă a unităților din respectiva Configurație. În cazuri justificate în care producătorul nu a putut realiza această determinare, temporar, până la remedierea acestei neconformități, pentru calculele se consideră o valoare Ck egală cu minimul dintre:

  - valoarea medie a Raportului C calculată pe baza datelor privind producțiile de energie electrică și livrările de energie termică din unitatea de cogenerare k în orele de funcționare cu cele mai mari sarcini termice și debit minim de căldură evacuată (aruncată) la condensator/sisteme de răcire, și

  - valoarea prestabilită a Raportului C aleasă, după caz, dintre valorile prevăzute la pct. 6, în funcție de tipul tehnologiei de cogenerare utilizată de unitatea k, sau conform pct. 7.

- În cazul unităților de cogenerare k incluse în Configurația de producție în cogenerare, pentru care valoarea eficienței globale, determinată conform pct. 8 nu respectă condiția de la pct. 2 Anexa nr. 2 din Legea nr. 92/2014, se determină eficiența producției de energie electrică ce nu poate fi evaluată ca fiind produsă în cogenerare,  ηe,non_cog,k, astfel:

  - pentru unitățile de cogenerare care nu includ turbină cu abur de condensaţie cu prize de termoficare/industriale:

ηe,non_cog,k = ηe,k,     %;								(6)

  - pentru unitățile de cogenerare cu turbină cu abur de condensaţie cu prize de termoficare/industriale:

ηe,non_cog,k = ηe,cd,k,     %;								(7)

unde:

ηe,cd,k este eficiența producerii în regim de condensaţie corespunzătoare unității de cogenerare k din Configurație, care include turbină cu abur de condensaţie cu prize de termoficare/industriale. Valoarea ηe,cd,k este determinată pe baza datelor de exploatare sau măsurătorilor de performanță la funcționarea unității în regim de condensaţie maximă. În cazuri justificate în care producătorul nu poate realiza această determinare, temporar, până la remedierea acestei neconformități, ηEE,cd,k se poate calcula pe baza caracteristicilor de consum incluse în documentația de înregistrare.

- Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în Configurația de producție în cogenerare se determină consumul de combustibil aferent producției de energie electrică și termică în cogenerare, Bcog,k, astfel:

Bcog,k =i=1nBk,i - EEk - EEcog, k  ηe,non_cog,k,     MWh.				(8)

- Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în Configurația de producție în cogenerare se determină noile eficiențe ale producției de energie electrică și termică în cogenerare, CHP Eηk respectiv CHP Hηk, astfel:

CHP Eηk  = EEcog,k  Bcog,k,     %.							(9)

CHP Hηk = ETk  Bcog,k,     %.							(10)

- Valoarea eficienței globale a producției de energie electrică și termică în cogenerare a unității k din Configurație este:

CHP η  = CHP Eη  + CHP Hη ,     %.							(11)

## III. Determinarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență și a economiilor de energie primară la producerea energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență

- Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în Configurația de producție în cogenerare se determină Economia de Energie Primară PESk a producției de energie electrică și termică în cogenerare conform formulei din pct.2 Anexa nr. 1 din Legea nr. 92/2014:.

PESk = 1 - 1CHP Hηk Ref Hηk + CHP Eηk Ref Eηk *100,     %;				(12)

unde:

Ref Eηk  – este valoarea  de referință armonizată a eficienței de producere separată a energiei electrice corespunzătoare unității de cogenerare k din configurație și se determină conform Hotărârii de Guvern nr. 297/2016 (Anexa 1, Tabelul 1), cu precizarea că în cazul combustibililor gazoși se aplică factorul de corecție pentru abaterea temperaturii exterioare medii anuale din Republica Moldova față de condițiile ISO (15 ºC). Pentru Republica Moldova temperatura exterioară medie anuală este 11ºC.

Ref Hηk – este valoarea de referință armonizată a eficienței de producere separată a energiei termice corespunzătoare unității de cogenerare k din configurație și se determină conform Hotărârii de Guvern nr. 297/2016 (Anexa 2).

- Valorile CHP η și PESk pentru fiecare unitate de cogenerare inclusă în configurația de producție în cogenerare sunt utilizate pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de la pct. 6. La certificarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență se procedează astfel:

- în cazul în care ambele condiții sunt îndeplinite, se certifică drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, cantitatea EEcog,k;

- în cazul în care una sau ambele condiții nu sunt îndeplinite, nu se certifică drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență.

- Pentru unitățile de cogenerare incluse în configurația de producție în cogenerare, care au certificat cantitatea EEcog,k drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență se determină PES în valori absolute astfel:

PESabs,k = Bcog,k * PESk  100 - PESk,     MWh.				(13)

## IV. Determinarea cantității de energie electrică certificată care poate beneficia de garanții de origine

- Pentru toate unitățile de producție în cogenerare, care au certificat cantitatea  EEcog,k drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență conform prevederilor pct. 16, se determină cantitatea de energie electrică certificată care poate beneficia de garanție de origine:

EGO = minEElivrat , EEcog, k,    MWh;					(14)

unde:

EElivrat este energia electrică livrată (vândută) din Configurația de producție în cogenerare în perioada pentru care se solicită garanții de origine;

EEcog, k reprezintă suma pentru toate unitățile de cogenerare incluse în Configurația de producție în cogenerare, care au certificat cantitatea  EEcog,k drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență conform prevederilor pct. 16.

## V. Dispoziții finale

- Rezultatele calculelor efectuate separat pentru fiecare lună din perioada pentru care se solicită garanții de origine sunt prezentate către ANRE conform tabelului:

| Unitatea de cogenerare / rezultat calcul | Unitatea nr. …… | …… | Unitatea nr. …… | Total Configurație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie electrică total produsă [MWh] |  |  |  |  |
| Energie termică utilă produsă [MWh] |  |  |  |  |
| Consum total de combustibil [MWh] |  |  |  |  |
| Consum propriu non-tehnologic din producția proprie [MWh] |  |  |  |  |
| Consum propriu tehnologic din producția proprie [MWh] |  |  |  |  |
| Eficiență electrică [%] |  |  |  |  |
| Eficiență termică [%] |  |  |  |  |
| Eficiență globală [%] |  |  |  |  |
| Eficiența globală minimă [%] |  |  |  |  |
| Eficiența electrică non-cogenerare [%] |  |  |  |  |
| Raport energie electrică/energie termică |  |  |  |  |
| Energie electrică în cogenerare [MWh] |  |  |  |  |
| Consum de combustibil în cogenerare |  |  |  |  |
| Eficiența electrică în cogenerare [%] |  |  |  |  |
| Eficiența termică în cogenerare [%] |  |  |  |  |
| Eficiența globală în cogenerare [%] |  |  |  |  |
| Eficiența electrică de referință [%] |  |  |  |  |
| Eficiența termică de referință [%] |  |  |  |  |
| Factor de corecție cu pierderile evitate prin rețelele electrice |  |  |  |  |
| PES [%] |  |  |  |  |
| PES minim [%] |  |  |  |  |
| Energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență [MWh] |  |  |  |  |
| Consum de combustibil în cogenerare de înaltă eficiență [MWh] |  |  |  |  |
| PES în valoare absolută [MWh] |  |  |  |  |
| Energie electrică livrată [MWh] |  |  |  |  |
| Energie electrică pentru care se pot emite GO [MWh] |  |  |  |  |

- Responsabilul de Configurație poartă răspundere pentru corectitudinea datelor/informațiilor prezentate și asigură, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, păstrarea tuturor valorilor măsurate, datelor/informațiilor transmise către ANRE în vederea certificării cantităților de energie electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență.