Proiect

”UE”

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Â R E nr._______ din ____________________________________2025 Chișinău

cu privire la aprobarea Regulamentului

de studiere, exploatare și protecție a apelor subterane

--------------------------------------------------------------------------------------------

În temeiul art.7 alin.(1) lit. b) și art. 46 din Legea apelor nr. 272/2011 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 46-49, art. 70), și art. 40 și 60 din Codul subsolului nr. 246/2024 (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 498-500 art. 678)

Prezenta Hotărâre:

- transpune parțial (art. 2 pct. 31, 32, art. 7, art. 11 alin. (3) lit d, f și j, și Anexa VIII) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, CELEX: 32000L0060, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 327 din 22 decembrie 2000, așa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2014/101/UE;

- transpune parțial (transpune art. 2 pct. 4 și art. 6) Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării şi a deteriorării, CELEX: 32006L0118, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 372 din 27 decembrie 2006, așa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2014/80/UE.

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

- Se aprobă Regulamentul de studiere, exploatare și protecție a apelor subterane, (se anexează).

- Se abrogă capitolele VI - VIII și anexele nr.2 – 4 din Regulamentul cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 931/2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 276-280 art. 1037).

- Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Mediului.

- Prezenta hotărâre intră în vigoare la 29 mai 2026.

PRIM-MINISTRU                                                                                                Dorin RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul Mediului                                                                                         Sergiu LAZARENCU

Aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr._____/_______

REGULAMENTUL

de studiere, exploatare și protecție a apelor subterane

- DISPOZIȚII GENERALE

- Prezentul regulament stabileşte cerinţele tehnice pentru studierea și exploatarea apelor subterane pe teritoriul Republicii Moldova şi protecţia lor contra poluării, efectelor distructive și epuizării înainte de termen.

- Prevederile regulamentului se aplică de toate instituțiile care execută și exploatează sonde singulare ori grupuri de sonde de apă pentru alimentarea cu apă potabilă sau industrială, precum și elaborează studii și proiectarea, construirea, reconstruirea, lichidarea şi conservarea obiectelor de captare, tratare şi folosire a apelor subterane.

- Prezentul regulament detaliază dispoziţiile referitoare la prevenirea sau limitarea evacuărilor de poluanţi în apele subterane, cu scopul de a preveni deteriorarea stării tuturor corpurilor de ape subterane.

- Captările de apă din surse subterane, care au de regulă apă corespunzătoare calitativ, în stare naturală, netratată, sunt destinate cu precădere pentru alimentarea cu apă potabilă a populaţiei și animalelor. Aceste ape pot fi utilizate şi pentru satisfacerea altor utilizări numai în baza autorizaţiei de mediu pentru folosirea specială a apelor, după ce folosinţele de alimentare cu apă potabilă ale zonei au fost asigurate în totalitate.

- Apelor subterane se captează prin construcții hidrotehnice cum sunt sonde de apă, fântâni, drenuri și captarea izvoarelor.

- Proiectarea, construcția şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice pentru captarea apelor din surse subterane se efectuează în conformitate cu prevederile Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

- Pentru lucrări de exploatare a apelor subterane asigurarea cerințelor de calitate privind materialele utilizate cât și sistemul complex de asigurare a calității lucrărilor executate se face cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții.

- Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei” este desemnată autoritatea responsabilă pentru implementarea acestui regulament.

- În aplicarea prevederilor prezentului regulament în cadrul activităților sale de autorizare este desemnată Agenția de Mediu care asigură realizarea procedurilor de evaluare a impactului asupra acviferului/corpului de apă subterană și de evaluare a biodiversității în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

- Controlul pentru a asigura respectarea prevederilor prezentului regulament se efectuează de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului în conformitate cu art. 56 - 58 din Legea apelor nr. 272/2011.

- În sensul prezentului Regulament, se aplică noțiunile prevăzute la art. 2 din Legea apelor nr. 272/2011, la pct. 4 din Regulamentul cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 931/2013 și pct. 6 din Metodologia de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025 precum și următoarele noțiuni:

- captarea apelor subterane - instalație de captare a apei pentru interceptarea acviferului și colectarea apelor subterane în locurile de ieșire a acestora la suprafață;

- captare cu dren - tip de captare la care elementul principal îl constituie un tub perforat, așezat aproape orizontal şi normal pe direcția de curgere a apei, cu rolul de a drena/capta apa din strat şi a o conduce la o fântână/rezervor colector;

- conservarea captărilor de apă - semnifică ansamblul lucrărilor executate în captare care au ca scop punerea ei în siguranță până la realizarea condițiilor tehnice, tehnologice și economice necesare punerii în exploatare.

- evacuare directă în apele subterane - înseamnă evacuarea poluanților în apele subterane, fără ca aceștia să mai treacă prin sol sau subsol;

- frontul de captare -  reprezintă linia sau zona în care apa subterană este captată sau extrasă din subsol, fiind perpendicular pe direcția de curgere a stratului acvifer și trebuie plasat cât mai apropiat de poziția perpendiculară pentru a maximiza eficiența captării.

- poluare - înseamnă introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activității umane, a unor substanțe, sau a căldurii în aer, apă sau pe sol, care poate dăuna sănătății umane sau calității ecosistemelor acvatice sau celor terestre dependente de cele acvatice, care poate conduce la pagube materiale ale proprietății, sau care pot dăuna sau obstrucționa serviciile sau alte folosințe legale ale mediului;

- poluant - înseamnă orice substanță care poate să determine poluare, în special substanțele prevăzute în anexa nr. 7;

- lichidarea captărilor de apă - semnifică ansamblul lucrărilor executate în captare pentru protecția tuturor formațiunilor geologice traversate, precum și al lucrărilor de suprafață executate în scopul refacerii şi reabilitării mediului.

- reabilitarea captărilor de apă - semnifică ansamblul lucrărilor executate în captare în scopul reactivării acesteia.

- sondă de apă - săpătură verticală, cu secțiune cilindrică mică, cuprinsă între 100 mm şi 500 mm, executate atât în sistem uscat (rotativ-manual sau semimecanic şi percutant mecanic), cât şi în sistem hidraulic (rotativ) care asigură deschiderea (ajungerea la) unui strat acvifer;

- stație de pompare - obiect al sistemului de alimentare cu apă, care poate asigura ridicarea apei între două cote cu ajutorul pompelor, care poate fi o construcție (clădire) supraterană sau îngropată, în care sunt amplasate unități de pompare și conducte cu armături de închidere, reglare și siguranță, dispozitive de măsurare și control, echipamente de automatizare și mecanisme de ridicare a sarcinii, care asigură parametrii necesari de calcul pentru transportul apei în sistemele de alimentare cu apă sau în elementele sale individuale.

- STUDII HIDROGEOLOGICE

- Studiile hidrogeologice au ca scop determinarea modului de formare a straturilor acvifere, izvoarelor, caracteristicilor acestora, circulației apelor subterane și proprietăților hidrogeologice ale rocilor, precum și legătura hidraulică cu apele de suprafață.

- Studiile hidrogeologice și investigațiile de laborator necesare sunt legate de faza de proiectare a captării  apelor subterane, iar în funcție de complexitatea lucrărilor de captare a apei şi de condițiile naturale existente în amplasament, urmează să fie stabilită amploarea studiilor și investigațiilor de către proiectantul atestat în domeniul construcțiilor speciale de fântâni arteziene și rezervoare, în conformitate cu legislația în vigoare.

- Studiile hidrogeologice ce se efectuează, volumul și gradul de aprofundare ale acestora se stabilesc în funcție de faza de proiectare, de gradul de cunoaștere și complexitatea acviferului avut în considerare, în special de afectarea antropică a acestuia, precum și de importanța obiectivului proiectat ce urmează a fi alimentat cu apă.

- Studiile hidrogeologice realizate, în etapa preliminară trebuie să definească condițiile hidrogeologice naturale și pot fi prezentate printr-un aviz, iar în etapa definitivă să se urmărească aceleași elemente pentru situația de exploatare a acviferului prin întocmirea proiectului de execuție a captărilor de ape subterane.

- Studiile hidrogeologic în etapa preliminară trebuie să analizeze toate sursele potențiale de apă subterană din zona investigată pe baza gradului de cunoaștere hidrogeologică din documentațiile existente în Fondul de stat de informații privind subsolul. În funcție de rezultatele analizei efectuate se proiectează noi sonde de alimentare cu apa subterană sau se propun măsuri de reabilitare - reparare, conservare sau exploatare a sondelor de apă existente, pentru a exclude forarea unui număr mare de sonde prin supraexploatarea și deteriorarea acviferelor.

- În etapa preliminară studiul hidrogeologic se execută în etapa incipientă a planificării unei activități prin elaborarea unui aviz a studiului hidrogeologic care este temei pentru luarea deciziei privind obținerea unui acordului de mediu în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. Acordul de mediu  se efectuează înainte de a depune cererea de eliberare a certificatului de urbanism pentru proiectare.

- Proiectarea captărilor din sursa de apă subterană se efectuează după obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare, în conformitate cu prevederile Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

- Selectarea terenului pentru amplasarea captărilor de apă subterană se efectuează în etapa preliminară studiului hidrogeologic respectând prevederile Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1466/2016 și a Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apa aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 949/2013.

- În cazul în care în zona de amplasament a captării de apă există sonde/drenuri de exploatare pentru care se cunosc caracteristicile hidrogeologice ale formațiunilor acvifere (debite exploatate, niveluri hidrostatice și hidrodinamice, coloana litologică, poziții filtre, conductivități hidraulice, calitatea apei), se realizează un studiu hidrogeologic ce servește la proiectarea sondei de apă preconizată.

- În cazul în care în zona de amplasament nu există lucrări de exploatare a apei subterane prin sonde/drenuri, se realizează un studiu hidrogeologic preliminar utilizând date regionale: geologice, hidrogeologice, hidrologice; măsurători prin metode neinvazive – geofizice, cartări geomorfologice, analiza apei de suprafață – în cazul exploatării acviferelor de mică adâncime în contact hidraulic cu apele de suprafață.

- Pentru captările din straturi acvifere cu alimentare din malul râurilor/lacurilor, studiul hidrogeologic se derulează pe o perioadă de minimum un an, astfel încât să surprindă integral relația dintre nivelele și calitatea apei din râu/lac și din stratul acvifer. Totodată, se face și analiza colmatării zonei de infiltrație.

- În cazul captării izvoarelor, studiul hidrogeologic se face pe o durată de minimum un an prin măsurători în teren de urmărire a debitului, numai dacă există posibilitatea completării datelor cu informații obținute de la autoritățile locale pe o perioadă de minimum 10 ani. În caz contrar perioada de studiu se mărește în funcție de informațiile certe existente. Se stabilește regimul de variație a debitului și calității apei în timp în corelație cu regimul pluviometric înregistrat.

- Studiile necesare pentru realizarea unei captări de apă din izvoare se adăugă câteva elemente specifice după cum urmează:

- Măsurătorile de debit se realizează cu o cadență ce poate surprinde variația hidrologică sezonieră, precum și evenimente meteorologice și climatice (ploi abundente, secetă prelungită etc.)

- Se definește indicele de debit: I =Qmax/Qmin

- În funcție de valoarea raportului dintre debitul maxim și debitul minim există trei situații:

  - Dacă indicele I < 10 – se recomandă captarea;

  - Dacă indicele 10 < I < 20 – soluția captării izvorului se compară tehnico-economic cu soluția din alte surse, decizia fiind adoptată pe costuri de operare și investiții minime;

  - Dacă indicele I > 20 – nu se recomandă captarea.

- Datorită variabilității debitelor izvoarelor, este necesar ca în studiile hidrogeologice să existe referire la impactul schimbărilor climate asupra acestora.

- Datele de teren colectate stau, cel puțin în cazul acviferelor regionale și a captărilor importante, la baza elaborării modelului conceptual al acviferului în vederea elaborării unui model matematic pe baza căruia să fie estimată resursa și regimul de exploatare care să asigure gospodărirea durabilă a resurselor de apă subterană.

- Studiile de calitate a apei subterane este parte integrată a studiului hidrogeologic pentru proiectarea captării apelor subterane. Sunt luate în considerare buletinele de analiză de la execuție, precum și din exploatare a captărilor de apă aflate în zona de amplasament a captării de apă preconizate.

- În cazul în care în zona de amplasament a captării de apă există sonde/drenuri de exploatare pentru care se cunosc caracteristicile calitative ale resursei de apă, studiul de calitate a apei subterane se bazează pe analiza indicatorilor reglementați prin Legea 182/2019 privind apa potabilă și prin Regulamentul cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 931/2013, în corespundere cu tipul de folosință specială a apei.

- Calitatea apei subterane este definită ca o sinteză a unor indicatori şi proprietăți care se determină în laborator pe mai multe eșantioane prelevate după un program care prevede: rețeaua de eșantionare, tehnicile de prelevare, volumul probelor, conservarea şi manipularea lor și eșantionarea prelevărilor în timp.

- În cazul în care apele subterane brute captate nu corespund cerințelor de calitate în corespundere cu tipul de folosință specială a apei se utilizează tehnologii și instalații care asigură corectarea calității apei sursei până la atingerea cerinței de calitate a apei pentru tipul de folosință specială a apei solicitat.

- În cazul acviferelor freatice, la care se înregistrează o variabilitate în timp a calității apei, este necesară repetarea (de regulă sezonieră) a eșantionării. În cazul apariției unui proces de poluare a acviferului se impune repetarea în timp a eșantionării, în cadrul unei rețele, care să poată identifica sursele de poluare.

- În situația acviferelor freatice, care sunt în legătură hidraulică cu rețeaua hidrografică de suprafață, rețeaua de eșantionare trebuie să cuprindă și câteva secțiuni din albia râului/lacului.

- În cazul pompărilor experimentale de durată, eșantionarea se face la sfârșitul fiecărei pompări, pentru a constata eventualele variații de calitate a apei subterane, determinate de dinamica intensă a pompării.

- La sondele de observație (inactive tehnologic), recoltarea probelor trebuie precedată de evacuarea unui volum semnificativ de apă (până la de trei ori volumul de apă din interiorul sondei) pentru a se evita obținerea unor rezultate calitative neconcludente.

- Fiecare probă trebuie să fie însoțită de o fișă de prelevare (identificare) care să cuprindă data și condițiile de prelevare, sonda şi acviferul probat.

- Conservarea și manipularea probelor reprezintă o operație foarte importantă întrucât în timp se manifestă o variație mai mare sau mai mică a diferitelor proprietăți ale componenților din probele de apă datorită proceselor de oxidoreducere, activității microorganismelor și schimbului de ioni dintre apă și pereții recipientului.

- Unii componenți și unii indicatori este indicat (Ph, temperatura, conductivitatea electrică) să se determine în teren cu ajutorul laboratoarelor mobile.

- Studiile de calitate a apelor subterane trebuie să prezinte date și o caracterizare completă cu privire la agresivitatea acestora față de betoane, metale și alte materiale care intră în contact cu apa.

- Sunt identificate toate sursele potențiale de poluare situate în cadrul perimetrului de protecție hidrogeologică și caracteristicile acestora în vederea modelării ulterioare a transportului de poluanți sub influența prelevării de debite în cadrul captării preconizate.

- Pentru captarea izvoarelor, studiul de calitate a apei se face pe o perioadă de minim un an, cu prelevare de probe săptămânal inclusiv în perioadele ploioase, sau după topirea zăpezii. Analizele de calitate urmăresc în mod obligatoriu: temperatura apei, culoarea, turbiditatea, gustul, conductivitatea electrică, reziduu sec, substanțe organice, analize bacteriologice și biologice. La acestea se adăugă și alte elemente care pot prezenta depășiri, identificate în bazinul hidrogeologic de alimentare. Concomitent cu prelevarea probelor de apă se realizează și o măsurătoare de debit.

- Analizele de calitate apă și urmărirea variației debitului izvorului pune în evidență bazinul hidrogeologic de alimentare al acestuia. Studiile trebui să inventarieze/analizeze toate sursele posibile de poluare din bazinul hidrogeologic aferent izvorului.

- În toate etapele de cercetare, proiectare trebuie să se studieze posibilitatea practică de instituire a zonei de protecţie sanitară a sursei şi mărimea ei în plan pe perioada de exploatare, în funcţie de specificul activităţii economice ce se desfăşoară la suprafaţă în perimetrul bazinului de recepţie. Se recomandă ca zonele de protecţie sanitară cu regim sever şi cu regim de restricţie să fie stabilite prin calcule de dispersie a poluanţilor conservativi şi neconservativi.

- Studiile hidrogeologice pentru dimensionarea zonelor de protectie sanitara și delimitarea perimetrului de protectie hidrogeologică au ca principiu prevenirea și combaterea poluarii surselor de ape subterane. Determinarea acestor zone se face conform cerințelor Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apa aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 949/2013. Cerinţe minime privind conţinutul proiectului  tehnic pentru delimitarea zonelor de protecție sanitară a prizelor de apă corespund cu anexa la Regulamentul prenotat.

- În cazul în care apele subterane se extrag pentru îmbuteliere (în calitate de ape minerale sau potabile) sau în scopuri curative (indiferent de volumul captat), studierea, evaluarea și aprobarea rezervelor de apă subterană se fac în conformitate cu prevederile aplicate în Codul subsolului nr. 246/2024.

- În funcție de importanţa captării de apă, de gradul de complexitate al lucrărilor și de situaţia naturală, proiectantul atestat poate renunța la unele din studiile menționate în Regulament.

III. REGULI GENERALE DE ALEGERE A TIPULUI DE CAPTARE A APEI DIN SUBTERAN

- Regula calității apei – se alege captarea de apă ale cărei caracteristici calitative sunt în limita de calitate cerută de normele în vigoare. Se respectă astfel condiția de apă sanogenă pentru apa potabilă. În cazul captării din straturi acvifere cu alimentare din malul râurilor, se urmărește atât modificarea calității apei captate din subteran, precum și calitatea apei de suprafață.

- Regula existenței unei configurații hidrogeologice favorabile pentru stratul acvifer: extinderea spațială și grosimea stratului acvifer ce asigură o resursă exploatabilă cu parametri hidrogeologici favorabili - conductivitate hidraulică, variații de nivel minime în timp (sezoniere/anuale).

- Regula disponibilității terenului - se ia în studiu captarea (inclusiv zona de protecție sanitară cu regim sever) situată pe un teren liber sau care nu este destinat altei folosințe și care are sau poate avea destinație publică.

- Regula facilităților de exploatare - se preferă amplasamentul la care există un drum de acces, o linie de alimentare cu energie electrică.

- Regula de disponibilitate – sunt luate în considerare toate sistemele de exploatare ce utilizează apa din acviferul studiat, pentru a nu se depăși capacitatea de realimentare a acviferului.

- Regula alocării apei de calitate - apa subterană de calitate este alocată în principal pentru folosința de apă potabilă pentru consum uman și pentru adăpatul animalelor.

- Regula economică - se adoptă soluția cea mai economică din punct de vedere al costurilor totale, prin comparație cu alte variante viabile.

- Regulile tehnice de alegere a tipului de captare a apei din subteran sunt următoarele:

    - pentru debite mici și strate cu abundență scăzută în apă până la adâncimi de 8-10 m (grosime mică, conductivitate hidraulică redusă) se aplică soluția cu dren realizat în săpătură deschisă, iar pentru adâncimi mai mari se poate utiliza forajul dirijat orizontal;

    - pentru debite mici, dar în strate acvifere adânci se adoptă soluția cu sonde forate;

    - pentru debite mari și strat de adâncime mică și mare se adoptă soluția cu sonde forate;

    - în situațiile în care se întâlnesc mai multe strate acvifere, se decide dacă exploatarea se face prin sonde ce deschide doar stratele acvifere aparținând aceeași formațiuni sau strat acvifer (caracteristici hidrogeologice și hidrochimice similare) sau o captare cu sonde separate pe strate.

- Regula celei mai bune soluții: într-o configurație hidrogeologică determinată, exista o singură soluție tehnică optimă, și anume aceea care asigură prelevarea unui debit maxim în condiții de siguranță, inclusiv a calității apei.

IV EXPLOATAREA APELOR SUBTERANE

- În funcție de mărimea și distribuția stratelor acvifere unde se propune a se amplasa captarea,  se alege tipul captării. Sistemele de captare a apei subterane se clasifică în funcție de poziția axului elementelor captării în trei tipuri:

- captări verticale:  sonde de apă sau fântâni;

- captări orizontale:  drenuri, galerii și captări de izvoare;

- captări mixte:  sonde/ fântâni verticale și cuplate cu drenuri radiale.

- Captările subterane prin sonde, fântâni şi drenuri se mai pot clasifica în: „perfecte” şi „imperfecte”, după cum coloana filtrantă de captare este dispusă pe toată grosimea stratului acvifer sau numai pe o parte din grosimea acestuia.

- Captările prin fântâni se prevăd de regulă cu diametre de 1,5-3 m în funcție de capacitatea stratului acvifer şi de posibilitățile reale de execuție. Cerințele sanitare la construcția fântânilor se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1466/2016.

- Captările prin fântâni săpate nu se recomandă în cazurile:

- când grosimea stratului acvifer depășește adâncimea de 10 m în granulația rocii în care este înmagazinată apa subterană;

- structura terenului este constituită din nisipuri fine care pot fi antrenate cu apa în timpul epuizmentelor;

- când trebuie executate un număr mare de fântâni pentru asigurarea debitului solicitat de folosință.

- Captarea apei subterane prin sonde forate se recomandă la strate acvifere de mică, medie şi mare adâncime cu permeabilitate bună a stratului şi de la adâncimi ale stratului acvifer mai mari de 10 m.

- În cazul stratelor acvifere cu adâncimi de 10-25 m şi cu permeabilități variabile atât în sens vertical cât şi de-a lungul sectorului/frontului de captare, se recomandă prevederea fântânilor/sondelor cuplate cu drenuri radiale, dacă există tehnologie de execuție adecvată.

- Captarea prin drenuri se aplică de regulă, în cazul unor straturi acvifere cu nivel liber şi cu grosimi de 2-5 m ale stratului de apă. Este recomandabil ca adâncimea de poziționare a drenului să nu depășească 10 m. Soluția de captare cu drenuri se alege numai în urma unei comparații tehnico-economice cu soluția de captare cu fântâni sau sonde.

- Captarea izvoarelor se captează integral debitul izvorului, iar surplusul de debit peste cerința solicitată se descarcă prin prea-plin controlat. Cerințele sanitare la construcția instalațiilor de captare a izvoarelor se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1466/2016.

- La izvoarele cu debite mai mari de 50 l/s, când condițiile locale permit, se pot prevedea două camere de captare care să funcționeze independent şi alternativ, permițând intervenția şi exploatarea care să nu oprească livrarea apei spre consumatori. Pentru menținerea calității apei trebuie luate măsuri de protecție împotriva apelor meteorice, de șiroaie, evitându-se stagnarea şi infiltrarea acestora în captare şi, de asemenea, măsuri împotriva inundațiilor.

- După exploatarea integrală a tuturor datelor cuprinse în studiile întocmite, la proiectarea captărilor de apă prin sonde trebuie să se țină seama de următoarele recomandări:

- estimarea resurselor de apă subterană, exploatabile trebuie să aibă în vedere toate condițiile hidrogeologice microregionale şi locale;

- să se evidențieze toate captările de apă subterană existente în zonă şi să se aprecieze posibilitatea de interferare a acestora cu captarea proiectată;

- să se țină seama de existența tuturor factorilor antropici de poluare a acviferelor luate în considerare;

- în special, pentru amplasarea captărilor de apă potabilă este bine să se facă pe cât posibil în amonte de localitatea sau industria pe care urmează să o alimenteze.

- Valoarea debitului ce se ia în considerare pentru dimensionarea captărilor nu trebuie să depășească resursa dinamică (debitul maxim exploatabil) a acviferului, corespunzător lungimii frontului de captare proiectat (cu excepția captărilor cu realimentate artificial).

- Materialele folosite la construcțiile şi instalațiile sistemului de captare se aleg astfel încât să nu se altereze calitatea apei captate din subteran, să nu fie distruse în timp previzibil să fie rezistente la eventuala agresivitate fizico-chimică a apei (min. 50 ani).

- Sistemul de colectare şi pompare a apei din subteran, echipamentul de măsurare şi control, precum şi piesele metalice din interiorul stațiilor de pompare a sondelor/camerele de captarea a izvoarelor, se protejează împotriva coroziunii, sau se realizează din materiale rezistente la coroziune. Fiecare captare de apă se echipează cu dispozitive pentru măsurarea debitului și nivelului.

- Proiectarea oricărei construcții de captare a apei subterane se face conform prevederilor din Cod practic în construcții CP G.03.08:2020 aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr. 162 din 01.09.2020, precum și alte acte normative în vigoare. Proiectul tehnic pentru construcția captărilor de apă subterană este elaborat și expertizat în conformitate cu Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

- Proiectarea sondei trebuie să prevadă posibilitatea de a măsura debitul, nivelul și prelevarea de probe de apă, precum și efectuarea lucrărilor de intervenție utilizând metode de reabilitare -reparare în dependență de cauza scoaterii din funcțiune a captării de apă.

- Proiectarea captărilor de apă, se coordonează în mod obligatoriu cu Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei”, cu excepția fântânilor individuale care sunt coordonate cu în conformitate cu prevederile Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1466/2016.

- Captările de apă se realizează conform proiectului de execuție. Orice abatere de la proiect trebuie justificată și se face cu acordul proiectantului și beneficiarului. Este posibil ca la săparea captărilor de apă pozițiile stratelor acvifere să difere față de cele prevăzute prin proiect și implicit, să fie necesară modificarea intervalelor de adâncime care urmează a fi izolate sau captate, astfel cu acordul proiectantului se modifică construcția captării de apă.

- Pe baza pompărilor experimentale, se calculează parametrii hidrogeologici reali ai stratului acvifer. Durata minimă a pompărilor experimentale este, de regulă, cuprinsă între 24 și 72 ore și sunt stabilite prin proiect, în funcție de complexitatea hidrogeologică a amplasamentului.

- La finisarea lucrărilor de construcție a captărilor de apă subterană, se întocmește cartea tehnică a construcției captării de apă subterană elaborată în conformitate cu cerințele Codului urbanismului și construcției nr. 434/2023 care este transmis către titularul captării.

- Cartea tehnică a construcției pentru o captare de apă subterană este un document esențial care cuprinde toate informațiile și actele referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și întreținerea captării de apă subterană, precum și raportul studiilor hidrogeologice și recomandări de exploatare a statului acvifer. Conținutul cărții tehnice a construcției captării de apă subterană este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

- Cartea tehnică a construcției pentru o captare de apă subterană este utilizată de beneficiar pentru exploatarea corectă a captării, intervenții ulterioare și face parte din documentația necesară solicitării autorizației pentru folosirea specială a apei subterane. Proprietarul are obligația de a păstra și actualiza documentul pe toată durata existenței construcției pentru captarea apei subterane.

- În mod obligatoriu este prezentată la Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei” forma scurtă a cărții tehnice de construcție pentru captările de apă subterană, o  fișa de evidență a captărilor de apă subterană, în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

- Fișa de evidență a captării apelor subterane include ca anexă și fișa de sinteză ce include informații despre proiectant, verificatori, executant, diriginte de șantier, datele de începere și finalizare a lucrărilor și membrii comisiei de recepție, care este completată în conformitate cu anexa nr. 9 din Codul urbanismului și construcției nr. 434/2023.

- Pentru captări de apă cu debit mic până la 0,2 l/s destinate uzului gospodăresc, nu este necesară autorizația de mediu pentru folosire specială a apelor în conformitate cu alin (1) art. 2 din Legea apelor nr. 272/2011, iar cerințele pentru cartea tehnică sunt simplificate, prin elaborarea fișei de evidență a captărilor de apă subterană, în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

- Restabilirea cărții tehnice a construcției pentru o captare de apă subterană implică reconstituirea documentației pierdute, incomplete sau deteriorate. Procesul necesită colaborarea dintre instituții și studierea materialelor din arhivă. Se efectuează raportul de expertiză tehnică care prezentă starea actuală a construcției pentru captarea apelor subterane și măsurile necesare de intervenție asupra construcției și a exploatării apelor subterane. Scopul este de a asigura conformitatea legală a construcției captării de apă subterană, trasabilitatea și exploatarea sigură a acesteia. Etapele pentru restabilirea cărții tehnice a construcției pentru o captare de apă subterană sunt următoarele:

- Evaluarea situației actuale. Se identifică documentele existente (ex. acte permisive, planuri de dezvoltare, avize, procese verbale). Se efectuează relevee topografice și profiluri hidrogeologice pentru a confirma starea captării.

- Colaborarea cu specialiști. Se contactează un hidrogeolog sau proiectant atestat pentru întocmirea documentelor. Se efectuează analizele apei într-un laborator acreditat.

- Expertize tehnice. Se realizează teste de pompare experimentală pentru a determina debitul actual și starea captărilor de apă subterană, de către firme specializate în săpare forare a captărilor de apă subterană. Se efectuează operații de intervenție conform anexei nr. 3. Se curăță și se restabilește construcția pentru captarea apelor subterane.

- Întocmirea documentației. Se restabilește planurile, profilurile și caietele de sarcini pe baza datelor noi. Se restabilesc avizele de mediu și sanitare. Se efectuează raportul studiilor hidrogeologice care include instrucțiuni de exploatare și mentenanță a captării de apă precum și delimitarea zonelor de protecție sanitară a captării în conformitate cu prevederile Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apa aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 949/2013.

- Validarea și arhivarea. Cartea tehnică a construcției pentru o captare de apă subterană restabilită se depune la Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei” pentru verificare. Documentul se păstrează în arhiva proprietarului, actualizându-l conform reglementărilor.

- Obținerea autorizației de mediu pentru folosirea specială a apei de la Agenția de Mediu.

- Exploatarea apelor subterane se realizează prin aplicarea măsurilor durabile care asigură obținerea cantității și calității necesare de apă conform scopurilor prevăzute de autorizația de mediu pentru folosința specială a apei eliberată în conformitate cu Legea apelor nr. 272/2011.

- În procesul de exploatare a captărilor de apă din sursele subterane de alimentare cu apă beneficiarul este obligat să respecte prevederile Regulamentului privind exploatarea tehnică a sistemelor și instalațiilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (ediția a doua) aprobat prin Ordinul nr.159/331 din 02 iulie 2018.

- Exploatarea captărilor cu drenuri se realizează pe baza cărții tehnice care conține raportul de exploatare și întreținere specific. Pentru o exploatare optimă, trebuie aplicate următoarele măsuri generale:

- se verifică săptămânal calitatea apei pompate, în cazul în care s-a depistat că apa are nisip se verifică din cămin în cămin unde este o defecțiune la filtrul invers. Dacă se găsește zona cu defecțiune se blochează drenul pe tronsonul cu avarie printr-un dop în canalul din aval al tronsonului. Se reduce debitul drenului, și se modifică și debitul pompelor;

- se verifică, după ploi abundente în bazin sau secetă prelungită, modul de lucru al drenului prin măsurarea nivelului apei în tuburi și nivelul apei din rezervor/fântână colectoare sau pe deversorul montat la capătul din aval al drenului, precum și debitul pompat. Se poate stabili debitul real al drenului și la necesitate se modifică și debitul pompelor;

- se verifică periodic starea suprafeței perimetrului de protecție (gard, denivelări neobișnuite etc.), precum și ce se întâmplă dincolo de gardul de protecție. Orice activitate anormală trebuie semnalată către Inspectoratul de Protecție a Mediului, analizată, găsită o soluție (folosirea de pesticide, folosirea intensivă de îngrășăminte, accidente cu scăpare de combustibil lichid, depozitarea de gunoaie etc.);

- cel puțin de 2 ori pe an se verifică starea de calitate a apei, prin laboratoare acreditate. Verificări se fac și după ploi abundente, viituri, topirea zăpezii;

- aceste măsuri sunt completate de către administratorul captării, cu măsuri specifice zonei/locației sau funcție de procedurile proprii de exploatare.

- Exploatarea captărilor din izvoare se realizează pe baza cărții tehnice care conține raportul de exploatare și întreținere specific. În acest sens, trebuise aplicate următoarele măsuri:

- se verifică periodic starea zonei de protecție sanitară;

- se verifică săptămânal, în primul an, debitul izvorului, apoi lunar sau trimestrial;

- se verifică periodic calitatea apei (conținutul de nisip, culoare, gust, depuneri, analize chimice etc.) – atât în locația izvorului, cât și în laborator. Calitatea apei se verifică și după ploi abundente, viituri, topirea zăpezii;

- se verifică dacă apar izvoare lângă construcția existentă. Sunt găsite măsuri pentru dirijarea lor la captările existente sau sunt captate separat.

- Prin proiectul construcții de captare a apei subterane se precizează instrucțiunile de exploatare pe baza cărora proiectantul întocmește raportul studiilor hidrogeologice de exploatare a captării de apă, care trebuie să urmărească modul de funcționare al captării în situație normală sau în situații speciale - de criză (fenomene/situații extraordinare cărora trebuie să le facă față).

- Raportul studiilor hidrogeologice de exploatare a captării de apă este parte componentă a cărții tehnice a construcției pentru o captare de apă subterană, care trebuie să conțină detaliile tehnologice caracteristice fiecărui tip de captare.

- Raportul studiilor hidrogeologice de exploatare a captării de apă trebuie să țină seama de resursa disponibilă în bazinul hidrogeologic din amonte și să conțină detaliile de execuție a fiecărui captări de apă, construcția captării finale, modul de echipare, pompa cu parametrii de lucru, ultima curbă de pompare a captării, graficul curățirii captării, graficul și condițiile de exploatare ale captării.

- În cazul sondelor de apă raportul studiilor hidrogeologice trebuie să țină seama de fenomenele care conduc în timp la uzarea sondelor, având drept consecință diminuarea parțială sau totală a debitului și aplicarea la timp a unor metode de intervenție conform anexei nr. 3. Metodele respective se pot aplica individual sau combinat, în funcție de situația constatată.

- Captările de apă nu sunt supraexploatate și nu funcționează dincolo de valoarea limită a debitului specificat în raportul studiilor hidrogeologice de exploatare a captării de apă subterană. Alegerea pompelor și echiparea se face după cunoașterea efectivă a parametrilor fiecărei captări de apă subterană finalizate.

- Se verifică lunar debitul specific al sondei de apă sau fântânii. Dacă acesta a scăzut semnificativ față de cel determinat la execuție, se procedă la identificarea cauzei conform anexei nr. 3 și se adoptă metoda sau metodele de intervenție corespunzătoare.

- Pentru identificarea cauzei, se extrage pompa submersibilă și se măsoară adâncimea sondei, după care este indicat să se facă o inspecție cu camera video submersibilă. După intervenție, inspecția cu camera video se repetă.

- Operațiile de intervenție trebuie făcute de firme specializate și autorizate pentru astfel de lucrări, cu respectarea normelor de securitate în muncă. Manevrele greșite pot conduce la compromiterea sondei de apă.

- Fiecare captare a apelor subterane are zonă de protecție sanitară cu regim sever amenajată în conformitate cu cerințele Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 949/2013, chiar dacă apa captată nu este potabilă și este utilizată în alte scopuri.

- Sondele de exploatare și explorare, cu autorevărsare, se dotează cu instalații de închidere (robinete ş.a.) și cu dispozitive de măsurare a presiunii manometrice.

- În cazul constatării de către beneficiar a reducerii debitului captării de apă trebuie modificat și debitul de pompare prin micșorarea acestuia.

- Sondele de apă subterană după darea în exploatare trebuie întreținute după următoarele aspecte:

- Verificări în teren pentru controlul integrității găurii de foraj și a protecției sondei împotriva contaminării din surse de la suprafața solului;

- Asigurarea amenajării zonelor de protecție sanitară conform proiectului, precum și respectarea cerinţelor sanitare faţă de activităţile care pot fi întreprinse pe teritoriul acestora;

- Lucrări periodice de întreținere: stația de pompare, pompe, echipamentele de control – măsurare;

- Monitorizarea și înregistrarea debitelor de apă extrase, variații ale nivelului hidrodinamic și hidrostatic;

- Monitorizarea calității apei subterane;

- Operații de intervenție conform anexei nr. 3.

- Pentru proiecte de alimentări cu apă din sursele subterane pentru irigații, raportul studiilor hidrogeologice de exploatare a captării de apă cuprinde prevederi specifice ce ține de pretabilitatea și gradul de practicabilitate pentru agricultură, necesarul de apă și a normelor de irigare pentru culturile irigate, volumul anual de apă necesar la sursă, regimul lunar de udare, debite în metri cubi pe secundă și volume în mii metri cubi pe lună, în funcție de numărul udărilor rezultate, analiza de laborator a apei și gradul ei de corespundere la cerințele de irigare. Se precizează alegerea unei tehnologii de irigare cu consum redus de apă și descrierea sistemului de irigare propus.

- Se stabilesc reguli de exploatare ale acviferului care să asigure sustenabilitatea resursei, adaptând debitul exploatabil la condițiile concrete din amonte de captare. Astfel, în condiții de secetă prelungită și la niveluri cu trend descendent, debitul exploatat este redus corespunzător pentru a nu supraexploata resursa și pentru a nu forța captările de apă subterană, precum și prevenirea colmatării acestora.

- Limitarea sau interzicerea folosinței apei subterane pentru irigarea terenurilor agricole se face în condițiile stabilite în Regulamentul cu privire la planificarea gestionării secetei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 779/2013.

V. CONSERVAREA, LICHIDAREA ȘI REABILITAREA CAPTĂRILOR DE APĂ SUBTERANĂ

- Efectuarea lucrărilor de lichidare sau conservare a captărilor de apă defecte/abandonate este una dintre condițiile obligatorii pentru protecția și gestionarea durabilă a apelor subterane, precum și pentru a se evita utilizarea acestor lucrări la evacuarea de ape uzate direct în subteran.

- Conservarea, lichidarea şi reabilitarea captărilor  apă de subterană se solicită de către titulari/proprietari, în baza unui proiect tehnic elaborat de către un proiectant atestat și se coordonează în mod obligatoriu cu Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei” care eliberează acordul solicitat în conformitate cu anexa nr. 4 la prezentul Regulament.

- Conservarea reprezintă ermetizarea captărilor de apă subterană pentru o anumită perioadă cu scopul de a păstra construcția de acțiune factorilor externi precum și pentru a asigura calitatea și cantitatea apei subterane pe termen lung. Perioada de conservare variază de la câteva luni până la câțiva ani. Termenul de conservare depinde de motivul din care a fost stopată funcționarea captării.

- Conservarea captărilor de apă se impune în cazul lipsei condițiilor tehnologice necesare punerii în funcție a captărilor de apă subterană.

- Captările de apă subterană cu destinația de rezervă a unei prize de apă se supun conservării cu scopul protejării captărilor de apă subterană de uzare și contaminare a stratului acvifer. În cazul insuficienței volumului de apă captat prin priza de apă de suprafață sau subterană, captările de apă subterană conservate se reabilitează și sunt reabilitate pentru exploatare.

- Structura și componența documentației de proiect pentru conservarea captărilor de apă trebuie să includă următoarele secțiuni:

- Notă explicativă care conține cauzele și motivația pentru care se solicita trecerea în conservare;

- Localizarea captării de apă (localitate, coordonatele Moldreff99), perioada în care a fost construită captarea, coordonarea efectuării lucrărilor de construcție a captării (acolo unde aceste date există),  denumirea firmei care a executat lucrările de construcție, limitele geologice traversate și construcția captării, actul de tubaj și deviația, atât cele proiectate, cât și cele realizate, rezultatele pompărilor experimentale, istoricul exploatării;

- Soluții tehnologice și tehnice pentru conservare, echipamentele instalate în construcția captării apei. Procedura de organizare a lucrărilor de conservare a captărilor și programul lucrărilor de conservare, cu precizarea perioadei pentru care se solicită conservarea;

- Măsuri pentru protecția subsolului și a mediului;

- Anexe - grafice (fragmente de hărți structurale, diagrafii geofizice, etc.);

- Deviz de cheltuieli.

- În cazul conservării sondelor pentru perioade îndelungate sunt efectuate următoarele lucrări:

- extragerea ţevilor de ridicare a apei şi a pompei submersibile;

- spălarea trunchiului sondei prin curăţarea intervalului perforat;

- verificarea integrităţii coloanelor (ţevilor tubate) şi lipsa circulaţiei în exteriorul acestora;

- umplerea coloanei de ţevi (partea superioară) a sondei cu soluţie neutră, pentru a preveni oxidarea țevilor.

- Dacă durata conservării captărilor de apă, dintr-un motiv sau altul, a depășit perioadele de timp prevăzute în schița de proiect sau a depășit 15 ani și, conform concluziilor unei evaluări precum că există o amenințare reală de poluare a zonei de amplasate a captării, la cererea  Instituției Publice Administrația Națională „Apele Moldovei” și a Inspectoratului de Protecția Mediului, proprietarul captării este obligat să elaboreze și să implementeze măsuri suplimentare de siguranță pentru a elimina riscul de poluare sau să lichideze captarea în modul stabilit de prezentul Regulament.

- După conservarea captărilor de apă se prezintă Instituției Publice Administrația Națională „Apele Moldovei” actul de conservare, elaborat conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament.

- Lichidarea captărilor de apă subterană este un proces reglementat, menit să prevină riscurile de mediu și sănătate publică, cum ar fi contaminarea acviferelor în cazul accidentelor, în cazul unor avarii ireversibile, în cazul deteriorării izolării construcției captării prin pierderea etanșeității coloanei de tubaj, în cazul degradării semnificative ale calității apelor subterane, în cazul diminuării semnificative a debitului specific sau în cazul opțiunii pentru alte surse de apă brută, și imposibilitatea de reabilitarea a captării.

- Captările de apă subterană deteriorate, care nu mai pot fi exploatate în condiții economice, sunt lichidate și casate conform legislației în vigoare.

- Descrierea lucrărilor necesare pentru lichidarea captărilor de apă subterană include o scurtă prezentare a succesiunii operațiilor care sunt efectuate și precizarea datelor care trebuie consemnate în cursul efectuării acestor lucrări. Este interzisă introducerea de materiale izolatoare în dreptul filtrelor, pentru a nu împiedica curgerea naturală a apei subterane. Lucrările trebuie realizate de firme specializate.

- Structura și componența documentației de proiect pentru lichidarea captărilor de apă subterană trebuie să includă următoarele secțiuni:

- Notă explicativă care conține motivația și justificarea pentru care se solicită lichidarea;

- Localizarea captării de apă (localitate, coordonatele Moldreff99), perioada în care a fost construită captarea, coordonarea efectuării lucrărilor de construcție a captării (acolo unde aceste date există),  denumirea firmei care a executat lucrările de construcție, limitele geologice traversate și construcția captării, actul de tubaj și deviația, atât cele proiectate, cât și cele realizate, rezultatele pompărilor experimentale, istoricul exploatării;

- Soluții tehnologice și tehnice pentru lichidare, echipamentele instalate în construcția captării apei. Procedura de organizare a lucrărilor de lichidare a captărilor și programul lucrărilor de lichidare;

- Măsuri pentru protecția subsolului și a mediului;

- Anexe - grafice (fragmente de hărți structurale, diagrafii geofizice, etc.);

- Deviz de cheltuieli.

- După lichidarea captărilor de apă subterană se prezintă Instituției Publice Administrația Națională „Apele Moldovei” actul de lichidare a captării, elaborat conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament. Definitivarea lucrărilor de lichidare nu va depăşi 6 luni de la obţinerea acordului de lichidare.

- Sondele de apă de explorare, care și-au îndeplinit funcțiile de studiere a subsolului, după reabilitare - reparare pot fi folosite pentru extragerea apei subterane dacă construcția acesteia permite de a fi exploatată.

- Reabilitarea – repararea captărilor de apă subterană poate fi cerută de către titulari pe baza unui proiect tehnic, efectuat de către un proiectant atestat.

- Structura și componența documentației de proiect pentru reabilitarea - repararea captărilor de apă trebuie să includă următoarele secțiuni:

- Notă explicativă care conține cauzele și motivația pentru care se solicita reabilitarea – repararea captării de apă subterană;

- Localizarea captării de apă (localitate, coordonatele Moldreff99), perioada în care a fost construită captarea, coordonarea efectuării lucrărilor de construcție a captării (acolo unde aceste date există),  denumirea firmei care a executat lucrările de construcție, limitele geologice traversate și construcția captării, actul de tubaj și deviația, atât cele proiectate, cât și cele realizate, rezultatele pompărilor experimentale, istoricul exploatării;

- Procedura de organizare a lucrărilor de reabilitarea - reparare a captărilor și programul lucrărilor de reabilitare - reparare;

- Măsuri pentru protecția subsolului și a mediului;

- Amenajarea zonelor de protecție sanitară a captărilor de apă subterană;

- Anexe - grafice (fragmente de hărți structurale, diagrafii geofizice, etc.);

- Deviz de cheltuieli.

- Lucrările pentru conservare,  lichidarea și reabilitarea captărilor  apă de subterană se efectuează respectând cerințele instrucțiunilor tehnice în vigoare.

- Lucrările necesare pentru reabilitarea – repararea captărilor de apă subterană depind de natura lucrărilor executate anterior şi presupun următoarele operaţiuni obligatorii:

- spălarea dopurilor de nisip, extragerea dopurilor mecanice, frezarea dopurilor de ciment până la baza intervalului de interes;

- perforare, reperforare, testare, tratamente de stimulare pe intervalele de interes;

- echiparea captării pentru o nouă utilizare.

- Repunerea unei captări de apă subterană în funcţiune se face astfel încât pompa să nu pompeze în nici un moment un debit mai mare ca debitul de calcul după pompările experimentale.

VI. REALIMENTAREA CORPURILOR DE APĂ SUBTERANĂ

- Funcțiile importante ale acviferului sunt:

    - de stocaj realizată prin înmagazinarea sau cedarea apei subterane la variații de volum sau presiune,

    - conducătoare, care se manifestă prin transferul volumelor de apă, a substanțelor minerale și a microorganismelor și

    - funcția de schimb fizic, chimic, radioactiv și biologic între roca colectoare și apa subterană.

- Un strat acvifer este cu nivel liber atunci când la executarea unei captări de apă, nivelul apei în captare coincide cu suprafața liberă a apei subterane denumit nivel hidrostatic. În cazul stratelor acvifere sub presiune, nivelul apei se ridică deasupra acoperișului formațiunii până la un nivel potențial denumit nivel piezometric.  Dacă nivelul piezometric depășește cota absolută a suprafeței terenului, acviferul este artezian. Nivelul acviferului poate scădea atunci când cantitatea de apă captată pentru aprovizionare sau pentru irigații depășește capacitatea naturală de realimentare a acestuia.

- Realimentarea formațiunilor acvifere sau a unui corp de apă subterană poate avea loc pe cale naturală sau artificială. Realimentarea naturală se realizează prin infiltrațiile apelor meteorice, din corpurile de apă de suprafață și/sau prin drenanță verticală ascendentă sau descendentă din formațiuni acvifere adiacente. Realimentarea artificială este rezultatul activităților antropice de a susține cantitativ un corp de apă subterană.

- Rezervele de ape subterane se pot reface sau suplimenta, prin lucrări de realimentare artificială a corpurilor de apă subterană, cu apă provenind din orice sursă de apă de suprafață sau subterană, numai în cazul în care nu este compromisă atingerea obiectivelor de mediu prevăzute în Regulamentul cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 931/2013, atât pentru sursă, cât și pentru corpul de apă subterană realimentat artificial.

- În cazul realimentării artificiale este necesară obținerea obligatorie a unei autorizații prealabile pentru realimentarea sau sporirea artificială a corpurilor de apă subterane, în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

- Se interzice evacuarea directă de poluanți în apele subterane, cu excepția cazurilor din pct. 124 – 131, cu condiția ca aceste evacuări să nu compromită realizarea obiectivelor de mediu stabilite în Regulamentul cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 931/2013,  pentru respectivul corp de apă subterană.

- Se autorizează reinjectarea în același acvifer a apei utilizate în scopuri geotermale.

- Injectarea apelor cu conţinut de substanţe care rezultă în urma operaţiilor de explorare şi extracţie a hidrocarburilor sau în urma activităţilor miniere, precum și injectarea apelor din considerente tehnice poate fi realizată numai în straturi de foarte mare adâncime, în formaţiunile geologice din care s-au extras hidrocarburi ori alte substanţe sau în formaţiunile geologice care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri, pe baza unor studii şi măsuri speciale și a evaluării impactului asupra mediului. Aceste ape injectate nu conţin decât acele substanţe care rezultă din operaţiile menţionate anterior.

- Apele subterane pompate din mine și cariere sau care provin din activități de construcții sau de întreținere a lucrărilor de inginerie civilă pot fi evacuate în cursuri de apă, numai după epurarea lor corespunzătoare.

- Gazul natural sau gazul petrol lichefiat se poate injecta în formaţiuni geologice în scopul depozitării care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte folosinţe, pe baza unor studii şi măsuri speciale și a evaluării impactului asupra mediului.

- Se poate autoriza injectarea de fluxuri de dioxid de carbon în scopul stocării în formaţiuni geologice care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri, cu condiţia prevenirii oricărui pericol prezent sau viitor de deteriorare a calităţii apei subterane, precum și cu condiţia ca o astfel de injectare să se efectueze potrivit prevederilor legislaţiei specifice privind stocarea geologică a dioxidului de carbon sau să fie exclusă din domeniul de aplicare a respectivei legislaţii.

- În cazul în care există o cerinţă majoră pentru asigurarea alimentării cu gaz natural sau gaz petrol lichefiat, se poate autoriza injectarea gazului natural sau gazului petrol lichefiat în scopul depozitării şi în alte formaţiuni geologice decât cele prevăzute la pct. 127, cu condiţia prevenirii oricărui pericol prezent sau viitor de deteriorare a calităţii apei subterane, precum și pe baza unor studii şi măsuri speciale și a evaluării impactului asupra mediului.

- Lucrările de construcţii, inginerie civilă și clădiri, precum şi alte activităţi similare pe teren sau în teren care intră în contact cu stratele acvifere pot fi autorizate specificând condiţiile particulare ale acestora. În acest scop, aceste activităţi trebuie să se desfăşoare în conformitate cu normele tehnice generale obligatorii elaborate pentru activităţile respective.

- Se autorizează injectarea de cantităţi mici de substanţe pentru caracterizarea, protecţia sau remedierea corpurilor de apă subterană în scopuri strict ştiinţifice, în limita cantităţilor strict necesare pentru realizarea acestor scopuri.

VII PROTECŢIA APELOR SUBTERANE

- Apele subterane utilizate pentru captarea apei în scopul potabilizării, se protejează pentru evitarea deteriorării calității acestora, pentru a reduce nivelul de tratare în procesul de producere a apei potabile, în vederea menținerii parametrilor de calitate prevăzuți în Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile, precum şi pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă subterană stabilite în Regulamentul cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 931/2013.

- În jurul surselor, captărilor și instalațiilor de alimentare cu apă subterană se instituie zone de protecție sanitară cu regim sever, cu regim de restricții, precum şi perimetre cu regim de observație pentru protecția hidrogeologică. Delimitarea zonele de protecție sanitară a corpurilor de apă subterană respective se efectuează în conformitate cu cerințele Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 949/2013.

- Corpurile de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman, care furnizează în medie mai mult de 100 m3/zi, se monitorizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind monitorizarea şi evidența sistematică a stării apelor de suprafață şi a apelor subterane aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 932/2013 și cu cerințele Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 651/2023.

- Pentru dimensionarea zonelor de protecție sanitară a captărilor de apă subterană se iau în considerare următoarele criterii:

- capacitatea de purificare asigurată de formaţiunile geologice amplasate deasupra stratului acvifer;

- extinderea zonei de protecție sanitară pe toată aria în care se înregistrează scăderi ale nivelurilor apelor subterane  în timpul exploatării frontului de captare;

- viteza reală de curgere în acvifer;

- mărimea în plan a bazinului de recepţie rezultată din calcule hidrodinamice;

- condițiile la limită ale acviferului;

- natura şi poziția sursei potențiale de poluare, dacă aceasta există în zona captării;

- pentru captări importante sunt făcute estimări pe baza simulărilor pe modele matematice.

- Pentru dimensionarea zonelor de protecție sanitară cu regim sever şi la cea cu regim de restricții, în cazul captării de apă potabilă, se utilizează, de regulă, controlul timpului de tranzit al unei particule de apă hidrodinamice active, presupusă contaminată, care s-ar infiltra, de la limita acestei zone până la locul de captare a apei.

- Distanţa de protecţie sanitară a aducţiunilor poate fi micşorată până la 10 m în cazul în care traseele aducţiunilor se situează în amonte de zona impurificată. Se consideră amonte și aval în raport atât cu direcţia de curgere a curentului de apă subteran, cât şi cu direcţia de şiroire a apelor meteorice.

- Pentru asigurarea folosirii raţionale și a protecţiei resurselor de apă împotriva supraexploatării şi modificării calităţilor naturale organoleptice, fizico-chimice, biologice și bacteriologice, proiectantul prevede echiparea captărilor de apă subterană cu tuburi pentru efectuarea măsurilor de control și observaţie, precum și robinete pentru prelevarea probelor de apă.

- Deținătorul/proprietarul lucrărilor de captare efectuează în aceste sonde un program de observații şi măsurători privind evoluția nivelurilor apelor subterane şi a calităţii acestora, transmiţând aceste date către Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei”.

- Pentru a realiza obiectivul de prevenire sau limitare a aportului de poluanți în apele subterane și prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de apă subterane, fiecare program de măsuri a Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic include:

      - toate măsurile necesare pentru a preveni evacuările în apele subterane ale oricăror substanţe periculoase, fără a aduce atingere prevederilor pct. 141 și 142. Pentru identificarea acestor substanţe, se iau în considerare, în special, substanţele periculoase care aparţin familiilor sau grupurilor de poluanţi prevăzute la pct. 1-6 din anexa nr. 7, precum și substanţele care aparţin familiilor sau grupurilor de poluanţi prevăzute la pct. 7-9 din anexa menţionată, atunci când acestea sunt considerate periculoase;

      - toate măsurile necesare pentru a limita evacuările în apele subterane ale poluanţilor enumeraţi în anexa nr. 7 care nu sunt consideraţi periculoşi, precum şi ale celorlalţi poluanţi nepericuloşi care nu sunt enumeraţi în anexa menţionată, dar care prezintă un risc real ori potenţial de poluare, astfel încât aceste evacuări să nu conducă la deteriorare sau la tendinţe crescătoare semnificative și durabile ale concentraţiilor poluanţilor în apele subterane. Aceste măsuri ţin seama, cel puţin, de cele mai bune practici stabilite, inclusiv de cele mai bune practici de mediu şi de cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în legislația în domeniul protecției mediului.

- Cu scopul de a stabili măsurile prevăzute la pct. 140 subpct. 140.1. sau 140.2, autoritatea responsabilă din domeniul mediului poate include în lista temelor de cercetare-dezvoltare finanţate anual de la bugetul de stat sau alte surse, studii hidrogeochimice prin care să fie identificate circumstanţele în care poluanţii enumeraţi în anexa nr. 7, în special metalele esenţiale și compuşii acestora menţionaţi la pct. 7 din aceeași anexă, sunt considerați periculoși sau nepericuloși.

- Evacuările de poluanți provenind din surse difuze de poluare care au un impact asupra stării chimice a apelor subterane sunt luate în considerare de fiecare dată când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

- Fără a aduce atingere cerințelor mai stricte stabilite de legislaţia în vigoare, Agenția de Mediu în colaborare cu Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei” și în coordonare cu Ministerul Mediului poate excepta de la măsurile prevăzute la pct. 140 evacuările de poluanți care sunt:

- rezultatul evacuărilor directe autorizate potrivit prevederilor specificate la pct. 123 – 131;

- într-o cantitate şi o concentraţie atât de mică încât să fie înlăturat orice pericol prezent sau viitor de deteriorare a calităţii apelor subterane receptoare;

- consecințele unor accidente sau circumstanţe excepţionale datorate unor cauze naturale care nu au putut fi prevăzute, evitate ori atenuate în mod rezonabil;

- rezultatul unei realimentări sau al unei îmbogăţiri artificiale a corpurilor de ape subterane autorizate în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;

- imposibil de evitat sau de limitat din punct de vedere tehnic fără a recurge la:

- măsuri care ar spori riscurile pentru sănătatea oamenilor sau pentru calitatea mediului în ansamblu; sau

- măsuri cu un cost disproporționat, menite să îndepărteze cantităţi de poluanţi din solul sau din subsolul contaminat ori să controleze infiltrarea acestora în solul sau în subsolul în cauză;

- rezultatul unor intervenții în apele de suprafaţă, menite, între altele, să atenueze efectele inundaţiilor şi ale secetelor şi să asigure gestionarea apei şi a cursurilor de apă, inclusiv la nivel internaţional. Aceste activităţi, inclusiv excavarea, dragarea, reamplasarea și depunerea de sedimente în apele de suprafaţă, se desfăşoară în conformitate cu legislaţia specifică şi, după caz, cu permisele și autorizaţiile eliberate pe baza acestor norme, cu condiţia ca evacuările în cauză să nu compromită realizarea obiectivelor de mediu stabilite pentru corpurile de apă subterană stabilite în Regulamentul cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 931/2013.

- Exceptările prevăzute la pct. 143 se pot acorda numai atunci când autoritatea responsabilă de gestionarea apelor subterane, a constatat că se efectuează o monitorizare eficientă a corpurilor de apă subterană în cauză, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind monitorizarea şi evidența sistematică a stării apelor de suprafață şi a apelor subterane aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 932/2013, sau o altă monitorizare corespunzătoare.

- Autoritatea de implementare în colaborare cu instituțiile implicate în gestionarea și monitorizarea apelor subterane, la nivel național, întocmește o evidență a exceptărilor menționate la pct.143, detaliat pe tipul evacuărilor şi pe districte de bazin, pe care îl actualizează anual şi îl transmite Ministerului Mediului.

- La planificarea şi la realizarea unor activităţi, cum sunt mineritul de suprafaţă, derivaţiile hidrotehnice etc., ce pot influenta rezerva de ape subterane sau pot modifica reţeaua hidrografică de suprafaţă, sunt luate obligatoriu măsuri de refacere a alimentărilor cu apă şi de protecție împotriva inundațiilor.

- Lucrările și instalaţiile de captare a apei sunt apărate împotriva inundaţiilor prin lucrări specifice, conform normelor tehnice în vigoare, iar în cazul captărilor de mal, întreaga arie aferentă zonei de protecţie sanitară cu regim sever este îndiguită, cu respectarea normelor tehnice specifice.

- Supravegherea modificărilor regimului cantitativ și calitativ al apelor subterane în perimetrele de protecţie hidrogeologică a lucrărilor de captare se face prin reţeaua hidrogeologică naţională de monitorizare a apelor subterane, parte componentă a reţelei naţionale de observaţii pentru gestionarea apelor subterane aflată în administrarea Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale.

- Pentru captările de apă subterană aflate în funcţiune, pentru care nu s-au dimensionat şi instituit zonele de protecție sanitară, aceasta se amenajează în baza unui proiect de dimensionare a acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apa aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 949/2013, și se prezentă la obținerea autorizației de folosință specială a apei.

VIII RESPONSABILITĂŢI

- Persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma organizatorico-juridică şi tipul de proprietate, care exploatează apele subterane, activitatea cărora influenţează direct sau indirect starea acestora, într-un mod negativ, poartă răspundere administrativă, contravențională sau penală în conformitate cu legislația în vigoare.

- Controlul de stat asupra folosirii raţionale și protecţiei apelor subterane se efectuează de către autorităţile administrative abilitate cu funcţii de control în conformitate cu prevederile Legii nr.131/2012 privind controlul de stat.

- În cazurile în care se constată că, din cauze neprevăzute, zonele de protecție sanitară nu conferă protecţia necesară, la cererea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, cei care exploatează captările de apă subterană (titularii sau proprietarii) sunt luate măsuri pentru redimensionarea zonelor de protecție sanitară.

- Anual se face o revizie generală a stației de pompare pentru constatarea stării echipamentelor, a parametrilor de funcționare, a indicatorilor de performanță. Stației de pompare trebuie menținută cu aspect estetic adecvat.

- Igienizarea, întreținerea și menținerea unui mediu salubru în zonele de protecție sanitară a captărilor de apă subterană, delimitate cu distanțele minime, corespunzătoare Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apa aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 949/2013.

Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la studierea,

exploatarea și protecția apelor subterane

CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI PENTRU CAPTAREA APELOR SUBTERANE

Cartea tehnică a construcției pentru o captare de apă subterană trebuie să includă următoarele categorii de documente, structurate conform actelor normative în vigoare:

1. Documentația privind proiectarea este efectuată de către proiectant.

- Tema de proiectare: Obiectivele și specificațiile proiectului.

- Schema de amplasare a construcției, certificatul de urbanism și avize de specialitate.

- Documentația tehnică: Proiectul tehnic privind construcția captărilor de apă subterană și devizul de cheltuieli pentru construcția acestora. Planuri de situație, profiluri transversale și longitudinale în coordonate Moldreff99, studii hidrogeologice pentru dimensionarea captării (ex. debitul de captare, coeficientul de permeabilitate al stratului acvifer, grosimea stratului de apă) și calcule pentru dimensionarea captărilor de apă.

- Coordonarea proiectului tehnic de către Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei”.

- Expertizarea proiectului în conformitate în conformitate cu Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

- Caietele de sarcini privind execuția lucrărilor.

2. Documentația privind execuția lucrărilor este efectuată de către dirigintele de șantier.

- Documentul care permite începerea lucrărilor.

- Procesul verbal de predare a amplasamentului.

- Documente care atestă conformitatea materialelor și lucrărilor (ex. certificate de calitate pentru materialele utilizate la construcția captărilor de apă subterană, tuburi, materiale drenante sau filtre).

- Interpretarea datelor geofizice.

- Procese verbale de faze determinante: Pentru începerea lucrărilor, verificarea adâncimii, tubarea, instalarea filtrelor, introducerea materialului mărgăritar, cimentarea spațiului inelar, pompările experimentale sau a altor componente.

- Expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afară celor prevăzute de prescripțiile tehnice sau caietele de sarcini.

- Jurnalul principalelor evenimente: Detaliază desfășurarea lucrărilor și eventualele incidente (ex. inundații, defecțiuni).

3. Documentația privind recepția lucrărilor este efectuată de către comisia de recepție.

- Procese-verbale de recepție (la terminarea lucrărilor și cel final), precum și alte acte anexate acestora, pe care comisia de recepție finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a construcției.

- Alte acte încheiate că urmare a cererii comisiilor de recepție prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare, cu indicarea rezultatelor obținute și a modului de rezolvare.

4. Documentația privind exploatarea și întreținerea este efectuată de către proiectant, iar jurnalul evenimentelor este completat de către proprietar.

- Raportul studiilor hidrogeologice care cuprinde instrucțiuni de exploatare și întreținere a captărilor de apă precum și exploatarea apelor subterane. Prevederi ale proiectantului privind funcționarea și mentenanța sistemului (ex. curățarea captărilor de apă subterană, verificarea filtrelor automate sau a stațiilor de tratare). Delimitarea și amenajarea zonelor de protecție sanitară a captărilor de apă subterană, marcaje și măsuri de prevenire a poluării (ex. împrejmuirea zonei de protecție sanitară cu regim sever).

- Sistem de monitorizare. Descrierea sistemelor de măsurare a debitului și calității apei (ex. contoare conforme metrologic, foraje hidrogeologice de monitorizare sau țeavă specială pentru monitorizarea nivelului apelor subterane). Referatul cu concluziile anuale și finale asupra rezultatelor urmăririi. Înregistrează impactul unor evenimente naturale (ex. inundații, secetă) și măsurile de remediere.

- Documentația de urmărire a comportării în timp: Include rapoarte anuale privind starea captării și eventuale intervenții (ex. remedierea colmatării captărilor de apă subterană).

- Actele de constatare a unor deficiente apărute după recepția executării lucrărilor și măsurile de intervenție luate.

- Procesele-verbale de predare-primire a construcției în cazul schimbării proprietarului.

- Jurnalul evenimentelor. Instrucțiuni privind completarea Jurnalului evenimentelor sunt specificate în anexa nr. 9 din Codul urbanismului și construcției nr. 434/2023.

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la studierea,

exploatarea și protecția apelor subterane

MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA PUBLICĂ ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE MOLDOVEI”

Fișa de evidență a captării apelor subterane Nr._______ nr. cadastral a terenului_______

1. Republica Moldova, raionul  _____________________________________________________

2. Locul  amplasării captării  _________________________________________________________

(poziţia administrativă şi geografică)

3. Nomenclatura hărţii topografice cu scara 1:200 000 _______________________

4. Beneficiar ____________________________________

5. Coordonatele Moldreff99: X ______ Y ________

6. Cota absolută a gurii sondei___________________________________________

7. Scopul forării  sondei _______________________________________________

8. Denumirea organizaţiei care a efectuat lucrările de forare/săpare şi anul executării lucrărilor____________________________________________________________

10. Autorul şi denumirea raportului studiilor hidrogeologice (sau altor documente)  în baza căruia a fost completată fişa de evidență _______________________________________________

11. Locul păstrării documentului în baza căruia a fost completată fişa de evidenţă ___________________________________________________________________

10. Adâncimea captării în metri ___________________________________________________________________

11.  Construcția şi utilajul

___________________________________________________________________

12. Debitul în l/sec (numărător), scăderea nivelului în metri (numitor), debitul specific, în l/sec, data efectuării pompărilor experimentale

_________________________________________________________________

  - Secţiunea geologică şi date despre stratul acvifer

| Nr. d/o | Descrierea litologică | Indicii geologici | Adâncimea de situare a acoperişului, m | Adâncimea de situare a culcuşului stratului, m | Numărul consecutiv al orizontului acvifer | Adâncimea orizontului acvifer (în metri) | Adâncimea de situare a nivelului apei, m | Nivelul stabilit, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14. Calitatea apei:

a) proprietăţile fizice__________________________________________________

___________________________________________________________________

b) analiza chimică

| Numărul şi indicii geologici ai stratului acvifer | Data prelevării probei, adâncimea prelevării probei, m | Reziduu sec solubil total, mg/l | Duritatea totală min, grade germane | Compuşii chimici principali, mg/l |  |  |  |  |  | Formula ionilor şi informaţii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сl- | SО42- | HСО3- | Ca2+ | Mg2+ | Na++K+ |  |

c) Analiza bacteriologică_____________________________________________

15.  Date suplimentare ________________________________________________

Data îndeplinirii fişei   "____" _________ 20___ .

Fişa de evidenţă a fost  completată  ____________________________________

(numele, prenumele, semnătura)

A verificat  _________________________________________

(numele, prenumele, semnătura)

Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire la studierea, exploatarea și protecția apelor subterane

Tabelul 1.

Metode de intervenție sonde

| Cauze determinate de condițiile de exploatare | Tipul fenomenului | Cauze posibile de apariție a fenomenului | Metoda de intervențe |
| --- | --- | --- | --- |
| Independente | Natural | Scăderea nivelului apei subterane în condiții de secetă prelungită | Redimensionarea debitului de exploatare |
|  |  | Seism | Recondiționarea sau casarea și reforarea |
|  | Uman | Supraevaluarea resursei exploatabile Exploatarea altor sonde în apropiere | Administrative, juridice |
| Dependente | Colmatarea filtrului și a zonei învecinate | Subdimensionarea coroanei filtrante și a fantelor filtrului | Dificil de recondiționat. Se pot aplica spălarea cu jet sub presiune și deznisiparea în sistem aer-lift. Redimensiona- rea debitului de exploatare |
|  |  | Viteză de admisie a apei în sondă mare care conduce la antrenarea particulelor fine (exploatare incorectă, cu debite prea mari) |  |
|  | Înnisiparea | Supradimensionarea coroanei filtrante și a fantelor filtrului | Denisipare. Redimensionare debit de exploatare |
|  |  | Filtru spart sau corodat (la filtrele metalice) | Dublarea filtrului prin lansarea unui liner sau refacerea sondei |
|  |  | Defecțiuni la îmbinările coloanelor de exploatare | Dublarea coloanei cu liner sau refacerea sondei |
|  |  | Coroana filtrantă nu este continua (podirea pietrișului) | Denisipare, redimensionare debit de exploatare. Dacă nu dau rezultate se dublează filtrul sau se reface sonda |
|  |  | Deznisipare incorect realizată la execuția sondei | Denisipare, tratare cu polifosfați dacă fantele sunt înfundate cu noroi de foraj |
|  |  | Nerespectarea debitului de exploatare | Denisipare |
|  |  | Șocuri hidraulice puternice la pornirile/opririle frecvente ale pompelor submersibile la sondele cu denivelări mari | Denisipare, echiparea pompei cu convertizor de frecvență astfel ca debitul de exploatare să nu fie atins instantaneu. |
|  | Coroziunea- la sondele cu filtre din oțel, care favorizează electroliza | Captarea de ape bogate în CO2 liber, prezența curenților subterani vagabonzi | Deznisipare și dublarea/înlocuirea filtrului sau resăparea sondei |
|  | Încrustarea- la sondele echipate cu coloană de exploatare din oțel oxidabil, depuneri de carbonați, săruri pe filtre și în rocile înconjurătoare | Curgere turbulentă datorită nerespectării debitului de exploatare favorizată și de prezența bicarbonaților dizolvați în apă | Denisipare și acidizare |
|  |  | Denivelări mari în acvifere cu apă cu compoziție chimică instabilă, în condițiile unei exploatări corecte | Acidizări profilactice |
|  |  | Prezența bacteriilor feruginoase | Acidizare sau periaj, tratare cu soluție pe bază de clor și denisipare |
|  |  | Captarea de strate cu ape cu compoziții chimice diferite, sau schimbarea compoziției chimice a apei infiltrate prin malul sursei de apă de suprafață (compoziție cu caracter instabil) ca urmare a schimbării chimismului apei de suprafață | Acidizare, denisipare |
|  | Blocajul mecanic al filtrului | Piese, obiecte scăpate în sondă/fântână care obturează circulația apei către sorbul pompei | Extracție și denisipare |

Anexa nr. 4

la Regulamentul cu privire la studierea,

exploatarea și protecția apelor subterane

MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA PUBLICĂ ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE MOLDOVEI”

ACORD DE CONSERVARE NR. ......./............

Obiect: acord de conservare a captării de  apă subterană ..........., raionul ................, numărul cadastral al terenului ....................

I. Din examinarea proiectului tehnic au rezultat următoarele:

1. date despre construcția captării de apă subterană:

- perioada în care a fost construită captarea, de către cine;

- construcţia captării;

- limite geologice;

2. date despre probele de producţie/exploatare:

- obiectivele productive;

3. cauzele şi motivaţia care au condus la conservarea captării;

4. perioada pentru care se acordă trecerea în conservare.

II. Acord

În urma analizării proiectului tehnic de conservare şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, IPAN „Apele Moldovei” emite acordul de executare a lucrărilor de conservare a captării de  apă subterană..............................,

Eventualele modificări ale prevederilor acordului de conservare eliberat sunt efectuate numai cu aprobarea Instituției Publice Administrația Națională „Apele Moldovei”.

Director,  ...................

MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA PUBLICĂ ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE MOLDOVEI”

ACORD DE LICHIDARE NR. ......./............

Obiect: acord de lichidare a captării de  apă subterană ..........., raionul ................, numărul cadastral al terenului ....................

I. Din examinarea proiectului tehnic au rezultat următoarele:

1. date despre construcția captării de apă subterană:

- perioada în care a fost construită, de către cine;

- construcţia captării;

- limite geologice;

2. scurt istoric de producţie/exploatare:

3. cauzele şi motivaţia care au condus la lichidarea captării de  apă subterană;

II. Acordul

În urma analizării proiectului tehnic de lichidare a captării de  apă subterană şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, IPAN „Apele Moldovei” emite acordul de lichidare a captării de  apă subterană..............................,

cu respectarea următoarelor măsuri:

- definitivarea lucrărilor de lichidare nu va depăşi 6 luni de la obţinerea acordului;

- asigurarea tehnică a captării de  apă subterană şi inscripţionarea ei.

Eventualele modificări ale prevederilor acordului eliberat sunt efectuate numai cu aprobarea Instituției Publice Administrația Națională „Apele Moldovei”.

Director,  ...................

MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA PUBLICĂ ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE MOLDOVEI”

ACORD DE REABILITARE NR. ......./............

Obiect: acord de reabilitare a captării de  apă subterană ..........., raionul ................, numărul cadastral al terenului ....................

I. Din examinarea proiectului tehnic au rezultat următoarele:

1. date despre construcția captării de apă subterană:

- perioada în care a fost construită, de către cine;

- construcţia captării;

- limite geologice;

- perioada în care a fost exploatată;

- obiectivele productive;

- lucrările de conservare executate la captare;

2. datele care justifică reabilitarea captării.

II. Acordul

În urma analizării proiectului tehnic de reabilitare a captării de  apă subterană şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, IPAN „Apele Moldovei” emite acordul de reabilitare a captării de  apă subterană...............................

Definitivarea lucrărilor nu va depăşi 6 luni de la obţinerea acordului.

Eventualele modificări ale prevederilor acordului eliberat sunt efectuate numai cu aprobarea Instituției Publice Administrația Națională „Apele Moldovei”.

Director,  ...................

Anexa nr. 5

la Regulamentul cu privire la studierea,

exploatarea și protecția apelor subterane

MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA PUBLICĂ ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE MOLDOVEI”

Actul de conservare a captării de apă subterană

1.Numărul cadastral a terenului în limitele căruia este amplasată captarea de apă subterană_______

2. Republica Moldova, raionul  ______________________________________________________

3. Locul  amplasării captării____________________________________________________

(poziţia administrativă şi geografică)

4. Beneficiar ____________________________________

5. Coordonatele Moldreff99: X ______ Y ________

6. Cota absolută a gurii captării___________________________________________

7. Scopul forării  captării _______________________________________________

8. Adâncimea captării în metri ________________________________________________

9.  Construcția captării _______________________________________________________

10. Debitul în l/sec (numărător), scăderea nivelului în metri (numitor), debitul specific, în l/sec, data efectuării pompărilor experimentale__________________________________________________

11. Denumirea organizaţiei care a efectuat lucrările de forare/săpare şi anul executării acestora _______________________________________________________

12. Cauzele și motivația care au condus la conservarea captării______________________________

13. Starea coloanei de tubaj ________________________________________________

14. Datele privind tratarea sanitară până la conservare______________________________

15. Tipul materialului de izolare________________________________________________

16. Perioada pentru care se acordă trecerea în conservare______________________________

17. Secțiunea geologică şi construcția captării apelor subterane

| Nr. d/o | Descrierea litologică | Indicii geologici | Adâncimea de situare a acoperişului, m | Adâncimea de situare a culcuşului stratului, m | Construcția captării apelor subterane | Adâncimea stratului acvifer (în metri) | Adâncimea de situare a nivelului apei, m | Nivelul stabilit, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Executor | Reprezentanți: Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei” |
| --- | --- |
| _________________________________ _________________________________ | _________________________________ _________________________________ |

Anexa nr. 6

la Regulamentul cu privire la studierea,

exploatarea și protecția apelor subterane

MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA PUBLICĂ ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE MOLDOVEI”

A C T

privind efectuarea lucrărilor de lichidare

1.Numărul cadastral a terenului în limitele căruia este amplasată captarea de apă subterană_______

2. Republica Moldova, raionul  ______________________________________________________

3. Locul  amplasării captării____________________________________________________

(poziţia administrativă şi geografică)

4. Beneficiar ____________________________________

5. Coordonatele Moldreff99: X ______ Y ________

6. Cota absolută a gurii captării___________________________________________

7. Scopul forării  captării _______________________________________________

8. Adâncimea captării până la lichidare în metri _________________________________________

9.  Construcția captării _______________________________________________________

10. Debitul în l/sec (numărător), scăderea nivelului în metri (numitor), debitul specific, în l/sec, data efectuării pompărilor experimentale__________________________________________________

11. Denumirea organizației care a efectuat lucrările de forare/săpare şi anul executării acestora _______________________________________________________

12. Cauzele și motivația care au condus la lichidarea captării______________________________

13. Secțiunea geologică și caracterizarea lucrărilor de lichidare

| Nr. d/o | Descrierea litologică | Indicii geologici | Adâncimea de situare a acoperişului, m | Adâncimea de situare a culcuşului stratului, m | Construcția captării apelor subterane | Adâncimea stratului acvifer (în metri) | Caracterizarea lucrărilor de lichidare (în metri) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14. lucrările de refacere a mediului executate la captările subterane lichidate au fost validate de reprezentatul subdiviziunii teritoriale a Inspectoratului de Protecția Mediu   ______________________________________________________

| Executor | Reprezentanți: Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei” |
| --- | --- |
| _________________________________ _________________________________ | _________________________________ _________________________________ |

Anexa nr. 7

la Regulamentul cu privire la studierea,

exploatarea și protecția apelor subterane

LISTA PRINCIPALILOR POLUANŢI

1. Compuşi organohalogenaţi şi substanţe care pot forma astfel de compuşi în mediu acvatic

2. Compuşi organofosforici

3. Compuşi organostanici

4. Substanţe şi preparate, sau produşi de degradare ai acestora, care s-a dovedit că au proprietăţi cancerigene sau mutagene sau proprietăţi care pot afecta steroidogenic tiroida, reproducţia sau alte funcţii endocrine în sau prin mediu acvatic

5. Hidrocarburi persistente şi substanţe toxice organice persistente sau care se pot bioacumula

6. Cianuri

7. Metale și compuşii lor

8. Arsenic și compuşii lor

9. Biocide și produse de protecţia plantelor