UE

Proiect

Ministerul Infrastructurii

și Dezvoltării Regionale

al Republicii Moldova

O R D I N

Nr._____________  din  “______” _______________ 2025

mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea Regulamentului

privind o specificaţie tehnică de interoperabilitate

referitoare la subsistemul „material rulant –

material rulant de călători și locomotive”

În temeiul pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 cu privire la aprobarea unor regulamente în domeniul transportului feroviar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 529-532, art. 955),

ORDON:

Prezentul Ordin transpune parțial Regulamentul (UE) nr. 1302/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind o specificaţie tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „material rulant – material rulant de călători și locomotive” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană, CELEX: 02014R1302, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 356 din 12 decembrie 2014, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/675 al Comisiei din 4 aprilie 2025,

1. Se aprobă Regulamentul privind o specificaţie tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „material rulant – material rulant de călători și locomotive” (se anexează).

2. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina Secretarului de stat responsabil de domeniul transportului.

3. Prezentul Ordin intră în vigoare la data de 18 decembrie 2025, şi se abrogă la data aderării Republicii Moldova la UE.

| Viceprim-ministru, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale | Vladimir BOLEA |
| --- | --- |

Aprobat

Prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului

infrastructurii și dezvoltării regionale

nr.__/2025

REGULAMENTUL

privind specificaţia tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul „material rulant — vagoane de marfă”

I Domeniu de aplicare

1. Regulamentul  privind  o specificaţie tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „material rulant – material rulant de călători și locomotive” (în continuare - Regulament), reglementează procedurile cu privire la  o specificaţie tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „material rulant – material rulant de călători și locomotive” al întregului sistem feroviar, astfel cum este prevăzut în anexă.

2. Specificația tehnică de interoperabilitate (în continuare - STI) se aplică subsistemului „material rulant” descris la subpunctul 2.7 din anexa nr. 2 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, care este exploatat sau este destinat să fie exploatat pe reţeaua feroviară definită la subpunctul 1.2 din anexă și care se înscrie într-una din următoarele categorii:

2.1. trenuri autopropulsate cu motoare termice sau electrice;

2.2. unităţi de tracţiune termice sau electrice;

2.3. vagoane de călători;

2.4. vehicule speciale, precum mașinile de întreţinere a căii (în continuare-OTM).

3. STI se aplică materialului rulant menţionat la punctul 1 care este destinat să fie exploatat pe unul sau mai multe dintre următoarele ecartamente nominale: 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm și 1 668 mm, astfel cum se precizează în subpunctul 2.3.2 din anexă.

4. Domeniul de aplicare tehnic și geografic al prezentului Regulament este stabilit la subpunctul 1.1 și 1.2 din anexă.

5. Instalarea sistemului de măsurare a energiei la bord menţionat la subpunctul 4.2.8.2.8 din anexă este obligatorie pentru vehiculele noi, modernizate și reînnoite care sunt destinate să fie exploatate pe reţele echipate cu sistemul de colectare a datelor energetice (în continuare - SCD) de la sol.

II. Puncte deschise și declarații

6. În ceea ce privește aspectele menționate ca „puncte deschise” în apendicele I, condițiile care trebuie îndeplinite pentru verificarea cerințelor esențiale prevăzute în Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, pot fi stabilite de normele naționale în vigoare.

7. Declaraţia de verificare a unui subsistem menţionat la punctele 55-65 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, și/sau declaraţia de conformitate cu tipul a unui vehicul nou menţionată la punctele 100-105 din regulamentul specificat, se consideră valabilă până la reînnoirea certificatului de tip sau de proiect în conformitate cu deciziile respective.

III. Soluții inovatoare

8. Pentru a ţine pasul cu progresul tehnologic ar putea fi necesare soluţii inovatoare, care nu respectă specificaţiile prevăzute în anexă și/sau pentru care metodele de evaluare prevăzute în anexă nu pot fi aplicate. În acest caz, trebuie elaborate noi specificaţii și/sau noi metode de evaluare asociate acestor soluţii inovatoare.

9. Soluţiile inovatoare pot fi legate de subsistemul „material rulant”, de componentele acestuia și de elementele sale constitutive de interoperabilitate.

10. Dacă este propusă o soluţie inovatoare, fabricantul sau reprezentantul său autorizat trebuie să declare modul în care aceasta se abate de la dispoziţiile relevante din prezenta STI sau le completează.

Aprobat

prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului

infrastructurii și dezvoltării regionale

nr. ___/2025

Introducere

1. O specificaţie tehnică de interoperabilitate este o specificaţie care reglementează un subsistem sau o parte a unui subsistem, astfel cum este definită în Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

1.1. Domeniul tehnic de aplicare

Prezenta specificaţie tehnică de interoperabilitate este o specificaţie care reglementează un anumit subsistem în vederea în deplinirii cerinţelor esenţiale și a asigurării interoperabilităţii sistemului feroviar național, astfel cum este descris în Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

Subsistemul în cauză este materialul rulant al sistemului feroviar național menţionat în secţiunea 2.7 din anexa nr. 2 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024:

1.1.1. care este (sau se intenţionează să fie) exploatat pe reţeaua feroviară definită în secţiunea 1.2 „Domeniul de aplicare geografic”;

1.1.2. care aparţine unuia dintre următoarele tipuri (definite la punctul 2  din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024);

1.1.3. trenuri autopropulsate cu motoare termice sau electrice;

1.1.4. unităţi de tracţiune termice sau electrice;

1.1.5. vagoane de călători;

1.1.6. echipamente mobile de construcţie și întreţinere a infrastructurii feroviare.

Materialul rulant de tipurile menţionate la punctele 3 și 4 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, este exclus din domeniul de aplicare al prezentei STI:

1.1.7. metrouri, tramvaie și alte vehicule de cale ferată ușoară;

1.1.8. vehicule pentru exploatarea serviciilor locale, urbane sau suburbane de transport de călători pe reţele care sunt separate din punct de vedere funcţional de restul sistemului feroviar;

1.1.9. vehicule utilizate exclusiv pe o infrastructură feroviară privată care există numai pentru a fi folosită de către proprietarul acesteia pentru propriile sale operaţiuni de transport de marfă;

1.1.10. vehiculele rezervate pentru o utilizare strict locală, istorică sau turistică.

Definiţia detaliată a materialul rulant care intră în domeniul de aplicare al prezentei STI se găsește la punctul 2.

1.2. Domeniul geografic de aplicare

Prezenta STI se aplică sistemului feroviar național.

1.3. Conţinutul STI

În conformitate cu punctul 12 din  Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, prezenta STI reglementează subsistemul „material rulant – material rulant de călători și locomotive.

2. Subsistemul „material rulant” și funcţiile acestuia

2.1. Subsistemul „material rulant” ca parte a sistemului feroviar naționaț a fost divizat în subsistemele prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

Subsistemul „material rulant de călători și locomotive” are interfeţe cu alte subsisteme ale sistemului feroviar național. Aceste interfeţe sunt luate în considerare în cadrul unui sistem integrat, care este conform cu toate STI-urile relevante.

Pe lângă subsistemul „material rulant”, există alte STI-uri care descriu aspecte specifice ale sistemului feroviar și vizează mai multe subsisteme.

Cerinţele privind subsistemul „material rulant” exprimate în Regulamentul privind STI referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă și Regulamentul privind STI referitoare la ,,materialul rulant-zgomot”,  aprobate prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar nu sunt repetate în prezenta STI. Acestea se aplică subsistemului „material rulant de călători și locomotive” în conformitate cu domeniul lor de aplicare și cu normele lor de punere în aplicare.

2.2. Definiţii referitoare la materialul rulant

În scopul prezentei STI, se aplică următoarele definiţii:

2.2.1. Compunerea trenurilor:

2.2.1.1. „unitate” este termenul generic utilizat pentru a denumi materialul rulant căruia i se aplică prezenta STI și care, prin urmare, face obiectul unei verificări CE;

2.2.1.2. o unitate poate fi alcătuită din mai multe „vehicule”, astfel cum sunt definite în Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024; având în vedere domeniul de aplicare al prezentei STI, utilizarea termenului „vehicul” în prezenta STI se limitează la subsistemul „material rulant” definit la punctul 1;

2.2.1.3. un „tren” este o compunere operaţională constând în una sau mai multe unităţi.

2.2.1.4. un „tren de călători” este o compunere operaţională accesibilă călătorilor (un tren care este alcătuit din vagoane de călători dar nu este accesibil călătorilor nu este considerat tren de călători);

2.2.1.5. o „compunere fixă” este o compunere de tren care poate fi reconfigurată numai într-un atelier;

2.2.1.6. o „compunere predefinită” este o compunere de tren care constă în mai multe unităţi cuplate împreună, este definită în faza de proiectare și poate fi reconfigurată în timpul exploatării;

2.2.1.7. „exploatare multiplă” este o compunere operaţională care constă în mai mult de o unitate, incluzând:

2.2.1.8. garnituri de tren proiectate astfel încât să fie posibilă cuplarea împreună a mai multora (aparţinând tipului supus evaluării) pentru a circula ca tren unic, controlat dintr-o singură cabină de conducere;

2.2.1.9. locomotive proiectate astfel încât să fie posibilă includerea mai multora (aparţinând tipului supus evaluării) într-un tren unic, controlat dintr-o singură cabină de conducere;

2.2.1.10. „exploatare generală”: o unitate este proiectată pentru exploatare generală atunci când unitatea este destinată să fie cuplată cu altă unitate (alte unităţi) într-o compunere de tren care nu este definită în stadiul de proiectare.

2.2.2. Material rulant

Definiţiile de mai jos sunt clasificate în trei grupuri, definite la punctul 2 din anexa nr. 1 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

2.2.2.1. Material rulant de călători și locomotive, inclusiv unităţi de tracţiune termică sau electrică, trenuri de călători autopropulsate cu motoare termice sau electrice și vagoane de călători:

2.2.2.1.1. Unităţi de tracţiune termică sau electrică

O locomotivă este un vehicul (sau o combinaţie de mai multe vehicule) de tracţiune care nu este destinat(ă) să transporte o sarcină utilă și care, în timpul exploatării normale, poate să fie decuplat(ă) de un tren și să circule în mod independent.

O locomotivă de manevră este o unitate de tracţiune proiectată pentru a fi utilizată exclusiv în staţii de triaj, în gări și în depouri.

De asemenea, tracţiunea unui tren poate fi furnizată de un vehicul motor cu sau fără cabină de conducere, care nu este destinat să fie decuplat în timpul exploatării normale.

Un astfel de vehicul se numește în general unitate motoare (sau vagon motor) sau, atunci când este situat la unul dintre capetele garniturii și prevăzut cu o cabină de conducere, vehicul motor.

2.2.2.1.2. Garnituri de tren auto propulsate cu motoare termice sau electrice

O garnitură de tren este o compunere fixă care poate circula ca un tren; prin definiţie, ea nu este destinată să fie reconfigurată, decât în cadrul unui atelier. Ea este alcătuită numai din vehicule motorizate sau din vehicule motorizate și nemotorizate.

O ramă electrică și/sau Diesel este o garnitură de tren în care toate vehiculele pot transporta o sarcină utilă (călători, bagaje/poștă sau marfă).

Un automotor este un vehicul care poate circula autonom și poate transporta o sarcină utilă (călători, bagaje/poștă sau marfă).

Un tramvai-tren este un vehicul proiectat pentru utilizarea combinată atât pe o infrastructură feroviară ușoară, cât și pe o infrastructură feroviară grea.

2.2.2.1.3. Vagoane de călători și alte vagoane conex e

Un vagon de călători este un vehicul fără tracţiune care face parte dintr-o compunere fixă sau variabilă și care poate transporta călători (prin extensie, se consideră că cerinţele care se aplică vagoanelor de călători și care sunt menţionate în prezenta STI se aplică și vagoanelor restaurant, vagoanelor de dormit, vagoanelor cușetă).

Un furgon este un vehicul fără tracţiune care poate transporta o altă sarcină utilă decât călători, de exemplu bagaje sau poștă, și care este destinat să fie integrat într-o compunere fixă sau variabilă destinată transportului de călători.

Un vagon-remorcă cu post de conducere este un vehicul fără tracţiune dotat cu o cabină de conducere.

Un vagon de călători poate fi dotat cu o cabină de conducere, în acest caz fiind cunoscut sub denumirea de vagon de călători cu post de conducere.

Un furgon poate fi dotat cu o cabină de conducere, în acest caz fiind cunoscut sub denumirea de furgon cu post de conducere.

Un vagon pentru transportul autoturismelor este un vehicul fără tracţiune care poate transporta autoturisme fără pasageri și care este destinat să fie integrat într-un tren

de călători.

O garnitură fixă de vagoane de călători este o compunere alcătuită din mai multe vagoane de călători cuplate în mod „semipermanent”, care poate fi reconfigurată numai atunci când nu se află în exploatare.

Un vagon de personal este o unitate capabilă să transporte persoane, dar care nu este destinată utilizării pentru servicii de transport de călători.

2.2.2.2. Vagoane de marfă, inclusiv vehiculele cu platformă joasă proiectate pentru întreaga reţea și vehiculele proiectate să transporte camioane

Aceste vehicule nu intră în domeniul de aplicare al prezentei STI, ci fac obiectul Regulamentului privind STI pentru subsistemul ,, material rulant – vagoane de marfă”.

2.2.2.3. Vehicule speciale

Vehiculele speciale se grupează în următoarele subseturi:

2.2.2.3.1. Mașinile de întreţinere a căii sunt vehicule proiectate special pentru construirea și întreţinerea liniei de cale ferată și a infrastructurii.

2.2.2.3.2. Vehiculele de inspectare a infrastructurii sunt vehicule utilizate pentru monitorizarea stării infrastructurii.

2.2.2.3.3. Vehiculele utilitare de intervenţie asupra mediului sunt vehicule proiectate pentru curăţarea liniilor de cale ferată în caz de condiţii de mediu nefavorabile, de exemplu mașinile de curăţare a zăpezii.

2.2.2.3.4. Vehiculele de urgenţă sunt vehicule proiectate pentru o utilizare de urgenţă specifică, cum ar fi evacuarea, combaterea incendiilor și recuperarea trenurilor (inclusiv macaralele feroviare).

2.2.2.3.5. Vehiculele rutier-feroviare sunt mașini autopropulsate capabile să se deplaseze atât pe șine cât și pe sol.

Vehiculele speciale pot fi utilizate în unul sau mai multe dintre modurile următoare: regim de lucru, regim de deplasare și regim de funcţionare, ca vehicule autopropulsate sau tractate.

2.3. Materialul rulant care intră în domeniul de aplicare al prezentei STI

2.3.1. Tipuri de material rulant

Domeniul de aplicare al prezentei STI referitoare la materialul rulant, clasificat în trei categorii, astfel cum sunt definite la punctul 2 din anexa nr. 1 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, este detaliat după cum urmează:

2.3.1.1. Material rulant de călători și locomotive, inclusiv unităţi de tracţiune termică sau electrică, trenuri de călători autopropulsate cu motoare termice sau electrice și vagoane de călători

2.3.1.1.1. Unităţi de tracţiune termică sau electrică

Acest tip include vehiculele de tracţiune care nu pot transporta o sarcină utilă, cum sunt unităţile motoare sau locomotivele cu motoare termice sau electrice.

Vehiculele de tracţiune în cauză sunt destinate transportului de marfă sau/și de călători.

Excluderi din domeniul de aplicare:

Locomotivele de manevră (definite la subpunctul 2.2) nu intră în domeniul de aplicare al prezentei STI. Atunci când acestea sunt destinate să circule pe reţeaua feroviară națională (între staţii de triaj, gări și depouri), se aplică punctul 4, subpunctul 4.2. din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

2.3.1.1.2. Trenuri de călători autopropulsate cu motoare termice sau electrice

Acest tip include orice tren cu compunere fixă sau predefinită, format din vehicule care transportă călători și/sau vehicule care nu transportă călători.

Unele dintre vehiculele trenului sunt dotate cu echipament de tracţiune termică sau electrică, iar trenul este echipat cu o cabină de conducere.

Excluderi din domeniul de aplicare:

În conformitate cu Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, următorul material rulant este exclus din domeniul de aplicare al prezentei STI:

2.3.1.1.2.1. materialul rulant destinat să circule pe reţele locale, urbane sau suburbane separate din punct de vedere funcţional de restul sistemului feroviar;

2.3.1.1.2.2. materialul rulant utilizat în principal pe infrastructura feroviară ușoară, dar echipat cu anumite componente pentru sistemul feroviar greu, necesare pentru a permite tranzitarea unui tronson izolat și limitat de infrastructură feroviară grea exclusiv în scopul conectivităţii;

2.3.1.1.2.3. tramvaiele-tren.

2.3.1.1.3. Vagoane de călători și alte vagoane conexe

Vagoane de călători

Acest tip cuprinde vehicule fără tracţiune care transportă călători (vagoane de călători, definite la subpunctul. 2.2) și care circulă într-o compunere variabilă împreună cu vehicule din categoria „unităţi de tracţiune termică sau electrică”, definită mai sus, pentru asigurarea funcţiei de tractare.

Vehicule care nu transportă călători incluse într-un tren de călători:

Acest tip cuprinde vehicule fără tracţiune incluse în trenurile de călători (de exemplu furgoane de bagaje sau poștale, vagoane pentru transportul autoturismelor, vehicule de serviciu); ele intră în domeniul de aplicare al prezentei STI ca vehicule legate de transportul călătorilor.

Vehiculele care transportă personal (altul decât călători) incluse într-un tren care nu operează servicii de transport de călători:

Acest tip include vehiculele fără tracţiune care nu sunt accesibile publicului, utilizate în principal pentru transportul de personal (de exemplu, personalul de escortă militară, pompierii, personalul administratorului de infrastructură sau al întreprinderii feroviare) și destinate integrării în trenuri care, de regulă, nu sunt accesibile publicului și nu sunt destinate transportului de călători. Acestea intră în domeniul de aplicare al prezentei STI ca vagoane de personal și pot fi admise pe piaţă fără a se limita la o anumită zonă de utilizare, sub rezerva condiţiilor de la subpunctul 7.1.1.3.

2.3.1.2.  Vagoanele de marfă, inclusiv vehiculele cu platformă joasă proiectate pentru întreaga reţea și vehiculele proiectate să transporte camioane, nu intră în domeniul de aplicare al prezentei STI, ci fac obiectul Regulamentului privind STI pentru subsistemul ,, material rulant – vagoane de marfă”chiar și atunci când sunt incluse într-un tren de călători (în acest caz, compunerea trenului reprezintă o chestiune de exploatare).

Vehiculele destinate transportului de autovehicule (chiar și în cazul în care autovehiculele transportate au persoane la bord) nu intră în domeniul de aplicare al prezentei STI.

2.3.1.3. Vehicul special

Vehiculele speciale intră în domeniul de aplicare al prezentei STI și trebuie să demonstreze conformitatea cu cerinţele prezentei STI atunci când se află în regim de funcţionare și când:

2.3.1.3.1. circulă pe propriile roţi de cale ferată (în regim de funcţionare autopropulsate sau remorcate);

2.3.1.3.2. sunt proiectate și destinate să fie detectat de un sistem de detectare a trenurilor de cale, în scopuri de gestionare a traficului.

Cerinţele specifice prevăzute la punctul 4 și în apendicele C pentru mașinile de întreţinere a căii se aplică și vehiculelor de inspectare a infrastructurii, cu excepţia cazului în care acestea sunt concepute pentru a fi integrate într-o compunere fixă de trenuri de călători; în acest caz, ele sunt considerate vehicule care nu transportă pasageri, astfel cum sunt definite la subpunctul 2.3.1.1.3.

Sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentei STI vehiculele rutier-feroviare.

2.3.2. Ecartament

Prezenta STI se aplică materialului rulant care este destinat să circule pe reţele cu ecartament de 1 435 mm sau pe unul dintre următoarele ecartamente nominale: sistemele de 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm și 1 668 mm.

2.3.3. Viteza maximă

Având în vedere că sistemul feroviar integrat este compus din mai multe subsisteme (în special instalaţiile fixe; a se vedea subpunctul 2.1), se consideră că viteza maximă prin construcţie a materialului rulant este de 350 km/h sau mai puţin.

În cazul în care viteza maximă prin construcţie este mai mare de 350 km/h, prezenta specificaţie tehnică se aplică, dar trebuie să fie completată pentru intervalul de viteză de peste 350 km/h (sau viteza maximă legată de un anumit parametru, dacă se specifică la punctul relevant de la subpunctul 4.2), până la viteza maximă prin construcţie, aplicând procedura pentru soluţii inovatoare descrisă la punctele 8-10 din prezentul Regulament.

3. Cerinţe esenţiale

3.1. Elemente ale subsistemului „material rulant” care corespund cerinţelor esenţiale

Următorul tabel indică cerinţele esenţiale, astfel cum sunt stabilite și numerotate în anexa nr. 3 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, luate în considerare de specificaţiile prevăzute la punctul 4.

Elemente ale materialului rulant care corespund cerinţelor esenţiale

| Ref. punct | Element al subsistemului „material rulant” | Siguranţă | Fiabilitate Disponibi- litate | Sănătate | Protecția mediului | Compatibilitatea tehnică | Accesibilitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2.2.2 | Cupla interioară | 1.1.3 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.3 | Cupla finală | 1.1.3 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.4 | Cupla pentru operaţiuni de recuperare |  | 2.4.2 |  |  | 2.5.3 |  |
| 4.2.2.2.5 | Accesul personalului pentru cuplare și decuplare | 1.1.5 |  |  | 2.5.1 | 2.5.3 |  |
| 4.2.2.3 | Culoare de trecere | 1.1.5 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.4 | Rezistenţa structurii vehiculului | 1.1.3 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.5 | Siguranţa pasivă | 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.6 | Ridicarea cu macaraua și ridicarea cu cricuri |  |  |  |  | 2.5.3 |  |
| 4.2.2.7 | Fixarea de dispozitive pe structura caroseriei | 1.1.3 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.8 | Uși de acces pentru personal și pentru mărfuri | 1.1.5 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.9 | Caracteristicile mecanice ale sticlei | 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.10 | Condiţii de sarcină și masa cântărită | 1.1.3 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.1 | Gabarit |  |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.3.2.1 | Parametrul sarcină pe osie |  |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.3.2.2 | Sarcina pe roată | 1.1.3 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.3.1 | Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor | 1.1.1 |  |  |  | 2.4.3 2.3.2 |  |
| 4.2.3.3.2 | Monitorizarea stării lagărului de osie | 1.1.1 | 1.2 |  |  |  |  |
| 4.2.3.4.1 | Siguranţa împotriva deraierii la rularea pe căi ferate torsionate | 1.1.1 1.1.2 |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.3.4.2 | Comportamentul dinamic de rulare | 1.1.1 1.1.2 |  |  |  | 2.4.3 2.3.2 |  |
| 4.2.3.4.3 | Valori limită pentru siguranţa în timpul rulării | 1.1.1 1.1.2 |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.3.4.4 | Valorile limită ale sarcinii pe linie |  |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.3.4.5 | Conicitatea echivalentă | 1.1.1 1.1.2 |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.3.4.5.1 | Valorile de proiectare pentru profiluri de roată noi | 1.1.1 1.1.2 |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.3.4.5.2 | Valorile în exploatare ale conicităţii echi valente a osiei montate | 1.1.1 1.1.2 | 1.2 |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.3.5.1 | Concepţia structurală a cadrului boghiului | 1.1.1 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.5.2.1 | Caracteristicile geometrice și mecanice ale osiilor montate | 1.1.1 1.1.2 |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.3.5.2.2 | Caracteristicile mecanice și geometrice ale roţilor | 1.1.1 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.5.3 | Sisteme automate cu ecartament variabil | 1.1.1 1.1.2, 1.1.3 | 1.2 |  |  | 1.5 |  |
| 4.2.3.6 | Raza minimă a curbei | 1.1.1 1.1.2 |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.3.7 | Dispozitive de sigur anţă | 1.1.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.4.2.1 | Frânarea – cerinţe funcţionale | 1.1.1 2.4.1 | 2.4.2 |  |  | 1.5 |  |
| 4.2.4.2.2 | Frânarea – cerinţe de siguranţă | 1.1.1 | 1.2 2.4.2 |  |  |  |  |
| 4.2.4.3 | Tipul sistemului de frânare |  |  |  |  | 2.4.3 2.3.2 |  |
| 4.2.4.4.1 | Comanda de frânare de urgenţă | 2.4.1 |  |  |  | 2.4.3 2.3.2 |  |
| 4.2.4.4.2 | Comanda de frânare de serviciu |  |  |  |  | 2.4.3 2.3.2 |  |
| 4.2.4.4.3 | Comanda de frânare directă |  |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.4.4.4 | Comanda de frânare dinamică | 1.1.3 |  |  |  | 2.3.2 |  |
| 4.2.4.4.5 | Comanda de frânare de staţionare |  |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.4.5.1 | Performanţa de frânare – cerinţe generale | 1.1.1 2.4.1 | 2.4.2 |  |  | 1.5 |  |
| 4.2.4.5.2 | Frânarea de urgenţă | 1.1.2 2.4.1 |  |  |  | 2.4.3 2.3.2 |  |
| 4.2.4.5.3 | Frânarea de serviciu |  |  |  |  | 2.4.3 2.3.2 |  |
| 4.2.4.5.4 | Calculele legate de capacitatea termică | 2.4.1 |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.4.5.5 | Frâna de staţionare | 2.4.1 |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.4.6.1 | Limita profilului de aderenţă roată-șină | 2.4.1 | 1.2 2.4.2 |  |  |  |  |
| 4.2.4.6.2 | Sistemul de protecţie antipatinare | 2.4.1 | 1.2 2.4.2 |  |  |  |  |
| 4.2.4.7 | Frâna dinamică – Sisteme de frânare legate de sistemul de tracţiune | 2.4.1 | 1.2 2.4.2 |  |  |  |  |
| 4.2.4.8.1 | Sistemul de frânare independent de condiţi ile de aderenţă – Gene ralităţi | 2.4.1 | 1.2 2.4.2 |  |  |  |  |
| 4.2.4.8.2 | Frâna de cale magn etică |  |  |  |  | 2.4.3 2.3.2 |  |
| 4.2.4.8.3 | Frâna de cale cu curenţi turbionari |  |  |  |  | 2.4.3 2.3.2 |  |
| 4.2.4.9 | Indicatori de stare și de avarie a frânei | 1.1.1 | 1.2 2.4.2 |  |  |  |  |
| 4.2.4.10 | Cerinţe de frânare pentru salvare |  | 2.4.2 |  |  |  |  |
| 4.2.5.1 | Sistemele sanitare |  |  |  | 1.4.1 |  |  |
| 4.2.5.2 | Sistemul de comu nicare audio | 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.5.3 | Semnalul de alarmă pentru călători | 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.5.4 | Dispozitivele de comu nicare pentru călători | 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.5.5 | Uși exterioare: intrarea și ieșirea călătorilor din materialul rulant | 2.4.1 |  |  |  | 2.3.2 |  |
| 4.2.5.6 | Uși exterioare: constr ucţia sistemului | 1.1.3 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.5.7 | Ușile dintre unităţi | 1.1.5 |  |  |  |  |  |
| 4.2.5.8 | Calitatea aerului din interior |  |  | 1.3.2 |  |  |  |
| 4.2.5.9 | Ferestrele de pe părţile laterale ale caroseriei | 1.1.5 |  |  |  |  |  |
| 4.2.6.1 | Condiţii de mediu |  | 2.4.2 |  |  |  |  |
| 4.2.6.2.1 | Efecte de siaj asupra călătorilor de pe peron și asupra lucrătorilor la calea ferată | 1.1.1 |  | 1.3.1 |  |  |  |
| 4.2.6.2.2 | Unde de presiune la capul trenului |  |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.6.2.3 | Variaţiile maxime ale presiunii în tuneluri |  |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.6.2.4 | Vânt lateral | 1.1.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.6.2.5 | Efectul aerodinamic asupra căii ferate cu balast | 1.1.1 |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.7.1.1 | Faruri |  |  |  |  | 2.4.3 2.3.2 |  |
| 4.2.7.1.2 | Lumini de poziţie | 1.1.1 |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.7.1.3 | Lumini spate | 1.1.1 |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.7.1.4 | Comenzi lumini |  |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.7.2.1 | Dispozitivul de aver tizare sonoră – Gene ralităţi | 1.1.1 |  |  |  | 2.4.3 2.6.3 |  |
| 4.2.7.2.2 | Nivelurile de presiune acustică ale dispozi tivului de avertizare sonoră | 1.1.1 |  | 1.3.1 |  |  |  |
| 4.2.7.2.3 | Protecţie |  |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.7.2.4 | Comanda dispozi tivului de avertizare sonoră | 1.1.1 |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.8.1 | Performanţa de tra cţiune |  |  |  |  | 2.4.3 2.6.3 2.3.2 |  |
| 4.2.8.2 4.2.8.2.1- 4.2.8.2.9 | Alimentarea cu energie electrică |  |  |  |  | 1.5 2.4.3 2.3.2 |  |
| 4.2.8.2.10 | Protecţia electrică a trenului | 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.8.4 | Protecţia împotriva riscurilor electrice | 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.9.1.1 | Cabina de conducere – Generalităţi |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.9.1.2 | Intrarea și ieșirea | 1.1.5 |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.9.1.3 | Vizibilitatea în exterior | 1.1.1 |  |  |  | 2.4.3 2.3.2 |  |
| 4.2.9.1.4 | Amenajarea inte riorului cabinei | 1.1.5 |  |  |  |  |  |
| 4.2.9.1.5 | Scaunul mecanicului de locomotivă |  |  | 1.3.1 |  |  |  |
| 4.2.9.1.6 | Pupitrul mecanicului de locomotivă – Ergonomie | 1.1.5 |  | 1.3.1 |  | 2.3.2 |  |
| 4.2.9.1.7 | Climatizare și calitatea aerului |  |  | 1.3.1 |  |  |  |
| 4.2.9.1.8 | Iluminatul interior |  |  |  |  | 2.6.3 |  |
| 4.2.9.2.1 | Parbrizul – Caracte ristici mecanice | 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.9.2.2 | Parbrizul – Caracte ristici optice |  |  |  |  | 2.4.3 2.3.2 |  |
| 4.2.9.2.3 | Parbrizul – Echi pamente |  |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.9.3.1 | Funcţia de control a activităţii mecanicului de loco motivă | 1.1.1 |  |  |  | 2.6.3 |  |
| 4.2.9.3.2 | Indicarea vitezei | 1.1.5 |  |  |  |  |  |
| 4.2.9.3.3 | Indicator cu afișare și ecrane pentru mec- anicul de locomotivă | 1.1.5 |  |  |  |  |  |
| 4.2.9.3.4 | Comenzi și indi catoare | 1.1.5 |  |  |  |  |  |
| 4.2.9.3.5 | Etichetare |  |  |  |  | 2.6.3 |  |
| 4.2.9.3.6 | Funcţie de control radio la distanţă de către personal pentru operaţiunile de manevră | 1.1.1 |  |  |  | 2.3.2 |  |
| 4.2.9.3.7 | Prelucrarea semnalelor de detectare și prevenire a deraierii | 1.1.1 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.9.3.8 | Funcţia de detectare și prevenire a deraierii la bord | 1.1.1 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.9.3.9 | Cerinţe pentru gesti onarea modurilor ETCS | 1.1.1 |  |  |  | 1.5 2.3.2 |  |
| 4.2.9.3.10 | Starea de tracţiune |  |  |  |  | 2.3.2 |  |
| 4.2.9.4 | Instrumente și echi pamente portabile aflate la bord | 2.4.1 |  |  |  | 2.4.3 2.6.3 |  |
| 4.2.9.5 | Spaţii de depozitare pentru obiectele personale ale perso nalului |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.9.6 | Dispozitiv de înre gistrare |  |  |  |  | 2.4.4 2.3.2 |  |
| 4.2.10.2 | Protecţia împotriva incendiilor – Măsuri de prevenire a incen diilor | 1.1.4 |  | 1.3.2 | 1.4.2 |  |  |
| 4.2.10.3 | Măsuri de detectare a/de luptă împotriva incendiilor | 1.1.4 |  |  |  |  |  |
| 4.2.10.4 | Cerinţe legate de situaţiile de urgenţă | 2.4.1 |  |  |  | 2.3.2 |  |
| 4.2.10.5 | Cerinţe legate de evacuare | 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.11.2 | Curăţarea trenului în exterior |  |  |  |  | 1.5 |  |
| 4.2.11.3 | Racorduri la sistemul de vidanjare a toaletelor |  |  |  |  | 1.5 |  |
| 4.2.11.5 | Interfaţă pentru reali mentarea cu apă |  |  |  |  | 1.5 |  |
| 4.2.11.6 | Cerinţe speciale pentru gararea trenurilor |  |  |  |  | 1.5 |  |
| 4.2.11.7 | Echipamente de reali mentare |  |  |  |  | 1.5 |  |
| 4.2.11.8 | Curăţarea trenurilor în interior – Alimentarea cu energie electrică |  |  |  |  | 2.5.3 |  |
| 4.2.12.2 | Documentaţie generală |  |  |  |  | 1.5 |  |
| 4.2.12.3 | Documentaţia de între ţinere | 1.1.1 |  |  |  | 2.5.1 2.5.2 2.6.1 2.6.2 |  |
| 4.2.12.4 | Documentaţia de exploatare | 1.1.1 |  |  |  | 2.4.2 2.6.1 2.6.2 |  |
| 4.2.12.5 | Diagrama de ridicare și instrucţiuni |  |  |  |  | 2.5.3 |  |
| 4.2.12.6 | Descrieri privind operaţiunile de salvare |  | 2.4.2 |  |  | 2.5.3 |  |
| 4.2.13 | Cerinţe privind interfaţa cu funcţia de conducere automată a trenului |  |  |  |  | 1.5 2.3.2 2.4.3 |  |

3.2. Cerinţe esenţiale care nu sunt reglementate de prezenta STI

Unele dintre cerinţele esenţiale clasificate drept „cerinţe generale” sau „cerinţe specifice fiecărui subsistem” în anexa nr. 3 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 care au un impact asupra subsistemului „material rulant” sunt reglementate în mod limitat de domeniul de aplicare al prezentei STI.

4. Caracterizarea subsistemului „material rulant”

4.1. Introducere

4.1.1. Generalităţi

4.1.1.1. Sistemul feroviar național, care face obiectul Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și din care face parte subsistemul „material rulant”, este un sistem integrat, a cărui consecvenţă trebuie verificată. Această consecvenţă trebuie verificată în special în ceea ce privește specificaţiile subsistemului „material rulant”, interfeţele sale în raport cu celelalte subsisteme ale sistemului feroviar în care este integrat, precum și normele de exploatare și de întreţinere.

4.1.1.2. Parametrii de bază ai subsistemului „material rulant” sunt definiţi în punctul 4.

4.1.1.3. Specificaţiile funcţionale și tehnice ale subsistemului și interfeţele acestuia, descrise la subpunctul 4.2 și 4.3, nu impun utilizarea unor tehnologii sau soluţii tehnice specifice, exceptând situaţiile în care acest lucru este strict necesar pentru interoperabilitatea sistemului feroviar.

4.1.1.4. Unele dintre caracteristicile materialului rulant care sunt mandatate să fie înscrise în registrul național al vehiculelor sunt descrise la punctul 7.1.2 (a se vedea tabelul 17.1). În plus, caracteristicile respective trebuie înscrise în documentaţia tehnică a materialului rulant, descrisă la subpunctul 4.2.12.

4.1.2. Descrierea materialului rulant

4.1.2.1. Materialul rulant care face obiectul prezentei STI (desemnat ca „unitate” în contextul prezentei STI) trebuie descris în certificatul de verificare CE prin utilizarea uneia dintre următoarele caracteristici:

4.1.2.1.1.garnitură de tren cu compunere fixă și, atunci când este necesar, compunere predefinită a (compuneri predefinite ale) mai multor garnituri de tren aparţinând tipului care face obiectul evaluării privind exploatarea multiplă;

4.1.2.1.2. vehicul unic sau garnituri fixe de vehicule destinate unei (unor) compuneri predefinite;

4.1.2.1.3. vehicul unic sau garnituri fixe de vehicule destinate exploatării generale și, după caz, unei (unor) compuneri predefinite alcătuite din mai multe vehicule (locomotive) aparţinând tipului care face obiectul evaluării privind exploatarea multiplă.

Exploatarea multiplă a unităţii care face obiectul evaluării împreună cu alte tipuri de material rulant nu se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei STI.

4.1.2.2. Definiţiile legate de compunerea trenurilor și de unităţi se găsesc în subpunctul 2.2.

4.1.2.3. Atunci când se evaluează o unitate care urmează să fie utilizată într-o compunere fixă sau predefinită (sau în compuneri fixe sau predefinite), compunerile pentru care este valabilă evaluarea trebuie să fie definite de partea care solicită evaluarea și menţionate în certificatul de verificare CE. Definiţia fiecărei compuneri trebuie să includă denumirea tipului fiecărui vehicul (sau a osiilor montate și carcaselor vehiculelor, în cazul unei compuneri fixe articulate) și dispunerea acestora în cadrul compunerii. Mai multe detalii sunt prezentate la subpunctul 6.2.8.

4.1.2.4. Unele caracteristici sau evaluări ale unei unităţi destinate utilizării în exploatarea generală vor necesita limite definite în ceea ce privește compunerea trenurilor. Aceste limite sunt stabilite la subpunctele 4.2 și 6.2.7.

4.1.3. Clasificarea materialului rulant privind aplicarea cerințelor STI

4.1.3.1. Pentru a defini cerinţele relevante aplicabile unei unităţi, în punctele de mai jos este utilizat un sistem de clasificare tehnică a materialului rulant.

4.1.3.2. Categoria tehnică (categoriile tehnice) relevantă(e) pentru unitatea care face obiectul aplicării prezentei STI trebuie să fie identificată(e) de partea care solicită evaluarea. Această clasificare trebuie utilizată de organismul notificat responsabil cu evaluarea pentru a stabili cerinţele aplicabile din prezenta STI și trebuie menţionată în certificatul de veri ficare CE.

4.1.3.3. Categoriile tehnice de material rulant sunt următoarele:

4.1.3.3.1. unitate proiectată pentru transportul călătorilor;

4.1.3.3.2. unitate proiectată pentru transportul unei sarcini asociate călătorilor (bagaje, automobile);

4.1.3.3.3. unitate proiectată pentru transportul altor sarcini utile (poștă, marfă) în trenuri autopropulsate;

4.1.3.3.4. unitate prevăzută cu cabină de conducere;

4.1.3.3.5. unitate prevăzută cu echipament de tracţiune;

4.1.3.3.6. unitate electrică, definită ca unitate alimentată cu energie electrică de un sistem sau de sisteme de electrificare specificat(e) în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul ,,energie”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar;

4.1.3.3.7. unităţi de tracţiune termică;

4.1.3.3.8. locomotivă de marfă: unitate proiectată pentru tractarea vagoanelor de marfă;

4.1.3.3.9. locomotivă de călători: unitate proiectată pentru tractarea vagoanelor de călători;

4.1.3.3.10. Vehicule speciale (a se vedea subpunctul 2.2.2.3.)

O unitate poate face parte dintr-una sau mai multe dintre categoriile de mai sus.

4.1.3.4. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în subpunctele  secţiunii 4.2, cerinţele specificate în prezenta STI se aplică tuturor categoriilor tehnice de material rulant definite mai sus.

4.1.3.5. La evaluarea unităţii se ia în considerare, de asemenea, configuraţia de exploatare; se face distincţie între  o unitate care poate fi exploatată ca tren și o unitate care nu poate fi exploatată singură și care trebuie cuplată cu altă unitate (alte unităţi) pentru a fi exploatată ca tren (a se vedea subpunctele 4.1.2, 6.2.7 și 6.2.8).

4.1.3.6. Viteza maximă prin construcţie a unităţii care face obiectul aplicării prezentei STI trebuie declarată de partea care solicită evaluarea. Aceasta trebuie să reprezinte un multiplu de 5 km/h (a se vedea, de asemenea, subpunctul 4.2.8.1.2) atunci când valoarea sa este mai mare de 60 km/h; ea trebuie utilizată de organismul notificat responsabil cu evaluarea pentru a stabili cerinţele aplicabile din prezenta STI și trebuie menţionată în certificatul de veri ficare CE.

4.1.4. Clasificarea materialului privind protecţia împotriva incendiilor

4.1.4.1. În ceea ce privește cerinţele de protecţie împotriva incendiilor, în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul ,,exploatarea și gestionarea traficului”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domaniul transportului feroviar, sunt definite și specificate patru categorii de material rulant:

4.1.4.1.1. material rulant de călători (inclusiv locomotivă de călători) de categoria A,

4.1.4.1.2. material rulant de călători (inclusiv locomotivă de călători) de categoria B,

4.1.4.1.3. locomotivă de marfă și unitate autopropulsată proiectată pentru transportul altei sarcini utile decât călători (poștă, marfă, vehicule de inspectare a infrastructurii),

4.1.4.1.4. mașini de cale.

4.1.4.2. Compatibilitatea între categoria unităţii și exploatarea sa în tuneluri este stabilită în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul ,,exploatarea și gestionarea traficului”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domaniul transportului feroviar.

4.1.4.3. Pentru unităţile care sunt destinate să transporte călători sau să tracteze vagoane de călători și cărora li se aplică prezenta STI, categoria A reprezintă categoria minimă ce trebuie selectată de partea care solicită evaluarea. Criteriile pentru selectarea categoriei B sunt specificate în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul ,,exploatarea și gestionarea traficului”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domaniul transportului feroviar.

4.1.4.4. Această clasificare trebuie utilizată de organismul notificat responsabil cu evaluarea pentru a stabili cerinţele aplicabile din subpunctul 4.2.10 și trebuie menţionată în certificatul de verificare CE.

4.2. Specificaţii funcţionale și tehnice

4.2.1. Generalităţi

4.2.1.1. Defalcare

4.2.1.1.1. Specificaţiile funcţionale și tehnice ale subsistemului „material rulant” sunt grupate și sortate în următoarele subpunctul:

4.2.1.1.1.1. Structuri și părţi mecanice

4.2.1.1.1.2. Interacţiunea cu calea ferată și gabaritul

4.2.1.1.1.3. Frânarea

4.2.1.1.1.4. Elemente legate de călători

4.2.1.1.1.5. Condiţiile de mediu

4.2.1.1.1.6. Lumini exterioare și dispozitive de avertizare sonoră și vizuală

4.2.1.1.1.7. Echipamente de tracţiune și echipamente electrice

4.2.1.1.1.8. Cabina de conducere și interfaţa mecanic-mașină

4.2.1.1.1.9. Protecţia împotriva incendiilor și evacuarea

4.2.1.1.1.10. Întreţinerea

4.2.1.1.1.11. Documentaţia pentru exploatare și întreţinere

4.2.1.1.2. Pentru anumite aspecte tehnice prevăzute la punctele 4, 5 și 6, specificaţiile funcţionale și tehnice fac trimitere în mod explicit la un standard sau la documente tehnic, în conformitate cu punctul 17 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024. Aceste trimiteri sunt enumerate în apendicele J.

4.2.1.1.3. Informaţiile necesare la bordul trenului pentru ca personalul să cunoască starea operaţională a trenului (stare normală, echipament defect, situaţie de avarie) sunt descrise la subpunctul 4.2.12 „documentaţia de exploatare și de întreţinere”.

4.2.1.2 Puncte deschise

Punctele deschise conform punctului 15 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, sunt enumerate în apendicele I.

4.2.1.3. Aspecte privind siguranţa

4.2.1.3.1. Funcţiile care sunt esenţiale pentru siguranţă sunt identificate la subpunctul 3.1 prin legătura lor cu cerinţele esenţiale de siguranţă.

4.2.1.3.2. Cerinţele de siguranţă legate de funcţiile respective intră sub incidenţa specificaţiilor tehnice prevăzute în punctul corespunzător din secţiunea 4.2 (de exemplu „siguranţa pasivă”, „roţi”).

4.2.1.3.3. În cazul în care aceste specificaţii tehnice trebuie completate de cerinţe exprimate sub formă de cerinţe de siguranţă (nivel de gravitate), acestea sunt de asemenea specificate în punctul corespunzător din secţiunea 4.2.

4.2.1.3.4. Dispozitivele electronice și softurile utilizate la îndeplinirea funcţiilor esenţiale pentru siguranţă trebuie dezvoltate și evaluate în conformitate cu o metodologie adecvată pentru dispozitivele electronice și softurile legate de siguranţă.

4.2.2 Structură și părţi mecanice

4.2.2.1. Generalităţi

4.2.2.1.1. Prezenta parte abordează cerinţele asociate proiectării caroseriei

structurale a vehiculului (rezistenţa structurii vehiculului) și cele referitoareb la legăturile mecanice (interfeţele mecanice) dintre vehicule sau dintre unităţi.

4.2.2.1.2. Majoritatea acestor cerinţe urmăresc asigurarea integrităţii mecanice a trenului în operaţiunile de exploatare și de salvare, precum și protejarea compartimentelor pentru călători și pentru personal în caz de coliziune sau de deraiere.

4.2.2.2. Interfețele mecanice

4.2.2.2.1. Generalități și terminoligie

Pentru a compune un tren (astfel cum este definit în subpunctul 2.2), vehiculele sunt cuplate într-un mod care le permite să fie exploatate împreună. Cupla este interfaţa mecanică ce face posibilă această cuplare. Există mai multe tipuri de cuple:

4.2.2.2.1.1. „Cupla interioară” (numită și „cupla intermediară”) este dispozitivul de cuplare între vehicule pentru formarea unei unităţi alcătuite din mai multe vehicule (o garnitură fixă de vagoane sau o garnitură de tren).

4.2.2.2.1.2. „Cupla finală” („cupla exterioară”) a unităţilor este dispozitivul de cuplare utilizat pentru a cupla două (sau mai multe) unităţi în scopul formării unui tren. O cuplă finală poate fi automată, semiautomată sau manuală. O cuplă finală poate fi utilizată pentru operaţiuni de recuperare (subpunctul 4.2.2.2.4). În contextul prezentei STI, o „cuplă manuală” este un sistem de cuplare finală care necesită prezenţa uneia sau mai multor persoane între unităţile care urmează să fie cuplate sau decuplate, în scopul cuplării mecanice a unităţilor respective.

4.2.2.2.1.3. „Cupla pentru operaţiuni de recuperare” este un dispozitiv de cuplare care permite recuperarea unei unităţi de către o unitate motoare destinată recuperării, dotată cu o cuplă manuală „standard”, conform subpunctului 4.2.2.2.3, în cazul în care unitatea care trebuie recuperată este dotată cu un sistem de cuplare diferit sau nu este dotată cu niciun sistem de cuplare.

4.2.2.2.2. Cupla interioară

4.2.2.2.2.1. Cuplele interioare între diferitele vehicule (sprijinite integral pe

propriile roţi) ale unei unităţi trebuie să includă un sistem capabil să reziste la forţele exercitate în condiţiile de exploatare prevăzute.

4.2.2.2.2.2. Dacă sistemul de cuplare interioară între vehicule are o rezistenţă longitudinală mai scăzută decât cupla finală sau cuplele finale ale unităţii, trebuie să se ia măsuri pentru recuperarea unităţii în cazul defectării unei astfel de cuple interioare. Măsurile respective trebuie descrise în documentaţia impusă de subpunctul 4.2.12.6.

4.2.2.2.2.3. În cazul unităţilor articulate, articulaţia dintre două vehicule care deţin aceleași organe de rulare trebuie să îndeplinească cerinţele specificaţiei la care se face trimitere în apendicele J-1, indicele 1.

4.2.2.2.3. Cupla finală

4.2.2.2.3.1. Cerinţe generale

4.2.2.2.3.1.1. Cerinţe privind caracteristicile cuplei finale

4.2.2.2.3.1.1.1. Atunci când oricare dintre capetele unei unităţi este prevăzut cu o cuplă finală, următoarele cerinţe se aplică tuturor tipurilor de cuplă finală (automată, semiautomată sau manuală):

4.2.2.2.3.1.1.1.1. cuplele finale trebuie să includă un sistem de cuplare rezilient, capabil să reziste la forţele exercitate în condiţiile de exploatare și de recuperare prevăzute;

4.2.2.2.3.1.1.1.2. tipul de cuplă finală mecanică, precum și valorile sale maxime prin construcţie nominale aferente forţelor de tracţiune și de compresie și înălţimea deasupra nivelului șinei a axei centrale a acesteia (unitate în stare de funcţionare cu roţi noi) trebuie consemnate în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.

4.2.2.2.3.1.1.2. În cazul în care nu există cuple la niciunul dintre capetele unei unităţi, capătul unităţii respective trebuie prevăzut cu un dispozitiv care să permită cuplarea pentru operaţiuni de recuperare.

4.2.2.2.3.1.2. Cerinţe privind tipul de cuplă finală

4.2.2.2.3.1.2.1. Unităţile evaluate în compunere fixă sau predefinită, care au o viteză maximă prin construcţie mai mare sau egală cu 250 km/h, trebuie să fie echipate la fiecare capăt al compunerii cu o cuplă automată cu tampon central compatibilă din punct de vedere geometric și funcţional cu o „cuplă automată cu tampon central și sistem de încuietoare de tip 10” (astfel cum este definită la subpunctul 5.3.1). Înălţimea deasupra șinei a axei centrale a cuplei trebuie să fie de 1 025 mm + 15 mm/– 5 mm (măsurată cu roţi noi în condiţia de sarcină „masa proiectată în stare de funcţionare”).

4.2.2.2.3.1.2.2. Unităţile proiectate și evaluate pentru exploatare generală și concepute să fie exploatate numai pe sistemul de 1 520 mm trebuie dotate cu o cuplă cu tampon central compatibilă din punct de vedere geometric și funcţional cu o „cuplă SA3”. Înălţimea deasupra șinelor a axei centrale a cuplei trebuie să fie cuprinsă între 980 și 1 080 mm (pentru toate roţile și toate condiţiile de sarcină).

4.2.2.2.3.2. Cerinţe privind sistemul de cuplare manual

4.2.2.2.3.2.1. Prevederi referitoare la unităţi

4.2.2.2.3.2.1.1. Următoarele prevederi se aplică în mod specific unităţilor dotate cu un sistem de cuplare manuală:

4.2.2.2.3.2.1.1.1. sistemul de cuplare trebuie proiectat astfel încât să nu fie necesară prezenţa unei persoane între unităţile care trebuie cuplate/decuplate în timp ce oricare dintre acestea se află în mișcare;

4.2.2.2.3.2.1.1.2. în cazul unităţilor proiectate și evaluate pentru „exploatare generală” sau în „compunere predefinită” și dotate cu un sistem de cuplare manuală, acest sistem de cuplare trebuie să fie de tip UIC (conform definiţiei din subpunctul 5.3.2).

4.2.2.2.3.2.1.2. Aceste unităţi trebuie să respecte cerinţele suplimentare de la subpunctul 4.2.2.2.3.2.2 de mai jos.

4.2.2.2.3.2.2. Compatibilitatea dintre unităţi

Pentru unităţile dotate cu sistem de cuplare manuală de tip UIC (conform descrierii din subpunctul 5.3.2) și cu sistem de frâne pneumatice compatibil cu tipul   (conform descrierii din subpunctul 4.2.4.3), se aplică următoarele cerinţe:

4.2.2.2.3.2.2.1. Tampoanele și cupla cu șurub trebuie instalate în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [2].

4.2.2.2.3.2.2.2. Dimensiunile și dispunerea conductelor, furtunurilor, racordurilor și robineţilor de frână trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în aceeași specificaţie.

4.2.2.2.4. Cupla pentru operaţiuni de recuperare

4.2.2.2.4.1. Trebuie adoptate dispoziţii pentru a permite eliberarea liniei în caz de avarie prin tractarea sau propulsarea unităţii ce trebuie recuperată.

4.2.2.2.4.2. Atunci când unitatea care trebuie recuperată este prevăzută cu o cuplă finală, recuperarea trebuie să fie posibilă cu ajutorul unei unităţi motoare dotate cu același tip de sistem de cuplă finală (inclusiv înălţimea compatibilă deasupra nivelului șinei a axei sale centrale).

4.2.2.2.4.3. Pentru toate unităţile, recuperarea trebuie să fie posibilă cu ajutorul unei unităţi destinate recuperării, adică o unitate motoare care prezintă la fiecare dintre capetele sale destinate a fi utilizate în scopul recuperării:

4.2.2.2.4.3.1. pe sistemele de 1 435 mm, 1 524 mm, 1 600 mm sau 1 668 mm:

4.2.2.2.4.3.1.1. un sistem de cuplare manuală de tip UIC (conform descrierii din subpunctele 4.2.2.2.3 și 5.3.2) și un sistem de frâne pneumatice de tip UIC (conform descrierii din subpunctul 4.2.4.3);

4.2.2.2.4.3.1.2. amplasarea laterală a conductelor și a robineţilor de frână, în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [2];

4.2.2.2.4.3.1.3.un spaţiu liber de 395 mm deasupra axei centrale a cârligului, pentru a permite montarea adaptorului pentru operaţiuni de recuperare, după cum se descrie în continuare.

4.2.2.2.4.3.2. pe sistemul de 1 520 mm:

4.2.2.2.4.3.2.1. o cuplă cu tampon central compatibilă din punct de vedere geometric și funcţional cu o „cuplă SA3”. Înălţimea deasupra șinei a axei centrale a cuplei trebuie să fie între 980 și 1 080 mm (pentru toate roţile și toate condiţiile de sarcină).

Aceasta se realizează fie prin intermediul unui sistem de cuplare compatibil instalat în mod permanent, fie al unei cuple pentru operaţiuni de recuperare (numită și adaptor pentru operaţiuni de recuperare). În acest din urmă caz, unitatea care urmează să fie evaluată în raport cu prezenta STI trebuie proiectată astfel încât să fie posibilă transportarea la bord a cuplei pentru operaţiuni de recuperare.

4.2.2.2.4.4. Cupla pentru operaţiuni de recuperare, definită subpunctul 5.3.3, trebuie să respecte următoarele cerinţe:

4.2.2.2.4.4.1. să fie proiectată pentru a permite recuperarea la o viteză de cel puţin 30 km/h;

4.2.2.2.4.4.2.să fie asigurată, după montarea pe unitatea de recuperare, într-un mod care să o împiedice să se desfacă în timpul operaţiunii de recuperare;

4.2.2.2.4.4.3. să reziste forţelor care se exercită în condiţiile de recuperare prevăzute;

4.2.2.2.4.4.4. să fie proiectată astfel încât să nu necesite prezenţa unei persoane între unitatea de recuperare și unitatea care urmează să fie recuperată în timp ce oricare dintre acestea se află în mișcare;

4.2.2.2.4.4.5. nici cupla pentru operaţiuni de recuperare și nici furtunurile de frână nu trebuie să limiteze mișcarea laterală a cârligului atunci când este montat pe unitatea de recuperare.

4.2.2.2.4.5. Cerinţa privind frânarea în scopul recuperării face obiectul subpunctului 4.2.4.10.

4.2.2.2.5. Accesul personalului la cuplare și decuplare

4.2.2.2.5.1. Unităţile și sistemele de cuplă finală trebuie proiectate astfel încât personalul să nu fie expus unor riscuri nejustificate în timpul cuplării și decuplării sau al operaţiunilor de recuperare.

4.2.2.2.5.2. Pentru a respecta această cerinţă, unităţile dotate cu sisteme de cuplare manuală de tip UIC, conform subpunctului 4.2.2.2.3.2, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe („dreptunghi Berna”):

4.2.2.2.5.2.1. Pe unităţile dotate cu cuple cu șurub și tampoane laterale, spaţiul pentru operaţiunile personalului trebuie să fie în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [2].

4.2.2.2.5.2.2. Dacă vehiculul este echipat cu o cuplă combinată, cu șurub și automată, capul cuplei automate poate depăși în partea stângă dreptunghiul Berna atunci când este strâns deoparte și se utilizează cupla cu șurub. Sub fiecare tampon trebuie prevăzută o mână curentă. Mâinile curente trebuie să reziste la o forţă de 1,5 kN.

4.2.2.2.5.3. Documentaţia de exploatare și de recuperare specificată în subpunctele 4.2.12.4 și 4.2.12.6 trebuie să descrie măsurile necesare pentru îndeplinirea acestei cerinţe.

4.2.2.3. Culoare de trecere

4.2.2.3.1. În cazul în care este prevăzut un culoar de trecere pentru circulaţia călătorilor de la un vagon la altul sau de la o garnitură la alta, acesta trebuie să permită toate mișcările relative ale vehiculelor în exploatare normală fără a expune călătorii unor riscuri inutile.

4.2.2.3.2. În cazul în care se preconizează exploatarea fără conectarea culoarului de trecere, trebuie să existe posibilitatea împiedicării accesului călătorilor la culoarul respectiv.

4.2.2.3.3. Cerinţele privind ușa culoarului de trecere atunci când acesta nu este utilizat sunt prevăzute în subpunctul 4.2.5.7 „Elemente legate de călători — uși între unităţi”.

4.2.2.3.4. Cerinţe suplimentare sunt exprimate în STI PRM.

4.2.2.3.5. Cerinţele respective din prezentul subpunct nu se aplică capătului vehiculelor în cazul în care spaţiul în cauză nu este destinate utilizării sistematice de către călători.

4.2.2.4. Rezistenţa structurii vehiculului

4.2.2.4.1. Prezentul subpunct se aplică tuturor unităţilor, cu excepţia mașinilor de cale.

4.2.2.4.2. Pentru mașinile de cale, apendicele C punctul C.1 stabilește cerinţe alternative celor exprimate în prezentul subpunct pentru sarcina statică, categorie și acceleraţie.

4.2.2.4.3. Rezistenţa statică și dinamică (oboseală) a caroseriilor vehiculelor este importantă pentru garantarea siguranţei necesare a ocupanţilor și a integrităţii structurale a vehiculelor în cursul exploatării ca tren și în cursul operaţiunilor de manevră. Prin urmare, structura fiecărui vehicul trebuie să respecte cerinţele specificaţiei menţionate în apendicele J-1, indicele [1], în care categoriile de material rulant care trebuie luate în considerare trebuie să corespundă categoriei L pentru locomotive și vehicule motoare și categoriei PI sau PII pentru toate celelalte tipuri de vehicule care intră în domeniul de aplicare al prezentei STI.

4.2.2.4.4. Dovada rezistenţei caroseriei vehiculului poate fi demonstrată prin calcule și/sau prin încercări, conform condiţiilor stabilite în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [1].

4.2.2.4.5. În cazul unei unităţi concepute pentru o forţă de compresie mai mare decât cele ale categoriilor (impuse la subpunctul 4.2.2.4.3. ca nivel minim) din specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [1], prezenta specificaţie nu reglementează soluţia tehnică propusă. În acest caz, pentru forţa de compresie este admisă utilizarea altor documente normative care sunt disponibile în mod public. În acest caz, organismul notificat trebuie să verifice că documentele normative alternative fac parte dintr-un set de norme consecvente din punct de vedere tehnic, aplicabile proiectării, construcţiei și încercării structurii vehiculului. Valoarea forţei de compresie trebuie consemnată în documentaţia tehnică definită în subpunctul 4.2.12.

4.2.2.4.6. Condiţiile de sarcină luate în considerare trebuie să fie conforme cu cele definite în subpunctul 4.2.2.10.

4.2.2.4.7. Ipotezele privind sarcina aerodinamică trebuie să fie cele descrise în subpunctul 4.2.6.2.2 (trecerea a 2 trenuri).

4.2.2.4.8. Tehnicile de asamblare sunt reglementate de cerinţele de mai sus. Trebuie să existe o procedură de verificare care să garanteze, în faza de producţie, că defectele care ar putea diminua caracteristicile mecanice ale structurii sunt sub control.

4.2.2.5. Siguranța pasivă

4.2.2.5.1. Cerinţele specificate la prezentul subpunct se aplică tuturor unităţilor, cu excepţia unităţilor care nu sunt destinate transportului de călători sau de personal în timpul exploatării și cu excepţia mașinilor de întreţinere a căii.

4.2.2.5.2. Pentru unităţile destinate să fie exploatate pe sistemul de 1 520 mm, aplicarea cerinţelor privind siguranţa pasivă descrise la prezentul punct este voluntară.

4.2.2.5.3. Pentru locomotivele destinate să fie exploatate pe sistemul de 1 524 mm, aplicarea cerinţelor privind siguranţa pasivă descrise la prezentul punct este voluntară.

4.2.2.5.4. Unităţile care nu pot circula până la vitezele de coliziune specificate pentru oricare dintre scenariile de coliziune de mai jos sunt exceptate de la îndeplinirea dispoziţiilor legate de scenariul de coliziune respectiv.

4.2.2.5.5. Siguranţa pasivă are scopul de a completa siguranţa activă atunci când toate celelalte măsuri au eșuat. În acest scop, structura mecanică a vehiculelor trebuie să ofere protecţie ocupanţilor în caz de coliziune, prin asigurarea unor mijloace de:

4.2.2.5.5.1. limitare a deceleraţiei;

4.2.2.5.5.2. menţinere a spaţiului de supravieţuire și a integrităţii structurale a zonelor ocupate;

4.2.2.5.5.3. reducere a riscului de încălecare;

4.2.2.5.5.4. reducere a riscului de deraiere;

4.2.2.5.5.5. reducere a consecinţelor în cazul unei coliziuni cu un obstacol aflat pe linie.

Pentru îndeplinirea acestor cerinţe funcţionale, unităţile trebuie să respecte cerinţele detaliate prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [3] referitoare la categoria de proiectare C-I pentru rezistenţa la șocuri.

Se iau în considerare următoarele patru scenarii de coliziune de referinţă:

4.2.2.5.5.6. scenariul 1: un impact frontal între două unităţi identice;

4.2.2.5.5.7. scenariul 2: un impact frontal cu un vagon de marfă;

4.2.2.5.5.8. scenariul 3: impactul unităţii cu un vehicul rutier de mari dimensiuni la o trecere la nivel cu calea ferată;

4.2.2.5.5.9. scenariul 4: impactul unităţii cu un obstacol jos (un automobil la o trecere la nivel cu calea ferată, un animal, o piatră).

4.2.2.5.6. Scenariile de la subpunctul 4.2.2.5.5. sunt descrise în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [3].

4.2.2.5.7. Cerinţele specificaţiei menţionate în apendicele J-1, indicele [3] se aplică în legătură cu scenariile de coliziune de referinţă enumerate mai sus.

4.2.2.5.8. Pentru reducerea consecinţelor în cazul unei coliziuni cu un obstacol aflat pe linie, părţile frontale ale locomotivelor, ale vehiculelor motoare, ale vagoanelor de călători motoare și ale garniturilor de tren trebuie dotate cu un deflector de obstacole. Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească deflectoarele de obstacole sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [3].

4.2.2.6. Ridicarea cu macaraua sau cricuri

4.2.2.6.1. Prezentul punct se aplică tuturor unităţilor.

4.2.2.6.2. Dispoziţii suplimentare privind ridicarea cu macaraua și ridicarea cu cricuri a mașinilor de cale sunt prevăzute în apendicele C, punctul C.2.

4.2.2.6.3. Trebuie să fie posibilă ridicarea cu macaraua și ridicarea cu cricuri în condiţii de siguranţă a fiecărui vehicul care intră în compunerea unităţii, în scopul recuperării (în urma unei deraieri sau a altui accident sau incident) și al întreţinerii. În acest scop, trebuie să se asigure interfeţe adecvate (puncte de ridicare cu macaraua/cu cricuri) pe suprafaţa caroseriei, care să permită aplicarea de forţe verticale sau cvasiverticale. În plus, vehiculul, inclusiv aparatul de rulare, trebuie proiectat pentru a fi complet ridicat cu macaraua sau cu cricuri (de exemplu prin fixarea/prinderea boghiurilor de caroserie). De asemenea, trebuie să fie posibilă ridicarea cu macaraua sau cu cricuri a oricărui capăt al vehiculului (inclusiv aparatul său de rulare) în timp ce celălalt capăt se sprijină pe aparatul (aparatele) de rulare rămas(e).

4.2.2.6.4. Se recomandă proiectarea punctelor de ridicare cu cricuri astfel încât să poată fi utilizate ca puncte de ridicare cu macaraua, toate aparatele de rulare fiind fixate de cadrul inferior al vehiculului.

4.2.2.6.5. Punctele de ridicare cu macaraua/cu cricuri trebuie amplasate astfel încât să permită ridicarea sigură și stabilă a vehiculului. Dedesubtul și în jurul fiecărui punct de ridicare cu cricuri trebuie să se asigure un spaţiu suficient pentru a permite o instalare ușoară a dispozitivelor de recuperare. Punctele de ridicare cu macaraua/cu cricuri trebuie proiectate astfel încât personalul să nu fie expus la riscuri nejustificate în condiţii de exploatare normale sau atunci când se utilizează echipamente de recuperare.

4.2.2.6.6. În cazul în care structura inferioară a caroseriei nu permite amplasarea de puncte permanente de ridicare cu macaraua/cu cricuri, această structură trebuie dotată cu mijloace de prindere care să permită fixarea de puncte amovibile de ridicare cu macaraua/cu cricuri în timpul operaţiunii de repunere pe șine.

4.2.2.6.7. Geometria punctelor de ridicare cu macaraua/cu cricuri trebuie să respecte specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [4].

4.2.2.6.8. Marcarea punctelor de ridicare se realizează cu ajutorul unor semne conforme cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [5].

4.2.2.6.9. Structura trebuie proiectată ţinând cont de sarcinile prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [1]; dovada rezistenţei caroseriei vehiculului poate fi demonstrată prin calcule sau prin încercări, conform condiţiilor stabilite în aceeași specificaţie.

Se pot folosi documente normative alternative care sunt disponibile public, în aceleași condiţii ca cele definite în subpunctul 4.2.2.4 de mai sus.

4.2.2.6.10. Pentru fiecare vehicul al unităţii trebuie să se furnizeze o diagramă privind ridicarea cu macaraua și cu cricul în documentaţia descrisă la subpunctele 4.2.12.5 și 4.2.12.6. Instrucţiunile trebuie prezentate, în limita posibilităţilor, sub formă de pictograme.

4.2.2.7. Fixarea de dispositive pe structura caroseriei

4.2.2.7.1. Prezentul punct se aplică tuturor unităţilor, cu excepţia mașinilor de cale.

4.2.2.7.2. Dispoziţiile privind rezistenţa structurală a mașinilor de cale sunt specificate în apendicele C punctul C.1.

4.2.2.7.3. Dispozitivele fixe, inclusiv cele din zonele destinate călătorilor, trebuie atașate de structura caroseriei într-un mod care să evite jocul acestora și riscul de a răni călătorii sau de a conduce la deraiere. În acest scop, atașarea dispozitivelor respective trebuie proiectată conform specificaţiei menţionate în apendicele J-1, indicele 12, luând în calcul categoria L pentru locomotive și categoria P-I sau P-II pentru materialul rulant de călători. Se pot folosi documente normative alternative, în aceleași condiţii ca cele definite în subpunctul 4.2.2.4 de mai sus.

4.2.2.8. Uși de acces pentru personal și pentru mărfuri

4.2.2.8.1. Ușile pentru uzul călătorilor fac obiectul subpunctului 4.2.5 „Elemente legate de călători”. Ușile cabinei de conducere fac obiectul subpunctului 4.2.9. Prezentul subpunct tratează aspecte referitoare la ușile pentru încărcarea mărfurilor și la alte uși destinate personalului de tren decât ușa cabinei de conducere.

4.2.2.8.2. Vehiculele prevăzute cu un compartiment destinat personalului de tren sau mărfurilor trebuie dotate cu un dispozitiv de închidere și blocare a ușilor. Ușile trebuie să rămână închise și blocate până în momentul în care sunt deblocate în mod intenţionat.

4.2.2.9. Caracteristicile macanice ale sticlei

În cazul în care pentru vitraj (inclusiv pentru oglinzi) se folosește sticlă, aceasta trebuie să fie sticlă laminată sau ranforsată conformă cu unul dintre standardele relevante disponibile public și adecvate utilizării în domeniul feroviar cu privire la calitate și la zona de utilizare, reducându-se astfel la minimum riscul rănirii călătorilor și personalului în urma spargerii sticlei.

4.2.2.10. Condiții de sarcină și masa cântărită

4.2.2.10.1. Trebuie determinate următoarele condiţii de sarcină, definite în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [6]:

4.2.2.10.1.1. masa proiectată în cazul unei sarcini utile excepţionale;

4.2.2.10.1.2. masa proiectată în cazul unei sarcini utile normale;

4.2.2.10.1.3. masa proiectată în stare de funcţionare;

4.2.2.10.1.4. masa operaţională în cazul unei sarcini utile normale;

4.2.2.10.1.5. masa operaţională în stare de funcţionare.

4.2.2.10.2. Ipoteza folosită pentru a ajunge la condiţiile de sarcină de mai sus trebuie justificată și documentată în documentaţia generală descrisă la subpunctul 4.2.12.2.

Această ipoteză trebuie să se bazeze pe o clasificare a materialului rulant (de mare viteză și tren de lung parcurs) și pe o descriere a sarcinii utile (călători, sarcina utilă pe m 2 în zonele de stat în picioare și în zonele de serviciu), în concordanţă cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [6]. Valorile pentru diverșii parametri se pot abate de la acest standard, cu condiţia ca abaterile să fie justificate.

4.2.2.10.3. În cazul mașinilor de cale se pot utiliza condiţii de sarcină diferite (masa minimă, masa maximă), pentru a ţine cont de echipamentele opţionale de la bord.

4.2.2.10.4. Procedura de evaluare a conformităţii este descrisă la subpunctul 6.2.3.1.

4.2.2.10.5. Pentru fiecare dintre condiţiile de sarcină definite mai sus, în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12 trebuie prezentate următoarele informaţii:

4.2.2.10.5.1. masa totală a vehiculului (pentru fiecare vehicul al unităţii);

4.2.2.10.5.2. masa pe osie (pentru fiecare osie);

4.2.2.10.5.3. masa pe roată (pentru fiecare roată).

Pentru unităţile dotate cu roţi independente, „osie” trebuie interpretată ca o noţiune geometrică („axă”), și nu ca o componentă fizică. Acest lucru este valabil pentru întreaga STI, cu excepţia cazului în care se prevede altfel.

4.2.3. Interacţiunea cu calea ferată și gabaritul

4.2.3.1. Gabarit

4.2.3.1.1. Prezentul punct se referă la regulile de calculare și verificare pentru dimensionarea materialului rulant astfel încât acesta să poată circula pe una sau mai multe infrastructuri fără riscuri de interferenţe.

Pentru unităţile destinate să fie exploatate pe alt(e) ecartament(e) de cale ferată decât sistemul de 1 520 mm.

4.2.3.1.2. Solicitantul selectează profilul de referinţă avut în vedere, inclusiv profilul de referinţă pentru părţile inferioare. Acest profil de referinţă trebuie consemnat în documentaţia tehnică definită la subpunctul 4.2.12.

4.2.3.1.3. Conformitatea unei unităţi cu acest profil de referinţă avut în vedere se stabilește prin una dintre metodele prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [7].

4.2.3.1.4. În cazul în care unitatea este declarată conformă cu unul sau mai multe dintre profilurile de referinţă G1, GA, GB, GC sau DE3, inclusiv cele legate de partea inferioară (GI1, GI2 sau GI3), prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [7], conformitatea se stabilește prin metoda cinematică prevăzută în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [7].

Conformitatea cu acest(e) profil(uri) de referinţă trebuie consemnată în documentaţia tehnică definită la subpunctul 4.2.12.

4.2.3.1.5. În cazul unităţilor electrice, gabaritul pantografului trebuie verificat prin calcul în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [7] pentru a se asigura respectarea de către conturul pantografului a gaba ritului cinematic mecanic al pantografului, acesta din urmă fiind determinat, la rândul său, în conformitate cu Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul ,,energie”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar, și depinzând de alegerea făcută în privinţa geometriei armăturii pantografului: cele două posibilităţi permise sunt definite la subpunctul 4.2.8.2.9.2.

Tensiunea sursei de alimentare cu energie electrică este luată în considerare în cadrul gabaritului infrastructurii, pentru a se asigura distanţele de izolare adecvate între pantograf și instalaţiile fixe.

4.2.3.1.6. Balansul pantografului, specificat în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul ,,energie”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar, și utilizat pentru calcularea gabaritului cinematic mecanic, trebuie justificat prin calcule sau măsurători, astfel cum se prevede în specificaţia menţionată în apen dicele J-1, indicele [7].

Pentru unităţile destinate să fie exploatate pe ecartamentul de 1 520 mm:

4.2.3.1.7. Profilul static al vehiculului trebuie să se încadreze în gabaritul uniform al vehiculului „T”; profilul de referinţă pentru infrastructură este gabaritul „S”. Acest profil este specificat în apendicele B.

4.2.3.1.8. Pentru unităţile electrice, gabaritul pantografului trebuie verificat prin calcul, pentru a se asigura respectarea de către conturul pantografului a gabaritului static mecanic al pantografului, definit în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul ,,energie”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar. Trebuie să se ţină seama de alegerea făcută în privinţa geometriei armăturii pantografului: posibilităţile permise sunt definite la subpunctul 4.2.8.2.9.2.

4.2.3.2. Sarcina pe osie și sarcina pe roată

4.2.3.2.1. Parametrul sarcină pe osie

4.2.3.2.1.1. În combinaţie cu distanţa dintre osii, cu lungimea unităţii și cu viteza maximă admisă pentru unitate pe linia avută în vedere, sarcina pe osie este un parametru de interfaţă între unitate și infrastructură.

Pentru sistemul ţintă de infrastructură specificat în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul „infrastructură”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului ferofiar, sarcina pe osie este un parametru de performanţă și depinde de categoria de trafic a liniei.

4.2.3.2.1.2. Următoarele caracteristici care urmează să fie utilizate drept interfaţă cu infrastructura trebuie să facă parte din documentaţia generală care este furnizată atunci când unitatea este evaluată și descrise la aubpunctul 4.2.12.2:

4.2.3.2.1.2.1. masa pe osie (pentru fiecare osie) pentru toate condiţiile de sarcină (care sunt definite și trebuie să facă parte din documentaţia menţionată la subpunctul 4.2.2.10);

4.2.3.2.1.2.2. poziţia osiilor de-a lungul unităţii (distanţa dintre osii);

4.2.3.2.1.2.3. lungimea unităţii;

4.2.3.2.1.2.4. viteza maximă proiectată (care trebuie să facă parte din documentaţia menţionată la subpunctul 4.2.8.1.2);

4.2.3.2.1.2.5. categoria de linie SM EN ca urmare a unei clasificări a unităţii în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [10].

4.2.3.2.1.3. Pentru trenurile de călători autopropulsate cu motoare termice sau electrice și pentru vagoanele de călători și alte vehicule conexe, categoria de linie SM EN trebuie să fie întotdeauna documentată, indicându-se valoarea standard a sarcinii utile în zonele de stat în picioare în kg/m 2 , astfel cum este definită în specificaţia menţionată în apendicele J-1 indicele [10].

4.2.3.2.1.4. Dacă se utilizează o anumită valoare a sarcinii utile în zonele de stat în picioare pentru a stabili condiţia de sarcină „masa proiectată în cazul unei sarcini utile excepţionale”, în conformitate cu subpunctele 4.2.2.10.1. și  4.2.2.10.2, o a doua categorie de linie SM EN trebuie documentată utilizând această valoare specifică a sarcinii utile în zonele de stat în picioare.

4.2.3.2.1.5. Pentru toate aceste unităţi, orice categorie de linie EN trebuie documentată indicând sarcina utilă utilizată în zonele de stat în picioare, astfel cum este descrisă în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [10].

4.2.3.2.1.6. Utilizarea informaţiilor privind sarcina pe osie la nivel operațional pentru verificarea compatibilităţii între materialul rulant și infrastructură (în afara domeniului de aplicare al prezentei STI):

Sarcina pe osie a fiecărei osii individuale a unităţii care urmează să fie utilizată drept parametru de interfaţă pentru infrastructură trebuie definită de întreprinderea feroviară, luând în considerare sarcina preconizată pentru serviciul avut în vedere (care nu este definit în momentul evaluării unităţii). Sarcina pe osie în condiţia de sarcină „masa proiectată în cazul unei sarcini utile excepţionale” reprezintă valoarea maximă posibilă a sarcinii pe osie menţionate mai sus. De asemenea, trebuie luată în considerare și sarcina maximă avută în vedere pentru proiectarea sistemului de frânare definit la subpunctul 4.2.4.5.2.

4.2.3.2.2. Sarcina pe roată

4.2.3.2.2.1. Raportul dintre diferenţa sarcinilor pe roată per osie, Δqj = (Ql-Qr)/(Ql+Qr), trebuie evaluat prin măsurarea sarcinii pe roată, luând în considerare condiţia de sarcină „masa proiectată în stare de funcţionare”. O diferenţă a sarcinii pe roată mai mare de 5 % din sarcina pe osie pentru osia montată respectivă este permisă numai dacă se demonstrează că este acceptabilă prin încercarea care dovedește siguranţa împotriva deraierii la rularea pe căi ferate torsionate, speci ficată în subpunctul 4.2.3.4.1.

4.2.3.2.2.2. Procedura de evaluare a conformităţii este descrisă în subpunctul 6.2.3.2.

4.2.3.2.2.3. Pentru unităţile cu sarcina pe osie în condiţia de „masă proiectată în cazul unei sarcini utile normale” mai mică sau egală cu 22,5 tone și cu un diametru al roţii uzate mai mare sau egal cu 470 mm, sarcina pe roată în raport cu diametrul roţii (Q/D) trebuie să fie mai mică sau egală cu 0,15 kN/mm, măsurată pentru un diametru minim al roţii uzate și pentru masa proiectată în cazul unei sarcini utile normale.

4.2.3.3. Parametrii materialului ce influnţează sistemele de la sol

4.2.3.3.1. Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor

Ansamblul de caracteristici ale materialului rulant pentru compatibilitatea cu sistemele ţintă de detectare a trenurilor este prevăzut la subpunctele 4.2.3.3.1.1, 4.2.3.3.1.2 și 4.2.3.3.1.3.

Se face trimitere la punctele din specificaţia menţionată în apendicele J-2 indicele [A].

Setul de caracteristici cu care materialul rulant este compatibil trebuie consemnat în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.

4.2.3.3.1.1. Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu sistemul de detectare a trenurilor bazat pe circuite de cale

Specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [A] precizează caracteristicile referitoare la:

4.2.3.3.1.1.1. Geometria vehiculului

4.2.3.3.1.1.1.1. Distanţa maximă dintre osiile consecutive;

4.2.3.3.1.1.1.2. Distanţa maximă dintre capătul anterior/posterior al trenului și prima/ultima osie;

4.2.3.3.1.1.1.3. Distanţa minimă dintre prima și ultima osie;

4.2.3.3.1.1.2. Proiectarea vehiculului

4.2.3.3.1.1.2.1. Sarcina minimă pe osie în toate condiţiile de sarcină;

4.2.3.3.1.1.2.2. Rezistenţa electrică dintre suprafeţele de rulare ale roţilor opuse ale unei osii montate și metoda de măsurare a acesteia;

4.2.3.3.1.1.2.3. Pentru unităţile electrice echipate cu pantograf, impedanţa minimă a vehiculului;

4.2.3.3.1.1.2.4. Utilizarea dispozitivelor de asistenţă pentru manevră;

4.2.3.3.1.1.3. Izolarea emisiilor

4.2.3.3.1.1.3.1. Utilizarea echipamentelor de înnisipare;

În cazul în care este disponibilă o funcţie de înnisipare automată, mecanicul de locomotivă trebuie să aibă posibilitatea de a suspenda utilizarea sa în anumite puncte ale liniei identificate în normele de exploatare ca fiind incompatibile cu înnisiparea;

4.2.3.3.1.1.3.2. Utilizarea saboţilor de frână din materiale compozite;

4.2.3.3.1.1.3.3. În cazul în care vehiculul este echipat, cerinţele aplicabile dispozitivelor de lubrifiere a buzei de bandaj;

4.2.3.3.1.1.4. CEM

4.2.3.3.1.1.4.1. Cerinţele legate de interferenţa cu semnalele parazite transmise pe reţea.

4.2.3.3.1.2. Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu sistemul de detectare a trenurilor bazat pe numărătoare de osii

Specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [A] precizează caracteristicile referitoare la:

4.2.3.3.1.2.1. Geometria vehiculului

4.2.3.3.1.2.1.1. Distanţa maximă dintre osiile consecutive;

4.2.3.3.1.2.1.2. Distanţa minimă dintre osiile consecutive;

4.2.3.3.1.2.1.3. La capătul unei unităţi proiectate să fie cuplată, distanţa minimă dintre capătul anterior/posterior al trenului și prima/ ultima osie (egală cu jumătate din valoarea specificată)

4.2.3.3.1.2.1.4. Distanţa maximă dintre capătul anterior/posterior al trenului și prima/ultima osie;

4.2.3.3.1.2.2. Geometria roţii

4.2.3.3.1.2.2.1. Geometria roţii;

4.2.3.3.1.2.3. Proiectarea vehiculului

4.2.3.3.1.2.3.1. Spaţiu fără componente metalice sau inductive între roţi;

4.2.3.3.1.2.3.2. Caracteristicile materialului roţilor;

4.2.3.3.1.2.4. CEM

4.2.3.3.1.2.4.1. Cerinţele legate de câmpurile electromagnetice;

4.2.3.3.1.2.4.2. Utilizarea frânelor de cale magnetice sau cu curenţi turbionari.

4.2.3.3.1.3. Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu echipamentele cu bucle de detecţie

Specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [A] precizează caracteristicile referitoare la:

Proiectarea vehiculului

4.2.3.3.1.3.1. Structura metalică a vehiculului.

4.2.3.3.2. Monitorizarea stării lagărului de osie

Monitorizarea stării lagărului de osie are ca scop să detecteze lagărele deficiente ale

cutiilor de osie

Pentru unităţile cu o viteză maximă prin construcţie mai mare sau egală cu 250 km/h, trebuie prevăzut echipament de detectare la bord.

Pentru unităţile cu o viteză maximă prin construcţie mai mică de 250 km/h și destinate să fie exploatate pe alte ecarеamente decât sistemul de 1 520 mm, monitorizarea stării lagărului de osie trebuie să fie disponibilă și să se realizeze fie cu ajutorul unui echipament la bord (în conformitate cu specificaţia din subpunctul 4.2.3.3.2.1), fie prin utilizarea unui echipament de cale (în conformitate cu speci ficaţia din subpunctul 4.2.3.3.2.2).

Montarea sistemului la bord și/sau compatibilitatea cu echipamentul de cale trebuie consemnate în documentaţia tehnică descrisă în subpunctul 4.2.12.

4.2.3.3.2.1. Cerinţe aplicabile echipamentului de detectare la bord

4.2.3.3.2.1.1. Acest echipament trebuie să poată detecta o deteriorare a oricăruia dintre lagărele cutiilor de osie ale unităţii.

4.2.3.3.2.1.2 Starea lagărului trebuie evaluată prin monitorizarea fie a temperaturii sale, fie a frecvenţelor sale dinamice, fie a unei alte caracteristici adecvate privind starea lagărului.

4.2.3.3.2.1.3 Sistemul de detectare trebuie amplasat în întregime la bordul unităţii, iar mesajele de diagnoză trebuie să fie disponibile la bord.

4.2.3.3.2.1.4 Mesajele de diagnoză comunicate trebuie descrise și luate în considerare în documentaţia de exploatare descrisă la subpunctul 4.2.12.4, precum și în documentaţia de întreţinere descrisă la subpunctul 4.2.12.3.

4.2.3.3.2.2. Cerinţe privind materialul rulant pentru compatibilitatea cu echipamentele de cale

4.2.3.3.2.2.1. Pentru unităţile destinate să fie exploatate pe sistemul de 1 435 mm, zona de pe materialul rulant care este vizibilă echipamentelor de cale trebuie să fie zona definită în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [8].

4.2.3.3.2.2.2 Pentru unităţile destinate să fie exploatate pe alte ecartamente decât de 1 435 mm sau de 1 668 mm, acolo unde este cazul se declară un caz specific.

4.2.3.3.2.2.2.1. Pentru unităţile destinate să fie exploatate pe sistemul de 1 668 mm, zona de pe materialul rulant vizibilă pentru echipamentele de cale trebuie să fie zona definită în tabelul 1 care se referă la parametrii din specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [8].

Tabelul 1

Zona ţintă și de interdicţie pentru unităţile destinate să fie exploatate pe reţele de 1 668 mm

| Ecartament [mm] | YTA [mm] | WTA [mm] | LTA [mm] | YPZ [mm] | WPZ [mm] | LPZ [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 668 | 1 176 ± 10 | ≥ 55 | ≥ 100 | 1 176 ± 10 | ≥ | ≥ |

4.2.3.4. Comportamentul dinamic al materialului rulant

4.2.3.4.1. Siguranţa împotriva deraierii la rularea pe căi ferate torsionate

4.2.3.4.1.1. Unitatea trebuie proiectată astfel încât să asigure circulaţia în siguranţă pe căi ferate torsionate, ţinând seama în special de faza de tranziţie între calea înclinată și cea orizontală și de diferenţele de nivel de la treceri.

4.2.3.4.1.2. Procedura de evaluare a conformităţii este descrisă în subpunctul 6.2.3.3.

Această procedură de evaluare a conformităţii este aplicabilă pentru sarcinile pe osie din gama celor prevăzute la punctul cu privier la categoriile de linii a STI din Regulamentul cu privier la STI referitoare la subsistemul ,,infrastructură”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate in domeniul ransportului feroviar, și în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [9].

Ea nu este aplicabilă vehiculelor proiectate pentru sarcini pe osie mai mari — astfel de cazuri pot fi reglementate de norme naţionale sau de procedura privind soluţiile inovatoare descrisă la punctele 8-10 din prezentul Regulament, dar și la punctul 6 din prezenta anexă.

4.2.3.4.2. Comportamentul dinamic de rulare

4.2.3.4.2.1. Prezentul punct se aplică unităţilor proiectate pentru viteze de peste 60 km/h, cu excepţia mașinilor de cale, pentru care cerinţele sunt stabilite în apendicele C, punctul C.3, și cu excepţia unităţilor proiectate pentru a fi exploatate pe ecartamentul de 1 520 mm, pentru care cerinţele corespunzătoare sunt considerate un punct deschis.

4.2.3.4.2.2. Comportamentul dinamic al unui vehicul are o influenţă puternică asupra siguranţei în timpul rulării și a sarcinii pe linie. Acesta este o funcţie esenţială pentru siguranţă, care face obiectul cerinţelor prezentului subpunct.

4.2.3.4.2.2.1. Cerinţe tehnice

4.2.3.4.2.2.1.1. Unitatea trebuie să circule în condiţii de siguranţă și să producă un nivel acceptabil de sarcină pe linie atunci când este exploatată în limitele definite de combinaţia (combinaţiile) de viteză și de insuficienţă de supra înălţare în condiţiile prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [9].

Acest fapt se evaluează prin verificarea respectării valorilor slimită pecificate mai jos, la subpunctele 4.2.3.4.3 și 4.2.3.4.4 Procedura de evaluare a conformităţii este descrisă la punctul 6.2.3.4.

4.2.3.4.2.2.1.2. Valorile limită și procedura de evaluare a conformităţii menţionate la subpunctul 4.2.3.4.2.2.1.3. sunt     aplicabile pentru sarcinile pe osie din gama celor prevăzute la punctul cu privier la categoriile de linii a STI din Regulamentul cu privier la STI referitoare la subsistemul ,,infrastructură”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate in domeniul ransportului feroviar, și în specificaţia menţionată în apen dicele J-1, indicele [9].

Ele nu sunt aplicabile vehiculelor proiectate pentru sarcini pe osie mai mari, deoarece valorile limită armonizate ale sarcinii pe linie nu sunt definite; aceste cazuri pot fi reglementate de norme naţionale sau de procedura privind soluţiile inovatoare descrisă la punctele 8-10 din prezentul Regulament, dar și la punctul 6 din prezenta anexă.

4.2.3.4.2.2.1.3. Raportul de încercare privind comportamentul dinamic de rulare (inclusiv limitele de utilizare și parametrii sarcinii pe linie) trebuie menţionat în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.

Parametrii sarcinii pe linie (inclusiv cei suplimentari,Ymax, Bmax și Bqst, acolo unde este cazul) care trebuie înregistraţi sunt definiţi în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [9].

4.2.3.4.2.2.2. Cerinţe suplimentare atunci când se utilizează un sistem activ

4.2.3.4.2.3. Atunci când se utilizează sisteme active (bazate pe softuri sau pe dispozitive de comandă automate progra mabile), o defecţiune funcţională prezintă de obicei un potenţial credibil de a conduce direct la „decese”, în ambele scenarii următoare:

4.2.3.4.2.3.1. defectare a sistemului activ care conduce la nerespectarea valorilor limită pentru siguranţa în timpul rulării (definite în conformitate cu subpunctele 4.2.3.4.3. și 4.2.3.4.4).

4.2.3.4.2.2.2.1.2. defectare a sistemului activ care conduce la ieșirea unui vehicul în afara profilului cinematic de referinţă al caroseriei și pantografului, din cauza unghiului de înclinare (balans), ceea ce duce la nerespectarea valorilor reţinute indicate în subpunctul 4.2.3.1.

Având în vedere această gravitate a consecinţei defec ţiunii, trebuie să se demonstreze că riscul este controlat la un nivel acceptabil.

Demonstrarea conformităţii (procedura de evaluare a conformităţii) este descrisă în subpunctul 6.2.3.5.

4.2.3.4.2.2.3. Cerinţe suplimentare atunci când este instalat un sistem de detectare a instabilităţii (opţiune)

4.2.3.4.2.4. Sistemul de detectare a instabilităţii trebuie să furnizeze informaţii cu privire la necesitatea de a lua măsuri operative (cum ar fi reducerea vitezei) și trebuie descris în documentaţia tehnică. Măsurile operative trebuie descrise în documentaţia de exploatare prevăzute în subpunctul 4.2.12.4.

4.2.3.4.2.2.4. Cerinţe suplimentare privind interfaţa cu Sistemul european de control al trenurilor (în continuare-ETCS) de bord

4.2.3.4.2.5. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „starea sistemului de înclinare” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B].

4.2.3.4.3. Valori limită pentru siguranţa în timpul rulării

Valorile limită pentru siguranţa în timpul rulării pe care trebuie să le îndeplinească unitatea sunt prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [9].

4.2.3.4.4. Valorile limită ale sarcinii pe linie

4.2.3.4.4.1. Valorile limită ale sarcinii pe linie pe care trebuie să le îndeplinească unitatea (atunci când se evaluează cu ajutorul metodei obișnuite) sunt prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [9].

4.2.3.4.4.2. În cazul în care valorile estimate depășesc valorile limită exprimate mai sus, condiţiile de exploatare pentru materialul rulant (de exemplu viteza maximă, deficienţa de supraînălţare) pot fi ajustate în funcţie de caracteristicile căii ferate (de exemplu raza curbei, secţiunea transversală a șinei, distanţa dintre traverse, intervalele de întreţinere a căii ferate).

4.2.3.4.5. Conicitatea echivalentă

4.2.3.4.5.1. Valorile de proiectare pentru profiluri de roată noi

4.2.3.4.5.1.1. subpunctul 4.2.3.4.5 se aplică tuturor unităţilor, cu excepţia unităţilor proiectate pentru a fi exploatate pe ecartamentul de 1 520 mm sau de 1 600 mm, pentru care cerinţele corespunzătoare reprezintă un punct deschis.

4.2.3.4.5.1.2. Un profil de roată nou și distanţa dintre feţele active ale roţilor trebuie verificate în ceea ce privește conicităţile echivalente vizate, folosind scenariile de calcul prevăzute în  subpunctul 6.2.3.6 pentru a stabili caracterul adecvat al noului profil de roată propus pentru infrastructură, în conformitate cu Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul „infrastructură”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului ferofiar.

4.2.3.4.5.1.3. Unităţile dotate cu roţi independente sunt exceptate de la aceste cerinţe.

4.2.3.4.5.2. Valorile în exploatare ale conicităţii echivalente a osiei montate

4.2.3.4.5.2.1. Conicităţile echivalente combinate pentru care este proiectat vehiculul, verificate prin demonstrarea conformităţii comportamentului dinamic de rulare specificat la subpunctul 6.2.3.4, trebuie să fie specificate pentru condiţiile de exploatare în documentaţia de întreţinere stabilită la subpunctul 4.2.12.3.2, luând în considerare contribuţiile aduse de profilurile roţilor și șinei.

4.2.3.4.5.2.2. Dacă se raportează o instabilitate la rulare, întreprinderea feroviară și administratorul de infrastructură trebuie să localizeze tronsonul de linie în cadrul unei anchete comune.

4.2.3.4.5.2.3. Întreprinderea feroviară trebuie să măsoare profilurile roţilor și distanţa dintre feţele exterioare (distanţa dintre feţele active) ale osiilor montate în cauză. Conicitatea echivalentă trebuie calculată cu ajutorul scenariilor de calcul prevăzute în subpunctul 6.2.3.6 pentru a verifica dacă se respectă conicitatea echivalentă maximă pentru care a fost proiectat și încercat vehiculul. Dacă nu este respectată, profilurile roţilor trebuie corectate.

4.2.3.4.5.2.4. În cazul în care conicitatea osiei montate respectă conicitatea echivalentă maximă pentru care a fost proiectat și încercat vehiculul, trebuie realizată o anchetă comună de către întreprinderea feroviară și administratorul de infrastructură pentru a determina caracteristicile care constituie motivul instabi lităţii.

4.2.3.4.5.2.5. Unităţile dotate cu roţi independente sunt exceptate de la aceste cerinţe.

4.2.3.5. Aparatul de rulare

4.2.3.5.1. Concepţia structurală a cadrului boghiului

4.2.3.5.1.1. Pentru unităţile care includ un cadru de boghiu, integritatea structurii cadrului boghiului, a cutiilor de osii și a tuturor echipamentelor atașate trebuie demonstrată pe baza metodelor stabilite în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [11].

4.2.3.5.1.2. Conexiunea caroserie-boghiu trebuie să respecte cerinţele specificaţiei menţionate în apendicele J-1, indicele [1].

4.2.3.5.1.3. Ipoteza adoptată pentru evaluarea sarcinilor datorate rulării boghiului (formule și coeficienţi), în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [11], trebuie justificată și documentată în documentaţia tehnică descrisă în subpunctul 4.2.12.

4.2.3.5.2. Osii montate

În scopul prezentei STI, osiile montate sunt definite ca incluzând părţi principale care asigură interfaţa cu calea ferată (roţi și elemente de legătură: de exemplu ax transversal, ax al roţii independente) și părţi accesorii (lagăre de osie, cutii de osie, reductoare și discuri de frână).

Osia montată trebuie proiectată și fabricată cu ajutorul unei metodologii consecvente, utilizând un set de cazuri de sarcină care corespund condiţiilor de sarcină definite în subpunctul 4.2.2.10.

4.2.3.5.2.1. Caracteristicile mecanice și geometrice ale osiilor montate

Comportamentul mecanic al osiilor montate

4.2.3.5.2.1.1. Caracteristicile mecanice ale osiilor montate trebuie să asigure deplasarea în siguranţă a materialului rulant.

Caracteristicile mecanice cuprind asamblarea, rezistenţa mecanică și caracteristicile de oboseală.

Procedura de evaluare a conformităţii este descrisă în subpunctul 6.2.3.7.

Comportamentul mecanic al osiilor

4.2.3.5.2.1.2. Caracteristicile osiei trebuie să asigure transmisia forţelor și cuplului.

Procedura de evaluare a conformităţii este descrisă în subpunctul 6.2.3.7.

Cazul unităţilor dotate cu roţi independente

4.2.3.5.2.1.3. Caracteristicile capătului osiei (interfaţa dintre roată și aparatul de rulare) trebuie să asigure transmisia forţelor și cuplului.

Procedura de evaluare a conformităţii trebuie să fie în conformitate cu subpunctul 6.2.3.7.7.

Comportamentul mecanic al cutiilor de osii

4.2.3.5.2.1.4. Cutia de osii trebuie proiectată ţinând seama de rezistenţa mecanică și caracteristicile de oboseală.

Procedura de evaluare a conformităţii este descrisă în subpunctul 6.2.3.7.

4.2.3.5.2.1.5. Limitele de temperatură trebuie definite și consemnate în documentaţia tehnică menţionată în subpunctul 4.2.12.

Monitorizarea stării lagărelor de osie este definită în subpunctul 4.2.3.3.2.

Dimensiunile geometrice ale osiilor montate

4.2.3.5.2.1.6. Dimensiunile geometrice ale osiilor montate (astfel cum sunt definite în figura 1) trebuie să respecte valorile limită specificate în tabelul 1 pentru ecartamentul relevant.

Aceste valori limită trebuie luate ca valori proiectate (pentru osia montată nouă) și valori limită în exploatare (de utilizat în scopuri legate de întreţinere; a se vedea, de asemenea subpunctul 4.5).

Tabelul 1

Limitele în exploatare ale dimensiunilor geometrice ale osiilor montate

| Descriere |  | Diam. roată D [mm] | Valoarea minimă [mm] | Valoarea maximă [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 435 mm | Dimensiunea între feţele exterioare (SR) SR = AR + Sd, stânga+Sd,dreapta SR= | 330 ≤ D ≤ 760 | 1 415 | 1 426 |
|  |  | 760 < D ≤ 840 | 1 412 |  |
|  |  | D > 840 | 1 410 |  |
|  | Distanța dintre fețele interioare AR | 330 ≤ D ≤ 760 | 1 359 | 1 363 |
|  |  | 760 < D ≤ 840 | 1 358 |  |
|  |  | D > 840 | 1 357 |  |
| 1 524 mm | Dimensiunea între feţele exterioare (SR) SR = AR + Sd, stânga+Sd,dreapta | 400 ≤ D < 725 | 1 506 | 1 509 |
|  |  | D ≥ 725 | 1 487 | 1 514 |
|  | Distanța dintre fețele interioare AR | 400 ≤ D < 725 | 1 444 | 1 446 |
|  |  | D ≥ 725 | 1 442 | 1 448 |
| 1 520 mm | Dimensiunea între feţele exterioare (SR) SR = AR + Sd, stânga+Sd,dreapta | 400 ≤ D ≤ 1 220 | 1 487 | 1 509 |
|  | Distanța dintre fețele interioare AR | 400 ≤ D ≤ 1 220 | 1 437 | 1 443 |
| 1 600 mm | Dimensiunea între feţele exterioare (SR) SR = AR + Sd, stânga+Sd,dreapta | 690 ≤ D ≤ 1 016 | 1 573 | 1 592 |
|  | Distanța dintre fețele interioare AR | 690 ≤ D ≤ 1 016 | 1 521 | 1 526 |
| 1 668 mm | Dimensiunea între feţele exterioare (SR) SR = AR + Sd, stânga+Sd,dreapta | 330 ≤ D < 840 | 1 648 | 1 659 |
|  |  | 840 ≤ D ≤ 1 250 | 1 643 | 1 659 |
|  | Distanța dintre fețele interioare AR | 330 ≤ D < 840 | 1 592 | 1 596 |
|  |  | 840 ≤ D ≤ 1 250 | 1 590 | 1 596 |

Dimensiunea AR se măsoară la înălţimea părţii superioare a șinei. Dimensiunile AR și SRtrebuie respectate în stare încărcată și în stare neîncărcată (tară). În documentaţia de întreţinere, producătorul poate să prevadă toleranţe mai reduse pentru valorile în exploatare, în limitele mai sus menţionate. Dimensiunea SR este măsurată la 10 mm deasupra suprafeţei de rulare (conform figurii 2).

Figura 1

Simboluri pentru osiile montate

4.2.3.5.2.2. Caracteristicile mecanice și geometrice ale roţilor

Comportamentul mecanic al roţilor

4.2.3.5.2.2.1. Caracteristicile roţilor trebuie să asigure deplasarea în siguranţă a materialului rulant și să contribuie la ghidarea materialului rulant.

Procedura de evaluare a conformităţii este descrisă în sub punctul 6.1.3.1. Dimensiunile geometrice ale roţilor

4.2.3.5.2.2.2. Dimensiunile geometrice ale roţilor (astfel cum sunt definite în figura 2) trebuie să respecte valorile limită specificate în Tabelul 2. Aceste valori limită trebuie luate ca valori proiectate (pentru roata nouă) și valori limită în exploatare (de utilizat în scopuri legate de întreţinere; a se vedea, de asemenea, subpunctul 4.5).

Tabelul 2

Limitele în exploatare ale dimensiunilor geometrice ale roţilor

| Descriere | Diametrul roţii D (mm) | Valoarea minimă (mm) | Valoarea maximă (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lăţimea bandajului (BR+Burr) | D ≥ 330 | 133 | 145 |
| Grosimea buzei bandajului (Sd) | D > 840 | 2 2 | 33 |
|  | 760 < D ≤ 840 | 2 5 |  |
|  | 330 ≤ D ≤ 760 | 27,5 |  |
| Înălţimea buzei bandajului (Sh) | D > 760 | 27,5 | 36 |
|  | 630 < D ≤ 760 | 29,5 |  |
|  | 330 ≤ D ≤ 630 | 31,5 |  |
| Faţa buzei bandajului (qR) | ≥ 330 | 6,5 |  |

Figura 2

Simboluri pentru roţi

4.2.3.5.2.2.3. Unităţile dotate cu roţi independente trebuie să îndeplinească, pe lângă cerinţele din prezentul subpunct privind roţile, și cerinţele din prezenta STI referitoare la caracteristicile geometrice ale osiilor montate definite în subpunctul 4.2.3.5.2.1.

4.2.3.5.3. Sisteme atomate cu ecartament variabil

4.2.3.5.3.1. Această cerinţă se aplică unităţilor echipate cu un sistem automat cu ecartament variabil care are un mecanism de comutare a poziţiei axiale a roţilor, permiţând unităţii să fie compatibilă cu ecartamentul de 1 435 mm și cu alt(e) ecartament(e) de cale ferată din domeniul de aplicare al prezentei STI la trecerea printr-o instalaţie de comutare a ecartamentului.

4.2.3.5.3.2. Mecanismul de comutare trebuie să asigure blocarea roţii în poziţia axială vizată corectă.

4.2.3.5.3.3. După trecerea prin instalaţia de comutare a ecartamentului, verificarea stării sistemului de blocare (blocat sau deblocat) și a poziţiei roţilor trebuie efectuată printr-unul sau mai multe din următoarele mijloace: control vizual, sistem de control la bord sau sistem de control al infrastructurii/instalaţiei. În cazul unui sistem de control la bord, trebuie să fie posibilă monitorizarea continuă.

4.2.3.5.3.4. Dacă un aparat de rulare este dotat cu un echipament de frânare care își schimbă poziţia în timpul operaţiunii de comutare a ecartamentului, sistemul automat cu ecartament variabil trebuie să asigure poziţia și blocarea în siguranţă în poziţia corectă a acestui echipament în același timp cu roţile.

4.2.3.5.3.5. Dacă nu se blochează poziţia roţilor și a echipamentului de frânare (dacă este cazul) în timpul operaţiunii, există de obicei un potenţial credibil și direct de producere a unui accident catastrofic (cu multe decese). Având în vedere gravitatea consecinţei neblocării poziţiei roţilor și echipamentului de frânare, trebuie să se demonstreze că riscul este controlat la un nivel acceptabil.

4.2.3.5.3.6. Sistemul automat cu ecartament variabil este definit ca element constitutiv de interoperabilitate (în continuare-ECI). Procedura de evaluare a conformităţii este specificată în subpunctul 6.1.3.2 (nivel de ECI), în subpunctul 6.2.3.5 (cerinţă de siguranţă).

4.2.3.5.3.7. Ecartamentele de cale ferată cu care este compatibilă unitatea trebuie să fie înregistrate în documentaţia tehnică. O descriere a operaţiunii de comutare în regim normal, inclusiv tipul (tipurile) de instalaţie (instalaţii) de comutare a ecartamentului cu care este compatibilă unitatea, trebuie să fie inclusă în documentaţia tehnică (a se vedea, de asemenea, subpunctul 4.2.12.4.1).

4.2.3.5.3.8. Cerinţele și evaluările conformităţii impuse de alte secţiuni ale prezentei STI se aplică independent pentru fiecare poziţie a roţii care corespunde unui anumit ecartament și trebuie documentate în consecinţă.

4.2.3.6. Raza minimă a curbei

Raza minimă a curbei de abordat trebuie să fie de 150 m pentru toate unităţile.

4.2.3.7. Dispozitive de siguranţă

4.2.3.7.1. Această cerinţă se aplică unităţilor dotate cu cabină de conducere.

4.2.3.7.2. Roţile trebuie protejate împotriva deteriorărilor provocate de obiecte mici aflate pe șine cu ajutorul dispozitivelor de siguranţă din faţa roţilor osiei anterioare.

4.2.3.7.3. Dispozitivele de siguranţă trebuie să respecte cerinţele specificaţiei menţionate în apendicele J-1, indicele [3].

4.2.4. Frânarea

4.2.4.1. Generalități

4.2.4.1.1. Scopul sistemului de frânare al trenului este de a asigura faptul că viteza trenului poate fi redusă sau menţinută în pantă sau că trenul poate fi oprit în limita distanţei de frânare maxime admise. În plus, aplicarea frânei asigură imobilizarea unui tren.

4.2.4.1.2. Factorii principali care influenţează performanţa de frânare sunt forţa de frânare (producerea forţei de frânare), masa trenului, rezistenţa trenului la rulare, viteza, aderenţa disponibilă.

4.2.4.1.3. În cazul unităţilor care sunt exploatate în cadrul a diferite compuneri de tren, performanţa unei unităţi individuale este astfel definită încât să se poată obţine performanţa de frânare globală a trenului.

4.2.4.1.4. Performanţa de frânare este determinată de profilurile de decelerare [decelerare = F (viteză) și timpul de reacţie echivalent].

Distanţa de oprire, procentul de greutate frânată (denumit și „lambda” sau „procentul de masă frânată”) și masa frânată pot fi de asemenea utilizate și pot fi derivate prin calcul (direct sau prin intermediul distanţei de oprire) din profilurile de decelerare.

Performanţa de frânare ar putea varia în funcţie de masa trenului sau a vehiculului.

4.2.4.1.5. Performanţa minimă de frânare a trenului necesară pentru exploatarea unui tren pe o linie la o anumită viteză depinde de caracteristicile liniei (sistemul de semnalizare, viteza maximă, pante, marja de siguranţă a liniei) și reprezintă o caracteristică a infrastructurii.

Principalele date privind trenul sau vehiculul care caracterizează performanţa de frânare sunt definite în subpunctul 4.2.4.5.

4.2.4.2. Cerinţe funcţionale și de siguranţă

4.2.4.2.1. Cerinţe funcţionale

Cerinţele de mai jos se aplică tuturor unităţilor.

Unităţile trebuie dotate cu:

4.2.4.2.1.1. o funcţie de frânare principală utilizată în timpul exploatării pentru frânarea de serviciu și de urgenţă;

4.2.4.2.1.2. o funcţie de frânare de staţionare utilizată atunci când trenul este parcat, permiţând aplicarea unei forţe de frânare fără a avea energie electrică disponibilă la bord, timp de o perioadă nelimitată.

Principala funcţie de frânare a unui tren trebuie să fie:

4.2.4.2.1.3. continuă: semnalul de acţionare a frânei este transmis de la o comandă centrală la întregul tren printr-o conductă de comandă;

4.2.4.2.1.4. automată: o perturbare accidentală a conductei de comandă (pierderea integrităţii, întreruperea alimentării cu energie a conductei) conduce la activarea frânei la nivelul tuturor vehiculelor trenului.

4.2.4.2.1.5. Principala funcţie de frânare poate fi completată de sisteme de frânare suplimentare, descrise în subpunctul 4.2.4.7 (frână dinamică — sistem de frânare legat de sistemul de tracţiune) și/sau în subpunctul 4.2.4.8 (sistem de frânare independent de condiţiile de aderenţă).

4.2.4.2.1.6. La proiectarea sistemului de frânare trebuie să se ţină seama de disiparea energiei de frânare, care nu trebuie să afecteze componentele sistemului de frânare în condiţii normale de exploatare; acest lucru trebuie verificat prin calcul, astfel cum se specifică în subpunctul 4.2.4.5.4.

Temperatura atinsă în jurul componentelor frânei trebuie luată de asemenea în considerare la proiectarea materialului rulant.

4.2.4.2.1.7. Proiectarea sistemului de frânare trebuie să includă mijloace de monitorizare și încercări, astfel cum se specifică în subpunctul 4.2.4.9.

Cerinţele de mai jos din prezentul subpunctul 4.2.4.2.1 se aplică, la nivelul trenului, unităţilor pentru care compunerea sau compunerile de exploatare sunt definite în etapa de proiectare (adică unităţile evaluate în compunere fixă, unităţile evaluate în compunere sau compuneri predefinite, locomotivele exploatate individual).

4.2.4.2.1.8. Performanţa de frânare trebuie asigurată în concordanţă cu cerinţele de siguranţă formulate în subpunct 4.2.4.2.2 în cazul unei perturbări accidentale a conductei de comandă a frânei, precum și în cazul perturbării alimentării cu energie a sistemului de frânare, al întreruperii alimentării cu energie electrică sau al altei probleme de alimentare cu energie.

4.2.4.2.1.9. În special, trebuie să existe suficientă energie de frânare disponibilă la bordul trenului (energie stocată), distribuită de-a lungul trenului în concordanţă cu concepţia sistemului de frânare, pentru a asigura aplicarea forţelor de frânare necesare.

4.2.4.2.1.10. La proiectarea sistemului de frânare trebuie avute în vedere acţionări și eliberări succesive ale frânei (inepuizare).

4.2.4.2.1.11. În cazul separării neintenţionate a unui tren, cele două părţi ale trenului trebuie oprite. Nu este necesar ca performanţele de frânare ale celor două părţi ale trenului să fie identice cu performanţele de frânare în regimul normal de exploatare.

4.2.4.2.1.12. În cazul perturbării sau al întreruperii alimentării cu energie electrică, trebuie să fie posibilă menţinerea în poziţie staţionară a unei unităţi cu o sarcină maximă de frânare (conform definiţiei din subpunctul 4.2.4.5.2) pe o pantă de 40 ‰ prin utilizarea doar a frânei de fricţiune a principalului sistem de frânare, timp de cel puţin două ore.

4.2.4.2.1.13. Sistemul de comandă a frânării al unităţii trebuie să aibă trei regimuri de comandă:

4.2.4.2.1.13.1. frânare de urgenţă: aplicarea unei forţe de frânare predefinite în cel mai scurt timp pentru a opri trenul cu un nivel definit de performanţă de frânare;

4.2.4.2.1.13.2. frânare de serviciu: aplicarea unei forţe de frânare ajustabile pentru a controla viteza trenului, inclusiv oprirea și imobilizarea temporară;

4.2.4.2.1.13.3. frânare de staţionare: aplicarea unei forţe de frânare pentru a menţine trenul (sau vehiculul) permanent imobilizat în poziţie staţionară, fără energie electrică disponibilă la bord.

4.2.4.2.1.14. Oricare ar fi regimul unei comenzi de acţionare a frânei, aceasta trebuie să preia controlul asupra sistemului de frânare, chiar și în cazul unei comenzi active de eliberare a frânei. Este permis să nu se aplice această cerinţă atunci când suprimarea intenţionată a comenzii de acţionare a frânei este efectuată de mecanicul de locomotivă (de exemplu anularea alarmei pentru călători, decuplarea etc).

4.2.4.2.1.15. Pentru viteze mai mari de 5 km/h, șocul maxim datorat utilizării frânelor trebuie să fie mai mic de 4 m/s3. Comportamentul la șoc se poate deduce prin calcul și prin evaluarea comportamentului de decelerare măsurat în timpul încercărilor frânei (conform descrierii din subpunctele 6.2.3.9 și 6.2.3.10).

4.2.4.2.2. Cerinţe de siguranţă

4.2.4.2.2.1. Sistemul de frânare este mijlocul de oprire a unui tren și contribuie, prin urmare, la nivelul de siguranţă al sistemului feroviar.

Cerinţele funcţionale exprimate în subpunctul 4.2.4.2.1 contribuie la asigurarea funcţionării în siguranţă a sistemului de frânare; cu toate acestea, pentru evaluarea performanţei de frânare este necesară o abordare bazată pe riscuri, deoarece sunt implicate multe componente.

4.2.4.2.2.2. Pentru scenariile de risc avute în vedere, trebuie îndeplinite cerinţele de siguranţă corespunzătoare, definite în tabelul 3.

Atunci când în tabel se specifică un nivel de gravitate, trebuie să se demonstreze că riscul aferent este controlat la un nivel acceptabil, având în vedere defecţiunile funcţionale și potenţialul lor tipic credibil de a conduce în mod direct la nivelul de gravitate respectiv definit în tabel.

Tabelul 3

Sistemul de frânare — cerinţe de siguranţă

|  |  | Cerinţă de siguranţă care trebuie îndeplinită |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defecţiunea funcţională și scenariul său de risc | Nivel de gravitate aferent/Consecinţe care trebuie prevenite | Numărul minim admis de combinaţii de defecţiuni |
| Nr. 1 |  |  |  |
|  | Se aplică unităţilor dotate cu cabină de conducere (comanda de frânare) |  |  |
|  | După acţionarea comenzii frânei de urgenţă, faptul că nu se înregistrează nicio decelerare a trenului din cauza unei defecţiuni a sistemului de frânare (pierderea completă și permanentă a forţei de frânare). Trebuie avută în vedere acţionarea de către mecanicul de locomotivă sau de către sistemul CCS. Acţionarea de către călători (alarmă) nu este relevantă pentru scenariul de faţă. | Decese | 2 (nu se acceptă o singură defecţiune) |
| Nr. 2 |  |  |  |
|  | Se aplică unităţilor dotate cu echipament de tracţiune |  |  |
|  | După acţionarea comenzii frânei de urgenţă, faptul că nu se înregistrează nicio decelerare a trenului din cauza unei defecţiuni a sistemului de tracţiune (forţa de tracţiune ≥ forţa de frânare). | Decese | 2 (nu se acceptă o singură defecţiune) |
| Nr. 3 |  |  |  |
|  | Se aplică tuturor unităţilor |  |  |
|  | După acţionarea comenzii frânei de urgenţă, distanţa de oprire este mai mare decât cea din regimul normal, din cauza unei sau unor defecţiuni ale sistemului de frânare. Performanţa în regimul normal este definită în punctul 4.2.4.5.2. | N/A | trebuie identificate defecţiunile într-un singur punct care duc la distanţa de oprire calculată ca fiind cea mai mare și trebuie determinată creșterea distanţei de oprire în comparaţie cu regimul normal (fără defecţiune). |
| Nr. 4 |  |  |  |
|  | Se aplică tuturor unităţilor |  |  |
|  | După acţionarea comenzii frânei de staţionare, nu este aplicată nicio forţă de frânare de staţionare (pierderea completă și permanentă a forţei de frânare de staţionare). | N/A | 2 (nu se acceptă o singură defecţiune) |

Trebuie luate în considerare sisteme de frânare suplimentare în cadrul studiului privind siguranţa, în condiţiile specificate în subpunctele 4.2.4.7 și 4.2.4.8.

Demonstrarea conformităţii (procedura de evaluare a conformităţii) este descrisă în subpunctul 6.2.3.5.

4.2.4.3. Tipul sistemului de frânare

4.2.4.3.1. Unităţile proiectate și evaluate pentru a fi exploatate în exploatare generală (diverse compuneri de vehicule de diferite origini; compunerea trenului nu este definită în faza de proiectare) pe alte ecartamente decât sistemul de 1 520 mm trebuie dotate cu un sistem de frânare cu o conductă de frână compatibilă cu sistemul de frânare UIC. În acest scop, specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [12] precizează principiile care trebuie aplicate.

Această cerinţă este stabilită pentru a asigura compatibilitatea tehnică a funcţiei de frânare între vehiculele de diverse origini care intră în alcătuirea unui tren.

4.2.4.3.2. Nu există nicio cerinţă privind tipul de sistem de frânare pentru unităţile (garnituri de tren sau vehicule) evaluate în compunere fixă sau predefinită.

4.2.4.3.3. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „presiunea de frânare” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B].

4.2.4.3.4. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „starea de frânare specială – frână electropneumatică (în continuare-EP)” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B].

4.2.4.4. Comanda de frânare

4.2.4.4.1. Comanda de frânare de urgenţă

4.2.4.4.1.1. Prezentul subpunct se aplică unităţilor dotate cu cabină de conducere.

4.2.4.4.1.2. Trebuie să fie disponibile cel puţin două dispozitive independente de comandă a frânării de urgenţă, permiţând activarea frânei de urgenţă printr-o singură acţiune simplă a mecanicului de locomotivă, în poziţia sa normală de conducere, cu utilizarea unei singure mâini.

Acţionarea secvenţială a celor două dispozitive poate fi luată în considerare pentru demonstrarea conformităţii cu cerinţa de siguranţă nr. 1 din tabelul 3.

Unul dintre aceste dispozitive trebuie să fie un buton roșu (buton tip „ciupercă”).

Atunci când sunt acţionate, poziţia de frânare de urgenţă a celor două dispozitive trebuie să fie de autoblocare cu ajutorul unui dispozitiv mecanic; deblocarea acestei poziţii trebuie să fie posibilă numai printr-o acţiune intenţionată.

4.2.4.4.1.3. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „comanda de frână de urgenţă” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B].

4.2.4.4.1.4. Cu excepţia cazului în care comanda este anulată, acţionarea frânei de urgenţă trebuie să conducă în mod automat și permanent la următoarele acţiuni:

4.2.4.4.1.4.1. transmiterea unei comenzi de frânare de urgenţă de-a lungul trenului prin conducta de comandă a frânei;

4.2.4.4.1.4.2. întreruperea tuturor eforturilor de tracţiune în mai puţin de 2 secunde. Această întrerupere trebuie să nu poată fi resetată până când comanda de tracţiune nu este anulată de mecanicul de locomotivă;

4.2.4.4.1.4.3. inhibarea tuturor comenzilor sau acţiunilor de „eliberare a frânei”.

4.2.4.4.2. Comanda de frânare de serviciu

4.2.4.4.2.1. Prezentul subpunct se aplică unităţilor dotate cu cabină de conducere.

4.2.4.4.2.2. Funcţia de frână de serviciu trebuie să permită mecanicului de locomotivă să ajusteze forţa de frânare (prin aplicare sau eliberare) între o valoare minimă și maximă dintr-un interval de cel puţin 7 pași (inclusiv eliberarea frânei și forţa de frânare maximă), pentru a controla viteza trenului.

4.2.4.4.2.3. Comanda de frânare de serviciu trebuie să fie activă într-un singur loc din tren. Pentru a îndeplini această cerinţă, trebuie să fie posibilă izolarea funcţiei de frânare de serviciu de cealaltă sau celelalte comenzi de frânare de serviciu ale unităţilor din compunerea unui tren, conform definiţiei pentru compunerile fixe și predefinite.

4.2.4.4.2.4. În cazul în care viteza trenului este mai mare de 15 km/h, activarea frânei de serviciu trebuie să conducă în mod automat la întreruperea tuturor eforturilor de tracţiune. Această întrerupere trebuie să nu poată fi resetată decât atunci când comanda de tracţiune este anulată de mecanicul de locomotivă.

4.2.4.4.2.5. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „comanda de frână de serviciu” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B].

4.2.4.4.2.5.1. în cazul în care frânarea de serviciu și tracţiunea sunt controlate de un regulator de viteză automat, nu este necesar ca întreruperea tracţiunii să fie anulată de mecanicul de locomotivă;

4.2.4.4.2.5.2. o frână de fricţiune poate fi utilizată în mod intenţionat la o viteză mai mare de 15 km/h cu tracţiune în scopuri specifice (dejivrare, curăţarea componentelor frânei). În cazul acţionării frânei de urgenţă sau de serviciu trebuie ca utilizarea acestor funcţionalităţi speciale să nu fie posibilă.

4.2.4.4.3. Comanda de frânare directă

4.2.4.4.3.1. Locomotivele (unităţi proiectate pentru a tracta vagoane de marfă sau de călători) evaluate pentru exploatare generală trebuie să fie dotate cu un sistem de frânare directă.

4.2.4.4.3.2. Sistemul de frânare directă trebuie să permită aplicarea unei forţe de frânare numai la nivelul unităţii (unităţilor) implicate, independent de comanda de frânare principală, frâna neaplicându-se la nivelul altor unităţi ale trenului.

4.2.4.4.4. Comanda de frânare dinamică

Dacă o unitate este dotată cu un sistem de frânare dinamică:

4.2.4.4.4.1. Trebuie să fie posibil să se prevină utilizarea frânării cu recuperare la unităţile electrice, astfel încât să nu existe un curent de întoarcere către linia aeriană de contact în cazul circulării pe o linie care nu permite așa ceva.

A se vedea, de asemenea, subpunctul 4.2.8.2.3 pentru frâna cu recuperare.

4.2.4.4.4.2.Este permisă utilizarea unei frâne dinamice independent de alte sisteme de frânare sau împreună cu sistemele respective (combinare).

4.2.4.4.4.3. În cazul în care, pe locomotive, frâna dinamică este utilizată în mod independent de alte sisteme de frânare, trebuie să fie posibilă limitarea ratei de variaţie și a valorii maxime a efortului de frânare dinamică la valori predefinite.

Această limitare este legată de forţele transmise căii ferate atunci când locomotiva (locomotivele) este (sunt) integrate în tren. Ea poate fi aplicată la nivel de exploatare prin stabilirea valorilor necesare pentru compatibilitatea cu o anumită linie (de exemplu o linie cu declivitate mare și cu o rază a curbei mică).

4.2.4.4.4.4. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „zona de inhibare a frânării speciale – comenzi de cale: frâna cu recuperare” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B]. Comenzile ulterioare de inhibare a frânei cu recuperare de către unitate pot fi automate sau manuale prin intervenţia mecanicului de locomotivă. Configuraţia materialului rulant cu comandă automată sau manuală trebuie consemnată în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2.

4.2.4.4.4.5. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „inhibarea frânării speciale – comenzi privind Modul standard de transmisie (în continuare-STM): frâna cu recuperare” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B]. Comenzile ulterioare de inhibare a frânei cu recuperare de către unitate pot fi automate sau manuale prin intervenţia mecanicului de locomotivă. Configuraţia materialului rulant cu comandă automată sau manuală trebuie consemnată în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2.

4.2.4.4.5. Comanda de frânare de staţionare

4.2.4.4.5.1. Prezentul subpunct se aplică tuturor unităţilor.

4.2.4.4.5.2. Comanda frânei de staţionare trebuie să conducă la aplicarea unei forţe de frânare definite pentru o perioadă de timp nelimitată, în timpul căreia poate interveni o lipsă totală a energiei la bord.

4.2.4.4.5.3. Eliberarea frânei de staţionare trebuie să fie posibilă în regimul de staţionare, inclusiv pentru operaţiuni de recuperare.

4.2.4.4.5.4. Pentru unităţile evaluate în compuneri fixe sau predefinite și pentru locomotivele evaluate pentru exploatare generală, comanda frânei de staţionare trebuie să se activeze în mod automat atunci când unitatea este deconectată. În cazul altor unităţi, comanda frânei de staţionare trebuie activată fie manual, fie automat atunci când unitatea este deconectată.

Aplicarea forţei de frânare de staţionare poate depinde de starea funcţiei principale de frânare. Acesta trebuie să intre în acţiune atunci când la bord nu există energia necesară pentru acţionarea funcţiei principale de frânare sau când aceasta urmează să crească sau să scadă (după pornirea sau deconectarea unităţii).

4.2.4.5. Performanţa de frânare

4.2.4.5.1. Cerinţe generale

4.2.4.5.1.1. Performanţa de frânare a unităţii (garnitură de tren sau vehicul) [decelerarea = F(viteză) și timpul de reacţie echivalent] trebuie determinată prin calcul, conform definiţiei din specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [13] sau [14], având în vedere o linie plană.

Fiecare calcul trebuie efectuat pentru diametre de roată corespunzând unor roţi noi, semiuzate și uzate și trebuie să includă calculul nivelului necesar de aderenţă a roţii la șină (a se vedea subpunctul 4.2.4.6.1).

4.2.4.5.1.2. Coeficienţii de frecare utilizaţi pentru echipamentele de frână de fricţiune și luaţi în considerare în cadrul calculului trebuie justificaţi (a se vedea specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [13]).

4.2.4.5.1.3. Calculul performanţei de frânare trebuie efectuat pentru ambele regimuri de comandă: frâna de urgenţă și frâna de serviciu maximă.

4.2.4.5.1.4. Calculul performanţei de frânare trebuie efectuat în etapa de proiectare și trebuie revizuit (corectarea parametrilor) după încercările fizice impuse de subpunctele 6.2.3.9 și 6.2.3.10, pentru a fi în concordanţă cu rezultatele încercărilor.

Calculul performanţei de frânare finale (în concordanţă cu rezultatele încercărilor) trebuie să fie inclus în documentaţia tehnică specificată în subpunctul 4.2.12.

4.2.4.5.1.5. Deceleraţia medie maximă dezvoltată atunci când sunt utilizate toate frânele, inclusiv frâna independentă de aderenţa roată/șină, trebuie să fie mai mică de 2,5 m/s 2 ; această cerinţă este corelată cu rezistenţa longitudinală a căii ferate.

4.2.4.5.2. Frânarea de urgenţă

Timpul de reacţie

4.2.4.5.2.1. În cazul unităţilor evaluate în compunere fixă sau predefinită (compuneri fixe sau predefinite), timpul de reacţie echivalent și timpul de întârziere, evaluate prin raportarea la forţa de frânare de urgenţă totală dezvoltată în cazul comenzii de frânare de urgenţă, trebuie să fie inferioare valorilor precum timpul de reacţie echivalent, 3 secunde pentru unităţile cu o viteză maximă prin construcţie mai mare sau egală cu 250 km/h, 5 secunde pentru alte unităţi, timpul de întârziere: 2 secunde.

„timpul de răspuns echivalent” și „timpul de întârziere” trebuie evaluat pe baza forţei de frânare totale sau pe baza presiunii din cilindrii de frână în cazul sistemului de frânare pneumatic, în conformitate cu definiţia din specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [13].

4.2.4.5.2.2. În cazul unităţilor proiectate și evaluate pentru exploatare generală, timpul de reacţie trebuie să fie cel specificat pentru sistemul de frânare UIC (a se vedea și subpunctul 4.2.4.3: sistemul de frânare trebuie să fie compatibil cu sistemul de frânare UIC).

Calcularea deceleraţiei

4.2.4.5.2.3. În cazul tuturor unităţilor, performanţa frânării de urgenţă trebuie calculată în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [13] sau [14]. Trebuie determinate profilul deceleraţiei și distanţele de oprire pentru următoarele viteze iniţiale (dacă sunt mai mici decât viteza maximă prin construcţie a unităţii): 30 km/h; 100 km/h; 120 km/h; 140 km/h; 160 km/h; 200 km/h; 230 km/h; 300 km/h. Viteza maximă prin construcţie a unităţii.

4.2.4.5.2.4. În cazul unităţilor proiectate și evaluate pentru exploatare generală, trebuie să se determine de asemenea procentul de masă frânată (lambda).

Specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [65] precizează modul în care pot fi obţinuţi alţi parametri [procentul de masă frânată (lambda), masa frânată] pe baza calculului deceleraţiei sau a distanţei de oprire a unităţii.

4.2.4.5.2.5. Calculul privind performanţa frânării de urgenţă trebuie realizat cu un sistem de frânare în două regimuri diferite și ţinând seama de condiţiile de avarie:

4.2.4.5.2.5.1. regim normal: lipsa oricărei defecţiuni la nivelul sistemului de frânare și valoarea nominală a coeficienţilor de frecare (corespunzând condiţiilor uscate) utilizaţi de echipamentul de frână de fricţiune. Prin acest calcul se determină regimul normal al performanţei frânării de urgenţă;

4.2.4.5.2.5.2. regim de avarie: corespunzând defecţiunilor sistemelor de frânare avute în vedere la subpunctul 4.2.4.2.2 riscul nr. 3 și valorii nominale a coeficienţilor de frecare utilizaţi de echipamentul de frână de fricţiune. Regimul de avarie trebuie să aibă în vedere posibile defecţiuni unice. În acest scop, trebuie determinată performanţa frânării de urgenţă în cazul defecţiunilor într-un singur punct care conduc la cea mai mare distanţă de frânare, iar defecţiunea unică aferentă trebuie să fie clar identificată (componenta implicată și regimul defecţiunii, rata de defectare, dacă este disponibilă);

4.2.4.5.2.5.3. condiţii de avarie: în plus, performanţa frânării de urgenţă trebuie calculată cu utilizarea unor valori reduse ale coeficientului de frecare, ţinând cont de valorile limită de mediu (influenţă exterioară) pentru temperatură și umiditate (a se vedea specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [67] sau [68]).

Aceste regimuri și condiţii diferite trebuie avute în vedere în special atunci când sunt implementate sisteme avansate de control-comandă și semnalizare (precum ETCS), în scopul optimizării sistemului feroviar.

4.2.4.5.2.6. Calculul privind performanţa de frânare de urgenţă trebuie realizat pentru următoarele trei condiţii de sarcină:

4.2.4.5.2.6.1. sarcină minimă: „masa proiectată în stare de funcţionare” (descrisă la subpunctul 4.2.2.10);

4.2.4.5.2.6.2. sarcină normală: „masa proiectată în cazul unei sarcini utile normale” (descrisă la subpunctul 4.2.2.10);

4.2.4.5.2.6.3. sarcina maximă de frânare: condiţie de sarcină mai mică sau egală cu „masa proiectată în cazul unei sarcini utile excepţionale” (descrisă la subpunctul 4.2.2.10).

În cazul în care această condiţie de sarcină este mai mică decât „masa proiectată în cazul unei sarcini utile excepţionale”, ea trebuie justificată și documentată în documentaţia generală descrisă la subpunctul 4.2.12.2.

4.2.4.5.2.7. Se realizează încercări pentru validarea calculului privind frânarea de urgenţă, în conformitate cu procedura de evaluare a conformităţii specificată la subpunctul 6.2.3.9.

4.2.4.5.2.8. Pentru fiecare condiţie de sarcină, rezultatul cel mai mic (și anume cel care conduce la cea mai mare distanţă de oprire) al calculului privind „performanţa frânării de urgenţă în regim normal” la viteza maximă prin construcţie (revizuit în conformitate cu rezultatele încercărilor prevăzute mai sus) trebuie consemnat în documentaţia tehnică definită la punctul 4.2.12.2.

4.2.4.5.2.9. În plus, pentru unităţile evaluate în compunere fixă sau predefinită cu o viteză maximă prin construcţie mai mare sau egală cu 250 km/h, distanţa de oprire în cazul „performanţei frânării de urgenţă în regim normal” nu trebuie să depășească următoarele valori, pentru condiţia de sarcină „sarcină normală”:

4.2.4.5.2.9.1. 5 360 m începând de la viteza de 350 km/h (dacă ≤ viteza maximă prin construcţie);

4.2.4.5.2.9.2. 3 650 m începând de la viteza de 300 km/h (dacă ≤ viteza maximă prin construcţie);

4.2.4.5.2.9.3. 2 430 m începând de la viteza de 250 km/h;

4.2.4.5.2.9.4. 1 500 m începând de la viteza de 200 km/h.

4.2.4.5.3. Frânarea de serviciu

Calcularea deceleraţiei

4.2.4.5.3.1. În cazul tuturor unităţilor, performanţa maximă a frânei de serviciu trebuie calculată în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [13] sau [14], cu un sistem de frânare în regim normal, cu o valoare nominală a coeficienţilor de frecare utilizaţi de echipamentul de frână de fricţiune pentru condiţia de sarcină „masa proiectată în cazul unei sarcini utile normale” la viteza prin construcţie maximă.

4.2.4.5.3.2. Se realizează încercări pentru validarea calculului privind frânarea de serviciu maximă, în conformitate cu procedura de evaluare a conformităţii specificată la subpunctul 6.2.3.10.

Performanţa maximă a frânei de serviciu

4.2.4.5.3.3. Atunci când frâna de serviciu are capacitatea proiectată de a atinge performanţe superioare celor ale frânei de urgenţă, trebuie să fie posibilă limitarea performanţei maxime a frânei de serviciu (prin concepţia sistemului de comandă a frânării sau ca activitate de întreţinere) la un nivel mai scăzut decât performanţa frânei de urgenţă.

Din motive de siguranță, dacă sintuația impune, se solicită ca performanţa frânei de urgenţă să aibă un nivel superior celui al performanţei maxime a frânei de serviciu, dar, în orice caz, nu poate împiedica accesul unei întreprinderi feroviare care utilizează o performanţă maximă a frânei de serviciu mai mare, cu excepţia situaţiei în care se demonstrează că nivelul de siguranţă naţional este periclitat.

4.2.4.5.4. Calculele legate de capacitatea termică

4.2.4.5.4.1. Prezentul subpunct se aplică tuturor unităţilor.

4.2.4.5.4.2. Pentru mașinile de cale este permisă verificarea acestei cerinţe prin măsurători ale temperaturii la nivelul roţilor și al echipamentului de frânare.

4.2.4.5.4.3. Capacitatea energiei de frânare trebuie verificată printr-un calcul care să arate faptul că sistemul de frânare în regim normal este proiectat să reziste la disiparea energiei de frânare. Valorile de referinţă utilizate la acest calcul pentru componentele sistemului de frânare care disipează energia trebuie validate fie printr-o încercare termică, fie prin intermediul experienţei anterioare.

Calculul trebuie să includă scenariul care constă în 2 acţionări succesive ale frânei de urgenţă de la viteza maximă (intervalul de timp care corespunde timpului necesar accelerării trenului până la viteza maximă) pe o linie de cale ferată plană, pentru condiţia de sarcină „masa proiectată în cazul unei sarcini utile excepţionale”.

În cazul unei unităţi care nu poate fi exploatată individual ca tren, trebuie raportat intervalul de timp dintre 2 acţionări succesive ale frânei de urgenţă utilizat în calcule.

4.2.4.5.4.4. Declivitatea maximă a liniei, lungimea asociată și viteza de exploatare pentru care este proiectat sistemul de frânare în relaţie cu capacitatea energiei termice a frânei trebuie de asemenea definite prin calcul pentru condiţia de sarcină „sarcină maximă de frânare”, frâna de serviciu fiind utilizată pentru a menţine trenul la o viteză de exploatare constantă.

Rezultatul (declivitatea maximă a liniei, lungimea asociată și viteza de exploatare) trebuie consemnat în documentaţia materialului rulant definită în subpunctul 4.2.12.

Se sugerează următorul „caz de referinţă” în privinţa pantei care trebuie avute în vedere: menţinerea vitezei de 80 km/h pe o pantă cu o declivitate constantă de 21 ‰, pe o distanţă de 46 km. Dacă se folosește acest caz de referinţă, docu mentaţia poate menţiona doar conformitatea cu acesta.

4.2.4.5.4.5. Pentru unităţile evaluate în compunere fixă și predefinită cu viteza maximă prin construcţie mai mare sau egală cu 250 km/h, acestea trebuie de asemenea concepute pentru a fi exploatate cu sistemul de frânare în regimul normal și condiţia de sarcină „sarcină maximă de frânare” la o viteză egală cu 90 % din viteza maximă de exploatare pe o pantă descendentă maximă de 25 ‰ și pe o distanţă de 10 km, precum și pe o pantă descendentă maximă de 35 ‰ pe o distanţă de 6 km.

4.2.4.5.5. Frâna de staţionare

Performanţă:

4.2.4.5.5.1. O unitate (tren sau vehicul) în condiţia de sarcină „masa proiectată în stare de funcţionare”, lipsită de orice sursă de alimentare cu energie și staţionată permanent pe o pantă de 40 %, trebuie menţinută în stare de imobilizare.

4.2.4.5.5.2. Imobilizarea trebuie realizată cu ajutorul funcţiei de frână de staţionare și prin mijloace suplimentare (de exemplu came de frână) în cazul în care frâna de staţionare nu poate să atingă singură performanţa necesară. Mijloacele suplimentare necesare trebuie să fie disponibile la bordul trenului.

Calcul:

4.2.4.5.5.3. Performanţa frânei de staţionare a unităţii (tren sau vehicul) trebuie calculată conform definiţiei din specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [13]. Rezultatul (declivitatea la care unitatea este menţinută în stare de imobilizare exclusiv de către frâna de staţionare) trebuie consemnat în documentaţia tehnică definită în subpunctul 4.2.12.

4.2.4.6. Profilul de aderenţă roată-șină — sistemul de protecţie antipatinare

4.2.4.6.1. Limita profilului de aderenţă roată-șină

4.2.4.6.1.1. Sistemul de frânare al unei unităţi trebuie proiectat astfel încât performanţa frânei de urgenţă (inclusiv frâna dinamică, dacă acesta contribuie la performanţă) și performanţa frânei de serviciu (fără frâna dinamică) să nu presupună o aderenţă roată-șină calculată mai mare de 0,15 pentru fiecare osie montată, în intervalul de viteză > 30 km/h și < 250 km/h, cu următoarele excepţii:

4.2.4.6.1.1.1. pentru unităţile evaluate în compunere sau compuneri fixe sau predefinite care au 7 osii sau mai puţin, aderenţa roată-șină calculată nu trebuie să fie mai mare de 0,13;

4.2.4.6.1.1.2. pentru unităţile evaluate în compunere sau compuneri fixe sau predefinite care au 20 osii sau mai mult, aderenţa roată-șină calculată pentru cazul de sarcină „sarcină minimă” este autorizată să fie mai mare de 0,15, dar nu trebuie să depășească 0,17.

Pentru cazul de sarcină „sarcină normală” nu există nicio excepţie. Se aplică valoarea limită de 0,15.

Acest număr minim de osii poate fi redus la 16 osii dacă încercarea prevăzută la punctul 4.2.4.6.2 în legătură cu eficienţa Sistemului de protecţie anti-patinare (în continuare-WSP) este realizată pentru cazul de sarcină „sarcină minimă” și oferă rezultate pozitive.

În intervalul de viteză > 250 km/h și ≤ 350 km/h, cele trei valori limită de mai sus scad linear, pentru a fi reduse cu 0,05 la viteza de 350 km/h.

4.2.4.6.1.2. Cerinţa de mai sus se aplică și pentru o comandă de frânare directă descrisă la subpunctul 4.2.4.4.3.

4.2.4.6.1.3. Proiectarea unei unităţi nu trebuie să pornească de la ipoteza unei aderenţe roată-șină mai mari de 0,12 atunci când se calculează performanţa frânei de staţionare.

4.2.4.6.1.4. Aceste limite ale aderenţei roată-șină trebuie verificate prin calcul, utilizând cel mai mic diametru al roţilor și cele trei condiţii de sarcină prevăzute la subpunctul 4.2.4.5.2.

Toate valorile aderenţei se rotunjesc la două zecimale.

4.2.4.6.2. Sistemul de protecţie antipatinare a roţilor

4.2.4.6.2.1. Un sistem de protecţie antipatinare este un sistem proiectat pentru a utiliza la maximum aderenţa disponibilă prin reducerea și aplicarea controlată a forţei de frânare pentru a preveni blocarea osiilor montate și patinarea necontrolată, reducând astfel la minimum creșterea distanţei de oprire și posibilele avarieri ale roţilor.

Cerinţe privind prezenţa și utilizarea unui sistem WSP la bordul unităţii:

4.2.4.6.2.2. Unităţile proiectate pentru o viteză de exploatare maximă mai mare de 150 km/h trebuie dotate cu un sistem de protecţie antipatinare.

4.2.4.6.2.3. Unităţile echipate cu frâne care acţionează pe suprafaţa de rulare a roţilor și cu o performanţă de frânare care presupune o aderenţă roată-șină calculată mai mare de 0,12 la o viteză > 30 km/h trebuie dotate cu un sistem de protecţie antipatinare.

Unităţile care nu sunt echipate cu frâne care acţionează pe suprafaţa de rulare a roţilor și au o performanţă de frânare ce presupune o aderenţă roată-șină calculată mai mare de 0,11 la o viteză > 30 km/h trebuie dotate cu un sistem de protecţie antipatinare.

4.2.4.6.2.4. Cerinţa privind sistemul de protecţie antipatinare de mai sus se aplică celor două regimuri de frânare: frânarea de urgenţă și frânarea de serviciu.

Aceasta se aplică, de asemenea, sistemului de frânare dinamică, care face parte din frâna de serviciu și care poate face parte din frâna de urgenţă (a se vedea subpunctul 4.2.4.7).

Cerinţe privind performanţa sistemului WSP:

4.2.4.6.2.5. Pentru unităţile dotate cu un sistem de frânare dinamică, un sistem WSP (dacă este prezent în conformitate cu subpunctul de mai sus) trebuie să controleze forţa de frânare dinamică. Dacă acest sistem WSP nu este disponibil, forţa de frânare dinamică trebuie inhibată sau limitată, pentru a nu conduce la necesitatea unei aderenţe roată-șină mai mari de 0,15.

4.2.4.6.2.6. Sistemul de protecţie antipatinare trebuie proiectat în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [15]. Procedura de evaluare a conformităţii este specificată la subpunctul 6.1.3.3.

4.2.4.6.2.7. Cerinţe privind performanţa la nivel de unitate:

Dacă o unitate este dotată cu un WSP, trebuie să se realizeze o încercare pentru a verifica eficienţa sistemului WSP (creșterea maximă a distanţei de oprire în comparaţie cu distanţa de oprire pe linia uscată) atunci când acesta este integrat în cadrul unităţii. Procedura de evaluare a conformităţii este specificată la subpunctul 6.2.3.11.

Componentele relevante ale sistemului de protecţie antipatinare trebuie luate în considerare la analiza de siguranţă a funcţiei de frânare de urgenţă prevăzută la subpunctul 4.2.4.2.2.

4.2.4.6.2.8. Sistemul de monitorizare a rotaţiei roţilor:

Unităţile cu o viteză maximă prin construcţie mai mare sau egală cu 250 km/h trebuie să fie echipate cu un sistem de monitorizare a rotaţiei roţilor pentru avertizarea mecanicului de locomotivă în cazul blocării unei osii. Sistemul de monitorizare a rotaţiei roţilor trebuie să fie proiectat în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [15].

4.2.4.7. Frâna dinamică–sistemul de frânare legat de sistemul de tracţiune

În cazul în care performanţa de frânare a frânei dinamice sau a sistemului de frânare legat de sistemul de tracţiune este inclusă în performanţa frânei de urgenţă în regim normal definită la subpunctul 4.2.4.5.2, frâna dinamică sau sistemul de frânare legat de tracţiune trebuie să fie:

4.2.4.7.1. comandat(ă) prin conducta de comandă a sistemului de frânare principal (a se vedea subpunctul 4.2.4.2.1);

4.2.4.7.2. supus(ă) unei analize de siguranţă privind riscul „pierderii complete a forţei de frânare dinamice după acţionarea unei comenzi de urgenţă”.

Această analiză de siguranţă trebuie luată în considerare în cadrul analizei de siguranţă impuse de cerinţa de siguranţă nr. 3 stabilită la subpunctul 4.2.4.2.2 pentru funcţia de frânare de urgenţă.

Pentru unităţile electrice, în cazul în care prezenţa la bordul unităţii a tensiunii furnizate de o sursă externă de alimentare cu energie electrică este o condiţie pentru acţionarea frânei dinamice, analiza de siguranţă trebuie să trateze defecţiunile care conduc la absenţa tensiunii respective la bordul unităţii.

În cazul în care riscul de mai sus nu este sub control la nivelul materialului rulant (defectarea sistemului extern de alimentare cu energie electrică), performanţa de frânare a frânei dinamice sau a sistemului de frânare legat de sistemul de tracţiune nu trebuie inclusă în performanţa frânei de urgenţă în regim normal definită la subpunctul 4.2.4.5.2.

4.2.4.8. Sistemul de frânare independent de condiţiile de aderenţă

4.2.4.8.1. Generalități

4.2.4.8.1.1. Sistemele de frânare capabile să dezvolte o forţă de frânare aplicată pe șină independent de condiţiile de aderenţă roată-șină constituie un mijloc care furnizează o performanţă de frânare suplimentară atunci când performanţa necesară este mai mare decât performanţa care corespunde limitei aderenţei disponibile roată-șină (a se vedea subpunctul 4.2.4.6).

4.2.4.8.1.2. Este admisă includerea contribuţiei frânelor independente de aderenţa roată-șină în performanţa de frânare în regim normal definită la subpunctul 4.2.4.5 pentru frânarea de urgenţă. În acest caz, sistemul de frânare independent de condiţiile de aderenţă trebuie să fie:

4.2.4.8.1.2.1. comandat prin conducta de comandă a sistemului de frânare principal (a se vedea subpunctul 4.2.4.2.1);

4.2.4.8.1.2.2. supus unei analize de siguranţă privind riscul „pierderii complete a forţei de frânare independente de aderenţa roată-șină, după acţionarea unei comenzi de urgenţă”.

Această analiză de siguranţă trebuie luată în considerare în cadrul analizei de siguranţă impuse de cerinţa de siguranţă nr. 3 stabilită la subpunctul 4.2.4.2.2 pentru funcţia de frânare de urgenţă.

4.2.4.8.2. Frâna de cale magnetică

4.2.4.8.2.1. Cerinţele privind frânele magnetice specificate pentru compatibilitatea cu un sistem de detectare a trenurilor bazat pe numă rătoare de osii sunt menţionate la punctul 4.2.3.3.1.2.4.2.

4.2.4.8.2.2. Este permisă utilizarea unei frâne de cale magnetice drept frână de urgenţă, astfel cum se menţionează la subpunctul 4.2.6.2.2.

4.2.4.8.2.3. Caracteristicile geometrice ale elementelor finale ale magnetului în contact cu șina trebuie să fie cele specificate pentru unul dintre tipurile descrise în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [16]. Este permisă utilizarea geometriilor elementelor finale ale magnetului care nu sunt enumerate în apendicele J-1, indicele [16], cu condiţia ca compatibilitatea cu aparatele de cale să fie demonstrată în conformitate cu procedura menţionată în apendicele K. 4.

4.2.4.8.2.4. Frâna de cale magnetică nu se utilizează la o viteză mai mare de 280 km/h. 5.

4.2.4.8.2.5. Performanţa de frânare a unităţii specificată la subpunctul 4.2.4.5.2 se determină cu și fără utilizarea frânelor de cale magnetice.

4.2.4.8.2.6. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „zona de inhibare a frânării speciale – comenzi de cale: frâna de cale magnetică” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B]. Comenzile ulterioare de inhibare a frânei de cale magnetice de către unitate pot fi automate sau manuale prin intervenţia mecanicului de locomotivă. Configuraţia materialului rulant cu comandă automată sau manuală trebuie consemnată în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2.

4.2.4.8.2.7. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „inhibarea frânării speciale – comenzi STM: frâna de cale magnetică” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B]. Comenzile ulterioare de inhibare a frânei de cale magnetice de către unitate pot fi automate sau manuale prin intervenţia mecanicului de locomotivă. Configuraţia materialului rulant cu comandă automată sau manuală trebuie consemnată în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2.

4.2.4.8.3. Frâna de cale cu curenţi turbionari

4.2.4.8.3.1. Prezentul punct se referă exclusiv la frâna de cale cu curenţi turbionari care dezvoltă o forţă de frânare între unitate și șină.

4.2.4.8.3.2. Cerinţele privind frâna de cale cu curenţi turbionari specificate pentru compatibilitatea cu un sistem de detectare a trenurilor bazat pe numărătoare de osii, circuite de cale, detectoare de roţi și detectoare de vehicule bazate pe bucle inductive sunt menţionate la punctul 4.2.3.3.1.2.4.2.

4.2.4.8.3.3. Dacă frâna de cale cu curenţi turbionari necesită o deplasare a magneţilor săi atunci când frâna este acţionată, mișcarea neobstrucţionată a acestor magneţi între poziţia „frână eliberată” și poziţia „frână acţionată” trebuie demonstrată printr-un calcul în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [7].

4.2.4.8.3.4. Distanţa maximă dintre frâna de cale cu curenţi turbionari și linia de cale ferată care corespunde poziţiei „frână eliberată” trebuie înregistrată în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.

4.2.4.8.3.5. Frâna de cale cu curenţi turbionari nu trebuie să funcţioneze sub un prag de viteză fix.

4.2.4.8.3.6. Condiţiile de utilizare a frânei de cale cu curenţi turbionari pentru compatibilitatea tehnică cu calea ferată nu sunt armonizate (în special în ceea ce privește efectul lor asupra încălzirii șinei și asupra forţei verticale) și constituie un punct deschis.

4.2.4.8.3.7. Registrul de infrastructură feroviară indică, pentru fiecare tronson de cale ferată, dacă utilizarea lor este permisă și, dacă da, pune la dispoziţie condiţiile de utilizare aferente:

4.2.4.8.3.7.1. distanţa maximă dintre frâna de cale cu curenţi turbionari și linia de cale ferată care corespunde poziţiei „frână eliberată” menţionată la subpunctul 4.2.4.8.3.4.;

4.2.4.8.3.7.2. pragul de viteză fix menţionat la subpunctul 4.2.4.8.3.5.;

4.2.4.8.3.7.3. forţa verticală ca funcţie a vitezei trenului, pentru cazul în care frâna de cale cu curenţi turbionari este acţionată complet (frânare de urgenţă) și pentru acţionarea limitată a frânei cu curenţi turbionari (frânare de serviciu);

4.2.4.8.3.7.4. forţa de frânare ca funcţie a vitezei trenului, pentru cazul în care frâna de cale cu curenţi turbionari este acţionată complet (frânare de urgenţă) și pentru acţionarea limitată a frânei cu curenţi turbionari (frânare de serviciu).

4.2.4.8.3.8. Performanţa de frânare a unităţii specificată la subpunctele 4.2.4.5.2 și 4.2.4.5.3 se determină cu și fără utilizarea frânelor de cale cu curenţi turbionari.

4.2.4.8.3.9. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „zona de inhibare a frânării speciale – comenzi de cale: frâna de cale cu curenţi turbionari” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B]. Comenzile ulterioare de inhibare a frânei de cale cu curenţi turbionari de către unitate pot fi automate sau manuale prin intervenţia mecanicului de locomotivă. Configuraţia materialului rulant cu comandă automată sau manuală trebuie consemnată în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2.

4.2.4.8.3.10. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „inhibarea frânării speciale – comenzi STM: frâna de cale cu curenţi turbionari” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B]. Comenzile ulterioare de inhibare a frânei de cale cu curenţi turbionari de către unitate pot fi automate sau manuale prin intervenţia mecanicului de locomotivă. Configuraţia materialului rulant cu comandă automată sau manuală trebuie consemnată în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2.

4.2.4.9. Indicatori de stare și de avarie a frânei

4.2.4.9.1. Informaţiile aflate la dispoziţia personalului de tren trebuie să permită identificarea stării sistemului de frânare. În acest scop, trebuie ca personalul de tren să poată, în anumite etape din timpul exploatării, să identifice starea (acţionată, eliberată sau izolată) a sistemului de frânare principal (de urgenţă și de serviciu) și a celui de staţionare, precum și starea fiecărei componente (inclusiv unul sau mai multe organe de acţionare) a sistemelor respective care poate fi controlată și/sau izolată în mod independent.

4.2.4.9.2. Dacă frâna de staţionare depinde întotdeauna în mod direct de starea sistemului de frânare principal, nu este necesară existenţa unei indicaţii suplimentare și specifice privind sistemul frânei de staţionare.

4.2.4.9.3. Etapele care trebuie luate în considerare în timpul exploatării sunt staţionarea și rularea.

4.2.4.9.4. În cazul staţionării, personalul de tren trebuie să poată verifica din interiorul și/sau din exteriorul trenului:

4.2.4.9.4.1. continuitatea conductei de comandă și control a frânei trenului;

4.2.4.9.4.2. disponibilitatea alimentării cu energie a sistemului de frânare pe întreaga lungime a trenului;

4.2.4.9.4.3. starea sistemului de frânare principal și a sistemului frânei de staţionare, precum și starea fiecărei componente (inclusiv unul sau mai multe organe de acţionare) a sistemelor respective care poate fi controlată și/sau izolată în mod independent (conform descrierii de la subpunctul 4.2.4.9.4.1), cu excepţia sistemului de frânare dinamică și a sistemului de frânare legat de tracţiune.

4.2.4.9.5. În timpul rulării, mecanicul de locomotivă trebuie să poată verifica din poziţia de conducere din cabină:

4.2.4.9.5.1. starea conductei de comandă și control a frânei trenului;

4.2.4.9.5.2. starea alimentării cu energie a sistemului de frânare al trenului;

4.2.4.9.5.3. starea frânei dinamice și a sistemului de frânare legat de sistemul de tracţiune, în cazul în care acestea sunt incluse în performanţa frânei de urgenţă în regim normal;

4.2.4.9.5.4. starea acţionată sau eliberată a cel puţin unei componente (organ de acţionare) a sistemului de frânare principal care este controlată în mod independent (de exemplu o componentă care este instalată pe vehiculul dotat cu o cabină activă).

4.2.4.9.6. Funcţia care furnizează personalului de tren informaţiile descrise mai sus este o funcţie esenţială pentru siguranţă, întrucât este utilizată de personalul de tren pentru a evalua performanţa de frânare a trenului.

În cazul în care informaţiile locale sunt furnizate de indicatori, utilizarea de indicatori armonizaţi asigură nivelul de siguranţă necesar.

În cazul în care este pus la dispoziţie un sistem de control centralizat care permite personalului de tren să efectueze toate verificările dintr-un singur loc (de exemplu din interiorul cabinei de conducere), acesta trebuie să facă obiectul unui studiu de fiabilitate, ţinând seama de modul de avarie al componentelor, de redundanţe, de verificările periodice și de alte dispoziţii. Pe baza acestui studiu, condiţiile de exploatare ale sistemului de control centralizat trebuie definite și incluse în documentaţia de exploatare descrisă la subpunctul 4.2.12.4.

4.2.4.9.7. Aplicabilitatea la nivelul unităţilor destinate exploatării generale:

Trebuie luate în considerare numai funcţionalităţile care sunt relevante pentru caracteristicile de proiectare ale unităţii (de exemplu prezenţa unei cabine).

Transmiterea semnalelor necesare (dacă este cazul) între unitate și altă unitate sau alte unităţi cuplate din cadrul unui tren pentru informaţii referitoare la sistemul de frânare care trebuie să fie disponibile la nivelul trenului trebuie documentată luând în considerare aspectele funcţionale. Prezenta STI nu impune nicio soluţie tehnică în ceea ce privește interfeţele fizice dintre unităţi.

4.2.4.10. Cerinţe de frânare pentru salvare

4.2.4.10.1. Toate frânele (de urgenţă, de serviciu, de staţionare) trebuie dotate cu dispozitive care să permită eliberarea și izolarea lor. Dispozitivele respective trebuie să fie accesibile și func ţionale indiferent dacă trenul sau vehiculul este: cu motor, fără motor sau imobilizat fără nicio sursă de alimentare cu energie disponibilă la bord.

4.2.4.10.2. Pentru unităţile destinate să fie exploatate pe alte ecartamente decât sistemul de 1 520 mm, trebuie ca, în urma unei defectări în cursul exploatării, să fie posibilă recuperarea unui tren care nu dispune de energie la bord de către o unitate motoare de recuperare echipată cu un sistem de frâne pneumatice compatibil cu sistemul de frâne UIC (conducta de frână drept conductă de control și comandă a frânării).

4.2.4.10.3. În cursul operaţiunii de recuperare, trebuie să fie posibilă controlarea unei părţi a sistemului de frânare al trenului recuperat, prin intermediul unui dispozitiv de interfaţă; pentru a îndeplini această cerinţă, este permisă utilizarea unei tensiuni joase furnizate de o baterie pentru alimentarea circuitelor de control ale trenului recuperat.

4.2.4.10.4. Performanţa de frânare dezvoltată de trenul recuperat în acest regim special de exploatare trebuie evaluată prin calcul, dar nu este necesar să fie aceeași cu performanţa de frânare descrisă la subpunctul 4.2.4.5.2. Condiţiile de exploatare în cazul recuperării și performanţa de frânare calculată trebuie să fie incluse în documentaţia tehnică specificată la subpunctul 4.2.12.

4.2.4.10.5. Cerinţa de la punctul 4.2.4.10.4 nu se aplică unităţilor care sunt exploatate într-o compunere de tren care are mai puţin de 200 de tone (condiţia de sarcină „masa proiectată în stare de funcţionare”).

4.2.5. Elemente legate de călători

Următoarea listă neexhaustivă oferă, în scop strict informativ, o privire de ansamblu asupra parametrilor de bază care fac obiectul Regulamentului privind STI referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar, și care sunt aplicabili unităţilor destinate să transporte călători: locuri, inclusiv locuri prioritare; spaţii pentru scaune cu rotile; uși exterioare, inclusiv dimensiuni, interfaţa de comandă pentru călători; uși interioare, inclusiv dimensiuni, interfaţa de comandă pentru călători; toalete; culoare de liberă trecere; iluminat; informaţii pentru clienţi; diferenţe de nivel ale podelei; mâini curente; compartimente de dormit cu acces pentru scaune cu rotile; poziţia scării pentru intrarea în și ieșirea din vehicule, inclusiv trepte și dispozitive de asistenţă la urcare.

4.2.5.1. Sistemele sanitare

4.2.5.1.1. Materialele utilizate pentru stocarea la bord și distribuirea apei către sistemele sanitare (de exemplu, rezervor, pompă, conducte, robinet și materiale de etanșare și calitate) trebuie să respecte cerinţele aplicabile apei destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2023.

4.2.5.1.2. Sistemele sanitare (toalete, spălătoare, instalaţii de restaurant/bar) trebuie să împiedice eliberarea apelor uzate care ar putea dăuna sănătăţii oamenilor sau mediului. Materialele eliberate (adică apa tratată; face excepţie apa cu săpun eliberată direct de la chiuvetă) trebuie să fie conforme cu Legea nr. 272/2011. Conţinutul bacterian al apelor uzate evacuate din sistemele sanitare nu trebuie să depășească în niciun moment valoarea conţinutului bacterian pentru enterococi intestinali și pentru bacteria Escherichia coli specificată ca fiind „bună” pentru apele interioare.

4.2.5.1.3. Pentru a limita împrăștierea lichidelor evacuate pe calea ferată, evacuarea, indiferent din ce sursă, trebuie să se realizeze numai în jos, sub scheletul caroseriei vehiculului, la o distanţă de cel mult 0,7 metri de axa centrală longitudinală a vehiculului.

4.2.5.1.4. În documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12 trebuie precizate următoarele aspecte:

4.2.5.1.4.1. prezenţa și tipul toaletelor dintr-o unitate;

4.2.5.1.4.2. caracteristicile mediului de spălare a vasului de toaletă, în cazul în care acesta nu este apă curată;

4.2.5.1.4.3. natura sistemului de tratare a apei evacuate și standardele în raport cu care s-a evaluat conformitatea.

4.2.5.2. Sistemul de comunicare audio

4.2.5.2.1. Prezentul subpunct se aplică tuturor unităţilor proiectate pentru transportul de călători, precum și unităţilor proiectate să tracteze trenuri de călători.

4.2.5.2.2. Trenurile trebuie să fie dotate cu cel puţin un mijloc de comunicare audio:

4.2.5.2.2.1. pentru anunţurile adresate călătorilor din tren de către personalul trenului;

4.2.5.2.2.2. pentru comunicarea internă între membrii personalului de tren, în special între mecanic și personalul din spaţiile pentru călători (dacă este cazul).

4.2.5.2.3. Echipamentele trebuie să poată rămâne în regim de așteptare independent de sursa de energie principală timp de cel puţin trei ore. În timpul perioadei regimului de ațteptare, echipamentul trebuie să poată funcţiona efectiv la intervale și perioade aleatorii de timp, pentru o durată cumulată de 30 de minute.

4.2.5.2.4. Sistemul de comunicare trebuie proiectat astfel încât cel puţin jumătate din difuzoarele sale (distribuite în tot trenul) să continue să funcţioneze în cazul defectării unuia dintre elementele de transmisie sau, ca alternativă, trebuie să fie disponibil un alt mijloc pentru informarea călătorilor în caz de defectare.

4.2.5.2.5. Dispoziţiile privind contactarea personalului de tren de către călători sunt prevăzute la subpunctul 4.2.5.3 (semnalul de alarmă pentru călători) și la subpunctul 4.2.5.4 (dispozitivele de comunicare pentru călători).

4.2.5.2.6. Aplicabilitatea la nivelul unităţilor destinate exploatării generale:

Trebuie luate în considerare numai funcţionalităţile care sunt relevante pentru caracteristicile de proiectare ale unităţii (de exemplu prezenţa unei cabine, a unui sistem de interfaţă cu personalul).

Transmiterea semnalelor necesare între unitate și altă unitate sau alte unităţi cuplate din cadrul trenului pentru ca sistemul de comunicare să fie disponibil la nivelul trenului trebuie implementată și documentată luând în considerare aspectele funcţionale.

Prezenta STI nu impune nicio soluţie tehnică în ceea ce privește interfeţele fizice dintre unităţi.

4.2.5.3. Semnalul de alarmă pentru călători

4.2.5.3.1. Generalităţi

4.2.5.3.1.1. Prezentul subpunct se aplică tuturor unităţilor proiectate pentru transportul de călători, precum și unităţilor proiectate să tracteze trenuri de călători.

4.2.5.3.1.2. Funcţia de semnal de alarmă pentru călători oferă oricui din tren posibilitatea de a avertiza mecanicul de locomotivă în privinţa unui potenţial pericol și are consecinţe la nivel de exploatare atunci când este acţionată (de exemplu, activarea frânelor în absenţa unei reacţii din partea mecanicului de locomotivă). Aceasta este o funcţie legată de siguranţă, pentru care cerinţele, inclusiv aspectele privind siguranţa, sunt stabilite în prezentul subpunct.

4.2.5.3.2. Cerinţe pentru interfeţele de informare

4.2.5.3.2.1. Cu excepţia toaletelor și a culoarelor de trecere, fiecare compartiment, fiecare vestibul de intrare și toate celelalte zone separate destinate călătorilor trebuie dotate cu cel puţin un dispozitiv de alarmă vizibil și semnalat în mod clar, pentru a informa mecanicul de locomotivă în privinţa unui potenţial pericol.

4.2.5.3.2.2. Dispozitivul de alarmă trebuie să fie astfel proiectat încât odată activat să nu mai poată fi anulat de călători.

4.2.5.3.2.3. La declanșarea semnalului de alarmă pentru călători, semnale vizuale și acustice trebuie să indice mecanicului de locomotivă că unul sau mai multe semnale de alarmă au fost acţionate.

4.2.5.3.2.4. Un dispozitiv amplasat în cabină trebuie să permită mecanicului de locomotivă să confirme faptul că a luat cunoștinţă de semnalul de alarmă. Confirmarea mecanicului de locomotivă trebuie să fie sesizabilă în locul unde a fost declanșat semnalul de alarmă și să oprească semnalul acustic în cabină.

4.2.5.3.2.5. În cazul activărilor multiple, confirmarea de către mecanicul de locomotivă a semnalului de alarmă pentru călători aferent primului dispozitiv de alarmă pentru călători activat iniţiază confirmarea automată pentru toate celelalte dispozitive activate, până când toate dispozitivele activate sunt resetate.

4.2.5.3.2.6. La iniţiativa mecanicului de locomotivă, sistemul trebuie să permită stabilirea unei legături de comunicare între cabina mecanicului și locul unde alarma sau alarmele au fost declanșate, pentru unităţile proiectate să circule fără personal la bord (în afara mecanicului de locomotivă). Pentru unităţile proiectate să circule cu personal la bord (în afara mecanicului de locomotivă), este permis ca această legătură de comunicare să fie stabilită între cabina mecanicului de locomotivă și personalul de la bord.

Sistemul trebuie să permită mecanicului de locomotivă să întrerupă legătura de comunicare din proprie iniţiativă.

4.2.5.3.2.7. Trebuie să existe un dispozitiv care să permită personalului să reseteze alarma pentru călători.

4.2.5.3.3. Cerinţe pentru acţionarea frânei de către semnalul de alarmă pentru călători

4.2.5.3.3.1. În cazul în care trenul este oprit la peron sau pleacă de la peron, activarea unui semnal de alarmă pentru călători trebuie să conducă la acţionarea directă a frânei de serviciu sau a frânei de urgenţă, ceea ce va avea drept urmare oprirea completă. În acest caz, numai după ce trenul s-a oprit complet, sistemul trebuie să permită mecanicului să anuleze acţiunea de frânare automată iniţiată de semnalul de alarmă pentru călători.

4.2.5.3.3.2. În alte situaţii, la 10 +/-1 secunde după acţionarea semnalului sau primului semnal de alarmă pentru călători, trebuie activată cel puţin o frână de serviciu automată, cu excepţia cazului în care semnalul de alarmă este confirmat de mecanicul de locomotivă în acest interval. Sistemul trebuie să permită mecanicului de locomotivă să anuleze în orice moment o acţiune de frânare automată iniţiată de semnalul de alarmă pentru călători.

4.2.5.3.4. Criterii pentru un tren care pleacă de la peron

4.2.5.3.4.1. Un tren este considerat ca plecând de la peron în perioada de timp scursă între momentul în care starea ușilor se schimbă de la „deblocat” la „închis și blocat” și momentul în care o parte a trenului s-a îndepărtat de peron.

4.2.5.3.4.2. Acest moment trebuie să fie detectat la bord (funcţie care permite detectarea fizică a peronului sau este bazată pe criterii de viteză sau de distanţă sau orice criterii alternative).

4.2.5.3.4.3. În cazul unităţilor destinate să circule pe linii echipate cu sistemul de control-comandă și semnalizare de cale ETCS (inclusiv informaţiile privind „ușile pentru călători”, descrise în anexa A din Regulamentul privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar), acest dispozitiv aflat la bord trebuie să poată primi de la sistemul ETCS informaţiile referitoare la peron.

4.2.5.3.5. Cerinţe de siguranţă

4.2.5.3.5.1. Pentru scenariul „defecţiune a sistemului de alarmă pentru călători care duce la imposibilitatea ca un călător să iniţieze activarea frânei pentru a opri trenul atunci când trenul pleacă de la peron”, trebuie să se demonstreze că riscul se află sub control la un nivel acceptabil, având în vedere că defecţiunea funcţională prezintă de obicei un potenţial credibil de a conduce direct la „vătămare gravă și/sau deces”.

4.2.5.3.5.2. Pentru scenariul „defecţiune a sistemului de alarmă pentru călători care duce la nefurnizarea niciunei informaţii meca nicului de locomotivă în cazul acţionării unui semnal de alarmă pentru călători”, trebuie să se demonstreze că riscul se află sub control la un nivel acceptabil, având în vedere că defecţiunea funcţională prezintă de obicei un potenţial credibil de a conduce direct la „vătămare gravă și/sau deces”.

4.2.5.3.5.3. Demonstrarea conformităţii (procedura de evaluare a confor mităţii) este descrisă în prezenta STI.

4.2.5.3.6. Regim de avarie

4.2.5.3.6.1. Unităţile dotate cu cabină de conducere trebuie să fie echipate cu un dispozitiv care să permită personalului autorizat să izoleze sistemul de alarmă pentru călători.

4.2.5.3.6.2. Dacă sistemul de alarmă pentru călători nu funcţionează, fie după izolarea intenţionată de către personal, fie din cauza unei defecţiuni tehnice, fie din cauza cuplării unităţii cu o unitate incompatibilă, acest fapt trebuie indicat în mod permanent în cabina de conducere activă, iar acţionarea semnalului de alarmă pentru călători trebuie să aibă drept rezultat o aplicare directă a frânelor.

4.2.5.3.6.3. Un tren cu un sistem de alarmă pentru călători izolat nu îndeplinește cerinţele minime de siguranţă și interoperabilitate definite în prezenta STI și, prin urmare, trebuie să fie considerat ca fiind în regim de avarie.

4.2.5.3.7. Aplicabilitatea la nivelul unităţilor destinate exploatării generale

4.2.5.3.7.1. Trebuie luate în considerare numai funcţionalităţile care sunt relevante pentru caracteristicile de proiectare ale unităţii (prezenţa unei cabine, a unui sistem de interfaţă cu personalul).

4.2.5.3.7.2. Transmiterea semnalelor necesare între unitate și altă unitate sau alte unităţi cuplate din cadrul trenului pentru ca sistemul de alarmă pentru călători să fie disponibil la nivelul trenului trebuie implementată și documentată luând în considerare aspectele funcţionale descrise mai sus în prezentul subpunct.

4.2.5.3.7.3. Prezenta STI nu impune nicio soluţie tehnică în ceea ce privește interfeţele fizice dintre unităţi.

4.2.5.4. Dispozitivele de comunicare pentru călători

4.2.5.4.1. Prezentul subpunct se aplică tuturor unităţilor proiectate pentru transportul de călători, precum și unităţilor proiectate să tracteze trenuri de călători.

4.2.5.4.2. Unităţile proiectate să circule fără personal la bord (în afara mecanicului de locomotivă) trebuie să fie dotate cu un „dispozitiv de comunicare” care să permită călătorilor să informeze o persoană ce poate lua măsuri corespunzătoare.

4.2.5.4.3. Cerinţele privind amplasarea „dispozitivului de comunicare” sunt cele care se aplică semnalului de alarmă pentru călători definit la subpunctul 4.2.5.3.

4.2.5.4.4. Sistemul trebuie să permită stabilirea legăturii de comunicare la iniţiativa călătorului. Sistemul trebuie să permită persoanei care recepţionează comunicarea (de exemplu mecanicul de locomotivă) să întrerupă legătura din proprie iniţiativă.

4.2.5.4.5. Interfaţa pentru călători a „dispozitivului de comunicare” trebuie să fie indicată printr-un semn armonizat, să includă simboluri vizuale și tactile și să emită o indicaţie vizuală și acustică a faptului că a fost folosit. Aceste elemente trebuie să fie în conformitate cu Regulamentul privind STI referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

4.2.5.4.6. Aplicabilitatea la nivelul unităţilor destinate exploatării generale:

Trebuie luate în considerare numai funcţionalităţile care sunt relevante pentru caracteristicile de proiectare ale unităţii (de exemplu prezenţa unei cabine, a unui sistem de interfaţă cu personalul).

Transmiterea semnalelor necesare între unitate și altă unitate sau alte unităţi cuplate din cadrul trenului pentru ca sistemul de comunicare să fie disponibil la nivelul trenului trebuie implementată și documentată luând în considerare aspectele funcţionale.

Prezenta STI nu impune nicio soluţie tehnică în ceea ce privește interfeţele fizice dintre unităţi.

4.2.5.4.7. Existenţa sau inexistenţa unor dispozitive de comunicare trebuie consemnată în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2.

4.2.5.5. Uși exterioare: intrarea și ieșirea călătorilor din materialul rulant

4.2.5.5.1. Generalităţi

4.2.5.5.1.1. Prezentul subpunct se aplică tuturor unităţilor proiectate pentru transportul de călători, precum și unităţilor proiectate să tracteze trenuri de călători.

4.2.5.5.1.2. Ușile destinate personalului și mărfurilor sunt tratate în subpunctele 4.2.2.8 și 4.2.9.1.2.

4.2.5.5.1.3. Comanda ușilor pentru accesul călătorilor din exterior este o funcţie esenţială pentru siguranţă. Cerinţele funcţionale și de siguranţă exprimate în prezentul subpunct sunt necesare pentru a asigura nivelul de siguranţă necesar.

4.2.5.5.2. Terminologie

4.2.5.5.2.1. În contextul prezentului subpunct, o „ușă” este o ușă pentru accesul călătorilor din exterior (cu una sau mai multe deschideri), destinată în principal intrării și ieșirii călătorilor din unitate.

4.2.5.5.2.2. O „ușă blocată” este o ușă care este menţinută închisă de un dispozitiv fizic de blocare a ușii.

4.2.5.5.2.3. O „ușă blocată astfel încât să nu poată fi utilizată” este o ușă imobilizată în poziţie închisă de un dispozitiv de blocare mecanic acţionat manual.

4.2.5.5.2.4. O ușă „deblocată” este o ușă care poate fi deschisă prin acţionarea sistemului local sau central de comandă a ușilor (în cazul când acesta din urmă este disponibil).

4.2.5.5.2.5. În sensul prezentului subpunct, se consideră că un tren este în regim de staţionare atunci când viteza a scăzut la 3 km/h sau mai puţin.

4.2.5.5.2.6. În sensul prezentului subpunct, „personalul de tren” înseamnă un membru al personalului de la bord responsabil cu verificările legate de sistemul ușilor. Acesta poate fi mecanicul de locomotivă sau un alt membru al personalului de la bord.

4.2.5.5.3. Închiderea și blocarea ușilor

4.2.5.5.3.1. Dispozitivul de comandă a ușilor trebuie să permită personalului de tren să închidă și să blocheze toate ușile înainte de plecarea trenului.

4.2.5.5.3.2. În cazul în care o treaptă mobilă trebuie retrasă, secvenţa de închidere trebuie să includă mișcarea treptei în poziţie retrasă.

4.2.5.5.3.3. Atunci când închiderea și blocarea centralizată a ușilor este activată de la un sistem de comandă local, aflat lângă o ușă, este permis ca ușa respectivă să rămână deschisă atunci când celelalte uși se închid și sunt blocate. Sistemul de comandă a ușilor trebuie să permită personalului să închidă și să blocheze ulterior această ușă înaintea plecării.

4.2.5.5.3.4. Ușile trebuie menţinute închise și blocate până în momentul deblocării în conformitate cu subpunctul 4.2.5.5.6. În eventualitatea în care sistemul de comandă a ușilor nu mai este alimentat cu energie electrică, ușile trebuie să fie menţinute blocate de mecanismul de blocare.

Detectarea obstacolelor la uși

4.2.5.5.3.5.  Ușile de acces spre exterior pentru călători trebuie prevăzute cu dispozitive care să detecteze prezenţa unui obstacol (un călător) la închidere. Atunci când este detectat un obstacol, ușile trebuie să se oprească automat și să rămână nemișcate o perioadă limitată sau să se redeschidă. Sensibilitatea sistemului trebuie să fie de așa natură încât să detecteze un obstacol în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [17], cu o forţă maximă pe obstacol în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [17].

4.2.5.5.4.  Blocarea unei uși astfel încât aceasta să nu poată fi utilizată

4.2.5.5.4.1. Trebuie să se prevadă un dispozitiv mecanic acţionat manual care să permită (personalului de tren sau personalului de întreţinere) blocarea unei uși astfel încât aceasta să nu poată fi utilizată.

4.2.5.5.4.2. Dispozitivul de blocare a unei uși astfel încât să nu poată fi utilizată trebuie:

4.2.5.5.4.2.1. să izoleze ușa de orice comandă de deschidere;

4.2.5.5.4.2.2. să blocheze mecanic ușa în poziţie închisă;

4.2.5.5.4.2.3. să indice starea dispozitivului de izolare;

4.2.5.5.4.2.4. să permită ocolirea ușii de sistemul de verificare a închiderii ușilor.

4.2.5.5.5. Informaţii disponibile pentru personalul de tren

4.2.5.5.5.1. Un sistem adecvat de verificare a închiderii ușilor trebuie să permită personalului de tren să verifice în orice moment dacă toate ușile sunt închise și blocate.

4.2.5.5.5.2. Dacă una sau mai multe uși nu sunt blocate, acest aspect trebuie să fie semnalat în mod continuu personalului de tren.

4.2.5.5.5.3. O indicaţie trebuie furnizată personalului de tren în legătură cu orice eroare a operaţiunii de închidere și/sau blocare a unei uși.

4.2.5.5.5.4. Semnale de alarmă sonore și vizuale trebuie să indice personalului de tren deschiderea de urgenţă a uneia sau mai multor uși.

4.2.5.5.5.5. Este permis ca sistemul de verificare a închiderii ușilor să ocolească o „ușă blocată astfel încât să nu poată fi utilizată”.

4.2.5.5.6. Deschiderea ușilor

4.2.5.5.6.1. Trenul trebuie să fie prevăzut cu sisteme de comandă a deblocării ușilor, care să permită personalului de tren sau unui dispozitiv automat asociat cu oprirea la peron să comande deblocarea ușilor separat pe fiecare parte, făcând posibilă deschiderea lor de către călători sau, dacă este disponibilă, de către o comandă centrală de deschidere atunci când trenul este staţionat.

4.2.5.5.6.2. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „peronul gării” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B].

4.2.5.5.6.3. La fiecare ușă, sistemele sau dispozitivele locale de comandă a deschiderii trebuie să fie accesibile călătorilor atât din exteriorul, cât și din interiorul vehiculului.

4.2.5.5.6.4. În cazul în care o treaptă mobilă trebuie extinsă, secvenţa de deschidere trebuie să includă mișcarea treptei în poziţie extinsă.

4.2.5.5.7. Sistemul de interblocare ușă-tracţiune

4.2.5.5.7.1. Forţa de tracţiune trebuie aplicată numai atunci când toate ușile sunt închise și blocate. Acest fapt trebuie asigurat de un sistem automat de interblocare ușă-tracţiune.

4.2.5.5.7.2. Sistemul de interblocare ușă-tracţiune trebuie să împiedice aplicarea forţei de tracţiune dacă nu sunt închise și blocate toate ușile. Sistemul de interblocare ușă-tracţiune trebuie prevăzut cu un dispozitiv manual de anulare, destinat a fi activat de mecanicul de locomotivă în situaţii excepţionale pentru a aplica forţa de tracţiune chiar dacă nu toate ușile sunt închise și blocate.

4.2.5.5.8. Cerinţe de siguranţă pentru subpunctele 4.2.5.5.2-4.2.5.5.7

4.2.5.5.8.1. Pentru scenariul „o ușă este deblocată (iar personalul de tren nu este corect informat cu privire la această stare a ușii) sau deschisă în spaţii necorespunzătoare (de exemplu pe partea greșită a trenului) sau în situaţii necorespunzătoare (de exemplu atunci când trenul se află în circulaţie)”, trebuie să se demonstreze că riscul se află sub control la un nivel acceptabil, având în vedere că defecţiunea funcţională prezintă de obicei un potenţial credibil de a conduce direct la:

4.2.5.5.8.1.1. „vătămare gravă și/sau deces” pentru unităţile în care călătorii nu trebuie să rămână în picioare în zona ușii (pe distanţe lungi);

4.2.5.5.8.1.2. „vătămare gravă și/sau deces” pentru unităţile în care unii călători rămân în picioare în zona ușii în condiţii de exploatare normală.

4.2.5.5.8.2. Pentru scenariul „mai multe uși sunt deblocate (iar personalul de tren nu este corect informat cu privire la această stare a ușilor) sau deschise în spaţii necorespunzătoare (de exemplu pe partea greșită a trenului) sau în situaţii necorespunzătoare (de exemplu atunci când trenul se află în circulaţie)”, trebuie să se demonstreze că riscul se află sub control la un nivel acceptabil, având în vedere că defecţiunea funcţională prezintă de obicei un potenţial credibil de a conduce direct la:

4.2.5.5.8.2.1. „vătămare gravă și/sau deces” pentru unităţile în care călătorii nu trebuie să rămână în picioare în zona ușii (pe distanţe lungi);

4.2.5.5.8.2.2. „vătămări grave și/sau decese” pentru unităţile în care unii călători rămân în picioare în zona ușii în condiţii de exploatare normală.

4.2.5.5.8.3. Demonstrarea conformităţii (procedura de evaluare a confor mităţii) este descrisă în subpunctul 6.2.3.5.

4.2.5.5.9. Deschiderea de urgenţă a ușilor

Deschiderea de urgenţă a ușilor din interior

4.2.5.5.9.1. Fiecare ușă trebuie prevăzută cu un dispozitiv individual intern de deschidere a ușii în situaţii de urgenţă, accesibil călătorilor, care să permită deschiderea ușii. Acest dispozitiv trebuie să fie activ la viteze mai mici de 10 km/h.

4.2.5.5.9.2. Este permisă menţinerea acestui dispozitiv în stare activă la orice viteză (independent de orice semnal de viteză). În acest caz, dispozitivul respectiv trebuie să intre în acţiune după cel puţin două acţionări succesive.

4.2.5.5.9.3. Nu este obligatoriu ca acest dispozitiv să aibă un efect asupra unei „uși blocate astfel încât să nu poată fi utilizată”. În acest caz, ușa poate fi întâi deblocată.

Cerinţă de siguranţă

4.2.5.5.9.4. Pentru scenariul „defectare a sistemului intern de deschidere de urgenţă a două uși adiacente pe o rută directă (conform definiţiei din subpunctul 4.2.10.5), sistemul de deschidere de urgenţă a celorlalte uși rămânând disponibil”, trebuie să se demonstreze că riscul se află sub control la un nivel acceptabil, având în vedere că defecţiunea funcţională prezintă de obicei un potenţial credibil de a conduce direct la „vătămare gravă și/sau deces”.

Demonstrarea conformităţii (procedura de evaluare a conformităţii) este descrisă în subpunctul 6.2.3.5.

Deschiderea de urgenţă a ușilor din exterior:

4.2.5.5.9.5. Fiecare ușă trebuie prevăzută cu un dispozitiv individual extern de deschidere a ușii în situaţii de urgenţă, accesibil personalului de salvare, pentru a permite deschiderea ușii din motive de urgenţă. Nu este obligatoriu ca acest dispozitiv să aibă un efect asupra unei „uși blocate astfel încât să nu poată fi utilizată”. În acest caz, ușa trebuie mai întâi deblocată.

Forţa manuală pentru deschiderea ușii

4.2.5.5.9.6. Pentru deschiderea manuală a ușii, forţa care trebuie exercitată de o persoană trebuie să fie în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [17].

4.2.5.5.10. Aplicabilitatea la nivelul unităţilor destinate exploatării generale

4.2.5.5.10.1. Trebuie luate în considerare numai funcţionalităţile care sunt relevante pentru caracteristicile de proiectare ale unităţii (prezenţa unei cabine, a unui sistem de interfaţă cu personalul pentru comandarea ușilor).

4.2.5.5.10.2. Transmiterea semnalelor necesare între unitate și altă unitate sau alte unităţi cuplate din cadrul trenului pentru ca sistemul de comandă a ușilor să fie disponibil la nivelul trenului trebuie implementată și documentată luând în considerare aspectele funcţionale.

4.2.5.5.10.3. Prezenta STI nu impune nicio soluţie tehnică în ceea ce privește interfeţele fizice dintre unităţi.

4.2.5.6. Construcţia sistemului de comandă a ușilor exterioare

4.2.5.6.1. Dacă o unitate este dotată cu o ușă destinată să fie utilizată de călători pentru a intra sau a ieși din tren, se aplică următoarele dispoziţii:

4.2.5.6.2. Ușile trebuie prevăzute cu ferestre transparente pentru a permite călătorilor să identifice prezenţa unui peron.

4.2.5.6.3. Suprafaţa exterioară a unităţilor pentru călători trebuie să fie astfel proiectată încât să nu ofere posibilitatea ca o persoană să se „agaţe” de tren atunci când ușile sunt închise și blocate.

4.2.5.6.4. Ca măsură de prevenire a „agăţării” de tren, trebuie să se evite montarea de mânere pe suprafaţa exterioară a sistemului ușii sau acestea trebuie proiectate astfel încât să nu poată fi apucate atunci când ușile sunt închise.

4.2.5.6.5. Mâinile curente și punctele de sprijin pentru mâini trebuie să fie astfel fixate încât să poată suporta forţele care se exercită asupra lor în timpul exploatării.

4.2.5.7. Ușile dinre unităţi

4.2.5.7.1. Prezentul subpunct se aplică tuturor unităţilor proiectate pentru a transporta călători.

4.2.5.7.2. În cazul în care o unitate este dotată cu uși între unităţi la capătul vagoanelor sau al unităţii, ușile respective trebuie dotate cu un dispozitiv care permite blocarea lor (atunci când o ușă nu este conectată cu un culoar de trecere pentru călători spre un vagon sau o unitate adiacentă).

4.2.5.8. Calitatea aerului din interior

4.2.5.8.1. Cantitatea și calitatea aerului din interiorul spaţiului din vehicule care este ocupat de călători și/sau de personal nu trebuie să prezinte alte riscuri pentru sănătatea călătorilor sau a personalului faţă de cele care rezultă din calitatea aerului din mediul înconjurător. Acest lucru se realizează prin respectarea cerinţelor stabilite mai jos.

Un sistem de ventilaţie trebuie să menţină în interior un nivel acceptabil de CO 2 în condiţii de exploatare.

4.2.5.8.2. Nivelul de CO 2 nu trebuie să depășească 5 000 ppm în toate condiţiile de exploatare, cu excepţia celor 2 cazuri de mai jos:

4.2.5.8.2.1. În cazul întreruperii ventilaţiei din cauza întreruperii sursei principale de alimentare cu energie sau unei defecţiuni a sistemului, trebuie să existe un mecanism de urgenţă care să asigure alimentarea cu aer din exterior a tuturor spaţiilor pentru călători și personal.

Dacă această alimentare de urgenţă este asigurată printr-o ventilaţie forţată pe bază de baterii, trebuie să se definească durata pe parcursul căreia nivelul de CO 2 va rămâne sub 10 000 ppm, presupunând o sarcină a călătorilor derivată din condiţia de sarcină „masa proiectată în cazul unei sarcini utile normale”.

Procedura de evaluare a conformităţii este definită în subpunctul 6.2.3.13.

Această durată nu trebuie să fie mai mică de 30 de minute.

Durata trebuie consemnată în documentaţia tehnică definită în subpunctul 4.2.12;

4.2.5.8.2.2. În caz de oprire sau de închidere a tuturor mijloacelor de ventilaţie exterioară sau în caz de oprire a sistemului de aer condiţionat, pentru a preveni expunerea călătorilor la emanaţiile care pot fi prezente în mediu, mai ales în tuneluri, și în caz de incendiu, precum și în cazul unui incendiu, conform descrierii de la subpunctul4.2.10.4.2.

4.2.5.9. Ferestrele de pe părţile laterale ale caroseriei

În cazul în care ferestrele de pe părţile laterale ale caroseriei pot fi deschise de către călători și nu pot fi blocate de personalul de tren, mărimea deschiderii trebuie limitată la dimensiuni care să facă imposibilă trecerea prin aceasta a unui obiect sferic cu diametrul de 10 cm.

4.2.6. Condiţii de mediu și efecte aerodinamice

4.2.6.1. Condiţii de mediu—generalităţi

Condiţiile de mediu sunt condiţiile fizice, chimice sau biologice exterioare unui produs, la care acesta este expus.

Condiţiile de mediu la care este expus materialul rulant influenţează proiectarea materialului rulant, precum și cea a constituenţilor acestuia.

Parametrii de mediu sunt descriși în prezentul subpunct. Pentru fiecare parametru de mediu se definește un interval nominal care reprezintă baza pentru materialul rulant interoperabil.

Pentru anumiţi parametri de mediu sunt definite și alte intervale decât cele nominale. În acest caz, pentru proiectarea materialului rulant se selectează un anumit interval.

Pentru funcţiile identificate mai jos, dispoziţiile privind proiectarea și/sau încercarea adoptate pentru a asigura îndeplinirea de către materialul rulant a cerinţelor STI în intervalul respectiv trebuie descrise în documentaţia tehnică.

Intervalul sau intervalele selectate trebuie consemnate în documentaţia tehnică descrisă în subpunctul 4.2.12, drept caracteristică a materialului rulant.

În funcţie de intervalele selectate și de dispoziţiile adoptate (descrise în documentaţia tehnică), este posibil să fie necesare norme de exploatare relevante pentru a se asigura compatibilitatea tehnică între materialul rulant și condiţiile de mediu care pot fi întâlnite în anumite părţi ale reţelei.

Normele de exploatare sunt necesare în special atunci când materialul rulant proiectat pentru intervalul nominal este exploatat pe o anumită linie unde intervalul nominal este depășit în anumite perioade ale anului.

4.2.6.1.1. Temperatura

4.2.6.1.1.1. Materialul rulant trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei STI în unul (sau mai multe) dintre intervalele de temperatură T1 (de la – 25 °C la + 40 °C; nominal) sau T2 (de la – 40 °C la + 35 °C) sau T3 (de la – 25 °C la + 45 °C), astfel cum sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [18].

4.2.6.1.1.2. Intervalul sau intervalele de temperatură selectate trebuie consemnate în documentaţia tehnică subpunctul 4.2.12.

4.2.6.1.1.3. Temperatura avută în vedere pentru proiectarea constituenţilor materialului rulant trebuie să ţină seama de integrarea acestora în materialul rulant.

4.2.6.1.2. Zăpadă, gheaţă și grindină

4.2.6.1.2.1. Materialul rulant trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei STI pentru condiţiile de zăpadă, gheaţă și grindină definite în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [18], care corespund condiţiilor nominale (intervalului nominal).

4.2.6.1.2.2. Efectul zăpezii, al gheţii și al grindinei care trebuie avut în vedere la proiectarea constituenţilor materialului rulant trebuie să ţină seama de integrarea acestora în materialul rulant.

4.2.6.1.2.3. În cazul în care se selectează condiţii mai severe de zăpadă, gheaţă și grindină, materialul rulant și componentele subsistemului trebuie proiectate astfel încât să îndeplinească cerinţele STI luând în considerare următoarele scenarii:

4.2.6.1.2.3.1. troiene de zăpadă (zăpadă ușoară cu un conţinut echivalent de apă scăzut), care acoperă neîntrerupt linia cu până la 80 cm deasupra nivelului superior al șinei;

4.2.6.1.2.3.2. zăpadă pulverulentă, mari căderi de zăpadă ușoară cu un conţinut echivalent de apă scăzut;

4.2.6.1.2.3.3. gradient de temperatură, variaţii de temperatură și umiditate în timpul unei singure curse, care provoacă acumularea de gheaţă pe materialul rulant;

4.2.6.1.2.3.4. efecte combinate cu temperaturi scăzute în funcţie de zona de temperatură selectată, conform definiţiei din subpunctul 4.2.6.1.1.

4.2.6.1.2.4. În legătură cu subpunctul 4.2.6.1.1 (zona climatică T2) și cu prezentul subpunct 4.2.6.1.2 (condiţii severe de zăpadă, gheaţă și grindină), trebuie identificate și verificate dispoziţiile adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor STI în aceste condiţii severe, în special dispoziţiile privind proiectarea și/sau încercarea care sunt necesare pentru următoarele cerinţe din STI:

4.2.6.1.2.4.1. Deflectorul de obstacole, astfel cum este definit la subpunctul 4.2.2.5: în plus, capacitatea de a înlătura zăpada din faţa trenului.

Zăpada este considerată un obstacol ce trebuie înlăturat de deflectorul de obstacole. Următoarele cerinţe sunt definite la subpunctul 4.2.2.5 (prin trimitere la specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [3]):

„Deflectorul de obstacole trebuie să aibă o dimensiune suficient de mare pentru a mătura obstacolele din calea boghiului. Trebuie să fie structură continuă și astfel proiectat încât să nu devieze obiectele în sus sau în jos. În condiţii normale de exploatare, marginea inferioară a deflectorului de obstacole trebuie să fie cât mai apropiată de șine, în măsura în care mișcările vehiculului și linia de gabarit o permit.

Văzut în plan, deflectorul ar trebui să aibă un profil aproximativ în «V», cu un unghi inclus nu mai mare de 160°. De asemenea, poate fi proiectat cu o geometrie compatibilă cu funcţia de plug de zăpadă.”

Se consideră că forţele specificate în subpunctul 4.2.2.5 sunt suficiente pentru înlăturarea zăpezii;

4.2.6.1.2.4.2. Aparatul de rulare, astfel cum este definit în subpunctul 4.2.3.5: luarea în considerare a depunerilor de zăpadă și de gheaţă și a consecinţelor posibile asupra stabilităţii la rulare și a funcţiei de frânare;

4.2.6.1.2.4.3. funcţia de frânare și alimentarea cu energie electrică a frânelor, conform definiţiilor din subpunctul 4.2.4;

4.2.6.1.2.4.4. Semnalizarea prezenţei trenului pentru alţii, conform definiţiei din subpunctul 4.2.7.3;

4.2.6.1.2.4.5. Asigurarea vizibilităţii pe direcţia înainte, conform definiţiei din subpunctul 4.2.7.3.1.1 (faruri) și din subpunctul 4.2.9.1.3.1 (vizibilitatea frontală) din STI, cu echipamentul parbrizului definit în subpunctul 4.2.9.2 în stare de funcţionare;

4.2.6.1.2.4.6. Asigurarea unui climat de lucru acceptabil pentru mecanicul de locomotivă, conform definiţiei din subpunctul 4.2.9.1.7.

4.2.6.1.2.5. Intervalul selectat pentru „zăpadă, gheaţă și grindină” (nominal sau sever) și dispoziţia adoptată trebuie documentate în documentaţia tehnică descrisă în prezenta STI.

4.2.6.2. Efecte aerodinamice

Cerinţele de la prezentul subpunct se aplică tuturor tipurilor de material rulant. Pentru materialul rulant exploatat pe sistemele cu ecartament de 1 520 mm și de 1 600 mm, în cazul unei viteze maxime mai mari decât limitele specificate la subpunctele 4.2.6.2.1-4.2.6.2.5, se aplică procedura privind soluţiile inovatoare.

Trecerea unui tren provoacă un flux de aer instabil cu presiuni și viteze variabile. Aceste fenomene tranzitorii legate de presiune și de viteza curentului au efecte asupra persoanelor, obiectelor și construcţiilor de pe marginea căii ferate. De asemenea, acestea au efecte asupra materialului rulant (sarcină aerodinamică asupra structurii vehiculului, oscilaţiile de tip „flutter” ale echipamentelor) și trebuie luate în considerare la proiectarea materialului rulant. Efectul combinat al vitezei trenului și al vitezei aerului generează un moment aerodinamic de ruliu care poate afecta stabilitatea materialului rulant.

4.2.6.2.1. Efecte de siaj asupra călătorilor de pe peron și asupra lucrătorilor la calea ferată

4.2.6.2.1.1. Unităţile cu o viteză maximă prin construcţie Vtr,max > 160 km/h și care circulă în aer liber la o viteză de referinţă Vtr,ref  trebuie să nu genereze, la fiecare punct de măsurare definit în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [49], o viteză a aerului cu o valoare mai mare de U95% max, astfel cum se indică în specificaţia menţionată.

4.2.6.2.1.2. Pentru unităţile destinate să fie exploatate pe reţele cu ecartament de 1 524 mm și de 1 668 mm, se aplică valorile corespunzătoare din tabelul 4 de mai jos privind parametrii specificaţiei menţionate în apendicele J-1, indicele [49]:

Tabelul 4

Criterii de limitare

| Ecartament (mm) | Viteza maximă prin construcţie Vtr,max (km/h) | Punct de măsurare |  | Viteza maximă a aerului permisă de-a lungul căii ferate, [valori limită pentru U95% max (m/s)] | Viteza de referinţă Vtr,ref (km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Măsurătoare efectuată la înălţimea de deasupra părţii superioare a șinei | Măsurătoare efectuată la distanţă de centrul firului de cale ferată |  |  |
| 1 524 | 160 < Vtr,max< 250 | 0,2 m | 3,0 m | 22,5 | Viteza maximă prin construcţie |
|  |  | 1,4 m | 3,0 m | 1 8 | 200 km/h sau viteza maximă din construcţie, oricare dintre acestea este mai mică |
| 1 668 | 160 < Vtr,max< 250 | 0,2 m | 3,1 m | 2 0 | Viteza maximă prin construcţie |
|  |  | 1,4 m | 3,1 m | 15,5 | 200 km/h sau viteza maximă din construcţie, oricare dintre acestea este mai mică |
|  | 250 ≤ Vtr,max | 0,2 m | 3,1 m | 2 2 | 300 km/h sau viteza maximă din construcţie, oricare dintre acestea este mai mică |
|  |  | 1,4 m | 3,1 m | 15,5 | 200 km/h |

4.2.6.2.1.3. Specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [49] precizează:

4.2.6.2.1.3.1. trenul de referinţă care trebuie supus încercărilor pentru compunerile fixe/predefinite și pentru unităţile evaluate în vederea utilizării în cadrul exploatării generale;

4.2.6.2.1.3.2. compunerea care trebuie supusă încercărilor pentru unităţile individuale dotate cu cabină de conducere.

4.2.6.2.1.4. Procedura de evaluare a conformităţii este descrisă în subpunctul 6.2.3.14.

4.2.6.2.2. Unde de presiune la capul trenului

4.2.6.2.2.1. Trecerea a două trenuri generează o sarcină aerodinamică asupra fiecăruia dintre cele două trenuri. Cerinţa privind undele de presiune la capul trenului în aer liber permite definirea unei sarcini aerodinamice limită generate de materialul rulant în aer liber, presupunând o distanţă între axele firelor de cale ferată pentru linia pe care se intenţionează exploatarea trenului. Distanţa dintre axele firelor de cale ferată depinde de viteza și de ecartamentul liniei. Valorile minime ale unei distanţe dintre axele firelor de cale ferată care depinde de viteză și de ecartament sunt definite în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul „infrastructură”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului ferofiar.

4.2.6.2.2.2. Unităţile cu o viteză maximă prin construcţie mai mare de 160 km/h care circulă în aer liber la viteza lor de referinţă Vtr,ref pe un ecartament de 1 435 mm trebuie să nu determine depășirea variaţiei maxime admise a presiunii maxime vârf la vârf definite în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [49], evaluată la poziţiile de măsurare definite în aceeași specificaţie.

4.2.6.2.2.3. Pentru unităţile destinate să fie exploatate pe reţele cu ecar tament de 1 524 mm și de 1 668 mm, se aplică valorile corespunzătoare din tabelul 4.1 de mai jos privind parametrii specificaţiei menţionate în apendicele J-1, indicele [49]:

Tabelul 4.1

Criterii de limitare

| Ecartament | Viteza maximă prin construcţie Vtr,max (km/h) | Punct de măsurare |  | Variaţia admisă a presiunii (Δp95,max) | Viteza de referinţă Vtr,ref (km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Măsurătoare efectuată la înălţimea de deasupra părţii superioare a șinei | Măsurătoare efectuată la distanţă de centrul firului de cale ferată |  |  |
| 1 524 mm | 160 < Vtr,max< 250 | între 1,5 m și 3,0 m | 2,5 m | 1 600 Pa | Viteza maximă prin construcţie |
| 1 668 mm | 160 < Vtr,max< 250 | între 1,5 m și 3,0 m | 2,6 m | 800 Pa | Viteza maximă prin construcţie |
|  | 250 ≤ Vtr,max | între 1,5 m și 3,0 m | 2,6 m | 800 Pa | 250 km/h |

4.2.6.2.2.4. Compunerea care urmează să fie verificată printr-o încercare este specificată mai jos pentru diferitele tipuri de material rulant:

4.2.6.2.2.4.1. unitate evaluată în compunere fixă sau predefinită:

4.2.6.2.2.4.2.  o singură unitate din compunerea fixă sau orice configuraţie a compunerii predefinite;

4.2.6.2.2.4.3. unitate evaluată pentru utilizare în exploatarea generală (compunerea trenului nu este definită în etapa de proiectare):

4.2.6.2.2.4.4. unitatea dotată cu cabină de conducere trebuie evaluată separat;

4.2.6.2.2.4.5. alte unităţi: cerinţa nu se aplică.

4.2.6.2.2.5. Procedura de evaluare a conformităţii este descrisă în subpunctul 6.2.3.15.

4.2.6.2.3. Variaţiile maxime ale presiunii în tuneluri

4.2.6.2.3.1. Unităţile care au o viteză maximă prin construcţie mai mare sau egală cu 200 km/h trebuie să fie astfel proiectate din punct de vedere aerodinamic încât, pentru o combinaţie dată (caz de referinţă) de viteză a trenului și secţiune transversală a tunelului în cazul unui tren izolat care trece printr-un tunel tubular simplu (fără puţuri) neînclinat, să fie îndeplinite cerinţele privind variaţia de presiune caracteristică definite în apendicele J-1, indicele [50].

4.2.6.2.3.2. Trenul de referinţă care trebuie verificat printr-o încercare este specificat după cum urmează pentru diferite tipuri de material rulant:

4.2.6.2.3.2.1. unitate evaluată în compunere fixă sau predefinită: evaluarea trebuie efectuată în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [50];

4.2.6.2.3.2.2. unitate evaluată pentru exploatare generală (compunerea trenului nu este definită în faza de proiectare) și prevăzută cu cabină de conducere: evaluarea trebuie efectuată în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [50];

4.2.6.2.3.2.3. alte unităţi (vagoane de călători pentru exploatare generală): evaluarea trebuie efectuată în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [50].

4.2.6.2.3.3. Procedura de evaluare a conformităţii este descrisă la subpunctul 6.2.3.16.

4.2.6.2.4. Vântul lateral

4.2.6.2.4.1. Această cerinţă se aplică unităţilor cu o viteză maximă prin construcţie mai mare de 140 km/h.

4.2.6.2.4.2. Pentru unităţile cu o viteză maximă prin construcţie mai mică de 250 km/h, curba de vânt caracteristică (în continuare-CWC) a celui mai sensibil vehicul trebuie determinată în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [19].

4.2.6.2.4.3. Pentru unităţile cu o viteză maximă prin construcţie mai mare sau egală cu 250 km/h, efectul de vânt lateral trebuie să determinat și trebuie să respecte specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [19].

4.2.6.2.4.4. Curba de vânt caracteristică rezultată a celui mai sensibil vehicul al unităţii care face obiectul evaluării trebuie consemnată în documentaţia tehnică în conformitate cu subpunctul 4.2.12.

4.2.6.2.5. Efectul aerodinamic asupra căilor ferate cu balast

4.2.6.2.5.1. Această cerinţă se aplică unităţilor cu o viteză maximă prin construcţie mai mare de 250 km/h.

4.2.6.2.5.2. Cerinţa privind efectul aerodinamic al trenurilor asupra căilor ferate cu balast, având ca scop limitarea riscurilor induse de proiectarea balastului, constituie un punct deschis.

4.2.7. Lumini exterioare și dispozitive de avertizare vizuală și sonoră

4.2.7.1. Lumini exterioare

Culoarea verde nu trebuie utilizată pentru semnalizarea luminoasă exterioară sau pentru iluminare; această cerinţă urmărește să prevină orice confuzie cu semnalele fixe.

Această cerinţă nu se aplică luminilor cu o intensitate luminoasă de cel mult 100 cd care sunt incluse în butoanele de comandă a ușilor pentru călători (nu sunt în permanenţă aprinse).

4.2.7.1.1. Faruri

4.2.7.1.1.1. Prezentul subpunct se aplică unităţilor dotate cu cabină de conducere.

4.2.7.1.1.2. La capătul anterior al trenului trebuie prevăzute două faruri albe, care au rolul de a oferi vizibilitate mecanicului de locomotivă.

4.2.7.1.1.3. Aceste faruri trebuie să fie situate  la aceeași înălţime deasupra nivelului șinelor, axele lor aflându-se la 1 500-2 000 mm deasupra nivelului șinei;

Aceste faruri trebuie să fie situate simetric faţă de axa centrală a șinelor și cu o distanţă între axele lor de minimum 1 000 mm.

4.2.7.1.1.4. Culoarea farurilor trebuie să fie în conformitate cu valorile prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [20].

4.2.7.1.1.5. Farurile trebuie să asigure 2 niveluri de intensitate luminoasă: „faza scurtă” și „faza lungă”.

Pentru fiecare nivel, intensitatea luminoasă a farurilor măsurată de-a lungul axei optice a farului trebuie să fie în conformitate cu valorile prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [20].

4.2.7.1.1.6. Modul în care sunt instalate farurile pe unitate trebuie să ofere un mijloc de ajustare a alinierii axelor optice ale acestora atunci când sunt instalate pe unitate, în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [20].

4.2.7.1.1.7. Pot fi prevăzute faruri suplimentare (de exemplu, faruri în partea superioară). Aceste faruri suplimentare trebuie să îndeplinească cerinţele privind culoarea farurilor specificate mai sus în prezentul subpunct.

Farurile suplimentare nu sunt obligatorii. Utilizarea lor în exploatare poate fi supusă unor restricţii.

4.2.7.1.2. Lumini de poziţie

4.2.7.1.2.1. Prezentul subpunct se aplică unităţilor dotate cu cabină de conducere.

4.2.7.1.2.2. La capătul anterior al trenului trebuie prevăzute trei lămpi de poziţie albe, care au rolul de a asigura vizibilitatea trenului.

4.2.7.1.2.3. Două lămpi de poziţie trebuie situate în partea inferioară la aceeași înălţime deasupra nivelului șinelor, axele lor aflându-se la 1 500-2 000 mm deasupra nivelului șinei și simetric faţă de axa centrală a șinelor și cu o distanţă între axele lor de minimum 1 000 mm.

4.2.7.1.2.4. Cea de-a treia lampă de poziţie trebuie situată în poziţie centrală deasupra celor două lămpi amplasate mai jos, cu o distanţă verticală între axele lor de minimum 600 mm.

4.2.7.1.2.5. Este permisă utilizarea acelorași componente atât pentru faruri, cât și pentru luminile de poziţie.

4.2.7.1.2.6. Specificaţia menţionată în apendicele J-1 indicele [20] precizează caracteristicile privind:

4.2.7.1.2.6.1. culoarea lămpilor de poziţie;

4.2.7.1.2.6.2. distribuţia radiaţiei spectrale a luminii lămpilor de poziţie;

4.2.7.1.2.6.3. intensitatea luminoasă a lămpilor de poziţie.

4.2.7.1.2.7. Modul în care sunt instalate lămpile de poziţie pe unitate trebuie să ofere un mijloc de ajustare a alinierii axelor optice ale acestora atunci când sunt instalate pe unitate, în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [20].

4.2.7.1.3. Lumini spate

4.2.7.1.3.1. Două lămpi spate roșii trebuie prevăzute la capătul din spate al unităţilor destinate să fie exploatate la finele trenului, pentru a asigura vizibilitatea trenului.

4.2.7.1.3.2. Pentru unităţile fără cabină de conducere destinate exploatării generale, lămpile pot fi portabile. În acest caz, tipul de lampă portabilă care trebuie utilizat trebuie să fie în conformitate cu apendicele E din STI „vagoane de marfă”; funcţia trebuie verificată prin examinarea proiectului și printr-o încercare de tip la nivel de componentă (ECI „lampă spate portabilă”), dar nu este necesar ca lămpile portabile să fie furnizate.

4.2.7.1.3.3. Lămpile spate trebuie să fie situate la aceeași înălţime deasupra nivelului șinelor, axele lor aflându-se la 1 500-2 000 mm deasupra nivelului șinei;

Lămpile spate trebuie să fie situate simetric faţă de axa centrală a șinelor și cu o distanţă între axele lor de minimum 1 000 mm.

4.2.7.1.3.4. Specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [20] precizează caracteristicile privind:

4.2.7.1.3.4.1. culoarea lămpilor spate;

4.2.7.1.3.4.2. intensitatea luminoasă a lămpilor spate.

4.2.7.1.3.5. Intensitatea luminoasă a lămpilor spate trebuie să fie în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele 40, M5 subpunctul 5.5.4, tabelul 8.

4.2.7.1.4. Comenzi lumini

4.2.7.1.4.1. Prezentul punct se aplică unităţilor dotate cu cabină de conducere.

4.2.7.1.4.2. Trebuie să fie posibil ca mecanicul de locomotivă să aibă sub control farurile și lămpile de poziţie ale unităţii, din poziţia normală de conducere și lămpile spate ale unităţii, din cabină.

Pentru acest control se poate utiliza o comandă independentă sau o combinaţie de comenzi.

4.2.7.1.4.3. Montarea comenzilor pentru activarea și inhibarea regimului de lumină intermitentă al farurilor trebuie consemnată în documentaţia tehnică definită la subpunctul 4.2.12.2.

4.2.7.2. Dispozitivul de avertizare sonoră

4.2.7.2.1. Generalităţi

4.2.7.2.1.1. Prezentul subpunct se aplică unităţilor dotate cu cabină de conducere.

4.2.7.2.1.2. Pentru a fi auzite, trenurile trebuie dotate cu dispozitive de avertizare sonoră.

4.2.7.2.1.3. Se urmărește ca notele dispozitivelor de avertizare sonoră să poată fi recunoscute ca provenind de la un tren și să fie diferite de dispozitivele de avertizare utilizate în transportul rutier, în fabrici sau în comparaţie cu alte dispozitive de avertizare obișnuite. Acţionarea dispozitivelor de avertizare sonoră trebuie să conducă la emiterea a cel puţin unuia dintre următoarele sunete de avertizare distincte:

4.2.7.2.1.3.1. sunetul 1: frecvenţa fundamentală a notei emise distinct trebuie să fie de 660 Hz ± 30 Hz (notă înaltă);

4.2.7.2.1.3.2. sunetul 2: frecvenţa fundamentală a notei emise distinct trebuie să fie de 370 Hz ± 20 Hz (notă joasă).

4.2.7.2.1.4. În cazul în care sunt disponibile, în mod voluntar, sunete de avertizare suplimentare pentru una dintre categoriile de mai sus (separate sau combinate), nivelul presiunii acustice a acestora nu trebuie să depășească valorile specificate mai jos în subpunctul 4.2.7.2.2.

Utilizarea lor în exploatare poate fi supusă unor restricţii.

4.2.7.2.2. Nivelurile de presiune acustică ale dispozitivului de avertizare sonoră

4.2.7.2.2.1. Nivelul ponderat de presiune acustică C produs de fiecare sunet al dispozitivului de avertizare sonoră emis separat (sau în grup dacă sunt proiectate să sune simultan ca un acord), atunci când acesta este integrat în unitate, trebuie să fie conform definiţiei din specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [21].

4.2.7.2.2.2. Procedura de evaluare a conformităţii este specificată la subpunctul 6.2.3.18.

4.2.7.2.3. Protecţie

Dispozitivele de avertizare sonoră și sistemele de comandă a acestora trebuie să fie astfel proiectate sau protejate, în măsura în care este posibil, pentru a rămâne în stare de funcţionare după un impact cu obiecte aflate în aer, precum rămășiţe, praf, zăpadă, grindină sau păsări.

4.2.7.2.4. Comanda dispozitivului de avertizare sonoră

Mecanicul de locomotivă trebuie să poată acţiona dispozitivul de avertizare sonoră din toate poziţiile de conducere specificate în subpunctul 4.2.9.

4.2.8. Echipamente de tracţiune și electrice

4.2.8.1. Performanţa de tracţiune

4.2.8.1.1. Generalităţi

4.2.8.1.1.1. Scopul sistemului de tracţiune al trenului este de a asigura faptul că trenul poate fi exploatat la viteze diferite, până la viteza sa maximă de exploatare. Factorii principali care influenţează performanţa de tracţiune sunt puterea de tracţiune, compunerea și masa trenului, aderenţa, declivitatea căii ferate și rezistenţa la rulare a trenului.

4.2.8.1.1.2. În cazul unităţilor dotate cu echipament de tracţiune și exploatate în diverse compuneri de tren, performanţa unităţii trebuie definită astfel încât pe baza ei să se poată obţine performanţa de tracţiune globală a trenului.

4.2.8.1.1.3. Performanţa de tracţiune este caracterizată de viteza maximă de exploatare și de profilul forţei de tracţiune [forţa la bandajul roţii = F(viteză)].

4.2.8.1.1.4. Unitatea este caracterizată de rezistenţa sa la rulare și de masa sa.

4.2.8.1.1.5. Viteza maximă de exploatare, profilul forţei de tracţiune și rezistenţa la rulare reprezintă contribuţiile unităţii care sunt necesare pentru definirea orarului ce permite unui tren să obţină o trasă în cadrul traficului global pe o linie dată și fac parte din documentaţia tehnică aferentă unităţii, descrisă în subpunctul 4.2.12.2.

4.2.8.1.2. Cerinţe de performanţă

4.2.8.1.2.1. Prezentul subpunct se aplică unităţilor dotate cu echipament de tracţiune.

4.2.8.1.2.2. Profilurile forţei de tracţiune a unităţii [forţa la bandajul roţii = F(viteză)] trebuie determinate prin calcul. Rezistenţa la rulare a unităţii trebuie determinată prin calcul pentru condiţia de sarcină „masa proiectată în cazul unei sarcini utile normale”, definită la subpunctul 4.2.2.10.

4.2.8.1.2.3. Profilurile forţei de tracţiune a unităţii și rezistenţa sa la rulare trebuie consemnate în documentaţia tehnică (a se vedea subpunctul 4.2.12.2).

4.2.8.1.2.4. Viteza maximă prin construcţie trebuie definită pe baza datelor de mai sus pentru condiţia de sarcină „masa proiectată în cazul unei sarcini utile normale” pe o cale ferată plană. Viteza maximă prin construcţie care depășește 60 km/h trebuie să fie multiplu de 5 km/h.

4.2.8.1.2.5. Pentru unităţile evaluate în compunere fixă sau predefinită, la viteza maximă de exploatare pe o cale ferată plană, unitatea trebuie să fie în continuare capabilă de o acceleraţie de cel puţin 0,05 m/s 2 pentru condiţia de sarcină „masa proiectată în cazul unei sarcini utile normale”. Această cerinţă poate fi verificată prin calcul sau prin încercare (măsurarea acceleraţiei) și se aplică la viteze maxime prin construcţie de până la 350 km/h.

4.2.8.1.2.6. Cerinţele privind întreruperea tracţiunii, necesară în cazul frânării, sunt definite la subpunctul 4.2.4.

4.2.8.1.2.7. Cerinţele privind disponibilitatea funcţiei de tracţiune în caz de incendiu la bord sunt definite la subpunctul 4.2.10.4.4.

4.2.8.1.2.8. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „întreruperea tracţiunii” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B].

Cerinţe suplimentare pentru unităţile evaluate în compunere fixă sau predefinită cu viteza maximă prin construcţie mai mare sau egală cu 250 km/h

4.2.8.1.2.9. Acceleraţia medie pe o cale ferată plană, pentru condiţia de sarcină „masa proiectată în cazul unei sarcini utile normale”, trebuie să fie de cel puţin 0,40 m/s 2 între 0 și 40 km/h, 0,32 m/s 2 între 0 și 120 km/h, 0,17 m/s 2 între 0 și 160 km/h.

Această cerinţă poate fi verificată doar prin calcul sau printr-o încercare (măsurarea acceleraţiei) combinată cu calcul.

4.2.8.1.2.10. Concepţia sistemului de tracţiune trebuie să presupună o aderenţă roată-șină calculată de maximum 0,30 la pornire și la viteze foarte mici, 0,275 la 100 km/h, 0,19 la 200 km/h, 0,10 la 300 km/h.

4.2.8.1.2.11. O singură defecţiune a echipamentului de energie electrică ce afectează capacitatea de tracţiune nu trebuie să lase unitatea fără mai mult de 50 % din forţa sa de tracţiune.

4.2.8.2. Alimentarea cu energie electrică

4.2.8.2.1. Generalităţi

4.2.8.2.1.1. Prezentul subpunct tratează cerinţele care se aplică materialului rulant și care se află la interfaţa cu subsistemul „Energie”; prin urmare, prezentul subpunct 4.2.8.2  se aplică unităţilor electrice.

4.2.8.2.1.2. Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul ,,energie”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar specifică următoarele sisteme de alimentare cu energie: sistemul de 25 kV 50 Hz c.a., sistemul de 15 kV 16,7 Hz c.a., sistemul de 3 kV c.c. și sistemul de 1,5 kV. Prin urmare, cerinţele definite mai jos privesc exclusiv aceste 4 sisteme, iar trimiterile la standarde sunt valabile numai pentru aceste 4 sisteme.

4.2.8.2.2. Exploatarea în intervalul de tensiuni și frecvenţe

4.2.8.2.2.1. Unităţile electrice trebuie să poată funcţiona în intervalul care caracterizează cel puţin unul dintre sistemele „tensiune și frecvenţă” definite în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul ,,energie”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar, la subpunctul 4.2.3 și în apendicele J-1, indicele [69].

4.2.8.2.2.2. Valoarea reală a tensiunii liniei trebuie să fie disponibilă în cabina de conducere în configuraţia de conducere.

4.2.8.2.2.3. Sistemele „tensiune și frecvenţă” pentru care este proiectat materialul rulant trebuie să fie consemnate în documentaţia tehnică definită în subpunctul 4.8.

4.2.8.2.3. Frânarea cu recuperare și curent de întoarcere în linia aeriană de contact

Unităţile electrice care întorc curentul în linia aeriană de contact în regimul de frânare cu recuperare trebuie să respecte specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [22].

4.2.8.2.4. Puterea și curentul maxime de la linia aeriană de contact

4.2.8.2.4.1. Unităţile electrice care includ compuneri fixe și predefinite cu o putere mai mare de 2 MW trebuie dotate cu o funcţie de limitare a puterii sau a curentului. Pentru unităţile destinate a fi utilizate în exploatare multiplă, cerinţa se aplică atunci când trenul unic – cu numărul maxim de unităţi destinate a fi cuplate – are o putere totală mai mare de 2 MW.

4.2.8.2.4.2. Unităţile electrice trebuie să fie dotate cu reglare automată ca funcţie a tensiunii pentru limitarea curentului sau a puterii la „curentul maxim sau puterea maximă în raport cu tensiunea” prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [22].

O limitare mai puţin restrictivă (o valoare mai mică a coeficientului „a”) poate fi utilizată la nivel operaţional pe o anumită reţea sau linie dacă a fost agreată de administratorul de infrastructură.

4.2.8.2.4.3. Curentul maxim evaluat mai sus (curentul nominal) trebuie consemnat în documentaţia tehnică definită la subpunctul 4.2.12.2.

4.2.8.2.4.4. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „modificarea consumului de curent permis” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B]. La primirea informaţiilor privind consumul de curent permis dacă unitatea este dotată cu o funcţie de limitare a puterii sau a curentului, dispozitivul adaptează automat nivelul consumului de putere. Dacă unitatea nu este dotată cu o funcţie de limitare a puterii sau a curentului, „consumul de curent permis” trebuie afișat la bord pentru a permite intervenţia meca nicului de locomotivă.

Configuraţia materialului rulant cu comandă automată sau manuală trebuie consemnată în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2.

4.2.8.2.5. Curentul maxim în regim de staţionare

4.2.8.2.5.1. Curentul maxim per pantograf pentru sistemele de curent alternativ și sistemele de curent continuu, atunci când trenul este în regim de staţionare, trebuie să fie cel definit în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [24].

4.2.8.2.5.2. În cazul sistemelor de curent continuu, curentul maxim în regim de staţionare per pantograf trebuie calculat și verificat prin măsurători în conformitate cu subpunctul 6.1.3.8. În cazul sistemelor de curent alternativ nu este necesară verificarea curentului în regim de staţionare, deoarece curentul este mai scăzut și nu este esenţial pentru a provoca încălzirea firului de contact.

4.2.8.2.5.3. Pentru trenurile dotate cu echipament de stocare a energiei electrice pentru tracţiune:

4.2.8.2.5.3.1. Curentul maxim per pantograf în sisteme de curent continuu, atunci când vehiculul se află în regim de staţionare, poate fi depășit numai pentru încărcarea echipamentului de stocare a energiei electrice pentru tracţiune, în locurile permise și în condiţiile specifice definite în registrul de infrastructură. Numai în acest caz este posibil ca o unitate să permită capacităţii să depășească curentul maxim în regim de staţionare pentru sistemele de curent continuu;

4.2.8.2.5.3.2. Metoda de evaluare, care include condiţiile de măsurare, este un punct deschis.

4.2.8.2.5.4. În cazul sistemelor de curent continuu, valoarea măsurată și condiţiile de măsurare privind materialul firului de contact și, pentru trenurile dotate cu echipament de stocare a energiei electrice pentru tracţiune, documentaţia pentru exploatarea echipamentului de stocare a energiei electrice, trebuie consemnate în documentaţia tehnică definită la subpunctul 4.2.12.2.

4.2.8.2.6. Factorul de putere

Datele de proiectare ale factorului de putere al trenului (inclusiv exploatarea multiplă a mai multor unităţi, conform definiţiei de la subpunctul 2.2) trebuie să facă obiectul unui calcul pentru verificarea criteriilor de acceptare stabilite în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [22].

4.2.8.2.7. Armonici și efecte dinamice pentru sistemele de curent alternative

4.2.8.2.7.1. O unitate electrică trebuie să respecte cerinţele descrise în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [22].

4.2.8.2.7.2. Toate ipotezele și datele luate în considerare trebuie consemnate în documentaţia tehnică (a se vedea subpunctul 4.2.12.2).

4.2.8.2.8. Sistemul de măsurare a energiei la bord

4.2.8.2.8.1. Generalităţi

4.2.8.2.8.1.1. Sistemul de măsurare a energiei la (în continuare-EMS) este un sistem de măsurare a întregii energii electrice active și reactive preluate de la sau returnate (în timpul frânării cu recuperare) către Linia aeriană de contact (în continuare-OCL) de unitatea electrică.

4.2.8.2.8.1.2. EMS trebuie să includă cel puţin următoarele funcţii: Funcţia de măsurare a energiei (în continuare-EMF) prevăzută la subpunctul 4.2.8.2.8.2 și Sistemul de gestionare a datelor (în continuare-DHS) prevăzut la subpunctul 4.2.8.2.8.3.

4.2.8.2.8.1.3. Un sistem de comunicaţii adecvat va trimite seturile de Date compilate pentru facturarea energiei (în continuare-CEBD) către un Sistem de colectare la sol a datelor (în continuare-DCS). Protocoalele de interfaţă și formatul datelor transferate între EMS și DCS trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la subpunctul 4.2.8.2.8.4.

4.2.8.2.8.1.4. Sistemul de măsurare a energiei la bord este adecvat pentru facturare. Seturile de date definite la subpunctul 4.2.8.2.8.3.4 pe care le furnizează acest sistem trebuie acceptate pentru facturare.

4.2.8.2.8.1.5. Curentul și tensiunea nominale ale EMS trebuie să corespundă curentului și tensiunii nominale ale unităţii electrice. Acest sistem trebuie să funcţioneze în continuare în mod corect în cazul schimbării între mai multe sisteme de alimentare cu energie de tracţiune.

4.2.8.2.8.1.6. Datele stocate în EMS trebuie protejate în caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică a EMS, iar EMS trebuie protejat împotriva accesului neautorizat.

4.2.8.2.8.1.7. Reţelele care au nevoie de o astfel de funcţie în scopuri de facturare trebuie prevăzute cu o funcţie de localizare la bord care furnizează sistemului DHS date de localizare ce provin dintr-o sursă externă. În orice caz, sistemul EMS trebuie să permită integrarea unei funcţii de localizare compatibile. Dacă se asigură funcţia de localizare, ea trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în specificaţia menţionată în apen dicele J-1, indicele [55].

4.2.8.2.8.1.8. Instalarea unui EMS, funcţia sa de localizare la bord, descrierea comunicaţiilor tren-sol și controlul metrologic, inclusiv clasa de precizie a EMF, trebuie consemnate în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2.

4.2.8.2.8.1.9. Documentaţia de întreţinere descrisă la subpunctul 4.2.12.3 trebuie să includă orice procedură de verificare periodică pentru asigurarea nivelului de precizie necesar al EMS pe durata de viaţă a acestuia.

4.2.8.2.8.2. Funcţia de măsurare a energiei

4.2.8.2.8.2.1. EMF trebuie să asigure măsurarea tensiunii și a curentului, calcularea energiei și generarea de date referitoare la energie.

4.2.8.2.8.2.2. Datele energetice generate de EMF trebuie să aibă o perioadă de referinţă de 5 minute, definită de ora universală coordonată (UTC) la sfârșitul fiecărei perioade de referinţă, începând de la momentul 00.00.00. Se permite utilizarea unei perioade de măsurare mai scurte dacă datele pot fi agregate la bord pe perioade de referinţă de 5 minute.

4.2.8.2.8.2.3. Precizia EMF pentru măsurarea energiei active trebuie să fie conformă cu specificaţia menţionată în apendicele J-1 indicele [56].

4.2.8.2.8.2.4. Fiecare dispozitiv care conţine una sau mai multe funcţii EMF trebuie să indice: controlul metrologic și clasa sa de precizie, în conformitate cu denumirile claselor prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [56].

4.2.8.2.8.2.5. Evaluarea conformităţii preciziei este prezentată la subpunctul 6.2.3.20.1.

4.2.8.2.8.2.6. În cazurile în care un EMS este destinat instalării pe un vehicul existent sau un EMS existent este modernizat, integral sau parţial și atunci când componentele existente ale unui vehicul sunt utilizate ca parte a EMF, cerinţele de la subpunctele 4.2.8.2.8.2.1.- 4.2.8.2.8.2.5. se aplică măsurătorilor curentului și tensiunii, luând în considerare factorul de influenţă asupra temperaturii numai la temperatura nominală, și pot fi verificate numai pentru intervalul 20 %-120 % din curentul nominal. Documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2 trebuie să consemneze caracteristica conformităţii componentelor sistemului de măsurare a energiei la bord cu acest set limitat de cerinţe și condiţiile de utilizare a acestor componente.

4.2.8.2.8.3. Sistemul de gestionare a datelor

4.2.8.2.8.3.1. DHS trebuie să asigure generarea unor seturi de date compilate pentru facturarea energiei, prin fuzionarea datelor provenite de la EMF cu datele privind ora și, atunci când este necesar, poziţia geografică, și prin stocarea acestora gata de a fi transmise imediat unui DCS la sol de către un sistem de comunicaţii.

4.2.8.2.8.3.2. DHS trebuie să compileze datele fără a le corupe și trebuie să dispună de o capacitate de stocare a datelor cu o memorie suficientă pentru a stoca datele compilate aferente unei perioade de cel puţin 60 de zile de exploatare continuă. Referinţa temporală utilizată trebuie să fie aceeași ca în EMF.

4.2.8.2.8.3.3. DHS trebuie să aibă capacitatea de a fi consultat local de la bord în scopul verificării și în scopul recuperării datelor.

4.2.8.2.8.3.4. DHS trebuie să producă CEBD, prin fuzionarea următoarelor date pentru fiecare perioadă de referinţă:

4.2.8.2.8.3.4.1. identificarea unică a punctului de consum (CPId) EMS, astfel cum este definit în specificaţia menţionată în apen dicele J-1 indicele [57];

4.2.8.2.8.3.4.2. momentul când s-a încheiat fiecare perioadă, definit ca an, lună, zi, oră, minut și secundă;

4.2.8.2.8.3.4.3. datele de localizare la sfârșitul fiecărei perioade;

4.2.8.2.8.3.4.4. energia activă și reactivă (dacă este cazul) consumată/ regenerată în fiecare perioadă, în unităţi de energia activă și energia reactivă sau în multipli zecimali.

4.2.8.2.8.3.5. Evaluarea conformităţii compilării și a gestionării datelor generate de DHS este prezentată la subpunctul 6.2.3.20.1.

4.2.8.2.8.4. Protocoalele de interfaţă și formatul datelor transferate între EMS și DCS

Schimbul de date între EMS și DCS trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [58] în ceea ce privește următoarele caracteristici:

4.2.8.2.8.4.1. serviciile de aplicaţii (stratul servicii) ale EMS;

4.2.8.2.8.4.2. drepturile de acces ale utilizatorilor pentru aceste servicii de aplicaţii;

4.2.8.2.8.4.3. structura (stratul date) pentru aceste servicii de aplicaţii, care trebuie să fie conformă cu schema XML definită;

4.2.8.2.8.4.4. mecanismul mesajelor (stratul mesaje) în sprijinul acestor servicii de aplicaţii, care trebuie să fie conform cu metodele și cu schema XML definite;

4.2.8.2.8.4.5. protocoalele aplicaţiilor în sprijinul mecanismului mesajelor.

4.2.8.2.8.4.6. arhitecturile comunicaţiilor: EMS trebuie să utilizeze cel puţin una dintre acestea.

4.2.8.2.9. Cerinţe privind pantograful

4.2.8.2.9.1. Cursa utilă a înălţimii pantografului

4.2.8.2.9.1.1. Înălţimea la care are loc interacţiunea cu firele de contact (nivel — material rulant)

Instalarea unui pantograf pe o unitate electrică trebuie să permită contactul mecanic cu cel puţin unul dintre firele de contact la înălţimi cuprinse între:

4.2.8.2.9.1.1.1. 4 800 și 6 500 mm deasupra nivelului șinei, pentru căi ferate proiectate în conformitate cu gabaritul GC.

4.2.8.2.9.1.1.2. 4 500 și 6 500 mm deasupra nivelului șinei, pentru căi ferate proiectate în conformitate cu gabaritul GA/GB.

4.2.8.2.9.1.1.3. 5 550 și 6 800 mm deasupra nivelului șinei, pentru căi ferate proiectate în conformitate cu gabaritul T (ecartament de 1 520 mm).

4.2.8.2.9.1.1.4. 5 600 și 6 600 mm deasupra nivelului șinei, pentru căi ferate proiectate în conformitate cu gabaritul FIN1 (ecartament de 1 524 mm).

4.2.8.2.9.1.1.5. la 4 190 mm și la 5 700 mm deasupra nivelului șinei în cazul unităţilor electrice concepute pentru a fi exploatate în sistemul de 1 500 V c.c. în conformitate cu ecartamentul IRL (sistemul cu ecartament de 1 600 mm).

Captarea curentului este verificată în conformitate cu subpunctele 6.1.3.8 și 6.2.3.22, specificând înălţimile firului de contact pentru încercări. Cu toate acestea, se consideră că este posibilă captarea curentului la viteză redusă de la un fir de contact la oricare dintre înălţimile specificate mai sus.

4.2.8.2.9.1.2. Cursa utilă a înălţimii pantografului (nivel ECI)

4.2.8.2.9.1.2.1. Pantografele trebuie să aibă o cursă utilă de minimum 2 000 mm.

4.2.8.2.9.1.2.2. Caracteristicile care trebuie verificate trebuie să fie în conformitate cu cerinţele specificaţiei menţionate în apendicele J-1, indicele [23].

4.2.8.2.9.2. Geometria armăturii pantografului (nivel ECI)

4.2.8.2.9.2.1. În cazul unităţilor electrice concepute pentru a fi exploatate pe sisteme cu alte ecartamente decât 1 520 mm sau 1 600 mm, cel puţin unul dintre pantografele care trebuie instalate trebuie să prezinte un tip de geometrie a armăturii conform cu una dintre cele două specificaţii prevăzute în subpunctele 4.2.8.2.9.3 și 4.2.8.2.9.3.1.

4.2.8.2.9.2.2. Pentru unităţile electrice proiectate să fie exploatate doar pe ecartamentul de 1 520 mm, cel puţin unul dintre pantografele care trebuie instalate trebuie să prezinte o geometrie a armăturii conformă cu una din cele trei specificaţii menţionate la subpunctele 4.2.8.2.9.3, 4.2.8.2.9.3.1 și 4.2.8.2.9.3.2.

4.2.8.2.9.2.3. În cazul unităţilor electrice concepute pentru a fi exploatate numai pe sistemul de 1 600 mm, cel puţin unul dintre pantografele care trebuie instalate trebuie să prezinte un tip de geometrie a armăturii conform cu specificaţiile menţionate în subpunctul 4.2.8.9.2.3.1.

4.2.8.2.9.2.4. Tipul (tipurile) de geometrie a armăturii pantografului cu care este dotată o unitate electrică trebuie să fie consemnat(e) în documentaţia tehnică definită în subpunctul 4.2.12.2.

4.2.8.2.9.2.5. Lăţimea armăturii pantografului nu trebuie să depășească 0,65 metri.

4.2.8.2.9.2.6. Armăturile de pantograf prevăzute cu patine de contact cu suspensii independente trebuie să fie conforme cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [24].

4.2.8.2.9.2.7. Contactul dintre firul de contact și armătura pantografului este permis în exteriorul patinelor de contact și în cadrul întregului interval conductor pe sectoare de linie limitate în condiţii nefavorabile, de exemplu în condiţiile prezenţei simultane a balansării vehiculelor și vântului puternic.

Intervalul conductor și lungimea minimă a patinei de contact sunt specificate mai jos, în cadrul geometriei armăturii pantografului.

4.2.8.2.9.3. Geometria armăturii pantografului de tip 1 600 mm

Geometria armăturii pantografului trebuie să fie cea descrisă în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [24].

4.2.8.2.9.3.1. Geometria armăturii pantografului de tip 1 950 mm

4.2.8.2.9.3.1.1. Geometria armăturii pantografului trebuie să fie cea descrisă în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [24].

4.2.8.2.9.3.1.2. Pentru coarne este permisă utilizarea atât de materiale izolante, cât și de materiale neizolante.

4.2.8.2.9.3.2. Geometria armăturii pantografului de tip 2 000/2 260 mm Profilul armăturii pantografului trebuie să fie cel descris mai jos:

4.2.8.2.9.3.3 Geometria armăturii pantografului de tip 1 800 mm

Profilul armăturii pantografului trebuie să fie cel descris mai jos:

4.2.8.2.9.3.3.1. Capacitatea de curent a pantografului (nivelul ECI)

4.2.8.2.9.3.3.1.1. Pantografele trebuie proiectate pentru curentul nominal (astfel cum este definit la subpunctul 4.2.8.2.4) care urmează să fie transmis unităţii electrice.

4.2.8.2.9.3.3.1.2. Capacitatea pantografului de a conduce curentul nominal trebuie demonstrată printr-o analiză. Această analiză trebuie să includă verificarea cerinţelor din specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [23].

4.2.8.2.9.3.3.1.3. Pantografele trebuie proiectate pentru un curent de staţionare cu o valoare maximă astfel cum este definită la subpunctul 4.2.8.2.5.

4.2.8.2.9.4. Patina de contact (nivel ECI)

Patinele de contact sunt piesele detașabile ale pantografului care se află în contact direct cu firul de contact.

4.2.8.2.9.4.1. Geometria patinelor de contact

Din punct de vedere geometric, patinele de contact trebuie să fie proiectate pentru a se potrivi uneia dintre geometriile de armătură a pantografului specificate în subpunctul 4.2.8.2.9.2.

4.2.8.2.9.4.2. Materialul patinelor de contact

4.2.8.2.9.4.2.1. Materialele folosite la patinele de contact trebuie să fie compatibile, din punct de vedere mecanic și electric, cu materialul firului de contact (specificat în subpunctul 4.2.14 din Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul ,,energie”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar), pentru a asigura captarea în mod corect a curentului și pentru a evita abraziunea excesivă a suprafeţei firelor de contact, reducând astfel la minimum uzura atât a firelor, cât și a patinelor de contact.

4.2.8.2.9.4.2.2. Este permisă utilizarea carbonului simplu sau a carbonului impregnat cu un material de adaos.

În cazul utilizării unui material de adaos metalic, conţinutul de metal al patinelor de contact din carbon trebuie să fie cupru sau aliaje de cupru și să nu depășească un procent de 35 % în greutate atunci când sunt utilizate pe liniile de curent alternativ și de 40 % atunci când sunt utilizate pe liniile de curent continuu.

Pantografele evaluate în raport cu prezenta STI trebuie să fie prevăzute cu patine de contact dintr-unul din materialele menţionate mai sus.

4.2.8.2.9.4.2.3. În plus, sunt permise patinele de contact din alt material sau cu un procent mai ridicat de conţinut metalic sau fabricate din carbon impregnat placat cu cupru (dacă sunt permise în registrul de infrastructură), cu condiţia ca: acestea să fie menţionate în standarde recunoscute, cu indicarea restricţiilor dacă este cazul sau  acestea să fi fost supuse unei încercări de adecvare pentru utilizare (a se vedea subpunctul 6.1.3.9).

4.2.8.2.9.5. Forţa de contact statică a pantografului (nivel ECI)

4.2.8.2.9.5.1. Forţa statică este forţa de apăsare verticală exercitată în sus de către armătura pantografului asupra firului de contact și produsă de dispozitivul de ridicare a pantografului atunci când pantograful este ridicat, iar vehiculul este în regim de staţionare.

4.2.8.2.9.5.2. Forţa de contact statică exercitată de pantograf asupra firului de contact, astfel cum este definită mai sus, trebuie să poată fi reglată cel puţin în următoarele intervale (în concordanţă cu aria de utilizare a pantografului):

4.2.8.2.9.5.2.1. între 60 N și 90 N pentru sistemele de alimentare cu c.a.;

4.2.8.2.9.5.2.2. între 90 N și 120 N pentru sistemele de alimentare de 3 kV c.c.;

4.2.8.2.9.5.2.3. între 70 N și 140 N pentru sistemele de alimentare de 1,5 kV c.c.

4.2.8.2.9.6. Forţa de contact și comportamentul dinamic al pantografului

4.2.8.2.9.6.1. Forţa medie de contact F m este media statistică a forţei de contact a pantografului și este compusă din componentele statică și aerodinamică ale forţei de contact, cărora li s-a aplicat o corecţie dinamică.

4.2.8.2.9.6.2. Factorii care influenţează forţa medie de contact sunt pantograful în sine, poziţia acestuia în compunerea trenului, extinderea sa pe verticală și materialul rulant pe care este montat.

4.2.8.2.9.6.3. Materialul rulant și pantografele instalate pe materialul rulant trebuie să fie proiectate pentru a exercita o forţă medie de contact F m asupra firelor de contact într-un interval specificat în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul ,,energie”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar, pentru a asigura calitatea captării curentului fără formarea excesivă de arcuri electrice și pentru a limita uzura și apariţia riscurilor pentru patinele de contact. Ajustarea forţei de contact se realizează atunci când se efectuează încercări dinamice.

4.2.8.2.9.6.4. Materialul rulant și pantografele montate pe materialul rulant nu trebuie să depășească valorile-limită pentru nivelul de ridicare S 0 și pentru deviaţia standard σ max sau procentul de formare de arcuri electrice, astfel cum sunt definite în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul ,,energie”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

4.2.8.2.9.6.5. Verificarea la nivelul elementului constitutiv de interoperabilitate trebuie să valideze comportamentul dinamic al pantografului în sine și capacitatea acestuia de a capta curent de la o linie aeriană de contact conformă cu STI. Procedura de evaluare a conformităţii este specificată la subpunctul 6.1.3.8.

4.2.8.2.9.6.6. Verificarea la nivelul subsistemului „material rulant” (integrarea într-un anumit vehicul) trebuie să permită ajustarea forţei de contact, luând în considerare efectele aerodinamice datorate materialului rulant și poziţiei pantografului în unitatea sau compunerea ori compunerile fixe sau predefinite de tren. Procedura de evaluare a conformităţii este specificată la subpunctul 6.2.3.21.

4.2.8.2.9.7. Dispunerea pantografelor (nivelul „material rulant”)

4.2.8.2.9.7.1. Este permis ca mai multe pantografe să se afle simultan în contact cu instalaţia liniei aeriene de contact.

4.2.8.2.9.7.2. Numărul de pantografe și distanţa dintre acestea trebuie proiectate ţinând seama de cerinţele privind performanţele de captare a curentului, definite la subpunctul 4.2.8.2.9.6.

4.2.8.2.9.7.3. În cazul în care distanţa dintre 2 pantografe consecutive în compunerile fixe sau predefinite ale unităţii evaluate este mai mică decât distanţa indicată în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul ,,energie”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar, pentru tipul selectat de distanţă proiectată a liniei aeriene de contact sau în cazul în care mai mult de 2 pantografe se află simultan în contact cu instalaţia liniei aeriene de contact, trebuie să se demonstreze printr-o încercare că se respectă comportamentul dinamic definit la subpunctul 4.2.8.2.9.6.

4.2.8.2.9.7.4. Distanţele dintre pantografele consecutive pentru care a fost verificat materialul rulant trebuie consemnate în documentaţia tehnică (a se vedea subpunctul 4.2.12.2).

4.2.8.2.9.8. Circulaţia prin sectoarele de separare a fazelor sau a sistemelor (nivelul „material rulant”)

4.2.8.2.9.8.1. Trenurile trebuie proiectate astfel încât să poată trece de la un sector de separare a sistemelor de alimentare cu energie electrică sau dintr-un sector de separare a fazelor în alt sector alăturat (conform descrierii din Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul ,,energie”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar), fără șuntarea sectoarelor de separare a sistemelor sau a fazelor.

4.2.8.2.9.8.2. În cazul în care circulă prin sectoare de separare a sistemelor, unităţile electrice proiectate pentru mai multe sisteme de alimentare cu energie electrică trebuie să recunoască automat tensiunea sistemului de alimentare cu energie electrică la pantograf.

4.2.8.2.9.8.3. În cazul în care se circulă prin sectoare de separare a fazelor sau a sistemelor, trebuie să fie posibilă aducerea la zero a schimbului de energie între LAE și unitate. Registrul de infrastructură oferă informaţii cu privire la poziţia admisă a pantografelor: coborâte sau ridicate (cu dispunerile admise ale pantografelor) atunci când se circulă prin sectoare de separare a sistemelor sau a fazelor.

4.2.8.2.9.8.4. Unităţile electrice cu o viteză maximă prin construcţie mai mare sau egală cu 250 km/h trebuie să poată primi de la sol informaţii referitoare la localizarea sectorului de separare, iar comenzile ulterioare de controlare a pantografului și a disjunctorului principal trebuie să fie declanșate automat de unitate, fără intervenţia mecanicului de locomotivă.

4.2.8.2.9.8.5. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţiile de interfaţă a trenului „schimbarea sistemului de tracţiune”, „tronson fără electricitate cu pantograf care trebuie să fie coborât – comenzi de cale”, „tronson fără electricitate cu întrerupător principal care trebuie să fie oprit – comenzi de cale” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B], pentru unităţile cu viteza maximă prin construcţie mai mică de 250 km/h, nefiind obligatoriu ca comenzile ulterioare să fie automate. Configuraţia materialului rulant cu comandă automată sau manuală trebuie consemnată în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2.

4.2.8.2.9.8.6. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţiile de interfaţă a trenului „întrerupătorul principal – comenzi STM” „pantograful – comenzi STM” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B]. Pentru unităţile cu o viteză maximă prin construcţie mai mică de 250 km/h, nu este obligatoriu ca comenzile ulterioare să fie automate. Configuraţia materialului rulant cu comandă automată sau manuală trebuie consemnată în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2.

4.2.8.2.9.9. Izolarea pantografului de vehicul (nivelul „material rulant”)

Pantografele trebuie montate pe o unitate electrică în așa fel încât să se asigure izolarea traiectoriei curentului de la armătură la echipamentul vehiculului. Izolarea trebuie să fie adecvată pentru toate tensiunile de sistem pentru care este proiectată unitatea.

4.2.8.2.9.10. Coborârea pantografului (nivelul „material rulant”)

4.2.8.2.9.10.1. Unităţile electrice trebuie proiectate pentru a coborî pantograful într-un interval de timp (3 secunde) care să respecte cerinţele specificaţiei menţionate în apendicele J-1, indicele [23] și la o distanţă de izolare dinamică în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [26], fie la iniţiativa mecanicului de locomotivă, fie printr-o funcţie de comandă a trenului [inclusiv funcţii de control commandă și semnalizare (în continuare-CCS)].

4.2.8.2.9.10.2. Pantograful trebuie să coboare în poziţia strâns în mai puţin de 10 secunde.

Înainte de coborârea pantografului, disjunctorul principal trebuie să se deschidă automat.

4.2.8.2.9.10.3. Dacă o unitate electrică este dotată cu un Dispozitiv de coborâre automată (în continuare-ADD) care coboară pantograful în cazul defectării armăturii, dispozitivul ADD trebuie să îndeplinească cerinţele specificaţiei menţionate în apendicele J-1, indicele [23].

4.2.8.2.9.10.4. Unităţile electrice cu o viteză maximă prin construcţie mai mare de 160 km/h trebuie să fie echipate cu un dispozitiv ADD.

4.2.8.2.9.10.5. Unităţile electrice care trebuie să aibă mai multe pantografe ridicate în exploatare și au o viteză maximă prin construcţie mai mare de 120 km/h trebuie să fie dotate cu un dispozitiv ADD.

4.2.8.2.9.10.6. Este permisă și echiparea altor unităţi electrice cu un dispozitiv ADD.

4.2.8.2.10. Protecţia electrică a trenului

4.2.8.2.10.1. Unităţile electrice trebuie protejate împotriva scurtcircuitelor interne (din interiorul unităţii).

4.2.8.2.10.2. Disjunctorul principal trebuie să fie astfel amplasat încât să protejeze circuitele de înaltă tensiune de la bord, inclusiv conexiunile de înaltă tensiune dintre vehicule. Pantograful, disjunctorul principal și conexiunea de înaltă tensiune dintre acestea trebuie să fie amplasate pe același vehicul.

4.2.8.2.10.3. Unităţile electrice în sine trebuie să protejeze împotriva supratensiunilor scurte, a supratensiunilor temporare și a curentului de defect maxim. Pentru a îndeplini această cerinţă, concepţia unităţii în ceea ce privește coordonarea protecţiei electrice trebuie să respecte cerinţele definite în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [22].

4.2.8.3. Spaţiu rezervat

4.2.8.4. Protecţia împotriva riscurilor electrice

Materialul rulant și componentele acestuia aflate sub tensiune trebuie să fie astfel proiectate încât să se prevină contactul direct sau indirect cu personalul de tren și cu călătorii, atât în condiţii de funcţionare normală, cât și în cazul defectării echipamentelor. Pentru a îndeplini această cerinţă trebuie aplicate dispoziţiile descrise în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [27].

4.2.9. Cabina de conducere și interfaţa mecanic-mașină

Cerinţele specificate în prezentul subpunct se aplică unităţilor dotate cu cabină de conducere.

4.2.9.1. Cabina de conducere

4.2.9.1.1. Generalităţi

4.2.9.1.1.1. Cabinele de conducere trebuie proiectate astfel încât exploatarea să poată fi realizată de un singur mecanic de locomotivă.

4.2.9.1.1.2. Nivelul maxim de zgomot admis în cabină este specificat în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul „material rulant – zgomot”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

4.2.9.1.2. Intrarea și ieșirea

4.2.9.1.2.1. Intrarea și ieșirea în condiţii de exploatare

4.2.9.1.2.1.1. Cabina de conducere trebuie să fie accesibilă de pe ambele părţi ale trenului, la un nivel de 200 mm sub partea superioară a șinei.

4.2.9.1.2.1.2. Este permis ca accesul să se realizeze fie direct din exterior, utilizând o ușă exterioară a cabinei, fie prin zona aflată în partea din spate a cabinei. În al doilea caz, cerinţele definite în prezentul subpunct trebuie să se aplice intrărilor exterioare utilizate pentru intrarea în cabină de pe oricare dintre cele două părţi ale vehiculului.

4.2.9.1.2.1.3. Mijloacele cu ajutorul cărora personalul de tren intră și iese din cabină, cum ar fi treptele, mâinile curente sau mânerele de deschidere, trebuie să permită o utilizare sigură și ușoară prin dimensiuni (înclinare, lăţime, distanţare, formă) care trebuie evaluate în raport cu standarde recunoscute. Ele trebuie proiectate luând în considerare criteriile ergonomice asociate utilizării lor. Treptele nu trebuie să aibă margini ascuţite care să reprezinte obstacole pentru încălţămintea membrilor personalului de tren.

4.2.9.1.2.1.4. Materialul rulant cu pasarele exterioare trebuie dotat cu mâini curente și bare pentru picioare (plinte), pentru siguranţa mecanicului de locomotivă atunci când intră în cabină.

4.2.9.1.2.1.5. Ușile exterioare ale cabinei de conducere trebuie să se deschidă astfel încât să rămână în cadrul profilului de referinţă vizat (a se vedea subpunctul 4.2.3.1) atunci când sunt deschise (unitatea fiind în regim de staţionare).

4.2.9.1.2.1.6. Ușile exterioare ale cabinei de conducere trebuie să aibă un spaţiu liber minim de 1 675 × 500 mm dacă accesul se realizează cu ajutorul treptelor sau de 1 750 × 500 mm dacă accesul se realizează de la nivelul solului.

4.2.9.1.2.1.7. Ușile interioare utilizate de membrii personalului de tren pentru a intra în cabină trebuie să aibă un spaţiu liber minim de 1 700 × 430 mm.

4.2.9.1.2.1.8. Atât pentru ușile exterioare, cât și pentru ușile interioare ale cabinei de conducere, în cazul în care acestea se poziţionează perpendicular pe și lipite de partea laterală a vehiculului, este permis ca lăţimea spaţiului liber din partea superioară să fie redusă (unghiul de pe partea exterioară superioară) datorită gabaritului vehiculului. Această reducere trebuie să se limiteze strict la constrângerea de gabarit din partea superioară și nu trebuie să ducă la o lăţime de sub 280 mm a spaţiului liber din partea superioară a ușii.

4.2.9.1.2.1.9. Cabina de conducere și intrările în aceasta trebuie astfel proiectate încât personalul de tren să poată preveni intrarea persoanelor neautorizate în cabină, indiferent dacă aceasta este ocupată sau nu, iar ocupantul cabinei să poată părăsi cabina fără să fie necesar să folosească unelte sau chei.

4.2.9.1.2.1.10. Intrarea în cabina de conducere trebuie să fie posibilă în lipsa alimentării cu energie electrică la bord. Ușile exterioare ale cabinei de conducere nu trebuie să se deschidă în mod neintenţionat.

4.2.9.1.2.2. Ieșirea de siguranţă a cabinei de conducere

4.2.9.1.2.2.1. Într-o situaţie de urgenţă, evacuarea personalului de tren din cabina de conducere și intrarea în interiorul acesteia a serviciilor de salvare trebuie să fie posibilă pe ambele părţi ale cabinei, prin utilizarea unuia dintre următoarele mijloace de ieșire de siguranţă: ușile exterioare ale cabinei (intrare direct din exterior, conform definiţiei din subpunctul 4.2.9.1.2.1) sau ferestre laterale sau trape de siguranţă.

4.2.9.1.2.2.2. În orice caz, mijloacele de ieșire de siguranţă trebuie să ofere un spaţiu minim (zonă liberă) de 2 000 cm 2 , cu o dimensiune interioară minimă de 400 mm, pentru a permite evacuarea persoanelor blocate în interior.

4.2.9.1.2.2.3. Cabinele de conducere care sunt amplasate frontal trebuie să aibă cel puţin o ieșire interioară. Această ieșire trebuie să ofere acces la o zonă cu o lungime minimă de 2 metri și cu un spaţiu liber minim identic cu cele specificate în subpunctul 4.2.9.1.2.1.7 și 4.2.9.1.2.1.8,  iar această zonă (inclusiv planșeul acesteia) trebuie să fie lipsită de orice obstacole care ar putea împiedica ieșirea de urgenţă a mecanicului de locomotive. Zona descrisă mai sus trebuie să fie situată la bordul unităţii și poate fi o zonă interioară sau o zonă deschisă spre exterior.

4.2.9.1.3. Vizibilitatea în exterior

4.2.9.1.3.1. Vizibilitatea frontală

4.2.9.1.3.1.1. Cabina de conducere trebuie proiectată astfel încât mecanicul de locomotivă, în poziţia de conducere așezat, să poată vedea clar și fără obstacole semnalele fixe amplasate atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă a unei linii de cale ferată drepte, precum și în curbe cu raza mai mare sau egală cu 300 m, în conformitate cu condiţiile definite în apendicele F.

4.2.9.1.3.1.2. Cerinţa de mai sus trebuie îndeplinită, de asemenea, pentru poziţia de conducere în picioare, în condiţiile definite în apendicele F, în cazul locomotivelor și al vagoanelor de călători motoare, dacă aceste vagoane de călători sunt destinate și exploatării de către un mecanic de locomotivă în poziţia de conducere în picioare.

4.2.9.1.3.1.3. Pentru locomotivele cu cabină centrală și pentru mașinile de cale, cu scopul de a asigura vizibilitatea semnalelor joase, este permisă deplasarea mecanicului de locomotivă într-o serie de poziţii diferite în cabină în vederea îndeplinirii cerinţei de mai sus. Nu este necesar ca cerinţa să fie îndeplinită din poziţia de conducere așezat.

4.2.9.1.3.2. Vizibilitatea în spate și vizibilitatea laterală

4.2.9.1.3.2.1. Cabina trebuie proiectată astfel încât să permită mecanicului de locomotivă să aibă vizibilitate în spate pe ambele părţi ale trenului în regim de staţionare. Este permis ca cerinţa de mai sus să fie îndeplinită prin unul din următoarele mijloace: deschiderea ferestrelor sau a panourilor laterale situate pe cele două părţi ale cabinei, oglinzi exterioare, sistem de camere video.

4.2.9.1.3.2.2. În cazul deschiderii ferestrelor sau a panourilor laterale folosite ca mijloc de îndeplinire a cerinţei de la subpunctul 4.2.9.1.3.2.1., deschiderea trebuie să fie suficient de largă pentru ca mecanicul de locomotivă să poată scoate capul prin ea. În plus, în cazul locomotivelor și al vagoanelor de călători motoare destinate utilizării în cadrul unei compuneri de tren cu locomotivă, concepţia trebuie să permită mecanicului de locomotivă să acţioneze în același timp frâna de urgenţă.

4.2.9.1.4. Amenajarea interiorului cabinei

4.2.9.1.4.1. La amenajarea interiorului cabinei trebuie să se ţină seama de dimensiunile antropometrice ale mecanicului de locomotivă conform apendicelui E.

4.2.9.1.4.2. Nu trebuie să existe obstacole care să împiedice libertatea de mișcare a personalului în interiorul cabinei.

4.2.9.1.4.3. Podeaua cabinei care corespunde zonei de lucru a mecanicului de locomotivă nu trebuie să prezinte trepte (cu excepţia intrării în cabină și a suportului pentru picioare).

4.2.9.1.4.4. Amenajarea interioară trebuie să permită atât poziţia de conducere așezat, cât și poziţia de conducere în picioare pe locomotive și vagoane de călători motoare, dacă aceste vagoane de călători sunt destinate și exploatării de către un mecanic de locomotivă în poziţia de conducere în picioare.

4.2.9.1.4.5. Cabina trebuie dotată cu cel puţin un scaun pentru mecanicul de locomotivă (a se vedea sbpunctul 4.2.9.1.5) și, suplimentar, cu un scaun care nu este considerat poziţie de conducere, pentru un posibil însoţitor din cadrul personalului de tren.

4.2.9.1.5. Scaunul mecanicului de locomotivă

Cerinţe la nivel de componentă

4.2.9.1.5.1. Scaunul mecanicului de locomotivă trebuie proiectat astfel încât să îi permită acestuia să efectueze toate activităţile normale de conducere în poziţia așezat, ţinând seama de dimensiunile antropometrice ale mecanicului de locomotivă conform apendicelui E. Acesta trebuie să permită adoptarea de către mecanicul de locomotivă a unei posturi corecte din punct de vedere fiziologic.

4.2.9.1.5.2. Mecanicul de locomotivă trebuie să aibă posibilitatea de a ajusta poziţia scaunului pentru a îndeplini cerinţa privind poziţia de referinţă a ochilor pentru vizibilitatea în exterior, definită la subpunctul 4.2.9.1.3.1.

4.2.9.1.5.3. La proiectarea scaunului și la utilizarea sa de către mecanicul de locomotivă trebuie avute în vedere aspectele ergonomice și cele privind sănătatea.

Cerinţe pentru integrarea în cabina de conducere

4.2.9.1.5.4. Montarea scaunului în cabină trebuie să permită respectarea cerinţelor privind vizibilitatea în exterior specificate în subpunctul 4.2.9.1.3.1 de mai sus, folosind posibilităţile de reglare oferite de scaun (la nivel de componentă). Aceasta nu trebuie să modifice aspectele ergonomice și cele privind sănătatea, și nici utilizarea scaunului de către mecanicul de locomotivă.

4.2.9.1.5.5. Scaunul nu trebuie să constituie un obstacol care să împiedice ieșirea mecanicului de locomotivă în caz de urgenţă.

4.2.9.1.5.6. Montarea scaunului pentru mecanic în locomotive și în vagoane de călători motoare, dacă aceste vagoane de călători sunt destinate și exploatării de către mecanicul de locomotivă în poziţia de conducere în picioare, trebuie să permită ajustarea pentru a dobândi spaţiul liber necesar poziţiei de conducere în picioare.

4.2.9.1.6. Pupitrul mecanicului de locomotivă — ergonomie

4.2.9.1.6.1. Pupitrul mecanicului de locomotivă, cu echipamentele de exploatare și dispozitivele de comandă, trebuie amplasat astfel să permită mecanicului, din poziţia de conducere cel mai frecvent utilizată, să păstreze o postură normală, fără a-i împiedica libertatea de mișcare, ţinând seama de dimensiunile antropometrice ale mecanicului de locomotivă conform apendicelui E.

4.2.9.1.6.2. Pentru a permite așezarea pe suprafaţa pupitrului a documentelor necesare în timpul conducerii, în faţa scaunului mecanicului de locomotivă trebuie să existe o zonă de citit cu dimensiunile minime de 30 cm lăţime și 21 cm înălţime.

4.2.9.1.6.3. Elementele de exploatare și de comandă trebuie să fie marcate clar, astfel încât să poată fi identificate de mecanicul de locomotivă.

4.2.9.1.6.4. Dacă efortul de tracţiune și/sau frânare este stabilit cu ajutorul unui levier (levier combinat sau leviere separate), „efortul de tracţiune” trebuie să crească prin împingerea levierului înainte, iar „efortul de frânare” trebuie să crească prin tragerea levierului spre mecanicul de locomotivă.

4.2.9.1.6.5. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „regulator de direcţie” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B].

4.2.9.1.6.6. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „informaţii privind starea cabinei” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B].

Dacă există o poziţie pentru frânarea de urgenţă, aceasta trebuie să se distingă în mod clar de cele care corespund altor poziţii ale levierului (de exemplu, prin prezenţa unei caneluri).

4.2.9.1.7. Climatizare și calitatea aerului

4.2.9.1.7.1. Aerul din cabină trebuie reînnoit pentru a menţine concentraţia de CO 2 la nivelurile specificate în subpunctul 4.2.5.8.

4.2.9.1.7.2. Pentru asigurarea unui mediu de lucru corespunzător, atunci când mecanicul de locomotivă se află în poziţia de conducere așezat (astfel cum este definit la subpunctul 4.2.9.1.3), la nivelul capului și al umerilor acestuia nu trebuie să existe curenţi de aer provocaţi de sistemul de ventilaţie cu o viteză a aerului care să depășească valoarea limită recunoscută.

4.2.9.1.8. Iluminatul interior

4.2.9.1.8.1. Iluminatul general al cabinei trebuie să se realizeze la comanda mecanicului de locomotivă în toate regimurile normale de exploatare a materialului rulant (inclusiv „deco nectat”). Luminozitatea la nivelul pupitrului mecanicului de locomotivă trebuie să fie mai mare de 75 lucși, cu excepţia mașinilor de cale, pentru care trebuie să fie mai mare de 60 lucși.

4.2.9.1.8.2. Trebuie prevăzută iluminarea independentă a zonei de citit de pe pupitrul mecanicului de locomotivă, acţionată la comanda mecanicului, iar aceasta trebuie să poată fi ajustată până la o valoare mai mare de 150 lucși.

4.2.9.1.8.3. Trebuie prevăzută o iluminare independentă a instrumentelor, care să poată fi reglată.

4.2.9.1.8.4. Pentru a preveni orice confuzie periculoasă cu semnalizarea de exploatare exterioară, nu este permisă utilizarea luminilor sau a iluminării verzi în cabina mecanicului de locomotivă, cu excepţia sistemelor existente de semnalizare în cabină de clasa B (astfel cum sunt definite în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar).

4.2.9.2. Parbrizul

4.2.9.2.1. Caracteristici mecanice

4.2.9.2.1.1. Dimensiunea, amplasarea, forma și finisările (inclusiv în scop de întreţinere) ferestrelor nu trebuie să împiedice vizibilitatea în exterior a mecanicului de locomotivă (astfel cum este definită la subpunctul 4.2.9.1.3.1) și trebuie să ajute la activitatea de conducere.

4.2.9.2.1.2. Parbrizele cabinei de conducere trebuie să poată rezista la impacturile cu proiectile și la crăpare, conform specificaţiei menţionate în apendicele J-1, indicele [28].

4.2.9.2.2. Caracteristici optice

4.2.9.2.2.1. Parbrizele cabinei de conducere trebuie să aibă o asemenea calitate optică încât să nu modifice vizibilitatea semnelor (formă și culoare) în nicio condiţie de exploatare (parbrizul este încălzit pentru a preveni aburirea și îngheţul).

4.2.9.2.2.2. Parbrizul trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [28] în ceea ce privește următoarele caracteristici:

4.2.9.2.2.2.1. unghiul dintre imaginile primare și secundare în poziţia instalată;

4.2.9.2.2.2.2. distorsiunile optice admise ale vederii;

4.2.9.2.2.2.3. opacitatea;

4.2.9.2.2.2.4. transmitanţa luminii;

4.2.9.2.2.2.5. cromaticitatea.

4.2.9.3. Interfaţa  mecanic-mașină

4.2.9.3.1. Funcţia de control a activităţii mecanicului de locomotivă

4.2.9.3.1.1. Cabina de conducere trebuie dotată cu mijloace de monitorizare a activităţii mecanicului de locomotivă și de oprire automată a trenului atunci când se detectează lipsa de activitate a mecanicului.

4.2.9.3.1.2. Specificaţie privind mijloacele de monitorizare a (și de detectare a lipsei) activităţii mecanicului de locomotivă

Activitatea mecanicului de locomotivă trebuie monitorizată atunci când trenul este în configuraţie de conducere și se află în mișcare (criteriul pentru detectarea mișcării este la un nivel redus de viteză). Monitorizarea trebuie realizată prin controlarea acţiunilor mecanicului de locomotivă asupra unor interfeţe recunoscute ale sale, precum dispozitivele consacrate (butoane, dispozitive sensibile la atingere) și/sau asupra unor interfeţe recunoscute ale mecanicului de locomotivă cu sistemul de comandă și monitorizare a trenului.

În cazul în care la niciuna dintre interfeţele recunoscute ale mecanicului de locomotivă nu se constată nicio acţiune timp de peste X secunde, se declanșează lipsa activităţii mecanicului de locomotivă.

Sistemul trebuie să permită ajustarea (în atelier, ca activitate de întreţinere) duratei X în intervalul cuprins între 5 și 60 de secunde.

În cazul în care aceeași activitate este monitorizată în mod continuu timp de maximum 60 de secunde, în mod repetat, fără nicio altă acţiune la nivelul unei interfeţe recunoscute a mecanicului de locomotivă, se declanșează de asemenea lipsa activităţii mecanicului de locomotivă.

Înainte de declanșarea lipsei activităţii mecanicului de loco motivă, acesta trebuie avertizat astfel încât să aibă posibilitatea de a reacţiona și reseta sistemul.

Trebuie ca, la nivelul sistemului, informaţia privind „lipsa activităţii mecanicului de locomotivă” să fie disponibilă pentru interfaţarea cu alte sisteme (de exemplu cu sistemul radio).

4.2.9.3.1.3. Cerinţă suplimentară

Detectarea lipsei activităţii mecanicului de locomotivă este o funcţie care trebuie să facă obiectul unui studiu de fiabilitate ţinând seama de regimul de avarie al componentelor, de redundanţe, de softuri, de verificări periodice și de alte dispoziţii, iar rata estimată de eșec a funcţiei (nedetectarea lipsei activităţii mecanicului de locomotivă, astfel cum este specificată mai sus) trebuie consemnată în documentaţia tehnică definită în subpunctul 4.2.12.

4.2.9.3.1.4. Specificaţie privind acţiunile declanșate la nivelul trenului atunci când se detectează o lipsă a activităţii mecanicului de locomotivă

Lipsa activităţii mecanicului de locomotivă atunci când trenul este în configuraţie de conducere și se află în mișcare (criteriul pentru detectarea mișcării este la un nivel redus de viteză) trebuie să conducă la acţionarea completă a frânei de serviciu sau de urgenţă a trenului.

În cazul acţionării complete a frânei de serviciu, acţionarea sa efectivă trebuie controlată în mod automat și, în caz de neacţionare, trebuie urmată de frânarea de urgenţă.

Funcţia descrisă în prezentul subpunct poate fi îndeplinită de subsistemul CCS.

Valoarea duratei X trebuie definită și justificată de întreprinderea feroviară. Aplicarea Regulamentului privind STI referitoare subsistemul „exploatare și gestionarea traficului”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar, ţinând seama de codul de practică sau de mijloacele sale de conformitate actuale, în afara domeniului de aplicare al prezentei STI.

Ca măsură de tranziţie, este permisă de asemenea instalarea unui sistem cu o durată fixă X (ajustarea nefiind posibilă), cu condiţia ca X să se înscrie în intervalul cuprins între 5 și 60 de secunde și ca întreprinderea feroviară să poată justifica această durată fixă (conform descrierii de mai sus).

4.2.9.3.2. Indicarea vitezei

Această funcţie și evaluarea corespunzătoare a conformităţii sunt specificate în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

4.2.9.3.3. Indicator cu afișare și ecrane pentru mecanicul de locomotivă

4.2.9.3.3.1. Cerinţele funcţionale privind informaţiile și comenzile prevăzute în cabina de conducere sunt specificate în subpunctul care descrie funcţia respectivă, împreună cu alte cerinţe aplicabile funcţiei în cauză. Același lucru este valabil în cazul informaţiilor și comenzilor care pot fi furnizate de indicatoare cu afișare și de ecrane.

Informaţiile și comenzile Sistemului european de management al traficului feroviar (în continuare-ERTMS), inclusiv cele furnizate de un indicator cu afișare, sunt specificate în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

4.2.9.3.3.2. Pentru funcţiile care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei STI, informaţiile și comenzile care urmează să fie utilizate de mecanicul de locomotivă pentru controlul și comanda trenului și care sunt furnizate de indicatoarele cu afișare sau de ecrane trebuie concepute astfel încât să permită utilizarea adecvată de către mecanic și reacţia acestuia.

4.2.9.3.4. Comenzi și indicatoare

4.2.9.3.4.1. Cerinţele funcţionale sunt specificate în subpunctul care descrie funcţia respectivă, împreună cu alte cerinţe aplicabile funcţiei în cauză.

4.2.9.3.4.2. Toate indicatoarele luminoase trebuie proiectate astfel încât să poată fi citite corect în condiţii de iluminat natural sau artificial, inclusiv în cazul iluminării accidentale.

4.2.9.3.4.3. Posibilele reflectări ale indicatorilor și butoanelor luminoase în ferestrele cabinei de conducere nu trebuie să interfereze cu linia de vizibilitate a mecanicului de locomotivă în poziţia sa normală de lucru.

4.2.9.3.4.4. Pentru a preveni orice confuzie periculoasă cu semnalizarea de exploatare din exterior, nu este permisă utilizarea luminilor sau a iluminării verzi în cabina de conducere, cu excepţia sistemelor existente de semnalizare în cabină de clasa B (în conformitate cu Regulamentul privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar).

4.2.9.3.4.5. Informaţiile sonore generate de echipamentul de la bord în interiorul cabinei și destinate mecanicului de locomotivă trebuie să depășească cu cel puţin 6 dB(A) nivelul de zgomot din cabină (acest nivel de zgomot luat ca referinţă este măsurat în condiţiile specificate în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul „material rulant – zgomot”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar).

4.2.9.3.5. Etichetare

În cabinele de conducere trebuie să fie indicate viteza maximă (Vmax), numărul de identificare al materialului rulant (numărul vehiculului de tracţiune), amplasamentul echipamentelor portabile (dispozitiv de auto-salvare, semnale), ieșirea de urgenţă.

Pentru marcarea comenzilor și a indicatoarelor din cabină trebuie utilizate pictograme armonizate.

4.2.9.3.6. Funcţie de control radio la distanţă de către personal pentru operaţiunile de manevră

4.2.9.3.6.1. Dacă este prevăzută o funcţie de control radio la distanţă pentru ca un membru al personalului să poată controla unitatea în timpul operaţiunilor de manevră, ea trebuie proiectată astfel încât să îi permită acestuia să controleze mișcarea trenului în siguranţă și să evite orice eroare atunci când o utilizează.

4.2.9.3.6.2. Se presupune că membrul personalului care utilizează funcţia de control la distanţă poate detecta vizual deplasarea trenului atunci când folosește dispozitivul de control la distanţă.

4.2.9.3.6.3. Concepţia funcţiei de control la distanţă, inclusiv aspectele privind siguranţa, trebuie evaluate în conformitate cu standarde recunoscute.

4.2.9.3.6.4. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „manevră la distanţă” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B].

4.2.9.3.7. Prelucrarea semnalelor de detectare și prevenire a deraierii

4.2.9.3.7.1. Prezentul punct se aplică locomotivelor destinate prelucrării semnalelor emise de vagoanele de marfă, dacă sunt prevăzute cu Funcţia de prevenire a deraierii (în continuare-DPF) sau cu Funcţia de detectare a deraierii (în continuare-DDF), astfel cum sunt definite în  Regulamentul privind STI pentru subsistemul „material rulant — vagoane de marfă”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

4.2.9.3.7.2. Aceste locomotive trebuie să fie echipate cu mijloace pentru a primi un semnal de la vagoanele de marfă care formează un tren și care sunt echipate cu DPF și DDF, informând cu privire la: un precursor al unei deraieri, în cazul DPF, și o deraiere, în cazul DDF,

4.2.9.3.7.3. La recepţia semnalului de mai sus, atât alarmele vizuale, cât și cele acustice trebuie să indice în cabina de conducere că trenul riscă să deraieze, în cazul în care alarma este trimisă de DPF, sau a deraiat, în cazul în care alarma este trimisă de la DDF.

4.2.9.3.7.4. Un dispozitiv din cabina de conducere trebuie să permită confirmarea alarmei de mai sus.

4.2.9.3.7.5. În cazul în care alarma nu este confirmată din cabina de conducere în 10 ± 1 secunde, se acţionează automat o frână de serviciu completă sau o frână de urgenţă.

4.2.9.3.7.6. Acţionarea automată a frânei prevăzută la subpunctul 4.2.9.3.8.5 trebuie să poată fi anulată din cabina de conducere.

4.2.9.3.7.7. Acţionarea automată a frânei prevăzută la subpunctul 4.2.9.3.8.5 trebuie să poată fi dezactivată din cabina de conducere.

4.2.9.3.7.8. Prezenţa la nivelul locomotivei a funcţiei de procesare a semnalului de detectare a deraierii, precum și condiţiile de utilizare la nivel de tren trebuie consemnate în documentaţia tehnică definită la subpunctul 4.2.12.

4.2.9.3.8. Funcţia de detectare și prevenire a deraierii la bord

4.2.9.3.8.1. Prezentul punct se aplică locomotivelor destinate detectării deraierilor sau a elementelor precursoare ale deraierilor în vagoanele de marfă tractate de locomotivă.

4.2.9.3.8.2. Echipamentul care îndeplinește această funcţie trebuie să fie amplasat în întregime la bordul locomotivei.

4.2.9.3.8.3. La detectarea unei deraieri sau a unui element precursor al deraierii, în cabina de conducere trebuie să se declanșeze atât alarme vizuale, cât și acustice.

4.2.9.3.8.4. Un dispozitiv din cabina de conducere trebuie să permită confirmarea alarmei de mai sus.

4.2.9.3.8.5. În cazul în care alarma nu este confirmată din cabina de conducere în 10 ± 1 secunde, se acţionează automat o frână de serviciu completă sau o frână de urgenţă.

4.2.9.3.8.6. Acţionarea automată a frânei prevăzută la subpunctul 4.2.9.3.8.5 trebuie să poată fi anulată din cabina de conducere.

4.2.9.3.8.7. Acţionarea automată a frânei prevăzută la subpunctul 4.2.9.3.8.5. trebuie să poată fi dezactivată din cabina de conducere.

4.2.9.3.8.8. Prezenţa la nivelul locomotivei a funcţiei de detectare a deraierii la bord, precum și condiţiile de utilizare la nivel de tren trebuie consemnate în documentaţia tehnică definită la subpunctul 4.2.12.

4.2.9.3.9. Cerinţe pentru gestionarea modurilor ETCS

4.2.9.3.9.1. Regim de așteptare

Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „regim de așteptare” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B].

4.2.9.3.9.2. Manevră pasivă

Cerinţele aplicabile locomotivelor și garniturilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „manevră pasivă” sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B].

4.2.9.3.9.3. Neprincipal

Cerinţele aplicabile locomotivelor și garniturilor de tren în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „neprincipal” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B].

4.2.9.3.10. Starea de tracţiune

Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „starea de tracţiune” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B].

4.2.9.4. Instrumente și echipamente portabile aflate la bord

În cabina de conducere sau în vecinătatea acesteia trebuie să existe un spaţiu pentru depozitarea următoarelor echipamente, în cazul în care acestea ar fi necesare mecanicului de locomotivă în situaţii de urgenţă:

lampă de mână cu lumină roșie și albă;

4.2.9.4.1. echipamente de scurtcircuitare pentru circuitele de cale;

4.2.9.4.2. came de frână, dacă performanţa frânei de staţionare nu este suficientă în raport cu declivitatea șinei (a se vedea subpunctul 4.2.4.5.5);

4.2.9.4.3. un extinctor (care trebuie amplasat în cabină, a se vedea și punctul 4.2.10.3.1);

4.2.9.4.4. pe unităţile de tracţiune cu personal ale trenurilor de marfă: un dispozitiv de autosalvare, astfel cum se specific în Regulamentul privind STI referitoare la „siguranţa în tunelurile feroviare”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

4.2.9.5. Spaţii de depozitare pentru obiectele personale ale personalului

Fiecare cabină de conducere trebuie dotată cu două cârlige pentru îmbrăcăminte sau o nișă cu o bară pentru haine și un spaţiu liber pentru depozitarea unei valize sau a unei genţi de dimensiunea 300 mm × 400 mm × 400 mm.

4.2.9.6. Dispozitiv de înregistrare

4.2.9.6.1. Lista informaţiilor care trebuie înregistrate este definită în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul „exploatarea și gestionarea traficului”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

4.2.9.6.2. Unitatea trebuie să fie echipată cu un mijloc de înregistrare a acestor informaţii, care trebuie să respecte următoarele cerinţe prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [29]:

4.2.9.6.2.1. trebuie îndeplinite cerinţele funcţionale;

4.2.9.6.2.2. performanţa de înregistrare trebuie să fie în conformitate cu clasa R1;

4.2.9.6.2.3. integritatea (consecvenţa; corectitudinea) datelor înre gistrate și extrase trebuie să fie respectată;

4.2.9.6.2.4. integritatea datelor trebuie să fie protejată;

4.2.9.6.2.5. nivelul de protecţie care se aplică suportului de stocare protejat trebuie să fie „A”;

4.2.9.6.2.6. data și ora.

4.2.9.6.3. Încercările prevăzute în cerinţele de la subpunctul 4.2.9.6.2 trebuie realizate în conformitate cu cerinţele specificaţiei menţionate în apendicele J-1, indicele [72].

4.2.10. Protecţia împotriva incendiilor și evacuarea

4.2.10.1. Generalităţi și clasificare

4.2.10.1.1. Prezentul subpunct se aplică tuturor unităţilor.

4.2.10.1.2. Materialul rulant trebuie proiectat astfel încât să protejeze călătorii și personalul de la bord în caz de incendii la bord și să permită o evacuare și salvare eficace în caz de urgenţă. Această condiţie se consideră îndeplinită prin respectarea cerinţelor prezentei STI.

4.2.10.1.3. Categoria unităţii în ceea privește siguranţa împotriva incendiilor luată în considerare la proiectarea sa, astfel cum este definită în subpunctul 4.1.4, trebuie să fie consemnată în documentaţia tehnică descrisă în subpunctul 4.2.12.

4.2.10.2. Măsuri de prevenire a incendiilor

4.2.10.2.1. Cerinţe privind materialele

4.2.10.2.1.1. Selecţia materialelor și a componentelor trebuie să ţină seama de comportamentul acestora la incendiu, precum inflamabilitatea, toxicitatea și opacitatea fumului.

4.2.10.2.1.2. Materialele folosite la construirea unităţii de material rulant trebuie să respecte cerinţele specificaţiei menţionate în apen dicele J-1, indicele [30] pentru „categoria de exploatare” definită mai jos:

4.2.10.2.1.2.1. „categoria de exploatare 2” pentru materialul rulant de călători (inclusiv locomotivă de călători) de categoria A;

4.2.10.2.1.2.2. „categoria de exploatare 3” pentru materialul rulant de călători (inclusiv locomotivă de călători) de categoria B;

4.2.10.2.1.2.3. „categoria de exploatare 2” pentru locomotive de marfă și unităţi autopropulsate proiectate pentru transportul altor sarcini utile (poștă, marfă);

4.2.10.2.1.2.4. „categoria de exploatare 1” pentru mașinile de întreţinere a căii, cerinţele fiind limitate la spaţiile accesibile personalului atunci când unitatea este în configuraţie de exploatare pentru transport (a se vedea subpunctul 2.3).

4.2.10.2.1.3. Pentru a asigura constanţa caracteristicilor produsului și a procesului de fabricaţie:

4.2.10.2.1.3.1. este necesar ca rapoartele de încercare ce dovedesc conformitatea unui material cu standardul, care trebuie prezentate imediat după încercarea materialului în cauză, să fie reînnoite o dată la 5 ani;

4.2.10.2.1.3.2. în cazul în care nu există nicio modificare a caracteristicilor produsului și procesului de fabricaţie și nicio schimbare a cerinţelor aferente, nu este necesar să se realizeze o nouă încercare a acestui material. Se acceptă rapoarte de încercare expirate, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o declaraţie emisă la introducerea pe piaţă a produsului de la producătorul echipamentului original, care să acopere întregul lanţ de aprovizionare implicat, și din care să rezulte că nu a existat nicio modificare a caracteristicilor produsului sau a procesului de fabricaţie de la data la care au fost supuse încercării proprietăţile de comportament la incendiu ale produsului. Această declaraţie nu trebuie prezentată mai târziu de 6 luni de la expirarea raportului iniţial de încercare. Această declaraţie trebuie să fie reînnoită la fiecare 5 ani.

4.2.10.2.2. Măsuri specifice pentru lichide inflamabile

4.2.10.2.2.1. Vehiculele feroviare trebuie prevăzute cu măsuri de prevenire a producerii și răspândirii incendiilor provocate de scurgeri de lichide sau gaze inflamabile.

4.2.10.2.2.2. Lichidele inflamabile folosite ca agent de răcire în echipamentele de înaltă tensiune ale locomotivelor de marfă trebuie să respecte cerinţa R14 din specificaţia menţionată în apen dicele J-1, indicele [30].

4.2.10.2.3. Detectarea supraîncălzirii cutiilor de osie

Cerinţele sunt specificate în subbpunctul 4.2.3.3.2.

4.2.10.3. Măsuri de detectare a/de luptă împotriva incendiilor

4.2.10.3.1. Extinctoare portabile

4.2.10.3.1.1. Prezentul subpunct se aplică unităţilor proiectate pentru transportul călătorilor și/sau al personalului.

4.2.10.3.1.2. Unitatea trebuie dotată cu extinctoare portabile adecvate și suficiente în spaţiile pentru călători și/sau personal.

4.2.10.3.1.3. Extinctoarele cu apă și aditivi sunt considerate a fi adecvate în acest scop la bordul materialului rulant.

4.2.10.3.2. Sisteme de detectare a incendiilor

4.2.10.3.2.1. Echipamentul și zonele din materialul rulant care presupun în mod intrinsec un risc de incendiu trebuie să fie echipate cu un sistem care va detecta incendiul într-un stadiu timpuriu.

4.2.10.3.2.2. La detectarea incendiului, mecanicul de locomotivă trebuie notificat și trebuie să se declanșeze acţiuni automate adecvate pentru a reduce la minimum riscul ulterior pentru călători și personalul de tren.

4.2.10.3.2.3. În cazul compartimentelor de dormit, detectarea unui incendiu trebuie să declanșeze o alarmă acustică și optică locală în zona afectată. Semnalul acustic trebuie să fie suficient pentru a trezi călătorii. Semnalul optic trebuie să fie clar vizibil și să nu fie ascuns de obstacole.

4.2.10.3.4. Sisteme de izolare și control al incendiilor pentru materialul rulant de călători

4.2.10.3.4.1. Prezentul subpunct se aplică unităţilor de material rulant de călători de categoria B.

4.2.10.3.4.2. Unitatea trebuie să fie echipată cu măsuri adecvate de controlare a răspândirii căldurii și efluenţilor de incendiu în tren.

4.2.10.3.4.3. Această cerinţă este considerată ca fiind îndeplinită prin verificarea conformităţii cu următoarele cerinţe:

4.2.10.3.4.3.1. unitatea trebuie să fie echipată cu pereţi despărţitori cu secţiune transversală în spaţiile destinate călătorilor/ personalului din fiecare vehicul, cu o separaţie maximă de 30 de metri care trebuie să îndeplinească cerinţele de integritate timp de cel puţin 15 minute (presupunând că incendiul poate izbucni de orice parte a peretelui despărţitor), sau cu alte sisteme de izolare și control al incendiilor;

4.2.10.3.4.3.2. unitatea trebuie să fie dotată cu bariere antiincendiu care să îndeplinească cerinţele de integritate și termoizolare timp de cel puţin 15 minute în următoarele locuri (dacă este relevant pentru unitatea în cauză):

4.2.10.3.4.3.3. între cabina de conducere și compartimentul din spatele acesteia (presupunând că incendiul izbucnește în compartimentul din spate);

4.2.10.3.4.3.4. între motorul cu ardere internă și spaţiile adiacente pentru călători/personal (presupunând că incendiul izbucnește în motorul cu ardere internă);

4.2.10.3.4.3.5. între compartimentele în care se află linia de alimentare cu energie electrică și/sau echipamentul circuitului de tracţiune și spaţiile pentru călători/ personal (presupunând că incendiul izbucnește în linia de alimentare cu energie electrică și/sau în echipamentul circuitului de tracţiune);

4.2.10.3.4.3.6. încercările trebuie realizate în conformitate cu cerinţele specificaţiei menţionate în apendicele J-1, indicele [31].

4.2.10.3.4.4. În cazul în care în spaţiile pentru călători/personal sunt utilizate alte sisteme de izolare și control al incendiilor decât pereţii despărţitori cu secţiune transversală, se aplică următoarele cerinţe:

4.2.10.3.4.4.1. acestea trebuie instalate în fiecare vehicul al unităţii care este destinat transportului de călători și/sau personal;

4.2.10.3.4.4.2. acestea trebuie să asigure că focul și fumul nu se vor extinde în concentraţii periculoase pe o distanţă mai mare de 30 m în spaţiile pentru călători/personal din interiorul unităţii, timp de cel puţin 15 minute de la declanșarea incendiului.

Evaluarea acestui parametru reprezintă un punct deschis.

4.2.10.3.4.5. Dacă sunt folosite alte sisteme de izolare și controlare a incendiilor care se bazează pe fiabilitatea și disponibilitatea unor sisteme, componente sau funcţii, acestea trebuie să facă obiectul unui studiu de fiabilitate ţinând seama de regimul de avarie al componentelor, de redundanţe, de softuri, de verificări periodice și de alte dispoziţii, iar rata estimată de eșec a funcţiei (necontrolarea extinderii efluenţilor de incendiu și căldurii) trebuie consemnată în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.

Pe baza acestui studiu, condiţiile de exploatare și de întreţinere ale sistemului de izolare și control al incendiilor trebuie definite și incluse în documentaţia de întreţinere și de exploatare descrisă la subpunctele 4.2.12.3 și 4.2.12.4.

4.2.10.3.5. Măsuri de protecţie împotriva extinderii incendiilor pentru locomotive de marfă și unităţi autopropulsate de marfă

4.2.10.3.5.1. Prezentul subpunct se aplică locomotivelor de marfă și unităţilor autopropulsate de marfă.

4.2.10.3.5.2. Aceste unităţi trebuie să aibă o barieră antiincendiu care să protejeze cabina de conducere.

4.2.10.3.5.3. Aceste bariere antiincendiu trebuie să îndeplinească cerinţele de integritate și termoizolare timp de minimum 15 minute. Ele trebuie supuse unei încercări realizate în conformitate cu cerinţele specificaţiei menționate în apendicele J-1, indicele [31].

4.2.10.4. Cerinţe legate de situaţiile de urgenţă

4.2.10.4.1. Iluminatul în caz de urgenţă

4.2.10.4.1.1. Pentru a asigura protecţie și siguranţă la bord în eventualitatea apariţiei unei situaţii de urgenţă, trenurile trebuie să fie echipate cu un sistem de iluminat în caz de urgenţă. Acest sistem trebuie să asigure un nivel adecvat de iluminare în spaţiile pentru călători și în zonele de serviciu, după cum urmează:

4.2.10.4.1.2. Pentru unităţile cu o viteză maximă prin construcţie mai mare sau egală cu 250 km/h, pe o durată de funcţionare de minimum trei ore de la întreruperea sistemului principal de alimentare cu energie electrică.

4.2.10.4.1.3. Pentru unităţile cu o viteză maximă prin construcţie mai mică de 250 km/h, pe o durată de funcţionare de minimum 90 de minute de la întreruperea sistemului principal de alimentare cu energie electrică.

4.2.10.4.1.4. Nivel de iluminare de cel puţin 5 lucși la nivelul podelei.

4.2.10.4.1.5. Valorile nivelului de iluminare pentru anumite spaţii și metodele de evaluare a conformităţii trebuie să fie cele prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [32].

4.2.10.4.1.6. În caz de incendiu, sistemul de iluminat în caz de urgenţă trebuie să susţină în continuare cel puţin 50 % din iluminatul de urgenţă în vehiculele neafectate de incendiu timp de cel puţin 20 de minute. Această cerinţă este considerată ca fiind îndeplinită în urma unei analize satisfăcătoare a modurilor de avarie.

4.2.10.4.2. Controlul fumului

4.2.10.4.2.1. Prezentul subpunct se aplică tuturor unităţilor. În caz de incendiu, răspândirea emanaţiilor trebuie redusă la minimum în spaţiile ocupate de călători și/sau de personal, prin aplicarea următoarelor cerinţe:

4.2.10.4.2.2. Pentru a preveni intrarea fumului de afară în unitate, trebuie să fie posibilă deconectarea sau închiderea tuturor mijloacelor de ventilaţie exterioară.

Această cerinţă este verificată în ceea ce privește subsistemul „material rulant” la nivel de unitate.

4.2.10.4.2.3. Pentru a preveni răspândirea fumului care s-ar putea afla în interiorul unui vehicul, trebuie să fie posibilă deconectarea ventilaţiei și a recirculării aerului la nivelul vehiculului, iar acest lucru se poate realiza prin deconectarea sistemului de ventilaţie.

4.2.10.4.2.4. Este permis ca aceste acţiuni să fie declanșate manual de personalul de la bord sau prin comandă de la distanţă. Declanșarea poate fi la nivelul trenului sau la nivelul vehiculului.

4.2.10.4.2.5. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „zona de etanșeitate – comenzi de cale” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B]. Comenzile ulterioare de închidere a tuturor mijloacelor de ventilaţie exterioară pot fi automate sau manuale prin intervenţia mecanicului de locomotivă. Configuraţia materialului rulant cu comandă automată sau manuală trebuie consemnată în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2.

4.2.10.4.2.6. Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „etanșeitatea – comenzi STM” atunci când este instalat ETCS sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B]. Comenzile ulterioare de închidere a tuturor mijloacelor de ventilaţie exterioară pot fi automate sau manuale prin intervenţia mecanicului de locomotivă. Configuraţia materialului rulant cu comandă automată sau manuală trebuie consemnată în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2.

4.2.10.4.3. Semnalul de alarmă pentru călători și mijloace de comunicare

Cerinţele sunt specificate în subpunctul 4.2.5.2, 4.2.5.3 și 4.2.5.4.

4.2.10.4.4. Capacitatea de rulare

4.2.10.4.4.1. Prezentul subpunct se aplică unităţilor de material rulant de călători (inclusiv locomotive de călători) de categoria A și de categoria B.

4.2.10.4.4.2. Unitatea trebuie proiectată astfel încât, în caz de incendiu la bord, capacitatea de rulare a trenului să îi permită să circule până la un punct de stingere a incendiilor corespunzător.

4.2.10.4.4.3. Conformitatea trebuie demonstrată prin aplicarea specificaţiei menţionate în apendicele J-1, indicele [33], în care funcţiile sistemului afectate de un incendiu de „tip 2” sunt:

4.2.10.4.4.3.1. frânarea, pentru materialul rulant din categoria A de protecţie împotriva incendiilor: această funcţie trebuie evaluată timp de 4 minute;

4.2.10.4.4.3.2. frânarea și tracţiunea, pentru materialul rulant din categoria B de protecţie împotriva incendiilor: aceste funcţii trebuie evaluate timp de 15 minute la o viteză minimă de 80 km/h.

4.2.10.5. Cerinţe legate de evacuare

4.2.10.5.1. Ieșirile de urgenţă pentru călători

4.2.10.5.1.1. Prezenta secţiune se aplică unităţilor proiectate pentru a transporta călători.

Definiţii și precizări

4.2.10.5.1.2. Ieșire de urgenţă: măsură la nivelul trenului care permite persoanelor aflate în interiorul trenului să iasă din tren în caz de urgenţă. O ușă exterioară pentru călători este un tip specific de ieșire de urgenţă.

4.2.10.5.1.3. Cale directă: o rută care trece prin tren, în care se poate pătrunde și din care se poate ieși din diferite părţi și care permite deplasarea fără obstrucţii a călătorilor și a personalului de-a lungul axei longitudinale a trenului. Se consideră că ușile interioare de pe calea directă care sunt destinate a fi utilizate de călători în condiţii de serviciu normal și care pot fi deschise și în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică nu împiedică deplasarea călătorilor și a personalului.

4.2.10.5.1.4.  Spaţiu pentru călători: spaţiu la care călătorii au acces fără autorizaţie specială.

4.2.10.5.1.5. Compartiment: spaţiu pentru călători sau spaţiu pentru personal care nu poate fi utilizat drept cale directă pentru călători sau, respectiv, pentru personal.

Cerinţe

4.2.10.5.1.6. Ieșirile de urgenţă trebuie să fie disponibile într-un număr suficient de-a lungul căii (căilor) directe, pe ambele părţi ale unităţii, și trebuie să fie indicate. Ele trebuie să fie accesibile și suficient de mari ca să permită evacuarea persoanelor.

4.2.10.5.1.7. O ieșire de siguranţă trebuie să poată fi deschisă de un călător din interiorul trenului.

4.2.10.5.1.8. Toate ușile exterioare pentru călători trebuie dotate cu dispozitive de deschidere a ușii în situaţii de urgenţă care să permită utilizarea lor ca ieșiri de siguranţă (a se vedea subpunctul 4.2.5.5.9).

4.2.10.5.1.9. Fiecare vehicul proiectat să transporte cel mult 40 de călători trebuie să aibă cel puţin două ieșiri de urgenţă.

4.2.10.5.1.10. Fiecare vehicul proiectat să transporte mai mult de 40 de călători trebuie să aibă cel puţin trei ieșiri de urgenţă.

4.2.10.5.1.11. Fiecare vehicul destinat să transporte călători trebuie să aibă cel puţin câte o ieșire de urgenţă pe fiecare parte.

4.2.10.5.1.12. Numărul și dimensiunile ușilor trebuie să permită evacuarea completă a călătorilor, fără bagaje, într-un interval de trei minute. Este permisă luarea în considerare a faptului că persoanele cu mobilitate redusă urmează să fie ajutate de alţi călători sau de personal și că persoanele în scaun cu rotile sunt evacuate fără scaunul cu rotile.

Această cerinţă trebuie verificată printr-o încercare fizică în condiţii normale de exploatare sau printr-o simulare numerică. În cazul în care cerinţa este verificată prin simulare numerică, raportul de simulare trebuie să includă:  un rezumat al verificării și validării simulării (instrument și modele), ipoteza și parametrii utilizaţi pentru simulare, rezultatele unui număr corespunzător de simulări care permit o declaraţie solidă din punct de vedere statistic.

4.2.10.5.2. Ieșirile de urgenţă ale cabinei de conducere

Cerinţele sunt specificate în subpunctul 4.2.9.1.2.2.

4.2.11. Întreţinere

4.2.11.1. Generalităţi

4.2.11.1.1. Cât timp trenul este garat la distanţă de depoul său obișnuit de întreţinere, trebuie să se poată efectua operaţiunile de întreţinere și reparaţiile minore necesare pentru exploatarea în siguranţă între intervenţiile de întreţinere.

4.2.11.1.2. Prezenta parte reunește cerinţele referitoare la dispoziţiile pentru întreţinerea trenurilor în timpul exploatării sau al garării pe o reţea. Majoritatea acestor cerinţe urmăresc asigurarea faptului că materialul rulant va avea echipa mentele necesare pentru a îndeplini dispoziţiile prevăzute în alte secţiuni ale prezentei STI și ale Regulamentului privind STI referitoare la subsistemul „infrastructură”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului ferofiar.

4.2.11.1.3. Trenurile trebuie să poată rămâne garate, fără personal la bord, fiind alimentate cu energie electrică de la catenară sau de la o sursă auxiliară de alimentare cu energie electrică pentru iluminat, aer condiţionat, dulapuri frigorifice.

4.2.11.2. Curăţare a trenului în exterior

4.2.11.2.1. Curăţarea parbrizului cabinei de conducere

4.2.11.2.1.1. Prezentul subpunct se aplică tuturor unităţilor dotate cu cabină de conducere.

4.2.11.2.1.2. Curăţarea ferestrelor din faţă ale cabinei de conducere trebuie să se poată face din exterior, fără a fi necesară înlăturarea niciunei componente sau învelitori.

4.2.11.2.2. Curăţarea exterioară într-o instalaţie de spălare

4.2.11.2.2.1. Prezentul subpunct se aplică unităţilor dotate cu echipament de tracţiune care urmează să fie curăţate în exterior într-o instalaţie de spălare.

4.2.11.2.2.2. Trebuie să fie posibilă controlarea vitezei trenurilor care urmează să fie curăţate în exterior într-o instalaţie de spălare pe o linie de cale ferată plană, la o viteză cuprinsă între 2 și 5km/h. Această cerinţă are ca scop asigurarea compatibilităţii cu instalaţiile de spălare.

4.2.11.3. Racorduri la sistemul de vidanjare a toaletelor

4.2.11.3.1. Prezentul punct se aplică unităţilor dotate cu sisteme de retenţie etanșe (folosind apă curată sau reciclată) care trebuie să fie golite la intervale suficiente, pe baza unei programări, în anumite depouri stabilite.

4.2.11.3.2. Următoarele racorduri ale unităţii la sistemul de vidanjare a toaletelor trebuie să respecte următoarele specificaţii: duza de evacuare de 3 ţoli (partea interioară): a se vedea apendicele G figura G-1 și racordul pentru spălarea rezervorului toaletei (partea interioară), a cărui utilizare este opţională: a se vedea apendicele G figura G-2.

4.2.11.4. Neutilizat

4.2.11.5. Interfaţă pentru realimentarea cu apă

4.2.11.5.1. Prezentul subpunct se aplică unităţilor dotate cu un rezervor de apă care alimentează cu apă sistemele sanitare vizate de subpunctul 4.2.5.1.

4.2.11.5.2. Racordul de intrare pentru rezervoarele de apă trebuie să fie conform cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [34].

4.2.11.6. Cerinţe speciale pentru gararea trenurilor

4.2.11.6.1. Prezentul subpunct se aplică unităţilor destinate să fie alimentate cu energie electrică cât timp sunt garate.

4.2.11.6.2. Unitatea trebuie să fie compatibilă cu cel puţin unul dintre următoarele sisteme de alimentare cu energie electrică din exterior și trebuie să fie dotată (dacă este cazul) cu interfeţele corespunzătoare pentru conexiunea electrică la această sursă de alimentare externă (ștecher):

4.2.11.6.2.1. linie de contact pentru alimentarea cu energie electrică (a se vedea subpunctul 4.2.8.2 „Alimentarea energie electrică”);

4.2.11.6.2.2. linie de alimentare cu energie electrică unipolară (1 kV c.a., 1,5 kV c.a./c.c., 3 kV c.c.), în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [52];

4.2.11.6.2.3. sursă externă locală auxiliară de alimentare cu energie electrică de 400 V care poate fi conectată la tipul de priză „3P+sol”, în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [35].

4.2.11.7. Echipamente de realimentare

4.2.11.7.1. Prezentul subpunct se aplică unităţilor dotate cu sistem de realimentare cu combustibil.

4.2.11.7.2. Trenurile care utilizează motorină trebuie să fie dotate cu racorduri de realimentare cu combustibil pe ambele părţi ale vehiculului, la o înălţime maximă de 1 500 mm deasupra nivelului șinei. Acestea trebuie să fie circulare, cu un diametru minim de 70 mm.

4.2.11.7.3. Trenurile care utilizează alt tip de motorină trebuie să fie dotate cu un rezervor de combustibil și cu o deschidere specială pentru a preveni realimentarea din neatenţie cu combustibilul greșit.

4.2.11.7.4. Tipul de racord pentru realimentarea cu combustibil trebuie să fie consemnat în documentaţia tehnică.

4.2.11.8. Curăţare a trenurilor în interior

Alimentarea cu energie electrică

Pentru unităţile cu o viteză maximă mai mare sau egală cu 250 km/h, trebuie prevăzută în interiorul unităţii o conexiune de alimentare cu energie electrică de 3 000 VA la 230 V și 50 Hz. Acestea trebuie spaţiate astfel încât nicio parte a unităţii care trebuie curăţată să nu se afle la mai mult de 12 metri de una din prize.

4.2.12. Documentaţia pentru exploatare și întreţinere

Cerinţele specificate în prezentulsubpunct se aplică tuturor unităţilor.

4.2.12.1. Generalităţi

4.2.12.1.1. Subpunctul 4.2.12 descrie documentaţia cerută în subpunctul 2.4 litera (a) din anexa nr. 4 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 („Dosarul tehnic”): „caracteristicile tehnice legate de proiect, inclusiv planuri generale și detaliate conforme cu execuţia, scheme electrice și hidraulice, scheme ale circuitelor de control, descrierea sistemelor automate și de procesare a datelor, documentaţie privind operarea și întreţinerea relevante pentru subsistemul respectiv”.

4.2.12.1.2. Această documentaţie, făcând parte din dosarul tehnic, este compilată de solicitant și trebuie să însoţească declaraţia de verificare CE. Ea este păstrată de solicitant pe toată durata de viaţă utilă a subsistemului.

4.2.12.1.3. Solicitantul sau orice entitate autorizată de solicitant (de exemplu, un deţinător) trebuie să pună la dispoziţia entităţii responsabile cu întreţinerea, de îndată ce aceasta este desemnată pentru întreţinerea unităţii, partea din documentaţie care este necesară pentru a gestiona documentaţia de întreţinere definită la subpunctul 54.2. din Regulamentul privind siguranța feroviară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

4.2.12.1.4. Documentaţia include, de asemenea, o listă a componentelor esenţiale pentru siguranţă. Componentele esenţiale pentru siguranţă sunt componente în cazul cărora o singură defecţiune are un potenţial credibil de a duce direct la un accident grav.

4.2.12.1.5. Conţinutul documentaţiei este descris în subpunctul care urmează.

4.2.12.2. Documentaţie generală

Trebuie furnizată următoarea documentaţie care descrie materialul rulant; se menţionează punctul din prezenta STI pentru care este obligatorie documentaţia:

4.2.12.2.1. schiţe generale;

4.2.12.2.2. diagrame electrice, pneumatice și hidraulice, diagrame ale circuitelor de control necesare pentru a explica funcţionarea și exploatarea sistemelor în cauză;

4.2.12.2.3. descrierea sistemelor computerizate de la bord, inclusiv descrierea funcţionalităţii, a specificaţiei interfeţelor și a prelucrării datelor și protocoalelor aferente;

4.2.12.2.4. în cazul unităţilor proiectate și evaluate pentru exploatare generală, aceasta trebuie să includă o descriere a interfeţelor electrice dintre unităţi și a protocoalelor de comunicare, cu trimitere la standardele sau alte documente normative care au fost aplicate;

4.2.12.2.5. profilul de referinţă și conformitatea cu profilurile interoperabile de referinţă G1, GA, GB, GC sau DE3, conform subpunctului 4.2.3.1;

4.2.12.2.6. echilibrarea maselor, având în vedere ipoteza privind condiţiile de sarcină, conform subpunctului 4.2.2.10;

4.2.12.2.7. sarcina pe osie, distanţa dintre osii și orice categorie de linii EN, astfel cum se prevede la subpunctul 4.2.3.2.1;

4.2.12.2.8. raportul de încercare privind comportamentul dinamic de rulare, inclusiv înregistrarea calităţii liniei de încercare și parametrii sarcinii pe linie, inclusiv eventualele restricţii de utilizare dacă încercarea vehiculului acoperă numai o parte a condiţiilor de încercare, conform subpunctului 4.2.3.4.2;

4.2.12.2.9. ipoteza adoptată pentru evaluarea sarcinilor datorate rulării boghiurilor, conform subpunctului 4.2.3.5.1 și subpunctului 6.2.3.7 pentru osiile montate;

4.2.12.2.10. performanţa de frânare, inclusiv analiza regimului de defectare (regim de avarie), conform subpunctului 4.2.4.5;

4.2.12.2.11. distanţa maximă dintre frâna de cale cu curenţi turbionari și linia de cale ferată care corespunde poziţiei „frână eliberată”, pragul de viteză fix, forţa verticală și forţa de frânare ca funcţie a vitezei trenului, în cazul acţionării complete a frânei de cale cu curenţi turbionari (frânare de urgenţă) și al acţionării limitate a frânei cu curenţi turbionari (frânare de serviciu), conform cerinţelor de la subpunctul 4.2.4.8.3;

4.2.12.2.12. prezenţa și tipul toaletelor dintr-o unitate, caracteristicile mediului de spălare a vasului de toaletă, dacă acesta nu este apă curată, natura sistemului de tratare a apei evacuate și standardele în raport cu care s-a evaluat conformitatea, conform subpunctului 4.2.5.1;

4.2.12.2.13. dispoziţiile adoptate în legătură cu intervalul selectat de parametri de mediu, dacă este diferit de cel nominal, conform subpunctului 4.2.6.1;

4.2.12.2.14. CWC, conform subpunctului 4.2.6.2.4;

4.2.12.2.15. performanţa de tracţiune, conform subpunctului 4.2.8.1.1;

4.2.12.2.16. montarea unui sistem de măsurare a energiei la bord și a funcţiei sale de localizare la bord (opţional), conform subpunctului 4.2.8.2.8. Descrierea comunicaţiilor tren-sol și controlul metrologic, inclusiv funcţiile legate de clasele de precizie pentru măsurarea tensiunii, măsurarea curentului și calcularea energiei. Atunci când se aplică subpunctul 4.2.8.2.8.2.6, caracteristicile conformităţii componentelor sistemului de măsurare a energiei la bord cu setul limitat de cerinţe și condiţiile de utilizare a acestor componente;

4.2.12.2.17. ipoteza și datele luate în considerare conform cerinţelor subpunctului 4.2.8.2.7;

4.2.12.2.18. numărul de pantografe aflate simultan în contact cu instalaţia

OCL, distanţa dintre acestea și tipul distanţei proiectate a OCL (A, B sau C) utilizate la încercările pentru evaluare, conform cerinţelor subpunctului 4.2.8.2.9.7;

4.2.12.2.19. existenţa unor dispozitive de comunicare, astfel cum se prevede la subpunctul 4.2.5.4, pentru unităţile proiectate să funcţioneze fără personal la bord (în afara mecanicului de locomotivă);

4.2.12.2.20. prezenţa uneia sau mai multora dintre funcţiile descrise la subpunctele 4.2.9.3.7 și 4.2.9.3.8 și condiţiile de utilizare a acestora la nivel de tren;

4.2.12.2.21. tipul (tipurile) de geometrie a armăturii pantografului cu care este echipată o unitate electrică, astfel cum se prevede la subpunctul 4.2.8.2.9.2;

4.2.12.2.22. curentul maxim evaluat (curent nominal), astfel cum se prevede la subpunctul 4.2.8.2.4;

4.2.12.2.23. în cazul sistemelor de curent continuu: documentaţia pentru exploatarea echipamentului de stocare a energiei electrice, valoarea măsurată a curentului maxim în regim de staţionare și condiţiile de măsurare privind materialul firului de contact, astfel cum se prevede la subpunctul 4.2.8.2.5;

4.2.12.2.24. montarea comenzilor pentru activarea și inhibarea regimului de lumină intermitentă al farurilor trebuie consemnată în documentaţia tehnică definită la subpunctul 4.2.7.1.4;

4.2.12.2.25. descrierea funcţiilor de interfaţă a trenului implementate, inclusiv specificarea interfeţelor și a protocoalelor de comunicare, schiţe generale, diagrame ale circuitelor de control necesare pentru a explica funcţia și funcţionarea interfeţei;

4.2.12.2.26. documentaţia referitoare la spaţiul disponibil pentru instalarea echipamentelor ETCS de bord definite în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar (dulap ETCS, DMI) și  condiţiile pentru instalarea echipamentului ETCS (mecanice, electrice);

4.2.12.2.27. configuraţia materialului rulant cu execuţia automată sau manuală a comenzilor, astfel cum se menţionează la subpunctele: 4.2.4.4.4, 4.2.4.8.2, 4.2.4.8.3, 4.2.8.2.4, 4.2.8.2.9.8 și 4.2.10.4.2. Aceste informaţii trebuie puse la dispoziţie la cerere atunci când se instalează ETCS;

4.2.12.2.28. pentru unităţile care aplică condiţiile specificate la subpunctul 7.1.1.2, trebuie furnizate următoarele caracteristici:

4.2.12.2.28.1. tensiunile aplicabile ale liniei de alimentare cu energie electrică unipolară în conformitate cu subpunctul 4.2.11.6.2;

4.2.12.2.28.2. consumul maxim de curent al unităţii în regim de staţionare (A) aferent liniei de alimentare cu energie electrică unipolară pentru fiecare dintre tensiunile aplicabile ale liniei de alimentare cu energie electrică unipolară;

4.2.12.2.28.3. pentru fiecare bandă de gestionare a frecvenţelor definită în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [A] și în cazurile specifice sau în documentele tehnice menţionate în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar, atunci când acestea sunt disponibile:

4.2.12.2.28.3.1. curentul perturbator maxim (A) și regula de însumare aplicabilă;

4.2.12.2.28.3.2. câmpul magnetic maxim (dBμA/m), atât câmpul radiat, cât și câmpul datorat curentului de întoarcere, și regula de însumare aplicabilă;

4.2.12.2.28.3.3. impedanţa minimă de intrare (Ohm).

4.2.12.2.28.4. Parametrii comparabili specificaţi în cazurile specifice sau în documentele tehnice menţionate în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar, atunci când aceștia sunt disponibili.

4.2.12.2.29. Pentru unităţile care aplică condiţiile specificate la subpunctul 7.1.1.3, trebuie comunicată conformitatea/neconformitatea unităţii cu cerinţele de la subpunctele 7.1.1.3.1.13 și 7.1.1.3.1.16.

4.2.12.3. Documentaţia de întreţinere

Întreţinerea este un set de activităţi destinate menţinerii sau restabilirii unei unităţi funcţionale într-o stare în care aceasta își poate îndeplini funcţia necesară, asigurând integritatea continuă a sistemelor de siguranţă și conformitatea cu standardele aplicabile.

Trebuie furnizate următoarele informaţii necesare pentru a întreprinde activităţi de întreţinere a materialului rulant:

Dosarul de justificare a proiectului de întreţinere: explică modul în care sunt definite și proiectate activităţile de întreţinere pentru a asigura menţinerea caracteristicilor materialului rulant în limite de utilizare acceptabile pe parcursul duratei de viaţă a acestuia.

Dosarul de justificare a proiectului de întreţinere trebuie să furnizeze date de intrare pentru determinarea criteriilor de inspecţie și a periodicităţii activităţilor de întreţinere. Dosarul de descriere a activităţilor de întreţinere: explică modul în care se recomandă să fie efectuate activităţile de întreţinere.

4.2.12.3.1. Dosarul de justificare a proiectării întreţinerii

Dosarul de justificare a proiectării întreţinerii trebuie să conţină:

4.2.12.3.1.1. Precedente, principii și metode utilizate la proiectarea întreţinerii unităţii.

4.2.12.3.1.1.1. Precedentele, principiile și metodele utilizate pentru identificarea componentelor esenţiale pentru siguranţă și a cerinţelor lor specifice de exploatare, de revizie, de întreţinere și de trasabilitate.

4.2.12.3.1.2. Profilul de utilizare: limitele de utilizare normală a unităţii (de exemplu km/lună, limite climatice, tipuri autorizate de sarcină)

4.2.12.3.1.3. Datele relevante utilizate pentru a proiecta întreţinerea și originea datelor respective (experienţa dobândită).

4.2.12.3.1.4. Încercări, investigaţii și calcule realizate pentru proiectarea întreţinerii.

Mijloacele rezultate (instalaţii, instrumente) necesare pentru întreţinere sunt descrise în subpunctul 4.2.12.3.2, „Docu mentaţia de întreţinere”.

4.2.12.3.2. Dosarul de descriere a activităţilor de întreţinere

4.2.12.3.2.1. Dosarul de descriere a activităţilor de întreţinere trebuie să descrie modul în care trebuie realizate activităţile de între ţinere.

4.2.12.3.2.2. Activităţile de întreţinere includ toate activităţile necesare, cum ar fi inspecţiile, monitorizarea, încercările, măsurătorile, înlocuirile, ajustările, reparaţiile.

4.2.12.3.2.3. Activităţile de întreţinere sunt împărţite în: întreţinere preventivă programată și controlată și în întreţinere corectivă.

Dosarul de descriere a activităţilor de întreţinere trebuie să includă următoarele elemente:

4.2.12.3.2.4. Ierarhia componentelor și descrierea funcţională: ierarhia stabilește limitele materialului rulant prin enumerarea tuturor elementelor care aparţin structurii de produs a respectivului material rulant și prin utilizarea unui număr adecvat de niveluri discrete. Ultimul element din ierarhie trebuie să fie o unitate înlocuibilă.

4.2.12.3.2.5. Diagrame schematice ale circuitelor, diagrame ale conexiunilor și diagrame electrice.

4.2.12.3.2.6. Lista pieselor: lista pieselor, care trebuie să conţină descrierile tehnice și funcţionale ale pieselor de schimb (unităţi înlocuibile).

Lista trebuie să includă toate piesele prevăzute a fi schimbate în funcţie de anumite condiţii sau care ar putea să trebuiască să fie înlocuite ca urmare a unei defecţiuni electrice sau mecanice sau care vor necesita, în mod previzibil, înlocuirea după o avariere accidentală (de exemplu parbrizul).

Trebuie indicate elementele constitutive de interoperabilitate și trebuie făcute trimiteri la declaraţiile de conformitate corespunzătoare ale acestora.

4.2.12.3.2.6.1. Lista componentelor esenţiale pentru siguranţă: lista componentelor esenţiale pentru siguranţă trebuie să conţină cerinţele specifice de revizie, de întreţinere și de trasabilitate a reviziei/întreţinerii.

4.2.12.3.2.7. Trebuie stabilite valorile limită pentru componente, valori care nu trebuie depășite în exploatare. Este permisă precizarea de restricţii de exploatare în regim de avarie (valoarea limită atinsă).

4.2.12.3.2.8. Obligaţiile legale europene: în cazul în care componentele sau sistemele fac obiectul unor obligaţii legale europene specifice, obligaţiile respective trebuie enumerate.

4.2.12.3.2.9. Setul structurat de sarcini care include activităţile, procedurile, mijloacele propuse de solicitant pentru efectuarea sarcinii de întreţinere.

4.2.12.3.2.10. Descrierea activităţilor de întreţinere.

Următoarele aspecte trebuie documentate (atunci când sunt specifice aplicaţiei): schiţe cu instrucţiuni de montare/demontare necesare pentru montarea/demontarea corectă a pieselor înlocuibile, criterii de întreţinere,  verificări și încercări, instrumente și materiale necesare pentru îndeplinirea sarcinii (unelte speciale), consumabile necesare pentru îndeplinirea sarcinii, dispoziţii și echipamente de protecţie personală (speciale).

4.2.12.3.2.11. Încercările și procedurile care trebuie îndeplinite după fiecare

operaţiune de întreţinere înainte de repunerea în circulaţie a materialului rulant.

4.2.12.3.2.12. Manuale de depanare (diagnosticare a defecţiunilor) sau instalaţii pentru toate situaţiile care pot fi prevăzute în mod rezonabil. Aceasta include diagramele funcţionale și schematice ale sistemelor sau sistemele de detectare a defecţiunilor bazate pe tehnologia informaţiilor.

4.2.12.4. Documentaţia de exploatare

Documentaţia tehnică necesară pentru exploatarea unităţii este alcătuită din:

4.2.12.4.1. O descriere a exploatării în regim normal, inclusiv carac teristicile și limitele operaţionale ale unităţii [gabaritul vehiculului, viteza maximă prin construcţie, sarcinile pe osie, performanţa de frânare, tipul (tipurile) și funcţionarea instalaţiei (instalaţiilor) de comutare a ecartamentului cu care este compatibilă unitatea].

4.2.12.4.2. O descriere a diferitelor regimuri de avarie care pot fi prevăzute în mod rezonabil în caz de defecţiune semnificativă a echipamentelor sau funcţiilor descrise în prezenta STI, împreună cu limitele acceptabile aferente și condiţiile de exploatare ale unităţii care ar putea apărea.

4.2.12.4.3. O descriere a sistemelor de monitorizare și control care permit identificarea defecţiunilor semnificative pentru siguranţă ale echipamentelor sau funcţiilor descrise în prezenta STI (subpubnctul 4.2.4.9 privind funcţia „frânare”).

4.2.12.4.3.1. Lista componentelor esenţiale pentru siguranţă: lista componentelor esenţiale pentru siguranţă trebuie să conţină cerinţele specifice de exploatare și de trasabilitate.

4.2.12.4.4. Această documentaţie tehnică de exploatare trebuie să facă parte din dosarul tehnic.

4.2.12.5. Diagrama de ridicare și instrucţiuni

Documentaţia trebuie să includă:

4.2.12.5.1. O descriere a procedurilor de ridicare cu macaraua și de ridicare cu cricuri, precum și instrucţiunile aferente.

4.2.12.5.2. O descriere a interfeţelor pentru ridicarea cu macaraua și ridicarea cu cricuri.

4.2.12.6. Descrieri privind operaţiunile de salvare

Documentaţia trebuie să includă:

4.2.12.6.1. O descriere a procedurilor de utilizare a măsurilor de urgenţă și a precauţiilor aferente care trebuie luate, de exemplu utilizarea ieșirilor de siguranţă, intrarea în materialul rulant în scopul recuperării, izolarea frânelor, împământarea electrică, remorcarea.

4.2.12.6.2. O descriere a efectelor în cazul în care se adoptă măsurile de urgenţă descrise, de exemplu reducerea performanţei de frânare după izolarea frânelor.

4.2.13. Cerinţe privind interfaţa cu funcţia de conducere automată a trenului la bord

4.2.13.1. Acest parametru de bază descrie cerinţele privind interfaţa aplicabile unităţilor dotate cu ETCS de bord și destinate a fi echipate cu funcţia de conducere automată a trenului la bord până la gradul de automatizare

4.2.13.2. Cerinţele se referă la funcţionalitatea necesară pentru exploatarea unui tren până la gradul de automatizare 2, astfel cum este definit în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

Cerinţele aplicabile unităţilor în ceea ce privește interfaţa lor cu ETCS de bord și legate de funcţia de interfaţă a trenului „conducere automată” atunci când este instalat Sistemul de conducere automată a trenului (în continuare-ATO) sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [B].

4.2.13.3. În cazul în care funcţionalitatea ATO la bord cu GoA1/2 este implementată în cadrul unor proiecte de vehicule nou dezvoltate, se aplică indicia cu titlul: ERTMS/ATO Specificația cerințelor sistemului și ATO OB/Rolling Stock FFFIS Stratul aplicație din apendicele A la Regulamentul privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

4.2.13.4. În cazul în care funcţionalitatea ATO la bord cu GoA1/2 este implementată în cadrul unor tipuri de vehicule existente și în cadrul materialului rulant aflat în exploatare, se aplică indicele cu titlul ERTMS/ATO Specificația cerințelor sistemului, în timp ce indicele cu titlul ATO OB/Rolling Stock FFFIS Stratul aplicație poate fi utilizat în mod voluntar.

4.3. Specificaţie tehnică și funcţională privind interfeţele

4.3.1. Interfaţa cu subsistemul „energie”

Tabelul 6

Interfaţa cu subsistemul „energie”

| Referinţa din STI LOC&PAS |  | Referinţa STI Energie |
| --- | --- | --- |
| Parametru | Punct | Parametru/ Punct |
| Gabarit | 4.2.3.1 | Gabaritul pantografului |
| Geometria grafului armăturii pantografului | 4.2.8.2.9.2 |  |
| Exploatarea în intervalul de tensiuni și frecvenţe | 4.2.8.2.2 | Tensiune și frecvenţă |
| Curentul maxim de la LAE | 4.2.8.2.4 | Performanţa alimentării energie electrică de tracţiune |
| Factorul de putere | 4.2.8.2.6 | Performanţa alimentării cu energie electrică de tracţiune |
| Curentul maxim în regim de staţionare | 4.2.8.2.5 | Curentul în regim de staţionare |
| Frânarea cu recuperare și curent de întoarcere în LAE | 4.2.8.2.3 | Frânarea cu recuperare |
| Funcţia de măsurare a consumului de energie | 4.2.8.2.8 | Sistemul de la sol de colectare a datelor energetice |
| Înălţimea pantografului | 4.2.8.2.9.1 | Geometria liniei aeriene de contact |
| Geometria armăturii pantografului | 4.2.8.2.9.2 |  |
| Materialul patinelor de contact | 4.2.8.2.9.4 | Materialul firului de contact |
| Forţa de contact statică a pantografului | 4.2.8.2.9.5 | Forţa medie de contact |
| Forţa de contact și comportamentul dinamic al pantografului | 4.2.8.2.9.6 | Comportamentul dinamic și calitatea captării curentului |
| Dispunerea pantografelor | 4.2.8.2.9.7 | Spaţierea pantografelor |
| Circulaţia prin sectoarele de separare a fazelor sau a sistemelor | 4.2.8.2.9.8 | Sectoare de separare: |
|  |  | a fazelor |
|  |  | a sistemelor |
| Protecţia electrică a trenului | 4.2.8.2.10 | Acorduri de coordonare a protecţiei electrice |
| Armonici și efecte dinamice pentru sistemele de curent alternativ | 4.2.8.2.7 | Armonici și efecte dinamice pentru sistemele de alimentare cu energie electrică de tracţiune de curent alternativ |

4.3.2. Interfaţa cu subsistemul „infrastructură”

Tabelul 7

Interfaţa cu subsistemul „infrastructură”

| Referinţa din STI LOC&PAS |  | Referinţa STI Infrastructură |
| --- | --- | --- |
| Parametru | Punct | Parametru/ Punct |
| Gabaritul cinematic al mate rialului rulant | 4.2.3.1 | Gabaritul de liberă trecere |
|  |  | Distanţa dintre axele firelor de cale ferată |
|  |  | Raza minimă a curbei verticale |
| Parametrul sarcină pe osie | 4.2.3.2.1 | Rezistenţa liniei la sarcini verticale |
|  |  | Rezistenţa liniei la sarcini laterale |
|  |  | Rezistenţa podurilor noi la sarcinile de trafic |
|  |  | Sarcina verticală echivalentă pentru terasamente noi și efecte de presiune a solului |
|  |  | Rezistenţa podurilor și a terasa mentelor existente la sarcinile de trafic |
| Comportamentul dinamic de rulare | 4.2.3.4.2 | Insuficienţa de supraînălţare |
| Valorile limită ale sarcinii pe linie în timpul rulării dinamice | 4.2.3.4.4 | Rezistenţa liniei la sarcini verticale |
|  |  | Rezistenţa liniei la sarcini laterale |
| Conicitatea echivalentă | 4.2.3.4.5 | Conicitatea echivalentă |
| Caracteristicile geometrice ale osiilor montate | 4.2.3.5.2.1 | Ecartamentul nominal al liniilor |
| Caracteristicile geometrice ale roţilor | 4.2.3.5.2.2 | Profilul capului de șină pentru linia curentă |
| Sisteme automate cu ecartament variabil | 4.2.3.5.3 | Geometria aparatelor de cale în exploatare |
| Raza minimă a curbei | 4.2.3.6 | Raza minimă a curbei orizontale |
| Deceleraţia medie maximă | 4.2.4.5.1 | Rezistenţa liniei la sarcini longitudinale |
|  |  | Acţiunile datorate tracţiunii și frânării |
| Efecte de siaj | 4.2.6.2.1 | Rezistenţa structurilor noi situate deasupra liniilor sau adiacent acestora |
| Unde de presiune la capul trenului | 4.2.6.2.2 | Variaţiile maxime ale presiunii în tuneluri |
| Variaţiile maxime ale presiunii în tuneluri | 4.2.6.2.3 | Distanţa dintre axele firelor de cale ferată |
| Vânt lateral | 4.2.6.2.4 | Efectul vânturilor laterale |
| Efectul aerodinamic asupra căii ferate cu balast | 4.2.6.2.5 | Proiectarea balastului |
| Sistemul de vidanjare a toaletelor | 4.2.11.3 | Sistemul de vidanjare a toaletelor |
| Curăţarea exterioară într-o instalaţie de spălare | 4.2.11.2.2 | Instalaţii de curăţare exterioară a trenurilor |
| Interfaţă pentru realimentarea cu apă | 4.2.11.5 | Realimentarea cu apă |
| Echipamente de realimentare | 4.2.11.7 | Realimentarea cu combustibil |
| Cerinţe speciale pentru gararea trenurilor | 4.2.11.6 | Alimentarea cu energie electrică de la sol |

4.3.3. Interfaţa cu subsistemul „exploatare”

Tabelul 8

Interfaţa cu subsistemul „exploatare”

| Referinţa din STI LOC&PAS |  | Referinţa STI Exploatare |
| --- | --- | --- |
| Parametru | Punct | Parametru/ Punct |
| Cupla pentru operaţiuni de recuperare | 4.2.2.2.4 | Dispoziţii de urgenţă |
| Parametrul sarcină pe osie | 4.2.3.2 | Compunerea trenului |
| Performanţa de frânare | 4.2.4.5 | Frânarea trenului |
| Faruri și lumini spate exterioare | 4.2.7.1 | Vizibilitatea trenului |
| Dispozitivul de avertizare sonoră | 4.2.7.2 | Audibilitatea trenului |
| Vizibilitatea în exterior | 4.2.9.1.3 | Cerinţe pentru observarea semnalelor și a marcajelor laterale |
| Caracteristicile optice ale parbrizului | 4.2.9.2.2 |  |
| Iluminatul interior | 4.2.9.1.8 |  |
| Funcţia de control a activităţii mecanicului de locomotivă | 4.2.9.3.1 | Vigilenţa mecanicului de locomotivă |
| Dispozitiv de înregistrare | 4.2.9.6 | Înregistrarea datelor de monitorizare la bordul trenului |

4.3.4. Interfaţa cu subsistemul „control-comandă și semnalizare”

Tabelul 9

Interfaţa cu subsistemul „control-comandă și semnalizare”

| Referinţa din STI LOC&PAS |  | Referinţa STI CCS |
| --- | --- | --- |
| Parametru | Punct | Parametru/ Punct |
| Gabarit | 4.2.3.1 | Poziţia antenelor de control- comandă și semnalizare la bord |
| Caracteristicile materialului rulant compatibile cu sistemul de detectare a trenurilor bazat pe circuite de cale | 4.2.3.3.1.1 | Compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor de cale: proiectarea vehiculului |
|  |  | Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale |
| Caracteristicile materialului rulant compatibile cu sistemul de detectare a trenurilor bazat pe numărătoare de osii | 4.2.3.3.1.2 | Compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor de cale: proiectarea vehiculului |
|  |  | Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale |
| Caracteristicile materialului rulant compatibile cu echipamentele cu bucle de detecţie | 4.2.3.3.1.3 | Compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor de cale: proiectarea vehiculului |
| Comportamentul dinamic de rulare | 4.2.3.4.2 | ETCS de bord: Transmiterea de informaţii/comenzi și primirea de informaţii privind starea de la materialul rulant |
| Tipul sistemului de frânare | 4.2.4.3 |  |
| Comanda de frânare de urgenţă | 4.2.4.4.1 |  |
| Comanda de frânare de serviciu | 4.2.4.4.2 |  |
| Comanda de frânare dinamică | 4.2.4.4.4 |  |
| Frâna de cale magnetică | 4.2.4.8.2 |  |
| Frâna de cale cu curenţi turbionari | 4.2.4.8.3 |  |
| Deschiderea ușilor | 4.2.5.5.6 |  |
| Cerinţe de performanţă | 4.2.8.1.2 |  |
| Puterea și curentul maxime de la linia aeriană de contact | 4.2.8.2.4 |  |
| Sectoare de separare | 4.2.8.2.9.8 |  |
| Pupitrul mecanicului de locomotivă – ergonomie | 4.2.9.1.6 |  |
| Funcţie de control radio la distanţă de către personal pentru operaţiunile de manevră | 4.2.9.3.6 |  |
| Cerinţe pentru gestionarea modurilor ETCS | 4.2.9.3.9 |  |
| Starea de tracţiune | 4.2.9.3.10 |  |
| Controlul fumului | 4.2.10.4.2 |  |
| Performanţa frânării de urgenţă | 4.2.4.5.2 | Performanţele și caracteristicile garantate ale sistemului de frânare a trenului |
| Performanţa frânei de serviciu | 4.2.4.5.3 |  |
| Faruri | 4.2.7.1.1 | Obiecte de control-comandă și semnalizare la sol |
| Vizibilitatea în exterior | 4.2.9.1.3 | Vizibilitatea obiectelor de control- comandă și semnalizare la sol |
| Caracteristici optice | 4.2.9.2.2 |  |
| Dispozitiv de înregistrare | 4.2.9.6 | Interfaţa cu înregistrarea datelor în scopuri de reglementare |
| Comanda de frânare dinamică (comandă de frânare cu recuperare) | 4.2.4.4.4 | Configuraţia DMI a ETCS |
| (Comanda de) frână de cale magnetică | 4.2.4.8.2 |  |
| (Comanda de) frână de cale cu curenţi turbionari | 4.2.4.8.3 |  |
| Sectoare de separare | 4.2.8.2.9.8 |  |
| Controlul fumului | 4.2.10.4.2 |  |
| Cerinţe privind interfaţa cu funcţia de conducere automată a trenului | 4.2.13 | Funcţionalitatea ATO la bord |
|  |  | Specificaţia privind cerinţele sistemului |
|  |  | ATO-OB/FFFIS MATERIAL RULANT |
|  |  | ETCS de bord: Transmiterea de informaţii/comenzi și primirea de informaţii privind starea de la materialul rulant |

4.3.5. Interfaţa cu subsistemul „aplicaţii telematice”

Tabelul 10

Interfaţa cu subsistemul „aplicaţii telematice”

| Referinţa din STI LOC&PAS |  | Referinţă STI privind aplicaţiile telematice pentru călători |
| --- | --- | --- |
| Parametru | Punct | Parametru/ Punct |
| Informaţii pentru clienţi (persoane cu mobilitate redusă) | 4.2.5 | Dispozitiv de afișare la bord |
| Sistemul de sonorizare | 4.2.5.2 | Anunţ vocal automat |
| Informaţii pentru clienţi (persoane cu mobilitate redusă) | 4.2.5 |  |

4.4. Norme de exploatare

4.4.1. Având în vedere cerinţele esenţiale prevăzute în punctul 3, dispoziţiile privind exploatarea materialului rulant care intră în domeniul de aplicare al prezentei STI sunt descrise în subpunctul 4.3.3. „Interfaţa cu subsistemul «exploatare»” care face trimitere la subpunctele 4.2, și în subpunctul 4.2.12 „Documentaţia de exploatare și de întreţinere”.

4.4.2. Normele de exploatare sunt elaborate în conformitate cu sistemul de management al siguranţei din cadrul întreprinderii feroviare, ţinând seama de aceste dispoziţii.

4.4.3. În special, sunt necesare norme de exploatare pentru a se asigura că un tren oprit în pantă, conform subpunctelor 4.2.4.2.1 și 4.2.4.5.5 (cerinţe privind frânarea), va fi imobilizat.

Normele de exploatare privind utilizarea sistemului de sonorizare, a semnalului de alarmă pentru călători, a ieșirilor de urgenţă și acţionarea ușilor de acces sunt elaborate ţinând seama de dispoziţiile relevante ale prezentei STI și ale documentaţiei de exploatare.

4.4.3.1. În cazul componentelor esenţiale pentru siguranţă, cerinţele specifice de exploatare și de trasabilitate a exploatării sunt elaborate de proiectanţi/producători în faza de proiectare și prin intermediul unei colaborări între proiectanţi/producători și întreprinderile feroviare în cauză după ce vehiculele au intrat în exploatare.

4.4.4. Documentaţia tehnică de exploatare descrisă în subpunctul 4.2.12.4 conferă materialului rulant caracteristici care trebuie avute în vedere pentru definirea normelor de exploatare în regim de avarie.

4.4.5. Procedurile de ridicare și de recuperare (inclusiv metoda, precum și mijloacele de recuperare a unui tren deraiat sau a unui tren care nu este capabil să se deplaseze în mod normal) sunt stabilite ţinând seama de:

4.4.5.1. dispoziţiile privind ridicarea cu macaraua și ridicarea cu cricuri descrise în subpunctele 4.2.2.6 și 4.2.12.5;

4.4.5.2. dispoziţiile referitoare la sistemul de frânare pentru recuperare descrise în subpunctele 4.2.4.10 și 4.2.12.6.

4.4.6. Normele de siguranţă privind lucrătorii la calea ferată sau călătorii de pe peroane sunt elaborate de entitatea sau entităţile responsabile cu instalaţiile fixe ţinând seama de dispoziţiile relevante din prezenta STI și din documentaţia tehnică (impactul vitezei).

4.5. Norme de întreţinere

4.5.1. Având în vedere cerinţele esenţiale menţionate în punctul 3, dispoziţiile privind întreţinerea mate rialuluirulant care intră în domeniul de aplicare al prezentei STI sunt: subpunctul 4.2.11 „Întreţinere” și subpunctul 4.2.12 „Documentaţia pentru exploatare și întreţinere”.

4.5.2. Alte dispoziţii din subpunctele 4.2.3.4 și 4.2.3.5 specifică, pentru anumite caracteristici, valorile limită care trebuie verificate în cursul activităţilor de întreţinere.

4.5.2.1. Componentele esenţiale pentru siguranţă și cerinţele lor specifice de revizie, de întreţinere și de trasabilitate a întreţinerii sunt identificate de proiectanţi/producători în faza de proiectare și prin intermediul unei colaborări între proiectanţi/producători și entităţile responsabile cu întreţinerea în cauză după ce vehiculele au intrat în exploatare.

4.5.3. Pornind de la informaţiile menţionate mai sus și prevăzute în subpunctul 4.2, toleranţele și intervalele adecvate pentru a asigura conformitatea cu cerinţele esenţiale pe parcursul duratei de viaţă a materialului rulant sunt definite la nivel operaţional de întreţinere de către și sub responsabilitatea exclusivă a entităţilor responsabile cu întreţinerea (nu se încadrează în sfera evaluării în raport cu prezenta STI). Această activitate include:

4.5.3.1. definirea valorilor în exploatare, atunci când nu sunt specificate în prezenta STI sau când condiţiile de exploatare permit folosirea de valori limită în exploatare diferite de cele specificate în prezenta STI;

4.5.3.2. justificarea valorilor în exploatare, prin furnizarea de informaţii echivalente celor impuse de subpunctul 4.2.12.3.1 „Dosarul de justificare a proiectării întreţinerii”.

4.5.4. Pe baza nformaţiilor menţionate mai sus în prezentul subpunct, se definește, de către și sub responsabilitatea exclusivă a entităţilor responsabile cu întreţinerea, un plan de întreţinere la nivel operaţional de întreţinere (nu se încadrează în sfera evaluării în raport cu prezenta STI), care constă într-un set structurat de sarcini de întreţinere ce includ activităţile, încercările și procedurile, mijloacele, criteriile de întreţinere, periodicitatea și timpul de lucru necesar pentru efectuarea sarcinilor de întreţinere.

4.5.5. În cazul software-ului de la bord, proiectantul/producătorul trebuie să precizeze, pentru orice modificare a software-ului de la bord, toate cerinţele și procedurile de întreţinere (inclusiv monitorizarea stării tehnice, diagnoza evenimentelor, metodele și instrumentele de încercare, precum și competenţele profesionale) necesare pentru respectarea cerinţelor esenţiale și a valorilor menţionate în cerinţele obligatorii din prezenta STI de-a lungul întregului ciclu de viaţă (instalare, exploatare normală, defecţiuni, reparaţii, verificări și operaţiuni de întreţinere, dezafectare).

4.6. Competenţe profesionale

4.6.1. Competenţele profesionale ale personalului necesare pentru exploatarea materialului rulant inclus în domeniul de aplicare al prezentei STI nu sunt stabilite în prezenta STI.

4.6.2. Ele sunt parţial reglementate de Regulamentul privind STI referitoare subsistemul „exploatare și gestionarea traficului”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

4.7. Condiţii de sănătate și de siguranţă

4.7.1. Dispoziţiile privind sănătatea și siguranţa personalului necesar pentru exploatarea și întreţinerea materialului rulant inclus în domeniul de aplicare al prezentei STI sunt reglementate de cerinţele esenţiale nr. 1.1, 1.3, 2.5.1, 2.6.1 din anexa nr. 3 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024. Anexa nr. 3 ,,Cerințe esențiale” din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 menţionează punctele tehnice din prezenta STI legate de aceste cerinţe esenţiale.

4.7.2. În special, următoarele dispoziţii din subpunctul 4.2 specifică cerinţe privind sănătatea și siguranţa personalului:

4.7.2.1. subpunctul 4.2.2.2.5: Accesul personalului pentru cuplare și decuplare;

4.7.2.2. subpunctul 4.2.2.5: Siguranţa pasivă;

4.7.2.3. subpunctul 4.2.2.8: Uși de acces pentru personal și pentru mărfuri;

7.2.7.4. subpunctul 4.2.6.2.1: Efecte de siaj asupra lucrătorilor la calea ferată;

7.2.7.5. subpunctul 4.2.7.2.2: Nivelurile de presiune acustică ale dispozitivului de avertizare sonoră;

7.2.7.6. subpunctul 4.2.8.4: Protecţia împotriva riscurilor electrice;

7.2.7.7. subpunctul 4.2.9: Cabina de conducere;

7.2.7.8. subpunctul 4.2.10: Protecţia împotriva incendiilor și evacuarea.

4.8. Registrul național al vehiculelor feroviare

4.8.1. Caracteristicile materialului rulant trebuie înscrise în Registrul național al vehiculelor feroviare.

4.8.2. În conformitate cu punctul 183 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, valorile care trebuie înregistrate pentru parametrii legaţi de caracteristicile tehnice ale materialului rulant trebuie să fie cele din documentaţia tehnică ce însoţește certificatul de examinare de tip. Prin urmare, conform prezentei STI, caracteristicile relevante trebuie să fie consemnate în documentaţia tehnică definită la subpunctul 4.2.12.

4.8.3. Ghidul său de aplicare cuprinde, pentru fiecare parametru, o trimitere la punctele specificaţiilor tehnice de interoperabilitate în care se regăsesc cerinţele pentru parametrul respectiv.

4.9. Verificarea compatibilităţii cu ruta înainte de utilizarea vehiculelor autorizate

Parametrii subsistemului „material rulant – material rulant de călători și locomotive” care trebuie utilizaţi de întreprinderea feroviară pentru verificarea compatibilităţii cu ruta sunt descriși în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul „exploatare și gestionarea traficului”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

5. Elementele constitutive de interoperabilitate

5.1. Terminologie

5.1.1. În conformitate cu Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, elemente constitutive de interoperabilitate înseamnă „componente elementare, grup de componente, subansamblu ori ansamblu complet de echipament încorporat ori destinat a fi încorporat într-un subsistem, inclusiv programe de calculator, de care depinde, direct sau indirect, interoperabilitatea sistemului feroviar”.

5.1.2. Conceptul de „element constitutiv” se referă atât la obiecte tangibile, cât și la obiecte intangibile, cum ar fi softurile.

5.1.3. ECI descrise în subpunctul 5.3 de mai jos sunt elemente constitutive:

5.1.3.1. a căror specificaţie se referă la o cerinţă definită în subpunctul 4.2. Trimiterea la subpunctul relevant din subpunctul 4.2 este indicată în subpunctul 5.3. Aceasta definește modul în care interoperabilitatea sistemului feroviar depinde de elementul constitutiv respectiv.

Atunci când o cerinţă este identificată în subpunctul 5.3 ca fiind evaluată la nivel ECI, nu este necesară o evaluare pentru aceeași cerinţă la nivel de subsistem;

5.1.3.2. a căror specificaţie poate necesita cerinţe suplimentare, precum cerinţe privind interfaţa. Cerinţele suplimentare sunt specificate tot în subpunctul 5.3;

5.1.3.3. a căror procedură de evaluare, independent de subsistemul asociat, este descrisă la subpunctul 6.1.

5.1.4. Domeniul de utilizare al unui element constitutiv de intero perabilitate trebuie declarat și demonstrat în conformitate cu metoda descrisă în subpunctul 5.3 pentru fiecare dintre acestea.

5.2. Soluţii inovatoare

Conform punctelor 8-10 din prezentul Regulament, soluţiile inovatoare pot necesita noi specificaţii și/sau noi metode de evaluare. Specificaţiile și metodele de evaluare respective trebuie elaborate prin procesul descris în subpunctul 6.1.5, ori de câte ori se are în vedere utilizarea unei soluţii inovatoare pentru un element constitutiv de interoperabilitate.

5.3. Specificaţie privind elementele constitutive de interoperabilitate

Elementele constitutive de interoperabilitate sunt enumerate și specificate mai jos:

5.3.1. Cuplă automată cu tampon central

O cuplă automată trebuie proiectată și evaluată pentru un domeniu de utilizare definit de:

5.3.1.1. Tipul de cuplă finală (interfaţă mecanică și pneumatică a capului).

Cupla automată de „tip 10” trebuie să fie în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [36].

5.3.1.2. Forţele de tracţiune și de compresie la care poate rezista.

5.3.1.3. Aceste caracteristici trebuie evaluate la nivel ECI.

5.3.2. Cuplă finală manuală

O cuplă finală manuală trebuie proiectată și evaluată pentru un domeniu de utilizare definit de:

5.3.2.1. Tipul de cuplă finală (interfaţa mecanică). „Tipul UIC” trebuie compus din tampon, organe de tracţiune și un sistem de cuplă cu șurub care îndeplinesc cerinţele părţilor referitoare la vagoanele de călători din specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [37], și din specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [38]; cu excepţia vagoanelor de călători cu sisteme de cuplare manuală, unităţile trebuie prevăzute cu un tampon, cu organe de tracţiune și cu un sistem de cuplă cu șurub care îndeplinesc cerinţele părţilor relevante din specificaţia menţionată în apen dicele J-1, indicele [37], și din specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [38], respectiv.

5.3.2.2. Forţele de tracţiune și de compresie la care poate rezista.

5.3.2.3. Aceste caracteristici trebuie evaluate la nivel ECI.

5.3.3. Cuple pentru operaţiuni de recuperare

O cuplă pentru operaţiuni de recuperare trebuie proiectată și evaluată pentru un domeniu de utilizare definit de:

5.3.3.1. Tipul de cuplă finală la care poate fi conectată.

Cupla pentru operaţiuni de recuperare care urmează să fie conectată la cupla automată de „tip 10” trebuie să fie în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [39].

5.3.3.2. Forţele de tracţiune și de compresie la care poate rezista.

5.3.3.3. Modul în care trebuie instalată pe unitatea de recuperare.

5.3.3.4. Aceste caracteristici și cerinţele exprimate în subpunctul 4.2.2.2. trebuie evaluate la nivel ECI.

5.3.4. Roți

O roată trebuie proiectată și evaluată pentru un domeniu de utilizare definit de caracteristicile geometrice: diametrul nominal al suprafeţei de rulare, caracteristicile mecanice: forţa statică verticală maximă și viteza maximă, caracteristicile termomecanice: energia maximă de frânare.

O roată trebuie să îndeplinească cerinţele geometrice, mecanice și termomecanice definite în subpunctul 4.2.3.5.2.2. Aceste cerinţe trebuie evaluate la nivel ECI.

5.3.4.1. Sisteme automate cu ecartament variabil

5.3.4.1.1. Un ECI „sistem automat cu ecartament variabil” trebuie conceput și evaluat pentru un domeniu de utilizare definit de:

5.3.4.1.1.1. ecartamentele de cale ferată pentru care este conceput sistemul;

5.3.4.1.1.2. gama de sarcini statice pe osie maxime (corespunzând condiţiei „masa proiectată în cazul unei sarcini utile normale” definite în subpunctul 4.2.2.10);

5.3.4.1.1.3. gama de diametre nominale ale suprafeţei de rulare a roţii;

5.3.4.1.1.4. viteza maximă prin construcţie a unităţii;

5.3.4.1.1.5. tipul (tipurile) de instalaţie (instalaţii) de comutare a ecartamentului pentru care este conceput sistemul, inclusiv viteza nominală prin instalaţia (instalaţiile) de comutare a ecartamentului și forţele axiale maxime în timpul procesului automat de comutare a ecartamentului.

5.3.4.1.2. Un sistem automat cu ecartament variabil trebuie să se conformeze cerinţelor stabilite la subpunctul 4.2.3.5.3. Aceste cerinţe trebuie evaluate la nivel de ECI, astfel cum se prevede la punctul 6.1.3.2.

5.3.5. Sistemul de protecţie antipatinare

Un „sistem WSP” ca ECI trebuie proiectat și evaluat pentru un domeniu de utilizare definit de:

5.3.5.1. Un sistem de frânare de tip pneumatic.

WSP nu este considerat ECI pentru alte tipuri de sisteme de frânare, precum sistemele de frânare hidraulice, dinamice și mixte, prezentul subpunct neaplicându-se într-un astfel de caz.

5.3.5.2. Viteza maximă de exploatare.

5.3.5.3. Un sistem WSP trebuie să respecte cerinţele referitoare la performanţa sistemului de protecţie antipatinare prevăzute în subpunctul 4.2.4.6.2.

Sistemul de monitorizare a rotaţiei roţilor poate fi inclus ca opţiune.

5.3.6. Faruri

5.3.6.1. Un far trebuie proiectat și evaluat fără nicio limitare în ceea ce privește domeniul său de utilizare.

5.3.6.2. Un far trebuie să respecte cerinţele privind culoarea și intensitatea luminoasă definite la subpunctul 4.2.7.1.1. Aceste cerinţe trebuie evaluate la nivel ECI.

5.3.7. Lămpi de poziţie

5.3.7.1. O lampă de poziţie trebuie proiectată și evaluată fără nicio limitare în ceea ce privește domeniul său de utilizare.

5.3.7.2. O lampă de poziţie trebuie să respecte cerinţele privind culoarea și intensitatea luminoasă definite la subpunctul 4.2.7.1.2. Aceste cerinţe trebuie evaluate la nivel ECI.

5.3.8. Lămpi spate

5.3.8.1. O lampă spate trebuie proiectată și evaluată pentru un domeniu de utilizare: ca lampă fixă sau lampă portabilă.

5.3.8.2. O lampă spate trebuie să respecte cerinţele privind culoarea și intensitatea luminoasă definite la subpunctul 4.2.7.1.3. Aceste cerinţe trebuie evaluate la nivel de ECI.

5.3.8.3. În cazul lămpilor spate portabile, interfaţa pentru fixarea pe vehicul trebuie să fie în conformitate cu Regulamentul privind STI pentru subsistemul „material rulant — vagoane de marfă”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

5.3.9. Dispozitive de avertizare sonoră

5.3.9.1. Un dispozitiv de avertizare sonoră trebuie proiectat și evaluat pentru un domeniu de utilizare definit de nivelul presiunii sale acustice pe un vehicul de referinţă (sau pentru o integrare de referinţă). Această caracteristică poate fi afectată de integrarea dispozitivului de avertizare sonoră într-un anumit vehicul.

5.3.9.2. Un dispozitiv de avertizare sonoră trebuie să respecte cerinţele privind emiterea semnalelor definite la subpunctul 4.2.7.2.1. Aceste cerinţe trebuie evaluate la nivel ECI.

5.3.10. Pantograf

Un pantograf trebuie proiectat și evaluat pentru un domeniu de utilizare definit de:

5.3.10.1. Tipul sistemului (sistemelor) de tensiune, astfel cum este definit la subpunctul 4.2.8.2.1.

În cazul în care acesta este proiectat pentru sisteme de tensiuni diferite, trebuie luate în considerare seturi diferite de cerinţe.

5.3.10.2. Una dintre cele 3 geometrii ale armăturii pantografului specificate la subpunctul 4.2.8.2.9.2.

5.3.10.3. Capacitatea de absorbţie a curentului, astfel cum este definită la subpunctul 4.2.8.2.4.

5.3.10.4. Curentul maxim în regim de staţionare pentru sisteme de curent alternativ și de curent continuu, astfel cum este definit la subpunctul 4.2.8.2.5. În cazul sistemelor de alimentare cu curent continuu de 1,5 kV, se ia în considerare materialul firului de contact.

5.3.10.5. Viteza maximă de exploatare: evaluarea vitezei maxime de exploatare trebuie să se facă în conformitate cu definiţia de la subpunctul 4.2.8.2.9.6.

5.3.10.6. Gama de înălţime pentru comportamentul dinamic: standard și/sau pentru sistemele cu ecartament de 1 520 mm sau 1 524 mm.

5.3.10.7. Cerinţele enumerate mai sus trebuie evaluate la nivel de ECI.

5.3.10.8. Cursa utilă a înălţimii pantografului specificată la subpunctul 4.2.8.2.9.1.2, geometria armăturii pantografului specificată la subpunctul 4.2.8.2.9.2, capacitatea de curent a pantografului specificată la subpunctul 4.2.8.2.9.3.3, forţa de contact statică a pantografului specificată la subpunctul 4.2.8.2.9.5 și comportamentul dinamic al pantografului însuși specificat la subpunctul 4.2.8.2.9.6 trebuie evaluate, de asemenea, la nivel de ECI.

5.3.11. Patine de contact

Patinele de contact sunt piesele înlocuibile ale pantografului care se află în contact cu firul de contact. Patinele de contact trebuie proiectate și evaluate pentru un domeniu de utilizare definit de:

5.3.11.1. geometria lor, astfel cum este definită la subpunctul 4.2.8.2.9.4.1;

5.3.11.2. materialul patinelor de contact, astfel cum este definit la subpunctul 4.2.8.2.9.4.2;

5.3.11.3. tipul sistemului (sistemelor) de tensiune, astfel cum este definit la subpunctul 4.2.8.2.1.

5.3.11.4. capacitatea de absorbţie a curentului, astfel cum este definită la subpunctul 4.2.8.2.4.

5.3.11.5. curentul maxim în regim de staţionare, astfel cum este definit la subpunctul 4.2.8.2.5.

5.3.11.6. Cerinţele enumerate mai sus trebuie evaluate la nivel de ECI.

5.3.12. Disjunctorul principal

Disjunctorul principal trebuie proiectat și evaluat pentru un domeniu de utilizare definit de:

5.3.12.1. tipul sistemului (sistemelor) de tensiune, astfel cum este definit la subpunctul 4.2.8.2.1.

5.3.12.2. capacitatea de absorbţie a curentului, astfel cum este definită la subpunctul 4.2.8.2.4 (curent maxim).

5.3.12.3. Cerinţele enumerate mai sus trebuie evaluate la nivel de ECI.

5.3.12.4. Declanșarea trebuie să fie cea prevăzută în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [22] (a se vedea subpunctul 4.2.8.2.10). Aceasta trebuie evaluată la nivel de ECI.

5.3.13. Scaunul mecanicului de locomotive

5.3.13.1. Scaunul mecanicului de locomotivă trebuie proiectat și evaluat pentru un domeniu de utilizare definit de gama de ajustări posibile în ceea ce privește înălţimea și poziţia longitudinală.

5.3.13.2. Scaunul mecanicului de locomotivă trebuie să respecte cerinţele specificate la nivel de componentă la subpunctul 4.2.9.1.5. Aceste cerinţe trebuie evaluate la nivel ECI.

5.3.14. Racordul pentru vidanjarea toaletelor

5.3.14.1. Un racord pentru vidanjarea toaletelor trebuie proiectat și evaluat fără nicio limitare în ceea ce privește domeniul său de utilizare.

5.3.14.2. Un racord pentru vidanjarea toaletelor trebuie să respecte cerinţele referitoare la dimensiuni definite la subpunctul 4.2.11.3. Aceste cerinţe trebuie evaluate la nivel ECI.

5.3.15.Racordul pentru alimentarea rezervoarelor de apă

5.3.15.1. Racordul pentru rezervoarele de apă trebuie proiectat și evaluat fără nicio limitare în ceea ce privește domeniul său de utilizare.

5.3.15.2. Un racord pentru alimentarea rezervoarelor de apă trebuie să respecte cerinţele referitoare la dimensiuni definite la subpunctul 4.2.11.5. Aceste cerinţe trebuie evaluate la nivel de ECI.

6. Evaluarea conformităţii sau a adecvării pentru utilizare și verificarea CE

Modulele pentru procedurile de evaluare a conformităţii și a adecvării pentru utilizare, precum și pentru verificarea CE sunt descrise în Regulamentul privind modulele pentru procedurile de evaluare a conformității și a adecvării pentru utilizare, precum și de verificare CE care  trebuie utilizate în specificațiile tehnice de interoperabilitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

6.1. Elementele constitutive de interoperabilitate

6.1.1. Evaluarea conformităţii

6.1.1.1. Înainte de a introduce pe piaţă un element constitutiv de interoperabilitate, fabricantul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să întocmească o declaraţie CE de conformitate sau de adecvare pentru utilizare, în conformitate cu punctele 45-49 din Regulamentul privind siguranța feroviară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

6.1.1.2.Evaluarea conformităţii sau a adecvării pentru utilizare a unui element constitutiv de interoperabilitate se face în conformitate cu modulul (modulele) prevăzut(e) pentru elementul constitutiv de interoperabilitate respectiv, specificat(e) în subpunctul 6.1.2.

6.1.1.3. În situaţia unui caz specific aplicabil unei componente definite ca element constitutiv de interoperabilitate în subpunctul 5.3, cerinţa corespondentă poate face parte din verificarea la nivel de element constitutiv de interoperabilitate numai în cazul în care componenta respectă în continuare punctele 4 și 5, iar cazul specific nu face trimitere la o normă naţională.

6.1.2. Aplicarea modulelor

Modulele pentru certificarea CE a conformităţii elementelor constitutive de interoperabilitate

| Modulul CA | Controlul intern al producţiei |
| --- | --- |
| Modulul CA1 | Controlul intern al producţiei plus verificarea produsului prin examinare individuală |
| Modulul CA2 | Controlul intern al producţiei plus verificarea produsului la intervale aleatorii |
| Modulul CB | Examinarea CE de tip |
| Modulul CC | Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei |
| Modulul CD | Conformitatea cu tipul bazată pe sistemul de management al calităţii procesului de producţie |
| Modulul CF | Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului |
| Modulul CH | Conformitatea bazată pe un sistem de management al calităţii complet |
| Modulul CH1 | Conformitatea bazată pe un sistem de management al calităţii complet plus examinarea proiectului |
| Modulul CV | Validarea tipului prin experienţa în exploatare (adecvarea pentru utilizare) |

6.1.2.1. Fabricantul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aleagă unul dintre modulele sau una dintre combinaţiile de module indicate în tabelul de mai jos pentru evaluarea elementului constitutiv:

| Punctul din STI | Elementele constitutive de evaluat | Modul |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CA | CA1 sau CA2 | CB + CC | CB + CD | CB + CF | CH | CH1 |
| 5.3.1 | Cuplă automată cu tampon central |  | X ( 1 ) |  | X | X | X ( 1 ) | X |
| 5.3.2 | Cuplă finală manuală |  | X ( 1 ) |  | X | X | X ( 1 ) | X |
| 5.3.3 | Cuplă de remorcare pentru recuperare |  | X ( 1 ) |  | X | X | X ( 1 ) | X |
| 5.3.4 | Roată |  | X ( 1 ) |  | X | X | X ( 1 ) | X |
| 5.3.4.1 | Sisteme automate cu ecartament variabil |  | X ( 1 ) |  | X | X | X ( 1 ) | X |
| 5.3.5 | Sistemul de protecţie antipatinare |  | X ( 1 ) |  | X | X | X ( 1 ) | X |
| 5.3.6 | Far |  | X ( 1 ) | X | X |  | X ( 1 ) | X |
| 5.3.7 | Lampă de poziţie |  | X ( 1 ) | X | X |  | X ( 1 ) | X |
| 5.3.8 | Lampă spate |  | X ( 1 ) | X | X |  | X ( 1 ) | X |
| 5.3.9 | Dispozitive de avertizare sonoră |  | X ( 1 ) | X | X |  | X ( 1 ) | X |
| 5.3.10 | Pantograf |  | X ( 1 ) |  | X | X | X ( 1 ) | X |
| 5.3.11 | Patinele de contact ale pantografului |  | X ( 1 |  | X | X | X ( 1 | X |
| 5.3.12 | Disjunctorul principal |  | X ( 1 |  | X | X | X ( 1 | X |
| 5.3.13 | Scaunul mecanicului de locomotivă |  | X ( 1 |  | X | X | X ( 1 | X |
| 5.3.14 | Racordul pentru vidanjarea toaletelor | X |  | X |  |  | X |  |
| 5.3.15 | Racordul pentru alimentarea rezervoarelor de apă | X |  | X |  |  | X |  |

6.1.2.2. În cazul în care trebuie utilizată o procedură de evaluare specială, pe lângă cerinţele exprimate la subpunctul 4.2, acest lucru se specifică la subpunctul 6.1.3.

6.1.3. Proceduri specifice de evaluare pentru elementele constitutive de interoperabilitate

6.1.3.1. Roțile (subpunctul 5.3.4)

6.1.3.1.1. Caracteristicile mecanice ale roţilor trebuie dovedite prin calcularea rezistenţei mecanice, luând în considerare trei cazuri de sarcină: linie dreaptă (osii montate centrate), curbă (buza bandajului apasă pe șină) și trecerea peste macazuri și intersecţii (suprafaţa interioară a buzei bandajului apasă pe șină), astfel cum sunt prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [40].

6.1.3.1.2. În cazul roţilor forjate și al celor laminate, criteriile de decizie sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [40]. În cazul în care calculele indică valori care depășesc criteriile de decizie, este necesară efectuarea unei încercări într-un stand de încercare în conformitate cu aceeași specificaţie, pentru a demonstra conformitatea.

6.1.3.1.3. Pentru vehiculele care sunt limitate la exploatarea la nivel naţional sunt permise și alte tipuri de roţi. În acest caz, criteriile de decizie și criteriile privind tensiunea de oboseală trebuie specificate în norme naţionale.

6.1.3.1.4. Ipoteza privind condiţiile de sarcină pentru forţa statică verticală maximă trebuie să fie precizată în mod explicit în documentaţia tehnică stabilită la subpunctul 4.2.12.

Comportamentul termomecanic

6.1.3.1.5. Dacă roata este utilizată pentru frânarea unei unităţi cu frâne care acţionează pe suprafaţa de rulare a roţii, roata trebuie supusă încercării din punct de vedere termomecanic, luând în considerare energia de frânare maximă preconizată. Roata trebuie să fie supusă unei evaluări a conformităţii în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [40], pentru a se verifica dacă deplasarea laterală a bandajului în timpul frânării și tensiunea reziduală sunt în limitele de toleranţă specificate, utilizând criteriile de decizie specificate.

Verificarea roţilor:

6.1.3.1.6. Trebuie să existe o procedură de verificare care să asigure, în faza de producţie, că siguranţa nu poate fi afectată de niciun defect cauzat de vreo schimbare a caracteristicilor mecanice ale roţilor.

Se verifică rezistenţa la tracţiune a materialului care intră în alcătuirea roţii, duritatea suprafeţei de rulare, rezistenţa la rupere, rezistenţa la impact, caracteristicile și puritatea materialului.

Procedura de verificare trebuie să precizeze metoda de prelevare a probelor din lot utilizată pentru fiecare caracteristică de verificat.

6.1.3.1.7. Alte metode de evaluare a conformităţii pentru roţi sunt permise în aceleași condiţii ca pentru osiile montate. Aceste condiţii sunt descrise la subpunctul 6.2.3.7.

6.1.3.1.8. În cazul unui proiect inovator cu care fabricantul nu are suficientă experienţă dobândită, roata trebuie supusă unei evaluări a adecvării pentru utilizare (modulul CV; a se vedea și subpunctul 6.1.6).

6.1.3.2. Sistem automat cu ecartament variabil (punctul 5.3.4.1)

6.1.3.2.1. Procedura de evaluare trebuie să se bazeze pe un plan de validare care să acopere toate aspectele menţionate la subpunctele 4.2.3.5.3 și 5.3.4.1.

6.1.3.2.2. Planul de validare trebuie să fie conform cu analiza de siguranţă prevăzută la subpunctul 4.2.3.5.3 și trebuie să definească evaluarea necesară în analiza proiectului, încercări statice (încercări pe stand și încercări de integrare în osia montată/unitate), încercare pe instalaţiile de comutare a ecartamentului, reprezentativă pentru condiţiile de exploatare, încercări pe calea ferată, reprezentative pentru condiţiile de exploatare.

6.1.3.2.3. În ceea ce privește demonstrarea conformităţii cu subpunctul 4.2.3.5.3.5, ipotezele luate în considerare pentru analiza de siguranţă aferentă vehiculului în care se intenţionează să fie integrat sistemul și aferentă profilului de exploatare al vehiculului respectiv trebuie să fie clar documentate.

6.1.3.2.4. Sistemul automat cu ecartament variabil poate fi supus unei evaluări a adecvării pentru utilizare (modulul CV; a se vedea și subpunctul 6.1.6).

6.1.3.2.5. Certificatul eliberat de organismul notificat responsabil cu evaluarea conformităţii trebuie să includă atât condiţiile de utilizare conform subpunctul 5.3.4.1.1, cât și tipul (tipurile) și condiţiile de exploatare ale instalaţiei (instalaţiilor) de comutare a ecartamentului pentru care a fost evaluat sistemul automat cu ecartament variabil

6.1.3.3. Sistemul de protecţie antipatinare (subpunctul 5.3.5)

6.1.3.3.1. Sistemul de protecţie antipatinare trebuie verificat în conformitate cu metodologia definită în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [15].

6.1.3.3.2. În cazul unui proiect inovator cu care fabricantul nu are suficientă experienţă dobândită, sistemul de protecţie antipatinare trebuie supus unei evaluări a adecvării pentru utilizare (modulul CV; a se vedea și subpunctul 6.1.6).

6.1.3.4. Farurile (subpunctul 5.3.6)

Culoarea și intensitatea luminoasă a farurilor trebuie supuse încercării în conformitate cu specificaţia menţionată în apen dicele J-1, indicele [20].

6.1.3.5. Lămpile de poziţie (subpunctul 5.3.7)

Culoarea și intensitatea luminoasă a lămpilor de poziţie și distribuţia radiaţiei spectrale a luminii de la lămpile de poziţie trebuie supuse încercării în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [20].

6.1.3.6. Lămpile spate (subpunctul 5.3.8)

Culoarea și intensitatea luminoasă a lămpilor spate trebuie supuse încercării în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [20].

6.1.3.7. Dispozitivul de avertizare sonoră (subpunctul 5.3.9)

Sunetele și nivelurile de presiune acustică ale dispozitivului de avertizare sonoră trebuie măsurate și verificate în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [21].

6.1.3.8. Pantograful (subpunctul 5.3.10)

6.1.3.8.1. În cazul pantografelor pentru sisteme c.c., curentul maxim în regim de staţionare până la valorile-limită definite la subpunctul 4.2.8.2.5 trebuie verificat în următoarele condiţii:

pantograful trebuie să fie în contact cu 2 fire simple de contact din cupru sau cu 2 fire de contact din aliaj de cupru cu argint cu o secţiune transversală de 100 mm 2 fiecare pentru un sistem de alimentare de 1,5 kV;

pantograful trebuie să fie în contact cu 1 fir simplu de contact din cupru cu secţiunea transversală de 100 mm 2 fiecare pentru un sistem de alimentare de 3 kV.

6.1.3.8.1.1. În cazul pantografelor pentru sisteme de curent continuu, temperatura firului de contact cu curent în regim de staţionare trebuie evaluată prin măsurători în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [24].

6.1.3.8.2. În cazul tuturor pantografelor, forţa statică de contact trebuie verificată în conformitate cu specificaţia menţionată în apen dicele J-1, indicele [23].

6.1.3.8.3. Comportamentul dinamic al pantografului în ceea ce privește captarea curentului trebuie evaluat prin simulări, în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J–1, indicele [41].

Simulările trebuie efectuate utilizând cel puţin două tipuri diferite de linii aeriene de contact. Datele pentru simulare trebuie să corespundă tronsoanelor de linii înregistrate ca fiind conforme cu STI în registrul de infrastructură (declaraţia de conformitate CE) pentru viteza și sistemul de alimentare adecvate, până la viteza maximă prin construcţie a pantografului propus ca element constitutiv de interoperabilitate.

Se permite efectuarea de simulări utilizând tipuri de linii aeriene de contact aflate în curs de certificare ECI cu condiţia ca acestea să respecte celelalte cerinţe ale Regulamentului privind STI referitoare la subsistemul ,,energie”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar. Calitatea captării simulate a curentului trebuie să fie conformă cu subpunctul 4.2.8.2.9.6 în ceea ce privește nivelul de ridicare, forţa medie de contact și deviaţia standard pentru fiecare linie aeriană de contact.

Dacă rezultatele simulărilor sunt acceptabile, se efectuează o încercare dinamică pe teren, utilizându-se o secţiune reprezentativă a unuia dintre cele două tipuri de linii aeriene de contact folosite la simulare.

Caracteristicile de interacţiune trebuie măsurate în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [42]. În ceea ce privește măsurarea nivelului de ridicare, se măsoară ridicarea cu cel puţin două braţe stabile.

Pantograful supus încercării trebuie montat pe un material rulant care produce o forţă medie de contact aflată între limita superioară și cea inferioară impuse de subpunctul 4.2.8.2.9.6, până la viteza prin construcţie a pantografului. Încercările trebuie efectuate în ambele direcţii de mers.

Pentru pantografele destinate să fie exploatate pe ecartamentele de 1 435 mm și de 1 668 mm, încercările trebuie să includă tronsoane de cale ferată cu o înălţime mică a liniei de contact (definită ca fiind cuprinsă între 5,0 și 5,3 m) și tronsoane de cale ferată cu o înălţime mare a liniei de contact (definită ca fiind cuprinsă între 5,5 și 5,75 m).

Pentru pantografele destinate să fie exploatate pe ecartamentele de 1 520 mm și de 1 524 mm, încercările trebuie să includă tronsoane de cale ferată cu o înălţime a firului de contact cuprinsă între 6,0 și 6,3 m.

Încercările trebuie efectuate pentru cel puţin 3 accelerări, până la viteza prin construcţie a pantografului supus încercării, inclusiv.

Intervalul dintre încercările succesive nu trebuie să depășească 50 km/h.

Calitatea măsurată a captării curentului trebuie să fie conformă cu subpunctul 4.2.8.2.9.6 în ceea ce privește nivelul de ridicare și fie forţa medie de contact și deviaţia standard, fie procentul de formare a arcurilor electrice.

Dacă toate încercările de mai sus au fost trecute cu succes, se consideră că modelul de pantograf supus încercării se conformează STI în ceea ce privește calitatea captării curentului.

În cazul utilizării unui pantograf care deţine o declaraţie CE de verificare pentru diferite modele de material rulant, încercările suplimentare necesare la nivelul materialului rulant în ceea ce privește calitatea captării curentului sunt specificate la subpunctul 6.2.3.21.

6.1.3.9. Patinele de contact (subpunctul 5.3.11)

6.1.3.9.1. Patinele de contact trebuie verificate în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [43].

6.1.3.9.2. Patinele de contact, fiind piese înlocuibile ale armăturii pantografului, trebuie verificate în același timp cu pantograful (a se vedea subpunctul 6.1.3.8) în ceea ce privește calitatea captării curentului.

6.1.3.9.3. În cazul utilizării unui material cu care fabricantul nu are suficientă experienţă dobândită, patina de contact trebuie supusă unei evaluări a adecvării pentru utilizare (modulul CV; a se vedea și subpunctul 6.1.6).

6.1.4. Faze ale proiectului în care este necesară evaluarea

6.1.4.1. Apendicele H prezintă în detaliu fazele proiectului în care trebuie efectuată o evaluare în raport cu cerinţele aplicabile elementelor constitutive de interoperabilitate:

6.1.4.1.1. faza de proiectare și dezvoltare:

6.1.4.1.1.1. analiza proiectului și/sau examinarea proiectului;

6.1.4.1.1.2. încercarea de tip: o încercare prin care se verifică proiectul, dacă și astfel cum este definit la subpunctul 4.2;

6.1.4.1.2. faza de producţie; verificarea printr-o încercare de rutină a conform ităţii producţiei.

Entitatea responsabilă cu evaluarea încercărilor de rutină se determină în funcţie de modulul de evaluare ales.

6.1.4.2. Apendicele H este structurat în conformitate cu subpunctul 4.2. Cerinţele și evaluarea acestora aplicabile elementelor constitutive de interoperabilitate sunt identificate la subpunctul 5.3 prin trimitere la anumite subpuncte de la subpunctul 4.2. Atunci când este cazul, se include de asemenea o trimitere la un subpunct al subpunctului 6.1.3.

6.1.5. Soluţii inovatoare

Dacă pentru un element constitutiv de interoperabilitate se propune o soluţie inovatoare, fabricantul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice procedura descrisă la punctele 8-10 din prezentul Regulament.

6.1.6. Evaluarea adecvării pentru utilizare

6.1.6.1. Evaluarea adecvării pentru utilizare în funcţie de procedura de validare de tip a experienţei în exploatare (modulul CV) poate face parte din procedura de evaluare pentru următoarele elemente constitutive de interoperabilitate:

6.1.6.1.1. roţile (a se vedea subpunctul 6.1.3.1);

6.1.6.1.2. sistemul automat cu ecartament variabil (a se vedea subpunctul 6.1.3.2);

6.1.6.1.3. sistemul de protecţie antipatinare (a se vedea subpunctul 6.1.3.3);

6.1.6.1.4. patinele de contact (a se vedea subpunctul 6.1.3.9).

6.1.6.2. Înainte de a începe încercările în exploatare, trebuie utilizat un modul potrivit (CB sau CH1) pentru a certifica proiectul elementului constitutiv.

6.1.6.3. Încercările în exploatare trebuie organizate la propunerea fabricantului, care trebuie să încheie un acord cu o întreprindere feroviară pentru contribuţia la o astfel de evaluare.

6.2. Subsistemul „material rulant”

6.2.1. Verificarea CE (generalităţi)

6.2.1.1. Procedurile de verificare CE care urmează să fie aplicate subsistemului „material rulant” sunt descrise la punctele 57-65 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și anexa nr.4 la aceasta.

6.2.1.2. Procedura de verificare CE a unei unităţi de material rulant trebuie realizată în funcţie de modulul sau modulele aferente specificate în subpunctul 6.2.2.

6.2.1.3. Atunci când solicitantul aplică o primă evaluare referitoare la etapa de proiectare sau la etapele de proiectare și de producţie, organismul notificat selectat de acesta trebuie să emită declaraţia de verificare intermediară (în continuare-ISV) și să întocmească declaraţia CE de conformitate intermediară a subsistemului.

6.2.2. Aplicarea modulelor

Module pentru verificarea CE a subsistemelor:

| Modulul SB | Examinarea CE de tip |
| --- | --- |
| Modulul SD | Verificarea CE bazată pe sistemul de management al calităţii procesului de producţie |
| Modulul SF | Verificarea CE bazată pe verificarea produsului |
| Modulul SH1 | Verificarea CE bazată pe un sistem de mana gement al calităţii complet plus examinarea proiectului |

6.2.2.1. Solicitantul trebuie să aleagă una dintre următoarele combinaţii de module:

(SB+SD) sau (SB+SF) sau (SH1) pentru fiecare subsistem (sau parte de subsistem) vizat.

Evaluarea trebuie apoi să fie realizată în funcţie de combinaţia de module aleasă.

6.2.2.2. În cazul în care mai multe verificări CE (de exemplu în raport cu mai multe STI-uri care se referă la același subsistem) necesită o verificare pe baza aceleiași evaluări a producţiei (modulul SD sau SF), se permite combinarea mai multor evaluări ale modulului SB cu o singură evaluare a modulului de producţie (SD sau SF). În această situaţie, pentru etapele de proiectare și elaborare trebuie emise ISV-uri, în conformitate cu modulul SB.

6.2.2.3. Valabilitatea certificatului de examinare de tip sau de examinare a proiectului trebuie indicată în conformitate cu dispoziţiile pentru etapa B din subpunctul 7.1.3 „Reguli privind verificarea CE”.

6.2.2.4. În cazul în care trebuie utilizată o procedură de evaluare specială, pe lângă cerinţele exprimate în subpunctul 4.2, acest lucru se specifică în subpunctul 6.2.3.

6.2.3. Proceduri specifice de evaluare pentru subsisteme

6.2.3.1. Condiţii de sarcină și masa cântărită (subpunctul 4.2.2.10)

6.2.3.1.1. Trebuie măsurată masa cântărită, pentru o condiţie de sarcină corespunzând condiţiei „masa proiectată în stare de funcţionare”, cu excepţia consumabilelor pentru care nu există impuneri (de exemplu, se admite „masa moartă”).

6.2.3.1.2. Este permisă obţinerea celorlalte condiţii de sarcină prin calcul.

6.2.3.1.3. Atunci când un vehicul este declarat ca fiind conform cu un tip (în conformitate cu subpunctele 6.2.2 și 7.1.3):

6.2.3.1.3.1. masa totală cântărită a vehiculului în condiţia de sarcină „masa proiectată în stare de funcţionare” nu trebuie să depășească cu mai mult de 3 % masa totală declarată a vehiculului pentru tipul care figurează în certificatul de verificare CE de examinare de tip sau de examinare a proiectului și în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12;

6.2.3.1.3.2. în plus, pentru o unitate cu o viteză maximă prin construcţie mai mare sau egală cu 250 km/h, masa pe osie în condiţiile de sarcină „masa proiectată în cazul unei sarcini utile normale” și „masa operaţională în cazul unei sarcini utile normale” nu trebuie să depășească cu mai mult de 4 % masa pe osie declarată pentru aceeași condiţie de sarcină.

6.2.3.2. Sarcina peroată (subpunctul 4.2.3.2.2)

Sarcina pe roată trebuie măsurată luând în considerare condiţia de sarcină „masa proiectată în stare de funcţionare” (cu aceeași excepţie ca în subpunctul 6.2.3.1).

6.2.3.3. Siguranţa împotriva deraierii la rularea pe căi ferate torsionate (subpunctul 4.2.3.4.1)

6.2.3.3.1. Demonstrarea conformităţii trebuie efectuată în conformitate cu una dintre metodele prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [9].

6.2.3.3.2. Pentru unităţile destinate exploatării pe sistemul de 1 520 mm, sunt permise metode alternative de evaluare a conformităţii.

6.2.3.4. Comportamentul dinamic de rulare–cerinţe tehnice (4.2.3.4.2.2.1.)

6.2.3.4.1. Pentru unităţile destinate să fie exploatate pe sistemul de 1 435 mm, de 1 524 mm sau de 1 668 mm, demonstrarea conformităţii trebuie să se efectueze în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [9].

6.2.3.4.2. Parametrii descriși la subpunctele 4.2.3.4.3 și 4.2.3.4.4 trebuie evaluaţi utilizând criteriile definite în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [9].

6.2.3.5. Evaluarea conformităţii pentru cerinţele de siguranţă

Demonstrarea conformităţii cu cerinţele de siguranţă exprimate la subpunctul 4.2 trebuie realizată după cum urmează:

6.2.3.5.1. Sfera acestei evaluări trebuie limitată strict la proiectul materialului rulant, ţinând cont de faptul că exploatarea, încercarea și întreţinerea sunt efectuate conform regulilor definite de solicitant (descrise în dosarul tehnic).

Note:

Atunci când se definesc cerinţele de încercare și de întreţinere, solicitantul trebuie să ţină cont de nivelul de siguranţă care trebuie atins (consecvenţă); demonstrarea conformităţii se referă și la cerinţele de încercare și de întreţinere.

Nu se iau în calcul alte subsisteme și factori umani (erori).

6.2.3.5.2. Toate ipotezele avute în vedere pentru profilul evaluării trebuie să fie documentate clar în demonstraţie.

6.2.3.5.3. Conformitatea cu cerinţele de siguranţă care sunt specificate la subpunctele 4.2.3.4.2, 4.2.3.5.3, 4.2.4.2.2, 4.2.5.3.5, 4.2.5.5.8 și 4.2.5.5.9 în ceea ce privește nivelul de gravitate/consecinţele aferente scenariilor de defecţiuni periculoase trebuie demonstrată prin una din următoarele două metode:

6.2.3.5.3.1. Aplicarea unui criteriu armonizat de acceptare a riscului asociat nivelului de gravitate specificat la subpunctul 4.2 („decese” pentru frânarea de urgenţă).

Solicitantul poate alege să utilizeze această metodă, cu condiţia să existe un criteriu armonizat de acceptare a riscului.

Solicitantul trebuie să demonstreze respectarea criteriului. Pentru demonstraţie se pot folosi următoarele principii (și combinaţii ale acestora): similaritatea cu sistemul (sistemele) de referinţă; aplicarea de coduri de practică; aplicarea unei estimări explicite a riscului (abordare probabilistică).

Solicitantul trebuie să desemneze organismul de evaluare care urmează să evalueze demonstraţia pe care o va realiza: organismul notificat selectat pentru subsistemul „material rulant”.

6.2.3.5.3.2. Efectuarea unei evaluări și aprecieri a riscului pentru definirea criteriului de acceptare a riscului care trebuie utilizat și demonstrarea conformităţii cu acest criteriu.

Solicitantul poate alege să folosească această metodă în orice caz.

Solicitantul trebuie să desemneze organismul de evaluare care urmează să evalueze demonstraţia pe care o va realiza.

Trebuie furnizat un raport de evaluare a siguranţei care include modificările sale.

6.2.3.5.4. Pentru fiecare punct din STI enumerat la subpunctul 6.2.3.5.3, documentele relevante care însoţesc declaraţia de verificare CE (certificatul CE emis de organismul notificat sau raportul de evaluare a siguranţei) trebuie să menţioneze în mod explicit „metoda utilizată” (1 sau 2). În cazul metodei 2, ele trebuie să menţioneze, de asemenea, „criteriul de acceptare a riscului utilizat”.

6.2.3.6. Valori de proiectare pentru profiluri de roată  noi

6.2.3.6.1. Pentru unităţile proiectate să fie exploatate pe ecartamentul de 1 435 mm, profilul roţii și distanţa dintre feţele active ale roţilor (dimensiunea SR din figura 1, subpunctul 4.2.3.5.2.1) trebuie selectate astfel încât să se asigure faptul că limita de conicitate echivalentă stabilită în tabelul 11 nu este depășită atunci când osia montată proiectată este combinată cu fiecare parametru al căii specificat în tabelul 12 de mai jos. Evaluarea conicităţii echivalente este prevăzută în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [9].

Tabelul 11

Valori limită de proiectare ale conicităţii echivalente

| Viteza maximă de exploatare a vehiculului (km/h) | Valori limită ale conicităţiiechi valente | Condiţii de încercare (a se vedea tabelul 12) |
| --- | --- | --- |
| <=60 | N/A | N/A |
| > 60 și < 190 | 0,30 | Toate |
| >=190 și ≤ 230 | 0,25 | 1,2,3,4,5 și 6 |
| > 230 și ≤ 280 | 0,20 | 1,2,3,4,5 și 6 |
| > 280 și ≤ 300 | 0,10 | 1,3,5 și 6 |
| > 300 | 0,10 | 1 și 3 |

Tabelul 12

Condiţii de încercare pe linie pentru conicitatea echivalentă reprezentativă pentru reţea. Toate secţiunile de șină definite în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [44]

| Condiţie de încercare nr. | Profilul capului de șină | Înclinaţia șinei | Ecartament |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | secţiune de șină 60 E 1 | 1/20 | 1 435 mm |
| 2 | secţiune de șină 60 E 1 | 1/40 | 1 435 mm |
| 3 | secţiune de șină 60 E 1 | 1/20 | 1 437 mm |
| 4 | secţiune de șină 60 E 1 | 1/40 | 1 437 mm |
| 5 | secţiune de șină 60 E 2 | 1/40 | 1 435 mm |
| 6 | secţiune de șină 60 E 2 | 1/40 | 1 437 mm |
| 7 | secţiune de șină 54 E1 | 1/20 | 1 435 mm |
| 8 | secţiune de șină 54 E1 | 1/40 | 1 435 mm |
| 9 | secţiune de șină 54 E1 | 1/20 | 1 437 mm |
| 10 | secţiune de șină 54 E1 | 1/40 | 1 437 mm |

Se consideră că cerinţele prezentului subpunct sunt îndeplinite de osiile montate cu profile S1002 sau GV 1/40 neuzate, astfel cum sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele 86, cu distanţe între feţele active cuprinse între 1 420 mm și 1 426 mm, indicele [45]

6.2.3.6.2. Pentru unităţile destinate să fie exploatate pe sistemul cu ecartament de 1 524 mm, profilul roţii și distanţa dintre feţele active ale roţilor trebuie selectate cu următoarele intrări:

Tabelul 13

Valori limită de proiectare ale conicităţii echivalente

| Viteza maximă de exploatare a vehiculului (km/h) | Valori limită ale conicităţii echivalente | Condiţii de încercare (a se vedea tabelul 14) |
| --- | --- | --- |
| <=60 | N/A | N/A |
| > 60 și ≤ 190 | 0,30 | 1, 2, 3, 4, 5 și 6 |
| > 190 și ≤ 230 | 0,25 | 1, 2, 3 și 4 |
| > 230 și ≤ 280 | 0,20 | 1, 2, 3 și 4 |
| > 280 și ≤ 300 | 0,10 | 3, 4, 7 și 8 |
| > 300 | 0,10 | 7 și 8 |

Tabelul 14

Condiţii de încercare pe linie pentru conicitatea echivalentă.

Toate secţiunile de șină definite în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [44]

| Condiţie de încercare nr. | Profilul capului de șină | Înclinaţia șinei | Ecartament |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | secţiune de șină 60 E 1 | 1/40 | 1 524 mm |
| 2 | secţiune de șină 60 E 1 | 1/40 | 1 526 mm |
| 3 | secţiune de șină 60 E 2 | 1/40 | 1 524 mm |
| 4 | secţiune de șină 60 E 2 | 1/40 | 1 526 mm |
| 5 | secţiune de șină 54 E1 | 1/40 | 1 524 mm |
| 6 | secţiune de șină 54 E1 | 1/40 | 1 526 mm |
| 7 | secţiune de șină 60 E 1 | 1/20 | 1 524 mm |
| 8 | secţiune de șină 60 E 1 | 1/20 | 1 526 mm |

Se consideră că cerinţele prezentului subpunct sunt îndeplinite de osiile montate cu profile S1002 sau GV 1/40 neuzate, astfel cum sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [45], cu distanţa între feţele active de 1 510 mm.

6.2.3.6.3. În cazul unităţilor destinate să fie exploatate pe sistemul cu ecartament de 1 668 mm, limitele conicităţii echivalente stabilite în tabelul 15 nu trebuie depășite atunci când osia montată proiectată este modelată la trecerea prin setul reprezentativ de condiţii de încercare pe linie specificate în tabelul 16:

Tabelul 15

Valori limită de proiectare ale conicităţii echivalente

| Viteza maximă de exploatare a vehiculului (km/h) | Valori limită ale conicităţii echivalente | Condiţii de încercare (a se vedea tabelul 16) |
| --- | --- | --- |
| <=60 | N/A | N/A |
| > 60 și ≤ 190 | 0,30 | Toate |
| > 190 și ≤ 230 | 0,25 | 1 și 2 |
| > 230 și ≤ 280 | 0,20 | 1 și 2 |
| > 280 și ≤ 300 | 0,10 | 1 și 2 |
| > 300 | 0,10 | 1 și 2 |

Tabelul 16

Condiţii de încercare pe linie pentru conicitatea echivalentă.

Toate secţiunile de șină definite în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [44]

| Condiţie de încercare nr. | Profilul capului de șină | Înclinaţia șinei | Ecartament |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | secţiune de șină 60 E 1 | 1/20 | 1 668 mm |
| 2 | secţiune de șină 60 E 1 | 1/20 | 1 670 mm |
| 3 | secţiune de șină 54 E1 | 1/20 | 1 668 mm |
| 4 | secţiune de șină 54 E1 | 1/20 | 1 670 mm |

Se consideră că cerinţele prezentului subpunct sunt îndeplinite de osiile montate cu profile S1002 sau GV 1/40 neuzate, astfel cum sunt definite în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [45], cu distanţe între feţele active cuprinse între 1 653 mm și 1 659 mm.

6.2.3.7. Caracteristicile mecanice și geometrice ale osiilor montate (subpunctul 4.2.3.5.2.1)

Osie montată

6.2.3.7.1. Demonstrarea conformităţii asamblării trebuie să se bazeze pe specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [46], care definește valorile limită pentru forţa axială, precum și încercările de verificare asociate.

Osii

6.2.3.7.2. Demonstrarea conformităţii pentru rezistenţa mecanică și caracteristicile de oboseală ale osiei trebuie să fie în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [47].

Criteriile de decizie pentru tensiunea admisibilă sunt prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [47].

6.2.3.7.3. Ipoteza privind condiţiile de sarcină pentru calcule trebuie să fie precizată în mod explicit în documentaţia tehnică stabilită în subpunctul 4.2.12.

Verificarea osiilor

6.2.3.7.4. Trebuie să existe o procedură de verificare care să asigure, în faza de producţie, că siguranţa nu poate fi afectată de niciun defect cauzat de vreo schimbare a caracteristicilor mecanice ale osiilor.

6.2.3.7.5. Trebuie verificate rezistenţa la tracţiune a materialului osiei, rezistenţa la impact, integritatea suprafeţei, caracteristicile materialului și puritatea materialului.

Procedura de verificare trebuie să precizeze metoda de prelevare a probelor din lot utilizată pentru fiecare caracteristică de verificat.

Lagăre/Cutii de osie

6.2.3.7.6. Demonstrarea conformităţii pentru rezistenţa mecanică și caracteristicile de oboseală ale lagărului cu rulmenţi trebuie să fie în conformitate cu specificaţia menţionată în apen dicele J-1, indicele [48].

6.2.3.7.7. Alte metode de evaluare a conformităţii aplicabile osiilor montate, osiilor și roţilor în cazul în care soluţia tehnică propusă nu este inclusă în domeniul de aplicare al standardelor SM EN:

Este permisă utilizarea altor standarde în cazul în care soluţia tehnică propusă nu este inclusă în domeniul de aplicare al standardelor SM EN. În acest caz, organismul notificat trebuie să verifice că standardele alternative fac parte dintr-un set de standarde coerente din punct de vedere tehnic și aplicabile proiectării, construcţiei și testării osiilor montate, care conţin cerinţe specifice pentru osiile montate, roţi, osii și lagăre de osie, reglementând asamblarea osiilor montate, rezistenţa mecanică, caracteristicile de oboseală, limitele tensiunii admisibile, caracteristicile termomecanice.

Numai standardele care sunt disponibile public pot fi menţionate în demonstraţia impusă mai sus.

Verificarea efectuată de organismul notificat asigură coerenţa dintre metodologia standardelor alternative, ipotezele formulate de solicitant, soluţia tehnică preconizată și zona de utilizare preconizată.

6.2.3.7.8. Cazul special al osiilor montate, osiilor și lagărelor/cutiilor de osie fabricate în conformitate cu un proiect existent:

În cazul produselor fabricate în conformitate cu un proiect elaborat și utilizat deja pentru a introduce produse pe piaţă înainte de intrarea în vigoare a STI-urilor relevante aplicabile acestor produse, solicitantului i se permite să se abată de la procedura de evaluare a conformităţii de mai sus și să demonstreze conformitatea cu cerinţele prezentei STI prin trimitere la analiza proiectului și la examinarea de tip efectuate pentru utilizări anterioare în condiţii comparabile. Această demonstraţie trebuie documentată și se consideră că oferă același nivel doveditor ca modulul SB sau ca examinarea proiectului în conformitate cu modulul SH1.

6.2.3.8. Sistem automat cu ecartament variabil

6.2.3.8.1. Analiza de siguranţă impusă în subpunctul 4.2.3.5.3.5 și realizată la nivel de ECI trebuie consolidată la nivelul unităţii (vehiculului), în special, este posibil să fie necesară reexaminarea ipotezelor formulate în conformitate cu subpunctul 6.1.3.2.3, pentru a se ţine seama de vehicul și de profilul de exploatare al acestuia.

6.2.3.8.2. Evaluarea integrării ECI în aparatul de rulare/unitate și compatibilitatea tehnică cu instalaţia de comutare a ecartamentului trebuie să constea în:

6.2.3.8.2.1. verificarea conformităţii cu zona de utilizare definită în subpunctul 5.3.4.1.1;

6.2.3.8.2.2. verificarea integrării corecte a ECI în aparatul de rulare/ unitate, inclusiv performanţa corectă a sistemului său de control/monitorizare de la bord (dacă este cazul)

6.2.3.8.2.3. încercări pe calea ferată, inclusiv încercări pe instalaţia (instalaţiile) de comutare a ecartamentului, reprezentative pentru condiţiile de exploatare.

6.2.3.9. Frânarea de urgenţă (subpunctul 4.2.4.5.2.)

6.2.3.9.1. Performanţa de frânare care face obiectul unei încercări reprezintă distanţa de oprire definită în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [66]. Dece leraţia este evaluată pe baza distanţei de oprire.

6.2.3.9.2. Încercările trebuie efectuate pe șine uscate, la următoarele viteze iniţiale (dacă acestea sunt mai mici decât viteza maximă prin construcţie): 30 km/h, 100 km/h, 120 km/h, 140 km/h, 160 km/h, 200 km/h, în etape care nu depășesc 40 km/h, începând de la 200 km/h și până la viteza maximă prin construcţie a unităţii.

6.2.3.9.3. Încercările trebuie efectuate pentru condiţiile de sarcină ale unităţii „masa proiectată în stare de funcţionare” și „masa proiectată în cazul unei sarcini utile normale” (conform defi niţiei de la subpunctele 4.2.2.10 și 4.2.4.5.2).

În cazul în care doua dintre condiţiile de sarcină de mai sus duc la condiţii similare de încercare a frânelor în conformitate cu standardele SM EN sau documentele normative relevante, este permisă reducerea numărului de condiţii de încercare de la 3 la 2.

6.2.3.9.4. Rezultatele încercărilor trebuie evaluate printr-o metodologie care să ţină cont de corectarea datelor brute și repetabilitatea încercării: pentru a valida un rezultat al unei încercări, aceasta se repetă de mai multe ori; se evaluează diferenţa absolută dintre rezultate și abaterea standard.

6.2.3.10. Frânarea de serviciu (subpunctul 4.2.4.5.3)

6.2.3.10.1. Performanţa de frânare de serviciu maximă care face obiectul unei încercări reprezintă distanţa de oprire definită în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [66]. Deceleraţia este evaluată pe baza distanţei de oprire.

6.2.3.10.2. Încercările trebuie efectuate pe șine uscate, la o viteză iniţială egală cu viteza maximă prin construcţie a unităţii, condiţia de sarcină a unităţii fiind una dintre cele definite la subpunctul 4.2.4.5.2.

6.2.3.10.3. Rezultatele încercărilor trebuie evaluate printr-o metodologie care să ţină cont de corectarea datelor brute și repetabilitatea încercării: pentru a valida un rezultat al unei încercări, aceasta se repetă de mai multe ori; se evaluează diferenţa absolută dintre rezultate și abaterea standard.

6.2.3.11. Sistemul de protecție antipatinare

Dacă o unitate este prevăzută cu un WSP, trebuie efectuată o încercare a unităţii în condiţii de aderenţă scăzută, în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [15], pentru a valida performanţa sistemului WSP (extinderea maximă a distanţei de oprire în comparaţie cu distanţa de oprire pe șine uscate) atunci când acesta este integrat în unitate.

6.2.3.12. Sistemele sanitare ( subpunctul 4.2.5.1)

În cazul în care sistemul sanitar permite eliberarea de fluide în mediu (pe linie), evaluarea conformităţii se poate baza pe încercări anterioare în exploatare, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:

rezultatele încercărilor în exploatare au fost obţinute pe tipuri de echipamente care au o metodă de tratare identică;

condiţiile de încercare sunt similare celor care pot fi presupuse în cazul unităţii evaluate în ceea ce privește volumele de încărcare, condiţiile de mediu și toţi ceilalţi parametri care vor influenţa eficienţa și eficacitatea procesului de tratare.

Dacă nu există încercări în exploatare corespunzătoare, trebuie să se efectueze încercări de tip.

6.2.3.13. Calitatea aerului din interior (subpunctul 4.2.5.8. și subpunctul 4.2.9.1.7)

Evaluarea conformităţii nivelurilor de CO 2 se poate efectua prin calcularea volumelor de ventilare a aerului proaspăt, presupunând o calitate a aerului din exterior care conţine 400 ppm CO 2 și emisii de 32 de grame de CO 2 per călător pe oră. Numărul de călători care trebuie luat în calcul trebuie derivat din gradul de ocupare în condiţia de sarcină „masa proiectată în cazul unei sarcini utile normale”, stipulată în subpunctul 4.2.2.10.

6.2.3.14. Efecte de siaj asupra călătorilor de pe peron și asupra lucrătorilor (subpunctul 4.2.6.2.1)

6.2.3.14.1. Demonstrarea conformităţii cu valoarea limită a vitezei maxime a aerului permise de-a lungul căii ferate, stabilită la subpunctul 4.2.6.2.1, trebuie realizată pe baza unor încercări la scară integrală, pe o linie dreaptă, efectuate în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [49].

6.2.3.14.2. În locul evaluării complete descrise mai sus, se permite efectuarea unei evaluări simplificate pentru materialul rulant de concepţie similară cu un material rulant pentru care a fost efectuată evaluarea completă definită în prezenta STI. În astfel de cazuri, evaluarea simplificată a conformităţii definită în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [49] poate fi aplicată atât timp cât diferenţele de proiectare rămân în limitele definite în aceeași specificaţie.

6.2.3.15. Unde de presiune la capul trenului (subpunctul 4.2.6.2.2)

6.2.3.15.1. Conformitatea trebuie evaluată pe baza unor încercări la scară integrală în condiţiile prevăzute în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [49]. Ca alternativă, conformitatea poate fi evaluată fie prin simulări ale dinamicii computaţionale a fluidelor (în continuare-CFD) validate, fie prin încercări asupra unor modele în mișcare, astfel cum se precizează în aceeași specificaţie.

6.2.3.15.2. În locul evaluării complete descrise mai sus, se permite efectuarea unei evaluări simplificate pentru materialul rulant de concepţie similară cu un material rulant pentru care a fost efectuată evaluarea completă definită în prezenta STI. În astfel de cazuri, evaluarea simplificată a conformităţii definită în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [49] poate fi aplicată atât timp cât diferenţele de proiectare rămân în limitele definite în aceeași specificaţie.

6.2.3.16. Variaţiile maxime  ale presiunii în tuneluri (subpunctul 4.2.6.2.3)

Procedura de evaluare a conformităţii este descrisă în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [50].

6.2.3.17. Vânt lateral (subpunctul 4.2.6.2.4)

Evaluarea conformităţii este specificată în întregime la subpunctul 4.2.6.2.4.

6.2.3.18. Nivelurile de presiune acustică ale dispozitivului de avertizare sonoră (subpunctul 4.2.7.2.2)

Nivelurile de presiune acustică ale dispozitivului de avertizare sonoră trebuie măsurate și verificate în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [21].

6.2.3.19. Puterea și curentul maxim e de la linia aeriană de contact (subpunctul 4.2.8.2.4)

Evalu   area conformităţii trebuie realizată în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [22].

6.2.3.20. Factorul de putere (subpunctul 4.2.8.2.6)

Evaluarea conformităţii trebuie realizată în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [22].

6.2.3.20.1. Sistemul de măsurare a energiei la bord (subpunctul 4.2.8.2.8)

6.2.3.20.1.1. Funcţia de măsurare a energiei

Precizia fiecărui dispozitiv care conţine una sau mai multe funcţii de măsurare a energiei trebuie evaluată prin încercarea fiecărei funcţii, în condiţii de referinţă, utilizând metoda relevantă descrisă în specificaţia menţionată în apendicele J-1 indicele [56]. Cantitatea de intrare și intervalul factorului de putere în cursul încercării trebuie să corespundă valorilor indicate în aceeași specificaţie.

Efectele temperaturii asupra preciziei fiecărui dispozitiv care conţine una sau mai multe funcţii de măsurare a energiei trebuie evaluate prin încercarea fiecărei funcţii, în condiţii de referinţă (cu excepţia temperaturii), utilizând metoda relevantă descrisă în specificaţia menţionată în apendicele J-1 indicele [56].

Coeficientul mediu de temperatură al fiecărui dispozitiv care conţine una sau mai multe funcţii de măsurare a energiei trebuie evaluat prin încercarea fiecărei funcţii, în condiţii de referinţă (cu excepţia temperaturii), utilizând metoda relevantă descrisă în specificaţia menţionată în apendicele J-1 indicele [56].

În cazurile în care se aplică subpunctul 4.2.8.2.8.2.6, conformitatea componentelor existente cu punctul respectiv poate fi evaluată în conformitate cu un alt standard decât specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [56] sau în conformitate cu o versiune anterioară a specificaţiei respective.

6.2.3.20.1.2. Sistemul de gestionare a datelor

Compilarea și gestionarea datelor în cadrul DHS trebuie evaluate prin încercări, utilizând metoda descrisă în specificaţia menţionată în apendicele J-1 indicele [55]. Sistemul de măsurare a energiei la bord

6.2.3.20.1.3. Sistemul de măsurare a energiei

EMS trebuie evaluat prin încercări, astfel cum se descrie în specificaţia menţionată în apendicele J-1 indicele [59].

6.2.3.21. Comportamentul dinamic de captare a curentului (subpunctul 4.2.8.2.9.6)

6.2.3.21.1. Atunci când pantografe care deţin o declaraţie CE de conformitate sau de adecvare pentru utilizare ca ECI sunt integrate într-o unitate de material rulant evaluată în conformitate cu subpunctul 4.2.8.2.9.6, trebuie realizate încercări dinamice pentru a măsura nivelul de ridicare și fie forţa medie de contact și deviaţia standard, fie procentul de formare a arcurilor electrice, în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [42], până la viteza prin construcţie a unităţii.

6.2.3.21.2. Pentru o unitate proiectată să fie exploatată pe sisteme cu ecartament de 1 435 mm și de 1 668 mm, încercările pentru fiecare pantograf instalat trebuie efectuate în ambele direcţii de mers și trebuie să includă tronsoane de cale ferată cu o înălţime mică a liniei de contact (definită ca fiind cuprinsă între 5,0 și 5,3 m) și tronsoane de cale ferată cu o înălţime mare a liniei de contact (definită ca fiind cuprinsă între 5,5 și 5,75 m).

Pentru unităţile destinate să fie exploatate pe sistemele cu ecartament de 1 520 mm și de 1 524 mm, încercările trebuie să includă tronsoane de cale ferată cu o înălţime a firului de contact cuprinsă între 6,0 și 6,3 m.

6.2.3.21.3. Încercările trebuie realizate pentru cel puţin 3 accelerări, până la viteza maximă prin construcţie a unităţii, inclusiv. Intervalul între încercări succesive nu trebuie să depășească 50 km/h.

6.2.3.21.4. În timpul încercării, forţa statică de contact trebuie ajustată pentru fiecare sistem separat de alimentare cu energie electrică din cadrul intervalului, astfel cum se specifică la subpunctul 4.2.8.2.9.5.

6.2.3.21.5. Rezultatele măsurate trebuie să fie conforme cu subpunctul 4.2.8.2.9.6 în ceea ce privește nivelul de ridicare și fie forţa medie de contact și deviaţia standard, fie procentul de formare a arcurilor electrice. În ceea ce privește măsurarea nivelului de ridicare, se măsoară ridicarea cu cel puţin două braţe stabile.

6.2.3.22. Dispunerea pantografelor (subpunctul 4.2.8.2.9.7)

6.2.3.22.1. Caracteristicile legate de comportamentul dinamic de captare a curentului trebuie verificate astfel cum se specifică la subpunctul 6.2.3.21.

6.2.3.22.2. Sunt necesare încercări pentru pantografele cu cele mai slabe performanţe în ceea ce privește nivelul maxim de ridicare și deviaţia standard maximă sau nivelul maxim de formare a arcurilor electrice. Dispunerile care conţin pantografele cu cele mai slabe performanţe trebuie identificate prin simularea sau măsurarea menţionate în apendicele J-1, indicii [41] și [42].

6.2.3.23. Parbrizul (subpunctul 4.2.9.2)

Caracteristicile parbrizului trebuie verificate în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [28].

6.2.3.24. Sistemele de detectare a incendiilor (subpunctul 4.2.10.3.2)

Cerinţa subpunctului 4.2.10.3.2.1 este considerată ca fiind îndeplinită prin verificarea faptului că materialul rulant este echipat cu un sistem de detectare a incendiilor în următoarele spaţii:

compartimentul sau cabinetul tehnic, sigilat sau nu, care conţine linia de alimentare cu energie electrică și/sau echipamentul circuitului de tracţiune;

spaţiul tehnic care conţine un motor cu ardere internă;

vagoanele de dormit și compartimentele de dormit, inclusiv compartimentele pentru personal ale acestora și coridoarele de trecere adiacente, precum și instalaţiile lor adiacente de încălzire prin combustie.

6.2.4. Etape de proiect în care este necesară evaluarea

6.2.4.1. Apendicele H la prezenta STI detaliază etapele de proiect în care trebuie efectuată o evaluare:

faza de proiectare și dezvoltare:

analiza proiectului și/sau examinarea proiectului;

încercarea de tip: o încercare prin care se verifică proiectul, dacă acesta este definit în subpunctul 4.2 și în conformitate cu aceasta;

faza de producţie: verificarea printr-o încercare de rutină a conformităţii producţiei. Entitatea responsabilă cu evaluarea încercărilor de rutină se determină în funcţie de modulul de evaluare ales.

6.2.4.2. Apendicele H este structurat în conformitate cu subpunctul 4.2, care definește cerinţele și evaluarea lor, aplicabile subsistemului „materialul rulant”; atunci când este cazul, se include de asemenea o trimitere la un subpunct al 6.2.2.2.

Mai exact, dacă o încercare de tip este identificată în apen dicele H, trebuie să se ţină cont de subpunctul 4.2 în ceea ce privește condiţiile și cerinţele legate de această încercare.

6.2.4.3. În cazul în care mai multe verificări CE (în raport cu mai multe STI-uri care se referă la același subsistem) necesită o verificare pe baza aceleiași evaluări a producţiei (modulul SD sau SF), se permite combinarea mai multor evaluări ale modulului SB cu o singură evaluare a modulului de producţie (SD sau SF). În această situaţie, pentru etapele de proiectare și elaborare trebuie emise ISV-uri, în conformitate cu modulul SB.

6.2.4.4. Dacă se utilizează modulul SB, valabilitatea declaraţiei intermediare de conformitate CE a subsistemelor trebuie indicată în conformitate cu dispoziţiile pentru etapa B din subpunctul 7.1.3 „Reguli privind verificarea CE”.

6.2.5. Soluţii inovatoare

Dacă pentru subsistemul „material rulant” este propusă o soluţie inovatoare (conform definiţiei de la punctele 8-10 din prezentul Regulament), solicitantul trebuie să aplice procedura descrisă la punctele 8-10 din prezentul Regulamen.

6.2.6. Evaluarea documentaţiei solicitate pentru exploatare și întreţinere

În conformitate cu punctul 60 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, solicitantul este responsabil cu alcătuirea dosarului tehnic care conţine documentaţia solicitată privind exploatarea și întreţinerea.

6.2.7. Evaluarea unităţilor destinate exploatării generale

6.2.7.1. Atunci când o unitate nouă, modernizată sau reînnoită care urmează să fie utilizată în exploatarea generală este supusă evaluării în raport cu prezenta STI (în conformitate cu subpunctul 4.1.2), unele dintre cerinţele STI impun utilizarea unui tren de referinţă pentru evaluare. Acest lucru este menţionat în dispoziţiile relevante de la subpunctul 4.2. În mod similar, unele dintre cerinţele STI legate de tren nu pot fi evaluate la nivel de unitate. Aceste cazuri sunt descrise, pentru cerinţele relevante, la subpunctul 4.2.

6.2.7.2. Domeniul de utilizare în ceea ce privește tipul de material rulant care, cuplat cu unitatea ce trebuie evaluată, asigură faptul că trenul respectă STI nu este verificat de organismul notificat.

6.2.7.3. După ce o astfel de unitate a primit autorizaţia de dare în exploatare, utilizarea acesteia într-o compunere de tren (conformă cu STI sau nu) trebuie să intre în responsabilitatea întreprinderii feroviare, în conformitate cu regulile definite la punctul cu privire la compunerea trenurilor din Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul „exploatare și gestionarea traficului”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

6.2.8. Evaluarea unităţilor destinate utilizării în compuneri predefinite

6.2.8.1. Atunci când o unitate nouă, modernizată sau reînnoită care urmează să fie inclusă într-o compunere sau în compuneri predefinite este supusă evaluării (în conformitate cu subpunctul 4.1.2), certificatul de verificare CE trebuie să identifice compunerea (compunerile) pentru care este valabilă evaluarea: tipul de material rulant cuplat cu unitatea de evaluat, numărul de vehicule din compunere (compuneri), dispunerea vehiculelor în compunere (compuneri), care vor asigura respectarea prezentei STI de către compunerea trenului.

6.2.8.2. Cerinţele STI la nivel de tren trebuie evaluate utilizându-se o compunere de tren de referinţă, în conformitate cu specificaţiile prezentei STI.

6.2.8.3. După ce o astfel de unitate a primit autorizaţia de dare în exploatare, ea poate fi cuplată cu alte unităţi pentru a constitui compunerile menţionate în certificatul de verificare CE.

6.2.9. Caz particular: Evaluarea unităţilor destinate să fie incluse într-o compunere fixă existentă

6.2.9.1. Context

Acest caz particular de evaluare se aplică în cazul înlocuirii unei părţi a unei compuneri fixe care a fost deja dată în exploatare. Mai jos sunt descrise două cazuri, în funcţie de situaţia faţă de STI a compunerii fixe. Partea din compunerea fixă supusă evaluării este numită „unitate” în textul de mai jos.

6.2.9.2. Cazul unei compuneri fixe conforme cu STI

Atunci când o unitate nouă, modernizată sau reînnoită care urmează să fie inclusă într-o compunere fixă existentă este supusă evaluării în raport cu prezenta STI și este disponibil un certificat de verificare CE valabil pentru compunerea fixă existentă, este necesară o evaluare în raport cu STI doar pentru noua unitate, în vederea actualizării certificatului compunerii fixe existente, care este considerată reînnoită (a se vedea, de asemenea, subpunctul 7.1.2.2).

6.2.9.3. Cazul unei compuneri fixe neconforme cu STI

Atunci când o unitate nouă, modernizată sau reînnoită care urmează să fie inclusă într-o compunere fixă existentă este supusă evaluării în raport cu prezenta STI și nu este disponibil un certificat de verificare CE valabil pentru compunerea fixă existentă, certificatul de verificare CE trebuie să menţioneze faptul că certificarea nu acoperă cerinţele STI aplicabile compunerii fixe, ci doar unitatea evaluată.

6.2.10. Verificarea CE atunci când ETCS este instalat la bordul unui material rulant/tip de material rulant

6.2.10.1. Acest caz se aplică atunci când ETCS de bord este instalat în:

proiecte de vehicule nou dezvoltate, astfel cum este definită la punctele 81-96 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

toate celelalte tipuri de vehicule și materiale rulante în exploatare.

6.2.10.2. Evaluarea funcţiilor de interfaţă pentru instalarea ETCS în vehicul face parte din verificarea CE pentru subsistemul CCS.

Alte cerinţe definite în prezenta STI aplicabile materialului rulant fac parte din verificarea CE pentru subsistemul „material rulant”.

6.2.11. Verificarea CE pentru materialul rulant/tipul de material rulant atunci când funcţia ATO este instalată la bord

6.2.11.1. Prezentul punct se aplică unităţilor echipate cu ETCS de bord și destinate a fi echipate cu funcţia de conducere automată a trenului la bord până la gradul de automatizare 2.

6.2.11.2. Conformitatea materialului rulant cu cerinţele privind interfaţa specificate în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar, poate fi evaluată numai atunci când funcţia ATO este instalată.

6.2.11.3. Evaluarea cerinţelor privind interfaţa pentru integrarea ATO de bord în vehicul face parte din verificarea CE pentru subsistemul „CCS de la bord”.

6.3. Întreţinerea subsistemelor care conţin elemente constitutive de interoperabilitate fără declaraţie CE

6.3.1. În cazul subsistemelor care deţin un certificat de verificare CE și care încorporează elemente constitutive de interoperabilitate care nu sunt acoperite de o declaraţie CE de conformitate sau de adecvare pentru utilizare, elementele constitutive de interoperabilitate care nu deţin o declaraţie CE de conformitate sau de adecvare pentru utilizare și care sunt de același tip pot fi utilizate drept componente pentru înlocuitori în operaţiunile de întreţinere (piese de rezervă) pentru subsistem, sub responsabilitatea entităţii însărcinate cu întreţinerea.

6.3.2. În orice caz, entitatea responsabilă cu întreţinerea trebuie să se asigure că elementele componente pentru înlocuirile din cadrul operaţiunilor de întreţinere sunt adecvate pentru aplicaţiile lor, sunt utilizate în domeniul lor de întrebuinţare și permit interoperabilitatea în cadrul sistemului feroviar, respectând în același timp cerinţele esenţiale. Astfel de componente trebuie să poată fi urmărite și certificate în conformitate cu orice normă naţională.

6.3.3. Subpunctele 6.3.1 și 6.3.2 sunt aplicabile până în momentul în care componentele în cauză fac parte dintr-o modernizare sau o reînnoire a subsistemului în conformitate cu subpunctul 7.1.2.

7. Implementare

7.1. Norme generale de implementare

7.1.1. Generalităţi

7.1.1.1. Condiții pentru deținerea documentației privind admiterea de tip a vehiculului și/sau admiterea de introducere pe piață a vagoanelor de călători care nu se limitează la o anumită zonă de utilizare

7.1.1.1.1. Prezentul punct se aplică vagoanelor de călători și altor vagoane conexe, astfel cum sunt definite la subpunctul 2.2.2.1.3, cu excepţia celor dotate cu o cabină de conducere.

7.1.1.1.2. Condiţiile pentru admiterea de tip a vehiculului și/sau admiterea de introducere pe piaţă care nu se limitează la o anumită zonă de utilizare sunt specificate la subpunctele 7.1.1.2 și 7.1.1.3 ca cerinţe suplimentare care trebuie incluse în verificarea CE a subsistemului „material rulant”. Aceste condiţii trebuie considerate ca fiind complementare cerinţelor prezentei STI, ale Regulamentului privind STI referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă și ale Regulamentului privind STI referitoare la subsistemul „material rulant – zgomot”, aprobate prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

7.1.1.1.3. Respectarea setului de condiţii specificate la subpunctul 7.1.1.2 este obligatorie. Acesta enumeră condiţiile aplicabile vagoanelor de călători destinate utilizării într-o compunere predefinită.

7.1.1.1.4. Respectarea setului de condiţii specificate la subpunctul 7.1.1.3 este opţională. Punctul respectiv enumeră condiţii suplimentare care sunt aplicabile vagoanelor de călători destinate exploatării generale.

7.1.1.2. Condiţii aplicabile vagoanelor de călători destinate utilizării în compuneri predefinite

7.1.1.2.1. Vehiculul trebuie să corespundă unei unităţi (astfel cum este definită în prezenta STI) compuse numai dintr-un subsistem „material rulant” fără CCS instalat la bord.

7.1.1.2.2. Unitatea este fără tracţiune.

7.1.1.2.3. Unitatea trebuie să fie proiectată pentru a fi exploatată pe cel puţin unul dintre următoarele ecartamente:

7.1.1.2.3.1. 1 435 mm;

7.1.1.2.3.2. 1 668 mm.

7.1.1.2.4. Unitatea trebuie să fie echipată cu roţi forjate și laminate evaluate în conformitate cu subpunctul 6.1.3.1.

7.1.1.2.5. Unitatea trebuie să fie echipată cu roţi cu diametrul minim al roţii mai mare de 760 mm.

7.1.1.2.6. Unitatea trebuie să fie compatibilă cu următoarea înclinaţie a șinei: 1/20, 1/30 și 1/40. Incompatibilitatea cu una sau mai multe înclinaţii ale șinei exclude reţeaua (reţelele) în cauză din zona de utilizare.

7.1.1.2.7. Unitatea este declarată conformă cu unul dintre următoarele profiluri de referinţă: G1, GA, GB, GC sau DE3, inclusiv cele utilizate pentru partea inferioară, GI1, GI2 sau GI3.

7.1.1.2.8. Viteza maximă a unităţii trebuie să fie mai mică de 250 km/h.

7.1.1.2.9. Unităţile din categoria B menţionate la subpunctul 4.1.4 trebuie să fie echipate cu pereţi despărţitori cu secţiune transversală în conformitate cu subpunctul 4.2.10.3.4.3, cu excepţia vagoanelor de dormit care trebuie echipate cu alte sisteme de izolare și control al incendiilor (în continuare-FCCS) în conformitate cu subpunctul 4.2.10.3.4.4.

7.1.1.2.10. Dacă unitatea este echipată cu dispozitive de lubrifiere a buzei de bandaj, trebuie să fie posibilă activarea/dezactivarea acestora în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [A].

7.1.1.2.11. Dacă unitatea este echipată cu frână de cale cu curenţi turbionari, trebuie să fie posibilă activarea/dezactivarea acesteia în conformitate cu specificaţia menţionată în apen dicele J-2, indicele [A].

7.1.1.2.12. Dacă unitatea este echipată cu frână de cale magnetică, trebuie să fie posibilă activarea/dezactivarea acesteia în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [A].

7.1.1.2.13. Unităţile echipate cu un sistem de frânare EN-UIC trebuie supuse încercării în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [71].

7.1.1.2.14. Dacă unitatea este destinată să fie exploatată în trafic mixt în tuneluri, sarcinile aerodinamice mai mari trebuie luate în considerare în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1 indicele [50].

7.1.1.2.15. Unitatea trebuie să fie conformă cu specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [A].

7.1.1.2.16. Următoarele caracteristici ale unităţii trebuie precizate în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2.28:

7.1.1.2.16.1. tensiunile aplicabile ale liniei de alimentare cu energie electrică unipolară în conformitate cu subpunctul 4.2.11.6.2;

7.1.1.2.16.2. consumul maxim de curent al unităţii în regim de staţionare (A) aferent liniei de alimentare cu energie electrică unipolară pentru fiecare dintre tensiunile aplicabile ale liniei de alimentare cu energie electrică unipolară;

7.1.1.2.16.3. pentru fiecare bandă de gestionare a frecvenţelor definită în specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [A] și în cazurile specifice sau în documentele tehnice menţionate în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar, atunci când acestea sunt disponibile. Până la notificarea cazurilor specifice menţionate în Regulamentul menționat, normele naţionale notificate rămân aplicabile.

7.1.1.2.16.3.1. curentul perturbator maxim (A) și regula de însumare aplicabilă;

7.1.1.2.16.3.2. câmpul magnetic maxim (dB μA/m ), atât câmpul radiat, cât și câmpul datorat curentului de întoarcere, și regula de însumare aplicabilă;

7.1.1.2.16.3.3. impedanţa minimă de intrare (Ohm).

7.1.1.2.16.4. Parametrii comparabili specificaţi în cazurile specifice sau în documentele tehnice menţionate în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar, atunci când aceștia sunt disponibili.

Pentru a determina caracteristicile enumerate la subpunctele 7.1.1.2.16.3. și 7.1.1.2.16.4. unitatea trebuie supusă încercării. Parametrii de la subpunctele 7.1.1.2.16.1. și 7.1.1.2.16.2. pot fi determinaţi prin simulare, calcul sau încercare.

7.1.1.2.17. Interfeţele electrice dintre unităţi și protocoalele de comunicare trebuie să fie descrise în documentaţia generală descrisă la subpunctul 4.2.12.2.4, cu trimitere la standardele sau la alte documente normative care au fost aplicate.

7.1.1.2.18. Reţelele de comunicaţii trebuie să respecte specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [53].

7.1.1.3. Condiţii opţionale suplimentare aplicabile vagoanelor de călători destinate exploatării generale

7.1.1.3.1. Conformitatea cu următorul set de condiţii stabilite la subpunctele 7.1.1.3.2-7.1.1.3.9 este opţională și vizează facilitarea schimbului de unităţi destinate utilizării în compuneri de tren care nu sunt definite în faza de proiectare, adică unităţi destinate exploatării generale. Conformitatea cu aceste dispoziţii nu asigură un caracter în întregime inters chimbabil al unităţilor și nu scutește întreprinderea feroviară de responsabilităţile sale în ceea ce privește utilizarea acestor unităţi într-o compunere de tren, astfel cum sunt definite la subpunctul 6.2.7. Dacă solicitantul alege această opţiune, un organism notificat trebuie să evalueze conformitatea în cadrul procedurii de verificare CE. Aceasta trebuie raportată în certificat și în documentaţia tehnică.

7.1.1.3.2. Unitatea trebuie echipată cu un sistem de cuplare manual, astfel cum este definit la subpunctul 4.2.2.2.3.2 și la subpunctul 5.3.2.

7.1.1.3.3. Unitatea trebuie echipată cu un sistem de frânare EN-UIC, astfel cum este definit în specificaţia menţionată în apen dicele J-1, indicele [12] și indicele [70]. Sistemul de frânare trebuie supus încercării în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [71].

7.1.1.3.4. Unitatea trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei STI cel puţin în intervalul de temperatură T1 (de la – 25 °C la + 40 °C; nominal), astfel cum este definit la subpunctul 4.2.6.1 și în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [18].

7.1.1.3.5. Luminile spate solicitate la subpunctul 4.2.7.1 trebuie asigurate de lămpi spate fixe.

7.1.1.3.6. Dacă unitatea este echipată cu un culoar de trecere, acesta trebuie să respecte specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [54].

7.1.1.3.7. Alimentarea cu energie electrică unipolară trebuie să fie conformă cu subpunctul 4.2.11.6.2.

7.1.1.3.8. Interfaţa fizică dintre unităţi pentru transmisia semnalelor trebuie să asigure compatibilitatea cablului și a fișei de la cel puţin o linie cu cablul cu 18 conductori definit în placheta 2 din specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [61].

7.1.1.3.9. Dispozitivul de comandă a ușilor specificat la subpunctul 4.2.5.5.3 trebuie să fie în conformitate cu specificaţiile descrise în apendicele J-1, indicele [17].

7.1.1.4. Condiții pentru admiterea de tip a vehiculului și/sau admiterea de introducere pe piață a vagoanelor de personal care nu se limitează la o anumită zonă de utilizare

7.1.1.4.1. Subpunctul 7.1.1.4 se aplică vagoanelor de personal, astfel cum sunt definite la subpunctul 2.2.2.1.3, în condiţiile definite la sibpunctul 2.3.1.1.3.

7.1.1.4.2. Condiţiile pentru admiterea de tip a vehiculului și/sau admiterea de introducere pe piaţă care nu se limitează la o anumită zonă de utilizare sunt specificate la subpunctele 7.1.1.5, 7.1.1.6 și 7.1.1.6 ca cerinţe suplimentare care trebuie incluse în verificarea CE a subsistemului «material rulant». Aceste condiţii trebuie considerate ca fiind complementare cerinţelor definite în prezenta STI și trebuie îndeplinite integral.

7.1.1.4.3. Subpunctul 7.1.1.1. nu se aplică.

7.1.1.4.4. Aplicarea Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul „material rulant – zgomot”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar, se limitează la cerinţele privind zgomotul la staţionare și zgomotul la trecere, care trebuie evaluate pe baza valorilor-limită aplicabile ramelor diesel (DMU), astfel cum se prevede la punctul Regulamentul menționat.

7.1.1.4.5. Respectarea condiţiilor de la subpunctul 7.1.1.5 este obligatorie.

7.1.1.4.6. Respectarea condiţiilor de la subpunctul 7.1.1.6 este opţională și devine obligatorie numai în cazul în care vagonul de personal este destinat utilizării în exploatare generală.

7.1.1.4.7. Respectarea condiţiilor de la subpunctul 7.1.1.7 este opţională și devine obligatorie numai în cazul în care vagonul de personal aflat în exploatare generală este destinat includerii în trenuri de călători.

7.1.1.5. Condiţii aplicabile vagoanelor de personal destinate utilizării în compuneri predefinite

7.1.1.5.1. Vehiculul trebuie să corespundă unei unităţi (astfel cum este definită în prezenta STI) compuse numai dintr-un subsistem «material rulant» fără CCS instalat la bord.

7.1.1.5.2. Unitatea este fără tracţiune.

7.1.1.5.3. Unitatea trebuie să fie proiectată pentru a fi exploatată pe cel puţin unul dintre următoarele ecartamente:

7.1.1.5.3.1. 1 435 mm;

7.1.1.5.3.2. 1 668 mm;

7.1.1.5.3.3. 1 520 mm, 1 524 mm și 1 600 mm. În cazul în care se aplică situaţii specifice în conformitate cu punctul 7 sau cu normele naţionale în conformitate cu punctele deschise enumerate în apendicele I, care nu sunt enumerate la subpunctul 7.1.1.5, unităţile sunt excluse de la utilizarea autorizaţiei care nu se limitează la o anumită zonă de utilizare.

7.1.1.5.4. Unitatea trebuie să fie conformă, pe lângă categoria de material rulant P-I, cu categoria F-I pentru toate cazurile de sarcină longitudinală în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [1]. În plus, verificarea rulării în siguranţă sub acţiunea unor forţe de compresie longitudinale trebuie efectuată în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [75].

7.1.1.5.5. Unitatea trebuie să fie echipată cu roţi forjate și laminate evaluate în conformitate cu subpunctul 6.1.3.1.

7.1.1.5.6. Unitatea trebuie să fie echipată cu roţi cu diametrul minim al roţii mai mare de 760 mm.

7.1.1.5.7. Unitatea trebuie să fie compatibilă cu următoarea înclinaţie a șinei: 1/20, 1/30 și 1/40. Incompatibilitatea cu una sau mai multe înclinaţii ale șinei exclude reţeaua (reţelele) în cauză din zona de utilizare.

7.1.1.5.8. Unitatea este declarată conformă cu unul dintre următoarele profiluri de referinţă: G1, GA, GB, GC sau DE3, inclusiv cele utilizate pentru partea inferioară, GI1, GI2 sau GI3.

7.1.1.5.9. Unitatea trebuie să aibă o sarcină maximă pe osie de 22,5 tone.

7.1.1.5.10. Unitatea trebuie să aibă o viteză maximă mai mică sau egală cu 140 km/h.

7.1.1.5.11. Unitatea trebuie să fie cel puţin de categoria A, astfel cum se menţionează la subpunctul 4.1.4.

7.1.1.5.12. Unitatea trebuie să fie echipată cu dispozitive de autosalvare pentru toate persoanele de la bord, care îndeplinesc specificaţiile de la punctul cu privire la dispozitiv de autosalvare din Regulamentul privind STI referitoare la „siguranţa în tunelurile feroviare”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

7.1.1.5.13. Nu este obligatoriu ca unitatea să fie echipată cu un sistem de comunicare audio, astfel cum se specifică la subpunctul 4.2.5.2. În acest caz, se instituie mijloace operaţionale pentru a asigura comunicarea. Conformitatea/neconformitatea cu subpunctul 4.2.5.2 se consemnează în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2.

7.1.1.5.14. Unitatea trebuie să fie conformă cu subpunctul 4.2.5.3, cu excepţia următoarelor puncte:

7.1.1.5.14.1. Subunctele 4.2.5.3.2.3-4.2.5.3.2.6 nu se aplică.

7.1.1.5.14.2. Subpunctul 4.2.5.3.3 nu se aplică.

7.1.1.5.14.3. Subpunctul 4.2.5.3.3.2 se aplică dacă unitatea este conectată la o locomotivă compatibilă cu semnalul de activare a semnalului de alarmă pentru călători. În cazul în care unitatea nu este conectată direct la locomotivă, frâna de urgenţă este activată automat atunci când alarma este activată.

7.1.1.5.14.4. Subpunctul 4.2.5.3.4 nu se aplică.

7.1.1.5.14.5. Subpunctul 4.2.5.3.5 nu se aplică.

7.1.1.5.14.6. Subpunctul 4.2.5.3.6 nu se aplică. În schimb, în cazul în care sistemul de alarmă pentru călători nu funcţionează, fie pentru că a fost izolat intenţionat de către personal, fie din cauza unei defecţiuni tehnice, acest lucru trebuie semnalat permanent personalului transportat în unitate.

7.1.1.5.15. Nu este obligatoriu ca unitatea să fie echipată cu sisteme de comunicare pentru pasageri, astfel cum se specifică la subpunctul 4.2.5.4. În acest caz, se instituie mijloace operaţionale pentru a asigura comunicarea. Conformitatea/necon formitatea cu subpunctul 4.2.5.4 se consemnează în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2.

7.1.1.5.16. Unitatea trebuie să fie conformă cu subpunctul 4.2.5.5, cu excepţia următoarelor puncte:

7.1.1.5.16.1. Subunctul 4.2.5.5.2.6 se citește după cum urmează: «În sensul prezentului punct, „personalul de tren” înseamnă un membru al personalului de la bord sau al personalului transportat responsabil cu verificările legate de sistemul ușilor».

7.1.1.5.16.2. Subpunctul 4.2.5.5.7 nu se aplică.

7.1.1.5.16.3. Subpunctul 4.2.5.5.9.1 se aplică fără restricţii de viteză pentru dispozitiv. Acesta este întotdeauna activ.

7.1.1.5.17. Dacă unitatea este echipată cu dispozitive de lubrifiere a buzei de bandaj, trebuie să fie posibilă activarea/dezactivarea acestora în conformitate cu specificaţia menţionată în apen dicele J-2, indicele [A].

7.1.1.5.18. Dacă unitatea este echipată cu frână de cale cu curenţi turbionari, trebuie să fie posibilă activarea/dezactivarea acesteia în conformitate cu specificaţia menţionată în apen dicele J-2, indicele [A].

7.1.1.5.19. Dacă unitatea este echipată cu frână de cale magnetică, trebuie să fie posibilă activarea/dezactivarea acesteia în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [A].

7.1.1.5.20. Unităţile echipate cu un sistem de frânare EN-UIC trebuie supuse încercării în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [71].

7.1.1.5.21. Unitatea trebuie să fie conformă cu specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [A].

7.1.1.5.22. Caracteristicile unităţii trebuie să fie conforme cu specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [F].

7.1.1.5.23. Interfeţele electrice dintre unităţi și protocoalele de comunicare trebuie să fie descrise în documentaţia generală descrisă la subpunctul 4.2.12.2.4, cu trimitere la standardele sau la celelalte documente normative care au fost aplicate.

7.1.1.5.24. Riscul ca echipamentele electrice de la bord să interfereze cu sistemele de detectare a trenurilor de cale trebuie atenuat de compunerea trenului. În cazul în care există o conexiune electrică între vagon și locomotivă, un maximum de două dintre aceste unităţi, utilizate într-un tren, acţionate de maximum o locomotivă, este considerată o ipoteză de conformitate, dacă în restul compunerii trenului nu există energie electrică.

7.1.1.5.25. Reţelele de comunicaţii trebuie să respecte specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [53].

7.1.1.5.26. În cazul vagoanelor de personal, detectarea unui incendiu trebuie să declanșeze o alarmă acustică și optică locală în întregul vagon. Semnalul acustic trebuie să fie suficient pentru a trezi personalul transportat. Semnalul trebuie să fie clar vizibil și sonor în zona în care a fost proiectat să fie auzit.

7.1.1.6. Condiţii opţionale suplimentare aplicabile vagoanelor de personal destinate exploatării generale

7.1.1.6.1. Aceste condiţii se aplică în plus faţă de subpunctul 7.1.1.5.

7.1.1.6.2. Conformitatea cu următorul set de condiţii stabilite la subpunctele 7.1.1.6.2-7.1.1.6.10. este opţională și vizează facilitarea schimbului de unităţi destinate utilizării în compuneri de tren care nu sunt definite în faza de proiectare, adică unităţi destinate exploatării generale. Conformitatea cu aceste dispoziţii nu asigură un caracter în întregime interschimbabil al unităţilor și nu scutește întreprinderea feroviară de responsabilităţile sale în ceea ce privește utilizarea acestor unităţi într-o compunere de tren, astfel cum sunt definite la subpunctul 6.2.7. Dacă solicitantul alege această opţiune, un organism notificat trebuie să evalueze conformitatea în cadrul procedurii de verificare CE. Aceasta trebuie raportată în certificat și în documentaţia tehnică.

7.1.1.6.3. Unitatea trebuie echipată cu un sistem de cuplare manual, astfel cum este definit la subpunctul 4.2.2.2.3.2 și la subpunctul 5.3.2.

7.1.1.6.4. Unitatea trebuie echipată cu un sistem de frânare EN-UIC, astfel cum este definit în specificaţia menţionată în apen dicele J-1, indicele [12] și indicele [70]. Sistemul de frânare trebuie supus încercării în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [71].

7.1.1.6.5. Unitatea trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei STI cel puţin în intervalul de temperatură T1 (de la – 25 °C la + 40 °C; nominal), astfel cum este definit la subpunctul 4.2.6.1 și în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [18].

7.1.1.6.6. Luminile spate solicitate la subpunctul 4.2.7.1 trebuie asigurate de lămpi spate fixe.

7.1.1.6.7. Dacă unitatea este echipată cu un culoar de trecere, acesta trebuie să respecte specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [54].

7.1.1.6.8. Alimentarea cu energie electrică unipolară trebuie să fie conformă cu punctul 4.2.11.6.2.

7.1.1.6.9. Interfaţa fizică dintre unităţi pentru transmisia semnalelor trebuie să asigure compatibilitatea cablului și a fișei de la cel puţin o linie cu cablul cu 18 conductori definit în placheta 2 din specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [61].

7.1.1.6.10. Dispozitivul de comandă a ușilor specificat la subpunctul 4.2.5.5.3 trebuie să fie în conformitate cu specificaţiile descrise în apendicele J-1, indicele [17].

7.1.1.7. Condiţii aplicabile vagoanelor de personal destinate includerii în trenuri de călători

7.1.1.7.1. Aceste condiţii se aplică în plus faţă de subpunctele 7.1.1.5 și 7.1.1.6 pentru unităţile care pot fi incluse, atunci când nu sunt ocupate, într-un tren de călători.

7.1.1.7.2. O compunere de tren cu vagonul de personal situat la capătul trenului și fără energie electrică este considerată o ipoteză de conformitate. Unitatea trebuie să fie de categoria A sau categoria B.

7.1.1.7.3. Unităţile din categoria B trebuie să fie echipate cu pereţi despărţitori în secţiune transversală integrali în conformitate cu subpunctul 4.2.10.3.4.3.

7.1.2. Modificarea unui material rulant aflat în exploatare sau a unui tip de material rulant existent

7.1.2.1. Introducere

7.1.2.1.1. Prezentul subpunct 7.1.2 definește principiile care trebuie aplicate de entităţile care gestionează modificarea și de entităţile de autorizare în conformitate cu procedura de verificare CE descrisă la punctulele 65 și 93 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, dar și în anexa nr. 4 la aceasta. Această procedură este descrisă în detaliu în Regulamentul privind modulele pentru procedurile de evaluare a conformității și a adecvării pentru utilizare, precum și de verificare CE care  trebuie utilizate în specificațiile tehnice de interoperabilitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

7.1.2.1.2. Prezentul subpunct 7.1.2 se aplică în cazul oricăror modificări aduse unui material rulant aflat în exploatare sau unui tip de material rulant existent, inclusiv în cazul reînnoirii sau modernizării. El nu se aplică în cazul modificărilor:

7.1.2.1.2.1. care nu introduc o abatere de la dosarele tehnice ce însoţesc declaraţiile de verificare CE pentru subsistemele respective, după caz;

7.1.2.1.2.2. care nu afectează parametri de bază ce nu fac obiectul declaraţiei CE, după caz.

Titularul autorizaţiei de tip a vehiculului trebuie să furnizeze entităţii care gestionează modificarea, în condiţii rezonabile, informaţiile necesare pentru evaluarea modificărilor.

7.1.2.2. Norme de gestionare a modificărilor aduse atât materialului rulant, cât și tipului de material rulant

7.1.2.2.1. Piesele și parametrii de bază ai materialului rulant care nu sunt afectaţi de modificare (modificări) sunt scutiţi de evaluarea conformităţii cu dispoziţiile prezentei STI.

7.1.2.2.2. Fără a aduce atingere subpunctului 7.1.3, conformitatea cu cerinţele prezentei STI, ale Regulamentului privind STI referitoare la subsistemul „material rulant – zgomot”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar (a se vedea subpunctul 7.2) și ale Regulamentului privind STI referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar (a se vedea subpunctul 7.2.3) este necesară numai pentru parametrii de bază din prezenta STI care ar putea fi afectaţi de modificare (modificări).

7.1.2.2.3. În conformitate cu Regulamentul privind modulele pentru procedurile de evaluare a conformității și a adecvării pentru utilizare, precum și de verificare CE care  trebuie utilizate în specificațiile tehnice de interoperabilitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și prin aplicarea modulelor SB, SD/SF sau SH1 pentru veri ficarea CE și, dacă este relevant, în conformitate cu punctul 61 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, entitatea care gestionează modificarea trebuie să informeze un organism notificat cu privire la toate modificările care afectează confor mitatea subsistemului cu cerinţele STI-ului (STI-urilor) relevant(e) și care impun noi verificări de către un organism notificat. Această informaţie trebuie transmisă de entitatea care gestionează modificarea împreună cu trimiterile corespunzătoare la documentaţia tehnică legată de certificatul existent de examinare CE de tip sau de examinare CE a proiectului.

7.1.2.2.4. Fără a aduce atingere raţionamentului general privind siguranţa prevăzut la punctul 93, subpunctul 93.2 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, în cazul unor modificări care impun reevaluarea cerinţelor de siguranţă prevăzute la subpunctele 4.2.3.4.2, 4.2.3.5.3, 4.2.4.2.2, 4.2.5.3.5, 4.2.5.5.8 și 4.2.5.5.9, se aplică procedura stabilită la subpunctul 6.2.3.5. Tabelul 17 stabilește cazurile în care este necesară o nouă autorizaţie.

Tabelul 17

Vehicul evaluat iniţial în raport cu

|  |  | Prima metodă de la subpunctul 6.2.3.5.3 | A doua metodă de la subpunctul 6.2.3.5.3 | Nu s-a aplicat nicio MSC privind ER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificare evaluată în raport cu ... | Prima metodă de la subpunctul 6.2.3.5.3 | Nu este necesară o nouă autorizaţie | Da ( 1 ) | Nu este necesară o nouă autorizaţie |
|  | A doua metodă de la subpunctul 6.2.3.5.3 | Da ( 1 ) | Da ( 1 ) | Da ( 1 ) |
|  | Nu s-a aplicat nicio MSC privind ER | Nu este posibil | Nu este posibil | Nu este posibil |

7.1.2.2.4.1. Fără a aduce atingere raţionamentului general privind siguranţa prevăzut la la punctul 93, subpunctul 93.2 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, în cazul unor modificări care afectează cerinţele stabilite în subpunctele 4.2.4.9, 4.2.9.3.1 și 4.2.10.3.4 și care impun realizarea unui nou studiu de fiabilitate, se solicită o nouă autorizaţie de introducere pe piaţă, cu excepţia cazului în care organismul notificat concluzionează că cerinţele legate de siguranţă incluse în studiul de fiabilitate sunt îmbunătăţite sau menţinute. În hotărârea sa, organismul notificat va lua în considerare versiunea revizuită a documentaţiei de întreţinere și de exploatare, în cazul în care este necesar.

7.1.2.2.5. Atunci când se definește în ce măsură trebuie aplicate STI-urile privind materialul rulant, trebuie să se ţină seama de strategiile naţionale de migrare legate de implementarea altor STI-uri (de exemplu, a STI-urilor referitoare la instalaţiile fixe).

7.1.2.2.6. Caracteristicile de proiectare de bază ale materialului rulant sunt definite în tabelul 17.1 și în tabelul 17.2. Pe baza acestor tabele și a raţionamentului privind siguranţa prevăzut la punctul 93, subpunctul 93.2 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, modificările se clasifică după cum urmează:

7.1.2.2.6.1. o modificare a caracteristicilor de proiectare de bază ale tipului de vehicul, care nu necesită o nouă admitere în conformitate cu punctul 93 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, dacă depășesc pragurile stabilite în coloana 3 și dacă sunt inferioare pragurilor stabilite în coloana 4, cu excepţia cazului în care raţionamentul privind siguranţa prevăzut la punctul 93, subpunctul 93.2 din Regulamentul menționat impune clasificarea lor ca modificări care necesită o nouă admitere în conformitate cu punctul 93 din Regulamentul menționat.

7.1.2.2.6.2. O modificări care necesită o nouă admitere în conformitate cu punctul 93 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, dacă depășesc pragurile stabilite în coloana 4 sau dacă raţionamentul privind siguranţa prevăzut la punctul 93, subpunctul 93.2 din Regulamentu menționat impune clasificarea acestora ca modificări care necesită o nouă admitere în conformitate cu punctul 93 din Regulamentul menționat.

Pentru a stabili dacă modificările depășesc pragurile menţionate la primul paragraf sau sunt inferioare acestora trebuie să se ia drept referinţă valorile parametrilor la data ultimei admitere a materialului rulant sau a tipului de material rulant.

7.1.2.2.7. Se consideră că modificările care nu fac obiectul subpunctului 7.1.2.2.6. nu au niciun impact asupra caracteristicilor de proiectare de bază și pot fi clasificate ca modificări ce nu introduce o abatere de la dosarele tehnice care însoțesc declarațiile CE de verificare a subsistemelor. În acest caz, nu este necesară verificarea de către un organism de evaluare a conformității, iar declarațiile CE inițiale de verificare a subsistemelor și admiterea de tip a vehiculului rămân valabile și neschimbate sau o modificare ce introduce o abatere de la dosarele tehnice care însoțesc declarațiile CE de verificare a subsistemelor, care ar putea necesita noi verificări și, prin urmare, impune verificarea conform modulelor de evaluare a conformității aplicabile, însă care nu are niciun impact asupra caracteristicilor de proiectare de bază ale tipului de vehicul și nu necesită o nouă admitere, cu excepţia cazului în care raţionamentul privind siguranţa prevăzut la punctul 93, subpunctul 93.2 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, impune clasificarea lor ca modificări care necesită o nouă admitere în conformitate cu punctul 93 din Regulamentul menționat.

7.1.2.2.8. Raţionamentul privind siguranţa prevăzut la punctul 93, subpunctul 93.2 din Regulamentu de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, trebuie să includă modificările privind parametrii de bază din tabelul de la subpunctul 3.1, în legătură cu toate cerinţele esenţiale, în special cu cerinţele „Siguranţă” și „Compatibilitate tehnică”.

7.1.2.2.9. Toate modificările trebuie să rămână conforme cu STI-urile aplicabile, indiferent de clasificarea lor.

7.1.2.2.10. Înlocuirea unuia sau mai multor vehicule dintr-o compunere fixă după o deteriorare gravă nu necesită o evaluare a conformităţii în raport cu prezenta STI, atât timp cât unitatea, vehiculul sau vehiculele sunt neschimbate în ceea ce privește parametrii tehnici și funcţia faţă de cele pe care le înlocuiesc. Unităţile respective trebuie să poată fi urmărite și trebuie să fie certificate în conformitate cu orice normă naţională sau internaţională sau cu orice cod de practică recunoscut pe scară largă în domeniul feroviar.

Tabelul 17.1.

Caracteristicile de proiectare de bază legate de parametrii de bază stabiliţi în prezenta STI

| Punctul din STI | Caracteristica (caracteristicile) de proiectare de bază aferentă (aferente) | Modificări care afectează caracteristicile de proiectare de bază și care nu sunt clasificate ca modificări definite la punctul 93, subpunctul 93.1 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 | Modificări care afectează caracteristicile de proiectare de bază și care sunt clasificate ca modificări definite la punctul 93, subpunctul 93.1 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2.2.3 Cupla finală | Tip de cuplă finală | Modificarea tipului de cuplă finală | Nu se aplică |
| 4.2.2.10 Condiţii de sarcină și masa cântărită 4.2.3.2.1 Parametrul sarcină pe osie | Masa proiectată în stare de funcţionare | Modificare a oricăreia dintre caracteristicile de proiectare de bază corespunzătoare, care duce la o modificare a categoriei (categoriilor) de linie EN cu care este compatibil vehiculul | Nu se aplică |
|  | Masa proiectată în cazul unei sarcini utile normale |  |  |
|  | Masa proiectată în cazul unei sarcini utile excepţionale |  |  |
|  | Masa operaţională în stare de funcţionare |  |  |
|  | Masa operaţională în cazul unei sarcini utile normale |  |  |
|  | Viteza maximă prin construcţie (km/h) |  |  |
|  | Sarcina statică pe osie în stare de funcţionare |  |  |
|  | Sarcina statică pe osie în cazul unei sarcini utile excepţionale |  |  |
|  | Lungimea vehiculului |  |  |
|  | Sarcina statică pe osie în cazul unei sarcini utile normale |  |  |
|  | Poziţia osiilor de-a lungul unităţii (distanţa dintre osii) |  |  |
|  | Masa totală a vehiculului (pentru fiecare vehicul al unităţii) | Modificare a oricăreia dintre caracteristicile de proiectare de bază corespunzătoare, care duce la o modificare a categoriei (categoriilor) de linie EN cu care este compatibil vehiculul | Modificare cu mai mult de ± 10 % |
|  | Masa pe roată | Modificare a oricăreia dintre caracteristicile de proiectare de bază corespunzătoare, care duce la o modificare a categoriei (categoriilor) de linie EN cu care este compatibil vehiculul sau Modificare cu mai mult de ± 10 % | Nu se aplică |
| 4.2.3.1. Gabarit | Profilul de referinţă | Nu se aplică | Modificarea profilului de referinţă cu care este conform vehiculul |
|  | Capacitatea privind raza minimă a curbei convexe pe verticală | Modificarea cu peste 10 % a capacităţii privind raza minimă a curbei convexe pe verticală cu care este compatibil vehiculul | Nu se aplică |
|  | Capacitatea privind raza minimă a curbei concave pe verticală | Modificarea cu peste 10 % a capacităţii privind raza minimă a curbei concave pe verticală cu care este compatibil vehiculul | Nu se aplică |
| 4.2.3.3.1. Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor | Compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor | Nu se aplică | Modificarea compatibilităţii declarate cu una sau mai multe dintre următoarele trei sisteme de detectare a trenurilor: — circuite de cale — numărătoare de osii — echipament cu bucle de detecţie |
|  | Lubrifierea buzei de bandaj | Instalarea/înlăturarea funcţiei de lubrifiere a buzei de bandaj | Nu se aplică |
|  | Posibilitatea de a împiedica utilizarea lubrifierii buzei de bandaj | Nu se aplică | Instalarea/înlăturarea comenzii care împiedică utilizarea lubrifierii buzei de bandaj |
| 4.2.3.3.2. Monitorizarea stării lagărului de osie | istem de detectare la bord | Instalarea sistemului de detectare la bord | Înlăturarea sistemului de detectare la bord declarat |
| 4.2.3.4. Comportamentul dinamic al materialului rulant | Combinaţia de viteză maximă și de insuficienţă de supraînălţare maximă pentru care a fost evaluat vehiculul | Nu se aplică | Sporirea vitezei maxime cu peste 15 km/h sau modi ficarea cu mai mult de ± 10 % a insuficienţei de supraînălţare admisibile maxime |
|  | Înclinaţia șinei | Nu se aplică | Modificarea înclinaţiei (încli naţiilor) șinei cu care este conform vehiculul ( 1 ) |
| 4.2.3.5.2.1. Caracteristicile mecanice și geometrice ale osiilor montate | Ecartamentul osiei montate | Nu se aplică | Modificarea ecartamentului cu care este compatibilă osia montată |
| 4.2.3.5.2.2. Caracteristicile roţilor | Diametrul minim obligatoriu al roţilor în exploatare | Modificarea diametrului minim obligatoriu în exploatare cu mai mult de ± 10 mm | Nu se aplică |
| 4.2.3.5.2.3. Sisteme automate cu ecartament variabil | Instalaţie de comutare a ecartamentului osiei montate | Modificare a vehiculului care conduce la o modificare a instalaţiei (instalaţiilor) de comutare cu care este compa tibilă osia montată | Modificarea ecartamentului (ecartamentelor) cu care este compatibilă osia montată |
| 4.2.3.6. Raza minimă a curbei | Capacitatea privind raza minimă a curbei pe orizontală | Sporirea razei minime a curbei pe orizontală cu mai mult de 5 m | Nu se aplică |
| 4.2.4.5.1. Performanţa de frânare – cerinţe generale | Deceleraţia medie maximă | Modificarea cu mai mult de ± 10 % a deceleraţiei medii maxime a frânei | Nu se aplică |
| 4.2.4.5.2. Performanţa de frânare – frânarea de urgenţă | Distanţa de oprire și profilul de decelerare pentru fiecare condiţie de sarcină, per viteză maximă prin construcţie | Modificarea cu mai mult de ± 10 % a distanţei de oprire Notă: procentul de greutate frânată (denumit și „lambda” sau „procentul de masă frânată”) sau masa frânată pot fi de asemenea utilizate și pot fi derivate prin calcul (direct sau prin intermediul distanţei de oprire) din profi lurile de decelerare. Modificarea admisă este aceeași (± 10 %) | Nu se aplică |
| 4.2.4.5.3. Performanţa de frânare – frânarea de serviciu | Distanţa de oprire și deceleraţia maximă pentru condiţia de sarcină „masa proiectată în cazul unei sarcini utile normale” la viteza maximă prin construcţie | Modificarea cu mai mult de ± 10 % a distanţei de oprire | Nu se aplică |
| 4.2.4.5.4. Performanţa de frânare – capacitatea termică | Capacitatea de energie termică maximă a frânei | Nu se aplică | Modificarea energiei termice maxime a frânei ≥ 10 % |
|  | sau |  |  |
|  | Capacitatea termică în ceea ce privește declivitatea maximă a liniei, lungimea asociată și viteza de exploatare | Modificarea declivităţii maxime, a lungimii asociate sau a vitezei de exploatare pentru care este proiectat sistemul de frânare în raport cu capacitatea de energie termică a frânei |  |
| 4.2.4.5.5. Performanţa de frânare – frâna de staţionare | Declivitatea maximă la care unitatea este menţinută în stare de imobilizare doar de frâna de staţionare (dacă vehiculul este dotat cu această frână) | Modificarea cu mai mult de ± 10 % a declivităţii maxime declarate | Nu se aplică |
| 4.2.4.6.2. Sistemul de protecţie antipatinare | Sistemul de protecţie antipatinare | Nu se aplică | Instalarea/înlăturarea funcţiei WSP |
| 4.2.4.8.2. Frâna de cale magnetică | Frâna de cale magnetică | Nu se aplică | Instalarea/înlăturarea funcţiei de frână de cale magnetică |
|  | Posibilitatea de a împiedica utilizarea frânei de cale magnetice | Nu se aplică | Instalarea/înlăturarea comenzii frânei care permite activarea/dezactivarea frânei de cale magnetice |
| 4.2.4.8.3. Frâna de cale cu curenţi turbionari | Frâna de cale cu curenţi turbionari | Nu se aplică | Instalarea/înlăturarea funcţiei de frână de cale cu curenţi turbionari |
|  | Posibilitatea de a împiedica utilizarea frânei de cale cu curenţi turbionari | Nu se aplică | Instalarea/înlăturarea comenzii frânei care permite activarea/dezactivarea frânei de cale cu curenţi turbionari |
| 4.2.6.1.1. Temperatura | Intervalul de temperatură | Modificarea intervalului de temperatură (T1, T2, T3) | Nu se aplică |
| 4.2.6.1.2. Zăpadă, gheaţă și grindină | Condiţii de zăpadă, gheaţă și grindină | Modificarea intervalului selectat „zăpadă, gheaţă și grindină” (nominal sau sever) | Nu se aplică |
| 4.2.8.2.2. Exploatarea în intervalul de tensiuni și frecvenţe | Sistemul de alimentare cu energie (tensiune și frecvenţă) | Nu se aplică | Modificarea tensiunii (tensiunilor)/frecvenţei (frec venţelor) sistemului de alimentare cu energie (c.a. 25 kV-50 Hz, c.a. 15 kV-16,7 Hz, c.c. 3 kV, c.c. 1,5 kV, c.c. 750 V, a treia șină, altele) |
| 4.2.8.2.3. Frânarea cu recuperare și curent de întoarcere în linia aeriană de contact | Frână cu recuperare | Nu se aplică | Instalarea/înlăturarea funcţiei de frână cu recuperare |
|  | Posibilitatea de a împiedica utilizarea frânei cu recuperare, atunci când aceasta este instalată | Instalarea/înlăturarea posibilităţii de a împiedica utilizarea frânei cu recuperare | Nu se aplică |
| 4.2.8.2.4. Puterea și curentul maxime de la linia aeriană de contact | Se aplică numai unităţilor electrice cu o putere mai mare de 2 MW: Funcţie de limitare a puterii sau a curentului | Funcţie de limitare a puterii sau a curentului instalată/înlă turată | Nu se aplică |
| 4.2.8.2.5. Curentul maxim în regim de staţionare | Curentul maxim în regim de staţionare per pantograf în cazul fiecărui sistem de curent continuu pentru care este echipat vehiculul | Modificarea valorii maxime a curentului cu 50 A, fără a se depăși limita stabilită în prezenta STI | Nu se aplică |
|  | Vehicul dotat cu echipament de stocare de energie electrică în scopul tracţiunii și echipat cu funcţia de încărcare cu LAE în regim de staţionare | Adăugarea sau eliminarea funcţiei | Nu se aplică |
| 4.2.8.2.9.1.1. Înălţimea la care are loc interacţiunea cu firele de contact (nivelul „material rulant”) | Înălţimea la care are loc interacţiunea pantografului cu firele de contact (deasupra părţii superioare a șinei) | Modificarea înălţimii la care are loc interacţiunea, care permite/nu mai permite contactul mecanic cu unul dintre firele de contact la înălţimi deasupra nivelului șinei situate între: 4 800 mm și 6 500 mm 4 500 mm și 6 500 mm 5 550 mm și 6 800 mm 5 600 mm și 6 600 mm | Nu se aplică |
| 4.2.8.2.9.2. Geometria armăturii pantografului (nivel ECI) | Geometria armăturii pantografului | Nu se aplică | Modificarea geometriei armăturii pantografului înspre sau dinspre unul dintre tipurile definite la punctul 4.2.8.2.9.3, 4.2.8.2.9.3.1 sau 4.2.8.2.9.3.2 |
| 4.2.8.2.9.4.2. Materialul patinelor de contact | Materialul patinelor de contact | Patină de contact nouă în conformitate cu subpunctul 4.2.8.2.9.4.2.3 | Nu se aplică |
| 4.2.8.2.9.6. Forţa de contact și comportamentul dinamic al pantografului | Curba forţei medii de contact | Modificare care necesită o nouă evaluare a comportamentului dinamic al pantografului | Nu se aplică |
| 4.2.8.2.9.7. Dispunerea pantografelor (nivelul „material rulant”) | Numărul de pantografe și cea mai scurtă distanţă dintre două pantografe | Nu se aplică | Cazul în care distanţa dintre două pantografe consecutive în compunerile fixe sau predefinite ale unităţii evaluate este redusă prin îndepărtarea unui vehicul |
| 4.2.8.2.9.10. Coborârea pantografului (nivelul „material rulant”) | Dispozitiv de coborâre automată (ADD) | Funcţia de dispozitiv de coborâre automată (ADD) instalată/înlăturată | Nu se aplică |
| 4.2.9.3.7. Prelucrarea semnalelor de detectare și prevenire a deraierii | Prezenţa prelucrării semnalelor de prevenire și detectare a deraierii | Instalarea/înlăturarea funcţiei de prevenire/detectare | Nu se aplică |
| 4.2.9.3.8. Funcţia de detectare și prevenire a deraierii la bord | Prezenţa funcţiei de prevenire și detectare a deraierii | Instalarea/înlăturarea funcţiei de prevenire/detectare | Nu se aplică |
| 4.2.10.1. Generalităţi și clasificare | Categoria de protecţie împotriva incendiilor | Nu se aplică | Modificarea categoriei de protecţie împotriva incen diilor |
| 4.2.12.2. Documentaţie generală – numărul de unităţi în exploatare multiplă | Numărul maxim de garnituri de tren sau de locomotive cuplate împreună în exploatare multiplă | Nu se aplică | Modificarea numărului maxim admis de garnituri de tren sau de locomotive cuplate împreună în exploatare multiplă |
| 4.2.12.2. Docu mentaţie generală – numărul de vehicule dintr-o unitate | Numai pentru compuneri fixe: vehiculele care alcătuiesc compunerea fixă | Nu se aplică | Modificarea numărului de vehicule care alcătuiesc compunerea fixă |

Tabelul 17.2

Caracteristicile de proiectare de bază legate de parametrii de bază stabiliţi în STI PRM

| Punctul din STI | Caracteristica (caracteristicile) de proiectare de bază aferentă (aferente) | Modificări care afectează caracteristicile de proiectare de bază și care nu sunt clasificate ca modificări definite la punctul 93, subpunctul 93.1 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 | Modificări care afectează caracteristicile de proiectare de bază și care sunt clasificate ca modificări definite la punctul 93, subpunctul 93.1 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.11. Poziţia treptei pentru intrarea și ieșirea din vehicul | Înălţimile de peron pentru care este proiectat vehiculul | Nu se aplică | Modificarea înălţimii de peron cu care este compatibil vehiculul |

7.1.2.2.11. Pentru a întocmi certificatul de examinare CE de tip sau de examinare CE a proiectului, organismul notificat ales de entitatea care gestionează modificarea poate să facă trimitere la:

7.1.2.2.11.1. certificatul iniţial de examinare CE de tip sau de examinare CE a proiectului pentru componentele proiectului care nu sunt modificate sau pentru cele care sunt modificate dar nu afectează conformitatea subsistemului, în măsura în care acesta este încă valabil;

7.1.2.2.11.2. un certificat suplimentar de examinare CE de tip sau de examinare CE a proiectului (care modifică certificatul iniţial) pentru componentele modificate ale proiectului care afectează conformitatea subsistemului cu STI menţionată în cadrul de certificare definit la subpunctul 7.1.3.1.1.

7.1.2.2.12. În orice caz, entitatea care gestionează modificarea trebuie să se asigure că documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare CE de tip sau de examinare CE a proiectului este actualizată în consecinţă.

7.1.2.2.13. Documentaţia tehnică actualizată referitoare la certificatul de examinare CE de tip sau de examinare CE a proiectului este menţionată în dosarul tehnic care însoţește declaraţia de veri ficare CE emisă de entitatea care gestionează modificarea pentru materialul rulant declarat ca fiind conform cu tipul modificat.

7.1.2.3. Norme speciale pentru vehiculele modificate în vederea încercării performanţei sau a fiabilităţii inovaţiilor tehnologice pentru o perioadă limitată

7.1.2.3.1. În cazul modificărilor aduse unor vehicule autorizate individuale în scopul încercării performanţei și a f  iabilităţii inovaţiilor tehnologice pentru o perioadă fixă care nu depășește un an, se aplică următoarele norme, pe lângă subpunctul 7.1.2.2. Ele nu se aplică dacă aceleași modificări sunt aduse mai multor vehicule.

7.1.2.3.2. Conformitatea cu cerinţele tehnice din prezenta STI se consideră a fi stabilită atunci când un parametru de bază este menţinut neschimbat sau este ameliorat în direcţia performanţei definite în STI și entitatea care gestionează modificarea demonstrează că cerinţele esenţiale corespunzătoare sunt îndeplinite și că nivelul de siguranţă este menţinut și, acolo unde este posibil practic în mod rezonabil, îmbunătăţit.

7.1.3. Norme privind certificatele de examinare CE de tip sau de examinare CE a proiectului

7.1.3.1. Subsistemul „material rulant”

7.1.3.1.1. Terminologie

7.1.3.1.1.1. Cadrul de evaluare iniţială

Cadrul de evaluare iniţială este setul de STI-uri (și anume prezenta STI, Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul „material rulant – zgomot” și Regulamentul privind STI referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, aprobate prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar) aplicabile la începutul etapei de proiectare atunci când organismul notificat este contractat de solicitant.

7.1.3.1.1.2. Cadrul de certificare

Cadrul de certificare este setul de STI-uri (și anume prezenta STI, Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul „material rulant – zgomot” și Regulamentul privind STI referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, aprobate prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar) aplicabile la momentul emiterii certificatului de examinare CE de tip sau de examinare CE a proiectului. Cadrul de evaluare iniţială, modificat prin revizuirile STI-urilor, este cel care a intrat în vigoare în faza de proiectare.

7.1.3.1.1.3. Faza de proiectare

Faza de proiectare este perioada care începe imediat ce solicitantul contractează un organism notificat responsabil pentru verificarea CE și care se încheie odată cu eliberarea certificatului de examinare CE de tip sau de examinare CE a proiectului.

Faza de proiectare poate viza un tip, precum și una sau mai multe variante de tip și una mai multe versiuni de tip. Pentru toate variantele de tip și toate versiunile de tip, se consideră că faza de proiectare începe în același timp ca pentru tipul principal.

7.1.3.1.1.4. Faza de producţie

Faza de producţie este perioada în care subsistemele „material rulant” pot fi introduse pe piaţă pe baza unei declaraţii de verificare CE referitoare la un certificat valabil de examinare CE de tip sau de examinare CE a proiectului.

7.1.3.1.1.5. Material rulant în exploatare:

Materialul rulant este în exploatare atunci când este înregistrat cu codul de înregistrare „00” „valabilă”, în registrul naţional al vehiculelor feroviare în conformitate cu Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, și este menţinut în stare sigură de funcţionare în conformitate cu.

7.1.3.1.2. Norme privind certificatul CE

7.1.3.1.2.1. Organismul notificat trebuie să emită certificatul de examinare CE de tip sau a proiectului prin trimitere la cadrul de certificare.

7.1.3.1.2.2. Atunci când în faza de proiectare intră în vigoare o revizuire a prezentei STI, organismul notificat trebuie să emită certificatul de examinare CE de tip sau a proiectului.

7.1.3.1.2.3. Atunci când în faza de proiectare intră în vigoare mai multe revizuiri ale prezentei STI, subpunctul 7.1.3.1.2.2. de mai sus trebuie să se aplice tuturor revizuirilor în mod succesiv.

7.1.3.1.2.4. Este întotdeauna permis (dar nu obligatoriu) să se utilizeze oricare STI, fie în totalitate, fie pentru anumite puncte, cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod explicit în revizuirea acestor STI-uri; în cazul unei aplicări limitate la anumite puncte, solicitantul trebuie să justifice și să documenteze faptul că cerințele aplicabile rămân consecvente, iar acest lucru trebuie să fie aprobat de organismul notificat.

7.1.3.1.3. Valabilitatea certificatului de examinare CE de tip sau de examinare CE a proiectului

7.1.3.1.3.1. Atunci când o revizuire a prezentei STI sau a Regulamentului privind STI referitoare la subsistemul „material rulant – zgomot” sau a Regulamentului privind STI referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, aprobate prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar intră în vigoare, certificatul de examinare CE de tip sau de examinare CE a proiectului pentru subsistemul respectiv rămâne valabil.

7.1.3.2. Elementele constitutive de interoperabilitate

7.1.3.2.1. Prezentul punct se referă la un element constitutiv de interoperabilitate supus examinării de tip sau a proiectului sau examinării adecvării pentru utilizare.

7.1.3.2.2. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în mod explicit în revizuirea prezentei STI, a Regulamentului privind STI referitoare la subsistemul „material rulant – zgomot” sau a Regulamentului privind STI referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, aprobate prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar, examinarea de tip sau a proiectului sau examinarea adecvării pentru utilizare rămâne valabilă chiar dacă intră în vigoare o revizuire a acestor STI-uri.

În acest timp, pot fi introduse pe piaţă noi elemente constitutive de același tip fără o altă evaluare a tipului.

7.1.4. Norme pentru extinderea zonei de utilizare a materialului rulant care deţine o autorizaţie în conformitate cu Regulamentul privind modulele pentru procedurile de evaluare a conformității și a adecvării pentru utilizare, precum și de verificare CE care  trebuie utilizate în specificațiile tehnice de interoperabilitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

7.1.4.1. În absenţa conformităţii depline cu prezenta STI, subpunctul 7.1.4.2. se aplică materialului rulant care îndeplinește următoarele condiţii atunci când se solicită o extindere a zonei sale de utilizare în conformitate cu punctul 94 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024:

7.1.4.1.1. a fost autorizat în conformitate cu Regulamentul privind modulele pentru procedurile de evaluare a conformității și a adecvării pentru utilizare, precum și de verificare CE care  trebuie utilizate în specificațiile tehnice de interoperabilitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

7.1.4.1.2. este înregistrat cu codul de înregistrare „Valid” „00” în Registrul naţional al vehiculelor feroviare în conformitate cu Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și este menţinut în stare sigură de funcţionare.

7.1.4.2. Admiterea pentru o zonă extinsă de utilizare a materialului rulant menţionat la subpunctul 7.1.4.1 se bazează pe admiterea existentă, dacă este cazul, pe compatibilitatea tehnică dintre materialul rulant și reţea în conformitate cu punctul 86, subpunctul 86.4 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, și pe conformitatea cu caracteristicile de proiectare de bază din tabelele 17.1 și 17.2, ţinând seama de orice restricţii sau limitări.

Solicitantul trebuie să prezinte o declaraţie de verificare „CE” însoţită de dosare tehnice care atestă conformitatea cu cerinţele din prezenta STI sau cu dispoziţii cu efect echivalent, pentru fiecare parametru de bază menţionat în coloana 1 a tabelelor 17.1 și 17.2 și cu următoarele puncte din prezenta STI: 4.2.4.2.2, 4.2.5.5.8, 4.2.5.5.9, 4.2.6.2.3, 4.2.6.2.4, 4.2.6.2.5, 4.2.8.2.7, 4.2.8.2.9.8 (atunci când trecerea prin sectoarele de separare a fazelor sau a sistemelor este gestionată automat), 4.2.9.3.1, 4.2.9.6, 4.2.12 și 4.2.12.6;

în unul dintre următoarele moduri sau o combinaţie a acestora:

7.1.4.2.1. conformitatea cu cerinţele prezentei STI;

7.1.4.2.2. conformitatea cu specificaţii alternative considerate a avea un efect echivalent;

7.1.4.2.3. dovezi că cerinţele privind compatibilitatea tehnică cu reţeaua zonei de utilizare extinse sunt echivalente cu cerinţele privind compatibilitatea tehnică cu reţeaua pentru care materialul rulant este deja autorizat sau în exploatare. Aceste dovezi trebuie furnizate de către solicitant și se pot baza pe informaţiile din registrul de infrastructură feroviară.

7.1.4.3. Efectul echivalent al specificaţiilor alternative la cerinţele prezentei STI [subpunctul 7.1.4.2.2.] și echivalenţa cerinţelor de compatibilitate tehnică cu reţeaua [subpunctul 7.1.4.2.3.] trebuie justificate și documentate de către solicitant prin aplicarea procesului de management al riscurilor. Justificarea trebuie evaluată și confirmată de un organism de evaluare (MSC ER).

7.1.4.4. În plus faţă de cerinţele menţionate la subpunctul 7.1.4.2. de mai sus și dacă este cazul, solicitantul trebuie să prezinte o declaraţie de verificare „CE” însoţită de dosare tehnice care atestă conformitatea cu următoarele:

7.1.4.4.1. cazurile specifice referitoare la orice parte a zonei de utilizare extinse, enumerate în prezenta STI, în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul „material rulant – zgomot”, Regulamentul privind STI referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă și Regulamentul privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobate prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar;

7.1.4.4.2. normele naţionale menţionate la punctul 56, subpunctele 56.1, 56.3 și 56.4 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, astfel cum au fost notificate în conformitate cu punctul 54 din regulamentul menționat.

7.1.4.5. Entitatea care acordă amiterea pune la dispoziţia publicului, prin intermediul site-ului web al autoritatății de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar, detaliile specificaţiilor alternative menţionate la subpunctul 7.1.4.2.2. și ale cerinţelor de compatibilitate tehnică cu reţeaua menţionate la subpunctul 7.1.4.2.3. pe baza cărora a acordat admiterea pentru zona de utilizare extinsă.

7.1.4.6. În cazul în care un vehicul admis a beneficiat de neaplicarea STI-urilor sau a unei părţi a acestora în conformitate cu Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, solicitantul are dreptul de a nu aplica una sau mai multe STI sau părţi ale acestora.

7.1.5. Cerinţe de preinstalare pentru proiectarea de material rulant nou în care ETCS nu este încă instalat

7.1.5.1. Acest caz se aplică proiectelor de vehicule nou dezvoltate, inclusiv vehiculelor speciale, în cazul în care ETCS la bord nu este încă instalat, cu scopul de a pregăti subsistemul „material rulant” pentru momentul în care va fi instalat acest sistem.

7.1.5.2. Următoarele cerinţe se aplică proiectelor de vehicule nou dezvoltate care necesită o primă admitere:

7.1.5.2.1. Conformitatea cu cerinţele referitoare la funcţiile de interfaţă a trenului menţionate în parametrii de bază în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

7.1.5.2.2. Descrierea funcţiilor de interfaţă a trenului implementate, inclusiv specificarea interfeţelor și a protocoalelor de comunicare, trebuie documentată în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2.25.

7.1.5.2.3. Trebuie să fie disponibil un spaţiu pentru instalarea echipamentelor ETCS de bord definite în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar (DMI ETCS, antene). Condiţiile de instalare a echipamentelor trebuie documentate în documentaţia tehnică descrisă la subpunctul 4.2.12.2.26.

7.1.5.3. Organismul notificat responsabil cu verificarea CE pentru subsistemul „material rulant” trebuie să verifice dacă este furnizată documentaţia solicitată la subpunctele 4.2.12.2.25 și 4.2.12.2.26.

7.1.5.4. Atunci când se instalează ETCS de bord, evaluarea integrării funcţiilor de interfaţă în vehicul face parte din verificarea CE pentru subsistemul CCS de la bord în conformitate.

7.2. Compatibilitatea cu alte subsisteme

7.2.1. Prezenta STI a fost elaborată luând în considerare conformitatea altor subsisteme cu STI-urile lor respective. În consecinţă, interfeţele cu infrastructura de instalaţii fixe, și cu subsistemele de energie și de control-comandă sunt abordate în ceea ce privește subsistemele conforme cu Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul „infrastructură”, Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul ,,energie” și Regulamentul privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobate prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

7.2.2. Prin urmare, metodele și etapele de implementare privind materialul rulant depind de ritmul implementării Regulamentului privind STI referitoare la subsistemul „infrastructură”, Regulamentului privind STI referitoare la subsistemul ,,energie” și Regulamentului privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobate prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

7.2.3. În plus, STI-urile care reglementează instalaţiile fixe permit o serie de caracteristici tehnice diferite.

7.2.4. Pentru materialul rulant, caracteristicile tehnice corespondente sunt înscrise în „ Registrul tipurilor de vehicule”, în conformitate cu punctele 182-183 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

7.2.5. Pentru instalaţiile fixe, acestea fac parte din caracteristicile principale înscrise în Registrul tipurilor de vehicule, în conformitate cu punctele 182-183 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

Apendicele A

eliminat în mod intenţionat

Apendicele B

Sistemul cu ecartament de 1 520 mm „t”

Profilul de referinţă pentru ecartamentul de 1 520 mm „T” al părţilor superioare

Suprafața de alergare

Pentru materialul rulant destinat să fie utilizat pe calea ferată de 1 520 mm, cu excepţia trecerii peste cocoașele de triere echipate cu frâne de cale. Profilul de referinţă pentru părţile inferioare

Pentru materialul rulant destinat să fie utilizat pe calea ferată de 1 520 mm, capabil să treacă peste cocoașele de triere echipate cu frâne de cale.

Apendicele C

Dispoziţii speciale pentru mașinile de întreţinere a căii (OTM)

C.1. Rezistenţa structurii vehiculului

Cerinţele de la subpunctul 4.2.2.4 se completează după cum urmează:

Cadrul mașinii trebuie să poată suporta fie sarcinile statice indicate în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [1], fie sarcinile statice din specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [51], fără a se depăși valorile admise prevăzute în acestea.

Categoria structurală corespunzătoare din specificaţia menţionată în anexa J- 1, indicele [51] este următoarea:

— pentru mașinile în cazul cărora nu se permite manevrarea prin îmbrâncire sau pe cocoașa de triere: F-II;

— pentru toate celelalte mașini: F-I.

Acceleraţia în direcţia x, în conformitate cu specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [1], tabelul 13, sau cu specificaţia menţionată în anexa J- 1, indicele [51], tabelul 10 trebuie să fie de ± 3 g.

C.2. Ridicarea cu macaraua și ridicarea cu cricuri

Caroseria mașinii trebuie să conţină puncte de ridicare care să permită ridicarea cu macaraua sau cu cricuri a întregii mașini în condiţii de siguranţă. Trebuie indicat amplasamentul punctelor de ridicare cu macaraua și de ridicare cu cricuri.

Pentru a facilita lucrările de reparaţie sau de inspecţie sau punerea pe cale a mașinilor, mașinile trebuie dotate pe ambele laturi cu cel puţin două puncte de ridicare cu macaraua, cu ajutorul cărora mașinile pot fi ridicate în stare încărcată sau descărcată.

Pentru a permite amplasarea dispozitivelor de ridicare cu cricuri, trebuie să se asigure spaţii libere sub punctele de ridicare, care nu trebuie blocate de componente inamovibile. Cazurile de sarcină trebuie să corespundă celor selectate în apendicele C.1 și se aplică ridicării cu macaraua sau cu cricuri în atelier sau în cadrul operaţiunilor de întreţinere.

C.3 Comportamentul dinamic de rulare

Caracteristicile de rulare pot fi determinate prin încercări de rulare sau prin trimitere la o mașină omologată de tip similară, astfel cum se detaliază la subpunctul 4.2.3.4.2, sau prin simulare. Comportamentul la rulare poate fi demonstrat prin simularea încercărilor descrise în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indice [9] (cu excepţiile specificate mai jos) atunci când există un model validat de cale ferată reprezentativă și de condiţii de exploatare a mașinii.

Se aplică următoarele abateri suplimentare:

1. metoda simplificată pentru acest tip de mașini trebuie acceptată întotdeauna;

2. dacă mașina nu reușește să atingă singură viteza de încercare necesară, aceasta trebuie tractată pentru efectuarea încercării.

Un model de mașină pentru simularea caracteristicilor de rulare trebuie validat prin compararea rezultatelor modelului cu rezultatele încercărilor de rulare, atunci când se utilizează aceleași caracteristici ale liniei de cale ferată.

Un model validat este un model de simulare care a fost verificat printr-o încercare de rulare reală care solicită suspensia suficient și în cazul căruia există o corelaţie strânsă între rezultatele încercării de rulare și predicţiile modelului de simulare pe aceeași linie de cale ferată de încercare.

C.4 Acceleraţia la viteza maximă

Nu este necesară nicio acceleraţie reziduală, astfel cum se specifică la punctul 4.2.8.1.2.5, pentru vehiculele speciale.

Apendicele D Neutilizat

Apendicele E

Măsurătorile antropometrice ale mecanicului de locomotivă

Următoarele date reprezintă „stadiul tehnic actual” și trebuie utilizate.

Principalele măsurători antropometrice pentru cel mai scund și cel mai înalt mecanic de locomotivă:

Trebuie luate în considerare dimensiunile indicate în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [62].

Apendicele F

Vizibilitatea frontal

F.1 Generalităţi

Concepţia cabinei trebuie să ofere mecanicului de locomotivă vizibilitate către toate informaţiile exterioare necesare condusului și să îl protejeze de sursele exterioare de interferenţe vizuale. Printre acestea se numără următoarele:

— licărirea la marginea inferioară a parbrizului, care poate cauza oboseală, trebuie să fie redusă;

— trebuie să se asigure protecţia împotriva soarelui și a luminii farurilor trenurilor care circulă din sens opus, fără a se reduce vizibilitatea indicatoarelor exterioare, a semnalelor și a altor informaţii vizuale pentru mecanicul de locomotivă;

— amplasarea echipamentelor din cabină nu trebuie să blocheze sau să distorsioneze vizibilitatea mecanicului de locomotivă asupra informaţiilor exterioare;

— dimensiunea, amplasarea, forma și finisările (inclusiv întreţinerea) ferestrelor nu trebuie să împiedice vizibilitatea în exterior a mecanicului de locomotivă și trebuie să ajute la activitatea de conducere;

— amplasarea, tipul și calitatea dispozitivelor de curăţare a parbrizului trebuie să asigure posibilitatea ca mecanicul de locomotivă să menţină o vizibilitate clară în exterior în majoritatea condiţiilor meteorologice și de exploatare și nu trebuie să împiedice vizibilitatea în exterior a mecanicului;

— cabina de conducere trebuie concepută astfel încât mecanicul de locomotivă să fie orientat spre direcţia înainte atunci când conduce;

— Cabina de conducere trebuie proiectată astfel încât să permită mecanicului de locomotivă, atunci când se află în poziţia de conducere în picioare sau așezat, obţinerea unui câmp vizual clar și neobstrucţionat care să permită distingerea semnalelor fixe de pe partea dreaptă și stângă a liniei, conform definiţiei din specificaţia menţionată în apen dicele J-1, indicele [62].

Regulile exprimate în apendicele de mai sus reglementează condiţiile de vizibilitate pentru fiecare direcţie de mers, pe șine drepte și în curbe cu o rază de 300 m sau mai mare. Acestea se aplică poziţiei (poziţiilor) mecanicului de locomotivă.

În cazul unei cabine dotate cu două scaune pentru mecanici de locomotivă (opţiune cu 2 poziţii de conducere), acestea se aplică celor 2 poziţii așezat;

Pentru locomotivele cu cabină centrală și pentru vehiculele speciale, subpunctul 4.2.9.1.3.1 precizează condiţii speciale.

F.2 Poziţia de referinţă a vehiculului în raport cu linia de cale ferată

Se aplică specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [62].

Stocurile și sarcina utilă sunt considerate a fi cele definite în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [6] și la subpunctul 4.2.2.10.

F.3 Poziţia de referinţă pentru ochii membrilor personalului de tren

Se aplică specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [62].

Distanţa dintre parbriz și ochii mecanicului de locomotivă aflat în poziţia așezat trebuie să fie mai mare sau egală cu 500 mm.

F.4 Condiţii de vizibilitate

Se aplică specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [62].

Apendicele G

Întreţinerea

Racorduri pentru sistemul de vidanjare a toaletelor pe materialul rulant:

Figura G1

Duză de evacuare (partea interioară)

Figura G2

Racord opţional pentru spălarea vasului de toaletă (partea interioară)

Apendicele H

Evaluarea subsistemului „material rulant”

H.1. Domeniu de aplicare

Prezentul apendice indică evaluarea conformităţii subsistemului „material rulant”.

H.2. Caracteristici și module

Caracteristicile subsistemului care trebuie evaluate în diferitele etape de proiectare, de dezvoltare și de producţie sunt marcate cu X în tabelul H.1. Un X în coloana 4 din tabelul H.1 indică obligaţia de verificare a caracteristicilor relevante prin încercarea fiecărui subsistem în parte.

Tabelul H.1

Evaluarea subsistemului „material rulant”

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristici care trebuie evaluate, conform subpunctului 4.2 |  | Etapa de proiectare și dezvoltare |  | Etapa de producţie | Procedură specială de evaluare |
|  |  | Analiza proiectului | Încercare de tip | Încercare de rutină |  |
| Element al subsistemului „material rulant” | Punct |  |  |  | Punct |
| Structură și părţi mecanice | 4.2.2 |  |  |  |  |
| Cupla interioară | 4.2.2.2.2 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Cupla finală | 4.2.2.2.3 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Cupla automată cu tampon central (ECI) | 5.3.1 | X | X | X | - |
| Cupla finală manuală (ECI) | 5.3.2 | X | X |  | - |
| Cupla pentru operaţiuni de recuperare | 4.2.2.2.4 | X | X | nu se aplică | - |
| Cupla pentru operaţiuni de recuperare (ECI) | 5.3.3 | X | X | X X | - |
| Accesul personalului pentru cuplare și decuplare | 4.2.2.2.5 | X | X | nu se aplică | - |
| Culoare de trecere | 4.2.2.3 | X | X | nu se aplică | - |
| Rezistenţa structurii vehiculului | 4.2.2.4 | X | X | nu se aplică | - |
| Siguranţa pasivă | 4.2.2.5 | X | X | nu se aplică | - |
| Ridicarea cu macaraua și ridicarea cu cricuri | 4.2.2.6 | X | X | nu se aplică | - |
| Fixarea de dispozitive pe structura caroseriei | 4.2.2.7 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Uși de acces pentru personal și pentru mărfuri | 4.2.2.8 | X | X | nu se aplică | - |
| Caracteristicile mecanice ale sticlei | 4.2.2.9 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Condiţii de sarcină și masa cântărită | 4.2.2.10 | X | X | X | 6.2.3.1 |
| Interacţiunea cu calea ferată și gabaritul | 4.2.3 |  |  |  |  |
| Gabarit | 4.2.3.1 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Sarcina pe roată | 4.2.3.2.2 | X | X | nu se aplică | 6.2.3.2 |
| Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor | 4.2.3.3.1 | X | X | X | - |
| Monitorizarea stării lagărului de osie | 4.2.3.3.2 | X | X | nu se aplică | - |
| Siguranţa împotriva deraierii la rularea pe căi ferate torsionate | 4.2.3.4.1 | X | X | nu se aplică | 6.2.3.3 |
| Cerinţe privind compor tamentul dinamic de rulare | 4.2.3.4.2.2.1. | X | X | nu se aplică | 6.2.3.4 |
| Sisteme active – cerinţă de siguranţă | 4.2.3.4.2.2.2. | X | nu se aplică | nu se aplică | 6.2.3.5 |
| Valori limită pentru siguranţa în timpul rulării | 4.2.3.4.3 | X | X | nu se aplică | 6.2.3.4 |
| Valorile limită ale sarcinii pe linie | 4.2.3.4.4 | X | X | nu se aplică | 6.2.3.4 |
| Conicitatea echivalentă | 4.2.3.4.5 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Valorile de proiectare pentru profiluri de roată noi | 4.2.3.4.5.1 | X | nu se aplică | nu se aplică | 6.2.3.6 |
| Valorile în exploatare ale conicităţii echivalente a osiei montate | 4.2.3.4.5.2 | X |  |  | - |
| Concepţia structurală a cadrului boghiului | 4.2.3.5.1 | X | X | nu se aplică | - |
| Caracteristicile geometrice și mecanice ale osiilor montate | 4.2.3.5.2.1 | X | X | X | 6.2.3.7 |
| Caracteristicile mecanice și geometrice ale roţilor | 4.2.3.5.2.2 | X | X | X | - |
| Roţile (ECI) | 5.3.2 | X | X | X | 6.1.3.1 |
| Sisteme automate cu ecartament variabil | 4.2.3.5.3 | X | X | X | 6.2.3.8 |
| Sisteme automate cu ecartament variabil (ECI) | 5.3.4.1 | X | X | X | 6.1.3.2.1. |
| Raza minimă a curbei | 4.2.3.6 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Dispozitive de siguranţă | 4.2.3.7 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Frânarea | 4.2.4 |  |  |  |  |
| Cerinţe funcţionale | 4.2.4.2.1 | X | X | nu se aplică | - |
| Cerinţe de securitate | 4.2.4.2.2 | X | nu se aplică | nu se aplică | 6.2.3.5 |
| Tipul sistemului de frânare | 4.2.4.3 | X | X | nu se aplică | - |
| Comanda de frânare | 4.2.4.4 |  |  |  |  |
| Frânarea de urgenţă | 4.2.4.4.1 | X | X | X | - |
| Frânarea de serviciu | 4.2.4.4.2 | X | X | X | - |
| Comanda de frânare directă | 4.2.4.4.3 | X | X | X | - |
| Comanda de frânare dinamică | 4.2.4.4.4 | X | X | nu se aplică | - |
| Comanda de frânare de staţionare | 4.2.4.4.5 | X | X | X | - |
| Performanţa de frânare | 4.2.4.5 |  |  |  |  |
| Cerinţe generale | 4.2.4.5.1 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Frânarea de urgenţă | 4.2.4.5.2 | X | X | X | 6.2.3.9 |
| Frânarea de serviciu | 4.2.4.5.3 | X | X | X | 6.2.3.10 |
| Calculele legate de capacitatea termică | 4.2.4.5.4 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Frâna de staţionare | 4.2.4.5.5 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Limita profilului de aderenţă roată-șină | 4.2.4.6.1 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Sistemul de protecţie antipatinare | 4.2.4.6.2 | X | X | nu se aplică | 6.2.3.11 |
| Sistemul de protecţie antipatinare (ECI) | 5.3.5 | X | X | X | 6.1.3.3 |
| Interfaţa cu tracţiunea – sisteme de frânare legate de sistemul de tracţiune (electrice, hidrodinamice) | 4.2.4.7 | X | X | X | - |
| Sistemul de frânare inde pendent de condiţiile de aderenţă | 4.2.4.8 |  |  |  |  |
| Generalităţi | 4.2.4.8.1 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Frâna de cale magnetică | 4.2.4.8.2 | X | X | nu se aplică | - |
| Frâna de cale cu curenţi turbionari | 4.2.4.8.3 | X | X | nu se aplică | - |
| Indicatori de stare și de avarie a frânei | 4.2.4.9 | X | X | X | - |
| Cerinţe de frânare pentru salvare | 4.2.4.10 | X | X | nu se aplică | - |
| Elemente legate de călători | 4.2.5 |  |  |  |  |
| Sistemele sanitare | 4.2.5.1 | X | nu se aplică | nu se aplică | 6.2.3.12 |
| Sistemul de comunicare audio | 4.2.5.2 | X | X | X | - |
| Semnalul de alarmă pentru călători | 4.2.5.3 | X | X | X | - |
| Semnalul de alarmă pentru călători – cerinţe de siguranţă | 4.2.5.3 | X | nu se aplică | nu se aplică | 6.2.3.5 |
| Dispozitivele de comunicare pentru călători | 4.2.5.4 | X | X | X | - |
| Uși exterioare: intrarea și ieșirea călătorilor din materialul rulant | 4.2.5.5 | X | X | X | - |
| Uși exterioare – cerinţe de siguranţă | 4.2.5.5 | X | nu se aplică | nu se aplică | 6.2.3.5 |
| Construcţia sistemului de comandă a ușilor exterioare | 4.2.5.6 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Ușile dintre unităţ | 4.2.5.7 | X | X | nu se aplică | - |
| Calitatea aerului din interior | 4.2.5.8 | X | nu se aplică | nu se aplică | 6.2.3.13 |
| Ferestrele de pe părţile laterale ale caroseriei | 4.2.5.9 | X |  |  | - |
| Condiţii de mediu și efecte aerodinamice | 4.2.6 |  |  |  |  |
| Condiţii de mediu | 4.2.6.1 |  |  |  |  |
| Temperatura | 4.2.6.1.1 | X | nu se aplică X | nu se aplică | - |
| Zăpadă, gheaţă și grindină | 4.2.6.1.2 | X | nu se aplică X | nu se aplică | - |
| Încercare de tip, dacă și astfel cum a fost definită de solicitant. |  |  |  |  |  |
| Efecte aerodinamice | 4.2.6.2 |  |  |  |  |
| Efecte de siaj asupra călătorilor de pe peron și asupra lucrătorilor la calea ferată | 4.2.6.2.1 | X | X | nu se aplică | 6.2.3.14 |
| Unde de presiune la capul trenului | 4.2.6.2.2 | X | X | nu se aplică | 6.2.3.15 |
| Variaţiile maxime de presiune în tuneluri | 4.2.6.2.3 | X | X | nu se aplică | 6.2.3.16 |
| Vânt lateral | 4.2.6.2.4 | X | nu se aplică | nu se aplică | 6.2.3.17 |
| Lumini exterioare și dispozitive de avertizare vizuală și sonoră | 4.2.7 |  |  |  |  |
| Faruri și lumini spate exterioare | 4.2.7.1 |  |  |  |  |
| Faruri ECI | 4.2.7.1.1 5.3.6 | X | X | nu se aplică | 6.1.3.4 |
| Lumini de poziţie ECI | 4.2.7.1.2 5.3.7 | X | X | nu se aplică | 6.1. 3.4 |
| Lumini spate ECI | 4.2.7.1.3 5.3.8 | X | X | nu se aplică | 6.1.3.6 |
| Comenzi lumini | 4.2.7.1.4 | X | X | nu se aplică | - |
| Dispozitivul de avertizare sonoră | 4.2.7.2 |  |  |  |  |
| Generalităţi – sunetul de avertizare ECI | 4.2.7.2.1 5.3.9 | X | X | nu se aplică | 6.1.3.7 |
| Nivelurile de presiune acustică ale dispozitivului de avertizare sonoră | 4.2.7.2.2 5.3.9 | X | X | nu se aplică | 6.2.3.18 6.1.3.7 |
| Protecţie | 4.2.7.2.3 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Comanda | 4.2.7.2.4 | X | X | nu se aplică | - |
| Echipamente de tracţiune și electrice | 4.2.8 |  |  |  |  |
| Performanţa de tracţiune | 4.2.8.1 |  |  |  |  |
| Generalităţi | 4.2.8.1.1 |  |  |  |  |
| Cerinţe de performanţă | 4.2.8.1.2 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Alimentarea cu energie electrică | 4.2.8.2 |  |  |  |  |
| Generalităţi | 4.2.8.2.1 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Exploatarea în intervalul de tensiuni și frecvenţe | 4.2.8.2.2 | X | X | nu se aplică | - |
| Frânarea cu recuperare și curent de întoarcere în linia aeriană de contact | 4.2.8.2.3 | X | X | nu se aplică | - |
| Puterea maximă și curentul de la linia aeriană de contact | 4.2.8.2.4 | X | X | nu se aplică | 6.2.3.19 |
| Curentul maxim în regim de staţionare | 4.2.8.2.5 | X | X (numai în cazul sistemelor de curent continuu) | nu se aplică | - |
| Factorul de putere | 4.2.8.2.6 | X | X | nu se aplică | 6.2.3.20 |
| Armonici și efecte dinamice în cazul sistemelor de curent alternativ | 4.2.8.2.7 | X | X | nu se aplică | - |
| Funcţia de măsurare a consumului de energie | 4.2.8.2.8 | X | X | nu se aplică | - |
| Cerinţe privind pantograful | 4.2.8.2.9 | X | X | nu se aplică | 6.2.3.21 6.2.3.22 |
| Pantograf (ECI) | 5.3.10 | X | X | X | 6.1.3.8 |
| Patine de contact (ECI) | 5.3.11 | X | X | X | 6.1.3.9 |
| Protecţia electrică a trenului Disjunctorul principal (ECI) | 4.2.8.2.10 5.3.12 | X | X | nu se aplică | - |
| Protecţia împotriva riscurilor electrice | 4.2.8.4 | X | X | nu se aplică | - |
| Cabina de conducere și exploatarea | 4.2.9 |  |  |  |  |
| Cabina de conducere | 4.2.9.1 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Generalităţi | 4.2.9.1.1 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Intrarea și ieșirea | 4.2.9.1.2 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Intrarea și ieșirea în condiţii de exploatare | 4.2.9.1.2.1 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Ieșirea de siguranţă a cabinei de conducere | 4.2.9.1.2.2 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Vizibilitatea în exterior | 4.2.9.1.3 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Vizibilitatea frontală | 4.2.9.1.3.1 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Vizibilitatea în spate și vizibilitatea laterală | 4.2.9.1.3.2 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Amenajarea interiorului cabinei | 4.2.9.1.4 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Scaunul mecanicului de locomotivă ECI | 4.2.9.1.5 5.3.13 | X X | nu se aplică X | nu se aplică X | - |
| Pupitrul mecanicului de locomotivă – ergonomie | 4.2.9.1.6 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Climatizare și calitatea aerului | 4.2.9.1.7 | X | X | nu se aplică | 6.2.3.13 |
| Iluminatul interior | 4.2.9.1.8 | X | X | nu se aplică | - |
| Parbrizul – caracteristici mecanice | 4.2.9.2.1 | X | X | nu se aplică | 6.2.3.23 |
| Parbrizul – caracteristici optice | 4.2.9.2.2 | X | X | nu se aplică | 6.2.3.23 |
| Parbrizul – echipamente | 4.2.9.2.3 | X | X | nu se aplică | - |
| Interfaţa mecanic-mașină | 4.2.9.3 |  |  |  |  |
| Funcţia de control a activităţii mecanicului de locomotive | 4.2.9.3.1 | X | X | X | - |
| Indicarea vitezei | 4.2.9.3.2 | - | - | - | - |
| Indicator cu afișare și ecrane pentru mecanicul de locomotivă | 4.2.9.3.3 | X | X | nu se aplică | - |
| Comenzi și indicatoare | 4.2.9.3.4 | 4.2.9.3.4 | 4.2.9.3.4 | nu se aplică | - |
| Etichetare | 4.2.9.3.5 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Funcţie de control radio la distanţă de către personal pentru opera ţiunile de manevră | 4.2.9.3.6 | X | X | nu se aplică | - |
| Instrumente și echipamente portabile de la bord | 4.2.9.4 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Spaţii de depozitare pentru obiectele personale ale personalului | 4.2.9.5 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Dispozitiv de înregistrare | 4.2.9.6 | X | X | X | - |
| Protecţia împotriva incendiilor și evacuarea | 4.2.10 |  |  |  |  |
| Generalităţi și clasificare | 4.2.10.1 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Măsuri de prevenire a incendiilor | 4.2.10.2 | X | X | nu se aplică | - |
| Măsuri de detectare a/de luptă împotriva incendiilor | 4.2.10.3 | X | X | nu se aplică | - |
| Cerinţe legate de situaţiile de urgenţă | 4.2.10.4 | X | X | nu se aplică | - |
| Cerinţe legate de evacuare | 4.2.10.5 | X | X | nu se aplică | - |
| Întreţinere | 4.2.11 |  |  |  |  |
| Curăţarea parbrizului cabinei de conducere | 4.2.11.2 | X | X | nu se aplică | - |
| Racorduri la sistemul de vidanjare a toaletelor ECI | 4.2.11.3 5.3.14 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Interfaţă pentru realimentarea cu apă ECI | 4.2.11.5 5.3.15 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Cerinţe speciale pentru gararea trenurilor | 4.2.11.6 | X | X | nu se aplică | - |
| Echipamente de realimentare | 4.2.11.7 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Curăţarea trenurilor în interior – alimentarea cu energie electrică | 4.2.11.8 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Documentaţia pentru exploatare și între ţinere | 4.2.12 |  |  |  |  |
| Generalităţi | 4.2.12.1 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Documentaţie generală | 4.2.12.2 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Documentaţia de întreţinere | 4.2.12.3 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Dosarul de justificare a proiectării întreţinerii | 4.2.12.3.1 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Dosarul de descriere a activităţilor de întreţinere | 4.2.12.3.2 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Documentaţia de exploatare | 4.2.12.4 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Diagrama de ridicare și instrucţiuni | 4.2.12.4 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |
| Descrieri privind operaţiunile de salvare | 4.2.12.5 | X | nu se aplică | nu se aplică | - |

Apendicele I

Aspecte pentru care nu sunt disponibile specificaţii tehnice

(puncte deschise)

Puncte deschise care se referă la compatibilitatea tehnică a vehiculului cu reţeaua:

| Element al subsistemului „material rulant” | Punctul din prezenta STI | Aspect tehnic nereglementat de prezenta STI | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor | 4.2.3.3.1 | A se vedea specificaţia menţionată în apendicele J-2, indicele [A] | Puncte deschise identificate și în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar. |
| Comportamentul dinamic de rulare pentru sistemul cu ecartament de 1 520 mm | 4.2.3.4.2 4.2.3.4.5 | Comportamentul dinamic de rulare. Conicitatea echivalentă. | Documentele normative menţionate în STI se bazează pe experienţa dobândită cu privire la sistemul cu ecartament de 1 435 mm. |
| Conicitatea echivalentă pentru sistemul cu ecartament de 1 600 mm | 4.2.3.4.5 | Comportamentul dinamic de rulare. Conicitatea echivalentă. | Documentele normative menţionate în STI se bazează pe experienţa dobândită cu privire la sistemul cu ecartament de 1 435 mm. |
| Sistemul de frânare independent de condiţiile de aderenţă | 4.2.4.8.3 | Frâna de cale cu curenţi turbionari | Condiţiile de utilizare a frânei de cale cu curenţi turbionari pentru compatibilitatea tehnică cu calea ferată nu sunt armonizate. |
| Efectul aerodinamic asupra căii ferate cu balast în cazul materialului rulant cu viteza maximă prin construcţie > 250 km/h | 4.2.6.2.5 | Valoare limită și evaluare a conformităţii, în scopul limitării riscurilor induse de proiectarea balastului | Lucrări în curs în cadrul CEN. Punct deschis și în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul „infrastructură”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului ferofiar. |
| Puncte deschise care nu se referă la compatibilitatea tehnică a vehiculului cu reţeaua: |  |  |  |
| Element al subsistemului „material rulant” | Punctul din prezenta STI | Aspect tehnic nereglementat de prezenta STI | Observaţii |
| Sisteme de izolare și control al incendiilor | 4.2.10.3.4 | Evaluarea conformităţii altor sisteme de izolare și control al incendiilor decât pereţii despărţitori. | Procedură de evaluare a eficienţei în ceea ce privește controlul incendiilor și al fumului, elaborată de CEN în conformitate cu o solicitare de standard. |

Apendicele J

Specificaţii tehnice menţionate în prezenta STI

J-1 Standarde sau documente normative

| Indice | Caracteristici de evaluat | Punctul din STI | Punct privind standardele obligatorii |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | SM EN 12663-1:2010+A2:2024 Aplicaţii feroviare. Cerinţe de dimensionare a structurilor vehiculelor feroviare. Partea 1: Locomotive și vagoane de călători (și metodă alternativă pentru vagoane de marfă) |  |  |
| [1.1] | Cupla interioară pentru unităţi articulate | 4.2.2.2.2.3 | 6.5.3, 6.7.5 |
| [1.2] | Rezistenţa structurii vehiculului – generalităţi | 4.2.2.4.3 | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 |
| [1.3] | Rezistenţa structurii vehiculului – metoda de verificare | 4.2.2.4.4 | 9.2, 9.3 |
| [1.4] | Rezistenţa structurii vehiculului – cerinţe alternative pentru mașinile de întreţinere a căii | Apendicele C Punctul C.1 | 6.1-6.5 |
| [1.5] | Ridicarea cu macaraua și ridicarea cu cricuri – sarcini pentru proiectarea structurii | 4.2.2.6.9 | 6.3.2, 6.3.3 |
| [1.6] | Ridicarea cu macaraua și ridicarea cu cricuri – demonstrarea rezistenţei | 4.2.2.6.9 | 9.2, 9.3 |
| [1.7] | Fixarea de dispozitive pe structura caroseriei | 4.2.2.7.3 | 6.5.2, 6.7.3 |
| [1.8] | Concepţia structurală a cadrului boghiului – conexiunea caroserie-boghiu | 4.2.3.5.1.2 | 6.5.1, 6.7.2 |
| [1.9] | Rezistenţa structurală | 7.1.1.3.1.4 | 5.2 |
| [2] | SM EN 16839:2022 Aplicaţii feroviare. Material rulant feroviar. Amplasarea traversei de capăt |  |  |
| [2.1] | Accesul personalului pentru cuplare și decuplare – spaţiu pentru personalul de manevră | 4.2.2.2.5.2 | 4 |
| [2.2] | Cupla finală – compatibilitatea dintre unităţi – tip UIC manual Instalarea tampoanelor și a cuplelor cu șurub | 4.2.2.2.3.2 4.2.2.2.3.2.2 4.2.2.2.3.2.2.1 | 5, 6 |
| [2.3] | Dimensiunile și dispunerea conductelor, furtunurilor, racordurilor și robineţilor de frână | 4.2.2.2.3.2 4.2.2.2.3.2.2 4.2.2.2.3.2.2.2 | 7, 8 |
| [2.4] | Cupla pentru operaţiuni de recuperare – interfaţa cu unitatea de recuperare | 4.2.2.2.4.3.1 | 7 |
| [3] | SM EN 15227:2020 Aplicaţii feroviare - Cerinţe de siguranţă contra coliziunii pentru vehicule feroviare |  |  |
| [3.1] | Siguranţa pasivă – generalităţi | 4.2.2.5 | 4, 5, 6, 7 și anexele B, C, D (cu excepţia anexei A) |
| [3.2] | Siguranţa pasivă – clasificare | 4.2.2.5.5 | 5.1 – tabelul 1 |
| [3.3] | Siguranţa pasivă – scenarii | 4.2.2.5.6 | 5.2, 5.3, 5.4 (cu excepţia anexei A) |
| [3.4] | Siguranţa pasivă – cerinţe | 4.2.2.5.7 | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (cu excepţia anexei A) |
| [3.5] | Siguranţa pasivă – deflectorul de obstacole | 4.2.2.5.8 | 6.5.1 |
| [3.6] | Dispozitive de siguranţă | 4.2.3.7 | 6.5.1 |
| [3.7] | Condiţii de mediu – deflectorul de obstacole | 4.2.6.1.2.4 | 6.5.1 |
| [4] | SM EN 16404:2016 Aplicaţii feroviare. Cerinţe pentru repunerea pe șine și recuperarea vehiculelor feroviare |  |  |
| [4.1] | Ridicarea cu macaraua și ridicarea cu cricuri – geometria punctelor permanente | 4.2.2.6.7 | 5.2, 5.3 |
| [4.2] | Ridicarea cu macaraua și ridicarea cu cricuri – geometria punctelor amovibile | 4.2.2.6.7 | 5.2, 5.3 |
| [5] | SM EN 15877-2:2017 Aplicaţii feroviare. Marcarea vehiculelor feroviare. Partea 2: Marcaje exterioare pentru vagoane de călători, vehicule motoare, locomotive și mașini de întreţinere a căii |  |  |
| [5.1] | Ridicarea cu macaraua și ridicarea cu cricuri – marcarea | 4.2.2.6.8 | 4.5.19 |
| [5.2] | Vagoanele de călători destinate exploatării generale Vagoanele de personal destinate utilizării în compuneri predefinite | 7.1.1.2.1 | 4.4 |
| [6] | SM EN 15663+A2:2025 Aplicaţii feroviare. Mase de referinţă ale vehiculelor |  |  |
| [6.1] | Condiţii de sarcină și masa cântărită – condiţii de sarcină | 4.2.2.10.1 | 4.5 |
| [6.2] | Condiţii de sarcină și masa cântărită – ipoteza pentru condiţiile de sarcină | 4.2.2.10.2 | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3 (condiţii de proiectare) |
| [7] | SM EN 15273-2+A1:2017 Aplicaţii feroviare. Gabarite. Partea 2: Gabarit al materialului rulant |  |  |
| [7.1] | Gabarit – metodă, profil de referinţă | 4.2.3.1.3, 4.2.3.1.4 | 5 și în funcţie de profil: anexa A (G1), B (GA, GB, GC), C (GB1, GB2), D (GI3), E (G2), F (FIN1), G (FR3,3), H (BE1, BE2, BE3), I (PTb, PTb +, PTc), J (SEa, Sec), K (OSJD), L (DE1 DE2 DE DE3), M (NL1NL2), P (GHE16....) |
| [7.2] | Gabarit – metodă, profil de referinţă Verificarea gabaritului pantografului | 4.2.3.1.5 | A.3.12 |
| [7.3] | Gabarit – metodă, profil de referinţă Verificarea frânelor de cale cu curenţi turbionari | 4.2.4.8.3.3 | 5 și în funcţie de profil: anexa A (G1), B (GA, GB, GC), C (GB1, GB2), D (GI3), E (G2), F (FIN1), G (FR3,3), H (BE1, BE2, BE3), I (PTb, PTb +, PTc), J (SEa, Sec), K (OSJD), L (DE1 DE2 DE DE3), M (NL1NL2), P (GHE16....) |
| [8] | SM EN 15437-1:2015 Aplicaţii feroviare. Monitorizarea cutiilor de osii. Cerinţe pentru interfaţă și proiectare. Partea 1: Echipament pentru cale și cutie de osii pentru material rulant |  |  |
| [8.1] | Monitorizarea stării lagărului de osie – zona vizibilă pentru echipamentele de cale | 4.2.3.3.2.2.1, 4.2.3.3.2.2.2.1, 7.3.2.3 | 5.1, 5.2 |
| [9] | SM EN 14363:2016 Aplicaţii feroviare – Încercări și simulări pentru omologarea caracteristicilor de comportare dinamică ale vehiculelor feroviare – Comportament dinamic și încercări statice |  |  |
| [9.1] | Gama sarcinilor pe osie | 4.2.3.4.1 | 1.1, 5.3.2 |
| [9.2] | Combinaţia (combinaţiile) de viteză și de insuficienţă de supraînălţare | 4.2.3.4.2.2.1.1 | 1.4, 7.3.1 |
| [9.3] | Parametrii sarcinii pe linie | 4.2.3.4.2.2.1.3 | 7.5.1, 7.5.3 |
| [9.4] | Comportamentul dinamic de rulare – valori limită pentru siguranţa în timpul rulării | 4.2.3.4.3 | 7.5.1, 7.5.2 |
| [9.5] | Comportamentul dinamic de rulare – valori limită ale sarcinii pe linie | 4.2.3.4.4.1 | 7.5.1, 7.5.3 |
| [9.6] | Siguranţa împotriva deraierii la rularea pe căi ferate torsionate | 6.2.3.3.1 | 4, 5, 6.1 |
| [9.7] | Comportamentul dinamic de rulare – metoda de verificare | 6.2.3.4.1 | 7 |
| [9.8] | Comportamentul dinamic de rulare – criterii de evaluare | 6.2.3.4.1 | 4, 5 |
| [9.9] | Valori de proiectare pentru profiluri de roată noi – evaluarea conicităţii echivalente | 6.2.3.6.1 | Anexa O, Anexa P |
| [9.10] | Conformitatea vehiculelor cu înclinaţia șinei | 7.1.2 | 4, 5, 6, 7. |
| [9.11] | Prevedere pentru vehiculele speciale: simularea încercărilor | Apendicele C Secţiunea C.3 | Anexa T |
| [9.12] | Comportamentul dinamic de rulare în curbele cu raza curbei mai mică de 250 m |  | 4, 5, 7 |
| [10] | SM EN 15528:2022 Aplicaţii feroviare. Categorii de linie pentru administrarea interfeţei dintre limitele de încărcare ale vehiculelor și infrastructură |  |  |
| [10.1] | Categoria de linie EN ca rezultat al unei clasificări a unităţii | 4.2.3.2.1.2 | 6.1, 6.3, 6.4 |
| [10.2] | Valoarea standard a sarcinii utile în zonele de stat în picioare | 4.2.3.2.1.3 | Tabelul 4, coloana 2 |
| [10.3] | Documentaţie care indică sarcina utilă utilizată în zonele de stat în picioare | 4.2.3.2.1.5 | 6.4.1 |
| [11] | SM EN 13749:2021+A1:2024 Aplicaţii feroviare. Osii montate și boghiuri. Metode pentru specificarea cerinţelor referitoare la rezistenţa structurilor cadrelor de boghiuri |  |  |
| [11.1] | Concepţia structurală a cadrului boghiului | 4.2.3.5.1.1 4.2.3.5.1.3 | 6.2 |
| [12] | SM EN 14198+A2:2021 Aplicaţii feroviare. Frânare. Cerinţe referitoare la sistemul de frânare al trenurilor remorcate de locomotivă |  |  |
| [12.1] | Frânarea – tipul sistemului de frânare, sistemul de frânare UIC | 4.2.4.3 | 5.4 |
| [12.2] | Vagoanele de călători destinate exploatării generale Vagoanele de personal destinate exploatării generale | 7.1.1.2.2.3 7.1.1.3.2.4 | 5.3.2.6, 5.4 |
| [13] | SM EN 14531-1+A1:2019 Aplicaţii feroviare. Metode pentru calcularea distanţelor de încetinire și de oprire și a frânării de imobilizare. Partea 1: Algoritmi generali |  |  |
| [13.1] | Performanţa de frânare – calcul – generalităţi | 4.2.4.5.1.1 | 4 |
| [13.2] | Performanţa frânării de urgenţă – calcul | 4.2.4.5.2.3 | 4 |
| [13.3] | Performanţa frânării de serviciu – calcul | 4.2.4.5.3.1 | 4 |
| [13.4] | Performanţa frânei de staţionare – calcul | 4.2.4.5.5.3 | 5 |
| [13.5] | Performanţa de frânare – coeficientul de frecare | 4.2.4.5.1.2 | 4.4.6 |
| [13.6] | Performanţa frânării de urgenţă – timpul de reacţie/timpul de întârziere | 4.2.4.5.2.1 | 4.4.8.2.1, 4.4.8.3 |
| [14] | SM EN 14531-2:2017 Aplicaţii feroviare. Metode pentru calcularea distanţelor de încetinire și de oprire și a frânării de imobilizare. Partea 2: Calcule pas cu pas pentru compunerea trenurilor sau pentru vehicule izolate |  |  |
| [14.1] | Performanţa de frânare – calcul – generalităţi | 4.2.4.5.1.1 | 4, 5 |
| [14.2] | Performanţa frânării de urgenţă – calcul | 4.2.4.5.2.3 | 4, 5 |
| [14.3] | Performanţa frânării de serviciu – calcul | 4.2.4.5.3.1 | 4, 5 |
| [15] | SM EN 15595+A1:2024 Aplicaţii feroviare. Frânare. Protecţia roţilor împotriva patinării |  |  |
| [15.1] | Sistemul de protecţie antipatinare – concepţie | 4.2.4.6.2.6 | 5.1, 5.2, 5.4 |
| [15.2] | Sistemul de protecţie antipatinare – metoda de verificare și programul de încercări | 6.1.3.3.1 | 6.1.1, 6.2, 6.5, 7 |
| [15.3] | Sistemul de protecţie antipatinare – sistemul de monitorizare a rotaţiei roţilor | 4.2.4.6.2.8 | 5.1.7 |
| [15.4] | Protecţia antipatinare, metoda de verificare a performanţei | 6.2.3.11.1 | 6.3, 7 |
| [16] | SM EN 16207:2024 Aplicaţii feroviare. Frânare. Criterii de performanţă și funcţionare ale sistemelor de frânare magnetică pentru vehicule feroviare |  |  |
| [16.1] | Frâna de cale magnetică | 4.2.4.8.2.3 Apendicele K | Anexa C |
| [17] | SM EN 14752+A1:2022 Aplicaţii feroviare. Sisteme de acces lateral pentru material rulant |  |  |
| [17.1] | Detectarea obstacolelor la uși – sensibilitate | 4.2.5.5.3.5 | 5.2.1.4.1 |
| [17.2] | Detectarea obstacolelor la uși – forţa maximă | 4.2.5.5.3.5 | 5.2.1.4.2.2 |
| [17.3] | Deschiderea de urgenţă a ușilor – forţa manuală pentru deschiderea ușii | 4.2.5.5.9.6 | 5.5.1.5 |
| [17.4] | Vagoanele de călători destinate exploatării generale – dispozitiv de comandă a ușilor Vagoanele de personal destinate exploatării generale – dispozitiv de comandă a ușilor | 7.1.1.2.2.9 7.1.1.3.2.10 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6 |
| [18] | SM EN 50125-1:2015 Aplicaţii feroviare. Condiţii de mediu pentru echipament. Partea 1: Echipament la bordul materialului rulant |  |  |
| [18.1] | Condiţii de mediu – temperatura | 4.2.6.1.1.1 | 4.3 |
| [18.2] | Condiţii de mediu – condiţii de zăpadă, gheaţă și grindină | 4.2.6.1.2.1 | 4.7 |
| [18.3] | Condiţii de mediu – temperatura | 7.1.1.2.2.4 7.1.1.3.2.5 | 4.3 |
| [19] | SM EN 14067-6+A1:2022 Aplicaţii feroviare. Aerodinamică. Partea 6: Cerinţe și proceduri de încercare pentru evaluarea stabilităţii la vânt lateral |  |  |
| [19.1] | Efecte aerodinamice – metoda de verificare pentru vântul lateral | 4.2.6.2.4.2 | 5 |
| [19.2] | Efecte aerodinamice – vânt lateral pentru unităţi cu o viteză maximă prin construcţie mai mare sau egală cu 250 km/h | 4.2.6.2.4.3 | 5 |
| [20] | SM EN 15153-2:2021 Aplicaţii feroviare. Dispozitive externe de avertizare vizuală și sonoră. Partea 1: Faruri centrale, faruri și lumini spate pentru sistemul feroviar greu |  |  |
| [20.1] | Faruri – culoare | 4.2.7.1.1.4 | 5.3.3 |
| [20.2] | Faruri – intensitate luminoasă a fazei lungi și a fazei scurte | 4.2.7.1.1.5 | 5.3.3, 5.3.4 tabelul 2 primul rând |
| [20.3] | Faruri – mijloace de aliniere | 4.2.7.1.1.6 | 5.3.3, 5.3.5 |
| [20.4] | Lămpi de poziţie – culoare | 4.2.7.1.2.6.1 | 5.4.3.1 tabelul 4 |
| [20.5] | Lumini de poziţie – distribuţia radiaţiei spectrale | 4.2.7.1.2.6.2 | 5.4.3.2 |
| [20.6] | Lumini de poziţie – intensitatea luminoasă | 4.2.7.1.2.6.3 | 5.4.4 tabelul 6 |
| [20.7] | Lumini spate – culoare | 4.2.7.1.3.4.1 | 5.5.3 tabelul 7 |
| [20.8] | Lumini spate – intensitate luminoasă | 4.2.7.1.3.4.2 | 5.5.4 tabelul 8 |
| [20.9] | Faruri – culoare | 6.1.3.4 | 5.3.3, 6.3 |
| [20.10] | Faruri – intensitate luminoasă | 6.1.3.4 | 5.3.3, 6.4 |
| [20.11] | Lămpi de poziţie – culoare | 6.1.3.5 | 6.3 |
| [20.12] | Lămpi de poziţie – intensitate luminoasă | 6.1.3.5 | 6.4 |
| [20.13] | Lămpi spate – culoare | 6.1.3.6 | 6.3 |
| [20.14] | Lămpi spate – intensitate luminoasă | 6.1.3.6 | 6.4 |
| [20.15] | Lămpi de poziţie – mijloace de aliniere | 4.2.7.1.2.7 | 5.4.5 |
| [21] | SM EN 15153-2:2021 Aplicaţii feroviare. Dispozitive externe de avertizare vizuală și sonoră. Partea 2: Dispozitive de avertizare sonoră pentru sistemul feroviar greu |  |  |
| [21.1] | Nivelurile de presiune acustică ale dispozi tivului de avertizare sonoră | 4.2.7.2.2.1 | 5.2.2 |
| [21.2] | Dispozitivul de avertizare sonoră – sunetul | 6.1.3.7 | 6 |
| [21.3] | Dispozitivul de avertizare sonoră – nivelul de presiune acustică | 6.1.3.7 | 6 |
| [21.4] | Dispozitivul de avertizare sonoră – nivelul de presiune acustică | 6.2.3.18 | 6 |
| [22] | SM EN 50388-1:2023 Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe și material rulant. Criterii tehnice pentru coordonarea între sistemele de alimentare cu energie electrică și materialul rulant pentru realizarea interoperabilităţii. Partea 1: Generalităţi |  |  |
| [22.1] | Frânarea cu recuperare și curent de întoarcere în linia aeriană de contact | 4.2.8.2.3 | 12.2.1 |
| [22.2] | Puterea și curentul maxime de la linia aeriană de contact – sistemul de autoreglare a curentului | 4.2.8.2.4.2 | 7.3 |
| [22.3] | Factorul de putere – metoda de verificare | 4.2.8.2.6 | 6 |
| [22.4] | Armonici și efecte dinamice pentru sistemele de curent alternativ | 4.2.8.2.7.1 | 10 (cu excepţia 10.2) |
| [22.5] | Protecţia electrică a trenului – coordonarea protecţiei | 4.2.8.2.10.3 | 11 |
| [22.6] | Disjunctorul principal – coordonarea protecţiei | 5.3.12.4 | 11.2, 11.3 |
| [22.7] | Puterea și curentul maxime de la linia aeriană de contact – metoda de verificare | 6.2.3.19 | 15.3.1 |
| [22.8] | Factorul de putere – metoda de verificare | 6.2.3.20 | 15.2 |
| [23] | SM SR EN 50206-1:2013 Aplicaţii feroviare. Material rulant. Pantografe: Caracteristici și încercări. Partea 1: Pantografe pentru vehicule de linii magistrale și principale |  |  |
| [23.1] | Cursa utilă a înălţimii pantografului (nivel ECI) – caracteristici | 4.2.8.2.9.1.2.2 | 4.2, 6.2.3 |
| [23.2] | Capacitatea de curent a pantografului (nivel ECI) | 4.2.8.2.9.3.3.1 | 6.13.2 |
| [23.3] | Coborârea pantografului (nivel material rulant) – timpul necesar coborârii pantografului | 4.2.8.2.9.10.1 | 4.7 |
| [23.4] | Coborârea pantografului (nivel material rulant) – dispozitivul de coborâre automată | 4.2.8.2.9.10.3 | 4.8 |
| [23.5] | Pantograful – metoda de verificare | 6.1.3.8.2 | 6.3.1 |
| [24] | SM EN 50367:2020/A1:2023 Aplicaţii feroviare - Instalaţii fixe și material rulant - Criterii pentru obţinerea compatibi lităţii dintre pantograf și linia aeriană de contact |  |  |
| [24.1] | Curentul maxim în regim de staţionare | 4.2.8.2.5.1 | Tabelul 5 de la 7.2 |
| [24.2] | Geometria armăturii pantografului | 4.2.8.2.9.2.5 | 5.3.2.3 |
| [24.3] | Geometria armăturii pantografului de tip 1 600 mm | 4.2.8.2.9.3 | Anexa A.2 figura A.6 |
| [24.4] | Geometria armăturii pantografului de tip 1 950 mm | 4.2.8.2.9.3.1 | Anexa A.2 figura A.7 |
| [24.5] | Pantograf – temperatura firului de contact | 6.1.3.8.1.1 | 7.2 |
| [25] | Neutilizat |  |  |
| [26] | SM EN 50119:2020 Aplicaţii feroviare – Instalaţii fixe – Linii aeriene de contact pentru tracţiunea electrică |  |  |
| [26.1] | Coborârea pantografului (nivel material rulant) – distanţa de izolare dinamică | 4.2.8.2.9.10.1 | Tabelul 2 |
| [27] | SM EN 50153:2015/A2:2020 Aplicaţii feroviare. Material rulant. Măsuri de protecţie referitoare la riscurile electrice |  |  |
| [27.1] | Protecţia împotriva riscurilor electrice | 4.2.8.4 | 5, 6, 7, 8 |
| [28] | SM EN 15152:2015 Aplicaţii feroviare. Geamuri frontale pentru cabine de tren |  |  |
| [28.1] | Parbrizul – rezistenţa la impacturile cu proiectile | 4.2.9.2.1.2 | 6.1 |
| [28.2] | Parbrizul – rezistenţa la crăpare | 4.2.9.2.1.2 | 6.1 |
| [28.3] | Parbrizul – separarea imaginii secundare | 4.2.9.2.2.2.1 | 5.2.1 |
| [28.4] | Parbrizul – distorsionare optică | 4.2.9.2.2.2.2 | 5.2.2 |
| [28.5] | Parbrizul – aburire | 4.2.9.2.2.2.3 | 5.2.3 |
| [28.6] | Parbrizul – transmitanţa luminii | 4.2.9.2.2.2.4 | 5.2.4 |
| [28.7] | Parbrizul – cromaticitate | 4.2.9.2.2.2.5 | 5.2.5 |
| [28.8] | Parbrizul – caracteristici | 6.2.3.23 | 5.2.1-5.2.5 6.1 |
| [29] | SM EN 62625-1:2016/A11:2018 Echipamente feroviare electronice – Sistem la bord de înregistrare a datelor de conducere – Partea 1: Specificaţia sistemului |  |  |
| [29.1] | Dispozitivul de înregistrare – cerinţe func ţionale | 4.2.9.6.2.1 | 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 |
| [29.2] | Dispozitivul de înregistrare – performanţa de înregistrare | 4.2.9.6.2.2 | 4.3.1.2.2 |
| [29.3] | Dispozitivul de înregistrare – integritatea | 4.2.9.6.2.3 | 4.3.1.4 |
| [29.4] | Dispozitivul de înregistrare – protejarea inte grităţii datelor | 4.2.9.6.2.4 | 4.3.1.5 |
| [29.5] | Dispozitivul de înregistrare – nivelul de protecţie | 4.2.9.6.2.5 | 4.3.1.7 |
| [29.6] | Dispozitivul de înregistrare – ora și data | 4.2.9.6.2.6 | 4.3.1.8 |
| [30] | SM EN 45545-2:2020 Aplicaţii feroviare. Protecţie împotriva incendiilor în vehicule feroviare. Partea 2: Cerinţe de comportare la foc ale materialelor și componentelor |  |  |
| [30.1] | Măsuri de prevenire a incendiilor – cerinţe privind materialele | 4.2.10.2.1.2 | 4, 5, 6 |
| [30.2] | Măsuri specifice pentru lichide inflamabile | 4.2.10.2.2.2 | Tabelul 5 |
| [31] | SM EN 1363-1:2020 Încercări de rezistenţă la foc. Partea 1: Cerinţe generale |  |  |
| [31.1] | Măsuri de protecţie împotriva extinderii incendiilor pentru materialul rulant de călători – încercarea pereţilor despărţitori | 4.2.10.3.4.3 | 4-12 |
| [31.2] | Măsuri de protecţie împotriva extinderii incendiilor pentru materialul rulant de călători – încercarea pereţilor despărţitori | 4.2.10.3.5.3 | 4-12 |
| [32] | SM EN 13272-1:2020 Aplicaţii feroviare – Iluminat electric pentru materialul rulant din sistemele de transport public – Partea 1: Sisteme feroviare grele |  |  |
| [32.1] | Iluminatul în caz de urgenţă – nivelul de iluminare | 4.2.10.4.1.5 | 4.3, 5.3 |
| [33] | SM EN 50553:2017/A2:2020 Aplicaţii feroviare. Prescripţii referitoare la capabilitatea de a circula în caz de incendiu la bordul materialului rulant |  |  |
| [33.1] | Capacitatea de rulare | 4.2.10.4.4.3 | 5, 6 |
| [34] | SM EN 16362:2017 Aplicaţii feroviare. Servicii la sol. Echipamente de reaprovizionare cu apă |  |  |
| [34.1] | Interfaţa pentru realimentarea cu apă | 4.2.11.5.2 | 4.1.2 figura 1 |
| [35] | SM EN IEC 60309-2:2022 Fișe, prize de curent și racorduri industriale – Partea 2: Cerinţe dimensionale de compati bilitate pentru aparate cu știfturi și teci |  |  |
| [35.1] | Cerinţe speciale pentru gararea trenurilor – sursa externă locală auxiliară de alimentare cu energie electrică | 4.2.11.6.2 | 8 |
| [36] | SM EN 16019:2017 Aplicaţii feroviare. Cuple automate. Cerinţe de performanţă, geometria interfeţei și metode de încercare |  |  |
| [36.1] | Cupla automată cu tampon central – tip 10 Tipul de cuplă finală (interfaţă mecanică și pneumatică a capului) | 5.3.1.1 | 4 |
| [37] | SM EN 15551:2022 Aplicaţii feroviare. Material rulant feroviar. Tampoane |  |  |
| [37.1] | Cupla finală manuală – tip UIC | 5.3.2.1 | 6.2.2, anexa A |
| [38] | SM EN 15566:2022 Aplicaţii feroviare. Material rulant feroviar. Aparate de tracţiune și aparate de legare |  |  |
| [38.1] | Cupla finală manuală – tip UIC | 5.3.2.1 | Anexele B, C, D, cu excepţia dimensiunii „a” din anexa B figura B.1, care trebuie tratate ca având caracter informativ |
| [39] | SM EN 15020:2022 Aplicaţii feroviare. Cuplă pentru situaţii de urgenţă. Cerinţe de performanţă, geometria specifică interfeţei și metode de încercare |  |  |
| [39.1] | Cupla pentru situaţii de urgenţă – cupla pentru situaţii de urgenţă cu interfaţă cu „tipul 10” | 5.3.3.1 | 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.6 și 5.1.2 |
| [40] | SM EN 13979-1:2024 Aplicaţii feroviare. Osii montate și boghiuri. Roţi monobloc. Procedură de omologare tehnică. Partea 1: Roţi forjate și laminate |  |  |
| [40.1] | Roţi – calcule ale rezistenţei mecanice | 6.1.3.1.1 | 8 |
| [40.2] | Roţi – criterii de decizie pentru roţi forjate și laminate | 6.1.3.1.2 | 8 |
| [40.3] | Roţi – specificaţie pentru metoda de veri ficare suplimentară (încercare pe stand) | 6.1.3.1.2 | 8 |
| [40.4] | Roţi – metoda de verificare Comportamentul termomecanic | 6.1.3.1.5 | 7 |
| [41] | SM EN 50318-2019/A1:2022 Aplicaţii feroviare – Sisteme de captare a curentului – Validarea simulării interacţiunii dinamice dintre pantograf și linia aeriană de contact |  |  |
| [41.1] | Pantograf – comportamentul dinamic | 6.1.3.8.3 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| [41.2] | Pantograf – dispunerea pantografelor | 6.2.3.22.2 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| [42] | SM EN 50317:2015/AC:2019 Aplicaţii feroviare – Sisteme de captare a curentului – Prescripţii pentru măsurări și validarea măsurărilor interacţiunii dinamice dintre pantograf și linia aeriană de contact |  |  |
| [42.1] | Pantograf – caracteristicile de interacţiune | 6.1.3.8.3 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| [42.2] | Comportamentul dinamic de captare a curentului – încercări dinamice | 6.2.3.21.1 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| [42.3] | Dispunerea pantografelor | 6.2.3.22.2 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| [43] | SM EN 50405:2017/A1:2017 Aplicaţii feroviare – Sisteme de captare a curentului – Pantografe, metode de încercare pentru patinele de contact |  |  |
| [43.1] | Patinele de contact – metoda de verificare | 6.1.3.9.1 | 7.2, 7.3 7.4, 7.6 7.7 |
| [44] | SM EN 13674-1+A1:2017 Aplicaţii feroviare. Cale. Șine. Partea 1: Șine Vignole cu masa mai mare sau egală cu 46 kg/ m |  |  |
| [44.1] | Conicitatea echivalentă – definiţii pentru secţiunile de șină | 6.2.3.6 – tabelele 12, 14 și 16 | figurile A.15, A.23 și A.24 |
| [45] | SM EN 13715:2020 Aplicaţii feroviare. Osii montate și boghiuri. Roţi. Profil de rulare |  |  |
| [45.1] | Conicitatea echivalentă – definiţii pentru profile de roată | 6.2.3.6.1 6.2.3.6.2 6.2.3.6.3 | Anexa B și anexa C |
| [46] | SM EN 13260:2021 Aplicaţii feroviare. Osii montate și boghiuri. Osii montate. Cerinţe pentru produs |  |  |
| [46.1] | Osii montate – asamblare | 6.2.3.7.1 | 4.2.1. |
| [47] | SM EN 13103-1:2018 Aplicaţii feroviare. Osii montate și boghiuri. Partea 1: Metode de proiectare pentru osiile cu fusuri exterioare |  |  |
| [47.1] | Osie montată – osii motoare și nemotoare, metodă de verificare | 6.2.3.7.2 | 5, 6, 7 |
| [47.2] | Osie montată – osii motoare și nemotoare, criterii de decizie | 6.2.3.7.2 | 8 |
| [48] | SM EN 12082+A1:2021 Aplicaţii feroviare. Cutii de osie. Încercări de performanţă |  |  |
| [48.1] | Lagăre/cutii de osie | 6.2.3.7.6 | 7 |
| [49] | SM EN 14067-4+A1:2019 Aplicaţii feroviare. Aerodinamică. Partea 4: Cerinţe și proceduri de încercare pentru aero dinamica în câmp deschis |  |  |
| [49.1] | Efectul de siaj – încercări la scară integrală | 6.2.3.14.1 | 6.2.2.1 |
| [49.2] | Efectul de siaj – evaluare simplificată | 6.2.3.14.2 | 4.2.4 și limitele din tabelul 7 |
| [49.3] | Unde de presiune la capul trenului – metodă de verificare | 6.2.3.15.1 | 6.1.2.1 |
| [49.4] | Unde de presiune la capul trenului – CFD | 6.2.3.15.1 | 6.1.2.4 |
| [49.5] | Unde de presiune la capul trenului – model în mișcare | 6.2.3.15.1 | 6.1.2.2 |
| [49.6] | Unde de presiune la capul trenului – metoda de evaluare simplificată | 6.2.3.15.2 | 4.1.4 și limitele din tabelul 4 |
| [49.7] | Efecte de siaj – Definirea punctelor de măsurare | 4.2.6.2.1.1 | 4.2.2.1 tabelul 5 |
| [49.8] | Tren de referinţă pentru compuneri fixe/ predefinite | 4.2.6.2.1.3 | 4.2.2.2 |
| [49.9] | Compunere pentru unităţi izolate prevăzute cu cabină de conducere | 4.2.6.2.1.3 | 4.2.2.3 |
| [49.10] | Tren de referinţă pentru unităţi pentru exploatare generală | 4.2.6.2.1.3 | 4.2.2.4 |
| [49.11] | Unde de presiune la capul trenului – presiunea maximă vârf la vârf | 4.2.6.2.2.2 | Tabelul 2 |
| [49.12] | Unde de presiune la capul trenului – poziţii de măsurare | 4.2.6.2.2.2 | 4.1.2 |
| [50] | SM EN 14067-5:2022/AC:2023 Aplicaţii feroviare. Aerodinamică. Partea 5: Cerinţe și proceduri de încercare pentru aero dinamică în tunel |  |  |
| [50.1] | Variaţiile presiunii în tuneluri generalităţi | 4.2.6.2.3.1 | 5.1 |
| [50.2] | Unitate evaluată în compunere fixă sau predefinită | 4.2.6.2.3.2 | 5.1.2.2 |
| [50.3] | Unitate evaluată pentru exploatare generală și prevăzută cu cabină de conducere | 4.2.6.2.3.3 | 5.1.2.3 |
| [50.4] | Vagoane de călători pentru exploatare generală | 4.2.6.2.3.2 | 5.1.2.4 |
| [50.5] | Procedura de evaluare a conformităţii | 6.2.3.16 | 5.1.4, 7.2.2, 7.2.3, 7.3 |
| [50.6] | Autorizaţie unică - Vagoane de călători destinate exploatării în trafic mixt în tuneluri – Sarcini aerodinamice | 7.1.1.2.1.14 | 6.3.9 |
| [51] | SM EN 12663-2+A1:2024 Aplicaţii feroviare. Cerinţe de dimensionare a structurilor vehiculelor feroviare. Partea 2: Vagoane de marfă |  |  |
| [51.1] | Rezistenţa structurală | Apendicele C Punctul C.1 | 5.2.1-5.2.4 |
| [52] | SM CLC/TS 50534:2019 Aplicaţii feroviare. Arhitecturi de sistem generice pentru sistemele electrice auxiliare de la bord |  |  |
| [52.1] | Linie de alimentare cu energie electrică unipolară | 4.2.11.6.2 | Anexa A |
| [53] | SM EN 61375-1:2016 Echipamente electronice feroviare. Reţeaua de comunicaţii a trenului (TCN). Partea 1: Arhi tectura generală |  |  |
| [53.1] | Reţele de comunicaţii | 7.1.1.2.1.18 7.1.1.3.1.25 | 5, 6 |
| [53.2] | Vagoane de călători destinate exploatării generale – Reţele de comunicaţii | 7.1.1.2.2.12 | 5, 6 |
| [54] | SM EN 16286-1:2025 Aplicaţii feroviare. Cale. Sisteme de inter comunicaţie între vehicule. Partea 1: Aplicaţii generale |  |  |
| [54.1] | Culoare de trecere – conexiuni de intercomu nicare cu buză de bandaj | 7.1.1.2.2.6 7.1.1.3.2.7 | Anexele A și B |
| [55] | SM EN 50463-3:2018 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 3: Prelucrarea datelor |  |  |
| [55.1] | Funcţia de localizare la bord – cerinţe | 4.2.8.2.8.1.7 | 4.4 |
| [55.2] | Compilarea și gestionarea datelor în cadrul sistemului de gestionare a datelor – meto dologia de evaluare | 6.2.3.20.1.2 | 5.4.8.3, 5.4.8.5 și 5.4.8.6 |
| [56] | SM EN 50463-2:2018/AC:2019 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 2: Măsurarea energiei |  |  |
| [56.1] | Funcţia de măsurare a energiei – precizia pentru măsurarea energiei active | 4.2.8.2.8.2.3 | 4.2.3.1-4.2.3.4 |
| [56.2] | Funcţia de măsurare a energiei – denumirile claselor | 4.2.8.2.8.2.4 | 4.3.3.4, 4.3.4.3 și 4.4.4.2 |
| [56.3] | Funcţia de măsurare a energiei – evaluarea preciziei dispozitivelor | 6.2.3.20.1.1 | 5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2, 5.4.4.3.1 |
| [56.4] | Funcţia de măsurare a energiei – valori pentru cantitatea de intrare și intervalul factorilor de putere | 6.2.3. 20.1.1 | Tabelul 3 |
| [56.5] | Funcţia de măsurare a energiei – efectele temperaturii asupra preciziei | 6.2.3. 20.1.1 | 5.4.3.4.3.1 și 5.4.4.3.2.1 |
| [56.6] | Funcţia de măsurare a energiei: coeficientul mediu de temperatură al fiecărui dispozitiv – metodologia de evaluare | 6.2.3. 20.1.1 | 5.4.3.4.3.2 și 5.4.4.3.2.2 |
| [57] | SM EN 50463-1:2018 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 1: Generalităţi |  |  |
| [57.1] | Funcţia de măsurare a energiei: identificarea punctului de consum – definiţie | 4.2.8.2.8.3.4 | 4.2.5.2 |
| [58] | SM EN 50463-4:2018 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 4: Comunicaţii |  |  |
| [58.1] | Schimbul de date între EMS și DCS – Servicii de aplicaţii (stratul servicii) ale EMS | 4.2.8.2.8.4.1 | 4.3.3.1 |
| [58.2] | Schimbul de date între EMS și DCS – Drepturi de acces ale utilizatorilor | 4.2.8.2.8.4.2 | 4.3.3.3 |
| [58.3] | Schimbul de date între EMS și DCS – Schema XML pentru structură (stratul date) | 4.2.8.2.8.4.3 | 4.3.4 |
| [58.4] | Schimbul de date între EMS și DCS – Metode și schema XML pentru mecanismul mesajelor (stratul mesaje) | 4.2.8.2.8.4.4 | 4.3.5 |
| [58.5] | Schimbul de date între EMS și DCS – Protocoale de aplicare pentru sprijinirea mecanismului mesajelor | 4.2.8.2.8.4.5 | 4.3.6 |
| [58.6] | Schimbul de date între EMS și DCS – Arhi tectura de comunicaţii a EMS | 4.2.8.2.8.4.6 | 4.3.7 |
| [59] | SM EN 50463-5:2018 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 5: Evaluarea conformităţii |  |  |
| [59.1] | Sistemul de măsurare a energiei la bord – încercări | 6.2.3. 20.1.3 | 5.3.3 și 5.5.4 |
| [60] | Rezervat |  |  |
| [61] | IRS UIC 50558:2017 Aplicaţie feroviară – Material rulant – Interfeţe pentru comanda la distanţă și cablurile de date – Caracteristici tehnice standard |  |  |
| [61.1] | Interfaţa fizică dintre unităţi pentru transmisia semnalelor | 7.1.1.2.2.8 7.1.1.3.2.9 | 7.1.1 |
| [62] | SM EN 16186-1+A1:2019 Aplicaţii feroviare. Cabină de conducere. Partea 1: Date antropometrice și vizibilitate |  |  |
| [62.1] | Măsurătorile antropometrice ale mecanicului de locomotivă | Apendicele E | 4 |
| [62.2] | Vizibilitatea frontală | F.1 | Anexa A |
| [62.3] | Vizibilitatea frontală | F.2, F.3, F.4 | 5.2.1 |
| [63] | SM EN 14363:2015 Aplicaţii feroviare. Încercări pentru omologarea caracteristicilor de comportare dinamică ale vehiculelor feroviare. Încercări statice și în circulaţie |  |  |
| [63.1] | Conformitatea vehiculelor cu înclinaţia șinei | 7.1.2 | 5 |
| [64] | UIC 518:2009 Încercarea și omologarea vehiculelor feroviare din punctul de vedere al comportamentului lor dinamic. Siguranţa. Oboseala căii ferate. Comportamentul de rulare |  |  |
| [64.1] | Conformitatea vehiculelor cu înclinaţia șinei | 7.1.2 | 5-11 |
| [65] | SM EN 16834:2019 Aplicaţii feroviare. Frâne. Performanţa frânării |  |  |
| [65.1] | Procentul de masă frânată | 4.2.4.5.2.4 | 8.1 |
| [66] | SM EN 14478:2018 Aplicaţii feroviare. Frânare. Vocabular generic |  |  |
| [66.1] | Performanţa frânării de urgenţă | 6.2.3.9.1 | 4.6.3 |
| [66.2] | Performanţa frânării de serviciu | 6.2.3.10.1 | 4.6.3 |
| [67] | SM EN 15328:2020 Aplicaţii feroviare. Frânare. Garnituri de frână |  |  |
| [67.1] | Performanţa frânării de urgenţă – coeficientul de frecare | 4.2.4.5.2.5 | 5.2 |
| [68] | SM EN 16452+A1:2019 Aplicaţii feroviare. Frânare. Saboţi de frână |  |  |
| [68.1] | Performanţa frânării de urgenţă – coeficientul de frecare | 4.2.4.5.2.5 | 5.3.1, 5.3.3 |
| [69] | SM EN 50163:2004/A3:2022 Aplicaţii feroviare. Tensiuni de alimentare a reţelelor de tracţiune electrică |  |  |
| [69.1] | Exploatarea în intervalul de tensiuni și frecvenţe | 4.2.8.2.2.1 | 4 |
| [70] | UIC 541-6:2010-10 Frâne. Frâna electropneumatică (frâna EP) și semnalul de alarmă pentru călători (PAS) pentru vehiculele utilizate la remorcare |  |  |
| [70.1] | Vagoanele de călători destinate exploatării generale Vagoanele de personal destinate exploatării generale | 7.1.1.2.2.3 7.1.1.3.2.4 | 3, 7 |
| [71] | SM EN 17065:2018 Aplicaţii feroviare. Frânare. Procedură de încercare pentru vagoane de călători |  |  |
| [71.1] | Vagoanele de călători destinate utilizării în compuneri predefinite Vagoanele de personal destinate utilizării în compuneri predefinite Vagoanele de personal destinate exploatării generale | 7.1.1.2.1.13 7.1.1.3.1.20 7.1.1.3.2.4 | 5, 6 |
| [71.2] | Vagoanele de călători destinate exploatării generale | 7.1.1.2.2.3 | 5, 6 |
| [72] | SM EN 62625-2:2017 Echipamente feroviare electronice – Sistem la bord de înregistrare a datelor de conducere – Partea 2: Încercări de conformitate |  |  |
| [72.1] | Încercare | 4.2.9.6.3 | 5, 6 |
| [73] | SM EN 16235:2024 Aplicaţii feroviare - Încercări și simulări pentru omologarea caracteristicilor de comportare dinamică ale vehiculelor feroviare - Comportament dinamic și încercări statice |  |  |
| [73.1] | Conformitatea vehiculelor cu înclinaţia șinei | 7.1.2 | 4,5,7 |
| [74] | SM EN 16586-1:2017 Aplicaţii feroviare – Proiectare destinată utilizării de către PMR – Accesibilitatea la mate rialul rulant pentru persoanele cu mobilitate redusă – Partea 1: Trepte pentru intrare și ieșire |  |  |
| [74.1] | Vagoane de călători destinate utilizării în compuneri predefinite |  | Anexa A |
| [75] | SM EN 15839:2025 Aplicaţii feroviare. Încercări și simulări pentru validarea caracteristicilor dinamice ale vehi culelor feroviare. Vagoane de marfă. Siguranţa circulaţiei vagoanelor de marfă supuse la forţe longitudinale de compresiune |  |  |
| [75.1] | Verificarea funcţionării în siguranţă sub forţe de compresie longitudinală | 7.1.1.3.1.4 | toate |

J-2 Documente tehnice

| Indice | Caracteristici de evaluat | Punctul din STI | Punct din documentul tehnic obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- |
| [A] | ERA/ERTMS/033281 – V 5.0 Interfaţa dintre subsistemul «control-comandă și semnalizare de cale» și alte subsisteme STI CCS |  |  |
| Condiţii de autorizare unică Condiţii aplicabile vagoanelor de personal destinate utilizării în compuneri predefinite |  |  | 7.1.1.5. 7.1.1.6. |
| Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu sistemul de detectare a trenurilor bazat pe circuite de cale |  | 4.2.3.3.1.1 |  |
| [A.1] | Distanţa maximă între osii consecutive | 4.2.3.3.1.1.1.1 | 3.1.2.1 (distanţa a i în figura 1) |
| [A.2] | Distanţa maximă dintre capătul anterior/ posterior al trenului și prima/ultima osie | 4.2.3.3.1.1.1.2 | 3.1.2.4 3.1.2.5 (distanţa b x în figura 1) |
| [A.3] | Distanţa minimă între prima și ultima osie | 4.2.3.3.1.1.1.3 | 3.1.2.3 |
| [A.4] | Sarcina minimă pe osie în toate condiţiile de sarcină | 4.2.3.3.1.1.2.1 | 3.1.7.1 |
| [A.5] | Rezistenţa electrică dintre suprafeţele de rulare ale roţilor opuse ale unei osii montate | 4.2.3.3.1.1.2.2 | 3.1.9 |
| [A.6] | Pentru unităţile electrice echipate cu pantograf, impedanţa minimă a vehiculului | 4.2.3.3.1.1.2.3 | 3.2.2.1 |
| [A.7] | Utilizarea dispozitivelor de asistenţă la manevră | 4.2.3.3.1.1.2.4 | 3.1.8 |
| [A.8] | Folosirea echipamentului de înnisipare | 4.2.3.3.1.1.3.1 | 3.1.4 |
| [A.9] | Utilizarea saboţilor de frână din materiale compozite | 4.2.3.3.1.1.3.2 | 3.1.6 |
| [A.10] | Cerinţe pentru dispozitivele de lubrifiere a buzei de bandaj | 4.2.3.3.1.1.3.3 | 3.1.5 |
| [A.11] | Cerinţe legate de interferenţa cu semnalele parazite transmise pe reţea | 4.2.3.3.1.1.4.1 | 3.2.2 |
| Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu sistemul de detectare a trenurilor bazat pe numărătoare de osii |  | 4.2.3.3.1.2 |  |
| [A.12] | Distanţa maximă între osii consecutive | 4.2.3.3.1.2.1.1 | 3.1.2.1 (distanţa a i în figura 1) |
| [A.13] | Distanţa maximă între osii consecutive | 4.2.3.3.1.2.1.2 | 3.1.2.2 |
| [A.14] | La capătul unei unităţi proiectate să fie cuplată, distanţa minimă dintre capătul anterior/posterior al trenului și prima/ultima osie (egală cu jumătate din valoarea specificată) | 4.2.3.3.1.2.1.3 | 3.1.2.2 |
| [A.15] | Distanţa maximă dintre capătul anterior/ posterior al trenului și prima/ultima osie | 4.2.3.3.1.2.1.4 | 3.1.2.4 3.1.2.5 (distanţa b x în figura 1) |
| [A.16] | Geometria roţii | 4.2.3.3.1.2.2.1 | 3.1.3.1-3.1.3.4 |
| [A.17] | Spaţiu fără componente metalice sau inductive între roţi | 4.2.3.3.1.2.3.1 | 3.1.3.5 |
| [A.18] | Caracteristicile materialului roţilor | 4.2.3.3.1.2.3.2 | 3.1.3.6 |
| [A.19] | Cerinţe legate de câmpurile electromagnetice | 4.2.3.3.1.2.4.1 | 3.2.1 |
| [A.20] | Utilizarea frânelor de cale magnetice sau cu curenţi turbionari | 4.2.3.3.1.2.4.2 | 3.2.3 |
| Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu echipamentele cu bucle de detecţie |  | 4.2.3.3.1.3 |  |
| [A.21] | Structura metalică a vehiculului | 4.2.3.3.1.3 | 3.1.7.2 |
| Condiţii de autorizare unică |  |  |  |
| [A.22] | Unitate echipată cu dispozitive de lubrifiere a buzei de bandaj | 7.1.1.3.1.17 | 3.1.5 |
| [A.23] | Unitate echipată cu frână de cale cu curenţi turbionari | 7.1.1.2.1.11 7.1.1.3.1.18 | 3.2.3 |
| [A.24] | Unitate echipată cu frână de cale magnetică | 7.1.1.2.1.12 7.1.1.3.1.19 | 3.2.3 |
| [A.25] | Proiectarea unităţii | 7.1.1.2.1.15 7.1.1.3.1.21 | 3.1 |
| [A.26] | Benzi de gestionare a frecvenţelor | 7.1.1.2.1.16 | 3.2 |
| [B] | SUBSET-034 FIS pentru interfaţa cu trenul STI CCS |  |  |
| [B.1] | Starea sistemului de înclinare | 4.2.3.4.2 | 2.6.2.4.3, 2.9 și 3 |
| [B.2] | Presiunea de frânare | 4.2.4.3 | 2.3.2, 2.9 și 3 |
| [B.3] | Starea de frânare specială „frână electropneumatică (EP)” |  | 2.3.6, 2.9 și 3 |
| [B.4] | Comanda de frânare de urgenţă | 4.2.4.4.1 | 2.3.3, 2.9 și 3 |
| [B.5] | Comanda de frânare de serviciu | 4.2.4.4.2 | 2.3.1, 2.9 și 3 |
| [B.6] | Zona de inhibare a frânării speciale – comenzi de cale: frâna cu recuperare | 4.2.4.4.4 | 2.3.4, 2.9 și 3 |
| [B.7] | Inhibarea frânării speciale – comenzi STM: frâna cu recuperare |  | 2.3.5, 2.9 și 3 |
| [B.8] | Starea de frânare specială: frâna cu recu perare |  | 2.3.6, 2.9 și 3 |
| [B.9] | Zona de inhibare a frânării speciale – comenzi de cale: frâna de cale magnetică | 4.2.4.8.2 | 2.3.4, 2.9 și 3 |
| [B.10] | Inhibarea frânării speciale – comenzi STM: frâna de cale magnetică |  | 2.3.5, 2.9 și 3 |
| [B.11] | Starea de frânare specială: frâna de cale magnetică |  | 2.3.6, 2.9 și 3 |
| [B.12] | Zona de inhibare a frânării speciale – comenzi de cale: Frâna de cale cu curenţi turbionari | 4.2.4.8.3 | 2.3.4, 2.9 și 3 |
| [B.13] | Inhibare a frânei speciale – Ordine STM: frâna de cale cu curenţi turbionari |  | 2.3.5, 2.9 și 3 |
| [B.14] | Starea de frânare specială: frâna de cale cu curenţi turbionari |  | 2.3.6, 2.9 și 3 |
| [B.15] | Peronul gării | 4.2.5.5.6 | 2.4.6, 2.9 și 3 |
| [B.16] | Întreruperea tracţiunii | 4.2.8.1.2 | 2.4.9, 2.9 și 3 |
| [B.1] | Modificarea consumului de curent permis | 4.2.8.2.4 | 2.4.10, 2.9 și 3 |
| [B.17] | Schimbarea sistemului de tracţiune | 4.2.8.2.9.8 4.2.8.2.9.8 | 2.4.1, 2.9 și 3 |
| [B.18] | Tronson fără electricitate cu pantograf care trebuie să fie coborât – comenzi de cale |  | 2.4.2, 2.9 și 3 |
| [B.19] | Tronson fără electricitate cu întrerupător principal care trebuie să fie oprit – comenzi de cale |  | 2.4.7, 2.9 și 3 |
| [B.20] | Întrerupător principal – comenzi STM |  | 2.4.8, 2.9 și 3 |
| [B.21] | Pantograf – comenzi STM |  | 2.4.3, 2.9 și 3 |
| [B.22] | Starea cabinei | 4.2.9.1.6 | 2.5.1, 2.9 și 3 |
| [B.23] | Regulator de direcţie |  | 2.5.2, 2.9 și 3 |
| [B.24] | Manevră la distanţă | 4.2.9.3.6 | 2.5.5, 2.9 și 3 |
| [B.25] | Stand-by | 4.2.9.3.7.1 | 2.2.1, 2.9 și 3 |
| [B.26] | Manevră pasivă | 4.2.9.3.7.2 | 2.2.2, 2.9 și 3 |
| [B.27] | Neprincipal | 4.2.9.3.7.3 | 2.2.3, 2.9 și 3 |
| [B.28] | Starea de tracţiune | 4.2.9.3.9 | 2.5.4, 2.9 și 3 |
| [B.29] | Zona de etanșeitate – comenzi de cale | 4.2.10.4.2 | 2.4.4, 2.9 și 3 |
| [B.30] | Etanșeitate – comenzi STM |  | 2.4.5, 2.9 și 3 |
| [B.31] | Funcţionalitatea ATO la bord | 4.2.13 | 2.2.5, 2.9 și 3 |
| [F] | Cerinţe pentru vagoanele de personal care asigură compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor ERA/TD/2025-01/PECA v1.0 |  |  |
| [F.1] | Compatibilitatea vagoanelor de personal cu sistemele de detectare a trenurilor | 7.1.1.3.1.22 | Toate |

Apendicele K

Procesul de validare pentru piesele finale noi ale frânei de cale magnetice (în continuare-MTB)

Scopul procesului de validare este de a verifica compatibilitatea MTB cu elementele căii ferate. Orice piesă finală nouă sau orice piese geometrice modificate finale trebuie supuse încercărilor cu următorii parametri:

— Tangentele încrucișărilor fixe ale aparatelor de cale trebuie să se situeze în intervalul cuprins între 0,034 și 0,056 și în intervalul cuprins între 0,08 și 0,12 (a se vedea tabelul K.1).

— Pentru încercare, aparatele de cale se încrucișează de trei ori în fiecare dintre cele patru direcţii posibile cu MTB activată la fiecare dintre următoarele viteze constante (a se vedea tabelul K.1).

Tabelul K.1

Parametri pentru încercare

Încercarea trebuie efectuată în condiţii uscate.

— Încercarea trebuie efectuată în condiţii de patine magnetice și piese finale noi și uzate.

— Încercarea în condiţii de uzură trebuie efectuată la uzura radială maximă admisă a suprafeţei de frecare sau, respectiv, a patinei magnetice, definită în specificaţie (a se vedea figura K.1).

Figura K.1

Uzura radială maximă

Legendă: 80-100 X uzura radială maximă admisă, exprimată în mm

Posibilitatea de încercare 1

Această încercare se aplică modificărilor aduse pieselor finale enumerate în specificaţia menţionată în apendicele J-1, indicele [16]. Sunt permise doar abateri de maximum 10 % pentru cel mult 5 dimensiuni.

În timpul încercării, verificarea vizuală se efectuează prin înregistrarea video a tuturor pieselor finale. Suprafeţele laterale ale tuturor pieselor finale și ale patinelor magnetice ale MTB trebuie să fie vopsite în culori deschise.

Criterii de acceptare:

— lipsa oricărei deteriorări mecanice a unei părţi a MTB;

— lipsa oricărei dovezi a unei deraieri permanente a MTB. Este admisă prezenţa scânteilor în timpul frânării.

— lipsa oricărei dovezi a unui contact în partea laterală a MTB în afara unei distanţe de 55 mm pe direcţie verticală de la partea superioară a șinei.

Posibilitatea de încercare 2

Această încercare se aplică pieselor finale nou proiectate. Pe lângă posibilitatea de încercare 1, se măsoară forţele laterale și longitudinale (a se vedea figura K.2) dintre MTB și boghiu.

Figura K.2

Prezentare generală a transmisiei forţei

Legendă

1 forţele de interfaţă cu cadrul boghiului FBZ

2 forţa de atracţie FXZ

3 forţa longitudinală FB,X

4 forţa de frânare FX

5 forţa laterală FQ

6 ciuperca șinei

7 forţele de interfaţă

Criterii de acceptare pentru posibilitatea de încercare 2:

— Forţa laterală FQ și forţa longitudinală FB,X către interior la rularea peste aparatele de cale:

Trebuie respectată acţiunea unei forţe laterale egale cu de 0,18 ori forţa magnetică de atracţie către interior (spre centrul liniei) în apropierea pieselor finale, cu o forţă longitudinală simultană de 0,2 ori mai mare decât forţa magnetică de atracţie.

Forţa laterală FQ și forţa longitudinală FB,X către exterior la rularea peste aparatele de cale:

Trebuie respectată acţiunea unei forţe laterale egale cu de 0,12 ori forţa magnetică de atracţie către exterior în apropierea pieselor finale, cu o forţă longitudinală simultană de 0,2 ori mai mare decât forţa magnetică de atracţie.

— Forţa laterală excepţională FQ  către interior (spre centrul liniei) la rularea peste aparatele de cale:

Măsurătorile efectuate până în prezent pe vehicule au identificat forţe către interior de până la de aproximativ 0,35 de ori forţa magnetică de atracţie (depinzând în mare măsură de starea de uzură a aparatului de cale care a fost traversat).

— Forţa laterală excepţională FQ către exterior la rularea peste aparatele de cale:

Măsurătorile efectuate până în prezent pe vehicule au identificat forţe către exterior de până la de aproximativ 0,23 de ori forţa magnetică de atracţie (depinzând în mare măsură de starea de uzură a aparatului de cale care a fost traversat).

Posibilitatea de încercare 3

Această încercare se aplică pieselor finale nou proiectate. După posibilitatea de încercare 2, se realizează posibilitatea de încercare 3 în cazul în care este necesară măsurarea deplasării aparatelor de cale. Se permite realizarea posibilităţilor 2 și 3 în cadrul unei singure runde de încercare.

Măsurarea deplasării aparatului de cale:

Aparatul de cale este prevăzut cu senzori pentru măsurarea deplasării părţilor mobile identificate cu roșu în figura 3 de mai jos (zona vârfului).

Secvenţa de încercare:

Secvenţa de încercare constă în efectuarea a trei runde de încercare pentru fiecare dintre poziţiile A, B, C și D la viteză constantă. Viteza de încercare trebuie să corespundă vitezei care determină coeficientul maxim de frecare (de regulă, în jurul vitezei de 15 km/h).

Figura K.3

Măsurarea deplasării aparatului de cale

Legendă:

1 vârful aparatului de cale

2 baza aparatului de cale

3 zonă prevăzută cu senzori

Criterii de acceptare:

— În cazul rundelor cu tipurile A și B, deplasarea de la vârful aparatului de cale la baza acestuia nu trebuie să depășească 4,0 mm.

— În cazul rundelor cu tipurile C și D, deplasarea de la baza aparatului de cale la vârful acestuia nu trebuie să depășească 7,0 mm.