- Tabel de concordanțĂ

| 1 | Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Regulamentul (UE) nr. 2022/1616 al Comisiei din 15 septembrie 2022 privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 282/2008, CELEX: 32022R1616, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 2025/351 |
| --- | --- |
| 2 | Titlul proiectului actului normativ naţional Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produse alimentare |
| 3 | Gradul general de compatibilitate Parțial compatibil |
| 4 | Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Sănătății, Direcția politici în domeniul sănătății publice și urgențe în sănătatea publică, Mihaela Popa, mihaela.popa@ms.gov.md, tel.022 268 865 Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ștefan Constantinovici, stefan.constantinovici@ansp.gov.md |
| 5 | Data completării 10.10.2025 |

| Actul Uniunii Europene | Proiectul actului normativ naţional | Gradul de compatibilitate |  | Observațiile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| CAPITOLUL I OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII Articolul 1 Obiect și domeniu de aplicare | Capitolul I Dispoziţii generale OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII | compatibil |  |  |
| (1) Prezentul regulament constituie o măsură specială în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004. | - Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare (în continuare – Regulament) se aplică materialelor și obiectelor din plastic, precum și componentelor acestora, care sunt destinate să vină în contact cu produsele alimentare, astfel cum se menționează la pct. 10 din Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 308/2011(în continuare – Hotărârea Guvernului nr. 308/2011) și care conțin plastic reciclat (în continuare – materiale și obiecte din plastic reciclat). | compatibil |  |  |
| (2) Prezentul regulament stabilește norme privind: (a) introducerea pe piață a materialelor și a obiectelor din plastic care intră sub incidența articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004, care conțin plastic provenind din deșeuri sau fabricat din acestea; (b) dezvoltarea și exploatarea tehnologiilor, proceselor și instalațiilor de reciclare pentru producerea de plastic reciclat pentru a fi utilizat în materialele și obiectele din plastic respective; (c) utilizarea în contact cu alimentele a materialelor și a obiectelor din plastic reciclat, precum și a materialelor și a obiectelor din plastic destinate reciclării. | 2. Prezentul regulament stabilește norme privind: 2.1 plasarea pe piață pe piață a materialelor și a obiectelor din plastic care intră sub incidența punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 308/2011 care conțin plastic provenind din deșeuri sau fabricat din acestea; 2.2. exploatarea tehnologiilor, proceselor și instalațiilor de reciclare pentru producerea de plastic reciclat pentru a fi utilizat în materialele și obiectele din plastic respective; 2.3.utilizarea în contact cu alimentele a materialelor și a obiectelor din plastic reciclat, precum și a materialelor și a obiectelor din plastic destinate reciclării. | compatibil |  |  |
| (3) Prezentul regulament nu se aplică utilizării deșeurilor pentru producerea substanțelor incluse în lista de substanțe autorizate a Uniunii în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 10/2011 și nici pentru producerea substanțelor care intră sub incidența articolului 6 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (3) litera (a), atunci când sunt destinate utilizării ulterioare în conformitate cu regulamentul respectiv. | 3. Prezentul regulament nu se aplică utilizării deșeurilor pentru producerea substanțelor incluse în lista substanţelor admise pentru utilizare la fabricarea materialelor şi obiectelor din plastic din anexa nr.1 din Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 278/2013 (în continuare – Hotărârea Guvernului nr.278/2013) și nici pentru producerea substanțelor care intră sub incidența punctelor 24-26 din Hotărârea Guvernului nr. 278/2013, atunci când sunt destinate utilizării ulterioare. | compatibil |  |  |
| Articolul 2 Definiții (1) În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 10/2011 și definițiile prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2023/2006. (2) În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 1. „deșeuri”, „deșeuri municipale”, „gestionarea deșeurilor”, „colectare”, „reutilizare”, „reciclare” și „deșeuri nepericuloase”, astfel cum se prevede la articolul 3 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 ); 2. „întreprindere cu profil alimentar” și „operator în sectorul alimentar”, astfel cum se prevede la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 ); 3. „autorități competente” și „audit”, astfel cum se prevede la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2017/625. | 4. În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute în Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor, Legea nr.82/2024 privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar, Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 278/2013 și Regulamentul sanitar privind buna practică de fabricaţie pentru grupurile de materiale şi obiecte destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2014 (în continuare - Hotărârea Guvernului nr. 594/2014), precum și următoarele: | compatibil |  | Definițiile „deșeuri”, „deșeuri municipale”, „gestionarea deșeurilor”, „colectare”, „reutilizare”, „reciclare” și „deșeuri nepericuloase au fost transpuse prin Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. Definițiile „întreprindere cu profil alimentar” și „operator în sectorul alimentar au fost transpuse prin Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor. Definițiile „autorități competente” și „audit”, au fost transpuse prin Legea nr.82/2024 privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar. |
| (3) În sensul prezentului regulament, se aplică, de asemenea, următoarele definiții: 1. „tehnologie de reciclare” înseamnă o combinație specifică de concepte fizice sau chimice, principii și practici de reciclare a unui flux de deșeuri de un anumit tip și colectate într-un anumit mod în materiale și obiecte din plastic reciclat de un anumit tip și cu o utilizare specifică preconizată și include o tehnologie de decontaminare; | 4.1. tehnologie de reciclare - o combinație specifică de concepte fizice sau chimice, principii și practici de reciclare a unui flux de deșeuri de un anumit tip și colectate într-un anumit mod în materiale și obiecte din plastic reciclat de un anumit tip și cu o utilizare specifică preconizată și include o tehnologie de decontaminare; | compatibil |  |  |
| 2. „tehnologie de decontaminare” înseamnă o combinație specifică de concepte fizice sau chimice, principii și practici care fac parte dintr-o tehnologie de reciclare care au ca scop principal eliminarea contaminării sau purificarea; | 4.2. tehnologie de decontaminare - o combinație specifică de concepte fizice sau chimice, principii și practici care fac parte dintr-o tehnologie de reciclare care au ca scop principal eliminarea contaminării sau purificarea; | compatibil |  |  |
| 3. „proces de reciclare” înseamnă o secvență de operațiuni unitare destinate fabricării materialelor și obiectelor din plastic reciclat prin preprelucrare, un proces de decontaminare și postprelucrare și care se bazează pe o tehnologie de reciclare specifică; | 4.3. proces de reciclare - o secvență de operațiuni unitare destinate fabricării materialelor și obiectelor din plastic reciclat prin preprelucrare, un proces de decontaminare și postprelucrare și care se bazează pe o tehnologie de reciclare specifică; | compatibil |  |  |
| 4. „plastic reciclat” înseamnă plasticul rezultat din procesul de decontaminare al unui proces de reciclare și plasticul rezultat în urma operațiunilor ulterioare de postprelucrare și care nu este încă transformat în materiale și obiecte din plastic reciclat; | 4.4. plastic reciclat - plasticul rezultat din procesul de decontaminare al unui proces de reciclare și plasticul rezultat în urma operațiunilor ulterioare de postprelucrare și care nu este încă transformat în materiale și obiecte din plastic reciclat; | compatibil |  |  |
| 5. „materiale și obiecte din plastic reciclat” înseamnă materiale și obiecte din plastic destinate să vină în contact cu produse alimentare în starea lor finită și care sunt fabricate fie integral, fie parțial din plastic reciclat; | 4.5. materiale și obiecte din plastic reciclat - materiale și obiecte din plastic destinate să vină în contact cu produse alimentare în starea lor finită și care sunt fabricate fie integral, fie parțial din plastic reciclat; | compatibil |  |  |
| 6. „conținut reciclat” se referă la cantitatea de plastic reciclat care rezultă direct din procesul de decontaminare al unui proces de reciclare conținut fie în alte materiale plastice reciclate postprelucrate, fie în materiale și obiecte din plastic reciclat fabricate din el; | 4.6. conținut reciclat - cantitatea de plastic reciclat care rezultă direct din procesul de decontaminare al unui proces de reciclare conținut fie în alte materiale plastice reciclate postprelucrate, fie în materiale și obiecte din plastic reciclat fabricate din el; | compatibil |  |  |
| 7. „preprelucrare” înseamnă toate operațiunile de gestionare a deșeurilor efectuate pentru sortarea, mărunțirea, spălarea, amestecarea sau tratarea în alt mod a deșeurilor de plastic pentru a le face adecvate pentru procesul de decontaminare; | 4.7. preprelucrare - toate operațiunile de gestionare a deșeurilor efectuate pentru sortarea, mărunțirea, spălarea, amestecarea sau tratarea în alt mod a deșeurilor de plastic pentru a le face adecvate pentru procesul de decontaminare; | compatibil |  |  |
| 8. „materii prime din plastic” înseamnă materialele din plastic rezultate în urma preprelucrării care sunt introduse într-un proces de decontaminare; | 4.8. materii prime din plastic - materiale din plastic rezultate în urma preprelucrării care sunt introduse într-un proces de decontaminare | compatibil |  |  |
| 9. „proces de decontaminare” înseamnă o secvență specifică de operațiuni unitare care au împreună ca scop principal eliminarea contaminanților din materiile prime din plastic utilizate pentru a le face adecvate pentru contactul cu alimentele, utilizând o tehnologie specifică de decontaminare; | 4.9. proces de decontaminare - o secvență specifică de operațiuni unitare care au împreună ca scop principal eliminarea contaminanților din materiile prime din plastic utilizate pentru a le face adecvate pentru contactul cu alimentele, utilizând o tehnologie specifică de decontaminare; | compatibil |  |  |
| 10. „contaminare accidentală” înseamnă contaminarea prezentă în materiile prime din plastic provenind din alimente, din materiale și obiecte din plastic destinate să vină și să fie utilizate în contact cu produse alimentare, din utilizarea normală sau utilizarea lor necorespunzătoare în scopuri nealimentare, precum și din prezența neintenționată a altor substanțe, materiale și obiecte ca urmare a gestionării deșeurilor; | 4.10. contaminare accidentală - contaminarea prezentă în materiile prime din plastic provenind din alimente, din materiale și obiecte din plastic destinate să vină și să fie utilizate în contact cu produse alimentare, din utilizarea normală sau utilizarea lor necorespunzătoare în scopuri nealimentare, precum și din prezența neintenționată a altor substanțe, materiale și obiecte ca urmare a gestionării deșeurilor; | compatibil |  |  |
| 11. „postprelucrare” înseamnă toate operațiunile unitare ulterioare procesului de decontaminare, prin care materialul rezultat este polimerizat în continuare, tratat în alt mod și/sau transformat, având ca rezultat materiale și obiecte din plastic reciclat în starea lor finită; | 4.11. postprelucrare - toate operațiunile unitare ulterioare procesului de decontaminare, prin care materialul rezultat este polimerizat în continuare, tratat în alt mod și/sau transformat, având ca rezultat materiale și obiecte din plastic reciclat în starea lor finită; | compatibil |  |  |
| 12. „instalație de reciclare” înseamnă echipamentul care operează cel puțin o parte a unui proces de reciclare; | 4.12. instalație de reciclare - echipamentul care operează cel puțin o parte a unui proces de reciclare; | compatibil |  |  |
| 13. „instalație de decontaminare” înseamnă un echipament specific care operează un proces de decontaminare; | 4.13. instalație de decontaminare - un echipament specific care operează un proces de decontaminare; | compatibil |  |  |
| 14. „unitate de reciclare” înseamnă un loc în care se află cel puțin o instalație de decontaminare; | 4.14. unitate de reciclare - un loc în care se află cel puțin o instalație de decontaminare; | compatibil |  |  |
| 15. „sistem de reciclare” înseamnă un acord între entități juridice privind gestionarea utilizării, a colectării separate și a reciclării materialelor și obiectelor din plastic, cu scopul de a limita sau de a preveni contaminarea acestora pentru a facilita reciclarea lor; | 4.15. sistem de reciclare - un acord între entități juridice privind gestionarea utilizării, a colectării separate și a reciclării materialelor și obiectelor din plastic, cu scopul de a limita sau de a preveni contaminarea acestora pentru a facilita reciclarea lor; | compatibil |  |  |
| 16. „reciclator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care aplică un proces de decontaminare; | 4.16. reciclator - orice persoană fizică sau juridică care aplică un proces de decontaminare | compatibil |  |  |
| 17. „transformator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care efectuează una sau mai multe operațiuni unitare de postprelucrare; | 4.17. transformator - orice persoană fizică sau juridică care efectuează una sau mai multe operațiuni unitare de postprelucrare; | compatibil |  |  |
| 18. „operațiune unitară” înseamnă o operațiune de bază care face parte dintr-un proces și care aplică o singură transformare a materiilor prime sau mai multe transformări, în cazul în care acestea au loc împreună; | 4.18. operațiune unitară - o operațiune de bază care face parte dintr-un proces și care aplică o singură transformare a materiilor prime sau mai multe transformări, în cazul în care acestea au loc împreună; | compatibil |  |  |
| 19. „etapă de fabricație” înseamnă una sau mai multe operațiuni unitare secvențiale și care sunt urmate de o evaluare a calității materialului care rezultă din etapa respectivă; | 4.19. etapă de fabricație - una sau mai multe operațiuni unitare secvențiale și care sunt urmate de o evaluare a calității materialului care rezultă din etapa respectivă; | compatibil |  |  |
| 20. „lot” înseamnă o cantitate de material care are aceeași calitate și care este produs utilizând parametri de producție uniformi într-o anumită etapă de fabricație, depozitat și controlat pentru a exclude amestecarea cu alte materiale sau contaminarea, și desemnat ca atare printr-un număr unic de producție. | 4.20. lot - cantitatea de material care are aceeași calitate și care este produs utilizând parametri de producție uniformi într-o anumită etapă de fabricație, depozitat și controlat pentru a exclude amestecarea cu alte materiale sau contaminarea, și desemnat ca atare printr-un număr unic de producție. | compatibil |  |  |
| Articolul 3 Tehnologii de reciclare adecvate | Secțiunea 1 Tehnologii de reciclare adecvate | compatibil |  |  |
| (1) O tehnologie de reciclare este considerată adecvată dacă se demonstrează că poate asigura reciclarea deșeurilor în materiale și obiecte din plastic reciclat care sunt în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 și care sunt sigure din punct de vedere microbiologic. | - 5. O tehnologie de reciclare este considerată adecvată dacă asigură reciclarea deșeurilor în materiale și obiecte din plastic reciclat care respectă cerințele prevăzute punctul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 308/2010 și sunt sigure din punct de vedere microbiologic. | compatibil |  |  |
| (2) Tehnologiile de reciclare se disting pe baza următoarelor proprietăți: (a) tipul, modul de colectare și originea materiilor prime; (b) combinația specifică de concepte fizice și chimice, principii și practici utilizate pentru decontaminarea materiilor prime respective; (c) tipul și utilizarea preconizată a materialelor și obiectelor din plastic reciclat; (d) necesitatea sau absența acestora pentru evaluarea și autorizarea proceselor de reciclare care aplică tehnologia respectivă și criteriile aferente. | 6. Tehnologiile de reciclare se disting în baza următoarelor proprietăți: 6.1. tipul, modul de colectare și originea materiilor prime; 6.2. combinația specifică de concepte fizice și chimice, principii și practici utilizate pentru decontaminarea materiilor prime respective; 6.3. tipul și utilizarea preconizată a materialelor și obiectelor din plastic reciclat; 6.4. necesitatea sau absența acestora pentru evaluarea și autorizarea proceselor de reciclare care aplică tehnologia respectivă și criteriile aferente. | compatibil |  |  |
| (3) Tehnologiile de reciclare adecvate sunt enumerate în anexa I. Anexa I poate fi modificată în conformitate cu articolele 15 și 16. | 7. Tehnologiile de reciclare adecvate sunt enumerate în anexa nr.1. | Parțial compatibil |  | Decizia privind caracterul adecvat al tehnologiei de reciclare îi revine Comisiei Europene în baza avizului EFSA. |
| (4) În cazul în care capacitatea de a realiza o decontaminare suficientă de către procesele de reciclare care utilizează o anumită tehnologie de reciclare depinde de specificarea exactă a materiilor prime, de configurația detaliată a proceselor respective sau de condițiile de funcționare aplicate și în cazul în care specificația, configurația sau condițiile respective nu pot fi stabilite prin norme simple în momentul în care se stabilește că tehnologia este adecvată, fiecare proces de reciclare care utilizează tehnologia respectivă este autorizat individual de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută în capitolul V, în special la articolul 19 alineatul (1) („autorizarea”). |  | Prevedere UE neaplicabilă |  | Autorizarea proceselor individuale este realizată de către Comisia Europeană. La moment Republica Moldova recunoaște și aplică proceselor individuale de reciclare. |
| (5) Anexa I specifică dacă, pentru o tehnologie de reciclare, trebuie autorizate procese individuale de reciclare. | 8. Anexa nr.1 stabilește dacă este necesară autorizarea proceselor individuale de reciclare pentru o anumită tehnologie de reciclare. | Compatibil |  |  |
| (6) Orice tehnologie de reciclare care nu a făcut obiectul unei decizii privind caracterul ei adecvat în conformitate cu articolul 15 sau 16 este considerată o tehnologie nouă în sensul prezentului regulament. | - Orice tehnologie de reciclare care nu a făcut obiectul unei decizii privind caracterul ei adecvat este considerate o tehnologie nouă în sensul prezentului regulament. | Prevedere UE neaplicabilă |  | Autorizarea proceselor individuale de reciclare la nivelul UE este realizată de către Comisia Europeană, în baza evaluărilor științifice efectuate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) |
| CAPITOLUL II INTRODUCEREA PE PIAȚĂ A PLASTICULUI RECICLAT ȘI A MATERIALELOR ȘI OBIECTELOR DIN PLASTIC RECICLAT Articolul 4 Cerințe aplicabile materialelor și obiectelor din plastic reciclat | II. PLASAREA PE PIAȚĂ A PLASTICULUI RECICLAT ȘI A MATERIALELOR ȘI OBIECTELOR DIN PLASTIC RECICLAT |  |  |  |
| (1) Materialele și obiectele din plastic reciclat se introduc pe piață numai dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatele (2)-(7) în timpul fabricării lor. | 11. Introducerea pe piață a materialelor și obiectelor fabricate din plastic reciclat este permisă doar dacă în procesul de fabricație, au fost respectate cerințele stabilite la punctele 12–14. | compatibil |  |  |
| (2) Cerințele prevăzute în capitolele II, III și V din Regulamentul (UE) nr. 10/2011 se aplică materialelor și obiectelor din plastic reciclat. Articolul 8 alineatul (1) nu se aplică contaminanților prezenți în materiile prime și materiile rezultate din procesele de decontaminare, iar calitatea și puritatea materiilor prime și a materiilor rezultate trebuie să fie în conformitate cu prezentul regulament. | 12. Cerințele prevăzute în capitolele II, III și V din Hotărârea Guvernului nr. 278/2013 se aplică materialelor și obiectelor din plastic reciclat. Punctul 28 din prezentul regulament nu se aplică contaminanților prezenți în materiile prime și materiile rezultate din procesele de decontaminare, iar calitatea și puritatea materiilor prime și a materiilor rezultate sunt în conformitate cu prezentul regulament. | compatibil |  |  |
| (3) Materialele și obiectele din plastic reciclat sunt fabricate utilizând una dintre următoarele metode: (a) o tehnologie de reciclare adecvată menționată în anexa I; sau (b) o tehnologie nouă, astfel cum este menționată la articolul 3 alineatul (6) și dezvoltată în conformitate cu capitolul IV. | 13. Materialele și obiectele din plastic reciclat sunt fabricate utilizând o una dintre următoarele metode : 13.1. tehnologie de reciclare adecvată menționată în anexa nr.1; 13.2. o tehnologie nouă, astfel cum este menționat la pct.9. | Parțial compatibil |  | Autorizarea tehnologiilor noi este efectuată de către Comisia Europeană, în baza evaluărilor științifice efectuate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) |
| (4) În cazul în care materialele și obiectele din plastic reciclat sunt fabricate utilizând o tehnologie de reciclare adecvată, sunt îndeplinite următoarele cerințe: (a) după caz, s-a acordat o autorizare pentru procesul de reciclare utilizat pentru fabricarea materialelor și obiectelor din plastic reciclat; (b) reciclarea și utilizarea plasticului reciclat pentru fabricarea materialelor și obiectelor din plastic reciclat respectă cerințele generale prevăzute la articolele 6, 7 și 8, astfel cum au fost completate de specificațiile și cerințele pentru tehnologia prevăzută în coloana 8 a tabelului 1 din anexa I și cele prevăzute în autorizație și sub rezerva derogărilor specifice menționate în coloana 9 a tabelului 1 din anexa I și în autorizație. (c) prin derogare de la litera (b), în cazul în care tehnologia de reciclare adecvată urmează să fie pusă în aplicare prin intermediul unui sistem de reciclare, reciclarea și utilizarea materialelor și obiectelor din plastic reciclat respectă cerințele generale prevăzute la articolul 9 și, după caz, normele specifice pentru tehnologia prevăzută în anexa I. | 14. Materialele și obiectele din plastic reciclat, fabricate printr-o tehnologie adecvată de reciclare, respectă următoarele cerințe: 14.1. sunt rezultat a unui proces tehnologic de reciclare utilizat pentru fabricarea materialelor și obiectelor din plastic reciclat, iar operatorul instalației deține Autorizație de mediu, în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 209/ 2016 privind deșeurile; 14.2. reciclarea și utilizarea plasticului reciclat pentru fabricarea materialelor și obiectelor din plastic reciclat respectă cerințele generale prevăzute la punctele 22-32, astfel cum au fost completate de specificațiile și cerințele pentru tehnologia prevăzută în coloana 8 din tabelul 1, anexa nr.1 și cele prevăzute în autorizație și sub rezerva derogărilor specifice menționate în coloana 9 a tabelului 1 din anexa nr.1 și în Autorizația de mediu. 14.3. Prin derogare de la subpunctul 14.2., în cazul în care tehnologia de reciclare adecvată urmează să fie pusă în aplicare prin intermediul unui sistem de reciclare, reciclarea și utilizarea materialelor și obiectelor din plastic reciclat respectă cerințele generale prevăzute la punctele 33- 42 și, după caz, normele specifice pentru tehnologia prevăzută în anexa nr.1. | compatibil |  |  |
| (5) În cazul în care materialele și obiectele din plastic reciclat sunt fabricate cu ajutorul unei tehnologii noi, sunt îndeplinite cerințele prevăzute la articolele 10-13. |  | Prevedere UE neaplicabilă |  | Autorizarea tehnologiilor noi este efectuată de către Comisia Europeană, în baza evaluărilor științifice efectuate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) |
| (6) Registrul Uniunii prevăzut la articolul 24 include următoarele informații privind fabricarea plasticului reciclat: (a) instalația de decontaminare în care a fost fabricat plasticul reciclat, adresa unității de reciclare și identitatea reciclatorului care o exploatează; (b) procesul de reciclare autorizat aplicat, dacă tehnologia de reciclare adecvată aplicată necesită autorizarea proceselor de reciclare; (c) denumirea sistemului de reciclare utilizat, identitatea entității care îl gestionează și marcajele aplicate, în cazul în care tehnologia de reciclare aplicată necesită utilizarea unui sistem de reciclare; (d) denumirea noii tehnologii, în cazul în care fabricarea plasticului reciclat utilizează o nouă tehnologie de reciclare. (7) Dacă este cazul, statutul din registrul prevăzut la articolul 24 al procesului de reciclare autorizat utilizat pentru fabricare nu este „suspendat” sau „revocat”. (8) Statutul din registrul prevăzut la articolul 24 al instalației de decontaminare utilizate pentru fabricare nu este „suspendat”. |  | Prevedere UE neaplicabilă |  | Având în vedere că, la etapa actuală, Republica Moldova va prelua exclusiv procesele tehnologice autorizate la nivelul Uniunii Europene și incluse în Anexa nr. 1, instituirea unui registru național nu este justificată. |
| Articolul 5 Cerințe privind documentația, instrucțiunile și etichetarea | Secțiunea 2 Cerințe privind documentația, instrucțiunile și etichetarea |  |  |  |
| (1) Loturile individuale de plastic reciclat și de materiale și obiecte din plastic reciclat fac obiectul unui document sau al unei înregistrări unice privind calitatea acestora și se identifică printr-un număr unic și prin denumirea etapei de fabricație din care provin. | 15. Fiecare lot de plastic reciclat și de materiale și obiecte fabricate din plastic reciclat, este însoțit de un document sau o evidență unică privind calitatea sa și se identifică printr-un număr distinctiv și prin indicarea etapei de fabricație din care provine. | compatibil |  |  |
| (2) Plasticul reciclat introdus pe piață este însoțit de o declarație de conformitate, astfel cum se prevede la articolul 29. | 16. Plasticul reciclat introdus pe piață este însoțit de o declarație de conformitate, elaborată în conformitate cu punctele 64-66. | compatibil |  |  |
| (3) Recipientele din plastic reciclat furnizate transformatorilor trebuie etichetate. Eticheta trebuie să conțină simbolul definit în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1935/2004, urmat de: (a) simbolul și numărul de înregistrare al instalației de decontaminare în care a fost fabricat plasticul reciclat în conformitate cu articolul 24; (b) simbolul , urmat de numărul lotului; (c) procentul pe bază de greutate al conținutului reciclat; (d) procentul maxim pe bază de greutate al conținutului reciclat pe care îl pot conține materialele și obiectele din plastic reciclat finale care conțin plastic reciclat, dacă el este mai mic de 100 % și (e) atunci când declarația menționată la alineatul (2) furnizează instrucțiuni suplimentare, simbolul definit în ISO 7000 cu numărul de referință 1641. | 17. Recipientele din plastic reciclat furnizate transformatorilor trebuie etichetate. Eticheta trebuie să conțină simbolul definit în anexa nr.2 din Hotărârea Guvernului nr. 308/2018, urmat de: 17.1 simbolul și numărul de înregistrare al instalației de decontaminare în care a fost fabricat plasticul reciclat în conformitate cu punctele 64-66; 17.2. simbolul , urmat de numărul lotului; 17.3. procentul pe bază de greutate al conținutului reciclat; 17.4. procentul maxim pe bază de greutate al conținutului reciclat pe care îl pot conține materialele și obiectele din plastic reciclat finale care conțin plastic reciclat, dacă el este mai mic de 100 % și 17.5. atunci când declarația menționată la punctul 16 furnizează instrucțiuni suplimentare, simbolul definit în ISO 7000 cu numărul de referință 1641. | compatibil |  |  |
| (4) Etichetele menționate la alineatul (3) trebuie să fie în permanență clar lizibile, să fie amplasate într-un loc vizibil și să fie fixate ferm. | 18. Etichetele menționate la punctul 17 sunt lizibile, amplasate într-un loc vizibil și fixate ferm. | compatibil |  |  |
| Dimensiunea minimă a caracterelor de pe etichete trebuie să fie de cel puțin 17 puncte (6 mm) pe recipientele a căror dimensiune maximă este mai mică de 75 cm, de 23 de puncte pe recipientele a căror dimensiune maximă este cuprinsă între 75 și 125 cm și de 30 de puncte pe recipientele a căror dimensiune maximă este mai mare de 125 cm. | 19. Dimensiunea minimă a caracterelor de pe etichete sunt de cel puțin 17 puncte (6 mm) pe recipientele a căror dimensiune maximă este mai mică de 75 cm, de 23 de puncte pe recipientele a căror dimensiune maximă este cuprinsă între 75 și 125 cm și de 30 de puncte pe recipientele a căror dimensiune maximă este mai mare de 125 cm. | compatibil |  |  |
| (5) Prin derogare de la alineatul (4), etichetarea poate fi omisă pentru recipientele fixe montate în instalații sau pe vehicule. | 20. Prin derogare de la punctul 18, etichetarea poate fi omisă pentru recipientele fixe montate în instalații sau pe vehicule.. | compatibil |  |  |
| (6) Restricțiile și specificațiile prevăzute în anexa I privind utilizarea materialelor sau a obiectelor din plastic reciclat fabricate cu o tehnologie de reciclare adecvată și, după caz, restricțiile și specificațiile prevăzute în autorizație privind utilizarea materialelor sau a obiectelor reciclate fabricate printr-un proces de reciclare se includ în etichetarea prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 pentru materialele sau obiectele reciclate furnizate operatorilor din sectorul alimentar sau consumatorilor finali. | 21. Restricțiile și specificațiile prevăzute în anexa nr.1 privind utilizarea materialelor sau a obiectelor din plastic reciclat fabricate în baza unei tehnologii de reciclare adecvată și, după caz, restricțiile și specificațiile prevăzute în autorizație privind utilizarea materialelor sau a obiectelor reciclate fabricate printr-un proces de reciclare se includ în etichetarea prevăzută la capitolul IV din Hotărârea Guvernului nr. 308/2018, pentru materialele sau obiectele reciclate furnizate operatorilor din sectorul alimentar sau consumatorilor finali. | compatibil |  |  |
| CAPITOLUL III CERINȚE GENERALE PRIVIND RECICLAREA PLASTICULUI ȘI UTILIZAREA PLASTICULUI RECICLAT Articolul 6 Cerințe privind colectarea și preprelucrarea | III. CERINȚE GENERALE PRIVIND RECICLAREA PLASTICULUI ȘI UTILIZAREA PLASTICULUI RECICLAT Secțiunea 1 Cerințe privind colectarea și preprelucrarea |  |  |  |
| (1) Operatorii din sectorul gestionării deșeurilor care participă la lanțul de aprovizionare cu materii prime din plastic asigură faptul că deșeurile de plastic colectate îndeplinesc următoarele cerințe: (a) deșeurile de plastic provin numai din deșeurile municipale sau din comerțul cu amănuntul cu produse alimentare sau de la alte întreprinderi din sectorul alimentar, dacă au fost destinate să vină în contact cu produse alimentare și utilizate astfel, inclusiv deșeurile eliminate dintr-un sistem de reciclare în conformitate cu articolul 9 alineatul (6); (b) deșeurile de plastic provin numai din materiale și obiecte din plastic fabricate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 10/2011 sau de la materiale și obiecte din plastic reciclat fabricate în conformitate cu prezentul regulament; (c) deșeurile de plastic fac obiectul colectării separate; (d) prezența materialelor și a obiectelor din plastic care sunt diferite de plasticul pentru care a fost conceput procesul de decontaminare, inclusiv a dopurilor, a etichetelor și a adezivilor, a altor materiale și substanțe, precum și a resturilor de alimente este redusă la un nivel specificat în cerințele privind materiile prime din plastic utilizate de reciclator și care trebuie să nu compromită nivelul de decontaminare atins. | 22. Operatorii din sectorul gestionării deșeurilor care participă la lanțul de aprovizionare cu materii prime din plastic sunt obligați să asigure că deșeurile de plastic colectate respectă următoarele cerințe: 22.1. provin numai din deșeurile municipale sau din comerțul cu amănuntul cu produse alimentare sau de la alte întreprinderi din sectorul alimentar, dacă au fost destinate să vină în contact cu produse alimentare și utilizate astfel, inclusiv deșeurile eliminate dintr-un sistem de reciclare în conformitate cu punctul 36; 22.2 provin numai din materiale și obiecte din plastic fabricate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 278/2013 sau de la materiale și obiecte din plastic reciclat fabricate în conformitate cu prezentul regulament; 22.3 fac obiectul colectării separate; 22.4. prezența materialelor și a obiectelor din plastic care sunt diferite de plasticul pentru care a fost conceput procesul de decontaminare, inclusiv a dopurilor, a etichetelor și a adezivilor, a altor materiale și substanțe, precum și a resturilor de alimente este redusă la un nivel specificat în cerințele privind materiile prime din plastic utilizate de reciclator și care nu compromite nivelul de decontaminare atins. | compatibil |  |  |
| (2) În sensul alineatului (1) litera (c), deșeurile de plastic sunt considerate ca fiind colectate separat atunci când este îndeplinită una dintre următoarele condiții: (a) constau numai în materiale și obiecte din plastic care îndeplinesc cerințele prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) și care au fost colectate separat pentru reciclare din orice alte deșeuri; (b) sunt colectate împreună cu alte fracțiuni de deșeuri de ambalaje ale deșeurilor municipale sau cu alte fracțiuni de deșeuri municipale decât cele de ambalaje, de plastic, metal, hârtie sau sticlă, colectate separat de deșeurile reziduale în vederea reciclării și sunt îndeplinite următoarele cerințe: (i) sistemul de colectare colectează numai deșeuri nepericuloase; (ii) colectarea deșeurilor și sortarea ulterioară sunt concepute și efectuate astfel încât să se reducă la minimum contaminarea deșeurilor de plastic colectate cu orice deșeuri de plastic care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) sau cu alte deșeuri. | 23. În sensul subpunctului 22.3, deșeurile de plastic sunt considerate ca fiind colectate separat atunci când se respectă una dintre următoarele condiții: 23.1. constau numai din materiale și obiecte din plastic care îndeplinesc cerințele prevăzute la subpunctele 22.1 și 22.2, și care au fost colectate separat pentru reciclare din orice alte deșeuri; 23.2. sunt colectate împreună cu alte fracțiuni de deșeuri de ambalaje ale deșeurilor municipale sau cu alte fracțiuni de deșeuri municipale decât cele de ambalaje, de plastic, metal, hârtie sau sticlă, colectate separat de deșeurile reziduale în vederea reciclării și sunt respectate următoarele cerințe: 23.2.1. sistemul de colectare colectează numai deșeuri nepericuloase; 23.2.2. colectarea deșeurilor și sortarea ulterioară sunt concepute și efectuate astfel încât să se reducă la minimum contaminarea deșeurilor de plastic colectate cu orice deșeuri de plastic care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la subpunctele 22.1 și 22.2 sau cu alte deșeuri. | compatibil |  |  |
| (3) Deșeurile de plastic sunt controlate pe tot parcursul colectării și preprelucrării prin intermediul unor sisteme de asigurare a calității. Sistemele de asigurare a calității: (a) asigură că sunt îndeplinite condițiile și cerințele prevăzute la alineatele (1) și (2); (b) asigură trasabilitatea fiecărui lot până la punctul primei sortări a deșeurilor de plastic colectate și (c) sunt certificate de o terță parte independentă. | 24. Deșeurile de plastic sunt verificate pe tot parcursul colectării și preprelucrării prin intermediul unor sisteme de asigurare a calității. Sistemele de asigurare a calității: 24.1. asigură că sunt respectate condițiile și cerințele prevăzute la pct. 22 și pct. 23; 24.2. asigură trasabilitatea fiecărui lot până la punctul primei sortări a deșeurilor de plastic colectate; 24.3 sunt certificate de o terță parte independentă. | compatibil |  |  |
| Articolele 4, 5, 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 al Comisiei, precum și punctul B din anexa la regulamentul respectiv se aplică mutatis mutandis în ceea ce privește buna practică de fabricație, sistemele de control și asigurare a calității și documentația relevantă. | 25. Prevederile punctului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 594/2014, precum și prevederile de la capitolul III se aplică în mod similar în ceea ce privește buna practică de fabricație, sistemele de control și asigurare a calității și documentația relevantă. | compatibil |  |  |
| Articolul 7 Cerințe pentru decontaminare | Secțiunea 2 Cerințe pentru decontaminare | compatibil |  |  |
| (1) Materiile prime din plastic și materiile rezultate din procesul de decontaminare aplicat trebuie să respecte specificațiile stabilite în coloanele 3, 5 și 6 din tabelul 1 din anexa I pentru tehnologia de reciclare relevantă și, dacă este cazul, criteriile specifice stabilite în autorizație. | 26. Materiile prime din plastic și materiile rezultate din procesul de decontaminare aplicat respectă specificațiile stabilite în tabelul nr. 1 din anexa nr. 1 pentru tehnologia de reciclare relevantă și, dacă este cazul, criteriile specifice stabilite în autorizația de mediu. | compatibil |  |  |
| (2) Procesul de decontaminare se efectuează în conformitate cu specificațiile și cerințele relevante stabilite în coloana 8 din tabelul 1 din anexa I și, dacă este cazul, cu criteriile specifice stabilite în autorizație. Reciclatorii asigură conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 2023/2006. | 27. Procesul de decontaminare se efectuează în conformitate cu specificațiile și cerințele relevante stabilite în anexa nr.1 și, după caz, cu criteriile specifice stabilite în autorizație de mediu. Reciclatorii asigură conformitatea cu Hotărârea Guvernului nr. 594/2014. | compatibil |  |  |
| (3) Instalația de decontaminare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: să fie amplasată într-o singură unitate de reciclare, care este organizată astfel încât să se asigure că nu poate avea loc o nouă contaminare a plasticului reciclat și a materialelor și obiectelor din plastic reciclat; (b) configurația și funcționarea sa să corespundă cu cele ale procesului de reciclare pe care îl aplică; (c) să funcționeze conform descrierii din fișa rezumat de monitorizare a conformității întocmită în conformitate cu articolul 26. | 28. Instalația de decontaminare trebuie să respecte următoarele cerințe: 28.1 să fie amplasată într-o singură unitate de reciclare, structurată și echipată în mod corespunzător, astfel încât să se prevină orice posibilitate de contaminare ulterioară a plasticului reciclat, precum și a materialelor și obiectelor fabricate din acesta; 28.2. configurația și funcționarea să corespundă cu cele ale procesului de reciclare pe care îl aplică; 28.3. să funcționeze conform descrierii din fișa rezumativă de monitorizare a conformității în conformitate cu punctele 54-57. | compatibil |  |  |
| (4) Se păstrează un registru de evidențe pentru înregistrarea informațiilor privind calitatea loturilor individuale, conform definițiilor din secțiunea 4.1 din fișa rezumat de monitorizare a conformității menționată la alineatul (3) litera (c). Evidențele stocate în registrul respectiv se păstrează pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. | 29. Operatorii economici instituie un registru de evidență pentru înregistrarea informațiilor referitoare la calitatea loturilor individuale, în conformitate cu definițiile prevăzute în secțiunea 4.1 din anexa nr. 2 la fișa rezumatului de monitorizare a conformității, menționată la subpunctul 28.3. Informațiile înscrise în acest registru se păstrează pentru o durată de minimum cinci ani. | compatibil |  |  |
| Articolul 8 Postprelucrarea și utilizarea materialelor și a obiectelor din plastic reciclat | Secțiunea 3 Post-prelucrarea și utilizarea materialelor și a obiectelor din plastic reciclat | compatibil |  |  |
| (1) Transformatorii trebuie să respecte următoarele cerințe: (a) să postprelucreze plasticul reciclat în conformitate cu instrucțiunile furnizate de reciclator sau de transformatorul furnizor, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3); (b) dacă este cazul, să furnizeze transformatorilor ulteriori instrucțiuni în conformitate cu articolul 5 alineatele (3), (4) și (5); și (c) dacă este cazul, să furnizeze instrucțiuni utilizatorilor materialelor și obiectelor din plastic reciclat în conformitate cu articolul 5 alineatul (6). | 30. Transformatorii trebuie să respecte următoarele cerințe: 30.1 să postprelucreze plasticul reciclat în conformitate cu instrucțiunile furnizate de reciclator sau de transformatorul furnizor, în conformitate cu punctul 17; 30.2. după caz: 30.2.1. să furnizeze transformatorilor ulteriori instrucțiuni în conformitate cu punctele 17-20; 30.2.2. să furnizeze instrucțiuni utilizatorilor materialelor și obiectelor din plastic reciclat în conformitate cu punctul 21. | compatibil |  |  |
| (2) Operatorii din sectorul alimentar utilizează materiale și obiecte din plastic reciclat în conformitate cu instrucțiunile primite în conformitate cu articolul 5 alineatul (6). Ei comunică instrucțiuni relevante consumatorilor de produse alimentare ambalate în astfel de materiale și obiecte și/sau altor operatori din sectorul alimentar, după caz. | 31. Operatorii din sectorul alimentar utilizează materiale și obiecte din plastic reciclat în conformitate cu instrucțiunile prevăzute la punctul 21. | compatibil |  |  |
| (3) Comercianții cu amănuntul de materiale și obiecte din plastic reciclat care nu se află încă în contact cu produse alimentare comunică instrucțiunile relevante utilizatorilor unor astfel de materiale și obiecte în cazul în care astfel de instrucțiuni nu figurează pe etichetele aplicate deja materialelor și obiectelor respective. | 32. Comercianții cu amănuntul de materiale și obiecte din plastic reciclat care nu se află încă în contact cu produse alimentare comunică instrucțiunile relevante utilizatorilor unor astfel de materiale și obiecte în cazul în care astfel de instrucțiuni nu figurează pe etichetele aplicate deja materialelor și obiectelor respective. | compatibil |  |  |
| Articolul 9 Cerințe privind funcționarea sistemelor de reciclare | Cerințe privind funcționarea sistemelor de reciclare |  |  |  |
| (1) O entitate juridică unică acționează în calitate de administrator al unui sistem de reciclare și este responsabilă pentru funcționarea generală a sistemului de reciclare. Cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea funcționării unui sistem de reciclare, administratorul sistemului de reciclare informează autoritatea competentă de pe teritoriul în care este stabilit și Comisia în scopul înregistrării sale în registrul Uniunii instituit în conformitate cu articolul 24. Administratorul furnizează numele său, adresa sa, persoanele de contact, denumirea sistemului, o scurtă descriere a sistemului care să nu depășească 300 de cuvinte, marcajul menționat la alineatul (5), o listă a statelor membre în care se află operatorii economici care participă la sisteme și mențiuni referitoare la toate instalațiile de decontaminare utilizate de sistem. Ulterior, administratorul se asigură că aceste informații sunt actualizate. | 33. O singură entitate juridică exercită rolul de administrator al sistemului de reciclare și este responsabilă de buna funcționare a acestuia. | Parțial compatibil |  | Având în vedere că, la etapa actuală, Republica Moldova va prelua exclusiv procesele tehnologice autorizate la nivelul Uniunii Europene și incluse în Anexa nr. 1, instituirea unui registru național nu este justificată. |
| (2) Nu se întocmește o fișă rezumat de monitorizare a conformității, iar articolul 25 alineatul (1) litera (c) și articolul 26 nu se aplică atunci când reciclatorii notifică producția de plastic reciclat în cadrul unui sistem de reciclare, cu excepția cazului în care în coloana 8 a tabelului 1 din anexa I se impune o astfel de întocmire. În cazul în care articolul 25 alineatul (1) litera (c) și articolul 26 nu se aplică, statutul înregistrării în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) litera (g), astfel cum se menționează la articolul 25 alineatul (2), este „activ”. | 34. Nu se întocmește o fișă rezumativă de monitorizare a conformității, iar prevederile punctelor 54-57 nu se aplică atunci când reciclatorii notifică producția de plastic reciclat în cadrul unui sistem de reciclare, cu excepția cazului în care în tabelul 1 din anexa nr.1 se impune o astfel de întocmire. | compatibil |  |  |
| (3) Administratorul sistemului de reciclare furnizează un document unic tuturor operatorilor economici participanți și altor organizații participante. Acest document stabilește obiectivele sistemului, explică modul în care funcționează acesta, furnizează instrucțiuni și stabilește în detaliu obligațiile pe care le impune participanților. Explicația include o descriere a operațiunilor de reciclare. | 35. Administratorul sistemului de reciclare furnizează un document unic tuturor operatorilor economici participanți și altor organizații participante. Acesta stabilește obiectivele sistemului, explică modul în care funcționează acesta, furnizează instrucțiuni și stabilește în detaliu obligațiile pe care le impune participanților. Explicația include o descriere a operațiunilor de reciclare. |  |  |  |
| (4) Sistemele de reciclare se instituie în conformitate cu cerințele specifice aplicabile tehnologiei de reciclare adecvate folosite, astfel cum se prevede în tabelul 1 din anexa I și, după caz, cu autorizația procesului de reciclare aplicat. | 36. Sistemele de reciclare se instituie în conformitate cu cerințele specifice aplicabile tehnologiei de reciclare adecvate folosite, astfel cum este prevăzut în tabelul nr.1 din anexa nr.1 și, după caz, cu autorizația procesului de reciclare aplicat. | compatibil |  |  |
| Un sistem de colectare a deșeurilor face parte dintr-un sistem de reciclare și este dedicat sistemului, astfel încât să se asigure că sunt colectate numai materialele și obiectele care au fost utilizate în cadrul sistemului. | 37. Un sistem de colectare a deșeurilor face parte dintr-un sistem de reciclare și este dedicat sistemului, astfel încât să se asigure că sunt colectate numai materialele și obiectele care au fost utilizate în cadrul sistemului. | compatibil |  |  |
| (5) În etapele de utilizare în care contactul lor cu produse alimentare este intenționat sau previzibil, toate materialele și obiectele utilizate care fac obiectul unui sistem de reciclare se etichetează cu un marcaj înregistrat în registrul Uniunii prevăzut la articolul 24. Marcajul respectiv trebuie să fie clar vizibil, indelebil și unic pentru sistemul de reciclare. (6) Orice operator din sectorul alimentar care utilizează materiale și obiecte care poartă marcajul prevăzut la alineatul (5) se asigură că materialele și obiectele respective îndeplinesc următoarele cerințe: (a) sunt etichetate, utilizate și curățate în conformitate cu instrucțiunile primite de la administratorul sistemului de reciclare; (b) sunt utilizate numai în scopul distribuirii, depozitării, expunerii și vânzării produselor alimentare cărora le sunt destinate; (c) nu sunt contaminate cu alte materiale sau substanțe decât cele permise de sistemul de reciclare. | - Operatorul din domeniul alimentar se asigură că materialele și obiectele utilizate în cadrul sistemului îndeplinesc următoarele cerințe: - sunt etichetate, utilizate și curățate în conformitate cu instrucțiunile primite de la administratorul sistemului de reciclare; - sunt utilizate numai în scopul distribuirii, depozitării, expunerii și vânzării produselor alimentare cărora le sunt destinate; - nu sunt contaminate cu alte materiale sau substanțe decât cele permise de sistemul de reciclare. | Compatibil |  |  |
| În cazul în care oricare dintre aceste cerințe nu este îndeplinită, materialele sau obiectele se exclud din sistemul de reciclare și se elimină. |  |  |  |  |
|  | - În cazul în care oricare dintre aceste cerințe nu este îndeplinită, materialele sau obiectele se exclud din sistemul de reciclare și se elimină | Compatibil |  |  |
| (7) În cazul în care un sistem permite colectarea de la consumatori, colectarea are loc separat de alte deșeuri la punctele de colectare desemnate, adecvate pentru a asigura conformitatea colectării deșeurilor cu sistemul. | 38. În cazul în care un sistem permite colectarea de la consumatori, colectarea are loc separat de alte deșeuri la punctele de colectare desemnate, adecvate pentru a asigura conformitatea colectării deșeurilor cu sistemul. | compatibil |  |  |
| (8) Materialele și obiectele din plastic reciclat produse în conformitate cu sistemul nu pot fi introduse pe piață pentru a fi utilizate în afara sistemului, cu excepția cazului în care coloana 9 din anexa I prevede o derogare de la această cerință. | 41.Materialele și obiectele din plastic reciclat produse în conformitate cu sistemul nu pot fi introduse pe piață pentru a fi utilizate în afara sistemului, cu excepția cazului în care coloana 9 din anexa nr. 1 prevede o derogare de la această cerință. | compatibil |  |  |
| (9) Operatorii economici și alte organizații care participă la un sistem de reciclare: (a) operează un sistem de asigurare a calității în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2006, conceput pentru a asigura conformitatea cu cerințele sistemului; sau (b) în mod alternativ, micii operatori din sectorul alimentar pot pune în aplicare cerințele sistemului ca parte a procedurilor lor permanente bazate pe principiile analizei riscurilor și punctele critice de control (HACCP), astfel cum se menționează la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 ), aplicând aceste proceduri mutatis mutandis în cazul unor pericole de contaminare la contactul cu plasticul. | 42. Operatorii economici și alte organizații care participă la un sistem de reciclare: 42.1. operează un sistem de asigurare a calității în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 594/2014, conceput pentru a asigura conformitatea cu cerințele sistemului; 42.2. în mod alternativ, micii operatori din sectorul alimentar pot pune în aplicare cerințele sistemului ca parte a procedurilor lor permanente bazate pe principiile analizei riscurilor și punctele critice de control (HACCP), astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (7) din Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare, aplicând aceste proceduri în mod corespunzător în cazul unor pericole de contaminare la contactul cu plasticul. | compatibil |  |  |
| CAPITOLUL IV DEZVOLTAREA ȘI ÎNREGISTRAREA TEHNOLOGIILOR DE RECICLARE Articolul 10 Cerințe pentru dezvoltarea unei tehnologii noi |  | Prevederi UE neaplicabile |  | Autorizarea tehnologiilor noi este efectuată Autorizarea proceselor individuale de reciclare la nivelul UE este ste Comisia Europeană, în baza evaluărilor științifice efectuate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) |
| (1) Mai mulți dezvoltatori pot dezvolta în mod independent tehnologii noi în același timp, chiar dacă aceste tehnologii pot fi considerate similare sau identice. În cazul în care operatorii economici sau alte organizații colaborează la dezvoltarea unei tehnologii noi, o singură entitate juridică îi reprezintă pe acești operatori sau organizații și acționează în calitate de dezvoltator al tehnologiei noi. |  |  |  |  |
| (2) Cu cel puțin șase luni înainte de începerea exploatării primei instalații de decontaminare exploatate în temeiul articolului 4 alineatul (3) litera (b), dezvoltatorul notifică noua tehnologie autorității competente de pe teritoriul pe care este stabilit dezvoltatorul și Comisiei. În scopul înregistrării tehnologiei noi în registrul Uniunii prevăzut la articolul 24, dezvoltatorul include în această notificare numele și adresa sa, persoanele de contact, denumirea tehnologiei noi, o scurtă descriere a tehnologiei noi care să nu depășească 300 de cuvinte, o adresă URL („URL”) care localizează rapoartele care urmează să fie publicate în conformitate cu alineatul (4) și cu articolul 13 alineatul (4), precum și denumirile și adresele sau numerele oricăror unități de reciclare în care se preconizează că va avea loc dezvoltarea tehnologiei. |  |  |  |  |
| (3) Notificarea din partea dezvoltatorului furnizează, de asemenea, informații detaliate cu privire la următoarele aspecte: |  |  |  |  |
| (a) o caracterizare a tehnologiei noi pe baza proprietăților tehnologiilor de reciclare prevăzute la articolul 3 alineatul (2); (b) o explicație a oricăror abateri de la cerințele prevăzute la articolele 6, 7 și 8 sau dacă noua tehnologie aplică un sistem de reciclare; (c) un raționament cuprinzător, precum și dovezi științifice și studii, compilate de dezvoltator, care să demonstreze că noua tehnologie are capacitatea de a fabrica materiale și obiecte din plastic reciclat care sunt în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004, garantând, de asemenea, siguranța lor microbiologică, inclusiv o caracterizare a nivelurilor de contaminanți din materiile prime din plastic utilizate și în plasticul reciclat, o determinare a eficienței decontaminării și a transferului acestor contaminanți din materialele și obiectele din plastic reciclat în alimente, precum și justificarea motivelor pentru care conceptele, principiile și practicile aplicate sunt suficiente pentru îndeplinirea cerințelor respective; (d) o descriere a unuia sau mai multor procese tipice de reciclare care utilizează tehnologia, inclusiv o diagramă a principalelor etape de fabricație și, dacă este cazul, o explicație a sistemului de reciclare utilizat și a normelor care reglementează funcționarea acestuia; (e) o explicație în conformitate cu litera (a) care să descrie motivele pentru care tehnologia trebuie considerată nouă și diferită de tehnologiile existente; (f) un rezumat prin care se propun autorității criterii de evaluare pentru potențiala evaluare viitoare de către ea a proceselor de reciclare care aplică noua tehnologie pe care se bazează instalația, astfel cum se prevede la articolul 20 alineatul (2); (g) o estimare a numărului preconizat de instalații de decontaminare care vor fi exploatate pentru a dezvolta noua tehnologie și adresele prevăzute ale unităților de reciclare în care vor fi amplasate. În sensul literei (c), datele utilizate pentru a determina eficiența decontaminării se obțin fie prin exploatarea unei instalații-pilot, fie provin din producția comercială de materiale plastice reciclate care nu sunt destinate să vină în contact cu produse alimentare. În cazul în care este necesar să se stabilească pe deplin siguranța materialelor și obiectelor din plastic, datele se completează cu teste concepute pentru a evalua conceptele, principiile și practicile specifice tehnologiei. Dacă materiile prime din plastic ar putea conține materiale plastice care nu sunt produse în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 10/2011, dovezile necesare trebuie să demonstreze că tehnologia elimină substanțele care au fost utilizate la fabricarea materialelor plastice respective în măsura în care este necesar pentru a asigura îndeplinirea cerinței prevăzute la articolul 4 alineatul (2). Informațiile menționate la primul și al doilea paragraf se pun la dispoziția statelor membre și a autorității. Dezvoltatorul le furnizează, de asemenea, tuturor reciclatorilor care utilizează noua tehnologie. Ele se actualizează fără întârziere pe baza noilor informații rezultate din activitățile de dezvoltare. Informațiile sunt considerate relevante din punct de vedere comercial pentru dezvoltator și nu se vor publica înainte de solicitarea Comisiei adresată autorității de a evalua tehnologia de reciclare în conformitate cu articolul 14. |  |  |  |  |
| (4) La momentul notificării, reciclatorul publică, de asemenea, pe site-ul său un raport inițial detaliat, utilizând adresa URL furnizată în conformitate cu alineatul (2), privind siguranța plasticului fabricat, pe baza informațiilor prevăzute la alineatul (3). Raportul respectiv poate omite detalii privind procesele de reciclare și instalațiile care utilizează noua tehnologie, în măsura în care aceste detalii au, în mod justificat, relevanță comercială și furnizează un rezumat cuprinzător cu toate informațiile necesare pentru a efectua o evaluare independentă a tehnologiei, fără a fi necesară consultarea informațiilor din rapoarte și studii mai detaliate; |  |  |  |  |
| (5) Dezvoltatorul adaptează modelul fișei rezumat de monitorizare a conformității prevăzute în anexa II în măsura în care adaptarea este necesară pentru a reflecta particularitățile noii tehnologii. El furnizează acest model adaptat pentru fișa rezumat de monitorizare a conformității tuturor reciclatorilor care utilizează noua tehnologie. |  |  |  |  |
| (6) În cazul în care o tehnologie aplică un sistem de reciclare, dezvoltatorul acționează în calitate de administrator al sistemului de reciclare menționat la articolul 9 alineatul (1). Articolele 6, 7 și 8 și articolul 9 alineatul (2) nu se aplică. |  |  |  |  |
| (7) Dezvoltatorul asigură un dialog continuu cu toți reciclatorii care utilizează noua tehnologie pentru a face schimb de cunoștințe cu privire la funcționarea și capacitatea sa de decontaminare a materialelor plastice. Dezvoltatorul ține o evidență a dialogului, în care sunt prezentate aspectele discutate și concluziile privind funcționarea și capacitatea de decontaminare a tehnologiei, care, la cerere, se pune la dispoziția oricărei autorități competente dintr-un teritoriu în care se află dezvoltatorul și/sau reciclatorii. |  |  |  |  |
| (8) O autoritate competentă care a fost notificată în conformitate cu alineatul (2) verifică, în termen de cinci luni de la notificare, dacă cerințele prevăzute la alineatele (1)-(7) sunt îndeplinite și, ulterior, verifică periodic cerințele care decurg de la alineatul (8). În cazul în care autoritatea competentă consideră că aceste cerințe nu sunt îndeplinite, ea notifică preocupările sale dezvoltatorului și poate solicita acestuia să amâne începerea operării primei instalații de decontaminare în conformitate cu alineatul (2) până când soluționează preocupările respective. Dezvoltatorul informează autoritatea competentă cu privire la modul în care a soluționat preocupările respective sau clarifică motivele pentru care consideră că nu este necesar să ia măsuri. În cazul în care autoritatea competentă are motive serioase de îngrijorare cu privire la siguranța materialelor și obiectelor din plastic reciclat, autoritatea competentă informează în acest sens Comisia. |  |  |  |  |
| Articolul 11 Condiții de exploatare a instalațiilor de reciclare care aplică tehnologii noi (1) O instalație de reciclare care aplică o tehnologie de reciclare nouă se bazează pe o tehnologie nouă notificată în conformitate cu articolul 10 alineatul (2). (2) Reciclatorul respectă cerințele administrative prevăzute la articolul 25. (3) O instalație de reciclare utilizată pentru a dezvolta o tehnologie nouă poate fi exploatată într-un mod care se abate de la una sau mai multe dintre cerințele specifice prevăzute la articolele 6, 7 și 8 sau poate utiliza un sistem de reciclare în conformitate cu articolul 9, cu condiția ca fiecare abatere sau utilizare a sistemului respectiv să fie justificată prin explicația furnizată în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) litera (b). (4) Reciclatorul trebuie să dispună de informații suplimentare documentate, în conformitate cu articolul 12, care să demonstreze că plasticul reciclat produs cu ajutorul instalației de reciclare îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 și este sigur din punct de vedere microbiologic. (5) Reciclatorul are la dispoziție o fișă rezumat de monitorizare a conformității completată pe baza modelului furnizat de dezvoltator în conformitate cu articolul 10 alineatul (5). (6) Informațiile suplimentare menționate la alineatul (3), inclusiv orice documentație justificativă, precum și fișa rezumat de monitorizare a conformității menționată la alineatul (4) se furnizează dezvoltatorului și autorităților competente, la cererea acestora. |  | Prevederi UE neaplicabile |  | Autorizarea tehnologiilor noi la nivelul Uniunii Europene se realizează de către Comisia Europeană, în baza evaluărilor științifice efectuate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) |
| Articolul 12 Cerințe de informare suplimentare privind instalațiile de reciclare care utilizează o tehnologie nouă |  | Prevedere UE neaplicabilă |  | Autorizarea tehnologiilor noi la nivelul Uniunii Europene se realizează de către Comisia Europeană, în baza evaluărilor științifice efectuate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) |
| (1) Un reciclator trebuie să păstreze la instalația de decontaminare, pentru a le pune la dispoziție, următoarele informații suplimentare: (a) un rezumat al tehnologiei noi care să nu depășească 250 de cuvinte; (b) un rezumat care să descrie instalația completă de reciclare și procesul pe care îl aplică, care să nu depășească 1 500 de cuvinte. Acest rezumat demonstrează siguranța plasticului reciclat fabricat cu ajutorul instalației și se bazează pe informațiile furnizate de dezvoltator în conformitate cu articolul 10 alineatul (3), precum și pe criteriile de evaluare menționate la articolul 10 alineatul (3) litera (f); (c) o diagramă detaliată care să prezinte succesiunea principalelor etape de fabricație ale instalației de reciclare, inclusiv toate operațiunile unitare individuale efectuate în unitatea de reciclare; (d) o diagramă a conductelor și instrumentelor procesului de decontaminare în conformitate cu secțiunea 4.4 din ISO 10628-1:2014, indicând numai instrumentele relevante pentru decontaminare. |  |  |  |  |
| (2) Informațiile suplimentare prevăzute la alineatul (1) se actualizează fără întârziere ca urmare a dialogului continuu dintre dezvoltator și reciclatori, atunci când devin disponibile noi informații fie ca urmare a exploatării și dezvoltării instalației, fie ca urmare a monitorizării în conformitate cu articolul 13 sau în cazul în care dezvoltatorul modifică tehnologia sau colectează noi măsurători privind performanța sau funcționarea noii tehnologii. Ulterior, reciclatorul furnizează dezvoltatorului informațiile actualizate și documentele justificative. |  |  |  |  |
| (3) În sensul alineatului (1) litera (b), documentația justificativă trebuie să includă cel puțin următoarele elemente: (a) informații privind nivelul de contaminare accidentală prezentă în materiile prime din plastic și informații privind alte tipuri de contaminare și nivelurile acesteia, în special în cazul în care, în temeiul articolului 11 alineatul (3), materiile prime din plastic nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele prevăzute la articolul 6; (b) informații privind cantitatea sau procentul contaminării pe care procesul de decontaminare o poate elimina („eficiența decontaminării”); (c) informații cu privire la contaminarea reziduală estimată prezentă în materia rezultată din procesul de decontaminare, ținând seama de eficiența decontaminării, inclusiv cea cu substanțe cu efecte genotoxice și perturbatoare pentru sistemul endocrin care ar putea fi încă prezente, precum și cu substanțele menționate la articolul 13 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 10/2011, chiar dacă prezența lor se situează sub limita de detectare a tehnicilor analitice aplicate; (d) informații privind evoluția contaminanților eliminați în procesul de decontaminare; (e) informații privind migrarea în alimente a contaminanților reziduali prezenți în materialul sau obiectul din plastic reciclat, postprelucrate în conformitate cu cerințele procesului de reciclare și luând în considerare condițiile de utilizare definite pentru materialele și obiectele în cauză; (f) un raționament, o discuție și o concluzie generală privind siguranța materialelor și a obiectelor din plastic reciclat pe baza informațiilor prevăzute la literele (a)-(e). Informațiile menționate la prezentul alineat se actualizează și se bazează pe cele mai recente informații relevante pentru aceste elemente, inclusiv pe informațiile oferite de furnizorii de materii prime din plastic și de utilizatorii plasticului reciclat, precum și pe informațiile care rezultă din monitorizare în conformitate cu articolul 13 și din dialogul menționat la articolul 10 alineatul (7). |  |  |  |  |
| Articolul 13 Monitorizarea și raportarea nivelurilor de contaminare | Monitorizarea și raportarea nivelurilor de contaminare |  |  |  |
| (1) Un reciclator care exploatează o instalație de decontaminare în conformitate cu articolul 11 monitorizează nivelul mediu de contaminare pe baza unei strategii solide de eșantionare care vizează loturile de materii prime din plastic și loturile corespunzătoare de materie rezultată decontaminată. Strategia de eșantionare ține seama de toți factorii care ar putea afecta compoziția materiilor prime din plastic și abordează în special variațiile în ceea ce privește originea acestora, indiferent că sunt geografice sau de altă natură. Eșantionarea include inițial toate loturile de materii prime și loturile de materii rezultate corespunzătoare, dar frecvența de eșantionare poate fi redusă după ce se obțin medii stabile. Frecvența eșantionării se menține, în orice caz, la un nivel adecvat pentru a detecta tendințele și/sau alte modificări ale nivelurilor de contaminare a loturilor de materii prime și pentru a vedea dacă reapar contaminanții. În cazul în care determinarea frecvenței de eșantionare pe baza loturilor de materii prime din plastic nu este practică din cauza particularităților procesului de reciclare, frecvența se determină pe baza loturilor utilizate la cea mai apropiată operațiune de preprelucrare pentru care o astfel de determinare este practică. Nivelurile contaminanților reziduali din materiile rezultate se determină înainte de orice diluare a acestora prin adăugarea unui alt material. În cazul în care nivelurile contaminanților în materiile rezultate sunt sub nivelul de cuantificare al metodelor analitice aplicate pentru monitorizare, monitorizarea materiilor rezultate poate fi înlocuită cu unul sau mai multe studii care determină nivelul de contaminanți reziduali într-un număr limitat de loturi de materii rezultate cu metode analitice cu o limită de cuantificare suficient de mică pentru a determina eficiența reală de decontaminare obținută în instalația de decontaminare. În cazul în care contaminarea reziduală a materiilor rezultate este atât de mică încât cuantificarea ei nu este posibilă, nivelul de detectare al metodelor respective trebuie să fie suficient de mic pentru a susține raționamentul conform căruia eficiența decontaminării este suficientă pentru a asigura faptul că materialele și obiectele din plastic reciclat sunt în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004. | 43. Un reciclator care exploatează o instalație de decontaminare monitorizează nivelul mediu de contaminare pe baza unei strategii de eșantionare care vizează loturile de materii prime din plastic și loturile corespunzătoare de materie rezultată decontaminată. Strategia de eșantionare ține cont de toți factorii care ar putea afecta compoziția materiilor prime din plastic și abordează în special variațiile în ceea ce privește originea acestora, indiferent că sunt geografice sau de altă natură. 44. Eșantionarea include inițial toate loturile de materii prime și loturile de materii rezultate corespunzătoare, dar frecvența de eșantionare poate fi redusă după ce se obțin medii stabile. Frecvența eșantionării se menține, în orice caz, la un nivel adecvat pentru a detecta tendințele și/sau alte modificări ale nivelurilor de contaminare a loturilor de materii prime și pentru a vedea dacă reapar contaminanții. 45. În cazul în care determinarea frecvenței de eșantionare pe baza loturilor de materii prime din plastic nu este practică din cauza particularităților procesului de reciclare, frecvența se determină pe baza loturilor utilizate la cea mai apropiată operațiune de preprelucrare pentru care o astfel de determinare este practică. 46. Nivelurile contaminanților reziduali din materiile rezultate se determină înainte de orice diluare a acestora prin adăugarea unui alt material. În cazul în care nivelurile contaminanților în materiile rezultate sunt sub nivelul de cuantificare al metodelor analitice aplicate pentru monitorizare, monitorizarea materiilor rezultate poate fi înlocuită cu unul sau mai multe studii care determină nivelul de contaminanți reziduali într-un număr limitat de loturi de materii rezultate cu metode analitice cu o limită de cuantificare suficient de mică pentru a determina eficiența reală de decontaminare obținută în instalația de decontaminare. 47. În cazul în care contaminarea reziduală a materiilor rezultate este atât de mică încât cuantificarea ei nu este posibilă, nivelul de detectare al metodelor respective trebuie să fie suficient de mic pentru a susține raționamentul conform căruia eficiența decontaminării este suficientă pentru a asigura faptul că materialele și obiectele din plastic reciclat sunt în conformitate cu punctul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 308/2010. | compatibil |  |  |
| (2) Pentru analizele și testele necesare pentru determinarea nivelului de contaminare în conformitate cu alineatul (1), laboratoarele care efectuează aceste operațiuni participă în mod regulat și cu rezultate satisfăcătoare la testele de competență adecvate acestui scop. Prima dată când un laborator participă la un astfel de test de competență este înainte de începerea exploatării la unitatea de reciclare. | 48. Pentru analizele și testele necesare pentru determinarea nivelului de contaminare în conformitate cu punctele 43-47, laboratoarele care efectuează aceste operațiuni participă în mod regulat și cu rezultate satisfăcătoare la testele de competență adecvate acestui scop. Prima dată când un laborator participă la un astfel de test de competență este înainte de începerea exploatării la unitatea de reciclare. | compatibil |  |  |
| (3) Reciclatorii furnizează dezvoltatorului, cel puțin o dată la șase luni, datele care rezultă din monitorizare și raționamentul lor actualizat în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) litera (f), în cazul în care el s-a schimbat pe baza datelor. |  | Prevedere UE neplicabilă |  | Autorizarea tehnologiilor noi la nivelul Uniunii Europene se realizează de către Comisia Europeană, în baza evaluărilor științifice efectuate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) |
| (4) Dezvoltatorul publică o dată la șase luni un raport pe site-ul său de internet, pe baza celor mai recente informații provenite de la toate instalațiile care utilizează noua tehnologie, primite în conformitate cu alineatul (3). |  | Prevedere UE neplicabilă |  | Autorizarea tehnologiilor noi la nivelul Uniunii Europene se realizează de către Comisia Europeană, în baza evaluărilor științifice efectuate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) |
| (5) Raportul trebuie să includă cel puțin următoarele elemente: (a) o scurtă descriere* a tehnologiei noi pe baza informațiilor menționate la articolul 10 alineatul (3), inclusiv a informațiilor solicitate la literele (a), (b), (d) și (f); (b) un rezumat al raționamentului privind capacitatea noii tehnologii și a procesului (proceselor) de reciclare de a fabrica materiale și obiecte din plastic reciclat care sunt în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 și care sunt sigure din punct de vedere microbiologic, pe baza informațiilor incluse la articolul 10 alineatul (3) literele (a)-(f) și ținând seama de informațiile primite în conformitate cu alineatul (3); (c) o listă a tuturor substanțelor cu o masă moleculară mai mică de 1 000 de Daltoni care se găsesc în materiile prime din plastic în fiecare dintre instalațiile de decontaminare și în materiile rezultate de plastic reciclat, sortate în ordine descrescătoare în funcție de prezența lor relativă și pentru care au fost identificați cel puțin primii 20 de contaminanți accidentali detectați în materiile prime, precum și cantitățile lor specificate ca fracție masică a materiilor prime și a materiilor rezultate; (d) o listă a materialelor contaminante prezente în mod regulat în materiile prime din plastic, inclusiv tipurile de polimeri care diferă de cele din materiile prime din plastic destinate să vină în contact cu alimentele, materialele plastice care nu sunt destinate să vină în contact cu alimentele și alte materiale care se găsesc în materiile prime și materiile rezultate menționate la litera (c), precum și cantitățile acestora specificate ca fracție masică a materiilor prime și a materiilor rezultate; (e) o analiză a originii celei mai probabile a contaminanților identificați menționați la literele (c) și (d) și a măsurii în care aceste origini ar putea conduce la prezența simultană a altor substanțe care prezintă motive de îngrijorare care sunt fie nedetectate, fie neidentificate prin tehnicile analitice aplicate; (f) măsurarea sau estimarea nivelurilor de migrare în alimente a contaminanților prezenți în materialele și obiectele din plastic reciclat; (g) o descriere detaliată a strategiei de eșantionare aplicate; (h) o descriere detaliată a procedurilor și a metodelor analitice utilizate, inclusiv a procedurilor de eșantionare și a limitelor de detecție și cuantificare, precum și a datelor de validare și a raționamentului privind caracterul adecvat al acestora; (i) o analiză și o explicație a oricăror discrepanțe observate între nivelurile de contaminanți preconizate în plasticul din materiile prime și în materiile rezultate din instalație și eficiența decontaminării realizată de ea, pe baza raționamentului prevăzut la litera (b) și a rezultatelor efective de la litera (c); (j) o analiză a diferențelor față de rapoartele anterioare publicate în conformitate cu prezentul alineat, dacă este cazul. | 49. Raportul include cel puțin următoarele elemente: 49.1. o listă a tuturor substanțelor cu o masă moleculară mai mică de 1 000 de Daltoni care se găsesc în materiile prime din plastic în fiecare dintre instalațiile de decontaminare și în materiile rezultate de plastic reciclat, sortate în ordine descrescătoare în funcție de prezența lor relativă și pentru care au fost identificați cel puțin primii 20 de contaminanți accidentali detectați în materiile prime, precum și cantitățile lor specificate ca fracție masică a materiilor prime și a materiilor rezultate; 49.2. o listă a materialelor contaminante prezente în mod regulat în materiile prime din plastic, inclusiv tipurile de polimeri care diferă de cele din materiile prime din plastic destinate să vină în contact cu alimentele, materialele plastice care nu sunt destinate să vină în contact cu alimentele și alte materiale care se găsesc în materiile prime și materiile rezultate menționate la subpunctul 45.1 precum și cantitățile acestora specificate ca fracție masică a materiilor prime și a materiilor rezultate; 49.3. o analiză a originii celei mai probabile a contaminanților identificați menționați la subpunctele 49.1 și 49.2. și a măsurii în care aceste origini ar putea conduce la prezența simultană a altor substanțe care prezintă motive de îngrijorare care sunt fie nedetectate, fie neidentificate prin tehnicile analitice aplicate; 49.4. măsurarea sau estimarea nivelurilor de migrare în alimente a contaminanților prezenți în materialele și obiectele din plastic reciclat; 49.5. o descriere detaliată a strategiei de eșantionare aplicate; 49.6. o descriere detaliată a procedurilor și a metodelor analitice utilizate, inclusiv a procedurilor de eșantionare și a limitelor de detecție și cuantificare, precum și a datelor de validare și a raționamentului privind caracterul adecvat al acestora; 49.7. o analiză a diferențelor față de rapoartele anterioare publicate în conformitate cu prezentul punct, dacă este cazul. | Parțial compatibil |  |  |
| Articolul 14 Evaluarea noilor tehnologii |  | Prevedere UE neaplicabilă |  | Autorizarea tehnologiilor noi la nivelul Uniunii Europene se realizează de către Comisia Europeană, în baza evaluărilor științifice efectuate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) |
| (1) În cazul în care consideră că există suficiente date disponibile cu privire la o tehnologie nouă, Comisia poate, din proprie inițiativă, să solicite autorității să evalueze tehnologia respectivă și să includă alte tehnologii noi în cererea respectivă, cu condiția ca aceste tehnologii să fie în mare măsură similare sau identice. (2) Un dezvoltator poate solicita Comisiei să inițieze evaluarea menționată la alineatul (1) de îndată ce a publicat cel puțin patru rapoarte consecutive în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) privind o instalație de decontaminare. În cazul în care dezvoltatorul solicită evaluarea noii tehnologii, Comisia poate amâna solicitarea adresată autorității cu până la doi ani în cazul în care consideră că cunoștințele disponibile privind noua tehnologie sunt încă insuficiente sau atunci când alți operatori dezvoltă aceleași tehnologii sau tehnologii noi similare. |  |  |  |  |
| (3) Autoritatea evaluează caracterul adecvat al tehnologiei de decontaminare pe care o aplică noua tehnologie, ținând seama de tehnologia de reciclare în ansamblu. Evaluarea caracterului adecvat include eficiența principiilor chimice și/sau fizice utilizate pentru decontaminarea unui material plastic specific, astfel încât materialele și obiectele fabricate din plastic reciclat obținute cu ajutorul noii tehnologii să fie în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004. Ea include și siguranța microbiologică. |  |  |  |  |
| (4) În termen de un an de la primirea cererii de evaluare a tehnologiei noi, autoritatea publică un aviz privind rezultatul evaluării efectuate de ea. Avizul respectiv conține: (a) o caracterizare a tehnologiei de reciclare pe baza proprietăților definite la articolul 3 alineatul (2); (b) o discuție și o concluzie cu privire la evaluarea capacității noii tehnologii de reciclare a deșeurilor de plastic în conformitate cu alineatul (3), inclusiv observații sau preocupări specifice ale autorității cu privire la tehnologie, la procesele și instalațiile care o utilizează, precum și o definiție și o justificare a oricăror restricții și specificații considerate necesare; (c) o concluzie din care să reiasă dacă procesele individuale de reciclare care aplică tehnologia de reciclare respectivă necesită o evaluare individuală suplimentară în conformitate cu articolele 17-20; (d) în cazul în care autoritatea concluzionează că este necesară o evaluare individuală a proceselor de reciclare, orientări specifice, astfel cum se menționează la articolul 20 alineatul (2); (e) în cazul în care autoritatea concluzionează că nu este necesară evaluarea individuală a proceselor de reciclare, informații echivalente informațiilor solicitate la articolul 18 alineatul (4) literele (c)-(g). |  |  |  |  |
| (5) În cazul în care autoritatea consideră că trebuie să implice noi experți pentru a evalua în mod corespunzător o tehnologie nouă, ea poate prelungi perioada prevăzută la alineatul (3) cu până la un an. |  |  |  |  |
| (6) În cazul în care este necesar pentru finalizarea evaluării efectuate de ea, autoritatea poate solicita dezvoltatorilor noilor tehnologii care fac obiectul evaluării să completeze informațiile de care dispun cu informații compilate în conformitate cu articolele 10 și 12, precum și cu alte informații sau explicații pe care le consideră necesare în acest scop și în termenele pe care le specifică, care nu trebuie să depășească 1 an în total. În cazul în care autoritatea solicită astfel de informații suplimentare, termenul prevăzut la alineatul (4) se suspendă până la primirea informațiilor solicitate de la unul, mai mulți sau toți dezvoltatorii, după caz, în scopul evaluării. |  |  |  |  |
| (7) Comisia poate decide să ajusteze termenele menționate la alineatele (3), (4) și (5) pentru evaluarea unei anumite tehnologii noi, după consultarea autorității și a dezvoltatorilor tehnologiei respective. |  |  |  |  |
| (8) Articolele 39-39e din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 se aplică mutatis mutandis informațiilor suplimentare solicitate în conformitate cu alineatul (6); în acest scop, dezvoltatorul sau dezvoltatorii noilor tehnologii din domeniul de aplicare al evaluării sunt considerați a fi solicitantul. În scopul evaluării tehnologiilor, autoritatea acordă tratament confidențial informațiilor suplimentare pe care le solicită cu privire la aspecte specifice proceselor și instalațiilor individuale de reciclare utilizate de un reciclator. Informațiile menționate la articolul 12 alineatul (1) literele (b) și (e) și la articolul 12 alineatul (3) nu se tratează ca fiind confidențiale. Informațiile considerate a fi confidențiale în conformitate cu prezentul alineat nu se partajează cu sau între alți dezvoltatori, reciclatori sau părți terțe fără consimțământul proprietarului informațiilor respective. |  |  |  |  |
| (9) Atunci când dezvoltatorii altor tehnologii noi care nu sunt incluse în domeniul de aplicare al evaluării publică noi informații relevante pentru evaluare, autoritatea poate lua în considerare aceste informații. |  |  |  |  |
| Articolul 15 Decizie privind caracterul adecvat al unei tehnologii noi |  | Prevedere UE neaplicabilă |  | Autorizarea tehnologiilor noi la nivelul Uniunii Europene se realizează de către Comisia Europeană, în baza evaluărilor științifice efectuate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) |
| (1) Ținând seama de avizul autorității, de dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și de alți factori legitimi relevanți pentru subiectul în cauză, Comisia decide dacă tehnologia nouă este o tehnologie nouă adecvată de reciclare în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) sau dacă este inclusă într-o tehnologie de reciclare adecvată existentă. În cazul în care Comisia consideră că o tehnologie nouă este o tehnologie de reciclare adecvată, ea stabilește, după caz, cerințele specifice aplicabile tehnologiei respective și decide dacă procesele de reciclare care o aplică fac obiectul autorizării și dacă ea include utilizarea unui sistem de reciclare. |  |  |  |  |
| În cazul în care Comisia consideră că procesele de reciclare care aplică o tehnologie fac obiectul autorizării, ea stabilește dispoziții privind exploatarea instalațiilor de reciclare notificate în conformitate cu articolul 10 alineatul (2). |  |  |  |  |
| (3) O tehnologie care nu a fost considerată adecvată în conformitate cu alineatul (1) nu mai este considerată o tehnologie nouă. Dezvoltatorii pot utiliza această tehnologie ca bază pentru a începe dezvoltarea unei alte tehnologii noi, cu condiția ca aceasta să fie modificată substanțial pentru a răspunde preocupărilor autorității și/sau ale Comisiei |  |  |  |  |
| Articolul 16 Clauză de salvgardare privind introducerea pe piață a materialelor și obiectelor din plastic reciclat fabricate cu o tehnologie de reciclare nouă sau adecvată |  | Prevedere UE neaplicabilă |  | Prevederile se referă la Comisia Europeană. |
| (1) La cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, Comisia poate analiza dacă există motive pentru a modifica condițiile de introducere pe piață a materialelor și a obiectelor din plastic reciclat fabricate cu o tehnologie specifică de reciclare sau pentru a împiedica complet introducerea lor pe piață, chiar dacă tehnologia respectivă a fost considerată adecvată. |  |  |  |  |
| (2) În scopul analizei menționate la alineatul (1), dezvoltatorul tehnologiei, dezvoltatorii, producătorii sau furnizorii de procese sau instalații de reciclare care utilizează tehnologii precum cele menționate la articolul 17 alineatul (1), reciclatorii, transformatorii și statele membre furnizează Comisiei toate informațiile pe care le-au obținut cu privire la tehnologia de reciclare. Dacă este necesar, Comisia poate consulta autoritatea |  |  |  |  |
| (3) Comisia poate invita actorii menționați la alineatul (2) să efectueze un program specific de monitorizare sau testări vizând migrarea. Comisia poate specifica termenele până la care actorii respectivi trebuie să furnizeze informațiile sau rapoartele necesare. |  |  |  |  |
| (4) Pe baza rezultatelor analizei sale, Comisia poate: (a) să stabilească restricții și specificații cu privire la tehnologie, după caz; (b) să considere că tehnologia de reciclare nu este adecvată. (5) În cazul în care Comisia decide că o tehnologie de reciclare nu este adecvată, se aplică articolul 15 alineatul (3). |  |  |  |  |
| CAPITOLUL V PROCEDURA DE AUTORIZARE A PROCESELOR INDIVIDUALE DE RECICLARE Articolul 17 Cerere de autorizare a proceselor individuale de reciclare | V. PROCEDURA DE AUTORIZARE A PROCESELOR INDIVIDUALE DE RECICLARE | compatibil |  |  |
| (1) Pentru a obține autorizația pentru un proces individual de reciclare, persoana fizică sau entitatea juridică care a dezvoltat procesul de decontaminare din cadrul procesului de reciclare, fie exclusiv în scopuri proprii ca reciclator, fie pentru vânzare sau acordarea de licențe pentru instalațiile de reciclare sau decontaminare către reciclatori, „solicitantul”, depune o cerere în conformitate cu alineatul (2). (2) Solicitantul depune cererea la autoritatea competentă a unui stat membru însoțită de următoarele: (a) numele și adresa solicitantului; (b) un dosar tehnic conținând informațiile menționate la alineatul (5); (c) un rezumat al dosarului tehnic. | 50. Autorizarea instalației și/sau activității de gestionare a deșeurilor este realizată în conformitate cu art. 24-27 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. | Parțial compatibil |  |  |
| (3) Autoritatea competentă menționată la alineatul (2): (a) confirmă în scris solicitantului primirea cererii în termen de 14 zile de la primirea acesteia, menționând data primirii; (b) informează autoritatea fără întârziere; (c) pune la dispoziția autorității cererea și orice informații suplimentare furnizate de solicitant. |  |  |  |  |
| (4) Fără întârziere, autoritatea: (a) informează Comisia și celelalte state membre cu privire la cerere și pune la dispoziția acestora cererea și orice informații suplimentare furnizate de solicitant; (b) face publice cererea, informațiile justificative relevante și orice informații suplimentare furnizate de solicitant, în conformitate cu articolele 19 și 20 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004, cu excepția cazului în care se prevede altfel la alineatul (6) din prezentul articol. |  | Prevedere UE neaplicabilă |  | Prevederile se referă la Comisia Europeană. |
| (5) Dosarul tehnic trebuie să conțină următoarele informații: (a) orice informații solicitate în orientările detaliate publicate de autoritate în conformitate cu articolul 20 alineatul (2); (b) o descriere a preprelucrării efectuate pentru a produce materii prime din plastic adecvate pentru a fi introduse în procesul de decontaminare și a procedurilor specifice de control al calității aplicate în timpul colectării și preprelucrării, inclusiv o specificare detaliată a materiilor prime din plastic preprelucrate; (c) o descriere a oricărei postprelucrări necesare a plasticului reciclat și a utilizării preconizate a materialelor și obiectelor din plastic rezultate și a utilizărilor pentru care acestea nu ar fi adecvate, inclusiv instrucțiunile și informațiile relevante privind etichetarea care trebuie furnizate transformatorilor și utilizatorilor finali ai materialelor și obiectelor din plastic reciclat; (d) o diagramă simplă a tuturor operațiunilor unitare utilizate în procesul de decontaminare, care să facă trimitere la materiile prime, materiile rezultate și procedurile de control al calității aplicate de fiecare operațiune; (e) o diagramă a conductelor și instrumentelor procesului de decontaminare în conformitate cu secțiunea 4.4 din ISO 10628-1:2014, indicând numai instrumentele relevante pentru decontaminare; (f) o descriere a procedurilor de control al calității aplicate în fiecare operațiune unitară a procesului de decontaminare, inclusiv: (i) valorile parametrilor monitorizați, cum ar fi temperaturile de funcționare, presiunile, debitele și concentrațiile și intervalele acceptabile ale acestora; (ii) analizele de laborator și frecvența acestora; dacă este cazul, (iii) procedurile de corectare și de ținere a evidențelor; și (iv) orice alte informații pe care solicitantul le consideră relevante pentru a descrie pe deplin procedurile sale de control al calității. | 51. Procedura de autorizare în domeniul de gestionare a deșeurilor este realizată în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile precum și în baza următoarelor informații: 51.1. o descriere a preprelucrării efectuate pentru a produce materii prime din plastic adecvate pentru a fi introduse în procesul de decontaminare și a procedurilor specifice de control al calității aplicate în timpul colectării și preprelucrării, inclusiv o specificare detaliată a materiilor prime din plastic preprelucrate; 51.2. o descriere a oricărei postprelucrări necesare a plasticului reciclat și a utilizării preconizate a materialelor și obiectelor din plastic rezultate și a utilizărilor pentru care acestea nu ar fi adecvate, inclusiv instrucțiunile și informațiile relevante privind etichetarea care trebuie furnizate transformatorilor și utilizatorilor finali ai materialelor și obiectelor din plastic reciclat; 51.3. o diagramă simplă a tuturor operațiunilor unitare utilizate în procesul de decontaminare, care să facă trimitere la materiile prime, materiile rezultate și procedurile de control al calității aplicate de fiecare operațiune; 51.4. o diagramă a conductelor și instrumentelor procesului de decontaminare în conformitate cu secțiunea 4.4 din ISO 10628-1, indicând numai instrumentele relevante pentru decontaminare; 51.5 o descriere a procedurilor de control al calității aplicate în fiecare operațiune unitară a procesului de decontaminare, inclusiv: 51.5.1.valorile parametrilor monitorizați, cum ar fi temperaturile de funcționare, presiunile, debitele și concentrațiile și intervalele acceptabile ale acestora; 51.5.2. analizele de laborator și frecvența acestora; dacă este cazul, 51.5.3. procedurile de corectare și de ținere a evidențelor; și 51.5.4. orice alte informații pe care solicitantul le consideră relevante pentru a descrie pe deplin procedurile sale de control al calității. | Compatibil |  |  |
|  | 52. Pentru obținerea autorizației de mediu este necesar avizul consultativ referitor la evaluarea proceselor și procedurilor de asigurare a siguranței materiilor prime și obiectelor din materiale reciclate eliberat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică. | Prevedere națională |  |  |
| (6) Informațiile furnizate în conformitate cu alineatul (5) literele (e) și (f) și informațiile echivalente transmise în conformitate cu alineatul (5) litera (a) pot rămâne confidențiale în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004. | 53. Informațiile furnizate în conformitate cu subpunctele 51.3 și 51.4. sunt confidențiale în temeiul punctelor 29-34 din Hotărârea Guvernului nr. 308/2010. | compatibil |  |  |
| Articolul 18 Avizul autorității |  | Prevedere UE neaplicabilă |  | Autoritatea competentă pentru eliberarea avizului este Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) |
| (1) Autoritatea publică un aviz în termen de șase luni de la primirea unei cereri valabile pentru a stabili dacă procesul de reciclare poate să aplice tehnologia de reciclare adecvată pe care o utilizează, astfel încât materialele și obiectele din plastic fabricate cu ajutorul său să respecte dispozițiile prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 și să fie sigure din punct de vedere microbiologic. Autoritatea poate prelungi termenul prevăzut la primul paragraf cu maximum șase luni. În acest caz, autoritatea transmite solicitantului, Comisiei și statelor membre o explicație privind prelungirea. | . |  |  |  |
| (2) Autoritatea poate, după caz, să ceară solicitantului să completeze informațiile care însoțesc cererea într-un termen specificat, cu explicații oferite fie în scris, fie verbal. În cazul în care autoritatea solicită informații suplimentare, limita de timp menționată la alineatul (1) se suspendă până când se furnizează aceste informații. |  |  |  |  |
| (3) Autoritatea: (a) verifică dacă informațiile și documentele prezentate de solicitant sunt în conformitate cu articolul 17 alineatul (5), caz în care cererea este considerată valabilă; (b) informează solicitantul, Comisia și statele membre dacă cererea nu este valabilă. |  |  |  |  |
| (4) Avizul autorității include următoarele informații: (a) datele de identificare și adresa solicitantului; (b) numărul atribuit în tabelul 1 din anexa I tehnologiei de reciclare adecvate pe care o utilizează procesul; (c) o scurtă descriere a procesului de reciclare, inclusiv o scurtă descriere a etapelor de preprelucrare și postprelucrare necesare, o caracterizare a materiilor prime din plastic, precum și condițiile și limitările utilizării materiilor rezultate; (d) o diagramă a procesului de decontaminare care identifică ordinea operațiunilor unitare distincte pe care autoritatea le-a evaluat împreună cu o descriere a fiecăreia dintre aceste operațiuni și modul în care sunt controlați orice parametri critici pentru funcționarea lor; (e) o evaluare științifică a eficienței decontaminării în conformitate cu orientările prevăzute la articolul 20 alineatul (2); (f) o discuție și o concluzie cu privire la capacitatea procesului de reciclare de a fabrica materiale și obiecte din plastic reciclat care să fie în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 și care să fie sigure din punct de vedere microbiologic, inclusiv un raționament care să justifice restricțiile și specificațiile care, în opinia autorității, ar trebui să se aplice materiilor prime din plastic, configurării și funcționării procesului de decontaminare și utilizării plasticului reciclat și materialelor și obiectelor din plastic reciclat; (g) dacă este cazul, orice recomandări referitoare la monitorizarea conformității procesului de reciclare cu condițiile stabilite în autorizație. |  |  |  |  |
| Articolul 19 Autorizarea unui proces individual de reciclare | Autorizarea unui proces individual de reciclare |  |  | Prevederile se referă la Comisia UE și EFSA |
| (1) Ținând seama de avizul autorității, de dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și de alți factori legitimi relevanți pentru subiectul în cauză, Comisia analizează dacă procesul individual de reciclare respectă condițiile de utilizare a tehnologiei de reciclare adecvate pe care o aplică și produce materiale și obiecte din plastic reciclat care sunt în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 și care sunt sigure din punct de vedere microbiologic. Comisia pregătește un proiect de decizie care urmează să fie adresat solicitantului prin care se acordă sau se refuză autorizarea procesului de reciclare. Se aplică articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 și articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ( 4 ). În cazul în care proiectul de decizie nu este în conformitate cu avizul autorității, Comisia explică motivele deciziei sale. |  |  |  |  |
| (2) Decizia prin care se acordă autorizația include următoarele: (a) un număr de autorizație pentru procesul de reciclare („RAN”); (b) denumirea procesului de reciclare; (c) tehnologia de reciclare, astfel cum este menționată în anexa I, pentru care procesul este autorizat; (d) numele și adresa titularului autorizației; (e) o trimitere la avizul autorității pe care se bazează decizia; (f) orice cerințe specifice pentru funcționarea procesului de decontaminare, preprelucrare și postprelucrare, care completează sau derogă de la cerințele generale prevăzute la articolele 6, 7 și 8 sau la articolul 9; (g) orice cerințe specifice privind monitorizarea și verificarea conformității procesului de reciclare cu condițiile autorizației; (h) orice condiții, specificații și cerințe specifice de etichetare privind utilizarea plasticului reciclat provenit din proces. |  |  |  |  |
| Articolul 20 Orientări publicate de autoritate |  | Prevederi UE neaplicabile |  | Prevederile se referă la Comisia UE și EFSA |
| (1)Autoritatea publică orientări detaliate, în urma unui acord cu Comisia, privind elaborarea și prezentarea cererii, luând în considerare formatele standardizate de prezentare a datelor, în cazul în care acestea există în conformitate cu articolul 39f din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, care se aplică mutatis mutandis. |  |  |  |  |
| (2) Pentru fiecare tehnologie de reciclare adecvată pentru care este necesară autorizarea proceselor de reciclare individuale, autoritatea publică orientări științifice care descriu criteriile de evaluare și metoda de evaluare științifică pe care o va utiliza pentru a evalua capacitatea de decontaminare a proceselor de reciclare respective. Orientările precizează informațiile care trebuie incluse într-un dosar de cerere pentru autorizarea unui proces de reciclare care aplică tehnologia respectivă |  |  |  |  |
| Articolul 21 Obligații generale care decurg din autorizarea unui proces de reciclare | Obligații generale care decurg din autorizarea unui proces de reciclare | Prevederi UE neaplicabile |  | Prevederile se referă la competența Comisiei Europene. |
| (1) Acordarea unei autorizații pentru un proces de reciclare nu afectează răspunderea civilă și penală a niciunui operator economic în ceea ce privește procesul de reciclare autorizat, instalația de reciclare care aplică procesul, plasticul reciclat și materialele și obiectele din plastic reciclat obținute prin procesul de reciclare, precum și alimentele care intră în contact cu astfel de materiale sau obiecte. |  |  |  |  |
| (2) Titularul autorizației sau orice reciclator informează imediat Comisia cu privire la orice informație științifică sau tehnică nouă care ar putea afecta evaluarea pe care se bazează autorizația. |  |  |  |  |
| (3) Titularul unei autorizații poate permite terților să exploateze o instalație de decontaminare sub licența sa, ca reciclatori. Titularul autorizației se asigură că reciclatorii respectivi primesc toate informațiile, instrucțiunile și sprijinul necesare pentru a se asigura că funcționarea instalației și plasticul reciclat rezultat respectă prezentul regulament. |  |  |  |  |
| (4) Titularul autorizației comunică fără întârziere autorității competente de pe teritoriul în care este stabilit și Comisiei orice modificare a punctelor sale de contact, a denumirilor sale sociale și comerciale sau a altor informații incluse în registrul instituit în conformitate cu articolul 24, precum și alte informații relevante pentru autorizarea unui proces de reciclare. |  |  |  |  |
| (5) Titularul autorizației informează imediat autoritatea competentă de pe teritoriul în care este stabilit și Comisia cu privire la o situație în care își poate sau nu își va mai putea asuma responsabilitățile care îi revin în calitate de titular al autorizației în conformitate cu prezentul articol. Titularul autorizației furnizează toate informațiile necesare pentru a permite Comisiei să stabilească dacă este necesar ca autorizarea unui proces de reciclare să fie modificată sau revocată. |  |  |  |  |
| Articolul 22 Cerere de modificare a unei autorizații de către titularul autorizației |  |  |  |  |
| (1) Titularul autorizației poate solicita o modificare a autorizației unui proces de reciclare. |  | Prevedere UE neaplicabolă |  |  |
| (2) Modificarea menționată la alineatul (1) face obiectul procedurii prevăzute la articolele 17-20, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul articol. |  |  |  |  |
| (3) Cererea menționată la alineatul (1) trebuie însoțită de: (a) o trimitere la cererea inițială; (b) un dosar tehnic care să conțină informațiile prevăzute la articolul 17 alineatul (5), inclusiv informațiile din dosarul tehnic deja prezentat în cursul cererii inițiale în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) și cu articolul 18 alineatul (2), actualizat cu modificările relevante. Toate modificările (eliminările și adăugirile) trebuie să fie marcate clar și vizibile în dosarul tehnic; (c) un nou rezumat complet al dosarului tehnic, în format standardizat; (d) cel puțin o fișă rezumat completă de monitorizare a conformității referitoare la o instalație de decontaminare care efectuează procesul autorizat, astfel cum a fost transmisă unei autorități competente în conformitate cu articolul 26, și o versiune actualizată care să includă toate modificările relevante, dacă este cazul, ca urmare a modificării solicitate. |  |  |  |  |
| (4) În cazul în care modificarea se referă la un transfer al autorizației pentru un proces de reciclare către o parte terță, titularul autorizației trebuie să informeze Comisia înainte de transfer, indicând numele, adresa și datele de contact ale părții terțe respective. La momentul transferului, titularul autorizației furnizează părții terțe autorizația notificată, dosarul tehnic și toate documentele incluse în acesta. Partea terță respectivă contactează fără întârziere Comisia printr-o scrisoare recomandată, în care declară că acceptă transferul, că a primit toate documentele și că acceptă să îndeplinească toate obligațiile care decurg din prezentul regulament și din autorizație. |  | Prevedere UE neaplicabilă |  | Prevederea se referă la Comisia Europeană. |
| Articolul 23 Modificarea, suspendarea și revocarea autorizației unui proces de reciclare la inițiativa autorităților competente, a autorității sau a Comisiei |  | Prevederi UE neaplicabile |  | Prevederile se referă la competența Comisiei Europene. |
| (1) Din proprie inițiativă sau în urma unei cereri din partea unui stat membru sau a Comisiei, autoritatea evaluează dacă avizul, autorizația unui proces de reciclare și/sau procesul de reciclare sunt în continuare în conformitate cu prezentul regulament, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18, care se aplică mutatis mutandis. Dacă este necesar, autoritatea îl poate consulta pe titularul autorizației. |  |  |  |  |
| (2) Înainte de a depune o cerere în conformitate cu alineatul (1), Comisia sau un stat membru consultă autoritatea pentru a stabili dacă este necesară o nouă evaluare a procesului autorizat pe baza detaliilor cererii. Autoritatea prezintă Comisiei și, după caz, statului membru solicitant, opiniile sale în termen de 20 de zile lucrătoare. În cazul în care autoritatea consideră că nu este necesară o evaluare, ea furnizează o explicație scrisă Comisiei și, dacă este cazul, statului membru solicitant. |  |  |  |  |
| (3) Pe baza avizului autorității publicat în conformitate cu articolul 18 alineatul (1), Comisia poate decide să modifice sau să revoce autorizația. Dacă este necesar, procesul de reciclare sau exploatarea instalațiilor specifice de decontaminare poate fi suspendat(ă) până la punerea în aplicare a acestor modificări în instalațiile de reciclare pe baza procesului. Statutul înregistrării în registrul Uniunii se modifică în consecință. |  |  |  |  |
| CAPITOLUL VI ÎNREGISTRAREA INFORMAȚIILOR NECESARE PENTRU CONTROALE Articolul 24 Registrul Uniunii de tehnologii, reciclatori, procese de reciclare, sisteme de reciclare și instalații de decontaminare | VI. ÎNREGISTRAREA INFORMAȚIILOR NECESARE PENTRU CONTROALE Registrul de tehnologii, reciclatori, procese de reciclare, sisteme de reciclare și instalații de decontaminare | Prevedere UE neaplicabilă |  | Registrul UE al tehnologiilor, reciclatorilor, proceselor de reciclare, sistemelor de reciclare și instalațiilor de decontaminare este un instrument oficial al pieței interne al Uniunii Europene, accesibil exclusiv statelor membre și instituțiilor UE. În absența statutului de stat membru, Moldova nu participă la procedura europeană de evaluare și autorizare a proceselor de reciclare realizată de EFSA și Comisia Europeană La etapa actuală, Republica Moldova va prelua exclusiv procesele tehnologice autorizate la nivelul Uniunii Europene și incluse în Anexa nr. 1. |
| (1) Se instituie un registru public al Uniunii care include noile tehnologii, reciclatorii, procesele de reciclare, sistemele de reciclare și instalațiile de decontaminare („registrul”). |  |  |  |  |
| (2) Registrul conține: (a) denumirile noilor tehnologii, precum și numele și adresele dezvoltatorilor, și adresa URL menționată la articolul 10 alineatul (2); (b) denumirile proceselor de reciclare autorizate, precum și numele și adresele titularilor de autorizații, precum și tehnologia pe care se bazează fiecare proces; (c) statutul autorizării fiecărui proces de reciclare înregistrat, inclusiv dacă autorizația sa este suspendată, revocată sau face obiectul unor dispoziții tranzitorii, precum și ultima dată de modificare a statutului autorizației; (d) denumirea societății și adresa sediului social al reciclatorilor care exploatează o instalație de decontaminare; (e) adresele unităților de reciclare; (f) instalațiile de decontaminare, tehnologia pe care o utilizează, unitatea în care sunt amplasate și procesul autorizat pe care îl aplică, dacă este cazul; (g) statutul înregistrării instalațiilor de decontaminare, inclusiv dacă statutul este nou înregistrată, în curs de stabilire, activă sau suspendată, precum și ultima dată de modificare a statutului respectiv; (h) denumirile sistemelor de reciclare, precum și denumirile și adresele entității care gestionează sistemul; (i) marcajele necesare în conformitate cu articolul 9 alineatul (5); (j) dacă este cazul, informațiile solicitate în conformitate cu articolul 19 alineatul (2); (k) referințe încrucișate între tehnologii, procese, sisteme, reciclatori și instalații și sisteme. |  |  |  |  |
| (3) Informațiile de mai sus se păstrează în registru sub formă de tabele. Următoarelor entități li se atribuie numere unice în registru, după cum urmează: — proceselor de reciclare autorizate li se atribuie un număr de autorizație de reciclare („RAN”); — reciclatorilor li se atribuie un număr de operator de reciclare („RON”); — instalațiilor de decontaminare li se atribuie un număr de instalație de reciclare („RIN”); — sistemelor de reciclare li se atribuie un număr de sistem de reciclare („RSN”); — unităților de reciclare li se atribuie un număr de unitate de reciclare („RFN”); — noilor tehnologii de reciclare li se atribuie un număr de tehnologie nouă („NTN”). |  |  |  |  |
| (4) Registrul se pune la dispoziția publicului. |  |  |  |  |
| Articolul 25 Înregistrarea reciclatorilor și a instalațiilor de decontaminare |  |  |  |  |
| (1) Reciclatorii trebuie să respecte următoarele cerințe administrative: (a) cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de data de începere a producției de plastic reciclat într-o instalație de decontaminare, reciclatorul notifică instalația și fie adresa unității în care se află, fie numărul unității, Comisiei și autorității competente de pe teritoriul pe care se află instalația, precum și propriul număr de înregistrare, dacă reciclatorul este deja înregistrat, numărul autorizației de reciclare, dacă aplică un proces autorizat, precum și numărul tehnologiei adecvate sau noi, după caz; (b) după notificarea primei sale instalații de decontaminare în conformitate cu litera (a), reciclatorul notifică denumirea societății sale, persoanele de contact și adresa sediului său central Comisiei și autorității competente de pe teritoriul în care se află sediul social; (c) reciclatorul va dispune ca o fișă rezumat de monitorizare a conformității completată, în conformitate cu anexa II, să fie disponibilă la instalația de reciclare și să fie prezentată autorității competente în conformitate cu articolul 26; |  |  |  |  |
| (2) În urma notificării în conformitate cu alineatul (1) litera (a), instalația se înregistrează în registrul Uniunii, iar statutul înregistrării în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) litera (g) este „nou înregistrată”. |  |  |  |  |
| (3) Notificarea menționată la alineatul (1) litera (a) include o trimitere la procesul de reciclare autorizat pe baza căruia este exploatată instalația de decontaminare, dacă există, la tehnologia adecvată sau nouă pe care o aplică și, dacă este cazul, la sistemul de reciclare care se aplică. |  |  |  |  |
| (4) Reciclatorul notifică orice modificare a informațiilor necesare înregistrării, furnizate în conformitate cu prezentul articol Comisiei și autorității competente de pe teritoriul unde este situată instalația de decontaminare sau unde este stabilit reciclatorul, după caz. |  |  |  |  |
| Articolul 26 Fișa rezumat de monitorizare a conformității și verificarea funcționării unei instalații de decontaminare | Fișa rezumat de monitorizare a conformității și verificarea funcționării unei instalații de decontaminare |  |  |  |
| (1) Reciclatorii întocmesc fișa rezumat de monitorizare a conformității pentru fiecare instalație de decontaminare aflată sub controlul lor utilizând modelul prevăzut în anexa II sau, în cazul unei tehnologii noi, modelul furnizat de dezvoltator, dacă este diferit. Fișa rezumat de monitorizare a conformității furnizează un rezumat care descrie în mod clar instalația de reciclare, funcționarea acesteia, procedurile și documentele relevante, într-un mod care demonstrează conformitatea cu prezentul regulament. Reciclatorii iau în considerare orientările aplicabile publicate de Comisie cu privire la fișa rezumat de monitorizare a conformității, precum și situația specifică a unității de reciclare în cauză în care se află instalația. | 54. Reciclatorii întocmesc fișa rezumat de monitorizare a conformității pentru fiecare instalație de decontaminare aflată sub controlul lor utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 2 sau, în cazul unei tehnologii noi, modelul furnizat de dezvoltator, dacă este diferit. 55. Fișa rezumat de monitorizare a conformității furnizează un rezumat care descrie în mod clar instalația de reciclare, funcționarea acesteia, procedurile și documentele relevante, într-un mod care demonstrează conformitatea cu prezentul regulament. | compatibil |  |  |
| (2) Reciclatorii prezintă fișa rezumat de monitorizare a conformității autorității competente de pe teritoriul pe care se află instalația de decontaminare în termen de o lună de la data începerii producției plasticului reciclat cu instalația respectivă. Autoritatea competentă notifică fără întârziere Comisiei primirea fișei rezumat de monitorizare a conformității. Statutul înregistrării în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) litera (g) se modifică în „în curs de stabilire”. | 56. Reciclatorii prezintă fișa rezumat de monitorizare a conformității Agenției de Mediu în termen de o lună de la data începerii producției plasticului reciclat cu instalația respectivă. | compatibil |  |  |
| (3) Autoritatea competentă verifică dacă informațiile furnizate în fișa rezumat de monitorizare a conformității respectă prezentul regulament și efectuează un control al instalației de reciclare în acest scop, în conformitate cu articolul 27. În cazul în care conformitatea nu poate fi stabilită, autoritatea competentă solicită reciclatorului să actualizeze informațiile din fișa rezumat de monitorizare a conformității, funcționarea instalației de reciclare sau ambele, după caz. Atunci când se stabilește conformitatea, autoritatea competentă informează Comisia în acest sens. Statutul înregistrării în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) litera (g) se modifică în „activă”. | 57. Agenția de Mediu verifică dacă informațiile furnizate în fișa rezumat de monitorizare a conformității respectă prezentul regulament și efectuează un control al instalației de reciclare în acest scop, în conformitate cu punctele 61-62. | compatibil |  |  |
| (4) În cazul în care autoritatea competentă nu informează Comisia că s-a stabilit conformitatea în termen de un an de la data începerii producției de plastic reciclat în instalația de decontaminare, statutul înregistrării în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) litera (g) se înlocuiește cu „suspendată”. În cazul în care statutul unei instalații de decontaminare este „suspendată” timp de un an, mențiunea referitoare la instalație se elimină din registru. |  | Prevedere UE neaplicabilă. |  | Prevederea se referă la Comisia Europeană. |
| CAPITOLUL VII CONTROALE OFICIALE Articolul 27 Controale oficiale ale instalațiilor de reciclare | VII. CONTROALE OFICIALE Controale oficiale ale instalațiilor de reciclare | compatibil |  |  |
| Controalele oficiale ale instalațiilor de reciclare și ale reciclatorilor includ în special audituri în conformitate cu articolul 14 litera (i) din Regulamentul (UE) 2017/625. | 58. Controalele oficiale ale instalațiilor de reciclare și ale reciclatorilor includ în special audituri în conformitate cu Legea nr.82/2024 privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar. | compatibil |  |  |
| Aceste audituri sunt completate de: (a) o evaluare a procedurilor privind bunele practici de fabricație în conformitate cu articolul 14 litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/625; (b) o examinare, în conformitate cu articolul 14 literele (a) și (e) din Regulamentul (UE) 2017/625, a fișei rezumat de monitorizare a conformității întocmite în conformitate cu articolul 26 și, pe baza fișei rezumat respective, a controalelor pe care operatorii le-au efectuat și a documentelor și evidențelor menționate în respectiva fișă rezumat. | 59. Aceste audituri sunt completate de: 59.1. o evaluare a procedurilor privind bunele practici de fabricație în conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 82/2024 privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar; 59.2. o examinare, în conformitate cu articolul 14 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 82/2024 privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar, a fișei rezumat de monitorizare a conformității întocmite în conformitate cu punctele 54-57 și, în baza fișei rezumat respective, a controalelor pe care operatorii le-au efectuat și a documentelor și evidențelor menționate în respectiva fișă rezumat. | compatibil |  |  |
| Articolul 28 Neconformitatea plasticului reciclat | Neconformitatea plasticului reciclat | compatibil |  |  |
| (1) O autoritate competentă stabilește că un lot de plastic reciclat este neconform în cazul în care constată, în cursul controalelor oficiale, că: (a) un reciclator l-a introdus pe piață fără o documentație sau o etichetare corespunzătoare; (b) un reciclator nu poate demonstra, pe baza evidențelor sale și a altor documente, că a fost fabricat în conformitate cu prezentul regulament; (c) lotul a fost fabricat într-o instalație de reciclare care nu a fost exploatată în conformitate cu prezentul regulament pe parcursul unei perioade stabilite în conformitate cu alineatul (3). | 60. Agenția Națională pentru Sănătate Publică declară un lot de plastic reciclat ca neconform atunci când, în urma controalelor oficiale, constată că: 60.1. un reciclator l-a introdus pe piață fără o documentație sau o etichetare corespunzătoare; 60.2. un reciclator nu poate demonstra, pe baza evidențelor sale și a altor documente, că a fost fabricat în conformitate cu prezentul regulament; 60.3. lotul a fost fabricat într-o instalație de reciclare care nu a fost exploatată în conformitate cu prezentul regulament pe parcursul unei perioade stabilite în conformitate cu punctul 62. | compatibil |  |  |
| (2) În cazul în care se stabilește că unul sau mai multe loturi sunt neconforme, autoritatea competentă ia măsurile corespunzătoare în conformitate cu articolul 138 din Regulamentul (UE) 2017/625. | 61. În cazul în care se stabilește că unul sau mai multe loturi sunt neconforme, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, conform competențelor iau măsurile corespunzătoare în conformitate cu Legea nr. 82/2024 privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar. | compatibil |  |  |
| (3) Exploatarea unei instalații de reciclare este considerată neconformă cu prezentul regulament atunci când autoritatea competentă stabilește că: (a) cel puțin două loturi sunt neconforme în temeiul alineatului (1) litera (b), din cauza unor deficiențe legate de funcționarea instalației de reciclare și că aceste deficiențe, din cauza naturii lor, pot afecta alte loturi; (b) fabricarea plasticului reciclat în instalația de reciclare nu este în conformitate cu cerințele generale prevăzute în prezentul regulament și, după caz, cu cerințele specifice aplicabile tehnologiei de reciclare adecvate aplicate și procesului de reciclare utilizat sau cu cerințele aplicabile noii tehnologii aplicate; sau (c) după caz, nu a putut verifica fișa rezumat de monitorizare a conformității în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) în termen de un an de la data începerii producției de plastic reciclat în instalația de decontaminare. Atunci când autoritatea competentă stabilește că exploatarea unei instalații de reciclare nu este în conformitate cu prezentul regulament, ea stabilește perioada în care a avut loc această situație, ținând seama de eventuale dovezi disponibile sau de lipsa acestora. În cazul primului paragraf litera (c), perioada în cauză este întreaga perioadă de exploatare a instalației de reciclare. | 62.Exploatarea unei instalații de reciclare este considerată neconformă cu prezentul regulament atunci când Agenția Națională pentru Sănătate Publică stabilește că: 62.1. cel puțin două loturi sunt neconforme în temeiul, subpunctul 60.2, din cauza unor deficiențe legate de funcționarea instalației de reciclare și că aceste deficiențe, din cauza naturii lor, pot afecta alte loturi; 62.2. fabricarea plasticului reciclat în instalația de reciclare nu este în conformitate cu cerințele generale prevăzute în prezentul regulament și, după caz, cu cerințele specifice aplicabile tehnologiei de reciclare adecvate aplicate și procesului de reciclare utilizat sau cu cerințele aplicabile noii tehnologii aplicate. 62.3. după caz, nu a putut verifica fișa rezumat de monitorizare a conformității pentru întreaga perioadă de exploatare a instalației de reciclare. | compatibil |  |  |
| (4) În cazul în care autoritatea competentă consideră că sunt necesare modificări ale instalației de reciclare, utilizarea unei părți a instalației de decontaminare poate fi suspendată. În cazul în care se preconizează că suspendarea va dura mai mult de două luni, suspendarea se indică în registrul Uniunii în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) litera (g). | 63. În cazul în care Agenția de Mediu consideră că sunt necesare modificări ale instalației de reciclare, utilizarea unei părți a instalației de decontaminare poate fi suspendată. | compatibil |  |  |
| CAPITOLUL VIII DOCUMENTAȚIA DE CONFORMITATE Articolul 29 Cerințe specifice pentru declarațiile de conformitate pentru reciclatori și transformatori | VIII. DOCUMENTAȚIA DE CONFORMITATE Cerințe specifice pentru declarațiile de conformitate pentru reciclatori și transformatori | compatibil |  |  |
| (1) Reciclatorii prezintă o declarație de conformitate în conformitate cu descrierea și modelul prevăzute în partea A din anexa III. | 64. Reciclatorii prezintă o declarație de conformitate în conformitate cu descrierea și modelul prevăzute în partea A din anexa nr.3. | compatibil |  |  |
| (2) Declarația de conformitate include instrucțiuni pentru transformatori care sunt suficiente pentru a se asigura faptul că aceștia pot prelucra în continuare plasticul reciclat în materiale și obiecte din plastic reciclat care sunt conforme cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004. Aceste instrucțiuni se bazează pe specificațiile, cerințele sau restricțiile stabilite pentru tehnologia de reciclare aplicată și, după caz, pe procesul de reciclare utilizat. | 65. Declarația de conformitate include instrucțiuni pentru transformatori care sunt suficiente pentru a se asigura faptul că aceștia pot prelucra în continuare plasticul reciclat în materiale și obiecte din plastic reciclat care sunt conforme cu punctul 5 din Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 308/2010. Aceste instrucțiuni se bazează pe specificațiile, cerințele sau restricțiile stabilite pentru tehnologia de reciclare aplicată și, după caz, pe procesul de reciclare utilizat. | compatibil |  |  |
| (3) Transformatorii furnizează o declarație de conformitate în concordanță cu descrierea și modelul prevăzute în partea B din anexa III; | 66. Transformatorii furnizează o declarație de conformitate în concordanță cu descrierea și modelul prevăzute în partea B din anexa nr.3. | compatibil |  |  |
| CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE Articolul 30 Abrogare Regulamentul (CE) nr. 282/2008 se abrogă. |  |  |  |  |
| Articolul 31 Dispoziții tranzitorii | Dispoziții tranzitorii | Prevederi UE neaplicabil |  | Până în prezent nu au fost fabricate și avizate sanitar astfel de materiale în conformitatea cu Hotărârea Guvernului nr.492/2015 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare. În acest context aceste prevederi sunt neaplicabile. |
| (1) Materialele și obiectele din plastic reciclat obținute prin intermediul unui proces de reciclare bazat pe o tehnologie de reciclare adecvată pentru care prezentul regulament impune autorizarea individuală a proceselor de reciclare și pentru care a fost depusă o cerere valabilă la autoritatea competentă în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 282/2008 sau pentru care se depune o cerere în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) sau cu articolul 22 alineatul (1) din prezentul regulament cel târziu la 10 iulie 2023 pot fi introduse pe piață până când solicitantul își retrage cererea sau până când Comisia adoptă o decizie de acordare sau de refuzare a autorizării procesului de reciclare în temeiul articolului 19 alineatul (1). |  |  |  |  |
| (2) Cererile depuse în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 282/2008 pentru autorizarea proceselor de reciclare bazate pe o tehnologie de reciclare care nu este inclusă ca tehnologie de reciclare adecvată în anexa I la data intrării în vigoare a prezentului regulament și pentru circuite de produse aflate într-un lanț închis și controlat se consideră finalizate. |  |  |  |  |
| (3) Materialele și obiectele din plastic reciclat obținute prin procese de reciclare bazate pe o tehnologie de reciclare care nu este considerată adecvată în temeiul prezentului regulament pot continua să fie introduse pe piață numai până la 10 iulie 2023, cu excepția cazului în care sunt fabricate cu o instalație de reciclare care este exploatată în scopul dezvoltării unei tehnologii noi în conformitate cu capitolul IV. |  |  |  |  |
| (4) În sensul prezentului regulament, data punerii în funcțiune a unei instalații de decontaminare care a fost utilizată pentru a produce plastic reciclat înainte de 10 octombrie 2022 este 10 decembrie 2022 pentru o instalație de decontaminare care se bazează pe o tehnologie de reciclare adecvată sau 10 iunie 2023 pentru o instalație de decontaminare care este exploatată în scopul dezvoltării unei tehnologii noi în conformitate cu capitolul IV. |  |  |  |  |
| (5) Prin derogare de la termenul specificat la articolul 10 alineatul (2), dezvoltatorii de tehnologii deja utilizate pentru fabricarea materialelor și obiectelor din plastic reciclat înainte de 10 octombrie 2022 furnizează informațiile necesare în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) și publică raportul necesar în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) înainte de 10 aprilie 2023. Termenul de cinci luni menționat la articolul 10 alineatul (8) primul paragraf se aplică de la data la care autoritatea competentă primește informațiile în conformitate cu articolul 10 alineatul (3). Nu se aplică posibilitatea ca o autoritate competentă să amâne începerea exploatării primei instalații de decontaminare, prevăzută la articolul 10 alineatul (8) al doilea paragraph. |  |  |  |  |
| (6) Operatorii din sectorul alimentar pot utiliza materiale și obiecte din plastic reciclat introduse pe piață în mod legal pentru a ambala produse alimentare și a le introduce pe piață până la epuizarea stocurilor. | 2. Materialele și obiectele din plastic, care conțin plastic reciclat obținut în urma unui proces de reciclare, introduse pe piață până la intrarea în vigoare a Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare sunt menținute în circulație până la epuizarea stocurilor. | Compatibil |  |  |
| Articolul 32 Dispoziții tranzitorii specifice aplicabile fabricării materialelor și obiectelor în care plasticul reciclat este utilizat în spatele unei bariere funcționale |  | Prevederi UE neaplicabile |  |  |
| (1) Următoarele cerințe suplimentare se aplică exploatării instalațiilor de reciclare care au fabricat deja materiale și obiecte din plastic reciclat în care plasticul reciclat este utilizat în spatele unei bariere funcționale din plastic înainte de 10 octombrie 2022: |  |  |  |  |
| (i) instalația de decontaminare care produce plasticul reciclat, precum și orice instalație postprelucrare care adaugă bariera funcțională este inclusă într-o listă de instalații prezentată de un dezvoltator care notifică tehnologia specifică de reciclare aplicată de toate instalațiile incluse în listă în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) și |  |  |  |  |
| (ii) rezultatele testelor de migrare, ale testelor de provocare și/sau ale modelării migrării, după caz și aplicabile tehnologiei de reciclare notificate și particularităților procesului pe care îl aplică instalația de reciclare arată fără echivoc că bariera funcțională are capacitatea, ținând seama de nivelul de contaminare a plasticului reciclat, să acționeze ca o barieră funcțională în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 10/2011 pe durata de valabilitate previzibilă a materialelor și obiectelor din plastic reciclat fabricate, care cuprinde intervalul de timp scurs de la fabricare, precum și perioada maximă de valabilitate a produselor alimentare ambalate, dacă există vreuna. Dezvoltatorul comunică autorității competente și Comisiei, înainte de 10 aprilie 2023, lista menționată la subpunctul (i) și un raport de studiu care include rezultatele testelor solicitate în temeiul subpunctului (ii). Un rezumat robust al studiului face parte din raportul inițial publicat în conformitate cu articolul 10 alineatul (4). |  |  |  |  |
| (2) Reciclatorii, transformatorii sau alți operatori individuali care participă la fabricarea materialelor menționate la alineatul (1) nu acționează ca dezvoltatori în conformitate cu subpunctul (i) de la alineatul respectiv. În cazul în care dezvoltatorul unei anumite tehnologii este reciclatorul, transformatorul sau alt operator individual care utilizează instalația sau o parte a acesteia sau nu mai poate fi identificat, nu mai există sau nu dorește să își asume obligațiile prevăzute în prezentul regulament, cel puțin unul dintre operatorii care utilizează instalația se alătură unui consorțiu sau unei asociații care poate acționa în calitate de dezvoltator în numele său sau solicită unei părți terțe independente să acționeze în calitate de dezvoltator. În cazul în care un consorțiu, o asociație sau o parte terță primește mai multe cereri din partea unor astfel de operatori, grupează aceste cereri pe baza echivalenței tehnice a instalațiilor și proceselor de reciclare aplicate, cu scopul de a reduce la minimum numărul de tehnologii pe care le notifică. |  |  |  |  |
| (3) Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1), reciclatorii care exploatează instalații de decontaminare notificate de același dezvoltator pot conveni să monitorizeze nivelurile de contaminare numai în cazul unei treimi din instalațiile incluse în lista furnizată în conformitate cu alineatul (1) subpunctul (i), cu condiția ca instalațiile la care se efectuează monitorizarea să fie desemnate pe lista respectivă, monitorizarea să fie efectuată în toate unitățile de reciclare, iar robustețea strategiei globale de eșantionare să nu fie redusă. |  |  |  |  |
|  | RESPONSABILITATEA AUTORITĂȚILOR 67. Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, ANSP și ANSA, efectuează controale oficiale în conformitate cu Legea nr.131/2012 privind controlul de stat, Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, Legea nr. 82/2024 privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar. 68. În cadrul controalelor oficiale, autoritățile de reglementare şi supraveghere verifică dacă procesul de reciclare corespunde procesului autorizat în corespundere cu cerințele prezentului Regulament și dacă se aplică un sistem de asigurare a calității, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 594/2014. 69. Competențele autorităților în conformitate cu punctul 67 constau în: 69.1. Agenția de Mediu (Inspectoratul pentru Protecția Mediului): 69.1.1 controalele oficiale ale proceselor de reciclare; 69.1.2. evaluarea bunelor practici de fabricație și monitorizarea conformității pentru procedurile desfășurate; 69.2. Agenția Națională pentru Sănătate Publică: 69.2.1 Avizarea sanitară a materialelor care vin în contact cu produsele alimentare în condițiile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător cu respectarea prevederilor Legii nr.161/2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător. 69.3. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 69.3.1. controale oficiale efectuate pentru verificarea conformității în vederea aplicării legislației referitoare la: 69.3.1.1. fabricarea și utilizarea materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare; 69.3.1.2. utilizarea produselor, procedeelor, materialelor sau substanțelor care pot afecta siguranța, integritatea și igiena produselor alimentare; 69.3.1.3. trasabilitatea, etichetarea, a prezentarea, publicitatea materialelor de ambalare relevante, inclusiv a materialelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare; 69.3.1.4. examinarea documentelor, a rapoartelor de trasabilitate și a altor înregistrări care pot fi relevante pentru evaluarea respectării normelor art. 1 alin. (2), din Legea 82/2023, inclusiv, după caz, a documentelor de însoțire substanțelor sau materialelor care intră sau ies dintr-o unitate; 70. Operatorilor economici cărora li se acordă o autorizație pentru procesul lor devin titulari de autorizație. Aceștia trebuie să respecte obligațiile generale, inclusiv să furnizeze autorităților informațiile necesare, să notifice modificările aduse procesului și proprietarilor acestuia, precum și să își onoreze răspunderea administrativă. | Prevedere națională |  |  |
| ANEXA I Tehnologii de reciclare adecvate, astfel cum sunt menționate la articolul 3 Tabelul 1 conține următoarele informații: Coloana 1: numărul atribuit tehnologiei de reciclare; Coloana 2: denumirea tehnologiei de reciclare; Coloana 3: tipuri de polimeri a căror reciclare este permisă de tehnologia de reciclare; Coloana 4: scurtă descriere a tehnologiei de reciclare și trimitere la o descriere detaliată în tabelul 3; Coloana 5: tipul de materie primă pe care tehnologia de reciclare o poate decontamina, unde — PCW: „deșeuri postconsum” înseamnă deșeuri de plastic colectate în conformitate cu articolul 6; — FG: „de uz alimentar” înseamnă plastic care, ca material prim virgin, a fost în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 10/2011; — „PCW nealimentar” înseamnă un ambalaj care nu a fost utilizat pentru ambalarea produselor alimentare și care este posibil să nu fi fost fabricat în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 10/2011 și alte materiale plastice postconsum care nu au fost destinate să vină în contact cu produse alimentare; „% nealimentar” (% G/G) înseamnă cantitatea maximă de PCW nealimentar prezentă în materiile prime; Coloana 6: tipul materiilor rezultate produse cu ajutorul tehnologiei de reciclare; Coloana 7: dacă în coloana 7 se indică „da”, procesele individuale de reciclare sunt autorizate în conformitate cu articolele 17-19; Coloana 8: trimitere la tabelul 4 privind specificațiile și cerințele aplicabile utilizării tehnologiei în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) litera (b), care completează cerințele prevăzute la articolele 6-8; Coloana 9: derogări de la articolele 6-8 în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) litera (b) și derogări de la articolul 9 alineatul (8); Coloana 10: dacă în coloana 10 se indică „da”, tehnologia de reciclare se utilizează numai ca parte a unui sistem de reciclare în conformitate cu articolul 9. Tabelul 1 Lista tehnologiilor de reciclare adecvate (1); (2); (3); (4); (5); (6); (7); (8); (9); (10). Numărul tehnologiei de reciclare; Denumirea tehnologiei; Tipul de polimer (specificații detaliate în tabelul 2); Descriere scurtă a tehnologiei de reciclare (specificații detaliate în tabelul 3); Specificații privind materiile prime din plastic; Specificații privind materiile rezultate; Sub rezerva autorizării proceselor individuale; Specificații și cerințe (trimitere la tabelul 4); Derogări (trimitere la tabelul 5); Se aplică sistemul de reciclare. 1; Reciclare mecanică postconsum a PET; PET (2.1); Reciclare mecanică (3.1); Numai PCW din PET conținând maximum 5 % materiale și obiecte care au fost utilizate în contact cu materiale sau substanțe nealimentare.; PET decontaminat, materiale și obiecte finale care nu se utilizează în cuptoare cu microunde și în cuptoare convenționale; se pot aplica specificații suplimentare materiilor rezultate din procese individuale; Da; -; -; Nu. 2; Reciclarea din circuite de produse aflate într-un lanț închis și controlat; Toți polimerii fabricați ca materiale prime virgine în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 10/2011; Curățarea de bază și decontaminarea microbiologică în timpul returnării în forme (3.2); Materiale și obiecte din plastic necontaminate din punct de vedere chimic, fabricate dintr-un singur polimer sau din polimeri compatibili, care au fost utilizate sau destinate utilizării în aceleași condiții de utilizare și care sunt obținute numai dintr-un circuit de produse aflat într-un lanț închis și controlat și care exclude colectarea de la consumatori; Materiale și obiecte returnate în forme destinate a fi utilizate în același scop și în aceleași condiții de utilizare ca materialele și obiectele care circulă în cadrul sistemului de reciclare din care au fost obținute materiile prime din plastic.; Nu; 4.1; -; Da. Tabelul 2 Specificații detaliate ale polimerilor Număr de referință; Acronim; Numărul rășinii și/sau simbolul de reciclare, dacă este cazul (1); Specificații detaliate în sensul prezentului regulament. 2.1; PET; 1; polimer de polietilentereftalat obținut prin policondensarea comonomerilor etilenglicol și acid tereftalic sau dimetiltereftalat, a căror structură polimerică de bază conține până la 10 % G/G alți comonomeri enumerați în tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011, cum ar fi acidul izoftalic și dietilenglicolul. (1) Astfel cum sunt definite în Decizia 97/129/CE, ASTM D7611 sau GB/T 16288-2008.. Tabelul 3 Descriere detaliată a tehnologiei de decontaminare Număr de referință; Denumire; Descriere detaliată. 3.1; Reciclarea mecanică; Această tehnologie de reciclare recuperează materialele plastice colectate prin procese mecanice și fizice, de obicei sortare, măcinare, spălare, separare a materialelor, uscare și recristalizare, pentru a produce materiale plastice care păstrează identitatea chimică a plasticului colectat. Etapa critică a acestei tehnologii de reciclare este decontaminarea în cursul căreia materiile prime din plastic sunt supuse, cel puțin pentru o perioadă minimă, încălzirii, precum și aspirării sau suflării unui gaz, pentru a elimina contaminarea accidentală până la un nivel care nu pune probleme de sănătate. Această etapă poate fi urmată de etape suplimentare de reciclare și transformare, cum ar fi etapele de filtrare, regranulare, amestecare, extrudare și turnare în forme. Utilizarea acestei tehnologii de reciclare păstrează lanțurile polimerice care constituie plasticul și poate contribui la creșterea greutății lor moleculare. De asemenea, se poate produce o ușoară scădere neintenționată a greutății moleculare.. 3.2; Reciclarea din circuite de produse aflate într-un lanț închis și controlat; O tehnologie de reciclare care reciclează materiile prime din plastic provenind numai de la entități care participă la cicluri închise constând în etapele de producție, distribuție sau catering și care participă la un sistem de reciclare în conformitate cu articolul 9. Materiile prime din plastic provin numai din materiale și obiecte care sunt destinate să vină în contact cu produse alimentare și utilizate astfel, iar orice contaminare, alta decât reziduurile de suprafață din alimente și etichete, poate fi exclusă. Materiile prime din plastic pot conține materiale și obiecte mărunțite, precum și reziduuri rezultate din tăiere și resturi rămase în urma procesului de producție de materiale și obiecte din plastic. Sistemul exclude colectarea materialelor și a obiectelor ca materie primă din plastic, dacă acestea au fost furnizate consumatorilor pentru a fi utilizate în afara spațiilor și/sau a controlului entităților care participă la sistemul de reciclare. Tehnologia de decontaminare aplicată ca parte a acestei tehnologii de reciclare prevede decontaminarea microbiologică la temperatură înaltă în timpul returnării în forme, precedată de curățarea de bază a suprafeței prin spălare sau prin alte mijloace adecvate pentru pregătirea materialului în vederea returnării în forme. În plus, se poate adăuga plastic nou pentru a preveni o pierdere a calității plasticului reciclat care ar face ca acesta să nu fie adecvat utilizării pentru care a fost destinat. Plasticul reciclat este utilizat numai pentru fabricarea de materiale și obiecte din plastic destinate să intre în contact cu aceleași alimente și în aceleași condiții ca materialele și obiectele colectate și pentru care conformitatea cu Regulamentul (UE) nr. 10/2011 a fost verificată inițial.. Tabelul 4 Specificații și cerințe aplicabile utilizării tehnologiei în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) Număr de referință; Specificații/cerințe. 4.1; (a) tehnologia și funcționarea trebuie să corespundă în totalitate descrierii de la punctul 3.2 din tabelul 3; (b) în cazul în care materialele fac obiectul reutilizării în cadrul lanțului de distribuție, fără operațiuni de reciclare, ele sunt curățate în mod regulat și suficient pentru a se preveni acumularea de reziduuri provenite din alimente, utilizare și etichetare; (c) utilizarea, reutilizarea, curățarea în conformitate cu litera (b) și reciclarea se pun în aplicare astfel încât să se prevină contaminarea accidentală a materiilor prime din plastic care nu pot fi îndepărtate prin curățarea suprafețelor; (d) se exclude orice tip de etichetare sau imprimare pe materialele și obiectele din plastic care nu se poate îndepărta complet odată cu curățarea aplicată înainte de returnarea în forme; (e) documentul furnizat în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) oferă instrucțiuni și proceduri explicite operatorilor din sectorul alimentar care participă la sistemul de reciclare pentru a preveni introducerea de materiale externe și contaminarea accidentală; (f) materiile prime din plastic și plasticul reciclat trebuie să respecte în permanență și pe deplin Regulamentul (UE) nr. 10/2011; acumularea constituenților materialului plastic, prezenți ca urmare a reciclării repetate, cum ar fi reziduurile de aditivi sau produsele de degenerare, se consideră substanțe adăugate neintenționat, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 10/2011. Prezența acestora nu depășește un nivel care este considerat nesigur în cadrul unei evaluări a riscurilor în conformitate cu articolul 19 din regulamentul respectiv. În cazul în care este necesar pentru a asigura calitatea materialelor și obiectelor din plastic reciclat, se adaugă plastic nou fabricat în conformitate cu regulamentul respectiv; (g) există dovezi științifice documentate care demonstrează că materialele și obiectele din plastic reciclate ca parte a sistemului nu prezintă un risc pentru sănătatea umană din cauza: — acumulării de constituenți ai materialului plastic, cum ar fi reziduurile de aditivi sau produsele de degenerare rezultate în urma reciclării repetate; sau — prezenței reziduurilor comune din alte surse, cum ar fi alimentele, detergenții și etichetarea.. | Anexa nr. 1 la Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produse alimentare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. /2025 Tehnologii de reciclare adecvate, astfel cum sunt menționate la punctul 5. Tabelul 1 conține următoarele informații: Coloana 1: numărul atribuit tehnologiei de reciclare; Coloana 2: denumirea tehnologiei de reciclare; Coloana 3: tipuri de polimeri a căror reciclare permite tehnologia de reciclare; Coloana 4: o scurtă descriere a tehnologiei de reciclare și o trimitere la o descriere detaliată din tabelul 3; Coloana 5: tipul de input pe care tehnologia de reciclare îl poate decontamina, unde — PCW: „deșeuri post-consum” înseamnă deșeuri de plastic colectate în conformitate cu pct.22-23; — FG: „de calitate alimentară” înseamnă plastic al cărui material principal a fost conform cu Hotărârea Guvernului nr.278/213; — „Deșeuri plastice nealimentare” înseamnă ambalaje care nu au fost utilizate pentru ambalarea alimentelor și care este posibil să nu fi fost fabricate în deplină conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 278/2013 și alte materiale plastice post-consum care nu au fost destinate contactului cu alimentele; — „% nealimentar” (% g/g) înseamnă cantitatea maximă de PCW nealimentar prezentă în intrare; Coloana 6: tipul de produs fabricat cu tehnologia de reciclare; Coloana 7: dacă în coloana 7 se indică „da”, procesele individuale de reciclare se autorizează în conformitate cu punctele 88-99; Coloana 8: trimitere la tabelul 4 privind specificațiile și cerințele aplicabile utilizării tehnologiei în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) litera (b), care completează cerințele din articolele 26-35; Coloana 9: derogări de la pct. 22-25 și pct. 30-32 în conformitate cu subpunctul 14.2. și derogări de la punctul 42; Coloana 10: Dacă în coloana 10 se indică „da”, tehnologia de reciclare se utilizează numai ca parte a unui sistem de reciclare în conformitate cu punctele 33-42. Tabelul 1 Lista tehnologiilor de reciclare adecvate (1); (2); (3); (4); (5); (6); (7); (8); (9); (10). Numărul tehnologiei de reciclare; Denumirea tehnologiei; Tipul de polimer (specificații detaliate în tabelul 2); Descriere scurtă a tehnologiei de reciclare (specificații detaliate în tabelul 3); Specificații privind materiile prime din plastic; Specificații privind materiile rezultate; Sub rezerva autorizării proceselor individuale; Specificații și cerințe (trimitere la tabelul 4); Derogări (trimitere la tabelul 5); Se aplică sistemul de reciclare. 1; Reciclare mecanică postconsum a PET; PET (2.1); Reciclare mecanică (3.1); Numai PCW din PET conținând maximum 5 % materiale și obiecte care au fost utilizate în contact cu materiale sau substanțe nealimentare.; PET decontaminat, materiale și obiecte finale care nu se utilizează în cuptoare cu microunde și în cuptoare convenționale; se pot aplica specificații suplimentare materiilor rezultate din procese individuale; Da; -; -; Nu. 2; Reciclarea din circuite de produse aflate într-un lanț închis și controlat; Toți polimerii fabricați ca materiale prime virgine în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 278/2013.; Curățarea de bază și decontaminarea microbiologică în timpul returnării în forme (3.2); Materiale și obiecte din plastic necontaminate din punct de vedere chimic, fabricate dintr-un singur polimer sau din polimeri compatibili, care au fost utilizate sau destinate utilizării în aceleași condiții de utilizare și care sunt obținute numai dintr-un circuit de produse aflat într-un lanț închis și controlat și care exclude colectarea de la consumatori; Materiale și obiecte returnate în forme destinate a fi utilizate în același scop și în aceleași condiții de utilizare ca materialele și obiectele care circulă în cadrul sistemului de reciclare din care au fost obținute materiile prime din plastic.; Nu; 4.1; -; Da. Tabelul 2 Specificații detaliate ale polimerilor Număr de referință; Acronim; Numărul rășinii și/sau simbolul de reciclare, dacă este cazul (1); Specificații detaliate în sensul prezentului regulament. 2.1; PET; 1; polimer de polietilentereftalat obținut prin policondensarea comonomerilor etilenglicol și acid tereftalic sau dimetiltereftalat, a căror structură polimerică de bază conține până la 10 % G/G alți comonomeri enumerați în tabelul 1 din anexa nr.1 din Hotărârea Guvernului nr. 278/2013, cum ar fi acidul izoftalic și dietilenglicolul. (1) - Astfel cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. Tabelul 3 Descriere detaliată a tehnologiei de decontaminare Număr de referință; Denumire; Descriere detaliată. 3.1; Reciclarea mecanică; Această tehnologie de reciclare recuperează materialele plastice colectate prin procese mecanice și fizice, de obicei sortare, măcinare, spălare, separare a materialelor, uscare și recristalizare, pentru a produce materiale plastice care păstrează identitatea chimică a plasticului colectat. Etapa critică a acestei tehnologii de reciclare este decontaminarea în cursul căreia materiile prime din plastic sunt supuse, cel puțin pentru o perioadă minimă, încălzirii, precum și aspirării sau suflării unui gaz, pentru a elimina contaminarea accidentală până la un nivel care nu pune probleme de sănătate. Această etapă poate fi urmată de etape suplimentare de reciclare și transformare, cum ar fi etapele de filtrare, regranulare, amestecare, extrudare și turnare în forme. Utilizarea acestei tehnologii de reciclare păstrează lanțurile polimerice care constituie plasticul și poate contribui la creșterea greutății lor moleculare. De asemenea, se poate produce o ușoară scădere neintenționată a greutății moleculare.. 3.2; Reciclarea din circuite de produse aflate într-un lanț închis și controlat; O tehnologie de reciclare care reciclează materiile prime din plastic provenind numai de la entități care participă la cicluri închise constând în etapele de producție, distribuție sau catering și care participă la un sistem de reciclare în conformitate cu punctele 33-42. Materiile prime din plastic provin numai din materiale și obiecte care sunt destinate să vină în contact cu produse alimentare și utilizate astfel, iar orice contaminare, alta decât reziduurile de suprafață din alimente și etichete, poate fi exclusă. Materiile prime din plastic pot conține materiale și obiecte mărunțite, precum și reziduuri rezultate din tăiere și resturi rămase în urma procesului de producție de materiale și obiecte din plastic. Sistemul exclude colectarea materialelor și a obiectelor ca materie primă din plastic, dacă acestea au fost furnizate consumatorilor pentru a fi utilizate în afara spațiilor și/sau a controlului entităților care participă la sistemul de reciclare. Tehnologia de decontaminare aplicată ca parte a acestei tehnologii de reciclare prevede decontaminarea microbiologică la temperatură înaltă în timpul returnării în forme, precedată de curățarea de bază a suprafeței prin spălare sau prin alte mijloace adecvate pentru pregătirea materialului în vederea returnării în forme. În plus, se poate adăuga plastic nou pentru a preveni o pierdere a calității plasticului reciclat care ar face ca acesta să nu fie adecvat utilizării pentru care a fost destinat. Plasticul reciclat este utilizat numai pentru fabricarea de materiale și obiecte din plastic destinate să intre în contact cu aceleași alimente și în aceleași condiții ca materialele și obiectele colectate și pentru care conformitatea cu Hotărârea Guvernului nr. 278/2013 a fost verificată inițial.. Tabelul 4 Specificații și cerințe aplicabile utilizării tehnologiei în conformitate cu punctul 14 Număr de referință; Specificații/cerințe. 4.1; (a) tehnologia și funcționarea trebuie să corespundă în totalitate descrierii de la punctul 3.2 din tabelul 3; (b) în cazul în care materialele fac obiectul reutilizării în cadrul lanțului de distribuție, fără operațiuni de reciclare, ele sunt curățate în mod regulat și suficient pentru a se preveni acumularea de reziduuri provenite din alimente, utilizare și etichetare; (c) utilizarea, reutilizarea, curățarea în conformitate cu litera (b) și reciclarea se pun în aplicare astfel încât să se prevină contaminarea accidentală a materiilor prime din plastic care nu pot fi îndepărtate prin curățarea suprafețelor; (d) se exclude orice tip de etichetare sau imprimare pe materialele și obiectele din plastic care nu se poate îndepărta complet odată cu curățarea aplicată înainte de returnarea în forme; (e) documentul furnizat în conformitate cu punctul 35 oferă instrucțiuni și proceduri explicite operatorilor din sectorul alimentar care participă la sistemul de reciclare pentru a preveni introducerea de materiale externe și contaminarea accidentală; (f) materiile prime din plastic și plasticul reciclat trebuie să respecte în permanență și pe deplin Hotărârea Guvernului nr. 278/2013; acumularea constituenților materialului plastic, prezenți ca urmare a reciclării repetate, cum ar fi reziduurile de aditivi sau produsele de degenerare, se consideră substanțe adăugate neintenționat, în conformitate cu punctul 10, litera a) din Hotărârea Guvernului nr. 278/2013. (g) există dovezi științifice documentate care demonstrează că materialele și obiectele din plastic reciclate ca parte a sistemului nu prezintă un risc pentru sănătatea umană din cauza: — acumulării de constituenți ai materialului plastic, cum ar fi reziduurile de aditivi sau produsele de degenerare rezultate în urma reciclării repetate; sau — prezenței reziduurilor comune din alte surse, cum ar fi alimentele, detergenții și etichetarea.. | compatibil |  |  |
| ANEXA II Model pentru Fișa rezumativă de monitorizare a conformității în conformitate cu articolul 26 Modelul se completează ținând seama de definițiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 privind bunele practici de fabricație și în anexa B la acesta. Abrevieri utilizate în prezentul document în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2023/2006: EC; :; Evaluarea calității. PSO; :; Procedură standard de operare. Codul PSO; :; un cod PSO este format din două numere, numărul PSO și numărul documentului în care este descris, în format PSONr – DocNr; numărul documentului corespunde numărului documentului menționat în secțiunea 2.3, numărul PSO cu sistemul de numerotare al reciclatorului.. 1. SECȚIUNEA 1: IDENTIFICARE Numerele (RIN, RFN, RON, RAN, NTN) menționate în prezenta secțiune corespund numerelor din registrul Uniunii stabilite în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) 2022/1616. 1.1. Identificarea instalației de reciclare Denumirea instalației. Tehnologia de reciclare aplicată în conformitate cu anexa I. Numărul din registrul UE (numărul instalației de reciclare, „RIN”). Adresa unității. Numărul unității de reciclare („RFN”). Date de contact. Funcția/Rolul persoanelor de contact. Numere din registrele naționale relevante, dacă este cazul. Data notificării [articolul 25 alineatul (1) litera (a)]. 1.2. Identificarea reciclatorului Denumirea societății. Numărul din registrul UE (Numărul de operator al reciclatorului, „RON”). Adresa sediului central. Date de contact. Funcția/Rolul persoanei de contact principale. Numere din registrele naționale relevante, dacă este cazul. Titularul autorizației? (da/nu/nu se aplică). 1.3. Decizie de autorizare a procesului de reciclare sau tehnologie nouă A: identificarea deciziei de autorizare sau a noii tehnologii utilizate de procesul pe care îl aplică instalația: numărul din registrul UE, și anume numărul autorizației pentru procesul de reciclare („RAN”), numărul tehnologiei noi („NTN”). B: titularul autorizației sau dezvoltatorul tehnologiei noi Numele titularului autorizației (*1)/al dezvoltatorului tehnologiei (*2), după caz. Adresă. Date de contact. Funcție/rol. (*1) Numele titularului autorizației și adresa acestuia trebuie să fie identice cu cele din decizia de autorizare. (*2) Dezvoltatorul tehnologiei care a notificat tehnologia nouă utilizată de procesul pe care îl aplică instalația, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2).. 1.4. Referințele documentelor utilizate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („EFSA”) Numărul întrebării EFSA. Data publicării avizului EFSA. Numărul publicării EFSA (numărul de ieșire). Numărul deciziei privind confidențialitatea. Data deciziei privind confidențialitatea. 1.5. Persoana (persoanele) suplimentară(e) responsabilă(e) pentru exploatarea instalației de reciclare Denumire; Funcție/rol; Date de contact. 2. SECȚIUNEA 2: FUNCȚIONAREA INSTALAȚIEI DE RECICLARE 2.1. Declarații scrise Un număr maxim de 3 000 de caractere cu spații se aplică atât pentru secțiunea 2.1.1, cât și secțiunea 2.1.2. 2.1.1. Declarația reciclatorilor în care se explică producția și calitatea plasticului reciclat 2.1.2. Declarația reciclatorului în care se explică corespondența cu procesul autorizat Această secțiune se aplică numai proceselor autorizate. 2.2. Operațiuni de reciclare în cadrul unității de reciclare În prezenta secțiune se furnizează următoarele informații: — o diagramă a principalelor etape de fabricație care fac parte din procesul de reciclare și care se desfășoară în unitatea de reciclare („diagrama amplasamentului”); — un tabel în care sunt descrise etapele de fabricație respective și fluxurile de materiale care le conectează realizate în unitatea de reciclare și care corespund respectivei diagrame. 2.2.1. Diagrama principalelor etape de fabricație realizate în unitatea de reciclare 2.2.2. Descrierea principalelor etape de fabricație realizate în unitatea de reciclare și a fluxurilor care le conectează Numărul etapei; Denumire; Descriere; Tonajul mediu prelucrat per an. Numărul fluxului; Denumire; Descriere; Dimensiunea medie a fluxului. 2.3. Documente interne Furnizați o listă cuprinzătoare de documente relevante pentru funcționarea procesului, gestionarea calității și alte proceduri administrative conexe, precum și documente legate de autorizare. Documentele se numerotează, iar aceste numere se utilizează în secțiunea 3 pentru a face trimitere la ele. Reciclatorul poate aplica propriul sistem de numerotare. Tipul documentului; Numărul documentului; Etapa de producție aferentă; Titlu; Descriere; Dată, versiune, autor. 2.4. Definiții ale loturilor Următoarele loturi se definesc în conformitate cu tabelul de mai jos: — Lot de intrare: plasticul neprelucrat care intră în unitatea de reciclare de la furnizori; — Lot de materii prime: materii prime din plastic prelucrate în unitate, introduse în etapa de decontaminare; — Lot de materii rezultate: plasticul reciclat rezultat din etapa de decontaminare; și — Lot de ieșire: plasticul reciclat (sau materialele și obiectele din plastic reciclat) care părăsesc unitatea pentru prelucrare sau utilizare ulterioară. — Orice alte loturi intermediare care corespund unei verificări EC. În cazul în care fie lotul de intrare, fie lotul de materii prime este același, deoarece nu au loc alte verificări EC, se definește numai lotul de materii prime. Aceeași abordare se utilizează pentru loturile de materii rezultate și de ieșire. În cazul în care există diferite tipuri de loturi de intrare și/sau ieșire, acestea se definesc separat și li se atribuie o denumire semnificativă. EC se numerotează în același mod ca în schema amplasamentului (secțiunea 2.2.1). Tipul lotului; Intern Denumirea lotului; Nr. flux/EC; Definiție/descriere; Intervalul tipic de mărime; Regula trasabilității. 2.5. Diagrama proceselor instalației de decontaminare Se adaugă o diagramă a conductelor și instrumentelor în conformitate cu punctul 4.4 din ISO 10628-1:2014, ținând seama de ISO 10628-2. 2.6. Controlul operațiunilor critice de decontaminare Tabelul de mai jos include o mențiune referitoare la pașii, etapele sau operațiunile pe care EFSA le-a identificat ca fiind critice, un criteriu de control pentru fiecare parametru critic, instrumentele de control implicate și descrierea acțiunilor corective în cazul în care criteriul de control nu este îndeplinit. Dacă este cazul, se adaugă informații suplimentare privind evaluarea normelor de control complexe. Funcționare critică (și trimitere la avizul EFSA); Criteriul de control; Măsurare sau control Instrument (trimitere la punctul 2.5); Scurtă descriere a acțiunilor corective în cazul în care regula de control nu este respectată; Codul PSO (PSONr – DocNr). 2.6.1. Informații suplimentare privind normele de control complexe, dacă este cazul 2.7. Procedura standard de operare relevantă pentru exploatare Tabelul de mai jos trebuie să conțină o mențiune referitoare la fiecare PSO utilizată pentru exploatarea instalației, să furnizeze o scurtă descriere a acesteia și să indice locul unde este efectuată. Codul PSO; Scurtă descriere; Locul de desfășurare a activității. 3. SECȚIUNEA 3: EVALUAREA CALITĂȚII 3.1. Lista etapelor de evaluare a calității Fiecare etapă a EC este descrisă utilizând tabelul de mai jos: Etapa și numărul EC; Denumirea evaluării; Definiție/descriere; Criteriu; Înregistrări; Codul PSO (PSONr – DocNr). Trebuie să existe cel puțin patru etape (cu excepția cazului în care nu există nicio diferență între intrare și materii prime sau materii rezultate și ieșire – a se vedea secțiunea 2.4): — etapa de intrare (prima etapă EC, în care materialul intră în unitate); — etapa materiilor prime (în care materiile prime din plastic intră în procesul de decontaminare); — etapa materiilor rezultate (în care materialul părăsește procesul de decontaminare); — etapa de ieșire (în care plasticul reciclat sau materialele și obiectele din plastic reciclat părăsesc unitatea). Dacă este relevant pentru calitatea materialului în alte etape, se adaugă etape intermediare suplimentare. Aceste etape intermediare primesc o denumire semnificativă. 3.2. Proceduri standard de operare relevante aplicate în etapele de EC Tabelul de mai jos conține o mențiune referitoare la fiecare procedură standard de operare utilizată în etapele de EC, furnizează o scurtă descriere a ei și indică locul în care este efectuată. Nr. de evaluare a calității (EC) (ref. 3.1); Codul PSO (PSONr – DocNr); Scurtă descriere; Locul de desfășurare (a EC). 4. SECȚIUNEA 4: REGISTRUL DE ÎNREGISTRĂRI 4.1. Sisteme de înregistrare a evaluării calității Nr. de evaluare a calității (ref. 3.1); Denumire; Definiție/descriere; Locul de desfășurare a activității; Copii de rezervă; Codul PSO (PSONr – DocNr); Prevenirea modificărilor. 4.2. Lista codurilor pentru procedurile standard de operare pentru sistemul de înregistrare Nr. de evaluare a calității (ref. 3.1); Codul PSO (PSONr – DocNr); Scurtă descriere; Locul (intrării în sistemul de înregistrare). 4.3. Alte înregistrări/sisteme relevante Procedură; Descriere/Documentație. | ANEXA nr.2 Model pentru Fișa rezumativă de monitorizare a conformității în conformitate cu pct. 54-57 Modelul se completează ținând seama de definițiile stabilite în Regulamentul sanitar privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2014. Abrevieri utilizate în prezentul document în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 594/2014: EC; :; Evaluarea calității PSO; :; Procedură standard de operare. Codul PSO; :; un cod PSO este format din două numere, numărul PSO și numărul documentului în care este descris, în format PSONr – DocNr; numărul documentului corespunde numărului documentului menționat în secțiunea 2.3, numărul PSO cu sistemul de numerotare al reciclatorului... 2. SECȚIUNEA 2: FUNCȚIONAREA INSTALAȚIEI DE RECICLARE 2.1. Declarații scrise Un număr maxim de 3 000 de caractere cu spații se aplică atât pentru secțiunea 2.1.1, cât și secțiunea 2.1.2. 2.1.1. Declarația reciclatorilor în care se explică producția și calitatea plasticului reciclat 2.1.2. Declarația reciclatorului în care se explică corespondența cu procesul autorizat Această secțiune se aplică numai proceselor autorizate. 2.2. Operațiuni de reciclare în cadrul unității de reciclare În prezenta secțiune se furnizează următoarele informații: — o diagramă a principalelor etape de fabricație care fac parte din procesul de reciclare și care se desfășoară în unitatea de reciclare („diagrama amplasamentului”); — un tabel în care sunt descrise etapele de fabricație respective și fluxurile de materiale care le conectează realizate în unitatea de reciclare și care corespund respectivei diagrame. 2.2.1. Diagrama principalelor etape de fabricație realizate în unitatea de reciclare 2.2.2. Descrierea principalelor etape de fabricație realizate în unitatea de reciclare și a fluxurilor care le conectează Numărul etapei; Denumire; Descriere; Tonajul mediu prelucrat per an. Numărul fluxului; Denumire; Descriere; Dimensiunea medie a fluxului. 2.3. Documente interne Furnizați o listă cuprinzătoare de documente relevante pentru funcționarea procesului, gestionarea calității și alte proceduri administrative conexe, precum și documente legate de autorizare. Documentele se numerotează, iar aceste numere se utilizează în secțiunea 3 pentru a face trimitere la ele. Reciclatorul poate aplica propriul sistem de numerotare. Tipul documentului; Numărul documentului; Etapa de producție aferentă; Titlu; Descriere; Dată, versiune, autor. 2.4. Definiții ale loturilor Următoarele loturi se definesc în conformitate cu tabelul de mai jos: — Lot de intrare: plasticul neprelucrat care intră în unitatea de reciclare de la furnizori; — Lot de materii prime: materii prime din plastic prelucrate în unitate, introduse în etapa de decontaminare; — Lot de materii rezultate: plasticul reciclat rezultat din etapa de decontaminare; și — Lot de ieșire: plasticul reciclat (sau materialele și obiectele din plastic reciclat) care părăsesc unitatea pentru prelucrare sau utilizare ulterioară. — Orice alte loturi intermediare care corespund unei verificări EC. În cazul în care fie lotul de intrare, fie lotul de materii prime este același, deoarece nu au loc alte verificări EC, se definește numai lotul de materii prime. Aceeași abordare se utilizează pentru loturile de materii rezultate și de ieșire. În cazul în care există diferite tipuri de loturi de intrare și/sau ieșire, acestea se definesc separat și li se atribuie o denumire semnificativă. EC se numerotează în același mod ca în schema amplasamentului (secțiunea 2.2.1). Tipul lotului; Intern Denumirea lotului; Nr. flux/EC; Definiție/descriere; Intervalul tipic de mărime; Regula trasabilității. 2.5. Diagrama proceselor instalației de decontaminare Se adaugă o diagramă a conductelor și instrumentelor în conformitate cu punctul 4.4 din ISO 10628-1:2014, ținând seama de ISO 10628-2. 2.6. Controlul operațiunilor critice de decontaminare Tabelul de mai jos include o mențiune referitoare la pașii, etapele sau operațiunile pe care EFSA le-a identificat ca fiind critice, un criteriu de control pentru fiecare parametru critic, instrumentele de control implicate și descrierea acțiunilor corective în cazul în care criteriul de control nu este îndeplinit. Dacă este cazul, se adaugă informații suplimentare privind evaluarea normelor de control complexe. Funcționare critică (și trimitere la avizul EFSA); Criteriul de control; Măsurare sau control Instrument (trimitere la punctul 2.5); Scurtă descriere a acțiunilor corective în cazul în care regula de control nu este respectată; Codul PSO (PSONr – DocNr). 2.6.1. Informații suplimentare privind normele de control complexe, dacă este cazul 2.7. Procedura standard de operare relevantă pentru exploatare Tabelul de mai jos trebuie să conțină o mențiune referitoare la fiecare PSO utilizată pentru exploatarea instalației, să furnizeze o scurtă descriere a acesteia și să indice locul unde este efectuată. Codul PSO; Scurtă descriere; Locul de desfășurare a activității. 3. SECȚIUNEA 3: EVALUAREA CALITĂȚII 3.1. Lista etapelor de evaluare a calității Fiecare etapă a EC este descrisă utilizând tabelul de mai jos: Etapa și numărul EC; Denumirea evaluării; Definiție/descriere; Criteriu; Înregistrări; Codul PSO (PSONr – DocNr). Trebuie să existe cel puțin patru etape (cu excepția cazului în care nu există nicio diferență între intrare și materii prime sau materii rezultate și ieșire – a se vedea secțiunea 2.4): — etapa de intrare (prima etapă EC, în care materialul intră în unitate); — etapa materiilor prime (în care materiile prime din plastic intră în procesul de decontaminare); — etapa materiilor rezultate (în care materialul părăsește procesul de decontaminare); — etapa de ieșire (în care plasticul reciclat sau materialele și obiectele din plastic reciclat părăsesc unitatea). Dacă este relevant pentru calitatea materialului în alte etape, se adaugă etape intermediare suplimentare. Aceste etape intermediare primesc o denumire semnificativă. 3.2. Proceduri standard de operare relevante aplicate în etapele de EC Tabelul de mai jos conține o mențiune referitoare la fiecare procedură standard de operare utilizată în etapele de EC, furnizează o scurtă descriere a ei și indică locul în care este efectuată. Nr. de evaluare a calității (EC) (ref. 3.1); Codul PSO (PSONr – DocNr); Scurtă descriere; Locul de desfășurare (a EC). 4. SECȚIUNEA 4: REGISTRUL DE ÎNREGISTRĂRI 4.1. Sisteme de înregistrare a evaluării calității Nr. de evaluare a calității (ref. 3.1); Denumire; Definiție/descriere; Locul de desfășurare a activității; Copii de rezervă; Codul PSO (PSONr – DocNr); Prevenirea modificărilor. 4.2. Lista codurilor pentru procedurile standard de operare pentru sistemul de înregistrare Nr. de evaluare a calității (ref. 3.1); Codul PSO (PSONr – DocNr); Scurtă descriere; Locul (intrării în sistemul de înregistrare). 4.3. Alte înregistrări/sisteme relevante Procedură; Descriere/Documentație. | Parțial compatibil |  |  |
| ANEXA III Modele de declarație de conformitate PARTEA A Declarație de conformitate care urmează să fie utilizată de reciclatori DECLARAȚIA RECICLATORILOR PRIVIND CONFORMITATEA CU REGULAMENTUL (UE) 2022/1616. Subsemnatul, declar în numele [A SE ADĂUGA NUMELE RECICLATORULUI], astfel cum a fost identificat în secțiunea 1.1, că materialul plastic reciclat identificat în secțiunea 1.2 a fost produs în conformitate cu Regulamentul (UE) 2022/1616. Materialul reciclat căruia i se aplică prezenta declarație este adecvat utilizării în contact cu produse alimentare, cu condiția să fie utilizat în conformitate cu restricțiile stabilite în secțiunea 3 din prezenta declarație și cu instrucțiunile din prezenta declarație și cu etichetarea produsului. Declar prin prezenta că conținutul prezentei declarații este corect, din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2022/1616.. Secțiunea 1: Identificare. 1.1 Reciclator; 1.2 Produs reciclat. 1.1.1 Denumire; 1.2.1 Denumirea comercială/denumirea. 1.1.2 FCM-RON (); 1.2.2 Numărul lotului. 1.1.3 Țara; 1.2.3 FCM-RIN (). 1.1.4 FCM-RFN (); 1.2.4 Alte informații. Secțiunea 2: Conformitatea. 2.1 Temeiul autorizației sau al permisiunii de funcționare (bifați o singură casetă). 2.1.1; □; Decizia de autorizare; RAN (). 2.1.2; □; Sistemul de reciclare; RSN (). 2.1.3; □; Nu este necesară o autorizare sau un sistem de reciclare. 2.1.4; □; Tehnologie nouă; NTN (). 2.2 Rezultatele evaluării conformității, astfel cum sunt enumerate în etapele obligatorii de evaluare a calității în tabelul 3.1 din anexa II; obligatorii numai dacă s-a bifat 2.1.1. Important: Câmpurile 2.2.2-2.2.4 pot fi lăsate necompletate, cu condiția bifării câmpului 2.2.5.. Etapa (); Criterii de decizie și rezultat(e). 2.2.1 Ieșire. 2.2.2 Intrare. 2.2.3 Materii prime. 2.2.4 Materii rezultate. 2.2.5 Subsemnatul, confirm că informațiile solicitate în câmpurile 2.2.2-2.2.4 vor fi puse la dispoziția autorității competente, la cererea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare.. Secțiunea 3: Instrucțiuni și informații pentru utilizatorii produsului. 3.1; Instrucțiuni pentru transformatori. 3.1.1; Conținutul maxim de material reciclat (G/G %); %. 3.1.2; Conținut reciclat prezent (G/G %); %. 3.1.3; Restricții de utilizare (). 3.1.4; Alte instrucțiuni. 3.2; Instrucțiuni pentru utilizatorii din aval de lanțul de aprovizionare, inclusiv pentru utilizatorii finali. 3.2.1; Restricții de utilizare (). 3.2.2; Rezumatul etichetării. 3.2.3; Alte instrucțiuni. Secțiunea 4: Semnătura. 4.1 Semnătura și ștampila societății. 4.2 Numele semnatarului. 4.3 Rolul/funcția semnatarului. 4.4 Data și locul. (1) RAN – numărul autorizației de reciclare; RON – numărul operatorului de reciclare (reciclatori); RIN – numărul instalației de reciclare; RSN – numărul sistemului de reciclare; NTN – numărul tehnologiei noi; RFN – Numărul unității de reciclare. (2) Completarea câmpurilor pentru etapa de ieșire (lotul care este introdus pe piață și care este însoțit de prezenta declarație) este obligatorie. Completarea celorlalte câmpuri este voluntară, dar, în cazul în care aceste informații nu sunt furnizate prin intermediul prezentei declarații, ele se pun la dispoziția unei autorități competente, la cererea acesteia, în termen de trei zile lucrătoare. (3) Restricțiile de utilizare trebuie să corespundă oricăror condiții aplicabile în domeniul aplicării plasticului reciclat, în conformitate cu anexa I pentru tehnologia aplicată, cu articolul 7, 8 sau 9, cu autorizarea procesului de reciclare, dacă există, sau cu orice alte restricții pe care reciclatorul le consideră necesare.. PARTEA B Declarație de conformitate care trebuie utilizată de transformatori în cazul în care materialul plastic transformat conține plastic reciclat DECLARAȚIA TRANSFORMATORILOR PRIVIND CONFORMITATEA CU REGULAMENTUL (UE) 2022/1616. Subsemnatul, declar în numele [A SE ADĂUGA NUMELE TRANSFORMATORULUI], astfel cum a fost identificat în secțiunea 1.1, că materialul plastic reciclat identificat în secțiunea 1.2 a fost produs în conformitate cu Regulamentul (UE) 2022/1616. Materialul reciclat căruia i se aplică prezenta declarație este adecvat utilizării în contact cu produse alimentare, cu condiția să fie utilizat în conformitate cu restricțiile stabilite în secțiunea 3 din prezenta declarație și cu instrucțiunile din prezenta declarație și cu etichetarea produsului. Declar prin prezenta că conținutul prezentei declarații este corect, din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2022/1616.. Secțiunea 1 – Identificare. 1.1 Transformator; 1.2 Produs ce conține plastic reciclat; 1.3 Autoritatea competentă. 1.1.1 Denumire; 1.2.1 Denumirea comercială/denumirea; 1.3.1 Denumire. 1.1.2 Adresă; 1.2.2 Numărul lotului; 1.3.2 Adresa. 1.1.3 Țara; 1.2.4 Alte informații; 1.3.3 Țara/regiunea. 1.3.4 Număr de ordine. Secțiunea 2: Conformitatea. 2.1. 2.1.1; Originea plasticului reciclat; Numerele RIN. 2.1.2; Numerele loturilor de plastic reciclat de la instalația de decontaminare. 2.1.3; Conținutul maxim de material reciclat indicat de reciclator (partea A, 3.1.1). 2.1.4; Conținutul real de material reciclat al acestui produs. 2.1.5; Sunt îndeplinite restricțiile prevăzute în declarația de conformitate primită de la reciclator. 2.1.6; Adaos de aditivi sau materii prime; □ Aditivii sau materiile prime adăugate sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 10/2011. Secțiunea 3: Instrucțiuni și informații pentru utilizatorii produsului. 3.2; Instrucțiuni pentru utilizatorii din aval de lanțul de aprovizionare, inclusiv pentru utilizatorii finali. 3.2.1; Produsul identificat în secțiunea 1.2 este: (bifați, după caz; se pot bifa ambele variante); (A) plastic reciclat pentru alte etape de transformare. (B) un material sau obiect finit din plastic care poate veni în contact cu produse alimentare fără prelucrare suplimentară.. 3.2.2; Tipul sau tipurile de alimente cu care este destinat să vină în contact. 3.2.3; Durata și temperatura de tratare și de depozitare în contact cu alimentul respectiv. 3.2.4; Cel mai mare raport dintre suprafața de contact cu alimentele și volumul pentru care a fost verificată conformitatea. 3.2.5; Lista substanțelor adăugate cu limite de migrare; adăugați numărul necesar de rânduri. [Observație: Este posibil ca numărul FCM și limita de migrare specifică („LMS”) să nu existe pentru anumite substanțe]; Nr. FCM (*); Altă denumire (nr. CAS, denumire chimică). 3.2.6; Alte informații și instrucțiuni relevante, inclusiv în conformitate cu punctele 7 și 9 din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei (1). 3.2.7; Plasticul reciclat căruia i se aplică prezenta declarație este inclus într-un strat dintr-un material sau obiect cu multiple straturi care face obiectul articolului 13 sau, respectiv, al articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 10/2011 care conține plastic fabricat în conformitate cu regulamentul respectiv într-un alt strat sau în alte straturi. Este disponibilă o declarație de conformitate separată, în conformitate cu articolul 15 din regulamentul respectiv, cu privire la stratul sau straturile respective, care trebuie luată în considerare.. Secțiunea 4: Semnătura. 4.1 Semnătura și ștampila societății. 4.2 Numele semnatarului. 4.3 Rolul/funcția semnatarului. 4.4 Data și locul. (1) Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, text cu relevanță pentru SEE, (JO L 12, 15.1.2011, p. 1).. | Anexa nr.3 la Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produse alimentare Modele de declarație de conformitate PARTEA A Declarație de conformitate care urmează să fie utilizată de reciclatori DECLARAȚIA RECICLATORILOR PRIVIND CONFORMITATEA CU PREZENTUL REGULAMENT. Subsemnatul, declar în numele [A SE ADĂUGA NUMELE RECICLATORULUI], astfel cum a fost identificat în secțiunea 1.1, că materialul plastic reciclat identificat în secțiunea 1.2 a fost produs în conformitate cu prezentul regulament. Materialul reciclat căruia i se aplică prezenta declarație este adecvat utilizării în contact cu produse alimentare, cu condiția să fie utilizat în conformitate cu restricțiile stabilite în secțiunea 3 din prezenta declarație și cu instrucțiunile din prezenta declarație și cu etichetarea produsului. Declar prin prezenta că conținutul prezentei declarații este corect, din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu prezentul regulament.. Secțiunea 1: Identificare. 1.1 Reciclator; 1.2 Produs reciclat. 1.1.1 Denumire; 1.2.1 Denumirea comercială/denumirea. 1.1.2 FCM-RON (); 1.2.2 Numărul lotului. 1.1.3 Țara; 1.2.3 FCM-RIN (). 1.1.4 FCM-RFN (); 1.2.4 Alte informații. Secțiunea 2: Conformitatea. 2.1 Temeiul autorizației sau al permisiunii de funcționare (bifați o singură casetă). 2.1.1; □; Decizia de autorizare; RAN (). 2.1.2; □; Sistemul de reciclare; RSN (). 2.1.3; □; Nu este necesară o autorizare sau un sistem de reciclare. 2.1.4; □; Tehnologie nouă; NTN (). 2.2 Rezultatele evaluării conformității, astfel cum sunt enumerate în etapele obligatorii de evaluare a calității în tabelul 3.1 din anexa II; obligatorii numai dacă s-a bifat 2.1.1. Important: Câmpurile 2.2.2-2.2.4 pot fi lăsate necompletate, cu condiția bifării câmpului 2.2.5.. Etapa (); Criterii de decizie și rezultat(e). 2.2.1 Ieșire. 2.2.2 Intrare. 2.2.3 Materii prime. 2.2.4 Materii rezultate. 2.2.5 Subsemnatul, confirm că informațiile solicitate în câmpurile 2.2.2-2.2.4 vor fi puse la dispoziția autorității competente, la cererea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare.. Secțiunea 3: Instrucțiuni și informații pentru utilizatorii produsului. 3.1; Instrucțiuni pentru transformatori. 3.1.1; Conținutul maxim de material reciclat (G/G %); %. 3.1.2; Conținut reciclat prezent (G/G %); %. 3.1.3; Restricții de utilizare (). 3.1.4; Alte instrucțiuni. 3.2; Instrucțiuni pentru utilizatorii din aval de lanțul de aprovizionare, inclusiv pentru utilizatorii finali. 3.2.1; Restricții de utilizare (). 3.2.2; Rezumatul etichetării. 3.2.3; Alte instrucțiuni. Secțiunea 4: Semnătura. 4.1 Semnătura și ștampila societății. 4.2 Numele semnatarului. 4.3 Rolul/funcția semnatarului. 4.4 Data și locul. (1) RAN – numărul autorizației de reciclare; RON – numărul operatorului de reciclare (reciclatori); RIN – numărul instalației de reciclare; RSN – numărul sistemului de reciclare; NTN – numărul tehnologiei noi; RFN – Numărul unității de reciclare. (2) Completarea câmpurilor pentru etapa de ieșire (lotul care este introdus pe piață și care este însoțit de prezenta declarație) este obligatorie. Completarea celorlalte câmpuri este voluntară, dar, în cazul în care aceste informații nu sunt furnizate prin intermediul prezentei declarații, ele se pun la dispoziția unei autorități competente, la cererea acesteia, în termen de trei zile lucrătoare. (3) Restricțiile de utilizare trebuie să corespundă oricăror condiții aplicabile în domeniul aplicării plasticului reciclat, în conformitate cu anexa I pentru tehnologia aplicată, cu articolul 7, 8 sau 9, cu autorizarea procesului de reciclare, dacă există, sau cu orice alte restricții pe care reciclatorul le consideră necesare.. PARTEA B Declarație de conformitate care trebuie utilizată de transformatori în cazul în care materialul plastic transformat conține plastic reciclat DECLARAȚIA TRANSFORMATORILOR PRIVIND CONFORMITATEA CU PREZENTUL REGULAMENT. Subsemnatul, declar în numele [A SE ADĂUGA NUMELE TRANSFORMATORULUI], astfel cum a fost identificat în secțiunea 1.1, că materialul plastic reciclat identificat în secțiunea 1.2 a fost produs în conformitate cu prezentul regulament. Materialul reciclat căruia i se aplică prezenta declarație este adecvat utilizării în contact cu produse alimentare, cu condiția să fie utilizat în conformitate cu restricțiile stabilite în secțiunea 3 din prezenta declarație și cu instrucțiunile din prezenta declarație și cu etichetarea produsului. Declar prin prezenta că conținutul prezentei declarații este corect, din informațiile pe care le dețin și în conformitate cu prezentul regulament.. Secțiunea 1 – Identificare. 1.1 Transformator; 1.2 Produs ce conține plastic reciclat; 1.3 Autoritatea competentă. 1.1.1 Denumire; 1.2.1 Denumirea comercială/denumirea; 1.3.1 Denumire. 1.1.2 Adresă; 1.2.2 Numărul lotului; 1.3.2 Adresa. 1.1.3 Țara; 1.2.4 Alte informații; 1.3.3 Țara/regiunea. 1.3.4 Număr de ordine. Secțiunea 2: Conformitatea. 2.1. 2.1.1; Originea plasticului reciclat; Numerele RIN. 2.1.2; Numerele loturilor de plastic reciclat de la instalația de decontaminare. 2.1.3; Conținutul maxim de material reciclat indicat de reciclator (partea A, 3.1.1). 2.1.4; Conținutul real de material reciclat al acestui produs. 2.1.5; Sunt îndeplinite restricțiile prevăzute în declarația de conformitate primită de la reciclator. 2.1.6; Adaos de aditivi sau materii prime; □ Aditivii sau materiile prime adăugate sunt în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.278/2013.. Secțiunea 3: Instrucțiuni și informații pentru utilizatorii produsului. 3.2; Instrucțiuni pentru utilizatorii din aval de lanțul de aprovizionare, inclusiv pentru utilizatorii finali. 3.2.1; Produsul identificat în secțiunea 1.2 este: (bifați, după caz; se pot bifa ambele variante); (A) plastic reciclat pentru alte etape de transformare. (B) un material sau obiect finit din plastic care poate veni în contact cu produse alimentare fără prelucrare suplimentară.. 3.2.2; Tipul sau tipurile de alimente cu care este destinat să vină în contact. 3.2.3; Durata și temperatura de tratare și de depozitare în contact cu alimentul respectiv. 3.2.4; Cel mai mare raport dintre suprafața de contact cu alimentele și volumul pentru care a fost verificată conformitatea. 3.2.5; Lista substanțelor adăugate cu limite de migrare; adăugați numărul necesar de rânduri. [Observație: Este posibil ca numărul FCM și limita de migrare specifică („LMS”) să nu existe pentru anumite substanțe]; Nr. FCM (*); Altă denumire (nr. CAS, denumire chimică). 3.2.6; Alte informații și instrucțiuni relevante, inclusiv în conformitate cu punctele 7 și 9 din anexa nr. din Hotărârea Guvernului nr.278/2013.. 3.2.7; Plasticul reciclat căruia i se aplică prezenta declarație este inclus într-un strat dintr-un material sau obiect cu multiple straturi care face obiectul punctelor 20-30 din Hotărârea Guvernului nr.278/2013 care conține plastic fabricat în conformitate cu regulamentul respectiv într-un alt strat sau în alte straturi. Este disponibilă o declarație de conformitate separată, în conformitate cu Capitolul IV din regulamentul respectiv, cu privire la stratul sau straturile respective, care trebuie luată în considerare.. Secțiunea 4: Semnătura. 4.1 Semnătura și ștampila societății. 4.2 Numele semnatarului. 4.3 Rolul/funcția semnatarului. 4.4 Data și locul. |  |  |