TABEL DE CONCORDANȚĂ

| 1 | Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse: Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 189 din 18 iulie 2002, așa cum a fost modificată prin Directiva Delegată (UE) 2021/1226 a Comisiei din 21 decembrie 2020, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 269 din 28 iulie 2021. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Titlul actului normativ naţional: Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant |  |  |  |  |
| 3 | Gradul de compatibilitate: Compatibil Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, transpune parțial Regulamentul (CE) nr. 49/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2002 privind privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr L 189 din 18 iulie 2002 |  |  |  |  |
| 4. | Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Mediului (MM) Anatolie IRININ, Consultant principal, Direcția politici în domedniul protecției aerului atmosferic- tel. 022-204-580 |  |  |  |  |
| 5. | Data întocmirii/actualizării 10 iunie 2025 |  |  |  |  |
| Actul Uniunii Europene |  | Proiectul de act normativ național | Gradul de compatibilitate |  | Observații |
| 6. |  | 7. | 8. |  | 9. |
| Articolul 1 Obiective (1) Scopul prezentei directive este de a stabili o abordare comună în vederea evitării, prevenirii sau reducerii, cu prioritate, a efectelor nocive, inclusiv a disconfortului, provocate de zgomotul ambiental. În acest scop, următoarele acțiuni se pun în aplicare în mod progresiv: (a) determinarea expunerii la zgomotul ambiental, prin cartografierea acustică cu ajutorul metodelor de evaluare comune statelor membre; (b) garantarea faptului că informațiile privind zgomotul ambiental și efectele acestuia sunt puse la dispoziția publicului; (c) adoptarea planurilor de acțiune de către statele membre, pe baza rezultatelor obținute prin cartografierea zgomotului, în vederea prevenirii și a reducerii zgomotului ambiental unde este necesar și, în special, acolo unde nivelurile de expunere pot provoca efecte nocive asupra sănătății umane, și în vederea menținerii calității zgomotului ambiental acolo unde această calitate este corespunzătoare. (2) Scopul prezentei directive este, de asemenea, de a asigura o bază pentru dezvoltarea și completarea măsurilor comunitare existente privind zgomotul emis de sursele principale, în special vehiculele rutiere și feroviare și infrastructura acestora, aeronavele, echipamentele utilizate în exterior și cele industriale și mecanismele mobile. În acest scop, Comisia înaintează propunerile legislative corespunzătoare Parlamentului European și Consiliului, până la 18 iulie 2006. Propunerile iau în considerare rezultatele raportului prevăzut la articolul 10 alineatul (1). |  | Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE Secțiunea 1 Obiectul, domeniul de aplicare și punerea îm aplicare - Regulamentul privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental (în continuare- Regulamentul) are drept scop de a asigura protecția sănătății umane și a mediului împotriva zgomotului prin dezvoltarea și stabilirea unui cadru unitar pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea efectelor dăunătoare, inclusiv a disconfortului, cauzate de expunerea populației la zgomotul ambiental, prin implementarea progresivă a următoarelor acțiuni: - determinarea expunerii la zgomotul ambiental, prin realizarea cartării zgomotului, utilizând metodele de evaluare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul Regulament; - asigurarea accesului publicului la informațiile cu privire la zgomotul ambiental și la efectele acestuia; - adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiental, unde este necesar, în special acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte dăunătoare asupra sănătății umane și pentru a menține nivelurile zgomotului ambiental acolo unde această calitate este corespunzătoare. - Prezentul Regulament stabilește cadrul general pentru dezvoltarea măsurilor de reducere a zgomotului emis de sursele principale de zgomot, în special de vehiculele rutiere, feroviare și de infrastructura acestora, de aeronave, de echipamentele industriale și de cele destinate utilizării în exteriorul clădirilor, precum și de mecanismele mobile. | Compatibil Compatibil Prevederi UE neaplicabile, ține de Comisia UE |  |  |
| Articolul 2 Domeniul de aplicare (1) Prezenta directivă se aplică zgomotului ambiental la care oamenii sunt expuși, în special în anumite zone cu construcții, în parcuri publice sau în alte zone de liniște din aglomerații, în zonele liniștite din spațiile deschise, în apropierea școlilor, a spitalelor și a altor clădiri sau zone sensibile la zgomot. (2) Prezenta directivă nu se aplică zgomotului provocat de însăși persoana expusă, zgomotului din activitățile casnice, zgomotului provocat de vecini, zgomotului din locurile de muncă sau zgomotului din interiorul mijloacelor de transport sau provocat de activitățile militare desfășurate în zone militare. |  | - Prevederile prezentului Regulament se aplică zgomotului ambiental la care este expusă populația, în special în: - zonele cu construcții; - parcurile, grădinile publice sau alte zone liniștite dintr-o aglomerare; - zonele liniștite din spații deschise; - apropierea unităților de învățământ, grădinițe, a spitalelor și a altor clădiri și zone sensibile la zgomot. - Prevederile prezentului Regulament nu se aplică zgomotului generat de: - însăși persoana expusă; - activitățile casnice; - vecini; - activitățile de la locul de muncă și din interiorul mijloacelor de transport; - activitățile militare din zonele militare. | Compatibil |  |  |
| Articolul 3 Definiții În sensul prezentei directive: (a) „zgomot ambiental” înseamnă sunetul exterior nedorit sau dăunător, generat de activitățile umane, inclusiv zgomotul emis de mijloacele de transport, traficul rutier, feroviar, aerian și din amplasamentele unde se desfășoară activități industriale, cum sunt cele definite în anexa I la Directiva nr. 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării ( 1 ); |  | Secțiunea a 2-a Definiții 5. În sensul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 5.20 zgomot ambiental - sunet exterior nedorit sau dăunător generat de activitățile umane, care include zgomotul emis de mijloacele de transport, de traficul rutier, feroviar, aerian și zgomotul provenit de la amplasamentele unde se desfășoară activitățile industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale; | Compatibil |  |  |
| (b) „efecte dăunătoare” înseamnă efecte negative asupra sănătății umane; |  | 5.7 efecte dăunătoare - efecte negative asupra sănătății umane; | Compatibil |  |  |
| (c) „disconfort” înseamnă gradul de neplăcere provocat de zgomotul ambiental, determinat prin anchete de teren; |  | 5.5 disconfort - gradul de afectare a comunității din cauza zgomotului, care se determină prin intermediul anchetelor de teren; | Compatibil |  |  |
| (d) „indicator de zgomot” înseamnă o scală concretă pentru descrierea zgomotului ambiental, în relație directă cu efectele nedorite ale acestuia; |  | 5.10 indicator de zgomot - un parametru fizic pentru descrierea zgomotului ambiant, care are legătură cu un efect dăunător; | Compatibil |  |  |
| (e) „evaluare” înseamnă orice metodă utilizată pentru calculul, prognozarea, estimarea sau măsurarea valorii unui indicator de zgomot ori a efectelor dăunătoare corelate; |  | 5.8 evaluare - orice metodă utilizată pentru calcularea, estimarea, prognozarea sau măsurarea valorii unui indicator de zgomot ori a efectelor dăunătoare asociate acesteia; | Compatibil |  |  |
| (f) „Lden” (indicator de zgomot pentru zi-seară-noapte) înseamnă indicatorul de zgomot asociat disconfortului general, definit în anexa I; |  | 5.14 Lzsn (indicator de zgomot pentru zi-seară-noapte) - indicator de zgomot asociat disconfortului general, a cărui valoare se calculează potrivit anexei nr. 1; | Compatibil |  |  |
| (g) „Lday” (indicator de zgomot pentru zi) înseamnă indicatorul de zgomot asociat disconfortului din timpul zilei, definit în anexa I; |  | 5.13 Lzi (indicator de zgomot pentru perioada de zi) - indicator de zgomot asociat disconfortului din perioada de zi, conform prezentării acestuia din anexa nr. 1; | Compatibil |  |  |
| (h) „Levening” (indicator de zgomot pentru seară) înseamnă indicatorul de zgomot asociat disconfortului din timpul serii, definit în anexa I; |  | 5.12 Lseară (indicator de zgomot pentru perioada de seară) - indicator de zgomot asociat disconfortului din perioada de seară, conform prezentării acestuia din anexa nr. 1; | Compatibil |  |  |
| (i) „Lnight” (indicator de zgomot pentru noapte) înseamnă indicatorul de zgomot asociat disconfortului din timpul nopții, definit în anexa I; |  | 5.11 Lnoapte (indicator de zgomot pentru perioada de noapte) - indicator de zgomot asociat tulburării somnului din perioada de noapte, conform prezentării acestuia din anexa nr. 1; | Compatibil |  |  |
| (j) „relația doză-efect” înseamnă relația dintre valoarea unui indicator de zgomot și un efect dăunător; |  | 5.18 relația doză-efect - legătura dintre valoarea unui indicator de zgomot și un efect dăunător; | Compatibil |  |  |
| (k) „aglomerare” înseamnă o parte a unui teritoriu, delimitată de statul membru, cu o populație mai mare de 100 000 de locuitori și cu o astfel de densitate a populației, încât statul membru o consideră a fi zonă urbană; |  | 5.2 aglomerare - așa cum este definită în Legea nr. 98/2022 privind calitatea aerului atmosferic; | Compatibil |  |  |
| (l) „zonă liniștită într-o aglomerare” înseamnă o zonă, delimitată de către autoritatea competentă, care nu este expusă unei valori a indicatorului Lden sau a unui alt indicator de zgomot relevant mai mare decât o anumită valoare stabilită de statul membru, indiferent de sursa de zgomot; |  | 5.21 zonă liniștită într-o aglomerare - zonă delimitată de autoritățile responsabile, care nu este expusă unei valori a indicatorului Lzsn sau a oricărui alt indicator de zgomot mai mare decât valoarea-limită în vigoare, indiferent de sursa zgomotului; | Compatibil |  |  |
| (m) „zonă liniștită în spațiu deschis” înseamnă o zonă, delimitată de către autoritatea competentă, care nu este expusă la zgomotului provenit din trafic, industrie sau activități recreative; |  | 5.22 zonă liniștită în spațiu deschis - o zonă delimitată de autoritățile competente, care nu este expusă la zgomotul provenit din trafic, industrie sau activități recreative. | Compatibil |  |  |
| (n) „drum principal” înseamnă un drum regional, național sau internațional, desemnat de statul membru, cu un trafic mai mare de trei milioane de treceri ale vehiculelor anual; |  | 5.6 drum principal - drum de interes internațional, național, raional (municipal) sau local cu un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor; | Compatibil |  |  |
| (o) „cale ferată principală” înseamnă o cale ferată, desemnată de statul membru, cu un trafic mai mare de 30 000 treceri ale trenurilor anual; |  | 5.3 cale ferată principală - cale ferată cu un trafic anual mai mare de 30.000 de treceri ale trenurilor; | Compatibil |  |  |
| (p) „aeroport principal” înseamnă un aeroport civil, desemnat de statul membru, în care se înregistrează peste 50 000 de mișcări pe an (o mișcare însemnând o decolare sau o aterizare), cu excepția celor executate exclusiv pentru antrenament cu aeronave ușoare; |  | 5.1. aeroport principal - aeroport civil având mai mult de 50.000 de mișcări pe an, o mișcare însemnând o decolare sau o aterizare, cu excepția celor executate exclusiv pentru antrenament cu aeronave ușoare; | Compatibil |  |  |
| (q) „cartografierea acustică” înseamnă prezentarea, pentru o anumită zonă, a datelor privind situațiile existente sau prognozate referitoare la zgomot, în funcție de un indicator de zgomot, și care evidențiază depășirile valorilor limită în vigoare, numărul persoanelor afectate dintr-o anumită zonă ori numărul de locuințe expuse la anumite valori ale indicator de zgomot; |  | 5.4 cartografierea acustică - prezentarea datelor privind situația existentă sau prognozată referitoare la zgomot în funcție de un indicator de zgomot, care evidențiază depășirile valorilor-limită în vigoare, numărul persoanelor afectate sau numărul de locuințe expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot pentru o anumită zonă; | Compatibil |  |  |
| (r) „hartă acustică strategică” înseamnă o hartă concepută pentru evaluarea globală a expunerii la zgomotul provenit din surse diferite într-o zonă dată sau pentru a stabili previziuni generale pentru zona respectivă; |  | 5.9 hartă acustică strategică - o hartă întocmită pentru evaluarea globală a expunerii la zgomot dintr-o zonă dată, cauzat de surse diferite de zgomot, sau pentru a stabili previziuni generale pentru o astfel de zonă; | Compatibil |  |  |
| (s) „valoare limită” înseamnă o valoare a Lden sau Lnight și, dup caz, a Lday și Levening, stabilită de statele membre, la depășirea căreia autoritățile competente trebuie să ia în considerare sau să pună în aplicare măsuri menite să micșoreze această valoare; valorile limită pot varia în funcție de tipurile de zgomot (zgomot provocat de trafic rutier, feroviar sau aerian, zgomot industrial etc.), de zonele înconjurătoare și de sensibilitatea la zgomot a populației; valorile limită pot fi, de asemenea, diferite pentru situațiile existente și pentru situații noi (în care intervine o schimbare privind sursa de zgomot sau utilizarea ariilor învecinate); |  | 5.19. valoare-limită - o valoare a indicatorilor Lzsn sau Lnoapte și, unde este cazul, a indicatorilor Lzi sau Lseară, stabilite prin metodele descrise în anexa nr. 2 la prezentul Regulament, a cărei depășire determină aplicarea de autoritățile responsabile a măsurilor de reducere a nivelurilor de zgomot. Valorile-limită pot fi diferite în funcție de: - tipul zgomotului ambiental - zgomot de trafic rutier, feroviar sau aeroportuar, zgomot industrial și alte asemenea; - zonele înconjurătoare și de sensibilitatea la zgomot a populației; - situații existente și situații noi, acolo unde intervine o schimbare a situației cu privire la sursa de zgomot sau de utilizare a ariilor învecinate. | Compatibil |  |  |
| (t) „planurile de acțiune” înseamnă planurile destinate gestionării problemei zgomotului și efectelor acestuia, incluzând planuri de diminuare a zgomotului, după caz; |  | 5.16 planuri de acțiune - planuri destinate gestionării problemelor și efectelor cauzate de zgomot, incluzând măsuri de diminuare, dacă este necesar; | Compatibil |  |  |
| (u) „planificare acustică” înseamnă controlarea zgomotului viitor prin măsuri planificate, cum ar fi amenajarea teritoriului, ingineria sistemelor de gestionare a traficului, planificarea circulației, reducerea prin măsuri de izolare acustică a zgomotului și controlul surselor de zgomot; |  | 5.15 planificare acustică - gestionarea zgomotului în perspectivă prin planificarea măsurilor de: amenajare a teritoriului, inginerie sistemelor de gestionare a traficului, planificarea circulației, precum și reducerea zgomotului prin măsuri de izolație fonică și de control al surselor de zgomot; | Compatibil |  |  |
| (v) „public” înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice și, în conformitate cu legislația sau practicile interne, asociațiile, organizațiile sau grupurile de astfel de persoane; |  | 5.17 public - astfel cum este definit în Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului; | Compatibil |  |  |
| (w) „depozit de date” înseamnă un sistem de informații, gestionat de Agenția Europeană de Mediu, care conține informații și date referitoare la zgomotul ambiental puse la dispoziție prin intermediul nodurilor de raportare și de schimb de informații naționale aflate sub controlul statelor membre. |  | - | Prevederi UE neaplicabile |  | Nu este relevant pentru transpunere |
| Articolul 4 Punerea în aplicare și responsabilități (1) Statele membre desemnează, la nivelurile corespunzătoare, autoritățile competente și organismele care răspund de punerea în aplicare a prezentei directive, inclusiv autoritățile care răspund de: (a) elaborarea și, unde este cazul, aprobarea hărților acustice și a planurilor de acțiune pentru aglomerări, drumuri principale, căi ferate principale și aeroporturi principale; (b) colectarea hărților acustice și a planurilor de acțiune. |  | Secțiunea a 3-a Responsabilităţi şi controlul executării 6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentului Regulament este asigurată de autoritățile competente, după cum urmează: 6.1. autoritățile administrației publice locale realizează cartarea zgomotului și elaborează hărțile acustice strategice pentru aglomerări și, în cazul depășirii valorilor limită a indicatorilor de zgomot, elaborează, aprobă și implementează planurile de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot și asigurarea sănătății publice, pentru: 6.1.1. traficul rutier de pe drumurile din interiorul aglomerărilor; 6.1.2.drumurile aflate în administrarea unei autorități a administrației publice locale, care au un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri de vehicule, indiferent dacă se află poziționate în interiorul sau în exteriorul unor aglomerări; 6.1.3.amplasamentele unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale, aflate în interiorul aglomerărilor, sau cele din exteriorul aglomerărilor dacă activitatea acestora influențează nivelele de zgomot din interiorul aglomerărilor. 6.2. autoritățile, operatorii economici care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare și activități industriale, realizează cartarea zgomotului și elaborează hărțile acustice strategice pentru drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturile principale care cad sub incidența prezentului Regulament, și amplasamentele unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale, și, în cazul depășirii valorilor limită a indicatorilor de zgomot, elaborează, aprobă și implementează planurile de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot și asigurarea sănătății publice. 7. Inspectoratul pentru Protecția Mediului verifică, în cadrul controalelor planificate sau inopinate, respectarea prevederilor prezentului Regulament. Controlul se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat. 8. Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în urma sesizărilor recepționate, conlucrează cu Agenția de Mediu și cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru realizarea controalelor comune, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat. 9. Autoritățile competente și operatorii economici menționați la pct. 6 prezintă la solicitare, Agenției de Mediu, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică informații privind progresul în implementarea planurilor de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot și protejarea sănătății publice. 10. Agenția de Mediu monitorizează realizarea măsurilor de protecție împotriva zgomotului ambiental stabilite în planurile de acțiuni pentru reducerea nivelului de zgomot și asigurarea sănătății publice. | Compatibil |  |  |
| (2) Statele membre pun la dispoziția Comisiei și a publicului informațiile prevăzute la alineatul (1), până la 18 iulie 2005. |  | 39. La prima raportare în temeiul pct. 38, Agenția de Mediu transmite Comisiei Europene inclusiv date privind: - autoritățile competente și operatorii economici care răspund de punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv elaborarea hărților strategice de zgomot și unde este cazul, aprobarea planurilor de acțiune pentru aglomerări, drumuri principale, căi ferate principale, aeroporturi și amplasamente unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale, precum și de colectarea hărților acustice și a planurilor de acțiune; - lista drumurilor principale cu un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor, căilor ferate principale cu un trafic anual mai mare de 30 000 de treceri ale trenurilor, aeroporturilor principale cu un trafic mai mare de 50.000 de mișcări pe an, amplasamentelor unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale, aglomerărilor cu peste 250 000 de locuitori de pe teritoriul țării. | Compatibil |  |  |
| Articolul 5 Indicatorii de zgomot și aplicarea acestora (1) Statele membre aplică indicatorii de zgomot Lden și Lnight, prevăzuți în anexa I pentru elaborarea și revizuirea cartografierii acustice strategice în conformitate cu articolul 7. Până când utilizarea metodelor comune de evaluare pentru determinarea Lden și Lnight devine obligatorie, statele membre pot utiliza, în acest scop, indicatorii naționali de zgomot existenți și datele conexe care trebuie convertite în indicatorii menționați anterior. Aceste date nu pot avea o vechime mai mare de trei ani. |  | Capitolul II INDICATORII DE ZGOMOT, APLICAREA ACESTORA ȘI METODE DE EVALUARE Secțiunea 1 Indicatorii de zgomot și aplicarea acestora 11. Indicatorii de zgomot sunt utilizați pentru stabilirea standardelor de protecție împotriva zgomotului și a nivelului de zgomot în mediu, inclusiv a valorilor limită ale zgomotului, pentru evaluarea și anticiparea situației privind zgomotul, elaborarea hărților acustice strategice și planificarea măsurilor de protecție împotriva zgomotului. 12. Indicatorii de zgomot, în sensul prezentului regulament, sunt: 12.1. indicatorul expunerii totale la zgomot (zgomot zi-seară-noapte) în mediul înconjurător; 12.2. indicatorul expunerii la zgomot pe timp de noapte; 12.3. indicatorul expunerii la zgomot pe timp de zi; 12.4. indicatorul expunerii la zgomot pe timp de seară; 12.5. indicatori suplimentari de zgomot. Pentru elaborarea și revizuirea hărților acustice strategice, în conformitate cu prevederile Capitolului III, se aplică indicatorii de zgomot Lzsn și Lnoapte, stabiliți în anexa nr.1. 13. Până când utilizarea metodelor comune de evaluare pentru determinarea valorilor indicatorilor de zgomot Lzsn și Lnoapte devine obligatorie, se utilizează indicatorii naționali de zgomot și datele conexe care se convertesc în indicatorii menționați. Aceste date nu trebuie să fie mai vechi de 3 ani. | Compatibil |  |  |
| (2) Statele membre pot utiliza indicatori de zgomot suplimentari pentru cazurile speciale cum sunt cele enumerate în anexa I alineatul (3). |  | 14. Pentru cazurile speciale, cum sunt cele enumerate în pct. 3 din anexa nr. 1, pot fi utilizați indicatori de zgomot suplimentari. | Compatibil |  |  |
| (3) Pentru planificarea acustică și zonarea acustică, statele membre pot utiliza alți indicatori decât Lden și Lnight. |  | 15. Pentru planificarea acustică și zonarea acustică se pot utiliza și alți indicatori în afară de indicatorii Lzsn și Lnoapte. | Compatibil |  |  |
| (4) Până la 18 iulie 2005, Comisiei îi sunt comunicate de cătres statele membre informații privind orice valori limită relevante în vigoare pe teritoriile lor sau aflate în curs de elaborare, exprimate prin Lden și Lnight, și, unde este cazul, prin Lday și Levening, pentru zgomotul produs de traficul rutier, traficul feroviar, aparatele de zbor din preajma aeroporturilor și pentru zgomotul produs în zonele cu activități industriale, împreună cu explicațiile legate de punerea în aplicare a valorilor limită. |  | Capitolul V RAPORTAREA PRIVIND ZGOMOTUL AMBIENTAL ȘI VALORI LIMITĂ 38. Agenția de Mediu transmite Comisiei Europene, din 5 în 5 ani, prin mijloace electronice: 38.1. informațiile conținute în hărțile acustice strategice și în rezumatele planurilor de acțiune, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6. În cazul actualizării acestor informații, Agenția pe baza informațiilor oferite de autoritățile competente și operatorii economici, furnizează o descriere detaliată a diferențelor față de datele inițiale, precum și justificarea modificărilor, odată cu transmiterea versiunii actualizate către Comisie; 38.2. informații privind orice valori limită relevante în vigoare pe teritoriile lor sau aflate în curs de elaborare, exprimate prin Lzi și Lnoapte, și, unde este cazul, prin Lzi și Lseară, pentru zgomotul produs de traficul rutier, traficul feroviar, aparatele de zbor din preajma aeroporturilor și pentru zgomotul produs în zonele cu activități industriale, împreună cu explicațiile legate de punerea în aplicare a valorilor limită. | Compatibil |  | Pct.62, 63 și anexei nr. 6 care vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la UE. |
| Articolul 6 Metode de evaluare (1) Valorile Lden și Lnight se determină cu ajutorul metodelor de evaluare definite în anexa II. |  | Secțiunea a 2-a Metode de evaluare 16. Valorile indicatorilor Lzsn și Lnoapte se determină prin aplicarea metodelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 2. | Compatibil |  |  |
| (2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12a în ceea ce privește modificarea anexei II în vederea stabilirii unor metode comune de evaluare pentru determinarea Lden și Lnight. |  | - | Prevederi UE neaplicabile |  | Nu este relevant pentru transpunere. |
| (3) Efectele dăunătoare pot fi evaluate cu ajutorul relațiilor doză-efect menționate în anexa III. |  | 17. Efectele dăunătoare se evaluează prin intermediul relațiilor doză-efect prevăzute în anexa nr. 3. | Compatibil |  |  |
| Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12a în ceea ce privește modificarea anexei III în vederea stabilirii unor metode comune de evaluare pentru determinarea efectelor dăunătoare. |  | - | Prevederi UE neaplicabile |  | Nu este relevant pentru transpunere. |
| Articolul 7 Cartografierea acustică strategică (1) Statele membre asigură că, până la 30 iunie 2007, se elaborează hărți acustice strategice care să indice situația din anul calendaristic precedent și, unde este cazul, că acestea sunt aprobate de autoritățile competente, pentru aglomerările cu mai mult de 250 000 de locuitori și pentru toate drumurile principale cu un trafic mai mare de șase milioane de treceri ale vehiculelor anual, precum și pentru căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60 000 de treceri ale trenurilor anual și pentru aeroporturile principale de pe teritoriile lor respective. |  | Capitolul III CARTOGRAFIEREA ACUSTICĂ STRATEGICĂ, HĂRȚILE ACUSTICE STRATEGICE ȘI PLANURILE DE ACȚIUNE Secțiunea 1 Elaborarea, analiza și revizuirea hărților acustice strategice 18. Până la data de 30 iunie 2030 autoritățile competente și operatorii economici de la pct. 6 elaborează hărțile acustice strategice și datele aferente acestora, care prezintă situația anului calendaristic precedent, pentru aglomerările cu mai mult de 250 000 de locuitori, pentru drumurile principale cu un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor, pentru căile ferate principale cu un trafic anual mai mare de 30 000 de treceri ale trenurilor pentru aeroporturile principale cu un trafic mai mare de 50.000 de mișcări pe an și amplasamentele unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale. | Compatibil |  |  |
| Până la 30 iunie 2005 și, după această dată, din cinci în cinci ani, statele membre informează Comisia cu privire la drumurile principale cu un trafic mai mare de șase milioane de treceri ale vehiculelor anual, la căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60 000 de treceri ale trenurilor anual, la aeroporturile principale și la aglomerările cu peste 250 000 de locuitori de pe teritoriile lor respective. |  | 19. Până la 30 iunie 2028 și, după această dată, din 5 în 5 ani, autoritățile competente și operatorii economici de la pct. 6 întocmesc și actualizează lista: drumurilor principale cu un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor, căilor ferate principale cu un trafic anual mai mare de 30 000 de treceri ale trenurilor, aeroporturilor principale cu un trafic mai mare de 50.000 de mișcări pe an, amplasamentelor unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale, aglomerărilor cu peste 250 000 de locuitori de pe teritoriul țării, și le prezintă pentru centralizare Agenției de Mediu. | Compatibil |  |  |
| (2) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura că, până la 30 iunie 2012, iar, după această dată, din cinci în cinci ani, se elaborează hărți acustice strategice care să indice situația din anul calendaristic precedent și că, unde este necesar, hărțile strategice de zgomot sunt aprobate de autoritățile competente pentru toate aglomerările și pentru toate drumurile și căile ferate principale de pe teritoriile lor respective. |  | 18. Până la data de 30 iunie 2030 autoritățile competente și operatorii economici de la pct. 6 elaborează hărțile acustice strategice și datele aferente acestora, care prezintă situația anului calendaristic precedent, pentru aglomerările cu mai mult de 250 000 de locuitori, pentru drumurile principale cu un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor, pentru căile ferate principale cu un trafic anual mai mare de 30 000 de treceri ale trenurilor pentru aeroporturile principale cu un trafic mai mare de 50.000 de mișcări pe an și amplasamentele unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale. | Compatibil |  |  |
| Până la 31 decembrie 2008, statele membre informează Comisia cu privire la toate aglomerațiile și la toate drumurile și căile ferate principale de pe teritoriile lor respective. |  | 39. La prima raportare în temeiul pct. 38, Agenția de Mediu transmite Comisiei Europene inclusiv date privind: 39.1. autoritățile competente și operatorii economici care răspund de punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv elaborarea hărților acustice strategice și unde este cazul, aprobarea planurilor de acțiune pentru aglomerări, drumuri principale, căi ferate principale, aeroporturi și amplasamente unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale, precum și de colectarea hărților acustice și a planurilor de acțiune; 39.2. lista drumurilor principale cu un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor, căilor ferate principale cu un trafic anual mai mare de 30 000 de treceri ale trenurilor, aeroporturilor principale cu un trafic mai mare de 50.000 de mișcări pe an, amplasamentelor unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale, aglomerărilor cu peste 250 000 de locuitori de pe teritoriul țării. | Compatibil |  | Pct.62, 63 și anexei nr. 6 care vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la UE. |
| (3) Hărțile acustice strategice îndeplinesc condițiile minime prevăzute în anexa IV. |  | 21. La elaborarea hărților acustice strategice sunt respectate cerințele minime prevăzute în anexa nr. 4. 23. Hărțile acustice strategice identifică zonele prioritare în care s-a constatat depășirea valorilor unui anumit indicator de zgomot, care poate avea efecte dăunătoare asupra sănătății umane, și pentru care trebuie elaborate planuri de acțiune destinate gestionării zgomotului și efectelor acestuia. 24. Hărțile acustice strategice elaborate se coordonează cu Agenția de Mediu și Agenția Națională pentru Sănătate Publică în termen de 30 de zile lucrătoare de la elaborarea acestora. 25. Datele din hărțile acustice strategice sunt utilizate la elaborarea planurilor spațiale și urbanistice. | Compatibil |  |  |
| (4) Statele membre învecinate cooperează la cartografierea acustică strategică în zonele din apropierea frontierelor. |  | 22. Realizarea cartografierii acustice strategice din zona de frontieră se face prin cooperare cu autoritățile competente din statele vecine. | Compatibil |  |  |
| (5) Hărțile acustice strategice sunt analizate și, în cazul în care este necesar, revizuite, cel puțin din cinci în cinci ani începând de la data elaborării lor. |  | 20. Hărțile acustice strategice se analizează și se revizuiesc, unde este necesar, din 5 în 5 ani începând de la data elaborării acestora. | Compatibil |  |  |
| Articolul 8 Planuri de acțiune (1) Statele membre asigură că, până la 18 iulie 2008, autoritățile competente elaborează planuri de acțiune pentru a gestiona, pe teritoriile lor, problemele și efectele zgomotului, inclusiv prin reducerea zgomotului, în cazul în care este necesar, pentru: (a) zonele din apropierea drumurilor principale cu un trafic mai mare de șase milioane de treceri de vehicule anual, a căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 60 000 de treceri de trenuri anual și a aeroporturilor principale; (b) aglomerările cu mai mult de 250 000 de locuitori. Scopul acestor planuri este, de asemenea, protejarea zonelor liniștite împotriva unei creșteri a nivelului de zgomot. |  | 27. Până la data de 18 iulie 2031 autoritățile competente și operatorii economici de la pct. 6, elaborează și aprobă planuri de acțiune destinate gestionării zgomotului și efectelor acestuia, incluzând măsuri de reducere a zgomotului, dacă este necesar, pentru: 27.1. zonele din apropierea drumurilor principale cu un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri de vehicule, a căilor ferate principale cu un trafic anual mai mare de 30 000 de treceri de trenuri, a aeroporturilor principale cu un trafic mai mare de 50.000 de mișcări pe an și amplasamentele unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale; 27.2. aglomerările cu mai mult de 250 000 de locuitori. | Compatibil |  |  |
| Autoritățile competente au libertatea de a stabili măsurile din cadrul planurilor, dar trebuie, în principal, să abordeze prioritățile care pot fi identificate prin depășirea oricărei valori limită relevante sau prin alte criterii alese de statele membre, iar aceste măsuri se aplică celor mai importante zone stabilite conform cartografierii acustice strategice. |  | Secțiunea 2-a Elaborarea, analiza și revizuirea planurilor de acțiune destinate gestionării zgomotului și efectelor acestuia 26. Pe baza hărților acustice strategice se elaborează planuri de acțiune destinate gestionării zgomotului și efectelor acestuia. 28. Măsurile de gestionare și reducere a zgomotului sunt adresate cu prioritate situațiilor identificate prin depășirea oricărei valori-limită în vigoare și se aplică celor mai importante zone stabilite conform cartografierii acustice strategice de pe teritoriul țării. 32. Planurile de acțiuni elaborate, însoțite de hărțile acustice strategice, se prezintă pentru examinare și coordonare Agenției de Mediu și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică în termen de 30 de zile lucrătoare de la elaborarea acestora. 33. Planurile de acțiuni aprobate, însoțite de hărțile acustice strategice, se transmit Agenției de Mediu în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobare, pentru centralizare și publicare pe pagina web oficială a instituției. | Compatibil |  |  |
| (2) Statele membre asigură că, până la 18 iulie 2013, autoritățile competente elaborează planuri de acțiune pentru a aborda în special prioritățile care au fost identificate prin depășirea oricărei valori limită relevante sau prin alte criterii alese de statele membre pentru aglomerări și pentru drumurile principale, precum și pentru căile ferate principale de pe teritoriile lor. |  | 29. În vederea abordării priorităților identificate conform pct. 28, în special în cazurile de depășire a valorilor-limită sau pe baza criteriilor stabilite în acest scop, se elaborează și se implementează planuri de acțiune aplicabile aglomerărilor urbane, drumurilor principale, căilor ferate principale, aeroporturilor principale, amplasamentelor unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale. Scopul planurilor de acțiune destinate gestionării zgomotului și efectelor acestuia este, de asemenea, protejarea zonelor liniștite împotriva unei creșteri a nivelului de zgomot. | Compatibil |  |  |
| (3) Statele membre informează Comisia cu privire la celelalte criterii relevante prevăzute la alineatele (1) și (2). |  | 38. Agenția de Mediu transmite Comisiei Europene, din 5 în 5 ani, prin mijloace electronice: 38.1. informațiile conținute în hărțile acustice strategice și în rezumatele planurilor de acțiune, în conformitate cu prevede-rile anexei nr. 6. În cazul actualizării acestor informații, Agen-ția pe baza informațiilor oferite de autoritățile competente și operatorii economici, furnizează o descriere detaliată a dife-rențelor față de datele inițiale, precum și justificarea modifi-cărilor, odată cu transmiterea versiunii actualizate către Comisie; 38.2. informații privind orice valori limită relevante în vigoare pe teritoriile lor sau aflate în curs de elaborare, exprimate prin Lzi și Lnoapte, și, unde este cazul, prin Lzi și Lseară, pentru zgomotul produs de traficul rutier, traficul feroviar, aparatele de zbor din preajma aeroporturilor și pentru zgomotul produs în zonele cu activități industriale, împreună cu explicațiile legate de punerea în aplicare a valorilor limită. | Compatibil |  | Pct.62, 63 și anexei nr. 6 care vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la UE. |
| (4) Planurile de acțiune îndeplinesc condițiile minime din anexa V. (5) Planurile de acțiune se evaluează și se revizuiesc, în cazul în care este necesar, atunci când survine un eveniment important care afectează situația existentă a zgomotului și cel puțin la fiecare cinci ani după data aprobării planurilor respective. Evaluările și revizuirile care, în conformitate cu primul paragraf, ar trebui să aibă loc în 2023, se prorogă până cel târziu la 18 iulie 2024. |  | 30. Planurile de acțiune se elaborează în conformitate cu cerințele minime prevăzute în anexa nr. 5. Planurile de acțiune se evaluează și se revizuiesc, în cazul în care este necesar, atunci când survine un eveniment important care afectează situația existentă a zgomotului și cel puțin la fiecare 5 ani după data aprobării acestora. | Compatibil |  |  |
| (6) Statele membre învecinate cooperează în privința planurilor de acțiune pentru regiunile de frontieră. |  | 31. Elaborarea planurilor de acțiune din zona de frontieră se realizează prin cooperare cu autoritățile competente din statele vecine. | Compatibil |  |  |
| (7) Statele membre se asigură că publicul este consultat în legătură cu propunerile pentru planuri de acțiune, că i se oferă posibilitatea, în mod timpuriu și eficient, de a participa la pregătirea și analizarea planurilor de acțiune, că rezultatele participării publicului sunt luate în considerare și că publicul este informat cu privire la deciziile luate. Se stabilesc termene rezonabile prin care se acordă suficient timp pentru fiecare etapă de participare a publicului. În cazul în care obligația de a pune în aplicare o procedură de participare a publicului decurge simultan din prezenta directivă și din oricare alt act legislativ comunitar, statele membre pot prevedea proceduri comune pentru a evita duplicarea. |  | 35. Consultarea publicului are loc în etapa de elaborare și reevaluare a planurilor de acțiune, încă din faza de inițiere, în conformitate cu Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, cu luarea în considerare a rezultatelor participării publicului și informarea publicului despre deciziile luate. 36. În cazul în care, în vederea desfășurării procedurii de participare și consultare a publicului există obligația desfășurării unei proceduri similare conform prevederilor existente în alte acte normative, se poate stabili o procedură comună, în vederea evitării dublei proceduri. | Compatibil |  |  |
| Articolul 9 Informații pentru public (1) Statele membre se asigură că hărțile acustice strategice pe care le-au realizat și, după caz, pe care le-au adoptat, precum și planurile de acțiune pe care le-au elaborat sunt diseminate și puse la dispoziția publicului în conformitate cu actele legislative relevante ale Uniunii, în special Directivele 2003/4/CE ( 2 ) și 2007/2/CE ( 3 ) ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și în conformitate cu anexele IV și V la prezenta directivă, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informației care sunt disponibile. (2) Aceste informații sunt clare, inteligibile și accesibile. Se include și un rezumat al celor mai importante aspecte. |  | Capitolul IV INFORMAREA ȘI PARTICIPAREA PUBLICULUI 34. Autoritățile competente și operatorii economici de la pct. 6, responsabile de elaborarea hărților acustice strategice și planurilor de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot și asigurarea sănătății publice se asigură că acestea sunt puse la dispoziția publicului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 148/2023 privind accesul publicului la informațiile de interes public, Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și Hotărârii Guvernului nr. 1467/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la informația de mediu. 35. Consultarea publicului are loc în etapa de elaborare și reevaluare a planurilor de acțiune, încă din faza de inițiere, în conformitate cu Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, cu luarea în considerare a rezultatelor participării publicului și informarea publicului despre deciziile luate. 36. În cazul în care, în vederea desfășurării procedurii de participare și consultare a publicului există obligația desfășurării unei proceduri similare conform prevederilor existente în alte acte normative, se poate stabili o procedură comună, în vederea evitării dublei proceduri. 37. Informațiile puse la dispoziție publicului sunt clare, inteligibile și accesibile, inclusiv prin mijloace electronice și tehnologii informaționale disponibile. Hărțile acustice strategice și planurile de acțiune sunt însoțite de un rezumat care prezintă sintetic cele mai importante aspecte. | Compatibil |  |  |
| Articolul 10 Culegerea și publicarea datelor de către statele membre și Comisie (1) Până la 18 ianuarie 2004, Comisia înaintează un raport Parlamentului European și Consiliului care cuprinde o analiză a măsurilor comunitare existente privind sursele de zgomot ambiental. |  | - | Prevederi UE neaplicabile |  | Norme ce vizează Comisia UE |
| (2) Statele membre se asigură că informațiile din hărțile acustice strategice și din rezumatele planurilor de acțiune, astfel cum se prevede în anexa VI, sunt trimise Comisiei în termen de șase luni de la datele prevăzute la articolul 7 și, respectiv, articolul 8. În acest scop, statele membre raportează informațiile numai prin mijloace electronice către un depozit de date obligatoriu care urmează să fie constituit de către Comisie prin acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2). În cazul în care un stat membru dorește să actualizeze informațiile, acesta descrie diferențele dintre informațiile actualizate și cele inițiale, precum și motivele actualizării atunci când pune la dispoziție informațiile actualizate în depozitul de date. |  | 38. Agenția de Mediu transmite Comisiei Europene, din 5 în 5 ani, prin mijloace electronice: 38.1. informațiile conținute în hărțile acustice strategice și în rezumatele planurilor de acțiune, în conformitate cu prevede-rile anexei nr. 6. În cazul actualizării acestor informații, Agen-ția pe baza informațiilor oferite de autoritățile competente și operatorii economici, furnizează o descriere detaliată a dife-rențelor față de datele inițiale, precum și justificarea modifi-cărilor, odată cu transmiterea versiunii actualizate către Comisie; 38.2. informații privind orice valori limită relevante în vigoare pe teritoriile lor sau aflate în curs de elaborare, exprimate prin Lzi și Lnoapte, și, unde este cazul, prin Lzi și Lseară, pentru zgomotul produs de traficul rutier, traficul feroviar, aparatele de zbor din preajma aeroporturilor și pentru zgomotul produs în zonele cu activități industriale, împreună cu explicațiile legate de punerea în aplicare a valorilor limită. | Compatibil |  | Pct.62, 63 și anexei nr. 6 care vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la UE. |
| (3) Comisia creează o bază de date cu informațiile privind hărțile acustice strategice pentru a facilita elaborarea raportului prevăzute la articolul 11, precum și a altor lucrări tehnice și informative. |  | - | Prevederi UE neaplicabile |  | Norme ce vizează Comisia UE |
| (4) Din cinci în cinci ani, Comisia publică un raport de sinteză a datelor obținute din hărțile acustice strategice și din planurile de acțiune. Primul raport se înaintează până la 18 iulie 2009. |  | - | Prevederi UE neaplicabile |  | Norme ce vizează Comisia UE |
| Articolul 11 Revizuirea și raportarea (1) Până la 18 iulie 2009, Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive. (2) În raport se evaluează în special nevoia de acțiuni comunitare viitoare în ceea ce privește zgomotul ambiental și, după caz, se propun strategii de punere în aplicare a anumitor aspecte, cum ar fi: (a) obiective pe termen lung și pe termen mediu pentru reducerea numărului de persoane afectate de efectele dăunătoare ale zgomotului ambiental, luând în considerare, în special, diferențele dintre climate și culturi; (b) măsuri suplimentare pentru reducerea zgomotului ambiental emis de surse specifice, în special de echipamentele utilizate în exterior, de mijloacele și infrastructurile de transport și de anumite categorii de activități industriale, pe baza măsurilor puse deja în aplicare sau aflate în discuție în vederea adoptării; (c) protecția zonelor liniștite în spațiu deschis. (3) Raportul cuprinde o analiză a calității acustice a mediului din Comunitate, pe baza datelor prevăzute la articolul 10, și ia în considerare progresul științific și tehnic, precum și orice alte informații relevante. Reducerea efectelor dăunătoare și eficiența costurilor reprezintă criteriile principale pentru selectarea strategiilor și a măsurilor propuse. (4) Atunci când Comisia primește prima serie de hărți acustice strategice, aceasta reanalizează: — posibilitatea instituirii unei înălțimi de măsurare de 1,5 m în anexa I alineatul (1) pentru zonele cu case cu un singur etaj; — o limită mai joasă a numărului estimat de persoane expuse la diferite frecvențe ale Lden și Lnight din anexa VI. (5) Raportul se reanalizează din cinci în cinci ani sau mai des, în cazul în care este necesar. Raportul conține o evaluare a modului de punere în aplicare a prezentei directive. (6) După caz, raportul este însoțit de propuneri de modificare a prezentei directive. ▼M4 |  | - | Prevederi UE neaplicabile |  | Prevederile în cauză se aplică de instituţiile din cadrul UE |
| Articolul 12 Adaptarea la progresele tehnice și științifice Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12a în ceea ce privește modificarea anexei I punctul 3 și a anexelor II și III în vederea adaptării lor la progresele tehnice și științifice. ▼M4 |  | - | Prevederi UE neaplicabile |  | Prevederile în cauză se aplică de instituţiile din cadrul UE |
| Articolul 12a Exercitarea delegării de competențe (1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol. (2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatele (2) și (3) și la articolul 12 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 26 iulie 2019. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. (3) Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatele (2) și (3) și la articolul 12 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. (4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ( 4 ). (5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului. (6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatele (2) și (3) și al articolului 12 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. ▼B |  | - | Prevederi UE neaplicabile |  | Prevederile în cauză se aplică de instituţiile din cadrul UE |
| Articolul 13 Comitetul (1) Comisia este sprijinită de comitetul instituit prin articolul 18 din Directiva 2001/14/CE. (2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din decizia menționată anterior. Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni. ▼M4 ————— ▼B |  | - | Prevederi UE neaplicabile ESTE ABROGATĂ Directiva 2001/14/CE și Decizia 1999/468/CE |  | Prevederile în cauză se aplică de instituţiile din cadrul UE |
| Articolul 14 Transpunerea (1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive, până la 18 iulie 2004. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. (2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. |  | - | Prevederi UE neaplicabile |  | Republica Moldova a transpus prevederile Directivei 2002/49 CE prin proiectul Hotărârii de Guvern privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental. Textul Hotărârii de Guvern a fost ajustat la condițiile Republicii Moldova ca stat candidat la UE. |
| Articolul 15 Intrarea în vigoare Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. |  | Proiectul de hotărâre de Guvern 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția pct. 38, 39 și anexei nr.6 care vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la UE. | Compatibil |  |  |
| Articolul 16 Destinatari Prezenta directivă se adresează statelor membre. |  | - | Prevederi UE neaplicabile |  | Prevederile în cauză se aplică de instituţiile din cadrul UE |
| ANEXA I INDICATORII DE ZGOMOT prevăzuți la articolul 5 1. Definiția nivelului zi-seară-noapte Lden Nivelul zi-seară-noapte Lden în decibeli (dB) se definește prin următoarea formulă: unde: — Lday este nivelul mediu de presiune sonoră, ponderat A, în interval lung de timp, conform definiției din ISO 1996-2: 1987, determinat pentru suma perioadele de zi dintr-un an; — Levening este nivelul mediu de presiune sonoră, ponderat A, în interval lung de timp, conform definiției din ISO 1996-2: 1987, determinat pentru suma perioadelor de seară dintr-un an; — Lnight este nivelul mediu de presiune sonoră, ponderat A, în interval lung de timp, conform definiției din ISO 1996-2: 1987, determinat pentru suma perioadelor de noapte dintr-un an; unde: — ziua are 12 ore, seara 4 ore și noaptea 8 ore. Statele membre pot reduce perioada de seară cu una sau două ore și pot prelungi perioada de zi și/sau de noapte corespunzător, cu condiția ca această alegere să fie valabilă pentru toate sursele și să îi furnizeze Comisiei toate informațiile privind orice diferență sistematică față de opțiunea implicită; — începutul zilei (și, prin urmare, începutul serii și începutul nopții) sunt decise de către statul membru (alegerea trebuie să fie aceeași pentru toate sursele de zgomot); intervalele orare implicite sunt 07.00 – 19.00, 19.00 – 23.00 și 23.00 – 07.00, ora locală; — un an este un an relevant în ceea ce privește emisia de sunet și un an mediu în privința condițiilor meteorologice; și unde: — se ia în considerare sunetul incident, ceea ce înseamnă că nu se ia în considerare sunetul reflectat de fațada locuinței în cauză (ca regulă generală, acest lucru implică o corecție de 3 dB în cazul măsurătorilor). Înălțimea punctului de evaluare a Lden depinde de aplicație: — în cazul calculelor în scopul cartografierii acustice strategice în raport cu expunerea la zgomot în interiorul sau în apropierea clădirilor, punctele de evaluare trebuie să se situeze la 4,0 ± 0,2 m (între 3,8 și 4,2 m) deasupra nivelului solului și pe fațada cea mai expusă; în acest scop, fațada cea mai expusă va fi peretele exterior care se află în fața și cel mai aproape de sursa de zgomot specifică; pentru alte scopuri se pot alege și alte poziții; — în cazul măsurătorilor în scopul cartografierii acustice strategice în raport cu expunerea la zgomot în interiorul sau în apropierea clădirilor, pot fi alese alte înălțimi, dar niciodată mai mici de 1,5 m deasupra nivelului solului, iar rezultatele se corectează pentru o înălțime echivalentă de 4 m; — pentru alte scopuri, cum ar fi planificarea acustică și zonarea acustică, pot fi alese, dar acestea nu se pot situa mai jos de 1,5 m deasupra nivelului solului, ca de exemplu, pentru: - zone rurale cu case cu un singur etaj; - elaborarea de măsuri locale în vederea reducerii impactul sonor asupra anumitor locuințe; — realizarea unei hărți acustice detaliate într-o arie limitată, prezentând expunerea la zgomot pentru fiecare locuință. 2. Definiția indicatorului de zgomot pentru noapte Indicatorul de zgomot pentru noapte Lnight este nivelul mediu de presiune sonoră, ponderat A, în interval lung de timp, conform definiției din ISO 1996-2: 1987, determinat pentru suma perioadelor de noapte dintr-un an; unde: —durata nopții este de opt ore, conform definiției din alineatul (1); —un an este un an relevant în ceea ce privește emisia de sunet și un an mediu în privința condițiilor meteorologice, conform definiției din alineatul (1); —sunetul incident se ia în considerare după cum se arată la alineatul (1); —punctul de evaluare este același ca și pentru Lden. 3. Indicatori suplimentari de zgomot În anumite cazuri, pe lângă Lden și Lnight și, unde este cazul, Lday și Levening, utilizarea unor indicatori speciali de zgomot și a unor valori limită aferente poate prezenta avantaje. În continuare se oferă câteva exemple în acest sens: —sursa de zgomot analizată funcționează doar o perioadă scurtă de timp (de exemplu, mai puțin de 20 % din timp, raportat la suma perioadelor de zi dintr-un an sau la suma perioadelor de seară dintr-un an ori la suma perioadelor de noapte dintr-un an); —când numărul evenimentelor sonore, în cursul uneia sau a mai multor perioade considerate, este foarte mic (de exemplu, mai puțin de un eveniment sonor pe oră; un eveniment sonor poate fi definit ca un zgomot care durează mai puțin de cinci minute; de exemplu, zgomotul produs la trecerea unui tren sau a unui avion); —componenta de joasă frecvență a zgomotului este puternică; —LAmax sau SEL (nivelul de expunere la sunet) pentru protecția în perioada de noapte, în cazul unor vârfuri de zgomot; —protecția suplimentară la sfârșit de săptămână sau într-o perioadă anume a anului; —protecția suplimentară în perioada de zi; —protecția suplimentară în perioada de seară; —o combinație a zgomotelor mai multor surse; —zone liniștite în spații deschise; —zgomotul conține componente tonale importante; —zgomotul are un caracter de impuls. ▼M2 |  | Anexa nr. 1 la Regulamentul privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental INDICATORII DE ZGOMOT - Definirea nivelului de zgomot zi-seară-noapte Lzsn 1.1. Nivelul de zgomot zi-seară-noapte Lzsn în decibeli (dB) se definește prin următoarea relație: unde: - Lzi este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiției din SM ISO 1996-1, determinat pentru totalul perioadelor de zi dintr-un an; - Lseară este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiției din SM ISO 1996-1, determinat pentru totalul perioadelor de seară dintr-un an; - Lnoapte este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiției din SM ISO 1996-1, determinat pentru totalul perioadelor de noapte dintr-un an; - tzi + tseara + tnoaptea = 24 h - într-un an perioada medie de zi are 12 ore (tzi), perioada de seară are 4 ore (tseara) și perioada de noapte are 8 ore (tnoaptea), pentru toate sursele de zgomot analizate; - intervalele orare ale perioadelor de zi, seară și noapte sunt: 700-1900; 1900-2300 și 2300-700, ora locală; - se iau în calcul un an reprezentativ în ceea ce privește emisia de zgomot și un an mediu în privința condițiilor meteorologice; - se ia în considerare zgomotul incident, ceea ce înseamnă că nu se ține seama de zgomotul reflectat de fațada clădirii studiate. În general, acest aspect implică o corecție de 3 dB în cazul măsurării. 1.2. Alegerea înălțimii punctului de evaluare a Lzsn depinde de alegerea metodei de evaluare, astfel: - dacă se utilizează calculul pentru realizarea cartografierii acustice, în raport cu expunerea la zgomot în interiorul și în apropierea clădirilor, punctele de evaluare se situează la 4,0 +/- 0,2 m (între 3,8 și 4,2 m ) deasupra nivelului solului și la fațada cea mai expusă; în acest scop, fațada cea mai expusă va fi peretele exterior care se află în fața și cel mai aproape de sursa de zgomot specifică; pentru alte scopuri se pot alege și alte poziții; - dacă se utilizează măsurarea pentru realizarea cartografierii acustice, în ce privește expunerea la zgomot în interiorul sau în apropierea clădirilor, pot fi alese înălțimi diferite, dar niciodată mai mici de 1,5 m deasupra nivelului solului, iar rezultatele măsurărilor se corectează pentru înălțimea echivalentă de 4 m; - pentru alte scopuri, cum ar fi planificarea acustică și zonarea acustică, pot fi alese alte înălțimi, dar acestea nu pot fi la mai puțin de 1,5 m deasupra nivelului solului, ca de exemplu, pentru: - zone rurale cu case cu un singur etaj; - proiect de măsuri locale în vederea reducerii impactului zgomotului asupra clădirilor individuale; - realizarea hărți acustice detaliate într-o zonă cu suprafață limitată, prezentând expunerea la zgomot pentru fiecare locuință. - Definirea indicatorului de zgomot Lnoapte pentru perioada de noapte Indicatorul de zgomot pentru perioada de noapte, Lnoapte, este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiției din SM ISO 1996-1, determinat pentru totalul perioadelor de noapte dintr-un an, pentru care: - durata nopții este de 8 ore, în conformitate cu definiția dată la pct. 1.1.5; - se ia în calcul un an reprezentativ în ceea ce privește emisia de zgomot și un an mediu în privința condițiilor meteorologice; - se ia în considerare zgomotul incident, conform precizării de la pct. 1.1.8; - alegerea înălțimii punctului de evaluare este aceeași ca pentru indicatorul Lzsn. - Indicatori suplimentari de zgomot În completare față de Lzsn și Lnoapte și, unde este cazul, Lzi și Lseară, este avantajoasă folosirea unor indicatori de zgomot speciali și a unor valori-limită corespunzătoare acestora, în următoarele situații: 3.1 când sursa de zgomot analizată funcționează doar o perioadă scurtă de timp (de exemplu, mai puțin de 20% din timp, raportat la totalul perioadelor de zi dintr-un an sau la totalul perioadelor de seară dintr-un an sau la totalul perioadelor de noapte dintr-un an); 3.2 când numărul evenimentelor sonore, în cursul uneia sau a mai multor perioade considerate, este foarte mic (de exemplu, mai puțin de un eveniment sonor pe oră; un eveniment sonor poate fi definit ca un zgomot care durează mai puțin de cinci minute; cum este, de exemplu, zgomotul produs la trecerea unui tren sau a unui avion); 3.3 când componenta de joasă frecvență a zgomotului este puternică; 3.4 în cazul unor vârfuri de zgomot ridicate pentru protecția în perioada de noapte, caz în care indicatorul suplimentar recomandat este LAmax sau SEL (nivelul de expunere la zgomot). 3.5 când se are în vedere o protecție suplimentară în timpul zilelor de sfârșit de săptămână sau într-o perioadă particulară a anului; 3.6 când se are în vedere o protecție suplimentară în perioada de zi; 3.7 când se are în vedere o protecție suplimentară în perioada de seară; 3.8 când există o combinație a zgomotelor din surse diferite; 3.9 în cazul unei zone liniștite în spațiu deschis; 3.10 în cazul unui zgomot conținând componente tonale puternice; 3.11 în cazul unui zgomot cu caracter impulsiv; | Compatibil |  |  |
| ANEXA II METODE DE EVALUARE PENTRU DETERMINAREA INDICATORILOR DE ZGOMOT (Menționate la articolul 6 din Directiva 2002/49/CE) |  | METODE DE EVALUARE PENTRU DETERMINAREA INDICATORILOR DE ZGOMOT Anexa este transpusă integral, conform Anexei II din Regulamentul (CE) nr. 49/2002. Dat fiind faptul că anexă este foarte voluminoasă (circa 850 de pagini), includerea acesteia în Tabelul de Concordanță nu este oportună | Compatibil |  |  |
| ANEXA III METODELE DE EVALUARE A EFECTELOR DĂUNĂTOARE [menționate la articolul 6 alineatul (3)] - O serie de efecte dăunătoare În scopul evaluării efectelor dăunătoare, se iau în considerare următoarele: —cardiopatiile ischemice (ischaemic heart disease – IHD) care corespund codurilor BA40-BA6Z din clasificarea internațională ICD-11 stabilită de Organizația Mondială a Sănătății; —gradul ridicat de disconfort (high annoyance – HA); —gradul ridicat de tulburare a somnului (high sleep disturbance – HSD). - Calcularea efectelor dăunătoare Efectele dăunătoare se calculează printr-una din metodele următoare: —riscul relativ (relative risk – RR) al unui efect dăunător definit ca —riscul absolut (absolute risk – AR) al unui efect dăunător definit ca 2.1. Cardiopatia ischemică (IHD) Pentru calcularea RR, în ceea ce privește efectul dăunător al IHD și rata de incidență (i), se utilizează următoarele relații doză-efect: pentru zgomotul produs de traficul rutier. 2.2. Gradul ridicat de disconfort (HA) Pentru calcularea AR, în ceea ce privește efectul dăunător al HA, se utilizează următoarele relații doză-efect: pentru zgomotul produs de traficul rutier; pentru zgomotul produs de traficul feroviar; pentru zgomotul produs de traficul aerian. 2.3. Gradul ridicat de tulburare a somnului (HSD) Pentru calcularea AR, în ceea ce privește efectul dăunător al HSD, se utilizează următoarele relații doză-efect: pentru zgomotul produs de traficul rutier; pentru zgomotul produs de traficul feroviar; pentru zgomotul produs de traficul aerian. - Evaluarea efectelor dăunătoare 3.1. Expunerea populației se evaluează în mod independent pentru fiecare sursă de zgomot și efect dăunător. În cazul în care aceleași persoane sunt expuse simultan unor surse de zgomot diferite, efectele dăunătoare nu pot fi, în general, cumulate. Cu toate acestea, efectele respective pot fi comparate pentru a evalua importanța relativă a fiecărei surse de zgomot. 3.2 Evaluarea pentru IHD 3.2.1. Pentru IHD în cazul zgomotului produs de traficul feroviar și aerian, se estimează că populația expusă la zgomote care depășesc nivelurile adecvate de Lden face obiectul unui risc crescut de IHD, însă numărul exact N al cazurilor de IHD nu poate fi calculat. 3.2.2. Pentru IHD în cazul zgomotului produs de traficul rutier, proporția cazurilor în care efectul dăunător specific apărut la populația expusă la un RR care este calculat ca fiind cauzat de zgomotul ambiental se determină pentru sursa de zgomot x (trafic rutier), efectul dăunător y (IHD) și incidența i, după cum urmează: unde: —PAFx,y este partea atribuibilă populației; —seria benzilor de zgomot j este alcătuită din benzi individuale care acoperă fiecare maximum 5 dB (de exemplu: 50-51 dB, 51-52 dB, 52-53 dB etc. sau 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB etc.); —pj este proporția populației totale P din zona evaluată care este expusă la banda de expunere nr. j, asociată cu un anumit RR al unui efect dăunător specific RRj,x,y . RRj,x,y se calculează prin formulele descrise la punctul 2 din prezenta anexă, calculat la valoarea centrală a fiecărei benzi de zgomot (de exemplu: în funcție de disponibilitatea datelor, la 50,5 dB pentru banda de zgomot definită între 50-51 dB sau la 52 dB pentru banda de zgomot 50-54 dB). 3.2.3. Pentru IHD în cazul zgomotului produs de traficul rutier, numărul total N al cazurilor de IHD (persoane afectate de efectul dăunător y; numărul de cazuri atribuibile) provocate de sursa x este: Nx,y = PAFx,y,i * Iy * P (Formula 11) în cazul traficului rutier unde: —PAFx,y,i se calculează pentru incidența i; —Iy este rata de incidență a IHD în zona evaluată, care poate fi obținută din statisticile privind sănătatea pentru regiunea sau țara în care se află zona; —P este populația totală a zonei evaluate (suma populației din diferite benzi de zgomot). 3.3. Pentru HA și HSD în cazul zgomotului produs de traficul rutier, feroviar și aerian, numărul total N de persoane afectate de efectul dăunător y (numărul de cazuri atribuibile) cauzat de sursa de zgomot x, pentru fiecare combinație de sursă de zgomot x (traficul rutier, feroviar sau aerian) și efect dăunător y (HA, HSD) este: unde: —ARx,y este AR al efectului dăunător relevant (HA, HSD) și se determină prin formulele descrise la punctul 2 din prezenta anexă, fiind calculat la valoarea centrală a fiecărei benzi de zgomot (de exemplu: în funcție de disponibilitatea datelor, la 50,5 dB pentru banda de zgomot definită între 50-51 dB sau la 52 dB pentru banda de zgomot 50-54 dB); —nj este numărul persoanelor expuse la banda de expunere nr. j. - Revizuiri viitoare Relațiile doză-efect care vor fi introduse prin revizuirile ulterioare ale prezentei anexe vor viza, în special: —relația dintre disconfort și Lden pentru zgomotul industrial; —relația dintre tulburarea somnului și Lnight pentru zgomotul industrial. În cazul în care este necesar, se pot prezenta relații specifice doză-efect pentru: —locuințele cu izolație specială împotriva zgomotului, conform definiției din anexa VI; —locuințele cu fațadă liniștită, conform definiției din anexa VI; —diferitele climate/diferitele culturi; —grupurile vulnerabile de populație; —zgomotul industrial cu componente tonale importante; —zgomotul industrial cu caracter de impuls și alte cazuri speciale. ▼B |  | Anexa nr. 3 la Regulamentul privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental METODE DE EVALUARE A EFECTELOR DĂUNĂTOARE - Diferite tipuri de efecte dăunătoare În scopul evaluării efectelor dăunătoare se iau în considerare următoarele: - cardiopatiile ischemice (în continuare - IHD) care corespund codurilor BA40-BA6Z din clasificarea internațională ICD-11 stabilită de Organizația Mondială a Sănătății; - gradul ridicat de disconfort (în continuare - HA); - gradul ridicat de tulburare a somnului (high sleep în continuare- HSD). - Calcularea efectelor dăunătoare Efectele dăunătoare se calculează prin una dintre următoarele metode: - riscul relativ (în continuare - RR) al unui efect dăunător definit ca: - riscul absolut (în continuare - AR) al unui efect dăunător definit ca: 2.1. Cardiopatia ischemică (IHD) Pentru calcularea RR, în ceea ce priveşte efectul dăunător al IHD şi rata de incidenţă (i), se utilizează următoarele relaţii doză-efect pentru zgomotul produs de traficul rutier: 2.2. Gradul ridicat de disconfort (HA) Pentru calcularea AR, în ceea ce privește efectul dăunător al HA, se utilizează următoarele relaţii doză-efect: - pentru zgomotul produs de traficul rutier: ARHA, rutier = (78,9270 - 3,1162* Lzsn + 0,0342 *Lzsn 2 ) / 100 (Formula 4) - pentru zgomotul produs de traficul feroviar: ARHA, feroviar = (38,1596 - 2,05538 * Lzsn + 0,0285 *Lzsn 2 ) / 100 (Formula 5) - pentru zgomotul produs de traficul aerian: ARHA, aerian = (- 50,9693 + 1,0168* Lzsn + 0,0072*Lzsn 2 ) / 100 (Formula 6) 2.3. Gradul ridicat de tulburare a somnului (HSD) Pentru calcularea AR, în ceea ce privește efectul dăunător al HSD, se utilizează următoarele relații doză-efect: - pentru zgomotul produs de traficul rutier: ARHSD, rutier = ( 19,4312 - 0,9336* Lnoapte + 0,0126*Lnoapte 2 ) / 100 (Formula 7) - pentru zgomotul produs de traficul feroviar: ARHSD, feroviar = ( 67,5406 - 3,1852* Lnoapte + 0,0391*Lnoapte 2 ) / 100 (Formula 8) - pentru zgomotul produs de traficul aerian: ARHSD, aerian = ( 16,7885 + 0,9293* Lnoapte + 0,0198*Lnoapte 2 ) / 100 (Formula 9) 3. Evaluarea efectelor dăunătoare 3.1. Expunerea populației se evaluează în mod independent pentru fiecare sursă de zgomot şi efect dăunător. În cazul în care aceleași persoane sunt expuse simultan unor surse de zgomot diferite, efectele dăunătoare nu pot fi, în general, cumulate. Cu toate acestea, efectele respective pot fi comparate pentru a evalua importanța relativă a fiecărei surse de zgomot. 3.2. Evaluarea pentru IHD 3.2.1. Pentru IHD în cazul zgomotului produs de traficul feroviar și aerian se estimează că populația expusă la zgomotul care depășește nivelurile adecvate de Lzsn face obiectul unui risc crescut de IHD, însă numărul exact N al cazurilor de IHD nu poate fi calculat. 3.2.2. Pentru IHD în cazul zgomotului produs de traficul rutier, proporția cazurilor în care efectul dăunător specific apărut la populația expusă la un RR care este calculat ca fiind cauzat de zgomotul ambiental se determină pentru sursa de zgomot x (trafic rutier), efectul dăunător y (IHD) și incidența i se calculează după cum urmează: unde: - PAFx,y este partea atribuibilă populaţiei; - seria benzilor de zgomot j este alcătuită din benzi individuale care acoperă fiecare maxim 5 dB (de exemplu: 50-51 dB, 51-52 dB, 52-53 dB etc. sau 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB etc.); - pj este proporția populației totale P din zona evaluată care este expusă la banda de expunere nr. j, asociată cu un anumit RR al unui efect dăunător specific RRj,x,y . RRj,x,y se calculează prin formulele descrise la punctul 2 din prezenta anexă, calculat la valoarea centrală a fiecărei benzi de zgomot (de exemplu: în funcție de disponibilitatea datelor, la 50,5 dB pentru banda de zgomot definită între 50-51 dB sau la 52 dB pentru banda de zgomot 50-54 dB). 3.2.3. Pentru IHD în cazul zgomotului produs de traficul rutier, numărul total N al cazurilor de IHD (persoane afectate de efectul dăunător y; numărul de cazuri atribuibile) provocate de sursa x este: Nx,y = PAFx,y,i * Iy * P (Formula 11) în cazul traficului rutier unde: - PAFx,y,i se calculează pentru incidenţa i; - Iy este rata de incidenţă a IHD în zona evaluată, care poate fi obţinută din statisticile privind sănătatea pentru regiunea sau ţara în care se află zona; - P este populaţia totală a zonei evaluate (suma populaţiei din diferite benzi de zgomot). 3.3. Pentru HA şi HSD în cazul zgomotului produs de traficul rutier, feroviar şi aerian, numărul total N de persoane afectate de efectul dăunător y (numărul de cazuri atribuibile) cauzat de sursa de zgomot x, pentru fiecare combinaţie de sursă de zgomot x (traficul rutier, feroviar sau aerian) şi efect dăunător y (HA, HSD), este: unde: - ARx,y este AR al efectului dăunător relevant (HA, HSD) şi se determină prin formulele descrise la punctul 2 din prezenta anexă, fiind calculat la valoarea centrală a fiecărei benzi de zgomot (de exemplu: în funcţie de disponibilitatea datelor, la 50,5 dB pentru banda de zgomot definită între 50-51 dB sau la 52 dB pentru banda de zgomot 50-54 dB); - nj este numărul persoanelor expuse la banda de expunere nr. j. 4. Revizuiri viitoare Relaţiile doză-efect care vor fi introduse prin revizuirile ulterioare ale prezentei anexe vor viza, în special: - relaţia dintre disconfort şi Lzsn pentru zgomotul industrial; - relaţia dintre tulburarea somnului şi Lnoapte pentru zgomotul industrial. În cazul în care este necesar, se pot prezenta relaţii specifice doză-efect pentru: - locuinţele cu izolaţie specială împotriva zgomotului, conform definiţiei din anexa nr. 6; - locuinţele cu faţadă liniştită, conform definiţiei din anexa nr. 6; - climate diferite/culturi diferite ale populaţiei; - grupurile vulnerabile de populaţie; - zgomotul industrial cu componente tonale importante; - zgomotul industrial cu caracter de impuls şi alte cazuri speciale. | Compatibil |  |  |
| ANEXA IV CONDIȚIILE MINIME PENTRU CARTOGRAFIEREA ACUSTICĂ STRATEGICĂ prevăzute la articolul 7 1. O hartă acustică strategică este o reprezentare a datelor referitoare la unul dintre următoarele aspecte: —o situație de zgomot existentă, anterioară sau viitoare, în funcție de un indicator de zgomot; — depășirea unei valori limită; —numărul estimat de locuințe, școli și spitale dintr-o anumită zonă, expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot; —numărul estimat de persoane care se află într-o zona expusă la zgomot. 2. Hărțile acustice strategice pot fi prezentate publicului sub formă de: —grafice; —date numerice în tabele; —date numerice în format electronic. 3. Hărțile acustice strategice pentru aglomerări pun un accent deosebit asupra zgomotului emis de: —traficul rutier; —traficul feroviar; —aeroporturi; —zonele industriale, inclusiv porturile. 4. Cartografierea acustică strategică se utilizează în următoarele scopuri: —furnizarea de date care trebuie trimise Comisiei în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) și cu anexa VI; —constituirea unei surse de informații pentru cetățeni în conformitate cu articolul 9; —constituirea unei baze pentru planurile de acțiune în conformitate cu articolul 8. Fiecare dintre aceste aplicații necesită un tip diferit de hartă acustică strategică. 5. La punctele 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 și 2.7 din anexa VI sunt stabilite condițiile minime pentru hărțile acustice strategice în ceea ce privește datele care trebuie transmise Comisiei. 6. În scopul informării cetățenilor în conformitate cu articolul 9 și în vederea elaborării de planuri de acțiune în conformitate cu articolul 8, trebuie furnizate informații suplimentare și mai detaliate, cum ar fi: —o prezentare grafică; —hărți care să arate depășirea unei valori limită; —hărți comparative, prin care situația existentă poate să fie comparată cu diferite situații viitoare posibile; —hărți prezentând valoarea unui indicator de zgomot, după caz, la o altă înălțime decât cea de 4 m, unde este cazul. Statele membre pot stabili norme privind tipul și formatul acestor hărți acustice. 7. Hărțile acustice strategice destinate utilizării la nivel local sau național trebuie să fie elaborate pentru o înălțime de evaluare de 4 m și pentru o variație de 5 dB a Lden și Lnight, conform definiției din anexa VI. 8. În cazul aglomerărilor, se realizează hărți acustice strategice separate pentru zgomotul produs de traficul rutier, cel feroviar, de zgomotul produs de aeronave și zgomotul industrial. Se pot adăuga hărți și pentru alte surse. 9. Comisia poate elabora linii directoare prin care să ofere indicații suplimentare asupra hărților acustice, a cartografierii acustice și a programelor informatice de cartografiere, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2). |  | Anexa nr. 4 la Regulamentul privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental CONDIȚIILE MINIME PENTRU CARTOGRAFIEREA ACUSTICĂ STRATEGICĂ 1. O hartă acustică strategică este o reprezentare a datelor referitoare la unul dintre următoarele aspecte: - o situație de zgomot existentă, anterioară sau viitoare în funcție de un indicator de zgomot; - depășirea unei valori-limită; - numărul estimat de locuințe, școli și spitale dintr-o anumită zonă, expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot; - numărul estimat de persoane care se află într-o zona expusă la zgomot. 2. Hărțile acustice strategice pot fi prezentate publicului sub formă de: - grafice; - date numerice organizate în tabele; - date numerice în format electronic. 3. Hărțile acustice strategice pentru aglomerări pun un accent deosebit asupra zgomotului emis de: - traficul rutier; - traficul feroviar; - aeroporturi; - zonele industriale, inclusiv porturi. 4. Cartografierea acustică se utilizează în următoarele scopuri: - obținerea de date care trebuie trimise Comisiei în conformitate cu pct. 38 și cu anexa 6; - ca o sursă de informații pentru populație, potrivit prevederilor pct. 34-37; - ca bază pentru elaborarea planurilor de acțiune, potrivit prevederilor pct. 33. Fiecare dintre aceste aplicații necesită un tip diferit de hartă acustică strategică. 5. La punctele 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 și 2.7 din anexa nr. 6 sunt stabilite condițiile minime pentru hărțile acustice strategice în ceea ce privește datele care trebuie transmise Comisiei. 6. În scopul informării populației în conformitate cu capitolul IV și în vederea elaborării de planuri de acțiune în conformitate cu pct. 30, trebuie furnizate informații suplimentare și mai detaliate, cum ar fi: - o prezentare grafică; - hărți care să arate depășirea unei valori limită; - hărți comparative, prin care situația existentă poate să fie comparată cu diferite situații viitoare posibile; - hărți prezentând valoarea unui indicator de zgomot, după caz, la o altă înălțime decât cea de 4 m, unde este cazul. 7. Hărțile acustice strategice destinate utilizării la nivel local sau național trebuie să fie elaborate pentru o înălțime de evaluare de 4 m și pentru o variație de 5 dB a Lzsn și Lnoapte, conform orientărilor descrise în anexa nr. 6. 8. În cazul aglomerărilor, se realizează hărți acustice strategice separate pentru zgomotul produs de traficul rutier, cel feroviar, de zgomotul produs de aeronave și zgomotul industrial, dar se pot adăuga hărți și pentru alte surse. | Compatibil |  |  |
| ANEXA V CERINȚELE MINIME PENTRU PLANURILE DE ACȚIUNE prevăzute la articolul 8 1. Un plan de acțiune trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: — o descriere a aglomerării, a drumurilor principale, a căilor ferate principale sau a aeroporturilor principale, precum și a altor surse de zgomot luate în considerare; — autoritatea responsabilă; — cadrul legal; —orice valori limită în vigoare în conformitate cu articolul 5; — o sinteză a rezultatelor obținute prin cartografierea zgomotului; — o evaluare a numărului estimat de persoane expuse la zgomot, identificarea problemelor și a aspectelor care necesită îmbunătățiri; — o sinteză a consultărilor publice organizate în conformitate cu articolul 8 alineatul (7); — orice măsuri de reducere a zgomotului care sunt deja în vigoare și orice proiecte aflate în curs de pregătire; — acțiuni pe care autoritățile competente intenționează să le întreprindă în următorii cinci ani, inclusiv orice măsuri pentru protejarea zonelor liniștite; — strategia pe termen lung; — informații financiare (în cazul în care sunt disponibile): bugete, evaluarea eficienței costurilor, evaluarea raportului cost-profit; — dispoziții preconizate pentru evaluarea punerii în aplicare și a rezultatelor planului de acțiune. 2. Printre acțiunile pe care autoritățile competente doresc să le întreprindă în domeniile lor de competență se numără, de exemplu: — planificarea traficului; — amenajarea teritoriului; — măsurile tehnice la sursele de zgomot; — selectarea unor surse mai silențioase; — reducerea transmisiei sunetului; — măsuri de reglementare sau economice sau stimulente. 3. Fiecare plan de acțiune trebuie să conțină estimări privind reducerea numărului de persoane afectate (disconfort tulburarea somnului sau altele). |  | Anexa nr. 5 la Regulamentul privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental CERINȚE MINIME PENTRU PLANURILE DE ACȚIUNE 1. Un plan de acțiune trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: - descrierea aglomerării, a drumurilor principale, a căilor ferate principale sau a aeroporturilor principale, precum și a altor surse de zgomot luate în considerare; - autoritatea responsabilă; - cadrul legal; - orice valori limită în vigoare în conformitate cu pct. 13 din Regulament; - sinteza rezultatelor obținute prin cartografierea acustică; - o evaluare a numărului estimat de persoane expuse la zgomot, identificarea problemelor și a aspectelor care necesită îmbunătățiri; - sinteza consultărilor publice organizate în conformitate cu Capitolul IV din Regulament; - informații privind măsurile de reducere a zgomotului care sunt deja în vigoare și orice proiecte aflate în curs de pregătire; - acțiuni pe care autoritățile competente și operatorii economici de la pct. 6 din Regulament, intenționează să le întreprindă în următorii 5 ani, inclusiv orice măsuri pentru protejarea zonelor liniștite; - strategia pe termen lung privind identificarea zonelor cu impact și întreprinderea măsurilor de reducere a zgomotului; - informații financiare (dacă sunt disponibile): bugete, evaluarea eficienței costurilor, evaluarea raportului cost-profit; - dispoziții preconizate pentru evaluarea punerii în aplicare și a rezultatelor planului de acțiune. 2. Măsuri pe care autoritățile competente și operatorii economici de la pct. 6 din Regulament le pot întreprinde în domeniile lor de competență: - planificarea traficului; - amenajarea teritoriului; - măsurile tehnice la nivelul surselor de zgomot; - selectarea surselor mai silențioase; - măsuri de reducere a transmisiei sunetului; - introducerea după caz a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menținerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele permise; - măsuri de reglementare sau economice sau stimulente. Dar nu se limitează la acestea. 3. Fiecare plan de acțiune trebuie să conțină estimări privind reducerea numărului de persoane afectate (disconfort tulburarea somnului, etc). | Compatibil |  |  |
| 4. Comisia poate elabora linii directoare care să ofere indicații suplimentare pentru planurile de acțiune, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2). |  | - | Prevederi UE neaplicabile |  | Nu este relevant pentru transpunere. |
| ANEXA VI DATELE CARE TREBUIE TRANSMISE COMISIEI prevăzute la articolul 10 Datele care trebuie transmise Comisiei sunt următoarele: 1. Pentru aglomerări 1.1. Scurtă descriere a aglomerării: localizare, mărime, număr de locuitori. 1.2. Autoritatea responsabilă. 1.3. Programele de control al zgomotului care au fost desfășurate anterior și măsurile în vigoare împotriva zgomotului. 1.4. Metodele de calcul sau de măsurare care au fost utilizate. 1.5. Numărul estimativ de persoane (exprimat în sute) care locuiesc în locuințele expuse la fiecare dintre următoarele intervalele de valori ale Lden în dB la 4 m deasupra solului pe cea mai expusă fațadă: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, măsurate separat de zgomotul produs de traficul rutier, feroviar și aerian și de sursele industriale. Valorile se rotunjesc până la cea mai apropiată valoare desută (de exemplu, 5 200 = între 5 150 și 5 249 ; 100 = între 50 și 149; 0 = sub 50). În plus, unde este cazul și unde sunt disponibile astfel de informații, trebuie să se precizeze câte persoane din categoriile menționate anterior locuiesc în locuințele care sunt dotate cu: —o izolație specială împotriva zgomotului în cauză, în sensul unei izolații speciale a unei clădiri împotriva unuia sau a mai multor tipuri de zgomot ambiental, combinată cu asemenea dotări de ventilație sau de aer condiționat încât se pot menține valori înalte de izolare împotriva zgomotului ambiental; —o fațadă liniștită, în sensul unei fațade a clădirii la care valoarea Lden la 4 metri deasupra solului și la 2 metri față de fațadă, pentru zgomotul emis de o sursă specifică, este cu peste 20 dB mai scăzută decât pe fațada unde se înregistrează cea mai mare valoare a Lden. De asemenea, trebuie să se indice modul în care drumurile, căile ferate și aeroporturile principale, definite la articolul 3, contribuie la valorile menționate anterior. 1.6. Numărul estimativ de persoane (exprimat în sute) care locuiesc în locuințele expuse la fiecare din intervalele de valori ale Lden în dB la 4 m deasupra solului pe fațada cea mai expusă: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, măsurate separat de zgomotul generat de traficul rutier, feroviar și aerian sau de sursele industriale. De asemenea, aceste date pot fi evaluate și pentru intervalul de valori 45-49 înainte de data stabilită la articolul 11 alineatul (1). În plus, unde este cazul și unde sunt disponibile astfel de informații, trebuie să se precizeze câte persoane din categoriile menționate anterior locuiesc în locuințele care sunt dotate cu: —o izolație specială împotriva zgomotului în cauză, conform definiției de la punctul 1.5; —o fațadă liniștită, conform definiției de la punctul 1.5. De asemenea, trebuie să se indice modul în care drumurile, căile ferate și aeroporturile principale contribuie la valorile menționate anterior. 1.7. În cazul unei reprezentări grafice, hărțile strategice trebuie să indice cel puțin curbele pentru valorile de 60, 65, 70 și 75 dB. 1.8. Un rezumat al planului de acțiune care cuprinde toate aspectele importante menționate în anexa V, care să nu depășească zece pagini. 2. Pentru drumurile, căile ferate și aeroporturile principale 2.1. O descriere generală a drumurilor, căilor ferate și aeroporturilor: localizare, mărime și date despre trafic. 2.2. O caracterizare a împrejurimilor: aglomerări, sate, zonă rurală sau altele, informații privind exploatarea terenurilor, alte surse majore de zgomot. 2.3. Programe de control al zgomotului care au fost desfășurate anterior și măsurile în vigoare privind zgomotul. 2.4. Metodele de calcul sau de măsurare care au fost utilizate. 2.5. Numărul estimativ de persoane (exprimat în sute) care locuiesc în afara aglomerărilor în locuințele expuse la fiecare din intervalele de valori ale Lden în dB la 4 m deasupra solului pe fațada cea mai expusă: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75. În plus, unde este cazul și unde sunt disponibile astfel de informații, trebuie să se precizeze câte persoane din categoriile menționate anterior locuiesc în locuințele care sunt dotate cu: —o izolație specială împotriva zgomotului în cauză, conform definiției de la punctul 1.5; —o fațadă liniștită, conform definiției de la punctul 1.5. 2.6. Numărul total estimativ de persoane (exprimat în sute) care locuiesc în afara aglomerărilor în clădiri expuse la fiecare dintre intervalele de valori ale Lden în dB la 4 m deasupra solului pe cea mai expusă fațadă: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70. De asemenea, aceste date pot fi evaluate și pentru intervalul de valori 45-49 înainte de data stabilită la articolul 11 alineatul (1). În plus, unde este cazul și unde sunt disponibile astfel de informații, trebuie să se precizeze câte persoane din categoriile menționate anterior locuiesc în locuințele care sunt dotate cu: —o izolație specială împotriva zgomotului în cauză, conform definiției de la punctul 1.5; —o fațadă liniștită, conform definiției de la punctul 1.5. 2.7. Suprafața totală (exprimată în km2) expusă la valori ale Lden mai mari de 55, 65 și, respectiv, 75 dB. De asemenea, trebuie să se indice numărul total estimat de locuințe (exprimat în sute) și numărul total estimat de persoane (exprimat în sute) care locuiesc în fiecare dintre aceste zone. Cifrele respective trebuie să cuprindă și aglomerările. Curbele trasate pentru valorile de 55 și 65 dB trebuie să fie reprezentate pe una sau mai multe din hărțile care oferă informații privind localizarea satelor, orașelor și aglomerărilor cuprinse în aceste curbe. 2.8. Un rezumat al planului de acțiune care cuprinde toate aspectele importante menționate în anexa V, care să nu depășească zece pagini. |  | Anexa nr. 6 la Regulamentul privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental INFORMAȚII CARE SE TRANSMIT COMISIEI EUROPENE Informațiile principale care se transmit Comisiei Europene sunt următoarele: 1. pentru aglomerări: 1.1. scurtă descriere a aglomerării: localizare, mărime, număr de locuitori; 1.2. autoritatea responsabilă; 1.3. programele de reducere a zgomotului care au fost desfășurate anterior și măsurile curente împotriva zgomotului; 1.4. metodele de calcul sau de măsurare folosite; 1.5. estimarea numărului de persoane (exprimat în sute) care locuiesc în locuințe expuse la fiecare dintre următoarele intervale de valori ale indicatorului Lzsn în decibeli, la 4 m deasupra solului pe cea mai expusă fațadă: 55-59*), 60-64*), 65-69*), 70-74, > 75 măsurate separat de zgomotul produs de traficul rutier, feroviar, aerian și de la surse industriale. Valorile se rotunjesc până la cea mai apropiată valoare desută (de exemplu, 5.200 pentru valori între 5.150 și 5.249; 100 pentru valori între 50 și 149; 0 pentru valori mai mici de 50); 1.5.1. suplimentar, se declară (în cazul în care aceste informații sunt disponibile) numărul de persoane din estimarea realizată conform pct. 1.5 care locuiesc în locuințele care sunt dotate cu: 1.5.1.1. izolație specială împotriva zgomotului, prin aceasta înțelegându-se izolarea corespunzătoare a unei clădiri împotriva unui tip (sau mai multor tipuri) de zgomot ambiental, combinată cu facilități proprii de instalații de ventilație și condiționare a aerului, care să poată asigura menținerea nivelului ridicat de izolație împotriva zgomotului ambiental; 1.5.1.2. o fațadă liniștită, prin aceasta înțelegându-se fațada unei locuințe la care valoarea Lzsn, la înălțimea de 4 m deasupra nivelului solului și la distanța de 2 m față de fațadă pentru zgomotul provenit de la o sursă specifică, este cu mai mult de 20 dB mai scăzută decât pentru fațada cu cea mai mare valoare Lzsn. Se va preciza, de asemenea, contribuția drumurilor principale, a căilor ferate principale și aeroporturilor mari (conform definițiilor din anexa nr. 1) la estimările realizate conform indicațiilor de la pct. 1.5. Totodată, se va indica modul în care aceste drumuri, căi ferate și aeroporturi principale contribuie la valorile menționate anterior. 1.6. estimarea numărului de persoane (exprimat în sute) care locuiesc în locuințe expuse la fiecare din intervalele de valori ale indicatorului Lzsn în decibeli, la 4 m deasupra solului pe fațada cea mai expusă: 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65- 69*), > 70, măsurate separat de zgomotul produs de traficul rutier, feroviar, aerian și de la surse industriale; 1.6.1. suplimentar, se declară (în cazul în care aceste informații sunt disponibile) numărul de persoane din estimarea realizată conform pct. 1.6 care locuiesc în clădiri prevăzute cu: 1.6.1.1. izolație specială împotriva zgomotului, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. a); 1.6.1.2. o fațadă liniștită, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. b). De asemenea, trebuie precizată contribuția drumurilor principale, a căilor ferate principale și aeroporturilor mari (conform definițiilor acestora din anexa nr. 1) la estimările realizate conform indicațiilor de la pct. 1.6; 1.7. în cazul unei reprezentări grafice, hărțile acustice strategice trebuie să cuprindă cel puțin contururile care indică limitele dintre zonele de zgomot corespunzătoare valorilor de 60, 65, 70 și 75 dB; 1.8. un rezumat al planului de acțiune care să nu depășească 10 pagini și care să acopere toate aspectele importante cuprinse în anexa nr. 5; 2. Pentru drumuri principale, căi ferate principale și aeroporturi mari: 2.1. descriere generală a drumurilor, căilor ferate și aeroporturilor: localizare, mărime și date despre trafic; 2.2. o caracterizare a împrejurimilor acestora: aglomerări, sate, comune sau alte zone rurale, informații privind utilizarea terenului, alte surse majore de zgomot; 2.3. programe de reducere a zgomotului realizate anterior și măsuri curente împotriva zgomotului; 2.4. metode de calcul sau de măsurare utilizate; 2.5. numărul estimativ de persoane (exprimat în sute) care locuiesc în afara aglomerărilor în locuințe expuse la fiecare dintre intervalele de valori ale indicatorului Lzsn în decibeli, la 4 m deasupra solului și pe fațada cea mai expusă: 55-59*), 60-64*), 65-69*), 70-74*), > 75; 2.5.1. în plus, unde este cazul și unde sunt disponibile astfel de informații, se va preciza numărul de persoane din estimarea realizată conform pct. 2.5 care locuiesc în clădiri/locuințe prevăzute cu: 2.5.1.1. o izolație specială împotriva zgomotului, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. a); 2.5.1.2. o fațadă liniștită, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. b); 2.6. numărul total de persoane estimat (în sute) care trăiesc în afara aglomerărilor în locuințe expuse la fiecare dintre următoarele intervale de valori ale indicatorului Lzsn în decibeli, la 4 m deasupra solului și pentru cea mai expusă fațadă: 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), > 70; 2.6.1. în plus, unde este cazul și unde sunt disponibile astfel de informații, se va preciza numărul de persoane din estimarea realizată conform pct. 2.6 care locuiesc în clădiri sau locuințe prevăzute cu: 2.6.1.1. o izolație specială împotriva zgomotului, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. a); 2.6.1.2. o fațadă liniștită, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. b); 2.7. Suprafața totală (exprimată în km2) expusă valorilor indicatorului Lzsn mai mari de 55, 65 și, respectiv, 75 dB. De asemenea, trebuie să se indice numărul total de locuințe estimat (exprimat în sute) și numărul total estimat de persoane (în sute) care trăiesc în fiecare dintre aceste zone. Aceste valori trebuie să cuprindă și aglomerările. Contururile de 55 și 65 dB trebuie reprezentate prin una sau mai multe hărți, care să includă informații privind localizarea satelor, orașelor și aglomerărilor din zonele delimitate de aceste contururi; 2.8. un rezumat al planului de acțiune, care să nu depășească 10 pagini și care să acopere toate aspectele importante la care se referă anexa nr. 5; | Compatibil |  |  |
| 3. Mecanismul de schimb de informații Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, elaborează, prin intermediul actelor de punere în aplicare, un mecanism obligatoriu de schimb de informații pe suport electronic pentru a partaja informațiile din hărțile acustice strategice și din rezumatele planurilor de acțiune, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (2). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2). |  | - | Prevederi UE neaplicabile |  | Nu este relevant pentru transpunere. |