TABEL DE CONCORDANȚĂ

| 1 | Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Regulamentul (UE) 2024/1103 al Comisiei din 18 aprilie 2024 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală și dispozitivelor de control conexe separate și de abrogare a Regulamentului (UE) 2015/1188 al Comisiei, CELEX:32024R1103, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 2024/1103 din 19 aprilie 2024 (versiunea consolidată din 19.04.2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Titlul actului normativ național: Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750 /2016 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, prin aprobarea Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală și dispozitivelor de control conectate separat |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gradul general de compatibilitate: compatibil |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Autoritatea/persoana responsabilă: Ministerul Energiei |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Data întocmirii: 28.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Traducere verificată de BIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Actul UE în limba română |  | Actul UE în limba engleză | Actul/actele normativ/e național/e în limba română | Traducerea actului/ actelor normativ/e în limba engleză | Gradul de compatibilitate | Observațiile Republicii Moldova |  | Observațiile Comisiei Europene |
| 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Articolul 1 Obiect și domeniu de aplicare - Prezentul regulament stabilește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață și punerea în funcțiune a aparatelor pentru încălzire locală de uz casnic cu o putere termică nominală de 50 kW sau mai mică și a aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial cu o putere termică nominală a produsului sau a unui singur segment cu tuburi de 300 kW sau mai mică. Prezentul regulament stabilește, de asemenea, cerințe în materie de proiectare ecologică pentru dispozitivele de control conexe separate. - Prezentul regulament nu se aplică: - aparatelor pentru încălzire locală care utilizează un ciclu cu compresie de vapori sau un ciclu de sorbție pentru generarea de căldură și care sunt acționate prin utilizarea de energie electrică sau de combustibil; - aparatelor pentru încălzire locală proiectate, testate, comercializate și declarate exclusiv pentru utilizare în exterior; - aparatelor pentru încălzire locală a căror putere termică directă este mai mică de 6 % din puterea termică combinată directă și indirectă la puterea termică nominală; - produselor pentru încălzirea aerului; - sobelor pentru saune; - aparatelor de gătit. - Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați nu consideră că un produs nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament în temeiul alineatului (2) dacă proiectarea, caracteristicile tehnice, utilizarea prevăzută, afirmațiile de comercializare sau alte informații furnizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat care însoțesc produsul respectiv nu îl disting suficient de aparatele pentru încălzire locală care intră sub incidența prezentului regulament. |  | Article 1 Subject matter and scope - This Regulation lays down ecodesign requirements for the placing on the market and putting into service of domestic local space heaters with a nominal heat output of 50 kW or less and commercial local space heaters with a nominal heat output of the product or a single tube segment heat output of 300 kW or less. This Regulation also lays down ecodesign requirements for separate related controls. - This Regulation shall not apply to: - local space heaters using a vapour compression cycle or sorption cycle for the generation of heat driven by electricity or fuel; - local space heaters designed, tested, marketed and declared exclusively for outdoor use; - local space heaters of which the direct heat output is less than 6 % of the combined direct heat output and indirect heat output at nominal heat output; - air heating products; - sauna stoves; - cooking appliances. - Manufacturers, importers or authorised representatives shall not consider a product to fall outside the scope of this Regulation on the basis of paragraph 2, if the design, the technical characteristics, the intended use, the marketing claims or any other information provided by the manufacturer, importer or authorised representative accompanying that product do not sufficiently distinguish it from local space heaters covered by this Regulation. | I. DISPOZIȚII GENERALE ȘI DOMENIUL DE APLICARE - Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală și dispozitivelor de control conectate separat (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţe de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a aparatelor pentru încălzire locală de uz casnic cu o putere termică nominală de 50 kW sau mai mică și a aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial cu o putere termică nominală a produsului sau a unui singur segment cu tuburi de 300 kW sau mai mica, precum și pentru dispozitivele de control conectate separat. - Prezentul Regulament nu se aplică următoarelor produse: - aparatelor pentru încălzire locală care utilizează un ciclu cu compresie de vapori sau un ciclu de sorbție pentru generarea de căldură și care sunt acționate prin utilizarea de energie electrică sau de combustibil; - aparatelor pentru încălzire locală proiectate, testate, comercializate și declarate exclusiv pentru utilizare în exterior; - aparatelor pentru încălzire locală a căror putere termică directă este mai mică de 6 % din puterea termică combinată directă și indirectă la puterea termică nominală; - produselor pentru încălzirea aerului; - sobelor pentru saune; - aparatelor de gătit. - Dispozițiile punctului 2 nu sunt aplicabile produselor pentru care proiectarea, caracteristicile tehnice, utilizarea preconizată, afirmațiile de comercializare sau alte informații furnizate de producător, importator ori reprezentantul autorizat nu le disting suficient de aparatele pentru încălzire locală care intră în domeniul de aplicare al prezentului Regulament. | I. GENERAL PROVISIONS AND SCOPE OF APPLICATION - The Regulation on ecodesign requirements applicable to local space heaters and separately connected control devices (hereinafter – the Regulation) establishes ecodesign requirements for the placing on the market or putting into service of domestic local space heaters with a nominal heat output of 50 kW or less and commercial local space heaters with a nominal heat output of the product or of a single flue segment of 300 kW or less, as well as for separately connected control devices. - This Regulation shall not apply to the following products: 2.1 local space heaters that use a vapour compression cycle or a sorption cycle for heat generation and that are driven by electricity or fuel; 2.2 local space heaters designed, tested, marketed and declared exclusively for outdoor use; 2.3 local space heaters whose direct heat output is less than 6% of the combined direct and indirect heat output at nominal heat output; 2.4 air heating products; 2.5 sauna heaters; 2.6 cooking appliances. - The provisions of point 2 shall not apply to products for which the design, technical characteristics, intended use, marketing claims or other information provided by the manufacturer, importer or authorised representative do not sufficiently distinguish them from local space heaters falling within the scope of this Regulation. | Compatible |  |  |  |
| Articolul 2 Definiții În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: - „aparat pentru încălzire locală” înseamnă un dispozitiv echipat cu unul sau mai multe generatoare de căldură pentru a converti energia electrică din rețea sau combustibilii gazoși sau lichizi direct în putere termică pentru a asigura confortul termic al persoanelor în spațiul închis în care este situat prin transfer termic direct, eventual combinat cu puterea termică către alte spații sau cu transfer termic către un fluid; - „aparat pentru încălzire locală de uz casnic” înseamnă un aparat pentru încălzire locală care nu este un aparat pentru încălzire locală de uz comercial; - „putere termică nominală” (Pnom) înseamnă puterea termică a unui aparat pentru încălzire locală, declarată de producător și exprimată în kW, care include atât puterea termică directă, cât și puterea termică indirectă (dacă este cazul), atunci când aparatul funcționează în condiții de reglare pentru puterea termică maximă care poate fi menținută pe o perioadă lungă de timp; - „aparat pentru încălzire locală de uz comercial” înseamnă fie un aparat pentru încălzire locală cu radiație luminoasă, fie un aparat pentru încălzire locală cu tuburi; - „aparat pentru încălzire locală cu radiație luminoasă” înseamnă un aparat pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau un aparat pentru încălzire locală cu combustibil lichid și care este echipat cu un arzător, care se instalează deasupra nivelului capului și este orientat spre locul de utilizare, astfel încât căldura emisă de arzător, formată mai ales din radiații infraroșii, încălzește direct persoanele vizate, produsele de ardere fiind evacuate în spațiul în care este situat aparatul pentru încălzire; - „aparat pentru încălzire locală cu tuburi” înseamnă un aparat pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau un aparat pentru încălzire locală cu combustibil lichid și care este echipat cu un arzător, care se instalează deasupra nivelului capului, în apropierea persoanelor vizate, care încălzește în principal cu radiații infraroșii din tubul (tuburile) sau din banda (benzile) care este (sunt) încălzit(e) la trecerea internă a produselor de ardere, produsele de ardere fiind evacuate printr-un coș; - „segment cu tuburi” înseamnă o parte a unui aparat pentru încălzire locală cu tuburi care include toate elementele necesare pentru funcționarea independentă și care, prin urmare, poate fi testată independent de celelalte părți ale sistemului de încălzire cu tuburi; - „puterea termică a unui segment cu tuburi” înseamnă puterea termică, exprimată în kW, a unui segment cu tuburi care, împreună cu alte segmente cu tuburi, face parte din configurația unui sistem de încălzire cu tuburi; - „sistem de încălzire cu tuburi” înseamnă un aparat pentru încălzire locală cu tuburi care este format din cel puțin un segment cu tuburi, astfel încât produsele de ardere ale unui segment cu tuburi pot alimenta următorul segment cu tuburi, iar produsele de ardere ale segmentelor cu tuburi multiple sunt evacuate de un singur exhaustor; - „putere termică directă” înseamnă puterea termică a produsului, exprimată în kW, care este transmisă în aer prin radiația și convecția energiei termice emise de către produs sau de la produs, excluzând puterea termică a produsului transmisă unui agent termic; - „putere termică indirectă” înseamnă puterea termică a produsului, exprimată în kW, care este transmisă unui agent termic prin același proces de generare a căldurii care furnizează puterea termică directă a produsului; - „produs pentru încălzirea aerului” înseamnă un produs pentru încălzirea aerului astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2016/2281 al Comisiei (1); - „sobă pentru saune” înseamnă un produs pentru încălzirea spațiilor, proiectat, testat, comercializat și declarat a fi utilizat exclusiv în saune uscate sau umede sau în medii similare; - „aparat de gătit” înseamnă un aparat sau o parte a acestuia care încorporează una sau mai multe incinte care utilizează energie electrică, gaz sau ambele, pentru a pregăti alimente în mod convențional sau cu ventilație; - „aparat pentru încălzire locală cu combustibil gazos” înseamnă un aparat pentru încălzire locală care utilizează combustibil gazos; - „aparat pentru încălzire locală cu combustibil lichid” înseamnă un aparat pentru încălzire locală care utilizează combustibil lichid; - „model echivalent” înseamnă un model introdus pe piață care are aceiași parametri tehnici prevăzuți în tabelul 1, tabelul 2, tabelul 3, tabelul 4, tabelul 5 sau tabelul 6 din anexa II ca un alt model introdus pe piață de către același producător; - „dispozitiv de control” înseamnă echipamentul care asigură una sau mai multe funcții de control și care este o interfață cu utilizatorul final pentru a regla puterea termică a unui aparat pentru încălzire locală care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament; - „funcție de control” înseamnă fiecare dintre diferitele funcții de control, în conformitate cu tabelele 10 și 11 din anexa III, pentru controlul unui aparat pentru încălzire locală; - „dispozitiv de control conex separat” înseamnă un dispozitiv de control destinat a fi utilizat împreună cu aparatele pentru încălzire locală care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, dar care este introdus pe piață separat; - „valori declarate” înseamnă valorile furnizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat pentru parametrii tehnici declarați, calculați sau măsurați, în conformitate cu articolul 4, pentru verificarea conformității de către autoritățile statelor membre; - „identificator de model” înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care distinge un anumit model de produs de alte modele cu aceeași marcă comercială sau cu aceeași denumire a producătorului, a importatorului sau a reprezentantului autorizat. |  | Article 2 Definitions For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply: - ‘local space heater’ means a device equipped with one or more heat generators to convert electricity from the mains or gaseous or liquid fuels directly into heat output to provide thermal comfort for human beings in the enclosed space in which it is situated by direct heat transfer, possibly combined with heat output to other spaces or with heat transfer to a fluid; - ‘domestic local space heater’ means a local space heater other than a commercial local space heater; - ‘nominal heat output’ (Pnom) means the heat output of a local space heater comprising both direct heat output and indirect heat output (where applicable), when operating at the setting for the maximum heat output that can be maintained over an extended period, as declared by the manufacturer, expressed in kW; - ‘commercial local space heater’ means either a luminous local space heater or a tube local space heater; - ‘luminous local space heater’ means a gaseous fuel local space heater or a liquid fuel local space heater equipped with a burner, to be installed above head level directed towards the place of use so that the heat emitted by the burner, being predominantly infrared radiation, directly warms the people to be heated, being the products of combustion evacuated in the space where the heater is placed; - ‘tube local space heater’ means a gaseous fuel or liquid fuel local space heater equipped with a burner, to be installed above head level near the people to be heated, that heats the space primarily by infrared radiation from the tube(s) or strip(s) heated by the internal passage of products of combustion, being the products of combustion evacuated through a flue duct; - ‘tube segment’ means a part of a tube local space heater that comprises all the elements needed for stand-alone operation and can therefore be tested independently of the other tube heating system parts; - ‘tube segment heat output’ means the heat output of a tube segment which together with other tube segments forms part of a configuration of a tube heater system, expressed in kW; - ‘tube heater system’ means a tube local space heater comprising more than one single tube segment, of which the products of combustion of one tube segment may feed into the next tube segment, and of which the products of combustion of multiple tube segments are to be evacuated by a single exhaust fan; - ‘direct heat output’ means the heat output of the product by radiation and convection of heat, as emitted by or from the product itself to air, excluding the heat output of the product to a heat transfer fluid, expressed in kW; - ‘indirect heat output’ means the heat output of the product to a heat transfer fluid by the same heat generation process that provides the direct heat output of the product, expressed in kW; - ‘air heating product’ means an air heating product as defined in Article 2, point (1), of Commission Regulation (EU) 2016/2281 (1); - ‘sauna stove’ means a space heating product, designed, tested, marketed and declared exclusively to be used in, dry or wet sauna’s or similar environments; - ‘cooking appliance’ means an appliance or part of it that incorporates one or more cavities using electricity, gas or both, to prepare food by means of a conventional or fan-forced mode; - ‘gaseous fuel local space heater’ means a local space heater using gaseous fuel; - ‘liquid fuel local space heater’ means a local space heater using liquid fuel; - ‘equivalent model’ means a model placed on the market with the same technical parameters set out in Annex II, Table 1, Table 2, Table 3, Table 4, Table 5 or Table 6 as another model placed on the market by the same manufacturer; - ‘control’ means the equipment that provides one or more control functions and that interfaces with the end-user to regulate the heat output of a local space heater in scope of this Regulation; - ‘control function’ means each of the different control functions according to Table 10 and Table 11 of Annex III for the control of a local space heater; - ‘separate related control’ means a control intended to be used with local space heaters in scope of this Regulation but placed on the market separately; - ‘declared values’ means the values provided by the manufacturer, importer or authorised representative for the stated, calculated or measured technical parameters in accordance with Article 4, for the verification of compliance by the Member State authorities; - ‘model identifier’ means the code, usually alphanumeric, which distinguishes a specific product model from other models with the same trade mark or the same manufacturer’s, importer’s or authorised representative’s name. | II. NOȚIUNI PRINCIPALE 4.În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică: 4.2aparat pentru încălzire locală - dispozitiv echipat cu unul sau mai multe generatoare de căldură pentru a converti energia electrică din rețea sau combustibilii gazoși sau lichizi direct în putere termică pentru a asigura confortul termic al persoanelor în spațiul închis în care este situat prin transfer termic direct, eventual combinat cu puterea termică către alte spații sau cu transfer termic către un fluid; 4.7aparat pentru încălzire locală de uz casnic - aparat pentru încălzire locală care nu este un aparat pentru încălzire locală de uz comercial; 4.17putere termică nominală (Pnom) - puterea termică a unui aparat pentru încălzire locală, declarată de producător și exprimată în kW, care include, după caz, atât puterea termică directă, cât și puterea termică indirectă, atunci când aparatul funcționează în condiții de reglare pentru puterea termică maximă care poate fi menținută pe o perioadă lungă de timp; 4.8aparat pentru încălzire locală de uz commercial - aparat pentru încălzire locală cu radiație luminoasă, fie un aparat pentru încălzire locală cu tuburi; 4.5 aparat pentru încălzire locală cu radiație luminoasă - aparat pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau un aparat pentru încălzire locală cu combustibil lichid și care este echipat cu un arzător, care se instalează deasupra nivelului capului și este orientat spre locul de utilizare, astfel încât căldura emisă de arzător, formată mai ales din radiații infraroșii, încălzește direct persoanele vizate, produsele de ardere fiind evacuate în spațiul în care este situat aparatul pentru încălzire; 4.6 aparat pentru încălzire locală cu tuburi - aparat pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau un aparat pentru încălzire locală cu combustibil lichid și care este echipat cu un arzător, care se instalează deasupra nivelului capului, în apropierea persoanelor vizate, care încălzește în principal cu radiații infraroșii din tubul/tuburile sau din banda/benzile care sunt încălzit(e) la trecerea internă a produselor de ardere, produsele de ardere fiind evacuate printr-un coș; 4.19segment cu tuburi - o parte a unui aparat pentru încălzire locală cu tuburi care include toate elementele necesare pentru funcționarea independentă și care, prin urmare, poate fi testată independent de celelalte părți ale sistemului de încălzire cu tuburi; 4.18 puterea termică a unui segment cu tuburi - puterea termică, exprimată în kW, a unui segment cu tuburi care, împreună cu alte segmente cu tuburi, face parte din configurația unui sistem de încălzire cu tuburi; 4.20 sistem de încălzire cu tuburi - aparat pentru încălzire locală cu tuburi care este format din cel puțin un segment cu tuburi, astfel încât produsele de ardere ale unui segment cu tuburi pot alimenta următorul segment cu tuburi, iar produsele de ardere ale segmentelor cu tuburi multiple sunt evacuate de un singur exhaustor; 4.15 putere termică directă - puterea termică a produsului, exprimată în kW, care este transmisă în aer prin radiația și convecția energiei termice emise de către produs sau de la produs, excluzând puterea termică a produsului transmisă unui agent termic; 4.16 putere termică indirectă - puterea termică a produsului, exprimată în kW, care este transmisă unui agent termic prin același proces de generare a căldurii care furnizează puterea termică directă a produsului; 4.14 produs pentru încălzirea aerului - produs pentru încălzirea aerului astfel cum este definit în Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile produselor pentru încălzirea aerului, sistemelor pentru răcire, răcitoarelor industriale cu temperaturi înalte și ventiloconvectoarelor, prevăzut în punctul 3 din anexa nr. 36 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016; 4.21sobă pentru saune - produs pentru încălzirea spațiilor, proiectat, testat, comercializat și declarat a fi utilizat exclusiv în saune uscate sau umede sau în medii similare; 4.1aparat de gătit - aparat sau o parte a acestuia care încorporează una sau mai multe incinte care utilizează energie electrică, gaz sau ambele, pentru a pregăti alimente în mod convențional sau cu ventilație; 4.3aparat pentru încălzire locală cu combustibil gazos - aparat pentru încălzire locală care utilizează combustibil gazos; 4.4aparat pentru încălzire locală cu combustibil lichid - aparat pentru încălzire locală care utilizează combustibil lichid; 4.13model echivalent - model introdus pe piață care are aceiași parametri tehnici prevăzuți în tabelele nr. 1 – nr.6 din anexa nr.2 ca un alt model introdus pe piață de către același producător; 4.9dispozitiv de control - echipamentul care asigură una sau mai multe funcții de control și care este o interfață cu utilizatorul final pentru a regla puterea termică a unui aparat pentru încălzire locală care intră în domeniul de aplicare al prezentului Regulament; 4.11funcție de control - fiecare dintre diferitele funcții de control, în conformitate cu tabelele 10 și 11 din anexa nr.3, pentru controlul unui aparat pentru încălzire locală; 4.10 dispozitiv de control conex separat - dispozitiv de control destinat a fi utilizat împreună cu aparatele pentru încălzire locală care intră în domeniul de aplicare al prezentului Regulament, dar care este introdus pe piață separat; 4.22 valori declarate - valorile furnizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat pentru parametrii tehnici declarați, calculați sau măsurați, în conformitate cu punctele 7-10, pentru verificarea conformității de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (în continuare – autoritate de supraveghere a pieței). 4.12 identificator de model - codul, de obicei alfanumeric, care distinge un anumit model de produs de alte modele cu aceeași marcă comercială sau cu aceeași denumire a producătorului, a importatorului sau a reprezentantului autorizat; | II. MAIN DEFINITIONS 4. For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply: 4.2 local space heater – a device equipped with one or more heat generators to convert electricity from the grid or gaseous or liquid fuels directly into heat output in order to provide thermal comfort to persons in the enclosed space in which it is located, through direct heat transfer, possibly combined with heat output to other spaces or with heat transfer to a fluid; 4.7 domestic local space heater – a local space heater that is not a commercial local space heater; 4.17 nominal heat output (Pnom) – the heat output of a local space heater, as declared by the manufacturer and expressed in kW, which includes, where applicable, both direct heat output and indirect heat output, when the appliance operates under control settings corresponding to the maximum heat output that can be maintained over a prolonged period; 4.8 commercial local space heater – a luminous radiant local space heater or a tubular local space heater; 4.5 luminous radiant local space heater – a gas-fired local space heater or a liquid-fuel local space heater equipped with a burner, installed above head level and directed towards the place of use, in such a way that the heat emitted by the burner, consisting mainly of infrared radiation, directly heats the persons concerned, the combustion products being discharged into the space in which the local space heater is installed; 4.6 tubular local space heater – a gas-fired local space heater or a liquid-fuel local space heater equipped with a burner, installed above head level in proximity to the persons concerned, which heats mainly by infrared radiation from the tube(s) or strip(s) heated by the internal passage of combustion products, the combustion products being discharged through a flue; 4.19 tube segment – a part of a tubular local space heater that includes all elements necessary for independent operation and that, therefore, can be tested independently of the other parts of the tubular heating system; 4.18 heat output of a tube segment – the heat output, expressed in kW, of a tube segment which, together with other tube segments, forms part of the configuration of a tubular heating system; 4.20 tubular heating system – a tubular local space heater consisting of at least one tube segment, such that the combustion products of one tube segment may supply the next tube segment, and the combustion products of multiple tube segments are discharged by a single exhaust system; 4.15 direct heat output – the heat output of the product, expressed in kW, that is transferred to the air by radiation and convection of thermal energy emitted by the product or from the product, excluding the heat output of the product transferred to a heat transfer medium; 4.16 indirect heat output – the heat output of the product, expressed in kW, that is transferred to a heat transfer medium through the same heat generation process that provides the product’s direct heat output; 4.14 air heating product – a product for heating air as defined in the Regulation on ecodesign requirements applicable to air heating products, cooling products, high temperature process chillers and fan coil units, provided for in point 3 of Annex No. 36 to Government Decision No. 750/2016; 4.21 sauna heater – a space heating product designed, tested, marketed and declared to be used exclusively in dry or wet saunas or in similar environments; 4.1 cooking appliance – an appliance or part thereof that incorporates one or more compartments using electricity, gas or both, for the preparation of food in a conventional manner or with ventilation; 4.3 gas-fired local space heater – a local space heater that uses gaseous fuel; 4.4 liquid-fuel local space heater – a local space heater that uses liquid fuel; 4.13 equivalent model – a model placed on the market having the same technical parameters as those provided in Table 1 – No. 6 of Annex No. 2 as another model placed on the market by the same manufacturer; 4.9 control device – equipment that ensures one or more control functions and serves as an interface with the end user to regulate the heat output of a local space heater falling within the scope of this Regulation; 4.11 control function – each of the different control functions, in accordance with Tables 10 and 11 of Annex No. 3, for the control of a local space heater; 4.10 separately connected control device – a control device intended to be used together with local space heaters falling within the scope of this Regulation, but which is placed on the market separately; 4.22 declared values – the values provided by the manufacturer, importer or authorised representative for the declared technical parameters, calculated or measured in accordance with points 7–10, for the purpose of conformity verification by the State Inspectorate for Non-Food Products Surveillance and Consumer Protection (hereinafter – the market surveillance authority); 4.12 model identifier – the code, usually alphanumeric, which distinguishes a specific product model from other models bearing the same trade mark or the same name of the manufacturer, importer or authorised representative; | Compatible |  |  |  |
| Articolul 3 Cerințe în materie de proiectare ecologică - Aparatele pentru încălzire locală și dispozitivele de control conexe separate menționate la articolul 1 îndeplinesc cerințele în materie de proiectare ecologică stabilite în anexa II. - Conformitatea cu cerințele în materie de proiectare ecologică se măsoară și se calculează în conformitate cu metodele stabilite în anexele III și IV. |  | Article 3 Ecodesign requirements - Local space heaters and separate related controls referred to in Article 1, shall meet the ecodesign requirements set out in Annex II. - Compliance with ecodesign requirements shall be measured and calculated in accordance with the methods set out in Annex III and Annex IV. | III. CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ ȘI EVALUAREA CONFORMITĂȚII 5.Definițiile prevăzute în anexa nr. 1 se aplică anexelor nr. 2–6, iar cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală și dispozitivelor de control conectate separat sunt stabilite în anexa nr. 2. 6.Conformitatea cu cerințele în materie de proiectare ecologică se măsoară și se calculează în conformitate cu metodele stabilite în anexele nr. 3 și 4. | III. ECODESIGN REQUIREMENTS AND CONFORMITY ASSESSMENT 5. The definitions set out in Annex No. 1 shall apply to Annexes Nos. 2–6, and the ecodesign requirements applicable to local space heaters and separately connected control devices are laid down in Annex No. 2. 6. Compliance with the ecodesign requirements shall be measured and calculated in accordance with the methods set out in Annexes No. 3 and 4. | Compatible |  |  |  |
| Articolul 4 Evaluarea conformității - Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE este controlul intern al proiectării prevăzut în anexa IV la directiva respectivă sau sistemul de management pentru evaluarea conformității prevăzut în anexa V la directiva menționată. - În scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE, documentația tehnică include valorile declarate ale parametrilor enumerați la punctul 6 din anexa II la prezentul regulament, precum și detaliile și rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa III la prezentul regulament. - Documentația tehnică include detaliile calculului, evaluarea efectuată de producător pentru a verifica exactitatea calculului și, după caz, declarația de identitate între modelele diferiților producători, în cazul în care informațiile incluse în documentația tehnică pentru un anumit model au fost obținute prin unul dintre mijloacele următoare: - de la un model care are aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate, dar este produs de un producător diferit sau - prin calcule efectuate pe baza caracteristicilor de proiectare sau prin extrapolare pornind de la un alt model al aceluiași producător sau al unui alt producător sau ambele. - Documentația tehnică include o listă a tuturor modelelor echivalente, inclusiv identificatorii de model. |  | Article 4 Conformity assessment - The conformity assessment procedure referred to in Article 8(2) of Directive 2009/125/EC shall be the internal design control set out in Annex IV to that Directive or the management system for assessing conformity set out in Annex V to that Directive. - For the purposes of the conformity assessment pursuant to Article 8 of Directive 2009/125/EC, the technical documentation shall contain the declared values of the parameters listed in point 6 of Annex II to this Regulation and the details and results of the calculations undertaken in accordance with Annex III to this Regulation. - Where the information included in the technical documentation for a particular model has been obtained from either of the following means, the technical documentation shall include the details of the calculation, the assessment undertaken by the manufacturer to verify the accuracy of the calculation and, where appropriate, the declaration of identity between the models of different manufacturers: - from a model that has the same technical characteristics relevant for the technical information to be provided but is produced by a different manufacturer, or - by calculation on the basis of design or extrapolation from another model of the same or a different manufacturer, or both. - The technical documentation shall include a list of all equivalent models, including the model identifier. | 7.Procedura de evaluare a conformității prevăzută la art. 17 din Legea nr. 151/2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (în continuare ‒ Legea nr. 151/2014) este controlul intern al proiectării specificat în anexa nr. 4 la această lege sau sistemul de management pentru evaluarea conformității stabilit în anexa nr. 5 la legea menționată. 8.În scopul evaluării conformității în temeiul art. 17 din Legea nr. 151/2014, dosarul cu documentația tehnică include valorile declarate ale parametrilor enumerați la punctul 6 din anexa nr.2, precum și detaliile și rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul Regulament. 9.Dosarul cu documentația tehnică include detaliile calculului, evaluarea efectuată de producător pentru a verifica exactitatea calculului și, după caz, declarația de identitate între modelele diferiților producători, în cazul în care informațiile incluse în dosarul cu documentația tehnică pentru un anumit model au fost obținute prin unul dintre mijloacele următoare: - de la un model care are aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate, dar este produs de un producător diferit sau; - prin calcule efectuate pe baza caracteristicilor de proiectare sau prin extrapolare pornind de la un alt model al aceluiași producător sau al unui alt producător sau ambele. 10.Dosarul cu documentația tehnică include o listă a tuturor modelelor echivalente, inclusiv identificatorii de model. | 7. The conformity assessment procedure referred to in Article 17 of Law No. 151/2014 on ecodesign requirements applicable to energy-related products (hereinafter – Law No. 151/2014) shall be the internal design control set out in Annex No. 4 to that Law or the management system for conformity assessment set out in Annex No. 5 to the aforementioned Law. 8. For the purpose of conformity assessment pursuant to Article 17 of Law No. 151/2014, the technical documentation file shall include the declared values of the parameters listed in point 6 of Annex No. 2, as well as the details and results of the calculations carried out in accordance with Annex No. 3 to this Regulation. 9. The technical documentation file shall include the details of the calculation, the assessment carried out by the manufacturer to verify the accuracy of the calculation and, where applicable, the declaration of identity between models of different manufacturers, where the information included in the technical documentation file for a specific model has been obtained by one of the following means: 9.1 from a model having the same relevant technical characteristics for the technical information to be provided, but which is produced by a different manufacturer; or 9.2 from calculations carried out on the basis of design characteristics or by extrapolation from another model of the same manufacturer or of another manufacturer, or both. 10. The technical documentation file shall include a list of all equivalent models, including the model identifiers. | Compatible |  |  |  |
| Articolul 5 Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței Statele membre aplică procedura de verificare descrisă în anexa V la prezentul regulament atunci când efectuează verificările cu scopul supravegherii pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE. |  | Article 5 Verification procedure for market surveillance purposes Member States shall apply the verification procedure set out in Annex V to this Regulation when performing the market surveillance checks referred to in Article 3(2) of Directive 2009/125/EC. | IV. PROCEDURA DE VERIFICARE ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII PIEȚEI. CIRCUMVENȚIE ȘI ACTUALIZĂRI DE SOFTWARE. VALORI INDICATIVE DE REFERINȚĂ 11.La efectuarea verificărilor în scopul supravegherii pieței menționate în art. 8 și cap. VI din Legea nr. 151/2014, se aplică procedura de verificare prevăzută în anexa nr. 5 la prezentul Regulament. | IV. VERIFICATION PROCEDURE FOR THE PURPOSE OF MARKET SURVEILLANCE. CIRCUMVENTION AND SOFTWARE UPDATES. INDICATIVE BENCHMARK VALUES 11. When carrying out verifications for the purpose of market surveillance referred to in Article 8 and Chapter VI of Law No. 151/2014, the verification procedure set out in Annex No. 5 to this Regulation shall apply. | Compatible |  |  |  |
| Articolul 6 Circumvenție - Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați nu introduc pe piață și nu pun în funcțiune aparate pentru încălzire locală sau dispozitive de control conexe separate destinate să le modifice comportamentul sau proprietățile atunci când sunt testate, pentru a obține un rezultat mai favorabil pentru oricare dintre valorile declarate ale parametrilor stabiliți în prezentul regulament. - Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați nu prescriu instrucțiuni de încercare, în special pentru încercarea aparatelor pentru încălzire locală sau a dispozitivelor de control conexe separate care au ca efect modificarea comportamentului sau a proprietăților aparatelor de încălzire respective sau ale dispozitivelor de control conexe separate, pentru a obține un rezultat mai favorabil pentru oricare dintre valorile declarate ale parametrilor stabiliți în prezentul regulament. - Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați nu introduc pe piață și nu pun în funcțiune aparate pentru încălzire locală sau dispozitive de control conexe separate destinate să le modifice comportamentul sau proprietățile într-o perioadă scurtă după punerea acestora în funcțiune, conducând la o degradare a oricăreia dintre valorile declarate ale parametrilor stabiliți în prezentul regulament. |  | Article 6 Circumvention - Manufacturers, importers or authorised representatives shall not place on the market or put into service local space heaters or separate related controls designed to alter their behaviour or properties when being tested, in order to obtain a more favourable result for any of the declared values of the parameters set out in this Regulation. - Manufacturers, importers or authorised representatives shall not prescribe test instructions, specifically for when local space heaters or separate related controls are being tested, that have the effect of altering the behaviour or properties of those heaters or of those separate related controls in order to obtain a more favourable result for any of the declared values of the parameters set out in this Regulation. - Manufacturers, importers or authorised representatives shall not place on the market or put into service local space heaters or separate related controls designed to alter their behaviour or properties within a short period after being put into service resulting in a degrading of any of the declared values of the parameters set out in this Regulation. | 12.Producătorului, importatorului sau reprezentantului autorizat se interzice introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a aparatelor pentru încălzire locală sau dispozitive de control conectate separat destinate să le modifice comportamentul sau proprietățile atunci când sunt testate, pentru a obține un rezultat mai favorabil pentru oricare dintre valorile declarate ale parametrilor stabiliți în prezentul Regulament. 13.Se interzice producătorului, importatorului sau reprezentantului autorizat să prescrie instrucțiuni de încercare, în special pentru încercarea aparatelor pentru încălzire locală sau a dispozitivelor de control conectate separat, care au ca efect modificarea comportamentului sau a proprietăților acestor aparate sau dispozitive, în scopul obținerii unui rezultat mai favorabil pentru oricare dintre valorile declarate ale parametrilor stabiliți în prezentul Regulament. 14.Producătorului, importatorului sau reprezentantului autorizat se interzice introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a aparatelor pentru încălzire locală sau dispozitive de control conectate separat destinate să le modifice comportamentul sau proprietățile într-o perioadă scurtă după punerea acestora în funcțiune, conducând la o degradare a oricăreia dintre valorile declarate ale parametrilor stabiliți în prezentul Regulament. | 12. The manufacturer, importer or authorised representative shall be prohibited from placing on the market or putting into service local space heaters or separately connected control devices designed to alter their behaviour or properties when tested, in order to obtain a more favourable result for any of the declared values of the parameters set out in this Regulation. 13. The manufacturer, importer or authorised representative shall be prohibited from prescribing test instructions, in particular for the testing of local space heaters or separately connected control devices, which have the effect of altering the behaviour or properties of such appliances or devices for the purpose of obtaining a more favourable result for any of the declared values of the parameters set out in this Regulation. 14. The manufacturer, importer or authorised representative shall be prohibited from placing on the market or putting into service local space heaters or separately connected control devices designed to alter their behaviour or properties within a short period after being put into service, leading to a deterioration of any of the declared values of the parameters set out in this Regulation. | Compatible |  |  |  |
| Articolul 7 Actualizări de software - Actualizările de software sau de firmware nu înrăutățesc nicio valoare declarată pentru parametrii unui aparat pentru încălzire locală sau ai unui dispozitiv de control conex separat atunci când aceștia sunt măsurați utilizând metoda de încercare aplicabilă la momentul introducerii sale pe piață sau al punerii sale în funcțiune. - În cazul în care actualizarea este respinsă nu se produce nicio modificare a niciunei valori declarate pentru parametrii unui aparat pentru încălzire locală sau ai unui dispozitiv de control conex separat atunci când aceștia sunt măsurați utilizând metoda de încercare aplicabilă la momentul introducerii sale pe piață sau al punerii sale în funcțiune. |  | Article 7 Software updates - Software or firmware updates shall not worsen any declared value for the parameters of a local space heater or separate related control when measured using the testing method applicable at the time of them being placed on the market or put into service. - No change of any declared value for the parameters of a local space heater or separate related control when measured using the testing method applicable at the time of them being placed on the market or put into service shall occur as a result of rejecting the update. | 15.La actualizarea de software sau firmware nu se admite nicio modificare care să conducă la înrăutățirea valorilor declarate ale parametrilor unui aparat pentru încălzire locală sau ale unui dispozitiv de control conex separat, în măsura în care acești parametri sunt determinați utilizând metoda de încercare aplicabilă la momentul introducerii pe piață sau al punerii în funcțiune a produsului. 16.La respingerea unei actualizări de software sau firmware nu se admite nicio modificare a valorilor declarate ale parametrilor unui aparat pentru încălzire locală sau ale unui dispozitiv de control conectat separat, în măsura în care acești parametri sunt măsurați utilizând metoda de încercare aplicabilă la momentul introducerii pe piață sau al punerii în funcțiune a produsului. | 15. Upon a software or firmware update, no modification shall be permitted that leads to a deterioration of the declared values of the parameters of a local space heater or of a separately connected control device, insofar as those parameters are determined using the test method applicable at the time of placing on the market or putting into service of the product. 16. Where a software or firmware update is rejected, no modification of the declared values of the parameters of a local space heater or of a separately connected control device shall be permitted, insofar as those parameters are measured using the test method applicable at the time of placing on the market or putting into service of the product. | Compatible |  |  |  |
| Articolul 8 Valori indicative de referință Valorile indicative de referință pentru cele mai performante aparate pentru încălzire locală disponibile pe piață în momentul intrării în vigoare a prezentului regulament sunt stabilite în anexa VI. |  | Article 8 Indicative benchmarks The indicative benchmarks for the best-performing local space heaters available on the market at the time of the entry into force of this Regulation are set out in Annex VI. | 17.Valorile de referinţă indicative pentru cele mai performante aparate pentru încălzire locală, disponibile pe piaţă la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, sunt prevăzute în anexa nr. 6. | 17.The indicative benchmark values for the best-performing local space heaters available on the market at the time of entry into force of this Regulation are set out in Annex No. 6. | Compatible | Exclusive powers of the Commission that are not subject to transposition |  |  |
| Articolul 9 Revizuire Până la 9 mai 2029, Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice și prezintă forumului consultativ rezultatele acestei revizuiri, inclusiv, dacă este cazul, un proiect de propunere de revizuire. Revizuirea evaluează în special: - dacă este oportun să se stabilească cerințe mai stricte în materie de proiectare ecologică pentru eficiența energetică și emisiile poluante; - dacă ar trebui să se modifice toleranțele de verificare; - valabilitatea factorilor de corecție utilizați pentru evaluarea eficienței energetice sezoniere aferente încălzirii spațiilor a aparatelor pentru încălzire locală; - dacă este oportun să se introducă certificarea de către terți; - dacă este oportun să se includă în domeniul de aplicare al prezentului regulament aparatele pentru încălzire locală destinate exclusiv utilizării în exterior, sobele pentru saune și dispozitivele de control software; - dacă este oportun să se stabilească cerințe suplimentare privind utilizarea eficientă a resurselor în conformitate cu obiectivele economiei circulare, inclusiv dacă ar trebui să fie disponibile mai multe piese de schimb, dacă ar trebui stabilite cerințe privind materiile prime critice, dacă ar trebui stabilite cerințe suplimentare pentru disponibilitatea pieselor de schimb; - dacă durata de viață a aparatelor pentru încălzire locală a scăzut din cauza introducerii unor dispozitive de control mai avansate și oportunitatea revizuirii cerințelor referitoare la dispozitivele de control și la aplicarea acestora pentru a asigura cea mai lungă durată de viață posibilă; - dacă este oportun să se stabilească cerințe suplimentare pentru capacitatea de modernizare a dispozitivelor de control. |  | Article 9 Review By 9 May 2029, the Commission shall review this Regulation in the light of technological progress and shall present the results of that review including, if appropriate, a draft revision proposal, to the Consultation Forum. In particular, the review shall assess: - whether it is appropiate to set stricter ecodesign requirements for energy efficiency and pollutant emissions; - whether the verification tolerances should be modified; - the validity of the correction factors used to assess the seasonal space heating energy efficiency of local space heaters; - whether it is appropriate to introduce third party certification; - whether it is appropriate to include into the scope of this Regulation local space heaters for outdoor use only, sauna stoves and software controls; - whether it is appropriate to set additional resource efficiency requirements in accordance with the objectives of the circular economy, including whether more spare parts should be available, whether critical raw material requirements should be set, whether additional requirements for the availability of spare parts should be set; - whether the lifetime of local space heaters has decreased due to the introduction of more advanced controls and the appropriateness of revising the requirements related to controls and their application to ensure the longest possible lifetime; - whether it is appropriate to set additional requirements for the upgradeability of controls. |  |  | Inapplicable EU provisions | Exclusive powers of the Commission that are not subject to transposition |  |  |
| Articolul 10 Abrogare Regulamentul (UE) 2015/1188 se abrogă de la 1 iulie 2025. |  | Article 10 Repeal Regulation (EU) 2015/1188 is repealed as of 1 July 2025. |  |  | Inapplicable EU provisions | Final provisions not subject to transposition |  |  |
| Articolul 11 Intrare în vigoare și aplicare Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 1 iulie 2025. Cu toate acestea, articolul 6 se aplică de la 9 mai 2024. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. |  | Article 11 Entry into force and application This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. It shall apply from 1 July 2025. However, Article 6 shall apply from 9 May 2024. This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. |  |  | Inapplicable EU provisions | Transitional provisions not subject to transposition |  |  |
| ANEXA I Definiții în sensul anexelor II-VI În sensul anexelor II-VI, se aplică următoarele definiții: - „eficiență energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor” (ηs) înseamnă raportul, exprimat în %, dintre necesarul de încălzire a spațiului furnizat de un aparat pentru încălzire locală și consumul anual de energie de care este nevoie pentru satisfacerea acestui necesar; - „aparat pentru încălzire locală cu focar deschis frontal” înseamnă un aparat pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau un aparat pentru încălzire locală cu combustibil lichid a cărui cameră de ardere este deschisă către încăperea în care este situat aparatul pentru încălzire locală și care este conectat la un coș pentru evacuarea produselor de ardere; - „aparat pentru încălzire locală deschis spre coșul de fum” înseamnă un aparat pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau cu combustibil lichid destinat a fi așezat sub un coș de fum sau într-un șemineu fără etanșeizare între produs și deschiderea coșului de fum sau a șemineului și care permite ca produsele de ardere să treacă fără restricții de la patul de combustie la coșul de fum sau la coș; - „aparat pentru încălzire locală cu ardere deschisă cu focar închis frontal” înseamnă un aparat pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau un aparat pentru încălzire locală cu combustibil lichid a cărui cameră de ardere este separată de spațiul în care este situat aparatul pentru încălzire locală printr-un geam sau element similar, deși ia aerul pentru ardere din spațiul respectiv, și care este conectat la un coș pentru evacuarea produselor de ardere; - „aparat pentru încălzire locală cu tiraj echilibrat” înseamnă un aparat pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau un aparat pentru încălzire locală cu combustibil lichid care este izolat față de încăperea în care se află aparatul de încălzire și care este conectat la o conductă formată din două coșuri concentrice, prin coșul exterior furnizându-se aerul pentru ardere din afara clădirii și prin coșul interior evacuându-se gazele de ardere tot în afara clădirii; - „aparat electric portabil pentru încălzire locală” înseamnă un aparat electric pentru încălzire locală, cu excepția unui aparat electric portabil pentru încălzire locală cu radiație vizibilă, echipat de producător cu un cablu de alimentare și o fișă de conectare, conceput pentru a fi deplasat între încăperi în funcție de nevoile de încălzire ale utilizatorului și care nu trebuie să fie fixat într-un anumit loc; - „aparat electric pentru încălzire locală” înseamnă un aparat pentru încălzire locală care utilizează efectul Joule pentru a genera căldură; - „aparat electric pentru încălzire locală cu radiație vizibilă” înseamnă un aparat electric pentru încălzire locală al cărui element de încălzire este vizibil din exteriorul aparatului pentru încălzire și care are, în condiții normale de utilizare, o temperatură de cel puțin 650oC; - „aparat electric portabil pentru încălzire locală cu radiație vizibilă” înseamnă un aparat electric portabil pentru încălzire locală cu radiație vizibilă, echipat de producător cu un cablu de alimentare și o fișă de conectare, conceput pentru a fi deplasat între încăperi în funcție de nevoile de încălzire ale utilizatorului și care nu trebuie să fie fixat într-un anumit loc. Aparatele electrice pentru încălzire locală cu radiație vizibilă cu caracteristici care pot fi utilizate pentru fixarea lor de plafon, perete sau pardoseală sunt considerate aparate pentru încălzire locală electrice cu radiație vizibilă; montarea roților nu este suficientă pentru ca un aparat pentru încălzire locală cu radiație vizibilă să fie considerat portabil; - „aparat electric fix pentru încălzire locală” înseamnă un aparat electric pentru încălzire locală, altul decât un aparat electric pentru încălzire locală cu acumulator de căldură sau un aparat electric pentru încălzire locală prin pardoseală, conceput pentru a fi utilizat atunci când este fixat sau instalat într-un loc specific sau montat pe perete; un aparat portabil cu caracteristici care pot fi utilizate pentru a-l fixa pe un perete sau pe podea sau pe ambele este considerat un aparat electric fix pentru încălzire locală; - „aparat electric pentru încălzire locală cu acumulator de căldură” înseamnă un aparat electric pentru încălzire locală destinat să stocheze energia termică într-un bloc de stocare izolat și să o elibereze timp de mai multe ore după faza de acumulare; - „aparat electric pentru încălzire locală prin pardoseală” înseamnă un aparat electric pentru încălzire locală conceput pentru a fi încorporat în structura clădirii sau în finisajele clădirii, inclusiv cabluri și covorașe de încălzire cu autoreglare; - „uscător de prosoape” înseamnă un aparat electric fix pentru încălzire locală, proiectat să țină prosoapele în scopul încălzirii lor; - „dispozitiv de control electronic al sarcinii termice ca răspuns la temperatura camerei și/sau la temperatura exterioară” înseamnă un senzor cu acționare automată integrat în produs, care măsoară temperatura sa internă și care modifică cantitatea de căldură acumulată în funcție de temperatura exterioară, de necesarul de căldură al încăperii sau de ambele; - „putere termică asistată de ventilator” înseamnă că produsul dispune de unul sau mai multe ventilatoare integrate care pot fi controlate pentru a modifica puterea termică a energiei stocate în funcție de necesarul de căldură; - „emisii de oxizi de azot” înseamnă emisiile de oxizi de azot (NOx) la putere termică nominală, exprimate în mg/kWhinput și bazate pe PCS în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau al aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil lichid; - „putere calorifică superioară la starea anhidră” (PCS) înseamnă cantitatea totală de căldură eliberată de o unitate de combustibil din care s-a eliminat umiditatea intrinsecă, atunci când este arsă complet cu oxigen și când produsele de ardere au revenit la temperatura ambiantă; această cantitate include căldura provenită din condensarea vaporilor de apă formați prin arderea întregii cantități de hidrogen conținute în combustibil; - „aparat pentru încălzire locală fără coș” înseamnă un aparat pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau un aparat pentru încălzire locală cu combustibil lichid, altul decât un aparat pentru încălzire locală de uz comercial, care evacuează produsele de ardere în spațiul în care este situat produsul; - „modul oprit” înseamnă un mod în care produsul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și nu îndeplinește nicio funcție sau se află într-o stare care asigură doar: - indicarea faptului că produsul este în modul oprit; - funcționalitățile destinate să asigure compatibilitatea electromagnetică, în temeiul Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului(2); - „modul standby” înseamnă o stare în care produsul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și asigură numai una sau mai multe dintre următoarele funcții, care pot continua o perioadă de timp nedefinită: - funcția de reactivare sau funcția de reactivare și o indicație că funcția de reactivare este activată; - funcția de reactivare printr-o conexiune la o rețea („standby în rețea”); - afișarea unor informații sau a stării; - „funcția de reactivare” înseamnă o funcție care, prin intermediul unui întrerupător de la distanță, al unei telecomenzi, al unui senzor intern sau al unui temporizator, asigură comutarea din modul standby la un alt mod, inclusiv la modul activ, asigurând funcții suplimentare; - „modul activ” înseamnă o stare în care produsul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și în care a fost activată cel puțin una dintre funcțiile principale care oferă serviciul pentru care a fost creat echipamentul; - „modul inactiv” înseamnă o stare în care produsul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și este capabil să furnizeze automat căldură încăperii, în funcție de valoarea setată a temperaturii; - „rețea” înseamnă o infrastructură de comunicații cu o topologie a legăturilor, o arhitectură care include componente fizice, principii organizaționale, proceduri și formate (protocoale) de comunicare; - „funcție de încălzire indirectă” înseamnă că produsul poate să transfere o parte din puterea termică totală către un agent termic, în scopul utilizării pentru încălzirea unui spațiu sau pentru producerea de apă caldă menajeră; - „putere termică minimă” (Pmin) înseamnă puterea termică a unui aparat pentru încălzire locală, declarată de producător și exprimată în kW, care include atât puterea termică directă, cât și puterea termică indirectă (dacă este cazul), atunci când aparatul funcționează la reglajul pentru o putere termică minimă; - „randament util”, la „puterea termică nominală” sau „minimă” (ηth,nom sau, respectiv, ηth,min) înseamnă raportul, exprimat în %, dintre puterea termică utilă și energia totală de intrare consumată de un aparat pentru încălzire locală, unde: - în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz casnic, energia totală consumată este exprimată în termeni de PCN și/sau de energie finală înmulțită cu coeficientul de conversie (CC); - în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial, energia totală consumată este exprimată în termeni de PCS și de energie finală înmulțită cu coeficientul de conversie (CC); - „putere calorifică netă” (PCN) înseamnă cantitatea totală de căldură eliberată de o unitate de combustibil cu un conținut de umiditate adecvat, atunci când este arsă complet cu oxigen și când produsele de ardere nu revin la temperatura ambiantă; - „coeficient de conversie” (CC) înseamnă coeficientul implicit pentru energia primară per kWh de energie electrică menționat în Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3); valoarea coeficientului de conversie este CC=1,9; - „conținut de umiditate” înseamnă cantitatea de apă din combustibil în raport cu masa totală a combustibilului utilizat în aparatul pentru încălzire locală; - „consum auxiliar de energie electrică pentru funcționarea la putere termică nominală” (elmax) înseamnă consumul de putere electrică al unui aparat pentru încălzire locală, atunci când furnizează puterea termică nominală. În cazul în care produsul are o funcție de încălzire indirectă și include o pompă de circulație, consumul de putere electrică, exprimat în kW, se stabilește fără a lua în considerare consumul de energie al pompei de circulație; - „consumul auxiliar de energie electrică pentru funcționarea la putere termică minimă” (elmin) înseamnă consumul de putere electrică al unui aparat pentru încălzire locală, atunci când furnizează puterea termică minimă. În cazul în care produsul are o funcție de încălzire indirectă și include o pompă de circulație, consumul de putere electrică, exprimat în kW, se stabilește fără a lua în considerare consumul de putere al pompei de circulație; - „o singură treaptă de putere termică, fără controlul temperaturii camerei” înseamnă că produsul nu este capabil să își modifice în mod automat puterea termică și că nu se ține seama de temperatura camerei pentru adaptarea automată a puterii termice; - „două sau mai multe trepte manuale, fără controlul temperaturii camerei” înseamnă că puterea termică a produsului poate fi modificată în mod manual, acesta având două sau mai multe niveluri de putere termică și nefiind echipat cu un dispozitiv care reglează automat puterea termică în raport cu o temperatură interioară dorită; - „controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic” înseamnă un dispozitiv care nu este electronic și care permite produsului să își modifice automat puterea termică pe parcursul unei anumite perioade de timp, în funcție de un anumit nivel necesar de confort termic interior; - „controlul electronic al temperaturii camerei” înseamnă un dispozitiv electronic, integrat sau extern, care permite produsului să își modifice automat puterea termică pe parcursul unei anumite perioade de timp, în funcție de un anumit nivel necesar de confort termic interior; - „controlul electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare zilnică” înseamnă un dispozitiv electronic, integrat sau extern, care permite produsului să își modifice automat puterea termică pe parcursul unei anumite perioade de timp și în funcție de un anumit nivel necesar de confort termic interior conform setărilor introduse de utilizator, permițând utilizatorului să stabilească programarea și nivelul temperaturii pentru un interval de timp de 24 de ore; - „controlul electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare săptămânală” înseamnă un dispozitiv electronic, integrat sau extern, care permite produsului să își modifice automat puterea termică pe parcursul unei anumite perioade de timp și în funcție de un anumit nivel necesar de confort termic interior conform setărilor introduse de utilizator, permițând utilizatorului să stabilească programarea și nivelul temperaturii pentru o săptămână întreagă. În timpul perioadei de șapte zile setările trebuie să permită modificări zilnice; - „controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței” înseamnă un dispozitiv electronic, integrat sau extern, care reduce în mod automat valoarea stabilită pentru temperatura camerei în cazul în care nu este detectată nicio persoană în cameră; - „controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise” înseamnă un dispozitiv electronic, integrat sau extern, care fie trece automat la modul de protecție împotriva înghețului, fie limitează consumul de energie al aparatului pentru încălzire locală la nivelul consumului de energie al modului inactiv atunci când s-a deschis o fereastră sau o ușă. Ori de câte ori se utilizează un senzor pentru a detecta o fereastră sau o ușă deschisă, acesta poate fi instalat împreună cu produsul, poate fi un senzor extern, integrat în structura clădirii sau ca o combinație a acestor opțiuni; - „modul de protecție împotriva înghețului” înseamnă o funcție în care aparatul pentru încălzire locală menține o temperatură interioară de 7°C ±3°C; - „opțiune de control la distanță” înseamnă o funcție care permite interacțiunea la distanță cu dispozitivul de control al produsului, din afara clădirii în care este instalat aparatul pentru încălzire locală; - „control adaptabil al pornirii” înseamnă o funcție care prevede momentul optim al începutului încălzirii și pornește încălzirea în acel moment în vederea atingerii valorii stabilite a temperaturii la momentul dorit; - „valoarea setată a temperaturii zonei” înseamnă temperatura dorită stabilită de utilizator; - „limitarea timpului de funcționare” înseamnă o funcție care dezactivează automat aparatul pentru încălzire locală după o perioadă de timp prestabilită; - „senzor cu bulb negru” înseamnă un dispozitiv electronic, integrat sau extern, care măsoară temperatura aerului și temperatura radiantă; - „învățare autonomă” înseamnă o funcție care reține în mod automat modelele de utilizare ale utilizatorului aparatului pentru încălzire locală și care programează în mod autonom perioade cu temperaturi ridicate și scăzute pe baza acestor modele; - „precizia controlului” (CA) înseamnă gradul în care dispozitivul de control al unui aparat pentru încălzire locală are capacitatea de a reacționa la schimbările temperaturii zonei pentru a menține temperatura zonei respective cât mai aproape posibil de valoarea setată a temperaturii zonei; - „temperatura zonei” înseamnă temperatura reală a spațiului închis care trebuie încălzit; - „puterea consumată de flacăra pilot permanentă” (Ppilot) înseamnă consumul de combustibil gazos sau lichid al aparatului pentru încălzire locală, exprimat în kW, necesar pentru menținerea unei flăcări care servește drept sursă de aprindere pentru procesul de ardere mai puternic necesar pentru puterea termică nominală sau la sarcină parțială și care este aprinsă pentru mai mult de 5 minute înainte ca arzătorul principal să fie aprins; - „putere termică maximă continuă” (Pmax,c) înseamnă puterea termică a unui aparat electric pentru încălzire locală, declarată de producător și exprimată în kW, atunci când aparatul funcționează în condiții de reglare pentru puterea termică maximă care poate fi menținută în mod continuu pe o perioadă lungă de timp; - „puterea termică a sistemului cu tuburi” înseamnă puterea termică combinată a segmentelor cu tuburi din configurația introdusă pe piață, exprimată în kW; - „factor radiant”, la „puterea termică nominală” sau „minimă” (RFnom sau, respectiv, RFmin) înseamnă raportul, exprimat în %, dintre puterea termică a razelor infraroșii ale aparatului pentru încălzire locală și energia totală consumată; - „izolarea anvelopei” înseamnă nivelul de izolare termică al anvelopei sau al mantalei produsului, astfel cum se aplică pentru a reduce la minimum pierderile de căldură în cazul în care produsul poate fi plasat în exterior; - „factor corespunzător pierderilor prin anvelopă” înseamnă pierderile de căldură, exprimate în %, ale acelei părți a produsului care este instalată în exteriorul spațiului închis care trebuie încălzit și care sunt determinate de transmitanța anvelopei părții respective; - „cu o singură treaptă” înseamnă că produsul nu își poate modifica în mod automat puterea termică; - „cu două trepte” înseamnă că produsul își poate modifica automat puterea termică în două niveluri distincte, în funcție de temperatura interioară reală a aerului și de temperatura interioară dorită a aerului, controlul realizându-se prin intermediul unor senzori de temperatură și al unei interfețe care nu este neapărat parte integrantă a produsului în sine; - „cu modulație” înseamnă că produsul își poate modifica automat puterea termică în trei sau mai multe niveluri distincte, în funcție de temperatura interioară reală a aerului și de temperatura interioară dorită a aerului, controlul realizându-se prin intermediul unor senzori de temperatură și al unei interfețe care nu este neapărat parte integrantă a produsului în sine; - „abaterea dintre valoarea de reglaj și valoarea setată” (CSD) înseamnă diferența dintre temperatura medie a zonei măsurată pe o perioadă de timp și valoarea setată a temperaturii zonei; - „piesă de schimb” înseamnă o piesă separată care poate înlocui o piesă cu funcții identice sau similare într-un produs; - „reparator profesionist” înseamnă un operator sau o întreprindere care prestează servicii de reparație și de întreținere a aparatelor pentru încălzire locală; - „garanție” înseamnă orice angajament față de consumator asumat de către comerciant sau de către producător fie de a rambursa prețul plătit, fie de a înlocui, de a repara sau de a manipula în orice mod aparatul pentru încălzire locală, dacă acesta nu respectă specificațiile din certificatul de garanție sau din materialele publicitare relevante. |  | ANNEX I Definitions for the purpose of Annexes II to VI For the purpose of Annexes II to VI, the following definitions shall apply: - ‘seasonal space heating energy efficiency’ (ηs) means the ratio between the space heating demand, supplied by a local space heater and the annual energy consumption required to meet this demand, expressed in %; - ‘open fronted local space heater’ means a gaseous fuel local space heater or liquid fuel local space heater, which combustion chamber is open to the room in which the local space heater is located and which is connected to a flue duct for the evacuation of the products of combustion; - ‘open to chimney local space heater’ means a gaseous fuel or liquid fuel local space heater intended to sit under a chimney or in a fireplace without sealing between the product and the chimney or fireplace opening, and allowing the products of combustion to pass unrestricted from the fire bed to the chimney or flue; - ‘closed fronted open combustion local space heater’ means a gaseous fuel local space heater or liquid fuel local space heater, which combustion chamber is separated from the space in which the local space heater is located by a pane or similar although it takes the air for combustion from that space, and which is connected to a flue duct for the evacuation of the products of combustion; - ‘balanced flue local space heater’ means a gaseous fuel local space heater or liquid fuel local space heater which combustion chamber is sealed from the room where the heater is located and which is connected to a pipe consisting of two concentric flue ducts, the outer flue duct providing the air for combustion from outside of the building and the inner flue duct evacuating the combustion gases also outside the building; - ‘electric portable local space heater’ means an electric local space heater, except electric visibly glowing radiant portable local space heater, equipped with a cord supply and plug by the manufacturer, designed to be moved between rooms according to the heating needs of the user and that does not need to be secured to a specific location; - ‘electric local space heater’ means a local space heater using the electric Joule effect to generate heat; - ‘electric visibly glowing radiant local space heater’ means an electric local space heater in which the heating element is visible from outside the heater and has a temperature of at least 650oC in normal use; - ‘electric visibly glowing radiant portable local space heater’ means an electric visibly glowing radiant local space heater equipped with a cord supply and plug by the manufacturer, designed to be moved between rooms according to the heating needs of the user and that does not need to be secured to a specific location. Electric visibly glowing radiant local space heaters with features that can be used to fix them to a ceiling, wall or floor are considered electric visibly glowing radiant local space heaters; the fitting of wheels shall not be sufficient for an electric visibly glowing radiant local space heater to be considered as portable; - ‘electric fixed local space heater’ means an electric local space heater other than an electric storage local space heater or an electric underfloor local space heater designed to be used while fastened or secured in a specific location or wall mounted; a portable appliance with features that can be used to fix it to a wall or to the floor, or both, is considered an electric fixed local space heater; - ‘electric storage local space heater’ means an electric local space heater designed to store heat in an accumulating isolated core and to discharge it for several hours after the accumulation phase; - ‘electric underfloor local space heater’ means an electric local space heater designed to be embedded in the building structure or in the building finishing, including self-regulating heating cables and mats; - ‘towel rail’ means an electric fixed local space heater the design of which allows towels to be held for the purpose of warming them; - ‘electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback’ means an automatically operated sensing device integrated into the product which measures its core temperature and varies the accumulated amount of heat in relation with either the outdoor temperature or the heat demand of the room, or both; - ‘fan assisted heat output’ means the product is equipped with an integrated and controllable fan (or fans) to vary the output of the stored energy according to the heat demand; - ‘emissions of nitrogen oxides’ means the emissions of nitrogen oxides (NOx) at nominal heat output expressed in mg/kWhinput based on GCV for gaseous fuel local space heaters or liquid fuel local space heaters; - ‘gross calorific value moisture free’ (GCV) means the total amount of heat released by a unit quantity of fuel dried of inherent moisture, when it is burned completely with oxygen, and when the products of combustion are returned to ambient temperature; this quantity includes the condensation heat of the water vapour formed by the combustion of any hydrogen contained in the fuel; - ‘flueless local space heater’ means a gaseous fuel local space heater or liquid fuel local space heater other than a commercial local space heater, which emits the products of combustion into the space where the product is situated; - ‘off mode’ means a mode in which the product is connected to the mains power source and is not providing any function, or it is in a condition providing only: - an indication of off-mode condition; - functionalities intended to ensure electromagnetic compatibility pursuant to Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council(2); - ‘standby mode’ means a condition where the product is connected to the mains power source and provides only one or more of the following functions, which may persist for an indefinite time: - reactivation function, or reactivation function and indication of enabled reactivation function; - reactivation function through a connection to a network (‘networked standby’); - information or status display; - ‘reactivation function’ means a function that via a remote switch, a remote control, an internal sensor or timer provides a switch from standby mode to another mode, including active mode, providing additional functions; - ‘active mode’ means a condition in which the product is connected to the mains power source and at least one of the main functions providing the intended service of the equipment has been activated; - ‘idle mode’ means a condition in which the product is connected to the mains power source and is able to automatically provide heat to the room according to the setpoint temperature; - ‘network’ means a communication infrastructure with a topology of links, an architecture, including the physical components, organisational principles, communication procedures and formats (protocols); - ‘indirect heating functionality’ means the product is capable of transferring part of the total heat output to a heat transfer fluid, for use as space heating or domestic hot water generation; - ‘minimum heat output’ (Pmin) means the heat output of a local space heater comprising both direct heat output and indirect heat output (where applicable), when operating at the setting for the lowest heat output, as declared by the manufacturer, expressed in kW; - ‘useful efficiency’, at either ‘nominal’ or ‘minimum heat output’ (ηth,nom or ηth,min respectively) means the ratio of the useful heat output and the total energy input of a local space heater, expressed in %, whereby: - for domestic local space heaters the total energy input is expressed in terms of NCV and/or in terms of final energy multiplied by CC; - for commercial local space heaters the total energy input is expressed in terms of GCV and in terms of final energy multiplied by CC; - ‘net calorific value’ (NCV) means the total amount of heat released by a unit quantity of fuel with the appropriate moisture content, when it is burned completely with oxygen, and when the products of combustion are not returned to ambient temperature; - ‘conversion coefficient’ (CC) means the default coefficient for primary energy per kWh electricity referred to in Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council(3); the value of the conversion coefficient is CC = 1,9; - ‘moisture content’ means the mass of water in the fuel in relation to the total mass of the fuel as used in the local space heater; - ‘auxiliary electricity consumption at nominal heat output’ (elmax) means the electric power consumption of the local space heater while providing the nominal heat output. The electric power consumption shall be established without consideration of the power consumption of a circulator in case the product offers indirect heating functionality and a circulator is incorporated, expressed in kW; - ‘auxiliary electricity consumption at minimum heat output’ (elmin) means the electric power consumption of the local space heater while providing the minimum heat output. The electric power consumption shall be established without consideration of the power consumption of a circulator in case the product offers indirect heating functionality and a circulator is incorporated, expressed in kW; - ‘single stage heat output, no room temperature control’ means the product is not capable of varying its heat output automatically and that no feedback of room temperature is present to adapt the heat output automatically; - ‘two or more manual stages, no room temperature control’ means the product is capable of varying its heat output manually by two or more levels of heat output and is not equipped with a device that automatically regulates the heat output in relation to a desired indoor temperature; - ‘mechanic thermostat room temperature control’ means a non-electronic device that allows the product to automatically vary its heat output over a certain time period, in relation to a certain required level of indoor heating comfort; - ‘electronic room temperature control’ means an electronic device, either integrated or external, that allows the product to automatically vary its heat output over a certain time period, in relation to a certain required level of indoor heating comfort; - ‘electronic room temperature control plus day timer’ means an electronic device, either integrated or external, that allows the product to automatically vary its heat output over a certain time period and in relation to a certain required level of indoor heating comfort according to settings entered by the user, allowing the user to set timing and temperature level for a 24-hours timer interval; - ‘electronic room temperature control plus week timer’ means an electronic device, either integrated or external, that allows the product to automatically vary its heat output over a certain time period and in relation to a certain required level of indoor heating comfort according to settings entered by the user, allowing the user to set timing and temperature levels for a full week. During the 7-day period the settings must allow a variation on a day-to-day basis; - ‘room temperature control, with presence detection’ means an electronic device, either integrated or external, that automatically reduces the set-point for the room temperature when no person is detected in the room; - ‘room temperature control, with open window detection’ means an electronic device, either integrated or external, that automatically either switches to frost protection mode or limits the energy consumption of the local space heater to the level of energy consumption of the idle mode when a window or door has been opened. Whenever a sensor is used to detect the opening of a window or door, it can be installed with the product, externally to the product, built into the building structure or as a combination of those options; - ‘frost protection mode’ means a function where the local space heater maintains an indoor temperature of 7°C±3 oC; - ‘distance control option’ means a function that allows remote interaction from outside the building in which the local space heater is installed with the control of the product; - ‘adaptive start control’ means a function which predicts and initiates the optimal start of heating up in order to reach the setpoint zone temperature at the desired time; - ‘setpoint zone temperature’ means the desired temperature set by the user; - ‘working time limitation’ means a function that automatically deactivates the local space heater after a pre-set period of time; - ‘black bulb sensor’ means an electronic device, either integrated or external, that measures air and radiant temperature; - ‘self-learning’ means a function that automatically captures the user’s use patterns of the local space heater, and based on those patterns auto-programmes periods of high and low temperatures; - ‘control accuracy’ (CA) means the degree of ability of the control of a local space heater to react to changes in the zone temperature in order to keep that zone temperature as close as possible to the setpoint zone temperature; - ‘zone temperature’ means the actual temperature of the enclosed space to be heated; - ‘permanent pilot flame power requirement’ (Ppilot) means the gaseous or liquid fuel consumption of the local space heater for the provision of a flame to serve as an ignition source for the more powerful combustion process needed for nominal or part load heat output, when lit for more than 5 minutes before the main burner is on, expressed in kW; - ‘maximum continuous heat output’ (Pmax,c) means the heat output of an electric local space heater when operating at the setting for the maximum heat output that can be maintained continuously over an extended period, as declared by the manufacturer, expressed in kW; - ‘tube system heat output’ means the combined tube segment heat output of the configuration as it is placed on the market, expressed in kW; - ‘radiant factor’, at either ‘nominal’ or ‘minimum heat output’ (RFnom or RFmin respectively) means the ratio of the infrared heat output of the local space heater compared to the total energy input, expressed in %; - ‘envelope insulation’ means the level of thermal insulation of the product envelope or jacket as applied to minimise heat losses if the product is allowed to be placed outdoors; - ‘envelope loss factor’ means the thermal losses by that part of the product that is installed outside the enclosed space to be heated and which is determined by the transmittance of the relevant envelope of that part, expressed in %; - ‘single stage’ means that the product is not capable of automatically varying its heat output; - ‘two stage’ means the product is capable of automatically regulating its heat output in two distinct levels, in relation to the actual indoor air temperature and a desired indoor air temperature, controlled through temperature sensing devices and an interface which is not necessarily integral to the product itself; - ‘modulating’ means the product is capable of automatically regulating its heat output in three or more distinct levels, in relation to the actual indoor air temperature and a desired indoor air temperature, controlled through temperature sensing devices and an interface which is not necessarily integral to the product itself; - ‘control to setpoint deviation’ (CSD) means the difference between the mean zone temperature measured over a period of time and the setpoint zone temperature; - ‘spare part’ means a separate part that can replace a part with the same or similar function in a product; - ‘professional repairer’ means an operator or undertaking which provides services of repair and professional maintenance of local space heaters; - ‘guarantee’ means any undertaking by the dealer or a manufacturer to the consumer to either reimburse the price paid or replace, repair or handle the local space heater in any way if they do not meet the specifications set out in the guarantee statement or in the relevant advertising. | Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală și dispozitivelor de control conectate separat DEFINIȚII APLICABILE PENTRU ANEXE Se aplică următoarele definiții: 30 eficiență energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor (ηs) - raportul, exprimat în %, dintre necesarul de încălzire a spațiului furnizat de un aparat pentru încălzire locală și consumul anual de energie de care este nevoie pentru satisfacerea acestui necesar; 10 aparat pentru încălzire locală cu focar deschis frontal - aparat pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau un aparat pentru încălzire locală cu combustibil lichid a cărui cameră de ardere este deschisă către încăperea în care este situat aparatul pentru încălzire locală și care este conectat la un coș pentru evacuarea produselor de ardere; 12 aparat pentru încălzire locală deschis spre coșul de fum - aparat pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau cu combustibil lichid destinat a fi așezat sub un coș de fum sau într-un șemineu fără etanșeizare între produs și deschiderea coșului de fum sau a șemineului și care permite ca produsele de ardere să treacă fără restricții de la patul de combustie la coșul de fum sau la coș; 9 aparat pentru încălzire locală cu ardere deschisă cu focar închis frontal - aparat pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau un aparat pentru încălzire locală cu combustibil lichid a cărui cameră de ardere este separată de spațiul în care este situat aparatul pentru încălzire locală printr-un geam sau element similar, deși ia aerul pentru ardere din spațiul respectiv, și care este conectat la un coș pentru evacuarea produselor de ardere; 11aparat pentru încălzire locală cu tiraj echilibrat - aparat pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau un aparat pentru încălzire locală cu combustibil lichid care este izolat față de încăperea în care se află aparatul de încălzire și care este conectat la o conductă formată din două coșuri concentrice, prin coșul exterior furnizându-se aerul pentru ardere din afara clădirii și prin coșul interior evacuându-se gazele de ardere tot în afara clădirii; 8 aparat electric portabil pentru încălzire locală - aparat electric pentru încălzire locală, cu excepția unui aparat electric portabil pentru încălzire locală cu radiație vizibilă, echipat de producător cu un cablu de alimentare și o fișă de conectare, conceput pentru a fi deplasat între încăperi în funcție de nevoile de încălzire ale utilizatorului și care nu trebuie să fie fixat într-un anumit loc; 6 aparat electric pentru încălzire locală - aparat pentru încălzire locală care utilizează efectul Joule pentru a genera căldură; 4 aparat electric pentru încălzire locală cu radiație vizibilă - aparat electric pentru încălzire locală al cărui element de încălzire este vizibil din exteriorul aparatului pentru încălzire și care are, în condiții normale de utilizare, o temperatură de cel puțin 650oC; 7 aparat electric portabil pentru încălzire locală cu radiație vizibilă - aparat electric portabil pentru încălzire locală cu radiație vizibilă, echipat de producător cu un cablu de alimentare și o fișă de conectare, conceput pentru a fi deplasat între încăperi în funcție de nevoile de încălzire ale utilizatorului și care nu trebuie să fie fixat într-un anumit loc. Aparatele electrice pentru încălzire locală cu radiație vizibilă cu caracteristici care pot fi utilizate pentru fixarea lor de plafon, perete sau pardoseală sunt considerate aparate pentru încălzire locală electrice cu radiație vizibilă; montarea roților nu este suficientă pentru ca un aparat pentru încălzire locală cu radiație vizibilă să fie considerat portabil; 2 aparat electric fix pentru încălzire locală - aparat electric pentru încălzire locală, altul decât un aparat electric pentru încălzire locală cu acumulator de căldură sau un aparat electric pentru încălzire locală prin pardoseală, conceput pentru a fi utilizat atunci când este fixat sau instalat într-un loc specific sau montat pe perete; un aparat portabil cu caracteristici care pot fi utilizate pentru a-l fixa pe un perete sau pe podea sau pe ambele este considerat un aparat electric fix pentru încălzire locală; 3 aparat electric pentru încălzire locală cu acumulator de căldură - aparat electric pentru încălzire locală destinat să stocheze energia termică într-un bloc de stocare izolat și să o elibereze timp de mai multe ore după faza de acumulare; 5 aparat electric pentru încălzire locală prin pardoseală - aparat electric pentru încălzire locală conceput pentru a fi încorporat în structura clădirii sau în finisajele clădirii, inclusiv cabluri și covorașe de încălzire cu autoreglare; 61 uscător de prosoape - aparat electric fix pentru încălzire locală, proiectat să țină prosoapele în scopul încălzirii lor; 28 dispozitiv de control electronic al sarcinii termice ca răspuns la temperatura camerei și/sau la temperatura exterioară - senzor cu acționare automată integrat în produs, care măsoară temperatura sa internă și care modifică cantitatea de căldură acumulată în funcție de temperatura exterioară, de necesarul de căldură al încăperii sau de ambele; 51 putere termică asistată de ventilator - produsul dispune de unul sau mai multe ventilatoare integrate care pot fi controlate pentru a modifica puterea termică a energiei stocate în funcție de necesarul de căldură; 31emisii de oxizi de azot - emisiile de oxizi de azot (NOx) la putere termică nominală, exprimate în mg/kWhinput și bazate pe PCS în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau al aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil lichid; 50 putere calorifică superioară la starea anhidră (PCS) - cantitatea totală de căldură eliberată de o unitate de combustibil din care s-a eliminat umiditatea intrinsecă, atunci când este arsă complet cu oxigen și când produsele de ardere au revenit la temperatura ambiantă; această cantitate include căldura provenită din condensarea vaporilor de apă formați prin arderea întregii cantități de hidrogen conținute în combustibil; 13 aparat pentru încălzire locală fără coș - aparat pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau un aparat pentru încălzire locală cu combustibil lichid, altul decât un aparat pentru încălzire locală de uz comercial, care evacuează produsele de ardere în spațiul în care este situat produsul; 43 modul oprit - mod în care produsul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și nu îndeplinește nicio funcție sau se află într-o stare care asigură doar: - indicarea faptului că produsul este în modul oprit; - funcționalitățile destinate să asigure compatibilitatea electromagnetică, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.807/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”; 44 modul de așteptare - stare în care produsul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și asigură numai una sau mai multe dintre următoarele funcții, care pot continua o perioadă de timp nedefinită: - funcția de reactivare sau funcția de reactivare și o indicație că funcția de reactivare este activată; - funcția de reactivare printr-o conexiune la o rețea (de așteptare în rețea); - afișarea unor informații sau a stării; 34 funcția de reactivare - funcție care, prin intermediul unui întrerupător de la distanță, al unei telecomenzi, al unui senzor intern sau al unui temporizator, asigură comutarea din modul de așteptare la un alt mod, inclusiv la modul activ, asigurând funcții suplimentare; 40 modul activ - stare în care produsul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și în care a fost activată cel puțin una dintre funcțiile principale care oferă serviciul pentru care a fost creat echipamentul; 42modul inactiv - stare în care produsul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și este capabil să furnizeze automat căldură încăperii, în funcție de valoarea setată a temperaturii; 58 rețea - infrastructură de comunicații cu o topologie a legăturilor, o arhitectură care include componente fizice, principii organizaționale, proceduri și formate (protocoale) de comunicare; 35funcție de încălzire indirectă - produsul poate să transfere o parte din puterea termică totală către un agent termic, în scopul utilizării pentru încălzirea unui spațiu sau pentru producerea de apă caldă menajeră; 53 putere termică minimă (Pmin) - puterea termică a unui aparat pentru încălzire locală, declarată de producător și exprimată în kW, care include, după caz, atât puterea termică directă, cât și puterea termică indirectă, atunci când aparatul funcționează la reglajul pentru o putere termică minimă; 56 randament util, la puterea termică nominală sau minimă (ηth,nom sau, respectiv, ηth,min) - raportul, exprimat în %, dintre puterea termică utilă și energia totală de intrare consumată de un aparat pentru încălzire locală, unde: - în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz casnic, energia totală consumată este exprimată în termeni de PCN și/sau de energie finală înmulțită cu coeficientul de conversie (CC); - în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial, energia totală consumată este exprimată în termeni de PCS și de energie finală înmulțită cu coeficientul de conversie (CC); 49 putere calorifică netă (PCN) - cantitatea totală de căldură eliberată de o unitate de combustibil cu un conținut de umiditate adecvat, atunci când este arsă complet cu oxigen și când produsele de ardere nu revin la temperatura ambiantă; 14 coeficient de conversie - coeficient care reflectă media randamentului de generare, estimată conform Legii nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică; valoarea coeficientului de conversie este CC = 2,5; 17 conținut de umiditate - cantitatea de apă din combustibil în raport cu masa totală a combustibilului utilizat în aparatul pentru încălzire locală; 15 consum auxiliar de energie electrică pentru funcționarea la putere termică nominală (elmax) - consumul de putere electrică al unui aparat pentru încălzire locală, atunci când furnizează puterea termică nominală. În cazul în care produsul are o funcție de încălzire indirectă și include o pompă de circulație, consumul de putere electrică, exprimat în kW, se stabilește fără a lua în considerare consumul de energie al pompei de circulație; 16 consumul auxiliar de energie electrică pentru funcționarea la putere termică minimă (elmin) - consumul de putere electrică al unui aparat pentru încălzire locală, atunci când furnizează puterea termică minimă. În cazul în care produsul are o funcție de încălzire indirectă și include o pompă de circulație, consumul de putere electrică, exprimat în kW, se stabilește fără a lua în considerare consumul de putere al pompei de circulație; 45 o singură treaptă de putere termică, fără controlul temperaturii camerei - produsul nu este capabil să își modifice în mod automat puterea termică și că nu se ține seama de temperatura camerei pentru adaptarea automată a puterii termice; 29 două sau mai multe trepte manuale, fără controlul temperaturii camerei - puterea termică a produsului poate fi modificată în mod manual, acesta având două sau mai multe niveluri de putere termică și nefiind echipat cu un dispozitiv care reglează automat puterea termică în raport cu o temperatură interioară dorită; 22 controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic - dispozitiv care nu este electronic și care permite produsului să își modifice automat puterea termică pe parcursul unei anumite perioade de timp, în funcție de un anumit nivel necesar de confort termic interior; 21controlul electronic al temperaturii camerei - dispozitiv electronic, integrat sau extern, care permite produsului să își modifice automat puterea termică pe parcursul unei anumite perioade de timp, în funcție de un anumit nivel necesar de confort termic interior; 19controlul electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare zilnică - dispozitiv electronic, integrat sau extern, care permite produsului să își modifice automat puterea termică pe parcursul unei anumite perioade de timp și în funcție de un anumit nivel necesar de confort termic interior conform setărilor introduse de utilizator, permițând utilizatorului să stabilească programarea și nivelul temperaturii pentru un interval de timp de 24 de ore; 20 controlul electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare săptămânală - dispozitiv electronic, integrat sau extern, care permite produsului să își modifice automat puterea termică pe parcursul unei anumite perioade de timp și în funcție de un anumit nivel necesar de confort termic interior conform setărilor introduse de utilizator, permițând utilizatorului să stabilească programarea și nivelul temperaturii pentru o săptămână întreagă. În timpul perioadei de șapte zile setările trebuie să permită modificări zilnice; 23 controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței - dispozitiv electronic, integrat sau extern, care reduce în mod automat valoarea stabilită pentru temperatura camerei în cazul în care nu este detectată nicio persoană în cameră; 24 controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise - dispozitiv electronic, integrat sau extern, care fie trece automat la modul de protecție împotriva înghețului, fie limitează consumul de energie al aparatului pentru încălzire locală la nivelul consumului de energie al modului inactiv atunci când s-a deschis o fereastră sau o ușă. Ori de câte ori se utilizează un senzor pentru a detecta o fereastră sau o ușă deschisă, acesta poate fi instalat împreună cu produsul, poate fi un senzor extern, integrat în structura clădirii sau ca o combinație a acestor opțiuni; 41 modul de protecție împotriva înghețului - funcție în care aparatul pentru încălzire locală menține o temperatură interioară de 7°C ±3°C; 46 opțiune de control la distanță - funcție care permite interacțiunea la distanță cu dispozitivul de control al produsului, din afara clădirii în care este instalat aparatul pentru încălzire locală; 18 control adaptabil al pornirii - o funcție care prevede momentul optim al începutului încălzirii și pornește încălzirea în acel moment în vederea atingerii valorii stabilite a temperaturii la momentul dorit; 62 valoarea setată a temperaturii zonei- temperatura dorită stabilită de utilizator; 39 limitarea timpului de funcționare - funcție care dezactivează automat aparatul pentru încălzire locală după o perioadă de timp prestabilită; 59 senzor cu bulb negru - dispozitiv electronic, integrat sau extern, care măsoară temperatura aerului și temperatura radiantă; 37 învățare autonomă - funcție care reține în mod automat modelele de utilizare ale utilizatorului aparatului pentru încălzire locală și care programează în mod autonom perioade cu temperaturi ridicate și scăzute pe baza acestor modele; 48 precizia controlului (CA) - gradul în care dispozitivul de control al unui aparat pentru încălzire locală are capacitatea de a reacționa la schimbările temperaturii zonei pentru a menține temperatura zonei respective cât mai aproape posibil de valoarea setată a temperaturii zonei; 60 temperatura zonei - temperatura reală a spațiului închis care trebuie încălzit; 54 puterea consumată de flacăra pilot permanentă (Ppilot) - consumul de combustibil gazos sau lichid al aparatului pentru încălzire locală, exprimat în kW, necesar pentru menținerea unei flăcări care servește drept sursă de aprindere pentru procesul de ardere mai puternic necesar pentru puterea termică nominală sau la sarcină parțială și care este aprinsă pentru mai mult de 5 minute înainte ca arzătorul principal să fie aprins; 52 putere termică maximă continuă (Pmax,c) - puterea termică a unui aparat electric pentru încălzire locală, declarată de producător și exprimată în kW, atunci când aparatul funcționează în condiții de reglare pentru puterea termică maximă care poate fi menținută în mod continuu pe o perioadă lungă de timp; 55puterea termică a sistemului cu tuburi - puterea termică combinată a segmentelor cu tuburi din configurația introdusă pe piață, exprimată în kW; 33 factor radiant, la puterea termică nominală sau minimă (RFnom sau, respectiv, RFmin) - raportul, exprimat în %, dintre puterea termică a razelor infraroșii ale aparatului pentru încălzire locală și energia totală consumată; 38 izolarea anvelopei - nivelul de izolare termică al anvelopei sau al mantalei produsului, astfel cum se aplică pentru a reduce la minimum pierderile de căldură în cazul în care produsul poate fi plasat în exterior; 32 factor corespunzător pierderilor prin anvelopă - pierderile de căldură, exprimate în %, ale acelei părți a produsului care este instalată în exteriorul spațiului închis care trebuie încălzit și care sunt determinate de transmitanța anvelopei părții respective; 27 cu o singură treaptă - produsul nu își poate modifica în mod automat puterea termică; 25 cu două trepte - produsul își poate modifica automat puterea termică în două niveluri distincte, în funcție de temperatura interioară reală a aerului și de temperatura interioară dorită a aerului, controlul realizându-se prin intermediul unor senzori de temperatură și al unei interfețe care nu este neapărat parte integrantă a produsului în sine; 26 cu modulație - produsul își poate modifica automat puterea termică în trei sau mai multe niveluri distincte, în funcție de temperatura interioară reală a aerului și de temperatura interioară dorită a aerului, controlul realizându-se prin intermediul unor senzori de temperatură și al unei interfețe care nu este neapărat parte integrantă a produsului în sine; 1 abaterea dintre valoarea de reglaj și valoarea setată (CSD) - diferența dintre temperatura medie a zonei măsurată pe o perioadă de timp și valoarea setată a temperaturii zonei; 47 piesă de schimb - piesă separată care poate înlocui o piesă cu funcții identice sau similare într-un produs; 57 reparator profesionist - operator sau o întreprindere care prestează servicii de reparație și de întreținere a aparatelor pentru încălzire locală; 36 garanție - angajament față de consumator asumat de către comerciant sau de către producător fie de a rambursa prețul plătit, fie de a înlocui, de a repara sau de a manipula în orice mod aparatul pentru încălzire locală, dacă acesta nu respectă specificațiile din certificatul de garanție sau din materialele publicitare relevante; | Annex No. 1 to the Regulation on ecodesign requirements applicable to local space heaters and separately connected control devices DEFINITIONS APPLICABLE TO THE ANNEXES The following definitions shall apply: 30 seasonal space heating energy efficiency (ηs) – the ratio, expressed as a percentage, of the space heating demand supplied by a local space heater to the annual energy consumption required to meet that demand; 10 open fronted local space heater – a gas-fired local space heater or a liquid-fuel local space heater whose combustion chamber is open to the room in which the local space heater is installed and which is connected to a flue for the evacuation of combustion products; 12 chimney-open local space heater – a gas-fired or liquid-fuel local space heater intended to be placed under a chimney or in a fireplace without sealing between the product and the chimney or fireplace opening and which allows the combustion products to pass without restriction from the combustion bed to the chimney or flue; 1.9 open combustion local space heater with closed front – a gas-fired local space heater or a liquid-fuel local space heater whose combustion chamber is separated from the space in which the appliance is installed by a glass panel or similar element, although it takes combustion air from that space, and which is connected to a flue for the evacuation of combustion products; 11 balanced flue local space heater – a gas-fired local space heater or a liquid-fuel local space heater that is sealed from the room in which the appliance is installed and that is connected to a duct consisting of two concentric flues, whereby combustion air is supplied from outside the building through the outer flue and combustion gases are discharged outside the building through the inner flue; 8 portable electric local space heater – an electric local space heater, except for a portable electric local space heater with visible radiation, equipped by the manufacturer with a power supply cord and plug, designed to be moved between rooms according to the user’s heating needs and not intended to be fixed in a specific location; 6 electric local space heater – a local space heater that uses the Joule effect to generate heat; 4 electric local space heater with visible radiation – an electric local space heater whose heating element is visible from outside the appliance and which, under normal operating conditions, has a temperature of at least 650°C; 7 portable electric local space heater with visible radiation – a portable electric local space heater with visible radiation, equipped by the manufacturer with a power supply cord and plug, designed to be moved between rooms according to the user’s heating needs and not intended to be fixed in a specific location. Electric local space heaters with visible radiation having features that allow them to be fixed to the ceiling, wall or floor shall be considered electric local space heaters with visible radiation; the mounting of wheels shall not be sufficient for an electric local space heater with visible radiation to be considered portable; 2 fixed electric local space heater – an electric local space heater, other than an electric local space heater with heat storage or an electric underfloor local space heater, designed to be used when fixed or installed in a specific location or mounted on a wall; a portable appliance with features that allow it to be fixed to a wall or to the floor, or both, shall be considered a fixed electric local space heater; 3 electric local space heater with heat storage – an electric local space heater designed to store thermal energy in an insulated storage block and to release it over several hours after the charging phase; 5 electric underfloor local space heater – an electric local space heater designed to be incorporated into the building structure or building finishes, including self-regulating heating cables and mats; 61 towel rail – a fixed electric local space heater designed to hold towels for the purpose of heating them; 28 electronic control device for thermal load in response to room temperature and/or outdoor temperature – an automatically operating sensor integrated into the product, which measures its internal temperature and adjusts the amount of accumulated heat according to the outdoor temperature, the heating demand of the room, or both; 51 fan-assisted heat output – the product is equipped with one or more integrated fans that can be controlled to modify the heat output of the stored energy according to the heating demand; 31 nitrogen oxides emissions – nitrogen oxides (NOx) emissions at nominal heat output, expressed in mg/kWh input and based on the gross calorific value (GCV) in the case of gas-fired local space heaters or liquid-fuel local space heaters; 50 gross calorific value at anhydrous state (GCV) – the total amount of heat released by a unit of fuel from which the intrinsic moisture has been removed, when completely combusted with oxygen and when the combustion products have returned to ambient temperature; this amount includes the heat resulting from the condensation of the water vapour formed by the combustion of the entire hydrogen content of the fuel; 13 flueless local space heater – a gas-fired local space heater or a liquid-fuel local space heater, other than a commercial local space heater, which discharges combustion products into the space in which the product is installed; 43 off mode – a condition in which the product is connected to the mains electricity supply and does not perform any function or is in a state that provides only: 43.1 an indication that the product is in off mode; 43.2 functionalities intended to ensure electromagnetic compatibility, pursuant to Government Decision No. 807/2015 approving the Technical Regulation “Electromagnetic Compatibility of Equipment”; 44 standby mode – a condition in which the product is connected to the mains electricity supply and provides only one or more of the following functions, which may continue for an indefinite period of time: 44.1 reactivation function or reactivation function and an indication that the reactivation function is enabled; 44.2 reactivation function via a network connection (networked standby); 44.3 display of information or status; 34 reactivation function – a function which, by means of a remote switch, remote control, internal sensor or timer, ensures switching from standby mode to another mode, including active mode, thereby enabling additional functions; 40 active mode – a condition in which the product is connected to the mains electricity supply and in which at least one of the main functions providing the service for which the equipment was designed has been activated; 42 inactive mode – a condition in which the product is connected to the mains electricity supply and is capable of automatically providing heat to the room according to the set temperature value; 58 network – a communication infrastructure with a link topology and architecture that includes physical components, organisational principles, procedures and communication formats (protocols); 35 indirect heating function – a function whereby the product may transfer part of the total heat output to a heat transfer medium for the purpose of space heating or for the production of domestic hot water; 53 minimum heat output (Pmin) – the heat output of a local space heater, as declared by the manufacturer and expressed in kW, which includes, where applicable, both direct heat output and indirect heat output, when the appliance operates at the setting corresponding to minimum heat output; 56 useful efficiency at nominal or minimum heat output (ηth,nom or, respectively, ηth,min) – the ratio, expressed as a percentage, of the useful heat output to the total energy input consumed by a local space heater, where: 56.1 in the case of domestic local space heaters, the total energy consumed is expressed in terms of NCV and/or final energy multiplied by the conversion coefficient (CC); 56.2 in the case of commercial local space heaters, the total energy consumed is expressed in terms of GCV and final energy multiplied by the conversion coefficient (CC); 49 net calorific value (NCV) – the total amount of heat released by a unit of fuel with an appropriate moisture content when completely combusted with oxygen and when the combustion products do not return to ambient temperature; 14 conversion coefficient – a coefficient reflecting the average generation efficiency, estimated in accordance with Law No. 139/2018 on energy efficiency; the value of the conversion coefficient is CC = 2.5; 17 moisture content – the amount of water in the fuel relative to the total mass of the fuel used in the local space heater; 15 auxiliary electricity consumption at nominal heat output (elmax) – the electrical power consumption of a local space heater when delivering nominal heat output. Where the product has an indirect heating function and includes a circulation pump, the electrical power consumption, expressed in kW, shall be determined without taking into account the energy consumption of the circulation pump; 16 auxiliary electricity consumption at minimum heat output (elmin) – the electrical power consumption of a local space heater when delivering minimum heat output. Where the product has an indirect heating function and includes a circulation pump, the electrical power consumption, expressed in kW, shall be determined without taking into account the power consumption of the circulation pump; 45 single heat output stage, without room temperature control – the product is not capable of automatically modifying its heat output and room temperature is not taken into account for the automatic adjustment of heat output; 29 two or more manual heat output stages, without room temperature control – the heat output of the product may be adjusted manually, the product having two or more heat output levels and not being equipped with a device that automatically regulates heat output in relation to a desired indoor temperature; 22 room temperature control by means of a mechanical thermostat – a non-electronic device that allows the product to automatically modify its heat output over a certain period of time according to a specified level of required indoor thermal comfort; 21 electronic room temperature control – an electronic device, integrated or external, that allows the product to automatically modify its heat output over a certain period of time according to a specified level of required indoor thermal comfort; 19 electronic room temperature control with daily timer – an electronic device, integrated or external, that allows the product to automatically modify its heat output over a certain period of time and according to a specified level of required indoor thermal comfort in accordance with user-defined settings, enabling the user to set the programming and temperature level for a 24-hour period; 20 electronic room temperature control with weekly timer – an electronic device, integrated or external, that allows the product to automatically modify its heat output over a certain period of time and according to a specified level of required indoor thermal comfort in accordance with user-defined settings, enabling the user to set the programming and temperature level for an entire week. During the seven-day period, the settings shall allow daily modifications; 23 room temperature control with presence detection – an electronic device, integrated or external, that automatically reduces the set room temperature value when no person is detected in the room; 24 room temperature control with open window detection – an electronic device, integrated or external, which either automatically switches to frost protection mode or limits the energy consumption of the local space heater to the energy consumption level of inactive mode when a window or door is opened. Where a sensor is used to detect an open window or door, it may be installed together with the product, may be an external sensor integrated into the building structure, or a combination of these options; 41 frost protection mode – a function in which the local space heater maintains an indoor temperature of 7°C ±3°C; 46 remote control option – a function that enables remote interaction with the product’s control device from outside the building in which the local space heater is installed; 18 adaptive start control – a function that determines the optimal time to start heating and initiates heating at that time in order to reach the set temperature value at the desired moment; 62 zone temperature setpoint – the desired temperature set by the user; 39 operating time limitation – a function that automatically deactivates the local space heater after a predetermined period of time; 59 black bulb sensor – an electronic device, integrated or external, that measures air temperature and radiant temperature; 37 self-learning – a function that automatically records the usage patterns of the local space heater user and autonomously programs periods of higher and lower temperatures based on those patterns; 48 control accuracy (CA) – the degree to which the control device of a local space heater is capable of responding to changes in zone temperature in order to maintain that zone temperature as close as possible to the zone temperature setpoint; 60 zone temperature – the actual temperature of the enclosed space to be heated; 54 permanent pilot flame power consumption (Ppilot) – the gaseous or liquid fuel consumption of a local space heater, expressed in kW, required to maintain a flame that serves as an ignition source for the stronger combustion process necessary for nominal heat output or partial load and that remains lit for more than 5 minutes before the main burner is ignited; 52 maximum continuous heat output (Pmax,c) – the heat output of an electric local space heater, as declared by the manufacturer and expressed in kW, when the appliance operates under control settings corresponding to the maximum heat output that can be continuously maintained over a prolonged period; 55 heat output of the tubular heating system – the combined heat output of the tube segments in the configuration placed on the market, expressed in kW; 33 radiant factor at nominal or minimum heat output (RFnom or, respectively, RFmin) – the ratio, expressed as a percentage, of the infrared radiant heat output of the local space heater to the total energy consumed; 38 casing insulation – the level of thermal insulation of the product casing or jacket, as applied to minimise heat losses where the product may be installed outdoors; 32 casing loss factor – the heat losses, expressed as a percentage, of the part of the product installed outside the enclosed space to be heated and determined by the thermal transmittance of the casing of that part; 27 single-stage – the product cannot automatically modify its heat output; 25 two-stage – the product can automatically modify its heat output at two distinct levels, according to the actual indoor air temperature and the desired indoor air temperature, with control carried out by means of temperature sensors and an interface that is not necessarily an integral part of the product itself; 26 modulating – the product can automatically modify its heat output at three or more distinct levels, according to the actual indoor air temperature and the desired indoor air temperature, with control carried out by means of temperature sensors and an interface that is not necessarily an integral part of the product itself; 1 control deviation (CSD) – the difference between the average zone temperature measured over a period of time and the zone temperature setpoint; 47 spare part – a separate part that can replace a part with identical or similar functions in a product; 57 professional repairer – an operator or undertaking that provides repair and maintenance services for local space heaters; 36 guarantee – a commitment to the consumer undertaken by the trader or the manufacturer either to reimburse the price paid or to replace, repair or otherwise handle the local space heater if it does not comply with the specifications set out in the guarantee certificate or in the relevant advertising materials; | Compatible |  |  |  |
| ANEXA II Cerințele în materie de proiectare ecologică menționate la articolul 3 1. CERINȚE PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ SEZONIERĂ AFERENTĂ ÎNCĂLZIRII SPAȚIILOR - Aparatele pentru încălzire locală îndeplinesc următoarele cerințe: - eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor pentru încălzire locală cu focar deschis frontal și a aparatelor pentru încălzire locală deschise spre coșul de fum nu este mai mică de 40,3 %; - eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor pentru încălzire locală cu ardere deschisă cu focar închis frontal nu este mai mică de 63,6 %; - eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor pentru încălzire locală cu tiraj echilibrat nu este mai mică de 63,6 %; - eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor electrice portabile pentru încălzire locală nu este mai mică de 44,7 %; - eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor electrice fixe pentru încălzire locală cu o putere termică nominală de peste 250 W, cu excepția uscătoarelor de prosoape, nu este mai mică de 47,5 %; - eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor electrice fixe pentru încălzire locală cu o putere termică nominală de maximum 250 W, cu excepția uscătoarelor de prosoape, nu este mai mică de 43,1 %; - eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură nu este mai mică de 47,3 %; - eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor electrice pentru încălzire locală prin pardoseală nu este mai mică de 47,5 %; - eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor electrice pentru încălzire locală cu radiație vizibilă cu o putere termică nominală de peste 1,2 kW, cu excepția aparatelor electrice portabile pentru încălzire locală cu radiație vizibilă, nu este mai mică de 46,8 %; - eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor electrice pentru încălzire locală cu radiație vizibilă cu o putere termică nominală de maximum 1,2 kW, cu excepția aparatelor electrice portabile pentru încălzire locală cu radiație vizibilă, nu este mai mică de 40,5 %; - eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor electrice portabile pentru încălzire locală cu radiație vizibilă nu este mai mică de 39,5 %; - eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor pentru încălzire locală cu radiație luminoasă nu este mai mică de 90,0 %; - eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor pentru încălzire locală cu tuburi nu este mai mică de 80,0 %; - eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a uscătoarelor de prosoape cu o putere termică nominală de peste 250 W nu este mai mică de 46,0 %; - eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a uscătoarelor de prosoape cu o putere termică nominală cuprinsă între 60 W și maximum 250 W nu este mai mică de 42,1%. - Aparatele electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură sunt echipate cu un dispozitiv de control electronic al sarcinii termice ca răspuns la temperatura camerei și/sau la temperatura exterioară și cu o putere termică asistată de ventilator. - Uscătoarele de prosoape cu o putere termică nominală de maximum 60 W pot fi utilizate numai printr-o limitare a timpului de funcționare cu o perioadă maximă prestabilită de cel mult 6 ore. - Aparatele electrice pentru încălzire locală introduse pe piață fără dispozitiv de control nu pot furniza putere termică fără dispozitiv de control. 2.CERINȚE PRIVIND EMISIILE Emisiile de oxizi de azot (NOx) ale aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil lichid și gazos nu depășesc următoarele valori, pe baza PCS: - emisiile de NOx ale aparatelor pentru încălzire locală cu focar deschis frontal, ale aparatelor pentru încălzire locală deschise spre coșul de fum, ale aparatelor pentru încălzire locală cu ardere deschisă cu focar închis frontal, ale aparatelor pentru încălzire locală cu coșuri echilibrate și ale aparatelor pentru încălzire locală fără coș nu depășesc 120 mg/kWhinput; - emisiile de NOx ale aparatelor pentru încălzire locală cu radiație luminoasă și al aparatelor pentru încălzire locală cu tuburi nu depășesc 180 mg/kWhinput. 3.CERINȚE PRIVIND MODURILE CU CONSUM REDUS DE PUTERE Aparatele pentru încălzire locală cu dispozitive de control și dispozitivele de control conexe separate îndeplinesc următoarele cerințe: - au un mod oprit, un mod standby sau ambele. Consumul de putere în modul oprit (Po) nu depășește 0,50 W, iar consumul de putere în modul standby (Psm ) nu depășește 0,50 W; începând cu 9 mai 2027, consumul de putere în modul oprit nu trebuie să depășească 0,30 W; - dacă modul standby include afișarea unor informații sau a stării, consumul de putere al acestui mod nu depășește 1,00 W; - dacă modul standby oferă conectivitate la rețea și un mod standby în rețea, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (UE) 2023/826 al Comisiei, consumul de putere al acestui mod (Pnsm ) nu depășește 2,00W; în cazul în care comunicarea dintre generatorul de căldură și dispozitivul de control este fără fir sau prin intermediul purtătorului de putere, consumul de putere al acestui mod nu depășește 3,00 W; - dacă acestea prevăd un mod inactiv, consumul de putere în modul inactiv (Pidle) nu depășește 1,00 W ca medie pe o perioadă de o oră, cu excepția cazului în care modul inactiv depinde de alimentarea de la o conexiune la rețea pentru a furniza automat căldură în încăpere, caz în care consumul de putere nu depășește 3,00W ca medie pe o perioadă de o oră. 4.CERINȚE PRIVIND INFORMAȚIILE REFERITOARE LA PRODUS - Manualele cu instrucțiuni pentru instalatori și utilizatori, precum și site-urile web cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților autorizați ai acestora și ale importatorilor conțin elementele următoare: - în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau al aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil lichid, inclusiv al aparatelor pentru încălzire locală fără coș și cu excepția aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial, informațiile prevăzute în tabelul 1 sau, în cazul aparatelor pentru încălzire locală introduse pe piață fără dispozitive de control, în tabelul 2 din prezenta anexă, cu parametrii tehnici măsurați și calculați în conformitate cu anexa III și care prezintă cifrele semnificative indicate în tabelele respective; - în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală, informațiile prevăzute în tabelul 3 sau, în cazul aparatelor pentru încălzire locală introduse pe piață fără dispozitive de control, în tabelul 4 din prezenta anexă, cu parametrii tehnici măsurați și calculați în conformitate cu anexa III și care prezintă cifrele semnificative indicate în tabelele respective; - în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz casnic introduse pe piață fără dispozitive de control, tabelul 7, astfel cum este prezentat în prezenta anexă și fără nicio modificare; - în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial, informațiile prevăzute în tabelul 5 din prezenta anexă, împreună cu parametrii lor tehnici măsurați și calculați în conformitate cu anexa III și care prezintă cifrele semnificative indicate în tabelul respectiv; - orice măsură de precauție specifică ce trebuie luată la asamblarea, instalarea sau efectuarea unei lucrări de întreținere a aparatului pentru încălzire locală; - informații privind dezasamblarea, reciclarea și/sau eliminarea la sfârșitul ciclului de viață; - în cazul aparatelor pentru încălzire locală introduse pe piață fără dispozitive de control, informațiile din tabelele 2 și 4 se întocmesc pentru cel puțin o combinație de aparate pentru încălzire locală și funcții de control care determină ca produsul să fie conform cu prezentul regulament; - pentru dispozitivele de control conexe separate, tabelul 7, astfel cum este prezentat în prezenta anexă și fără nicio modificare, precum și informațiile din tabelul 6. - Manualul de instrucțiuni pentru instalatori și utilizatori, site-urile web cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților autorizați ai acestora și ale importatorilor, precum și ambalajul produsului conțin următoarele informații referitoare la produs, astfel încât să se asigure o vizibilitate și o lizibilitate clare și într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către utilizatorii din statul membru în care se comercializează produsul: - în cazul aparatelor pentru încălzire locală introduse pe piață fără dispozitive de control: „Acest produs este un [a se introduce categoria de produse în conformitate cu punctul 1 subpunctul 1 din prezenta anexă] și, pentru a respecta cerințele obligatorii în materie de proiectare ecologică stabilite în Regulamentul (UE) 2024/1103 al Comisiei, trebuie să fie completat cu un dispozitiv de control care să furnizeze cel puțin următoarele funcții de control: [lista codurilor funcțiilor de control în conformitate cu formatul conform tabelului 7. Atunci când sunt furnizate mai multe combinații de funcții de control, fiecare combinație se plasează pe un rând diferit. Formatul codului este TC (f1/f2/f3/f4/f5/f6/f7/f8), unde TC este codul pentru funcția F(2), iar f1-f8 sunt codurile respectivei funcții F(3) dacă această funcție este prezentă sau, în caz contrar, «0»]”; - numai în cazul aparatelor pentru încălzire locală fără coș și în cazul celor deschise spre coșul de fum: „Acest produs nu poate fi sursa principală de încălzire”; - în cazul manualului cu instrucțiuni pentru utilizatori, această propoziție figurează pe pagina de gardă a manualului; - în cazul site-urilor web cu acces liber ale producătorilor, această propoziție este afișată împreună cu celelalte caracteristici ale produsului; - în cazul ambalajului produsului, propoziția are o poziție vizibilă pe ambalaj; - în cazul aparatelor electrice portabile pentru încălzire locală și al aparatelor electrice portabile pentru încălzire locală cu radiație vizibilă: „Acest produs este adecvat numai pentru spații bine izolate sau pentru utilizare ocazională.”; - în cazul manualului cu instrucțiuni pentru utilizatori, această propoziție figurează pe pagina de gardă a manualului; - în cazul site-urilor web cu acces liber ale producătorilor, această propoziție este afișată împreună cu celelalte caracteristici ale produsului; - în cazul ambalajului produsului, propoziția are o poziție vizibilă pe ambalaj. - Pentru dispozitivele de control conexe separate, manualele de instrucțiuni pentru instalatori și utilizatori, site-urile web cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților autorizați ai acestora și ale importatorilor, precum și ambalajul produsului conțin următoarele informații referitoare la produs, astfel încât să se asigure o vizibilitate și o lizibilitate clare și într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către utilizatorii din statul membru în care se comercializează produsul: „Acest dispozitiv de control are următoarele funcții de control: [lista codurilor funcțiilor de control în conformitate cu formatul conform tabelului 7. Formatul codului este TC (f1/f2/f3/f4/f5/f6/f7/f8), unde TC este codul pentru funcția F(2), iar f1-f8 sunt codurile respectivei funcții F(3) dacă această funcție este prezentă sau, în caz contrar, «0»]”. - Manualele de instrucțiuni pentru instalatori și utilizatori, site-urile web cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților autorizați ai acestora și ale importatorilor, precum și ambalajul produsului pot conține informații suplimentare cu privire la caracteristicile produsului care pot fi utile instalatorilor și utilizatorilor, inclusiv informații privind compatibilitatea aparatelor pentru încălzire și a dispozitivelor de control pentru a îndeplini cerințele de la punctele 1 și 3 din prezenta anexă. 5.CERINȚE PRIVIND UTILIZAREA EFICIENȚĂ A RESURSELOR - Disponibilitatea pieselor de schimb: - Pentru toate modelele ale căror unități sunt introduse pe piață începând cu 1 iulie 2025, producătorii, importatorii aparatelor electrice pentru încălzire locală sau reprezentanții autorizați ai acestora pun la dispoziția reparatorilor profesioniști cel puțin următoarele piese de schimb: - în cazul aparatelor electrice portabile pentru încălzire locală și al aparatelor electrice portabile pentru încălzire locală cu radiație vizibilă: - dispozitive de control; - termostate ambiental (numai pentru aparatele electrice portabile pentru încălzire locală); - motoare pentru aparate de încălzire echipate cu ventilator (numai pentru aparatele electrice portabile pentru încălzire locală); - plăci de circuite imprimate; - afișaje sau indicatori de stare; - rotoare; - senzori de control; - butoane și întrerupătoare; - senzori de telecomandă; - în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală fixe, al uscătoarelor de prosoape și al aparatelor electrice pentru încălzire locală prin pardoseală: - dispozitive de control; - termostate ambientale; - senzor de pardoseală (numai pentru aparatele electrice pentru încălzire locală prin pardoseală); - trusă de reparații pentru cabluri de încălzire (numai pentru aparatele electrice pentru încălzire locală prin pardoseală); - console de fixare, dacă este necesar; - plăci de circuite imprimate; - afișaje sau indicatori de stare; - rotoare; - senzori de control; - butoane și întrerupătoare; - senzori de telecomandă; - în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură: - elemente de încălzire; - dispozitive de control; - întrerupătoare de siguranță; - cabluri de conectare; - carcasă pentru piese mecanice; - console de fixare; - ventilatoare și rotoare; - plăci de circuite imprimate; - afișaje sau indicatori de stare; - senzori de control; - butoane și întrerupătoare; - senzori de telecomandă; - în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu radiație vizibilă, cu excepția aparatelor electrice portabile pentru încălzire locală cu radiație vizibilă: - dispozitive de control; - elemente de încălzire; - cabluri de conectare; - console de fixare; - plăci de circuite imprimate; - afișaje sau indicatori de stare; - rotoare; - senzori de control; - butoane și întrerupătoare; - senzori de telecomandă; - disponibilitatea pieselor de schimb menționate la litera (a) este asigurată pentru o perioadă minimă care începe cel târziu la 1 iulie 2025 sau la doi ani de la introducerea pe piață a primei unități din model, în funcție de data care survine cel mai târziu, și se încheie la cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul în cauză. În acest scop, lista pieselor de schimb și procedura de comandare a acestora sunt puse la dispoziția publicului pe site-ul web cu acces liber al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat, cel puțin pe durata perioadei minime indicate mai sus; - pentru toate modelele ale căror unități sunt introduse pe piață începând cu 1 iulie 2025, producătorii, importatorii aparatelor pentru încălzire locală sau reprezentanții autorizați ai acestora pun la dispoziția reparatorilor profesioniști și a utilizatorilor cel puțin următoarele piese de schimb: - telecomandă; - disponibilitatea pieselor de schimb menționate la litera (c) este asigurată pentru o perioadă minimă care începe la momentul introducerii pe piață a unității respective și se încheie la cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul în cauză. În acest scop, lista pieselor de schimb, procedura de comandare a acestora și informațiile privind repararea și întreținerea sunt puse la dispoziția publicului pe site-ul web cu acces liber al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat, cel puțin pe durata perioadei minime indicate mai sus; - producătorii, importatorii de aparate pentru încălzire locală sau reprezentanții autorizați ai acestora se asigură că piesele de schimb menționate la literele (a) și (c) pot fi înlocuite cu ajutorul unor unelte disponibile în mod obișnuit și fără deteriorarea permanentă a aparatului pentru încălzire locală; - în perioadele menționate la literele (b) și (d), producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați precizează prețurile indicative înainte de impozitare, cel puțin în euro, pentru piesele de schimb enumerate la literele (a) și (c), inclusiv prețul indicativ înainte de impozitare al elementelor de fixare și al sculelor, dacă se furnizează împreună cu piesa de schimb, pe site-ul web cu acces liber al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat; - producătorii, importatorii de aparate pentru încălzire locală sau reprezentanții autorizați ai acestora care utilizează software pun la dispoziție actualizări de software și firmware timp de cel puțin 10 ani de la introducerea produsului pe piață, iar aceste actualizări sunt furnizate gratuit. - Termenul maxim de livrare a pieselor de schimb: În perioada de disponibilitate a pieselor de schimb, producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat asigură livrarea pieselor de schimb în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea comenzii. - Accesul la informațiile referitoare la reparare și întreținere: În perioada menționată la punctul 1 litera (b), producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat asigură accesul reparatorilor profesioniști la informațiile referitoare la repararea și întreținerea aparatului în următoarele condiții: - pe site-ul web al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat se indică procesul prin care reparatorii profesioniști pot solicita accesul la informații; pentru a accepta o astfel de solicitare, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați pot solicita reparatorului profesionist doar să demonstreze că: - reparatorul profesionist are competența tehnică de a repara aparate pentru încălzire locală și respectă reglementările valabile în cazul reparatorilor de aparate pentru încălzire locală din statele membre în care își desfășoară activitatea. Trimiterea la un sistem oficial de înregistrare ca reparator profesionist, în cazul în care există un astfel de sistem în statele membre în cauză, se acceptă ca dovadă a conformității cu prezentul punct; - reparatorul profesionist este acoperit de o asigurare pentru răspunderile rezultate din activitatea sa, indiferent dacă acest lucru este impus de statul membru sau nu; - producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați acceptă sau refuză înregistrarea în termen de cinci zile lucrătoare de la data solicitării; - producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați pot percepe taxe rezonabile și proporționale pentru accesul la informațiile privind repararea și întreținerea sau pentru primirea de actualizări periodice. O taxă este rezonabilă dacă nu descurajează accesul prin faptul că nu ia în considerare măsura în care reparatorul profesionist utilizează informațiile; - odată înregistrat, un reparator profesionist are acces, în termen de o zi lucrătoare de la solicitarea accesului, la informațiile privind repararea și întreținerea cerute. Dacă este cazul, informațiile pot fi furnizate pentru un model echivalent de aparat pentru încălzire locală sau pentru un model din aceeași familie de aparate pentru încălzire locală; - informațiile privind repararea și întreținerea includ: - identificarea neechivocă a aparatului pentru încălzire locală; - o schemă de demontare sau o reprezentare explodată; - manualul tehnic cu instrucțiuni pentru reparații; - lista echipamentelor necesare pentru reparare și încercare; - informații despre componente și diagnostic (cum ar fi valorile teoretice minime și maxime pentru măsurători); - traseele de cablaj și diagramele de conectare; - codurile de eroare și de diagnostic (inclusiv codurile specifice ale producătorului, dacă este cazul); - instrucțiuni pentru instalarea de software și firmware relevante, inclusiv software de resetare; - informații privind modul de accesare a datelor înregistrate referitoare la incidentele de defectare raportate stocate în aparatul pentru încălzire locală (dacă este cazul) și - diagrame ale subansamblurilor electronice; - cu excepția aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos și lichid, fără a se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală, se permite părților terțe să utilizeze și să publice, fără să le modifice, informații privind repararea și întreținerea care au fost publicate inițial de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat și care sunt identificate la litera (e), de îndată ce producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat sistează accesul la informațiile respective după încheierea perioadei de acces la informațiile privind repararea și întreținerea. - Cerințe privind demontarea pentru recuperarea și reciclarea materialelor în condiții de evitare a poluării: - producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați se asigură că aparatele pentru încălzire locală sunt concepute în așa fel încât materialele și componentele menționate în anexa VII la Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4) să poată fi îndepărtate din aparat cu ajutorul unor unelte disponibile în mod obișnuit; - producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați îndeplinesc obligațiile prevăzute la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2012/19/UE. 6.DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ - Documentația tehnică pentru aparatele pentru încălzire locală necesară în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4 și al procedurii de verificare prevăzute în anexa V conține următoarele elemente: - valorile declarate ale tuturor parametrilor specificați în tabelele 1-5; în acest scop, se poate utiliza aceeași structură din tabelele 1-5; - o listă a tuturor modelelor echivalente, dacă este cazul; - toate celelalte elemente indicate la articolul 4, după caz. - În cazul aparatelor pentru încălzire locală introduse pe piață fără dispozitive de control, informațiile din tabelele 2 și 4 se întocmesc pentru combinația (combinațiile) de aparat pentru încălzire locală și funcții de control, în conformitate cu punctul 4 subpunctul 1 litera (g). - Documentația tehnică pentru dispozitivele de control conexe separate, necesară în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4 și al procedurii de verificare prevăzute în anexa V, conține următoarele elemente: - valorile declarate ale tuturor parametrilor specificați în tabelul 6; în acest scop, se poate utiliza aceeași structură din tabelul 6; - o listă a tuturor modelelor echivalente, dacă este cazul; Tabelul 1: Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele pentru încălzire locală cu combustibil gazos/lichid Tabelul 2: Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele pentru încălzire locală cu combustibil gazos/lichid introduse pe piață fără dispozitive de control Tabelul 3: Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele electrice pentru încălzire locală Tabelul 4: Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele electrice pentru încălzire locală introduse pe piață fără dispozitive de control Tabelul 5: Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele pentru încălzire locală de uz commercial Tabelul 6: Cerințe de informare pentru dispozitivele de control conexe separate Tabelul 7: Codurile funcțiilor de control Codul de control al temperaturii (TC); Funcții de control. f1; f2; f3; f4; f5; f6; f7; f8. Tipul de control al temperaturii; O singură treaptă, fără controlul temperaturii; NC. Două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii; TX. Controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic; TM. Control electronic al temperaturii camerei; TE. Control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare zilnică; TD. Control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare săptămânală; TW. Funcții de control; Detectarea prezenței; 1. Detectarea unei ferestre deschise; 2. Opțiunea de control la distanță; 3. Control adaptabil al pornirii; 4. Limitarea timpului de funcționare; 5. Senzor cu bulb negru; 6. Funcție de învățare autonomă; 7. Precizia controlului cu CA< 2 Kelvin și CSD < 2 Kelvin; 8. ▼C1 | ANNEX II Ecodesign requirements referred to in Article 3 1. REQUIREMENTS FOR SEASONAL SPACE HEATING ENERGY EFFICIENCY - Local space heaters shall meet the following requirements: - seasonal space heating energy efficiency of open fronted local space heaters and open to chimney local space heaters shall not be less than 40,3%; - seasonal space heating energy efficiency of closed fronted open combustion local space heaters shall not be less than 63,6%; - seasonal space heating energy efficiency of balanced flue local space heaters shall not be less than 63,6%; - seasonal space heating energy efficiency of electric portable local space heaters shall not be less than 44,7%; - seasonal space heating energy efficiency of electric fixed local space heaters with a nominal heat output above 250 W, except towel rails, shall not be less than 47,5%; - seasonal space heating energy efficiency of electric fixed local space heaters with a nominal heat output equal or below 250 W, except towel rails, shall not be less than 43,1%; - seasonal space heating energy efficiency of electric storage local space heaters shall not be less than 47,3%; - seasonal space heating energy efficiency of electric underfloor local space heaters shall not be less than 47,5%; - seasonal space heating energy efficiency of electric visibly glowing radiant local space heaters with a nominal heat output above 1,2 kW, except electric visibly glowing radiant portable local space heaters, shall not be less than 46,8%; - seasonal space heating energy efficiency of electric visibly glowing radiant local space heaters with a nominal heat output equal or below 1,2 kW, except electric visibly glowing radiant portable local space heaters, shall not be less than 40,5%; - seasonal space heating energy efficiency of electric visibly glowing radiant portable local space heaters shall not be less than 39,5%; - seasonal space heating energy efficiency of luminous local space heaters shall not be less than 90,0%; - seasonal space heating energy efficiency of tube local space heaters shall not be less than 80,0%. - seasonal space heating energy efficiency of towel rails with a nominal heat output above 250 W shall not be less than 46,0%; - seasonal space heating energy efficiency of towel rails with a nominal heat output above 60 W and equal or below 250 W shall not be less than 42,1%. - Electric storage local space heaters shall be equipped with electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback and fan assisted heat output. - Towel rails with a nominal heat output equal or below 60 W shall only be operable through a working time limitation with a maximum pre-set period of time no longer than 6 hours. - Electric local space heaters placed on the market without control shall not be able to provide heat output without control. 2. REQUIREMENTS FOR EMISSIONS Emissions of nitrogen oxides (NOx) from liquid and gaseous fuel local space heaters shall not exceed the following values, based on GCV: - emissions of NOx by open fronted local space heaters, open to chimney local space heaters, closed fronted open combustion local space heaters, balanced flue local space heaters and flueless local space heaters shall not exceed 120 mg/kWhinput; - emissions of NOx by luminous local space heaters and tube local space heaters shall not exceed 180 mg/kWhinput. 3. REQUIREMENTS FOR LOW POWER MODES Local space heaters with controls, and separate related controls, shall meet the following requirements: - they shall have an off-mode or a standby mode or both. The power consumption in off-mode (Po ) shall not exceed 0,50 W and the power consumption in standby mode (Psm) shall not exceed 0,50 W; as from 9 May 2027, the power consumption in off-mode shall not exceed 0,30 W; - if the standby mode includes the display of information or status, the power consumption of that mode shall not exceed 1,00 W; - if the standby mode provides for a connection to a network and provides networked standby as defined in Article 2, point (10) of Regulation (EU) 2023/826, the power consumption of this mode (Pnsm ) shall not exceed 2,00 W; if the communication between the heat generator and the control is wireless or through powerline carrier the power consumption of this mode shall not exceed 3,00 W; - if they provide for an idle mode, the power consumption of the idle mode (Pidle) shall not exceed 1,00 W as average over 1 hour, except if the idle mode depends on the input from a network connection to automatically provide heat to the room, in which case the power consumption shall not exceed 3,00 W as average over 1 hour. 4. PRODUCT INFORMATION REQUIREMENTS - The instruction manuals for installers and users, and free access websites of manufacturers, their authorised representatives and importers, shall contain the following elements: - for gaseous fuel local space heaters or liquid fuel local space heaters, including flueless local space heaters and excluding commercial local space heaters, the information set out in Table 1 or, in case of local space heaters placed on the market without control, in Table 2 of this Annex, with the technical parameters measured and calculated in accordance with Annex III and showing the significant figures indicated in those tables; - for electric local space heaters, the information set out in Table 3 or, in case of local space heaters placed on the market without control, in Table 4 of this Annex, with its technical parameters measured and calculated in accordance with Annex III and showing the significant figures indicated in those tables; - for domestic local space heaters placed on the market without control, Table 7 as displayed in this Annex and without any modification; - for commercial local space heaters, the information set out in Table 5 of this Annex, with its technical parameters measured and calculated in accordance with Annex III and showing the significant figures indicated in that Table; - any specific precautions that shall be taken when the local space heater is assembled, installed or maintained; - information relevant to disassembly, recycling and/or disposal at end-of-life; - for local space heaters placed on the market without control, the information in Tables 2 and Table 4 shall be drawn up for at least one combination of local space heater and control functions that make the product compliant with this Regulation; - for separate related controls, Table 7 as displayed in this Annex and without any modification, and the information in Table 6. - The instruction manual for installers and users, free access websites of manufacturers, their authorised representatives and importers, and the product packaging shall incorporate the following product information in such a way to ensure clear visibility and legibility and in a language easily understood by the users of the Member State where the product is marketed: - for local space heaters placed on the market without control: ‘This product is a [insert product category in accordance with point 1(1) of this Annex] and, in order to be compliant with the mandatory ecodesign requirements set out in Commission Regulation (EU) 2024/1103, needs to be complemented with a control providing at least the following control functions: [list of control function codes in accordance with the format according to Table 7. When several combinations of control functions are provided, each combination shall be placed in a different row. The format of the code is TC (f1/f2/f3/f4/f5/f6/f7/f8), where TC is the code for the F(2) function and f1 to f8 are the codes of the respective F(3) function if this function is present, or otherwise a ‘ ‘0’ ’]’; - for flueless local space heaters and open to chimney local space heaters only: ‘This product is not suitable for primary heating purposes’; - for the instruction manual for users this sentence shall be on the cover page of the manual; - for free-access websites of manufacturers this sentence shall be displayed together with the other characteristics of the product; - for the product packaging the sentence shall be placed in a prominent position on the packaging; - for electric portable local space heaters and electric visibly glowing radiant portable local space heaters: ‘This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.’; - for the instruction manual for users this sentence shall be on the cover page of the manual; - for free-access websites of manufacturers this sentence shall be displayed together with the other characteristics of the product; - for the product packaging the sentence shall be placed in a prominent position on the packaging. - For separate related controls the instruction manuals for installers and users free access websites of manufacturers, their authorised representatives and importers, and the product packaging shall incorporate the following product information in such a way to ensure clear visibility and legibility and in a language easily understood by the users of the Member State where the product is marketed: ‘This control has the following control functions’: [list of control function codes in accordance with the format according to Table 7. The format of the code is TC (f1/f2/f3/f4/f5/f6/f7/f8), where TC is the code for the F(2) function and f1 to f8 are the codes of the respective F(3) function if this function is present, or otherwise a ‘0’]. - The instructions manuals for installers and users, the free access websites of manufacturers, their authorised representatives and importers, and the product packaging may contain additional information about the characteristics of the product that may be useful to installers and users, including information about the compatibility of heaters and controls to fulfil the requirements in points 1 and 3 of this Annex. 5. RESOURCE EFFICIENCY REQUIREMENTS - Availability of spare parts: - For all models, for which units are placed on the market as from 1 July 2025, manufacturers, importers or authorised representatives of electric local space heaters shall make available to professional repairers at least the following spare parts: - for electric portable local space heaters and electric visibly glowing radiant portable local space heaters: - control; - ambient thermostat (only for electric portable local space heaters); - motor for heaters equipped with a fan (only for electric portable local space heaters); - printed circuit boards; - display or status indicators; - impellers; - control sensors; - buttons and switches; - remote control sensors; - for electric fixed local space heaters, towel rails and electric underfloor local space heaters: - control; - ambient thermostat; - floor sensor (only for electric underfloor local space heaters); - repair kit for heating cables (only for electric underfloor local space heaters); - fixation brackets, if needed; - printed circuit boards; - display or status indicators; - impellers; - control sensors; - buttons and switches; - remote control sensors; - for electric storage local space heaters: - heating elements; - control; - safety switches; - connection cables; - housing for mechanical parts; - fixation brackets; - fans and impellers; - printed circuit boards; - display or status indicators; - control sensors; - buttons and switches; - remote control sensors; - for electric visibly glowing radiant local space heaters, except electric visibly glowing radiant portable local space heaters: - control; - heating elements; - connection cables; - fixation brackets; - printed circuit boards; - display or status indicators; - impellers; - control sensors; - buttons and switches; - remote control sensors; - availability of spare parts referred to in point (a), shall be ensured for a minimum period starting at the latest on 1 July 2025 or two years after the placing on the market of the first unit of the model, whichever is the latest, and ending at least, 10 years after placing the last unit of the concerned model on the market. For this purpose, the list of spare parts and the procedure for ordering them shall be publicly available on the free access website of the manufacturer, importer or authorised representative, at least during the minimum period indicated above; - for all models, for which units are placed on the market as from 1 July 2025, manufacturers, importers or authorised representatives of local space heaters shall make available to professional repairers and users at least the following spare parts: - remote control; - availability of spare parts, under point (c), shall be ensured for a minimum period starting at the moment of placing that unit on the market and ending at least 10 years after placing the last unit of the concerned model on the market. For this purpose, the list of spare parts, the procedure for ordering them and the repair and maintenance information shall be publicly available on the free access website of the manufacturer, importer or authorised representative, at least during the minimum period indicated above; - manufacturers, importers or authorised representatives of local space heaters shall ensure that the spare parts mentioned in points (a) and (c) can be replaced with the use of commonly available tools and without permanent damage to the local space heater; - during the periods referred to in points (b) and (d), manufacturers, importers or authorised representatives shall provide indicative pre-tax prices at least in euro for spare parts listed in points (a) and (c), including the indicative pre-tax price of fasteners and tools, if supplied with the spare part on the free access website of the manufacturer, importer or authorised representative; - manufacturers, importers or authorised representatives of local space heaters using software shall make available software and firmware updates for a minimum of 10 years after placing the product on the market, and these updates shall be provided free of charge. - Maximum delivery time of spare parts: During the period of availability of spare parts, the manufacturer, importer or authorised representative shall ensure the delivery of the spare parts within 10 working days after having received the order. - Access to repair and maintenance information: During the period mentioned under point 1(b) the manufacturer, importer or authorised representative shall provide access to the appliance repair and maintenance information to professional repairers in the following conditions: - the manufacturer’s, importer’s or authorised representative’s website shall indicate the process for professional repairers to request access to information; in order to accept such a request, the manufacturers, importers or authorised representatives may only require the professional repairer to demonstrate that: - the professional repairer has the technical competence to repair local space heaters and complies with the applicable regulations for repairers of local space heaters in the Member States where it operates. Reference to an official registration system as professional repairer, where such system exists in the Member States concerned, shall be accepted as proof of compliance with this point; - the professional repairer is covered by insurance covering liabilities resulting from its activity regardless of whether this is required by the Member State; - manufacturers, importers or authorised representatives shall accept or refuse the registration within 5 working days from the date of request; - manufacturers, importers or authorised representatives may charge reasonable and proportionate fees for access to the repair and maintenance information or for receiving regular updates. A fee is reasonable if it does not discourage access by failing to take into account the extent to which the professional repairer uses the information; - once registered, a professional repairer shall have access, within one working day after requesting it, to the requested repair and maintenance information. The information may be provided for an equivalent local space heater model or local space heater model of the same family, if relevant; - the repair and maintenance information shall include: - the unequivocal local space heater identification; - a disassembly map or exploded view; - technical manual of instructions for repair; - list of necessary repair and test equipment; - component and diagnosis information (such as minimum and maximum theoretical values for measurements); - wiring and connection diagrams; - diagnostic fault and error codes (including manufacturer-specific codes, where applicable); - instructions for installation of relevant software and firmware including reset software; - information on how to access data records of reported failure incidents stored on the local space heater (where applicable); and - electronic board diagrams; - except for gaseous and liquid fuel local space heaters, without prejudice to intellectual property rights, third parties shall be allowed to use and publish unaltered repair and maintenance information initially published by the manufacturer, importer or authorised representative and covered by point (e) once the manufacturer, importer or authorised representative terminates access to that information after the end of the period of access to repair and maintenance information. - Requirements for dismantling for material recovery and recycling while avoiding pollution: - manufacturers, importers or authorised representatives shall ensure that local space heaters are designed in such a way that the materials and components referred to in Annex VII to Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council(4) can be removed from the appliance with the use of commonly available tools; - manufacturers, importers or authorised representatives shall fulfil the obligations laid down in Article 15(1) of Directive 2012/19/EU. 6. TECHNICAL DOCUMENTATION - The technical documentation for local space heaters for the purposes of conformity assessment pursuant to Article 4 and of the verification procedure set out in Annex V shall contain the following elements: - the declared values of all parameters specified in Tables 1 to 5; for this purpose, the same layout of Tables 1 to 5 may be used; - a list of all equivalent models, if applicable; - all other elements indicated in Article 4, where applicable. - In case of local space heaters placed on the market without control, the information in tables 2 and 4 shall be drawn up for the combination(s) of local space heater and control functions according to point 4(1)(g); - The technical documentation for separate related controls for the purposes of conformity assessment pursuant to Article 4 and of the verification procedure set out in Annex V shall contain the following elements: - the declared values of all parameters specified in Table 6; for this purpose, the same layout of Table 6 may be used; - a list of all equivalent models, if applicable; - all other elements indicated in Article 4, where applicable. Table 1: Information requirements for gaseous/liquid fuel local space heaters Table 2: Information requirements for gaseous/liquid fuel local space heaters placed on the market without control Table 3: Information requirements for electric local space heaters Table 4: Information requirements for electric local space heaters placed on the market without control ▼C2 Table 5: Information requirements for commercial local space heaters ▼B Table 6: Information requirements for separate related controls Table 7: Control function codes Code of temperature control (TC); Control functions. f1; f2; f3; f4; f5; f6; f7; f8. Type of temperature control; Single stage, no temperature control; NC. Two or more manual stages, no temperature control; TX. Mechanic thermostat room temperature control; TM. Electronic room temperature control; TE. Electronic room temperature control plus day timer; TD. Electronic room temperature control plus week timer; TW. Control functions; Presence detection; 1. Open window detection; 2. Distance control option; 3. Adaptative start control; 4. Working time limitation; 5. Black bulb sensor; 6. Self-learning functionality; 7. Control accuracy with CA < 2 Kelvin and CSD < 2 Kelvin; 8. | Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală și dispozitivelor de control conectate separate CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ MENȚIONATE LA PUNCTELE 5 ȘI 6 DIN PREZENTUL REGULAMENT 1. Cerințe privind eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor 1.1 Aparatele pentru încălzire locală îndeplinesc următoarele cerințe: 1.1.1 eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor pentru încălzire locală cu focar deschis frontal și a aparatelor pentru încălzire locală deschise spre coșul de fum nu este mai mică de 40,3 %; 1.1.2 eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor pentru încălzire locală cu ardere deschisă cu focar închis frontal nu este mai mică de 63,6 %; 1.1.3 eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor pentru încălzire locală cu tiraj echilibrat nu este mai mică de 63,6 %; 1.1.4 eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor electrice portabile pentru încălzire locală nu este mai mică de 44,7 %; 1.1.5 eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor electrice fixe pentru încălzire locală cu o putere termică nominală de peste 250 W, cu excepția uscătoarelor de prosoape, nu este mai mică de 47,5 %; 1.1.6 eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor electrice fixe pentru încălzire locală cu o putere termică nominală de maximum 250 W, cu excepția uscătoarelor de prosoape, nu este mai mică de 43,1 %; 1.1.7 eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură nu este mai mică de 47,3 %; 1.1.8 eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor electrice pentru încălzire locală prin pardoseală nu este mai mică de 47,5 %; 1.1.9 eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor electrice pentru încălzire locală cu radiație vizibilă cu o putere termică nominală de peste 1,2 kW, cu excepția aparatelor electrice portabile pentru încălzire locală cu radiație vizibilă, nu este mai mică de 46,8 %; 1.1.10 eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor electrice pentru încălzire locală cu radiație vizibilă cu o putere termică nominală de maximum 1,2 kW, cu excepția aparatelor electrice portabile pentru încălzire locală cu radiație vizibilă, nu este mai mică de 40,5 %; 1.1.11 eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor electrice portabile pentru încălzire locală cu radiație vizibilă nu este mai mică de 39,5 %; 1.1.12 eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor pentru încălzire locală cu radiație luminoasă nu este mai mică de 90,0 %; 1.1.13 eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor pentru încălzire locală cu tuburi nu este mai mică de 80,0 %; 1.1.14 eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a uscătoarelor de prosoape cu o putere termică nominală de peste 250 W nu este mai mică de 46,0 %; 1.1.15 eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a uscătoarelor de prosoape cu o putere termică nominală cuprinsă între 60 W și maximum 250 W nu este mai mică de 42,1%. 1.2 Aparatele electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură sunt echipate cu un dispozitiv de control electronic al sarcinii termice ca răspuns la temperatura camerei și/sau la temperatura exterioară și cu o putere termică asistată de ventilator. 1.3 Uscătoarele de prosoape cu o putere termică nominală de maximum 60 W pot fi utilizate numai printr-o limitare a timpului de funcționare cu o perioadă maximă prestabilită de cel mult 6 ore. 1.4 Aparatele electrice pentru încălzire locală introduse pe piață fără dispozitiv de control nu pot furniza putere termică fără dispozitiv de control. 2. Cerințe privind emisiile Emisiile de oxizi de azot (NOx) ale aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil lichid și gazos nu depășesc următoarele valori, pe baza PCS: 2.1 emisiile de NOx ale aparatelor pentru încălzire locală cu focar deschis frontal, ale aparatelor pentru încălzire locală deschise spre coșul de fum, ale aparatelor pentru încălzire locală cu ardere deschisă cu focar închis frontal, ale aparatelor pentru încălzire locală cu coșuri echilibrate și ale aparatelor pentru încălzire locală fără coș nu depășesc 120 mg/kWhinput; 2.2 emisiile de NOx ale aparatelor pentru încălzire locală cu radiație luminoasă și al aparatelor pentru încălzire locală cu tuburi nu depășesc 180 mg/kWhinput. 3. Cerințe privind modurile cu consum redus de putere Aparatele pentru încălzire locală cu dispozitive de control și dispozitivele de control conexe separate îndeplinesc următoarele cerințe: 3.1 au un mod oprit, un mod de așteptare sau ambele. Consumul de putere în modul oprit (Po) nu depășește 0,50 W, iar consumul de putere în modul de așteptare (Psm ) nu depășește 0,50 W; începând cu 9 mai 2027, consumul de putere în modul oprit nu trebuie să depășească 0,30 W; 3.2 dacă modul de așteptare include afișarea unor informații sau a stării, consumul de putere al acestui mod nu depășește 1,00 W; 3.3 dacă modul de așteptare oferă conectivitate la rețea și un mod de așteptare în rețea, astfel cum este definit la subpunctul 2.13 din Regulamentului cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru consumul de energie în modurile oprit, așteptare și așteptare în rețea al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou, prevăzut în anexa nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016, consumul de putere al acestui mod (Pnsm ) nu depășește 2,00W; în cazul în care comunicarea dintre generatorul de căldură și dispozitivul de control este fără fir sau prin intermediul purtătorului de putere, consumul de putere al acestui mod nu depășește 3,00 W; 3.4 dacă acestea prevăd un mod inactiv, consumul de putere în modul inactiv (Pidle) nu depășește 1,00 W ca medie pe o perioadă de o oră, cu excepția cazului în care modul inactiv depinde de alimentarea de la o conexiune la rețea pentru a furniza automat căldură în încăpere, caz în care consumul de putere nu depășește 3,00W ca medie pe o perioadă de o oră. 4. Cerințe privind informațiile referitoare la produs 4.1 Manualele cu instrucțiuni pentru instalatori și utilizatori, precum și site-urile web cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților autorizați ai acestora și ale importatorilor conțin elementele următoare: 4.1.1 în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau al aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil lichid, inclusiv al aparatelor pentru încălzire locală fără coș și cu excepția aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial, informațiile prevăzute în tabelul 1 sau, în cazul aparatelor pentru încălzire locală introduse pe piață fără dispozitive de control, în tabelul 2 din prezenta anexă, cu parametrii tehnici măsurați și calculați în conformitate cu anexa nr.3 și care prezintă cifrele semnificative indicate în tabelele respective; 4.1.2 în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală, informațiile prevăzute în tabelul 3 sau, în cazul aparatelor pentru încălzire locală introduse pe piață fără dispozitive de control, în tabelul 4 din prezenta anexă, cu parametrii tehnici măsurați și calculați în conformitate cu anexa nr.3 și care prezintă cifrele semnificative indicate în tabelele respective; 4.1.3 în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz casnic introduse pe piață fără dispozitive de control, tabelul 7, astfel cum este prezentat în prezenta anexă și fără nicio modificare; 4.1.4 în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial, informațiile prevăzute în tabelul 5 din prezenta anexă, împreună cu parametrii lor tehnici măsurați și calculați în conformitate cu anexa nr.3 și care prezintă cifrele semnificative indicate în tabelul respectiv; 4.1.5 orice măsură de precauție specifică ce trebuie luată la asamblarea, instalarea sau efectuarea unei lucrări de întreținere a aparatului pentru încălzire locală; 4.1.6 informații privind dezasamblarea, reciclarea și/sau eliminarea la sfârșitul ciclului de viață; 4.1.7 în cazul aparatelor pentru încălzire locală introduse pe piață fără dispozitive de control, informațiile din tabelele 2 și 4 se întocmesc pentru cel puțin o combinație de aparate pentru încălzire locală și funcții de control care determină ca produsul să fie conform cu prezentul Regulament; 4.1.8 pentru dispozitivele de control conexe separate, tabelul 7, astfel cum este prezentat în prezenta anexă și fără nicio modificare, precum și informațiile din tabelul 6. 4.2 Manualul de instrucțiuni pentru instalatori și utilizatori, site-urile web cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților autorizați ai acestora și ale importatorilor, precum și ambalajul produsului conțin următoarele informații referitoare la produs, astfel încât să se asigure o vizibilitate și o lizibilitate clare în limba română sau în una din limbile de circulație internațională: 4.2.1 în cazul aparatelor pentru încălzire locală introduse pe piață fără dispozitive de control: „Acest produs este un [a se introduce categoria de produse în conformitate cu subpunctul 1.1 din prezenta anexă] și, pentru a respecta cerințele obligatorii în materie de proiectare ecologică stabilite în prezentul Regulament, trebuie să fie completat cu un dispozitiv de control care să furnizeze cel puțin următoarele funcții de control: [listacodurilor funcțiilor de control în conformitate cu formatul conform tabelului 7. Atunci când sunt furnizate mai multe combinații de funcții de control, fiecare combinație se plasează pe un rând diferit. Formatul codului este TC (f1/f2/f3/f4/f5/f6/f7/f8), unde TC este codul pentru funcția F(2), iar f1-f8 sunt codurile respectivei funcții F(3) dacă această funcție este prezentă sau, în caz contrar, «0»]”; 4.2.2 numai în cazul aparatelor pentru încălzire locală fără coș și în cazul celor deschise spre coșul de fum: „Acest produs nu poate fi sursa principală de încălzire”; 4.2.2.1 în cazul manualului cu instrucțiuni pentru utilizatori, această propoziție figurează pe pagina de gardă a manualului; 4.2.2.2 în cazul site-urilor web cu acces liber ale producătorilor, această propoziție este afișată împreună cu celelalte caracteristici ale produsului; 4.2.2.3 în cazul ambalajului produsului, propoziția are o poziție vizibilă pe ambalaj; 4.2.3 în cazul aparatelor electrice portabile pentru încălzire locală și al aparatelor electrice portabile pentru încălzire locală cu radiație vizibilă: „Acest produs este adecvat numai pentru spații bine izolate sau pentru utilizare ocazională.”; 4.2.3.1 în cazul manualului cu instrucțiuni pentru utilizatori, această propoziție figurează pe pagina de gardă a manualului; 4.2.3.2 în cazul site-urilor web cu acces liber ale producătorilor, această propoziție este afișată împreună cu celelalte caracteristici ale produsului; 4.2.3.3 în cazul ambalajului produsului, propoziția are o poziție vizibilă pe ambalaj. 4.3 Pentru dispozitivele de control conexe separate, manualele de instrucțiuni pentru instalatori și utilizatori, site-urile web cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților autorizați ai acestora și ale importatorilor, precum și ambalajul produsului conțin următoarele informații referitoare la produs, astfel încât să se asigure o vizibilitate și o lizibilitate clare în limba română sau în una din limbile de circulație internațională: „Acest dispozitiv de control are următoarele funcții de control: [lista codurilor funcțiilor de control în conformitate cu formatul conform tabelului 7. Formatul codului este TC (f1/f2/f3/f4/f5/f6/f7/f8), unde TC este codul pentru funcția F(2), iar f1-f8 sunt codurile respectivei funcții F(3) dacă această funcție este prezentă sau, în caz contrar, «0»]”. 4.4 Manualele de instrucțiuni pentru instalatori și utilizatori, site-urile web cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților autorizați ai acestora și ale importatorilor, precum și ambalajul produsului pot conține informații suplimentare cu privire la caracteristicile produsului care pot fi utile instalatorilor și utilizatorilor, inclusiv informații privind compatibilitatea aparatelor pentru încălzire și a dispozitivelor de control pentru a îndeplini cerințele de la punctele 1 și 3 din prezenta anexă. 5. Cerințe privind utilizarea eficientă a resurselor 5.1 Disponibilitatea pieselor de schimb: 5.1.1 Pentru toate modelele ale căror unități sunt introduse pe piață, producătorii, importatorii aparatelor electrice pentru încălzire locală sau reprezentanții autorizați ai acestora pun la dispoziția reparatorilor profesioniști cel puțin următoarele piese de schimb: 5.1.1.1 în cazul aparatelor electrice portabile pentru încălzire locală și al aparatelor electrice portabile pentru încălzire locală cu radiație vizibilă: - dispozitive de control; - termostate ambiental (numai pentru aparatele electrice portabile pentru încălzire locală); - motoare pentru aparate de încălzire echipate cu ventilator (numai pentru aparatele electrice portabile pentru încălzire locală); - plăci de circuite imprimate; - afișaje sau indicatori de stare; - rotoare; - senzori de control; - butoane și întrerupătoare; - senzori de telecomandă; 5.1.1.2 în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală fixe, al uscătoarelor de prosoape și al aparatelor electrice pentru încălzire locală prin pardoseală: - dispozitive de control; - termostate ambientale; - senzor de pardoseală (numai pentru aparatele electrice pentru încălzire locală prin pardoseală); - trusă de reparații pentru cabluri de încălzire (numai pentru aparatele electrice pentru încălzire locală prin pardoseală); - console de fixare, dacă este necesar; - plăci de circuite imprimate; - afișaje sau indicatori de stare; - rotoare; - senzori de control; - butoane și întrerupătoare; - senzori de telecomandă; 5.1.1.3 în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură: - elemente de încălzire; - dispozitive de control; - întrerupătoare de siguranță; - cabluri de conectare; - carcasă pentru piese mecanice; - console de fixare; - ventilatoare și rotoare; - plăci de circuite imprimate; - afișaje sau indicatori de stare; - senzori de control; - butoane și întrerupătoare; - senzori de telecomandă; 5.1.1.4 în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu radiație vizibilă, cu excepția aparatelor electrice portabile pentru încălzire locală cu radiație vizibilă: - dispozitive de control; - elemente de încălzire; - cabluri de conectare; - console de fixare; - plăci de circuite imprimate; - afișaje sau indicatori de stare; - rotoare; - senzori de control; - butoane și întrerupătoare; - senzori de telecomandă; 5.1.2 disponibilitatea pieselor de schimb menționate la subpunctul 5.1.1 este asigurată pentru o perioadă minimă care începe după intrarea în vigoare a prezentului Regulament sau la doi ani de la introducerea pe piață a primei unități din model, în funcție de data care survine cel mai târziu, și se încheie la cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul în cauză. În acest scop, lista pieselor de schimb și procedura de comandare a acestora sunt puse la dispoziția publicului pe site-ul web cu acces liber al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat, cel puțin pe durata perioadei minime indicate mai sus; 5.1.3 pentru toate modelele ale căror unități sunt introduse pe piață după intrarea în vigoare a prezentului Regulament, producătorii, importatorii aparatelor pentru încălzire locală sau reprezentanții autorizați ai acestora pun la dispoziția reparatorilor profesioniști și a utilizatorilor cel puțin următoarele piese de schimb: - telecomandă; 5.1.4 disponibilitatea pieselor de schimb menționate la subpunctul 5.1.3 este asigurată pentru o perioadă minimă care începe la momentul introducerii pe piață a unității respective și se încheie la cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul în cauză. În acest scop, lista pieselor de schimb, procedura de comandare a acestora și informațiile privind repararea și întreținerea sunt puse la dispoziția publicului pe site-ul web cu acces liber al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat, cel puțin pe durata perioadei minime indicate mai sus; 5.1.5 producătorii, importatorii de aparate pentru încălzire locală sau reprezentanții autorizați ai acestora se asigură că piesele de schimb menționate la subpunctele 5.1.1 și 5.1.3 pot fi înlocuite cu ajutorul unor unelte disponibile în mod obișnuit și fără deteriorarea permanentă a aparatului pentru încălzire locală; 5.1.6 în perioadele menționate la subpunctele 5.1.2 și 5.1.4, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați precizează prețurile indicative înainte de impozitare, cel puțin în euro cu echivalentul în lei la cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, pentru piesele de schimb enumerate la subpunctele 5.1.1 și 5.1.3, inclusiv prețul indicativ înainte de impozitare al elementelor de fixare și al sculelor, dacă se furnizează împreună cu piesa de schimb, pe site-ul web cu acces liber al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat; 5.1.7 producătorii, importatorii de aparate pentru încălzire locală sau reprezentanții autorizați ai acestora care utilizează software pun la dispoziție actualizări de software și firmware timp de cel puțin 10 ani de la introducerea produsului pe piață, iar aceste actualizări sunt furnizate gratuit. 5.2 Termenul maxim de livrare a pieselor de schimb: În perioada de disponibilitate a pieselor de schimb, producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat asigură livrarea pieselor de schimb în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea comenzii. 5.3 Accesul la informațiile referitoare la reparare și întreținere: În perioada menționată la subpunctul 5.1.2, producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat asigură accesul reparatorilor profesioniști la informațiile referitoare la repararea și întreținerea aparatului în următoarele condiții: 5.3.1 pe site-ul web al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat se indică procesul prin care reparatorii profesioniști pot solicita accesul la informații; pentru a accepta o astfel de solicitare, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați pot solicita reparatorului profesionist doar să demonstreze că: 5.3.1.1 reparatorul profesionist are competența tehnică de a repara aparate pentru încălzire locală și respectă reglementările valabile în cazul reparatorilor de aparate pentru încălzire locală. Trimiterea la un sistem oficial de înregistrare ca reparator profesionist, dacă în statele respective există un astfel de sistem, se acceptă ca dovadă a conformității cu prezentul punct; 5.3.1.2 reparatorul profesionist este acoperit de o asigurare pentru răspunderile rezultate din activitatea sa, indiferent dacă o astfel de asigurare este impusă sau nu de dreptul național; 5.3.2 producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați acceptă sau refuză înregistrarea în termen de cinci zile lucrătoare de la data solicitării; 5.3.3 producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați pot percepe taxe rezonabile și proporționale pentru accesul la informațiile privind repararea și întreținerea sau pentru primirea de actualizări periodice. O taxă este rezonabilă dacă nu descurajează accesul prin faptul că nu ia în considerare măsura în care reparatorul profesionist utilizează informațiile; 5.3.4. odată înregistrat, un reparator profesionist are acces, în termen de o zi lucrătoare de la solicitarea accesului, la informațiile privind repararea și întreținerea cerute. Dacă este cazul, informațiile pot fi furnizate pentru un model echivalent de aparat pentru încălzire locală sau pentru un model din aceeași familie de aparate pentru încălzire locală; 5.3.5 informațiile privind repararea și întreținerea includ: 5.3.5.1 identificarea neechivocă a aparatului pentru încălzire locală; 5.3.5.2 o schemă de demontare sau o reprezentare explodată; 5.3.5.3. manualul tehnic cu instrucțiuni pentru reparații; 5.3.5.4 lista echipamentelor necesare pentru reparare și încercare; 5.3.5.5 informații despre componente și diagnostic, cum ar fi valorile teoretice minime și maxime pentru măsurători; 5.3.5.6 traseele de cablaj și diagramele de conectare; 5.3.5.7 codurile de eroare și de diagnostic, inclusiv codurile specifice ale producătorului, după caz; 5.3.5.8 instrucțiuni pentru instalarea de software și firmware relevante, inclusiv software de resetare; 5.3.5.9 informații privind modul de accesare a datelor înregistrate referitoare la incidentele de defectare raportate stocate în aparatul pentru încălzire locală, după caz, și 5.3.5.10 diagrame ale subansamblurilor electronice. 5.3.6 cu excepția aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos și lichid, fără a se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală, se permite părților terțe să utilizeze și să publice, fără să le modifice, informații privind repararea și întreținerea care au fost publicate inițial de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat și care sunt identificate la subpunctul 5.3.5, de îndată ce producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat sistează accesul la informațiile respective după încheierea perioadei de acces la informațiile privind repararea și întreținerea. 5.4 Cerințe privind demontarea pentru recuperarea și reciclarea materialelor în condiții de evitare a poluării: 5.4.1 producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați se asigură că aparatele pentru încălzire locală sunt concepute în așa fel încât materialele și componentele menționate în anexa nr.6 la Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212/2018, să poată fi îndepărtate din aparat cu ajutorul unor unelte disponibile în mod obișnuit; 5.4.2 producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați îndeplinesc obligațiile prevăzute la punctele 86-89 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212/2018, să poată fi îndepărtate din aparat cu ajutorul unor unelte disponibile în mod obișnuit. 6. Dosarul cu documentația tehnică 6.1 Dosarul cu documentația tehnică pentru aparatele pentru încălzire locală necesară în scopul evaluării conformității în temeiul punctelor 7-10 prezentului Regulament și al procedurii de verificare prevăzute în anexa nr.5 conține următoarele elemente: 6.1.1 valorile declarate ale tuturor parametrilor specificați în tabelele 1-5; în acest scop, se poate utiliza aceeași structură din tabelele 1-5; 6.1.2 o listă a tuturor modelelor echivalente, dacă este cazul; 6.1.3 toate celelalte elemente indicate la punctele 7-10 prezentului Regulament, după caz. 6.2 În cazul aparatelor pentru încălzire locală introduse pe piață fără dispozitive de control, informațiile din tabelele 2 și 4 se întocmesc pentru combinația/combinațiile de aparat pentru încălzire locală și funcții de control, în conformitate cu subpunctul 4.1.7. 6.3 Dosarul cu documentația tehnică pentru dispozitivele de control conexe separate, necesară în scopul evaluării conformității în temeiul punctelor 7-10 prezentului Regulament și al procedurii de verificare prevăzute în anexa nr.5, conține următoarele elemente: 6.3.1 valorile declarate ale tuturor parametrilor specificați în tabelul 6; în acest scop, se poate utiliza aceeași structură din tabelul 6; 6.3.2 o listă a tuturor modelelor echivalente, dacă este cazul; tabelul 1 Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele pentru încălzire locală cu combustibil gazos/lichid Date de contact; Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat. Identificatorul (identificatorii) de model(e);. Funcție de încălzire indirectă:[da/nu]. Puterea termică directă:…(kW). Puterea termică indirectă:…(kW). Lungimea totală minima admisibilă a coșului (țeavă verticală+orizontală):…(m). Combustibil; Emisii de oxizi de azot (NOx). Valoare; Unitate. Selectați tipul de combustibil [gazos/lichid]; x; mg/kWhinput(PGS). Articol; Simbol; Valoare; Unitate; Articol; Simbol; Valoare; Unitate. Putere termică; Eficientă (PCN). Putere termică nominală; Pnom; x,x; kW; Randamentul util la putere termică nominală; nth,nom; x,x; %. Puterea termică minimă (indicativă); Pmin; [x,x / N.A.]; kW; Randamentul util la putere termică minimă (indicativ); nth, min; [x,x / N.A.]; %. Eficienta energetică sezonieră aferentă încălzirii spatilor; ns; x,x; %. Consumul auxiliar de energie electrică; Tip de putere furnizată/controlul temperaturii camerei (alegeți o variantă). La putere termică nominală; elmax; x,x; kW; cu o singură treaptă de putere termică, fără controlul temperaturii camerei; [da/nu]. La putere termică minimă; elmin; x,x; kW; două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei; [da/nu]. Consum de putere; controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic; [da/nu]. În modul oprit; P0; x,xx; W; control electronic al temperaturii camerei; [da/nu]. În modul de așteptare; Psm; x,xx; W; control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare zilnică; [da/nu]. În modul inactiv; Pidle; x,xx; W; control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare săptămânală; [da/nu]. În modul de așteptare în rețea; Pnsm; x,xx; W; Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante). Modul de așteptare cu afișarea unor informații sau a stării; [da/nu]; controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței; [da/nu]. Puterea consumată de flacăra pilot permanentă; controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise; [da/nu]. Puterea consumată de flacăra pilot, după caz; Ppilot; [x,xxx / N.A.]; kW; opțiunea de control la distanță; [da/nu]. control adaptabil al pornirii; [da/nu]. limitarea timpului de funcționare; [da/nu]. senzor cu bulb negru; [da/nu]. funcție de învățare autonomă; [da/nu]. precizia controlului; [da/nu]. Tabelul 2 Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele pentru încălzire locală cu combustibil gazos/lichid introduse pe piață fără dispozitive de control Acest produs necesită un dispozitiv de control pentru a respecta cerințele obligatorii în materie de proiectare ecologică stabilite în prezentul Regulament.. Date de contact; Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat. Identificatorul (identificatorii) de model(e):. Funcție de încălzire indirectă: [da/nu]. Puterea termică directă: ....(kW). Puterea termică indirectă: ….(kW). Lungimea totală minimă admisibilă a coșului (țeavă verticală + orizontală):.... (m). Combustibil; Emisii de oxizi de azot (NOx). Valoare; Unitate. Selectați tipul de combustibil [gazos/lichid]; x; mg/kWhinput (PCS). Articol; Simbol; Valoare; Unitate; Funcții de control necesare pentru respectarea cerințelor obligatorii în materie de proiectare ecologică stabilite în Regulamentul (UE) 2024/1103. Putere termică; Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei (alegeți o variantă). Putere termică nominală; Pnom; x,x; kW; cu o singură treaptă de putere termică, fără controlul temperaturii camerei; [da/nu]. Puterea termică minimă (indicativă); Pmin; [x,x / N.A.]; kW; două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei; [da/nu]. Consumul auxiliar de energie electrică; controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic; [da/nu]. La putere termică nominală; elmax; x,xxx; kW; control electronic al temperaturii camerei; [da/nu]. La putere termică minimă; elmin; x,xxx; kW; control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare zilnică; [da/nu]. Puterea consumată de flacăra pilot permanentă; control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare săptămânală; [da/nu]. Puterea consumată de flacăra pilot, după caz; Ppilot; [x.xxx /N.A.]; kW; Alte optiuni de control (se pot selecta mai multe variante). detectarea prezenței; [da/nu]. detectarea unei ferestre deschise; [da/nu]. opțiunea de control la distantă; [da/nu]. control adaptabil al pornirii; [da/nu]. limitarea timpului de funcționare; [da/nu]. senzor cu bulb negru; [da/nu]. precizia controlului; [da/nu]. tabelul 3 Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele electrice pentru încălzire locală Date de contact; Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat. Identificatorul (identificatorii) de model(e):. Articol; Simbol; Valoare; Unitate; Articol; Unitate. Putere termică; Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei (alegeți o variantă). Putere termică nominală; Pnom; x,xxx; kW; cu o singura treaptă de putere termică si fără controlul temperaturii camerei; [da/nu]. Puterea termică minimă; Pmin; [x,xxx / N.A.]; kW; două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei; [da/nu]. Puterea termică maximă continuă; Pmax,c; x,xxx; kW; cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic; [da/nu]. Consum de putere; cu control electronic al temperaturii camerei; [da/nu]. În modul oprit; P0; x,xxx; W; control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare zilnică; [da/nu]. În modul de așteptare; Psm; x,xx; W; control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare săptămânală; [da/nu]. În modul inactiv; Pidle; x,xx; W; Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante). În modul de așteptare în rețea; Pnsm; x,xx; W; controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței; [da/nu]. Modul de așteptare cu afișarea unor informații sau a stării; [da/nu]; controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise; [da/nu]. Eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor în modul activ; Ns,on; x,x; %; opțiunea de control la distanță; [da/nu]. control adaptabil al pornirii; [da/nu]. limitarea timpului de funcționare; [da/nu]. senzor cu bulb negru; [da/nu]. funcție de învățare autonomă; [da/nu]. precizia controlului; [da/nu]. tabelul 4 Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele electrice pentru încălzire locală introduse pe piață fără dispozitive de control Acest produs necesită un dispozitiv de control pentru a respecta cerințele obligatorii în materie de proiectare ecologică stabilite în prezentul Regulament.. Date de contact; Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat. Identificatorul (identificatori) de model(e):. Articol; Simbol; Valoare; Unitate; Articol; Unitate. Funcții de control necesare pentru respectarea cerințelor obligatorii in materie de proiectare ecologică stabilite în prezentul Regulament. Putere termică; Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei (alegeți o variantă). Putere termică nominală; Pnom; x,xxx; kW; cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei; [da/nu]. Puterea termică minimă (indicativă); Pmin; [x,xxx / N.A.]; kW; două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei; [da/nu]. Puterea termică maximă continuă; Pmax,c; x,xxx; kW; controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic; [da/nu]. control electronic al temperaturii camerei; [da/nu]. control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare zilnică; [da/nu]. control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare săptămânală; [da/nu]. Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante). detectarea prezenței; [da/nu]. detectarea unei ferestre deschise; [da/nu]. opțiunea de control la distantă; [da/nu]. control adaptabil al pornirii; [da/nu]. limitarea timpului de funcționare; [da/nu]. senzor cu bulb negru; [da/nu]. funcție de învătare autonomă; [da/nu]. precizia controlului; [da/nu]. tabelul 5 Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele pentru încălzire locală de uz commercial Date de contact; Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat. Identificatorul (identificatorii) de model(e):. Tip de încalzire: [cu radiație luminoasă/cu tuburi radiante]. Combustibil; Emisii de oxizi de azot (NOx). Valoare; Unitate. Caracteristici atunci când functionează numai cu combustibilul de bază. Articol; Simbol; Valoare; Unitate; Articol; Simbol; Valoare; Unitate. Putere termică; Eficientх (PCS) - numai aparate pentru încălzire locală cu tuburi (1). Putere termică nominală; Pnom; x,x; KW; Randamentul util la putere termică nominală; nth,nom; x,x; %. Puterea termică minimă; Pmin; [x,x / N.A.]; KW; Randamentul util la putere termică minimă; nth,min; [x,x / N.A.]; %. Puterea termică minimă (ca procent din puterea termică nominală); ..; [x]; %; Eficiență energetică sezonieră aferentă încalzirii spațiilor; ns; x,x; %. Puterea termică nominală a sistemului cu tuburi, după caz; Psystem; x,x; KW; Randamentul util al unui segment cu tuburi la puterea termică minimă, după caz; ni; [x,x / N.A.]; %. Puterea termică nominală a unui segment cu tuburi, după caz; Pheater,i; [x,x / N.A.]; kW; (a se repeta pentru mai multe segmente, după caz; ..; [x,x / N.A.]; %. (a se repeta pentru mai multe segmente, după caz; ..; [x,x / N.A.]; kW. număr de segmente cu tuburi identice; n; [x]; [-]. Factor radiant; Pierderi prin anvelopă Clasa de izolare a anvelopei; U; W/ (m2K). Factor corespunzător pierderilor prin anvelopă; Fenv; [x,x]; %. factor radiant la puterea termică nominală; RFnom; [x,x]; [-]; Generatorul de caldură trebuie să fie instalat în exteriorul zonei încălzite; [da/nu]. factor radiant la puterea termică minima; RFmin; [x,x]; [-]. factor radiant al segmentului cu tuburi la puterea termică nominală; RFi; [x,x]; [-]. a se repeta pentru mai multe segmente, după caz. Consumul auxiliar de energie electrică. La putere termică nominală; elmax; x,xxx; kW; Tip de control al puterii termice (alegeți o variantă) - cu o singură treaptă [da/nu] - cu două trepte [da/nu] - cu modulație. [da/nu]. La putere termică minimă; elmin; x,xxx; kW. Consum de putere. în modul oprit; P0; x,xx; W. În modul de așteptare; Psm; x,xx; W. În modul inactiv; Pidle; x,xx; W. În modul de așteptare în rețea; Pnsm; x,xx; W. Modul de așteptare cu afișarea unor informații sau a stării; [da/nu]. Puterea consumată de flacăra pilot permanentă. Puterea consumată de flacăra pilot, după caz; Ppilot; [x,xxx / N.A.]; kW. (1) În cazul aparatelor pentru încălzire locală cu radiație luminoasă, valoarea implicită a randamentului termic ponderat este 85,6 %.. tabelul 6 Cerințe de informare pentru dispozitivele de control conexe separate Date de contact; Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat. Identificatorul (identificatorii) de model(e):. Articol; Simbol; Valoare; Unitate; Articol. Consum de putere; Tip (alegeți o variantă). În modul oprit; P0; x,xx; W; cu o singură treaptă de putere termică si fără controlul temperaturii camerei; [da/nu]. În modul de așteptare; Psm; x,xx; W; două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei; [da/nu]. În modul inactiv; Pidle; x,xx; W; controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic; [da/nu]. În modul de așteptare în rețea; Pnsm; x,xx; W; control electronic al temperaturii camerei; [da/nu]. Modul de așteptare cu afișarea unor informații sau a stării; [da/nu]; control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare zilnică; [da/nu]. control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare săptămânală; [da/nu]. Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante). detectarea prezenței; [da/nu]. detectarea unei ferestre deschise; [da/nu]. opțiunea de control la distanță; [da/nu]. control adaptabil al pornirii; [da/nu]. limitarea timpului de funcționare; [da/nu]. senzor cu bulb negru; [da/nu]. funcție de învățare autonomă; [da/nu]. precizia controlului; [da/nu]. Tabelul 7 Codurile funcțiilor de control Codul de control al temperaturii (TC); Funcții de control. f1; f2; f3; f4; f5; f6; f7; f8. Tipul de control al temperaturii; O singură treaptă, fără controlul temperaturii; NC. Două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii; TX. Controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic; TM. Control electronic al temperaturii camerei; TE. Control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare zilnică; TD. Control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare săptămânală; TW. Funcții de control; Detectarea prezenței; 1. Detectarea unei ferestre deschise; 2. Opțiunea de control la distanță; 3. Control adaptabil al pornirii; 4. Limitarea timpului de funcționare; 5. Senzor cu bulb negru; 6. Funcție de învățare autonomă; 7. Precizia controlului cu CA< 2Kelvin și CSD< 2Kelvin; 8. | Annex No. 2 to the Regulation on ecodesign requirements applicable to local space heaters and separately connected control devices ECODESIGN REQUIREMENTS REFERRED TO IN POINTS 5 AND 6 OF THIS REGULATION 1. Requirements concerning seasonal space heating energy efficiency 1.1 Local space heaters shall meet the following requirements: 1.1.1 the seasonal space heating energy efficiency of open fronted local space heaters and chimney-open local space heaters shall not be less than 40.3%; 1.1.2 the seasonal space heating energy efficiency of open combustion local space heaters with closed front shall not be less than 63.6%; 1.1.3 the seasonal space heating energy efficiency of balanced flue local space heaters shall not be less than 63.6%; 1.1.4 the seasonal space heating energy efficiency of portable electric local space heaters shall not be less than 44.7%; 1.1.5 the seasonal space heating energy efficiency of fixed electric local space heaters with a nominal heat output above 250 W, except for towel rails, shall not be less than 47.5%; 1.1.6 the seasonal space heating energy efficiency of fixed electric local space heaters with a nominal heat output of 250 W or less, except for towel rails, shall not be less than 43.1%; 1.1.7 the seasonal space heating energy efficiency of electric local space heaters with heat storage shall not be less than 47.3%; 1.1.8 the seasonal space heating energy efficiency of electric underfloor local space heaters shall not be less than 47.5%; 1.1.9 the seasonal space heating energy efficiency of electric local space heaters with visible radiation with a nominal heat output above 1.2 kW, except for portable electric local space heaters with visible radiation, shall not be less than 46.8%; 1.1.10 the seasonal space heating energy efficiency of electric local space heaters with visible radiation with a nominal heat output of 1.2 kW or less, except for portable electric local space heaters with visible radiation, shall not be less than 40.5%; 1.1.11 the seasonal space heating energy efficiency of portable electric local space heaters with visible radiation shall not be less than 39.5%; 1.1.12 the seasonal space heating energy efficiency of luminous radiant local space heaters shall not be less than 90.0%; 1.1.13 the seasonal space heating energy efficiency of tubular local space heaters shall not be less than 80.0%; 1.1.14 the seasonal space heating energy efficiency of towel rails with a nominal heat output above 250 W shall not be less than 46.0%; 1.1.15 the seasonal space heating energy efficiency of towel rails with a nominal heat output between 60 W and 250 W shall not be less than 42.1%. 1.2 Electric local space heaters with heat storage shall be equipped with an electronic thermal load control device in response to room temperature and/or outdoor temperature and with fan-assisted heat output. 1.3 Towel rails with a nominal heat output of 60 W or less may only be used with an operating time limitation having a preset maximum duration of no more than 6 hours. 1.4 Electric local space heaters placed on the market without a control device shall not be capable of delivering heat output without a control device. 2. Requirements concerning emissions Nitrogen oxides (NOx) emissions from liquid-fuel and gas-fired local space heaters shall not exceed the following values, based on GCV: 2.1 NOx emissions from open fronted local space heaters, chimney-open local space heaters, open combustion local space heaters with closed front, balanced flue local space heaters and flueless local space heaters shall not exceed 120 mg/kWh input; 2.2 NOx emissions from luminous radiant local space heaters and tubular local space heaters shall not exceed 180 mg/kWh input. 3. Requirements concerning low power modes Local space heaters with control devices and separately connected control devices shall meet the following requirements: 3.1 they shall have an off mode, a standby mode or both. The power consumption in off mode (Po) shall not exceed 0.50 W, and the power consumption in standby mode (Psm) shall not exceed 0.50 W; from 9 May 2027, the power consumption in off mode shall not exceed 0.30 W; 3.2 where standby mode includes the display of information or status, the power consumption of that mode shall not exceed 1.00 W; 3.3 where standby mode provides network connectivity and networked standby, as defined in subpoint 2.13 of the Regulation on ecodesign requirements for energy consumption in off mode, standby mode and networked standby of household and office electrical and electronic equipment, set out in Annex No. 42 to Government Decision No. 750/2016, the power consumption of that mode (Pnsm) shall not exceed 2.00 W; where communication between the heat generator and the control device is wireless or via power line carrier, the power consumption of that mode shall not exceed 3.00 W; 3.4 where an inactive mode is provided, the power consumption in inactive mode (Pidle) shall not exceed 1.00 W as an average over a period of one hour, except where inactive mode depends on power supplied via a network connection in order to automatically provide heat to the room, in which case the power consumption shall not exceed 3.00 W as an average over a period of one hour. 4. Requirements concerning product information 4.1 The instruction manuals for installers and users, as well as the freely accessible websites of manufacturers, their authorised representatives and importers, shall contain the following elements: 4.1.1 in the case of gas-fired local space heaters or liquid-fuel local space heaters, including flueless local space heaters and excluding commercial local space heaters, the information set out in Table 1 or, in the case of local space heaters placed on the market without control devices, in Table 2 of this Annex, with the technical parameters measured and calculated in accordance with Annex No. 3 and presenting the significant figures indicated in the respective tables; 4.1.2 in the case of electric local space heaters, the information set out in Table 3 or, in the case of local space heaters placed on the market without control devices, in Table 4 of this Annex, with the technical parameters measured and calculated in accordance with Annex No. 3 and presenting the significant figures indicated in the respective tables; 4.1.3 in the case of domestic local space heaters placed on the market without control devices, Table 7 as set out in this Annex and without any modification; 4.1.4 in the case of commercial local space heaters, the information set out in Table 5 of this Annex, together with their technical parameters measured and calculated in accordance with Annex No. 3 and presenting the significant figures indicated in the respective table; 4.1.5 any specific precautionary measures to be taken during the assembly, installation or maintenance of the local space heater; 4.1.6 information on disassembly, recycling and/or disposal at the end of the life cycle; 4.1.7 in the case of local space heaters placed on the market without control devices, the information in Tables 2 and 4 shall be prepared for at least one combination of local space heaters and control functions that ensures the product complies with this Regulation; 4.1.8 for separately connected control devices, Table 7 as set out in this Annex and without any modification, as well as the information in Table 6. 4.2 The instruction manual for installers and users, the freely accessible websites of manufacturers, their authorised representatives and importers, as well as the product packaging, shall contain the following product information, ensuring clear visibility and legibility in Romanian or in one of the internationally used languages: 4.2.1 in the case of local space heaters placed on the market without control devices: “This product is a [insert product category in accordance with subpoint 1.1 of this Annex] and, in order to comply with the mandatory ecodesign requirements set out in this Regulation, it must be completed with a control device providing at least the following control functions: [list of control function codes in accordance with the format set out in Table 7. Where multiple combinations of control functions are provided, each combination shall be placed on a separate line. The format of the code is TC (f1/f2/f3/f4/f5/f6/f7/f8), where TC is the code for function F(2), and f1–f8 are the codes of the respective function F(3) if that function is present, or “0” otherwise]”; 4.2.2 only in the case of flueless local space heaters and chimney-open local space heaters: “This product cannot be the primary source of heating”; 4.2.2.1 in the case of the user instruction manual, this statement shall appear on the cover page of the manual; 4.2.2.2 in the case of freely accessible websites of manufacturers, this statement shall be displayed together with the other product characteristics; 4.2.2.3 in the case of product packaging, the statement shall be positioned visibly on the packaging; 4.2.3 in the case of portable electric local space heaters and portable electric local space heaters with visible radiation: “This product is only suitable for well-insulated spaces or for occasional use.”; 4.2.3.1 in the case of the user instruction manual, this statement shall appear on the cover page of the manual; 4.2.3.2 in the case of freely accessible websites of manufacturers, this statement shall be displayed together with the other product characteristics; 4.2.3.3 in the case of product packaging, the statement shall be positioned visibly on the packaging. 4.3 For separately connected control devices, the instruction manuals for installers and users, the freely accessible websites of manufacturers, their authorised representatives and importers, as well as the product packaging, shall contain the following product information, ensuring clear visibility and legibility in Romanian or in one of the internationally used languages: “This control device has the following control functions: [list of control function codes in accordance with the format set out in Table 7. The format of the code is TC (f1/f2/f3/f4/f5/f6/f7/f8), where TC is the code for function F(2), and f1–f8 are the codes of the respective function F(3) if that function is present, or “0” otherwise]”. 4.4 The instruction manuals for installers and users, the freely accessible websites of manufacturers, their authorised representatives and importers, as well as the product packaging, may contain additional information on product characteristics that may be useful to installers and users, including information on the compatibility of local space heaters and control devices in order to meet the requirements set out in points 1 and 3 of this Annex. 5. Requirements concerning efficient use of resources 5.1 Availability of spare parts: 5.1.1 For all models whose units are placed on the market, manufacturers, importers of electric local space heaters or their authorised representatives shall make available to professional repairers at least the following spare parts: 5.1.1.1 in the case of portable electric local space heaters and portable electric local space heaters with visible radiation: - control devices; - ambient thermostats (only for portable electric local space heaters); - motors for heaters equipped with a fan (only for portable electric local space heaters); - printed circuit boards; - displays or status indicators; - rotors; - control sensors; - buttons and switches; - remote control sensors; 5.1.1.2 in the case of fixed electric local space heaters, towel rails and electric underfloor local space heaters: - control devices; - ambient thermostats; - floor sensor (only for electric underfloor local space heaters); - repair kit for heating cables (only for electric underfloor local space heaters); - mounting brackets, where necessary; - printed circuit boards; - displays or status indicators; - rotors; - control sensors; - buttons and switches; - remote control sensors; 5.1.1.3 in the case of electric local space heaters with heat storage: - heating elements; - control devices; - safety switches; - connection cables; - casing for mechanical parts; - mounting brackets; - fans and rotors; - printed circuit boards; - displays or status indicators; - control sensors; - buttons and switches; - remote control sensors; 5.1.1.4 in the case of electric local space heaters with visible radiation, except for portable electric local space heaters with visible radiation: - control devices; - heating elements; - connection cables; - mounting brackets; - printed circuit boards; - displays or status indicators; - rotors; - control sensors; - buttons and switches; - remote control sensors; 5.1.2 The availability of the spare parts referred to in subpoint 5.1.1 shall be ensured for a minimum period starting from the entry into force of this Regulation or from two years after the placing on the market of the first unit of a model, whichever date is later, and ending at least 10 years after the placing on the market of the last unit of the model concerned. For this purpose, the list of spare parts and the procedure for ordering them shall be made publicly available on the freely accessible website of the manufacturer, importer or authorised representative, at least for the minimum period indicated above; 5.1.3 For all models whose units are placed on the market after the entry into force of this Regulation, manufacturers, importers of local space heaters or their authorised representatives shall make available to professional repairers and to users at least the following spare parts: 5.1.4 The availability of the spare parts referred to in subpoint 5.1.3 shall be ensured for a minimum period starting from the placing on the market of the respective unit and ending at least 10 years after the placing on the market of the last unit of the model concerned. For this purpose, the list of spare parts, the procedure for ordering them and the information on repair and maintenance shall be made publicly available on the freely accessible website of the manufacturer, importer or authorised representative, at least for the minimum period indicated above; 5.1.5 Manufacturers, importers of local space heaters or their authorised representatives shall ensure that the spare parts referred to in subpoints 5.1.1 and 5.1.3 can be replaced using commonly available tools and without causing permanent damage to the local space heater; 5.1.6 During the periods referred to in subpoints 5.1.2 and 5.1.4, manufacturers, importers or authorised representatives shall indicate the indicative pre-tax prices, at least in euro with the equivalent in Moldovan lei at the official exchange rate of the Moldovan leu, for the spare parts listed in subpoints 5.1.1 and 5.1.3, including the indicative pre-tax price of fastening elements and tools where supplied together with the spare part, on the freely accessible website of the manufacturer, importer or authorised representative; 5.1.7 Manufacturers, importers of local space heaters or their authorised representatives that use software shall make available software and firmware updates for at least 10 years after the product has been placed on the market, and such updates shall be provided free of charge. 5.2 Maximum delivery time for spare parts: During the period of availability of spare parts, the manufacturer, importer or authorised representative shall ensure the delivery of spare parts within 10 working days from receipt of the order. 5.3 Access to repair and maintenance information: During the period referred to in subpoint 5.1.2, the manufacturer, importer or authorised representative shall provide professional repairers with access to repair and maintenance information for the appliance under the following conditions: 5.3.1 the website of the manufacturer, importer or authorised representative shall indicate the process by which professional repairers may request access to the information; in order to accept such a request, manufacturers, importers or authorised representatives may require the professional repairer only to demonstrate that: 5.3.1.1 the professional repairer has the technical competence to repair local space heaters and complies with the applicable regulations for repairers of local space heaters. Reference to an official registration system as a professional repairer, where such a system exists in the respective States, shall be accepted as proof of compliance with this point; 5.3.1.2 the professional repairer is covered by insurance for liabilities arising from its activity, regardless of whether such insurance is required under national law; 5.3.2 manufacturers, importers or authorised representatives shall accept or refuse registration within five working days from the date of the request; 5.3.3 manufacturers, importers or authorised representatives may charge reasonable and proportionate fees for access to repair and maintenance information or for receiving periodic updates. A fee shall be considered reasonable if it does not discourage access by failing to take into account the extent to which the professional repairer uses the information; 5.3.4 once registered, a professional repairer shall have access, within one working day from the request for access, to the requested repair and maintenance information. Where appropriate, the information may be provided for an equivalent model of local space heater or for a model within the same family of local space heaters; 5.3.5 repair and maintenance information shall include: 5.3.5.1 the unambiguous identification of the local space heater; 5.3.5.2 a disassembly diagram or exploded view; 5.3.5.3 the technical manual with repair instructions; 5.3.5.4 the list of equipment required for repair and testing; 5.3.5.5 information on components and diagnostics, such as theoretical minimum and maximum values for measurements; 5.3.5.6 wiring routes and connection diagrams; 5.3.5.7 error and diagnostic codes, including manufacturer-specific codes, where applicable; 5.3.5.8 instructions for installing relevant software and firmware, including reset software; 5.3.5.9 information on how to access recorded data concerning reported fault incidents stored in the local space heater, where applicable; and 5.3.5.10 diagrams of electronic sub-assemblies. 5.3.6 Without prejudice to intellectual property rights, and except for gas- and liquid-fuel local space heaters, third parties shall be permitted to use and publish, without modification, the repair and maintenance information initially published by the manufacturer, importer or authorised representative and identified in subpoint 5.3.5, once the manufacturer, importer or authorised representative ceases access to that information after the end of the access period for repair and maintenance information. 5.4 Requirements concerning disassembly for material recovery and recycling under pollution-prevention conditions 5.4.1 Manufacturers, importers or authorised representatives shall ensure that local space heaters are designed in such a way that the materials and components listed in Annex No. 6 to the Regulation on waste electrical and electronic equipment, approved by Government Decision No. 212/2018, can be removed from the appliance using commonly available tools. 5.4.2 manufacturers, importers or authorised representatives shall comply with the obligations set out in points 86–89 of the Regulation on waste electrical and electronic equipment, approved by Government Decision No. 212/2018, so that the relevant materials and components can be removed from the appliance using commonly available tools. 6. Technical documentation file 6.1 The technical documentation file for local space heaters required for the purpose of conformity assessment pursuant to points 7–10 of this Regulation and the verification procedure set out in Annex No. 5 shall contain the following elements: 6.1.1 the declared values of all parameters specified in Tables 1–5; for this purpose, the same structure as in Tables 1–5 may be used; 6.1.2 a list of all equivalent models, where applicable; 6.1.3 all other elements indicated in points 7–10 of this Regulation, as applicable. 6.2 In the case of local space heaters placed on the market without control devices, the information in Tables 2 and 4 shall be prepared for the combination(s) of local space heater and control functions, in accordance with subpoint 4.1.7. 6.3 The technical documentation file for separate connected control devices, required for the purpose of conformity assessment pursuant to points 7–10 of this Regulation and the verification procedure set out in Annex No. 5, shall contain the following elements: 6.3.1 the declared values of all parameters specified in Table 6; for this purpose, the same structure as in Table 6 may be used; 6.3.2 a list of all equivalent models, where applicable; table 1 Information requirements for local space heaters using gaseous/liquid fuel Contact details; Name and address of the manufacturer or its authorised representative. Model identifier(s);. Indirect heating function: [yes/no]. Direct heat output: … (kW). Indirect heat output: … (kW). Minimum permissible total flue length (vertical pipe + horizontal): … (m). Fuel; Nitrogen oxide emissions (NOx). Value; Unit. Select the fuel type [gaseous/liquid]; x; mg/kWhinput(PGS). Article; Simbol; Value; Unit; Article; Simbol; Value; Unit. Heat output; Useful efficiency (NCV). Nominal heat output; Pnom; x,x; kW; Useful efficiency at nominal heat output; nth,nom; x,x; %. Minimum heat output (indicative); Pmin; [x,x / N.A.]; kW; Useful efficiency at minimum heat output (indicative); nth, min; [x,x / N.A.]; %. Seasonal space heating energy efficiency; ns; x,x; %. Auxiliary electricity consumption; Type of heat output / room temperature control (select one option). At nominal heat output; elmax; x,x; kW; Single-stage heat output, without room temperature control; [yes/no]. At minimum heat output; elmin; x,x; kW; Two or more manual heat output stages, without room temperature control; [yes/no]. Power consumption; Room temperature control by means of a mechanical thermostat; [yes/no]. In off mode; P0; x,xx; W; Electronic room temperature control; [yes/no]. In standby mode; Psm; x,xx; W; Electronic room temperature control with daily timer; [yes/no]. In idle mode; Pidle; x,xx; W; Electronic room temperature control with weekly timer; [yes/no]. In network standby mode; Pnsm; x,xx; W; Other control options (multiple options may be selected). Standby mode with information or status display; [yes/no]; Room temperature control with presence detection; [yes/no]. Permanent pilot flame power consumption; Room temperature control with open window detection; [yes/no]. Pilot flame power consumption, where applicable; Ppilot; [x,xxx / N.A.]; kW; Remote control option; [yes/no]. Adaptive start control; [yes/no]. Operating time limitation; [yes/no]. Black bulb sensor; [yes/no]. Self-learning function; [yes/no]. Control accuracy; [yes/no]. table 2 Information requirements for local space heaters using gaseous/liquid fuel placed on the market without control devices This product requires a control device in order to comply with the mandatory ecodesign requirements laid down in this Regulation.. Contact details; Name and address of the manufacturer or its authorised representative. Model identifier(s):. Indirect heating function: [yes/no]. Direct heat output: .... (kW). Indirect heat output: .... (kW). Minimum permissible total flue length (vertical pipe + horizontal): .... (m). Fuel; Nitrogen oxide emissions (NOx). Value; Unit. Select the fuel type [gaseous/liquid]; x; mg/kWhinput (PCS). Article; Simbol; Value; Unit; Control functions required to comply with the mandatory ecodesign requirements set out in Regulation (EU) 2024/1103. Heat output; Type of heat output / room temperature control (select one option). Nominal heat output; Pnom; x,x; kW; Single-stage heat output, without room temperature control; [yes/no]. Minimum heat output (indicative); Pmin; [x,x / N.A.]; kW; Two or more manual heat output stages, without room temperature control; [yes/no]. Auxiliary electricity consumption; Room temperature control by means of a mechanical thermostat; [yes/no]. At nominal heat output; elmax; x,xxx; kW; Electronic room temperature control; [yes/no]. At minimum heat output; elmin; x,xxx; kW; Electronic room temperature control with daily timer; [yes/no]. Permanent pilot flame power consumption; Electronic room temperature control with weekly timer; [yes/no]. Pilot flame power consumption, where applicable; Ppilot; [x.xxx /N.A.]; kW; Other control options (multiple options may be selected). Presence detection; [yes/no]. Open window detection; [yes/no]. Remote control option; [yes/no]. Adaptive start control; [yes/no]. Operating time limitation; [yes/no]. Black bulb sensor; [yes/no]. Control accuracy; [yes/no]. table 3 Information requirements for electric local space heaters Contact details; Name and address of the manufacturer or its authorised representative. Model identifier(s):. Article; Simbol; Value; Unit; Article; Unit. Heat output; Type of heat output / room temperature control (select one option). Nominal heat output; Pnom; x,xxx; kW; Single-stage heat output, without room temperature control; [yes/no]. Minimum heat output; Pmin; [x,xxx / N.A.]; kW; Two or more manual heat output stages, without room temperature control; [yes/no]. Maximum continuous heat output; Pmax,c; x,xxx; kW; With room temperature control by means of a mechanical thermostat; [yes/no]. Power consumption; With electronic room temperature control; [yes/no]. In off mode; P0; x,xxx; W; Electronic room temperature control with daily timer; [yes/no]. In standby mode; Psm; x,xx; W; Electronic room temperature control with weekly timer; [yes/no]. In idle mode; Pidle; x,xx; W; Other control options (multiple options may be selected). In network standby mode; Pnsm; x,xx; W; Room temperature control with presence detection; [yes/no]. Standby mode with information or status display; [yes/no]; Room temperature control with open window detection; [yes/no]. Seasonal space heating energy efficiency in active mode; Ns,on; x,x; %; Remote control option; [yes/no]. Adaptive start control; [yes/no]. Operating time limitation; [yes/no]. Black bulb sensor; [yes/no]. Self-learning function; [yes /no]. Control accuracy; [yes/no]. table 4 Information requirements for electric local space heaters placed on the market without control devices This product requires a control device in order to comply with the mandatory ecodesign requirements laid down in this Regulation.. Contact details; Name and address of the manufacturer or its authorised representative. Model identifier(s):. Article; Simbol; Value; Unit; Article; Unit. Control functions required to comply with the mandatory ecodesign requirements laid down in this Regulation. Heat output; Type of heat output / room temperature control (select one option). Nominal heat output; Pnom; x,xxx; kW; Single-stage heat output without room temperature control; [yes/no]. Minimum heat output (indicative); Pmin; [x,xxx / N.A.]; kW; Two or more manual heat output stages, without room temperature control; [yes/no]. Maximum continuous heat output; Pmax,c; x,xxx; kW; Room temperature control by means of a mechanical thermostat; [yes/no]. Room temperature control by means of a mechanical thermostat; [yes/no]. Electronic room temperature control with daily timer; [yes/no]. Electronic room temperature control with weekly timer; [yes/no]. Other control options (multiple options may be selected). Presence detection; [yes/no]. Open window detection; [yes/no]. Remote control option; [yes/no]. Adaptive start control; [yes/no]. Operating time limitation; [yes/no]. Black bulb sensor; [yes/no]. Self-learning function; [yes/no]. Control accuracy; [yes/no]. table 5 Information requirements for commercial local space heaters Contact details; Name and address of the manufacturer or its authorised representative. Model identifier(s):. Type of heating: [luminous radiant / radiant tube]. Fuel; Nitrogen oxide emissions (NOx). Value; Unit. Characteristics when operating only with the primary fuel. Article; Simbol; Value; Unit; Article; Simbol; Value; Unit. Heat output; Efficiency (GCV) – only for radiant tube local space heaters (1). Nominal heat output; Pnom; x,x; KW; Useful efficiency at nominal heat output; nth,nom; x,x; %. Minimum heat output; Pmin; [x,x / N.A.]; KW; Useful efficiency at minimum heat output; nth,min; [x,x / N.A.]; %. Minimum heat output (as a percentage of nominal heat output); ..; [x]; %; Seasonal space heating energy efficiency; ns; x,x; %. Nominal heat output of the radiant tube system, where applicable; Psystem; x,x; KW; Useful efficiency of a radiant tube segment at minimum heat output, where applicable; ni; [x,x / N.A.]; %. ominal heat output of a radiant tube segment, where applicable; Pheater,i; [x,x / N.A.]; kW; To be repeated for multiple segments, where applicable; ..; [x,x / N.A.]; %. (To be repeated for multiple segments, where applicable); ..; [x,x / N.A.]; kW. Number of identical radiant tube segments; n; [x]; [-]. Radiant factor; Envelope losses Envelope insulation class; U; W/ (m2K). Envelope loss factor; Fenv; [x,x]; %. Radiant factor at nominal heat output; RFnom; [x,x]; [-]; The heat generator must be installed outside the heated area.; [da/nu]. Radiant factor at minimum heat output; RFmin; [x,x]; [-]. Radiant factor of the radiant tube segment at nominal heat output; RFi; [x,x]; [-]. To be repeated for multiple segments, where applicable.. Auxiliary electricity consumption. At nominal heat output; elmax; x,xxx; kW; Type of heat output control (select one option) - single-stage [yes/no] - two-stage [yes/no] -modulating [yes/no]. At minimum heat output; elmin; x,xxx; kW. Power consumption. In off mode; P0; x,xx; W. In standby mode; Psm; x,xx; W. In idle mode; Pidle; x,xx; W. In network standby mode; Pnsm; x,xx; W. Standby mode with information or status display; [yes/no]. Permanent pilot flame power consumption. Pilot flame power consumption, where applicable; Ppilot; [x,xxx / N.A.]; kW. (1) In the case of luminous radiant local space heaters, the default value of the weighted thermal efficiency is 85.6%.. table 6 Information requirements for separate connected control devices Contact details; Name and address of the manufacturer or its authorised representative. Model identifier(s):. Article; Simbol; Value; Unit; Article. Power consumption; Type (select one option). In off mode; P0; x,xx; W; Single-stage heat output without room temperature control; [yes/no]. In standby mode; Psm; x,xx; W; Two or more manual heat output stages, without room temperature control; [yes/no]. In idle mode; Pidle; x,xx; W; Room temperature control by means of a mechanical thermostat; [yes/no]. In network standby mode; Pnsm; x,xx; W; Electronic room temperature control; [yes/no]. Standby mode with information or status display; [yes/no]; Electronic room temperature control with daily timer; [yes/no]. Electronic room temperature control with weekly timer; [yes/no]. Other control options (multiple options may be selected). Presence detection; [yes/no]. Open window detection; [yes/no]. Remote control option; [yes/no]. Adaptive start control; [yes/no]. Operating time limitation; [yes/no]. Black bulb sensor; [yes/no]. Self-learning function; [yes/no]. Control accuracy; [yes/no]. table 7 Control function codes Temperature control code (TC); Control functions. f1; f2; f3; f4; f5; f6; f7; f8. Type of temperature control; Single-stage, without temperature control; NC. Two or more manual heat output stages, without temperature control TX; TX. Room temperature control by means of a mechanical thermostat; TM. Electronic room temperature control; TE. Electronic room temperature control with daily timer; TD. Electronic room temperature control with weekly timer; TW. Control functions; Presence detection; 1. Open window detection; 2. Remote control option; 3. Adaptive start control; 4. Operating time limitation; 5. Black bulb sensor; 6. Self-learning function; 7. Control accuracy with CA < 2 Kelvin and CSD < 2 Kelvin; 8. | Compatible | Termenul prevăzut de Regulamentul UE, 1 iulie 2025, se ajustează în contextul perioadei de transpunere. Ținând cont că aprobarea actului normativ național este preconizată pentru anul 2026, se stabilește data întrării în vigoare ca termen de aplicare, pentru a permite o perioadă de tranziție adecvată. |  |  |
| ANEXA III Metodele de măsurare și calculele menționate la articolul 3 În scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele prezentului regulament, măsurătorile și calculele se efectuează utilizând standarde armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile care țin seama de metodele de ultimă generație, general recunoscute. 1. CONDIȚII GENERALE PRIVIND MĂSURĂTORILE ȘI CALCULELE - Valorile declarate pentru eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor se rotunjesc la cea mai apropiată zecimală. - În cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală, valorile declarate puterea termică nominală se rotunjesc la cea mai apropiată a treia zecimală. Pentru toate celelalte aparate electrice pentru încălzire locală, valorile declarate puterea termică nominală se rotunjesc la cea mai apropiată zecimală. - Valorile declarate pentru emisii se rotunjesc la cel mai apropiat număr întreg. - În cazul în care un parametru este declarat în temeiul articolului 4, valoarea declarată a acestuia este utilizată de către producător, importator sau reprezentantul autorizat pentru efectuarea calculelor prevăzute în prezenta anexă. - În cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos și lichid, cu excepția aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial, temperatura gazelor de ardere și temperatura aerului de ardere se măsoară pentru lungimea minimă totală a țevii de ardere declarată de producător în manualul de instalare, dar nu mai mult de 1,5 metri (suma lungimii țevii verticale și orizontale). În cazul în care nu este disponibilă nicio declarație, măsurarea se efectuează cu o lungime totală a țevii de 1,5 metri. - În cazul dispozitivelor de control conexe separate, se verifică funcționarea corectă a funcțiilor de control. 2.CONDIȚII GENERALE PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ SEZONIERĂ AFERENTĂ ÎNCĂLZIRII SPAȚIILOR - Eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor (ηS) se calculează ca fiind eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor în modul activ (ηS,on), corectată cu contribuții care țin seama de controlul puterii termice, de consumul auxiliar de energie electrică și de consumul de energie al flăcării pilot permanente. - În cazul aparatelor pentru încălzire locală care sunt introduse pe piață împreună cu dispozitivul de control, eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor se măsoară și se calculează cu ajutorul dispozitivului de control inclus în ambalaj. - În cazul aparatelor pentru încălzire locală introduse pe piață fără dispozitiv de control, eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor se măsoară și se calculează pentru fiecare combinație diferită de funcție a aparatului pentru încălzire locală și funcție de control indicată de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat în conformitate cu anexa II punctul 4 subpunctul 2 litera (a). 3.CONDIȚII GENERALE PRIVIND EMISIILE În cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos și lichid, emisiile de oxizi de azot (NOx) se calculează ca fiind cantitatea totală de monoxid de azot și dioxid de azot măsurată și se exprimă în dioxid de azot. Măsurarea emisiilor de oxizi de azot este concomitentă cu măsurarea eficienței energetice aferente încălzirii spațiilor. În scopul declarării și al verificării, se aplică emisiile de NOx(max) la sarcină maximă. 4.CONDIȚII SPECIFICE PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ SEZONIERĂ AFERENTĂ ÎNCĂLZIRII SPAȚIILOR - Eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor pentru încălzire locală se definește astfel: - în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos și al aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil lichid, cu excepția aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial: unde: - ηS este eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor, exprimată în%; - ηs,on este eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor în modul activ, exprimată în %; - în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală: unde: - ηS este eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor, exprimată în %; - ηs,on este eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor în modul activ, exprimată în %; - CC este coeficientul de conversie; - în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial: unde: - ηS este eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor, exprimată în %; - ηs,on este eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor în modul activ, exprimată în %; - F(1) este un factor de corecție, exprimat în %, care reprezintă o contribuție negativă la eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor, datorată contribuțiilor ajustate ale opțiunilor referitoare la puterea termică; - F(4) este un factor de corecție, exprimat în %, care reprezintă contribuția negativă a consumului auxiliar de energie electrică la eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor; - F(5) este un factor de corecție, exprimat în %, care reprezintă contribuția negativă a consumului de energie al flăcării pilot permanente la eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor; - eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor în modul activ se calculează astfel: - în cazul tuturor aparatelor pentru încălzire locală, cu excepția aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial: unde: - ηth,nom este randamentul util la putere termică nominală, exprimat în %. - în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală, - în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos și al aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil lichid, ηth,nom este randamentul util la putere termică nominală, pe baza PCN; - F(2) este un factor de corecție care reprezintă o contribuție pozitivă la eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor, datorată contribuțiilor ajustate ale dispozitivelor de control al confortului termic interior, ale căror valori se exclud reciproc și care nu se pot însuma; - F(3) este un factor de corecție care reprezintă o contribuție pozitivă la eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor, datorată contribuțiilor ajustate ale dispozitivelor de control al confortului termic interior, ale căror valori se pot însuma; - F(4) este un factor de corecție care reprezintă contribuția negativă a consumului auxiliar de energie electrică la eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor; - F(5) este un factor de corecție care reprezintă contribuția negativă a consumului de energie al flăcării pilot permanente la eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor; - în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial: unde: - ηS,th este randamentul termic ponderat, exprimat în %; - ηS,RF este randamentul emisiilor, exprimat în %; - randamentul termic ponderat (ηS,th ) se calculează după cum urmează: - în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu radiație luminoasă, ηS,th este 85,6 %; - în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu tuburi: unde: - ηth,nom este randamentul termic la putere termică nominală, exprimat în %, pe baza PCS; - ηth,min este randamentul termic la putere termică minimă, exprimat în %, pe baza PCS; - Fenv reprezintă pierderile prin anvelopă ale generatorului de căldură, exprimate în %; dacă producătorul specifică faptul că generatorul de căldură al aparatului pentru încălzire locală cu tuburi trebuie instalat în spațiul interior care urmează să fie încălzit, atunci pierderile prin anvelopă sunt 0 (zero); dacă producătorul specifică faptul că generatorul de căldură al aparatului pentru încălzire locală cu tuburi trebuie instalat în afara spațiului care urmează să fie încălzit, atunci factorul corespunzător pierderilor depinde de transmitanța anvelopei generatorului de căldură, conform tabelului 8; Tabelul 8: Factorul corespunzător pierderilor de căldură prin anvelopa generatorului Transmitanța anvelopei (U); Fenv. U ≤ 0,5; 2,2 %. 0,5 < U ≤ 1,0; 2,4 %. 1,0 < U ≤ 1,4; 3,2 %. 1,4 < U ≤ 2,0; 3,6 %. U>2,0; 6,0 %. - randamentul emisiilor (ηS,RF) se calculează după cum urmează: unde RFS este factorul radiant al aparatului pentru încălzire locală de uz comercial, exprimat în %; în cazul tuturor aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial cu excepția sistemelor de încălzire cu tuburi: unde: - RFnom este factorul radiant la puterea termică nominală, exprimat în %; - RFmin este factorul radiant la puterea termică minimă, exprimat în %; în cazul sistemelor de încălzire cu tuburi: unde: - RFnom,i este factorul radiant al fiecărui segment cu tuburi la puterea termică nominală, exprimat în%; - RFmin,i este factorul radiant al fiecărui segment cu tuburi la puterea termică minimă, exprimat în %; - Pheater,i este puterea termică a fiecărui segment cu tuburi, exprimată în kW, pe baza PCS; - Psystem este puterea termică a întregului sistem cu tuburi, exprimată în kW, pe baza PCS; ecuația de mai sus se aplică numai în cazul în care construcția arzătorului, a tuburilor și a reflectoarelor segmentului cu tuburi care face parte din sistemul de încălzire cu tuburi este identică cu cea a unui aparat de încălzire locală cu un singur tub și în cazul în care parametrii care determină performanța segmentului cu tuburi sunt identici cu cei ai unui aparat de încălzire locală cu un singur tub; - factorul de corecție F(1) se calculează după cum urmează: Tabelul 9: Factorul de corecție F(1) în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial În cazul în care controlul puterii termice a produsului este de tip:; F(1) [%]; Cu următoarele limite. Cu o singură treaptă. Cu două trepte; 2,5 % ≤ F(1) ≤ 5,0 %. Cu modulație; 0 % ≤ F(1) ≤ 5,0 %. - factorul de corecție F(2) este egal cu unul dintre factorii menționați în tabelul 10, în funcție de funcția de control care se aplică. Se poate selecta o singură valoare; funcțiile menționate în tabelul 10 se activează și sunt funcționale atunci când echipamentul este introdus pe piață sau pus în funcțiune și activat cu configurația sa inițială, după ce echipamentul este resetat la setările implicite din fabrică; Tabelul 10: Factorul de corecție F(2) În cazul în care produsul este introdus pe piață cu (se poate aplica o singură opțiune); F(2). în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală; în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos și lichid. Portabile; Fixe; Cu acumulator; Prin pardoseală; Cu radiație vizibilă; Uscătoare de prosoape. cu o singură treaptă de putere termică, fără controlul temperaturii camerei; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii; 0,025; 0; 0; 0; 0,050; 0,030; 0,025. cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic; 0,100; 0,025; 0,025; 0,025; 0,025; 0,030; 0,050. cu control electronic al temperaturii camerei; 0,160; 0,050; 0,050; 0,050; 0,080; 0,030; 0,100. cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică; 0,170; 0,095; 0,095; 0,095; 0,100; 0,095; 0,125. cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală; 0,190; 0,150; 0,150; 0,150; 0,120; 0,150; 0,150. - factorul de corecție F(3) se calculează ca suma valorilor menționate în tabelul 11, în funcție de funcția (funcțiile) de control care se aplică; funcțiile menționate în tabelul 11 se activează și sunt funcționale atunci când echipamentul este introdus pe piață sau pus în funcțiune și activat cu configurația sa inițială, după ce echipamentul este resetat la setările implicite din fabrică; Tabelul 11: Factorul de corecție F(3) În cazul în care produsul este introdus pe piață cu (se pot aplica mai multe opțiuni):; F(3). în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală; în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos și lichid. Portabile; Fixe; Cu acumulator; Prin pardoseală; Cu radiație vizibilă; Uscătoare de prosoape. controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței; 0,005; 0; 0; 0; 0,040; 0; 0,025. controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise; 0,005; 0,020; 0,020; 0,020; 0,020; 0,020; 0,025. cu opțiune de control la distanță; 0; 0,020; 0,020; 0,020; 0; 0; 0,025. cu control adaptabil al pornirii; 0,005; 0,020; 0,020; 0,020; 0; 0,020; 0. cu limitarea timpului de funcționare; 0,005; 0; 0; 0; 0,020; 0,020; 0. cu senzor cu bulb negru; 0; 0; 0; 0; 0,040; 0; 0. cu funcție de învățare autonomă; 0; 0,020; 0,020; 0,020; 0,010; 0,020; 0,0125. Precizia controlului cu CA< 2Kelvin și CSD < 2 Kelvin; 0,020; 0,020; 0,020; 0,020; 0; 0,020; 0,0125. - factorul de corecție F(4) se calculează după cum urmează: - în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos și lichid, cu excepția aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial: unde: - elmax este consumul de putere electrică la puterea termică nominală, exprimat în kW; - elmin este consumul de putere electrică la puterea termică minimă, exprimat în kW. În cazul în care produsul nu oferă o putere termică minimă, se folosește consumul de putere electrică la puterea termică nominală; - Pnom este puterea termică nominală a produsului, exprimată în kW; - în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial: - în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală, F(4) = 1; - factorul de corecție F(5) se calculează după cum urmează: - în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau lichid, cu excepția aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial: unde: - Ppilot reprezintă consumul flăcării pilot permanente, exprimat în kW; - Pnom este puterea termică nominală a produsului, exprimată în kW; - în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial: unde: - Ppilot reprezintă consumul flăcării pilot permanente, exprimat în kW; - Pnom este puterea termică nominală a produsului, exprimată în kW; în cazul în care produsul nu are o lampă (flacără) pilot permanentă, Ppilot este 0 (zero); - în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală,F(5) = 1. 5. MODURI CU CONSUM REDUS DE PUTERE - Se măsoară consumul de putere al modului oprit (Po), al modului standby (Psm) și, după caz, al modului inactiv (Pidle) și al modului standby în rețea (Pnsm), exprimat în W și rotunjit la două zecimale. În timpul măsurării consumului de putere în modurile cu consum redus de putere, se verifică și se înregistrează următoarele funcții: - afișarea sau nu de informații; - activarea sau nu a unei conexiuni la rețea. Dacă modul standby include afișarea unor informații sau a stării, această funcție trebuie să fie asigurată și atunci când este disponibil modul standby în rețea. - În cazul dispozitivelor de control conexe separate, consumul de putere în modurile cu consum redus de putere se măsoară la tensiunea rețelei. În cazul în care consumul de putere în modurile cu consum redus de putere poate fi măsurat numai la un nivel de tensiune în curent continuu, rezultatele acestor măsurători pentru fiecare mod cu consum redus de putere se înmulțesc cu un factor de 1,5, reprezentând o conversie medie de putere curent alternativ-curent continuu de 67%, pentru a se obține valorile care trebuie să respecte cerințele pentru modurile cu consum redus de putere. 6.PRECIZIA CONTROLULUI ȘI ABATEREA DINTRE VALOAREA DE REGLAJ ȘI VALOAREA SETATĂ În cazul aparatelor pentru încălzire locală și al dispozitivelor de control conexe separate, AC și CSD se măsoară ori de câte ori producătorul declară CA< 2K și CSD< 2K. ▼B | ANNEX III Measurement methods and calculations referred to in Article 3 For the purposes of compliance and verification of compliance with the requirements of this Regulation, measurements and calculations shall be made using harmonised standards the reference numbers of which have been published for this purpose in the Official Journal of the European Union, or using other reliable, accurate and reproducible methods that take into account the generally recognised state-of-the-art methods. 1. GENERAL CONDITIONS FOR MEASUREMENTS AND CALCULATIONS - Declared values for seasonal space heating energy efficiency shall be rounded to the nearest one decimal place. - For electric local space heaters, declared values for nominal heat output shall be rounded to the nearest third decimal place. For all other local space heaters, declared values for nominal heat output shall be rounded to the nearest one decimal place. - Declared values for emissions shall be rounded to the nearest integer. - Where a parameter is declared pursuant to Article 4, its declared value shall be used by the manufacturer, importer or authorised representative for the calculations in this Annex. - For gas and liquid fuel local space heaters except commercial local space heaters, the flue gas temperature and the combustion air temperature shall be measured for the minimum total flue duct pipe length declared by the manufacturer in the installation manual but not more than 1,5 meters (sum of vertical and horizontal pipe length). If no declaration is available the measurement shall be performed with a total pipe length of 1,5 meters. - For separate related controls the correct functioning of the control functions shall be checked. 2. GENERAL CONDITIONS FOR SEASONAL SPACE HEATING ENERGY EFFICIENCY - The seasonal space heating energy efficiency (ηS) shall be calculated as the seasonal space heating energy efficiency in active mode (ηS,on), corrected by contributions accounting for heat output control, auxiliary electricity consumption and permanent pilot flame energy consumption. - For local space heaters that are placed on the market together with the control, the seasonal space heating energy efficiency shall be measured and calculated with the control contained in the packaging. - For local space heaters placed on the market without control, the seasonal space heating energy efficiency shall be measured and calculated for each different combination of local space heater and control functions indicated by the manufacturer, importer or authorised representative according to Annex II, point 4(2)(a). 3. GENERAL CONDITIONS FOR EMISSIONS For gaseous and liquid fuel local space heaters the emissions of nitrogen oxides (NOx) shall be calculated as the sum of the measured nitrogen monoxide and nitrogen dioxide, and expressed in nitrogen dioxide. The measurement of nitrogen oxides emissions shall be concurrent with the measurement of the space heating energy efficiency. For declaration and verification purposes the emission at full load NOx(max) applies. 4. SPECIFIC CONDITIONS FOR SEASONAL SPACE HEATING ENERGY EFFICIENCY - The seasonal space heating energy efficiency of local space heaters is defined as: - for gaseous fuel local space heaters and liquid fuel local space heaters, except commercial local space heaters: Where - ηS is the seasonal space heating energy efficiency, expressed in %; - ηs,on is the seasonal space heating energy efficiency in active mode, expressed in %; - for electric local space heaters where: - ηS is the seasonal space heating energy efficiency, expressed in %; - ηs,on is the seasonal space heating energy efficiency in active mode, expressed in %; - CC is the conversion coefficient; - for commercial local space heaters where: - ηS is the seasonal space heating energy efficiency, expressed in %; - ηs,on is the seasonal space heating energy efficiency in active mode, expressed in %; - F(1) is a correction factor accounting for a negative contribution to seasonal space heating efficiency due to adjusted contributions for options for the heat output, expressed in %; - F(4) is a correction factor accounting for a negative contribution to the seasonal space heating energy efficiency by auxiliary electricity consumption, expressed in %; - F(5) is a correction factor accounting for a negative contribution to the seasonal space heating energy efficiency by energy consumption of a permanent pilot flame, expressed in %; - the seasonal space heating energy efficiency in active mode is calculated as: - for all local space heaters except commercial local space heaters: where: - η th,nom is the useful efficiency at nominal heat output, expressed in %. - for electric local space heaters, - for gaseous fuel local space heaters and liquid fuel local space heaters,η th,nom is the useful efficiency at nominal heat output based on NCV; - F(2) is a correction factor accounting for a positive contribution to the seasonal space heating energy efficiency due to adjusted contributions of controls of indoor heating comfort, the values of which are mutually exclusive, cannot be added to each other; - F(3) is a correction factor accounting for a positive contribution to the seasonal space heating energy efficiency due to adjusted contributions of controls for indoor heating comfort, the values of which can be added to each other; - F(4) is a correction factor accounting for a negative contribution to the seasonal space heating energy efficiency by auxiliary electricity consumption; - F(5) is a correction factor accounting for a negative contribution to the seasonal space heating energy efficiency by energy consumption of a permanent pilot flame; - for commercial local space heaters: where: - ηS,th is the weighted thermal efficiency, expressed in %; - ηS,RF is the emission efficiency, expressed in %; - the weighted thermal efficiency (ηS,th) is calculated as follows: - for luminous local space heaters, ηS,th is 85,6%; - for tube local space heaters: where: - ηth,nom is the thermal efficiency at nominal heat output, expressed in %, based on GCV; - ηth,min is the thermal efficiency at minimum heat output, expressed in %, based on GCV; - Fenv are the envelope losses of the heat generator, expressed in %; if the heat generator of the tube local space heater is specified by the manufacturer to be installed in the indoor space to be heated, the envelope losses are 0 (zero); if the heat generator of the tube local space heater is specified by the manufacturer to be installed outside the heated area, the envelope loss factor depends on the thermal transmittance of the envelope of the heat generator according to Table 8; Table 8 : Envelope loss factor of the heat generator Thermal transmittance of envelope (U); Fenv. U ≤ 0,5; 2,2 %. 0,5 < U ≤ 1,0; 2,4 %. 1,0 < U ≤ 1,4; 3,2 %. 1,4 < U ≤ 2,0; 3,6 %. U>2,0; 6,0 %. - the emission efficiency (ηS,RF) is calculated as follows: where RFS is the radiant factor of the commercial local space heater, expressed in %; for all commercial local space heaters except tube heater systems: where: - RFnom , is the radiant factor at nominal heat output, expressed in %; - RFmin, is the radiant factor at minimum heat output, expressed in %; for tube heater systems: where: - RFnom,i, is the radiant factor per tube segment at nominal heat output, expressed in %; - RFmin,i, is the radiant factor per tube segment at minimum heat output, expressed in %; - Pheater,i, is the heat output per tube segment, expressed in kW, based on GCV; - Psystem, is the heat output of the complete tube system, expressed in kW, based on GCV; the above equation only applies if the construction of the burner, tubes and reflectors of the tube segment as applied in the tube heater system is identical to a single tube local space heater and the settings that determine the performance of the tube segment are identical to those of a single tube local space heater; - the correction factor F(1) is calculated as follows: Table 9: Correction factorF(1) for commercial local space heaters If the heat output control type of the products is:; F(1) [%]; With the following limits. Single stage. Two stage; 2,5% ≤ F(1) ≤ 5,0%. Modulating; 0% ≤F(1) ≤ 5,0%. - the correction factor F(2), is equal to one of the factors according to Table 10, depending on which control function applies. Only one value can be selected; the functions mentioned in Table 10 shall be activated and functional when the equipment is placed on the market or put into service and activated with its initial setup after the equipment is reset to its factory default settings; Table 10: Correction factor F(2) If the product is placed on the market with (only one option may apply); F(2). for electric local space heaters; for gaseous and liquid fuel local space heaters. Portable; Fixed; Storage; Underfloor; Visibly glowing radiant; Towel rails. single stage heat output, no room temperature control; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. two or more manual stages, no temperature control; 0,025; 0; 0; 0; 0,050; 0,030; 0,025. with mechanic thermostat room temperature control; 0,100; 0,025; 0,025; 0,025; 0,025; 0,030; 0,050. with electronic room temperature control; 0,160; 0,050; 0,050; 0,050; 0,080; 0,030; 0,100. with electronic room temperature control plus day timer; 0,170; 0,095; 0,095; 0,095; 0,100; 0,095; 0,125. with electronic room temperature control plus week timer; 0,190; 0,150; 0,150; 0,150; 0,120; 0,150; 0,150. - the correction factor F(3) is calculated as the summation of the values according to Table 11, depending on which control function(s) applies; the functions mentioned in Table 11 shall be activated and functional when the equipment is placed on the market or put into service and activated with its initial setup after the equipment is reset to its factory default settings; Table 11: Correction factor F(3) If the product is placed on the market with (multiple options may apply):; F(3). for electric local space heaters; for gaseous and liquid fuel local space heaters. Portable; Fixed; Storage; Underfloor; Visibly glowing radiant; Towel rails. room temperature control with presence detection; 0,005; 0; 0; 0; 0,040; 0; 0,025. room temperature control with open window detection; 0,005; 0,020; 0,020; 0,020; 0,020; 0,020; 0,025. with distance control option; 0; 0,020; 0,020; 0,020; 0; 0; 0,025. with adaptive start control; 0,005; 0,020; 0,020; 0,020; 0; 0,020; 0. with working time limitation; 0,005; 0; 0; 0; 0,020; 0,020; 0. with black bulb sensor; 0; 0; 0; 0; 0,040; 0; 0. with self-learning functionality; 0; 0,020; 0,020; 0,020; 0,010; 0,020; 0,0125. Control accuracy with CA < 2 Kelvin and CSD < 2 Kelvin; 0,020; 0,020; 0,020; 0,020; 0; 0,020; 0,0125. - the correction factor F(4) is calculated as: - for gaseous and liquid fuel local space heaters except commercial local space heaters: where: - elmax is the electric power consumption at nominal heat output, expressed in kW; - elmin is the electric power consumption at minimum heat output, expressed in kW. In case the product does not offer a minimum heat output, the value for the electric power consumption at nominal heat output shall be used; - Pnom is the nominal heat output of the product, expressed in kW; - for commercial local space heaters: - for electric local space heaters F(4) = 1; - the correction factor F(5) is calculated as follows: - for gaseous or liquid fuel local space heaters except commercial local space heaters: where: - Ppilot is the pilot flame consumption, expressed in kW; - Pnom is the nominal heat output of the product, expressed in kW; - for commercial local space heaters: where: - Ppilot is the pilot flame consumption, expressed in kW; - Pnom is the nominal heat output of the product, expressed in kW; in case the product has no permanent pilot light (flame)Ppilot is 0 (zero); - For electric local space heatersF(5) = 1. 5. LOW POWER MODES - The power consumption of the off mode (Po), standby mode (Psm ), and where applicable the idle mode (Pidle) and the networked standby mode (Pnsm ) are measured, expressed in W and rounded to two decimal places. During measurements of the power consumption in low power modes, the following functions shall be checked and recorded: - the display or not of information; - the activation or not of a network connection. If the standby mode includes the display of information or status, this function shall also be provided when the networked standby is provided. - For separate related controls, the power consumption of the low power modes shall be measured at the mains voltage. If the power consumption of the low power modes can only be measured at a DC voltage level, the results of these measurements for each low power mode shall be multiplied with a factor 1,5, representing an average AC-DC power conversion of 67%, to arrive at the values that shall comply with the requirements for low power modes. 6. CONTROL ACCURACY AND CONTROL TO SETPOINT DEVIATION For local space heaters and for separate related controls, CA and CSD shall be measured whenever the manufacturer declares a CA < 2K and a CSD < 2K. ▼B | Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală și dispozitivelor de control conectate separate METODE DE MĂSURARE ȘI DE CALCUL MENȚIONATE LA PUNCTELE 5 ȘI 6 DIN PREZENTUL REGULAMENT În scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele prezentului Regulament, măsurătorile și calculele se efectuează utilizând standarde armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile care țin seama de metodele de ultimă generație, general recunoscute. 1. Сondiții generale privind măsurătorile și calculele 1.1 Valorile declarate pentru eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor se rotunjesc la cea mai apropiată zecimală. 1.2 În cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală, valorile declarate puterea termică nominală se rotunjesc la cea mai apropiată a treia zecimală. Pentru toate celelalte aparate electrice pentru încălzire locală, valorile declarate puterea termică nominală se rotunjesc la cea mai apropiată zecimală. 1.3 Valorile declarate pentru emisii se rotunjesc la cel mai apropiat număr întreg. 1.4 În cazul în care un parametru este declarat în temeiul punctele 7-10 prezentului Regulament, valoarea declarată a acestuia este utilizată de către producător, importator sau reprezentantul autorizat pentru efectuarea calculelor prevăzute în prezenta anexă. 1.5 În cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos și lichid, cu excepția aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial, temperatura gazelor de ardere și temperatura aerului de ardere se măsoară pentru lungimea minimă totală a țevii de ardere declarată de producător în manualul de instalare, dar nu mai mult de 1,5 metri (suma lungimii țevii verticale și orizontale). În cazul în care nu este disponibilă nicio declarație, măsurarea se efectuează cu o lungime totală a țevii de 1,5 metri. 1.6 În cazul dispozitivelor de control conexe separate, se verifică funcționarea corectă a funcțiilor de control. 2. Сondiții generale privind eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor 2.1 Eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor ηS se calculează ca fiind eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor în modul activ ηS,on, corectată cu contribuții care țin seama de controlul puterii termice, de consumul auxiliar de energie electrică și de consumul de energie al flăcării pilot permanente. 2.2 În cazul aparatelor pentru încălzire locală care sunt introduse pe piață împreună cu dispozitivul de control, eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor se măsoară și se calculează cu ajutorul dispozitivului de control inclus în ambalaj. 2.3 În cazul aparatelor pentru încălzire locală introduse pe piață fără dispozitiv de control, eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor se măsoară și se calculează pentru fiecare combinație diferită de funcție a aparatului pentru încălzire locală și funcție de control indicată de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat în conformitate cu anexa nr.2 punctul 4 subpunctul 4.2.1. 3. Condiții generale privind emisiile În cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos și lichid, emisiile de oxizi de azot (NOx) se calculează ca fiind cantitatea totală de monoxid de azot și dioxid de azot măsurată și se exprimă în dioxid de azot. Măsurarea emisiilor de oxizi de azot este concomitentă cu măsurarea eficienței energetice aferente încălzirii spațiilor. În scopul declarării și al verificării, se aplică emisiile de NOx(max) la sarcină maximă. 4. Condiții specifice privind eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor 4.1 Eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor pentru încălzire locală se definește astfel: 4.1.1 în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos și al aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil lichid, cu excepția aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial: ηS= ηS,on unde: - ηS este eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor, exprimată în%; - ηS,on este eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor în modul activ, exprimată în %; 4.1.2 în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală: ηS=ηS,onCC unde: - ηS este eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor, exprimată în %; - ηS,on este eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor în modul activ, exprimată în %; - CC este coeficientul de conversie; 4.1.3 în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial: ηS=ηS,on-F1-F4-F5 unde: - ηSeste eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor, exprimată în %; - ηS,on este eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor în modul activ, exprimată în %; - F1 este un factor de corecție, exprimat în %, care reprezintă o contribuție negativă la eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor, datorată contribuțiilor ajustate ale opțiunilor referitoare la puterea termică; - F4 este un factor de corecție, exprimat în %, care reprezintă contribuția negativă a consumului auxiliar de energie electrică la eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor; - F5 este un factor de corecție, exprimat în %, care reprezintă contribuția negativă a consumului de energie al flăcării pilot permanente la eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor; 4.2 eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor pentru încălzire locală se definește astfel: ηS,on se calculează astfel: 4.2.1 în cazul tuturor aparatelor pentru încălzire locală, cu excepția aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial: ηS,on=ηth,nom∙0,75+F2+F3.F4.F5 unde: - ηth,nom este randamentul util la putere termică nominală, exprimat în %. - în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală, ηth,nom=100% - în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos și al aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil lichid, ηth,nom este randamentul util la putere termică nominală, pe baza PCN; - F(2) este un factor de corecție care reprezintă o contribuție pozitivă la eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor, datorată contribuțiilor ajustate ale dispozitivelor de control al confortului termic interior, ale căror valori se exclud reciproc și care nu se pot însuma; - F(3) este un factor de corecție care reprezintă o contribuție pozitivă la eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor, datorată contribuțiilor ajustate ale dispozitivelor de control al confortului termic interior, ale căror valori se pot însuma; - F(4) este un factor de corecție care reprezintă contribuția negativă a consumului auxiliar de energie electrică la eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor; - F(5) este un factor de corecție care reprezintă contribuția negativă a consumului de energie al flăcării pilot permanente la eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor; 4.2.2 în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial: ηS,on%=ηS,thηS,RF100 unde: - ηS,theste randamentul termic ponderat, exprimat în %; - ηS,RF este randamentul emisiilor, exprimat în %; 4.2.2.1 randamentul termic ponderat ηS,th se calculează după cum urmează: - în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu radiație luminoasă, ηS,theste 85,6 %; - în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu tuburi: ηS,th%=0,15ηth,nom+0,85ηth,min-Fenv unde: - ηth,nom este randamentul termic la putere termică nominală, exprimat în %, pe baza PCS; - ηth,min este randamentul termic la putere termică minimă, exprimat în %, pe baza PCS; - Fenv reprezintă pierderile prin anvelopă ale generatorului de căldură, exprimate în %; dacă producătorul specifică faptul că generatorul de căldură al aparatului pentru încălzire locală cu tuburi trebuie instalat în spațiul interior care urmează să fie încălzit, atunci pierderile prin anvelopă sunt 0 (zero); dacă producătorul specifică faptul că generatorul de căldură al aparatului pentru încălzire locală cu tuburi trebuie instalat în afara spațiului care urmează să fie încălzit, atunci factorul corespunzător pierderilor depinde de transmitanța anvelopei generatorului de căldură, conform tabelului 8; tabelul 8 Factorul corespunzător pierderilor de căldură prin anvelopa generatorului Transmitanța anvelopei (U); Fenv. U ≤ 0,5; 2,2 %. 0,5 < U ≤ 1,0; 2,4 %. 1,0 < U ≤ 1,4; 3,2 %. 1,4 < U ≤ 2,0; 3,6 %. U>2,0; 6,0 %. 4.2.2.2 randamentul emisiilor ηS,RF se calculează după cum urmează: ηS,RF%=0,94RFS+190,46RFS+45 undeRFS este factorul radiant al aparatului pentru încălzire locală de uz comercial, exprimat în %; în cazul tuturor aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial cu excepția sistemelor de încălzire cu tuburi: RFS%=0,15RFnom+0,85RFmin unde: - RFnom este factorul radiant la puterea termică nominală, exprimat în %; - RFmin este factorul radiant la puterea termică minimă, exprimat în %; în cazul sistemelor de încălzire cu tuburi: RFS%=i=1n0,15RFnom,i+0,85∙RFmin,iPheater,iPsystem unde: - RFnom,i i este factorul radiant al fiecărui segment cu tuburi la puterea termică nominală, exprimat în%; - RFmin,i este factorul radiant al fiecărui segment cu tuburi la puterea termică minimă, exprimat în %; - Pheater,ieste puterea termică a fiecărui segment cu tuburi, exprimată în kW, pe baza PCS; - Psystemeste puterea termică a întregului sistem cu tuburi, exprimată în kW, pe baza PCS; ecuația de mai sus se aplică numai în cazul în care construcția arzătorului, a tuburilor și a reflectoarelor segmentului cu tuburi care face parte din sistemul de încălzire cu tuburi este identică cu cea a unui aparat de încălzire locală cu un singur tub și în cazul în care parametrii care determină performanța segmentului cu tuburi sunt identici cu cei ai unui aparat de încălzire locală cu un singur tub; 4.3 factorul de corecție F(1) se calculează după cum urmează: tabelul 9 Factorul de corecție F(1) în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz commercial În cazul în care controlul puterii termice a produsului este de tip:; F(1)[%]; Cu următoarele limite. Cu o singură treaptă; F(1)=5. Cu două trepte; F(1)=5-2,5Pnom-Pmin0,3Pnom; 2,5% ≤ F(1) ≤ 5,0%. Cu modulație; F(1)=5-5,0Pnom-Pmin0,4Pnom; 0% ≤ F(1) ≤ 5,0%. 4.4 factorul de corecție F(2) este egal cu unul dintre factorii menționați în tabelul 10, în funcție de funcția de control care se aplică. Se poate selecta o singură valoare; funcțiile menționate în tabelul 10 se activează și sunt funcționale atunci când echipamentul este introdus pe piață sau pus în funcțiune și activat cu configurația sa inițială, după ce echipamentul este resetat la setările implicite din fabrică; tabelul 10 Factorul de corecție F(2) În cazul în care produsul este introdus pe piață cu (se poate aplica o singură opțiune); F(2). în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală; în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos și lichid. Portabile; Fixe; Cu acumulator; Prin pardoseală; Cu radiație vizibilă; Uscătoare de prosoape. cu o singură treaptă de putere termică, fără controlul temperaturii camerei; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii; 0,025; 0; 0; 0; 0,050; 0,030; 0,025. cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic; 0,100; 0,025; 0,025; 0,025; 0,025; 0,030; 0,050. cu control electronic al temperaturii camerei; 0,160; 0,050; 0,050; 0,050; 0,080; 0,030; 0,100. cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică; 0,170; 0,095; 0,095; 0,095; 0,100; 0,095; 0,125. cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală; 0,190; 0,150; 0,150; 0,150; 0,120; 0,150; 0,150. 4.5 factorul de corecție F(3) se calculează ca suma valorilor menționate în tabelul 11, în funcție de funcția (funcțiile) de control care se aplică; funcțiile menționate în tabelul 11 se activează și sunt funcționale atunci când echipamentul este introdus pe piață sau pus în funcțiune și activat cu configurația sa inițială, după ce echipamentul este resetat la setările implicite din fabrică; tabelul 11: Factorul de corecție F(3) În cazul în care produsul este introdus pe piață cu (se pot aplica mai multe opțiuni):; F(3). în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală; în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos și lichid. Portabile; Fixe; Cu acumulator; Prin pardoseală; Cu radiație vizibilă; Uscătoare de prosoape. controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței; 0,005; 0; 0; 0; 0,040; 0; 0,025. controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise; 0,005; 0,020; 0,020; 0,020; 0,020; 0,020; 0,025. cu opțiune de control la distanță; 0; 0,020; 0,020; 0,020; 0; 0; 0,025. cu control adaptabil al pornirii; 0,005; 0,020; 0,020; 0,020; 0; 0,020; 0. cu limitarea timpului de funcționare; 0,005; 0; 0; 0; 0,020; 0,020; 0. cu senzor cu bulb negru; 0; 0; 0; 0; 0,040; 0; 0. cu funcție de învățare autonomă; 0; 0,020; 0,020; 0,020; 0,010; 0,020; 0,0125. Precizia controlului cu CA< 2 Kelvin și CSD < 2 Kelvin; 0,020; 0,020; 0,020; 0,020; 0; 0,020; 0,0125. 4.6 factorul de corecție F(4) se calculează după cum urmează: 4.6.1 în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos și lichid, cu excepția aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial: F4=11+CC0,2elmax+0,8elminPnom unde: - elmax este consumul de putere electrică la puterea termică nominală, exprimat în kW; - elmin este consumul de putere electrică la puterea termică minimă, exprimat în kW. În cazul în care produsul nu oferă o putere termică minimă, se folosește consumul de putere electrică la puterea termică nominală; - Pnom este puterea termică nominală a produsului, exprimată în kW; 4.6.2 în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial: F4%=CC0,15elmax+0,85elminPnom100 4.6.3 în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală, F(4) = 1; 4.7 factorul de corecție F(5) se calculează după cum urmează: 4.7.1 în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos sau lichid, cu excepția aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial: F5=11+0,5PpilotPnom unde: - Ppilot reprezintă consumul flăcării pilot permanente, exprimat în kW; - Pnom este puterea termică nominală a produsului, exprimată în kW; 4.7.2 în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial: F5%=4PpilotPnom100 unde: - Ppilot reprezintă consumul flăcării pilot permanente, exprimat în kW; - Pnom este puterea termică nominală a produsului, exprimată în kW; în cazul în care produsul nu are o lampă (flacără) pilot permanentă, Ppilot este 0 (zero); 4.7.3 în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală,F(5) = 1. 5. Moduri cu consum redus de putere 5.1 Se măsoară consumul de putere al modului oprit (Po), al modului de așteptare (Psm) și, după caz, al modului inactiv (Pidle) și al modului de așteptare în rețea (Pnsm), exprimat în W și rotunjit la două zecimale. În timpul măsurării consumului de putere în modurile cu consum redus de putere, se verifică și se înregistrează următoarele funcții: 5.1.1 afișarea sau nu de informații; 5.1.2 activarea sau nu a unei conexiuni la rețea. Dacă modul de așteptare include afișarea unor informații sau a stării, această funcție trebuie să fie asigurată și atunci când este disponibil modul așteptare în rețea. 5.2 În cazul dispozitivelor de control conexe separate, consumul de putere în modurile cu consum redus de putere se măsoară la tensiunea rețelei. În cazul în care consumul de putere în modurile cu consum redus de putere poate fi măsurat numai la un nivel de tensiune în curent continuu, rezultatele acestor măsurători pentru fiecare mod cu consum redus de putere se înmulțesc cu un factor de 1,5, reprezentând o conversie medie de putere curent alternativ-curent continuu de 67%, pentru a se obține valorile care trebuie să respecte cerințele pentru modurile cu consum redus de putere. 6. Precizia controlului și abaterea dintre valoarea de reglaj și valoarea setată În cazul aparatelor pentru încălzire locală și al dispozitivelor de control conexe separate, AC și CSD se măsoară ori de câte ori producătorul declară CA< 2K și CSD< 2K. | Annex No. 3 to the Regulation on ecodesign requirements applicable to local space heaters and separate connected control devices MEASUREMENT AND CALCULATION METHODS REFERRED TO IN POINTS 5 AND 6 OF THIS REGULATION For the purposes of conformity and verification of conformity with the requirements of this Regulation, measurements and calculations shall be carried out using harmonised standards whose reference numbers have been published in the Official Monitor of the Republic of Moldova, or other reliable, accurate and reproducible methods that take into account state-of-the-art, generally recognised methods. 1. General conditions for measurements and calculations 1.1 The declared values for seasonal space heating energy efficiency shall be rounded to the nearest tenth. 1.2 For electric local space heaters, the declared values of nominal heat output shall be rounded to the nearest third decimal place. For all other electric local space heaters, the declared values of nominal heat output shall be rounded to the nearest tenth. 1.3 Declared emission values shall be rounded to the nearest whole number. 1.4 Where a parameter is declared pursuant to points 7–10 of this Regulation, its declared value shall be used by the manufacturer, importer, or authorised representative to perform the calculations provided for in this Annex. 1.5 In the case of gas- and liquid-fuelled local space heaters, except for commercial local space heaters, the flue gas temperature and the combustion air temperature shall be measured for the minimum total flue pipe length declared by the manufacturer in the installation manual, but not exceeding 1.5 metres (sum of the vertical and horizontal pipe lengths). Where no declaration is available, the measurement shall be carried out with a total flue pipe length of 1.5 metres. 1.6 In the case of separate associated control devices, the correct functioning of the control functions shall be verified. 2. General conditions regarding seasonal space heating energy efficiency 2.1 The seasonal space heating energy efficiency (η_S) shall be calculated as the seasonal space heating energy efficiency in active mode (η_(S,on)), corrected by contributions taking into account thermal power control, auxiliary electricity consumption, and the energy consumption of a permanent pilot flame. 2.2 In the case of local space heaters placed on the market together with a control device, the seasonal space heating energy efficiency shall be measured and calculated using the control device included in the packaging. 2.3 In the case of local space heaters placed on the market without a control device, the seasonal space heating energy efficiency shall be measured and calculated for each different combination of the local space heater function and the control function indicated by the manufacturer, importer, or authorised representative in accordance with Annex No. 2, point 4, sub-point 4.2.1. 3. General conditions regarding emissions In the case of gas- and liquid-fuelled local space heaters, nitrogen oxides (NOx) emissions shall be calculated as the total amount of nitric oxide and nitrogen dioxide measured and expressed as nitrogen dioxide. The measurement of nitrogen oxides emissions shall be carried out simultaneously with the measurement of seasonal space heating energy efficiency. For the purpose of declaration and verification, NOx(max) emissions at maximum load shall apply. 4. Specific conditions regarding seasonal space heating energy efficiency 4.1 The seasonal space heating energy efficiency of local space heaters shall be defined as follows: 4.1.1 In the case of gas-fuelled local space heaters and liquid-fuelled local space heaters, except for commercial local space heaters: (η_S) = (η_(S,on)) where: - (η_S) is the seasonal space heating energy efficiency, expressed in %; - (η_(S,on)) is the seasonal space heating energy efficiency in active mode, expressed in %. 4.1.2 In the case of electric local space heaters: (η_S) = (η_(S,on) / CC) where: - (η_S) is the seasonal space heating energy efficiency, expressed in %; - (η_(S,on)) is the seasonal space heating energy efficiency in active mode, expressed in %; - CC is the conversion coefficient. 4.1.3 In the case of commercial local space heaters: (η_S) = (η_(S,on) − F(1) − F(4) − F(5)) where: - (η_S) is the seasonal space heating energy efficiency, expressed in %; - (η_(S,on)) is the seasonal space heating energy efficiency in active mode, expressed in %; - F(1) is a correction factor, expressed in %, representing a negative contribution to the seasonal space heating energy efficiency due to the adjusted contributions of options related to thermal power control. - F(4) is a correction factor, expressed in %, representing the negative contribution of auxiliary electricity consumption to the seasonal space heating energy efficiency; - F(5) is a correction factor, expressed in %, representing the negative contribution of the energy consumption of a permanent pilot flame to the seasonal space heating energy efficiency. 4.2 The seasonal space heating energy efficiency in active mode of local space heaters shall be defined as follows: ηS,on shall be calculated as follows: 4.2.1 In the case of all local space heaters, except for commercial local space heaters: ηS,on=ηth,nom∙0,75+F2+F3.F4.F5 where: - η_(th,nom) is the useful efficiency at nominal heat output, expressed in %. - In the case of electric local space heaters: η_(th,nom) = 100%. - In the case of gas-fuelled local space heaters and liquid-fuelled local space heaters, η_(th,nom) is the useful efficiency at nominal heat output, based on the net calorific value (NCV). - F(2) is a correction factor representing a positive contribution to the seasonal space heating energy efficiency, resulting from the adjusted contributions of indoor thermal comfort control devices, the values of which are mutually exclusive and cannot be added together. - F(3) is a correction factor representing a positive contribution to the seasonal space heating energy efficiency, resulting from the adjusted contributions of indoor thermal comfort control devices, the values of which may be added together; - F(4) is a correction factor representing the negative contribution of auxiliary electricity consumption to the seasonal space heating energy efficiency; - F(5) is a correction factor representing the negative contribution of the energy consumption of a permanent pilot flame to the seasonal space heating energy efficiency. 4.2.2 In the case of commercial local space heaters: ηS,on%=ηS,thηS,RF100 where: - η_(S,th) is the weighted thermal efficiency, expressed in %; - η_(S,RF) is the radiation efficiency, expressed in %. 4.2.2.1 The weighted thermal efficiency (η_(S,th)) shall be calculated as follows: - in the case of luminous radiant local space heaters, η_(S,th) is 85.6%; - in the case of tube-type local space heaters: ηS,th%=0,15ηth,nom+0,85ηth,min-Fenv unde: - η_(th,nom) is the thermal efficiency at nominal heat output, expressed in %, based on the gross calorific value (GCV); - η_(th,min) is the thermal efficiency at minimum heat output, expressed in %, based on the gross calorific value (GCV); - F_env represents the casing (envelope) losses of the heat generator, expressed in %. If the manufacturer specifies that the heat generator of the tube-type local space heater must be installed inside the space to be heated, the casing losses shall be 0 (zero). If the manufacturer specifies that the heat generator of the tube-type local space heater must be installed outside the space to be heated, the corresponding loss factor shall depend on the thermal transmittance of the heat generator casing, in accordance with Table 8. table 8 Corresponding factor for heat losses through the heat generator casing (envelope) Envelope thermal transmittance (U); Fenv. U ≤ 0,5; 2,2 %. 0,5 < U ≤ 1,0; 2,4 %. 1,0 < U ≤ 1,4; 3,2 %. 1,4 < U ≤ 2,0; 3,6 %. U>2,0; 6,0 %. 4.2.2.2 The radiation efficiency η_(S,RF) shall be calculated as follows: ηS,RF%=0,94RFS+190,46RFS+45 where RF_S is the radiant factor of the commercial local space heater, expressed in %; in the case of all commercial local space heaters, except for tube heating systems: RFS%=0,15RFnom+0,85RFmin where: - RF_nom is the radiant factor at nominal heat output, expressed in %; - RF_min is the radiant factor at minimum heat output, expressed in %; in the case of tube heating systems: RFS%=i=1n0,15RFnom,i+0,85∙RFmin,iPheater,iPsystem where: - RF_(nom,i) is the radiant factor of each tube segment at nominal heat output, expressed in %; - RF_(min,i) is the radiant factor of each tube segment at minimum heat output, expressed in %; - P_(heater,i) is the heat output of each tube segment, expressed in kW, based on the gross calorific value (GCV); - P_system is the heat output of the entire tube system, expressed in kW, based on the gross calorific value (GCV). The above equation shall apply only where the construction of the burner, tubes and reflectors of the tube segment forming part of the tube heating system is identical to that of a single-tube local space heater and where the parameters determining the performance of the tube segment are identical to those of a single-tube local space heater. 4.3 The correction factor F(1) shall be calculated as follows: table 9 Correction factor F(1) in the case of commercial local space heaters Where the thermal power control of the product is of the type:; F(1)[%]; With the following limits. Single stage; F(1)=5. Two stages; F(1)=5-2,5Pnom-Pmin0,3Pnom; 2,5% ≤ F(1) ≤ 5,0%. Modulating; F(1)=5-5,0Pnom-Pmin0,4Pnom; 0% ≤ F(1) ≤ 5,0%. 4.4 The correction factor F(2) shall be equal to one of the factors listed in Table 10, depending on the control function applied. Only one value may be selected. The functions listed in Table 10 shall be enabled and operational when the equipment is placed on the market or put into service and activated with its initial configuration, after the equipment has been reset to the factory default settings. table 10 Correction factor F(2) Where the product is placed on the market with (only one option may be applied); F(2). In the case of electric local space heaters; In the case of gas- and liquid-fuelled local space heaters. Portable; Fixed; With battery; Underfloor; With visible radiation; Towel rails. With a single heat output stage, without room temperature control; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Two or more manual heat output stages, without temperature control; 0,025; 0; 0; 0; 0,050; 0,030; 0,025. With room temperature control by means of a mechanical thermostat; 0,100; 0,025; 0,025; 0,025; 0,025; 0,030; 0,050. With electronic room temperature control; 0,160; 0,050; 0,050; 0,050; 0,080; 0,030; 0,100. With electronic room temperature control and a daily programmable timer; 0,170; 0,095; 0,095; 0,095; 0,100; 0,095; 0,125. With electronic room temperature control and a weekly programmable timer; 0,190; 0,150; 0,150; 0,150; 0,120; 0,150; 0,150. 4.5 The correction factor F(3) shall be calculated as the sum of the values listed in Table 11, depending on the control function(s) applied. The functions listed in Table 11 shall be enabled and operational when the equipment is placed on the market or put into service and activated with its initial configuration, after the equipment has been reset to the factory default settings. table 11: Correction factor F(3) Where the product is placed on the market with (multiple options may be applied):; F(3). In the case of electric local space heaters; In the case of gas- and liquid-fuelled local space heaters. Portable; Fixed; With battery; Underfloor; With visible radiation; Towel rails. Room temperature control with presence detection; 0,005; 0; 0; 0; 0,040; 0; 0,025. Room temperature control with open window detection; 0,005; 0,020; 0,020; 0,020; 0,020; 0,020; 0,025. With remote control option; 0; 0,020; 0,020; 0,020; 0; 0; 0,025. With adaptive start control; 0,005; 0,020; 0,020; 0,020; 0; 0,020; 0. With operating time limitation; 0,005; 0; 0; 0; 0,020; 0,020; 0. With black bulb sensor; 0; 0; 0; 0; 0,040; 0; 0. With autonomous learning function; 0; 0,020; 0,020; 0,020; 0,010; 0,020; 0,0125. Control accuracy with CA < 2 Kelvin and CSD < 2 Kelvin; 0,020; 0,020; 0,020; 0,020; 0; 0,020; 0,0125. 4.6 The correction factor F(4) shall be calculated as follows: 4.6.1 In the case of gas- and liquid-fuelled local space heaters, except for commercial local space heaters: 4=11+CC0,2elmax+0,8elminPnom where: - el_max is the electric power consumption at nominal heat output, expressed in kW; - el_min is the electric power consumption at minimum heat output, expressed in kW. Where the product does not provide a minimum heat output, the electric power consumption at nominal heat output shall be used; - P_nom is the nominal heat output of the product, expressed in kW. 4.6.2 In the case of commercial local space heaters: F4%=CC0,15elmax+0,85elminPnom100 4.6.3 In the case of electric local space heaters, F(4) = 1; 4.7 The correction factor F(5) shall be calculated as follows: 4.7.1 In the case of gas- or liquid-fuelled local space heaters, except for commercial local space heaters: F5=11+0,5PpilotPnom where: - P_pilot represents the energy consumption of the permanent pilot flame, expressed in kW; - P_nom is the nominal heat output of the product, expressed in kW. 4.7.2 In the case of commercial local space heaters: F5%=4PpilotPnom100 where: - P_pilot represents the energy consumption of the permanent pilot flame, expressed in kW; - P_nom is the nominal heat output of the product, expressed in kW. Where the product does not have a permanent pilot lamp (flame), P_pilot shall be 0 (zero). 4.7.3 In the case of electric local space heaters, F(5) = 1. 5. Low power consumption modes 5.1 The power consumption of off mode (Po), standby mode (Psm) and, where applicable, idle mode (Pidle) and networked standby mode (Pnsm) shall be measured, expressed in W and rounded to two decimal places. During the measurement of power consumption in low power modes, the following functions shall also be verified and recorded: 5.1.1 whether information is displayed or not; 5.1.2 whether a network connection is activated or not. If standby mode includes the display of information or status, this function shall also be provided when networked standby mode is available. 5.2 In the case of separate associated control devices, power consumption in low power modes shall be measured at mains voltage. Where power consumption in low power modes can only be measured at a direct current voltage level, the results of these measurements for each low power mode shall be multiplied by a factor of 1.5, representing an average alternating current–direct current power conversion of 67%, in order to obtain the values that must comply with the requirements for low power modes. 6. Control accuracy and deviation between the control value and the set value In the case of local space heaters and separate associated control devices, AC and CSD shall be measured whenever the manufacturer declares CA < 2 K and CSD < 2 K. | Compatible |  |  |  |
| ANEXA IV Metodele tranzitorii menționate la articolul 3 Aparate pentru încălzire locală cu combustibil gazos, cu excepția aparatelor pentru încălzire cu radiație luminoasă și a celor cu tuburi Parametru; ESO; Referință/titlu; Observații. Puterea termică directă; CEN; EN 613:2021 paragraful 7.11 EN 1266:2002 paragraful 7.12 EN 13278:2013 Aparate independente pentru încălzire locală cu gaz cu focar deschis frontal paragraful 6.3.1, paragraful 6.12, paragraful 7.12 și paragraful 7.3.1 EN 449:2002+A1:2007; Aceasta este puterea de încălzire a spațiului în care este instalat produsul. Aceasta se calculează cu ecuația Puterea termică directă= Qn*η, unde Qneste căldura absorbită nominală, iar η este randamentul nominal. Puterea termică directă se calculează ca putere calorifică superioară.. Puterea termică indirectă; CEN; Puterea termică indirectă a aparatelor pentru încălzire locală cu gaz nu este descrisă în standardele EN. În scopul declarării și al verificării, se pot utiliza principiile astfel cum sunt aplicate în EN 16510-1. Randamentul util la puterea termică nominală sau minimă: ηth,nom ,ηth,min; CEN; EN 613:2021 paragraful 7.11.2 EN 1266:2002 paragraful 6.12 și paragraful 7.12.2 EN 13278:2013 paragraful 6.12 și paragraful 7.12.2; În EN 613, ηth,nom și ηth,min se calculează ca η în condițiile aplicabile puterii termice nominale și minime, dacă este cazul. În EN 1266 și EN 13278, ηth,nom corespunde lui η, dacă este determinat cu căldura absorbită nominală, ηth,min corespunde lui η, dacă este determinat cu căldura absorbită minimă. Toate valorile se bazează pe puterea calorifică netă.. Putere termică nominală, puterea termică minimă: Pnom ,Pmin; CEN; EN 613:2021 EN 1266:2002 paragraful 6.3.1 și paragraful 6.3.3 și paragraful 7.3.1 și paragraful 7.3.5 paragraful 6.12 și paragraful 7.12 EN 13278:2013 paragraful 6.3.1 și paragraful 6.3.3 și paragraful 7.3.1 și paragraful 7.3.5 și paragraful 6.12 și paragraful 7.12.2 EN 449:2002+A1:2007 paragraful 5.15.1, paragraful 5.15.2, paragraful 6.15.1 și paragraful 6.15.2; EN 613, Pnom se determină ca Pnom = Qn*η aplicabilă condițiilor de putere nominală. Pentru Qn, a se vedea paragraful 7.3.1. Pmin se determină ca Pmin = puterea termică minimă*η. Pentru puterea termică minimă, a se vedea paragraful 7.3.5. În EN 1266, EN 13278:2013 și EN 449, Pnom se determină cu Pnom = Qn*ηth,nom și Pmin se determină cu Pmin = Qm*ηth,min. Toate valorile se bazează pe puterea calorifică netă.. Consumul de putere electrică la puterea termică nominală, elmax; CEN; EN 15456:2008: paragraful 5.1.3.1; elmax corespunde lui Paux 100, măsurat la funcționarea cu sarcină nominală.. Consumul de putere electrică la puterea termică minimă: elmin; CEN; EN 15456:2008: paragraful 5.1.3.2; elmin corespunde lui Paux 30, măsurat la funcționarea cu sarcina parțială aplicabilă.. Consumul de putere în modul standby:elsm; CEN; EN 15456:2008: paragraful 5.1.3.3 sau EN 50564:2011 paragraful 5.3; elsmcorespunde fie lui Paux sb din EN15456, fie consumului de energie în modul standby din EN 50564.. Emisii de oxizi de azot (NOx); CEN; EN 613:2021 paragraful 7.7.4 EN 1266:2002 paragraful 7.7.4 și anexa G EN 13278:2013 paragraful 7.7.4 și anexa H Aparate pentru încălzire fără coș: EN 14829:2007 paragraful 7.9.4; EN613, EN1266 și EN13278 stabilesc emisiile de NOx ca valori ponderate în condiții de sarcină minimă complet modulată. Metoda de încercare NOx din EN 14829:2007 trebuie luată în considerare pentru aparatul pentru încălzire cu gaz fără coș.. Puterea consumată de flacăra pilot permanentă:Ppilot; CEN; EN 1266:2002 paragraful 7.3.4; EN613 și EN13278 nu conțin o clauză care să descrie modul în care se calculează căldura absorbită a arzătorului de aprindere.. Precizia controlului și abaterea dintre valoarea de reglaj și valoarea setată: CA și CSD; CEN; Precizia controlului pentru aparatele pentru încălzire locală cu combustibil gazos nu este descrisă în standardele EN. În scopul declarării și al verificării, se utilizează principiile astfel cum sunt aplicate în EN 15500-1.. Aparate pentru încălzire locală cu combustibil lichid Parametru; ESO; Referință/titlu; Observații. Puterea termică directă; CEN; EN 1:1998 paragraful 6.6.2 EN 13842:2004: paragraful 6.3; Puterea termică directă este capacitatea calorică în conformitate cu EN1 paragraful 6.6.2. În EN 13842, puterea termică directă se poate calcula ca Q0* (1-qA). Toate valorile se bazează pe puterea calorifică netă.. Puterea termică indirectă; CEN; Puterea termică indirectă a aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil lichid nu este descrisă în standardele EN. În scopul declarării și al verificării, se utilizează principiile astfel cum sunt aplicate în EN 16510-1.. Randamentul util la puterea termică nominală sau minimă:ηth,nom, ηth,min; CEN; EN 1:1998 paragraful 6.6.1.2 EN 13842:2004 paragraful 6.5.6; Conform EN 1, ηth,nomcorespunde lui η la debitul de combustibil lichid maxim, iar ηth,minse determină ca η la debitul de combustibil lichid minim. Conform EN 13842, ηth,nomse calculează ca ηth,nom= 1-qA, cu qAmăsurată la căldura absorbită nominală sau la căldura absorbită minimă (unde este cazul). Toate valorile se bazează pe puterea calorifică netă.. Putere termică nominală, puterea termică minimă:Pnom,Pmin; CEN; EN 1:1998/A1:2007 paragraful 6.5.2.1 EN 13842:2004: paragraful 6.3; Conform EN 1, Pnomcorespunde lui P la debitul de combustibil lichid maxim (nominal) și minim. Conform EN 13842, puterea termică nominală se poate calcula astfel: Q0*(1-qA) pentru condiții de putere termică nominală și minimă.. Consumul de putere electrică la puterea termică nominală,elmax; CEN; EN 15456:2008 paragraful 5.1.3.1; elmaxcorespunde lui Paux 100din EN15456.. Consumul de putere electrică la puterea termică minimă:elmin; CEN; EN 15456:2008 paragraful 5.1.3.2; Corespunde cerinței de putere auxiliară Paux 30din EN15456. Consumul de putere în modul standby:Psm; CEN; EN 15456:2008 paragraful 5.1.3.3 sau EN 50564:2011 paragraful 5.3; Corespunde lui Paux sbdin EN15456 sau consumului de energie în modul standby din EN 50564.. Emisii de oxizi de azot (NOx); CEN; EN 1:1998/A1:2007 paragraful 6.6.4 EN 13842 anexa C7; Pentru declarare și verificare, se utilizează metoda conform EN 1.. Puterea consumată de flacăra pilot permanentă:Ppilot; CEN; EN 1266:2002 paragraful 7.3.4; Pentru declararea și verificarea unei astfel de cerințe de putere, se utilizează metoda conform EN1266:2002 paragraful 7.3.4.. Precizia controlului și abaterea dintre valoarea de reglaj și valoarea setată: CA și CSD; CEN; Precizia controlului pentru aparatele pentru încălzire locală cu combustibil lichid nu este descrisă în standardele EN. În scopul declarării și al verificării, se utilizează principiile astfel cum sunt aplicate în EN 15500-1.. Aparate electrice pentru încălzire locală Parametru; ESO; Referință/titlu; Observații. Putere termică nominală:Pnom; CENELEC; Pentru aparate electrice pentru încălzire portabile, fixe sau prin pardoseală: EN/IEC 60675:1995/A11:2019 clauza 16C Pentru aparate electrice pentru încălzire cu acumulator: EN 60531:2000/A11:2019 paragraful 9.3; Conform EN 60675:1995/A11:2019, dacă nu există o putere termică indirectă, puterea termică continuă maximă (clauza16A) va fi egală cu puterea termică nominală. Pnomcorespunde următoarelor standarde aplicabile: IEC/EN 60335-1: Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare– siguranță– tensiunea nominală: 250V pentru aparatele cu curent monofazat, până la 480V pentru celelalte, nu sunt destinate aparatelor de uz casnic obișnuit. IEC/EN 60335-2-30: Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare– siguranță– cerințe specifice pentru aparate de încălzit încăperi. IEC/EN 60335-2-43: Aparate electrocasnice și aparate electrice similare – siguranță– Partea2-43: Cerințe speciale pentru uscătoarele de haine și uscătoarele de prosoape. IEC/EN 60335-2-61: Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare– siguranță– cerințe specifice pentru aparate de încălzit încăperi cu acumulare. IEC/EN 60335-2-96: Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare– siguranță– cerințe specifice pentru elemente de încălzit flexibile pentru încălzirea încăperilor. IEC/EN 60335-2-106: Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare– siguranță– cerințe specifice pentru covoare încălzitoare și unități încălzitoare pentru încălzirea încăperilor. IEC/EN 60531:1991. Aparate electrice de încălzit încăperi cu acumulare pentru uz casnic– metode de măsurare a performanței.. Puterea termică maximă continuă:Pmax,c; CENELEC; Pentru aparate electrice pentru încălzire portabile, fixe sau prin pardoseală: EN/IEC 60675:1995/A11:2019 clauza 16A; Pmax,ccorespunde puterii utile din IEC 60675. Consumul de putere în modul standby:Psm; CENELEC; EN 50564:2011 paragraful 5.3; Corespunde consumului de putere în modul standby din EN50564.. F(2) și F(3); CENELEC; Pentru aparate electrice pentru încălzire portabile, fixe sau prin pardoseală: EN 60675:1995/A11:2019 paragraful 17; EN 60675 prevede metode de încercare pentru toate funcțiile de control corespunzătoare F(2) și F(3), cu excepția preciziei controlului și a funcției de învățare autonomă.. Precizia controlului și abaterea dintre valoarea de reglaj și valoarea setată: CA și CSD; CEN; EN 15500-1:2017 paragraful 5.4 și paragraful 6.3. Aparate pentru încălzire locală cu radiație luminoasă și cu tuburi Parametru; ESO; Referință/titlu; Observații. Randamentul util la puterea termică nominală sau minimă:ηth,nom, ηth,min; CEN; Aparate pentru încălzire locală cu tuburi, altele decât benzile: EN 416:2019 paragraful 7.6.5 Aparate pentru încălzire locală cu tuburi, ale căror segmente de tuburi sunt benzi: EN 17175:2019. Putere termică nominală, puterea termică minimă:Pnom,Pmin; CEN; Aparate pentru încălzire locală cu radiație luminoasă: EN 419:2019 Aparate pentru încălzire locală cu tuburi, altele decât benzile: EN 416:2019 Aparate pentru încălzire locală cu tuburi, ale căror segmente de tuburi sunt benzi: EN 17175:2019; În cazul aparatelor pentru încălzire locală cu radiație luminoasă și cu tuburi, puterea termică se calculează după cum urmează: puterea termică = căldura absorbită Qn* randamentul util, la puterea termică nominală sau minimă. Toate valorile se bazează pe puterea calorifică superioară a combustibilului.. Factor corespunzător pierderilor prin anvelopă:Fenv; CEN; EN 1886:2007 paragraful 8.2.1; Fenvdepinde de clasa de la T1 la T5, astfel cum se stabilește în EN 1886.. Factorul radiant (RF la puterea termică nominală sau minimă):RFnom șiRFmin; CEN; Aparate pentru încălzire locală cu radiație luminoasă: EN 419:2019: paragraful 7.6.3 Aparate pentru încălzire locală cu tuburi: EN 416:2019 paragraful 7.5.3 Aparate pentru încălzire locală cu tuburi, ale căror segmente de tuburi sunt benzi: EN 17175:2019; RF la puterea termică nominală corespunde lui Rf din standard. RF la puterea termică minimă corespunde lui Rf, dar este măsurat la puterea termică minimă. Rfse bazează pe puterea calorifică netă.. Consumul de putere electrică la puterea termică nominală:elmax; CEN; EN 416:2019 paragraful 6.4.2 EN 419:2019 paragraful 6.8.2 EN 17175:2019. Consumul de putere electrică la puterea termică minimă:elmin; CEN; EN 416:2019 paragraful 6.4.3 EN 419:2019 paragraful 6.8.3 EN 17175:2019. Consumul de putere în modul standby,Psm; CEN; EN 416:2019 paragraful 6.4.4 EN 419:2019 paragraful 6.8.4 EN 17175:2019 EN 50564:2011; Corespunde consumului de putere în modul standby din EN 50564. Puterea consumată de flacăra pilot permanentă:Ppilot; CEN; Nici standardul EN 416, nici EN 419 și nici EN 17175 nu descriu o metodă de determinare a puterii necesare pentru o flacără pilot permanentă (arzător de aprindere). Pentru declararea și verificarea unei astfel de cerințe de putere, se utilizează metoda conform EN1266:2002 paragraful 7.3.4.. Dispozitive de control Parametru; ESO; Referință/titlu; Observații. Modul oprit:Po; CEN; EN 15500-1:2017 paragraful 5.3.2 și paragraful 6.1 EN 50564:2011 paragraful 5.3; EN 15500-1 definește formatul de bază pentru încercarea dispozitivelor de control separat de aparatul pentru încălzire locală, deși nu prevede o metodă specifică pentru încercarea modului oprit. O metodă specifică pentru modurile cu consum redus de putere ale aparatelor electrice de uz casnic este prevăzută în EN 50564:2011, unde trebuie efectuate adaptările corespunzătoare pentru verificarea dispozitivelor de control.. Modul standby:Psm; CEN; EN 15500-1:2017 paragraful 5.3.2 și paragraful 6.1 EN 50564:2011 paragraful 5.3; EN 15500-1 definește formatul de bază pentru încercarea dispozitivelor de control separat de aparatul pentru încălzire locală, deși nu prevede o metodă specifică pentru încercarea modului standby. O metodă specifică pentru modurile cu consum redus de putere ale aparatelor electrice de uz casnic este prevăzută în EN 50564:2011, unde trebuie efectuate adaptările corespunzătoare pentru verificarea dispozitivelor de control.. Modul inactiv:Pidle; CEN; EN 15500-1:2017 paragraful 6.2.1. Modul standby în rețea:Pnsm; CEN; EN 15500-1:2017 paragraful 5.3.2 și paragraful 6.1 EN 50564:2011 paragraful 5.3; EN 15500-1 definește formatul de bază pentru încercarea dispozitivelor de control separat de aparatul pentru încălzire locală, deși nu prevede o metodă specifică pentru încercarea modului standby în rețea. O metodă specifică pentru modurile cu consum redus de putere ale aparatelor electrice de uz casnic este prevăzută în EN 50564:2011, unde trebuie efectuate adaptările corespunzătoare pentru verificarea dispozitivelor de control.. Modul standby cu afișarea unor informații sau a stării; CEN; EN 15500-1:2017 paragraful 5.3.2 și paragraful 6.1 EN 50564:2011 paragraful 5.3; EN 15500-1 definește formatul de bază pentru încercarea dispozitivelor de control separat de aparatul pentru încălzire locală, deși nu prevede o metodă specifică pentru încercarea modului standby cu afișarea unor informații sau a stării. O metodă specifică pentru modurile cu consum redus de putere ale aparatelor electrice de uz casnic este prevăzută în EN 50564:2011, unde trebuie efectuate adaptările corespunzătoare pentru verificarea dispozitivelor de control.. Precizia controlului și abaterea dintre valoarea de reglaj și valoarea setată: CA și CSD; CEN; EN 15500-1:2017 paragraful 5.4 și paragraful 6.3. | ANNEX IV Transitional methods referred to in Article 3 Gaseous fuel local space heaters, except luminous heaters and tube heaters Parameter; ESO; Reference/ Title; Notes. Direct heat output; CEN; EN 613:2021 § 7.11 EN 1266:2002 § 7.12. EN 13278:2013 Open fronted gas-fired independent space heaters § 6.3.1 & § 6.12 & § 7.12 & § 7.3.1 EN 449:2002+A1:2007; This is the heat output to the space the product is installed in. It shall be calculated with the equation Direct heat output = Qn * η, where Qn is the nominal heat input and η is the nominal efficiency. Direct heat output shall be calculated as gross calorific value.. Indirect heat output; CEN; The indirect heat output of gaseous fuel local space heaters is not described in EN standards. For the purpose of declaration and verification the principles as applied in EN 16510-1 may be used. Useful efficiency at nominal and minimum heat output:ηth,nom, ηth,min; CEN; EN 613:2021 § 7.11.2 EN 1266:2002 § 6.12 & § 7.12.2 EN 13278:2013 § 6.12 & § 7.12.2; In EN 613, ηth,nom and ηth,min shall be calculated as η in conditions applicable to the nominal and minimum heat output, if relevant. In EN 1266 and EN 13278 ηth,nom corresponds to η if determined with nominal heat input. ηth,min corresponds to η if determined with minimum heat input. All values shall be based on net calorific value.. Nominal heat output, minimum heat output:Pnom,Pmin; CEN; EN 613:2021 EN 1266:2002 § 6.3.1 & § 6.3.3 & § 7.3.1 & § 7.3.5 § 6.12 & § 7.12 EN 13278:2013 § 6.3.1 & § 6.3.3 & § 7.3.1 & § 7.3.5 & § 6.12 & § 7.12.2 EN 449:2002+A1:2007 § 5.15.1 & § 5.15.2 & § 6.15.1 & § 6.15.2; In EN 613 Pnom shall be determined as Pnom = Qn*η applicable to nominal output conditions. For Qn see § 7.3.1. Pmin shall be determined as Pmin =minimum heat output*η. For minimum heat output see § 7.3.5. In EN 1266, EN 13278:2013 and EN 449, Pnom shall be determined with Pnom = Qn*ηth,nom and Pmin shall be determined with Pmin= Qm*ηth,min. All values shall be based on net calorific value.. Electrical power consumption at nominal heat output,elmax; CEN; EN 15456:2008: § 5.1.3.1.; elmax corresponds to Paux 100, measured at nominal load operation.. Electrical power consumption at minimum heat output: elmin; CEN; EN 15456:2008: § 5.1.3.2.; elmin corresponds to Paux 30, measured at an applicable part load operation.. Standby mode power consumption: elsm; CEN; EN 15456:2008: § 5.1.3.3 or EN 50564:2011 § 5.3; elsm corresponds to either Paux sb in EN15456 or to the power consumption in standby mode in EN 50564.. Emissions of nitrogen oxides (NOx); CEN; EN 613:2021 § 7.7.4 EN 1266:2002 § 7.7.4 & Annex G EN 13278:2013 § 7.7.4 & Annex H Flueless heaters: EN 14829:2007 § 7.9.4; EN613, EN1266 and EN13278 establish NOx emissions as weighted values over full-modulating-minimum load conditions. EN 14829:2007 NOx test method to be considered for flueless gas heater.. Permanent pilot flame power:Ppilot; CEN; EN 1266:2002 § 7.3.4; EN613 and EN13278 do not have a clause that describes how to calculate the heat input of the ignition burner.. Control accuracy and Control to Setpoint Deviation: CA and CSD; CEN; The control accuracy for gaseous fuel local space heaters is not described in EN standards. For the purpose of declaration and verification the principles as applied in EN 15500-1 shall be used.. Liquid fuel local space heaters Parameter; ESO; Reference/ Title; Notes. Direct heat output; CEN; EN 1:1998 § 6.6.2 EN 13842:2004: § 6.3.; The direct heat output is the heat capacity according to EN 1 § 6.6.2. In EN 13842 the direct heat output can be calculated as Q0* (1-qA). All values shall be based on net calorific value.. Indirect heat output; CEN; The indirect heat output of liquid fuel local space heaters is not described in EN standards. For the purpose of declaration and verification the principles as applied in EN 16510-1 shall be used. Useful efficiency at nominal and minimum heat output: ηth,nom, ηth,min; CEN; EN 1:1998 § 6.6.1.2 EN 13842:2004 § 6.5.6; Following EN 1, ηth,nom corresponds to η at maximum oil flow rate, ηth,min shall be determined as η at minimum oil flow rate. Following EN 13842 ηth,nom shall be calculated as ηth,nom= 1-qA, with qA measured at nominal heat input or at minimum heat input (where applicable). All values shall be based on net calorific value.. Nominal heat output, minimum heat output:Pnom,Pmin; CEN; EN 1:1998/A1:2007 § 6.5.2.1 EN 13842:2004: § 6.3.; Following EN 1, Pnom corresponds to P at maximum (is nominal) and minimum oil flow rate. Following EN 13842 the nominal heat output can be calculated as: Q0*(1-qA) for nominal and minimum heat output conditions.. Electrical power consumption at nominal heat output, elmax; CEN; EN 15456:2008 § 5.1.3.1.; elmax corresponds to Paux 100 in EN15456.. Electrical power consumption at minimum heat output: elmin; CEN; EN 15456:2008, § 5.1.3.2.; Corresponds to auxiliary power requirement Paux 30 in EN15456. Standby mode power consumption:Psm; CEN; EN 15456:2008, § 5.1.3.3. or EN 50564:2011§ 5.3.; Corresponds to Paux sb in EN15456 or to the power consumption in standby mode in EN 50564.. Emissions of nitrogen oxides (NOx); CEN; EN 1:1998/A1:2007 § 6.6.4 EN 13842 Annex C7; For declaration and verification the method according to EN 1 shall be used.. Permanent pilot flame power:Ppilot; CEN; EN 1266:2002, § 7.3.4; For declaration and verification of such a power requirement the method as in EN1266:2002, § 7.3.4 shall be used.. Control accuracy and Control to Setpoint Deviation: CA and CSD; CEN; The control accuracy of liquid fuel local space heaters is not described in EN standards. For the purpose of declaration and verification the principles as applied in EN 15500-1 shall be used. Electric local space heaters Parameter; ESO; Reference/ Title; Notes. Nominal heat output:Pnom; CENELEC; For electric portable, fixed heaters and underfloor heaters: EN/IEC 60675:1995/A11:2019 Clause 16C For electric storage heaters: EN 60531:2000/A11:2019 § 9.3; Following EN 60675:1995/A11:2019 if there is no indirect heat output the maximum continuous heat output (clause 16A) will be equal to the nominal heat output. Pnom corresponds to the following applicable standards: IEC/EN 60335-1: Household and similar electrical appliances — safety— rated voltage: 250 V for single-phase appliances, up to 480 V for others, not intended for appliances for domestic use as usual. IEC/EN 60335-2-30: Household and similar electrical appliances — safety — particular requirements for room heaters. IEC/EN 60335-2-43: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails. IEC/EN 60335-2-61: Household and similar electrical appliances — safety — particular requirements for thermal storage room heaters. IEC/EN 60335-2-96: Household and similar electrical appliances — safety — particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating. IEC/EN 60335-2-106: Household and similar electrical appliances — safety — particular requirements for heated carpets and for heating units for room heating. IEC/EN 60531:1991. Household electric thermal storage room heaters — methods for measuring performance. Maximum continuous heat output: Pmax,c; CENELEC; For electric portable, fixed heaters and underfloor heaters: EN/IEC 60675:1995/A11:2019 Clause 16 A; Pmax,ccorresponds to the usable power in IEC 60675. Standby mode power consumption: Psm; CENELEC; EN 50564:2011 § 5.3; Corresponds to power consumption in standby mode in EN 50564.. F(2) and F(3); CENELEC; For electric portable, fixed heaters and underfloor heaters: EN 60675:1995/A11:2019 § 17; EN 60675 provides test methods for all control functions corresponding to F(2) and F(3), except for control accuracy and self-learning functionality. Control accuracy and Control to Setpoint Deviation: CA and CSD; CEN; EN 15500-1:2017 § 5.4 & § 6.3. Luminous and tube local space heaters Parameter; ESO; Reference/ Title; Notes. Useful efficiency at nominal and minimum heat output: ηth,nom,ηth,min; CEN; Tube local space heaters with tube segments other than strips: EN 416:2019 § 7.6.5. Tube local space heaters which tube segments are strips: EN 17175:2019. Nominal heat output, minimum heat output:Pnom,Pmin; CEN; Luminous local space heaters: EN 419:2019 Tube local space heaters with tube segments other than strips: EN 416:2019 Tube local space heaters which tube segments are strips: EN 17175:2019; For luminous and tube local space heaters, the heat output is calculated as: heat output = heat input Qn * useful efficiency, at nominal or minimum heat output. All values shall be based on gross calorific value of fuel.. Envelope loss factor:Fenv; CEN; EN 1886:2007 § 8.2.1; Fenv depends on class T1 to T5 as established by EN 1886.. Radiant factor (RF for nominal and minimum):RFnomand RFmin; CEN; Luminous local space heaters: EN 419:2019: § 7.6.3 Tube local space heaters: EN 416:2019 § 7.5.3 Tube local space heaters which tube segments are strips: EN 17175:2019; RF at nominal heat output corresponds to Rf in the standard. RF at minimum heat output corresponds to Rf, but measured at minimum heat output. Rf shall be based on net calorific value.. Electrical power consumption at nominal heat output:elmax; CEN; EN 416:2019 § 6.4.2 EN 419:2019 § 6.8.2 EN 17175:2019. Electrical power consumption at minimum heat output:elmin; CEN; EN 416:2019 § 6.4.3 EN 419:2019 § 6.8.3 EN 17175:2019. Standby mode power consumption,Psm; CEN; EN 416:2019 § 6.4.4 EN 419:2019 § 6.8.4 EN 17175:2019 EN 50564:2011; Corresponds to power consumption in standby mode in EN 50564. Permanent pilot flame power:Ppilot; CEN; Neither standard EN 416 nor EN 419, nor EN 17175 describes a method for determining a power requirement for a permanent pilot flame (ignition burner). For declaration and verification of such a power requirement the method as in EN1266:2002, § 7.3.4 shall be used.. Controls Parameter; ESO; Reference/ Title; Notes. Off mode:Po; CEN; EN 15500-1:2017 § 5.3.2 & § 6.1 EN 50564:2011 § 5.3; EN 15500-1 defines the basic layout for testing controls separately from the local space heater, although it does not set out a specific method for testing off mode. A specific method for low power modes of household electrical appliances is laid down in EN 50564:2011, where the corresponding adaptations must be made to check controls.. Standby mode:Psm; CEN; EN 15500-1:2017 § 5.3.2 & § 6.1 EN 50564:2011 § 5.3; EN 15500-1 defines the basic layout for testing controls separately from the local space heater, although it does not set out a specific method for testing standby mode. A specific method for low power modes of household electrical appliances is laid down in EN 50564:2011, where the corresponding adaptations must be made to check controls.. Idle mode:Pidle; CEN; EN 15500-1:2017 § 6.2.1. Networked standby:Pnsm; CEN; EN 15500-1:2017 § 5.3.2 & § 6.1 EN 50564:2011 § 5.3; EN 15500-1 defines the basic layout for testing controls separately from the local space heater, although it does not set out a specific method for testing networked standby mode. A specific method for low power modes of household electrical appliances is laid down in EN 50564:2011, where the corresponding adaptations must be made to check controls.. Standby mode with display of information or status; CEN; EN 15500-1:2017 § 5.3.2 & § 6.1 EN 50564:2011 § 5.3; EN 15500-1 defines the basic layout for testing controls separately from the local space heater, although it does not set out a specific method for testing standby mode with display of information or status. A specific method for low power modes of household electrical appliances is laid down in EN 50564:2011, where the corresponding adaptations must be made to check controls.. Control Accuracy and Control to Setpoint Deviation: CA and CSD; CEN; EN 15500-1:2017 § 5.4 & § 6.3. | Anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală și dispozitivelor de control conectate separate Metodele tranzitorii menționate la punctele 5 și 6 Aparate pentru încălzire locală cu combustibil gazos, cu excepția aparatelor pentru încălzire cu radiație luminoasă și a celor cu tuburi Parametru; ESO; Referință/titlu; Observații. Puterea termică directă; CEN; SM EN 613:2021 paragraful 7.11 SM EN 1266:2002 paragraful 7.12 SM EN 13278:2013 Aparate independente pentru încălzire locală cu gaz cu focar deschis frontal paragraful 6.3.1, paragraful 6.12, paragraful 7.12 și paragraful 7.3.1 SM EN 449:2002+A1:2007; Aceasta este puterea de încălzire a spațiului în care este instalat produsul. Aceasta se calculează cu ecuația Puterea termică directă= Qn*η, unde Qn este căldura absorbită nominală, iar η este randamentul nominal. Puterea termică directă se calculează ca putere calorifică superioară.. Puterea termică indirectă; CEN; Puterea termică indirectă a aparatelor pentru încălzire locală cu gaz nu este descrisă în standardele SM EN. În scopul declarării și al verificării, se pot utiliza principiile astfel cum sunt aplicate în SM EN 16510-1. Randamentul util la puterea termică nominală sau minimă: ηth,nom, ηth,min; CEN; SM EN 613:2021 paragraful 7.11.2 SM EN 1266:2002 paragraful 6.12 și paragraful 7.12.2 SM EN 13278:2013 paragraful 6.12 și paragraful 7.12.2; În SM EN 613, ηth,nom și ηth,min se calculează ca η în condițiile aplicabile puterii termice nominale și minime, dacă este cazul. În SM EN 1266 și SM EN 13278, ηth,nom corespunde lui η, dacă este determinat cu căldura absorbită nominală, ηth,min corespunde lui η, dacă este determinat cu căldura absorbită minimă. Toate valorile se bazează pe puterea calorifică netă.. Putere termică nominală, puterea termică minimă:Pnom,Pmin; CEN; SM EN 613:2021 SM EN 1266:2002 paragraful 6.3.1 și paragraful 6.3.3 și paragraful 7.3.1 și paragraful 7.3.5 paragraful 6.12 și paragraful 7.12 SM EN 13278:2013 paragraful 6.3.1 și paragraful 6.3.3 și paragraful 7.3.1 și paragraful 7.3.5 și paragraful 6.12 și paragraful 7.12.2 SM EN 449:2002+A1:2007 paragraful 5.15.1, paragraful 5.15.2, paragraful 6.15.1 și paragraful 6.15.2; SM EN 613, Pnom se determină ca Pnom = Qn*η aplicabilă condițiilor de putere nominală. Pentru Qn, a se vedea paragraful 7.3.1. Pmin se determină ca Pmin = puterea termică minimă*η. Pentru puterea termică minimă, a se vedea paragraful 7.3.5. În SM EN 1266, SM EN 13278:2013 și SM EN 449, Pnom se determină cu Pnom = Qn*ηth,nom și Pmin se determină cu Pmin = Qm*ηth,min. Toate valorile se bazează pe puterea calorifică netă.. Consumul de putere electrică la puterea termică nominală,elmax; CEN; SM EN 15456:2008: paragraful 5.1.3.1; elmax corespunde lui Paux 100, măsurat la funcționarea cu sarcină nominală.. Consumul de putere electrică la puterea termică minimă:elmin; CEN; SM EN 15456:2008: paragraful 5.1.3.2; elmin corespunde lui Paux 30, măsurat la funcționarea cu sarcina parțială aplicabilă.. Consumul de putere în modul de așteptare:elsm; CEN; SM EN 15456:2008: paragraful 5.1.3.3 sau SM EN 50564:2011 paragraful 5.3; elsm corespunde fie lui Paux sb din SM EN15456, fie consumului de energie în modul de așteptare din SM EN 50564.. Emisii de oxizi de azot (NOx); CEN; SM EN 613:2021 paragraful 7.7.4 SM EN 1266:2002 paragraful 7.7.4 și anexa G SM EN 13278:2013 paragraful 7.7.4 și anexa H Aparate pentru încălzire fără coș: SM EN 14829:2007 paragraful 7.9.4; SM EN613, SM EN1266 și SM EN13278 stabilesc emisiile de NOx ca valori ponderate în condiții de sarcină minimă complet modulată. Metoda de încercare NOx din SM EN 14829:2007 trebuie luată în considerare pentru aparatul pentru încălzire cu gaz fără coș.. Puterea consumată de flacăra pilot permanentă: Ppilot; CEN; SM EN 1266:2002 paragraful 7.3.4; SM EN613 și SM EN13278 nu conțin o clauză care să descrie modul în care se calculează căldura absorbită a arzătorului de aprindere.. Precizia controlului și abaterea dintre valoarea de reglaj și valoarea setată: CA și CSD; CEN; Precizia controlului pentru aparatele pentru încălzire locală cu combustibil gazos nu este descrisă în standardele SM EN. În scopul declarării și al verificării, se utilizează principiile astfel cum sunt aplicate în SM EN 15500-1.. Aparate pentru încălzire locală cu combustibil lichid Parametru; ESO; Referință/titlu; Observații. Puterea termică directă; CEN; SM EN 1:1998 paragraful 6.6.2 SM EN 13842:2004: paragraful 6.3; Puterea termică directă este capacitatea calorică în conformitate cu SM EN 1 paragraful 6.6.2. În SM EN 13842, puterea termică directă se poate calcula ca Q0* (1-qA). Toate valorile se bazează pe puterea calorifică netă.. Puterea termică indirectă; CEN; Puterea termică indirectă a aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil lichid nu este descrisă în standardele SM EN. În scopul declarării și al verificării, se utilizează principiile astfel cum sunt aplicate în SM EN 16510-1.. Randamentul util la puterea termică nominală sau minimă: ηth,nom, ηth,min; CEN; SM EN 1:1998 paragraful 6.6.1.2 SM EN 13842:2004 paragraful 6.5.6; Conform SM EN 1, ηth,nom corespunde lui η la debitul de combustibil lichid maxim, iar ηth,min se determină ca η la debitul de combustibil lichid minim. Conform SM EN 13842, ηth,nom se calculează ca ηth,nom = 1-qA, cu qA măsurată la căldura absorbită nominală sau la căldura absorbită minimă (unde este cazul). Toate valorile se bazează pe puterea calorifică netă.. Putere termică nominală, puterea termică minimă:Pnom, Pmin; CEN; SM EN 1:1998/A1:2007 paragraful 6.5.2.1 SM EN 13842:2004: paragraful 6.3; Conform SM EN 1, Pnom corespunde lui P la debitul de combustibil lichid maxim (nominal) și minim. Conform SM EN 13842, puterea termică nominală se poate calcula astfel: Q0*(1-qA) pentru condiții de putere termică nominală și minimă.. Consumul de putere electrică la puterea termică nominală, elmax; CEN; SM EN 15456:2008 paragraful 5.1.3.1; elmax corespunde lui Paux 100 din SM EN15456.. Consumul de putere electrică la puterea termică minimă: elmin; CEN; SM EN 15456:2008 paragraful 5.1.3.2; Corespunde cerinței de putere auxiliară Paux 30 din SM EN15456. Consumul de putere în modul de așteptare:Psm; CEN; SM EN 15456:2008 paragraful 5.1.3.3 sau SM EN 50564:2011 paragraful 5.3; Corespunde lui Paux sb din SM EN15456 sau consumului de energie în modul de așteptare din SM EN 50564.. Emisii de oxizi de azot (NOx); CEN; SM EN 1:1998/A1:2007 paragraful 6.6.4 SM EN 13842 anexa C7; Pentru declarare și verificare, se utilizează metoda conform SM EN1.. Puterea consumată de flacăra pilot permanentă:Ppilot; CEN; SM EN 1266:2002 paragraful 7.3.4; Pentru declararea și verificarea unei astfel de cerințe de putere, se utilizează metoda conform SM EN1266:2002 paragraful 7.3.4.. Precizia controlului și abaterea dintre valoarea de reglaj și valoarea setată: CA și CSD; CEN; Precizia controlului pentru aparatele pentru încălzire locală cu combustibil lichid nu este descrisă în standardele SM EN. În scopul declarării și al verificării, se utilizează principiile astfel cum sunt aplicate în SM EN 15500-1.. Aparate electrice pentru încălzire locală Parametru; ESO; Referință/titlu; Observații. Putere termică nominală:Pnom; CENELEC; Pentru aparate electrice pentru încălzire portabile, fixe sau prin pardoseală: SM EN/IEC 60675:1995/A11:2019 clauza 16C Pentru aparate electrice pentru încălzire cu acumulator: SM EN 60531:2000/A11:2019 paragraful 9.3; Conform SM EN 60675:1995/A11:2019, dacă nu există o putere termică indirectă, puterea termică continuă maximă (clauza 16A) va fi egală cu puterea termică nominală. Pnom corespunde următoarelor standarde aplicabile: IEC/ SM EN 60335-1: Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare– siguranță– tensiunea nominală: 250 V pentru aparatele cu curent monofazat, până la 480 V pentru celelalte, nu sunt destinate aparatelor de uz casnic obișnuit. IEC/ SM EN 60335-2-30: Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare– siguranță– cerințe specifice pentru aparate de încălzit încăperi. IEC/ SM EN 60335-2-43: Aparate electrocasnice și aparate electrice similare – siguranță– Partea2-43: Cerințe speciale pentru uscătoarele de haine și uscătoarele de prosoape. IEC/ SM EN 60335-2-61: Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare– siguranță– cerințe specifice pentru aparate de încălzit încăperi cu acumulare. IEC/ SM EN 60335-2-96: Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare– siguranță– cerințe specifice pentru elemente de încălzit flexibile pentru încălzirea încăperilor. IEC/ SM EN 60335-2-106: Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare– siguranță– cerințe specifice pentru covoare încălzitoare și unități încălzitoare pentru încălzirea încăperilor. IEC/ SM EN 60531:1991. Aparate electrice de încălzit încăperi cu acumulare pentru uz casnic– metode de măsurare a performanței.. Puterea termică maximă continuă:Pmax,c; CENELEC; Pentru aparate electrice pentru încălzire portabile, fixe sau prin pardoseală: EN/ SM IEC 60675:1995/A11:2019 clauza 16 A; Pmax,c corespunde puterii utile din IEC 60675. Consumul de putere în modul de așteptare:Psm; CENELEC; SM EN 50564:2011 paragraful 5.3; Corespunde consumului de putere în modul de așteptare din SM EN 50564.. F(2) și F(3); CENELEC; Pentru aparate electrice pentru încălzire portabile, fixe sau prin pardoseală: SM EN 60675:1995/A11:2019 paragraful 17; SM EN 60675 prevede metode de încercare pentru toate funcțiile de control corespunzătoare F(2) și F(3), cu excepția preciziei controlului și a funcției de învățare autonomă.. Precizia controlului și abaterea dintre valoarea de reglaj și valoarea setată: CA și CSD; CEN; SM EN 15500-1:2017 paragraful 5.4 și paragraful 6.3. Aparate pentru încălzire locală cu radiație luminoasă și cu tuburi Parametru; ESO; Referință/titlu; Observații. Randamentul util la puterea termică nominală sau minimă: ηth,nom, ηth,min; CEN; Aparate pentru încălzire locală cu tuburi, altele decât benzile: SM EN 416:2019 paragraful 7.6.5 Aparate pentru încălzire locală cu tuburi, ale căror segmente de tuburi sunt benzi: SM EN 17175:2019. Putere termică nominală, puterea termică minimă:Pnom,Pmin; CEN; Aparate pentru încălzire locală cu radiație luminoasă: SM EN 419:2019 Aparate pentru încălzire locală cu tuburi, altele decât benzile: SM EN 416:2019 Aparate pentru încălzire locală cu tuburi, ale căror segmente de tuburi sunt benzi: SM EN 17175:2019; În cazul aparatelor pentru încălzire locală cu radiație luminoasă și cu tuburi, puterea termică se calculează după cum urmează: puterea termică = căldura absorbită Qn * randamentul util, la puterea termică nominală sau minimă. Toate valorile se bazează pe puterea calorifică superioară a combustibilului.. Factor corespunzător pierderilor prin anvelopă:Fenv; CEN; SM EN 1886:2007 paragraful 8.2.1; Fenv depinde de clasa de la T1 la T5, astfel cum se stabilește în SM EN 1886.. Factorul radiant (RF la puterea termică nominală sau minimă):RFnom și RFmin; CEN; Aparate pentru încălzire locală cu radiație luminoasă: SM EN 419:2019: paragraful 7.6.3 Aparate pentru încălzire locală cu tuburi: SM EN 416:2019 paragraful 7.5.3 Aparate pentru încălzire locală cu tuburi, ale căror segmente de tuburi sunt benzi: SM EN 17175:2019; RF la puterea termică nominală corespunde lui Rf din standard. RF la puterea termică minimă corespunde lui Rf, dar este măsurat la puterea termică minimă. Rf se bazează pe puterea calorifică netă.. Consumul de putere electrică la puterea termică nominală:elmax; CEN; SM EN 416:2019 paragraful 6.4.2 SM EN 419:2019 paragraful 6.8.2 SM EN 17175:2019. Consumul de putere electrică la puterea termică minimă:elmin; CEN; SM EN 416:2019 paragraful 6.4.3 SM EN 419:2019 paragraful 6.8.3 SM EN 17175:2019. Consumul de putere în modul de așteptare, Psm; CEN; SM EN 416:2019 paragraful 6.4.4 SM EN 419:2019 paragraful 6.8.4 SM EN 17175:2019 SM EN 50564:2011; Corespunde consumului de putere în modul de așteptare din SM EN 50564. Puterea consumată de flacăra pilot permanentă:Ppilot; CEN; Nici standardul SM EN 416, nici SM EN 419 și nici SM EN 17175 nu descriu o metodă de determinare a puterii necesare pentru o flacără pilot permanentă (arzător de aprindere). Pentru declararea și verificarea unei astfel de cerințe de putere, se utilizează metoda conform SM EN1266:2002 paragraful 7.3.4.. Dispozitive de control Parametru; ESO; Referință/titlu; Observații. Modul oprit:Po; CEN; SM EN 15500-1:2017 paragraful 5.3.2 și paragraful 6.1 SM EN 50564:2011 paragraful 5.3; SM EN 15500-1 definește formatul de bază pentru încercarea dispozitivelor de control separat de aparatul pentru încălzire locală, deși nu prevede o metodă specifică pentru încercarea modului oprit. O metodă specifică pentru modurile cu consum redus de putere ale aparatelor electrice de uz casnic este prevăzută în SM EN 50564:2011, unde trebuie efectuate adaptările corespunzătoare pentru verificarea dispozitivelor de control.. Modul de așteptare:Psm; CEN; SM EN 15500-1:2017 paragraful 5.3.2 și paragraful 6.1 SM EN 50564:2011 paragraful 5.3; SM EN 15500-1 definește formatul de bază pentru încercarea dispozitivelor de control separat de aparatul pentru încălzire locală, deși nu prevede o metodă specifică pentru încercarea modului de așteptare. O metodă specifică pentru modurile cu consum redus de putere ale aparatelor electrice de uz casnic este prevăzută în SM EN 50564:2011, unde trebuie efectuate adaptările corespunzătoare pentru verificarea dispozitivelor de control.. Modul inactiv:Pidle; CEN; SM EN 15500-1:2017 paragraful 6.2.1. Modul de așteptare în rețea:Pnsm; CEN; SM EN 15500-1:2017 paragraful 5.3.2 și paragraful 6.1 SM EN 50564:2011 paragraful 5.3; SM EN 15500-1 definește formatul de bază pentru încercarea dispozitivelor de control separat de aparatul pentru încălzire locală, deși nu prevede o metodă specifică pentru încercarea modului de așteptare în rețea. O metodă specifică pentru modurile cu consum redus de putere ale aparatelor electrice de uz casnic este prevăzută în SM EN 50564:2011, unde trebuie efectuate adaptările corespunzătoare pentru verificarea dispozitivelor de control.. Modul de așteptare cu afișarea unor informații sau a stării; CEN; SM EN 15500-1:2017 paragraful 5.3.2 și paragraful 6.1 SM EN 50564:2011 paragraful 5.3; SM EN 15500-1 definește formatul de bază pentru încercarea dispozitivelor de control separat de aparatul pentru încălzire locală, deși nu prevede o metodă specifică pentru încercarea modului de așteptare cu afișarea unor informații sau a stării. O metodă specifică pentru modurile cu consum redus de putere ale aparatelor electrice de uz casnic este prevăzută în SM EN 50564:2011, unde trebuie efectuate adaptările corespunzătoare pentru verificarea dispozitivelor de control.. Precizia controlului și abaterea dintre valoarea de reglaj și valoarea setată: CA și CSD; CEN; SM EN 15500-1:2017 paragraful 5.4 și paragraful 6.3. | Annex No. 4 to the Regulation on the ecodesign requirements applicable to local space heaters and separate associated control devices Transitional methods referred to in points 5 and 6 Gas-fuelled local space heaters, except for luminous radiant heaters and tube heaters Parameter; ESO; Reference / Title; Remarks. Direct heat output; CEN; SM EN 613:2021, paragraph 7.11 SM EN 1266:2002, paragraph 7.12 SM EN 13278:2013 – Independent gas-fired local space heaters with open fronted firebox, paragraphs 6.3.1, 6.12, 7.12 and 7.3.1SM EN 449:2002+A1:2007; This is the heating output of the space in which the product is installed.It is calculated using the equation: Direct heat output = Qn × η, where Qn is the nominal heat input and η is the nominal efficiency.The direct heat output is calculated on the basis of the gross calorific value (GCV).. Indirect heat output; CEN; The indirect heat output of gas-fired local space heaters is not described in the SM EN standards. For the purpose of declaration and verification, the principles as applied in SM EN 16510-1 may be used.. Useful efficiency at nominal or minimum heat output: η_th,nom, η_th,min; CEN; SM EN 613:2021, paragraph 7.11.2 SM EN 1266:2002, paragraphs 6.12 and 7.12.2 SM EN 13278:2013, paragraphs 6.12 and 7.12.2; In SM EN 613, η_th,nom and η_th,min are calculated as η under the conditions applicable to nominal and minimum heat output, where applicable. In SM EN 1266 and SM EN 13278, η_th,nom corresponds to η when determined using the nominal heat input, and η_th,min corresponds to η when determined using the minimum heat input. All values are based on the net calorific value (NCV).. Nominal heat output, minimum heat output: P_nom, P_min; CEN; SM EN 613:2021 SM EN 1266:2002, paragraphs 6.3.1, 6.3.3, 7.3.1, 7.3.5, 6.12 and 7.12 SM EN 13278:2013, paragraphs 6.3.1, 6.3.3, 7.3.1, 7.3.5, 6.12 and 7.12.2 SM EN 449:2002+A1:2007, paragraphs 5.15.1, 5.15.2, 6.15.1 and 6.15.2; In SM EN 613, P_nom is determined as: P_nom = Qn × η, applicable under nominal heat output conditions. For Qn, see paragraph 7.3.1. P_min is determined as: P_min = minimum heat input × η. For the minimum heat input, see paragraph 7.3.5. In SM EN 1266, SM EN 13278:2013, and SM EN 449, P_nom is determined as: P_nom = Qn × η_th,nom, and P_min is determined as: P_min = Qm × η_th,min. All values are based on the net calorific value (NCV).. Electric power consumption at nominal heat output, el_max; CEN; SM EN 15456:2008, paragraph 5.1.3.1; el_max corresponds to P_aux 100, measured during operation at nominal load.. Electric power consumption at minimum heat output: el_min; CEN; SM EN 15456:2008, paragraph 5.1.3.2; el_min corresponds to P_aux 30, measured during operation at the applicable partial load.. Power consumption in standby mode: el_sm; CEN; SM EN 15456:2008, paragraph 5.1.3.3 or SM EN 50564:2011, paragraph 5.3; el_sm corresponds either to P_aux sb in SM EN 15456 or to the standby mode power consumption as defined in SM EN 50564.. Nitrogen oxides (NOx) emissions; CEN; SM EN 613:2021, paragraph 7.7.4 SM EN 1266:2002, paragraph 7.7.4 and Annex G SM EN 13278:2013, paragraph 7.7.4 and Annex H Flueless heaters: SM EN 14829:2007, paragraph 7.9.4; SM EN 613, SM EN 1266 and SM EN 13278 define NOx emissions as weighted values under fully modulated minimum load conditions. The NOx test method in SM EN 14829:2007 shall be taken into account for flueless gas heaters.. Power consumption of the permanent pilot flame: P_pilot; CEN; SM EN 1266:2002, paragraph 7.3.4; SM EN 613 and SM EN 13278 do not contain a clause describing how the heat input of the ignition burner is to be calculated.. Control accuracy and deviation between the control value and the set value: CA and CSD; CEN; Control accuracy for gas-fuelled local space heaters is not described in the SM EN standards. For the purpose of declaration and verification, the principles as applied in SM EN 15500-1 shall be used.. Liquid-fuelled local space heaters Parameter; ESO; Reference / Title; Remarks. Direct heat output; CEN; SM EN 1:1998, paragraph 6.6.2 SM EN 13842:2004, paragraph 6.3; Direct heat output is the heating capacity in accordance with SM EN 1, paragraph 6.6.2. In SM EN 13842, the direct heat output may be calculated as: Q0 × (1 − qA). All values are based on the net calorific value (NCV).. Indirect heat output; CEN; The indirect heat output of liquid-fuelled local space heaters is not described in the SM EN standards. For the purpose of declaration and verification, the principles as applied in SM EN 16510-1 shall be used.. Useful efficiency at nominal or minimum heat output: η_th,nom, η_th,min; CEN; SM EN 1:1998, paragraph 6.6.1.2 SM EN 13842:2004, paragraph 6.5.6; According to SM EN 1, η_th,nom corresponds to η at the maximum liquid fuel flow rate, and η_th,min is determined as η at the minimum liquid fuel flow rate. According to SM EN 13842, η_th,nom is calculated as: η_th,nom = 1 − qA, with qA measured at nominal heat input or at minimum heat input (where applicable). All values are based on the net calorific value (NCV).. Nominal heat output, minimum heat output: P_nom, P_min; CEN; SM EN 1:1998/A1:2007, paragraph 6.5.2.1 SM EN 13842:2004, paragraph 6.3; According to SM EN 1, P_nom corresponds to P at the maximum (nominal) and minimum liquid fuel flow rate. According to SM EN 13842, the nominal heat output may be calculated as: Q0 × (1 − qA) for nominal and minimum heat output conditions.. Consumul de putere electrică la puterea termică nominală, elmax; CEN; SM EN 15456:2008 paragraful 5.1.3.1; elmax corespunde lui Paux 100 din SM EN 15456.. Electric power consumption at minimum heat output: elmin; CEN; SM EN 15456:2008 paragraph 5.1.3.2; Corresponds to the auxiliary power requirement Paux 30 in SM EN 15456. Power consumption in standby mode: Psm; CEN; SM EN 15456:2008 paragraph 5.1.3.3 or SM EN 50564:2011 paragraph 5.3; Corresponds to Paux sb in SM EN 15456 or to the standby mode power consumption in SM EN 50564.. Nitrogen oxides (NOx) emissions; CEN; SM EN 1:1998/A1:2007 paragraph 6.6.4 SM EN 13842 Annex C7; For declaration and verification, the method according to SM EN 1 shall be used.. Power consumed by the permanent pilot flame: Ppilot; CEN; SM EN 1266:2002 paragraph 7.3.4; For the declaration and verification of such a power requirement, the method according to SM EN 1266:2002 paragraph 7.3.4 shall be used.. Control accuracy and deviation between the control value and the set value: CA and CSD; CEN; Control accuracy for liquid-fuelled local space heaters is not described in the SM EN standards. For the purpose of declaration and verification, the principles as applied in SM EN 15500-1 shall be used.. Electric local space heaters Parameter; ESO; Reference / Title; Remarks. Nominal heat output: Pnom; CENELEC; For portable, fixed or underfloor electric local space heaters: SM EN/IEC 60675:1995/A11:2019 clause 16C For electric storage local space heaters: SM EN 60531:2000/A11:2019 paragraph 9.3; According to SM EN 60675:1995/A11:2019, if there is no indirect heat output, the maximum continuous heat output (clause 16A) shall be equal to the nominal heat output. Pnom corresponds to the following applicable standards: IEC/ SM EN 60335-1: Household and similar electrical appliances – Safety – rated voltage: 250 V for single-phase appliances, up to 480 V for others; not intended for ordinary household appliances. IEC/ SM EN 60335-2-30: Household and similar electrical appliances – Safety – Particular requirements for room heaters. IEC/ SM EN 60335-2-43: Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails. IEC/ SM EN 60335-2-61: Household and similar electrical appliances – Safety – Particular requirements for storage room heaters. IEC/ SM EN 60335-2-96: Household and similar electrical appliances – Safety – Particular requirements for flexible heating elements for room heating. IEC/ SM EN 60335-2-106: Household and similar electrical appliances – Safety – Particular requirements for heated carpets and heating units for room heating. IEC/ SM EN 60531:1991. Electric storage room heaters for household use – Methods for measuring performance.. Maximum continuous heat output: Pmax,c; CENELEC; For portable, fixed or underfloor electric local space heaters: EN/SM IEC 60675:1995/A11:2019 clause 16A; Pmax,c corresponds to the useful output in IEC 60675. Power consumption in standby mode: Psm; CENELEC; SM EN 50564:2011 paragraph 5.3; Corresponds to the standby mode power consumption in SM EN 50564.. F(2)and F(3); CENELEC; For portable, fixed or underfloor electric local space heaters: SM EN 60675:1995/A11:2019 paragraph 17; SM EN 60675 provides test methods for all control functions corresponding to F(2) and F(3), except for control accuracy and the autonomous learning function.. Control accuracy and deviation between the control value and the set value: CA and CSD; CEN; SM EN 15500-1:2017 paragraph 5.4 and paragraph 6.3. Luminous radiant and tube local space heaters Parameter; ESO; Reference / Title; Remarks. Useful efficiency at nominal or minimum heat output: ηth,nom, ηth,min; CEN; Tube local space heaters, other than strip-type: SM EN 416:2019 paragraph 7.6.5 Tube local space heaters whose tube segments are strips: SM EN 17175:2019. Nominal heat output, minimum heat output: Pnom, Pmin; CEN; Luminous radiant local space heaters: SM EN 419:2019 Tube local space heaters, other than strip-type: SM EN 416:2019 Tube local space heaters whose tube segments are strips: SM EN 17175:2019; In the case of luminous radiant and tube local space heaters, the heat output is calculated as follows: heat output = heat input Qn × useful efficiency, at nominal or minimum heat output. All values are based on the gross calorific value of the fuel.. Envelope loss factor: Fenv; CEN; SM EN 1886:2007 paragraph 8.2.1; Fenv depends on the class from T1 to T5, as established in SM EN 1886.. Radiant factor (RF at nominal or minimum heat output): RFnom and RFmin; CEN; Luminous radiant local space heaters: SM EN 419:2019 paragraph 7.6.3 Tube local space heaters: SM EN 416:2019 paragraph 7.5.3 Tube local space heaters whose tube segments are strips: SM EN 17175:2019; RF at nominal heat output corresponds to Rf in the standard. RF at minimum heat output corresponds to Rf, but measured at minimum heat output. Rf is based on the net calorific value.. Electric power consumption at nominal heat output: elmax; CEN; SM EN 416:2019 paragraph 6.4.2 SM EN 419:2019 paragraph 6.8.2 SM EN 17175:2019. Electric power consumption at minimum heat output: elmin; CEN; SM EN 416:2019 paragraph 6.4.3 SM EN 419:2019 paragraph 6.8.3 SM EN 17175:2019. Power consumption in standby mode, Psm; CEN; SM EN 416:2019 paragraph 6.4.4 SM EN 419:2019 paragraph 6.8.4 SM EN 17175:2019 SM EN 50564:2011; Corresponds to the standby mode power consumption in SM EN 50564.. Power consumed by the permanent pilot flame: Ppilot; CEN; Neither SM EN 416, nor SM EN 419, nor SM EN 17175 describes a method for determining the power required for a permanent pilot flame (ignition burner). For the declaration and verification of such a power requirement, the method according to SM EN 1266:2002 paragraph 7.3.4 shall be used.. Control devices Parameter; ESO; Reference / Title; Remarks. Off mode: Po; CEN; SM EN 15500-1:2017 paragraph 5.3.2 and paragraph 6.1 SM EN 50564:2011 paragraph 5.3; SM EN 15500-1 defines the basic framework for testing control devices separately from the local space heater, although it does not provide a specific method for testing off mode. A specific method for low power modes of household electrical appliances is provided in SM EN 50564:2011, where appropriate adaptations shall be made for the verification of control devices.. Standby mode: Psm; CEN; SM EN 15500-1:2017 paragraph 5.3.2 and paragraph 6.1 SM EN 50564:2011 paragraph 5.3; SM EN 15500-1 defines the basic framework for testing control devices separately from the local space heater, although it does not provide a specific method for testing standby mode. A specific method for low power modes of household electrical appliances is provided in SM EN 50564:2011, where appropriate adaptations shall be made for the verification of control devices.. Idle mode: Pidle; CEN; SM EN 15500-1:2017 paragraph 6.2.1. Networked standby mode: Pnsm; CEN; SM EN 15500-1:2017 paragraph 5.3.2 and paragraph 6.1 SM EN 50564:2011 paragraph 5.3; SM EN 15500-1 defines the basic framework for testing control devices separately from the local space heater, although it does not provide a specific method for testing networked standby mode. A specific method for low power modes of household electrical appliances is provided in SM EN 50564:2011, where appropriate adaptations shall be made for the verification of control devices.. Modul de așteptare cu afișarea unor informații sau a stării; CEN; SM EN 15500-1:2017 paragraful 5.3.2 și paragraful 6.1 SM EN 50564:2011 paragraful 5.3; SM EN 15500-1 definește formatul de bază pentru încercarea dispozitivelor de control separat de aparatul pentru încălzire locală, deși nu prevede o metodă specifică pentru încercarea modului de așteptare cu afișarea unor informații sau a stării. O metodă specifică pentru modurile cu consum redus de putere ale aparatelor electrice de uz casnic este prevăzută în SM EN 50564:2011, unde trebuie efectuate adaptările corespunzătoare pentru verificarea dispozitivelor de control.. Control accuracy and deviation between the control value and the set value: CA and CSD; CEN; SM EN 15500-1:2017 paragraph 5.4 and paragraph 6.3. | Compatible |  |  |  |
| ANEXA V Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței menționată la articolul 5 - Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor declarați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de producător, de importator sau de reprezentanții autorizați ca toleranțe permise pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta aceste valori în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare prin orice mijloace. - În cazul în care un model nu este conform cu cerințele stabilite la articolul 6, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme. - În cadrul verificării conformității unui model de aparat pentru încălzire locală sau a unui model de dispozitiv de control conex separat cu cerințele prevăzute în prezentul regulament, în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură: - autoritățile statelor membre verifică o singură unitate pentru fiecare model; - modelul și toate modelele echivalente sunt considerate conforme cu cerințele stabilite în prezentul regulament dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare: - valorile declarate furnizate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE și, dacă este cazul, valorile folosite pentru calculul acestor valori nu sunt mai avantajoase pentru producător, pentru importator sau pentru reprezentantul autorizat decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul punctului 2 litera (g) din anexa respectivă; - valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciuna dintre informațiile obligatorii referitoare la produs publicate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat nu conține valori care sunt mai avantajoase pentru producător, importator sau reprezentantul autorizat decât valorile declarate; - atunci când autoritățile statelor membre verifică unitatea din model, orice sistem de actualizare a software-ului pe care este posibil să îl fi instalat producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat respectă cerințele prevăzute la articolul 7; - atunci când autoritățile statelor membre verifică unitatea din model, aceasta respectă cerințele privind informațiile referitoare la produs prevăzute la punctul 4 și cerințele privind utilizarea eficientă a resurselor prevăzute la punctul 5 din anexa II; - atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 12. - Dacă nu se obțin rezultatele menționate la punctul 3 litera (b) subpunctul (i), (ii) (iii) sau (iv), modelul și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament. - Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 3 litera (b) subpunctul (v), autoritățile din statele membre selectează pentru încercare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare selectate pot fi dintr-unul sau mai multe modele echivalente. - Se consideră că modelul este conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru cele trei unități selectate menționate la punctul 5, media aritmetică a valorilor obținute respectă toleranțele de verificare corespunzătoare stabilite în tabelul 12. - Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 6, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament. - Autoritățile statului membru furnizează toate informațiile relevante autorităților celorlalte state membre și Comisiei, fără întârziere, după luarea unei decizii cu privire la neconformitatea modelului în conformitate cu punctele 2, 4 sau 7. - Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa III. - Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 12 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 3-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. În ceea ce privește parametrii din tabelul 12, nu se aplică alte toleranțe de verificare, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare. Tabelul 12: Toleranțe de verificare Parametri; Toleranțe de verificare. ηS în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală; Valoarea obținută(*) a lui ηS nu este mai mică decât valoarea declarată a lui ηs. (*1). ηS în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil lichid; Valoarea obținută(*) a lui ηS este cu maximum 8% mai mică decât valoarea declarată a lui ηs.(*1). ηS în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos; Valoarea obținută(*) a lui ηS este cu maximum 8 % mai mică decât valoarea declarată a lui ηs. (*1). ηSîn cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial; Valoarea obținută(*) a luiηS este cu maximum 10% mai mică decât valoarea declarată a lui ηs.(*1). Pnom; Valoarea obținută(*) a luiPnomeste cu maximum 10% mai mică decât valoarea declarată a luiPnom.(*1). Emisiile de oxizi de azot ale aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos, ale aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil lichid și ale aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial; Valoarea obținută(*) este cu maximum 10% mai mare decât valoarea declarată a emisiilor de NOx.(*1). Po; Valoarea obținută(*) nu depășește valoarea declarată a luiPocu mai mult de 0,10W.(*1). Psm, Pidle, Pnsm; Valoarea obținută (*) nu depășește valoarea declarată cu mai mult de 10 % dacă valoarea declarată a lui Psm, Pidle sau Pnsm este mai mare de 1,00 W sau cu mai mult de 0,10 W dacă valoarea declarată este mai mică sau egală cu 1,00 W.(*1). (*1) În cazul în care sunt supuse încercării trei unități suplimentare, în conformitate cu punctul 5, valoarea obținută înseamnă media aritmetică a valorilor obținute pentru aceste trei unități suplimentare.. | ANNEX V Verification procedure for the purpose of market surveillance referred to in Article 5 - The verification tolerances defined in this Annex relate only to the verification of the declared parameters by Member State authorities and shall not be used by the manufacturer, importer or authorised representatives as an allowed tolerance to establish the values in the technical documentation or in interpreting these values with a view to achieving compliance or to communicate better performance by any means. - Where a model is not in conformity with the requirements laid down in Article 6, the model and all equivalent models shall be considered not compliant. - As part of verifying the compliance of a local space heater model or a separate related control model with the requirements laid down in this Regulation pursuant to Article 3(2) of Directive 2009/125/EC, the authorities of the Member States shall apply the following procedure: - the Member State authorities shall verify one single unit per model; - the model and all equivalent models shall be considered to comply with the requirements set out in this Regulation if all the following conditions are fulfilled: - the declared values given in the technical documentation pursuant to point 2 of Annex IV to Directive 2009/125/EC, and, where applicable, the values used to calculate these values, are not more favourable for the manufacturer, importer or authorised representative than the results of the corresponding measurements carried out pursuant to point 2(g) of that Annex; - the declared values meet any requirements laid down in this Regulation, and any required product information published by the manufacturer, importer or authorised representative does not contain values that are more favourable for the manufacturer, importer or authorised representative than the declared values; - when the Member State authorities check the unit of the model, any software update system that may have been set up by the manufacturer, importer or authorised representative complies with the requirements in Article 7; - when the Member State authorities check the unit of the model, it complies with the product information requirements in point 4 and resource efficiency requirements in point 5 of Annex II; - when the Member State authorities test the unit of the model, the determined values (the values of the relevant parameters as measured in testing and the values calculated from these measurements) comply with the respective verification tolerances in Table 12. - Where the results referred to in points (3)(b), (i), (ii) (iii) or (iv) are not achieved, the model and all equivalent models shall be considered not to comply with this Regulation. - Where the result referred to in point (3)(b)(v) is not achieved, the Member State authorities shall select three additional units of the same model for testing. As an alternative, the three additional units selected may be of one or more equivalent models. - The model shall be considered to comply with the applicable requirements if, for the three units referred to in point (5), the arithmetical mean of the determined values complies with the respective verification tolerances set out in Table 12. - Where the result referred to in point (6) is not achieved, the model and all equivalent models shall be considered not in compliance with this Regulation. - The Member State authorities shall provide all relevant information to the authorities of the other Member States and to the Commission without delay after a decision being taken on the non-compliance of the model in accordance with points (2), (4) or (7). - The Member State authorities shall use the measurement and calculation methods set out in Annex III. - The Member State authorities shall only apply the verification tolerances that are set out in Table 12 and shall use only the procedure described in points (3) to (7) for the requirements referred to in this Annex. For the parameters in Table 12 no other verification tolerances, such as those set out in harmonised standards or in any other measurement method, shall be applied. Table 12: Verification tolerances Parameters; Verification tolerances. ηS for electric local space heaters; The determined value(*1) of ηS is not worse than the declared value of ηs.. ηS for liquid fuel local space heaters; The determined value(*1) of ηS is not more than 8% lower than the declared value of ηs.. ηS for gaseous fuel local space heaters; The determined value(*1) of ηS is not more than 8% lower than the declared value of ηs.. ηS for commercial local space heaters; The determined value(*1) of ηS is not more than 10% lower than the declared value of ηs.. Pnom; The determined value(*1) ofPnomis not more than 10% lower than the declared value of Pnom.. NOx emissions of gaseous fuel local space heaters, liquid fuel local space heaters and commercial local space heaters; The determined value(*1) is not more than 10% higher than the declared value of emissions of NOx.. Po; The determined value(*1) shall not exceed the declared value of Poby more than 0,10 W.. Psm, Pidle, Pnsm; The determined value(*1) shall not exceed the declared value by more than 10% if the declared value of Psm, Pidleor Pnsm is higher than 1,00 W, or by more than 0,10 W if the declared value is lower than or equal to 1,00 W.. (*1) Where three additional units are tested in accordance with point (5), the determined value means the arithmetical mean of the values determined for those three additional units.. | Anexa nr.5 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală și dispozitivelor de control conectate separat VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR DE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE A PIEȚEI, PROCEDURA MENȚIONATĂ LA PUNCTUL 11 DIN PREZENTUL REGULAMENT - Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor declarați de autoritatea de supraveghere a pieței și nu trebuie utilizate de producător, de importator sau de reprezentanții autorizați ca toleranțe permise pentru a stabili valorile din dosarul cu documentația tehnică sau pentru a interpreta aceste valori în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare prin orice mijloace. - În cazul în care un model nu este conform cu cerințele stabilite la punctele 12-14 , modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme. - În cadrul verificării conformității unui model de aparat pentru încălzire locală sau a unui model de dispozitiv de control conex separat cu cerințele prevăzute în prezentul Regulament, în temeiul art. 8 și al capitolului VI din Legea nr. 151/2014, autoritatea de supraveghere a pieței aplică următoarea procedură: - autoritatea de supraveghere a pieței verifică o singură unitate pentru fiecare model. - modelul și toate modelele echivalente sunt considerate conforme cu cerințele stabilite în prezentul Regulament dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare: 3.2.1 valorile declarate furnizate în dosarul cu documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa nr.4 la Legea nr. 151/2014 și, după caz, valorile folosite pentru calculul acestor valori nu sunt mai avantajoase pentru producător, pentru importator sau pentru reprezentantul autorizat decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul punctului 2 lit. g) din anexa menționată; 3.2.2 valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul Regulament și niciuna dintre informațiile obligatorii referitoare la produs publicate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat nu conține valori care sunt mai avantajoase pentru producător, importator sau reprezentantul autorizat decât valorile declarate; 3.2.3 în momentul în care autoritatea de supraveghere a pieței verifică unitatea din model, orice sistem de actualizare a software-ului pe care este posibil să îl fi instalat producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat respectă cerințele prevăzute la punctele 15 și 16; 3.2.4 în momentul în care autoritatea de supraveghere a pieței verifică unitatea din model, aceasta respectă cerințele privind informațiile referitoare la produs prevăzute la punctul 4 și cerințele privind utilizarea eficientă a resurselor prevăzute la punctul 5 din anexa nr.2; 3.2.5 în momentul în care autoritatea de supraveghere a pieței testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 12. - În cazul în care nu se obțin rezultatele menționate la punctul 3 subpunctele 3.2.1-3.2.4 modelul și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament. - În cazul în care nu este atins rezultatul menționat la punctul 3 subpunctul 3.2.5 autoritatea de supraveghere a pieței selectează pentru încercare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare selectate pot fi dintr-unul sau mai multe modele echivalente. - Se consideră că modelul este conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru cele trei unități selectate menționate la punctul 5, media aritmetică a valorilor obținute respectă toleranțele de verificare corespunzătoare stabilite în tabelul 12. - În cazul în care nu se obține rezultatul menționat la punctul 6, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament. - Autoritatea de supraveghere a pieței furnizează fără întârziere toate informațiile relevante autorităților celorlalte state membre ale UE și Comisiei Europene, după luarea unei decizii cu privire la neconformitatea modelului, potrivit punctelor 2, 4 sau 7. - Autoritatea de supraveghere a pieței utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa nr.3. - Autoritatea de supraveghere a pieței aplică numai toleranțele de verificare prevăzute în tabelul 12 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 3-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Pentru parametrii din tabelul 12, nu se aplică alte toleranțe de verificare, precum cele stabilite în normele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare. tabelul 12 Toleranțe de verificare Parametri; Toleranțe de verificare. ηS în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală; Valoarea obținută (1) a lui ηS nu este mai mică decât valoarea declarată a lui ηs.. ηS în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil lichid; Valoarea obținută (1) a lui ηS este cu maximum 8 % mai mică decât valoarea declarată a lui ηs.. ηS în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos; Valoarea obținută (1) a lui ηS este cu maximum 8 % mai mică decât valoarea declarată a lui ηs.. ηS în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial; Valoarea obținută (1) a lui ηS este cu maximum 10% mai mică decât valoarea declarată a lui ηs.. Pnom; Valoarea obținută(1) a lui Pnom este cu maximum 10% mai mică decât valoarea declarată a luiPnom.. Emisiile de oxizi de azot ale aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos, ale aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil lichid și ale aparatelor pentru încălzire locală de uz comercial; Valoarea obținută (1) este cu maximum 10 % mai mare decât valoarea declarată a emisiilor de NOx.. Po; Valoarea obținută (1) nu depășește valoarea declarată a lui Po cu mai mult de 0,10 W.. Psm, Pidle, Pnsm; Valoarea obținută (1) nu depășește valoarea declarată cu mai mult de 10 % dacă valoarea declarată a lui Psm, Pidle sau Pnsm este mai mare de 1,00 W sau cu mai mult de 0,10 W dacă valoarea declarată este mai mică sau egală cu 1,00 W.. (1) În cazul în care sunt supuse încercării trei unități suplimentare, în conformitate cu punctul 5, valoarea obținută înseamnă media aritmetică a valorilor obținute pentru aceste trei unități suplimentare.. | Annex No. 5 to the Regulation on the ecodesign requirements applicable to local space heaters and separate connected control devices VERIFICATION OF PRODUCT COMPLIANCE BY THE MARKET SURVEILLANCE AUTHORITY, PROCEDURE REFERRED TO IN POINT 11 OF THIS REGULATION 1. The verification tolerances defined in this Annex relate only to the verification of the declared parameters by the market surveillance authority and shall not be used by the manufacturer, importer or authorised representatives as permitted tolerances for establishing the values in the technical documentation file or for interpreting those values in order to achieve compliance or to communicate better performance by any means. 2. Where a model does not comply with the requirements set out in points 12–14, that model and all equivalent models shall be considered non-compliant. 3. In the context of verifying the compliance of a local space heater model or a separate associated control device model with the requirements laid down in this Regulation, pursuant to Article 8 and Chapter VI of Law No. 151/2014, the market surveillance authority shall apply the following procedure: 3.1 The market surveillance authority shall test a single unit for each model. 3.2 The model and all equivalent models shall be considered compliant with the requirements set out in this Regulation if all of the following conditions are fulfilled: 3.2.1 The declared values provided in the technical documentation file pursuant to point 2 of Annex No. 4 to Law No. 151/2014 and, where applicable, the values used to calculate those values, are not more favourable to the manufacturer, importer or authorised representative than the results of the corresponding measurements carried out pursuant to point 2(g) of the aforementioned Annex; 3.2.2 The declared values comply with all the requirements set out in this Regulation and none of the mandatory product information published by the manufacturer, importer or authorised representative contains values that are more favourable to the manufacturer, importer or authorised representative than the declared values; 3.2.3 At the time when the market surveillance authority verifies the unit of the model, any software update system that may have been installed by the manufacturer, importer or authorised representative complies with the requirements set out in points 15 and 16; 3.2.4 At the time when the market surveillance authority verifies the unit of the model, it complies with the product information requirements set out in point 4 and the resource efficiency requirements set out in point 5 of Annex No. 2; 3.2.5 At the time when the market surveillance authority tests the unit of the model, the values obtained (the values of the relevant parameters as measured during testing and the values calculated on the basis of those measurements) comply with the respective verification tolerances, as indicated in Table 12. 4.Where the results referred to in point 3, subpoints 3.2.1–3.2.4 are not achieved, the model and all equivalent models shall be considered non-compliant with this Regulation. 5. Where the result referred to in point 3, subpoint 3.2.5 is not achieved, the market surveillance authority shall select three additional units of the same model for testing. Alternatively, the three additional units selected may be from one or more equivalent models. 6. The model shall be considered compliant with the applicable requirements if, for the three selected units referred to in point 5, the arithmetic mean of the values obtained complies with the corresponding verification tolerances set out in Table 12. 7. Where the result referred to in point 6 is not achieved, the model concerned and all equivalent models shall be considered non-compliant with this Regulation. 8. The market surveillance authority shall, without delay, provide all relevant information to the authorities of the other EU Member States and to the European Commission after taking a decision regarding the non-compliance of the model, in accordance with points 2, 4 or 7. 9. The market surveillance authority shall use the measurement and calculation methods set out in Annex No. 3. 10.The market surveillance authority shall apply only the verification tolerances provided for in Table 12 and shall use only the procedure described in points 3–7 for the requirements referred to in this Annex. For the parameters in Table 12, no other verification tolerances shall be applied, such as those laid down in harmonised standards or in any other measurement method. table 12 Verification tolerances Parameters; Verification tolerances. ηS in the case of electric local space heaters; The value obtained (1) of ηS shall not be lower than the declared value of ηS.. ηS in the case of liquid-fuelled local space heaters; The value obtained (1) of ηS may be up to 8% lower than the declared value of ηS.. ηS in the case of gas-fuelled local space heaters; The value obtained (1) of ηS may be up to 8% lower than the declared value of ηS.. ηS in the case of commercial local space heaters; The value obtained (1) of ηS may be up to 10% lower than the declared value of ηS.. Pnom; The value obtained (1) of Pnom may be up to 10% lower than the declared value of Pnom.. Nitrogen oxides emissions of gas-fuelled local space heaters, liquid-fuelled local space heaters and commercial local space heaters; The value obtained (1) may be up to 10% higher than the declared value of NOx emissions.. Po; The value obtained (1) shall not exceed the declared value of Po by more than 0.10 W.. Psm, Pidle, Pnsm; The value obtained (1) shall not exceed the declared value by more than 10% if the declared value of Psm, Pidle or Pnsm is greater than 1.00 W, or by more than 0.10 W if the declared value is less than or equal to 1.00 W.. (1) Where three additional units are tested in accordance with point 5, the value obtained shall mean the arithmetic mean of the values obtained for those three additional units.. | Compatible |  |  |  |
| ANEXA VI Valori indicative de referință menționate la articolul 8 În momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, cea mai bună tehnologie disponibilă pe piață în materie de aparate pentru încălzire locală în ceea ce privește eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor și emisiile de oxizi de azot a fost identificată după cum urmează: - valori de referință specifice pentru eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor pentru încălzire locală: - aparate pentru încălzire locală cu focar deschis frontal: 65 %; - aparate pentru încălzire locală cu ardere deschisă cu focar închis frontal și aparate pentru încălzire locală cu coșuri echilibrate: 88 %; - aparate electrice pentru încălzire locală: 51 %; - aparate pentru încălzire locală cu radiație luminoasă: 92 %; - aparate pentru încălzire locală cu tuburi: 88 %; - valori de referință specifice pentru emisiile de oxizi de azot (NOx) ale aparatelor pentru încălzire locală: - aparate pentru încălzire locală care utilizează combustibil gazos sau lichid: 50 mg/kWhinput pe baza PCS; - aparate pentru încălzire locală cu radiație luminoasă și aparate pentru încălzire locală cu tuburi: 50 mg/kWhinput pe baza PCS. Valorile de referință specificate la punctele 1 și 2 nu implică în mod necesar că o combinație a acestor valori poate fi atinsă de către un singur aparat pentru încălzire locală. |  | ANNEX VI Indicative benchmarks referred to in Article 8 At the time of entry into force of this Regulation, the best available technology on the market for local space heaters in terms of seasonal space heating energy efficiency and emissions of nitrogen oxides was identified as follows: - specific benchmarks for seasonal space heating energy efficiency of local space heaters: - open fronted local space heaters: 65%; - open combustion closed fronted local space heaters and balanced flue local space heaters: 88%; - electric local space heaters: 51%; - luminous local space heaters: 92%; - tube local space heaters: 88%; - Specific benchmarks for emissions of nitrogen oxides (NOx) by local space heaters: - local space heaters using gaseous or liquid fuel: 50 mg/kWhinputbased on GCV; - luminous local space heaters and tube local space heaters: 50 mg/kWhinput based on GCV. The benchmarks specified in the points 1 and 2 do not necessarily imply that a combination of those values is achievable for a single local space heater. | Anexa nr.6 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală și dispozitivelor de control conectate separate VALORI INDICATIVE DE REFERINȚĂ MENȚIONATE LA PUNCTUL 17 DIN PREZENTUL REGULAMENT În momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament, cea mai bună tehnologie disponibilă pe piață în materie de aparate pentru încălzire locală în ceea ce privește eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor și emisiile de oxizi de azot a fost identificată după cum urmează: 1.valori de referință specifice pentru eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor a aparatelor pentru încălzire locală: - aparate pentru încălzire locală cu focar deschis frontal: 65 %; - aparate pentru încălzire locală cu ardere deschisă cu focar închis frontal și aparate pentru încălzire locală cu coșuri echilibrate: 88 %; - aparate electrice pentru încălzire locală: 51 %; - aparate pentru încălzire locală cu radiație luminoasă: 92 %; - aparate pentru încălzire locală cu tuburi: 88 %; 2.valori de referință specifice pentru emisiile de oxizi de azot (NOx) ale aparatelor pentru încălzire locală: - aparate pentru încălzire locală care utilizează combustibil gazos sau lichid: 50 mg/kWhinput pe baza PCS; - aparate pentru încălzire locală cu radiație luminoasă și aparate pentru încălzire locală cu tuburi: 50 mg/kWhinput pe baza PCS. Valorile de referință specificate la punctele 1 și 2 nu implică în mod necesar că o combinație a acestor valori poate fi atinsă de către un singur aparat pentru încălzire locală. | Annex No. 6 to the Regulation on the ecodesign requirements applicable to local space heaters and separate connected control devices INDICATIVE BENCHMARK VALUES REFERRED TO IN POINT 17 OF THIS REGULATION At the time of entry into force of this Regulation, the best available technology on the market for local space heaters in terms of seasonal space heating energy efficiency and nitrogen oxides emissions was identified as follows: 1. Specific benchmark values for seasonal space heating energy efficiency of local space heaters: 1.1 Open-fronted local space heaters: 65%; 1.2 Open combustion local space heaters with closed fronted firebox and balanced flue local space heaters: 88%; 1.3 Electric local space heaters: 51%; 1.4 Luminous radiant local space heaters: 92%; 1.5 Tube local space heaters: 88%; 2. Specific benchmark values for nitrogen oxides (NOx) emissions of local space heaters: 2.1 Local space heaters using gaseous or liquid fuels: 50 mg/kWh input based on the gross calorific value (GCV); 2.2 Luminous radiant local space heaters and tube local space heaters: 50 mg/kWh input based on the gross calorific value (GCV). The benchmark values specified in points 1 and 2 do not necessarily imply that a combination of these values can be achieved by a single local space heater. | Compatible |  |  |  |