UE

REPUBLICA MOLDOVA

G U V E R N U L   R E P U B L I C I I     M O L D O V A

HOTĂRÎRE Nr.____

din __________________2018

Chișinău

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și certificarea operatorilor în domeniul tehnicii frigului, care conține  hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră

Prezenta hotărîre transpune parțial art.10 al Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 842/2006, (Text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 150/ 195 20.05.2014.

În temeiul art.15 al Legii privind protecția mediului înconjurător nr.1515-XII din 16.06.1993 (Monitorul Parlamentului, 1993, nr.10, art. 283), cu modificările ulterioare, și art.11 al Legii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon nr.852 din 14.02.2002 (Monitorul Parlamentului, 2002, nr. 54-55, art. 383), în scopul executării prevederilor Convenției pentru protecția stratului de ozon a și ale Protocolului referitor la substanțele care distrug stratul de ozon, ratificate prin Hotărîrea Parlamentului nr. 966-XIII din 24.07.1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 54-55, art.528) Guvernul HOTĂRĂȘTE:

- Se aprobă Regulamentul cu privire la formarea și certificarea operatorilor în domeniul tehnicii frigului, care conține hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră, conform Anexei.

- Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

- Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării.

PRIM-MINISTRU 							Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul Agriculturii,

Dezvoltării Regionale și Mediului 					Nicolae CIUBUC

Anexă

la Hotărîrea Guvernului nr.______

din_________________________

REGULAMENT

cu privire la formarea și certificarea operatorilor în domeniul tehnicii frigului, care conține hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră

I.DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul Regulamentului constă în stabilirea cerințelor minime pentru formarea și certificarea operatorilor în domeniul tehnicii frigului, care conține hidroclorofluorocarburi (HCFC) și gaze fluorurate cu efect de seră (gaze F), precum și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor eliberate în conformitate cu cerințele prezentului Regulament.

2. Prezentul Regulament are următoarele obiective de bază:

- stabilirea condițiilor transparente, obiective și neechivoce pentru formarea și certificarea operatorilor în domeniul tehnicii frigului, care conține hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră (în continuare – operatori);

- stabilirea regulilor de ținere a Registrul de evidență a certificatelor de operator;

- stabilirea criteriilor de recunoaștere reciprocă a certificatelor operatorilor, bazate pe cerințele minime privind competențele și cunoștințele, prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul Regulament, eliberate de organismele de certificare acreditate în alte țări.

3. Prevederile Regulamentului se aplică persoanelor fizice și juridice care desfășoară următoarele activități ce țin de tehnica frigului:

1) instalare;

2) reparare, întreținere, asigurarea service-ului;

3) recuperarea HCFC și gazelor F;

4) verificări în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele care conțin HCFC și gaze F în cantități de 5 tone de echivalent CO2 sau mai mult și care nu sunt conținute în spume, cu excepția cazului în care astfel de echipamente sunt închise ermetic, sunt etichetate ca atare și conțin HCFC și gaze F în cantități de mai puțin de 10 tone de echivalent CO2;

5) scoaterea din funcțiune.

4. Prevederile Regulamentului nu se aplică activităților de producție și reparație a echipamentelor, care conțin HCFC și gaze F, desfășurate în unitățile producătorului.

5. Noţiunile utilizate în prezentul Regulament au următoarele semnificaţii:

amestec - fluid format din două sau mai multe substanțe, dintre care cel puțin una este o substanță enumerată în anexa nr.2;

atestat de absolvire a cursurilor de instruire  – document care atestă că titularul acestuia a susţinut examenul teoretic și practic de calificare, conform cerințelor minime prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul Regulament;

autoritate responsabilă - Agenția de Mediu, sau orice succesor al acesteia, cu responsabilitatea de certificare a operatorilor, de ținere a Registrului de evidență a certificatelor de operator și de monitorizare a activității operatorilor;

camion frigorific  - autovehicul cu o masă mai mare de 3,5 tone, care este proiectat și construit în principal pentru transportul de marfă și este echipat cu o unitate de refrigerare;

centru de instruire și evaluare - centru, în cadrul căruia are loc instruirea, perfecţionarea, reciclarea, recalificarea  și evaluarea operatorilor care activează în domeniul tehnicii frigului, care conține  HCFC și gaze F;

certificat de operator – document care atestă că titularul acestuia se califică conform cerințelor minime prevăzute în Anexa nr. 1, pentru desfășurarea activităților în domeniul tehnicii frigului, menționate la pct. 3 al prezentului Regulament;

echipamente ermetice – echipamente, în care toate părțile ce conțin HCFC și gaze F cu efect de seră sunt ermetizate prin sudură, lipire cu material greu ruzibil sau alte tehnici similare de asamblare permanentă, care pot include valve acoperite sau guri de ieșire acoperite, care permit repararea sau eliminarea corespunzătoare, și care prezintă o rată de scurgere testată mai mică de 3 grame pe an, la o presiune de cel puțin un sfert din presiunea maximă permisă;

gaze fluorurate cu efect de seră (gaze F) - hidrofluorocarburile enumerate în Lista 2 din anexa nr.2 la prezentul Regulament, sau amestecuri care conțin oricare dintre aceste substanțe;

hidroclorofluorocarburi sau HCFC - substanțele enumerate în Lista 1 din anexa nr.2 la prezentul Regulament, inclusiv izomerii acestora;

instalare  - asamblarea a două sau mai multe elemente de echipament sau circuite care conțin sau sunt proiectate să conțină HCFC și gaze F, în vederea asamblării unui sistem pe locul în care urmează să funcționeze, care presupune unirea conductorilor gazelor unui sistem pentru a completa un circuit, indiferent dacă este sau nu necesară încărcarea sistemului după asamblare;

întreținere sau asigurarea service-ului - toate activitățile, cu excepția recuperării și a detectării scurgerilor, care presupun accesul la circuitele care conțin sau sunt proiectate să conțină HCFC și gaze F, în special activitățile de alimentare a sistemului cu HCFC și gaze F, de înlăturare a uneia sau mai multor piese ale circuitului sau ale echipamentului, de reasamblare a două sau mai multor piese ale circuitului sau ale echipamentului, precum și de reparare a scurgerilor;

operator - persoană care desfășoară activitățile menționate la pct. 3 al prezentului Regulament, în domeniul tehnicii frigului, care conține HCFC și gaze F;

recuperare - colectarea și depozitarea HCFC și gazelor F din produse, inclusiv containere, și echipamente în timpul întreținerii sau al service-ului sau înainte de eliminarea produselor sau a echipamentelor;

remorcă frigorifică - vehicul care este proiectat și construit pentru a fi tractat de un camion sau un tractor, în principal pentru a transporta marfă, și care este echipat cu o unitate de refrigerare;

reparație - repunerea în funcțiune a produselor sau a echipamentelor care conțin, sau a căror funcționare se bazează pe HCFC și gaze F, care sunt deteriorate sau care prezintă scurgeri, implicînd o parte ce conține sau este proiectată să conțină astfel de gaze;

scoatere din funcțiune - închiderea definitivă și scoaterea din funcțiune sau din uz a unui produs sau a unui element de echipament, care conține HCFC și gaze F;

staționar - care în mod normal nu este deplasat pe perioada funcționării și include aparate de climatizare de interior deplasabile;

tehnica frigului - echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pompele de căldură, precum și unitățile de refrigerare ale camioanelor și remorcilor frigorifice, care conțin HCFC și gaze F;

tonă (tone) de echivalent CO2 - o cantitate de gaze cu efect de seră exprimată ca produsul dintre greutatea gazelor cu efect de seră în tone metrice și potențialul lor de încălzire globală;

6. Autoritatea responsabilă pune în aplicare cadrul juridic de formare și certificare a operatorilor în domeniul tehnicii frigului, care conține HCFC și gaze F și exercită următoarele atribuții:

1) emite decizii privind:

a) eliberarea certificatelor de operator;

b) suspendarea și retragerea certificatului de operator;

c) reperfectarea și eliberarea duplicatului certificatului de operator;

d) recunoașterea reciprocă a certificatelor de operator;

2) instituie și ține Registrul de evidență a certificatelor de operator;

3) acordă asistență autorității centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale și cu protecția mediului înconjurător privind monitorizarea executării prezentului Regulament;

4) prezintă autorității centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale și cu protecția mediului înconjurător, pînă la data de 31 martie a fiecărui an,  raportul anual de activitate;

5) examinează actele de control prezentate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului şi emite deciziile respective, în baza acestora.

7. Centrul de instruire și evaluare exercită următoarele atribuții:

- organizează și desfășoară cursurile de instruire;

- evaluează cunoștințele și competențele persoanelor fizice care au participat la cursurile de instruire;

- eliberează atestatul de absolvire a cursurilor de instruire.

8. Inspectoratul pentru Protecția Mediului exercită următoarele atribuții:

- efectuează controale pentru verificarea respectării de către operatori a prevederilor prezentului Regulament;

- informează autoritatea responsabilă privind încălcările depistate.

II. FORMAREA ȘI EVALUAREA

9. Formarea profesională continuă a persoanelor fizice, care desfășoară activitățile menționate la pct. 3 al prezentului Regulament:

1) se efectuează în scopul menţinerii şi ridicării nivelului de competențe și cunoștințe profesionale, bazate pe cerințele minime prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul Regulament;

2)  se organizează de către centrul de instruire și evaluare, care este legal instituit și dispune de o bază tehnico-științifică pentru instruirea teoretică şi practică, conform cerințelor minime prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul Regulament;

3) se desfășoară în baza programului de instruire, elaborat de către centrul de instruire și evaluare, în baza cerințelor minime prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul Regulament. Programul de instruire este aprobat conform legislației în vigoare.

10. Formarea profesională continuă a persoanelor fizice, care desfășoară activitățile menționate la pct. 3 al prezentului Regulament, este asigurată prin participarea obligatorie a acestora la sesiuni de instruire, o dată la 3 ani.

11. Pot avea calitatea de centru de instruire și evaluare instituțiile publice, asociaţiile profesionale și centrele de instruire, acreditate în modul stabilit de legislație și care corespund criteriilor prevăzute în Anexa nr.3 la prezentul Regulament.

12. Centrul de instruire și evaluare organizează, de regulă, două sesiuni de instruire: de primăvară şi de toamnă. În cazul unui număr mare de solicitări, pot fi organizate sesiuni suplimentare de instruire. Anunţul cu privire la organizarea sesiunilor de instruire se publică pe pagina web a centrului de instruire.

13. Persoanele fizice, care desfășoară activitățile menționate la pct. 3 al prezentului Regulament, sunt evaluate de către centrul de instruire și evaluare în vederea aprecierii cunoștințelor și competențelor obținute urmare a participării la sesiunile de instruire.

14. Evaluarea persoanelor fizice se efectuează în baza susţinerii examenului teoretic și practic de calificare, conform cerințelor minime prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul Regulament.

15. În procesul susținerii examenului sunt evaluate următoarele cunoștințe și competențe:

1) cunoștințe ce țin de:

a) termodinamica elementară;

b) impactul agenților de refrigerare asupra mediului și reglementările corespunzătoare în materie de mediu;

c) tehnologiile relevante pentru înlocuirea HCFC și reducerea utilizării de gaze fluorurate cu efect de seră și manipularea în condiții de siguranță a acestora.

2) competențe privind:

a) verificările care trebuie realizate înainte de punerea în funcțiune a tehnicii frigului, după o lungă perioadă de neutilizare, după o intervenție de întreținere sau de reparație ori în timpul funcționării;

b) verificările în vederea detectării scurgerilor;

c) manipularea ecologică a sistemului și a agentului de refrigerare în timpul instalării, întreținerii, asigurării service-ului sau recuperării;

d) instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea compresoarelor cu piston, a compresoarelor elicoidale și a compresoarelor cu spirală, cu una sau două trepte;

e) instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea condensatoarelor cu răcire cu aer sau cu apă;

f) instalarea, punerea în funcțiune, întreținerea și repararea vaporizatoarelor cu răcire cu aer sau cu apă;

g) instalarea, punerea în funcțiune și asigurarea service-ului valvelor de expansiune termostatice (TEV) și ale altor componente;

h) asamblarea unui sistem de conducte etanș într-o instalație de refrigerare.

16. Centrul de instruire și evaluare eliberează persoanelor fizice, care au reușit la examenul teoretic și practic de calificare, atestatul de absolvire a cursurilor de instruire.

III. CERTIFICAREA

17. Persoanele fizice desfășoară activitățile prevăzute la pct. 3 al prezentului Regulament doar în baza Certificatului de operator în domeniul tehnicii frigului, care conține HCFC și gaze F (în continuare - certificat de operator).

18. Cererea de eliberare a certificatului de operator se depune de către solicitant în cancelaria autorității responsabile, în termen de 30 de zile lucrătoare din ziua eliberării atestatului de absolvire a cursurilor de instruire.

1) cererea de eliberare a certificatului de operator include următoarele informaţii: numele și prenumele, adresa poștală și electronică, numărul de telefon, genul de activitate, pentru a cărui desfăşurare solicitantul intenţionează să obţină certificatul;

2) la cerere se anexează următoarele documente:

a) declarația solicitantului privind asumarea, pe propria răspundere, a responsabilităţii pentru respectarea condiţiilor de certificare la desfășurarea genului de activitate pentru care se solicită certificatul și pentru veridicitatea documentelor prezentate;

b) copia actului de identitate al solicitantului;

c) copia atestatului de absolvire a cursurilor de instruire al solicitantului, eliberat de către centrul de instruire și evaluare;

d) fotografia solicitantului (3/4 cm).

3) la depunerea pachetului de documente, vor fi prezentate și documentele în original, care vor fi restituite imediat solicitantului, după confruntarea acestora cu copiile.

19. Autoritatea responsabilă examinează documentele depuse de solicitant și, în cazul lipsei de obiecții, eliberează certificatul de operator, conform categoriilor descrise la pct. 20. Termenul de valabilitate al certificatului este de 3 ani de la data emiterii.

20. Certificatul de operator atestă faptul că titularul se califică conform cerințelor minime prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul Regulament, pentru a desfășura una sau mai multe activități, după cum urmează:

1) certificatul de categoria I oferă titularului dreptul de a desfășura toate activitățile prevăzute la pct. 3 al prezentului Regulament;

2) certificatul de categoria a II-a oferă titularului dreptul de a desfășura activitatea prevăzută la pct. 3 sbp.4) al prezentului Regulament, cu condiția ca aceasta să nu presupună accesul la circuitele de refrigerare care conțin HCFC și gaze F, și activitățile prevăzute la pct. 3 sbp.1), 2), 3) și 5) al prezentului Regulament, în ceea ce privește instalațiile frigorifice care conțin mai puțin de 3 kg de HCFC și gaze F și sistemele închise ermetic, care sunt etichetate ca atare, și conțin mai puțin de 6 kg de HCFC și gaze F;

3) certificatul de categoria a III-a oferă titularului dreptul de a desfășura activitatea prevăzută la pct. 3 sbp.3 al prezentului Regulament,  în ceea ce privește instalațiile frigorifice care conțin mai puțin de 3 kg de HCFC și gaze F și sistemele închise ermetic, care sunt etichetate ca atare, și conțin mai puțin de 6 kg de HCFC și gaze F;

4) certificatul de categoria a IV-a oferă titularului dreptul de a desfășura activitatea prevăzută la pct. 3 sbp.4) al prezentului Regulament, cu condiția ca aceasta să nu presupună accesul la circuitele de refrigerare care conțin HCFC și gaze F.

21. Certificatul de operator este eliberat în termen de 10 zile lucrătoare din ziua depunerii cererii de către solicitant.

22. Titularul atestatului de absolvire a cursurilor de instruire, obținut cu cel mult 2 ani anterior aprobării prezentului Regulament și care atestă competențele și cunoștințele minime prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul Regulament, pentru categoria respectivă de certificare, poate solicita eliberarea certificatului de operator, fără repetarea examenului. Certificatul de operator se va elibera conform procedurii stabilite la pct. 17-20 al prezentului Regulament. Valabilitatea certificatului de operator, în acest caz, nu va depăși termenul de 3 ani  de la eliberarea atestatului de absolvire a cursurilor de instruire.

23. Persoanele juridice, care desfășoară  activitățile în domeniul tehnicii frigului, menționate la pct.3 al prezentului Regulament:

1) se asigură că personalul angajat deține certificatul de operator, eliberat conform procedurii stabilite;

2) au în dotare tehnica necesară desfășurării activităților și dispun de minimul de echipamente și instrumente, conform prevederilor Anexei nr. 4.

IV. SUSPENDAREA VALABILITĂȚII, RETRAGEREA ȘI REPERFECTAREA CERTIFICATULUI DE OPERATOR

24. Drept temei pentru suspendarea valabilităţii certificatului de operator serveşte:

1) cererea titularului privind suspendarea valabilităţii certificatului de operator;

2) nerespectarea de către titularul certificatului a prevederilor prezentului Regulament;

3) pierderea parţială sau temporară de către titularul certificatului de operator a capacităţii de a desfăşura genul respectiv de activitate.

25. În cazul depistării unor încălcări ale prevederilor prezentului Regulament, autoritatea responsabilă emite avertisment în adresa operatorului, cu indicarea deficiențelor și stabilirea unui termen de conformare de 30 de zile calendaristice de la data emiterii avertismentului, cu suspendarea valabilității certificatului de operator.

26. Titularul certificatului de operator, în termen de 30 de zile calendaristice, informează în scris autoritatea responsabilă despre înlăturarea încălcărilor depistate.

27. Valabilitatea certificatului de operator suspendat va fi reluată după prezentarea de către titular a  dovezilor înlăturării încălcărilor.

28. În cazul neinformării autorității responsabile despre înlăturarea încălcărilor depistate în termenul stabilit, certificatul de operator este retras.

29. Decizia autorității responsabile cu privire la suspendarea valabilităţii certificatului de operator poate fi contestată de solicitant în termenii şi în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

30. Certificatul de operator se retrage în baza deciziei autorității responsabile în următoarele cazuri:

1) titularul certificatului depune o cerere privind retragerea actului;

2) certificatul a fost obținut la prezentarea unor documente false ori a fost depistată neautenticitatea datelor din documentele prezentate;

3) se constată transmiterea certificatului sau a copiei de pe el către o altă persoană pentru a desfăşura genul de activitate respectiv;

4) se constată că operatorul desfășoară alte activități decît cele prevăzute de certificatul deținut;

5) se constată neînlăturarea în termenul stabilit a deficiențelor care au dus la suspendarea certificatului;

6) în privinţa titularului certificatului a fost pronunţată o sentinţă definitivă şi irevocabilă de condamnare pentru infracţiune legată de activitatea profesională.

31. Decizia de retragere a certificatului și solicitarea de a preda certificatul de operator se aduce la cunoştinţa titularului de către autoritatea responsabilă în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.

32. Data şi numărul deciziei de retragere a certificatului de operator se înscriu în Registrul de evidență a certificatelor de operator, cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoarei zilei în care a fost emisă decizia.

33. Titularul certificatului de operator este obligat ca, în decursul a 10 zile calendaristice de la data comunicării deciziei de retragere a actului, să depună la autoritatea responsabilă certificatul de operator retras.

34. Retragerea certificatului de operator se echivalează cu anularea dreptului operatorului de a desfășura activitățile prevăzute la pct. 3 al prezentului Regulament. Operatorul, căruia i s-a retras certificatul de operator, dar care continuă activitatea, este sancționat conform legislației în vigoare.

35. Decizia autorității responsabile cu privire la retragerea certificatului de operator poate fi contestată de solicitant în termenii şi în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

36. Temeiuri pentru reperfectarea certificatului de operator sînt:

1) schimbarea numelui titularului;

2) modificarea unor alte date reflectate în certificatul de operator, fără actualizarea cărora nu poate fi identificată legătura dintre certificat, obiectul certificatului şi titular.

37. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea certificatului de operator, titularul este obligat, ca în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea responsabilă o cerere de reperfectare a certificatului, însoțită de actul care necesită reperfectare şi documentele sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare), ce confirmă modificările operate.

38. În perioada examinării cererii de reperfectare a certificatului, operatorul îşi poate continua activitatea în baza certificatului constatator, emis de autoritatea responsabilă la depunerea cererii de reperfectare.

39. Autoritatea responsabilă emite decizia privind reperfectarea certificatului de operator în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare.

40. Termenul de valabilitate al certificatului reperfectat nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în certificatul care se reperfectează.

41. Motiv pentru eliberarea duplicatului certificatului de operator serveşte pierderea sau deteriorarea acestuia. Duplicatul certificatului de operator se eliberează de către autoritatea responsabilă în termen de 10 zile calendaristice din data depunerii cererii pentru eliberarea acestuia. Termenul de valabilitate al duplicatului nu poate depăşi termenul indicat în certificatul de operator pierdut sau deteriorat.

V. RECUNOAȘTEREA RECIPROCĂ A CERTIFICATULUI DE OPERATOR

42. La solicitarea operatorilor, autoritatea responsabilă inițiază procedura de recunoaștere a certificatelor de operator emise de organismele acreditate din statele membre ale Uniunii Europene, cu condiția că certificatele, a căror recunoaștere se solicită, au fost emise titularilor care au absolvit cursurile de instruire, cu respectarea cerințelor minime privind competențele și cunoștințele prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul Regulament.

43. Persoanele, care solicită recunoașterea certificatelor de operator, prezintă autorității responsabile certificatele traduse, autentificate notarial în limba de stat, care vor conține cel puțin următoarea informație:

1) denumirea organismului acreditat care a emis certificatul;

2) numele şi prenumele operatorului;

3) denumirea activității, pentru desfășurarea căreia a fost emis certificatul.

44. Autoritatea responsabilă examinează solicitarea în termen de 10 zile lucrătoare și în cazul, în care constată întrunirea cerințelor pentru recunoaștere reciprocă, emite o decizie privind recunoașterea certificatului de operator, efectuînd înscrierile și mențiunile corespunzătoare în Registrul de evidență a certificatelor de operator.

45. În decizia autorității responsabile privind recunoașterea certificatului de operator se indică perioada pentru care este valabilă recunoașterea, perioadă care nu poate fi mai mare decât perioada de valabilitate a certificatului a cărui recunoaștere se solicită.

46. Decizia autorității responsabile privind recunoașterea certificatului de operator poate fi revocată în temeiul cererii titularului, identificării unor date eronate în documentele prezentate și constatarea încălcării de către operator a prevederilor stabilite de prezentul Regulament.

47. Decizia autorității responsabile privind revocarea recunoașterii certificatului de operator poate fi contestată de solicitant în termenii şi în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

VI. REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A CERTIFICATELOR DE OPERATOR

48. Evidența certificatelor de operator se efectuează prin intermediul Registrului de evidență a certificatelor de operator.

49. Registrul se ține de către autoritatea responsabilă în formă electronică și pe suport de hîrtie și include cel puțin următoarele informații:

- numărului curent al înscrierii;

- numele și prenumele operatorului;

- adresa, numărul de telefon, poșta electronică a operatorului;

- numărul și data eliberării certificatului de operator;

- categoria certificatului de operator;

- termenul de valabilitate al certificatului de operator;

- numărul și data eliberării atestatului de absolvire a cursurilor de instruire;

- mențiuni cu privire la reperfectarea certificatului de operator și eliberarea duplicatelor de pe acesta;

- mențiuni cu privire la certificatele de operator care au fost supuse procedurii de recunoaștere reciprocă;

- mențiuni cu privire la deciziile de suspendare şi reluare a valabilităţii certificatului de operator;

- mențiuni cu privire la decizia de retragere a certificatului.

50. Informaţia cuprinsă în Registrul de evidență a certificatelor de operator este transparentă şi accesibilă pe pagina web a autorității responsabile.

51. Condițiile de instituire și de ținere a Registrul de evidență a certificatelor de operator, sunt stabilite în legislația în vigoare.

VII. DISPOZIŢII FINALE ȘI TRANZITORII

52. Prezentul Regulament intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

53. Inspectoratul pentru Protecția Mediului  va exercită funcţia de supraveghere și control privind respectarea prevederilor prezentului Regulament în conformitate cu art. 26 Legea nr. 1515-XI din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător.

54. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală conform legislației în vigoare.

Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la formarea și certificarea

operatorilor în domeniul tehnicii frigului, care conține hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.____ din_________

Cerințe minime privind competențele și cunoștințele care trebuie verificate de centru de instruire și evaluare

- Examenul aferent fiecăreia dintre categoriile menționate la pct. 20 cuprinde:

- (a) o probă teoretică, indicată cu litera (T) în coloanele „Categorii”, formată din una sau mai multe întrebări destinate să evalueze competențele și cunoștințele respective;

- (b) o probă practică, indicată cu litera (P) în coloanele „Categorii”, în care pretendentul trebuie să execute sarcina corespunzătoare cu ajutorul materialelor, instrumentelor și echipamentelor necesare.

- Examenul acoperă fiecare dintre grupele de competențe și cunoștințe 1, 2, 3, 4, 5, 10 și 11.

- Examenul acoperă cel puțin una dintre grupele de competențe și cunoștințe 6, 7, 8 și 9. Candidatul nu știe, înaintea examenului, la care dintre aceste patru grupe va fi evaluat.

- În cazul în care, în coloanele „Categorii”, nu este bifată decît o singură căsuță care corespunde mai multor căsuțe (mai multe competențe și cunoștințe) din coloana „Competențe și cunoștințe”, acest lucru nu înseamnă neapărat că toate competențele și cunoștințele trebuie evaluate în timpul examenului.

|  |  | CATEGORII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPETENȚE ȘI CUNOȘTINȚE |  | I | II |  | III |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |
| 1 | Termodinamica elementară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Cunoașterea unităților standardizate ISO pentru temperatură, presiune, masă, densitate, energie | T | T |  |  | - |  |  |  |  | T |  |  |  |  |
| 1.02 | Înțelegerea teoriei de bază a sistemelor de refrigerare: termodinamica elementară (terminologie, parametri și procese de bază precum „supraîncălzire”, „zonă de înaltă presiune”, „căldură de compresie”, „entalpie”, „efect de refrigerare”, „zonă de joasă presiune”, „subrăcire”), proprietăți și transformări termodinamice ale refrigeranților, inclusiv identificarea amestecurilor zeotropice și a stării fluidelor | T | T |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.03 | Utilizarea tabelelor și a diagramelor pertinente și interpretarea acestora în contextul unei verificări indirecte în vederea detectării scurgerilor (inclusiv verificarea bunei funcționări a sistemului): diagrama log p/h, tabelele de saturație a unui agent de refrigerare, diagrama unui ciclu simplu de refrigerare prin compresie | T | T |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.04 | Descrierea funcției principalelor componente ale sistemului (compresor, vaporizator, condensator, valve termostatice de expansiune) și a transformărilor termodinamice ale agentului de refrigerare | T | T |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.05 | Cunoașterea funcționării de bază a următoarelor componente utilizate într-un sistem de refrigerare, precum și a rolului și importanței acestora în prevenirea și detectarea scurgerilor de agenți de refrigerare: (a) robinete (robinete cu bilă, diafragme, robinete cu sertar, robinete de descărcare), (b) verificarea temperaturii și a presiunii, (c) vizori de curgere și indicatori de umiditate, (d) elemente de control al dezgheță­ rii, (e) elemente de protecție a sistemului, (f) instrumente de măsură precum termometrele, (g) sisteme de control al uleiului, (h) colectoare, (i) separatoare de lichide și ulei | T | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.06 | Cunoașterea comportamentelor specifice, a parametrilor fizici, a soluțiilor, a sistemelor, a deviațiilor agenților de refrigerare alternativi în ciclul de refrigerare, precum și a componentelor pentru utilizarea acestora | T | T |  |  | T |  |  |  |  | T |  |  |  |  |
| 2 | Impactul agenților de refrigerare asupra mediului și reglementările corespunzătoare în materie de mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Cunoștințe de bază privind politica UE și internațională în materie de schimbări climatice, inclusiv privind Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice | T | T |  |  | T |  |  |  |  | T |  |  |  |  |
| 2.02 | Cunoștințe de bază privind conceptul de „potențial de încălzire globală” (GWP), utilizarea gazelor fluorurate cu efect de seră și a altor substanțe ca agenți de refrigerare, impactul pe care îl au emisiile de gaze fluorurate asupra climei (ritmul de creștere a GWP) | T | T |  |  | T |  |  |  |  | T |  |  |  |  |
| 3 | Verificări care trebuie realizate înainte de punerea în funcțiune, după o lungă perioadă de neutilizare, după o intervenție de întreținere sau de reparație ori în timpul funcționării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | Realizarea unui test de presiune pentru a verifica rezistența sistemului | P | P |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.02 | Realizarea unui test de presiune pentru a verifica etanșeitatea sistemului | P | P |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.03 | Utilizarea unei pompe de vacuum | P | P |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.04 | Purjarea sistemului pentru a evacua aerul și umiditatea conform practicilor comune | P | P |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.05 | Consemnarea datelor în registrele echipamentului și redactarea unui raport privind unul sau mai multe dintre testele și verificările efectuate în cadrul examenului | T | T |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 4 | Verificarea în vederea detectării scurgerilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 | Cunoașterea potențialelor puncte de scurgere ale echipamentelor de refrigerare, de climatizare și ale pompelor de căldură | T | T |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | T |  |
| 4.02 | Consultarea registrelor echipamentelor înainte de verificarea în vederea detectării scurgerilor și identificarea informațiilor pertinente sau a oricăror aspecte sau probleme recurente care necesită o atenție specială | T | T |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | T |  |
| 4.03 | Efectuarea unei inspecții vizuale și manuale a întregului sistem, cu analiza următorilor parametri: presiunea, temperatura, curentul compresorului, nivelurile de lichid, volumul de reîncărcare | P | P |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | P |  |
| 4.04 | Realizarea unei verificări a sistemului în vederea detectării scurgerilor printr-o metodă indirectă, în conformitate cu manualul de instrucțiuni pentru utilizarea sistemului | P | P |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | P |  |
| 4.05 | Utilizarea instrumentelor de măsurare portabile, precum manometrele, termometrele și multimetrele pentru măsurarea tensiunilor, a curenților și a rezistențelor în contextul metodelor indirecte de verificare în vederea detectării scurgerilor și inter­ pretarea parametrilor măsurați | P | P |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | P |  |
| 4.06 | Realizarea unei verificări a sistemului în vederea detectării scurgerilor cu ajutorul uneia dintre metodele directe: verificarea circuitelor și a componentelor cu risc de scurgere cu ajutorul unor dispozitive de detectare a gazelor adaptate la agentul de refrigerare din sistem; introducerea în circuit a unui fluid de detecție de ultraviolete sau a unui colorant corespunzător; soluții spumante/soluții de săpun | P | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 4.07 | Realizarea unei verificări a sistemului în vederea detectării scurgerilor cu ajutorul uneia dintre metodele directe care nu presupune accesul la circuitul de refrigerare | - | P |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | P |  |
| 4.08 | Utilizarea unui dispozitiv electronic adecvat de detectare a scurgerilor | P | P |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | P |  |
| 4.09 | Completarea datelor în registrele echipamentelor | T | T |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | T |  |
| 5 | Manipularea ecologică a sistemului și a agentului de refrigerare în timpul instalării, întreținerii, asigurării service-ului sau recuperării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 | Conectarea și deconectarea cu pierderi minime a manometrelor și a circuitelor de fluid | P |  | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.02 | Golirea și umplerea unui cilindru cu un agent de refrigerare atât în stare lichidă, cât și în stare gazoasă | P |  | P |  |  |  | P |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.03 | Utilizarea unui set de recuperare pentru a recupera agentul de refrigerare și conectarea și deconectarea cu pierderi minime a setului de recuperare | P |  | P |  |  |  | P |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.04 | Evacuarea dintr-un sistem a uleiului contaminat cu gaze fluorurate cu efect de seră | P |  | P |  |  |  | P |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.05 | Identificarea stării de agregare (lichidă sau gazoasă) și a stării termodinamice (subrăcit, saturat sau supraîncălzit) ale agentului de refrigerare înainte de încărcare, pentru a asigura utilizarea metodei corecte și a volumului adecvat de încărcare. Încărcarea sistemului cu agent de refrigerare (atât în stare lichidă, cât și în stare gazoasă), fără pierderi | P |  | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.06 | Alegerea tipului corect de cântar și utilizarea acestuia pentru cântărirea agentului de refrigerare | P |  | P |  |  |  | P |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.07 | Consemnarea, în registrele echipamentelor, a tuturor informațiilor pertinente privind agentul de refrigerare recuperat sau adăugat | T |  | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.08 | Cunoașterea cerințelor și a procedurilor de manipulare, reutilizare, regenerare, depozitare și transport ale agenților de refrigerare și ale uleiurilor contaminate | T |  | T |  |  |  | T |  |  |  |  |  | - |  |
| 6 | Componentă: instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea compresoarelor cu piston, a compresoarelor elicoidale și a compresoarelor cu spiral, cu una sau două trepte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.01 | Explicarea principiului de funcționare a unui compresor (inclusiv reglarea debitului și a sistemului de lubrifiere) și a riscurilor legate de scurgeri sau de emisii ale agentului de refrigerare | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6.02 | Instalarea corectă a unui compresor, inclusiv a echipamentului de control și siguranță, astfel încât, la punerea în funcțiune a sistemului, să nu se producă nici o scurgere sau emisie majoră | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6.03 | Reglarea comutatoarelor de siguranță și control | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6.04 | Reglarea supapelor de admisie și evacuare | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6.05 | Verificarea sistemului de retur al uleiului | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6.06 | Pornirea și oprirea unui compresor și verificarea bunei funcționări a acestuia, inclusiv prin efectuarea unor măsurători în timpul funcționării sale | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6.07 | Întocmirea unui raport privind starea compresorului, în care să se identifice orice probleme de funcționare a compresorului care ar putea deteriora sistemul și care ar putea conduce, dacă nu se iau măsuri în acest sens, la scurgeri sau emisii de agenți de refrigerare | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7 | Componentă: instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea condensatoarelor cu răcire cu aer sau cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01 | Explicarea principiului de funcționare a unui condensator și a riscurile legate de scurgeri sau de emisii | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.02 | Ajustarea unui regulator al presiunii la ieșirea din condensator | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.03 | Instalarea corectă a unui condensator/unei unități exterioare, inclusiv a echipamentului de control și siguranță, astfel încât, la punerea în funcțiune a sistemului, să nu se producă nici o scurgere sau emisie majoră | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.04 | Reglarea comutatoarelor de siguranță și control | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.05 | Verificarea circuitelor de evacuare și a celor care conțin agent de refrigerare în stare lichidă | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.06 | Purjarea condensatorului de gaze necondensabile cu ajutorul unui dispozitiv de purjare pentru instalațiile de refrigerare | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.07 | Pornirea și oprirea unui condensator și verificarea bunei funcționări a acestuia, inclusiv prin efectuarea unor măsurători în timpul funcționării sale | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.08 | Inspectarea suprafeței condensatorului | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.09 | Întocmirea unui raport privind starea condensatorului, în care să se identifice orice probleme de funcționare care ar putea deteriora sistemul și care ar putea conduce, dacă nu s-ar lua măsuri în acest sens, la scurgeri sau emisii ale agentului de refrigerare | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8 | Componentă: instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea vaporizatoarelor cu răcire cu aer sau cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.01 | Explicarea principului de funcționare a unui vaporizator (inclusiv a sistemului de dezghețare) și a riscurilor legate de scurgeri sau de emisii | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.02 | Ajustarea unui regulator al presiunii de vaporizare din vaporizator | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.03 | Instalarea unui vaporizator, inclusiv a echipamentului de control și siguranță, astfel încît, la punerea în funcțiune a sistemului, să nu se producă nici o scurgere sau emisie majoră | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.04 | Reglarea comutatoarelor de siguranță și control | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.05 | Verificarea poziției corecte a conductelor cu agent de refrigerare în stare lichidă și a conductelor de admisie | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.06 | Verificarea circuitului de dezghețare cu agent de refrigerare supraîncălzit | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.07 | Ajustarea supapei de reglare a presiunii de vaporizare | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.08 | Pornirea și oprirea unui vaporizator și verificarea bunei funcționări a acestuia, inclusiv prin efectuarea unor măsurători în timpul funcționării sale | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.09 | Inspectarea suprafeței vaporizatorului | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.10 | Întocmirea unui raport privind starea vaporizatorului, în care să se identifice orice probleme de funcționare care ar putea deteriora sistemul și care ar putea conduce, dacă nu s-ar lua măsuri în acest sens, la scurgeri sau emisii ale agentului de refrigerare | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9 | Componentă: instalarea, punerea în funcțiune și asigurarea service-ului valvelor de expansiune termostatice (TEV) și ale altor componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.01 | Explicarea principului de funcționare a unor diferite tipuri de regulatoare de expansiune (valve termostatice de expansiune, tuburi capilare) și a riscurilor legate de scurgeri sau de emisii | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.02 | Instalarea valvelor în poziția corectă | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.03 | Reglarea mecanică/electronică a unei valve termostatice de expansiune | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.04 | Reglarea mecanică și electronică a termostatelor | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.05 | Ajustarea unei supape de reglare a presiunii | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.06 | Reglarea mecanică și electronică a limitatoarelor de presiune | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.07 | Verificarea funcționării unui separator de ulei | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.08 | Verificarea stării unui uscător de filtru | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.09 | Întocmirea unui raport privind starea acestor componente, în care să se identifice orice probleme de funcționare care ar putea deteriora sistemul și care ar putea conduce, dacă nu s-ar lua măsuri în acest sens, la scurgeri sau emisii ale agentului de refrigerare | T | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 | Conducte: asamblarea unui sistem de conducte etanș într-o instalație de refrigerare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01 | Sudarea, lipirea de rezistență și/sau de etanșare a îmbinărilor pe tuburi, conducte și componente metalice care pot fi utilizate în sistemele de refrigerare, de climatizare sau în pompele de căldură | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 10.02 | Construcția/verificarea suporturilor de conducte și a componentelor | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 11 | Informații cu privire la tehnologiile relevante pentru înlocuirea sau reducerea utilizării de gaze fluorurate cu efect de seră și manipularea în condiții de siguranță a acestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01 | Cunoașterea tehnologiilor alternative relevante pentru înlocuirea sau reducerea utilizării de gaze fluorurate cu efect de seră și manipularea în condiții de siguranță a acestora | T | T |  |  |  | T |  |  |  |  |  | T |  |  |
| 11.02 | Cunoașterea sistemelor relevante pentru reducerea capacității de încărcare cu gaze fluorurate cu efect de seră și pentru creșterea eficienței energetice | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 11.03 | Cunoașterea reglementărilor și a standardelor de siguranță relevante privind utiliza rea, depozitarea și transportul agenților de refrigerare inflamabili sa u toxici ori a agenților de refrigerare care necesită o presiune de funcționare mai mare | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 11.04 | Înțelegerea avantajelor și, respectiv, a dezavantajelor, în special în ceea ce privește eficiența energetică, a agenților de refrigerare alternativi în funcție de utilizarea avută în vedere și de condițiile climatice din diferitele regiuni | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la formarea și certificarea

operatorilor în domeniul tehnicii frigului, care conține

hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră,

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.____ din_________

LISTA 1

Substanţe chimice din Anexa C, gr. I -  hidroclorfluorcarburile (HCFC)

a căror utilizare este reglementată de Protocolul de la Montreal

| Anexa, grupa | Denumirea tehnică | Formula chimică | Denumirea chimică |
| --- | --- | --- | --- |
| C I | HCFC-21 | CHFCl2 | Diclorfluormetan |
| C I | HCFC-22 | CHF2Cl | Clordifluormetan |
| C I | HCFC-31 | CH2FCl | Clorfluormetan |
| C I | HCFC-121 | C2HFCl4 | Tetraclorfluoretan |
| C I | HCFC-122 | C2HF2Cl3 | Triclordifluoretan |
| C I | HCFC-123 | C2HF3Cl2 | Diclortrifluoretan |
| C I | HCFC-124 | C2HF4Cl | Clortetrafluoretan |
| C I | HCFC-131 | C2H2FCl3 | Triclorfluoretan |
| C I | HCFC-132 | C2H2F2Cl2 | Diclordifluoretan |
| C I | HCFC-133 | C2H2F3Cl | Clortrifluoretan |
| C I | HCFC-141 | C2H3FCl2 | Diclorfluoretan |
| C I | HCFC-141b | C2H3FCl2 (CH3CFCl2) | Diclorfluoretan |
| C I | HCFC-142 | C2H3F2Cl | Clordifluoretan |
| C I | HCFC-142b | C2H3F2Cl (CH3CF2Cl) | Clordifluoretan |
| C I | HCFC-151 | C2H4FCl | Clorfluoretan |
| C I | HCFC-221 | C3HFCl6 | Hexaclorfluorpropan |
| C I | HCFC-222 | C3HF2Cl5 | Pentaclordifluorpropan |
| C I | HCFC-223 | C3HF3Cl4 | Tetraclortrifluorpropan |
| C I | HCFC-224 | C3HF4Cl3 | Triclortetrafluorpropan |
| C I | HCFC-225 | C3HF5Cl2 | Diclorpentafluorpropan |
| C I | HCFC-225ca | C3HF5Cl2 (CF3CF2CHCl2) | Diclorpentafluorpropan |
| C I | HCFC-225cb | C3HF5Cl2 (CF2ClCF2CHClF) | Diclorpentafluorpropan |
| C I | HCFC-226 | C3HF6Cl | Clorhexafluorpropan |
| C I | HCFC-231 | C3H2FCl5 | Pentaclorfluorpropan |
| C I | HCFC-232 | C3H2F2Cl4 | Tetraclordifluorpropan |
| C I | HCFC-233 | C3H2F3Cl3 | Triclortrifluorpropan |
| C I | HCFC-234 | C3H2F4Cl2 | Diclortetrafluorpropan |
| C I | HCFC-235 | C3H2F5Cl | Clorpentafluorpropan |
| C I | HCFC-241 | C3H3FCl4 | Tetraclorfluorpropan |
| C I | HCFC-242 | C3H3F2Cl3 | Triclordifluorpropan |
| C I | HCFC-243 | C3H3F3Cl2 | Diclortrifluorpropan |
| C I | HCFC-244 | C3H3F4Cl | Clortetrafluorpropan |
| C I | HCFC-251 | C3H4FCl3 | Triclorfluorpropan |
| C I | HCFC-252 | C3H4F2Cl2 | Diclordifluorpropan |
| C I | HCFC-253 | C3H4F3Cl | Clortrifluorpropan |
| C I | HCFC-261 | C3H5FCl2 | Diclorfluorpropan |
| C I | HCFC-262 | C3H5F2Cl | Clordifluorpropan |
| C I | HCFC-271 | C3H6FCl | Clorfluorpropan |

Lista 2

Gaze fluorurate cu efect de seră

| Denumirea tehnică | Formula chimică | Denumire chimică / denumire comună |
| --- | --- | --- |
| HFC-23 | CHF3 | Trifluormetan (fluoroform) |
| HFC-32 | CH2F2 | Difluormetan |
| HFC-41 | CH3F | Fluormetan (fluorură de metil) |
| HFC-125 | CHF2CF3 | Pentafluoretan |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 1,1,2,2-tetrafluoretan |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 1,1,1,2-tetrafluoretan |
| HFC-143 | CH2FCHF2 | 1,1,2-trifluoretan |
| HFC-143a | CH3CF3 | 1,1,1-trifluoretan |
| HFC-152 | CH2FCH2F | 1,2-difluoretan |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 1,1-difluoretan |
| HFC-161 | CH3CH2F | Fluoretan (fluorură de etil) |
| HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan |
| HFC-236cb | CH2FCF2CF3 | 1,1,1,2,2,3-hexafluorpropan |
| HFC-236ea | CHF2CHFCF3 | 1,1,1,2,3,3-hexafluorpropan |
| HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan |
| HFC-245ca | CH2FCF2CHF2 | 1,1,2,2,3-pentafluorpropan |
| HFC-245fa | CHF2CH2CF3 | 1,1,1,3,3-pentafluorpropan |
| HFC-365mfc | CF3CH2CF2CH3 | 1,1,1,3,3-pentafluorbutan |
| HFC-43-10-mee | CF3CHFCHFCF2CF3 | 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan |

Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire la formarea și certificarea

operatorilor în domeniul tehnicii frigului, care conține

hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră,

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.____ din_________

Criterii privind desemnarea centrelor de instruire şi evaluare

1.1 Criteriile pe care trebuie să le întrunească centrele de instruire şi evaluare sunt:

a) să aibă cadre didactice necesar pentru a efectua instruirea şi evaluarea solicitanţilor;

b) să deţină minimul de dotări, echipamente şi materiale necesare instruirii;

c) să dispună de facilităţile şi de procedurile necesare pentru efectuarea instruirii şi evaluării în conformitate cu cerințele minime privind competențele și cunoștințele prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul Regulament;

d) să deţină minimul de dotări şi echipamente necesare susţinerii probei teoretice şi practice;

e) să dispună de un manual al calităţii şi proceduri documentate, care să stabilească modul în care acestea asigură însuşirea cunoştinţelor necesare îndeplinirii activităților prevăzute la pct. 3 al prezentului Regulament.

f) să aibă reglementări adecvate pentru a asigura confidenţialitatea informaţiilor obţinute în timpul activităţilor de instruire şi evaluare;

g) să întocmească şi să actualizeze periodic registrul personalului instruit şi evaluat, cu indicarea domeniului de specializare pentru care a fost instruit şi evaluat.

1.2 Dotările necesare instruirii şi evaluării, prevăzute la pct. 1.1, sunt:

a) sală de clasă cu acces la spaţii igienico-sanitare;

b) tehnică didactică;

c) material didactic;

d) bibliotecă tehnică;

e) tehnică audiovideo pentru instruire.

1.3 Dotările şi echipamentele necesare susţinerii probei teoretice şi practice, prevăzute în Anexa nr. 1  sunt:

a) cameră izotermă;

b) instalaţie frigorifică compusă din: compresor frigorific semiermetic, separator de ulei, facultativ, condensator răcit cu aer, rezervor de lichid, filtru deshidrator, vizor de curgere cu indicator de umiditate, ventil magnetic, ventil de expansiune cu reglaj termostatic, evaporator, separator de lichid, robinete de închidere, presostate, termostate, panou de comandă şi forţă;

c) scule şi dispozitive: staţie sau agregat pentru recuperarea agentului frigorific cu pierdere de maximum 20 g agent, butelie de service cu 2 robinete pentru agentul frigorific recuperat, pompă de încărcare cu ulei, aparat de sudură oxiacetilenică, pompă de vid în două trepte, butelie de azot cu reductor de presiune, dispozitiv de tăiere cu rolă pentru ţevi de cupru, dispozitiv de evazare pentru ţevi de cupru;

d) materiale consumabile pentru proba practică: agent frigorific, ulei frigorific, filtru deshidrator, aliaj de argint pentru lipit, decapant, abraziv sintetic, ulei de pompă de vid, soluţie spumantă pentru neetanşeităţi;

e) aparate de măsură şi diagnosticare: termometru electronic, manometru frigorific, baterie de manometre cu racorduri flexibile cu robinet, vacuummetru, detector electronic de emisii, sesizor de curgere monofazică, multimetru electronic, clampmetru, cântar cu precizie de 0,01 kg, cilindru gradat.

1.4 Planul de studiu cu privire la formarea profesională continuă aprobat în modul stabilit de legislație în vigoare.

Anexa nr. 4

la Regulamentul cu privire la formarea și certificarea

operatorilor în domeniul tehnicii frigului, care conține

hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră,

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.____ din_________

Cerințe minime privind dotarea tehnică a întreprinderilor,

angajații cărora desfășoară activități în domeniul tehnicii frigului

- termometru electronic;

- baterie de manomètre cu racorduri flexibile;

- pompă vacuum în 2 trepte;

- manovacuumetru digital (electronic);

- detector electronic de scurgeri;

- multimetru electronic;

- cântar electronic;

- aparat de sudură oxigaz:

- staţie de recuperare agenţi frigorifici;

- butelie de gaz inert ;

- reductor de presiune (max 40 bar);

- butelie pentru agenţi frigorifici;

- magnet permanent pentru anclanşare ventile electromagnetice;

- lampă UV.

Anexa nr. 5

la Regulamentul cu privire la formarea și certificarea

operatorilor în domeniul tehnicii frigului, care conține

hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră,

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.____ din_________

Față

REPUBLICA MOLDOVA

________________AGENTIA DE MEDIU _________________

(autoritatea responsabila de eliberarea certificatului)

CERTIFICAT

de operator  în domeniul tehnicii frigului, care conține HCFC și gaze F

Foto

CATEGORIA__________

Nr. ________________ din __________________

Numele __________________________________

Prenumele ________________________________

IDNP ___________________________________

Valabilitate _______________________________

Semnătura autorizată

Ștampila autorității responsabile

Verso

Titularul certificatului are dreptul să desfășoare următoarele activități ce țin de domeniul  tehnicii frigului:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________