UE

REPUBLICA MOLDOVA

G U V E R N U L   R E P U B L I C I I     M O L D O V A

HOTĂRÎRE Nr.____

din __________________2018

Chișinău

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și atestarea specialiștilor

în domeniul tehnicii frigului, care conține  hidroclorfluorcarburi și gaze fluorurate

cu efect de seră

În temeiul art. 36 alin (1) din Legea nr.136/ 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412) și art. 2 din Legea nr.852/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 54-55, art. 383), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Prezenta Hotărîre:

˗ transpune art. 2 pct. 5, pct. 7, pct. 11, pct. 14, pct. 20 – 21, art. 4 alin. 1) teza I și alin. 2) lit. (a) - (c), art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006 (Text cu relevanță  pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 150 din 20 mai 2014;

˗ transpune parțial Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2067 al Comisiei din 17 noiembrie 2015 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă în scopul certificării persoanelor fizice în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pompele de căldură, precum și unitățile de refrigerare ale camioanelor și remorcilor frigorifice care conțin gaze fluorurate cu efect de seră și în scopul certificării întreprinderilor în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pompele de căldură care conțin gaze fluorurate cu efect de seră (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 301 din 18 noiembrie 2015.

- Se aprobă Regulamentul cu privire la formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului, care conține hidroclorfluorcarburi și gaze fluorurate cu efect de seră, conform Anexei.

- Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

- Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU 							Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul Agriculturii,

Dezvoltării Regionale și Mediului 					Nicolae CIUBUC

Aprobat prin

Hotărîrea Guvernului nr.____

din_____________________

REGULAMENT

cu privire la formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului, care conține hidroclorfluorcarburi și gaze fluorurate cu efect de seră

I.DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul Regulamentului constă în stabilirea cerințelor minime pentru formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului, care conține hidroclorfluorcarburi (HCFC) și gaze fluorurate cu efect de seră (gaze F).

2. Prezentul Regulament are următoarele obiective de bază:

- stabilirea condițiilor transparente, obiective și neechivoce pentru formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului, care conține hidroclorfluorcarburi și gaze fluorurate cu efect de seră;

- stabilirea regulilor de ținere a evidenței  certificatelor de calificare profesională;

3. Prevederile Regulamentului se aplică persoanelor fizice care desfășoară următoarele activități ce țin de tehnica frigului:

1) instalare;

2) reparare, întreținere, asigurarea service-ului;

3) recuperarea HCFC și gazelor F;

4) verificări în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele care conțin HCFC și gaze F în cantități de 5 tone de echivalent CO2 sau mai mult și care nu sunt conținute în spume, cu excepția cazului în care astfel de echipamente sunt închise ermetic, sunt etichetate ca atare și conțin HCFC și gaze F în cantități de mai puțin de 10 tone de echivalent CO2;

5) scoaterea din funcțiune.

4. Prevederile Regulamentului nu se aplică activităților de producție și reparație a echipamentelor, care conțin HCFC și gaze F, desfășurate în unitățile producătorului.

5. Noţiunile utilizate în prezentul Regulament au următoarele semnificaţii:

amestec - fluid format din două sau mai multe substanțe, dintre care cel puțin una este o hidroclorfluorcarbură sau o hidrofluorcarbură;

certificat de calificare profesională – document care atestă că titularul acestuia se califică conform cerințelor minime prevăzute în Anexa nr. 1, pentru desfășurarea activităților în domeniul tehnicii frigului, menționate la pct. 3 al prezentului Regulament;

echipamente ermetice – echipamente, în care toate părțile ce conțin HCFC și gaze F cu efect de seră sunt ermetizate prin sudură, lipire cu material greu ruzibil sau alte tehnici similare de asamblare permanentă, care pot include valve acoperite sau guri de ieșire acoperite, care permit repararea sau eliminarea corespunzătoare, și care prezintă o rată de scurgere testată mai mică de 3 grame pe an, la o presiune de cel puțin un sfert din presiunea maximă permisă;

instalare  - asamblarea a două sau mai multe elemente de echipament sau circuite care conțin sau sunt proiectate să conțină HCFC și gaze F, în vederea asamblării unui sistem pe locul în care urmează să funcționeze, care presupune unirea conductorilor gazelor unui sistem pentru a completa un circuit, indiferent dacă este sau nu necesară încărcarea sistemului după asamblare;

întreținere sau asigurarea service-ului - toate activitățile, cu excepția recuperării și a detectării scurgerilor, care presupun accesul la circuitele care conțin sau sunt proiectate să conțină HCFC și gaze F, în special activitățile de alimentare a sistemului cu HCFC și gaze F, de înlăturare a uneia sau mai multor piese ale circuitului sau ale echipamentului, de reasamblare a două sau mai multor piese ale circuitului sau ale echipamentului, precum și de reparare a scurgerilor;

recuperare - colectarea și depozitarea HCFC și gazelor F din produse, inclusiv containere, și echipamente în timpul întreținerii sau al service-ului sau înainte de eliminarea produselor sau a echipamentelor;

tehnica frigului - echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pompele de căldură, sistemele de climatizare ale autovehiculelor, precum și unitățile de refrigerare ale camioanelor și remorcilor frigorifice, care conțin HCFC și gaze F;

tonă (tone) de echivalent CO2 - o cantitate de gaze cu efect de seră exprimată ca produsul dintre greutatea gazelor cu efect de seră în tone metrice și potențialul lor de încălzire globală;

6. Formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului, care conține HCFC și gaze F, se efectuează  de către centrul de instruire și evaluare, care exercită următoarele atribuții:

1) organizează și desfășoară cursurile de instruire;

2) evaluează cunoștințele și competențele persoanelor fizice instruite;

3) eliberează certificatul de calificare profesională.

7. Agenția de Mediu ține evidența certificatelor de calificare profesională a specialiștilor în domeniul tehnicii frigului. Informația cu privire la atestarea specialiștilor și eliberarea certificatelor de calificare profesională este furnizată de către centrul de instruire și evaluare, după finalizarea sesiunii de instruire.

8. Inspectoratul pentru Protecția Mediului efectuează controale pentru verificarea respectării de către specialiștii din domeniul tehnicii frigului a condițiilor de desfășurare a activităților, conform prevederilor prezentului Regulament.

II. FORMAREA, EVALUAREA ȘI ELIBERAREA CERTIFICATLUI

9. Formarea profesională continuă a persoanelor fizice, care desfășoară activitățile menționate la pct. 3 al prezentului Regulament:

1) se efectuează în scopul menţinerii şi ridicării nivelului de competențe și cunoștințe profesionale, bazate pe cerințele minime prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul Regulament;

2)  se organizează de către centrul de instruire și evaluare, care este legal instituit și dispune de o bază tehnico-științifică pentru instruirea teoretică şi practică a specialiștilor în domeniul tehnicii frigului;

3) se desfășoară în baza programului de instruire, elaborat de către centrul de instruire și evaluare, în baza cerințelor minime prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul Regulament. Programul de instruire este aprobat conform legislației.

10. Formarea profesională continuă a persoanelor fizice, care desfășoară activitățile menționate la pct. 3 al prezentului Regulament, este asigurată prin participarea obligatorie a acestora la sesiuni de instruire, o dată la 3 ani.

11. Pot avea calitatea de centru de instruire și evaluare instituțiile publice, asociaţiile profesionale și centrele de instruire, acreditate în modul stabilit de legislație.

12. Sesiunile de instruire sunt organizate de către centrul de instruire și evaluare în mod continuu, în dependență de cererile parvenite. Anunţul cu privire la organizarea sesiunilor de instruire se publică pe pagina web a centrului de instruire și evaluare.

13. Persoanele fizice, care desfășoară activitățile menționate la pct. 3 al prezentului Regulament, sunt evaluate de către centrul de instruire și evaluare în vederea aprecierii cunoștințelor și competențelor obținute urmare participării la sesiunile de instruire.

14. Evaluarea persoanelor fizice se efectuează în baza susţinerii examenului teoretic și practic de calificare, conform cerințelor minime prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul Regulament. În procesul susținerii examenului sunt evaluate următoarele cunoștințe și competențe:

1) cunoștințe ce țin de:

a) termodinamica elementară;

b) impactul agenților de refrigerare asupra mediului și reglementările corespunzătoare în materie de mediu;

c) tehnologiile relevante pentru înlocuirea HCFC și reducerea utilizării de gaze fluorurate cu efect de seră și manipularea în condiții de siguranță a acestora.

2) competențe privind:

a) verificările care trebuie realizate înainte de punerea în funcțiune a tehnicii frigului, după o lungă perioadă de neutilizare, după o intervenție de întreținere sau de reparație ori în timpul funcționării;

b) verificările în vederea detectării scurgerilor;

c) manipularea ecologică a sistemului și a agentului de refrigerare în timpul instalării, întreținerii, asigurării service-ului sau recuperării;

d) instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea compresoarelor cu piston, a compresoarelor elicoidale și a compresoarelor cu spirală, cu una sau două trepte;

e) instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea condensatoarelor cu răcire cu aer sau cu apă;

f) instalarea, punerea în funcțiune, întreținerea și repararea vaporizatoarelor cu răcire cu aer sau cu apă;

g) instalarea, punerea în funcțiune și asigurarea service-ului valvelor de expansiune termostatice (TEV) și ale altor componente;

h) asamblarea unui sistem de conducte etanș într-o instalație de refrigerare.

15. În baza rezultatelor obținute la examen, centrul de instruire și evaluare perfectează certificatul de calificare profesională, conform modelului stabilit în Anexa nr.2 la prezentul Regulament. Certificatul este eliberat titularului gratuit, în termen de 3 zile lucrătoare din ziua susținerii examenului de calificare. Termenul de valabilitate al certificatului de calificare profesională este de 3 ani de la data emiterii.

16. Persoanele fizice desfășoară activitățile prevăzute la pct. 3 al prezentului Regulament doar în baza certificatului de calificare profesională. Certificatul de calificare profesională atestă faptul că titularul se califică conform cerințelor minime prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul Regulament, pentru a desfășura una sau mai multe activități, după cum urmează:

1) certificatul de categoria I oferă titularului dreptul de a desfășura toate activitățile prevăzute la pct. 3 al prezentului Regulament;

2) certificatul de categoria a II-a oferă titularului dreptul de a desfășura activitatea prevăzută la pct. 3 subpct.4) al prezentului Regulament, cu condiția ca aceasta să nu presupună accesul la circuitele de refrigerare care conțin HCFC și gaze F, și activitățile prevăzute la pct. 3 subpct. l)-3) și 5) al prezentului Regulament, în ceea ce privește instalațiile frigorifice care conțin mai puțin de 3 kg de HCFC și gaze F și sistemele închise ermetic, care sunt etichetate ca atare, și conțin mai puțin de 6 kg de HCFC și gaze F;

3) certificatul de categoria a III-a oferă titularului dreptul de a desfășura activitatea prevăzută la pct. 3 subpct.3 al prezentului Regulament,  în ceea ce privește instalațiile frigorifice care conțin mai puțin de 3 kg de HCFC și gaze F și sistemele închise ermetic, care sunt etichetate ca atare, și conțin mai puțin de 6 kg de HCFC și gaze F;

4) certificatul de categoria a IV-a oferă titularului dreptul de a desfășura activitatea prevăzută la pct. 3 subpct.4) al prezentului Regulament, cu condiția ca aceasta să nu presupună accesul la circuitele de refrigerare care conțin HCFC și gaze F.

17. Persoanele fizice pot desfășura una din activitățile menționate la pct.3 al prezentului Regulament fără deținerea certificatului de calificare profesională dacă îndeplinesc următoarele condiții:

1) sunt înscrise la un curs de formare în vederea obținerii unui certificat care acoperă activitatea respectivă și

2) desfășoară activitatea sub supravegherea unei persoane care deține certificat de calificare profesională ce acoperă această activitate și care este responsabil pentru executarea corectă a activității.

18. Deținătorii unuia din certificatele de calificare profesională prevăzute la pct. 16 pot desfășura activități de recuperare a gazelor F din sistemele de climatizare ale autovehiculelor, reglementate prin Hotărîrea Guvernului 1242/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la măsurile de reducere a emisiilor provenite de la sistemele de climatizare a autovehiculelor.

19. Prin derogare de la pct. 16, persoanele cu studii superioare în domeniul tehnicii frigului, în primii cinci ani după finalizarea studiilor, pot activa doar în baza diplomei. După expirarea acestei perioade, specialiștii ce activează în domeniul tehnicii frigului se vor conforma procedurii stabilite la capitolul II al prezentului Regulament.

III. REPERFECTAREA CERTIFICATULUI DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

20. Temei pentru reperfectarea certificatului de calificare profesională servește schimbarea numelui titularului sau modificarea unor alte date reflectate în certificat, fără actualizarea cărora nu poate fi identificată legătura dintre certificat, obiectul certificatului şi titular.

21. Centrul de instruire și evaluare reperfectează certificatul de calificare profesională în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către titular. Termenul de valabilitate al certificatului reperfectat nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în certificatul care se reperfectează. Certificatul reperfectat se eliberează gratuit.

22. În caz de pierdere a certificatului, titularul depune la centrul de instruire și evaluare, o cerere de eliberare a duplicatului acestuia. Duplicatul certificatului se eliberează gratuit în termen de 3 zile lucrătoare din data depunerii cererii.

23. În cazul în care certificatul este deteriorat şi nu poate fi folosit, titularul depune la centrul de instruire și evaluare, o cerere,  însoțită de certificatul deteriorat, privind eliberarea duplicatului. Duplicatul certificatului de calificare profesională se eliberează gratuit, în termen de 3 zile lucrătoare din data depunerii cererii pentru eliberarea acestuia.

IV. EVIDENȚA ȘI CONTROLUL

24. Informaţia cu privire la certificatele de calificare profesională este transparentă şi accesibilă pe pagina web a centrului de instruire și evaluare și a Agenției de Mediu. Aceasta include următoarele date:

- numele și prenumele titularului;

- adresa și datele de contact ale titularului;

- numărul și data eliberării certificatului de calificare profesională;

- categoria certificatului de calificare profesională;

- termenul de valabilitate al certificatului de calificare profesională;

- mențiuni cu privire la reperfectarea certificatului de calificare profesională și eliberarea duplicatelor de pe acesta.

25. Inspectoratul pentru Protecția Mediului verifică în cadrul controalelor planificate sau inopinate respectarea de către titularii certificatelor de calificare profesională a prevederilor prezentului Regulament, ce țin de desfășurarea activităților în domeniul tehnicii frigului.

V. DISPOZIŢII FINALE ȘI TRANZITORII

26. Prezentul Regulament intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

27. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspundere conform legislației.

Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la formarea și atestarea

specialiștilor în domeniul tehnicii frigului, care conține hidroclorfluorcarburi și gaze fluorurate cu efect de seră, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.____ din_________

Cerințe minime privind competențele și cunoștințele care trebuie verificate de centrul de instruire și evaluare

Examenul aferent fiecăreia dintre categoriile menționate la pct. 16 cuprinde:

(a) o probă teoretică, indicată cu litera (T) în coloanele „Categorii”, formată din una sau mai multe întrebări destinate să evalueze competențele și cunoștințele respective;

(b) o probă practică, indicată cu litera (P) în coloanele „Categorii”, în care pretendentul trebuie să execute sarcina corespunzătoare cu ajutorul materialelor, instrumentelor și echipamentelor necesare.

Examenul acoperă fiecare dintre grupele de competențe și cunoștințe 1, 2, 3, 4, 5, 10 și 11.

- Examenul acoperă cel puțin una dintre grupele de competențe și cunoștințe 6, 7, 8 și 9. Candidatul nu știe, înaintea examenului, la care dintre aceste patru grupe va fi evaluat.

- În cazul în care, în coloanele „Categorii”, nu este bifată decît o singură căsuță care corespunde mai multor căsuțe (mai multe competențe și cunoștințe) din coloana „Competențe și cunoștințe”, acest lucru nu înseamnă neapărat că toate competențele și cunoștințele trebuie evaluate în timpul examenului.

Tabelul nr. 1

| Nr. d/o | COMPETENȚE ȘI CUNOȘTINȚE | CATEGORII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |  | III |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |
| 1 | Termodinamica elementară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Cunoașterea unităților standardizate ISO pentru temperatură, presiune, masă, densitate, energie | T | T |  |  | - |  |  |  |  | T |  |  |  |  |
| 1.02 | Înțelegerea teoriei de bază a sistemelor de refrigerare: termodinamica elementară (terminologie, parametri și procese de bază precum „supraîncălzire”, „zonă de înaltă presiune”, „căldură de compresie”, „entalpie”, „efect de refrigerare”, „zonă de joasă presiune”, „subrăcire”), proprietăți și transformări termodinamice ale refrigeranților, inclusiv identificarea amestecurilor zeotropice și a stării fluidelor | T | T |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.03 | Utilizarea tabelelor și a diagramelor pertinente și interpretarea acestora în contextul unei verificări indirecte în vederea detectării scurgerilor (inclusiv verificarea bunei funcționări a sistemului): diagrama log p/h, tabelele de saturație a unui agent de refrigerare, diagrama unui ciclu simplu de refrigerare prin compresie | T | T |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.04 | Descrierea funcției principalelor componente ale sistemului (compresor, vaporizator, condensator, valve termostatice de expansiune) și a transformărilor termodinamice ale agentului de refrigerare | T | T |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.05 | Cunoașterea funcționării de bază a următoarelor componente utilizate într-un sistem de refrigerare, precum și a rolului și importanței acestora în prevenirea și detectarea scurgerilor de agenți de refrigerare: (a) robinete (robinete cu bilă, diafragme, robinete cu sertar, robinete de descărcare), (b) verificarea temperaturii și a presiunii, (c) vizori de curgere și indicatori de umiditate, (d) elemente de control al dezgheță­ rii, (e) elemente de protecție a sistemului, (f) instrumente de măsură precum termometrele, (g) sisteme de control al uleiului, (h) colectoare, (i) separatoare de lichide și ulei | T | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.06 | Cunoașterea comportamentelor specifice, a parametrilor fizici, a soluțiilor, a sistemelor, a deviațiilor agenților de refrigerare alternativi în ciclul de refrigerare, precum și a componentelor pentru utilizarea acestora | T | T |  |  | T |  |  |  |  | T |  |  |  |  |
| 2 | Impactul agenților de refrigerare asupra mediului și reglementările corespunzătoare în materie de mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Cunoștințe de bază privind politica UE și internațională în materie de schimbări climatice, inclusiv privind Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice | T | T |  |  | T |  |  |  |  | T |  |  |  |  |
| 2.02 | Cunoștințe de bază privind conceptul de „potențial de încălzire globală” (GWP), utilizarea gazelor fluorurate cu efect de seră și a altor substanțe ca agenți de refrigerare, impactul pe care îl au emisiile de gaze fluorurate asupra climei (ritmul de creștere a GWP) | T | T |  |  | T |  |  |  |  | T |  |  |  |  |
| 3 | Verificări care trebuie realizate înainte de punerea în funcțiune, după o lungă perioadă de neutilizare, după o intervenție de întreținere sau de reparație ori în timpul funcționării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | Realizarea unui test de presiune pentru a verifica rezistența sistemului | P | P |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.02 | Realizarea unui test de presiune pentru a verifica etanșeitatea sistemului | P | P |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.03 | Utilizarea unei pompe de vacuum | P | P |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.04 | Purjarea sistemului pentru a evacua aerul și umiditatea conform practicilor comune | P | P |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.05 | Consemnarea datelor în registrele echipamentului și redactarea unui raport privind unul sau mai multe dintre testele și verificările efectuate în cadrul examenului | T | T |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 4 | Verificarea în vederea detectării scurgerilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 | Cunoașterea potențialelor puncte de scurgere ale echipamentelor de refrigerare, de climatizare și ale pompelor de căldură | T | T |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | T |  |
| 4.02 | Consultarea registrelor echipamentelor înainte de verificarea în vederea detectării scurgerilor și identificarea informațiilor pertinente sau a oricăror aspecte sau probleme recurente care necesită o atenție specială | T | T |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | T |  |
| 4.03 | Efectuarea unei inspecții vizuale și manuale a întregului sistem, cu analiza următorilor parametri: presiunea, temperatura, curentul compresorului, nivelurile de lichid, volumul de reîncărcare | P | P |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | P |  |
| 4.04 | Realizarea unei verificări a sistemului în vederea detectării scurgerilor printr-o metodă indirectă, în conformitate cu manualul de instrucțiuni pentru utilizarea sistemului | P | P |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | P |  |
| 4.05 | Utilizarea instrumentelor de măsurare portabile, precum: termometre, manometre pentru măsurarea presiunilor din spații închise și multimetre pentru măsurarea tensiunilor, curenților și rezistențelor în contextul metodelor indirecte de verificare în vederea detectării scurgerilor și interpretarea parametrilor măsurați | P | P |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | P |  |
| 4.06 | Realizarea unei verificări a sistemului în vederea detectării scurgerilor cu ajutorul uneia dintre metodele directe: verificarea circuitelor și a componentelor cu risc de scurgere cu ajutorul unor dispozitive de detectare a gazelor adaptate la agentul de refrigerare din sistem; introducerea în circuit a unui fluid de detecție de ultraviolete sau a unui colorant corespunzător; soluții spumante/soluții de săpun | P | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 4.07 | Realizarea unei verificări a sistemului în vederea detectării scurgerilor cu ajutorul uneia dintre metodele directe care nu presupune accesul la circuitul de refrigerare | - | P |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | P |  |
| 4.08 | Utilizarea unui dispozitiv electronic adecvat de detectare a scurgerilor | P | P |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | P |  |
| 4.09 | Completarea datelor în registrele echipamentelor | T | T |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | T |  |
| 5 | Manipularea ecologică a sistemului și a agentului de refrigerare în timpul instalării, întreținerii, asigurării service-ului sau recuperării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 | Conectarea și deconectarea cu pierderi minime a manometrelor și a circuitelor de fluid | P |  | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.02 | Golirea și umplerea unui cilindru cu un agent de refrigerare atât în stare lichidă, cât și în stare gazoasă | P |  | P |  |  |  | P |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.03 | Utilizarea unui set de recuperare pentru a recupera agentul de refrigerare și conectarea și deconectarea cu pierderi minime a setului de recuperare | P |  | P |  |  |  | P |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.04 | Evacuarea dintr-un sistem a uleiului contaminat cu gaze fluorurate cu efect de seră | P |  | P |  |  |  | P |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.05 | Identificarea stării de agregare (lichidă sau gazoasă) și a stării termodinamice (subrăcit, saturat sau supraîncălzit) ale agentului de refrigerare înainte de încărcare, pentru a asigura utilizarea metodei corecte și a volumului adecvat de încărcare. Încărcarea sistemului cu agent de refrigerare (atât în stare lichidă, cât și în stare gazoasă), fără pierderi | P |  | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.06 | Alegerea tipului corect de cântar și utilizarea acestuia pentru cântărirea agentului de refrigerare | P |  | P |  |  |  | P |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.07 | Consemnarea, în registrele echipamentelor, a tuturor informațiilor pertinente privind agentul de refrigerare recuperat sau adăugat | T |  | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.08 | Cunoașterea cerințelor și a procedurilor de manipulare, reutilizare, regenerare, depozitare și transport ale agenților de refrigerare și ale uleiurilor contaminate | T |  | T |  |  |  | T |  |  |  |  |  | - |  |
| 6 | Componentă: instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea compresoarelor cu piston, a compresoarelor elicoidale și a compresoarelor cu spiral, cu una sau două trepte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.01 | Explicarea principiului de funcționare a unui compresor (inclusiv reglarea debitului și a sistemului de lubrifiere) și a riscurilor legate de scurgeri sau de emisii ale agentului de refrigerare | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6.02 | Instalarea corectă a unui compresor, inclusiv a echipamentului de control și siguranță, astfel încât, la punerea în funcțiune a sistemului, să nu se producă nici o scurgere sau emisie majoră | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6.03 | Reglarea comutatoarelor de siguranță și control | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6.04 | Reglarea supapelor de admisie și evacuare | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6.05 | Verificarea sistemului de retur al uleiului | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6.06 | Pornirea și oprirea unui compresor și verificarea bunei funcționări a acestuia, inclusiv prin efectuarea unor măsurători în timpul funcționării sale | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6.07 | Întocmirea unui raport privind starea compresorului, în care să se identifice orice probleme de funcționare a compresorului care ar putea deteriora sistemul și care ar putea conduce, dacă nu se iau măsuri în acest sens, la scurgeri sau emisii de agenți de refrigerare | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7 | Componentă: instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea condensatoarelor cu răcire cu aer sau cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01 | Explicarea principiului de funcționare a unui condensator și a riscurile legate de scurgeri sau de emisii | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.02 | Ajustarea unui regulator al presiunii la ieșirea din condensator | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.03 | Instalarea corectă a unui condensator/unei unități exterioare, inclusiv a echipamentului de control și siguranță, astfel încât, la punerea în funcțiune a sistemului, să nu se producă nici o scurgere sau emisie majoră | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.04 | Reglarea comutatoarelor de siguranță și control | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.05 | Verificarea circuitelor de evacuare și a celor care conțin agent de refrigerare în stare lichidă | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.06 | Purjarea condensatorului de gaze necondensabile cu ajutorul unui dispozitiv de purjare pentru instalațiile de refrigerare | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.07 | Pornirea și oprirea unui condensator și verificarea bunei funcționări a acestuia, inclusiv prin efectuarea unor măsurători în timpul funcționării sale | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.08 | Inspectarea suprafeței condensatorului | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.09 | Întocmirea unui raport privind starea condensatorului, în care să se identifice orice probleme de funcționare care ar putea deteriora sistemul și care ar putea conduce, dacă nu s-ar lua măsuri în acest sens, la scurgeri sau emisii ale agentului de refrigerare | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8 | Componentă: instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea vaporizatoarelor cu răcire cu aer sau cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.01 | Explicarea principului de funcționare a unui vaporizator (inclusiv a sistemului de dezghețare) și a riscurilor legate de scurgeri sau de emisii | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.02 | Ajustarea unui regulator al presiunii de vaporizare din vaporizator | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.03 | Instalarea unui vaporizator, inclusiv a echipamentului de control și siguranță, astfel încît, la punerea în funcțiune a sistemului, să nu se producă nici o scurgere sau emisie majoră | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.04 | Reglarea comutatoarelor de siguranță și control | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.05 | Verificarea poziției corecte a conductelor cu agent de refrigerare în stare lichidă și a conductelor de admisie | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.06 | Verificarea circuitului de dezghețare cu agent de refrigerare supraîncălzit | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.07 | Ajustarea supapei de reglare a presiunii de vaporizare | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.08 | Pornirea și oprirea unui vaporizator și verificarea bunei funcționări a acestuia, inclusiv prin efectuarea unor măsurători în timpul funcționării sale | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.09 | Inspectarea suprafeței vaporizatorului | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.10 | Întocmirea unui raport privind starea vaporizatorului, în care să se identifice orice probleme de funcționare care ar putea deteriora sistemul și care ar putea conduce, dacă nu s-ar lua măsuri în acest sens, la scurgeri sau emisii ale agentului de refrigerare | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9 | Componentă: instalarea, punerea în funcțiune și asigurarea service-ului valvelor de expansiune termostatice (TEV) și ale altor componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.01 | Explicarea principului de funcționare a unor diferite tipuri de regulatoare de expansiune (valve termostatice de expansiune, tuburi capilare) și a riscurilor legate de scurgeri sau de emisii | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.02 | Instalarea valvelor în poziția corectă | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.03 | Reglarea mecanică/electronică a unei valve termostatice de expansiune | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.04 | Reglarea mecanică și electronică a termostatelor | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.05 | Ajustarea unei supape de reglare a presiunii | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.06 | Reglarea mecanică și electronică a limitatoarelor de presiune | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.07 | Verificarea funcționării unui separator de ulei | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.08 | Verificarea stării unui uscător de filtru | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.09 | Întocmirea unui raport privind starea acestor componente, în care să se identifice orice probleme de funcționare care ar putea deteriora sistemul și care ar putea conduce, dacă nu s-ar lua măsuri în acest sens, la scurgeri sau emisii ale agentului de refrigerare | T | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 10 | Conducte: asamblarea unui sistem de conducte etanș într-o instalație de refrigerare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01 | Sudarea, lipirea de rezistență și/sau de etanșare a îmbinărilor pe tuburi, conducte și componente metalice care pot fi utilizate în sistemele de refrigerare, de climatizare sau în pompele de căldură | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 10.02 | Construcția/verificarea suporturilor de conducte și a componentelor | P | P |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 11 | Informații cu privire la tehnologiile relevante pentru înlocuirea sau reducerea utilizării de gaze fluorurate cu efect de seră și manipularea în condiții de siguranță a acestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01 | Cunoașterea tehnologiilor alternative relevante pentru înlocuirea sau reducerea utilizării de gaze fluorurate cu efect de seră și manipularea în condiții de siguranță a acestora | T | T |  |  |  | T |  |  |  |  |  | T |  |  |
| 11.02 | Cunoașterea sistemelor relevante pentru reducerea capacității de încărcare cu gaze fluorurate cu efect de seră și pentru creșterea eficienței energetice | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 11.03 | Cunoașterea reglementărilor și a standardelor de siguranță relevante privind utiliza rea, depozitarea și transportul agenților de refrigerare inflamabili sa u toxici ori a agenților de refrigerare care necesită o presiune de funcționare mai mare | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 11.04 | Înțelegerea avantajelor și, respectiv, a dezavantajelor, în special în ceea ce privește eficiența energetică, a agenților de refrigerare alternativi în funcție de utilizarea avută în vedere și de condițiile climatice din diferitele regiuni | T | T |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 12 | Modul de funcționare al sistemelor de climatizare care conțin gaze fluorurate cu efect de seră, instalate în autovehicule, impactul asupra mediului al gazelor fluorurate cu efect de seră utilizate ca agenți de refrigerare și normele aferente privind mediul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01 | Cunoștințe de bază privind modul de funcționare al sistemelor de climatizare ale autovehiculelor | T | T |  |  |  | T |  |  |  |  |  | T |  |  |
| 12.02 | Cunoștințe de bază cu privire la utilizarea și proprietățile gazelor fluorurate cu efect de seră utilizate ca agenți de refrigerare în sistemele de climatizare ale autovehiculelor, impactul emisiilor de astfel de gaze asupra mediului (nivelul potențialului de încălzire globală al acestora în ceea ce privește schimbarea climatică) | T | T |  |  |  | T |  |  |  |  |  | T |  |  |
| 12.03 | Cunoștințe de bază cu privire la dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 842/2006 și ale Directivei 2006/40/CE | T | T |  |  |  | T |  |  |  |  |  | T |  |  |
| 12.04 | Cunoașterea procedurilor comune de recuperare a gazelor fluorurate cu efect de seră | T | T |  |  |  | T |  |  |  |  |  | T |  |  |
| 12.05 | Manipularea unui cilindru cu agent de refrigerare | P | P |  |  |  | P |  |  |  |  |  | P |  |  |
| 12.06 | Conectarea și deconectarea unui dispozitiv de recuperare la și din gurile de ieșire ale unui sistem de climatizare dintr-un autovehicul, care conține gaze fluorurate cu efect de seră | P | P |  |  |  | P |  |  |  |  |  | P |  |  |
| 12.07 | Operarea dispozitivului de recuperare | P | P |  |  |  | P |  |  |  |  |  | P |  |  |

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la formarea și atestarea

specialiștilor în domeniul tehnicii frigului, care conține

hidroclorfluorcarburi și gaze fluorurate cu efect de seră,

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.____ din_________

Față

REPUBLICA MOLDOVA

________________CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI EVALUARE_________________

(autoritatea responsabila de eliberarea certificatului)

CERTIFICAT

de calificare profesională  în domeniul tehnicii frigului, care conține HCFC și gaze F

Foto

CATEGORIA__________

Nr. ________________ din __________________

Numele __________________________________

Prenumele ________________________________

IDNP ___________________________________

Valabilitate _______________________________

Semnătura

Ștampila

Verso

Titularul certificatului are dreptul să desfășoare următoarele activități ce țin de domeniul  tehnicii frigului:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________