Anexă

la Ordinul ministrului agriculturii,

dezvoltării regionale și mediului

nr.      din            2018

Ghid

pentru facilitarea implementării

Registrului național

al emisiilor și al transferului de poluanți

Capitolul I

Dispoziții generale

- Prezentul Ghid este elaborat în temeiul pct. 11, 32 și 49 ale Regulamentului privind Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.373 din 24 aprilie 2018 cu privire la Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți (în continuare - Regulament).

- Ghidul are drept scop îndrumarea participanților la Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți (în continuare - Registrul național) cu privire la conținutul, sistemul de acumulare a informației, categoria de date supuse acumulării și raportării, procedurile de raportare, verificare și evaluare a calității datelor, condițiile de furnizare și de accesare a datelor de mediu, confidențialitatea și alte elemente necesare pentru funcționarea Registrului național.

Capitolul II

Conținutul Registrului național și datele supuse acumulării și raportării

Secțiunea 1

Conținutul Registrului național și accesarea acestuia

- Registrul național reprezintă o bază de date electronică accesibilă publicului care conține date cu privire la emisiile de poluanți în aer, apă, sol de la surse punctiforme și difuze de poluare, precum și date privind transferurile de deșeuri și poluanți din apele reziduale în afara amplasamentului (vezi Figura 1).

- Sistemul informațional al Registrului național conține date atât în forme agregate, cit și

dezagregate, astfel încât emisiile și transferurile de poluanți să poată fi căutate și identificate după:

- complex industrial, inclusiv societatea-mamă și amplasamentul său geografic,

inclusiv bazinul hidrografic, cu indicarea coordonatelor geografice;

- gen de activitate;

- poluant sau deșeu;

- fiecare componentă de mediu (aer, apă, sol) în care este emis poluantul;

- transferuri în afara amplasamentului ale deșeurilor și destinația lor sau operațiunile

de eliminare ori valorificare a deșeurilor;

- transferurile în afara amplasamentului ale poluanților în apele reziduale;

- surse difuze;

- proprietar sau operator.

- Registrul național este accesibil pentru utilizatorii și furnizorii de date pe pagină web:

https://retp.gov.md.

Secțiunea 2

Activitățile economice vizate în Registrul național

- Activitățile economice vizate în Registrul național sunt incluse în Anexa nr.1 la

Regulament.

- Acestea sunt prezentate în formă tabelară și cuprind 65 de activități economice

organizate în 9 sectoare de activitate:

- Sectorul energetic;

- Producția și prelucrarea metalelor;

- Industria minereurilor;

- Industria chimică;

- Managementul deșeurilor și apelor uzate;

- Producerea și prelucrarea hârtiei și a lemnului;

- Producție animală intensivă și acvacultură;

- Produse animale sau vegetale din industria alimentară și băuturi; și

- Alte activități.

- În urma analizei efectuate în prealabil creării Registrului național s-a ajuns la concluzia că în prezent Sectorul 6 nu este un sector economic relevant pentru condițiile Republicii Moldova, din care motiv nici metodologia pentru calcularea emisiilor nu a fost dezvoltată.

- Numărul de cod pentru fiecare activitate economică este specificat în prima coloana a tabelului din Anexa nr.1 a Regulamentului.

- Descrierea succintă a activităților economice specifice este furnizată în coloană a doua a tabelului din Anexa nr.1 a Regulamentului.

- În cazul în care un operator desfășoară o serie de activități pe același amplasament în

cadrul aceluiași complex industrial care se încadrează în aceeași activitate din Anexa nr.1 a Regulamentului, capacitățile unor astfel de activități (de ex. volumul cuvelor de tratare) se însumează, furnizarea datelor fiind realizată într-un singur raport.

- În cazul în care operatorul desfășoară mai multe activități economice care se încadrează

în diferite sectoare din Anexa nr.1 a Regulamentului, raportarea va avea loc pentru fiecare activitate în parte.

- În cazul în care un operator are dubii legate de includerea sau nu în Anexa nr.1 a

Regulamentului a activităților pe care le desfășoară, acesta trebuie să contacteze deținătorul Registrului național (și anume Agenția de Mediu) pentru clarificare.

- De asemenea, activitățile economice sunt caracterizate în cadrul Registrului național

ținând cont de Clasificatorul activităților economice din Republica Moldova prin atribuirea codului și denumirii corespunzătoare din clasificatorul în clasificatorul în cauză.

Secțiunea 3

Poluanții pasibili raportării în cadrul Registrului național

- Lista substanțelor poluante vizate în Registrul național este reglementată de o serie de

instrumente internaționale, astfel precum sunt unele directive europene și acorduri multilaterale de mediu. Printre acestea se numără:

- Registrul european al poluanților emiși și transferați instituit în conformitate cu

Regulamentul (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru European al emisiilor și transferul de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 33/1 din 4 februarie 2006;

- Directivele europene ce reglementează atât emisiile în aer, apă și sol, cât și

gestionarea deșeurilor;

- Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei

(New York, 1992) (CONUSC), ratificată prin Hotărârea Parlamentului  Republicii Moldova Nr. 404 din 16.03.1995;

- Convenția asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi (Geneva,

1979) (CPATDL), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 399-XIII din 16.03.1995;

- Protocolul privind substanțele care distrug stratul de ozon (Montreal, 1987), la care

Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.966-XIII din 24.07.1996;

- Convenția privind poluanții organici persistenți (Stockholm, 2001), ratificat

convenția prin Legea nr.40-XV din 19.02.2004, ratificată de Republica Moldova  prin Legea nr.40-XV din 19.02.2004;

- Convenția privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză,

aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticidelor care fac obiectul comerțului  internațional (Rotterdam, 1998), la care Republica Moldova a aderat prin Legea Nr. 389 din  25.11.2004.

- Lista de poluanți include gaze cu efect de seră, substanțe ce distrug stratul de ozon, metale grele, pesticide, precursori de acidificare și poluanți organici persistenți.

- În același timp, lista de substanțelor poluante poate fi divizată într-un șir de grupuri

importante de substanțe, astfel precum sunt: carbonul organic total (TOC), compușii organici halogenați, fenolii, particulele în suspensie (PM10, PM2,5, BC, TSP), dioxinele, hidrocarburile aromatice policiclice (HAP), cianurile, fluorurile, perfluorocarburile (PFCs) și hidroclorofluorocarburile, precum și importanți poluanți individuali. Aceste grupuri acoperă mii de substanțe unice.

- Multe dintre substanțele incluse sunt strict restricționate, interzise sau eliminate în mod

eșalonat în temeiul acordurilor internaționale, din care motiv utilizarea acestora și, prin urmare, raportarea asupra acestora vor fi limitate.

- Poluanții care fac parte din obiectul raportării în cadrul Registrului național sunt

enumerați în tabelul din Anexa nr. 2 la Regulament. Astfel, în tabel sunt vizați 101 de poluanți, care sunt specificați prin numere consecutive (coloana 1), numărul CAS (coloana 2), dacă este disponibil, și denumirea poluantului (coloana 3) și alte cerințe de raportare incluse în acordurile multilaterale de mediu, ce determină necesitatea de raportare a poluantului în cauză (coloana 4). Tabelul este însoțit de explicații suplimentare cu referire la unii poluanți specifici, plasate la sfârșitul acestuia.

- Primii 91 de poluanți din Anexa nr.2 la Regulamentul sunt preluați din Protocolul RETP

al Comisiei Economice pentru Europa (CEE) a Organizației Națiunilor Unite (ONU) și din Regulamentul (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui Registru European al emisiilor și transferul de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 33/1 din 4 februarie 2006 transpus în Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.373 din 24 aprilie 2018.

- Decizia privind includerea în Registrul național a substanțelor poluante suplimentare

(poluanții cu numerele de ordine cuprinse în intervalul 92-101) s-a bazat pe obligațiunile țării de a raporta asupra emisiilor specifice generate la nivel național în conformitate cu cerințele Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (substanțele 92-98) și cerințele Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi (CPATDL) (substanțele 99-101).

- Factorul de mediu (aer și/sau apă) în care poate fi emis fiecare poluant în parte este indicat

în coloanele 3 și 5, lista metodelor de calcul al emisiilor în aer – în coloana 4, lista metodelor de măsurare a emisiilor în apă aprobate în Republica Moldova – în coloana 6, lista metodelor de măsurare a emisiilor în aer spre aplicare din anul 2024 – în coloana 3, iar lista metodelor de măsurare a emisiilor în apă spre aplicare din anul 2024 - coloana 5 a tabelului din Anexa nr. 4 la Regulament.

Capitolul III

Sistemul de acumulare a datelor

Secțiunea 1

Emisiile raportate

- Emisiile și transferurile de poluanți în afara amplasamentului pasibile raportării reprezintă

totalul emisiilor și transferurilor în afara amplasamentului provenite de la toate activitățile intenționate sau accidentale desfășurate pe amplasamentul complexului industrial.

- Emisiile intenționate provin din activitățile obișnuite sau neobișnuite și includ emisiile

care apar în timpul întreținerii, reparării sau eliminării sistemelor sau echipamentelor, cu excepția faptului că emisiile intenționate nu includ emisiile minime asociate recaptării sau reciclării unei substanțe.

- Activitățile obișnuite  sunt activitățile care au loc în timpul operării controlate a

activităților din Anexa nr.1 la Regulament.

- Activitățile neobișnuite sunt activitățile cu caracter extraordinar care au loc în timpul

operării controlate a activităților din Anexa nr. 1 la Regulament și care pot conduce la creșterea emisiilor de poluanți; de exemplu, procesele de oprire și de pornire înainte și după operațiunile de întreținere.

- Emisiile accidentale sunt toate emisiile eliberate în mod necontrolat în mediu. Acestea

sunt emisiile care trec prin echipamentul de protecție și pot apărea din cauza unor accidente minore în manipularea materialelor sau ca urmare a unui incident major în timpul desfășurării activităților enumerate în Anexa nr.1 la Regulament.

- Emisiile în aer, apă și sol includ toate emisiile de la toate activitățile incluse în Anexa nr.

1 la Regulament practicate pe amplasamentul operatorului, deși există considerente speciale în cazul emisiilor în sol.

- Emisiile includ, de asemenea, emisiile fugitive și difuze provenite de la operatori.

- Emisii fugitive sunt emisiile difuze generate de surse punctiforme de poluare. Emisiile

fugitive sunt un subset al emisiilor difuze și, de regulă, provin de la scurgerile care au loc din echipamente. Emisiile fugitive sunt emisii nedirijate, eliberate în aerul înconjurător prin ferestre, uși și alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intră în mod normal în categoria surselor dirijate de poluare. De exemplu, emisiile fugitive de compuși organici volatili (VOC) dispersați din echipamentele industriale, care pot avea repercusiuni costisitoare asupra sănătății și siguranței personalului, dar și asupra profiturilor operatorului. VOC pot contribui la emisiile de gaze cu efect de seră sau pot crește riscul de incendiu și/sau explozie.

- Emisii difuze sunt emisiile care nu sunt canalizate în mediul înconjurător. Emisiile în

cauză se referă, de regulă, la substanțe volatile sau praf. Sursele de emisii difuze pot fi punctiforme, liniare, de suprafață sau de volum. Drept exemple aici pot servi  facilitățile de stocare în timpul încărcării și descărcării bunurilor, depozitarea în aer liber a materialelor solide, bazinele de separare în rafinăriile de petrol, ușile din întreprinderile de prelucrare a cocsului și celulele electrolitice din industria cloralcalină. Multiplele emisii în interiorul unei clădiri sunt în mod normal considerate emisii difuze.

- De regulă, o activitate corespunde unui spectru tipic de emisii de poluanți. Anexa nr. 1 și

2 (Lista indicativă a poluanților specifici sectoarelor economice) la prezentul ghid conțin două tabele care oferă operatorilor și autorităților competente un exemplu de poluanți care ar putea fi emiși în aer și apă în timpul desfășurării unei activități specifice Registrului național.

- Ambele tabele au caracter informativ și  nu  trebuie interpretate ca o listă standard de

parametri pentru sub-sectoarele specifice. În vederea stabilirii relevanței parametrilor pentru fiecare instalație în parte, trebuie să se consulte Anexele 1 și 2 de comun cu informațiile cuprinse în raportul privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM), solicitările de autorizație, rapoartele de inspecție a amplasamentului,  schemele  procesului  tehnologic,  bilanțurile de masă, comparația cu activitățile similare din alte zone, opiniile tehnice, literatura și cercetările publicate și rezultatele măsurătorilor anterioare. Drept consecință, este posibil ca pentru o anumită activitate să fie necesar să se ia în considerare mai puțini sau poate mai mulți poluanți decât cei indicați în Anexele 1 și 2 ale prezentului ghid.

- În cazurile în care un operator care desfășoară o activitate relevantă pentru Registrul

național, emite poluanți suplimentari, care nu sunt specificați în tabele din Anexele 1 și 2 la prezentul ghid pentru activitatea respectivă, dar sunt cuprinși în Anexa nr.2 la Regulamentul, poluanții urmează să fie raportați.

- Raportul operatorului va cuprinde în cele mai multe cazuri mai puțini poluanți decât

prevăd tabelele din Anexele 1 sau 2 ale prezentului ghid.

- În practică, poluanții din Anexa nr.2 la Regulament care sunt relevanți pentru raportare

vor fi stabiliți pentru fiecare complex industrial în parte, de la caz la caz.

- La necesitate, operatorul poate lua în considerație încărcarea de fond a unui anumit

poluant în apă. De exemplu, în cazul în care la amplasamentul operatorului se captează apă, dintr-un râu sau lac pentru a fi utilizată ca apă de proces sau de răcire, aceasta fiind evacuată ulterior de la amplasamentul operatorului respectiv în același râu sau lac, „emisia” cauzată de încărcarea de fond a poluantului în cauză poate fi scăzută din totalul emisiilor complexului industrial. Măsurătorile poluanților din apa captată la intrare și apa evacuată la ieșire trebuie efectuate astfel, încât să se asigure că acestea sunt reprezentative pentru condițiile, care apar pe durata perioadei de raportare. În cazul în care încărcarea suplimentară rezultă de la utilizarea apei subterane sau apei potabile, aceasta nu trebuie scăzută întrucât crește încărcarea poluantului în râu sau lac.

- În cazul în care operatorul desfășoară atât activități din Anexa nr. 1 la Regulament, cât și

alte activități care nu sunt reafectate în anexa în cauză, emisiile ce rezultă din alte activități sunt excluse din categoria datelor raportate. În cazul în care nu este posibilă separarea și cuantificarea contribuțiilor activităților care nu sunt listate în Anexa nr.1 la Regulament, de exemplu atunci când nu există un punct de prelevare pentru activitățile care nu sunt listate în Anexa nr. 1 la Regulament (în cazul sistemelor de canalizare cu grad ridicat de interconectare), ar putea fi practic sau eficient din punct de vedere al costurilor, să se raporteze emisiile provenite din activități care nu sunt listate în Anexa nr.1 la Regulament împreună cu cele provenite de la activitățile din anexa în cauză.

- Emisiile și transferurile în afara amplasamentului, care rezultă în urma măsurilor de

remediere (de exemplu, decontaminarea solului sau a apei subterane poluate) puse în aplicare pe amplasamentul operatorului, vor fi raportate în cazul în care poluarea originală are legătură cu o activitate din Anexa nr.1 la Regulament aflată în desfășurare.

- Emisiile de ape uzate trebuie raportate în ceea ce privește cantitatea de poluanți emiși,

aplicând unitatea de măsură kg/an.

- Transferurile de deșeuri în afara amplasamentului trebuie raportate în ceea ce privește

cantitățile de deșeuri transferate în afara amplasamentului în kg/an. În plus, trebuie raportate informații cu privire la metoda utilizată pentru obținerea informațiilor în cazul raportării poluanților, la tipul de deșeuri (periculoase, nepericuloase) și la tratarea aplicată deșeurilor (valorificare, eliminare). În cazul transferului transfrontier de deșeuri periculoase, este necesară indicarea destinației deșeurilor (numele și adresa valorificatorului/eliminatorului și adresa amplasamentului actual de valorificare/eliminare).

- Operatorii sunt obligați să specifice orice date care fac referire la emisiile accidentale, în

cazul în care astfel de informații sunt disponibile.

- Cantitatea de emisii accidentale trebuie să fie inclusă în cantitatea totală de emisii (exemplu:

emisiile accidentale = 1 kg/an; emisiile intenționate = 10 kg/an; emisii totale = 11 kg/an).

- De obicei, cuantificarea emisiilor accidentale este posibilă. De exemplu, cuantificarea se

poate efectua pe baza determinării cantităților reziduale din conducte sau rezervoare sau prin luarea în considerare a duratei unei emisii accidentale și stabilirea unei legături între aceasta și debitele estimate. Totuși, în anumite cazuri ar putea fi imposibilă obținerea unor date pe baza estimărilor pentru toți poluanții în special atunci când este vorba de emisii accidentale în aer.

- Cerințele de raportare ale operatorilor  în sunt prezentate în Figura 1.

Figura 1: Rezumat al cerințelor de raportare de către operatori/complexele industriale în cadrul Registrului național

| Emisii |  | Cantitate1 | M/C/E3 | Metoda Utilizată4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | în aer | kg/an2 | X | X |  |  |
|  | în apă | kg/an2 | X | X |  |  |
|  | în sol | kg/an2 | X | X |  |  |
| Transferuri în afara amplasamentului de: |  | Cantitate1 | M/C/E3 | Metoda utilizată4 | Numele și adresa valorifi-catorului/ elimina-torului | Adresa amplasamen- tului real de valorificare/ eliminare care primește transferul |
| Poluanți din apele uzate5 |  | kg/an2 | X | X |  |  |
| Deșeuri nepericuloase | pentru eliminare (D) | t/an | X | X |  |  |
|  | pentru valorificare (R) | t/an | X | X |  |  |
| Deșeuri periculoase în interiorul țării | pentru eliminare (D) | t/an | X | X |  |  |
|  | pentru valorificare (R) | t/an | X | X |  |  |
| Deșeuri periculoase transfrontieră | pentru valorificare (R) | t/an | X | X | X | X |

1) Cantitățile reprezintă totalurile emisiilor provenite de la toate activitățile intenționate și accidentale desfășurate pe amplasamentul operatorului/complexului industrial sau din transferuri în afara amplasamentului.

2) Cantitatea totală a fiecărui poluant; în plus, orice date care fac referire la emisii accidentale trebuie să fie raportate în mod separat ori de câte ori sunt disponibile.

3) trebuie să se precizeze dacă informațiile raportate se bazează pe măsurători (M), calcule (C) sau estimări (E).

4) În cazul, în care datele sunt obținute prin măsurare sau calcul, trebuie precizată metoda de măsurare și/sau de calculare.

5) Transferul în afara amplasamentului pentru epurarea apelor uzate.

Tabelul 1: Specificarea cerințelor de raportare pentru emisii și transferuri în afara amplasamentului

# Secțiunea 3

## Secțiunea 2

## Identificarea operatorului/complexului industrial

- Informațiile relevante pentru identificarea fiecărui operator/complex industrial sunt

incluse în Formatul de raportare a datelor despre emisii și transferuri de poluanți din Anexa nr.3 la Regulament.

- Cu scopul facilitării includerii unor informații de identificare a operatorului, sistemul

informațional al Registrului național este integrat cu Registrul de Stat al unităților de drept prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect). Astfel, la înregistrarea primară, o parte din atributele operatorului (IDNO, denumirea operatorului, și adresa juridică a acestuia) este preluată din Registrul de stat. În cazul modificării atributelor operatorului în Registrul de stat, actualizarea datelor în sistemul informațional al Registrului național va avea loc în mod sincronizat. Tabelul de mai jos prezintă informațiile care sunt obligatorii pentru identificarea operatorului/complexului industrial. Tabelul oferă informații suplimentare cu privire la datele care trebuie raportate, prin intermediul explicațiilor  și exemplelor care au ca scop facilitarea furnizării acestor informații.

| Date solicitate de la operator | Date furnizate de către operator |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Anul de referință | 2018 |
| Identificarea unității |  |
| Numele societății-mamă | O societate mamă este o companie care deține sau controlează societatea care operează complexul industrial (de exemplu prin deținerea a mai mult de 50% din capitalul social al societății sau o majoritate a drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților |
| Numele operatorului | Întreprinderea ”X” |
| Numărul de identificare al operatorului |  |
| Adresa stradală | Exemplul 1: Str. Tineretului, 2 Exemplul 2: Str. Florilor, 5, bloc 2 |
| Orașul/satul | Exemplul 1: mun. Chișinău Exemplul 2: s. Cărpineni |
| Raionul | Exemplul 1: - Exemplul 2: raionul Hîncești |
| Codul poștal | Exemplul 1: MD-2001 Exemplul 2: MD-3420 |
| Tara | Exemplu: Republica Moldova |
| Coordonatele amplasamentului | Coordonatele locației trebuie exprimate în coordonate de longitudine și latitudine cu o precizie de cel puțin 500 metri și cu referire la centrul geografic al amplasamentului complexului industrial Exemplul 1: 47.455814, 28.347788 |
| Districtul bazinului hidrografic | Precizarea bazinului hidrografic în conformitate cu Art. 5(3) al Legii apelor nr. 272 din 23.12.2011 Districtul bazinul hidrografic, în care operatorul/complexul industrial deversează apa, este relevant din punct de vedere al raportării. Exemplul 1: Districtul bazinului hidrografic Nistru/subbazinul Bîc Exemplul 2: Districtul bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră/Subbazinul Ichel/ |
| Codul CAEM (4 cifre) | Codul CAEM (conform Biroului Național de Statistică) este parte a Clasificatorului activităților economice din Republica Moldova. Dat fiind faptul că clasificatorul în cauză nu există sub formă de serviciu, clasificatorul a fost implementat în sistemul informațional al Registrului național de către dezvoltator. |
| Activitatea economică principală | Denumirea activității economice în cuvinte conform codului CAEM Exemplul 1: 35.11 Producția de energie electrică Exemplul 2: 11.05 Fabricarea berii Exemplul 3: 23.32 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă Exemplul 4: 37.00 Colectarea și epurarea apelor uzate |
| Volumul de producție (opțional) |  |
| Numărul de instalații (opțional) |  |
| Numărul de ore de exploatare pe an (opțional) | Numărul de zile de funcționare/operare a instalației asupra căreia se raportează in anul de referința (de raportare). |
| Numărul de angajați (opțional) | Numărul angajaților include toți angajații (personal administrativ, tehnico-ingineresc, operativ, muncitori etc.) cu norma întreagă de lucru care au lucrat pentru asigurarea activității unei instalații, indiferent de locația angajaților (adică la locație sau în afara amplasamentului). Angajații cu norma parțială vor fi incluși in calcul numărului de angajați prin raportarea la norma întreagă (0,5; 0,25 etc.) |
| Spațiu pentru informații textuale sau adresa de website furnizată de unitate sau de societatea-mamă (opțional) |  |

Tabelul 2: Explicații referitoare la informațiile solicitate pentru identificarea operatorului/complexului industrial

- Operatorii pot furniza informații cu caracter opțional referitoare la activitate. Nu există

obligația de a raporta aceste informații dar ele pot fi de interes pentru public și pot fi de asemenea folositoare pentru deținătorul Registrului național în vederea evaluării calității datelor. Tabelul 3 prezintă  o vedere de ansamblu a acestor informații opționale:

Informații opționale

Volumul producției

Numărul de instalații

Numărul de ore de exploatare pe an

Numărul de angajați

Spațiu pentru informații textuale sau adresa de internet pusă la dispoziție de complexul industrial sau de societatea mamă

Tabelul 3: Informații opționale în conformitate cu Anexa nr.3 la Regulament

- Secțiunea „Spațiu pentru informații textuale” permite operatorilor individuali și

autorităților competente să furnizeze informații specifice cu privire la un operator/complex industrial, pe care doresc să le facă publice. Astfel de informații ar putea, de exemplu, să includă:

- pagina web, unde este publicat raportul de mediu;

- informații cu privire la schimbările din istoria operatorului/complexului industrial

(închiderea, reamplasarea, divizarea sau fuziunea complexelor industriale) în ultimii 10 ani, care ar fi putut determina modificarea numărului de identificare al complexului industrial pentru a permite efectuarea unor comparații rezonabile între diferiți ani de raportare în afara cazului în care informația se află deja la dispoziția deținătorului Registrului național;

- explicații cu privire la modificările emisiilor și transferurilor raportate;

- informații cu privire la tipul de combustibil utilizat în cazul instalațiilor mari de ardere;

- adresă de e-mail pentru publicul care dorește să se informeze în mod direct la complexul industrial;

- informații cu privire la activitățile care nu sunt cuprinse în Anexa nr.1 la Regulament și care au fost incluse în raportare;

- condițiile autorizației.

# Codificarea activităților

- Pe lângă informațiile solicitate în vederea identificării operatorului/complexului industrial, toate activitățile listate în Anexa nr.1 la Regulament desfășurate de un operator/complex industrial trebuie listate în conformitate cu sistemul de codificare prevăzut în anexa în cauză. În conformitate cu Anexa nr.1 la Regulamentul sus-menționat, codul Registrului național este alcătuit  dintr-un număr de la 1 la 9 și o literă de la a) la ”g). În cazul anumitor activități, există o subclasificare suplimentară de la (i) la (xi). Această subclasificare nu trebuie raportată.

Exemplu: Principala activitate economică desfășurată de un anumit operator/complex industrial este tratarea suprafețelor materialelor plastice prin utilizarea unui procedeu chimic. Volumul cuvelor de tratare este de 200 m3. În cadrul aceleiași complex industrial, anumite produse sunt  vopsite, utilizându-se solvenți organici. Pentru această activitate suplimentară capacitatea de consum a solvenților organici este de 250 tone pe an.

- Informațiile cu privire la activitățile din Anexa nr.1 se raportează în conformitate cu Anexa

nr. 3 la Regulament, de exemplu, în următoarea formă:

| Activitate din Anexa nr.1 * | Cod Registru național | Denumirea în conformitate cu Anexa nr. 1 la Regulament |
| --- | --- | --- |
| 1** | 3.a) | Exploatări miniere de subteran și operațiuni conexe |
| 2 | 3.b) | Exploatări miniere de suprafață și de carieră |

Tabelul 4: Structura de raportare pentru toate activitățile listate în Anexa nr.1 la Regulament desfășurate de un complex industrial (cu exemple)

* Numărul consecutiv al activităților listate în Anexa nr.1 la Regulament.

** Activitatea 1 va fi activitatea principală din Anexa nr.1 la Regulament.

Secțiunea 4

Identificarea activității principale

- Toate emisiile și transferurile în afara amplasamentului sunt atribuite activității principale

din Anexa nr.1 la Regulament. În mod frecvent, activitatea principală din Anexa nr.1 este similară cu activitatea economică principală a operatorului/complexului industrial. În cazul în care activitatea economică principală nu este reprezentativă pentru procesele desfășurate de către operator /complexul industrial, activitatea principală din Anexa nr.1 poate fi asociată cu cea mai poluantă activitate desfășurată de operator/complexul industrial. Toate emisiile și transferurile în afara amplasamentului sunt atribuite în cazul agregărilor suplimentare ale datelor activității principale din Anexa nr.1 furnizate de operator.

Secțiunea 5

Emisiile în aer, apă și sol

- Operatorii raportează emisiile în aer, apă și sol ale oricărui poluant provenite de la toate

activitățile intenționate sau accidentale desfășurate pe teritoriul amplasamentului.-

- Toate datele referitoare la emisii trebuie exprimate în kg/an și în trei cifre semnificative.

Rotunjirea la trei cifre semnificative nu are legătură cu incertitudinea statistică sau științifică, ci reflectă numai acuratețea datelor raportate după cum demonstrează exemplele următoare.

| Rezultatul original al determinării emisiilor | Rezultatul care urmează a fi raportat (în trei cifre semnificative) |
| --- | --- |
| 0,0123456 kg/an | 0,0123 kg/an |
| 1,54789 kg/an | 1,55 kg/an |
| 7 071,567 kg/an | 7 070 kg/an |
| 123,45 kg/an | 123 kg/an |
| 10 009 kg/an | 10 000 kg/an |

Tabelul 5: Exemple care demonstrează rotunjirea la trei cifre semnificative

- În cazul raportării, este relevantă valoarea originală măsurată, calculată sau estimată a

unei emisii.

Exemplu: Valoarea determinată pentru haloni este de 1,003 kg/an rotunjită la trei cifre semnificative la 1,00 kg.

- Datele furnizate de către operatori sunt însoțite de precizarea dacă acestea bazează pe

măsurători sau calcule, indicând metoda analitică și/sau metoda de calcul utilizată (conform Anexei nr.4 la Regulament), ori dacă se bazează pe estimări.

- În cazul în care datele sunt obținute prin măsurare sau calcul („M” sau „C”), se va indica

metoda de măsurare și/sau metoda de calcul.

## EMISIILE ÎN AER

- Poluanții emiși în aer pasibili raportării în cadru Registrului național sunt incluși în

tabelul din Anexa nr. 4 la Regulament.

- Determinarea emisiilor de poluanți în aer se efectuează prin aplicarea metodelor de calcul

sau a metodelor de măsurare.

- Metodele disponibile pentru calcularea emisiilor în aer sunt incluse în coloana 4 a

tabelului din Anexa nr. 4 la Regulament.

- Metodele de măsurare a emisiilor în aer aprobate la nivel internațional spre aplicare în

mod obligatoriu de către operatori începând cu anul 2024 sunt prezentate în coloana 3 a tabelului din Anexa nr.4 la Regulament.

- Obligativitatea aplicării metodelor de măsurare a emisiilor de poluanți în aer se aplică în

cazul în care Anexa nr.4 la Regulament nu indică o metodă de calcul al emisiilor în cauză. În caz contrar, se va selecta cea mai fezabilă metodă pentru determinarea emisiilor în aer, ambele metode, atât cea de calcul, cât și cea de măsurare, având același grad de credibilitate.

- Operatorul asigură monitorizarea indicatorilor de emisie a poluanților în aer și a

indicatorilor de eficientă a măsurilor aplicate pentru prevenirea apariției sau reducerea nivelului de poluare prin intermediul laboratoarelor acreditate. În acest sens, operatorul elaborează planuri de monitorizare a poluanților relevanți și păstrează evidenta activităților de monitorizare pe o perioadă de cel puțin de 5 ani.

- Lista indicativă a poluanților emiși în aer în funcție de sector oarele economice din cadrul

Registrului național este prezentată în Anexa 2 la prezentul ghid.

- Operatorii sunt obligați să specifice orice date care au legătură cu emisiile accidentale ori

de câte ori astfel de date sunt disponibile

- Raportarea se efectuează în conformitate cu Anexa nr.3 la Regulamentul aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr.373 din 24 aprilie 2018, conform exemplului din Tabelul 6.

| Emisii în aer |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poluant |  | Metoda |  | Cantitate |  |
| nr. A 2 | Denumire1 | M/C/E2 | Metoda utilizată3 | T (total) 4(kg/an) | A (accidentale)5 kg/an |
| 1 | Metan (CH4) | C | IPPCC | 521 000 | - |
| 3 | Dioxid de carbon (CO2) | M | EN 15058 | 413 000 000 | - |
| 21 | Mercur | M | EN 13211 | 17,0 | 2,00 |
| N | ... | ... | ... | ... | ... |

1Denumirea poluantului în conformitate cu Anexa nr.4 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.373 din 24 aprilie 2018.

2Se indică dacă informațiile se bazează pe măsurători, calcule sau estimări.

3Se indică metoda utilizată atunci când datele sunt obținute prin măsurători sau calcule.

4Se indică cantitatea totală a poluantului emis în aer din toate sursele activității (inclusive emisii accidentale și emisii din surse difuze); toate cantitățile se exprimă în kg/an și cu trei cifre semnificative.

5 Se indică cantitatea de poluant emisă în mod accidental.

Tabelul 6: Exemplu de raportare a emisiilor în aer

- Tabelul 6 conține drept exemplu date de raportare provenite de la o rafinărie de petrol și gaze. Complexul industrial emite, printre alte substanțe, dioxid de carbon (CO2), metan (CH4) și mercur și compușii săi. Emisiile înregistrate pentru toți cei trei poluanți sunt, după cum urmează: 100 milioane kg/an pentru CO2, 100 000 kg/an pentru CH4 și 10 kg pentru mercur și compușii săi. Emisiile de CO2 au fost generate în condiții normale de funcționare și măsurate prin intermediul metodei indicate aprobate la nivel internațional. Emisiile de CH4 se calculează în conformitate cu Ghidul Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) privind inventarierea emisiilor naționale de gaze cu efect de seră. Emisiile totale de mercur și compușii săi apar în condiții normale de funcționare (15,0 kg/an) și ca urmare a unui eveniment accidental (2,00 kg/an). Cea din urmă trebuie raportată ca emisie accidentală și trebuie de asemenea să fie inclusă în emisiile totale (15,0+2,00=17,0 kg/an). Informațiile se bazează pe măsurători în cazul emisiilor periodice și pe estimări în cazul unui eveniment accidental. Întrucât informațiile cu privire la cea mai mare parte a emisiilor de mercur și compuși (=15kg) se bazează pe măsurători prin aplicarea standardului EN 13211 metoda de determinare pentru mercur și compuși trebuie consemnată ca „M” și trebuie indicată metoda de măsurare utilizată (EN 13211).

## EMISIILE ÎN APĂ

- Raportarea emisiilor în apă începe cu indicarea tipului de ape uzate evacuate în emisari (tratate în conformitate cu reglementările în vigoare, insuficient tratate și netratate) și a cantității apelor uzate în m3/an.

- Poluanții emiși în apă pasibili raportării în cadru Registrului național sunt incluși în

tabelul din Anexa nr. 4 la Regulament.

- În cazul în care operatorul monitorizează un spectru mai larg de poluanți, decât cel inclus în Anexa nr.4 la Regulament, sistemul informațional al Registrului național permite raportarea voluntară a măsurărilor efectuate prin descărcarea și completarea unui fișier Excel în acest scop.

- Lista indicativă a poluanților emiși în apă specifici sectoarelor economice din cadrul Registrului național este inclusă în Anexa 2 la prezentul ghid, dar are un caracter consultativ.

- Determinarea emisiilor de poluanți în apă se efectuează de către operatori în laboratoare acreditate prin aplicarea metodelor de măsurare în conformitate cu planul de monitorizare a poluanților elaborat de operator, iar datele de evidență a activităților de monitorizare se păstrează pe o perioadă de cel puțin 5 ani.

- Metodele de măsurare a emisiilor în apă aprobate în Republica Moldova sunt indicate în coloana 6 a tabelului din Anexa 4 la Regulament și sunt în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau corpuri de apă pentru localitățile urbane şi rurale și ale Hotărârii Guvernului nr. 802 din 09.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă.

- Lista metodelor de măsurare spre aplicare în mod obligatoriu de către operatori începând cu anul 2024 este prezentată în coloana 5 a tabelului în cauză, aceasta fiind armonizată la metodele corespunzătoare aplicate la nivel European cu scopul asigurării compatibilității datelor din Registrul național cu cele raportate de alte țări.

- Astfel, operatorul, odată cu raportul privind emisiile de poluanți și transferul acestora, prezintă deținătorului Registrului național informația cu privire la monitorizarea efectuată, și anume: laboratorul acreditat implicat în efectuarea măsurărilor, metodele de măsurare aplicate, frecvența de monitorizare și măsurile aplicate pentru prevenirea apariției sau reducerea nivelului de poluare.

- Operatorii sunt obligați să specifice orice date care au legătură cu emisiile accidentale în apă ori de câte ori astfel de date sunt disponibile.

- Raportarea se efectuează în conformitate cu Anexa nr.3 la Regulament, cu alte cuvinte, într-o manieră similară celei descrise mai sus cu privire la emisiile în aer.

- Un exemplu de raportare a datelor privind emisiile în apă este ilustrat în Tabelul 7 de mai jos.

| Emisiile în apă |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poluant |  | Metoda |  | Cantitate |  |
| nr. A II | Denumire | M/C/E | Metoda utilizată | T (total) kg/an | A (accidental) kg/an |
| 63 | Difenileteri bromurați (pbde) | E |  | 25,5 | 20,0 |
| 76 | Carbon organic total (COT) | M | SM SR EN 1484 | 304.000 | - |
| N |  |  |  |  |  |

Tabelul 7: Exemplu de raportare a emisiilor în apă

Tabelul 7 conține, drept exemplu, date de raportare provenite de la o fabrică de pretratare a fibrelor și textilelor. Complexul industrial emite Carbon Organic Total (TOC) și difenileteri bromurați (PBDE), care sunt de 50.000 kg/an pentru TOC și 1 kg/an pentru PBDE. TOC a fost emis în condiții normale de funcționare și măsurat cu ajutorul metodei indicate. PBDE a fost emis ca urmare a activităților obișnuite (5,50 kg/an) și a producerii unui accident (20,0 kg/an). Cel din urmă trebuie raportat ca emisie accidentală și trebuie de asemenea inclus în totalul emisiilor (5,50+20,0=25,5 kg/an). Informația se bazează pe calcule în cazul emisiilor obișnuite și pe estimări în cazul unui eveniment accidental. Întrucât informațiile cu privire la cea mai mare parte a emisiilor de PBDE (20,0 kg) se bazează pe estimări ca metoda de determinare, trebuie indicată litera „E”. În cazul în care se consemnează „E”, metoda utilizată nu trebuie indicată.

## EMISIILE ÎN SOL

- Raportarea „emisiilor în sol” se aplică numai în cazul poluanților din deșeuri care fac

obiectul operațiilor de eliminare „tratare a solului” sau „injectarea în adâncime” se face doar de operatorul de la care provin deșeurile.

- Aplicarea nămolului și a îngrășămintelor naturale reprezintă operațiuni de valorificare și

prin urmare nu sunt raportate ca emisii în sol.

- Emisiile accidentale de poluanți în solul de pe un amplasament (de exemplu pierderile

prin scurgere) nu trebuie raportate. Emisiile accidentale în sol sunt teoretic posibile (de exemplu ca urmare a scurgerii dintr-o conductă la locul injecției de adâncime) dar este de așteaptă ca aceasta să se producă numai în cazuri foarte rare.

- Operațiunile de eliminare relevante sunt în principal reprezentate de tratarea solului poluat

cu reziduuri petroliere și injecția subterană de adâncime a soluțiilor saline. Transferul în afara amplasamentului (de exemplu, prin intermediul conductelor) care precedă în mod frecvent emisiile în sol nu este necesar să fie raportat în acest caz.

- În cazul datelor pentru care se specifică faptul că se bazează pe măsurători sau calcule,

este raportată metoda analitică și / sau metoda de calcul.

- Raportarea se efectuează în conformitate cu Anexa nr.3 la Regulament, într-o manieră

similară celei descrise mai sus cu privire la emisiile în aer și apă.

| Emisii în sol |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poluant |  | Metoda |  | Cantitate |  |
| Nr. A II | Denumire | M/C/E | Metoda utilizată | T (total) kg/an | A (accidental) kg/an |
| 24 | Zinc și compuși (exprimați în Zn) | M | SM SR EN ISO 11885 | 125 | - |
| 79 | Cloruri (exprimate în Cl total) | M | SM SR EN ISO 10304-1 | 2.850.000 | - |
| N |  |  |  |  |  |

Tabelul 8: Exemplu de raportare a emisiilor în sol

Tabelul 8 conține date exemplificative pentru raportarea unei emisii în sol prin injecție subterană. Deșeurile lichide sunt eliminate prin intermediul injecției subterane și conțin poluanții zinc și clorură, care sunt de 100 kg/an în cazul zincului și 2 milioane kg/an pentru clorură. Ambii poluanți au fost măsurați prin utilizarea metodelor indicate aprobate la nivel internațional.

# TRANSFERURILE ÎN AFARA AMPLASAMENTULUI ALE POLUANȚILOR ÎN APELE

# REZIDUALE

- Un transfer în afara amplasamentului de poluanți în apele reziduale înseamnă deplasarea

dincolo de granițele unui complex industrial a poluanților din apele uzate cu scopul epurării apelor uzate, inclusiv tratării apelor reziduale industriale.

- Transferul în afara amplasamentului se efectuează prin intermediul sistemului centralizat de canalizare sau prin orice ale mijloace cum ar fi containerele sau cisternele.

- Raportarea emisiilor în apă începe cu indicarea tipului de ape uzate (pretratate sau netratate) transferate în afara amplasamentului și a cantității apelor uzate în m3/an.

- Poluanții în apele reziduale pasibili raportării în cadru Registrului național sunt incluși în tabelul din Anexa nr. 4 la Regulament.

- Lista indicativă a poluanților emiși în apă specifici sectoarelor economice din cadrul

Registrului național este inclusă în Anexa 2 la prezentul ghid, dar are un caracter consultativ.

- Determinarea emisiilor de poluanți în apă se efectuează de către operatori în laboratoare

acreditate prin aplicarea metodelor de măsurare în conformitate cu planul de monitorizare a poluanților elaborat de operator, iar datele de evidență a activităților de monitorizare se păstrează pe o perioadă de cel puțin 5 ani.

- Metodele de măsurare a emisiilor în apă aprobate în Republica Moldova sunt indicate în coloana 6 a tabelului din Anexa 4 la Regulament și sunt în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau corpuri de apă pentru localitățile urbane şi rurale și ale Hotărârii Guvernului nr. 802 din 09.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă.

- , Lista metodelor de măsurare spre aplicare în mod obligatoriu de către operatori începând cu anul 2024 este prezentată în coloana 5 a tabelului în cauză, aceasta fiind armonizată la metodele corespunzătoare aplicate la nivel European cu scopul asigurării compatibilității datelor din Registrul național cu cele raportate de alte țări.

- Astfel, operatorul, odată cu raportul privind emisiile de poluanți și transferul acestora,

prezintă deținătorului Registrului național informația cu privire la monitorizarea efectuată, și anume: laboratorul acreditat implicat în efectuarea măsurărilor, metodele de măsurare aplicate, frecvența de monitorizare și măsurile aplicate pentru prevenirea apariției sau reducerea nivelului de poluare.

- Operatorii sunt obligați să specifice orice date care au legătură cu emisiile accidentale în apă ori de câte ori astfel de date sunt disponibile.

- Raportarea se efectuează în conformitate cu Anexa nr.3 la Regulament, cu alte cuvinte,

într-o manieră similară celei descrise mai sus cu privire la emisiile în aer și apă.

| Transferurile în afara amplasamentului ale poluanților în apele reziduale |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poluant |  | Metoda |  | Cantitate |  |
| nr. Anexa nr.2 | Nume | M/C/E | Metoda utilizată | T (total) kg/an | A (accidental) kg/an |
| 12 | Azot total | M | SM SR EN 12260 | 76400 | - |
| 13 | Fosfor total | M | SM SR EN ISO 6878 | 10900 | - |
| N |  |  |  |  |  |

Tabelul 8: Transferurile în afara amplasamentului ale poluanților în apele reziduale

Tabelul 8 conține exemple de date de raportare provenite de la un complex industrial care procesează și conservează cartofi. Apele uzate conțin azot și fosfor. Emisiile în apele uzate pentru ambii poluanții constituie 76400 kg/an pentru azotul total și 10900 kg/an pentru fosforul total. Valorile pentru ambii poluanți au fost măsurate prin utilizarea  metodelor indicate aprobate internațional.

# TRANSFERURILE DE DEŞEURI ÎN AFARA AMPLASAMENTULUI

- Un transfer de deșeuri în afara amplasamentului înseamnă deplasarea dincolo de

granițele unui amplasament a deșeurilor destinate eliminării sau valorificării.

- Operatorii raportează transferurile de deșeuri în afara amplasamentului care implică:

- Deșeuri periculoase: mai mult de 0,05 t de deșeuri pe an;

- Deșeuri nepericuloase: peste 1 tonă de deșeuri pe an.

- Raportarea privind transferurile de deșeuri în afara amplasamentului are loc în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.501 din 29.05.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora aprobată prin și ale Hotărârii Guvernului nr.99 din 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor.

- Toate datele trebuie exprimate în t/an de deșeu umed (normal) și cu trei cifre

semnificative.

- În ceea ce privește valoarea de prag, este relevantă suma deșeurilor transferate în afara

amplasamentului, indiferent dacă acestea sunt tratate pe teritoriul țării sau sunt transferate în altă țară sau dacă acestea sunt eliminate sau valorificate. Exemplu: În cazul în care operatorul a transferat 0,8 tone de deșeuri nepericuloase în interiorul țării pentru a fi eliminate și 0,3t de deșeuri periculoase în alte țări pentru a fi valorificate, aceasta trebuie să raporteze acest lucru întrucât totalul depășește valoarea de prag (1t/an).

- Operatorul consemnează dacă deșeurile sunt destinate valorificării („R”) sau eliminării

(„D”). În cazul în care deșeurile sunt destinate unui tip de tratare a deșeurilor care include atât operațiuni de valorificare, cât și de eliminare (de ex. sortarea), se raportează operațiunea de tratare (R sau D) pentru care este destinat un procent mai mare de 50% din deșeuri. În acele cazuri rare, în care operatorul nu poate depista dacă un procent mai mare de 50% din deșeuri este eliminat sau valorificat, trebuie utilizat codul „D”.

- În cazul transporturilor transfrontiere de deșeuri periculoase, se raportează numele și

adresa valorificatorului sau eliminatorului de deșeuri și amplasamentul autorizat de valorificare sau eliminare.

- Raportarea se efectuează în conformitate cu Anexa nr.3 la Regulament.

- Modalitatea în care se raportează datele privind transferurile de deșeuri periculoase

(DP) afara amplasamentului este prezentată în Tabelul 10. Tabelul 11 prezintă modalitatea în care trebuie raportează datele privind transferurile de deșeuri nepericuloase în afara amplasamentului.

| Cantitatea generată, tone/an | Metoda de determinare a cantității | Codul operațiunii de gestionare a deșeurilor | Transfer în afara amplasamentului | Denumirea valorificatorului/ eliminatorului | Adresa valorificatorului/ eliminatorului | Adresa amplasamen- tului real de valorificare/eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | Estimat | D | în țară | SRL ”XYZ” | str. Florilor 1, mun. Chișinău, Republica Moldova | Depozitul de pe str. Uzinelor 15, mun. Chișinău, Republica Moldova |
| 0,3 | Cântărit | R | în afara țării | BEST Environ- mental Ltd. | Kings Street, Kingstown, Highlands, AB2 1CD, Regatul Unit | Centrala Kingstown de transformare a deşeurilor în energie, Kings Street, Kingstown, Highlands, AB2 1CD, Regatul Unit |

Tabelul 10: Exemplu de raportare a unui transfer de deșeuri periculoase în afara amplasamentului în interiorul țării (date exemplificative)

Notă: în cazul în care deșeurile sunt transferate către mai multe amplasamente de valorificare/eliminare trebuie inserate rânduri suplimentare în tabel

Cifrele din Tabelul 11 prezintă exemple de raportare de către un operator care, în anul de raportare, a transferat în afara amplasamentului 0,1 t de deșeuri nepericuloase în vederea valorificării și 1 t de deșeuri nepericuloase în vederea eliminării. Transferul de deșeuri nepericuloase în afara amplasamentului depășește valoarea de prag de 1 t pe an și astfel transferurile în interiorul țării  sau către alte țări trebuie raportate în conformitate cu exemplul prezentat.

| Cantitate (t/an) | Metoda utilizată (cântărire/estimare) | Operațiunea de tratare a deșeurilor (D/R) |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | Cântărit | R |
| 1 | Cântărit | D |

Tabelul 11: Raportarea unui transfer în afara amplasamentului de deșeuri nepericuloase (date exemplificative)

# EMISII DIN SURSE DIFUZE

- Raportarea asupra emisiilor provenite de la sursele difuze de poluare este un element esențial

al Registrului național.

- Sursele difuze sunt surse multiple mai mici sau dispersate de la care poluanții pot fi emiși în

aer, apă și sol, al căror impact combinat asupra componentelor mediului ar putea fi semnificativ și pentru care nu este practic să se colecteze înregistrările de la fiecare sursă individuală;

- Exemple de surse difuze de poluarea cuprind transportul rutier, feroviar și aviatic, activitățile

agricole cu implicarea utilizării pesticidelor și îngrășămintelor, depozitarea neautorizată a deșeurilor, arderea combustibilului de către întreprinderi mici și mijloci și în sectorul rezidențial, evacuarea neorganizată a apelor uzate.

- Colectarea și raportarea informației privind emisiile din sursele difuze de poluare este

realizată de autoritățile publice enumerate în  pct. 6 subpct. 1) literele b)-f) al Regulamentului.

- Metodologia pentru determinarea emisiilor din sursele difuze de poluare este disponibilă pe pagina web: https://retp.gov.md.

# Secțiunea 6

# Măsurarea/calcularea/estimarea emisiilor și a transferurilor

# în afara amplasamentului

- Raportarea se efectuează pe baza măsurării, calculării sau estimării emisiilor şi

transferurilor în afara amplasamentului.

- Pentru a indica dacă datele raportate cu privire la emisii și transferuri se bazează pe

măsurători, calcule sau estimări, este necesar un sistem simplificat cu trei clase identificate cu o literă de cod solicitată, care să facă referire la metodologia utilizată pentru determinarea datelor:

- Clasa M: Datele cu privire la emisii se bazează pe măsurători („M”). Sunt necesare

calcule suplimentare pentru a converti rezultatele măsurătorilor în date cu privire la emisiile anuale. Pentru aceste calcule sunt necesare rezultatele determinării debitului. Litera „M” trebuie de asemenea utilizată atunci când emisiile anuale se determină pe baza rezultatelor măsurătorilor directe și pe termen scurt. Litera „M” se utilizează atunci când emisiile provenite de la un complex industrial sunt obținute pe baza rezultatelor monitorizărilor directe pentru procesele specifice desfășurate de complexul industrial, pe baza măsurătorilor reale continue sau discontinue ale concentrațiilor de poluanții pentru o rată de emisie dată.

- Clasa C: Datele cu privire la emisii se bazează pe calcule („C”). Litera „C” se

utilizează atunci când emisiile se bazează pe calcule efectuate cu ajutorul datelor cu privire la activitate (combustibilul utilizat, rata de producție etc.) și factorii de emisie sau bilanțurile  masice. În anumite cazuri pot fi aplicate metode de calcul mai complicate, utilizându-se variabile cum ar fi temperatura, radianța globală etc.

- Clasa E: Datele cu privire la emisii se bazează pe estimări nestandardizate („E”).

Litera „E” se utilizează atunci când emisiile se determină cu ajutorul celor mai bune  ipoteze sau estimările experților care nu se bazează pe referințele disponibile publicului sau în cazul absenței metodologiilor recunoscute de estimare a emisiilor sau a ghidurilor de bună practică.

- În cazul în care totalul emisiilor unui  poluant provenit de la un complex industrial se

determină cu ajutorul mai multor metode de determinare (de ex. M și C), se alege pentru raportare metoda de determinare cu cea mai mare cantitate de emisii. Exemplu: Emisia unui poluant în aer la un complex industrial relevant pentru Registrul național se produce la două coșuri (coșul A și coșul B). Emisiile de la coșul A sunt măsurate, acestea ridicându-se la 100 kg/an. Emisiile de la coșul B sunt calculate, acestea ridicându-se la 50 kg/an. Întrucât cea mai mare cantitate de emisii (100 kg/an) este măsurată, trebuie consemnat faptul că totalul emisiilor (150 kg/an) se bazează pe măsurare (M).

- Emisiile de poluanți din apele uzate se raportează sub formă de cantități anuale de poluanți emiși în kg/an, la fel precum și  deșeurile transferate în afara amplasamentului sunt raportate în kg/an. Cantitățile anuale trebuie determinate cu o frecvență și durată a colectării datelor suficiente pe parcursul anului pentru a furniza date reprezentative și comparabile rezonabile. În momentul determinării frecvenței, este importantă echilibrarea cerințelor cu caracteristicile emisiilor, riscurile pentru mediu, caracterul practic al prelevării și costurile. Bunele practici sugerează de asemenea armonizarea frecvenței de monitorizare cu perioadele în care apar efectele pericolului sau potențialul pericol tinde să apară. Pentru informații suplimentare, a se vedea Documentul de referință privind monitorizarea emisiilor în aer și apă din instalațiile în conformitate cu Directiva privind emisiile industriale 2010/75 / UE (IED).

- Operatorii sunt obligații să colecteze datele necesare pentru a determina care dintre

emisiile și transferurile în afara amplasamentului trebuie raportate. Raportarea trebuie să se bazeze pe cele mai bune informații disponibile care să permită asigurarea unei calități adecvate și care sunt conforme cu metodologiile internaționale aprobate, în cazul  în care astfel de metodologii sunt disponibile.

- Operatorul trebuie să decidă înainte de colectarea datelor care dintre metodologiile de

determinare (M, C sau E) pentru un anumit poluant are ca rezultat „cele mai bune informații disponibile” pentru raportare. În cazul în care datele sunt obținute prin măsurare sau calculare, metoda de măsurare și/sau metoda de calcul trebuie de asemenea indicate.

- În conformitate cu pct.21 at Regulamentului, operatorii asigură colectarea datelor

în conformitate cu metodologiile internaționale aprobate, atunci când astfel de metodologii sunt disponibile. Următoarele metodologii sunt considerate ca fiind aprobate la nivel internațional:

- Metodologii de măsurare: standardele CEN și ISO;

- Metodologii de calcul:

  - Ghidul Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) privind inventarierea emisiilor naționale de gaze cu efect de seră, 2006;

  - Ghidul Programului european de evaluare de monitorizare în cadrul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi (EMEP)/ Agenției Europene de Mediu (EEA) pentru inventarierea emisiilor de poluanți în atmosferă, 2016.

- Metodologiile de măsurare și de calcul aprobate la nivel internațional relevante determinării poluanților specifici sunt listate în Anexa nr.4 la Regulament.

## METODE DE MĂSURARE

- Datele cu privire la emisiile de poluanți din apele uzate se obțin prin măsurare. Pot fi necesare calcule adiționale pentru convertirea rezultatelor măsurătorilor în cantități anuale.

- În cazul transferurilor de deșeuri în afara amplasamentului datele anuale raportate

sunt obținute de obicei prin cântărirea deșeurilor.

- Lista metodelor de măsurare omologate la nivel internațional pentru emisiile

în aer și apă a celor 101 de poluanți pasibili raportării în cadrul Registrului național este prevăzută în Anexa nr. 4 la Regulament. Lista cuprinde standardele CEN și ISO și furnizează îndrumări cu  privire la disponibilitatea metodelor standardizate de  măsurare pentru poluanții în aer și apă.

METODE DE CALCUL

- Datele referitoare la emisii se pot baza pe determinarea emisiilor prin utilizarea

metodelor de calcul disponibile și a factorilor de emisie care sunt reprezentativi pentru anumiți poluanți și sectoare industriale.

- Metodele de calcul aprobate la nivel internațional sunt descrise în următoarele surse de informare:

- Ghidul Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC)

privind inventarierea emisiilor naționale de gaze cu efect de seră, 2006 prevede metodologii pentru estimarea emisiilor de la sursele antropice (denumirea metodei care urmează a fi raportată „IPCC”. Manualul de referință furnizează un compendium de informații cu privire la metodele de estimare a emisiilor pentru o gamă mai largă de gaze cu efect de seră și o listă completă a tipurilor de surse pentru fiecare. Acesta rezumă metodele posibile pentru multe tipuri de surse. De asemenea, face un sumar al bazei științifice pentru metodele de inventariere recomandate și furnizează referințe extinse la literatura tehnică.

- Ghidul Programului european de evaluare de monitorizare în cadrul Convenției

asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi (EMEP)/ Agenției Europene de Mediu (EEA) pentru inventarierea emisiilor de poluanți în atmosferă, 2016 furnizează un ghid cuprinzător al metodologiei de inventariere a emisiilor atmosferice (denumirea metodei care urmează a fi raportată „CEE-ONU/EMEP”. Prin acest ghid se dorește sprijinirea raportării în conformitate cu CPATDL. Ghidul reprezintă o activitate comună a CEE-ONU/EMEP și a Agenției Europene de Mediu. Ghidul cuprinde capitole pentru sectoarele sursă specifice, care reunesc toți factorii de emisie disponibili și toate metodele  disponibile  de  calcul  al  emisiilor.  Un  Grup  Operativ  întreține  un  site funcțional,  unde sunt puse la dispoziție  proiecte pentru capitole noi și modificări ale celor existente.

- Metodologia de calcul pentru determinarea emisiilor de poluanți în aer pentru sectoarele economice din cadrul Registrului național este disponibilă pe pagina web: . https://retp.gov.md.

METODE DE ESTIMARE

- De regulă, operatorii preferă o metodă de măsurare sau de calcul pentru

determinarea emisiilor de poluanți. În cazurile relativ rare când metodele de măsurare și de calcul nu sunt disponibile sau (în mod adecvat) în cazul accidentelor, datele se pot baza pe estimări, de ex. pe estimările nestandardizate obținute din bilanțurile masice, pe cele mai bune ipoteze sau pe estimările experților.

Secțiunea 7

Managementul datelor

- Operatorii raportează deținătorului Registrului național toate informațiile solicitate

privind emisiile sau transferurile de poluanți în afara amplasamentului în conformitate cu prevederile Regulamentului.

- Înainte de transmiterea datelor către deținătorul Registrului național, operatorul

asigură calitatea adecvată a datelor, astfel încât informațiile raportate sunt complete, consistente și credibile.

- În cazul în care un operator are motive justificate pentru păstrarea confidențialității

informațiilor specifice privind emisiile sau transferurile în afara amplasamentului, acesta trebuie să informeze deținătorul Registrului național, care poate decide despre păstrarea confidențialității datelor.

- Termenele limită pentru furnizorii de date în ceea ce privește raportarea în

conformitate cu prevederile Regulamentului sunt următoarele:

1) 31 mai 2018 – pentru primul an de referință, respectiv anul 2017;

2) 30 aprilie 2019 – pentru al doilea an de raportare, respectiv anul 2018;

3) 30 aprilie n+1 – pentru următorii ani de raportare, considerând n = anul de raportare.

- Operatorii sunt obligați să păstreze înregistrările datelor pe care se bazează

informațiile raportate și o descriere a metodologiei utilizate la colectarea datelor pe o perioadă de cinci ani.

- Datele raportate în Registrul național se păstrează pentru o perioadă  de cel puțin

zece ani, începând cu anul referință care este considerat primul an de raportare, adică anul 2017.

Capitolul III

Asigurarea calității

- Operatorii sunt responsabili pentru calitatea informațiilor pe care le raportează.

- În vederea asigurării calității datelor  raportate, operatorii pot consulta informațiile

furnizate de Documentul de referință privind monitorizarea emisiilor în aer și apă din instalațiile în conformitate cu Directiva privind emisiile industriale 2010/75 / UE (IED) disponibilă la următoarea adresă: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/ROM/ROM_2018_07_02.pdf.

- În cazul în care complexul industrial utilizează deja un sistem de asigurare a

calității cum ar fi ISO 9001; sau un sistem de management de mediu cum ar fi EMAS sau ISO 14001, raportarea  datelor în Registrul național poate fi inclusă în sistemul respectiv în vederea asigurării celui mai ridicat grad de calitate a datelor posibil.

- Operatorii sunt obligați să utilizeze „cele mai bune date disponibile” în momentul

în care își întocmesc rapoartele. Datele raportate de operatori trebuie să aibă o calitate înaltă și trebuie să corespundă criteriilor de exhaustivitate, consecvență și credibilitate, în conformitate cu definițiile de mai jos:

- Exhaustivitate înseamnă că datele raportate trebuie să cuprindă toate emisiile și

transferurile în afara amplasamentului ale tuturor poluanților și deșeurilor pentru toate complexele industriale care desfășoară activitățile listate în Anexa nr.1 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.373 din 24 aprilie 2018. Exhaustivitatea înseamnă de asemenea că toate informațiile solicitate în mod suplimentar cu privire la identificarea operatorului și a activităților listate în Anexa nr.1 sus-menționată sunt raportate în întregime.

- Consistența înseamnă că datele trebuie raportate pe baza unor definiții neambigue  și

echidistante a identificării sursei și a metodologiilor fiabile pentru determinarea emisiilor pe o durată de mai mulți  ani. Raportarea în mod coerent de către complexele industriale va permite operatorilor să întocmească rapoarte coerente în formate standardizate. Acest lucru va permite compararea datelor raportate cu datele emisiilor anterioare raportate sau cu datele provenite de la surse similare din alte țări. Din acest punct de vedere, este fundamentală utilizarea de către operator a numărului de identificare a instalației/complexului industrial, inclusiv indicarea modificărilor aduse numărului de identificare.

- Credibilitatea se referă la autenticitatea, siguranța, comparabilitatea și transparența

datelor. În contextul registrelor emisiilor și transferurilor de poluanți, credibilitatea se află în strânsă legătură cu consecvența. În cazul în care evaluările și sursele de date utilizate într-un proiect de dezvoltare a unui inventar sunt considerate consistente, utilizatorii vor avea un grad acceptabil de încredere în datele cu privire la emisii obținute cu ajutorul tehnicilor respective. În plus, este importat ca informațiile din Registrul național să fie comparabile pentru a permite o comparare obiectivă și sigură a emisiilor și transferurilor în afara amplasamentului provenite de la diferiți operatori din interiorul țării sau în comparație cu alte țări. Furnizarea de detalii referitoare la situația în care o emisie sau un transfer a fost măsurat calculat sau estimat; și specificarea exactă a tipului de metodologie de măsurare sau de calcul care a fost utilizat pentru a determina emisiile sau transferurile în afara amplasamentului ajută la asigurarea transparenței și credibilității datelor.

- Deținătorul Registrului național are obligațiunea de a evalua calitatea informațiilor furnizate de către operator.

- Evaluarea calității este un sistem de activități de rutină, care măsoară și controlează calitatea datelor în Registrul național în curs de dezvoltare.

- Evaluarea calității datelor furnizate este efectuată la toate nivelele fluxului informațional.

- Sistemul asigurării calității și a controlului calității datelor este conceput astfel încât să asigure verificări consecvente și de rutină pentru a asigura exhaustivitatea, consecvență și credibilitatea datelor; precum și să identifice și să abordeze eventualele erori și omisiuni.

- Validarea este o parte importantă a evaluării calității, asigurării calității și a controlului calității datelor.

- Activitățile de validare includ metode generale, cum ar fi verificarea acurateței în colectarea datelor, efectuarea măsurătorilor, estimarea incertitudinilor, arhivarea informațiilor și raportare. De asemenea, validarea ar putea include sisteme planificate de proceduri de revizuire efectuate de personalul care nu este direct implicat în procesul de compilare / dezvoltare a Registrului național.

- Consultarea opiniei publicului poate contribui la evaluarea calității datelor furnizate în Registrul național.

Capitolul IV

Confidențialitatea informațiilor

- Dispozițiile care reglementează confidențialitatea informațiilor prezentate de către

operator în cadrul Registrului național sunt  prevăzute de  pct. 36-39  ale Regulamentului.

- Datele raportate de către operatori sunt vizualizate în Registrul național cu excepția

cazurilor când operatorul consideră informația confidențială. În acest sens, operatorul indică în raport, pentru fiecare complex industrial, tipul de informație pentru care se solicită confidențialitate și motivele ce justifică păstrarea confidențialității.

- Datele cu caracter personal prezentate de către operatori în cadrul Registrului

național sunt protejate în conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și respectiv Hotărârea Guvernului Nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal.

- Datele cu caracter comercial prezentate instituțiilor publice cu titlu de

confidențialitate sunt reglementate Legea nr. 171 din 06.07.1994 cu privire la secretul comercial, și date care țin de producție, tehnologie, administrare, finanțe, de altă activitate a vieții economice, a căror divulgare (transmitere, scurgere) poate atinge interesele întreprinzătorilor în conformitate cu prevederile art.7 pct. (2) subpct. b) al Legii nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație.

- Decizia referitoare la datele care vor fi păstrate confidențiale este luată de

autoritatea competentă și anume Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

- În practică, acest lucru înseamnă că în cazul datelor care privesc emisiile și

transferurile în afara amplasamentului de poluanți, numai denumirea poluantului trebuie păstrată confidențială, înlocuindu-se cu denumirea unui grup de poluanți, metoda de măsurare/calcul ar putea să nu fie raportată iar motivul refuzului trebuie indicat în conformitate cu articolul pe care se bazează, după cum urmează:

| Emisii în aer |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poluantul nr. din Anexa nr.4 | Denumirea poluantului din anexa nr.4 | M/C/E | Metoda utilizată | Cantitate kg/an | Motivul confidențialității |
| Date confidențiale | - | Metale grele | M | - | 8,45 | Articolul 7, alineatul (2) litera b) al Legii nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație |

Tabelul 16: Exemplu cu privire la raportarea datelor confidențiale

- Pentru a înlocui poluanții individuali cu grupuri de poluanți trebuie utilizate

următoarele denumiri ale grupurilor de poluanți:

| Grupuri de poluanți | Nr. poluantului în conformitate cu anexa nr.4 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.373 din 24 aprilie 2018 |
| --- | --- |
| Gaze cu efect de seră | 1, 3, 4, 5, 9, 10 |
| Alte gaze | 2, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 80, 84, 85 |
| Metale grele | 17-24 |
| Pesticide | 25-30, 32, 33, 36-39, 41, 44-46, 51, 59, 67, 74, 75, 77, 89 |
| Substanțe organice clorurate | 31, 34, 35, 40, 42, 43, 47-50, 52-58, 60, 63, 90, 93, 96, 97 |
| Alte substanțe organice | 61, 62, 64-66, 68-73, 76, 78, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 98 |
| Substanțe anorganice | 12, 13, 79, 81-83, 86, 99, 100, 101 |

Tabelul 17: Clasificarea poluanților pasibili raportării în cadrul Registrului național în grupuri de poluanți

- În situațiile în care datele cu privire la transferurile de deșeuri în afara amplasamentului sunt păstrate confidențiale trebuie indicate în mod clar datele care sunt păstrate confidențiale (cantitatea de deșeuri, operația de tratare a deșeurilor (R/D), M/C/E, denumirea și adresa valorificatorului/eliminatorului, denumirea și adresa  amplasamentului de recuperare/eliminare) și temeiul pentru păstrarea confidențialității prin indicarea motivului pentru  confidențialitate. Tabelul 18 prezintă un astfel de exemplu de raportare:

| Cantitatea generată, tone/an | Metoda de determinare a cantității | Codul operațiunii de gestionare a deșeurilor | Transfer în afara amplasamentului | Denumirea valorificatorului/ eliminatorului | Adresa valorificatorului/ eliminatorului | Adresa amplasamen- tului real de valorificare/eliminare | Motivul pentru confidențiali-tate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Cântărit | R | În afara țării | Sun- shine Compo- nents Ltd. | Sun Street, Flowertown south, PP12 8TS, Regatul Unit | Sun Street, Flowertown south, PP12 8TS, Regatul Unit | Referință la prevederi legale |

Tabelul 18: Exemplu de raportare a datelor confidențiale în cazul unui transfer de deșeuri periculoase (DP) în afara amplasamentului către alte țări (date exemplificative; cantitatea de deșeuri neraportate în conformitate cu pct.15 al Regulamentului

Capitolul V

Dispoziții finale

- Anexele la prezentul ghid fac parte integrantă a prezentului act normativ.

- Mai multe informații despre implementarea Registrului național, inclusiv Manualul utilizatorului Registrului național și Manualul administratorului Registrului național sunt disponibile pe pagina web: https://retp.gov.md.

# Anexa 1. Lista indicativă a poluanților emiși în aer specifici sectoarelor economice

| Poluant nr. |  |  | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 66 | 68 | 70 | 72 | 80 | 81 | 84 | 85 | 86 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea poluantului | Hexaclorbenzen(HCB) | 1,2,3,4,5,6 – hexaclorciclohexan (HCH) | Lindan | Mirex | PCDD + PCDF (dioxine + furani ) (exprimați în Teq) | Pentaclorbenzen | Pentaclorfenol (PCP) | Bifenili policlorurați (PCB) | Tetracloretilenă (PER) | Tetraclormetan (TCM) | Triclorbenzen (TCB) (toți izomerii) | 1,1,1 – tricloretan | 1,1,2,2 – tetracloretan | Tricloretilenă | Triclormetan | Toxafen | Clorură de vinil | Antracen | Benzen | Oxid de etilenă | Naftalină | Di – (2 – etil hexil) ftalat (DEHP) | Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) | Clor și compuși anorganici (exprimați în (HCl) | Azbest | Fluor și compuși anorganici (exprimați în HF) | Acid ciahidric (HCN) | Pulberi în suspensie (PM10) | Hexabromobifenil |
| nr. | b | activitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sectorul energetic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Rafinării de petrol şi gaze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |
|  | (b) | Instalaţii de gazificare şi lichefiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |
|  | (c) | Centrale termice şi alte instalaţii de ardere |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |
|  | (d) | Cuptoare de cocs |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • |  | • |  |  |  | • | • |  |
|  | (e) | Laminoare cu cărbuni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |
|  | (f) | Instalaţii de fabricare a produselor din cărbune şi a combustibilului solid nefumigen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |
| 2 |  | Producția și prelucrarea metalelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Instalaţii de prăjire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a minereului cu conţinut de sulf) |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • | • | • |  |
|  | (b) | Instalaţii de producere a fontei brute sau a oţelului (topire primară sau secundară), inclusiv instalaţii de turnare continuă |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • | • |  | • |  | • | • |  | • | • | • |  |
|  | (c) | Instalaţii de prelucrare a metalelor feroase: (i) laminoare la cald (ii) forje cu ciocane (iii) aplicaţie de straturi protectoare de metal topit | • |  |  |  | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • | • | • |  |
|  | (d) | Turnătorii de metale feroase |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • |  | • | • |  | • | • | • |  |
|  | (e) | Instalaţii: (i) de producţie de metale brute neferoase din minereuri, concentrate sau materii prime secundare prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice (ii) de topire, inclusiv aliajele, a metalelor neferoase, inclusiv produse recuperate (rafinare, piese turnate etc.) | • |  |  |  | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • | • | • |  |
|  | (f) | Instalaţii de tratare a suprafeţelor din metal şi din materiale plastice, utilizînd un procedeu chimic sau electrolitic | • |  |  |  | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • | • | • | • |

| Poluant nr. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea poluantului | Metan (CH4) | Monoxid de carbon (CO) | Dioxid de carbon (CO2) | Hidrofluorocarburi (HFC) | Protoxid de azot (N2O) | Amoniac (NH3) | Compuși organici volatili nemetanici (NMVOC) | Oxizi de azot (NOX/NO2) | Perfluorocarburi (PFC) | Hexafluorura de sulf (SF6) | Oxizi de sulf (SOx/SO2) | Hidroclorofluorocarburi (HCF C) | Clorofluorocarburi (CFC) | Haloni | Arsen și compuși (exprimați în As) | Cadmiu și compuși (exprimați în Cd) | Crom și compuși (exprimați în Cr) | Cupru și compuși (exprimați în Cu) | Mercur și compuși (exprimați în Hg) | Nichel și compuși (exprimați în Ni) | Plumb și compuși (exprimați în Pb) | Zinc și compuși (exprimați în Zn) | Aldrin | Clordan | Clordecon | DDT | 1,2 – dicloretan (EDC) | Diclormetan (DCM) | Dieldrin | Endrin | Heptaclor |
| nr. | b | activitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Industria minereurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Exploatări miniere de subteran şi operaţiuni conexe | • | • | • |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Exploatări miniere de suprafaţă şi de carieră | • | • | • |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (c) | Instalaţii de producţie de: (i) clinchere de ciment în cuptoare rotative; (ii) var în cuptoare rotative; (iii) clinchere de ciment sau var în alte tipuri de cuptoare |  | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (d) | Instalaţii de producţie de azbest şi de fabricare a produselor pe bază de azbest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (e) | Instalaţii de fabricare a sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă |  | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (f) | Instalaţii de topire a substanţelor minerale, inclusiv producere de fibre minerale |  | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (g) | Instalaţii de fabricare a produselor ceramice prin ardere, în special a ţiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, plăcilor ceramice, gresiilor ceramice şi porţelanurilor |  | • | • |  |  |  | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Industria chimică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Instalaţii chimice de producţie la scară industrială a substanţelor chimice organice de bază | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | (b) | Instalaţii chimice de producţie pe scară industrială a substanţelor chimice anorganice de bază | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | (c) | Instalaţii chimice de producţie la scară industrială a îngrăşămintelor pe bază de fosfor, azot sau potasiu (îngrăşăminte simple sau compuse) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | (d) | Instalaţii chimice de producţie pe scară industrială de produse fitosanitare de bază şi a biocidelor |  |  | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • | • | • | • | • |
|  | (e) | Instalaţii care folosesc procedee chimice sau biologice de producţie pe scară industrială de produse farmaceutice de bază |  |  | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |
|  | (f) | Instalaţii de producţie pe scară industrială de explozivi şi produse pirotehnice |  |  | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • | • |  |  |  |

| Poluant nr. |  |  | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 66 | 68 | 70 | 72 | 80 | 81 | 84 | 85 | 86 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea poluantului | Hexaclorbenzen(HCB) | 1,2,3,4,5,6 – hexaclorciclohexan (HCH) | Lindan | Mirex | PCDD + PCDF (dioxine + furani ) (exprimați în Teq) | Pentaclorbenzen | Pentaclorfenol (PCP) | Bifenili policlorurați (PCB) | Tetracloretilenă (PER) | Tetraclormetan (TCM) | Triclorbenzen (TCB) (toți izomerii) | 1,1,1 – tricloretan | 1,1,2,2 – tetracloretan | Tricloretilenă | Triclormetan | Toxafen | Clorură de vinil | Antracen | Benzen | Oxid de etilenă | Naftalină | Di – (2 – etil hexil) ftalat (DEHP) | Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) | Clor și compuși anorganici (exprimați în (HCl) | Azbest | Fluor și compuși anorganici (exprimați în HF) | Acid ciahidric (HCN) | Pulberi în suspensie (PM10) | Hexabromobifenil |
| nr. | b | activitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Industria minereurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Exploatări miniere de subteran şi operaţiuni conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |
|  | (b) | Exploatări miniere de suprafaţă şi de carieră |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |
|  | (c) | Instalaţii de producţie de: (i) clinchere de ciment în cuptoare rotative; (ii) var în cuptoare rotative; (iii) clinchere de ciment sau var în alte tipuri de cuptoare |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • | • | • | • |  | • | • | • |  |
|  | (d) | Instalaţii de producţie de azbest şi de fabricare a produselor pe bază de azbest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  | • |  |
|  | (e) | Instalaţii de fabricare a sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • |  | • |  |
|  | (f) | Instalaţii de topire a substanţelor minerale, inclusiv producere de fibre minerale |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • |  | • |  |
|  | (g) | Instalaţii de fabricare a produselor ceramice prin ardere, în special a ţiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, plăcilor ceramice, gresiilor ceramice şi porţelanurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • |  | • |  |
| 4 |  | Industria chimică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Instalaţii chimice de producţie la scară industrială a substanţelor chimice organice de bază | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • | • | • |  |
|  | (b) | Instalaţii chimice de producţie pe scară industrială a substanţelor chimice anorganice de bază | • | • |  |  | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • |  | • |  | • |  |  |  | • | • |  | • | • | • |  |
|  | (c) | Instalaţii chimice de producţie la scară industrială a îngrăşămintelor pe bază de fosfor, azot sau potasiu (îngrăşăminte simple sau compuse) | • | • |  |  | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |
|  | (d) | Instalaţii chimice de producţie pe scară industrială de produse fitosanitare de bază şi a biocidelor |  |  | • | • |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • | • | • |  | • | • | • |  | • |  |  |  | • |  |
|  | (e) | Instalaţii care folosesc procedee chimice sau biologice de producţie pe scară industrială de produse farmaceutice de bază |  |  |  |  | • | • |  |  | • | • |  |  | • | • | • |  | • |  |  |  |  | • |  | • |  |  | • | • |  |
|  | (f) | Instalaţii de producţie pe scară industrială de explozivi şi produse pirotehnice |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |

| Poluant nr. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea poluantului | Metan (CH4) | Monoxid de carbon (CO) | Dioxid de carbon (CO2) | Hidrofluorocarburi (HFC) | Protoxid de azot (N2O) | Amoniac (NH3) | Compuși organici volatili nemetanici (NMVOC) | Oxizi de azot (NOX/NO2) | Perfluorocarburi (PFC) | Hexafluorura de sulf (SF6) | Oxizi de sulf (SOx/SO2) | Hidroclorofluorocarburi (HCF C) | Clorofluorocarburi (CFC) | Haloni | Arsen și compuși (exprimați în As) | Cadmiu și compuși (exprimați în Cd) | Crom și compuși (exprimați în Cr) | Cupru și compuși (exprimați în Cu) | Mercur și compuși (exprimați în Hg) | Nichel și compuși (exprimați în Ni) | Plumb și compuși (exprimați în Pb) | Zinc și compuși (exprimați în Zn) | Aldrin | Clordan | Clordecon | DDT | 1,2 – dicloretan (EDC) | Diclormetan (DCM) | Dieldrin | Endrin | Heptaclor |
| nr. | b | activitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Gestionarea deşeurilor şi a apelor reziduale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Instalaţii de recuperare sau eliminare a deşeurilor periculoase | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  | • | • | • | • |
|  | (b) | Instalaţii pentru incinerarea deşeurilor municipale | • | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (c) | Instalaţii de eliminare a deşeurilor nepericuloase | • |  | • | • | • | • | • | • |  | • |  |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (d) | Depozite de deşeuri | • | • | • |  | • | • |  | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (e) | Instalaţii de eliminare sau reciclare a carcaselor de animale şi a deşeurilor animale | • |  | • | • |  | • |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (f) | Instalaţii de tratare a apelor urbane reziduale | • | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | (g) | Instalaţii autonome de tratare a apelor reziduale industriale, provenind de la una sau mai multe activităţi din prezenta anexă | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Producerea şi procesarea hîrtiei şi a lemnului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Unităţi industriale pentru producţia de celuloză din cherestea sau materiale fibroase similare | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Unităţi industriale pentru producţia de hîrtie şi carton şi a altor produse primare din lemn (precum placă aglomerată, placă fibrolemnoasă şi placaj) | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (c) | Unităţi industriale pentru conservarea lemnului şi a produselor din lemn cu substanţe chimice |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Producţie animală intensivă şi acvacultură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Instalaţii de creştere intensivă a păsărilor de curte sau a porcilor | • |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Acvacultură intensivă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Poluant nr. |  |  | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 66 | 68 | 70 | 72 | 80 | 81 | 84 | 85 | 86 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea poluantului | Hexaclorbenzen(HCB) | 1,2,3,4,5,6 – hexaclorciclohexan (HCH) | Lindan | Mirex | PCDD + PCDF (dioxine + furani ) (exprimați în Teq) | Pentaclorbenzen | Pentaclorfenol (PCP) | Bifenili policlorurați (PCB) | Tetracloretilenă (PER) | Tetraclormetan (TCM) | Triclorbenzen (TCB) (toți izomerii) | 1,1,1 – tricloretan | 1,1,2,2 – tetracloretan | Tricloretilenă | Triclormetan | Toxafen | Clorură de vinil | Antracen | Benzen | Oxid de etilenă | Naftalină | Di – (2 – etil hexil) ftalat (DEHP) | Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) | Clor și compuși anorganici (exprimați în (HCl) | Azbest | Fluor și compuși anorganici (exprimați în HF) | Acid ciahidric (HCN) | Pulberi în suspensie (PM10) | Hexabromobifenil |
| nr. | b | activitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Gestionarea deşeurilor şi a apelor reziduale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Instalaţii de recuperare sau eliminare a deşeurilor periculoase | • | • |  |  | • | • |  |  | • | • | • |  | • | • | • |  | • |  | • | • | • | • | • | • |  | • |  | • |  |
|  | (b) | Instalaţii pentru incinerarea deşeurilor municipale | • |  |  |  | • | • |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • |  | • |  |
|  | (c) | Instalaţii de eliminare a deşeurilor nepericuloase | • |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |
|  | (d) | Depozite de deşeuri | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |
|  | (e) | Instalaţii de eliminare sau reciclare a carcaselor de animale şi a deşeurilor animale |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |
|  | (f) | Instalaţii de tratare a apelor urbane reziduale | • |  |  |  |  | • |  |  | • | • |  | • |  | • | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (g) | Instalaţii autonome de tratare a apelor reziduale industriale, provenind de la una sau mai multe activităţi din prezenta anexă |  |  |  |  |  | • |  |  | • | • | • | • |  | • | • |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • |  |  |  |
| 6 |  | Producerea şi procesarea hîrtiei şi a lemnului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Unităţi industriale pentru producţia de celuloză din cherestea sau materiale fibroase similare |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  | • |  | • |  |
|  | (b) | Unităţi industriale pentru producţia de hîrtie şi carton şi a altor produse primare din lemn (precum placă aglomerată, placă fibrolemnoasă şi placaj) |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • |  | • |  | • |  |
|  | (c) | Unităţi industriale pentru conservarea lemnului şi a produselor din lemn cu substanţe chimice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • |  | • |  |  |  |  | • |  |
| 7 |  | Producţie animală intensivă şi acvacultură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Instalaţii de creştere intensivă a păsărilor de curte sau a porcilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |
|  | (b) | Acvacultură intensivă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| oluant nr. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea poluantului | Metan (CH4) | Monoxid de carbon (CO) | Dioxid de carbon (CO2) | Hidrofluorocarburi (HFC) | Protoxid de azot (N2O) | Amoniac (NH3) | Compuși organici volatili nemetanici (NMVOC) | Oxizi de azot (NOX/NO2) | Perfluorocarburi (PFC) | Hexafluorura de sulf (SF6) | Oxizi de sulf (SOx/SO2) | Hidroclorofluorocarburi (HCF C) | Clorofluorocarburi (CFC) | Haloni | Arsen și compuși (exprimați în As) | Cadmiu și compuși (exprimați în Cd) | Crom și compuși (exprimați în Cr) | Cupru și compuși (exprimați în Cu) | Mercur și compuși (exprimați în Hg) | Nichel și compuși (exprimați în Ni) | Plumb și compuși (exprimați în Pb) | Zinc și compuși (exprimați în Zn) | Aldrin | Clordan | Clordecon | DDT | 1,2 – dicloretan (EDC) | Diclormetan (DCM) | Dieldrin | Endrin | Heptaclor |
| nr. | b | activitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Produse animale sau vegetale din industria alimentară şi băuturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Abatoare | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |
|  | (b) | Tratarea şi prelucrarea destinată producerii de produse alimentare şi băuturi din: (i) materii prime de origine animală (altele decît laptele) (ii) materii prime de origine vegetală | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |
|  | (c) | Tratarea şi prelucrarea laptelui | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |
| 9 |  | Alte activităţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Fabrici pentru pretratare (operaţiuni precum spălare, albire, mercerizare) sau vopsire a fibrelor ori textilelor |  | • | • |  |  | • | • | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Fabrici pentru argăsirea pieilor |  |  | • |  |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |
|  | (c) | Instalaţii pentru tratarea suprafeţei substanţelor, obiectelor sau produselor, utilizînd solvenţi organici, în special pentru apretare, imprimare, căptuşire, degresare, impermeabilizare, calibrare, vopsire, curăţare sau impregnare |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | (d) | Instalaţii de producţie de carbon (cărbune dur) sau electrografit prin incinerare sau grafitizare |  | • |  |  |  |  | • | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (e) | Instalaţii de construire şi vopsire sau eliminare a vopselei de la nave |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • | • |  |  |  |

| Poluant nr. |  |  | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 66 | 68 | 70 | 72 | 80 | 81 | 84 | 85 | 86 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea poluantului | Hexaclorbenzen(HCB) | 1,2,3,4,5,6 – hexaclorciclohexan (HCH) | Lindan | Mirex | PCDD + PCDF (dioxine + furani ) (exprimați în Teq) | Pentaclorbenzen | Pentaclorfenol (PCP) | Bifenili policlorurați (PCB) | Tetracloretilenă (PER) | Tetraclormetan (TCM) | Triclorbenzen (TCB) (toți izomerii) | 1,1,1 – tricloretan | 1,1,2,2 – tetracloretan | Tricloretilenă | Triclormetan | Toxafen | Clorură de vinil | Antracen | Benzen | Oxid de etilenă | Naftalină | Di – (2 – etil hexil) ftalat (DEHP) | Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) | Clor și compuși anorganici (exprimați în (HCl) | Azbest | Fluor și compuși anorganici (exprimați în HF) | Acid ciahidric (HCN) | Pulberi în suspensie (PM10) | Hexabromobifenil |
| nr. | b | activitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Produse animale sau vegetale din industria alimentară şi băuturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Abatoare |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |
|  | (b) | Tratarea şi prelucrarea destinată producerii de produse alimentare şi băuturi din: (i) materii prime de origine animală (altele decît laptele) (ii) materii prime de origine vegetală |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |
|  | (c) | Tratarea şi prelucrarea laptelui |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |
| 9 |  | Alte activităţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Fabrici pentru pretratare (operaţiuni precum spălare, albire, mercerizare) sau vopsire a fibrelor ori textilelor |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • | • |  |
|  | (b) | Fabrici pentru argăsirea pieilor |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (c) | Instalaţii pentru tratarea suprafeţei substanţelor, obiectelor sau produselor, utilizînd solvenţi organici, în special pentru apretare, imprimare, căptuşire, degresare, impermeabilizare, calibrare, vopsire, curăţare sau impregnare | • | • |  |  | • | • | • |  | • | • | • | • |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • | • | • |  |  |  | • |  |
|  | (d) | Instalaţii de producţie de carbon (cărbune dur) sau electrografit prin incinerare sau grafitizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • |  |
|  | (e) | Instalaţii de construire şi vopsire sau eliminare a vopselei de la nave |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • | • | • |  | • |  | • |  |

| Poluant nr. |  |  | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea poluantului | Azot total | Fosfor total | Arsen și compuși (exprimați în As) | Cadmiu și compuși (exprimați în Cd) | Crom și compuși (exprimați în Cr) | Cupru și compuși (exprimați în Cu) | Mercuri și compuși (exprimați în Hg) | Nichel și compuși (exprimați în Ni) | Plumb și compuși (exprimați în Pb) | Zinc și compuși ( exprimați în Zn) | Alaclor | Aldrin | Atrzană | Clordan | Clordecon | Clorfenvinfos | Cloro – alcani, C10 – C13 | Clorpirifos | DDT | 1,2 – dicloretan (EDC) | Diclormetan (DCM) | Dieldrin | Diuron | Endosulfan | Endrin | Compuși organici halogenați (exprimați în AOX) | Heptaclor | Hexaclorbenzen (HCB) | Hexaclorbutadienă (HCBD) | 1,2,3,4,5,6 – hexaclorciclohexan | Lindan | Mirex | PCDD + PCDF (exprimați în Teq) | Pentaclorbenzen | Pentaclorfenol (PCP) | Bifenili policlorurați (PCB) |
| nr. | b | Activitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sectorul energetic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Rafinării de petrol şi gaze | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |
|  | (b) | Instalaţii de gazificare şi lichefiere | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |
|  | (c) | Centrale termice şi alte instalaţii de ardere | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |
|  | (d) | Cuptoare de cocs | • | • | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  |
|  | (e) | Laminoare cu cărbuni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (f) | Instalaţii de fabricare a produselor din cărbune şi a combustibilului solid nefumigen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Producția și prelucrarea metalelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Instalaţii de prăjire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a minereului cu conţinut de sulf) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Instalaţii de producere a fontei brute sau a oţelului (topire primară sau secundară), inclusiv instalaţii de turnare continua | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (c) | Instalaţii de prelucrare a metalelor feroase: (i) laminoare la cald (ii) forje cu ciocane (iii) aplicaţie de straturi protectoare de metal topit | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (d) | Turnătorii de metale feroase | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (e) | Instalaţii: (i) de producţie de metale brute neferoase din minereuri, concentrate sau materii prime secundare prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice (ii) de topire, inclusiv aliajele, a metalelor neferoase, inclusiv produse recuperate (rafinare, piese turnate etc.) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (f) | Instalaţii de tratare a suprafeţelor din metal şi din materiale plastice, utilizînd un procedeu chimic sau electrolytic | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa 2: Lista indicativă a poluanților emiși în apă specifici sectoarelor economice

| Poluant nr. |  |  | 51 |  | 52 | 53 | 54 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea poluantului | Simdazine |  | Tetracloretilenă (PER) | Tetraclormetan (TCM) | Triclorbenzen (TCB) (toți izomerii) | Tricloretilenă | Triclormetan | Toxafen | Clorură de vinil | Antrecen | Benzen | Difenileteri bromurați (PBDE) | Nonilfenoli și Etoxilați (NP/NPE) | Etil benzen | Oxid de etilenă | Isoproturon | Naftalină | Compuși organostanici (exprimați în Sn total) | Di – (2 - etil hexil) ftalat (DEHP) | Fenoli (exprimați în C total) | Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) | Toluen | Tributil de staniu și compuși | Trifenil de staniu și compuși | Carbon organic total (TOC) (exprimat în C total sau COD/3) | Trifuralin | Xileni | Cloruri (exprimate în Cl total) | Azbest | Cianuri (exprimate în CN total) | Fluoruri (exprimate în F total) | Octilfenoli și Octilfenol Etoxilați | Fluoranten | Isodrin | Hexabromobifenil | Benzo (g,h,i) perilen |
| nr. | b | activitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sectorul energetic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Rafinării de petrol şi gaze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
|  | (b) | Instalaţii de gazificare şi lichefiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
|  | (c) | Centrale termice şi alte instalaţii de ardere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  |  | • |  | • |  |  | • |
|  | (d) | Cuptoare de cocs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
|  | (e) | Laminoare cu cărbuni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (f) | Instalaţii de fabricare a produselor din cărbune şi a combustibilului solid nefumigen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
| 2 |  | Producția și prelucrarea metalelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Instalaţii de prăjire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a minereului cu conţinut de sulf) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
|  | (b) | Instalaţii de producere a fontei brute sau a oţelului (topire primară sau secundară), inclusiv instalaţii de turnare continuă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
|  | (c) | Instalaţii de prelucrare a metalelor feroase: (i) laminoare la cald (ii) forje cu ciocane (iii) aplicaţie de straturi protectoare de metal topit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
|  | (d) | Turnătorii de metale feroase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
|  | (e) | Instalaţii: (i) de producţie de metale brute neferoase din minereuri, concentrate sau materii prime secundare prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice (ii) de topire, inclusiv aliajele, a metalelor neferoase, inclusiv produse recuperate (rafinare, piese turnate etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
|  | (f) | Instalaţii de tratare a suprafeţelor din metal şi din materiale plastice, utilizînd un procedeu chimic sau electrolitic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  | • |

| Poluant nr. |  |  |  |  | 12 |  | 13 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Denumirea poluantului |  | Azot total |  | Fosfor total |  | Arsen și compuși (exprimați în As) |  | Cadmiu și compuși (exprimați în Cd) |  | Crom și compuși (exprimați în Cr) |  | Cupru și compuși (exprimați în Cu) |  | Mercuri și compuși (exprimați în Hg) |  | Nichel și compuși (exprimați în Ni) |  | Plumb și compuși (exprimați în Pb) |  | Zinc și compuși ( exprimați în Zn) |  | Alaclor |  | Aldrin |  | Atrzană |  | Clordan |  | Clordecon |  | Clorfenvinfos |  | Cloro – alcani, C10 – C13 |  | Clorpirifos |  | DDT |  | 1,2 – dicloretan (EDC) |  | Diclormetan (DCM) |  | Dieldrin |  | Diuron |  | Endosulfan |  | Endrin |  | Compuși organici halogenați (exprimați în AOX) |  | Heptaclor |  | Hexaclorbenzen (HCB) |  | Hexaclorbutadienă (HCBD) |  | 1,2,3,4,5,6 – hexaclorciclohexan |  | Lindan |  | Mirex |  | PCDD + PCDF (exprimați în Teq) |  | Pentaclorbenzen |  | Pentaclorfenol (PCP) |  | Bifenili policlorurați (PCB) |
| nr. | b |  | Activitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Industria minereurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) |  | Exploatări miniere de subteran şi operaţiuni conexe |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  |  |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) |  | Exploatări miniere de suprafaţă şi de carieră |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  |  |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (c) |  | Instalaţii de producţie de: (i) clinchere de ciment în cuptoare rotative; (ii) var în cuptoare rotative; (iii) clinchere de ciment sau var în alte tipuri de cuptoare |  |  |  |  |  | • |  | • |  | • |  |  |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |
|  | (d) |  | Instalaţii de producţie de azbest şi de fabricare a produselor pe bază de azbest |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (e) |  | Instalaţii de fabricare a sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |
|  | (f) |  | Instalaţii de topire a substanţelor minerale, inclusiv producere de fibre minerale |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |
|  | (g) |  | Instalaţii de fabricare a produselor ceramice prin ardere, în special a ţiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, plăcilor ceramice, gresiilor ceramice şi porţelanurilor |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Industria chimică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) |  | Instalaţii chimice de producţie la scară industrială a substanţelor chimice organice de bază |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |
|  | (b) |  | Instalaţii chimice de producţie pe scară industrială a substanţelor chimice anorganice de bază |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |
|  | (c) |  | Instalaţii chimice de producţie la scară industrială a îngrăşămintelor pe bază de fosfor, azot sau potasiu (îngrăşăminte simple sau compuse) |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  | • |  | • |  |  |
|  | (d) |  | Instalaţii chimice de producţie pe scară industrială de produse fitosanitare de bază şi a biocidelor |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  |  |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |
|  | (e) |  | Instalaţii care folosesc procedee chimice sau biologice de producţie pe scară industrială de produse farmaceutice de bază |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |
|  | (f) |  | Instalaţii de producţie pe scară industrială de explozivi şi produse pirotehnice |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |
| Poluant nr. |  |  |  |  |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  |
|  |  |  |  | Denumirea poluantului |  | Simdazine |  | Tetracloretilenă (PER) |  | Tetraclormetan (TCM) |  | Triclorbenzen (TCB) (toți izomerii) |  | Tricloretilenă |  | Triclormetan |  | Toxafen |  | Clorură de vinil |  | Antrecen |  | Benzen |  | Difenileteri bromurați (PBDE) |  | Nonilfenoli și Etoxilați (NP/NPE) |  | Etil benzen |  | Oxid de etilenă |  | Isoproturon |  | Naftalină |  | Compuși organostanici (exprimați în Sn total) |  | Di – (2 - etil hexil) ftalat (DEHP) |  | Fenoli (exprimați în C total) |  | Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) |  | Toluen |  | Tributil de staniu și compuși |  | Trifenil de staniu și compuși |  | Carbon organic total (TOC) (exprimat în C total sau COD/3) |  | Trifuralin |  | Xileni |  | Cloruri (exprimate în Cl total) |  | Azbest |  | Cianuri (exprimate în CN total) |  | Fluoruri (exprimate în F total) |  | Octilfenoli și Octilfenol Etoxilați |  | Fluoranten |  | Isodrin |  | Hexabromobifenil |  | Benzo (g,h,i) perilen |  |
| nr. |  | b |  | Activitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Industria minereurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (a) |  | Exploatări miniere de subteran şi operaţiuni conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (b) |  | Exploatări miniere de suprafaţă şi de carieră |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (c) |  | Instalaţii de producţie de: (i) clinchere de ciment în cuptoare rotative; (ii) var în cuptoare rotative; (iii) clinchere de ciment sau var în alte tipuri de cuptoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (d) |  | Instalaţii de producţie de azbest şi de fabricare a produselor pe bază de azbest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (e) |  | Instalaţii de fabricare a sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (f) |  | Instalaţii de topire a substanţelor minerale, inclusiv producere de fibre minerale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (g) |  | Instalaţii de fabricare a produselor ceramice prin ardere, în special a ţiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, plăcilor ceramice, gresiilor ceramice şi porţelanurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Industria chimică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (a) |  | Instalaţii chimice de producţie la scară industrială a substanţelor chimice organice de bază |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  |  |  | • |  |
|  |  | (b) |  | Instalaţii chimice de producţie pe scară industrială a substanţelor chimice anorganice de bază |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  | • |  |
|  |  | (c) |  | Instalaţii chimice de producţie la scară industrială a îngrăşămintelor pe bază de fosfor, azot sau potasiu (îngrăşăminte simple sau compuse) |  |  |  |  |  | • |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |
|  |  | (d) |  | Instalaţii chimice de producţie pe scară industrială de produse fitosanitare de bază şi a biocidelor |  | • |  |  |  | • |  | • |  | • |  |  |  | • |  | • |  | • |  | • |  |  |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  | • |  |
|  |  | (e) |  | Instalaţii care folosesc procedee chimice sau biologice de producţie pe scară industrială de produse farmaceutice de bază |  |  |  | • |  | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |
|  |  | (f) |  | Instalaţii de producţie pe scară industrială de explozivi şi produse pirotehnice |  |  |  |  |  | • |  | • |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Poluant nr. |  |  | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea poluantului | Azot total | Fosfor total | Arsen și compuși (exprimați în As) | Cadmiu și compuși (exprimați în Cd) | Crom și compuși (exprimați în Cr) | Cupru și compuși (exprimați în Cu) | Mercuri și compuși (exprimați în Hg) | Nichel și compuși (exprimați în Ni) | Plumb și compuși (exprimați în Pb) | Zinc și compuși ( exprimați în Zn) | Alaclor | Aldrin | Atrzană | Clordan | Clordecon | Clorfenvinfos | Cloro – alcani, C10 – C13 | Clorpirifos | DDT | 1,2 – dicloretan (EDC) | Diclormetan (DCM) | Dieldrin | Diuron | Endosulfan | Endrin | Compuși organici halogenați (exprimați în AOX) | Heptaclor | Hexaclorbenzen (HCB) | Hexaclorbutadienă (HCBD) | 1,2,3,4,5,6 – hexaclorciclohexan | Lindan | Mirex | PCDD + PCDF (exprimați în Teq) | Pentaclorbenzen | Pentaclorfenol (PCP) | Bifenili policlorurați (PCB) |
| nr. | b | activitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Gestionarea deşeurilor şi a apelor reziduale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Instalaţii de recuperare sau eliminare a deşeurilor periculoase | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | (b) | Instalaţii pentru incinerarea deşeurilor municipale | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |
|  | (c) | Instalaţii de eliminare a deşeurilor nepericuloase | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |
|  | (d) | Depozite de deşeuri | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | (e) | Instalaţii de eliminare sau reciclare a carcaselor de animale şi a deşeurilor animale | • | • |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |
|  | (f) | Instalaţii de tratare a apelor urbane reziduale | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • |  |  | • |  | • |  |  | • |  |  |  | • | • |
|  | (g) | Instalaţii autonome de tratare a apelor reziduale industriale, provenind de la una sau mai multe activităţi din prezenta anexă | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 |  | Producerea şi procesarea hîrtiei şi a lemnului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Unităţi industriale pentru producţia de celuloză din cherestea sau materiale fibroase similare | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |
|  | (b) | Unităţi industriale pentru producţia de hîrtie şi carton şi a altor produse primare din lemn (precum placă aglomerată, placă fibrolemnoasă şi placaj) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  | • |  | • |  |
|  | (c) | Unităţi industriale pentru conservarea lemnului şi a produselor din lemn cu substanţe chimice | • | • | • |  | • | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Producţie animală intensivă şi acvacultură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Instalaţii de creştere intensivă a păsărilor de curte sau a porcilor | • | • |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Acvacultură intensivă | • | • |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |

| Poluant nr. |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea poluantului | Simdazine | Tetracloretilenă (PER) | Tetraclormetan (TCM) | Triclorbenzen (TCB) (toți izomerii) | Tricloretilenă | Triclormetan | Toxafen | Clorură de vinil | Antrecen | Benzen | Difenileteri bromurați (PBDE) | Nonilfenoli și Etoxilați (NP/NPE) | Etil benzen | Oxid de etilenă | Isoproturon | Naftalină | Compuși organostanici (exprimați în Sn total) | Di – (2 - etil hexil) ftalat (DEHP) | Fenoli (exprimați în C total) | Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) | Toluen | Tributil de staniu și compuși | Trifenil de staniu și compuși | Carbon organic total (TOC) (exprimat în C total sau COD/3) | Trifuralin | Xileni | Cloruri (exprimate în Cl total) | Azbest | Cianuri (exprimate în CN total) | Fluoruri (exprimate în F total) | Octilfenoli și Octilfenol Etoxilați | Fluoranten | Isodrin | Hexabromobifenil | Benzo (g,h,i) perilen |
| nr. | b | Activitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Gestionarea deşeurilor şi a apelor reziduale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Instalaţii de recuperare sau eliminare a deşeurilor periculoase | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | (b) | Instalaţii pentru incinerarea deşeurilor municipale |  | • |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  | • |  | • | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • |
|  | (c) | Instalaţii de eliminare a deşeurilor nepericuloase |  |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  | • |  |  | • |  | • | • | • |  |  |  |  |
|  | (d) | Depozite de deşeuri | • | • | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | (e) | Instalaţii de eliminare sau reciclare a carcaselor de animale şi a deşeurilor animale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (f) | Instalaţii de tratare a apelor urbane reziduale | • | • | • |  | • | • |  |  |  | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • |
|  | (g) | Instalaţii autonome de tratare a apelor reziduale industriale, provenind de la una sau mai multe activităţi din prezenta anexă | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 |  | Producerea şi procesarea hîrtiei şi a lemnului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Unităţi industriale pentru producţia de celuloză din cherestea sau materiale fibroase similare |  | • |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  | • |
|  | (b) | Unităţi industriale pentru producţia de hîrtie şi carton şi a altor produse primare din lemn (precum placă aglomerată, placă fibrolemnoasă şi placaj) |  | • |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  | • |
|  | (c) | Unităţi industriale pentru conservarea lemnului şi a produselor din lemn cu substanţe chimice |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  | • | • |  |  | • |  | • | • |  |  | • |  | • |  |  | • |
| 7 |  | Producţie animală intensivă şi acvacultură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Instalaţii de creştere intensivă a păsărilor de curte sau a porcilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Acvacultură intensivă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Poluant nr. |  |  | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea poluantului | Azot total | Fosfor total | Arsen și compuși (exprimați în As) | Cadmiu și compuși (exprimați în Cd) | Crom și compuși (exprimați în Cr) | Cupru și compuși (exprimați în Cu) | Mercuri și compuși (exprimați în Hg) | Nichel și compuși (exprimați în Ni) | Plumb și compuși (exprimați în Pb) | Zinc și compuși ( exprimați în Zn) | Alaclor | Aldrin | Atrzană | Clordan | Clordecon | Clorfenvinfos | Cloro – alcani, C10 – C13 | Clorpirifos | DDT | 1,2 – dicloretan (EDC) | Diclormetan (DCM) | Dieldrin | Diuron | Endosulfan | Endrin | Compuși organici halogenați (exprimați în AOX) | Heptaclor | Hexaclorbenzen (HCB) | Hexaclorbutadienă (HCBD) | 1,2,3,4,5,6 – hexaclorciclohexan | Lindan | Mirex | PCDD + PCDF (exprimați în Teq) | Pentaclorbenzen | Pentaclorfenol (PCP) | Bifenili policlorurați (PCB) |
| nr. | b | Activitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Produse animale sau vegetale din industria alimentară şi băuturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Abatoare | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Tratarea şi prelucrarea destinată producerii de produse alimentare şi băuturi din: (i) materii prime de origine animală (altele decît laptele) (ii) materii prime de origine vegetală | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (c) | Tratarea şi prelucrarea laptelui | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Alte activităţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Fabrici pentru pretratare (operaţiuni precum spălare, albire, mercerizare) sau vopsire a fibrelor ori textilelor | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Fabrici pentru argăsirea pieilor | • | • | • |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (c) | Instalaţii pentru tratarea suprafeţei substanţelor, obiectelor sau produselor, utilizînd solvenţi organici, în special pentru apretare, imprimare, căptuşire, degresare, impermeabilizare, calibrare, vopsire, curăţare sau impregnare | • | • | • | • | • | • |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  |
|  | (d) | Instalaţii de producţie de carbon (cărbune dur) sau electrografit prin incinerare sau grafitizare |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (e) | Instalaţii de construire şi vopsire sau eliminare a vopselei de la nave | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • |

| Poluant nr. |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea poluantului | Simdazine | Tetracloretilenă (PER) | Tetraclormetan (TCM) | Triclorbenzen (TCB) (toți izomerii) | Tricloretilenă | Triclormetan | Toxafen | Clorură de vinil | Antrecen | Benzen | Difenileteri bromurați (PBDE) | Nonilfenoli și Etoxilați (NP/NPE) | Etil benzen | Oxid de etilenă | Isoproturon | Naftalină | Compuși organostanici (exprimați în Sn total) | Di – (2 - etil hexil) ftalat (DEHP) | Fenoli (exprimați în C total) | Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) | Toluen | Tributil de staniu și compuși | Trifenil de staniu și compuși | Carbon organic total (TOC) (exprimat în C total sau COD/3) | Trifuralin | Xileni | Cloruri (exprimate în Cl total) | Azbest | Cianuri (exprimate în CN total) | Fluoruri (exprimate în F total) | Octilfenoli și Octilfenol Etoxilați | Fluoranten | Isodrin | Hexabromobifenil | Benzo (g,h,i) perilen |
| nr. | b | Activitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Produse animale sau vegetale din industria alimentară şi băuturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Abatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  |  | • |  | • |  |  | • |
|  | (b) | Tratarea şi prelucrarea destinată producerii de produse alimentare şi băuturi din: (i) materii prime de origine animală (altele decît laptele) (ii) materii prime de origine vegetală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  |  | • |  | • |  |  | • |
|  | (c) | Tratarea şi prelucrarea laptelui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  |  | • |  | • |  |  | • |
| 9 |  | Alte activităţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Fabrici pentru pretratare (operaţiuni precum spălare, albire, mercerizare) sau vopsire a fibrelor ori textilelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  | • |  | • | • |  |  |  | • | • |  |  | • |
|  | (b) | Fabrici pentru argăsirea pieilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |
|  | (c) | Instalaţii pentru tratarea suprafeţei substanţelor, obiectelor sau produselor, utilizînd solvenţi organici, în special pentru apretare, imprimare, căptuşire, degresare, impermeabilizare, calibrare, vopsire, curăţare sau impregnare | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • | • | • | • |  |  | • |
|  | (d) | Instalaţii de producţie de carbon (cărbune dur) sau electrografit prin incinerare sau grafitizare |  | • | • |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  | • |
|  | (e) | Instalaţii de construire şi vopsire sau eliminare a vopselei de la nave | • |  | • | • | • | • |  |  |  | • | • | • |  |  |  |  | • | • | • | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • |

- O nouă activitate în comparație cu activitățile EPER

- O nouă substanță în comparație cu EPER