| MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ |  | MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА |
| --- | --- | --- |

| O R D I N |  |
| --- | --- |
| “______” _______________ 2019 | Nr. _______/________ MEI MADRM |

mun. Chişinău

┌  					  ┐

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de coordonare a efectuării și supravegherii lucrărilor de menținere a șenalului navigabil intern al Republicii Moldova

În temeiul art. 2, art. 3 alin. (2), art. 6 alin. (3) din Legea nr. 176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova, pct. 9, sbp. 11) din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 690/2017, pct. 9, sbp.11) din anexa nr. 1 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 695/2017, în scopul asigurării cadrului normativ pentru asigurarea desfăşurării în siguranţă a navigației pe căile navigabile interne și securității ecologice,

ORDONĂM:

- Se aprobă Regulamentul cu privire la procedura de coordonare a efectuării și supravegherii lucrărilor de menținere a șenalului navigabil intern al Republicii Moldova, conform anexei.

- Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina dlui Serghei Bucataru secretar de stat în domeniul transporturilor și în sarcina dnei Valentina Țapiș, secretar de stat în domeniul protecției mediului și resurselor naturale.

- Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Secretar General de Stat                                                          Secretar General de Stat al Ministerului Economiei                                                  al Ministerului Agriculturii, și Infrastructurii                                                           Dezvoltării Regionale și Mediului

__________ Iulia COSTIN                                    ____________ Iurie UȘURELU

APROBAT

prin Ordinul ministrului Economiei şi Infrastructurii şi

ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

nr.__________________

din _____ _____________ 2019

REGULAMENT

cu privire la procedura de coordonare a efectuării şi supravegherii

lucrărilor de menținere a șenalului navigabil intern al Republicii Moldova.

- Dispoziții, noțiuni generale și

competențe în domeniul de reglementare

- Prezentul Regulament stabileşte cadrul normativ specific domeniului navigației şi transportului naval intern al Republicii Moldova, în vederea aprobării procedurii de coordonare și supraveghere a executării lucrărilor de menținere a șenalului navigabil intern (în continuare – lucrări de menținere), de către autoritățile de specialitate.

- Coordonarea efectuării şi supravegherii lucrărilor de menținere, se efectuează în scopul asigurării navigației în siguranță, prevenirii avariilor pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova și asigurării dimensiunilor garantate ale șenalului navigabil, publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.332-339 din 11.12.2015.

- Definițiile termenilor utilizați în prezentul Regulament sunt cei prevăzuți în Legea nr. 599/1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova și cele prevăzute în Legea nr.176 din 12.07.2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova, precum și noțiunile, termenii din legislația națională specifice domeniului de reglementare.

În scopul prezentului Regulament, următoarele noțiuni semnifică:

aluviune – material format și adus de râuri și fluvii, sedimentat în ordinea greutății specifice pe albia și pe malurile acestora, urmare a fenomenelor naturale de viitură (abundența ploilor sau de topirea bruscă a zăpezii), și/sau fenomenelor antropice, după caz.

material aluvionar – totalitatea materialelor aluvionare derivate din regnul vegetal, materiale granulare de ex.: nămol, pământ argilos, bolovani de piatră sau pământ, inclusiv substanțe solide precum nisipul și pietrișul.

lucrări de investigare – lucrări specifice efectuate sistematic în scopul identificării, măsurării și comparării pragurilor aluvionare existente față de dimensiunile garantate ale șenalului navigabil, depistării obstacolelor subacvatice pe căile navigabile interne și în acvatoriul porturilor.

ridicare topografică – operațiune care are drept scop determinarea, prin măsurători de distanțe și unghiuri, a poziției punctelor de depunere aluvionară și reprezentarea lor pe o hartă pentru segmentul planificat pentru menținerea șenalului navigabile.

izobata – linie care unește, pe o hartă marină sau geologică, punctele geodezice cu aceiași adâncime de pe albia râului, față de o suprafață de referință stabilită anterior.

construcție hidrotehnică navală – reprezintă construcția permanentă și/sau temporar amplasată pe calea navigabilă internă în scop de acostare și de asigurare a securității navigației.

echipamente și instalații de marcare și semnalizare pe căile navigabile interne – totalitatea instalațiilor și a altor echipamente fixe și plutitoare (balize, geamanduri și/sau alte indicatoare, semnalizatoare) destinate facilitării navigației în siguranță.

sectoare transfrontaliere de navigație – segmente ale șenalului navigabil intern care sunt riverane altor țări, utilizate în scop de navigație comercială sau a altor cazuri prevăzute de legislație specifică și acorduri internaționale.

organizație specializată – executor al lucrărilor de menținere a șenalului navigabil intern, care conform statutului are dreptul de prestare a serviciilor și lucrărilor ce țin de transportul naval și care deține instalații, echipamente, utilaj tehnic, nave și ambarcațiuni.

Eliminarea obstacolelor de navigație – acțiune realizată de organizațiile specializate prin ranfluare și/sau lucrări de terasament pe sectorul care prezintă pericol pentru navigația în siguranță.

documentația de executare a lucrărilor de menținere a șenalului navigabil – totalitatea investigațiilor, măsurărilor și verificărilor documentate în scris și realizate în prealabil pe un segment de șenal navigabil, în scopul determinării în volum deplin a datelor tehnice curente pentru efectuarea lucrărilor planificate de menținere a dimensiunilor garantate ale șenalului navigabil.

- Lucrările de menținere a șenalului navigabil intern sunt obligatorii și sunt realizate în principal pentru a asigura menținerea adâncimilor navigabile pe segmentele șenalului navigabil cu depuneri aluvionare.

- Coordonarea efectuării lucrărilor de menținere a șenalului navigabil, intră în competența comună a autorității de specialitate în domeniul transportului naval – Agenția Navală a Republicii Moldova şi autorităţii de specialitate în domeniul mediului şi resurselor naturale – Agenția de Mediu (în continuare – autorități de specialitate).

- Obținerea coordonării pentru efectuarea lucrărilor de menținere a șenalului navigabil se realizează în exclusivitate de către autoritățile de specialitate, în limitele mijloacelor alocate din bugetul de stat, veniturile proprii și/sau din alte surse legale.

- Menținerea șenalului navigabil constă din următoarele acțiuni de bază:

- îndepărtarea periodică a materialului aluvionar (derivat din regnul vegetal, materiale granulare de ex.: nămol, pământ argilos, bolovani de piatră sau pământ) depus pe albia râului/fluviului;

- desființarea dunelor și bancurilor călătoare de nisip formate în albia minoră.

- Temeiul pentru inițierea lucrărilor de menținere a șenalului navigabil, apare atunci când se depistează un obstacol ce prezintă pericol pentru navigație (formarea unor dune și bancuri care aduc la micșorarea adîncimilor garantate, blocarea șenalului cu diferite obiecte naturale sau artificiale).

- La efectuarea lucrărilor de menținere a șenalului navigabil pe sectoarele unde sunt amplasate construcții hidrotehnice în scopul captării și refluării apei se va păstra cota/nivelul minim admisibil pentru asigurarea funcționării în regim de siguranță în perioada de etiaj stabilit pe cursul de apă respectiv.

- Lucrările de menținere a șenalului navigabil pot fi efectuate doar în afara perioadei de prohibiție a pescuitului aprobată anual în modul stabilit de legislație.

- În cazul prejudicierii resurselor biologice acvatice ca urmare a efectuării lucrărilor de menținere a șenalului navigabil, calcularea prejudiciului se va efectua de către instituțiile științifice din domeniu.

- Supravegherea lucrărilor de menținere se realizează de către autoritățile de specialitate care au coordonat efectuarea acestora, și/sau după caz, de către organele de supraveghere și control delegate.

- Monitorizarea parametrilor șenalului navigabil se realizează continuu prin efectuarea lucrărilor de măsurare cel puțin odată în trimestru de către organizațiile specializate.

- Efectuarea lucrărilor prealabile pentru

coordonarea executării și supravegherii lucrărilor de menținere

- Procedura de coordonare a documentației de executare a lucrărilor de menținere, este precedată de lucrări specifice de investigare, ridicare topografică, în vederea elaborării Planului geodezic al sectorului de șenal navigabil și a Programului general de activitate pentru stabilirea tipului, volumelor și locului de depozitare a materialelor aluvionare și a altor lucrări necesare.

- Începerea lucrărilor de ridicare topografică se dispune în baza rezultatelor obținute în urma lucrărilor de investigație și măsurătorilor efectuate periodic pe toată lungimea sau unele segmente ale șenalului navigabil.

- După efectuarea lucrărilor de ridicare topografică a sectorului de șenal navigabil, în scopul începerii lucrărilor de menținere, organizația specializată elaborează Planului geodezic al sectorului de șenal navigabil și Programul general de activitate însoțit de fișa tehnică, hărți, schițe.

- Documentația de executare a lucrărilor de menținere a șenalului navigabil este examinată în comun de autoritățile de specialitate, care în termen de 10 zile lucrătoare, transmit în scris acordul sau dezacordul argumentat privind începerea lucrărilor de menținere a șenalului navigabil.

- Autoritatea de specialitate în domeniul transportului naval în termen de 1 zi, de la data recepționării notificării adresată de către organizația specializată, informează în scris autoritatea de specialitate în domeniul protecției mediului și resurselor naturale și autoritatea de specialitate în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a Republicii Moldova despre solicitarea coordonării documentației de executare a lucrărilor de menținere a șenalului navigabil.

- Executarea lucrărilor de menținere a șenalului navigabil, pot demara doar după obținerea avizului pozitiv comun al autorităților de specialitate, obținut în baza cererii de coordonare a documentației de executare a lucrărilor de menținere a șenalului navigabil.

- În cazul unui aviz negativ, organizația specializată definitivează documentația de executare a lucrărilor de menținere, în conformitate cu recomandările primite și remite documentația pentru reexaminare.

- Condiții generale de elaborare a documentației

de executare a lucrărilor de menținere a șenalului navigabil

- După finalizarea lucrărilor specifice de investigare și ridicare topografică, organizația specializată elaborează Planul geodezic și Programul general de activitate pe sectorul de râu planificat pentru efectuarea lucrărilor de menținere a șenalului navigabil, care va conține:

- nivelul de lucru a apei referitor la indicatorul „zero” de la cel mai apropiat post hidrometric;

- izobatele;

- distanța sectorului de râu de la estuar;

- dimensiunile garantate ale șenalului navigabil pentru sectorul examinat;

- parametrii sectorului (lungimea, lățimea, aria sectorului);

- sectorul în secțiune;

- nivelul mediu de excavare;

- volumul/cantitatea estimativă a substanțelor/deșeurilor/bunurilor scufundate, inclusiv a bunurilor periculoase planificate pentru ranfluare (recuperare și evacuare);

- procesul-verbal privind rezultatele lucrărilor de ridicare topografică;

- descrierea curentă a factorilor de mediu și eventualelor schimbări morfologice a acestora ca urmare a fenomenelor naturale pentru sectorul de râu examinat;

- cota de nivel a capetelor conductelor de aspirație la stațiile de captare a apei din râu.

- La Programul general de activitate se anexează Fișa tehnică a sectorului de șenal navigabil planificat pentru efectuarea lucrărilor de menținere, care va conține:

- foaia de titlu, cu indicarea locului efectuării lucrărilor exprimat în kilometri de la estuarele rîurilor Nistru sau Prut;

- cuprinsul;

- notă explicativă succintă referitor la sectorul unde sînt planificate lucrările;

- planul schematic a sectorului de lucru;

- volumul admisibil de terasament și evacuare a materialelor aluvionale;

- condica măsurărilor adîncimilor;

- locul depozitării materialului aluvionar;

- descrierea procesului tehnologic de efectuare a lucrărilor;

- amplasamentul prizelor de apă și cotele capetelor conductelor de aspirație, în cazul existenței acestor prize pe acest sector.