Proiect

#### Republica Moldova

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE Nr._______

din________________2021

cu privire la aprobarea Regulamentului

sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile

În temeiul art. 6 alin. (2) și art. 10 alin. (3) din Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 cu privire la supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), Guvernul Hotărăşte:

- Se aprobă Regulamentul sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile şi procedura de autorizare sanitară.

- Controlul asupra executării prezentei hotărîri se atribuie Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Agenției de Mediu.

- Se abrogă Normele sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 934/anexa nr. 2 din 15.08.2007.

Prim-ministru interimar                                               Aureliu CIOCOI

Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr.         /2021

Regulamentul sanitar

privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile (în continuare – regulament) este elaborat în temeiul art. 6 alin. (2) și art. 10 alin. (3) din Legea nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi Legii nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile.

Regulamentul se aplică:

- sistemelor publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei;

- surselor de apă potabilă, inclusiv surselor de apă destinate îmbutelierii folosite în industria alimentară și apa îmbuteliată înainte de plasare pe piață;

2. În sensul prezentului regulament, următorii termeni şi expresii se definesc astfel:

autoritatea teritorială de sănătate publică este Centrul de sănătate publică organizat la nivel raional, regional;

autoritatea responsabilă de administrarea apelor este Agenţia „Apele Moldovei”, organizată conform prevederilor legii;

apă potabilă sigură – nu reprezintă niciun risc semnificativ pentru sănătate pe parcursul consumului de o viață, inclusiv diferite sensibilități care pot apărea între etapele vieții.

apă subterană - apa care saturează o zonă aflată deasupra unui strat de sol impermeabil;

concentraţia sau valoarea admisă pentru oricare dintre parametri - concentraţia maximă sau minimă admisă pentru acel parametru, prevăzută în tabelele 1A, 1B, 2 şi 3 din anexa la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile, măsurată în unitatea de măsură specificată şi interpretată, cînd este cazul, conform notelor de la aceste tabele;

consumator - orice persoană care recepționează pentru consum apă potabilă furnizată conform prevederilor legale în vigoare de la un producător sau distribuitor de apă potabilă;

supraveghere – evaluarea continuă și vigilentă a sănătății publice și revizuirea siguranței și acceptabilității aprovizionării cu apă potabilă. Supravegherea ar trebui să acopere întregul sistem de apă potabilă, inclusiv sursele și activitățile din bazinele de captare, tratare, depozitare, distribuție și consumator.

supraveghere sanitară - o evaluare la faţa locului a condiţiilor de protecţie sanitară a sursei, condiţiilor de igienă din staţiile de captare și tratare, rezervoarele de înmagazinare a apei şi din reţelele de distribuţie, şi constă în autorizarea, inspecţia şi controlul de laborator al calităţii apei potabile;

parametru - un organism sau o substanţă prevăzută în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile;

parametru indicator - o caracteristică, un element, un organism sau o substanţă prevăzută în tabelul 3 din anexa la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile, pe baza căreia se evaluează calitatea apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de măsurile de remediere şi restricţii în utilizare;

monitorizarea conformității (verificării) – întreprinsă de furnizorul de apă și / sau de agenția de supraveghere pentru a verifica dacă apa potabilă este sigură.

monitorizarea operațională – efectuată de furnizorul de apă pentru a confirma că sistemul de alimentare cu apă funcționează așa cum era de așteptat și că măsurile de control pe întregul sistem de alimentare cu apă funcționează eficient.

punct de monitorizare - un punct la ieşirea din staţia de tratare, captare, staţia de pompare, rezervor sau un punct de amestec și robinetul consumatorului;

monitorizare de control - controlul calității apei potabile asigurată de producător conform unui program coordonat cu Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.

monitorizare de audit-controlul calității apei potabile asigurată de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, la orice etapă de producere a apei potabile, precum și a surselor de apă destinate îmbutelierii.

rezervorul de înmagazinare - orice construcţie, alta decît cea aflată în incinta staţiei de tratare, în care apa potabilă este stocată în scopul satisfacerii unei necesităţi de apă variabilă în timp; în cazul în care apa este înmagazinată şi stocată într-o construcţie care cuprinde mai mult de un singur compartiment şi fiecare compartiment are intrare şi ieşire proprii, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic între ele, construcţia constituie rezervor de înmagazinare separat, iar în cazul în care compartimentele sunt conectate hidraulic, construcţia constituie rezervor de înmagazinare individual.

sursa de alimentare cu apă potabilă - reprezintă un bazin acvatic de suprafață sau subteran, care poate fi folosit în scopuri potabile, fără tratare sau după tratare.

sistem de distribuire – parte a sistemului de alimentare cu apă, care este utilizat pentru distribuirea, înmagazinarea sau alimentarea cu apă şi nu este parte a sistemului de tratare a apei

II. Monitorizarea calităţii apei potabile

3. Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, îndeplinind următoarele condiţii:

- să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr ori concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană;

- să îndeplinească cerinţele minime prevăzute în tabelele din anexa la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile.

4. Apa potabilă este considerată sanogenă şi curată, dacă în proba prelevată la ieşirea din rezervorul de înmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E. coli şi streptococi fecali sunt cele prevăzute în tabelele 1A şi 1B din anexa la la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile.

Apa potabilă este considerată sanogenă şi curată la punctul de ieşire din rezervorul de înmagazinare, dacă rezultatele determinărilor pentru bacteriile coliforme arată absenţa acestora în 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.

Livrarea apei potabile populaţiei se va efectua încontinuu, fără întreruperi, cu excepţia cazurilor de necorespundere a acesteia la parametrii microbiologici, cînd aceasta va fi supusă dezinfecţiei.

5. O zonă de aprovizionare reprezintă o suprafaţă geografic delimitată în care se distribuie apă potabilă într-un an de către un serviciu public de apă, dintr-un singur rezervor sau turn de apă ori dintr-o staţie de pompare în care apa are aceeaşi presiune şi aceleaşi caracteristici cu cele ale sistemului de distribuţie.

6. Producătorii/furnizorii identifică şi delimitează teritoriile în care calitatea apei potabile nu se modifică semnificativ, pentru ca monitorizarea calităţii apei prelevate dintr-un punct al acestui teritoriu să fie reprezentativă pentru întreaga zonă.

7. Producătorii/furnizorii de apă vor întocmi sau, după caz, vor revizui în ultimul trimestru al anului în curs, pentru anul următor, dosarul cu schema zonelor de aprovizionare din teritoriul lor de distribuţie, conform următoarelor cerinţe:

- înregistrarea zonelor de aprovizionare se face ţinîndu-se cont de tipul de sursă de distribuţie: ieşirea din staţia de tratare, staţia de pompare, rezervor;

- numărul de locuitori ai unei zone de aprovizionare se estimează după rezidenţa permanentă;

- se identifică primele teritorii aprovizionate din surse unice, aceste teritorii se înregistrează ca o singură zonă de aprovizionare;

- zona de aprovizionare în care apa potabilă provine din una sau din mai multe surse de distribuţie este subdivizată în zone de aprovizionare separate, dacă există diferenţe semnificative în calitatea apei din teritoriu;

- în teritoriile în care variaţiile de calitate sunt complexe sau dacă apa distribuită provine prin transfer dintr-un număr de surse potenţiale, zona de aprovizionare este delimitată prin referire la graniţe convenţionale geografice sau la caracteristici comune ale sistemului de distribuţie.

8. Verificarea calităţii apei potabile se face conform programelor de monitorizare prevăzute în tabelele 2-7 din anexa la prezentul regulament, coordonat cu subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

9. Punctele de prelevare a probelor de apă sunt stabilite de centrul de sănătate publică împreună cu producătorul şi/sau distribuitorul şi sunt comunicate în scris autorităţii administraţiei publice locale. Numărul minim de puncte de prelevare se stabileşte conform tabelului 1 din anexa prezentului regulament.

9.1. Prin monitorizarea de control se verifică conform art. 7 punct. 3 a Legii nr. 182/2019 o serie de indicatori: calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile produse şi distribuite şi eficienţa procedeelor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi prevăzuţi în anexa Legii nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile. Periodicitatea de control al apei se face conform anexei nr.1 la Prezentul Regulament

9.2. Producătorul de apă asigură efectuarea investigațiilor de laborator a apei potabile într-un laborator acreditat, care vor respecta specificațiile referitoare la metoda de analiză a parametrilor prevăzuți în Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile. Un număr de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare, în conformitate cu programul de prelevare şi analiză prevăzut în tabelele 2, 4, 6 şi 7 din anexa la prezentele norme, sau, dacă nu are capacitate proprie de analiză, încheie un contract cu un laborator acreditat la Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

10. Prin monitorizarea de audit se verifică dacă apa potabilă corespunde cerinţelor de calitate şi specificaţiilor pentru toţi parametrii prevăzuţi în Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile, inclusiv pentru parametrii suplimentari impuşi în autorizaţia sanitară.

11. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică prin intermediul subdiviziunilor teritoriale poate să efectueze monitorizări suplimentare şi să preleveze un număr suficient de probe dintr-o zonă de aprovizionare pentru orice parametru, organism sau substanţă, alta decît dezinfectantul rezidual, în scopul de a stabili dacă apa este sanogenă şi curată, în cazul în care există informaţii că acel element, organism sau substanţă, singură sau în combinaţie, conduce la furnizarea unei ape care nu corespunde cerinţelor legii sau condiţiilor prevăzute în autorizaţia sanitară.

Această monitorizare suplimentară nu poate determina o creştere mai mare de 20% a costurilor de monitorizare de control şi/sau de audit.

12. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică prin intermediul subdiviziunilor teritoriale poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individual pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză.

13. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică prin intermediul subdiviziunilor teritoriale poate solicita unui serviciu public sau privat responsabil de producerea şi distribuţia apei potabile efectuarea de analize suplimentare.

14. În fiecare an producătorul de apă asigură prelevarea numărului standard de probe prevăzut în tabelele 3 şi 5 din anexa la prezentele norme, pentru a analiza dezinfectantul rezidual şi fiecare parametru menţionat în respectivele tabele.

15. Producătorul de apă poate reduce în anul următor, cu acordul autorităţii teritoriale de sănătate publică, numărul de probe prelevate pentru un parametru/mai mulţi parametri faţă de numărul standard prevăzut în tabelele 3 şi 5 din anexa a prezentului Regulament, dacă în punctul unde respectivul parametru este monitorizat sunt îndeplinite cumulativ condiţiile:

- calitatea apei distribuite în respectiva zonă de aprovizionare nu este modificată;

- rezultatele probelor prelevate nu au arătat nici o variabilitate semnificativă timp de 2 ani consecutivi;

- parametrul număr de colonii la 22°C şi la 37°C nu a prezentat nici o modificare anormală;

- parametrul pH nu a înregistrat niciodată o valoare mai mică de 6,5 sau mai mare de 9,5;

- rezultatele monitorizării corespund valorilor prevăzute de Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile;

16. Numărul de probe pentru prelevare în anul următor pentru un parametru la ieşirea din staţia de tratare poate fi redus faţă de numărul standard dacă pe o perioadă de 2 ani succesivi rezultatele obţinute din probele prelevate au arătat că:

- parametrii bacterii coliforme totale, E. coli sau streptococi fecali nu au depăşit valoarea admisă;

- parametrii bacterii Clostridium perfringens/bacterii sulfito-reducătoare; conductivitate sau turbiditate au îndeplinit specificaţiile prevăzute în Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile;

- parametrul numărul de colonii la 22°C şi la 37°C nu a înregistrat o creştere semnificativă.

17. Prevederile pct. 16 sunt aplicabile în cazul monitorizării parametrilor bacterii coliforme, E. coli şi streptococi fecali, dacă:

- nu există nici un risc ca în apa produsă valoarea acestora să depăşească valoarea prevăzută de Legea nr.182/2019privind calitatea apei potabile;

- tehnologia de tratare este proiectată astfel încît să nu permită ca, în caz de deficienţe sau de nefuncţionare a procesului de dezinfecţie, apa nedezinfectată să intre în sistemul de distribuţie.

18. În cazul în care un anumit procedeu de tratare este utilizat numai pe o perioadă a anului, numărul minim de probe care trebuie prelevat de la ieşirea din staţia de tratare va fi calculat proporţional cu numărul de zile din anul respectiv în care procedeul a fost aplicat şi în raport cu numărul standard.

19. Prelevarea, conservarea, transportul, păstrarea şi identificarea probelor de apă potabilă se fac conform standardelor de prelevare ISO în vigoare în Republica Moldova (Standardul SM SR ISO 5667-11.2007 – Ghid general pentru prelevarea apelor subterane).

20. Monitorizarea calităţii apei potabile conform prevederilor Legii nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile şi ale prezentului regulament se realizează numai de către laboratoare acreditate în acest domeniu.

21. Producătorul/Distribuitorul de apă suportă costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă potabilă pentru monitorizarea de control şi de audit, conform tarifelor aprobate în modul corespunzător.

22. Costurile de prelevare şi investigaţie pentru analizele suplimentare efectuate în cazul neconformării cu cerinţele de calitate, generate de reţeaua interioară, sunt suportate de către proprietarul reţelei interioare.

23. Producătorul de apă trebuie să păstreze registrele de analize astfel încît să se poată stabili că la fiecare dintre probele prelevate au fost îndeplinite condiţiile necesare de prelevare, manipulare, transport, conservare şi analiză a probelor de apă potabilă.

Registrele de analiză se păstrează pe o perioadă de 5 ani.

III. Prelevarea şi analiza probelor de apă

24. Pentru respectarea prevederilor Legii nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile, probele de apă trebuie prelevate din puncte uniform distribuite în spaţiu şi în timp, pe perioada unui an, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament Pentru realizarea programului de monitorizare şi a monitorizării suplimentare, prelevarea probelor de apă se face de către agentul economic/producătorul/distribuitorul sau de personalul de laborator din cadrul autorităţii teritoriale de sănătate publică sau din laboratoarele acreditate în acest sens. Agentul economic/producătorul/distribuitorul de apă potabilă este responsabil de calitatea apei distribuite populaţiei.

25. Calitatea apei potabile se verifică în punctele de prelevare şi în orice alt punct autorizat.

- Punctele de prelevare trebuie să fie localizate în aval de toate procedeele de tratare, inclusiv de punctele de amestec şi din rezervoare, astfel încît să asigure o probă reprezentativă pentru calitatea apei în reţeaua de distribuţie.

- Ieşirea din staţia de tratare trebuie prevăzută cu robinete metalice, proiectate şi realizate astfel încît să asigure condiţii de igienă pentru prelevare, care nu prezintă completări sau inserţii şi care sunt făcute din materiale avizate sanitar pentru a fi folosite în contact cu apa potabilă. Apa poate fi transportată către robinetul de prelevare printr-o ţeavă simplă, cît mai scurtă posibil, fabricată dintr-un material adecvat şi avizat sanitar pentru folosinţă în contact cu apa potabilă.

- În situaţia în care ieşirea din staţia de tratare nu este reprezentativă pentru tot fluxul de tratare, se va alege şi alt punct pentru prelevarea de probe care să fie reprezentativ pentru calitatea apei.

26. Laboratorul care efectuează analiza probelor de apă potabilă trebuie să aibă un sistem de asigurare a calităţii care va fi supus periodic controlului unei persoane calificate în acest sens

27. Pentru realizarea programului de monitorizare şi a monitorizării suplimentare, prelevarea probelor de apă se face de către agentul economic/producătorul/distribuitorul sau de personalul de laborator din cadrul autorităţii teritoriale de sănătate publică sau din laboratoarele acreditate în acest sens. Agentul economic/producătorul/distribuitorul de apă potabilă este responsabil de calitatea apei distribuite populaţiei.

28. Cu excepţia apei distribuite din cisternă, punctele de prelevare vor fi selectate şi comunicate în scris producătorului de apă.

29. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică prin intermediul subdiviziunilor teritoriale poate autoriza, pe baza unei solicitări a producătorului de apă, determinarea oricărui alt parametru decît a celor menţionaţi în tabelul 3 din anexa la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile, din orice alt punct decît cele stabilite în programele de monitorizare.

30. În cazul în care distribuţia apei se face din cisternă, probele de apă vor fi prelevate la aprovizionarea cisternei. În cazul în care în sistemul de aprovizionare cu apă sunt intermitenţe în distribuţie sau întreruperi ocazionale ale apei la consumator, probele de apă vor fi prelevate cu o frecvenţă mai mare decît o prevede programul de monitorizare, respectiv la interval de 48 de ore cît timp distribuţia este intermitentă şi la interval de 48 de ore după reluarea distribuţiei. În probele de apă prelevate în conformitate cu prevederile pct. 28 și 29 analiza cu prioritate conformarea la parametrii E. coli, pH şi conductivitate, urmînd ca apoi să fie analizaţi toţi parametrii indicatori.

31. Un sistem de aprovizionare cu apă provenind din surse de suprafaţă şi subterane va fi considerat un sistem numai cu sursă de suprafaţă, pentru aplicarea specificaţiilor referitoare la parametrii aluminiu, Clostridium perfringens/bacterii sulfito-reducătoare, fier şi mangan.

IV. Parametrii indicatori de radioactivitate

32. Atît pentru sursele noi de apă potabilă, cît şi pentru cele aflate deja în cadrul programelor de monitorizare, frecvenţa de prelevare este de o probă anuală.

33. Monitorizarea parametrilor de radioactivitate se efectuează conform următoarei proceduri:

- se determină mai întîi conţinutul radioactiv prin măsurarea activităţii alfa şi beta globale a probei conform metodelor validate;

- dacă valoarea obţinută pentru activitatea beta globală este mai mare decît valoarea prevăzută în tabelul 3 din anexa la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile, din activitatea beta globală se scade contribuţia K-40;

- dacă valorile activităţii alfa globală şi beta globală (minus K-40) sunt mai mari decît valorile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile, se identifică radionuclizii naturali şi artificiali prezenţi, începînd cu determinarea radionuclizilor naturali Ra-226 (alfa emiţător) şi Ra-228 (beta emiţător) şi continuînd cu cei artificiali: Cs-137 (beta, gama emiţător) şi Sr-90 (beta emiţător);

- se determină conţinutul radioactiv specific conform metodelor de analiză aprobate;

- în funcţie de conţinutul radioactiv specific obţinut, se calculează expunerea internă rezultată şi se compară cu doza efectivă totală de referinţă prevăzută în tabelul 3 din anexa la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile; interpretarea se face în baza criteriilor menţionate la pct. 25 a prezentului Regulament;

- tritiul este identificat şi determinat separat conform metodelor validate, iar valoarea obţinută se compară cu valoarea prevăzută în tabelul 3 din anexa la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile

34. Rezultatele analitice ale fiecărei probe de apă prelevate trebuie să conţină următoarele informaţii:

- coordonatele exacte ale locului de recoltare;

- data recoltării probei (oră, zi, lună, an);

- metoda analitică folosită;

- radionuclizii identificaţi şi concentraţia activităţii per radionuclid (Bq/l);

- estimarea incertitudinii totale asupra valorii determinate (eroarea totală).

Monitorizarea parametrilor de radioactivitate nu este necesară în cazurile în care:

- determinările succesive efectuate în anii anteriori au arătat valori cu mult sub valorile prevăzute în tabelul 3 din anexa la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile;

- nu există nici un motiv pentru prezenţa potenţială a unor radionuclizi naturali sau artificiali în concentraţii mari, neobişnuite, care ar putea contamina radioactiv apa potabilă.

V. Măsurile de remediere

35. În situaţia în care calitatea apei nu corespunde cerinţelor prevăzute în anexa la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile, în punctele de prelevare stabilite conform normelor menţionate, producătorul de apă are obligaţia să respecte procedura menţionată în acest punct.

- Producătorul de apă trebuie să informeze de îndată autoritatea teritorială de sănătate publică şi autoritatea administraţiei publice locale.

- Producătorul de apă trebuie să ia de îndată măsurile necesare pentru identificarea cauzelor, după cum urmează:

- să identifice toţi parametrii de calitate care nu se conformează cu prevederile Legii privind calitatea apei potabile

- să stabilească cauzele neconformităţii pentru fiecare parametru.

Dacă funcţionarea a fost autorizată sanitar condiţionat, producătorul de apă are obligaţia să aplice prevederile alin. (2) pct. 35 pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute la autorizare.

36. Producătorul de apă transmite de îndată autorităţilor menţionate la alin. (2) pct. 35 constatările şi concluziile anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor, menţionînd următoarele:

- posibilitatea de repetare a neconformării la fiecare dintre parametrii identificaţi a fi neconformi;

- acţiunile întreprinse în cazul în care neconformarea a fost cauzată de sistemul de distribuţie interioară sau de modul de întreţinere a acestuia, inclusiv faptul că au fost informaţi consumatorii.

37. În situaţia în care producătorul de apă a identificat o neconformare produsă din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia, trebuie să informeze consumatorii despre natura deficienţelor şi măsurile care trebuie întreprinse de către consumatorii în cauză.

38. În situaţia în care se înregistrează o neconformitate pentru plumb sau cupru, producătorul ia măsuri de modificare sau de înlocuire a ţevilor din sistemul de distribuţie exterioară, indiferent dacă plumbul sau cuprul provenit din acestea contribuie la deficienţele înregistrate.

39. În situaţia în care calitatea apei nu corespunde cerinţelor prevăzute în anexa la Legea privind calitatea apei potabile, din cauza deteriorării temporare a calităţii sursei de apă, centrul sănătate publică teritorial, autoritatea responsabilă de administrarea apelor şi autoritatea administraţiei publice locale stabilesc măsurile în scopul asigurării calităţii apei la sursă.

VI. Derogarea

40. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale poate aproba, la solicitarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, derogări pe o perioadă determinată de la valorile parametrilor stabiliţi în conformitate cu tabelul 2 din anexa la Legea nr.182/2019 privind calitatea apei potabile, pînă la o valoare ce va fi stabilită şi aprobată de acesta, luîndu-se în considerare riscul pentru sănătate şi alternativele de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei din zona respectivă.

41. În cazul în care un producător furnizează o apă a cărei calitate nu este conformă, pentru unul sau mai mulţi parametri, cu valorile prevăzute în tabelul 2 din anexa la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile şi nu există alte mijloace pentru menţinerea distribuţiei apei potabile în zona respectivă, producătorii de apă potabilă depune la centrul de sănătate publică teritorial o cerere de derogare. În urma evaluării solicitării se eliberează o autorizaţie sanitară de funcţionare cu derogare sau se respinge solicitarea.

42. Producătorii/distribuitorii după caz de apă potabilă solicită autorităţii teritoriale de sănătate publică o derogare, pe baza unei cereri şi a unui dosar, în două exemplare, cu următorul conţinut:

  - datele de identificare a producătorului şi/sau a distribuitorului;

  - zona de aprovizionare în cauză;

  - parametrul sau parametrii pentru a căror valoare se solicită derogarea;

  - perioada pentru care este solicitată derogarea;

  - motivele pentru care se solicită derogarea, cu precizarea cauzelor care au condus la nerespectarea valorilor prevăzute;

  - descrierea sistemului de tratare şi distribuţie, cantitatea de apă distribuită zilnic;

  - numărul de consumatori afectaţi şi lista unităţilor de industrie alimentară şi a obiectivelor în care apa este furnizată direct, precum unităţi de consum din domeniul învăţămîntului, unităţi de asistenţă medicală, instituţii socioculturale şi cantine;

  - rezultatele monitorizării din anul precedent;

  - planul de măsuri necesare pentru remediere, cuprinzînd calendarul lucrărilor, estimarea costurilor şi indicatorii de evaluare a eficienţei măsurilor aplicate;

  - programul de monitorizare prevăzut pentru perioada de derogare.

43. Autoritatea teritorială de sănătate publică la care a fost depusă cererea de derogare solicită Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică stabilirea condiţiilor de derogare. În acest scop transmite un exemplar al dosarului prezentat de către producător, însoţit de un referat de evaluare ce trebuie să conţină următoarele elemente:

- concluziile inspecţiei sanitare a sistemului de alimentare cu apă potabilă, cu identificarea şi evaluarea punctelor de risc;

- concluziile privind rezultatele monitorizării efectuate în ultimele 12 luni de către producător şi de către autoritatea teritorială de sănătate publică.

44. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică elaborează un referat tehnic pentru derogare, prin care recomandă acordarea derogării cu stabilirea condiţiilor.

45. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică transmite referatul tehnic pentru derogare către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în termen de 30 de zile.

46. Dacă Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, în urma evaluării documentaţiei depuse, consideră că nu se poate recomanda derogarea, solicită date suplimentare de la autoritatea teritorială de sănătate publică, respectiv de la producător / distribuitor.

47. Dacă şi în urma analizei datelor suplimentare solicitate nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recomandarea derogării, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică informează Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în acest sens.

48. Referatul tehnic pentru derogare elaborat de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică trebuie să conţină următoarele:

- date de identificare a producătorului/distribuitorului;

- zona de aprovizionare în cauză;

- descrierea sumară a sistemului de tratare şi distribuţie;

- parametrul sau parametrii şi valorile maxime permise prin derogare;

- perioada pentru fiecare parametru pentru care se poate acorda derogarea;

- motivele derogării, cu precizarea cauzelor care au condus la nerespectarea valorilor prevăzute şi a impactului asupra sănătăţii;

- cantitatea de apă distribuită zilnic şi numărul de consumatori afectaţi;

- informaţii privind numărul de unităţi de industrie alimentară afectate, precum şi de unităţi în care apa este furnizată direct publicului;

- un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare;

- programul de monitorizare prevăzut pentru perioada de derogare;

- măsurile propuse pentru a fi aplicate de către consumatorii afectaţi;

- măsuri recomandate grupelor de populaţie vulnerabile pentru care derogarea implică un risc special;

- comunicatul pentru informarea populaţiei asupra derogării.

49. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale comunică autorităţii teritoriale de sănătate publică rezoluţia asupra solicitării de derogare împreună cu o copie a referatului tehnic elaborat de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, conform termenilor stabiliți de lege.

50. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, pe baza aprobării Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale eliberează în termen de 15 zile de la primirea rezoluţiei autorizaţia sanitară temporară.

51. Formularul autorizaţiei sanitare temporare va conţine următoarele elemente:

- date de identificare a producătorului/distribuitorului;

- zona de aprovizionare în cauză;

- parametrul sau parametrii şi valorile maxime permise, precum şi perioada pentru fiecare parametru pentru care s-a acordat derogarea;

- numărul din registrul unic pentru autorizaţii sanitare;

- numărul, data şi emitentul referatului tehnic de derogare;

- numărul şi data aprobării de derogare eliberate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;

- semnătura medicului şef al autorităţii teritoriale de sănătate publică şi ştampila unităţii.

52. Anexa autorizaţiei sanitare temporare va conţine următoarele:

- descrierea sistemului de tratare şi distribuţie şi cantitatea de apă distribuită zilnic;

- numărul de consumatori afectaţi;

- lista unităţilor de industrie alimentară afectate, precum şi a unităţilor în care apa este furnizată direct publicului;

- programul de monitorizare prevăzut pentru perioada de derogare;

- planul măsurilor de remediere necesare;

- măsurile care trebuie luate de unităţile afectate de industrie alimentară, precum şi de unităţile în care apa este furnizată direct;

- comunicatul pentru informarea populaţiei asupra derogării;

- recomandările ce trebuie acordate grupelor de populaţie vulnerabile pentru care derogarea implică un risc special.

53. Producătorii de apă, pentru a obţine a doua derogare, trebuie să depună la autoritatea teritorială de sănătate publică, cu cel puţin 3 luni înainte de finalizarea primei perioade de derogare, o cerere şi un dosar care să conţină documentele prevăzute la pct. 42 a prezentului Regulament, precum şi argumentarea detaliată a cauzelor care au condus la nerespectarea condiţiilor prevăzute de derogarea anterioară.

54. Procedura de aprobare a derogării, respectiv de acordare a autorizaţiei sanitare de funcţionare cu derogare, este similară celei pentru obţinerea primei derogări.

55. În cazuri excepţionale, producătorul de apă poate solicita o a treia derogare prin depunerea la autoritatea teritorială de sănătate publică, cu cel puţin 3 luni înainte de finalizarea perioadei celei de-a doua derogări, a unei cereri însoţite de un dosar care să conţină documentele prevăzute la pct. 42 a prezentului Regulament, precum şi argumentarea detaliată a cauzelor care au condus la nerespectarea condiţiilor prevăzute de derogările anterioare.

56. Procedura de aprobare a derogării şi de acordare a autorizaţiei sanitare de funcţionare cu derogare este similară celei pentru obţinerea celei de-a doua derogări.

57. După primirea aprobării de derogare, producătorii de apă trebuie să elaboreze semestrial un bilanţ privind situaţia lucrărilor angajate şi rezultatele programului de monitorizare, pe care îl transmit autorităţii teritoriale de sănătate publică şi autorităţii administraţiei publice locale.

58. Producătorul de apă publică în cotidianul local condiţiile de autorizare sanitară temporară în termen de 15 zile după obţinerea autorizaţiei.

VII. Modificarea calităţii apei potabile în reţeaua de distribuţie

59. Materialele utilizate în sistemele de producere sau de distribuţie aflate în contact cu apa potabilă nu trebuie să fie susceptibile de a afecta calitatea apei.

60. Orice produs utilizat la tratarea sau la prepararea apei potabile nu trebuie să se regăsească în apă în concentraţii mai mari decît cele stabilite în tabelele 1A, 1 B, 2 şi 3 din anexa la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile şi nici să inducă direct sau indirect un risc pentru sănătatea publică.

61. Folosirea substanţelor, produselor şi materialelor ce întră în contact cu apa potabilă se admite după avizarea sanitară a acestora conform prevederilor Legii nr.10/ 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice.

62. Sistemele de distribuţie a apei potabile trebuie proiectate, realizate şi întreţinute astfel încît să prevină poluarea cu microorganisme, paraziţi ori substanţe ce constituie un risc potenţial pentru sănătatea publică sau degradarea apei potabile distribuite, astfel încît să nu mai fie corespunzătoare cerinţelor prevăzute de Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile.

63. Sistemele de captare, tratare și distribuţie în condiţii normale de întreţinere trebuie să asigure circulaţia apei în toate punctele. Acestea trebuie să poată fi curăţate, spălate, golite şi dezinfectate.

Producătorul/Distribuitorul de apă trebuie să controleze eficienţa operaţiilor de golire, curăţare, spălare, dezinfecţie şi calitate a apei după instalare şi după orice fel de intervenţie în reţea susceptibilă ce poate degrada calitatea apei potabile distribuite. Producătorul/Distribuitorul trebuie să ţină evidenţa acestui control, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind exploatarea tehnică a sistemelor și instalațiilor publice de alimentare cu apă și canalizare, aprobat prin ordinul Ministerul Economiei nr. 159/334 din 02.08.18.

64. Fîntînile publice, rezervoarele cu care sunt dotate sistemele de distribuţie trebuie curăţate, spălate şi dezinfectate cel puţin o dată pe an.

65. Producătorul/Distribuitorul de apă trebuie să ducă evidenţa acestor operaţii.

În situaţia în care condiţiile de exploatare permit şi calitatea apei potabile nu prezintă nici un semn de degradare, operaţiile de golire, curăţare, spălare şi dezinfecţie pot fi făcute cu o frecvenţă mai mică, cu aprobarea autorităţii teritoriale de sănătate publică şi cu informarea autorităţii administraţiei publice locale.

66. Producătorul/Distribuitorul de apă trebuie să anunţe autoritatea teritorială de sănătate publică şi primăria asupra operaţiilor de dezinfecţie ce se vor realiza în timpul exploatării sistemului de distribuţie.

67. Partea din reţeaua de distribuţie destinată altei folosinţe decît consumul uman trebuie marcată. Orice parte din reţea accesibilă publicului şi furnizînd o apă cu altă destinaţie decît consumul uman trebuie semnalată acestuia cu avertizarea pericolului de folosire.

68. Substanţele folosite la curăţarea şi dezinfecţia sistemelor de distribuţie a apei potabile, inclusiv condiţiile şi modul lor de utilizare şi procedeele fizice de curăţare şi dezinfecţie, trebuie să fie certificate igienic conform Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10/ 2009.

69. Evacuarea apei utilizate la spălarea şi dezinfecţia sistemelor de distribuţie sau la tratarea apei nu trebuie să constituie un risc pentru sănătatea publică sau pentru mediu ori să constituie o sursă de insalubritate.

70. Reţelele de distribuţie interioară nu trebuie să perturbe funcţionarea reţelei la care sunt racordate sau să producă o contaminare a apei distribuite în reţelele particulare de distribuţie atunci cînd în timpul utilizării prezintă fenomene de refulare.

Aceste reţele nu pot fi racordate la o sursă de apă care nu este autorizată sanitar.

71. Reţelele de distribuţie interioară pot fi prevăzute cu un sistem de tratare a apei complementar în următoarele cazuri:

- în cazul instalaţiilor colective; în acest caz sistemul de tratare a apei complementar este instalat numai pentru o parte din apa distribuită, astfel încît consumatorul final să poată dispune de apă rece netratată complementar;

- dacă produsele şi procedeele de tratare complementară au aviz sanitar conform prevederilor legale în vigoare;

- dacă produsele şi procedeele de tratare complementară sunt însoţite de instrucţiunile de folosire şi de informare a consumatorului, conform prevederilor legale în vigoare;

- dacă după tratarea complementară apa nu devine agresivă sau corosivă.

72. În sistemul de distribuţie a apei potabile nu se admite folosirea ţevilor sau a altor materiale care conţin plumb.

73. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică prin intermediul subdiviziunilor teritoriale va solicita producătorilor efectuarea unui studiu cu privire la potenţialul de dizolvare a plumbului în apă la punctul de distribuţie, pentru instalaţiile în care mai există conducte fabricate din plumb instalate anterior.

74. Producătorii de apă sunt obligaţi să asigure în permanenţă supravegherea calităţii apei potabile distribuite prin:

- inspecţia periodică a instalaţiilor;

- programul de monitorizare de control efectuate în punctele determinate în funcţie de riscurile identificate;

- verificarea eficienţei procedeelor de dezinfecţie şi controlul produşilor secundari de dezinfecţie;

- evidenţa tuturor informaţiilor privind supravegherea sistemului.

75. Producătorii de apă trebuie să pună la dispoziţie autorităţii teritoriale de sănătate publică şi primăriei rezultatele supravegherii calităţii apei potabile distribuite şi orice informaţie cu privire la calitatea apei potabile.

(2) Producătorii de apă sunt obligaţi să aducă la cunoştinţă autorităţilor menţionate la alin. (1) orice incident care poate avea consecinţe asupra sănătăţii publice.

(3) În fiecare an, pentru zonele de aprovizionare cu mai mult de 3.500 de locuitori, producătorii de apă trebuie să prezinte autorităţii teritoriale de sănătate publică şi primăriei un bilanţ referitor la funcţionarea sistemului, supravegherea calităţii apei potabile, lucrările realizate şi planul de supraveghere pentru anul următor.

VIII. Informarea şi raportarea

76. Producătorul de apă potabilă se obligă să întocmească şi să actualizeze un registru pentru fiecare zonă de aprovizionare, care să conţină:

- denumirea zonei;

- denumirea fiecărei staţii de tratare a apei din care apa este distribuită în acea zonă;

- numărul populaţiei din zona de aprovizionare;

- condiţiile de autorizare sanitară;

- acţiunile realizate sau care sunt necesar a fi efectuate pentru conformarea cu prevederile Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile şi cu condiţiile de autorizare sanitară temporară;

- rezultatele monitorizării;

- orice altă înregistrare necesară.

77. Producătorul de apă înregistrează:

- datele prevăzute în pct. 76 lit. a)-d) a prezentului Regulament ca intrări primare, pînă la termenul prevăzut de legislaţie;

- datele prevăzute la alin. (1) lit. e) a prezentului Regulament, în termen de 30 de zile de la data stabilirii sau luării la cunoştinţă a acestora;

- datele prevăzute la alin. (1) lit. f) a prezentului Regulament, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a acestora.

78. Producătorul de apă este în drept să revizuiască şi să actualizeze registrul prevăzut la alin. (1) a prezentului Regulament cel puţin o dată pe an.

Producătorul de apă păstrează evidenţa anuală arhivată pe o perioadă de 5 ani.

79. Autoritatea teritorială de sănătate publică, de comun cu producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, întocmesc şi publică anual pe site-ul oficial al ANSP, un raport raional/municipal privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:

- sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv sistemele mici de apă potabilă;

- informaţiile din raport trebuie să includă aspectele la care se referă art. 9 și art. 10 din Legea nr 182/2019 privind calitatea apei potabile;

- situaţia pe o perioadă de un an, publicarea efectuîndu-se la sfîrşitul anului respectiv.

- informaţiile pentru Raportul Naţional trebuie să fie furnizate de către producătorii/operatorii/agenţii economici care vor informa subdiviziunile teritoriale ale ANSP, iar acestea ulterior vor informa ANSP( sediul central).

80. Producătorul de apă se obligă să aducă la cunoştinţă fiecărui consumator, în fiecare an, pe nota de plată următoarele informaţii:

- faptul că datele privind calitatea apei potabile distribuite sunt accesibile fără plată;

- adresa, numărul de telefon şi programul oficiului la care acestea pot fi consultate.

81. Se va asigura informarea populaţiei despre calitatea apei prin publicarea raportului raional / municipal privind calitatea apei potabile, ce va fi publicat pe site-ul oficial al întreprinderii gestionare a sistemului de apeduct.

82 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează contravenţional conform prevederile art. 80 al Codului Contravenţional al Republicii Moldova

Anexa nr.1

la Regulamentul sanitar privind supravegherea

şi monitorizarea calităţii apei potabile

Tabelul nr. 1.

Numărul minim de puncte de prelevare a probelor de apă potabilă

| Numărul de populaţie deservită | Numărul minim de puncte de prelevare din reţeaua de distribuţie |
| --- | --- |
| <5000 | 1 |
| 5000-10.000 | 1 punct la 5000 populaţie |
| 10.000-100.000 | 2 puncte, plus adiţional un punct la fiecare 10.000 populaţie |
| 100.000-500.000 | 12 puncte, plus adiţional un punct la fiecare 20.000 populaţie |
| >500.000 | 32 puncte, plus adiţional un punct la fiecare 100.000 populaţie |

Notă: sursele subterane de apă potabilă se vor investiga la toţi parametrii reglementaţi de Legea nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile minimum o dată în 3 ani, cu excepția fîntînilor care se vor investiga o dată la 2 ani la parametrii prevăzuți în tabelul nr.4

Tabelul nr. 2.

Monitorizarea de control a calităţii apei potabile la ieşirea din staţia de tratare

şi numărul de probe de prelevat anual

| Parametrii analizaţi | Volum mediu de apa produs in m3/zi | Nr. redus de probe de prelevat/an | Nr. standard de probe de prelevat/an |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. E. Coli 2. Enterococi 3. Clor rezidual total și liber | < 20 | 2 | 4 |
|  | 20-1.999 | 2 | 4 |
|  | 2.000-5.999 | 26 | 52 |
|  | 6.000-11.999 | 104 | 208 |
|  | > 12.000 | 183 | 365 |
| 4. Bacterii coliforme 5. Număr de colonii la 22°C si 37°C 6. Bacterii sulfito-reducatoare/ Clostridium perfringens (inclusiv sporii)1 7. Amoniu 8. Aluminiu 2 9. Conductivitate 10. Cloruri 11. Culoare 12. Duritate totală (în cazul în care se folosește un procedeu de dedurizare 13. Fier total 3 14. Gust 15. Mangan 4 16. Miros 17. Nitrați 18. Nitriți 19. Oxidabilitate 5 (sau carbon organic total 20. pH 21. Sodiu 22. Sulfuri si hidrogen sulfurat 23. Sulfați 24. Turbiditate | < 20 | - | 1 |
|  | 20-99 | 2 | 4 |
|  | 100-399 | 2 | 4 |
|  | 400-999 | 4 | 8 |
|  | 1.000-2.999 | 6 | 12 |
|  | 3.000-5.999 | 12 | 24 |
|  | 6.000-19.999 | 26 | 52 |
|  | 20.000-29.999 | 52 | 104 |
|  | 30.000-39.999 | 78 | 156 |
|  | 40.000-49.999 | 104 | 208 |
|  | 50.000-59.999 | 130 | 260 |
|  | 60.000-99.999 | 183 | 365 |
|  | > 100.000 | 365 | 730 |

1) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă. Se vor determina bacterii sulfito-reducătoare în loc de Clostridium perfringens pînă la asigurarea capacităţii tehnice necesare.

2) Dacă este folosit în tratarea apei.

3) Dacă este folosit în tratarea apei sau se aplică procedeu de deferizare.

4) Dacă se aplică un procedeu de reducere a acestuia.

5) KMnO4 la cald în mediu acid.

Tabelul nr. 3.

Monitorizarea de audit a calităţii apei potabile la ieşirea din staţia de tratare

şi numărul de probe de prelevat anual

| Parametrii analizaţi | Volum mediu de apa produs in m3/zi | Nr. de probe de prelevat/an |
| --- | --- | --- |
| 1. E. coli 2. Enterococi 3. Clor rezidual total si liber | < 100 | 4 |
|  | 100-9.999 | 12 |
|  | > 10.000 | 52 |
| 4. Bacterii coliforme 5. Număr de colonii la 22°C si 37°C 6. Bacterii sulfito-reducatoare/ Clostridium perfringens (inclusiv sporii)1 7. Acrilamidă2 8. Aluminiu 3 9. Amoniu 10. Arsen 11. Benzen 12. Bor 13. Bromaţi 4 14. Cianuri 15. Di-,tri- şi tetracloretan 16. Duritate totală (in cazul in care se folosește un procedeu de dedurizare 17. Fier total 5 18.Fluor 19.Mangan 6 20.Mercur 21. Nitrați 22. Nitriți 23. Seleniu 24. Sodiu 25. Stibiu 26. Pesticide 27. THM 7 28. Turbiditatea | < 400 | 1 |
|  | 400-999 | 2 |
|  | 1.000-2.999 | 3 |
|  | 3.000-5.999 | 4 |
|  | 6.000-19.999 | 5 |
|  | 20.000-29.999 | 6 |
|  | 30.000-39.999 | 8 |
|  | 40.000-99.999 | 10 |
|  | > 100.000 | 12 |

1) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă. Se vor determina bacterii sulfito-reducătoare în loc de Clostridium perfringens pînă la asigurarea capacităţii tehnice necesare.

2) Dacă este folosită în tratarea apei.

3) Dacă este folosit în tratarea apei.

4) Dacă apa este tratată cu ozon sau clor.

5) Dacă este folosit în tratarea apei sau apa este supusă unui procedeu de deferizare.

6) Dacă se aplică un procedeu de reducere a acestuia.

7) Dacă apa este tratată cu clor

Tabelul nr. 4.

Monitorizarea de control a calităţii apei potabile la consumator şi numărul de probe necesar de prelevat anual

| Parametrii analizaţi | Număr de populaţie din zona de distribuţie | Nr. redus de probe de prelevat/an | Nr. standard de probe de prelevat/an |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. E. coli 2. Enterococi 3. Bacterii coliforme 4. Clor rezidual total si liber1 | < 2.000 | 2 | 4 |
|  | > 2.000 | 4 | 12 probe pentru fiecare 5000 locuitori |
| 5. Aluminiu 2 6. Amoniu 7. Conductivitate 8. Culoare 9. Fier total 3 10. Gust 11. Miros 12. Nitrați 13. Nitriți 14. Oxidabilitate 4 (sau carbon organic total) 15. pH 16. Turbiditate | < 2.000 | 2 | 4 |
|  | 2.000-4.999 | 3 | 9 |
|  | 5.000-19.999 | 6 | 24 |
|  | 20.000-49.999 | 12 | 52 |
|  | 50.000-99.999 | 24 | 104 |
|  | 100.000-199.999 | 52 | 156 |
|  | 200.000-499.999 | 130 | 260 |
|  | >500.000 | 200 | 400 |

1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfecţie.

2) Dacă este folosit în tratarea apei.

3) Dacă este folosit în tratarea apei sau se aplică procedeu de deferizare.

4) KMnO4 la cald în mediu acid.

Tabelul nr. 5.

Monitorizarea de audit a calităţii apei potabile la consumator şi numărul de probe de prelevat anual

| Parametrii analizaţi | Număr de populaţie din zona de distribuţie | Nr. de probe de prelevat/an |
| --- | --- | --- |
| 1. E. coli 2. Enterococi 3. Clor rezidual total si liber1 | < 2.000 | 2 |
|  | > 2.000 | 4 probe pentru fiecare 10.000 locuitori |
| 4. Acrilamidă2 5. Arsen 6. Benzen 7. Benz(a)piren 8. Bor 9. Bromaţi 3 10. Cadmiu 11. Cianuri 12.Clorură de vinil 13.Crom 14.Cupru 15. Di-,tri- şi tetracloretan 16. Duritate totală 17. Epiclorhidrină 18.Fluor 19.Hidrocarburi policiclice aromatice 20.Mercur 21. Nichel 22. Nitrați 23.Nitriți 24. Pesticide4 25.Plumb 26. Seleniu 27. Stibiu 28. THM 5 | < 2.000 | 1 |
|  | 2.000-4.999 | 2 |
|  | 5.000-14.999 | 3 |
|  | 15.000-29.999 | 4 |
|  | 30.000-99.999 | 5 |
|  | 100.000-199.999 | 6 |
|  | 200.000-299.999 | 8 |
|  | 300.000-499.999 | 12 |
|  | > 500.000 | 12 + 1 probă pentru fiecare 100.000 locuitori |

1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfecţie.

2) Dacă este folosită în tratarea apei.

3) Dacă apa este tratată cu ozon sau clor.

4) Pesticidele susceptibile de a fi prezente trebuie analizate cu prioritate.

5) Dacă apa este tratată cu clor.

Tabelul nr. 6.

Monitorizarea de audit a calităţii apei îmbuteliate în sticle sau alte recipiente, a apei utilizate în industria alimentară şi a gheţii fabricate din apa potabilă, destinată consumului uman şi numărul de probe de prelevat anual

| Parametrii analizaţi | Volumul de apa îmbuteliat zilnic în m3 (volum exprimat ca medie anuală) | Nr. probe prelevate înainte de îmbuteliere/an | Nr. probe prelevate după îmbuteliere/an |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. E. coli 2. Enterococi 3. Pseudomonas aeruginosa 4. Număr de colonii la 22°C si 37°C | < 10 | 4 | 4 |
| 5.Bacterii coliforme 6. Aluminiu 1 7.Amoniu 8.Culoare 9.Conductivitate 10.Gust 11. Miros 12. pH 13. Turbiditate 14.Duritate totală 15.Fier total 16.Nitrați 17. Nitriți 18. Oxidabilitate 2 (sau carbon organic total) 19. Bacterii sulfito- reducătoare/Clostridium perfringens (inclusiv sporii) 3 | > 10 </= 60 | 12 | 12 |
|  | > 60 | 1 pentru fiecare 5 mc, ca parte din volumul total | 1 pentru fiecare 5 mc, ca parte din volumul total |

1) Dacă este folosit în tratarea apei.

2) KMnO4 la cald în mediu acid.

3) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă. Se vor determina bacterii sulfito-reducătoare în loc de Clostridium perfringens pînă la asigurarea capacităţii tehnice necesare.

Tabelul nr. 7.

Monitorizarea de audit a calităţii apei îmbuteliate în sticle sau alte recipiente, a apei utilizate în industria alimentară şi a gheţii fabricate din apa potabilă, destinată consumului uman

şi numărul de probe de prelevat anual

| Parametrii analizaţi | Volumul de apa îmbuteliat zilnic în m3 (exprimat ca medie anuală) | Nr. probe prelevate înainte de îmbuteliere/an | Nr. probe prelevate după îmbuteliere/an |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. E. coli 2. Enterococi 3. Pseudomonas aeruginosa 4. Număr de colonii la 22°C si 37°C 5. Bacterii coliforme | < 10 | 1 | 1 |
| 6. Acrilamida1 7. Aluminiu 1 8. Arsen 9. Amoniu 10. Benzen 11. Benzo(a)piren 12. Bor 13. Bromati 14. Cadmiu 15. Cianuri 16. Cloruri 17. Clorura de vinil 18. Crom 19. Cupru 20. Duritate totală 21. Epiclorhidrina 22. Fier total 23. Fluor 24. Hidrocarburi policiclice aromatice 25. Mangan 26. Mercur 27. Nitrati 28. Nitriti 29. Nichel 30. Pesticide 31. Plumb 32. Seleniu 33. Sodiu 34. Stibiu 35. Trihalometani/THM2 36. Tetracloretan si tricloretena 37. Tritiu 38. Activitate alfa globala 39. Activitate beta globala 40. Bacterii sulfito-reducatoare / Clostridium perfringens (inclusiv sporii) 3 | > 10 </= 60 | 1 | 1 |
|  | > 60 | 1 pentru fiecare 100 mc, ca parte din volumul total | 1 pentru fiecare 100 mc, ca parte din volumul total |

1) Dacă este folosit în tratarea apei.

2) Dacă apa este tratată cu clor.

3) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă. Se vor determina bacterii sulfito-reducătoare în loc de Clostridium perfringens pînă la asigurarea capacităţii tehnice necesare.

Anexa nr. 2

la Regulamentul sanitar privind

supravegherea şi monitorizarea

calităţii apei potabile

Procedura de avizare sanitară

a instalaţiilor de îmbuteliere a apei în sticle sau alte recipiente

I. Dispoziţii generale

1. Procedura de avizare sanitară a instalaţiilor de îmbuteliere a apei în sticle sau alte recipiente (în continuare – procedura) este elaborat în temeiul Legii privind calitatea apei potabile nr.182 din 19.12.19 ( Monitorul Oficial, nr.1-2, art. 2, 2020); art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183;), care va fi publicată în monitorul oficial la 3 luni de la data aprobării.

2. Procedura reglementează modalitatea de autorizare sanitară pentru următoarele tipuri de obiective:

- instalaţii de îmbuteliere a apei potabile;

- instalaţii de fabricare a gheţii pentru consum uman din apă potabilă.

3. Autorizarea sanitară de funcţionare se eliberează pe un termen de 5 ani.

II. Procedura de avizare sanitară

4. Avizare sanitară se face în baza dosarului depus de către producătorul / importatorul instalaţiilor de îmbuteliere a apei. Procedura de avizare sanitară va fi efectuată de ANSP.

Dosarul trebuie să conţină:

- demersul de la solicitant;

- calitatea de producător, de reprezentant autorizat al producătorului sau de importator;

- numele și adresa completă a producătorului, în cazul în care solicitantul este importator;

- numele și adresa completă a persoanei la care se găsește dosarul de produs, adresa la care își are sediul în Republica Moldova producătorul sau importatorul;

- denumirea comercială a produsului;

- domeniul de utilizare/aplicabilitate, instrucțiunile/condițiile de utilizare;

- fișa de securitate a produsului;

- certificatul de calitate privind criteriile de puritate a ingredientelor, în copie și în original;

- declarația de conformitate.

5. Instalaţiile/echipamentele care vin în contact cu apa potabilă trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

- să nu modifice proprietățile apei potabile, care trebuie să fie în conformitate cu Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile;

- să solicite efectuarea testelor toxicologice ale echipamentelor la un laborator acreditat sau să prezinte testele efectuate de laboratoare acreditate.

6. Dacă pe perioada valabilității unui aviz sanitar pentru un echipament care vine în contact cu apa potabilă se dovedește, pe baza rapoartelor de încercări de laborator că are componente care sunt nocive pentru sănătatea populației, ANSP va retrage avizul sanitar.

7. Producătorul/importatorul, reprezentantul autorizat al producătorului sau importatorul este obligat să notifice ANSP în formă scrisă despre orice modificări calitative ori ale condițiilor de utilizare ale echipamentului utilizat în contact cu apa potabilă cuprinse în dosarul de produs și pentru care s-a emis avizul sanitar, în termen de 30 de zile de la data la care acestea au survenit.

8. Folosirea produsului avizat care a suferit modificări calitative va fi condiționată de obținerea prealabilă a avizului sanitar conform prezentei proceduri.