UE

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE nr. _____

din____________________

privind gazele fluorurate cu efect de seră

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006 (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  L 150 din 20 mai 2014.

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

- Scopul legii

Scopul prezentei legi constă în crearea cadrului juridic privind punerea în aplicare a măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice și de protecție a mediului înconjurător prin reducerea emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră (în continuare - gaze F).

- Obiectul și domeniul de aplicare

- Prevederile legii reglementează măsuri la nivel național privind:

- izolarea, utilizarea, recuperarea și distrugerea gazelor F, precum și măsuri auxiliare conexe;

- introducerea pe piață a produselor și echipamentelor care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze F;

- utilizarea specifică a gazelor F;

- aplicarea limitelor cantitative pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor.

- Prezenta lege stabilește normative, condiții și limite aplicabile următoarelor gaze F:

- hidrofluorcarburile (în continuare - HFC) utilizate ca agenți frigorifici, solvenți de curățare și agenți spumanți (precum cei folosiți la extinctoare);

- perfluorcarburile (în continuare - PFC) utilizate la fabricarea semiconductorilor, ca solvenți de curățare și ca agenți spumanți;

- hexafluorura de sulf (în continuare - SF6) utilizată la întrerupătoarele de înaltă tensiune și la producția de magneziu.

- Noțiuni principale

aerosol tehnic - generator de aerosoli utilizat pentru întreținerea, repararea, curățarea, testarea, dezinsecția și fabricarea produselor și echipamentelor, pentru instalarea echipamentelor și în alte aplicații;

Agenția Națională - Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare, Radiologice și Chimice, autoritate publică responsabilă de gestionarea integrată a substanțelor chimice;

amestec - fluid format din două sau mai multe substanțe, dintre care cel puțin una este o substanță stabilită în Anexa nr. 1 sau în Anexa nr. 2;

camion frigorific - autovehicul cu o masă mai mare de 3,5 tone, care este proiectat și construit în principal pentru transportul de marfă și care este echipat cu o unitate de refrigerare;

ciclu Rankine organic - ciclu care conține gaze fluorurate condensabile cu efect de seră, care transformă căldura de la o sursă de căldură în energie pentru generarea de energie electrică sau de energie mecanică;

circuit primar de refrigerare pentru sisteme în cascadă - circuitul primar în sistemele indirecte de temperatură medie în care o combinație de două sau mai multe circuite de refrigerare separate se conectează în serie astfel încât circuitul primar să absoarbă căldura condensatorului dintr-un circuit secundar pentru temperatura medie;

container - rezervor sau butelie concepută pentru transportarea sau depozitarea gazelor F; container de unică folosință – rezervor sau butelie concepută pentru a fi utilizată pentru transportarea şi depozitarea doar o singură dată a gazelor F fără a se prevedea returnarea sau reumplerea;

distrugere - procesul de transformare permanentă sau de descompunere a celei mai mari părți sau a întregii cantități de gaze F în una sau mai multe substanțe stabile care nu sunt gaze F;

echipament/unitate - set de componente frigorifice și/sau de condiționare a aerului asamblate într-un singur bloc;

echipamente de protecție împotriva incendiilor - echipamentele și sistemele utilizate pentru prevenirea sau protecția împotriva incendiilor, inclusiv extinctoarele;

echipamente militare - arme, muniție și material de război destinate unor scopuri militare specifice, care sunt necesare pentru protejarea intereselor esențiale în materie de securitate;

gaze fluorurate cu efect de seră (gaze F) - hidrofluorcarburi, perfluorcarburi, hexafluorură de sulf și alte gaze cu efect de seră care conțin fluor, prevăzute la Anexa nr.1, sau amestecuri care conțin oricare dintre aceste substanțe;

hexafluorură de sulf (SF6) - substanța chimică stabilită în Anexa nr. 1, Secțiunea III sau amestecurile care conțin această substanță;

hidrofluorcarburi (HFC) - substanțele chimice enumerate la Anexa nr. 1, Secțiunea I sau amestecurile care conțin oricare dintre aceste substanțe;

instalare - asamblarea a două sau mai multe elemente de echipament sau circuite care conțin sau sunt proiectate să conțină gaze F, în vederea asamblării unui sistem pe locul în care urmează să funcționeze, care presupune unirea conductorilor gazelor unui sistem pentru a completa un circuit, indiferent dacă este sau nu necesară încărcarea sistemului după asamblare;

instalație frigorifică - un set din una sau mai multe mașini frigorifice și toate nodurile, ansamblurile, componentele, țevile și fluidele necesare pentru funcționarea acestora, precum și pentru distribuirea și utilizarea frigului artificial;

intermediari de sinteză - orice gaze F sau substanțe prevăzute în Anexa nr.2, care suferă transformări chimice în cadrul unui proces prin care compoziția lor originală este transformată integral și ale căror emisii sunt neglijabile;

introducere pe piață - furnizare către un terț sau punere la dispoziția acestuia pentru prima dată, contra cost sau în mod gratuit, sau utilizarea pe cont propriu de către un producător și cuprinde eliberarea din vamă în vederea liberei circulații pe teritoriul țării. Importul pe teritoriul vamal național se consideră introducere pe piață;

întreprindere - orice persoană fizică sau juridică, care, la nivel profesional:

  - importă sau exportă gaze F sau produse și echipamente care conțin astfel de gaze;

  - instalează, asigură service-ul, întreține, repară, verifică etanșeitatea sau scoate din funcțiune echipamentele care conțin gaze F sau a căror funcționare se bazează pe gaze F;

  - introduce pe piață gaze F sau produse și echipamente care conțin astfel de gaze sau a căror funcționare se bazează pe astfel de gaze;

  - produce, utilizează, recuperează, colectează, reciclează, regenerează sau distruge gaze F;

  - deține echipamente care conțin gaze F sau a căror funcționare se bazează pe astfel de gaze;

  - introduce pe piață produse sau echipamente care conțin gaze prevăzute în Anexa nr.2;

  - produce, importă, exportă, introduce pe piață sau distruge gaze prevăzute în Anexa nr.2.

întrerupătoare electrice - dispozitivele de comutare și combinațiile dintre acestea și echipamentele conexe de control, măsurare, protecție și reglare, precum și ansamblurile formate din astfel de dispozitive și echipamente și interconexiunile, accesoriile, incintele și structurile de sprijin conexe, destinate utilizării în legătură cu generarea, transmiterea, distribuirea și conversia energiei electrice;

întreținere sau asigurarea service-ului - toate activitățile, cu excepția recuperării în conformitate cu art. 16 și a detectării scurgerilor prevăzute la art.13 care presupun accesul la circuitele care conțin sau sunt proiectate să conțină gaze F, în special activitățile de alimentare a sistemului cu gaze F, de înlăturare a uneia sau mai multor piese ale circuitului sau ale echipamentului, de reasamblare a două sau mai multor piese ale circuitului sau ale echipamentului, precum și de reparare a scurgerilor;

mobil – produs sau echipament deplasat pe perioada funcționării;

notificare de conformare – document care atestă că titularul acestuia îndeplinește cerințele stabilite pentru efectuarea instalării, asigurării service-ului, întreținerii, reparării sau scoaterii din funcțiune a echipamentelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. (a)-(d);

operator - persoana fizică sau juridică care desfășoară activități de recuperare și detectare a scurgerilor de gaze F, instalare, întreținere, reparare, scoatere din funcțiune a echipamentelor, care conțin gaze F sau a căror funcționare se bazează pe gaze F ; în anumite situații determinate, poate să desemneze proprietarul ca fiind răspunzător de obligațiile operatorului;

perfluorcarburi (PFC) - substanțele prevăzute la Anexa nr. 1, Secțiunea II sau amestecurile care conțin oricare dintre aceste substanțe;

potențial de încălzire globală (GWP100) - potențialul de încălzire climatică al unui gaz cu efect de seră față de potențialul dioxidului de carbon (CO2), calculat ca potențial de încălzire pentru 100 de ani al unui kilogram de gaze F comparativ cu un kilogram de CO2, în conformitate cu prevederile Anexelor nr.1, 2 și 4, sau, în cazul amestecurilor, calculate în conformitate cu prevederile Anexei nr.4;

reciclare - refolosirea unui gaz fluorurat cu efect de seră recuperat, după un proces elementar de curățare;

recuperare - colectarea și depozitarea gazelor F din produse, inclusiv containere și echipamente în timpul întreținerii sau al service-ului sau înainte de eliminarea produselor sau a echipamentelor;

regenerare - reprelucrarea unui gaz fluorurat cu efect de seră recuperat pentru a prezenta performanțe echivalente cu cele ale unei substanțe nou produse, ținând seama de utilizarea preconizată;

remorcă frigorifică - vehicul care este proiectat și construit pentru a fi tractat de un camion sau un tractor, în principal pentru a transporta marfă și care este echipat cu o unitate de refrigerare;

reparație - orice acţiune cu privire la repararea și înlocuirea pieselor, inclusiv a componentelor mecanice şi electrice ale utilajului frigorific şi sistemelor de condiţionare a aerului a căror funcționare se bazează pe gaze F pentru repunerea în funcțiune a acestora;

scoatere din funcțiune - închiderea definitivă și scoaterea din funcțiune sau din uz a unui produs sau a unui element de echipament care conține gaze F;

sistem de detectare a scurgerilor - un dispozitiv mecanic, electric sau electronic calibrat pentru detectarea scurgerilor de gaze F și care alertează operatorul în momentul detectării unei scurgeri;

sisteme centralizate de refrigerare multimodul - cu două sau mai multe compresoare care funcționează în paralel, conectate la unul sau mai multe condensatoare obișnuite și la mai multe dispozitive de răcire precum vitrine frigorifice, dulapuri frigorifice, congelatoare sau camere de depozitare frigorifice;

sisteme de climatizare monosplit - sisteme de climatizare de interior care constau dinntr-o singură unitate exterioară și o singură unitate interioară conectate prin conducte de refrigerantă, care necesită instalarea la locul utilizării.

spumă unicomponent - compoziția de spumă conținută într-un generator unic de aerosoli în stare lichidă, înainte de reacție sau după o reacție parțială și care se umflă și se întărește atunci când este scoasă din generator;

staționar - produs sau echipament care nu este deplasat pe perioada funcționării și include aparate de climatizare de interior deplasabile;

substanță nou produsă - o substanță care nu a fost utilizată anterior;

tonă (tone) de echivalent CO2 - cantitatea de gaze cu efect de seră exprimată ca produsul dintre greutatea gazelor cu efect de seră în tone metrice și potențialul lor de încălzire globală;

utilizare - utilizarea gazelor F în producția, întreținerea sau asigurarea service-ului, inclusiv reumplerea produselor și echipamentelor sau în alte procese menționate în  prezenta lege;

utilizare comercială - utilizare pentru stocarea, demonstrarea sau distribuirea de produse, în scopul vânzării către utilizatorii finali, în servicii de vânzare cu amănuntul și de distribuție de alimente.

- Principiile de bază

La executarea legii se respectă următoarele principii:

- principiul „chimiei verzi”, numit și „principiul chimiei durabile”, prin încurajarea măsurilor care contribuie la reducerea sau eliminarea emisiilor de gaze F;

- principiul responsabilității extinse a producătorului prin impunerea unor obligații privind înlăturarea scurgerilor, recuperarea gazelor F, reciclarea, regenerarea sau distrugerea acestora;

- principiul prevenirii poluării;

- principiul precauției în luarea deciziilor;

- principiul “poluatorul plătește”;

- principiul transparenţei și accesibilității.

Capitolul II

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

- Atribuțiile Guvernului

Guvernul:

- determină obiectivele şi stabileşte direcţiile prioritare ale politicii de stat în domeniul atenuării schimbărilor climatice și protecției mediului înconjurător;

- aprobă cadrul normativ și instituțional pentru punerea în aplicare a prezentei legi;

- asigură realizarea activității  tuturor autorităților publice cu atribuții în domeniul atenuării schimbărilor climatice și protecției mediului înconjurător;

- stabilește modul de organizare, structura și direcțiile principale de activitate ale Agenției Naționale.

- Atribuțiile Ministerului Mediului

Ministerul Mediului este responsabil de implementarea politicii de stat în domeniul atenuării schimbărilor climatice și protecției mediului înconjurător și:

- elaborează și promovează politicile și cadrul normativ privind reducerea emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră;

- constituie punctul oficial de contact pentru tratatele internaționale din domeniu, la care Republica Moldova este parte, elaborează și promovează politici în scopul realizării angajamentelor asumate în cadrul acestora;

- promovează politici în scopul reducerii treptate a hidrofluorcarburilor, în temeiul Protocolului de la Montreal privind substanțele care distrug stratul de ozon (în continuare – Protocolul de la Montreal);

- Prezintă Secretariatului Protocolului de la Montreal, pana la data de 1 mai, raportul cu privire la importul, exportul și consumul anual de hidrofluorocarburi;

- elaborează Programul de suprimare eșalonată a hidrofluorcarburilor, însoțit de un plan de acțiuni pentru implementarea acestuia;

- asigură actualizarea și aplicarea reglementărilor privind monitorizarea durabilă a emisiilor de gaze F, în temeiul şi pentru executarea legii;

- instituie Comisia de repartizare a contingentelor anuale pentru introducerea pe piața a hidrofluorcarburilor, coordonează activitatea și aprobă deciziile acesteia;

- aprobă fiecărei întreprinderi importatoare la solicitare, contingentul anual pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor (în continuare- contingent)  începând cu anul 2024, în conformitate cu prevederile art.29;

- asigură conlucrarea cu autoritățile şi instituţiile privind implementarea eficientă a legislaţiei în domeniul reducerii emisiilor de gaze F;

- prezintă anual Guvernului rapoartul cu privire la realizare prevederilor Programului de suprimare eșalonată a hidrofluorcarburilor și a planului de acțiuni pentru implementarea acestuia;

- contribuie la asigurarea accesului autorităților publice și a publicului larg la informațiile cu privire la tehnologiile favorabile climei și la disponibilitatea alternativelor la gazele F, inclusiv aspectele de mediu, tehnice, economice și de siguranță ale utilizării acestora;

- încurajează dezvoltarea de sisteme privind responsabilitatea extinsă a producătorului pentru recuperarea, regenerarea, reciclarea sau distrugerea gazelor F și echipamentelor, care conțin gaze F sau a căror funcționare se bazează pe aceste gaze.

- Atribuțiile Agenției de Mediu

Agenția de Mediu are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

- asigură implementarea actelor normative în domeniul atenuării schimbărilor climatice, monitorizează și raportează periodic Ministerului Mediului despre nivelul realizării acestora, prezintă propuneri de modificare a actelor normative în domeniu;

- acordă suport Ministerului Mediului la elaborarea actelor normative în domeniul atenuării schimbărilor climatice;

- asigură monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze F în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1277/2018 cu privire la instituirea și funcționarea sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice;

- elaborează și prezintă Ministerului Mediului informațiile necesare pentru îndeplinirea cerințelor de raportare la tratatele internaționale în domeniul atenuării schimbărilor climatice, la care Republica Moldova este parte;

- solicită și primește gratuit, în condițiile legii, date și informații generalizate cu privire la produse și echipamente specifice care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze F;

- asigură acuratețea, corectitudinea și caracterul complet al informațiilor furnizate autorităților publice și a publicului larg.

- Atribuțiile Agenției Naționale

Agenția Națională are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

- asigură implementarea cadrului normativ în domeniul monitorizării și gestionării gazelor F;

- acordă suport Ministerului Mediului la elaborarea actelor normative privind monitorizarea şi gestionarea durabilă a gazelor F;

- elaborează informații și rapoarte în conformitate cu prevederile Protocolului de la Montreal și le prezintă Ministerului Mediului spre coordonare;

- ține evidența gazelor F prin intermediul Registrului produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 535/2020 pentru aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova” (în continuare - SIA “REPC”);

- deține mandat cu dreptul de a primi date din SIA “REPC” și verifică datele raportate de către operatori;

- asigură secretariatul Comisiei de repartizare a contingentelor anuale pentru introducerea pe piața a hidrofluorcarburilor, în conformitate cu prevederile art.30;

- ține Registrul contingentelor alocate pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor;

- emite autorizații pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor care distrug stratul de ozon și gazelor fluorurate cu efect de seră, al echipamentelor și al produselor care conțin astfel de gaze (în continuare - autorizație); ține Registrul autorizațiilor emise în conformitate cu prevederile art.20;

- retrage autorizațiile emise în cazul încălcării de către întreprinderi a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor autorizării conform Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător și Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

- comunică organelor vamale informaţia cu privire la contingentele alocate și autorizațiile emise întreprinderilor importatoare;

- asigură informarea publicului, în baza datelor disponibile, cu privire la tehnologiile favorabile climei și utilizarea substanțelor alternative în echipamentele de refrigerare, de climatizare, în pompele de căldură și în spume;

- elaborează și aprobă formatul evidențelor prevăzute la art.19;

- recepționează rapoartele anuale prezentate de către întreprinderi și prelucrează datele cu privire importul, exportul și consumul de gaze F, de produse și echipamente care conțin sau a căror funcționare se bazează pe asemenea gaze;

- coordonează programele-cadru de instruire profesională a operatorilor de instalații/echipamente care conțin gaze F;

- ține evidența certificatelor de atestare a competențelor profesionale ale operatorilor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 483/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului care conține hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră;

- eliberează și ține evidența Notificărilor de conformare, emise întreprinderilor în temeiul alin.(5) art.18.

- Atribuțiile Inspectoratului pentru Protecția Mediului

Inspectoratul pentru Protecția Mediului are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

- asigură controlul în vederea respectării dispozițiilor prezentei legi și ale actelor normative aprobate în temeiul acesteia;

- efectuează controlul realizării măsurilor de detectare a scurgerilor de la instalații/echipamente care conțin gaze F, în conformitate cu prevederile art. 13;

- verifică, în cadrul controalelor planificate sau inopinate, respectarea prevederilor art.18 privind deținerea Notificărilor de conformare și a certificatelor de atestare a competențelor profesionale;

- verifică ținerea evidenței de către operator a datelor cu privire la utilizarea gezelor F, în conformitate cu prevederile art. 19;

- constată cazurile de încălcare a legislației în domeniu și aplică sancțiuni;

- informează Ministerul Mediului și Agenția Națională în cazul constatării unor neconformități cu impact major asupra mediului înconjurător sau, la solicitarea acestora, prezintă informații referitor la rezultatele controalelor efectuate; propune sistarea/ retragerea autorizațiilor emise în  cazurile de neconformare constatate.

- Competențele altor autorități ale administrației publice centrale

- Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale elaborează și include în documentele de politici sectoriale în domeniul transportului, energetic și dezvoltării regionale prevederi și măsuri care vizează reducerea emisiilor de gaze F;

- Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare elaborează și include în programele de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare prevederi și măsuri care vizează reducerea emisiilor de gaze F;

- Ministerului Economiei elaborează și include în documentele de politici sectoriale în domeniul industriei prevederi și măsuri care vizează reducerea emisiilor de gaze F;

- Serviciul Vamal:

- exercită controlul asupra legalităţii introducerii pe piață a gazelor F în conformitate cu prevederile art.20 și 22 şi a echipamentelor prevăzute la Anexa nr.3, importate în temeiul autorizației eliberate de Agenția Națională;

- cooperează cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului în procesul de supraveghere și control al executării prevederilor prezentei legi și ale actelor normative aprobate în temeiul acesteia;

- sesizează Inspectoratul pentru Protecția Mediului asupra cazurilor de încălcare a prevederilor prezentei legi, care sunt depistate în cadrul controlului efectuat în conformitate cu competențele atribuite de Codul vamal al Republicii Moldova;

- prezintă Agenției Naționale informaţii detaliate privind importul, exportul, reexportul și tranzitul gazelor F, produselor și echipamentelor care conțin sau a căror funcționare se bazează pe asemenea gaze;

- deține mandat cu dreptul de a primi date din SIA “REPC”;

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgență:

- acordă asistență specializată Serviciului Vamal și altor instituții abilitate cu atribuții în combaterea traficului și utilizarea ilicită a gazelor F;

- cooperează cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului în procesul de supraveghere și control al executării prevederilor prezentei legi și actelor normative aprobate în temeiul acesteia;

- asigură Ministerului Mediului și Agenției Naționale dreptul de a primi date din Registre interne deținute;

- deține mandat cu dreptul de a primi date din SIA “REPC”.

- Responsabilitățile întreprinderilor și operatorilor:

- Întreprind măsuri de reducere a utilizării gazelor F, produselor și echipamentelor care conțin sau a căror funcționare se bazează pe asemenea gaze;

- Întreprind toate măsurile de precauție necesare pentru a reduce la minimum scurgerile de gaze F în timpul procesului de utilizare.

- Asigură colectarea și păstrarea gazelor F în echipamente ermetice pentru a efectua reciclarea și/sau distrugerea ultertioară a acestorta;

- Întreprinderile și operatorii care utilizează, vînd şi/sau importă gaze F, produse și echipamente care conțin sau a căror funcționare se bazează pe asemenea gaze, sunt supuși regimului de responsabilitate extinsă a producătorului în conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile.

- Întreprinderile:

- introduc pe piață gaze F, produse și echipamente care conțin sau a căror funcționare se bazează pe asemenea gaze, doar în baza autorizaţiei emise conform prevederilor art.20;

- începând cu anul 2024, introduc pe piață hidrofluorcarburi, produse și echipamente care conțin asemenea substanțe, conform contingentelor anuale alocate în conformitate cu prevederile art.29 și în baza autorizaţiilor emise conform art.20;

- plasează pe piață gaze F, care sunt ambalate conform prevederilor art.24 și ale Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobat de Guvern;

- dispun de personal atestat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 483/2019;

- dețin Notificare de conformare prevăzută la art.18;

- țin evidențe prevăzute la art.19, conform cerințelor stabilite în Anexa nr.8;

- asigură etichetarea produselor și echipamentelor care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze F, în conformitate cu prevederile art. 20;

- raportează anual datele privind importul, exportul și consumul de gaze F, de produse și echipamente care conțin sau a căror funcționare se bazează pe asemnea gaze, în conformitate cu prevederile art. 36.

- Operatorii:

- desfășoară activitățile de instalare, reparare, întreținere, asigurarea service-ului, recuperare și verificare în vederea detectării scurgerilor gazelor F doar în baza certificatului de atestare a competențelor profesionale, prevăzut la art. 18;

- întreprind măsuri de detectare și monitorizare a scurgerilor de gaze F în conformitate cu prevederile art.13;

- țin evidențe în conformitate cu prevederile art.19;

- participă, o dată la 3 ani, la cursuri de instruire în vederea ridicării nivelului de competențe și cunoștințe profesionale, conform prevederilor art.18;

Capitolul III

IZOLARE

Secţiunea 1.

Prevenirea emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră

- Măsuri de precauție

- Eliberarea de gaze F în atmosferă se interzice, dacă aceasta nu este necesară din punct de vedere tehnic pentru utilizarea preconizată.

- Întreprinderile care produc, montează, au în dotație instalații/echipamente ce conțin compuși fluorurați, cît și gaze F ca subproduse iau toate măsurile de precauție necesare pentru a limita emisiile de gaze F, în cea mai mare măsură posibilă, în timpul procesului:

- de producție;

- de transport;

- de stocare;

- de manipulare la operaţiile de montare și întreţinere a instalațiilor/echipamentelor;

- la defectarea echipamentelor; și

- la utilizarea gazelor fluorurate în calitate de agent de curăţire sau solvent.

- Operatorii de instalații/echipamente care conțin gaze F întreprind măsuri de precauție pentru a preveni eliberarea involuntară a acestor gaze (în continuare - scurgere).

- Operatorii de instalații/echipamente care conțin gaze F întreprind toate măsurile din punct de vedere tehnic și economic pentru a reduce la minimum scurgerile de gaze F.

- În cazul în care se detectează o scurgere de gaze F, operatorii se asigură că echipamentul este reparat corespunzător și fără întârzieri nejustificate.

- În cazul în care a fost detectată și remediată o eventuală scurgere din instalațiile/echipamentele prevăzute la art.13 alin. (1), operatorul atestat corespunzător, asigură monitorizarea instalației/echipamentului în termen de o lună pentru a verifica eficacitatea reparației.

- Întreprinderile și operatorii care efectuează montarea, asigurarea service-ului, întreținerea, repararea sau dezmembrarea echipamentelor prevăzute la art. 13 alineatul (2) lit.(a)-(d) dețin Notificare de conformare și/sau certificate de atestare prevăzute la art. 18 și întreprind măsuri de precauție pentru a preveni scurgerile de gaze F.

- Detectarea scurgerilor

- Operatorii de instalații/echipamente care conțin gaze F în cantități de 5 tone de echivalent CO2 sau mai mult și care nu sunt conținute în spume expandabile, asigură verificarea echipamentelor în vederea detectării scurgerilor.

- Prevederile alin.(1) se aplică operatorilor următoarelor instalații/echipamente care conțin gaze F:

- echipamente staționare de refrigerare;

- echipamente staționare de climatizare;

- pompe de căldură staționare;

- echipamente staționare de protecție împotriva incendiilor;

- unități de refrigerare ale camioanelor și remorcilor frigorifice;

- întrerupătoare electrice;

- cicluri Rankine organice.

- Verificarea în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele de protecție împotriva incendiilor se consideră îndeplinită cu condiția realizării următoarelor condiții:

- regimul de inspecție a scurgerilor existent îndeplinește standardele ISO 14520 sau EN 15004; și

- echipamentele de protecție împotriva incendiilor sunt inspectate cu frecvența prevăzută în conformitate cu alin. (5).

- Verificarea în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele prevăzute la alin. (2) lit. (a)-(e) sunt efectuate de operatorii atestați corespunzător în conformitate cu prevederile art. 18.

- Detectarea scurgerilor se efectuează cu următoarea frecvență:

- pentru echipamentele care conțin gaze F în cantități de 5 tone de echivalent CO2 sau mai mult, dar mai puțin de 50 de tone de echivalent CO2: cel puțin o dată la 12 luni sau, dacă a fost instalat un sistem de detectare a scurgerilor, cel puțin o dată la 24 de luni;

- pentru echipamentele care conțin gaze F în cantități de 50 de tone de echivalent CO2 sau mai mult, dar mai puțin de 500 de tone de echivalent CO2: cel puțin o dată la șase luni sau, dacă a fost instalat un sistem de detectare a scurgerilor, cel puțin o dată la 12 luni;

- pentru echipamentele care conțin gaze F în cantități de 500 de tone de echivalent CO2 sau mai mult: cel puțin o dată la trei luni sau, dacă a fost instalat un sistem de detectare a scurgerilor, cel puțin o dată la șase luni.

- Derogări de la verificarea detectării scurgerilor

- Echipamentele ermetice care conțin gaze F în cantități de mai puțin de 10 tone de echivalent CO2 nu fac obiectul verificărilor în vederea detectării scurgerilor, cu condiția ca echipamentele respective să fie etichetate drept ermetice.

- Echipamentele care conțin sub 3kg de gaze F sau echipamentele ermetice care sunt etichetate corespunzător și conțin sub 6 kg de gaze F nu fac obiectul verificărilor în vederea detectării scurgerilor.

- Întrerupătoarele electrice nu fac obiectul verificărilor în vederea detectării scurgerilor, cu condiția îndeplinirii uneia dintre următoarele condiții:

- să aibă o rată de scurgere testată de mai puțin de 0,1% pe an, conform prevederilor din specificațiile tehnice ale producătorului și să fie etichetate;

- să fie echipate cu un dispozitiv de monitorizare a presiunii sau a densității; sau

- să conțină mai puțin de 6 kg de gaze F.

- Sisteme de detectare a scurgerilor

- Operatorii instalațiilor/echipamentelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. (a)-(d) care conțin gaze F în cantități de 500 de tone de echivalent CO2 sau mai mult asigură dotarea cu un sistem de detectare a scurgerilor care alertează operatorul sau întreprinderea care asigură service-ul cu privire la orice eventuale scurgeri.

- Operatorii instalațiilor/echipamentelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. (f) și (g) care conțin gaze F în cantități de 500 de tone de echivalent CO2 sau mai mult și care sunt instalate de la 1 ianuarie 2025 asigură dotarea cu un sistem de detectare a scurgerilor care alertează operatorul sau întreprinderea care asigură service-ul cu privire la orice eventuale scurgeri.

- Operatorii instalațiilor/echipamentelor verifică sistemele de detectare a scurgerilor cel puțin o dată la fiecare 12 luni pentru a asigura funcționarea echipamentelor enumerate la art. 13 alin. (2) lit. (a)-(d) și (g), cărora li se aplică prevederile alin. (1) sau (2) din prezentul articol.

- Operatorii instalațiilor/echipamentelor verifică sistemele de detectare a scurgerilor cel puțin o dată la fiecare 6 ani pentru a asigura funcționarea întrerupătoarelor electrice, cărora li se aplică prevederile prevăzute la alin. (2) din prezentul articol.

- Recuperarea

- Operatorii de instalații/echipamente staționare sau de unități de refrigerare de pe remorci frigorifice care conțin gaze F, care nu se regăsesc în spume, se asigură că recuperarea gazelor respective se realizează de către operatori atestați corespunzător în conformitate cu prevederile art. 18, astfel încât aceste gaze să fie ulterior reciclate, regenerate sau distruse.

- Obligația prevăzută la alin. (1) se aplică operatorilor următoarelor echipamente:

- circuite de răcire pentru echipamente de refrigerare staționare, echipamente de climatizare staționare și pompe de căldură staționare;

- circuite de răcire pentru unitățile de refrigerare de pe remorcile frigorifice;

- echipamente fixe care conțin solvenți pe bază de gaze F;

- echipamente fixe de protecție împotriva incendiilor;

- întrerupătoare electrice fixe.

- Întreprinderea care a utilizat un container care conține gaze F, imediat înainte de eliminarea acestuia asigură recuperarea eventualelor gaze reziduale pentru a se asigura că sunt ulterior reciclate, regenerate sau distruse.

- Operatorii de instalații/echipamente care nu sunt prevăzute la alin. (1), inclusiv echipamente instalate pe unități de transport, care conțin gaze F asigură recuperarea gazelor pe parcursul ciclului de întreținere a echipamentelor sau la defectarea acestora, de către operatori atestați în conformitate cu prevederile art.18, astfel încât acestea să fie ulterior reciclate, regenerate sau distruse.

- Recuperarea gazelor F din echipamentele de climatizare cu care sunt dotate autovehiculele, care nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1242/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la măsurile de reducere a emisiilor provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor, se realizează de către operatori atestați în conformitate cu prevederile art.18.

- Pentru recuperarea gazelor F din echipamentele de climatizare ale autovehiculelor care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1242/2016, se consideră calificați în mod corespunzător doar operatorii atestați, care dețin cel puțin un certificat de atestare a competențelor profesionale în conformitate cu prevederile art. 18.

- Depozitarea, păstrarea și distrugerea gazelor F

- Întreprinderile depozitează, păstrează și distrug gazele F în conformitate cu prevederile art.31 din Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, în așa fel încît să nu pună în pericol mediul, viața și sănătatea oamenilor.

- Întreprinderile au obligația de a depozita, păstra și distruge în condiții de siguranță echipamentele și produsele care conțin gaze F, scoase din funcțiune și devenite deşeuri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 209/2016 privind deșeurile.

- Întreprinderile care efectuează distrugerea gazelor F și scoaterea din funcțiune a echipamentelor care conțin asemenea gaze dețin Notificare de conformare prevăzută la art. 18, dispun de echipamente speciale pentru acest tip de operaţii și iau măsuri de precauție pentru a preveni eliminarea în atmosferă a gazelor F.

Secţiunea a 2-a

Formarea, certificarea și evidențe

- Formarea și certificarea

- Formarea profesională continuă și atestarea operatorilor se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 483/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului care conține hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră.

- Programele de formare a operatorilor, elaborate de către centrele de instruire și evaluare, sunt adaptate la cerințele minime prevăzute în anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr. 483/2019.

- Formarea profesională continuă a operatorilor este asigurată prin participarea obligatorie la cursuri de instruire o dată la 3 ani, finalizată cu evaluarea solicitantului și eliberarea certificatului de atestare a competențelor profesionale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 483/2019.

- Întreprinderea care efectuează instalarea, asigurarea service-ului, întreținerea, repararea sau scoaterea din funcțiune a echipamentelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. (a)-(d) dispune de personal atestat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 483/2019.

- Întreprinderea care efectuează una sau mai multe dintre activitățile menționate la alin. (4) obține Notificarea de conformare emisă de Agenția Națională, cu condiția îndeplinirii următoarele cerințe:

- angajarea de operatori certificați conform alin. (1) în număr suficient de mare pentru a putea face față volumului preconizat de activități;

- dovada că operatorii certificați pentru executarea activităților prevăzute la alin. (4) au acces la instrumentele și procedurile relevante domeniului.

Termenul de valabilitate al Notificării de conformitate este de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire a acestuia.

- Pentru a obține Notificarea de conformare întreprinderea depune următorul set de documente:

- cererea privind eliberarea Notificării de conformare, în care se indică informaţii privind: denumirea, forma juridică de organizare, IDNO, adresa juridică, genul de activitate pentru care se solicită Notificarea;

- copia certificatului de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat şi extrasul din Statut, care atestă dreptul de a practica genul respectiv de activitate;

- copia actului de identitate a persoanei de contact;

- copiile certificatelor operatorilor angajați pentru desfășurarea activităților menționate la alin. (4).

- Întreprinderea care transmite o sarcină menționată la alineatul (4) unei alte întreprinderi se asigură că aceasta din urmă deține Notificare de conformare pentru realizarea sarcinilor impuse.

- Agenția Națională asigură accesul operatorilor certificați la informațiile:

- cu privire la tehnologiile relevante pentru înlocuirea sau reducerea utilizării de gaze F și manipularea în condiții de siguranță a acestora; și

- cu privire la cerințele tehnice referitoare la echipamentele care conțin agenți frigorifici alternativi gazelor F.

- Agenția Națională recunoaște certificatele emise într-un alt stat, în care programul de formare este adaptat la cerințele minime prevăzute în anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr. 483/2019.

- Evidențe

- Operatorii de instalații/echipamente enumerate la art.13 alineatul (2), care trebuie verificate pentru detectarea scurgerilor, întocmesc și păstrează evidențe pentru fiecare element al acestor echipamente conform tabelului prevăzut în Anexa nr.8, specificând următoarele informații:

- cantitatea și tipul de gaze F instalate;

- cantitățile de gaze F adăugate pe parcursul instalării, întreținerii sau asigurării service-ului sau din cauza scurgerilor accidentale;

- dacă volumele de gaze F instalate au fost sau nu reciclate sau regenerate, inclusiv numele și adresa întreprinderii, care a efectuat operațiunea respectivă, precum și numărul Notificării de conformare, emise în conformitate cu prevederile art.18.

- cantitatea de gaze F recuperată;

- identitatea întreprinderii care a instalat, a asigurat service-ul, a întreținut și, după caz, a reparat sau a scos din funcțiune echipamentul, inclusiv, numărul Notificării de conformare, emise în temeiul art.18;

- datele și rezultatele verificărilor efectuate în temeiul art. 13;

- în cazul în care echipamentul a fost scos din funcțiune, măsurile luate pentru recuperarea și prevenirea eliminării gazelor F.

- Cu excepția cazului în care datele menționate la alin. (1) sunt înregistrate în SIA “REPC”, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 535/2020 se aplică următoarele reguli:

- operatorii prevăzuți la alin. (1) păstrează evidențele timp de cel puțin cinci ani;

- întreprinderile care desfășoară activitățile prevăzute la alin. (1) lit. (e) în beneficiul operatorilor păstrează copiile evidențelor prevăzute timp de cel puțin cinci ani.

- Întreprinderile care furnizează gaze F întocmesc și păstrează timp de minimum cinci ani evidențe, care conțin informații relevante referitoare la cumpărătorii de astfel de gaze, inclusiv următoarele:

- numele cumpărătorului, certificatul operatorului și/sau Notificarea de conformare obținută în conformitate cu prevederile art.18; și

- cantitățile de gaze F achiziționate.

- La solicitare, evidențele se pun la dispoziția autorităților publice pentru protecția mediului.

Capitolul IV

INTRODUCEREA PE PIAȚĂ ȘI CONTROLUL UTILIZĂRII

Secţiunea 1.

Introducerea pe piață

- Introducerea pe piață a gazelor F, produselor și echipamentelor care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze F. Emiterea autorizațiilor.

- Importul, exportul, reexportul și tranzitul fiecărui lot de gaze F prevăzute în Anexa nr. 1, precum și al produselor și echipamentelor care conțin sau a căror funcționare se bazează pe asemenea substanțe, se efectuează în baza autorizaţiei emise de către Autoritatea Națională, în conformitate cu prevederile alin.d) art.23 al Legii nr.277/2018 privind substanțele chimice.

- Importul, exportul, reexportul și tranzitul produselor și echipamentelor care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze F, stabilite în Anexa nr. 3, se efectuează în baza autorizației prevăzută la alin.(1), până la întrarea în vigoare a interdicției referitoare la introducerea pe piață a acestora.

- Importul, exportul, reexportul, tranzitul fiecărui lot de hidrofluorcarburi, specificate în Anexa nr. 1 Secțiunea 1, precum și al produselor și echipamentelor care conțin sau a căror funcționare se bazează pe asemenea substanțe, se efectuează în temeiul autorizaţiei prevăzute la alin. (1), emise în baza contingentelor anuale alocate de către Comisia de repartizare a contingentelor anuale pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor (în continuare – Comisia), în conformitate cu prevederile art.29.

- Pentru obţinerea autorizației solicitantul depune, fie pe suport de hîrtie, la sediul autorității emitente, fie în format electronic, prin intermediul platformei unice create în cadrul Agenției Naționale, următoarele documente:

- o cerere în care se indică următoarele informaţii: denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică, IDNO-ul solicitantului autorizației sau, în cazul persoanei fizice, numele și prenumele acesteia, adresa, seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP-ul; produsul sau echipamentul importat/exportat/reexportat (cu indicarea poziției tarifare din Nomenclatura combinată a mărfurilor), cantitatea importată/exportată/reexportată, țara de origine, statul importator/exportator, adresa juridică a beneficiarului, scopul efectuării importului/exportului/reexportului;

- copia de pe contractul dintre importator şi exportator, la care se anexează lista și cantitatea produselor sau echipamentelor importate/exportate;

- fișa tehnică, care va conține date privind denumirea, caracteristicile și proprietățile gazelor F pentru care se solicită autorizare, modul prevăzut de utilizare a produsului, cantitatea de produs preconizată a fi plasată pe piață.

- În cazul în care întreprinderea a depus cererea și setul de documente în format electronic, autoritatea emitentă poate solicita prezentarea, la momentul eliberării autorizației, a originalelor documentelor, copiile de pe care au fost anexate la cererea transmisă la distanță, pentru a verifica autenticitatea copiilor respective.

- Autorizaţia conține următoarele elemente:

- numele și adresa, IDNO-ul/IDNP-ul solicitantului;

- genul și locul activității;

- condițiile speciale în dependență de genul de activitate:

- măsuri de precauție necesare pentru a reduce scurgerile gazelor F pe parcursul ciclului lor de viață;

- cerințe privind monitorizarea;

- cerințe privind raportarea.

- Agenția Națională ține Registrul cererilor de solicitare a autorizațiilor, precum și Registrul autorizațiilor eliberate, asigurînd accesul publicului, inclusiv prin intermediul SIA “REPC”, cu respectarea rigorilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

- Autorizaţia se eliberează gratis, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și este valabilă pe parcursul unui an calendaristic. Pentru importul, exportul sau reexportul hidrofluorcarburilor, autorizația este valabilă până la finele anului pentru care a fost alocat contingentul.

- Numele și adresa titularului autorizației, numărul și data de eliberare a autorizației, precum și termenul de valabilitate al autorizației sunt specificate în cuprinsul acesteia.

- Retragerea sau suspendarea autorizaţiei

- Autorizaţia se suspendă în temeiul art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

- Autorizaţia se retrage în temeiul art. 11 din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, precum și în toate cazurile în care se constată că:

- titularul autorizației, pe parcursul desfășurării activității, nu a respectat prevederile prezentei legi și ale actelor normative aprobate în temeiul acesteia;

- s-au furnizat indicații false sau înșelătoare despre datele din cererea solicitantului și documentele anexate pe baza cărora a fost acordată autorizația.

- Restricții pentru introducerea pe piață

- Introducerea pe piață a produselor și echipamentelor prevăzute la Anexa nr.3 se interzice, cu excepția echipamentelor militare, de la data menționată în respectiva anexă, făcându-se o diferențiere, după caz, în funcție de tipul sau de potențialul de încălzire globală al gazelor F conținute.

- Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se aplică echipamentelor pentru care s-a stabilit în cerințele în materie de proiectare ecologică adoptate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 750/2016 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic că, datorită eficienței energetice sporite pe parcursul funcționării lor, emisiile de echivalent CO2 de pe parcursul ciclului lor de viață ar fi inferioare celor ale echipamentelor echivalente care respectă cerințele în materie de proiectare ecologică relevante și care nu conțin hidrofluorcarburi.

- În urma unei solicitări justificate din partea unei autorități competente și ținând seama de obiectivele prezentei legi, Comisia, în mod excepțional, poate acorda o scutire de până la patru ani pentru a permite introducerea pe piață a anumitor produse și echipamente enumerate în Anexa nr.3, care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze F, în cazul în care  s-a demonstrat că:

- pentru un produs sau un echipament specific sau pentru o categorie specifică de produse sau echipamente, nu există alternative disponibile sau aceste alternative nu pot fi utilizate din motive tehnice sau de siguranță; sau

- utilizarea de alternative tehnic fezabile și sigure ar presupune costuri disproporționate.

- Restricții pentru comercializarea, distribuția și/sau alte forme de transfer

- În vederea instalării, asigurării service-ului, întreținerii sau reparării echipamentelor care conțin gaze F sau care funcționează pe baza unor astfel de gaze, pentru care este necesară certificarea și/sau conformarea în temeiul art. 18, gazele F:

- se comercializează doar către întreprinderi care dețin Notificare de conformare;

- sunt achiziționate doar de către întreprinderi care dețin Notificare de conformare sau de către operatori care dețin un certificat de atestare a competențelor profesionale.

- Întreprinderile pot efectua colectarea, transportarea sau livrarea gazelor F, fără a deține Notificare de conformare în temeiul art. 18, în cazul, dacă nu desfășoară activitățile prevăzute la alin.(1);

- Echipamentele care nu sunt ermetice și care sunt încărcate cu gaze F se vând doar utilizatorului final, în cazurile în care, se aduc dovezi care atestă faptul că instalarea este realizată de o întreprindere care deține Notificare de conformare sau de un operator certificat.

Secțiunea a-2a

Cerinţe de etichetare

- Etichetarea și informațiile despre produse și echipamente

- Se interzice introducerea pe piață a următoarelor produse și echipamente care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze F, dacă nu sunt etichetate:

- echipamente de refrigerare;

- echipamente de climatizare;

- pompele de căldură;

- echipamente de protecție împotriva incendiilor;

- întrerupătoarele electrice;

- generatoarele de aerosoli care conțin gaze F, cu excepția inhalatoarele cu doze exacte pentru distribuirea de ingrediente farmaceutice;

- toate containerele de gaze F;

- solvenții pe bază de gaze F;

- ciclurile Rankine organice.

- Eticheta conține următoarele:

- mențiunea că produsul sau echipamentul conține gaze F sau că funcționarea sa se bazează pe astfel de gaze;

- denumirea industrială pentru gazele F în cauză sau, în cazul în care nu există o astfel de denumire, denumirea chimică;

- începând de la 1 ianuarie 2024, cantitatea de gaze F, exprimată în greutate și în echivalent CO2, conținută în produs sau echipament sau cantitatea de gaze F pentru care este destinat echipamentul, precum și potențialul de încălzire globală al acestor gaze.

- Eticheta poate fi completată cu următoarele informații, după caz:

- mențiune privind faptul că gazele F sunt conținute într-un echipament ermetic;

- mențiune privind faptul că întrerupătorul electric are o rată de scurgere testată de mai puțin de 0,1% pe an, conform prevederilor din specificațiile tehnice ale producătorului.

- Eticheta este clar vizibilă, lizibilă și indelebilă, în limba de stat și se amplasează:

- lângă punctele de deservire pentru încărcarea sau recuperarea de gaze F; sau

- pe partea produsului sau a echipamentului care conține gaze F.

- Spumele și poliolii preamestecați care conțin gaze F nu se introduc pe piață dacă acestea  nu sunt identificate cu ajutorul unei etichete, care conține următoarele:

- indică în mod clar că spuma sau poliolul preamestecat conține gaze F;

- utilizează denumirea industrială sau, în cazul în care o astfel de denumire nu este disponibilă, denumirea chimică.

- Informația pe plăcile din spumă sunt indicate clar și indelebil.

- Informațiile prevăzute la alin. (2) și (5) se includ în manualele de utilizare pentru astfel de produse și echipamente.

- Informațiile pe produse și echipamente care conțin gaze F cu un potențial de încălzire globală de 150 sau mai mult, se includ și în descrierile folosite în scopuri publicitare.

- Cerinţe specifice de etichetare a gazelor F

- Gazele F regenerate sau reciclate sunt etichetate cu o indicație potrivit căreia substanța a fost regenerată sau reciclată și cu informații privind numărul lotului, numele și adresa instalației de regenerare sau de reciclare.

- Gazele F introduse pe piață pentru export direct sunt etichetate cu o indicație potrivit căreia conținutul containerului nu poate fi decât exportat direct.

- Gazele F introduse pe piață pentru utilizarea la echipamente militare sunt etichetate cu o indicație potrivit căreia conținutul containerului nu poate fi utilizat în alt scop.

- Gazele F introduse pe piață pentru utilizarea la corodarea materialelor semiconductoare sau la curățarea camerelor de depunere chimică în faza de vapori în sectorul fabricației de semiconductoare sunt etichetate cu o indicație potrivit căreia conținutul containerului nu poate fi utilizat în alt scop.

- Gazele F introduse pe piață pentru a fi utilizate ca intermediari de sinteză sunt etichetate cu o indicație potrivit căreia conținutul containerului nu poate fi utilizat decât ca intermediar de sinteză.

- Gazele F introduse pe piață pentru producerea de inhalatoare cu doze exacte pentru distribuirea de ingrediente farmaceutice sunt etichetate cu o indicație potrivit căreia conținutul containerului nu poate fi utilizat în alt scop.

Secțiunea a-3a

Controlul utilizării

- Obligaţiile privind controlul utilizării

- Utilizarea hexafluorurii de sulf pentru umplerea pneurilor vehiculelor se interzice.

- Începând de la 1 ianuarie 2026 se interzice utilizarea gazelor F având un potențial de încălzire globală de 2 500 sau mai mult pentru a asigura service-ul sau pentru a întreține echipamente de refrigerare cu o capacitate de încărcare egală sau mai mare de 40 de tone de echivalent CO2. Prevederile nu se aplică echipamentelor militare sau echipamentelor destinate aplicațiilor proiectate să răcească produse la temperaturi mai mici de –50°C.

- Până la 1 ianuarie 2030, interdicția prevăzută la alin. 2) nu se aplică următoarelor categorii de gaze F:

- care au fost reciclate, au un potențial de încălzire globală de 2 500 sau mai mult și sunt folosite pentru a asigura service-ul sau pentru a întreține echipamente de refrigerare existente, cu condiția etichetării corespunzătoare în conformitate cu art. 25 alin. 1);

- care au fost reciclate, au un potențial de încălzire globală de 2 500 sau mai mult și sunt folosite pentru a asigura service-ul sau pentru a întreține echipamente de refrigerare existente, cu condiția recuperării din astfel de echipamente. Aceste gaze reciclate pot fi utilizate doar de către întreprinderea care a realizat recuperarea lor în cadrul activităților de întreținere sau service sau de către întreprinderea pentru care s-a efectuat recuperarea în cadrul activităților de întreținere sau service.

- Preîncărcarea echipamentelor cu hidrofluorcarburi

- De la 1 ianuarie 2024, echipamentele de refrigerare, de climatizare și pompele de căldură încărcate cu hidrofluorcarburi se introduc pe piață cu condiția că hidrofluorcarburile încărcate în echipamentele respective sunt contabilizate în sistemul de alocare a contingentelor menționat în capitolul V.

- Introducerea pe piață a echipamentelor preîncărcate cu hidrofluorcarburi, menționate la alin. (1), se efectuează în baza autorizației obținute în conformitate cu prevederile art.20.

- La introducerea pe piață a echipamentelor preîncărcate menționate la alin. (1) întreprindere importatoare de echipamente deține o declarație de conformitate eliberată de către producător conform standardelor tehnice.

- Începând de la 1 ianuarie 2024, în cazul în care hidrofluorcarburile conținute în echipamente nu au fost introduse pe piață înainte de încărcarea echipamentului, până la data de 31 martie a fiecărui an, întreprinderea importatoare asigură verificarea acurateței documentației și declarației de conformitate de către un auditor de mediu sau verificator independent.

- Întreprinderea importatoare de echipamente menționate la alin. (1) păstrează raportul și copia declarației de conformitate pentru o perioadă de cel puțin cinci ani după introducerea echipamentelor pe piață.

- Întreprinderea importatoare de echipamente care introduce pe piață echipamente preîncărcate în cazul cărora hidrofluorcarburile pe care le conțin aceste echipamente nu au fost introduse pe piață înaintea încărcării echipamentelor este înregistrată în conformitate cu art. 32 alin.(2) litera e).

Capitolul V

RESTRÂNGEREA CANTITĂȚII DE HIDROFLUORCARBURI INTRODUSE PE PIAȚĂ

Secțiunea 1

- Restrângerea cantității de hidrofluorcarburi introduse pe piață

- Comisia de repartizare a contingentelor anuale pentru introducere pe piața a hidrofluorcarburilor, instituită de către Ministerul Mediului, începând cu anul 2024 alocă întreprinderilor importatoare contingente anuale pentru importul hidrofluorcarburilor, prevăzute la Anexa nr. 1, Secțiunea I, care nu depășesc cantitatea totală pentru anul în cauză calculată pentru țară în conformitate cu Anexa nr.5 și stabilită în Programul de suprimare eşalonată a hidrofluorocarburilor, aprobat de Guvern.

- Contingentele anuale sunt valabile și se alocă de către Comisie pentru perioade cuprinse între 1 ianuarie şi 31 decembrie, la început de an.

- Întreprinderile importatoare se asigură că cantitatea anuală de hidrofluorcarburi pe care o introduc pe piață nu depășește contingentul care le este alocat în temeiul art. 29 alin.(6) sau este transferat în temeiul art. 33.

- Prezentul articol nu se aplică întreprinderilor importatori de mai puțin de 100 de tone de echivalent CO2 de hidrocarburi pe an.

- Prezentul articol nu se aplică, de asemenea, următoarelor categorii de hidrofluorcarburi:

- hidrofluorcarburilor utilizate de un producător în aplicații cu intermediari de sinteză sau furnizate direct întreprinderilor de către un producător sau de către un importator pentru utilizarea în aplicații cu intermediari de sinteză;

- hidrofluorcarburilor furnizate direct întreprinderilor de către un producător sau de către un importator pentru exportul în afara țării;

- hidrofluorcarburilor furnizate direct de către un producător sau de către un importator pentru utilizarea în echipamente militare;

- hidrofluorcarburilor furnizate direct de către un producător sau de către un importator unei întreprinderi care le utilizează la corodarea materialelor semiconductoare sau la curățarea camerelor de depunere chimică în faza de vapori în sectorul fabricației de semiconductoare;

- de la 1 ianuarie 2024, hidrofluorcarburilor furnizate direct de către un producător sau de către un importator unei întreprinderi care produce inhalatoare cu doze exacte pentru distribuirea de ingrediente farmaceutice.

- Prevederile privind restrângerea cantității de hidrofluorcarburi se aplică și hidrofluorcarburilor conținute în poliolii preamestecați.

- Alocarea contingentelor pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor

- Până la 31 octombrie 2023, Agenția Națională stabilește pentru fiecare întreprindere importatoare o valoare de referință pe baza mediei cantităților anuale de hidrofluorcarburi, pe care întreprinderea a raportat că le-a introdus pe piață în perioada 2020-2022.

- Valorile de referință pentru întreprinderile importatoare se calculează în conformitate cu Anexa nr.5.

- Întreprinderile importatoare care nu au raportat introducerea hidrofluorcarburilor pe piață pentru perioada de referință prevăzută la alin. (1) își pot declara intenția de a introduce pe piață hidrofluorcarburi în anul următor.

- Până la 31 octombrie 2026 și ulterior, din patru în patru ani, Agenția Națională recalculează valorile de referință pentru întreprinderile importatoare menționate la alin. (1) și (3) din prezentul articol.

- Întreprinderile importatoare pentru care au fost determinate valorile de referință pot declara cantități suplimentare pe care le anticipează, în conformitate cu procedura prevăzută la alin. (3).

- Contingentele anuale pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor se stabilesc pentru fiecare întreprinderi importatoare aplicând mecanismul de alocare prevăzut la Anexa nr. 6.

Secţiunea a 2-a

Organizarea activității Comisiei privind repartizarea contingentelor anuale pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor

- Organizarea activității Comisiei

- Componența nominală a Comisiei este stabilită prin ordinul ministrului mediului.

- Secretariatul Comisiei este asigurat de către Agenția Națională;

- Comisia se întrunește în ședință o dată pe an, pînă la data de 20 ianuarie a anului în curs, în scopul examinării cererilor de repartizare a contingentelor anuale pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor sau în ședințe extraordinare, la necesitate.

- De comun acord cu președintele Comisiei, secretarul Comisiei stabilește data și ora desfășurării ședinței și informează despre aceasta membrii Comisiei cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, prezentîndu-le agenda și materialele incluse pentru examinare.

- Ședințele sunt prezidate de către președintele Comisiei și se consideră deliberative în cazul participării tuturor membrilor Comisiei. În cazul imposibilității unui membru al Comisiei de a participa la ședință, instituția care l-a desemnat informează despre acest fapt secretarul Comisiei și deleagă o altă persoană pentru participare.

- În cadrul ședinței, Comisia repartizează contingentele pentru importul hidrofluorcarburilor pentru anul calendaristic în curs, calculate conform mecanismului prevăzut la Anexa nr.6.

- În termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței, secretarul Comisiei elaborează procesul-verbal al ședinței, care este semnat de către fiecare membru al Comisiei.

- În termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței, secretarul Comisiei elaborează deciziile cu privire la repartizarea contingentelor anuale pentru importul hidrofluorcarburilor pentru anul în curs (în continuare – decizii), conform formularului prevăzut la Anexa nr. 9. Fiecare decizie se emite în două exemplare.

- Deciziile sunt semnate de către președintele Comisiei și aprobate de către ministrul mediului, cu aplicarea ștampilei instituției. Copiile deciziilor sunt plasate pe paginile web oficiale ale Ministerului Mediului și Agenției naționale.

- În termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării deciziilor de către ministrul mediului, secretarul Comisiei expediază solicitanților cîte un exemplar al deciziei.

- Evidența deciziilor se face prin Registrul de evidență a contingentelor anuale de import a hidrofluorcarburilor repartizate, ținut de secretarul Comisiei. Registrul conține următoarele rubrici: anul pentru care se repartizează contingentele; cantitatea anuală permisă pentru import; denumirea întreprinderii; contingentul pentru import solicitat; contingentul repartizat; numărul și data deciziei Comisiei; numărul scrisorii de expediere a deciziei cu privire la repartizarea contingentului.

- Depunerea cererilor de solicitare a contingentelor anuale pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor

- Cererile de solicitare a contingentelor anuale pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor sunt depuse de către întreprinderi în perioada 1-31 decembrie a anului precedent celui pentru care este depusă solicitarea, pe adresa cancelariei Agenției Naționale.

- Solicitanții prezintă în mod obligatoriu următoarele acte:

- formularul-tip de cerere, conform Anexei nr.10;

- argumentarea în scris a necesității volumului total de hidrofluorcarburi solicitat pentru import, export, reexport sau tranzit. Argumentarea se face prin prezentarea copiilor, autentificate prin ștampila și semnătura agentului economic, de pe contractele încheiate între importator și utilizatorii finali pentru montarea, instalarea și deservirea echipamentelor care conțin hidrofluorcarburi și/sau a copiilor de pe documentele ce dovedesc proprietatea importatorului asupra echipamentelor menționate și care, respectiv, trebuie deservite.

- La stabilirea contingentului anual pentru import nu se va lua în calcul volumul de hidrofluorcarburi a cărui necesitate nu a fost justificată prin argumentarea stabilită la alin.(2) lit.b).

- Cererile de solicitare a contingentelor depuse de către întreprinderi, care corespund cerințelor stipulate la alin.(2) sunt admise spre examinare. În cazul prezentării pachetului incomplet de documente, secretarul Comisiei informează despre acest fapt solicitantul, care, în termen de 5 zile lucrătoare prezintă documentelor lipsă. În cazul neprezentării documentelor solicitate, cererea nu este admisă spre examinare, fapt despre care solicitantul este informat în scris în termen de 3 zile lucrătoare.

- Înainte de a depune cererea de solicitare a contingentului, întreprinderea se înregistrează în SIA “REPC”, conform prevederilor art.32.

Secţiunea a 3-a

Evidența și transferul contingentelor

- Registrul contingentelor pentru introducerea hidrofluorcarburilor pe piață

- Evidența contigentelor pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor se realizează prin intermediul SIA “REPC”.

- Înregistrarea în SIA “REPC” este obligatorie pentru următoarele categorii de întreprinderi:

- întreprinderile cărora li s-a alocat un contigent de introducere pe piață pentru hidrofluorcarburi în conformitate cu art. 28 alin.(1);

- întreprinderile cărora li s-a transferat un contigent în conformitate cu art. 33;

- întreprinderile care își declară intenția de a depune o declarație în conformitate cu art. 29 alin.(3);

- întreprinderile care furnizează hidrofluorcarburi sau întreprinderile care utilizează hidrofluorcarburi în scopurile enumerate la art. 28 alin.(5) lit. (a)-(e);

- întreprinderile care introduc pe piață echipamente preîncărcate, atunci când hidrofluorcarburile conținute în acestea nu au fost introduse pe piață anterior încărcării acestor echipamente, în conformitate cu art. 27 alin. (3).

(3) Întreprinderile importatoare existente pe piață au obligația de a se înregistra în SIA “REPC” în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei Legi, în conformitate cu cerințele prevăzute în Anexa nr. 11.

(4) Întreprinderile importatoare noi intrate pe piață, au obligația de a se înregistra în SIA “REPC” în termen de 3 luni de la înregistrarea la Agenția Servicii Publice și până la inițierea activității de introducere pe piață a hidrofluorcarburilor.

(5) Agenția Națională se asigură că întreprinderile importatoare înregistrate sunt informate cu privire la contingentele alocate și cu privire la orice modificări ale acestora.

- Transferul contingentelor și autorizarea utilizării contingentelor pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor

- Orice întreprindere pentru care s-a determinat o valoare de referință în conformitate cu art. 29 alin.(1) sau (4) și căreia i s-a alocat un contingent în conformitate cu art. 28 alin.(1) poate transfera prin SIA “REPC” contingentul respectiv pentru toată cantitatea sau pentru o parte din aceasta unei alte întreprinderi importatoare autorizate.

- Orice întreprindere importatoare care a primit un contingent în temeiul art. 28 alin. (1) sau căreia i-a fost transferat un contingent în temeiul alineatului (1) din prezentul articol poate autoriza o altă întreprindere să îi utilizeze contingentul în sensul art. 27.

- Orice întreprindere care și-a primit contingentul exclusiv pe baza unei declarații în temeiul art.29 alin.(3) poate autoriza o altă întreprindere să-i utilizeze contingentul în sensul art. 27 doar cu condiția ca întreprinderea importatoare care autorizează să furnizeze efectiv cantitățile corespunzătoare de hidrofluorcarburi.

Capitolul VI

INFORMAREA ȘI RAPORTAREA

- Informarea publicului

- Autoritățile publice pentru protecția mediului asigură informarea publicului, cât și a instituțiilor interesate privind:

- contingentele alocate întreprinderilor pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor, pentru fiecare an, începând cu anul 2024;

- introducerea pe piață a gazelor F, a produselor și echipamentelor care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze F;

- certificatele de atestare a competențelor profesionale ale operatorilor și Notificările de conformare ale întreprinderilor care activează în domeniul tehnicii frigului;

- tehnologiile care servesc la înlocuirea și reducerea utilizării gazelor F;

- datele raportate de importatorii şi exportatorii de gaze F, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor personale.

- Informaţiile sunt puse la dispoziția publicului cu titlu gratuit, prin intermediul oricăror mijloace media ușor accesibile și sunt plasate pe pagina web oficială a Agenției Naționale.

- Cooperarea internațională

- Republica Moldova cooperează cu statele vecine prin schimbul de informații privind cercetarea și dezvoltarea științifică și tehnică, în vederea perfecționării mijloacelor care facilitează reducerea emisiile de gazelor F.

- Agenția Națională efectuează schimb de date și de informații prelucrate cu referire la importul, exportul sau reexportul gazelor F, al echipamentelor și produselor care conțin astfel de gaze, cu organizații internaționale, întreprinderile străine, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul tratatelor internaţionale.

Articolul 36. Raportarea

- Până pe data de 31 martie 2024 și în fiecare an după această dată, fiecare întreprindere care a produs, a importat sau a exportat o tonă metrică sau 100 de tone de echivalent CO2 sau mai mult de gaze F, prevăzute la Anexa nr.1 și Anexa nr.2 în cursul anului calendaristic precedent, raportează Agenției Naționale datele specificate în Anexa nr.7 pentru fiecare dintre aceste substanțe pentru respectivul an calendaristic. Prezentul alineat se aplică întreprinderilor cărora li s-a alocat contingentul anual, precum și celor cărora li s-a transferat contingentul în temeiul art. 33 alin. (1).

- Până pe data de 31 martie 2024 și în fiecare an după această dată, fiecare întreprindere care a distrus o tonă metrică sau 1000 de tone de echivalent CO2 sau mai mult de gaze F, prevăzute la Anexa nr.1 și Anexa nr. 2 în cursul anului calendaristic precedent, raportează Agenției Naționale datele specificate în Anexa nr.7 pentru fiecare dintre aceste substanțe pentru respectivul an calendaristic.

- Până pe data de 31 martie 2024 și în fiecare an după această dată, fiecare întreprindere care a utilizat 1 000 de tone de echivalent CO2 sau mai mult de gaze F ca intermediari de sinteză în cursul anului calendaristic precedent, raportează Agenției Naționale datele prevăzute în Anexa nr.7 pentru fiecare dintre aceste substanțe pentru respectivul an calendaristic.

- Până pe data de 31 martie 2024 și în fiecare an după această dată, fiecare întreprindere care a introdus pe piață peste 500 de tone de echivalent CO2 de gaze F, prevăzute la Anexa nr.1 și Anexa nr. 2 conținute în produse sau echipamente în cursul anului calendaristic precedent, raportează Agenției Naționale datele prevăzute în Anexa nr. 7 pentru fiecare dintre aceste substanțe pentru respectivul an calendaristic.

Capitolul VII

COMPETENȚA ÎN EFECTUAREA CONTROLULUI.

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND GAZELE FLUORURATE CU EFECT DE SERĂ

Articolul 37. Măsuri de control

- Controlul de stat în domeniul reducerii emisiilor de gaze F este exercitat de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Serviciul Vamal în vederea asigurării respectării legislației în domeniu, inspectării introducerii pe piață a gazelor F și realizării măsurilor de protecție a mediul înconjurător.

- În cazul nerespectării prevederilor în domeniul reducerii emisiilor de gaze F, Inspectoratul pentru Protecția Mediului aplică sancţiuni în limitele stabilite de Codul contravenţional al Republicii Moldova.

Articolul 38. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei în domeniul reducerii emisiilor de gaze F

Nerespectarea prevederilor prezentei legi şi ale actelor normative aprobate în temeiul acesteia atrage, după caz, răspunderea contravenţională, civilă sau penală, conform legislației.

Capitolul VIII

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 39. Dispoziţii finale

- Prezenta lege intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

- Guvernul:

  - elaborează şi aprobă Programul de suprimare eșalonată a hidrofluorcarburilor;

  - în termen de 12 luni de la publicare, aduce actele normative în concordanță cu prezenta lege.

Articolul 40. Dispoziții tranzitorii

Prevederile art.20 alin.(3), art. 27 și Capitolului V al prezentei legi intră în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanțele care distrug stratul de ozon, adoptat la 15 octombrie 2016.

Anexa nr. 1

la legea privind gazele fluorurate cu efect de seră

GAZE FLUORURATE CU EFECT DE SERĂ

|  | Substanța |  |  | GWP100 (1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codul poziției tarifare | Denumire industrială | Denumire chimică (Denumire comună) | Formula chimică |  |  |
|  | Secțiunea 1: Hidrofluorcarburi (HFC) |  |  |  |  |
| 2903.41 | HFC-23 | trifluormetan (fluoroform) | CHF3 | 12 400 |  |
| 2903.42 | HFC-32 | difluormetan | CH2F2 | 677 |  |
| 2903.43 | HFC-41 | fluormetan (fluorură de metil) | CH3F | 116 |  |
| 2903.44 | HFC-125 | pentafluoretan | CHF2CF3 | 3170 |  |
| 2903.45 | HFC-134 | 1,1,2,2-tetrafluoretan | CHF2CHF2 | 1 120 |  |
| 2903.45 | HFC-134a | 1,1,1,2-tetrafluoretan | CH2FCF3 | 1 300 |  |
| 2903.44 | HFC-143 | 1,1,2-trifluoretan | CH2FCHF2 | 328 |  |
| 2903.44 | HFC-143a | 1,1,1-trifluoretan | CH3CF3 | 4 800 |  |
| 2903.43 | HFC-152 | 1,2-difluoretan | CH2FCH2F | 16 |  |
| 2903.43 | HFC-152a | 1,1-difluoretan | CH3CHF2 | 138 |  |
| 2903.49 | HFC-161 | fluoretan (fluorură de etil) | CH3CH2F | 4 |  |
| 2903.46 | HFC-227ea | 1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan | CF3CHFCF3 | 3 350 |  |
| 2903.46 | HFC-236cb | 1,1,1,2,2,3-hexafluorpropan | CH2FCF2CF3 | 1 210 |  |
| 2903.46 | HFC-236ea | 1,1,1,2,3,3-hexafluorpropan | CHF2CHFCF3 | 1 330 |  |
| 2903.46 | HFC-236fa | 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan | CF3CH2CF3 | 8 060 |  |
| 2903.47 | HFC-245ca | 1,1,2,2,3-pentafluorpropan | CH2FCF2CHF2 | 716 |  |
| 2903.47 | HFC-245fa | 1,1,1,3,3-pentafluorpropan | CHF2CH2CF3 | 858 |  |
| 2903.48 | HFC-365 mfc | 1,1,1,3,3-pentafluorbutan | CF3CH2CF2CH3 | 804 |  |
| 2903.48 | HFC-43-10 mee | 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan | CF3CHFCHFCF2CF3 | 1 650 |  |
|  | Secțiunea 2: Perfluorcarburi (PFC) |  |  |  |  |
| 3827 59 | PFC-14 | tetrafluorometan (perfluormetantetrafluorură de carbon) | CF4 |  | 6630 |
| 3827 59 | PFC-116 | hexafluoretan (perfluoretan) | C2F6 |  | 11100 |
| 3827 59 | PFC-218 | octafluorpropan (perfluorpropan) | C3F8 |  | 8 900 |
| 3827 59 | PFC-31-10 (R-31-10) | decafluorbutan (perfluorbutan) | C4F10 |  | 9 200 |
| 3827 59 | PFC-41-12 (R-41-12) | dodecafluorpentan (perfluorpentan) | C5F12 |  | 8 550 |
| 3827 59 | PFC-51-14 (R-51-14) | tetradecafluorhexan (perfluorhexan) | C6F14 |  | 7 910 |
| 3827 59 | PFC-c-318 | octafluorciclobutan (perfluorciclobutan) | c-C4F8 |  | 9 540 |
|  | Secțiunea 3: Alți compuși perfluorurați |  |  |  |  |
| - |  | hexafluorură de sulf | SF6 |  | 22 800 |

Notă:

(1)Pe baza celui de al 5-lea raport de evaluare adoptat de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice, cu excepția cazului în care se prevede altceva.

Anexa nr. 2

la legea privind gazele fluorurate cu efect de seră

ALTE GAZE FLUORURATE CU EFECT DE SERĂ SUPUSE OBLIGAȚIEI DE RAPORTARE ÎN CONFORMITATE CU ART.36

| Substanța |  | GWP100 (1) |
| --- | --- | --- |
| Denumire comună/denumire industrială | Formula chimică |  |
| Secțiunea 1: Hidro(cloro)fluorcarburi nesaturate |  |  |
| HFC-1234yf | CF3CF = CH2 | 4 Fn (2) |
| HFC-1234ze | trans – CHF = CHCF3 | 7 Fn 2 |
| HFC-1336mzz | CF3CH = CHCF3 | 9 |
| HCFC-1233zd | C3H2ClF3 | 4,5 |
| HCFC-1233xf | C3H2ClF3 | 1Fn (3) |
| Secțiunea 2: Eteri fluorurați și alcooli |  |  |
| HFE-125 | CHF2OCF3 | 14 900 |
| HFE-134 (HG-00) | CHF2OCHF2 | 6 320 |
| HFE-143a | CH3OCF3 | 756 |
| HCFE-235da2 | CHF2OCHClCF3 | 350 |
| HFE-245cb2 (isofluoran) | CH3OCF2CF3 | 708 |
| HFE-245fa2 | CHF2OCH2CF3 | 659 |
| HFE-254cb2 | CH3OCF2CHF2 | 359 |
| HFE-347 mcc3 (HFE-7000) | CH3OCF2CF2CF3 | 575 |
| HFE-347pcf2 | CHF2CF2OCH2CF3 | 580 |
| HFE-356pcc3 | CH3OCF2CF2CHF2 | 110 |
| HFE-449sl (HFE-7100) | C4F9OCH3 | 297 |
| HFE-569sf2 (HFE-7200) | C4F9OC2H5 | 59 |
| HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11 | CHF2OCF2OC2F4OCHF2 | 1 870 |
| HFE-236ca12 (HG-10) | CHF2OCF2OCHF2 | 2 800 |
| HFE-338pcc13 (HG-01) | CHF2OCF2CF2OCHF2 | 1 500 |
| HFE-347mmy1 | (CF3)2CFOCH3 | 343 |
| 2,2,3,3,3-pentafluoropropanol | CF3CF2CH2OH | 42 |
| bis(trifluoromethyl)-methanol | (CF3)2CHOH | 195 |
| HFE-227ea | CF3CHFOCF3 | 1 540 |
| HFE-236ea2 (desfluoran) | CHF2OCHFCF3 | 989 |
| HFE-236fa | CF3CH2OCF3 | 487 |
| HFE-245fa1 | CHF2CH2OCF3 | 286 |
| HFE 263fb2 | CF3CH2OCH3 | 11 |
| HFE-329 mcc2 | CHF2CF2OCF2CF3 | 919 |
| HFE-338 mcf2 | CF3CH2OCF2CF3 | 552 |
| HFE-338mmz1 | (CF3)2CHOCHF2 | 380 |
| HFE-347 mcf2 | CHF2CH2OCF2CF3 | 374 |
| HFE-356 mec3 | CH3OCF2CHFCF3 | 101 |
| HFE-356mm1 | (CF3)2CHOCH3 | 27 |
| HFE-356pcf2 | CHF2CH2OCF2CHF2 | 265 |
| HFE-356pcf3 | CHF2OCH2CF2CHF2 | 502 |
| HFE 365 mcf3 | CF3CF2CH2OCH3 | 11 |
| HFE-374pc2 | CHF2CF2OCH2CH3 | 557 |
|  | - (CF2)4CH (OH) - | 73 |
| Secțiunea 3: Alți compuși perfluorurați |  |  |
| perfluoropolimetilizopropileter (PFPMIE) | CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3 | 10 300 |
| trifluorură de azot | NF3 | 17 200 |
| pentafluorură de sulf-trifluormetil | SF5CF3 | 17 700 |
| perfluorciclopropan | c-C3F6 | 17 340Fn(4) |

Notă:

(1)Pe baza celui de al 5-lea raport de evaluare adoptat de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice, cu excepția cazului în care se prevede altceva.

(2)GWP100 în conformitate cu Raportul de evaluare din 2010 al Grupului de evaluare științifică al Protocolului de la Montreal, tabelele 1-11, invocând două referințe științifice supuse unei evaluări inter pares. http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml

(3)Valoare standard, potențialul de încălzire globală nu este încă disponibil.

(4)Valoarea minimă potrivit celui de al 5-lea raport de evaluare adoptat de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice.

Anexa nr. 3

la legea privind gazele fluorurate cu efect de seră

INTERDICȚII REFERITOARE LA INTRODUCEREA PE PIAȚĂ

| Produse și echipamente Dacă este necesar, GWP100 al amestecurilor care conțin gaze F fluorurate cu efect de seră se calculează în conformitate cu anexa nr.4, conform prevederilor la art. 3 p. potențial de încălzire globală (GWP100) |  | Data interdicției |
| --- | --- | --- |
| 1.; Containere de unică folosință pentru gaze fluorurate cu efect de seră utilizate pentru a asigura service-ul, a întreține sau a umple echipamentele de refrigerare, de climatizare sau pompele de căldură, sistemele de protecție împotriva incendiilor sau întrerupătoare sau pentru folosire ca solvenți. | 1 ianuarie 2026 |
| 2.; Sisteme deschise de evaporare directă care conțin HFC și PFC ca agenți frigorifici. | 1 ianuarie 2026 |
| 3.; Echipamente de protecție împotriva incendiilor. | care conțin PFC | 1 ianuarie 2024 |
|  | care conțin HFC-23 | 1 ianuarie 2024 |
| 4.; Ferestre pentru uz casnic care conțin gaze fluorurate cu efect de seră. | 1 ianuarie 2024 |
| 5.; Alte ferestre care conțin gaze fluorurate cu efect de seră. | 1 ianuarie 2024 |
| 6.; Încălțăminte care conține gaze fluorurate cu efect de seră. | 1 ianuarie 2024 |
| 7.; Pneuri care conțin gaze fluorurate cu efect de seră. | 1 ianuarie 2024 |
| 8.; Spume unicomponente, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru a respecta standardele naționale de securitate, care conțin gaze fluorurate cu efect de seră cu potențial de încălzire globală de 150 sau mai mult. | 1 ianuarie 2024 |
| 9.; Generatoare de aerosoli comercializate și destinate vânzării către publicul larg pentru scopuri de divertisment și de decorare, enumerate la punctual 40 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și claxoane de semnalizare care conțin HFC cu un potențial de încălzire globală de 150 sau mai mult. | 1 ianuarie 2024 |
| 10.; Frigidere și congelatoare de uz casnic care conțin HFC cu potențial de încălzire globală de 150 sau mai mult. | 1 ianuarie 2024 |
| 11.; Frigidere și congelatoare de uz comercial (echipamente ermetice). | care conțin HFC cu potențial de încălzire globală de 2 500 sau mai mult | 1 ianuarie 2024 |
|  | care conțin HFC cu potențial de încălzire globală de 150 sau mai mult | 1 ianuarie 2026 |
| 12.; Echipamente de refrigerare staționare care conțin sau care se bazează în funcționarea lor pe HFC cu potențial de încălzire globală de 2 500 sau mai mult, cu excepția echipamentelor destinate aplicațiilor de răcire a produselor la temperaturi sub –50 C. | 1 ianuarie 2024 |
| 13.; Sisteme centralizate de refrigerare multimodul de uz comercial cu capacitatea nominală de 40 kW sau mai mult care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră cu potențial de încălzire globală de 150 sau mai mult, cu excepția circuitului primar de refrigerare pentru sisteme în cascadă în care se pot folosi gaze fluorurate cu efect de seră cu un potențial de încălzire globală mai mic de 1 500. | 1 ianuarie 2025 |
| 14.; Echipamente de climatizare mobile de interior (echipamente ermetice care pot fi mutate dintr-o cameră în alta de către utilizatorul final) care conțin HFC având un potențial de încălzire globală de 150 sau mai mult. | 1 ianuarie 2024 |
| 15.; Sisteme de climatizare mono split care conțin mai puțin de 3 kg de gaze fluorurate cu efect de seră care conțin sau care se bazează în funcționarea lor pe gaze fluorurate cu efect de seră cu un potențial de încălzire globală de 750 sau mai mult. | 1 ianuarie 2025 |
| 16.; Spume care conțin HFC având un potențial de încălzire globală de 150 sau mai mult, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru a respecta standarde naționale de siguranță. | Polistiren extrudat (XPS) | 1 ianuarie 2024 |
|  | Alte spume | 1 ianuarie 2024 |
| 17.; Aerosoli tehnici care conțin HFC având un potențial de încălzire globală de 150 sau mai mult, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru a respecta standarde naționale de siguranță sau pentru aplicații medicale. | 1 ianuarie 2024 |

Anexa nr. 4

la legea privind gazele fluorurate cu efect de seră

METODA DE CALCULARE A POTENȚIALULUI DE GWP100 AL AMESTECURILOR

GWP al unui amestec se calculează ca medie ponderată, derivată din suma fracțiilor de masă ale fiecărei substanțe multiplicată cu potențialul de încălzire globală al acestora, cu excepția cazului în care se prevede altfel, incluzând substanțele care nu sunt gaze fluorurate cu efect de seră.

∑ (Substanța X%× GWP100)+(Substanța Y%× GWP100)+ … (Substanța N%× GWP100)

Unde % este factor de ponderare cu o toleranță de greutate de +/–1%.

De exemplu: aplicând formula la un amestec de gaze constând în 60 % dimetil eter, 10 % HFC-152a și 30 % izobutan:

→ GWP100 total = 13,9

Potențialul de încălzire globală al următoarelor substanțe nefluorurate este utilizat pentru a calcula potențialul de încălzire globală al amestecurilor. Pentru alte substanțe care nu sunt enumerate în prezenta anexă se aplică o valoare 0 standard.

| Substanța |  |  | GWP100 (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire comună | Denumire industrială | Formula chimică |  |
| metan |  | CH4 | 25 |
| protoxid de azot |  | N2O | 298 |
| dimetil eter |  | CH3OCH3 | 1 |
| clorură de metilen |  | CH2Cl2 | 9 |
| clorură de metilen |  | CH3Cl | 13 |
| cloroform |  | CHCl3 | 31 |
| etan | R-170 | CH3CH3 | 6 |
| propan | R-290 | CH3CH2CH3 | 3 |
| butan | R-600 | CH3CH2CH2CH3 | 4 |
| izobutan | R-600a | CH(CH3)2CH3 | 3 |
| pentan | R-601 | CH3CH2CH2CH2CH3 | 5(2) |
| izopentan | R-601a | (CH3)2CHCH2CH3 | 5 (2) |
| etoxietan (dietil eter) | R-610 | CH3CH2OCH2CH3 | 4 |
| formiat de metil | R-611 | HCOOCH3 | 25 |
| hidrogen | R-702 | H2 | 6 |
| amoniac | R-717 | NH3 | 0 |
| etilenă | R-1150 | C2H4 | 4 |
| propilenă | R-1270 | C3H6 | 2 |
| ciclopentan |  | C5H10 | 5 (2) |

Notă:

(1) Pe baza celui de al patrulea raport de evaluare adoptat de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice, cu excepția cazului în care se prevede altceva.

(2) Substanță neenumerată în al patrulea raport de evaluare adoptat de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice, valoare standard pe baza GWP100 ale altor hidrocarburi.

Anexa nr. 5

la Legea privind gazele fluorurate cu efect de sera

CALCULAREA CANTITĂȚII MAXIME, A VALORILOR DE REFERINȚĂ ȘI A CONTINGENTELOR PENTRU INTRODUCEREA PE PIAȚĂ A HIDROFLUORCARBURILOR

Cantitatea maximă prevăzută la art. 28 alin. (1) se calculează prin aplicarea următoarelor procentaje la media anuală a cantității totale introduse pe piață în Republica Moldova în perioada 2020-2022. Începând cu 31 octombrie 2023, cantitatea maximă prevăzută la art. 28 alin. (1) se calculează prin aplicarea următoarelor procentaje la media anuală a cantității totale introduse pe piață în Republica Moldova în perioada 2020-2022 scăzând ulterior cantitățile pentru utilizări exceptate în conformitate cu art.  28 alin.(4) și (5), pe baza datelor disponibile.

| Anii | Procentaj pentru calculul cantității maxime de hidrofluorocarburi ce urmează să fie introduse pe piață și al contingentelor corespunzătoare |
| --- | --- |
| 2024-2028 | înghețarea consumului la nivelul de 100% a consumului nivelului de bază(1) |
| 2029-2034 (etapa I) | 90% din consumul nivelului de bază |
| 2035-2039 (etapa II) | 70% din consumul nivelului de bază |
| 2040-2044 (etapa III) | 50% din consumul nivelului de bază |
| 2045 și ulterior (etapa IV) | 20% din consumul nivelului de bază |

Note:(1) - estimarea nivelului de bază (producția/consumul de HFC) ca medie a anilor 2020, 2021, 2022 + 65% din nivelul de bază (producția/consumul) de HCFC.

Cantitatea maximă, valorile de referință și contingentele pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor menționate la articolele 28 și 29 se calculează drept cantități cumulate ale tuturor tipurilor de hidrofluorcarburi, exprimate în tone de echivalent CO2.

Calcularea valorilor de referință și a contingentelor pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor menționate la art. 28 și 29 se bazează pe cantitățile de hidrofluorcarburi pe care producătorii și importatorii le-au introdus pe piață Republicii Moldova în timpul perioadei de referință sau de alocare, dar exclude cantitățile de hidrofluorcarburi destinate utilizării menționate la art. 28 alin. (4) și (5) pe parcursul aceleiași perioade, pe baza datelor disponibile.

Anexa nr. 6

la Legea privind gazele fluorurate cu efect de sera

MECANISMUL DE ALOCARE A CONTINGENTELOR ANUALE PENTRU INTRODUCEREA PE PIAȚĂ A HIDROFLUORCARBURILOR

- Stabilirea contingentului alocat întreprinderilor pentru care s-a stabilit o valoare de referință în conformitate cu art. 29 alin (1) și (4).

Fiecare întreprindere pentru care s-a stabilit o valoare de referință primește un contingent anual pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor ce corespunde unei proporții de 89% din valoarea de referință înmulțită cu procentajul indicat în anexa nr.5 pentru anul respectiv.

- Stabilirea contingentului alocat întreprinderilor care au depus o cerere în conformitate cu art. 29 alin. (3).

Suma contingentelor alocate în conformitate cu pct. 1) se scade din cantitatea maximă aferentă unui anumit an stabilită în anexa nr.5 pentru a determina contingentul anual care trebuie alocat întreprinderilor pentru care nu s-a stabilit o valoare de referință și care au depus o cerere în conformitate cu art. 29 alin. (3) (cantitatea care urmează să fie alocată în etapa 1 din calcul).

a) Etapa 1 a calculului

Fiecare întreprindere primește o alocare corespunzătoare cantității solicitate în cererea sa, însă nu mai mare decât un contingent proporțional din cantitatea alocată în etapa 1.

Contingentul proporțional se calculează împărțind 100 la numărul de întreprinderi care au depus o cerere. Suma contingentelor alocate în etapa 1 se scade din cantitatea care trebuie alocată în etapa 1 pentru a determina cantitatea care urmează a fi alocată în etapa 2.

b) Etapa 2 a calculului

Fiecare întreprindere care nu a obținut 100% din cantitatea solicitată în cererea sa în etapa 1 primește o alocare suplimentară care corespunde diferenței dintre cantitatea solicitată și cantitatea obținută în etapa 1. Cu toate acestea, aceasta nu trebuie să depășească un contingent anual proporțional din cantitatea care urmează să fie alocată în etapa 2.

Contingentul proporțional se calculează împărțind 100 la numărul de întreprinderi eligibile pentru o alocare în etapa 2. Suma contingentelor alocate în etapa 2 se scade din cantitatea care trebuie alocată în etapa 2 pentru a determina cantitatea care urmează să fie alocată în etapa 3.

c) Etapa 3 a calculului

Etapa 2 se repetă până când toate solicitările sunt satisfăcute sau până când cantitatea rămasă care trebuie alocată în etapa următoare este mai mică de 500 de tone de echivalent CO2.

3) Stabilirea contingentului alocat întreprinderilor care au depus o cerere în conformitate cu art. 29 alin. (5)

Pentru alocarea contingentelor pentru perioada 2024-2028, suma contingentelor alocate în conformitate cu punctele 1) și 2) se scade din cantitatea maximă pentru un anumit an stabilită în anexa nr.5 pentru a determina cantitatea care trebuie alocată întreprinderilor cărora le-a fost stabilită o valoare de referință și care au depus o cerere în temeiul art. 29 alin. (5).

Se aplică mecanismul de alocare prevăzut la pct. 2) alin. a) și b).

Pentru alocarea contingentelor pentru 2024 și în fiecare an după aceea, întreprinderile care au depus o cerere în temeiul art. 29 alin. (5) sunt tratate în același mod cu întreprinderile care au depus o cerere în temeiul art. 29 alin. (3).

Anexa nr. 7

la legea privind gazele fluorurate cu efect de seră

I.DATELE CARE TREBUIE RAPORTATE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 36

- Fiecare producător prevăzut la art. 36 alin. (1) raportează date cu privire la:

- cantitatea totală a fiecărei substanțe enumerate în Anexele nr.1 și nr.2 pe care a produs-o, identificând principalele categorii de aplicații în care este utilizată substanța;

- stocurile fiecărei substanțe prevăzute în Anexele nr.1 și nr.2, pe care a introdus-o pe piață, specificând separat, cantitățile introduse pe piață pentru utilizarea ca intermediari de sinteză, pentru exporturi directe, pentru producerea de inhalatoare cu doze exacte pentru distribuirea de ingrediente farmaceutice, pentru utilizarea la echipamente militare și pentru utilizarea la corodarea materialelor semiconductoare sau la curățarea camerelor de depunere chimică în faza de vapori, în sectorul fabricației de semiconductoare;

- cantitățile reciclate, regenerate sau distruse din fiecare substanță enumerată în Anexele nr.1 și nr.2;

- orice stocuri deținute la începutul și la sfârșitul perioadei de raportare;

- angajamentul conform autorizației privind utilizarea contingentului, specificând cantitățile relevante, în sensul art.27.

- Fiecare importator prevăzut la art. 36 alin. (1) raportează date cu privire la:

- cantitatea importată de fiecare substanță enumerată în Anexa nr.1 și, dacă e cazul, în Anexa nr.2, identificând principalele categorii de aplicații în care este utilizată substanța, specificând separat cantitățile introduși pe piață pentru distrugere, pentru utilizarea ca intermediar de sinteză, pentru exporturi directe, pentru producerea de inhalatoare cu doze exacte pentru distribuirea de ingrediente farmaceutice, pentru utilizarea la echipamente militare și pentru utilizarea la corodarea materialelor semiconductoare sau la curățarea camerelor de depunere chimică în faza de vapori în sectorul fabricației de semiconductoare;

- cantitățile reciclate, regenerate sau distruse din fiecare substanță enumerată în Anexele nr.1 și nr.2;

- orice autorizare de utilizare a contingfentului, specificând cantitățile relevante, în sensul art.27;

- orice stocuri deținute la începutul și la sfârșitul perioadei de raportare.

- Fiecare exportator prevăzut la art. 36 alin. (1) raportează date cu privire la:

- cantitatea exportată de fiecare substanță enumerată în Anexele nr.1 și nr.2, în alt scop decât pentru reciclare, regenerare sau distrugere;

- cantitatea de fiecare substanță enumerată în Anexele nr.1 și nr.2 exportată cu scopul de a fi reciclate, regenerate și, respectiv, distruse.

- Fiecare întreprindere prevăzută la art. 36 alin. (2) raportează date cu privire la:

- cantitatea de fiecare substanță enumerată în Anexele nr.1 și nr.2, care a fost distrusă, inclusiv cantitățile substanțelor conținute în produse sau echipamente;

- stocurile fiecărei substanțe enumerate în Anexele nr.1 și nr.2, care urmează a fi distrusă, inclusiv cantitățile substanțelor conținute în produse sau echipamente;

- tehnologia utilizată pentru distrugerea substanțelor prevăzute în Anexele nr.1 și nr.2.

- Fiecare întreprindere prevăzută la art. 36 alin. (3) raportează date cu privire la cantitățile de fiecare substanță enumerată în Anexa nr.1 utilizată ca intermediar de sinteză.

- Fiecare întreprindere menționată la art. 36 alin. (4) raportează date cu privire la:

- categoriile de produse sau echipamente ce conțin substanțe prevăzute în Anexele nr.1 și nr.2;

- numărul de unități;

- cantitățile de fiecare substanță prevăzute în Anexa nr.1 conținute în produse sau echipamente.

II. FORMULAR DE RAPORTARE PRIVIND PRODUCEREA, IMPORTUL, EXPORTUL SAU REEXPORTUL GAZELOR F, PRODUSELOR ȘI ECHIPAMENTELOR CARE CONȚIN ASEMENEA GAZE

| Nr. | Denumirea substanţei | Cantitatea totală de substanţă produsă, kg | Cantitatea totală de substanţă importată, kg | Ţara exporta-toare | Cantitatea totală de substanţă exportată, kg | Ţara importa- toare | Cantitatea totală de substanţă procurată în republică, kg | Furnizorul de substanţă (denumirea organizaţiei, adresa etc.) | Modul de utilizare a substanţei | Stocul din anul precedent | Produse/echipamente importate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*

*

III. FORMULAR DE RAPORTARE PRIVIND CONSUMUL GAZELOR F, UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI CARE CONȚINE GAZE F SAU A CĂRUI FUNCȚIONARE SE BAZEAZĂ PE ASEMENEA GAZE

| Nr. | Denumirea companiei / agentul economic / adresa juridică | Destinația instalației/ echipamentului | Modelul, țara producerii | Anul dării în exploatare a instalației/echipamentului | Substanța utilizată (1) | Doza de încărcare, kg | Capacitatea a instalației / echipamentului, (kW) | Capacitatea instalației, tone | Produsul supus tratării termice (2) | Cantitatea anuală de substanță utilizată pentru deservirea instalației / echipamentului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(1)

(1) de indicat (de ex. HFC-23, HFC-32 etc.)

(2) de indicat produsul supus tratării termice (de ex., fructe, legume, carne, mezeluri, produse lactate, etc.).

Anexa nr. 8

la legea privind gazele fluorurate cu efect de seră

ȚINEREA EVIDENȚELOR PREVĂZUTE LA  ART.19

| Categorii | Cantitatea de faze F | Tipul de faze F | Numele și adresa întreprinderii, care a efectuat operațiunea respectivă, precum și numărul notificării de conformare / certificatului opratorului |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaze F instalate |  |  |  |
| Gaze F adăugate pe parcursul instalării, întreținerii sau asigurării service-ului sau din cauza scurgerilor accidentale |  |  |  |
| Gazele F instalate au fost sau nu reciclate sau regenerate |  |  |  |
| Echipament reparat sau scos(1) din funcțiune |  |  |  |
| datele și rezultatele verificărilor efectuate în temeiul art. 13 |  |  |  |

Note (1) măsurile luate pentru recuperarea și prevenirea eliminării gazelor F

Anexa nr. 9

la legea privind gazele fluorurate cu efect de seră

APROBAT

L.Ș. __________________________

(semnătura ministrului mediului)

DECIZIE

privind acordarea contingentului anual pentru importul

hidrofluorcarburilor pentru anul _______

nr.______ din _______________

Ca urmare a cererii depuse de ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________,

(denumirea și adresa juridică a agentului economic)

înregistrată cu numărul _____________________ din ________________________________________________

pentru importul hidrofluorcarburilor în cantitate de __________________________________________________,

(cantitatea de hidrofluorcarburi solicitată pentru import)

și în urma examinării cererii de către Comisia de repartizare a contingentelor anuale pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor în cadrul ședinței din ____________________, precum și în conformitate cu art. 28 și 29 din Legea nr.000 privind gazele fluorurate cu efect de seră,

COMISIA DECIDE:

acordarea contingentului pentru importul hidrofluorcarburilor pentru anul _________în cantitate de _______________________________________________________________________________

Președintele Comisiei	(semnătura)_____________________________

(nume, prenume)

Anexa nr. 10

la legea privind gazele fluorurate cu efect de seră

CERERE

de solicitare a contingentului anual pentru importul hidrofluorcarburilor

pentru anul_______

Întreprinderea ______________________________________________________________________

titlul activității______________________________________________________________________

forma juridică de organizare ___________________________________________________________

adresa juridică  _____________________________________________________________________

IDNO _____________________________________________________________________________

numele și prenumele persoanei de contact ________________________________________________

numărul de telefon ___________________________________________________________________

adresa poștală și electronică ___________________________________________________________

cantitatea  de hidrofluorcarburi solicitată pentru import ______________________________________

Întreprinderea  (semnătura, ștampila  )______________________

(nume, prenume)

Anexa nr. 11

la legea privind gazele fluorurate cu efect de seră

Cerințe procedurale pentru înregistrare în SIA “REPC”

- Pentru înregistrare în SIA “REPC”, gestionată de Agenția Națională, întreprinderea furnizează următoarele informații:

- denumirea întreprinderii și denumirea comercială a acestuia (după caz) sub care își desfășoară activitatea pe teritoriul național;

- adresa (adresele) întreprinderii: codul poștal și localitatea, denumirea străzii și numărul, țara, numărul de telefon, numele unei persoane de contact, numărul de fax și adresa de e-mail ale întreprinderii, dacă este cazul;

- precizări cu privire la tipurile de gaze F, produselor și echipamentelor care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze F introduse pe piață;

- data cererii de înregistrare;

- codul național de identificare fiscală al producătorului (opțional);

- declarația prin care se precizează că informațiile furnizate sunt adevărate.

- În cazul modificării datelor furnizate de întreprindere, aceștia informează Agenția Națională în termen de maximum o lună de la data modificării.

- În cazul în care întreprinderea își pierde calitatea de întreprindere, solicită radierea din evidențe, informând Agenția Națională.