Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului

nr______ din_________201

REGULAMENTUL

de stabilire a normelor privind cantităţile nominale

ale produselor preambalate

Regulamentul de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate (în continuare – Regulament) transpune Directiva 76/211/CEE a Consiliului din 20 ianuarie 1976 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la preambalarea, în funcţie de masă sau volum, a anumitor produse preambalate şi Directiva 2007/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a Directivelor 75/106/CEE şi 80/232/CEE ale Consiliului, şi de modificare a Directivei 76/211/CEE a Consiliului (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 247 din 21.09.2007).

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabileşte norme cu privire la cantităţile nominale ale produselor preambalate precum şi cerinţele pe care trebuie să le satisfacă preambalatele ce conţin produse destinate vînzării în cantităţi nominale unitare constante, care sînt:

- egale cu valorile prestabilite de către ambalator;

- exprimate în unităţi de masă sau de volum;

- cuprinse între 5 g şi 10 kg sau între 5 ml şi 10 l.

2. Prezentul Regulament nu se aplică produselor preambalate care sunt vîndute în magazinele duty-free.

II. TERMINOLOGIE

3. În sensul prezentului  Regulament se utilizează terminologia definită în Legea metrologiei nr. 647-XVI din 17 noiembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, precum şi următoarele noţiuni:

produs preambalat - combinaţie între un produs şi ambalajul individual în care acesta este preambalat.

un produs este preambalat – atunci cînd este plasat într-un ambalaj de indiferent ce natură, fără ca achizitorul să fie prezent şi cantitatea produsului conţinut în ambalaj are o valoare prestabilită şi nu poate fi schimbată fără ca ambalajul să fie deschis sau supus unei modificări perceptibile.

ambalator - producător, importator ori reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Republica Moldova, persoana juridică sau fizică care a plasat pe piaţa Republicii Moldova produsul preambalat.

III. INSCRIPŢII ŞI MARCAJE

4. Produsele preambalate (în continuare  preambalate) ce fac obiectul prezentului Regulament se supun controlului metrologic legal pînă la sau după plasarea acestora pe piaţă, potrivit condiţiilor definite în pct. 5 din anexa 1 „Cerinţe tehnice şi metrologice. Responsabilităţi” şi anexa 2 „Metoda de verificare de referinţă” a prezentului Regulament.

5. Preambalatele care corespund tuturor cerinţelor cuprinse în prezentul Regulament pot fi marcate de către ambalator înainte de a fi plasate pe piaţă cu marcajul (litera) “e” specificată la pct. 7 alin. 3) din anexa 1 a prezentului Regulament. Prin aplicarea acestui marcaj ambalatorul garantează că preambalatul îndeplineşte cerinţele prezentului Regulament.

6. Toate preambalatele la care se face referire în pct. 4 şi pct. 5 trebuie să poarte, potrivit prevederilor anexei 1 a prezentului Regulament, o indicaţie a masei sau volumului produsului, denumită “masă nominală” sau “volum nominal”, pe care acestea trebuie să-l conţină.

7. Este interzisă tipărirea pe ambalaj a erorilor negative tolerate privind masa nominală şi volumul nominal.

8. Preambalatele care conţin produse lichide au marcate volumele nominale, iar cele care conţin alte produse au marcate masele nominale, cu excepţia cazului în care legislaţia aplicabilă prevede altfel sau, în cazul cînd o astfel de legislaţie nu există, se aplică practicile comerciale.

9. Pe preambalatele care conţin aerosoli trebuie indicată capacitatea totală nominală a recipientului. Această indicaţie nu trebuie să permită confuzia cu volumul nominal al conţinutului. Pentru produsele care se vînd în recipiente de aerosoli nu este necesară marcarea masei nominale a conţinutului.

10. Introducerea pe piaţă a preambalatelor care corespund cerinţelor şi verificărilor prevăzute prin aceast Regulament  nu poate fi refuzată, interzisă sau restricţionată din motive care privesc:

- inscripţiile ce trebuie să fie pe aceste preambalate în conformitate cu prezentului Regulament;

- determinarea volumului sau a masei lor;

- metodele prin care au fost măsurate sau verificate.

11. Produsele definite la pct. 2 din anexa 4 a prezentei Reglementări şi ale căror cantităţi nominale sînt incluse în intervalele menţionate la pct. 1 din anexa 4 sînt plasate pe piaţă numai dacă sînt preambalate în cantităţi nominale prevăzute la pct. 1 din anexa 4.

12. Pentru produsele prevăzute în anexa 4:

- în cazul în care două sau mai multe preambalate individuale formează un ambalaj multiplu, cantităţile nominale prevăzute la pct. 1 din anexa 4 se aplică fiecărui preambalat individual;

- în cazul în care un preambalat este format din două sau mai multe preambalate individuale, care nu sînt destinate a fi vîndute individual, valorile nominale prevăzute la pct. 1 din anexa 4 se aplică preambalatului.

13. Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Anexa nr. 1

la Regulamentul de stabilire a normelor

privind cantităţile nominale ale

produselor preambalate

Cerinţe tehnice şi metrologice. Responsabilităţi

I. OBIECTIVE

1. Preambalatele reglementate prin prezentul Regulament trebuie realizate astfel încît să satisfacă următoarele cerinţe:

1) Conţinutul real al preambalatelor să nu fie mai mic, în medie, decît cantitatea nominală.

2) Proporţia preambalatelor care au o eroare negativă mai mare decît eroarea negativă tolerată stabilită la pct. 5 din prezenta anexă, trebuie să fie suficient de mică, astfel încît loturile de preambalate să corespundă cerinţelor de verificare specificate în anexa 2 al prezentului Regulament.

3) Nici un preambalat care are eroare negativă tolerată mai mare decît dublul erorii negative tolerate cuprinse în tabelul 1 de la pct. 5 din prezenta anexă, să nu fie marcat cu marca (litera) “e” menţionată la pct. 7 subpunctul 3) din prezenta anexă şi să nu fie comercializat.

II. DEFINIŢII  ŞI  PREVEDERI  DE  BAZĂ

2. Cantitatea nominală (masa nominală sau volumul nominal) a conţinutului unui preambalat reprezintă masa sau volumul indicat pe preambalat, deci cantitatea de produs pe care trebuie să îl conţină preambalatul.

3. Conţinutul real (masa reală sau volumul real) al unui preambalat este cantitatea de produs pe care acesta îl conţine în realitate. În toate operaţiunile de verificare a cantităţilor de produse exprimate în unităţi de volum, valoarea utilizată pentru conţinutul real trebuie măsurată sau corectată la temperatura de 20ºC, indiferent de temperatura la care este efectuată ambalarea sau verificarea. Această regulă nu se aplică produselor congelate sau refrigerate a căror cantitate este exprimată în unităţi de volum.

4. Eroarea negativă tolerată a unui preambalat este diferenţa dintre cantitatea nominală şi conţinutul real al produsului preambalat.

5. Erorile negative tolerate se vor stabili în conformitate cu tabelul nr. 1.

Tabelul 1

| Cantitatea nominală Qn (în grame sau mililitri) | Eroarea negativă tolerată |  |
| --- | --- | --- |
|  | în % din Qn | în g sau ml |
| 5  Qn  50 | 9 | - |
| 50  Qn  100 | - | 4,5 |
| 100  Qn  200 | 4,5 | - |
| 200  Qn  300 | - | 9 |
| 300  Qn  500 | 3 | - |
| 500  Qn  1 000 | - | 15 |
| 1 000  Qn  10 000 | 1,5 | - |

6. La folosirea tabelului valorile erorilor negative tolerate, exprimate în procente, transformate în unităţi de masă sau de volum, vor fi rotunjite pînă la cea mai apropiată zecime de gram sau de mililitru.

III. INSCRIPŢII ŞI MARCAJE

7. Toate preambalatele fabricate în conformitate cu prezentul Regulament trebuie să poarte pe ambalaj următoarele marcaje aplicate, astfel încît să nu poată fi şterse, să fie lizibile şi vizibile pe preambalat în condiţii normale de prezentare:

1) Cantitatea nominală (masa nominală sau volumul nominal), exprimată în kilograme (kg), grame (g), litri (l sau L), centilitri (cl sau cL) ori mililitri (ml sau mL), inscripţionată în cifre şi urmată de simbolul unităţii de măsură sau de denumirea acesteia. Înălţimea minimă a cifrelor este prevăzută în tabelul 2.

Tabelul 2.

| Cantitatea nominală Qn (g sau ml) | Înălţimea minimă a cifrelor (mm) |
| --- | --- |
| Qn  50 | 2 |
| 50  Qn  200 | 3 |
| 200  Qn  1 000 | 4 |
| 1 000  Qn | 6 |

2) O marcă sau o inscripţie care să permită identificarea producătorului (ambalatorului) sau importatorului.

3) Marcajul (litera) “e”, cu o înălţime de cel puţin 3 mm, plasată în acelaşi cîmp vizual cu indicaţia masei nominale sau a volumului nominal inscripţionată pe ambalaj. Prin aplicarea acestei mărci producătorul (ambalatorul) sau importatorul garantează că produsul preambalat îndeplineşte cerinţele prevăzute în Regulament.

8. Marcajul (litera) “e“ trebuie să aibă forma indicată în desenul prezentat în anexa 3 a Regulamentului.

9. Se interzice inscripţionarea pe produsele preambalate a altor marcaje sau simboluri care ar putea fi confundate cu marcajul “e”.

IV. RESPONSABILITATEA PRODUCĂTORULUI

(AMBALATORULUI), IMPORTATORULUI

10. Producătorul (ambalatorul) sau importatorul produselor preambalate are responsabilitatea de a asigura că preambalatele îndeplinesc cerinţele cuprinse în prezentul Regulament.

11. Cantitatea de produs conţinută într-un preambalat (sau cantitatea preambalată), cunoscută ca fiind “conţinutul real”, trebuie măsurată sau verificată în funcţie de masă ori de volum pe răspunderea ambalatorului şi a importatorului. Măsurarea sau verificarea trebuie efectuată cu mijloace de măsurare legale adecvate pentru efectuarea operaţiunilor necesare.

12. Verificarea se efectuează prin eşantionare.

13. În cazul în care conţinutul real nu este măsurat, verificarea efectuată de ambalator trebuie organizată astfel încît cantitatea conţinutului să fie asigurată în mod eficace.

14. Pentru a îndeplini această condiţie ambalatorul trebuie să efectueze verificări ale producţiei, în conformitate cu procedurile proprii. Documentele ce conţin rezultatele acestor verificări vor fi păstrate de ambalator spre a fi puse, la solicitare, la dispoziţia Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor pentru a confirma faptul că aceste verificări, împreună cu corecţiile şi ajustările care s-au dovedit necesare, au fost efectuate corespunzător şi exact.

15. În cazul importurilor, în locul măsurării şi al verificării, importatorul poate furniza dovada că este în posesia tuturor garanţiilor necesare care îi dau posibilitatea de a-şi asuma răspunderea.

16. În cazul unor produse în cantităţi exprimate în unităţi de volum, una dintre diversele metode de satisfacere a cerinţelor referitoare la măsurare şi verificare este de a utiliza, în momentul în care se execută preambalatul, un recipient de măsurare de tipul prevăzut conform Regulamentului de stabilire a cerinţelor către sticle utilizate ca recipiente de măsurare, aprobat de Guvern, şi umplut în condiţiile prevăzute de regulamentul respectiv.

V. VERIFICĂRI  EFECTUATE  DE PERSONALUL  ÎMPUTERNICIT  AL AGENŢIEI

PENTRU  PROTECŢIA  CONSUMATORILOR  LA SEDIILE  PRODUCĂTORULUI  (AMBALATORULUI),  IMPORTATORULUI SAU ÎN  REŢEAUA  DE  COMERŢ (DUPĂ CAZ)

17. Personalul împuternicit al Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor va efectua, în limitele legii, verificări prin care să se constate dacă preambalatele îndeplinesc cerinţele cuprinse în prezentul Regulament.

18. Aceste verificări vor fi efectuate prin eşantionare statistică la sediul ambalatorului sau, dacă acest lucru nu este posibil, la sediul importatorului ori la reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Republica Moldova sau în reţeaua de comerţ. Verificarea prin eşantionare statistică va fi efectuată în conformitate cu metoda de referinţă menţionată în anexa 2, în laboratoarele de metrologie desemnate în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie pentru efectuarea măsurărilor oficiale.

Anexa nr. 2

la Regulamentul

de stabilire a normelor privind cantităţile

nominale ale produselor preambalate

METODA  DE  VERIFICARE  DE  REFERINŢĂ

În această anexă se stabilesc procedurile metodei de referinţă privind verificarea statistică a loturilor de produse preambalate pentru a se constata dacă acestea îndeplinesc cerinţele prevăzute la pct. 1 şi pct. 5 din anexa 1 a prezentului Regulament.

I. CERINŢE  PENTRU  MĂSURAREA  CONŢINUTULUI REAL

AL  PRODUSELOR  PREAMBALATE

1. Conţinutul real al produselor preambalate se poate măsura direct cu aparate de cîntărit sau cu aparate de determinare a volumului ori indirect, în cazul lichidelor, prin cîntărirea produsului preambalat şi măsurarea densităţii lui.

2. Indiferent de metoda folosită, eroarea de măsurare a conţinutului real al preambalatului nu trebuie să depăşească o cincime din eroarea negativă tolerată pentru cantitatea nominală a preambalatului.

II CERINŢE  PENTRU  VERIFICAREA  LOTURILOR

DE PRODUSE  PREAMBALATE

3. Verificarea produselor preambalate se face prin eşantionare în două etape:

a) verificarea conţinutului real al fiecărui produs preambalat din eşantion;

b) verificarea valorii medii a conţinutului real al  preambalatelor din eşantion.

4. Un lot de produse preambalate va fi considerat admis dacă rezultatele ambelor verificări satisfac criteriile de acceptare.

5. Pentru fiecare dintre aceste verificări există două planuri de eşantionare:

a) un plan pentru verificarea nedistructivă, care nu implică deschiderea ambalajului;

b)alt plan pentru verificarea distructivă, care implică deschiderea sau distrugerea ambalajului.

6. Din motive economice şi practice şi avînd în vedere că este mai puţin eficientă decît verificarea nedistructivă, verificarea distructivă va fi limitată la minimul necesar. Verificarea distructivă se va folosi numai cînd verificarea nedistructivă este imposibil de efectuat. Ca regulă generală, verificarea distructivă nu se va aplica la loturile cu mai puţin de 100 de unităţi.

III. LOTURILE DE PRODUSE PREAMBALATE

7. Lotul care se verifică va fi constituit din toate preambalatele cu aceeaşi cantitate nominală, de acelaşi tip şi din acelaşi lot de producţie, ambalate în acelaşi loc. Mărimea lotului va fi limitată la cantitatea prevăzută mai jos.

8. În cazul verificării preambalatelor la capătul liniei de ambalare numărul de preambalate din fiecare lot trebuie să fie egal cu producţia maximă pe oră a liniei de ambalare, fără nici o restricţie privind mărimea lotului.

În alte cazuri mărimea lotului  va fi limitată la 10 000 de unităţi.

9. Pentru loturile cu mai puţin de 100 de preambalate verificarea nedistructivă va fi de 100 %, atunci cînd se efectuează.

10. Pentru a se putea efectua verificarea ce necesită eşantionul cel mai mare, înainte de efectuarea verificărilor prevăzute la alin. 2) şi alin. 3), se va extrage din lot, în mod aleatoriu, un număr suficient de preambalate.

11. Pentru verificarea valorii medii a conţinutului real al preambalatului, eşantionul necesar va fi extras la întâmplare din eşantionul iniţial şi va fi marcat. Operaţiunea de marcare se va încheia înaintea începerii operaţiunilor de măsurare.

IV. VERIFICAREA  CONŢINUTULUI  REAL  AL  PREAMBALATULUI

12. Conţinutul minim admis se calculează prin scăderea erorii negative tolerate pentru conţinutul respectiv din cantitatea nominală a preambalatului. Preambalatele din lotul al căror conţinut real este mai mic decît conţinutul minim admis vor fi considerate necorespunzătoare.

13. Verificarea nedistructivă.

1) Verificarea nedistructivă se efectuează în conformitate cu planul de eşantionare dublă prezentat în tabelul 3.

Tabelul 3

| Mărimea lotului (numărul de preambalate) | Eşantionul |  |  | Numărul de preambalate necorespunzătoare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Succesiunea | Mărimea eşantionului | Mărimea dublă | Criteriul de acceptare | Criteriul de respingere |
| 100 ... 500 | 1 | 30 | 30 | 1 | 3 |
|  | 2 | 30 | 60 | 4 | 5 |
| 501 ... 3 200 | 1 2 | 50 50 | 50 100 | 2 6 | 5 7 |
|  3 201 | 1 2 | 80 80 | 80 160 | 3 8 | 7 9 |

2) Primul număr de preambalate controlate va fi egal cu numărul de unităţi din primul eşantion, astfel cum este indicat în plan:

- dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în primul eşantion este mai mic sau egal cu primul criteriu de acceptare, lotul se consideră acceptat din punct de vedere al acestei verificări;

- dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în primul eşantion este mai mare sau egal cu primul criteriu de respingere, lotul se consideră respins;

- dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în primul eşantion se încadrează între primul criteriu de acceptare şi primul criteriu de respingere, se va verifica al doilea eşantion, al cărui număr de unităţi este indicat în plan.

3) După verificarea celui de-al doilea eşantion unităţile necorespunzătoare găsite în primul şi în al doilea eşantion se adună şi:

- dacă numărul total de unităţi necorespunzătoare este mai mic sau egal cu al doilea criteriu de acceptare, lotul se consideră acceptat din punct de vedere al acestei verificări;

- dacă numărul total de unităţi necorespunzătoare este mai mare sau egal cu al doilea criteriu de respingere, lotul va fi respins.

14. Verificarea distructivă.

1) Verificarea distructivă se efectuează în conformitate cu planul de eşantionare simplă prevăzut în tabelul 4 şi se utilizează numai pentru loturi mai mari sau egale cu 100 de unităţi.

Tabelul 4

| Mărimea lotului | Mărimea eşantionului | Numărul de preambalate necorespunzătoare |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Criteriul de acceptare | Criteriul de respingere |
| Indiferent de mărime (  100 ) | 20 | 1 | 2 |

2) Numărul de preambalate verificate este egal cu 20:

- dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în eşantion este mai mic sau egal cu criteriul de acceptare, lotul de preambalate se consideră acceptat.

- dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în eşantion este mai mare sau egal cu criteriul de respingere, lotul de preambalate se consideră respins.

V. VERIFICAREA  VALORII MEDII A CONŢINUTULUI REAL AL PREAMBALATELOR  INDIVIDUALE  CARE  ALCĂTUIESC  UN LOT

15. Un lot de preambalate este considerat acceptat din punct de vedere al acestei verificări, dacă

valoarea medie     x=i=1nxin    a conţinutului real xi al unui număr n preambalate dintr-un eşantion este mai mare decît următoarea valoare:

Qn−snt(1−α)

în care:

Qn  cantitatea nominală a preambalatului;

n  numărul preambalatelor din eşantionul prelevat pentru această verificare;

s  abaterea standard estimată a conţinutului real a lotului;

t(1-α)  0,995 din nivelul de încredere al unei distribuţii de tip Student cu   n1 grade de libertate.

16. Dacă  xi este valoarea măsurată a cantităţii reale a unui element dintr-un eşantion care conţine n elemente, atunci:

- valoarea medie a conţinutului real al eşantionului se calculează  cu ajutorul formulei:

x=i=1i=nxin

- valoarea estimată a abaterii standard se calculează  astfel:

- suma pătratelor valorilor măsurate: i=1i=n(xi)2

- pătratul sumei valorilor măsurate: i=1i=nxi2

Atunci,                     1ni=1i=nxi2

- suma corectată:   SC=i=1i=n(xi)2−1ni=1i=nxi2

- variaţia estimată:    ν=SCn−1

- valoarea estimată a abaterii standard este: s=ν

s=i=1i=n(xi−x)2n−1

17. Criteriul de acceptare şi criteriul de respingere a lotului de preambalate, la verificarea valorii medii a conţinutului real, sînt prevăzute în tabelele 5 şi 6.

Tabelul 5. Criteriul pentru verificarea nedistructivă

| Mărimea lotului | Mărimea eşantionului | Criteriul pentru |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acceptare  | Respingere  |
| 100 – 500 inclusiv | 30 | x  Qn – 0,503s  | x  Qn – 0,503s  |
| > 500 | 50 | x  Qn – 0,379s | x  Qn – 0,379s |

Tabelul 6. Criteriul pentru verificarea distructivă.

| Mărimea lotului | Mărimea eşantionului | Criteriul pentru |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acceptare | Respingere |
| Indiferent de mărime ( > 100 ) | 20 |  x  Qn – 0,640s |  x  Qn – 0,640s |

Anexa nr. 3

la Regulamentul

de stabilire a normelor privind cantităţile

nominale ale produselor preambalate

Marca (litera) „e”

NOTĂ  Dimensiunile din desen sînt date în valori relative; aceste dimensiuni sînt în funcţie de diametrul cercului circumscris literei „e”.

Anexa nr. 4

la Regulamentul

de stabilire a normelor privind cantităţile

nominale ale produselor preambalate

Valorile cantităţilor nominale a conţinutului preambalatelor

1 Produse vîndute în funcţie de volum (cantitatea în ml)

| Vin liniştit | În intervalul de la 100 ml la 1500 ml, numai următoarele 8 cantităţi nominale: ml: 100-187-250-375-500-750-1000-1500 |
| --- | --- |
| Vin jaune | În intervalul de la 100 ml la 1500 ml, numai următoarea cantitate nominală: ml: 620 |
| Vin spumant | În intervalul de la 125 ml la 1500 ml, numai următoarele 5 cantităţi nominale: ml: 125-200-375-750-1500 |
| Vin licoros | În intervalul de la 100 ml la 1500 ml, numai următoarele 7 cantităţi nominale: ml: 100-200-375-500-750-1000-1500 |
| Vin aromatizat | În intervalul de la 100 ml la 1500 ml, numai următoarele 7 cantităţi nominale: ml: 100-200-375-500-750-1000-1500 |
| Băuturi alcoolice | În intervalul de la 100 ml la 2000 ml, numai următoarele 9 cantităţi nominale: ml: 100-200-350-500-700-1000-1500-1750-2000 |

2  Definiţii ale produselor

| Vin liniştit | Produs alimentar obţinut exclusiv prin fermentarea alcoolică, totală sau parţială, a strugurilor proaspeţi, presaţi sau nu, sau a mustului de struguri, şi are: - o concentraţie alcoolică dobândită de cel puţin 9 % vol. - prin derogare, limita minimă a concentraţiei alcoolice dobândite aplicabile în alte cazuri, atunci când are o denumire de origine protejată sau o indicaţie geografică protejată, după tratamente tehnologice, poate fi de cel puţin 4,5 % vol.; - o concentraţie alcoolică totală de cel mult 15 % vol.; - prin derogare, limita maximă a concentraţiei alcoolice totale poate depăşi 15 % vol. pentru vinurile cu denumire de origine protejată, care au fost obţinute fără îmbogăţire; - o concentraţie alcoolică naturală de cel puţin 9 % vol., recalculată reieşind din concentraţia în masă a zaharurilor de cel puţin 150 g/dm3 în strugurii procesaţi. |
| --- | --- |
| Vin jaune (Vinuri cu denumire de origine protejată sau o indicaţie geografică protejată |  |
| Vin spumant | Produs alimentar: - obţinut prin fermentarea alcoolică primară sau secundară din: struguri proaspeţi; must de struguri; sau vin materie primă pentru vinuri spumante; - care, la deschiderea recipientului, degajă dioxid de carbon provenit exclusiv din fermentare; - care, conservat la o temperatură de 20 °C în recipiente închise, prezintă o suprapresiune de cel puţin 3 bari, datorită dioxidului de carbon în soluţie; şi - pentru care concentraţia alcoolică totală a vinului materie primă pentru spumante destinat fabricării acestuia trebuie să fie de cel puţin 8,5 % vol.; - are o concentraţie alcoolică dobândită, inclusiv alcoolul conţinut în licoarea de expediţie eventual adăugată, de cel puţin 9,5 % vol. |
| Vin licoros | Produs alimentar, care: - are o concentraţie alcoolică dobândită de la 15 % vol. pînă la 22 % vol.; - are o concentraţie alcoolică totală de cel puţin 17,5 % vol.; - se obţine din: must de struguri parţial fermentat; vin; must de struguri parţial fermentat în amestec cu vin; - are o concentraţie alcoolică naturală iniţială de cel puţin 12 % vol., recalculată reieşind din concentraţia în masă a zaharurilor de cel puţin 200 g/dm3 în strugurii procesaţi; - la care s-au adăugat următoarele: - individual sau în amestec: alcool etilic de origine vitivinicolă rectificat, având o concentraţie alcoolică de cel puţin 96 % vol.; distilat de vin, având o concentraţie alcoolică de cel puţin 52 % vol. şi de cel mult 86 % vol.; - dacă este cazul, individual sau în amestec: must de struguri concentrat, un amestec al produselor specificate la litera a) din alineatul (5) cu must de struguri parţial fermentat şi must de struguri. |
| Vin aromatizat | Conform unui regulament aprobat de Guvern |
| Băuturi alcoolice | Producţie alcoolică, destinată consumului uman, avînd caracteristici organoleptice specifice şi concentraţia alcoolică de minimum 15% vol., fabricat fie din distilat de origine agricolă sau din alcool etilic de origine agricolă rectificat, sau prin cupajarea lor, cu sau fără adaos de sucuri, macerate, morse, extracte, produse cu conţinut de zahăr, arome naturale sau substanţe aromatice, alte ingrediente şi apă condiţionată, fie numai din ingrediente naturale; |