Anexa nr. 23

la Hotărîrea Guvernului nr.750

din 13 iunie 2016

REGULAMENT

cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile surselor de alimentare externe

Prezentul Regulament transpune Regulamentul (UE) 2019/1782 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile surselor de alimentare externe în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 278/2009 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 272 din 25 octombrie 2019, CELEX 32019R1782

I. DISPOZIȚII GENERALE ȘI DOMENIUL DE APLICARE

- Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile surselor de alimentare extrene (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţe de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a surselor de alimentare externe.

- Prezentul Regulament nu se aplică următoarelor produse:

- convertoarelor de tensiune;

- surselor de alimentare neîntreruptibile;

- încărcătoarelor de baterii fără funcție de alimentare;

- convertoarelor pentru iluminat;

- surselor de alimentare externe pentru dispozitive medicale;

- injectoarelor de tip Power over Ethernet cu puterea activă furnizată prin cablu Ethernet;

- stațiilor de andocare pentru aparatele autonome;

- surselor de alimentare externe introduse pe piață înainte de 1 aprilie 2027 doar ca piese de schimb sau de rezervă pentru o sursă de alimentare externă identică care a fost introdusă pe piață înainte de 1 aprilie 2025, cu condiția ca pe piesa de schimb sau de rezervă, sau pe ambalajul acesteia, să se menționeze clar „Sursă de alimentare externă care trebuie utilizată doar ca piesă de schimb pentru”, precum și produsul (produsele) consumator (consumatoare) primar(e) împreună cu care este destinată să fie utilizată.

II. NOȚIUNI PRINCIPALE

- În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni se definesc astfel:

convertor de tensiune - un dispozitiv care convertește tensiunea de intrare de 230 de volți a rețelei de alimentare într-o tensiune de ieșire de 110 volți cu caracteristici similare cu cele ale tensiunii rețelei de alimentare;

convertor pentru iluminat - o sursă de alimentare externă utilizată în cazul surselor de lumină de tensiune foarte joasă;

echipament pentru tehnologia informației - orice echipament care are ca funcție principală introducerea, stocarea, afișarea, recuperarea, transmiterea, prelucrarea, comutarea sau controlul datelor și al mesajelor de telecomunicații sau o combinație de aceste funcții și care poate fi echipat cu unul sau mai multe porturi folosite în mod obișnuit pentru transferul de informații;

identificator de model - codul, de obicei alfanumeric, care distinge un anumit model de produs de alte modele cu aceeași marcă comercială sau cu aceeași denumire a producătorului, a importatorului sau a reprezentantului autorizat;

injector de tip Power over Ethernet cu puterea activă furnizată prin cablu Ethernet - un dispozitiv care convertește tensiunea de intrare a rețelei de alimentare într-o tensiune de ieșire continuă inferioară, care este prevăzut cu unul sau mai multe porturi de intrare Ethernet și cu unul sau mai multe porturi de ieșire Ethernet, care furnizează putere pentru unul sau mai multe dispozitive conectate la portul (porturile) de ieșire Ethernet și care furnizează tensiunea nominală la portul (porturile) de ieșire numai dacă, în urma unui proceduri standardizate, sunt detectate dispozitive compatibile;

încărcător de baterii - un dispozitiv care este conectat direct la o baterie amovibilă la interfața sa de ieșire;

mediu casnic - un mediu în care receptoarele pentru transmisii radio și de televiziune pot fi utilizate, în mod normal, la o distanță de cel mult 10 m de echipamentul în cauză;

mod active - regimul în care intrarea unei surse de alimentare externe este conectată la rețeaua de alimentare, ieșirea fiind conectată la o sarcină primară;

model echivalent - un model care are aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate, dar care este introdus pe piață sau pus în funcțiune de același producător, importator sau reprezentant autorizat ca un alt model cu un identificator de model diferit;

putere de ieșire înscrisă pe plăcuța indicatoare (PO) - puterea de ieșire maximă specificată de producător;

randament în mod active - raportul dintre puterea produsă de o sursă de alimentare externă în mod activ și puterea de intrare necesară pentru a o produce;

randament mediu în mod active - media randamentelor în mod activ la 25 %, 50 %, 75 % și 100 % din puterea de ieșire înscrisă pe plăcuța indicatoare;

sursa de alimentare - energia electrică obținută prin branșare la rețeaua de curent alternativ cu frecvența de 50 Hz și tensiunea de 230 de volți (± 10 %);

regim fără sarcină - regimul în care intrarea unei surse de alimentare externe este conectată la rețeaua de alimentare, ieșirea nefiind conectată la nicio sarcină primară;

stație de andocare pentru aparate autonome - un dispozitiv în care un aparat care funcționează pe bază de baterii și care execută sarcini pentru care este necesară deplasarea aparatului fără vreo intervenție din partea utilizatorului este așezat în vederea încărcării și care poate ghida mișcările independente ale aparatului;

sursă de alimentare externă - un dispozitiv care îndeplinește toate criteriile următoare:

- este proiectat pentru a realiza conversia curentului alternativ (c.a.) din rețeaua de alimentare într-unul sau mai multe tipuri de curent continuu (c.c.) sau alternativ (c.a.) de joasă tensiune;

- este utilizat împreună cu unul sau mai multe dispozitive separate care constituie sarcina primară;

- este inclus într-un compartiment individual, separat de dispozitivul sau dispozitivele care constituie sarcina primară;

- este conectat la dispozitivul sau dispozitivele care constituie sarcina primară prin intermediul unor conexiuni, cabluri, cordoane sau alte cablaje electrice cu conectori de tip mamă/tată, amovibile sau fixe;

- are o putere de ieșire înscrisă pe plăcuța indicatoare de cel mult 250 de wați; și

- este utilizat împreună cu echipamentele electrice și electronice de uz casnic și de birou incluse în anexa nr.1;

sursă de alimentare externă de joasă tensiune - o sursă externă de alimentare cu o tensiune de ieșire înscrisă pe plăcuța indicatoare de cel mult 6 volți și cu un curent de ieșire înscris pe plăcuța indicatoare mai mare sau egal cu 550 de miliamperi;

sursă de alimentare externă cu tensiune multiplă - o sursă de alimentare externă capabilă să convertească tensiunea alternativă a rețelei de alimentare în mai multe tensiuni de ieșire alternative sau continue simultane inferioare;

sursă de alimentare neîntreruptibilă - un dispozitiv care furnizează în mod automat o alimentare de rezervă în cazul în care tensiunea electrică a rețelei de alimentare scade la un nivel inacceptabil.

III. CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ, EVALUAREA CONFORMITĂȚII, PROCEDURA DE VERIFICARE ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII PIEȚEI ȘI VALORILE INDICATIVE DE REFERINȚĂ

- Cerinţele de proiectare ecologică stabilite în anexa nr.2 și se aplică începând cu datele indicate în această anexă.

- Procedura de evaluare a conformității prevăzută la art. 17 din Legea nr. 151/2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (în continuare - Legea nr. 151/2014) constă din sistemul de control intern al proiectării specificat la anexa nr. 4 sau sistemul de management stabilit în anexa nr. 5 din această Lege.

- În sensul evaluării conformităţii în temeiul art. 17 din Legea nr. 151/2014, dosarul cu documentaţia tehnică conţine valorile declarate ale parametrilor enumerați la pct.2 sbp.3) din anexa nr.2.

- În cazul în care informațiile incluse în dosarul cu documentația tehnică pentru un anumit model au fost obținute de la un model care prezintă aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate, dar care este produs de un producător diferit sau obținute prin calcule efectuate pe baza caracteristicilor de proiectare sau prin extrapolare pornind de la un alt model al aceluiași producător sau al unui alt producător, sau ambele, dosarul cu documentația tehnică include detaliile acestui calcul, evaluarea efectuată de către producător pentru a verifica exactitatea calculului și declarația de identitate între modelele diferiților producători, după caz.

- Dosarul cu documentația tehnică include o listă a tuturor modelelor echivalente, inclusiv identificatorii de model

- Se aplică procedura de verificare descrisă în anexa nr. 3 la prezentul Regulament la efectuarea controalelor de supraveghere a pieţei menţionate în art. 8 şi capitolul VI din Legea nr. 151/2014.

- Valorile de referinţă pentru cu cele mai performante produse și tehnologii disponibile pe piaţă la momentul adoptării Regulamentului sînt prevăzute în anexa nr. 4.

Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică

aplicabile surselor de alimentare externe

LISTA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE DE UZ CASNIC ȘI DE BIROU

- Aparate de uz casnic:

- aparate pentru gătit și pentru alte modalități de prelucrare a alimentelor, pentru prepararea băuturilor, pentru deschiderea sau sigilarea recipientelor sau a ambalajelor, pentru curățarea și întreținerea hainelor;

- aparate de tuns părul, uscătoare de păr, aparate pentru aplicarea de tratamente pentru păr, periuțe de dinți, aparate de ras, aparate pentru masaj și alte aparate de îngrijire corporală;

- cuțite electrice;

- cântare;

- ceasuri, ceasuri de mână și echipamente de măsurat, de indicat sau de înregistrat timpul.

- Echipamente pentru tehnologia informației, inclusiv echipamente de copiere și imprimare și decodoare, destinate în principal utilizării în mediul casnic.

- Echipamente de consum:

- aparate radio;

- camere video;

- videorecordere;

- recordere Hi-fi;

- amplificatoare audio;

- sisteme „home theatre”;

- televizoare;

- instrumente muzicale;

- alte echipamente utilizate pentru înregistrarea sau reproducerea de sunete și imagini, inclusiv semnale sau alte tehnologii pentru distribuția de sunete și imagini, prin alte mijloace decât telecomunicațiile.

- Jucării electrice și electronice, echipamente sportive și de agrement:

- seturi de trenuri electrice sau de curse de mașini;

- console de jocuri, inclusiv console portabile de jocuri video;

- echipamente sportive dotate cu componente electrice sau electronice;

- alte jucării, echipamente sportive și de agrement.

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică

aplicabile surselor de alimentare externe

CERINȚE ÎN MATERIE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ APLICABILE SURSELOR DE ALIMENTARE EXTERNE

1.Cerințe în materie de eficiență energetică:

- începând cu 1 aprilie 2025, puterea absorbită în regim fără sarcină nu trebuie să depășească următoarele valori:

|  | Surse de alimentare externe c.a.-c.a., cu excepția surselor de alimentare externe de joasă tensiune și a surselor de alimentare externe cu tensiune multiplă | Surse de alimentare externe c.a.-c.c., cu excepția surselor de alimentare externe de joasă tensiune și a surselor de alimentare externe cu tensiune multiplă | Surse de alimentare externe de joasă tensiune | Surse de alimentare externe cu tensiune multiplă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PO ≤ 49,0 W | 0,21 W | 0,10 W | 0,10 W | 0,30 W |
| PO > 49,0 W | 0,21 W | 0,21 W | 0,21 W | 0,30 W |

- începând cu 1 aprilie 2025, randamentul mediu în mod activ nu trebuie să fie inferior următoarelor valori:

|  | Surse de alimentare externe c.a.-c.a., cu excepția surselor de alimentare externe de joasă tensiune și a surselor de alimentare externe cu tensiune multiplă | Surse de alimentare externe c.a.-c.c., cu excepția surselor de alimentare externe de joasă tensiune și a surselor de alimentare externe cu tensiune multiplă | Surse de alimentare externe de joasă tensiune | Surse de alimentare externe cu tensiune multiplă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PO ≤ 1,0 W | 0,5 × PO/1W +0,160 | 0,5 × PO/1W +0,160 | 0,517 × PO/1W +0,087 | 0,497 × PO/1W +0,067 |
| 1 W < PO ≤ 49,0 W | 0,071 × ln(PO/1W) – 0,0014 × PO/1W +0,67 | 0,071 × ln(PO/1W) – 0,0014 × PO/1W +0,67 | 0,0834 × ln(PO/1W) – 0,0014 × Po/1W +0,609 | 0,075 × ln(PO/1W) + 0,561 |
| PO > 49,0 W | 0,880 | 0,880 | 0,870 | 0,860 |

2.Cerințe privind informarea:

- începând cu 1 aprilie 2025, plăcuța indicatoare trebuie să includă următoarele informații:

| informații înscrise pe plăcuța indicatoare | Valoare și precizie | Unitate | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Putere de ieșire | X,X | W | În cazurile în care se măsoară mai multe mărimi fizice de ieșire sau mai multe tensiuni de ieșire în regimul de sarcină 1, trebuie indicate seturile de tensiune de ieșire – curent de ieșire – putere de ieșire disponibile. |
| Tensiune de ieșire | X,X | V | În cazurile în care se măsoară mai multe mărimi fizice de ieșire sau mai multe tensiuni de ieșire în regimul de sarcină 1, trebuie indicate seturile de tensiune de ieșire – curent de ieșire – putere de ieșire disponibile. |
| Curent de ieșire | X,X | A | În cazurile în care se măsoară mai multe mărimi fizice de ieșire sau mai multe tensiuni de ieșire în regimul de sarcină 1, trebuie indicate seturile de tensiune de ieșire – curent de ieșire – putere de ieșire disponibile. |

- începând cu 1 aprilie 2025, manualele de instrucțiuni pentru utilizatorii finali (dacă este cazul), precum și site-urile internet cu acces liber ale producătorilor, ale importatorilor sau ale reprezentanților autorizați trebuie să conțină următoarele informații, în ordinea indicată mai jos:

| Informații publicate | Valoare și precizie | Unitate | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea producătorului sau marca comercială, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și adresa | — | — | — |
| Identificator de model | — | — | — |
| Tensiune de intrare | X | V | Specificată de producător. Trebuie să fie o valoare sau un interval de valori. |
| Frecvența c.a. de intrare | X | Hz | Specificată de producător. Trebuie să fie o valoare sau un interval de valori. |
| Tensiune de ieșire | X,X | V | Tensiunea de ieșire înscrisă pe plăcuța indicatoare. Trebuie să indice dacă este cu curent alternativ sau continuu. În cazurile în care se măsoară mai multe mărimi fizice de ieșire sau mai multe tensiuni de ieșire în regimul de sarcină 1, trebuie publicate seturile de tensiune de ieșire – curent de ieșire – putere de ieșire disponibile. |
| Curent de ieșire | X,X | A | Curentul de ieșire înscris pe plăcuța indicatoare. În cazurile în care se măsoară mai multe mărimi fizice de ieșire sau mai multe tensiuni de ieșire în regimul de sarcină 1, trebuie publicate seturile de tensiune de ieșire – curent de ieșire – putere de ieșire disponibile. |
| Putere de ieșire | X,X | W | Putere de ieșire înscrisă pe plăcuța indicatoare. În cazurile în care se măsoară mai multe mărimi fizice de ieșire sau mai multe tensiuni de ieșire în regimul de sarcină 1, trebuie publicate seturile de tensiune de ieșire – curent de ieșire – putere de ieșire disponibile. |
| Randament mediu în mod activ | X,X | % | Declarată de producător pe baza valorii calculate ca medie aritmetică a randamentului în regimurile de sarcină 1-4. În cazurile în care sunt declarate mai multe randamente medii în mod activ pentru mai multe tensiuni de ieșire disponibile în regimul de sarcină 1, valoarea publicată trebuie să fie randamentul mediu în mod activ declarat pentru cea mai mică tensiune de ieșire. |
| Randamentul la sarcină redusă (10 %) | X,X | % | Declarată de producător pe baza valorii calculate în regimul de sarcină 5. Sursele de alimentare externe cu o putere înscrisă pe plăcuța indicatoare mai mică sau egală cu 10 W sunt exceptate de la această cerință. În cazurile în care sunt declarate mai multe randamente medii în mod activ pentru mai multe tensiuni de ieșire disponibile în regimul de sarcină 1, valoarea publicată trebuie să fie valoarea declarată pentru cea mai mică tensiune de ieșire. |
| Puterea absorbită în regim fără sarcină | X,XX | W | Declarată de producător pe baza valorii măsurate în regimul de sarcină 6. |

Regimurile de sarcină relevante sunt următoarele:

| Procentaj din curentul de ieșire înscris pe plăcuța indicatoare |  |
| --- | --- |
| Regim de sarcină 1 | 100 % ± 2 % |
| Regim de sarcină 2 | 75 % ± 2 % |
| Regim de sarcină 3 | 50 % ± 2 % |
| Regim de sarcină 4 | 25 % ± 2 % |
| Regim de sarcină 5 | 10 % ± 1 % |
| Regim de sarcină 6 | 0 % (regim fără sarcină) |

- începând cu 1 aprilie 2025, în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4, documentația tehnică trebuie să conțină următoarele elemente:

- pentru sursele de alimentare externe cu o putere înscrisă pe plăcuța indicatoare mai mare de 10 W:

| Cantitatea raportată | Descriere |
| --- | --- |
| Valoarea medie pătratică a curentului de ieșire (mA) | Măsurată în regimurile de sarcină 1-5 |
| Valoarea medie pătratică a tensiunii de ieșire (V) |  |
| Puterea de ieșire în mod activ (W) |  |
| Valoarea medie pătratică a tensiunii de intrare (V) | Măsurată în regimurile de sarcină 1-6 |
| Valoarea medie pătratică a puterii de intrare (W) |  |
| Distorsiunea armonică totală a curentului de intrare |  |
| Factorul de putere real |  |
| Puterea consumată (W) | Calculată în regimurile de sarcină 1-5, măsurată în regim de sarcină 6 |
| Randamentul în mod activ | Calculat în regimurile de sarcină 1-5 |
| Randamentul mediu în mod activ | Media aritmetică a randamentului în regimurile de sarcină 1-4 |

În cazurile în care se măsoară mai multe mărimi fizice de ieșire sau mai multe tensiuni de ieșire în regimul de sarcină 1, trebuie indicate cantitățile raportate pentru fiecare măsurătoare.

Regimurile de sarcină relevante sunt stabilite la pct. 2 sbp. 2);

- pentru sursele de alimentare externe cu o putere înscrisă pe plăcuța indicatoare mai mică sau egală cu 10 W:

| Cantitatea raportată | Descriere |
| --- | --- |
| Valoarea medie pătratică a curentului de ieșire (mA) | Măsurată în regimurile de sarcină 1-4 |
| Valoarea medie pătratică a tensiunii de ieșire (V) |  |
| Puterea de ieșire în mod activ (W) |  |
| Valoarea medie pătratică a tensiunii de intrare (V) | Măsurată în regimurile de sarcină 1-4 și 6 |
| Valoarea medie pătratică a puterii de intrare (W) |  |
| Distorsiunea armonică totală a curentului de intrare |  |
| Factor de putere real |  |
| Puterea consumată (W) | Calculată în regimurile de sarcină 1-4, măsurată în regimul de sarcină 6 |
| Randamentul în mod activ | Calculat în regimurile de sarcină 1-4 |
| Randamentul mediu în mod activ | Media aritmetică a randamentului în regimurile de sarcină 1-4 |

În cazurile în care se măsoară mai multe mărimi fizice de ieșire sau mai multe tensiuni de ieșire în regimul de sarcină 1, trebuie indicate cantitățile raportate pentru fiecare măsurătoare.

Regimurile de sarcină relevante sunt stabilite la pct. 2 sbp.2).

- Măsurători și calcule

În scopul stabilirii și verificării conformității cu cerințele prezentului Regulament, măsurătorile și calculele se efectuează utilizând standarde armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile care țin seama de cele mai recente evoluții tehnice general recunoscute.

Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică

aplicabile surselor de alimentare externe.

PROCEDURA DE VERIFICARE ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII PIEȚEI

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (în continuare autoritatea de supraveghere a pieței) a valorilor declarate și nu trebuie utilizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat ca toleranțe permise pentru a stabili valorile din dosarul cu documentația tehnică sau pentru a interpreta aceste valori în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare prin orice mijloace.

Ca parte a verificării conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul Regulament în temeiul articolul 8 şi capitolul VI din Legea nr. 151/2014, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritatea de supraveghere a pieței aplică următoarea procedură.

- Autoritatea de supraveghere a pieței verifică o singură unitate a modelului.

- Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

- valorile furnizate în dosarul cu documentația tehnică în temeiul pct. 2 din anexa nr.4 din Legea nr. 151/2014, inclusiv valorile declarate și, după caz, valorile folosite pentru calculul acestor valori nu sunt mai favorabile pentru producător, pentru importator sau pentru reprezentantul autorizat decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul lit. (g) de la punctul menționat; și

- valorile declarate îndeplinesc toate cerințele stabilite în prezentul Regulament, iar orice informații solicitate privind produsul publicate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat nu conțin valori mai favorabile pentru producător, pentru importator sau pentru reprezentantul autorizat decât valorile declarate; și

- atunci când autoritatea de supraveghere a pieței încearcă unitatea de model, valorile obținute, inclusive valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul încercării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători sînt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum sunt precizate în tabel.

- atunci când autoritatea de supraveghere a pieței verifică unitatea din model, acestea respectă cerințele privind informarea prevăzute la pct. 2 din anexa nr.2.

- În cazul în care nu se obțin rezultatele menționate la pct. 2 spb. 1) -3), se consideră că modelul și toate modelele echivalente nu sunt conforme cu prezentul Regulament.

- În cazul în care rezultatul menționat la pct. 2 spb. 3) nu este obținut, autoritatea de supraveghere a pieței alege pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare selectate pot fi dintr-unul sau din mai multe modele echivalente.

- Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective indicate în tabel.

- În cazul în care nu se obține rezultatul menționat la pct.5, modelul și toate modelele echivalente enumerate în dosarul cu documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament.

- Imediat după adoptarea unei decizii privind neconformitatea modelului potrivit pct. 3 sau pct.6, autoritatea de supraveghere a pieței furnizează autorităților statelor member ale UE și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritatea de supraveghere a pieței utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa nr.2.

Autoritatea de supraveghere a pieței aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabel și utilizează doar procedura descrisă la pct. 1-7 pentru cerințele specificate în prezenta anexă. Pentru parametrii din tabel, nu se aplică alte toleranțe, precum cele stabilite în normele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabel

Toleranțe de verificare

| Parametri | Toleranțe de verificare |
| --- | --- |
| Regim fără sarcină | Valoarea obținută (1) nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,01 W. |
| Randamentul în mod activ în fiecare dintre regimurile de sarcină aplicabile | Valoarea obținută (1) nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 5 %. |
| Randamentul mediu în mod activ | Valoarea obținută (1) nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 5 %. |

(1) În cazul celor trei unități suplimentare supuse încercării în conformitate cu pct. 4, valoarea obținută înseamnă media aritmetică a valorilor obținute pentru cele trei unități suplimentare.

Anexa nr. 4

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică

aplicabile surselor de alimentare externe

CRITERII DE REFERINȚĂ

La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, cea mai bună tehnologie disponibilă pe piață pentru sursele de alimentare externe în ceea ce privește consumul de putere în regim fără sarcină și randamentul mediu în mod activ a fost identificată ca fiind următoarea:

- Regim fără sarcină:

Cel mai mic consum de putere în regim fără sarcină disponibil în cazul surselor de alimentare externe poate fi aproximat astfel:

- 0,002 W, pentru PO ≤ 49,0 W;

- 0,010 W, pentru PO > 49,0 W.

- Randament mediu în mod activ:

Cel mai bun randament mediu în mod activ disponibil al surselor de alimentare externe poate fi aproximat astfel:

- 0,767, pentru PO ≤ 1,0 W;

- 0,905, pentru 1,0 W < PO ≤ 49,0 W;

- 0,962, pentru PO > 49,0 W.