UE

Proiect

Ministerul Infrastructurii

și Dezvoltării Regionale

al Republicii Moldova

O R D I N

Nr._____________  din  “______” _______________ 2025

mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea Regulamentului

privind specificaţia tehnică de interoperabilitate

referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare

În temeiul pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 cu privire la aprobarea unor regulamente în domeniul transportului feroviar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 529-532, art. 955),

ORDON:

Prezentul Ordin transpune parțial Regulamentul (UE) nr. 2023/1695 al Comisiei din 10 august 2023 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare ale sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de abrogare a Regulamentului (UE) 2016/919 , CELEX: 32023R1695, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 222/380 din 08.09.2023,

1. Se aprobă Regulamentul privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare (se anexează).

2. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina Secretarului de stat responsabil de domeniul transporturilor.

3. Prezentul ordin intră în vigoare la 18 decembrie 2025.

| Viceprim-ministru, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale | Vladimir BOLEA |
| --- | --- |

Aprobat

prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul

infrastructurii și dezvoltării regionale

nr. ___/2025

REGULAMENTUL

privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele control-comandă și

semnalizare

I. Domeniu de aplicare

1. Regulamentul cu privire la specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare (în continuare-Regulament) stabilește specificația tehnică de interoperabilitate (în continuare - STI) referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare (în continuarea - CCS) ale sistemului feroviar național.

2. STI se aplică subsistemelor CCS de cale și CCS de la bord noi ale sistemului feroviar, astfel cum sunt definite în Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

Subpunctul 7.2.2 din anexă se aplică tuturor modificărilor aduse unui subsistem CCS de la bord existent.

3. STI se aplică subsistemelor CCS de cale și de la bord existente care prezintă una dintre următoarele caracteristici:

3.1. subsistemul este supus reînnoirii sau modernizării în conformitate cu punctul 7 din anexă;

3.2. zona de utilizare a unui vehicul este extinsă în conformitate cu Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, caz în care se aplică subpunctul 7.4.2.3 din anexă, cu excepția cazului în care în registrul de infrastructură nu este indicată nicio instalare de echipamente din Sistemul european de control și comandă al trenului (în continuare - ETCS) pentru următorii cinci ani;

3.3. subsistemul face obiectul cerințelor de întreținere a specificațiilor stabilite la subpunctul 7.2.10 din anexă.

4. Domeniul tehnic și geografic de aplicare al STI este stabilit la subpunctele 1.1 și 1.2 din anexă.

II. Punerea în aplicare

5. Producătorii și solicitanții de autorizații de dare în exploatare a infrastructurii sau de introducere pe piață a vehiculelor se asigură că subsistemele menționate la pct. 2-4 și destinate utilizării în cadrul rețelelor menționate în Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, respectă STI stabilită în anexă.

6. Producătorii și administratorii de infrastructură, întreprinderile feroviare sau orice altă entitate responsabilă pentru vehiculul feroviar sau pentru infrastructură se asigură că subsistemele menționate la pct. 2-4 respectă cerințele de întreținere a specificațiilor stabilite la subpunctul 7.2.10 din anexă.

7. Organismele notificate se asigură că certificatele bazate pe prevederile din  punctul 6 din anexă sunt eliberate în limitele responsabilităților lor pentru elementele constitutive de interoperabilitate sau pentru subsisteme în conformitate cu Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

8. În ceea ce privește aspectele menționate ca „puncte deschise” în apendicele D, condițiile care trebuie îndeplinite pentru verificarea cerințelor esențiale prevăzute în Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, pot fi stabilite de normele naționale în vigoare.

III. Corectarea erorilor

9. Autoritatea de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare analizează toate cererile de modificare a sistemului care i-au fost adresate. Autoritatea de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare acordă prioritate cererilor de modificare pe care le clasifică drept erori care ar putea împiedica derularea serviciilor normale ale sistemului feroviar.

10. Autoritatea de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare elaborează versiunea de întreținere a specificațiilor în conformitate cu procedura de întreținere a specificațiilor stabilită în anexă.

IV. Compatibilitatea sistemelor

11. Administratorul infrastructurii prezintă autorității de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare definiția verificărilor privind compatibilitatea vehiculelor cu infrastructura în ceea ce privește sistemul ETCS și sistemul radio pentru liniile existente echipate cu Sistemul european de management al traficului feroviar (în continuare-ERTMS) sau cu Sistemul global de comunicaţii feroviare mobile (în continuare-GSM-R) în funcțiune.  Autoritatea de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare furnizează organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar analiza sa cu privire la modul de eliminare treptată a verificărilor pentru demonstrarea compatibilității tehnice a unităților de la bord cu diferite implementări ERTMS de la nivelul căii.

12. În cazul în care un administrator de infrastructură exploatează sisteme de detectare a trenurilor care nu sunt conforme cu prezentul Regulament trebuie să solicite un caz specific și să informeze autoritatea de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare în legătură cu aceste sisteme, comunicându-i următoarele informații:

12.1. limitele curenților perturbatori pentru circuitele de cale, inclusiv metodele de evaluare și impedanța vehiculelor

12.2. limitele câmpului pentru numărătoarele de osii pe axa X, Y, Z.

12.3. cazurile specifice pentru sistemele de detectare a trenurilor care nu sunt conforme cu prezentul Regulament.

13. Administratorii de infrastructură informează autoritatea de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare cu privire la limitele/frecvențele necesare ale curenților perturbatori din gestionarea frecvențelor pentru sistemele de detectare a trenurilor, pentru rețelele lor relevante. Aceste limite/frecvențe se publică pe site-ul web al autorității.

14. Administratorul actualizează în consecință valorile parametrilor relevanți din registrul de infrastructură.

15. Cazurile specifice privind sistemele de detectare a trenurilor și datele de încheiere corespunzătoare pot fi reexaminate cu scopul de a îmbunătăți interoperabilitatea și armonizarea sistemului feroviar în ceea ce privește fezabilitatea din punct de vedere economic.

Anexa

la Regulamentul privind specificaţia

tehnică de interoperabilitate referitoare la

subsistemele control-comandă și semnalizare

1. Introducere

1.1. Domeniul tehnic de aplicare

Prezenta STI se referă la subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord și la subsistemul control-comandă și semnalizare de cale.

Prezenta STI se aplică subsistemelor control-comandă și semnalizare de cale ale rețelei de cale ferată definite la subpunctul 1.2 (Domeniul geografic de aplicare), precum și subsistemelor control-comandă și semnalizare de la bord ale vehiculelor care sunt (sau sunt destinate să fie) exploatate pe această rețea. Aceste vehicule aparțin unuia dintre următoarele tipuri (definite în Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024):

1.1.1. material rulant de călători și locomotive, inclusiv unități de tracțiune termică sau electrică, trenuri de călători autopropulsate cu motoare termice sau electrice și vagoane de călători, dacă sunt dotate cu cabină de conducere;

1.1.2. vehicule speciale, precum mașinile de cale, dacă sunt dotate cu cabină de conducere și sunt destinate să fie utilizate în regim de circulație pe propriile roți.

Această listă de vehicule le include pe cele special concepute să fie exploatate pe diferitele tipuri de linii de mare viteză descrise la subpunctul 1.2 (Domeniul geografic de aplicare).

1.2. Domeniul geografic de aplicare

Domeniul geografic de aplicare al prezentei STI este reprezentat de rețeaua întregului sistem feroviar național, astfel cum este descrisă la punctul 1 din anexa nr.1 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, și exclude cazurile de infrastructură menționate la punctele 3 și 4 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

STI se aplică rețelelor cu ecartament de 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524mm, 1 600 mm și 1 668 mm. Cu toate acestea, ea nu se aplică liniilor scurte de trecere a frontierei cu ecartament de 1 520 mm care sunt conectate la rețelele unor țări terțe.

1.3. Conținutul

În conformitate cu Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, prezenta STI:

1.3.1. indică domeniul său de aplicare preconizat – punctul 2 (Definirea și domeniul de aplicare a subsistemului);

1.3.2. formulează cerințe esențiale pentru subsistemele control-comandă și semnalizare și pentru interfețele acestora cu alte subsisteme – punctul 3 (Cerințele esențiale pentru subsistemele control-comandă și semnalizare);

1.3.3. stabilește specificațiile funcționale și tehnice care trebuie respectate de subsisteme și de interfețele acestora cu alte subsisteme – punctul 4 (Caracterizarea subsistemelor);

1.3.4. determină elementele constitutive și interfețele de interoperabilitate care trebuie să facă obiectul specificațiilor naționale, inclusiv al standardelor naționale, și care sunt necesare pentru realizarea interoperabilității în cadrul sistemului feroviar național – punctul 5 (Elemente constitutive de interoperabilitate);

1.3.5. specifică, pentru fiecare caz luat în considerare, procedurile care trebuie utilizate pentru evaluarea conformității sau a adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate, precum și pentru verificarea „CE” a subsistemelor – punctul 6 (Evaluarea conformității și/sau a adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate și verificarea subsistemelor);

1.3.6. indică strategia de implementare a prezentei STI – punctul 7 (Implementarea STI referitoare la subsistemul control- comandă și semnalizare);

1.3.7. precizează competențele profesionale și condițiile de sănătate și de siguranță la locul de muncă necesare pentru personalul care exploatează și întreține aceste subsisteme și care implementează STI – punctul 4 (Caracterizarea subsistemelor);

1.3.8. indică dispozițiile aplicabile subsistemelor existente, în special în cazul modernizării și al reînnoirii, și, în astfel de cazuri, lucrările de modificare care impun solicitarea unei noi autorizații pentru vehiculul sau subsistemul de cale respectiv – punctul 7 (Implementarea STI referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare);

1.3.9. indică parametrii subsistemelor care trebuie verificați de întreprinderea feroviară și procedurile care trebuie aplicate pentru verificarea acestor parametri după eliberarea autorizației de introducere pe piață a vehiculului și înainte de prima utilizare a vehiculului pentru a se asigura compatibilitatea dintre vehicule și rutele pe care acestea urmează să fie exploatate – punctul 4 (Caracterizarea subsistemelor).

Prezenta STI prevede, de asemenea, la punctul 4 (Caracterizarea subsistemelor), normele de exploatare și de întreținere specifice domeniului de aplicare indicat la subpunctele 1.1 și 1.2 de mai sus.

2. Terminologie și domeniul de aplicare a subsistemului

2.1. Introducere

Subsistemele control-comandă și semnalizare sunt definite în Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024:

2.1.1 elementele de control-comandă și semnalizare de cale, ca fiind: „toate echipamentele terestre necesare pentru a asigura siguranța și pentru a comandă și controla mișcările trenurilor autorizate să circule în rețea”;

2.1.2. elementele de control-comandă și semnalizare de la bord, ca fiind: „toate echipamentele de bord necesare pentru a asigura siguranța și pentru a comandă și controla mișcările trenurilor autorizate să circule în rețea”.

Caracteristicile subsistemelor control-comandă și semnalizare sunt următoarele:

2.1.3. funcțiile esențiale pentru controlul sigur al traficului feroviar și esențiale pentru exploatarea acestuia, inclusiv cele necesare pentru regimurile de avarie ;

2.1.4. interfețele;

2.1.5. nivelul de performanță necesar pentru îndeplinirea cerințelor esențiale.

2.2. Domeniul de aplicare

STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare specifică doar cerințele necesare pentru a asigura interoperabilitatea sistemului feroviar național  și respectarea cerințelor esențiale .

Subsistemele control-comandă și semnalizare includ următoarele componente:

2.2.1. protecția trenurilor;

2.2.2. comunicații radio de voce;

2.2.3. comunicații radio de date;

2.2.4. detectarea trenurilor;

2.2.5. conducerea automatizată a trenurilor.

ERTMS (Sistemul european de management al traficului feroviar) este compus din protecția trenurilor (ETCS), comunicațiile radio (în continuare-RMR) și conducerea automatizată a trenurilor (ATO).

Sistemul de protecție a trenurilor de clasă A este ETCS (Sistemul european de control și comandă al trenului), în timp ce sistemul radio de clasă A este sistemul de radio mobil feroviar. În prezenta STI, RMR cuprinde două sisteme radio de clasă A: GSM-R și Sistemul de comunicații mobile feroviare al viitorului (în continuare-FRMCS) care pot fi implementate atât în același timp, cât și în mod independent unul de altul.

Pentru detectarea trenurilor, prezenta STI prevede doar cerințele pentru interfața cu alte subsisteme.

Cerințele pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord sunt precizate cu referire la echipamentele radio mobile, de protecție a trenurilor și de conducere automatizată a trenurilor de clasă A.

Cerințele pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de cale sunt precizate cu referire la:

2.2.6. rețeaua radio de clasă A;

2.2.7. protecția trenurilor de clasă A;

2.2.8. conducerea automatizată a trenurilor de clasă A;

2.2.9. cerințele de interfață pentru sistemele de detectare a trenurilor, pentru a asigura compatibilitatea acestora cu materialul rulant.

Toate subsistemele control-comandă și semnalizare trebuie evaluate, chiar dacă nu sunt specificate în prezenta STI.

2.3. Niveluri de aplicare la nivelul căii

Interfețele precizate în prezenta STI definesc mijloacele de transmitere a datelor către și (dacă este cazul) de la trenuri. Specificațiile ETCS menționate în prezenta STI stabilesc nivelurile de aplicare din care o implementare de cale poate alege mijloacele de transmisie care îndeplinesc cerințele sale.

Prezenta STI definește cerințele pentru toate nivelurile de aplicare. Pentru definiția tehnică a nivelurilor de aplicare a ETCS, a se vedea apendicele A, tabelul A.1, subpunctul 4.1.1.

3. Cerințele esențiale

3.1. Generalități

Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, prevede că subsistemele și elementele constitutive de interoperabilitate, inclusiv interfețele, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe esențiale:

3.1.1.siguranța;

3.1.2.fiabilitatea și disponibilitatea;

3.1.3.sănătatea;

3.1.4.protecția mediului;

3.1.5.compatibilitatea tehnică;

3.1.6.accesibilitatea.

Cerințele esențiale pentru sistemele de clasă A sunt descrise în tabelul 3.1.

Următorul tabel indică cerințele esențiale, astfel cum sunt stabilite și numerotate în Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, luate în considerare de parametrii de bază definiți la punctul 4.

Tabelul 3.1.

Relația dintre cerințele esențiale și parametrii de bază

| Punct parametru de bază | Denumire parametru de bază | Siguranță | Fiabilitate Disponibilitate | Sănătate | Protecția mediului | Compat bilitate tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Caracteristici de fiabilitate, de disponibilitate și de siguranță ale subsistemelor control-comandă și semnalizare relevante pentru interoperabilitate | 1.1.1 1.1.3 2.3.1 | 1.2 |  |  |  |
| 4.2.4 | Funcționalitatea ETCS la bord | 1.1.1 |  |  |  | 1.5 2.3.2 |
| 4.2.5 | Funcționalitatea ETCS de cale | 1.1.1 |  |  |  | 1.5 2.3.2 |
| 4.2.6 | Funcții de comunicații mobile pentru sisteme feroviare RMR |  |  |  | 1.4.3 | 1.5 2.3.2 |
| 4.2.7 | Interfețe aeriene RMR, ETCS și ATO |  |  |  |  | 1.5 2.3.2 |
| 4.2.8 | Interfețe la bord interne sistemului control-comandă și semnalizare |  |  |  |  | 1.5 2.3.2 |
| 4.2.9 | Interfețe de cale interne subsistemului control-comandă și semnalizare |  |  |  |  | 1.5 2.3.2 |
| 4.2.10 | Gestionarea cheilor |  |  |  |  | 1.5 2.3.2 |
| 4.2.11 | Gestionarea ETCS-ID |  |  |  |  | 1.5 2.3.2 |
| 4.2.12 | Sistemele de detectare a trenurilor de cale |  |  |  |  | 1.5 2.3.2 |
| 4.2.13 | Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale |  |  |  | 1.4.3 | 1.5 2.3.2 |
| 4.2.14 | DMI (interfața mecanic-mașină) a ETCS |  |  |  |  | 1.5 2.3.2 |
| 4.2.15 | DMI (interfața mecanic-mașină) a RMR |  |  |  |  | 1.5 2.3.2 |
| 4.2.16 | Interfața cu înregistrarea datelor în scopuri de reglementare | 1.1.1 |  |  |  | 1.5 2.3.2 |
| 4.2.17 | Obiectele de control-comandă și semnalizare de cale |  |  |  |  | 1.5 2.3.2 |
| 4.2.18 | Construcția echipamentelor utilizate în subsistemele CCS | 1.1.3 1.1.4 |  | 1.3.2 | 1.4.2 |  |
| 4.2.19 | Compatibilitatea sistemelor radio și ETCS |  |  |  |  | 1.5 2.3.2 |
| 4.2.20 | Funcționalitatea ATO la bord |  |  |  |  | 1.5 2.3.2 |
| 4.2.21 | Funcționalitatea ATO de cale |  |  |  |  | 1.5 2.3.2 |
| 4.2.22 | Documentația tehnică pentru întreținere | 1.1.5 1.1.1 |  |  |  |  |

3.2. Aspecte specifice

3.2.1. Siguranță

Fiecare proiect de subsistem control-comandă și semnalizare trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că nivelul riscului de apariție a unui incident în sfera subsistemelor control-comandă și semnalizare nu este mai mare decât obiectivul pentru serviciul respectiv.

Pentru a se asigura faptul că măsurile luate pentru garantarea siguranței nu periclitează interoperabilitatea, trebuie să se respecte cerințele parametrului de bază definit la subpunctul 4.2.1 (Caracteristici de fiabilitate, de disponibilitate și de siguranță ale subsistemelor control-comandă și semnalizare relevante pentru interoperabilitate).

Obiectivul de siguranță pentru sistemul ETCS de clasă A este împărțit între subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord și cele de cale. Cerințele detaliate sunt specificate în parametrul de bază definit la subpunctul 4.2.1 (Caracteristici de fiabilitate, de disponibilitate și de siguranță ale subsistemelor control-comandă și semnalizare relevante pentru interoperabilitate). Această cerință de siguranță trebuie îndeplinită împreună cu cerințele de disponibilitate definite la subpunctul 3.2.2 (Fiabilitate și disponibilitate).

3.2.2. Fiabilitate și disponibilitate

Pentru sistemul de clasă A, obiectivele de fiabilitate și disponibilitate sunt împărțite între subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord și cele de cale. Cerințele detaliate sunt specificate în parametrul de bază definit la subpunctul 4.2.1 (Caracteristici de fiabilitate, de disponibilitate și de siguranță ale subsistemelor control-comandă și semnalizare relevante pentru interoperabilitate).

Trebuie monitorizat nivelul de risc cauzat de vârsta și de uzura elementelor constitutive folosite în cadrul subsistemului. Trebuie respectate cerințele de întreținere prevăzute la subpunctul 4.5.

3.2.3. Compatibilitate tehnică

Compatibilitatea tehnică include funcțiile, interfețele și performanțele necesare pentru a realiza interoperabilitatea.

Cerințele de compatibilitate tehnică sunt subîmpărțite în următoarele trei categorii:

3.2.3.1.Prima categorie stabilește cerințele tehnologice generale pentru interoperabilitate, respectiv condițiile de mediu, compatibilitatea electromagnetică internă în interiorul limitelor căii ferate și instalarea. Aceste cerințe de compatibilitate sunt definite în prezentul punct.

3.2.3.2. A doua categorie descrie modul în care trebuie aplicate din punct de vedere tehnic subsistemele control-comandă și semnalizare și funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească acestea pentru asigurarea interoperabilității. Această categorie este definită în punctul 4.

3.2.3.3. A treia categorie descrie modul în care se realizează interfața subsistemelor control-comandă și semnalizare cu subsistemul exploatare și gestionarea traficului pentru a se obține interoperabilitatea în exploatare. Această categorie este descrisă în punctul 4.

3.2.4. Compatibilitate tehnologică

3.2.4.1. Condiții fizice de mediu

Echipamentele de control-comandă și semnalizare trebuie să fie apte să funcționeze în condițiile climatice și fizice care caracterizează zona în care este situată partea relevantă a sistemului feroviar.

Trebuie respectate cerințele parametrului de bază 4.2.18 (Construcția echipamentelor utilizate în subsistemele CCS).

3.2.4.2. Compatibilitatea electromagnetică internă a căii ferate

Parametrul de bază pentru compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentul de control comandă și semnalizare de cale este descris la subpunctul 4.2.13 (Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale).

3.3. Cerințe esențiale nereglementate

3.3.1. Siguranță

Cerința esențială 1.1.2 din anexa nr. 3 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, nu intră în domeniul de aplicare al prezentei STI.

Cerința esențială 1.1.4 din anexa nr. 3 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, pentru subsistemele control-comandă și semnalizare de cale este reglementată de dispozițiile naționale aplicabile în vigoare.

3.3.2. Sănătate

În conformitate cu legislația națională, trebuie luate măsuri pentru a se asigura faptul că materialele folosite și concepția subsistemelor control-comandă și semnalizare nu constituie un pericol pentru sănătatea persoanelor care au acces la acestea. Acest aspect este legat de cerința esențială 1.3.1 din anexa nr. 3 Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024. Cerința esențială 1.3.2 din anexa nr. 3 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, pentru subsistemele control- comandă și semnalizare de cale este reglementată de dispozițiile naționale aplicabile în vigoare.

3.3.3. Protecția mediului

În conformitate cu legislația națională:

3.3.3.1. în cazul în care sunt expuse căldurii excesive sau focului, echipamentele de control-comandă și semnalizare nu trebuie să depășească limitele pentru emisiile de fum sau de gaze care sunt dăunătoare mediului. Acest aspect este legat de cerința esențială 1.4.2 din anexa nr. 3 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

3.3.3.2. echipamentele de control-comandă și semnalizare nu trebuie să conțină substanțe care, în timpul folosirii lor normale, pot contamina în mod anormal mediul. Acest aspect este legat de cerința esențială 1.4.1 din anexa nr. 3 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar,  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

3.3.3.3. echipamentele de control-comandă și semnalizare trebuie să respecte legislația națională în vigoare care reglementează limitele emisiilor de perturbații electromagnetice și sensibilitatea la aceste perturbații de-a lungul limitei de proprietate a căii ferate. Acest aspect este legat de cerința esențială 1.4.3 din anexa nr. 3 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

3.3.3.4. echipamentele de control-comandă și semnalizare trebuie să respecte reglementările existente privind poluarea sonoră. Acest aspect este legat de cerința esențială 1.4.4 din anexa nr. 3 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

3.3.3.5. echipamentele de control-comandă și semnalizare nu trebuie să producă un nivel inadmisibil de vibrații care ar putea periclita integritatea infrastructurii (atunci când infrastructura este corect întreținută). Acest aspect este legat de cerința esențială 1.4.5 din anexa nr. 3 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

3.3.4. Compatibilitate tehnică

3.3.4.1. Compatibilitatea electromagnetică internă a căii ferate

În conformitate cu legislația națională, echipamentul de control-comandă și semnalizare nu trebuie să afecteze sau să fie afectat de alte echipamente de control-comandă și semnalizare sau de alte subsisteme.

3.3.5. Accesibilitate

Cerința esențială 1.6 din anexa nr. 3 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, nu intră în domeniul de aplicare al prezentei STI.

4. Caracterizarea subsistemelor

4.1. Introducere

4.1.1. Parametri de bază

În conformitate cu cerințele esențiale relevante, subsistemele control-comandă și semnalizare sunt caracterizate de următorii parametri de bază:

4.1.1.1. Caracteristici de fiabilitate, de disponibilitate și de siguranță ale subsistemelor control-comandă și semnalizare relevante pentru interoperabilitate (subpunctul 4.2.1)

4.1.1.2. Funcționalitatea ETCS la bord (subpunctul 4.2.4)

4.1.1.3.Funcționalitatea ETCS de cale (subpunctul 4.2.5)

4.1.1.4. Funcții de comunicații mobile pentru sisteme feroviare RMR (subpunctul 4.2.6)

4.1.1.5. Interfețe aeriene RMR, ETCS și sistemul de conducere automată a trenului (în continuare-ATO) (subpunctul 4.2.7)

4.1.1.6. Interfețe la bord interne sistemului control-comandă și semnalizare (subpunctul 4.2.8)

4.1.1.7. Interfețe de cale interne subsistemului control-comandă și semnalizare (subpunctul 4.2.9)

4.1.1.8. Gestionarea cheilor (subpunctul 4.2.10)

4.1.1.9. Gestionarea ETCS-ID (subpunctul 4.2.11)

4.1.1.10. Sistemele de detectare a trenurilor de cale (subpunctul 4.2.12)

4.1.1.11. Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale (subpunctul 4.2.13)

4.1.1.12. Interfața mecanic-mașină (în continuare - DMI) a ETCS (subpunctul 4.2.14)

4.1.1.13. DMI a RMR (subpunctul 4.2.15)

4.1.1.14. Interfața cu înregistrarea datelor în scopuri de reglementare (subpunctul 4.2.16)

4.1.1.15. Obiectele de control-comandă și semnalizare de cale (subpunctul 4.2.17)

4.1.1.16. Construcția echipamentelor utilizate în subsistemele CCS (subpunctul 4.2.18)

4.1.1.17. Compatibilitatea sistemelor radio și ETCS (subpunctul 4.2.19)

4.1.1.18. Funcționalitatea ATO la bord (subpunctul 4.2.20)

4.1.1.19. Funcționalitatea ATO de cale (subpunctul 4.2.22)

4.1.1.20. Documentația tehnică pentru întreținere (subpunctul 4.2.22)

4.1.2. Prezentare generală a cerințelor

Unui sistem de clasă A i se aplică toate cerințele de la subpunctul 4.2 (Specificații tehnice și funcționale ale subsistemelor) cu privire la acești parametrii de bază.

Prezenta STI se bazează pe principiile care permit compatibilitatea subsistemelor control-comandă și semnalizare de cale cu subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord conforme cu STI. În vederea atingerii acestui obiectiv:

4.1.2.1. funcțiile, interfețele și performanța subsistemului control-comandă și semnalizare de la bord sunt standardizate, asigurând faptul că fiecare tren va reacționa într-un mod previzibil la informațiile primite de la echipamentele de cale;

4.1.2.2. pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de cale, comunicarea cale-tren și tren-cale este standardizată în întregime în prezenta STI. Specificațiile prevăzute la punctele următoare permit aplicarea flexibilă a funcționalității de control-comandă și semnalizare de cale, astfel încât să poată fi integrată în mod optim în sistemul feroviar. Această flexibilitate trebuie exploatată fără a se limita circulația vehiculelor cu subsisteme la bord conforme cu STI.

Funcțiile de control-comandă și semnalizare sunt clasificate în categorii care indică dacă acestea sunt facultative sau obligatorii. Aceste categorii sunt definite la subpunctul 7.2.9 și în specificațiile menționate în apendicele A, iar aceste texte precizează, de asemenea, modul în care sunt clasificate funcțiile.

Apendicele A, tabelul A.1, subpunctul 4.1.1 prevede glosarul de termeni și definiții ETCS și ATO folosite în specificațiile menționate în apendicele A.

4.1.3. Părți ale subsistemelor control-comandă și semnalizare

Conform subpunctului 2.2 (Domeniul de aplicare), subsistemele control-comandă și semnalizare pot fi subdivizate în părți.

Tabelul următor indică parametrii de bază relevanți pentru fiecare subsistem și pentru fiecare parte.

Tabelul 4.1.

Părți ale subsistemelor control-comandă și semnalizare

| Subsistem | Parte | Parametri de bază |
| --- | --- | --- |
| Control-comandă și semnalizare la bord | Protecția trenurilor | 4.2.1, 4.2.4, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.14, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22 |
|  | Comunicații radio de voce | 4.2.3, 4.2.6.1, 4.2.6.2, 4.2.7.1, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22 |
|  | Comunicații radio de date | 4.2.3, 4.2.6.1, 4.2.6.3, 4.2.7.1, 4.2.8.2, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22 |
|  | Conducerea automatizată a trenurilor | 4.2.3, 4.2.7.1, 4.2.8, 4.2.14, 4.2.18, 4.2.20, 4.2.22 |
| Control-comandă și semnalizare de cale | Protecția trenurilor | 4.2.1, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22 |
|  | Comunicații radio de voce | 4.2.3, 4.2.6, 4.2.7.1, 4.2.9, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22 |
|  | Comunicații radio de date | 4.2.3, 4.2.6, 4.2.7.1, 4.2.9, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22 |
|  | Detectarea trenurilor | 4.2.12, 4.2.13 |
|  | Conducerea automatizată a trenurilor | 4.2.3, 4.2.7.1, 4.2.9, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.22 |

4.2. Specificații tehnice și funcționale ale subsistemelor

4.2.1. Caracteristici de fiabilitate, disponibilitate și siguranță

Acest parametru de bază descrie cerințele aplicabile subsistemelor control-comandă și semnalizare de la bord și de cale cu privire la subpunctul 3.2.1 (Siguranță) și la subpunctul 3.2.2 (Fiabilitate și disponibilitate).

Pentru realizarea interoperabilității, la implementarea subsistemelor control-comandă și semnalizare de la bord și de cale trebuie să se respecte următoarele dispoziții:

4.2.1.1. Proiectarea, implementarea și utilizarea unui subsistem control-comandă și semnalizare de la bord și de cale nu trebuie să exporte nicio cerință:

4.2.1.1.1. la nivelul interfeței dintre subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord și de cale, pe lângă cerințele stabilite în prezenta STI;

4.2.1.1.2. către orice alt subsistem, pe lângă cerințele stabilite în STI-urile corespunzătoare.

4.2.1.2.Trebuie respectate cerințele prevăzute la subpunctele 4.2.2 și 4.2.3 de mai jos.

4.2.2. Siguranță

Subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord și de cale trebuie să respecte cerințele pentru echipamentele și instalațiile ETCS prevăzute în prezenta STI.

Pentru pericolele „care depășesc limitele de viteză și/sau de distanță prevăzute pentru ETCS”, rata de risc admisibilă este de 10-9 h-1 pentru defecțiuni aleatorii ale ETCS la bord și de 10-9 h-1 pentru defecțiuni aleatorii ale ETCS de cale. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.1.1.

În vederea realizării interoperabilității, ETCS la bord trebuie să respecte integral toate cerințele prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.1. Cu toate acestea, sunt acceptabile cerințe de siguranță mai puțin stricte pentru ETCS de cale cu condiția ca, în combinație cu subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord conforme cu STI, nivelul de siguranță pentru serviciu să fie îndeplinit.

Pentru sistemul ETCS de clasă A:

4.2.2.1. modificările aduse de întreprinderile feroviare și de administratorii de infrastructură pentru a implementa măsuri de întreținere preventivă sau corectivă trebuie gestionate cu respectarea proceselor și a procedurilor sistemului lor de management al siguranței în conformitate cu Codul transportului feroviar al Republicii Moldova nr.19/2022;

4.2.2.2. alte tipuri de modificări aduse de întreprinderile feroviare și de administratorii de infrastructură (modificări aduse concepției sau implementării ETCS), precum și modificările aduse de alți actori (producători sau alți furnizori) trebuie gestionate în conformitate cu procesul de management al riscului stabilit în Codul transportului feroviar al Republicii Moldova nr.19/2022.

În plus, aplicarea corectă a procesului de management al riscului stabilit în Codul transportului feroviar al Republicii Moldova nr.19/2022, precum și caracterul adecvat al rezultatelor obținute în urma acestei aplicări trebuie să fie evaluate în mod independent de către un organism de evaluare în conformitate cu Codul transportului feroviar al Republicii Moldova nr.19/2022. Nu trebuie să existe restricții în ceea ce privește independența de tip A, B sau C a organismului de evaluare. Organismul de evaluare desemnat trebuie să fie acreditat sau recunoscut în domeniul subsistemului control-comandă și semnalizare.

Acreditarea sau recunoașterea în domeniul subsistemului control-comandă și semnalizare include competența organismului de evaluare de a evalua în mod independent „integrarea în siguranță” la nivelul unui subsistem ETCS sau al unui element constitutiv de interoperabilitate ETCS. Aceasta include competența pentru:

4.2.2.3. evaluarea integrării în siguranță a tuturor „componentelor și interfețelor” interne care formează arhitectura subsistemului ETCS sau a elementului constitutiv de interoperabilitate ETCS;

4.2.2.4. evaluarea integrării în siguranță a tuturor „interfețelor externe” ale subsistemului ETCS sau ale elementului constitutiv de interoperabilitate ETCS în contextul său direct fizic, funcțional, de mediu, de exploatare și de întreținere.

Aplicarea standardelor menționate în apendicele A, tabelul A 3, este un mijloc adecvat pentru respectarea pe deplin a procesului de management al riscului stabilit în Codul transportului feroviar al Republicii Moldova nr.19/2022 în ceea ce privește proiectarea, implementarea, producția, instalarea și validarea (inclusiv acceptarea din punctul de vedere al siguranței) a elementelor constitutive de interoperabilitate și a subsistemelor. Atunci când se aplică standarde diferite de cele menționate în apendicele A, tabelul A 3, trebuie dovedită cel puțin echivalența.

În cazul unui subsistem ETCS sau al unui element constitutiv de interoperabilitate ETCS, ori de câte ori specificațiile menționate în apendicele A, tabelul A 3, sunt utilizate ca mijloace adecvate pentru respectarea pe deplin a procesului de management al riscului stabilit în Codul transportului feroviar al Republicii Moldova nr.19/2022, pentru a se evita duplicarea inutilă a activității independente de evaluare, activitățile independente de evaluare a siguranței care sunt impuse de specificațiile menționate în apendicele A, tabelul A 3, trebuie realizate de un organism de evaluare acreditat sau recunoscut conform celor prevăzute la punctul de mai sus.

4.2.3. Disponibilitate și fiabilitate

Acest punct se referă la apariția modurilor de defecțiune care nu provoacă riscuri pentru siguranță, însă creează situații de avarie a căror gestionare ar putea reduce siguranța generală a sistemului.

În contextul acestui parametru, „defecțiune” înseamnă încetarea capacității unui element de a îndeplini o funcție necesară la nivelul de performanță necesar, iar „mod de defecțiune” înseamnă efectul prin care este observată defecțiunea.

Pentru a se asigura faptul că administratorii de infrastructură și întreprinderile feroviare vizate primesc toate informațiile necesare pentru a defini proceduri adecvate de gestionare a situațiilor de avarie, dosarul tehnic care însoțește declarația de verificare CE pentru un subsistem CCS la bord sau de cale trebuie să conțină valorile calculate privind disponibilitatea/ fiabilitatea legate de modurile de defecțiune care influențează capacitatea subsistemului CCS de a supraveghea circulația în condiții de siguranță a unuia sau mai multor vehicule sau de a stabili comunicații radio de voce între regulatoarele de circulație și mecanicii de locomotivă.

Trebuie să se asigure conformitatea cu următoarele valori calculate:

4.2.3.1. durata medie de funcționare, în ore, între defecțiunile unui subsistem CCS la bord care impun izolarea funcțiilor de protecție a trenului: (punct deschis);

4.2.3.2. durata medie de funcționare, în ore, între defecțiunile unui subsistem CCS la bord care fac imposibile comunicațiile radio de voce dintre regulatoarele de circulație și mecanicii de locomotivă: (punct deschis).

Pentru a permite administratorilor de infrastructură și întreprinderilor feroviare să monitorizeze, pe durata de viață a subsistemelor, nivelul de risc și respectarea valorilor privind fiabilitatea/disponibilitatea utilizate pentru definirea procedurilor de gestionare a situațiilor de avarie, trebuie respectate cerințele de întreținere prevăzute la subpunctul 4.2.22 (Documentația tehnică pentru întreținere).

4.2.4. Funcționalitatea ETCS la bord

Parametrul de bază pentru funcționalitatea ETCS la bord descrie toate funcțiile necesare pentru a exploata un tren în condiții de siguranță. Funcția primară este de a asigura protecția automată a trenurilor și semnalizarea în cabină:

4.2.4.1. stabilirea caracteristicilor trenului (viteza maximă a trenului, performanța de frânare);

4.2.4.2. selectarea modului de supraveghere pe baza informațiilor de la echipamentele de cale;

4.2.4.3. îndeplinirea funcțiilor de odometrie;

4.2.4.4. localizarea trenului într-un sistem de coordonate bazat pe locații Eurobalise;

4.2.4.5. calcularea profilului dinamic al vitezei pentru misiunea sa pe baza caracteristicilor trenului și a informațiilor de la echipamentele de cale;

4.2.4.6. supravegherea profilului dinamic al vitezei în cursul misiunii sale;

4.2.4.7. asigurarea funcției de intervenție.

Aceste funcții trebuie implementate în conformitate cu apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.2.2, iar performanța lor trebuie să fie conformă cu apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.2.1.

Cerințele pentru încercări sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.2.3.

Principala funcționalitate este sprijinită de alte funcții, cărora li se aplică de asemenea apendicele A, tabelul A 1, subpunctele 4.2.2.1 și 4.2.2.2, împreună cu specificațiile suplimentare indicate în continuare:

4.2.4.8. Comunicarea cu subsistemul control-comandă și semnalizare de cale.

4.2.4.8.1. Transmisie de date Eurobalise. A se vedea subpunctul 4.2.7.2 (Comunicarea Eurobalise cu trenul pentru aplicațiile ERTMS).

4.2.4.8.2. Transmisie de date Euroloop. A se vedea subpunctul 4.2.7.3 (Comunicarea Euroloop cu trenul pentru aplicațiile ERTMS). Această funcționalitate este facultativă la bord.

4.2.4.8.3. Transmisie de date prin radio pentru continuitatea radio. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.2.4, subpunctul 4.2.7.1 (Interfața aeriană RMR), subpunctul 4.2.8.2 (Interfața dintre comunicațiile de date RMR și aplicațiile ETCS/ATO) și subpunctul 4.2.10 (Gestionarea cheilor). Această funcționalitate este facultativă la bord. Implementarea acestei funcționalități trebuie să fie conformă cu specificațiile din apendicele A.

4.2.4.8.4. Transmisie de date prin radio. A se vedea subpunctul 4.2.7.1 (Interfața aeriană RMR), subpunctul 4.2.8.2 (Interfața dintre comunicațiile de date RMR și aplicațiile ETCS/ATO) și subpunctul 4.2.10 (Gestionarea cheilor). Această transmisie de date prin radio este facultativă, cu excepția cazului în care se circulă pe o linie cu ETCS de nivel 2 (anterior ETCS de nivel 2 sau de nivel 3).

4.2.4.9. Comunicarea cu mecanicul de locomotivă. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.2.5, subpunctul 4.2.14 (interfața mecanic-mașină a ETCS).

4.2.4.10. Comunicarea cu Modul de Transmisie Specifică (în continuare – STM). A se vedea subpunctul 4.2.8.1 (Protecția trenurilor ETCS și de clasă B). Această funcție include:

4.2.4.10.1. gestionarea ieșirilor STM;

4.2.4.10.2. furnizarea datelor care urmează să fie folosite de STM;

4.2.4.10.3. gestionarea tranzițiilor STM.

4.2.4.11. Gestionarea informațiilor privind:

4.2.4.11.1. caracterul complet al trenului – furnizarea către subsistemul de la bord a informațiilor cu privire la integritatea trenului și la lungimea sigură a compunerii trenului este facultativă, cu excepția cazului în care este impusă de echipamentele de cale;

4.2.4.11.2. detectarea mișcării la rece – echipamentul ETCS de la bord trebuie să fie prevăzut cu un sistem de detectare a mișcării la rece.

4.2.4.12. Monitorizarea stării tehnice a echipamentelor și asistență pentru exploatarea în regim de avarie. Această funcție include:

4.2.4.12.1. inițializarea funcționalității ETCS la bord;

4.2.4.12.2. asigurarea asistenței pentru exploatarea în regim de avarie;

4.2.4.12.3. izolarea funcționalității ETCS la bord.

4.2.4.13. Permiterea înregistrării datelor în scopuri de reglementare. A se vedea subpunctul 4.2.16 (Interfața cu înregistrarea datelor în scopuri de reglementare).

4.2.4.14. Transmiterea de informații/ordine și primirea de informații privind starea de la materialul rulant: către/de la unitatea de interfață a trenului. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.2.6.

Echipamentul ETCS de la bord trebuie să fie conform cu Specificațiile de interfață referitoare la formă, potrivire și funcționalitate (în continuare-FFFIS) privind trenul numai în ceea ce privește proiectele de vehicule nou-dezvoltate care necesită o primă autorizare.

4.2.4.15. Transmiterea de informații/ordine și primirea de informații privind starea de la ATO de la bord. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.2.7.

4.2.5. Funcționalitatea ETCS de cale

Acest parametru de bază descrie funcționalitatea ETCS de cale. El cuprinde întreaga funcționalitate ETCS pentru asigurarea unei trase sigure pentru un anumit tren.

Principalele funcționalități sunt:

4.2.5.1. localizarea unui anumit tren într-un sistem de coordonate (ETCS nivelul 2);

4.2.5.2. conversia informațiilor provenind de la echipamentele de semnalizare de cale într-un format standard pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord;

4.2.5.3. transmiterea de autorizații de circulație, inclusiv descrierea căii și ordine date unui anumit tren.

Aceste funcții trebuie implementate în conformitate cu apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.3, iar performanța lor trebuie să fie conformă cu apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.3.1.

Principala funcționalitate este sprijinită de alte funcții, cărora li se aplică de asemenea apendicele A, tabelul A 1, subpunctele 4.2.3.1 și 4.2.3.2, împreună cu specificațiile suplimentare indicate în continuare:

4.2.5.4. comunicarea cu subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord.

Aceasta include:

4.2.5.4.1. Transmisie de date Eurobalise. A se vedea subpunctul 4.2.7.2 (Comunicarea Eurobalise cu trenul pentru aplicațiile ERTMS) și subpunctul 4.2.9.4 (Eurobalise/LEU).

4.2.5.4.2. Transmisie de date Euroloop. A se vedea subpunctul 4.2.7.3 (Comunicarea Euroloop cu trenul pentru aplicațiile ERTMS) și subpunctul 4.2.9.5 (Euroloop/LEU). Euroloop este relevant numai la nivelul 1, unde este facultativ.

4.2.5.4.3.  Transmisie de date prin radio pentru continuitatea radio. A se vedea subpunctul 4.2.7.1.2.1 (Interfața aeriană GSM-R pentru aplicația ETCS), subpunctul 4.2.9.3.1.1 (GSM-R/ETCS de cale) și subpunctul 4.2.10 (Gestionarea cheilor).

Continuitatea radio este relevantă numai la nivelul 1, unde este facultativă.

4.2.5.4.4. Transmisie de date prin radio. A se vedea subpunctul 4.2.7.1 (Interfața aeriană RMR), subpunctul 4.2.9.3 (RMR/ETCS de cale și RMR/ATO de cale) și subpunctul 4.2.10 (Gestionarea cheilor). Transmisia de date prin radio este relevantă numai la ETCS nivelul 2;

4.2.5.5. generarea de informații/ordine către ETCS de la bord: informații privind închiderea/deschiderea clapetelor de aer, coborârea/ridicarea pantografului, închiderea/deschiderea întrerupătorului principal, trecerea de la sistemul de tracțiune A la sistemul de tracțiune B. Implementarea acestei funcționalități este facultativă pentru sistemul de cale; cu toate acestea, ea poate fi impusă de alte STI-uri sau norme naționale aplicabile sau de aplicarea evaluării și aprecierii riscurilor, pentru a asigura integrarea în siguranță a subsistemelor;

4.2.5.6. gestionarea tranzițiilor dintre zonele supravegheate de centre de bloc radio (în continuare-RBC) diferite (relevantă doar pentru ETCS nivelul 2). A se vedea subpunctul 4.2.9.1 [Interfața funcțională între centrele de bloc radio (RBC)] și subpunctul 4.2.9.2 (RBC/RBC).

4.2.6. Funcții de comunicații mobile RMR

Acest parametru de bază descrie funcțiile de comunicare prin radio. Aceste funcții trebuie implementate în subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord și de cale, potrivit specificațiilor indicate în continuare.

4.2.6.1. Funcție de comunicare de bază

4.2.6.1.1. Funcție de comunicare de bază GSM-R

Cerințele generale sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.1.

În plus, trebuie respectate următoarele specificații:

4.2.6.1.1.1. caracteristicile ASCI; apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.2;

4.2.6.1.1.2. cartela SIM; apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.3;

4.2.6.1.1.3. adresarea în funcție de localizare; apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.5.

4.2.6.1.2. Funcție de comunicare de bază FRMCS

Cerințele generale sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.11.

În plus, trebuie respectate specificațiile profilului FRMCS apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.13.

4.2.6.2. Aplicații de comunicații de voce și operaționale

4.2.6.2.1. Aplicații de comunicații de voce și operaționale GSM-R

Cerințele generale sunt definite în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.6.

Cerințele pentru încercări sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.7.

În plus, trebuie respectate următoarele specificații:

4.2.6.2.1.1. confirmarea apelurilor cu prioritate ridicată; apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.8;

4.2.6.2.1.2. adresarea funcțională; apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.9;

4.2.6.2.1.3. prezentarea numerelor funcționale; apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.10;

4.2.6.2.1.4. semnalizarea utilizator-utilizator; apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.4.

4.2.6.2.2. Aplicații de comunicații de voce și operaționale FRMCS

Cerințele generale sunt definite în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.12.

Cerințele pentru încercări sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.14.

4.2.6.3. Aplicații de comunicații de date pentru ETCS și ATO

4.2.6.3.1. Comunicații de date pentru ETCS

Partea de „comunicații radio de date” din cadrul subsistemului control-comandă și semnalizare de la bord trebuie să permită crearea a cel puțin două sesiuni de comunicare simultane cu ETCS.

4.2.6.3.1.1. Comunicații de date GSM-R pentru ETCS

Cerințele generale sunt definite în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.6.

Cerințele pentru încercări sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.7.

Această funcționalitate este obligatorie numai în cazul aplicațiilor ETCS de nivel 2 și a aplicațiilor de continuitate radio.

4.2.6.3.1.2. Comunicații de date FRMCS pentru ETCS

Cerințele generale sunt definite în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4..

Cerințele pentru încercări sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.14.

Această funcționalitate este obligatorie numai în cazul aplicațiilor ETCS de nivel 2.

4.2.6.3.2. Comunicații de date pentru ATO

4.2.6.3.2.1. Comunicații de date GSM-R pentru ATO

Cerințele generale sunt definite în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.6.

Cerințele pentru încercări sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.7.

4.2.6.3.2.2. Comunicații de date FRMCS pentru ATO

Cerințele generale sunt definite în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.12.

Cerințele pentru încercări sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.14.

4.2.7. Interfețe aeriene RMR, ETCS și ATO

Acest parametru de bază prevede cerințele referitoare la interfața aeriană dintre subsistemele control-comandă și semnalizare de cale și de la bord și trebuie avut în vedere împreună cu cerințele pentru interfețele dintre echipamentele ETCS, ATO și RMR, prevăzute la subpunctul 4.2.8 (Interfețe la bord interne sistemului control-comandă și semnalizare) și la subpunctul 4.2.9 (Interfețe de cale interne subsistemului control-comandă și semnalizare).                                 Acest parametru de bază include valorile fizice, electrice și electromagnetice care trebuie respectate pentru a permite o funcționare în condiții de siguranță, protocolul de comunicare ce trebuie utilizat și disponibilitatea canalului de comunicare.

Specificațiile aplicabile sunt enumerate mai jos.

4.2.7.1. Interfața aeriană RMR

4.2.7.1.1. Interfața aeriană generală RMR

4.2.7.1.1.1. Interfața aeriană GSM-R

Interfața aeriană trebuie să respecte cerințele prevăzute în apendicele A tabelul A 1, subpunctele 4.2.5.1 și 4.2.4.6.

Interfețele de comunicare radio GSM-R trebuie să opereze în banda de frecvență prevăzută în apendicele A tabelul A 1, subpunctele 4.2.5.1 și 4.2.4.6.

Subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord și de cale trebuie să fie protejate împotriva interferențelor, respectând cerințele menționate în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.4.6.

4.2.7.1.1.2. Interfața aeriană FRMCS

Interfața aeriană trebuie să respecte cerințele prevăzute în apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.5.6.

4.2.7.1.2. Interfața aeriană RMR pentru aplicația ETCS

4.2.7.1.2.1. Interfața aeriană GSM-R pentru aplicația ETCS

Protocoalele de comunicații de date trebuie să respecte apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.5.2. Acolo unde este implementată continuitatea radio, trebuie respectate, în plus, cerințele precizate în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.5.3.

4.2.7.1.2.2. Interfața aeriană FRMCS pentru aplicația ETCS

Protocoalele de comunicații de date trebuie să respecte apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.5.9.

4.2.7.1.3. Interfața aeriană RMR pentru aplicația ATO

4.2.7.1.3.1. Interfața aeriană GSM-R pentru aplicația ATO

Trebuie utilizată comunicarea prin schimburi de pachete de date, iar protocoalele de comunicații de date trebuie să respecte cerințele relevante din apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.5.7.

Utilizarea altor rețele de comunicații fără fir, a celor exploatate de un operator public sau privat de rețea mobilă, este permisă pentru aplicația ATO, însă se consideră că aceasta nu intră în domeniul de aplicare al prezentei STI.

Utilizarea acestor rețele nu trebuie să interfereze cu comunicațiile de voce și de date GSM-R.

4.2.7.1.3.2. Interfața aeriană FRMCS pentru aplicația ATO

Protocoalele de comunicații de date trebuie să respecte apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.5.8.

4.2.7.2. Comunicarea Eurobalise

Interfețele de comunicare Eurobalise trebuie să respecte apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.5.4.

4.2.7.3. Comunicarea Euroloop

Interfețele de comunicare Euroloop trebuie să respecte apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.5.5.

4.2.8. Interfețe la bord interne

Acest parametru de bază cuprinde următoarele părți:

4.2.8.1. Protecția trenurilor

În cazul în care la bord sunt instalate funcții de protecție a trenurilor ETCS și de clasă B, integrarea și tranzițiile dintre acestea trebuie gestionate cu una dintre următoarele:

4.2.8.1.1. o interfață standardizată (STM)

4.2.8.1.2. o interfață nestandardizată

4.2.8.1.3. integrarea clasei B și a clasei A în același echipament („standarde duble”)

4.2.8.1.4. nicio interfață directă între cele două echipamente.

În cazul în care integrarea sistemelor ETCS și de clasă B și tranzițiile dintre acestea sunt gestionate cu interfața standardizată (STM), aceasta trebuie să respecte cerințele specificate în apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.1.

Apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.2 specifică interfața K (pentru a permite anumitor STM-uri să citească informațiile de la balizele de clasă B prin antena ETCS de la bord), iar apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.3 specifică interfața G (interfața aeriană dintre antena ETCS de la bord și balizele de clasă B).

Implementarea interfeței „K” este facultativă, dar în cazul în care aceasta se realizează trebuie să fie în conformitate cu apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.2.

Mai mult, dacă interfața „K” este implementată, funcționalitatea canalului de transmisie de la bord trebuie să poată face față proprietăților din apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.3.

Dacă integrarea și tranzițiile dintre protecția trenurilor ETCS și de clasă B de la bord nu sunt gestionate cu ajutorul interfeței standardizate prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.1, metoda folosită trebuie să nu impună cerințe suplimentare asupra subsistemului control-comandă și semnalizare de cale.

4.2.8.2. Interfața dintre RMR ETCS și ATO

4.2.8.2.1 Interfața dintre RMR și ETCS

4.2.8.2.1.1. Interfața dintre GSM-R și ETCS

Cerințele pentru interfața dintre sistemul GSM-R de la bord și funcționalitatea ETCS de la bord sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.4.

În cazul în care este implementată continuitatea radio, trebuie respectate cerințele precizate în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.5.

4.2.8.2.1.2. Interfața dintre FRMCS și ETCS

Cerințele pentru interfața dintre sistemul FRMCS de la bord și funcționalitatea ETCS de la bord sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.6.

4.2.8.2.2. Interfața dintre RMR și ATO

4.2.8.2.2.1. Interfața dintre GSM-R și ATO

Cerințele pentru interfața dintre sistemul GSM-R de la bord și funcționalitatea ATO de la bord sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.9.

4.2.8.2.2.2. Interfața dintre FRMCS și ATO

Cerințele pentru interfața dintre sistemul FRMCS de la bord și funcționalitatea ATO de la bord sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.10.

4.2.8.2.3. Interfața FRMCS de la bord și sistemul FRMCS de la bord

Cerințele pentru interfața dintre aplicația de voce FRMCS de la bord și sistemul FRMCS de la bord sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.11.

4.2.8.3. Odometrie

Nu există cerințe specifice pentru interfața de odometrie.

4.2.8.4. Interfața dintre ATO și ETCS

Cerințele pentru interfața dintre funcționalitatea ATO de la bord și funcționalitatea ETCS de la bord sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.7.

4.2.8.5. Interfețele interne suplimentare ale CCS de la bord

4.2.8.5.1. Nivelurile de comunicații în rețeaua de ramă CCS

Interfața dintre dispozitivele terminale (ETCS la bord, ATO la bord și FRMCS la bord) și rețeaua de ramă trebuie să respecte apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.8, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Această interfață este aplicabilă numai în ceea ce privește proiectele de vehicule nou-dezvoltate care necesită o primă autorizare.

4.2.9. Interfețe de cale

Acest parametru de bază cuprinde cinci părți.

4.2.9.1. Interfața funcțională RBC

Această interfață definește datele care trebuie schimbate între centrele de bloc radio învecinate pentru a permite circulația în condiții de siguranță a unui tren de la o zonă a centrului de bloc radio la alta:

4.2.9.1.1. informații transmise de centrul de bloc radio „de origine” către centrul de bloc „de destinație”;

4.2.9.1.2. informații transmise de centrul de bloc radio „de destinație” către centrul de bloc radio „de origine”.

4.2.9.1.3. Cerințele sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.7.1.

4.2.9.2. RBC și RBC

Aceasta este interfața tehnică dintre două centre de bloc radio. Cerințele sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.7.2.

4.2.9.3. RMR, ETCS de cale și RMR, ATO de cale

4.2.9.3.1. RMR și ETCS de cale

4.2.9.3.1.1. GSM-R și ETCS de cale

Cerințele pentru interfața dintre GSM-R și funcționalitatea ETCS de cale sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.7.3.

4.2.9.3.1.2. FRMCS și ETCS de cale

Cerințele pentru interfața dintre FRMCS și funcționalitatea ETCS de cale sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.7.6.

4.2.9.3.2. RMR și ATO de cale

4.2.9.3.2.1. GSM-R și ATO de cale

Cerințele pentru interfața dintre GSM-R și funcționalitatea ATO de cale sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.7.7.

4.2.9.3.2.2. FRMCS și ATO de cale

Cerințele pentru interfața dintre FRMCS și funcționalitatea ATO de cale sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.7.8.

4.2.9.4. Eurobalise și LEU

Aceasta este interfața dintre Eurobalise și dispozitivul aflat la nivelul căii (LEU). Cerințele sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.7.4.

Această interfață contribuie la acest parametru de bază numai atunci când Eurobalise și LEU sunt furnizate ca elemente constitutive de interoperabilitate separate (a se vedea subpunctul 5.2.2, Gruparea elementelor constitutive de interoperabilitate).

4.2.9.5. Euroloop și LEU

Aceasta este interfața dintre Euroloop și dispozitivul aflat la nivelul căii (LEU). Cerințele sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.7.5.

Această interfață contribuie la acest parametru de bază numai atunci când Euroloop și LEU sunt furnizate ca elemente constitutive de interoperabilitate separate (a se vedea subpunctul 5.2.2, Gruparea elementelor constitutive de interoperabilitate).

4.2.10.  Gestionarea cheilor

Acest parametru de bază specifică cerințele pentru gestionarea cheilor criptografice folosite pentru protecția datelor transmise prin radio.

Cerințele sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.8.1. Numai cerințele privind interfețele pentru echipamentele de control-comandă și semnalizare intră sub incidența prezentei STI.

4.2.11. Gestionarea ETCS-ID

Acest parametru de bază se referă la identitățile ETCS (în continuare-ETCS-ID) pentru echipamentele subsistemelor control-comandă și semnalizare de cale și de la bord.

Cerințele sunt prevăzute în apendicele A, subpunctul 4.2.9.1.

4.2.12. Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Acest parametru de bază specifică cerințele de interfață dintre sistemele de detectare a trenurilor de cale și materialul rulant, referitoare la proiectarea și exploatarea vehiculului.

Cerințele de interfață care trebuie respectate de sistemele de detectare a trenurilor sunt precizate în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.10.1.

4.2.13. Compatibilitatea electromagnetică

Acest parametru de bază specifică cerințele de interfață pentru compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale pentru detectarea trenurilor.

Cerințele de interfață care trebuie respectate de sistemul de detectare a trenurilor sunt precizate în apendicele A, tabelul A 1,  subpunctul 4.2.11.1.

4.2.14. DMI a ETCS

Acest parametru de bază descrie informațiile transmise mecanicului de locomotivă de ETCS și ATO și introduse de mecanic în sistemul de la bord. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.12.1. El include:

4.2.14.1. ergonomia (inclusiv vizibilitatea);

4.2.14.2. funcțiile ETCS și ATO care trebuie afișate;

4.2.14.3. funcțiile ETCSA și ATO declanșate de informațiile introduse de mecanicul de locomotivă.

4.2.15. DMI a RMR

Acest parametru de bază descrie informațiile transmise mecanicului de locomotivă de RMR și introduse de mecanic în sistemul RMR de la bord.

Acesta conține ergonomia (inclusiv vizibilitatea), funcțiile RMR care trebuie afișate, informațiile de ieșire referitoare la apel și informațiile de intrare referitoare la apel.

4.2.15.1. DMI a GSM-R

A se vedea apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.13.1, pentru GSM-R.

4.2.15.2. DMI a FRMCS

A se vedea apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.13.2, pentru FRMCS.

4.2.16. Interfața cu înregistrarea datelor

Acest parametru de bază descrie schimbul de date dintre Sistemul European de Control al Trenurilor la bord și dispozitivul de înregistrare al materialului rulant.

A se vedea apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.14.1.

4.2.17. Obiectele de control-comandă și semnalizare de cale

Acest parametru de bază descrie:

4.2.17.1. caracteristicile catadioptrilor pentru a asigura vizibilitatea corectă;

4.2.17.2  caracteristicile panourilor de semnalizare interoperabile;

4.2.17.3. poziționarea panourilor de semnalizare interoperabile pentru ca acestea să își îndeplinească scopul operațional preconizat.

Pentru subpct. 4.2.17.1 și 4.2.17.2, a se vedea apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.15.1.

Pentru subpct. 4.2.17.3, a se vedea apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.15.2.

De asemenea, instalarea obiectelor de control-comandă și semnalizare de cale trebuie să fie compatibilă cu câmpul vizual exterior al mecanicului de locomotivă și cu cerințele de infrastructură.

4.2.18. Construcția echipamentelor

Trebuie respectate condițiile de mediu menționate în documentele enumerate în apendicele A, tabelul A 2.

Elementele constitutive de interoperabilitate și subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord trebuie să respecte cerințele pentru materiale prevăzute în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul „material rulant – material rulant de călători și locomotive”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar (cele referitoare la protecția împotriva incendiilor).

4.2.19. Compatibilitatea sistemelor radio și ETCS

Din cauza diferitelor implementări posibile și a stadiului migrației către subsisteme control-comandă șo semnalizare integral conforme, trebuie efectuate verificări pentru a se demonstra compatibilitatea tehnică dintre subsistemele control-comandă șo semnalizare de la bord și cele de cale. Necesitatea acestor verificări trebuie considerată o măsură de sporire a încrederii în compatibilitatea tehnică dintre subsistemele control-comandă șo semnalizare.

Se preconizează că aceste verificări vor fi reduse până la atingerea principiului enunțat la subpunctul 6.1.2.1.

4.2.19.1. Compatibilitatea sistemului ETCS

Compatibilitatea sistemului ETCS (ESC) este înregistrarea compatibilității tehnice dintre ETCS de la bord și părțile ETCS de cale ale subsistemelor CCS dintr-o zonă de utilizare.

Fiecare tip de ESC identifică setul de verificări ESC (verificare documentară, de laborator sau pe calea ferată) aplicabil pentru un tronson sau grup de tronsoane din cadrul unei zone de utilizare. Este posibil să se utilizeze același tip de ESC pentru infrastructura transfrontalieră și pentru diferite infrastructuri naționale.

Rezultatele verificărilor ESC pentru o unitate de la bord la nivelul elementului constitutiv de interoperabilitate sau al subsistemului, inclusiv constatările și condițiile care decurg, se înregistrează în raportul de verificare ESC.

„Configurația reprezentativă” înseamnă o configurație pe baza căreia se pot obține rezultate ale încercărilor, care sunt valabile pentru diverse configurații ale aceluiași element constitutiv de interoperabilitate ETCS de la bord certificat sau ale unui subsistem de la bord certificat. Aceste rezultate trebuie să fie, de asemenea, echivalente pentru diverse configurații ale unui subsistem ETCS de cale certificat.

În cazul verificărilor ESC la nivelul elementelor constitutive de interoperabilitate ETCS de la bord, trebuie respectate următoarele:

4.2.19.1.1. Declarația ESC privind elementul constitutiv de interoperabilitate înregistrează rezultatele ESC ale elementului constitutiv de interoperabilitate ETCS de la bord în funcție de tipul (tipurile) de ESC care este (sunt) valabil(e), indiferent de configurația specifică a elementului constitutiv de interoperabilitate ETCS de la bord. Acest document trebuie elaborat de furnizorul sistemului de la bord. Trebuie utilizat modelul prevăzut în apendicele B.2 sau B.6.

4.2.19.1.2. Declarația ESC privind elementul constitutiv de interoperabilitate trebuie să includă rezumatul constatărilor și al condițiilor din raportul (rapoartele) de verificare ESC privind rezultatele verificărilor ESC trecute cu succes (definite în unul sau mai multe tipuri de ESC), care sunt valabile independent de parametrii de configurare specifici ai elementului constitutiv de interoperabilitate de la bord și, prin urmare, pot fi utilizate la fiecare nivel aplicabil și specific al subsistemului CCS de la bord.

4.2.19.1.3. Declarația ESC privind elementul constitutiv de interoperabilitate trebuie să includă lista verificărilor ESC efectuate pentru tipul (tipurile) de ESC.

4.2.19.1.4. Declarația ESC privind elementul constitutiv de interoperabilitate trebuie să includă trimiterea la raportul de evaluare al organismului notificat, în conformitate cu 6.2.4.3 (Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS în ceea ce privește elementul constitutiv de interoperabilitate).

ESC a subsistemului CCS de la bord specific cu privire la una sau mai multe tipuri de ESC este prevăzută în declarația ESC.

Trebuie utilizat modelul prevăzut în apendicele B.1 sau B.5.

La nivel de subsistem, declarația ESC trebuie să includă, de asemenea, rezumatul raportului de verificare ESC și trebuie să demonstreze îndeplinirea verificărilor ESC necesare (pentru fiecare tip de ESC inclus în declarație) publicate în documentul tehnic ESC/RSC al autorității de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare, în plus față de declarațiile ESC deja furnizate privind elementele constitutive de interoperabilitate.

Declarația ESC trebuie să includă, de asemenea, lista completă a declarațiilor ESC privind elementele constitutive de interoperabilitate care au fost luate în considerare în cadrul evaluării (dacă este cazul), condițiile (dacă este cazul) referitoare la diferitele tipuri de ESC și raportul de evaluare al organismului notificat, în conformitate cu 6.3.3.1 (Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS).

4.2.19.2. Cerințe privind compatibilitatea sistemului ETCS

Administratorul de infrastructură este responsabil pentru definirea tipului (tipurilor) de ESC. Toate tronsoanele din rețeaua națională care necesită același set de verificări pentru demonstrarea ESC trebuie să aibă același tip de ESC.

Lista tipurilor de ESC este publicată și menținută de autoritatea de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare în documentul tehnic. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.17.1. Autoritatea de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare evaluează verificările, cu excepția cazului în care acestea au fost evaluate de un organism notificat, în conformitate cu tabelul 6.3 rândul 10. Evaluarea de către autoritatea de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare se realizează în termen de 2 luni de la primirea acestora, cu excepția cazului în care autoritatea de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare și administratorul de infrastructură convin asupra unei perioade mai îndelungate de timp, care nu poate însă depăși 4 luni în total. Documentul tehnic va fi actualizat în termen de 10 zile lucrătoare de la evaluare, dacă aceasta este pozitivă.

Tipurile de ESC se utilizează numai atunci când sunt publicate cu statutul „valabil” în documentul tehnic al autorității de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare menționat mai sus.

Administratorii de infrastructură, cu sprijinul furnizorilor de ETCS pentru rețeaua lor, trebuie să transmită autorității de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare definiția verificărilor necesare pentru fiecare tip de ESC pe rețeaua lor. Informațiile minime care trebuie incluse:

4.2.19.2.1.Definirea fiecărei verificări care trebuie realizată.

4.2.19.2.2. Criteriile de trecere pentru fiecare verificare.

4.2.19.2.3. Dacă o verificare este necesară numai pentru trenuri compatibile cu o funcționalitate specifică.

4.2.19.2.4. Dacă verificările trebuie realizate în laboratoare sau pe calea ferată. În cazul verificărilor pe calea ferată, trebuie să se indice dacă este necesară realizarea lor într-un anumit loc.

4.2.19.2.5. Detaliile de contact pentru a se solicita efectuarea fiecărei verificări.

4.2.19.2.6. Descrierea configurației reprezentative a unei verificări, ori de câte ori este definită de administratorul de infrastructură relevant, care trebuie realizată într-un laborator.

Administratorii de infrastructură trebuie să clasifice liniile cu ETCS în funcție de tipurile de ESC și să înregistreze tipurile de ESC în registrul de infrastructură. Dacă nicio definiție ESC nu este publicată în documentul tehnic ESC/Contingentul pentru Stații Intermediare (în continuare – RS) se consideră că pentru liniile respective nu sunt necesare verificări ESC.

Administratorul de infrastructură trebuie să asigure mijloacele, laboratorul sau accesul la infrastructură necesare pentru realizarea verificărilor.

Administratorii de infrastructură trebuie să transmită autorității de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare orice modificare a verificărilor menționate pentru rețeaua lor.

Tipurile de ESC sunt valabile pe o perioadă nedeterminată, cu excepția cazului în care sunt modificate sau retrase de către administratorul de infrastructură. În caz de modificări, trebuie respectate dispozițiile de la 7.2.3.4 (Impactul asupra compatibilității tehnice dintre părțile de la bord și de cale ale subsistemelor CCS). Dacă un sistem de la bord trebuie verificat din nou, nu trebuie efectuate decât verificările ESC noi/actualizate, aplicând principiul conform căruia verificările deja trecute cu succes rămân valabile dacă vehiculul nu este modificat.

În cazul în care verificările ESC sunt publicate sau actualizate de autoritatea de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare în documentul tehnic, normele naționale existente corespunzătoare pentru încercarea compatibilității ETCS trebuie retrase și trebuie realizate numai verificări ESC pentru a demonstra compatibilitatea tehnică dintre subsisteme.

Entitatea responsabilă cu demonstrarea ESC trebuie să definească o configurație reprezentativă a subsistemului ETCS de la bord.

Declarația ESC se întocmește de entitatea care solicită demonstrarea ESC.

Entitatea care solicită demonstrarea ESC trebuie să aibă raportul de verificare ESC pentru elementul constitutiv de interoperabilitate sau pentru subsistemul respectiv evaluat de un organism notificat în conformitate cu subpunctul 6.2.4.3 (Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS în ceea ce privește elementul constitutiv de interoperabilitate) sau 6.3.3.1 (Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS).

Dacă un raport de verificare sau o declarație ESC privind un element constitutiv de interoperabilitate menționat(ă) în declarația ESC conține condiții, toate condițiile trebuie înregistrate, reflectându-se statutul acestora și, dacă s-a convenit astfel, modul în care sunt gestionate de partea afectată (întreprinderea feroviară care dorește să demonstreze compatibilitatea cu o rută), iar această responsabilitate se înregistrează în declarația ESC.

4.2.19.3. Compatibilitatea sistemului radio

Compatibilitatea sistemului radio este înregistrarea compatibilității tehnice dintre sistemul radio de voce sau de date de la bord și părțile RMR de cale ale subsistemelor CCS dintr-o zonă de utilizare.

Fiecare tip de Compatibilitate a sistemului radio (în continuare - RSC) identifică setul de verificări RSC (verificare documentară, de laborator sau pe calea ferată) aplicabil pentru un tronson sau grup de tronsoane din cadrul unei zone de utilizare. Este posibil să se utilizeze același tip de RSC pentru infrastructura transfrontalieră și pentru diferite infrastructuri naționale.

Rezultatele verificărilor RSC pentru o parte de radio de voce sau de date de la bord la nivelul elementului constitutiv de interoperabilitate sau al subsistemului, inclusiv constatările și condițiile care decurg din aceste rezultate, se înregistrează în raportul de verificare RSC.

„Configurația reprezentativă” înseamnă o configurație pe baza căreia se pot obține rezultate ale încercărilor, care sunt valabile pentru diverse configurații ale aceluiași element constitutiv de interoperabilitate certificat sau ale unui subsistem de la bord certificat. Aceste rezultate trebuie să fie, de asemenea, echivalente pentru diverse configurații ale unui subsistem RMR de cale certificat.

În cazul verificărilor RSC la nivelul elementelor constitutive de interoperabilitate, trebuie respectate următoarele:

4.2.19.3.1. Declarația RSC privind elementul constitutiv de interoperabilitate înregistrează rezultatele RSC ale elementului constitutiv de interoperabilitate (radio în cabină) în funcție de tipul (tipurile) de RSC care este (sunt) valabil(e), indiferent de configurația specifică a elementului constitutiv de interoperabilitate. Acest document trebuie elaborat de furnizor. Trebuie utilizat modelul prevăzut în apendicele B.4 sau B.6.

4.2.19.3.2. Declarația RSC privind elementul constitutiv de interoperabilitate trebuie să includă rezumatul constatărilor și al condițiilor din raportul (rapoartele) de verificare RSC privind rezultatele verificărilor RSC trecute cu succes (definite în unul sau mai multe tipuri de RSC), care sunt valabile independent de parametrii de configurare specifici ai elementului constitutiv de interoperabilitate de la bord și, prin urmare, pot fi utilizate la fiecare nivel aplicabil al subsistemului CCS de la bord.

4.2.19.3.3. Declarația RSC privind elementul constitutiv de interoperabilitate trebuie să includă lista verificărilor RSC efectuate pentru tipul (tipurile) de RSC.

4.2.19.3.4. Declarația RSC privind elementul constitutiv de interoperabilitate trebuie să includă trimiterea la raportul de evaluare al organismului notificat, în conformitate cu 6.2.4.3 (Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS în ceea ce privește elementul constitutiv de interoperabilitate).

RSC a subsistemului CCS de la bord specific cu privire la una sau mai multe tipuri de RSC este prevăzută în declarația RSC. Trebuie utilizat modelul prevăzut în apendicele B.3 sau B.5.

La nivel de subsistem, declarația RSC trebuie să includă, de asemenea, rezumatul raportului de verificare RSC și trebuie să demonstreze îndeplinirea verificărilor RSC necesare (pentru fiecare tip de ESC inclus în declarație) publicate în documentul tehnic ESC/RSC al agenției, în plus față de declarațiile RSC deja furnizate privind elementele constitutive de interoperabilitate.

Declarația RSC trebuie să includă, de asemenea, lista completă a declarațiilor RSC privind elementele constitutive de interoperabilitate care au fost luate în considerare în cadrul evaluării (dacă este cazul), condițiile (dacă este cazul) referitoare la diferitele tipuri de RSC și raportul de evaluare al organismului notificat, în conformitate cu 6.3.3.1 (Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS).

4.2.19.4. Cerințe privind compatibilitatea sistemului radio

Administratorul de infrastructură este responsabil pentru definirea tipului (tipurilor) de RSC. Toate tronsoanele din rețeaua națională care necesită același set de verificări pentru demonstrarea RSC trebuie să aibă același tip de RSC.

Lista tipurilor de RSC este publicată și menținută de autoritatea de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare în documentul tehnic. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.17.1. Autoritatea de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare evaluează verificările, cu excepția cazului în care acestea au fost evaluate de un organism notificat, în conformitate cu tabelul 6.3 punctul 10. Evaluarea de către autoritatea de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare se realizează în termen de două luni de la primirea acestora, cu excepția  cazului în care autoritatea de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare și administratorul de infrastructură convin asupra unei perioade mai îndelungate de timp, care nu poate însă depăși patru luni în total. Documentul tehnic va fi actualizat în termen de 10 zile lucrătoare de la evaluare, dacă aceasta este pozitivă.

Tipurile de RSC se utilizează numai atunci când sunt publicate cu statutul „valabil” în documentul tehnic al autorității de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare menționat mai sus.

Administratorii de infrastructură, cu sprijinul furnizorilor de RMR pentru rețeaua lor, transmit autorității de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare definiția verificărilor necesare pentru fiecare tip de RSC pe rețeaua lor. Informațiile minime care trebuie incluse:

4.2.19.4.1. Definiția fiecărei verificări care trebuie realizată.

4.2.19.4.2. Criteriile de trecere pentru fiecare verificare.

4.2.19.4.3. Dacă o verificare este necesară numai pentru trenuri echipate cu o versiune de referință RMR GSM-R/FRMCS specifică și compatibile cu prezenta STI.

4.2.19.4.4. Dacă verificările trebuie realizate în laboratoare sau pe calea ferată. În cazul verificărilor pe calea ferată, trebuie să se indice dacă este necesară realizarea lor într-un anumit loc.

4.2.19.4.5. Detaliile de contact pentru a se solicita efectuarea fiecărei verificări.

4.2.19.4.6. Descrierea configurației reprezentative a unei verificări, ori de câte ori este definită de administratorul de infrastrucruă relevant, care trebuie realizată într-un laborator.

Administratorii de infrastructură trebuie să își clasifice liniile în funcție de tipurile de RSC pentru voce și, dacă este cazul, pentru date ETCS. Această clasificare a tipurilor de RSC se înregistrează în registrul de infrastructură. Dacă nicio definiție RSC nu este publicată în documentul tehnic ESC/RS, se consideră că pentru liniile respective nu sunt necesare verificări RSC.

Administratorul de infrastructură trebuie să asigure mijloacele, laboratorul sau accesul la infrastructură necesare pentru realizarea verificărilor.

Administratorii de infrastructură trebuie să transmită autorității de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare orice modificare a verificărilor menționate pentru rețeaua lor.

Tipurile de RSC sunt valabile pe o perioadă nedeterminată, cu excepția cazului în care sunt modificate sau retrase de către administratorul de infrastructură. În caz de modificări, trebuie respectate dispozițiile de la 7.2.3.4 (Impactul asupra compatibilității tehnice dintre părțile de la bord și de cale ale subsistemelor CCS). Dacă un sistem de la bord trebuie verificat din nou, nu trebuie efectuate decât verificările RSC noi/actualizate, aplicând principiul conform căruia verificările deja trecute cu succes rămân valabile dacă vehiculul nu este modificat.

Entitatea responsabilă cu demonstrarea RSC trebuie să definească o configurație reprezentativă a subsistemului radio de la bord.

Declarația RSC se întocmește de entitatea care solicită demonstrarea RSC.

Entitatea care solicită demonstrarea RSC trebuie să aibă raportul de verificare RSC pentru elementul constitutiv de interoperabilitate sau pentru subsistemul respectiv evaluat de un organism notificat în conformitate cu subpunctul 6.2.4.3 (Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS în ceea ce privește elementul constitutiv de interoperabilitate) sau 6.3.3.1 (Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS).

Dacă un raport de verificare sau o declarație RSC privind un element constitutiv de interoperabilitate menționat(ă) în declarația RSC conține condiții, toate condițiile trebuie înregistrate, reflectându-se statutul acestora și, dacă s-a convenit astfel, modul în care sunt gestionate de partea afectată (întreprinderea feroviară care dorește să demonstreze compatibilitatea cu o rută), iar această responsabilitate se înregistrează în declarația RSC.

4.2.20. Funcționalitatea ATO la bord

Acest parametru de bază descrie funcționalitatea ATO la bord necesară pentru exploatarea unui tren până la gradul de automatizare 2, ETCS asigurând funcționalitatea de protecție automată a trenurilor pentru a permite acest lucru. Funcțiile trebuie implementate în conformitate cu apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.18.1, în plus față de cele prevăzute la subpunctul 4.2.2 (Funcționalitatea ETCS la bord).

Funcționalitatea ATO este sprijinită de specificațiile suplimentare indicate mai jos:

4.2.20.1. Comunicarea cu subsistemul control-comandă și semnalizare de cale pentru transmisia de date prin radio. A se vedea subpunctul 4.2.7.1 (Interfața aeriană RMR), subpunctul 4.2.8.2 (Interfața dintre comunicațiile de date RMR și aplicațiile ETCS/ATO).

4.2.20.2. Comunicarea cu mecanicul de locomotivă. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, subpunctele 4.2.2.5 și 4.2.12.1 (DMI a ETCS).

4.2.20.3. Transmiterea de informații/ordine și primirea de informații privind starea de la materialul rulant. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.18.3.

4.2.20.4. Transmiterea de informații/ordine și primirea de informații privind starea de la ETCS de la bord. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.18.4.

Cerințele pentru încercări sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.18.2.

4.2.21. Funcționalitatea ATO de cale

Acest parametru de bază descrie funcționalitatea ATO de cale necesară pentru exploatarea unui tren până la gradul de automatizare 2, ETCS asigurând funcționalitatea de protecție automată a trenurilor pentru a permite acest lucru.

Pe lângă cele prevăzute la subpunctul 4.2.5 (Funcționalitatea ETCS de cale ), funcțiile trebuie implementate în conformitate cu apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.19.1.

Funcționalitatea ATO este sprijinită de specificațiile suplimentare pentru comunicarea cu subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord pe baza transmisiei datelor prin radio. A se vedea apendicele A, subpunctul 4.2.7.1 (Interfața aeriană RMR) și subpunctul 4.2.9.3 (RMR/ETCS de cale și RMR/ATO de cale).

Cerințele pentru încercări sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.19.2.

4.2.22. Documentația tehnică

Acest parametru de bază descrie cerințele necesare în ceea ce privește documentația tehnică pentru întreținere care trebuie respectată de producătorii echipamentelor și de solicitantul verificării subsistemului.

4.2.22.1. Responsabilitatea producătorului de echipamente

Producătorul echipamentelor încorporate în subsistem trebuie să precizeze:

4.2.22.1.1. toate cerințele și procedurile de întreținere (inclusiv monitorizarea stării tehnice, diagnoza evenimentelor, metodele și instrumentele de încercare, precum și competențele profesionale) necesare pentru respectarea cerințelor esențiale și a valorilor menționate în cerințele obligatorii din prezenta STI în cursul ciclului de viață al echipamentelor (transport și depozitare înainte de instalare, exploatare normală, defecțiuni și efecte ale defecțiunilor, reparații, verificări și operațiuni de întreținere, dezafectare). Pentru detalii suplimentare privind corectarea erorilor, a se vedea subpunctele 6.5 (Gestionarea erorilor) și 7.2.10 [Întreținerea specificațiilor (corectarea erorilor)];

4.2.22.1.2. toate cerințele și procedurile (metode și instrumente de încercare, competențele profesionale necesare și evaluarea impactului elementului constitutiv de interoperabilitate actualizat asupra subsistemului) necesare pentru implementarea de elemente constitutive de interoperabilitate actualizate ca urmare a corectării unor erori de specificație de-a lungul întregului ciclu de viață al echipamentelor (întreținerea specificațiilor). Aceasta include definirea procedurilor necesare pentru actualizările modulelor și proceselor de sistem aprobate, pe parcursul tuturor fazelor ciclului de viață, atunci când există corecții privind erorile, în conformitate cu punctele 9-10 din Regulament, aplicabile subsistemelor;

4.2.22.1.3. riscurile pentru sănătate și pentru siguranță care ar putea afecta publicul și personalul de întreținere;

4.2.22.1.4. condițiile pentru întreținerea de linie primară, și anume definirea unităților de linie înlocuibile, definirea versiunilor compatibile de hardware și de software aprobate, procedurile de înlocuire a unităților de linie înlocuibile defecte, condițiile de depozitare a unităților de linie înlocuibile, precum și repararea unităților de linie înlocuibile defecte;

4.2.22.1.5. verificările de efectuat în cazul în care echipamentele sunt supuse unor stresuri excepționale (condiții de mediu excesive sau șocuri anormale);

4.2.22.1.6. verificările de efectuat în cazul întreținerii altor echipamente decât cele de control-comandă și semnalizare, care influențează subsistemele control-comandă și semnalizare (modificarea diametrului roții).

4.2.22.2. Responsabilitatea solicitantului verificării subsistemului

Solicitantul trebuie:

4.2.22.2.1. să se asigure că cerințele de întreținere descrise la subpunctul 4.2.22.1 (Responsabilitatea producătorului echipamentelor) sunt definite pentru toate componentele care intră în domeniul de aplicare al prezentei STI indiferent dacă acestea sunt elemente constitutive de interoperabilitate sau nu;

4.2.22.2.2. să îndeplinească cerințele menționate mai sus la subpunctul 4.2.22.1, ținând seama de riscurile datorate interacțiunilor dintre diferitele componente ale subsistemului și interfețele cu alte subsisteme;

4.2.22.2.3. să definească procedurile pentru introducerea elementelor constitutive de interoperabilitate actualizate ca urmare a corectării erorilor de specificație (întreținerea specificațiilor) în conformitate cu documentația relevantă a elementului constitutiv de interoperabilitate, acolo unde este cazul. Solicitantul trebuie să furnizeze un sistem de management al configurației pentru a identifica impactul asupra subsistemului. Solicitantul trebuie să asigure disponibilitatea documentației privind versiunea elementelor constitutive de interoperabilitate incluse în subsistemele sale.

4.2.22.3. Identificatorul de sistem

Funcționalitatea ERTMS (ETCS, RMR, ATO) a unui element constitutiv de interoperabilitate sau a unui subsistem trebuie descrisă cu un „identificator de sistem”, care este o schemă de numerotare pentru identificarea versiunii de sistem și pentru diferențierea între un identificator funcțional și un identificator de realizare. „Identificatorul funcțional” face parte din

identificatorul de sistem și este o cifră sau o serie de cifre definite de gestionarea configurației individuale, care reprezintă o referință a funcționalității pentru CCS implementate într-un subsistem sau element constitutiv de interoperabilitate CCS.

„Identificatorul de realizare” face parte din identificatorul de sistem și este o cifră sau o serie de cifre definite de gestionarea configurației individuale a unui furnizor, care reprezintă o anumită configurație a unui subsistem sau element constitutiv de interoperabilitate CCS. „Identificatorul de sistem”, „identificatorul funcțional” și „identificatorul

de realizare” trebuie definite de fiecare furnizor în parte.

4.3. Specificații funcționale și tehnice ale interfețelor cu alte subsisteme

4.3.1. Interfața cu subsistemul exploatare și gestionarea traficului

| Interfața cu STI „exploatare și gestionarea traficului” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referință STI CCS |  | Referință STI Exploatare și gestionarea traficului |
| Parametru | Punct | Parametru/Punct cu privire la: |
| Norme de exploatare Lista mesajelor și a indicațiilor textuale armonizate afișate de interfața mecanic- mașină a ETCS | 4.4 apendicele C | Manualul de proceduri al mecanicului de locomotivă Norme de exploatare Informații tehnice ERTMS de cale relevante pentru exploatare |
| Obiectele de control-comandă și semnalizare de cale | 4.2.17 | Cerințe pentru observarea semnalelor și a marcajelor laterale |
| Caracteristicile și performanța de frânare ale trenului | 4.2.4 | Frânarea trenului |
| Folosirea echipamentului de înnisipare Dispozitiv la bord pentru lubrifierea buzelor de bandaj Utilizarea saboților de frână din materiale compozite | 4.2.12 | Manualul de proceduri al mecanicului de locomotivă |
| Interfața cu înregistrarea datelor în scopuri de reglementare | 4.2.16 | Înregistrarea datelor |
| DMI (interfața mecanic-mașină) a ETCS | 4.2.14 | Formatul numărului de circulație al trenului |
| DMI (interfața mecanic-mașină) a RMR | 4.2.15 | Formatul numărului de circulație al trenului |
| Gestionarea cheilor | 4.2.10 | Asigurarea faptului că trenul este în stare de funcționare |
| Verificarea compatibilității cu ruta înainte de utilizarea vehiculelor autorizate | 4.9 | Parametrii pentru compatibilitatea vehiculului și a trenului pe ruta destinată exploatării |

4.3.2. Interfața cu subsistemul „material rulant”

| Interfața cu STI-urile referitoare la materialul rulant |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Referință STI CCS |  | Referință STI-uri referitoare la materialul rulant |  |
| Parametru | Punct | Parametru/ Punct cu privire la: |  |
| Compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor de cale: concepția vehiculului | 4.2.12 | Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor bazate pe circuite de cale | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor bazate pe numărătoare de osii | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu echipamentele cu bucle de detecție | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
| Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale | 4.2.13 | Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor bazate pe circuite de cale | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor bazate pe numărătoare de osii | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
| Caracteristicile și performanța de frânare ale trenului | 4.2.4 4.2.20 | Performanța de frânare | STI LOC&PAS Frânarea de urgență |
|  |  |  | STI LOC&PAS Frânarea de serviciu |
|  |  |  | STI Vagoane |
| Poziția antenelor de control-comandă și semnalizare de la bord | 4.2.4 | Gabarit cinematic | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
| Izolarea funcționalității ETCS la bord | 4.2.4 | Norme de exploatare | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
| Obiectele de control- comandă și semnalizare de cal | 4.2.17 | Vizibilitate exterioară Faruri | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Câmpul vizual extern al mecanicului de locomotivă | STI LOC&PAS Câmp vizual |
|  |  |  | STI LOC&PAS Parbriz |
|  |  |  | STI Vagoane |
| Interfața cu înregistrarea datelor în scopuri de reglementare | 4.2.16 | Dispozitivul de înregistrare | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
| ETCS la bord: Transmiterea de informații/ordine și primirea de informații privind starea de la materialul rulant | 4.2.4 | Sectoare de separare | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Comandă de frânare dinamică | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Frâna de cale magnetică | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Frâna de cale cu curenți turbionari | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Puterea maximă și curentul de la linia aeriană de contact | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Deschiderea ușilor | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Cerințe de performanță | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Controlul fumului | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Funcție de control radio la distanță de către personal pentru operațiunile de manevră | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Pupitrul mecanicului de locomotivă — ergonomie | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Cerințe pentru gestionarea modurilor ETCS: mod de stand-by | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Cerințe pentru gestionarea modurilor ETCS: manevră pasivă | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Cerințe pentru gestionarea modurilor ETCS: secundar | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Tipul sistemului de frânare | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Stare tracțiune | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
|  |  | Comportamentul dinamic de rulare | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
| ATO la bord: Transmiterea de informații/ordine și primirea de informații privind starea de la materialul rulant | 4.2.20 | Cerințe de interfață cu sistemul de conducere automatizată a trenului de la bord | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
| Comanda frânării de urgență | 4.2.4 | Comanda frânării de urgență | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
| Construcția echipamentelor utilizate în subsistemele CCS | 4.2.18 | Cerințe privind materialele | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |
| Comandă de frânare de serviciu | 4.2.4 | Comandă de frânare de serviciu | STI LOC&PAS |
|  |  |  | STI Vagoane |

4.3.3. Interfața cu subsistemul infrastructură

| Interfața cu STI referitoare la infrastructură |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Referință STI CCS |  | Referință STI referitoare la infrastructură |  |
| Parametru | Punct | Parametru/Punct cu privire la: |  |
| Comunicare Eurobalise (spațiu pentru instalare) | 4.2.7.2 | Gabarit de liberă trecere | STI INF |
| Comunicare Euroloop (spațiu pentru instalare) | 4.2.7.3 | Gabarit de liberă trecere | STI INF |
| Obiectele de control-comandă și semnalizare de cale | 4.2.17 | Gabarit de liberă trecere | STI INF |

4.3.4. Interfața cu subsistemul energie

| Interfața cu STI referitoare la energie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Referință STI CCS |  | Referință STI referitoare la energie |  |
| Parametru | Punct | Parametru/ Punct cu privire la: |  |
| Comenzi pentru echipamentele de material rulant | 4.2.4 4.2.5 | Sectoare de separare a fazelor Sectoare de separare a sistemelor | STI ENE |

4.4. Norme de exploatare

Normele de exploatare a unui serviciu feroviar cu ETCS, ATO și RMR sunt prevăzute în STI referitoare la exploatare și la gestionarea traficului.

Mesajele și indicațiile textuale armonizate afișate de interfața mecanic-mașină ETCS sunt enumerate în apendicele C.

4.5. Norme de întreținere

Normele de întreținere a subsistemelor reglementate de prezenta STI trebuie să asigure menținerea în limitele prevăzute a valorilor menționate în parametrii de bază indicați la punctul 4 pe toată durata de viață a subsistemelor. Cu toate acestea, în cursul întreținerii preventive sau corective, este posibil ca subsistemul să nu respecte valorile menționate în parametrii de bază; normele de întreținere trebuie să garanteze că siguranța nu este periclitată în cursul acestor activități.

Entitatea responsabilă cu subsistemele control-comandă și semnalizare trebuie să stabilească norme de întreținere în vederea îndeplinirii obiectivelor menționate mai sus. Aceste norme trebuie elaborate cu ajutorul cerințelor de la subpunctul 4.2.22 (Documentația tehnică pentru întreținere).

4.6. Competențe profesionale

Producătorii echipamentelor și ai subsistemului trebuie să furnizeze informații suficiente în vederea definirii competențelor profesionale necesare pentru instalarea, inspecția finală și întreținerea subsistemelor control-comandă și semnalizare. A se vedea subpunctul 4.5 (Norme de întreținere).

4.7. Condițiile de sănătate și de siguranță

Trebuie luate măsuri pentru a se asigura sănătatea și siguranța personalului de întreținere și de exploatare, în conformitate cu legislația națională.

Producătorii trebuie să indice riscurile pentru sănătate și pentru siguranță care decurg din folosirea și din întreținerea echipamentelor și subsistemelor lor. A se vedea subpunctul 4.4 (Norme de exploatare) și subpunctul 4.5 (Norme de întreținere).

4.8. Registrele

Datele care trebuie incluse în registrul tipurilor de vehicule și registrul de infrastructură sunt indicate în Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

4.9. Verificarea compatibilității cu ruta

Parametrii subsistemului CCS de la bord care trebuie utilizați de întreprinderea feroviară pentru verificarea compatibilității cu ruta sunt descriși în Regulamentul privind STI referitoare la subsistemul „exploatare și gestionarea traficului” aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

5. Elemente constitutive de interoperabilitate

5.1. Terminologie

În conformitate cu Codul transportului feroviar al Republicii Moldova nr.19/2022, elemente constitutive de interoperabilitate înseamnă „ componente elementare, grup de componente, subansamblu ori ansamblu complet de echipament încorporat ori destinat a fi încorporat într-un subsistem, inclusiv programe de calculator, de care depinde, direct sau indirect, interoperabilitatea sistemului feroviar”.

5.2. Lista elementelor constitutive de interoperabilitate

5.2.1. Elemente constitutive de interoperabilitate de bază

Elementele constitutive de interoperabilitate de bază din subsistemele control-comandă și semnalizare sunt definite în tabelul 5.1 pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord și tabelul 5.2 pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de cale.

5.2.2. Gruparea elementelor constitutive de interoperabilitate

5.2.2.1. Funcțiile elementelor constitutive de interoperabilitate de bază pot fi combinate pentru a forma un grup. Grupul format este apoi definit de funcțiile respective și de interfețele externe rămase. Dacă un grup este format în acest mod, el trebuie considerat un element constitutiv de interoperabilitate.

Nu este necesar să se verifice conformitatea interfețelor interne ale grupului de elemente constitutive de interoperabilitate cu parametrii de bază de la punctul 4. Conformitatea interfețelor externe ale grupului de elemente constitutive de interoperabilitate trebuie verificată pentru a se demonstra conformitatea cu parametrii de bază legați de cerințele acestor interfețe externe.

5.2.2.2. Atunci când elementele constitutive de interoperabilitate sunt grupate, funcțiile grupate și adresarea acestora trebuie să poată fi configurate în așa fel încât funcțiile grupate ale elementelor constitutive de interoperabilitate ATO, ETCS și radio să poată fi înlocuite pe parcursul ciclului de viață al subsistemului CCS cu un element constitutiv de interoperabilitate ATO, ETCS sau radio extern. Prin urmare, următoarele interfețe dintr-un element constitutiv de interoperabilitate grupat trebuie să poată fi accesibile din exterior pe nivelurile de comunicații în rețeaua de ramă CCS, astfel cum se specifică în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.8:

5.2.2.2.1. interfața dintre ATO de la bord și ETCS de la bord, astfel cum este prevăzută în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.7;

5.2.2.2.2. interfața dintre ATO de la bord și radioul de date GSM-R de la bord, astfel cum este prevăzută în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.9;

5.2.2.2.3. interfața dintre FRMCS de la bord și aplicațiile CCS (ETCS în apendicele A tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.6, și ATO în apendicele A, tabelul A 1, subpunctul 4.2.6.10).

5.3. Performanțe și specificații

Pentru fiecare element constitutiv de interoperabilitate de bază sau pentru fiecare grup de elemente constitutive de interoperabilitate, tabelele din capitolul 5 descriu:

5.3.1. în coloana 3, funcțiile și interfețele. De menționat că anumite elemente constitutive de interoperabilitate au funcții și/sau interfețe care sunt facultative;

5.3.2. în coloana 4, specificațiile obligatorii pentru evaluarea conformității fiecărei funcții sau interfețe (în măsura în care este relevant), prin trimitere la secțiunea relevantă de la punctul   4.

Tabelul 5.1.

Elemente constitutive de interoperabilitate de bază din subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord

| Nr. crt. | Element constitutiv de interoperabilitate (ECI) | Caracteristici | Cerințe specifice care trebuie evaluate prin trimitere la punctul 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETCS la bord | Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS): Siguranță Disponibilitate/Fiabilitate Mentenabilitate | 4.2.2 4.2.3 4.2.22.1 |
|  |  | Funcționalitatea ETCS la bord (exceptând odometria) Identificatorul de sistem | 4.2.4 4.2.22.3 |
|  |  | Interfețe aeriene ETCS RBC (transmisie de date prin radio facultativă) Unitate de continuitate radio (funcționalitate facultativă) Interfață aeriană Eurobalise Interfață aeriană Euroloop (funcționalitate facultativă) | 4.2.7 4.2.7.1.2 4.2.7.1.2.1 4.2.7.2 4.2.7.3 |
|  |  | Interfețe STM (implementarea interfeței K este facultativă) Radio de date GSM-R FRMCS la bord Gestionarea cheilor Gestionarea ETCS-ID Interfața mecanic-mașină a ETCS Interfața trenului (a se vedea nota de mai jos) Dispozitiv de înregistrare la bord Interfața ATO Nivelurile de comunicații în rețeaua de ramă CCS (Pentru interfața trenului: Implementarea tuturor funcțiilor descrise în documentul din apendicele A indicele 7 este obligatorie la nivel de element con stitutiv de interoperabilitate.) | 4.2.8.1 4.2.8.2.1.1 4.2.8.2.1.2 4.2.10 4.2.11 4.2.14 4.2.4 4.2.16 4.2.8.4 4.2.8.5.1 |
|  |  | Construcția echipamentelor | 4.2.18 |
|  |  | Compatibilitatea sistemului ETCS (ESC) (facultative) | 4.2.19.1 4.2.19.2 |
| 2 | Echipamente de odometrie | Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS): Siguranță Disponibilitate/Fiabilitate Mentenabilitate | 4.2.2 4.2.3 4.2.22.1 |
|  |  | Funcționalitatea ETCS la bord: numai odometrie | 4.2.4 |
|  |  | Construcția echipamentelor | 4.2.18 |
| 3 | Interfață standardizată (STM) | Interfețe ETCS la bord | 4.2.8.1 |
| 4 | Radio de voce GSM-R în cabină (Cartela SIM, antena, ca blurile de conectare și filtrele nu fac parte din acest element constitutiv de interoperabilitate) | Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate (FDM): Disponibilitate/Fiabilitate Mentenabilitate | 4.2.3 4.2.22.1 |
|  |  | Funcții de comunicare de bază | 4.2.6.1.1 |
|  |  | Aplicații de comunicații de voce și operaționale Identificatorul de sistem | 4.2.6.2.1 4.2.22.3 |
|  |  | Interfețe Interfața aeriană GSM-R Interfața mecanic-mașină a GSM-R | 4.2.7.1.1.1 4.2.15.1 |
|  |  | Construcția echipamentelor | 4.2.18 |
|  |  | Compatibilitatea sistemului radio (RSC) (facultative) | 4.2.19.3 4.2.19.4 |
| 5 | Radio de date GSM-R (Cartela SIM, antena, ca blurile de conectare și filtrele nu fac parte din acest element constitutiv de interoperabilitate.) | Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate (FDM): Disponibilitate/Fiabilitate Mentenabilitate | 4.2.3 4.2.22.1 |
|  |  | Funcții de comunicare de bază | 4.2.6.1.1 |
|  |  | Aplicații de comunicare de date ETCS Identificatorul de sistem | 4.2.6.3.1.1 4.2.22.3 |
|  |  | Interfețe ETCS la bord ATO la bord Interfața aeriană GSM-R Interfața aeriană GSM-R pentru ETCS Interfața aeriană GSM-R pentru ATO | 4.2.8.2.1.1 4.2.8.2.2.1 4.2.7.1.1.1 4.2.7.1.2.1 4.2.7.1.3.1 |
|  |  | Construcția echipamentelor | 4.2.18 |
|  |  | Compatibilitatea sistemului radio (RSC) (facultative) | 4.2.19.3 4.2.19.4 |
| 6 | Cartela SIM GSM-R (Operatorul de rețea GSM-R este responsabil pentru furnizarea către întreprinderile feroviare a cartelelor SIM care trebuie introduse în echipa mentul terminal GSM-R.) | Funcții de comunicare de bază Identificatorul de sistem | 4.2.6.1.1 4.2.22.3 |
|  |  | Construcția echipamentelor | 4.2.18 |
|  |  | Compatibilitatea sistemului radio (RSC) (facultativă) | 4.2.19.3 4.2.19.4 |
| 7 | ATO la bord | Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate (FDM): Disponibilitate/Fiabilitate Mentenabilitate | 4.2.3 4.2.22.1 |
|  |  | Funcționalitatea ATO la bord (cu excepția comunicațiilor) Identificatorul de sistem | 4.2.20 4.2.22.3 |
|  |  | Interfețe aeriene ATO | 4.2.7.1.3 |
|  |  | Interfețe Radio de date GSM-R FRMCS la bord Interfața trenului Interfața ETCS Nivelurile de comunicații în rețeaua de ramă CCS | 4.2.8.2.2.1 4.2.8.2.2.2 4.2.20 4.2.8.4 4.2.8.5.1 |
|  |  | Construcția echipamentelor | 4.2.18 |
| 8 | Aplicația de voce FRMCS la bord | Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate (FDM): Disponibilitate/Fiabilitate Mentenabilitate | 4.2.3 4.2.22.1 |
|  |  | Funcții de comunicare de bază | 4.2.6.1.2 |
|  |  | Aplicații de comunicare de voce și operaționale Identificatorul de sistem | 4.2.6.2.2 4.2.22.3 |
|  |  | Interfețe FRMCS la bord Interfața mecanic-mașină a FRMCS | 4.2.8.2.3 4.2.15.2 |
|  |  | Construcția echipamentelor | 4.2.18 |
|  |  | Compatibilitatea sistemului radio (RSC) (facultativă) | 4.2.19.3 4.2.19.4 |
| 9 | FRMCS la bord | Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate (FDM): Disponibilitate/Fiabilitate Mentenabilitate | 4.2.3 4.2.22.1 |
|  |  | Funcții de comunicare de bază Identificatorul de sistem | 4.2.6.1.2 4.2.22.3 |
|  |  | Interfețe Aplicația de voce FRMCS la bord Interfața aeriană FRMCS Interfața aeriană FRMCS pentru aplicația ETCS Interfața aeriană FRMCS pentru aplicația ATO ETCS la bord ATO la bord Nivelurile de comunicații în rețeaua de ramă CCS | 4.2.8.2.3 4.2.7.1.1.2 4.2.7.1.2.2 4.2.7.1.3.2 4.2.8.2.1.2 4.2.8.2.2.2 4.2.8.5.1 |
|  |  | Construcția echipamentelor | 4.2.18 |
|  |  | Compatibilitatea sistemului radio (RSC) (facultativă) | 4.2.19.3 4.2.19.4 |
| 10 | Profilul FRMCS (Operatorul de rețea FRMCS este responsabil pentru asigurarea faptului că profilul FRMCS este pus la dispoziția abonaților.) | Funcții de comunicare de bază Identificatorul de sistem | 4.2.6.1.2 4.2.22.3 |
|  |  | Construcția echipamentelor | 4.2.18 |
|  |  | Compatibilitatea sistemului radio (RSC) (facultativă) | 4.2.19.3 4.2.19.4 |

Tabelul 5.2.

Elemente constitutive de interoperabilitate de bază din subsistemul control-comandă și semnalizare de cale

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Element constitutiv de interoperabilitate (ECI) | Caracteristici | Cerințe specifice care trebuie evaluate prin trimitere la punctul 4 |
| 1 | RBC | Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS): Siguranță | 4.2.2 4.2.3 4.2.22.1 |
|  |  | Funcționalitatea ETCS de cale (excluzând comunicațiile prin Eurobalise, continuitate radio și Euroloop) Identificatorul de sistem | 4.2.5 4.2.22.3 |
|  |  | Interfețele aeriene RMR, ETCS și ATO: numai comunicații radio cu trenul Interfața aeriană GSM-R pentru ETCS Interfața aeriană FRMCS pentru ETCS | 4.2.7.1.2.1 4.2.7.1.2.2 |
|  |  | Interfețe RBC învecinat Comunicații radio de date GSM-R FRMCS de cale Gestionarea cheilor Gestionarea ETCS-ID | 4.2.9.1, 4.2.9.2 4.2.9.3.1.1 4.2.9.3.1.2 4.2.10 4.2.11 |
|  |  | Construcția echipamentelor | 4.2.18 |
| 2 | Unitate de continuitate radio | Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS): Siguranță Disponibilitate/Fiabilitate Mentenabilitate | 4.2.2 4.2.3 4.2.22.1 |
|  |  | Funcționalitatea ETCS de cale (excluzând comunicațiile prin Eurobalise, Euroloop și funcționalitatea de nivel 2) Identificatorul de sistem | 4.2.5 4.2.22.3 |
|  |  | Interfețe aeriene RMR/ETCS și ATO: numai comunicații radio cu trenul Interfața aeriană GSM-R pentru ETCS | 4.2.7.1.2.1 |
|  |  | Interfețe Comunicații radio de date GSM-R Gestionarea cheilor Gestionarea ETCS-ID Centralizare și LEU | 4.2.9.3 4.2.10 4.2.11 4.2.5 |
|  |  | Construcția echipamentelor | 4.2.18 |
| 3 | Eurobalise | Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS): Siguranță Disponibilitate/Fiabilitate Mentenabilitate | 4.2.2 4.2.3 4.2.22.1 |
|  |  | Interfețe aeriene ETCS și RMR: numai comunicații Eurobalise cu trenul Identificatorul de sistem | 4.2.7.2 4.2.22.3 |
|  |  | Interfețe LEU – Eurobalise | 4.2.9.4 |
|  |  | Construcția echipamentelor | 4.2.18 |
| 4 | Euroloop | Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS): Siguranță Disponibilitate/Fiabilitate Mentenabilitate | 4.2.2 4.2.3 4.2.22.1 |
|  |  | Interfețe aeriene ETCS și RMR: numai comunicații Euroloop cu trenul Identificatorul de sistem | 4.2.7.3 4.2.22.3 |
|  |  | Interfețe LEU – Euroloop | 4.2.9.5 |
|  |  | Construcția echipamentelor | 4.2.18 |
| 5 | LEU Eurobalise | Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS): Siguranță Disponibilitate/Fiabilitate Mentenabilitate | 4.2.2 4.2.3 4.2.22.1 |
|  |  | Funcționalitatea ETCS de cale (excluzând comunicațiile prin continuitate radio, Euroloop și funcționalitatea de nivel 2) Identificatorul de sistem | 4.2.5 4.2.22.3 |
|  |  | Interfețe LEU – Eurobalise | 4.2.9.4 |
|  |  | Construcția echipamentelor | 4.2.18 |
| 6 | LEU Euroloop | Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS): Siguranță Disponibilitate/Fiabilitate Mentenabilitate | 4.2.2 4.2.3 4.2.22.1 |
|  |  | Funcționalitatea ETCS de cale (excluzând comunicațiile prin continuitate radio, Eurobalise și funcționalitatea de nivel 2) Identificatorul de sistem | 4.2.5 4.2.22.3 |
|  |  | Interfețe LEU – Euroloop | 4.2.9.5 |
|  |  | Construcția echipamentelor | 4.2.18 |
| 7 | Numărător de osii | Sisteme de detectare a trenurilor de cale (numai parametrii relevanți pentru numărătoarele de osii) | 4.2.12 |
|  |  | Compatibilitate electromagnetică (numai parametrii relevanți pentru numărătoarele de osii) | 4.2.13 |
| 8 | Panouri de semnalizare | Obiecte de control-comandă și semnalizare de cale (numai punctele 1 și 2) | 4.2.17 |
|  |  | Construcția echipamentelor | 4.2.18 |
| 8 | ATO de cale | Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate (FDM): Disponibilitate/Fiabilitate Mentenabilitate | 4.2.3 4.2.22.1 |
|  |  | Funcționalitatea ATO de cale Identificatorul de sistem | 4.2.21 4.2.22.3 |
|  |  | Interfețe aeriene RMR, ETCS și ATO: numai comunicații radio cu trenul Interfața aeriană GSM-R pentru ATO Interfața aeriană FRMCS pentru ATO | 4.2.7.1.3.1 4.2.7.1.3.2 |
|  |  | Interfețe: Comunicații radio de date GSM-R FRMCS de cale | 4.2.9.3.2.1 4.2.9.3.2.2 |
|  |  | Construcția echipamentelor | 4.2.18 |

6. Evaluarea conformității și a adecvării

6.1. Introducere

6.1.1. Principii generale

6.1.1.1. Respectarea parametrilor de bază

Îndeplinirea cerințelor esențiale relevante stabilite la punctul 3 trebuie asigurată prin respectarea parametrilor de bază prevăzuți la punctul 4.

Respectarea trebuie demonstrată prin:

6.1.1.1.1. evaluarea conformității elementelor constitutive de interoperabilitate menționate la punctul 5 (a se vedea subpunctele 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4);

6.1.1.1.2. verificarea subsistemelor (a se vedea subpunctul 6.3 și subpunctul 6.4).

În cazul unor modificări aduse subsistemelor existente, în cadrul evaluării trebuie luate în considerare cerințele de la subpunctul 7.2.2, pentru subsistemele de la bord, și de la subpunctul 7.2.3, pentru subsistemele de cale.

6.1.1.2. Îndeplinirea parțială a cerințelor

Dacă îndeplinește ambele condiții de mai jos, un subsistem de la bord poate să nu implementeze toate funcționalitățile obligatorii prevăzute în prezenta STI:

6.1.1.2.1. funcționalitățile sunt enumerate în apendicele E;

6.1.1.2.2. administratorul de infrastructură a indicat în registrul de infrastructură că îndeplinirea parțială a cerințelor enumerate nu împiedică exploatarea optimă și în condiții de siguranță a rețelei sale;

În cazul în care un element constitutiv de interoperabilitate sau un subsistem control-comandă și semnalizare nu implementează toate funcționalitățile prevăzute în prezenta STI, condițiile relevante de utilizare trebuie să reflecte acest lucru în conformitate cu dispozițiile de la subpunctele 6.6 și 6.7.

6.1.2. Principii de încercare a ETCS, ATO și RMR

6.1.2.1. Principiu

Principiul este că un subsistem control-comandă și semnalizare de la bord care face obiectul unei declarații de verificare „CE” trebuie să poată funcționa pe orice subsistem control-comandă și semnalizare de cale care face obiectul unei declarații de verificare „CE”, în condițiile prevăzute în prezenta STI, fără verificări suplimentare.

Respectarea acestui principiu este facilitată de:

6.1.2.1.1. normele privind proiectarea și instalarea subsistemelor control-comandă și semnalizare de la bord și de cale;

6.1.2.1.2. specificațiile pentru încercări în vederea demonstrării faptului că subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord și de cale respectă cerințele prezentei STI și sunt reciproc compatibile.

6.1.2.2. Scenarii de încercare în exploatare

În sensul prezentei STI, un „scenariu de încercare în exploatare” înseamnă o secvență de evenimente la bord și de cale care influențează sau care sunt legate de subsistemele control-comandă și semnalizare (transmiterea/primirea de mesaje, depășirea unei limite de viteză, acțiuni ale operatorilor), precum și intervalul de timp specificat dintre ele, având ca scop să încerce exploatarea prevăzută a sistemului feroviar în situații relevante pentru ETCS, ATO și RMR ( intrarea unui tren într-o zonă echipată, pornirea unui tren, ignorarea unui semnal pe oprire).

Scenariile de încercări în exploatare se bazează pe normele tehnologice adoptate pentru proiect.

Verificarea conformității unei implementări reale cu un scenariu de încercări în exploatare este posibilă prin colectarea de informații prin intermediul unor interfețe ușor accesibile (de preferat interfețele standard menționate în prezenta STI).

6.1.2.3. Cerințele

Setul de norme tehnologice pentru părțile de cale ale ETCS, ATO și RMR și scenariile de încercare în exploatare aferente pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de cale trebuie să fie suficiente pentru a descrie toate exploatările prevăzute ale sistemelor care sunt relevante pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de cale în situațiile normale și de avarie identificate, precum și:

6.1.2.3.1. să fie conforme cu specificațiile menționate în prezenta STI;

6.1.2.3.2. să presupună că funcțiile, interfețele și performanțele subsistemelor control-comandă și semnalizare de la bord care interacționează cu subsistemul de cale sunt conforme cu cerințele prezentei STI;

6.1.2.3.3. să fie normele utilizate în cadrul verificării CE a subsistemului control-comandă și semnalizare de cale pentru a verifica faptul că funcțiile, interfețele și performanțele implementate sunt în măsură să asigure respectarea exploatării prevăzute a sistemului în combinație cu modurile și tranzițiile relevante între nivelurile și modurile subsistemelor control- comandă și semnalizare de la bord.

6.2. Elemente constitutive de interoperabilitate

6.2.1. Proceduri de evaluare

Înainte de introducerea pe piață a unui element constitutiv de interoperabilitate și/sau a unor grupuri de elemente constitutive de interoperabilitate, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să întocmească o declarație de conformitate „CE” în temeiul punctului 40 și 45 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 725/2024.

Procedura de evaluare trebuie realizată cu ajutorul unuia dintre modulele prevăzute la subpunctul 6.2.2 (Module pentru elementele constitutive de interoperabilitate ale subsistemelor control-comandă și semnalizare).

Pentru elementele constitutive de interoperabilitate ale subsistemului control-comandă și semnalizare nu este necesară o declarație „CE” de adecvare pentru utilizare. Conformitatea cu parametrii de bază relevanți, demonstrată de declarația de conformitate „CE”, este suficientă pentru introducerea elementelor constitutive de interoperabilitate pe piață.

6.2.2. Module

Pentru evaluarea elementelor constitutive de interoperabilitate ale subsistemelor control-comandă și semnalizare, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia poate alege:

6.2.2.1. procedura de examinare de tip (modulul CB) pentru faza de proiectare și dezvoltare, în combinație cu procedura referitoare la sistemul de management al calității producției (modulul CD) pentru faza de producție, sau

6.2.2.2. procedura de examinare de tip (modulul CB) pentru faza de proiectare și dezvoltare, în combinație cu procedura de verificare a produsului (modulul CF),

6.2.2.3. procedura referitoare la un sistem de management al calității complet plus examinarea proiectului (modulul CH1).

De asemenea, producătorul sau reprezentantul acestuia poate alege modulul CA pentru verificarea elementului constitutiv de interoperabilitate al cartelei SIM și al panourilor de semnalizare.

Modulele sunt descrise în detaliu în Regulamentul privind modulele pentru procedurile de evaluare a conformității și a adecvării pentru utilizare, precum și de verificare CE care  trebuie utilizate în specificațiile tehnice de interoperabilitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

Următoarele clarificări se aplică utilizării unora dintre module:

6.2.2.4. „Modulul CB” examinarea de tip „CE” se realizează printr-o combinație a tipului de producție și a tipului de proiect;

6.2.2.5. „Modulul CF” (verificarea produsului), verificarea statistică nu este permisă, aceasta însemnând că toate elementele constitutive de interoperabilitate trebuie examinate individual.

6.2.3. Cerințe de evaluare

Independent de modulul ales:

6.2.3.1. cerințele menționate la subpunctul 6.2.4.1 trebuie respectate pentru elementul constitutiv de interoperabilitate „ETCS la bord”;

6.2.3.2. activitățile prezentate în tabelul 6.1.1 trebuie realizate la evaluarea conformității unui element constitutiv de interoperabilitate sau a unui grup de elemente constitutive de interoperabilitate, astfel cum sunt definite la punctul 5 din prezenta anexă. Toate verificările trebuie realizate în conformitate cu tabelul aplicabil de la punctul 5 și cu parametrii de bază indicați în tabelul respectiv.

6.2.3.3. Producătorul echipamentului trebuie să informeze un organism notificat cu privire la toate modificările care afectează conformitatea elementului constitutiv de interoperabilitate ca urmare a cerințelor din prezenta STI. Producătorul trebuie să demonstreze, de asemenea, dacă aceste specificații de corectare a erorilor necesită noi verificări, în conformitate cu tabelul 6.1.1 și prin aplicarea modulelor pentru conformitatea CE potrivit subpunctului 6.2.2. Aceste informații trebuie transmise de producător împreună cu trimiterile corespunzătoare la documentația tehnică legată de certificatul CE existent. Producătorul trebuie să justifice și să documenteze faptul că cerințele aplicabile sunt îndeplinite la nivel de element constitutiv de interoperabilitate, ceea ce va fi evaluat de un organism notificat.

Producătorul trebuie să informeze entitățile afectate cu privire la modificări, în ceea ce privește exploatarea și întreținerea, dacă acestea afectează produse/componente existente și deja implementate.

Tabelul 6.1.1.

Cerințe de evaluare a conformității unui element constitutiv de interoperabilitate sau a unui grup de elemente constitutive de interoperabilitate

| Nr. crt. | Aspect | Ce trebuie evaluat | Dovezi justificative |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funcții, interfețe și performanțe | Se verifică dacă toate funcțiile, interfețele și performanțele obligatorii descrise în parametrii de bază menționați în tabelul relevant de la punctul 5 sunt implementate și dacă acestea respectă cerințele prezentei STI. | Documentația proiectului și realizarea de cazuri de încercare și de secvențe de încercare, astfel cum sunt descrise în parametrii de bază menționați în tabelul relevant de la punctul 5. |
| 1.1 |  | Se verifică ce funcții și interfețe facultative descrise în parametrii de bază menționați în tabelul relevant de la punctul 5 sunt implementate și dacă acestea respectă cerințele prezentei STI. | Documentația proiectului și realizarea de cazuri de încercare și de secvențe de încercare, astfel cum sunt descrise în parametrii de bază menționați în tabelul relevant de la punctul 5. |
| 1.2 |  | Se verifică ce funcții și interfețe suplimentare (nespecificate în prezenta STI) sunt implementate și dacă acestea nu conduc la conflicte cu funcțiile implementate specificate în prezenta STI. | Analiza impactului. |
| 2 | Construcția echipamentelor | Se verifică respectarea condițiilor obligatorii, în cazul în care acest lucru este specificat în parametrii de bază menționați în tabelul relevant de la punctul 5. | Documentație privind materialul utilizat și, după caz, încercări pentru a se asigura că sunt respectate cerințele parametrilor de bază menționați în tabelul relevant de la punctul 5. |
| 2.1 |  | De asemenea, se verifică dacă elementul constitutiv de interoperabilitate funcționează corect în condițiile de mediu pentru care este conceput. | Încercări potrivit specificațiilor solicitantului. |
| 3 | Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS) | Se verifică respectarea cerințelor de siguranță, atunci când acestea sunt descrise în parametrii de bază menționați în tabelul relevant de la punctul 5, și anume: 1. respectarea ratelor de pericol admisibile (RPA) cantitative provocate de defecțiuni întâmplătoare; 2. procesul de dezvoltare poate detecta și elimina defecțiunile sistematice. | 1. Calculele pentru RPA provocate de defecțiuni întâmplătoare, bazate pe date privind fiabilitatea. 1.1. Gestionarea calității și a siguranței la producător pe durata proiectării, a producerii și a încercării a fost realizată în conformitate cu un standard recunoscut. 1.2. Ciclul de dezvoltare a software- ului, ciclul de dezvoltare a hard ware-ului și integrarea software- ului și a hardware-ului au fost realizate în conformitate cu un standard recunoscut. 1.3. Verificarea siguranței și procesul de validare au fost realizate în conformitate cu un standard recunoscut și respectă cerințele de siguranță descrise în parametrii de bază menționați în tabelul relevant de la subpunctul 5. 1.4. Cerințele funcționale și tehnice de siguranță (funcționare corectă în condiții lipsite de defecțiuni, efectele defecțiunilor și ale influențe lor externe) sunt verificate în conformitate cu un standard recunoscut. Standardul trebuie să satisfacă cel puțin următoarele cerințe: 1. să respecte cerințele privind codurile de practică; 2. să fie recunoscut pe scară largă în domeniul feroviar. În caz contrar, standardul trebuie să fie justificat și acceptabil pentru organismul notificat; 3. să fie relevant pentru verificarea pericolelor avute în vedere în sistemul evaluat; 4. să fie disponibil public pentru toate părțile interesate care doresc să îl folosească. |
| 4 |  | Se verifică dacă obiectivul de fiabilitate cantitativ (privind defecțiunile întâmplătoare) indicat de solicitant este îndeplinit. | Calcule. |
| 5 |  | Eliminarea defecțiunilor sistematice. | Încercări ale echipamentelor (element constitutiv de interoperabilitate complet sau separat pentru subansambluri) în condiții de exploatare, cu reparații atunci când sunt constatate defecțiuni. Documentele care însoțesc certificatul, ce indică tipul verificărilor efectuate, standardele care au fost aplicate și criteriile adoptate pentru a se considera că aceste încercări au fost finalizate (potrivit deciziilor solicitantului). |
| 6 | Documentația tehnică pentru întreținere | Se verifică respectarea cerințelor de întreținere – subpunctul 4.2.22.1. | Verificarea documentelor. |

6.2.4. Aspecte speciale

6.2.4.1. Încercări obligatorii ETCS

Trebuie să se acorde o atenție deosebită evaluării conformității elementului constitutiv de interoperabilitate ETCS la bord din cauza complexității sale și a rolului esențial pe care îl joacă în realizarea interoperabilității.

Indiferent dacă este ales modulul CB sau CH1, organismul notificat trebuie să verifice dacă:

6.2.4.1.1. un specimen reprezentativ al elementului constitutiv de interoperabilitate a fost supus unui set complet de secvențe de încercare care să includă toate cazurile de încercare necesare pentru verificarea funcțiilor menționate la subpunctul 4.2.4 (Funcționalitatea ETCS la bord). Solicitantul are responsabilitatea de a defini cazurile de încercare și organizarea lor în secvențe, în cazul în care acest lucru nu este inclus în specificațiile menționate în prezenta STI;

6.2.4.1.2. aceste încercări au fost realizate într-un laborator acreditat în conformitate cu standardele menționate în apendicele A, tabelul A 4, să efectueze încercări prin utilizarea arhitecturii de încercare și a procedurilor prevăzute în apendicele A, tabelul A 1:

6.2.4.1.2.1. pentru ETCS la bord care suportă maximum versiunea de sistem 2.1: subpunctul 4.2.2.3;

6.2.4.1.2.2. pentru ETCS la bord care suportă maximum versiunea de sistem 2.2 și 3.0: nu se include.

Laboratorul trebuie să prezinte un raport complet în care să indice în mod clar rezultatele cazurilor de încercare și secvențele utilizate. Organismul notificat are competența de a evalua adecvarea cazurilor de încercare și a secvențelor, de a verifica conformitatea cu toate cerințele relevante și de a evalua rezultatele încercărilor în vederea certificării elementului constitutiv de interoperabilitate.

6.2.4.2. Interfețe de clasă B

Verificarea conformității sistemelor de clasă B și a interfețelor acestora cu elementul constitutiv de interoperabilitate ETCS la bord se realizează  conform cerințelor sale naționale.

Verificarea interfeței standardizate STM cu ETCS la bord necesită efectuarea unei evaluări a conformității de către un organism notificat.

6.2.4.3. Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS în ceea ce privește elementul constitutiv de interoperabilitate

Întrucât tabelul 6.1.1 nu impune verificări ESC/RSC, acestea nu sunt necesare pentru eliberarea unui certificat de element constitutiv de interoperabilitate.

Dacă verificările ESC/RSC sunt executate la nivel de element constitutiv de interoperabilitate, sarcina organismului notificat în ceea ce privește declarația (declarațiile) ESC/RSC privind elementele constitutive de interoperabilitate și raportul aferent este să verifice corectitudinea și exhaustivitatea raportului de verificare ESC/RSC pentru elementul constitutiv de interoperabilitate, în conformitate cu cerințele de la prezentul punct.

În conformitate Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, organismul notificat care efectuează această evaluare poate fi diferit de organismul notificat care efectuează procedura CE de evaluare a conformității sau a adecvării pentru elementul constitutiv de interoperabilitate.

Tabelul 6.1.2.

Evaluarea de către organismul notificat a verificării compatibilității ETCS sau a sistemului radio în ceea ce priveșteelementele constitutive de interoperabilitate

| Nr. crt. | Aspect | Ce trebuie evaluat | Dovezi justificative |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disponibilitatea rezultatelor | Se evaluează dacă raportul de verificare face trimitere la verificări în conformitate cu definiția tipurilor de ESC/RSC din documentul tehnic publicat de ERA. Se evaluează dacă raportul de verificare a elementelor constitutive de interoperabilitate indică în mod clar verificările care au fost efectuate pentru tipul de ESC/RSC. | Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC. |
| 2 | Disponibilitatea rezultatelor | Se evaluează dacă rezultatele ESC/RSC indică, pentru fiecare verificare ESC/RSC, dacă verificarea ESC/RSC a fost sau nu trecută cu succes conform specificațiilor. | Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC. |
| 3 | Incompatibilități și erori raportate | Se evaluează dacă, pentru fiecare verificare ESC/RSC care nu a fost trecută cu succes conform specificațiilor, sunt declarate incompatibilitățile și erorile raportate în cursul verificărilor ESC/RSC. | Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC. |
| 4 | Analiza impactului | Se evaluează dacă, pentru fiecare verificare ESC/RSC care nu a fost trecută cu succes conform specificațiilor, s-a realizat și înregistrat o evaluare a impactului efectelor asupra ESC/RSC. | Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC. |

6.3. Subsistemele control-comandă și semnalizare

6.3.1. Procedurile de evaluare

Prezentul punct se referă la declarația de verificare „CE” pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord și la declarația de verificare „CE” pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de cale.

La cererea solicitantului, organismul notificat efectuează o verificare „CE” a unui subsistem control-comandă și semnalizare de la bord sau de cale în conformitate cu anexa nr. 4 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

Solicitantul trebuie să întocmească declarația de verificare „CE” pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord sau de cale în conformitate cu punctul 57 și 65 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

Conținutul declarației de verificare „CE” trebuie să respecte punctul 65 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024. Procedura de evaluare trebuie realizată cu ajutorul modulelor prevăzute la subpunctul 6.3.2 (Module pentru subsistemele control-comandă și semnalizare).

Declarațiile de verificare „CE” pentru un subsistem control-comandă și semnalizare de la bord și pentru un subsistem control-comandă și semnalizare de cale, împreună cu certificatele de conformitate, trebuie considerate suficiente pentru a demonstra că subsistemele sunt compatibile în temeiul condițiilor prevăzute în prezenta STI.

6.3.2. Module

Toate modulele indicate în continuare sunt specificate în Regulamentul privind modulele pentru procedurile de evaluare a conformității și a adecvării pentru utilizare, precum și de verificare CE care  trebuie utilizate în specificațiile tehnice de interoperabilitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

6.3.2.1. Subsistemul de la bord

Pentru verificarea subsistemului control-comandă și semnalizare de la bord, solicitantul poate alege:

6.3.2.1.1. procedura de examinare de tip (modulul SB) pentru faza de proiectare și dezvoltare, în combinație cu procedura referitoare la sistemul de management al calității producției (modulul SD) pentru faza de producție;

6.3.2.1.2. procedura de examinare de tip (modulul SB) pentru faza de proiectare și dezvoltare, în combinație cu procedura de verificare a produsului (modulul SF);

6.3.2.1.3. procedura referitoare la un sistem de management al calității complet plus examinarea proiectului (modulul SH1).

6.3.2.2. Subsistemul de cale

Pentru verificarea subsistemului control-comandă și semnalizare de cale, solicitantul poate alege:

6.3.2.2.1. procedura de verificare a unității (modulul SG);

6.3.2.2.2. procedura de examinare de tip (modulul SB) pentru faza de proiectare și dezvoltare, în combinație cu procedura referitoare la sistemul de management al calității producției (modulul SD) pentru faza de producție;

6.3.2.2.3. procedura de examinare de tip (modulul SB) pentru faza de proiectare și dezvoltare, în combinație cu procedura de verificare a produsului (modulul SF);

6.3.2.2.4. procedura referitoare la un sistem de management al calității complet plus examinarea proiectului (modulul SH1).

6.3.2.3. Condiții

În legătură cu subpunctul 4.2 din modulul SB (examinarea de tip), este necesară analizarea proiectului.

În legătură cu subpunctul 4.2 din modulul SH1 (sistem de management al calității complet plus examinarea proiectului), este necesară o încercare suplimentară a tipului.

6.3.3. Cerințe de evaluare

Tabelul 6.2.1 indică verificările care trebuie realizate la evaluarea unui subsistem control-comandă și semnalizare de la bord și parametrii de bază care trebuie respectați.

Independent de modulul ales verificarea trebuie să demonstreze că subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord respectă parametrii de bază la integrarea în vehicul,  funcționalitatea și performanțele elementelor constitutive de interoperabilitate care fac deja obiectul unei declarații de conformitate „CE” nu necesită verificări suplimentare, iar actualizarea în urma întreținerii specificațiilor unui element constitutiv de interoperabilitate deja integrat nu va necesita o verificare suplimentară de către un organism notificat pentru subsistem dacă organismul notificat pentru elementul constitutiv de interoperabilitate confirmă faptul că impactul actualizării de evaluat este limitat la elementul constitutiv de interoperabilitate și dacă organismul de evaluare care evaluează integrarea în subsistem a actualizării nu a identificat niciun impact la nivel de subsistem.

Tabelul 6.2.1.

Cerințe de evaluare a conformității unui subsistem de la bord sau a unor grupuri de părți

| Nr. crt. | Aspect | Ce trebuie evaluat | Dovezi justificative |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folosirea elementelor constitutive de interoperabilitate | Se verifică dacă elementele constitutive de interoperabilitate care urmează să fie integrate în subsistem fac obiectul unei declarații de conformitate „CE” și al unui certificat corespunzător. Subsistemul trebuie verificat cu o cartelă SIM care respectă cerințele prezentei STI. Schimbarea cartelei SIM cu alta care respectă prezenta STI nu reprezintă o modificare a subsistemului. | Existența și conținutul documentelor. |
| 1.1 |  | Se verifică condițiile și limitele de utilizare ale elementelor constitutive de interoperabilitate în raport cu caracteristicile subsistemului și ale mediului. | Analiză prin verificarea documentelor. |
| 1.2 |  | În cazul elementelor constitutive de interoperabilitate care au fost certificate pe baza prezentei STI diferite de normele de verificarea „CE” a subsistemului și/sau pe baza unui set de specificații diferit de setul de specificații aplicat pentru verificarea „CE” a subsistemului, se verifică dacă certificatul asigură în continuare conformitatea subsistemului cu cerințele STI în vigoare în prezent. | Analiza impactului prin verificarea documentelor. |
| 2 | Integrarea elementelor constitutive de interoperabilitate în subsistem | Se verifică instalarea și funcționarea corectă a interfețelor interne ale subsistemului – parametrul de bază 4.2.8 | Verificări conform specificațiilor. |
| 2.1 |  | Se verifică dacă funcțiile suplimentare (nespecificate în prezenta STI) nu le afectează pe cele obligatorii | Analiza impactului. |
| 2.2 |  | Se verifică dacă valorile ETCS-ID-urilor se înscriu în limitele admise și, în cazul în care acest lucru este impus de prezenta STI, dacă au valori unice – parametrul de bază 4.2.11. | Verificarea specificațiilor de proiectare. |
| 2.3 |  | Se verifică dacă există un identificator de sistem pentru partea ETCS a subsistemului. În cazul modificării părții funcționale sau de realizare a identificatorului de sistem, dacă modificarea respectivă corespunde definiției – parametrul de bază 4.2.22.3. | Verificarea documentelor. |
| 3 | Integrarea părților în subsistem | Se verifică interfețele și integrarea între diferitele părți ale subsistemului – tabelul 4.1 și parametrul de bază 4.2.8. | Analiza impactului prin verificarea documentelor. |
| 4 | Integrarea cu materialul rulant | Se verifică instalarea corectă a echipamentelor – parametrii de bază 4.2.4, 4.2.6, 4.2.16, 4.2.20 și condițiile de instalare a echipamentelor, astfel cum sunt specificate de producător. | Rezultatele verificărilor (conform specificațiilor menționate în parametrii de bază și regulilor de instalare ale producătorului). |
| 4.1 |  | Se verifică dacă subsistemul control- comandă și semnalizare de la bord este compatibil cu mediul materialului rulant – parametrul de bază 4.2.18. | Verificarea documentelor (certificate ale elementelor constitutive de interoperabilitate și metode posibile de integrare verificate în raport cu caracteristicile materialului rulant). |
| 4.2 |  | Se verifică dacă parametrii (parametrii de frânare) sunt configurați corect și dacă se înscriu în limitele admise. | Verificarea documentelor (valori ale parametrilor verificați în raport cu caracteristicile materialului rulant). |
| 5 | Integrarea cu sistemele de clasă B, în funcție de interfața dintre ETCS la bord și sistemele de clasă B | Se verifică dacă interfața standardizată STM este conectată la ETCS la bord cu interfețe conforme cu STI. | Nimic de verificat: există o interfață standard deja verificată la nivelul elementului constitutiv de interoperabilitate. Funcționarea acesteia a fost deja încercată atunci când s-a verificat integrarea elementelor constitutive de interoperabilitate în subsistem. |
| 5.1 |  | Se verifică dacă funcțiile de clasă B implementate în ETCS la bord – parametrul de bază 4.2.8.1 – nu creează cerințe suplimentare pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de cale. | Nimic de verificat: totul a fost deja verificat la nivelul elementului constitutiv de interoperabilitate. |
| 5.2 |  | Se verifică dacă echipamentele separate de clasă B care nu sunt conectate la ETCS la bord – parametrul de bază 4.2.8.1 – nu creează cerințe suplimentare pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de cale. | Nimic de încercat: nicio interfață. |
| 5.3 |  | Se verifică dacă echipamentele separate de clasă B conectate la ETCS la bord folosind (parțial) interfețe care nu sunt conforme cu STI – parametrul de bază 4.2.8.1 – nu creează cerințe suplimentare pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de cale. Se verifică, de asemenea, dacă funcțiile ETCS nu sunt afectate. | Analiza impactului prin verificarea documentelor și raportul privind încercările de integrare. |
|  | Integrarea cu subsistemele control-comandă și semnalizare de cale | Se verifică dacă telegramele Eurobalise pot fi citite (obiectivul acestei încercări se limitează la verificarea instalării adecvate a antenei. Încercările deja efectuate la nivel de element constitutiv de interoperabilitate nu se repetă) – parametrul de bază 4.2.7. | Încercare care folosește o Eurobalise certificată: capacitatea de a citi corect telegrama reprezintă dovada justificativă. |
| 6.1 |  | Se verifică dacă telegramele Euroloop (dacă este cazul) pot fi citite – parametrul de bază 4.2.7. | Încercare care folosește o Euroloop certificată: capacitatea de a citi corect telegrama reprezintă dovada justificativă. |
| 6.2 |  | Se verifică dacă echipamentul poate prelua un apel de voce și de date RMR (dacă este cazul) – parametrul de bază 4.2.7. | Încercare cu o rețea RMR certificată. Capacitatea de a stabili, de a menține și de a deconecta o conexiune reprezintă dovada justificativă. |
| 7 | Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS) | Se verifică dacă echipamentul respectă cerințele de siguranță – parametrul de bază 4.2.1. | Aplicarea procedurilor specificate în metoda de siguranță comună pentru evaluarea și aprecierea riscurilor |
| 7.1 |  | Se verifică îndeplinirea obiectivului de fiabilitate cantitativă – parametrul de bază 4.2.1. | Calcule. |
| 7.2 |  | Se verifică respectarea cerințelor de întreținere – subpunctul 4.2.22.2. | Verificarea documentelor. |
| 8 | Integrarea cu subsistemele control-comandă și semnalizare de cale și cu alte subsisteme: încercări în condiții care reprezintă exploatarea avută în vedere. | Se încearcă comportamentul subsistemului în atât de multe condiții diferite câte sunt posibile în mod rezonabil, care să reprezinte exploatarea avută în vedere (declivitatea liniei, viteza trenului, vibrațiile, puterea de tracțiune, condițiile meteo, concepția funcționalității de cale a subsistemului control-comandă și semnalizare). Încercarea trebuie să poată verifica: 1. îndeplinirea corectă a funcțiilor de odometrie – parametrul de bază 4.2.4; 2. dacă sistemul de control comandă și semnalizare de la bord este compatibil cu mediul materialului rulant – parametrul de bază 4.2.18. De asemenea, aceste încercări trebuie să sporească încrederea că nu vor exista defecțiuni sistematice. Domeniul de aplicare al acestor încercări exclude încercările deja realizate în diferite stadii: trebuie luate în considerare încercările realizate asupra elementelor constitutive de interoperabilitate și încercările efectuate asupra subsistemului într-un mediu simulat. Încercările în condiții de mediu nu sunt necesare pentru echipamentul de voce RMR de la bord. Se indică, în certificat, condițiile care au fost încercate și standardele care au fost aplicate. | Rapoarte privind cursele de încercare |

6.3.3.1. Verificări privind compatibilitatea

Sarcina organismului notificat în ceea ce privește raportul de verificare ESC/RSC este să verifice corectitudinea și exhaustivitatea raportului de verificare ESC/RSC pentru subsistem, în conformitate cu cerințele de la prezentul subpunct.

Întrucât tabelul 6.2.1 nu impune verificări ESC/RSC, acestea nu sunt necesare pentru eliberarea unui certificat de subsistem de la bord. Prin urmare, un asemenea subsistem de la bord va fi considerat compatibil cu infrastructurile de clasă A numai în cazul în care nu este necesară nicio verificare ESC/RSC specifică pentru a demonstra compatibilitatea tehnică.

Tabelul 6.2.2.

Evaluarea de către organismul notificat a verificării compatibilității ETCS sau a sistemului radio în ceea ce privește subsistemele de la bord

| Nr. crt. | Aspect | Ce trebuie evaluat | Dovezi justificative |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disponibilitatea rezultatelor | Se evaluează dacă raportul de verificare face trimitere la verificări în conformitate cu definiția tipurilor de ESC/RSC din documentul tehnic. Se evaluează dacă au fost analizate toate verificările ESC/RSC necesare pentru tipul de ESC/RSC respectiv. | Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC. |
| 2 | Disponibilitatea rezultatelor | Se evaluează dacă rezultatele ESC/RSC indică, pentru fiecare verificare ESC/RSC, dacă verificarea ESC/RSC a fost sau nu trecută cu succes conform specificațiilor. | Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC. |
| 3 | Incompatibilități și erori raportate | Se evaluează dacă, pentru fiecare verificare ESC/RSC care nu a fost trecută cu succes conform specificațiilor, sunt declarate incompatibilitățile și erorile raportate în cursul verificărilor ESC/RSC. | Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC. |
| 4 | Analiza impactului | Se evaluează dacă, pentru fiecare verificare ESC/RSC care nu a fost trecută cu succes conform specificațiilor, s-a realizat și înregistrat o evaluare a impactului efectelor asupra ESC/RSC. | Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC. |
| 5 | Condițiile | Se evaluează dacă raportul de verificare menționează toate condițiile. | Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC. |
| 6 | Integrarea declarațiilor ESC/RSC privind elementele constitutive de interoperabilitate | Se evaluează dacă, în cazul în care declarația ESC/RSC este bazată pe declarațiile ESC/RSC privind elementele constitutive de interoperabilitate, rezultatele din declarația ESC/RSC privind elementul constitutiv de interoperabilitate sunt aplicabile subsistemului în cauză. | Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC. |

Organismul notificat nu trebuie să verifice din nou niciun aspect tratat în cursul procedurii de verificare CE deja efectuate pentru subsistemul de la bord sau deja tratat în declarația ESC/RSC privind elementele constitutive de interoperabilitate.

În conformitate cu Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, organismul notificat care efectuează această evaluare poate fi diferit de organismul notificat care efectuează procedura de verificare CE pentru subsistemul de la bord sau de organismul notificat care efectuează evaluarea raportului de verificare ESC/RSC privind elementele constitutive de interoperabilitate.

6.3.4. Evaluarea cerințelor

Scopul evaluărilor efectuate în cadrul domeniului de aplicare al prezentei STI este de a verifica dacă echipamentele respectă cerințele prevăzute la punctul 4.

Cu toate acestea, pentru proiectarea părții ETCS a subsistemului control-comandă și semnalizare de cale sunt necesare informații specifice aplicației. Acestea cuprind:

6.3.4.1. caracteristici ale liniei precum declivități, distanțe, poziții ale elementelor de linie și ale Eurobalise/Euroloop, locuri care trebuie protejate;

6.3.4.2. datele și normele de semnalizare care trebuie utilizate de sistemul ETCS.

Prezenta STI nu tratează verificările care evaluează dacă informațiile specifice aplicației sunt corecte.

Indiferent de modulul ales:

6.3.4.3. tabelul 6.3 indică verificările care trebuie realizate pentru a evalua un subsistem control-comandă și semnalizare de cale și parametrii de bază care trebuie respectați;

6.3.4.4. funcționalitatea și performanțele deja verificate la nivel de elemente constitutive de interoperabilitate nu necesită verificări suplimentare;

6.3.4.5. actualizarea în urma întreținerii specificațiilor unui element constitutiv de interoperabilitate deja integrat nu va necesita o verificare suplimentară de către un organism notificat pentru subsistem dacă organismul notificat pentru elementul constitutiv de interoperabilitate confirmă faptul că impactul actualizării de evaluat este limitat la elementul constitutiv de interoperabilitate și dacă organismul de evaluare care evaluează integrarea în subsistem a actualizării nu a identificat niciun impact la nivel de subsistem.

Tabelul 6.3.

Cerințe de evaluare a conformității unui subsistem de cale

| Nr. crt. | Aspect | Ce trebuie evaluat | Dovezi justificative |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folosirea elementelor constitutive de interoperabilitate | Se verifică dacă toate elementele constitutive de interoperabilitate care urmează să fie integrate în subsistem fac obiectul unei declarații de conformitate „CE” și al certificatului corespunzător. | Existența și conținutul documentelor. |
| 1.1 |  | Se verifică condițiile și limitele de utilizare ale elementelor constitutive de interoperabilitate în raport cu caracteristicile subsistemului și ale mediului. | Analiza impactului prin verificarea documentelor. |
| 1.2 |  | În cazul elementelor constitutive de interoperabilitate care au fost certificate pe baza unui set de specificații diferit de setul de specificații aplicat pentru verificarea „CE” a subsistemului, se verifică dacă certificatul continuă să asigure conformitatea cu cerințele prezentei STI. | Analiza impactului prin compararea specificațiilor prevăzute în STI și a certificatelor elementelor constitutive de interoperabilitate. |
| 2 | Integrarea elementelor constitutive de interoperabilitate în subsistem (Numai cele cu o evaluare specifică la nivel de subsistem) | Se verifică instalarea și funcționarea corectă a interfețelor interne ale subsistemului – parametrii de bază 4.2.7, 4.2.9 și condițiile specificate de producător. (nu se aplică pentru elementele constitutive de interoperabilitate „numărătoare de osii” și „panouri de semnalizare”) | Verificări conform specificațiilor. |
| 2.1 |  | Se verifică dacă funcțiile suplimentare (nespecificate în prezenta STI) nu le afectează pe cele obligatorii. (nu se aplică pentru elementele constitutive de interoperabilitate numărătoare de osii și panouri de semnalizare) | Analiza impactului. |
| 2.2 |  | Se verifică dacă valorile ETCS-ID-urilor se înscriu în limitele admise și, în cazul în care acest lucru este impus de prezenta STI, dacă au valori unice – parametrul de bază 4.2.11. (nu se aplică pentru elementele constitutive de interoperabilitate „numărătoare de osii” și „panouri de semnalizare”) | Verificarea specificațiilor de proiectare. |
| 2.3 |  | Pentru elementul constitutiv de interoperabilitate „numărătoare de osii” (exclusiv): Trebuie verificată integrarea elementului constitutiv de interoperabilitate în subsistem: Se verifică punctul 4, tabelul 16 „Evaluarea conformității”. Se verifică instalarea corectă a echipamentelor și condițiile specificate de producător și/sau de administratorul de infrastructură. | Verificarea documentelor. |
| 2.4 |  | Se verifică dacă există un identificator de sistem pentru partea ETCS a subsistemului. În cazul modificării părții funcționale sau de realizare a identificatorului de sistem, dacă modificarea respectivă corespunde definiției – parametrul de bază 4.2.22.3. | Verificarea documentelor. |
| 3 | Obiectele de control- comandă de cale | Se verifică dacă sunt îndeplinite cerințele privind panourile de semnalizare prevăzute în prezenta STI [caracteristici, compatibilitatea cu cerințele privind infrastructura (ecartament), compatibilitatea cu câmpul vizual al mecanicului de locomotivă, poziționarea panourilor de semnalizare interoperabile pentru ca acestea să își îndeplinească scopul operațional preconizat] – parametrul de bază 4.2.17. | Documentația proiectului, rezultatele încercărilor sau ale curselor de încercare cu material rulant conform cu STI. |
| 4 | Integrarea cu infrastructura | Se verifică instalarea corectă a echipamentelor ETCS, RMR și ATO – parametrii de bază 4.2.5, 4.2.6, 4.2.21 și condițiile de instalare specificate de producător. | Rezultatele verificărilor (conform specificațiilor menționate în parametrii de bază și regulilor de instalare ale producătorului). |
| 4.1 |  | Se verifică dacă echipamentele subsistemului control-comandă și semnalizare de cale sunt compatibile cu mediul căii – parametrul de bază 4.2.18. | Verificarea documentelor (certificate ale elementelor constitutive de interoperabilitate și metode posibile de integrare verificate în raport cu caracteristicile căii). |
| 5 | Integrarea cu semnalizarea de cale (nu se aplică pentru partea de detectare a trenurilor) | Se verifică dacă toate funcțiile necesare aplicației sunt implementate în conformitate cu specificațiile menționate în prezenta STI – parametrul de bază 4.2.5. | Verificarea documentelor (specificațiile de proiectare ale solicitantului și certificatele elementelor constitutive de interoperabilitate). |
| 5.1 |  | Se verifică configurarea corectă a parametrilor (telegrame Eurobalise, mesaje RBC, pozițiile panourilor de semnalizare). | Verificarea documentelor (valorile parametrilor verificați în raport cu caracteristicile de cale și de semnalizare). |
| 5.2 |  | Se verifică dacă interfețele sunt instalate corect și funcționează adecvat. | Verificarea proiectului și încercări conform informațiilor furnizate de solicitant. |
| 5.3 |  | Se verifică dacă subsistemul control- comandă și semnalizare de cale funcționează corect potrivit informațiilor la interfețele cu semnalizarea de cale (generarea adecvată a telegramelor Eurobalise de către un LEU sau a mesajelor de către RBC). | Verificarea proiectului și încercări conform informațiilor furnizate de solicitant. |
| 6 | Integrarea cu subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord | Se verifică acoperirea RMR – parametrul de bază 4.2.6. | Măsurători la fața locului. |
| 6.1 |  | Se verifică dacă toate funcțiile necesare aplicației sunt implementate în conformitate cu specificațiile menționate în prezenta STI – parametrii de bază 4.2.5, 4.2.6 și 4.2.7. | Rapoarte privind scenariile de încercare în exploatare prevăzute la subpunctul 6.1.2 cu cel puțin două subsisteme control- comandă și semnalizare de la bord certificate, provenind de la furnizori diferiți. Raportul trebuie să indice scenariile de încercare în exploatare verificate, echipamentele de la bord folosite și dacă încercările au fost efectuate în laboratoare, pe linii de încercare sau cu implementare reală. |
| 7 | Compatibilitatea sistemelor de detectare a trenurilor (Cu excepția numărătoarelor de osii) | Se verifică dacă sistemele de detectare a trenurilor respectă cerințele prezentei STI – parametrii de bază 4.2.12 și 4.2.13. A se verifica documentul de la indicele 77 de la punctul 4. Se verifică instalarea corectă a echipamentelor și condițiile specificate de producător și/sau de administratorul de infrastructură. | Dovezi privind compatibilitatea echipamentelor din instalările existente (pentru sistemele aflate deja în folosință); realizarea de încercări conform standardelor pentru tipurile noi. Măsurători la fața locului pentru a dovedi corectitudinea instalării. Verificarea documentelor privind instalarea corectă a echipamentelor. |
| 8 | Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS) (cu excepția detectării trenurilor) | Se verifică respectarea cerințelor de siguranță – parametrul de bază 4.2.2 | Aplicarea procedurilor specificate în metoda de siguranță comună pentru evaluarea și aprecierea riscurilor. |
| 8.1 |  | Se verifică respectarea obiectivelor cantitative de fiabilitate – parametrul de bază 4.2.3 | Calcule. |
| 8.2 |  | Se verifică respectarea cerințelor de întreținere – subpunctul 4.2.22.2. | Verificarea documentelor. |
| 9 | Integrarea cu subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord și cu materialul rulant: încercări în condiții care reprezintă exploatarea avută în vedere | Se încearcă comportamentul subsistemului în atât de multe condiții diferite câte sunt posibile în mod rezonabil, care să reprezinte exploatarea avută în vedere (viteza trenului, numărul de trenuri pe linie, condițiile meteo). Încercarea trebuie să poată verifica: 1. performanța sistemelor de detectare a trenurilor – parametrii de bază 4.2.12, 4.2.13; 2. dacă subsistemul control-comandă și semnalizare de cale este compatibil cu mediul căii – parametrul de bază 4.2.18. De asemenea, aceste încercări trebuie să sporească încrederea că nu vor exista defecțiuni sistematice. Domeniul de aplicare al acestor încercări exclude încercările deja realizate în diferite stadii: trebuie luate în considerare încercările realizate asupra elementelor constitutive de interoperabilitate și încercările efectuate asupra subsistemului într-un mediu simulat. (Se indică, în certificat, condițiile care au fost încercate și standardele care au fost aplicate.) | Rapoarte privind cursele de încercare. |
| 10 | Compatibilitatea sistemelor radio și ETCS | Verificările ESC și RSC propuse acoperă numai cerințele STI și sunt în conformitate cu specificațiile parametrul de bază 4.2.19. | Verificarea documentelor privind tipurile de ESC/RSC avute în vedere în cazul în care acestea sunt noi sau modificate. SAU Verificările privind compatibilitatea tehnică pentru tipul (tipurile) de ESC și de RSC sunt publicate ca „valabile” în documentul tehnic ESC/RSC, dacă rămân neschimbate. |

6.4. Evaluare parțială a cerințelor STI

6.4.1. Evaluarea unei părți CCS

În conformitate cu Regulamentul de interoperabilitatea a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, în cazul în care STI relevantă permite acest lucru, organismul notificat poate emite certificate de verificare CE pentru anumite părți ale unui subsistem.

După cum s-a evidențiat la subpunctul 2.2 (Domeniul de aplicare), subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord și de cale conțin părți, menționate la subpunctul 4.1 (Introducere), iar prezenta secțiune se referă numai la respectivele părți definite.

Un certificat de verificare CE poate fi emis pentru fiecare parte sau pentru o combinație de părți specificată în prezenta STI.

Indiferent de modulul ales, organismul notificat trebuie să verifice îndeplinirea cerințelor (a tuturor cerințelor relevante, astfel cum sunt specificate în tabelul 6.2.1) pentru:

6.4.1.1. partea în cauză;

6.4.1.2. interfețele sale cu părțile nemodificate ale subsistemului;

6.4.1.3. integrarea cu părțile nemodificate ale subsistemului.

Pentru subsistemul CCS de la bord, în orice caz de evaluare a părților, certificatul (certificatele) de verificare CE emise de organismul (organismele) notificat(e) ia în considerare una dintre următoarele opțiuni:

6.4.1.4. un certificat de verificare CE al subsistemului CCS de la bord care acoperă toate părțile;

6.4.1.5. un certificat de verificare CE pentru fiecare dintre următoarele grupuri de părți:

6.4.1.5.1. părțile de protecție a trenurilor, de comunicații radio de date și de conducere automatizată a trenurilor;

6.4.1.5.2. partea de comunicații radio de voce.

Certificatul de verificare CE trebuie să conțină o declarație și să furnizeze dovezi cu privire la îndeplinirea tuturor cerințelor din tabelul 6.2.1 și la eventualele interfețe dintre părți sau la absența lor într-unul din modurile următoare:

6.4.1.6. absența interfețelor cu cealaltă parte/celălalt grup de părți;

6.4.1.7. în cazul interfețelor cu cealaltă parte/celălalt grup de părți, absența condițiilor și a limitelor de utilizare ale celeilalte părți/celuilalt grup de părți.

În cazul interfețelor care necesită condiții și limite de utilizare în conformitate cu cerințele specificate în STI din tabelul 6.2.1 și care exportă restricții către cealaltă parte/celălalt grup de părți, se emite un certificat de subsistem CE;

6.4.1.8. în cazul în care subsistemul constă dintr-o singură parte/un singur grup de părți, nu este necesară nicio evaluare suplimentară la nivel de subsistem dacă evaluarea părții/grupului de părți acoperă toate cerințele STI pentru partea respectivă/grupul de părți respectiv. În acest caz, certificatul de verificare CE pentru partea în cauză înlocuiește certificatul de verificare CE al subsistemului.

6.4.2. Declarația intermediară de verificare

Dacă se evaluează conformitatea unor subsisteme specificate de solicitant care diferă de părțile permise în tabelul 4.1 și procesul de evaluare este diferit de procesul descris la subpunctul 6.4.1 (Evaluarea unor părți ale subsistemelor control-comandă și semnalizare) din prezenta STI sau dacă au fost efectuate doar anumite etape ale procedurii de verificare, se poate emite doar o declarație intermediară de verificare.

6.5. Gestionarea erorilor

În cazul în care pe parcursul încercărilor sau al duratei de exploatare a unui subsistem se detectează abateri de la funcțiile și/sau de la performanțele preconizate, solicitanții și/sau operatorii trebuie să informeze fără întârziere entitatea de autorizare care a eliberat autorizațiile pentru vehiculele sau subsistemele de cale în cauză, pentru a iniția procedurile prevăzute la punctele 50-53 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024. Ca urmare a aplicării punctelor 50-53:

6.5.1. dacă abaterea se datorează unei aplicări incorecte a prezentei STI sau unor erori de proiectare sau de instalare a echipamentului, solicitantul certificatelor relevante trebuie să ia măsurile corective necesare, iar certificatele afectate și/sau dosarele tehnice corespunzătoare (pentru elementele constitutive de interoperabilitate și/sau pentru subsisteme), împreună cu declarațiile CE corespunzătoare, trebuie actualizate;

6.5.2. dacă abaterea se datorează unor erori cuprinse în prezenta STI sau în specificațiile menționate în cadrul ei, trebuie inițiată procedura prevăzută la punctele 29-31 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

Solicitanții și/sau furnizorii pot aplica propria soluție erorii identificate, de îndată ce cererea de modificare legată de eroare a fost validată prin procedura de gestionare a controlului modificărilor. Această validare se efectuează în termen de 3 luni de la transmiterea informațiilor complete.

Orice astfel de soluție temporară adusă erorii identificate, care nu exportă constrângeri către celălalt subsistem, poate fi aplicată până la adoptarea corectării convenite a erorii prin modificarea prezentei STI. Odată ce o soluție la eroarea identificată este adoptată în cadrul unei modificări a prezentei STI, solicitanții și/sau furnizorii aplică soluția adoptată vehiculelor existente în conformitate cu prima care se realizează dintre următoarele condiții:

6.5.3. dacă implementarea corecției privind eroarea nu necesită autorizare: cu următoarea ocazie în care corectarea erorii este obligatorie;

6.5.4. dacă implementarea corecției privind eroarea necesită autorizare: cu ocazia următoarei reautorizări care rezultă în urma unei alte modificări aduse sistemului de protecție al trenurilor (ETCS) cu care sunt echipate vehiculele;

6.5.5. cu ocazia următoarei actualizări a părții de protecție a trenurilor cu care sunt echipate vehiculele la o versiune superioară a sistemului.

Pentru elementele constitutive de interoperabilitate în legătură cu care rezultatul informațiilor care urmează să fie furnizate în conformitate cu subpunctul 7.2.10.1 indică faptul că nu există niciun impact în ceea ce privește siguranța, exploatarea și interoperabilitatea, nu este necesară o actualizare.

Corectarea erorilor ar putea avea un impact asupra subsistemelor CCS de cale și CCS de la bord. Autoritatea de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare trebuie să organizeze o prelucrare eficientă a tuturor informațiilor primite cu scopul de a facilita procesul de gestionare a controlului modificărilor pentru îmbunătățirea și dezvoltarea în continuare a specificațiilor, inclusiv a specificațiilor privind încercările.

6.6. Conținutul certificatelor CE

În conformitate cu Regulamentul privind modelele de certificate și de declaraţii CE pentru subsistemele și pentru elementele constitutive de interoperabilitate feroviare, modelul de declaraţie de conformitate cu un tip de vehicul feroviar și procedurile de verificare CE a subsistemelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, organismele notificate trebuie să descrie restricțiile și condițiile de utilizare ale elementelor constitutive de interoperabilitate și ale subsistemelor în certificatele CE relevante.

Organismele notificate trebuie să se coordoneze cu autoritatea de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare în ceea ce privește modalitatea de gestionare a erorilor, a restricțiilor și a condițiilor de utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate și a subsistemelor în certificatele de verificare CE relevante și în dosarele tehnice care le însoțesc.

6.7. Conținutul declarațiilor CE

În conformitate cu Regulamentul privind modelele de certificate și de declaraţii CE pentru subsistemele și pentru elementele constitutive de interoperabilitate feroviare, modelul de declaraţie de conformitate cu un tip de vehicul feroviar și procedurile de verificare CE a subsistemelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, producătorul elementului constitutiv de interoperabilitate sau solicitantul pentru subsistem trebuie să descrie restricțiile și condițiile de utilizare în declarația de conformitate sau de verificare CE.

7. Implementarea

7.1. Introducere

Prezentul capitol prezintă măsurile tehnice pentru implementarea STI, în special condițiile de migrare către sistemele de clasă A.

Trebuie avut în vedere faptul că, ocazional, implementarea unei STI trebuie coordonată cu implementarea altor STI-uri.

7.2. Norme general aplicabile

7.2.1. Modernizarea sau reînnoirea

Modernizarea sau reînnoirea subsistemelor control-comandă și semnalizare poate viza orice parte componentă a acestora sau toate părțile componente ale acestora, astfel cum se menționează la subpunctul 2.2 (Domeniul de aplicare).

Prin urmare, părțile diferite ale subsistemelor control-comandă și semnalizare pot fi modernizate sau reînnoite separat dacă interoperabilitatea nu este afectată.

A se vedea subpunctul 4.1 (Introducere) pentru definiția parametrilor de bază pentru fiecare parte.

7.2.2. Modificarea unui subsistem de la bord existent

Prezentul subpunct definește principiile care trebuie aplicate de entitățile ce gestionează modificarea și de entitățile de autorizare în conformitate cu procedura de verificare CE descrisă în Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

Prezentul subpunct se aplică în cazul oricărei (oricăror) modificări aduse unui subsistem de la bord existent sau unui tip de subsistem de la bord existent, inclusiv în cazul reînnoirii sau modernizării. El nu se aplică în cazul unei modificări ce nu introduce o abatere de la dosarele tehnice care însoțesc declarațiile CE de verificare a subsistemelor.

7.2.2.1. Gestionarea modificărilor

7.2.2.1.1. Părțile, definite în tabelul 4.1, și parametrii de bază ai subsistemului de la bord care nu sunt afectați de modificare (modificări) sunt scutiți de evaluarea conformității cu dispozițiile prezentei STI. Lista părților și a parametrilor de bază afectați de modificare trebuie furnizată de entitatea care gestionează modificarea.

7.2.2.1.2. Entitatea care gestionează modificarea trebuie să informeze un organism notificat cu privire la toate modificările care afectează conformitatea subsistemului cu cerințele STI(-urilor) relevante și care impun realizarea de noi verificări, în conformitate cu Regulamentul privind modulele pentru procedurile de evaluare a conformității și a adecvării pentru utilizare, precum și de verificare CE care  trebuie utilizate în specificațiile tehnice de interoperabilitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, și prin aplicarea modulelor SB, SD/SF sau SH1 pentru verificarea CE și, dacă este relevant, în conformitate cu punctul 61 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024. Aceste informații trebuie transmise de entitatea care gestionează modificarea împreună cu trimiterile corespunzătoare la documentația tehnică legată de certificatul CE existent.

7.2.2.1.3. Entitatea care gestionează modificarea trebuie să justifice și să documenteze faptul că cerințele aplicabile rămân consecvente la nivel de subsistem, iar acest lucru trebuie evaluat de un organism notificat.

7.2.2.1.4. Schimbările care afectează caracteristicile de proiectare de bază ale subsistemului de la bord sunt definite în tabelul 7.1 (Caracteristici de proiectare de bază) și trebuie clasificate ca fiind o modificare care nu necesită o nouă autorizare sau o modificare care necesită o nouă autorizare și, în conformitate cu tabelul 7.1 (Caracteristici de proiectare de bază), modificările care nu afectează caracteristicile de proiectare de bază dar care sunt legate de acestea trebuie clasificate de entitatea care gestionează modificarea ca fiind o modificare ce introduce o abatere de la dosarele tehnice care însoțesc declarațiile CE de verificare a subsistemelorla.

7.2.2.1.5. Modificările care nu sunt menționate la subpunctul 7.2.2.1.4 de mai sus sunt considerate a nu avea niciun impact asupra caracteristicilor de proiectare de bază. Ele vor fi clasificate de către entitatea care gestionează modificarea ca fiind o modificare ce nu introduce o abatere de la dosarele tehnice care însoțesc declarațiile CE de verificare a subsistemelor sau o modificare ce introduce o abatere de la dosarele tehnice care însoțesc declarațiile CE de verificare a subsistemelor.

Clasificarea modificărilor prevăzute la subpunctul 7.2.2.1.4 este efectuată de entitatea care gestionează modificarea fără a aduce atingere raționamentului privind siguranța prevăzut în Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

7.2.2.1.6. Toate modificările trebuie să rămână conforme cu STI-urile aplicabile indiferent de clasificarea lor.

Tabelul 7.1.

Caracteristici de proiectare de bază

| 1. Punctul din STI | 2. Caracteristica sau caracteristicile de proiectare de bază aferente | 3. Modificări care nu afectează caracteris ticile de proiectare de bază | 4. Modificări care afectează caracteristicile de proiectare de bază, dar în gama acceptabilă de parametri | 5. Modificări care afectează caracteristicile de proiectare de bază în afara gamei acceptabile de parametri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.4 Funcționalitatea ETCS la bord | Echipamente ETCS la bord și setul de specificații din apendicele A la prezenta STI | Nu se aplică | Nu se aplică | Folosirea altui set de specificații din apendicele A. |
|  | Pachetul de versiuni ale sistemului ETCS exploatate în mod legal | Nu se aplică | Nu se aplică | Instalarea sau demararea utilizării operaționale a ETCS; Modificarea pachetului de versiuni sistemului exploatate în ale ETCS mod legal față de setul de specificații din apendicele A. |
|  | Implementarea ETCS la bord | Îndeplinirea tuturor condițiilor de la subpunctul 7.2.2.2 (modificarea identificatorului de realizare) | Nu se aplică | Neîndeplinirea tuturor condițiilor de la subpunctul 7.2.2.2 (modificarea identificatorului funcțional) |
|  | Gestionarea informațiilor cu privire la caracterul complet al trenului (nu de la mecanicul de locomotivă) | Nu se aplică | Adăugarea sau eliminarea funcției de supraveghere a integrității trenului | Nu se aplică |
|  | Informații privind lungimea sigură a compunerii trenului de la subsistemul de la bord, necesare pentru accesul la linie | Nu se aplică | Adăugarea sau eliminarea informațiilor privind lungimea sigură a compunerii trenului | Nu se aplică |
| 4.2.19.1 Compatibilitatea sistemului ETCS | Compatibilitatea sistemului ETCS | Nu se aplică | Adăugarea sau eliminarea unei declarații ESC care îndeplinește toate condițiile de la subpunctul 7.2.2.4. | Adăugarea sau eliminarea unei declarații ESC care nu îndeplinește toate condițiile de la subpunctul 7.2.2.4. |
| 4.2.6 Funcții de comunicații mobile pentru sisteme feroviare RMR 4.2.6.2.1 Aplicații de comunicații de voce și operaționale GSM-R | Radio de voce GSM-R la bord. | Utilizarea referințelor care îndeplinesc toate condițiile de la subpunctul 7.2.2.3 | Nu se aplică | Instalarea sau demararea utilizării operaționale a radioului GSM-R în cabină; Neutilizarea condițiilor de la subpunctul 7.2.2.3. |
|  | Implementarea comunicațiilor de voce și operaționale GSM-R | Îndeplinirea tuturor condițiilor de la subpunctul 7.2.2.3 (modificarea identificatorului de realizare) | Nu se aplică | Neîndeplinirea tuturor condițiilor de la subpunctul 7.2.2.3 (modificarea identificatorului funcțional) |
|  | Suport pentru cartela SIM de voce GSM-R – grup ID 555 | Nu se aplică | Modificarea suportului pentru cartela SIM – grup ID 555 | Nu se aplică |
| 4.2.19.3 Compati bilitatea sistemelor ra dio și ETCS | Compatibilitatea sistemului radio de voce | Nu se aplică | Adăugarea sau eliminarea unei declarații RSC care îndeplinește toate condițiile de la subpunctul 7.2.2.4. | Adăugarea sau eliminarea unei declarații RSC care nu îndeplinește toate condițiile de la subpunctul 7.2.2.4. |
| 4.2.6 Funcții de comunicații mobile pentru sisteme feroviare RMR 4.2.6.3.1.1 Comunicații de date GSM-R pentru ETCS 4.2.6.3.2.1 Comunicații de date GSM-R pentru ATO | Comunicații radio de date GSM-R la bord. | Utilizarea condițiilor de la subpunctul 7.2.2.3. | Nu se aplică | Instalarea sau demararea utilizării operaționale a EDOR GSM-R; Neutilizarea condițiilor de la subpunctul 7.2.2.3. |
|  | Comunicații de date GSM-R pentru implementarea ETCS și ATO | Îndeplinirea tuturor condițiilor de la subpunctul 7.2.2.3 (modificarea identificatorului de realizare) | Nu se aplică | Neîndeplinirea tuturor condițiilor de la subpunctul 7.2.2.3 (modificarea identificatorului funcțional) |
| 4.2.19.3 Compatibilitatea sistemelor radio și ETCS | Compatibilitatea sistemului radio de date | Nu se aplică | Adăugarea sau eliminarea unei declarații RSC care îndeplinește toate condițiile de la subpunctul 7.2.2.4. | Adăugarea sau eliminarea unei declarații RSC care nu îndeplinește toate condițiile de la subpunctul 7.2.2.4. |
| 4.2.6 Funcții de co municații mobile pen tru sisteme feroviare RMR | Cartela SIM de voce a rețelei GSM-R de origine | Nu se aplică | Înlocuirea unei cartele SIM GSM-R conforme cu STI cu o altă cartelă SIM GSM-R conformă cu STI care are altă rețea GSM-R de origine | Nu se aplică |
| 4.2.6.1.1 Funcție de comunicare de bază GSM-R | Cartela SIM de date a rețelei GSM-R de origine | Nu se aplică | Înlocuirea unei cartele SIM GSM-R conforme cu STI cu o altă cartelă SIM GSM-R conformă cu STI care are altă rețea GSM-R de origine | Nu se aplică |
| 4.2.20 Funcționalitatea ATO la bord | Sistemului ATO de la bord | Nu se aplică | Modificarea STI ATO care îndeplinește toate condițiile de la subpunctul 7.2.2.3 | Adăugarea sau eliminarea părții ATO a subsistemului CCS de la bord; demararea utilizării operaționale a ATO. Sau modificarea versiunii de sistem ATO care nu îndeplinește toate condițiile de la punctul 7.2.2.3 |
|  | Implementarea ATO la bord | Îndeplinirea tuturor condițiilor de subpunctul la 7.2.2.3 (modificarea identificatorului realizare) | Nu se aplică | Neîndeplinira tuturor condițiilor de la subpunctul 7.2.2.3 (modificarea identificatorului funcțional) |
| 7.2.5. Sisteme preexistente | Sisteme preexistente instalate de protecție, control și avertizare a trenurilor, de clasă B sau de alt tip | Cerințele pentru sistemele de clasă B țin de responsabilitatea națională | Cerințele pentru sistemele de clasă B țin de responsabilitatea națională | Adăugarea sau eliminarea sistemelor de protecție a trenurilor de clasă B. Cerințele pentru sistemele de clasă B țin de responsabilitatea națională |
|  | Sistem radio preexistent de clasă B sau de alt tip instalat | Cerințele pentru sistemele de clasă B țin de responsabilitatea națională | Cerințele pentru sistemele de clasă B țin de responsabilitatea națională | Adăugarea sau eliminarea sistemelor radio preexistente de clasă B. Cerințele pentru sistemele de clasă B țin de responsabilitatea națională |

7.2.2.1.7. Pentru a întocmi certificatul de verificare CE, organismul notificat poate face trimitere la:

7.2.2.1.7.1. certificatul de verificare CE inițial pentru părțile proiectului care nu sunt modificate sau pentru cele care sunt modificate dar nu afectează conformitatea subsistemului, în măsura în care acesta este încă valabil;

7.2.2.1.8. În orice caz, entitatea care gestionează modificarea trebuie să se asigure că documentația tehnică referitoare la certificatul CE este actualizată în consecință.

7.2.2.1.9. Documentația tehnică actualizată referitoare la certificatul CE este menționată în dosarul tehnic care însoțește declarația de verificare CE emisă de entitatea care gestionează modificarea pentru subsistemul de la bord declarat ca fiind conform cu tipul modificat.

7.2.2.2. Condiții pentru o modificare a funcționalității ETCS de la bord

7.2.2.2.1. Funcționalitatea țintă rămâne neschimbată sau este stabilită la starea deja preconizată în cursul certificării sau autorizării inițiale. Funcționalitatea țintă este considerată neschimbată atunci când se aplică procesul de întreținere a specificațiilor (corectarea erorilor) descris la subpunctul 7.2.10, care include implementarea unor corecții privind erorile sau implementarea unor măsuri de atenuare.

7.2.2.2.2. Interfețele relevante pentru compatibilitatea tehnică și pentru siguranță rămân neschimbate sau sunt stabilite la starea deja preconizată în cursul certificării sau autorizării inițiale.

7.2.2.2.3. Rezultatul raționamentului privind siguranța rămâne neschimbat.

7.2.2.2.4. În urma modificării nu au fost adăugate noi condiții de aplicare legate de siguranță sau constrângeri de interoperabilitate.

7.2.2.2.5.Un organism de evaluare, astfel cum se specifică la subpunctul 4.2.1, a apreciat în mod independent evaluarea de risc a solicitantului și, în cadrul acesteia, demonstrarea faptului că modificarea nu are efecte negative asupra siguranței. Demonstrația solicitantului trebuie să includă dovada că modificarea corectează efectiv cauzele abaterii inițiale a funcționalității.

7.2.2.2.6. În funcție de tipul de modificare:

7.2.2.2.6.1. În cazul în care modificarea se datorează unei erori de produs: Modificarea este realizată în cadrul unui sistem de management al calității aprobat de un organism notificat. Pentru alte module, trebuie să se justifice faptul că verificarea efectuată rămâne valabilă.

7.2.2.2.6.2. În cazul în care modificarea este efectuată ca urmare a procesului de întreținere a specificațiilor (există specificații actualizate în apendicele A, tabelul A 2, cu descrierile corecțiilor privind erorile): este necesar un certificat actualizat de examinare CE a proiectului sau de examinare CE de tip pentru elementele constitutive de interoperabilitate sau pentru subsistem, cu implementarea corecțiilor privind erorile. În acest caz, actualizarea în urma întreținerii specificațiilor unui element constitutiv de interoperabilitate deja integrat nu va necesita o verificare suplimentară de către un organism notificat pentru subsistem dacă organismul notificat pentru elementul constitutiv de interoperabilitate confirmă faptul că impactul actualizării de evaluat este limitat la elementul constitutiv de interoperabilitate și dacă organismul de evaluare care evaluează integrarea în subsistem a actualizării nu a identificat niciun impact la nivel de subsistem.

7.2.2.2.7. Gestionarea configurației individuale definește un „identificator de sistem” (astfel cum este definit la subpunctul 4.2.22.3), iar „identificatorul funcțional” al „identificatorului de sistem” nu a suferit schimbări în urma modificării.

7.2.2.3. Condiții pentru o modificare a funcțiilor de comunicații mobile la bord

7.2.2.3.1. Funcționalitatea țintă rămâne neschimbată sau este stabilită la starea deja preconizată în cursul certificării sau autorizării inițiale. Funcționalitatea țintă este considerată neschimbată atunci când se aplică procesul de întreținere a specificațiilor (corectarea erorilor) descris la subpunctul 7.2.10, care include fie implementarea unor corecții privind erorile, fie implementarea unor măsuri de atenuare.

7.2.2.3.2. Interfețele relevante pentru compatibilitatea tehnică rămân neschimbate sau sunt stabilite la starea deja preconizată în cursul certificării sau autorizării inițiale.

În funcție de tipul de modificare:

7.2.2.3.2.1. În cazul în care modificarea se datorează unei erori de produs: Modificarea este realizată în cadrul unui sistem de management al calității aprobat de un organism notificat. Pentru alte module, trebuie să se justifice faptul că verificarea efectuată rămâne valabilă.

7.2.2.3.2.2. În cazul în care modificarea este efectuată ca urmare a procesului de întreținere a specificațiilor (există specificații actualizate în apendicele A, tabelul A 2, cu descrierile corecțiilor privind erorile): este necesar un certificat actualizat de examinare CE a proiectului sau de examinare CE de tip pentru elementele constitutive de interoperabilitate sau pentru subsistem, cu implementarea corecțiilor privind erorile. În acest caz, actualizarea în urma întreținerii specificațiilor unui element constitutiv de interoperabilitate deja integrat nu va necesita o verificare suplimentară de către un organism notificat pentru subsistem dacă organismul notificat pentru elementul constitutiv de interoperabilitate confirmă faptul că impactul actualizării de evaluat este limitat la elementul constitutiv de interoperabilitate și dacă organismul de evaluare care evaluează integrarea în subsistem a actualizării nu a identificat niciun impact la nivel de subsistem.

7.2.2.4. Condiții pentru o modificare a subsistemului de la bord privind compatibilitatea sistemului radio sau ETCS

7.2.2.4.1. Nu au fost adăugate sau eliminate condiții de aplicare legate de siguranță sau constrângeri de interoperabilitate legate de compatibilitatea tehnică cu rețeaua, ca urmare a adăugării sau eliminării unei declarații ESC sau RSC.

7.2.2.4.2. Nu au fost adăugate sau eliminate constrângeri de interoperabilitate (restricții sau condiții de utilizare) legate de compatibilitatea tehnică cu rețeaua, ca urmare a declarației ESC sau RSC.

7.2.3. Modernizarea sau reînnoirea

Prezentul subpunct definește principiile care trebuie aplicate de entitățile ce gestionează modificarea și de entitățile de autorizare în conformitate cu procedura de verificare CE descrisă în Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

7.2.3.1. Normele de gestionare  a modernizării sau reînnoirii

În eventualitatea unei modernizări sau reînnoiri a subsistemelor control-comandă și semnalizare care dețin un certificat de verificare CE, se aplică următoarele norme:

7.2.3.1.1. Modificările impun o nouă autorizare dacă afectează parametrii de bază definiți în tabelul 7.2.

Tabelul 7.2.

Modificări ale parametrilor de bază de cale care necesită o nouă autorizare

| Parametru de bază |  | Modificare care necesită o nouă autorizare |
| --- | --- | --- |
| 4.2.5 | Funcționalitatea ETCS de cale | Neîndeplinirea tuturor condițiilor de la subpunctul 7.2.3.2 |
| 4.2.6 4.2.6.2 | Funcții de comunicații mobile pentru sisteme feroviare RMR Aplicații de comunicații de voce și operaționale | Neîndeplinirea tuturor condițiilor de la subpunctul 7.2.3.3 |
| 4.2.6 4.2.6.3 | Funcții de comunicații mobile pentru sisteme feroviare RMR Aplicații de comunicații de date pentru ETCS și ATO | Neîndeplinirea tuturor condițiilor de la subpunctul 7.2.3.3 |
| 4.2.21 | Funcționalitatea ATO de cale | Neîndeplinirea tuturor condițiilor de la subpunctul 7.2.3.3 |

7.2.3.1.2. Se permite tratarea modificărilor doar prin reevaluarea modificărilor care afectează conformitatea subsistemului cu prezenta STI utilizată pentru verificarea CE. Entitatea care gestionează modificarea trebuie să justifice și să documenteze faptul că cerințele aplicabile rămân consecvente la nivel de subsistem, iar acest lucru trebuie evaluat de un organism notificat.

7.2.3.1.3. Entitatea care gestionează modificarea trebuie să informeze organismul notificat în legătură cu toate modificările care ar putea afecta conformitatea subsistemului cu cerințele STI(-urilor) relevante sau condițiile de valabilitate a certificatului.

Aceste informații trebuie transmise de entitatea care gestionează modificarea împreună cu trimiterile corespunzătoare la documentația tehnică legată de certificatul CE existent.

7.2.3.1.4. Un certificat CE care reflectă modificările ce afectează conformitatea cu STI trebuie întocmit de un organism notificat.

Pentru a întocmi certificatul CE, organismul notificat poate face trimitere la:

7.2.3.1.4.1. certificatul CE inițial pentru părțile proiectului care nu sunt modificate sau pentru cele care sunt modificate dar nu afectează conformitatea subsistemului, în măsura în care acesta este încă valabil;

7.2.3.1.4.2. un certificat CE suplimentar (care modifică certificatul inițial) pentru părțile modificate ale proiectului care afectează conformitatea subsistemului cu prezentaSTI utilizată pentru verificarea CE.

7.2.3.1.5. În orice caz, entitatea care gestionează modificarea trebuie să se asigure că documentația tehnică referitoare la certificatul CE este actualizată în consecință.

7.2.3.1.6. „Gestionarea configurației” înseamnă un proces organizațional, tehnic și administrativ sistematic pus în aplicare pe durata întregului ciclu de viață al unui subsistem CCS pentru a asigura stabilirea și menținerea consecvenței documentației și a trasabilității modificărilor, astfel încât:

7.2.3.1.6.1. să fie îndeplinite cerințele legislației și normelor naționale relevante;

7.2.3.1.6.2. modificările să fie controlate și documentate fie în dosarele tehnice, fie în dosarul care însoțește autorizația eliberată;

7.2.3.1.6.3. să se mențină actualitatea și exactitatea informațiilor și a datelor;

7.2.3.1.6.4. părțile relevante să fie informate cu privire la modificări, după caz.

7.2.3.2. Condiții pentru o modernizare sau reînnoire a funcționalității ETCS

7.2.3.2.1.Funcționalitatea țintă a parametrului de bază 4.2.5 rămâne neschimbată sau este stabilită la starea deja preconizată în cursul certificării sau autorizării inițiale. Funcționalitatea țintă este considerată neschimbată atunci când se aplică procesul de întreținere a specificațiilor (corectarea erorilor) descris la subpunctul 7.2.10, care include implementarea unor corecții privind erorile sau implementarea unor măsuri de atenuare.

7.2.3.2.2. Interfețele parametrului de bază 4.2.5 care sunt relevante pentru compatibilitatea tehnică și pentru siguranță rămân neschimbate sau sunt stabilite la starea deja preconizată în cursul certificării sau autorizării inițiale.

7.2.3.2.3. Rezultatul raționamentului privind siguranța rămâne neschimbat.

7.2.3.2.4. În urma modificării nu au fost adăugate noi condiții de aplicare legate de siguranță sau constrângeri de interoperabilitate.

7.2.3.2.5. Atunci când este obligatoriu conform subpunctului 4.2.1, un organism de evaluare a apreciat în mod independent evaluarea de risc a solicitantului și, în cadrul acesteia, demonstrarea faptului că modificarea nu are efecte negative asupra siguranței. În cazul în care modificarea se datorează unei erori de produs, demonstrația solicitantului trebuie să includă dovada că modificarea corectează efectiv cauzele erorii de produs.

7.2.3.2.6. În funcție de tipul de modificare:

7.2.3.2.6.1. În cazul în care modificarea se datorează unei erori de produs: Modificarea este realizată în cadrul unui sistem de management al calității aprobat de un organism notificat. Pentru alte module, trebuie să se justifice faptul că verificarea efectuată rămâne valabilă.

7.2.3.2.6.2. În cazul în care modificarea este efectuată ca urmare a procesului de întreținere a specificațiilor (există specificații actualizate în apendicele A, tabelul A 2, cu descrierile soluției de corectare a erorilor): este necesar un certificat CE pentru elementele constitutive de interoperabilitate sau pentru subsistem, cu implementarea corecțiilor privind erorile. În acest caz, se aplică dispozițiile de la subpunctul 6.3.4.5.

7.2.3.2.7. Gestionarea configurației individuale definește un „identificator de sistem” (astfel cum este definit la subpunctul 4.2.22.3), iar „identificatorul funcțional” al „identificatorului de sistem” nu a suferit schimbări în urma modificării.

7.2.3.2.8. Modificarea trebuie să facă parte din gestionarea configurației.

7.2.3.3. Condiții

7.2.3.3.1. Funcționalitatea țintă a parametrilor de bază 4.2.6.2, 4.2.6.3 și 4.2.21rămâne neschimbată sau este stabilită la starea deja preconizată în cursul certificării sau autorizării inițiale. Funcționalitatea țintă este considerată neschimbată atunci când se aplică procesul de întreținere a specificațiilor (corectarea erorilor) descris la subpunctul 7.2.10, care include fie implementarea unor corecții privind erorile, fie implementarea unor măsuri de atenuare.

7.2.3.3.2. Interfețele parametrilor de bază 4.2.6.2, 4.2.6.3 și 4.2.21 care sunt relevante pentru compatibilitatea tehnică rămân neschimbate sau sunt stabilite la starea deja preconizată în cursul certificării sau autorizării inițiale.

7.2.3.3.3. În funcție de tipul de modificare:

7.2.3.3.3.1. În cazul în care modificarea se datorează unei erori de produs: Modificarea este realizată în cadrul unui sistem de management al calității aprobat de un organism notificat (în conformitate cu modulele CH1, SH1, CD, SD). Pentru alte module (CF, SF, SG), trebuie să se justifice faptul că verificarea efectuată rămâne valabilă.

7.2.3.3.3.2. În cazul în care modificarea este efectuată ca urmare a procesului de întreținere a specificațiilor (există specificații actualizate în apendicele A, tabelul A 2, cu descrierile soluției de corectare a erorilor): este necesar un certificat CE pentru elementele constitutive de interoperabilitate sau pentru subsistem, cu implementarea corecțiilor privind erorile. În acest caz, se aplică dispozițiile de la subpunctul 6.3.4.5.

7.2.3.3.4. Modificarea trebuie să facă parte din gestionarea configurației, astfel cum este definită la subpunctul 7.2.3.1.6.

7.2.3.4. Impactul asupra compatibilității tehnice

Administratorii de infrastructură trebuie să se asigure că orice modificare adusă unui subsistem existent de cale nu afectează compatibilitatea și funcționarea în siguranță a subsistemelor de bord conforme cu STI, aflate deja în exploatare pe liniile respective.

Această cerință nu se aplică atunci când modificările se datorează implementării unei aplicații de cale de nivel nou, prin cerințe definite la subpunctele 7.2.9.1.1 și 7.2.9.1.4.

7.2.4. Certificate de examinare CE de tip sau a proiectului

7.2.4.1. Subsistemul CCS de la bord

7.2.4.1.1. Terminologie

7.2.4.1.1.1. Cadrul de evaluare inițială a subsistemului CCS de la bord

Cadrul de evaluare inițială este STI CCS aplicabilă la începutul fazei de proiectare, atunci când solicitantul contractează organismul notificat pentru subsistemul CCS de la bord.

7.2.4.1.1.2. Cadrul de certificare a subsistemului CCS de la bord

Cadrul de certificare este STI CCS aplicabilă în momentul emiterii certificatului de examinare CE de tip sau a proiectului.

7.2.4.1.1.3. Faza de proiectare a subsistemului CCS de la bord

Faza de proiectare a subsistemului CCS este perioada care începe odată ce un organism notificat responsabil pentru verificarea CE este contractat de solicitant și se încheie atunci când este emis certificatul de examinare CE de tip sau a proiectului.

O fază de proiectare acoperă subsistemul CCS integrat într-un tip de vehicul și una sau mai multe variante de tip și versiuni de tip. Pentru toate variantele de tip și versiunile de tip, se consideră că faza de proiectare începe în același timp ca pentru tipul principal.

7.2.4.1.1.4. Faza de producție a subsistemului CCS de la bord

Faza de producție este perioada în care subsistemul CCS de la bord poate fi introdus pe piață pe baza unei declarații de verificare CE referitoare la un certificat valabil de examinare CE de tip sau a proiectului.

7.2.4.1.1.5. Vehiculul în exploatare

Vehiculul este în exploatare atunci când este înregistrat cu codul de înregistrare „Valid” „00” în Registrul național al vehiculelor feroviare și este menținut în stare sigură de funcționare.

7.2.4.1.2. Norme

7.2.4.1.2.1. Organismul notificat trebuie să emită certificatul de examinare CE de tip sau a proiectului prin trimitere la cadrul de certificare.

7.2.4.1.2.2. Atunci când în faza de proiectare intră în vigoare o revizuire a prezentei STI, organismul notificat trebuie să emită certificatul de examinare CE de tip sau a proiectului.

7.2.4.1.2.3. Atunci când în faza de proiectare intră în vigoare mai multe revizuiri ale prezentei STI, subpunctul 7.2.4.1.2.2. de mai sus trebuie să se aplice tuturor revizuirilor în mod succesiv.

7.2.4.1.2.4. Este întotdeauna permis (dar nu obligatoriu) să se utilizeze oricare STI, fie în totalitate, fie pentru anumite puncte, cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod explicit în revizuirea acestor STI-uri; în cazul unei aplicări limitate la anumite puncte, solicitantul trebuie să justifice și să documenteze faptul că cerințele aplicabile rămân consecvente, iar acest lucru trebuie să fie aprobat de organismul notificat.

7.2.4.1.3. Valabilitatea certificatului de examinare CE de tip sau a proiectului

Atunci când intră în vigoare o modificare a prezentei STI, certificatul de examinare CE de tip sau a proiectului aferent subsistemului rămâne valabil, cu excepția cazului.

7.2.4.2. Subsistemul CCS de cale

În conformitate cu Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, subsistemul CCS de cale trebuie să respecte STI în vigoare în momentul cererii de autorizație de dare în exploatare.

Atunci când intră în vigoare o modificare a prezentei STI, certificatul de examinare CE de tip sau a proiectului aferent subsistemului rămâne valabil, cu excepția cazului în care trebuie revizuit.

7.2.4.3. Elemente constitutive de interoperabilitate

Certificatele CE de examinare a proiectului sau de tip aferente elementelor constitutive de interoperabilitate deja introduse pe piață rămân valabile chiar dacă intră în vigoare o modificare a prezentei STI, cu excepția cazului în care la nivel de subsistem CCS se aplică o cerință care afectează elementul constitutiv de interoperabilitate sau cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit în revizuirea prezentei STI.

În decursul acestei perioade, este permisă introducerea pe piață a acestor elemente constitutive de interoperabilitate fără o nouă examinare a proiectului sau a tipului.

7.2.5. Sisteme preexistente

Funcționalitatea sistemelor preexistente și a interfețelor acestora trebuie să rămână neschimbată, cu excepția cazurilor în care sunt necesare modificări pentru atenuarea deficiențelor legate de siguranță ale acestor sisteme.

7.2.6. Disponibilitatea modulelor specifice de transmisie

Dacă sistemele de cale care intră în domeniul de aplicare al prezentei STI nu sunt echipate cu sisteme de protecție a trenurilor de clasă A, se asigură disponibilitatea unui modul specific de transmisie (STM) sau a unor produse și/sau specificații care să permită integrarea sistemului său de protecție a trenurilor de clasă B cu sistemul de la bord de clasă A. În cazul liniilor echipate cu mai multe sisteme de clasă B, această cerință se aplică cel puțin unuia dintre aceste sisteme de clasă B.

În termen de un an de la intrarea în vigoare a STI, se notifică sistemul sau sistemele de clasă B în cazul cărora este îndeplinită cerința.

În cazul produselor existente pentru care s-a demonstrat deja integrarea cu produse conforme cu STI de clasă A, sistemul de clasă B de la bord și interfața sa trebuie să corespundă oricăreia dintre posibilitățile tehnice definite la subpunctul 4.2.8.1. În cazul în care nu există niciun sistem disponibil pentru care să se fi demonstrat deja integrarea cu un sistem la bord conform cu STI de clasă A, soluția pusă la dispoziție trebuie să fie cu interfață standardizată (STM).

Se notifică specificațiile interfețelor dintre sistemele de protecție a trenurilor la bord de clasă A și de clasă B în termen de un an de la intrarea în vigoare a STI.

Dacă, pentru un anumit sistem de clasă B, singura soluție disponibilă pe piață este integrarea clasei B și a clasei A în cadrul aceluiași echipament, titularii de specificații de clasă B (furnizor, întreprindere feroviară, administrator de infrastructură) trebuie să furnizeze specificațiile, pentru părțile pe care le dețin, care sunt necesare pentru integrarea acestui sistem de clasă B cu un echipament ETCS de la bord conform. Orice drept de proprietate intelectuală relevant pe care îl dețin aceștia trebuie pus la dispoziție în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii. Titularii specificațiilor trebuie să se asigure că informațiile furnizate sunt suficiente pentru a le permite altor producători să integreze clasa B cu orice ETCS de la bord în materialul rulant existent.

În acest context, trebuie să se acorde o atenție deosebită asigurării unei piețe deschise pentru sistemele de clasă B și STM-uri în condiții comerciale echitabile. Dacă, din motive tehnice sau economice, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, nu se poate asigura disponibilitatea unui STM sau a unui sistem de clasă B, cu specificațiile sale complete pentru interfața cu un sistem de clasă A, se informează în legătură cu motivele care stau la baza problemei și cu măsurile de atenuare pe care intenționează să le pună în aplicare pentru a permite operatorilor – în special operatorilor străini – accesul la infrastructura lor.

7.2.7. Echipamente suplimentare

Pe o linie echipată cu ETCS și/sau cu RMR pot fi instalate echipamente de cale suplimentare de clasă B pentru a permite exploatarea materialului rulant care nu este încă compatibil cu clasa A pe parcursul fazei de implementare a sistemelor de la bord de clasă A.

Fiecare administrator de infrastructură este responsabil cu verificarea faptului că proiectul de cale sprijină tranzițiile dintre clasa A și clasa B și nu impune cerințe suplimentare față de subsistemul CCS la bord de clasă A; astfel, subsistemul control-comandă și semnalizare de cale trebuie să fie proiectat ca și când subsistem control-comandă și semnalizare de clasă A de la bord utilizează o interfață standardizată (STM) între sistemele de clasă A și cele de clasă B.

7.2.8. Vehicul cu echipamente de clasă A și de clasă B

Vehiculul poate fi echipat deopotrivă cu sisteme de clasă A și de clasă B pentru a permite exploatarea pe mai multe linii.

Utilizarea unui sistem de clasă B la bord poate fi restricționată pe liniile unde sistemul de clasă B nu este instalat la nivelul căii.

Un vehicul echipat atât cu sisteme de clasă A, cât și cu sisteme de clasă B trebuie să demonstreze compatibilitatea tehnică cu sistemul de cale de clasă A pe liniile dublu echipate cu clasa A în paralel cu clasa B. Echiparea cu un sistem de clasă B în plus față de cel de clasă A nu reprezintă o cerință pentru compatibilitatea unui vehicul cu liniile unde clasa B este instalată în paralel cu clasa A.

În cazul unui vehicul echipat cu sisteme de clasă A, sistemele de protecție a trenurilor de clasă B pot fi implementate în conformitate cu cerințele definite la subpunctul 4.2.8.1 și în conformitate cu cerințele de la subpunctul 7.2.6.

7.2.9. Condiții privind funcțiile obligatorii și facultative

Solicitantul verificării CE a unui subsistem control-comandă și semnalizare de cale trebuie să verifice dacă funcțiile control-comandă și semnalizare de cale definite ca „facultative” în prezenta STI sunt obligatorii conform altor STI-uri, conform normelor naționale sau în aplicarea evaluării și aprecierii riscurilor pentru a garanta integrarea în siguranță a subsistemelor.

Implementarea la nivelul căii a funcțiilor naționale sau facultative trebuie să fie compatibilă din punct de vedere tehnic și nu împiedice utilizarea infrastructurii respective de către un tren care respectă numai cerințele obligatorii privind sistemul la bord de clasă A, cu excepția cazului în care acest lucru este obligatoriu pentru următoarele funcții facultative la bord de la subpunctele 7.2.9.1 și 7.2.9.3. Implementarea la nivelul căii a uneia dintre aceste funcții facultative care duce la o nouă cerință obligatorie la bord pe anumite linii trebuie notificată cu cel puțin cinci ani înainte ca funcția să poată deveni o cerință obligatorie la bord. Notificarea unei noi cerințe obligatorii la bord trebuie înregistrată în registrului de infrastructură, iar modificările trebuie menționate în documentul de referință al rețelei, în conformitate cu Codul transportului feroviar al Republicii Moldova nr.19/2022. O perioadă de notificare mai scurtă de cinci ani este permisă numai dacă acest lucru este convenit de comun acord între administratorii de infrastructură și întreprinderile feroviare care prestează servicii sau care intenționează să presteze servicii pe aceste linii.

7.2.9.1. ETCS

7.2.9.1.1. O aplicație de cale ETCS de nivel 2 fără funcționalitate de detectare a trenurilor sau cu o funcționalitate de detectare a trenurilor redusă (fostul ETCS de nivel 3) se bazează pe informații de la bord pentru a determina ocuparea liniei și impune ca sistemul de la bord să poată îndeplini cerințele referitoare la informațiile privind lungimea confirmată a trenului, astfel cum se specifică în apendicele A, tabelul A 2, indicele 19.

7.2.9.1.2. O aplicație de cale ETCS de nivel 1 cu funcție de continuitate necesită ca echipamentul de la bord să fie dotat cu continuitatea corespunzătoare a transmisiei de date (Euroloop sau radio) dacă viteza de execuție este stabilită la zero din motive de siguranță (protejarea punctelor de pericol).

7.2.9.1.3. Atunci când ETCS necesită transmisii de date prin radio, este necesară partea de comunicații radio de date menționată în prezenta STI.

7.2.9.1.4. Atunci când ETCS de cale are nevoie de o versiune de sistem specifică a ETCS în conformitate cu cerințele de implementare enumerate la subpunctul 7.4.2.4.2.

7.2.9.2. ATO

7.2.9.2.1. ATO de cale: implementarea ATO la nivelul căii este o funcție facultativă pentru interoperabilitate care, din punct de vedere tehnic, nu împiedică utilizarea infrastructurii respective de către un tren neechipat cu ATO la bord. Atunci când funcționalitatea ATO GoA1/2 este implementată peste ETCS de cale, trebuie aplicate specificațiile ATO din apendicele A.

Atunci când funcționalitatea ATO GoA1/2 este implementată peste un sistem de cale de clasă B, ar trebui aplicate specificațiile ATO de cale din apendicele A pentru a se facilita migrarea viitoare la ATO pe liniile care urmează să fie echipate cu ETCS.

7.2.9.2.2. ATO la bord: instalarea ATO într-un subsistem CCS de la bord este obligatorie atunci când se implementează ETCS pentru prima dată în vehicul, iar vehiculul este, de asemenea, destinat utilizării pe o linie care include cel puțin un tronson echipat cu ATO în cazul căruia administratorul de infrastructură a notificat în registrul de infrastructură serviciile care necesită implementarea obligatorie a ATO la bord.

În cazul în care funcționalitatea ATO GoA1/2 este implementată peste un sistem de cale de clasă B, implementarea ATO la bord se bazează pe acorduri contractuale între administratorii de infrastructură și întraprinderile feroviare și, ca atare, nu există cerințe obligatorii de implementare a ATO GoA1/2 până când liniile cu ATO de cale și cu sisteme de cale de clasă B nu sunt migrate la un ETCS pe deplin conform, incluzând specificațiile ATO de cale din apendicele A.

7.2.9.3. RMR

GSM-R și/sau FRMCS trebuie implementate în conformitate cu cerințele de implementare enumerate la subpunctul 7.3.2.

7.2.10. Întreținerea specificațiilor (corectarea erorilor)

7.2.10.1. Responsabilități

În cursul procesului de gestionare a controlului modificărilor legat de specificațiile privind ERTMS, erorile sunt clasificate drept erori care împiedică derularea serviciilor normale sau drept erori care nu împiedică derularea serviciilor normale.

În cazul erorilor care împiedică derularea serviciilor normale, producătorii echipamentelor de la bord, operatorii (care le oferă contribuții cu privire la apariția erorii în cursul derulării serviciilor normale) și administratorii de infrastructură, cu contribuția necesară a producătorilor de echipamente de cale, trebuie să își descrie produsele și implementarea sistemelor în ceea ce privește situația identificată

7.2.10.1.1. impactul erorii este acceptabil din punctul de vedere al siguranței și al exploatării rețelei;

7.2.10.1.2. impactul erorii este acceptabil pentru interoperabilitate, acest lucru însemnând că neimplementarea corecției privind eroarea la nivelul căii ar permite oricărui vehicul ERTMS să furnizeze servicii normale pe rețea, sau că neimplementarea corecției privind eroarea la bord ar permite respectivului vehicul ERTMS să furnizeze servicii normale pe rețeaua conformă cu STI.

7.2.10.2. Responsabilități

După publicarea corecțiilor privind erorile într-o versiune legală, producătorii trebuie să își actualizeze în consecință elementele constitutive de interoperabilitate și sunt responsabili pentru întreținerea elementelor constitutive de interoperabilitate astfel cum se prevede la subpunctul 4.2.22.1 (inclusiv întreținerea certificatelor CE asociate). Aceste elemente constitutive de interoperabilitate actualizate (inclusiv certificatele CE asociate) trebuie puse la dispoziție pentru integrarea în subsistemele în cauză.

Pentru elementele constitutive de interoperabilitate în legătură cu care informațiile furnizate anterior în conformitate cu subpunctul 7.2.10.1 indică faptul că nu există niciun impact în ceea ce privește siguranța, exploatarea și interoperabilitatea, nu este necesară o actualizare.

7.2.10.3. Responsabilitățile administratorului de infrastructură

7.2.10.3.1. Responsabilitățile administratorului de infrastructură

În cazul în care impactul uneia dintre erori, astfel cum este descrisă la subpunctul 7.2.10.1, asupra rețelei administratorului de infrastructură este identificat ca fiind inacceptabil, administratorul de infrastructură identifică, pe baza informațiilor furnizate anterior de producătorii echipamentelor de la bord, vehiculele ERTMS autorizate să circule pe rețeaua sa sau care sunt în curs de autorizare să circule pe rețeaua sa și care nu au implementat o soluție care să atenueze problemele de interoperabilitate sau de siguranță cauzate de eroarea de specificație. În cazul unui impact semnificativ asupra vehiculelor existente care circulă pe rețeaua sa raportate de producătorii echipamentelor de la bord (cu sprijinul operatorilor), administratorul de infrastructură poate decide, în mod voluntar, să evalueze implementarea măsurilor temporare de atenuare de la nivelul căii pentru a facilita continuarea serviciilor de către vehiculele existente până la implementarea corecțiilor privind erorile de la bord.

Administratorul de infrastructură trebuie să înregistreze în parametrul registrului de infrastructură aferent care corecții privind erorile sunt aplicabile (și anume, erorile care împiedică derularea serviciilor normale) pentru echipamentele de la bord. Această înregistrare trebuie efectuată la cel puțin 12 luni de la intrarea în vigoare a STI sau trebuie efectuată în cazul în care are loc o implementare nouă sau de modernizare la nivelul căii în cadrul rețelei sale.

În cazul subsistemelor ERTMS de cale afectate, administratorii de infrastructură trebuie să implementeze corecțiile relevante privind erorile la nivelul căii care permit unui subsistem CCS de la bord conform cu STI (inclusiv cu implementarea corecției privind erorile la bord) să furnizeze un serviciu normal la prezenta STI.

Administratorul de infrastructură respectiv trebuie să actualizeze – dacă este cazul – tipul de verificări ale compatibilității sistemelor radio și ETCS existente (ESC/RSC) (și anume acest lucru nu trebuie să conducă la crearea unui nou tip de ESC/RSC).

7.2.10.3.2. Responsabilitățile întreprinderii feroviare

Întreprinderile feroviare trebuie să compare corecțiile privind erorile înregistrate în registrul de infrastructură pentru zona de utilizare a vehiculului cu informațiile furnizate anterior, în conformitate cu subpunctul 7.2.10.1, pentru a identifica corecțiile necesare privind erorile care trebuie implementate la nivelul vehiculelor.

În cazul subsistemelor ERTMS de la bord afectate, întreprinderile feroviare, cu sprijinul producătorilor echipamentelor de la bord, trebuie să implementeze corecțiile necesare privind erorile în subsistemele CCS de la bord.

7.3. Norme specifice de implementare pentru RMR

7.3.1. Instalații de cale

7.3.1.1. Echiparea cu GSM-R sau cu FRMCS este obligatorie în cazul în care:

7.3.1.1.1. se instalează pentru prima dată partea de comunicații radio a unui subsistem control-comandă și semnalizare de cale. Atunci când FRMCS este primul sistem radio de clasă A de pe o linie, trebuie respectate condițiile de la subpunctul 7.3.1.3;

7.3.1.1.2. se modernizează partea de comunicații radio a unui subsistem control-comandă și semnalizare de cale aflat deja în exploatare, în așa fel încât se modifică funcțiile sau performanța subsistemului. Aceasta nu include modificările considerate necesare pentru a atenua deficiențele legate de siguranță ale instalației preexistente;

7.3.1.1.3. implementarea ETCS de nivel 2 necesită comunicații radio de date;

7.3.1.1.4. implementarea ETCS de nivel 1 cu continuitate radio necesită comunicații radio de date GSM-R.

7.3.1.2. GSM-R poate fi scos din funcțiune numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

7.3.1.2.1. Condiția 1: o perioadă minimă de notificare de cinci ani în cazul în care serviciile GSM-R urmează să fie oprite. Această notificare trebuie făcută numai în momentul în care specificațiile elementelor constitutive de interoperabilitate ale FRMCS de la bord, astfel cum sunt enumerate în tabelul 5.1 și în apendicele A, sunt finalizate și publicate printr-o modificare a prezentei STI care permite licitarea întregului echipament FRMCS de la bord. Această notificare trebuie înregistrate în registrul de infrastructură, iar modificările trebuie menționate în documentul de referință al rețelei, în conformitate cu Codul transportului feroviar al Republicii Moldova nr.19/2022;

7.3.1.2.2. Condiția 2: FRMCS este în funcțiune.

O perioadă mai scurtă este permisă dacă acest lucru este convenit de comun acord între administratorii de infrastructură și întreprinderile feroviare care prestează servicii sau care intenționează să presteze servicii (la momentul stabilirii acordului) pe aceste linii.

7.3.1.3. Implementarea FRMCS la nivelul căii

7.3.1.3.1. o perioadă minimă de notificare de cinci ani în cazul în care serviciile FRMCS urmează să intre în exploatare.

Această notificare poate fi făcută numai în momentul în care specificațiile elementelor constitutive de interoperabilitate ale FRMCS de la bord, astfel cum sunt enumerate în tabelul 5.1 și în apendicele A, sunt finalizate și publicate printr-o modificare a prezentei STI care permite licitarea întregului echipament FRMCS de la bord. Această notificare trebuie înregistrată în registrul de infrastructură, iar modificările trebuie menționate în documentul de referință al rețelei, în conformitate cu Codul transportului feroviar al Republicii Moldova nr.19/2022.

7.3.1.3.2. o perioadă mai scurtă este permisă dacă acest lucru este convenit de comun acord între administratorii de infrastructură și întreprinderile feroviare care prestează servicii sau care intenționează să presteze servicii (la momentul stabilirii acordului) pe aceste linii.

7.3.2. Instalații la bord

7.3.2.1. Instalarea GSM-R în materialul rulant destinat utilizării pe o linie care include cel puțin un tronson echipat cu GSM-R și neechipat cu FRMCS sau pe o linie care include cel puțin un RBC ce nu suportă FRMCS (chiar dacă este suprapus cu un sistem de comunicații radio preexistent) este obligatorie în cazul în care:

7.3.2.1.1. se instalează pentru prima dată partea de comunicații radio de voce a unui subsistem control-comandă și semnalizare de la bord;

7.3.2.1.2. se modernizează partea de comunicații radio de voce a unui subsistem control-comandă și semnalizare de la bord aflat deja pe piață (clasă B), în așa fel încât se modifică funcțiile sau performanța subsistemului.

Aceasta nu se aplică în cazul modificărilor considerate necesare pentru a atenua deficiențele legate de siguranță ale instalației preexistente;

7.3.2.1.3. implementarea ETCS de nivel 2 sau de nivel 1 cu continuitate radio necesită comunicații radio de date.

7.3.2.2. Instalarea FRMCS în materialul rulant este obligatorie în cazul vehiculelor destinate să circule pe o linie pe care administratorul de infrastructură a notificat implementarea FRMCS la nivelul căii:

7.3.2.2.1. se instalează pentru prima dată partea de comunicații radio de voce a unui subsistem control-comandă și semnalizare de la bord;

7.3.2.2.2. se modernizează partea de comunicații radio de voce a unui subsistem control-comandă și semnalizare de la bord aflat deja pe piață (clasă B sau GSM-R), în așa fel încât se modifică funcțiile sau performanța subsistemului. Aceasta nu se aplică în cazul modificărilor considerate necesare pentru a atenua deficiențele legate de siguranță ale instalației preexistente;

7.3.2.2.3. implementarea ETCS de nivel 2 necesită comunicații radio de date.

7.4. Norme specifice de implementare pentru ETCS

7.4.1. Instalații de cale

Transmisia de date prin Euroloop și prin continuitate radio nu se instalează și nici nu se exploatează, cu excepția liniilor/zonelor de cale enumerate drept cazuri specifice la subpunctul 7.7.

Instalațiile de cale trebuie să respecte normele tehnologice armonizate și să fie exploatate fără restricții în temeiul regulilor de exploatare stabilite în STI referitoare la subsistemul „exploatare și gestionarea traficului”. Autoritatea de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare trebuie să confirme conformitatea atunci când  emite aprobări pentru instalații de cale și atunci când acordă autorizații de dare în exploatare a instalațiilor fixe.

Administratorul de infrastructură trebuie să le comunice operatorilor, prin registrul de infrastructură, ora și data la care instalațiile ERTMS de cale vor fi puse în funcțiune.

7.4.1.1. Rețeaua feroviară de mare viteză

Este obligatoriu să se instaleze ETCS la nivelul căii atunci când:

7.4.1.1.1. se instalează pentru prima dată partea de protecție a trenurilor a unui subsistem control-comandă și semnalizare de cale (cu sau fără sistem de clasă B);

7.4.1.1.2. se modernizează partea existentă de protecție a trenurilor a unui subsistem control-comandă și semnalizare de cale, în cazul în care acest lucru ar modifica funcțiile, performanța și/sau interfețele relevante pentru interoperabilitate (interfețele aeriene) ale sistemului preexistent. Aceasta nu se aplică în cazul modificărilor considerate necesare pentru a

atenua deficiențele legate de siguranță ale instalației preexistente.

7.4.1.2. Norme de implementare a versiunilor de sistem ETCS

Pentru implementarea la nivelul căii se poate selecta care dintre funcțiile ETCS trebuie implementate, din setul de specificații din apendicele A. Specificațiile din apendicele A conțin funcții din următoarele versiuni de sistem: 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 și 3.0. Administratorul de infrastructură trebuie să notifice referitor la care versiune de sistem este utilizată de linii.

Această notificare trebuie realizată în cadrul registrului de infrastructură, iar modificările trebuie menționate în documentul de referință al rețelei, în conformitate cu Codul transportului feroviar al Republicii Moldova nr.19/2022.

Implementarea la nivelul căii care conduce la versiunea de sistem ETCS 3.0 este permisă dacă  o perioadă de notificare minimă de cinci ani pentru liniile pe care versiunea de sistem ETCS 3.0 este o cerință obligatorie la bord pentru vehiculele care circulă pe rețeaua sa. Notificarea liniei pentru care versiunea de sistem de la bord ETCS 3.0 este obligatorie atât pentru vehiculele în curs de autorizare, cât și pentru vehiculele care circulă în rețeaua sa poate deveni obligatoriu aplicabilă numai ca urmare a unei modificări a prezentei STI. O perioadă mai scurtă este permisă dacă acest lucru este convenit de comun acord între administratorii de infrastructură și întrprinderile feroviare care prestează sau care intenționează să presteze (la momentul stabilirii acordului) servicii pe aceste linii.

7.4.2. Instalații la bord

7.4.2.1. Vehicule nou construite

Pentru a fi introduse pe piață în conformitate cu Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, vehiculele nou construite trebuie să fie echipate și gata de exploatare cu ETCS în conformitate cu prezenta STI.

7.4.2.2. Vehicule existente

Atunci când se autorizează vehicule existente în conformitate cu Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, acestea trebuie să fie echipate și gata de exploatare cu ETCS (sisteme de protecție a trenurilor de clasă A) în conformitate cu prezenta STI dacă se instalează orice nou sistem de protecție a trenurilor de clasă B într-un subsistem control-comandă și semnalizare de la bord.

Îndeplinirea subpunctelor 7.4.2.4.1 și 7.4.2.4.2 este obligatorie dacă se modernizează partea ETCS la bord existentă într-un vehicul.

Îndeplinirea subpunctelor 7.4.2.4.1 și 7.4.2.4.2 nu este necesară dacă se corectează funcționalitatea ETCS la bord existentă într-un vehicul.

7.4.2.3. Norme pentru extinderea zonei de utilizare

Următoarele norme se aplică vehiculelor existente aflate în exploatare și înregistrate în Registrul național al vehiculelor froviare sau în registrul vehiculelor atunci când se solicită o extindere a zonei de utilizare:

7.4.2.3.1. Vehiculele trebuie să respecte dispozițiile speciale aplicabile în cazurile specifice menționate la subpunctul 7.7 și normele naționale relevante menționate la subpunctele 56.1, 56.3 și 56.4 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, notificate în conformitate cu Regulamentul respectiv.

7.4.2.3.2. Nu este necesară modernizarea vehiculelor care sunt deja echipate cu ETCS, GSM-R sau FRMCS, cu excepția cazului în care acest lucru se impune pentru a asigura compatibilitatea tehnică cu ETCS, GSM-R sau FRMCS.

7.4.2.3.3. Vehiculele care nu sunt echipate cu ETCS trebuie să instaleze ETCS și să respecte seturile de specificații menționate în tabelul A 2 din apendicele A. Este obligatorie îndeplinirea cerințelor de la subpunctele 7.4.2.4.1 și 7.4.2.4.2.

7.4.2.3.4. Atunci când vehiculul este destinat utilizării pe o rețea unde cel puțin un tronson este echipat cu RMR de clasă A, vehiculele care nu sunt încă echipate cu un radio de voce RMR de clasă A trebuie să instaleze un radio de voce RMR de clasă A în cabină care să fie compatibil din punct de vedere tehnic cu rețeaua radio, cu excepția cazului în care rețeaua respectivă este suprapusă unui sistem de comunicații radio de clasă B preexistent care este compatibil cu sistemul de clasă B instalat deja în vehicul. Într-un asemenea caz, radioul de voce RMR de clasă A trebuie să respecte specificațiile menționate în tabelul A 2 din apendicele A.

7.4.2.3.5. Atunci când vehiculul trebuie să instaleze ETCS în conformitate cu subpunctul 7.4.2.3.3 și este destinat să fie exploatat pe o rețea din aria de utilizare extinsă care este echipată cu ETCS de nivel 2, vehiculele care nu sunt încă echipate cu comunicații de date RMR de clasă A trebuie să instaleze cel puțin unul dintre radiourile de date RMR de clasă A care să fie compatibil din punct de vedere tehnic cu rețeaua radio. Într-un asemenea caz, radioul de date RMR de clasă A trebuie să respecte specificațiile menționate în tabelul A 2 din apendicele A.

7.4.2.3.6. În cazul în care un vehicul autorizat a beneficiat de neaplicarea STI-urilor sau a unei părți a acestora, solicitantul trebuie să ceară una sau mai multe derogări.

7.4.2.3.7. Atunci când cererea de extindere a zonei de utilizare este combinată cu o cerere de nouă autorizație de actualizare a părții de protecție a trenului a subsistemului CCS existent la bord, este obligatorie respectarea subpunctelor 7.4.2.4.1 și 7.4.2.4.2.

7.4.2.4. Norme de implementare a versiunilor de sistem ETCS

7.4.2.4.1. Elementul constitutiv de interoperabilitate ETCS la bord introdus pe piață trebuie să implementeze unul dintre următoarele pachete:

7.4.2.4.1.1. pachetul de versiuni de sistem ETCS exploatate în mod legal de la 1.0 la 2.1, inclusiv;

7.4.2.4.1.2. pachetul de versiuni de sistem ETCS exploatate în mod legal de la 1.0 la 2.2, inclusiv;

7.4.2.4.1.3. pachetul de versiuni de sistem ETCS exploatate în mod legal de la 1.0 la 3.0, inclusiv.

7.4.2.4.2. Un tip de vehicul trebuie să integreze elementul constitutiv de interoperabilitate ETCS la bord corespunzător cu pachetul necesar de versiuni de sistem ETCS exploatate în mod legal, conform definiției de la subpunctul 7.4.2.4.1. Pachetul necesar de versiuni de sistem ETCS exploatate în mod legal trebuie definit pe baza versiunilor de sistem notificate în registrul de infrastructură pentru zona de utilizare preconizată a tipului de vehicul specificată în autorizația acestuia. Tipul de vehicul trebuie să implementeze versiune de sistem ETCS care respectă cel puțin versiunea de sistem ETCS notificată care devine aplicabilă în următorii cinci ani atunci când:

7.4.2.4.2.1. se instalează pentru prima oară partea ETCS a unui subsistem control-comandă și semnalizare de la bord;

7.4.2.4.2.2. se modernizează partea ETCS a unui subsistem control-comandă și semnalizare de la bord aflat deja pe piață în așa fel încât se modifică funcțiile subsistemului. Acest lucru nu se aplică modificărilor considerate necesare pentru implementarea corecțiilor privind erorile, astfel cum se menționează la subpunctul 7.2.10.

7.4.3. Cerințe naționale

7.4.3.1. Organul central de specialitate în domaniul transportului feroviar potate introduce cerințe suplimentare la nivel național, în special pentru a permite accesul la liniile echipate cu ETCS doar vehiculelor echipate cu ETCS, astfel încât sistemele naționale existente să poată fi dezafectate; acest lucru trebuie notificat cu cel puțin cinci ani înainte de dezafectare. O perioadă mai scurtă este permisă dacă acest lucru este convenit de comun acord între administratorii de infrastructură și întreprinderile feroviare, care prestează sau care intenționează să presteze (la momentul stabilirii acordului) servicii pe aceste linii. Această notificare trebuie realizată în cadrul registrului de infrastructură, iar modificările trebuie menționate în documentul de referință al rețelei, în conformitate cu Codul transportului feroviar al Republicii Moldova nr.19/2022. Perioada de notificare de cinci ani nu se aplică acelor cerințe care permit numai vehiculelor echipate cu ETCS să acceseze liniile echipate cu ETCS, care au fost anunțate în documentul de referință al rețelei înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament.

7.4.3.2. Vehiculele speciale astfel cum sunt definite în Regulamentul cu privire la subsistemul ,,material rulant-material rulant de călători și locomotive”, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul tranportului feroviar, inclusiv vehiculele feroviare/rutiere, pot fi excluse de la obligația de a fi echipate cu ETCS, RMR sau ATO într-o anumită zonă de utilizare dacă exploatarea acestor vehicule nu împiedică dezafectarea sistemelor de clasă B. Acest lucru trebuie notificat și trebuie menționat în documentul de referință al rețelei.

7.4.3.3. Obligația de a echipa cu ETCS trenurile de călători rezervate pentru o utilizare strict locală în conformitate cu Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, și locomotivele de manevră aflate în exploatare de peste 20 de ani, care sunt exploatate exclusiv pe o parte a rețelei naționale unde nu există niciun ETCS și unde nu este planificată nicio implementare a ETCS pentru următorii cinci ani, poate fi exclusă

7.5. Norme de implementare

Vehiculele existente, precum și tipul lor de vehicul corespunzător, echipate cu ETCS și RMR trebuie considerate compatibile cu tipurile de compatibilitate ale sistemelor radio și ETCS aferente rețelelor pe care vehiculele existente circulă cu ETCS, fără verificări suplimentare, menținându-se restricțiile sau condițiile de utilizare existente.

Orice modificare ulterioară a vehiculului, a tipului său de vehicul corespunzător sau a infrastructurii în ceea ce privește compatibilitatea tehnică sau cu ruta trebuie gestionată în conformitate cu cerințele specificate pentru compatibilitatea sistemelor radio și ETCS în prezenta STI.

7.6. Norme specifice de implementare

În contextul prezentei STI, sistemul de detectare a trenurilor înseamnă echipamentele instalate la nivelul căii, care detectează prezența sau absența vehiculelor pe o linie întreagă a unui traseu sau pe o porțiune locală a acestuia.

Sistemele de cale (instalațiile de centralizare sau sistemele de control al trecerilor la nivel) care utilizează informații de la echipamentele de detectare nu sunt considerate părți ale sistemului de detectare a trenurilor.

Prezenta STI specifică cerințele pentru interfața cu materialul rulant doar în măsura necesară pentru a asigura compatibilitatea dintre materialul rulant care respectă STI și subsistemul control-comandă și semnalizare de cale.

Implementarea unui sistem de detectare a trenurilor care respectă cerințele prezentei STI poate fi efectuată independent de instalarea ETCS sau a GSM-R.

Cerințele prezentei STI referitoare la sistemele de detectare a trenurilor trebuie respectate în caz de:

7.6.1. modernizare a sistemului de detectare a trenurilor;

7.6.2. reînnoire a sistemului de detectare a trenurilor, cu condiția ca respectarea cerințelor prezentei STI să nu implice modificări nedorite sau modernizări ale altor sisteme de cale sau la bord;

7.6.3. reînnoire a sistemului de detectare a trenurilor, în cazul în care acest lucru este impus de modernizarea sau reînnoirea sistemelor de cale care folosesc informații furnizate de sistemul de detectare a trenurilor;

7.6.4. dezinstalare a sistemelor de protecție a trenurilor de clasă B în cazul în care sistemele de detectare a trenurilor și de protecție a trenurilor sunt integrate.

În etapa de migrare trebuie să se asigure faptul că instalarea unui sistem de detectare a trenurilor conform cu STI are un impact negativ minim asupra materialului rulant existent care nu este conform cu STI.

Pentru a realiza acest lucru, se recomandă ca administratorul de infrastructură să selecteze un sistem de detectare a trenurilor conform cu STI care, în același timp, să fie compatibil cu materialul rulant neconform cu STI care circulă deja pe infrastructura respectivă.

Apendicele A

Referințe

Următorul tabel indică, pentru fiecare referință menționată în parametrii de bază (punctul 4 din annexă), specificațiile obligatorii corespunzătoare, cu ajutorul indicelui din tabelul A 2.

Tabelul A 1

Referințe între parametrii de bază și specificațiile obligatorii

| Referința de la punctul 4 | Numărul indicelui (a se vedea tabelul A 2) |
| --- | --- |
| 4.1.1 | 1, 79 |
| 4.2.1 |  |
| 4.2.1.1 | 19 |
| 4.2.2 |  |
| 4.2.2.1 | 12 |
| 4.2.2.2 | 2, 11, 37, 75 |
| 4.2.2.3 | 21, 26, 26.1, 26.2 |
| 4.2.2.4 | 15 |
| 4.2.2.5 | 4 |
| 4.2.2.6 | 5, 54, 55 |
| 4.2.2.7 | 60 |
| 4.2.3 |  |
| 4.2.3.1 | 12 |
| 4.2.3.2 | 2, 11, 37 |
| 4.2.4 |  |
| 4.2.4.1 | 39, 40 |
| 4.2.4.2 | 41 |
| 4.2.4.3 | 42 |
| 4.2.4.4 | 43 |
| 4.2.4.5 | 48, 49 |
| 4.2.4.6 | 22, 23 |
| 4.2.4.7 | 33 |
| 4.2.4.8 | 44, 45 |
| 4.2.4.9 | 46, 47 |
| 4.2.4.10 | 50, 51 |
| 4.2.4.11 | 65, 66, 67, 71 |
| 4.2.4.12 | 65, 66, 67 |
| 4.2.4.13 | 68 |
| 4.2.4.14 | 69 |
| 4.2.5 |  |
| 4.2.5.1 | 39, 40 |
| 4.2.5.2 | 8, 8.1, 8.3, 34, 39, 40 |
| 4.2.5.3 | 14, 15 |
| 4.2.5.4 | 7, 30 |
| 4.2.5.5 | 13, 35 |
| 4.2.5.6 | 65, 66, 67 |
| 4.2.5.7 | 59, 8.1, 8.3, 23, 24 |
| 4.2.5.8 | 59, 8, 8.2, 8.3, 64, 66, 67 |
| 4.2.5.9 | 8, 8.1, 8.2, 8.3, 28, 29, 64, 66, 67 |
| 4.2.6 |  |
| 4.2.6.1 | 6, 17, 18, 25, 24, 36 |
| 4.2.6.2 | 20, 31 |
| 4.2.6.3 | 32 |
| 4.2.6.4 | 8, 8.1, 8.3, 24 |
| 4.2.6.5 | 8, 15 |
| 4.2.6.6 | 64, 8, 8.1, 8.2, 8.3 |
| 4.2.6.7 | 60, 62 |
| 4.2.6.8 | 63 |
| 4.2.6.9 | 18, 8.1, 24 |
| 4.2.6.10 | 64, 8, 8.2, 8.3 |
| 4.2.6.11 | 64, 65, 71, 66, 67 |
| 4.2.7 |  |
| 4.2.7.1 | 10 |
| 4.2.7.2 | 38 |
| 4.2.7.3 | 24, 8, 8.1, 8.3 |
| 4.2.7.4 | 7 |
| 4.2.7.5 | 13 |
| 4.2.7.6 | 64, 8, 8.1, 8.2, 8.3 |
| 4.2.7.7 | 24, 8, 8.3 |
| 4.2.7.8 | 64, 8, 8.2, 8.3 |
| 4.2.8 |  |
| 4.2.8.1 | 8.3, 9, 53, 56 |
| 4.2.9 |  |
| 4.2.9.1 | 16 |
| 4.2.10 |  |
| 4.2.10.1 | 52 (subpunctul 3.1) |
| 4.2.11 |  |
| 4.2.11.1 | 52 (subpunctul 3.2) |
| 4.2.12 |  |
| 4.2.12.1 | 4 |
| 4.2.13 |  |
| 4.2.13.1 | 22, 23 |
| 4.2.13.2 | 65, 66 |
| 4.2.14 |  |
| 4.2.14.1 | 3 |
| 4.2.15 |  |
| 4.2.15.1 | 27 |
| 4.2.15.2 | 72 |
| 4.2.17 |  |
| 4.2.17.1 | 74 |
| 4.2.18 |  |
| 4.2.181. | 57, 58 |
| 4.2.18.2 | 70 |
| 4.2.18.3 | 61 |
| 4.2.18.4 | 60 |
| 4.2.19 |  |
| 4.2.19.1 | 57, 58 |
| 4.2.19.2 | 70 |

Specificații

Atunci când un document menționat în tabelul A 2 include un punct identificat în mod clar într-un alt document, prin copiere sau prin referire la acesta, punctul respectiv și numai el se consideră parte a documentului menționat în tabelul A 2.

În scopul prezentei STI, în cazul în care un document menționat în tabelul A 2 face o referire „obligatorie” sau „normativă” la un document care nu este menționat în tabelul A 2, documentul de referință trebuie întotdeauna înțeles ca un mijloc acceptabil de conformitate cu parametrii de bază (care poate fi utilizat pentru certificarea elementelor constitutive de interoperabilitate și a subsistemelor fără să fie nevoie de revizuiri ulterioare ale STI) și nu ca o specificație obligatorie.

Specificațiile indicate ca fiind „Rezervate” în tabelul A 2 sunt de asemenea menționate ca puncte deschise în apendicele D, în cazurile în care pentru închiderea punctelor deschise respective este necesară notificarea de norme naționale. Documentele rezervate care nu apar menționate ca puncte deschise au scopul de a aduce îmbunătățiri sistemului.

Tabelul A 2

Lista specificațiilor obligatorii

| Nr. indice | ETCS referința 4, versiunea 1; RMR: GSM-R referința 1, versiunea de întreținere 1 + FRMCS referința 0; ATO referința 1, versiunea 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Referință | Denumirea specificației | Versiune | Note |
| 1 | SUBSET-023 | Glosar de Termeni și Abrevieri | 4.0.0 |  |
| 2 | SUBSET-026 | Specificații ale Cerințelor de Sistem | 4.0.0 |  |
| 3 | SUBSET-027 | Înregistrare Juridică FIS | 4.0.0 |  |
| 4 | ERA_ERTMS_015560 | Interfață Om-Mașină ETCS pentru Mecanici de Locomotivă | 4.0.0 |  |
| 5 | SUBSET-034 | Interfață ETCS pentru Mecanici de Locomotivă | 4.0.0 |  |
| 6 | SUBSET-035 | Modul specific de transmisie FFFIS | 4.0.0 |  |
| 7 | SUBSET-036 | FFFIS pentru Eurobalise | 4.0.0 |  |
| 8 | SUBSET-037-1 | EuroRadio FIS GSM-R – Partea 1 [Stratul de comunicație și funcția de coordonare] | 4.0.0 |  |
| 8.1 | SUBSET-037-2 | EuroRadio FIS – Partea 2 [Stratul de siguranță] | 4.0.0 |  |
| 8.2 | SUBSET-037-3 | EuroRadio FIS – Partea 3 [Interfața FRMCS] | 4.0.0 |  |
| 8.3 | SUBSET-146 | Securitate capăt-la-capăt în ERTMS | 4.0.0 |  |
| 9 | SUBSET-038 | FIS offline a cheilor criptografice | 4.0.0 |  |
| 10 | SUBSET-039 | FIS pentru controlul RBC/RBC | 4.0.0 |  |
| 11 | SUBSET-040 | Reguli de dimensionare și proiectare | 4.0.0 |  |
| 12 | SUBSET-041 | Cerințe de performanță pentru interoperabilitate | 4.0.0 |  |
| 13 | SUBSET-044 | FFFIS pentru Euroloop | 2.4.0 |  |
| 14 | SUBSET-047 | Trackside-Trainborne FIS pentru completarea semnalului radio | 4.0.0 |  |
| 15 | SUBSET-048 | Trainborne FFFIS pentru completarea semnalului radio | 3.0.0 |  |
| 16 | SUBSET-054 | Responsabilitățile și regulile pentru atribuirea valorilor la variabilele ETCS | 4.0.0 |  |
| 17 | SUBSET-056 | Nivelul de timp sigur STM FFFIS | 3.0.0 |  |
| 18 | SUBSET-057 | Stratul de legătură sigur STM FFFIS | 3.1.0 |  |
| 19 | SUBSET-091 | Cerințe de siguranță pentru interoperabilitatea tehnică a ETCS | 4.0.0 |  |
| 20 | SUBSET-102 | Specificație de testare pentru interfața ,,K” | 2.0.0 |  |
| 21 | SUBSET-094 | Cerințe funcționale pentru o facilitate de testare de referință la bord | 3.1.0 |  |
| 22 | EIRENE FRS | Specificație a cerințelor funcționale pentru GSM-R | 8.1.0 | Nota 7 |
| 23 | EIRENE SRS | Specificație a cerințelor de sistem pentru GSM-R | 16.1.0 | Nota 7 |
| 24 | A11T6001 | (MORANE) Specificație FFFIS pentru transmisia radio EuroRadio | 14.0.0 |  |
| 25 | SUBSET-074-2 | Document cu cazuri de testare FFFIS pentru STM | 4.0.0 |  |
| 26 | SUBSET-076-5-2 | Cazuri de testare legate de funcționalități | 3.3.0 |  |
| 26.1 | SUBSET-076-6-3 | Secvențe de testare | 3.2.0 |  |
| 26.2 | SUBSET-076-7 | Domeniul specificațiilor de testare | 3.3.0 |  |
| 27 | SM EN 16494:2017 | Aplicații feroviare. Cerințe pentru panourile ERTMS de pe calea ferată | 2015 |  |
| 28 | SUBSET-092-1 | Cerințe de conformitate pentru ERTMS EuroRadio | 4.0.0 |  |
| 29 | SUBSET-092-2 | Cazuri de testare ERTMS EuroRadio pentru stratul de siguranță | 4.0.0 |  |
| 30 | SUBSET-085 | Specificație de testare pentru Eurobalise FFFIS | 4.0.0 |  |
| 31 | SUBSET-101 | Specificație pentru interfața ,,K” | 2.0.0 |  |
| 32 | SUBSET-100 | Specificație pentru interfața ,,G” | 2.0.0 |  |
| 33 | Rezervat | Specificație de testare pentru echipamentele mobile GSM-R |  | Nota 3 |
| 34 | SUBSET-059 | Cerințe de performanță pentru STM | 4.0.0 |  |
| 35 | SUBSET-103 | Specificația testului pentru Euroloop | 1.1.0 |  |
| 36 | SUBSET-058 | Stratul aplicație FFFIS STM | 4.0.0 |  |
| 37 | SUBSET-104 | Gestionarea versiunii sistemului ETCS | 4.0.0 |  |
| 38 | SUBSET-098 | Interfața de comunicare sigură RBC-RBC | 4.0.0 |  |
| 39 | SM EN 301 515 V3.0.0:2020 | Sistemul Global pentru Comunicatii Mobile (GSM); Cerințe pentru operarea GSM pe căi ferate | 3.0.0 | Nota 1 |
| 40 | TS 102 281 | Cerințe detaliate pentru operarea GSM pe căi ferate | 3.1.1 | Nota 2 |
| 41 | TS 103 169 | Opțiuni ASCI pentru Interoperabilitate | 1.1.1 |  |
| 42 | (MORANE) P 38 T 9001 | FFFIS pentru cartele SIM GSM-R | 6.0.0 | Nota 7 |
| 43 | ETSI TS 102 610 | Telecomunicații feroviare; GSM; Utilizarea UUIE pentru operarea GSM pe căi ferate | 1.3.0 |  |
| 44 | (MORANE) F 10 T 6002 | FFFS pentru Confirmarea Apelurilor de Prioritate Mare | 5 |  |
| 45 | (MORANE) F 12 T 6002 | FIS pentru Confirmarea Apelurilor de Prioritate Mare | 5 |  |
| 46 | (MORANE) E 10 T 6001 | FFFS pentru adresare funcțională | 4.1 |  |
| 47 | (MORANE) E 12 T 6001 | FIS pentru adresare funcțională | 5.1 |  |
| 48 | (MORANE) F 10 T6001 | FFFS pentru adresare dependentă de locație | 4 |  |
| 49 | (MORANE) F 12 T6001 | FIS pentru adresare dependentă de locație | 3 |  |
| 50 | (MORANE) F 10 T 6003 | FFFS pentru prezentarea numerelor funcționale părților apelate și apelante | 4 |  |
| 51 | (MORANE) F 12 T 6003 | FIS pentru prezentarea numerelor funcționale părților apelate și apelante | 4 |  |
| 52 | ERA/ERTMS/033281 | Interfețele între CCS trackside și alte subsisteme | 5.0 | Nota 6 |
| 53 | SUBSET-114 | KMC-ETCS Entitate Off-line KM FIS | 4.0.0 |  |
| 54 | SUBSET-119 | Train Interface FFFIS | 4.0.0 |  |
| 55 | SUBSET-120 | Train Interface - Cerințe de siguranță | 4.0.0 |  |
| 56 | SUBSET-137 | On-line Key Management FFFIS | 4.0.0 |  |
| 57 | SUBSET-125 | ERTMS/ATO Specificația cerințelor sistemului | 1.0.0 |  |
| 58 | SUBSET-126 | ATO-OB/ATO-TS FFFIS Stratul aplicație | 1.0.0 |  |
| 59 | SUBSET-148 | ATO-OB/ATO-TS FFFIS Straturile de transport și securitate | 1.0.0 |  |
| 60 | SUBSET-130 | ATO-OB/ETCS-OB FFFIS Stratul aplicație | 1.0.0 |  |
| 61 | SUBSET-139 | ATO OB/Rolling Stock FFFIS Stratul aplicație | 1.0.0 |  |
| 62 | SUBSET-143 | Specificația interfeței Straturilor de comunicare pentru comunicarea la bord | 1.0.0 |  |
| 63 | SUBSET-147 | Straturile de comunicare ale rețelei CCS Consist FFFIS | 1.0.0 |  |
| 64 | FFFIS-7950 | FRMCS FFFIS | 1.0.0 | Nota 8 |
| 65 | FU-7120 | FRMCS FRS | 1.0.0 | Nota 9 |
| 66 | AT-7800 | FRMCS SRS | 1.0.0 | Nota 9 |
| 67 | FIS-7970 | FRMCS FIS | 1.0.0 | Nota 8 |
| 68 | Rezervat | [FFFIS pentru profilul FRMCS loc de plasare] |  |  |
| 69 | Rezervat | [Specificații de testare FRMCS loc de plasare] |  |  |
| 70 | SUBSET-151 | Specificații de testare ATO-OB/ATO-TS | Rezervat |  |
| 71 | TOBA-7510 | On-board FRMCS TOBA FRS | 1.0.0 | Nota 9 |
| 72 | 21E089 | Reguli de inginerie pentru plăci de marcaj armonizate | 1- |  |
| 73 | 13E154 | ERTMS/ATO Glossary | 2- |  |
| 74 | TD/011REC1028 | ESC/RSC document tehnic | Versiunea publicată pe site-ul web Autorității Feroviare |  |
| 75 | SUBSET-153 | Excepții pentru envelope reduse la bord ale versiunilor sistemului | Rezervat |  |

Tabelul A 3

Lista standardelor

Aplicarea versiunii standardelor enumerate în tabelul de mai jos și a modificărilor ulterioare ale acestora, atunci când sunt publicate ca standard armonizat în procesul de certificare, reprezintă un mijloc adecvat pentru a respecta pe deplin procesul de gestionare a riscurilor, fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctele 4 și 6.

| Nr. crt. | Referință | Denumirea documentului și observații | Versiune | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | SM EN 50126-1:2018/A1:2025 | Aplicații feroviare. Specificarea și demonstrarea fiabilității, disponibilității, mentenabilității și siguranței (FDMS). Partea 1: Proces FDMS generic |  | 1 |
| A2 | SM EN 50128:2015/A1:2020 | Aplicații feroviare. Sisteme de semnalizare, de telecomunicații și de prelucrare de date. Software pentru sisteme feroviare de comandă și de protecție |  |  |
| A3 | SM EN 50129:2019 | Aplicații feroviare. Sisteme de semnalizare, telecomunicații și prelucrare de date. Sisteme electronice legate de siguranță pentru semnalizare |  | 1 |
| A4 | SM SR EN 50159:2013 | Aplicații feroviare. Sisteme de semnalizare, telecomunicații și prelucrare de date |  | 1 |
| A5 | SM EN 50126-2:2018/A1:2025 | Aplicații feroviare. Specificarea și demonstrarea fiabilității, disponibilității, mentenabilității și siguranței (FDMS). Partea 2: Abordare sistemică pentru siguranță |  | 1, 2 |

Tabelul A 4

Lista standardelor obligatorii pentru laboratoarele acreditate

| Nr. crt. | Referință | Denumirea documentului și observații | Versiune | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A6 | SM EN ISO/IEC 17025:2018 | Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări |  |  |

Apendicele B

Prezentul apendice conține modelele pentru diferitele declarații ESC/RSC (privind elementele constitutive de interoperabilitate).

Apendicele B.1: Model de declarație ESC

Model de declarație privind compatibilitatea sistemului ETCS

Declarație privind compatibilitatea sistemului ETCS

Documentul declarației privind compatibilitatea sistemului ETCS [numărul documentului]

Subsemnatul, solicitant:

[Denumirea societății]

[Adresa poștală completă]

declar pe proprie răspundere că următorul subsistem:

[Denumire/scurtă descriere a subsistemului, configurația relevantă, identificarea unică a subsistemului]

la care se referă prezenta declarație a făcut obiectul verificărilor relevante care corespund următorului tip sau următoarelor tipuri de ESC:

[Trimitere la: identificatorii de tip ESC publicați în documentul tehnic al autorității de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare]

a fost evaluat de următorul organism notificat:

[Denumirea societății]

[Numărul de înregistrare]

[Adresa completă]

În conformitate cu raportul sau rapoartele următoare:

[Numărul și data emiterii raportului sau rapoartelor]

Se aplică următoarele condiții de utilizare și alte restricții:

[Trimitere la documentul care conține lista de condiții de utilizare și alte restricții]

Au fost luate în considerare următoarele declarații ESC privind elementele constitutive de interoperabilitate:

[Indicați utilizarea declarațiilor ESC privind elementele constitutive de interoperabilitate]

Trimitere la fosta declarație privind compatibilitatea sistemului ETCS (dacă este cazul)

[Da/Nu]

Întocmită la:

[data ZZ/LL/AAAA]

Semnătura solicitantului:

[prenumele, numele]

Apendicele B.2: Model de declarație ESC privind elementele constitutive de interoperabilitate

Model de declarație ESC privind elementul constitutiv de interoperabilitate

Declarație ESC privind elementul constitutiv de interoperabilitate

Documentul declarației privind compatibilitatea sistemului ETCS pentru elementul constitutiv de interoperabilitate [numărul documentului]

Subsemnatul, solicitant:

[Denumirea societății]

[Adresa poștală completă]

declar pe proprie răspundere că următorul element constitutiv de interoperabilitate:

[Denumire/scurtă descriere a elementului constitutiv de interoperabilitate, configurația relevantă, identificarea unică a elementului constitutiv de interoperabilitate]

la care se referă prezenta declarație a făcut obiectul verificărilor relevante care corespund următorului tip sau următoarelor tipuri de ESC:

[Trimitere la: identificatorii de tip ESC publicați în documentul tehnic al autorității de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare]

a fost evaluat de următorul organism notificat:

[Denumirea societății]

[Numărul de înregistrare]

[Adresa completă]

În conformitate cu raportul sau rapoartele următoare:

[Numărul și data emiterii raportului sau rapoartelor]

Se aplică următoarele condiții de utilizare și alte restricții:

[Trimitere la documentul care conține lista de condiții de utilizare și alte restricții]

Trimitere la fosta declarație privind compatibilitatea sistemului ETCS la nivel de element constitutiv de interoperabilitate (dacă este cazul)

[Da/Nu]

Întocmită la:

[data ZZ/LL/AAAA]

Semnătura solicitantului:

[prenumele, numele]

Apendicele B.3: Model de declarație RSC

Model de declarație privind compatibilitatea sistemului radio

Declarație privind compatibilitatea sistemului radio

Documentul declarației privind compatibilitatea sistemului radio [numărul documentului]

Subsemnatul, solicitant:

[Denumirea societății]

[Adresa poștală completă]

declar pe proprie răspundere că următorul subsistem:

[Denumire/scurtă descriere a subsistemului, configurația relevantă, identificarea unică a subsistemului]

la care se referă prezenta declarație a făcut obiectul verificărilor relevante care corespund următorului tip sau următoarelor tipuri de RSC:

[Trimitere la: Identificatorii de tip RSC publicați în documentul tehnic al autorității de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare]

a fost evaluat de următorul organism notificat:

[Denumirea societății]

[Numărul de înregistrare]

[Adresa completă]

În conformitate cu raportul sau rapoartele următoare:

[Numărul și data emiterii raportului sau rapoartelor]

Se aplică următoarele condiții de utilizare și alte restricții:

[Trimitere la documentul care conține lista de condiții de utilizare și alte restricții]

Au fost luate în considerare următoarele declarații RSC privind elementele constitutive de interoperabilitate:

[Indicați utilizarea declarațiilor RSC privind elementele constitutive de interoperabilitate]

Trimitere la fosta declarație privind compatibilitatea sistemului radio (dacă este cazul)

[Da/Nu]

Întocmită la:

[data ZZ/LL/AAAA]

Semnătura solicitantului:

[prenumele, numele]

Apendicele B.4: Declarație RSC privind elementul constitutiv de interoperabilitate

Model de declarație RSC privind elementul constitutiv de interoperabilitate

Declarație RSC privind elementul constitutiv de interoperabilitate

Documentul declarației privind compatibilitatea sistemului radio pentru elementul constitutiv de interoperabilitate [numărul documentului]

Subsemnatul, solicitant:

[Denumirea societății]

[Adresa poștală completă]

declar pe proprie răspundere că următorul element constitutiv de interoperabilitate:

[Denumire/scurtă descriere a elementului constitutiv de interoperabilitate, configurația relevantă, identificarea unică a elementului constitutiv de interoperabilitate]

la care se referă prezenta declarație a făcut obiectul verificărilor relevante care corespund următorului tip sau următoarelor tipuri de RSC:

[Trimitere la: Identificatorii de tip RSC publicați în documentul tehnic al autorității de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare]

a fost evaluat de următorul organism notificat:

[Denumirea societății]

[Numărul de înregistrare]

[Adresa completă]

În conformitate cu raportul sau rapoartele următoare:

[Numărul și data emiterii raportului sau rapoartelor]

Se aplică următoarele condiții de utilizare și alte restricții:

[Trimitere la documentul care conține lista de condiții de utilizare și alte restricții]

Trimitere la fosta declarație privind compatibilitatea sistemului radio la nivel de element constitutiv de interoperabilitate (dacă este cazul)

[Da/Nu]

Întocmită la:

[data ZZ/LL/AAAA]

Semnătura solicitantului:

[prenumele, numele]

Apendicele B.5: Model de declarație ESC/RSC combinată

Model de declarație privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS

Declarație privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS

Documentul declarației privind compatibilitatea sistemelor ETCS și RSC [numărul documentului]

Subsemnatul, solicitant:

[Denumirea societății]

[Adresa poștală completă]

declar pe proprie răspundere că următorul subsistem:

[Denumire/scurtă descriere a subsistemului, configurația relevantă, identificarea unică a subsistemului]

la care se referă prezenta declarație a făcut obiectul verificărilor relevante care corespund următoarelor tipuri de ESC și de RSC:

[Trimitere la: Identificatorii de tip ESC și de tip RSC publicați în documentul tehnic al autorității de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare]

a fost evaluat de următorul organism notificat:

[Denumirea societății]

[Numărul de înregistrare]

[Adresa completă]

În conformitate cu raportul sau rapoartele următoare:

[Numărul și data emiterii raportului sau rapoartelor]

Se aplică următoarele condiții de utilizare și alte restricții:

[Trimitere la documentul care conține lista de condiții de utilizare și alte restricții]

Au fost luate în considerare următoarele declarații ESC și RSC privind elementele constitutive de interoperabilitate:

[Indicați utilizarea declarațiilor ESC și RSC privind elementele constitutive de interoperabilitate]

Trimitere la fosta declarație privind compatibilitatea sistemelor ETCS și RSC (dacă este cazul)

[Da/Nu]

Întocmită la:

[data ZZ/LL/AAAA]

Semnătura solicitantului:

[prenumele, numele]

Apendicele B.6: Model de declarație ESC/RSC combinată privind elementele constitutive de interoperabilitate

Model de declarație ESC și RSC combinată privind elementul constitutiv de interoperabilitate

Declarație ESC și RSC combinată privind elementul constitutiv de interoperabilitate

Documentul declarației privind compatibilitatea sistemului ETCS și a sistemului radio pentru elementul constitutiv de interoperabilitate [numărul documentului]

Subsemnatul, solicitant:

[Denumirea societății]

[Adresa poștală completă]

declar pe proprie răspundere că următorul element constitutiv de interoperabilitate:

[Denumire/scurtă descriere a elementului constitutiv de interoperabilitate, configurația relevantă, identificarea unică a elementului constitutiv de interoperabilitate]

la care se referă prezenta declarație a făcut obiectul verificărilor relevante care corespund următoarelor tipuri de ESC și de RSC:

[Trimitere la: Identificatorii de tip ESC și de tip RSC publicați în documentul tehnic al autorității de realizare a politicilor în domeniul transportului feroviar şi al siguranţei feroviare]

a fost evaluat de următorul organism notificat:

[Denumirea societății]

[Numărul de înregistrare]

[Adresa completă]

În conformitate cu raportul sau rapoartele următoare:

[Numărul și data emiterii raportului sau rapoartelor]

Se aplică următoarele condiții de utilizare și alte restricții:

[Trimitere la documentul care conține lista de condiții de utilizare și alte restricții]

Trimitere la fosta declarație privind compatibilitatea sistemelor ESC și radio la nivel de element constitutiv de interoperabilitate (dacă este cazul)

[Da/Nu]

Întocmită la:

[data ZZ/LL/AAAA]

Semnătura solicitantului:

[prenumele, numele]

Apendicele C

Lista mesajelor și a indicațiilor textuale armonizate afișate de interfața mecanic-mașină a ETCS

Tabelul C1

Lista mesajelor și a indicațiilor textuale armonizate afișate de interfața mecanic-mașină a ETCS

| Numărul de identificare | Indicații/mesaje textuale |
| --- | --- |
| 1 | Conf(irmare) |
| 2 | Aderență |
| 3 | Etanș |
| 4 | Date ATO |
| 5 | Intrare date ATO completă? |
| 6 | Vizualizare date ATO |
| 7 | ATO necesită date |
| 8 | Selector ATO |
| 9 | Categ. sarcină osie |
| 10 | Eroare citire baliză |
| 11 | Inhibare reacție la BMM |
| 12 | Procent frână |
| 13 | Luminanță |
| 14 | Eroare comunicare |
| 15 | Contact. ultim. RBC |
| 16 | Continuare în SM |
| 17 | Date |
| 18 | Vizualizare date |
| 19 | Elim(inare) |
| 20 | ID mecanic locomotivă |
| 21 | Oprire de urgență |
| 22 | Sfârșit intrare date |
| 23 | Introd. date |
| 24 | Introd. date RBC |
| 25 | Intrare în FS |
| 26 | Intrare în OS |
| 27 | Intrare în SM |
| 28 | Ieșire manevră |
| 29 | Ieșire din SM |
| 30 | Inițiere SM |
| 31 | Limbă |
| 32 | Lungime (m) |
| 33 | Nivel |
| 34 | Trecere la nivel neprotejată |
| 35 | Gabarit încărcare |
| 36 | Princ. |
| 37 | Menține manevră |
| 38 | Viteză max(imă) |
| 39 | NL nu mai e permis |
| 40 | Nu |
| 41 | Nicio MA primită la nivel de tranziție |
| 42 | Nicio descriere a căii |
| 43 | Șină nealunecoasă |
| 44 | Secundar |
| 45 | Odometru defect |
| 46 | Pornit |
| 47 | Versiune sistem operată |
| 48 | Ieșit GC |
| 49 | Dezactivare |
| 50 | Distanța PT depășită |
| 51 | Date radio |
| 52 | ID rețea radio |
| 53 | Înregistrare rețea radio eșuată |
| 54 | Date RBC |
| 55 | Intrare date RBC completă |
| 56 | ID RBC |
| 57 | Nr. tel. RBC |
| 58 | Revocare inhibare reacție la BMM |
| 59 | Elimină VBC |
| 60 | Eliminare intr. VBC completă? |
| 61 | Rută inadecvată – categoria de sarcină pe osie |
| 62 | Rută inadecvată – gabaritul de încărcare |
| 63 | Rută inadecvată – sistemul de tracțiune |
| 64 | Mișcare scăpată de sub control |
| 65 | Distanța RV depășită |
| 66 | Lungimea sigură a compunerii trenului nu mai este disponibilă |
| 67 | Select. tip |
| 68 | Setare VBC |
| 69 | Setare intr. VBC completă? |
| 70 | Setări |
| 71 | SH refuzat |
| 72 | Cerere SH eșuată |
| 73 | Ordin oprire SH |
| 74 | Manevră |
| 75 | Șină alunec |
| 76 | SM refuzat |
| 77 | Cerere SM eșuată |
| 78 | Spec(ial) |
| 79 | Selectare intrare date specifice |
| 80 | Distanța SR depășită |
| 81 | Viteză/distanță SR |
| 82 | Intr. viteză/distanță SR completă? |
| 83 | Ordin oprire SR |
| 84 | Regim de veghe |
| 85 | Start |
| 86 | Versiune sistem |
| 87 | Defecțiune cale |
| 88 | Incompatibilitate cale |
| 89 | Categorie tren |
| 90 | Date tren |
| 91 | Date tren modificate |
| 92 | Intrare date tren completă? |
| 93 | Integritate tren |
| 94 | Tren respins |
| 95 | Număr circulație tren |
| 96 | Tip tren |
| 97 | Trecere neautorizată EOA/LOA |
| 98 | Util. nr. scurt |
| 99 | Validează date ATO |
| 100 | Validează date [nume NTC] |
| 101 | Validează elimin. VBC |
| 102 | Validează set. VBC |
| 103 | Validează date tren |
| 104 | Cod set VBC[n] |
| 105 | Cod VBC |
| 106 | Volum |
| 107 | Da |
| 108 | Cerere frână [nume NTC] |
| 109 | Intrare date [nume NTC] completă? |
| 110 | [nume NTC] eșuat |
| 111 | [nume NTC] nu este disponibil |
| 112 | [nume NTC] necesită date |

Apendicele D

Puncte deschise

| Punct deschis. | Note. |
| --- | --- |
| Cerințe privind fiabilitatea/ disponibilitatea. | Frecvența ridicată a situațiilor de avarie cauzate de defectarea echipamentelor de control-comandă și semnalizare va diminua siguranța sistemului. A se vedea subpunctul 4.2.3.. |

Apendicele E

Îndeplinire parțială

În pofida opțiunilor permise în prezenta STI (subpunctul 7.3.2), este posibil să se deroge de la prezenta STI, cu condiția ca dispozițiile de la subpunctul 6.1.1.2 să fie respectate și ca derogarea să corespundă uneia dintre categoriile de mai jos și să fie limitată la cazurile definite în tabelul de mai jos:

1. Funcții care necesită actualizări ale instalațiilor existente care ar compromite viabilitatea economică a unui proiect în ceea ce privește actualizările hardware-ului deja autorizat, instalat în vehicule

2. Funcții incluse în versiunile de sistem 2.2 și 3.0 neimplementate temporar, atâta timp cât funcțiile absente nu sunt necesare pentru zona de utilizare preconizată – cu condiția ca funcțiile respective să fie implementate în momentul în care se realizează cea mai timpurie dintre următoarele condiții:

2.1. dacă implementarea funcției absente nu necesită autorizare: cu următoarea ocazie în care corectarea erorii este obligatorie;

2.2. dacă implementarea funcției absente necesită autorizare: cu ocazia următoarei reautorizări care rezultă în urma unei alte modificări aduse sistemului de protecție al trenurilor (ETCS) cu care sunt echipate vehiculele;

2.3. cu ocazia următoarei actualizări la o versiune superioară a sistemului a părții de protecție a trenurilor a ETCS.

Până la implementarea tuturor funcționalităților versiunilor de sistem 2.2 și 3.0, aceste vehicule trebuie declarate ca fiind echipate cu versiunile de sistem 2.1 și 2.2.

3. Opțiunile din subsetul 34 la nivelul elementelor constitutive de interoperabilitate: dacă este relevant din punct de vedere funcțional să se excludă anumite semnale sau funcții.

| Îndeplinirea parțială a cerinței STI | Condiții și măsuri de atenuare | Domeniul de aplicare al îndeplinirii parțiale |
| --- | --- | --- |
| SUBSET-091: cerințele de siguranță care conduc la DMI SIL 2 pot să nu fie implementate. | Riscurile asociate legate de cerințele de siguranță care conduc la DMI SIL 2 trebuie atenuate prin măsuri adecvate. | Permisă numai în caz de actualizare a unei părți existente a ETCS (cu DMI SIL 0). |
| Unele funcționalități noi incluse în prezenta STI sunt excluse din pachetele pentru la bord până la versiunile 2.1 și 2.2. Aceste pachete reduse vor fi specificate în SUBSET- 153. Soluțiilor CR individuale excluse | După publicarea SUBSET-153, vehiculul trebuie să își actualizeze produsele dacă acestea nu sunt conforme cu specificațiile consolidate. | Următoarele funcționalități de la bord care afectează versiunea de sistem ETCS de la bord sunt excluse din pachetul redus pentru la bord până la versiunea 2.1: CR968;CR988; CR1238;CR1244; CR1302; CR1344;CR1346;CR1350; CR1359;CR1363;CR1367; CR1374; CR1375;CR1379; CR1397. Următoarele funcționalități de la bord care afectează versiunea de sistem ETCS de la bord sunt excluse din pachetul redus pentru la bord până la versiunea 2.2: CR968;CR988; CR1244;CR1302; CR1344; CR1346;CR1350;CR1359; CR1363;CR1367;CR1374; CR1375; CR1379;CR1397. |
| Subsetul 34: opțiunile disponibile la nivel de subsistem sunt disponibile, de asemenea, la nivelul elementelor constitutive de interoperabilitate. | Funcționalitatea nu va fi necesară pentru operațiunile pe interoperabile ale vehiculului. | Nu este obligatoriu ca elementele constitutive de interoperabilitate să includă funcționalități tracțiunea elemente electrică, legate dacă de aceste constitutive interoperabilitate sunt de proiectate pentru vehicule echipate cu motoare independente de liniile aeriene de contact. |