ANEXA II REGULI SPECIALE PRIVIND ETICHETAREA ȘI AMBALAREA ANUMITOR SUBSTANŢE ȘI AMESTECURI

Prezenta anexă este alcătuită din cinci părţi: — Partea 1 conţine reguli speciale privind etichetarea anumitor substanţe și amestecuri clasificate. — Partea 2 stabilește reguli privind frazele de pericol suplimentare care trebuie incluse pe eticheta anumitor amestecuri. — Partea 3 stabilește reguli speciale privind ambalarea. — Partea 4 stabilește o regulă specială privind etichetarea produselor pentru protecţia plantelor. — Partea 5 stabilește o listă de substanţe și amestecuri periculoase cărora li se aplică articolul 29 alineatul (3).

1. PARTEA 1: INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND PERICOLELE Frazele de pericol prevăzute în secţiunile 1.1 și 1.2 se atribuie în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) pentru substanţele și amestecurile clasificate ca prezentând un pericol fizic, pentru sănătate sau pentru mediu.

1.1. Proprietăţi fizice

- EUH014 – „Reacţionează violent în contact cu apa” Pentru substanţele și amestecurile care reacţionează violent în contact cu apa, de exemplu, clorura de acetil, metalele alcaline, tetraclorura de titan

1.1.2 EUH018 – „În timpul utilizării, poate forma un amestec vapori-aer, inflamabil/exploziv ” Pentru substanţele și amestecurile care nu sunt clasificate ele însele ca fiind inflamabile, dar care pot forma amestecuri vapori-aer inflamabile/explozive. Pentru substanţe, acesta poate fi cazul hidrocarburilor halogenate iar pentru amestecuri se poate datora existenţei unui component volatil inflamabil sau pierderii unui component volatil neinflamabil.

1.1.3 EUH019 – „Poate forma peroxizi explozivi” Pentru substanţele și amestecurile care pot forma peroxizi explozivi în timpul depozitării, ca de exemplu eterul, 1,4- dioxanul.

1.1.4 EUH044 – „Risc de explozie, dacă este încălzit în spaţiu închis” Pentru substanţele și amestecurile care nu sunt clasificate ca fiind explozive ele însele, în conformitate cu secţiunea 2.1. din anexa I, dar care, totuși, pot prezenta proprietăţi explozive, în practică, dacă sunt încălzite în mediu închis suficient. În special pentru substanţele care se descompun exploziv dacă sunt încălzite într-un recipient din oţel și care nu prezintă acest efect dacă sunt încălzite în recipiente mai puţin rezistente.

1.2. Proprietăţi privind sănătatea

1.2.1. EUH029 – „În contact cu apa degajă un gaz toxic” Pentru substanţele și amestecurile care, în contact cu apa sau aerul umed, eliberează gaze clasificate ca având o toxicitate acută, de categoria 1, 2 sau 3 în cantităţi care pot fi periculoase, ca de exemplu fosfura de aluminiu, pentasulfura de fosfor.

1.2.2. EUH031 – „În contact cu acizi degajă un gaz toxic” Pentru substanţele și amestecurile care intră în reacţie cu acizii și eliberează gaze clasificate ca având o toxicitate acută de categoria 3 în cantităţi periculoase, ca de exemplu hipocloritul de sodiu, polisulfura de bariu.

1.2.3. EUH032 – „În contact cu acizi degajă un gaz foarte toxic” Pentru substanţele și amestecurile care intră în reacţie cu acizii și eliberează gaze clasificate ca având o toxicitate acută de categoria 1 sau 2 în cantităţi periculoase, ca de exemplu acidul cianhidric și azida de sodiu.

1.2.4. EUH066 – „Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii” Pentru substanţele și amestecurile care pot cauza îngrijorare ca urmare a uscării, a descuamării sau a crăpării pielii, dar care nu îndeplinesc criteriile privind iritarea pielii prezentate în secţiunea 3.2 din anexa I, pe baza: — fie a observaţiilor practice; — fie a probelor relevante privind efectele preconizate ale acestora asupra pielii.

1.2.5. EUH070 – „Toxic în caz de contact cu ochii” Pentru substanţele sau amestecurile care, în urma testului privind iritarea ochilor au prezentat semne clare de toxicitate sistemică sau mortalitate în rândul animalelor testate, care pot fi atribuite absorbţiei substanţei sau amestecului prin membranele mucoase ale ochilor. Fraza de pericol trebuie aplicată și în cazul în care există probe de toxicitate sistemică la oameni, în cazul contactului cu ochii. Fraza de pericol se aplică de asemenea în cazul în care o substanţă sau un amestec conţine o altă substanţă etichetată pentru acest efect, dacă concentraţia substanţei este egală cu sau mai mare decât 0,1 %, exceptând cazul în care se specifică altfel în partea 3 din anexa VI.

1.2.6. EUH071 – „Corosiv pentru căile respiratorii” Pentru substanţe și amestecuri, suplimentar clasificării pentru toxicitate prin inhalare, dacă există date disponibile care să indice faptul că mecanismul de toxicitate este corosivitatea, în conformitate cu secţiunea 3.1.2.3.3 și nota 1 din tabelul 3.1.3 din anexa I. Pentru substanţe și amestecuri, suplimentar clasificării pentru corodarea pielii, dacă nu există date privind testarea prin inhalare acută.

2. PARTEA 2: REGULI SPECIALE PRIVIND ELEMENTELE SUPLIMENTARE DE ETICHETARE PENTRU ANUMITE AMESTECURI

Frazele de pericol prezentate în secţiunile 2.1-2.10 și 2.12 vor fi atribuite amestecurilor în conformitate cu articolul 25 alineatul (6).

2.1. Amestecuri care conţin plumb Eticheta de pe ambalajul vopselelor și lacurilor care conţin plumb în cantităţi de peste 0,15 % (exprimată ca procent de greutate a metalului) din greutatea totală a amestecului, astfel cum s-a stabilit în conformitate cu standardul ISO 6503, trebuie să conţină următoarea frază de pericol: EUH201 – „Conţine plumb. A nu se utiliza pe obiecte care pot fi mestecate sau supte de copii” În cazul ambalajelor cu un conţinut mai mic de 125 ml, se poate aplica următoarea frază: EUH201A – „Atenţie! Conţine plumb”

2.2. Amestecuri care conţin cianoacrilaţi Eticheta de pe ambalajul în contact direct cu adezivii pe bază de cianoacrilat trebuie să conţină următoarea frază de pericol: EUH202 – „Cianoacrilat. Pericol. Se lipește de piele și ochi în cateva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor” Pachetul trebuie să fie însoţit de o recomandare corespunzătoare privind siguranţa utilizării.

2.3. Ciment și amestecuri care conţin ciment Cu excepţia cazului în care cimentul sau amestecurile care conţin ciment sunt deja clasificate și etichetate ca sensibilizante cu fraza de pericol H317 „Poate provoca o reacţie alergică a pielii”, eticheta de pe ambalajul cimentului și al amestecurilor care conţin ciment, care au, atunci când sunt hidratate, o cantitate de peste 0,0002 % crom solubil (VI) din greutatea totală uscată a cimentului, trebuie să conţină fraza de pericol: EUH203 – „Conţine crom (VI). Poate provoca o reacţie alergică.” În cazul în care sunt utilizaţi agenţi reductori, ambalajul cimentului sau al amestecurilor care conţin ciment trebuie să includă informaţii privind data ambalării, condiţiile de depozitare și perioada de depozitare corespunzătoare pentru ca agentul reductor să-și păstreze activitatea și să se menţină conţinutul de crom solubil VI sub 0,0002 %.

2.4. Amestecuri care conţin izocianaţi În cazul în care acest lucru nu este deja precizat pe eticheta ambalajului, amestecurile care conţin izocianaţi (sub formă de monomeri, oligomeri, prepolimeri, etc., sau amestecuri ale acestora) trebuie să conţină următoarea frază de pericol: EUH204 – „Conţine izocianaţi. Poate provoca o reacţie alergică.”

2.5. Amestecuri care conţin componenţi epoxidici cu o greutate moleculară medie ≤ 700 În cazul în care acest lucru nu este deja precizat pe eticheta ambalajului, amestecurile care conţin componenţi epoxidici cu o greutate moleculară medie ≤ 700 trebuie să conţină următoarea frază de pericol: EUH205 – „Conţine componenţi epoxidici. Poate provoca o reacţie alergică.”

2.6. Amestecuri care conţin clor activ vândute publicului larg Eticheta de pe ambalajul amestecurilor care conţin mai mult de 1 % clor activ trebuie să conţină următoarea frază de pericol: EUH206 – „Atenţie! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor)”

2.7. Amestecuri care conţin cadmiu (aliaje) și care sunt destinate utilizării pentru lipire sau sudură Eticheta de pe ambalajul amestecurilor menţionate mai sus trebuie să conţină următoarea frază de pericol: EUH207 – „Atenţie! Conţine cadmiu. În timpul utilizării se degajă un fum periculos. A se vedea informaţiile furnizate de producător. A se respecta instrucţiunile privind siguranţa”

2.8. Amestecuri care conţin cel puţin o substanţă sensibilizantă Eticheta de pe ambalajul amestecurilor care nu sunt clasificate ca fiind sensibilizante, dar care conţin cel puţin o substanţă clasificată ca fiind sensibilizantă și prezentă într-o concentraţie egală sau mai mare decât cea specificată în tabelul 3.4.6 din anexa I va conţine următorul text: EUH208 – „Conţine (denumirea substanţei sensibilizante). Risc de reacţie alergică”. Amestecurile clasificate ca sensibilizante și care conţin alte substanţe clasificate ca sensibilizante (pe lângă cea care conduce la clasificarea amestecului) și prezente într-o concentraţie egală cu sau mai mare decât cea specificată în tabelul 3.4.6 din anexa I vor purta denumirea (denumirile) substanţei (substanţelor) de pe etichetă. În cazul în care un amestec este etichetat în conformitate cu secţiunea 2.4 sau 2.5, fraza EUH208 poate fi omisă de pe etichetă pentru substanţa în cauză.

2.9. Amestecuri lichide care conţin hidrocarburi halogenate Pentru amestecurile lichide care nu prezintă un punct de aprindere sau al căror punct de aprindere este de peste 60 o C dar nu mai mare de 93 o C și care conţin o hidrocarbură halogenată și o cantitate de peste 5 % substanţe inflamabile sau foarte inflamabile, eticheta de pe ambalaj trebuie să conţină una dintre următoarele fraze de pericol, în funcţie de cum sunt considerate substanţele menţionate mai sus – inflamabile sau foarte inflamabile: EUH209 – „Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizării” sau EUH209A – „Poate deveni inflamabil în timpul utilizării”

2.10. Amestecuri care nu sunt destinate publicului larg Pentru amestecuri care nu sunt clasificate ca fiind periculoase dar care conţin: — ≥ 0,1 % dintr-o substanţă clasificată drept sensibilizantă pentru piele categoria 1, 1B, sensibilizantă a căilor respiratorii categoria 1, 1B, sau cancerigenă categoria 2; sau — ≥ 0,01 % dintr-o substanţă clasificată drept sensibilizantă pentru piele categoria 1A, sensibilizantă a căilor respiratorii categoria 1A; sau — ≥ o zecime din limita de concentraţie specifică pentru o substanţă clasificată drept sensibilizantă pentru piele sau pentru căile respiratorii, cu limită de concentraţie specifică; sau — ≥ 0,1 % dintr-o substanţă clasificată ca toxică pentru reproducere categoriile 1A, 1B sau 2 sau cu efecte asupra alăptării sau prin intermediul alăptării; sau — cel puţin o substanţă în concentraţie individuală ≥ 0,1 % de greutate pentru amestecurile negazoase și ≥ 0,2 % din volum pentru amestecurile gazoase care: — sunt clasificate ca prezentând alte pericole pentru sănătate sau pentru mediu; sau — pentru care sunt stabilite limite comunitare de expunere la locul de muncă — ≥ 0,1 % dintr-o substanţă clasificată drept perturbator endocrin pentru sănătatea umană categoria 2; sau — ≥ 0,1 % dintr-o substanţă clasificată drept perturbator endocrin pentru mediu categoria 2. eticheta de pe ambalaj trebuie să conţină următoarea frază de pericol: EUH210 – „Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere”.

2.11. Aerosoli Este de notat faptul că și aerosolii fac obiectul dispoziţiilor privind etichetarea în conformitate cu punctele 2.2 și 2.3 din anexa la Directiva 75/324/CEE.

2.12. Amestecuri care conţin dioxid de titan Eticheta de pe ambalajul amestecurilor lichide care conţin cel puţin 1 % particule de dioxid de titan cu un diametru aerodinamic egal sau mai mic de 10 μm trebuie să poarte următoarea menţiune: EUH211: „Atenţie! La pulverizare, se pot forma picături respirabile periculoase. Nu inspiraţi vaporii, ceaţa sau aerosolii.” Eticheta de pe ambalajul amestecurilor solide care conţin cel puţin 1 % dioxid de titan trebuie să poarte următoarea menţiune: EUH212: „Atenţie! Se poate forma pulbere respirabilă periculoasă în timpul utilizării. Nu inspiraţi pulberea.” În plus, eticheta de pe ambalajul amestecurilor lichide și solide care nu sunt destinate publicului larg și nu sunt clasificate ca fiind periculoase, etichetate cu EUH211 sau EUH212, poartă menţiunea EUH210.

3. PARTEA 3: REGULI SPECIALE PRIVIND AMBALAREA

3.1. Dispoziţii referitoare la sistemele de închidere rezistente la deschiderea lor de către copii

3.1.1. Ambalaje care trebuie să fie echipate cu sisteme de închidere rezistente la deschiderea lor de către copii

3.1.1.1. Ambalajele de orice capacitate care conţin o substanţă sau un amestec livrat(ă) publicului larg și clasificat(e) pentru toxicitate acută, categoriile 1-3, pentru STOT – o singură expunere categoria 1 , STOT – expunere repetată categoria 1 sau pentru corodarea pielii categoria 1, trebuie să fie prevăzute cu sisteme de închidere rezistente la deschiderea lor de către copii.

3.1.1.2. Ambalajele de orice capacitate care conţin o substanţă sau un amestec livrat(ă) publicului larg, care prezintă un pericol prin aspirare și care este clasificat(ă) în conformitate cu secţiunile 3.10.2 și 3.10.3 din anexa I și etichetat(ă) în conformitate cu secţiunea 3.10.4.1 din anexa I, cu excepţia substanţelor și amestecurilor introduse pe piaţă sub formă de aerosoli sau într-un recipient prevăzut cu dispozitiv de pulverizare sigilat, trebuie să fie prevăzute cu sisteme de închidere rezistente la deschiderea lor de către copii.

3.1.1.3. În cazul în care o substanţă sau un amestec conţine cel puţin una dintre substanţele menţionate mai jos într-o concentraţie egală cu sau mai mare decât concentraţiile maxime individuale specificate, și este livrată publicului larg, ambalajul, indiferent de capacitatea acestuia, trebuie să fie prevăzut cu sisteme de închidere rezistente la deschiderea lor de către copii. Nr. Identificarea substanţei Limita de concentraţie Nr. CAS: Denumire Nr. CE: 1 67-56-1 metanol 200-659-6 ≥ 3 % 2 75-09-2 diclormetan 200-838-9 ≥ 1 %

3.1.2. Ambalaje care se pot reînchide Sistemele de închidere rezistente la deschiderea lor de către copii utilizate pentru ambalajele care se pot reînchide trebuie să respecte standardul EN ISO 8317 cu modificările ulterioare privind „Ambalajele rezistente la deschiderea lor de către copii – Cerinţe și metode de testare privind ambalajele care se pot reînchide” adoptat de Comitetul European pentru Standardizare (CEN) și de Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO).

3.1.3. Ambalaje care nu se mai pot reînchide Sistemele de închidere rezistente la deschiderea lor de către copii utilizate pentru ambalajele care nu se mai pot reînchide trebuie să respecte standardul CEN EN 862 cu modificările ulterioare privind „Ambalarea – Ambalaje rezistente la deschiderea lor de către copii – Cerinţe și proceduri de testare privind ambalajele care nu se mai pot reînchide pentru produsele nefarmaceutice” adoptate de Comitetul European pentru Standardizare (CEN).

3.1.4. Note

3.1.4.1. Conformitatea cu standardele menţionate mai sus poate fi certificată numai de către laboratoarele care respectă standardul EN ISO/IEC 17025, cu modificările ulterioare.

3.1.4.2. Cazuri speciale Dacă este evident faptul că ambalajul este suficient de sigur pentru copii, deoarece aceștia nu pot avea acces la conţinutul ambalajului fără ajutorul unei unelte, testul menţionat în secţiunea 3.1.2 sau 3.1.3 nu trebuie efectuat. În toate celelalte cazuri și atunci când sunt motive suficiente pentru a pune la îndoială siguranţa închiderii pentru copii, autoritatea naţională poate solicita persoanei responsabile pentru introducerea pe piaţă a produsului să însoţească produsul de un certificat eliberat de un laborator de certificare, menţionat la în secţiunea 3.1.4.1, prin care să se menţioneze că: — tipul de închidere este astfel încât nu este necesară testarea în conformitate cu standardele ISO și CEN menţionate în secţiunea 3.1.2. sau 3.1.3; sau — închiderea a fost testată și s-a constatat că respectă standardele menţionate mai sus.

3.2. Avertizări tactile

3.2.1. Ambalaje care trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de avertizare tactilă

3.2.1.1. Substanţele sau amestecurile livrate publicului larg și care sunt clasificate pentru toxicitate acută, corodarea pielii, mutagenicitatea celulelor embrionare categoria 2, cancerigenitate categoria 2, toxicitate pentru reproducere categoria 2, sensibilizarea căilor respiratorii, STOT categoriile 1 și 2, pericol prin aspirare, gaze inflamabile, lichide sau solide inflamabile categoriile 1 și 2, indiferent de capacitatea ambalajului, trebuie să fie prevăzute cu un sistem de avertizare tactilă asupra pericolului.

3.2.1.2. Secţiunea 3.2.1.1 nu se aplică recipientelor transportabile pentru gaze. Aerosolii și recipientele echipate cu un racord de pulverizare sigilat și care conţin substanţe sau amestecuri clasificate ca prezentând pericol prin aspirare nu este necesar să fie prevăzute cu un dispozitiv de avertizare tactilă cu excepţia cazului în care ele sunt clasificate în una sau mai multe din celelalte categorii de pericole în secţiunea 3.2.1.1.

3.2.2. Dispoziţii privind dispozitivul de avertizare tactilă Specificaţiile tehnice pentru dispozitivele de avertizare tactilă respectă standardul EN ISO 11683 cu modificările ulterioare „Ambalaje — Avertizări tactile asupra pericolului — Cerinţe”.

3.3. Detergenţi lichizi de rufe destinaţi consumatorilor și prezentaţi într- un ambalaj solubil de unică folosinţă Dacă un detergent lichid de rufe destinat consumatorilor și prezentat în doze de unică folosinţă este conţinut într-un ambalaj solubil, se aplică următoarele dispoziţii suplimentare:

3.3.1. Detergenţii lichizi de rufe destinaţi consumatorilor și prezentaţi în ambalaje solubile de unică folosinţă sunt conţinuţi într-un ambalaj exterior. Ambalajul exterior îndeplinește cerinţele din secţiunea 3.3.2, iar ambalajul solubil îndeplinește cerinţele din secţiunea 3.3.3.

3.3.2. Ambalajul exterior: (i) este opac sau de culoare închisă, astfel încât să împiedice vizibilitatea produsului sau a dozelor individuale; (ii) fără a aduce atingere articolului 32 alineatul (3), conţine fraza de precauţie P102 „A nu se lăsa la îndemâna copiilor” într-un loc vizibil și într-un format care atrage atenţia; (iii) este un recipient autonom, care se reînchide cu ușurinţă; (iv) fără a aduce atingere cerinţelor secţiunii 3.1, este prevăzut cu un sistem de închidere care: (a) împiedică deschiderea sa de către copiii de vârstă mică, deoarece el necesită o acţiune coordonată a ambelor mâini, cu o forţă care face dificilă deschiderea sa de către copiii de vârstă mică; (b) își menţine funcţionalitatea în condiţii de deschidere și închidere repetată, pe întreaga durată de viaţă a ambalajului exterior.

3.3.3. Ambalajul solubil: (i) conţine un agent aversiv într-o concentraţie inocuă care, în caz de expunere orală accidentală, provoacă o reacţie de repulsie orală într-un interval de maximum 6 secunde; (ii) își păstrează conţinutul lichid timp de cel puţin 30 de secunde, atunci când ambalajul solubil este introdus în apă la 20 °C; (iii) rezistă la o forţă de compresie mecanică de cel puţin 300 N, în condiţii de testare standard.

3.4. Furnizare prin staţii de alimentare Atunci când se furnizează substanţe sau amestecuri periculoase în conformitate cu articolul 35 alineatul (2a), furnizorul se asigură că sunt îndeplinite următoarele condiţii: (a) staţia de alimentare poartă etichete corespunzătoare etichetelor pentru fiecare substanţă sau amestec periculos furnizat în staţie; (b) etichetele de pe staţia de alimentare sunt bine fixate orizontal pe un loc vizibil și îndeplinesc, mutatis mutandis, cerinţele de la articolul 31 alineatele (2), (3) și (4); (c) se aplică măsuri de reducere a riscurilor pentru a reduce la minimum expunerea oamenilor, în special a copiilor, și a mediului; (d) se iau măsuri pentru a preveni utilizarea necontrolată a staţiei de alimentare de către copii; (e) în momentul alimentării, furnizorul este disponibil la faţa locului pentru întreţinere și asistenţă imediată, inclusiv asistenţă de urgenţă; (f) staţiile de alimentare pot fi exploatate în aer liber și în afara orelor de program numai în cazul în care se poate acorda asistenţă imediată; (g) substanţele sau amestecurile furnizate prin intermediul unei staţii de alimentare nu reacţionează între ele într-un mod care ar putea pune în pericol clienţii sau personalul; (h) personalul furnizorului este instruit în mod corespunzător pentru a reduce la minimum riscurile de siguranţă pentru consumatori, utilizatorii profesionali și personalul însuși; (i) pentru fiecare ambalaj reumplut, sunt îndeplinite cerinţele privind comunicarea pericolelor sub forma etichetării prevăzute în titlul III din prezentul regulament; (j) pentru fiecare ambalaj reumplut, sunt îndeplinite cerinţele privind ambalarea prevăzute în titlul IV din prezentul regulament; (k) nu se furnizează substanţe sau amestecuri periculoase la o staţie de alimentare dacă se îndeplinesc criteriile de clasificare în oricare dintre următoarele clase sau diferenţieri de pericol: (i) toxicitate acută, orice categorie; (ii) toxicitate asupra unui organ-ţintă specific – o singură expunere, orice categorie; (iii) toxicitate asupra unui organ-ţintă specific – expunere repetată, orice categorie; (iv) corodarea pielii, categoria 1, orice subcategorie; (v) lezarea gravă a ochilor, categoria 1; (vi) sensibilizarea respiratorie, orice categorie; (vii) sensibilizarea pielii, orice categorie; (viii) pericol prin aspirare; (ix) mutagenitatea celulelor embrionare, orice categorie; (x) carcinogenicitate, orice categorie; (xi) toxicitate pentru reproducere, orice categorie; (xii) gaze inflamabile, orice categorie; (xiii) lichide inflamabile, categoriile 1 și 2; (xiv) solide inflamabile, orice categorie; (xv) perturbare endocrină care afectează sănătatea umană, orice categorie; (xvi) perturbare endocrină care afectează mediul, orice categorie; (xvii) persistentă, bioacumulativă și toxică; (xviii) foarte persistentă și foarte bioacumulativă; (xix) persistentă, mobilă și toxică; (xx) foarte persistentă și foarte mobilă. Prin derogare de la litera (a), o singură etichetă aplicată pe staţia de alimentare poate fi utilizată pentru mai multe substanţe sau amestecuri pentru care elementele de etichetare menţionate la articolul 17 alineatul (1) sunt identice, cu condiţia ca eticheta să indice în mod clar denumirea fiecărei substanţe sau a fiecărui amestec la care face referire.

4. PARTEA 4: REGULĂ SPECIALĂ PRIVIND ETICHETAREA PRODUSELOR DE PROTECŢIE A PLANTELOR

Fără a aduce atingere informaţiilor necesare în conformitate cu articolul 16 din Directiva 91/414/CEE și anexa V la această directivă, etichetarea produselor de protecţie a plantelor vizate de Directiva 91/414/CEE trebuie să conţină și următoarea formulare: EUH401 – „Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare”.

5. PARTEA 5: LISTĂ CU SUBSTANŢELE ȘI AMESTECURILE PERICULOASE CĂRORA LI SE APLICĂ ARTICOLUL 29 ALINEATUL (3) Cimentul și betonul în stare umedă gata de utilizare sunt însoţite de o copie a elementelor de etichetare în conformitate cu articolul 17. Pentru o substanţă sau un amestec furnizat la o staţie de alimentare și pompat direct într-un recipient care face parte integrantă dintr-un vehicul și din care substanţa sau amestecul nu trebuie, în mod normal, eliminat, elementele de etichetare menţionate la articolul 17 se furnizează într-un loc vizibil pe pompa respectivă. Atunci când carburanţii pentru vehicule sunt furnizaţi la o staţie de alimentare prin pompare în recipiente portabile concepute pentru a fi utilizate pentru combustibili, se furnizează, de asemenea, pe lângă locul vizibil de pe pompă, o copie fizică a elementelor de etichetare menţionate la articolul 17, pentru a fi atașată pe recipient.