Annex IV LISTA FRAZELOR DE PRECAUŢIE

Această anexă stabilește o matrice care include frazele de precauţie pentru fiecare clasă de pericol și categorie de pericol în funcţie de tipul de frază de precauţie. Matricea orientează asupra selectării frazelor de precauţie corespun­ zătoare și include elemente pentru toate categoriile de acţiuni de securitate. Se utilizează toate elementele specifice referitoare la anumite clase de pericol. În plus, atunci când este relevant, se utilizează frazele de precauţie generale, care nu sunt legate de o anumită clasă sau categorie de pericol.

Pentru a oferi flexibilitate în aplicarea frazelor de securitate, se încurajează utilizarea de combinaţii sau de consolidări ale frazelor de precauţie pentru a se economisi spaţiu pe etichete și pentru a se îmbunătăţi lizibilitatea. Matricea și tabelele din partea 1 a prezentei anexe includ un număr de fraze de precauţie combinate. Acestea sunt, totuși, doar exemple, iar furnizorii pot combina și consolida în continuare frazele, în cazul în care acest lucru contribuie la claritatea și la comprehensibilitatea informaţiilor cuprinse pe etichete în confor­ mitate cu articolul 22 și cu articolul 28 alineatul (3).

Fără a aduce atingere articolului 22, frazele de precauţie care apar pe etichete sau în fișele cu date de securitate pot include modificări de text minore faţă de cele stabilite în prezenta anexă, dacă aceste modificări ajută la comunicarea informaţiilor privind siguranţa și dacă nu se diminuează sau nu se compromite recomandarea de siguranţă. Acestea pot include variaţii ale ortografiei, sinonime sau alţi termeni echivalenţi corespunzător regiunii în care produsul este furnizat și utilizat.

Atunci când textul dintr-o frază de precauţie din coloana 2 apare în paranteze pătrate […], acest lucru indică faptul că textul în paranteze pătrate nu este adecvat în toate cazurile și ar trebui utilizat doar în anumite cazuri. În aceste cazuri, coloana 5 prezintă condiţiile de utilizare, care precizează când ar trebui folosit textul respectiv.

Atunci când în textul unei fraze de precauţie din coloana 2 apare o bară oblică [/], aceasta indică faptul că trebuie să se aleagă între cuvintele separate de bara oblică, în conformitate cu indicaţiile furnizate în coloana 5.

Atunci când în textul unei fraze de precauţie din coloana 2 apar puncte de suspensie […], detaliile privind informaţiile care trebuie furnizate sunt indicate în coloana 5.

În cazul în care textul din coloana 5 indică faptul că o frază de precauţie poate fi omisă dacă o altă frază de precauţie apare pe etichetă, această informaţie poate fi utilizată la selectarea frazelor de precauţie, în conformitate cu articolele 22 și 28.

- Partea 1: Criterii de selectare a frazelor de precauţie

Tabelul 6.1

Fraze de precauţie generale

| Codul (1) | Fraze de precauţie generale (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P101 | Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână reci­ pientul sau eticheta produ­ sului. | după caz |  | Produse de consum |
| P102 | A nu se lăsa la îndemâna copiilor. | după caz |  | Produse de consum |

| Codul (1) | Fraze de precauţie generale (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P103 | Citiţi cu atenţie și urmaţi toate instrucţiunile. | după caz |  | Produse de consum – se omite dacă se folosește codul P202 |

Tabelul 6.2

Fraze de precauţie – Prevenire

| Codul (1) | Fraze de precauţie cu caracter preventiv (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P201 | Obţineţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare. | Explozivi (secţiunea 2.1) | Exploziv instabil |  |
|  |  | Mutagenitatea celulelor embrionare (secţiunea 3.5) | 1A, 1B, 2 | Produse de consum – se omite dacă folosește codul P202 |
|  |  | Cancerigenitate (secţiunea 3.6) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere (secţiunea 3.7) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra sau prin intermediul alăptării (secţiunea 3.7) | Categorie supli­ mentară |  |
| P202 | A nu se manipula decât după ce au fost citite și înţelese toate măsurile de securitate. | Gaze inflamabile (secţiunea 2.2) | A, B (gaze instabile chimic) |  |
|  |  | Mutagenitatea celulelor embrionare (secţiunea 3.5) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Cancerigenitate (secţiunea 3.6) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere (secţiunea 3.7) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere, efecte asupra sau prin intermediul alăptării (secţiunea 3.7) | Categorie supli­ mentară |  |
| P210 | A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. | Explozivi (secţiunea 2.1) | Diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |  |
|  |  | Gaze inflamabile (secţiunea 2.2) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Aerosoli (secţiunea 2.3) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Lichide inflamabile (secţiunea 2.6) | 1, 2, 3 |  |

|  |  | Substanţe solide inflamabile (secţiunea 2.7) | 1, 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Substanţe și amestecuri autoreactive (secţiunea 2.8) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Lichide piroforice (secţiunea 2.9) | 1 |  |
|  |  | Substanţe solide piroforice (secţiunea 2.10) | 1 |  |
|  |  | Lichide oxidante (secţiunea 2.13) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Substanţe solide oxidante (secţiunea 2.14) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Explozivi desensibilizaţi (secţiunea 2.17) | 1, 2, 3, 4 |  |
| P211 | Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. | Aerosoli (secţiunea 2.3) | 1, 2 |  |
| P212 | Evitaţi încălzirea în caz de izolare sau de reducere a agentului de desensibi­ lizare. | Explozivi desensibilizaţi (secţiunea 2.17) | 1, 2, 3, 4 |  |
| P220 | A se păstra departe de îmbrăcăminte și de alte materiale combustibile. | Gaze oxidante (secţiunea 2.4) | 1 |  |
|  |  | Lichide oxidante (secţiunea 2.13) | 1,2,3 |  |
|  |  | Solide oxidante (secţiunea 2.14) | 1,2,3 |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie cu caracter preventiv (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P222 | A nu se lăsa în contact cu aerul. | Gaze inflamabile (secţiunea 2.2) | Gaz piroforic | — dacă se consideră necesar să se insiste pe fraza de pericol. |
|  |  | Lichide piroforice (secţiunea 2.9) | 1 |  |
|  |  | Substanţe solide piroforice (secţiunea 2.10) | 1 |  |
| P223 | A nu se lăsa în contact cu apa. | Substanţe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secţiunea 2.12) | 1, 2 | — dacă se consideră necesar să se insiste pe fraza de pericol |
| P230 | A se păstra umezit cu … | Explozivi (secţiunea 2.1) | Diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 | Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze mate­ rialul adecvat — pentru substanţele și amestecurile care sunt umidificate, diluate, dizolvate sau puse în suspensie cu un flegma­ tizant în scopul de a le suprima proprietăţile explozive |
|  |  | Explozivi desensibilizaţi (secţiunea 2.17) | 1, 2, 3, 4 | Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze mate­ rialul adecvat |
| P231 | A se manipula și a se depozita conţinutul sub un gaz inert/… | Lichide piroforice (secţiunea 2.9) | 1 | …Producătorul/furnizorul precizează lichidul sau gazul adecvat dacă termenul „gaz inert” nu este adecvat. |
|  |  | Solide piroforice (secţiunea 2.10) | 1 |  |
|  |  | Substanţe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secţiunea 2.12) | 1, 2, 3 | — dacă substanţa sau amestecul reacţionează ușor cu umiditatea din aer. …Producătorul/furnizorul precizează lichidul sau gazul adecvat dacă termenul „gaz inert” nu este adecvat. |
| P232 | A se proteja de umiditate. | Substanţe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secţiunea 2.12) | 1, 2, 3 |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie cu caracter preventiv (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P233 | A se păstra recipientul închis etanș. | Lichide inflamabile (secţiunea 2.6) | 1, 2, 3 | — dacă lichidul este volatil și poate genera o atmosferă explozivă |
|  |  | Lichide piroforice (secţiunea 2.9) | 1 |  |
|  |  | Substanţe solide piroforice (secţiunea 2.10) | 1 |  |
|  |  | Explozivi desensibilizaţi (secţiunea 2.17) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Toxicitate acută prin inhalare (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3 | — în cazul în care substanţa chimică este volatilă și poate genera o atmosferă periculoasă |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secţiunea 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere unică; efecte narcotice (secţiunea 3.8) | 3 |  |
| P234 | A se păstra numai în ambalajul original. | Explozivi (secţiunea 2.1) | Diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |  |
|  |  | Substanţe și amestecuri autoreactive (secţiunea 2.8) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Corozive pentru metale (secţiunea 2.16) | 1 |  |
| P235 | A se păstra la rece. | Lichide inflamabile (secţiunea 2.6) | 1, 2, 3 | — pentru lichide infla­ mabile categoria 1 și alte lichide inflamabile care sunt volatile și pot genera o atmosferă explozivă |
|  |  | Substanţe și amestecuri autoreactive (secţiunea 2.8) | Tipurile A, B, C, D, E, F | — se poate omite dacă P411 figurează pe etichetă |
|  |  | Substanţe și amestecuri care se autoîncălzesc (secţiunea 2.11) | 1, 2 | — se poate omite dacă P413 figurează pe etichetă |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) | Tipurile A, B, C, D, E, F | — se poate omite dacă P411 figurează pe etichetă |

| Codul (1) | Fraze de precauţie cu caracter preventiv (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P240 | Legătură la pământ și conexiune echipotenţială cu recipientul și cu echipa­ mentul de recepţie. | Explozivi (secţiunea 2.1) | Diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | — în cazul în care explozivul este sensibil din punct de vedere electrostatic |
|  |  | Lichide inflamabile (secţiunea 2.6) | 1, 2, 3 | — în cazul în care lichidul este volatil și poate genera o atmosferă explozivă |
|  |  | Solide inflamabile (secţiunea 2.7) | 1, 2 | — în cazul în care solidul este sensibil din punct de vedere electrostatic |
|  |  | Substanţe și amestecuri autoreactive (secţiunea 2.8) | Tipurile A, B, C, D, E, F | — în cazul în care sunt sensibile din punct de vedere electrostatic și au capacitatea de a genera o atmosferă explozivă |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) |  |  |
| P241 | Utilizaţi echipamente [elec­ trice/de ventilare/de iluminat/…] antidefla­ grante. | Lichide inflamabile (secţiunea 2.6) | 1, 2, 3 | - în cazul în care lichidul este volatil și poate genera o atmosferă explozivă - textul între paranteze pătrate poate fi utilizat pentru a preciza tipul specific de echipamente electrice, de ventilare sau de iluminat sau de alte echipamente, dacă este necesar și după caz. |
|  |  | Solide inflamabile (secţiunea 2.7) | 1, 2 | - dacă se pot forma nori de praf. - textul între paranteze pătrate poate fi utilizat pentru a preciza tipul specific de echipamente electrice, de ventilare, de iluminat sau alte echipamente, dacă este necesar și după caz. |
| P242 | Nu utilizaţi unelte care produc scântei. | Lichide inflamabile (secţiunea 2.6) | 1, 2, 3 | — în cazul în care lichidul este volatil și poate genera o atmosferă explozivă și dacă energia minimă de aprindere este foarte scăzută. (Această cerinţă se aplică substanţelor și ameste­ curilor cu energie de aprindere < 0,1 mJ, de exemplu disulfura de carbon). |
| P243 | Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. | Lichide inflamabile (secţiunea 2.6) | 1, 2, 3 | — în cazul în care lichidul este volatil și poate genera o atmosferă explozivă. |

| Codul (1) | Fraze de precauţie cu caracter preventiv (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P244 | Feriţi valvele și racordurile de ulei și grăsime. | Gaze oxidante (secţiunea 2.4) | 1 |  |
| P250 | A nu supune la abraziuni/ șocuri/frecare/… | Explozivi (secţiunea 2.1) | Explozivi instabili și divi­ ziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | — în cazul în care explozivul este sensibil la acţiuni mecanice …Producătorul/furnizorul precizează condiţiile de manipulare aplicabile. |
| P251 | Nu perforaţi sau ardeţi, chiar și după utilizare. | Aerosoli (secţiunea 2.3) | 1, 2, 3 |  |
| P260 | Nu inspiraţi praful/fumul/ gazul/ceaţa/ vaporii/spray- ul. | Toxicitate acută prin inhalare (secţiunea 3.1) | 1, 2 | Producătorul/furnizorul să precizeze condiţiile aplica­ bile. |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere (secţiunea 3.8) | 1, 2 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere repetată (secţiunea 3.9) | 1, 2 |  |
|  |  | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C | - Menţionaţi să nu se inspire praful sau ceaţa. - dacă se pot forma particule inhalabile de praf sau ceaţă în timpul utilizării. |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării (secţiunea 3.7) | Categorie supli­ mentară |  |
| P261 | Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/gazul/ceaţa/vaporii/ spray-ul. | Toxicitate acută – inhalare (secţiunea 3.1) | 3, 4 | — se poate omite dacă P260 figurează pe etichetă Producătorul/furnizorul precizează condiţiile aplica­ bile. |
|  |  | Sensibilizare respiratorie (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secţiunea 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere unică; efecte narcotice (secţiunea 3.8) | 3 |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie cu caracter preventiv (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P262 | Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcă­ mintea. | Toxicitate acută dermică (secţiunea 3.1) | 1, 2 |  |
| P263 | Evitaţi contactul în timpul sarcinii și alăptării. | Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării (secţiunea 3.7) | Categorie supli­ mentară |  |
| P264 | Spălaţi-vă … bine după utilizare. | Toxicitate acută orală (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 | … Producătorul/furnizorul să precizeze părţile corpului care trebuie spălate după utilizare. |
|  |  | Toxicitate acută dermică (secţiunea 3.1) | 1, 2 |  |
|  |  | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Iritarea pielii (secţiunea 3.2) | 2 |  |
|  |  | Iritarea ochilor (secţiunea 3.3) | 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării (secţiunea 3.7) | Categorie supli­ mentară |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere (secţiunea 3.8) | 1, 2 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere repetată (secţiunea 3.9) | 1 |  |
| P270 | A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produ­ sului. | Toxicitate acută orală (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Toxicitate acută dermică (secţiunea 3.1) | 1, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării (secţiunea 3.7) | Categorie supli­ mentară |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere (secţiunea 3.8) | 1, 2 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere repetată (secţiunea 3.9) | 1 |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie cu caracter preventiv (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P271 | A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. | Toxicitate acută prin inhalare (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere; iritarea căilor respiratorii (secţiunea 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere; narcoză (secţiunea 3.8) | 3 |  |
| P272 | Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. | Sensibilizare a pielii (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P273 | Evitaţi dispersarea în mediu. | Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut pentru mediul acvatic (secţiunea 4.1) | 1 | — dacă nu corespunde utilizării prevăzute. |
|  |  | Periculos pentru mediul acvatic – pericol pe termen lung pentru mediul acvatic (secţiunea 4.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
| P280 | A se purta mănuși de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echi­ pament de protecţie a feţei/protecţie a auzului/… | Explozivi (secţiunea 2.1) | Exploziv instabil și diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze tipul de echipament individual de protecţie adecvat. |
|  |  | Gaze inflamabile (secţiunea 2.2) | Gaz piroforic |  |
|  |  | Lichide inflamabile (secţiunea 2.6) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Substanţe solide inflamabile (secţiunea 2.7) | 1, 2 |  |
|  |  | Substanţe și amestecuri autoreactive (secţiunea 2.8) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Lichide piroforice (secţiunea 2.9) | 1 |  |
|  |  | Substanţe solide piroforice (secţiunea 2.10) | 1 |  |
|  |  | Substanţe și amestecuri care se autoîncălzesc (secţiunea 2.11) | 1, 2 |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie cu caracter preventiv (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Substanţe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secţiunea 2.12) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Lichide oxidante (secţiunea 2.13) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Substanţe solide oxidante (secţiunea 2.14) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Explozivi desensibilizaţi (secţiunea 2.17) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Toxicitate acută – dermică (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 | — A se specifica mănușile/ îmbrăcămintea de protecţie. Producătorul/furnizorul poate preciza mai în detaliu tipul de echipament, acolo unde este cazul. |
|  |  | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C | — A se specifica mănușile/ îmbrăcămintea de protecţie și echipa­ mentele de protecţie pentru ochi/faţă. Producătorul/furnizorul poate preciza mai în detaliu tipul de echipament, acolo unde este cazul. |
|  |  | Iritarea pielii (secţiunea 3.2) | 2 | — A se specifica mănușile de protecţie. Producătorul/furnizorul poate preciza mai în detaliu tipul de echipament, acolo unde este cazul. |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Lezarea gravă a ochilor (secţiunea 3.3) | 1 | — A se menţiona echipa­ mentul de protecţie a ochilor/feţei. Producătorul/furnizorul poate preciza mai în detaliu tipul de echipament, acolo unde este cazul. |
|  |  | Iritarea ochilor (secţiunea 3.3) | 2 |  |
|  |  | Mutagenitatea celulelor embrionare (secţiunea 3.5) | 1A, 1B, 2 | Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze tipul corespunzător de echipament individual de protecţie. |
|  |  | Cancerigenitate (secţiunea 3.6) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere (secţiunea 3.7) | 1A, 1B, 2 |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie cu caracter preventiv (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P282 | Purtaţi mănuși izolante împotriva frigului și echi­ pament de protecţie a feţei sau a ochilor. | Gaze sub presiune (secţiunea 2.5) | Gaz lichefiat răcit |  |
| P283 | Purtaţi îmbrăcăminte rezistentă la foc sau ignifugă. | Lichide oxidante (secţiunea 2.13) | 1 |  |
|  |  | Solide oxidante (secţiunea 2.14) | 1 |  |
| P284 | [În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtaţi echipament de protecţie respiratorie. | Toxicitate acută – inhalare (secţiunea 3.1) | 1, 2 | — textul între paranteze pătrate se poate utiliza dacă există informaţii suplimentare furnizate împreună cu substanţa chimică la punctul de utilizare, care explică ce tip de ventilare este adecvat pentru utilizarea în condiţii de siguranţă. Producătorul/furnizorul precizează echipamentul. |
|  |  | Sensibilizare respiratorie (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P231 + P232 | A se manipula și a se depozita conţinutul sub un gaz inert/… A se proteja de umiditate. | Lichide piroforice (secţiunea 2.9) | 1 | …Producătorul/furnizorul precizează lichidul sau gazul adecvat dacă termenul „gaz inert” nu este adecvat. |
|  |  | Solide piroforice (secţiunea 2.10) | 1 |  |
|  |  | Substanţe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secţiunea 2.12) | 1, 2, 3 | — dacă substanţa sau amestecul reacţionează ușor cu umiditatea din aer. …Producătorul/furnizorul precizează lichidul sau gazul adecvat dacă termenul „gaz inert” nu este adecvat. |

Tabelul 6.3

Fraze de precauţie – Intervenţie

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru inter­ venţie (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P301 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: | Toxicitate acută – orală (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1, 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Pericol prin aspirare (secţiunea 3.10) | 1 |  |
| P302 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: | Lichide piroforice (secţiunea 2.9) | 1 |  |
|  |  | Substanţe solide piroforice (secţiunea 2.10) | 1 |  |
|  |  | Substanţe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secţiunea 2.12) | 1, 2 |  |
|  |  | Toxicitate acută dermică (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Iritarea pielii (secţiunea 3.2) | 2 |  |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P303 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): | Lichide inflamabile (secţiunea 2.6) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
| P304 | ÎN CAZ DE INHALARE: | Toxicitate acută la inhalare (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Coroziunea pielii (secţiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Sensibilizare respiratorie (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secţiunea 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere unică; narcoză (secţiunea 3.8) | 3 |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru inter­ venţie (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P305 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Lezarea gravă a ochilor/ Iritarea gravă a ochilor (secţiunea 3.3) | 1 |  |
|  |  | Iritarea ochilor (secţiunea 3.3) | 2 |  |
| P306 | ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA: | Lichide oxidante (secţiunea 2.13) | 1 |  |
|  |  | Solide oxidante (secţiunea 2.14) | 1 |  |
| P308 | În caz de expunere sau de posibilă expunere: | Mutagenicitatea celulelor embrionare (secţiunea 3.5) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Cancerigenitate (secţiunea 3.6) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere (secţiunea 3.7) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere — efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării (secţiunea 3.7) | Categorie supli­ mentară |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific — expunere unică (secţiunea 3.8) | 1, 2 |  |
| P310 | Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­ LOGICĂ/un medic/… | Toxicitate acută — orală (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3 | …Producătorul/furnizorul precizează sursa adecvată de informaţii medicale în caz de urgenţă. |
|  |  | Toxicitate acută — dermică (secţiunea 3.1) | 1, 2 |  |
|  |  | Toxicitate acută — inhalare (secţiunea 3.1) | 1, 2 |  |
|  |  | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor (secţiunea 3.3) | 1 |  |
|  |  | Pericol prin aspirare (secţiunea 3.10) | 1 |  |
| P311 | Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­ LOGICĂ/un medic/… | Toxicitate acută — inhalare (secţiunea 3.1) | 3 | …Producătorul/furnizorul precizează sursa adecvată de informaţii medicale în caz de urgenţă. |
|  |  | Sensibilizare respiratorie (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific — expunere unică (secţiunea 3.8) | 1, 2 |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru inter­ venţie (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P312 | Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­ LOGICĂ/un medic/… dacă nu vă simţiţi bine. | Toxicitate acută – orală (secţiunea 3.1) | 4 | …Producătorul/furnizorul precizează sursa adecvată de informaţii medicale în caz de urgenţă. |
|  |  | Toxicitate acută – dermică (secţiunea 3.1) | 3, 4 |  |
|  |  | Toxicitate acută – inhalare (secţiunea 3.1) | 4 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secţiunea 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere unică; efecte narcotice (secţiunea 3.8) | 3 |  |
| P313 | Consultaţi medicul. | Iritarea pielii (secţiunea 3.2) | 2, 3 |  |
|  |  | Iritarea ochilor (secţiunea 3.3) | 2 |  |
|  |  | Sensibilizare a pielii (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Mutagenicitatea celulelor embrionare (secţiunea 3.5) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Carcinogenicitate (secţiunea 3.6) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere (secţiunea 3.7) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra sau prin intermediul alăptării (secţiunea 3.7) | Categorie supli­ mentară |  |
| P314 | Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine. | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere repetată (secţiunea 3.9) | 1, 2 |  |
| P315 | Consultaţi imediat medicul. | Gaze sub presiune (secţiunea 2.5) | Gaz lichefiat răcit |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru inter­ venţie (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P320 | Un tratament specific este urgent (a se vedea … de pe această etichetă). | Toxicitate acută – inhalare (secţiunea 3.1) | 1, 2 | — Dacă este necesară administrarea imediată a unui antidot. … Trimitere la instrucţiunile suplimentare de prim ajutor. |
| P321 | Tratament specific (a se vedea … de pe această etichetă). | Toxicitate acută – orală (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3 | — Dacă este necesară administrarea imediată a unui antidot. … Trimitere la instrucţiunile suplimentare de prim ajutor. |
|  |  | Toxicitate acută, dermică (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 | — dacă sunt recomandate măsuri imediate precum utilizarea unui produs specific de curăţare. … Trimitere la instrucţiunile suplimentare de prim ajutor. |
|  |  | Toxicitate acută – inhalare (secţiunea 3.1) | 3 | — dacă sunt necesare măsuri specifice imediate. … Trimitere la instrucţiunile suplimentare de prim ajutor. |
|  |  | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1, 1A, 1B, 1C | … Trimitere la instrucţiunile suplimentare de prim ajutor. Producătorul/furnizorul poate indica un agent de curăţare dacă este cazul. |
|  |  | Iritarea pielii (secţiunea 3.2) | 2 |  |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere unică (secţiunea 3.8) | 1 | — dacă sunt necesare măsuri imediate. … Trimitere la instrucţiunile suplimentare de prim ajutor. |
| P330 | Clătiţi gura. | Toxicitate acută orală (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
| P331 | NU provocaţi voma. | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Pericol prin aspirare (secţiunea 3.10) | 1 |  |
| P332 | În caz de iritare a pielii: | Iritarea pielii (secţiunea 3.2) | 2 | se poate omite dacă codul P333 figurează pe etichetă. |

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru inter­ venţie (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P333 | În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: | Sensibilizare a pielii (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P334 | Introduceţi în apă rece [sau acoperiţi cu o compresă umedă]. | Lichide piroforice (secţiunea 2.9) | 1 | — textul între paranteze pătrate trebuie să fie folosit pentru lichide și solide piroforice |
|  |  | Solide piroforice (secţiunea 2.10) | 1 |  |
|  |  | Substanţe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secţiunea 2.12) | 1, 2 | A se folosi doar textul „introduceţi în apă rece”. Textul între paranteze pătrate nu trebuie să fie folosit. |
| P335 | Îndepărtaţi particulele depuse pe piele. | Solide piroforice (secţiunea 2.10) | 1 |  |
|  |  | Substanţe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secţiunea 2.12) | 1, 2 |  |
| P336 | Dezgheţaţi părţile degerate cu apă călduţă. Nu frecaţi zona afectată. | Gaze sub presiune (secţiunea 2.5) | Gaz lichefiat răcit |  |
| P337 | Dacă iritarea ochilor persistă: | Iritarea ochilor (secţiunea 3.3) | 2 |  |
| P338 | Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurinţă. Continuaţi să clătiţi. | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor (secţiunea 3.3) | 1 |  |
|  |  | Iritarea ochilor (secţiunea 3.3) | 2 |  |
| P340 | Transportaţi persoana la aer liber și menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. | Toxicitate acută — inhalare (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Sensibilizare respiratorie (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru inter­ venţie (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific — expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secţiunea 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific — expunere unică; narcoză (secţiunea 3.8) | 3 |  |
| P342 | În caz de simptome respira­ torii: | Sensibilizare respiratorie (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P351 | Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor (secţiunea 3.3) | 1 |  |
|  |  | Iritarea ochilor (secţiunea 3.3) | 2 |  |
| P352 | Spălaţi cu multă apă/… | Toxicitate acută — dermică (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 | …Producătorul/furnizorul poate specifica un agent de curăţare dacă este cazul, sau poate recomanda un agent alternativ în cazuri excepţionale în care apa este în mod clar inadecvată. |
|  |  | Iritarea pielii (secţiunea 3.2) | 2 |  |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P353 | Clătiţi pielea cu apă [sau faceţi duș]. | Lichide inflamabile (secţiunea 2.6) | 1, 2, 3 | — textul între paranteze pătrate trebuie să fie inclus atunci când producătorul/furnizorul consideră că acest lucru este adecvat pentru substanţa chimică respectivă. |
|  |  | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1, 1A, 1B, 1C |  |
| P360 | Clătiţi imediat îmbrăcă­ mintea contaminată și pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbră­ cămintei. | Lichide oxidante (secţiunea 2.13) | 1 |  |
|  |  | Solide oxidante (secţiunea 2.14) | 1 |  |
| P361 | Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. | Lichide inflamabile (secţiunea 2.6) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Toxicitate acută — dermică (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3 |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru inter­ venţie (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
| P362 | Scoateţi îmbrăcămintea contaminată. | Toxicitate acută, dermică (secţiunea 3.1) | 4 |  |
|  |  | Iritarea pielii (secţiunea 3.2) | 2 |  |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P363 | Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
| P364 | Și spălaţi înainte de reuti­ lizare. | Toxicitate acută, dermică (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Iritarea pielii (secţiunea 3.2) | 2 |  |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P370 | În caz de incendiu: | Explozivi (secţiunea 2.1) | Explozivi instabili și diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |  |
|  |  | Gaze oxidante (secţiunea 2.4) | 1 |  |
|  |  | Lichide inflamabile (secţiunea 2.6) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Substanţe solide inflamabile (secţiunea 2.7) | 1, 2 |  |
|  |  | Substanţe și amestecuri autoreactive (secţiunea 2.8) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Lichide piroforice (secţiunea 2.9) | 1 |  |
|  |  | Substanţe solide piroforice (secţiunea 2.10) | 1 |  |
|  |  | Substanţe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secţiunea 2.12) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Lichide oxidante (secţiunea 2.13) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Substanţe solide oxidante (secţiunea 2.14) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Explozivi desensibilizaţi (secţiunea 2.17) | 1, 2, 3 |  |
| P371 | În caz de incendiu de proporţii și de cantităţi mari: | Lichide oxidante (secţiunea 2.13) | 1 |  |
|  |  | Substanţe solide oxidante (secţiunea 2.14) | 1 |  |
|  |  | Explozivi desensibilizaţi (secţiunea 2.17) | 4 |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru inter­ venţie (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P372 | Risc de explozie. | Explozivi (secţiunea 2.1) | Explozivi instabili și diviziunile 1.1, 1.2, 1.3 și 1.5 |  |
|  |  |  | Diviziunea 1.4 | — cu excepţia explozivilor din diviziunea 1.4 (grupul de compatibi­ litate S) ambalaţi pentru transport. |
|  |  | Substanţe și amestecuri autoreactive (secţiunea 2.8) | Tipul A |  |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) | Tipul A |  |
| P373 | NU încercaţi să stingeţi incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi. | Explozivi (secţiunea 2.1) | Explozivi instabili și diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 |  |
|  |  |  | Diviziunea 1.4 | — cu excepţia explozivilor din diviziunea 1.4 (grupul de compatibi­ litate S) ambalaţi pentru transport. |
|  |  | Substanţe și amestecuri autoreactive (secţiunea 2.8) | Tipul A |  |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) | Tipul A |  |
| P375 | A se stinge incendiul de la distanţă din cauza peri­ colului de explozie. | Explozivi (secţiunea 2.1) | Diviziunea 1.4 | — pentru explozivii din diviziunea 1.4 (grupul de compatibilitate S) ambalaţi pentru trans­ port. |
|  |  | Substanţe și amestecuri autoreactive (secţiunea 2.8) | Tip B |  |
|  |  | Lichide oxidante (secţiunea 2.13) | 1 |  |
|  |  | Substanţe solide oxidante (secţiunea 2.14) | 1 |  |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) | Tip B |  |
|  |  | Explozivi desensibilizaţi (secţiunea 2.17) | 1, 2, 3, 4 |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru inter­ venţie (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P376 | Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în sigu­ ranţă. | Gaze oxidante (secţiunea 2.4) | 1 |  |
| P377 | Incendiu cu scurgeri de gaze: A nu se încerca stingerea dacă scurgerea nu poate fi oprită în sigu­ ranţă. | Gaze inflamabile (secţiunea 2.2) | 1A, 1B, 2 |  |
| P378 | Utilizaţi … pentru stingere. | Lichide inflamabile (secţiunea 2.6) | 1, 2, 3 | — dacă prezenţa apei mărește riscul …Producătorul/furnizorul precizează mijloacele adecvate |
|  |  | Solide inflamabile (secţiunea 2.7) | 1, 2 |  |
|  |  | Substanţe și amestecuri autoreactive (secţiunea 2.8) | Tipurile B, C, D, E, F |  |
|  |  | Lichide piroforice (secţiunea 2.9) | 1 |  |
|  |  | Solide piroforice (secţiunea 2.10) | 1 |  |
|  |  | Substanţe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secţiunea 2.12) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Lichide oxidante (secţiunea 2.13) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Solide oxidante (secţiunea 2.14) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) | Tipurile B, C, D, E, F |  |
| P380 | A se evacua zona. | Explozivi (secţiunea 2.1) | Explozivi instabili și Diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |  |
|  |  | Substanţe și amestecuri autoreactive (secţiunea 2.8) | Tipurile A, B |  |
|  |  | Lichide oxidante (secţiunea 2.13) | 1 |  |
|  |  | Substanţe solide oxidante (secţiunea 2.14) | 1 |  |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) | Tipurile A, B |  |
|  |  | Explozivi desensibilizaţi (secţiunea 2.17) | 1, 2, 3, 4 |  |
| P381 | În caz de scurgeri, eliminaţi toate sursele de aprindere | Gaze inflamabile (secţiunea 2.2) | 1A, 1B, 2 |  |
| P390 | Absorbiţi scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere. | Corosiv pentru metale (secţiunea 2.16) | 1 |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru inter­ venţie (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P391 | Colectaţi scurgerile de produs. | Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut pentru mediul acvatic (secţiunea 4.1) | 1 |  |
|  |  | Periculos pentru mediul acvatic – pericol pe termen lung pentru mediul acvatic (secţiunea 4.1) | 1, 2 |  |
| P301 + P310 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­ LOGICĂ/un medic/… | Toxicitate acută — orală (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3 | …Producătorul/furnizorul precizează sursa adecvată de informaţii medicale în caz de urgenţă. |
|  |  | Pericol prin aspirare (secţiunea 3.10) | 1 |  |
| P301 + P312 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­ LOGICĂ/un medic/… dacă nu vă simţiţi bine. | Toxicitate acută orală (secţiunea 3.1) | 4 | … Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze sursa adecvată de informaţii medicale în caz de urgenţă. |
| P302 + P334 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Introduceţi în apă rece sau acoperiţi cu o compresă umedă. | Lichide piroforice (secţiunea 2.9) | 1 |  |
| P302 + P352 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă/… | Toxicitate acută — dermică (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 | …Producătorul/furnizorul poate specifica un agent de curăţare dacă este cazul, sau poate recomanda un agent alternativ în cazuri excepţionale în care apa este în mod clar inadecvată. |
|  |  | Iritarea pielii (secţiunea 3.2) | 2 |  |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P304 + P340 | ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber și menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. | Toxicitate acută — inhalare (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Sensibilizare respiratorie (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific — expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secţiunea 3.8) | 3 |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru inter­ venţie (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific — expunere unică; narcoză (secţiunea 3.8) | 3 |  |
| P306 + P360 | ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA: clătiţi imediat îmbrăcă­ mintea contaminată și pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbră­ cămintei. | Lichide oxidante (secţiunea 2.13) | 1 |  |
|  |  | Solide oxidante (secţiunea 2.14) | 1 |  |
| P308 + P311 | ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­ LOGICĂ/un medic/… | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific — expunere unică (secţZasiunea 3.8) | 1, 2 | …Producătorul/furnizorul precizează sursa adecvată de informaţii medicale în caz de urgenţă. |
| P308 + P313 | ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul. | Mutagenitatea celulelor embrionare (secţiunea 3.5) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Cancerigenitate (secţiunea 3.6) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere (secţiunea 3.7) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării (secţiunea 3.7) | Categorie supli­ mentară |  |
| P332 + P313 | În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul. | Iritarea pielii (secţiunea 3.2) | 2 | — se poate omite dacă P333 + P313 figurează pe etichetă. |
| P333 + P313 | În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul. | Sensibilizare a pielii (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P336 + P315 | Dezgheţaţi părţile degerate cu apă călduţă. Nu frecaţi zona afectată. Consultaţi imediat medicul. | Gaze sub presiune (secţiunea 2.5) | Gaz lichefiat răcit |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru inter­ venţie (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P337 + P313 | Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. | Iritarea ochilor (secţiunea 3.3) | 2 |  |
| P342 + P311 | În caz de simptome respira­ torii: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXI­ COLOGICĂ/un medic/… | Sensibilizare respiratorie (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B | …Producătorul/furnizorul precizează sursa adecvată de informaţii medicale în caz de urgenţă. |
| P361 + P364 | Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălaţi-o înainte de reuti­ lizare. | Toxicitate acută, dermică (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3 |  |
| P362 + P364 | Scoateţi îmbrăcămintea contaminată și a o spăla înainte de reutilizare. | Toxicitate acută, dermică (secţiunea 3.1) | 4 |  |
|  |  | Iritarea pielii (secţiunea 3.2) | 2 |  |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P370 + P376 | În caz de incendiu: opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă. | Gaze oxidante (secţiunea 2.4) | 1 |  |
| P370 + P378 | În caz de incendiu: Utilizaţi … pentru stingere. | Lichide inflamabile (secţiunea 2.6) | 1, 2, 3 | — dacă apa agravează riscul. …Producătorul/furnizorul precizează mijloacele adec­ vate. |
|  |  | Solide inflamabile (secţiunea 2.7) | 1, 2 |  |
|  |  | Substanţe și amestecuri autoreactive (secţiunea 2.8) | Tipurile C, D, E, F |  |
|  |  | Lichide piroforice (secţiunea 2.9) | 1 |  |
|  |  | Solide piroforice (secţiunea 2.10) | 1 |  |
|  |  | Substanţe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secţiunea 2.12) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Lichide oxidante (secţiunea 2.13) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Solide oxidante (secţiunea 2.14) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) | Tipurile C, D, E, F |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru inter­ venţie (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P301 + P330 + P331 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clătiţi gura. NU provocaţi voma. | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1, 1A, 1B, 1C |  |
| P302 + P335 + P334 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Îndepărtaţi particulele depuse pe piele. Introduceţi în apă rece [sau acoperiţi cu o compresă umedă]. | Solide piroforice (secţiunea 2.10) | 1 | — textul între paranteze pătrate trebuie să fie folosit pentru solide piroforice |
|  |  | Substanţe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secţiunea 2.12) | 1, 2 | — a se folosi doar textul „Introduceţi în apă rece”. Textul între paranteze pătrate nu trebuie să fie folosit. |
| P303 + P361 + P353 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă [sau faceţi duș]. | Lichide inflamabile (secţiunea 2.6) | 1, 2, 3 | — textul între paranteze pătrate trebuie să fie inclus atunci când producătorul/furnizorul consideră că acest lucru este adecvat pentru substanţa chimică respectivă. |
|  |  | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1, 1A, 1B, 1C |  |
| P305 + P351 + P338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurinţă. Continuaţi să clătiţi. | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1, 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor (secţiunea 3.3) | 1 |  |
|  |  | Iritarea ochilor (secţiunea 3.3) | 2 |  |
| P370 + P380 + P375 | În caz de incendiu: A se evacua zona. A se stinge incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie. | Explozivi (secţiunea 2.1) | Diviziunea 1.4 | — pentru explozivii din diviziunea 1.4 (grupul de compatibilitate S) ambalaţi pentru trans­ port. |
|  |  | Explozivi desensibilizaţi (secţiunea 2.17) | 1, 2, 3 |  |
| P371 + P380 + P375 | În caz de incendiu de proporţii și de cantităţi mari: A se evacua zona. A se stinge incendiul de la distanţă din cauza peri­ colului de explozie. | Lichide oxidante (secţiunea 2.13) | 1 |  |
|  |  | Substanţe solide oxidante (secţiunea 2.14) | 1 |  |
|  |  | Explozivi desensibilizaţi (secţiunea 2.17) | 4 |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru inter­ venţie (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P370 + P372 + P380 + P373 | În caz de incendiu: Risc de explozie. Evacuaţi zona. NU încercaţi să stingeţi incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi. | Explozivi (secţiunea 2.1) | Explozivi instabili și diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 |  |
|  |  |  | Diviziunea 1.4 | — cu excepţia explozivilor din diviziunea 1.4 (grupul de compatibi­ litate S) ambalaţi pentru transport. |
|  |  | Substanţe și amestecuri autoreactive (secţiunea 2.8) | Tipul A |  |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) | Tipul A |  |
| P370 + P380 + P375 + [P378] | În caz de incendiu: Evacuaţi zona. Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie. [Utilizaţi … pentru stingere.] | Substanţe și amestecuri autoreactive (secţiunea 2.8) | Tipul B | — textul între paranteze pătrate trebuie să fie folosit dacă apa agravează riscul. …Producătorul/furnizorul precizează mijloacele adec­ vate. |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) | Tipul B |  |

Tabelul 6.4

Fraze de precauţie – Depozitare

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru depo­ zitare (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P401 | A se depozita în confor­ mitate cu … | Explozivi (secţiunea 2.1) | Explozivi instabili și diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | … Producătorul/furnizorul trebuie să specifice normele locale/regionale/naţionale/ internaţionale aplicabile, după caz. |
|  |  | Explozivi desensibilizaţi (secţiunea 2.17) | 1, 2, 3, 4 |  |
| P402 | A se depozita într-un loc uscat. | Substanţe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secţiunea 2.12) | 1, 2, 3 |  |
| P403 | A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. | Gaze inflamabile (secţiunea 2.2) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Gaze oxidante (secţiunea 2.4) | 1 |  |
|  |  | Gaze sub presiune (secţiunea 2.5) | Gaz comprimat |  |
|  |  |  | Gaz lichefiat |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru depo­ zitare (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gaz lichefiat răcit |  |
|  |  |  | Gaz dizolvat |  |
|  |  | Lichide inflamabile (secţiunea 2.6) | 1, 2, 3 | — pentru lichide infla­ mabile din categoria 1 și alte lichide infla­ mabile care sunt volatile și pot genera o atmosferă explozivă. |
|  |  | Substanţe și amestecuri autoreactive (secţiunea 2.8) | Tipurile A, B, C, D, E, F | — cu excepţia substanţelor și amestecurilor auto­ reactive controlate prin temperatură sau a pero­ xizilor organici întrucât în cazul acestora poate avea loc condensarea și, în consecinţă, îngheţarea. |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) |  |  |
|  |  | Toxicitate acută prin inhalare (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3 | — dacă substanţa sau amestecul sunt volatile și pot genera o atmosferă periculoasă. |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secţiunea 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere unică; efecte narcotice (secţiunea 3.8) | 3 |  |
| P404 | A se depozita într-un recipient închis. | Substanţe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secţiunea 2.12) | 1, 2, 3 |  |
| P405 | A se depozita sub cheie. | Toxicitate acută orală (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Toxicitate acută dermică (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Toxicitate acută prin inhalare (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Mutagenitatea celulelor embrionare (secţiunea 3.5) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Cancerigenitate (secţiunea 3.6) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere (secţiunea 3.7) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere (secţiunea 3.8) | 1, 2 |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru depo­ zitare (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere; iritarea căilor respiratorii (secţiunea 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere; narcoză (secţiunea 3.8) | 3 |  |
|  |  | Pericol prin aspirare (secţiunea 3.10) | 1 |  |
| P406 | A se depozita într-un recipient rezistent la coro­ ziune/recipient din … cu dublură interioară rezistentă la coroziune. | Corozive pentru metale (secţiunea 2.16) | 1 | — se poate omite dacă P234 figurează pe etichetă … Producătorul/furnizorul precizează alte materiale compatibile. |
| P407 | Păstraţi un spaţiu gol între stive sau paleţi. | Substanţe și amestecuri care se autoîncălzesc (secţiunea 2.11) | 1, 2 |  |
| P410 | A se proteja de lumina solară. | Aerosoli (secţiunea 2.3) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Gaze sub presiune (secţiunea 2.5) | Gaz comprimat Gaz lichefiat Gaz dizolvat | — Se poate omite pentru gazele conţinute de butelii de gaz transpor­ tabile, în conformitate cu instrucţiunea de ambalare P200 din UN RTDG, Reglementările model, cu excepţia cazurilor în care gazele respective prezintă o descompunere sau poli­ merizare (lentă). |
|  |  | Substanţe și amestecuri care se autoîncălzesc (secţiunea 2.11) | 1, 2 |  |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
| P411 | A se depozita la tempe­ raturi care să nu depășească … °C/… °F. | Substanţe și amestecuri autoreactive (secţiunea 2.8) | Tipurile A, B, C, D, E, F | — în cazul în care este necesar controlul tempe­ raturii (în conformitate cu anexa I secţiunea 2.8.2.4 sau 2.15.2.3) sau dacă acest lucru este considerat necesar din alte motive. …Producătorul/furnizorul precizează temperatura folosind scara de tempe­ ratură aplicabilă. |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru depo­ zitare (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P412 | Nu expuneţi la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. | Aerosoli (secţiunea 2.3) | 1, 2, 3 | Producătorul/furnizorul utilizează scara de tempe­ ratură aplicabilă. |
| P413 | Depozitaţi cantităţile în vrac mai mari de… kg/… lb la temperaturi care să nu depășească … °C/… °F. | Substanţe și amestecuri care se autoîncălzesc (secţiunea 2.11) | 1, 2 | …Producătorul/furnizorul precizează cantităţile și temperatura utilizând scara aplicabilă. |
| P420 | A se depozita separat. | Substanţe și amestecuri autoreactive (secţiunea 2.8) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Substanţe și amestecuri care se autoîncălzesc (secţiunea 2.11) | 1,2 |  |
|  |  | Lichide oxidante (secţiunea 2.13) | 1 |  |
|  |  | Solide oxidante (secţiunea 2.14) | 1 |  |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) | Tipurile A,B,C,D, E,F |  |
| P402 + P404 | A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. | Substanţe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secţiunea 2.12) | 1, 2, 3 |  |
| P403 + P233 | A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi reci­ pientul închis etanș. | Toxicitate acută – inhalare (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3 | — în cazul în care substanţa sau amestecul este volatil(ă) și poate genera o atmosferă peri­ culoasă. |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secţiunea 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere unică; narcoză (secţiunea 3.8) | 3 |  |
| P403 + P235 | A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece. | Lichide inflamabile (secţiunea 2.6) | 1, 2, 3 | — pentru lichide infla­ mabile categoria 1 și alte lichide inflamabile care sunt volatile și pot genera o atmosferă explozivă. |

| Codul (1) | Fraze de precauţie pentru depo­ zitare (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P410 + P403 | A se proteja de lumina solară. A se depozita într- un spaţiu bine ventilat. | Gaze sub presiune (secţiunea 2.5) | Gaz comprimat | — P410 poate fi omis pentru gazele conţinute de butelii de gaz trans­ portabile, în confor­ mitate cu instrucţiunea de ambalare P200 din Recomandările ONU privind transportul mărfurilor periculoase, cu excepţia cazurilor în care gazele respective prezintă o descompunere (lentă) sau polimerizare. |
|  |  |  | Gaz lichefiat |  |
|  |  |  | Gaz dizolvat |  |
| P410 + P412 | A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. | Aerosoli (secţiunea 2.3) | 1, 2, 3 | Producătorul/furnizorul utilizează scara de tempe­ ratură aplicabilă. |

Tabelul 6.5

Fraze de securitate – Eliminare

| Cod (1) | Fraze de securitate pentru eliminare (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P501 | A se elimina conţinutul/ recipientul la … | Lichide inflamabile (secţiunea 2.6) | 1, 2, 3 | … în conformitate cu normele locale/regionale/ naţionale/internaţionale (a se preciza). Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze dacă cerinţele privind eliminarea se aplică în cazul conţinutului, containerului sau al ambelor. |
|  |  | Substanţe și amestecuri autoreactive (secţiunea 2.8) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Substanţe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secţiunea 2.12) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Lichide oxidante (secţiunea 2.13) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Substanţe solide oxidante (secţiunea 2.14) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Peroxizi organici (secţiunea 2.15) | Tipurile A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Explozivi desensibilizaţi (secţiunea 2.17) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Toxicitate acută – orală (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |

| Cod (1) | Fraze de securitate pentru eliminare (2) | Clasa de pericol (3) | Categoria de pericol (4) | Condiţii de utilizare (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Toxicitate acută – dermică (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Toxicitate acută prin inhalare (secţiunea 3.1) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Corodarea pielii (secţiunea 3.2) | 1, 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Sensibilizare respiratorie (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Sensibilizarea pielii (secţiunea 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Mutagenitatea celulelor embrionare (secţiunea 3.5) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Cancerigenitate (secţiunea 3.6) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate pentru repro­ ducere (secţiunea 3.7) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere unică (secţiunea 3.8) | 1, 2 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secţiunea 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere unică; efecte narcotice (secţiunea 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere repetată (secţiunea 3.9) | 1, 2 |  |
|  |  | Pericol prin aspirare (secţiunea 3.10) | 1 |  |
|  |  | Nociv pentru mediul acvatic – pericol acut pentru mediul acvatic (secţiunea 4.1) | 1 |  |
|  |  | Nociv pentru mediul acvatic – pericol cronic pentru mediul acvatic (secţiunea 4.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
| P502 | Adresaţi-vă producătorului sau furnizorului pentru informaţii privind recupe­ rarea/reciclarea | Periculos pentru stratul de ozon (secţiunea 5.1) | 1 |  |
| P503 | A se adresa producătorului/ furnizorului/… pentru informaţii privind elimi­ narea/recuperarea/reciclarea | Explozivi (secţiunea 2.1) | Explozivi instabili și diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | … Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze sursa adecvată de informaţii în conformitate cu normele locale/regionale naţionale/ internaţionale, după caz. |

- Partea 2: fraze de precauţie

Frazele de precauţie sunt cele care figurează în prezenta parte a anexei IV și sunt selectate în conformitate cu partea 1.

Tabelul 1.1

Fraze de precauţie generale

| P101 | Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. |
| --- | --- |

| P102 | A nu se lăsa la îndemâna copiilor. |
| --- | --- |

| P103 | Citiţi eticheta înainte de utilizare. |
| --- | --- |

Tabelul 1.2

Fraze de precauţie – Prevenire

| P201 | Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utili­ zare. |
| --- | --- |

| P202 | A nu se manipula decât după ce au fost citite și înţelese toate măsurile de securitate. |
| --- | --- |

| P210 | A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. |
| --- | --- |

| P211 | Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. |
| --- | --- |

| P212 | A se evita încălzirea în mediu confinat sau în caz de scădere a agentului de desensibilizare. |
| --- | --- |

| P220 | A se păstra departe de îmbrăcăminte și de alte materiale combustibile. |
| --- | --- |

| P222 | A nu se lăsa în contact cu aerul. |
| --- | --- |

| P223 | A nu se lăsa în contact cu apa. |
| --- | --- |

| P230 | A se păstra umezit cu… |
| --- | --- |

| P231 | A se manipula și a se depozita conţinutul sub un gaz inert/… |
| --- | --- |

| P232 | A se proteja de umiditate. |
| --- | --- |

| P233 | Păstraţi recipientul închis etanș. |
| --- | --- |

| P234 | A se păstra numai în ambalajul original. |
| --- | --- |

| P235 | A se păstra la rece. |
| --- | --- |

| P240 | Legătură la pământ și conexiune echipotenţială cu recipientul și cu echipamentul de recepţie. |
| --- | --- |

| P241 | Utilizaţi echipamente [electrice/de ventilare/de iluminat/…] antideflagrante. |
| --- | --- |

| P242 | Nu utilizaţi unelte care produc scântei. |
| --- | --- |

| P243 | Luaţi măsuri de precauţie împotriva descăr­ cărilor electrostatice. |
| --- | --- |

| P244 | Feriţi valvele și racordurile de ulei și grăsime. |
| --- | --- |

| P250 | A nu se supune la abraziuni/șocuri/frecare/… . |
| --- | --- |

| P251 | Nu perforaţi sau ardeţi, chiar și după utilizare. |
| --- | --- |

| P260 | Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/ spray-ul. |
| --- | --- |

| P261 | Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/ vaporii/spray-ul. |
| --- | --- |

| P262 | Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbră­ cămintea. |
| --- | --- |

| P263 | Evitaţi contactul în timpul sarcinii și alăptării. |
| --- | --- |

| P264 | Spălaţi-vă … bine după utilizare. |
| --- | --- |

| P270 | A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. |
| --- | --- |

| P271 | A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. |
| --- | --- |

| P272 | Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. |
| --- | --- |

| P273 | Evitaţi dispersarea în mediu. |
| --- | --- |

| P280 | Purtaţi mănuși de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. |
| --- | --- |

| P282 | Purtaţi mănuși izolante împotriva frigului și echipament de protecţie a feţei sau a ochilor. |
| --- | --- |

| P283 | Purtaţi îmbrăcăminte rezistentă la foc sau igni­ fugă. |
| --- | --- |

| P284 | [În cazul în care ventilarea este necorespunză­ toare] purtaţi echipament de protecţie respira­ torie. |
| --- | --- |

| P231 + P232 | A se manipula și a se depozita conţinutul sub un gaz inert/…. A se proteja de umiditate. |
| --- | --- |

Tabelul 1.3

Fraze de precauţie – Intervenţie

| P301 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: |
| --- | --- |

| P302 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: |
| --- | --- |

| P303 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): |
| --- | --- |

| P304 | ÎN CAZ DE INHALARE: |
| --- | --- |

| P305 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: |
| --- | --- |

| P306 | ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂ­ MINTEA: |
| --- | --- |

| P308 | ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expu­ nere: |
| --- | --- |

| P310 | Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/… |
| --- | --- |

| P311 | Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/… |
| --- | --- |

| P312 | Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/… dacă nu vă simţiţi bine. |
| --- | --- |

| P313 | Consultaţi medicul. |
| --- | --- |

| P314 | Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine. |
| --- | --- |

| P315 | Consultaţi imediat medicul. |
| --- | --- |

| P320 | Un tratament specific este urgent (a se vedea … de pe această etichetă). |
| --- | --- |

| P321 | Tratament specific (a se vedea … de pe această etichetă). |
| --- | --- |

| P330 | Clătiţi gura. |
| --- | --- |

| P331 | NU provocaţi voma. |
| --- | --- |

| P332 | În caz de iritare a pielii: |
| --- | --- |

| P333 | În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: |
| --- | --- |

| P334 | Introduceţi în apă rece [sau acoperiţi cu o compresă umedă]. |
| --- | --- |

| P335 | Îndepărtaţi particulele depuse pe piele. |
| --- | --- |

| P336 | Dezgheţaţi părţile degerate cu apă călduţă. Nu frecaţi zona afectată. |
| --- | --- |

| P337 | Dacă iritarea ochilor persistă: |
| --- | --- |

| P338 | Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurinţă. Continuaţi să clătiţi. |
| --- | --- |

| P340 | Transportaţi persoana la aer liber și menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. |
| --- | --- |

| P342 | În caz de simptome respiratorii: |
| --- | --- |

| P351 | Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. |
| --- | --- |

| P352 | Spălaţi cu multă apă/… |
| --- | --- |

| P353 | Clătiţi pielea cu apă [sau faceţi duș]. |
| --- | --- |

| P360 | Clătiţi imediat îmbrăcămintea contaminată și pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbră­ cămintei. |
| --- | --- |

| P361 | Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contami­ nată. |
| --- | --- |

| P362 | Scoateţi îmbrăcămintea contaminată. |
| --- | --- |

| P363 | Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare. |
| --- | --- |

| P364 | Și spălaţi înainte de reutilizare. |
| --- | --- |

| P370 | În caz de incendiu: |
| --- | --- |

| P371 | În caz de incendiu de proporţii și de cantităţi mari de produs: |
| --- | --- |

| P372 | Risc de explozie. |
| --- | --- |

| P373 | NU încercaţi să stingeţi incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi. |
| --- | --- |

| P375 | Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza peri­ colului de explozie. |
| --- | --- |

| P376 | Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă. |
| --- | --- |

| P377 | Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercaţi să stingeţi, decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranţă. |
| --- | --- |

| P378 | A se utiliza… pentru a stinge. |
| --- | --- |

| P380 | Evacuaţi zona. |
| --- | --- |

| P381 | În caz de scurgeri, eliminaţi toate sursele de aprindere. |
| --- | --- |

| P390 | Absorbiţi scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere. |
| --- | --- |

| P391 | Colectaţi scurgerile de produs. |
| --- | --- |

| P301 + P310 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­ LOGICĂ/un medic/… |
| --- | --- |

| P301 + P312 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­ LOGICĂ/un medic/… dacă nu vă simţiţi bine. |
| --- | --- |

| P302 + P334 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Introduceţi în apă rece sau acoperiţi cu o compresă umedă. |
| --- | --- |

| P302 + P352 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă/… |
| --- | --- |

| P304 + P340 | ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber și menţineţi-o într-o poziţie confor­ tabilă pentru respiraţie. |
| --- | --- |

| P306 + P360 | ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂ­ MINTEA: clătiţi imediat îmbrăcămintea contaminată și pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei. |
| --- | --- |

| P308 + P311 | ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/… |
| --- | --- |

| P308 + P313 | ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul. |
| --- | --- |

| P332 + P313 | În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul. |
| --- | --- |

| P333 + P313 | În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul. |
| --- | --- |

| P336 + P315 | Dezgheţaţi părţile degerate cu apă călduţă. Nu frecaţi zona afectată. Consultaţi imediat medicul. |
| --- | --- |

| P337 + P313 | Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. |
| --- | --- |

| P342 + P311 | În caz de simptome respiratorii: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­ LOGICĂ/un medic/… |
| --- | --- |

| P361 + P364 | Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălaţi-o înainte de reutilizare. |
| --- | --- |

| P362 + P364 | Scoateţi îmbrăcămintea contaminată și spălaţi-o înainte de reutilizare. |
| --- | --- |

| P370 + P376 | În caz de incendiu: opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă. |
| --- | --- |

| P370 + P378 | În caz de incendiu: a se utiliza… pentru a stinge. |
| --- | --- |

| P301 + P330 + P331 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clătiţi gura. NU provocaţi voma. |
| --- | --- |

| P302 + P335 + P334 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Îndepărtaţi particulele depuse pe piele. Introduceţi în apă rece [sau acoperiţi cu o compresă umedă]. |
| --- | --- |

| P303 + P361 + P353 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă [sau faceţi duș]. |
| --- | --- |

| P305 + P351 + P338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurinţă. Continuaţi să clătiţi. |
| --- | --- |

| P370 + P380 + P375 | În caz de incendiu: evacuaţi zona. Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie. |
| --- | --- |

| P371 + P380 + P375 | În caz de incendiu de proporţii și de cantităţi mari de produs: evacuaţi zona. Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie. |
| --- | --- |

| P370 + P372 + P380 + P373 | În caz de incendiu: Risc de explozie. Evacuaţi zona. NU încercaţi să stingeţi incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi. |
| --- | --- |

| P370 + P380 + P375 [+ P378] | În caz de incendiu: Evacuaţi zona. Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie. [Utilizaţi … pentru stingere.] |
| --- | --- |

Tabelul 1.4

Fraze de precauţie – Depozitare

| P401 | A se depozita în conformitate cu… . |
| --- | --- |

| P402 | A se depozita într-un loc uscat. |
| --- | --- |

| P403 | A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. |
| --- | --- |

| P404 | A se depozita într-un recipient închis. |
| --- | --- |

| P405 | A se depozita sub cheie. |
| --- | --- |

| P406 | A se depozita într-un recipient rezistent la coroziune/recipient din… cu dublură interioară rezistentă la coroziune. |
| --- | --- |

| P407 | Păstraţi un spaţiu gol între stive sau paleţi. |
| --- | --- |

| P410 | A se proteja de lumina solară. |
| --- | --- |

| P411 | A se depozita la temperaturi care să nu depășească … oC/…oF. |
| --- | --- |

| P412 | Nu expuneţi la temperaturi care depășesc 50 oC/122 oF. |
| --- | --- |

| P413 | Depozitaţi cantităţile în vrac mai mari de … kg/… lbs la temperaturi care să nu depășească … oC/…oF. |
| --- | --- |

| P420 | A se depozita separat. |
| --- | --- |

| P402 + P404 | A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. |
| --- | --- |

| P403 + P233 | A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanș. |
| --- | --- |

| P403 + P235 | A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece. |
| --- | --- |

| P410 + P403 | A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. |
| --- | --- |

| P410 + P412 | A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depășesc 50 oC/122 oF. |
| --- | --- |

Tabelul 1.5

Fraze de precauţie – Eliminare

| P501 | Aruncaţi conţinutul/recipientul la … |
| --- | --- |

| P502 | Adresaţi-vă producătorului sau furnizorului pentru informaţii privind recuperarea/reciclarea. |
| --- | --- |