ANEXA I

DISPOZIŢII GENERALE PENTRU EVALUAREA SUBSTANŢELOR CHIMICE ȘI ELABORAREA RAPORTULUI DE SECURITATE CHIMICĂ

0. INTRODUCERE

0.1. Scopul prezentei anexe este de a defini modalităţile prin care producătorii și importatorii trebuie să evalueze riscurile pe care le prezintă substanţele pe care le produc sau le importă și să demonstreze cu documente faptul că aceste riscuri sunt controlate în mod corespunzător în timpul producerii și al uzului propriu, precum și că ceilalţi operatori din avalul lanţului de aprovizionare pot controla riscurile în mod corespunzător. Raportul de securitate chimică precizează, de asemenea, dacă diversele nanoforme ale substanţelor, astfel cum sunt caracterizate în anexa VI, sunt produse și importate și precizează care sunt acestea, incluzând o justificare adecvată pentru fiecare cerinţă privind informaţiile, descriind momentul și modul în care se utilizează informaţiile privind o formă pentru a demonstra securitatea altor forme. Cerinţele din prezenta anexă specifice nanoformelor unei substanţe se aplică tuturor nanoformelor care fac obiectul înregistrării și fără a se aduce atingere cerinţelor aplicabile altor forme ale substanţei respective. De asemenea, prezenta anexă se aplică mutatis mutandis producătorilor și importatorilor de articole care au obligativitatea de a efectua o evaluare a securităţii chimice ca parte a înregistrării.

0.2. Evaluarea securităţii chimice se efectuează de către una sau mai multe persoane competente, cu experienţă și formare corespunzătoare, care a(u) beneficiat inclusiv de cursuri de perfecţionare.

0.3. Evaluarea securităţii chimice efectuată de un producător are în vedere producerea unei substanţe și toate utilizările identificate. Evaluarea securităţii chimice efectuată de un importator are în vedere toate utilizările identificate. Evaluarea securităţii chimice ia în considerare utilizarea substanţei ca atare (inclusiv eventualele impurităţi și aditivi importanţi), în amestec sau în articol, în conformitate cu utilizările identificate. Evaluarea ia în considerare toate stadiile ciclului de viaţă ale substanţei care decurg din producere și utilizările identificate. Evaluarea se referă la toate nanoformele care fac obiectul înregistrării. Justificările și concluziile desprinse din evaluare sunt relevante pentru aceste nanoforme. Evaluarea securităţii chimice se bazează pe compararea efectelor adverse potenţiale ale unei substanţe cu expunerea cunoscută sau predictibilă în mod normal a omului și/sau a mediului la substanţa respectivă, luând în considerare măsurile de administrare a riscurilor aplicate și recomandate și condiţiile de exploatare.

Substanţele ale căror proprietăţi fizico-chimice, toxicologice și ecotoxicologice sunt susceptibile de a fi similare sau de a se încadra într-un șablon, ca urmare a similitudinii structurale, pot fi considerate ca un grup sau o „categorie” de substanţe. În cazul în care producătorul sau importatorul consideră că evaluarea securităţii chimice efectuată pentru o substanţă este suficientă pentru a evalua și demonstra cu documente că riscurile pe care le prezintă o altă substanţă sau un alt grup sau o altă „categorie” de substanţe sunt controlate corespunzător, atunci acesta poate utiliza acea evaluare a securităţii chimice și pentru cealaltă substanţă sau celălalt grup sau cealaltă „categorie” de substanţe. Producătorul sau importatorul aduce o justificare în sprijinul unei astfel de utilizări. În cazul în care una dintre substanţe există sub una sau mai multe nanoforme, iar datele pentru o formă sunt utilizate pentru demonstrarea utilizării în condiţii de siguranţă a altor forme, în conformitate cu normele generale prevăzute în anexa XI, se furnizează o justificare știinţifică privind modul în care, aplicând regulile de grupare și de extrapolare, datele dintr-un test specific sau alte informaţii (de exemplu, metode, rezultate sau concluzii) pot fi utilizate pentru alte forme ale substanţei. Consideraţii similare se aplică scenariilor de expunere și măsurilor de administrare a riscurilor. Evaluarea securităţii chimice se bazează pe informaţiile privind substanţa conţinute în dosarul tehnic și pe alte informaţii disponibile și relevante. Producătorii sau importatorii care prezintă o propunere de testare în conformitate cu anexele IX și X o consemnează la secţiunea relevantă a raportului de securitate chimică. Se includ și informaţii disponibile în urma evaluărilor efectuate în cadrul altor programe naţionale și internaţionale. În cazul în care o evaluare efectuată în temeiul unui act legislativ comunitar (de exemplu evaluările riscurilor în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 793/93) este disponibilă și adecvată, aceasta este luată în considerare și reflectată în raportul de securitate chimică. Abaterile de la astfel de evaluări trebuie justificate.

Prin urmare, informaţiile care trebuie avute în vedere includ informaţii privind pericolele pe care le prezintă substanţa, expunerea provenită din producere sau import, utilizările identificate ale substanţei, condiţiile de exploatare și măsurile de administrare a riscurilor aplicate sau recomandate utilizatorilor din aval.

În conformitate cu anexa XI punctul 3, în anumite cazuri este posibil să nu fie necesară generarea informaţiilor lipsă, deoarece măsurile de administrare a riscurilor și condiţiile de exploatare necesare pentru a controla un risc bine definit pot fi suficiente pentru a controla alte riscuri potenţiale, care, prin urmare, nu este necesar să fie definite exact.

În cazul în care producătorul sau importatorul consideră că sunt necesare informaţii suplimentare pentru întocmirea raportului său de securitate chimică și că aceste informaţii pot fi obţinute numai prin efectuarea unor teste în conformitate cu anexa IX sau X, atunci acesta prezintă o propunere de strategie de testare, explicând de ce consideră că sunt necesare informaţii suplimentare, și o consemnează la secţiunea relevantă a raportului de securitate chimică. În cazul în care se consideră că este necesar, propunerea de strategie de testare se poate referi la mai multe studii care abordează diversele forme ale aceleiași substanţe pentru aceeași cerinţă privind informaţiile. În așteptarea rezultatelor testelor suplimentare, acesta consemnează în raportul său de securitate chimică și include în scenariul de expunere elaborat măsurile provizorii de administrare a riscurilor pe care le-a instituit și pe cele pe care le recomandă utilizatorilor din aval în vederea administrării riscurilor care sunt în curs de examinare. Scenariile de expunere și măsurile provizorii de administrare a riscurilor care sunt recomandate se referă la toate nanoformele care fac obiectul înregistrării.

0.6. Etapele evaluării securităţii chimice

0.6.1. O evaluare a securităţii chimice efectuată de un producător sau un importator pentru o substanţă include următoarele etape, numerotate de la 1 la 4, în conformitate cu punctele corespunzătoare din cadrul acestei anexe:

1. Evaluarea pericolelor pentru sănătatea umană.

2. Evaluarea pericolelor prezentate de proprietăţile fizico-chimice pentru sănătatea umană.

3. Evaluarea pericolelor pentru mediu.

4. Evaluarea PBT și vPvB.

0.6.2. În cazurile menţionate la punctul 0.6.3, evaluarea securităţii chimice trebuie să includă și următoarele etape, 5 și 6, în conformitate cu punctele 5 și 6 din prezenta anexă:

5. Evaluarea expunerii

5.1. Elaborarea scenariului (scenariilor) de expunere (sau identificarea de categorii de utilizare și expunere relevante, dacă este cazul).

5.2. Estimarea expunerii.

6. Caracterizarea riscurilor

0.6.3. În cazul în care, în urma parcurgerii etapelor 1-4, producătorul sau importatorul ajunge la concluzia că substanţa sau, dacă este cazul, nanoformele acesteia întrunesc criteriile uneia dintre clasele sau categoriile de pericol menţionate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau sunt evaluate ca fiind PBT sau vPvB, atunci evaluarea securităţii chimice include și etapele 5 și 6 în conformitate cu punctele 5 și 6 din prezenta anexă:

(a) clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6, 2.7 și 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F;

(b) clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcţiei sexuale și fertilităţii sau asupra dezvoltării, 3.8 alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10;

(c) clasa de pericol 4.1;

(d) clasa de pericol 5.1.

0.6.4. Rezumatul tuturor informaţiilor relevante folosite pentru îndeplinirea dispoziţiilor de mai sus este prezentat la secţiunea corespunzătoare din raportul de securitate chimică (punctul 7).

0.7. Elementul principal al părţii privind expunerea din cadrul raportului de securitate chimică este descrierea scenariului (scenariilor) de expunere pus(e) în aplicare pentru producţia producătorului, uzul propriu al producătorului sau al importatorului, precum și cele recomandate de producător sau importator în vederea aplicării pentru utilizarea (utilizările) identificată (identificate).

Un scenariu de expunere este setul de condiţii care descrie modul în care este produsă sau folosită o substanţă în timpul unui ciclu de viaţă și modul în care producătorul sau importatorul controlează sau recomandă utilizatorilor din aval să controleze expunerea oamenilor și a mediului. Aceste seturi de condiţii conţin o descriere atât a măsurilor de administrare a riscurilor, cât și a condiţiilor de exploatare pe care producătorul sau importatorul le-a aplicat sau recomandă să fie aplicate de către utilizatorii din aval. În cazul în care substanţa este introdusă pe piaţă, scenariul (scenariile) de expunere relevant(e), inclusiv măsurile de administrare a riscurilor și condiţiile de exploatare, este (sunt) inclus(e) într-o anexă la fișa cu date de securitate, în conformitate cu anexa II.

0.8. Nivelul de detaliere necesar în descrierea unui scenariu de expunere variază substanţial de la caz la caz, în funcţie de utilizarea unei substanţe, proprietăţile periculoase ale acesteia și cantitatea de informaţii puse la dispoziţia producătorului sau a importatorului. Scenariile de expunere pot descrie măsurile de administrare a riscurilor adecvate pentru diferitele procese sau utilizări individuale ale substanţei. Un scenariu de expunere poate acoperi, așadar, o gamă largă de procese sau utilizări. Scenariile de expunere care acoperă o gamă largă de procese sau utilizări pot fi denumite Categorii de expunere. Menţiunile suplimentare ale scenariilor de expunere în prezenta anexă și în anexa II includ Categoriile de expunere, în cazul în care acestea au fost elaborate.

0.9. În cazul în care nu sunt necesare informaţii în conformitate cu anexa XI, acest fapt se consemnează la secţiunea corespunzătoare din raportul de securitate chimică și se face trimitere la documentul justificativ din dosarul tehnic. Faptul că nu este necesară nici o informaţie se consemnează, de asemenea, în fișa cu date de securitate.

0.10. În ceea ce privește efectele particulare, cum ar fi epuizarea stratului de ozon, posibilitatea formării de ozon fotochimic, mirosul puternic și contaminarea, pentru care sunt impracticabile procedurile menţionate la punctele 1-6, riscurile asociate unor astfel de efecte sunt evaluate de la caz la caz, iar producătorul sau importatorul include o descriere completă și o justificare a acestor evaluări în raportul de securitate chimică și un rezumat al acestora în fișa cu date de securitate.

0.11. La evaluarea riscului utilizării uneia sau a mai multor substanţe încorporate într-un ►M3 amestec ◄ special (de exemplu aliaje), se ia în considerare modul în care substanţele componente sunt legate în matricea chimică.

0.11a În cazul în care nanoformele fac obiectul evaluării securităţii chimice, se au în vedere unităţi de măsură adecvate pentru evaluarea și prezentarea rezultatelor în etapele 1-6 din evaluarea securităţii chimice prevăzute la punctele 0.6.1 și 0.6.2, justificarea fiind inclusă în raportul de securitate chimică și rezumată în fișa cu date de securitate. Este preferabilă o prezentare cu mai multe unităţi de măsură, care să includă informaţii privind unităţile de măsură pentru masă. Atunci când este posibil, se indică o metodă de conversie reciprocă.

0.12. În cazul în care nu este corespunzătoare metodologia descrisă în prezenta anexă, se explică și justifică în raportul de securitate chimică detalii ale unei metodologii alternative utilizate.

0.13. Partea A a raportului de securitate chimică include o declaraţie care să specifice că măsurile de administrare a riscurilor evidenţiate în scenariile de expunere relevante pentru uzul propriu al producătorului sau al importatorului sunt aplicate de către producător sau importator și că scenariile de expunere respective pentru utilizările identificate sunt comunicate distribuitorilor și utilizatorilor din aval în fișa (fișele) cu date de securitate.

1. EVALUAREA PERICOLELOR PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ

1.0. Introducere

1.0.1. Evaluarea pericolelor pentru sănătatea umană are ca obiective stabilirea clasificării unei substanţe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și determinarea nivelurilor de expunere la substanţă peste care oamenii nu ar trebui să fie expuși. Acest nivel de expunere este cunoscut sub numele de nivel calculat fără efect (derived no-effect level – DNEL).

1.0.2. Evaluarea pericolelor pentru sănătatea umană trebuie să ia în considerare profilul toxico-cinetic (respectiv absorbţie, metabolism, distribuire și eliminare) al substanţei și următoarele grupe de efecte:

1. efectele acute, cum ar fi toxicitatea acută, iritabilitatea și corozivitatea;

2. sensibilizarea;

3. toxicitatea la doză repetată; și

4. efectele CMR (cancerigen, mutagen pe celulele germinale și toxic pentru reproducere).

Pe baza tuturor informaţiilor disponibile, se pot lua în considerare, după caz, și alte efecte.

1.0.3. Evaluarea pericolelor cuprinde următoarele patru etape:

Etapa 1: Evaluarea informaţiilor „non-umane”.

Etapa 2: Evaluarea informaţiilor „umane”.

Etapa 3: Clasificare și etichetare.

Etapa 4: Determinarea nivelurilor calculate fără efect (DNELs).

Evaluarea se referă la toate nanoformele care fac obiectul înregistrării

1.0.4. Primele trei etape sunt parcurse pentru fiecare efect pentru care sunt disponibile informaţii și sunt consemnate la secţiunea corespunzătoare a raportului de securitate chimică și, în cazul în care este necesar și în conformitate cu articolul 31, rezumate în fișa cu date de securitate la secţiunile 2 și 11.

1.0.5. Pentru orice efect pentru care nu sunt disponibile informaţii relevante, secţiunea corespunzătoare conţine menţiunea „Aceste informaţii nu sunt disponibile”. Justificarea, precum și trimiterile la eventualele cercetări în literatura de specialitate, sunt incluse în dosarul tehnic.

1.0.6. Etapa 4 a evaluării pericolelor pentru sănătatea umană se efectuează prin integrarea rezultatelor de la primele trei etape, se include la secţiunea corespunzătoare a raportului de securitate chimică și este rezumată în fișa cu date de securitate la secţiunea 8.1.

1.1. Etapa 1: Evaluarea informaţiilor „non-umane”

1.1.1. Evaluarea informaţiilor „non-umane” cuprinde:

— identificarea pericolelor pentru efectul în cauză, pe baza tuturor informaţiilor „non-umane” disponibile;

— stabilirea relaţiei dintre doza cantitativă (concentraţie)-răspuns (efect).

1.1.2. Atunci când nu este posibilă stabilirea relaţiei doză cantitativă (concentraţie)-răspuns (efect), este necesar să se justifice acest lucru și se include o analiză semi-cantitativă sau calitativă. De exemplu, pentru efectele acute nu este în mod normal posibilă stabilirea relaţiei doză cantitativă (concentraţie)-răspuns (efect) pe baza rezultatelor unui test desfășurat în conformitate cu metodele de testare stabilite într-un Regulament al Comisiei, astfel cum se specifica la articolul 13 alineatul (3). În astfel de cazuri, este suficient să se determine dacă și în ce măsură substanţa are capacitatea inerentă de a cauza efectul respectiv.

1.1.3. Toate informaţiile „nonumane” folosite pentru a evalua efectele asupra oamenilor și pentru a stabili relaţia dintre doza cantitativă (concentraţie) și răspuns (efect) sunt prezentate pe scurt, dacă este posibil sub formă de tabel sau tabele, făcând distincţie între informaţiile in vitro, in vivo și alte informaţii. Rezultatele relevante ale testelor [de exemplu estimarea toxicităţii acute (ATE), LD50, NO(A)EL sau LO(A)EL], condiţiile de testare (de exemplu durata testelor, calea de administrare) și alte informaţii relevante sunt prezentate în unităţi de măsură recunoscute pe plan internaţional pentru efectul respectiv.

1.1.4. În cazul în care este disponibil un studiu, atunci se elaborează un rezumat detaliat al studiului respectiv. În cazul în care există mai multe studii referitoare la același efect, atunci, ţinându-se seama de variabilele posibile (de exemplu comportamentul, caracterul adecvat, relevanţa speciilor testate, calitatea rezultatelor etc.), se utilizează în mod normal studiul sau studiile care suscită gradul cel mai ridicat de îngrijorare pentru stabilirea DNEL-urilor și se elaborează un rezumat detaliat al studiului (studiilor) respectiv(e), care este inclus în dosarul tehnic. Vor fi necesare rezumate detaliate pentru toate datele esenţiale utilizate în evaluarea pericolelor. În cazul în care nu se utilizează studiul sau studiile care suscită gradul cel mai ridicat de îngrijorare, atunci acest lucru este bine fundamentat și indicat în dosarul tehnic, nu numai pentru studiul utilizat efectiv, ci și pentru toate studiile care semnalează un grad mai ridicat de îngrijorare decât acesta. Indiferent dacă au fost identificate sau nu pericole, este important să fie luată în considerare valabilitatea studiului.

1.2. Etapa 2: Evaluarea informaţiilor „umane”

În cazul în care nu sunt disponibile informaţii „umane”, la această secţiune se consemnează menţiunea „Nu sunt disponibile informaţii umane”. Cu toate acesta, în cazul în care sunt disponibile informaţii „umane”, acestea sunt prezentate, dacă este posibil, sub formă de tabel.

1.3 Etapa 3: Clasificare și etichetare

1.3.1. Este prezentată și justificată clasificarea corespunzătoare, elaborată în conformitate cu criteriile Regulamentului (CE) nr.1272/2008. Dacă este cazul, sunt prezentate și, dacă nu sunt incluse în anexa VI partea 3 la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sunt, de asemenea, justificate limitele de concentraţie specifice care rezultă din aplicarea articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și a articolelor 4-7 din Directiva 1999/45/CE.

Evaluarea trebuie să includă întotdeauna o declaraţie care să ateste dacă substanţa sau, dacă este cazul, nanoformele acesteia îndeplinesc sau nu criteriile formulate în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru clasificarea în clasa de pericol „cancerigenitate” categoria 1A sau 1B, în clasa de pericol „mutagenitatea celulelor germinale” categoria 1A sau 1B sau în clasa de pericol „toxicitate pentru reproducere” categoria 1A sau 1B.

1.3.2. În cazul în care informaţiile sunt insuficiente pentru a decide dacă o substanţă sau, dacă este cazul, nanoformele acesteia ar trebui clasificate într-o anumită clasă sau categorie de pericol, solicitanţii înregistrării indică și justifică măsura sau decizia luată în situaţia respectivă.

1.4. Etapa 4: Determinarea nivelurilor calculate fără efect [DNEL(s)]

1.4.1. Pe baza rezultatelor obţinute în etapele 1 și 2, se determină un nivel (niveluri) calculat(e) fără efect (DNEL) pentru substanţa în cauză, care să reflecte calea (căile), durata și frecvenţa probabile ale expunerii. ►M10 Pentru anumite clase de pericol, în special mutagenitatea celulelor germinale și cancerigenitate, este posibil ca informaţiile disponibile să nu permită stabilirea unui prag toxicologic și, prin urmare, a unui DNEL. ◄ În cazul în care se poate justifica prin scenariul (scenariile) de expunere, poate fi suficient un singur DNEL. Cu toate acestea, având în vedere informaţiile disponibile și scenariul (scenariile) de expunere menţionate la punctul 9 al raportului de securitate chimică, poate fi necesar să se identifice mai multe DNEL-uri pentru fiecare grup relevant de populaţie umană (de exemplu lucrători, consumatori și persoane supuse riscului de expunere indirectă prin intermediul mediului înconjurător) și, eventual, pentru anumite subpopulaţii vulnerabile (de exemplu copii, femei însărcinate) și pentru diferite căi de expunere. Se elaborează o justificare completă, specificând, inter alia, selectarea informaţiile utilizate, calea de expunere (orală, cutanată, inhalare), precum și durata și frecvenţa expunerii la substanţa pentru care este valabil DNELul. În cazul în care sunt probabile mai multe căi de expunere, se stabilește câte un DNEL pentru fiecare cale de expunere și pentru expunerea prin toate căile combinate. La stabilirea DNEL-ului, se iau în considerare, inter alia, factorii următori:

(a) incertitudinea care ia naștere, printre alţi factori, din variabilitatea informaţiilor experimentale și din variaţiile intra- și interspecii;

(b) natura și gravitatea efectului;

(c) sensibilitatea (sub)populaţiei umane căreia i se aplică informaţiile cantitative și/sau calitative privind expunerea.

1.4.2. În cazul în care nu este posibilă identificarea unui DNEL, atunci acest lucru se specifică clar și se justifică în mod corespunzător.

2. EVALUAREA PERICOLELOR FIZICO-CHIMICE

2.1. Evaluarea pericolelor pentru proprietăţile fizico-chimice are ca obiectiv stabilirea clasificării unei substanţe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

2.2. Se evaluează cel puţin efectele potenţiale asupra sănătăţii umane ale următoarelor proprietăţi fizico-chimice:

— explozivitate;

— inflamabilitate;

— potenţial de oxidare.

În cazul în care informaţiile sunt insuficiente pentru a decide dacă o substanţă sau, dacă este cazul, nanoformele acesteia ar trebui clasificate într-o anumită clasă sau categorie de pericol, solicitantul înregistrării indică și justifică măsura sau decizia luată în situaţia respectivă.

2.3. Evaluarea fiecărui efect este prezentată la secţiunea corespunzătoare din raportul de securitate chimică (punctul 7) și, în cazul în care este necesar și în conformitate cu articolul 31, rezumată în fișa cu date de securitate, la secţiunile 2 și 9.

2.4. Pentru fiecare proprietate fizico-chimică, evaluarea presupune o analiză a capacităţii inerente a substanţei de a produce efectele care rezultă din fabricare și din utilizările identificate.

2.5. Este prezentată și justificată clasificarea corespunzătoare, elaborată în conformitate cu criteriile Regulamentului (CE) nr.1272/2008.

3. EVALUAREA PERICOLELOR PENTRU MEDIU

3.0. Introducere

3.0.1. Evaluarea pericolelor pentru mediu are ca obiectiv determinarea clasificării unei substanţe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și identificarea concentraţiei substanţei sub care nu se preconizează producerea efectelor adverse în mediul înconjurător vizat. Această concentraţie este cunoscută sub numele de concentraţie predictibilă fără efect (predicted no-effect concentration – PNEC).

3.0.2. Evaluarea pericolelor pentru mediu ia în considerare efectele potenţiale asupra mediului, și anume mediul (1) acvatic (inclusiv sedimentar); (2) terestru și (3) atmosferic, inclusiv efectele potenţiale care se pot produce (4) prin acumularea în lanţul trofic. De asemenea, se iau în considerare efectele potenţiale asupra (5) activităţii microbiologice din sistemele de tratare a apelor reziduale. Evaluarea efectelor asupra fiecăruia dintre cele cinci compartimente ale mediului înconjurător este prezentată la secţiunea corespunzătoare a raportului de securitate chimică (punctul 7) și, în cazul în care este necesar și în conformitate cu articolul 31, rezumată în fișa cu date de securitate, la secţiunile 2 și 12. ►M51 Evaluarea se referă la toate nanoformele care fac obiectul înregistrării.

3.0.3. Pentru orice compartiment de mediu pentru care nu există nici o informaţie referitoare la efecte, secţiunea corespunzătoare a raportului de securitate chimică conţine menţiunea „Aceste informaţii nu sunt disponibile”. Justificarea, inclusiv trimiterile la eventualele cercetări în literatura de specialitate efectuate, sunt incluse în dosarul tehnic. Pentru orice compartiment de mediu pentru care sunt disponibile informaţii, dar producătorul sau importatorul consideră că nu este necesar să se efectueze evaluarea pericolelor, producătorul sau importatorul prezintă o justificare, argumentată cu trimiteri la informaţii pertinente, la secţiunea corespunzătoare a raportului de securitate chimică (punctul 7) și, în cazul în care este necesar și în conformitate cu articolul 31, care este rezumată în fișa cu date de securitate la secţiunea 12.

3.0.4. Evaluarea pericolelor cuprinde următoarele trei etape, clar identificate ca atare în raportul de securitate chimică:

Etapa 1: Evaluarea informaţiilor

Etapa 2: Clasificare și etichetare

Etapa 3: Determinarea concentraţiei predictibile fără efect (PNEC).

3.1. Etapa 1: Evaluarea informaţiilor

3.1.1. Evaluarea tuturor informaţiilor disponibile cuprinde:

— identificarea pericolelor, pe baza tuturor informaţiilor disponibile;

— stabilirea relaţiei dintre doză cantitativă (concentraţie) și răspuns (efect).

3.1.2. Atunci când nu este posibilă stabilirea relaţiei doză cantitativă (concentraţie)-răspuns (efect), este necesar să se justifice acest lucru și se include o analiză semicantitativă sau calitativă.

3.1.3. Toate informaţiile utilizate la evaluarea efectelor asupra unei anumite sfere a mediului sunt prezentate sumar, dacă este posibil sub formă de tabel sau tabele. Rezultatele relevante ale testelor (de exemplu LC50 sau NOEC) și condiţiile de testare (de exemplu durata testului, calea de administrare), precum și alte informaţii relevante sunt prezentate în unităţi de măsură recunoscute pe plan internaţional pentru efectul respectiv.

3.1.4. Toate informaţiile utilizate la evaluarea evoluţiei substanţei în mediul înconjurător sunt prezentate pe scurt, dacă este posibil sub formă de tabel sau tabele. Rezultatele relevante ale testelor și condiţiile de testare, precum și alte informaţii relevante sunt prezentate în unităţi de măsură recunoscute pe plan internaţional pentru efectul respectiv.

3.1.5. În cazul în care este disponibil un studiu, atunci se elaborează un rezumat detaliat al studiului respectiv. În cazul în care există mai multe studii referitoare la același efect, atunci se utilizează studiul sau studiile care suscită gradul cel mai ridicat de îngrijorare în vederea formulării unei concluzii și se elaborează un rezumat detaliat al studiului (studiilor) respectiv(e), care se include în dosarul tehnic. Vor fi necesare rezumate detaliate pentru toate datele esenţiale utilizate în evaluarea pericolelor. În cazul în care nu se utilizează studiul sau studiile care suscită gradul cel mai ridicat de îngrijorare, atunci acest lucru este bine fundamentat și indicat în dosarul tehnic, nu numai pentru studiul utilizat efectiv, ci și pentru toate studiile care semnalează un grad mai ridicat de îngrijorare decât acesta. În cazul substanţelor pentru care toate studiile disponibile nu indică nici un pericol, ar trebui să se efectueze o evaluare globală a valabilităţii tuturor studiilor.

3.2. Etapa 2: Clasificare și etichetare

3.2.1. Este prezentată și justificată clasificarea corespunzătoare, elaborată în conformitate cu criteriile din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Este prezentat și, dacă nu este inclus în anexa VI partea 3 la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, este, de asemenea, justificat orice factor de multiplicare (factor M) care rezultă din aplicarea articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Prezentarea și justificarea se aplică tuturor nanoformelor care fac obiectul înregistrării.

3.2.2. În cazul în care informaţiile sunt insuficiente pentru a decide dacă o substanţă sau, dacă este cazul, nanoformele acesteia ar trebui clasificate într-o anumită clasă sau categorie de pericol, solicitantul înregistrării indică și justifică măsura sau decizia luată în situaţia respectivă.

Etapa 3: Determinarea concentraţiei predictibile fără efect (PNEC)

3.3.1. Pe baza informaţiilor disponibile, se determină PNEC-ul pentru fiecare compartiment de mediu. PNEC poate fi calculat prin aplicarea unui factor de evaluare adecvat pentru valorile efectului (de exemplu LC50 sau NOEC). Factorul de evaluare exprimă diferenţa dintre valorile efectelor determinate pentru un număr limitat de specii în cadrul testelor de laborator și PNEC-ul pentru compartimentul de mediu respectiv (1).

3.3.2. În cazul în care nu este posibilă determinarea PNEC-ului, atunci acest lucru se specifică clar și se justifică în mod corespunzător. 4. EVALUAREA PBT ȘI vPvB

4.0. Introducere

4.0.1. Obiectivul evaluării PBT și vPvB este de a determina dacă substanţele îndeplinesc criteriile formulate în anexa XIII și, dacă da, de a caracteriza emisiile potenţiale ale substanţei. Evaluarea pericolelor în conformitate cu punctele 1 și 3 de la prezenta anexă, referitoare la toate efectele pe termen lung, și estimarea expunerii pe termen lung a oamenilor și a mediului, efectuată în conformitate cu punctul 5 (evaluarea expunerii), etapa 2 (estimarea expunerii), nu sunt suficient de fiabile pentru substanţele care îndeplinesc criteriile PBT și vPvB formulate în anexa XIII. Prin urmare, este necesară o evaluare separată a PBT și a vPvB.

4.0.2. Evaluarea PBT și a vPvB cuprinde următoarele două etape, care sunt clar identificate ca atare în partea B secţiunea 8 din raportul de securitate chimică. Evaluarea se referă la toate nanoformele care fac obiectul înregistrării:

Etapa 1: Compararea cu criteriile.

Etapa 2.: Caracterizarea emisiilor.

De asemenea, evaluarea este rezumată în fișa cu date de securitate la secţiunea 12.

4.1. Etapa 1: Compararea cu criteriile

Această parte a evaluării PBT și vPvB necesită compararea informaţiilor disponibile cu criteriile formulate în anexa XIII punctul 1 și o declaraţie din care să rezulte dacă substanţa îndeplinește sau nu criteriile. Evaluarea se va derula în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în partea introductivă a anexei XIII și la punctele 2 și 3 din anexa respectivă.

4.2. Etapa 2: Caracterizarea emisiilor

În cazul în care substanţa îndeplinește criteriile sau este considerată ca fiind PBT sau vPvB în dosarul de înregistrare, se va efectua o caracterizare a emisiilor care să cuprindă părţile relevante ale evaluării expunerii, astfel cum se descrie la punctul 5. În special, aceasta conţine o estimare a cantităţii de substanţă emisă în diferitele compartimente de mediu, în timpul activităţilor desfășurate de către producător sau importator, și toate utilizările identificate, precum și o identificare a căilor probabile prin care oamenii și mediul sunt expuși la acea substanţă. Estimarea se referă la toate nanoformele care fac obiectul înregistrării.

(1) În general, cu cât sunt mai complete datele și mai mari duratele testelor, cu atât este mai mic gradul de incertitudine și mărimea factorului de evaluare. Un factor de evaluare de 1 000 se aplică, în mod uzual, celei mai scăzute dintre cele trei valori L(E)C50 pe termen scurt, determinate pe specii reprezentând diverse niveluri trofice, și un factor de 10 se aplică celei mai scăzute dintre cele trei valori NOEC pe termen lung, determinate pe specii reprezentând diverse niveluri trofice.

5. EVALUAREA EXPUNERII

5.0. Introducere

Evaluarea expunerii are ca obiectiv efectuarea unei estimări cantitative și calitative a dozei/concentraţiei de substanţă la care sunt sau pot fi expuși oamenii și mediul. Evaluarea ia în considerare toate stadiile ciclului de viaţă al substanţei care rezultă din producere și utilizările identificate și se referă la orice expunere care ar putea avea legătură cu pericolele identificate la punctele 1-4. Evaluarea se referă la toate nanoformele care fac obiectul înregistrării. Evaluarea expunerii presupune următoarele două etape, care sunt identificate clar ca atare în raportul de securitate chimică:

Etapa 1: Elaborarea scenariului (scenariilor) de expunere sau a categoriilor de expunere și utilizare relevante.

Etapa 2: Estimarea expunerii. În cazul în care este necesar și în conformitate cu articolul 31, scenariul de expunere este inclus, de asemenea, într-o anexă la fișa cu date de securitate.

5.1. Etapa 1: Elaborarea scenariilor de expunere

5.1.1. Scenariile de expunere se elaborează în conformitate cu punctele 0.7 și 0.8. Scenariile de expunere constituie partea esenţială a procesului de efectuare a unei evaluări a securităţii chimice. Procesul de evaluare a securităţii chimice poate fi iterativ. Prima evaluare se va baza pe informaţiile cerute ca un minim și pe toate informaţiile disponibile privind pericolele și pe estimarea expunerii care corespunde ipotezelor iniţiale privind condiţiile de exploatare și măsurile de administrare a riscurilor (un scenariu de expunere iniţial). În cazul în care ipotezele iniţiale conduc la o caracterizare a riscurilor care indică faptul că riscurile pentru sănătatea umană și mediu nu sunt controlate în mod corespunzător, atunci este necesar să se desfășoare un proces iterativ, cu modificarea unuia sau a mai multor factori de evaluare a pericolelor sau a expunerii, cu scopul de a demonstra un control adecvat. Îmbunătăţirea evaluării pericolelor poate necesita obţinerea unor informaţii suplimentare cu privire la pericolul prezentat de substanţă. Îmbunătăţirea evaluării expunerii poate implica modificarea corespunzătoare a condiţiilor de exploatare sau a măsurilor de administrare a riscurilor în cadrul scenariului de expunere sau o estimare mai precisă a expunerii. Scenariul de expunere obţinut în urma iteraţiei finale (un scenariu de expunere final) este inclus în raportul de securitate chimică și anexat la fișa cu date de securitate, în conformitate cu articolul 31.

Scenariul de expunere final este prezentat la secţiunea corespunzătoare a raportului de securitate chimică și inclus într-o anexă la fișa cu date de securitate, folosind un titlu succint corespunzător și o scurtă descriere generală a utilizării, în conformitate cu cele indicate în anexa VI punctul 3.5 Scenariile de expunere acoperă producerea pe teritoriul Comunităţii și toate utilizările identificate.

În special, un scenariu de expunere include, după caz, o descriere a:

Condiţiilor de exploatare

— procesele implicate, inclusiv forma fizică în care este produsă, prelucrată și/sau utilizată substanţa;

— activităţile lucrătorilor în cadrul proceselor, precum și durata și frecvenţa de expunere a acestora la substanţă;

— activităţile consumatorilor și durata și frecvenţa de expunere a acestora la substanţă;

— durata și frecvenţa emisiilor de substanţă în diferite compartimente ale mediului și în sistemele de tratare a apelor uzate, precum și diluţia în compartimentul receptor al mediului.

Măsurilor de administrare a riscurilor

— măsurile de administrare a riscurilor în scopul reducerii sau al evitării expunerii directe sau indirecte a oamenilor (inclusiv a lucrătorilor și a consumatorilor) și a diferitelor compartimente ale mediului la substanţă;

— măsuri de gestionare a deșeurilor în scopul reducerii sau al evitării expunerii oamenilor și a mediului la substanţă în timpul eliminării și/sau al reciclării deșeurilor.

5.1.2. În cazul în care un producător, importator sau utilizator din aval depune o cerere de autorizare pentru o utilizare specifică, este necesar să se dezvolte scenarii de expunere numai pentru utilizarea respectivă și etapele următoare ale ciclului de viaţă.

5.2. Etapa 2: Estimarea expunerii

5.2.1. Expunerea este estimată pentru fiecare scenariu de expunere elaborat și este prezentată la secţiunea corespunzătoare a raportului de securitate chimică și, în cazul în care este necesar și în conformitate cu articolul 31, rezumată într-o anexă la fișa cu date de securitate. Estimarea expunerii presupune trei elemente: (1) estimarea emisiilor; (2) evaluarea evoluţiei chimice și a căilor de contaminare și (3) estimarea nivelurilor de expunere.

5.2.2. Estimarea emisiilor ia în considerare emisiile care se produc în timpul tuturor stadiilor relevante ale ciclului de viaţă al substanţei care decurg din producere și din fiecare dintre utilizările identificate. Stadiile ciclului de viaţă care decurg din producerea substanţei acoperă, după caz, și stadiul de deșeu. Stadiile ciclului de viaţă care decurg din utilizările identificate acoperă, după caz, durata de viaţă utilă a articolelor și stadiul de deșeu. Estimarea emisiilor se efectuează ţinând seama de ipoteza că au fost aplicate măsurile de administrare a riscurilor și condiţiile de exploatare descrise în scenariul de expunere. ►M51 Atunci când nanoformele fac obiectul înregistrării, estimarea emisiilor pentru acestea ţine seama, dacă este cazul, de situaţiile în care sunt îndeplinite condiţiile descrise în anexa XI punctul 3.2 litera (c). ◄

5.2.3. Se efectuează o caracterizare a eventualelor procese de degradare, transformare sau reacţie și o estimare a distribuţiei și a evoluţiei în mediul înconjurător. Atunci când nanoformele fac obiectul înregistrării, se include o caracterizare a ratei de dizolvare, a aglomerării și agregării particulelor și a modificărilor chimiei suprafeţei particulelor.

5.2.4. Estimarea nivelurilor de expunere se efectuează pentru toate populaţiile umane (lucrători, consumatori și persoane susceptibile expunerii indirecte prin intermediul mediului înconjurător) și pentru compartimentele de mediu pentru care este cunoscută sau previzibilă expunerea la substanţă. Se ia în considerare fiecare cale relevantă de expunere umană (prin inhalare, orală, cutanată și combinată prin toate căile și sursele de expunere relevante). Asemenea estimări iau în considerare variaţiile spaţiale și temporale ale modelului de expunere. Estimarea expunerii ţine seama, în special, de următoarele elemente:

— date reprezentative privind expunerea, măsurate corespunzător;

— eventualele impurităţi sau aditivi importanţi din substanţă;

— cantitatea în care este produsă și/sau importată substanţa;

— cantitatea pentru fiecare utilizare identificată;

— administrarea riscurilor aplicată sau recomandată, inclusiv gradul de izolare;

— durata și frecvenţa expunerii în funcţie de condiţiile de exploatare;

— activităţile lucrătorilor în cadrul proceselor, precum și durata și frecvenţa expunerii acestora la substanţă;

— activităţile consumatorilor, durata și frecvenţa expunerii acestora la substanţă;

— durata și frecvenţa emisiilor de substanţă în diversele compartimente ale mediului și diluarea în compartimentul receptor al mediului;

— proprietăţile fizico-chimice ale substanţei;

— produsele de transformare și/sau degradare;

— căile probabile de expunere a oamenilor și potenţialul de absorbţie de către aceștia;

— căile probabile de contaminare a mediului și difuzarea în mediul înconjurător, precum și degradarea și/sau transformarea (a se vedea, de asemenea, punctul 3 etapa 1);

— scara (geografică) de expunere; — eliberarea/migrarea substanţei în funcţie de matrice.

5.2.5. În cazul în care sunt disponibile date reprezentative privind expunerea, măsurate corespunzător, este necesar să li se acorde o atenţie deosebită atunci când se efectuează evaluarea expunerii. Se pot utiliza modele corespunzătoare pentru estimarea nivelurilor de expunere. De asemenea, se pot lua în considerare date relevante obţinute în urma monitorizării unor substanţe cu utilizări și modele de expunere sau proprietăţi analoge.

6. CARACTERIZAREA RISCURILOR

6.1. Caracterizarea riscurilor se efectuează pentru fiecare scenariu de expunere și este prezentată la secţiunea corespunzătoare a raportului de securitate chimică.

6.2. Caracterizarea riscurilor ia în considerare populaţiile umane (expuse ca lucrători, consumatori și persoane susceptibile expunerii indirecte prin intermediul mediului înconjurător) și compartimentele de mediu pentru care este cunoscută sau preconizabilă expunerea populaţiile umane (expuse ca lucrători, consumatori sau indirect, prin intermediul mediului, și, după caz, o combinaţie a acestor expuneri) și compartimentele de mediu pentru care este cunoscută sau preconizabilă expunerea la substanţă, plecând de la ipoteza că au fost aplicate măsurile de administrare a riscurilor descrise la punctul 5. De asemenea, riscul global pentru mediu provocat de către substanţă este analizat prin integrarea rezultatelor obţinute pentru totalitatea eliberărilor, a emisiilor și a pierderilor din toate sursele către toate compartimentele mediului.

6.3. Caracterizarea riscurilor constă în:

— compararea expunerilor fiecărei populaţii umane despre care se cunoaște că a fost sau este posibil să fie expusă cu DNEL-urile corespunzătoare;

— compararea concentraţiilor predictibile în mediu în fiecare compartiment al mediului cu PNEC-urile și

— evaluarea probabilităţii și a gravităţii unui eveniment care se poate produce datorită proprietăţilor fizico-chimice ale substanţei.

6.4. Pentru orice scenariu de expunere, riscul pentru oameni și mediu poate fi considerat ca fiind controlat în mod corespunzător, pe toată durata ciclului de viaţă al substanţei care decurge din producere sau din utilizările identificate, cu condiţia ca:

— nivelurile de expunere estimate la punctul 6.2 să nu depășească valoarea DNEL sau PNEC corespunzătoare, astfel cum sunt stabilite la punctele 1 și, respectiv, 3, și

— probabilitatea și gravitatea unui eveniment care se produce datorită proprietăţilor fizico-chimice ale substanţei, astfel cum sunt determinate la punctul 2, să fie neglijabile.

6.5. În cazul acelor efecte asupra oamenilor și acele compartimente de mediu pentru care nu a fost posibilă determinarea unui DNEL sau a unui PNEC, se procedează la o evaluare calitativă a probabilităţii de evitare a efectelor la punerea în aplicare a scenariului de expunere.

Pentru substanţe care îndeplinesc criteriile PBT și vPvB, producătorul sau importatorul utilizează informaţiile obţinute în conformitate cu punctul 5 etapa 2, atunci când pune în aplicare la locul său de producţie și recomandă utilizatorilor din aval măsuri de administrare a riscurilor care să minimizeze expunerea oamenilor și a mediului și emisiile de-a lungul ciclului de viaţă al substanţei care decurge din producere sau din utilizările identificate.

7. FORMATUL RAPORTULUI DE SECURITATE CHIMICĂ

Raportul de securitate chimică cuprinde următoarele secţiuni:

FORMATUL RAPORTULUI DE SECURITATE CHIMICĂ

PARTEA A

1. REZUMATUL MĂSURILOR DE ADMINISTRARE A RISCURILOR

2. DECLARAŢIA DE APLICARE A MĂSURILOR DE ADMINISTRARE A RISCURILOR

3. DECLARAŢIA CĂ MĂSURILE DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SUNT COMUNICATE

PARTEA B

1. IDENTITATEA SUBSTANŢEI ȘI PROPRIETĂŢILE FIZICOCHIMICE

2. PRODUCERE ȘI UTILIZARE

2.1. Producere

2.2. Utilizări identificate

2.3. Utilizări nerecomandate

3. CLASIFICARE ȘI ETICHETARE

4. PROPRIETĂŢI ALE EVOLUŢIEI ÎN MEDIU

4.1. Degradare

4.2. Distribuţie în mediul înconjurător

4.3. Bioacumulare

4.4. Sekundarno trovanje

FORMATUL RAPORTULUI DE SECURITATE CHIMICĂ

5. EVALUAREA PERICOLELOR PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ

5.1. Toxicocinetică (absorbţie, metabolism, distribuţie și eliminare)

5.2. Toxicitate acută

5.3. Nadraživanje

__________

5.4. Corosivitate

5.5. Sensibilizare

__________

5.6. Toxicitate la doză repetată

5.7. Mutagenitatea celulelor germinale

5.8. Cancerigenitate

5.9. Toxicitate pentru reproducere

__________

5.10. Alte efecte

5.11. Determinarea DNEL-urilor

6. EVALUAREA PERICOLELOR PE CARE LE PREZINTĂ PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ

6.1. Explozivitate

6.2. Inflamabilitate

6.3. Potenţialul de oxidare

7. EVALUAREA PERICOLELOR PENTRU MEDIU

7.1. Compartimentul acvatic (inclusiv sedimentar)

7.2. Compartimentul terestru

7.3. Compartimentul atmosferic

7.4. Activitatea microbiologică în sistemele de tratare a apelor uzate

8. EVALUAREA PBT ȘI vPvB

9. EVALUAREA EXPUNERII

9.1. (Titlul scenariului de expunere 1)

9.1.1. Scenariu de expunere

9.1.2. Estimarea expunerii

FORMATUL RAPORTULUI DE SECURITATE CHIMICĂ

9.2. (Titlul scenariului de expunere 2)

9.2.1. Scenariu de expunere

9.2.2. Estimarea expunerii (etc.)

10. CARACTERIZAREA RISCURILOR

10.1. (Titlul scenariului de expunere 1)

10.1.1. Sănătatea umană

10.1.1.1. Lucrători

10.1.1.2. Consumatori

10.1.1.3. Expunerea indirectă a oamenilor prin intermediul mediului

10.1.2. Mediu

10.1.2.1. Compartimentul acvatic (inclusiv sedimentar)

10.1.2.2. Compartimentul terestru

10.1.2.3. Compartimentul atmosferic

10.1.2.4. Activitatea microbiologică în sistemele de tratare a apelor uzate

10.2. (Titlul scenariului de expunere 2)

10.2.1. Sănătatea umană

10.2.1.1. Lucrători

10.2.1.2. Consumatori

10.2.1.3. Expunerea indirectă a oamenilor prin intermediul mediului

10.2.2. Mediu

10.2.2.1. Compartimentul acvatic (inclusiv sedimentar)

10.2.2.2. Compartimentul terestru

10.2.2.3. Compartimentul atmosferic

10.2.2.4. Activitatea microbiologică în sistemele de tratare a apelor uzate (etc.)

10.x. Expunere globală (combinată din toate sursele relevante de emisie/eliberare)

10.x.1. Sănătatea umană (combinată pentru toate căile de expunere)

10.x.1.1.

10.x.2. Mediu (combinată pentru toate sursele de emisie) 10.x.2.1.