ANEXA II

CERINŢE PRIVIND COMPLETAREA FIȘEI CU DATE DE SECURITATE

PARTEA A

0.1. Introducere

0.1.1. Prezenta anexă stabilește cerinţele pe care furnizorul trebuie să le îndeplinească pentru completarea unei fișe cu date de securitate care este furnizată pentru o substanţă sau un amestec, în conformitate cu articolul 31.

0.1.2. Informaţiile referitoare la substanţe furnizate în fișa cu date de securitate trebuie să fie conforme cu cele de la înregistrare și din raportul de securitate chimică, în cazul în care este solicitat un astfel de raport. În cazul în care a fost întocmit un raport de securitate chimică, scenariul (scenariile) de expunere relevant(e) trebuie anexate la fișa cu date de securitate.

0.1.3. Fișa cu date de securitate trebuie să menţioneze în fiecare secţiune relevantă dacă și ce nanoforme include și să coreleze informaţiile relevante privind siguranţa cu fiecare dintre aceste nanoforme. Astfel cum se prevede în anexa VI, termenul „nanoformă” din prezenta anexă se referă la o nanoformă sau la un set de nanoforme similare.

0.2. Cerinţe generale pentru completarea unei fișe cu date de securitate

0.2.1. Fișa cu date de securitate permite utilizatorilor să adopte măsurile necesare referitoare la protecţia sănătăţii umane și a securităţii la locul de muncă, precum și la protecţia mediului înconjurător. Persoana care completează fișa cu date de securitate trebuie să ţină cont de faptul că o astfel de fișă trebuie să informeze persoanele care o citesc cu privire la pericolele pe care le prezintă o substanţă sau un amestec și să ofere informaţii privind depozitarea, manipularea și eliminarea în condiţii de siguranţă a substanţei sau a amestecului.

0.2.2. Informaţiile oferite de fișa cu date de securitate trebuie să îndeplinească, de asemenea, cerinţele prevăzute în Directiva 98/24/CE. Fișele cu date de securitate trebuie, în special, să permită angajatorilor să determine orice prezenţă a agenţilor chimici periculoși la locul de muncă și să evalueze eventualele riscuri pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor care apar în urma utilizării acestora.

0.2.3. Informaţiile din fișa cu date de securitate trebuie să fie redactate clar și concis. Fișa cu date de securitate trebuie să fie întocmită de către o persoană competentă care ia în considerare nevoile specifice și cunoștinţele utilizatorilor, în măsura în care acestea sunt cunoscute. Furnizorii de substanţe și de amestecuri trebuie să se asigure că aceste persoane competente au beneficiat de pregătire adecvată, inclusiv de pregătire de menţinere și perfecţionare.

0.2.4. Limbajul folosit la redactarea fișei cu date de securitate trebuie să fie simplu, clar și precis, evitându-se jargonul, acronimele și abrevierile. Nu trebuie utilizaţi termeni precum „poate fi periculos”, „fără efecte asupra sănătăţii”, „inofensiv în majoritatea condiţiilor de utilizare” sau „inofensiv” sau alţi termeni care indică faptul că substanţa sau amestecul nu sunt periculoase sau orice alt termen care nu respectă clasificarea substanţei sau a amestecului în cauză.

0.2.5. Data completării fișei cu date de securitate se menţionează pe prima pagină a acesteia. În cazul în care fișa cu date de securitate a fost revizuită și se furnizează destinatarilor o versiune nouă, revizuită, modificările se evidenţiază în secţiunea 16 a fișei cu date de securitate, cu excepţia cazului în care modificările au fost specificate într-un alt loc. În ceea ce privește fișele cu date de securitate, pe prima pagina trebuie să apară data completării, identificată sub forma „Revizuire: (data)”, precum și una sau mai multe indicaţii pentru a preciza versiunea care este înlocuită, cum ar fi numărul versiunii, numărul revizuirii sau data înlocuirii.

0.3. Formatul fișei cu date de securitate

0.3.1. O fișă cu date de securitate nu este un document cu dimensiuni fixe. Dimensiunea fișei cu date de securitate trebuie să fie direct proporţională cu pericolul prezentat de substanţa sau amestecul în cauză și cu informaţiile disponibile.

0.3.2. Toate paginile fișei cu date de securitate, inclusiv anexele, trebuie să fie numerotate și trebuie să se indice fie lungimea acesteia (sub forma: „pagina 1 din 3”), fie dacă textul se continuă sau nu pe pagina următoare (sub forma: „continuarea pe pagina următoare” sau „încheierea fișei cu date de securitate”).

0.4. Conţinutul fișei cu date de securitate

Informaţiile cerute în prezenta anexă trebuie incluse în fișa cu date de securitate, după caz și atunci când sunt disponibile, în subsecţiunile relevante stabilite în partea B. Fișa cu date de securitate nu trebuie să conţină subsecţiuni goale.

0.5. Alte cerinţe de informare

Includerea unor informaţii suplimentare relevante și disponibile în subsecţiunile relevante se poate dovedi necesară în unele cazuri, având în vedere gama largă de proprietăţi ale substanţelor și amestecurilor.

Sunt necesare informaţii suplimentare privind siguranţa și mediul pentru a răspunde necesităţilor navigatorilor și ale altor lucrători din domeniul transporturilor care lucrează în sectorul transportului în vrac de mărfuri periculoase cu vrachiere sau tancuri petroliere utilizate în transportul maritim sau pe căile navigabile interioare, sub rezerva reglementărilor Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) sau a celor naţionale. Punctul 14.7. recomandă includerea informaţiilor privind clasificarea de bază atunci când aceste încărcături sunt transportate în vrac, în conformitate cu instrumentele relevante ale OMI. În plus, navele care transportă petrol sau păcură, astfel cum sunt definite în anexa I la Convenţia MARPOL (1), în vrac sau prin buncherarea păcurei, trebuie dotate, înainte de încărcare, cu o „fișă tehnică cu date de securitate” în conformitate cu rezoluţia Comitetului pentru siguranţa maritimă (Maritime Safety Committee – MSC) al OMI „Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for MARPOL Annex I Oil Cargo and Oil Fuel” [Recomandări privind fișele tehnice cu date de siguranţă (MSDS) pentru anexa I, „Încărcături petroliere și păcură”, la Convenţia MARPOL] [MSC. 286 (86)]. Prin urmare, pentru a avea o singură fișă armonizată cu date de securitate pentru utilizarea în transportul maritim și nemaritim, dispoziţiile suplimentare ale Rezoluţiei MSC.286(86) pot fi incluse în fișele cu date de securitate, dacă este cazul, pentru transportul maritim al încărcăturilor și al păcurii grele marine prevăzute în anexa I la Convenţia MARPOL.

0.6. Unităţi

Trebuie utilizate unităţile de măsură stabilite în Directiva 80/181/CEE a Consiliului (2).

(1) MARPOL – Ediţia consolidată 2006, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(2) Directiva 80/181/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1979 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la unităţile de măsură și de abrogare a Directivei 71/354/CEE (JO L 39, 15.2.1980, p. 40).

0.7. Cazuri speciale

Fișele cu date de securitate trebuie solicitate și pentru cazurile speciale enumerate la punctul 1.3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru care există derogări privind etichetarea.

1. SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului și a societăţii/întreprinderii

Această secţiune a fișei cu date de securitate stabilește modul în care se identifică substanţa sau amestecul și modul în care se specifică în fișa cu date de securitate utilizările relevante identificate, numele furnizorului substanţei sau al amestecului și informaţiile de contact ale furnizorului respectiv, inclusiv date de contact în caz de urgenţă.

1.1. Identificator de produs

Elementul de identificare a produsului trebuie furnizat în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 în cazul unei substanţe și cu articolul 18 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 în cazul unui amestec și, astfel cum se prevede pe eticheta redactată în limba (limbile) oficială (oficiale) a (ale) statului (statelor) membru (membre) în care substanţa sau amestecul se introduce pe piaţă, cu excepţia cazului în care statul (statele) membru (membre) în cauză dispun(e) altfel.

Pentru substanţele care fac obiectul înregistrării, elementul de identificare a produsului trebuie să fie conform cu cel furnizat în scopul înregistrării și se indică, de asemenea, numărul de înregistrare alocat în temeiul articolului 20 alineatul (3) din prezentul regulament. Pot fi furnizaţi identificatori suplimentari chiar dacă aceștia nu au fost utilizaţi în înregistrare.

Fără a se aduce atingere obligaţiilor care le revin utilizatorilor din aval prevăzute la articolul 39 din prezentul regulament, partea numărului de înregistrare care se referă la persoana care înregistrează o cerere comună poate fi omisă de un furnizor care este distribuitor sau utilizator din aval, cu condiţia ca:

(a) furnizorul respectiv să își asume responsabilitatea de a transmite, la cerere, numărul de înregistrare complet în scopul aplicării regulamentului sau, în cazul în care acesta nu dispune de numărul de înregistrare complet, să transmită cererea furnizorului său, în conformitate cu litera (b); și

(b) furnizorul respectiv să transmită, la cerere, în termen de 7 zile, către autoritatea statului membru responsabilă cu aplicarea regulamentului („autoritatea responsabilă cu aplicarea”), numărul de înregistrare complet, fie primit direct de la autoritatea responsabilă cu aplicarea, fie înaintat de către destinatarul său sau, în cazul în care acesta nu dispune de numărul de înregistrare complet, furnizorul respectiv să transmită cererea furnizorului său, la cerere, în termen de 7 zile și, în același timp, să informeze în acest sens autoritatea responsabilă cu aplicarea.

Se poate furniza o singură fișă cu date de securitate pentru mai multe substanţe sau amestecuri, în cazul în care informaţiile din fișa cu date de securitate respectivă îndeplinesc cerinţele prezentei anexe pentru fiecare dintre substanţele sau amestecurile respective.

În cazul în care diferite forme ale unei substanţe sunt acoperite de o singură fișă cu date de securitate, trebuie incluse informaţii relevante care să indice în mod clar informaţiile care corespund fiecărei forme. Ca alternativă, poate fi pregătită o fișă cu date de securitate separată pentru fiecare formă sau grup de forme.

Dacă fișa cu date de securitate se referă la una sau mai multe nanoforme sau la substanţe care includ nanoforme, acest lucru trebuie indicat prin utilizarea cuvântului „nanoformă”.

Alte mijloace de identificare

Pot fi prezentate și alte denumiri sau sinonime prin care substanţa sau amestecul respectiv este etichetat(ă) sau cunoscut(ă).

În cazul în care un amestec are un identificator unic de formulă (UFI) în conformitate cu secţiunea 5 din partea A a anexei VIII la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și UFI respectiv este indicat în fișa cu date de securitate, UFI trebuie prevăzut în această subsecţiune.

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Se indică cel puţin o descriere succintă a utilizărilor identificate (de exemplu, curăţarea pardoselilor sau utilizarea industrială în producţia de polimeri sau utilizarea profesională în agenţii de curăţare) relevantă pentru destinatarul (destinatarii) substanţei sau amestecului.

Se precizează, după caz, utilizările pe care furnizorul le contraindică și motivele contraindicaţiilor. Nu este necesar ca această listă să fie exhaustivă.

În cazul în care se solicită un raport de securitate chimică, informaţiile din această subsecţiune a fișei cu date de securitate trebuie să fie conforme cu utilizările identificate în raportul de securitate chimică și cu scenariile de expunere din raportul de securitate chimică anexate la fișa cu date de securitate.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizorul fișei de securitate trebuie identificat, indiferent dacă acesta este producător, importator, reprezentant unic, utilizator din aval sau distribuitor. Se indică adresa completă și numărul de telefon al furnizorului, precum și adresa de e-mail a unei persoane competente responsabile de fișa cu date de securitate.

În plus, în cazul în care furnizorul nu își are sediul în statul membru în care substanţa sau amestecul sunt introduse pe piaţă și dacă acesta a numit o persoană responsabilă în statul membru respectiv, se specifică adresa completă și numărul de telefon ale persoanei respective.

În cazul în care a fost desemnat un reprezentant unic, pot fi furnizate și detalii privind producătorul sau formulatorul din afara Uniunii.

Pentru solicitanţii înregistrării, informaţiile privind furnizorul fișei cu date de securitate și, dacă este cazul, informaţiile privind furnizorul substanţei sau al amestecului trebuie să fie coerente cu informaţiile privind identitatea producătorului, a importatorului sau a reprezentantului unic prevăzut în înregistrare.

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Se menţionează serviciile de informare în caz de urgenţă. În cazul în care există un organism consultativ oficial în statul membru în care substanţa sau amestecul se introduc pe piaţă [acesta poate fi organismul responsabil cu primirea informaţiilor referitoare la sănătate menţionate la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008], este suficient să se precizeze numărul de telefon al acestuia. În cazul în care disponibilitatea este limitată din orice fel de motive, precum orele de funcţionare sau existenţa unor limite cu privire la anumite tipuri de informaţii furnizate, acestea trebuie precizate în mod clar.

2. SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Această secţiune a fișei cu date de securitate descrie pericolele prezentate de substanţa sau amestecul în cauză și informaţiile de avertizare adecvate asociate pericolelor respective.

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Trebuie menţionată clasificarea substanţei sau a amestecului care rezultă din aplicarea normelor privind clasificarea prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. În cazul în care furnizorul a comunicat informaţii privind substanţa în inventarul de clasificare și etichetare, în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau a furnizat informaţiile respective ca parte a unei înregistrări în temeiul prezentului regulament, clasificarea menţionată în fișa cu date de securitate trebuie să fie aceeași cu clasificarea furnizată în notificarea respectivă.

În cazul în care amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, acest fapt trebuie specificat în mod clar.

Informaţiile privind substanţele din amestec trebuie precizate în subsecţiunea 3.2.

În cazul în care clasificarea, inclusiv frazele de pericol, nu sunt scrise integral, se face trimitere la secţiunea 16 în care se include textul complet al fiecărei clasificări, inclusiv fiecare frază de pericol.

Trebuie specificate cele mai importante efecte adverse fizice asupra sănătăţii umane și asupra mediului în conformitate cu secţiunile 9-12 din fișa cu date de securitate, astfel încât să se permită chiar și persoanelor care nu sunt experte să identifice pericolele implicate de substanţa sau de amestecul în cauză.

2.2. Elemente de etichetare

Pe baza clasificării, se furnizează cel puţin următoarele elemente care trebuie să figureze pe etichetă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: pictogramă (pictograme) de pericol, cuvânt (cuvinte) de avertizare, frază (fraze) de pericol și frază (fraze) de precauţie. Pictograma color prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 poate fi înlocuită doar cu o reproducere grafică a pictogramei de pericol complete în alb-negru sau cu o reproducere grafică a simbolului. Se furnizează elementele pentru etichetă aplicabile în conformitate cu articolul 25 alineatele (1)-(6) și cu articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

2.3. Alte pericole

Trebuie furnizate informaţii care să indice dacă substanţa îndeplinește criteriile pentru substanţele persistente, bioacumulative și toxice sau foarte persistente și foarte bioacumulative în conformitate cu anexa XIII, dacă substanţa a fost inclusă în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) pentru că are proprietăţi care perturbă sistemul endocrin și dacă substanţa este o substanţă identificată ca având proprietăţi care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei (1) sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei (2). În cazul unui amestec, se furnizează informaţii pentru fiecare substanţă prezentă în amestec într-o concentraţie mai mare sau egală cu 0,1 % în procente de masă.

(1) Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei din 4 septembrie 2017 de stabilire a criteriilor știinţifice pentru determinarea proprietăţilor care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 301, 17.11.2017, p. 1).

(2) Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei din 19 aprilie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prin stabilirea unor criterii știinţifice pentru determinarea proprietăţilor care perturbă sistemul endocrin (JO L 101, 20.4.2018, p. 33).

Trebuie furnizate informaţii privind alte pericole care nu duc la clasificare, dar care pot contribui la ansamblul de pericole cauzate de substanţă sau de amestec, precum formarea de contaminanţi ai aerului pe parcursul solidificării sau al prelucrării, formarea de praf, proprietăţile explozive care nu îndeplinesc criteriile de clasificare din partea 2 secţiunea 2.1 din anexa I la regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pericolul de explozie a prafului, sensibilizarea încrucișată, asfixierea, îngheţul, gustul sau mirosul puternic sau efectele asupra mediului, cum ar fi pericolele pentru organismele care trăiesc în sol sau potenţialul de a forma ozon fotochimic. Declaraţia „Poate forma un amestec exploziv de praf și aer dacă este dispersată” este adecvată în cazul unui pericol de explozie a prafului.

3. SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

Această secţiune a fișei cu date de securitate descrie identitatea chimică a componentului (componenţilor) substanţei sau amestecului, inclusiv impurităţile și aditivii de stabilizare, astfel cum se prevede în continuare. Trebuie indicate informaţii disponibile și corespunzătoare referitoare la securitate privind chimia suprafeţei.

3.1. Substanţe

Se specifică identitatea chimică a principalului ingredient al substanţei prin furnizarea a cel puţin unui element de identificare a produsului sau printr-unul dintre celelalte mijloace de identificare menţionate la subsecţiunea 1.1. Identitatea chimică a oricărei impurităţi, aditiv de stabilizare sau constituent individual în afara constituentului principal, care la rândul său este clasificat și care contribuie la clasificarea substanţei, se specifică după cum urmează:

(a) elementul de identificare a produsului în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(b) în cazul în care elementul de identificare a produsului nu este disponibil, una dintre celelalte denumiri (denumirea uzuală, denumirea comercială, abrevierea) sau numerele de identificare.

Se indică limita de concentraţie specifică, factorul M și estimarea toxicităţii acute pentru substanţele incluse în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau stabilite în conformitate cu anexa I la regulamentul respectiv, dacă sunt disponibile.

În cazul în care substanţa este înregistrată și se referă la o nanoformă, se indică caracteristicile particulelor care specifică nanoforma, astfel cum sunt descrise în anexa VI.

În cazul în care substanţa nu este înregistrată, dar fișa cu date de securitate include nanoformele care au un impact asupra siguranţei substanţei, se indică caracteristicile respective. Furnizorii de substanţe pot alege să menţioneze, în plus, toţi constituenţii, inclusiv pe cei neclasificaţi.

Această subsecţiune poate fi utilizată, de asemenea, pentru a furniza informaţii privind substanţele multiconstituent.

3.2. Amestecuri

Elementul de identificare a produsului, concentraţia sau intervalele de concentraţie și clasificările se precizează cel puţin pentru toate substanţele menţionate la punctele 3.2.1 sau 3.2.2. Furnizorii de amestecuri pot alege să menţioneze, în plus, toate substanţele din amestec, inclusiv substanţele care nu îndeplinesc criteriile pentru clasificare. Aceste informaţii trebuie să permită destinatarului identificarea facilă a pericolelor pe care le prezintă substanţele din amestec. Pericolele pe care le prezintă amestecul, ca întreg, se indică în secţiunea 2.

Concentraţiile substanţelor dintr-un amestec trebuie descrise sub una dintre formele de mai jos:

(a) procentele exacte, în ordinea descrescătoare a masei sau volumului, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic;

(b) intervalele procentelor, în ordinea descrescătoare a masei sau volumului, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Atunci când se utilizează o gamă de procentaje, dacă nu sunt disponibile efectele întregului amestec, pericolele pentru sănătate și pentru mediu trebuie să descrie efectele celei mai mari concentraţii a fiecărui ingredient.

În cazul în care efectele amestecului, ca întreg, sunt disponibile, clasificarea rezultată din aceste informaţii trebuie inclusă în secţiunea 2.

În cazul în care utilizarea unei denumiri chimice alternative este permisă în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, se poate folosi denumirea respectivă.

3.2.1. Pentru un amestec care îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, se indică următoarele substanţe (a se vedea, de asemenea, tabelul 1.1), specificând concentraţia sau intervalul de concentraţie al acestora în amestec:

(a) substanţe care prezintă un pericol pentru sănătate sau mediu, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, în cazul în care sunt prezente în concentraţii mai mari sau egale cu cea mai mică dintre:

(i) valorile-limită generice stabilite în tabelul 1.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(ii) limitele de concentraţie generice precizate în părţile 3-5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, ţinându-se cont de concentraţiile specificate în notele la anumite tabele din partea 3 în legătură cu obligaţia de a pune la dispoziţie, la cerere, o fișă cu date de securitate pentru amestecul respectiv și pentru pericolul prin aspirare [secţiunea 3.10 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ≥ 1 %];

(iii) limitele de concentraţie specifice prevăzute în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(iv) în cazul în care a fost prevăzut un factor de multiplicare în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, valoarea-limită generică din tabelul 1.1 din anexa I la respectivul regulament, ajustată folosind metoda de calcul prevăzută la secţiunea 4.1 din anexa I la respectivul regulament;

(v) limitele de concentraţie specifice prevăzute în inventarul de clasificare și etichetare stabilit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008;

(vi) o zecime din limita de concentraţie specifică pentru o substanţă clasificată drept sensibilizantă pentru piele sau pentru căile respiratorii, cu o limită de concentraţie specifică;

(vii) limitele de concentraţie prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(viii) în cazul în care a fost prevăzut un factor de multiplicare în inventarul de clasificare și etichetare stabilit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, valoarea-limită generică din tabelul 1.1 din anexa I la respectivul regulament, ajustată folosind metoda de calcul prevăzută la secţiunea 4.1 din anexa I la respectivul regulament;

(b) substanţe pentru care există la nivelul Uniunii limite ale concentraţiilor admise pentru expunerea la locul de muncă, care nu sunt incluse încă la litera (a);

(c) dacă o substanţă individuală este prezentă într-o concentraţie mai mare sau egală cu 0,1 %, substanţe care îndeplinesc oricare dintre următoarele criterii:

— substanţe care sunt persistente, bioacumulative și toxice sau foarte persistente și foarte bioacumulative, în conformitate cu criteriile formulate în anexa XIII;

— substanțele incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din alte motive decât pericolele menţionate la litera (a) din prezenta subsecţiune, cum ar fi proprietăţi care perturbă sistemul endocrin;

— substanțele identificate ca având proprietăţi care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în regulamentul delegat (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul (UE) 2018/605.

Tabelul 1.1

Lista claselor de pericol, a categoriilor de pericol și a limitelor de concentraţie pentru care o substanţă este menţionată drept substanţă componentă a unui amestec în subsecţiunea 3.2.1

| Clasa și categoria de pericol | Limita de concentraţie (%) |
| --- | --- |
| Toxicitate acută, categoriile 1, 2 și 3 | ≥ 0,1 |
| Toxicitate acută, categoria 4 | ≥ 1 |
| Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, categoriile 1A, 1B, 1C și categoria 2 | ≥ 1 |
| Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoriile 1 și 2 | ≥ 1 |
| Sensibilizant pentru căile respiratorii categoria 1 sau 1B | ≥ 0,1 |
| Sensibilizant pentru căile respiratorii categoria 1A | ≥ 0,01 |
| Sensibilizant pentru piele categoria 1 sau 1B | ≥ 0,1 |
| Sensibilizant pentru piele categoria 1A | ≥ 0,01 |
| Mutagenitatea celulelor germinative, categoriile 1A și 1B | ≥ 0,1 |
| Mutagenitatea celulelor germinative, categoria 2 | ≥ 1 |
| Carcinogenitate, categoriile 1A, 1B și 2 | ≥ 0,1 |
| Toxicitate pentru reproducere, categoriile 1A, 1B, 2 și efecte asupra alăptării sau prin intermediul alăptării | ≥ 0,1 |
| Toxicitate asupra unui organ ţintă specific (STOT – Specific target organ toxicity) – o singură expunere, categoriile 1, 2 și 3 | ≥ 1 |
| Toxicitate asupra unui organ ţintă specific (STOT) – expunere repetată, categoriile 1 și 2 | ≥ 1 |
| Toxicitate prin aspirare | ≥ 1 |
| Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1 | ≥ 0,1 |
| Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1 | ≥ 0,1 |
| Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoriile 2, 3 și 4 | ≥ 1 |
| Periculos pentru stratul de ozon | ≥ 0,1 |

3.2.2. Pentru un amestec care nu îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, se indică substanţele prezente într-o concentraţie individuală mai mare sau egală cu următoarele concentraţii, împreună cu concentraţia sau intervalul de concentraţie al acestora:

(a) 1 % în procente de masă în amestecuri nongazoase și 0,2 % în procente de volum în amestecuri gazoase pentru:

(i) substanţele periculoase pentru sănătate sau mediu în sensul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008; sau

(ii) substanţe pentru care există, la nivelul Uniunii, limite de expunere la locul de muncă;

(b) 0,1 % în procente de masă pentru substanţele care îndeplinesc oricare dintre următoarele criterii:

— substanţe care sunt persistente, bioacumulative și toxice, în conformitate cu criteriile formulate în anexa XIII;

— substanţe care sunt foarte persistente și foarte bioacumulative, în conformitate cu criteriile formulate în anexa XIII;

— substanţele incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din alte motive decât pericolele menţionate la litera (a) din prezenta subsecţiune, cum ar fi proprietăţi care perturbă sistemul endocrin;

— substanţele identificate ca având proprietăţi care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul (UE) 2018/605;

(c) 0,1 % dintr-o substanţă clasificată drept sensibilizantă pentru piele categoria 1, 1B, sensibilizantă pentru căile respiratorii categoria 1, 1B, sau cancerigenă categoria 2;

(d) 0,01 % dintr-o substanţă clasificată drept sensibilizantă pentru piele categoria 1A, sensibilizantă pentru căile respiratorii categoria 1A;

(e) o zecime din limita de concentraţie specifică pentru o substanţă clasificată drept sensibilizantă pentru piele sau pentru căile respiratorii, cu limită de concentraţie specifică;

(f) 0,1 % dintr-o substanţă clasificată ca toxică pentru reproducere categoriile 1A, 1B sau 2 sau cu efecte asupra alăptării sau prin intermediul alăptării.

3.2.3. Pentru substanţele indicate în subsecţiunea 3.2.:

— se furnizează clasificarea substanţei în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, inclusiv clasa (clasele) de pericol și codul (codurile) categoriei, astfel cum este prevăzut în tabelul 1.1 din anexa VI la regulamentul respectiv, precum și frazele de pericol și frazele de pericol suplimentare. Nu este necesar ca frazele de pericol și frazele de pericol suplimentare să fie menţionate integral în această secţiune; codurile acestora sunt suficiente. În cazul în care acestea nu sunt precizate integral, se face trimitere către secţiunea 16, unde se include textul complet al fiecărei fraze de pericol relevante. În cazul în care substanţa nu întrunește criteriile de clasificare, se prezintă motivul pentru care substanţa este menţionată la secţiunea 3.2, cum ar fi: „substanţă vPvB neclasificată” sau „substanţă pentru care există, la nivelul Uniunii, o limită de expunere la locul de muncă”;

— se indică limita de concentraţie specifică, factorul M și estimarea toxicităţii acute pentru substanţele incluse în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau stabilite în conformitate cu anexa I la regulamentul respectiv, dacă sunt disponibile;

— în cazul în care substanţa utilizată în amestec este o nanoformă și este înregistrată ca atare sau tratată ca atare în raportul de securitate chimică al utilizatorului din aval, trebuie indicate caracteristicile particulelor care definesc nanoforma, astfel cum sunt descrise în anexa VI. În cazul în care substanţa utilizată în amestec este o nanoformă, dar nu este înregistrată sau tratată în raportul de securitate chimică al utilizatorului din aval, trebuie indicate caracteristicile particulelor care au un impact asupra siguranţei amestecului.

3.2.4. Pentru substanţele indicate în subsecţiunea 3.2, se menţionează denumirea și, dacă este disponibil, numărul de înregistrare, astfel cum este alocat în temeiul articolului 20 alineatul (3) din prezentul regulament.

Fără a aduce atingere obligaţiilor care le revin utilizatorilor din aval stabilite în articolul 39 din prezentul regulament, partea numărului de înregistrare care se referă la persoana care înregistrează o cerere comună poate fi omisă de furnizorul amestecului, cu condiţia ca:

(a) furnizorul respectiv să își asume responsabilitatea de a transmite, la cerere, numărul de înregistrare complet în scopul aplicării regulamentului sau, în cazul în care acesta nu dispune de numărul de înregistrare complet, să transmită cererea furnizorului său, în conformitate cu litera (b); și

(b) furnizorul respectiv să transmită, la cerere, în termen de 7 zile, către autoritatea statului membru responsabilă cu aplicarea regulamentului (denumită în continuare „autoritatea responsabilă cu aplicarea”), numărul de înregistrare complet, fie primit direct de la autoritatea responsabilă cu aplicarea, fie transmis de destinatar sau, în cazul în care acesta nu dispune de numărul de înregistrare complet, furnizorul respectiv să transmită cererea furnizorului său, la cerere, în termen de 7 zile și în același timp să informeze în acest sens autoritatea responsabilă cu aplicarea.

Numărul CE, în cazul în care acesta este disponibil, se transmite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Numărul CAS, în cazul în care acesta este disponibil, precum și denumirea IUPAC, în cazul în care aceasta este disponibilă, pot fi de asemenea transmise. Pentru substanţele indicate în această subsecţiune prin intermediul unei denumiri chimice alternative, în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, numărul de înregistrare, numărul CE și alţi identificatori chimici preciși nu sunt necesari.

4. SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Această secţiune a fișei cu date de securitate descrie asistenţa iniţială astfel încât o persoană fără pregătire specializată să o poată înţelege și acorda fără a utiliza un echipament sofisticat și fără a avea la dispoziţie o gamă variată de medicamente. Dacă este necesară asistenţa medicală, instrucţiunile trebuie să menţioneze acest lucru, inclusiv urgenţa cu care trebuie acordată această asistenţă.

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

4.1.1. Instrucţiunile de prim ajutor se furnizează în funcţie de căile de expunere relevante. Subdiviziunile se utilizează pentru a indica procedura pentru fiecare cale de expunere, precum: inhalare, contact cu pielea sau cu ochii și ingerare.

4.1.2. Se furnizează indicaţii privind:

(a) necesitatea asistenţei medicale imediate și eventualitatea apariţiei unor efecte întârziate după expunere;

(b) recomandarea de a muta persoana expusă din zona expunerii către o zonă cu aer proaspăt;

(c) recomandarea de a scoate hainele și încălţămintea persoanei expuse și modul de manipulare a hainelor și încălţămintei respective; și

(d) recomandarea utilizării unui echipament de protecţie personală de către persoanele care acordă primul ajutor.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Se furnizează informaţii succinte privind cele mai importante simptome și efecte, atât cele acute, cât și cele întârziate, provocate de expunere.

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată și tratamentele speciale necesare

După caz, se furnizează informaţii privind testele clinice și monitorizarea medicală a efectelor întârziate, detalii specifice privind antidoturile (atunci când acestea sunt cunoscute) și privind contraindicaţiile.

Pentru anumite substanţe sau amestecuri poate fi important să se evidenţieze faptul că trebuie să fie disponibile la locul de muncă mijloace speciale care să permită acordarea imediată a unui tratament specific.

5. SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Această secţiune a fișei cu date de securitate descrie cerinţele pentru combaterea unui incendiu provocat de substanţa sau de amestecul în cauză sau a unui incendiu care izbucnește în vecinătatea acestora.

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:

Se furnizează informaţii privind mijloacele de stingere corespunzătoare.

Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Se dau indicaţii privind eventualele mijloace de stingere care nu sunt adecvate în circumstanţe specifice care implică substanţa sau amestecul în cauză (de exemplu, evitarea mijloacelor de înaltă presiune care ar putea duce la formarea unui amestec potenţial exploziv de praf și aer).

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţă sau de amestec

Se furnizează informaţii privind pericolele care pot fi provocate de substanţa sau de amestecul în cauză, precum produșii de combustie periculoși care se formează prin arderea substanţei sau a amestecului, informaţiile respective trebuind să fie prezentate, de exemplu, sub forma: „în caz de ardere, poate produce vapori toxici de monoxid de carbon” sau „în timpul combustiei produce oxizi de sulf și azot”.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Se furnizează recomandări privind orice măsuri de protecţie care trebuie întreprinse în cursul stingerii incendiilor, cum ar fi: „menţineţi containerele reci prin pulverizarea de apă”, și privind echipamentul de protecţie special destinat pompierilor, precum cizmele, salopeta, mănușile, apărătoarele pentru ochi și faţă și aparatele de respirat.

6. SECŢIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

Această secţiune a fișei cu date de securitate recomandă acţiunile adecvate adoptate ca răspuns la vărsarea, scurgerile sau dispersia substanţei sau amestecului, în vederea prevenirii sau a minimizării efectelor adverse avute asupra persoanelor, a bunurilor și a mediului. Se face distincţia între acţiunile adoptate ca răspuns la vărsarea unor cantităţi mici și cele adoptate ca răspuns la vărsarea unor cantităţi mari, în cazul în care volumul vărsat are un impact semnificativ asupra pericolului. În cazul în care procedurile de izolare și de recuperare indică faptul că sunt necesare practici diferite, acestea se precizează în fișa cu date de securitate.

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie și proceduri de urgenţă

6.1.1. Pentru personalul alocat altor situaţii decât cele de urgenţă

Se furnizează recomandări cu privire la vărsările și dispersiile accidentale ale substanţei sau ale amestecului, precum:

(a) purtarea unui echipament de protecţie adecvat (inclusiv a echipamentului de protecţie personală menţionat la secţiunea 8 a fișei cu date de securitate) pentru a preveni orice contaminare a pielii, a ochilor și a hainelor personale;

(b) îndepărtarea surselor de scântei, asigurarea unui nivel suficient de ventilare, controlul prafului; și

(c) procedurile de urgenţă precum necesitatea de a evacua zona de pericol sau de a consulta un expert.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situaţii de urgenţă

Se furnizează recomandări cu privire la materialul adecvat pentru îmbrăcămintea de protecţie personală (precum: „adecvat: butilenă”; „neadecvat: PVC”).

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător

Se oferă recomandări privind precauţiile care trebuie să fie luate faţă de mediul înconjurător în legătură cu vărsările și dispersiile accidentale ale substanţei sau ale amestecului, precum păstrarea acestora la distanţă faţă de canalele de scurgere și faţă de apele de suprafaţă sau subterane.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curăţenie

6.3.1. Se oferă recomandări adecvate privind modul de izolare a unei cantităţi vărsate. Tehnica adecvată de izolare poate include oricare dintre următoarele:

(a) îndiguire (bunding), acoperirea canalelor de evacuare;

(b) proceduri de acoperire (capping procedures).

6.3.2. Se oferă recomandări adecvate privind modul de curăţare a unei cantităţi vărsate. Procedurile adecvate de curăţare pot include oricare dintre următoarele:

(a) tehnici de neutralizare;

(b) tehnici de decontaminare;

(c) materiale absorbante;

(d) tehnici de curăţare;

(e) tehnici de aspirare;

(f) echipament necesar pentru izolare/curăţare (inclusiv utilizarea, după caz, de instrumente și echipamente care nu se aprind prin scânteie).

6.3.3. Se furnizează orice alte informaţii referitoare la vărsări și dispersii, inclusiv recomandări privind tehnici inadecvate de izolare sau curăţare, de exemplu prin indicaţii de tipul: „a nu se utiliza niciodată …”.

6.4. Trimiteri către alte secţiuni

Dacă e cazul, se fac trimiteri către secţiunile 8 și 13.

7. SECŢIUNEA 7: Manipulare și depozitare

Această secţiune a fișei cu date de securitate prezintă recomandări privind practicile de manipulare în condiţii de siguranţă. Aceasta subliniază precauţiile care sunt adecvate pentru utilizările identificate menţionate la subsecţiunea 1.2 și pentru proprietăţile unice ale substanţei sau amestecului.

Informaţiile furnizate în această secţiune a fișei cu date de securitate se referă la protecţia sănătăţii umane, la securitate și la protecţia mediului. Acestea au rolul de a-l ajuta pe angajator să elaboreze proceduri de lucru și măsuri organizatorice adecvate, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 98/24/CE și cu articolul 5 din Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

În cazul în care este solicitat un raport de securitate chimică, informaţiile din această secţiune a fișei cu date de securitate trebuie să fie conforme cu informaţiile furnizate pentru utilizările identificate în raportul de securitate chimică și cu scenariile de expunere care evidenţiază controlul riscurilor, incluse în raportul de securitate chimică, anexate la fișa cu date de securitate.

În plus faţă de informaţiile prezentate în această secţiune, se pot găsi informaţii relevante și în secţiunea 8.

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

7.1.1. Se precizează recomandări pentru:

(a) a permite manipularea în condiţii de securitate a substanţei sau a amestecului, precum izolarea și măsurile de prevenire a incendiilor, precum și a generării de aerosoli și praf;

(b) a preveni manipularea substanţelor sau a amestecurilor incompatibile;

(c) a atrage atenţia asupra operaţiunilor și condiţiilor care creează noi riscuri prin modificarea proprietăţilor substanţei sau ale amestecului, precum și asupra măsurilor adecvate pentru a le contracara; și

(d) a reduce gradul de dispersie a substanţei sau a amestecului în mediul înconjurător, precum evitarea vărsărilor sau păstrarea distanţei faţă de căile de scurgere.

7.1.2. Se furnizează recomandări privind igiena generală la locul de muncă, precum:

(a) recomandarea de a nu mânca, bea sau fuma în zonele de lucru;

(b) recomandarea de a se spăla pe mâini după utilizare; și

(c) recomandarea de a scoate îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecţie înainte de a pătrunde în zonele în care se ia masa.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Recomandările oferite trebuie să fie coerente cu proprietăţile fizice și chimice descrise la secţiunea 9 a fișei cu date de securitate. Dacă este relevant, se furnizează recomandări privind cerinţele specifice de depozitare, inclusiv privind:

(a) modul de gestionare a riscurilor asociate cu:

(i) atmosferele explozive;

(ii) condiţiile favorabile coroziunii;

(iii) pericolele de inflamabilitate;

(iv) substanţele sau amestecurile incompatibile;

(v) condiţiile favorabile evaporării; și

(vi) sursele potenţiale de scântei (inclusiv echipamentul electric);

(b) modul de controlare a efectelor avute de:

(i) condiţiile meteorologice;

(ii) presiunea ambientală;

(iii) temperatura;

(iv) lumina soarelui;

(v) umiditatea; precum și

(vi) vibraţiile;

(c) modul de menţinere a integrităţii substanţei sau amestecului prin utilizarea:

(i) stabilizatorilor; precum și

(ii) antioxidanţilor;

(d) alte recomandări, printre care:

(i) cerinţe privind ventilaţia;

(ii) proiectarea specială a spaţiilor de depozitare sau a rezervoarelor (inclusiv ziduri de retenţie și ventilaţie);

(iii) cantităţile-limită care pot fi depozitate (dacă este cazul); precum și

(iv) compatibilităţile privind ambalarea.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Pentru substanţele și amestecurile destinate unei (unor) utilizări finale specifice, recomandările se referă la utilizarea (utilizările) identificată (identificate) menţionată (menţionate) la subsecţiunea 1.2, recomandările respective fiind detaliate și funcţionale. În cazul în care se anexează un scenariu de expunere, se poate face trimitere la acesta, în caz contrar furnizându-se informaţiile cerute la subsecţiunile 7.1 și 7.2. În cazul în care una dintre părţile implicate în lanţul de aprovizionare a efectuat o evaluare a securităţii chimice pentru amestecul în cauză, este suficient ca fișa cu date de securitate și scenariile de expunere să fie conforme mai degrabă cu raportul de securitate chimică pentru amestecul în cauză decât cu rapoartele de securitate chimică pentru fiecare dintre substanţele din amestec. În cazul în care sunt disponibile orientări specifice industriei sau sectorului, se pot face trimiteri detaliate la acestea (inclusiv sursa și data publicării).

8. SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

Această secţiune a fișei cu date de securitate descrie limitele de expunere profesională aplicabile și măsurile necesare de gestionare a riscurilor.

În cazul în care este solicitat un raport de securitate chimică, informaţiile din această secţiune a fișei cu date de securitate trebuie să fie conforme cu informaţiile furnizate pentru utilizările identificate în raportul de securitate chimică și cu scenariile de expunere care evidenţiază controlul riscurilor, incluse în raportul de securitate chimică, anexate la fișa cu date de securitate.

8.1. Parametri de control

8.1.1. Atunci când sunt disponibile, se enumeră următoarele valori-limită naţionale, precum și temeiul juridic al fiecărei valori, aplicabile în prezent în statele membre în care fișa cu date de securitate este furnizată pentru substanţa în cauză sau pentru fiecare dintre substanţele din amestec. La enumerarea valorilor-limită de expunere profesională, se utilizează identitatea chimică specificată în secţiunea 3:

8.1.1.1. valorile-limită naţionale de expunere profesională care corespund valorilor-limită de expunere profesională ale Uniunii, în conformitate cu Directiva 98/24/CE, inclusiv notaţiile specificate la articolul 2 alineatul (3) din Decizia 2014/113/UE a Comisiei (1);

8.1.1.2. valorile-limită naţionale de expunere profesională care corespund valorilor-limită ale Uniunii în conformitate cu Directiva 2004/37/CE, inclusiv notaţiile specificate la articolul 2 alineatul (3) din Decizia 2014/113/UE;

8.1.1.3. orice alte valori-limită naţionale de expunere profesională;

8.1.1.4. valorile-limită biologice naţionale care corespund valorilor-limită biologice ale Uniunii, în conformitate cu Directiva 98/24/CE, inclusiv notaţiile specificate la articolul 2 alineatul (3) din Decizia 2014/113/UE;

8.1.1.5. orice alte valori-limită biologice naţionale.

8.1.2. Se furnizează informaţii cu privire la procedurile de monitorizare recomandate în prezent cel puţin pentru substanţele cele mai relevante.

8.1.3. În cazul în care se formează contaminanţi în aer la utilizarea recomandată a substanţei sau a amestecului, se precizează și valorilelimită de expunere profesională/biologice aplicabile acestora.

8.1.4. În cazul în care este necesar un raport de securitate chimică sau dacă este disponibil un nivel DNEL, astfel cum se menţionează la secţiunea 1.4 din anexa I, sau o concentraţie PNEC, astfel cum se menţionează la secţiunea 3.3 din anexa I, nivelurile DNEL și concentraţiile PNEC relevante pentru substanţă se indică pentru scenariile de expunere din raportul de securitate chimică prevăzut în anexa la fișa cu date de securitate.

8.1.5. În cazul în care este recomandată o abordare de control specific pe intervale de expunere (control banding approach) pentru asigurarea protecţiei în legătură cu anumite utilizări specifice, se furnizează suficiente detalii pentru a permite o gestionare eficientă a riscurilor. Se precizează în mod clar contextul și limitele recomandării privind controlul specific pe intervale de expunere.

(1) Decizia 2014/113/UE a Comisiei din 3 martie 2014 privind constituirea Comitetului știinţific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenţi chimici și de abrogare a Deciziei 95/320/CE (JO L 62, 4.3.2014, p. 18).

8.2. Controale ale expunerii

Se furnizează informaţiile solicitate în prezenta subsecţiune, cu excepţia cazului în care se atașează la fișa cu date de securitate un scenariu de expunere care conţine aceste informaţii.

În cazul în care furnizorul a renunţat la un test în temeiul secţiunii 3 din anexa XI, acesta indică, pentru a justifica renunţarea, condiţiile specifice de utilizare pe care s-a bazat.

În cazul în care substanţa a fost înregistrată ca intermediar izolat (la locul de producere sau transportat), furnizorul indică faptul că această fișa cu date de securitate este conformă cu condiţiile specifice pe care s-a bazat pentru a justifica înregistrarea, în conformitate cu articolele 17 sau 18.

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

Descrierea măsurilor adecvate de control al expunerii trebuie să se refere la utilizarea (utilizările) identificată (identificate) a (ale) substanţei sau amestecului, astfel cum se menţionează la subsecţiunea 1.2. Aceste informaţii trebuie să fie suficiente pentru a permite angajatorului să efectueze o evaluare a riscurilor pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor care sunt provocate de prezenţa substanţei sau a amestecului în conformitate cu articolele 4-6 din Directiva 98/24/CE și cu articolele 3-5 din Directiva 2004/37/CE, după caz.

Aceste informaţii completează informaţiile furnizate deja la secţiunea 7.

8.2.2. Măsuri de protecţie individuală, cum ar fi echipamentul de protecţie personală

8.2.2.1. Informaţiile privind utilizarea echipamentului de protecţie personală trebuie să fie conforme cu bunele practici de igienă profesională și în concordanţă cu alte măsuri de control, inclusiv controalele tehnice, ventilarea și izolarea. După caz, se face trimitere la secţiunea 5 pentru recomandări specifice privind echipamentul de protecţie personală contra incendiilor sau a substanţelor chimice.

8.2.2.2. Ţinând cont de Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului (1) și făcând trimitere la standardele CEN adecvate, se furnizează specificaţii detaliate privind tipul de echipament care va asigura protecţia adecvată, inclusiv:

(a) P r o t e j a r e a o c h i l o r / f e ţ e i

Tipul de echipament de protecţie a ochilor/feţei necesar, precum ochelarii de protecţie sau măștile de protecţie, se specifică în funcţie de pericolul prezentat de substanţa sau amestecul în cauză și de potenţialul de contact.

(b) P r o t e c ţ i a p i e l i i

(i) P r o t e c ţ i a m â i n i l o r

Se specifică în mod clar tipul de mănuși care trebuie purtate în momentul manipulării substanţei sau amestecului în funcţie de pericolul prezentat de substanţa sau amestecul în cauză și de potenţialul de contact și în raport cu cantitatea și durata expunerii cutanate, inclusiv:

— tipul de material și grosimea acestuia;

— timpul tipic sau minim de perforare a materialului din care sunt fabricate mănușile.

Dacă este necesar, se indică orice măsuri suplimentare de protecţie a mâinilor. ▼M58

(1) Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului (JO L 81, 31.3.2016, p. 51).

(ii) A l t e l e

Dacă este necesar să fie protejată o parte a corpului alta decât mâinile, se specifică tipul și calitatea echipamentului de protecţie necesar, precum mănuși de protecţie, cizme, echipament complet de protecţie, în funcţie de pericolul asociat substanţei sau amestecului și de potenţialul de contact. Dacă este necesar, se indică orice măsuri suplimentare de protecţie a pielii și orice măsuri de igienă specifice.

(c) P r o t e c ţ i e  r e s p i r a t o r i e

Pentru gaze, vapori, ceaţă sau praf, tipul de echipament de protecţie care trebuie utilizat se specifică în funcţie de pericol și de potenţialul de expunere, inclusiv aparatele de purificare a aerului respirat, specificându-se elementul specific de purificare (cartuș sau canistră), filtrele adecvate și măștile corespunzătoare sau aparatul de respirat autonom.

(d) P e r i c o l e  t e r m i c e

Atunci când se specifică echipamentul de protecţie care trebuie purtat pentru materialele care prezintă un pericol termic, se acordă o atenţie specială modului în care este fabricat echipamentul de protecţie personală.

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Se specifică informaţiile necesare angajatorului în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale în conformitate cu legislaţia Uniunii privind protecţia mediului.

În cazul în care este necesar un raport de securitate chimică, pentru scenariile de expunere prezentate în anexa la fișa cu date de securitate se furnizează un rezumat al măsurilor de gestionare a riscurilor care controlează efectiv expunerea mediului la substanţă.

9. SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice și chimice

Această secţiune a fișei cu date de securitate descrie datele empirice privind substanţa sau amestecul în cauză, după caz. Se aplică articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Pentru a permite adoptarea măsurilor de control adecvate, se furnizează toate informaţiile relevante privind substanţa sau amestecul. Informaţiile din această secţiune trebuie să fie conforme cu informaţiile incluse în înregistrare sau în raportul de securitate chimică, dacă acesta este cerut, și cu clasificarea substanţei sau amestecului în cauză.

În cazul unui amestec, dacă informaţia nu se aplică întregului amestec, rubricile trebuie să indice în mod clar la ce substanţă din amestec se raportează datele.

Proprietăţile raportate trebuie identificate în mod clar și raportate în unităţile de măsură corespunzătoare. Se furnizează metoda de determinare, inclusiv condiţiile de măsurare și de referinţă, în cazul în care acestea sunt relevante pentru interpretarea valorii numerice. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel, condiţiile standard de temperatură și presiune sunt 20 °C și, respectiv, 101,3 kPa.

Proprietăţile enumerate în subsecţiunile 9.1 și 9.2 pot fi prezentate sub formă de listă. În cadrul subsecţiunilor, ordinea enumerării proprietăţilor poate fi diferită dacă se consideră adecvat.

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice și chimice de bază

Fiecare fișă cu date de securitate trebuie să includă proprietăţile menţionate mai jos. În cazul în care se afirmă că o anumită proprietate nu se aplică sau atunci când informaţiile privind o anumită proprietate nu sunt disponibile, acest lucru trebuie specificat clar, indicând motivele dacă este posibil.

(a) Starea fizică

Starea fizică (gaz, lichid sau solid) trebuie, în general, să fie indicată în condiţii standard de temperatură și presiune.

Se aplică definiţiile termenilor gazoși, lichizi și solizi, prevăzuţi în secţiunea 1.0 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(b) Culoare

Se indică culoarea substanţei sau a amestecului, astfel cum este furnizată. În cazurile în care se utilizează o singură fișă tehnică de securitate pentru a acoperi variante ale unui amestec care pot avea culori diferite, se poate utiliza termenul „diferite” pentru a descrie culoarea.

(c) Miros

Trebuie prezentată o descriere calitativă a mirosului, dacă este bine cunoscută sau descrisă în literatura de specialitate.

În cazul în care este disponibil, se indică pragul de miros (din punct de vedere calitativ sau cantitativ).

(d) Punctul de topire/punctul de îngheţare

Nu se aplică gazelor.

Punctul de topire și punctul de îngheţare trebuie indicate la presiunea standard.

În cazul în care punctul de topire este deasupra domeniului de măsurare al metodei, se indică temperatura până la care nu a fost observat un punct de topire.

Se indică dacă descompunerea sau sublimarea se produc înainte sau în timpul topirii. În ceea ce privește ceara și pastele, se pot indica punctul/intervalul de înmuiere în locul punctului de topire și punctul de congelare.

În ceea ce privește amestecurile, în cazul în care nu este posibil din punct de vedere tehnic să se determine punctul de topire/ punctul de congelare, acest lucru trebuie indicat.

(e) Punctul de fierbere sau punctul iniţial de fierbere și intervalul de fierbere

Aceste proprietăţi trebuie indicate la presiune standard. Cu toate acestea, se poate indica un punct de fierbere la o presiune mai mică, în cazul în care punctul de fierbere este foarte ridicat sau în cazul în care descompunerea are loc înainte de fierbere la presiune standard.

Dacă punctul de fierbere este superior domeniului de măsurare al metodei, se indică temperatura până la care nu s-a observat niciun punct de fierbere.

Se indică dacă descompunerea se produce înainte sau în timpul fierberii.

În ceea ce privește amestecurile, în cazul în care nu este posibil din punct de vedere tehnic să se determine punctul/intervalul de fierbere, acest lucru trebuie indicat; în acest caz, se indică punctul de fierbere al ingredientului cu cel mai mic punct de fierbere.

(f) Inflamabilitatea

Se aplică gazelor, lichidelor și solidelor.

Se indică dacă substanţa sau amestecul se poate aprinde, adică dacă poate să ia foc sau să i se dea foc, chiar dacă nu este clasificat(ă) pentru inflamabilitate.

Se pot furniza informaţii suplimentare, dacă sunt disponibile și adecvate, cum ar fi precizarea faptului că efectul de aprindere este altul decât o ardere normală (de exemplu, o explozie) și specificarea caracterului ignifug în condiţii nonstandard.

Se pot furniza informaţii mai specifice cu privire la inflamabilitate pe baza clasificării corespunzătoare a pericolelor. Informaţiile furnizate în subsecţiunea 9.2.1 nu se furnizează la acest punct.

(g) Limita inferioară și superioară de explozie (1)

Nu se aplică substanţelor solide.

În ceea ce privește lichidele inflamabile, se indică cel puţin limita inferioară de explozie. Dacă punctul de inflamabilitate este de aproximativ – 25 °C sau mai mare, este posibil să nu se poată determina limita superioară de explozie la temperatura standard; în acest caz, se recomandă indicarea limitei superioare a exploziei la o temperatură mai ridicată. Dacă punctul de inflamabilitate este mai mare de 20 °C, este posibil ca limita de explozie inferioară sau superioară la temperatura standard să nu poată fi determinată; în acest caz, se recomandă să se indice limitele de explozie inferioare și superioare la o temperatură mai ridicată.

(h) Punctul de inflamabilitate

Nu se aplică gazelor, aerosolilor și solidelor.

În cazul amestecurilor, se indică valoarea amestecului, dacă este disponibilă. În caz contrar, se indică punctul (punctele) de inflamabilitate al(e) substanţei (substanţelor) cu cel(e) mai mic(i) punct(e) de inflamabilitate.

(i) Temperatura de autoaprindere

Se aplică numai gazelor și lichidelor.

În cazul amestecurilor, se indică temperatura de autoaprindere a amestecului, dacă este disponibilă. În cazul în care valoarea pentru amestec nu este disponibilă, trebuie să se indice temperatura (temperaturile) de autoaprindere a(le) ingredientelor cu cea mai mică temperatură de autoaprindere.

(j) Temperatura de descompunere

Se aplică numai substanţelor și amestecurilor autoreactive, peroxizilor organici și altor substanţe și amestecuri care se pot descompune. Se indică temperatura de descompunere autoaccelerată (SADT – self-accelerating decomposition temperature) și volumul la care se aplică sau temperatura de declanșare a descompunerii.

Trebuie să se indice dacă temperatura dată este SADT sau temperatura de declanșare a descompunerii.

Dacă nu s-a observat descompunerea, se indică până la ce temperatură nu s-a observat descompunerea, de exemplu, „nicio descompunere observată până la x °C”.

(k) pH

Nu se aplică gazelor.

Se indică pH-ul substanţei sau al amestecului, astfel cum a fost furnizat sau, în cazul în care produsul este solid, pH-ul unei soluţii sau al unui lichid apos la o concentraţie dată.

Se indică concentraţia substanţei sau amestecului de test în apă.

(l) Viscozitatea cinematică

Se aplică numai lichidelor.

Unitatea de măsură este mm2 /s.

(1) Notă: Termenul „limită de explozie” este sinonim cu termenul „limită de inflamabilitate” utilizat în afara Uniunii.

Pentru lichidele nenewtoniene, se indică comportamentul tixotropic sau rheopexic.

(m) Solubilitate

Solubilitatea trebuie să fie în general indicată la temperatura standard.

Se indică solubilitatea în apă.

De asemenea, poate fi inclusă și solubilitatea în alţi solvenţi polari și nepolari.

În ceea ce privește amestecurile, se indică dacă amestecul este complet sau doar parţial solubil sau miscibil cu apa sau cu alt solvent.

În ceea ce privește nanoformele, trebuie indicată rata de dizolvare în apă sau în alte medii biologice sau din mediul înconjurător relevante, în plus faţă de solubilitatea în apă.

(n) Coeficientul de partiţie n-octanol/apă (valoarea log)

Nu se aplică lichidelor anorganice și ionice și, în general, nu se aplică amestecurilor.

Trebuie să se indice dacă valoarea raportată se bazează pe încercări sau pe calcule.

În ceea ce privește nanoformele unei substanţe pentru care nu se aplică coeficientul de partiţie n-octanol/apă, se indică stabilitatea dispersiei în diferite medii.

(o) Presiunea vaporilor

Presiunea vaporilor trebuie să fie în general indicată la temperatura standard.

În ceea ce privește fluidele volatile, se indică și presiunea vaporilor la 50 °C.

În cazurile în care se utilizează o singură fișă cu date de securitate pentru a acoperi variante ale unui amestec lichid sau ale unui amestec de gaze lichefiate, se indică un interval pentru presiunea vaporilor.

În ceea ce privește amestecurile lichide sau amestecurile de gaz lichefiat, se indică un interval pentru presiunea vaporilor sau cel puţin presiunea vaporilor celui (celor) mai volatil(e) ingredient (ingrediente), în cazul în care presiunea de vapori a amestecului este determinată în mod predominant de acel(e) ingredient(e).

Se poate indica, de asemenea, concentraţia vaporilor saturaţi.

(p) Densitatea și/sau densitatea relativă

Se aplică numai lichidelor și substanţelor solide.

Densitatea și densitatea relativă trebuie, în general, să fie indicate în condiţii standard de temperatură și presiune.

Se indică densitatea absolută și/sau densitatea relativă folosind ca referinţă apa la 4 °C (denumită și gravitaţia specifică).

În cazurile în care sunt posibile variaţii ale densităţii, de exemplu din cauza fabricării în lot sau în cazul în care se utilizează o fișă tehnică de securitate pentru a acoperi mai multe variante ale unei substanţe sau ale unui amestec, se poate indica un interval.

Fișa cu date de securitate trebuie să indice dacă se raportează densitatea absolută (unităţi, de exemplu, g/cm3 sau kg/m3 ) și/sau densitatea relativă (adimensională).

(q) Densitatea relativă a vaporilor

Se aplică numai gazelor și lichidelor.

În ceea ce privește gazele, se indică densitatea relativă a gazului pe bază de aer la 20 °C, ca referinţă.

În ceea ce privește lichidele, se indică densitatea relativă a vaporilor pe baza aerului la 20 °C, ca referinţă.

În ceea ce privește lichidele, se poate indica, de asemenea, densitatea relativă Dm a amestecului de vapori/aer la 20 °C.

(r) Caracteristicile particulei

Se aplică doar substanţelor solide.

Trebuie indicată dimensiunea particulei [diametrul echivalent median, metoda de calcul a diametrului (pe baza numărului, a suprafeţei sau a volumului) și intervalul în care variază această valoare mediană]. De asemenea, pot fi indicate alte proprietăţi, cum ar fi distribuţia dimensiunii (de exemplu, ca interval), forma și raportul de aspect, starea de agregare și de aglomerare, aria specifică de suprafaţă și gradul de pulverizare. În cazul în care substanţa este o nanoformă sau în cazul în care amestecul furnizat conţine o nanoformă, în această subsecţiune trebuie indicate caracteristicile respective sau trebuie să se facă trimiteri la acestea, dacă nu sunt specificate în altă parte în fișa cu date de securitate.

9.2. Alte informaţii

În plus faţă de proprietăţile menţionate la subsecţiunea 9.1, se indică alţi parametri fizici și chimici, cum ar fi proprietăţile enumerate în subsecţiunile 9.2.1 și 9.2.2, în cazul în care indicarea lor este relevantă pentru utilizarea în siguranţă a substanţei sau amestecului.

9.2.1. Informaţii cu privire la clasele de pericol fizic

Această subsecţiune enumeră proprietăţile, caracteristicile de siguranţă și rezultatele încercărilor, informaţii ce pot fi utile pentru includere în fișa cu date de securitate atunci când o substanţă sau un amestec este clasificat(ă) în clasa de pericol fizică respectivă. Datele considerate relevante în ceea ce privește un anumit pericol fizic, dar care nu au drept rezultat clasificarea (de exemplu, rezultate negative ale încercărilor apropiate de criteriu) pot fi, de asemenea, considerate adecvate pentru a fi indicate.

Numele clasei de pericol la care se referă datele poate fi indicat împreună cu datele.

(a) E x p l o z i b i l i

Prezentul punct se aplică, de asemenea, substanţelor și amestecurilor menţionate în nota 2 din secţiunea 2.1.3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, precum și altor substanţe și amestecuri care prezintă un efect pozitiv dacă sunt încălzite întrun spaţiu închis.

Se pot furniza următoarele informaţii:

(i) sensibilitatea la șoc;

(ii) efectul încălzirii într-un spaţiu închis;

(iii) efectul aprinderii într-un spaţiu închis;

(iv) sensibilitatea la impact;

(v) sensibilitatea la frecare;

(vi) stabilitatea termică;

(vii) pachetul (tipul, dimensiunea, greutatea netă a substanţei sau amestecului) pe baza căruia a fost clasificat(ă) în cadrul clasei explozive sau pe baza cărora substanţa sau amestecul a fost exceptat(ă) de la clasificarea drept exploziv.

(b) G a z e  i n f l a m a b i l e

În ceea ce privește gazul pur inflamabil, pe lângă datele privind limitele de explozie menţionate la litera (g) de la subsecţiunea 9.1, pot fi furnizate următoarele informaţii:

(i) TCi (conţinutul maxim de gaz inflamabil care, amestecat cu azot, nu este inflamabil, în mol.%);

(ii) viteza fundamentală de ardere, în cazul în care gazul este clasificat în categoria 1B pe baza vitezei de ardere fundamentale.

În ceea ce privește un amestec de gaze inflamabile, pe lângă datele privind limitele de explozie menţionate la litera (g) de la subsecţiunea 9.1, pot fi furnizate următoarele informaţii:

(i) limitele de explozie, în cazul în care sunt testate, sau o indicaţie care să precizeze dacă clasificarea și încadrarea în categorii se bazează pe calcul;

(ii) viteza fundamentală de ardere, în cazul în care amestecul de gaze este clasificat în categoria 1B pe baza vitezei de ardere fundamentale.

(c) A e r o s o l i

Se pot furniza următoarele procente totale (de masă) ale componentelor inflamabile, cu excepţia cazului în care aerosolul este clasificat în categoria 1 deoarece conţine mai mult de 1 % componente inflamabile în procente de masă sau are o căldură de combustie de cel puţin 20 kJ/g și nu este supus procedurilor de clasificare în funcţie de gradul de inflamabilitate [a se vedea nota de la punctul 2.3.2.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008].

(d) G a z e o x i d a n t e

În ceea ce privește gazul pur, se poate furniza Ci (coeficientul de echivalenţă a oxigenului) conform ISO 10156 „Gaze și amestecuri de gaze – Determinarea potenţialului de incendiu și a capacităţii de oxidare pentru selectarea supapei de distribuţie a buteliei” sau în conformitate cu o metodă echivalentă;

În ceea ce privește amestecul de gaze, menţiunea „gaz oxidant de categoria 1 [testat în conformitate cu ISO 10156 (sau conform unei metode echivalente)]” poate fi indicată în ceea ce privește amestecurile testate sau puterea de oxidare calculată conform standardului ISO 10156 sau cu o metodă echivalentă.

(e) G a z e s u b p r e s i u n e

În ceea ce privește gazele pure, se poate furniza temperatura critică.

În ceea ce privește amestecul gazos, se poate furniza temperatura pseudocritică;

(f) L i c h i d e i n f l a m a b i l e

Atunci când substanţa sau amestecul sunt clasificate ca lichide inflamabile, nu este necesar să se furnizeze date privind punctul de fierbere și punctul de aprindere la acest punct, deoarece aceste date trebuie să fie indicate în conformitate cu subsecţiunea 9.1. Pot fi furnizate informaţii privind combustibilitatea susţinută.

(g) S o l i d e  i n f l a m a b i l e

Se pot furniza următoarele informaţii:

(i) viteza de ardere sau timpul de ardere pentru pulberile metalice;

(ii) o declaraţie din care să reiasă dacă zona umezită a fost depășită.

(h) S u b s t a n ţ e  ș i  a m e s t e c u r i  a u t o r e a c t i v e

În plus faţă de indicarea SADT, astfel cum se specifică la litera (j) din subsecţiunea 9.1, pot fi furnizate următoarele informaţii:

(i) temperatura de descompunere;

(ii) proprietăţile de detonare;

(iii) proprietăţile deflagrante;

(iv) efectul încălzirii într-un spaţiu închis;

(v) puterea explozivă, dacă este cazul.

(i) L i c h i d e  p i r o f o r i c e

Pot fi furnizate informaţii care să indice dacă se produce aprinderea spontană sau carbonizarea hârtiei de filtru.

(j) S o l i d e  p i r o f o r i c e

Se pot furniza următoarele informaţii:

(i) o declaraţie care să indice dacă se produce aprinderea spontană la turnare sau în câteva minute după aceasta, în ceea ce privește substanţele solide sub formă de pulbere;

(ii) o declaraţie care să indice dacă proprietăţile piroforice se pot modifica în timp.

(k) S u b s t a n ţ e  ș i  a m e s t e c u r i  c a r e  s e  a u t o î n c ă l z e s c

Se pot furniza următoarele informaţii:

(i) o declaraţie care să indice dacă se produce aprinderea spontană și dacă se obţine temperatura maximă;

(ii) rezultatele testelor de screening menţionate în secţiunea 2.11.4.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, dacă sunt relevante și disponibile.

(l) S u b s t a n ţ e  ș i  a m e s t e c u r i  c a r e  e m i t  g a z e  i n f l a m a b i l e  î n  c o n t a c t   c u  a p a

Se pot furniza următoarele informaţii:

(i) identitatea gazului emis, dacă este cunoscută;

(ii) o declaraţie care să indice dacă gazul emis se aprinde spontan;

(iii) rata de evoluţie a gazului.

(m) L i c h i d e  o x i d a n t e

Pot fi furnizate informaţii care să indice dacă se produce aprinderea spontană când se amestecă cu celuloză.

(n) S o l i d e  o x i d a n t e

Pot fi furnizate informaţii care să indice dacă se produce aprinderea spontană când se amestecă cu celuloză.

(o) P e r o x i z i  o r g a n i c i

În plus faţă de indicarea SADT, astfel cum se specifică la litera (j) din subsecţiunea 9.1, pot fi furnizate următoarele informaţii:

(i) temperatura de descompunere;

(ii) proprietăţile de detonare;

(iii) proprietăţile deflagrante;

(iv) efectul încălzirii într-un spaţiu închis;

(v) puterea explozivă.

(p) C o r o z i v e  p e n t r u  m e t a l e

Se pot furniza următoarele informaţii:

(i) metale care sunt corodate de substanţă sau de amestec;

(ii) rata de coroziune și o declaraţie care să indice dacă se referă la oţel sau la aluminiu;

(iii) trimiteri la alte secţiuni ale fișei cu date de securitate referitoare la materiale compatibile sau incompatibile.

(q) E x p l o z i v i  d e s e n s i b i l i z a ţ i

Se pot furniza următoarele informaţii:

(i) agentul de desensibilizare utilizat;

(ii) energia exotermică de descompunere;

(iii) rata corectă de ardere (Ac);

(iv) proprietăţile explozive ale explozivului desensibilizat în starea respectivă.

9.2.2. Alte caracteristici de siguranţă

Proprietăţile, caracteristicile de siguranţă și rezultatele testelor enumerate mai jos pot fi utile pentru a fi indicate în cazul unei substanţe sau al unui amestec:

(a) sensibilitatea mecanică;

(b) temperatura autoaccelerată de polimerizare;

(c) formarea amestecurilor explozive de praf/aer;

(d) rezerva acidă/alcalină;

(e) viteza de evaporare;

(f) miscibilitatea;

(g) conductivitatea;

(h) corozivitatea;

(i) grupul de gaze;

(j) potenţialul redox;

(k) potenţialul formării de radicali;

(l) proprietăţile fotocatalitice.

Se indică alţi parametri fizici și chimici dacă prezenţa lor este relevantă pentru utilizarea în siguranţă a substanţei sau a amestecului.

10. SECŢIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

Această secţiune a fișei cu date de securitate descrie stabilitatea substanţei sau amestecului și posibilitatea apariţiei unor reacţii periculoase în anumite condiţii de utilizare și la eliberarea în mediul înconjurător, inclusiv, după caz, o trimitere către metodele de testare utilizate. În cazul în care se afirmă că o anumită proprietate nu se aplică sau atunci când informaţiile privind o anumită proprietate nu sunt disponibile, se indică motivele.

10.1. Reactivitate

10.1.1. Se descriu pericolele de reactivitate a substanţei sau a amestecului. Se furnizează date specifice de testare privind substanţa sau amestecul, ca întreg, atunci când aceste date sunt disponibile. Cu toate acestea, informaţiile se pot baza și pe date generale pentru clasa sau familia substanţei sau a amestecului în cazul în care astfel de date reprezintă în mod adecvat pericolul anticipat pe care îl prezintă substanţa sau amestecul în cauză

10.1.2. Dacă nu sunt disponibile date pentru amestecuri, se furnizează date privind substanţele din amestec. La determinarea incompatibilităţii, se ţine cont de substanţele, recipientele și contaminanţii la care substanţa sau amestecul în cauză ar putea fi expuse în timpul transportului, al depozitării și al utilizării.

10.2. Stabilitate chimică

Se indică dacă substanţa sau amestecul sunt stabile sau instabile în condiţii ambientale normale, precum și condiţiile de temperatură și presiune în care se anticipează că vor avea loc depozitarea și manipularea. Se descriu orice stabilizatori care sunt sau care ar putea fi utilizaţi pentru menţinerea stabilităţii chimice a substanţei sau amestecului. Se indică semnificaţia, în planul securităţii, a oricărei modificări a aspectului fizic al substanţei sau amestecului. În ceea ce privește explozivii desensibilizaţi, se furnizează informaţii privind termenul de valabilitate, precum și instrucţiuni cu privire la modul de verificare a desensibilizării, și se indică faptul că îndepărtarea agentului de desensibilizare va transforma produsul într-un exploziv.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Dacă este relevant, se declară dacă substanţa sau amestecul pot reacţiona sau polimeriza, eliberând presiune sau căldură în exces sau creând alte condiţii periculoase. Se descriu condiţiile în care pot apărea reacţii periculoase.

10.4. Condiţii de evitat

Se enumeră condiţiile precum temperatura, presiunea, lumina, șocurile, descărcările electrostatice, vibraţiile sau alte presiuni fizice care ar putea crea o situaţie periculoasă („condiţii de evitat”) și, după caz, se furnizează o descriere scurtă a măsurilor care urmează a fi luate pentru a gestiona riscurile asociate acestor pericole. În ceea ce privește explozivii desensibilizaţi, se furnizează informaţii privind măsurile care trebuie luate pentru a evita îndepărtarea involuntară a agentului de desensibilizare, iar condiţiile de evitat se enumeră în cazul în care substanţa sau amestecul nu este desensibilizat(ă) suficient.

10.5. Materiale incompatibile

Se menţionează familiile de substanţe sau amestecuri sau substanţele specifice precum apa, aerul, acizii, bazele, agenţii de oxidare, cu care substanţa sau amestecul ar putea reacţiona pentru a produce o situaţie periculoasă (cum ar fi o explozie, o eliberare de materiale toxice sau inflamabile sau degajarea unei călduri excesive) și, după caz, se furnizează o scurtă descriere a măsurilor care urmează a fi luate pentru a gestiona riscurile asociate acestor pericole.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Se enumeră produșii de descompunere periculoși cunoscuţi și anticipaţi în mod rezonabil care sunt generaţi în urma utilizării, depozitării, vărsării și încălzirii. Produsele de combustie periculoase se includ în secţiunea 5 a fișei cu date de securitate.

11. SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

Această secţiune a fișei cu date de securitate este destinată utilizării în principal de către personalul medical, de profesioniștii în domeniul sănătăţii și securităţii în muncă și de toxicologi. Se furnizează o descriere concisă, dar completă și cuprinzătoare, a diverselor efecte toxicologice (asupra sănătăţii) și a datelor disponibile utilizate pentru a identifica efectele respective, inclusiv, după caz, informaţii referitoare la toxicocinetică, metabolism și distribuţie. Informaţiile din această secţiune trebuie să fie conforme cu informaţiile incluse în înregistrare și/sau în raportul de securitate chimică, dacă acesta este cerut, și cu clasificarea substanţei sau amestecului în cauză.

11.1. Informaţii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Diferitele clase de pericole relevante, pentru care se furnizează informaţii, sunt:

(a) toxicitatea acută;

(b) corodarea/iritarea pielii;

(c) lezarea gravă/iritarea ochilor;

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

(e) mutagenitatea celulelor germinative;

(f) cancerigenitatea;

(g) toxicitatea pentru reproducere;

(h) STOT (toxicitatea asupra organelor ţintă specifice) – expunere unică;

(i) STOT (toxicitatea asupra organelor ţintă specifice) – expunere repetată;

(j) pericolul prin aspirare.

Aceste pericole trebuie să fie întotdeauna enumerate în fișa cu date de securitate.

Pentru substanţele care fac obiectul înregistrării, se includ rezumate ale informaţiilor obţinute în urma aplicării anexelor VII-XI, inclusiv, după caz, o trimitere către metodele de testare utilizate. Pentru substanţele care fac obiectul înregistrării, informaţiile includ, de asemenea, și rezultatul comparaţiei dintre datele disponibile și criteriile menţionate în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru CMR, categoriile 1A și 1B, în conformitate cu punctul 1.3.1 din anexa I la prezentul regulament.

11.1.1. Se furnizează informaţii pentru fiecare clasă de pericole sau diferenţiere. Dacă se afirmă că substanţa sau amestecul nu este clasificat pentru o anumită clasă de pericole sau diferenţiere, fișa cu date de securitate menţionează clar dacă acest lucru se datorează lipsei de date, imposibilităţii tehnice de a obţine datele, faptului că datele sunt neconcludente sau că sunt concludente, dar nu sunt suficiente pentru clasificare; în ultimul dintre cazuri, fișa cu date de securitate poartă menţiunea „pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite”.

11.1.2. Datele incluse în această subsecţiune se aplică substanţei sau amestecului sub forma în care sunt introduse pe piaţă. În cazul unui amestec, datele ar trebui să descrie proprietăţile toxicologice ale amestecului, ca întreg, cu excepţia cazului în care se aplică articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. În cazul în care sunt disponibile, se specifică și proprietăţile toxicologice relevante ale substanţelor periculoase dintr-un amestec, precum LD50, estimări ale toxicităţii acute sau LC50.

11.1.3. În cazul în care există o cantitate substanţială de date privind testele efectuate asupra substanţei sau amestecului, ar putea fi necesar să se rezume rezultatele studiilor critice utilizate, de exemplu în funcţie de calea de expunere.

11.1.4. Atunci când nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare pentru o anumită clasă de pericole, se furnizează informaţii în sprijinul acestei concluzii.

11.1.5. Informaţii privind căile probabile de expunere

Se oferă informaţii privind căile probabile de expunere și efectele substanţei sau amestecului pe fiecare cale posibilă de expunere, și anume prin ingerare (înghiţire), inhalare sau expunere a pielii/ochilor. În cazul în care nu sunt cunoscute efectele asupra sănătăţii, acest fapt trebuie menţionat.

11.1.6. Simptome legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice

Se descriu reacţiile adverse potenţiale și simptomele asociate expunerii la substanţa sau amestecul în cauză, precum și la ingredientele acestora sau la produsele derivate cunoscute. Este necesar să se furnizeze informaţiile disponibile privind simptomele determinate de proprietăţile fizice, chimice și toxicologice ale substanţei sau amestecului în urma expunerii. Se descrie toata gama de simptome, de la primele simptome cauzate de expuneri reduse până la consecinţele unei expuneri grave, prin expresii cum ar fi „pot apărea dureri de cap și ameţeli, care pot duce la stări de leșin sau la pierderea cunoștinţei; dozele mari pot cauza coma sau decesul”.

11.1.7. Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt

Se furnizează indicaţii privind efectele întârziate și cele imediate preconizate în urma unei expuneri pe termen lung sau scurt. Se furnizează, de asemenea, informaţii privind efectele toxicităţii acute și cronice asupra sănătăţii legate de expunerea umană la substanţă sau amestec. În cazul în care datele provenite din studii pe subiecţi umani nu sunt disponibile, se sintetizează informaţii cu privire la datele experimentale, precizând detalii fie cu privire la datele legate de animale și la speciile identificate în mod clar, fie privind testele in vitro și tipurile de celule identificate în mod clar. Trebuie precizat dacă datele toxicologice se bazează pe date provenite din studii efectuate pe oameni sau pe animale sau din teste in vitro.

11.1.8. Efecte interactive

Se includ informaţii privind interacţiunile, dacă acestea sunt relevante și disponibile.

11.1.9. Absenţa datelor specifice

S-ar putea să nu fie întotdeauna posibilă obţinerea informaţiilor privind pericolele prezentate de o substanţă sau un amestec. În cazurile în care nu sunt disponibile date cu privire la substanţa specifică sau la amestecul specific, se pot utiliza date privind substanţe sau amestecuri similare cu condiţia ca substanţa sau amestecul similar relevant să fie identificate. Atunci când nu se utilizează date specifice sau când nu sunt disponibile date, acest lucru trebuie precizat în mod clar.

11.1.10. Amestecuri

Pentru un anumit efect asupra sănătăţii, dacă un amestec nu a fost testat în ansamblu în ceea ce privește efectele acestuia asupra sănătăţii, se furnizează informaţii cu relevanţă privind substanţele relevante enumerate în secţiunea 3.

11.1.11. Informaţii referitoare la amestec în raport cu substanţa

11.1.11.1. Substanţele dintr-un amestec pot interacţiona între ele în organism, conducând la rate diferite de absorbţie, metabolism și excreţie. Ca urmare, efectele toxice pot fi modificate, iar toxicitatea generală a amestecului poate fi diferită de cea a substanţelor care îl compun. Acest lucru se ia în considerare atunci când se furnizează informaţii toxicologice în această subsecţiune a fișei cu date de securitate.

11.1.11.2. Este necesar să se analizeze dacă concentraţia fiecărei substanţe este suficientă pentru a contribui la efectele globale ale amestecului asupra sănătăţii. Se prezintă informaţiile privind efectele toxice pentru fiecare substanţă, cu excepţia următoarelor cazuri:

(a) în cazul în care informaţiile sunt în duplicat, acestea se prezintă o singură dată pentru întregul amestec, precum în cazul în care două substanţe provoacă, fiecare dintre ele, voma și diareea;

(b) în cazul în care este puţin probabil ca efectele respective să apară în concentraţiile date, precum în cazul în care o substanţă ușor iritantă este diluată sub o anumită concentraţie într-o soluţie neiritantă;

(c) în cazul în care informaţiile privind interacţiunile dintre substanţele dintr-un amestec nu sunt disponibile, nu se fac estimări, ci, în locul acestora, se menţionează separat efectele avute de fiecare substanţă asupra sănătăţii.

11.2. Informaţii privind alte pericole

11.2.1. Proprietăţi de perturbator endocrin

Informaţiile privind efectele adverse asupra sănătăţii cauzate de proprietăţile de perturbare a sistemului endocrin trebuie furnizate, în cazul în care sunt disponibile, pentru substanţele identificate ca având proprietăţi care perturbă sistemul endocrin din subsecţiunea 2.3. Aceste informaţii trebuie să constea în scurte rezumate ale informaţiilor obţinute din aplicarea criteriilor de evaluare prevăzute în regulamentele corespunzătoare [(CE) nr. 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605], care sunt relevante pentru evaluarea proprietăţilor care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană.

11.2.2. Alte informaţii

Alte informaţii relevante privind efectele adverse asupra sănătăţii trebuie să fie incluse chiar și atunci când acestea nu sunt cerute de criteriile de clasificare.

12. SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

Această secţiune a fișei cu date de securitate furnizează informaţii care permit evaluarea impactului avut de substanţă sau de amestec asupra mediului în cazul în care acestea sunt eliberate în mediul înconjurător. În subsecţiunile 12.1-12.7 din fișa cu date de securitate se prezintă un scurt rezumat al datelor, inclusiv, atunci când sunt disponibile, al datelor de testare relevante, și se indică în mod clar specia, mediul, unităţile, durata testului și condiţiile în care s-a efectuat testarea. Aceste informaţii pot fi folosite la momentul gestionării vărsărilor și al evaluării practicilor de tratare a deșeurilor, la controlul dispersiilor și în cadrul măsurilor privind dispersiile accidentale și al transportului. În cazul în care se declară că o anumită proprietate nu se aplică (deoarece datele disponibile arată că substanţa sau amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare) sau dacă informaţiile privind o anumită proprietate nu sunt disponibile, se indică motivele. În plus, dacă o substanţă sau un amestec nu este clasificat(ă) din alte motive (de exemplu, din cauza imposibilităţii tehnice de a obţine datele sau din cauză că datele sunt neconcludente), acest lucru ar trebui menţionat în mod clar în fișa cu date de securitate.

Unele proprietăţi sunt specifice anumitor substanţe, mai precis bioacumularea, persistenţa și degradabilitatea, iar informaţiile respective trebuie furnizate, dacă sunt disponibile și adecvate, pentru fiecare substanţă relevantă din amestec (mai precis, cele care trebuie să fie enumerate în secţiunea 3 din fișa cu date de securitate și care sunt periculoase pentru mediu sau sunt substanţe PBT/vPvB). Se furnizează informaţii și pentru produșii de transformare periculoși care rezultă în urma degradării substanţelor și a amestecurilor.

Informaţiile din această secţiune trebuie să fie conforme cu informaţiile incluse în înregistrare și/sau în raportul de securitate chimică, dacă acesta este cerut, și cu clasificarea substanţei sau amestecului în cauză.

În cazul în care sunt disponibile date experimentale fiabile și relevante, aceste date trebuie furnizate și prevalează în faţa informaţiilor obţinute pe baza modelelor.

12.1. Toxicitate

Informaţiile privind toxicitatea care utilizează date obţinute în urma testelor efectuate asupra organismelor acvatice și/sau terestre se furnizează atunci când sunt disponibile. Acestea includ datele disponibile relevante privind toxicitatea acvatică, acută și cronică pentru pești, crustacee, alge și alte plante acvatice. În plus, atunci când sunt disponibile, se includ și date privind toxicitatea pentru microorganismele și macroorganismele din sol și pentru alte organisme relevante din mediul înconjurător, cum ar fi păsările, albinele și plantele. În cazul în care substanţa sau amestecul are efecte inhibitoare asupra activităţii microorganismelor, trebuie menţionat posibilul impact asupra staţiilor de epurare a apelor uzate.

În cazul în care nu sunt disponibile date experimentale, furnizorul analizează dacă pot fi furnizate informaţii fiabile și relevante obţinute prin intermediul unor modele.

Pentru substanţele care fac obiectul înregistrării, se includ rezumate ale informaţiilor obţinute în urma aplicării anexelor VII-XI la prezentul regulament.

12.2. Persistenţă și degradabilitate

Degradabilitatea reprezintă potenţialul substanţei sau al substanţelor corespunzătoare dintr-un amestec de a se degrada în mediul înconjurător, fie prin biodegradare, fie prin alte procese, cum ar fi oxidarea sau hidroliza. Persistenţa este lipsa demonstrării degradării în situaţiile definite în secţiunile 1.1.1 și 1.2.1 din anexa XIII. Se furnizează, în cazul în care sunt disponibile, rezultatele testelor care sunt relevante pentru evaluarea persistenţei și a degradabilităţii. În cazul în care se menţionează timpi de înjumătăţire prin degradare, trebuie să se specifice dacă aceștia se referă la mineralizare sau la degradarea primară. Se menţionează, de asemenea, potenţialul substanţei sau al anumitor substanţe dintr-un amestec de a se degrada în instalaţiile de epurare a apelor uzate.

În cazul în care nu sunt disponibile date experimentale, furnizorul analizează dacă pot fi furnizate informaţii fiabile și relevante obţinute prin intermediul unor modele.

Aceste informaţii se furnizează, atunci când sunt disponibile și adecvate, pentru fiecare substanţă din amestec care trebuie enumerată în secţiunea 3 din fișa cu date de securitate.

12.3. Potenţial de bioacumulare

Potenţialul de bioacumulare reprezintă potenţialul substanţei sau al anumitor substanţe dintr-un amestec de a se acumula în biocenoză și, în cele din urmă, de a trece prin lanţul trofic. Se furnizează rezultatele relevante ale testelor pentru evaluarea potenţialului de bioacumulare. Acestea includ trimiteri la coeficientul de partiţie octanol-apă (Kow) și la factorul de bioconcentrare (BCF), sau la alţi parametri relevanţi legaţi de bioacumulare, dacă sunt disponibili.

În cazul în care nu sunt disponibile date experimentale, se va analiza dacă pot fi furnizate prognoze ale modelului.

Aceste informaţii se furnizează, atunci când sunt disponibile și adecvate, pentru fiecare substanţă din amestec care trebuie enumerată în secţiunea 3 din fișa cu date de securitate.

12.4. Mobilitate în sol

Mobilitatea în sol reprezintă potenţialul substanţei sau al componenţilor dintr-un amestec, atunci când sunt emise în mediul înconjurător, de a ajunge prin intermediul forţelor naturii în apele subterane sau departe de locul emisiei. Se menţionează potenţialul mobilităţii în sol, atunci când acesta este disponibil. Informaţiile privind mobilitatea în sol pot fi determinate pe baza datelor relevante privind mobilitatea, precum studiile de adsorbţie sau studiile de levigare, distribuţia estimată sau cunoscută în compartimentele de mediu sau tensiunea superficială. De exemplu, valorile coeficientului de adsorbţie a solului (Koc) pot fi estimate pe baza coeficientului Kow. Levigarea și mobilitatea pot fi estimate pe baza modelelor.

Aceste informaţii se furnizează, atunci când sunt disponibile și adecvate, pentru fiecare substanţă din amestec care trebuie enumerată în secţiunea 3 din fișa cu date de securitate.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

În cazul în care este solicitat un raport de securitate chimică, se furnizează rezultatele evaluărilor PBT și vPvB, astfel cum sunt indicate în raportul de securitate chimică.

12.6. Proprietăţi de perturbator endocrin

Informaţiile privind efectele adverse asupra mediului cauzate de proprietăţile de perturbare a sistemului endocrin trebuie furnizate, în cazul în care sunt disponibile, pentru substanţele identificate ca având proprietăţi care perturbă sistemul endocrin din subsecţiunea 2.3. Aceste informaţii trebuie să constea în scurte rezumate ale informaţiilor obţinute din aplicarea criteriilor de evaluare prevăzute în regulamentele corespunzătoare [(CE) nr. 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605], care sunt relevante pentru evaluarea proprietăţilor care perturbă sistemul endocrin pentru mediu.

12.7. Alte efecte adverse

În cazul în care sunt disponibile, se includ informaţii cu privire la orice alte efecte adverse asupra mediului, de exemplu evoluţia în mediul înconjurător (expunerea), potenţialul de formare fotochimică a ozonului, potenţialul de epuizare a stratului de ozon sau potenţialul de încălzire globală.

13. SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

Această secţiune a fișei cu date de securitate trebuie să furnizeze informaţiile necesare pentru gestionarea adecvată a deșeurilor substanţei sau amestecului și/sau a recipientului acestora pentru a fi folosite la determinarea opţiunilor de gestionare a deșeurilor care sunt sigure și preferabile pentru mediul înconjurător, în sensul cerinţelor Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), de către statul membru în care se eliberează fișa cu date de securitate. Informaţiile relevante pentru securitatea persoanelor care desfășoară activităţile de gestionare a deșeurilor trebuie să completeze informaţiile din secţiunea 8.

În cazul în care este solicitat un raport de securitate chimică, iar analiza stadiului de deșeu a fost efectuată, informaţiile privind măsurile de gestionare a deșeurilor trebuie să fie conforme cu utilizările identificate în raportul de securitate chimică și cu scenariile de expunere din raportul de securitate chimică anexate la fișa cu date de securitate.

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Această subsecţiune a fișei cu date de securitate trebuie:

(a) să specifice recipientele și metodele de tratare a deșeurilor, inclusiv metodele adecvate de tratare a deșeurilor, atât pentru substanţă sau amestec, cât și pentru orice ambalaj contaminat (de exemplu: incinerare, reciclare, depozitare la groapa de gunoi);

(1) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

(b) să specifice proprietăţile fizice/chimice care ar putea afecta opţiunile de tratare a deșeurilor;

(c) să descurajeze eliminarea apelor uzate;

(d) să identifice, acolo unde este adecvat, eventualele precauţii speciale pentru orice opţiune recomandată de tratare a deșeurilor.

Se face trimitere la eventualele dispoziţii relevante ale Uniunii referitoare la deșeuri sau, în absenţa acestora, la orice dispoziţii naţionale sau regionale relevante aflate în vigoare.

14. SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

Această secţiune a fișei cu date de securitate furnizează informaţii de clasificare de bază pentru transportarea/livrarea substanţelor sau amestecurilor menţionate în secţiunea 1 pe cale rutieră, feroviară, maritimă, pe căile navigabile interioare sau pe calea aerului. Dacă aceste informaţii nu sunt disponibile sau nu sunt relevante, se menţionează acest lucru. Acolo unde este relevant, această secţiune oferă informaţii privind clasificarea transporturilor pentru fiecare dintre următoarele acorduri internaţionale care transpun modelele de regulament ale ONU pentru moduri de transport specifice: Acordul referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), Regulamentele privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) și Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), toate acestea fiind puse în aplicare prin Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), precum și Codul internaţional maritim pentru mărfuri periculoase (IMDG) (2) pentru transportul mărfurilor ambalate și codurile OMI corespunzătoare pentru transportul mărfurilor în vrac pe mare (3) și Instrucţiunile tehnice privind siguranţa transportului aerian al bunurilor periculoase (IT OACI) (4).

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare

Se precizează numărul ONU sau numărul de identificare (și anume numărul de identificare format din patru cifre al substanţei, amestecului sau articolului precedat de literele „ONU” sau „ID”) din regulamentele-tip ale ONU, din IMDG, ADR, RID, ADN sau din IT OACI.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie

După caz, trebuie furnizată denumirea corectă pentru expediţie, astfel cum este prevăzută în coloana 2, „Denumirea și descrierea”, din tabelul A de la capitolul 3.2 „Produse periculoase” din lista mărfurilor periculoase din regulamentele-tip ale ONU, în ADR, în RID și în

(1) Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (JO L 260, 30.9.2008, p. 13).

(2) Conformitatea cu codul IMDG este obligatorie pentru transportul pe mare al mărfurilor periculoase ambalate, astfel cum se prevede în capitolul VII/Reg. 3 din Convenţia SOLAS și în anexa III la MARPOL – prevenirea poluării cu substanţe dăunătoare transportate pe mare sub formă ambalată.

(3) OMI a elaborat diverse instrumente juridice privind mărfurile periculoase și poluante, clasificându-le în funcţie de modul în care sunt transportate mărfurile (ambalate și în vrac) și de tipul de încărcătură (solid, lichid și gaz lichefiat). Normele privind transportul mărfurilor periculoase și navele care transportă aceste încărcături se găsesc în Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii omenești pe mare (SOLAS, 1974), cu modificările ulterioare, și în Convenţia internaţională privind poluarea maritimă (MARPOL 73/78), astfel cum a fost modificată. Aceste convenţii sunt completate cu următoarele coduri: IMDG, IMSBC, IBC și IGC.

(4) IATA, ediţia 2007-2008.

tabelele A și C din capitolul 3.2 din ADN, completată, dacă este cazul, cu denumirea tehnică între paranteze, cu excepţia cazului în care a fost utilizată ca element de identificare a produsului în subsecţiunea 1.1. Dacă numărul ONU și denumirea corectă a transportului maritim rămân neschimbate în diferitele moduri de transport, nu este necesar să se repete aceste informaţii. În ceea ce privește transportul maritim, pe lângă denumirea ONU de expediere corespunzătoare, se indică, după caz, denumirea tehnică pentru mărfurile care urmează să fie transportate și care intră sub incidenţa Codului IMDG.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Se furnizează clasa de pericol pentru transport (și riscurile subsidiare) alocată substanţelor sau amestecurilor în funcţie de pericolul predominant pe care îl prezintă în conformitate cu regulamentele-tip ale ONU. În ceea ce privește transportul intern, se furnizează clasa de pericol pentru transport (și riscurile subsidiare) alocată substanţelor sau amestecurilor în funcţie de pericolul predominant pe care îl prezintă în conformitate cu ADR, RID și ADN.

14.4. Grupul de ambalare

Trebuie furnizat numărul alocat grupului de ambalare menţionat în regulamentele-tip ONU, dacă este cazul, după cum se prevede în regulamentele-tip ONU, în ADR, RID și în ADN. Numărul grupului de ambalare este alocat anumitor substanţe în conformitate cu gradul de periculozitate al acestora.

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Se indică dacă substanţa sau amestecul este periculos din punct de vedere ecologic în conformitate cu criteriile din regulamentele-tip ale ONU (transpuse în ADR, RID și ADN) și dacă este un poluant marin în conformitate cu Codul IMDG și cu Procedurile de răspuns la situaţii de urgenţă pentru navele care transportă mărfuri periculoase. În cazul în care substanţa sau amestecul este autorizat(ă) sau destinat(ă) să fie transportat(ă) în containere pe apele continentale, se indică dacă acesta (aceasta) este periculos (periculoasă) pentru mediu în containere numai în conformitate cu ADN.

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori

Se furnizează informaţii privind orice precauţii speciale pe care un utilizator ar trebui sau trebuie să le ia sau să le cunoască în ceea ce privește transportul sau deplasarea în interiorul sau în exteriorul sediului său pentru toate modurile de transport relevante.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Această subsecţiune se aplică numai atunci când încărcăturile sunt destinate să fie transportate în vrac, în conformitate cu instrumentele OMI: capitolul VI sau capitolul VII din SOLAS (1), Anexa II sau Anexa V din MARPOL, codul IBC (2), codul IMSBC (3), și codul IGC (4) sau versiunile sale anterioare, adică codul EGC (5) sau codul GC (6).

(1) SOLAS înseamnă Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omenești pe mare, astfel cum a fost modificată.

(2) Codul IBC înseamnă codul internaţional OMI pentru construcţia și echiparea navelor care transportă substanţe chimice periculoase în vrac, astfel cum a fost modificat.

(3) Codul IMSBC înseamnă Codul maritim internaţional pentru transportul mărfurilor solide în vrac, astfel cum a fost modificat.

(4) Codul IGC înseamnă Codul internaţional pentru construcţia și echiparea navelor care transportă gaze lichefiate în vrac, inclusiv modificările aplicabile în conformitate cu care nava a fost certificată.

(5) Codul EGC este codul pentru navele existente care transportă gaze lichefiate în vrac, astfel cum a fost modificat.

(6) Codul GC înseamnă Codul pentru construcţia și echiparea navelor care transportă gaze lichefiate în vrac (codul transportatorului de gaze), astfel cum a fost modificat.

În ceea ce privește încărcăturile lichide în vrac, se furnizează denumirea produsului (în cazul în care aceasta este diferită de cea furnizată la subsecţiunea 1.1), astfel cum este cerută în documentul de transport și în conformitate cu denumirea utilizată în lista cu denumirile produselor de la capitolul 17 sau 18 din codul IBC sau în cea mai recentă ediţie a Circularei Comitetului OMI pentru protecţia mediului marin MEPC.2/Circ. (1). Se indică tipul de navă și categoria de poluare, precum și clasa de pericol a OMI, în conformitate cu anexa I alineatul (3) litera (a) la Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2). În ceea ce privește încărcăturile solide în vrac, se indică denumirea transportului de mărfuri în vrac. Trebuie să se indice dacă încărcătura este considerată dăunătoare pentru mediul marin (HME) în conformitate cu anexa V la MARPOL, dacă este un material periculos doar în vrac (MHB) (3) în conformitate cu Codul IMSBC și în ce grup de marfă ar trebui clasificată în conformitate cu IMSBC. În ceea ce privește încărcăturile de gaze lichefiate în vrac, se indică denumirea produsului și tipul de navă necesare, în conformitate cu codul IGC sau cu versiunile sale anterioare, și anume codul EGC sau codul GC.

15. SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

Această secţiune a fișei cu date de securitate descrie celelalte informaţii de reglementare privind substanţa sau amestecul care nu figurează deja în fișa cu date de securitate [de exemplu, dacă substanţa sau amestecul fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon (4), al Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanţii organici persistenţi și de modificare a Directivei 79/117/CEE (5) sau al Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase (6)].

15.1. Regulamentele/legislaţia din domeniul securităţii, al sănătăţii și al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

Se furnizează informaţii privind dispoziţiile relevante ale Uniunii în domeniul securităţii, al sănătăţii și al mediului [de exemplu, categoria Seveso/denumirea substanţelor în anexa I la Directiva 96/82/CE a Consiliului (7)] sau privind statutul de reglementare naţional a substanţei sau amestecului (inclusiv a substanţelor din amestec), inclusiv recomandările privind măsurile care ar trebui luate de destinatar ca urmare a acestor dispoziţii. În cazul în care este relevant, se menţionează legile naţionale din statele membre relevante care pun în aplicare dispoziţiile respective, precum și orice alte măsuri naţionale care pot fi relevante.

În cazul în care substanţa sau amestecul pentru care s-a întocmit această fișă cu date de securitate fac obiectul unor dispoziţii specifice privind protecţia sănătăţii umane sau a mediului la nivelul Uniunii (de exemplu, autorizaţii emise în temeiul titlului VII sau restricţii în temeiul titlului VIII), se menţionează dispoziţiile respective. În cazul în care o autorizaţie acordată în temeiul titlului VII impune condiţii sau măsuri de monitorizare unui utilizator din aval al substanţei sau amestecului, acestea trebuie furnizate.

(1) Circulara MEPC.2/Circ., Clasificarea provizorie a substanţelor lichide, versiunea 19, intrată în vigoare la 17 decembrie 2013.

(2) Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului (JO L 208, 5.8.2002, p. 10).

(3) Materialele care sunt periculoase numai în vrac (MHB) înseamnă materialele care pot prezenta riscuri chimice atunci când sunt transportate în vrac, altele decât materialele clasificate drept mărfuri periculoase în Codul IMDG.

(4) JO L 286, 31.10.2009, p. 1.

(5) JO L 158, 30.4.2004, p. 7.

(6) JO L 201, 27.7.2012, p. 60.

(7) JO L 10, 14.1.1997, p. 13.

15.2. Evaluarea securităţii chimice

În această subsecţiune a fișei cu date de securitate se indică dacă furnizorul a efectuat o evaluare a securităţii chimice pentru substanţa sau amestecul în cauză.

16. SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Această secţiune a fișei cu date de securitate conţine alte informaţii care nu figurează în secţiunile 1-15, inclusiv informaţii privind revizuirea datelor de securitate, cum ar fi:

(a) în cazul unei fișe cu date de securitate revizuite, o indicaţie clară privind locul în care au fost făcute modificări faţă de versiunea anterioară a fișei cu date de securitate, cu excepţia cazului în care o astfel de indicaţie figurează într-un alt loc al fișei cu date de securitate, fiind explicate, după caz, modificările făcute. Furnizorul unei substanţe sau al unui amestec trebuie să fie în măsură să pună la dispoziţie o explicaţie a modificărilor, la cerere;

(b) legenda tuturor abrevierilor și a acronimelor utilizate în fișa cu date de securitate;

(c) trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date;

(d) în cazul amestecurilor, o indicaţie a metodei de evaluare a informaţiilor menţionate la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 care a fost utilizată în scopul clasificării;

(e) o listă a frazelor de pericol și/sau a frazelor de prudenţă relevante. Se scrie textul întreg al oricăror fraze care nu sunt scrise integral la secţiunile 2-15;

(f) recomandări privind orice formare adecvată pentru lucrători pentru a garanta o protecţie optimă a sănătăţii umane și a mediului.

PARTEA B

Fișa cu date de securitate include următoarele 16 titluri, în conformitate cu articolul 31 alineatul (6), și, în plus, subtitlurile menţionate, cu excepţia secţiunii 3, în care trebuie inclusă numai subsecţiunea 3.1 sau 3.2, după caz:

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului și a societăţii/întreprinderii

1.1. Identificator de produs

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului și utilizări contraindicate

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

2.2. Elemente de etichetare

2.3. Alte pericole

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.1. Substanţe

3.2. Amestecuri

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată și tratamentele speciale necesare

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţă sau de amestec

5.3. Recomandări destinate pompierilor

SECŢIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie și proceduri de urgenţă

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curăţenie 6.4. Trimiteri către alte secţiuni

SECŢIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1. Parametri de control

8.2. Controale ale expunerii

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice și chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice și chimice de bază

9.2. Alte informaţii

SECŢIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

10.2. Stabilitate chimică

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

10.4. Condiţii de evitat

10.5. Materiale incompatibile

10.6. Produși de descompunere periculoși

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

11.1. Informaţii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

11.2. Informaţii privind alte pericole

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

12.1. Toxicitate

12.2. Persistenţă și degradabilitate

12.3. Potenţial de bioacumulare

12.4. Mobilitate în sol

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

12.6. Proprietăţi de perturbator endocrin

12.7. Alte efecte adverse

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4. Grupul de ambalare

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii și al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

15.2. Evaluarea securităţii chimice

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii