ANEXA IV

CERINŢE PRIVIND INFORMAŢIILE STANDARD PENTRU SUBSTANŢE PRODUSE SAU IMPORTATE ÎN CANTITĂŢI DE CEL PUŢIN 100 DE TONE (1)

La nivelul vizat de prezenta anexă, solicitantul înregistrării trebuie să prezinte o propunere și o planificare pentru îndeplinirea cerinţelor privind informaţiile menţionate de prezenta anexă, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (d).

Coloana 1 din prezenta anexă stabilește informaţiile standard necesare pentru toate substanţele produse sau importate în cantităţi de cel puţin 100 de tone, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (d). În consecinţă, informaţiile din coloana 1 de la prezenta anexă sunt suplimentare faţă de cele cerute în coloana 1 din anexele VII și VIII. Se furnizează orice alte informaţii fizico-chimice, toxicologice și ecotoxicologice relevante disponibile. Coloana 2 din prezenta anexă enumeră normele specifice în conformitate cu care solicitantul înregistrării poate propune omiterea informaţiilor standard necesare, înlocuirea lor cu alte informaţii, furnizarea lor într-o altă etapă sau adaptarea lor în alt mod. În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile în conformitate cu care coloana 2 din prezenta anexă permite propunerea de adaptări, solicitantul înregistrării menţionează clar acest lucru, împreună cu motivele pentru propunerea fiecărei adaptări la secţiunile corespunzătoare din dosarul de înregistrare.

Fără a aduce atingere informaţiilor prezentate pentru alte forme, toate informaţiile fizico-chimice, toxicologice și ecotoxicologice relevante includ caracterizarea nanoformei testate și condiţiile de testare. În cazul în care se utilizează (Q)SAR-uri sau se obţin dovezi prin alte mijloace decât testele, se furnizează o justificare, precum și o descriere a ordinului de mărime a caracteristicilor/proprietăţilor nanoformelor pentru care se pot aplica dovezile.

Pe lângă aceste norme specifice, un solicitant al înregistrării poate propune adaptarea informaţiilor standard necesare menţionate în coloana 1 din prezenta anexă în conformitate cu normele generale cuprinse în anexa XI. Și în acest caz, acesta menţionează în mod clar motivele oricărei decizii de propunere a unor adaptări ale informaţiilor standard la secţiunile corespunzătoare din dosarul de înregistrare, făcând trimitere la norma (normele) specifică (specifice) corespunzătoare din coloana 2 sau din anexa XI (2).

Înainte de efectuarea unor teste noi în vederea determinării proprietăţilor enumerate în prezenta anexă, se evaluează, în primul rând, toate datele in vitro, in vivo, datele privind antecedentele la oameni, datele din (Q)SAR-uri valabile și datele de la substanţe cu structură înrudită (abordare prin extrapolare) care sunt disponibile. Este necesar să se evite testarea in vivo cu substanţe corosive la niveluri de concentraţie/doză care conduc la coroziune. Înainte de testare, se recomandă consultarea suplimentară a altor îndrumări privind strategiile de testare, pe lângă cele din prezenta anexă.

Atunci când o metodă de testare oferă flexibilitate în conceperea studiului, de exemplu în ceea ce privește alegerea nivelurilor de doză, modul de concepere a studiului ales asigură că datele generate sunt adecvate pentru identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor. În acest scop, testarea se efectuează la doze suficient de mari. În cazul în care selectarea dozei (concentraţiei) este limitată de proprietăţile fizico-chimice sau de efectele biologice ale substanţei de test, se furnizează o justificare.

(1) Prezenta anexă se aplică fabricanţilor de articole care, în conformitate cu articolul 7, au obligativitatea de a solicita înregistrarea, precum și, mutatis mutandis, altor utilizatori din aval care au obligativitatea de a efectua teste în temeiul prezentului regulament.

(2) Notă: se aplică, de asemenea, condiţiile în care nu se impune un test specific menţionat în metodele de testare corespunzătoare dintr-un regulament al Comisiei privind metodele de testare, astfel cum sunt specificate la articolul 13 alineatul (3), care nu se repetă în coloana 2.

În cazul în care nu se furnizează informaţii pentru anumite efecte din alte motive decât cele menţionate în coloana 2 din prezenta anexă sau din anexa XI, se menţionează în mod clar acest lucru și motivele aferente.

7. INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE ALE SUBSTANŢEI

| COLOANA 1 INFORMAŢII STANDARD NECESARE | COLOANA 2 NORME SPECIFICE APLICABILE ADAPTĂRILOR ADUSE COLOANEI 1 |
| --- | --- |
| 7.15. Stabilitatea în solvenţii organici și identitatea produselor de descompunere relevante Sunt necesare numai în cazul în care se consideră că stabilitatea substanţei este critică. 7.16. Constanta de disociere | 7.15. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care substanţa este anorganică. 7.16. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care: — substanţa este instabilă în mediu apos (timp de înjumătăţire mai mic de 12 h) sau se oxidează ușor în prezenţa apei sau ►M70 __________ ◄ ►M64 — sau, pe baza structurii, substanţa nu are niciun grup chimic care se poate disocia. ◄ |
| 7.17. Viscozitatea | ►M64 Pentru hidrocarburi, viscozitatea cinematică se determină la 40 °C. ◄ |
| 8. INFORMAŢII TOXICOLOGICE |  |
| COLOANA 1 INFORMAŢII STANDARD NECESARE | COLOANA 2 NORME SPECIFICE APLICABILE ADAPTĂRILOR ADUSE COLOANEI 1 |
| 8.4. Mutagenicitate | 8.4. Studiile menţionate la punctele 8.4.4 și 8.4.5 nu este necesar să fie efectuate în niciunul dintre următoarele cazuri: — se cunoaște faptul că substanţa provoacă mutagenicitatea celulelor embrionare care îndeplinește criteriile de clasificare în clasa de pericol „mutagenicitatea celulelor embrionare” categoria 1A sau 1B și că sunt puse în aplicare măsuri adecvate de gestionare a riscurilor; — se cunoaște faptul că substanţa este un cancerigen genotoxic care îndeplinește criteriile de clasificare în categoria de pericol „mutagenicitatea celulelor embrionare” categoria 1A, 1B sau 2 și în clasa de pericol „cancerigenicitate” categoria 1A sau 1B și că sunt puse în aplicare măsuri adecvate de gestionare a riscurilor. |
| 8.4.4. Un studiu de genotoxicitate in vivo corespunzător pe celule somatice ale mamiferelor, în cazul în care există un rezultat pozitiv care suscită îngrijorare în oricare dintre studiile de genotoxicitate in vitro menţionate în anexa VII sau în anexa VIII. Studiul de genotoxicitate in vivo pe celule somatice ale mamiferelor abordează îngrijorarea referitoare la aberaţia cromozomială sau pe cea referitoare la mutaţia genetică ori ambele aceste îngrijorări, după caz. 8.4.5. Un studiu de genotoxicitate in vivo corespunzător pe celule embrionare ale mamiferelor, în cazul în care există un rezultat pozitiv care suscită îngrijorare într-un studiu de genotoxicitate in vivo pe celule somatice al mamiferelor disponibil. Studiul de genotoxicitate in vivo pe celule embrionare ale mamiferelor abordează îngrijorarea referitoare la aberaţia cromozomială sau pe cea referitoare la mutaţia genetică ori ambele aceste îngrijorări, după caz. | 8.4.4. Studiul de genotoxicitate in vivo pe celule somatice ale mamiferelor nu este necesar să fie efectuat dacă sunt disponibile rezultate adecvate dintr-un studiu de genotoxicitate in vivo corespunzător pe celule somatice ale mamiferelor. 8.4.5. Studiul nu este necesar să fie efectuat dacă există dovezi clare că nici substanţa, nici metaboliţii săi nu ajung la celulele embrionare. |
| 8.6. Toxicitatea la doză repetată ▼M64 __________ 8.6.2. Studiul de toxicitate subcronică (90 de zile), o singură specie, rozătoare, masculi și femele, cea mai adecvată cale de administrare, având în vedere calea probabilă de expunere a omului. | ►M64 8.6.2. Nu este necesar să se efectueze studiul de toxicitate subcronică (90 de zile) în cazul în care: — este disponibil un studiu concludent de toxicitate pe termen scurt (28 de zile) care demonstrează că există efecte toxice grave care îndeplinesc criteriile pentru clasificarea substanţei ca STOT RE (categoria 1 sau 2), pentru care NOAEL-28 de zile observat permite, după aplicarea unui factor corespunzător de incertitudine, extrapolarea la NOAEL90 de zile pentru aceeași cale de expunere sau — este disponibil sau este propus de către solicitantul înregistrării un studiu concludent de toxicitate cronică, cu condiţia să fie utilizate speciile și calea de administrare corespunzătoare; sau — o substanţă suferă o descompunere imediată și există date suficiente privind produsele rezultate din descompunere (atât pentru efectele sistemice, cât și pentru cele de la locul de absorbţie) sau — substanţa nu este reactivă, este insolubilă și neinhalabilă și nu există nicio dovadă a absorbţiei sau a toxicităţii din „testul limită” de 28 de zile, în special în cazul în care o astfel de situaţie implică o expunere limitată a omului. Calea corespunzătoare se alege pe baza următoarelor elemente: Testarea pe cale cutanată este adecvată în cazul în care: (1) skin contact in production and/or use is likely; and (2) the physicochemical properties suggest a significant rate of absorption through the skin; and (3) one of the following conditions is met: — se constată toxicitatea în cazul testului de toxicitate cutanată acută la doze mai mici decât în cazul testului de toxicitate orală sau — se observă efecte sistemice sau alte dovezi ale absorbţiei în cadrul studiilor privind iritaţia cutanată și/ sau a ochilor sau — testele in vitro indică o absorbţie cutanată semnificativă sau — se constată o toxicitate cutanată sau o penetrare cutanată semnificativă la substanţele cu structură înrudită. Testarea pe calea inhalării este adecvată în cazul în care: — este probabilă expunerea oamenilor prin inhalare, având în vedere presiunea de vapori a substanţei și/sau posibilitatea expunerii la aerosoli, particule sau picături de mărime inhalabilă. În ceea ce privește nanoformele care nu au o rată ridicată de dizolvare în mediul biologic, studiul trebuie să includă, printre altele, investigaţii toxicocinetice privind, printre altele, perioada de recuperare și, dacă este cazul, clearance-ul pulmonar. Nu este necesar să se efectueze investigaţii toxicocinetice dacă informaţiile toxicocinetice echivalente referitoare la nanoformă sunt deja disponibile. Solicitantul înregistrării propune studii suplimentare sau acestea pot fi solicitate de către agenţie, în conformitate cu articolul 40 sau 41: — în cazul imposibilităţii de a identifica un NOAEL în cadrul studiului de 90 de zile, cu excepţia cazului în care motivul acestei neidentificări a unui NOAEL este absenţa efectelor toxice adverse sau — în cazul unei toxicităţi care prezintă motive de îngrijorare deosebită (de exemplu, efecte grave/severe) sau — în cazul în care există indicaţii referitoare la un efect pentru care dovezile disponibile nu sunt adecvate pentru caracterizarea toxicologică și/sau a riscului. În astfel de cazuri poate fi mai adecvată efectuarea unor studii toxicologice specifice, destinate cercetării acestor efecte (de exemplu, imunotoxicitate, neurotoxicitate și, în special pentru nanoforme, genotoxicitatea indirectă) sau — în cazul unei îngrijorări deosebite privind expunerea (de exemplu utilizarea în produse de consum, ceea ce conduce la niveluri de expunere apropiate de dozele la care se poate anticipa apariţia toxicităţii pentru oameni). |
| 8.7. Toxicitatea pentru reproducere | 8.7. Nu este necesar să se efectueze aceste studii în cazul în care: — substanţa este cunoscută a fi un cancerigen genotoxic care îndeplinește criteriile de clasificare în categoria de pericol mutagenicitatea celulelor embrionare (categoria 1A sau 1B sau 2) și carcinogenicitate (categoria 1A sau 1B) și sunt puse în aplicare măsuri adecvate de gestionare a riscurilor; sau — substanţa este cunoscută a fi un mutagen pentru celulele embrionare, îndeplinește criteriile de clasificare în clasa de pericol „mutagenicitatea celulelor embrionare” (categoria 1A sau 1B) și sunt puse în aplicare măsuri adecvate de gestionare a riscurilor; sau — substanţa are o activitate toxicologică scăzută (dacă în toate testele disponibile există un set de date cuprinzător și informativ care demonstrează absenţa toxicităţii), datele toxicocinetice pot dovedi că nu se produce nicio absorbţie sistemică prin intermediul căilor de expunere relevante (de exemplu concentraţii în plasmă/sânge sub limita de detecţie atunci când se utilizează o metodă sensibilă și absenţa substanţei și a metaboliţilor acesteia în urină, bilă sau aerul expirat) și nu se produce nicio expunere a omului sau, dacă există, nu este una semnificativă. În cazul în care se cunoaște că o substanţă are un efect advers asupra funcţiei sexuale și asupra fertilităţii și că îndeplinește criteriile de clasificare în clasa de pericol de toxicitate pentru reproducere [categoria 1A sau 1B: poate dăuna fertilităţii (H360F)], iar datele disponibile sunt adecvate pentru a susţine o evaluare solidă a riscului; în acest caz, nu mai este necesară testarea funcţiei sexuale și a fertilităţii. În cazul în care se cunoaște că substanţa provoacă toxicitate asupra dezvoltării și că îndeplinește criteriile de clasificare ca substanţă toxică pentru reproducere [categoria 1A sau 1B: poate dăuna fătului (H360D)], iar datele disponibile sunt adecvate pentru a susţine o evaluare solidă a riscului; în acest caz, nu mai este necesară testarea toxicităţii asupra dezvoltării. |
| 8.7.2. Studiu de toxicitate asupra dezvoltării prenatale (Orientarea 414 a OCDE privind testarea) pe o specie; specia preferată este șobolanul sau iepurele. Calea de administrare este orală dacă substanţa este solidă sau lichidă și inhalarea în cazul în care substanţa este un gaz; pot exista abateri în cazul în care acest lucru este justificat din punct de vedere știinţific, de exemplu prin dovezi ale unei expuneri sistemice echivalente sau superioare prin intermediul unei alte căi relevante de expunere umană sau ale unei toxicităţi specifice rutei. | 8.7.2. Un studiu suplimentar al toxicităţii asupra dezvoltării prenatale la o a doua specie, care este o specie preferată diferită de cea utilizată în primul studiu, este propus de către solicitantul înregistrării sau poate fi solicitat de agenţie dacă există motive de îngrijorare cu privire la toxicitatea asupra dezvoltării, pe baza rezultatelor primului studiu și a tuturor celorlalte date relevante. Acest lucru ar putea fi valabil, de exemplu, dacă studiul pe prima specie indică existenţa unei toxicităţi asupra dezvoltării care nu îndeplinește criteriile de clasificare în clasa de pericol „toxicitate pentru reproducere” categoria 1A sau 1B: poate dăuna fătului (H360D). Abaterile de la calea implicită de administrare și abaterile în materie de alegere a speciilor se justifică din punct de vedere știinţific. |
| 8.7.3. Studiu extins de toxicitate pentru reproducere pe o singură generaţie (Orientarea 443 a OCDE privind testarea), proiectarea testului de bază (seriile 1A și 1B fără extindere pentru a include o generaţie F2), o singură specie, dacă studiile disponibile ale toxicităţii cu doze repetate (de exemplu studii la 28 sau la 90 de zile sau studii de depistare conforme cu Orientarea 421 sau 422 a OCDE privind testarea) indică existenţa unor efecte adverse asupra organelor sau ţesuturilor de reproducere sau alte motive de îngrijorare având legătură cu toxicitatea pentru reproducere. Calea de administrare este orală dacă substanţa este solidă sau lichidă și inhalarea în cazul în care substanţa este un gaz; pot exista abateri în cazul în care acest lucru este justificat din punct de vedere știinţific, de exemplu prin dovezi ale unei expuneri sistemice echivalente sau superioare prin intermediul unei alte căi relevante de expunere umană sau ale unei toxicităţi specifice rutei. | 8.7.3. Solicitantul înregistrării propune un studiu extins de toxicitate pentru reproducere pe o singură generaţie, cu extinderea seriei 1B pentru a include generaţia F2, sau acesta poate fi solicitat de către agenţie în cazul în care: (a) substanţa are utilizări care duc la expunerea semnificativă a consumatorilor sau a profesioniștilor, ţinând seama, printre altele, de expunerea consumatorilor la articole; și (b) sunt îndeplinite oricare dintre următoarele condiţii: — substanţa prezintă efecte genotoxice în testele in vivo privind mutagenicitatea celulei somatice, care ar putea duce la clasificarea acesteia ca fiind mutagenă categoria 2; sau — există indicii că doza internă pentru substanţă și/sau oricare dintre metaboliţii săi va ajunge la o stare stabilă în cadrul testelor pe animale numai după o expunere prelungită; sau — există indicii ale unuia sau mai multor moduri de acţiune relevante legate de perturbatorii endocrini din studiile in vivo disponibile sau din abordări care nu se bazează pe animale. Solicitantul înregistrării propune un studiu extins de toxicitate pentru reproducere pe o singură generaţie care include seriile 2A/2B (neurotoxicitatea asupra dezvoltării) și/sau seria 3 (imunotoxicitatea asupra dezvoltării) sau acesta poate fi solicitat de către agenţie în cazul în care există preocupări deosebite privind neurotoxicitatea (asupra dezvoltării) sau imunotoxicitatea (asupra dezvoltării) justificate prin oricare din următoarele: — informaţiile existente privind substanţa însăși derivate din abordările disponibile relevante in vivo sau care nu se bazează pe animale (de exemplu, anomalii ale SNC, dovezi ale efectelor adverse asupra sistemului nervos sau sistemului imunitar în studiile pe animale adulte sau pe animale expuse prenatal); sau — mecanisme/moduri de acţiune specifice ale substanţei asociate neurotoxicităţii (asupra dezvoltării) și/sau imunotoxicităţii (asupra dezvoltării) (de exemplu, inhibarea colinesterazei sau modificări relevante ale nivelurilor hormonului tiroidă asociate efectelor adverse); sau — informaţii existente privind efectele cauzate de substanţe analoage din punct de vedere structural substanţei studiate, sugerând astfel de efecte sau mecanisme/moduri de acţiune. Pentru a clarifica îngrijorarea privind toxicitatea asupra dezvoltării, solicitantul înregistrării poate propune alte studii privind neurotoxicitatea asupra dezvoltării și/sau imunotoxicitatea asupra dezvoltării în locul seriilor 2A/2B (neurotoxicitatea asupra dezvoltării) și/sau al seriei 3 (imunotoxicitatea asupra dezvoltării) din studiul extins de toxicitate pentru reproducere pe o singură generaţie. Studiile pe două generaţii privind toxicitatea pentru reproducere (B.35, orientarea 416 a OCDE privind testarea) care au fost iniţiate înainte de 13 martie 2015 sunt considerate adecvate pentru a aborda această cerinţă de informaţie standard. Studiul se efectuează pe o specie. Se poate avea în vedere necesitatea de a efectua un studiu la acest nivel al tonajului sau la următorul nivel pe o a doua tulpină sau pe o a doua specie, iar decizia ar trebui să se bazeze pe rezultatul primului test și pe toate celelalte date disponibile relevante. |
| 9. INFORMAŢII ECOTOXICOLOGICE |  |
| 9.1. Toxicitate acvatică 9.1.5. Testarea toxicităţii pe termen lung pe nevertebrate (specii preferate: Daphnia), (cu excepţia cazului în care astfel de informaţii au fost deja furnizate ca parte a cerinţelor prevăzute de anexa VII) 9.1.6. Testarea toxicităţii pe termen lung pe pești (cu excepţia cazului în care astfel de informaţii au fost deja furnizate ca parte a cerinţelor prevăzute de anexa VIII). Informaţiile se furnizează pentru subpunctul 9.1.6.1 sau 9.1.6.3. 9.1.6.1. Test de toxicitate pe alevini (pești în primele stadii de viaţă – FELS = fish early-life stages) (Orientarea 210 a OCDE privind testarea) 9.1.6.3. Pești, test de creștere a alevinilor (Orientarea 215 a OCDE privind testarea) | 9.1. Testarea toxicităţii pe termen lung prin alte teste decât cele menţionate la punctele 9.1.5 și 9.1.6 este propusă de solicitantul înregistrării sau poate fi solicitată de agenţie în cazul în care evaluarea securităţii chimice efectuată în conformitate cu anexa I indică faptul că aceasta este necesară pentru investigarea în continuare a efectelor asupra organismelor acvatice. Alegerea testului (testelor) se bazează pe rezultatele evaluării securităţii chimice. 9.1.6. Testele de toxicitate pe termen scurt pe pești în etapele de embrioni și de larve (Orientarea 212 a OCDE privind testarea) iniţiate înainte de 14 aprilie 2022 sunt considerate suficiente pentru a satisface această cerinţă privind informaţiile standard, cu condiţia ca substanţa să nu fie puternic lipofilă (log Kow > 4) sau să nu existe niciun indiciu de proprietăţi care perturbă sistemul endocrin sau de vreun alt mod de acţiune. |
| 9.2. Degradare 9.2.1. Biotică 9.2.1.2. Test de simulare a degradării finale în apele de suprafaţă 9.2.1.3. Test de simulare în sol (pentru substanţe cu un potenţial ridicat de absorbţie în sol) 9.2.1.4. Test de simulare în sedimente (pentru substanţe cu un potenţial ridicat de absorbţie în sedimente) 9.2.3. Identificarea produselor de transformare și de descompunere abiotice și biotice 9.3. Evoluţie și comportament în mediu 9.3.2. Bioacumularea în speciile acvatice, de preferinţă pești 9.3.3. Informaţii suplimentare privind adsorbţia/desorbţia în funcţie de rezultatele studiului prescris în anexa VIII 9.4. Efecte asupra organismelor terestre 9.4.1. Toxicitate pe termen scurt pentru nevertebrate 9.4.2. Efecte asupra microorganismelor din sol 9.4.3. Toxicitatea pe termen scurt pentru plante | 9.2. Testarea suplimentară a degradării este propusă de solicitantul înregistrării sau poate fi solicitată de agenţie în cazul în care evaluarea securităţii chimice efectuată în conformitate cu anexa I indică necesitatea efectuării unor cercetări mai aprofundate privind degradarea substanţei și a produselor sale de transformare sau de descompunere. Alegerea testului (testelor) și a mediilor de testare corespunzătoare se bazează pe rezultatele evaluării securităţii chimice. 9.2.1.2. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care: substanţa este foarte insolubilă în apă; substanţa este ușor biodegradabilă. În ceea ce privește nanoformele, nu se poate renunţa la studiu numai pe baza insolubilităţii ridicate în apă. 9.2.1.3. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care: — substanţa este ușor biodegradabilă sau — este improbabilă expunerea directă sau indirectă a solului. 9.2.1.4. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care: — substanţa este ușor biodegradabilă sau — este improbabilă expunerea directă sau indirectă a sedimentelor. 9.2.3. Cu excepţia cazului în care substanţa este ușor biodegradabilă. 9.3.2. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care: substanţa are un potenţial scăzut de bioacumulare (de exemplu un log Kow ≤ 3) și/sau un potenţial scăzut de traversare a membranelor biologice sau este improbabilă expunerea directă sau indirectă a compartimentului acvatic. Nu se poate renunţa la acest studiu numai pe baza coeficientului scăzut de partiţie octanol/apă decât dacă potenţialul de bioacumulare al substanţei este determinat exclusiv de lipofilie. De exemplu, nu se poate renunţa la studiu numai pe baza coeficientului scăzut de partiţie octanol/apă dacă substanţa este tensioactivă sau ionizabilă la pH fiziologic (pH 4-9). În ceea ce privește nanoformele, utilizarea oricărei proprietăţi fizico-chimice (de exemplu, coeficientul de partiţie octanol/apă, rata de dizolvare, stabilitatea dispersiei) ca motiv pentru renunţarea la studiu include o justificare adecvată a relevanţei pentru potenţialul scăzut de bioacumulare sau expunerea puţin probabilă directă sau indirectă a compartimentului acvatic. 9.3.3. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care: pe baza proprietăţilor fizico-chimice, se poate preconiza că substanţa are un potenţial scăzut de adsorbţie (de exemplu, substanţa are un coeficient redus de partiţie octanol/apă) sau substanţa și produsele sale de degradare se descompun rapid. Nu se poate renunţa la acest studiu numai pe baza coeficientului scăzut de partiţie octanol/apă decât dacă potenţialul de bioacumulare al substanţei este determinat exclusiv de lipofilie. De exemplu, nu se poate renunţa la studiu numai pe baza coeficientului scăzut de partiţie octanol/apă dacă substanţa este tensioactivă sau ionizabilă la pH fiziologic (pH 4-9). În ceea ce privește nanoformele, utilizarea oricărei proprietăţi fizico-chimice (de exemplu, coeficientul de partiţie octanol/apă, rata de dizolvare, stabilitatea dispersiei) ca motiv pentru renunţarea la studiu include o justificare adecvată a relevanţei pentru potenţialul scăzut de adsorbţie. 9.4. Nu este necesar să se efectueze aceste studii în cazul în care este improbabilă expunerea directă și indirectă a solului. În absenţa datelor de toxicitate pentru organismele din sol, poate fi aplicată metoda coeficientului de partiţie în stare de echilibru în vederea evaluării pericolului prezentat pentru organismele din sol. În cazurile în care pentru nanoforme se aplică metoda coeficientului de partiţie în stare de echilibru, aceasta trebuie să fie justificată din punct de vedere știinţific. Alegerea testului (testelor) corespunzător (corespunzătoare) se bazează pe rezultatele evaluării securităţii chimice. În special pentru substanţele care au un potenţial ridicat de adsorbţie pe sol sau care sunt foarte persistente, solicitantul înregistrării propune sau agenţia poate solicita testarea toxicităţii pe termen lung, astfel cum se prevede în anexa X, în locul celei pe termen scurt. |

10. METODE DE IDENTIFICARE ȘI ANALIZĂ

La cerere se furnizează descrierea metodelor analitice pentru compartimentele relevante ale mediului pentru care s-au efectuat studii utilizând metoda analitică în cauză. În cazul în care nu sunt disponibile metodele analitice, este necesar să se justifice inexistenţa lor.