ANEXA VII

CERINŢE PRIVIND INFORMAŢIILE STANDARD PENTRU SUBSTANŢELE PRODUSE SAU IMPORTATE ÎN CANTITĂŢI DE CEL PUŢIN O TONĂ (1)

Coloana 1 din prezenta anexă stabilește informaţiile standard care sunt necesare pentru:

(a) substanţe care nu beneficiază de un regim tranzitoriu (neetapizate), produse sau importate în cantităţi cuprinse între 1 și 10 tone;

(b) substanţe care beneficiază de un regim tranzitoriu, produse sau importate în cantităţi cuprinse între 1 și10 tone și care îndeplinesc criteriile anexei III, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) literele (a) și (b) și

(c) substanţe produse sau importate în cantităţi de cel puţin 10 tone.

Este necesar să se furnizeze orice alte informaţii relevante fizico-chimice, toxicologice și ecotoxicologice care sunt disponibile. Pentru substanţele care nu îndeplinesc criteriile din anexa III, sunt necesare numai informaţiile fizicochimice formulate la punctul 7 din prezenta anexa.

Coloana 2 din prezenta anexă enumeră normele specifice în conformitate cu care informaţiile standard necesare pot fi omise, înlocuite cu alte informaţii, furnizate într-o altă etapă sau adaptate în alt mod. În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile în conformitate cu care coloana 2 din prezenta anexă permite adaptări, solicitantul înregistrării menţionează clar acest lucru, împreună cu motivele pentru fiecare adaptare de la secţiunile corespunzătoare din dosarul de înregistrare.

Fără a aduce atingere informaţiilor prezentate pentru alte forme, toate informaţiile fizico-chimice, toxicologice și ecotoxicologice relevante includ caracterizarea nanoformei testate și condiţiile de testare. În cazul în care se utilizează (Q)SAR-uri sau se obţin dovezi prin alte mijloace decât testele, se furnizează o justificare, precum și o descriere a ordinului de mărime a caracteristicilor/proprietăţilor nanoformelor pentru care se pot aplica dovezile.

Pe lângă aceste norme specifice, un solicitant al înregistrării poate adapta informaţiile standard necesare menţionate în coloana 1 din prezenta anexă în conformitate cu normele generale cuprinse în anexa XI, cu excepţia punctului 3 privind renunţarea la testele care ţin seama de expunere, adaptate special unei substanţe. Și în acest caz, acesta menţionează în mod clar motivele oricărei decizii de adaptare a informaţiilor standard la secţiunile corespunzătoare din dosarul de înregistrare, făcând trimitere la norma (normele) specifică (specifice) corespunzătoare din coloana 2 sau din anexa XI (2).

Înainte de efectuarea unor teste noi în vederea determinării proprietăţilor enumerate în prezenta anexă, se evaluează, în primul rând, toate datele in vitro și in vivo, datele privind antecedentele la oameni, datele din (Q)SAR-uri valabile și datele de la substanţe cu structură înrudită (abordarea prin trimiteri încrucișate), care sunt disponibile. Este necesar să se evite testarea in vivo cu substanţe corozive la niveluri de concentraţie/de doză care conduc la coroziune. Înainte de testare, se recomandă consultarea suplimentară a altor orientări privind strategiile de testare, pe lângă cele din prezenta anexă.

Atunci când o metodă de testare oferă flexibilitate în conceperea studiului, de exemplu în ceea ce privește alegerea nivelurilor de doză, modul de concepere a studiului ales asigură că datele generate sunt adecvate pentru identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor. În acest scop, testarea se efectuează la doze

(1) Prezenta anexă se aplică fabricanţilor de articole care, în conformitate cu articolul 7, au obligativitatea de a solicita înregistrarea, precum și, mutatis mutandis, altor utilizatori din aval care au obligativitatea de a efectua teste în temeiul prezentului regulament.

(2) Notă: se aplică, de asemenea, condiţiile în care nu se impune un test specific menţionat în metodele de testare corespunzătoare dintr-un regulament al Comisiei privind metodele de testare, astfel cum sunt specificate la articolul 13 alineatul (3), care nu se repetă în coloana 2. 02006R1907 — RO — 06.08.2023 — 059.001 — 167

suficient de mari. În cazul în care selectarea dozei (concentraţiei) este limitată de proprietăţile fizico-chimice sau de efectele biologice ale substanţei de test, se furnizează o justificare.

În cazul în care nu se furnizează informaţii pentru anumite efecte din alte motive decât cele menţionate în coloana 2 din prezenta anexă sau din anexa XI, se menţionează în mod clar acest lucru și motivele aferente.

7. INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE ALE SUBSTANŢEI

| COLOANA 1 INFORMAŢII STANDARD NECESARE | COLOANA 2 NORME SPECIFICE APLICABILE ADAPTĂRILOR ADUSE COLOANEI 1 |
| --- | --- |
| 7.1. Starea substanţei la 20 °C și 101,3 kPa |  |
| 7.2. Punctul de topire/punctul de congelare | 7.2. Nu este necesar să se efectueze studiul sub o limită inferioară celei de -20 °C. |
| 7.3. Punctul de fierbere | 7.3. Nu este necesar să se efectueze studiul pentru: — gaze sau — solide care fie se topesc la o temperatură de peste 300 °C, fie se descompun înainte de fierbere. În astfel de cazuri, poate fi estimat sau măsurat punctul de fierbere sub presiune redusă sau — substanţe care se descompun înainte de fierbere (de exemplu prin autooxidare, restructurarea moleculei, degradare, descompunere etc.). |
| 7.4. Densitatea relativă | 7.4. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care: — substanţa este stabilă numai în soluţie cu un anumit solvent și densitatea soluţiei este similară cu cea a solventului. În astfel de cazuri, este suficient să se indice dacă densitatea soluţiei este mai mare sau mai mică decât cea a solventului sau — substanţa este un gaz. În acest caz, se efectuează o estimare bazată pe un calcul pornind de la greutatea moleculară și legile gazelor ideale. |
| 7.5. Presiunea de vapori | 7.5. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care punctul de topire este peste 300 °C. În cazul în care punctul de topire este între 200 °C și 300 °C este suficientă o valoare limită obţinută prin măsurare sau printr-o metodă de calcul recunoscută. |
| 7.6. Tensiunea superficială a unei soluţii apoase | 7.6. Este necesar să se efectueze studiul numai în cazul în care: — având în vedere structura, activitatea superficială este anticipată sau poate fi preconizată sau — activitatea tensioactivă este o caracteristică dorită a materialului. În cazul în care solubilitatea în apă este sub 1 mg/l la 20 °C, nu este necesar să se efectueze testul. |
| 7.7. Solubilitatea în apă În ceea ce privește nanoformele, se are în vedere în plus testarea ratei de dizolvare în apă, precum și în mediul biologic și înconjurător relevant. | 7.7. Nu este necesară efectuarea studiului dacă: — substanţa este instabilă în apă la pH 4, 7 și 9 (timpul de înjumătăţire este mai mic de 12 h) sau — substanţa este ușor oxidabilă în apă. Dacă substanţa pare „insolubilă” în apă, se efectuează un test până la limita de detecţie a metodei analitice. În ceea ce privește nanoformele potenţialul efect de confuzie cauzat de dispersie se evaluează atunci când se efectuează studiul. ►M64 Pentru metale și compușii metalici foarte puţin solubili, se furnizează informaţii cu privire la transformarea/dizolvarea în mediu apos. ◄ |
| 7.8. Coeficientul de partiţie noctanol/apă | 7.8. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care substanţa este anorganică. În cazul în care nu se poate efectua testul (de exemplu, substanţa se descompune, are o activitate tensioactivă ridicată, reacţionează violent în timpul efectuării testului sau nu se dizolvă în apă sau în octanol sau nu este posibil să se obţină o substanţă suficient de pură), trebuie furnizată o valoare calculată pentru log P, precum și detaliile metodei de calcul. În ceea ce privește nanoformele, potenţialul efect de confuzie cauzat de dispersia în octanol și în apă se evaluează atunci când se efectuează studiul. În ceea ce privește nanoformele, indiferent că sunt substanţe organice sau anorganice, pentru care nu este aplicabil coeficientul de partiţie în n-octanol/ apă, se are în vedere, în schimb, studiul stabilităţii dispersiei. |
| 7.9. Temperatura de inflamabilitate | 7.9. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care: — substanţa este anorganică sau — substanţa conţine numai componenţi organici volatili cu temperaturi de inflamabilitate peste 100 °C în soluţii apoase sau — temperatura de inflamabilitate estimată este peste 200 °C sau — temperatura de inflamabilitate poate fi prevăzută cu precizie prin extrapolare pornind de la materiale existente caracterizate. |
| 7.10. Inflamabilitate | 7.10. Nu este necesar să se efectueze studiul: — în cazul în care substanţa este în stare solidă cu proprietăţi explozive sau piroforice. Aceste proprietăţi trebuie să fie întotdeauna examinate înainte de examinarea inflamabilităţii sau — pentru gaze, în cazul în care concentraţia gazului inflamabil, în amestec cu gaze inerte, este atât de scăzută încât, în amestec cu aerul, concentraţia este tot timpul sub limita inferioară sau — pentru substanţe care se aprind spontan când vin în contact cu aerul. |
| 7.11. Proprietăţi explozive | 7.11. Nu este necesar să se efectueze studiul dacă: — nu există în moleculă grupe funcţionale asociate cu proprietăţi explozive sau — substanţa conţine grupe funcţionale asociate cu proprietăţi explozive, care includ oxigen, și deficitul calculat de oxigen este mai mic de -200 sau — substanţa organică sau un amestec omogen de substanţe organice conţine grupe funcţionale asociate cu proprietăţi explozive, dar energia de descompunere exotermă este mai mică de 500 J/ g, iar temperatura la care începe descompunerea exoterrnă este sub 500 °C sau — pentru amestecurile de substanţe anorganice oxidante (diviziunea 5.1 a ONU) cu materiale organice, concentraţia substanţei anorganice oxidante este: — sub 15 % din greutate, în cazul în care face parte din grupa de ambalare I (materiale cu grad ridicat de pericol) sau din grupa de ambalare II (materiale cu grad mediu de pericol) a ONU — sub 30 % din greutate, în cazul în care face parte din grupa de ambalare III (materiale cu grad scăzut de pericol). Notă: Nu este necesar nici testul de propagare a exploziei și nici testul de sensibilitate la undele de șoc cauzate de o explozie, în cazul în care energia de descompunere exotermă a materialelor organice este mai mică de 800 J/g. |
| 7.12. Temperatură de autoaprindere | 7.12. Nu este necesar să se efectueze studiul: — în cazul în care substanţa este explozivă sau se aprinde spontan în aer la temperatura camerei sau — pentru lichide neinflamabile în aer, de exemplu care nu au temperatură de inflamabilitate până la 200 °C sau — pentru gaze care nu au interval de inflamabilitate sau — pentru solide, în cazul în care substanţa are un punct de topire < 160 °C sau în care rezultatele preliminare exclud autoîncălzirea substanţei până la 400 °C. |
| 7.13. Proprietăţi oxidante | 7.13. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care: — substanţa este explozivă sau — substanţa este ușor inflamabilă sau — substanţa este un peroxid organic sau — substanţa nu poate reacţiona exoterm cu materialele combustibile, de exemplu datorită structurii chimice (de exemplu substanţe organice care nu conţin atomi de oxigen sau halogen și aceste elemente nu sunt legate chimic de azot sau oxigen sau substanţe anorganice care nu conţin atomi de oxigen sau halogen). Pentru solide nu este necesar să se efectueze testul complet în cazul în care testele preliminare indică în mod clar că substanţa supusă testului are proprietăţi de oxidare. A se remarca faptul că, întrucât nu există nici o metodă de testare pentru determinarea proprietăţilor oxidante ale amestecurilor gazoase, evaluarea acestor proprietăţi trebuie realizată printr-o metodă estimativă care să se bazeze pe compararea potenţialului de oxidare al gazelor în amestec cu potenţialul de oxidare a oxigenului în aer. |
| 7.14. Granulometrie | 7.14. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care substanţa este comercializată sau într-o altă stare decât solidă sau sub formă de granule. |
| 7.14a. Formarea de praf În ceea ce privește nanoformele | 7.14a. Nu este necesară efectuarea studiului dacă se poate exclude expunerea la forma granulară a substanţei pe durata ciclului de viaţă al acesteia. |
| 8. INFORMAŢII TOXICOLOGICE |  |
| COLOANA 1 INFORMAŢII STANDARD NECESARE | COLOANA 2 NORME SPECIFICE APLICABILE ADAPTĂRILOR ADUSE COLOANEI 1 |
| 8.1. Corodarea/iritarea pielii | 8.1. În general, nu este necesar să se efectueze studiul (studiile), în cazul în care: — substanţa este un acid puternic (pH ≤ 2,0) sau o bază puternică (pH ≥ 11,5) și este clasificată ca fiind corozivă pentru piele (Categoria 1) sau — substanţa se aprinde spontan în contact cu aerul sau în contact cu apa sau în condiţii de umiditate, la temperatura camerei; sau — substanţa este clasificată ca având o toxicitate acută pe cale cutanată (Categoria 1) sau — un studiu de toxicitate acută pe cale cutanată nu indică o iritaţie a pielii până la nivelul dozei-limită (2 000 mg/kg greutate corporală). În cazul în care rezultatele unuia dintre cele două studii prevăzute la punctele 8.1.1 sau 8.1.2 permit deja să se ia o decizie concludentă privind clasificarea unei substanţe sau privind absenţa potenţialului iritant pentru piele, nu este necesară efectuarea celui de al doilea studiu. |
| 8.1.1. Corodarea pielii, in vitro 8.1.2. Iritarea pielii, in vitro |  |
| 8.2. Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor | 8.2. Nu este necesar să se efectueze studiul (studiile), în cazul în care: — substanţa este clasificată ca fiind corozivă pentru piele, fiind clasificată drept o substanţă care provoacă leziuni oculare grave (Categoria 1) sau — substanţa este clasificată ca fiind cauzatoare de iritaţii ale pielii, iar informaţiile disponibile arată că ar trebui clasificată ca fiind o substanţă ce provoacă iritaţii oculare (Categoria 2) sau — substanţa este un acid puternic (pH ≤ 2,0) sau o bază puternică (pH ≥ 11,5), iar informaţiile disponibile arată că trebuie clasificată ca fiind cauzatoare de leziuni oculare grave (Categoria 1) sau — substanţa se aprinde spontan în contact cu aerul sau în contact cu apa sau în condiţii de umiditate, la temperatura camerei. |
| 8.2.1. Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor, in vitro | 8.2.1. Dacă rezultatele unui prim studiu in vitro nu permit luarea unei decizii concludente privind clasificarea unei substanţe sau privind absenţa potenţialului iritant pentru ochi, un alt studiu/ alte studii in vitro se efectuează de către solicitantul înregistrării pentru acest efect sau acestea pot fi solicitate de către agenţie. ◄ |
| 8.3. Sensibilizarea cutanată Informaţii care să permită — să se concluzioneze dacă substanţa este un sensibilizant cutanat și dacă se poate presupune că are potenţialul de a produce o sensibilizare semnificativă la oameni (cat. 1A) și — evaluarea riscurilor, atunci când este necesar. | Nu este necesar să se efectueze studiul (studiile) indicat(e) la punctele 8.3.1 și 8.3.2 dacă: — substanţa este clasificată drept coroziv cutanat (categoria 1); sau — substanţa este un acid tare (pH ≤ 2,0) sau o bază tare (pH ≥ 11,5); sau — substanţa se aprinde spontan în contact cu aerul, cu apa sau în condiţii de umiditate, la temperatura camerei. |
| 8.3.2. Sensibilizarea cutanată, in vivo | Se realizează un studiu in vivo numai dacă metodele de testare in vitro/in chemico descrise la punctul 8.3.1 nu sunt aplicabile sau dacă rezultatele obţinute din aceste studii nu sunt adecvate pentru clasificare și evaluarea riscurilor în conformitate cu punctul 8.3. Testul local asupra ganglionilor limfatici murini (LLNA) reprezintă prima alegere pentru metoda de testare in vivo. Se poate recurge la un alt test numai în circumstanţe excepţionale. Trebuie să se ofere justificări pentru utilizarea altui test in vivo. Studiile in vivo privind sensibilizarea cutanată care au fost efectuate sau începute înainte de 10 mai 2017 și care îndeplinesc cerinţele prevăzute la articolul 13 alineatul (3) primul paragraf și la articolul 13 alineatul (4) sunt considerate adecvate pentru îndeplinirea prezentei cerinţe privind informaţiile standard. |
| 8.4. Mutagenitate | 8.4. În cazul unui rezultat pozitiv care suscită îngrijorare la studiul in vitro al mutaţiilor genetice suferite de bacterii menţionat la punctul 8.4.1 din prezenta anexă, solicitantul înregistrării efectuează studiul in vitro menţionat în anexa VIII punctul 8.4.2. În cazul unui rezultat pozitiv la oricare dintre aceste studii in vitro de genotoxicitate, solicitantul înregistrării propune sau agenţia poate solicita să fie efectuat studiul in vivo corespunzător menţionat în anexa IX punctul 8.4.4. Studiul in vivo abordează îngrijorarea referitoare la aberaţia cromozomială sau pe cea referitoare la mutaţia genetică ori ambele aceste îngrijorări, după caz. Studiul in vitro al mutaţiilor genetice suferite de bacterii nu este necesar să fie efectuat dacă testul respectiv nu este aplicabil substanţei în cauză. În acest caz, solicitantul înregistrării furnizează o justificare și efectuează un studiu in vitro menţionat în anexa VIII punctul 8.4.3. În cazul unui rezultat pozitiv în studiul respectiv, solicitantul înregistrării efectuează un studiu in vitro privind citogenicitatea menţionat în anexa VIII punctul 8.4.2. Pe baza unui rezultat pozitiv la oricare dintre studiile in vitro de genotoxicitate sau în cazul în care unul din testele in vitro menţionat în anexa VIII nu este aplicabil substanţei în cauză, solicitantul înregistrării propune sau agenţia poate solicita să fie efectuat studiul in vivo corespunzător menţionat în anexa IX punctul 8.4.4. Studiul in vivo abordează îngrijorarea referitoare la aberaţia cromozomială sau pe cea referitoare la mutaţia genetică ori ambele aceste îngrijorări, după caz. Studiul in vitro al mutaţiilor genetice suferite de bacterii menţionat la punctul 8.4.1 și testele de urmărire nu este necesar să fie efectuate în niciunul dintre următoarele cazuri: — se cunoaște faptul că substanţa provoacă mutagenicitatea celulelor embrionare care îndeplinește criteriile de clasificare în clasa de pericol «mutagenicitatea celulelor embrionare» categoria 1A sau 1B și că sunt puse în aplicare măsuri adecvate de gestionare a riscurilor; — se cunoaște faptul că substanţa este un cancerigen genotoxic care îndeplinește criteriile de clasificare în categoria de pericol «mutagenicitatea celulelor embrionare» categoria 1A, 1B sau 2 și în clasa de pericol «cancerigenicitate» categoria 1A sau 1B și că sunt puse în aplicare măsuri adecvate de gestionare a riscurilor. ◄ |
| 8.4.1. Studiul in vitro al mutaţiilor genetice suferite de bacterii | 8.4.1. Studiul in vitro al mutaţiilor genetice suferite de bacterii nu este necesar să fie efectuat pentru nanoforme în cazul în care nu este oportun. Într-un astfel de caz, se furnizează studiul in vitro menţionat în anexa VIII punctul 8.4.3 ◄ |
| 8.5. Toxicitate acută 8.5.1. Pe cale orală | 8.5. În general, nu este necesar să se efectueze studiul/ studiile, în cazul în care: — substanţa este clasificată ca substanţă corosivă pentru piele. 8.5.1. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care: este disponibil un studiu privind toxicitatea acută prin inhalare (8.5.2). În ceea ce privește nanoformele, studiul privind toxicitatea pe cale orală se înlocuiește cu cel privind toxicitatea prin inhalare (8.5.2), cu excepţia cazului în care expunerea oamenilor prin inhalare este puţin probabilă, ţinându-se seama de posibilitatea expunerii la aerosoli, particule sau picături de mărime inhalabilă. |
| 9. INFORMAŢII ECOTOXICOLOGICE |  |
| COLOANA 1 INFORMAŢII STANDARD NECESARE | COLOANA 2 NORME SPECIFICE APLICABILE ADAPTĂRILOR ADUSE COLOANEI 1 |
| 9.1. Toxicitate acvatică |  |
| 9.1.1. Testarea toxicităţii pe termen scurt pe nevertebrate (specii preferate: Daphnia) | 9.1.1. Studiul nu este necesar să fie efectuat în niciunul dintre următoarele cazuri: — există factori care indică improbabilitatea apariţiei toxicităţii acvatice pe termen scurt, de exemplu în cazul în care substanţa este foarte insolubilă în apă sau în cazul în care este improbabil ca substanţa să traverseze membranele biologice; — este disponibil un studiu de toxicitate acvatică pe termen lung pe nevertebrate. În ceea ce privește nanoformele, nu se poate renunţa la studiu numai pe baza insolubilităţii ridicate în apă. Solicitantul înregistrării poate să propună testarea toxicităţii pe termen lung în locul celei pe termen scurt. Testarea toxicităţii pe termen lung pe nevertebrate (specia preferată Daphnia) (anexa IX punctul 9.1.5) este propusă de solicitantul înregistrării sau poate fi solicitată de agenţie atunci când este puţin probabil ca testarea toxicităţii pe termen scurt să poată furniza o măsură reală a toxicităţii acvatice intrinseci a substanţei, de exemplu: — dacă substanţa este puţin solubilă în apă (solubilitate sub 1 mg/l); sau — pentru nanoformele cu o rată scăzută de d i z o l v a r e î n m e d i i l e d e t e s t a r e relevante. ◄ |
| 9.1.2. Studiul privind inhibarea creșterii efectuat pe plante acvatice (de preferinţă alge) | 9.1.2. Studiul nu este necesar să fie efectuat în cazul în care există factori care indică improbabilitatea apariţiei toxicităţii acvatice, de exemplu în cazul în care substanţa este foarte insolubilă în apă sau în care este improbabil ca substanţa să traverseze membranele biologice. În ceea ce privește nanoformele, nu se poate renunţa la studiu numai pe baza insolubilităţii ridicate în apă. |
| 9.2. Degradare 9.2.1. Biotică 9.2.1.1. Biodegradabilitate rapidă | 9.2.1.1. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care substanţa este anorganică. |

Se furnizează orice alte informaţii fizico-chimice, toxicologice și ecotoxicologice relevante disponibile.