ANEXA VIII

CERINŢE PRIVIND INFORMAŢIILE STANDARD PENTRU SUBSTANŢE PRODUSE SAU IMPORTATE ÎN CANTITĂŢI DE CEL PUŢIN 10 TONE (1)

Coloana 1 din prezenta anexă stabilește informaţiile standard necesare pentru toate substanţele produse sau importate în cantităţi de cel puţin 10 tone, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (c). În consecinţă, informaţiile din coloana 1 de la prezenta anexă sunt suplimentare faţă de cele din coloana 1 de la anexa VII. Se furnizează orice alte informaţii fizico-chimice, toxicologice și ecotoxicologice relevante disponibile. Coloana 2 din prezenta anexă enumeră normele specifice în conformitate cu care informaţiile standard necesare pot fi omise, înlocuite cu alte informaţii, furnizate într-o altă etapă sau adaptate în alt mod. În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile în conformitate cu care coloana 2 din prezenta anexă permite adaptări, solicitantul înregistrării menţionează clar acest lucru, împreună cu motivele pentru fiecare adaptare în secţiunile corespunzătoare din dosarul de înregistrare.

Fără a aduce atingere informaţiilor prezentate pentru alte forme, toate informaţiile fizico-chimice, toxicologice și ecotoxicologice relevante includ caracterizarea nanoformei testate și condiţiile de testare. În cazul în care se utilizează (Q)SAR-uri sau se obţin dovezi prin alte mijloace decât testele, se furnizează o justificare, precum și o descriere a ordinului de mărime a caracteristicilor/proprietăţilor nanoformelor pentru care se pot aplica dovezile.

Pe lângă aceste norme specifice, un solicitant al înregistrării poate adapta informaţiile standard necesare menţionate în coloana 1 din prezenta anexă în conformitate cu normele generale cuprinse în anexa XI, cu excepţia punctului 3 privind renunţarea la testele care ţin seama de expunere, adaptate special unei substanţe. Și în acest caz, acesta menţionează în mod clar motivele oricărei decizii de adaptare a informaţiilor standard la secţiunile corespunzătoare din dosarul de înregistrare, făcând trimitere la norma (normele) specifică (specifice) corespunzătoare din coloana 2 sau din anexa XI (2).

Înainte de efectuarea unor teste noi în vederea determinării proprietăţilor enumerate în prezenta anexă, se evaluează, în primul rând, toate datele in vitro, in vivo, datele privind antecedentele la oameni, datele din (Q)SAR-uri valabile și datele de la substanţe cu structură înrudită (abordare prin extrapolare) care sunt disponibile. Este necesar să se evite testarea in vivo cu substanţe corosive la niveluri de concentraţie/doză care conduc la coroziune. Înainte de testare, se recomandă consultarea suplimentară a altor îndrumări privind strategiile de testare, pe lângă cele din prezenta anexă.

Atunci când o metodă de testare oferă flexibilitate în conceperea studiului, de exemplu în ceea ce privește alegerea nivelurilor de doză, modul de concepere a studiului ales asigură că datele generate sunt adecvate pentru identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor. În acest scop, testarea se efectuează la doze suficient de mari. În cazul în care selectarea dozei (concentraţiei) este limitată de proprietăţile fizico-chimice sau de efectele biologice ale substanţei de test, se furnizează o justificare.

În cazul în care nu se furnizează informaţii pentru anumite efecte, din alte motive decât cele menţionate în coloana 2 din prezenta anexă sau din anexa XI, se menţionează în mod clar acest lucru și motivele aferente.

(1) Prezenta anexă se aplică fabricanţilor de articole care, în conformitate cu articolul 7, au obligativitatea de a solicita înregistrarea, precum și, mutatis mutandis, altor utilizatori din aval care au obligativitatea de a efectua teste în temeiul prezentului regulament.

(2) Notă: se aplică, de asemenea, condiţiile în care nu se impune un test specific menţionat în metodele de testare corespunzătoare dintr-un regulament al Comisiei privind metodele de testare, astfel cum sunt specificate la articolul 13 alineatul (3), care nu se repetă în coloana 2.

7. INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE ALE SUBSTANŢEI

| 7.14b. Informaţii suplimentare privind proprietăţile fizicochimice Numai pentru nanoforme | Solicitantul înregistrării are în vedere și agenţia poate solicita, în conformitate cu articolul 41, teste suplimentare pentru nanoformele care fac obiectul înregistrării în cazul în care există un indiciu că proprietăţile specifice suplimentare ale particulelor influenţează în mod semnificativ pericolele prezentate de nanoformele în cauză sau expunerea la acestea. |
| --- | --- |
| 8. INFORMAŢII TOXICOLOGICE |  |
| COLOANA 1 INFORMAŢII STANDARD NECESARE | COLOANA NORME SPECIFICE APLICABILE ADAPTĂRILOR ADUSE COLOANEI 1 |
| 8.1. Corodarea/iritarea pielii ► 8.2. Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor | 8.1. Se realizează un studiu in vivo privind un efect coroziv/iritant asupra pielii numai dacă studiul/studiile in vitro menţionate la punctele 8.1.1 și/sau 8.1.2 din anexa VII nu este/nu sunt aplicabile sau rezultatele acestui studiu/ acestor studii nu permit clasificarea și nici evaluarea riscurilor. ◄ Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care: — substanţa este un acid puternic (pH ≤ 2,0) sau o bază puternică (pH ≥ 11,5) sau — substanţa se aprinde spontan în contact cu aerul sau în contact cu apa sau în condiţii de umiditate, la temperatura camerei sau — substanţa este clasificată ca având o toxicitate acută pe cale cutanată (Categoria 1) sau — un studiu de toxicitate acută pe cale cutanată nu indică iritaţia pielii până la nivelul dozei-limită (2 000 mg/kg greutate corporală). 8.2. Se realizează un studiu in vivo privind lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor numai dacă studiul/studiile in vitro menţionate la punctul 8.2.1 din anexa VII nu este/nu sunt aplicabile sau rezultatele acestui studiu/acestor studii nu permit clasificarea și nici evaluarea riscurilor. ◄ Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care: — substanţa este clasificată ca fiind corozivă pentru piele sau — substanţa este un acid puternic (pH ≤ 2,0) sau o bază puternică (pH ≥ 11,5) sau — substanţa se aprinde spontan în contact cu aerul sau în contact cu apa sau în condiţii de umiditate, la temperatura camerei. |
| 8.4. Mutagenitate ►M70 8.4.2. Studiu in vitro de aberaţie cromozomială pe celule de mamifere sau studiu in vitro al micronucleilor pe celule de mamifere ◄ | 8.4. Studiile menţionate la punctele 8.4.2 și 8.4.3 nu este necesar să fie efectuate în niciunul dintre următoarele cazuri: — sunt disponibile date adecvate din studiul in vivo corespunzător [și anume un studiu in vivo de aberaţie cromozomială (sau al micronucleilor) în ceea ce privește punctul 8.4.2 sau un studiu in vivo privind mutaţiile genetice pe celule de mamifere în ceea ce privește punctul 8.4.3]; — se cunoaște faptul că substanţa provoacă mutagenicitatea celulelor embrionare care îndeplinește criteriile de clasificare drept substanţă mutagenă asupra celulelor embrionare categoria 1A sau 1B și că sunt puse în aplicare măsuri adecvate de gestionare a riscurilor; — se cunoaște faptul că substanţa este un cancerigen genotoxic care îndeplinește criteriile de clasificare în categoria de pericol „mutagenicitatea celulelor embrionare” categoria 1A, 1B sau 2 și în clasa de pericol „cancerigenicitate” categoria 1A sau 1B și că sunt puse în aplicare măsuri adecvate de gestionare a riscurilor. În cazul unui rezultat pozitiv care suscită îngrijorare la oricare dintre studiile in vitrode genotoxicitate menţionate în anexa VII sau în prezenta anexă, solicitantul înregistrării propune sau agenţia poate solicita să fie efectuat studiul in vivo corespunzător menţionat în anexa IX punctul 8.4. Studiul in vivo abordează îngrijorarea referitoare la aberaţia cromozomială sau pe cea referitoare la mutaţia genetică ori ambele aceste îngrijorări, după caz. În cazul în care un studiu in vitro privind mutagenicitatea menționat la punctul 8.4.2 sau 8.4.3 nu este aplicabil substanţei în cauză, solicitantul înregistrării furnizează o justificare și propune sau Agenţia poate solicita un studiu in vivo corespunzător menţionat în anexa IX punctul 8.4.4. Studiul in vivo abordează îngrijorarea referitoare la aberaţia cromozomială sau pe cea referitoare la mutaţia genetică ori ambele aceste îngrijorări, după caz. ◄ ►M70 __________ ◄ |
| COLOANA 1 INFORMAŢII STANDARD NECESARE | COLOANA NORME SPECIFICE APLICABILE ADAPTĂRILOR ADUSE COLOANEI 1 |
| 8.4.3. Studiul in vitro privind mutaţiile genetice pe celule de mamifere, în cazul în care rezultatul de la anexa VII punctul 8.4.1 și anexa VIII punctul 8.4.2 este negativ. | ►M70 __________ ◄ 8.4. Se au în vedere studii in vivo corespunzătoare privind mutagenitatea, în cazul în care se obţine un rezultat pozitiv în urma unuia dintre studiile de genotoxicitate menţionate de anexa VII sau VIII. |
| 8.5. Toxicitate acută 8.5.2. Pe cale de inhalare 8.5.3. Pe cale cutanată 8.6. Toxicitatea la doză repetată 8.6.1. Studiul toxicităţii la doză repetată pe termen scurt (28 de zile), o singură specie, masculi și femele, cea mai adecvată cale de administrare, având în vedere calea probabilă de expunere a omului. | 8.5. În general, nu este necesar să se efectueze studiul (studiile), în cazul în care: — substanţa este clasificată ca fiind corozivă pentru piele. În plus faţă de calea orală (8.5.1.) sau faţă de inhalare (8.5.2) în cazul nanoformelor, pentru alte substanţe decât gazele, informaţiile menţionate la punctele 8.5.1-8.5.3 se furnizează pentru cel puţin încă o altă cale. Alegerea celei de a doua căi depinde de natura substanţei și de calea cea mai probabilă de expunere a omului. În cazul în care există o singură cale de expunere, este necesar să se furnizeze informaţii numai pentru calea respectivă. 8.5.2. Testarea la nivelul căii de inhalare este adecvată în cazul în care este probabilă expunerea umană prin inhalare, având în vedere presiunea de vapori a substanţei și/sau posibilitatea expunerii la aerosoli, particule sau picături de mărime inhalabilă. 8.5.3. Testarea pe cale cutanată este adecvată în cazul în care: 1. inhalarea substanţei nu este probabilă și 2. există probabilitatea unui contact cu pielea în timpul producţiei și/sau al utilizării și 3. proprietăţile fizico-chimice și toxicologice sugerează că există potenţialul unei rate mari de absorbţie prin piele. Nu este necesar să se efectueze testul pe cale cutanată în cazul în care: — substanţa nu întrunește criteriile de clasificare în categoria de toxicitate acută sau STOT SE pe cale orală și — nu s-au observat efecte sistemice în studiile in vivo cu expunere cutanată (de exemplu, iritarea pielii, sensibilizarea pielii) sau, în absenţa unui studiu in vivo pe cale orală, nu se anticipează, pe baza unor metode care nu presupun testarea [de exemplu, studii bazate pe extrapolare (Read across), ori QSAR (Quantitative StructureActivity Relationships)], efecte sistemice după expunerea cutanată. 8.6.1. Nu este necesar să fie efectuat studiul toxicităţii pe termen scurt (28 de zile) în cazul în care: ►M64 — este disponibil un studiu concludent de toxicitate subcronică (90 de zile) sau cronică sau un astfel de studiu este propus de solicitantul înregistrării, cu condiţia să se utilizeze o specie, o doză, un solvent și o cale de administrare corespunzătoare; sau ◄ — în cazul în care o substanţă se descompune imediat și există date suficiente privind produsele de descompunere sau — se poate exclude o expunere semnificativă a oamenilor, în conformitate cu anexa XI punctul 3. Calea corespunzătoare se alege pe baza următoarelor elemente: Testarea pe cale cutanată este adecvată în cazul în care: — inhalarea substanţei este improbabilă și — există probabilitatea unui contact cu pielea în timpul producţiei și/sau al utilizării și — proprietăţile fizico-chimice și toxicologice sugerează că există potenţialul unei rate mari de absorbţie prin piele. În ceea ce privește nanoformele, se are în vedere toxicocinetica, luându-se în considerare perioada de recuperare și, în cazul în care este relevant, clearance-ul pulmonar. ►M64 În ceea ce privește nanoformele care nu au o rată ridicată de dizolvare în mediul biologic, studiul trebuie să includă, printre altele, investigaţii toxicocinetice privind, printre altele, perioada de recuperare și, dacă este cazul, clearance-ul pulmonar. Nu este necesar să se efectueze investigaţii toxicocinetice dacă informaţiile toxicocinetice echivalente referitoare la nanoformă sunt deja disponibile. Studiul de toxicitate subcronică (90 de zile) (anexa IX punctul 8.6.2) este propus de către solicitantul înregistrării sau poate fi solicitat de către agenţie dacă: frecvenţa și durata expunerii omului indică faptul că este necesar un studiu pe termen mai lung și este îndeplinită una dintre următoarele condiţii: — alte date disponibile indică faptul că substanţa ar putea avea o proprietate periculoasă care nu poate fi depistată printr-un studiu de toxicitate pe termen scurt; sau — studiile toxicocinetice concepute în mod corespunzător relevă o acumulare a substanţei sau a metaboliţilor acesteia în anumite ţesuturi sau organe care ar putea rămâne nedepistată în urma unui studiu de toxicitate pe termen scurt, dar care ar putea conduce la efecte adverse după o expunere prelungită. ◄ ►M70 Solicitantul înregistrării propune studii suplimentare sau acestea pot fi solicitate de către agenţie în cazul în care: ◄ — în cazul în care nu se identifică niciun nivel al concentraţiei la care nu se observă niciun efect advers (NOAEL) în urma studiului de 28 sau de 90 de zile, cu excepţia cazului în care motivul acestei neidentificări a unui NOAEL este absenţa efectelor toxice adverse sau — în cazul unei toxicităţi care prezintă motive de îngrijorare deosebită (de exemplu, efecte grave/ severe) sau — în cazul în care există indicaţii referitoare la un efect pentru care dovezile disponibile nu sunt adecvate pentru caracterizarea toxicologică și/sau a riscului. În astfel de cazuri, poate fi mai adecvată efectuarea unor studii toxicologice specifice, destinate cercetării acestor efecte (de exemplu, imunotoxicitate, neurotoxicitate și, în special pentru nanoforme, genotoxicitatea indirectă) sau — în cazul caracterului inadecvat al căii de expunere utilizate în studiul iniţial la doză repetată în raport cu calea anticipată de expunere a omului și nu se poate realiza extrapolarea de la o cale la altă cale sau — în cazul unei îngrijorări speciale privind expunerea (de exemplu utilizarea în produsele de consum, ceea ce conduce la niveluri de expunere apropiate de doza la care se poate anticipa apariţia toxicităţii pentru oameni) sau — în cazul în care nu au fost depistate, în urma studiului de 28 sau de 90 de zile, efecte observate la substanţe care prezintă o legătură evidentă, din punctul de vedere al structurii moleculare, cu substanţa supusă studiului. |
| 8.7. Toxicitatea pentru reproducere |  |
| 8.7.1. Depistarea toxicităţii pentru reproducere/asupra dezvoltării (Orientarea 421 sau 422 a OCDE privind testarea); specia preferată este șobolanul. Calea de administrare este orală dacă substanţa este solidă sau lichidă și inhalarea în cazul în care substanţa este un gaz; pot exista abateri în cazul în care acest lucru este justificat din punct de vedere știinţific, de exemplu prin dovezi ale unei expuneri sistemice echivalente sau superioare prin intermediul unei alte căi relevante de expunere umană sau ale unei toxicităţi specifice rutei. | 8.7.1. Acest studiu nu este necesar să fie efectuat în niciunul dintre următoarele cazuri: — se cunoaște faptul că substanţa este un cancerigen genotoxic care îndeplinește criteriile de clasificare în clasa de pericol „mutagenicitatea celulelor embrionare” categoria 1A, 1B sau 2 și în clasa de pericol „cancerigenicitate” categoria 1A sau 1B și că sunt puse în aplicare măsuri adecvate de gestionare a riscurilor; — se cunoaște faptul că substanţa este o substanţă mutagenă asupra celulelor embrionare care îndeplinește criteriile de clasificare în clasa de pericol „mutagenicitatea celulelor embrionare” categoria 1A sau 1B și că sunt puse în aplicare măsuri adecvate de gestionare a riscurilor; — se poate exclude o expunere semnificativă a oamenilor, în conformitate cu anexa XI secţiunea 3; — sunt disponibile sau au fost propuse de solicitantul înregistrării un studiu privind toxicitatea asupra dezvoltării prenatale (Orientarea 414 a OCDE privind testarea), menţionat în anexa IX punctul 8.7.2, sau un studiu extins de toxicitate pentru reproducere pe o singură generaţie (Orientarea 443 a OCDE privind testarea), menţionat în anexa IX punctul 8.7.3, sau este disponibil un studiu de toxicitate pentru reproducere pe două generaţii (Orientarea 416 a OCDE privind testarea); — se cunoaște că o substanţă are un efect advers asupra funcţiei sexuale sau asupra fertilităţii și că îndeplinește criteriile de clasificare în clasa de pericol «toxicitate pentru reproducere» categoria 1A sau 1B: poate dăuna fertilităţii (H360F), iar datele disponibile sunt adecvate pentru a susţine o evaluare solidă a riscului; — se cunoaște că substanţa provoacă toxicitate asupra dezvoltării și că îndeplinește criteriile de clasificare în clasa de pericol «oxicitate pentru reproducere» categoria 1A sau 1B: poate dăuna fătului (H360D), iar datele disponibile sunt adecvate pentru a susţine o evaluare solidă a riscului. În cazul în care există motive serioase de îngrijorare privind potenţialele efecte adverse asupra funcţiei sexuale, a fertilităţii sau a dezvoltării, solicitantul înregistrării propune sau agenţia poate solicita, în locul studiului de depistare (Orientarea 421 sau 422 a OCDE privind testarea), fie un studiu extins de toxicitate pentru reproducere pe o singură generaţie (Orientarea 443 a OCDE privind testarea), menţionat în anexa IX punctul 8.7.3, fie un studiu privind toxicitatea asupra dezvoltării prenatale (Orientarea 414 a OCDE privind testarea), menţionat în anexa IX punctul 8.7.2. Aceste motive serioase de îngrijorare includ, printre altele: — efecte adverse asupra funcţiei sexuale, a fertilităţii sau a dezvoltării, pe baza informaţiilor disponibile, fără a fi îndeplinite criteriile de clasificare în clasa de pericol «toxicitate pentru reproducere» categoria 1A sau 1B; — posibilă toxicitate asupra dezvoltării sau pentru reproducere a substanţei, estimată pe baza unor informaţii privind substanţe înrudite structural, a datelor din (Q)SAR-uri sau a unor metode in vitro. |
| 8.8. Toxicocinetică 8.8.1. Evaluarea comportamentului toxicocinetic al substanţei, în măsura în care poate fi determinat pe baza informaţiilor relevante disponibile | ►M70 În ceea ce privește nanoformele care nu au o rată ridicată de dizolvare în mediul biologic, se propune de către solicitantul înregistrării sau se poate solicita de către agenţie un studiu de toxicocinetică în cazul în care o astfel de evaluare nu poate fi realizată pe baza informaţiilor relevante disponibile, inclusiv a celor provenite din studiul realizat în conformitate cu punctul 8.6.1 ◄ Alegerea studiului va depinde de deficitele de informaţii rămase și de rezultatele evaluării securităţii chimice. |
| 9. INFORMAŢII ECOTOXICOLOGICE |  |
| 9.1. Toxicitate acvatică | 9.1. Testarea toxicităţii acvatice pe termen lung menţionată în anexa IX subsecţiunea 9.1 este propusă de solicitantul înregistrării sau poate fi solicitată de agenţie, în plus faţă de testarea toxicităţii pe termen scurt, în cazul în care evaluarea securităţii chimice efectuată în conformitate cu anexa I indică faptul că aceasta este necesară pentru investigarea în continuare a efectelor asupra organismelor acvatice, de exemplu atunci când sunt necesare informaţii suplimentare pentru rafinarea PNEC sau dacă informaţii suplimentare privind toxicitatea, astfel cum se prevede în anexa XIII punctul 3.2.3, ar fi necesare pentru a evalua proprietăţile PBT sau vPvB ale substanţei. Alegerea testului (testelor) corespunzător (corespunzătoare) se bazează pe rezultatele evaluării securităţii chimice. |
| 9.1.3. Testarea toxicităţii pe termen scurt pe pești 9.1.4. Testarea inhibării respiraţiei în nămol activat 9.2. Degradare 9.2.2. Abiotică 9.2.2.1. Hidroliza în funcţie de pH. | 9.1.3. Studiul nu este necesar să fie efectuat în niciunul dintre următoarele cazuri: — există factori care indică improbabilitatea apariţiei toxicităţii acvatice pe termen scurt, de exemplu în cazul în care substanţa este foarte insolubilă în apă sau în cazul în care este improbabil ca substanţa să traverseze membranele biologice; — este disponibil un studiu de toxicitate acvatică pe termen lung pe pești. În ceea ce privește nanoformele, nu se poate renunţa la studiu numai pe baza insolubilităţii ridicate în apă. Solicitantul înregistrării poate să propună testarea toxicităţii pe termen lung în locul celei pe termen scurt. Testarea toxicităţii pe termen lung pe pești menţionată în anexa IX punctul 9.1.6 este propusă de solicitantul înregistrării sau poate fi solicitată de agenţie atunci când este puţin probabil ca testarea toxicităţii pe termen scurt să poată furniza o măsură reală a toxicităţii acvatice intrinseci a substanţei, de exemplu: — dacă substanţa este puţin solubilă în apă (solubilitate sub 1 mg/l); sau — pentru nanoformele cu o rată scăzută de dizolvare în mediile de testare relevante. 9.1.4. Nu este necesară efectuarea studiului dacă: — nu există nicio emisie în instalaţia de tratare a apelor uzate sau — există factori atenuanţi care indică improbabilitatea apariţiei toxicităţii microbiene, de exemplu substanţa este foarte insolubilă în apă sau — se constată că substanţa este ușor biodegradabilă, iar concentraţiile de testare aplicate se încadrează în intervalul de concentraţii care sunt anticipate să apară în apele uzate care intră în instalaţia de tratare. În ceea ce privește nanoformele, nu se poate renunţa la studiu numai pe baza insolubilităţii ridicate în apă. Studiul poate fi înlocuit cu testul de inhibare a nitrificării, în cazul în care datele disponibile arată că există probabilitatea ca substanţa să fie un inhibitor al dezvoltării sau al funcţiei microbiene, în special al bacteriilor nitrifiante. ►M70 9.2. Se generează informaţii suplimentare privind degradarea sau se propune testarea suplimentară a degradării, conform descrierii din anexa IX, în cazul în care evaluarea securităţii chimice efectuată în conformitate cu anexa I indică faptul că este necesară pentru investigarea în continuare a degradării substanţei. Acest lucru ar putea fi valabil, de exemplu, în cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare privind degradarea, astfel cum se prevede în anexa XIII punctul 3.2.1, pentru a evalua proprietăţile PBT sau vPvB ale substanţei în conformitate cu subsecţiunea 2.1 din anexa respectivă. În ceea ce privește nanoformele care sunt insolubile și care nu au o rată ridicată de dizolvare în apă, (un) astfel de test(e) ia(u) în considerare transformarea morfologică (de exemplu schimbări ireversibile ale dimensiunii particulei, ale formei și proprietăţilor suprafeţei sau pierderea învelișului), transformarea chimică (de exemplu oxidarea și reducerea) și alte degradări abiotice (de exemplu fotoliza). Alegerea testului (testelor) corespunzător (corespunzătoare) se bazează pe rezultatele evaluării securităţii chimice. În cazul în care pentru generarea de informaţii suplimentare este necesară efectuarea de teste suplimentare, în conformitate cu anexa IX, solicitantul înregistrării propune sau agenţia poate solicita efectuarea unor astfel de teste. ◄ ►M70 9.2.2.1. Studiul nu este necesar să fie efectuat în niciunul dintre următoarele cazuri: — substanţa este ușor biodegradabilă; — substanţa este foarte insolubilă în apă; — pe baza structurii, substanţa nu are grupuri chimice care pot hidroliza. În ceea ce privește nanoformele, nu se poate renunţa la studiu numai pe baza insolubilităţii ridicate în apă. ◄ |
| 9.3. Evoluţia și comportamentul în mediu | ►M70 9.3. Sunt generate mai multe informaţii privind bioacumularea în cazul în care informaţii suplimentare privind bioacumularea, astfel cum se prevede în anexa XIII punctul 3.2.2, sunt necesare pentru a evalua proprietăţile PBT sau vPvB ale substanţei în conformitate cu subsecţiunea 2.1 din anexa respectivă. În cazul în care pentru generarea de informaţii suplimentare este necesară efectuarea de teste suplimentare, în conformitate cu anexa IX sau anexa X, solicitantul înregistrării propune sau agenţia poate solicita efectuarea unor astfel de teste. ◄ |
| 9.3.1. Depistarea adsorbţiei/ desorbţiei | 9.3.1. Nu este necesară efectuarea studiului dacă: — pe baza proprietăţilor fizico-chimice, se poate preconiza că substanţa are un potenţial scăzut de adsorbţie (de exemplu, substanţa are un coeficient redus de partiţie octanol/apă) sau — substanţa și produșii săi de descompunere relevanţi se descompun rapid. ►M64 Nu se poate renunţa la acest studiu numai pe baza coeficientului scăzut de partiţie octanol/apă decât dacă proprietăţile de adsorbţie ale substanţei sunt determinate exclusiv de lipofilie. De exemplu, nu se poate renunţa la studiu numai pe baza coeficientului scăzut de partiţie octanol/apă în cazul în care substanţa este tensioactivă sau ionizabilă la pH fiziologic (pH 4-9). ◄ În ceea ce privește nanoformele, utilizarea oricărei proprietăţi fizico-chimice (de exemplu, coeficientul de partiţie octanol/apă) ca motiv pentru renunţarea la studiu include o justificare adecvată a relevanţei pentru potenţialul scăzut de adsorbţie. |