ANEXA XII

DISPOZIŢII GENERALE PENTRU UTILIZATORII DIN AVAL REFERITOARE LA EVALUAREA SUBSTANŢELOR ȘI ELABORAREA RAPOARTELOR DE SECURITATE CHIMICĂ

INTRODUCERE

Prezenta anexă are ca scop stabilirea modului în care utilizatorii din aval trebuie să evalueze și să demonstreze prin documente faptul că riscurile care apar la utilizarea substanţei (substanţelor) sunt controlate în mod adecvat pe durata utilizării, în cazul în care utilizarea respectivă nu este prevăzută în fișa cu date de securitate care le-a fost furnizată, precum și că alţi utilizatori situaţi în avalul lanţului de aprovizionare pot controla în mod adecvat riscurile. Evaluarea acoperă ciclul de viaţă al substanţei, începând de la primirea acesteia de către utilizatorul din aval, pentru uzul propriu și pentru utilizările sale identificate în avalul lanţului de aprovizionare. Evaluarea are în vedere utilizarea substanţei ca atare, într-un amestec sau într-un articol.

Evaluarea se referă la toate nanoformele care fac obiectul înregistrării. Justificările și concluziile desprinse din evaluare sunt relevante pentru nanoforme începând de la primirea acestora de către utilizatorul din aval, pentru uzul propriu și pentru utilizările sale identificate în avalul lanţului de aprovizionare.

În timpul efectuării evaluării securităţii chimice și al elaborării raportului de securitate chimică, utilizatorul din aval ţine seama de informaţiile primite de la furnizorul substanţei chimice, în conformitate cu articolele 31 și 32 din prezentul regulament.

În cazul în care nanoformele substanţei sunt vizate de propria sa utilizare sau de utilizări identificate în avalul lanţului de aprovizionare, se au în vedere unităţi de măsură adecvate pentru evaluarea și prezentarea rezultatelor în etapele 1-6 din evaluarea securităţii chimice prevăzute la punctele 0.6.1 și 0.6.2, justificarea fiind inclusă în raportul de securitate chimică și rezumată în fișa cu date de securitate. Este preferabilă o prezentare cu mai multe unităţi de măsură, care să asigure disponibilitatea informaţiilor privind unităţile de măsură pentru masă.

În cazul în care este disponibilă și adecvată o evaluare efectuată în conformitate cu legislaţia comunitară [de exemplu, o evaluare a riscurilor efectuată în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 793/93], aceasta este luată în considerare la evaluarea securităţii chimice și este reflectată în raportul de securitate chimică. Abaterile de la astfel de evaluări trebuie justificate. Se pot lua în considerare și evaluări efectuate în cadrul altor programe internaţionale și naţionale.

Procedura pe care trebuie să o parcurgă utilizatorul din aval pe durata efectuării evaluării securităţii chimice și a elaborării raportului său de securitate chimică cuprinde trei etape:

ETAPA 1: ELABORAREA SCENARIULUI (SCENARIILOR) DE EXPUNERE

Utilizatorul din aval elaborează scenarii de expunere pentru utilizările care nu sunt vizate de fișa cu date de securitate care îi este furnizată în conformitate cu punctul 5 din anexa I.

ETAPA 2: ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE NECESARĂ, ÎMBUNĂTĂŢIREA EVALUĂRII PERICOLELOR EFECTUATE DE CĂTRE FURNIZOR

În cazul în care utilizatorul din aval consideră că evaluările pericolelor și evaluările PBT care figurează în fișa cu date de securitate primită sunt corespunzătoare, atunci nu mai sunt necesare alte evaluări ale pericolelor sau alte evaluări PBT și vPvB. În acest caz, acesta utilizează informaţiile relevante comunicate de către furnizor pentru caracterizarea riscurilor. Acest lucru este menţionat în raportul de securitate chimică.

În cazul în care nanoformele substanţei sunt vizate de propria lor utilizare sau de utilizările lor identificate în avalul lanţului de aprovizionare, evaluarea vizează pericolele și evaluările PBT și vPvB ale nanoformei (nanoformelor), astfel cum a(u) fost utilizată (utilizate).

În cazul în care utilizatorul din aval consideră că evaluările consemnate în fișa cu date de securitate primită nu sunt corespunzătoare, atunci acesta efectuează evaluările respective în conformitate cu anexa I punctele 1-4, în funcţie de cerinţele sale.

În cazurile în care utilizatorul din aval consideră că pentru elaborarea raportului său de securitate chimică sunt necesare informaţii suplimentare faţă de cele transmise de către furnizor, utilizatorul din aval în cauză colectează el însuși aceste informaţii. În cazul în care aceste informaţii se pot obţine numai prin teste pe animale vertebrate, acesta prezintă agenţiei o propunere de strategie de testare, în conformitate cu articolul 38. Utilizatorul din aval precizează motivele pentru care consideră că sunt necesare informaţii suplimentare. Până la primirea rezultatelor testelor suplimentare, acesta consemnează în raportul său de securitate chimică măsurile de administrare a riscurilor destinate administrării riscurilor investigate pe care le-a pus în aplicare. Consemnările menţionate mai sus se referă la toate nanoformele atunci când sunt vizate de propriile lor utilizări sau de utilizări identificate în avalul lanţului de aprovizionare. Astfel de informaţii sunt relevante pentru nanoforme.

După finalizarea eventualelor teste suplimentare, utilizatorul din aval revizuiește, după caz, raportul de securitate chimică și fișa cu date de securitate, în cazul în care are obligaţia să o întocmească.

ETAPA 3: CARACTERIZAREA RISCULUI

Se efectuează o caracterizare a riscurilor pentru fiecare scenariu de expunere nou, astfel cum se prevede la punctul 6 din anexa I. Caracterizarea riscurilor este prezentată la secţiunea relevantă din raportul de securitate chimică și rezumată în fișa cu date de securitate la secţiunea (secţiunile) corespunzătoare.

Atunci când se elaborează un scenariu de expunere, este necesar să se formuleze premisele referitoare la condiţiile de exploatare și la măsurile de administrare a riscurilor. În cazul în care premisele conduc la o caracterizare a riscului care indică o protecţie necorespunzătoare a sănătăţii umane și a mediului, atunci este necesar să se procedeze în etape, prin modificarea unuia sau a mai multor factori, până când se poate demonstra un control adecvat. Acest lucru poate necesita obţinerea unor informaţii suplimentare referitoare la pericole sau la expunere sau modificarea corespunzătoare a procesului, a condiţiilor de exploatare sau a măsurilor de administrare a riscurilor. Prin urmare, etapele acestei proceduri pot viza, pe de o parte, elaborarea și revizuirea unui scenariu (iniţial) de expunere, care include elaborarea și aplicarea unor măsuri de administrare a riscurilor, și, pe de altă parte, obţinerea unor informaţii suplimentare în vederea elaborării scenariului de expunere definitiv. Scopul obţinerii unor informaţii suplimentare este de a stabili o caracterizare mai exactă a riscurilor, bazată pe o evaluare aprofundată a pericolelor și/sau o evaluare a expunerii.

Utilizatorul din aval întocmește un raport de securitate chimică în care descrie în detaliu evaluarea securităţii chimice pe care e efectuat-o, utilizând partea B secţiunile 9 și 10 din formatul prezentat în anexa I punctul 7 și, după caz, celelalte secţiuni ale formatului respectiv.

Partea A a raportului de securitate chimică include o declaraţie din care să reiasă că măsurile de administrare a riscurilor descrise în scenariile de expunere relevante sunt aplicate de către utilizatorul din aval pentru propriile utilizări ale acestuia și că măsurile de administrare a riscurilor descrise în scenariile de expunere pentru utilizările identificate sunt comunicate mai departe în avalul lanţului de aprovizionare.