ANEXĂ XIII

CRITERII DE IDENTIFICARE A SUBSTANŢELOR PERSISTENTE, BIOACUMULABILE ȘI TOXICE ȘI A SUBSTANŢELOR FOARTE PERSISTENTE ȘI FOARTE BIOACUMULABILE

Prezenta anexă stabilește criteriile de identificare a substanţelor persistente, bioacumulabile și toxice (substanţe PBT) și a substanţelor foarte persistente și bioacumulabile (substanţe vPvB), precum și informaţiile de care trebuie să se ţină seama în evaluarea proprietăţilor P, B și T ale unei substanţe.

Pentru identificarea substanţelor PBT și vPvB, se aplică o determinare bazată pe forţa probatorie a datelor, fondată pe opinii ale experţilor, prin compararea tuturor informaţiilor relevante și disponibile din secţiunea 3.2 cu criteriile stabilite în secţiunea 1. Aceasta se aplică în special atunci când criteriile stabilite în secţiunea 1 nu pot fi aplicate direct informaţiilor disponibile.

Evaluarea forţei probatorii a datelor înseamnă că toate informaţiile disponibile în legătură cu determinarea unei substanţe PBT sau vPvB sunt analizate împreună, cum ar fi, de exemplu, rezultatele monitorizării și modelării, testele in vitro corespunzătoare, date relevante provenite din testele pe animale, informaţii provenind din aplicarea abordării pe categorii (grupare, citire încrucișată), rezultate (Q) SAR, din datele existente privind efectele asupra oamenilor, cum ar fi datele ce provin din domeniul medicinei ocupaţionale și datele provenite din baze de date referitoare la accidente, studii epidemiologice și clinice, precum și studii de caz și observaţii bine documentate. Se acordă importanţa cuvenită calităţii și coerenţei datelor. Rezultatele disponibile, indiferent de concluziile lor individuale, se reunesc și se iau în considerare pentru a determina forţa probatorie a datelor.

Informaţiile utilizate în scopul evaluării proprietăţilor PBT și vPvB trebuie să se bazeze pe datele obţinute în condiţii corespunzătoare.

Printre altele, identificarea trebuie să ţină cont de proprietăţile PBT/vPvB ale componentelor relevante ale unei substanţe și de produșii de transformare și/sau degradare.

Prezenta anexă se aplică tuturor substanţelor organice, inclusiv compușilor organometalici.

1. CRITERIILE DE IDENTIFICARE A SUBSTANŢELOR PBT ȘI vPvB

1.1. Substanţele PBT O substanţă care întrunește criteriile de persistenţă, bioacumulare și toxicitate din secţiunile 1.1.1, 1.1.2 și 1.1.3 este considerată o substanţă PBT.

1.1.1. Persistenţă

O substanţă întrunește criteriul de persistenţă (P) în oricare dintre următoarele situaţii:

(a) timpul de înjumătăţire în apă de mare este mai mare de 60 de zile;

(b) timpul de înjumătăţire în apă dulce sau de estuar este mai mare de 40 de zile;

(c) timpul de înjumătăţire în sedimente marine este mai mare de 180 de zile;

(d) timpul de înjumătăţire în sedimente de apă dulce sau de estuar este mai mare de 120 de zile; sau

(e) timpul de înjumătăţire în sol este mai mare de 120 de zile.

1.1.2. Bioacumulare

O substanţă îndeplinește criteriul de bioacumulare (B) în cazul în care factorul de bioconcentrare la speciile acvatice este mai mare de 2 000.

1.1.3. Toxicitate

O substanţă întrunește criteriul de toxicitate (T) în oricare dintre următoarele situaţii:

(a) concentraţia fără efecte observate pe termen lung (NOEC) sau EC10 pentru organismele de apă de mare sau apă dulce este mai mică de 0,01 mg/l;

(b) substanţa întrunește criteriile pentru a fi clasificată drept carcinogenă (categoria 1A sau 1B), mutagenă pentru celulele germinative (categoria 1A sau 1B) sau toxică pentru reproducere (categoria 1A, 1B sau 2) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(c) există alte dovezi ale toxicităţii cronice, identificată de substanţa care întrunește criteriile de clasificare: toxicitatea specifică pentru organele ţintă după expunerea repetată (STOT RE categoria 1 or 2) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

1.2. Substanţe vPvB

O substanţă care întrunește criteriile de persistenţă și bioacumulare din secţiunile 1.2.1 și 1.2.2 este considerată o substanţă vPvB.

1.2.1. Persistenţă

O substanţă întrunește criteriile pentru a fi clasificată drept „foarte persistentă” (vP) în oricare dintre următoarele situaţii:

(a) timpul de înjumătăţire în apă de mare, apă dulce sau de estuar este mai mare de 60 de zile;

(b) timpul de înjumătăţire în sedimente de apă de mare, apă dulce sau de estuar este mai mare de 180 de zile;

(c) timpul de înjumătăţire în sol este mai mare de 180 de zile.

1.2.2. Bioacumulare

O substanţă întrunește criteriile pentru a fi clasificată drept „foarte bioacumulabilă” (vB) în cazul în care factorul de bioconcentrare la speciile acvatice este mai mare de 5 000.

2. DETERMINAREA ȘI EVALUAREA PROPRIETĂŢILOR P, vP, B, vB și T

2.1. Înregistrarea

Pentru identificarea substanţelor PBT și vPvB din dosarul de înregistrare, solicitantul trebuie să ţină seama de informaţiile din anexa I și din secţiunea 3 a prezentei anexe.

Dacă dosarul tehnic conţine, pentru unul sau mai multe efecte, numai informaţiile solicitate prin anexele VII și VIII, solicitantul trebuie să ţină seama de informaţiile relevante pentru determinarea proprietăţilor P, B sau T în conformitate cu secţiunea 3.1 din prezenta anexă. Dacă rezultatul testelor de determinare sau alte informaţii indică faptul că substanţa poate avea proprietăţi PBT sau vPvB, solicitantul trebuie să prezinte informaţii suplimentare relevante, conform secţiunii 3.2 a prezentei anexe. Dacă prezentarea acestor informaţii suplimentare pertinente necesită informaţiile din anexa IX sau X, solicitantul trebuie să depună o propunere de testare. În cazul în care condiţiile de procesare și de utilizare ale substanţei îndeplinesc condiţiile din secţiunea 3.2 litera (b) sau (c) din anexa XI, informaţiile suplimentare pot fi omise, iar ulterior substanţa va fi considerată ca PBT sau vPvB în dosarul de înregistrare. Nu trebuie prezentate informaţii suplimentare pentru evaluarea proprietăţilor PBT/vPvB dacă rezultatele testului de determinare sau alte informaţii nu indică prezenţa proprietăţilor P sau B.

2.2. Autorizare

În cazul dosarelor întocmite în scopul identificării substanţelor menţionate la articolul 57 literele (d) și (e), se va ţine seama de informaţiile relevante din dosarele de înregistrare și de alte informaţii disponibile, conform secţiunii 3.

3. INFORMAŢII RELEVANTE PENTRU DETERMINAREA ȘI EVALUAREA PROPRIETĂŢILOR P, vP, B, vB și T

3.1. Informaţii necesare pentru determinare

Informaţiile de mai jos se vor lua în considerare pentru determinarea proprietăţilor P, vP, B, vB și T în cazurile menţionate la al doilea paragraf al secţiunii 2.1 și pot fi luate în considerare pentru determinarea proprietăţilor P, vP, B, vB și T în contextul secţiunii 2.2:

3.1.1. Indicarea prezenţei proprietăţilor P sau vP:

(a) rezultatele testelor pentru biodegradarea rapidă, conform secţiunii 9.2.1.1 a anexei VII;

(b) rezultatele altor teste de determinare (precum testul de biodegradabilitate imediată ameliorată – „enhanced ready biodegradability test”, teste ale biodegradabilităţii inerente);

(c) rezultatele obţinute din modelele (Q)SAR de biodegradare, conform secţiunii 1.3 a anexei XI;

(d) alte informaţii, cu condiţia ca acestea să aibă un grad de adecvare și fiabilitate care poate fi demonstrat rezonabil.

3.1.2. Indicarea prezenţei proprietăţilor B sau vB:

(a) coeficientul de partiţie octanol-apă determinat experimental în conformitate cu secţiunea 7.8 a anexei VII sau estimat prin modelele (Q)SAR conform secţiunii 1.3 a anexei XI;

(b) alte informaţii, cu condiţia ca acestea să aibă un grad de adecvare și fiabilitate care poate fi demonstrat rezonabil.

3.1.3. Indicarea prezenţei proprietăţilor T:

(a) toxicitate acvatică pe termen scurt în conformitate cu secţiunea 9.1 a anexei VII și cu secţiunea 9.1.3 a anexei VIII;

(b) alte informaţii, cu condiţia ca acestea să aibă un grad de adecvare și fiabilitate care poate fi demonstrat rezonabil.

3.2. Informaţii pentru evaluare

Următoarele informaţii trebuie luate în considerare la evaluarea proprietăţilor P, vP, B, vB și T, prin intermediul abordării axate pe forţa probatoare a dovezilor:

3.2.1. Evaluarea proprietăţilor P sau vP:

(a) rezultatele testelor de simulare a înjumătăţirii în apa de suprafaţă;

(b) rezultatele testelor de simulare a înjumătăţirii în sol;

(c) rezultatele testelor de simulare a înjumătăţirii în sedimente;

(d) alte informaţii, cum ar fi informaţiile din studiile pe teren sau studiile de monitorizare, cu condiţia ca adecvarea și fiabilitatea acestora să poată fi demonstrată rezonabil.

3.2.2. Evaluarea proprietăţilor B sau vB:

(a) rezultatele studiilor de bioconcentrare sau bioacumulare în speciile acvatice;

(b) alte informaţii referitoare la potenţialul de bioacumulare, cu condiţia ca acestea să aibă un grad de adecvare și fiabilitate care poate fi demonstrat rezonabil, ca de exemplu:

— rezultatele unui studiu de bioacumulare în speciile terestre;

— date rezultate din analiza știinţifică a fluidelor sau ţesuturilor umane, precum sângele, laptele sau grăsimea;

— detectarea nivelurilor ridicate în floră și faună, în special la speciile ameninţate cu dispariţia sau la populaţiile vulnerabile, faţă de nivelul din mediul înconjurător;

— rezultatele unui studiu al toxicităţii cronice la animale;

— evaluarea comportamentului toxicocinetic al substanţei;

(c) informaţii despre capacitatea de biomagnificare a substanţei în lanţul trofic, exprimată, acolo unde este posibil, prin factori de biomagnificare sau factori de magnificare trofică.

3.2.3. Evaluarea proprietăţilor T:

(a) rezultatele testelor de toxicitate pe termen lung pe nevertebrate, conform secţiunii 9.1.5 din anexa IX;

(b) rezultatele testelor de toxicitate pe termen lung la pești, conform secţiunii 9.1.6 din anexa IX;

(c) rezultatele studiului privind inhibarea creșterii efectuat pe plante acvatice, conform secţiunii 9.1.2 din anexa VII;

(d) substanţele care întrunesc criteriile de clasificare în categoria carcinogene 1A sau 1B (fraze de pericol asociate: H350 sau H350i), cu efecte mutagene asupra celulelor germinative, încadrate în categoria 1A sau 1B (fraza de pericol asociată: H340), toxice pentru reproducere, în categoria 1A, 1B și/sau 2 (fraze de pericol asociate: H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360fD, H361, H361f, H361d sau H361fd), cu efecte toxice asupra unui organ ţintă după doze repetate, încadrate în categoria 1 sau 2 (fraza de pericol asociată: H372 sau H373), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(e) rezultatele testelor de toxicitate pentru reproducere sau toxicitate pe termen lung la păsări, conform secţiunii 9.6.1 din anexa X;

(f) alte informaţii, cu condiţia ca acestea să aibă un grad de adecvare și fiabilitate care poate fi demonstrat rezonabil.