UE

Ministerul Infrastructurii

și Dezvoltării Regionale

al Republicii Moldova

O R D I N

Nr._____________  din  “______” _______________2025

mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind specificația

tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul material

rulant al sistemului feroviar de mare viteză

În temeiul pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 cu privire la aprobarea unor regulamente în domeniul transportului feroviar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 529-532, art. 955),

ORDON:

Prezentul Ordin transpune parțial Decizia Comisiei din 30 mai 2002 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate pentru subsistemul material rulant al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză menționat la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 96/48/CE, CELEX: 32002D0735, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 245 din 12 septembrie 2002, așa cum a fost modificat ultima oară prin Decizia Comisiei din 23 iulie 2012 de modificare a Deciziilor 2002/731/CE, 2002/732/CE, 2002/733/CE, 2002/735/CE și 2006/66/CE și de abrogare a Deciziei 2002/730/CE privind specificații tehnice de interoperabilitate din 23 iulie 2012,

1. Se aprobă Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul material rulant al sistemului feroviar de mare viteză (se anexează).

2. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina Secretarului de stat responsabil de domeniul transporturilor.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, intră în vigoare la 18 decembrie 2025 și se abrogă la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

| Viceprim-ministru, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale | Vladimir BOLEA |
| --- | --- |

LISTA DE COORDONARE

| Nr. | Numele, prenumele | Funcția | Semnătura | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Angela ȚURCANU | Secretar general |  |  |
| 2. | Mircea PĂSCĂLUȚĂ | Secretar de stat |  |  |
| 3. | Andrei CIORNÎI | Șef al Direcției juridice |  |  |
| 4. | Roman GAPEEV | Șef al Direcției politici în domeniul transportului feroviar și naval |  |  |

Ex: Vasile VÎRLAN

Tel. 022-250-617

Aprobat

prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul

infrastructurii și dezvoltării regionale

nr. ___/2025

REGULAMENTUL

privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul

material rulant al sistemului feroviar de mare viteză

1. Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul material rulant al sistemului feroviar de mare viteză (în continuare - Regulament), reglementează şi stabilește specificația tehnică de interoperabilitate (în continuare STI) referitoare la subsistemul material rulant al sistemului feroviar de mare viteză, astfel cum se prevede în Anexă.

2. STI se aplică materialului rulant al sistemului feroviar de mare viteză astfel cum este definit în Anexa nr. 1 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului 725/2024 cu privire la aprobarea unor regulamente în domeniul transportului feroviar.

3. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:

3.1. modernizare – orice lucrare majoră de modificare a unui subsistem sau a unei părţi a acestuia care duce la modificarea dosarului tehnic ce însoțește declarația de verificare CE, în cazul în care există un astfel de dosar, și care îmbunătățește performanțele generale ale subsistemului;

3.2. reînnoire – orice lucrare majoră de înlocuire a unui subsistem sau a unei părţi a acestuia care nu modifică performanțele generale ale subsistemului;

3.3. înlocuiri în cadrul operațiilor de întreținere – orice înlocuire de componente cu piese având funcții și performanțe identice în cadrul întreținerii preventive sau de remediere.

4. În cazul modernizării vehiculelor existente care sunt deja admise pe piață, este necesară o nouă admitere pe piață a vehiculului.

5.  În cazul reînnoirii și al înlocuirii în cadrul operațiilor de întreținere, aplicarea prezentei STI nu este obligatorie.

Anexă

la Regulamentul privind specificația tehnică

de interoperabilitate pentru subsistemul material

rulant al sistemului feroviar de mare viteză

Specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul

material rulant al sistemului feroviar de mare viteză

1. Introducere

1.1. Domeniul tehnic de aplicare

Prezenta specificație tehnică de interoperabilitate (în continuare – STI) se referă la subsistemul material rulant al sistemului feroviar în conformitate cu prevederile Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

Prezenta STI se aplică trenurilor care circulă cu o viteză de cel puțin 250 km/h pe liniile special construite pentru mare viteză și cu o viteză de ordinul a 200 km/h pe liniile care au fost modernizate în mod special.

1.2. Domeniul geografic de aplicare

Domeniul geografic de aplicare al prezentei STI reprezintă sistemul feroviar național.

1.3. Conținutul prezentei STI

În conformitate cu punctul 12 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, prezenta STI:

1.3.1. specifică cerințele esențiale pentru subsisteme și interfețele acestora;

1.3.2. stabilește parametrii de bază care sunt necesari pentru îndeplinirea cerințelor esențiale;

1.3.3. stabilește condițiile care trebuie respectate pentru a atinge performanțele specificate pentru fiecare dintre următoarele categorii de linii:

1.3.3.1. categoria I: linii special construite pentru mare viteză, echipate pentru viteze în general egale cu sau mai mari de 250 km/h;

1.3.3.2. categoria II: linii special modernizate pentru mare viteză, echipate pentru viteze de ordinul a 200 km/h;

1.3.3.3. categoria III: linii special modernizate pentru mare viteză, care au caracteristici speciale din cauza constrângerilor de ordin topografic, de relief sau de sistematizare urbană, la care viteza trebuie adaptată fiecărui caz în parte. Această categorie include liniile de interconectare între reţelele de mare viteză și cele convenționale, liniile din stații, liniile de acces către terminale, depouri pe care materialul rulant „de mare viteză” circulă cu viteza convențională̆;

1.3.4. stabilește elementele constitutive de interoperabilitate și interfețele care trebuie să fie reglementate de specificații, inclusiv standarde, care sunt necesare pentru a realiza interoperabilitatea în cadrul sistemului feroviar de mare viteză, cu respectarea cerințelor esențiale;

1.3.5. specifică, pentru fiecare caz în parte, cerințele față de evaluarea conformității elementelor constitutive de interoperabilitate şi verificare CE a subsistemelor.

2. Definiția şi domeniile de aplicare al subsistemului

2.1. Definiția subsistemului

Trenurile care îndeplinesc cerințele tehnice formulate în prezenta STI sunt capabile să deservească liniile menționate la subpunctele 1.1.-1.3. din Anexa nr. 1 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

Subsistemul material rulant nu include subsistemele comandă-control, exploatare sau alimentare cu energie, întrucât aceste subsisteme sunt precizate în propriile STI corespunzătoare.

Materialul rulant nu include personalul trenului (mecanicul de locomotivă și alte persoane care fac parte din echipajul trenului).

Materialul rulant îndeplinește următoarele funcții:

2.1.1. transportă și protejează călători și echipajul trenului;

2.1.2. accelerează, menține viteza, frânează și oprește;

2.1.3. îl informează pe mecanicul de locomotivă, asigură vizibilitatea pe direcția înainte și permite un control adecvat al trenului;

2.1.4. susține si ghidează trenul pe șine;

2.1.5. semnalizează altora prezența trenului;

2.1.6. funcționează în siguranță chiar și în cazul producerii unor incidente;

2.1.7. protejează mediul.

2.2. Funcțiile materialului rulant în domeniul de aplicare al prezentei STI

2.2.1. Transportul și protecția călătorilor și a echipajului trenului

Trenurile permit transportul călătorilor și al echipajul de bord la nivelul de siguranță cerut, atât în timpul urcării și al coborârii din trenuri, cât și în timpul călătoriei. De asemenea, trenurile trebuie să fie adaptate la nevoile speciale ale persoanelor cu mobilitate redusă.

2.2.2. Accelerarea, menținerea vitezei, frânarea și oprirea

Performanțele definite în STI vor permite vehiculelor să se încadreze în intervalele orare stabilite pentru tronsoanele sau părțile de tronsoane ale rețelei feroviare de mare viteză pentru care este proiectat materialul rulant.

2.2.3. Informarea mecanicului de locomotivă, vizibilitate pe direcția înainte și controlul trenului

Mecanicului trebuie să i se asigure vizibilitatea clară pentru porțiunea de linie aflată în fața sa. Toate instrumentele și comenzile cu funcții pentru operarea trenului și subsistemul de control-comandă trebuie să fie marcate clar, să funcționeze în timp real și să nu producă confuzii pentru mecanic.

2.2.4. Susținerea și ghidarea trenului pe șine

Diferitele necesități ale acestui subsistem sunt definite de standarde pentru roți, care constituie interfața cu șinele ce aparțin subsistemului infrastructură.

Geometria de contact este concepută astfel încât să asigure stabilitatea în deplasare a unui tren care are toate echipamentele în stare corespunzătoare de funcționare la cea mai mare viteză de exploatare specificată pentru garnitura de tren respectivă. Acest aspect permite definirea interfeței cu numeroșii parametri din cadrul subsistemului infrastructură, cum ar fi ecartamentul de cale ferată, deficiența de supraînălțare și conicitatea echivalentă.

2.2.5. Semnalizarea prezenței trenului altor persoane sau trenuri

Trenurile sunt dotate cu echipamente care le permit să își indice prezența într-o formă acustică, vizuală și/sau electronică acceptată de toate părțile care funcționează pe rețeaua interoperabilă și de sistemele sale de gestionare a traficului.

2.2.6. Funcționare în siguranță chiar și în cazul producerii incidentelor

Trenurile sunt dotate cu dispozitive de siguranță care să le permită să își îndeplinească funcțiile în eventualitatea producerii unor incidente posibile, reducând efectele unor astfel de incidente și permițând eliminarea lor ori de câte ori este posibil.

2.2.7. Protecția mediului

Materialele selectate pentru a fi folosite pe materialul rulant trebuie să reducă la minimum emisiile de fum și gaze nocive și periculoase în timpul utilizării trenurilor. Limitele stabilite pentru zgomotul exterior și interferențele electromagnetice trebuie să conducă la minimalizarea impactului asupra mediului.

2.3. Funcții în afara domeniului de aplicare a prezentei STI

2.3.1. Posibilitatea de funcționare pe sistemele de electrificare disponibile

Trenurile electrice trebuie să fie capabile să utilizeze tensiunea și frecvența disponibile pe acestea și să fie prevăzute cu un pantograf adecvat pentru geometria catenarei.

Aceste condiții pentru sistemele de alimentare cu energie de tracțiune sunt definite în subsistemul energie.

Pantografe: deși sunt instalate pe materialul rulant, se consideră că pantografele fac parte din subsistemul energie, constituind un dispozitiv important a cărui funcție corespunzătoare de captare a curentului este direct legată de caracteristicile liniei aeriene de contact. Caracteristicile de interfață ale pantografelor sunt specificate și descrise în Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul energie, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

2.3.2. Echipamentele de control-comandă de la bord

Interfețele și caracteristicile echipamentelor de semnalizare ERTMS și ale sistemului radio de la bord sunt specificate și descrise integral în Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

2.3.3. Posibilitatea de întreținere pe timpul funcționării pe rețea

Responsabilitatea pentru lucrările majore de întreținere care permit îndeplinirea obiectivelor de fiabilitate și disponibilitate revine întreprinderii feroviare care exploatează vehiculele. Necesitățile tehnice specifice asumării sarcinilor corespunzătoare interoperabilității în instalațiile rețelei interoperabile care nu aparțin operatorului de material rulant sunt specificate în specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la întreținere.

3. Cerințe esențiale

3.1. Sistemul feroviar, subsistemele și elementele de interoperabilitate, inclusiv interfețele, respectă cerințele esențiale relevante stabilite în Anexa nr. 3 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

3.2. Cerințele esențiale se referă la:

3.2.1. siguranță;

3.2.2. fiabilitate și disponibilitate;

3.2.3. sănătate;

3.2.4. protecția mediului;

3.2.5. compatibilitate tehnică.

Cerințele esențiale pot fi aplicate în mod general întregului sistem feroviar de mare viteză sau pot fi specifice caracteristicilor particulare ale fiecărui subsistem și ale elementelor constitutive ale acestuia.

3.3. În cazul subsistemului material rulant, caracteristicile specifice, pe lângă considerentele menționate în Anexa nr. 3 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, sunt date de Tabelul nr. 1:

Tabelul nr. 1

Parametrii de bază ai subsistemului material

rulant care corespund cerințelor esențiale

| Punct din STI | Denumirea punctului din STI | Siguranță | Fiabilitate și disponibilitate | Sănătate | Protecția mediului | Compatibilitate tehnică | Accesibilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | CARACTERISTICILE SUBSISTEMULUI | 1.1.1 |  |  |  | 1.5 |  |
| 4.1 | PARAMETRII DE BAZĂ AI SUBSISTEMULUI MATERIAL RULANT |  |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.1.1 | Forțele maxime exercitate asupra șinelor | 1.1.3 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.3 | Forțele longitudinale exercitate asupra șinelor | 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Caracteristicile minime de frânare | 2.4.1 | 1.2, 2.4.2 |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Caracteristicile electrice limită pentru materialul rulant |  |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.1.7 | Caracteristicile mecanice limită pentru materialul rulant | 1.1.3, 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Caracteristici limită legate de zgomotul exterior |  |  |  | 1.4.1 |  |  |
| 4.1.9 | Caracteristici limită legate de interferențele electromagnetice exterioare | 2.4.1 |  |  | 1.4.1, 1.4.3 | 2.4.3 |  |
| 4.2 | INTERFEȚELE SUBSISTEMULUI MATERIAL RULANT |  |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.1 | Proiectarea garniturilor de tren cu componență fixă |  | 1.2, 2.4.2 |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Sistemul de electrificare |  |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.4 | Sistemul control-comandă de la bordul trenului |  |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.2.6 | Ușile de acces pentru călători | 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | Ieșirile de siguranță pentru călători | 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 | Ieșirile de siguranță ale cabinei mecanicului de locomotivă | 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.9 | Dispozitive de cuplare pentru recuperarea garniturilor de tren |  | 1.2, 2.4.2 |  |  |  |  |
| 4.2.10 | Caracteristici limită legate de zgomotul interior | 1.1.2, 1.1.3 |  |  |  |  |  |
| 4.2.12 | Semnalul de alarmă | 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.14 | Efectul vânturilor laterale | 1.1.3 |  |  |  |  |  |
| 4.2.15 | Frânele cu curenți turbionari în șine | 1.1.3, 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.20 | Semnalizarea exterioară luminoasă și acustică |  |  |  | 1.4.1 |  |  |
| 4.3 | PERFORMANȚE SPECIFICATE |  |  |  |  | 2.4.3 |  |
| 4.3.1 | Cerințe privind performanțele minime |  | 1.2, 2.4.2 |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Cerințe privind performanțele de tracțiune |  | 1.2, 2.4.2 |  |  |  |  |
| 4.3.11 | Protecția împotriva incendiilor și a emisiilor toxice de fum | 1.1.4 |  | 1.3.2 |  |  |  |
| 4.3.12 | Condiții de mediu pentru materialul rulant | 1.1.3 |  |  |  |  |  |
| 4.3.14 | Specificații speciale pentru tunelurile de mare lungime | 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.3.15 | Sistemul de iluminat de siguranță | 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.3.16 | Sistemul de sonorizare de la bord | 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.3.17 | Protecția împotriva electrocutării | 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.3.19 | Parbrizul și partea frontală a trenului | 1.1.3 |  |  |  |  |  |

3.4. Verificarea

Conformitatea subsistemului material rulant și a elementelor constitutive ale acestuia cu cerințele esențiale se verifică în conformitate cu dispozițiile prevăzute atât de Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, cât și de prezenta STI.

4. Caracteristicile subsistemului

Sistemul feroviar de mare viteză este un sistem integrat. Coerența acestuia trebuie verificată în special la nivelul parametrilor de bază, al interfețelor și al performanțelor în vederea asigurării interoperabilității sistemului, cu respectarea cerințelor esențiale.

În ceea ce privește interoperabilitatea tehnică, subsistemul material rulant are drept caracteristici: parametrii de bază; interfețele cu alte subsisteme; performanțele specificate.

Caracteristicile obișnuite ale materialului rulant sunt definite la punctul 4.

4.1. Parametrii de bază ai subsistemului material rulant

Parametrii de bază pentru subsistemul material rulant sunt următorii:

— forțele maxime exercitate asupra șinelor;

— sarcina pe osie;

— lungimea maximă a trenurilor;

— gabaritul de încărcare a materialului rulant;

— caracteristicile minime de frânare;

— caracteristicile electrice limită ale materialului rulant;

— caracteristicile mecanice limită ale materialului rulant;

— caracteristicile limită legate de zgomotul exterior;

— caracteristicile limită legate de interferențele electromagnetice;

— caracteristicile limită legate de zgomotul interior;

— caracteristicile limită legate de aerul condiționat (climatizare);

— cerințe privind transportul persoanelor cu probleme locomotorii.

Parametri de bază suplimentari:

— variațiile maxime de presiune în tuneluri;

— pantele și rampele maxime.

4.1.1. Forțele maxime exercitate asupra șinelor

Pe lângă parametrul de bază care se referă la sarcina statică pe osie, caracteristicile care permit definirea forțelor maxime exercitate asupra șinelor sunt:

— sarcina dinamică aplicată pe șină de către roată;

— forțele transversale exercitate asupra șinelor de către tren.

4.1.1.1. Sarcina dinamică

Sarcina verticală maximă exercitată de roți asupra șinei (sarcina dinamică a roții Q) se definește după cum urmează:

— pentru materialul rulant proiectat pentru a rula pe linii special construite pentru mare viteză la viteze mai mari sau egale cu 250 km/h, se aplică valorile din Tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2

| V (km/h) | Q (kN) |
| --- | --- |
| V = 250 | 180 |
| 250 < V ≤ 300 | 170 |
| V > 300 | 160 |

— pentru materialul rulant proiectat să ruleze pe linii special modernizate pentru mare viteză la viteze de ordinul a 200 km/h:

— se aplică normele tehnice în vigoare pentru aceste linii.

4.1.1.2. Forțele transversale exercitate asupra șinelor

Materialul rulant interoperabil trebuie să respecte criteriile lui Prud'homme pentru forța transversală maximă ΣΥ, definită astfel:

— totalul efortului dinamic transversal maxim exercitat de o osie pe șină:

Ymax=10+P3kN,

— unde P este sarcina statică pe osie, în kN. Rezultatul acestei formule definește limita aderenței dintre traversă și patul de balast, sub influența eforturilor dinamice transversale;

— rezultatul raportului dintre efortul transversal și efortul vertical al unei roți:

(Y/Q)lim = 0,8 ,

— unde Y și Q exprimă efortul dinamic transversal și, respectiv, efortul vertical exercitat de o roată asupra șinei. Această limită caracterizează riscul de urcare a buzei bandajului pe șină.

4.1.1.3. Forțele longitudinale exercitate asupra șinelor

Forțele longitudinale exercitate asupra șinelor de către materialul rulant trebuie să fie întotdeauna mai mici decât cele corespunzătoare unei accelerații sau decelerații de 2,5 m/s2.

4.1.2. Sarcina pe osie

Masa care se deplasează pe șină trebuie să fie suficient de mică pentru a reduce forțele exercitate asupra șinei de către tren.

Acest punct specifică sarcina statică pe osie pentru materialul rulant interoperabil; este de reținut că sarcina dinamică generată de deplasarea trenului este precizată la subpunctul 4.1.1.

Valorile limitative pentru sarcinile statice pe osie pentru trenurile interoperabile sunt stabilite în Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul infrastructură, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

Forțele exercitate asupra șinelor se stabilesc în funcție de criteriile de rezistență necesare pentru a evita solicitarea șinelor cauzată de sarcinile excesive pe osie.

Aceste aspecte diverse sunt în strânsă legătură cu subsistemul infrastructură în care este specificată calitatea căii ferate.

Este de reținut faptul că o limită aplicată masei va avea, de asemenea, ca efect reducerea puterii instalate necesare și a consumului de energie.

Sarcina statică maximă P0 pentru o osie motoare nu trebuie să depășească:

— pentru materialul rulant proiectat să ruleze pe linii special construite pentru mare viteză la viteze mai mari sau egale cu 250 km/h:

P0 < sau = 17 t/osie, în cazul în care V > 250 km/h;

P0 < sau = 18 t/osie, în cazul în care V = 250 km/h;

,unde V = viteză maximă de exploatare. Presiunea statică P0 pentru o osie care nu este motoare nu trebuie să depășească 17 t;

— pentru materialul rulant proiectat să ruleze pe linii special modernizate pentru mare viteză la viteze de ordinul a 200 km/h: se aplică normele tehnice în vigoare pentru aceste linii.

Aceste valori maxime trebuie să fie avute în vedere cu o toleranță de 2 % pentru sarcina medie pe osie a întregii garnituri. Pentru fiecare sarcină pe o osie individuală, se admite o toleranță de 4 %.

Diferența de sarcină statică între cele două părți laterale ale aceluiași vehicul nu trebuie să depășească 6 %.

4.1.3. Lungimea maximă a trenului

Trenurile de mare viteză adecvate pentru circulația pe rețeaua interoperabilă trebuie să fie compuse din unități automotoare de garnitură cu componență fixă (care funcționează indivizibil), capabile să funcționeze fie individual (unitate individuală), fie cuplate cu alte unități (unități multiple).

Lungimea maximă a trenurilor compuse în acest mod nu trebuie să depășească 400 m. Este admisă o toleranță de 1% pentru a îmbunătăți penetrarea aerodinamică a părților frontală și posterioară ale trenului.

Pentru a le permite să funcționeze în bune condiții în stațiile terminus ale rețelei, lungimea maximă a trenurilor trebuie să fie compatibilă cu lungimea peroanelor de pe liniile de mare viteză și de pe liniile convenționale pe care trebuie să le deservească aceste trenuri în rețea.

4.1.4. Gabaritul materialului rulant

Materialul rulant interoperabil trebuie să fie conform cu conturul dinamic de referință al unuia dintre următoarele gabarite de material rulant UIC 505-1, GA, GB sau GC, definite în Anexa nr. 7.

Alegerea gabaritului materialului rulant se face având în vedere traseele pe care materialul rulant trebuie să funcționeze.

4.1.5. Caracteristicile minime de frânare

4.1.5.1. Trenurile de mare viteză sunt prevăzute cu un sistem de control al vitezei cu diferite niveluri de decelerare. În Tabelul nr. 3 și Tabelul nr. 4 sunt prezentate nivelurile prescrise de performanță, definind energia minimă de frânare pentru trenuri capabile să funcționeze pe toate liniile ferate de mare viteză. Pentru noile sisteme este necesar să se demonstreze pe deplin atingerea acestor niveluri de performanțe și funcționarea în siguranță a sistemului de frânare.

4.1.5.2. Valorile din Tabelul nr. 3 și Tabelul nr. 4 reprezintă valorile adecvate pentru materialul rulant și nu trebuie interpretate ca fiind valorile parametrilor pentru definirea curbelor de frânare impuse de subsistemul control-comandă. Acestea din urmă trebuie să țină obligatoriu seama de marjele esențiale de siguranță necesare pentru exploatarea în siguranță a căilor ferate în orice fel de condiții. Aceste marje sunt specificate, pentru liniile avute în vedere, prin raportare la subsistemul control-comandă.

4.1.5.3. Performanțe: garniturile feroviare interoperabile trebuie să fie capabile să atingă, în intervalul de viteză prezentat, decelerațiile medii prezentate în Tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3

| Tipul de frânare | te (s) | Decelerație minimă în condițiile de frânare stabilite (m/s2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 330-300 (km/h) | 300-230 (km/h) | 230-170 (km/h) | 170-0 (km/h) |
| Cazul A – frânare de urgență, cu anumite echipamente izolate | 3 | 0,85 | 0,9 | 1,05 | 1,2 |
| Cazul B – frânare de urgență cu anumite echipamente izolate și în condiții climatice nefavorabile | 3 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| te(s) = timpul echivalent aplicării frânei |  |  |  |  |  |
| Notă: Frânarea de urgență în cazurile A și B se aplică în următoarele condiții: Cazul A — linie ferată orizontală și încărcare normală a trenului (număr de locuri × 80 kg) — frâna dinamică a unui modul motor de tracțiune izolat. Cazul B În plus față de condițiile de la cazul A, se adaugă următoarele: — un distribuitor de frână pneumatică izolat; — aderență roată-șină redusă; — coeficientul de frecare dintre garnitură și discul de frână redus de umiditate. Nota 1: Pentru infrastructurile existente, administratorii de infrastructură pot stipula cerințe suplimentare, datorită diferitelor sisteme de semnalizare și control existente pe partea lor de rețele interoperabile (registrul de infrastructură), de exemplu, sisteme suplimentare de frânare sau reducerea vitezei de serviciu pentru a obține distanțele de frânare specificate. Nota 2: Condițiile normale de frânare de serviciu sunt definite la subpunctul 4.3.7. (d) Distanțe de oprire : distanța de oprire „S”, calculată în funcție de decelerațiile minime definite mai sus, poate fi definită prin formula: S=V0×te+V02-V122ab1+V12-22ab2+⋯+V1n22abn unde: V0; =; viteza inițială (măsurată în m/s). V1… Vn; =; viteza dată (măsurată în m/s). ab1… abn; =; decelerația specificată pentru intervalul de viteză avut în vedere (măsurată în m/s2). te; =; timpul de aplicare a frânei echivalent (măsurat în s). |

Tabelul nr. 4

| Tipul de frânare | te (s) | Distanțe de oprire care nu trebuie depășite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 330-0 (km/h) | 300-0 (km/h) | 250-0 (km/h) | 200-0 (km/h) |
| Cazul A – frânare de urgență cu anumite echipamente izolate | 3 | 4 530 | 3 650 | 2 430 | 1 500 |
| Cazul B – frânare de urgență cu anumite echipamente izolate și în condiții climatice nefavorabile | 3 | 5 840 | 4 690 | 3 130 | 1 940 |

4.1.5.4. Condiții suplimentare:

Pentru cazurile A și B, în care se are în vedere frânarea de urgență:

— contribuția frânelor dinamice electrice poate fi inclusă în calcularea performanțelor definite mai sus numai dacă funcționarea lor este independentă de prezența tensiunii în catenară;

— contribuția frânelor care nu utilizează aderență, ci se bazează pe efectul de frânare produs de generarea de curenți turbionari în șine poate fi inclusă în performanțele frânării de urgență, în condițiile definite la subpunctul 4.2.15;

— în acest caz, la condițiile formulate în cazurile A și B din Tabelul nr. 3 și Tabelul nr. 4 trebuie adăugată condiția izolării unui modul de frânare care nu utilizează curenți turbionari;

— trebuie să fie disponibile frâne electromagnetice de șină care nu se bazează pe aderența roată-șină, ca sistem de frânare de urgență pe toate liniile.

4.1.6. Caracteristicile electrice limită pentru materialul rulant

Caracteristicile electrice ale materialului rulant care sunt în interfață cu infrastructura fixă pot fi împărțite în următoarele grupe:

— variațiile de tensiune și de frecvență în alimentarea cu energie electrică;

— puterea maximă care poate fi absorbită din catenară;

— factorul de putere al alimentării cu curent alternativ;

— supratensiunile de scurtă durată generate de funcționarea materialului rulant;

— interferențele electromagnetice, menționate la subpunctul 4.1.9;

— celelalte interfețe funcționale menționate la subpunctul 4.2.3.

4.1.6.1. Tensiunea și frecvența alimentării cu energie electrică

4.1.6.1.1. Alimentarea cu energie electrică

Aceste caracteristici limită sunt definite de subsistemul energie, în cadrul căreia este definită, printre altele, clasa de tensiune care trebuie asigurată de instalațiile fixe.

4.1.6.1.2. Recuperarea energiei

Condițiile generale pentru utilizarea frânării cu recuperare de energie în catenară sunt specificate în Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul energie al sistemului feroviar, aprobat prin ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

Materialul rulant echipat cu un sistem de frânare cu recuperare de energie capabil să trimită înapoi energia în catenară nu trebuie, în nici un caz, să conducă la depășirea limitelor tensiunii specificate în Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul energie al sistemului feroviar, aprobat prin ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

4.1.6.2. Puterea maximă care poate fi absorbită din catenară

Materialul rulant este proiectat astfel încât puterea maximă absorbită din catenară să fie întotdeauna mai mică decât valorile stabilite de Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul energie al sistemului feroviar, aprobat prin ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

Curentul maxim care poate fi absorbit din catenară în timpul unei staționări de lungă durată este stabilite de Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul energie al sistemului feroviar, aprobat prin ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

4.1.6.3. Factorul de putere

Factorul de putere λ (definit de relația λ = α cosφ) al materialului rulant trebuie să rămână, în toate condițiile normale de funcționare, mai mare decât valorile specificate în Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul energie al sistemului feroviar, aprobat prin ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

4.1.6.4. Caracteristici armonice și supratensiunile asociate în linia aeriană de contact

Caracteristicile care previn generarea unor supratensiuni inacceptabile în catenară sunt definite în Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul energie al sistemului feroviar, aprobat prin ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

4.1.7. Caracteristicile mecanice limită pentru materialul rulant

Rezistența statică și dinamică a caroseriilor vehiculelor trebuie să asigure siguranța necesară a călătorilor și a echipajului trenului. În special, acestea trebuie să asigure o rezistență adecvată în cazul unei coliziuni cu obiecte din afara sistemului feroviar, precum camioane de mare tonaj sau căderi de stânci.

Standardele de construcție utilizate în acest scop asigură ceea ce se numește siguranța pasivă. Ele nu compensează posibilele lacune în siguranța activă a rețelei de cale ferată, dar vin în completarea siguranței persoanelor în cazuri neprevăzute care nu pot fi controlate de sistemul de cale ferată.

Cerințele mecanice limită definite pentru materialul rulant în vederea asigurării îndeplinirii acestei cerințe sunt definite în continuare:

— rezistența statică a structurilor vehiculului și

— siguranța pasivă (rezistența la coliziune).

4.1.7.1. Rezistența statică a caroseriilor vehiculelor

4.1.7.1.1. Rezistența statică verticală:

Caroseria fiecărui vehicul trebuie să fie capabilă să reziste, fără a suferi deformări permanente, la sarcinile de probă statice verticale Fz în următoarele configurații:

— ridicarea cu un cric a întregii caroserii a vehiculului gata de drum;

— ridicarea unui capăt al caroseriei vehiculului gata de drum, fără încărcătură (VGD);

— sarcină verticală excepțională:

— valoarea mai mare dintre cele două valori: Fz = 1,3 [m1 + (m21 sau m22)] × g (N), unde:

m1 = masa caroseriei vagonului, VGD, cu rezervoarele pe jumătate pline;

m21 = număr de locuri (exclusiv strapontinele) × 2 × 80 kg;

m22 = număr de locuri (exclusiv strapontine) × 80 kg + suprafața coridoarelor și a platformelor (m2)×4×80 kg.

4.1.7.1.2. Rezistența statică longitudinală:

Caroseria fiecărui vehicul trebuie să fie capabilă să reziste la o sarcină longitudinală statică de compresie, la nivelul dispozitivului de cuplare a vagoanelor, de cel puțin 1 500 kN, fără a suferi deformări reziduale.

În cazul în care această valoare este mai mică decât rezistența longitudinală specificată de criteriile de siguranță pasivă, atunci se aplică valoarea criteriilor de siguranță pasivă.

4.1.7.2. Siguranța pasivă (rezistența la coliziune)

A se vedea Anexa nr. 1 pentru explicații detaliate ale acestor caracteristici.

În cazul unui impact frontal, structurile mecanice ale vehiculului trebuie:

— să reziste la încălecare;

— să limiteze decelerația;

— să protejeze cât mai bine zonele ocupate de călători și de mecanic;

— să absoarbă energia de coliziune.

Se propun trei scenarii de coliziune, care corespund:

— unui impact frontal între două garnituri de tren;

— unui impact frontal cu un vehicul prevăzut cu amortizoare-tampon laterale;

— unui impact cu un camion la o trecere la nivel.

Specificațiile principale care trebuie îndeplinite:

— limitarea deformării spațiilor destinate mecanicului și călătorilor mulțumită unei rezistență statice cu posibilitatea de a rezista la o forță medie de strivire de 1 500 kN;

— disiparea unei energii de coliziune de 6 MJ, din care cel puțin 4,5 MJ sunt repartizați în partea frontală a primului vehicul;

— toate vehiculele din garnitura de tren au un nivel unitar de rezistență la coliziune;

— o decelerație medie maximă în zona cabinei mecanicului și în spațiile destinate călătorilor de 5 g;

— capetele vehiculului trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de prevenire a încălecării în cazul unei coliziuni.

Problemele, principiile, scenariile, precum și specificațiile care trebuie îndeplinite în raport cu rezistența la coliziune sunt descrise mai amănunțit în Anexa nr. 1.

Evaluarea trebuie efectuată în timpul fazei de proiectare și de integrare a componentelor și a subansamblurilor; ea va include și verificarea proprietăților materialelor prin încercări la coliziune efectuate pe machete sau prototipuri. Încercările de zdrobire pot fi utilizate ca o alternativă pentru evaluarea conformității, în cazul în care rezultatele pot fi corelate cu precizie cu rezultatele obținute la încercările la coliziune. Validarea soluțiilor tehnice referitoare la prezentul subpunct se realizează în conformitate cu standardele SM EN 12663-1:2010+A2:2024 și SM EN 12663-2+A1:2024.

Trenurile trebuie să reziste la sarcinile mecanice datorate variațiilor de presiune în tuneluri.

4.1.8. Caracteristici limită legate de zgomotul exterior

4.1.8.1. Nivelul de zgomot la staționare

Nivelul de zgomot în gări sau pe liniile de garare nu trebuie să depășească 65 dB(A) măsurat în mod continuu sau 70 dB(A) măsurat în mod intermitent.

Acestor valori li se aplică următoarele condiții: măsurarea se face de-a lungul unui interval de 30 de secunde, în spații deschise, la o distanță de 7,5 m de axa liniei, la o înălțime între 1,2 și 3,5 m.

4.1.8.2. Nivelul de zgomot la rularea cu mare viteză:

Nivelul de zgomot generat de o garnitură de tren în exploatare nu trebuie să depășească valoarea de 87 dB(A) la viteza de 250 km/h, 91 dB(A) la viteza de 320 km/h și 92 db(A) la viteza de 320 km/h (interpolare lineară pentru alte viteze maxime).

Măsurătorile sunt efectuate în conformitate cu testul la viteză constantă prevăzut în SM EN ISO 3095:2016, cu următoarele condiții suplimentare:

— trecerea unui tren este măsurată în spații deschise la o distanță de 25 m de axa căii ferate și la o înălțime de 3,5 m;

— la viteză constantă cu motorul de tracțiune în funcțiune;

— configurația operațională minim posibilă pentru exploatare normală;

— este utilizat un tip de linie ferată cu parametri de proiectare care asigură un nivel minim de radiații sonore emise de linie. Acești parametri includ: traverse din beton de tip „monobloc” amplasate în pat de balast și tălpi de șine cu o rigiditate statică a tălpii de cel puțin 500 kN/mm la o sarcină de 60 kN. De asemenea, este permisă utilizarea unui alt model de linie ferată echivalent din punct de vedere acustic, cu condiția ca respectivul model să fie disponibil și să fi fost verificat. În acest caz, este necesar să se demonstreze că radiațiile emise de linia ferată sunt echivalente cu cele emise de tipul de linie menționat, în conformitate cu Anexa B la standardul SM EN ISO 3095:2016 : nivelul mediu de rugozitate al ciupercii șinei L rough (bandă de o treime de octavă) pentru o lățime de 20 mm trebuie să fie:

Lrough≤4-6logλ0λ dB

unde λ0 = 1 m și lungimea de undă λ între 0,2 și 0,005 m (măsurătorile rugozității șinei se efectuează în conformitate cu Anexa C din standardul SM EN ISO 3095:2016).

În zonele cu o sensibilitate deosebită la zgomot, nivelul de zgomot perceput la trecerea trenului poate fi redus prin instalarea unor mijloace de atenuare a sunetului poziționate de-a lungul șinei.

Toate măsurătorile referitoare la zgomot se efectuează în conformitate cu SM EN ISO 3095:2016.

4.1.9. Caracteristici limită legate de interferențele electromagnetice exterioare

În cazul trenurilor electrice, transferul de energie electrică de la stația de distribuție la trenuri generează interferențe de intensitate mică sau mare prin conducție (prin catenară și prin șine) și prin radiații electromagnetice. De asemenea, orice echipament electric de la bord poate produce interferențe.

4.1.9.1. Interferențele generate asupra sistemului de semnalizare și a liniilor de telecomunicații

Materialul rulant trebuie să respecte specificațiile privind absența interferențelor cu circuitele de cale, cu numărătoarele de osii și cu liniile de telecomunicații. Elementele de care trebuie să se țină seama sunt prezentate în registrul de infrastructură, pentru referință.

Compatibilitatea dintre materialul rulant și caracteristicile sistemului de detecție al trenurilor se va demonstra utilizând procedurile de omologare din standardul SM EN 50238-1:2020.

4.1.9.2. Rezervă

4.1.9.3. Interferențele generate de frecvențele radio

Materialul rulant trebuie să respecte cerințele stipulate în standardul SM EN 50121-3-1:2017/A1:2019, respectiv de a nu genera interferențe care ar putea afecta instalațiile riverane și instalațiile adiacente de pe o linie declarată ca fiind interoperabilă.

4.1.9.4. Imunitatea electromagnetică

Pentru a evita perturbarea funcționării corespunzătoare a materialului rulant din cauza interferențelor electromagnetice, trebuie să fie respectate cerințele următoarelor standarde:

— SM EN 50121-3-1:2017/A1:2019 pentru ansamblul subsistemului material rulant;

— SM EN 50121-3-2:2017/A1:2019 pentru diferitele tipuri de echipamente aflate la bord, susceptibile a fi perturbate de interferențe.

4.1.10. Caracteristici limită legate de zgomotul interior

Nivelul de zgomot interior în vagoanele de călători nu este considerat a fi un element constitutiv de interoperabilitate. Cu toate acestea, nivelul de zgomot din interiorul cabinei mecanicului de locomotivă reprezintă o problemă importantă și, în acest caz, nu trebuie să se depășească un nivel de presiune acustică continuă admis de 84 dB(A) într-un interval de 30 de minute. Metodele de măsurare sunt definite la punctul 6. Valorile recomandate pentru modelele noi de vehicule sunt indicate la punctul 7.

4.1.11. Caracteristici limită legate de climatizare

Ventilația cabinei mecanicului trebuie să asigure menținerea unor niveluri de monoxid și de bioxid de carbon care să fie inferioare nivelului stabilit de legislația privind sănătatea și siguranța.

4.1.12. Caracteristici referitoare la transportul persoanelor cu mobilitate redusă

Întreprinderea feroviară trebuie să ia măsurile necesare pentru a garanta accesul persoanelor cu mobilitate redusă la vehiculele exploatate de întreprindere. Suprafețele orizontale și cele verticale necesare pentru instalațiile fixe sunt specificate în Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul infrastructură al sistemului feroviar, aprobat prin ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

Având în vedere cele două înălțimi posibile ale peronului (550 mm și 760 mm), nu se poate asigura accesul la nivel de la peron la tren în orice punct al rețelei. De aceea, va fi necesar să se recurgă la soluții de ordin tehnic și operațional pentru a rezolva această problemă pentru persoanele cu handicap. Există mai multe soluții disponibile care pot fi adoptate pe rețelele de mare viteză, printre care:

4.1.12.1. soluții la nivelul materialului rulant:

4.1.12.1.1. rampă de acces integrată în materialul rulant;

4.1.12.1.2. lift integrat în materialul rulant;

4.1.12.2. soluții la nivelul infrastructurii:

4.1.12.2.1. ascensor de peron;

4.1.12.2.2. peron ridicat parțial (adică profilul tuturor peroanelor la 750 mm);

4.1.12.3. soluții operaționale:

4.1.12.3.1. rampă portabilă manevrată de personalul de exploatare;

4.1.12.3.2. lift mobil manevrat de personalul de exploatare.

Este necesar să se asigure accesul în tren al persoanelor cu mobilitate redusă. Întrucât categoria include utilizatori de scaune cu rotile, dispozițiile referitoare la utilizatorii de scaune cu rotile trebuie să prevadă un „scaun cu rotile” în conformitate cu dimensiunile specificate în SM SR ISO 7193:2012. Trenurile de mare viteză trebuie să fie special echipate pentru a răspunde nevoilor acestor călători, fiind dotate cu o toaletă adecvată, spațiu pentru cel puțin un scaun cu rotile, intervale de trecere și uși cu o lățime suficientă.

4.1.13. Variațiile maxime de presiune în tuneluri

Proiectarea garniturilor de tren interoperabile trebuie să fie astfel executată încât să nu se depășească variația maximă de presiune definită în Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul infrastructură al sistemului feroviar, aprobat prin ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar (10 kPa), chiar și în cazul în care nu funcționează sistemul de etanșare la presiune a vehiculelor (în cazul în care există un astfel de sistem).

Astfel, se pot defini caracteristicile de presiune ale garniturii de tren printr-o singură curbă înfășurătoare, cu scopul de a furniza cele trei variații de presiune P0, P1 și P2, specificate în Anexa nr. 2.

Pentru referință, se utilizează următoarele valori:

ΔP0 < sau = 1 800 Pa;

ΔP1 < sau = 3 200 Pa;

ΔP1 – 0,8ΔP0 < sau = ΔP2.

,aceste valori sunt date pentru: un raport de 0,18 între secțiunea transversală a trenului și cea a tunelului; o viteză de exploatare de 250 km/h.

4.1.14. Declivități maxime

Materialul rulant trebuie să fie capabil să pornească, să circule și să se oprească pe declivitățile maxime ale tuturor liniilor pentru care este proiectat și pe care este probabil să circule.

Acest aspect este relevant îndeosebi pentru cerințele de performanță specificate la subpunctul 4.3.

Declivitățile maxime pentru fiecare linie sunt definite în Registrul de infrastructură.

4.2. Interfețele subsistemului material rulant

Din punct de vedere al compatibilității tehnice, interfețele subsistemului material rulant cu alte subsisteme sunt următoarele:

— proiectarea garniturilor de tren cu componență fixă;

— dispozitivul de supraveghere a vigilenței mecanicului de locomotivă;

— sistemul de electrificare;

— echipamentul de comandă de la bordul trenului;

— înălțimea peronului;

— dispozitivele de comandă a ușilor;

— ieșirile de siguranță;

— cuplele de siguranță;

— contactul roată/șină;

— detectoarele de supraîncălzire a cutiilor de osii;

— semnalul de alarmă;

— efectele de suflu;

— efectele vânturilor laterale;

— frânele care nu utilizează aderența;

— ungerea buzelor de bandaje;

— coeficientul de flexibilitate.

4.2.1. Proiectarea garniturilor de tren cu componență fixă

Garniturile trebuie să poată circula pe rețeaua feroviară și să asigure o călătorie fără întreruperi pentru călători. În acest sens, garniturile trebuie să respecte cerințele tehnice prevăzute de prezenta STI.

Trenurile respective trebuie să fie garnituri automotoare și cu componență fixă, capabile să circule în ambele sensuri și să realizeze performanțele prevăzute la alte puncte din prezentul document. Garniturile trebuie să fie prevăzute cu câte o cabină a mecanicului de locomotivă la fiecare capăt, pentru a facilita schimbarea sensului de mers în stațiile de capăt de linie și în eventualitatea necesității de a evacua trenul dintr-un tunel.

Garniturile pot fi:

— garnituri cu componență fixă convenționale sau articulate;

— garnituri cu sau fără sisteme de înclinare;

— garnituri simple sau cu etaj.

Pentru a adapta capacitatea trenului de călători la cerințe de trafic variabile, este permisă cuplarea garniturilor de tren de același tip, pentru a circula ca unitate multiplă. Un astfel de tren, compus din două sau mai multe garnituri, trebuie să respecte specificațiile prezentului document. Nu există cerința ca trenuri proiectate de producători diferiți sau destinate să circule pe alte rețele să circule cuplate.

4.2.2. Dispozitivul de supraveghere a vigilenței mecanicului de locomotivă

Orice întrerupere a vigilenței mecanicului de locomotivă trebuie să fie detectată într-un anumit interval de timp și să determine, în absența reacției mecanicului, aplicarea automată a frânei de siguranță a trenului.

4.2.3. Sistemul de electrificare

Pentru garniturile interoperabile alimentate cu energie electrică, principalele elemente de interfață dintre materialul rulant și subsistemul energie sunt definite în Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul energie al sistemului feroviar, aprobat prin ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

Elemente de interfață pentru sistemul de electrificare sunt următoarele:

— puterea maximă care poate fi absorbită din catenară;

— curentul maxim care poate fi absorbit în regim de staționare;

— tensiunea și frecvența energiei electrice de tracțiune;

— supratensiunile generate de armonice pe linia aeriană de contact de armonice;

— măsurile de protecție electrică;

— distribuția pantografelor;

— traversarea sectoarelor de separare a fazelor;

— traversarea sectoarelor de separare a sistemelor;

— reglarea forței de apăsare a pantografului;

— factorul de putere;

— frânarea cu recuperare de energie.

Interacțiunea dintre pantografe și catenară are o importanță deosebită, deoarece funcționarea lor comună va asigura o alimentare fără întreruperi cu energie electrică pentru tracțiune și, în cazul în care este necesar, pentru frânarea cu recuperare de energie. Aceste cerințe trebuie să fie respectate de toate combinațiile de trenuri, atât de garniturile independente, precum și de garniturile cuplate. Constrângerile impuse de distribuția pantografelor și de calitatea captării curentului sunt definite în Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul energie al sistemului feroviar, aprobat prin ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

4.2.4. Sistemul control-comandă de la bordul trenului

4.2.4.1. Garniturile interoperabile trebuie să fie compatibile cu sistemul Sistemului european de management al traficului feroviar (în continuare - ERTMS). Compatibilitatea cu sistemele existente se va realiza prin intermediul modulelor de adaptare instalate pe garnituri. În practică ar fi imposibil să se instaleze toate modulele necesare la bordul unei garnituri. Prin urmare, modulele se selectează în funcție de traseele pe care urmează să circule garnitura de tren respectivă.

4.2.4.2. Caracteristicile de interfață dintre materialul rulant și subsistemul control-comandă sunt specificate în Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă al sistemului feroviar, aprobat prin ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar, caracteristicile de interfață sunt următoarele:

4.2.4.2.1. caracteristicile minime de frânare a trenului;

4.2.4.2.2. compatibilitatea dintre sistemele de detectare a trenurilor de la sol și materialul rulant;

4.2.4.2.3. compatibilitatea dintre detectoarele fixate sub vehicule și intervalul dinamic al respectivelor vehicule;

4.2.4.2.4. condițiile de mediu pentru echipamentele de la bord;

4.2.4.2.5. compatibilitatea electromagnetică cu echipamentele de control-comandă de la bordul trenului;

4.2.4.2.6. datele privind frânarea, integritatea trenului și lungimea trenului;

4.2.4.2.7. compatibilitatea electromagnetică cu sistemele de la sol, prezentată la subpunctul 4.1.9.3 din prezentul document.

Următoarele funcții au legătură directă cu parametrii definiți de subsistemul control-comandă:

4.2.4.2.8. funcționarea în condițiile apariției unor defecțiuni;

4.2.4.2.9. monitorizarea pentru a se asigura că viteza trenului este menținută în permanență mai mică sau cel mult egală cu viteza maximă admisă în condițiile de funcționare.

Informațiile referitoare la caracteristicile acestor interfețe și trimiteri la standardele și specificațiile care trebuie utilizate în cadrul procedurii de evaluare a conformității sunt prezentate în Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă al sistemului feroviar, aprobat prin ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

4.2.5. Treptele de acces

Treptele pentru accesul călătorilor în vagoane trebuie să fie optimizate pentru cele două înălțimi de peron, de 550 mm și de 750 mm, existente în rețea, cu excepția cazului în care garnitura de tren poate circula numai pe acea parte din rețea în care există o anumită înălțime a peronului.

4.2.6. Ușile de acces pentru călători

4.2.6.1. Terminologia utilizată:

— „ușă închisă” este o ușă care este menținută închisă numai prin mecanismul de închidere a ușii;

— „ușă încuiată” este o ușă care este menținută închisă printr-un dispozitiv mecanic de încuiere a ușii;

— „ușa blocată” este imobilizată în poziția închisă de un dispozitiv mecanic, acționat de un membru al echipajului trenului.

4.2.6.2. Funcționarea ușii: Ușile de acces pentru călători sunt proiectate să funcționeze astfel încât deschiderea și închiderea lor să nu necesite un efort semnificativ din partea călătorilor.

4.2.6.3. Închiderea ușilor: Sistemul de comandă și control trebuie să permită personalului trenului (mecanicului de locomotivă sau controlorului) să închidă și să încuie ușile înainte de plecarea trenului.

În cazul în care comanda de încuiere a ușilor este efectuată de către personalul trenului și este activată de la o ușă, această ușă poate rămâne deschisă atunci când celelalte uși se închid, dar în acest caz trebuie ca personalul să poată închide și încuia ulterior această ușă. De asemenea, comanda de închidere și încuiere a acestei uși trebuie să se producă în mod automat înainte ca trenul să atingă viteza de 5 km/h.

Ușile sunt ținute închise și încuiate până la deschiderea lor de către personalul trenului.

În eventualitatea în care sistemul de comandă a ușilor nu mai este alimentat cu energie electrică, ușile sunt ținute încuiate cu ajutorul mecanismului de încuiere.

4.2.6.4. Informații disponibile pentru personalul trenului:

Trebuie să existe un dispozitiv adecvat care să semnalizeze faptul că toate ușile sunt închise și încuiate, în afara ușii care se acționează prin comandă locală.

Este necesar să se prevadă mijloace care să semnalizeze în mod corespunzător personalului trenului orice funcționare defectuoasă a sistemului de închidere a ușilor. Nu se ia în considerare o „ușă blocată”.

4.2.6.5. Blocarea unei uși: trebuie să se prevadă un dispozitiv manual care să permită echipajului trenului să blocheze o ușă astfel încât aceasta să nu poată fi utilizată. Această acțiune trebuie să se poată efectua atât din interiorul, cât și din exteriorul trenului.

După blocarea ușii, ea nu mai este luată în considerare de sistemul de comandă a ușilor sau de sistemele de monitorizare de la bordul trenului.

4.2.6.6. Deschiderea ușilor: Personalul trenului trebuie să dispună de sisteme de comandă care să permită deblocarea separată a ușilor pe fiecare parte a trenului, pentru a permite deschiderea lor de către călători atunci când trenul este oprit.

Acest sistem de comandă a deschiderii trebuie să fie accesibil atât din exteriorul, cât și din interiorul vehiculului.

Fiecare ușă este prevăzută cu un dispozitiv individual de deschidere care să fie accesibil călătorilor, pentru a permite deschiderea ușii în situații de urgență, la viteze mai mici de 10 km/h. Acest dispozitiv nu are nici un efect asupra unei „uși blocate”.

4.2.6.7. Dimensiunile ușilor trebuie să permită evacuarea completă a călătorilor, în condiții de funcționare normală, într-un interval de trei minute.

4.2.7. Ieșirile de siguranță pentru călători

4.2.7.1. Amplasarea ieșirilor de siguranță: vagoanele trebuie să fie prevăzute cu un număr minim de ieșiri de siguranță pe fiecare parte a vagonului și să respecte următoarele norme:

— distanța între fiecare scaun pentru călători și o ieșire de siguranță trebuie să fie întotdeauna mai mică de 16 m;

— trebuie să existe cel puțin două ieșiri de siguranță în fiecare vagon în care sunt transportați cel mult 40 pasageri și mai mult de două ieșiri de siguranță în fiecare vagon în care sunt transportați mai mult de 40 de pasageri;

— dimensiunile ieșirilor de siguranță trebuie să fie de cel puțin 700 mm × 550 mm.

4.2.7.2. Funcționarea ieșirilor de siguranță: în cazul în care ușile nu pot fi deschise, se permite utilizarea ca ieșiri de siguranță:

— a ferestrelor, prin îndepărtarea ferestrelor sau a suprafețelor vitrate sau prin spargerea geamului;

— a ușilor compartimentelor, prin îndepărtarea rapidă a ușii sau prin spargerea geamului;

— a ușilor de acces, prin îndepărtarea lor sau prin spargerea geamului.

Trenurile trebuie să permită evacuarea călătorilor într-un interval de timp limitat. Dimensiunile ușilor și ale intervalelor de trecere trebuie să permită un flux liber de călători spre ușile de acces și să faciliteze o repartizare uniformă a călătorilor la trecerea prin uși.

4.2.7.3. Semnalizare: ieșirile de siguranță trebuie să fie semnalizate în mod clar pentru a putea fi identificate de către pasageri și de către echipele de salvare, prin aplicarea unor marcaje adecvate.

4.2.7.4. Evacuarea prin uși: trenurile interoperabile de mare viteză trebuie să fie echipate cu dispozitive de siguranță care să permită evacuarea călătorilor prin ușile de acces chiar și în situațiile în care trenul nu se găsește într-o gară (trepte fixe sau mobile pentru evacuarea de urgență).

4.2.8. Ieșirile de siguranță ale cabinei mecanicului de locomotivă

Într-o situație de urgență, evacuarea din cabina mecanicului de locomotivă (sau accesul serviciilor de urgență în interiorul trenului) se face, în mod normal, prin ușile de acces specificate la subpunctul 4.3.18.1.

În cazul în care ușile nu permit accesul direct din exterior, fiecare cabină a mecanicului trebuie să dispună de mijloace de evacuare adecvate sau cel puțin una dintre ferestrele laterale trebuie să aibă dimensiuni suficiente pentru a permite evacuarea persoanelor captive după îndepărtarea sau spargerea geamului.

4.2.9. Dispozitive de cuplare pentru recuperarea garniturilor de tren

Garniturile de mare viteză trebuie:

4.2.9.1. să fie echipate la ambele capete cu un tip de dispozitiv de cuplare conform cu cerințele prevăzute la Anexa nr. 11. Acest dispozitiv permite recuperarea unei garnituri în eventualitatea defectării acesteia de către o altă garnitură de tren interoperabilă, fără a mai fi necesară utilizarea unui adaptor intermediar pentru dispozitivul de cuplare;

4.2.9.2. să poată fi recuperate prin vehicule motoare echipate cu tampoane și dispozitive de tractare conforme cu prevederile UIC. În acest sens, poate fi utilizat un echipament de cuplare special (cuplă de siguranță). Este necesar ca cupla de siguranță să poată fi instalată de două persoane într-un interval de 15 minute.

4.2.10. Contactul roată-șină

4.2.10.1. Descrierea interfeței cu infrastructura:

Contactul roată-șină influențează:

— stabilitatea de rulare a vehiculului;

— comportamentul vehiculului în mers;

— zgomotul emis în mediul ambiant.

În ceea ce privește stabilitatea de rulare a vehiculului, geometria contactului trebuie să fie de așa natură încât să asigure stabilitatea organelor de rulare la cele mai ridicate viteze de mers.

În ceea ce privește comportamentul vehiculului în mers și zgomotul emis în mediul ambiant, este important să fie avute în vedere atât suprastructurile convenționale (balast și traverse), cât și liniile ferate fără balast, care au caracteristici diferite.

Este necesar ca vehiculele și echipamentele să respecte, de asemenea, și criteriile impuse referitoare la uzura previzibilă pe rețeaua feroviară de mare viteză.

Acest aspect este în strânsă legătură cu mulți parametri din cadrul subsistemului infrastructură, cum ar fi ecartamentul de cale ferată, deficiența de supraînălțare a șinei și conicitatea echivalentă.

Diferitele cerințe legate de acest aspect au ca rezultat definirea unor standarde pentru organele de interfață, și anume roțile și osiile.

Definirea acestei interfețe cu subsistemul infrastructură permite garantarea stabilității de rulare a materialului rulant în orice situație și limitarea uzurii organelor de rulare.

4.2.10.2. Specificarea criteriilor stabilității de rulare

Stabilitatea de rulare a vehiculului, care este esențială pentru circulația în siguranță a vehiculului, depinde de caracteristicile de proiectare ale vehiculelor și mai precis de parametrii contactului roată-șină.

Caracteristicile menționate mai jos au legătură cu conicitatea echivalentă definită de subsistemul infrastructură.

Aceasta este definită de trei parametri legați de infrastructură:

— profilul ciupercii șinei (de exemplu, UIC 60 etc.);

— înclinația șinei (de exemplu, 1/40, 1/20 etc.);

— ecartamentul căii ferate (de exemplu, 1 435 mm etc.).

Caracteristicile geometrice ale osiei montate cu roți (profilul bandei de rulare, ecartamentul fețelor active etc.), combinate cu cei trei parametri menționați anterior, determină în general menținerea stabilității de rulare, când roțile sunt noi sau uzate, în limitele toleranțelor extreme admise pentru fiecare dintre acești parametri.

4.2.10.3. Caracteristicile elementelor de interfață

Pentru a fi acceptat pentru circulația pe rețeaua interoperabilă, materialul rulant trebuie să respecte criteriile privind conicitatea echivalentă definite în subsistemul infrastructură și, în consecință, este necesar:

4.2.10.3.1. să fie echipat cu osii montate cu: roți având un profil conform cu unul dintre profilurile menționate mai jos:

— S 1002;

— GV 1/40;

distanța dintre fețele interne ale roților măsurată la o distanță de 60 mm sub punctul superior al buzei bandajului:

— 1 357-1 363 mm, pentru un diametru al roții = sau > 840 mm;

— 1 359-1 363 mm, pentru un diametru al roții < 840 mm;

distanța dintre fețele active ale roții:

— 1 410-1 426 mm pentru un diametru al roții = sau > 840 mm;

— 1 415-1 426 mm, pentru un diametru al roții < 840 mm;

4.2.10.3.2. să fie supus unor încercări de recepție, în conformitate cu dispozițiile punctului 6;

4.2.10.3.3. să garanteze stabilitatea de rulare în toate condițiile și să asigure protecția împotriva defecțiunilor, să dispună de proceduri obligatorii pentru verificarea periodică a integrității respectivelor echipamente prin asigurarea stabilității de rulare (osii, mecanisme cu articulații pentru suspensie, amortizoare etc.);

4.2.10.3.4. să fie echipat cu un dispozitiv omologat pentru detectarea continuă a instabilității organelor de rulare, care să fie activ numai la viteze de peste 220 km/h (adică în timpul funcționării la mare viteză). Acest dispozitiv indică mecanicului de locomotivă să reducă viteza în eventualitatea instabilității.

4.2.10.4. Caracteristicile criteriilor de uzură

Pentru a realiza o concordanță adecvată între materialele selectate pentru șine și cele selectate pentru roți, roțile sunt fabricate din materiale definite după cum urmează:

— pentru întreaga zonă de uzură a bandajelor de roată, valorile durității Brinell (HB) a materialului trebuie să fie egale cu sau mai mari (pentru fiecare măsurare) de 245;

— în cazul în care grosimea zonei de uzură este mai mare de 35 mm, valoarea de 245 HB trebuie obținută până la o adâncime de 35 mm sub suprafața de rulare;

— valoarea durității în punctul de contact dintre steaua roții și bandaj trebuie să fie mai mică cu cel puțin 10 puncte față de cea măsurată la marginea zonei de uzură.

4.2.10.5. Rezistența electrică a osiilor montate cu roți

Pentru a asigura funcționarea corectă a circuitelor de cale, rezistența electrică a fiecărei osii montate cu roți, măsurate:

— de la un bandaj de roată la altul;

— în condiții de vehicul gol;

— cu o tensiune cuprinsă între 1,8 și 2 V,

trebuie să fie mai mică de:

— 0,01 ohmi, atunci când osia montată cu roți este nouă;

— 0,1 ohmi, după revizia generală a osiei montate cu roți.

În cazul roților independente (două roți dreapta și stânga paralele, care se rotesc independent), este necesar să se conecteze electric perechea de roți pentru a se respecta valorile menționate mai sus.

4.2.11. Detectarea supraîncălzirii cutiilor de osii

La trenurile de mare viteză este necesar să se detecteze creșterea temperaturii cutiilor de osii.

Acest echipament de monitorizare trebuie să poată detecta o creștere în timp a temperaturii, pentru a permite detectarea unei creșteri anormale a temperaturii într-o cutie de osie. El trebuie să permită transmiterea fiabilă a unor mesaje de avertizare și de alarmă care, după caz, se transmit gradat, pentru a iniția o reducere a vitezei sau o oprire a trenului, în funcție de gradul de creștere a temperaturii.

Pentru a nu crea confuzii atunci când se transmit mesaje de avertizare a creșterii temperaturii cutiei de osie, sistemul de detectare a supraîncălzirii trebuie amplasat în întregime la bordul trenului.

De asemenea, trebuie să se aibă în vedere faptul că trebuie să se instaleze totuși la sol echipamente de monitorizare a temperaturii din cutiile de osii pentru a putea monitoriza trenurile care nu sunt încă echipate cu asemenea sisteme la bord sau alte tipuri de trenuri care circulă pe linie.

Echipamentele de la bordul trenului nu trebuie să interfereze cu echipamentele de monitorizare a temperaturii din cutiile de osii instalat pe traseele respective.

Administratorii de infrastructură trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura compatibilitatea dintre funcționarea garniturilor de tren interoperabile și echipamentele de monitorizare a temperaturii din cutiile de osii instalate de-a lungul căii ferate, în conformitate cu condițiile prevăzute în Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul infrastructură al sistemului feroviar, aprobat prin ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

4.2.12. Semnalul de alarmă

Spațiile pentru călători din trenurile de mare viteză trebuie să fie echipate cu dispozitive pentru semnal de alarmă, care trebuie să fie conforme cu următoarele dispoziții:

— mânerele pentru semnalul de alarmă destinat activării frânei continue trebuie instalate în vagoanele de călători astfel încât să fie vizibile pentru călători și aceștia să aibă ușor acces la ele fără a trebui să treacă printr-o ușă interioară. Mânerele pentru semnalul de alarmă trebuie semnalizate în mod clar prin simboluri care să fie ușor de înțeles și prin instrucțiuni care să permită utilizarea lor facilă de către călători.

— Mânerul semnalului de alarmă trebuie să fie sigilate în mod vizibil și clar înainte de a fi folosit de călători.

— După activare, alarma trebuie să nu mai poată fi dezactivată de către călători. În cazul în care se instalează un dispozitiv care să semnalizeze activarea alarmei, acesta trebuie marcat în conformitate cu indicațiile din Anexa nr. 16.

Acționarea semnalului de alarmă trebuie să fie semnalizată la nivelul dispozitivului care a fost utilizat.

Acționarea semnalului de alarmă trebuie:

— să inițieze frânarea;

— să determine declanșarea, în cabina mecanicului de locomotivă, a unui semnal de alarmă vizual (un indicator luminos intermitent) și acustic (sonerie/claxon);

— să transmită un mesaj (un semnal acustic sau vizual) personalului trenului care lucrează în spațiul destinat călătorilor;

— să transmită o confirmare de recepție, care să poată fi recunoscută ca atare de către persoana care a declanșat semnalul (semnal acustic în vagon, aplicarea frânei etc.).

În toate cazurile, sistemele instalate pe materialul rulant (în special aplicarea automată a frânei) trebuie să permită mecanicului de locomotivă să intervină în procesul de frânare astfel încât să poată alege punctul de oprire a trenului sau să pornească imediat după ce trenul s-a oprit. În acest scop, activarea unui alt semnal sau a altor semnale de alarmă nu va mai avea nici un efect atât timp cât personalul trenului nu a rearmat primul sistem de alarmă.

În ultimul rând, o conexiune între cabina mecanicului de locomotivă și tren permite mecanicului să investigheze sau să dispună investigarea motivelor declanșării semnalului de alarmă.

4.2.13. Efectele de suflu

Comportamentul unui tren în raport cu efectele de suflu exercitate asupra persoanelor aflate în afara trenului este caracterizat de forțele exercitate dinspre linia ferată generate la trecerea garniturii de tren.

Senzorul folosit este un manechin cu următoarele caracteristici:

Un cilindru care constituie un corp de încercare ce este supus efectului de suflu și care are următoarele caracteristici geometrice:

— suprafața frontală a cilindrului: 0,36 m2 ± 0,05 m2;

— înălțimea cilindrului: 0,92 m ± 0,10 m;

— înălțimea centrului de presiune (centrul cilindrului) în raport cu baza dispozitivului de sprijin: 1,10 m ± 0,15 m;

— un dispozitiv care să mențină cilindrul în poziția sa de măsurare la o distanță de garare dG;

— un sistem de măsurare.

Definiții:

| Ve | = | viteza de încercare în km/h; |
| --- | --- | --- |
| Vmax | = | viteza maximă de deplasare anticipată, în km/h; |
| TTmax | = | modulul maxim de efort pentru întreaga garnitură de tren; |
| IT | = | coeficientul de rezistență la înaintare în N; |
| dG | = | distanța de garare sau distanța care separă fața exterioară a manechinului (fața cea mai apropiată de calea ferată) de fața exterioară a șinei. |

Se poate defini                               NM=TTmaxVe2

| De aici rezultă |  |
| --- | --- |

Valorile de referință ale efectului de rezistență la înaintare IT se definesc astfel:

Garniturile interoperabile trebuie să respecte:

— la viteza de 300 km/h;

— sau la viteza maximă a garniturii de tren, în cazul în care aceasta este mai mică de 300 km/h;

valoarea IT:

IT ≤ 185N, pentru dg=2m

4.2.14. Efectul vânturilor laterale

Cerințele față de efectul vânturilor sunt stabilite Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul infrastructură al sistemului feroviar, aprobat prin ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

4.2.15. Frânele cu curenți turbionari în șine

Prezentul subpunct se referă la interfețele subsistemului de infrastructură cu privire la utilizarea frânelor cu curenți turbionari.

Utilizarea frânelor cu curenți turbionari în șine, care nu utilizează aderența roată/șină, pe liniile rețelei interoperabile (liniile care urmează să fie construite sau modernizate sau liniile de legătură) se permite după cum urmează:

— pentru frânarea de urgență, pe toate liniile, cu excepția anumitor linii de legătură specifice menționate în registrul de infrastructură;

— pentru frânarea de serviciu completă sau în regim normal, pe cea mai mare parte a rețelei. Permisiunea de utilizare a acestui tip de frânare se precizează, în funcție de linia respectivă, în Registrul de infrastructură.

Garniturile interoperabile echipate cu acest tip de frâne trebuie să respecte următoarele specificații:

— frânele care nu depind de aderența dintre șină și roată pot fi folosite începând de la viteza maximă de rulare până la viteza de 50 km/h: (Vmax ≥ V ≥ 50 km/h);

— decelerația medie maximă este mai mică de 2,5 m/s2 (această valoare, care este în interfață cu rezistența longitudinală a șinei, trebuie respectată de toate sistemele de frânare utilizate în prezent);

— în cel mai rău caz, respectiv atunci când garniturile sunt cuplate în unități multiple până la lungimea maximă permisă a trenului, forța de frânare longitudinală maximă aplicată pe șine de un tren nu trebuie să depășească:

— 360 kN în cazul frânării de urgență

— 180 kN (valoare provizorie) în cazul frânării de serviciu complete, pentru a respecta limitele de viteză impuse de sistemul de semnalizare

— 100 kN (valoare provizorie) în cazul frânării în declivități abrupte sau în cazul în care se aplică în mod automat limitele de viteză.

Sub rezerva demonstrării siguranței în funcționare a acestui tip de frâne și, în special, a absenței riscului de defectare a frânelor obișnuite, se permite includerea contribuției frânelor care nu recurg la aderență în performanțele de frânare definite la subpunctul 4.1.5, pentru circulația pe liniile pe care se permite utilizarea lor pentru frânarea de serviciu normală și completă.

4.2.16. Ungerea buzei bandajului

Pentru protejarea șinelor și a roților împotriva uzurii excesive, în special în curbe, garnitura de tren interoperabilă trebuie să fie echipată cu un sistem de ungere a buzelor de bandaj. Acest sistem trebuie să fie instalat și monitorizat în conformitate cu următoarele dispoziții:

Trebuie asigurată ungerea în curbele cu o rază mai mică sau egală cu 1 200 m.

După o astfel de ungere:

— trebuie să se depună o peliculă continuă de lubrifiant pe zona activă a rebordului șinei;

— suprafața de rulare roată-șină nu trebuie să fie poluată, astfel încât să nu fie afectate performanțele de frânare.

Ungerea buzelor de bandaj trebuie să asigure protecția tuturor osiilor garniturii de tren.

4.2.17. Coeficientul de flexibilitate

Acest parametru influențează gabaritul dinamic de încărcare al unui vehicul. Coeficientul de flexibilitate al vehiculelor echipate cu pantografe trebuie să fie mai mic de 0,25.

4.2.18. Raza minimă de curbură

Acest parametru constituie o interfață cu subsistemul infrastructură, în sensul că curburile minime care trebuie luate în calcul sunt parțial definite de liniile de mare viteză (pe baza deficienței de supraînălțare a șinei) și parțial de rețeaua existentă.

4.2.19. Întreținerea

4.2.19.1. Planul de întreținere

Pentru a se garanta menținerea performanțelor pentru fiecare dintre caracteristicile prezentate în prezenta STI, este necesară existența și aplicarea unui plan de întreținere a materialului rulant.

Planul de întreținere trebuie întocmit de către proprietarul materialului rulant sau de către reprezentantul împuternicit în acest sens al acestuia, cu scopul de a se garanta menținerea caracteristicilor specificate pentru subsistemul material rulant.

Planul de întreținere trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

— o serie de inspecții care trebuie să fie efectuate, cu indicarea, după caz, a valorilor limită admisibile (în cazul în care se depășesc aceste valori, se consideră că trenul nu mai poate circula în siguranță);

— o serie de grafice cu programarea operațiilor de înlocuire a echipamentelor care urmează să fie efectuat în funcție de criterii de uzură sau de durata de utilizare;

— indicarea periodicității acestor verificări și modalitățile de controlare a acestora;

— dispoziții privind formarea și calificarea personalului de întreținere;

— standarde legate de dispozițiile, verificările și valorile menționate mai sus;

— măsurile privind mijloacele de punere în aplicare a acestor verificări;

— metode de asigurare a trasabilității lucrărilor de întreținere a materialului rulant.

Existența planului de întreținere care include elementele menționate mai sus va fi verificată de organismul notificat, dar operatorul este responsabil pentru valorile și periodicitățile indicate în planul de întreținere.

4.2.19.2. Lucrările de întreținere

Cea mai mare parte a lucrărilor de întreținere revin întreprinderii feroviare care exploatează vehiculul. Lucrările de întreținere efectuate în timpul exploatării și reparațiile minore necesare pentru asigurarea unei curse de întoarcere în siguranță trebuie să poată fi efectuate pe orice porțiune de rețea aflată la distanță de depoul de origine al vehiculelor, inclusiv pe perioada în care vehiculele staționează pe o rețea străină. Principalele lucrări în cauză sunt activitățile necesare între etapele unei călătorii, în special înainte de cursa de întoarcere:

— aprovizionarea și vidanjarea (apă, WC, nisip etc.);

— curățarea vehiculului.

Acestor activități este necesar să li se adauge, de asemenea, eventualele intervenții minore și lucrările neprevăzute de întreținere.

Pentru facilitarea acestor operații, este necesar ca garniturile interoperabile să poată fi garate, fără personal la bord, menținând alimentarea cu energie auxiliară în funcțiune pentru iluminat, aer condiționat, dulapuri frigorifice etc.

Diferitele cerințe aplicabile interoperabilității și aferente efectuării acestor sarcini sunt specificate în Regulamentul privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul întreținere al sistemului feroviar, aprobat prin ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

Interfețele funcționale dintre subsistemul întreținere și subsistemul material rulant sunt următoarele:

— curățarea garniturilor de tren în exterior

— sistemul de vidanjare a toaletelor ecologice;

— curățarea garniturilor de tren în interior;

— măsuri de reaprovizionare a stocurilor de apă și nisip;

— măsuri privind gararea garniturilor.

Elementele constitutive care reprezintă interfața dintre subsistemul întreținere și subsistemul material rulant sunt:

— racordurile pentru vidanjarea toaletelor;

— prizele de curent electric pentru curățarea garniturilor de tren în interior;

— racordurile pentru reaprovizionarea stocului de apă.

4.2.20. Semnalizarea exterioară luminoasă și acustică

4.2.20.1. Luminile din față și din spate

Se permite compunerea trenurilor din una sau mai multe garnituri. Sistemul de iluminat descris mai jos trebuie să fie prevăzut numai la capătul din față și la cel din spate al unei garnituri de tren astfel compuse.

Lămpile exterioare ale cabinelor mecanicului de locomotivă aflate în puncte intermediare în interiorul trenului trebuie să fie stinse.

Garniturile trebuie să fie echipate cu:

— trei lămpi indicatoare fixe cu lumină albă la capătul din față al trenului în direcția de mers, două în linie orizontală în partea inferioară și cea de-a treia plasată central deasupra lor;

— două lămpi indicatoare cu lumină roșie la capătul din spate al trenului, în linie orizontală.

Pe lângă rolul lor tradițional de lămpi indicatoare față și spate, în situații de urgență lămpile pot fi utilizate și în alte moduri și aranjamente specifice.

Dimensiunile, instalarea, amplasarea, vizibilitatea, intensitatea, comanda etc. a lămpilor sunt specificate în Anexa nr. 8.

4.2.20.2. Claxoanele

Garniturile de tren sunt echipate cu claxoane cu două tonalități distincte.

4.2.21. Proceduri de repunere pe șine/recuperare

Trebuie să se stabilească o procedură pentru administratorii infrastructurilor pe care garniturile circulă cu regularitate, care să descrie metoda și mijloacele de recuperare a unei garnituri aflate în dificultate.

4.3. Performanțe specificate

Pentru verificarea subsistemului material rulant, criteriile de performanță pentru rețeaua feroviară de mare viteză trebuie să fie respectate din punctul de vedere al cerințelor specifice pentru fiecare dintre următoarele categorii de linii:

— linii special construite pentru mare viteză;

— linii special modernizate pentru mare viteză;

— linii special modernizate pentru mare viteză cu caracteristici speciale.

Pentru subsistemul material rulant, aceste cerințe sunt:

4.3.1. Cerințe privind performanțele minime

Pentru a circula pe rețeaua interoperabilă și în condiții care să permită trenurilor să se încadreze cu ușurință în mersul general al trenurilor, este necesar ca întregul material rulant să garanteze niveluri minime de performanță în privința tracțiunii și a frânării. Trenurile trebuie să aibă capacități auxiliare și de rezervă suficiente pentru a asigura menținerea acestor niveluri de performanță sau reducerea nesemnificativă a acestora în cazul defectării sistemelor sau a modulelor care contribuie la aceste procese (lanțul de tracțiune de la pantograf la osii, echipamentele de frânare mecanice/electrice). Aceste rezerve și redundanțe sunt definite în mod detaliat în caracteristicile prezentate la subpunctele 4.3.2 - 4.3.6, 4.3.9, 4.3.11, 4.3.15 și 4.3.16.

În eventualitatea defectării unui echipament sau a unei funcții a materialului rulant sau în cazul supraaglomerării cu călători, operatorul materialului rulant, cunoscând pe deplin consecințele, trebuie să definească limitele admisibile și condițiile de funcționare aferente fiecărui mod de funcționare în condiții de avarie. În acest scop, diferitele moduri de funcționare în condiții de avarie care pot fi întâlnite în timpul exploatării trebuie să fie descrise și indexate într-un document special.

Nivelurile de performanță impuse pe alte linii și pe liniile de alimentare care nu fac parte din rețeaua interoperabilă ca atare, dar care permit accesul la instalațiile terminalelor (stații, linii de garare a trenurilor) trebuie să fie definite în acorduri bilaterale sau multilaterale între operatori și administratori de infrastructură, în funcție de nivelurile de exploatare planificate.

4.3.2. Viteza maximă de exploatare a garniturilor de tren

Trenurile interoperabile de mare viteză au o viteză maximă de exploatare:

— de cel puțin 250 km/h, în cazul materialului rulant proiectat pentru liniile special construite pentru mare viteză;

— de ordinul a 200 km/h, în cazul materialului rulant proiectat pentru liniile existente care au fost sau urmează să fie special modernizate.

Viteza maximă de exploatare se definește ca fiind viteza nominală cu care trebuie să fie prevăzute să circule trenurile zilnic pe tronsoanele de cale ferată adecvate.

În ambele cazuri, trebuie să fie posibil ca materialul rulant interoperabil să circule cu viteza maximă (în cazul în care aceasta este permisă pe infrastructura respectivă) cu suficiente marje de accelerare.

4.3.3. Cerințe privind performanțele de tracțiune

4.3.3.1. Pentru a garanta compatibilitatea adecvată cu circulația altor trenuri, accelerările medii minime, calculate în timp pe o linie ferată orizontală, trebuie să fie:

— între 0 și 40 km/h: 48 cm/s2;

— între 0 și 120 km/h: 32 cm/s2;

— între 0 și 160 km/h: 17 cm/s2.

4.3.3.2. La viteza maximă de exploatare și pe o linie ferată orizontală, accelerarea reziduală trebuie să fie de cel puțin 5 cm/s2.

4.3.3.3. Din motive de disponibilitate, fluiditate a traficului și trecere în siguranță prin tuneluri, garniturile trebuie să îndeplinească trei condiții:

— performanțele trebuie să se realizeze cu tensiunea medie de alimentare la pantograf specificată de subsistemul energie;

— un modul de tracțiune defect nu trebuie să afecteze mai mult de 25 % din puterea nominală a garniturii de tren;

— defectarea unui element de alimentare a tracțiunii trebuie să permită continuarea funcționării a cel puțin 50 % din modulele de tracțiune.

4.3.3.4. În aceste condiții, o garnitură de tren cu sarcină normală (număr de locuri × 80 kg), cu un modul de tracțiune care nu funcționează, trebuie să fie capabilă să pornească, pe o declivitate maximă pe care o poate întâlni, cu o accelerație reziduală de aproximativ 5 cm/s2. Acest regim de pornire trebuie să poată fi menținut timp de 10 minute, iar viteza trebuie să poată atinge 60 km/h.

4.3.4. Cerințe privind aderența în tracțiune

Pentru a asigura o disponibilitate ridicată a tracțiunii, utilizarea aderenței nu trebuie să depășească valorile menționate mai jos:

— la pornire și la viteze foarte mici: 25 %

— la 100 km/h: 25 %

— la 200 km/h: 17,5 %

— la 300 km/h: 10 %.

Pentru a profita la maximum de aderența disponibilă, materialul rulant interoperabil trebuie să fie echipat cu un sistem antipatinare.

4.3.5. Limite de solicitare a aderenței la frânare

Pentru viteze cuprinse între 50 și 200 km/h, solicitarea maximă privind coeficientul de aderență în timpul frânării nu trebuie să fie mai mare de 0,15. Pentru viteze mai mari de 200 km/h, solicitarea privind coeficientul de aderență scade linear până la 0,10 la viteza de 350 km/h.

Pentru verificarea acestor valori se folosesc un tren în condiții de exploatare deplină și o încărcare normală cu pasageri.

4.3.6. Cerințe privind sistemul de frânare

Pe lângă cerințele prevăzute la subpunctele 4.1.5 și 4.3.5, sistemul de frânare al garniturilor de tren interoperabile trebuie să fie proiectat în așa fel încât să se poată demonstra realizarea obiectivelor de siguranță și faptul că nu afectează deloc acest aspect, nici pentru subsistemul material rulant, nici pentru sistemul feroviar în ansamblul său.

Această cerință este îndeplinită în mod implicit de garniturile interoperabile care folosesc sistemele de frânare conforme cu standardul UIC. Pentru alte sisteme de frânare, trebuie să se arate printr-o demonstrație că este posibil să se atingă un nivel de funcționare cel puțin tot atât de sigur ca cel realizat în standardul prescris.

Mai mult, indiferent de modul de construcție avut în vedere, sistemul de frânare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

Pentru trenul în ansamblu:

— utilizarea frânei de urgență, indiferent de motiv, trebuie să antreneze în mod automat întreruperea întregului circuit de alimentare cu energie electrică de tracțiune, neexistând posibilitatea de a restabili alimentarea cu energie de tracțiune atât timp cât este aplicată frâna de urgență;

— frâna de urgență trebuie să poată fi aplicată în orice moment atât timp cât mecanicul se află în poziția normală de conducere;

— vehiculele trebuie să fie echipate cu dispozitive antipatinare, care controlează patinarea roților în eventualitatea unei aderențe defectuoase între roată și șină;

— vehiculele trebuie să fie echipate cu un sistem de monitorizare a roților care să îl avertizeze pe mecanic în cazul blocării unei roți. Sistemul de monitorizare a roților trebuie să fie independent de sistemul de antipatinare, în toate funcțiile sale.

În cazul frânării electrice:

— se permite să se ia în calcul frânarea electrică în cadrul performanțelor de frânare numai în cazul în care funcționarea sa nu depinde de prezența tensiunii în catenară;

— în cazul în care instalațiile electrice (stațiile de transformare) permit acest lucru, se poate permite recuperarea energiei electrice generate de frânare, dar aceasta nu trebuie să cauzeze o depășire a limitelor de tensiune definite în Anexa nr. 15;

— de asemenea, în eventualitatea întreruperii alimentării catenarei cu energie, nu trebuie să se împiedice scăderea tensiunii liniei la 0 V.

Garniturile interoperabile trebuie să fie echipate, de asemenea, cu:

— indicatoare de defectare a frânelor;

— mijloace de izolare a frânelor;

— un sistem de diagnosticare a defecțiunilor frânelor.

4.3.7. Performanțele frânării de serviciu

Garniturile trebuie să poată asigura decelerațiile medii în timpul funcționării, în conformitate cu valorile stabile în Tabelul nr. 5.

Tabelul nr. 5

| Tipul de frânare | te (s) | Decelerația minimă în condițiile de frânare stabilite (m/s2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 330-300 (km/h) | 300-230 (km/h) | 230-170 (km/h) | 170-0 (km/h) |
| Frânare de serviciu normală | 2 | 0,35 | 0,35 | 0,6 | 0,6 |
| te (s) = timpul echivalent de aplicare Aceste decelerații trebuie să poată fi realizate de un tren pe o linie ferată orizontală, în configurațiile definite la subpunctul 4.1.5, cazurile A și B. |  |  |  |  |  |

4.3.8. Protecția unui tren imobilizat

Este necesar să fie posibilă menținerea trenului în regim staționar, pentru o perioadă de timp nedefinită, pe declivitatea maximă a liniei în cauză. În cazul în care nu este suficientă utilizarea frânei de staționare, aceasta este suplimentată cu alte facilități de la bord.

4.3.9. Rezervă

4.3.10. Detectarea deraierii

Pe garniturile noi care urmează să fie construite se vor instala sisteme de detectare a deraierii, atunci când acestea vor fi disponibile și omologate.

4.3.11. Protecția împotriva incendiilor și a emisiilor toxice de fum

4.3.11.1. Garniturile trebuie să poată continua să ruleze timp de 15 minute la o viteză de cel puțin 80 km/h, în cazul unui incendiu declarat la bord. Un incendiu izbucnit într-o zonă deschisă către ventilația naturală nu trebuie să permită, timp de 15 minute, propagarea incendiului spre alte zone ale trenului.

4.3.11.2. Călătorii și personalul trenului trebuie să fie protejați împotriva pericolelor de incendiu. Trebuie să se asigure o rezistență la incendiu de cel puțin 15 minute între:

— echipamentele electrice de înaltă tensiune și spațiile pentru călători și personal;

— două vehicule ale garniturii de tren.

4.3.11.3. În cazul motoarelor termice, barierele de oprire a incendiilor dintre cabina mecanicului și spațiile pentru călători și personal și motoarele termice și rezervoarele de combustibil trebuie să asigure o rezistență la incendiu de cel puțin 30 de minute.

4.3.11.4. Compartimentele echipamentelor electrice de înaltă tensiune și acele părți ale trenului care nu sunt vizibile în mod direct pentru personalul trenului sau pentru călători și care ar putea fi o sursă potențială de incendiu vor fi echipate cu un sistem de detectare a incendiilor, iar părțile trenului astfel echipate se vor defini în urma unei evaluări globale a riscurilor de incendiu.

4.3.11.5. În vederea prevenirii incendiilor, trebuie utilizate materiale cu inflamabilitate scăzută, iar instalațiile electrice trebuie să fie conforme cu specificațiile naționale adecvate.

4.3.11.6. În cazul producerii incendiilor în spațiile închise din tren, materialele de la bord nu trebuie să producă fum care i-ar putea pune în pericol pe călători și personalul trenului aflați în curs de evacuare.

4.3.11.7. Pentru a da posibilitatea personalului trenului și călătorilor să stingă un incendiu, la bord trebuie să existe stingătoare de incendiu adecvate și în număr suficient.

4.3.11.8. Amplasarea ieșirilor de siguranță și poziția dispozitivelor de descuiere a ușilor trebuie semnalizate prin indicatoare exterioare.

4.3.12. Condiții de mediu pentru materialul rulant

Este necesar ca materialul rulant și echipamentele de la bord să poată fi puse în funcțiune și să funcționeze în mod normal în condițiile specificate în standardul SM EN 50125-1:2015, în zonele climatice pentru care sunt proiectate și în care este probabil să funcționeze.

Diferitele condiții de mediu care se pot întâlni pe liniile pe care circulă materialul rulant sunt specificate în registrul de infrastructură.

4.3.13. Principiile de monitorizare și de diagnosticare

Funcțiile și echipamentele specificate în prezenta STI și repetate mai jos sunt monitorizate deoarece prezintă un risc important pentru siguranță în eventualitatea unei avarii sau a unei funcționări defectuoase:

— defectarea sistemului de monitorizare a vigilenței mecanicului de locomotivă;

— informațiile furnizate de subsistemul control-comandă;

— funcționarea ușilor;

— detectarea instabilității de rulare;

— sistemul de la bord de detectare a supraîncălzirii cutiilor de osii;

— acționarea semnalului de alarmă de către călători;

— defecțiuni la sistemul de frânare;

— detectarea deraierii;

— detectarea incendiilor.

Această monitorizare trebuie să fie continuă sau să se efectueze cu o frecvență adecvată pentru a asigura o detectare sigură a defecțiunilor în timp util. Sistemul trebuie să fie conectat și la sistemul de înregistrare a datelor de la bordul trenului pentru a permite detectarea necesară a cauzelor defecțiunilor.

Rezultatele acestei monitorizări trebuie să fie indicate mecanicului de locomotivă, iar acesta trebuie să confirme primirea acestor indicații. Trebuie prevăzută o acțiune automată în cazul în care o defecțiune poate avea consecințe grave pentru siguranță.

4.3.14. Specificații speciale pentru tunelurile de mare lungime

Caracteristicile descrise în acest subpunct sunt aplicabile numai garniturilor de tren interoperabile care trebuie să traverseze tuneluri lungi în timpul exploatării normale. Informațiile pe baza cărora se identifică liniile pe care se află aceste tuneluri se regăsesc în registrul de infrastructură.

4.3.14.1. Spațiile pentru călători și pentru personalul trenului, precum și cabinele mecanicilor de locomotivă echipate cu aer condiționat:

Personalul trenului trebuie să poată închide clapetele de admisie a aerului exterior pentru a preveni inhalarea fumului în eventualitatea izbucnirii unui incendiu în imediata proximitate a trenului. De asemenea, conductele pentru recircularea aerului trebuie să fie proiectate în așa fel încât să nu distribuie fumul în restul trenului în cazul izbucnirii unui incendiu într-un spațiu destinat călătorilor.

4.3.14.2. Sistemul de sonorizare de la bord:

Pentru a rămâne în stare de funcțiune în eventualitatea producerii unui incident, sistemul de sonorizare de la bordul trenului trebuie să fie proiectat în așa fel încât, chiar dacă unul dintre elementele sale de transmisie se defectează, majoritatea difuzoarelor să continue să funcționeze.

4.3.15. Sistemul de iluminat de siguranță

Pentru a asigura protecție și siguranță la bord în eventualitatea producerii oricărei situații de urgență, inclusiv incendii, garniturile interoperabile trebuie să fie echipate cu un sistem de iluminat de siguranță. Acest sistem trebuie să asigure un nivel adecvat de iluminație în spațiile destinate călătorilor și în zonele de serviciu, pentru cel puțin pentru o durată minimă de funcționare:

— o durată de funcționare de trei ore de la întreruperea alimentării cu energie a catenarei;

— nivel de iluminație de cel puțin 5 lux la nivelul solului.

Aceste valori aplicabile sunt definite în Anexa nr. 13. Metodele de încercare sunt indicate la punctul 6.

4.3.16. Sistemul de sonorizare de la bord

Trenurile trebuie să fie echipate cu mijloace de comunicație:

— pentru anunțurile adresate călătorilor din tren de către personalul trenului și personalul de control de la sol;

— pentru comunicarea între personalul trenului și personalul de control de la sol utilizând legătura sol-tren;

— pentru comunicarea internă dintre membrii personalului trenului, în special între mecanic și personalul din spațiile destinate călătorilor.

Aceste echipamente trebuie să rămână gata de funcționare și să funcționeze independent de alimentarea catenarei cu energie timp de cel puțin trei ore.

Sistemul de sonorizare de la bord trebuie proiectat în așa fel încât 50 % din difuzoarele aferente acestuia să continue să funcționeze chiar și în eventualitatea defectării unuia dintre elementele sale de transmisie.

În afara semnalelor de alarmă pentru situații de urgență, nu există nici un alt sistem de contactare a personalului trenului sau a personalului de control de la sol de către călători.

4.3.17. Protecția împotriva electrocutării

Componentele aflate sub tensiune trebuie să fie proiectate astfel încât să se prevină contactul voluntar și involuntar cu personalul trenului și cu călătorii, atât în condiții de funcționare normală, cât și în cazul defectării echipamentelor.

În cazul defectării echipamentelor de înaltă tensiune ale trenului sau al ruperii firului de contact, trebuie să se asigure legarea la pământ a carcasei vagonului.

Materialul rulant trebuie să fie conform cu standardul SM EN 50153:2015 și în privința împământării, cu dispozițiile Anexa nr. 14.

4.3.18. Cabina mecanicului de locomotivă

4.3.18.1. Accesul și ieșirea

Este necesar să existe acces la cabină pe ambele părți ale trenului, atât de pe peron, cât și de la nivelul solului.

Accesul trebuie să se poată face fie direct din exterior, fie printr-un compartiment învecinat (un compartiment pentru echipamente sau un spațiu ocupat de călători) aflat în spatele cabinei.

Personalul trenului trebuie să poată preveni accesul în cabină al persoanelor neautorizate.

4.3.18.2. Vizibilitatea în exterior

Vizibilitatea pe direcția înainte: Mecanicul trebuie să poată vedea semnalele fixe amplasate pe partea stângă sau dreaptă a căii ferate atunci când garnitura de tren circulă pe o linie orizontală și în aliniament drept, în următoarele condiții:

— un semnal la înălțime, amplasat la o distanță de 2,5 m de axa căii ferate, cu o înălțime de până la 6,3 m, la o distanță de cel puțin 10 m în fața dispozitivului de cuplare;

— un semnal la sol, amplasat la o distanță de 1,75 m față de axa căii ferate, la o distanță de cel puțin 15 m în fața dispozitivului de cuplare.

Vedere laterală: Mecanicul de locomotivă trebuie să aibă la dispoziție, pe ambele părți ale cabinei, o fereastră sau un panou care se poate deschide și care să îi permită să vadă trenul în timp ce staționează la peron sau să discute cu personalul de pe peron, în cazul în care este necesar.

4.3.18.3. Scaunele

Scaunul principal disponibil pentru mecanic trebuie să fie proiectat în așa fel încât să îi permită efectuarea tuturor activităților normale de conducere în poziția așezat.

Se va prevedea, de asemenea, un al doilea scaun care să permită vederea spre înainte pentru un posibil însoțitor din cadrul personalului trenului.

4.3.18.4. Amplasarea obiectelor din interiorul cabinei:

Libertatea de mișcare a personalul din interiorul cabinei nu trebuie să fie împiedicată de obiecte protuberante. Pardoseala cabinei trebuie să fie la același nivel.

4.3.19. Parbrizul și partea frontală a trenului

Parbrizele cabinei mecanicului de locomotivă trebuie:

4.3.19.1. să aibă o calitate optică care să respecte următoarele caracteristici: tipurile de sticlă incasabilă utilizate pentru ferestrele frontale și toate ferestrele încălzite (ferestre încălzite pentru prevenirea înghețării) de la cabina mecanicului de locomotivă trebuie să nu modifice culoarea semnalelor, iar calitatea lor trebuie să fie de așa natură (în general sticlă stratificată) încât sticla, atunci când este găurită sau fisurată, să rămână în aceeași poziție și să permită protecția personalului și o vizibilitate suficientă pentru a permite trenului să își continue parcursul;

4.3.19.2. să fie echipate cu instalații de curățare, dejivrare și dezaburire;

4.3.19.3. să poată rezista la impactul cu proiectile: ferestrele frontale trebuie să fie suficient de rezistente pentru a preveni orice risc de a fi perforate de proiectile solide, cum ar fi blocuri mari de gheață, păsări, bucăți mari de minereu căzute din trenurile de marfă sau sticle și cutii aruncate din trenurile care trec pe lângă trenul respectiv.

Conformitatea se va verifica prin testul indicat la subpunctul 6.3.

Partea frontală a trenului trebuie să poată rezista la aceleași tipuri de impact ca și ferestrele, pentru a proteja persoanele care călătoresc în primul vehicul al garniturii de tren.

4.3.20. Indicatoare destinate informării călătorilor

Este necesar ca toate indicatoare pentru călători care au implicații pentru siguranța să poată fi înțelese cu ușurință de către majoritatea călătorilor.

4.3.21. Toalete pentru călători și personalul trenului

La bordul garniturilor de tren trebuie să fie instalate toalete ecologice etanșe. Funcționarea lor se poate baza fie pe spălarea cu apă curată, fie pe tehnici de recirculare. Capacitatea rezervoarelor trebuie să permită funcționarea în condiții normale de serviciu timp de trei zile fără vidanjare.

5. Elementele constitutive de interoperabilitate

5.1. Elementele constitutive de interoperabilitate sunt reprezentate de orice componentă elementară, grup de componente, subansamblu sau ansamblu complet de echipamente încorporate sau destinate a fi încorporate într-un subsistem, de care depinde direct sau indirect interoperabilitatea sistemului feroviar de mare viteză.

5.2. Elementele constitutive de interoperabilitate sunt reglementate de dispozițiile Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

5.3. Aceste elemente constitutive de interoperabilitate sunt reglementate de specificații privind performanțele cerute. Evaluarea conformității și/sau a domeniului lor de aplicare se efectuează, în principal, prin intermediul interfețelor elementelor constitutive de interoperabilitate – se recurge la caracteristici conceptuale sau descriptive numai în mod excepțional.

5.4. În sensul prezentei STI, următoarele elemente de interoperabilitate sunt declarate „elemente constitutive de interoperabilitate”:

— dispozitivele de cuplare de la capetele garniturilor de tren;

— roțile;

— elementele constitutive care se află în interfață cu subsistemul întreținere;

— instalațiile de iluminat și dispozitivele de avertizare de la capetele garniturilor de tren;

— parbrizele cabinei mecanicului de locomotivă.

Caracteristicile care trebuie respectate de materialul rulant interoperabil sunt menționate în subpunctele 4.2 și 4.3.

6. Evaluarea conformității și/sau a caracterului adecvat pentru utilizare

6.1. Elementele constitutive de interoperabilitate ale materialului rulant

6.1.1. Proceduri (module) de evaluare a conformității și a caracterului adecvat pentru utilizare

Procedura de evaluare a conformității și a caracterului adecvat pentru utilizare al elementelor constitutive de interoperabilitate, astfel cum sunt definite la punctul 5, se efectuează prin aplicarea modulelor specificate în Anexa nr. 6.

Etapele pentru aplicarea procedurilor de evaluare a conformității și a caracterului adecvat pentru utilizare al elementelor constitutive de interoperabilitate: dispozitivele de cuplare de la capetele garniturii de tren, roțile, elementele constitutive care sunt în interfață cu subsistemul întreținere, instalațiile de iluminat și dispozitivele de avertizare de la capetele garniturilor de tren, parbrizul cabinei mecanicului de locomotivă, astfel cum sunt definite la punctul 5, sunt indicate în Tabelul nr. 1 din Anexa nr. 4.

În măsura în care modulele specificate în Anexa nr. 6 impun acest lucru, evaluarea conformității și a caracterului adecvat pentru utilizare al unui element constitutiv de interoperabilitate se efectuează de către un organism notificat, atunci când procedura indică acest lucru, căruia producătorul sau reprezentantul său i-a înaintat cererea.

Înainte de a introduce elementul constitutiv de interoperabilitate pe piață, producătorul unui element constitutiv de interoperabilitate sau reprezentantul său autorizat întocmește o declarație CE de conformitate sau o declarație CE privind caracterul adecvat pentru utilizare, în conformitate cu prevederile punctului 45 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

6.1.2. Aplicarea modulelor

6.1.2.1. Evaluarea conformității

Pentru procedura de evaluare a elementelor constitutive de interoperabilitate care sunt în interfață cu subsistemul întreținere din cadrul subsistemului material rulant, producătorul sau reprezentantul său autorizat aplică procedura de control intern al producției (modulul A), indicat în Anexa nr. 6, pentru toate etapele.

Pentru procedura de evaluare a unor astfel de elemente constitutive de interoperabilitate, cum ar fi dispozitivele de cuplare de la capetele garniturii de tren, roțile, instalațiile de iluminat și dispozitivele de avertizare de la capetele garniturilor de tren, parbrizele cabinei mecanicului de locomotivă din cadrul subsistemului material rulant, producătorul sau reprezentantul său autorizat poate opta pentru:

— procedura de examinare de tip (modulul B), indicată în Anexa nr. 6, pentru etapa de proiectare și dezvoltare, în combinație cu:

— procedura de asigurare a calității producției (modulul D), indicată în Anexa nr. 6, pentru etapa de producție

— sau cu procedura de verificare a produselor (modulul F), indicată în Anexa nr. 6, sau alternativ

— procedura de asigurare a calității totale, în asociere cu procedura de examinare a proiectării (modulul H2), indicată în Anexa nr. 6 pentru toate etapele.

6.1.2.2. Evaluarea caracterului adecvat pentru utilizare

Pentru procedura de evaluare a unor astfel de elemente constitutive de interoperabilitate, cum ar fi dispozitivele de cuplare de la capetele garniturii de tren, roțile, elementele constitutive de interoperabilitate care sunt în interfață cu subsistemul întreținere, instalațiile de iluminat și dispozitivele de avertizare de la capetele garniturilor de tren, parbrizele cabinei mecanicului de locomotivă din cadrul subsistemului material rulant, producătorul sau reprezentantul său autorizat aplică procedura validării de tip prin experimentarea în exploatare (modulul V), indicată în Anexa nr. 6.

6.1.2.3. Definirea procedurilor de evaluare

Procedurile de evaluare sunt definite în Anexa nr. 6.

Modulul D poate fi ales numai în cazul în care producătorul aplică un sistem de calitate pentru producție, control și testare a produselor finite, care a fost certificat și este supravegheat de un organism notificat.

Modulul H2 poate fi ales numai în cazul în care producătorul aplică un sistem de calitate pentru proiectare, producție, control și testare a produselor finite, care a fost certificat și este supravegheat de un organism notificat.

Evaluarea conformității și a caracterului adecvat pentru utilizare cuprinde toate etapele și caracteristicile marcate cu X în Tabelul nr. 1 din Anexa nr. 4.

6.2. Subsistemul material rulant

6.2.1. Proceduri de evaluare (module)

La solicitarea entității contractante sau a reprezentantului său autorizat, organismul notificat efectuează verificarea CE în conformitate cu punctului 57 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și în conformitate cu dispozițiile modulelor relevante, astfel cum sunt specificate în Anexa nr. 6.

În cazul în care entitatea contractantă poate demonstra că încercările sau verificările efectuate în urma unor solicitări anterioare rămân valabile pentru noile solicitări, organismele notificate trebuie să le ia în considerare pentru evaluarea conformității.

Procedurile de evaluare pentru verificarea CE a subsistemului material rulant, precum și lista specificațiilor și descrierile procedurilor de testare sunt indicate în Tabelul nr. 1 din Anexa nr. 5.

În măsura în care se specifică acest lucru în prezenta STI, verificarea CE a subsistemului material rulant trebuie să ia în considerare interfețele sale cu alte subsisteme ale sistemului feroviar de mare viteză.

6.2.2. Aplicarea modulelor

Pentru procedura de verificare a subsistemului material rulant, entitatea contractantă sau reprezentantul său autorizat poate opta pentru:

— procedura de examinare de tip (modulul SB), indicată în Anexa nr. 6, pentru etapa de proiectare și dezvoltare, în combinație cu:

— procedura de asigurare a calității producției (modulul SD), indicată în Anexa nr. 6;

— sau procedura de verificare a produselor (modulul SF), indicată în Anexa nr. 6, pentru etapa de producție;

sau alternativ

— procedura de asigurare a calității totale, asociată cu procedura de examinare a proiectării (modulul SH2), indicată în Anexa nr. 6, pentru toate etapele.

Modulul SH2 poate fi ales numai în cazul în care toate activitățile care contribuie la realizarea proiectului subsistemului material rulant care trebuie verificat (proiectarea, fabricarea, asamblarea, instalarea) fac obiectul unui sistem de calitate pentru proiectare, producție, control și testare a produselor finite, care a fost certificat și este supravegheat de un organism notificat.

Modulul SD poate fi ales numai în cazul în care toate activitățile care contribuie la realizarea proiectului subsistemului material rulant care trebuie verificat (fabricarea, asamblarea, instalarea) fac obiectul unui sistem de calitate pentru producție, control și testare a produselor finite, care a fost certificat și este supravegheat de un organism notificat.

În cazul în care nu sunt îndeplinite cele două condiții menționate mai sus, se aplică modulul SB în combinație cu modulul SF.

Evaluarea trebuie să cuprindă toate etapele și caracteristicile indicate în Tabelul nr. 1 din Anexa nr. 5.

6.3. Metode de testare specifice

6.3.1. Caracteristici limită privind zgomotul interior - metode de măsurare

Măsurătorile se vor efectua în următoarele condiții:

— ușile și ferestrele trebuie să fie închise;

— calea ferată trebuie să fie în bună stare de funcționare, iar caracteristicile căii ferate trebuie să fie specificate de administratorul de infrastructură-societatea de cale ferată;

— sarcinile tractate trebuie să fie cel puțin egale cu două treimi din valoarea maximă permisă.

Viteza maximă trebuie menținută pe durata a cel puțin 90% din timpul de măsurare.

Timpul de măsurare poate fi subdivizat în mai multe perioade scurte, în vederea respectării condițiilor menționate mai sus.

Măsurarea se va efectua la nivelul urechii mecanicului de locomotivă (în poziția așezat), în centrul suprafeței orizontale cuprinse între parbrizul din față și peretele din spate al cabinei.

6.3.2. Metoda de testare a rezistenței ferestrei din față a cabinei la impactul cu proiectile

Se lansează în direcția parbrizului un proiectil cilindric, cu vârf emisferic și o masă totală de 1 kg, construit în conformitate cu ilustrația din Anexa nr. 10. În cazul în care proiectilul suferă deteriorări permanente în urma impactului, acesta trebuie înlocuit.

Pentru efectuarea încercării, fereastra din față se va fixa într-o ramă având aceeași construcție ca cea montată pe vehicul.

Temperatura ferestrei în timpul încercărilor trebuie să fie între – 15 °C și 35 °C. Direcția de impact a proiectilului va fi perpendiculară pe fereastră sau, ca o soluție alternativă, fereastra destinată încercării poate fi montată la același unghi față de calea ferată ca și fereastra montată pe vehicul.

Viteza de impact a proiectilului se determină cu relația:

Vp = Vmax +160 km/h

Vp = viteza proiectilului la impact, în km/h

Vmax = viteza maximă a garniturii de tren, în km/h

Rezultatul testului se consideră satisfăcător atunci când:

— proiectilul nu trece prin parbriz;

— fereastra rămâne în rama sa.

7. Aplicarea STI privind materialul rulant

7.1. Principii - Material rulant nou

În ceea ce privește materialul rulant nou care va fi dat în exploatare după intrarea în vigoare a prezentei STI, se aplică în întregime punctele 2-6.

Se iau în considerare informațiile incluse în Registrul de infrastructură, după cum se explică la subpunctul 7.2.

7.2. Compatibilitatea materialului rulant cu alte subsisteme

Punerea în aplicare a STI privind materialul rulant trebuie să fie conformă cu cerințele de compatibilitate deplină între materialul rulant și instalațiile fixe, inclusiv cele aparținând subsistemelor energie și control-comandă. Acest principiu se aplică rețelei interoperabile reglementate de STI și, din acest motiv, trebuie să se țină seama de faptul că materialul rulant ar trebui să fie pregătit să circule și pe liniile naționale existente.

Luând în considerare cele de mai sus, metodele și etapele de punere în aplicare referitoare la materialul rulant depind de următoarele condiții:

— progresele înregistrate de punerea în aplicare a STI referitoare la infrastructură, energie și control-comandă;

— tabelele de utilizare a materialului rulant (graficele de circulație) care pot acoperi rețelele naționale existente.

Instrumentele prin care se asigură respectarea cerințelor referitoare la compatibilitate și prin care se ține seama de condițiile menționate mai sus sunt: Registrul de infrastructură, întocmit pentru o anumită linie sau un anumit traseu, care regrupează următoarele caracteristici (parametri de bază, interfețe, performanțe):

— caracteristici pentru care STI permit valori alternative;

— caracteristici pentru care STI menționează cazuri speciale;

— caracteristici pentru care nu sunt deocamdată respectate specificațiile prezentate în STI, de exemplu, înainte de aplicarea integrală a STI sau datorită lucrărilor de întreținere temporare;

— caracteristici care se bazează pe condiții regionale.

7.3. Cazuri speciale

Rezervă

7.4. Recomandări

7.4.1. Caracteristici limită legate de zgomotul interior

Zgomotul din compartimentul mecanicului de locomotivă trebuie să fie menținut la un nivel cât mai redus posibil, prin limitarea zgomotului la sursă prin luarea unor măsuri adecvate (izolare acustică, absorbție fonică).

Nivelul de zgomot continuu echivalent Leq, măsurat pe durata a 30 de minute, nu trebuie să depășească 78 dB(A) în cabina mecanicului de locomotivă din unitățile de tractare care circulă cu viteze de 160 km/h.

La viteze superioare, trebuie să se ia toate măsurile posibile pentru a se atinge aceeași valoare specificată anterior.

| Valori ale vitezei = 300 km/h |  |
| --- | --- |
| linie deschisă | ≤ 78 dB (A) nivel recomandat ≤ 75 dB (A) nivel-țintă |
| în tunel, indiferent de suprastructură | ≤ 83 dB (A) nivel recomandat ≤ 80 dB (A) nivel-țintă |
| în timpul staționării, cu echipamentele auxiliare în funcțiune și ferestrele închise | ≤ 68 dB (A). |

7.4.2. Caracteristici limită legate de zgomotul exterior

Se recomandă ca, în cazul materialului rulant care urmează să fie dat în exploatare să se aplice dispozițiile subpunctului 4.1.8, cu o reducere de 2 dB(A) la o viteză de 250 km/h și de 3 dB la viteze de 300 km/h și 320 km/h. În cazul vitezei de 350 km/h, trebuie luate măsuri pentru a obține o reducere de 3 dB(A).

7.4.3. Caracteristici legate de transportul persoanelor cu mobilitate redusă

În ceea ce privește caracteristicile legate de transportul persoanelor cu mobilitate redusă, materialul rulant de mare viteză respectă prevederile Regulamentului privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar pentru persoanele cu dizabilități și persoanele cu mobilitate redusă, aprobat prin Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar.

Anexa nr. 1

la Specificația tehnică de interoperabilitate

pentru subsistemul material rulant al

sistemului feroviar de mare viteză

SIGURANȚA PASIVĂ – REZISTENȚA LA COLIZIUNE

Descriere detaliată a dispozițiilor referitoare la siguranța pasivă.

(b1)   Recapitularea problematicii

Riscul de coliziune este specific circulației trenurilor, care poate fi analizat în funcție de natura diferitelor obstacole întâlnite. În cazul unui obstacol feroviar (un alt tren sau vehicul feroviar), un astfel de eveniment ar trebui, în mod normal, să se afle sub controlul sistemului feroviar. Sistemele de semnalizare, normele de exploatare, mecanismele automate de control și frânele trebuie proiectate în așa fel încât să reducă până aproape de zero probabilitatea producerii unui astfel de eveniment.

Cu toate acestea, alte obstacole din afara sistemului feroviar, cum ar fi vehicule rutiere sau blocuri de stâncă, pot ajunge în mod accidental pe traseul unui tren.

În eventualitatea unei astfel de coliziuni, un sistem de absorbție a energiei permite deformarea controlată a părților special concepute în acest scop.

Îmbunătățirea siguranței pasive a materialului rulant (pentru limitarea deteriorărilor în eventualitatea producerii unei coliziuni) nu are rolul de a compensa deficiențele siguranței active (prevenirea coliziunii) a sistemului feroviar, ci de a veni în completarea acesteia astfel încât să se ia în calcul evenimentele neprevăzute care nu pot fi controlate de sistemul feroviar.

(b2)   Principii de bază

Principiile de bază ale acestei îmbunătățiri sunt:

— evitarea încălecării vehiculelor în eventualitatea unei coliziuni între cele două vehicule implicate sau între două vehicule plasate unul în spatele celuilalt în aceeași garnitură de tren;

— limitarea gradului de decelerare în zonele trenului rezervate călătorilor și personalului;

— minimalizarea penetrării în zonele trenului rezervate călătorilor și personalului;

— asigurarea deformării controlate a primului vehicul din tren și a restului trenului, prin introducerea unor elemente care pot absorbi energia generată de coliziune și/sau a unor zone deformabile.

(b3)   Accidente de referință

Se au în vedere trei accidente de referință:

— Scenariul 1

Coliziune între două garnituri de mare viteză identice, la o viteză relativă de 36 km/h

— Scenariul 2

Coliziune între o garnitură de tren de mare viteză și un vehicul feroviar echipat cu tampoane laterale, la viteza de 36 km/h. Vehiculul feroviar este un vagon de marfă cu patru osii UIC 571-2, cu masa de 80 tone.

— Scenariul 3

Coliziune la viteza de 110 km/h, în dreptul unei treceri la nivel, cu un camion de 15 tone reprezentat de o masă rigidă ce prezintă o suprafață de impact verticală.

(b4)   Specificații

— Pentru scenariul 1, cabina mecanicului de locomotivă și compartimentele de călători nu trebuie să prezinte deformări plastice care ar putea afecta siguranța ocupanților.

— Pentru scenariile 2 și 3, cabina mecanicului de locomotivă poate suferi deformări, dar compartimentele de călători nu trebuie să prezinte deformări plastice care ar putea afecta siguranța ocupanților. În partea din spate a cabinei trebuie amenajat pentru mecanic un spațiu de supraviețuire rigid, cu lungimea de cel puțin 0,75 m. Accesul la compartimentul personalului sau la cel al călătorilor aflate în spatele cabinei trebuie lăsat în permanență liber. Cabinele destinate mecanicului de locomotivă de la capetele vehiculelor trebuie să fie prevăzute cel puțin cu o ușă sau un interval de trecere care să permită, în cazuri de urgență, accesul facil al personalului spre un coridor longitudinal care duce la capătul opus. În cazul în care este prevăzută o ușă, aceasta trebuie să se deschidă spre exteriorul cabinei mecanicului de locomotivă și trebuie să se închidă cât mai ermetic.

— Cu toate acestea, trebuie să fie posibilă deschiderea ușii doar prin împingere sau într-un alt mod simplu și rapid. În cazul în care ar exista riscuri de obstrucție (bagaje, călători), ușa trebuie să fie batantă (să se deschidă spre exterior și spre interior) sau glisantă.

— Ieșirea trebuie să fie ușor accesibilă, nu numai pentru mecanic, ci și pentru asistentul acestuia.

— Din acest motiv, scaunul (scaunele) nu trebuie să reprezinte obstacole majore pentru a se ajunge la ieșire.

— Ieșirea din cabina mecanicului de locomotivă trebuie să se poată face în siguranță și fără dificultate, pe o distanță de cel puțin 2 m. Ieșirea trebuie să aibă cel puțin 1 800 mm înălțime, cel puțin 500 mm lățime, iar spațiul liber pentru ușă trebuie să aibă cel puțin dimensiunile minime 1 700 mm × 430 mm.

— trebuie să se disipeze 6 MJ de energie de impact, din care cel puțin 75 % să fie absorbită de partea frontală a primului vehicul al garniturii de tren, iar restul să se distribuie prin repartizare pe legătura dintre vagoane, de-a lungul trenului;

— absorbția energiei de coliziune este mai mare în compartimentele de călători amplasate în primul vehicul și în spațiul de supraviețuire rezervat mecanicului de locomotivă. Aceste secțiuni sunt proiectate cu o limită a sarcinii statice cu cel puțin 1 500 KN peste forța medie de strivire la care pot fi supuse zonele de deformare pentru cele trei scenarii de coliziune avute în vedere;

— absorbția energiei de coliziune de către primul vehicul al trenului trebuie să corespundă cu cea a celorlalte vehicule ale garniturii de tren. Forțele suportate de zonele de deformare nu trebuie să aibă drept rezultat accelerații medii de peste 5 g în compartimentele de călători din primul vehicul al trenului sau în spațiul de supraviețuire rezervat mecanicului de locomotivă;

— între vehiculele care compun garnitura de trenul se montează dispozitive care trebuie să împiedice încălecarea acestora.

Anexa nr. 2

la Specificația tehnică de interoperabilitate

pentru subsistemul material rulant al

sistemului feroviar de mare viteză

VARIAȚIILE MAXIME DE PRESIUNE ÎN TUNELURI

Pe anumite tronsoane ale rețelei de mare viteză există un număr considerabil de tuneluri (atât cu două linii de cale ferată, cât și cu o singură linie) care pot fi traversate cu viteza maximă corespunzătoare liniei respective.

La intrarea unui tren într-un tunel, se creează unde de presiune care se propagă în interiorul tunelului și se reflectă spre extremități. Din motive de sănătate, efectul undelor de presiune asupra călătorilor și a personalului trenului trebuie să fie limitat.

Amplitudinea fenomenului depinde de o serie de parametri, dintre care cei menționați mai jos sunt specifici pentru materialul rulant:

— raportul dintre secțiunea transversală a trenului și secțiunea transversală a tunelului;

— forma părții frontale a trenului;

— coeficientul de frecare dintre tren și aerul din tunel;

— lungimea garniturii de tren;

— forma părții din spate a trenului.

Caracteristicile aerodinamice ale unei garnituri din punctul de vedere al generării de unde de presiune într-un tunel pot fi create pornind de la variația de presiune generată în tunel în timpul intrării complete a trenului în tunel.

Trenul poate fi definit de o curbă înfășurătoare caracteristică unică determinată de cele trei variații de presiune P0, P1 și P2. Curba prezentată mai jos prezintă un exemplu al acestor valori.

Variația de presiune într-un punct din interiorul tunelului.

Curba înfășurătoare unică a garniturii de tren.

Se consideră următoarele valori la viteza de 250 km/h:

— ΔP0 < sau = 1 800 Pa;

— ΔP1 < sau = 3 200 Pa;

— ΔP1 – 0,8 ΔP0 < sau = ΔP2.

Aceste valori sunt date de un raport de blocare de 0,18 între secțiunea transversală a trenului și secțiunea transversală a tunelului.

Anexa nr. 3

la Specificația tehnică de interoperabilitate

pentru subsistemul material rulant al

sistemului feroviar de mare viteză

PROFILUL MAXIM PENTRU GABARITUL UK1

Definirea gabaritului UK1

Gabaritul UK1 a fost definit inițial ca un gabarit de material rulant:

1. Schița indică dimensiunile de bază pentru gabaritul UK1. (Static pe o linie ferată orizontală și în aliniament drept).

2. Profilul orizontal și vertical mai mic de 1 100 mm ARL trebuie respectat pentru orice combinație de sarcină a vehiculului, uzură, deplasare a suspensiilor și condiții geometrice.

3. Trebuie să se țină seama, de la caz la caz, de efectele supraînălțării și ale deplasărilor cinematice, combinate cu ampatamentul dintre boghiuri și consola boghiurilor, care necesită spații libere mai mari în curbe.

Anexa nr. 4

la Specificația tehnică de interoperabilitate

pentru subsistemul material rulant al

sistemului feroviar de mare viteză

VALUAREA ELEMENTELOR CONSTITUTIVE DE INTEROPERABILITATE

1. Domeniul de aplicare

Prezenta anexă indică evaluarea conformității și a caracterului adecvat pentru utilizare al elementelor constitutive de interoperabilitate din cadrul subsistemului material rulant.

2. Caracteristici

Caracteristicile elementelor constitutive de interoperabilitate care trebuie să fie evaluate în diferitele etape de proiectare și producție sunt marcate cu un „X” în Tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1

Evaluarea elementelor constitutive de

interoperabilitate ale subsistemului material rulant.

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristicile care trebuie evaluate |  | Evaluare în etapa următoare |  |  |  |  |
|  |  | Etapa de proiectare și dezvoltare |  |  |  | Etapa de producție |
|  |  | Examinarea proiectării | Examinarea procesului de fabricație | Încercare de tip | Experiență în funcționare | (Serii) |
| 4.2.9.1. | Dispozitiv de cuplare de capăt | X | n.a. | X | X | X |
| 4.2.9.2. | Dispozitiv de cuplare de siguranță | X | n.a. | X | X | X |
| 4.2.10.3. | Profilul roților | X | n.a. | n.a. | n.a. | X |
| 4.2.10.4. | Materialele din care sunt confecționate roțile | X | X | X | X | X |
| 4.2.19. | Întreținere în perioada de funcționare: |  |  |  |  |  |
|  | Racorduri pentru vidanjarea toaletelor | X | n.a. | n.a. | n.a. | X |
|  | Prize de curent electric interioare | X | n.a. | n.a. | n.a. | X |
|  | Racorduri pentru realimentarea cu apă | X | n.a. | n.a. | n.a. | X |
| 4.2.20. | Semnalizarea luminoasă și acustică exterioară | X | n.a. | n.a. | n.a. | X |
| 4.3.19. | Parbriz |  |  |  |  |  |
|  | calitate optică | X | n.a. | X | n.a. | X |
|  | capacitatea de a rezista la impact | X | n.a. | X | n.a. | X |

Anexa nr. 5

la Specificația tehnică de interoperabilitate

pentru subsistemul material rulant al

sistemului feroviar de mare viteză

EVALUAREA SUBSISTEMULUI MATERIAL RULANT

1.   Domeniul de aplicare

Prezenta anexă indică evaluarea conformității subsistemului material rulant.

2.   Caracteristici

Caracteristicile subsistemului care trebuie să fie evaluate în diferitele etape de proiectare, instalare și funcționare sunt marcate cu un „X” în Tabelul nr. 1. Acest tabel prezintă de asemenea specificațiile naționale (standardele) și trimiterile la alte documente care prezintă detalii ale procedurilor de evaluare.

Tabelul nr. 1

Evaluarea subsistemului material rulant

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristicile care trebuie evaluate |  | Evaluare în etapa următoare |  |  |
|  |  | Etapa de proiectare și dezvoltare |  | Etapa de producție |
|  |  | Examinarea proiectării | Încercare de tip | Calitatea producției de serie |
| 4.1.1. | Forțe maxime exercitate pe șine |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Sarcina dinamica verticală | n.a. | X | n.a. |
| 4.1.1.2. | Forțe transversale exercitate pe șine | n.a. | X | n.a. |
| 4.1.1.3. | Forțe longitudinale exercitate pe șine (2) | X | X | n.a. |
| 4.1.2. | Sarcina statică pe osie | n.a. | X | X |
| 4.1.3. | Lungimea maximă a trenului | X | n.a. | n.a. |
| 4.1.4. | Gabaritul cinematic al materialului rulant | X | X | n.a. |
| 4.1.5. | Caracteristici minime de frânare |  |  |  |
|  | Siguranța în exploatare (3) | X | X | n.a. |
|  | Decelerare minimă | X | X | X |
|  | Distanța maximă de frânare | X | X | X |
| 4.1.6. | Caracteristici limită privind alimentarea cu energie electrică |  |  |  |
| 4.1.6.1. | Variații ale tensiunii și ale frecvenței în alimentarea cu energie electrică (1) | X | X | n.a. |
| 4.1.6.2. | Putere maximă absorbită (1) | X | X | n.a. |
| 4.1.6.3. | Factorul de putere (1) | X | X | n.a. |
| 4.1.6.4. | Supratensiuni generate, de scurtă durată | X | n.a. | n.a. |
| 4.1.7.1. | Rezistență statică (verticală/longitudinală) | n.a. | X | n.a. |
| 4.1.7.2. | Rezistență la coliziune | X | n.a. | n.a. |
| 4.1.8 | Caracteristici limită privind zgomotul exterior | n.a. | X | n.a. |
| 4.1.9.1. | Interferențele cu sistemul de semnalizare (1) | X | X | n.a. |
| 4.1.9.2. | Nu se utilizează | X | X | n.a. |
| 4.1.9.3. | Interferențele cu sistemul de frecvențe radio (1) | X | X | n.a. |
| 4.1.9.4. | Imunitate electromagnetică (1) | X | X | n.a. |
| 4.1.10. | Caracteristici limită legate de zgomotul interior în cabina mecanicului de locomotivă | n.a. | X | n.a. |
| 4.1.11. | Caracteristici limită legate de aerul condiționat | n.a. | X | n.a. |
| 4.1.12. | Caracteristici legate de transportul persoanelor cu mobilitate redusă | X | n.a. | n.a. |
| 4.1.13. | Variațiile maxime de presiune în tuneluri | X | n.a. | n.a. |
| 4.1.14. | Pornirea, circularea, oprirea pe declivități maxime | n.a. | X | n.a. |
| 4.2. | Interfețele subsistemului material rulant |  |  |  |
| 4.2.1. | Proiectarea configurației trenului | X | n.a. | n.a. |
| 4.2.2. | Dispozitivul sistemului de supraveghere a vigilenței mecanicului de locomotivă | n.a. | n.a. | X |
| 4.2.3. | Sistemul de electrificare: |  |  |  |
|  | Puterea maximă absorbită de la catenară | X | X | n.a. |
|  | Puterea maximă absorbită în regim de staționare (1) | X | X | n.a. |
|  | Tensiunea și frecvența de alimentare | X | X | n.a |
|  | Supratensiuni produse de armonici | X | X | n.a |
|  | Măsuri de protecție electrică | X | n.a. | n.a |
|  | Dispunerea pantografelor | X | n.a. | n.a |
|  | Circulația prin sectoarele de separare a fazelor | n.a. | X | n.a |
|  | Circulația prin sectoarele de separare a sistemelor | n.a. | X | n.a. |
|  | Forța de apăsare a pantografului | n.a. | X | X |
|  | Factorul de putere (1) | X | X | n.a. |
|  | Frânarea cu recuperarea energiei | X | X | n.a. |
| 4.2.4. | Echipamentele de control de la bordul trenului |  |  |  |
|  | Performanțele de frânare |  |  |  |
|  | Compatibilitatea electromagnetică |  |  |  |
|  | Spațiul liber dinamic pentru vehicule | X | X | n.a. |
|  | Transmisia de date referitoare la tren (frânare, integritate, lungime) | n.a. | X | n.a. |
| 4.2.5. | Treptele de acces pentru călători | X | n.a. | n.a. |
| 4.2.6. | Ușile și comanda ușilor | X | n.a. | X |
| 4.2.7. | Ieșirile de siguranță pentru călători | n.a. | X | n.a. |
| 4.2.8. | Ieșirea de siguranță din cabina mecanicului de locomotivă | n.a. | X | n.a. |
| 4.2.9.1. | Dispozitive de cuplare de capăt |  |  |  |
| 4.2.9.2. | Dispozitive de cuplare de siguranță |  |  |  |
| 4.2.10. | Contactul roată-șină/stabilitatea de rulare |  |  |  |
| 4.2.10.3.1. | Profilul roților |  |  |  |
| 4.2.10.3.2. | Încercările de recepție | n.a. | X | n.a. |
| 4.2.10.3.3. | Proceduri de verificare periodică (4) | X | n.a. | n.a. |
| 4.2.10.3.4. | Dispozitivul de detectare a instabilității organelor de rulare | X | X | n.a. |
| 4.2.10.4. | Materialele din care sunt confecționate roțile |  |  |  |
| 4.2.10.5. | Rezistența electrică (1) | X | X | n.a. |
| 4.2.11. | Detectarea supraîncălzirii cutiilor de osii: |  |  |  |
|  | omologarea sistemului | X | X | X |
|  | interfața cu sistemele existente la sol | X | n.a. | n.a. |
| 4.2.12. | Semnalul de alarmă | n.a. | X | X |
| 4.2.13. | Efectul de suflu | n.a. | X | n.a. |
| 4.2.14. | Efectele vânturilor laterale (5) | X | n.a. | n.a. |
| 4.2.15. | Frânele cu curenți turbionari |  |  |  |
|  | Decelerație maximă (6) | n.a. | X | n.a |
|  | Forțele longitudinale maxime exercitate pe șine | X | n.a. | n.a |
|  | Siguranța funcționării în condiții de avarie | X | n.a. | n.a |
| 4.2.16. | Ungerea buzelor bandajelor | n.a. | X | n.a |
| 4.2.17. | Coeficientul de flexibilitate | n.a. | X | n.a |
| 4.2.18. | Raza minimă de curbură | n.a. | X | n.a |
| 4.2.19. | Întreținerea în serviciu |  |  |  |
| 4.2.19.1. | Planul de întreținere | Organismul notificat va verifica existența planului de întreținere, inclusiv a elementelor definite la subpunctul 4.2.19.1. |  |  |
| 4.2.19.2. | Lucrări de întreținere: |  |  |  |
|  | Curățarea în exterior | X | n.a. | n.a. |
|  | Vidanjarea toaletelor: tehnologia toaletelor din garniturile de tren trebuie să permită vidanjarea lor la intervale de trei zile | X | n.a. | n.a. |
|  | Alimentarea cu energie electrică pentru curățarea în interior: distanța dintre prize | X | n.a. | n.a. |
|  | Reaprovizionarea cu apă și nisip | X | n.a. | n.a. |
|  | Staționarea garniturilor de tren în așteptare: nivelul de zgomot în regim de staționare Capacitatea de a fi garate fără echipaj la bord și cu menținerea alimentării cu energie a instalațiilor auxiliare | X | n.a. | n.a. |
|  | Frânele de staționare |  |  |  |
| 4.2.20. | Semnalizarea luminoasă și acustică exterioară |  | X |  |
| 4.2.21. | Proceduri de ridicare/recuperare | Verificare desfășurată independent de evaluarea materialului rulant Existența unei proceduri pentru recuperarea garniturilor de tren aflate în dificultate |  |  |
| 4.3. | Performanțe specificate |  |  |  |
| 4.3.1. | Performanțe minime în situație de avarie | n.a. | X | n.a. |
| 4.3.1. | Document special de descriere a situațiilor de avarie | X | n.a. | n.a. |
| 4.3.2. | Viteza de exploatare (1) | X | X | n.a. |
| 4.3.3. | Cerințele privind performanțele tracțiunii (în mod de funcționare normal și la avarie) | n.a. | X | X |
| 4.3.4. | Solicitările de aderență la tracțiune | X | n.a. | n.a. |
| 4.3.4. | Omologarea sistemului antipatinare | n.a. | X | n.a. |
| 4.3.5. | Limite de solicitare de aderență la frânare | X | n.a. | n.a. |
| 4.3.6. | Cerințe pentru sistemul de frânare |  |  |  |
|  | evaluarea conformității sistemului de comandă | X | X | X |
|  | evaluarea siguranței noilor sisteme de comandă (7) | X | n.a. | n.a. |
|  | dispozitiv antigripare a roților | n.a. | X | n.a. |
|  | detectarea osiilor gripate | n.a. | X | n.a. |
|  | includerea frânelor electrice în cadrul performanțelor de frânare | X | n.a. | n.a. |
|  | caracteristicile frânării cu recuperarea energiei | n.a. | X | n.a. |
|  | indicatoare de frână și mijloace de izolare a frânelor | X | n.a. | n.a. |
|  | diagnosticarea defecțiunilor frânelor | X | n.a. | n.a. |
| 4.3.7. | Performanțele frânării de serviciu | n.a. | X | n.a. |
| 4.3.8. | Dispozitive de imobilizare a trenului | n.a. | X | n.a. |
| 4.3.9. | Performanțele frânării în pantă/rampă | X | n.a. | n.a. |
| 4.3.10. | Detectarea deraierii (8) | n.a. | X | n.a. |
| 4.3.11.1 – 4.3.11.7 | Protecția împotriva incendiilor și a fumului | X | X | n.a. |
| 4.3.11.1. | Capacitatea de a circula timp de 15 minute cu un incendiu declarat la bord | X | n.a. | n.a. |
| 4.3.12. | Condiții de mediu înconjurător | X | n.a. | n.a. |
| 4.3.13. | Concepte de monitorizare și de diagnosticare | X | X | n.a. |
| 4.3.14. | Dispoziții speciale pentru tuneluri | X | n.a. | n.a. |
| 4.3.15. | Iluminatul de siguranță | n.a. | X | n.a. |
| 4.3.16. | Sistemul de sonorizare de la bord | n.a. | X | n.a. |
| 4.3.17. | Protecția împotriva electrocutării | X | X | n.a. |
| 4.3.18. | Cabina mecanicului de locomotivă |  |  |  |
|  | acces și ieșire | X | n.a. | n.a. |
|  | vizibilitate spre exterior | X | n.a. | n.a. |
|  | scaunele și amenajări interioare | X | n.a. | n.a. |
| 4.3.19. | Caracteristici ale parbrizului |  |  |  |
|  | calitate optică |  |  |  |
|  | capacitatea de rezistență la impact |  |  |  |
| 4.3.20. | Indicatoarele pentru informarea călătorilor | n.a. | n.a. | X |
| 4.3.21. | Toaletele pentru călători și pentru echipajul trenului | X | n.a. | n.a. |
| (1) Încercare de tip numai în cazul în care este necesar. (2) Verificare în timpul evaluării caracteristicilor de frânare. (3) Numai pentru sistemele noi. (4) Întocmirea documentelor de întreținere. (5) În evaluare (simulări și calcule). (6) Mai puțin de 2,5 m/s2, toate frânele în acțiune. (7) Numai pentru tehnologia nouă. (8) Verificare funcțională. |  |  |  |  |

Anexa nr. 6

la Specificația tehnică de interoperabilitate

pentru subsistemul material rulant al

sistemului feroviar de mare viteză

PROCEDURI PENTRU EVALUAREA CONFORMITĂȚII ȘI A CARACTERULUI ADECVAT PENTRU UTILIZARE

MODULUL A (CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI)

Evaluarea conformității elementelor constitutive de interoperabilitate

1. Prezentul modul descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, care îndeplinește obligațiile stabilite la punctul 2, asigură și declară că elementul constitutiv de interoperabilitate respectiv îndeplinește cerințele STI aplicabile.

2. Producătorul trebuie să elaboreze documentația tehnică descrisă la punctul 3.

3. Documentația tehnică trebuie să permită evaluarea conformității elementului constitutiv de interoperabilitate cu cerințele prezentei STI. În măsura în care este relevant pentru o astfel de evaluare, documentația trebuie să facă referire la proiectarea, fabricația și funcționarea elementului constitutiv de interoperabilitate. În funcție de relevanța pentru evaluare, documentația trebuie să conțină următoarele informații:

— o descriere generală a elementului constitutiv de interoperabilitate;

— proiectul și desenele de execuție și schemele componentelor, ale subansamblelor, ale circuitelor etc.;

— descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea acestor desene și scheme, precum și a funcționării elementului constitutiv de interoperabilitate;

— o listă a specificațiilor tehnice, aplicate integral sau parțial;

— descrieri ale soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor prezentei STI, în cazul în care specificațiile menționate de prezenta STI nu au fost aplicate integral;

— rezultatele calculelor de proiectare efectuate, examinările efectuate etc.;

— rapoarte de încercare.

4. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație să asigure conformitatea elementului constitutiv de interoperabilitate fabricat cu documentația tehnică menționată la punctul 2 și cu cerințele STI aplicabile.

5. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să întocmească o declarație de conformitate în scris.

Conținutul declarației de conformitate CE respectă prevederile punctului 47 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2025.

Declarația CE de conformitate și documentele însoțitoare trebuie să fie datate și semnate.

Această declarație trebuie să se redacteze în aceeași limbă ca și dosarul tehnic și să conțină următoarele elemente:

— trimiterile la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

— numele și adresa producătorului sau ale reprezentantului său autorizat (se indică denumirea și adresa completă, iar în cazul reprezentantului autorizat se indică, de asemenea, denumirea producătorului sau a constructorului);

— descrierea elementului constitutiv de interoperabilitate (marca, tipul etc.);

— descrierea procedurii (modulului) urmate (urmat) pentru declararea conformității;

— toate prescripțiile relevante pe care trebuie să le îndeplinească elementul constitutiv de interoperabilitate și în special condițiile de utilizare ale acestuia;

— trimiterile la prezenta STI și la orice alte STI aplicabile și, după caz, trimiteri corespunzătoare la specificații;

— identificarea semnatarului care a fost împuternicit să îl angajeze pe producător sau pe reprezentantul autorizat al acestuia.

6. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să păstreze o copie a declarației CE de conformitate împreună cu documentația tehnică pe o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimului element constitutiv de interoperabilitate.

În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu sunt stabiliți în țară, obligația de a păstra documentația tehnică la dispoziție revine persoanei care introduce elementul constitutiv de interoperabilitate pe piață.

7. În cazul în care, în conformitate cu STI, pe lângă declarația CE de conformitate este necesară și o declarație CE privind caracterul adecvat pentru utilizare al unui element constitutiv de interoperabilitate, trebuie anexată și această declarație după ce a fost întocmită de producător în condițiile prevăzute pentru modulul V.

MODULUL B (EXAMINAREA DE TIP)

Evaluarea conformității elementelor constitutive de interoperabilitate

1. Acest modul descrie acea parte a procedurii prin care un organism notificat constată și atestă faptul că un tip, reprezentativ pentru producția preconizată, respectă dispozițiile STI aplicabile.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să înainteze o cerere pentru examinare de tip unui organism notificat, la alegere.

2. Cererea trebuie să cuprindă:

— numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia din urmă;

— o declarație în scris în care să se precizeze că nu s-a înaintat aceeași cerere unui alt organism notificat;

— documentația tehnică, astfel cum este descrisă la punctul 3.

Solicitantul trebuie să pună la dispoziția organismului notificat un specimen reprezentativ pentru producția avută în vedere și denumit în continuare „tip”.

Un tip poate include mai multe versiuni ale elementului constitutiv de interoperabilitate, cu condiția ca diferențele dintre versiuni să nu aducă atingere dispozițiilor STI.

Organismul notificat poate solicita specimene suplimentare în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercări.

În cazul în care procedura de examinare de tip nu prevede nici un fel de încercări de tip și tipul este definit în măsură suficientă în documentația tehnică, astfel cum este descrisă la punctul 3, organismul notificat poate fi de acord să nu i se pună la dispoziție nici un specimen.

3. Documentația tehnică trebuie să permită evaluarea conformității elementului constitutiv de interoperabilitate cu dispozițiile STI. În măsura în care este relevant pentru o astfel de evaluare, documentația tehnică trebuie să se refere la proiectarea, fabricarea și funcționarea elementului constitutiv de interoperabilitate.

Documentația tehnică trebuie să conțină:

— o descriere generală a tipului;

— proiectul și desenele de execuție și schemele componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor etc.;

— descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea acestor desene și scheme, precum și a funcționării produsului;

— condițiile de integrare a elementului constitutiv de interoperabilitate în mediul său funcțional (subansamblu, ansamblu, subsistem) și condițiile de interfață necesare;

— condițiile de utilizare și întreținere a elementului constitutiv de interoperabilitate (restricții cu privire la durata de utilizare sau distanță de rulare, limite de uzură etc.);

— o listă a specificațiilor tehnice pe baza cărora urmează a fi evaluată conformitatea elementului constitutiv de interoperabilitate (STI relevantă și/sau specificațiile europene cu clauzele relevante);

— descrieri ale soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor prezentei STI, în cazurile în care specificațiile europene menționate în STI nu au fost aplicate integral;

— rezultatele calculelor de proiectare efectuate, examinările efectuate etc.;

— rapoarte de încercare.

4. Organismul notificat trebuie:

4.1. să examineze documentația tehnică;

4.2. în cazul în care în STI se prevede o examinare a proiectului, să efectueze o examinare a metodelor de proiectare, a instrumentelor de proiectare și a rezultatelor proiectului pentru a evalua capacitatea acestora de a îndeplini cerințele de conformitate pentru elementul constitutiv de interoperabilitate la finalizarea procesului de proiectare;

4.3. în cazul în care în STI se prevede o examinare a procesului de fabricație, să efectueze o examinare a procesului de fabricație utilizat pentru fabricarea elementului constitutiv de interoperabilitate pentru a evalua contribuția acestuia la realizarea conformității produsului și/sau să examineze analiza realizată de producător la finalizarea procesului de proiectare;

4.4. în cazul în care în STI se prevăd încercări de tip, să verifice dacă specimenul (specimenele) a(u) fost fabricat(e) în conformitate cu documentația tehnică și să efectueze sau să dispună efectuarea de încercări de tip în conformitate cu dispozițiile STI și ale specificației europene menționate de STI;

4.5. să identifice elementele care au fost proiectate în conformitate cu dispozițiile relevante ale STI și ale specificațiilor europene menționate de STI, precum și elementele care au fost proiectate fără a se aplica dispozițiile relevante ale acestor specificații europene;

4.6. să efectueze sau să dispună efectuarea de examinări adecvate și de încercări necesare în conformitate cu punctele 4.2., 4.3. și 4.4. pentru a stabili dacă, în cazul în care nu s-au aplicat specificațiile europene corespunzătoare menționate de STI, soluțiile adoptate de producător respectă cerințele STI;

4.7. să efectueze sau să dispună efectuarea de examinări adecvate și de încercări necesare în conformitate cu punctele 4.2, 4.3 și 4.4 pentru a stabili dacă, în cazul în care producătorul a optat să aplice specificațiile europene relevante, acestea au fost într-adevăr aplicate;

4.8. să stabilească, de comun acord cu solicitantul, locul în care urmează să se desfășoare examinările și încercările necesare.

5. În cazul în care tipul este conform cu dispozițiile STI, organismul notificat trebuie să elibereze solicitantului un certificat de examinare de tip. Certificatul trebuie să conțină numele și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile de valabilitate ale acestuia și datele necesare pentru identificarea tipului omologat.

Perioada de valabilitate nu poate fi mai mare de trei ani.

La certificat trebuie anexată o listă a părților relevante ale documentației tehnice, iar o copie este păstrată de organismul notificat.

În cazul în care producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia i se refuză eliberarea unui certificat de examinare CE de tip, organismul notificat trebuie să specifice motivele detaliate ale unui astfel de refuz.

Trebuie să se prevadă o cale de atac împotriva refuzului.

6. Solicitantul trebuie să informeze organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare CE de tip cu privire la toate modificările aduse produsului omologat care trebuie să primească o omologare suplimentară în cazul în care aceste modificări pot afecta conformitatea acestuia cu cerințele STI sau cu condițiile prescrise pentru utilizarea produsului. Această omologare suplimentară se acordă sub forma unei completări la certificatul original de examinare de tip sau se va elibera un nou certificat după retragerea certificatului anterior.

7. În cazul în care nu s-a făcut nici o modificare în conformitate cu punctul 6, valabilitatea unui certificat care a expirat poate fi prelungită cu un alt termen de valabilitate. Solicitantul va solicita o astfel de prelungire printr-o confirmare scrisă că nu s-a făcut nici o modificare și, în cazul în care nu există informații care să afirme contrariul, organismul notificat acordă o prelungire cu un alt termen de valabilitate, astfel cum se prevede la punctul 5. Această procedură poate fi repetată.

8. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informațiile relevante cu privire la certificatele de examinare de tip pe care pe care a refuzat să le elibereze.

9. Celelalte organisme notificate primesc, la cerere, copii ale certificatelor de examinare de tip emise și/sau ale completărilor la acestea. Anexele certificatelor trebuie să fie păstrate la dispoziția celorlalte organisme notificate.

10. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să păstreze, împreună cu documentația tehnică, copii ale certificatelor de examinare CE de tip și ale completărilor la acestea pe o perioadă de 10 ani de la fabricarea ultimului produs. În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliți în țară, obligația de a păstra documentația tehnică la dispoziție revine persoanei care introduce produsul pe piață.

MODULUL D (ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUCȚIEI)

Evaluarea conformității elementelor constitutive de interoperabilitate

1. Prezentul modul descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, care respectă obligațiile de la punctul 2, asigură și declară că elementul constitutiv de interoperabilitate în cauză este conform cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și îndeplinește cerințele Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI aplicabile.

2. Producătorul trebuie să pună în aplicare un sistem al calității certificat pentru producție, control și testare a produsului finit, astfel cum este specificat la punctul 3, și care va face obiectul supravegherii specificate la punctul 4.

3. Sistemul calității

3.1. Producătorul trebuie să înainteze unui organism notificat, la alegere, o cerere de evaluare a sistemului său de calitate cu privire la elementele constitutive de interoperabilitate în cauză.

Cererea trebuie să cuprindă:

— toate informațiile relevante pentru categoria de produs reprezentativă pentru elementele constitutive de interoperabilitate avute în vedere;

— documentația referitoare la sistemul de calitate;

— documentația tehnică privind tipul omologat și o copie a certificatului de examinare de tip.

3.2. Sistemul calității trebuie să asigure conformitatea elementului constitutiv de interoperabilitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI aplicabile. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător trebuie să fie susținute prin documente, într-un mod sistematic și ordonat, sub forma unor politici, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul calității trebuie să permită o interpretare coerentă a programelor, a planului, a manualelor și a înregistrările referitoare la calitate.

Documentația trebuie să conțină, în special, o descriere adecvată privind următoarele elemente:

— obiectivele de calitate și structura organizatorică;

— responsabilitățile și competențele conducerii în ceea ce privește calitatea produselor;

— tehnicile, procesele și acțiunile sistematice de producție, control și asigurare a calității care vor fi utilizate;

— examinările și încercările care vor fi efectuate înainte, în timpul și după fabricație, precum și frecvența cu care vor fi efectuate acestea;

— înregistrările referitoare la calitate, cum ar fi rapoarte de inspecție și date despre încercare, date de etalonare, rapoarte de calificare a personalului implicat etc.;

— mijloacele de supraveghere care să permită verificarea obținerii nivelului de calitate dorit a produsului și a bunei funcționări a sistemului calității.

3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calității pentru a stabili dacă respectă cerințele menționate la subpunctul 3.2. Conformitatea cu aceste cerințe se stabilește în raport cu sistemele de calitate care pun în aplicare standardul armonizat relevant. Acest standard armonizat este SM EN ISO 9001:2015, completat, după caz, pentru a ține seama de caracterul specific al elementului constitutiv de interoperabilitate pentru care este aplicat.

Auditul trebuie să fie specific pentru categoria de produse în cauză, care este reprezentativă, la rândul ei, pentru elementul constitutiv de interoperabilitate. Echipa de audit trebuie să aibă în componență cel puțin un membru cu experiență în evaluarea tehnologiei produsului respectiv. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspecție în incinta producătorului.

Decizia trebuie să fie comunicată producătorului. Notificarea trebuie să cuprindă concluziile examinării și decizia de evaluare motivată.

3.4. Producătorul trebuie să se angajeze să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul calității astfel cum este certificat și să îl mențină în așa fel încât să rămână adecvat și eficient.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să informeze organismul notificat care a omologat sistemul calității cu privire la orice intenție de actualizare a acestuia.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul calității modificat va satisface în continuare cerințele menționate la subpunctul 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.

Organismul notificat trebuie să comunice decizia sa producătorului. Notificarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia de evaluare motivată.

3.5. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informațiile relevante privind retragerea sau refuzarea acordării certificării sistemului calității.

3.6. Celelalte organisme notificate pot primi, la cerere, copii ale certificărilor acordate pentru sistemul calității.

4. Supravegherea sistemului de calitate sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii este de a garanta că producătorul își îndeplinește în mod corespunzător obligațiile care decurg din sistemul calității certificat.

4.2. Producătorul trebuie să permită organismului notificat accesul, în scopul inspecției, la spațiile de producție, inspecție, testare și depozitare și să îi furnizeze toate informațiile necesare, în special:

— documentația referitoare la sistemul de calitate;

— înregistrări referitoare la calitate, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele de încercare, datele de etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.

4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze periodic activități de audit pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul calității și trebuie să furnizeze un raport de audit producătorului.

Frecvența cu care se efectuează activitatea de audit trebuie să fie de cel puțin o dată pe an.

4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate în incinta producătorului. În cadrul acestor vizite organismul notificat poate efectua sau dispune efectuarea de încercări pentru a verifica funcționarea corespunzătoare a sistemului calității, în cazul în care este necesar. Organismul notificat trebuie să furnizeze producătorului un raport al vizitei și, în cazul în care s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

5. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani de la fabricarea ultimului produs:

— documentația menționată la subpunctul 3.1 a doua liniuță;

— actualizarea menționată la subpunctul 3.4 paragraful al doilea;

— deciziile și rapoartele primite de la organismul notificat menționate la subpunctul 3.4 ultimul paragraf și la subpunctele 4.3 și 4.4.

6. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să întocmească declarația CE de conformitate a elementului constitutiv de interoperabilitate.

Conținutul acestei declarații trebuie să cuprindă cel puțin informațiile indicate în  Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024. Declarația CE de conformitate și documentele însoțitoare trebuie să fie datate și semnate.

Declarația trebuie să fie întocmită în aceeași limbă ca și dosarul tehnic și trebuie să cuprindă următoarele elemente:

— trimiterile la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

— numele și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat (se indică denumirea și adresa completă, iar, în cazul reprezentantului autorizat, se indică și denumirea producătorului sau a constructorului);

— descrierea elementului constitutiv de interoperabilitate (marca, tipul etc.);

— descrierea procedurii (modulului) urmat(e) pentru declararea conformității;

— toate prescripțiile relevante pe care trebuie să le îndeplinească elementul constitutiv de interoperabilitate și, în special, condițiile de utilizare;

— denumirea și adresa organismului (organismelor) notificat(e) implicat(e) în procedura utilizată pentru atestarea conformității și data certificatelor de examinare, împreună cu durata și condițiile de valabilitate ale certificatului;

— trimiterile la prezenta STI și la alte STI aplicabile și, după caz, la specificațiile europene;

— identificarea semnatarului care a fost împuternicit să angajeze producătorul sau reprezentantul său autorizat.

Certificatele la care se face trimitere sunt:

— rapoartele de certificare și de supraveghere a sistemului calității indicate la punctele 3 și 4;

— certificatul de examinare de tip și completările la acesta.

7. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze o copie a declarației CE de conformitate pe o perioadă de 10 ani de la fabricarea ultimului element constitutiv de interoperabilitate.

În cazurile în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este stabilit în țară, obligația de a păstra la dispoziție documentația tehnică revine persoanei care introduce elementul constitutiv de interoperabilitate pe piață.

8. În cazul în care, în conformitate cu STI, pe lângă declarația CE de conformitate se prevede și o declarație CE privind caracterul adecvat pentru utilizare a elementului constitutiv de interoperabilitate, trebuie anexată și această declarație după ce a fost eliberată de producător în conformitate cu condițiile prevăzute la modulul V.

MODULUL F (VERIFICAREA PRODUSELOR)

Evaluarea conformității elementelor constitutive de interoperabilitate

1. Prezentul modul descrie acea parte a procedurii prin care un producător sau reprezentantul autorizat al acestuia verifică și atestă că elementul constitutiv de interoperabilitate în cauză, care intră sub incidența dispozițiilor de la punctul 3, este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și satisface cerințele Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI aplicabile.

2. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație să asigure conformitatea elementelor constitutive de interoperabilitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI aplicabile acestora.

3. Organismul notificat trebuie să efectueze examinările și încercările corespunzătoare pentru a verifica conformitatea elementului constitutiv de interoperabilitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI, fie prin examinarea și încercarea fiecărui element constitutiv de interoperabilitate astfel cum se specifică la punctul 4, fie prin examinarea și încercarea elementelor constitutive de interoperabilitate pe bază statistică, astfel cum se specifică la punctul 5, la alegerea producătorului.

4. Verificare prin examinare și încercare a fiecărui element constitutiv de interoperabilitate

4.1. Toate produsele trebuie examinate individual și se efectuează încercări corespunzătoare astfel cum sunt definite în specificațiile europene relevante menționate la articolul 10 sau alte încercări echivalente pentru a verifica conformitatea acestora cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI aplicabile.

4.2. Organismul notificat trebuie să întocmească un certificat de conformitate în scris pentru produsele omologate, cu privire la încercările efectuate.

4.3. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să se asigure că poate pune la dispoziție, la cerere, certificatele de conformitate eliberate de organismul notificat.

5. Verificări statistice

5.1. Producătorul trebuie să își prezinte elementele constitutive de interoperabilitate sub forma unor loturi omogene și să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație să asigure omogenitatea fiecărui lot produs.

5.2. Toate elementele constitutive de interoperabilitate trebuie să fie disponibile pentru verificare sub formă de loturi omogene. Din fiecare lot se va preleva un eșantion aleatoriu prin sondaj. Elementele constitutive de interoperabilitate dintr-un eșantion se examinează individual și se efectuează încercările corespunzătoare astfel cum sunt definite în specificațiile relevante sau alte încercări echivalente, pentru a asigura conformitatea lor cu cerințele Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI aplicabile și pentru a stabili dacă lotul este acceptat sau respins.

5.3. Procedura statistică trebuie să utilizeze elemente corespunzătoare (metodă statistică, plan de eșantionare etc.) în funcție de caracteristicile ce urmează a fi evaluate, astfel cum se specifică în STI aplicabilă.

5.4. În cazul loturilor acceptate, organismul notificat întocmește un certificat de conformitate în scris cu privire la încercările efectuate. Toate elementele constitutive de interoperabilitate din lot pot fi introduse pe piață, cu excepția acelor elemente constitutive de interoperabilitate din eșantion despre care s-a constatat că nu sunt conforme.

În cazul în care un lot este respins, organismul notificat sau autoritatea competentă trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a preveni introducerea pe piață a lotului respectiv. În situația unor respingeri frecvente ale loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică.

5.5. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să se asigure că pot pune la dispoziție, la cerere, certificatele de conformitate eliberate de organismul notificat.

6. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să întocmească declarația CE de conformitate a elementului constitutiv de interoperabilitate.

Conținutul acestei declarații trebuie să cuprindă cel puțin informațiile indicate în Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024. Declarația CE de conformitate și documentele însoțitoare trebuie să fie datate și semnate.

Declarația trebuie să fie întocmită în aceeași limbă ca și dosarul tehnic și trebuie să cuprindă următoarele elemente:

— trimiterile la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

— numele și adresa producătorului sau ale reprezentantului său autorizat al acestuia (se indică denumirea și adresa completă, iar, în cazul reprezentantului autorizat se indică, de asemenea, și denumirea producătorului sau a constructorului);

— descrierea elementului constitutiv de interoperabilitate (marca, tipul etc.);

— descrierea procedurii (modulului) urmat(e) pentru declararea conformității;

— toate prescripțiile relevante pe care trebuie să le îndeplinească elementul constitutiv de interoperabilitate și, în special, condițiile de utilizare;

— denumirea și adresa organismului (organismelor) notificat(e) implicat(e) în procedura utilizată pentru atestarea conformității, precum și data certificatelor de examinare, împreună cu durata și condițiile de valabilitate ale certificatului;

— trimiterile la prezenta STI și la alte STI aplicabile și, după caz, trimiteri la specificațiile europene;

— identificarea semnatarului care a fost împuternicit să angajeze producătorul sau reprezentantul său autorizat.

Certificatele la care se face trimitere sunt:

— certificatul de examinare CE de tip și completările la acesta;

— certificatul de conformitate menționat la punctul 4 sau 5.

7. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să păstreze o copie a declarației CE de conformitate pe o perioadă de 10 ani de la fabricarea ultimului element constitutiv de interoperabilitate.

În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu sunt stabiliți în țară, obligația de a păstra la dispoziție documentația tehnică revine persoanei care introduce elementul constitutiv de interoperabilitate pe piață.

8. În cazul în care, în conformitate cu STI, pe lângă declarația CE de conformitate este necesară o declarație CE privind caracterul adecvat pentru utilizare a elementului constitutiv de interoperabilitate, trebuie anexată și această declarație după ce a fost eliberată de producător în conformitate cu condițiile prevăzute la modulul V.

MODULUL H2 (ASIGURAREA CALITĂȚII TOTALE CU EXAMINAREA PROIECTĂRII)

Evaluarea conformității elementelor constitutive de interoperabilitate

1. Prezentul modul descrie procedura prin care un organism notificat efectuează o examinare a proiectului unui element constitutiv de interoperabilitate și prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, care îndeplinesc obligațiile de la punctul 2, asigură și declară că elementul constitutiv de interoperabilitate în cauză îndeplinește cerințele Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI aplicabile.

2. Producătorul trebuie să pună în aplicare un sistem de calitate certificat pentru proiectare, producție și control și testare a produsului finit, astfel cum se specifică la punctul 3, și care va face obiectul supravegherii specificate la punctul 4.

3. Sistemul calității

3.1. Producătorul trebuie să înainteze unui organism notificat o cerere de evaluare a sistemului său de calitate.

Cererea trebuie să cuprindă:

— toate informațiile relevante pentru categoria de produse care este reprezentativă pentru elementul constitutiv de interoperabilitate avut în vedere;

— documentația privind sistemul calității.

3.2. Sistemul calității trebuie să asigure conformitatea elementului constitutiv de interoperabilitate cu cerințele Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și cu cele ale STI aplicabile. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător trebuie să fie susținute prin documente, într-un mod sistematic și ordonat sub forma unor politici, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul calității trebuie să permită o interpretare unitară a politicilor și a procedurilor de asigurare a calității, cum ar fi programe, planuri, manuale și înregistrări referitoare la calitate.

Documentația trebuie să conțină în special o descriere adecvată privind următoarele elemente:

— obiectivele de calitate și structura organizatorică;

— responsabilitățile și competențele conducerii cu privire la proiectare și la calitatea produselor;

— specificațiile tehnice de proiectare, inclusiv specificațiile europene care se vor aplica și, în cazul în care specificațiile nu se vor aplica integral, mijloacele care vor fi utilizate pentru a asigura respectarea cerințelor Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI aplicabile elementului constitutiv de interoperabilitate;

— tehnicile, procesele și acțiunile sistematice de control și de verificare a proiectului, care vor fi utilizate la proiectarea elementelor constitutive de interoperabilitate care aparțin categoriei de produs respective;

— tehnicile, procesele și acțiunile sistematice de producție, control și asigurare a calității, care vor fi utilizate;

— examinările și încercările care vor fi efectuate înainte, în timpul și după fabricație, precum și frecvența cu care se vor efectua acestea;

— înregistrările referitoare la calitate, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele de încercare, datele de etalonare, rapoartele de calificare a personalului implicat etc.;

— mijloacele prin care se verifică atingerea nivelului dorit de calitate a proiectării și a produsului și buna funcționare a sistemului calității.

Politicile și procedurile de calitate cuprind în special etapele de evaluare, cum ar fi examinarea proiectului, examinarea procesului de fabricație și a încercărilor de tip, astfel cum sunt specificate în STI pentru diferitele caracteristici și performanțe ale elementului constitutiv de interoperabilitate.

3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calității pentru a stabili dacă respectă cerințele menționate la subpunctul 3.2. Conformitatea cu aceste cerințe se stabilește în raport cu sistemele de calitate care implementează standardul armonizat relevant. Acest standard armonizat este SM EN ISO 9001:2015, completat, după caz, pentru a ține seama de caracterul specific al elementului constitutiv de interoperabilitate pentru care este pus în aplicare.

Auditul trebuie să fie specific pentru categoria de produse care este reprezentativă pentru elementul constitutiv de interoperabilitate. Echipa de audit trebuie să aibă în componență cel puțin un membru cu experiență în evaluarea tehnologiei produsului în cauză. Procedura de evaluare trebuie să includă o inspecție în incinta producătorului.

Decizia trebuie să fie comunicată producătorului. Notificarea trebuie să cuprindă concluziile examinării și decizia de evaluare motivată.

3.4. Producătorul trebuie să se angajeze să își îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul calității astfel cum este certificat și să îl mențină în așa fel încât să rămână adecvat și eficient.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să informeze organismul notificat care a certificat sistemul calității cu privire la orice intenție de actualizare a acestui sistem.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul calității modificat va satisface în continuare cerințele menționate la subpunctul 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.

Această decizie trebuie comunicată producătorului. Notificarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia de evaluare motivată.

4. Supravegherea sistemului de calitate sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii este acela de a garanta că producătorul își îndeplinește în mod corespunzător obligațiile care decurg din sistemul calității certificat.

4.2. Producătorul trebuie să permită organismului notificat accesul, în scopul inspecției, la spațiile de proiectare, producție, inspecție și testare, precum și la cele de depozitare și să îi furnizeze toate informațiile necesare, în special:

— documentația referitoare la sistemul de calitate;

— înregistrările referitoare la calitate prevăzute pentru partea de proiectare a sistemului calității, cum ar fi rezultatele analizelor, ale calculelor, ale încercărilor etc.;

— înregistrările referitoare la calitate prevăzute pentru partea de fabricație a sistemului calității, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele de încercare, datele de etalonare, rapoartele de calificare a personalului implicat etc.

4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze periodic activități de audit pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul calității și trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit.

Frecvența cu care se efectuează activitățile de audit trebuie să fie de cel puțin o dată pe an.

4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate în incinta producătorului. În cadrul acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercări sau poate dispune efectuarea acestora pentru a verifica funcționarea corespunzătoare a sistemului calității. În cazul în care consideră că este necesar, trebuie să prezinte producătorului un raport al vizitei și, în cazul în care s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

5. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani de la fabricarea ultimului produs:

— documentația menționată la subpunctul 3.1 paragraful al doilea a doua liniuță;

— actualizarea menționată la subpunctul 3.4 paragraful al doilea;

— deciziile și rapoartele primite de la organismul notificat, menționate la subpunctul 3.4 ultimul paragraf și la subpunctele 4.3 și 4.4.

6. Examinarea proiectării

6.1. Producătorul trebuie să înainteze organismului notificat o cerere de examinare a proiectului elementului constitutiv de interoperabilitate.

6.2. Cererea trebuie să permită înțelegerea proiectului, a fabricației și a funcționării elementului constitutiv de interoperabilitate, precum și evaluarea conformității cu Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI.

Cererea trebuie să cuprindă:

— specificațiile tehnice de proiectare, inclusiv specificațiile europene care au fost aplicate;

— documentele justificative necesare care să ateste caracterul adecvat al acestora, în special, în cazul în care specificațiile europene menționate la articolul 10 nu au fost aplicate integral. Aceste documente justificative trebuie să includă rezultatele încercărilor efectuate în laboratorul producătorului sau în numele acestuia.

6.3. Organismul notificat trebuie să examineze cererea și, în cazul în care proiectul respectă dispozițiile STI aplicabile, trebuie să îi elibereze solicitantului un certificat de examinare a proiectării. Certificatul conține concluziile examinării, condițiile de valabilitate a acestuia, datele necesare pentru identificarea proiectului omologat și, după caz, o descriere a funcționării produsului.

Perioada de valabilitate nu poate depăși trei ani.

6.4. Solicitantul trebuie să informeze organismul notificat care a eliberat certificatul de examinare a proiectului cu privire la toate modificările aduse proiectului omologat. Modificările aduse proiectului omologat trebuie să primească o omologare suplimentară din partea organismului notificat care a eliberat certificatul de examinare a proiectului, în cazul în care astfel de modificări pot afecta conformitatea cu cerințele STI sau cu condițiile prescrise pentru utilizarea produsului. Această omologare suplimentară se acordă sub forma unei completări la certificatul original de examinare a proiectului.

6.5. În cazul în care nu s-a făcut nici o modificare în conformitate cu subpunctul 6.4, valabilitatea unui certificat care a expirat poate fi prelungită cu un alt termen de valabilitate. Solicitantul va solicita o astfel de prelungire printr-o confirmare scrisă că nu s-a făcut nici o astfel de modificare și, în cazul în care nu există informații care să afirme contrariul, organismul notificat acordă o prelungire cu un alt termen de valabilitate, astfel cum se prevede la subpunctul 6.3. Această procedură poate fi repetată.

7. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informațiile relevante privind certificările sistemului calității și certificatele de examinare a proiectului pe care le-a retras sau pe care a refuzat să le elibereze.

Celelalte organisme notificate pot primi, la cerere, copii ale:

— certificatelor privind sistemul calității și ale altor certificate suplimentare eliberate și

— certificatelor de examinare a proiectului și ale completărilor

la acestea.

8. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să întocmească declarația CE de conformitate a elementului constitutiv de interoperabilitate.

Conținutul acestei declarații trebuie să cuprindă cel puțin informațiile indicate în Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024. Declarația CE de conformitate și documentele însoțitoare trebuie să fie datate și semnate.

Declarația trebuie să fie întocmită în aceeași limbă ca și dosarul tehnic și trebuie să cuprindă următoarele:

— trimiterile la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

— numele și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat (se indică denumirea și adresa completă, iar în cazul reprezentantului autorizat se indică, de asemenea, denumirea producătorului sau a constructorului);

— descrierea elementului constitutiv de interoperabilitate (marca, tipul etc.);

— descrierea procedurii (modulului) urmat(e) pentru declararea conformității;

— toate prescripțiile relevante pe care trebuie să le îndeplinească elementul constitutiv de interoperabilitate și, în special, condițiile de utilizare;

— denumirea și adresa organismului (organismelor) notificat(e) implicat(e) în procedura urmată pentru atestarea conformității și data certificatelor de examinare, împreună cu durata și condițiile de valabilitate ale certificatului;

— trimiterile la prezenta STI și la alte STI aplicabile și, după caz, trimiterile la specificațiile europene;

— identificarea semnatarului care a fost împuternicit să angajeze producătorul sau reprezentantul său autorizat.

Certificatele la care se face trimitere sunt:

— rapoartele de certificare și de supraveghere a sistemului calității menționate la punctele 3 și 4;

— certificatul de examinare a proiectului și completările la acesta.

9. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să păstreze o copie a declarației CE de conformitate pe o perioadă de 10 ani de la fabricarea ultimului element constitutiv de interoperabilitate.

În cazurile în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu sunt stabiliți în țară, obligația de a păstra la dispoziție documentația tehnică revine persoanei care introduce elementul constitutiv de interoperabilitate pe piață.

10. În cazul în care, în conformitate cu STI, pe lângă declarația CE de conformitate este necesară și o declarație CE privind caracterul adecvat pentru utilizare al elementului constitutiv de interoperabilitate, trebuie anexată și această declarație, după ce a fost eliberată de producător în conformitate cu condițiile prevăzute la modulul V.

MODULUL V (VALIDAREA CE DE TIP PRIN EXPERIENȚĂ ÎN EXPLOATARE)

Evaluarea caracterului adecvat pentru utilizare al elementelor constitutive de interoperabilitate

1. Prezentul modul descrie acea parte a procedurii prin care un organism notificat constată și atestă că un specimen, reprezentativ pentru producția avută în vedere, respectă Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI aplicabile în ceea ce privește caracterul adecvat pentru utilizare, fapt care se demonstrează cu ajutorul validării de tip prin experiență în exploatare.

2. Cererea de validare de tip prin experiență în exploatare trebuie să fie înaintată de către producător sau reprezentantul autorizat al acestuia unui organism de notificare la alegere.

Cererea trebuie să cuprindă:

— numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia din urmă;

— o declarație în scris în care să se precizeze că nu s-a înaintat aceeași cerere unui alt organism notificat;

— documentația tehnică, astfel cum este descrisă la punctul 3;

— programul pentru validare prin experiența în funcționare, conform descrierii de la punctul 4;

— denumirea și adresa societății (administratorul infrastructurii sau întreprinderea feroviară) de la care solicitantul a obținut un acord de a contribui la evaluarea caracterului adecvat pentru utilizare prin experiența în exploatare:

— prin operarea în exploatare a unui element constitutiv de interoperabilitate;

— prin supravegherea comportamentului în exploatare și

— prin întocmirea unui raport final privind experiența în exploatare;

— denumirea și adresa societății responsabile de întreținerea elementului constitutiv de interoperabilitate pe durata sau distanța de circulație care sunt necesare pentru experiența în exploatare;

— o declarație CE de conformitate pentru elementul constitutiv de interoperabilitate și

— în cazul în care este specificat modulul B în STI, un certificat CE de examinare de tip;

— în cazul în care este specificat modulul H2 în STI, un certificat CE de examinare a proiectării.

Solicitantul trebuie să pună la dispoziția societății care se angajează să exploateze elementul constitutiv de interoperabilitate un specimen sau un număr suficient de specimene, care să fie reprezentative pentru producția avută în vedere și denumite în continuare „tip”. Un tip poate include mai multe versiuni ale elementului constitutiv de interoperabilitate, cu condiția ca toate diferențele dintre versiuni să facă obiectul declarațiilor CE de conformitate și al certificatelor menționate mai sus.

Organismul notificat poate solicita specimene suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar în scopul validării prin experiență în exploatare.

3. Documentația tehnică trebuie să permită evaluarea conformității produsului cu cerințele Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI. Documentația trebuie să descrie funcționarea elementului constitutiv de interoperabilitate și, în funcție de relevanța pentru o astfel de evaluare, trebuie să prezinte date privind proiectarea și fabricația.

Documentația tehnică trebuie să cuprindă:

— o descriere generală a tipului;

— specificația (specificațiile) tehnică (tehnice) pe baza căreia (cărora) urmează a fi evaluate performanțele și comportamentul în exploatare ale elementului constitutiv de interoperabilitate (STI relevantă și/sau specificațiile europene cu clauzele relevante);

— schemele componentelor, ale subansamblelor, ale circuitelor etc.;

— condițiile de integrare a elementului constitutiv de interoperabilitate în mediul său funcțional (subansamblu, ansamblu, subsistem) și condițiile de interfață necesare;

— condițiile de utilizare și întreținere a elementului constitutiv de interoperabilitate (restricții privind durata de utilizare sau distanța de circulație, limite de uzură etc.);

— descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea acestor desene și scheme, precum și a funcționării elementului constitutiv de interoperabilitate

și, în funcție de relevanța pentru evaluare,

— proiectul și desenele de execuție;

— rezultatele calculelor de proiectare efectuate și ale examinărilor efectuate;

— rapoarte de încercări.

În cazul în care se specifică alte informații suplimentare în STI pentru documentația tehnică, acestea trebuie, de asemenea, incluse.

Trebuie anexată o listă a specificațiilor europene menționate în documentația tehnică, fie că sunt aplicate integral sau parțial.

4. Programul de validare a experienței în exploatare trebuie să cuprindă:

— performanțele sau comportamentul în exploatare pe care trebuie să le aibă elementul constitutiv de interoperabilitate aflat în probe;

— dispozițiile de instalare;

— amploarea programului – durata sau distanța;

— condițiile de funcționare și programul de întreținere curentă preconizate;

— programul de întreținere;

— încercările speciale în exploatare care trebuie eventual efectuate;

— mărimea lotului de specimene, în cazul în care este vorba de mai mult de un specimen;

— programul de inspecție (natura, numărul și frecvența inspecțiilor, documentația);

— criteriile privind defectele admisibile și impactul acestora asupra programului;

— informațiile care trebuie să figureze în raportul societății care utilizează în exploatare elementul constitutiv de interoperabilitate.

5. Organismul notificat trebuie:

5.1. să examineze documentația tehnică și programul de validare prin experiența în exploatare;

5.2. să verifice dacă tipul este reprezentativ și dacă a fost fabricat în conformitate cu documentația tehnică;

5.3. să verifice dacă programul de validare prin experiență în exploatare este bine adaptat pentru a evalua performanțele necesare și comportamentul în exploatare pe care trebuie să îl aibă elementul constitutiv de interoperabilitate;

5.4. să convină cu solicitantul cu privire la programul și locul unde se vor efectua inspecțiile și încercările necesare și la organismul care va efectua încercările (organismul notificat sau alte laboratoare competente);

5.5. să supravegheze și să inspecteze evoluțiile înregistrate în circulația, funcționarea și întreținerea în exploatare a elementului constitutiv de interoperabilitate;

5.6. să evalueze raportul întocmit de societatea (administratorul infrastructurii sau întreprinderea feroviară) care exploatează elementul constitutiv de interoperabilitate și toate celelalte documentații și informații obținute în timpul procedurii (rapoarte de încercare, experiența de întreținere etc.);

5.7. să verifice dacă comportamentul în funcționare este conform cu cerințele Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și din STI.

6. În cazul în care tipul este conform cu dispozițiile STI, organismul notificat trebuie să elibereze solicitantului un certificat privind caracterul adecvat pentru utilizare. Certificatul trebuie să conțină numele și adresa producătorului, concluziile validării, condițiile de valabilitate a acestuia și datele necesare pentru identificarea tipului omologat.

Perioada de valabilitate nu poate fi mai mare de trei ani.

La certificat trebuie să se anexeze o listă a părților relevante ale documentației tehnice, iar o copie este păstrată de organismul notificat.

În cazul în care solicitantului i se refuză acordarea certificatului privind caracterul adecvat pentru utilizare, organismul notificat trebuie să specifice motivele detaliate ale unui astfel de refuz.

Trebuie să se prevadă o cale de atac împotriva refuzului.

7. Solicitantul trebuie să informeze organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul privind caracterul adecvat pentru utilizare cu privire la toate modificările aduse produsului omologat, care trebuie să primească o omologare suplimentară în cazul în care aceste modificări pot afecta caracterul adecvat pentru utilizare sau condițiile prescrise pentru utilizarea produsului. Această omologare suplimentară se acordă sub forma unei completări la certificatul original privind caracterul adecvat pentru utilizare sau se va elibera un nou certificat după retragerea vechiului certificat.

8. În cazul în care nu s-a făcut nici o modificare în conformitate cu punctul 7, valabilitatea unui certificat care a expirat poate fi prelungită cu un alt termen de valabilitate. Solicitantul va solicita o astfel de prelungire printr-o confirmare scrisă că nu s-a făcut nici o modificare și, în cazul în care nu există informații care să afirme contrariul, organismul notificat acordă o prelungire cu un alt termen de valabilitate, astfel cum se prevede la punctul 6. Această procedură poate fi repetată.

9. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informațiile relevante cu privire la certificatele privind caracterul adecvat pentru utilizare pe care le-a retras sau pe care a refuzat să le elibereze.

10. Celelalte organisme notificate pot primi, la cerere, copii ale certificatelor privind caracterul adecvat pentru utilizare eliberate și/sau ale completărilor la acestea. Anexele certificatelor trebuie păstrate pentru a fi puse la dispoziția celorlalte organisme notificate.

11. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să păstreze, împreună cu documentația tehnică, copii ale certificatelor privind caracterul adecvat pentru utilizare și ale completărilor la acestea pe o perioadă de 10 ani de la fabricarea ultimului produs.

În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliți în țară, obligația de a păstra la dispoziție documentația tehnică revine persoanei care introduce produsul pe piață.

12. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să întocmească declarația CE privind caracterul adecvat pentru utilizare al elementului constitutiv de interoperabilitate.

Conținutul acestei declarații trebuie să cuprindă cel puțin informațiile indicate în Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024. Declarația CE privind caracterul adecvat pentru utilizare și documentele însoțitoare trebuie să fie datate și semnate.

Declarația trebuie să fie întocmită în aceeași limbă ca și dosarul tehnic și trebuie să cuprindă următoarele elemente:

— trimiterile la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

— numele și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat (se indică denumirea și adresa completă, iar în cazul reprezentantului autorizat se indică, de asemenea, denumirea producătorului sau a constructorului);

— descrierea elementului constitutiv de interoperabilitate (marca, tipul etc.);

— toate prescripțiile relevante pe care trebuie să le îndeplinească elementul constitutiv de interoperabilitate și, în special, condițiile de utilizare;

— denumirea și adresa organismului (organismelor) notificat(e) implicat(e) în procedura urmată pentru atestarea caracterului adecvat pentru utilizare și data certificatelor privind caracterul adecvat pentru utilizare, precum și durata și condițiile de valabilitate ale certificatului;

— trimiterile la prezenta STI și la alte STI aplicabile și, după caz, trimiterile la specificațiile europene;

— identificarea semnatarului care a fost împuternicit să angajeze producătorul sau reprezentantul său autorizat.

13. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să păstreze o copie a declarației CE de conformitate pe o perioadă de 10 ani de la fabricarea ultimului element constitutiv de interoperabilitate.

În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliți în țară, obligația de a păstra la dispoziție documentația tehnică revine persoanei care introduce elementul constitutiv de interoperabilitate pe piață.

MODULUL SB (EXAMINAREA CE DE TIP)

Verificarea CE a subsistemului material rulant

1. Acest modul descrie acea parte a procedurii de verificare CE prin care un organism notificat verifică și certifică, la cererea unei entități contractante sau a reprezentantului său autorizat, că un tip de subsistem material rulant:

— este conform cu dispozițiile prezentei STI și ale oricăror alte STI aplicabile, fapt care demonstrează că au fost îndeplinite cerințele esențiale ale Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

— este conform cu celelalte reglementări care decurg din tratat.

2. Entitatea contractantă sau reprezentantul său autorizat trebuie să înainteze unui organism notificat, la alegere, o cerere de verificarea CE (prin examinare de tip) a subsistemului.

Cererea cuprinde:

— denumirea și adresa entității contractante sau ale reprezentantului său autorizat

— documentația tehnică descrisă la punctul 3.

3. Solicitantul trebuie să pună la dispoziția organismului notificat un specimen al subsistemului reprezentativ pentru producția avută în vedere, denumit în continuare „tip”.

Un tip poate include mai multe versiuni ale subsistemului, cu condiția ca diferențele dintre versiuni să nu aducă atingere dispozițiilor din STI.

Organismul notificat poate solicita specimene suplimentare în cazul în care acestea sunt necesare pentru desfășurarea programului de încercări.

În cazul în care metodele de încercare sau de examinare specifice o impun și se specifică astfel în STI sau în specificațiile europene menționate la articolul 10, trebuie să se furnizeze și un specimen sau specimene ale unui subansamblu sau ansamblu sau chiar un specimen al subsistemului în stare preasamblată.

Documentația tehnică trebuie să permită înțelegerea proiectării, a fabricației, a instalării și a funcționării subsistemului, precum și evaluarea conformității cu dispozițiile Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI. Documentația trebuie să prezinte proiectarea, fabricarea și funcționarea subsistemului, în funcție de relevanța acestora pentru evaluare.

Documentația tehnică trebuie să cuprindă:

— o descriere generală a subsistemului, a proiectului de ansamblu și a structurii acestuia;

— registrul de material rulant, inclusiv toate indicațiile specificate în STI;

— proiectul de execuție, desenele de fabricație și schemele componentelor, ale subansamblurilor, ale ansamblurilor, ale circuitelor etc.;

— descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea desenelor și a schemelor menționate, precum și a funcționării produsului;

— specificațiile tehnice de proiectare, inclusiv specificațiile europene, care au fost aplicate;

— documentele justificative necesare care să ateste caracterul adecvat, în special în cazul în care specificațiile europene menționate de STI și clauzele relevante nu au fost aplicate integral;

— o listă a elementelor constitutive de interoperabilitate care urmează să fie încorporate în subsistem;

— documentația tehnică privind fabricarea și asamblarea subsistemului;

— o listă a producătorilor implicați în proiectarea, fabricarea, asamblarea și instalarea subsistemului;

— condițiile de utilizare și întreținere a subsistemului (restricții privind durata de utilizare sau distanța de parcurs, limite de uzură etc.);

— o listă a specificațiilor europene menționate la articolul 10 sau de specificația tehnică de proiectare;

— rezultatele calculelor de proiectare făcute, ale examinărilor efectuate etc.;

— rapoartele de încercare.

În cazul în care STI impune informații suplimentare pentru documentația tehnică, acestea trebuie, de asemenea, să fie incluse în documentație.

4. Organismul notificat trebuie:

4.1. să examineze documentația tehnică;

4.2. în cazul în care STI prevede o examinare a proiectării, să efectueze o verificare a metodelor de proiectare, a instrumentelor de proiectare și a rezultatelor obținute pentru a evalua capacitatea acestora de a îndeplini cerințele de conformitate pentru subsistem la încheierea procesului de proiectare;

4.3. în cazul în care în STI sunt prevăzute încercări de tip, să verifice dacă specimenul (specimenele) subsistemului ori al(e) ansamblurilor sau al(e) subansamblurilor unui subsistem necesar(e) pentru efectuarea încercărilor de tip, a(u) fost fabricat(e) în conformitate cu documentația tehnică și să efectueze sau să dispună efectuarea de încercări de tip în conformitate cu dispozițiile STI și ale specificațiilor europene în cauză;

4.4. să identifice elementele care au fost proiectate în conformitate cu dispozițiile relevante ale STI și ale specificațiilor europene menționate la articolul 10, precum și elementele care au fost proiectate fără aplicarea dispozițiilor relevante ale specificațiilor europene;

4.5. să efectueze sau să dispună efectuarea de examinări adecvate și încercări necesare în conformitate cu punctele 4.2 și 4.3 pentru a stabili dacă, în cazul în care nu au fost aplicate specificațiile europene menționate de STI, soluțiile adoptate de producător îndeplinesc cerințele din STI;

4.6. să efectueze sau să dispună efectuarea de examinări adecvate și încercări necesare în conformitate cu punctele 4.2 și 4.3 pentru a stabili dacă, în cazul în care producătorul a ales să aplice specificațiile europene relevante, acestea au fost efectiv aplicate;

4.7. să convină, împreună cu solicitantul, asupra locului în care urmează să se desfășoare examinările și încercările necesare.

5. În cazul în care tipul este conform cu dispozițiile Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI, organismul notificat trebuie să elibereze solicitantului un certificat de examinare de tip. Certificatul trebuie să conțină denumirea și adresa entității contractante și ale producătorului (producătorilor), concluziile examinării, condițiile de valabilitate ale acestuia și datele necesare pentru identificarea tipului omologat.

Perioada de valabilitate nu poate fi mai mare de trei ani.

La certificat trebuie să se anexeze o listă cu părțile relevante ale documentației tehnice, iar o copie a listei este păstrată de către organismul notificat.

În cazul în care entității contractante sau reprezentantului autorizat al acesteia i se refuză acordarea unui certificat de examinare CE de tip, organismul notificat trebuie să motiveze în detaliu un astfel de refuz.

Trebuie să se prevadă o cale de atac împotriva refuzului.

6. Solicitantul trebuie să informeze organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare CE de tip cu privire la toate modificările aduse subsistemului omologat, acestea trebuind să primească o omologare suplimentară în cazul în care pot afecta conformitatea cu cerințele Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI sau cu condițiile prescrise de utilizare a subsistemului. Această omologare suplimentară se acordă sub forma unei completări la certificatul de examinare de tip inițial sau se va emite un nou certificat după retragerea certificatului anterior.

7. În cazul în care nu s-a făcut nici o modificare în condițiile de la punctul 6, valabilitatea unui certificat expirat poate fi prelungită cu un alt termen de valabilitate. Solicitantul poate solicita o astfel de prelungire, confirmând în scris că nu s-au făcut nici un fel de modificări, și, în cazul în care nu există informații care să afirme contrariul, organismul notificat acordă o prelungire cu un alt termen de valabilitate în conformitate cu punctul 5. Această procedură poate fi repetată.

8. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informațiile relevante privind certificatele de examinare CE de tip pe care le-a retras sau a refuzat să le elibereze.

9. La cerere, celelalte organisme notificate vor primi copii ale certificatelor de examinare de tip eliberate și/sau completările lor. Anexele la certificate trebuie să fie păstrate pentru a fi puse la dispoziția celorlalte organisme notificate.

10. Entitatea contractantă sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze, împreună cu documentația tehnică, copii ale certificatelor de examinare de tip și ale completărilor acestora pe întreaga durată de viață a subsistemului; acestea trebuie să fie trimise oricărui alt stat membru care le solicită.

MODULUL SD (ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSULUI)

Verificarea CE a subsistemului material rulant

1. Acest modul descrie procedura de verificare CE prin care un organism notificat verifică și certifică, la cererea unei entități contractante sau a reprezentantului său autorizat, că un subsistem material rulant, pentru care s-a eliberat deja un certificat de examinare CE de tip de către un organism notificat:

— este conform cu dispozițiile prezentei STI și ale oricăror alte STI aplicabile, fapt ce demonstrează că au fost îndeplinite cerințele esențiale ale Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

— este conform cu celelalte reglementări care decurg din tratat și că poate fi dat în exploatare.

Organismul notificat aplică procedura cu condiția ca entitatea contractantă și producătorii implicați să îndeplinească obligațiile de la punctul 2.

2. Pentru subsistemul care face obiectul procedurii de verificare CE, entitatea contractantă trebuie să încheie contracte numai cu producătorii ale căror activități care contribuie la realizarea proiectului subsistemului ce urmează sa fie verificat (fabricare, asamblare, instalare) fac obiectul unui sistem de asigurare a calității certificat pentru producție și pentru controlul și testarea produsului finit, în conformitate cu prevederile de la punctul 3, și care vor face obiectul supravegherii specificate la punctul 4.

Termenul „producător” se referă, de asemenea, la societăți:

— care sunt responsabile pentru proiectul de ansamblu al subsistemului [inclusiv, în special, responsabilitatea pentru integrarea subsistemului (contractantul principal)];

— care efectuează asamblarea (unități de asamblare) și instalarea subsistemului.

Contractantul principal responsabil pentru proiectul de ansamblu al subsistemului (inclusiv, în special, responsabilitatea pentru integrarea subsistemului), trebuie să pună în aplicare, în toate cazurile, un sistem de asigurare a calității certificat pentru producție și pentru controlul și testarea produsului finit, în conformitate cu prevederile de la punctul 3, și care trebuie să facă obiectul supravegherii specificate la punctul 4.

În cazul în care entitatea contractantă este direct implicată în producție (inclusiv asamblare și instalare) sau în cazul în care chiar entitatea contractantă este direct responsabilă pentru proiectul de ansamblu al subsistemului (inclusiv, în special, responsabilitatea pentru integrarea subsistemului), trebuie să pună în aplicare un sistem de asigurare a calității certificat pentru aceste activități, în conformitate cu prevederile de la punctul 3, și care va face obiectul supravegherii specificate la punctul 4.

3. Sistemul calității

3.1. Producătorul (producătorii) implicat (implicați) și, în cazul în care este implicată, entitatea contractată trebuie să înainteze unui organism notificat, la alegere, o cerere pentru evaluarea sistemului lor de asigurare a calității.

Cererea trebuie să cuprindă:

— toate informațiile relevante pentru subsistemul avut în vedere;

— documentația sistemului calității;

— documentația tehnică a tipului omologat și o copie a certificatului de examinare de tip, eliberat după încheierea procedurii de examinare de tip din cadrul modulului SB.

Pentru producătorii implicați doar într-o parte a proiectului subsistemului, trebuie furnizate informații numai pentru acea parte relevantă.

3.2. Pentru contractantul principal, sistemul de calitate trebuie să asigure conformitatea globală a subsistemului cu tipul descris în certificatul de examinare de tip și conformitatea globală a subsistemului cu cerințele din STI. Pentru alți producători (subfurnizori), sistemul calității trebuie să garanteze conformitatea contribuției lor relevante la subsistem cu tipul descris în certificatul de examinare de tip și cu cerințele din STI.

Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de solicitanți trebuie susținute prin documente, într-un mod sistematic și ordonat, sub formă de politici, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație a sistemului calității trebuie să asigure o interpretare unitară politicilor și a procedurilor de calitate, cum ar fi programe, planuri, manuale și înregistrări privind calitatea.

Documentația trebuie să conțină, pentru toți solicitanții, în special o descriere corespunzătoare a următoarelor aspecte:

— obiectivele de calitate și structura organizatorică;

— tehnicile, procesele și acțiunile sistematice de producție, control și asigurare a calității corespunzătore care vor fi folosite;

— examinările, verificările și încercările care urmează să fie efectuate înainte, în timpul și după fabricație, asamblare și instalare, precum și frecvența cu care vor fi efectuate;

— înregistrări referitoare la calitate, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele de încercare, datele de etalonare, rapoartele de calificare a personalului implicat etc.,

iar pentru contractantul principal:

— responsabilitățile și competențele conducerii în ceea ce privește calitatea totală a subsistemului, inclusiv, în special, gestionarea integrării subsistemului.

Examinările, încercările și verificările includ următoarele etape:

— structura subsistemului, inclusiv, în special, activitățile de construcții civile, asamblarea elementelor constitutive, reglajele finale;

— testarea finală a subsistemului;

— și, în cazul în care se specifică acest lucru în STI, validarea în condiții de funcționare la capacitate maximă.

3.3. Organismul notificat menționat la subpunctul 3.1 trebuie să evalueze sistemul calității pentru a stabili dacă acesta satisface cerințele specificate la subpunctul 3.2. Conformitatea cu aceste cerințe se stabilește în raport cu sistemele de asigurare a calității care pun în aplicare standardul relevant armonizat. Acest standard armonizat este SM EN ISO 9001:2015, completat, în cazul în care este necesar, pentru a ține seama de caracterul specific al subsistemului pentru care este pus în aplicare.

Auditul trebuie să fie specific pentru subsistemul în cauză și să țină seama de contribuția specifică a solicitantului la subsistem. Echipa de audit trebuie să aibă în componență cel puțin un membru cu experiență în evaluarea tehnologiei subsistemului în cauză. Procedura de evaluare include o vizită de evaluare în incinta solicitantului.

Decizia trebuie să fie comunicată solicitantului. Notificarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia de evaluare motivată.

3.4. Producătorul (producătorii) și entitatea contractantă, în cazul în care este implicată, trebuie să se angajeze să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul calității certificat și să îl mențină astfel încât să rămână adecvat și eficient.

Aceștia trebuie să informeze organismul notificat care le-a certificat sistemul de calitate cu privire la orice intenție de actualizare a sistemului de calitate.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul calității modificat va satisface în continuare cerințele specificate la subpunctul 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.

Acesta trebuie să comunice solicitantului decizia sa. Notificarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia de evaluare motivată.

4. Supravegherea sistemului (sistemelor) calității sub responsabilitatea organismului (organismelor) notificat(e)

4.1. Scopul supravegherii este acela de a garanta că producătorul (producătorii) și entitatea contractantă, în cazul în care este implicată, își îndeplinesc în mod corespunzător obligațiile care decurg din sistemul calității certificat.

4.2. Organismul notificat menționat la subpunctul 3.1 trebuie să aibă acces permanent, în scopul inspecției, la șantierele de construcție, atelierele de producție, spațiile de asamblare și de instalare, la spațiile de depozitare, precum și, după caz, la instalațiile de prefabricare sau de încercare și, în general, la toate spațiile pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale, în funcție de specificitatea contribuției solicitantului la proiectul subsistemului.

4.3. Producătorul (producătorii) și entitatea contractantă, în cazul în care este implicată, sau reprezentantul său autorizat trebuie să trimită organismului notificat menționat la subpunctul 3.1 (sau să dispună acest lucru) toate documentele necesare în acel scop și, în special, planurile de punere în aplicare și înregistrările tehnice referitoare la subsistem (în funcție de relevanța pentru contribuția specifică a solicitantului la subsistem), în special:

— documentația sistemului calității, inclusiv mijloacele speciale puse în aplicare pentru a asigura că:

— (pentru contractantul principal) responsabilitățile și competențele generale ale conducerii pentru asigurarea conformității întregului subsistem sunt definite corespunzător și suficient;

— fiecare producător își gestionează corect sistemul calității pentru a asigura integrarea la nivelul subsistemului;

— înregistrările referitoare la calitate prevăzute în partea sistemului calității consacrată fabricației (inclusiv asamblarea și instalarea), cum ar fi rapoartele de inspecție și datele de încercare, datele de etalonare, rapoartele de calificare a personalului implicat etc.

4.4. Organismul (organismele) notificat(e) trebuie să efectueze periodic activități de audit pentru a se asigura că producătorul (producătorii) și entitatea contractantă, în cazul în care este implicată, mențin și aplică sistemul calității și trebuie să le furnizeze acestora un raport de audit.

Frecvența cu care se efectuează activitatea de audit este de cel puțin o dată pe an, cu cel puțin un audit în perioada efectuării activităților relevante (fabricație, asamblare sau instalare) pentru subsistemul care face obiectul procedurii de verificare CE menționate la punctul 6.

4.5. În plus, organismul (organismele) notificat(e) poate (pot) face vizite inopinate la locațiile solicitantului (solicitanților) menționate la subpunctul 4.2. În timpul acestor vizite, în cazul în care este necesar, organismul notificat poate desfășura activități de audit complete sau parțiale și poate efectua sau poate dispune efectuarea de încercări pentru a verifica funcționarea corespunzătoare a sistemului calității. Acesta trebuie să furnizeze solicitantului (solicitanților) un raport de inspecție și, în cazul în care s-a efectuat un audit, un raport de audit, iar în cazul în care s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

5. Producătorul (producătorii) și entitatea contractantă, în cazul în care este implicată, trebuie să păstreze la dispoziția autorităților naționale, pentru o perioadă de 10 ani de la fabricarea ultimului subsistem:

— documentația menționată la subpunctul 3.1 paragraful al doilea a doua liniuță;

— actualizarea menționată la subpunctul 3.4 paragraful al doilea;

— deciziile și rapoartele primite de la organismul notificat menționate la subpunctul 3.4 ultimul paragraf și la punctele 4.4 și 4.5.

6. Procedura de verificare CE

6.1. Entitatea contractantă sau reprezentantul său autorizat trebuie să înainteze unui organism notificat, la alegere, o cerere pentru verificarea CE a subsistemului (prin asigurarea calității producției), inclusiv pentru coordonarea supravegherii sistemului calității specificate la subpunctul 6.5. Entitatea contractantă sau reprezentantul său autorizat trebuie să îi informeze pe producătorii implicați cu privire organismul notificat ales și la cererea înaintată.

6.2. Cererea trebuie să permită înțelegerea proiectului, a producției, a asamblării, a instalării și a funcționării subsistemului, precum și evaluarea respectării cerințelor STI și ale Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

Cererea trebuie să cuprindă:

— documentația tehnică privind tipul omologat, inclusiv certificatul de examinare de tip eliberat după finalizarea procedurii definite în modulul SB;

— și, în cazul în care aceste elemente nu sunt incluse în această documentație,

—

— specificațiile tehnice de proiectare, inclusiv specificațiile europene, care au fost aplicate;

— documentele justificative necesare pentru a demonstra caracterul adecvat, în special în cazul în care specificațiile europene menționate la articolul 10 nu au fost aplicate integral. Aceste documente justificative trebuie să includă rezultatele încercărilor efectuate de către laboratorul corespunzător al producătorului sau în numele acestuia;

— documentația tehnică privind la fabricarea și asamblarea subsistemului;

— o listă a elementelor constitutive de interoperabilitate care urmează să fie incorporate în subsistem;

— o listă a tuturor producătorilor implicați în proiectarea, fabricarea, asamblarea și instalarea subsistemului;

— demonstrația că toate etapele menționate la subpunctul 3.2 sunt acoperite de sistemele de asigurare a calității ale producătorului (producătorilor) și/sau ale entității contractante implicate, precum și dovada eficienței acestora;

— indicarea organismului (organismelor) notificat(e) responsabil(e) cu certificarea și supravegherea acestor sisteme de asigurare a calității.

6.3. Organismul notificat trebuie să examineze cererea din punctul de vedere al valabilității examinării de tip și a certificatului de examinare de tip.

6.4. Organismul notificat trebuie apoi să examineze dacă aprobarea și supravegherea sistemului (sistemelor) calității astfel cum sunt menționate în ultimul paragraf de la subpunctul 3.2 acoperă într-un mod suficient și corespunzător toate etapele subsistemului.

În cazul în care conformitatea subsistemului cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și conformitatea subsistemului cu cerințele Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI se bazează pe mai multe sisteme de calitate, în loc de unul singur, trebuie să se examineze, în special:

— dacă relațiile și interfețele dintre sistemele de calitate sunt susținute într-un mod clar prin documente;

— și dacă, la nivelul contractantului principal, responsabilitățile și competențele generale ale conducerii pentru asigurarea conformității întregului subsistem sunt definite în mod suficient și corespunzător.

6.5. Organismul notificat responsabil pentru verificarea CE, în cazul în care nu efectuează în mod direct supravegherea sistemului (sistemelor) calității specificată la punctul 4, trebuie cel puțin să coordoneze activitățile de supraveghere desfășurate de alte organisme notificate care răspund de această sarcină, pentru a se asigura că s-a realizat o gestionare corectă a interfețelor dintre diferitele sisteme de calitate în vederea integrării subsistemelor. Această coordonare include dreptul organismului notificat responsabil de verificarea CE:

— de a primi toată documentația (aprobare și supraveghere) emisă de un alt organism notificat (celelalte organisme notificate);

— de a asista la activitățile de audit de supraveghere specificate la subpunctul 4.4;

— de a iniția activități de audit suplimentare în conformitate cu subpunctul 4.5, sub responsabilitatea sa și împreună cu celălalt (celelalte) organism(e) notificat(e).

6.6. În cazul în care subsistemul respectă cerințele STI, organismul notificat trebuie, pe baza examinării de tip, a certificării și a supravegherii sistemului (sistemelor) calității, să întocmească certificatul de verificare CE destinat entității contractante sau reprezentantului său autorizat, care, la rândul său, întocmește declarația CE de verificare destinată autorității de supraveghere din statul membru în care este amplasat și/sau funcționează subsistemul.

Declarația CE de verificare și documentele însoțitoare trebuie să fie datate și semnate. Declarația trebuie să fie întocmită în aceeași limbă ca și dosarul tehnic și trebuie să conțină cel puțin informațiile impuse de Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

6.7. Organismul notificat este responsabil de alcătuirea dosarului tehnic care trebuie să însoțească declarația CE de verificare. Dosarul tehnic trebuie să includă cel puțin informațiile indicate în Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și, în special, următoarele elemente:

— toate documentele necesare referitoare la caracteristicile subsistemului;

— lista elementelor constitutive de interoperabilitate încorporate în subsistem;

— copii ale declarațiilor CE de conformitate și, după caz, copii ale declarațiilor CE privind caracterul adecvat pentru utilizare care trebuie furnizate pentru elementele constitutive în cauză, în conformitate Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, însoțite, după caz, de documentele corespunzătoare (certificate, documente privind certificarea și supravegherea sistemului calității) eliberate de organismele notificate în baza STI;

— toate elementele referitoare la condițiile și restricțiile de utilizare;

— toate elementele referitoare la instrucțiunile privind intervențiile de service, monitorizarea constantă sau periodică, reglarea și întreținerea;

— certificatul de examinare de tip pentru subsistem și documentația tehnică însoțitoare;

— certificatul de verificare CE eliberat de organismul notificat specificat la subpunctul 6.5 însoțit de notele de calcul corespunzătoare și vizat de către acesta, prin care se declară că proiectul este în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI și care menționează, după caz, obiecțiunile formulate în timpul efectuării activităților și care nu au fost încă rezolvate; certificatul trebuie să fie însoțit, de asemenea, și de rapoartele de inspecție și de audit aferente verificării, în conformitate cu prevederile de la punctele 4.4 și 4.5.

7. Dosarul complet care însoțește certificatul de verificare CE trebuie să fie înaintat entității contractante sau reprezentantului autorizat al acesteia, în sprijinul certificatului de verificare CE eliberat de către organismul notificat și trebuie anexat la declarația CE de verificare întocmită de entitatea contractantă și destinată autorității de supraveghere.

8. Entitatea contractantă sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze o copie a dosarului pe întreaga durată de viață a subsistemului; această copie trebuie să fie trimisă celorlalte state membre care solicită acest lucru.

MODULUL SF (VERIFICAREA PRODUSELOR)

Verificarea CE a subsistemului material rulant

1. Acest modul descrie procedura de verificare CE prin care un organism notificat verifică și certifică, la cererea unei entități contractante sau a reprezentantului său, că un subsistem de material rulant, pentru care s-a eliberat deja un certificat de examinare CE de tip de către un organism notificat:

— este conform cu dispozițiile prezentei STI și ale oricăror alte STI aplicabile, fapt ce demonstrează că au fost îndeplinite cerințele esențiale din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

— este conform cu celelalte reglementări care decurg din tratat și că poate fi dat în exploatare.

2. Entitatea contractantă sau reprezentantul al acesteia trebuie să înainteze unui organism notificat, la alegere, o cerere pentru verificarea CE (prin verificarea produsului) a subsistemului.

Cererea cuprinde:

— denumirea și adresa entității contractante sau ale reprezentantului său autorizat;

— documentația tehnică.

3. În cadrul acestei părți a procedurii, entitatea contractantă sau reprezentantul său autorizat verifică și certifică că subsistemul respectiv este conform cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și că îndeplinește cerințele Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI aplicabile.

4. Entitatea contractantă trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de producție (inclusiv asamblarea și integrarea elementelor constitutive de interoperabilitate) să asigure conformitatea subsistemului cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele aplicabile.

5. Documentația tehnică trebuie să permită înțelegerea proiectării, a producției, a instalării și a funcționării subsistemului, precum și evaluarea conformității cu tipul descris în certificatul de examinare de tip și cu cerințele Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI.

Documentația tehnică trebuie să cuprindă:

— certificatul de examinare de tip și documentele însoțitoare și completările acestuia și, în măsura în care aceste elemente nu sunt incluse în documentele însoțitoare ale certificatului CE de examinare de tip;

— o descriere generală a subsistemului, a proiectului de ansamblu și a structurii;

— proiectul de execuție, desenele de fabricație și schemele subansamblurilor, ale circuitelor etc.;

— documentația tehnică privind fabricarea și asamblarea subsistemului;

— specificațiile tehnice de proiectare, inclusiv specificațiile europene, care au fost aplicate;

— documentele justificative necesare care să ateste caracterul adecvat, în special în cazul în care specificațiile europene nu au fost aplicate integral;

— o listă a elementelor constitutive de interoperabilitate care urmează să fie încorporate în subsistem;

— o listă a producătorilor care participă la proiectarea, fabricarea, asamblarea și instalarea subsistemului;

— o listă a specificațiilor europene. În cazul în care STI impune informații suplimentare pentru documentația tehnică, acestea trebuie să fie, de asemenea, incluse în documentație.

6. Organismul notificat trebuie să efectueze examinări și încercări adecvate pentru a verifica conformitatea subsistemului cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele STI, prin examinarea și încercarea fiecărui subsistem, fabricat sub formă de produs în serie, astfel cum se specifică la punctul 4.

7. Verificare prin examinarea și încercarea fiecărui subsistem (sub formă de produs în serie)

7.1. Organismul notificat trebuie să efectueze încercări, examinări și verificări, pentru a asigura conformitatea subsistemului ca produs de serie cu cerințele esențiale ale Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI. Examinările, încercările și verificarea se extind astfel încât să includă următoarele etape prevăzute de STI:

— structura subsistemului, inclusiv asamblarea elementelor constitutive și reglajele globale;

— testarea finală a subsistemului

— și, în cazul în care se specifică acest lucru în STI, validarea în condiții funcționare la capacitate maximă.

7.2. Toate subsistemele (ca produse de serie) trebuie să fie examinate individual și se efectuează încercările și verificările adecvate definite în STI și în specificațiile europene relevante (sau alte încercări echivalente) pentru a verifica conformitatea lor cu tipul descris în certificatul de examinare de tip și cu cerințele STI aplicabile.

8. Organismul notificat poate conveni cu entitatea contractantă asupra locațiilor în care să se efectueze încercările și poate conveni ca testarea finală a subsistemului și, în cazul în care acest lucru este prescris în STI, ca încercările sau validarea în condiții de funcționare totală să fie efectuate de către entitatea contractantă sub supravegherea directă și în prezența organismului notificat.

9. Organismul notificat trebuie să aibă acces permanent, în vederea testării și a verificării, la atelierele de producție, spațiile de asamblare și de instalare și, după caz, trebuie să aibă acces la instalațiile de prefabricare și de testare, pentru a-și îndeplini sarcinile prevăzute de STI.

10. În cazul în care subsistemul satisface cerințele Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI, organismul notificat trebuie să întocmească, pe baza încercărilor, a verificărilor și a controalelor efectuate asupra tuturor produselor de serie indicate la punctul 7 și prevăzute de STI, un certificat de verificare CE destinat entității contractante sau reprezentantului său autorizat care la rândul său, întocmește o declarație CE de verificare destinată autorității de supraveghere din statul membru în care subsistemul este amplasat și/sau funcționează. Declarația CE de verificare și documentele însoțitoare trebuie să fie datate și semnate. Declarația trebuie să fie întocmită în aceeași limbă ca și dosarul tehnic și trebuie să conțină cel puțin:

—trimiterile la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

—numele și adresa entității contractante sau ale reprezentantului său autorizat;

—o descriere succintă a subsistemului;

—numele și adresa organismului notificat care a efectuat inspecția CE;

—trimiterile la documentele conținute în dosarul tehnic;

—toate dispozițiile temporare sau definitive pertinente care trebuie respectate de subsisteme și, în special, după caz, orice restricții sau condiții de exploatare;

—perioada de valabilitate a declarației CE, dacă este provizorie;

—identitatea semnatarului.

11. Organismul notificat este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic care trebuie să însoțească declarația CE de verificare. Dosarul tehnic trebuie să includă elementele următoare:

— toate documentele necesare referitoare la caracteristicile subsistemului;

— lista elementelor constitutive de interoperabilitate încorporate în subsistem;

— copii ale declarațiilor CE de conformitate și, după caz, ale declarațiilor CE privind caracterul adecvat pentru utilizare care trebuie furnizate împreună cu elementele menționate mai sus, însoțite, după caz, de documentele corespunzătoare (certificate, documente privind certificarea și supravegherea sistemului calității) eliberate de organismele notificate în baza STI;

— toate elementele referitoare la condițiile și restricțiile de utilizare;

— toate elementele referitoare la instrucțiunile privind intervențiile de service, monitorizarea constantă sau periodică, reglarea și întreținerea;

— certificatul de examinare CE de tip și documentația tehnică însoțitoare;

— certificatul de verificare CE al organismului notificat menționat la punctul 10, însoțit de notele de calcul corespunzătoare și avizat de către acesta, prin care se declară conformitatea proiectului cu Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și cu STI și în care se menționează, după caz, obiecțiunile formulate în timpul efectuării activităților și care nu au fost încă rezolvate; certificatul trebuie să fie însoțit, de asemenea, de rapoartele de inspecție și de audit întocmite cu ocazia verificării, în funcție de relevanța acestora.

12. Dosarul complet care însoțește certificatul de verificare CE trebuie înaintat entității contractante sau reprezentantului său autorizat, pentru a veni în sprijinul certificatului de verificare CE eliberat de organismul notificat și trebuie să fie anexat la declarația CE de verificare întocmită de entitatea contractantă și destinată autorității de supraveghere.

13. Entitatea contractantă sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze o copie a dosarului pe toată durata de viață a subsistemului; aceasta trebuie trimisă celorlalte state membre care solicită acest lucru.

MODULUL SH2 (ASIGURAREA CALITĂȚII TOTALE CU EXAMINAREA PROIECTĂRII)

Verificarea CE a subsistemului material rulant

1. Acest modul descrie procedura CE de verificare prin care un organism notificat verifică și certifică, la cererea unei entități contractante sau a reprezentantului său autorizat, că un subsistem material rulant:

— este conform cu dispozițiile prezentei STI și ale altor STI aplicabile, fapt ce demonstrează că sunt îndeplinite cerințele esențiale din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

— este conform cu celelalte reglementări care decurg din tratat și că poate fi dat în exploatare.

Organismul notificat aplică procedura, inclusiv o examinare a proiectării, cu condiția ca entitatea contractantă și producătorii implicați să respecte obligațiile de la punctul 2.

2. Pentru subsistemul care face obiectul procedurii de verificare CE, entitatea contractantă trebuie să încheie contracte numai cu producătorii ale căror activități care contribuie la realizarea subsistemului care urmează a fi verificat (proiectare, fabricație, asamblare, instalare) fac obiectul unui sistem al calității certificat pentru proiectare, producție, control și testare a produsului finit, astfel cum se specifică la punctul 3, și care va face obiectul supravegherii specificate la punctul 4.

Termenul „producător” se referă, de asemenea, la societățile care:

— sunt responsabile pentru întregul proiect al subsistemului [inclusiv, în special, responsabilitatea pentru integrarea subsistemului (contractantul principal)];

— furnizează servicii de proiectare sau realizează studii de proiectare (de exemplu, consultanți);

— efectuează asamblarea (unități de asamblare) și instalarea subsistemului. Pentru producătorii care efectuează numai asamblarea și instalarea, este suficient un sistem al calității pentru producție, control și testare a produsului finit.

Contractantul principal responsabil pentru întregul proiect al subsistemului (inclusiv, în special, responsabilitatea pentru integrarea subsistemului) trebuie să pună în aplicare, în toate cazurile, un sistem al calității certificat pentru proiectare, producție, control și testare a produsului finit, astfel cum se specifică la punctul 3, și care va face obiectul supravegherii specificate la punctul 4.

În cazul în care entitatea contractantă este direct implicată în proiectare și/sau producție (inclusiv asamblare și instalare) sau în cazul în care entitatea contractantă este direct responsabilă pentru întregul proiect al subsistemului (inclusiv, în special, responsabilitatea pentru integrarea subsistemului), aceasta trebuie să pună în aplicare un sistem al calității certificat pentru activitățile respective, astfel cum sunt specificate la punctul 3, și care va face obiectul supravegherii specificate la punctul 4.

3. Sistemul calității

3.1. Producătorul (producătorii) implicat (implicați) și entitatea contractantă, în cazul în care este implicată, trebuie să înainteze unui organism notificat, la alegere, o cerere de evaluare a sistemului lor de calitate.

Cererea trebuie să cuprindă:

— toate informațiile relevante pentru subsistemul avut în vedere;

— documentația sistemului calității.

Pentru producătorii implicați numai într-o parte a proiectului subsistemului sunt necesare numai informațiile pentru partea respectivă.

3.2. Pentru contractantul principal, sistemul calității trebuie să asigure conformitatea globală a subsistemului cu cerințele Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI. Pentru alți producători (subfurnizori), sistemul calității trebuie să asigure conformitatea contribuției acestora la subsistem cu cerințele STI.

Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de solicitanți trebuie să fie susținute prin documente, într-un mod sistematic și ordonat, sub formă de politici, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație privind sistemul calității trebuie să permită o interpretare unitară a politicilor și a procedurilor de calitate, cum ar fi programe, planuri, manuale și înregistrări referitoare la calitate.

Această documentație trebuie să conțină, în special, o descriere corespunzătoare a următoarelor aspecte să conțină o descriere suficientă a următoarelor elemente:

pentru toți solicitanții:

— obiectivele de calitate și structura organizatorică;

— tehnicile, procesele și acțiunile sistematice corespunzătoare de fabricație control și asigurare a calității care vor fi utilizate;

— examinările, verificările și încercările care urmează să fie efectuate înainte, în timpul și după fabricație, precum și frecvența cu care vor fi efectuate acestea;

— înregistrările referitoare la calitate, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele de încercare, datele de etalonare, rapoartele de calificare a personalului implicat etc.;

pentru contractorul principal și pentru subfurnizori (numai în funcție de relevanța acestor elemente pentru contribuția lor specifică la proiectul subsistemului):

— specificațiile tehnice de proiectare, inclusiv specificațiile europene, care urmează să fie aplicate, și, în cazul în care specificațiile europene menționate de STI nu vor fi aplicate integral, metodele care vor fi utilizate pentru a asigura respectarea cerințelor STI aplicabile subsistemului;

— tehnicile, procesele și acțiunile sistematice de control și de verificare a proiectului, care vor fi utilizate la proiectarea subsistemului;

— mijloacele prin care se verifică atingerea nivelului dorit de calitate pentru proiectare și pentru realizarea subsistemului și buna funcționare a sistemului calității,

iar pentru contractantul principal:

— responsabilitățile și competențele conducerii privind calitatea proiectului și a subsistemului, inclusiv gestionarea integrării subsistemului.

Examinările, încercările și verificările se referă la următoarele etape:

— proiectul de ansamblu;

— structura subsistemului, inclusiv, în special, activitățile de construcții civile, asamblarea componentelor, reglaje finale;

— testarea finală a subsistemului;

— și, în cazul în care se specifică acest lucru în STI, validarea în condiții de exploatare la capacitate maximă.

3.3. Organismul notificat menționat la subpunctul 3.1 trebuie să evalueze sistemul calității pentru a stabili dacă respectă cerințele menționate la subpunctul 3.2. Conformitatea cu aceste cerințe se stabilește în raport cu sistemele de calitate care implementează un anumit standard armonizat. Acest standard armonizat este SM EN ISO 9001:2015, completat, după caz, pentru a ține seama de caracterul specific al subsistemului pentru care este pus în aplicare.

Pentru solicitanții implicați numai în procesele de asamblare și instalare, standardul armonizat este SM EN ISO 9001:2015, completat, după caz, pentru a ținea seama de caracterul specific al subsistemului pentru care este pus în aplicare.

Auditul trebuie să fie specific pentru subsistemul respectiv, în funcție de contribuția specifică a solicitantului la subsistem. Echipa de audit trebuie să aibă în componență cel puțin un membru cu experiență în evaluarea tehnologiei subsistemului respectiv. Procedura de evaluare trebuie să includă o inspecție în incinta solicitantului.

Decizia trebuie să fie adusă la cunoștința solicitantului. Notificarea trebuie să cuprindă concluziile examinării și decizia de evaluare motivată.

3.4. Producătorul (producătorii) și entitatea contractantă, în cazul în care este implicată, trebuie să se angajeze să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul calității astfel cum este certificat și să îl mențină în așa fel încât să rămână adecvat și eficient.

Aceștia trebuie să informeze organismul notificat care le-a certificat sistemul calității cu privire la orice intenție de actualizare a acestui sistem.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul calității va satisface cerințele menționate la subpunctul 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.

Organismul notificat trebuie să notifice decizia sa solicitantului. Notificarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia de evaluare motivată.

4. Supravegherea sistemului (sistemelor) de calitate sub responsabilitatea organismului notificat (organismelor) notificat(e)

4.1. Scopul supravegherii este acela de a garanta că producătorul (producătorii) și entitatea contractantă, în cazul în care este implicată, își îndeplinesc în mod corespunzător obligațiile care decurg din sistemul calității certificat.

4.2. Organismul (organismele) notificat(e) menționat(e) la subpunctul 3.1 trebuie să aibă acces permanent, în scopul efectuării inspecțiilor, la spațiile de proiectare, șantierele de construcții, atelierele de producție, spațiile de asamblare și instalare, spațiile de depozitare și, după caz, la instalațiile de prefabricare și de testare și, în general, la toate spațiile pe care le consideră necesare pentru a-și îndeplini sarcinile, în funcție de contribuția specifică a solicitantului la proiectul subsistemului.

4.3. Producătorul (producătorii) și entitatea contractantă, în cazul în care este implicată, sau reprezentantul autorizat al acesteia trebuie să trimită organismului notificat menționat la subpunctul 3.1 (sau să dispună acest lucru) toate documentele necesare în acel scop și, în special, planurile de punere în aplicare și înregistrările tehnice privind subsistemul (în funcție de relevanța lor pentru contribuția specifică a solicitantului la subsistem), în special:

— documentația sistemului de calitate, inclusiv, în special, mijloacele aplicate pentru a se asigura că:

— (pentru contractantul principal) responsabilitățile și competențele generale ale conducerii pentru asigurarea conformității întregului subsistem sunt definite în mod suficient și adecvat;

— sistemele de calitate ale fiecărui producător sunt gestionate corect în vederea realizării integrării la nivelul subsistemului;

— înregistrările referitoare la calitate prevăzute pentru partea de proiectare a sistemului calității, cum ar fi rezultatele analizelor, ale calculelor, ale încercărilor etc.;

— înregistrările referitoare la calitate prevăzute pentru partea de fabricație a sistemului calității (inclusiv asamblarea și instalarea), cum ar fi rapoartele de inspecție și datele de încercare, datele de etalonare, rapoartele de calificare a personalului implicat etc.

4.4. Organismul (organismele) notificat(e) trebuie să efectueze periodic activități de audit pentru a se asigura că producătorul (producătorii) și entitatea contractantă, în cazul în care este implicată, mențin și aplică sistemul calității și trebuie să le furnizeze acestora un raport de audit.

Frecvența cu care se efectuează activitatea de audit este de cel puțin o dată pe an, efectuându-se cel puțin un audit în perioada de timp afectată efectuării activităților respective (proiectare, fabricare, asamblare sau instalare) pentru subsistemul care face obiectul procedurii de verificare CE menționate la punctul 6.

4.5. De asemenea, organismul (organismele) notificat(e) poate (pot) efectua vizite inopinate la locațiile menționate la punctul 4.2 ale solicitantului (solicitanților). În cadrul acestor vizite, organismul notificat poate desfășura activități de audit complete sau parțiale pentru a verifica, în cazul în care este necesar, buna funcționarea a sistemului calității; acesta trebuie să furnizeze solicitantului (solicitanților) un raport de inspecție și, în cazul efectuării unui audit, un raport de audit.

5. Producătorul (producătorii) și entitatea contractantă, în cazul în care este implicată, trebuie să păstreze la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani de la fabricarea ultimului subsistem:

— documentația menționată la subpunctul 3.1 paragraful al doilea a doua liniuță;

— actualizarea menționată la subpunctul 3.4 paragraful al doilea;

— deciziile și rapoartele primite de la organismul notificat menționate în ultimul paragraf de la subpunctul 3.4 și la subpunctele 4.4 și 4.5.

6. Procedura de verificare CE

6.1. Entitatea contractantă sau reprezentantul autorizat al acesteia trebuie să înainteze unui organism notificat, la alegere, o cerere de verificare CE a subsistemului (prin asigurarea calității totale cu examinarea proiectului), inclusiv de coordonare a supravegherii sistemelor calității în conformitate cu punctele 4.4. și 4.5. Entitatea contractantă sau reprezentantul autorizat al acesteia trebuie să informeze producătorii implicați cu privire la organismul notificat selectat și la cererea respectivă.

6.2. Cererea trebuie să permită înțelegerea proiectării, a fabricației, a instalării și funcționării subsistemului, precum și evaluarea conformității cu cerințele STI.

Cererea trebuie să cuprindă:

— specificațiile tehnice de proiectare, inclusiv specificațiile europene, care au fost aplicate;

— documentele justificative necesare care să ateste caracterul adecvat al acestora, în special în cazul în care specificațiile europene menționate de STI nu au fost aplicate integral. Aceste documente justificative trebuie să includă rezultatele încercărilor efectuate de către laboratorul producătorului sau în numele acestuia;

— registrul de material rulant, inclusiv toate indicațiile specificate de STI;

— documentația tehnică cu privire la fabricarea și asamblarea subsistemului;

— o listă a elementelor constitutive de interoperabilitate, care urmează să fie încorporate în subsistem;

— o listă a tuturor producătorilor implicați în proiectarea, fabricarea, asamblarea și instalarea subsistemului;

— demonstrația faptului că, pentru toate etapele menționate la subpunctul 3.2, sunt prevăzute sisteme de calitate ale producătorului (producătorilor) și/sau ale entității contractante implicate și dovezi privind eficiența acestora;

— indicarea organismului (organismelor) notificat(e) responsabil(e) pentru certificarea și supravegherea acestor sisteme de calitate.

6.3. Organismul notificat trebuie să analizeze cererea de examinare a proiectării și, în cazul în care proiectul este conform cu dispozițiile Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI aplicabile, trebuie să elibereze solicitantului un raport de examinare a proiectului. Raportul trebuie să cuprindă concluziile examinării proiectului, condițiile privind valabilitatea acestuia, datele necesare pentru identificarea proiectului examinat și, după caz, o descrierea a funcționării subsistemului.

6.4. În ceea ce privește celelalte etape ale verificării CE, organismul notificat trebuie să analizeze dacă toate etapele subsistemului, astfel cum sunt menționate la subpunctul 3.2, sunt reglementate în mod suficient și adecvat prin certificarea și supravegherea sistemului (sistemelor) de calitate.

În cazul în care conformitatea subsistemului cu cerințele din STI se bazează pe mai multe sisteme de calitate, trebuie să examineze, în special:

— dacă relațiile și interfețele dintre sistemele de calitate sunt susținute prin documente într-un mod clar

— și dacă responsabilitățile și competențele generale ale conducerii cu privire la conformitatea întregului subsistem sunt definite într-un mod suficient și corespunzător.

6.5. În cazul în care nu efectuează în mod direct supravegherea sistemului (sistemelor) calității respectiv(e) în conformitate cu punctul 4, organismul notificat responsabil pentru verificarea CE trebuie cel puțin să coordoneze activitățile de supraveghere efectuate de orice alte organisme notificate care răspund de această sarcină, pentru a asigura o gestionare corectă a interfețelor dintre diferitele sisteme de calitate în vederea integrării subsistemului. Această coordonare include dreptul organismului notificat responsabil pentru verificarea CE:

— de a primi întreaga documentație (cu privire la certificare și supraveghere) elaborată de celălalt (celelalte) organism(e) notificat(e);

— de a asista la activitățile de audit de supraveghere în conformitate cu subpunctul 4.4;

— de a iniția activități de audit suplimentare în conformitate cu punctul 4.5 împreună cu celălalt (celelalte) organism(e) notificat(e).

6.6. În cazul în care subsistemul respectă cerințele Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI, este necesar ca, pe baza examinării proiectului, precum și a certificării și a supravegherii sistemului (sistemelor) calității, organismul notificat să întocmească un certificat de verificare CE destinat entității contractante sau reprezentantului autorizat al acesteia, care, la rândul ei, întocmește declarația de verificare CE destinată autorității de supraveghere din statul membru în care este amplasat și/sau funcționează subsistemul.

Declarația CE de verificare și documentele însoțitoare trebuie să fie datate și semnate. Declarația trebuie să fie întocmită în aceeași limbă ca și dosarul tehnic și trebuie să conțină cel puțin:

—trimiterile la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

—numele și adresa entității contractante sau ale reprezentantului său autorizat;

—o descriere succintă a subsistemului;

—numele și adresa organismului notificat care a efectuat inspecția CE;

—trimiterile la documentele conținute în dosarul tehnic;

—toate dispozițiile temporare sau definitive pertinente care trebuie respectate de subsisteme și, în special, după caz, orice restricții sau condiții de exploatare;

—perioada de valabilitate a declarației CE, dacă este provizorie;

—identitatea semnatarului.

6.7. Organismul notificat este responsabil de întocmirea dosarului tehnic care trebuie să însoțească declarația CE de verificare. Dosarul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

— toate documentele necesare referitoare la caracteristicile subsistemului;

— lista elementelor constitutive de interoperabilitate încorporate în subsistem;

— copii ale declarațiilor CE de conformitate și, după caz, ale declarațiilor CE privind caracterul adecvat pentru utilizare, cu care trebuie să fie furnizate elementele constitutive menționate anterior, însoțite, după caz, de documentele corespunzătoare (certificate, documentele privind certificarea și supravegherea sistemului calității) eliberate de organismele notificate pe baza STI;

— toate elementele referitoare la condițiile și restricțiile de utilizare;

— toate elementele referitoare la instrucțiunile privind intervențiile de service, monitorizarea constantă sau periodică, reglaj și întreținere;

— certificatul de verificare CE eliberat de organismul notificat, astfel cum este menționat la subpunctul 6.6, însoțit de notele de calcul corespunzătoare și avizat de către acesta, prin care se atestă conform proiectului cu dispozițiile Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 și ale STI și în care se menționează, după caz, obiecțiunile formulate în timpul desfășurării activităților și care nu au fost rezolvate încă; certificatul trebuie să fie însoțit, după caz, de rapoarte de inspecție și de audit întocmite cu ocazia verificării, astfel cum se menționează la subpunctele 4.4. și 4.5.

7. Dosarul complet care însoțește certificatul de verificare CE trebuie să fie înaintat entității contractante sau reprezentantului autorizat ale acesteia pentru a veni în sprijinul certificatului de verificare CE eliberat de organismul notificat și trebuie să fie anexat la declarația CE de verificare întocmită de entitatea contractantă și destinată autorității de supraveghere.

8. Entitatea contractantă sau reprezentantul autorizat al acesteia trebuie să păstreze o copie a dosarului pe toată durata de viață a subsistemului; aceasta trebuie să fie trimisă oricărui stat membru care o solicită.

Anexa nr. 7

la Specificația tehnică de interoperabilitate

pentru subsistemul material rulant al

sistemului feroviar de mare viteză

GABARITUL

505-1

Partea comună a tuturor vehiculelor

505-1

Organele situate sub cota de 130 mm la vehiculele care nu trebuie să treacă peste cocoașe de triaj sau peste frânele de cale sau alte dispozitive de manevră sau de oprire aflate în poziție activă

Trebuie să se respecte anumite restricții de gabarit în dreptul osiilor (perpendicular pe acestea) la trecerea vehiculelor pe un strung cu batiul îngropat pentru reprofilarea roților.

(a) zonă pentru organele aflate la distanță de roți

(b) zonă pentru organele din imediata vecinătate a roților

(c) zonă pentru periile contactelor fixe de cale

(d) zonă pentru roți și alte organe care vin în contact cu șinele

(e) zonă ocupată exclusiv de roți

1. Limită pentru părțile organele situate în afara capetelor de osie (periile metalice de curățat șinele de pietre, nisipelnițele etc.) care nu trebuie depășită la trecerea peste capsele detonatoare. Această limită poate să nu fie totuși respectată în cazul organelor situate între roți, cu condiția ca aceste organe să rămână pe traiectoria roții.

2. Lățimea maximă teoretică a profilului buzelor de bandaj în cazul contrașinelor.

3. Poziția limită efectivă a suprafeței exterioare a roții și a pieselor aferente roții.

4. În cazul în care un vehicul se află înscris într-o poziție oarecare pe o linie ferată în curbă cu o rază R = 250 m (raza minimă pentru instalarea contactelor fixe de cale) și cu o lățime a căii de 1 465 mm, nici un organ al vehiculului care prezintă probabilitatea de a coborî mai jos de 100 mm față de planul de rulare, cu excepția periilor de contact, nu trebuie să fie la o distanță mai mică de 125 mm de axa liniei ferate.

Pentru organele situate în interiorul boghiurilor, această cotă este de 150 mm.

5. Poziția limită efectivă a suprafeței interne a roții, în cazul în care osia este presată pe șina opusă. Această dimensiune variază în funcție de creșterea lățimii gabaritului.

GABARITELE CINEMATICE GA, GB ȘI GC

Profiluri de referință

N.B. Până la înălțimea de 3 250 mm, profilul de referință pentru gabaritele GA, GB și GC este identic.

ORGANE INFERIOARE

A.  Linii pe care circulă vehicule motoare folosite în serviciile internaționale

B.  Linii pe care circulă vagoane de călători, furgoane și vagoane de marfă, folosite în serviciile internaționale (cu excepția vehiculelor motoare folosite în serviciile internaționale)

Notă: Pe liniile de legătură înclinate, cu o rază R ≥ 500 m, cotele verticale A și B de mai sus trebuie micșorate cu

(R în m.) În cazul în care 625 ≥ R ≥ 500 m, dimensiunea 80 din desenul A se anulează.

GABARITUL CINEMATIC PENTRU ORGANELE INFERIOARE ÎN ZONA ȘINELOR, ZONA OCUPATĂ DE FRÂNELE DE CALE ȘI ZONA AXEI CĂII FERATE

A.  Linii pe care circulă vehicule motoare folosite în serviciile internaționale

GABARITUL CINEMATIC PENTRU ORGANELE INFERIOARE

B.  Linii pe care circulă vagoane de călători, furgoane și vagoane folosite în serviciile internaționale, cu excepția vehiculelor motoare

(1) l = lățimea căii ferate.

(2) Pe liniile de legătură înclinate concave sau convexe cu o rază R ≥ 500 m, această dimensiune trebuie redusă cu

Anexa nr. 8

la Specificația tehnică de interoperabilitate

pentru subsistemul material rulant al

sistemului feroviar de mare viteză

LĂMPI FAȚĂ ȘI SPATE

Lămpi de semnal cap de tren

La fiecare capăt al garniturii de tren trebuie să se prevadă două lămpi indicatoare de poziție, dispuse pe axa orizontală la aceeași înălțime deasupra ciupercii șinei, simetric față de axa liniei, la cel puțin 1 300 mm distanță una față de cealaltă.

Se recomandă ca lămpile indicatoare de poziție să fie montate la aceeași înălțime între 1 600 mm și 2 000 mm deasupra ciupercii șinei. De regulă, fiecare lampă trebuie să asigure o sursă de lumină roșie de cel puțin 170 mm în diametru.

În cazul în care spațiul disponibil este limitat, atunci poate fi permisă reducerea lățimii pe orizontală cu 110 mm, atât timp cât nu sunt compromise performanțele tehnice ale lămpii.

Trebuie să se prevadă un singur comutator pentru a permite stingerea simultană a celor două lămpi de semnal de la capetele trenului. Se permite dotarea cu un mijloc de schimbare a culorii lămpilor.

Sistemul optic al lămpilor de semnal cap de tren se va proiecta pentru a furniza o lumină roșie de intensitate:

— de cel puțin 15 candele, în sensul de mers al trenului;

— de cel puțin 7,5 candele la un unghi de 15° cu planul orizontal și de 5° cu planul vertical în sensul de mers al trenului.

Lămpi indicatoare fixe

Se prevăd două lămpi indicatoare fixe la fiecare capăt al garniturilor de tren interoperabile, montate la același nivel pe aceeași axă orizontală, între 1 600 mm și 2 000 mm deasupra ciupercii șinei.

Distanța dintre cele două lămpi indicatoare trebuie să fie cât mai mare posibil, dar nu mai mică de 1 300 mm; în cazuri excepționale, distanța poate fi redusă la 1 000 mm pentru materialul rulant cu partea frontală carenată (aerodinamică).

De asemenea, garniturile de tren interoperabile trebuie să fie construite pentru a accepta la fiecare capăt o a treia lampă indicatoare fixă situată pe aceeași axă, dar deasupra parbrizului.

Cele două lămpi indicatoare fixe inferioare trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv pentru asigurarea luminii roșii sau albe, cu excepția cazurilor în care lămpile conțin elemente optice suprapuse.

Se recomandă plasarea în interiorul vehiculului a comutatorului pentru schimbarea culorii. De asemenea, se recomandă ca lămpile să fie prevăzute cu dispozitive separate de comandă a semnalelor electrice pentru a accepta filtre de culoare (galbene sau verzi).

Lămpile pot fi echipate cu un dispozitiv de comutare electric pentru a permite folosirea lor ca faruri.

Comanda farurilor față

Farurile materialului rulant proiectat pentru exploatarea la mare viteză mari trebuie să fie prevăzute cu următoarele funcțiuni:

— stingere;

— lumină laterală cu fază scurtă;

— lumină laterală cu fază lungă;

— lumină față cu fază scurtă;

— lumină față cu fază lungă.

Luminozitatea fiecărei lămpi din fiecare grup de lămpi, măsurată pe axa fasciculului, trebuie să corespundă valorilor indicate în tabelul de mai jos.

| Poziție | Lumină laterală cu faza scurtă | Lumină laterală cu faza lungă | Lumină față cu faza scurtă(1) | Lumină față cu faza lungă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faruri față inferioare | 100 | 300/700 | 12 000/16 000 | 50 000/70 000 |
| Faruri cap de tren față | 50 | 150/350 | 12 000/16 000 | 12 000/16 000 |
| (1) Limita superioară a fasciculului este la un unghi de 5°30′ față de axa orizontală. |  |  |  |  |

Anexa nr. 9

la Specificația tehnică de interoperabilitate

pentru subsistemul material rulant al

sistemului feroviar de mare viteză

Datele care trebuie furnizate pentru registru tipurilor de vehicule prevăzut de punctul 182 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului 725/2024, sunt cele indicate în Ordinul organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar privind registrul tipurilor de vehicule.

Anexa nr. 10

la Specificația tehnică de interoperabilitate

pentru subsistemul material rulant al

sistemului feroviar de mare viteză

PROIECTIL PENTRU ÎNCERCAREA FERESTREI DIN FAȚĂ A CABINEI MECANICULUI DE LOCOMOTIVĂ

Anexa nr. 11

la Specificația tehnică de interoperabilitate

pentru subsistemul material rulant al

sistemului feroviar de mare viteză

DISPOZITIV DE CUPLARE

K.1.   Schema dispozitivului de cuplare

Axa orizontală a dispozitivului de cuplare trebuie să fie plasată la o înălțime de 1 025 mm deasupra planului de rulare.

Anexa nr. 12

la Specificația tehnică de interoperabilitate

pentru subsistemul material rulant al

sistemului feroviar de mare viteză

ASPECTE NESPECIFICE VITEZEI MARI

Compatibilitatea geometrică și mecanică cu infrastructura feroviară

Respectarea gabaritului (particularități legate de corpurile echipate cu sistem de înclinare a caroseriei și de transporturile excepționale)

Înscrierea materialului rulant în curbe și trasee sinuoase

Înscrierea pe aliniamentul longitudinal

Circulația pe cale ferată deformată

Circulația peste aparate de cale

Curățitor de linie/plug metalic pentru înlăturarea obstacolelor de pe șine

Caroserie, boghiuri, osii

Boghiuri: proiectare, fabricație și omologare – sortimentul de oțel folosit – rezistența – amortizarea vibrațiilor, rezonanța deformărilor critice (vehiculul de tracțiune)

Osii montate: proiectare, fabricație și omologare – defecte ale suprafeței de rulare admise în exploatare

Echipamente atașate caroseriei vehiculelor, șasiurile boghiurilor și cutiile de osii

Fiabilitatea și rezistența sistemelor hidraulice (în cazul în care sunt disponibile)

Rezistența la oboseală

Protecția împotriva proiectilelor – rezistența la impact provocat de evenimente naturale sau acte de rea-voință

Proiectarea și construcția cisternelor din vagoanele-cisternă

Caracterul adecvat pentru manevră gravitațională: dispozitive de cuplare, trecerea peste cocoașe de triaj, rezistență la tamponări de triaj

Marcare – identificarea vehiculelor feroviare

Frânare

Frâne cu aer comprimat: caracteristici (inclusiv imobilizarea automată în caz de defectare a dispozitivului de cuplare)

Alte tipuri de frâne

Elemente care alcătuiesc sistemul de frânare

Folosirea aerului din circuitul de frânare (printre altele: robinetul de la mecanic, comanda frânării de urgență, orificiul de eliminare în atmosferă a CG, mecanismul automat de compensare a jocului)

Capacitatea de producere și stocare a aerului comprimat – performanțele reziduale ale trenurilor automotoare (utilizare excepțională): alimentarea cu energie a echipamentelor de frânare ale altor trenuri și pornirea din rampă

Folosirea cutiilor cu nisip în caz de frânare de urgență sau detectare a gripării.

Mecanismul automat de compensare a jocului

Tracțiune/energie

Autonomia materialului automotor

Funcționarea trecerilor la nivel (restricții de performanță a tracțiunii)

Protecția electrică a trenului: amplasarea disjunctorului, defecte în aval de disjunctorul trenului

Comanda pantografelor, mecanism de rezervă pentru ridicarea pantografului în absența aerului din rezervorul principal

Protecția catenarei: degajare la temperaturi înalte

Caracteristici/performanțe ale locomotivelor cu abur și ale motoarelor cu combustie internă

Caracteristici de izolare

Transformatorul principal

Caracteristici ale împământării și ale circuitelor de întoarcere a curentului

Unitatea de tracțiune: răcire, reglare

Comportamentul sistemelor de tracțiune în condiții de tensiune minimă și maximă pe rețea și în cazul intrării într-un sector cu catenară cu împământare

Încărcarea bateriei

Caracteristici termice ale componentelor electrice

Control-comandă (interfețe cu semnalizarea)

Distanța dintre osii consecutive

Mecanism auxiliar pentru manevră

Debitul cutiilor cu nisip

Prezența pieselor metalice (altele decât buzele bandajelor) în zona de sensibilitate a pedalelor electronice

Oprirea tracțiunii prin frânare

Ergonomia mecanismelor de comandă, control și siguranță

Caracteristicile și performanțele mecanismelor de siguranță pentru componentele susceptibile de separare

Echipamente pentru conducerea trenului cu un singur mecanic de locomotivă – comanda ușilor de acces pentru călători

Comandă de la distanță

Magistrala de transmitere a semnalelor pentru vehicul și pentru tren (comanda trenului)

Semiautomatizarea și automatizarea tranziției sistemului

Software (sisteme controlate prin software) (SM EN 50128:2015)

Sisteme de siguranță în exploatare

Mecanisme de diagnosticare/transmisia datelor

Defectarea sistemului de diagnosticare

Defectarea farurilor sau a lămpilor de semnal cap de tren

Siguranța și sănătatea persoanelor

Prevenirea exploziilor

Absența marginilor ascuțite în interiorul sau exteriorul trenului, prevenirea alunecării, indicarea treptelor în tren

Emisia de gaze, altele decât monoxid sau bioxid de carbon (1).

Probleme de stabilitate legate de accelerări ale trenului (m/s2) și zdruncinături (m/s3) – vătămări fizice din cauza vibrațiilor

Vizibilitatea trenului și dispozitive de semnalizare sonoră

Transformatoare de 25 KV

Avertizări acustice înainte de închiderea ușilor, prezența ferestrelor la toate ușile

Instruirea călătorilor pentru un comportament care presupune conștientizarea problemelor de siguranță

Evacuare și mesaje în caz de urgență: informarea mecanicului de locomotivă cu privire la poziția trenului

Indicarea procedurilor de evacuare și a folosirii ieșirilor de siguranță în limbile adecvate

Ieșiri din fiecare compartiment către cele două peroane

Asigurarea posibilității de deschidere a ușilor în cazuri de urgență

Pregătirea și depozitarea alimentelor (1)

Compatibilitatea electromagnetică cu stimulatoarele cardiace (1)

Semnale luminoase intermitente (1)

Probleme respiratorii sau intoxicații din cauza proastei calități a aerului (1)

Probleme de sănătate cauzate de căldura radiantă, aerului cald, temperaturi extreme (1)

Mediul înconjurător

Gaze de eșapament provenite de la motoare termice

Folosirea materialelor și a produselor interzise sau restricționate (azbest, bifenil policlorinat, CFC etc.)

Exploatare

Acceptarea vehiculului și a traseului

Procese de certificare pentru încercări nedistructive

Încercarea vehiculelor și a sistemelor de protecție a trenurilor după evenimente și accidente

Recuperarea vehiculelor

(1) Probleme de sănătate care nu sunt caracteristice sistemului feroviar, dar trebuie să fie specificate. Trebuie să se aibă în vedere eventuala defectare a sistemului și/sau întrerupere a alimentării cu energie. STI nu includ aspecte privind aerul condiționat, încălzirea și ventilația pentru călători.

Anexa nr. 13

la Specificația tehnică de interoperabilitate

pentru subsistemul material rulant al

sistemului feroviar de mare viteză

CERINȚE PRIVIND ILUMINATUL DE SIGURANȚĂ

N.1.   Aspecte generale

Iluminatul de siguranță trebuie să permită ocuparea în continuare sau evacuarea vehiculului în deplină siguranță.

Sistemul de iluminare de siguranță trebuie să asigure numărul minim de lumini pentru a permite călătorilor deplasarea în interiorul vehiculelor și evacuarea acestora, precum și posibilitatea acestora de a identifica prezența obstacolelor.

Trebuie avute în vedere situațiile de vizibilitate redusă cauzată, de exemplu, de prezența fumului.

Iluminatul de siguranță trebuie să se activeze automat în cazurile de necesitate, iar călătorii nu trebuie să aibă acces la setările automate ale acestuia.

N.2.   Alimentarea cu energie electrică

Sistemul de iluminat de siguranță trebuie să fie alimentat de la bateria vehiculului prin cel puțin un circuit dedicat. În cazul în care vehiculul nu este echipat cu bateria sa proprie și în cazul în care nu poate fi decuplat în condiții de funcționare normală, sistemul de iluminat de siguranță trebuie să fie asigurat cu sursa sa proprie de alimentare.

N.3.   Niveluri de iluminare

Nivelul mediu minim de iluminare de siguranță trebuie să fie ≥ 5 lucși, iar această valoare trebuie să fie măsurată la nivelul podelei și de-a lungul axei culoarului de mers.

Valoarea minimă la pragurile de evacuare trebuie să fie de ≥ 30 lucși.

Valoarea minimă la indicatoarele de evacuare trebuie să fie de ≥ 50 lucși.

Toate valorile trebuie să fie măsurate în conformitate cu metodele indicate la punctul 6 din prezenta STI.

N.4.   Uniformitatea iluminării

Coeficientul de uniformitate al iluminatului de urgență, măsurat în conformitate cu cerințele punctul 6 din prezenta STI, trebuie să fie cuprins între 0,2 și 10.

N.5.   Limitarea fenomenelor de orbire

Pentru a minimiza efectele de orbire, intensitatea iluminatului lămpilor de siguranță nu trebuie să depășească 400 cd/m2 în zona vizibilă în general (până la 60° deasupra planului orizontal al lămpii).

N.6.   Performanțele la aprindere

Performanțele la aprindere a iluminatului de siguranță trebuie să atingă 50 % din nivelurile de iluminare necesare în 5 secunde și 100 % din nivelul necesar de iluminare în 15 secunde.

N.7.   Durata de funcționare

Cu excepția cazurilor în care s-a convenit altfel între utilizator și producător, durata iluminatului de siguranță trebuie să fie asigurată:

— timp de cel puțin o oră, în cazul vehiculelor feroviare destinate sistemelor de transport public;

— timp de cel puțin trei ore, în cazul altor vehicule feroviare,

după defectarea alimentării cu energie în interiorul vehiculului, de exemplu, a sistemului de încărcare a bateriei.

Notă: duratele specificate se aplică unei baterii complet încărcate în condițiile convenite între cumpărător și producător.

N.8.   Amplasarea iluminatului de siguranță

Lămpile de siguranță trebuie să fie dispuse după cum urmează:

— cel puțin în fiecare zonă autonomă, de exemplu, compartimente, toaletă, cabina mecanicului de locomotivă, bucătărie;

— lângă uși și trepte, în special la ieșirile de siguranță;

— în zonele în care pot exista obstacole, de exemplu, prezența bagajelor pe culoarele laterale, holuri;

— în apropierea discontinuităților sau a schimbărilor de direcție pe culoarele centrale sau culoarele laterale;

— la fiecare schimbare de nivel a podelei.

Anexa nr. 14

la Specificația tehnică de interoperabilitate

pentru subsistemul material rulant al

sistemului feroviar de mare viteză

PROTECȚIA PRIN ÎMPĂMÂNTARE A PIESELOR METALICE ALE VEHICULELOR

O.1.   PRINCIPIILE DE ÎMPĂMÂNTARE

Toate piesele metalice ale vehiculului:

— care pot fi atinse de persoane sau de animale și prezintă riscul de a deveni sursă de tensiuni de atingere excesive, ca rezultat al unei deteriorări a instalației electrice a vehiculului sau al desprinderii unei părți a catenarei sau

— care prezintă riscul de producere de accidente ca urmare a formării de arcuri electrice la aparatajul electric de conexiuni pus sub tensiune la curenți mari și în prezența materialelor periculoase

trebuie să fie puse la același potențial de contact ca și șina, prin conexiuni care să opună cea mai mică rezistență posibilă.

O.2.   ÎMPĂMÂNTAREA CAROSERIEI VEHICULULUI

Rezistența electrică dintre piesele metalice și șină pentru un vehicul cu două osii montate trebuie să nu depășească 0,05 Ω. Această valoare se măsoară la un curent menținut constant la valoarea de 50 A și la o tensiune mai mică sau egală cu 50 V.

O.3.   ÎMPĂMÂNTAREA PIESELOR VEHICULULUI

Piesele metalice montate pe acoperiș trebuie să fie legate la toate elementele conducătoare din interiorul vehiculului, în locurile unde ar putea fi accesibile, și trebuie să fie legate la caroseria vehiculului într-un mod care să nu prezinte nici un pericol.

O.4.   ÎMPĂMÂNTAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE

Toate instalațiile electrice care sunt conectate la linia principală de alimentare și au piese metalice care pot fi atinse și care nu sunt sub tensiune trebuie să aibă componentele metalice legate la masa vehiculului într-un mod care să nu prezinte nici un pericol.

Toate piesele metalice ale vehiculului care ar putea fi atinse și, deși nu sunt sub tensiune, prezintă riscul de a fi puse sub tensiune în mod accidental, trebuie să fie legate la masă într-un mod care să nu prezinte nici un pericol, în cazul în care tensiunea nominală a piesei respective este mai mare de:

— 50 V curent continuu

— 24 V curent alternativ

— 24 V între faze pentru curentul trifazat cu neutrul nelegat la pământ și

— 42 V între faze pentru curentul trifazat cu neutrul legat la pământ.

Secțiunea transversală a conductorilor de împământare este în funcție de cea a conductorilor parcurși de curent; aceasta trebuie să fie dimensionată astfel încât să garanteze funcționarea în siguranță a disjunctoarelor în cazul în care sunt declanșate.

O.5.   ANTENE

Antenele fixate pe exteriorul vehiculelor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

— părțile conducătoare ale antenei trebuie să fie pe deplin protejate de tensiunile catenarei printr-un dispozitiv de protecție rezistent la șocuri;

— sistemul antenei trebuie să fie prevăzut cu o împământare într-un singur punct (antenă cu împământare statică);

— o antenă fixată pe exteriorul vehiculului care nu respectă condițiile anterioare trebuie să fie izolată, prin intermediul unor condensatori electrici de înaltă tensiune conectați la alte dispozitive de supratensiune din interiorul vehiculului.

Anexa nr. 15

la Specificația tehnică de interoperabilitate

pentru subsistemul material rulant al

sistemului feroviar de mare viteză

TENSIUNEA LINIEI

Caracteristicile sistemelor de tensiune principale pentru tracțiune (cu excepția supratensiunilor) sunt prezentate în detaliu în tabelul următor:

Tensiuni nominale și limitele lor admisibile ca valoare și durată

| Sistem de electrificare | Tensiunea nepermanentă cea mai joasă | Tensiunea permanentă cea mai joasă | Tensiunea nominală | Tensiunea permanentă cea mai înaltă | Tensiunea nepermanentă cea mai înaltă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Umin2 (V) | Umin1 (V) | Un (V) | Umax1 (V) | Umax2 (V) |
| Curent continuu (valori medii) | 400 (1) | 400 | 600 | 720 | 800 (2) |
|  | 400 (1) | 500 | 750 | 900 | 1 000 (2) |
|  | 1 000 (1) | 1 000 | 1 500 | 1 800 | 1 950 (2) |
|  | 2 000 (1) | 2 000 | 3 000 | 3 600 | 3 900 (2) |
| Curent alternativ (valori efective) | 11 000 (1) | 12 000 | 15 000 | 17 250 | 18 000 (2) |
|  | 17 500 (1) | 19 000 | 25 000 | 27 500 | 29 000 (2) |
| (1) Durata tensiunilor între Umin1 și Umin2 nu trebuie să depășească două minute. (2) Durata tensiunilor între Umax1 și Umax2 nu trebuie să depășească cinci minute. |  |  |  |  |  |

— Tensiunea în bara colectoare din stația de transformare, inclusiv întrerupătoarele de linie, nu trebuie să depășească Umax1;

— tensiunile, în condiții normale de exploatare, trebuie să rămână în intervalul Umin1-Umax2;

— în cazul în care sunt perturbate condițiile de exploatare, se admit tensiunile în intervalul Umin1 – Umin2.

Relația Umax1/Umax2

Orice producere a tensiunii Umax2 trebuie să fie urmată de un nivel de tensiune care să nu depășească Umax1 pentru o durată de timp nedefinită.

Cea mai joasă tensiune de lucru

În cazul în care sunt perturbate condițiile de exploatare, Umax2 va fi limita cea mai joasă de tensiune pentru linia aeriană de contact la care pot circula garniturile de tren.

Notă: Valori recomandate pentru declanșarea la subtensiune.

Disjunctoarele de subtensiune cu declanșatoare fixe sau reglabile pot fi reglate pentru valori cuprinse între 85 % și 95 % din Umin2.

Anexa nr. 15

la Specificația tehnică de interoperabilitate

pentru subsistemul material rulant al

sistemului feroviar de mare viteză

INDICATOARE PENTRU COFRETUL CARE CONȚINE DISPOZITIVUL DE RAPEL AL SEMNALULUI DE ALARMĂ