“UE”

| GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Â R E nr._____ din_________2025 Chișinău cu privire la aprobarea Modalităților practice pentru procesul de admitere a vehiculelor feroviare în conformitate cu Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar |  |  |
| --- | --- | --- |

În temeiul art. 91 alin. (1) și (10) și art. 104 alin. (2) din Codul transportului feroviar nr. 19/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.45-52, art. 57), cu modificările ulterioare, Guvernul,

HOTĂRĂȘTE:

Prezenta hotărâre transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului, CELEX: 32018R0545, publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 090 din 6.4.2018, așa cum a fost modificată ultima oară prin Regulamentul (CE) nr. 2020/781 al Comisiei din 12 iunie 2020.

1. Se aprobă Modalitățile practice pentru procesul de admitere a vehiculelor feroviare în conformitate cu Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, conform anexei.

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru							Dorin RECEAN

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale		 Vladimir BOLEA

Aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr.____/2025

Modalitățile practice pentru procesul de admitere a vehiculelor feroviare în conformitate cu Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar

1. Prezentele Modalități practice pentru procesul de admitere a vehiculelor feroviare în conformitate cu Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar (în continuare - Modalități) stabilesc cerințele care trebuie respectate de:

1.1. solicitant, atunci când depune, prin intermediul ghișeului unic, o cerere de admitere de tip a vehiculului și/sau de admitere pe piață a vehiculului;

1.2. autoritatea feroviară, atunci când prelucrează o cerere de admitere de tip a vehiculului și/sau de admitere de introducere pe piață a vehiculului și în legătură cu implicarea prealabilă;

1.3. entitatea de admitere, atunci când decide cu privire la admiterea de tip ale vehiculelor sau a admiterii de introducere pe piață a vehiculelor;

1.4. administratorul, atunci când asigură condiții pentru desfășurarea testelor în cadrul rețelei (rețelelor) lor și când oferă informații pentru admiterea vehiculelor sub aspectul zonei de utilizare.

2. Prezentele Modalități se aplică fără a aduce atingere punctului 96 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

3. În sensul prezentele Modalități, se aplică următoarele definiții:

3.1. entitate de admitere - înseamnă entitatea care admite tipul vehiculului și/sau admite de introducere pe piață a vehiculului, fiind Agenția Feroviară;

3.2. caracteristici de proiectare de bază -  înseamnă parametrii care sunt utilizați pentru a identifica tipul de vehicul menționat în admiterea de tip a vehiculului și înregistrat în Registrul naţional al vehiculelor sau Registrul european pentru tipurile de vehicule („ERATV”);

3.3. gestionarea configurației - înseamnă un proces organizațional, tehnic și administrativ sistematic pus în aplicare pe durata întregului ciclu de viață al unui vehicul și/sau al unui tip de vehicul pentru a asigura stabilirea și menținerea consecvenței documentației și a trasabilității modificărilor, astfel încât:

3.3.1. să fie îndeplinite cerințele normelor naționale relevante;

3.3.2. modificările să fie controlate și documentate fie în dosarele tehnice, fie în dosarul care însoțește admiterea;

3.3.3. să se mențină actualitatea și exactitatea informațiilor și datelor;

3.3.4. să fie informate părțile relevante cu privire la modificări, după caz;

3.4. data primirii cererii – înseamnă prima zi lucrătoare a autorității feroviare după confirmarea de primire a cererii;

3.5. entitate care gestionează modificarea - înseamnă titularul admiterii de tip a vehiculului, deținătorul sau entitatea împuternicită de aceștia;

3.6. titularul admiterii de tip a vehiculului - înseamnă persoana fizică sau juridică ce a solicitat și s-a admis tipul vehiculului sau succesorul legal al acesteia;

3.7. dubiu justificat - înseamnă o problemă clasificată ca fiind de „tip 4” conform subpunctului 110.4, cu o justificare și dovezi justificative, semnalată de entitatea de admitere pentru zona de utilizare cu privire la informațiile furnizate de solicitant în cererea sa;

3.8. autoritate națională de siguranță - înseamnă autoritatea de siguranță, fiind Agenția Feroviară, care îndeplinește una sau mai multe dintre următoarele sarcini:

3.8.1. desfășoară evaluările menționate la punctul 87 subpct. 2) din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

3.8.2. asigură consultările prevăzute la punctul 90 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

3.8.3. admite temporar, atunci când sunt necesare, pentru utilizarea vehiculului în vederea realizării de teste pe rețea și ia măsuri pentru a asigura faptul că testele pe rețea pot fi efectuate astfel cum este prevăzut la punctul 85 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

3.9. implicare prealabilă - înseamnă o etapă procedurală care precedă depunerea unei cereri de admitere, desfășurată la cererea solicitantului;

3.10. situație de referință pentru implicarea prealabilă - înseamnă opinia entității de admitere pentru zona de utilizare relevante cu privire la dosarul de implicare prealabilă;

3.11. capturarea cerințelor - înseamnă procesul de identificare, de alocare, de punere în aplicare și de validare a cerințelor, care este desfășurat de solicitant pentru a asigura respectarea cerințelor relevante. Capturarea cerințelor poate fi integrată în procesele de dezvoltare a produselor;

3.12. integrare în siguranță - înseamnă îndeplinirea cerințelor esențiale cu privire la siguranță, astfel cum sunt specificate în anexa nr. 3 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, atunci când se combină piese într-un ansamblu integral, cum ar fi un vehicul sau un subsistem, precum și între vehicul și rețea, în ceea ce privește compatibilitatea tehnică;

3.13. variantă a tipului de vehicul - înseamnă o opțiune pentru configurarea unui tip de vehicul, care este stabilită în timpul primei admiteri a unui tip de vehicul în conformitate cu punctul 60, sau modificări în cadrul unui tip de vehicul existent pe durata ciclului său de viață, care necesită o nouă admitere a tipului de vehicul în conformitate cu punctele 100 și 93 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

3.14. versiune a tipului de vehicul - înseamnă o opțiune pentru configurarea unui tip de vehicul sau a unei variante a unui tip de vehicul ori a unor modificări în cadrul unui tip sau al unei variante de tip existent(e) pe durata ciclului său de viață, care a fost creată pentru a reflecta modificările aduse caracteristicilor de proiectare de bază ce nu necesită o nouă admitere a tipului de vehicul în conformitate cu punctele 100 și 93 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

3.15. admitere de introducere pe piață a vehiculului - înseamnă decizia emisă de autoritatea de admitere pe baza unei asigurări rezonabile că solicitantul și entitățile implicate în proiectarea, producția, verificarea și validarea vehiculului și-au îndeplinit obligațiile și responsabilitățile respective pentru asigurarea conformității cu cerințele esențiale ale legislației aplicabile sau pentru asigurarea conformității cu tipul admis care permite introducerea pe piață a vehiculului și utilizarea acestuia în condiții de siguranță în zona de utilizare conform condițiilor de utilizare și altor restricții, după caz, prevăzute în admiterea vehiculului și în admiterea de tip a vehiculului;

3.16. admiterea de tip a vehiculului - înseamnă decizia emisă de autoritatea de admitere pe baza unei asigurări rezonabile că solicitantul și entitățile implicate în proiectarea, producția, verificarea și validarea tipului de vehicul și-au îndeplinit obligațiile și responsabilitățile pentru asigurarea conformității cu cerințele esențiale ale legislației aplicabile care permit ca un vehicul produs conform acestui proiect să fie introdus pe piață și să fie utilizat în condiții de siguranță în zona de utilizare a tipului de vehicul conform condițiilor de utilizare a vehiculului și altor restricții, după caz, prevăzute în admiterea de tip a vehiculului, care trebuie aplicate tuturor vehiculelor admise în conformitate cu acest tip;

4. Solicitantul depune cererea de admitere de tip a vehiculului și/sau de admitere de introducere pe piață a vehiculului în conformitate cu cadrul normativ.

5. Solicitantul este cel care deține responsabilitatea de a se asigura că sunt identificate și îndeplinite cerințele relevante din legislația aplicabilă atunci când își depune cererea de admitere de tip a vehiculului și/sau de admitere de introducere pe piață a vehiculului.

6. Autoritatea de admitere admite tipul vehiculelor și/sau admite introducerea pe piață a vehiculelor  în conformitate cu art. 104 din Codul transportului feroviar nr. 19/2022 și punctele 83-96 și 100-107 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

7. În scopul admiterii, entitatea de admitere:

7.1. coordonează repartizarea sarcinilor către părțile relevante și instituirea de modalități de coordonare între acestea;

7.2. efectuează o evaluare a dosarului cererii pentru a obține asigurarea rezonabilă că tipul de vehicul și/sau vehiculul este în conformitate cu legile aplicabile;

7.3. compilează orice documente justificative, rezultatele tuturor evaluărilor relevante și motivele documentate care stau la baza deciziei de admitere sau de a refuza admiterea, în conformitate cu prezentele Modalități.

8. Entitatea de admitere asigură implicarea prealabilă la cererea solicitantului.

9. Entitatea de admitere își desfășoară sarcinile în mod deschis, nediscriminatoriu și transparent și, de asemenea, exercită un raționament profesional, este imparțială și proporțională și prezintă motive documentate pentru orice decizie.

10. Entitatea de admitere stabilește modalități sau proceduri interne pentru gestionarea admiterii de tip a vehiculului și/sau a unei admiteri de introducere pe piață a vehiculului. Respectivele modalități sau proceduri țin seama de acordurile menționate la punctul 95 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

11. În cazul în care solicitantul indică, în temeiul punctului 14, că valabilitatea admiterii de tip a fost afectată, entitatea de admitere actualizează Registrul naţional al vehiculelor și propune actualizarea ERATV în mod corespunzător.

12. În cazul în care solicitantul indică în cererea sa că zona de utilizare avută în vedere pentru vehicul (vehicule) sau pentru tipul de vehicul include stații din state învecinate, care prezintă caracteristici similare ale rețelelor, atunci când stațiile respective sunt în apropiere de graniță, entitatea de admitere:

12.1. înainte de admiterea de tip a vehiculului și/sau admiterii vehiculului, primește confirmarea din partea autorităților de siguranța feroviară din statele învecinate, că sunt respectate normele și obligațiile naționale relevante notificate care sunt legate de acordurile transfrontaliere relevante; și

12.2. menționează în actele de admitere emise de admiterea de tip a vehiculului și/sau admiterea vehiculului este valabilă, de asemenea, în astfel de stații fără o extindere a zonei de utilizare.

13. Titularul admiterii de tip a vehiculului este responsabil cu gestionarea configurației tipului de vehicul și cu dosarul însoțitor pentru decizia emisă în conformitate cu punctele 129-136.

14. Fără a aduce atingere punctelor 159-163, titularul admiterii de tip a vehiculului, în cadrul procesului de gestionare a configurației tipului de vehicul, informează entitatea de admitere care a dispus admiterea de tip a vehiculului în legătură cu orice modificări ale cadrului normativ care afectează valabilitatea admiterii de tip.

15. În zona de utilizare, responsabilitățile administratorului de infrastructură în contextul admiterii de tip a vehiculului și/sau a admiterii de introducere pe piață a vehiculului, pe baza informațiilor prezentate de solicitant în conformitate cu punctul 51, sunt limitate la identificarea și asigurarea următoarelor:

15.1. condițiile de exploatare care trebuie aplicate în vederea utilizării vehiculului pentru teste pe rețea;

15.2. măsurile necesare care trebuie luate în ceea ce privește infrastructura pentru a asigura o exploatare fiabilă și în condiții de siguranță pe durata testelor pe rețea;

15.3. măsurile necesare legate de instalațiile de infrastructură pentru efectuarea testelor pe rețea.

16. Administratorul de infrastructură pentru zona de utilizare:

16.1. sprijină solicitantul în ceea ce privește condițiile de utilizare a vehiculului pentru teste pe rețea;

16.2. furnizează informații despre infrastructură, în mod nediscriminatoriu, pentru utilizarea vehiculului în vederea efectuării de teste pe rețea;

16.3. identifică și asigură condiții și măsuri pentru utilizarea vehiculelor în vederea efectuării de teste pe rețea în termenul prevăzut la punctele 85-87 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, pe baza informațiilor furnizate de solicitant;

16.4. de comun acord cu solicitantul, participă la implicarea prealabilă.

17. În scopul admiterii tipului vehiculului și/sau a admiterii introducerii pe piață a vehiculului, autoritatea de siguranță este responsabilă:

17.1. pentru partea lor de evaluare în conformitate cu punctele 107-109;

17.2. pentru emiterea unui dosar de evaluare pentru entitatea de admitere în temeiul punctului 109.

18. Atunci când își exercită atribuțiile, autoritatea de siguranța își desfășoară sarcinile în mod deschis, nediscriminatoriu și transparent și exercită un raționament profesional, sunt imparțiale și proporționale și prezintă motive documentate pentru concluziile formulate.

19. Autoritatea de siguranță asigură implicarea prealabilă la cererea solicitantului.

20. Autoritatea de siguranță pune la dispoziție autorităților de siguranță din alte state, informațiile care rezultă din experiența dobândită în ceea ce privește aspectele tehnice și operaționale, care ar putea fi relevante pentru admiterea de tip a vehiculului și/sau a unei admiteri de introducere pe piață a vehiculului, precum:

20.1. informații primite în temeiul punctului 9.2 din Regulamentul privind siguranța feroviară;

20.2. neconformitatea cu cerințele esențiale care ar putea conduce la modificarea sau la revocarea unei admiteri în conformitate cu punctele 108-116 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

20.3. deficiențele de la nivelul unei specificații tehnice de interoperabilitate în conformitate cu punctele 29-31 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

21. Autoritatea de siguranță stabilește modalități sau proceduri interne pentru admiterea de tip a vehiculului și/sau a unei admiteri de introducere pe piață a vehiculului. Respectivele modalități sau proceduri țin seama de acordurile menționate la punctul 95 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

22. Autoritatea de siguranță elaborează, publică și menține la zi orientări care descriu politica privind limba, dispozițiile legate de comunicare și procesul de admitere temporară, după caz, în conformitate cu cadrul juridic național, și le pun gratuit la dispoziția publicului.

23. După efectuarea verificărilor prevăzute la punctele 98-99 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, o întreprindere feroviară sau administratorul de infrastructură poate utiliza un vehicul în zona de utilizare conform condițiilor de utilizare a vehiculului și altor restricții specificate în admiterea de tip a vehiculului și/sau în admiterea de introducere pe piață a vehiculului.

24. În cazul în care admiterea de tip a vehiculului și/sau admiterea de introducere pe piață a vehiculului urmează să fie aprobată în conformitate cu dispozițiile punctului 87-89 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, solicitantul depune cererea și dosarul care însoțește cererea în limba română.

25. Orice decizie care a fost luată de entitatea de admitere cu privire la admiterea de tip a vehiculului și/sau a admiterii de introducere pe piață a vehiculului, inclusiv motivele documentate pentru decizia respectivă și, după caz, admiterea de tip a vehiculului și/sau admiterea de introducere pe piață a vehiculului sunt puse la dispoziție în limba română.

26. În scopul admiterii de tip a unui vehicul de tramvai-tren și/sau a unei admiteri de introducere pe piață a unui vehicul de tramvai-tren destinat a fi exploatat în cadrul sistemului feroviar național, fără a aduce atingere punctelor 1-6 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, și atunci când în cazul vehiculului de tramvai-tren sau al tipului de vehicul de tramvai-tren vizat descris la punctul 5.2 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, nu se aplică nicio specificație tehnică de interoperabilitate, entitatea de admitere poate utiliza o procedură internă cu privire la admiterea de tip a vehiculului de tramvai-tren și/sau la admiterea de introducere pe piață a vehiculului de tramvai-tren. Într-un astfel de caz, solicitantul consultă cadrul intern al entității de admitere cu privire la procedura de urmat pentru obținerea admiterii de tip a vehiculului de tramvai-tren și/sau a admiterii de introducere pe piață a vehiculului de tramvai-tren.

27. În cazul unei admiteri de tip a unui vehicul de tramvai-tren și/sau al unei admiteri de introducere pe piață a unui vehicul de tramvai-tren destinat a fi exploatat în cadrul sistemului feroviar național pentru operațiuni transfrontaliere și atunci când în cazul tipului de vehicul de tramvai-tren vizat nu se aplică nicio specificație tehnică de interoperabilitate, solicitantul depune cererea la entitățile de admitere (de autorizare) desemnate de statele învecinate implicate, care colaborează în vederea admiterii de tip a vehiculului de tramvai-tren și/sau a unei admiteri de introducere pe piață a vehiculului de tramvai-tren.

28. În alte cazuri, un vehicul de tramvai-tren și un tip de vehicul de tramvai-tren care intră sub incidența Regulamentului de interoperabilitate a sistemului feroviar sunt admise în conformitate cu procedura prevăzută în prezentele Modalități.

29. Autoritatea de siguranță publică pe site-ul său web procedura de urmat cu privire la acordurile transfrontaliere pentru ca admiterile să includă stații din statele învecinate în temeiul punctului 80 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, în special:

29.1. orice acorduri transfrontaliere existente între autoritățile de siguranță care este posibil să trebuiască utilizate;

29.2. procedura de urmat în cazul în care nu există astfel de acorduri transfrontaliere.

30. În cazul unui acord transfrontalier privind procesul de admitere care să includă stații din statele învecinate, în temeiul punctului 90 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, autoritățile de siguranță specifică procedura care trebuie aplicată și pun la dispoziție cel puțin următoarele detalii:

30.1. etapele procedurale;

30.2. intervalele de timp;

30.3. domeniul de aplicare tehnic și geografic;

30.4. rolurile și sarcinile părților implicate; și

30.5. modalitățile practice pentru consultarea cu părțile relevante.

31. În conformitate cu obiectivul general de gestionare și de atenuare a riscurilor identificate până la un nivel acceptabil, înainte de a depune o cerere solicitantul parcurge un proces de capturare a cerințelor care asigură faptul că toate cerințele necesare ce se referă la proiectul vehiculului pe durata ciclului de viață al acestuia au fost:

31.1. identificate în mod corespunzător;

31.2. corelate cu funcții sau subsisteme sau sunt abordate prin impunerea unor condiții de utilizare sau a altor restricții; și

31.3. puse în aplicare și validate.

32. La capturarea cerințelor, solicitantul vizează în special următoarele cerințe:

32.1. cerințele esențiale pentru subsisteme menționate la punctele 8-9 și anexa nr. 3 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

32.2. compatibilitatea tehnică a subsistemelor în cadrul vehiculului;

32.3. integrarea în condiții de siguranță a subsistemelor în cadrul vehiculului; și

32.4. compatibilitatea tehnică a vehiculului cu rețeaua din zona de utilizare.

33. Procesul de gestionare a riscurilor este utilizat de solicitant ca metodologie pentru capturarea cerințelor în ceea ce privește cerințele esențiale „în materie de siguranță” pentru vehicul și subsisteme, precum și integrarea în condiții de siguranță între subsisteme în cazul aspectelor care nu sunt reglementate de specificațiile tehnice de interoperabilitate și de normele naționale.

34. Solicitantul identifică și alege admiterea relevantă dintre următoarele cazuri:

34.1 prima admitere: admitere de tip a vehiculului și/sau admitere de introducere pe piață a vehiculului aprobată de entitatea de admitere pentru un nou tip de vehicul, inclusiv variantele și/sau versiunile acestuia, dacă există, și, dacă este cazul, pentru primul vehicul dintr-un tip, în temeiul punctului 83 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar;

34.2. admiterea în conformitate cu tipul: admiterea de introducere pe piață a unui vehicul sau a unei serii de vehicule care este în conformitate cu un tip de vehicul deja admis și valabil, pe baza unei declarații de conformitate cu tipul respectiv, în temeiul punctului 106 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024. După caz, se precizează în mod clar versiunea tipului de vehicul și/sau varianta tipului de vehicul cu care vehiculul sau seria de vehicule în cauză este conformă.

35. Un solicitant poate combina o cerere de admitere cu o cerere de admitere în conformitate cu tipul.

Intervalele de timp prevăzute la punctele 83-84 se aplică în cazul cererii combinate. După caz, aceasta poate determina emiterea mai multor decizii de admitere de către entitatea de admitere.

36. Orice modificări aduse unui tip de vehicul admis sunt analizate și clasificate drept una singură dintre următoarele modificări și sunt supuse admiterii, astfel cum se prevede în continuare:

36.1. o modificare ce nu introduce o abatere de la dosarele tehnice care însoțesc declarațiile CE de verificare a subsistemelor. În acest caz, nu este necesară verificarea de către un organism de evaluare a conformității, iar declarațiile CE inițiale de verificare a subsistemelor și admiterea de tip a vehiculului rămân valabile și neschimbate;

36.2. o modificare ce introduce o abatere de la dosarele tehnice care însoțesc declarațiile CE de verificare a subsistemelor, care ar putea necesita noi verificări și, prin urmare, impune verificarea conform modulelor de evaluare a conformității aplicabile, însă care nu are niciun impact asupra caracteristicilor de proiectare de bază ale tipului de vehicul și nu necesită o nouă admitere în conformitate cu criteriile prevăzute la punctul 93 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

36.3. o modificare a caracteristicilor de proiectare de bază ale tipului de vehicul, care nu necesită o nouă admitere în conformitate cu criteriile prevăzute la punctul 93 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

36.4. o modificare care necesită o nouă admitere în conformitate cu criteriile prevăzute la punctul 93 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

37. Atunci când o modificare intră sub incidența subpct. 36.1 sau 36.3, dosarele tehnice care însoțesc declarațiile CE de verificare a subsistemelor sunt actualizate, iar titularul admiterii de tip a vehiculului ține informațiile relevante la dispoziția entității de admitere și/sau a autorității de siguranță, la cerere.

38. Atunci când o modificare intră sub incidența subpct. 36.3, titularul admiterii de tip a vehiculului creează o nouă versiune de tip de vehicul sau o nouă versiune a unei variante de tip de vehicul și prezintă informațiile relevante entității de admitere. Entitatea de admitere înregistrează în Registrul naţional al vehiculelor feroviare noua versiune a tipului de vehicul sau noua versiune a variantei tipului de vehicul în conformitate cu punctele 144-149.

39. Dacă entitatea care gestionează modificarea nu este titularul admiterii de tip a vehiculului, iar modificările aduse tipului de vehicul existent sunt clasificate subpunctele 36.2, 36.3 și 36.4, se aplică următoarele situații:

39.1. se creează un nou tip de vehicul;

39.2. entitatea care gestionează modificarea devine solicitant.

40. Modificările aduse unui vehicul deja admis care sunt legate de înlocuirea în cadrul întreținerii și sunt limitate la înlocuirea componentelor cu alte componente care îndeplinesc funcții și prezintă performanțe identice, în cadrul întreținerii preventive sau corective a vehiculului, nu necesită o admitere de introducere pe piață.

41. Orice alte modificări aduse unui vehicul sunt analizate și clasificate în conformitate cu punctul 36.

42. Dacă entitatea care gestionează modificări clasificate în conformitate cu subpct. 36.2 și 36.3 și care au fost aduse unui vehicul deja admis nu este titularul admiterii de tip a vehiculului, aceasta:

42.1. evaluează abaterile de la dosarele tehnice care însoțesc declarațiile CE de verificare a subsistemelor;

42.2. stabilește faptul că niciunul dintre criteriile prevăzute la punctul 93 Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, nu este îndeplinit;

42.3 actualizează dosarele tehnice care însoțesc declarațiile CE de verificare a subsistemelor;

42.4 aduce modificările la cunoștința entității de admitere.

Această situație poate fi aplicată unui vehicul sau unui număr de vehicule identice.

43 Fiecare modificare adusă unui vehicul este supusă gestionării configurației, care se află în responsabilitatea deținătorului sau a entității împuternicite de acesta.

44 În funcție de alegerea cazului de admitere în conformitate cu punctele 34-35 și de capturarea cerințelor prevăzută la punctul 31-33, solicitantul identifică toate normele aplicabile, în special specificațiile tehnice de interoperabilitate.

De asemenea, solicitantul consultă și ține cont de lista deficiențelor specificațiilor tehnice de interoperabilitate publicată pe site-ul web al autorității de siguranță.

În acest caz, solicitantul identifică mijloacele acceptabile de conformitate publicate de autoritatea de siguranță care trebuie utilizate în legătură cu specificațiile tehnice de interoperabilitate pentru procesul de admitere de tip a vehiculului și/sau de admitere a introducerii pe piață a vehiculului atunci când stabilește conformitatea cu specificațiile tehnice de interoperabilitate.

45. Solicitantul identifică orice caz care impune neaplicarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate și își prezintă cererea în conformitate cu dispozițiile punctelor 33-37 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024. Atunci când neaplicarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate vizează vehicule cu o zonă de utilizare care acoperă mai multe state, entitatea de admitere și autoritățile de siguranță pentru zona de utilizare a vehiculului relevante trebuie să se coordoneze cu solicitantul cu privire la măsurile alternative care trebuie luate pentru a promova interoperabilitatea finală a proiectului.

46. Atunci când o versiune nouă a unei specificații tehnice de interoperabilitate prevede măsuri tranzitorii, solicitantul poate selecta deja cerințe din această nouă versiune a specificației tehnice de interoperabilitate respective în perioada de tranziție, dacă noua versiune în cauză permite acest lucru în mod explicit.

47. În cazul în care, în temeiul punctului 4, sunt selectate cerințe dintr-o versiune mai nouă a unei specificații tehnice de interoperabilitate, se aplică următoarele:

47.1 solicitantul poate selecta cerințele care urmează să fie aplicate din diferite versiuni ale unei specificații tehnice de interoperabilitate și:

47.1.1. justifică și documentează consecvența dintre seturile de cerințe selectate din diferite versiuni ale unei specificații tehnice de interoperabilitate care urmează să fie aplicate;

47.1.2. specifică selecția parțială a cerințelor din diferite versiuni ale unei specificații tehnice de interoperabilitate în cererea de admitere, astfel cum se prevede în anexa nr.1;

47.1.3. în cazul în care există o situație de referință pentru implicarea prealabilă și dacă este cazul, solicitantul cere entității de admitere să efectueze o modificare sau o actualizare a respectivei situații de referință pentru specificații tehnice de interoperabilitate în cauză în conformitate cu dispozițiile punctului 62;

47.2 atunci când evaluează cererea, entitatea de admitere verifică integralitatea cerințelor specificațiilor tehnice de interoperabilitate propuse de solicitant.

47.3. solicitantul nu trebuie să depună o cerere pentru neaplicarea specificației tehnice de interoperabilitate în temeiul punctelor 33-37 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

48. Solicitantul și organismul sau organismele recunoscute în vederea notificării pot recurge la mijloacele acceptabile de conformitate menționate la punctul 32 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, în contextul unei verificări CE a conformității, până la adoptarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate în cauză.

49. Solicitantul și organismul sau organismele desemnate pot recurge la mijloacele acceptabile de conformitate naționale menționate la punctul 57 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, în contextul demonstrării conformității cu normele naționale.

50. Solicitantul identifică și stabilește, pe baza normelor naționale privind testarea, măsurile necesare pentru utilizarea vehiculului în vederea efectuării de teste pe rețea.

51. Solicitantul identifică condițiile prevăzute de utilizare a vehiculului și alte restricții asociate tipului de vehicul.

52. Solicitantul identifică evaluările de conformitate necesare în temeiul dispozițiilor din Anexa nr. 4 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

53. La cererea solicitantului, entitatea de admitere și autoritățile de siguranță pentru zona de utilizare relevante gestionează cererile de implicare prealabilă în vederea stabilirii situației de referință pentru implicarea prealabilă înainte de depunerea unei cereri de admitere de tip a vehiculului și/sau de admitere de introducere pe piață a vehiculului. Cererea de implicare prealabilă este depusă oficial de solicitant prin intermediul ghișeului unic și este însoțită de un dosar care conține cel puțin informațiile obligatorii prevăzute la punctul 58.

54. Alegerea de către solicitant a entității de admitere pentru implicarea prealabilă prezintă caracter obligatoriu până când:

54.1. solicitantul a depus cererea respectivă de admitere de tip a vehiculului și/sau de admitere de introducere pe piață a vehiculului;

54.2. termenul de la emiterea avizului menționat la punctul 60 până la depunerea de către solicitant a cererii de admitere de tip a vehiculului și/sau de admitere de introducere pe piață a vehiculului, a expirat; sau

54.3. solicitantul a cerut încetarea implicării prealabile.

55. Atunci când, pe durata implicării prealabile, solicitantul dorește să schimbe entitatea de admitere, acesta solicită încetarea implicării prealabile existente. Solicitantul poate apoi să trimită o nouă cerere de implicare prealabilă unei noi entități de admitere, dacă aceasta s-a instituit.

56. Solicitantul poate introduce o cerere de admitere prin intermediul ghișeului unic în orice moment pe durata procesului de implicare prealabilă. În acest caz, faza de implicare prealabilă este încheiată.

57. În cazul unei implicări prealabile, se aplică punctele stabilite la punctele 109-110 în legătură cu identificarea și clasificarea problemelor, în vederea urmăririi problemelor aduse la cunoștința solicitantului de entitatea de admitere și, după caz, de autoritățile naționale de siguranță pentru zona de utilizare relevante.

58. Dosarul de implicare prealabilă care însoțește cererea de implicare prealabilă conține următoarele:

58.1. o descriere a tipului de vehicul și/sau a vehiculului care urmează să fie admis, inclusiv, după caz, a variantelor și/sau a versiunilor avute în vedere, precum și o descriere a sarcinilor și a activităților legate de dezvoltarea acestuia;

58.2. alegerea de către solicitant a entității de admitere și a cazului sau cazurilor de admitere în temeiul punctelor 34-35;

58.3. precizarea zonei de utilizare avute în vedere;

58.4. precizarea condițiilor anticipate de utilizare a vehiculului și a altor restricții identificate în temeiul punctului 51;

58.5. planificarea de către solicitant a părții sale din procesul de admitere a vehiculului, inclusiv planificarea referitoare la testele pe rețea, dacă este cazul;

58.6. identificarea metodologiei pentru procesul de capturare a cerințelor în conformitate cu punctele 31-33;

58.7. lista normelor și a cerințelor identificate de solicitant ca fiind cele care urmează să fie aplicate în conformitate cu punctele 44-50;

58.8. o listă a evaluărilor de conformitate identificate în temeiul punctului 51, inclusiv modulele care urmează să fie aplicate și utilizarea declarațiilor intermediare de verificare (DIV), dacă este cazul;

58.9. o listă a evaluărilor de conformitate identificate în temeiul punctului 53, inclusiv modulele care urmează să fie aplicate și utilizarea declarațiilor intermediare de verificare (DIV), dacă este cazul;

58.10. o descriere a modalităților practice de utilizare a vehiculului pentru efectuarea de teste pe rețea, dacă este cazul;

58.11. o listă a conținutului documentației pe care solicitantul anticipează că o va depune la entitatea de admitere și la autoritățile naționale de siguranță pentru zona de utilizare relevante în legătură cu admitere de tip a vehiculului și/sau cu admitere de introducere pe piață a vehiculului;

58.12. o propunere privind limba care urmează să fie utilizată pentru procesul de admitere a vehiculului în temeiul punctului 24-25;

58.13. o descriere a organizării solicitantului pentru partea sa din procesul de admitere a vehiculului, incluzând, printre altele, datele de contact ale solicitantului, informații referitoare la persoanele de contact, cererile de stabilire a coordonării și a întâlnirilor cu entitatea de admitere și cu autoritățile naționale de siguranță pentru zona de utilizare relevante.

59. În decurs de 30 de zile de la data primirii cererii de implicare prealabilă, entitatea de admitere informează solicitantul cu privire la faptul că dosarul de implicare prealabilă este complet sau solicită informațiile suplimentare relevante, fixând un termen rezonabil pentru furnizarea acestora.

60. În cazul în care solicitantul este informat că dosarul său este complet, entitatea de admitere emite, prin intermediul ghișeului unic, un aviz cu privire la abordarea propusă de solicitant în cererea de implicare prealabilă, în termen de cel mult două luni de la confirmarea faptului că dosarul este complet. Avizul emis stabilește situația de referință pentru implicarea prealabilă, inclusiv versiunea specificațiilor tehnice de interoperabilitate și normele naționale care urmează să fie aplicate în cazul cererii ulterioare de admitere fără a aduce atingere punctului 62.

61. Situația de referință pentru implicarea prealabilă menționează limba care trebuie utilizată în temeiul punctelor 24-25.

62. Dacă apar modificări care afectează dosarul de implicare prealabilă și care sunt relevante în cazul situației de referință pentru implicarea prealabilă, solicitantul trimite o cerere modificată și actualizată de implicare prealabilă care ține cont doar de modificări și de interfețele cu părțile neschimbate. Această situație poate să apară în următoarele cazuri:

62.1. modificări aduse proiectului sau metodologiei de evaluare, apărute ca urmare a unor probleme majore legate de siguranță;

62.2. modificări aduse cerințelor legale, care anulează situația de referință pentru implicarea prealabilă; sau

62.3. orice modificări introduse în mod voluntar de solicitant.

63. Entitatea de admitere emite, în termen de 30 de zile, un aviz cu privire la cererea de implicare prealabilă modificată și actualizată și înregistrează avizul respectiv într-o situație de referință pentru implicarea prealabilă modificată și actualizată.

64. Fiecare organism de evaluare a conformității este responsabil pentru compilarea documentelor și elaborarea tuturor rapoartelor necesare legate de evaluările sale de conformitate efectuate în temeiul punctelor 65-66.

65. Solicitantul efectuează, în funcție de fiecare caz de admitere în parte, verificările necesare pentru a stabili dovezile menționate în anexa nr. 1.

66. Entitatea de admitere nu prescrie cerințele aferente dovezilor ce urmează să fie incluse în dosarele tehnice care însoțesc declarațiile CE de verificare a subsistemelor, ci, în cazul unor dubii justificate, ele pot cere solicitantului să efectueze verificări suplimentare.

67. Corectarea neconformităților cu cerințele din specificațiilor tehnice de interoperabilitate și/sau din normele naționale este realizată de solicitant, cu excepția cazului în care a fost aprobată o neaplicare a specificații tehnice de interoperabilitate în conformitate cu punctele 33-37 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

68. Pentru a atenua o situație de neconformitate, solicitantul poate să procedeze la una sau mai multe dintre următoarele acțiuni, în mod alternativ:

68.1. modificarea proiectului; în acest caz, procesul începe din nou de la capturarea cerințelor prevăzută la punctele 32-34 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, doar în cazul elementelor modificate și al elementelor afectate de modificările respective;

68.2. stabilirea condițiilor de utilizare a vehiculului și a altor restricții în conformitate cu punctul 51; în acest caz, condițiile de utilizare a vehiculului și celelalte restricții sunt definite de solicitant și verificate de organismul de evaluare a conformității relevant.

69. Propunerea solicitantului privind condițiile de utilizare a vehiculului și alte restricții în temeiul punctului 51, pentru a corecta o neconformitate se bazează pe evaluările necesare ale conformității în temeiul punctului 64.

70. Solicitantul unei admiteri de tip a unui vehicul și/sau a unei admiteri de introducere pe piață a unui vehicul stabilește dovezile pentru cerere astfel:

70.1. adună la un loc declarațiile CE de verificare a subsistemelor care compun vehiculul și prezintă dovezi, în dosarul tehnic care însoțește declarațiile CE, cu privire la concluziile evaluărilor de conformitate efectuate în urma identificării realizate în temeiul punctului 52;

70.2. se asigură de faptul că interfețele dintre subsisteme care nu sunt definite în specificațiile tehnice de interoperabilitate și/sau în alte norme naționale sunt vizate de capturarea cerințelor menționată la punctele 31-33 și îndeplinesc cerințele esențiale prevăzute la punctul 9 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024;

71. Solicitantul pregătește și compilează în mod structurat conținutul necesar pentru dosarul care însoțește cererea în conformitate cu anexa nr.1.

72. În scopul admiterii menționate la subpunctul 34.2, solicitantul verifică valabilitatea admiterii de tip a vehiculului existente.

73. Pentru ca cererea să fie considerată completă de entitatea de admitere și, atunci când cazul, de autoritățile naționale de siguranță pentru zona de utilizare relevante, ia conține informațiile prevăzute în anexa nr.1.

74. Cererea de admitere de tip a unui vehicul și/sau de admitere de introducere pe piață a unui vehicul este depusă oficial de către solicitant prin intermediul punctului unic de intrare al ghișeului unic și conține informațiile prevăzute în anexa nr. 1.

75. Atunci când depune cererea de admitere a tipului vehiculului și/sau de admiteri a introducerii pe piață a vehiculului, solicitantul alege entitatea de admitere în conformitate cu punctele 87 și 90 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

76. Dosarul solicitantului este transmis, prin intermediul ghișeului unic, autorității de admitere.

77. Entitatea de admitere verifică caracterul complet al informațiilor și al documentației prezentate de solicitant în cadrul cererii în conformitate cu punctul 74.

78. Autoritatea națională de siguranță:

78.1. verifică dacă zona de utilizare este menționată în mod corect pentru partea lor;

78.2. anunță orice probleme legate de caracterul complet al informațiilor și al documentației prezentate pentru evaluarea conformității cu normele naționale aplicabile prevăzute în anexa nr. 3.

79. Verificarea caracterului complet menționată la punctele 77 și 78 constituie o verificare de către entitatea de admitere relevante a faptului că:

79.1. solicitantul a prezentat toate informațiile și documentele necesare menționate la punctul 73 în cadrul cererii de admitere de tip a vehiculului și/sau de admitere de introducere pe piață a vehiculului;

79.2. informațiile prezentate și documentația pusă la dispoziție sunt considerate relevante pentru a permite entității de admitere să își efectueze evaluările în conformitate cu punctele 100-108.

80. Ghișeul unic generează în mod automat o confirmare de primire a cererii pentru solicitant.

81. Evaluarea cererii începe la data recepționării acesteia.

82. Entitatea de admitere evaluează, caracterul complet al cererii, astfel cum este specificat la punctele 77-79 în termen de 30 de zile de la data primirii cererii. Entitatea de admitere informează solicitantul în consecință.

83. În cazul în care solicitantul este informat că dosarul său este complet, decizia finală cu privire la admitere de tip a vehiculului și/sau a admitere de introducere pe piață a vehiculului este luată în cel mult 30 de zile de la confirmarea faptului că dosarul este complet.

84. Decizia entității de admitere este emisă în termen de 30 de zile de la data recepționării cererii în cazul admiterii în conformitate cu tipul în temeiul subpunctului 34.2.

85. Dacă solicitantul este informat că dosarul său nu este complet, decizia finală cu privire la admitere de tip a vehiculului și/sau a admiterii de introducere pe piață a vehiculului este luată în termen de cel mult treizeci de zile de la prezentarea de către solicitant a informațiilor lipsă, cu excepția cazului în care cererea este în esență deficientă, caz în care aceasta este respinsă.

86. Pe parcursul evaluării, chiar dacă cererea este completă, astfel cum se menționează la punctul 84, entitatea de admitere poate să solicite, în orice moment, informații suplimentare, stabilind un termen de 10 zile pentru prezentarea acestora, fără a suspenda evaluarea, cu excepția cazului în care se aplică dispozițiile de la punctul 88.

87. Atunci când entitatea de admitere exprimă un dubiu justificat, iar solicitantul trebuie să prezinte informații suplimentare, entitatea de admitere poate suspenda evaluarea și, cu acordul înregistrat corespunzător al solicitantului, poate prelungi intervalul de timp dincolo de cel prevăzut la articolul 104 din Codul transportului feroviar nr. 19/2022. Intervalul de timp pentru prezentarea informațiilor suplimentare este proporțional cu dificultatea solicitantului de a prezenta informațiile cerute. Evaluarea și intervalul de timp sunt reluate după ce solicitantul a prezentat informațiile cerute. În absența acordului solicitantului, entitatea de admitere ia decizia pe baza informațiilor disponibile.

88. Entitatea de admitere și solicitantul comunică prin intermediul ghișeului unic cu privire la orice aspect menționat la punctele 109-110.

89. Situația tuturor etapelor procesului de admitere a vehiculului, decizia privind cererea și motivele documentate care au stat la baza deciziei respective sunt comunicate solicitantului prin intermediul ghișeului unic.

90. Regulamentele entității de admitere indică modalități de comunicare între acestea și cu solicitantul.

91. Entitatea de admitere înregistrează în ghișeul unic rezultatele etapelor procesului de admitere a vehiculului în care sunt implicate, fiecare pentru partea sa respectivă de evaluare, după caz, inclusiv toate documentele legate de cerere în ceea ce privește următoarele:

91.1. primirea;

91.2. tratarea;

91.3. evaluarea;

91.4. concluziile evaluării cererii, prevăzute la punctele 123-127;

91.5. decizia finală de a admite sau nu tipul vehiculului sau admitere de introducere pe piață a vehiculului;

91.6. documentația finală pentru admitere de tip a vehiculului și/sau admiterea de introducere pe piață a vehiculului în conformitate cu punctele 136-140.

92. Decizia finală de a admite sau nu tipul vehiculului și/sau admiterea de introducere pe piață a vehiculului este comunicată solicitantului prin intermediul ghișeului unic.

93. Pentru documentele enumerate la punctul 92, entitatea de admitere utilizează procesul de control al documentelor prevăzut în cadrul ghișeului unic.

94. În cazul în care autoritățile naționale de siguranță utilizează un sistem de gestionare a informațiilor pentru prelucrarea cererilor care le sunt adresate, ele transferă toate informațiile relevante către ghișeul unic.

95. Entitatea de admitere și autoritățile naționale de siguranță pentru zona de utilizare relevante se coordonează între ele pentru a aborda orice probleme, inclusiv orice situații care ar putea necesita o modificare a cererii și/sau solicitarea de informații suplimentare, în cazul în care prezentarea de informații suplimentare are un impact asupra intervalului de timp al evaluării sau are potențialul de a avea un impact asupra activității lor, și convin asupra modalității de urmat.

96. Atunci când finalizează activitățile de coordonare menționate la punctul 97, entitatea de admitere și autoritățile naționale de siguranță pentru zona de utilizare relevante iau, fiecare pentru partea sa, decizia de a informa solicitantul, prin intermediul ghișeului unic, cu privire la orice situații care ar putea presupune modificarea cererii și/sau solicitarea de informații suplimentare.

97. Înainte ca entitatea de admitere să ia decizia finală, entitatea de admitere:

97.1. discută cu solicitantul cu privire la rezultatul propriilor evaluări; și

97.2. convin asupra condițiilor de utilizare și a altor restricții și/sau excluderi din zona de utilizare care urmează să fie incluse în admiterea de tip a vehiculului și/sau în admiterea de introducere pe piață a vehiculului.

98. Pe baza rezultatelor activităților de coordonare menționate la punctul 97, entitatea de admitere prezintă solicitantului motivele sale documentate pentru care a luat decizia. Atunci când face acest lucru, entitatea de admitere ține cont de dosarele de evaluare ale autorităților naționale de siguranță pentru zona de utilizare relevante, menționate la punctul 108, în ceea ce privește emiterea sau refuzul de a admite tipul vehiculului și/sau admiterea de introducere pe piață a vehiculului, inclusiv orice condiții de utilizare a vehiculului și alte restricții și/sau excluderi din zona de utilizare care urmează să fie incluse în admiterea de tip a vehiculului și/sau în admiterea de introducere pe piață a vehiculului.

99. Entitatea de admitere înregistrează și păstrează evidențe privind activitățile de coordonare, în cadrul ghișeului unic, în conformitate cu punctul 91-94.

100. Cererea este evaluată de entitatea de admitere în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că solicitantul și actorii care sprijină solicitantul și-au îndeplinit obligațiile și responsabilitățile în etapele de proiectare, de producție, de verificare și de validare a vehiculului și/sau a tipului de vehicul pentru a asigura conformitatea cu cerințele esențiale ale legislației aplicabile, astfel încât acesta să poată fi introdus pe piață și utilizat în condiții de siguranță în zona de utilizare a tipului de vehicul conform condițiilor de utilizare și altor restricții prevăzute în cerere.

101. Entitatea de admitere evaluează aspectele prevăzute în anexa nr. 2.

102. În cazul în care o admitere de tip a vehiculului și/sau o admitere de introducere pe piață a vehiculului urmează să fie emisă pentru o zonă de utilizare limitată, entitatea de admitere evaluează, în plus față de evaluările prevăzute la punctul 101, aspectele menționate în anexa nr. 3. În acest caz, entitatea de admitere verifică, de asemenea, în plus față de aspectele menționate în anexa nr. 3 și ține cont de acestea la evaluarea cererii. Orice probleme invocate sunt înregistrate în registrul de probleme prevăzut la punctul 109-110.

103. Atunci când solicitantul a utilizat o metodologie nestandardizată pentru capturarea cerințelor, entitatea de admitere evaluează metodologia aplicând criteriile menționate în anexa nr. 2.

104. Entitatea de admitere verifică caracterul complet, relevanța și consecvența dovezilor obținute în urma aplicării metodologiei de capturare a cerințelor, indiferent de metoda utilizată.

105. Entitatea de admitere emite un dosar de evaluare, care conține următoarele:

105.1. o declarație clară din care să reiasă dacă rezultatul evaluării este negativ sau pozitiv conform cererii solicitantului pentru zona de utilizare vizată și, după caz, condițiile de utilizare sau restricțiile;

105.2. sinteza evaluărilor efectuate;

105.3. un raport generat din registrul de probleme pentru zona de utilizare vizată;

105.4. lista de verificare completată, care să ateste că au fost evaluate toate aspectele prevăzute în anexa nr. 2 și, dacă este cazul, în anexa nr. 3.

106. Autoritatea de admitere evaluează aspectele enumerate în anexa nr. 3. Evaluările care trebuie efectuate de autoritatea de admitere vizează doar normele naționale relevante pentru zona de utilizare.

107. La evaluarea capturării cerințelor, autoritatea de admitere verifică caracterul complet, relevanța și consecvența dovezilor obținute de solicitant în urma aplicării metodologiei de capturare a cerințelor.

108. Autoritatea de admitere emite un dosar de evaluare, care conține următoarele:

108.1. o declarație clară din care să reiasă dacă rezultatul evaluării este negativ sau pozitiv conform cererii solicitantului pentru zona de utilizare vizată și, după caz, condițiile de utilizare și restricțiile;

108.2. o sinteză a evaluărilor efectuate;

108.3. un raport bazat pe registrul de probleme pentru zona de utilizare

vizată;

108.4. o listă de verificare completată, care să ateste că au fost evaluate toate aspectele enumerate în anexa nr. 3.

109. Entitatea de admitere înregistrează problemele identificate în decursul activității lor de evaluare a dosarului cererii, într-un registru de probleme, și le clasifică după cum urmează:

109.1. „tip 1”: problemă care necesită un răspuns din partea solicitantului pentru înțelegerea dosarului cererii;

109.2. „tip 2”: problemă care poate duce la o modificare a dosarului cererii sau la luarea unei măsuri minore de către solicitant; măsura care trebuie luată este lăsată la aprecierea solicitantului și nu împiedică admitere de tip a vehiculului și/sau a admiterii de introducere pe piață a vehiculului;

109.3. „tip 3”: problemă care necesită o modificare a dosarului cererii de către solicitant, dar care nu împiedică admiterea de tip a vehiculului și/sau a admiterii de introducere pe piață a vehiculului cu condiții suplimentare și/sau mai restrictive de utilizare a vehiculului, precum și cu alte restricții față de cele prevăzute de solicitant în cererea sa; problema trebuie însă abordată în vederea admiterii de tip a vehiculului și/sau a admiterii de introducere pe piață a vehiculului; orice măsură care urmează să fie luată de solicitant pentru a rezolva problema este propusă de solicitant și este stabilită de comun acord cu partea care a identificat problema;

109.4. „tip 4”: problemă care necesită o modificare a dosarului cererii de către solicitant; admiterea de tip a vehiculului și/sau admiterea introducerii pe piață a vehiculului nu este acordată decât dacă problema este rezolvată; orice măsură care urmează să fie luată de solicitant pentru a rezolva problema este propusă de solicitant și este stabilită de comun acord cu partea care a identificat problema. Problema de tip 4, include în special, neconformitatea în temeiul punctului 108 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

110. În urma răspunsului sau a măsurii luate de solicitant în funcție de problemă, entitatea de admitere reevaluează problemele identificate, le reclasifică, dacă este relevant, și atribuie fiecărei probleme identificate una dintre următoarele stări:

110.1. „problemă în așteptare”, atunci când dovezile furnizate de solicitant nu sunt satisfăcătoare și mai sunt necesare informații suplimentare;

110.2. „problemă rezolvată”, atunci când solicitantul a furnizat un răspuns adecvat și nu mai rămâne niciun motiv de îngrijorare rezidual.

111. În cazul în care există un dubiu justificat, entitatea de admitere recurge la una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

111.1. să efectueze o verificare mai profundă și mai detaliată a informațiilor prezentate în cerere;

111.2. să ceară informații suplimentare din partea solicitantului;

111.3. să ceară solicitantului să efectueze teste pe rețea.

112. Solicitarea din partea entității de admitere menționează chestiunea care necesită o acțiune din partea solicitantului, însă nu menționează natura sau cuprinsul măsurilor corective care trebuie luate de solicitant. Solicitantul decide cu privire la modalitatea cea mai adecvată de a răspunde la cererea adresată de entitatea de admitere.

113. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctele 88-90, entitatea de admitere folosește registrul de probleme menționat la punctele 109-110 pentru a gestiona orice dubii justificate. Întotdeauna, un dubiu justificat:

113.1. este clasificat ca fiind o problemă de tip 4 în temeiul subpunctului 110.4;

113.2. este însoțit de o justificare; și

113.3. include o descriere clară a problemei la care trebuie să răspundă solicitantul.

114. În cazul în care solicitantul este de acord să prezinte informații suplimentare, în temeiul subpunctelor 111.2 și 111.3, la solicitarea entității de admitere, intervalul de timp pentru prezentarea informațiilor suplimentare este stabilit în conformitate cu punctele 86-87.

115. În cazul în care este posibil să se elimine un dubiu justificat prin introducerea unor condiții de utilizare a vehiculului suplimentare și/sau mai restrictive, precum și a altor restricții față de cele menționate de solicitant în cererea sa, iar solicitantul este de acord cu acest lucru, o admitere de tip a vehiculului și/sau o admitere de introducere pe piață a vehiculului poate fi emisă cu astfel de condiții de utilizare a vehiculului și alte restricții.

116. În cazul în care solicitantul nu este de acord să prezinte informații suplimentare pentru a elimina dubiul justificat invocat de entitatea de admitere, entitatea de admitere ia o decizie pe baza informațiilor disponibile.

117. Entitatea de admitere verifică dacă evaluările realizate sunt consecvente între ele în ceea ce privește rezultatele evaluărilor menționate la punctele 109.4.

118. În cazul în care rezultatul verificării menționate la punctul 117 demonstrează că evaluările sunt consecvente, entitatea de admitere verifică dacă:

118.1. listele de verificare menționate la subpunctul 108.4 au fost completate integral;

118.2. toate problemele relevante au fost rezolvate.

119. În cazul în care rezultatul verificării de la punctul 117 demonstrează că evaluările nu sunt consecvente, entitatea de admitere efectuează cercetări suplimentare cu privire la motive. Ca urmare a acestor cercetări, entitatea de admitere revizui evaluarea, menționată la punctul 101-105.

120. Rezultatele cercetărilor entității de admitere, menționate la punctul 119, sunt transmise tuturor autorităților naționale de siguranță pentru zona de utilizare implicate în cererea de admitere a tipului vehiculului și/sau de admitere a vehiculului.

121. În cazul în care o listă de verificare, menționată la subpunctul 118.1, este incompletă sau dacă există probleme care nu au fost rezolvate, în conformitate cu subpunctul 118.2, entitatea de admitere solicită autorităților naționale de siguranță pentru zona de utilizare relevante să efectueze cercetări suplimentare privind motivele.

122. Autoritățile naționale de siguranță pentru zona de utilizare prezintă răspunsuri la solicitările entității de admitere în ceea ce privește inconsecvențele din evaluări, menționate la punctul 119, caracterul incomplet al listelor de verificare menționate la subpunctul 118.2 și/sau problemele care nu sunt rezolvate, în conformitate cu subpunctul 118.2. Entitatea de admitere ține cont pe deplin de evaluările efectuate de autoritățile naționale de siguranță pentru zona de utilizare în ceea ce privește normele naționale aplicabile. Amploarea verificărilor efectuate de entitatea de admitere este limitată la consecvența evaluărilor și la caracterul complet al evaluărilor menționate la punctele 117-118.

123. Entitatea de admitere se asigură de faptul că procesul de evaluare a cererii a fost desfășurat în mod corect, verificând în mod independent dacă:

123.1 diferitele etape ale procesului de evaluare a cererii au fost aplicate în mod corect;

123.2. există suficiente dovezi pentru a atesta faptul că toate aspectele relevante ale cererii au fost evaluate;

123.3. au fost primite din partea solicitantului răspunsuri scrise la problemele de tipul 3 și 4 și la solicitările de informații suplimentare;

123.4. toate problemele de tipul 3 și 4 au fost rezolvate sau, dacă nu au fost rezolvate, sunt prezentate împreună cu motive clar documentate;

123.5. evaluările și deciziile luate sunt documentate, corecte și consecvente;

123.6. concluziile stabilite sunt bazate pe dosarele de evaluare și reflectă evaluarea în ansamblu.

124. În cazul în care se concluzionează că procesul de evaluare a cererii a fost aplicat în mod corect, este suficientă o confirmare a aplicării corecte a punctului 123, însoțită de eventualele observații.

125. În cazul în care se concluzionează că procesul de evaluare a cererii nu a fost aplicat în mod corect, se menționează în mod clar și specific motivele care stau la baza concluziei respective.

126. La finalizarea activităților de evaluare, entitatea de admitere întocmește un dosar de evaluare care vizează punctul 124 sau 125, pe baza dosarelor de evaluare emise în conformitate cu punctul 139 și cu punctul 108.

127. Entitatea de admitere prezintă motive documentate pentru concluzia sa în dosarul de evaluare menționat la punctul 126.

128. Entitatea de admitere ia o decizie de a admite tipul vehiculului și/sau admite introducerea pe piață a vehiculului sau de a refuza cererea, în termen de 5 zile de la încheierea evaluării, fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctele 82-87. Decizia respectivă este luată pe baza motivelor documentate menționate la punctul 127.

129. Admiterea de tip a vehiculului și/sau admitere de introducere pe piață a vehiculului este emisă de entitatea de admitere în cazul în care evaluarea aspectelor enumerate în anexa nr. 2 și, dacă este cazul, în anexa nr. 3 vine în sprijinul unei asigurări rezonabile a faptului că solicitantul și actorii care sprijină solicitantul și-au îndeplinit responsabilitățile în măsura necesară, în conformitate cu punctul 100.

130. În cazul în care evaluarea aspectelor enumerate în anexa nr. 2 și, dacă este cazul, în anexa nr. 3 nu vine în sprijinul unei asigurări rezonabile a faptului că solicitantul și actorii care sprijină solicitantul și-au îndeplinit obligațiile și responsabilitățile în măsura necesară, în conformitate cu punctul 100, entitatea de admitere refuză cererea.

131. În decizia sa, entitatea de admitere menționează următoarele:

131.1. orice condiții de utilizare a vehiculului și alte restricții;

131.2.  motivele care au stat la baza deciziei;

131.3. posibilitatea și mijloacele de contestare a deciziei, precum și termenele relevante.

132. Condițiile de utilizare a vehiculului și alte restricții sunt definite în funcție de caracteristicile de proiectare de bază ale tipului de vehicul.

133. Decizia de admitere nu conține condiții limitate de timp privind utilizarea vehiculului și alte restricții de acest gen, decât dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

133.1.  acest lucru este necesar deoarece înainte de admitere nu se poate dovedi integral conformitatea cu specificațiile tehnice de interoperabilitate și/sau cu normele naționale; și/sau

133.2. specificațiile tehnice de interoperabilitate și/sau alte norme naționale impun solicitantului să prezinte o estimare plauzibilă a conformității.

Admiterea poate apoi să includă o condiție ca utilizarea în practică să demonstreze performanța în conformitate cu estimarea într-o perioadă de timp dată.

134. Decizia finală de admitere a tipului a vehiculului și/sau a admiterii de introducere pe piață a vehiculului ori de refuzare a cererii este înregistrată în cadrul ghișeului unic și comunicată prin intermediul ghișeului unic, împreună cu dosarele de evaluare, solicitantului.

135. În cazul în care prin decizie fie se refuză cererea, fie se admite tipul vehiculului și/sau admite introducerea pe piață a vehiculului sub rezerva unor condiții diferite de utilizare a vehiculului și a altor restricții față de cele menționate de solicitant în cererea sa, solicitantul poate cere entității de admitere să își revizuiască decizia în conformitate cu punctele 149-154. În cazul în care solicitantul nu este mulțumit de răspunsul entității de admitere, el poate introduce o contestație pe lângă autoritatea competentă în conformitate cu punctul 92 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

136. O admitere de tip a vehiculului și/sau o admitere de introducere pe piață a vehiculului este acordată sub forma unui document care cuprinde informațiile menționate la punctul 141 și/sau la punctul 142.

137.  Admiterea de tip a vehiculului și/sau admiterea de introducere pe piață a vehiculului i se atribuie un număr de identificare a cărui structură este administrată de agenție.

138. În admiterea de tip a vehiculului și/sau în admiterea de introducere pe piață a vehiculului pot fi incluse condiții de utilizare a vehiculului și alte restricții diferite față de cele menționate de solicitant în cererea sa.

139. Entitatea de admitere datează și semnează corespunzător admiterea de tip a vehiculului și/sau admiterea de introducere pe piață a vehiculului.

140. Entitatea de admitere se asigură de faptul că decizia emisă în conformitate cu punctele 128-135 și dosarul însoțitor complet al deciziei respective sunt arhivate în conformitate cu punctele 155-157.

141. Admiterea de tip a vehiculului care a fost emisă de entitatea de admitere conține următoarele informații:

141.1. temeiul juridic care împuternicește entitatea de admitere să admită tipul vehiculului;

141.2. menționarea:

141.2.1. entității de admitere;

141.2.2. cererii;

141.2.3. cazului de admitere prevăzut la punctele 34-35;

141.2.4. solicitantului admiterii de tip a vehiculului;

141.2.5. NEI asociat admiterii de tip a vehiculului;

141.3. menționarea caracteristicilor de proiectare de bază ale tipului de vehicul:

141.3.1. prevăzute în examinarea proiectului;

141.3.2. zona de utilizare a vehiculului;

141.3.3. condițiile de utilizare a vehiculului și alte restricții;

141.4. menționarea:

141.4.1. numărului de identificare a tipului de vehicul;

141.4.2. variantelor tipului de vehicul, după caz;

141.4.3. versiunilor tipului de vehicul, după caz;

141.4.4. valorilor parametrilor stabiliți în specificațiile tehnice de interoperabilitate și, după caz, în alte norme naționale, pentru verificarea compatibilității tehnice dintre vehicul și zona de utilizare;

141.4.5. conformității tipului de vehicul cu specificațiile tehnice de interoperabilitate și cu seturile de norme naționale relevante, în ceea ce privește parametrii menționați la subpunctul 142.4.4;

141.5. trimiterea la declarațiile CE de verificare a subsistemelor;

141.6. trimiterea la alte acte cu care tipul de vehicul este în conformitate;

141.7. trimiterea la motivele documentate pentru decizia menționată la punctul 127;

141.8. data și locul deciziei de admitere a tipului vehiculului;

141.9. semnatarul deciziei de admitere de tip a vehiculului; și

141.10. posibilitatea și mijloacele de contestare a deciziei, precum și termenele relevante, inclusiv informații despre procedurile de soluționare a contestațiilor.

142. Admiterea de introducere pe piață a vehiculului care a fost emisă de entitatea de admitere conține următoarele informații:

142.1. temeiul juridic care împuternicește entitatea de admitere să admită introducerea pe piață a vehiculului;

142.2. menționarea:

142.2.1. entității de admitere;

142.2.2. cererii;

142.2.3. cazului de admitere prevăzut la punctele 34-35;

142.2.4. solicitantului admiterii de introducere pe piață a vehiculului;

142.2.5. NEI asociat admiterii de introducere pe piață a vehiculului

142.3. trimiterea la înregistrarea tipului de vehicul în Registrul naţional al vehiculelor sau ERATV, inclusiv informațiile despre varianta tipului de vehicul și/sau versiunea tipului de vehicul, după caz;

142.4. menționarea:

142.4.1. vehiculelor;

142.4.2. zonelor de utilizare;

142.4.3. condițiilor de utilizare a vehiculului și altor restricții;

142.5. trimiterea la declarațiile CE de verificare a subsistemelor;

142.6. trimiterea la alte acte cu care vehicul este în conformitate;

142.7. trimiterea la motivele documentate pentru decizia menționată la punctul 127;

142.8. în cazul unei admiteri în conformitate cu tipul în temeiul subpunctului 34.2, trimiterea la declarația de conformitate cu un tip de vehicul admis, inclusiv informații despre versiunea tipului de vehicul și/sau varianta tipului de vehicul, după caz;

142.9. data și locul deciziei de admitere a introducerii pe piață a vehiculului;

142.10. semnatarul deciziei de admitere introducerii pe piață a vehiculului; și

142.11. posibilitatea și mijloacele de contestare a deciziei, precum și termenele relevante, inclusiv informații despre procedurile de soluționare a contestațiilor.

143. În cazul în care decizia entității de admitere conține un refuz sau condiții diferite de utilizare a vehiculului și alte restricții față de cele menționate de solicitant în cererea sa, solicitantul poate cere revizuirea deciziei în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Cererea respectivă este depusă de solicitant prin intermediul ghișeului unic.

144. Cererea de revizuire include o listă a aspectelor care, în opinia solicitantului, nu au fost luate în considerare în mod corespunzător în cadrul procesului de admitere a vehiculului.

145. Orice informații suplimentare care au fost elaborate și transmise prin intermediul ghișeului unic după data admiterii nu sunt admisibile ca dovezi.

146. Entitatea de admitere asigură imparțialitatea procesului de revizuire.

147. Procesul de revizuire abordează problemele care justifică decizia negativă a entității de admitere conform cererii solicitantului.

148. Entitatea de admitere confirmă sau anulează prima sa decizie în termen de 30 de zile de la data primirii cererii de revizuire. Decizia este comunicată părților relevante prin intermediul ghișeului unic.

149. În cazul în care decizia entității de admitere conține un refuz sau condiții diferite de utilizare a vehiculului și alte restricții față de cele menționate de solicitant în cererea sa, solicitantul poate cere revizuirea deciziei în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Cererea respectivă este depusă de solicitant prin intermediul ghișeului unic.

150. Cererea de revizuire include o listă a aspectelor care, în opinia solicitantului, nu au fost luate în considerare în mod corespunzător în cadrul procesului de admitere a vehiculului.

151. Orice informații suplimentare care au fost elaborate și transmise prin intermediul ghișeului unic după data admiterii nu sunt admisibile ca dovezi.

152. Entitatea de admitere asigură imparțialitatea procesului de revizuire.

153. Procesul de revizuire abordează problemele care justifică decizia negativă a entității de admitere conform cererii solicitantului.

154. Entitatea de admitere confirmă sau anulează prima sa decizie în termen de 10 zile de la data primirii cererii de revizuire. Decizia este comunicată părților relevante prin intermediul ghișeului unic.

155. Decizia și dosarul însoțitor complet pentru decizia emisă în conformitate cu punctele 128-135 sunt păstrate în cadrul ghișeului unic timp de cel puțin 15 ani.

156. Dosarul însoțitor complet pentru decizia entității de admitere efectuată în conformitate cu punctele 128-135 include toate documentele utilizate de entitatea de admitere.

157. După expirarea duratei de păstrare prevăzute la punctul 155, decizia emisă în conformitate cu punctele 128-135 pentru admiterea tipului vehiculului și/sau a unei admiteri de introducere pe piață a vehiculului, precum și dosarul său însoțitor complet sunt mutate într-o arhivă istorică și păstrate timp de cinci ani de la încheierea duratei de exploatare a vehiculului, astfel cum este înscrisă în registrul menționat la punctele 177-181 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

158. Entitatea de admitere poate aplica măsuri de siguranță temporare sub forma suspendării unei admiteri de tip a unui vehicul în conformitate cu punctele 107-115 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar.

159. În cazurile menționate la punctul 110 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, și în urma revizuirii măsurilor luate pentru soluționarea riscului grav la adresa siguranței, entitatea de admitere care a efectuat admiterea poate decide să revoce sau să modifice admiterea în conformitate cu punctul 111 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

160. Solicitantul poate introduce o contestație împotriva deciziei de revocare sau de modificare a unei admiteri în conformitate cu punctul 112 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

161. Atunci când entitatea de admitere ia o decizie de revocare, de suspendare sau de modificare a unei admiteri de tip a unui vehicul, ea actualizează Registrul naţional al vehiculelor în consecință, sub rezerva dispozițiilor de la punctul 111 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024, și asigură actualizarea corespunzătoare a Registrului naţional al vehiculelor.

162. Autoritatea de admitere se asigură de faptul că orice decizie de revocare sau de modificare a unei admiteri de tip a vehiculului și/sau a unei admiteri de introducere pe piață a vehiculului se reflectă în registrul menționat la punctele 176-180 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024.

Anexa nr. 1

la Modalitățile practice pentru procesul de admitere

a vehiculelor feroviare în conformitate cu

Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar

Conținutul cererii

(M) înseamnă informații obligatorii care trebuie prezentate de solicitant.

(O) înseamnă informații opționale, care pot fi totuși prezentate de solicitant.

1. Tip de cerere (M):

1.1. Admitere de tip

(a) Variante ale tipului de vehicul (dacă este cazul)

(b) Versiuni ale tipului de vehicul (dacă este cazul)

1.2. Admitere de introducere pe piață

(a) Vehicul unic; sau

(b) Serie de vehicule

2. Caz de admitere (M):

2.1. Prima admitere

2.2. O nouă admitere

2.3. Extinderea zonei de utilizare

2.4. Reînnoirea admiterii de tip

2.5. Admite în conformitate cu tipul

3. Zona de utilizare (M):

3.1. Stații având caracteristici de rețea similare învecinate atunci când stațiile respective se află în apropierea graniței, astfel cum este prevăzut la punctul 80 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 (dacă este cazul)

3.2. Definirea zonei de utilizare

4. Autoritatea de admitere (M):

4.1. autoritatea națională de siguranță.

5. Informații privind solicitantul:

5.1. Denumire juridică (M)

5.2. Numele solicitantului (M)

5.3. Acronim (O)

5.4. Adresa poștală completă (M)

5.5. Telefon (M)

5.6. Fax (O)

5.7. E-mail (M)

5.8. Site web (O)

5.9. Număr TVA (O)

5.10. Alte informații relevante (O)

6. Informații privind persoana de contact:

6.1. Prenume (M)

6.2. Nume (M)

6.3. Titlu sau funcție (M)

6.4. Adresa poștală completă (M)

6.5. Telefon (M)

6.6. Fax (O)

6.7. E-mail (M)

6.8. Limbi utilizate (M)

7. Titularul admiterii de tip a vehiculului actuale (M):

7.1. Denumire juridică (M)

7.2. Numele titularului admiterii de tip (M)

7.3. Acronim (O)

7.4. Adresa poștală completă (M)

7.5. Telefon (M)

7.6. Fax (O)

7.7. E-mail (M)

7.8. Site web (O)

7.9. Număr TVA (M)

7.10. Alte informații relevante (O)

8. Informații despre organismele de evaluare (M):

8.1. Organism (organisme) notificat(e):

(a) Denumire juridică (M)

(b) Numele organismului notificat (M)

(c) Numărul de identificare al organismului notificat (M)

(d) Acronim (O)

(e) Adresa poștală completă (M)

(f) Telefon (M)

(g) Fax (O)

(h) E-mail (M)

(i) Site web (O)

(j) Număr TVA (M)

(k) Alte informații relevante (O)

8.2. Organism (organisme) desemnat(e):

(a) Denumire juridică (M)

(b) Numele organismului desemnat (M)

(c) Acronim (O)

(d) Adresa poștală completă (M)

(e) Telefon (M)

(f) Fax (O)

(g) E-mail (M)

(h) Site web (O)

(i) Număr TVA (M)

(j) Alte informații relevante (O)

8.3. Organism de evaluare (MSC ER), nu se aplică în cazul admiterii în conformitate cu tipul:

(a) Denumire juridică (M)

(b) Numele organismului de evaluare (MSC ER) (M)

(c) Acronim (O)

(d) Adresa poștală completă (M)

(e) Telefon (M)

(f) Fax (O)

(g) E-mail (M)

(h) Site web (O)

(i) Număr TVA (M)

(j) Alte informații relevante (O)

9. Implicare prealabilă:

9.1. Trimitere la situația de referință pentru implicarea prealabilă (O)

9.2. Alte informații relevante despre proiect (O)

10. Descrierea tipului de (M):

10.1. Numărul de identificare al tipului (*)

10.2. Versiuni ale tipului de vehicul (dacă este cazul)

10.3. Variante ale tipului de vehicul (dacă este cazul):

10.4. Data înregistrării în Registrul naţional al vehiculelor sau ERATV (*) (nu se aplică la prima admitere)

10.5. Denumirea tipului (*)

10.6. Denumirea alternativă a tipului (*) (dacă este cazul)

10.7. Categorie (*)

10.8. Subcategorie (*)

11. Informații despre (M)

11.1. Numerele (opțional NEV) sau numerele pre-rezervate ale vehiculelor

11.2. Alt element de identificare a vehiculelor atunci când numerele NEV sau cele pre-rezervate ale vehiculelor nu sunt disponibile

12. Trimiterea la admiterea de tip a vehiculului existentă (nu se aplică la prima admitere) (M)

13. Descrierea modificărilor față de tipul de vehicul admis (se aplică doar în cazul unei noi admiteri) (M)

14. Condiții de utilizare a vehiculului și alte restricții (M):

14.1. Restricții codificate

14.2. Restricții necodificate

15. Funcții suplimentare CCS (M)

16. Norme aplicabile (M):

16.1. Specificațiile tehnice de interoperabilitate,

16.2. Clauze specifice ale specificațiilor tehnice de interoperabilitate pentru zona de utilizare (dacă este cazul)

16.3. Menționarea unei selecții de cerințe dintr-o versiune mai nouă a specificației tehnice de interoperabilitate față de specificațiile tehnice de interoperabilitate aplicabilă în cazul evaluării (inclusiv cerințe retrase) (dacă este cazul)

16.4. Norme naționale (dacă este cazul)

16.5. Neaplicarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate în conformitate cu dispozițiile punctelor 32-36 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 (dacă este cazul)

16.6. Norme aplicabile pentru zona de utilizare extinsă.

16.7. Specificații tehnice de interoperabilitate și/sau norme naționale actualizate (se aplică doar în cazul reînnoirii admiterii de tip)

17. Confirmarea și semnătura solicitantului (M)

18. Anexe (M):

Informațiile care sunt incluse în cerere sunt specificate per caz de admitere. Un marcaj (x) în coloana aferentă cazului de admitere aplicabil indică faptul că informațiile sunt obligatorii (M) pentru cazul de admitere respectiv.

|  |  | Admitere | Admiteere în conformitate cu tipul |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Dovezile justificative pentru capturarea cerințelor în conformitate cu punctului 31 din Modalități practice pentru procesul de înregistrare a vehiculelor feroviare. Dacă solicitantul folosește metodologii, dovezile justificative constau în declarația părții care înaintează propunerea și în raportul de evaluare a siguranței. Dacă se folosește altă metodologie, dovezile care trebuie prezentate sunt cele necesare pentru a demonstra că metodologia respectivă oferă același nivel de asigurare ca metodologii de bază. | x | - |
| 18.2 | Tabel structural care indică unde se găsesc informațiile necesare pentru aspectele care trebuie evaluate conform anexelor nr. 2 și nr. 3 la Modalități practice pentru procesul de înregistrare a vehiculelor feroviare. | x | - |
| 18.3 | Deciziile relevante pentru neaplicarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate conform punctelor 32-36 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024 (dacă este cazul) | x | x |
| 18.4 | Declarație de conformitate cu tipul și documentația aferentă [punctele 100-105 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024] | - | x |
| 18.5 | Declarații CE de verificare a subsistemelor mobile, inclusiv dosarele tehnice însoțitoare [punctele 57-65 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024]. | x | - |
| 18.6 | Precizarea și, dacă este cazul aferentă metodologiei nestandardizate, descrierea metodologiei utilizate pentru capturarea cerințelor în ceea ce privește: (a) cerințele esențiale pentru subsisteme, astfel cum sunt menționate la punctele 8-9 și anexa nr. 3 la Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024; (b) compatibilitatea tehnică a subsistemelor în cadrul vehiculului; (c) integrarea în condiții de siguranță a subsistemelor în cadrul vehiculului; și (d) compatibilitatea tehnică a vehiculului cu rețeaua din zona de utilizare. | x | - |
| 18.7 | Metoda de siguranță privind evaluarea riscurilor, raportul de evaluare a siguranței [care vizează capturarea cerințelor în ceea ce privește cerințele esențiale „în materie de siguranță” pentru subsisteme și integrarea în condiții de siguranță între subsisteme. | x | - |
| 18.8 | Atunci când nu sunt reglementate integral de specificațiile tehnice de interoperabilitate și/sau de normele naționale, dovezile documentare privind compatibilitatea tehnică a vehiculului cu rețeaua în zona de utilizare. | x | - |
| 18.9 | Declarație privind riscurile, care vizează capturarea cerințelor în cazul cerințelor esențiale „în materie de siguranță” pentru subsisteme și integrarea în condiții de siguranță între subsisteme în cazul aspectelor care nu sunt reglementate de specificațiile tehnice de interoperabilitate și de normele naționale. | x | - |
| 18.10 | Documentație privind întreținerea și exploatarea (inclusiv acțiunile de recuperare), atunci când nu este inclusă la punctele 18.4 și/sau 18.5. | x | - |

Anexa nr. 2

la Modalitățile practice pentru procesul de admitere

a vehiculelor feroviare în conformitate cu

Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar

Aspecte de evaluat de către entitatea de admiterii

Informațiile care sunt evaluate de entitatea de admitere sunt specificate per caz de admitere. Un marcaj (x) în coloana aferentă cazului de admitere aplicabil indică faptul că aspectul în cauză este obligatoriu de evaluat pentru cazul de admitere respectivă.

|  |  | Admitere | Admitere în conformitate cu tipul |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea este în concordanță cu situația de referință pentru implicarea prealabilă (dacă este cazul) | x | x |
| 2 | Cazul de admitere selectat de solicitant este adecvat | x | x |
| 3 | Specificațiile tehnice de interoperabilitate și alte acte normative identificate de solicitant sunt corecte | x | - |
| 4 | Organismele de evaluare a conformității selectate [organism(e) recunoscut(e) în vederea notificării, organismul de evaluare (MSC ER)] sunt acreditate sau recunoscute, după caz, în mod corespunzător | x | - |
| 5 | Neaplicarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate în conformitate cu dispozițiile punctelor 32-36 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024: 5.1. valabilitate (durată și zonă de utilizare); 5.2. aplicabilitatea în cazul proiectului; și 5.3. consecvența cu normele identificate și aplicate. | x | x |
| 6 | 6.1. Este metodologia utilizată pentru capturarea cerințelor adecvată scopului în ceea ce privește următoarele aspecte? (a) a fost utilizată o metodologie standardizată/acceptată? și (b) metoda este destinată și adaptată cerințelor esențiale pe care le vizează? | x | - |
|  | 6.2. Atunci când metodologia aplicată nu este standardizată sau vizează alte cerințe esențiale decât cele cărora le este destinată, se verifică următoarele aspecte pentru a evalua dacă acestea sunt luate în considerare și vizate suficient de metodologie: (a) gradul de evaluare independentă aplicat (b) definirea sistemului (c) identificarea și clasificarea pericolelor (d) principii privind acceptarea riscurilor (e) evaluarea riscurilor (f) cerințele stabilite (g) demonstrarea conformității cu cerințele (h) gestionarea pericolelor (jurnal) | - | - |
| 7 | Dovezi suficiente obținute în urma metodologiei utilizate pentru capturarea cerințelor: 7.1. Atunci când s-a recurs la procesul de gestionare a riscurilor ca metodologie pentru capturarea cerințelor, se verifică următoarele: (a) Metode de siguranță privind evaluarea riscurilor, declarația părții care înaintează propunerea este semnată de partea care înaintează propunerea și atestă faptul că toate pericolele identificate și riscurile conexe sunt controlate la un nivel acceptabil. (b) Metode de siguranță privind evaluarea riscurilor, raportul de evaluare a siguranței sprijină declarația părții care înaintează propunerea pentru domeniul de aplicare specificat conform punctelor 31-33 și cel puțin cerința esențială în materie de siguranță pentru subsisteme și integrarea în condiții de siguranță între subsisteme în cadrul vehiculului. | x | x |
|  | 7.2. Atunci când s-a recurs la o altă metodologie decât procesul de gestionare a riscurilor ca metodologie pentru capturarea cerințelor, se verifică următoarele: (a) Definiția sistemului este completă și consecventă cu proiectul vehiculului? (b) Identificarea și clasificarea pericolelor este consecventă și plauzibilă? (c) Toate riscurile au fost gestionate și atenuate în mod corespunzător? (d) Cerințele derivate din gestionarea riscurilor sunt corelate în mod corect cu riscul și cu dovada de conformitate cu cerința? (e) Există o gestionare structurată și consecventă a pericolelor pe parcursul procesului? (f) Există un aviz pozitiv în urma evaluării independente? |  |  |
| 8 | Declarații CE de verificare și certificate CE [ punctelor 57-65 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024], se verifică: 8.1. Semnăturile 8.2. Valabilitatea 8.3. Domeniul de aplicare 8.4. Condițiile de utilizare a vehiculului și alte restricții, cazuri de neconformitate 8.5. Neaplicarea STI-urilor (dacă este cazul) 8.6. Este vizată întreaga legislație aplicabilă, inclusiv legislația conexă din afara domeniului feroviar 8.7. Elemente constitutive de interoperabilitate (valabilitate, domeniu de aplicare, condiții de utilizare și alte restricții): (a) Certificate de conformitate CE (b) Certificate CE de adecvare pentru utilizare | x | x |
| 9 | Rapoarte din partea organismelor de evaluare a conformității [punctele 57-65 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024], se verifică: 9.1. Consecvența cu declarațiile CE de verificare și cu certificatele CE 9.2. Sunt vizate toate normele aplicabile 9.3. Abaterile și neconformitățile (dacă este cazul) sunt identificate și sunt corelate cu cererile de neaplicare 9.4. Se permite combinarea modulelor utilizate 9.5. Condițiile de utilizare a vehiculului și alte restricții sunt identificate în mod corect și sunt consecvente cu condițiile din cererea de admitere. 9.6. Dovezile justificative utilizate de organismele de evaluare a conformității sunt corelate cu etapele de evaluare aplicabile descrise în specificații tehnice de interoperabilitate (revizuirea proiectului, testarea tipului etc.). |  |  |
| 10 | Verificarea evaluărilor din partea autorității naționale de siguranță, prevăzute la punctele 117-122 | x | x |
| 11 | Admitere de tip a vehiculului inițială este valabilă pentru zona de utilizare vizată | - | x |
| 12 | Metoda de evaluare a siguranței privind evaluarea riscurilor, raportul de evaluare a siguranței care vizează capturarea cerințelor în ceea ce privește cerințele esențiale „în materie de siguranță” pentru subsisteme și integrarea în condiții de siguranță între subsisteme, aviz pozitiv. | x | - |
| 13 | Identificarea vehiculului sau a seriei de vehicule vizat(e) de declarația de conformitate cu tipul de vehicul | - | x |
| 14 | Declarație de conformitate cu tipul și documentele justificative [punctele 100-105 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024] | - | x |

Anexa nr. 3

la Modalitățile practice pentru procesul de admitere

a vehiculelor feroviare în conformitate cu

Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar

Aspecte de evaluat de către autoritatea națională de siguranță

Prezenta anexă nu se aplică atunci când zona de utilizare cuprinde întreaga rețea, iar specificațiile tehnice de interoperabilitate conțin condiții specifice în acest sens.

Informațiile care sunt evaluate de autoritatea națională de siguranță pentru zona de utilizare în raport cu normele naționale pertinente sunt specificate per caz de admitere. Un marcaj (x) în coloana aferentă cazului de admitere aplicabil indică faptul că aspectul în cauză este obligatoriu de evaluat pentru cazul de admitere respectivă

|  |  | Admitere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cererea este în concordanță cu situația de referință pentru implicarea prealabilă (dacă este cazul) | x |
| 2 | Zona de utilizare | x |
| 3 | Normele naționale și cerințele pentru zona de utilizare vizată identificată de solicitant sunt corecte. | X |
| 4 | Organismele de evaluare a conformității selectate care sunt relevante pentru zona de utilizare vizată [organism(e) desemnat(e), organismul de evaluare (MSC ER)] sunt acreditate sau recunoscute, după caz, în mod corespunzător. | x |
| 5 | Dovezi suficiente obținute în urma metodologiei utilizate pentru capturarea cerințelor doar în cazul normelor naționale pentru zona de utilizare vizată: 5.1. Atunci când s-a recurs la o altă metodologie decât procesul de gestionare a riscurilor ca metodologie pentru capturarea cerințelor, se verifică următoarele: (a) Definiția sistemului este completă și consecventă cu proiectul vehiculului? (b) Identificarea și clasificarea pericolelor este consecventă și plauzibilă? (c) Toate riscurile au fost gestionate și atenuate în mod corespunzător? (d) Cerințele derivate din gestionarea riscurilor sunt corelate în mod corect cu riscul și cu dovada de conformitate cu cerința? | x |
| 6 | Declarații CE de verificare și certificate CE (norme naționale) [punctele 57-65 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024], se verifică: 6.1. Semnăturile 6.2. Valabilitatea 6.3. Domeniul de aplicare 6.4. Condițiile de utilizare a vehiculului, alte restricții, cazuri de neconformitate | x |
| 7 | Rapoarte din partea organismelor de evaluare a conformității [punctele 57-65 din Regulamentul de interoperabilitate a sistemului feroviar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2024], se verifică: 7.1. Consecvența cu declarațiile CE de verificare și cu certificatele CE. 7.2. Abaterile și neconformitățile (dacă este cazul) sunt identificate. 7.3. Condițiile de utilizare și alte restricții sunt identificate în mod corect și sunt consecvente cu condițiile din cererea de admitere. 7.4. Dovezile justificative utilizate de organismele de evaluare a conformității sunt corelate cu etapele de evaluare aplicabile descrise în normele naționale. | x |
| 8 | Condițiile existente de utilizare a vehiculului și alte restricții |  |
| 9 | Metoda de siguranța privind evaluarea riscurilor, raportul de evaluare a siguranței care vizează capturarea cerințelor în ceea ce privește cerințele esențiale „în materie de siguranță” pentru subsisteme și integrarea în condiții de siguranță între subsisteme, aviz pozitiv. | x |